招　标　文　件

项目名称：扬州大学扬子津校区文津楼多媒体教室智慧化升级改造项目

项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2024-0699

江苏省政府采购中心

2024年12月

# 总  目  录

总  目  录	2

第一章  投标邀请	3

一、项目基本情况	3

二、申请人的资格要求	3

三、获取招标文件	4

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	4

五、公告期限	4

六、其他补充事宜	4

七、本次招标联系方式	4

八、其他	5

第二章  投标人须知	6

一、总则	6

二、招标文件	6

三、投标文件的编制	7

四、投标文件的递交	8

五、开标与评标	9

六、定标	13

七、授予合同	15

第三章  合同文本	16

第一节 政府采购合同协议书	17

第二节 政府采购合同通用条款	23

第三节 政府采购合同专用条款	31

第四章 采购需求	33

一、采购标的清单	33

二、技术要求	33

三、商务要求	65

四、其他要求	65

第五章  评标方法与评标标准	67

第六章  投标文件格式	71

# 第一章  投标邀请

受扬州大学的委托，江苏省政府采购中心就扬州大学扬子津校区文津楼多媒体教室智慧化升级改造项目(JSZC-320000-SCZX-G2024-0699)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

扬州大学扬子津校区文津楼多媒体教室智慧化升级改造项目 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年1月16日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2024-0699

2.项目名称：扬州大学扬子津校区文津楼多媒体教室智慧化升级改造项目

3.预算金额：1500万元

4.最高限价：1498.67万元

5.采购需求（简介）：拟对文津楼多媒教室（共132间）进行升级改造，其中，新建可视化管理中心1间、报告厅2间、精品智慧教室8间，升级改造多媒体云录播教室121间。该项目建设内容包含常态化云录播系统、学情分析、多媒体及集中控制系统等内容，项目建设完成后，须实现扬子津校区文津楼、瘦西湖校区8号教学楼、文汇路校区23号教学楼多媒体教室及学校已有19间精品智慧教室的集中管控、云录播及课堂数据的统一管理，为学校教学管理提供技术保障。

（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：签订合同后40个日历天内完成所有设备安装调试并交付验收。

### 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目不接受联合体投标

（二）本项目的特定资格要求

无

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2025年1月16日9点30分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

无

### 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：　扬州大学

地址：扬州市大学南路88号

联系人：周老师

联系方式：0514-87971758

2.江苏省政府采购中心信息

地　址：　南京市建邺区汉中门大街145号三楼

联系人：      付钢

联系方式：　　025-83668520

### 八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章(请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。

如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。

# 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

#### 13、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

#### 14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 15、投标有效期

15.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 17、电子投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电

子投标文件。

#### 18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 19、投标文件的拒收

19.1 采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

#### 26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三

家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进

行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4 若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

#### 28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法与评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 30、签订合同

30.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

#### 31、货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

#### 32、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

# 第三章  合同文本

财政部 政府采购货物买卖合同（试行）

范    本

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件（征集文件）、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：  （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

（备注：根据《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》（财办库〔2023〕243号）规定，对于有预付安排的合同，鼓励采购人将合同预付款比例提高到30%以上。对于满足合同约定支付条件的，采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户，鼓励采购人完善内部流程，自收到发票后1个工作日内完成资金支付事宜。采购人和供应商对资金支付产生争议的，应当按照法律规定和合同约定及时解决，保证资金支付效率。

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

（备注1：根据江苏省财政厅《关于开展政府采购货物和服务采购项目违规收取质量保证金清理工作的通知》第一条规定，项目收取履约保证金的，采购人应当在采购合同中约定退还履约保证金的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。政府采购货物和服务采购项目不得收取质量保证金，也不得将已收取的履约保证金转为质量保证金。招标文件定稿后该备注删除。）

（备注2：如果项目收取履约保证金，支持和鼓励中标供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，具体详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。招标文件定稿后该备注删除。）

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

# 第四章 采购需求

斜体且有下划线部分为实质性要求。

## 一、采购标的清单

| 采购包 | 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 扬州大学扬子津校区文津楼多媒体教室智慧化升级改造 | 工业 |

## 二、技术要求

1.核心产品：触控一体机98寸

## 2.采购需求包括拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。

### 2.1项目概述及建设要求：

本项目为扬州大学扬子津校区文津楼多媒体教室智慧化升级改造。拟对文津楼多媒教室（共132间）进行升级改造，其中，新建可视化管理中心1间、报告厅2间、精品智慧教室8间，升级改造多媒体云录播教室121间。该项目建设内容包含常态化云录播系统、学情分析、多媒体及集中控制系统等内容，项目建设完成后，须实现扬子津校区文津楼、瘦西湖校区8号教学楼、文汇路校区23号教学楼多媒体教室及学校已有19间精品智慧教室的集中管控、云录播及课堂数据的统一管理，为学校教学管理提供技术保障。投标人需提供详细的项目设计方案、实施方案、售后服务方案和培训方案。

项目整体建设要求：

简单易用：多媒体教室设计需从实用易用出发，可实现一键刷卡（扫码）开关所有设备，方便快捷地切换输入输出源、实现一键录播；下课后，教室所有相关数据自动上传至服务器。教师可根据课堂的需要选择不同的教学模式，包括传统的讲授型授课模式，翻转课堂、研究型教学、混合式教学等多种教学模式。

资源共享：以建设、应用和共享数字教学资源为目标，建设常态化录播系统，实现课堂教学资源实时录制和保存，提供资源点播，实现学生自主学习，督导远程督学与评价，促进资源的交流，让更多的学生能够共享并应用优质资源。

实时互动：交互系统能够让课堂通过网络即时通讯、实时互动。实现师生、学生间应用PC、移动端设备开展教学活动的交互，以适应分组教学、讨论式教学的开展。实现跨教室、跨校区、跨地域的多教学场所的互动教学，从而实现多校区的互联互通，为高校的课程改革及校内外互动提供有力的技术支撑。

### 2.2系统主要需求

### 2.2.1系统主要功能要求

①多媒体及网络集中控制

系统须与学校教务系统对接，并通过学校校园网对多媒体教室的讲台、投影机、幕布、大屏、电脑、话筒及功放等设备进行集中管理和远程控制，实现基于校园无线网的手机客户端远程控制。须完成校园卡与中控系统的对接，实现插卡（刷卡或扫二维码）即用，拔卡（刷卡或扫二维码）即走的功能，师生通过一张校园卡或其他方式（扫码、人脸识别等），即可实现对讲台的电控门锁、投影机、电脑、大屏等自动控制；设备使用操作简单，声音、图像一键到位。使用中控液晶面板和集中采集模块，可简单、方便、快捷的完成板书、批注、录播控制、签到、信号切换、师生互动等一系列不同教学模式需要的技术操作。

本地教室端的设备开启使用不受校园网络的影响,可脱网运行使用。教师在授课前或授课的过程中有需求或发现设备故障，可以通过呼叫按钮与控制室的管理员通话（中控内置网络IP对讲系统），实时解决教师遇到的问题。

②常态化云录播

通过教室前后配置两台摄像机，采用网络传输机制，实现教师、学生景别拍摄，配合屏幕远程采集系统，完成课堂实况的三分屏直播、录制、巡课等功能；及课后点播、评课、课件编辑和课程、用户、资源的管理等。同时实现学校教务系统对接，按课表自动录制课堂实况。

③学情分析

多媒体云录播教室配置AI智能学情分析模块，支持对课堂场景进行自动捕捉与分析,对学生抬头、低头、前排就座、听课、举手、站立、趴桌子及向后看等行为进行采集；对教师坐下、站立、提问、板书等行为进行采集，支持多维度课堂分析数据，包括“学生专注度”、“互动指数”、“教师轨迹”等，以列表、图型等多样化的形式形成数据库，根据各数据指标的占比判断学生对课堂的接受度和各个时间段学生整体的关注度，为调整教学方法、提高课堂质量提供重要的数据参考。

### 2.2.2 其他功能及改造要求

①精品智慧教室

在满足以上多媒体教室各项功能（包含多媒体及网络集中控制、常态化云录播和学情分析）的基础上，新增8间不同类型精品智慧教室，包括AI沉浸式教室、研讨型教室、横向深度交流型教室等多种类型，教室可实现多移动终端实时多屏远程互动，为建立新型资源应用模式，促进资源共建共享提供有力技术保障。同时可满足翻转式课堂、分组教学、研讨型教学等多种混合教学模式的需求。

②环境恢复与提升

项目需为涉及到的区域做环境恢复与提升，主要包括教室内部的布线，黑板、讲台、幕布、投影机等设备拆除后的环境恢复与提升。

中标人须对本次项目涉及到的区域做环境改造

设计范围：此次建设所有教室环境改造（精品智慧教室（8间）、多媒体云录播教室（121间）、报告厅（2间）、可视化管理中心（1间））及读书角（二楼南侧公共区域1处）环境改造

③精品智慧教室（8间）改造要求：

智慧教室做整体改造，含吊顶造型，部分区域镂空做灯带,墙面做硬包，原地面地砖拆除，水泥砂浆找平，做PVC地胶（厚度不小于2mm）。

地面设计要求：

1. PVC铺贴前应待顶面、墙面、门窗水泥地面以及建筑设备、涂料工程、裱糊工程等全部完工后方可进行。

2. 地面做水泥砂浆自流平地面+PVC地胶+铝合金踢脚线。

3. 整体地面不得有大小波浪型，不得有明显的凹凸不平现象，细部份面应无坑、无凸起、无水泥掉落，无起砂、无空洞部位，平整度应误差不大于2mm，墙脚呈直90°角，地面不可潮湿，更不得有积水，现场建筑垃圾必须全部清扫干净。

4.厚度不小于2mm的PVC地胶。

墙面设计要求：

1.前端显示基层使用厚度不小于15mm木工板打底。

2.教室前端显示部分需做方钢加固。

3.木饰面使用厚度不小于8mm高密度碳晶饰面墙板装饰。

4.教室侧墙使用化纤聚酯纤维丝或同档次材质的吸音板装饰，要求吸音板环保、阻燃、吸音、防霉、不变形。

5.环保、安全、无味，木饰面选用直纹；

6.饰面板表面应平整、洁净、色泽一致,无裂痕和缺损；

7.饰面板嵌缝应密实、平直，宽度和深度应符合设计要求，嵌填材料色泽应一致；

8.树种、材质等级、胶合板的品种、木材含水率和防腐措施，必须符合设计要求和国家现行标准的有关规定，人造板的有害物质限量必须符合国家规范要求；

9. 细木制品与基层或木砖镶钉必须牢固无松动；

10.制作:尺寸正确，表面平直光滑，棱角方正，线条顺直，不露钉帽，无刨槎、印痕、毛刺和锤印；

11.安装:位置正确，割角整齐，接缝严密，平直通顺与墙面紧贴。

石膏板吊顶要求（6间）：

1.根据施工图纸标高，在墙面、柱面用墨线弹出天花标高水平线，在顶棚上画出吊筋位置，要保证吊筋间距在900-1200mm之间，第一排吊筋距离墙面小于300mm钻眼，安装胀栓及吊筋，一般吊顶为Φ8热镀锌全丝吊筋。根据吊筋在主龙骨长度方向上的间距在主龙骨上安装吊挂件，吊挂件的方向依次正反安装安装主龙骨间距以900-1200mm为宜，依次安装副龙骨及横撑龙骨，副龙骨间距一般为400mm，横撑龙骨为600mm，副龙骨挂件也需要依次正反安装，消除受力变形；

2.石膏板安装从顶棚中间顺主龙骨方向开始，石膏板长边与主龙骨方向一致，向两侧伸延分行。固定罩面板使用镀锌自攻螺钉，安装时应从板的中间向板四周固定，螺钉间距控制在150-200mm之间，螺丝帽沉入板内0.5-1.0mm，但不应穿破纸面，并在螺帽上涂刷防锈漆，钉距板边10-15mm；

3.石膏板厚度不低于9.5mm。

智慧教室环境照明设计要求（6间）：

配合教室大小整体设计，满足教室课桌面上的维持平均照度值不应低于300lx，其照度均匀度不应低于0.7，教室宜采用3300K~5500K色温的光源，光源的显色指数不宜小于80；

1.一体式微晶防眩照明灯；

2.色温满足5000K；

3.显色指数满足Ra≥90、R9≥50；

4.对人体电磁辐射测试满足20kHz-10MHz感应电流密度系数≤0.85；

5.整灯通过国家强制性CCC认证；

6.频闪质量特征为无危害频闪影响；

7.蓝光危害等级为RG0。

8.尺寸根据吊顶造型设计。

其它相关部分投标人进行综合考虑：

窗帘盒、窗台石、信息插座、开关面板、灯光（墙面开关独立控制）、强弱电线缆、配管、开槽、修补、保洁等。

④多媒体云录播教室（121间）及报告厅（2间）改造要求：

121间多媒体云录播教室及2间报告厅主要是主讲区墙面和两边的柱子做装饰，采用木工板打底，8mm高密度碳晶饰面墙板，板高度以主讲区墙面高度为准，采用金属装饰线条作为收口条，教室前端显示部分需做方钢加固；原教室地台加固出新，做成固定式，表面采用12mm复合地板铺设，长度大于显示设备总长度两边各突出500mm，增加智能讲台地台（颜色、材质与出新地台一致）。

墙面设计要求：

（1）前端显示基层使用厚度不小于15mm木工板打底。

（2）教室前端显示部分需做方钢加固。

（3）木饰面使用厚度不小于8mm高密度碳晶饰面墙板装饰（含踢脚线）。

（4）环保、安全、无味，木饰面选用直纹。

（5）饰面板表面应平整、洁净、色泽一致,无裂痕和缺损。

（6）饰面板嵌缝应密实、平直，宽度和深度应符合设计要求，嵌填材料色泽应一致。

（7）树种、材质等级、胶合板的品种、木材含水率和防腐措施，必须符合设计要求和国家现行标准的有关规定，人造板的有害物质限量必须符合国家规范要求。

（8）细木制品与基层或木砖镶钉必须牢固无松动。

（9） 制作:尺寸正确，表面平直光滑，棱角方正，线条顺直，不露钉帽，无刨槎、印痕、毛刺和锤印。

（10）安装:位置正确，割角整齐，接缝严密，平直通顺与墙面紧贴。

地台出新改造要求：

原教室地台加固出新，做成固定式，表面采用12mm复合地板铺设，长度大于显示设备总长度两边各突出500mm，增加智能讲台地台（颜色、材质与出新地台一致）。

其它相关部分投标人进行综合考虑：

信息插座、开关面板、灯光面板、强弱电线缆、配管、开槽、修补、保洁等。

⑤可视化控制中心（1间）改造要求：

可视化管理中心原办公室墙体拆除，墙面乳胶漆出新，原地面地砖拆除，水泥砂浆粗找平，做实木复合地板（12mm），造型吊顶。

⑥读书角（1处）改造要求：

读书角整体改造，使用欧松板隔墙，墙面使用墙板木饰面及艺术漆造型，0.8mm方通吊顶，方通顶面喷灰部分刷两遍腻子，整体打磨，安装灯带平板灯，E1级别生态板定制展示柜及地柜，制作形象墙背景及靠背软垫。

环境改造要满足多媒体教室智慧化升级改造项目的需求，设计上给予保证声学光学功能与美观相互结合。设计主旨即“功能、精致、简约、协调”根据校方对项目的空间使用功能的要求，运用声学和光学原理与装饰艺术设计的概念，来呈现设计的主题思想与科学使用需要的相互统一。

教室因耗电较大供电系统为独立供电，电源接地良好；工程所需各类网线、强弱电线缆、强电插座、根据分组需要加装地面插座，PVC管材线槽与工程涉及的其他各类线缆辅材等均为国标。工程所有导线须穿管或进入线槽，强电线路与弱电线路分开铺设。确保质量符合国家要求，所用材料是节能环保产品。材料环保等级需达到E1级环保等级；防火等级需达到A级（高标准防火材料）。

原有设备拆除及迁移要求：

需拆除原有多媒体教室所有设备并按学校要求搬迁至指定地方，部分设备按要求复原（包括但不限于讲台、电脑、功放、投影、标准化考场相关设备等）。

⑦课桌椅要求：

8间精品智慧教室共320座，中标人须向学校确认桌椅样式、颜色并按学校要求定制采购。详见技术参数要求

| 序号 | 名称 | 数量 | 规格参数 | 参考图片 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学生桌椅 | 320套 | 规格 调节后高度符合《学校课桌椅功能尺寸及技术要求》（GB/T 3976-2014）规定； |  |  |

拼接桌椅：台面可折叠，可多个拼接，组合成任意模式；具有可移动性，用于互动教学；可选配带有储物性能的移动桌架，储放教学工具或平板电脑，使用便利；可折叠储放，节省储物空间；材质优势：1）防火耐热耐烟灼；2）防水防潮防霉，抗菌易清洁；3）耐磨耐刮花，防撞击；4）环保无害，无毒无味，安全卫生；5）稳定性强，不易变形；6）色彩丰富等优点。

拼接桌材质需求：

①桌面材质：板材采用E1级优质三聚氰胺板，防火防刮、耐磨、环保无毒；面板厚度≥25mm，采用优质2.0PVC四周全自动机器近色一体封边，无脱胶、无露底现象。

②桌架：采用优质钢型材料，侧脚冷轧钢管旦管25*50*1.5mm，横梁冷轧钢管旦管25*50*1.2mm，面架冷轧钢板压型25*25*1.2mm方管，置物二层书框采用优质冷轧钢板冲孔压型；220度高温静电喷涂工艺，具有较强的耐蚀性及承重性。

③脚轮：2.5英寸PU杜邦（A8）可活动万向脚轮，带刹车锁定功能。

④外观设计及亮点：桌子外形人字型简约设计风格，时尚大气；可折叠存放，更加节省空间。

学生椅材质要求：

①椅架采用圆管28/1.8MM厚闪银钢管。

②胶壳PP加纤材质，抗裂耐老化，环保无毒。

③定型海棉坐垫，弹力布面料，回弹好，坐感舒适。

④PU可活动万向轮。

⑤扶手PP材质。

⑥座椅可堆叠摆放。

### 2.3售后服务及保障要求：

（1）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

投标人对本项目整体系统（含所有硬件、软件）须提供五年免费质保。质保期内，投标人须委派4名技术工程师提供7*12小时的5年驻场服务，服务工程师需在接到报修后10分钟内响应并到达现场解决问题。驻场服务内容包含本次建设所有项目、瘦西湖校区75间多媒体教室及全校各校区已有19间精品智慧教室的维保服务。质保期后需继续提供终身维护、维修服务且只收取合理的材料费用。驻场技术工程师需具备计算机维修、网络维护、音视频故障排查等专业技能，在工作过程中，若驻场人员无法满足要求，学校有权要求更换驻场人员。投标人需提供承诺函并加盖公章。

（2）中标人应能提供包括供货方式、设备安装、系统安装、联调测试和培训等全套服务内容，在投标文件中需提供详细的技术方案。

（3）要求对所有设备进行上架、安装、调试和网络调试，要求按采购人需求提供详尽的配置资料。

（4）本项目为交钥匙工程，项目包含货物制作、安装、施工、运输、调试验收相关的技术指导和售后服务、利润、保险、税金、以及所包含的风险、责任等所有费用均包含在报价内，请各投标人认真考虑其各种风险。除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，采购人不再另行支付。

（5）项目实施过程中若发生相关的安全事故由投标人自行负责。投标人需提供承诺函并加盖公章。

（6）设备材料的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由投标人承担。

（7）按常规或为了确保器材正常使用、维护，中标人需向采购方提供的备品备件及专用工具。投标人需提供承诺函并加盖公章。

安装队伍必须加强管理，遵守现场的一切规章制度，文明安装，注意安全；安装期间，中标人必须服从采购人管理，货物进场须经采购人验货后才能安装；中标人安装人员、安装机械或在运输装卸途中对其他设备及邻近管线等造成损坏，应由中标人负责修复及承担一切费用；无论安装期间或退换过程中，中标人负责及时清理垃圾。

供货、安装时间要求：签订合同后40个日历天内（除不可抗力、非乙方原因）供货及安装完毕，并完成全部验收、文档整理工作。供应商可先到项目地点充分了解地理位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及施工配合等任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目现场而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

货物由供应商运至采购人指定地点，验收交货前存放及保管概由供应商负责。

（8）采购标的的验收标准：

中标人提供产品必须随货提供出厂产品合格证、质保书和产品说明书等相关资料，产品质量和各种技术指标，经验收达不到规范要求、招标文件要求和响应文件承诺的，必须更换设备，并按国家有关规定进行处罚，直至赔偿采购人的一切损失。如发现使用假冒伪劣产品、三无产品，一经查实，立即终止合同，所有款项一律不付、不退，并将来货封存，交由质量监督部门处理，并按其处罚意见，处以罚款。

中标人应免费对采购人技术人员进行操作、保养、维修等方面的培训，提供免费的技术咨询服务，并提供免费的软件系统升级服务。

投标人应按照招标文件要求对设备（或服务）的各个参数指标作出实质性应答。中标后，供应商在合同谈判中提出的任何偏差都不得超过此偏差表中已被采购人确认的条款。

14、投标人应在投标文件中明确售后服务能力（包括交货期、保修期时限、售后服务、维护响应时间等）。

15、采购标的的其他技术、服务等要求：拆除原有多媒体设备并放置学校规定地方。（拆除设备包含投影机及吊架、讲台（含讲台内中控、电脑、显示器、话筒等）及地台、推拉黑板、音箱、原设备线缆等）投标人需提供承诺函并加盖公章。

16、供应商须提供书面承诺：与学校已有的录播系统（学校已有的平台为翰博尔，厂家开放相应SDK开发包接口）实现无缝对接，并承诺预中标后10日内提供实物到学校进行对接，如果无法成功对接，愿按虚假承诺承担相关责任。

17、供应商须提供书面承诺：与学校已有的设备运维管理系统（学校已有的平台为得实，厂家开放相应SDK开发包接口）实现无缝对接，并承诺预中标后10日内提供实物到学校进行对接，如果无法成功对接，愿按虚假承诺承担相关责任。

### 2.4中标后环境搭建要求：

本项目在中标后10个日历天内，需根据招标内容搭建样板间，投标文件中提供承诺函并加盖投标人公章。

样板间搭建地点：扬子津校区文津楼。

（1）要求常态化云录播模块、学情分析模块必须与我校现有云录播平台对接或纳管，能够读取原有相关数据（包含课程资源，课表信息，用户信息，点评评价），实现设备在线统一管理（课表录制、远程控制、在线状态显示）、音视频信号接入（直播、巡课、录制视频课件自动分类上传），实现扬子津校区与瘦西湖校区在云录播平台下完成教学课件存储、教学直播、教学互动等功能。达到跨校区、跨教室之间的双向音视频互动授课、互动教学的目的。

（2）要求学情分析模块能实时上传学生行为的多维度课堂分析数据至云录播平台。

（3）网络集中控制系统与学校现有的多媒体总控运维管理平台免费无缝对接或纳管（含语音对讲功能、一卡通及教务课表对接数据本地存储），实现所有教室内设备集中统一管理并完成各系统设备状态监测、对接原平台使用过程中产生的数据（包含教室使用率、在线数量、断线数量、投影机灯泡使用时间、设备使用、教师使用设备产生的多种数据等），且实现多条件的查询功能。IP对讲系统为完全集成一键式呼入按钮，实现与总控室语音对讲功能（内置拾音及扬声器），多人同时处理不同教室问题，接通后自动跳转接通教室摄像头及电脑远程桌面，登记后问题描述（含接听过程录音）及处理情况自动与所接听教室关联，以便后期查询。

（4） 要求常态化云录播功能模块中摄像机与我校现有多媒体运维管理平台中的智慧班牌系统免费无缝对接或纳管，在任意智慧班牌上可查看任意教室内的老师、学生听课画面，实现巡课功能。

（5）要求教室实时状态发布系统无缝对接或纳管学校现有多媒体运维管理平台中的智慧班牌系统。实现教室状态发布和多种信息发布组件（文字、图片、视频、PPT、PDF、流媒体地址等）轮播。

注：对接纳管要求：

1.对接要求：与原平台（含录播平台和网络中控平台）无缝对接，做到数据互通，维持原瘦西湖校区录播平台及网络中控所有功能（包括但不限于录播、督导巡课、远程控制等功能），可根据学校要求进行更新升级，并具有兼容性，承诺可兼容其他品牌的软件功能，对接及更新升级过程中产生的一切费用由中标人自行承担；

2.纳管要求：保留原瘦西湖校区录播平台及网络中控所有功能（包括但不限于录播、督导巡课、远程控制等功能）并实现所有校区录播、中控软硬件的统一管理，可根据学校要求进行更新升级，并具有兼容性，承诺可兼容其他品牌，纳管及更新升级期间产生的一切费用由中标人自行承担。

### 2.5现场勘察要求：

各投标人根据自身情况，对实际场地进行勘察，听取学校的建设需求。

（1）勘察时间：2025年1月8日9:00-11:00

地点：扬州大学扬子津校区文津楼E303

联系人：周老师

联系电话：0514-87971758

（2）供应商携带资料：

1）企业法人营业执照副本复印件（加盖单位公章）；

2）法定代表人身份证或法定代表人授权委托书、委托代理人身份证。

（3）其他

1）供应商请在规定的时间参加勘察。

2）供应商请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的投标中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。

3）未勘察现场或勘察工作不详细的供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

### 2.6项目方案要求：

根据教室大小（座位数）和建设类型，本方案拟将教室分成8类，具体建设方案如下表：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、 多媒体云录播教室小型教室（70座以下） 云录播、学情分析、多媒体及网络集中控制（智慧黑板类）共20间 |  |  |  |
| 1 | 智慧黑板 | 20 | 台 |
| 2 | 网络中控 | 20 | 台 |
| 3 | 双屏教学终端 | 20 | 台 |
| 4 | 高清摄像机 | 20 | 台 |
| 5 | 学情分析专用摄像机 | 20 | 台 |
| 6 | 学情分析模块 | 20 | 点 |
| 7 | 录播模块 | 20 | 点 |
| 8 | 音视频教学终端 | 20 | 台 |
| 9 | 数字音频处理器 | 20 | 台 |
| 10 | 专业音箱 | 20 | 对 |
| 11 | 吊麦话筒 | 20 | 只 |
| 12 | 智能讲台1 | 20 | 台 |
| 13 | 电脑（主机） | 20 | 台 |
| 二、 多媒体云录播教室中型教室I（70-90座） 云录播、学情分析、多媒体及网络集中控制（触控一体机（98寸）+绿板类）共39间 |  |  |  |
| 1 | 触控一体机98寸 | 39 | 台 |
| 2 | 书写绿板2 | 39 | 块 |
| 3 | 网络中控 | 39 | 台 |
| 4 | 双屏教学终端 | 39 | 台 |
| 5 | 高清摄像机 | 39 | 台 |
| 6 | 学情分析专用摄像机 | 39 | 台 |
| 7 | 学情分析模块 | 39 | 点 |
| 8 | 录播模块 | 39 | 点 |
| 9 | 音视频教学终端 | 39 | 台 |
| 10 | 数字音频处理器 | 39 | 台 |
| 11 | 专业音箱 | 39 | 对 |
| 12 | 吊麦话筒 | 39 | 只 |
| 13 | 智能讲台1 | 39 | 台 |
| 14 | 电脑（主机） | 39 | 台 |
| 三、 多媒体云录播教室中型教室II（91-110座） 云录播、学情分析、多媒体及网络集中控制（触控一体机（110寸）+绿板类）共21间 |  |  |  |
| 1 | 触控一体机110寸 | 21 | 台 |
| 2 | 书写绿板1 | 21 | 块 |
| 3 | 网络中控 | 21 | 台 |
| 4 | 双屏教学终端 | 21 | 台 |
| 5 | 高清摄像机 | 21 | 台 |
| 6 | 学情分析专用摄像机 | 21 | 台 |
| 7 | 学情分析模块 | 21 | 点 |
| 8 | 录播模块 | 21 | 点 |
| 9 | 音视频教学终端 | 21 | 台 |
| 10 | 数字音频处理器 | 21 | 台 |
| 11 | 专业音箱 | 21 | 对 |
| 12 | 吊麦话筒 | 21 | 只 |
| 13 | 智能讲台1 | 21 | 台 |
| 14 | 电脑（主机） | 21 | 台 |
| 四、 多媒体云录播教室中型教室III（91-110座） 云录播、学情分析、多媒体及网络集中控制（投影机+幕布+绿板类）共19间 |  |  |  |
| 1 | 长焦投影+幕布（120寸) | 19 | 台 |
| 2 | 网络中控 | 19 | 台 |
| 3 | 双屏教学终端 | 19 | 台 |
| 4 | 高清摄像机 | 19 | 台 |
| 5 | 学情分析专用摄像机 | 19 | 台 |
| 6 | 学情分析模块 | 19 | 点 |
| 7 | 录播模块 | 19 | 点 |
| 8 | 音视频教学终端 | 19 | 台 |
| 9 | 数字音频处理器 | 19 | 台 |
| 10 | 专业音箱 | 19 | 对 |
| 11 | 吊麦话筒 | 19 | 只 |
| 12 | 多媒体讲台 | 19 | 台 |
| 13 | 电脑（主机） | 19 | 台 |
| 五、 多媒体云录播教室大型教室（110座以上） 云录播、学情分析、多媒体及网络集中控制（投影机+幕布+绿板类）共22间 |  |  |  |
| 1 | 长焦投影+幕布（120寸) | 22 | 台 |
| 2 | 吊装电视 | 44 | 台 |
| 3 | 网络中控 | 22 | 台 |
| 4 | 双屏教学终端 | 22 | 台 |
| 5 | 高清摄像机 | 22 | 台 |
| 6 | 学情分析专用摄像机 | 22 | 台 |
| 7 | 学情分析模块 | 22 | 点 |
| 8 | 录播模块 | 22 | 点 |
| 9 | 音视频教学终端 | 22 | 台 |
| 10 | 数字音频处理器 | 22 | 台 |
| 11 | 专业音箱 | 44 | 对 |
| 12 | 吊麦话筒 | 44 | 只 |
| 13 | 有线麦克风（充电防盗终端） | 22 | 台 |
| 14 | 无线话筒 | 22 | 套 |
| 15 | 智能讲台1 | 22 | 台 |
| 16 | 电脑（主机） | 22 | 台 |
| 六、 精品智慧教室 云录播、学情分析、多媒体及网络集中控制，共8间 |  |  |  |
| 1 | AI全面屏 | 2 | 套 |
| 2 | 双屏智慧黑板 | 2 | 套 |
| 3 | 双屏触摸一体机 | 2 | 套 |
| 4 | 智慧黑板 | 2 | 台 |
| 5 | 侧屏 | 22 | 台 |
| 6 | 网络中控 | 8 | 台 |
| 7 | 双屏教学终端 | 8 | 台 |
| 8 | 课堂互动模块 | 8 | 套 |
| 9 | 4KAI智能摄像机（老师） | 8 | 台 |
| 10 | 4KAI智能摄像机（学生） | 8 | 台 |
| 11 | 录播主机 | 8 | 台 |
| 12 | 多功能教学模块 | 8 | 点 |
| 13 | 数字音频处理器 | 8 | 台 |
| 14 | 专业音箱 | 8 | 对 |
| 15 | 有线麦克风（充电防盗终端） | 8 | 台 |
| 16 | 无线话筒 | 8 | 套 |
| 17 | 吊麦话筒 | 8 | 只 |
| 18 | 智慧班牌 | 8 | 台 |
| 19 | 智能讲台2 | 8 | 台 |
| 20 | 电脑（主机） | 8 | 台 |
| 七、报告厅（E204/E206） |  |  |  |
| 1 | LED大屏（2组） | 49.152 | m² |
| 2 | 屏体控制器 | 2 | 台 |
| 3 | 编辑控制软件 | 2 | 套 |
| 4 | 网络中控 | 2 | 台 |
| 5 | 双屏教学终端 | 2 | 台 |
| 6 | 高清摄像机 | 6 | 台 |
| 7 | 录播模块 | 2 | 点 |
| 8 | 音视频教学终端 | 2 | 台 |
| 9 | 数字音频处理器 | 2 | 台 |
| 10 | 专业音箱 | 8 | 对 |
| 11 | 有线麦克风（充电防盗终端） | 2 | 台 |
| 12 | 无线话筒 | 2 | 套 |
| 13 | 智能讲台1 | 2 | 台 |
| 14 | 电脑（主机） | 2 | 台 |
| 八、可视化控制中心 |  |  |  |
| 1 | 55寸标亮液晶拼接单元 | 24 | 台 |
| 2 | 55寸前维护支架 | 24 | 套 |
| 3 | 控制主机 | 1 | 套 |
| 4 | HDMI输入卡 | 2 | 块 |
| 5 | HDMI输出卡 | 7 | 块 |
| 6 | 控制卡 | 1 | 张 |
| 7 | LED滚动屏 | 4.44 | m2 |
| 8 | 机柜 | 1 | 台 |
| 9 | 配电箱 | 1 | 台 |
| 10 | 专业功放 | 2 | 台 |
| 11 | 吸顶音箱 | 4 | 只 |
| 12 | 操作电脑 | 4 | 台 |
| 13 | 操作台 | 1 | 台 |
| 14 | 存储 | 1 | 台 |
| 15 | 服务器机柜 | 1 | 台 |
| 16 | 云服务器 | 11 | 台 |
| 17 | 教务课表数据对接系统 | 1 | 套 |
| 18 | 98寸显示屏（含安装支架） | 2 | 台 |
| 19 | 发布终端 | 2 | 台 |
| 20 | 教室实时状态发布更新系统 | 2 | 套 |
| 21 | 高清摄像机 | 2 | 套 |
| 九、环境恢复与提升 |  |  |  |
| 1 | 学生桌椅 | 320 | 人/位 |
| 2 | 多媒体云录播教室环境恢复与提升 | 121 | 项 |
| 3 | 精品智慧教室环境恢复与提升 | 8 | 项 |
| 4 | 报告厅环境恢复与提升 | 2 | 项 |
| 5 | 可视化控制中心环境恢复与提升 | 1 | 项 |
| 6 | 读书角 | 1 | 项 |

项目设计方案

投标人应根据招标文件要求及本项目特点，制订整体设计方案；提供设备连接图，单个教室效果图；全部产品的安装部署、联合调试方案、人员配置安排、实施步骤等。整体设计方案方案应做到完整全面、科学可行，并有针对性，配备具有相应资质和经验的项目经理及技术服务人员，服从采购人管理要求，确保在规定的交付时限内完成。

项目实施方案：

投标人应根据项目特点及要求，制定包括软件、硬件、耗材、环境提升等一些列项目供货、安装方案，包括但不限于设备的采购、供货方式、安装流程、环境提升等。整体方案应做到合理可行、保证措施可靠；对可能出现的进度偏差有监控及应对措施并可按采购人需求随时更改并实施具体方案，保在规定的交付时限内完成

投标人应根据招标文件要求及本项目特点，制订施工进度方案。供应商承诺的服务期需满足招标文件要求；方案包括供货及安装各节点时间进度安排、总体进度计划和各阶段进度计划。整体应做到合理可行、保证措施可靠；对可能出现的进度偏差有监控及应对措施等，确保在规定的交付时限内完成。

投标人应根据要求合理安排设计、施工、软硬件技术方面人员，须给出不同人员的施工许可相关证明和业务能力证明。整个方案需合理、合法、合规，且可按采购人需求随时更换人员。

售后服务方案

投标人应根据招标文件要求及本项目特点，制订售后服务计划方案，包括详细的按月检修安排，提供自身及所投产品制造商的售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的响应标准、服务体系、备件体系、故障解决方案、日常巡检、重大活动保障等服务方案；服务方案应科学合理、具备针对性，并指定专门的售后服务人员。

培训方案

投标人应根据招标文件要求及本项目特点，制订相应的培训教材并提供培训课程。投标人应安排具备相应资质和经验的技术人员，对采购单位的使用部门人员进行全流程使用培训，确保相关人员能熟练掌握设备或系统的日常使用及维护。

### 2.7主要设备清单和技术参数要求

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、网络集中控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络中控 | ▲1、内置≥5口千兆网络接口，HDMI输入接口≥3路，HDMI输出端口≥2路，IO接口≥9路，红外控制接口≥1路，RS232双向通讯接口≥6路，RS485双向通讯接口≥2路，3.5mm音频输入≥3路，3.5mm音频输出≥1路，3.5mm高清音频剥离输出接口≥1路，6.5mm话筒信号输入≥1路，6.5mm话筒信号输出≥1路，可控弱电端口≥3路，强电控制端口≥3路。（提供实物图片并对相关接口进行说明） 2、支持4K及向下兼容，同时支持热插拔自动信号切换，HDMI2.0及向下兼容，TDMS及DDC信号，超低功耗支持节能标准数据速率最大支持3.4Gbs，每路输出输出均带ESD保护；支持12bit 深色技术，12bit单通道(36bit所有通道深色技术)，3D输入输出，485命令控制，340MHz/3.4Gbps单通道(10.2Gbps所有通道)带宽，无压缩音频。 3、支持远程授权功能，支持脱机和联网两种运行方式：网络畅通时数据上传至中心数据库，网络故障时，实现本地认证和操作记录（中控本地备份一卡通及课表数据），可与校园一卡通数据库兼容且实时对接。支持自动详细记录教师所授课时、所用设备等内容，具有时间志、实名志记录查询功能，可按时间和姓名查询教师使用信息、设备使用信息和故障信息等记录，自动进行分类汇总，按照课表系统教室设备可设置定时批量开关，同时自动统计各多媒体教室使用的课时数，同步读取投影机内部数据，真实记录工作时间，灯泡使用时间、滤网使用时间等，通过综合大数据统计分析平台为教务管理提供了真实的量化数据，可与教务课表系统数据库兼容且实时对接。 ▲4、内置全双工数字语音对讲系统，支持IP语音广播功能，一键式按钮呼叫，教师可听到排队等待或网络故障等语音提示，管理端自动弹出呼叫排队列表，接通后总控平台自动显示对应呼叫教室的视频画面及计算机桌面，支持排队、等待、调度等功能，可多名管理员同时处理不同教室的呼叫请求，对讲内容可录入或同步录音存储。（提供此功能截图） | 台 | 131 |  |
| 2 | 双屏教学终端 | ▲1、整体结构: 集成教师机主显示屏、互动显示屏双屏显示，主副屏一体化设计，支持手指及电磁笔双重触控书写方式；支持至少10点触控触摸(含电磁笔一支)，集成网络中控控制面板，支持刷卡、插卡、动态二维码、反扫二维码及人脸识别身份认证授权方式开机、IP对讲功能、双目摄像头、电动支架，集教学过程数据采集软硬件一体化的智能系统。（提供实物图片并对相关界面进行说明） 2、主显示屏屏幕尺寸≥23英寸，互动显示屏≥10英寸；响应时间 ≤14ms ，分辨率 ≥1920×1080 ，像素间距≥ 0.2745×0.2745mm，亮度≥ 250cd/m2。 3、电容触摸技术：电容（G+G）触摸点数10点，玻璃：AG防眩光（蚀刻工艺），贴合方式：全贴合；≥触控方式:电磁笔。 4、双目摄像头： 不小于 200 万像素；分辨率：支持1024*768 1280*720 1920*1080等。内置IP语音对讲网络功能：内置拾音及扬声器、一键式呼入按钮，实现与总控室全双工语音对讲功能。 5、互动显示屏的功能可根据用户需求进行区块划分，包括但不限于：①基础数据/教室信息②课程、授课状态、下课时间等相关信息展示③课堂数据、提问墙、消息推送等互动信息入口④应用软件缩略状态⑤应用软件操作控制⑥大屏批注、截图、提问等快捷方式⑦课堂教学模块和设备控制模块可任意切换。 6、学生手机扫二维码签到登入到对应的课程： 大屏提供扫码签到入口，小屏实时显示学生签到情况，系统实时与教务系统课表对接。签到人数实时同步到教师端，教师可直接查看签到人数，也可以查看签到详情，查看已签到或未签到的学生姓名。 7、课堂出题：截图出题、主观题、客观题，发送到学生手机端。 8、答题统计：大屏提示学生作答状态、整体统计展现分析，小屏具体名单查阅操作、展现学生答题情况， 选择正确答案与自动加分分值，实时下发到学生手机端。 9、课堂提问：随机抽选学生进行提问，灵活设置不同人数，滚动抽选效果，回答完成可即时进行加分操作，数据实时录入。 10、提问墙：学生通过手机端提问内容在互动副屏体现，当老师回答讲解时再切换到大屏展示。 ▲11、课堂数据分析：教师可将教学过程中生成的数据(包括签到、众答、随机点名、提问墙、学生截图等数据)等，以图表形式形成“学情分析”及以列表形式形成“成绩管理”记录下来，教师可导出excel表格数据。还可根据这些数据形成行为分析看板，记录本学期、本学年课堂总体情况。教师通过数据统计分析进行针对性的授课。（提供功能截图，并承诺无产权纠纷） 12、应用缩略图展示及第三方软件应用：小屏联动操控，控制大屏显示内容，可放映PPT、WORD文档、视频等，实现快捷切换。 ▲13、移动端软件支持：基于教务课表系统实时对接，学生通过手机扫描二维码，可在微信实时查询今日课表或按周次查看课表；自主截屏，保存教师课件PPT，记录重点知识并进行备注，便于课后复习强化学习过程；接收教师实时下发的批注和截图，针对重点知识进行笔记备注；对教师下发的测试题作答并提交，最终提交的结果以多图表形式呈现在教师端上；课后可按课程查看图库、批注等记录，以及课中互动的提问、答题等详情。（提供功能截图，并承诺无产权纠纷） | 台 | 131 |  |
| 二、多媒体设备 |  |  |  |  |  |
| 3 | 电脑（主机） | 1、处理器Intel Core I5-13500处理器（14核/2.5GHz主频/24M 缓存）及以上。 2、配置≥16G DDR4 3200MHz内存，≥2个内存槽位。配置≥512G NVMe M.2固态硬盘。 3、≥9个USB接口(其中至少2个USB 3.2G2接口、2个USB 3.2G1接口、1个USB3.2G1 type C接口 )、≥2个视频输出接口。 4、额定功率≥250W、能效≥90%节能电源。 5、含键盘、鼠标（USB防水抗菌键盘、抗菌鼠标；键盘采用优质ABS材质，背部设有排水口，可有效排除液体；鼠标采用1200DPI寻迹引擎，两侧弧线设计）。 6、集成千兆网卡和集成显卡，具备VGA+HDMI视频输出接口，集成声卡，支持5.1声道，提供≥前2后3共5个音频接口，其中前置包含1个2合1接口。 | 台 | 131 |  |
| 4 | 智慧黑板 | 1、智慧黑板采用三段式结构方式，交互黑板长度≥4200mm，高度≥1200mm，整块背板采用高强度镀锌钢板材质，整块厚度≥1mm。双侧侧板支持教师常用的粉笔、液体粉笔书写，笔记线条清晰且具备吸附功能。 ▲2、液晶显示尺寸≧86英寸，4K分辨率：3840*2160，屏幕刷新率可达60Hz，色彩覆盖率≥90%，采用钢化玻璃，硬度可达莫氏7级。全贴合触控技术，在Windows与Android下均支持至少40点同时触控。（提供具有CMA认证的检测报告复印件） 3、≥2路前置USB3.0接口，≥1路USB Type-C（Type-C接口具备音频、视频、数据、触控、充电等功能，外接电脑可调用交互设备麦克风、音响、摄像头等数据），前置接口均支持前拆维护 。智慧黑板后置RJ45≥1路，音频输入≥1路，RS232≥1路。 4、按键≥6个，可实现系统还原、窗口关闭、触控开关等功能，且每个按键不少于两种以上功能，前置按键均支持前拆维护。内置无线传屏接收端，Android和Windows系统下无需外部接收组件，无线传屏发射器与交互设备匹配后可实现无线传屏功能，可将外部电脑设备的视频、音频、触控、信号无线传至交互设备上，支持双向传输。 | 台 | 22 |  |
| 5 | 触控一体机98寸 | ▲1、智能交互平板显示尺寸≧98英寸，分辨率：3840*2160 ，屏幕刷新率：≥60Hz，采用红外触控技术。（提供具有CMA认证的检测报告复印件） 2、智能交互平板前面板具备≥2路USB3.0接口，≥1路全功能Type-C接口。 3、为保证多样外接拓展设备，智能交互平板标配VGA输入≥1路， HDMI输入≥3路，HDMI输出≥1路。 4、智能交互平板具备 Android 系统≥13.0，内存≥4G，存储≥32G。 5、安卓白板软件具备面积识别功能，通过接触交互设备的面积大小实现智能擦除、粗细笔迹书写。 6、在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单；无需切换系统，可快速调节Windows 和Android 的设置。 | 台 | 39 |  |
| 6 | 书写绿板1 | 1、尺寸：根据98寸一体机定制。 2、板面：采用书写专用烤漆板面，墨绿色、亚光，厚度≥0.3mm，漆膜硬度6H，粗糙度Ra1.6-3.2um，光泽度≤12﹪，没有明显眩光，漆面附着牢固，耐磨擦，板面表面附有一层透明保护膜，符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》。 3、内芯：采用吸音、高强度、防潮、阻燃的聚苯乙烯板，厚度≥20mm。硬度高，消音环保，能极大的缓冲粉笔与板面的磨擦，具有防潮、吸音、挺度好、平压强度好的作用。 4、背板：采用优质防锈热镀锌钢板，厚度≥0.2mm。 5、边框：采用高强度铝合金型材、壁厚1mm，边框符合GB5237.3-2008国标标准。 6、包角：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型。圆角无尖角毛刺，符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。 | 块 | 39 |  |
| 7 | 触控一体机110寸 | ▲1、显示尺寸：≥110寸A+屏",显示比例:16:9,分辨率:高清3840x2160，刷新频率：≥60HZ。（提供彩页或白皮书或检测报告等证明资料） 2、整机支持安卓和Windows双系统并行运行，一秒切换。整机内置安卓13.0系统，RAM≥4G，ROM≥32G。 3、感应方式：红外触摸感应，遵循标准HID免驱协议。 4、整机前置输入接口具备至少HDMI Inx1，Public USBx2，USB-B Touchx1，USB-Cx1；后置输入接口不少于HDMI Inx2，Public USB×2，USB-C×1，RJ45×1，VGA×1。 5、整机内嵌中高频扬声器，按左右声道分体式前置发声，声音功率≥2x15W。 6、屏体正面前置2.4G、5G双频WiFi和蓝牙信号接发装置，Windows及Android均可实现无线上网功能。 7、白板软件支持大小笔，粗细笔头可分别设定不同颜色和粗细，快速实现内容讲解，差异化标注。 | 台 | 21 |  |
| 8 | 书写绿板2 | 1、尺寸：根据110寸触控一体机定制。 2、板面：采用书写专用烤漆板面，墨绿色、亚光，厚度≥0.3mm，漆膜硬度6H，粗糙度Ra1.6-3.2um，光泽度≤12﹪，没有明显眩光，漆面附着牢固，耐磨擦，板面表面附有一层透明保护膜，符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》。 3、内芯：采用吸音、高强度、防潮、阻燃的聚苯乙烯板，厚度≥20mm。硬度高，消音环保，能极大的缓冲粉笔与板面的磨擦，具有防潮、吸音、挺度好、平压强度好的作用。 4、背板：采用优质防锈热镀锌钢板，厚度≥0.2mm。 5、边框：采用高强度铝合金型材、壁厚1mm，边框符合GB5237.3-2008国标标准。 6、包角：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型。圆角无尖角毛刺，符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。 | 块 | 21 |  |
| 9 | 长焦投影+120寸幕布 | 1、投影技术：激光投影技术，芯片尺寸：≥0.65DMD。 ▲2、亮度：≥5500lm（ISO21118）。（提供彩页或白皮书或检测报告等证明资料） 3、分辨率：≥1920×1080，兼容4K信号输入。 4、光源寿命：≥20,000 小时（标准模式），≥30,000小时（节能模式）。 5、对比度：≥6,000,000:1。 6、镜头：投射比1.13-1.44:1，画面偏轴（Offset）≤110%，手动/变焦/聚焦。 7、输入端口：HDMI2.0≥2（兼容4K支持HDCP），VGA≥1，Audio≥1；输出端口：Audio≥1，USB-A≥1；控制端口：RS232≥1，RJ45≥1，Mini USB≥1。 8、内置光线传感器，可根据环境光照强度的变化自动调整投射画面的画质色彩。 9、电动幕布：采用玻纤材质，增益至少3倍以上；尺寸：≥120寸，显示比例：16:10。 | 台 | 41 |  |
| 10 | 吊装电视 | 1、显示尺寸≥65寸，LED背光节能环保技术；超窄边框，分辨率≥3840x2160 。 2、HDMI高清输入接口≥2个，USB接口≥2个。 3、屏体亮度≥350 cd/m2，对比度≥500000:1 响应时间≤8ms；使用寿命≥30000小时。 4、工作时长：满足7*24小时无间断开机，保证长时间工作环境中稳定运行。 5、支持HDMI开机信号唤醒功能，可关闭红外功能。 6、具备像素偏移，通电自动开机，选择信号源启动，键锁功能，日程管理功能。 7、需采用吊顶式安装，包含吊装安装支架、HDMI高清线缆（从显示终端敷设至讲台内）、电源线缆、HDMI分配器（输入接口：1*HDMI，输出接口：4*HDMI，4K60Hz HDMI2.0，支持HDCP2.2协议认证）等满足系统所需辅材。 | 台 | 44 |  |
| 11 | AI全面屏 | 1、整机具备≥3个液晶显示器，同时支持彩色画面显示、电容触控功能，支持40点或以上触控。整机主机屏幕采用≥86英寸液晶显示器，左右两侧液晶副屏分别采用≥63英寸液晶显示器，总显示尺寸≥212吋。 2、整机主屏采用超高清液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160，左右两侧副屏显示比例均为10:9，显示分辨率≥2400x1080； 3、主屏侧置输入接口具备≥2路HDMI、≥1路RS232、≥1路USB接口，≥1路3.5mm 音频输入接口；侧置输出接口≥1路3.5mm 音频输出、≥1路触控USB输出；侧置输出接口≥1路HDMI out接口，支持4K60HZ分辨率输出。副屏≥1路HDMI、2路USB和1路Type-C接口。 4、支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。 5、整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.0。 6、整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。 7、整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android下支持无线设备同时连接数量≥32个，在Windows系统下支持无线设备同时连接≥8个。 8、支持通过叩击和拍击的手势快速唤起黑板软件，支持三个屏幕分别通过手势唤起。 9、支持打开三屏一体化黑板，三块屏幕都变成一体化的黑板，支持书写，板擦、加页、打开照片、保存板书。支持多人同时书写，板书支持三个屏幕拼接保存为一张图片。 | 套 | 2 | 精品智慧教室 |
| 12 | 双屏智慧黑板 | 双屏硬件： 1、智慧黑板板采用双拼结构方式，双屏黑板长度≥6200mm，高度≥1200mm，液晶显示尺寸≥86英寸，数量≥2个，分辨率：3840*2160，屏幕刷新率可达60Hz。 2、电容全贴合触控技术，在Windows与Android下均支持40点同时触控。 3、≥2路前置USB3.0接口，≥1路USB Type-C。后置RJ45≥1路，音频输入≥1路，RS232≥1路，VGA输入接口≥1路。 4、内置无线传屏接收端，Android和Windows系统下无需外部接收组件，无线传屏发射器与交互设备匹配后可实现无线传屏功能，可将外部电脑设备的视频、音频、触控、信号无线传至交互设备上，支持双向传输。 双屏软件： 1、基于Windows版本的教师授课双屏互动软件，适合于“双大屏”和“双大屏+桌面屏”的2种显示模式，广泛应用于多资源对比展示的教学环境。 2、双大屏具有同步显示和对比显示：同步显示支持双屏显示完全一致的内容；对比显示支持双屏显示两两不同内容，当展示一个文件时，双屏自动显示一样的内容；展示2个文件时，自动显示为对比模式；所有展示文件按“自适应”方式显示，等比例缩放，不能出现拉伸及变形。 3、多视窗监看功能：大屏分为文件列表区和展示区，教师每打开一个文件都以缩略图的方式显示在文件列表区，需展示时将列表区的文件拖入展示区即可；展示文件默认全屏展示，文件列表区在长时间不使用时自动收拢为快捷图标，需要操作时，再次点开即可，不影响教师教学。双大屏均具有相同操作功能，以方便教师在讲台上自由授课。 4、展示文件的操作，展示中的文件具有一键关闭、编辑、批注等常用操作功能，针对教学使用较多的PPT文件支持一键“PPT上下页”展示；双屏对比教学时，支持一键互换，一键广播和一键调用黑板等功能。 5、系统自带电子黑板，具有分屏书写和单屏书写双大屏同步显示模式，教师在任意一侧大屏上均可打开黑板，支持双大屏同时打开黑板；当电子黑板被关闭时，大屏自动恢复之前的显示状态。电子黑板支持多页及分页自动记录功能，支持前后翻页，黑板被打开时自动新建一页，页面有书写内容后自动保存；当前后翻页时系统自动调取原书写内容并显示，可以继续修改。 6、批注功能：授课过程中，教师可对展示文件进行实时批注，批注内容可以保存。 7、单屏具有单屏单画面、单屏双画面，单屏三画面等展示模式，供教师自由选择。 | 套 | 2 |  |
| 13 | 双屏触摸一体机 | 双屏硬件： 1、智慧黑板板采用双拼结构方式，双屏黑板长度≥6200mm，高度≥1200mm。液晶显示尺寸≥86英寸，数量≥2个，分辨率：3840*2160，屏幕刷新率可达60Hz。 2、电容全贴合触控技术，在Windows与Android下均支持40点同时触控。 3、≥2路前置USB3.0接口，1路USB Type-C。后置RJ45≥1路，音频输入≥1路，RS232≥1路，VGA输入接口≥1路。 4、内置无线传屏接收端，Android和Windows系统下无需外部接收组件，无线传屏发射器与交互设备匹配后可实现无线传屏功能，可将外部电脑设备的视频、音频、触控、信号无线传至交互设备上，支持双向传输。 双屏软件： 1、基于Windows版本的教师授课双屏互动软件，适合于“双大屏”和“双大屏+桌面屏”的2种显示模式，广泛应用于多资源对比展示的教学环境。 2、双大屏具有同步显示和对比显示：同步显示支持双屏显示完全一致的内容；对比显示支持双屏显示两两不同内容，当展示一个文件时，双屏自动显示一样的内容；展示2个文件时，自动显示为对比模式；所有展示文件按“自适应”方式显示，等比例缩放，不能出现拉伸及变形。 3、多视窗监看功能：大屏分为文件列表区和展示区，教师每打开一个文件都以缩略图的方式显示在文件列表区，需展示时将列表区的文件拖入展示区即可；展示文件默认全屏展示，文件列表区在长时间不使用时自动收拢为快捷图标，需要操作时，再次点开即可，不影响教师教学。双大屏均具有相同操作功能，以方便教师在讲台上自由授课。 4、展示文件的操作，展示中的文件具有一键关闭、编辑、批注等常用操作功能，针对教学使用较多的PPT文件支持一键“PPT上下页”展示；双屏对比教学时，支持一键互换，一键广播和一键调用一体机等功能。 5、系统自带电子黑板，具有分屏书写和单屏书写双大屏同步显示模式，教师在任意一侧大屏上均可打开黑板，支持双大屏同时打开黑板；当电子黑板被关闭时，大屏自动恢复之前的显示状态。电子黑板支持多页及分页自动记录功能，支持前后翻页，黑板被打开时自动新建一页，页面有书写内容后自动保存；当前后翻页时系统自动调取原书写内容并显示，可以继续修改。 6、批注功能：授课过程中，教师可对展示文件进行实时批注，批注内容可以保存。 7、单屏具有单屏单画面、单屏双画面，单屏三画面等展示模式，供教师自由选择。 | 套 | 2 |  |
| 14 | 侧屏 | 1、显示尺寸≥65"，LED背光节能环保技术；超窄边框，物理分辨率≥3840x2160 。 2、HDMI高清输入接口≥2个，USB接口≥2个。 3、屏体亮度≥350 cd/m2，对比度≥500000:1 响应时间≤8ms；使用寿命≥30000小时。 4、工作时长：满足7*24小时无间断开机，保证长时间工作环境中稳定运行。 5、支持HDMI开机信号唤醒功能，可关闭红外功能。 6、具备像素偏移，通电自动开机，选择信号源启动，键锁功能，日程管理功能。 7、需采用壁挂式安装，包含安装支架、HDMI高清线缆（从显示终端敷设至讲台内）、电源线缆、HDMI分配器（输入接口：1*HDMI，输出接口：4*HDMI，4K60Hz HDMI2.0，支持HDCP2.2协议认证）等满足系统所需辅材。 | 台 | 16 |  |
| 15 | LED大屏（2组） | 1、像素点间距：≤1.538mm±0.05mm；模组尺寸：320mm*160mm；屏幕尺寸：6.4m*3.84m。 2、像素密度：≥422500Dots/㎡；像素中心距相对偏差：C级，JX≤1％。 3、水平/垂直损失亮度检测：在1/2亮度值（500cd/㎡）时，左右水平视角各位≥82.5°，上下垂直视角各位≥82.5°。 4、供电方式：支持模组级DC供电方式（48Vdc~60Vdc）；能源效率：≥2.0cd/W。 5、水平视觉视角：将LED显示屏按正常使用时的水平方向放置，在额定工作条件下供电点亮LED显示屏，人眼沿水平方向左右移动观看LED显示屏，移动到人眼主观感觉LED显示屏出现缺色或整屏一致性出现差异时，此时距LED显示屏法线方向左右移动的角度和作为水平视觉视角。 6、垂直视觉视角：将LED显示屏正常使用时的垂直方向旋转90°转到水平方向放置，在额定工作条件下供电点亮LED显示屏，人眼沿此时LED显示屏，移动到人眼主观感觉LED显示屏出现缺色或整屏一致性出现差异时，此时距LED显示屏法线方向左右移动的角度和作为垂直视觉视角。 7、包含钢体机构、HDMI高清线缆（从显示终端敷设至讲台内）、配电柜（不低于20kw）、电源线缆等辅材及其他满足系统所需材料。 | m² | 49.152 | 报告厅 |
| 16 | 屏体控制器 | 1、≥六画面，带载1560万，横向最大16384，纵向8192。 2、≥1*AUDIO,1*SDI,1*HDMI2.0,1*DP1.2,4*HDMI1.3输入；≥24网口，1*AUDIO输出。 | 台 | 2 |  |
| 17 | 编辑控制软件 | 显示屏专用管理软件，配合发送、接收、监控以及多功能卡，用户可以方便的实现对LED显示屏的智能配置、参数调节、亮度控制、电源管理、屏体校正以及硬件监控。 | 套 | 2 |  |
| 18 | 55寸标亮液晶拼接单元 | 1、支持1920*1080高清显示。 2、支持1 CVBS, 1 VGA 1 DVI-D, 1 HDMI, 1 RS232, 1 USB, 1 IR；控制方式RS-232(RJ45接口)。 3、双边拼缝1.7mm；视角：垂直上下178°,水平左右178°(CR≥10)；响应时间：8.5ms(G to G)；对比度：4000:1；亮度：500cd/㎡；功耗：160W；电源要求：AC 100-240V～, 50/60Hz；寿命：≥50000 小时；运行温度和湿度： 0℃-+40℃，10%-90%。 | 台 | 24 | 可视化管理中心 |
| 19 | 55寸前维护支架 | 1、55寸LCD双层前维护支架。 2、优质冷轧钢板，防生锈静电喷塑，液压杆强度合适，重压不变形。 3、≥90KG承载重量。 4、90-280mm伸缩，每个拼接显示单元可正面单独弹出和推入，完全正面安装、布线、调试和维护。 | 套 | 24 |  |
| 20 | 控制主机 | 1、支持自检，自检项目包括:运行情况.CPU、EMMC、内存、电压、温度等状态。 2、IPC 解码卡检验支持2路RJ45网口输入，最大支持4路3840 x2160/30fps或16路1920x1080/30fps。 3、HDMI 带音频输出检验 支持4路HDMI带音频输出卡和2路HDM12.0带音频输出卡，2路HDMI带音频输出卡中，第二路音频复制第一路音频输出，4路HDMI带音频输出卡的每路音频支持独立输出。 4、拼接屏幕支持1个OSD文字叠加显示，最大尺寸支持19200x3240，且透明度和位置可调，支持对字体间距、颜色、位置、透明度、运动特效等参数设置，支持缩放。 5、支持所有输入源同时预监，支持对所有输出进行回显(包含IP流回显)。 6、支持实时上屏和预编上屏两种模式，实时上屏模式可实现用户编辑实时上屏显示:预编上屏模式支持在批件这进行显示内容预编辑后，再上屏显示。 7、3D 显示功能检验 搭配外接发送卡，配合使用3D眼镜和外置发射器(内置3D片源)，可在外接普通LED显示屏上显示3D 效果。 8、安全防范报警设备的电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻，经相对湿热度为91%~95%、温度为40℃、48h的受潮预处理后，加强绝缘的设备不小于5MΩ，基本绝缘的设备不小于2MΩ，Ⅲ类设备不小于1MΩ工作电压超过500V的设备，上述绝缘电阻的阻值数应乘以一个系数，该系数等于工作电压除以500V。 9、设备背板的最大交换速率可达900Gb/s，最大程度保障输入输出板卡之间的视频信息交换及分布。（提供具有CMA认证的检测报告复印件） | 套 | 1 |  |
| 21 | HDMI输入卡 | DVI/HDMI输入/输出卡检验DVI输入卡、HDMI输入卡可实现单链路和双链路输入模式，支持4路2048x1152/60Hz或2路3840x2160/30Hz的视频同时接入。 | 块 | 2 |  |
| 22 | HDMI输出卡 | DVI和HDMI输出卡2K视频输出接口输出视频宽度或高度最大支持2560像素；DVI和HDMI单卡输出卡最大支持创建4个屏幕，单机最大支持创建 36个屏幕:支持非规则建屏，支持单卡单接口建屏。 | 块 | 7 |  |
| 23 | 控制卡 | 1、控制点数：单色128K/双色96K/三基色64K点；宽度≤2048。 2、显示模式：单色 2048*64 1344*96 1024*128。 3、存储容量 4MByte。 4、节目数量：支持不少于128个节目。 5、软件功能：分组集群管理/多节目编辑/多区域显示/节目自适应/多种语言版本。 | 张 | 1 |  |
| 24 | LED滚动屏 | 1、P4.75单红，净尺寸9.728*0.456m。 2、模组分辨率(宽*高)64×32点 。 3、显示密度（点/M2)44321点/㎡ 显示亮度≥150cd/㎡ 。 4、驱动方式十六分之一扫描恒流驱动 。 | m2 | 4.44 |  |
| 25 | 机柜 | 1、尺寸：≥600*800*1200mm。 2、材料：一级冷轧钢板或合金，具有良好的刚度和强度，防水、防尘、防电磁干扰。 3、承重：固定托盘的承重≥50kg，滑动托盘承重≥20kg。 | 台 | 1 |  |
| 26 | 配电箱 | 1、安全性：内部线材均采用国标纯铜导线。 2、双重开关控制：具备自动/手动控制设备供电的开启和关闭。 3、多组输出回路：每组可独立控制，如照明输出、风机/空调输出分路、显示屏输出分路分开控制。 4、上电保护功能：具有延时启动、浪涌保护、防雷、过流、短路等保护功能。 5、功能性检测：具有电源状态指示、运行状态指示、风机、空调指示、检修多功能插座及检修照明开关。 6、额定工作电压：380V/220V。 | 台 | 1 |  |
| 27 | 操作电脑 | 1、处理器Intel Core I5-13500处理器（10核/3.0GHz主频/18M 缓存）及以上。 2、配置≥16G DDR4 3200MHz内存，提供4个内存槽位。配置≥512G NVMe M.2固态硬盘。 3、≥8个USB接口(其中至少2个USB 3.2 G2接口、1个type C接口 )、≥3个视频输出接口。 4、额定功率≥250W、能效≥90%节能电源。 5、含键鼠（USB防水抗菌键盘、抗菌鼠标；键盘采用优质ABS材质，背部设有排水口，可有效排除液体；鼠标采用1200DPI寻迹引擎，两侧弧线设计）。 6、含27英寸显示器（分辨率≥1920×1080、宽高比：≥16：9、水平及垂直可视角度≥178°、亮度≥250 cd/m2 、对比度≥1000：1、VGA≥1、HDMI≥1 ）。 | 台 | 4 |  |
| 28 | 操作台 | 1、台面板：台面为木质环保颗粒板贴防火板板面，内部为复合板，表面为HPL，整体厚度≥25mm。防火、防潮、防刻划、绝缘、高耐磨、高强度。台面边缘采用圆弧形设计的手枕，保证手臂工作时的舒适性，手枕采用台板一体化延伸的台板边缘，外形手感好，适合人手放置的流线型表面，经抛光、耐磨喷涂处理。 2、框架结构：优质冷轧钢板，内部主框架≥1.2mm，冷轧钢板，立柱≥1.5mm，激光切割成型，数控设备制作，做工精良，防静电喷塑处理；前后门板采用优质冷轧钢板，静电喷塑。后背板采用铝合型材，防静电喷塑处理，有用于显示器支架悬挂的凹槽，并配有键盘抽屉和托盘，台面≥50mm走线孔。 3、含4张配套座椅。 尺寸：≥710mm*610mm*940mm（前后*左右*高度）；靠背：棉布/网布；坐垫：高密度海绵；椅背：绒网+1段式倾仰锁定黑色框架；椅座：三防布+定型棉+曲木板+可向上折回80°；扶手：固定扶手+PA面盖；椅脚: 双铝扣连接件+银色烤漆四脚架；椅轮:万向尼龙轮。 | 台 | 1 |  |
| 29 | 专业功放 | 1、机器自带4路话筒输入插口，4路话筒的音量可单独可调。Mic1-2为凤凰接口，Mic3-4 6.5话筒接口。 2、输入阻抗：话筒：Mic1-Mic2 600Ω；Mic3 10KΩ。线路：10KΩ。 3、频率响应：20Hz-20KHz。 4、信噪比：≥90dB。输出功率： 2×200W/4-8Ω。 5、噪声电平： 1）线路输出：≤1mV。 2）功放输出：≤20mV。 6、提供2只配套鹅颈话筒：频率响应：60Hz-16KHz；灵敏感度：-42dB/±3dB（1KHz）；电源供应：5V/幻象48V。 | 台 | 2 |  |
| 30 | 吸顶音箱 | 1、额定功率:40W/8Ω。 2、灵敏度:93dB；频率响应:50Hz-20KHz；最大声压级:108dB。 3、单元:8"同轴×1。 4、材料:金属网罩,金属后盖,带同轴高音,音质清晰嘹亮。 | 只 | 4 |  |
| 31 | 数字音频处理器 | 1、接口要求：≥8路话筒输入，≥4路线路输入，≥4路线路输出，MIC1-MIC6采用凤凰接口，MIC7-MIC8为6.35接口，MIC1-8可以设置电源，MIC1-7可以设置电源0V-48V，MIC8口0V-5V，线路输入输出采用莲花接口，≥1路USB声卡输入输出。 2、控制接口：≥1路RS-232串口、≥1路USB口、≥1路网口；具备液晶显示板：显示IP、音量大小，一键调试孔用于安装调试。 3、线上、线下教学：其中1路48V话筒输入为教室全向麦接口输入且具有降噪功能，第6路为本地多功能话筒输入，1路本地电脑线路输入，1路远端信号线路输入，1路线路输出给本地电脑做线上教学使用（给腾讯会议、钉钉会议等软件），1路线路输出给录播主机，1路线路输出给摄像机做监控使用。正常教学状态下全向麦信号关闭（本地话筒和线路有信号输入时全向麦关闭），下课状态下切换至全向麦信号输入。在上课下课状态下线路输出均有信号输出。 4、优先机制: 支持无线话筒、鹅颈话筒优先机制。 5、话筒非线性失真： ≤0.5%。 6、额定输入电压：不平衡式话筒输入（低阻600Ω）：10mV；线路输入：300mV。 7、额定输入阻抗：话筒输入： 3KΩ；线路输入： 10KΩ。 8、额定输出电压： 线路输出： 0dB±1dB，负载阻抗≥600Ω 功率放大输出：≥2X150W，定阻4-8Ω 9、频率响应：20—20KHZ（+0.5dB)。 ▲10、反馈抑制（AFC）：传声增益提升幅度≥22dB；回声消除（AEC）：回声消除尾音长度：≥520ms;回声消除幅度：≥75dB;收敛速度：≥70dB/s；信噪比（S/N)：≥110dB。（提供具有CMA认证的检测报告复印件） 11、支持远程管理，可对主机进行远程监测状态、音量调节等。 | 台 | 131 |  |
| 32 | 专业音箱 | 1、单元配置高音 HI: 3寸 、低音 LOW: 6.5寸；分频类型: 二分频。 2、频率响应：65Hz-17KHz。 3、额定功率：≥60W，阻抗：4Ω。 4、灵敏度：93dB±2dB。 | 对 | 159 |  |
| 33 | 吊麦话筒 | 1、频率响应：40Hz～18KHz。 2、灵敏度：-48dB（18mV/Pa）。 3、输出阻抗：200Ω。 4、工作电压：48VDC。 5、信噪比：≥80dB。 6、供 电： 48V平衡幻象。 | 只 | 151 |  |
| 34 | 有线麦克风（充电防盗终端） | 1、采用总线的设计方式，话筒口只采用一根总线与功放、中控、供电、音频输入与输出进行通信。 ▲2、具有话筒无线充电功能： 上课管理功能需求：教师通过认证开始上课后，智能话筒充电防盗终端认证后自动解锁，教师才可以取出使用；如认证失败，智能话筒充电防盗终端保持锁闭状态，防止话筒丢失，杜绝非法使用； 下课管理功能需求：智能话筒充电防盗终端没有检测到话筒归位时，终端自动音频提醒教师交回话筒。（提供具有CMA认证的检测报告复印件） 3、对频方式：具备2.4G、IR红外两种自动对频方式，无缝转换，适应恶劣环境使用。 4、鹅颈话筒：与充电底座于一体，拾音距离超过3M。 5、具有网络接口：设置IP后，终端可以脱离中控独立运行，解决用户各种使用场景；支持接入学校管理平台，联网智能管理所有话筒。 6、频率响应：20Hz-20KHz ；灵敏感度：-45dB/±2dB（1KHz）；输出阻抗：2.2KΩ 。 | 台 | 32 |  |
| 35 | 无线话筒 | 1、支持手持和磁吸式挂颈佩戴方式；可定制学校校徽丝印；在不同教室之间可调频使用，即开即用，无需等待；支持外部麦克风接入（领夹或头戴式麦克风），具备麦克风音量调节及麦克风灵敏度设置。 2、无线话筒支持PPT翻页及激光笔功能，支持多人互动对讲功能。 3、无线话筒内置可充电锂电池，持续发言时间≥6小时；支持USB口充电或插入充电座充电；自带电子锁锁口，与充电防盗终端配合使用。 4、接收机支持2.4G、UHF、IR红外三种无线模式融合使用，开机自动检测工作环境，自动选择合适工作信道。 5、无线接收距离≥20米。 | 套 | 32 |  |
| 36 | 智能讲台1 | ▲1、规格：≥1640*700*770-1220㎜（长*宽*高-升降行程）。（提供含讲台尺寸的彩页或白皮书） 2、主体材料厚度为1.0mm的优质精装马钢冷轧钢板，经剪板、冲压、折边、激光切割全套数控设备加工，二氧化碳焊接而成，经久耐用。柜体边缘及拐角均采用大圆弧平滑过渡设计，美观大方并有效防止碰撞。柜体底部预留出线孔，方便设备连接，两侧做设备散热孔，下柜体双排标准机架，机箱可容纳≥12U设备安装空间，同时能安放可调式活动层板，增大空间利用率，且设备机箱和电脑主机位均采用全封闭式结构。 3、桌面基材采用多层实木，厚度≥25㎜，桌面板所有棱边都采用弧形倒角设计，美观大方，保护师生安全，桌面上方采用三面实木围挡，环保水性漆，可有效防止桌面物品滑落，桌面前部具备有完整平面的前挡板设计，可自由粘贴或丝网印刷学校的校徽LOGO。 4、讲桌采用两节双电机升降脚架，电动升降脚架安装采用内嵌式安装方式，桌面离地总高度可调：770mm-1220mm,满足大部分用户的最适使用高度，集成≥4种高度预设模式，用户可以随时添加需要的高度，并可通过按键升降到任意高度，方便操作；外观无孔无油，更干净整洁。 5、可集成不同型号及尺寸的显示器、无线话筒、中控控制面板等设备（定制开孔），可安装嵌入式模块，显示器可通过电动推杆来调整显示器角度（15°-45°），采用静音升降技术，工作声音≤50分贝，推动负载1000N，拉动负载1000N，负载速度7mm/s。 6、金属外表经酸洗除油、磷化镀膜、静电喷涂、高温固化处理而成，其中静电喷涂选用优质树脂粉末，不含溶剂，塑面持久耐用，安全环保。 7、配置多媒体接线盒及线缆包含：HDMI线1根、USB3.0线1根，网络线1根，电源接口1个、Type-c口1个。 | 台 | 123 |  |
| 37 | 智能讲台2 | ▲1、规格：≥1300*700*770-1220㎜（长*宽*高-升降行程）。（提供含讲台尺寸的彩页或白皮书） 2、主体材料厚度为1.0mm的优质精装马钢冷轧钢板，经剪板、冲压、折边、激光切割全套数控设备加工，二氧化碳焊接而成，经久耐用。柜体边缘及拐角均采用大圆弧平滑过渡设计，美观大方并有效防止碰撞。柜体底部预留出线孔，方便设备连接，两侧做设备散热孔，下柜体双排标准机架，机箱可容纳不少于12U设备安装空间，同时能安放可调式活动层板，增大空间利用率，且设备机箱和电脑主机位均采用全封闭式结构。 3、桌面基材采用多层实木，厚度≥25㎜，桌面板所有棱边都采用弧形倒角设计，美观大方，保护师生安全，桌面上方采用三面实木围挡，环保水性漆，可有效防止桌面物品滑落，桌面前部具备有完整平面的前挡板设计，可自由粘贴或丝网印刷学校的校徽LOGO。 4、讲桌采用两节双电机升降脚架，电动升降脚架安装采用内嵌式安装方式，桌面离地总高度可调：770mm-1220mm,满足大部分用户的最适使用高度，集成≥4种高度预设模式，用户可以随时添加需要的高度，并可通过按键升降到任意高度，方便操作；外观无孔无油，更干净整洁。 5、可集成不同型号及尺寸的显示器、无线话筒、中控控制面板等设备（定制开孔），可安装嵌入式模块，显示器可通过电动推杆来调整显示器角度（15°-45°），采用静音升降技术，工作声音≤50分贝，推动负载1000N，拉动负载1000N，负载速度7mm/s。 6、金属外表经酸洗除油、磷化镀膜、静电喷涂、高温固化处理而成，其中静电喷涂选用优质树脂粉末，不含溶剂，塑面持久耐用，安全环保。 7、配置多媒体接线盒及线缆包含：HDMI线1根、USB3.0线1根，网络线1根，电源接口1个、Type-c口1个。 | 台 | 8 | 精品智慧教室 |
| 38 | 课堂互动模块 | 1、内置存储：≥128G SATA3 SSD，可扩充到1TB。 2、影音接口：≥2路HDMI输入接口、≥2路HDMI输出接口、音频输入输出接口。 3、I/O接口：≥3个USB接口并支持扩展，≥3个10/100/1000Mbps以太网RJ45接口。 4、视频输出：最大支持4K高清视频，支持30FPS帧率。 5、屏幕工具条：具有截屏、录制、广播、切屏、布局、批注等功能按钮。 6、支持设备的有线接入：设备具有2路HDMI输入接口，支持电脑、摄像机、实物展台等外部设备的有线接入。 7、支持三大类公有传输协议投屏：支持Air Play、Miracast、WIDI投射协议投屏，能够将iOS设备、macOS设备、Android设备、Windows设备不安装任何APP或者插件的前提下直接无线投屏。 8、支持16路投屏终端同步显示：支持4K高清视频播放，能够在显示终端上不少于4屏画面同时播放高清视频，并可自由拖动交换画面位置。支持对投屏终端单个或者全体音频音量控制；多屏画面布局下，支持对单一显示画面静音、翻转、循环播放、全屏或移出操作。 9、多种画面布局显示：支持不少于16个投屏设备同时接入，不少于同时16个画面显示。 10、分组教学：教师上课前，通过创建合作组，并随机生成一个入组验证码；小组屏通过输入验证码，加入到教师指定的合作组里；任何小组屏都可以作为教师端，进行创建和解散合作组。 | 套 | 8 |  |
| 39 | 智慧班牌 | 1、产品采用高强度一体无缝折弯合金外框，≥21.5英寸电容式触摸屏，支持10点触控，响应速度＜8ms，分辨率≥1920*1080，显示比例16:9，可视角度： H：178°V：178°。 2、屏幕亮度≥450cd/㎡；对比度1000:1。 3、摄像头：≥200W像素，支持人脸识别功能；内置IC卡刷卡器。 4、CPU 工作频率≥1.8GHz。 5、系统运行内存≥2GB DDR3，存储容量≥8GB，并支持扩展。 6、信息展示：展示校园新闻、通知、图片、宣传视频等，图片和视频可实现全屏浏览。 7、教室课表：教室课表信息展示可分为学期课表、周课表、当日课表、实时课表供用户选择，智慧班牌可与学校教务系统对接实现课表信息实时展示。 8、督导巡查：督导巡查页面功能实现权限管理，授权用户可以刷卡、人脸识别、输入密码进行视频查看，可在同一班牌通过选择教室号查看任意教室视频，不刷卡只能看到当前教师姓名、课程名称、上课人数信息。 9、教室预约：教师通过工号在Web端预约，预约审核通过后，智慧班牌显示预约信息。 ▲10、前端界面可定制开发。（提供承诺函） | 台 | 8 |  |
| 三、录播系统 |  |  |  |  |  |
| 40 | 音视频教学终端 | 1、前面板自带液晶屏，实时显示IP地址、分辨率、工作状态。 2、≥4路本地高清信号采集接口，其中SDI接口≥2路，HDMI接口≥2路，最高分辨率可达1080P/60帧,≥2路本地HDMI视频输出接口，每路输出视频各不相同，分别配合基本模式、录播模式、互动模式下使用，最高分辨率可达1080P/60帧。 3、≥6路本地音频信号采集接口，其中MIC输入≥4路，线性输入≥2路；≥2路线性音频输出，可根据系统功能模式自由混音输出。 4、要求所投产品产生噪声最大值＜34dB(A)。 5、整机使用平均无故障运行时间(MTBF)应≥100000小时。 ▲6、屏幕采集要能够实现对教师授课电脑的单屏幕采集，双屏幕采集和双屏分开同时采集功能。（提供功能截图） | 台 | 123 |  |
| 41 | 录播模块 | 1、支持根据课表时间的设定，自动开始和停止录制课程。通过网络实时同步采集教室内教师的图像、声音、计算机屏幕内容，录制完成生成课件。 2、要求在断网情况下也可以对本地教室进行视频录制，网络恢复后支持自动上传，并要求支持1080P高清分辨率录制，采用MP4视频格式封装。网页播放支持单视频，双视频，三视频课件播放样式。 3、支持课件音频采用AAC编码，支持H.264编码。 4、支持摄像机云台控制技术，实现对接入摄像机的画面进行云台控制，包括画面上下左右移动、放大缩小变焦等操作。 5、支持播放课件时，每个视频窗口都能单独全屏观看。 6、要求支持高低双码流同步录制，并要求支持自定义录制分辨率、码流。 7、支持通过配置选择视频流推送地址，减轻软件所在服务器的压力。 ▲8、具有录播系统相关功能计算机软件著作权登记证书。（提供软件著作权证书复印件） | 点 | 123 |  |
| 42 | 高清摄像机 | 1、全高清图像：采用1/2.8英寸不低于207万像素高品质图像传感器，分辨率不低于1920x1080，输出帧率不低于60帧/秒。 2、光学变倍镜头：具有不低于20X光学变倍镜头。 3、低噪声高信噪比：低噪声CMOS可有效地保证摄像机视频的超高信噪比。采用先进的2D、3D降噪技术，进一步降低噪声，同时又能确保图像清晰度。 4、多种视频输出接口：支持HDMI，SDI，USB、有线LAN；SDI支持在1080P60格式下传输100米。 5、多种音视频压缩标准：支持H.265/H.264视频压缩，支持AAC、MP3、G.711A音频压缩；支持不低于1920x1080分辨率不低于60帧/秒压缩。 6、音频输入接口：支持AAC、MP3、G.711A音频编码，AAC、MP3编码支持16000、32000、44100、48000采样频率，G.711A编码支持8000采样频率。 7、多种网络协议：支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP协议；支持RTMP推送模式，轻松链接流媒体服务器(Wowza、FMS)；支持RTP组播模式，支持网络全命令VISCA控制协议。 | 台 | 129 |  |
| 43 | 学情分析专用摄像机 | 1、采用物理双镜头设计，有效像素≥800万。 2、要求采用CMOS类型图像传感器，尺寸≥1/2.8英寸。 3、全景镜头：焦距：≥3mm，水平视场角：≥80°；特写镜头：焦距：≥5mm，水平视场角：≥60°。 4、支持≥1路3.5mm音频输入接口、≥1路3.5mm音频输出接口。 5、支持≥1路RJ45网络接口，10M/100M/1000M自适应，支持POE功能。 6、网络协议：RTSP、TCP、HTTP等协议。 ▲7、可添加学生课堂动作分析模块，包括趴桌子、举手、站立等肢体语言，可对各类动作进行实时检测。（需提供功能截图） 8、可添加课堂学情统计分析模块，包括：前排就坐率、抬头率、空座率。 9、可添加学生的AI人脸识别考勤功能模块，并通过考勤模块在WEB网页呈现考勤统计分析结果。 10、可添加抬头率曲线查询功能模块，按照设定的分析时间间隔时长进行分析，分析结果可以在WEB网页端查看。 | 台 | 121 |  |
| 44 | 学情分析模块 | 1、兼容对接：配套学情分析专用摄像机，实现视频数据分析；同时支持与视频资源管理平台（原瘦西湖校区平台）无缝对接，可将数据通过平台进行分析结果数据展示。 2、学生课堂动作分析：支持以课堂时间为轴线对学生行为进行分析，学生行为包括抬头、低头、前排就座、听课、举手、站立、趴桌子及向后看等，将以上各类课堂行为形成专注度曲线变化数据统计，并以图表形象展示。 3、学情行为统计：通过对学生行为分析，从复合维度统计学生到课率、前排就座率、抬头率、空座率等数据。同时实现课堂专注度（听讲、读写等行为）、课堂活跃度（举手、站立、回答问题等行为）、课堂预警（玩手机、趴桌子、推搡打闹等行为）的数据统计。 4、教师行为分析：包括但不限于坐下、站立、提问、板书等动作分析；支持多维度课堂分析数据，包括 “互动指数”、“教师轨迹”等数据，以列表、图型等多样化的形式给出行为分析结果。 ▲5、学情分析数据汇总：包括当前数据统计、历史数据统计、最近7天和最近30天数据统计、自定义时间数据统计以及数据统计间隔时间控制。（提供相关功能软件著作权证书复印件） ▲6、课堂质量报告：软件通过分析结果对每个课堂视频自动形成“课堂质量报告”，包含对课堂教情数据、课堂学情数据等数据的多维度分析结果。提供学情分析每个时间节点中实到人数和听课人数统计，根据教学反馈，生成分析图表。（需提供功能截图） | 点 | 121 |  |
| 45 | 4KAI智能摄像机（老师） | 1、采用物理云台式双镜头一体化设计，单路镜头不低于800万有效像素，支持不低于3840x2160 25FPS视频输出。 2、支持2D/3D降噪算法及噪点控制功能。 3、支持≥1路 LINE IN接口、≥1路RJ45接口（支持POE功能）。 4、特写镜头技术要求： （1）图像传感器：4K CMOS。 （2）光学变焦：≥12倍。 （3）视场角：不小于70°。 （4）聚焦系统：自动，手动，PTZ触发、一键触发。 （5）曝光控制：自动，手动，快门优先，光圈优先。 （6）预置位数量：≥64个。 5、全景镜头技术要求： （1）图像传感器：4K CMOS传感器。 （2）焦距：≥7.9mm定焦。 （3）视场角：≥42°。 （4）信噪比：≥40Db。 | 台 | 8 | 精品智慧教室 |
| 46 | 4KAI智能摄像机（学生） | 1、采用物理云台式双镜头一体化设计，单路镜头不低于800万有效像素，支持不低于3840x2160 25FPS视频输出。 2、支持2D/3D降噪算法及噪点控制功能。 3、支持≥1路 LINE IN接口、≥1路RJ45接口（支持POE功能）。 4、支持HTTP，RTSP，RTMP，TCP，UDP，ONVIF协议。 5、AI分析摄像头技术要求： （1）图像传感器：4K CMOS。 （2） 光学变焦：≥12倍。 （3）视场角：不小于70°。 （4）聚焦系统：自动，手动，PTZ触发、一键触发。 （5）曝光控制：自动，手动，快门优先，光圈优先。 （6）预置位数量：≥64个。 6、全景摄像头技术要求： （1）图像传感器：4K CMOS传感器。 （2）焦距：≥5.4mm定焦。 （3）视场角：≥60°，信噪比：≥40Db。 | 台 | 8 |  |
| 47 | 录播主机 | 1、设备采用嵌入式1U标准设计，内置Linux 操作系统，非PC架构。支持 7*24 小时工作；支持录制、直播、视频会议、导播管理、存储、中控管理、视音频编码等功能，内置≥1T硬盘。 2、视频接口：支持≥2路HDMI输入接口；支持≥2路HDMI输出接口，分辨率支持1080P及向下兼容。 3、音频接口：支持≥6路MIC-IN输入，支持48V幻象供电和≥2路3.5mm LINE-IN线性输入；支持≥2路LINE-OUT输出，可根据系统功能模式自由混音输出（提供具有CMA认证的检测报告复印件）。 4、通讯接口：支持≥1路USB接口，用于外接USB设备，支持≥4路RJ45网口，为方便布线，其中≥2路网口支持POE功能。 5、控制接口：为方便控制教室设备及后续扩展需求，支持外接控制面板、云台摄像机等设备，支持≥2路本地RS232接口，≥1路GPIO接口。 6、要求所投产品产生噪声最大值＜34dB(A)。 7、整机使用平均无故障运行时间(MTBF)应≥100000小时。 | 台 | 8 |  |
| 48 | 多功能教学模块 | 1、支持Web远程管理功能，支持录制编码设置、多模式智能导播、视频会议控制、物联管控等功能。 2、支持录制文件管理功能，录制完成可及时查看教学课件回放，可进行批量上传、删除等功能。 3、支持教师课件画面采集，采集电脑教师客户端画面、支持采集屏幕码流和帧率、支持捕获区域选择。 4、支持录制后的视频直接在本地磁盘文件访问；老师插入U盘可直接对硬盘内的课件进行拷贝；支持教师远程共享下载视频课件。 5、系统可同时支持≥4路4K超高清视频信号，≥1路VGA/HDMI电脑信号输入，具有电影模式4K录制，同时支持4路及以上高清1080p视频文件录制，以满足后期多样化编辑。 ▲6、为了保证录制效果，支持≥10路备播通道图像加载。（提供具有CMA认证的检测报告复印件） 7、备播通道图像加载包括但不限于4路摄像机画面和电脑课件画面、教师笔记本、片头、片尾、图片、过场视频动画、互动主流、互动辅流等。 8、支持视频编码设置，码流支持：500kbps～16000kbps 可调，支持TCP/UDP/RTSP/RTMP/H.323/SIP等流媒体协议。 ▲9、支持手动导播与自动导播的无缝切换，支持手动录制。支持自定义导播策略，如触发事件、触发动作等丰富的规则配置，实现导播画面自动切换。（提供具有CMA认证的检测报告复印件） ▲10、为保证视频画面衔接流畅，支持≥8种特效切换功能，支持≥5种多视频叠加模式，可以将多个视频自由叠加在同一个视频窗体中，支持对话模式、画中画、三分屏、四分屏多画面模式等。（提供具有CMA认证的检测报告复印件） 11、支持自动缓存与教学平台对应的课表数据，支持与教学平台断开连接时也能按照缓存的课表自动录制，待网络恢复后可自动上传录制的课件。 | 点 | 8 |  |
| 49 | 存储 | 1、国产存储产品，原厂制造，非OEM产品。4U机架式设备，不少于24个热插拔磁盘位，兼容2.5寸和3.5寸硬盘，支持SSD,SAS和SATA硬盘混插。 2、企业级处理器INTEL XEON配置主频≥3.6GHz，核心≥四核心，缓存≥32GB，最大可升级至128GB缓存。 3、网络接口≥4个10/100/1000MB自适应以太网口（RJ-45），≥4个万兆以太网接口（含4个SFP+光模块，2条5米光缆，OM3标准，LC-LC接口，多模光纤线 ）。 4、支持存储扩容，可选配磁盘扩展柜（JBOD），最大可扩展到128块硬盘。 5、支持主机通道端口聚合功能，对外仅提供一个虚拟IP地址，便于使用及维护。 6、支持RAID 0/1/5/6/10/50/60等RAID保护策略 。 7、支持多种存储访问协议CIFS、NFS、ISCSI 、HTTP、FTP、AFP。 8、本次配置≥2块240G 企业级SSD系统盘，≥24块3.5英寸 SAS 7.2K 16TB企业级数据硬盘，物理容量≥384TB，可用容量≥320TB。 | 台 | 1 |  |
| 50 | 服务器机柜 | ≥42U。600*800*2000mm采用一级加厚冷轧钢板。 | 台 | 1 |  |
| 51 | 云服务器 | 1、处理器：银牌，≥1个CPU；核心数量：10核心；主频：2.2GHz。 2、主板：最大支持9个PCIe插槽,≥2个前置USB接口，≥2个后置USB接口，≥2个内置USB接口;≥1个后置串口;网络：双千兆网络端口。 3、硬盘容量：≥2*4T SATA，最大支持12块SATA接口的3.5企业级硬盘。 4、阵列：独立阵列卡一张。 5、内存：32GB DDR4 内存插槽数最大支持24个，最大支持3.0TB内存。 6、电源：550W 冗余电源。 7、机箱：2U机架式服务器机箱。 8、系统管理：板载BMC管理模块，支持IPMI、SOL、KVM Over IP、虚拟媒体等管理特性，对外提供1个1Gbps RJ45管理网口(支持NCSI功能)。 9、导轨：服务器专用导轨。 10、散热片：被动1U散热器。 | 台 | 11 |  |
| 四、其他 |  |  |  |  |  |
| 52 | 学生桌椅 | 1、面板：采用25mm厚优质三聚氰胺板；挡板：15mm厚优质三聚氰胺板，四周全自动机器近色封边，台面板颜色、规格按实际需要多选定做。 2、架子：冷轧钢管方管60*30*1.5（mm)、220度高温静电喷涂。 3、二层书网：圆管4根，200度高温静电喷涂；两边塑料件组装结合，美观实用。 4、连接件：桌脚以及折叠机构采用铝合金连接件，坚固耐用，手工精抛，光滑度高，光泽好，持久光亮，防锈防腐性高。 5、脚轮：2.5英寸PU杜邦（A8）可活动万向脚轮，带刹车锁定功能。 6、外观设计以及特点：机械折叠调节控制，可以倾斜折叠桌面，堆叠节省空间。 7、椅架：采用12mm实心08铝实心钢筋，表面经酸洗、磷化、脱脂，电镀防锈处理。 8、坐垫：采用优质环保PP工程塑料，软包采用50密度PU发泡定性海绵，椅面为涤纶，颜色可选。 9、椅背：采用优质环保PP工程塑料，厚度6mm，抗冲击性强度超过200kg。 10、脚垫：优质PP防滑垫，防止地面划伤。 11、可多张叠放，易收纳，省空间，安装方便。 | 套 | 320 |  |
| 53 | 发布终端 | 1、CPU ≥四核;内存 DDR3≥ 2G；内置存储 ≥8GB。 2、支持最大分辨率1920x1080。支持VGA，1280*720输出；支持HDMI 1080P输出。 3、USB≥2个、SD卡槽≥1个、RJ45接口≥1个、WIFI 2.4G 802.11a/b/g/n。 | 台 | 2 |  |
| 54 | 98寸显示屏（含安装支架） | 1、≥98英寸液晶屏，显示比例16:9，屏幕分辨率≥3840×2160。 2、屏亮度≥300cd/㎡，对比度≥1000:1，可视角度≥178°，色彩度≥10bit。 3、采用Android系统，内置CPU，RAM≥4G，ROM≥32G；屏幕寿命≥30000小时。 4、内置扬声器，无线模块支持802.11 a/b/g/n/ac。 5、I/O接口≥2路HDMI输入，≥3路 USB接口（至少包含1路USB3.0），≥1路AUDIO OUT，≥1路RJ45，≥1路RS232，支持多媒体中控开关机。 6、不支持无线传屏功能，可关闭红外及蓝牙功能。 7、需采用壁挂式安装，包含安装支架、HDMI高清线缆、电源线缆等所需辅材。 | 台 | 2 |  |
| 55 | 教室实时状态发布系统 | 1、状态发布：校历、教学楼名称、日期、教室内容含教室号、空闲、借用、授课（课程名称、授课人数、当前人数）、考试（老师科目、考试人数、当前人数）、物管人员信息、设备管理人员信息、空间统计（授课教室、考试教室、自习教室、空闲教室、教室总数）。 2、信息发布：文字、图片、视频、PPT、PDF、流媒体地址及提供多种发布组件含轮播组件、日历组件、文本组件、流媒体组件、PPT组件、PDF组件、WORD组件。 3、支持平台通过网络可平台内视频文件、通知公告，定时推送到所有指定分组的显示接收端。 4、支持对推送对象进行分组，实现强制性定向推送。 | 套 | 2 |  |
| 56 | 教务课表数据对接系统 | 1、实现学校教务课表数据实时对接,设定访问权限,开发接口获取课表信息。 2、以学期为单位对读卡器授权，教室端进行本地验证，插刷卡控制系统在每学期开学前将排课数据通过网络集中对教室端读卡器授权，教室读卡器存放一学期的排课数据和授权记录，教室端可进行本地身份验证。 3、使用权限数据更新：当教务课表系统数据变化时，插刷卡控制系统即时对系统数据库进行数据更新管理，同时对相应的教室端读卡器的数据进行自动更新。 4、可支持多种使用权限：教室的开启可以按远程、按管理卡、按一卡通等多种权限设定。持有一卡通的教师，按照课表在课前可以刷卡直接开启设备；因设备故障临时调用教室、一卡通丢失未更新，总控室可以远程开锁，或通过管理员配置的管理卡开启设备；对于学院开展的各类集体活动，总控软件可对教室进行分组预设，可根据课表信息自动开启多媒体设备，实现无人值守管理。 | 套 | 1 |  |
| 57 | 多媒体云录播教室环境恢复与提升 | 墙面设计要求： 1、前端显示基层使用厚度不小于15mm木工板打底。 2、教室前端显示部分需做方钢加固。 3、木饰面使用厚度不小于8mm高密度碳晶饰面墙板装饰（含踢脚线）。 4、环保、安全、无味，木饰面选用直纹。 5、饰面板表面应平整、洁净、色泽一致,无裂痕和缺损。 6、饰面板嵌缝应密实、平直，宽度和深度应符合设计要求，嵌填材料色泽应一致。 7、树种、材质等级、胶合板的品种、木材含水率和防腐措施，必须符合设计要求和国家现行标准的有关规定，人造板的有害物质限量必须符合国家规范要求。 8、细木制品与基层或木砖镶钉必须牢固无松动。 9、制作:尺寸正确，表面平直光滑，棱角方正，线条顺直，不露钉帽，无刨槎、印痕、毛刺和锤印。 10、安装:位置正确，割角整齐，接缝严密，平直通顺与墙面紧贴。 地台出新改造要求： 11、原教室地台加固出新，做成固定式，表面采用12mm复合地板铺设，长度大于显示设备总长度两边各突出500mm。 其它相关部分投标人进行综合考虑： 12、信息插座、开关面板、灯光面板、强弱电线缆、配管、开槽、修补、保洁等。 13、拆除原有多媒体设备并放置学校规定地方。 | 项 | 121 |  |
| 58 | 精品智慧教室环境恢复与提升 | 地面设计要求： 1、PVC铺贴前应待顶面、墙面、门窗水泥地面以及建筑设备、涂料工程、裱糊工程等全部完工后方可进行。 2、地面做水泥砂浆自流平地面+PVC地胶+铝合金踢脚线。 3、整体地面不能有大小波浪型，不能有明显的凹凸不平现象，细部份面应无坑、无凸起、无水泥掉落，无起砂、无空洞部位，平整度应误差不大于2mm，墙脚呈直90°角，地面不可潮湿，更不可有积水，现场建筑垃圾必须全部清扫干净。 4、厚度不小于2mm的PVC地胶。 墙面设计要求： 5、前端显示基层使用厚度不小于15mm木工板打底。 6、教室前端显示部分需做方钢加固。 7、木饰面使用厚度不小于8mm高密度碳晶饰面墙板装饰。 8、教室侧墙使用化纤聚酯纤维丝或同档次材质的吸音板装饰，要求吸音板环保、阻燃、吸音、防霉、不变形。 9、环保、安全、无味，木饰面选用直纹； 10、饰面板表面应平整、洁净、色泽一致,无裂痕和缺损； 11、饰面板嵌缝应密实、平直，宽度和深度应符合设计要求，嵌填材料色泽应一致； 12、树种、材质等级、胶合板的品种、木材含水率和防腐措施，必须符合设计要求和国家现行标准的有关规定，人造板的有害物质限量必须符合国家规范要求； 13、 细木制品与基层或木砖镶钉必须牢固无松动； 14、制作:尺寸正确，表面平直光滑，棱角方正，线条顺直，不露钉帽，无刨槎、印痕、毛刺和锤印； 15、安装:位置正确，割角整齐，接缝严密，平直通顺与墙面紧贴。 石膏板吊顶要求： 16、根据施工图纸标高，在墙面、柱面用墨线弹出天花标高水平线，在顶棚上画出吊筋位置，要保证吊筋间距在900-1200mm之间，第一排吊筋距离墙面小于300mm钻眼，安装胀栓及吊筋，一般吊顶为Φ8热镀锌全丝吊筋。根据吊筋在主龙骨长度方向上的间距在主龙骨上安装吊挂件，吊挂件的方向依次正反安装安装主龙骨间距以900-1200mm为宜，依次安装副龙骨及横撑龙骨，副龙骨间距一般为400mm，横撑龙骨为600mm，副龙骨挂件也需要依次正反安装，消除受力变形； 16、石膏板安装从顶棚中间顺主龙骨方向开始，石膏板长边与主龙骨方向一致，向两侧伸延分行。固定罩面板使用镀锌自攻螺钉，安装时应从板的中间向板四周固定，螺钉间距控制在150-200mm之间，螺丝帽沉入板内0.5-1.0mm，但不应穿破纸面，并在螺帽上涂刷防锈漆，钉距板边10-15mm； 18、石膏板厚度不低于9.5mm。 智慧教室环境照明设计要求： 配合教室大小整体设计，满足教室课桌面上的维持平均照度值不应低于300lx，其照度均匀度不应低于0.7，教室宜采用3300K~5500K色温的光源，光源的显色指数不宜小于80； 19、一体式微晶防眩照明灯； 20、色温满足5000K； 21、显色指数满足Ra≥90、R9≥50； 22、对人体电磁辐射测试满足20kHz-10MHz感应电流密度系数≤0.85； 23、整灯通过国家强制性CCC认证； 24、频闪质量特征为无危害频闪影响； 25、蓝光危害等级为RG0。 26、尺寸根据吊顶造型设计。 其它相关部分投标人进行综合考虑： 27、窗帘盒、窗台石、信息插座、开关面板、灯光（墙面开关独立控制）、强弱电线缆、配管、开槽、修补、保洁等。 28、拆除原有多媒体设备并放置学校规定地方。 | 项 | 8 |  |
| 59 | 报告厅环境恢复与提升 | 墙面设计要求： 1、前端显示基层使用厚度不小于15mm木工板打底。 2、教室前端显示部分需做方钢加固。 3、木饰面使用厚度不小于8mm高密度碳晶饰面墙板装饰（含踢脚线）。 4、环保、安全、无味，木饰面选用直纹。 5、饰面板表面应平整、洁净、色泽一致,无裂痕和缺损。 6、饰面板嵌缝应密实、平直，宽度和深度应符合设计要求，嵌填材料色泽应一致。 7、树种、材质等级、胶合板的品种、木材含水率和防腐措施，必须符合设计要求和国家现行标准的有关规定，人造板的有害物质限量必须符合国家规范要求。 8、细木制品与基层或木砖镶钉必须牢固无松动。 9、制作:尺寸正确，表面平直光滑，棱角方正，线条顺直，不露钉帽，无刨槎、印痕、毛刺和锤印。 10、安装:位置正确，割角整齐，接缝严密，平直通顺与墙面紧贴。 地台出新改造要求： 11、原教室地台加固出新，做成固定式，表面采用12mm复合地板铺设，长度大于显示设备总长度两边各突出500mm，增加智能讲台地台（颜色、材质与出新地台一致）。 其它相关部分投标人进行综合考虑： 12、信息插座、开关面板、灯光面板、强弱电线缆、配管、开槽、修补、保洁等。 13、拆除原有多媒体设备并放置学校规定地方。 | 项 | 2 |  |
| 60 | 可视化管理中心环境恢复与提升 | 原办公室墙体拆除，墙面乳胶漆出新，原地面地砖拆除，水泥砂浆粗找平，做≥12mm实木复合地板，造型吊顶。 | 项 | 1 |  |
| 61 | 读书角 | 使用欧松板隔墙，墙面使用墙板木饰面及艺术漆造型，0.8mm方通吊顶，方通顶面喷灰部分刷两遍腻子，整体打磨，安装灯带平板灯，E1级别生态板定制展示柜及地柜，制作形象墙背景及靠背软垫。 | 项 | 1 |  |

## 三、商务要求

### 1、质保：

（1）本项目免费质保期为五年。（请提供书面承诺）

（2）质保期内产生的一切费用由中标方承担。

（3）超过质保期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费，提供部件费用清单。

### 2、售后服务要求：

（1）提供专业维保人员不少于4人、服务时间不少于5年的驻场服务。驻场服务内容包含本次建设所有项目、瘦西湖校区75间多媒体教室及全校各校区已有19间精品智慧教室的维保服务。（请提供书面承诺）

（2）驻场期间8小时内不能排除故障，必须替换故障设备。

（3）质保期内经修理后不能复原的，中标方应予以更换，而更换设备的质保期从更换后计算。

（4）质保期内同一设备，同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用时，中标方负责更换同品牌、同型号的新设备。

（5）驻场结束后的维护响应时间不超过4个小时，48小时内解决问题

### 3、交货期：

合同签订后40日历天内，项目总体安装完成并通过初验合格后交付采购方使用。

### 4、付款方式

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

3、付款方式：

（1）合同签订后，甲方支付给乙方合同价款的 30%；

（2）全部设备交付查验合格后，甲方支付给乙方到合同价款的80%。

（3）项目设备安装调试完毕且验收合格后，甲方支付给乙方到合同价款的100%。

以上均不计息。

注：每次付款的同时必须提供符合国家规定的增值税发票。

## 四、其他要求

1. 项目属性:货物类项目。

2．核心产品

| 采购 包号 | 核心产品 |
| --- | --- |
| 1 | 触控一体机98寸 |

3.进口产品投标

| 采购 包号 | 是否接受进口产品投标 （是/否） |
| --- | --- |
| 1 | 否 |

4. 演示要求

上传视频演示

1.投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过10分钟。

2.演示内容如下：

（1）录播系统功能演示内容：

①具备AI评课总结：支持对语言技能、教师行为、课堂提问、教学内容、教学过程、学生学习、信息素养等方面进行课程评价，支持对每项进行智能评分。

②具备教学应答分析，支持显示应答学生分布情况，支持对学生应答详统计，包括但不限于简单回答、事实性、解释性回答等。

③具备课程知识统计，支持生成知识点树图，支持放大全屏观看知识点树图。

（2）网络集中控制系统演示内容：

④截屏功能，教师可直接通过截屏进行出题，包含主观题和客观题，出题结束后主显示屏和大屏显示学生作答状态、整体统计展现分析，互动显示屏可查阅答题名单、展现学生答题情况，答题结束后可选择正确答案与自动加分分值，实时下发给学生。

⑤自主截屏，学生通过截屏按钮自主截屏，保存教师课件PPT，记录重点知识并进行备注。

⑥对批注及课中互动的提问、答题等详情记录的查询功能。

# 第五章  评标方法与评标标准

本次采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。

| 评分项 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 投标报价（30分） | 以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分30分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×30×100%。分值保留小数点后2位。 |
| 技术性能（30分） | 1、满足招标文件所有技术指标要求的得30分。 2、打“▲”号的指标（22条）为重要指标项，不满足的每项扣1分，最低得0分。 3、其它技术指标（400条）每一项不满足扣除 0.02分，扣完为止。 注：如有要求投标人提供证明材料的必需清晰、准确，如提供材料与要求不符均视为负偏离。。 |
| 项目方案（20分） | 1、投标人需针对招标文件中的要求及采购人需求，制定出详细、合理的项目技术方案，方案包括设备选型、场地布局、环境提升、效果图等，同时需对现有教学系统的兼容型及整体系统的开放性做出相应的说明。 方案优于招标文件要求的得5分，方案符合招标文件要求的得3分，方案不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
|  | 2、投标人需针对招标文件中的要求及采购人需求，制定出详细、合理的项目实施方案。 方案优于招标文件要求的得5分，方案符合招标文件要求的得3分，方案不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
|  | 3、投标人需针对招标文件中的要求及采购人需求，制定出详细、合理的项目售后方案。 方案优于招标文件要求的得5分，方案符合招标文件要求的得3分，方案不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
|  | 4、投标人需针对招标文件中的要求及采购人需求，制定出详细、合理的项目培训方案。 方案优于招标文件要求的得5分，方案符合招标文件要求的得3分，方案不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
| 演示（6分） | 投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过10分钟。供应商根据自身情况选择合适的演示方式，要求演示的系统必须是投标供应商自主研发的系统。采用实际上线的系统或根据项目需求开发的演示系统进行演示的，满分为6分；采用PPT、Word等方式进行模拟演示的，需乘以系数0.5后为演示的最终得分，不演示不得分。 （1）录播系统功能演示内容： ①具备AI评课总结：支持对语言技能、教师行为、课堂提问、教学内容、教学过程、学生学习、信息素养等方面进行课程评价，支持对每项进行智能评分。（满分1分，演示完全满足要求得1分，不完全满足不得分） ②具备教学应答分析，支持显示应答学生分布情况，支持对学生应答详统计，包括但不限于简单回答、事实性、解释性回答等。（满分1分，演示完全满足要求得1分，不完全满足不得分） ③具备课程知识统计，支持生成知识点树图，支持放大全屏观看知识点树图。（满分1分，演示完全满足要求得1分，不完全满足不得分） （2）网络集中控制系统演示内容： ④截屏功能，教师可直接通过截屏进行出题，包含主观题和客观题，出题结束后主显示屏和大屏显示学生作答状态、整体统计展现分析，互动显示屏可查阅答题名单、展现学生答题情况，答题结束后可选择正确答案与自动加分分值，实时下发给学生。（满分1分，演示完全满足要求得1分，不完全满足不得分） ⑤自主截屏，学生通过截屏按钮自主截屏，保存教师课件PPT，记录重点知识并进行备注。（满分1分，演示完全满足要求得1分，不完全满足不得分） ⑥对批注及课中互动的提问、答题等详情记录的查询功能。（满分1分，演示完全满足要求得1分，不完全满足不得分） |
| 履约能力（5分） | 1、投标人具有有效期内的ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业安全健康管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书，IS027001信息安全管理体系认证证书，提供证书复印件及相关证书在国家认证认监委网站的查询结果截图，每项得0.25分，全部提供得1分。 2、投标人具有信息系统建设和服务能力等级证书，提供证书复印件得1分，未提供不得分。 3、投标人拟派的项目经理具备信息系统项目管理师证书、高级工程师的，提供证书复印件每项得0.5分，未提供不得分。（须提供有效期内证书及投标人近半年内任意一月为其缴纳的社保证明材料） 4、投标人拟派的项目组成员具有系统集成项目管理工程师证书的，提供证书复印件得1分，未提供不得分。（须提供有效期内证书及投标人近半年内任意一月为其缴纳的社保的证明材料） 5、投标人拟派的驻场技术人员具有ITSS信息技术服务认证的IT服务经理或IT服务工程师证书，每提供1名得0.5分。本项满分1分。（须提供有效期内证书及投标人近半年内任意一月为其缴纳的社保的证明材料） |
| 产品质量保证（5分） | 1、能够提供所投产品：智慧黑板、触控一体机、高清摄像机、学情分析专用摄像机、录播主机、网络中控、数字音频处理器、智慧班牌5年质保服务要求的基础上，上述所有产品每增加一年质保，得1分，本项满分2分（投标文件中提供上述所有产品的质保承诺函并加盖公章，未提供或提供不全不得分）。 2、本项目整体运维及驻场服务5年服务要求的基础上，每增加一年，得1.5分，本项满分3分（投标文件中提供整体运维及驻场服务承诺函并加盖公章，未提供或提供不全不得分）。 |
| 类似业绩（3分） | 投标人提供2021年1月1日以来类似项目案例合同，满足要求每提供一个合同得1.5分，本项满分3分。投标人提供案例合同不满足要求或未提供案例合同的不得分。 注：业绩需提供案例一览表，表内需单独注明合同内容与本项目相似部分以及采购单位联系人的姓名、职务、联系方式等。以合同签订时间为准，同时提供合同复印件并加盖投标人公章；相同甲方单位的业绩不重复计算，单个案例只能使用一次。 |
| 节能环保（1分） | 1、投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，得0.5分；未提供的不得分，如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2、投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，得0.5分；未提供的不得分。 |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

5.****（格式见附件**）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前

一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（格式见附件6）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）

8.法人授权书（格式见附件7）

9.投标函（格式见附件8）

10.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件9）

11.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。格式见附件10）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件

中提供相关材料，否则作无效投标处理；6、10、11条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。（格式见附件12）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

采购包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

附件2 投标分项报价表（采购包号：***）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  |  | 合同签订后 日 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

4.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

附件3 技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件7                         法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附件8                            投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-320000-****号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件9  中小微企业声明函（货物类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、

财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。                                        
附件10残疾人福利性单位声明函（货物类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的       项目（采购包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件11 联合体协议（参考格式）（采购包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

附件12实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。