更正（澄清）内容（一）

一、以下为澄清或者修改的内容

1、原招标文件 第六章采购需求：“三、采购清单及参数要求  序号2组合式防洪板”

| 2 | 组合式防洪板 | 1.材质：ABS 2.制造工艺：一体成型 3.直板防洪板： 整体尺寸：长75cm 宽82cm 高66cm,±3% 底部蓄水腔：深≥6cm宽≥25cm 高≥15cm 立面蓄水腔:深≥6cm宽≥25cm 高≥15cm 重量：5.4kg/个,±3% 4.内弯防洪板： 整体尺寸：长75cm 宽32cm 高66cm,±3% 底部蓄水腔：深≥6cm宽≥15cm 高≥15cm 立面蓄水腔：深≥6cm宽≥15cm 高≥15cm 重量：3.6kg/个,±3% 5.外弯防洪板： 整体尺寸：长75cm 宽83cm 高66cm,±3% 底部蓄水腔：深≥6cm宽≥11cm 高≥15cm 立面蓄水腔：深≥6cm宽≥11cm 高≥15cm 重量：3.4kg/个,±3% 6.防洪板底部和贴地面折筋宽度≥10cm 7.防洪板立面横筋宽度≥17cm 8.立面和贴地面厚度≥4mm 9.拉伸强度≥20MPa 10.弯曲强度≥40MPa 11.硬度≥58HD 12.简支梁无缺口冲击强度≥27.2KJ/㎡ 13.直板防洪板、内弯防洪板、外弯防洪板立面有一体成型的椭圆形把手，并且能配套使用。 14.直板防洪板、内弯防洪板、外弯防洪板配置比例：70:15:15。 |
| --- | --- | --- |

- 现更正为：

| 2 | 组合式防洪板 | 1.材质：全新ABS 2.制造工艺：一体成型 3.直板防洪板： 整体尺寸：长≥70cm 宽≥78cm 高≥64cm 重量：≥5.4kg/个 厚度：≥4mm 4.内弯防洪板： 整体尺寸：长≥70cm 宽≥31cm 高≥64cm 重量：≥3.6kg/个 厚度：≥4mm 5.外弯防洪板： 整体尺寸：长≥70cm 宽≥80cm 高≥64cm 重量：≥3.4kg/个 厚度：≥4mm 6.工作环境温度：-15℃~80℃ 7.有效挡水高度：≥55cm；若液位达到防洪板的顶部，将从防洪板上漫过或边上引流，防洪板不会翻到，且在水的推力下，不弯曲变形。 8.直板防洪板、内弯防洪板、外弯防洪板立面有一体成型的把手，并且能配套使用。 9.收纳方式：可堆叠收纳，收纳后的整体应保持水平、便于存放，占用空间小。 10.直板防洪板、内弯防洪板、外弯防洪板配置比例：70:15:15。 |
| --- | --- | --- |

2、项目开标时间更正为2025年10月30日10：00

二、其他内容不变。

中正信合项目管理有限公司

2025年10月14日