公开招标文件

项目编号：JSGH24L04001（JSZC-320116-GHXM-G2024-0001） 项目名称：六高附中复兴路校区弱电系统集成

江苏国豪项目管理有限公司

二〇二四年四月

第一章  招标公告

项目概况

六高附中复兴路校区弱电系统集成 招标项目的潜在投标人应在南京市鼓楼区水佑岗6号万谷京东云智慧产业园2楼208江苏国豪项目管理有限公司获取招标文件，并于2024年5月20日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSGH24L04001（JSZC-320116-GHXM-G2024-0001）

项目名称：六高附中复兴路校区弱电系统集成

预算金额：246万（超过最高限价报价，投标无效）。

最高限价：246万（超过最高限价报价，投标无效）。

采购需求：本项目为六高附中复兴路校区弱电系统集成采购，具体详见招标文件。

合同履行期限：详见招标文件。

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供供应商资格承诺函，格式见后附件）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，格式见后附件）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供供应商资格承诺函，格式见后附件）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，格式见后附件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件（提供项目实施所必须的许可资质证明材料）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予 15% 的扣除。提供《中小企业声明函》（格式见第六章）；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章）。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

时间：2024年4月30日至2024年5月9日止，每天上午09:00至11:30，下午13:30至16:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：南京市鼓楼区水佑岗6号万谷京东云智慧产业园2楼208江苏国豪项目管理有限公司

方式：现场获取（请提供加盖公章的营业执照副本复印件及授权委托书并注明公司名称、地址、联系人、联系电话、邮箱、项目编号及项目名称。）（如因特殊情况无法现场获取的供应商，可电话联系：025-83602880-0）

售价：采购文件每套100元（现金），售后不退。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

开始时间：2024年5月20日 14:00（北京时间）

截止时间：2024年5月20日 14:30（北京时间）

开标时间：2024年5月20日 14:30（北京时间）

地点：南京市鼓楼区水佑岗6号万谷京东云智慧产业园2楼208室

（届时请投标供应商法定代表人或其授权代表持身份证出席开标仪式。）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、是否接受进口产品：不接受。

2、集中考察现场及答疑：本项目不组织集中勘察现场，如需勘察请与采购人或代理机构联系。

3、投标保证金数额及交纳办法：无需缴纳。现场出具“南京市政府采购供应商信用记录表”。供应商投标行为按照《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10号）精神，纳入供应商诚信档案记录。

4、投标文件份数：一式伍份（壹份正本、肆份副本），每份投标文件须清楚标明“正本”或“副本”。

5、根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com）主页“南京市政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标（响应）文件截止日2天前办理登记注册手续。

供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行：

（1）登陆“信用南京”或“南京公共采购信息网”网站，点击“南京市政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据本办法第十七条规定上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

注册成功后，供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表”，经法定代表人签名盖章后作为投标文件的组成部分“南京市政府采购供应商信用记录表”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表”等事宜进行咨询。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名 称： 南京市六合区教育局

地 址： 南京市六合区雄州南路268号

联系方式： 沈老师 025-57130658

2.采购代理机构信息

名 称：江苏国豪项目管理有限公司

地 址：南京市鼓楼区水佑岗6号万谷京东云智慧产业园2楼

联系方式：025-83602880-0/025-83602880-8003

3.项目联系方式

项目联系人： 刘青

电 话：025-83602880-0/025-83602880-8003

第二章  供应商须知

- 一、总   则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定。

2、定义

2.1 “供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “产品”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

3.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.7 提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

- 二、招标文件

4、招标文件组成

4.1 招标文件组成：投标邀请、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求和投标保证金缴纳方式、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

4.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

4.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

5、招标文件的澄清、修改

5.1 采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2 采购代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.3 供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

- 三、投标

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。

6.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章和法定代表人或其授权的供应商代表签字。

6.5 投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

6.6 供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

7、联合投标

7.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

7.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

7.3以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以投标全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以投标全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

7.4 联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

8、投标费用

8.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

9、投标文件组成

9.1 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可。

9.2 供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

9.3 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

10、投标文件的商务部分

10.1 商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效。

（1）★ 投标函（投标申请及声明）；

（2）★ 法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件；

（3）★ 第一章 1、《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件证明文件；

（4）★ 第一章 3、采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（5）《商务条款偏离表》；

（6）合同条款；

（7）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料等。

11、投标文件的技术部分

11.1 技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

11.2 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

11.3 提供的服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

11.4 投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于其中加★项目不得有缺失或无效：

（1）★ 货物品牌、型号、材质、主要技术（服务）指标和性能等详细说明；

（2）★ 《技术条款偏离表》；

（3）★ 《项目主要产品一览表》；

（4）★ 《项目供货一览表》；

（5）货物安装、验收标准、货物技术资料；

（6）项目集成（实施）方案；

（7）服务承诺；

（8）供应商认为需要提供的其他技术资料。

12、投标文件的价格部分

12.1 价格部分是对投标货物和服务价格构成的说明，每一项货物仅接受一个价格。

12.2报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

12.3 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

12.4 供应商应在《开标一览表》、《投标分项报价》等标明提供货物和服务的单价、总价以及分项报价。供应商系小企业（含小型、微型企业），并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物，须在《开标一览表》、《投标分项报价》中注明。

12.5 《开标一览表》一份，单独封装并标明“开标一览表”字样(如未单独封装或未加盖单位公章的,将按无效投标处理)，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。

13、投标文件的其他部分

13.1 其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

14、投标保证金

14.1 本项目不收取投标保证金。

15、投标有效期

15.1 自开标之日起60天内投标有效。

15.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，并且不影响保证金退还。接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

16、投标文件签署

16.1 投标文件的正本和副本均由供应商法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人签字。

17、投标文件的密封和递交

17.1 供应商应当将投标文件密封；

17.2 供应商应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将密封的投标文件送达投标地点。

18、有下列情形之一的投标文件将拒收：

18.1 未按投标邀请规定的数额和办法交纳投标保证金的；

18.2 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的。

19、投标文件的修改和撤回

19.1 供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如果撤回的，投标保证金不予退还。

- 四、开标、评标与确定中标供应商

20、开标

20.1 采购代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。供应商应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

20.2 开标时，采购代理机构将邀请供应商代表或公证机构检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣读供应商名称、投标价格、价格折扣、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。

20.3 未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

20.4 开标时，《开标一览表》内容与投标文件中明细表内容不一致的，以《开标一览表》为准。

20.5 投标文件、《开标一览表》中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价金额不一致的，以单价金额计算为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.6 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，采购代理机构报经监管部门批准后，可变更为竞争性谈判或者单一来源方式采购。如果变更为竞争性谈判采购的，采购代理机构根据招标文件中的采购需求编制谈判文件，只与该两家供应商进行竞争性谈判采购。

21、评标

21.1 评标组织

21.1.1评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐中标候选供应商名单，或者按照招标文件规定直接确定供应商；

（4）向财政部门报告非法干预评标工作的行为。

21.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

21.2 评标程序

21.2.1 投标文件的资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资格证明、投标保证金等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。投标文件有下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐中标候选供应商名单，或者按照招标文件规定直接确定供应商；

（4）向财政部门报告非法干预评标工作的行为。

21.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

21.2 评标程序

21.2.1 投标文件的资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资格证明、投标保证金等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。投标文件有下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（1）未按投标邀请规定的数额和办法交纳投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的，以及没有《开标一览表》或《开标一览表》没有按照招标文件要求单独封装、盖章的；

（3）投标总价超出采购预算限额的；

（4）不具备招标文件中规定资格要求的；

（5）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（6）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（7）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（8）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（9）不同供应商的投标文件相互混装；

（10）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（11）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（12）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（13）没有逐一说明投标产品名称、品牌、规格型号、技术参数和服务响应，而是直接拷贝招标文件技术要求的；

（14）不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在采购文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（15）服务承诺和付款条件未响应招标要求的；

（16）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

（17）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（18）不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

21.2.2 投标文件的符合性检查。依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查。

21.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

21.2.2.2 有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

21.2.2.3 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，比照20.6款执行。

21.2.3 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2.4 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.3 评标方法和标准

21.3.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的供应商作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

21.3.2 综合评分的主要因素是：价格、技术、服务、业绩、履约能力等。

21.3.3 评分标准详见文件第三章。

22、确定中标供应商

22.1 在综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会将综合排名第一的供应商确定为中标供应商。

22.2 中标供应商确定后，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，中标供应商向采购代理机构支付招标服务费后到采购代理机构领取中标通知书。

本次采购中标供应商参照 《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格[2002]1980号）代理招标收费基准费率计算，向采购代理机构支付招标服务费。另外专家评审费另算，具体以实际发生为准。

22.3 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

22.4 中标通知书发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，投标保证金不予退还；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加南京市政府采购活动，并予以通报。

22.5 采购代理机构和评标委员会对未中标的供应商不作未中标原因的解释。

22.6 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，采购代理机构均不退回。

23、编写评标报告

23.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

24、评标过程的保密性

24.1 采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。

- 五、签订合同

25、签订合同

25.1 中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定与采购人签订采购合同，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

25.2采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

25.3中标供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 六、询问、质疑、投诉和诚实信用

26、询问

26.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构或采购人提出询问，采购代理机构或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27、质疑

27.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在采购公告期限满之日起七个工作日内（逾期不予受理），将质疑文件原件送达采购代理机构。采购信息公告期限自财政部门指定媒体发布公告之日起算，期限5个工作日。采购结果公告期限自财政部门指定媒体发布公告之日起算，期限1个工作日。

27.2 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理机构或采购人不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。质疑相关证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

（6）供应商委托代理质疑的，应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

27.3 质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算，且应当在投标截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告之日起计算。

27.4 采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。采购代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

28、投诉

质疑供应商对采购代理机构的答复不满意，或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

29、诚实信用

29.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

29.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

29.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

29.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

29.5 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

第三章  评分标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 分值类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格 |  |  |  |  |
| 1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 | 30 | 自动计算 |
| 技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品功能、性能、配置要求 | 设备技术参数全部满足招标要求的得满分26分；打▲号指标为重要指标（详见附件1），有一项负偏离扣2分；其余指标，有一项负偏离扣1分，扣完为止。参数中要求提供证明材料未提供的视为不响应，具体由评委根据投标单位的投标文件中《技术规格偏离表》和技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）等有关资料打分。 | 26 | 客观分 |
| 2.2 | 实施方案 | 评委根据投标人提供的本项目实施方案（包括供货进度保证措施、质量保证措施、安装调试计划、进度安排控制、协调配合措施、应急措施等内容）进行综合评分： （1）方案完整、科学性、合理性、操作性强的，得5分； （2）方案基本完整、基本科学合理、有可操作性的，得3分； （3）方案完整性、科学性与可操作性一般的，得1分； （4）方案不完整、不科学合理、不具可操作性或未提供的，不得分。 | 5 | 主观分 |
| 2.3 | 产品功能演示 | 评委根据投标人提供的“一体机云管理平台”功能演示视频（不超过5分钟，MP4或AVI格式）进行评分，每个功能满足的得1分，最多得5分，具有功能要求如下：0 1.为便于管理者使用，云桌面系统支持 C/S、B/S 两种架构；服务器端镜像提供映射模式，可以把镜像在服务器端直接映射成系统盘符操作。 2.采用多镜像多节点缓存架构，每个镜像下支持最少10个快照更新节点，当教学环境变化需要安装软件时，支持在镜像中做父子节点或者兄弟节点两种模式，并通过树状目录结构展示各节点间关系；可以把同一个镜像下的不同节点同时加入启动菜单。 3.一体机所有盘符均采用还原模式，对于管理员指定的文件和注册表键值可以直接同步保存在云服务器上，管理者可在服务器上浏览并修改这些文件（非远程桌面修改模式），修改完毕的文件可以直接自动回传到一体机上，满足各类软件的需求。 4.具备手动配置资产盘点表的功能，可以为用户资产添加一体机等终端类型、品牌、质保期限等相关数据，也可以为终端添加图片数据并展示出来，展示硬件资产可以根据终端类型自定义分类展示，展示方式分为列表展示和图标展示两种。 5.云管理平台支持桌面地图，云服务器在地图中有准确的定位，管理员可查看各个服务器所在的位置，以及管理云终端的情况，提供至少3种远程功能（Web远程管理、VNC远程控制和远程桌面连接）。 | 5 | 客观分 |
| 2.4 | 检测报告 | 投标人提供所投以下产品2021年1月1日以来（以报告签发日期为准），具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件，每提供一个得1分，最多得8分。 1、IP广播管理软件，检测内容：具备一键巡检功能，可以在30秒内快速检查所有网络音箱的声音品质是否符合播音要求。 2、250W数字功放，检测内容：具有RS485远程监控功放的工作模式、工作温度、输出电平、保护状态、工作电流等工作状态。 3、防人员拥挤摄像机，检测内容：可在预览画面和录像中显示人员运动轨迹，并可开启/关闭智能轨迹显示。 4、人脸比对服务器，检测内容：设备支持以图搜图，可同时批量上传50张人脸图片，并同时最多对10张目标人脸进行相似图片搜索；支持智能关联可信度高的人脸图片进行二次检索，将关联的人脸和人体的以图搜图的结果同时显示。 5、全景高空摄像机，检测内容：主视频图像最大分辨率不小于8192×1800，内置不少于2颗GPU芯片，采用CPU、NPU、GPU一体化芯片。 6、86寸触控一体机，检测内容：支持手机投屏，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏功能，用户无需再手动输入投屏码或扫码获取投屏码。 7、视频展台，检测内容：支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。 8、变轨式推拉绿板，检测内容：甲醛释放含量≤0.03mg/L 。 | 8 | 客观分 |
| 服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 质保承诺 | 投标人承诺所投产品质量保修期3年基础上，每额外多增加一年免费质保期得2分，最多得4分。（质保期从系统验收合格之日起算，投标人出具承诺书。） | 4 | 客观分 |
| 3.2 | 售后服务方案 | 评委根据投标人提供的售后服务方案(包括但不限于服务体系、服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障及服务电话、配件储备情况以及其它优惠的售后服务措施，质保期外配件价格清单等)进行综合评分： （1）售后服务方案科学、售后服务点布局合理，服务人员数量充足、故障解决方案可行、质保外配件报价合理的，得6分； （2）售后服务方案较科学、有售后服务点，服务人员数量较多、故障解决方案较可行、质保外配件报价较合理的，得3分； （3）售后服务方案基本科学、故障解决方案基本可行、质保外配件报价基本合理的，得1分； （4）售后服务方案不科学、故障解决方案不可行、质保外配件报价不合理或未提供方案的，不得分。 | 6 | 主观分 |
| 3.2 | 培训方案 | 评委根据投标人提供的用户培训体系及培训方案（包含培训师资、时长、方式等）进行综合评分： （4）方案完善，切实可行的，得3分； （2）方案较完善，基本可行的，得2分； （3）方案不完善，可行性差的，得1分； （4）未提供或要素不全的，不得分。 | 3 | 主观分 |
| 履约能力 |  |  |  |  |
| 4.1 | 项目团队能力 | 1、投标人拟投入本项目的项目经理具有高级工程师（电子信息工程），得1分。 2、投标人拟投入本项目的团队成员具有IT服务项目经理证书，得1分。 （提供人员证书复印件及2024年1月以来任意一个月为其缴纳的社保证明。） | 2 | 客观分 |
| 4.2 | 投标人能力 | 1、投标人具有ISO2000信息技术服务管理体系认证证书，得1分。 2、投标人具有ISO27001信息安全管理体系认证证书，得1分。 3、投标人具有ITSS信息技术服务标准符合性三级及以上级别证书，得1分。 4、投标人具有信息系统建设和服务能力等级证书，CS2及以上级别，得1分。 （提供有效期内的证书复印件，本项最多得4分。） | 4 | 客观分 |
| 4.3 | 软件著作权证书 | 1.所投IP寻呼话筒具有“远程寻呼话筒软件”著作权证书，得1分。 2.所投1600W单通道定压功放具有“功放管理模块软件”著作权证书，得1分。 3.所投系统备份控制主机具有“音频保障系统软件软件”著作权证书，得1分。 4.所投P2.5 LED屏具有“同步控制系统配置软件”、“远程监控系统软件”著作权登记证书，每提供一个得1分，共2分。 注：提供软件著作权证书复印件，当所提供证书“软件名称”与评分细则不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可；本项最多得5分。 | 5 | 客观分 |
| 业绩 |  |  |  |  |
| 5 | 类似业绩 | 投标人提供2021年1月1日以来类似成功案例且通过用户验收与评价的，每提供一个案例得1分，最高得2分。（提供合同及验收报告复印件，应反映出总金额、日期等相关内容，否则不得分。） | 2 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

综合评分法：

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）企业按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

上述价格扣除政策仅适用“不专门面向中小微企业采购项目”。

5、节能产品、环境标志产品规定

（1）强制采购节能产品、优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

（2）采购的产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书扫描件。

（3）采购的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书扫描件。

（4）对国家认定的节能产品和环保产品，分别对报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书为准）。

6、绿色采购要求

（1）本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，供应商应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

（2）本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。

（核心产品评审说明：多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商与其他品牌的供应商进行比较与评价。）

附件1：

| 序号 | 名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、数字广播系统 |  |  |  |  |
| 3 | 调音台 | 13.▲产品安全性抗电测试耐压试验高压1.5kV(10mA)下冲击60s无损坏。（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件。） | 1 | 台 |
| 4 | IP音频采集器 | 15.▲受控电源接口≥6路。其中4路能分别与四组立体声线路输入对应；2路能在有采集任务时受控打开，外接其他扩展设备。（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件。） | 2 | 台 |
| 18 | 系统备份控制主机 | 3.▲具有信号延迟，主动备份，延迟时间自主选择等功能，最长延迟时间不少于80秒；（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件。） | 1 | 台 |
| 二、安防监控系统 |  |  |  |  |
| 47 | 室内红外枪型摄像机 | 9.▲设备具有精准搜索功能，开启后可检测分析画面中人体各类特征后形成结构化数据上传后端；（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件。） | 238 | 个 |
| 49 | 火情监测摄像机 | 11.▲最小可分辨率温差（MRTD）检验：≤150mk；噪声等效温差（NETD）检验：≤8mk；（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件。） | 3 | 台 |
| 51 | 防油污摄像机 | 8.▲设备可对老鼠进行检测，当检测到老鼠时可触发报警；报警的最短持续时间和重复报警时间可设置；设备可对老鼠持续报警；（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件。） | 16 | 个 |
| 54 | 电梯专用摄像机 | 3.▲可通过监控画面显示电梯运行速度和运行方向，当速度超过设定阈值时可进行联动抓拍、报警上传和辅助输出,速度阈值可配置；（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件。） | 2 | 个 |
| 58 | 防人员拥挤摄像机 | 11.▲设备内置≥2个麦克风，≥1个扬声器；（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件。） | 32 | 个 |
| 59 | 结构化球型摄像机 | 8.▲设备可输出全景画面和细节画面，所有摄像机可通过浏览器设置云台转动位置；（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件。） | 1 | 台 |
| 83 | 视频管理平台 | 5.▲支持全数据加密存储,数据库文件只能在本机读取；（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件。） | 1 | 个 |
| 85 | 人脸比对服务器 | 9.▲最大支持24路视频流同时接入，并实时人脸检测、录像、抓图、报警和日志记录，可检出两眼瞳距大于9像素点的人脸图片；最大支持24路视频流实时人脸比对，最大支持120张/秒的图片流实时人脸比对；（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件。） | 1 | 个 |
| 88 | 4路解码器 | 8.支持单屏1/4/6/8/9/16/25/36分割，支持M×N自由分割； 9.▲支持输出口资源复制借用，使每个输出口同时实现36路1920×1080、30帧/秒的视频画面分割显示；（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件。） | 1 | 块 |

第四章 采购项目技术、规格和数量要求等

一、项目属性：货物类项目。

二、项目概况：

（一）项目背景

本项目是校区的校园广播系统、视频监控安防系统、信息发布系统和多媒体教学系统新建的设备配置；学校已完成设备网和数据网络的布线及相关网络设备的安装，要求新建的各系统满足与现有网络对接，满足智能化校园建设标准。

（二）项目建设遵循标准

1、遵循国家、行业及地方现行的规范和标准要求。

2、固定资产须符合《市政府办公厅关于印发<南京市市级行政事业单位资产配置标准>、<南京市市级行政事业单位资产使用年限标准>（2016年修订版）的通知》及《关于印发南京市中小学通用资产配置标准的通知》。

三、需求清单：

| 序号 | 名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、数字广播系统 |  |  |  |  |
| 1 | 广播控制主机 | 1.≥15.6吋全高清触摸屏幕，机架式广播控制主机； 2.不少于4个COM接口；不少于3路MIC输入口；不少于8路USB接口；不少于6路线路输入接口；不少于2个RJ45接口；不少于1路VGA接口和1路DVI-D视频接口；不少于1路PS/2接口； 3.6×4音频矩阵功能：6路线路输入接口，每一路线路输入有两个编组按键发送到任意编组混音； 4.线路输入和话筒输入均带音量和音调调节，不少于9个音量调节旋钮，不少于9组（18个）高低音调节旋钮； 5.面板带1个可以编程的紧急按键； 6.带2组线路输出接口； 7.内置监听功能，监听音量可以单独调整； 8.工业级主板，可满足7×24hrs不间断工作。 | 1 | 套 |
| 2 | IP广播管理软件 | 1.网络广播系统控制的核心软件； 2.无需互联网静态IP地址即可与IP广播管理平台主控软件互联； 3.注册方式以USB加密狗硬件注册方式； 4.系统服务器软件，支持双向通讯设备的权限分配，网络冗余、即时性音频应急保障备份、推送备份和定压备份设定； 5.自动音乐打铃；作息时间表季节调整；自动预开电源，播放结束自动关闭； 6.支持单点播放：可以对任意单点、组群、分区或全部广播； 7.领导网上讲话：远程对全区、分区、分组讲话； 8.语音实时采播：能够将自用电台、录音机卡座、CD播放器、MP3播放器、麦克风等节目实时采播实时压缩成高音质数据流存储到服务器，并可按要求同时转播到指定的广播终端，用于播放外接设备广播及广播通知等，能与电源时序器联动，实现在定时或实时采播任务中打开十六路电源时序器的任意一路或数路受控电源口； 9.结合网络报警主机接收报警信号，在服务器软件上预先设置报警模式，即可进行报警联动功能； 10.支持LED显示推送：以手动或自动的方式实时、定时发布文本信息； 11.支持同时监控≥5个视频终端的画面，支持对任意指定视频终端的视频录制、存储； 12.具备声光指示及报警模式：支持常规任务、特殊任务及报警任务以声光同步的方式输出。满足特殊教育等多种特殊场合使用。不同的任务可以指定不同的灯光； 13.具备自动增益功能：内置自主算法、自主技术的DSP处理模式，能自动识别和区分终端环境噪声和正常的广播内容，自动根据环境噪声自动增减广播增益。同时保证声音的清晰度和强度； | 1 | 套 |
| 3 | 调音台 | 1.≥12路独立话筒/线路输入，1组立体声输入，1组辅助返回输入；1路SD卡、蓝牙输入； 2.≥2路主输出，2路编组输出，2路辅助输出，1组立体声录音输出，1路监听输出； 3.带USB接口和操作界面，可直接播放WMA、MP3双格式音乐； 4.内置100种模式的数字效果器； 5.配置2×10点LED电平指示； 6.≥12路话筒输入独立48V幻象供电开关； 7.频率响应：20Hz～20kHz（+1dB）； 8.总谐波失真(1kHz)：≤1%； 9.线路输入增益：≥55dB； 10.话筒输入增益：≥68dB； 11.最大输入输出电平：≥14dB； 12.信噪比（A计权）：≥85dB； 13.▲产品安全性抗电测试耐压试验高压1.5kV(10mA)下冲击60s无损坏。（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件。） | 1 | 台 |
| 4 | IP音频采集器 | 1.将音频输入接口输入的音频编码为采样率48K的高品质音频流，并通过IP广播系统将音频流传送到指定的IP广播终端进行播放。实现的方式有三种:（1）在音频采集器上手动播放；（2）可以在SM28100上编辑任务，定时采集指定的音源，放给指定的区域；（3）在SM28100上手动播音，采集音源，播放给指定的区域； 2.带音乐播放模块，支持USB接口播放、SD卡接口播放、支持蓝牙连接播放、内置FM收音模块。支持MP3\WAV\WMA格式的音乐播放。支持实体控制按键，支持播放\暂停、上一曲\下一曲、循环、音源模式切换等功能操作。面板带双液晶显示屏，支持红外遥控功能，操作方便快捷； 3.面板带≥12个可定义的快捷键，可将采集的信号快速的放给指定的区域或全区； 4.面板带5段LED信号输出幅度实时指示灯，动态显示信号输出强度； 5.带四组立体声线路输入，每一路的音量单独可调；带两组扩展线路输出，可连接有源监听音箱和外扩功放。四组线路输入可任意选择进行音采集，也可以选择音乐播放模块的信号、话筒信号与线路输入进行混音； 6.带6路受控电源接口，1-4路分别与四组立体声线路输入对应；5-6路为任务扩展电源接口。有采集任务时，可外接其他扩展设备。 7.2路φ6.35话筒接口。每路均带48V幻象电源开关，每路的高低音调节、音量调节单独可控；其中话筒2带默音调节功能；话筒1输入在话筒插入或话筒上电时直接激活IP网络广播系统，实现全区讲话或语音广播； 8.支持远程固件升级，无需到终端本地升级； 9.2组信号输出，可连接有源监听音箱和外扩功放； 10.输入灵敏度：线路-10dB、话筒-35dB； 11.输出灵敏度：0dB±1dB； 12.输入阻抗：≥10KΩ； 13.频率响应：20Hz～20KHz（﹢1dB～﹣3dB）； 14.总谐波失真：≤0.5%； 15.▲受控电源接口≥6路。其中4路能分别与四组立体声线路输入对应；2路能在有采集任务时受控打开，外接其他扩展设备。（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件。） | 2 | 台 |
| 5 | 消防分区联动器 | 1.十六路报警信号输入（短路信号、DC24V可选），4路220V外部电源控制口； 2.网络接口通讯，通过软件可实现任意报警方式组合，可实现相邻区域报警（N±1）、全区报警、单区报警、任意指定某几区联动报警； 3.网络接口：RJ45。 | 1 | 台 |
| 6 | 本地寻呼话筒 | 1.换能方式:电容式； 2.指向性:心型指向； 3.频率响应:40Hz-18KHz； 4.输出阻抗:600Ω±30%； 5.MIC灵敏度：-39dB±3dB； 6.供电电压:DC12V(外置电源)或9V(层叠电池)。 | 1 | 只 |
| 7 | IP寻呼话筒 | 1.桌面话筒式设计，≥7英寸LCD液晶显示屏； 2.支持双向对讲功能：双向终端之间实现两两双向对讲；一键接收求助、对讲功能，实现快速连接； 3.支持免提通话和接收广播； 4.具有30个一键呼叫触控按钮； 5.支持一路本地线路输入，1路话筒输入，一路音频辅助输出； 6.网络接口：标准RJ45； 7.内置扬声器输出阻抗&功率：8Ω，5W； 8.频率响应：40Hz～20KHz（±3dB）； 9.信噪比：≥75dB； 10.采样率：8K～48KHz； 11.音频格式：Mp3； 12.总谐波失真：≤1%。 | 1 | 台 |
| 8 | IP监听音箱 | 1.专业一体化壁挂式设计，木质箱体，精致美观，安装方便； 2.内置2×15W立体声数字功率放大器。可接副箱； 3.内置6.5吋高品质全频扬声器（8Ω），语音清晰、自然，还原度极高； 4.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号； 5.支持远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度，方便工程维护和管理； 6.失真度：≤1%； 7.扬声器频率响应：170Hz-18KHz（±15%）； 8.灵敏度：93±3dB； 9.电压适应范围：165V～250V/50Hz。 | 1 | 套 |
| 9 | 电源管理器 | 1.16路电源输出，时序开关控制，顺序开启，反序关闭； 2.控制口：短路信号输入，可将时序开关外接，方便与其他系统联动； 3.单路最大电源电流：≥10A；16路电源总电流：≥40A； 4.硬件接口：RS232控制口×1；RS422数据接口×2。 | 1 | 台 |
| 10 | 移动端操作软件 | 1.移动分控软件是一款应用于移动控制的app控制软件，支持Android、鸿蒙、IOS系统； 2.有WiFi的地方就可以接入广播系统，进行广播，喊话，终端管理； 3.支持用户权限管理； 4.必须用户登录后才能使用，每个用户都可以通过IP广播系统软件设定权限，指定可以控制的终端。支持多个用户同时登录，高权限的用户打断低权限用户的任务； 5.支持终端状态实时查看； 6.用户登录移动分控软件后，可以实时查看所有权限内终端的播放状态和连接状态； 7.支持实时讲话； 8.用户登录移动分控软件后，可以任意对权限内指定的一个或多个终端进行播放； 9.支持节目点播； 10.用户登录后，可以点播服务器上的音乐到权限内任意一个或多个终端，进行播放； 11.支持文件上传； 12.用户可以把手机上的音乐上传到服务器，然后可以对权限内的指定终端进行点播。 | 1 | 套 |
| 11 | 广播控制平板 | 1.10.4英寸2K护眼全面屏； 2.四核处理器； 3.存储：8G+128GB； 4.内置≥7700mAH电池，配套平板保护套。 | 1 | 台 |
| 12 | IP音箱 | 一、主音箱参数： 1.专业一体化壁挂式设计，木质箱体； 2.话筒接口1路，话筒音量调节；线路输入1路，线路音量调节；线路输出1路，功率输出口1组； 3.内置2×15W（8欧姆）立体声数字功率放大器，可接附箱； 4.内置1路网络硬件音频解码模块；配套100V定压模块； 5.带信息推送功能，系统崩溃或网络瘫痪后，也可以自动执行任务，保证系统的平稳运行； 6.具备双色灯光同步指示功能，双色灯光指示输出接口,可实现声光同步输出,同步报警； 7.灵敏度：89dB±3dB；总谐波失真：≤1%； 8.单元规格：4寸宽频音扬声器、2寸高音扬声器； 9.工作电压：165V-250VAC；供电方式：本地220V供电； 二、副音箱 1.额定功率：≥15W； 2.额定阻抗：8Ω； 3.频率范围：不劣于100Hz-16KHz； 4.灵敏度：89dB±3dB； 5.单元规格：4寸宽频音扬声器*1.2寸高音扬声器*1； 三、100V定压模块 1.内置在网络解码音箱内，具有自动检测网络状态功能，一旦网络出现问题，音频信号自动切换到定压保障接口。配套听力考试保障主机，实现无缝对接功能，保障听力考试的顺利进行。 | 72 | 套 |
| 13 | 音箱开关 | IP、模拟音箱开关，86盒明盒安装，含布管、布线、底盒安装。 | 72 | 个 |
| 14 | 6W音箱 | 1.外壳采购ABS环保材质，壁挂/吸顶可选； 2.额定功率≥6W； 3.标准70-100V标准定压输入； 4.频率范围：120Hz-15KHz(±15%)； 5.灵敏度：88dB±3dB。 | 96 | 只 |
| 15 | 700W单通道定压功放 | 1.采用D类放大电路和谐振软开关电源设计； 2.RS485远程监控功放的工作模式、工作温度、输出电平、保护状态、工作电流等； 3.整机设计采用插槽式设计，支持选配插卡式网络模块； 4.频率响应：100Hz-16KHz±2dB(-5dB默认）；60Hz-16KHz±2dB(宽频)； 5.输出功率：≥700W； 6.额定输出电压：100V±5V； 7.信噪比：≥90dB（A计权）； 8.输入灵敏度：775mV±50mV； 9.总谐波失真：80Hz-16KHz≤2%；1KHz≤0.2%(1/10额定功率）； 10.有源功率因数校正（PFC），90～260VAC宽电压工作能力。 | 1 | 台 |
| 16 | 1100W单通道定压功放 | 1.采用D类放大电路和谐振软开关电源设计； 2.RS485远程监控功放的工作模式、工作温度、输出电平、保护状态、工作电流等； 3.整机设计采用插槽式设计，支持选配插卡式网络模块； 4.频率响应：100Hz-16KHz±2dB(-5dB默认）；60Hz-16KHz±2dB(宽频)。 5.输出功率：≥1100W； 6.额定输出电压：100V±5V； 7.信噪比：≥90dB（A计权）； 8.输入灵敏度：775mV±50mV； 9.总谐波失真：80Hz-16KHz≤2%；1KHz≤0.2%(1/10额定功率）； 10.有源功率因数校正（PFC），90～260VAC宽电压工作能力。 | 1 | 台 |
| 17 | 1600W单通道定压功放 | 1.采用D类放大电路和谐振软开关电源设计； 2.RS485远程监控功放的工作模式、工作温度、输出电平、保护状态、工作电流等； 3.整机设计采用插槽式设计，支持选配插卡式网络模块； 4.频率响应：100Hz-16KHz±2dB(-5dB默认）；60Hz-16KHz±2dB(宽频)； 5.输出功率：≥1600W； 6.额定输出电压：100V±5V； 7.信噪比：≥90dB（A计权）； 8.输入灵敏度：775mV±50mV； 9.总谐波失真：80Hz-16KHz≤2%；1KHz≤0.2%(1/10额定功率）； 10.有源功率因数校正（PFC），90～260VAC宽电压工作能力。 | 4 | 台 |
| 18 | 系统备份控制主机 | 1.设有1路话筒输入，高低音调，和话筒音量可以单独调整，设有可选+48V幻象电源，具有幻象电源开关； 2.设有4路线路输入，每路输入信号音量可以单独调整，同时具有总音量调节旋钮； 3.▲具有信号延迟，主动备份，延迟时间自主选择等功能，最长延迟时间不少于80秒；（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件。） 4.输出采用隔离的平衡信号进行超远距离传输，传输距离在1000米以上； 5.三路分区输出，输出有超强的带载能力，能够负载≥250个终端 6.信噪比：≥70dB； 7.交流供电范围：165V～250V/50Hz。 | 1 | 台 |
| 19 | IP终端 | 1.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，音频信号不低于16位CD音质，可远程调整音量和IP地址； 2.支持本地话筒和线路扩音功能，话筒、线路音量单独可调，支持默音功能； 3.支持24V信号和短路信号报警输入接口； 4.话筒输入、线路信号输入、线路信号输出接口均要≥1路； 5.支持优先级切换功能，可以自主选择网络信号优先或网络和本地信号混音输出； 6.支持USB播放U盘中音频文件； 7.支持四线制和三线制消防强切，内置24V强切电源； 8.带短路输出，可实现外部设备联动控制； 9.可选配信息推送功能，系统崩溃或网络瘫痪后，也可以自动执行任务，保证系统的平稳运行； 10.信噪比：≥80dB； 11.供电范围165V～250V/50Hz，支持外接≥10A用电设备。 | 2 | 台 |
| 20 | 前置放大器 | 1.具有≥5路话筒（MIC）输入，≥3路标准信号线路（AUX）输入，≥2路紧急线路（EMC）输入； 2.一路话筒支持最高优先、强行切入优先功能；此路话筒和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择； 3.紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 4.紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 5.每路输入支持高音和低音调节； 6.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮； 7.信噪比：≥85dB； 8.供电范围165V～250V/50Hz。 | 2 | 台 |
| 21 | 主备切换器 | 1.支持自动识别、自动切换4主4备模式和4主1备模式；主机备机故障自动检测、自动切换，切换时间≤0.2S； 2.设有紧急模式按钮，无缝对接切换主备功放； 3.电源控制口≥8路，具有485控制口，用于与广播管理系统主机连接； 4.可控通道组数≥4组，通道切换能力≥20A； 5.信号输入：0dBv/10KΩ； 6.供电AC180V-250V/50-60Hz/40A。 | 1 | 台 |
| 22 | 30W室外音柱 | 1.产品外壳主要采用铝质材料，网罩采用不锈钢钢网； 2.喇叭单元采用两分频设计； 3.标准70-100V标准定压输入； 4.额定功率≥30W； 5.频率响应：130Hz-18KHz(±10%）； 6.灵敏度：89dB±3dB； 7.最大声压级：104dB±1dB； 8.单元尺寸与数量不低于：中低音5吋×2，高音1吋×1。 | 4 | 台 |
| 23 | 40W室内音柱 | 1.室内音柱箱体采用优质中纤板，白色，配金属网罩； 2.额定功率≥40W； 3.标准70-100V标准定压输入； 4.频率范围：140Hz-20KHz（±10%）； 5.灵敏度：89dB±3dB； 6.单元尺寸与数量不低于：全频3吋×4。 | 10 | 台 |
| 24 | 60W室外防水音柱 | 1.产品外壳主要采用铝质材料，网罩采用不锈钢钢网； 2.喇叭单元采用两分频设计； 3.标准70-100V标准定压输入； 4.额定功率≥60W； 5.频率响应：130Hz-18KHz(±10%）； 6.灵敏度：89dB±3dB； 7.最大声压级：107dB±1dB； 8.单元尺寸与数量不低于：中低音5吋×4，高音1吋×1。 | 6 | 只 |
| 25 | 120W室外防水音柱 | 1.外壳采用铝合金材料，网罩面层喷涂防锈涂层，配套安装支架； 2.全天候设计，通过IP56防水等级认证； 3.扬声器单元尺寸与数量不低于：中低音6.5吋×3，高音1吋×1 4.额定功率：≥120W； 5.标准70-100V标准定压输入； 6.灵敏度：92dB±3dB； 7.频率响应：70Hz-19KHz（±15%）； 8.外形尺寸(W×D×H)：≤240×200×880mm±5mm。 | 8 | 只 |
| 26 | 80W数字功放 | 1.采用D类放大电路设计； 2.具有两路AUX输入，每路输入具有音量控制旋钮； 3.具有1路话筒输入，话筒音量单独可调，具有默音可调功能； 4.内置网络模块，实现网络解码功能； 5.优先级切换功能：可以自主选择网络优先或网络和本地信号混音输出； 6.具有1路录音输出； 7.RS485远程监控功放的工作模式、工作温度、输出电平、保护状态、工作电流等工作状态； 8.额定输出电压：100V； 9.具有总音量调整旋钮； 10.定压输出功率≥80W； 11.额定电源电压：AC220V/50Hz（±10%）。 | 1 | 台 |
| 27 | 250W数字功放 | 1.采用D类放大电路设计； 2.具有两路AUX输入，每路输入具有音量控制旋钮； 3.具有1路话筒输入，话筒音量单独可调，具有默音可调功能； 4.内置网络模块，实现网络解码功能。 5.优先级切换功能：可以自主选择网络优先或网络和本地信号混音输出； 6.具有1路录音输出； 7.RS485远程监控功放的工作模式、工作温度、输出电平、保护状态、工作电流等工作状态； 8.额定输出电压：100V； 9.具有总音量调整旋钮； 10.定压输出功率≥250W； 11.额定电源电压：AC220V/50Hz（±10%）。 | 3 | 台 |
| 28 | 500W数字功放 | 1.采用D类放大电路设计； 2.配套插卡式网络模块，成为IP网络功放，整机设计采用插槽式设计理念，即插即用； 3.输出功率≥500W（100V定压输出）； 4.频率响应：80Hz-16KHz±2dB； 5.信噪比：≥90dB（A计权）； 6.输入灵敏度：775mV±50mV； 7.总谐波失真：80Hz-16KHz≤1%； 8.电源：交流220V/50Hz±10%。 | 2 | 台 |
| 29 | 避雷器 | 1.用于广播系统的雷电保护、过压保护及漏电保护，雷击时自动切断输出； 2.1组接地线路接其它设备外壳，1组接地线路输出接大地，自动将雷电引入大地； 3.设有4组独立输入、输出通道，每组通道容量70—110V，20A； 4.1组报警输出0V（短路）。 | 1 | 台 |
| 30 | 手持无线话筒 | 1.接收机采用金属机箱，标准机架式安装； 2.采用天线分集式接收及数字导音，杂音锁定双重静音控制技术； 3.电流交流100-240V，支持AC电源环路输出； 4.载波频段:UHF530-690.000MHZ； 5.频率响应不低于60Hz-15500kHz； 6.指向性频响曲线不低于300-2000Hz； 7.最大声压级不低于109dB，失真≤0.5%； 8.发射器最大输出功率30mW（±2mW）； 9.天线接口采用50Ω/TNC，支持天线环路输出； 10.配套2只手持话筒，拾音头采用动圈式，采用AA电池供电，红外对频，支持自动关机。 | 3 | 套 |
| 31 | 头戴无线话筒 | 1.接收机采用金属机箱，标准机架式安装； 2.采用天线分集式接收及数字导音，杂音锁定双重静音控制技术； 3.电流交流100-240V，支持AC电源环路输出； 4.载波频段:UHF530-690.000MHZ； 5.频率响应不低于60Hz-15500kHz； 6.指向性频响曲线不低于300-2000Hz； 7.最大声压级不低于109dB，失真≤0.5%； 8.发射器最大输出功率30mW（±2mW）； 9.天线接口采用50Ω/TNC，支持天线环路输出； 10.配套2只头戴式咪头，拾音头采用电容式，采用AA电池供电，红外对频，支持自动关机。 | 1 | 套 |
| 32 | 天线分配器 | 1.能支持四台宽频多频道接收机共用一对天线，第二台分配器同时级联或宽频多频道接收机，简化天线装配工程； 2.分路器可提供4路12VDC电源输出，为4台无线接收机提供电源，简化机柜安装； 3.适用频宽范围：500MHz─850MHz； 4.输入截断点：+15dBm； 5.输出/输入增益：+1.0dB±1dB； 6.输出端隔离度：≥18dB在500MHz─850MHz； 7.输出/入阻抗：50Ω； 8.天线输出接头：TNC插座。 | 1 | 台 |
| 33 | 话筒天线 | 1.采用对数周期偶极振子阵列，能够在面向所需的覆盖区域时提供最佳接收效果。集成式放大器具有28档位增益设置，用于补偿同轴缆线的插入损失； 2.适应频率范围：500MHz─850MHz，天线阻抗：50Ω，驻波比：≤2.5：1，天线增益：3-5dB，增益范围：-9～+18。 | 1 | 对 |
| 34 | 双联操作台 | 1.钢制操作台，双联，钢板厚度≥0.8mm； 2.柜体尺寸≥1200宽900深750高； 3.桌面冷轧钢板； 4.固定托盘1个，键盘抽2个，冷轧钢板柜门； 5.操作台前后门均可打开，并配备散热孔，底部两侧均可走线。 | 1 | 套 |
| 35 | 控制机柜 | 1.42U标准网络机柜，尺寸：600*600*2000mm； 2.前面5mm钢化玻璃门，背板冷轧钢板1.2mm； 3.防护等级IP20，方孔条2.0mm，安装梁1.5mm； 4.重型脚轮可承载800KG； 5.含2支8位PDU，额定功率2500w，额定电流10A。 | 1 | 台 |
| 36 | 广播控制终端 | CPU：不低于Intel十二代i5，windos11操作系统，内存容量：不低于8GB，硬盘容量：不低于512G固态，显示器尺寸：不小于23英寸。 | 1 | 台 |
| 37 | 广播控制室空调 | 1.≥1.5P变频冷暖式壁挂空调； 2.制冷量≥3500W制热量≥4600W； 3.二级能效，适用面积12-18m2。 | 1 | 台 |
| 38 | 广播安装辅材 | 含施工所需安装辅材，电工胶布、转接头、接线端子、软管等。 | 1 | 项 |
| 39 | 广播施工集成 | 以点为单位平均核算安装调试费用，包括设备安装、设备调试等 | 182 | 点 |
| 40 | 室内六类双绞线 | 1.导体：23AWG，带宽达到250MHz； 2.芯线：8根芯线采用单股软铜线，每根芯线带有彩色绝缘层。 | 3 | 箱 |
| 41 | 六类成品跳线 | 六类4对非屏蔽2米RJ45-RJ45跳线，带宽≥250MHz。 | 15 | 根 |
| 42 | 理线架 | 1U19寸管槽式理线架，ABS。 | 2 | 个 |
| 43 | 水晶头 | 六类非屏蔽RJ45水晶头。 | 1 | 盒 |
| 44 | 室内广播线 | IP音箱电源线，RVV2*1.0mm²。 | 1500 | m |
| 45 | 室外广播线 | 室外广播音频线RVV2*1.5mm²。 | 300 | m |
| 46 | PVC线槽 | PVC20线槽、含施工。 | 200 | m |
| 二、安防监控系统 |  |  |  |  |
| 47 | 室内红外枪型摄像机 | 1.采用星光级低照度1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高； 2.最大可输出≥400万（2688×1520）@25fps； 3.支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输； 4.内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 5.支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情； 6.支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测； 7.支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁； 8.内置高效暖光和红外补光灯，最大红外监控距离60米，最大暖光监控距离30米； 9.▲设备具有精准搜索功能，开启后可检测分析画面中人体各类特征后形成结构化数据上传后端；（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件。） 10.支持最大支持512GMicroSD卡，内置麦克和扬声器； 11.支持DC12V/PoE供电方式； 12.支持IP67防护等级。 | 238 | 个 |
| 48 | 室外壁装支架 | 1.安装方式：壁装； 2.承重：≥1kg； 3.旋转角度：水平：0～360°,竖直：-60°～0°； 4.尺寸≥190.0*88.0*58.0mm； 5.采用铝合金材质，不易生锈。 | 238 | 个 |
| 49 | 火情监测摄像机 | 1.使用类型：观测型； 2.探测器类型：非制冷氧化钒焦平面探测器； 3.探测器像素：256×192； 4.光谱范围：8μm～14μm； 5.可见光传感器类型：1/2.7英寸CMOS； 6.最大分辨率：2336x1752； 7.最大补光距离：≥30m； 8.火点侦测距离（最远）：45m；周界防范距离（人）：35m（目标大小1.8mx0.5m）；周界防范距离（车）：105m（目标大小4mx1.4m）； 9.吸烟检测：支持；吸烟检测距离（最远）：5m； 10.打电话检测：支持；打电话检测距离（最远）：19.6m； 11.▲最小可分辨率温差（MRTD）检验：≤150mk；噪声等效温差（NETD）检验：≤8mk；（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件。） 12.网络接口：1个，RJ45网口，支持10M/100M网络数据；报警输入：1路；报警输出：1路；音频输入：1路；音频输出：1路；RS-485接口：1路； 13.供电方式：DC12V±20%/POE； 14.防护等级：IP67，防浪涌6KV、防静电6KV接触/8KV空气。 | 3 | 台 |
| 50 | 红外半球型摄像机 | 1.采用星光级低照度1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高； 2.最大可输出≥400万（2688×1520）@25fps； 3.支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输； 4.内置高效暖光和红外补光灯，最大红外监控距离50米，最大暖光监控距离20米； 5.内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 6.支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情； 7.支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测； 8.支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁； 9.设备支持自动防闪烁功能,开启该功能后,可以消除闪烁条纹； 10.支持ROI，SMARTH.264/H.265，AIH.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； 11.设备角落亮度均匀性（corners）≥85%，四边亮度均匀性（sides）≥90%； 12.支持最大支持512GMicroSD卡，内置麦克和扬声器； 13.支持DC12V/PoE供电方式； 14.支持IP67.IK10防护等级。 | 10 | 个 |
| 51 | 防油污摄像机 | 1.内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 2.采用高性能1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高； 3.默认输出≥400万(2688x1520)@25fps； 4.支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输； 5.内置高效红外补光灯，最大补光监控距离80米;内置暖光灯，最大补光监控距离30米； 6.支持ROI，SMARTH.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； 7.支持智能侦测：区域入侵，绊线入侵，快速移动（三项均支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，人脸检测，人数统计； 8.▲设备可对老鼠进行检测，当检测到老鼠时可触发报警；报警的最短持续时间和重复报警时间可设置；设备可对老鼠持续报警；（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件。） 9.设备可对垃圾桶未盖进行检测，当检测到垃圾桶未盖时可触发报警；报警的最短持续时间和重复报警时间可设置；设备可对未盖的垃圾桶持续报警； 10.支持报警2进2出，音频1进1出，485，BNC，电源返送，最大支持512GMicroSD卡； 11.支持DC12V/POE供电方式； 12.支持IP67防护等级。 | 16 | 个 |
| 52 | 壁装支架 | 1.安装方式：壁装； 2.承重：≥1kg； 3.旋转角度：水平：0～360°,竖直：-60°～0°； 4.尺寸≥180.6mm×72.6mm×77.4mm； 5.外壳材料：钣金。 | 102 | 个 |
| 53 | 室外星光枪型摄像机 | 1.采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高； 2.最大可输出400万(2560×1440)@25fps； 3.支持H.265编码，压缩比高，超低码流； 4.内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米； 5.支持ROI，SMARTH.264+/H.265+，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； 6.支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 7.支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，网络断开，IP冲突，音频异常侦测，非法访问； 8.内置MIC； 9.支持DC12V/POE供电方式； 10.支持IP67防护等级。 | 54 | 个 |
| 54 | 电梯专用摄像机 | 1.支持电瓶车入梯检测算法，可实现电瓶车入梯行为的检测及报警； 2.可通过浏览器配置电瓶车禁止入梯楼层，开启该功能后，当电瓶车在禁入楼层进入电梯时，将给出报警提示,默认布控楼层为1楼及地下楼层，已经在楼上的电瓶车可以正常入梯下楼； 3.▲可通过监控画面显示电梯运行速度和运行方向，当速度超过设定阈值时可进行联动抓拍、报警上传和辅助输出,速度阈值可配置；（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件。） 4.采用星光级低照度400万像素1/2.9英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高； 5.支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输； 6.内置高效暖光和红外补光灯，最大红外监控距离10米； 7.支持ROI，SMARTH.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； 8.支持报警1进1出（报警输出为干式报警，支持常开/常闭），音频1进1出，485，最大支持256GMicroSD卡，内置MIC，内置扬声器； 9.支持IP67/IK10防护等级； 10.支持DC12V/PoE供电方式，12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA，用于楼显传感器供电。 | 2 | 个 |
| 55 | 防爆摄像机 | 1.设备应采用不低于400万像素CMOS传感器，靶面尺寸不低于1/1.8英寸； 2.设备应内置高效红外补光灯，最大红外监控距离不低于40米； 3.设备应支持四种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人数统计、热度图； 4.设备应支持不低于1路10M/100M自适应以太网口； 5.设备应支持实时抓拍功能检验，可通过浏览器开启/关闭实时抓拍功能，开启该功能后，设备可对设定区域内的每一帧运动的人脸图像进行保存； 6.设备应支持一键布防功能检验，可通过浏览器或客户端软件开启/关闭一键布防功能，可开启/关闭全部声光报警功能，布防时间和关闭时间可设置； 7.设备应支持人员滞留报警功能检验，当设置区域内的人员滞留时间超过设定值时，浏览器设备应给出报警提示并联动录像和抓拍，滞留时间1-1800s可设置，灵敏度可设置； 8.设备应支持焦距预置位功能检验，可通过浏览器或客户端软件设置焦距预置位，调用焦距预置位可自动调节焦距到对设备应位置 9.设备应支持三轴旋转功能，可手动调节镜头水平旋转、垂直旋转和垂直方向以画面中心进行旋转； 10.设备应支持AFSA(Anti-flickerSelf-adaption)功能，可自动消除flick条纹； 11.设备应支持报警接口不低于3进2出，音频不低于1进1出，485不低于1路，最大支持不低于256GMicroSD卡，设备应支持DC12V/POE供电方式； 12.设备应支持不低于IP68.IK10防护等级； 13.设备防爆等级不低于ExdbⅡCT6Gb/ExtbⅢCT80℃Db。 | 1 | 个 |
| 56 | 球型摄像机 | 1.内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 2.全景支持AR标签； 3.支持视频结构化功能：支持机动车抓拍、机动车属性提取，支持非机动车抓拍、非机动车属性提取，支持人体抓拍、人体属性提取，支持人脸抓拍、人脸属性提取； 4.支持人脸检测；支持人脸优选抓拍；支持人脸增强；支持人脸属性提取；支持6种属性8种表情；支持多种人脸抠图方案设置； 5.支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持人车分类报警；支持自动跟踪； 6.设备具备全景、细节两个通道且都支持远程转动调节位置，灵活布控； 7.全景通道可输出2个镜头无缝拼接的全景图像，纵向拼接偏差像素≤4个像素点；全景通道水平视场角≥200°；全景通道可垂直旋转,旋转范围≥12°； 8.细节相机支持25倍光学变倍，16倍数字变倍； 9.全景采用双200万像素1/1.8英寸CMOS传感器；细节采用400万像素1/1.8英寸CMOS传感器； 10.支持H.265编码，实现超低码流传输； 11.全景相机内置30米白光灯补光，采用暖色调和柔化处理，有效降低炫目程度；细节相机内置白光灯和红外灯，红外可达200米，采用倍率与补光灯功率匹配算法，补光效果更均匀； 12.支持1路音频输入和1路音频输出；内置7路报警输入和2路报警输出，支持报警联动功能； 13.内置喇叭可随设备的转动进行水平，垂直不同方向的定向播放；喇叭支持水平0～360°,垂直-30～90°旋转； 14.支持IP67防护等级，8000V防雷、防浪涌和防突波保护； 15.支持DC36V±25%宽电压输入。 | 16 | 个 |
| 57 | 球机壁装支架 | 安装方式：壁装；承重：9.0kg；外观颜色：白色。 | 14 | 个 |
| 58 | 防人员拥挤摄像机 | 1.内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 2.支持三种智能资源切换：通用行为分析、人数统计、异常行为分析； 3.支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，离岗检测； 4.可检测在设定区域内是否有人员拥挤，报警类型可设置为自适应或自定义；可设置灵敏度；当超过设置的最短持续时间时，可触发报警;报警类型设置为自定义后，可添加拥堵等级； 5.支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁； 6.采用星光级低照度1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高； 7.最大可输出400万（2688×1520）@25fps； 8.支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输； 9.内置高效暖光和红外补光灯，最大红外监控距离60米，最大暖光监控距离30米； 10.支持报警2进2出，音频1进1出，485，最大支持512GMicroSD卡； 11.▲设备内置≥2个麦克风，≥1个扬声器；（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件。） 12.支持DC12V/POE供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA，方便工程安装； 13.支持IP67防护等级。 | 32 | 个 |
| 59 | 结构化球型摄像机 | 1.像素：全景：800万；细节：800万； 2.设备内置两个图像采集模块，且两个CMOS靶面尺寸应均不小于1/1.2英寸； 3.最大分辨率：全景3840×2160细节3840×2160； 4.全景摄像机具有4个暖光灯，细节摄像机具备6个混光灯，每个补光灯均包含红外补光模块和白光补光模块，设备支持混合补光，可单独开启红外灯和白光灯； 5.补光类型：全景：白光；细节：柔光； 6.设备应支持雨刷功能； 7.镜头焦距：全景4mm细节：12mm～60mm； 8.▲设备可输出全景画面和细节画面，所有摄像机可通过浏览器设置云台转动位置；（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件。） 9.镜头光圈：全景F1.0细节F1.6； 10.视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图机动车属性（车牌，车牌颜色，车辆类型，车身颜色，车标，车系/年款，遮阳板，安全带，抽烟，打电话，车内饰品，年检标志）非机动车属性（类型，车身颜色，骑车人数，上衣类型，上衣颜色，帽子）人体属性（上衣类型，下衣类型，上衣颜色，下衣颜色，背包，帽子，性别，雨伞）人脸属性（性别，年龄，表情，戴眼镜，戴口罩，胡子）； 11.周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持多种规则触发后联动细节相机定位、跟踪； 12.人脸识别：支持人脸检测；支持人脸轨迹框；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，质量优先三种抓拍策略；支持添加5个人脸库；支持单个以及批量人员注册；支持人脸识别相似度设置；支持1万人脸底库的人脸比对； 13.网络接口：1个；音频输入：1路；音频输出：1路；报警输入：2路，开关量输入(0～5VDC)；报警输出：1路； 14.防护等级：IP67;TVS8000V防雷、防浪涌和防突波保护。 | 1 | 台 |
| 60 | 全景高空摄像机 | 1.内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 2.全景支持绊线入侵，区域入侵，支持人车分类； 3.细节支持周界防范、视频结构化、人脸检测； 4.采用8个高性能200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高； 5.最大单路可输出1600万(8192×1800)@25fps； 6.视场角：全景：水平：360°；垂直：103°球机：水平：3.5°～58°垂直：2°～35°对角：2°～64°； 7.镜头焦距：全景：2.8mm；球机：5.3mm～134mm； 8.支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输； 9.球机内置高效红外补光灯，最大红外监控距离100米； 10.支持报警3进2出，音频2进1出，BNC，RS485，最大支持512GMicroSD卡； 11.支持IP67防护等级； 12.支持AR全景展示，可添加各类AR标签； 13.支持枪球联动。 | 1 | 个 |
| 61 | 监控施工集成 | 以点为单位平均核算点位安装调试费用，包括设备安装、设备调试、链路测试、信号测试、线缆打标、摄像机OSD命名、平台规划等。 | 375 | 点 |
| 62 | 单机芯（左） | 1.机箱采用国标304不锈钢材质，机箱厚度1.2mm； 2.标配8对红外检测，标配读卡板； 3.采用直流无刷电机； 4.支持开门超时自动复位功能； 5.支持声光报警提示，支持音量调节； 6.通道尺寸亚克力支持：600mm-1100mm；不锈钢支持：600mm-1500mm； 7.平均无故障使用次数（MCBF）大于等于300万次； 8.支持消防应急常开功能；支持报警信号输出功能； 9.支持机械防夹、红外防夹功能； 10.支持防冲撞功能； 11.支持四种安全等级设置，适用不同安全级别的场景； 12.支持九种通行模式组合：授权通行、禁止通行、自由通行等组合； 13.支持开关门速度调节；支持通行时间设置；支持延时关闸时间设置； 14.支持二次开启功能，人员在通道内可以授权； 15.支持出入口记忆功能，可以连续授权过人。 | 1 | 台 |
| 63 | 中间机芯（中） | 1.机箱采用国标304不锈钢材质，机箱厚度1.2mm； 2.标配8对红外检测，标配读卡板； 3.采用直流无刷电机； 4.支持开门超时自动复位功能； 5.支持声光报警提示，支持音量调节； 6.通道尺寸亚克力支持：600mm-1100mm；不锈钢支持：600mm-1500mm； 7.平均无故障使用次数（MCBF）大于等于300万次； 8.支持消防应急常开功能；支持报警信号输出功能； 9.支持机械防夹、红外防夹功能； 10.支持防冲撞功能； 11.支持四种安全等级设置，适用不同安全级别的场景； 12.支持九种通行模式组合：授权通行、禁止通行、自由通行等组合； 13.支持开关门速度调节；支持通行时间设置；支持延时关闸时间设置； 14.支持二次开启功能，人员在通道内可以授权； 15.支持出入口记忆功能，可以连续授权过人。 | 3 | 台 |
| 64 | 单机芯（右） | 1.机箱采用国标304不锈钢材质，机箱厚度1.2mm； 2.标配8对红外检测，标配读卡板； 3.采用直流无刷电机； 4.支持开门超时自动复位功能； 5.支持声光报警提示，支持音量调节； 6.通道尺寸亚克力支持：600mm-1100mm；不锈钢支持：600mm-1500mm； 7.平均无故障使用次数（MCBF）大于等于300万次； 8.支持消防应急常开功能；支持报警信号输出功能； 9.支持机械防夹、红外防夹功能； 10.支持防冲撞功能； 11.支持四种安全等级设置，适用不同安全级别的场景； 12.支持九种通行模式组合：授权通行、禁止通行、自由通行等组合； 13.支持开关门速度调节；支持通行时间设置；支持延时关闸时间设置； 14.支持二次开启功能，人员在通道内可以授权； 15.支持出入口记忆功能，可以连续授权过人。 | 1 | 台 |
| 65 | 不锈钢摆臂 | 外观颜色：304不锈钢，摆臂弯管直径≥25mm，摆臂立柱直径≥38mm；安装方式：闸机安装。 | 8 | 组 |
| 66 | 人脸识别一体机 | 1.设备应采用8英寸IPS触摸显示屏，支持多点触控，屏幕分辨率应为1280×800，屏幕流明度应≥600cd/m²； 2.采用200万CMOS双目摄像头； 3.采用红外补光，在暗光或无光环境下也能识别，可有效降低环境光污染； 4.支持5万个用户(最大支持不超过50个管理员)、5万张人脸、5万个密码、10万张卡、30万条记录； 5.支持人脸、IC、CPU卡、密码、二维码（支持2.2cm*2.2cm～5cm*5cm大小且内容小于128字节的二维码）等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式； 6.基于深度人脸识别算法，精准定位目标人脸360个以上关键点位置； 7.人脸验证准确率99.9%，1：N比对时间0.2s/人，可实现无感通行； 8.支持面部识别距离0.3m-3.0m；适应0.9m～2.4m身高范围(镜头安装高度1.4米)； 9.支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假； 10.支持胁迫报警、防拆报警、闯入报警、门超时报警、非法超次报警； 11.设备应支持至少5段视频的播放；视频应支持上分屏播放或下分屏播放可配置；视频应能配置开始播放时间及结束播放时间；视频应支持原比例播放和全屏播放两种模式可配置；视频应支持多段循环播放； 12.支持多人识别，最多可6人同时人脸识别； 13.支持IP65防护等级。 | 8 | 台 |
| 67 | 人行出入口系统集成 | 人形道闸设备固定，设备安装及调试。 | 1 | 项 |
| 68 | 车牌识别主机 | 1.采用高性能AI处理器，算法处理能力更强； 2.支持全天候检测抓拍机动车、非机动车，可识别机动车车型、车标、车系、车身颜色等全结构化特征。支持纯视频混进混出，实现快速安装部署； 3.支持车辆子品牌识别功能，可识别数量不少于3500种；支持车辆车标识别功能，可识别数量不少于250种； 4.集相机、LCD显示屏于一体，单网口配置，简化施工； 5.集成LCD显示屏，用户可自由配置显示内容，支持二维码显示，支持屏幕坏点检测，且屏幕亮度可自适应调节；显示屏尺寸：21.5寸； 6.补光灯数量：3颗(上部)+8颗(下部)（暖光灯，亮度可调）； 7.传感器类型：1/1.8英寸CMOS； 8.图像分辨率：2688×1520（不包含OSD黑边）； 9.视频压缩标准：H.265;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG； 10.除雾功能：支持自动除雾； 11.镜头类型：电动变焦； 12.镜头焦距：3.6mm～11mm； 13.支持接入车辆道闸，实时展示工作状态，运行次数，异常显示，并保存相关日志，可向第三方推送。支持对抓拍的车辆进行车牌、车身、主副驾驶人脸抠图，并对应生成小图，人脸抠图支持叠加到主画面。 | 3 | 台 |
| 69 | 车辆道闸 | 1.杆件类型：直杆； 2.支持杆长：≥3.5米； 3.支持道闸起落杆无极调速，可以实现快速起杆、慢速落杆，最快抬杆速度为0.6s； 4.电机类型：直流无刷； 5.防砸功能：支持，线圈防砸，雷达防砸； 6.遇阻反弹：支持； 7.断电手摇：支持（通过手动推四连杆）； 8.远程遥控：支持遥控器远程开关，最大距离50m（空旷无干扰）； 9.防护等级：IP54。 | 3 | 台 |
| 70 | 道闸配杆 | 1.外壳材料：铝合金； 2.产品尺寸：≥4000.0mm×100.0mm×45.0mm（长×宽×高）。 | 3 | 根 |
| 71 | 防砸雷达 | 1.发射频率：77GHz～81GHz； 2.检测区域：0.3～6m（可调）； 3.防砸区域：0～2m（可调）； 4.检测目标：人、车； 5.在线调试：支持（串口、APP通过wifi进行调试）； 6.升级功能：支持（串口、APP通过wifi在线升级）。 | 3 | 个 |
| 72 | 雷达电源 | 供电电压：2AC100V～240V。 | 3 | 个 |
| 73 | 车行出入口系统集成 | 车行道闸安全岛浇筑，设备固定，设备安装及调试。 | 1 | 项 |
| 74 | 张力电子围栏 | 1.张力围栏4线制，单防区40米，包含围栏主机、控制杆、附件包、蓄电池等； 2.张力主机应具有≥3.5英寸显示屏，能显示防区地址、围栏线制、警戒张力值、松弛拉紧报警值、通讯状态、报警状态、电源状态、故障报警、防拆报警、蓄电池报警等信息。 3.警戒张力值支持自动调整，20s内自动收紧张力索至正常警戒张立值范围内 4.张力主机掉电再上电后，应能维持掉电前工作状态，无需再进行参数设置。 5.电子围栏软件：远程布防撤防功能； 6.智能控制终端：≥4.3英寸业绩显示屏；可以通过RS485总线或TCP/IP远程操作防区布防与撤防； 7.支持存储各种工作数据及报警信息，可以根据时间、设备类型、防区信息等条件进行报警记录查询 8.防护围栏：含金属支架、金属防阻线及连接件、围栏支架与墙体衔接的配套件。 | 23 | 防区 |
| 75 | 升降柱 | 1.柱体材料304不锈钢； 2.地基盒整体电泳+喷塑处理，防腐防锈； 3.运行时间≤3s； 4.柱体直径φ219.0mm（±1mm）； 5.升起高度600.0mm（±1mm）； 6.通过压力50T货柜车； 7.警示装置环绕式LED警示灯+5CM反光带； 8.驱动方式一体式电动液压驱动系统； 9.升降控制通过控制柜控制柱体的上升和下降； 10.升降提示升降过程指示灯闪烁，下降到底灯灭，上升到位灯常亮； 11.应急控制断电情况下，通过蓄电池供电操作应急按钮控制柱体下降； 12.防护等级IP68。 | 5 | 根 |
| 76 | 升降柱控制器 | 1.遥控频率433.92MHz； 2.控制方式手控盒操作、遥控器遥控； 3.运行时间1s～10s可调； 4.通道数单通道； 5.控制数量最多支持接入6根升降柱； 6.手动按键控制可通过手控盒按键控制升降柱的上升、下降； 7.无线遥控控制可通过无线遥控器控制升降柱的上升、下降； 8.应急控制内置蓄电池，支持断电操作应急按钮控制升降柱下降； 9.保护功能预留安全保护接口，可接入红外、地感、雷达等保护信号，实现防撞防顶车功能。 | 1 | 台 |
| 77 | 电子围栏系统集成 | 电子围栏设备固定，合金线缆敷设，设备安装及调试。 | 23 | 套 |
| 78 | 升降柱施工集成 | 升降柱开挖，布线、安装集成及道路恢复。 | 5 | 套 |
| 79 | 访客机 | 1.采用金属材质成型，外观精美、高端整洁； 2.采用Windows10系统，安全稳定； 3.主屏：采用15.6英寸触摸显示屏，分辨率1920(H)*1080(V)；辅屏：采用11.6英寸显示屏，分辨率1366(H)*768(V)； 4.采用200万高清单目摄像头；摄像头角度可调，可适应不同身高访客登记； 5.支持发卡功能； 6.支持脱机运行，事件记录存储功能； 7.支持身份证、二维码、IC卡等多种签离方式； 8.支持图片、视频广告播放功能； 9.支持语音提示功能； 10.支持访客信息打印功能； 11.支持双网口网络通信； 12.支持2路USB2.0、2路RJ45。 | 1 | 台 |
| 80 | 人脸采集摄像机 | 1/2.8英寸CMOS传感器，最大支持1080P30fps视频输出，对角视场角127.6°。 | 1 | 台 |
| 81 | 网络硬盘录像机 | 1.硬盘接口：≥24个SATA，单盘最大20T； 2.最多支持：≥128路网络摄像机接入； 3.人脸库容量：最大40个人脸库，30万张图片，总容量≥48G。每个人脸信息包括：姓名、性别、生日、国家、省份、城市、证件类型、证件编号； 4.报警输入：≥32路；报警输出：≥16路； 5.前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、视频结构化（人、车、非机动车）、周界防范、SMD、立体行为分析、人群分布、人数统计、工装检测、车牌识别、热度图； 6.后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、视频结构化（人、车、非机动车）、周界防范、SMD、车牌比对； 7.音频输入：≥1路，RCA输入口；音频输出：≥2路，RCA输出口； 8.HDMI接口：≥4个；VGA接口：≥2个； 9.网络接口：≥4个RJ45接口为10M/100M/1000M/2500M自适应以太网接口；设备网络的上行带宽和下行带宽不小于1280Mbps； 10.人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：同源模式：≥8路，单路同时最多检测12张人脸异源模式：≥5路，单路同时最多检测12张人脸； 11.人脸检测前智能性能（路数）：≥64路； 12.人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：同源模式：1.前端人脸检测+后端人脸比对支持32路图片流，最多同时处理32张/秒人脸；2.后端人脸检测+后端人脸比对支持8路视频流，最多同时处理16张/秒人脸异源模式：1.前端人脸检测+后端人脸比对支持16路图片流，最多同时处理16张/秒人脸；2.后端人脸检测+后端人脸比对支持5路视频流，最多同时处理10张/秒人脸； 13.人脸识别前智能性能（路数）：≥64路； 14.结构化后智能性能（1080P）（路数）：≥8路； 15.结构化前智能性能（路数）：≥64路。 | 3 | 台 |
| 82 | 10TB监控硬盘 | 单盘容量：10TB；硬盘接口：SATA；转速：7200RPM；缓存：512MB | 72 | 块 |
| 83 | 视频管理平台 | 1.软硬一体化部署，插电可用，7*24小时稳定运行； 2.集成基础管理、视频、门禁、可视对讲、停车、访客、人员布控、报警管理、梯控、巡更、园区卡口、动环等业务系统； 3.单台支持视频1100路、门禁及门口机共256路、室内机3000路、停车10进10出、园区卡口20路，内含永久授权； 4.平台支持多终端（C/S客户端、移动APP、WEB）运行使用； 5.▲支持全数据加密存储,数据库文件只能在本机读取；（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件。） 6.智能应用集成，支持雷达监控移动物体、热成像预览实时测温、高空抛物实时视频预览目标轨迹检测、离岗检测等各类智能报警应用； 7.部署运维监管，基础业务模块自动部署安装，个性化业务模块根据实际场景自定义选择安装； 8.处理器:IntelXeonE3-1225V5CPU支持最大TDP功耗75W； 9.支持最大TDP功耗75W.； 10.芯片组:IntelC236chipset； 11.内存：DDR4内存条-8GB-VLP-ECC-UDIMM*4； 12.存储：机械硬盘-2TB-256MB-7200RPM-3.5英寸-SATA接口-标准盘（2TD100）*2，规格：2*2T；前置4盘位,可支持4个3.5英寸SATA硬盘； 13.配置SASHBA卡时，可支持SAS硬盘；内置主板支持2个M.2SATA接口； 14.操作系统CentOS7.7。 | 1 | 个 |
| 84 | 校时服务器 | 1.OLED显示1U标准机架设备； 2.WEB管理断电守时，支持GPS+北斗。 | 1 | 台 |
| 85 | 人脸比对服务器 | 1.主处理器：工业级嵌入式微控制器； 2.操作系统：嵌入式Linux操作系统； 3.接入路数：128路； 4.硬盘接口：8个，SATA3.0，单盘最大16TB； 5.网络接口：4个RJ-45，10/100/1000Mbps自适应以太网口（千兆电口）； 6.视频输出：1路VGA输出，4路HDMI输出，其中VGA1和HDMI1同源输出支持4K显示； 7.人脸检测：1.支持24路200万或16路400万分辨率视频流分析；2.属性：支持6种属性，性别，年龄段（6个），眼镜，表情（8种），口罩，胡子； 8.人脸库容量：1.样本库最大50个，50万张图片，单库最大50万张图片2.路人库最大5个，50万张图片，单库最大50万张图片人脸库样本库容量、条数共享； 9.▲最大支持24路视频流同时接入，并实时人脸检测、录像、抓图、报警和日志记录，可检出两眼瞳距大于9像素点的人脸图片；最大支持24路视频流实时人脸比对，最大支持120张/秒的图片流实时人脸比对；（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件。） 10.支持选择1个算法包导入或多个算法包批量导入、更新、删除。导入的算法与智能引擎可动态绑定，可开启对应算法。当智能引擎发生异常，可动态切换绑定智能引擎恢复算法执行。支持展示已添加算法版本、有效期、已添加的算法包数量和算发包总数；单个智能引擎可虚拟化成8个虚拟引擎，每个虚拟引擎可独立加载模型进行分析； 11.视频结构化：1.支持24路200万或16路400万分辨率视频流分析；2.目标类型：人体：性别；年龄；袖长；上装颜色；下装类型；下装颜色；包；雨伞；雨披；帽子；发型；朝向；抱小孩；口罩；机动车：车型；车色；车标；车牌颜色；车内饰品；打电话；安全带；非机动车：车型；车色；车上人数；包；袖长；上装颜色；帽子；发型；雨伞；雨披；口罩；3.支持属性合规报警；支持符合和不符合筛选属性条件报警； 12.通用行为分析：1.支持24路200万或16路400万分辨率视频流分析；2.规则：绊线入侵；区域入侵；人员聚集；停车检测；徘徊检测； 13.人数统计：配套前端摄像机，支持绊线人数统计；区域人数统计；排队人数统计；拥堵检测； | 1 | 个 |
| 86 | 人脸服务器硬盘 | 单盘容量：4TB；硬盘接口：SATA；转速：7200RPM；缓存：256MB | 1 | 块 |
| 87 | 单路解码器 | 1.操作系统:嵌入式LINUX； 2.主处理器:高性能嵌入式处理器； 3.视频输出路数:1路； 4.解码能力:支持1路3200W@25fps/3路1200W@15fps/4路800W@30fps/6路600W@25fps/8路500W@25fps/9路400W@25fps/10路300W@30fps/16路1080P@30fps/64路1@30fps同时解码； 5.支持MPEG4.MPEG2.H.264.MJPEG、H.265.SVAC等视频格式； 6.视频输出接口:VGA,HDMI输出； 7.音频输出/输入路数:1路/1路； 8.支持64个通道同时解码； 9.支持开窗功能，最大支持64路开窗； 10.支持电视墙默认底色设置，支持高清底图显示； 11.支持在大屏上叠加OSD文字信息，支持位置，字体大小等自定义设置； 12.音频输出:1路HDMI音频输出； 13.RS485接口:1个485接口； 14.USB接口:2个USB2.0接口； 15.网络接口:1个RJ4510/100/1000M自适应以太网接口。 | 1 | 台 |
| 88 | 4路解码器 | 1.支持2路HDMI信号输入接口； 2.支持4路HDMI信号输出接口； 3.支持1个3.5mm口音频输出； 4.支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码； 5.支持QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/720p/1080p/3MP/5MP/6MP/8MP/12MP/32MP视频解码； 6.支持通过串口控制屏幕开关； 7.4个HDMI输出口可支持同时输出分辨率为3840×2160，60Hz的视频图像； 8.支持单屏1/4/6/8/9/16/25/36分割，支持M×N自由分割； 9.▲支持输出口资源复制借用，使每个输出口同时实现36路1920×1080、30帧/秒的视频画面分割显示；（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件。） 10.支持预案轮巡；支持底色选择； 11.支持设置指定电脑允许的接管范围和窗口，除此之外的电脑内容不予以显示； 12.支持1个10M/100M/1000M自适应以太网接口。 | 1 | 块 |
| 89 | 55寸液晶监视器 | 1.面板尺寸：55英寸； 2.亮度：380cd/m²； 3.安装方式：底座、壁挂； 4.信号输出标配：Coaxial×1.Earphone×1.内置喇叭×2； 5.信号输入标配：HDMI2.0×3.USB2.0×1.AV×1.Component×1； 6.支持的分辨率：3840×2160。 | 5 | 台 |
| 90 | UPS主机 | 1.UPS主机要求为：单进单出，双变换纯在线式，功率6kVA； 2输入功率因数：100%非线性负载：≥0.99，50%非线性负载：≥0.97，30%非线性负载：≥0.94； 3.输入频率应支持50Hz/60Hz； 4.输出电压范围：L-N：220Vac≤1％；市电正常，自动同步跟踪；市电失败，本机50/60Hz±0.2％； 6.输出波形失真度：100%阻性负载≤2%100%非线性负载≤5%； 7.整机UPS效率：100%阻性负载：≥94%；50%阻性负载：≥92%；30%阻性负载：≥90%； 8.报警功能：具备电池低压、市电异常、UPS故障、输出过载、输出短路报警功能； 9.保护功能：具备电池欠压、过载、短路、过温、保护功能。 | 1 | 台 |
| 91 | 蓄电池 | 1.名称:免维护铅酸蓄电池； 2.型号:12V65AH，25℃。 | 16 | 节 |
| 92 | 电池柜 | 颜色：黑色；16节电池一组。 | 1 | 套 |
| 93 | 监控控制终端 | CPU：不低于Intel十二代i5，windos11操作系统，内存容量：不低于8GB，硬盘容量：不低于512G固态，显示器尺寸：不小于23英寸。 | 1 | 台 |
| 94 | 监控控制室空调 | 1.1.5P变频冷暖式壁挂空调； 2.制冷量≥3500W制热量≥4600W； 3.二级能效，适用面积12-18m2。 | 1 | 台 |
| 95 | 室内六类双绞线 | 1.导体：23AWG，带宽达到250MHz； 2.芯线：8根芯线采用单股软铜线，每根芯线带有彩色绝缘层。 | 5 | 箱 |
| 96 | 水晶头 | 六类非屏蔽RJ45水晶头。 | 1 | 盒 |
| 97 | 室内摄像机电源线 | 室内摄像机电源线，RVV2*1.0mm²。 | 300 | m |
| 98 | 室外摄像机电源线 | 室外摄像机电源线RVV2*1.5mm²。 | 600 | m |
| 99 | 4芯室外单模光缆 | 1.类型：单模室外中心束管式光缆9/125OS2； 2.芯数：4芯，每芯带有彩色编码护套； 3.中心束管式结构：全截面阻水结构，平行钢丝加强，确保良好的阻水防潮性能； 4.护套：PE护套具有很好的抗紫外线辐射性能及耐环境应力开裂性能，套管内填充特种油膏，对光纤进行关键性保护。 | 300 | m |
| 100 | 4口光纤盒 | 4口LC光纤配线架，含耦合器，尾纤等。 | 8 | 个 |
| 101 | 24口POE交换机 | 1.24个10/100/1000M自适应电口，4个1G/10GSFP+光口； 2.交换容量≥672Gbps/6.72Tbps包转发率≥171Mpps/260Mpps； 3.多种网络安全策略，实时监测，保证网络持续健壮性； 4.完善的QoS策略，实现网络资源灵活分配，速率稳定不拥堵； 5.智能调速，自动休眠，节能且降耗。 | 2 | 台 |
| 102 | 单模光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块。 | 4 | 个 |
| 103 | 室外防水箱 | 室外防水箱，立杆安装，含插排。 | 8 | 个 |
| 104 | 室外监控立杆 | 2.0mm镀锌钢管，高度2.5m-4m可定制，标准防锈处理和防雷接地。 | 16 | 根 |
| 三、LED屏 |  |  |  |  |
| 105 | P2.5 LED屏 | 1.物理点间距：2.5mm，像素密度：160000点/㎡，屏体显示净面积：6.08m*2.88m=17.51㎡。 2.封装：≤SMD2121，铜支架，铜线封装，屏体模组表面做GOB透明封胶； 3.白平衡亮度：≥800cd/㎡，刷新频率：≥3840Hz，恒流驱动1/32扫描，色温：3000K—9000K连续可调，拍摄无横纹现象；均匀度≥97%，对比度≥4000:1，色度均匀性（X,Y)±0.003，换帧频率≥60Hz，任意相邻像素间平整度≤0.01mm；模组拼缝间隙≤0.05mm，维护方式：完全前维护，显示屏专用3C开关电源； 4.交直流电源线使用不低于国标GB/T5023-2008线材；模组之间的连接线如采用扁平带线，则该线中每根信号线使用不低于7×0.10mm镀锡铜线； 5.灰度等级：红、绿、蓝≥14bits，平均功耗≤300W/㎡，最大功耗≤720W/㎡。 | 17.51 | ㎡ |
| 106 | 压铸铝箱体 | 采用高精密CNC数控机床加工一次成型压铸铝箱体，前维护方式，结构稳固强度高，韧性强不易变形，超薄设计，不带风扇自然散热。 | 17.51 | ㎡ |
| 107 | LED视频主控卡 | 主控卡：灰度等级16384级，含逐点校正、亮度自动调节功能；可多机级联统一控制；支持双网线热备份功能，双网口输出。 | 3 | 张 |
| 108 | LED视频接收卡 | 接收卡：支持10bit高清视频源的播放、16bit亮度色度矫正；开屏渐亮保护，可实现配置文件回读、程序复制、温度监控、网线通讯状态检测、供电电压检测、高灰度高刷新率；可实现通用或自带电流增益恒流驱动芯片控制。 | 60 | 张 |
| 109 | LED屏控制软件 | 显示屏专用控制软件,可对节目进行编辑、播放，支持节目窗口任意分区播出视频，图片，文字，动画等，支持窗口任意层叠，支持多节目页播放，支持AVI、Targa、WMF、MPEG、BMP、JEPG等多种文件格式显示，支持创建中文信息。 | 1 | 套 |
| 110 | 钢架结构及装饰包边 | 拉丝不锈钢包边及装饰，包边颜色现场指定；宽度包边不小于10㎝，高度包边不小于6㎝，成型包边，两侧不锈钢开孔，音柱嵌入式外框采用不小于40*40mm国标热镀锌方通，保证牢固度，不变形，安装结构满足现场实际使用情况。 | 17.51 | ㎡ |
| 111 | LED大屏控制终端 | CPU：不低于Intel十二代i5，内存容量：不低于8GB，硬盘容量：不低于256G+1TB，显卡类型：独立显卡，显存容量不低于2GB，显示器尺寸：不小于21.5英寸，显示器分辨率：不低于1920x1080，有线网卡：1000Mbps以太网卡视频接口：VGA，DVI-D/HDMI。 | 1 | 台 |
| 112 | 视频拼接处理器 | - 支持多路输入接口，包括2路HDMI1.3，1路DVI，1路选配3G-SDI； 2.支持6路网口输出，最大带载390万像素，最大宽度10240像素，最大高度8192像素； 3.支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能，支持画面一键全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式； 4.支持输入源一键切换，支持DVI、HDMI的输入分辨率预设及自定义调节； 5.支持支持HDMI伴随音频输入，支持3.5mm音频独立输入输出； 6.支持创建10个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。 | 1 | 台 |
| 113 | PLC智能配电箱 | PLC控制方式，功率≥20KW,含智能配电柜控制器、交流接触器、空开插座、空开、开关电源等，具有过流，过压，欠压，短路，温度，时间等保护功能，在控制电脑端可实现开关配电箱电源，并可实现远程开关电功能。 | 1 | 套 |
| 114 | LED音响系统 | 含一台功放，两只室外防水音柱，音柱功率40W。 | 1 | 套 |
| 115 | LED大屏机柜 | 1.22U标准网络机柜，尺寸：600*600*1200mm，含PDU。 | 1 | 套 |
| 116 | LED大屏线材及布线 | 含显示屏所需通讯网线，供电电源线、音响线等线材及布设；PVC线管等线材，走桥架穿管，强弱电分开。 | 1 | 项 |
| 117 | LED屏安装调试施工 | 大屏控制线、固定五金件、扎带、电工胶布、标签、管材、工具损耗、预埋件等,安装连接好所有的设备并调试合格，培训学校教师独立使用。 | 1 | 项 |
| 四、多媒体系统 |  |  |  |  |
| 118 | 86寸触控一体机 | 一、整机设计： 1.整机尺寸不低于86英寸，屏幕采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160；屏幕表面采用全物理钢化玻璃，支持防眩光功能，玻璃表面硬度≥9H； 2.采用红外触控技术，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控； 3.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W；采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm，扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥88db，10米处声压级≥79dB； 4.整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节； 5.整机上边框内置非独立式3个智能拼接摄像头，视场角≥141度且水平视场角≥139度，可拍摄≥1600万像素的照片，支持输出8192×2048分辨率的照片和视频，支持画面畸变矫正功能； 6.整机设备教学桌面的教师登录账号后，可自动获取并在桌面显示最近使用的教学课件，点击课件可直接进入授课模式；并支持查看所有个人教学课件资源； 7.整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，随机抽选，同时显示标记不少于60人，支持距离摄像头位置≥10米距离的AI识别人脸； 8.整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细，支持同一支笔，笔头、笔尾书写不同的颜色，且颜色可自定义； 9.整机支持上边框内置非独立摄像头模组，同时输出至少3路视频流，同时支持课堂远程巡课、课堂教学数据采集、本地画面预览（拍照或视频录制）； 10.整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行连接，实现文件传输功能；接收的文件支持单份删除；接收的文件支持手动全部清空，为防止误清空，全部清空需要经过二次确认； 二、插拔式电脑模块： 1.PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块； 2.86寸触控一体机：采用windos11操作系统，PC模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps； 3.电脑模块CPU要求：主频≥2.0GHz，8核心十二线程；配置要求：不低于DDR48GB内存，256GBSSD硬盘；接口要求：≥1路HDMI，≥3路USB。 | 30 | 台 |
| 119 | 变轨式推拉绿板 | - 结构：主要由两块滑动板、两块固定板、一套外框组成，当滑动板闭合时，可自动向内变轨至与固定板平齐。闭合后，滑动板应与固定板处在同一平面； 2.尺寸：长度≥4350mm，高度可根据所配电子产品适当调整，确保与电子产品的有效配套； 3.内板：正面左右两侧无边框设计，上下边框正面高度不超15mm，最大限度的增大书写面； 4.板面：采用金属烤漆书写板面，亚光、墨绿色，光泽度≤12光泽单位，没有因教学书写板本身原因产生的眩光，书写流畅字迹清晰、色彩协调可视效果佳，有效的缓解学生视觉疲劳；可吸附磁钉、磁片，便于教学； 5.背板：采用优质镀锌钢板，机械化流水线一次成型； 6.衬板：选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板,厚度≥14mm。 7.覆板：采用自动化流水线覆板作业，避免人工作业刷胶不均导致粘贴不牢、起鼓等现象。甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB28231-2011《书写板安全卫生要求》； 8.边框：采用高强度银白色铝合金型材，横框规格≥45×100mmmm，立框规格≥35mm×135mm。边框应具有良好的耐磨性及耐腐蚀性，耐腐蚀性CASS72H不得低于10级，耐磨性（落沙试验）应不低于3900g； 9.置物：液晶屏下侧应设有置物空间，可放置粉笔、教鞭等。置物空间后部及左右两侧应有封堵，避免物品掉落。其下侧面向学生侧应有避免物品从前端滚落的凸起； 10.滑轮：采用高精度轴承滑轮，上下各4组。为确保产品耐久性，滑轮使用寿命应不低于10万次； 11.拉手：拉手位置应可由用户在水平方向调整，确保舒适。 | 20 | 套 |
| 120 | 变轨式推拉白板 | 1.结构：主要由两块滑动板、两块固定板、一套外框组成，当滑动板闭合时，可自动向内变轨至与固定板平齐。闭合后，滑动板应与固定板处在同一平面； 2.尺寸：长度≥4350mm，高度可根据所配电子产品适当调整，确保与电子产品的有效配套； 3.内板：正面左右两侧无边框设计，上下边框正面高度不超15mm，最大限度的增大书写面； 4.板面：采用烤漆书写白板，光泽度≤12光泽单位，没有因教学书写板本身原因产生的眩光，书写流畅字迹清晰、色彩协调可视效果佳，有效的缓解学生视觉疲劳；可吸附磁钉、磁片，便于教学； 5.背板：采用优质镀锌钢板，机械化流水线一次成型； 6.衬板：选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板,厚度≥14mm； 7.覆板：采用自动化流水线覆板作业，避免人工作业刷胶不均导致粘贴不牢、起鼓等现象。甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB28231-2011《书写板安全卫生要求》； 8.边框：采用高强度银白色铝合金型材，横框规格≥45×100mmmm，立框规格≥35mm×135mm。立框应隐藏于固定板后部，以使闭合后整体性效果更美观，并从根本上解决滑动板撞击立框造成夹手及影响产品寿命的情形。横立框不可采用拼接方式以确保强度。边框应具有良好的耐磨性及耐腐蚀性，耐腐蚀性CASS72H不得低于10级，耐磨性（落沙试验）应不低于3900g； 9.置物：液晶屏下侧应设有置物空间，可放置粉笔、教鞭等。置物空间后部及左右两侧应有封堵，避免物品掉落。其下侧面向学生侧应有避免物品从前端滚落的凸起； 10.滑轮：采用高精度轴承滑轮，上下各4组。为确保产品耐久性，滑轮使用寿命应不低于10万次； 11.拉手：拉手位置应可由用户在水平方向调整，确保舒适。 | 1 | 套 |
| 121 | 触控一体机支架 | 1、移动支架通过防倾斜实验，正负10度倾斜角度下不能翻倒； 2、承挂≥100kg，壁挂高度可调；整体高度≥1597mm； 3、托盘承重25KG,模具设置U型置物槽，方便触摸笔、遥控器等物品放置； 4、支撑立杆采用壁厚≥1.8mm方通冷轧钢材质，表面黑色喷涂； 5、脚轮为万向轮，聚氨酯（PU）材质，均带脚刹。 | 4 | 套 |
| 122 | 视频展台 | 1.壁挂式安装，无锐角无利边设计，采用三折叠开合式托板，展开后托板尺寸≥A4面积，托板可收起； 2.采用无摄像头悬臂设计，支持实时视频矫正功能，拍摄输出画面无梯形畸变； 3.采用USB接口，单根USB线实现供电、高清数据传输需求； 4.摄像头可拍摄≥1300万像素数的照片，摄像头支持自动对焦，可拍摄A4画幅，显示视频输出像素≥3840*2160； 5.支持实时降噪功能，并可开关控制，支持通过双击屏幕画面任意位置，即时改变对焦位置,可对立体物体的局部进行对焦； 6.展台按键采用电容式触摸按键，可实现一键启动展台画面、画面放大、画面缩小、画面旋转、拍照截图功能，同时也支持在展台软件上进行同样的操作； 7.摄像头部分进行外壳防护等级试验，防护等级达到IP4X级别。 8.支持对展台画面进行实时批注、放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作； 9.具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面更清晰； 10.具备图像、文本或动态等多种情景模式，适应不同展示内容； 11.二维码扫码：支持扫一扫功能，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，可获取电子教学资源。 | 20 | 台 |
| 123 | 一体机云管理平台 | 1、为便于管理员对机房的管理，具有设置学生机启动显示菜单隐藏菜单条目的功能，对学生机可以设置多菜单条目启动，设置完成后，对不希望展示给学生的启动菜单进行隐藏勾选，勾选过的菜单在学生机启动时不显示，其余未勾选菜单正常显示； 2、采用PBoot协议，并兼容INTELPXE协议，在不修改交换机配置的情况下，学生机可以无条件跨网关，支持外部交换机提供DHCP、固定IP、自动提供三种方式，为保证网络数据可查，跨网段不能采用在服务器或其他机器安装代理软件的方式； 3、云终端开机后可以提供多种桌面应用环境给用户选择，也可以由管理员在服务器端指定教学桌面环境给特定的云终端；云终端内置与服务端管理平台配套的受控组件，管理平台可向任意云终端发送远程命令，包括自动时间校对、文件分发、远程开关机等，并能自定义远程控制命令； 4、具备多种还原模式，可以设定按日、按周、按月还原，也可以按镜像设置还原方式； 5、为管理方便起见，系统管理员可以在软件中远程监看客户端电脑的屏幕并进行远程控制；系统管理员远程控制客户端电脑时，必须具备直接控制和授权控制两种方式。在授权控制时，远程控制必须得到客户端电脑使用者的许可； 6、管理端具有网络拓扑模块，可以按照实际网络情况，把终端分配到不同的交换机下以减少交换机之间不必要的数据交换，从而提升离线速度，降低交换机的压力； 7、为保证系统稳定性具有CPU、硬盘温度监测报警功能，具有资产盘点检测报警功能，报警时可以给预先设定的手机号发短信； 8、支持自动增量快照维护，可以在服务器端指定安装的应用程序和维护时间，客户机在该时间会自动启动并安装相关程序，安装完毕后，客户机在还原启动下，新装软件仍旧存在； 9、不低于30个点授权，含管理终端：不低于I5十二代，16G，960G固态，23寸显示器。 | 1 | 套 |
| 124 | 多媒体讲台 | 1.尺寸：L*W*H（mm）闭合尺寸：1100*700*1000；展开尺寸：1100*1660*1000（允许正负5mm偏离）； 2.桌面采用木黄色耐划木质材料，9mm高密度纤维板，密度大于720kg/立方米，边缘采用单面封边工艺，采用冷压工艺三聚氰胺贴面，防划、防泼水； 3.主体采用1.0-1.5mm冷轧钢板，钣金全部通过酸洗磷化喷涂后再进行高温烘烤，防锈； 4.桌面两侧采用高档橡木扶手，正部采用长方形折边设计，整体简洁大方，可根据需求丝印LOGO； 5.设计：分体式设计，桌面和桌体自成一体，方便进出设计比较窄的教室门，内置固定螺丝孔位，上下层采用螺丝固定，安装简单。桌体拐角采用圆弧设计，防止碰伤。 | 20 | 套 |
| 125 | 多媒体施工集成 | 含多媒体设备线缆、辅材，及施工费。 | 30 | 套 |

- 四、商务要求：

| 序号 | 商务条款名称 | 商务条款的具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同主体与付款单位 | 该项目合同主体与付款单位为：南京市六合区教育局 |
| 2 | 该项目核心产品 | 1、该项目核心产品为：IP音箱 2、多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照财政部87号令第31条规定处理。 |
| 3 | 质保期要求 | 本项目整体质保期最少为三年，质保期内每年暑期免费维护保养1次以上，软件终身免费升级，费用包含在投标总价中。（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。 |
| 4 | 工期要求 | 中标供应商必须在合同签订后60个日历日完工，并提请验收。 |
| 5 | 交货地点 | 供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。 |
| 6 | 售后服务 | 1、质保期内，供应商接到保修请求，应在2小时内响应，4小时内维修人员到达现场，必要时应向采购人提供应急备用设备。 2、质保期内，如遇产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，供应商应对使用单位进行免费升级服务。 3、质保期外，供应商应提供不低于十年零配件的供给和技术支持。 |
| 7 | 培训要求 | 1、供应商对使用单位采购设备的使用和维护提供培训，培训的内容包括设备和软件的安装、使用以及软硬件基本维护知识。 2、供应商须制定培训计划，要求分为使用培训、教学应用培训，提供具体培训安排、内容、讲义、考核计划等。 3、培训学校人员不少于3人；设备使用、软件和网络平台产品，根据采购方实际需要提供不少于5次的集中培训，并在进行与软件或网络平台相关产品的展示、评比等活动时提供现场技术保障； 以上培训需提供培训记录作为验收依据。 |
| 8 | 验收标准与要求 | 1、投标人必须承诺接受“南京市教育装备项目管理平台”的信息化过程管理，在“南京市教育装备云服务平台”中公开投标文件、合同与合同清单，接受南京市教育、财政、审计等行政部门的网络在线监督。 2、投标人必须承诺在履约过程中，严格按照“南京市教育装备项目管理平台”的技术与管理规范，在规定的时间节点，提供相应的合同履约资料，包括照片。 3、投标人必须承诺对所有进入固定资产的设备，按南京市的统一要求，通过“南京市教育装备项目管理平台”(南京市教育装备项目管理平台网址http://nj.cneefix.com)制作二维码标签，并张贴到设备上。 4、投标人必须承诺通过“南京市教育装备项目管理平台”提供售后维护维保服务。 |
| 9 | 付款条件 | 1、投标报价含施工人员意外伤害保险费、清单所列及施工、安装、运输、调试、集成、保洁、原厂免费质保、税金、培训、检测等与本项目相关的一切费用；本项目单项报价中含税。 2、项目施工、安装、调试完毕，使用方接收并全系统正常运行1周后，由采购人组织相关人员进行验收，验收合格后办理付款手续，支付合同全款的90%，系统正常运行1年后付清全款。 |
| 10 | 其他要求 | 1、供应商提供的货物（含配件）为全新的、未使用过的原装合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题。符合合同规定的质量、规格和性能要求。在规定的质保期内，中标供应商应对由于安装、工艺或材料的缺陷或故障负责。在未验收前，货物保管、安全均由中标供应商负责。 2、所提供的技术资料（含软件）完整正确，数据和资料准确无误，能够保证设备按时正确安装、调试和验收，并能满足正常运行和维修保养的需要。 3、如未能达到合同要求，采购人有权退货并要求供应商赔偿损失。 |

本章打“★”内容为实质性要求，不允许负偏离，否则作为无效投标。采购文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能及考量后推荐的品牌或型号，供应商可以采用其他品牌的产品进行投标，但是，所有功能和参数必须能满足采购项目整体性能的实现。

第五章  合同主要条款及格式

南京市政府采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

使用单位 ：

供货单位 ：

签订日期 ：

南 京 市 财 政 局  监制

南京市政府采购合同

合同（项目）编号：

| 采购人（以下称甲方） | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

经采购代理机构招标采购，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方同意就                      项目按照以下条款和条件签定本合同（以下简称“合同”）：

第一条、合同标的  乙方根据甲方需求提供下列货物：                    ，货物名称、规格及数量详见乙方投标（响应）文件。

第二条、合同总价款：本合同项下货物总价款为___________（大写）人民币，分项价款在“报价表”中有明确规定。

本合同总价款包含以下内容：货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料；验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用；支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金；乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用；供应商认为需要的其他费用。

第三条、合同期限

自合同签订之日起至维保期结束。

第四条、组成本合同的有关文件  下列关于             号的招标（采购）文件、投标（响应）文件，以及与本次采购活动相关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的投标（响应）文件和报价表；      （2）供货一览表；

（3）交货一览表；                              （4）技术规格响应表；

（5）投标（响应）承诺；                        （6）服务承诺；

（7）中标（成交）通知书；                      （8）甲乙双方商定的其他文件等。

第五条、权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条、质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标（采购）文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。在使用过程中，一旦发现乙方所提供的货物不符合以上约定，乙方无条件接受甲方退货，并按第十一条给予乙方处罚。

第七条、包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第八条 交货和验收

1、乙方应当在合同签订后      天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标（采购）文件有约定的，从其约定。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招标（采购）文件规定、投标（响应）文件所承诺的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招标（采购）文件、投标（响应）文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标（响应）文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第九条、付款条件

本合同货物在规定的时间内安装、调试并交付使用，经验收合格后，由乙方向甲方提交完备有效单据（合同文件、验收书）后，甲方按照以下付款方式付款：                      。

第十条、履约保证金

1、乙方在签订本合同时按照招标（采购）文件约定递交履约保证金。

2、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

3、履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在有效期满后   个工作日内无息退还给乙方。

第十一条、伴随服务／售后服务：本合同货物的免费质保年限为：          年。

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若招标（采购）文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 所购货物按乙方投标（响应）承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4 货物故障报修的响应时间按乙方投标（响应）承诺执行。

3.5 若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

第十二条、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

4、如乙方不能交付货物、完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

5、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

6、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。

7、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按本条第4款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

8、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

9、乙方在承担上述5-8款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

10、乙方投标（响应）属虚假承诺，或经权威部门检测提供的货物不能满足投标（响应）文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付合同总价款30%的赔偿金。

第十三条、合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还，并按规定接受相关部门的处罚。

第十四条、合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十五条、争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
  2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（   ）种方式解决争议：
  （1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第（2）种方式解决争议。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十六条、诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标（采购）文件要求和投标（响应）承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条、合同生效及其他

1、本合同经甲方、乙方授权代表签字盖章后生效。

2、本合同一式   份，甲乙双方各执   份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（盖章）：             							乙方（盖章）：

代表签字：                 							代表签字：

年  月  日                						 年  月  日

第六章 投标文件格式及附件

投  标  文  件

项 目 编号：

项 目 名称：

投标供应商名称 ：

日      期 ：

- 评分索引表

| 评分项目 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- |

- 投标响应文件主要目录及相关证明材料格式、附件

- (包含但不限于以下材料)

- 投标申请及声明

- 法定代表人授权书

- 开 标 一 览 表

- 资格证明文件

- 分项报价表

- 制造商出具的授权函格式

- 技术条款偏离表

- 商务条款偏离表

- 项目供货一览表或项目主要产品一览表

- 项目实施方案

- 服务与承诺

- 投标需要的其他证明文件及材料（若有)

- 南京市政府采购供应商信用记录表

附件一、企业声明函格式

附件二、无重大违法记录声明格式

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

附件四、勘察现场确认函格式

附件五、供应商资格承诺函格式

- 目录一：投标申请及声明

投标申请及声明

致：采购人、采购代理机构

根据贵方               号投标邀请，正式授权下述签字人                        (姓名和职务)代表投标供应商           （投标供应商名称），提交投标文件正本壹份，副本肆份。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，项目编号：              ，项目名称：                      的投标总报价为（大写）             元人民币。其中，中小型和微型企业产品             元人民币。

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，无论招标结果如何，我们不对招标文件本身提出质疑。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，按照《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10号）属第十三条第11款情形，作一般失信行为处理，纳入供应商诚信档案记录。

6、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判或单一来源方式采购。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标供应商授权代表姓名（签字）：

投标供应商名称（章）：

- 日    期：       年    月    日

- 目录二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

采购人、采购代理机构（江苏国豪项目管理有限公司）：

本授权书声明：注册于                             （投标供应商住址）的                 （投标供应商名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                       （投标供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称                    ，项目编号：              投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

日        期：        年    月    日

附：法定代表人身份证和被授权人身份证复印件

目录三、开标一览表格式

开标一览表

| 项目名称： |  |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 报价 | 其中，小、微型企业报价（元） |  | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价：（人民币） |  | （小写）： （大写）： |  |  |  |  |
| 供应商是否属于小微型企业 |  | 是 否 |  |  |  |  |

投标供应商名称：                                                       （盖章）

说明：1、《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，一份单独封装，并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时查找。

2、在“供应商是否属于小微型企业”栏后“是”或“否”上打“√”。

目录四、资格证明文件

资格性审查响应对照表及相关资料

项目名称：                                                 项目编号：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人营业执照副本或事业单位法人登记证书或组织机构代码证（复印件，加盖公章）或自然人身份证复印件； |  |  |
| 2 | 投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供供应商资格承诺函； |  |  |
| 3 | 投标人根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明、证明材料（复印件，加盖公章）； |  |  |
| 4 | 投标人有依法缴纳税收的良好记录，提供供应商资格承诺函； |  |  |
| 5 | 投标人有依法缴纳社会保障资金的良好记录，提供供应商资格承诺函； |  |  |
| 6 | 投标人参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； |  |  |
| 7 | 法定代表人授权委托书（原件，除法定代表人以外的授权代表必须提供） |  |  |
| 8 | 本次采购采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：（若有要求的话） |  |  |
| 9 | 供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn) 进行信用查询无失信违法记录。（提供网站查询页截图） |  |  |
| 10 | 法律、行政法规规定的其他条件（提供项目实施所必须的许可资质证明材料）（若有） |  |  |

供应商名称：                                                      （盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

技术符合性审查响应对照表及相关资料

项目名称：                                                 项目编号：

| 序号 | 技术符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 技术作证性资料在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

供应商名称：                                                      （盖章）

说明：1.技术符合性审查是针对采购人提出的技术参数加星项与实质性要求，做专门的应答，且须提供彩页、技术白皮书、检测报告等佐证性材料以支撑其响应情况。（未提供作证性材料视为无效响应）

2.若无技术加星项或实质性要求，该表格第一行写无后加盖公章。

3.如果行数不够，请自行增加。

目录五、分项报价表

投标供应商名称：                                    招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 原产地和制造商(或设计商名称） | 规格型号 | 是否属于中小型和微型企业产品 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 、、、 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2. 单价及总价均为货到项目现场价格，包括货物价格、安装调试价格、安装所有使用的辅材价格、技术培训及支持、进口环节税及内陆运保费等所有费用。

3. 在“是否属于中小型和微型企业产品”栏内，填写“是”或“否”。

投标供应商名称：                                                       （盖章）

目录六、制造商出具的授权函格式

制造商出具的授权函

（如果投标供应商不是制造商，且本次招标要求制造商出具授权的话必须提供此件）

致：采购人、采购代理机构（江苏国豪项目管理有限公司）

我们                    （制造商名称） 是按                    （国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在                    （生产商地址）。兹指派     （国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在                    （贸易公司地址）的                    （贸易公司名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方在办理贵方           号投标邀请要求提供的由我方制造的                品牌                       货物名称的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予                    （贸易公司名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认                    （贸易公司名称）或其正式授权代表依此合格地办理一切事宜。

我方于        年    月   日签署本文件，                    （贸易公司名称）于        年    月   日接受此件，以此为证。

| 贸易公司名称 | 制造商名称 |
| --- | --- |
| 签字人职务和部门 | 签字人职务和部门 |
| 签字人姓名 | 签字人姓名 |

目录七、技术规格偏离表格式

技术规格偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求规格 | 投标响应 |  | 偏离 |

投标供应商名称：                                                       （盖章）

目录八、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 |  | 偏离 |

投标供应商名称：                                                       （盖章）

- 目录九、项目供货一览表或项目主要产品一览表格式

项目供货一览表或项目主要产品一览表

（含配件、备品、消耗材料）

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备或产品名称 | 规格型号或版本号 | 技术参数 |  | 数量 | 单位 | 到货日期 |

投标供应商名称：                                                       （盖章）

目录十、项目实施方案

项目实施方案

目录十一、服务与承诺

服务与承诺

目录十二、投标需要的其他证明文件及材料

- 投标需要的其他证明文件及材料（若有）

目录十三、南京市政府采购供应商信用记录表

- 附件一、企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1、（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2、（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员         人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1、（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2、（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员         人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证

明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

- 附件二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

采购人、采购代理机构（江苏国豪项目管理有限公司）：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年     月    日

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

江苏国豪项目管理有限公司：

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。( 若有 )

主要专业技术能力有：                  。( 若有 )

声明人：（公章）

日期：______年    月    日

其他证明材料及文件：（如果投标人认为需要提供的话）

- 附件四、勘察现场确认函格式（若需要勘察现场可参照此格式）

勘察现场确认函

采购单位(招标单位或用户学校)盖章：

| 项目编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| 勘察现场时间： |  |  |  |  |  |
| 勘察现场投标人情况记录 |  |  |  |  |  |
| 序 | 勘察企业名称 |  |  | 联系人 | 联系电话 |
| 备注 |  |  |  |  |  |

- 附件五、供应商资格承诺函格式

供应商资格承诺函

江苏国豪项目管理有限公司：

我公司                          （供应商名称）自愿参加贵中心(公司)组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

如果我公司中标（成交），将在领取中标（成交）通知书时向采购代理机构提供下列材料核验：

（1）提供参加本次政府采购活动前的会计报表复印件加盖公章；

（2）提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料并加盖公章。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有弄虚作假或其他违法违规行为，原承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。

供应商名称（盖章）：

日 期：      年    月    日

注：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通[2021]5号规定，在政府采购活动中，供应商只需在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺书。

不适用上述信用承诺的情形：

（一）供应商被列入严重失信主体名单；

（二）南京市政府采购供应商诚信档案管理系统中诚信档案分在40分以下；

（三）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（四）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。