招　标　文　件

项目名称：广陵区新一代电子政务外网建设项目

项目编号：JSZC-321002-JZCG-G2025-0009

扬州市公共资源交易中心广陵分中心

2025年9月29日

总目录

第一章 投标邀请	3

第二章 投标人须知	7

第三章 合同文本	17

第四章 采购需求	37

第五章 评标方法与评标标准	67

第六章 投标文件格式	73

第一章 投标邀请

受扬州市广陵区数据局的委托，扬州市公共资源交易中心广陵分中心就广陵区新一代电子政务外网建设项目(项目编号：JSZC-321002-JZCG-G2025-0009)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

广陵区新一代电子政务外网建设项目招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”“扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年10月24日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321002-JZCG-G2025-0009

2.项目名称：广陵区新一代电子政务外网建设项目

3.预算金额：439.02万元

| 采购包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 342.44 |
| 2 | 2.74 |
| 3 | 46.32 |
| 4 | 27.12 |
| 5 | 10.2 |
| 6 | 10.2 |

4.最高限价：439.02万元

| 采购包号 | 是否设定最高限价（是/否） | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 342.44 |
| 2 | 是 | 2.74 |
| 3 | 是 | 46.32 |
| 4 | 是 | 27.12 |
| 5 | 是 | 10.2 |
| 6 | 是 | 10.2 |

5.采购需求（简介）：（1）根据江苏省新一代电子政务外网建设工作要求，结合扬州市电子政务外网现状和需求，以政府数字化转型需求为牵引，坚持问题导向、任务导向、目标导向，以IPv6+、5G、人工智能、大数据、确定性网络（CENI）等新技术为驱动，统筹建设和集约运营“高速泛在、智能敏捷、安全可控、协同高效”的新一代电子政务外网，全面提升网络承载、业务支撑、安全保障和运行管理等能力，畅通数字政府基础设施大动脉。

（2）本项目根据建设内容将分为六个分包采购，包一：软硬件采购及集成；包二：项目监理；包三：政务外网专线1；包四：政务外网专线2；包五：政务外网专线3；包六：政务外网专线4。项目包三至包六可兼投，其中包三、包四不可兼中，包五、包六不可兼中，开标评标定标顺序为包一至包六。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：详见采购需求

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6供应商信用承诺函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：采购包2专门面向中小企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

4.联合体投标

| 采购包号 | 是否接受联合体投标（是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1-6包 | 否 | / |

5.进口产品投标

| 采购包号 | 是否接受进口产品投标（是/否） |
| --- | --- |
| 1-6包 | 否 |

（二）本项目的特定资格要求

| 采购包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 3-6包 | 本项目接受分公司投标。供应商或其总公司须具备《基础电信业务经营许可证》，总公司（法人）和分公司、子公司不得同时参与本项目投标，同一法人的不同分公司或同一总公司的不同子公司不得同时参与本项目投标。 |

- 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2025年10月24日9点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名称：扬州市广陵区数据局

地址：扬州市广陵区曲江街道观潮路1030号

联系人：彭建华

联系方式：0514-87012559

2.扬州市公共资源交易中心广陵分中心

地址：扬州市广陵区观潮路1030号8楼

联系人：魏鹏

联系方式：0514-82812618

八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html，请按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

领取CA和办理电子签章（请至扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼办理，具体联系方式：18952716110）。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注扬州市公共资源交易中心广陵分中心在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。

第二章 投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，扬州市公共资源交易中心广陵分中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的修改

7.1在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

7.2交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3招标文件的修改将在江苏政府采购网、扬州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1投标人编写的投标文件应包括基本目录、资格审查内容、符合性审查内容、价格扣除证明文件等部分。

9.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布的招标文件为准。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标分项报价表

11.1投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13、投标函和开标一览表

13.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14、投标有效期

14.1投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

15、投标有效期的延长

15.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

16、电子投标文件的递交

16.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17、投标截止时间

17.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。

17.2交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

18、投标文件的拒收

18.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19、投标文件的撤回和修改

19.1投标文件的撤回

19.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20、开标

20.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并展示各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21、评标委员会

21.1开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

21.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

22、评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

23、投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24、对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25、无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）

25.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10异常低价投标（响应）

25.1.10.1投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

25.1.10.2投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

25.1.10.3评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

25.1.10.4启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

25.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

25.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26、确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

26.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

26.3交易中心将在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

26.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

经查实，不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑的；不同投标人的标书制作工具客户端标识码存在一致的；不同投标人从同一互联网协议地址上传投标文件的。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27、质疑处理

27.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述27.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

27.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受无快递运单号的快递）。

质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

27.5以下情形的质疑不予受理

27.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

27.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28、中标通知书

28.l中标结果确定后，交易中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

29、签订合同

29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

30、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 第三章 合同文本

财政部政府采购货物买卖合同（试行）

范本

项目名称：

合同编号：

甲方：

乙方：

签订时间：

使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节政府采购合同协议书

甲方（全称）：（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：（供应商）

乙方2（全称）：（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件（征集文件）、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：品牌：型号：

关键部件：品牌：型号：

关键部件：品牌：型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：数量：金额：

¨否

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购¨部门集中采购¨分散采购

（5）政府采购方式：¨公开招标¨邀请招标¨竞争性谈判¨竞争性磋商

¨询价¨单一来源¨框架协议¨其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是¨否

（7）合同是否分包：¨是¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业¨中型企业¨小微型企业

¨残疾人福利性单位¨监狱企业¨其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：金额：

国别：品牌：规格型号：

¨否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购¨优先采购

¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

¨是¨否¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价¨固定单价¨固定费率¨成本补偿¨绩效激励¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：（应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：合同签订，甲方自收到乙方开具的发票后，10日内支付合同总价的30%；项目进入试运行，甲方自收到乙方开具的发票后，10个工作日内支付合同总价的30%；项目验收合格，甲方自收到乙方开具的发票后，10个工作日内支付合同额的40%。

¨成本补偿：（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：年月日，完成日期：年月日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是¨否

是否邀请专家参加验收：¨是¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是¨否

（8）履约验收其他事项：（产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自生效。

- 合同份数

本合同一式份，甲方执份，乙方执份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：年月日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住所 |  | 住所 |  |
| 联系人 |  | 联系人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节政府采购合同通用条款

1.定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3.履行合同的时间、地点和方式

3.1乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4.甲方的权利和义务

4.1签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5.乙方的权利和义务

5.1签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7.货物包装、运输、保险和交付要求

7.1本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8.质量标准和保证

8.1质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9.权利瑕疵担保

9.1乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10.知识产权保护

10.1乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11.保密义务

11.1甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12.合同价款支付

12.1合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13.履约保证金

13.1乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14.售后服务

14.1除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.合同分包

17.1乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18.不可抗力

18.1不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19.解决争议的方法

19.1因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20.政府采购政策

20.1本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21.法律适用

21.1本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22.通知

22.1本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第种方式解决： （1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为； （2）向人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

- 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据扬州市公共资源交易中心项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1标的名称：

1.2标的质量：

1.3标的数量（规模）：

1.4履行时间（期限）：

1.5履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

4.2甲方基于本协议委托乙方开发的信息管理系统的使用权、转让权以及收益权均归属于甲方所有，信息管理系统开发、上线运行过程中形成的新知识产权，包括但不限于软件源代码、技术方案、设计图纸、个性化指标体系、数据挖掘结果、汇总报表以及没有界定归属的知识产权，均归采购人所有。乙方不得向任何第三人转让研究开发成果。

4.3甲方需要申请软件著作权或者发明专利的，乙方应无条件提供配合。乙方拒不配合导致甲方未能申请著作权或者发明专利的，甲方有权要求乙方按照合同价款的20%承担违约责任。

五、产权担保

5.1乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1乙方交纳人民币零元作为本合同的履约保证金。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：无

6.2.2履约保证金退还时间：无

6.2.3履约保证金退还条件：无

6.2.4履约保证金不予退还的情形：无

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

包二至包六：合同签订，甲方自收到乙方开具的发票后，10个工作日内支付合同总价的30%；项目验收合格，甲方自收到乙方开具的发票后，10个工作日内支付合同额的70%。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1甲方依法组织履约验收工作。

10.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值的违约金。

11.2甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日向乙方支付违约金。

11.3乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

14.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

15.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

16.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

16.3本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：乙方：

地址：地址：

法定代表人或授权代表：法定代表人或授权代表：

联系电话：联系电话：

签订日期：年月日

- 第四章 采购需求

一、项目属性:包一为货物类项目，包二至包六为服务类项目。

1.如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品政府采购品目清单”强制采购范围，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书。

2.供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

3.采购标的清单

| 采购包号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 包一：软硬件采购及集成 | 工业 |
| 2 | 包二：项目监理 | 软件和信息技术服务业 |
| 3 | 包三：政务外网专线1 | 信息传输业 |
| 4 | 包四：政务外网专线2 | 信息传输业 |
| 5 | 包五：政务外网专线3 | 信息传输业 |
| 6 | 包六：政务外网专线4 | 信息传输业 |

4.包一核心产品：核心路由器

- 包一：软硬件采购及集成

- 一、项目建设内容

根据《江苏省新一代电子政务外网建设指南》相关要求，结合广陵区电子政务外网实际，开展新一代电子政务外网建设，以“固移融合”为总体技术路线，以新技术为创新驱动引擎，充分融合5G、IPv6+、边缘计算、物联感知等信息技术，构建一网多平面、泛在感知、高速传输、指挥调度、智能融合、安全可控的新一代电子政务外网。主要包含：

1、建设新一代电子政务外网区级固网新平面。采用IPv6+、SDN等相关技术，打造高性能、大容量、广覆盖的固网新平面，实现网络服务的灵活定制和动态调整，全面提升政务外网承载能力、资源弹性扩展能力及业务保障能力。为视频业务、政务应用、政务云提供高效的网络通道。

2、升级电子政务外网安全保障体系。基于新一代电子政务外网网络架构，建设安全防护资源池、安全监测资源池等安全保障体系，构建平台化、一体化、可感知、可预警、可追溯、可闭环的电子政务外网安全防护体系，为各政务应用提供主动、动态、按需、多维度、立体化的智能安全保障能力。

3、纳入扬州市电子政务外网运行管理体系，核心、汇聚及本级横向委办局接入路由器应接受市级SDN控制器统一纳管，通过市级政务外网管理机构发放的分权账号登录市级SDN控制器，监控并管理区级网络设备。

4、规范建设电子政务外网。根据扬州市电子政务外网网络规划建设标准，统筹规划和规范建设广陵区新一代电子政务外网，做好区本级网络日常维护、故障监测、应急响应等方面工作，坚守“网络安全底线”，明确网络安全架构、安全策略、安全设备、安全管理等要求，为全区政务应用安全提供有效的安全保障。

- 二、项目采购清单

| 序号 | 名称 | 配置描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 固网平面 |  |  |  |
| 1 | 核心路由器 | 详见“技术指标要求” | 2 | 台 |
| 2 | 汇聚路由器1 | 详见“技术指标要求” | 2 | 台 |
| 3 | 汇聚路由器2 | 详见“技术指标要求” | 6 | 台 |
| 4 | 接入路由器 | 详见“技术指标要求” | 90 | 台 |
| 二、 | 统一安全体系 |  |  |  |
| （一） | 安全防护资源池 |  |  |  |
| 1 | 防火墙（城域） | 详见“技术指标要求” | 2 | 台 |
| 2 | 安全资源池管理 | 详见“技术指标要求” | 1 | 套 |
| 3 | 安全监测资源池 | 详见“技术指标要求” | 1 | 套 |
| （二） | 网络安全检测 |  |  |  |
| 1 | 漏洞扫描 | 详见“技术指标要求” | 1 | 套 |
| 三、 | 安装运维服务 |  |  |  |
| 1 | 安装运维服务 |  | 1 | 项 |

备注：
1、除特定外接设备外，所有需要的接口设备、缆线、光模块、控制器等配件需配齐，以构成实用系统。
2、投标人所提供的所有设备必须是新产品，并且同类设备已经有实际应用。
3、如果投标设备要求使用特别接头、插座等，由投标人提供。

- 三、技术指标要求

- 3.1．总体要求

项目采购清单中的城域防火墙必须满足《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）关于网络防火墙采购需求标准。（投标人须按技术参数要求内容填写《技术参数响应及偏离表》并提供承诺函扫描上传）

绿色数据中心需求标准（网络防火墙）：

| 序号 | 设备类型 | 指标 |  |  | 招标参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络防火墙 | 固定端口防火墙产品轻量化指标要求 | 吞吐量档位40G以上 | 体积上限 | 36dm3 |
|  |  |  |  | 功耗/吞吐量 | ≤5W/Gbps |
|  |  |  | 吞吐量档位30G以上~40G | 体积上限 | 18dm3 |
|  |  |  |  | 功耗/吞吐量 | ≤6W/Gbps |
|  |  |  | 吞吐量档位20G以上~30G | 体积上限 | 18dm3 |
|  |  |  |  | 功耗/吞吐量 | ≤16W/Gbps |
|  |  |  | 吞吐量档位10G以上~20G | 体积上限 | 12dm3 |
|  |  |  |  | 功耗/吞吐量 | ≤23W/Gbps |
|  |  |  | 吞吐量档位1G以上~10G | 体积上限 | 12dm3 |
|  |  |  |  | 功耗/吞吐量 | ≤25W/Gbps |
|  |  |  | 吞吐量档位1G及以下 | 体积上限 | 10dm3 |
|  |  |  |  | 功耗/吞吐量 | ≤65W/Gbps |
| 2 |  | 固定端口防火墙外部电源 |  | 能耗 | GB20943的节能评价值 |
| 3 |  | 内部电源输出效率 |  | 20%负载 | ≥85% |
|  |  |  |  | 50%负载 | ≥89% |
|  |  |  |  | 100%负载 | ≥85% |
| 4 |  | 单路电源最低功率因数（50%负载下的） |  |  | ≥0.90 |
| 5 |  | 噪声发射 |  | 有人值守 | ≤7.6Bels |
|  |  |  |  | 无人值守 | ≤8.1Bels |

- 3.2．固网平面

- 3.2.1．核心路由器（2台）

注：以下均为单台/套技术要求

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 性能指标 | 交换容量≥200Tbps，包转发率≥50000Mpps。 |
| 硬件架构 | 整机高度≤10U，整机线卡槽位数≥6个。 |
|  | 设备支持双主控双交换双转发架构，电源、风扇等部件冗余设计，支持主控交换板卡、电源、风扇、业务板卡的热插拔。 |
| 国产化 | ★设备关键芯片（主控CPU芯片、NP转发及交换芯片）采用国产化芯片。（投标人需提供具备CMA资质的第三方机构出具的测试报告，扫描上传） |
| 接口类型 | 设备支持100GE/40GE自适应端口、25GE/10GE自适应端口，以及10GE/GE自适应端口。 |
| 路由协议 | 支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGPv6、静态路由、IPv4组播、IPv6组播、组播静态等。 |
| MACsec | ★100G/10GE/GE接口支持MACSEC点到点加密转发。（投标人需提供具备CMA资质的第三方机构出具的测试报告，扫描上传） |
| SRv6 | 支持SRv6BE、SRv6TEPolicy、SRv6出节点保护、SRv6中节点保护、Flex-Algo、G-SRv6、SRv6网络切片、防微环、SRv6SFC。 |
| 可维护性 | ★支持随流逐包的性能检测技术，对用户业务流进行直接的丢包、时延、流速等的监测，得到业务端到端或逐跳的丢包和时延信息，支持通过telemetry上送获得的性能数据。（投标人需提供具备CMA资质的第三方机构出具的测试报告，扫描上传） |
| 业务保障 | ★支持在硬切片中再划分子切片。（投标人需提供具备CMA资质的第三方机构出具的测试报告，扫描上传） |
|  | ★支持硬切片在线带宽弹性扩容且业务不丢包（投标人需提供具备CMA资质的第三方机构出具的测试报告，扫描上传） |
| IPv6+能力 | ★支持基于IPv6的应用识别与保障(APN6)，同时支持基于APN6的随流检测技术，并可以引流入不同的SRv6隧道。（投标人需提供具备CMA资质的第三方机构出具的测试报告，扫描上传） |
| 单台配置 | 实配冗余主控和电源；≥10个10GE光口，≥10个10GESPF+单模光模块（10km）；配置SRv6，RSVP-TE，MPLS-TE，VxLAN，L3VPN，EVPN，Telemetry、随流检测等授权，配置端口分片功能许可，配置网络控制器管控授权（含SRv6Policy、IFIT功能、网络分片功能），提供5年原厂硬件质保服务和软件升级服务。 |
| 服务要求 | 服务期内提供每周1次巡检设备运行状态，并按月、季度出具设备巡检报告。【投标人提供承诺函扫描上传】 |

- 3.2.2．汇聚路由器1（2台）

注：以下均为单台/套技术要求

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 性能指标 | 交换容量≥200Tbps，包转发率≥50000Mpps。（投标人需提供官网截图证明，加盖投标人公章） |
| 硬件架构 | 整机高度≤10U，整机线卡槽位数≥6个。 |
|  | 设备支持双主控双交换双转发架构，电源、风扇等部件冗余设计，支持主控交换板卡、电源、风扇、业务板卡的热插拔。 |
| 国产化 | ★设备关键芯片（主控CPU芯片、NP转发及交换芯片）采用国产化芯片。（投标人需提供具备CMA资质的第三方机构出具的测试报告，扫描上传） |
| 接口类型 | 设备支持100GE/40GE自适应端口、25GE/10GE自适应端口，以及10GE/GE自适应端口。 |
| 路由协议 | 支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGPv6、静态路由、IPv4组播、IPv6组播、组播静态等。 |
| MACsec | ★100G/10GE/GE接口支持MACSEC点到点加密转发。（投标人需提供具备CMA资质的第三方机构出具的测试报告，扫描上传） |
| SRv6 | 支持SRv6BE、SRv6TEPolicy、SRv6出节点保护、SRv6中节点保护、Flex-Algo、G-SRv6、SRv6网络切片、防微环、SRv6SFC。 |
| 可维护性 | ★支持随流逐包的性能检测技术，对用户业务流进行直接的丢包、时延、流速等的监测，得到业务端到端或逐跳的丢包和时延信息，支持通过telemetry上送获得的性能数据。（投标人需提供具备CMA资质的第三方机构出具的测试报告，扫描上传） |
| 业务保障 | ★支持在硬切片中再划分子切片。（投标人需提供具备CMA资质的第三方机构出具的测试报告，扫描上传） |
|  | ★支持硬切片在线带宽弹性扩容且业务不丢包（投标人需提供具备CMA资质的第三方机构出具的测试报告，扫描上传） |
| IPv6+能力 | ★支持基于IPv6的应用识别与保障(APN6)，同时支持基于APN6的随流检测技术，并可以引流入不同的SRv6隧道。（投标人需提供具备CMA资质的第三方机构出具的测试报告，扫描上传） |
| 单台配置 | 实配冗余主控和电源；≥4个10GE光口，≥40个GE光口；≥4个10GESPF+单模光模块（10km）；配置SRv6，RSVP-TE，MPLS-TE，VxLAN，L3VPN，EVPN，Telemetry、随流检测等授权，配置端口分片功能许可，配置网络控制器管控授权（含SRv6Policy、IFIT功能、网络分片功能），提供5年原厂硬件质保服务和软件升级服务。【投标人提供承诺函扫描上传】 |
| 服务要求 | 服务期内提供每周1次巡检设备运行状态，并按月、季度出具设备巡检报告。【投标人提供承诺函扫描上传】 |

- 3.2.3．汇聚路由器2（6台）

注：以下均为单台/套技术要求

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 性能指标 | 交换容量≥200Tbps，包转发率≥50000Mpps。（投标人需提供官网截图证明，加盖投标人公章） |
| 硬件架构 | 整机高度≤10U，整机线卡槽位数≥6个。 |
|  | 设备支持双主控双交换双转发架构，电源、风扇等部件冗余设计，支持主控交换板卡、电源、风扇、业务板卡的热插拔。 |
| 国产化 | ★设备关键芯片（主控CPU芯片、NP转发及交换芯片）采用国产化芯片。（投标人需提供具备CMA资质的第三方机构出具的测试报告，扫描上传） |
| 接口类型 | 设备支持100GE/40GE自适应端口、25GE/10GE自适应端口，以及10GE/GE自适应端口。 |
| 路由协议 | 支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGPv6、静态路由、IPv4组播、IPv6组播、组播静态等。 |
| MACsec | ★100G/10GE/GE接口支持MACSEC点到点加密转发。（投标人需提供具备CMA资质的第三方机构出具的测试报告，扫描上传） |
| SRv6 | 支持SRv6BE、SRv6TEPolicy、SRv6出节点保护、SRv6中节点保护、Flex-Algo、G-SRv6、SRv6网络切片、防微环、SRv6SFC。 |
| 可维护性 | ★支持随流逐包的性能检测技术，对用户业务流进行直接的丢包、时延、流速等的监测，得到业务端到端或逐跳的丢包和时延信息，支持通过telemetry上送获得的性能数据。（投标人需提供具备CMA资质的第三方机构出具的测试报告，扫描上传） |
| 业务保障 | ★支持在硬切片中再划分子切片。（投标人需提供具备CMA资质的第三方机构出具的测试报告，扫描上传） |
|  | ★支持硬切片在线带宽弹性扩容且业务不丢包（投标人需提供具备CMA资质的第三方机构出具的测试报告，扫描上传） |
| IPv6+能力 | ★支持基于IPv6的应用识别与保障(APN6)，同时支持基于APN6的随流检测技术，并可以引流入不同的SRv6隧道。（投标人需提供具备CMA资质的第三方机构出具的测试报告，扫描上传） |
| 单台配置 | 实配冗余主控和电源；≥4个10GE光口，≥30个GE光口；≥2个10GESPF+单模光模块（10km）；配置SRv6，RSVP-TE，MPLS-TE，VxLAN，L3VPN，EVPN，Telemetry、随流检测等授权，配置端口分片功能许可，配置网络控制器管控授权（含SRv6Policy、IFIT功能、网络分片功能），提供5年原厂硬件质保服务和软件升级服务。【投标人提供承诺函扫描上传】 |
| 服务要求 | 服务期内提供每周1次巡检设备运行状态，并按月、季度出具设备巡检报告。【投标人提供承诺函扫描上传】 |

- 3.2.4．委办局接入路由器（90台）

注：以下均为单台/套技术要求

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 性能指标 | 交换容量≥100Gbps，包转发率≥100Mpps。（投标人需提供官网截图证明，加盖投标人公章） |
| 国产化 | ★设备关键芯片（主控CPU芯片）采用国产化芯片。（投标人需提供具备CMA资质的第三方机构出具的测试报告，扫描上传） |
| 基本功能 | 支持RIP,OSPF,IS-IS,BGP路由协议。 |
|  | 支持GRE隆道技术。 |
| IPv6演进 | 支持SRv6TEpolicy，支持通过BGP协议创建Policy,支持基于color方式引流入SRv6Policy。 |
|  | 支持基于SRv6Policy的流量统计功能。 |
| 可维护性 | 支持对随流检测获取到的性能数据进行可视化的运维管理。 |
|  | 支持逐跳检测，通过业务故障还原实现快速故障定界定位排障。 |
| 业务保障 | 支持随流逐包的性能检测技术，对用户业务流进行直接的丢包、时延、流速等的监测。（投标人需提供具备CMA资质的第三方机构出具的测试报告，扫描上传） |
|  | 支持硬切片的SDN自动化管理功能。（投标人需提供具备CMA资质的第三方机构出具的测试报告，扫描上传） |
|  | 支持硬切片间的流量调优功能。（投标人需提供具备CMA资质的第三方机构出具的测试报告，扫描上传） |
| 单台配置 | 实配冗余电源，≥4个GE光口，≥4个GE电口；配置SRv6，RSVP-TE，MPLS-TE，VxLAN，L3VPN，EVPN，Telemetry、随流检测等授权，配置端口分片功能许可，配置网络控制器管控授权（含SRv6Policy、IFIT功能、网络分片功能），提供5年原厂硬件质保服务和软件升级服务。【投标人提供承诺函扫描上传】 |

- 3.3．统一安全体系

- 3.3.1．安全防护资源池

- 3.3.1.1．城域防火墙（2台）

注：以下均为单台/套技术要求

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 性能指标 | 防火墙吞吐量≥50Gbps，最大并发连接数≥2000万，每秒新建连接数≥50万。（投标人需提供官网截图证明，加盖投标人公章） |
| 国产化 | ★设备关键芯片（CPU）采用国产化芯片。（投标人需提供具备CMA资质的第三方机构出具的测试报告，扫描上传） |
| 硬件架构 | 标准机架式1U设备，配置4个风扇，形成3+1冗余备份，支持风扇可插拔，前后风道散热。 |
| 扩展插槽 | 具备不少于2个扩展插槽，支持Bypass功能和接口。 |
| 协议识别 | 可识别应用层协议数量≥6000种。 |
| URL过滤 | 支撑URL识别能力和URL地址识别库，云端URL识别库≥1.4亿万。 |
| 流量控制 | 支持每IP，每用户的最大连接数限制，防护服务器。 |
| 策略管理 | ★支持一条安全策略中同时配置ipv4和ipv6地址。（投标人需提供具备CMA资质的第三方机构出具的测试报告，扫描上传） |
|  | ★支持安全策略阻断时设备发送反馈报文快速断开连接，如针对TCP报文反馈reset报文，针对UDP和ICMP报文反馈ICMP不可达报文。（投标人需提供具备CMA资质的第三方机构出具的测试报告，扫描上传） |
| 路由功能 | ★支持SRv6协议，支持SRv6TEpolicy，支持EVPNL3VPNoverSRv6TEPolicy。（投标人需提供产品功能界面截图，加盖投标人公章） |
| 安全防护 | 支持最大100层的病毒压缩文件检测和阻断。 |
| 单台配置 | 实配≥8个GE光口，≥4个GE电口，≥10个10GE光口，≥4个10GE多模光模块；提供IPS/AV特征库5年升级服务，提供5年原厂硬件质保服务和软件升级服务。【投标人提供承诺函扫描上传】 |

- 3.3.1.2．安全资源池管理（1套）

注：以下均为单台/套技术要求

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 系统架构 | 软硬件一体化系统，提供安全业务编排和策略统一管理，支持安全功能服务化、可视化，并可协同网络、安全设备和大数据智能分析系统形成全面威胁感知、分析和响应的主动安全防护体系。 |
| 设备配置一致性对比 | 支持下发安全策略至安全设备，对比安全设备当前配置与最近一次下发的配置，通过查看对比结果，进行必要的策略调整。 |
| 对象管理 | 支持安全区域、地址、服务、时间段、网络分区、应用主机、反病毒、入侵防御等共用对象的管理，供策略调用，简化策略配置工作。 |
| 基础策略管理 | 支持策略/策略组管理，可通过北向接口配置安全策略，支持策略的锁定、解锁、移动，支持策略的变更统计、一致性统计、部署状态统计。 |
| 逻辑分区 | 支持基于用户业务分区管理、控制、维护安全策略，不需关注安全区域、设备以及业务的映射关系，有效降低安全策略设计的复杂度。 |
| 安全协防 | 支持从网络控制器学习网络拓扑，基于业务链将用户流量引流至对应的逻辑安全设备，上传至安全大数据分析系统系统联动，对检测到的威胁进行隔离处置闭环。 |
| 部署方式 | 支持单机和集群部署方式，实配单机部署方式。 |
| 安全策略运维 | 支持安全策略合规检查、策略仿真和冗余分析，通过定义白名单、风险规则、混合规则检查，业务互访关系学习结果、模拟策略部署影响，策略命中及冗余分析，优化策略部署和策略运维。 |
| 功能要求 | ★支持基于保护网段的策略自动编排能力，根据策略的源地址和目的地址自动找到承载该策略的安全设备，并将策略自动部署到该设备。（投标人需提供具备CMA资质的第三方机构出具的测试报告，扫描上传） |
| 单台配置 | 配置≥1台控制器设备；实配≥2颗48核CPU，CPU主频≥2.6GHz，内存≥128GB，硬盘≥2TB；≥4个GE电口，≥4个10GE光口。 配置≥2个安全设备管理授权数，可对本次资源池配置的防火墙进行统一安全策略编排，并配置对应的功能授权。 提供5年原厂硬件质保和软件升级服务。【投标人提供承诺函扫描上传】 |

- 3.3.1.3．安全监测资源池（1套）

注：以下均为单台/套技术要求

| 功能类别 |  | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| 产品规格 |  | ★2U设备，性能：3G吞吐，接口：6*GE电口，2*万兆光口扩展板卡（不含光模块），1TBSATA企业级硬盘，冗余电源。 包含基础系统软件一套，包括网页漏洞利用检测、webshell上传检测、网络攻击检测、威胁情报检测功能，提供离线pcap包导入检测、基础旁路阻断和基础SSL解密功能。含五年威胁情报与检测引擎规则升级授权，自授权导入之日起开始计算；含五年产品标准维保服务。 |
| 部署方式 | 双协议栈检测 | 支持IPv4和IPv6网络环境下的部署，接口支持IPv4、IPv6配置，支持对IPv4路由监控和对IPv6路由监控，可同时对IPv4和IPv6网络流量分析检测。 |
| 流量采集与识别 | 离线数据采集 | ★支持手动和FTP方式批量导入PCAP包对离线流量采集，文件大小不低于1个G；并记录PCAP包导入记录及检测状态。【提供产品截图，加盖投标人公章】 |
|  | 流量过滤 | 支持通过ip、ip段、端口、协议、VLAN等进行流量过滤，过滤条件支持and、or、not等逻辑运算创建的BPF过滤语法过滤数据。 |
|  | 流量负载记录 | 支持记录TCP，UDP，HTTP协议流量日志中的负载信息：TCP,UDP的上下行负载支持可配，不低于10KB。HTTP协议的请求头，请求体，响应头，响应体支持长度可配，不低于8KB。 |
|  | 网络协议识别 | 支持常见协议识别并还原网络流量，用于取证分析、威胁发现，支持：tcp、udp、icmp、http、dns、dhcp、smtp、pop3、imap、webmail、db2、oracle、mysql、mssql-db、sctp、sybase、smb、sip、ftp、snmp、telnet、nfs、ssl、ssh、ldap、radius、kerberos、netbios、ntp、vnc、ipv6、tidb、kingbase、mqtt等。 |
|  | 文件协议识别 | 支持对HTTP、FTP_DATA、SMB、SMTP、POP3、WEBMAIL、IMAP、TFTP、NFS等类型协议流量中出现文件传输行为进行发现和还原，并记录文件MD5发送至分析设备 |
|  | 隧道封装识别 | ★支持多层VLAN、VXLAN、MPLS、GRE等网络流量的解析检测。云场景下，支持GENEVE协议双层隧道封装流量的解析检测。【投标人需提供具备CMA资质的第三方机构出具的测试报告，扫描上传】 |
|  | 日志外发 | 支持配置网络日志外发的标准模式、精简模式、自定义模式，支持外发的网络日志的类型包括：TCP流量、UDP流量、异常流量、SSL加密协商、登录行为、域名解析、文件传输、FTP控制通道、LDAP行为、web访问、邮件行为、数据库操作、telnet命令、旁路阻断、MQ流量、Radius行为、Kerberos行为、ICMP流量、syn流量、DHCP解析等20种网络日志。每种网络日志，都支持自定义配置外发的字段。 |
|  | 规则更新 | ★新增规则，在规则列表进行标签标记展示，新增规则产生的告警在告警详情进行标签标记展示。【提供产品截图，加盖投标人公章】 |
| 流量威胁检测 | 检测模式 | 支持检测模式的标准模式、精简模式、自定义模式的切换；支持手动配置各类检测引擎、机器学习模型的开关。 |
|  | WEB攻击检测 | 支持常见攻击行为检测，支持HTTP双向流量动态检测，检出类型包括：SQL注入，命令执行，代码执行，跨站脚本攻击，权限绕过，暴力破解，扫描工具，数据库攻击，敏感信息泄露，挖矿检测，蠕虫传播，目录遍历，文件包含等。 |
|  | WEBSHELL攻击检测 | 支持基于工具特征的WebShell检测，检出类型包括：中国菜刀、蚁剑、冰蝎、哥斯拉、小马生成器webshell上传攻击检测，HTTP代理程序等。 |
|  | 网络攻击检测 | 支持网络攻击检测，检出类型包括：各种协议的帐号暴力破解，MysqlUDF提权攻击、MicrosoftWindowsNetLogon权限提升漏洞攻击，向日葵、TeamViewer，psexec远程执行、smbexec在目标上远程执行命令，DCSync_DCShadow疑似攻击、域用户口令爆破行为、域内密码喷洒攻击，njRat后门程序变种通信行为、CobaltstrikeHTTPSbeacon通信等 |
|  | 加密流量攻击检测 | 支持隐秘信道检测。检测类型包括：ICMP、DNS协议等隐蔽隧道攻击检测，恶意软件加密通信的检测，加密web应用的流量检测，非法应用加密通信的检测，SSL加密协议相关的漏洞与攻击的检测，加密通道攻击行为检测，支持JA3指纹检测。 |
|  | AI检测能力 | ★支持灵活开启机器学习模型，增强检测精度，模型至少包括：ICMP隧道检测、DNSTunnel检测、HTTP隧道检测、CS流量检测、MSF检测、挖矿流量检测、代理流量检测、暗网流量检测、弱口令检测、SSH爆破登录成功检测。【投标人需提供具备CMA资质的第三方机构出具的测试报告，扫描上传】 |
|  | 远程工具检测能力 | 支持远控/远程工具检测，工具类型包括：向日葵、ToDesk、Sorillus、Stowaway、CcRemote、DWservice等 |
|  | 弱口令检测能力 | 支持基于自定义正则表达式以及自定义弱口令字典的弱口令登录行为检测，同时要支持不同协议弱口令分析。自定义弱口令正则表达式方式支持自定义弱口令强度、复杂度规则。支持配置多条弱口令检测的正则表达式。 |
|  | 挖矿检测能力 | 支持门罗币、莱特币、以太坊、比特币、斯特币等24+多种币种的检测。 |
|  | 混淆攻击检测 | 支持对使用base64、unicode、url编码等混淆手段攻击检测。 |
|  | shiro反序列化密钥配置 | 支持针对shiro反序列化，自定义添加密钥展示解密内容。 |
|  | 内置规则编辑 | 系统内置规则支持进行编辑，支持自定义威胁类型、威胁等级、攻击结果。 |
|  | 自定义检测漏洞规则 | 支持自定义漏洞规则 支持根据攻击载荷自定义漏洞检测规则，可自定义检测规则的四元组、检测规则的协议类型，包括：TCP/UDP/HTTP协议。HTTP协议可自定义载荷检测位置、检测字段、匹配方式（文本匹配/正则匹配）、匹配载荷内容，TCP/UDP协议可自定义上下行payload。并且单条规则可指定多个检查项，同时可定义漏洞威胁级别、威胁分类、攻击结果、CVE编号、CNNVD编号、漏洞描述、漏洞危害、解决方案。【提供产品截图，加盖投标人公章】 |
|  | 自定义检测威胁情报 | 支持自定义威胁情报 支持根据威胁类型、威胁名称、威胁级别、置信度、情报类型、IP、域名等自定义添加威胁情报，支持STIX、OPENIOC、JSON、XLSX格式的批量导入。【提供产品截图，加盖投标人公章】 |
|  | 敏感信息识别及加密展示 | 支持根据正则/机器学习来判断告警详情是否包含身份证号、用户名、密码等敏感信息，敏感信息加密展示。 |
|  | 攻击特征显示 | 支持攻击特征高亮展示，方便分析人员事件分析 |

- 3.3.2．网络安全检测

- 3.3.2.1.漏洞扫描（1套）

注：以下均为单台/套技术要求

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 配置要求 | ★2U，含交流冗余电源模块，1*RJ45串口，2*GE管理口，8个网卡扩展插槽，4个10/100/1000M电口和4个千兆SFP插槽。提供授权可扫描总数量不少于等于3000个范围的IP地址或域名。为最终客户提供5年产品系统升级授权、产品保修、7*24远程支持，提供5年原厂硬件质保及系统漏洞库升级授权【投标人提供承诺函扫描上传】 |
| 漏洞管理和分析 | ★支持检测的漏洞数大于370000条，兼容CVE、CNCVE、CNNVD、CNVD等主流标准，并提供CVECompatible证书，并加盖投标人公章。 |
|  | ★产品应支持通过多种维度对漏洞进行检索，包括：CVEID、BUGTRAQID、CNCVEID、CNVDID、CNNVDID、MS编号、风险等级、漏洞名称、是否使用危险插件、漏洞发布日期等信息 |
|  | ★同时支持远程扫描和采用SMB、SSH、Telnet、RDP、HTTP、HTTPS、WinRM等协议对Windows、Linux等系统进行登录扫描 |
|  | ★支持风险告警和风险闭环处理，可在集中告警平台灵活配置告警内容、告警方式、告警资产范围等，支持邮件和页面告警，支持单个或批量修改风险状态（提供产品功能截图，并加盖投标人公章） |
|  | 内置不同的漏洞模板针对Unix、Windows操作系统、网络设备和防火墙等模板，同时支持用户自定义扫描范围和扫描策略；支持自动模板匹配技术 |
|  | 支持扫描国产操作系统、应用及软件的安全漏洞，如中标麒麟、银河麒麟、深度等，提供详细漏洞列表 |
|  | ★支持通过仪表盘直观展示资产风险值、主机风险等级分布、资产风险趋势、资产风险分布趋势等内容，并可查看详情（提供产品功能截图，并加盖投标人公章） |
|  | 支持专门针对DNS服务的安全漏洞检测，包括DNS投毒等漏洞检测能力；支持“幽灵木马”检测 |
|  | 支持立即执行、定时执行、周期执行扫描任务，自定义的周期时间可精确至每*月第*个星期*的*点*分 |
|  | ★具备单独口令猜测扫描任务，支持多种口令猜测方式，包括利用SMB、RDP、TELNET、FTP、SSH、POP3、Tomcat、SQLSERVER、MySQL、Oracle、Sybase、DB2、MONGODB、SNMP等协议进行口令猜测，允许外挂用户提供的用户名字典、密码字典和用户名密码组合字典 |
|  | 支持复用已有任务配置用于新的扫描任务 |
|  | ★支持自定义风险值计算标准配置，可对主机风险等级评定标准和网络风险等级评定标准进行自定义（提供产品功能截图，并加盖投标人公章） |
| 风险展示和报表 | ★支持高级数据分析，可对同一IP的两次扫描结果进行风险对比分析，并可在线查看同一IP的多次历史扫描结果（提供产品功能截图，并加盖投标人公章） |
|  | 支持将按IP范围、起止时间、任务名称、任务状态、漏洞模板、用户等筛选扫描任务,并对筛选结果进行汇总,和生成在线及离线报表 |
|  | ★支持实现显示扫描结果，包括扫描进度、主机存活数、预计扫描时间、漏洞风险信息等 |
| 多权限用户管理 | ★支持多用户分级权限管理，可为每个用户角色分配账号、任务级的权限分配、允许登录的IP范围和允许扫描的IP范围等 |
|  | 提供审计功能，能够对登录日志、操作日志和异常报告进行记录和查询 |

- 3.4．安装运维服务（1项）

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 服务内容 | 提供不少于5年期限，不少于1名驻场运维人员的驻场运维服务。驻场人员需为投标人正式员工，并接受采购人的工作安排，5年之内不经过甲方同意，不得随意更换驻场服务人员。【投标人提供承诺函扫描上传】 |
|  | 驻场运维人员须负责电子政务外网和网络安全运维工作，包括设备巡检、平台巡检、规则优化、安全监控、威胁分析、资产管理等运营服务。【投标人提供承诺函扫描上传】 |
| 服务要求 | （1）负责政务外网线路日常监控、设备网管巡视、业务变更、故障及工单处理等日常运维工作；负责统一安全监测平台、统一安全管理平台以内的所有政务外网相关安全设备、平台及系统的日常运维工作，做好各类安全事件分析、研判、处理并与其他运维团队做好信息同步和紧急事件协作处理。 （2）服务期内，每月按甲方要求开展1次漏扫服务并提供漏扫报告。 （3）现场巡检：负责定期开展政务外网接入单位现场巡检工作，大流量重要单位每季度现场巡检一次、重要单位每半年现场巡检一次、一般单位每年现场巡检一次。核心设备每月现场巡检一次。 （4）能力要求：驻场运维人员应均具备网络、安全等基础运维能力。 |

- 四、技术方案需求

新一代电子政务外网架构图如下所示：

- 4.1、固网新平面建设方案要求

广陵区电子政务外网固网平面是未来承载全区各委办局电子政务业务的基础网络，网络规模大，用户数量多，业务需求杂。在项目建设中除了需要考虑网络覆盖，实现应接尽接之外，还需考虑对SDN、SRv6、网络切片、IPv6+等新技术的运用，赋予网络多样化的承载能力、智能化的控制能力和敏捷高效的管理能力，构建智能、高效、敏捷、可靠的新一代电子政务网络。

投标人须充分理解采购人对新一代电子政务外网固网平面建设需求，结合采购清单，提供切实可行的技术设计方案，方案编制应详细描述，包括但不限于：

（1）核心路由器及汇聚路由器部署逻辑拓扑图及部署说明；

（2）接入路由的部署拓扑及部署说明；

（3）终端网络资源访问互联网的网络设计及安全设计；

（4）新老网络迁移融合等。

- 4.2、统一安全体系建设方案要求

广陵区新一代电子政务外网是区机关单位开展日常办公业务的基础网络，因此须在网络稳定、可靠的基础上，进一步加强网络安全防护体系的建设，以构建出一套安全可靠的新一代电子政务外网。

投标人须充分理解采购人对新一代电子政务外网安全保障体系的建设需求，结合采购清单，提供全面覆盖安全防护、安全监测、安全管理及安全维护等关键环节，确保提供主动、智能、多维度的网络安全综合保障的安全保障体系建设方案。方案编制应详细描述，包括但不限于：

（1）防火墙（城域）及安全资源池管理的部署架构图及部署方式设计说明；

（2）安全监测资源池（流量探针）的部署架构图及部署方式设计说明；

（3）网络安全检测（漏洞扫描）的部署架构图及部署方式设计说明；

（4）与零信任系统的对接方式设计说明。

- 4.3、安装运维服务方案要求

广陵区新一代电子政务外网的安装运维服务方案是保障建设进度和网络稳定运行的基础。

投标人须充分理解采购人对新一代电子政务外网安装运维服务的需求，结合采购人需求及采购清单，对网络规划设计、设备安装部署、网络故障修复、网络运维巡检等方面进行设计，提供切实可行的服务方案，方案包括但不限于：

（1）对采购清单中软硬件产品的网络规划及安装部署方案的设计说明；

（2）对采购清单中软硬件产品的故障修复及运维巡检方案的设计说明；

（3）与原有电子政务外网相关系统的网络割接及迁移融合方案的设计说明。

- 包二：项目监理

- 一、监理工作要求

- 1.1、监理工作范围

广陵区新一代电子政务外网建设项目包括：固网网络平面及安全设备、安全资源池和网络安全检测系统安装部署及运维服务等。

- 1.2、监理服务期限

从合同签订之日起至项目验收结束。

- 1.3、监理服务准则

1.维护国家的荣誉和利益，按照“守法、诚信、公正、科学”的准则执业。

2.执行有关工程建设的法律、法规、规范、标准和制度，履行监理合同规定的义务和职责。

3.不收受被监理单位的任何礼金。

4.不泄漏所监理工程各方认为需要保密的事项。

5.遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等。

6.认真履行工程建设监理合同所承诺的义务和承担约定的责任。

7.坚持公正的立场，公平地处理有关各方的争议。

8.坚持科学的态度和实事求是的原则。

- 1.4、监理服务依据

1.国家信息系统工程监理规范；

2.采购人与中标人签订的承包合同；

3.采购人与监理单位签订的监理合同；

4.有关国家和行业的技术标准；

5.根据合同执行的具体情况，投标人应选择应用现行的有关规范、规程和技术标准进行监理工作。

- 1.5、监理人员要求

投标人针对本项目投入的驻场监理人员不得少于1人，时间从项目合同签订起至项目验收完成后止。驻场监理人员须具有信息系统监理工程师证书。

- 二、监理工作内容

监理单位要对项目实施全过程高质量的监理服务。对建设项目关键点进行重点监理，全方位开展监理工作。

- 三、监理方案要求

- 3.1、项目质量控制措施方案

项目实施过程的质量控制是监理工作实施的核心，是衡量项目成功与否的主要标准。本章节要求规划整体质量控制措施、明确各阶段的质量控制任务和要求、建立质量控制方法、同时对各子系统根据建设内容与特点建立完善、合理、科学的项目质量控制体系措施。

监理机构采用全过程的监理手段，核心工作之一就是保证和促进项目的质量达到招投标文件的要求、合同的要求、建设单位实际的业务需求，并且符合相关标准与法律与政府规定，在具体的功能应用和性能应用方面均要达到相应的指标要求。

- 3.2、项目进度控制措施方案

进度控制是工期目标控制，进度控制是指在限定的工期内，以事先拟定的合理且经济的工程进度计划为依据，对整个建设过程进行监督、检查、指导和纠正的行为过程。本章节要求明确进度控制的任务和要求、建立进度控制的方法和措施、配套各阶段的进度控制措施、对整体进度控制出具对策与建议等，全面实现进度控制的完善性与合同性。

监理的计划工期与项目工期同步，根据本项目的建设范围，依据建设合同约定的工期及建设的要求，对承建单位投入本过程的人力、机具设备等要素进行控制，采取有效措施，以强化管理，周密运筹为根本，根据各施工阶段的客观要求，按总进度控制的要求落实到各分部分项工程，制定周、月、旬计划的监督检查，确保过程在合同约定的工期内完工。在项目进度控制中要提前规划、过程把控、及时检查、督促到位、合理评估，确保项目按期完工。

- 3.3、项目变更控制措施方案

项目建设过程中，不可避免会遇到变更问题。项目变更不只限于对设计的技术性修改，还包括增减工程清单的内容或工程量，包括施工进度计划的变动或施工程序的变换，当然，质量标准的调整、合同条款的修改或补充等也属于项目变更。实质上，项目变更就是合同的变更。

项目变更，可以是由于业主的原因而引起，也可以因为设计方面而导致，有的来自承建单位的要求，有的来自监理工程师的建议。从施工合同的角度看，设计变更与监理工程师建议的变更均属采购人的变更。以下就有关各方提出的变更动机和监理工程师在变更控制中的角色问题作个剖析。

要求明确变更控制的目标和范围，提出变更控制的主要任务，依据变更控制依据，制定各阶段的变更控制措施，阐述项目变更的影响及控制分析。

- 3.4、项目合同与信息管理措施

合同管理是建设项目管理的重要内容之一，建设项目合同的管理是一项复杂全面的系统工程，具有涉及面广、个体差异突出的特点，其管理范畴包括规划管理、投资管理、质量管理、进度管理、安全管理、人员管理等等，合同管理是贯穿整个建设工程项目的管理模式。

信息管理是建立与建设单位的信息沟通协调机制，提供各类法律、法规、政策等信息咨询和意见建议，指导承建方编制各类项目资料，妥善保管和严格保密各阶段的项目资料（文档、视频、数据、图表等）。

要求着重明确合同管理的总体任务，项目合同的管理措施、方法、控制流程；明确信息管理的任务、配套信息管理的方法和措施、为项目建设各阶段配套专项信息管理方案与控制流程。建立完善、合理、信息化、便捷化、现代化的项目信息管理机制与模式。

- 3.5、安全生产控制措施方案

全面分析项目对安全生产的管理要求，分别从：管理目标、管理措施、明确安全控制的关键任务全面制定安全生产控制方案。同时，针对信息系统项目的特点，建立健全了信息系统安全的控制与验证手段、安全控制体系的审核、保密安全控制方法和措施等，系统为本项目配套完善、全面、适用、针对性、可操作的安全生产措施方案。

- 3.6、监理服务电子化解决方案

要求监理单位具有健全的信息系统项目全生命周期管理体系，可以提供监理服务的电子化解决方案，使其建设（服务）工期与过程质量得以更好地科学化管控，同时在建设过程实现的信息化资产的数字化，建设与管理的同步与一体化。

- 3.7、现场组织协调方法及措施方案

要求监理单位协助业主单位划分各方的工作范围和职责；监督项目各方履行职责，协调各方的工作关系；建立畅通的沟通渠道，采取有效措施使项目信息在有关各方之间保持顺畅流通，积极协调项目各方之间的关系，推动项目实施过程中问题的有效解决。

- 3.8、项目建设实施建议方案

要求从进度控制、投资控制、质量控制、合同管理、沟通管理等基础维度开始针对关键点和阶段提出建设管理的合理化建议。并通过分析总体框架监理的应对措施，提出项目实施的总体建议，建立项目风险的应对方案。另外，围绕全面、合理、适用性强、针对性强的原则，针对硬件选型配置、安装运维服务两个方面提出针对性建议。

四、监理工作成果

- 4.1监理工作方案

《本项目监理规划》《本项目监理实施细则》。

- 4.2定期项目报告

《本项目监理月报》《本项目试运行总结报告》；《本项目验收总结报告》。

- 4.3不定期专题报告

（1）《本项目监理工作情况汇报》，包括监理组织框图、资源投入、重要监理活动、技术方案审查、项目需要解决的问题和其他事项等；

（2）《本项目实施单位工作情况汇报》，包括实施单位人员动态、投入的设备、组织管理和存在的问题等；

（3）《本项目质量控制报告》，包括质量评定和质量分析等：

（4）《本项目项目风险评估分析报告》；

（5）《本项目合同执行情况报告》，包括合同变更、支付、索赔和违约等；

（6）《本项目工程款支付情况报告》；

（7）《本项目监理工作阶段性总结报告》

- 4.4日常监理文件

《监理工作联系单》；《监理通知单》；《会议纪要》；《开工报审表》；《工程进度报审表》；《验收报审表》；《文档报审表》；《工程报验单》；《验收报审表》；《监理审核意见》；《监理过程记录》等。

- 包三：政务外网专线1

- 一、链路采购清单

| 序号 | 名称 | 配置描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 委办局接入专线 | 裸光纤 | ≤90 | 条/年 |
| 2 | 村社区接入专线 | 速率≥100Mbps | ≤205 | 条/年 |
| 3 | 互联网专线 | 速率≥2.2Gbps | 1 | 条/年 |
| 注 | 线路数量为预估上限值，最终结算以实际安装数量为准，按实结算。 |  |  |  |

- 二、链路技术参数

- 2.1．委办局接入专线

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 核心需求 | 提供不少于90条委办局接入专线，每条接入线路带宽不得低于1GB，线路需采用裸光纤方式承载，每条线路需提供相应接入距离的光模块。（投标人提供承诺函扫描上传） |
| 实施与服务 | 投标人必须在接到业务需求5个工作日内完成线路的施工、接入和开通，且实现无缝衔接不中断现有网络。（投标人提供承诺函扫描上传） |
|  | 线路建设中的接入、传输设备及模块由中标人自行提供，不再另外收费。 |
|  | 投标人应负责光路的开通和测试工作，在采购人指定地点开通线路。 |
|  | 投标人须提供7×24小时的监控和维护服务，在服务期内接到采购人的报修电话，投标人的技术服务人员须在15分钟内响应，并在1小时内赶到使用现场实施维修，4小时内修复故障，2天内提供书面故障检修报告。（投标人提供承诺函扫描上传） |
|  | 如有数据链路相关的光纤割接，投标人须提前3天通知采购人。 |
|  | 投标人发现数据链路相关的光纤网络故障时须在1小时内通报采购人，并及时通报故障处理的进度及情况。 |
|  | 提供不低于一年服务，自项目整体进入试运行之日起计算，并做好与后续链路服务的衔接。（投标人提供承诺函扫描上传） |

- 2.2．村社区接入专线

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 核心需求 | 提供不少于205条村社区接入专线，每条接入线路带宽不得低于100Mbps，线路需采用裸光纤或专线方式承载，并组建二层汇聚专网，每条接入线路需根据规划的VLANID接入到二层汇聚专网，且至少提供一条10Gpbs光纤上行链路对接汇聚路由器并提供配套光模块，村社区侧接入设备需至少提供一个电口对接用户设备。（投标人提供承诺函扫描上传） |
| 实施与服务 | 投标人必须在接到业务需求5个工作日内完成线路的施工、接入和开通，且实现无缝衔接不中断现有网络。（投标人提供承诺函扫描上传） |
|  | 线路建设中的接入、传输设备及模块由中标人自行提供，不再另行收费； 线路组网中的汇聚交换及上行链路由中标人提供，不再另行收费。（投标人提供承诺函扫描上传） |
|  | 投标人应负责光路的开通和测试工作，在采购人指定地点开通线路。 |
|  | 投标人须提供7×24小时的监控和维护服务，在服务期内接到采购人的报修电话，投标人的技术服务人员须在15分钟内响应，并在1小时内赶到使用现场实施维修，4小时内修复故障，2天内提供书面故障检修报告。（投标人提供承诺函扫描上传） |
|  | 如有数据链路相关的光纤割接，投标人须提前3天通知采购人。 |
|  | 投标人发现数据链路相关的光纤网络故障时须在1小时内通报采购人，并及时通报故障处理的进度及情况。 |
|  | 提供不低于一年服务，自项目整体进入试运行之日起计算，并做好与后续链路服务的衔接。（投标人提供承诺函扫描上传） |

- 2.3.互联网专线

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 核心需求 | 1、1*2.2Gbps带宽，上下行对等。 2、线路需提供8个公网IP地址 （投标人提供承诺函扫描上传） |
| 技术规格 | 投标人提供的2.2Gbps互联网专线须直连运营商骨干网，平均丢包率不高于1‰，线路需提供相应接入距离的光模块。（投标人提供承诺函扫描上传） |
| 实施与服务 | 投标人必须在合同签订后5个工作日内完成光纤线路的施工、验收和开通。（投标人提供承诺函扫描上传） |
|  | 光纤布线接入要符合国家有关光纤布线规范。所有光纤引入机房指定机柜，并可直接连接到防火墙光纤端口。光纤接入所需设备由投标人提供，不再另外收费。（投标人提供承诺函扫描上传） |
|  | 投标人应负责光路的开通和测试工作，在采购人指定接入点安装ODF跳线单元等设备，光路和设备的运行维护由投标人负责。 |
|  | 投标人须提供7×24小时的监控和维护服务，在服务期内接到采购人的报修电话，投标人的技术服务人员须在5分钟内响应，并在30分钟内赶到使用现场实施维修，2小时内修复故障，1天内提供书面故障检修报告。（投标人提供承诺函扫描上传） |
|  | 如有数据链路相关的光纤割接，投标人须提前3天通知采购人。 |
|  | 投标人发现数据链路相关的光纤网络故障时须在30分钟内通报采购人，并及时通报故障处理的进度及情况。 |
|  | 投标人每季度进行一次巡检数据链路使用现场，并在完成巡检2天内提供书面巡检报告。 |
|  | 如采购人与数据链路带宽相关的网络软硬件配置变更，投标人需委派技术服务人员到达数据链路带宽使用现场予以支持。 |
|  | 提供不低于一年服务，自项目整体进入试运行之日起计算，并做好与后续链路服务的衔接。（投标人提供承诺函扫描上传） |

- 包四：政务外网专线2

- 一、链路采购清单

| 序号 | 名称 | 配置描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 委办局接入专线 | 裸光纤 | ≤90 | 条/年 |
| 2 | 互联网专线 | 速率≥4Gbps | 1 | 条/年 |
| 注 | 线路数量为预估上限值，最终结算以实际安装数量为准，按实结算。 |  |  |  |

- 二、链路技术参数

- 2.1．委办局接入专线

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 核心需求 | 提供不少于90条委办局接入专线，每条接入线路带宽不得低于1GB，线路需采用裸光纤方式承载，每条线路需提供相应接入距离的光模块。（投标人提供承诺函扫描上传） |
| 实施与服务 | 投标人必须在接到业务需求5个工作日内完成线路的施工、接入和开通，且实现无缝衔接不中断现有网络。（投标人提供承诺函扫描上传） |
|  | 线路建设中的接入、传输设备及模块由中标人自行提供，不再另外收费。 |
|  | 投标人应负责光路的开通和测试工作，在采购人指定地点开通线路。 |
|  | 投标人须提供7×24小时的监控和维护服务，在服务期内接到采购人的报修电话，投标人的技术服务人员须在15分钟内响应，并在1小时内赶到使用现场实施维修，4小时内修复故障，2天内提供书面故障检修报告。（投标人提供承诺函扫描上传） |
|  | 如有数据链路相关的光纤割接，投标人须提前3天通知采购人。 |
|  | 投标人发现数据链路相关的光纤网络故障时须在1小时内通报采购人，并及时通报故障处理的进度及情况。 |
|  | 提供不低于一年服务，自项目整体进入试运行之日起计算，并做好与后续链路服务的衔接。（投标人提供承诺函扫描上传） |

- 2.2．互联网专线

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 核心需求 | 1、1*4Gbps带宽，上下行对等。 2、线路需提供16个公网IP地址 （投标人提供承诺函扫描上传） |
| 技术规格 | 投标人提供的4Gbps互联网专线须直连运营商骨干网，平均丢包率不高于1‰，线路需提供相应接入距离的光模块。（投标人提供承诺函扫描上传） |
| 实施与服务 | 投标人必须在合同签订后5个工作日内完成光纤线路的施工、验收和开通。（投标人提供承诺函扫描上传） |
|  | 光纤布线接入要符合国家有关光纤布线规范。所有光纤引入机房指定机柜，并可直接连接到防火墙光纤端口。光纤接入所需设备由投标人提供，不再另外收费。（投标人提供承诺函扫描上传） |
|  | 投标人应负责光路的开通和测试工作，在采购人指定接入点安装ODF跳线单元等设备，光路和设备的运行维护由投标人负责。 |
|  | 投标人须提供7×24小时的监控和维护服务，在服务期内接到采购人的报修电话，投标人的技术服务人员须在5分钟内响应，并在30分钟内赶到使用现场实施维修，2小时内修复故障，1天内提供书面故障检修报告。（投标人提供承诺函扫描上传） |
|  | 如有数据链路相关的光纤割接，投标人须提前3天通知采购人。 |
|  | 投标人发现数据链路相关的光纤网络故障时须在30分钟内通报采购人，并及时通报故障处理的进度及情况。 |
|  | 投标人每季度进行一次巡检数据链路使用现场，并在完成巡检2天内提供书面巡检报告。 |
|  | 如采购人与数据链路带宽相关的网络软硬件配置变更，投标人需委派技术服务人员到达数据链路带宽使用现场予以支持。 |
|  | 提供不低于一年服务，自项目整体进入试运行之日起计算，并做好与后续链路服务的衔接。（投标人提供承诺函扫描上传） |

- 包五：政务外网专线3

- 一、链路采购清单

| 序号 | 名称 | 配置描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 村社区接入专线 | 速率≥100Mbps | ≤85 | 条/年 |
| 注 | 线路数量为预估上限值，最终结算以实际安装数量为准，按实结算。 |  |  |  |

- 二、链路技术参数

- 2.1．村社区接入专线

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 核心需求 | 提供不少于85条村社区接入专线，每条接入线路带宽不得低于100Mbps，线路需采用裸光纤或专线方式承载，并组建二层汇聚专网，每条接入线路需根据规划的VLANID接入到二层汇聚专网，且至少提供一条10Gpbs光纤上行链路对接汇聚路由器并提供配套光模块，村社区侧接入设备需至少提供一个电口对接用户设备。（投标人提供承诺函扫描上传） |
| 实施与服务 | 投标人必须在接到业务需求5个工作日内完成线路的施工、接入和开通，且实现无缝衔接不中断现有网络。（投标人提供承诺函扫描上传） |
|  | 线路建设中的接入、传输设备及模块由中标人自行提供，不再另行收费； 线路组网中的汇聚交换及上行链路由中标人提供，不再另行收费。（投标人提供承诺函扫描上传） |
|  | 投标人应负责光路的开通和测试工作，在采购人指定地点开通线路。 |
|  | 投标人须提供7×24小时的监控和维护服务，在服务期内接到采购人的报修电话，投标人的技术服务人员须在15分钟内响应，并在1小时内赶到使用现场实施维修，4小时内修复故障，2天内提供书面故障检修报告。（投标人提供承诺函扫描上传） |
|  | 如有数据链路相关的光纤割接，投标人须提前3天通知采购人。 |
|  | 投标人发现数据链路相关的光纤网络故障时须在1小时内通报采购人，并及时通报故障处理的进度及情况。 |
|  | 提供不低于一年服务，自项目整体进入试运行之日起计算，并做好与后续链路服务的衔接。（投标人提供承诺函扫描上传） |

- 包六：政务外网专线4

- 一、链路采购清单

| 序号 | 名称 | 配置描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 村社区接入专线 | 速率≥100Mbps | ≤85 | 条/年 |
| 注 | 线路数量为预估上限值，最终结算以实际安装数量为准，按实结算。 |  |  |  |

- 二、链路技术参数

- 2.1．村社区接入专线

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 核心需求 | 提供不少于85条村社区接入专线，每条接入线路带宽不得低于100Mbps，线路需采用裸光纤或专线方式承载，并组建二层汇聚专网，每条接入线路需根据规划的VLANID接入到二层汇聚专网，且至少提供一条10Gpbs光纤上行链路对接汇聚路由器并提供配套光模块，村社区侧接入设备需至少提供一个电口对接用户设备。（投标人提供承诺函扫描上传） |
| 实施与服务 | 投标人必须在接到业务需求5个工作日内完成线路的施工、接入和开通，且实现无缝衔接不中断现有网络。（投标人提供承诺函扫描上传） |
|  | 线路建设中的接入、传输设备及模块由中标人自行提供，不再另行收费； 线路组网中的汇聚交换及上行链路由中标人提供，不再另行收费。（投标人提供承诺函扫描上传） |
|  | 投标人应负责光路的开通和测试工作，在采购人指定地点开通线路。 |
|  | 投标人须提供7×24小时的监控和维护服务，在服务期内接到采购人的报修电话，投标人的技术服务人员须在15分钟内响应，并在1小时内赶到使用现场实施维修，4小时内修复故障，2天内提供书面故障检修报告。（投标人提供承诺函扫描上传） |
|  | 如有数据链路相关的光纤割接，投标人须提前3天通知采购人。 |
|  | 投标人发现数据链路相关的光纤网络故障时须在1小时内通报采购人，并及时通报故障处理的进度及情况。 |
|  | 提供不低于一年服务，自项目整体进入试运行之日起计算，并做好与后续链路服务的衔接。（投标人提供承诺函扫描上传） |

第五章 评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 综合评分法。 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |
| 2 | 3 |  |
| 3 | 1 | 最低评标价法。 投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。如报价相同，以随机抽取的方式确定中标人。 |
| 4 | 1 |  |
| 5 | 1 |  |
| 6 | 1 |  |

政府采购政策功能落实

本项目专门面向中小企业：是/否

| 采购包号 | 专门面向中小企业 |
| --- | --- |
| 1 | 否 |
| 2 | 是 |
| 3 | 否 |
| 4 | 否 |
| 5 | 否 |
| 6 | 否 |

1、小微型企业价格扣除

（1）对小型和微型企业提供的服务给予20%（包1）、10%（包3至包6）的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%（包1）、10%（包3至包6）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%（包1）、10%（包3至包6）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%（包1）、4%（包3至包6）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%（包1）、10%（包3至包6）价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 评标方法与评标标准

- 包一：

| 项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价格 （30分） | 以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分30分，其他投标报价得分=（评标基准价／其他投标报价）×30×100%。 |
| 技术指标（40分） | 根据投标供应商所投产品技术参数完全满足招标文件技术参数要求得40分。招标文件产品技术要求中加“★”号条款有一项不满足扣1分，扣完为止。设备产品有具体要求的按照招标文件要求提供证明资料，以验证所投产品的符合性，不提供的视为不满足。 |
| 安装实施方案 （15分） | 1、根据投标人所提交的固网新平面方案进行评审： （1）优于招标文件要求得5分； （2）符合招标文件要求得3分； （3）不符合要求或未提供的不得分； |
|  | 2、根据投标人所提交的统一安全体系方案进行评审： （1）优于招标文件要求得5分； （2）符合招标文件要求得3分； （3）不符合要求或未提供的不得分； |
|  | 3、根据投标人所提交的安装运维服务方案及后期培训计划进行评审： （1）优于招标文件要求得5分； （2）符合招标文件要求得3分； （3）不符合要求或未提供的不得分； |
| 售后服 务方案 （3分） | 根据投标人针对本项目的售后服务方案（包括但不限于服务承诺、服务体系、服务内容、专业技术团队及其他资源保障等内容）： - 优于招标文件要求得3分； - 符合招标文件要求得1分； - 不符合要求或未提供不得分； |
| 服务能力（10分） | 1、企业资质（共计2分） 投标人应具备与本项目相关的资质，包括： （1）信息安全管理体系认证证书，满足得1分，不满足得0分； （2）信息技术服务管理体系认证证书，满足得1分，不满足得0分； （投标人须提供有效的证书原件，扫描上传） |
|  | 2、企业业绩（共计1分） 投标人自2022年1月1日以来（以合同书签订时间为准）类似项目业绩（至少包含网络设备、信息安全设备、信息安全软件、运管软件等其中一项），提供一个及以上案例得1分，未提供不得分。（投标人须提供案例合同原件，扫描上传） |
|  | 3、企业拟投入项目人员（共计7分） （1）项目经理（1人）（4分） ①具备信息系统项目管理师证书（高级）（工信部颁发），提供得2分，其他不得分； ②具备系统规划与管理师证书（高级）（工信部颁发），提供得2分，其他不得分。 （2）技术负责人（1人）（3分） ①具备信息安全保障人员认证证书（中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心颁发，原中国网络安全审查技术与认证中心），提供得1分，其他不得分； ②具备系统架构设计师（人社部与工信部联合颁发），提供得1分，其他不得分； ③具备注册信息安全专业人员证书（中国信息安全测评中心颁发），提供得1分，其他不得分。 （投标人须提供有效的证书原件及投标人近三个月内任意一个月为其缴纳的社保证明材料原件，扫描上传。） |
| 节能环保 （2分） | 1、投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2、投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 |

- 包二：

| 项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价格 （10分） | 以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分10分，其他投标报价得分＝（评标基准价/其他投标报价）×10×100%。 |
| 业绩 （15分） | 投标人提供2022年1月1日以来承担过类似项目，有一个得2.5分，满分15分。（以合同签订时间为准，提供合同原件，扫描上传） |
| 综合实力 （8分） | 1、具有ISO9001质量管理体系认证证书，得1分。 2、具有ISO20000信息技术服务管理体系认证证书，得1分。 3、投标人具有软件造价评估机构服务能力等级证书的，得3分。 4、投标人具有信息系统工程监理服务标准贯标（甲级）证书的得3分，具有信息系统工程监理服务标准贯标（乙级）证书的得2分，其他不得分； （以上相关证书均需在有效期内，提供证书原件，扫描上传） |
| 监理团队 （26分） | 1、拟派本项目的总监理工程师具有信息系统监理师（须为人社部和工信部相关部门颁发）的基础上： ①软件评测师（计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试）； ②注册信息安全专业人员（CISP）证书（中国信息安全测评中心）； ③信息系统项目管理师证书（计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试）； ④系统集成项目管理工程师证书（计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试）。 每有一项得2分，满分8分。 2、拟派本项目的总监理工程师代表具有信息系统监理师（须为人社部和工信部相关部门颁发）的基础上： ①软件工程造价师证书（工业和信息化部教育与考试中心）； ②网络工程师证证书（计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试）； ③信息系统运维管理工程师（高级）（工业和信息化部教育与考试中心）； ④注册信息安全专业人员（CISP）证书（中国信息安全测评中心）。 每有一项得2分，满分8分。 3、拟派本项目的其他人员具有信息系统监理师（须为人社部和工信部相关部门颁发）的基础上： ①网络规划设计师证书（计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试）； ②注册信息安全专业人员（CISP）证书（中国信息安全测评中心）； ③信息系统项目管理师证书（计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试）； ④系统集成项目管理工程师（计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试）； ⑤信息安全工程师证书（计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试）。 每有一项得2分，满分10分。一人多证的最多按1项计分。 注：上述1-3项人员须提供有效期内证书及投标人近三个月内任意一个月为其缴纳的带二维码核验的社保缴纳证明，原件扫描上传。 |
| 监理方案 （41分） | 1、投标人应根据招标文件要求提供项目质量控制措施方案： 优于采购文件要求的得5分； 符合采购文件要求的得3分； 不符合采购文件要求或未提供的不得分。 2、投标人应根据招标文件要求提供项目进度控制措施方案： 优于采购文件要求的得5分； 符合采购文件要求的得3分； 不符合采购文件要求或未提供的不得分。 3、投标人应根据招标文件要求提供项目变更控制措施方案： 优于采购文件要求的得5分； 符合采购文件要求的得3分； 不符合采购文件要求或未提供的不得分。 4、投标人应根据招标文件要求提供项目合同与信息管理措施方案： 优于采购文件要求的得5分； 符合采购文件要求的得3分； 不符合采购文件要求或未提供的不得分。 5、投标人应根据招标文件要求提供安全生产控制措施方案： 优于采购文件要求的得5分； 符合采购文件要求的得3分； 不符合采购文件要求或未提供的不得分。 6、投标人应根据招标文件要求提供监理服务电子化解决方案： 优于采购文件要求的得5分； 符合采购文件要求的得3分； 不符合采购文件要求或未提供的不得分。 7、投标人应根据招标文件要求提供现场组织协调方法及措施方案： 优于采购文件要求的得5分； 符合采购文件要求的得3分； 不符合采购文件要求或未提供的不得分。 8、投标人应根据招标文件要求提供项目建设实施建议方案： 每提供一条合理的优化实施建议得2分，满分6分。 |

第六章 投标文件格式

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日      期：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

5.法人授权书（格式见附件5）

6.投标函（格式见附件6）

7.主要标的信息（格式见附件7）

8.其他

****（格式见附件**）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件8）

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件9）

6.供应商信用承诺函（格式见附件10）

7.企业报价折扣证明文件：

中小企业声明函（格式见附件11）。如果本项目专门面向中小企业采购，则必须提供。

残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）。如果本项目专门面向中小企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。

监狱企业的证明文件。

9.特定资格要求的证明文件。如果本项目对投标人做出特定资格要求的，则必须提供。

三、符合性审查内容

投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。（格式见附件14）

四、价格扣除证明文件

1.中小企业声明函（格式见附件11）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）

附件1开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：JSZC-321002-JZCG-G2025-0009：

采购包号：

投标总报价

大写：（人民币：元）

小写：（人民币：元）

附件2投标分项报价表（采购包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  | 合同签订后日 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

附件3技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 附件6投标函

致：扬州市公共资源交易中心广陵分中心：

根据贵方的****号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账号：

日期：______年____月____日

附件7主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

附件8

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。

主要专业技术能力有：。

附件9

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件10供应商信用承诺函

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（加盖CA电子公章）：

年月日

附件11中小企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加的（单位名称）采购编号为        ，（项目名称）           的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（包一），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于  行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商自行勾选制造商的企业规模类型。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

中小企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加扬州市公共资源交易中心组织的（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订采购包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（包二），属于（软件和信息技术服务业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（包三至包六），属于（信息传输业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政

部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

附件12残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的项目（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：

附件13联合体协议（参考格式）（采购包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们（供应商1），（供应商2），……自愿组成联合体，参加扬州市公共资源交易中心广陵分中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的%。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

附件14实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件14-1证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。