招标文件

招标编号：JSZC-320322-PXZX-G2025-0022

项目名称：机电实训设备采购项目

采 购 人：江苏省沛县中等专业学校

招标采购代理单位：沛县公共资源交易中心

二〇二五年十一月

总目录

- 第一章 投标邀请

- 第二章 投标人须知

- 第三章 评标标准

- 第五章 合同文本

- 第五章 采购需求

- 第六章 投标文件相关格式

第一章 投标邀请

受江苏省沛县中等专业学校的委托，沛县公共资源交易中心就机电实训设备采购项目（JSZC-320322-PXZX-G2025-0022）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。潜在投标人应在“徐州政府采购网”“江苏政府采购网”自行浏览招标文件，如有投标意向须在本招标文件有效获取期内通过登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”下载的方式依法获取加密版招标文件，并于开标报名截止时间前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320322-PXZX-G2025-0022。

项目名称：机电实训设备采购项目。

预算金额：94.4万元。

采购需求：详见招标文件第五章《采购需求》。

合同履行期限：详见招标文件第五章《采购需求》。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人（即投标人、供应商，下同）的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、开标后资格审查结束前,在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、“诚信江苏”网（www.jiangsu.gov.cn/jsxy/index.htm）和或“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）、“诚信徐州”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）和或“信用徐州”网（www.xuzhoucredit.gov.cn/）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

3、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业。

4、特定资格要求：无

特别提醒：公告期内，所有供应商在“苏采云”平台皆需完成报名操作并下载加密采购文件。此次项目为“不见面”远程开标，请各潜在投标人及时做好系统调试、CA锁的办理使用等标前准备工作，无需前来沛县公共资源交易中心开标场地参与开标。

三、获取招标文件

（一）获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

1.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。 潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

2.潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

3.“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中《江苏省政府采购（供应商）政务CA数字证书及电子签章办理指南》。

4.采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

5.招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

6.苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（二）公开招标文件

1.时间：详见招标公告（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日）；

2.注册登记成功后系统内免费下载加密采购文件。

3.获取招标文件规定期限后在“徐州政府采购网”仍可以下载招标文件，此时段后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

（三）、开标时间和地点

详见招标公告（国家授时中心标准时间，下同）

地点：“苏采云”系统“开标大厅”或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（四）、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

（五）、其他补充事宜

1、招标文件的澄清或者修改。 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。本公告发布在“徐州政府采购网”（网址：http://jsggzy.jszwfw.gov.cn/jyxx/tradeInfonew.html）更正公告（县区）栏，发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。

2、终止招标的，采购代理机构在原公告发布媒体上（徐州政府采购网）发布终止公告，以“终止公告”的形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，发布本项目的“终止公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“终止公告”，否则，将自行承担相应的风险。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。

（六）询问和质疑

1. 根据沛县公共资源交易中心与江苏省沛县中等专业学校签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，向江苏省沛县中等专业学校提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向江苏省沛县中等专业学校提出质疑。询问和质疑由江苏省沛县中等专业学校依法处理。

2. 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3. 质疑函

接收质疑函的方式：供应商直接送交或供应商通过EMS邮寄。

联系部门：江苏省沛县中等专业学校

联系人：魏磊

联系电话：13813266260

通讯地址：沛县湖西职业教育园

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：江苏省沛县中等专业学校

联系人：魏磊

联系方式：13813266260

地  址：沛县湖西职业教育园

2.采购代理机构信息

名  称：沛县公共资源交易中心

地　址：沛县政务服务中心西三楼316室

联系方式：0516-68162821

(说明: 根据沛县公共资源交易中心与江苏省沛县中等专业学校签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，向江苏省沛县中等专业学校提出询问)

3.项目联系方式

项目联系人：沛县公共资源交易中心

电　话：0516-68162821

# 第二章  投标人须知

# 一、总则

# 1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

# 2.采购人、采购代理机构、投标人、联合体

2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

2.2投标人（也称“供应商”、“申请人”）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。

2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。

# 3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，沛县公共资源交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标标书工本费、中标服务费、招标文件均免费。

#### 5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6.招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件内容与格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与沛县公共资源交易中心联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7.招标文件的澄清（请关注徐州政府采购网“更正公告”）

#### 8.招标文件的修改

8.1沛县公共资源交易中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。

8.2如需对招标文件进行澄清或修改，沛县公共资源交易中心将在徐州政府采购网发布更正公告，并同步至江苏政府采购网，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

#### 三、投标文件的编制

#### 9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与沛县公共资源交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标文件由投标人按给定格式如实填写(编写)，须有法人(盖章)、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

9.4如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

9.5投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

9.6.投标人在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由投标人自行承担。

9.7投标费用自理。

- 10.投标文件构成

一、资格证明文件

| 序号 | 评审项目及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）。 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |
| 2 | 《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的，可不提供）。 |  |
| 3 | 投标人财务状况证明材料扫描件并加盖电子章（提供以下选项之一即可）成立不满一年不需提供。A.投标人的本项目开标时间前6个月内任何日期的资产负债表及利润表月报表。B.投标人基本开户银行出具的资信证明；C.财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。 |  |
| 4 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。供应商在本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件并加盖电子章，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件扫描件并加盖电子章。 |  |
| 5 | 《资格声明函》（给定格式）。 |  |
| 6 | 满足中小企业政策的证明文件（如有中小企业政策要求的）。 | 落实政府采购政策需满足的资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 7 | 本项目要求的特定资格证明文件（如有特定资格要求的）。 | 特定资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 8 | 《联合体协议》（如接受联合体投标且投标人为联合体时须提供，格式自拟）。 |  |

说明：

- 上述资格证明文件1～5项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。其中第3、4项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如因新成立确无法提供的，可以不提供。

按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 上述资格证明文件第6项，如本项目落实政府采购政策需满足的资格要求中有中小企业政策要求的（详见第一章《投标邀请》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。

专门面向中小企业，是指专门面向中型、小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业，是指专门面向小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 上述资格证明文件第7项，如本项目有特定资格要求的（详见第一章《投标邀请》），须提供相应的特定资格证明文件。

- 上述资格证明文件第8项，如本项目接受联合体投标的（详见第一章《投标邀请》），且投标人为联合体时，必须提供《联合体协议》（格式自拟，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作），否则投标文件无效。

如项目接受联合体投标且投标人为联合体时，上述资格证明文件中：第2、5项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第1、3、4、6（如有要求）、7（如有要求）项，联合体各方均须提供。

二、符合性证明文件及其他证明文件

（一）符合性证明文件

| 序号 | 评审项目及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函（给定格式） | 商务符合性 |
| 2 | 承诺书（给定格式） |  |
| 3 | 投标人基本情况表 |  |
| 4 | 开标一览表（以“苏采云”系统中给定格式为主） | 报价符合性 |
| 5 | 分项报价表（格式自拟） |  |
| 6 | 投标偏离表（给定格式） | 技术符合性 |
| 7 | 质量保证及售后服务承诺书 |  |
| 8 | 《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料》等其它符合采购需求要求必备材料。 |  |

说明：

- 上述符合性证明文件第1～7项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。

- 上述符合性证明文件第8项，《采购需求》中如有要求提供证明材料的，须按要求提供，否则投标文件无效。

- 如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件第1～7项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。第8项按《采购需求》中的相应要求（如有）进行提供。

- 如标书制作工具中格式和内容与招标文件不一致的，请以招标文件为准。

（二）其他证明文件

1.《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件。

2.投标人认为如有其他应附的文件可自拟并自行添加。

#### 11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12.投标函、承诺书和开标一览表

12.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、承诺书和开标一览表。

12.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 13.分项报价表

13.1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表。

13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 14.投标偏离表

14.1投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 15.投标有效期

15.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝沛县公共资源交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 17.投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

### 18.投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的视作投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件，做无效投标处理。

18.2沛县公共资源交易中心可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

#### 19.投标文件的拒收

19.1沛县公共资源交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 20.投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 21.开标

21.1沛县公共资源交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由沛县公共资源交易中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 22.评标委员会

22.1开标后，沛县公共资源交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

#### 23.评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、沛县公共资源交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3沛县公共资源交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 24.投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。

采购人在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和沛县公共资源交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。

#### 26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。

26.1.2投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。

26.1.4投标人的电子投标文件未按招标文件要求签章的。

26.1.5投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。

26.1.6投标人不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的。

26.1.7同一投标人提交两套（含两套）以上不同的投标报价的。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的。

26.1.10投标人的项目（标项、标段、分包）投标总价超过本项目（标项、标段、分包）预算或最高限价的。

26.1.11未通过符合性审查的。

26.1.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.13电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。

26.1.14投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容。

26.1.15不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。

26.1.16不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。

26.1.17不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。

26.1.18不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。

26.1.19不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。

26.1.20提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。

26.1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

26.1.22评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求通过“苏采云”系统（或在评标现场）给定的合理时间内提供说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.23投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求和条件的

26.1.24其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的；

26.2.6投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的按废标处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 27、确定中标单位

27.1评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见招标文件第二章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

27.3沛县公共资源交易中心将在“徐州政府采购网”“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4中标无效的确认

若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、沛县公共资源交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.4.6在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

27.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

#### 28.质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定分别向采购人、沛县公共资源交易中心提出质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节（采购文件，采购过程或结果）的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，沛县公共资源交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向沛县公共资源交易中心提出，由沛县公共资源交易中心负责答复。

采购人、沛县公共资源交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和沛县公共资源交易中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、沛县公共资源交易中心联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，沛县公共资源交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 29.中标通知书

29.l中标结果确定后，沛县公共资源交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 30.签订合同

30.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.2中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，沛县公共资源交易中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

31. 货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 第三章 评标标准

第一部分  评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取1名中标候选人。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

实施政府采购异常低价审查的有关要求：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价＜采购项目预算×50%；

（2）投标（呴应）报价低于采购项目最高限价45％的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒供应商。供应商自行查看，供应商因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

第二部分  评标标准

一、落实政府采购政策的价格调整

小微型企业价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目不做价格扣除。

1.对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

2.监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。

组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。

二、评分标准

| 评审因素 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价30分 | 价格部分 30分 | 评标委员会只对符合性审查合格的投标文件进行价格评议，满足招标文件要求且投标价格最低（符合小微企业标准要求的最终评标价格）的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（30分）。其他投标人的价格统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×30。 |
| 技术要求53分 | 技术参数响应 33分 | 针对投标人所投产品技术参数及要求以招标文件的技术要求为基准，进行综合评分： 1.完全满足得33分，最低得0分。 2.招标文件中（非（▲）号标注的内容）为一般性技术参数，达不到招标文件要求响应指标或未按要求提供配套证明材料视为负偏离，每一项减1分,扣完为止。 3.招标文件中（标注“▲”的内容）为重要指标（提供招标文件规定的证明材料，证明满足重要指标），达不到招标文件要求响应指标或未按要求提供配套证明材料视为负偏离，每一项减2分,扣完为止。 说明：招标文件技术条款明确要求提供某佐证材料的，若发现有提供虚假的证明材料或虚假应答技术参数响应及偏离表的，视为无效投标，上报采购监管部门并追究相关责任。 |
|  | 演示 视频 20分 | 1.为更好体现“机电一体化虚拟仿真软件”的功能满足本次招标要求,提供其功能视频演示，演示内容完全符合要求的，满分12分，有任何一条不满足或部分满足，扣2分。超过三条以上不满足本项不得分。演示内容见招标参数要求 演示1. 展示软件（具备3D模型的）仿真功能 能够通过序列图对3D模型进行动作的周期性设定仿真，通过PWM控制伺服电机、编码器的反馈、模拟位置环的控制，通过指针追踪演示其伺服PWM调节过程。 演示2. 展示软件（具备梯形图）的编辑功能 梯形图包含主流品牌梯形图和标准梯形图梯级、位、定时器、比较、数学、移动逻辑等指令；还包含梯形图LS标准。 演示3. 展示软件（具备方框图库的）设计功能 师生能够进行通过输入块、输出块、PID块、滤波块、欧拉数e、Π、零极点等仿真设计，可进行自动控制闭环回路三维模型建立。提供案例通过方框图进行构建空间多自由度机械臂运动学正解仿真数学模型，并且在三维空间中进行展示机械臂求解结果。 演示4. 展示软件（具备工业控制对象的）控制功能 软件包含可控对象包括：十字交通灯、传送带控制、供料单元、金属弯管机、自动洗车、贴邮控制、纸箱处理器、水位控制系统、输送机升降机、球型分拣机、模拟钻孔机、三层电梯、电镀仿真、灌装瓶盖、水泥搅拌机、停车场、焊接输送机、天塔之光、数码管显示、音乐喷泉等实际工业控制对象库。 演示5. 展示软件（具备网络授权管理器的）设定功能 软件的网络授权管理器可实时对账户进行自定义使用账户、使用权限的时间、IP等进行设定，使用情况的监控。 演示6. 展示软件（具备与 PLC 仿真软件实现直接的）通讯功能 提供四个工业厂家数据库，能直接对工业相关的机械产品、电气产品、气动产品、液压产品、PLC产品等，用于理实一体化教学和实训创新实验选型。涵盖PLC1214C、1215C、1512C；主流品牌变频器（如西门子、三菱FR系列）等以上产品元件库，提供以上电气厂家产品元件库、数据库及相关软件。软件能够与主流 PLC 仿真软件（如西门子PLCSIM、三菱、欧姆龙等软件）实现直接通讯，能够用于开展虚拟仿真教学。 |
|  |  | 2.为更好体现“电工一体化教学软件”的功能满足本次招标要求,提供其功能视频演示，演示内容完全符合要求的，满分4分，有任何一条不满足或部分满足，扣2分。视频功能演示内容要求如下： 演示1.展示两种实操模式功能 接线实操提供自由模式和专业模式两种选择模式，专业模式下用户需按照线路图闪烁的接线顺序进行接线，自由模式下用户可以自行选择任意一条线进行接线，无接线顺序。 演示2. 展示智能考核功能 在实操和考试环节中，可根据原理图线路闪烁顺序，提示实验正确接线顺序从而辅助引导用户接线接线任务提交后，系统自动生成评分报告，包含每一根接线的得分、错误次数、提示次数、总得分等信息，评分报告可导出文件。 |
|  |  | 3.为更好体现“职业技能考核平台”的功能满足本次招标要求,提供其功能视频演示，演示内容完全符合要求的，满分4分，有任何一条不满足或部分满足，扣2分。超过三条以上不满足本项不得分。演示内容见招标参数要求 演示1. 展示软件题库管理功能 可根据不同的专业或者课程科目进行创建。包括理论题库、机械实操题库、电工实操题库、支持一键导入。 演示2. 展示软件（具备电工题库）设计功能 电工题库模块，支持基于平台实现多类内容上传功能（可上传电工题目、电工考核文件及电工考核要求），同时具备标准化答题卡生成与填写功能，还提供编辑与设置分值功能（可针对不同题目或题型调整分值分配），完整覆盖电工考核从内容准备到答题、分值设定的核心环节。 |
| 商务要求17分 | 企业实力 8分 | 投标人的所投产品厂商具有有效的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、职业健康管理体系认证，每证得1分，最高得3分。（须提供证书复印件并加盖公章，否则不得分） |
|  |  | 投标人的所投产品厂商为全国教育教师企业实践项目入围企业的（在http://www.moe.gov.cn/或http://sjjd.tvet.net.cn或https://teacher.vocational.smartedu.cn能查询到）,得1分。（须提供证明材料并加盖公章，否则不得分） |
|  |  | 以投标人提供近三年（以合同的签订时间为准）至今完整的类似项目业绩证明材料（合同扫描件及完工证明材料）为准，每提供一份合格的业绩证明材料得1分，本项最高得4分。 未提供或提供的评委不认可的得0分。 |
|  | 服务承诺 9分 | 投标人提供项目实施方案，内容包括但不限于针对本项目安装、调试、验收拟定的进度计划和质量保证措施。 方案科学合理，进度快、措施完善的得3分； 方案较科学合理，进度较快、措施较完善的得2分； 方案科学合理性一般，进度慢、措施不完善的得1分； 未提供的得0分。 |
|  |  | 投标人提供售后服务方案。内容包括但不限于质保期内外的售后服务内容、维护响应计划、故障响应时间、响应方式等。 方案科学合理，内容详细，响应时效快的得3分； 方案较科学合理，内容较详细，响应时效较快的得2分； 方案科学合理性一般、内容不详细，响应时效慢的得1分； 未提供的得0分。 |
|  |  | 投标人提供售培训方案。内容包括但不限于培训计划、培训方式、培训措施等。 培训方案合理完善得3分 培训方案基本满足要求得2分； 培训方案差得1分 未提供的得0分。 |
| 合计 | 100分 |  |

第四章  拟签订的合同文本

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：江苏省沛县中等专业学校（采购人）

乙方（全称）：                       （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 1.项目信息

- 采购项目名称：机电实训设备采购项目

- 采购项目编号： JSZC-320322-PXZX-G2025-0022

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

| 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 原产地 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同签订后 天内送货 |  |  |  |  |  |

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- 政府采购组织形式：政府集中采购

- 政府采购方式：公开招标 

- 中标采购标的制造商是否为中小企业：是    否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是   否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是  否          中标采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标采购标的制造商是否为监狱企业：是¨   否

- 合同是否分包：是  否

- 分包主要内容：

- 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

- 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

- 大型企业¨ 中型企业¨ 小微型企业¨  残疾人福利性单位¨ 监狱企业¨ 其他¨

- （8）中标供应商是否为外商投资企业：是¨       否¨

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

否

- （10）是否涉及节能产品：

- ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- 强制采购       优先采购

- 否

- （11）是否涉及环境标志产品：

- 是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       优先采购

- 否

- （12）是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- ¨强制采购       优先采购

否

- （13）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- 是       否      不涉及

- 2.合同金额

- （1）合同金额小写：

- 大写：

- 分包金额（如有）小写：

- 大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：

经双方协商一致，选择以下第    种付款方式：

①付款方式（不提交预付款保函的）

合同总价的百分之七十(70 %)即￥     大写：人民币      ，经甲方验收合格后，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的100%）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。其中涉及预付款的：合同总价的百分之三十(30%)即￥        大写：人民币            作为预付款，在合同签订生效，甲方自收到收据（收据金额为合同总价的30 %）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

②付款方式（提交预付款保函的）

合同总价的百分之六十(60 %)即￥       大写：人民币          ，经甲方验收合格后，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的100%）后 10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。其中涉及预付款的：合同总价的百分之四十(40%)即￥         大写：人民币            作为预付款，在合同签订生效且卖方向甲方出具合同总价的百分之四十（40%)即￥        大写：人民币          的预付款保函，甲方自收到收据（收据金额为合同总价的 40 %）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

成本补偿：  （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：  （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 3.合同履行

（1）起始日期：合同生效日后， 60 日内将合同标的全部交付并安装完毕。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是

（4）收取履约保证金金额：甲方收到乙方按政府采购合同金额（合同总价）的10%提交的履约保证金，服务期满后无息退还。

（5）收取履约保证金形式：乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金，也可自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，具体详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

（6）该项目以履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。供应商可通过江苏政府采购网下载“政府采购电子履约保 函（保险）操作手册”,具体地址为：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/。中标（成交）供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。

- 4.合同验收

- （1）验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是    否

是否邀请专家参加验收：¨是    否

是否邀请服务对象参加验收：¨是    否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是    否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：合同标的全部交付并安装完毕后，乙方可向甲方（采购人）书面提出验收要求，甲方（采购人）在接到书面要求后3日进行验收。乙方（中标人）需向甲方（采购人）提交合同标的的相关资料、文件、说明书等。

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：在乙方(中标人)的产品交付安装期间，甲方（采购人）有权要求乙方（中标人）提供其产品符合国家或行业标准的检测报告，此过程中产生的一切费用由乙方（中标人）承担, 如检测结果未达到招标文件相对应要求，甲方有权终止合同，造成的一切损失由乙方承担。

甲方（采购人）有权从交付产品中随机抽取三样送第三方检测机构进行检测检验（检验费用由乙方承担），如检测结果未达到招标文件相对应要求，甲方有权终止合同，造成的一切损失由乙方承担。

合同标的全部交付并安装完毕后，乙方（中标人）可向甲方（采购人）书面提出验收要求，甲方（采购人）在接到书面要求后3日进行验收。乙方（中标人）需向甲方（采购人）提交合同标的的相关资料、文件、说明书等。

（5）履约验收的内容：技术性能及售后服务见采购需求。

合同标的涉及挥发性有机化合物，属于推荐性标准的，乙方使用的低挥发性原辅材料标准参考相关国家标准、行业标准或团体标准。

（6）履约验收标准：以乙方的投标文件和乙方的澄清、说明或者更正为验收标准；乙方的投标文件和乙方的澄清、说明或者更正不明确的，以《招标文件》相关要求为验收标准；乙方的投标文件和乙方的澄清、说明或者更正和《招标文件》相关要求都不明确的，按国家相关标准；以上都不明确的，以通常标准为准。

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是     否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 5.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标通知书

（5）投标文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6.合同生效

- 本合同自下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准：

（1）双方加盖公章或合同专用章；

（2）甲方收到乙方按本合同约定金额提交的履约保证金。

- 7.合同份数

- 本合同一式贰份，甲方执一份，乙方执一份，均具有同等法律效力。

- 合同订立时间：         年      月      日

- 合同订立地点：

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标，向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标通知书，投标文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标供应商按采购文件、投标文件的规定，根据分包意向协议，将中标项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

13.4政府采购电子履约保函（保险）平台。江苏省财政厅通过政府采购流程确定开鑫科技有限公司为“政府采购电子履约保函（保险）平台”提供系统技术服务。该平台可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。对于要求缴纳履约保证金的政府采购项目，中标（成交）供应商在签订政府采购合同后，供应商可通过江苏政府采购网下载“政府采购电子履约保 函（保险）操作手册”,具体地址为：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/。供应商在线完成电子履约保函申请和办理，采购人在线核验电子履约保函，审核通过后支付相关费用即可，全过程业务系统留痕、可追溯。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 合同标的全部交付并安装完毕后，乙方可向甲方书面提出试运行、验收要求，甲方在接到书面要求后3日内进行试运行、验收。 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | 见第一节“2.合同金额”中“（3）付款方式”双方合同义务履行顺序 |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 | 甲方指定收货地点 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 货物在通过甲方验收前的保险责任及费用由乙方承担。 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 从甲方验收合格之日起 年 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷响应时间 | 见乙方投标文件中售后服务内容 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | 见第一节“2.合同金额”中“（3）付款方式” |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 乙方不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，甲方有权扣除履约保证金取得补偿。 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 乙方缴纳的履约保证金，待合同标的履约完成、验收合格后30日内一次性无息退还。 甲方逾期支付资金的，每逾期（10）天，甲方向乙方支付合同总价的（0.1）%的违约金，但违约金的总数不超过合同总金额的（1）%。 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | 同采购标的的使用寿命期限 |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 见乙方投标文件中售后服务内容 |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | 见乙方投标文件中售后服务内容 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 如果乙方未能按照合同规定的交货期限交货，乙方应按每天迟交合同标的金额的百分之一 (1%)的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之十(10%) ，违约金的支付不能免除乙方继续交付相关合同标的的义务。 如果乙方在合同规定的交货期限后十日内仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍甲方采取其他救济手段的情况下，甲方可以向乙方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 甲方逾期支付资金的，每逾期（10）天，甲方向乙方支付合同总价的（0.1）%的违约金，但违约金的总数不超过合同总金额的（1）%。 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为甲方所在地； （2）向甲方所在地人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | （1）乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金，也可自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，具体详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。 （2）合同其他未尽事宜及与招标文件有矛盾之处，以招标文件[项目编号：JSZC-320322-PXZX-G2025-0022为准。 |

第四节 合同附件

合同附件1：技术参数（技术性能）

(见乙方投标文件中相关内容。)

合同附件2：售后服务

(见乙方投标文件中相关内容。)

合同附件3：供货范围和价格清单

(见乙方投标文件中《开标一览表》和《分项价格表》。)

合同附件4：验收标准（验收要求、验收标准和程序）

(见招标文件第五章《采购需求》。)

合同附件5：采购需求

(见招标文件第五章《采购需求》。)

- 第五章 采购需求

# 采购需求

# 一、说明

（一）采购人：江苏省沛县中等专业学校

（二）采购项目名称：机电实训设备采购项目

（三）采购标的：

采购人 采购对应的中小企业划分标准所属行业为 货物 （货物、服务）。

注：中小企业划分标准所属行业以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

（四）采购预算：94.4 万元。

（五）本项目为   是 （是、非）专门面向中小企业的项目。

（六）本项目采购的   非  （是、非）进口产品。

二、项目概况：机电实训设备采购项目

三、技术规格(技术性能)及数量要求

## （一）技术规格(技术性能)及数量具体要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电机及电气控制实验实训装置 | 一、设备整体要求 1.设备要求适用于机电类、电子类等各种专业的《电工技术》、《电工学》、《电机学》、《电机与拖动基础》、《电力拖动及控制》、《电气控制技术》、《电气控制设备》等多门课程的实验和实训。 2.设备要求采用组合式结构，使用方便、灵活、安全。可进行各种典型电机工作性能和机械特性的测定，以及常用电气控制线路的训练和考核。 ▲3.为确保所投设备稳定性及安全性，同时满足学校教学所需，要求所投设备的外观检查、结构检查、电源电压适应性、电流型漏电保护、急停开关、三相调压器、交直流可调电源开关、熔断器指示灯与照明灯模块、接触器与中间继电器、交流电压表和电流表、按钮行程开关与时间继电器直流电动机调速特性、BJT 单相并联逆变电路、PWM控制开关型稳压电源电路、单相变频调速系统等方面须全部符合要求并提供有检验资质机构出具的第三方证明材料，投标时需提供所投设备的第三方证明材料。 4.本项目为一站式交钥匙工程，要求全面覆盖设备施工、设备网络搭建与调试、设备布线规划等全环节工作，项目完工后经功能验收合格即可直接交付使用，要求实现从建设到启用的无缝衔接。 二、设备技术要求 1.工作电源：三相 AC 380V±10% 50 Hz 2.外形尺寸：≥1600×750×1700mm 3.整机功率：1.5KVA 4.安全保护措施要求：具有接地保护、漏电保护功能，安全性符合相关的国标标准。采用高绝缘的安全型插座及带绝缘护套的高强度安全型实验导线。 三、设备功能特点要求 1.活动框架：框架上面可放挂板模块，可随意扩展，完成多门多种实验，另配1个活动柜，方便存放所需工具和实验连接导线。 2.设备由三相电源380V经隔离变压器隔离，装置要求采用三相电源供电，并配有带漏电保护的空气开关，熔断器以确保使用安全。 3.设备提供多组交直流电源及多种基本仪表，为学生进行综合性实验提供基础平台。 4.设备要求采用特制的低压电机，直流电动机为直流伺服电机，底座采用精密导轨连接方式，配合精确、灵活。 5.配置矩、转速及机械功率的测功机，并配置相应的测量仪表，以三位半数码显示转矩T、转速n及功机械功率P。 四、设备的组成要求 1、电源控制屏单元 (1)总电源 三相四线电网输入经电源总开关漏电保护器（容量10A，漏电动作电流≤30mA，动作时间≤0.1S）到三相隔离变压器给实训设备供电。 (2)三相交流可调直流电源 提供三相0-250V可调交流电源。 (3)单相交直流可调电源与交流电源（电动调节），带有三只0-250V电压表指示输出电压。 提供单相0-220V可调交流电源（电动调节），并经过整流可得到0-250V的直流电，带有直流电压表指示输出电压（精度1.0）；可作为电机励磁电源使用。 (4)直流电源 提供6组固定输出的直流电源±5V±12V±15V＋20V＋24V，带有短路保护 2、实训桌单元 实训桌面为高绝缘高强度、耐高温防火、防水、耐磨高密度板,结构坚固，形状似长方体封闭式结构，造型美观大方；设有抽屉、柜门，用于放置工具、存放模块及资料等。桌面用于安装电源控制屏并提供一个宽敞舒适的工作台面。实训桌底部装有四个带刹车的万向轮，便于移动和固定。 3、仪表单元 （1）数字直流电流表2只：测量范围0~2A, 三位半显示，精度0.5级。 （2）数字直流电压表2只：测量范围0~300V, 三位半显示，精度0.5级。 （3）数字交流电流表3只：测量范围0~2A, 三位半显示，精度0.5级。 （4）数字交流电压表3只：测量范围0~300V, 三位半显示，精度0.5级。 （5）智能功率、功率因数表3只：测量范围0-300V、0-5A，可切换显示交流电压、电流功率及功率因数，三位半显示，精度0.5级。 （3）转速、转矩及机械功率测量仪：3组数字表头分别显示被测电机转速、转矩及机械功率。 4、配置电机及变压器单元 （1）不锈钢电机导轨：提供测功机及固定电机的安装导轨，保证电机与电机之间、电机与测功机之间，同轴的同心度不超过±5丝。测功机采用高精度伺服电机，一致性和线性度好，可靠性高。 （2）直流他励电动机：额定功率Pn=100W,额定电压Un=110V,额定电流IN=1.25A,额定转速nN=1000r/min。 （3）直流复励发电机：额定功率PN=120W，额定电压UN=110V，额定电流IN=1.1A,额定转速nN=1000r/min。 （4）直流复励电动机：额定功率PN=120W，额定电压UN=110V，额定电流IN=1.58A,额定转速nN=1000r/min。 （5）单相电容分相式异步电动机: 额定功率PN=120W，额定电压UN=220V，额定电流IN=1.45A ，额定转速nN=1420r/min C=4μF （6）三相鼠笼式异步电动机：额定功率PN=100W，额定电压UN=220V/△，额定电流IN=0.5A,额定转速nN=1420r/min。 （7）三相线绕式异步电机：额定功率PN=120W， 额定电压UN=220V/△，额定电流IN=0.6A,额定转速nN=1380r/min。 （8）三相同步发电机/电动机：一机两用，额定功率PN=170/90W， UN=220V（Y），额定电流IN=0.45/0.35A，额定转速 nN=1500r/min， （9）三相双速异步电动机：额定功率PN=120/90W，额定电压UN=220V，额定电流IN=0.6A/0.6， 额定转速nN=（2800/1400）r/min,接线方式（YY/△） （10）高性能永磁测功测速机：额定功率Pn=250W，额定电压Un=110V, 额定电流IN=2.8A，额定转速Nn=1500r/min。 （11）单相变压器（一）：额定功率Pn=150W，额定电压比127V/50V （12）单相变压器（二）：额定功率Pn=200W，额定电压比127V/50V （13）三相变压器：额定功率Pn=150W，额定电压比127V/50V。 五、设备可完成的实训项目要求 1、直流发电机特性测定； 2、他励直流电动机特性的测定； 3、他励直流电动机调速特性的研究； 4、串励、複励直流电动机机械特性的测定； 5、单相变压器运行特性的研究； 6、单相变压器并联运行； 7、三相变压器联接组的识别与接线； 8、三相笼式异步电动机的工作性能研究； 9、三相笼式异式电动机机械特性的测定； 10、三相绕线转子异步电动机工作特性的研究； 11、电容分相式单相异步电动机工作特性的研究； 12、三相同步电动机工作特性的研究； 13、三相异步电动机正反转控制线路； 14、工作台自动往返循环控制电路； 15、三相异步电动机顺序控制线路； 16、三相异步电动机的Y－Δ起控制线路； 17、三相异步电动机能耗制动线路； 18、三相绕线异步电动机起动控制线路； 19、C620车床的电气控制电路 20、M7130平面磨床电气控制电路 六、配套教学资源要求 1、电机拖动与控制仿真教学系统 ▲软件应是正版的软件并具有著作权，要求电机拖动与控制仿真教学系统至少包含4大模块：电动机拆装模块、电动机控制模块、低压器件模块和机床控制模块。提供软件功能截图不少于4张，且软件要求具备自主知识产权，投标时提供软件著作权复印件等证明材料进行佐证。 （1.1）电动机拆装模块:三相异步电机（含维修排故）、直流电动机、单相异步电动机、步进电机（含工作原理）、伺服电机（含工作原理）5 种电动机具体功能如下： 外型栏：电机的分解部件介绍或电机介绍 结构栏：整体三维结构、转子结构、轴承结构、定制结构，盖结构（不同电机不同的盖）等可放大缩小； 装配栏：装配训练分为装配部分和按钮部分两部分：装配界面可以对三维模型进行旋转缩放方便装配操作，并附有操作说明。按钮部分有电动机相关零部件选用部件的三维模块，软件中会自动生成该零部件的三维模型进行装配。比如选择转子、轴承、定子等产生相应的零部件，并进行相应的装配操作。 也可以进行重新装配。 拆除栏：拆除部分和按钮选择基本内容与装配栏基本一致。 （1.2）电动机控制模块中有仿真模拟 7 种常用电动机控制电路分别是：有过载保护的电动机单向运转电气控制电路、双重联锁电动机可逆控制电路、按钮控制的电动机 Y-△降压起动电路、 时间继电器控制电动机 Y-△降压起动电路、电动机反接制动电路、能耗制控制电路、接触器控制的双速电动机调速电路。每种电路中都包含 7 大功能模块，分别是：器材、电路、 原理、布局、接线、运行和排故。 （1.3）低压元器件模块有仿真模拟 7 种常用的低压元器件分别是：交流接触器、继电器、常用 闸刀开关、低压断路器、熔断器、起动器、主令电器。每种元器件中都包含相应的功能模块。 （1.4）机床控制模块：M7120 平面磨床电路、Z3040 型摇 臂钻床电路、6140 车床、电动葫芦、起重机、镗床、万能外圆磨床机床电路仿真。开关操作：电路图中一些 QS 和 SB 为开头名的开关基本上是可以人工操作的。 （1.5）故障点操作：所以机床电路不少于20个故障设置。 2、其他要求 ▲设备须具备软硬件结合，系统兼容性强，满足学校教学所需，为了确保所投设备的稳定性，要求所投设备具备配套嵌入式的电机运行控制系统软件，且要求具备自主知识产权，投标时提供软件著作权复印件等证明材料进行佐证。 七、配置清单要求（单套） 序号; 产品名称; 型号规格; 数量; 单位. 电机及电气控制实验实训装置; ≥1600×750×1700mm; 张; 1. 总电源部分; 三相交流电源（0~250V）×3 2A，三相电源指示灯显示; 块; 1. 三相、单相交直流可调电源部分; 三相可调交流电源，电动调节，电压数字显示。单相（0~250V）2A。单相可调直流电源，电动调节，电压数字显示，高压（0~220V）2A; 块; 1. 单相交直流电源与单刀开关部分; 单相可调交直流电源，电动调节，电压数字显示，直流高压（0~220V）2A，交流（0~250V）2A; 块; 1. 直流电源部分; 直流可调稳压电源（0~24V、2A），各档直流电源，包括±24V、±15V、±12V及±5V等八档电源; 块; 1. 交流电压电流表模块; 三位半数字显示，测量范围：0-300V，0-3A，测量精度达到0.5级。; 块; 1. 直流电压电流表模块; 三位半数字显示，测量范围：0-300V，0-3A，测量精度达到0.5级。; 块; 1. 可变电阻箱模块; 三组波段开关。 900Ω 0.3A，单个线绕电阻为100Ω，90Ω 1A，单个线绕电阻为10Ω，9Ω 2A，单个线绕电阻为1Ω。瓷管电阻器100Ω 100W 1只; 块; 1. 三相可变电阻箱; 三组波段开关。 30Ω 1.8A，单个线绕电阻为100Ω，共三组。线绕电阻器500Ω 100W 1只; 块; 1. 电参数测量模块; 多功能仪表3只：电压、电流量程分别为500V、5A，可测量负载的有功功率、无功功率、功率因数及负载的性质；还可以贮存、记录15组功率和功率因数的测试结果数据，并可逐组查询。; 块; 1. 继电控制单元（一）; 交流接触器2只、热继电器1只; 块; 2. 继电控制单元（二）; 行程开关4只，按钮开关绿色2只，按钮开关红色2只; 块; 1. 继电控制单元（三）; 变压器220V/36V一只，整流桥1只，功率电阻1只10Ω/50W，36V指示灯1只，时间继电器1只，双刀开关1只。; 块; 1. 单相变压器模块1; 127V/50V 100W; 块; 1. 单相变压器模块2; 127V/50V 200W; 块; 1. 三相变压器模块; 127V/50V 150W; 块; 1. 直流复励发电机; 120W、110V、1000r/min; 只; 1. 直流复励电动机; 120W、110V、1000r/min; 只; 1. 直流他励电动机; 120W、110V、1000r/min; 只; 1. 直流测功、测速发电机; 250W、110V、1500r/min; 只; 1. 三相鼠笼异步电动机; 100W、220V、1400r/min; 只; 1. 三相绕线电动机; 120W、220V、1380r/min; 只; 1. 三相同步发电机; 90W、220V、1500r/min; 只; 1. 单相电容运行电动机; 120W、220V、1400r/min; 只; 1. 电机连接导轨; 不锈钢精密导轨，同心度达到0.1mm; 条; 1. 功率测量仪; 转矩、转速及机械功率测量仪; 台; 1. 滑线变阻器; 550Ω×3 0.25KW; 台; 1. 方凳; 配套使用; 个; 2. 电脑桌; 带脚轮、电脑托盘。; 套; 1. | 4 | 套 |
| 2 | 可编程控制器实训装置 | 一、设备整体要求 1.该装置要求采用铝木结构实训台，实训台架要求由实训屏（含电源控制屏）、实训桌、实训储物柜三大部分组成。实训屏要求包括电源指示和控制单元、时间管理器（含电源保护）单元、指示灯和按钮单元、选择开关和蜂鸣器及继电器单元、仪表单元、直流电源单元，电源控制屏的左右两侧要求分别装有一个两插插座，将外部电源进线端装在电源控制屏的左侧（采用航空插连接结构）； 实训屏上部要求组成通用实训模块固定结构，一次可摆放 8 个实训模块，模块要求采用标准化结构、互换性强，根据实训内容的需要调换实训模块；存储柜用于存放工具材料及模块。 ▲2.为确保所投设备稳定性及安全性，同时满足学校教学所需，要求所投设备的外观检查、结构检查、电源电压适应性、通电指示灯、供电指示灯、急停按钮、启动按钮、停止按钮、报警指示灯、计数电源、实验管理器、转换开关、直流数字电压表、直流数字电流表、可调直流电源、固定直流电源方面须全部符合要求并提供有检验资质机构出具的第三方证明材料进行佐证。 3.本项目为一站式交钥匙工程，要求全面覆盖设备施工、设备网络搭建与调试、设备布线规划等全环节工作，项目完工后经功能验收合格即可直接交付使用，要求实现从建设到启用的无缝衔接。 二、设备技术要求 1.交流电源：三相五线 AC 380 V±10% 50Hz； 2.温度：-10～50℃；环境湿度：≤90％无水珠凝结； 3.外形尺寸：长×宽×高≥1300mm×750mm×1700mm； 4.整机功耗：≤1.0 kVA； 5.安全保护措施：实训台桌面采用高绝缘、高强度、耐高温的高密度板。具有接地保护、漏电保护功能，安全性符合相关的国标标准。采用高绝缘的安全型插座及带绝缘护套的高强度安全型实验导线 三、设备功能要求 1、总体结构要求： （1.1）装置要求采用铝合金导轨式实训台，一半是网孔板。模块要求采用标准化结构和工具材料放置抽屉及模块存储箱，互换性强。 （1.2）实训台架要求由实训屏（含电源控制屏）、实训桌、实训储物柜三大部分组成。实训台架要求以经氧化处理的高材质铝合金作为设备主要框架材料；实训台架要求采用铝合金的本体颜色，电源箱体采用麻灰色 1.2mm 钢板制作。实训屏底部要求装电源控制屏，电源控制屏的面板布局从左至右依次为电源指示和电源控制单元、时间管理器（含电源保护）单元、指示灯和按钮单元、选择开关和蜂鸣器及继电器单元、仪表单元、直流电源单元，电源控制屏的左右两侧分别装有一个两插插座， 将外部电源进线端装在电源控制屏的左侧（采用航空插连接结构）；实训屏上部要求采用三根不锈钢型材组成通用实训模块固定结构，一次可摆放 8 个实训模块，根据实训内容的需要调换实训模块。实训桌桌面要求采用 25mm 麻灰色高密度层压板封边特制，有效提高绝缘等级。实训储物柜要求采用标准结构和抽屉式，左侧有 3 层抽屉，用于存放工具以及实训资料；右侧的双拉门式设计，要求可同时存放 8 个通用实训模块。 （1.3）设备的 PLC 模块的 I/O 端子、变频器的接线端子及其他附件元器件与安全插座连接，使用带安全插头的导线进行电路连接，既保证学生基本技能的训练、形成和巩固，又保证电路连接的快速、安全和可靠。 2、设备各个模块的功能要求 （2.1）交流电源控制单元：三相四线 380V 交流电源经空气开关后给装置供电，该装置应设有供电和通电指示，设有带灯保险丝保护，启停开关控制、同时具有漏电告警指示及告警复位，及具有急停开关。提供三相四线 380V、单相 220V 电源各一组（安全插座），提供 2 组三插 AC200V 插座，由启停开关控制输出，并设有保险丝保护。 （2.2）定时器兼报警记录仪：定时器兼报警记录仪，平时作时钟使用，具有设定时间、定时报警、切断电源等功能；还可自动记录由于接线或操作错误所造成的过流告警次数。 （2.3）直流电源、直流电压/电流表、逻辑电平输出及指示等：直流电压：0～±10V 可调输出；直流电流：4～20mA 可调输出；直流数字电压表/电流表：电压表量程 0～30V、精度 0.5 级，电流表量程 0～30mA、精度 0.5 级；同时设有逻辑电平输出（点动、黄绿红三种颜色开关）、逻辑电平指示（黄绿红三种颜色指示）、LED 数码管、选择开关、蜂鸣器、直流 24V 继电器、直流电压输出：24V/6A、 12V/2A 各一组（具有保险丝保护）。 （2.4） PLC 模块：PLC 主机要求为知名品牌。包含钮子开关 24 只，船型开关一只，保险丝一只。 （2.5）变频器模块：要求为知名品牌变频器，须与PLC为同一厂家；包含电位器一只，钮子开关 7 只，船型开关一只，保险丝一只。 （2.6）三相异步电动机模块：要求采用的电动机为三相鼠笼式异步电动机，为变频器调速使用，固定底座。 四、配置教学资源要求 1. 配置PLC仿真系统软件： ▲软件应是正版的软件，要求至少包含四层电梯控制、邮件分拣、铁塔之光、自控扎钢机、自控成型机、交通灯控制、步进电机控制、电镀生产线控制、自动送料装车系统、水塔水位自动控制、多种液体混合、三相电机顺序控制、全自动洗衣机控制、小车运动控制、自动售货机、机械手搬运控制、加工中心选刀控制等仿真模块。提供至少13种系统仿真界面截图，且软件要求具备自主知识产权，投标时提供软件著作权复印件等证明材料进行佐证。 2. 配置PLC 3D仿真软件： 软件应是正版的软件，要求内容至少包含有 5 个实验：机械手控制实验、码垛堆积控制实验、物料分拣控制实验、自动仓储控制实验、自动封盖实物控制实验。每个实验分成两个部分，一部分是实训实验，另一部分是演示实验。在实训实验部分，学生可以通过自己编写 PLC 程序来控制机械的运动，而在演示实验部分，学生可以观看机械的一般运动过程，有助于自己来编写 PLC 程序。 3. 配置机电一体化虚拟仿真软件 （3.1）软件整体要求：对机电产品原型进行系统设计仿真验证、基于用户所设计的原理图生成BOM表实现对物料的管控。具备教学资源的整合与分享功能。 （3.2）软件要求能实现机械系统建模与装调、电气控制系统选型与装调、液压与气动系统选型与装调、主流品牌PLC选型及硬件组态与编程调试、变频器选型与调试、伺服控制系统选型与调试、触摸屏选型与调试等仿真功能，能实现机械、电气、液压、气动、PLC控制、电动机、变频器、工业机器人、伺服控制器等多系统耦合联动仿真。 （3.3）软件要求具有如下自定义访问功能：可对文档的动态测量仪访问、故障组件访问、功能组管理访问、在文档插入和粘贴技术组件、图层管理访问、组件技术外观手动修改、修改标准、类型和命名规则在文档上移动组件、在文档上移动特殊组件、绘图仪访问、类型及项目和文档命名规则、序列图访问、仿真、变量管理器访问、视图管理访问。 （3.4）软件是多语言版本至少包括中文，英语、德语、法语、日语，韩语，葡萄牙，俄语）。 （3.5）项目资源管理功能：项目资源管理功能要求包含软件产生的所有文件和报告，结构包括多级子项目。外部文档可以通过超链接添加在一个项目中，管理各个文档。能够实时查看项目使用元件的数量，对项目文档进行创建管理。 （3.6）变量管理功能：可用来监测所有的变量，使用筛选功能找到特定变量。管理器为监测整个系统在仿真中的变化提供工具。不同系统间的通信通过变量分配实现。 （3.7）配件管理功能：模块用来管理仿真需要的配件，进行查看修改。 （3.8）信息资源管理功能：可实时监测项目文档的元器件操作、仿真，能够对错误操作及仿真故障进行信息化提醒。 （3.9）语言管理功能：语言管理器主要是用来管理项目文档语言的切换，能够进行对多种语言进行语言字典录入。 （3.10）尺寸调整表格管理功能：组件要求包含组件属性窗口，该属性被用来进行仿真（技术数据）、报告（产品信息）或者通讯信息（用户属性由其他文档类型的超链接定义），大部分组件（泵、马达、阀、管线、电机等）都有选型表，师生能根据想要的参数来定义最优物理参数，计算得来的参数可直接应用到仿真中进行验证，用来计算的数学公式都可以在软件中查看。 （3.11）通讯管理功能：要求包括OPC DA与OPC UA通讯，能够将外部数据与内部数据的衔接关联，能够实施监控外部数据通信状态的变化。 （3.12）库资源管理功能：管理器管理内置元器件库和个性化库，插入带变量分配的组装部件，不用重新定义变量来重新使用这些组件。 （3.13）目录管理功能：要求集成有各大品牌产品的元件模型，包括三菱、力士乐、伊顿、丹佛斯、海德福斯、太阳液压、林德等，各品牌均有工程师对产品仿真性能进行验证，并实时更新产品。师生可以直接调用所需模型，缩短建模时间，提高建模精度。测试台可以对元件性能进行测试是否设计要求。 （3.14）软件元器件库至少包含七个类型元器件：液压元件和气动元件、驱动与传动元件、接口与控制、电气控制元件、数字电路元件、电气工程元件、电工单线元件、人机界面和控制面板元件、 国际主流品牌（如西门子、三菱、欧姆龙等）PLC梯形图编程标准或等效标准，以及方框图。 （3.15）液压元件与气动元件库：液压元件与气动元件库主要分为普通液压元件与比例液压元件，各个液压元件按照液压泵、放大器、液压式离合器、储槽、管线与管接头、蓄能器、执行器、换向阀、流量阀、压力阀、传感器、流体调节器、测量仪器、插装件等来对各种液压元件进行分类。各液压元件库中的液压泵、双向液压缸、液压阀等所有液压元器件集成了相关的剖视图动画，各元件能够进行详尽的相关设计参数，各个参数符合该元件的数学理论模型，并且在元件参数设计中包含相关的数学公式示意图，以及可以直接对元件进行技术建模、能够进行故障设置、管线能够设定材料，换向阀能够自定义阀芯、以及换向阀的类型、流体的介质也能够进行设定。在仿真模式下可以对阀件进行实时的调节参数、以及数据监控测量，液压与气动的功能盒模块可以直接的构建二维可控对象，软件包括液压气动实验回路案例库30项。 （3.16）驱动与传动元件库：驱动与传动元件库主要包含：动力装置（引擎、马达）、传输（传动轴、变速箱、离合器、扭矩转换器等）、轮子（飞轮、轮子）、测量仪器（转速表、机械多用计、功率计）、能源来源（固定叶片角风力涡轮机）、方向盘。 （3.17）电气元器件库：电气元器件库按照线路、连接端子、连接器、电缆、辅助电路组件、主电路组件、测量仪器、有源和无源组件进行分类。在辅助电路组件库里面包含各种熔断器、保护继电器、开关、继电器接点、传感器、换向器、螺线管、接触器线圈、继电器线圈、信号设备的各种指示灯、各种信号装置、PLC组件等。主电路组件库包含电源、发电机、整流器、全波整流桥、逆变器、变压器、马达启动器、永磁同步电机、直流永磁马达、串接马达、并励马达、复励马达、异步马达、步进马达2相4线、步进马达2相5线、步进马达2相6线、步进马达2相8线等、三相异步电动机、六线式三相异步鼠笼式电机等。同时至少包含三相电阻负载、R-L负债、三相组电容器、二极管、双极结型晶体管（BJT）、场效应晶体管（JFET）、晶闸管等。 （3.18）软件（具备3D模型的）仿真功能：能够通过序列图对3D模型进行动作的周期性设定仿真，通过PWM控制伺服电机、编码器的反馈、模拟位置环的控制，通过指针追踪演示其伺服PWM调节过程。（要求提供相应的功能视频演示） （3.19）电工元件库：电工元件库包含电源、网络、能量转换器、保护、负载以及相关的直流组件、测量仪表等。在网络中至少包含各种隔离开关、辅助隔离开关、补偿设备（电容器组、串联补偿器、振荡电路、阻性负载等）；变压器包含电力变压器、三绕组变压器、直流变压器等；测量仪器至少包含电流互感器、感应式电压互感器、套管式电流互感器。 （3.20）人机控制界面元件库：人机控制界面元件库主要包含按钮、开关、设定点装置、指示灯信号设备、LED显示表、MMI数字显示框等。 （3.21）软件（具备梯形图）的编辑功能：梯形图包含主流品牌梯形图和标准梯形图梯级、位、定时器、比较、数学、移动逻辑等指令；还包含梯形图LS标准、（如西门子、三菱S7、IQ-R系列标准）。（要求提供相应的功能视频演示） （3.22）数字电路元件库：包含逻辑门、解码器、触发器、计数器、输入输出组件。 （3.23）软件（具备方框图库的）设计功能：师生能够进行通过输入块、输出块、PID块、滤波块、欧拉数e、Π、零极点等仿真设计，可进行自动控制闭环回路三维模型建立。提供案例通过方框图进行构建空间多自由度机械臂运动学正解仿真数学模型，并且在三维空间中进行展示机械臂求解结果。（要求提供相应的功能视频演示） （3.24）仿真软件中各元件可以直接复制到WORD或者PPT里变成矢量图，可辅助教师进行教学设计。 （3.25）软件附带视频录制功能、附件链接功能、库功能、文档图层功能、绘图功能等，通过这些功能可辅助教学，进行设计二维动画与微课视频的制作等。 （3.26）软件支持工业机器人虚拟示教编程，能够通过工业机器人虚拟示教器对软件3D环境下工业机器人3D进行运动仿真， 支持的虚拟示教器品牌有恒锐、ABB、KUKA、FANUC、安川等。 （3.27）软件提供故障设置功能，软件预设液压、气动、电气元器件可能会出现的故障点，师生根据需要在控制电路中自由选择所需设故的元器件或导线，勾选所需设置的故障点来制作故障文件，且可选择不同的元器件故障点来组合设置故障，从而制作大量的故障文件供学生进行排故练习。能够对所绘制的元件进行自定义来设定故障。对于液压与气动元件主要包含有泄露、阻塞、管路连接错误等故障；对于电气元件主要有断路、短路、连结错误等故障，每个项目的故障点不少于10个。 （3.28）软件所搭建的仿真系统上各元器件的属性及搭建的回路，可通过万用表、钳形表、示波器、液压测试仪、压力计、温度计进行接点动态测量；虚拟工具和仪表课实时测量系统中的电压、电流、功率以及电阻值以及压力流量、压差。并可通过仿真软件的报表功能生成元件的物料清单、采购清单、标签单、文档单、故障清单、电线清单、端子排清单、PLC清单、导轨清单。 （3.29）PLC功能库：涵盖西门子、三菱、欧姆龙等主流品牌PLC，提供西门子、三菱、欧姆龙、AB等品牌的PLC硬件库，能够直接与电气元件库中的元件联合绘制PLC原理图，通过自带的PLC梯形图（Siemens、AB、IEC、LSIS）或者通过SFC顺序流程图进行控制编程。软件还提供自定义的PLC硬件组态设计接口，也可直接自定义PLC硬件回路的结构原理。 （3.30）软件（具备工业控制对象的）控制功能：包含可控对象包括：十字交通灯、传送带控制、供料单元、金属弯管机、自动洗车、贴邮控制、纸箱处理器、水位控制系统、输送机升降机、球型分拣机、模拟钻孔机、三层电梯、电镀仿真、灌装瓶盖、水泥搅拌机、停车场、焊接输送机、天塔之光、数码管显示、音乐喷泉等实际工业控制对象库。（要求提供相应的功能视频演示） （3.31）可再生能源定义库:该元件库包含风力发电、太阳能板、电池组等可控动画。 （3.32）照明电路电气二维动画元件库：该元件库包含常用电气的电源、空气开关、交流接触器、继电器、灯、变压器、开关、电机、熔断器等主令电器和辅助电器元件，可直接通过二维动画形式构建回路并进行仿真模拟。 （3.33）软件（具备网络授权管理器的）设定功能：软件的网络授权管理器可实时对账户进行自定义使用账户、使用权限的时间、IP等进行设定，使用情况的监控。（要求提供相应的功能视频演示） （3.34）软件（具备与 PLC 仿真软件实现直接的）通讯功能：软件提供四个工业厂家数据库，能直接对工业相关的机械产品、电气产品、气动产品、液压产品、PLC产品等，用于理实一体化教学和实训创新实验选型。涵盖PLC1214C、1215C、1512C；主流品牌变频器（如西门子、三菱FR系列）等以上产品元件库，提供以上电气厂家产品元件库、数据库及相关软件（包括PLCS7-200、S7-200SMART、S7-300、S7-1200、S7-1500库等）。软件能够与主流 PLC 仿真软件（如西门子PLCSIM、三菱、欧姆龙等软件）实现直接通讯，能够用于开展虚拟仿真教学。（要求提供相应的功能视频演示） （3.35）提供软件学习视频；提供软件相关的工业案例视频200个以上；提供软件配套教学实训指导书1本及电子版（实训指导书中不少于20个案例）、配套讲义1套、配套教案1套、配套课件、配套项目案例资源不少于20个。 （3.36）软件能够支持学校自主教学资源的开发共享。 （3.37）软件集成3D扩展模块功能，该模块集成三维设计软件插件能够直接的打开三维机械设计软件进行三维模型的设计；对所设计的模型可以导入到软件中进行3D对象设计。能够通过3D扩展模块实现与外部3D模型进行API通讯，实现对外围3D对象仿真模拟；3D对象可以在PC端也可以在移动端。 （3.38）数字化控制技术仿真对象：包括3D供料单元，3D加工单元，3D装配单元，3D分拣单元，3D输送单元，以及五个站的全站联机模式；能够通过方向轮盘进行切换不同的3D视觉（上下、左右、左旋、右旋、前进、后退，放大，缩小）能够增强对设备的认知以及观察设备的机械结构，工作流程。支持对各个单站模块的的机械组装。支持两种控制方式：数字量与模拟量；当切换成数字量的方式用户可以通过数字量信号对各个单元进行数字量控制；当切换成模拟量控制方式时，能够进行以模拟量的方式对各单元气缸的伸缩进行控制。选择全站模式时可以对供料单元、加工单元、装配单元的位置可以随意的调换，可进行个性化实践训练。数字化控制技术3D虚拟仿真对象基于Unity3D开发；软件仿真系统可以直接的采集到自动化生产线3D虚拟仿真对象数据，实现对各个单站的控制。数字化控制技术3D虚拟仿真对象具有PC版与移动端，软件仿真系统可以直接的对自动化生产线3D的五个单元分别控制。 （3.39）3D物料传送线虚拟仿真对象：能够直接的对传送线进行启动停止控制、能够在VR模式进行查看、能够将模型中的传感器信号反馈到控制原理回路中。 （3.40）3D机电一体化虚拟仿真对象：能够直接的对机电一体化设备进行工艺编制、控制仿真模拟物料分拣过程。支持主流 3D 引擎（如 Unity3D、Unreal Engine 等）包括PLC直接仿真模式与软件通讯模式、能够添加转台物料、清空料槽物料、能够在三维环境下浏览设备全景，该对象具有PC版与移动端，软件仿真系统可以直接的对3D机电一体化虚拟仿真对象控制仿真模拟。包含企业机电一体化真实仿真项目，包含自动生产线、工业机器人、智能生产线等典型机电设备案例。 五、能完成的实训项目要求 1.自动送料装车系统 2.水塔水位自动控制 3.交通灯自控与手控 4.全自动洗衣机 5.电机控制 6.多种液体混合 7.步进电机 8.自控成型机 9.自控轧钢机 10.邮件分拣机 11.铁塔之光 12.四层电梯控制 13.电镀生产线控制 14.变频器功能参数设置与操作； 15.外部端子点动控制； 16.变频器控制电机正反转； 17.多段速度选择变频调速； 18.变频器无级调速； 19.基于外部模拟量（电压/电流）控制方式的变频调速； 20.瞬时停电起动控制； 21.PLC、变频调速控制； 22.PLC控制变频器外部端子的电机正反转； 23.PLC控制变频器外部端子的电机运行时间控制； 24.基于PLC数字量控制方式的多段速； 六、设备配置（单套）要求 序号; 名称; 主要技术指标; 数量; 单位. 1; 实训桌台; ≥1300mm×750mm×1700mm；铝合金导轨式结构; 1; 套. 2; 电源控制屏; 电源供电和通电指示； 控制单元； 定时器兼报警记录仪指示灯； 选择开关和蜂鸣器及继电器单元； 电压表量程0～30V、精度0.5级； 电流表量程0～30mA、精度0.5级； 直流电源单元：0～±10V可调输出； 直流电流：4～20mA可调输出；; 1; 套. 3; 电脑推车; 580*450*960带脚轮、电脑托盘，铝木结构; 1; 台. 4; PLC主机; (1) 控制规模:24点输入,24点输出;可扩展到128点。具有7条特殊的定位指令，包括零返回、绝对或相对地址表达方式及特殊脉冲输出控制，支持232，485，422通讯。 (2) 模块材料：高强度塑料外壳，铝塑面板，图案、文字符号采用进口油墨丝印。; 1; 套. 5; 变频器模块; (1)要求为知名品牌变频器，须与PLC为同一厂家； (2)模块材料：高强度塑料外壳，铝塑面板，图案、文字符号采用进口油墨丝印 (3) 变频器不低于以下配置: 额定电压：三相，380V; 额定功率：0.75KW; 控制方式：VF/控制 通用磁通失量控制；实现1Hz运行150%转矩输出，最高多段数：15速；最高输出频率HZ：0.2-400HZ。; 1; 套. 6; 三相异步电动机; 三相380V/180W；转速：1400r/min; 1; 套. 7; RS232C/RS422通讯电缆; 长2000mm；用于学生机PLC主机与计算机之间的通讯；; 1; 根. 8; RS232C/RS232C通讯电缆; 长2000mm；作为仿真接口模块与计算机之间的通讯; 1; 根. 9; 国标电源线; 3脚标准插头国标电源线; 2; 根. 10; 安全插拔线; 10根：长1000mm； 40根：长600mm; 1; 套. 11; 编程软件; 1; 套. 12; 仿真实训模块; 仿真系统芯板，9针串口，船型开关，国标电源插座1只，安全插口66只; 1; 套. 13; PLC仿真培训软件; 方便学生进行PLC的相关学习; 1; 套. 14; 电机控制; 钮子开关3只，指示灯6只，安全插座9只；; 1; 套. 15; 步进电机; 琴键开关1只，钮子开关1只，点动按钮1只，4相直流电动机1只，安全插座13只，转盘1个；; 1; 套. 16; 铁塔之光; 七段数码管1只，指示灯9只，安全插座18只；; 1; 套. 17; 邮件分拣机; 钮子开关1只，指示灯10只，安全插座11只；; 1; 套. 18; 自控成型机; 钮子开关6只，指示灯10只，安全插座12只；; 1; 套. 19; 自动轧钢机; 钮子开关2只，指示灯10只，安全插座11只；; 1; 套. 20; 多种液体混合; 钮子开关4只，指示灯10只，安全插座12只；; 1; 套. 21; 全自动洗衣机; 点动按钮（绿色）4只，红色停止点动按钮1只，指示灯8只，安全插座13只；; 1; 套. 22; 电镀生产线控制; 直流电动机2只，滚珠丝杠1条，轴承2只，转盘1只，轴承支架2只，皮带轮1条、琴键开关1只，点动按钮3只，安全插座18只；; 1; 套. 23; 交通灯自控与手控; 钮子开关3只，红、绿、黄指示灯各4只，安全插座11只；; 1; 套. 24; 水塔水位自动控制; 钮子开关4只，指示灯6只，安全插座8只；; 1; 套. 25; 自动送料装车系统; 钮子开关2只，指示灯8只，安全插座12只；; 1; 套. 26; 四层电梯控制; 直流电动机2只，滚珠丝杠1条，轴承2只，工件1只，轴承支架2只，七段数码管1只，点动按钮10只，指示灯灯14，限位装置4只、安全插座33只；; 1; 套. 27; 实训指导书; 可编程控制器实训指导书; 1; 套. 28; 方凳; 配置设备使用; 2; 套. 29; 电脑桌; 带脚轮、电脑托盘。; 1; 套. | 4 | 套 |
| 3 | 透明液压与气动综合实训装备 | 一、设备整体要求： 1.实训装备所有液压元件的外壳体要求采用进口高清晰透明可视化材料制作，内部均按照工业液压与气动元件的实际内部结构而设计。能真实的反映单个工业液压的静态构造原理；也可以选用多个透明液压与气动元件组成任意回路；清楚地观察流体在阀体中的流向和工业液压阀芯在回路中的动态原理，原理简单，回路清晰，把抽象变形象，把复杂变简单，能使学生把液压与气动传动系统知识得到透彻的学习和运用。 2.实训装备要求覆盖液压与气动技术、传统继电器控制技术、时间继电器技术、PLC自控技术、传感器应用技术等多项技术于一体。 3.本项目为一站式交钥匙工程，要求全面覆盖设备施工、设备网络搭建与调试、设备布线规划等全环节工作，项目完工后经功能验收合格即可直接交付使用，要求实现从建设到启用的无缝衔接。 二、技术指标要求 1.液压与气动泵站要求：系统额定工作压力：（0-2.5Mpa） 永磁直流调速电机：额定电压：DC220V，功率400W，调速范围：0～1200rm。 油箱：公称容积30L;附有液位计，油温指示计，吸油、回油滤油器，安全阀等。 2.气压泵站 （泵站自带过热保护断路器）要求 电源：220V AC50HZ；功率:58W；流量: 55L/min；储气罐容积：24L； 噪音:<=60db；最大压力:0.75Mpa；工作噪声：<60分贝。 3.电源部分： 3.1 带有漏电保护功能，当由于接线错误而导致线路发生短路时，会自动断开电源，起到保护设备的功能。 3.2供电电源：AC220V、50HZ；控制电压：DC24V/12V； 3.3使用环境要求：防潮、防尘环境； 3.4实验台外形尺寸（mm）：长×宽×高≥1600×780×1800mm； 3.5实训台重量：200kg。 三、配套教学资源库要求 1. 配置气动与液压仿真软件： ▲软件应是正版的软件，要求能提供各种气动和液压元件的实物图片、工作原理剖视图、3D 模型和详细的功能描述。至少包含液压和气动两部分，液压仿真包括多种控制阀，压力控制阀，调速阀，调速回路，压力回路，快速运动回路，速度换接回路，换向回路，锁紧回路，多缸动作回路；气动仿真包括气源装置及气动辅件。各种气动和液压元件的实物图片、工作原理剖视图和详细的功能描述。各种回路都逼真地模拟这些元件的工作过程及原理。提供软件功能截图不少于3张，且软件要求具备自主知识产权，投标时提供软件著作权复印件等证明材料进行佐证。 2. 配置液压回路监控系统软件： ▲软件应是正版的软件，要求至少包含26种液压回路：定压回油节流调速回路、定压进油节流调速回路、变压节流调速回路、定压傍路节流调速回路、定压回油节流调速回路、定压进油节流调速回路、变压节流调速回路、简单的压力调节回路、多级调压回路、采用减压阀的减压回路、采用三位换向阀的卸荷回路、采用二位二通电磁阀的卸荷回路、平衡阀的平衡回路、采用顺序阀的顺序动作回路、采用行程开关的顺序动作回路、采用继电器的顺序动作回路、采用液控单向阀单向闭锁回路、采用液控单向阀双向闭锁回路、采用O型换向阀的锁紧回路、采用调速阀串联的调速回路、采用调速阀并联的调速回路、采用调速阀短接的速度换接回路、采用并联调速阀的同步回路、差动控制回路、采用变量泵的容积调速回路和采用变量泵和调速阀的复合调速回路。提供软件回路截图不少于10张，且软件要求具备自主知识产权，投标时提供软件著作权复印件等证明材料进行佐证。 3. 配套液压应用软件： ▲该设备须具有软硬件结合功能且系统兼容性强，能够满足学校教学所需，为了确保所投设备的稳定性，要求所投设备具有配套嵌入式的液压应用软件，且要求具备自主知识产权，投标时提供软件著作权复印件等证明材料进行佐证。 四、实训内容要求： 液压实训内容部分： 1.用换向阀的换向回路 2.用“O”型机能换向阀的闭锁回路 3.液控单向阀的闭锁回路 4.压力调定回路 5.二级压力回路 6.用减压阀的液压回路 7.用增压缸的增压回路 8.用换向阀的卸载回路 9.进油节流调速回路 10.回油节流调速回路 11.流量阀短接的速度换接回路 12.二次进给回路 13.用顺序阀的顺序动作回路 14.压力继电器的顺序动作回路 15.用电器行程开关的顺序动作回路 16.用行程阀的顺序动作回路 17.PLC控制的连续往返回路； 18.PLC控制的延时返回的单往复回路。 19.PLC控制的压力继电器顺序动作回路 20.PLC控制的行程开关顺序动作回路 21.时间继电器控制的顺序回路 气动实训内容部分： 4.单作用气缸的直接控制； 5.双作用气缸的速度控制； 6.双作用气缸的与逻辑功能的直接控制； 4.双作用气缸或逻辑功能的控制； 5.双作用气缸与或逻辑功能的间接控制； 6.双作用气缸与逻辑功能及延时控制； 7.双手操作（串联）回路控制； 8.“两地”操作（并联）回路控制； 9.具有互锁的“两地”单独操作回路控制； 10.延时返回的单往复回路控制； 11.采用双电控电磁阀的连续往复回路控制； 12.多气缸、主控阀为单电控电磁阀电－气控制回路的延时顺序控制； 13.双缸多往复电－气联合控制回路控制； 14.PLC控制的连续往返回路； 15.PLC控制的延时返回的单 五、配置清单要求： 序号; 名 称; 规格型号; 数量; 单位. 1; 透明液压实训 台桌; 1、台桌规格：长1600mm×宽650mm×高×1800mm（±10mm）; 台; 1. 2、实验面板规格：长1465×宽640mm×厚20mm（±5mm）; 个; 1. 3、可倾斜旋转面板安装框架规格：长1515×宽695×厚25mm（±5mm）; 个; 1. 4、实训台桌倾斜网孔面板规格：长1515×宽300×（前15mm、后35mm）（±5mm）; 块; 1. 2; 电源模块; 配套设备使用; 1; 块. 3; 按钮模块; 配套设备使用; 1; 块. 4; 油泵控制模块; 配套设备使用; 1; 块. 5; 中间继电器模块; 配套设备使用; 1; 块. 6; PLC模块; PLC不低于以下配置：控制规模:24点输入,24点输出;可扩展到128点。具有7条特殊的定位指令，包括零返回、绝对或相对地址表达方式及特殊脉冲输出控制，支持232，485，422通讯。; 1; 块. 7; 通讯线; 配套设备使用; 1; 根. 8; 透明液压泵站; 400W; 1; 台. 9; 中号漏斗; Φ13cm; 1; 个. 10; PVC透明蛇皮管; 内径12mm; 1; 米. 11; 塑料盘（油盘）; 460×300×120mm; 1; 个. 12; 安全连线; 68条; 1; 包. 13; 国标电源线; 1.5; 1; 米. 14; 三芯护套线; 3×0.75; 6; 米. 15; 子弹头三位插板; 平波T2-10P; 1; 个. 16; 单相二极插头; 平波T2-10P; 1; 个. 17; 明装线盒（明盒）; TS-103B; 1; 个. 18; 电气绝缘胶带; 3M; 1; 个. 19; 保险丝; 5×20 5A; 20; 只. 20; 液压阀元件清单; 投标须提供液压阀元件实物图; 1; 套. 21; 实训指导书; 配套设备使用; 2; 本. 22; 编辑推车; 尺寸≥580*450*960带脚轮、带托盘; 1; 套. 23; 气泵; 配置设备使用; 1; 套. 24; 学生凳; 配置设备使用; 2; 个. 25; 电脑桌; 带脚轮、电脑托盘。; 1; 套. 液压阀元件清单 序号; 名称; 规格及技术参数; 数量; 单位. 1; 双作用油缸; 行程：100mm，活塞杆直径16mm 接头：M12×1.25双闭锁快换接头 使用压力0-3Mpa，最大耐压5Mpa; 2; 个. 2; 弹簧回位油缸; 3、行程：50mm，活塞杆直径16mm 4、接头：M12×1.25双闭锁快换接头 5、使用压力0-3Mpa，最大耐压5Mpa; 1; 个. 3; 增压油缸; 3、行程：80mm，活塞杆直径16mm 4、接头：M12×1.25双闭锁快换接头 5、使用压力0-3Mpa，最大增压5Mpa; 1; 个. 4; 单向阀; 3、接头：M12×1.25双闭锁快换接头 4、使用压力0-3Mpa，最大耐压5Mpa; 2; 个. 5; 液控单向阀; 3、接头：M12×1.25双闭锁快换接头 4、使用压力0-3Mpa，最大耐压5Mpa; 2; 个. 6; 直动式溢流阀; 3、接头：M12×1.25双闭锁快换接头 4、启动压力0.5Mpa，最大耐压5Mpa; 2; 个. 7; 先导式溢流阀; 3、接头：M12×1.25双闭锁快换接头 4、使用压力0-3Mpa，最大耐压5Mpa; 1; 个. 8; 节流阀; 3、接头：M12×1.25双闭锁快换接头 4、使用压力0-3Mpa，最大耐压5Mpa; 1; 个. 9; 直动式顺序阀; 3、接头：M12×1.25双闭锁快换接头 4、使用压力0-3Mpa，最大耐压5Mpa 5、外控外排式; 2; 个. 10; 调速阀; 3、接头：M12×1.25双闭锁快换接头 4、使用压力0-3Mpa，最大耐压5Mpa; 2; 个. 11; 减压阀; 3、接头：M12×1.25双闭锁快换接头 4、使用压力0-3Mpa，最大耐压5Mpa; 1; 个. 12; 二位四通行程换向阀; 3、接头：M12×1.25双闭锁快换接头 4、使用压力0-3Mpa，最大耐压5Mpa; 1; 个. 13; 三位五通手动换向阀; 3、接头：M12×1.25双闭锁快换接头 4、使用压力0-3Mpa，最大耐压5Mpa; 1; 个. 14; 二位二通电磁换向阀; 3、接头：M12×1.25双闭锁快换接头 4、使用压力0-3Mpa，最大耐压5Mpa 5、输入电压：DC24V 功率40W; 1; 个. 15; 二位四通电磁换向阀; 3、接头：M12×1.25双闭锁快换接头 4、使用压力0-3Mpa，最大耐压5Mpa 5、输入电压：DC24V 功率40W; 2; 个. 16; 三位四通O型电磁换向阀; 3、中位机能：O型，P口封闭PABT封闭，四油口不通，泵不卸荷 4、接头：M12×1.25双闭锁快换接头 5、使用压力0-3Mpa，最大耐压5Mpa 6、输入电压：DC24V 功率40W; 1; 个. 17; 三位四通H型电磁换向阀; 3、接头：M12×1.25双闭锁快换接头 4、使用压力0-3Mpa，最大耐压5Mpa 5、输入电压：DC24V 功率40W 6、中位机能：H型，PABT四油口全部串通，泵卸荷封闭，四油口不通; 1; 个. 18; 三位四通M型电磁换向阀; 3、接头：M12×1.25双闭锁快换接头 4、使用压力0-3Mpa，最大耐压5Mpa 5、输入电压：DC24V 功率40W 6、中位机能：H型，PT相通，A与B封闭，活塞闭锁，泵卸荷; 1; 个. 19; 压力表; 3、接头：M12×1.25双闭锁快换接头 4、压力范围0-6Mpa; 2; 只. 20; 压力继电器; 3、接头：M12×1.25双闭锁快换接头 4、启动压力1Mpa，压力范围1-2Mpa; 1; 个. 21; 行程开关; 3、2只常开，2只常闭; 4; 个. 22; 四通板; 3、使用压力0-3Mpa，最大耐压5Mpa; 2; 个. 23; 三通板; 2、三接头：M12×1.25双闭锁快换接头 3、使用压力0-3Mpa，最大耐压5Mpa; 2; 个. | 4 | 套 |
| 4 | 中级维修电工考核平台 | 一、设备整体要求： 1.设备要求采用独特的错层结构设计，巧妙布局各功能模块，满足电工实训的多样化需求，同时兼顾操作便利性与安全性。 2.设备电源控制单元，全面覆盖实训教学所涉及的各类电源需求，同时配备完备的多重保护机制，从多个角度全方位筑牢使用安全防线，为实训教学提供稳固可靠的电力保障。 3.设备要求电机控制、电气维修、可编程控制器技术等多方面内容，能够满足不同专业、不同层次的教学需求，为学生提供丰富的实践操作机会，帮助学生更好地理解和掌握专业知识与技能。 4本项目为一站式交钥匙工程，要求全面覆盖设备施工、设备网络搭建与调试、设备布线规划等全环节工作，项目完工后经功能验收合格即可直接交付使用，要求实现从建设到启用的无缝衔接。 二、技术指标要求 1.工作电源：三相五线 供电 AC 380 V ±10% 50 Hz； 2.外形尺寸：≥长×宽×高（1500mm×800mm×1100mm）±10mm； 3.设备要求具备安全型插孔三相电源输出，单相电源输出采用插板。电网电压指示：设有三相电压指示灯，可分别指示电网输入的三相线电压； 4.安全保护措施：要求具有接地保护、短路、过载、漏电保护功能，安全符合相关的国家标准。漏电保护动作电流：≤30mA、≤0.1S；设置有一个总电源开关，具有漏电保护功能，当漏电电流达30mA时，保护装置动作，为工位单独提供三相四线交流电源输出；设有急停按钮，按下立即切断三相电源输出； 三、设备组成要求 设备要求满足电工中级考核，配套多种实训模块其中至少包括（机械手PLC（单片机）控制电路的安装和调试模块、温度控制器实训单元、物料分拣装置单元、低压电气实训单元、PLC实训单元、软起动单元、Z37摇臂钻床电气控制系统的测绘、调试和维修单元、C6140车床电气控制电路的PLC（单片机）单元、电压负反馈直流调速系统的安装和调试单元、C6140车床电气控制系统的测绘、调试和维修单元、T68镗床电气控制电路的PLC（单片机）单元、电磁转差离合器调速系统的调试和维修交直流传动系统装调维修单元、转速负反馈直流调速系统的安装和调试单元、调速机组模块单元）等13种模块。这些模块紧密围绕电工教学的核心内容，从基础的电气控制到复杂的电路应用，全方位覆盖了日常教学实训的关键环节，能够为学生提供精准、高效的实践支持。 （1）机械手PLC（单片机）控制电路的安装和调试模块 （1.1）组成：接近开关、手动阀、节流阀、气缸、气爪（气动手指）、手抓气接头、气动接头、气管、安装件、油水分离器（调理组合）、标准型油压缓冲器、四通阀支架、磁性开关（带保护）、电磁阀组件、接线端子等组成。 （1.2）功能：完成机械手 PLC 或单片机控制电路的硬件安装与程序调试，实现机械手按预设逻辑完成抓取、移动等动作 （2）温度控制器实训模块单元 （2.1）组成：温度控制器、温度传感器、加热负载、接线端子、按钮/指示灯等元器件组成。 （2.2）功能：掌握温度控制器的基本原理；学习温控参数设定；完成恒温控制电路传感器的参数设置、运行调试、电路安装。 （3）物料分拣装置模块单元 （3.1）组成：传送带、物料识别传感器、分拣执行器、物料、接线等元器件组成。 （3.2）功能：掌握自动化逻辑；学习传感器选型与安装、执行器接线，处理传感器误判、气缸不动作等问题。 （4）低压电气实训模块单元 （4.1）组成：断路器、交流接触器、中间继电器、热继电器、按钮、指示灯、行程开关、接线板、导线等组成。 （4.1）功能：认知低压电器的外形、型号与作用；实操低压控制电路（如电机正反转、星三角降压启动）的接线；学习电路通电调试、电流/电压测量；排查接线错误、接触器不吸合、热继电器跳闸等常见故障，夯实低压电气基础。 （5）PLC实训模块单元 （5.1）组成：PLC 主机、按钮、指示灯、编程电缆等组成。 （5.1）功能：掌握 PLC 的硬件结构与 I/O 地址分配；学习 PLC 编程（梯形图、指令表）；实操实现电机启停、顺序控制、定时/计数等功能；调试程序与硬件匹配问题，理解 PLC控制的灵活性。 （6）变频器控制实训单元 （6.1）组成: 变频器本体、按钮、电位器、指示灯、变频器操作面板等组成 （6.2）功能:了解变频器结构与参数，理解原理；掌握变频器主回路；通过面板设关键参数。 （7）软起动模块单元 （7.1）组成：软起动器本体、控制按钮、指示灯、导线等组成。 （7.2）功能：理解软起动器原理，学习软起动器参数设置（启动时间、初始电压、停机方式）；实操软起动器与电机的接线，排查软起动器故障（如过载报警、无法启动）。 （8）Z37摇臂钻床电气控制系统的测绘、调试和维修模块单元 （8.1）组成：热过载继电器、热继电器座、继电器JQX、交流接触器、辅助触头组、按钮开关、旋钮开关(选择开关)、变压器、开关电源、剩余电流动作断路器（漏电开关3P）、熔断器、指示灯、28芯软线、拉手、护线圈、扎带、机床电路考核挂板面板、机床电路考核挂板后盖（通用）、故障板等组成。 （8.2）功能：用于对Z37摇臂钻床电气控制线路进行图纸测绘、电路功能调试及故障检测维修，保障镗床电气系统正常运行 （9）C6140车床电气控制电路的PLC（单片机）改模块单元 （9.1）组成：牛角插电路板、热过载继电器、热继电器座、继电器JQX、交流接触器 辅助触头组、万能转换开关、按钮开关LA68B、按钮开关、主令开关、旋钮开关(选择开关)、变压器100W、变压器、开关电源、剩余电流动作断路器（漏电开关3P）、熔断器RT28（熔断器底座）、熔断器RT14（熔断器底座）、指示灯、杆式电阻、拉手、护线圈、扎带等组成。 （9.2）功能：将 C6140 车床传统继电器控制电路改造为 PLC 或单片机控制，实现控制逻辑优化、功能扩展及运行可靠性提升。 （10）电压负反馈直流调速系统的安装和调试模块单元 （10.1）组成：直流电机、晶闸管整流装置、电压传感器、导线等组成。 （10.2）功能：完成电压负反馈直流调速系统的硬件安装，通过参数设置与调试实现直流电机转速稳定调节，满足调速精度。 （11）C6140车床电气控制系统的测绘、调试和维修模块单元 （11.1）组成：模块由热过载继电器、热继电器座、继电器JQX、交流接触器、辅助触头组、按钮开关、旋钮开关(选择开关)、变压器、开关电源、剩余电流动作断路器（漏电开关3P）、熔断器、指示灯、28芯软线、拉手、护线圈、扎带、机床电路考核挂板面板、机床电路考核挂板后盖（通用）、故障板等组成。 （11.2）功能：用于对C6140车床控制线路进行图纸测绘、电路功能调试及故障检测维修，保障镗床电气系统正常运行。 （12）T68镗床电气控制电路的PLC（单片机）改模块单元 （12.1）组成：安装件、标准型油压缓冲器、磁性开关（带保护）、接近开关、钥匙开关、按钮开关、旋钮开关(选择开关)、变压器、开关电源、剩余电流动作断路器（漏电开关3P）、熔断器、指示灯、拉手、护线圈等组成。 （12.2）功能：把 T68 镗床原电气控制电路改造为 PLC 或单片机控制，优化控制流程，提高镗床自动化程度和运行稳定性。 （13）电磁转差离合器调速系统的调试和维修交直流传动系统装调维修模块单元 （13.1）组成：电磁转差离合器、控制器、交直流传动系统元件等组成。 （13.2）功能：负责电磁转差离合器调速系统的参数调试、故障维修，以及交直流传动系统的安装、调试与维护，保障传动系统正常运行。 （14）调速机组模块单元 （14.1）组成：触发电路、晶闸管主电路、反馈电路板等组成。 （14.2）功能：用于各类调速机组（如直流发电机组、变频调速机组等）的安装、调试与维护，通过调节机组参数实现输出转速的精准控制，满足不同负载对转速的动态需求。 四、配套的教学资源要求 1、配置电工一体化教学软件 ▲软件应是正版的软件，要求通过虚拟环境模拟真实的电工实验场景，使学生能够在计算机上进行虚拟操作，涵盖用电安全、器件仪器认知、照明电路安装、电工电机、器件拆装几个大类。所用的元器件都根据真实的元器件型号进行1:1建模、设置合理的场景光源、添加逼真的器件表面材质，确保实训过程更接近真实场景，提升学习效率。提供软件功能截图不少于5张，且软件要求具备自主知识产权，投标时提供软件著作权复印件等证明材料进行佐证。 （1）电工一体化教学平台至少包括用电安全、器件仪器、照明电路、电工电机、器件拆装、MATLAB联合仿真6个模块等组成。 （2）用电安全：模块至少包含交流直流、漏电事故、设备安全三个内容。 （3）器件仪器：模块至少包括交流接触器、低压断路器、继电器、熔断器、万用表、兆欧表、电度表、钳形电流表8个常用仪表的认知，包含PPT简介、360度可旋转3D模型外观以及配套视频。 （4）照明电路：模块至少包含单极开关控制电路、单极开关串联控制电路、单极开关并联控制电路、两地控制灯、三色LED灯控制、K23单相电能表带照明灯6个实验。 （5）电工电机：模块至少包括三相异步电机手动控制、有过载保护运转控制、K21电动机单相连续运转、电动机联动控制、时间继电器YΔ启动控制、K22三相异步电机正反运行接线、三相异步电机缺相保护7个实验。 （6）器件拆装：模块至少包括三相异步电机、直流无刷电机、交流接触器共3个器件的拆装。 （7）MATLAB联合仿真：模块用于算法开发、数据可视化、数据分析以及数值计算，它集成了数值分析、矩阵计算、科学数据可视化以及非线性动态系统的建模和仿真等诸多强大功能，为用户提供了一个易于使用的视窗环境。 接线、模型实时渲染 软件模拟真实电工接线环境，包括电路布局、设备操作等，提供近乎真实的操作体验。并且不同于一般的2D接线电工软件，本软件根据真实接线标准，采用高度仿真的3D接线，并提供实时渲染。 （8）两种实操模式：考虑到模拟真实接线环境、接线习惯、考核方式三个影响因子，接线实操提供自由模式和专业模式两种选择模式。专业模式下，用户需按照线路图闪烁的接线顺序进行接线。自由模式下，用户可以自行选择任意一条线进行接线，无接线顺序。（要求提供相应的功能视频演示） （9）线规格设置：实际工作中，导线为了考虑电流承载能力、电压损失、安全性能、经济性和可维护性采用不同规格的导线，本软件在实训中的3D导线可以进行4种不同的规格粗细的设置，并在实验中呈现。比如主电路应采用4平方的线，控制电路采用1平方的线，在软件实验中可以明显呈现并区分。投标文件要求提供相应的功能界面截图进行佐证。 （10）号码管设置：根据电气行业标准和规范要求，对导线进行编号有利于区分不同类型的导线和明确导线用途和理解关系同时提高工作效率和安全性，本软件在实训中可以对3D导线设置号码管同时对号码管添加编号（支持中文、数字、符号等），设置后完成后接线两端自动呈现号码管。投标文件要求提供相应的功能界面截图进行佐证。 （11）智能考核:智能考核功能是电工仿真软件的一个重要组成部分，在实操和考试环节中，可根据原理图线路闪烁顺序，提示实验正确接线顺序从而辅助引导用户接线接线任务提交后，系统自动生成评分报告，包含每一根接线的得分、错误次数、提示次数、总得分等信息，评分报告可导出文件。（要求提供相应的功能视频演示） （12）自动评分:并且无论在考试模式还在实操模式都内置了自动评分系统，接线任务提交后，系统自动生成评分报告，包含每一根接线的得分、错误次数、提示次数、总得分等信息，评分报告可导出为ｔｘｔ文件，辅助用户学习，从而客观、公正地评估学员的电工技能水平。投标文件要求提供相应的功能界面截图进行佐证。 2. 配置电工技能实训仿真软件 电工技能实训仿真软件至少包含以下主要模块：电工基本常识与操作、电工仪表、照明电路安装、电机与变压器、低压电路、电动机控制和电工识图。 电工基本常识与操作分别有安全用电常识（4类触电方式、3类保护措施及视频、2类接地零线及视频、3类急救措施）、常用电工工具（6种通用工具介绍、7种通用工具介绍及视频、3种设备工具介绍及视频）、常用导线连接（6类绝缘剥削及视频、3类线头连接及视频、3类接线桩及视频、3类绝缘恢复及视频）、手工焊接工艺（3类焊接工具及视频、焊接过程及视频、焊接质量分析及视频、拆焊过程及视频） 电工识图介绍电工中基本的符号图形和接线原则。 电工仪表分别有：万用表、电能表、钳型电流表、兆欧表、直流电桥和配电板都具备仿真使用功能。 照明电路安装分别是：荧光灯实验包含：荧光灯介绍、电路图、原理介绍（视频）、可以进行接线和排故。两地控制灯：白炽灯介绍、原理介绍（视频）、可进行模拟场景接线。 电机与变压器分别有：三相异步电机、单相异步电机、伺服电机、步进电机、直流电机和变压器的详细介绍。比如三相异步电机：主要构成介绍、3D模块视频介绍、3D模块装配练习、故障维修。 低压电路分别有：交流接触器、继电器、常用闸刀开关、低压断路器、熔断器、起动器和主令电器的详细介绍。比如交流接触器：符号选型等、结构认识、原理介绍（视频）、组装训练、检测。 电动机控制18种常见控制电路训练比如有：有过载保护单向运转控制、联动控制、行程开关、自耦降压起动、接触器Y-△起动、时间继电器Y-△起动、机械制动、反接制动、能耗制动、双速调速、电动葫芦、绕线式电动机起动控制、车床控制、磨床控制、钻床控制、直流调速、直流制动和直流正反转。所有在控制电路都有视频介绍、布局训练,有12种电路有实物接线运行操作及排故训练。 3.职业技能考核平台 （1）平台要求采用BS/CS混合架构模式并且与专业软件工具进行深度的融合实现，要求支持专业制图软件、机电仿真软件实现交互，满足机械制图二维三视图的评价；电气回路接线、气动液压回路设计与仿真测试模拟并且能够对仿真结果进行测量评价。 （2）要求可以根据不同专业的要求，设计各种形式的考试，如选择题、判断题、填空题、机械实操题、电工实操题、气动液压操作题等，使考试更加贴近实际工作情境。平台题库包括电工、PLC、传感器、工业机器人、焊接、机械钳工等题型包括判断题不少于1500道、单选题不少于1500道题、多选题不少于200道。 （3）要求具有评价能力，要求线上职业技能考核平台可以通过自动化评分系统，对考生的技能实操进行客观评价，也可以通过阅卷功能对相关职业技能实操内容进行在线阅卷评分。 （4）教师端功能要求：基础信息功能：平台要求包括了基本的考试管理功能，维护学生、老师的基本信息，支持excel的导入功能。 （5）能实现电气控制系统选型与装调、液压与气动系统选型与装调、主流品牌PLC选型及硬件组态与编程调试、变频器选型与调试、伺服控制系统选型与调试、触摸屏选型与调试等仿真功能，并能实现机械、电气、液压、气动、PLC控制、电动机、变频器、工业机器人、伺服控制器等多系统耦合联动仿真。包括OPC DA与OPC UA通讯，能够将外部数据与内部数据的衔接关联，能够实施监控外部数据通信状态的变化。电气元器件库按照线路、连接端子、连接器、电缆、辅助电路组件、主电路组件、测量仪器、有源和无源组件进行分类。在辅助电路组件库里面包含各种熔断器、保护继电器、开关、继电器接点、传感器、换向器、螺线管、接触器线圈、继电器线圈、信号设备的各种指示灯、各种信号装置、PLC组件等。主电路组件库包含电源、发电机、整流器、全波整流桥、逆变器、变压器、马达启动器、永磁同步电机、直流永磁马达、串接马达、并励马达、复励马达、异步马达、步进马达2相4线、步进马达2相5线、步进马达2相6线、步进马达2相8线等、三相异步电动机、六线式三相异步鼠笼式电机等。同时至少包含三相电阻负载、R-L负债、三相组电容器、二极管、双极结型晶体管（BJT）、场效应晶体管（JFET）、晶闸管等。 通过PWM控制伺服电机、编码器的反馈、模拟位置环的控制，通过指针追踪演示其伺服PWM调节过程。 （6）题库管理功能：要求可根据不同的专业或者课程科目进行创建。包括理论题库、机械实操题库、电工实操题库、支持一键导入。（要求提供相应的功能视频演示） （6.1）理论题库的信息要求主要包括单选题、多选题、判断题，并且基于富文本的方式实现对题目的快速编辑、支持图片、文档等一键粘贴。 （6.2）电工题库模块，支持基于平台实现多类内容上传功能（可上传电工题目、电工考核文件及电工考核要求），同时具备标准化答题卡生成与填写功能，还提供编辑与设置分值功能（可针对不同题目或题型调整分值分配），完整覆盖电工考核从内容准备到答题、分值设定的核心环节。（要求提供相应的功能视频演示） （6.3）机械题库包含机械测量题库与机械实操题库两大子类别，配置机械考核文件、机械考核要求及机械评价标准；同时支持分值设置与编辑功能（可依据题目难度、实操复杂度为两类题库分别配置对应分值），且支持各类考核文件、要求及评价标准的上传与管理，满足机械类考核从内容准备到分值设定的全流程需求。 （6.4）要求支持电气、PLC、电子、WPS等相关技能操作题库。 (7)考试管理功能要求：要求包括试卷信息、考试信息、考试成绩三个模块。 （7.1）试卷信息要求主要是通过该模块进行从题库中进行组卷。 （7.2）考试信息要求主要是定义考试的时间、考试名称、题目分值的分布、以及出题方式。 （7.3）考试成绩查询要求主要是查询考试的结果并且能够对考核结果进行评价导出。 (8)阅卷模块功能要求：要求能够对相关技能操作题目进行在线阅卷，并且对相关技能操作题目进行在线评价。 （9）学生端要求：要求包含学生考核功能。 五、可完成实训项目要求 1)电动机点动与连续转动电路连接实训； 2)按钮联锁的电动机正、反转电路连接实训； 3)接触器联锁的电动机正、反转电路连接实训； 4)接触器和按钮双重联锁的电动机正、反转电路连接实训； 5)两地控制的电动机控制电路的安装； 6)按钮切换的Y－△启动控制电路的连接实训； 7)时间继电器切换的Y－△启动控制电路的连接实训； 8)电动机反接制动控制电路连接实训； 9)电动机往返行程控制电路连接实训； 10)电动机顺序启动控制电路连接实训； 11)电动机定时运转控制电路连接实训； 12)按钮切换的双速电动机控制电路连接实训； 13)时间继电器切换的双速电动机控制电路连接实训； 14)PLC 控制电动机点动与自锁项目； 15)PLC 控制电动机正反转项目； 16)PLC 控制电动机星三角启动项目； 17)PLC 控制电动机反接制动项目； 18)温度控制器实训； 19)物料分拣装置实训； 20)低压电气实训实训； 21)PLC实训实训； 23)软起动实训； 24)Z37摇臂钻床电气控制系统的测绘、调试和维修实训； 25)C6140车床电气控制电路的PLC（单片机）实训； 26)电压负反馈直流调速系统的安装和调试实训； 27)C6140车床电气控制系统的测绘、调试和维修实训； 28)T68镗床电气控制电路的PLC（单片机）实训； 29)电磁转差离合器调速系统的调试和维修交直流传动系统装调维修实训； 30)调速机组模块实训； 31)机械手PLC（单片机）控制电路的安装和调试实训； 六、设备配置清单 序号; 名称; 单位; 数量. 1; 实训工作台; 台; 1. 2; 机械手PLC（单片机）控制电路的安装和调试模块; 本; 1. 3; 温度控制器实训单元; 套; 1. 4; 物料分拣装置; 套; 1. 5; 低压电气实训单元; 套; 1. 6; PLC实训单元: PLC不低于以下配置：控制规模:24点输入,24点输出;可扩展到128点。具有7条特殊的定位指令，包括零返回、绝对或相对地址表达方式及特殊脉冲输出控制，支持232，485，422通讯。；; 套; 1. 7; 变频器控制实训单元，不低于以下配置 额定电压：三相，380V; 额定功率：0.75KW; 控制方式：VF/控制 通用磁通失量控制；实现1Hz运行150%转矩输出，最高多段数：15速；最高输出频率HZ：0.2-400HZ。; 套; 1. 8; 软起动模块; 套; 1. 9; Z37摇臂钻床电气控制系统的测绘、调试和维修模块; 套; 1. 10; C6140车床电气控制电路的PLC（单片机）改造模块; 套; 1. 11; 电压负反馈直流调速系统的安装和调试模块; 套; 1. 12; C6140车床电气控制系统的测绘、调试和维修模块; 套; 1. 13; T68镗床电气控制电路的PLC（单片机）改造模块; 套; 1. 14; 电磁转差离合器调速系统的调试和维修交直流传动系统装调维修模块; 套; 1. 15; 调速机组; 套; 1. 17; 气泵; 套; 1. 18; 方凳; 个; 2. 19; 电铬铁及焊台：内热式,无铅焊台; 套; 1. 20; 电脑桌：带脚轮、电脑托盘。; 套; 1. 耗材 序号; 名 称; 型号与规格; 单位; 数量. 1; 验电笔; 配套设备使用; 个; 1. 2; 钢丝钳; 配套设备使用; 个; 1. 3; 一字形; 配套设备使用; 个; 1. 4; 十字形; 配套设备使用; 个; 1. 5; 斜口钳; 配套设备使用; 个; 1. 6; 电工刀; 配套设备使用; 个; 1. 7; 尖嘴钳; 配套设备使用; 个; 1. 8; 剥线钳; 配套设备使用; 个; 1. 9; 压接钳; 配套设备使用; 个; 1. 10; 万用表; 配套设备使用; 块; 1. 11; 兆欧表; ≥500V; 块; 1. 13; 绝缘胶布; 耐压≥500V; 卷; 1. 19; 三相四线插头; K-88; 个; 1. 20; 五芯护套线; 5×0.75mm²; 个; 1. 21; 导线BVR; 黄色 0．75mm2; 个; 1. 22; 导线BVR; 绿色 0．75mm2; 个; 1. 23; 导线BVR; 红色 0．75mm2; 个; 1. 24; 导线BVR; 蓝色 0．75mm2; 个; 1. 25; 导线BVR; 黄绿双色 0．75mm2; 个; 1. 26; 双线插针; TE1008; 个; 1. 27; 异型号码管; 1.5 mm2; 个; 1. 28; 焊锡丝; 0.8mm; 个; 1. | 4 | 套 |
| 5 | 中级维修电工考核实训台 | 一、设备整体要求： 1.设备要求采用独特的错层结构设计，巧妙布局各功能模块，满足电工实训的多样化需求，同时兼顾操作便利性与安全性。 2.设备电源控制单元，全面覆盖实训教学所涉及的各类电源需求，同时配备完备的多重保护机制，从多个角度全方位筑牢使用安全防线，为实训教学提供稳固可靠的电力保障。 3.本项目为一站式交钥匙工程，要求全面覆盖设备施工、设备网络搭建与调试、设备布线规划等全环节工作，项目完工后经功能验收合格即可直接交付使用，要求实现从建设到启用的无缝衔接。 二、技术指标要求 1.工作电源：三相五线 供电 AC 380 V ±10% 50 Hz； 2.外形尺寸：≥长×宽×高（1500mm×800mm×1100mm）±10mm； 3.设备要求具备安全型插孔三相电源输出，单相电源输出采用插板。电网电压指示：设有三相电压指示灯，可分别指示电网输入的三相线电压； 4.安全保护措施：要求具有接地保护、短路、过载、漏电保护功能，安全符合相关的国家标准。漏电保护动作电流：≤30mA、≤0.1S；设置有一个总电源开关，具有漏电保护功能，当漏电电流达30mA时，保护装置动作，为工位单独提供三相四线交流电源输出；设有急停按钮，按下立即切断三相电源输出； 三、设备清单 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 实训台; 台; 1; 外形尺寸：约（1500mm×800mm×1100mm）±10mm ； 材料：钣金加型材结构；符合国家相关环保要求； 输入电压：AC 380 V±10% 50 Hz 三相五线； 容 量：＜1.5 kVA；. 2; 方凳; 个; 2; 配置设备使用. 3; 电脑桌; 套; 1; 带脚轮、电脑托盘。. | 4 | 套 |
| 6 | 计算机 | 硬件： 1.芯片采用兆芯KX-7000，8核，8线程，工作频率≥3.0GHz，L3缓存≥32MB。 2.内存：16GB DDR4 3200MT/s 内存或以上，支持≥2个内存插槽拓展； 3.硬盘：512GB M.2 NVMe SSD硬盘； 4.集成标准声卡，可拓展内置扬声器； 5.机箱无需工具可实现内存条、固态硬盘、机械硬盘、独立显卡、电源的拆装和维护； 6.前置面板接口：USB3.2接口≥5个；≥2个麦克风接口，其中至少包括1个3.5mm四段式耳麦接口，1个3.5mm三段式麦克风接口； 7.关机状态下，支持≥2个前置USB端口对外供电，包含USB-C接口。≥2个 8.后置面板：USB3.2≥4个，支持键盘开机；HDMI≥1个；DP≥1个；VGA≥1个；音频输入≥2个；音频输出≥1个；RJ45≥1个； 9.显卡：2G独显； 10.内部接口：PCIEX16≥1个；PCIEX8≥1个；PCIEX1≥1个；M.2≥2个；SATA≥2个； 11.机箱体积：≤10L； 12.电源：电源功率≤180W，电源转换效率≥88%； 13.采用直插电源，电源与主板不通过软质线材连接； 14.具备机箱防尘滤网，防止灰尘吸入机箱。防尘滤网可以在不拆开机箱的情况下便捷拆卸清洗； 15.安全管控：BIOS支持单独管控关闭USB接口和支持智能USB管控，开启后非存储类设备正常使用，关闭后所有设备正常使用；支持关闭以太网接口。 16.机箱后面板具有一键还原按钮，提供非基于操作系统的一键备份还原的功能； 17.三年正版麒麟操作系统 18.同品牌21.5寸显示器 电脑助手软件： 1.支持账号/密码和手机微信扫码两种登录方式。用户首次登录时绑定微信 ID 与账号的对应关系，绑定后即可通过微信扫码登录，无需再次输入账号/密码。 2.支持通过微信扫码进行设备与学校的绑定，设置当前设备类型与归属用户。 3.支持查看当前设备的硬件信息（包括 CPU、主板、显卡、硬盘、显示器、网卡、声卡）和系统信息（包括操作系统、系统激活状态、连接 ID、SN 、MAC 地址、内外网 IP）。 4.支持查看当前设备的内存、CPU、硬盘、系统盘、网速的实时占用状态等信息。 5.支持电脑使用终端应用软件发送文件至显示设备的接收端。 6.支持一次发送多个文件；支持发送图片、视频、文档等类型的文件。 7.支持从不同的文件夹拖动或选择文件至发送区；支持查看待发送的文件列表，文件选择错误时支持移除。 8.支持从不同的文件夹拖动或选择文件至发送区。 9.▲支持一次发送文件给多个接收端设备；接收端设备离线时文件支持暂存云端，等接收端设备在线后进行自动下载。 10.其他：支持查看发送进度；支持上传失败的文件重试。 11.▲支持在接收端设备上创建自己独立的文件接收夹，可个性化定义文件的名称与图标颜色；接收到新文件时，有提示新文件。 12.文件列表：支持接收端设备展示当前已接收的文件列表，包括文件名称、接收时间、接收状态等信息；对已下载的文件可直接打开，未下载或下载失败的文件可手动下载；支持查看单个文件下载进度与总进度。 13.▲支持接收端设备在线状态下自动接收终端应用软件发送的文件。 14.支持自动清理超过 14 天的文件。 15.支持用户选择文件存储的路径在任意盘符，修改盘符的过程中支持用户对原盘符的文件进行迁移还是删除。 16.采用云端存储的方式，用户在电脑上使用终端应用软件进行查看上传的文件；查看方式支持列表视图和栅格视图，在列表视图中，还会展示更新时间和大小；支持在列表或栅格视图中展示小预览图；支持对文件按照名称、更新时间、大小排序；支持对文件进行图片、音视频、文档筛选；上传的文件支持用户在手机的移动应用软件中查看；支持查看当前的路径，点击后可直接跳转至目标文件夹；支持文件根据窗口的显示大小进行适配，从而一列显示不同的数量； 17.支持用户在任意路径节点创建文件夹，并且可以自定义文件夹名称；支持用户对上传的文件和文件夹进行重命名；支持用户对文件和文件夹进行移动和批量移动；支持用户对文件和文件夹删除。 18.支持用户上传任意格式的文件至资料夹中，上传过程支持查看进度和取消上传；支持用户拖动文件到助手栏的资料夹应用，快速完成上传；支持用户对文件进行下载，下载地址用户可自己设置，下载过程中会按照队列依次下载；支持下载过程中查看进度与完成情况；支持取消正在下载的文件； 19.支持在线预览图片、音视频、文档。支持预览的格式，图片：BMP、GIF、JPE、JPEG、JPG、PNG；音频：WAV、MP3、OGG视频：3GP、F4V、M4V、MKV、MP4、OGV、MOV；文档：DOC、DOCX、 | 20 | 台 |

## （二）投标文件要求：

1.投标文件中提供《所投产品的技术规格》文件。

2. 《所投产品的技术规格》包括以下内容：

（1）序号;

（2）名称；

（3）所投产品的技术参数。对照以上“（一）技术规格(技术性能)及数量具体要求”列出所投产品的技术参数。

（三）中小企业、残疾人福利性企业、监狱企业：

（1）如供应商为小企业（含小型、微型企业），应当符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）第二条或《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）第一条或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）第一条的相关规定。

（2）在政府采购活动中，残疾人福利性企业、监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性企业、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格折扣。

（3）对小型和微型企业的投标价格给予10%扣除，用扣除后的价格参与评审。

小微企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

四、建设规范：

暂无

五、项目实施要求

（一）交货时间要求：中标人（合同卖方）应于合同生效日后， 30 日内完成项目的整体安装调试服务工作，交付采购人试运行使用。

要求对项目进度进行安排，并出具项目进度安排表。

## （二）安装要求

1、中标人需无条件响应采购人所提出的当前在用设备的拆装、迁移等相关工作，此项内容不额外计算费用。

2、项目实施前中标人组织各系统产品供应商、装修方、台席等相关单位做好深化审计，充分对接后方可实施。

3、在项目实施过程中，应严格遵守采购人管理制度要求，做好安全、质量、进度的管控，要形成图片、视频、文本等多种形式的记录资料。

4、设备及材料存放要符合要求，保证安全；临时用电需要和建设单位确认后使用，需要进行现场切割、焊接的工作，应严格执行规范要求，注意防火防电。接电工作必须与建设单位确认电压及功率负载，接电应由建设单位电工操作或在电工现场指导下操作；需要临时断电的，应提前和采购人沟通，在不影响工作的其他时间内进行操作。

5、系统调试中必须严格执行公安机关的网络使用规范，网络接入要注意接入网络的性质，注意网络及信息安全，不能对采购人的正常业务运行产生影响，如系统性能明显下降、网络阻塞、服务中断等。

6、项目中涉及到的线材、管路、桥架等遵循国家相关标准实施。

7、要求中标人建立完整的、专业的针对本项目的实施团队，在设备安装、系统测试等方面能满足相关规范、项目进度及质量等方面的需求；能够主动建议并及时响应、解决采购人的项目建设需求，并在规定期限内完成安装调试、部署及上线运行。

8、中标人需提供具体的、科学合理的项目实施计划，包括项目各阶段的时间节点安排，工作内容及实现目标等内容。

9、杜绝一般事故等级以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。中标人在项目实施过程中必须采取必要的安全防护措施，确保进入项目现场的人员及财物安全，发生任何伤亡事故与采购人无关，由中标人（合同卖方）承担全部责任。

## （三）投标文件要求

1、投标文件中提供《项目实施方案》。

2、《项目实施方案》应包括以下内容：

(1)时间进度安排；

(2)安装方案，包括但不限于施工进度计划、质量保证措施、运输过程保护、安全文明施工及保护措施等；

3、投标文件中提供企业资质证书，如有提供原件扫描件并加盖CA签章（没有相关材料可不提供，不提供评分阶段不予得分）。

4、投标文件中提供企业业绩证明，需有业绩合同、中标（成交）通知书、验收合格证明原件扫描件并加盖CA签章。时间以合同签订时间为准，提供的业绩材料必须能清晰反映合同价款、时间、项目内容等需要明确的内容（没有相关材料可不提供，不提供评分阶段不予得分）。

5、投标文件中提供实施服务方案，针对本项目的实施步骤、运输计划、设计、安装、调试、验收计划、服务和运行验收测试计划及作业时间和资源进度表、保证措施、人员安排等编制实施方案（没有相关材料可不提供，不提供评分阶段不予得分）。

# 六、售后服务及培训要求

## （一）售后服务要求

1、质保期要求：从项目验收合格之日起不少于2年的原厂免费质保。中标后签合同前中标人向采购人提供原厂质保函原件。

2、售后服务具体要求：

（1）免费质保期内，所有设备的维护均为免费（易耗品除外），所有的上门服务产生的费用均不再收取；质保期后，中标人提供终生服务。

（2）中标人组织每年度对设备进行全面维护，以保证设备工作在最佳状态，减少设备的故障率。

（3）遇有重要节假日、重大活动、特殊任务时，中标人根据采购人需求，协助采购人进行各活动的保障工作，全力保障系统的正常运行。

（4）售后服务期内会议终端、前端设备、大屏控制系统等，须提供免费的升级服务，其中包括产品的纠错性、适应性、预防性与完善性维护；

（5）在维保期内，必须承诺7*24小时全天候服务，2小时现场响应，8小时到达现场，采购人所提出的维修要求作出实质性响应。免费维保期内中标认须对整个系统提供升级更新及其他的支持服务，并提供7*24 小时技术支持，包括各种软件系统故障及对各种突发事件采取应急措施等，服务响应时间为8小时；中标人在维护服务过程中必须认真严格执行国家相关行业规范，加强安全管理工作，所需相关人员、各类车辆、各类工具和各类耗材仪表等均自行解决，如遇意外人身事故、设备事故、交通违章等状况，均自行承担相应的责任。

## (二)培训要求（可参照以下格式修改）

1、中标人需在项目验收前为采购人的相关人员进行现场培训，在培训工作开始前向业主提供培训资料，包括维修手册、培训课程文档等。

2、接受培训的人员培训结束后要能够了解系统及设备的基本结构、工作原理及操作程序，可以熟练分析系统软件和硬件的故障情况，能进行实际操作和日常维护、排除一般故障。

3、培训课程包括理论课/实践课，主要内容包括：设备的基本工作原理、设备的操作和管理、设备的维修和保养、设备的故障诊断等。

## （三）投标文件要求：

1.投标文件中提供《售后服务及培训方案》

2.《售后服务及培训方案》包括以下内容：

（1）质保期；

（2）售后服务具体方案；

（3）培训方案。

# 七、验收标准（验收要求、验收标准和程序）要求：

(一) 履约验收的时间、方式、程序要求：见招标文件《拟签订的合同文本》。

(二) 验收标准：以合同乙方的投标响应文件和供应商的澄清、说明或者更正为验收标准；供应商的投标响应文件和供应商的澄清、说明或者更正不明确的，以此项目招标文件相关要求为验收标准；供应商的投标响应文件和供应商的澄清、说明或者更正和此项目招标文件相关要求都不明确的，按国家相关标准；以上都不明确的，以通常标准为准。

(三) 验收程序：项目建设完成后，采购人以招标文件、中标的投标文件、合同为依据，成立验收小组，负责对项目进行全面的验收，采购人在组织验收后出具验收报告。

# 八、关于支付（采购资金的支付方式、时间、条件）的要求

招标文件中《拟签订的合同文本》中《合同专用条款》中“支付（采购资金的支付方式、时间、条件）”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

（一）付款方式

1、经安装调试验收合格后，中标人按合同金额开具增值税专用发票；采购人于15个工作日内支付合同款的 60%，第二年支付合同款的 20%，第三年支付合同款的20%。

2、如验收不合格以及发现伪劣产品等，招标人将视情形采取退货、拒付款、终止合同、索赔等措施，直至通过有关部门，依法维权。

（二）合同签订

招标人和中标人应当自公示结束后5日内签订采购合同。合同签订前采购方有权对中标方进行技术参数响应核实，如不满足采购方需求作虚假应标处理。

# 九、报价要求

1．本项目不接受超过  94.4  万元（采购项目预算金额）的投标报价。

2．投标报价包括产品价、税金、运费、安装调试、采购人所提出的当前在用设备的拆装迁移、检验、保险、验收等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

3.项目实施过程中所需要所有相关的辅料线缆及费用全部由卖方（中标人）承担。

说明：本“九、报价要求”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

# 十、供应商资格要求：

## （一）基本资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明；

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供参加本次政府采购活动开标前六个月内任意一个月的会计报表或者2023年度（或2024年度）经审计的财务审计报告或者开标前六个月内银行出具的资信证明，成立不满一年则无需提供；

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料；

5.依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供参加本次政府采购活动开标前半年内(至少一个月)依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料；

6.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.本项目专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，对小微企业报价给予10%的扣除。提供《中小企业声明函》；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（自拟格式加盖CA签章）。

2.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

（三）本项目的特定资格要求：无

（四）拒绝下列供应商参加本次采购活动：

1.投标公司单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3.投标人被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn) 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

# 十一、相关附件：

如土建图纸、设计图样、款式、清单等。

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电机及电气控制实验实训装置 | 4 | 套 |
| 2 | 可编程控制器实训装置 | 4 | 套 |
| 3 | 透明液压与气动综合实训装备 | 4 | 套 |
| 4 | 中级维修电工考核平台 | 4 | 套 |
| 5 | 中级维修电工考核实训台 | 4 | 套 |
| 6 | 计算机 | 20 | 台 |

第六章  投标文件相关格式

- 目     录

1. 授权委托书

2. 资格声明函

3. 中小企业声明函

4．残疾人福利性单位声明函

5. 投标函

6. 投标人基本情况表

7. 承诺书

8. 开标一览表

9. 分项价格表

10.投标偏离表

11.质量保证及售后服务承诺书

12.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

13.预付款保函支付条款模板

- 一、授权委托书（给定格式）：

授权委托书

我公司（单位）针对JSZC-320322-PXZX-G2025-0022项目，兹授权：

被授权人的姓名：      ；性别：    ；年龄：    ；职务：      ；

被授权人的身份证号码：                  ；联系方式：          ；

为我方合法代理人，以本单位名义全权处理针对本次项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同以及其他一切与该项目采购有关的事务。

本授权委托书自授权之日起生效，在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权委托书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

特此授权委托。

授权日期：    年    月    日                     投标人名称（盖电子章）：

法定代表人签字：                                 被授权人签字：

(被授权人身份证原件扫描件附后)

- 说明：

- 若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形的），则法定代表人处的签字人可为单位负责人。

- 当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，只需在法定代表人处签字即可。

- 供应商为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。

- 被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

- 二、资格声明函（给定格式）：

- 资格声明函

沛县公共资源交易中心：

我公司（单位）针对本次项目JSZC-320322-PXZX-G2025-0022进行投标，并作如下声明

1.我公司（单位）参加本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）记录。

2.本公司（单位）具备本次项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.本公司（单位）无被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

4.本公司（单位）从未有采用财物或者其他手段贿赂有关单位和个人以谋取交易机会或者竞争优势的行为发生。

我公司（单位）针对本次项目的上述声明以及投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

- 投标人名称（盖电子章）：

- 三、中小企业声明函（给定格式）：

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖电子章）：

- 日期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

3. 中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

4.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

为方便中小企业和社会各界使用自测结果，小程序增加自测结果打印功能，测试者可按照小程序填写测试企业有关信息并完成自测后，保存自测结果自行打印。

如有疑问，可与市工信局中小企业综合协调处咨询联系。联系电话：0516-83861958

四、残疾人福利性单位声明函（给定格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 单位名称（盖电子章）：

- 日  期：

五、投标函（给定格式）：

- 投标函

致沛县公共资源交易中心：

我方收到贵方JSZC-320322-PXZX-G2025-0022招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

我方愿意提供沛县公共资源交易中心在招标文件中要求的文件、资料。

我方同意按招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。

我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。

我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者沛县公共资源交易中心恶意串通、决不向采购人、沛县公共资源交易中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

- 电话：              ；传真：               ；邮编：

- 通讯地址：

- 投标人名称（盖电子章）：

六、投标人基本情况表（给定格式）

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 邮 箱 |  |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  | 电 话 |  |
| 技术负责人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  | 电 话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行帐户 名称 |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 企业类型 | 大型企业 □ 中型企业 □ 小型企业 □ 微型企业 □ |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

七、承诺书（给定格式）：

承诺书

投标人名称）针对本项目JSZC-320322-PXZX-G2025-0022在此做如下承诺：

1.本公司（单位）对本项目所提供的服务符合招标文件要求；所提供的货物均为原厂全新合格品；

2.本项目中如有涉及到商品包装、快递包装要求的，本公司（单位）对于中标产品的包装将严格按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

3.本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，本公司（单位）将按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行；所提供的数据中心相关设备、运维服务均符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的指标及标准。

4.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，本公司（单位）将按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，本公司（单位）将优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。

5.根据财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号（简称《需求标准》）规定，本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，本公司（单位）将所投产品符合相关要求和标准。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中对七种软硬件有其他要求的，本公司（单位）所投产品将满足招标文件要求。如采购人在合同中约定，在履约验收管理时，对所提供的七种软硬件进行验收，且必要时将委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证的，本公司（单位）将予以配合。

- ……（投标人如有其他承诺的可在此处添加）

- 如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

- 投标人名称（盖电子章）：

- （注：以上内容由投标单位根据采购要求自行完善。）

八、开标一览表（给定格式）：

开标一览表

项目编号：JSZC-320322-PXZX-G2025-0022

| 项目名称 | 投标总报价(小写) |
| --- | --- |
| 机电实训设备采购项目 |  |
| 投标总报价（大写）： |  |

投标人名称（盖电子章）：

说明：

1.报价包括产品价、税金、运费、设计、安装、调试、检验、保险、运维服务等全部费用，用户不再支付报价以外的任何费用；

2.报价以总价为准，大小写不一致以大写为准。

九、分项报价表：

分项报价表

项目编号：JSZC-320322-PXZX-G2025-0022

货币单位：人民币元

格式自拟

说明：

1.投标人本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（《中小企业声明函》（货物）相应内容须与上表填列内容保持一致）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。

2. 产品制造企业为“微型”或“小型”的，须算出““小型和微型”合计”。

注：

1．如果按单价计算的结果与总价不一致，以总价为准；

2．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件；

3. 投标人对以上数据的真实性负责。

沛县公共资源交易中心有权将以上内容进行公示

投标人名称（盖电子章）： ____________________

日期：      年    月    日

十、投标偏离表（给定格式）：

投标偏离表

项目编号：JSZC-320322-PXZX-G2025-0022

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖电子章）：

# 注：

- （1）本表不得删除；

- （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

# （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

# （4）投标人应当根据“采购需求”的内容在上表中逐条填写。

- 十一、质量保证及售后服务承诺书：

# 投标人质量保证及售后服务承诺书

# 项目名称：机电实训设备采购项目项目编号JSZC-320322-PXZX-G2025-0022：如我单位中标，将履行一下承诺（包含但不限于以下承诺：

# 所提供的一切材料都是真实、合法、有效的；

# 一、

# 二、

# 三、

# 四、

# 五、

# 六、

# ……（投标人如有其他承诺的可在此处添加）

# 如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

- 投标人名称（盖电子章）：

- 日期：

十二、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

项目编号：JSZC-320322-PXZX-G2023-0018

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备：

1、                           （证明材料电子扫描件附后）

2、                           （证明材料电子扫描件附后）

3、                           （证明材料电子扫描件附后）

…………

主要专业技术能力：

1、                           （证明材料电子扫描件附后）

2、                           （证明材料电子扫描件附后）

3、                           （证明材料电子扫描件附后）

…………

特此声明

我单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖电子章）： ____________________

日期：      年    月    日

十三、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

- 付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。