招　标　文　件

项目名称： 南通市崇川区2023年老旧小区改造智慧技防建设工程（一标段）包一（二次）

项目编号：JSZC-320600-JZCG-G2025-0169

南通市公共资源交易中心

（南通市政府采购中心）

2025 年10月

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………  1

- 投标人须知…………………………………  5

- 合同文本……………………………………  16

- 采购需求……………………………………  26

- 评标方法与评标标准………………………  59

- 投标文件格式………………………………  65

# 第一章  投标邀请

受 中共南通市崇川区委政法委员会、南通市公安局崇川分局 的委托，南通市政府采购中心就   南通市崇川区2023年老旧小区改造智慧技防建设工程（一标段）包一（二次）项目([项目编号JSZC-320600-JZCG-G2025-0169)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

南通市崇川区2023年老旧小区改造智慧技防建设工程（一标段）包一（二次） 项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年11月 14日10点00分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320600-JZCG-G2025-0169

2.项目名称： 南通市崇川区2023年老旧小区改造智慧技防建设工程（一标段）包一（二次）

3.预算金额：

| 分包号 | 分包名称 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 包一 | 中心改造扩容及平台建设 | 385.05 |

4.本项目设定最高限价，最高限价为：

| 分包号 | 分包名称 | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 包一 | 中心改造扩容及平台建设 | 385.05 |

5.采购需求（简介）： 本项目设有一个分包：

包一：中心改造扩容及平台建设；

- 合同履行期限：

包一：工期150日历天（含试运行），合同签订生效后120日历天内，工程竣工通过初验，正常运行30日历天后通过终验合格后，正式交付使用。

### 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目所有分包均非专门面向中小企业采购，但各分包均预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，该部分预留份额由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行,投标人可选择以下其中一种方式参与：

⑴投标人不属于中小企业的，必须将本分包合同分包给一家或者多家中小企业，中小企业承接的合同份额不低于该分包合同总金额30%（其中预留给小微企业的比例不低于60%）。

⑵投标人属于中型企业的，必须将本分包合同分包给一家或者多家小微企业，小微企业承接的合同份额不低于该分包合同总金额的18%。

投标人投标时应出具符合上述比例的分包意向协议书、所有接受分包的中小微企业《中小企业声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的监狱企业证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。

4.本项目不接受联合体投标。

| 分包号 | 是否接受联合体 |
| --- | --- |
| 包一 | 否 |

5.本项目接受分包。

（二）本项目的特定资格要求

| 分包号 | 特定资格条件 |
| --- | --- |
| 包一 | 供应商必须具有本地通信线路资源或本地运营商授权可使用其线路资源的供应商。 |

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：凡有意参与投标的供应商须登录江苏省政府采购网首页点击“苏采云”→通过CA锁进行响应确认，并自行在招标文件有效获取期内及时下载获取。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2025年11月14日10点00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收

2.项目演示、样品、答辩等：本项目评标有项目演示，需上传视频演示，演示内容详见招标文件第四章。 。

3.供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果以及其他事项的询问、质疑均向采购人提出，由采购人负责答复。

系统操作过程中如遇问题，请致电“苏采云”客服0519-86722801。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，均以江苏政府采购网发布的更正或补充通知为准，敬请及时关注。

5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

6.“苏采云”系统使用相关提醒

6.1根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

6.2领取CA和办理电子签章请至南通市政务服务中心裙楼四楼（南通市公共资源交易中心）CA办理窗口办理，详见《江苏省政府采购数字证书(供应商) CA及电子签章办理指南》），请及时进行注册并按要求制作、上传电子投标文件。供应商也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。

如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。

6.3开标当天投标供应商应及时登录“苏采云”不见面开标大厅，并在规定时间内自行实施远程解密。投标供应商解密时间限定为响应文件解密指令发出后30分钟（供应商应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。投标供应商因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，系统内响应文件将被退回，相应风险由供应商自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

### 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：  中共南通市崇川区委政法委员会、南通市公安局崇川分局

地 址：南通市北朱家园路5号、南通市江海大道399号

联系人： 顾亮、金卫华

联系方式：  13862968757、13390962392

- 南通市政府采购中心信息

地　址：南通市崇川区青年中路128号

联系人：  陆工

联系方式：  0513—81069848

3.软件技术支持：13063936179、0519-86722801、0513-59001950

## 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，南通市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 11、投标分项报价表

11.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 13、服务承诺、培训计划、人员安排及其他（根据项目需求的实际要求进行填写）

13.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

#### 14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

#### 19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

#### 26、异常低价审查

26.1根据省财政厅《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）要求，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算×50%;

（2）投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×45%;

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

26.2启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

#### 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人同一分包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

#### 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果以及其他事项的询问、质疑均向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用转包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，转包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 32、服务（包含与服务相关的货物）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

#### 33、政府采购履约资金扶持政策

根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

# 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

备注：以下为省合同模板，请采购人按照《政府采购需求管理办法》第二十三条的规定完善合同文本。

采购人可以根据项目情况联系经办人增加合同内容（不可删除或调整已有内容），一旦招标文件上网后，不得对实质性条款进行修改。招标文件定稿后该备注删除。

- 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：*****

项目编号：*****

采购包号：*****

甲方：（买方/采购人）_________

乙方：（卖方/中标供应商）_________

甲、乙双方根据南通市政府采购中心南通市崇川区2023年老旧小区改造智慧技防建设工程（一标段）包一 项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、设备要求及清单

2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币。合同价格按此次中标价格执行，报价为全包费用报价。报价应包含投标报价应当是乙方为提供本项目所要求的全部服务所发生的一切成本、税费和利润，包括人工（含工资、社会统筹保险金、加班工资、工作餐、相关福利、关于人员聘用的费用等）、设备、国家规定检测、外发包、材料（含辅材）、管理、税费及利润等。

2.2乙方向甲方所提供的设备、器材与乙方投标文件商务标中填写的本标书各表格所列内容无差异，其性能、参数等指标均保证响应和满足数据中心扩容项目招标文件要求，合同执行中不得人为随意变更，乙方商务标响应文件及按本标书各表格填报的数据为本合同的设备清单。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1本项目无履约保证金

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

付款方式：

双方签订的采购合同生效之日起15日内，采购人向中标供应商支付合同总金额的30%；

本项目终验合格后，采购人按本项目审计总价减去已支付预付款的金额分五年支付，每年度按未付金额的20%支付给中标供应商，从终验交付给采购人使用之日起每满1年度支付1次，即5次付清。

上述项目款额已全部包括满足招标书要求最终合格完成本项目采购所产生的一切费用，采购人收到发票后10个工作日内需付清款项。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目管理与安全生产

10.1乙方必须严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》，加强安全管理与教育，乙方施工中若发生工伤事故，包括因乙方原因对第三方造成伤害的，乙方承担法律责任和经济赔偿责任在内的全部直接与间接责任。

10.2工程实施时，乙方必须向甲方上报，施工组织设计中项目管理机构设置及岗位职责、专职人员名单，名单须与投标文件一致。具体为：项目经理1名、技术负责人1名、施工管理负责人1名、安全管理负责人1名、材料员1名、资料员1名、质检员1员，经建设方核准后才能进行施工作业。专职人员在项目工程实施期间未经甲方方同意不得无理由更换。如确需更换须征得甲方同意。

十一、设备与工序验收

11.1乙方应及时将本项目设备及其器材运抵至甲方指定的现场，并根据本项目招标文件要求提供有效的检测报告等，向甲方进行进场报验，经签认合格后才能安装到指定部位，未通过进场报验签认合格的设备及其器材不得使用立即撒离现场。

11.2乙方施工中按规定及时向甲方申报工序部位检验，经签认合格后才能进行下一部位施工，未通过签认不得进入下一工序施工。

11.3乙方在项目施工安装调试中必须严格贯彻执行现行的国家和行业标准与规范，并接受建设方的监督与管控。

十二、技术服务

12.1乙方为甲方培训操作人员，乙方派遣专业技术人员到现场培训操作人员，确保甲方受培训的操作人员能熟练掌握本安防系统的日常操作和维护，为本系统稳定可靠运行提供必须的技术保障。

十三、项目验收

13.1本项目属安全防范工程，必须认真贯彻执行《安全防范系统验收规则(GA308-2001)》、《公安视频图像信息应用系统检验规范（GA/T 1741-2020）》、《公安视频监控人像/人脸识别应用技术要求（GA/T 1756-2020）》、《安全防范工程技术编制深度要求(GA/T1185-2014)》以及项目招标文件关于验收要求对本项目进行验收与移交，同时移交备品备件。

13.2甲方依法组织履约验收工作。

13.3甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

13.4对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

13.5如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

13.6甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

13.7验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十四、维护保养与培训

14.1执行现行的中华人民共和国国务院颁发的《建设工程质量管理条例》第六章第39条、第40条规定(该类项目义务维保2年)；

14.2执行现行的中华人民共和国公安部发布的强制性标准《安全防范系统维护保养规范(GA/T1081-2020)》、《安全防范视频图像系统维护保养规范 (DB3206T 10001-2019)》和本项目招标文件中有关条款；

14.3本工程维保期：

工程终验合格正式交付使用次日起5年内，按中华人民共和国公安部2020年11月发布的强制性标准《安全防范系统维护保养规范(GA/T1081》，南通市地方标准《安全防范视频图像系统维护保养规范(DB3206/T 1001)》对该工程进行维护保养，根据中华人民共和国国务院颁发的《建设工程质量管理条例》规定设备原厂维保5年。

乙方若不能正常履行和兑现维保期内的服务责任，属违约行为，甲方有权找第三方服务，乙方同时接受本合同第十五条第8款的违约处理；

14.4在维保期内，乙方负责重大活动、节假日期间进行保障服务，平常每隔3个月进行一次设备巡检、机房设备、平台、存储、软硬件维护和保养。

14.5本合同签订时，若不与甲方签订本工程的维保协议和保密协议，本合同无效。

14.6项目终验前，对使用人员进行操作培训，并提供详细的培训计划包括时间、方式、《系统培训学习资料》、教材(讲义)及考试内容、《系统安全运行指南》、《系统设备保修手册》等。

十五、违约处理

15.1乙方提供的设备及施工质量等不符合本招标文件要求的，不执行本标书条款的，应立即纠正，直至满足数据中心扩容项目招标文件要求为此。拒不纠正视作合同违约，按双方签订的本项目合同违约处理条款执行，由此产生的一切事务及费用自行负责。甲方可视情况终止本项目合同的执行，追回甲方已付工程款，同时责令乙方退场并赔偿由此给甲方带来的经济损失，甲方书面报政府采购中心。

15.2中标通知书签发后10日内，乙方《实施方案》经专家评审未能通过或未能取得开工手续，或取得开工手续后5日内未进入实际作业的、均为违约，乙方按合同签约的总价×0.1%×超延天数，在本项目款中向甲方支付违约赔偿金；或甲方可视情况终止本工程合同的执行，同时责令乙方退场并赔偿由此给甲方带来的经济损失，处理结果甲方书面上报政府采购中心备案并提请采购中心依法重新招标。

15.3乙方须按照投标文件中要求，由乙方管理领导层担任本项工程乙方的总负责人，其对该项工程全面负责；投标书中所填报的项目组成员和派遣现场人员，中途不得更换项目组成员，如若乙方随意更换项目组成员，一经发现则按本工程中标总价的1%从项目款中扣除，作违约金赔偿给甲方。

15.4乙方未能达到项目招标文件中规定的质量及工期要求和验收程序，通过终验合格交付的，因乙方施工管理或因工程质量缺陷返工等诸多因素导致工期超延(法规界定的不可抗力因素例外)，乙方必须承担此违约赔偿责任，工期超延均按合同签约的总价×0.1%×超延天数，向甲方支付的工期超延违约赔偿金均在乙方本项目款中扣减。若工期超延逾100天则甲方可视情况终止本项目合同的执行，追回甲方已付工程款，同时责令乙方退场并赔偿由此给甲方带来的经济损失，甲方书面报政府采购中心。

15.5甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的(法规界定的不可抗力因素例外)，甲方必须承担此违约赔偿责任；甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款千分之三的违约金。

15.6甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方必须承担此违约赔偿责任；甲方应按逾期付款总额千分之三每日向乙方支付违约金。

15.7乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.8乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。甲方可指定第三方服务，由此产生的一切间直接费用、延误责任赔偿费(按当年委托第三方服务所产生的总费用1.5倍计取)甲方均从乙方应付款项中进行扣除，若出现不够抵扣时，其差额款均由乙方另行承付。

15.9乙方需定期巡视，确保图像网平台运行通畅，平台出现一次瘫痪超过2小时未能恢复正常，扣当年度项目应付款总额的5%。

15.10乙方故障维修延误的，按延误总天数/365×10×（年度支付费用×10%）/图像数扣减。

15.11乙方提供的视频安全检查系统服务需满足市局视频安全检查考核，如出现一次考核不通过情况，扣当年度项目应付款总额的5%。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、产权界定

17.1本工程建成后产权均归属甲方所有（含中标供应商承诺无价赠送的项目）。

十八、变更和解除

18.1乙方不得随意更改设计（除甲方要求），因乙方自身原因导致的工程变更乙方无权要求追加合同价。如乙方擅自变更，甲方有权视情节严重情况，向乙方收取违约金并在本项目款中扣除。

18.2本合同执行期间，不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，应由双方共同协商，达成补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。

十九、解决争议的方法

19.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

二十、附 件

20.1甲方项目招标文件；乙方技术标响应文件及商务标响应文件和填报的各表格、本工程的维保协议和保密协议，以上附件均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

二十一、合同生效及其它

21.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

21.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

21.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

# 南通市公安局崇川分局视频图像系统维保协议

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

鉴于本合同为甲方委托乙方就进行专业的视频图像系统维保服务与取费事项。

协议如下：

第一条  维保服务所执行的标准

为明确各自的权利和义务，双方经过平等协商，所执行的标准如下：

《中华人民共和国民法典》

《建设工程质量管理条例》

《安全防范系统维护保养规范（GA/T1081-2020）》

《安全防范视频图像系统维护保养规范（DB3206/T1001）》

第二条  维保服务内容、期限

维保服务的内容、期限：                 （起保日期为竣工验收合格次日起）。

第三条  维护方资质

按《安全防范视频图像系统维护保养规范（DB3206/T1001）》附录A中承接系统规模维保系统的标准，本项目维护方为安全防范行业能力评估等级一级；人员具备相应的资格证等。

维保的要求、工作程序、工作内容及要求

具体维保的一般要求、工程程序维护工作内容及要求，按《安全防范视频图像系统维护保养规范（DB3206/T1001）》标准要求实施维护工作。

系统出现故障时，接报后即时响应，1小时内到场，查明原因，一般故障2小时内解决，重大故障应启动应急备用方案，最长不超过24小时。

在线路维护期间，中标方有义务检测既有通讯线路及取用电线路是否符合公安规范，并将各点位的通讯线路及取用电情况以书面形式告知业主单位。

故障申告与服务质量投诉方式

乙方的故障申告电话为：                 （7*24小时）

乙方的服务质量投诉电话为：             （星期一到星期五8：30-17：30）

第四条  双方的责任与义务

4.1乙方违约的处理：

4.1.1运维人员：必须按《安全防范视频图像系统维护保养规范（DB3206/T1001）》的要求提交需要的资格证并通过政审合格及技术核查后签订保密协议的人员。非指定人员，发现第一次，扣年度支付费用的10%；发现第二次扣年度支付费用的20%，以此类推，且乙方必须维保至本周期结束。

4.1.2违反公安视频图像使用管理规范的,扣减年度支付费用的10%,并由乙方承担相应的法律责任。

如乙方不能按智能感知建设招标文件要求，履行本项目的质保与维护服务、不能兑现承诺和正常履行质维保期内的责职，甲方可指定第三方服务，由此产生的一切直接费用、延误责任按（当年委托第三方服务所产生的总费用1.5倍计取）,若发现在维保中随意调换设备器材等按原设备投标价3倍计取,甲方均从乙方未支付费用中进行扣除,若出现当年不够抵扣时,转下一年度续扣,若最终出现差额,其差额款均由乙方另行承付。

4.1.3必须确保维护系统的畅通率，若维保的系统故障率超出1%至5%内，即扣减当年应支付费用的5%；若故障率超出5%至10%内，即扣减当年应支付费用的10%；若故障率超出10%，即扣减当年应支付费用的15%。甲方可视情况终止本协议，并不再支付以后的维保费用，另落实维保单位。

第五条  纠纷解决

5.1 发生与本协议有关的争议，双方应通过友好协商解决；若无法协商解决，则由合同履行所在地的仲裁委员会仲裁。

5.2 在争议处理过程中，除下在协商或仲裁的部分外，协议的其它部继续履行。

第六条 其他事项

6.1 《安全防范视频图像系统维护保养规范（DB3206/T1001）》作为本合同附件。

6.2 以往项目的维保（在保修期内的）参照此合同所有条款执行。

6.3因不可抗力因素所导致一方维护延误或不能履行协议规定之义务，另一方不予追究对方责任。

6.4 本协议未尽事宜，双方协商解决。

甲方：                                    乙方：

法定代表人或授权委托人：                  法定代表人或授权委托人：

签订日期：    年   月   日                签订日期：    年    月   日

第四章 采购需求

项目属性:服务类项目。

一、采购标的清单

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 南通市崇川区2023年老旧小区改造智慧技防建设工程（一标段）包一 | 软件和信息技术服务业 |

| 序号 | 包号 | 名称 |  | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包一 | 双目结构化摄像机 |  | 工业 |
| 2 |  | 视频图片存储节点 |  | 软件和信息技术服务业 |
| 3 |  | 视频综合应用管理平台升级 |  | 软件和信息技术服务业 |
| 4 |  | 计算服务器 |  | 软件和信息技术服务业 |
| 5 |  | 解析服务器 |  | 软件和信息技术服务业 |
| 6 |  | 数据库 | 数据库读写分离软件 | 软件和信息技术服务业 |
| 7 |  |  | GIS模块 | 软件和信息技术服务业 |
| 8 |  |  | 数据库软件 | 软件和信息技术服务业 |
| 9 |  | 服务器操作系统 |  | 软件和信息技术服务业 |
| 10 |  | 中间件 |  | 软件和信息技术服务业 |

二、技术要求

技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。

- 采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

本次采购需切实履行绿色采购，参照《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），严格落实节能环保产品采购政策，严格执行绿色采购需求标准，推广使用低挥发性有机化合物产品，确保绿色采购落实到位。

品目清单见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

需求标准见《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）。

1.需求总则

1)优先采购

政府采购优先采购节能产品和环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》的产品。环境标志产品是指财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》的产品。

2)产品要求

产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

3)主要技术参数

本项目设备技术参数是指在原解析平台的基础上对现有设备进行适量的添加，达到对系统整合与扩容的目的，所有的技术参数必须遵循本原则。

4)技术响应要求

技术响应文件中须对应每个项目做出响应，保证与原系统无缝对接，确保原系统的稳定性和可靠性，否则有可能被视为未实质性响应招标文件要求而作无效投标处理。

2.项目概况

根据崇川治安监控的实际情况，结合治安防控体系建设需求，确定本次项目的建设方案。

（1）新购700台双目结构化摄像机（用于更换过保项目中无法正常使用的摄像机）。

（2）为满足公安对视频及图片的存储需求，在现有华为云存储的基础上进行扩容。

（3）对现有视频综合应用管理平台进行升级，以满足公安对平台日益增强的使用需求。

（4）新增资源池以及配套的数据库、中间件、操作系统等，为视频综合应用管理平台升级提供充足的虚拟化资源。

- 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

1、贯彻执行法律、法规、标准

本工程建设全过程中必须认真贯彻执行国家和地方法律、法规；现行国家标准及公安部等部委标准，标准中强制性条文必须严格执行。

2、中华人民共和国法律法规

《中华人民共和国安全生产法(中华人民共和国主席令第十三号)》

《建设工程安全生产管理条例(中华人民共和国国务院令第393号)》

《建设工程质量管理条例(中华人民共和国国务院令第279号)》

《公共安全视频图像信息系统管理条例(中华人民共和国国务院令第799号)》

3、中华人民共和国国家标准

《出入口控制结构化识别系统技术要求(GB/T1093)》

《电气简图用图形符号国家标准汇编(GB/T 4728.(1-13))》

《安全防范系统供电技术要求(GB/T15408)》

《安全防范监控数字视音频编解码技术要求(GB/T25724)》

《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求(GB/T28181)》

《安防监控视频实时智能分析设备技术要求(GB/T30147)》

《安全防范视频监控结构化识别系统技术要求(GB/T31488)》

《公共安全视频监控联网信息安全技术要求(GB 35114)》

《建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303)》

《智能建筑工程质量验收规范(GB50339)》

《建筑物电子信息系统防雷技术规范(GB50343)》

《安全防范工程技术标准(GB50348)》

《数据中心设计规范(GB50174)》

《视频安防监控系统工程设计规范(GB50395)》

《建筑施工组织设计规范 (GB/T50502)》

《智能建筑工程施工规范(GB50606)》

《建筑电气制图标准(GB/T50786)》

《建筑施工安全技术统一规范(GB50870)》

《民用建筑电气设计标准(GB51348)》

《安全防范工程通用规范(GB55029)》

4、行业标准

《安全防范系统通用图形符号(GA/T 74)》

《安全防范工程程序与要求(GA/T75)》

《安全防范系统验收规则(GA308)》

《视频安防监控系统技术要求(GA/T 367)》

《道路车辆智能监测记录系统通用技术条件（GA/T497）》

《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求(GA/T 670)》

《机动车号牌图像自动识别技术规范（GA/833）》

《安全防范系统维护保养规范(GA/T1081)》

《安全防范工程技术文件编制深度要求(GA/T1185)》

《安全防范监控网络视音频编解码设备(GA/T1216)》

《安全防范 结构化识别应用 静态结构化图像采集规范(GA/T1324)》

《安全防范 结构化识别应用 视频图像采集规范(GA/T1325)》

《公安视频图像分析系统 第 1 部分 通用技术要求(GA/T1399.1)》

《公安视频图像分析系统 第 2 部分 视频图像内容分析及描述技术要求(GA/T1399.2)》

《公安视频图像信息应用系统第1部分：通用技术要求（GA/T 1400.1）》

《公安视频图像信息应用系统第3部分：数据库技术要求（GA/T 1400.3）》

《公安视频图像信息应用系统第4部分接口协议要求（GA/T 1400.4）》

《安防线缆应用技术要求(GA/T1406)》

《公安视频图像信息应用系统检验规范（GA/T 1741-2020）》

《公安视频监控人像/人脸识别应用技术要求（GA/T 1756-2020）》

5、有关法规及地方标准

《公安视频图像智能化建设应用指南(公安部科技信息化局2020年4月)》

《全市智慧技防小区建设实施意见（通委政法【2020】84号）》

《安全防范视频图像系统维护保养规范(DB3206/T1001-2019)》

注：上述法律法规及标准以最新修订版本为准

6、技术文件编制要求

投标人所编制的技术响应文件必须符合《安全防范工程技术文件编制深度要求(GA/T1185)》有关章节条款中规定的要求；《安全防范工程技术标准(GB50348)》第3章规定；《安全防范工程通用规范(GB55029)》规定；设计方案深度要符合《视频安防监控系统工程设计规范(GB50395)》第3章基本规定；《安全防范工程程序与要求(GA/T75)》6.1、6.2的规定。施工组织设计编制与管理除应符合《建筑施工组织设计规范 (GB/T50502)》外，还应符合本工程涉及到的现行国家标准的相关规定。本工程的所有技术文件均要求思维清晰、逻辑性强、用词准确、术语规范、语言精炼、阐述的内容实事求是，执行的现行国家标准和部颁标准均要注明标准号及具体章节条款。凡是引用的技术参数、产品性能指标、国家法定机构检测的产品检测报告内数据、均要注明依据来源和时效，必须保证依据可靠、来源可查、数据真实。编制工程说明、工程图纸编(绘)制必须符合国家标准、图栏、格式、图中所用的图形及符号均应规范正确、字体端正清晰、内容完整无误、相互印证、相互呼应、签字(章)齐全。

- 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

1.系统主要技术指标

本工程建成后，系统技术性能须达到：技术先进、性能稳定、工作可靠、操作简便、维护便捷、实用性强。

（1）人像识别分项主要技术指标

局域网组网图像信息延迟时间	    ≤500ms

互联网组网图像信息延迟时间	    ≤2000ms

局域网组网控制信息延迟时间       ≤300ms

互联网组网控制信息延迟时间	    ≤1500ms

中心内部网络时延	                ≤500us

时延抖动	                      ≤5us

单视频流画面结构化检测检出率	    ≥95%

漏检率                           ≤0.5%

误检率	                         ≤1%

检出视频流同一场景中的结构化数量 ≥100 人

对水平转动角不超过±60°俯仰角不超过±40°，两眼瞳间距不小于 15 像素点的视频或图片均能进行结构化分析

系统可同时处理摄像视频流：       ≥1000 路；

千万结构化库规模下，布控报警平均响应时间：≤1 秒；

动态布控的非监视名单误报率：    ≤3%时(监视名单长度为100万的条件下)

监视名单漏报率     ≤5%,(监视名单长度为100万的条件下)

监视名单识别准确率 ≥95%；(监视名单长度为100万的条件下)

以脸搜脸首位命中率        ≥99%；(千万结构化库规模下)

以脸搜脸前10位命中率：   ≥99.9%，(千万结构化库规模下)

以脸搜脸前 50 位命中率：  ≥99.99%(千万结构化库规模下)

丢包率                    ≤1×10-4

单路视频码流均值          约6Mbps

同时必须符合《公安视频监控人像/人脸识别应用技术要求（GA/T 1756-2020）》附录B中所列具体要求。

（2）车辆识别分项主要技术指标

局域网组网图像信息延迟时间	    ≤500ms

互联网组网图像信息延迟时间	    ≤2000ms

局域网组网控制信息延迟时间       ≤300ms

互联网组网控制信息延迟时间	    ≤1500ms

中心内部网络时延	                ≤500us

时延抖动	                      ≤5us

覆盖范围支持混合卡口两车道应用，支持结构化检测及抓拍，支持车牌颜色识别

支持检测≥22种车型，支持识别≥11种车身颜色

千万结构化库规模下，布控报警平均响应时间：≤1秒；

丢包率	                          ≤1×10-4

单路视频码流均值	                 约6Mbps

## 2)项目需求

项目需求包括拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。

### 1、标的清单

| 序号 | 名称 |  | 技术要求 | 数量 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双目结构化摄像机 |  | 详见设备参数 | 700 | 台 | 不含安装调试。 |
| 2 | 视频图片存储节点 |  | 详见设备参数 | 4 | 套 | 含安装托盘、光纤跳线、光模块等配件 |
| 3 | 视频综合应用管理平台升级 |  | 详见设备参数 | 1 | 项 | 含≥5万路摄像机接入授权，其中≥3万路级联；≥2万路自建。 |
| 4 | 计算服务器 |  | 详见设备参数 | 2 | 台 | 含安装托盘、光纤跳线、光模块等配件 |
| 5 | 解析服务器 |  | 详见设备参数 | 1 | 台 | 含安装托盘、光纤跳线、光模块等配件 |
| 6 | 数据库 | 数据库软件 | 详见设备参数 | 1 | 套 |  |
|  |  | 数据库读写分离软件 |  | 1 | 套 |  |
|  |  | GIS模块 |  | 1 | 套 |  |
| 7 | 服务器操作系统 |  | 详见设备参数 | 11 | 套 |  |
| 8 | 中间件 |  | 详见设备参数 | 2 | 套 |  |

注：①以上清单为实现系统功能要求和达到技术指标所必须的器材和项目。投标人需结合现场认真核对，有疑问的在招标文件规定的时间内提出，没有提出疑问的，投标人一旦中标后，若在工程实施中发现漏项或数量短缺，结算时一律不予增补。

②投标人需谨慎报价，实施过程中确保在验收后及维保期内所有设备均能正常使用，实现安防工程质量及功能需求。

### 2、执行标准中强制性条文要求

现行国标《视频安防监控系统工程设计规范(GB50395)》，该标准中第3.0.3、5.0.4(3)5.0.5、5.0.7(3)为强制性条文，在设计中必须严格贯彻执行。

本安防工程的设计，必须遵循《视频安防监控系统技术要求(GA/T 367)》、《视频中人像检验技术规范(GA/T1023)》、《安全防范系统维护保养规范(GA/T1081)》(本标准全部技术内容为强制性)、《出入口控制结构化识别系统技术要求(GA/T 1093)》、《安全防范 结构化识别应用 图像采集规范(GA/T1325)》、《安全防范 结构化识别应用 分类(GA/T1470)》、《公安视频图像信息应用系统检验规范（GA/T 1741-2020）》、《公安视频监控人像/人脸识别应用技术要求（GA/T 1756-2020）》、《安全防范视频监控结构化识别系统技术要求(GB/T31488)》、《安全防范工程技术标准(GB50348)》、《安全防范工程通用规范(GB55029)》、《安全防范视频图像系统维护保养规范(DB3206/T 10001)》的有关规定；应符合标准规范化、结构合理化、模块集成化、新老系统一化的设计原则，应充分考虑到本系统的拓展和维护需要。

在编制设计文件时认真贯彻执行现行的国家标准：《安全防范工程技术标准(GB50348)》中性条文规定：‘安全防范系统中使用的设备必须符合国家法规和现行相关标准的要求’及《安全防范工程通用规范(GB55029)》相关规定。《视频安防监控系统工程设计规范(GB50395)》国家标准中第3.0.3强制性条文规定：视频安防监控系统中使用的设备必须符合国家法规和现行强制性标准的要求，并经法定机构检验或认证合格。确保本工程中所选用的设备均达到技术先进而成熟、性能可靠而实用、从根本上为本系统长期稳定运行奠定可靠的物质基础。拒绝渗入试(实)验性的设备，不向任何厂商提供实(试)验场所。

### 3、系统结构系统图

### 4、技术要求

##### 双目结构化摄像机

截至2024年底，分局辖区内共有976个点位，1372路图像已过质保期，并且由于当时技术条件限制，原有摄像机均为普通监控摄像机，不具备抓拍功能，无法满足现阶段防控体系建设需求，为保证该部分重点区域监控的正常使用，本项目新购700台双目结构化摄像机（仅为设备采购，无需安装调试），对部分前端摄像机进行更换。

##### 视频图片存储扩容

崇川分局图像网平台现有云存储已无剩余空间，需在现有云存储模式下进行扩容，新增云存储节点，所用设备在技术上和运行稳定可靠等方面需兼容现有存储系统和云平台。

本项目存储扩容共有两部分需求：

1.本项目采购700台双目结构化摄像机及市局提供的300台双目结构化摄像机，用于更换过保项目中的普通视频监控摄像机（不具备抓拍功能），该部分摄像机视频存储可利用原有摄像机的存储空间，本次需增加图片存储所需的存储空间。

2.区市政园林局牵头的2023年老旧小区改造项目中，因未配置相应的存储资源，各老旧小区出入口共294路结构化摄像机未接入现有平台，本次存储扩容需增加视频及图片存储所需的存储空间。

视图信号以数据流的形式进行存储，以每路数字视频图像6Mbps码流、存储循环周期不得少于720小时[24小时×30(天)]。

图片抓拍存储方式采用在现有云存储模式下进行节点扩容。每路抓拍图片，按每张图片平均1M估算，每路每天平均抓拍5000张、存储循环周期不得少于4320小时[24小时×180(天)]计算。

根据以上需求，共需扩容4个节点的分布式存储。

##### 视频综合应用管理平台改造升级

按照国家标准要求，提升视频应用管理平台在公安信息化建设中的实战能力，通过升级管理平台的应用能力，从根本上提升公安信息化水平。

平台升级在现有崇川分局通达视频图像平台功能的基础上，结合分局实际情况增加部分实用功能，并对部分原有功能进行增强，使操作更加简便快捷。

为满足公安使用需求最终升级扩容后的视频综合应用管理平台，可实现≥5万路监控点位的接入能力，其中具备监控点位管理能力≥2万路；级联共享监控点位≥3万路。

考虑到本次新增的资源有限，视频综合应用管理平台升级按照轻重缓急排序，分阶段实施。因此，计划优先升级符合平台的新环境（包括服务器、操作系统、中间件、数据库），优先搭建平台基础功能，接入部分重点视频监控点位。后期对平台功能进行全面升级拓展，以提高视频图像服务的支撑能力。

本次平台改造仅对部分功能进行改造升级，具体如下：

| 序号 | 平台功能模块 | 与原平台比较 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 平台基础服务 | 改造 |
| 2 | 视频应用 | 功能升级 |
| 3 | 视频运维 | 改造 |
| 4 | 电子地图 | 功能增强 |
| 5 | 数据级联 | 改造 |
| 6 | 人脸数据分析模块 | 功能增强 |
| 7 | 人体数据分析模块 | 改造 |
| 8 | 车辆数据分析模块 | 改造 |
| 9 | 智能管理调度 | 改造 |
| 10 | 录像视频解析服务 | 功能增强 |

最终平台升级全面完成后功能如下：

| 序号 | 平台功能模块 | 现平台 | 改造后平台 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平台基础服务 | √ | 改造 |
| 2 | 视频应用 | √ | 升级 |
| 3 | 视频运维 | √ | 改造 |
| 4 | 电子地图 | √ | 升级 |
| 5 | 数据级联 | √ | 改造 |
| 6 | 人脸数据分析模块 | √ | 升级 |
| 7 | 人体数据分析模块 | √ | 改造 |
| 8 | 车辆数据分析模块 | √ | 改造 |
| 9 | 智能管理调度 | √ | 改造 |
| 10 | 智能搜索 | √ | 改造 |
| 11 | 布控告警应用 | √ | 改造 |
| 12 | 人脸技战法 | √ | 改造 |
| 13 | 车辆技战法 | √ | 改造 |
| 14 | 重点场所人员管控应用 | √ | 改造 |
| 15 | 视频异构存储模块 | √ | 改造 |
| 16 | 图像异构存储模块 | √ | 改造 |
| 17 | 视频图像数据存储模块 | √ | 改造 |
| 18 | AR实景应用模块 | √ | 改造 |
| 19 | 解析服务 | √ | 改造 |
| 20 | 大数据应用服务 | √ | 改造 |
| 21 | 录像视频解析服务 | √ | 升级 |
| 22 | 资产管理 |  | 新增 |
| 23 | 数据质量监测 |  | 新增 |
| 24 | 运维工单及APP |  | 新增 |
| 25 | 数据治理工具 |  | 新增 |

投标时须提供平台厂家承诺并加盖厂家公章，1.根据业主提供的软硬件资源情况逐步完成最新版本平台部署，平台从初期升级直至最终完成全功能部署的过程中，现平台功能及业务应用不受影响，均能正常使用，并且所有涉及的平台升级服务均由厂家免费提供，升级后平台中所有的授权须为永久正式授权，改造升级后平台须与上级公安机关相关平台实现对接，充分响应日常考核及各类视频应用场景的需求；2.升级后平台须实现与区政法委平台对接，确保视图数据共享、应用；3.厂家承诺提供的全功能平台以及永久正式授权、驻场服务均不收取费用。

为保证系统实时的稳定，要求平台厂家配备一名原厂技术人员提供一年的驻场服务（不得与现有驻场人员重复）。平台厂家驻场人员要求如下：

（一）岗位职责要求

1.负责视频综合应用管理平台（下称“平台”）的部署及日常运维、管理，包括但不限于协助部门人员开展与平台功能实现相关联的业务（如视频预案编组、点位替换）、对接上下级部门等；

2.负责平台日常使用过程中的问题响应和分析，提升平台效率；确保公安网平台点位在线情况与图像网平台点位在线情况误差不高于5%。

3.对用户开展产品培训，编写或总结平台使用手册、使用经验，协助用户正确使用产品；

4.负责产品问题、新需求、平台相关资料的归集与反馈，驱动及授权问题解决；

5.负责常态撰写平台应用及成效相关的总结性文字内容材料，按需制作PPT、视频等供演示、汇报；

6.负责重要时间节点及活动现场安保指挥部的平台值守保障；

7.提供不少于3个适合公安应用的算法试用。

（二）岗位能力要求：

1.全日制本科（第一学历）及以上学历；

2.计算机相关专业，具有信息化企业3年以上工作经验，熟悉平台部署及运维事宜，项目中标后驻场前需提供近三年社保记录以资证明；

3.较强的应变与沟通能力，能独立或者配合他人共同完成工作，迅速响应临时性或突发性的任务；

4.熟悉word、excel、ppt等文档编辑工具，较好的材料撰写能力。

（三）岗位入驻要求

1.驻场技术人员采取差额选取方式，按照不低于1:3（含）的比例提供候选人履历，择优考察；

2.自合同签订当日即应实现入驻，协助完成后续的平台部署及功能性交接；

3.驻场时限计算自合同终验合格之日起十二个月，在此期限内，驻场技术人员应在用户指定区域开展工作；

4.驻场技术人员作为派驻我部门的一员，当切实服从管理，严守保密及各项安全义务、严格规范履行请销假制度；

5.现场驻场结束后，技术人员可以灵活方式开展工作，但仍应按照岗位职责与要求完成用户需求的响应和处理，必要情况下仍以驻场方式履行职责；

6.在项目实施驻场期间，甲乙双方均不得无故更换驻场技术人员，如确因驻场人员无法履行岗位职责等情况，则甲方有权在提交书面说明后要求乙方更换驻场技术人员，更换方式参照岗位入驻要求第1.项之规定予以执行。

7.凡涉人员变更均需提前三十日告知对方并妥善完成工作事项及内容的交接，交接期间不计入驻场时限内。

##### 新增资源池

根据目前崇川分局公安视图系统在线设备的实际情况，以及满足视频综合应用管理平台基础功能的资源使用需求，本次新增2台计算服务器和1台解析服务器接入原系统中，确保整体系统的正常运行。

### 5、主要设备参数要求

##### 双目结构化摄像机

1.设备配置：包含但不限于高清摄像机、高清镜头、电源适配器等；

2.图像传感器：图像传感器数量≥2个；靶面尺寸均≥1/1.8英寸；帧率均≥25fps；

3.分辨率：每一目最大图像分辨率均≥2560×1440（投标时提供承诺书，合同签订后进场报验时提供具备CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测合格的报告）

4.镜头：至少一目镜头可变焦，变焦范围不小于8-32mm；变焦镜头的最大光圈均需≥F1.6；定焦镜头的最大恒定光圈≥F1.4

5.芯片：内置AI智能芯片，整机峰值算力≥2TOPS（INT8精度）（投标时提供承诺书，合同签订后进场报验时提供具备CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测合格的报告）

6.最低照度：无补光环境下：彩色≤0.0002 lx；黑白≤0.0001 lx（投标时提供承诺书，合同签订后进场报验时提供具备CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测合格的报告）

7.接入标准：支持GB/T28181、GA/T1400、GB35114A级

8.编码标准：支持H.264、H.265、M-JPEG视频编码标准

9.工作温度：在-30℃～60℃范围（包含）内能正常工作

10.网络接口：光口或电口

11.防护等级：≥IP66

12.图像处理：支持背光补偿、强光抑制、宽动态、白平衡调节、3D数字降噪、图像翻转或镜像等功能

13.补光灯：内置混合补光灯

14.视频结构化：至少两目支持结构化

支持机动车、非机动车、人脸、人体检测和抓拍

支持优选和输出抓拍目标的最佳图像

支持人脸、人体、车辆的抓拍去重

15.人脸识别：支持对性别、年龄段、戴眼镜、戴口罩等人脸属性的识别提取

16.设备5年原厂质保（投标时提供承诺书，合同签订后进场报验时提供原厂质保函）

##### 图片存储及视频存储扩容

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 产品要求 | 非OEM产品，拥有自主知识产权，（投标时提供承诺书，合同签订后进场报验时提供国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》） |
| 体系架构 | 全对称分布式架构，无独立元数据节点，性能、容量随节点数增加而线性增加 |
|  | 系统支持≥288节点线性扩展，（投标时提供承诺书，合同签订后进场报验时提供相关证明材料并加盖厂商公章） |
| 网络连接 | 前端支持25GE/10GE/GE/56Gbps Infiniband组网，后端支持10GE/56Gbps Infiniband组网 |
| 在线扩容 | 可在系统运行时，实现在线扩容，新增节点在1分钟内体现容量增加、新接口性能体现，并和已有节点平均数据存量。 |
| 后端交换机统一管理 | 具备对后端10GE交换机的管理能力：支持查询端口状态和告警转发。 |
| 协议支持 | 支持NFS（V3/V4），CIFS（SMB 1.0/SMB 2.0/SMB 3.0），FTP/FTPs，NDMP协议 |
| 数据重构 | 为了确保数据可靠性，数据重构速率达到2TB/小时 |
| NAS存储软件功能 | 支持业务负载均衡，可以根据轮循、节点连接数、CPU 使用率、节点吞吐量、节点综合负载等均衡策略进行负载均衡 |
|  | 支持数据分片存于不同节点的不同硬盘，具有节点和硬盘级的双层负载均衡 |
|  | 集群节点数大于等于3个的条件下,支持任意节点宕机,视频存储、查询、提取业务不中断，数据不丢失，并能查询到宕机期间的录像信息。 |
|  | 所配设备支持集群间目录级别的远程复制功能。支持一对多，多对一复制模式，支持实时监控远程复制任务的健康状态、运行状态，数据状态等，支持全量，增量复制功能，支持设置同步速率、恢复策略、同时同步。 |
|  | 配置空间配额管理功能、快照、CIFS、NFS、FTP、NDMP、负载均衡、性能加速和防病毒软件授权 |
| 硬件配置 | 本次配置扩容4节点 |
|  | 每节点配置≥2个CPU，每CPU主频≥2.6GHz（非超频），核数≥32核 每节点配置≥256GB内存，频率 ≥2900Mhz 每节点配置≥2*600GB SAS系统盘 每节点配置≥36*18TB SATA硬盘 每节点配置≥1*3.2T SSD NNMe 硬盘 每节点配置≥4个万兆光口（含模块） 配置相应的分布式存储软件授权； |
| 管理特性 | 支持并提供功能全面的图形化GUI管理软件，支持Web或其它图形化方式进行远程管理，可视化系统结构图，提供对整个存储系统各个部分的监测。 |
|  | 可以提供统计报表、监控分析、趋势预测、性能对比、诊断分析等 |
| 运维特性 | 所投产品应具备自检、故障诊断及故障弱化功能，在出现故障时，应能快速确定故障点，并及时恢复 |
|  | 支持查看节点的硬件信息、服务软件版本、磁盘信息、系统容量、风扇信息、节点服务状态等信息 |
| 兼容性 | 在现有视频图片存储池基础上扩容，必须兼容现有视频存储系统和云平台，投标时提供兼容性承诺书，合同签订后进场报验时提供兼容性承诺函并加盖厂商公章 |
| 售后服务 | 提供五年维保服务和介质保留服务 |

##### 计算服务器

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| CPU | 配置≥2颗ARM架构高性能CPU，每颗CPU核心数≥64核，每颗CPU主频≥2.6GHz。所投产品的CPU需符合安全可靠测评要求，提供CPU符合安全可靠测评要求的证明材料。（投标时提供承诺书，合同签订后进场报验时提供证明材料） |
| 内存 | 内存类型：ECC DDR4 RDIMM /LRDIMM内存插槽 |
|  | 配置内存≥24个DDR4内存，频率≥2933MHz，单根内存≥32GB,最大支持≥32个内存插槽，最大可支持4TB内存容量，支持内存ECC保护等 |
| 存储 | 硬盘类型：热插拔SAS/SATA/NVMe硬盘 |
|  | 配置≥2块960GB SSD硬盘；硬盘扩展：支持≥12个前置热插拔3.5硬盘，支持4个后置硬盘 |
|  | 支持扣卡形态的raid卡 |
|  | 配置磁盘阵列卡，缓存≥2G，支持RAID 0/1/10/5/50/6/60/10 ADM |
|  | 配置超级电容保护 |
| 内置存储 | 支持 2*M.2 SATA SSD |
| 网络 | 网卡≥4*GE；≥4*10GE（含光模块） |
| I/O扩展 | PCI-E I/O插槽总数：≥9个 |
| 端口数量 | 支持≥4个USB3.0接口 |
|  | VGA端口数量≥2 |
| 集成显卡 | 显存≥32 MB |
| 电源 | 满配冗余热插拔电源 |
|  | 配置双电源额定功率≥900W |
|  | 支持-48V直流电源 |
| 风扇 | ≥4个；满配冗余风扇,支持单风扇失效（投标时提供承诺书，合同签订后进场报验时提供官网证明材料） |
| 环境规格 | 符合ASHRAE Class A1/A2/A3/A4 |
| BMC | 服务器iBMC智能管理系统具有高可靠的硬件监控及管理功能，通过完善的信息安全评估，包括传输保密性、完善性、日志可核查性、日志抗抵赖性、认证安全性、权限管理安全性、用户会话安全性、敏感信息防泄漏、信息输入输出安全等。（投标时提供承诺书，合同签订后进场报验时提供具备CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测合格的报告） |
| 集中管理 | 可提供与所投服务器产品同品牌的集中管理软件，（投标时提供承诺书，合同签订后进场报验时提供软件著作权证书） |
| 售后服务能力 | 5年7*24*4 原厂维保，硬盘不返还服务 |
| 产品 资质 | 所投产品通过CCC认证、CQC中国节能产品认证、可靠性要求MTBF≥320000 小时并提供证明（投标时提供承诺书，合同签订后进场报验时提供相关证明材料） |

##### 解析服务器

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| CPU | 配置≥2颗ARM架构高性能CPU，每颗CPU核心数≥64核，每颗CPU主频≥2.6GHz。所投产品的CPU需符合安全可靠测评要求。（投标时提供承诺书，合同签订后进场报验时提供CPU符合安全可靠测评要求的证明材料） |
| 内存 | 内存类型：ECC DDR4 RDIMM /LRDIMM内存插槽 |
|  | 配置内存≥24个DDR4内存，频率≥2933MHz，单根内存≥32GB,最大支持≥32个内存插槽，最大可支持4TB内存容量，支持内存ECC保护等 |
| 存储 | 硬盘类型：热插拔SAS/SATA/NVMe硬盘 |
|  | 配置≥2块960GB SSD硬盘 硬盘扩展：支持≥12个前置热插拔3.5硬盘，支持4个后置硬盘 |
|  | 支持扣卡形态的raid卡 |
|  | 配置磁盘阵列卡，缓存≥2G，支持RAID 0/1/10/5/50/6/60/10 ADM |
|  | 配置超级电容保护 |
| 内置存储 | 支持 2*M.2 SATA SSD |
| 网络 | 网卡≥4*GE；≥4*10GE（含光模块） |
| I/O扩展 | PCI-E I/O插槽总数：≥8个 |
| 端口数量 | 支持≥4个USB3.0接口 |
| GPU | 配置≥4块视频解析卡，单卡算力≥140TOPS INT8，显存≥48G，且功耗≤75W； |
| 电源 | 满配冗余热插拔电源 |
|  | 配置双电源额定功率≥900W |
|  | 支持48V直流电源 |
| 风扇 | ≥4个；满配冗余风扇,支持单风扇失效，（投标时提供承诺书，合同签订后进场报验时提供官网证明材料） |
| 环境规格 | 符合ASHRAE Class A1/A2/A3/A4 |
| BMC | 服务器iBMC智能管理系统具有高可靠的硬件监控及管理功能，通过完善的信息安全评估，包括传输保密性、完善性、日志可核查性、日志抗抵赖性、认证安全性、权限管理安全性、用户会话安全性、敏感信息防泄漏、信息输入输出安全等。（投标时提供承诺书，合同签订后进场报验时提供具备CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测合格的报告） |
| 集中 管理 | 可提供与所投服务器产品同品牌的集中管理软件，（投标时提供承诺书，合同签订后进场报验时提供软件著作权证书） |
| 售后服务能力 | 5年7*24*4 原厂维保，硬盘不返还服务， |
| 产品资质 | 所投产品通过CCC认证、CQC中国节能产品认证、中国环境标志产品认证；产品可靠性要求MTBF≥320000 小时（投标时提供承诺书，合同签订后进场报验时提供相关证明材料） |

##### 视频综合应用管理平台

###### 1.平台基础服务

（1）用户权限管理

支持对系统内所有用户的账号统一创建和管理以及当前域下对各个应用（菜单功能）和各种资源（数据、设备、服务等）的操作使用权限创建、分配和管理。

（2）目录管理

支持基础目录和业务目录的设置，其中基础目录以国标28181为基础进行省、市、区、街道划分，并附以国标的编号，对此不可更改；业务目录可根据用户自定义进行更改和编辑。

（3）设备管理

支持将相关设备资源信息添加到平台，进而实现平台对这些资源的管理。平台支持编码设备、报警设备、采集点等资源接入并提供对应的管理服务。

（4）通道管理

支持自动获取编码设备的视频通道，并支持用户批量添加到所选区域，支持以列表形式展示监控点详情信息。支持查看、编辑监控点基本信息，支持监控点添加标签。支持对监控点进行添加、删除、调整次序、调整区域、同步、添加能力集、删除能力集、导入和导出操作。

（5）卡口管理

支持卡的添加、删除、排序、导入/导出卡口；支持卡口基本信息，前端资源和方向-车道信息的配置，其中前端资源是按选择的卡口前端类型，过滤监控点；方向-车道信息按多方向模式和上下行模式进行配置，可以选择车道方向，每个方向关联多个车道。支持设置车道信息，关联视频点位。

（6）资源标签配置

支持按区域、资源、卡口进行批量标签的配置，其中区域支持配置位置类型标签，资源支持配置所属部门、摄像机类型和位置类型标签，卡口支持配置卡口标签和位置类型标签。

###### 2.视频应用

（1）视频监控

支持在网页中嵌入客户端播放器，整合客户端视频预览、录像回放及基础设置三大功能，实现在网页端的预览回放。

（2）资源监控

1)按组织搜

支持切换查看基础目录及业务目录，资源以资源树形式展示，点击可查看下层资源及点位；支持资源目录手动刷新、展开组织节点复位及只看在线资源；支持按关键字、国标编码、设备ip进行点位搜索。

2)按标签搜

支持列表形式展示点位标签类型，可以通过标签进行点位搜索，搜索结果以组织树形式进行展示。

3)点位操作

支持点位预览、收藏、发送到电视墙进行预览、分享给移动端，支持查看点位属性详情；在客户端还支持针对点位进行周边搜索，点击后支持在弹出的地图页面上进行点位选择；支持按组织进行区域轮巡和收藏。

（3）预案

1）预案管理

支持创建公有预案及私有预案，新增预案时需配置预案详细信息，编辑预案名称、预案分组、窗口布局、轮巡间隔、是否自动执行预案及时间；

支持编辑、删除预案，并支持添加或删除预案内点位，支持调整点位顺序、设置预案点位的主子码流及关联预置点信息，支持预案轮巡预览；

支持查看预案创建者及创建时间

2）预案检索

支持根据关键字及拼音字母对预案进行模糊搜索，支持对检索预案进行视频轮巡

（4）云台控制

云台控制只有在预览模式下存在：

支持控制云台转速、八方向云台转动、自动扫描、画面聚焦；

支持扩大或缩小焦距；支持缩小或放大光圈；

支持一键聚焦、3D放大；

支持打开灯光，支持使用雨刷；

支持镜头初始化、云台守望；

支持云台锁定及解锁，查看锁定时长；

支持设置、调用、编辑、删除预置点；

支持设置、调用、编辑、删除巡航。

（5）视频检索

1）按时间检索

支持按时间（最近6小时、今天、昨天、最近7天、自定义时间段）、监控点和文件分割对录像片段查询，录像片段点击支持回放，回放支持截图、剪辑、锁定、电子放大、导出、开启声音、标签、码流切换、倒放、单帧、倍数等。

2）按标签检索

支持按时间（最近6小时、今天、昨天、最近7天、自定义时间段）、监控点、标签类型和标签关键字对标签录像进行查询。录像片段点击支持回放，回放支持截图、剪辑、锁定、电子放大、导出、开启声音、标签、码流切换、倒放、单帧、倍数等。

（6）历史记录

1）预览记录

支持按时间顺序显示近期查看过的点位，支持对近期查看过的点位视频快速进行播放，支持清空历史列表。

2）回放记录

支持按时间顺序显示近期查看过的视频，支持对近期查看过的回放视频进行播放或续播，支持清空历史列表。

###### 3.视频运维

（1）点位统计

支持展示点位总数、点位在线率、点位在线情况（在线、离线、未检测）、经纬度已配率、经纬度配置情况（已配、未配）、级联区域数、级联点位数、本级点位数。支持快捷跳转到运维概况页面。

（2）录像统计

支持展示录像总数、录像完整数、录像丢失数、巡检失败数、未检测数、录像已下发数、录像未下发数。支持快捷跳转到录像计划管理页面。

（3）抓拍统计

支持展示人脸、人体、车辆图片的抓拍数。支持展示最新的两条抓拍记录，抓拍记录类型支持全部、人脸、人体、车辆。支持快捷跳转到智图研判页面。

（4）存储统计

支持展示平台所配置的存储的使用情况，包括存储资源总量、通用存储资源总量、通用存储资源使量、通用存储资源使用率、视频存储资源总量、视频存储资源使量、视频存储资源使用率、图片存储资源总量、图片存储资源使量、图片存储资源使用率。

（5）系统异常预警

支持展示最近10条中高级异常，包括告警名称、告警类型、告警原因、告警时间。支持快捷跳转到异常监控页面。

###### 4.电子地图

支持地图加载、平移、缩放、比例尺、矢量/影像切换、重置；

（1）地图加载

支持在xmap配置对接第三方TMS/WMTS协议的栅格瓦片服务接入加载；

（2）地图平移

支持按住鼠标左键，可实现地图拖动。

（3）地图缩放

支持通过鼠标滚轮实现地图放大与缩小，还可以通过右下角的+、-来实现以当前视野为中心的放大与缩小。

（4）比例尺

支持在地图左下方看到比例尺。

（5）矢量/影像切换

支持矢量地图、影像图两种地图之间的切换。

（6）地图重置

支持恢复地图初始化时的原始中心位置和地图层级。

###### 5.数据级联

（1）汇聚数据规则配置

支持对监控点、卡口、设备、车道、区域进行数据来源优先级的配置，支持按资源类型和字段进行配置。

（2）异常汇聚数据处理

支持查看数据汇聚过程中的异常数据，并展示资源类型、数据来源、异常原因和修改建议，并支持对异常数据进行处理和导出。

###### 6.人脸数据分析模块

支持通过选择名单的条件（身份证号，姓名，性别，手机号码和人员标签）进行人员名单数据搜索，查询出符合条件的人员名单数据；

支持对名单结果导出（导出选中或者全部），批量加入线索库和布控，同时也支持对某一个搜索结果查看其轨迹，加入轨迹；

支持对人脸人体的条件（人脸：时空，关联结果，性别，年龄段，戴眼镜，戴口罩等，查询出符合条件的抓拍数据；

###### 7.人体数据分析模块

支持对人体条件：时空，关联结果，性别，年龄段，戴眼镜，戴口罩，上衣颜色和类型，下衣颜色和类型，拎东西，背包等）进行抓拍数据搜索，查询出符合条件的抓拍数据；

###### 8.车辆数据分析模块

支持输入车辆的相关条件（车牌号码，车牌颜色，车辆类型，车辆品牌，车身颜色，车辆类型，主遮阳板，副驾驶室，天窗，天窗站人，车标颜色，临牌车辆，挂件，副遮阳板，渣土车，渣土车盖板）查询符合条件的车辆抓拍数据。

支持对某一个车辆抓拍结果进行操作，继续查询，加入轨迹，查看周边点位，一键布控，支持对查询结果批量操作和轨迹描绘。

###### 9.智能管理调度

（1）计算资源分配策略

支持按调度服务预分配和展示视频算法的计算资源，提供最大可分配路数限制，支持按调度服务配置动态分配的计算资源最大量；

（2）配额策略

支持配置每个应用及算法使用的最大并发路数，其中应用是以组件为维度；支持通过组件标识搜索组件算法配额。配额的基本信息包括：算法名称、厂商、版本、当前使用量（路）和最大并发量（路）。

（3）视频解析任务

支持视频任务的增加、修改、删除、查询和导出功能，任务类型包括实时视频和在线录像。任务基本信息包括任务名称、任务类型、任务状态、算法名称、任务来源、数据源和创建时间。

###### 10.录像视频解析服务

支持本地视频上传、历史录像选点、录像列表操作。其中本地视频上传：上传本地视频素材文件，上传完成后，展示离线视频设置列表，可点击进行智能分析。

支持根据组织选点、标签选点、收藏夹选点以及地图选点选择上传历史录像视频文件。录像列表操作：录像列表支持修改添加的目录，支持新建目录、支持修改全部已选点位的录像时间以及展示所有方式选择的点位列表，展示选择的时间，支持配置解析区域，支持修改时间，支持删除点位等功能。

##### 数据库

| 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 数据库软件 | 1、数据库软件，产品需兼容主流CPU芯片和主流操作系统。 |
|  | 2、支持20个以上窗口函数可以支持distinct用法。 |
|  | 3、支持多种索引类型，包括: btree、hash、brin、bloom、位图索引。位图索引中存储表中各列值的位图信息，当列取值少时，位图索引的占用空间要比B树索引更小。 |
|  | 4、支持GSSAPI认证，支持LDAP、SSO、口令认证方式，支持采用操作系统用户访问数据库的机制，支持日志加密。 |
|  | 5、支持动态数据脱敏，支持四种脱敏规则(默认脱敏、随机脱敏、自定义脱敏和哈希脱敏)。 |
|  | 6、产品要求具备高安全性 |
|  | 7、支持Rect（矩形）、hexagon（六边形）、trianglefan（三角面）、circle（圆弧）数据类型，功能包含WKT输入的多种表达，多维数据表达，以及支持面积周长计算。 |
|  | 8、支持类Oracle ASH报告，支持不少于10个报告，如Top用户事件、Top后台事件、TopPL/SQL过程、等待事件高的Top SQL、完整SQL列表、Top会话等。 |
|  | 9、支持活跃会话历史报告内容按库展示，支持以文本、网页和JSON结构化形式输出，支持中文、英文两种语言，支持将报告自动保存为磁盘文件。 |
| 数据库读写分离软件 | 1、读写分离集群软件与数据库软件产品同品牌。 |
|  | 2、数据库集群支持读写分离，数据零丢失，支持主备集群，支持数据零丢失，即主库故障，备库自动切换为主库，且数据与原主库数据一致。 |
|  | 3、数据库集群支持按照读写进行路由，并实现读、写的任务分发，系统自动实现写操作在主机、读操作在备机。 |
|  | 4、集群支持在多网络段IP组网环境中部署，并做到软件层的冗余，在多网段有大部分故障的场景下，仍可以找寻可用的网络进行通信，而不会触发集群间的故障转移。 |
|  | 5、支持2节点主备集群做自动故障转移，不依赖第三方节点部署额外程序或共享存储。 |
| GIS模块 | 支持GIS地理功能，支持面向LBS位置的数据分析和处理能力，提供对于地理矢量数据、3D模型、线性参考数据的组织存储以及空间索引和管理。支持对地理数据的存储，支持空间对象；支持数据分析；支持空间索引；支持2D、3D、4D射线，支持DE-9IM空间关系判断和Overlay计算、距离计算。 |

##### 服务器操作系统

| 指标项 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 产品资质 | 所投产品须符合操作系统安全可靠要求 |
| 内核要求 | 操作系统产品具备自主知识产权，系统基于统一版本的内核设计开发，同时支持不同硬件平台，内核版本（Linux kernel）不低于4.19。 |
| 基础功能 | 支持KVM、Docker、LXC等虚拟化方式。 |
|  | 支持NTFS、XFS、GFS2、Ext3、Ext4等文件系统。 |
|  | 支持FCoE、iSCSI，支持Ceph块设备，内置支持快速块设备作为慢速块设备缓存以加速IO。 |
|  | 支持swap压缩以减少IO并提高性能。 |
|  | 支持SSH、SPICE、RDP、VNC协议。 |
| 安全特性 | 提供自研安全中心功能，支持以命令行工具和图形化界面的方式对系统进行安全加固、账户保护、网络保护、应用保护、可信度量、安全内存和指令流预检测方面的安全防护。 |
| 管理工具 | 支持RPM软件包管理工具DNF；为保证软件与操作系统兼容性，提供自主研发的rpm到deb软件包格式转换工具和模块。 |
| 兼容性 | 兼容国内外主流的数据库、中间件产品，如Oracle、Vmware、人大金仓、达梦、神舟通用、南大通用、瀚高、高斯、GoldenDB、东方通、金蝶、中创、华宇等 |

##### 中间件

| 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 基础功能要求 | 支持集群部署，提供集群管理工具，具备自动配置Java EE应用集群相关的专有技术积累。 |
|  | 内置类加载冲突检测工具，可以检测出应用部署和运行过程中哪些类存在类加载冲突问题，并能自动生成冲突检测报告，方便快速定位和解决应用类加载问题。具备JavaEE 应用类加载冲突分析方法和装置专有技术积累。 |
|  | 监控服务可以选择监视信息的回放时间段，方便运维人员了解过去某段时间的系统和应用的监控情况。具备应用服务器集群的监控系统及监控方法专有技术积累。 |
|  | 在不停止应用服务器运行的情况下，支持动态更新license以及集中管理替换license，避免更新license对业务正常运行的影响。 |
|  | 为避免用户误操作，支持应用回收站功能，卸载的应用部署包将移到回收站里。 |
|  | 内置快照功能，能够对服务器及应用程序的运行时信息进行捕获。同时需具备应用服务器快照分析系统专有技术积累。 |
| 性能要求 | 中间件集群部署多个中间件节点，可随节点数量增加，中间件的服务能力呈线性递增。 |
|  | 通过集群横向扩张可满足至少五十万在线用户访问能力，并且长时间运行稳定。 |
| 安全性要求 | 产品代码中不存在资源未释放、内存泄露、硬编码、空指针调用、死代码、错误处理、死循环、废弃的函数、数值溢出、无用的控制流语句等编码规范问题。 |
|  | 为保障产品安全性，应对产品进行安全功能测试和渗透测试。为确保测试全面，安全功能测试应覆盖标识和鉴别、访问控制、安全审计、数据完整性、数据保密性、软件容错、会话管理、安全漏洞、外部接口几个方面的测试指标。 |

- 采购标的的其他技术要求

无

- 商务要求

商务要求是指取得采购标的的时间、地点和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

- 采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；

- 采购标的的数量：

| 序号 | 名称 |  | 技术要求 | 数量 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双目结构化摄像机 |  | 详见设备参数 | 700 | 台 | 不含安装调试。 |
| 2 | 视频图片存储节点 |  | 详见设备参数 | 4 | 套 | 含安装托盘、光纤跳线、光模块等配件 |
| 3 | 视频综合应用管理平台升级 |  | 详见设备参数 | 1 | 项 | 含≥5万路摄像机接入授权，其中≥3万路级联；≥2万路自建。 |
| 4 | 计算服务器 |  | 详见设备参数 | 2 | 台 | 含安装托盘、光纤跳线、光模块等配件 |
| 5 | 解析服务器 |  | 详见设备参数 | 1 | 台 | 含安装托盘、光纤跳线、光模块等配件 |
| 6 | 数据库 | 数据库软件 | 详见设备参数 | 1 | 套 |  |
|  |  | 数据库读写分离软件 |  | 1 | 套 |  |
|  |  | GIS模块 |  | 1 | 套 |  |
| 7 | 服务器操作系统 |  | 详见设备参数 | 11 | 套 |  |
| 8 | 中间件 |  | 详见设备参数 | 2 | 套 |  |

注：①以上清单为实现系统功能要求和达到技术指标所必须的器材和项目。投标人需结合现场认真核对，有疑问的在招标文件规定的时间内提出，没有提出疑问的，投标人一旦中标后，若在工程实施中发现漏项或数量短缺，结算时一律不予增补。

②投标人需谨慎报价，实施过程中确保在验收后及维保期内所有设备均能正常使用，实现安防工程质量及功能需求。

- 采购项目交付时间：工期150日历天（含试运行），合同签订生效后120日历天内，工程竣工通过初验，正常运行30日历天后通过终验合格后，正式交付使用。

- 采购项目交付地点： 招标人指定地点 。

- 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

1.本项目不接受进口产品投标，供应商使用进口产品投标，则投标人该分包作无效投标处理。

2.项目质保期：

工程终验合格正式交付使用次日起5年内，按中华人民共和国公安部2020年11月发布的强制性标准《安全防范系统维护保养规范(GA/T1081》，南通市地方标准《安全防范视频图像系统维护保养规范(DB3206/T 1001)》对该工程进行维护保养，根据中华人民共和国国务院颁发的《建设工程质量管理条例》规定设备原厂维保5年。

3.售后服务及培训：

严格执行中华人民共和国国务院颁发的《建设工程质量管理条例》，认真贯彻执行中华人民共和国公安部颁布实施《安全防范系统维护保养规范(GA/T1081)》，南通市地方标准《安全防范工程视频图像维保规范(DB/T3206-1001)》。

在维保期内，乙方负责重大活动、节假日期间进行保障服务，平常每隔3个月进行一次设备巡检、机房设备、平台、存储、软硬件维护和保养。

按《安全防范视频图像系统维护保养规范（DB3206/T1001）》的标准，乙方每6个月上交一次保养表格。

违反公安视频图像使用管理规范的,扣减乙方全年运维费用,并由乙方承相应的法律责任。

乙方故障维修延误的，按延误总天数/365×10×年度运维费/图像数扣减。如乙方不能按老旧小区改造项目招标文件要求，履行本项目的质保与维护服务、不能兑现承诺和正常履行质维保期内的责职，甲方可指定第三方服务，由此产生的一切直接费用、延误责任按（当年委托第三方服务所产生的总费用1.5倍计取）,若发现在维保中随意调换设备器材等按原设备投标价3倍计取,甲方均从乙方工程款中进行扣除。

拥有一支专业及专职的维修维护队伍，配备必要的工具，有一定的维修、维护的经验和新增设备的接入能力，提供7×24小时维保服务。系统出现故障时，接报后即时响应，1小时内到场，查明原因，一般故障2小时内解决，重大故障应启动应急备用方案。

项目终验前，对使用人员进行操作培训，并提供详细的培训计划包括时间、方式、《系统培训学习资料》、教材(讲义)及考试内容、《系统安全运行指南》、《系统设备保修手册》等

- 付款方式

双方签订的采购合同生效之日起15日内，采购人向中标供应商支付合同总金额的30%；

本项目终验合格后，采购人按本项目审计总价减去已支付预付款的金额分五年支付，每年度按未付金额的20%支付给中标供应商，从终验交付给采购人使用之日起每满1年度支付1次，即5次付清。

上述项目款额已全部包括满足招标书要求最终合格完成本项目采购所产生的一切费用。

- 履约保证金要求

本项目无履约保证金

- 采购标的的验收标准

中标人应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合投标文件的质量、规格和参数的要求。

本项目全部结束后，中标方提交书面验收申请。招标人在接到中标人以书面形式提出的验收申请后，在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请采购中心、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。

- 非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品

| 序号 | 核心产品 |
| --- | --- |
| 1 | 双目结构化摄像机 |

- 样品

无

- 演示讲解

演示方式：上传视频演示

（1）投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。

（2）演示内容如下：

针对招标文件要求及方案的特点和优势部分进行，并解说详尽的系统接入、扩容方案及平台建设方案，平台演示（提供录屏解说）。

- 本项目 不 接受进口产品投标

| 分包号 | 是否接受进口产品投标 |
| --- | --- |
| 包一 | 否 |

- 采购标的的其他服务要求

招标项目涉及到的现场勘察

1.招标文件所提供的项目相关数据仅做参考，根据自身需要，供应商可在投标文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。

2.招标人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的并认为能使供应商可利用的资料。招标人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3.经招标人允许，供应商可为勘察目的进入招标人的项目现场，但供应商不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担勘察现场的责任和风险。

4.供应商应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉施工及制作安装现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。

5.供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标人提出任何索赔的要求，对此招标人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

6.投标供应商投标前自行进行现场勘察，实地勘察时如有费用产生，由供应商自行承担。

四、采购需求中必须满足的实质性要求（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）。

（一）技术部分实质性要求（请单独列出并加斜体下划线）

| 序号 | 分包号 | 要求名称 | 要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包一 | 双目结构化摄像机 | 分辨率：每一目最大图像分辨率均≥2560×1440，投标时提供承诺书，合同签订后进场报验时提供具备CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测合格的报告 芯片：内置AI智能芯片，整机峰值算力≥2TOPS（INT8精度），投标时提供承诺书，合同签订后进场报验时提供具备CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测合格的报告 最低照度：无补光环境下：彩色≤0.0002 lx；黑白≤0.0001 lx，投标时提供承诺书，合同签订后进场报验时提供具备CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测合格的报告 设备5年原厂质保，投标时提供承诺书，合同签订后进场报验时提供原厂质保函 |
| 2 | 包一 | 图片存储及视频存储扩容 | 非OEM产品，拥有自主知识产权，投标时提供承诺书，合同签订后进场报验时提供国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》 系统支持≥288节点线性扩展，投标时提供承诺书，合同签订后进场报验时提供相关证明材料并加盖厂商公章。 |
| 3 | 包一 | 图片存储及视频存储扩容 | 在现有视频图片存储池基础上扩容，必须兼容现有视频存储系统和云平台，投标时提供承诺书，合同签订后进场报验时提供兼容性承诺函并加盖厂商公章 |
| 4 | 包一 | 计算服务器 | 配置≥2颗ARM架构高性能CPU，每颗CPU核心数≥64核，每颗CPU主频≥2.6GHz。所投产品的CPU需符合安全可靠测评要求，投标时提供承诺书，合同签订后进场报验时提供证明材料。 风扇数≥4个；满配冗余风扇,支持单风扇失效，投标时提供承诺书，合同签订后进场报验时提供官网证明材料。 服务器iBMC智能管理系统具有高可靠的硬件监控及管理功能，通过完善的信息安全评估，包括传输保密性、完善性、日志可核查性、日志抗抵赖性、认证安全性、权限管理安全性、用户会话安全性、敏感信息防泄漏、信息输入输出安全等。投标时提供承诺书，合同签订后进场报验时提供具备CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测合格的报告。 可提供与所投服务器产品同品牌的集中管理软件，投标时提供承诺书，合同签订后进场报验时提供软件著作权证书。 所投产品通过CCC认证、CQC中国节能产品认证、可靠性要求MTBF≥320000 小时并提供证明，投标时提供承诺书，合同签订后进场报验时提供相关证明材料。 |
| 5 | 包一 | 解析服务器 | 配置≥2颗ARM架构高性能CPU，每颗CPU核心数≥64核，每颗CPU主频≥2.6GHz。所投产品的CPU需符合安全可靠测评要求。投标时提供承诺书，进场报验时提供CPU符合安全可靠测评要求的证明材料。 风扇数≥4个；满配冗余风扇,支持单风扇失效，投标时提供承诺书，合同签订后进场报验时提供官网证明材料。 服务器iBMC智能管理系统具有高可靠的硬件监控及管理功能，通过完善的信息安全评估，包括传输保密性、完善性、日志可核查性、日志抗抵赖性、认证安全性、权限管理安全性、用户会话安全性、敏感信息防泄漏、信息输入输出安全等。投标时提供承诺书，合同签订后进场报验时提供具备CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测合格的报告。 可提供与所投服务器产品同品牌的集中管理软件，投标时提供承诺书，合同签订后进场报验时提供软件著作权证书。 所投产品通过CCC认证、CQC中国节能产品认证、可靠性要求MTBF≥320000 小时并提供证明，投标时提供承诺书，合同签订后进场报验时提供相关证明材料。 |
| 6 | 包一 | 视频综合应用管理平台 | 1.根据业主提供的软硬件资源情况逐步完成最新版本平台部署，平台从初期升级直至最终完成全功能部署的过程中，现平台功能及业务应用不受影响，均能正常使用，并且所有涉及的平台升级服务均由厂家免费提供，升级后平台中所有的授权须为永久正式授权，改造升级后平台须与上级公安机关相关平台实现对接，充分响应日常考核及各类视频应用场景的需求；2.升级后平台须实现与区政法委平台对接，确保视图数据共享、应用；3.厂家承诺提供的全功能平台以及永久正式授权、驻场服务均不收取费用。投标时须提供平台厂家承诺并加盖厂家公章（格式自拟） |
| 以上技术实质性要求，投标人投标时需提供承诺函（格式自拟）加盖公章，不提供或不满足要求的作无效响应处理。 |  |  |  |

（二）商务部分实质性要求（请单独列出并加斜体下划线）

| 序号 | 分包号 | 要求名称 | 要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包一 | 设备清单 | 投标人投标时须详细列明各项设备具体品牌、型号及数量，并在价格标的分项报价明细表中列明每类设备的汇总数量及单价，否则视为无效投标 |
| 2 | 包一 | 维保团队 | 拥有一支专业及专职的维修维护队伍，配备必要的工具，有一定的维修、维护的经验和新增设备的接入能力，提供7×24小时维保服务。系统出现故障时，接报后即时响应，1小时内到场，查明原因，一般故障2小时内解决，重大故障应启动应急备用方案。投标时提供承诺书（格式自拟） |
| 3 | 包一 | 维保期限 | 工程终验合格正式交付使用次日起5年内，按中华人民共和国公安部2020年11月发布的强制性标准《安全防范系统维护保养规范(GA/T1081》，南通市地方标准《安全防范视频图像系统维护保养规范(DB3206/T 1001)》对该工程进行维护保养，根据中华人民共和国国务院颁发的《建设工程质量管理条例》规定设备原厂维保5年。标时提供承诺书（格式自拟） |
| 4 | 包一 | 项目交付期 | 工期150日历天（含试运行），合同签订生效后120日历天内，工程竣工通过初验，正常运行30日历天后通过终验合格后，正式交付使用。投标时提供承诺书（格式自拟） |
| 以上商务实质性要求，投标人投标时需提供承诺函（格式自拟）加盖公章，不提供或不满足要求的作无效响应处理。 |  |  |  |

（三）报价要求（请单独列出并加斜体下划线）

| 序号 | 要求名称 | 要求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 施工报价 | 本项目设定最高限价， 385.05万元，投标报价高于各分包最高限价的作无效响应处理。 |

# 第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取各1名中标候选人。

| 分包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 包一 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人 |

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予 10% 的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予 10% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予 10% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业 6% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10% 价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

8、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

9、强制采购节能产品。政府强制采购节能产品是指列入财政部、发展改革委联合公布的最新《节能产品政府采购品目清单》（具体品目以“★”标注），且获得由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的节能产品；本项目中涉及到强制采购产品的，供应商须按照上述要求提供相关产品的证明材料，否则响应无效。

10、商品包装环保要求：

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

11、快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（11）快递应使用电子面单；

（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

12、低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

评标方法与评标标准

- 价格分： 30分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的供应商的价格为评标准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标人报价）×价格权值×100

- 技术分：40分

| 序号 | 评分点名称 | 评审标准 | 最高分 | 最低分 | 主/客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制技术文件部分（25分） |  |  |  |  |  |
| 1 | 设计方案1 | 投标人在充分理解本招标文件的基础上，对招标文件要求作出切合实际的响应；有详细视频云计算的接入方案，描述清晰且符合实际、参数指标全响应、方案详尽的得5分；提供的方案大篇幅照抄厂商模板方案、架构未充分结合现状、参数指标全部响应的，得3分；提供的方案全篇照抄厂商模板方案、未提供图文材料、参数指标全部响应的，得1分；未提供不得分。 | 5 | 0 | 主观分 |
| 2 | 设计方案2 | 投标人在充分理解本招标文件的基础上，对招标文件要求作出切合实际的响应；有详细云存储的接入方案，描述清晰且符合实际、参数指标全响应、方案详尽的得5分；提供的方案大篇幅照抄厂商模板方案、架构未充分结合现状、参数指标全部响应的，得3分；提供的方案全篇照抄厂商模板方案、未提供图文材料、参数指标全部响应的，得1分；未提供不得分。 | 5 | 0 | 主观分 |
| 3 | 设计方案3 | 投标人在充分理解本招标文件的基础上，对招标文件要求作出切合实际的响应；有详细的视频综合平台建设及与现有平台的平滑过度方案，描述清晰且符合实际、参数指标全响应、方案详尽的得5分；提供的方案大篇幅照抄厂商模板方案、架构未充分结合现状、参数指标全部响应的，得3分；提供的方案全篇照抄厂商模板方案、未提供图文材料、参数指标全部响应的，得1分；未提供不得分。 | 5 | 0 | 主观分 |
| 4 | 设计方案4 | 投标人在充分理解本招标文件的基础上，对招标文件要求作出切合实际的响应；有详细的平台部署及与上级平台的对接方案，描述清晰且符合实际、参数指标全响应、方案详尽的得5分；提供的方案大篇幅照抄厂商模板方案、架构未充分结合现状、参数指标全部响应的，得3分；提供的方案全篇照抄厂商模板方案、未提供图文材料、参数指标全部响应的，得1分；未提供不得分。 | 5 | 0 | 主观分 |
| 5 | 设计图纸1 | 系统结构图，需能体现系统中设备之间的连接方式(标注本设备在系统中的功能属性)，与实际一致且能完整体现系统结构的得3分；与实际情况有偏差，但能体现系统结构的得1分；无法体现系统结构或与实际完全不符的，不得分。 | 3 | 0 | 主观分 |
| 6 | 设计图纸2 | 数据中心机房新增设备安装图、接线图，体现设备在机柜中的具体安装位置、编号，与实际一致且能完整体现系统结构的得2分；与实际情况有偏差，但能体现系统结构的得1分；无法体现系统结构或与实际完全不符的，不得分。 | 2 | 0 | 主观分 |
| 施工组织设计(10分) |  |  |  |  |  |
| 1 | 施工管理：安全管理、工期控制、质量控制 | （1）有具体的文明、安全施工管理条例及措施，得2分，发现与本工程无关的内容不得分； （2）有劳动力投入计划与保证措施发现，得1分，发现与本工程无关的内容不得分； （3）材料采集齐套详表及资金投入计划与保证措施，得1分，发现与本工程无关的内容不得分； （4）提交详细的可操作性施工进度计划含人员定员定量配制安排，得2分，发现与本工程无关的内容不得分； （5）具有指导性的机房设备、缆线敷设安装工艺，得1分，发现与本工程无关的内容不得分； （6）数据中心设备单机、联机运行调试工艺文件(细则)，得1分，无工艺要求不得分； （7）具有本工程分项验收标准和验收自检表(样表)，得1分，提供出的表不实用不得分； （8）有机房线缆扎线、检测标准和具体方法，得1分，提供出的方法不实用不得分。 | 10 | 0 | 主观分 |
| 述标(5分) |  |  |  |  |  |
| 1 | 述标（时间为15分钟以内） | 针对标书要求及方案的特点和优势部分进行，并解说详尽的系统接入、扩容方案及平台建设方案，平台演示（提供录屏解说）。由评委根据响应标书要求及满足实际需求评分。方案非常合理、优势非常突出、内容非常详尽的得5分；方案合理、优势突出、内容较详尽的得3分；方案基本合理、无优势、内容不够详尽的得1分；无述标文件或文件无法打开的不得分。若发现解说时偏离主题、无实质技术内容，脱离实情的偏题的均不得分。 | 5 | 0 | 主观分 |

- 商务分：30分

| 序号 | 评分点名称 |  | 评审标准 |  | 最高分 | 最低分 | 主/客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业业绩部分（10分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 类似业绩 |  | 提供2022年1月1日起投标人所承建的类似项目业绩，得2分，本项最高10分。业绩时间以验收时间为准，案例的证明材料须同时提供合同、中标（成交）通知书、验收合格单这三项证明材料复印件加盖投标人公章，缺一不可。 | 10 | 0 | 客观分 |
| 项目组成员（10分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 项目经理类似案例 |  | 项目经理1人，从2022年1月1日至今，具有一个同类项目的成功案例，得3分；没有案例或案例资料不全的不得分。 案例时间以验收时间为准，案例的证明材料须同时提供合同、中标（成交）通知书、验收合格单这三项证明材料复印件加盖投标人公章，缺一不可。 | 3 | 0 | 客观分 |
| 2 |  | 项目管理人员配备持证人员 |  | 本项目技术总负责人、施工总负责人员具有高级职称的每人每证得2分，安全总负责人、材料员、资料员、现场安全管理员、施工员、质检员中具有中级职称的每人每证得1分（同一人不可重复得分），本项最高得7分 | 7 | 0 | 客观分 |
| 质保期服务及承诺(10分) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 质保期维保服务与承诺 |  | 1.在满足采购需求维保响应时间的基础上，承诺到场时间每减少10分钟得1分，最高得2分； 2.机房日常具体的保障措施、应急预案，提供实质性方案，切实可行，阐述详细的得1分；阐述不符合要求或未提供不得分； 3.重大活动、重要的法定节假日期间的具体保障措施，满足条件得2分；阐述不符合要求或未提供不得分 | 5 | 0 | 客观分 |
| 2 |  | 技术培训 |  | 1.投标人承诺项目实施期间协助采购单位人员（不少于三人次）取得云平台厂家的原厂技术认证证书；提供承诺的得3分，无承诺不得分。 2.投标人承诺项目终验前，对使用人员进行操作培训，并提供详细的培训计划包括时间、方式、《系统培训学习资料》、教材(讲义)及考试内容、《系统安全运行指南》、《系统设备保修手册》等，得2分 ；无承诺不得分。 | 5 | 0 | 客观分 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

二、资格审查内容

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件5）

2.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

3.法人授权书（格式见附件6）

4.投标函（格式见附件7）

5.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件8）

6.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。格式见附件9）

总备注：上述“资格审查内容”中1、3、4条投标人必须在投标文件中提供相关材料，否则作无效投标处理；2、5、6条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对采购需求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。(格式见附件10）

四、价格扣除证明文件

1.小微企业声明函（如有格式见附件8）

2.残疾人福利性单位声明函（如有格式见附件9）

附件1、 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   采购包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

附件2、 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项名称 | 品牌 | 型号 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3. 项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

附件3 、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5、投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加                 （项目名称），                （项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：_____年__ _月_ __日

附件6、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附件7、投标函

致：南通市政府采购中心

根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件8、小微企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加南通市公共资源交易中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-****，（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（ □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（ □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商自行勾选承接企业的企业规模类型。

附件9、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件10、实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件10-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该分包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。