招　标　文　件

项目名称：省级网络安全综合管理系统项目

项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2025-0330

江苏省政府采购中心

2025年8月

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………3

- 投标人须知…………………………………7

- 合同文本……………………………………17

- 采购需求……………………………………30

- 评标方法与评标标准………………………60

- 投标文件格式………………………………65

第一章  投标邀请

受江苏省无线电监测站的委托，江苏省政府采购中心就省级网络安全综合管理系统(JSZC-320000-SCZX-G2025-0330)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

省级网络安全综合管理系统 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于  2025年9月10 日 9 点 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2025-0330

2.项目名称：省级网络安全综合管理系统

3.预算金额

| 采购包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 327 |

4.最高限价

| 采购包号 | 是否设定最高限价（是/否） | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 327 |

5.采购需求（简介）：本项目是江苏省无线电监测站为全面提升我省无线电管理信息专网网络安全防护水平，有效保障省级无线电管理一体化平台等核心业务安全稳定运行，将新购一批网络安全软硬件系统，并配置配套的网络设备及服务器等，形成省级网络安全综合管理系统。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：自合同签订之日起至竣工验收合格之日为止。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无/本项目采购包****专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

4.联合体投标

| 采购包号 | 是否接受联合体投标（是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 否 | / |

（二）本项目的特定资格要求

| 采购包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | / |

- 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.  2025  年 9 月 10 日  9  点   30 分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

- 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：江苏省无线电监测站

地址：南京市玄武区珠江大厦24楼

联系人：魏晓敏

联系方式：025-83268163

2.江苏省政府采购中心信息

地　址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区

联系人： 程施雪  许滢

联系方式：　025-83668566

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。

如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13、投标函和开标一览表

13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14、投标有效期

14.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

15、投标有效期的延长

15.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

16、投标文件的递交

16.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17、投标截止时间

17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。

17.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

18、投标文件的拒收

18.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19、投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20、开标

20.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21、评标委员会

21.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

22、评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

23、投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24、对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

24.7 异常低价投标审查

24.7.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价＜采购项目预算×50%；

（2）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；

（3）评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

24.7.2 启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明材料及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

25、无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分的条款为实质性要求）

25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10评标委员会按照本招标文件第二章第24.7.2条规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26、确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

26.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

26.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4  若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

26.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27、质疑处理

27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述27.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

27.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法与评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

27.5 以下情形的质疑不予受理

27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28、中标通知书

28.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

29、签订合同

29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

30、服务（包含与服务相关的货物）的追加

30.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

31、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

财政部 政府采购货物买卖合同（试行）

范    本

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件（征集文件）、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

¨否

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

（5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

¨否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：  （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

第四章 采购需求

一、采购标的清单

| 采购包 | 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| ** | 1 | 省级网络安全综合管理系统 | 工业 |

二、项目概况及采购需求

（一）项目概况

1.项目现状

江苏省无线电管理信息专网为典型星型组网结构，整个网络结构分为国家无线电监测中心、国家区域中心、江苏省无线电监测站、各地市无线电监测站四级。随着信息技术和数字技术的发展，信息专网内原有网络安全软硬件同当前无线电管理工作要求之间的矛盾越来越突出，亟须对机房网络安全相关软硬件系统和设备进行补充和升级。按照信息系统等级保护三级防护要求及国家无线电管理办公室关于省级无线电管理一体化平台建设规范的相关要求，现开展省级网络安全综合管理系统项目建设。

江苏省无线电管理信息专网的整体网络架构现状如下：

当前，江苏省无线电管理一体化平台中心节点通过专线向上接入到国家无线电监测中心上海区域分中心，在网络边界部署有亚信防毒墙，并启用访问控制策略。移动终端和移动监测站通过 VPDN 专网拨入省无线电管理信息专网。

省中心节点通过三层交换机与13 个地市建立专线传输通道，连接到地市无线电管理机构，网络边界处部署有一台亚信防毒墙，进行网络恶意代码防护和访问控制。

省级无线电管理一体化平台服务器区有两台交换机采用链路聚合模式部署，一体化平台接在这两台交换机上，边界部署有一台迪普防火墙，进行边界逻辑隔离与访问控制。部分服务器集群直接接入到核心交换机下面。

目前，运维管理区部署有 1 套任子行运维审计系统（堡垒机）和 1 套任子行日志审计系统，1 套IP-guard终端安全管理系统。

2.建设目标

通过本项目建设，调整优化现有江苏省无线电管理一体化平台的安全域，进行网络重建，将我省无线电管理信息网络划分为接入域、业务域、安全管理域与安全运维域。将新购一批网络安全软硬件系统，并配置配套的网络设备及服务器等，全面提升我省无线电管理信息专网网络安全防护水平，有效保障省级无线电管理一体化平台等核心业务安全稳定运行。

（二）采购具体清单

| 序号 | 设备及系统名称 | 具体内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省节点下一代防火墙 | 省节点接入域、业务域、安全运维域、安全管理域各1台。 | 台 | 4 |  |
| 2 | 地市节点下一代防火墙 | 13个地市节点接入域各1台。 | 台 | 13 |  |
| 3 | 入侵防御系统 | 省节点接入域1套。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 全流量威胁分析系统 | 省节点安全管理域1套。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 网络安全审计系统 | 省节点安全管理域1套。 | 套 | 1 |  |
| 6 | 漏洞扫描系统 | 省节点安全管理域1套。 | 套 | 1 |  |
| 7 | 安全中台 | 省节点安全管理域1套。 | 套 | 1 | 核心产品 |
| 8 | 数据库安全网关 | 省节点业务域1套。 | 套 | 1 |  |
| 9 | 资产测绘系统 | 省节点安全管理域1套。 | 套 | 1 |  |
| 10 | 终端杀毒系统 | 省、市节点接入域，300个终端授权。 | 套 | 1 |  |
| 11 | 软件供应链安全系统 | 省节点安全管理域1套。 | 套 | 1 |  |
| 12 | 调整现有江苏省无线电管理一体化平台的安全域 | 备份一体机1台，至少40T备份能力，提供相应软硬件。 | 项 | 1 |  |
|  |  | 超融合一体化服务器平台（至少含3物理节点，提供配套虚拟化平台软件）。 | 项 | 1 |  |
|  |  | 提供安全软件系统安装所需操作系统、数据库等所需配套环境资源。 | 项 | 1 | 投标人需明确所提供的操作系统、数据库数量，具体数量由投标人提供的软件系统部署所需的数量确定。 |
|  |  | 智慧互动大屏。 | 台 | 1 |  |
|  |  | 路由器 | 台 | 2 |  |
|  |  | 交换机 | 台 | 19 |  |
| 13 | 其他 | 其他项目建设和维保过程中所需的设计、实施、辅材、设备、工具、服务等所有相关内容。 | 项 | 1 |  |

备注：本项目接受现场勘察。具体集中勘察时间为2025年8月25日。

三、技术要求

（一）总体技术要求

1、系统逻辑框架

本项目建设完成后，将我省无线电管理信息网络划分为接入域、业务域、安全管理域与安全运维域，部署必要的安全防护类、管理审计类、监测响应类基础安全设备，高标准满足国家网络安全等级保护三级要求。系统总体框架如下所示。

图1  省级网络安全综合管理系统逻辑框架

本项目建设完成后，我省网络安全系统部署拓扑图示例如下：

图2  省级网络安全综合管理系统部署拓扑图示例

2、特征约束

省级网络安全管理系统建设应同时具备以下五方面特征：

（1）规范性

符合网络安全法及等级保护等相关系列规范的要求和约束。

（2）适配性

网络安全产品须满足国家关于信创的最新政策要求。

（3）兼容性

兼容性应至少具备以下特征：

——支持多浏览器技术，包括但不限于Chrome、FireFox、360浏览器等。

——支持国产化操作系统、数据库、中间件和浏览器等运行环境。

——支持通过Syslog或kafka进行日志外发，完成与其他平台的日志对接。

（4）扩展性

扩展性应至少具备以下特征：

——安全产品可进行版本升级。

——安全产品具有接口扩展性。

——部分安全产品可根据使用场景具备集群化部署、分布式部署的能力。

（5）健壮性

安全产品具备优良的稳定性，可提供强大的吞吐能力。

（二）具体技术参数要求（其中斜体加下划线的为实质性响应项，不能负偏离）

1.省节点下一代防火墙参数要求

省节点下一代防火墙共4台，省节点接入域、业务域、安全运维域、安全管理域各1台。

（1）业务域防火墙1台防火墙参数要求

| 序号 | 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 接口及性能 | （1）★软硬件一体化设备，至少具备8个千兆电接口，8个千兆光接口（提供相应光模块），4个万兆光接口（提供相应光模块），网络吞吐性能≥20Gbps，并发连接数≥1000万，支持双机热备的高可靠部署模式，设备须具备冗余电源。采用国产操作系统及国产CPU芯片。以上要求需提供相应的证明材料，证明材料可以是产品照片、产品彩页、检测报告或投标人认为可以证明的其他材料。 |
| 2 | 授权要求 | （2）★提供防病毒、入侵防御、Web应用防护维保期内特征库授权及升级等服务。要求投标人提供承诺书并加盖投标人公章。 |
| 3 | 功能要求 | 1．支持路由模式、透明模式、混合模式、单臂部署接入网络； 2．支持IPv4/IPv6，支持NAT64、NAT46，支持静态路由、策略路由、OSPv2、BGP4等多种路由协议； 3.支持基于五元组（源IP、目的IP、源端口、目的端口、协议类型）、服务、应用、用户等进行访问控制；该功能要求投标人提供承诺书并加盖投标人公章。 4.支持IP/MAC绑定，支持IP/MAC绑定列表的导入导出，以便对IP/MAC绑定关系进行批量操作； 5.提供独立的入侵防护规则特征库，支持超过10000种以上入侵防护规则过滤，规则库支持根据攻击类型、风险等级、操作系统等进行分类，防护动作包括告警、阻断、记录攻击报文； 6.支持对HTTP/SMTP/POP3/FTP等协议进行病毒防御，病毒特征库规模超过20万； 7.支持独立的web应用防护模块，支持SQL注入、XSS攻击、网页木马、Webshell、跨站需求伪造、系统命令注入、文件包含攻击、目录遍历攻击、信息泄露攻击等，支持超过5000种web特征检测库； 8.支持基于CLI或web界面方式对防火墙设备的全部功能进行远程配置操作；支持通过Restful API接口对防火墙设备的策略下发、策略查询等功能进行远程配置操作。 |
| 4 | 产品资质 | 9．产品需具备国产化适配证明和兼容性认证，提供相关证明文件。 10．产品具有中国信息安全测评中心颁发的《信息技术产品安全测评证书》，要求证书级别达到EAL3+及以上级别。 <1>所投产品具备《网络安全专用产品检测证书》或《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书》或有效期内的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，提供相关证明文件。 |

（2）接入域、安全管理域、安全运维域等3台防火墙参数要求

| 序号 | 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 接口及性能 | （3）★软硬件一体化设备，至少具备6个千兆电接口，4个千兆光接口（提供相应光模块），2个万兆光接口（提供相应光模块），网络吞吐性能≥10Gbps，并发连接数≥400万，支持双机热备的高可靠部署模式，设备须具备冗余电源。采用国产CPU芯片及国产操作系统。以上要求需提供相应的证明材料，证明材料可以是产品照片、产品彩页、检测报告或投标人认为可以证明的其他材料。 |
| 2 | 授权要求 | （4）★提供防病毒、入侵防御、Web应用防护维保期内特征库授权及升级等服务。要求投标人提供承诺书并加盖投标人公章。 |
| 3 | 功能要求 | 11.支持路由模式、透明模式、混合模式、单臂部署接入网络； 12.支持IPv4/IPv6，支持NAT64、NAT46，支持静态路由、策略路由、OSPv2、BGP4等多种路由协议； 13.支持基于五元组（源IP、目的IP、源端口、目的端口、协议类型）、服务、应用、用户等进行访问控制；该功能要求投标人提供承诺书并加盖投标人公章。 14.支持IP/MAC绑定，支持IP/MAC绑定列表的导入导出，以便对IP/MAC绑定关系进行批量操作； 15.提供独立的入侵防护规则特征库，支持超过10000种以上入侵防护规则过滤，规则库支持根据攻击类型、风险等级、操作系统等进行分类，防护动作包括告警、阻断、记录攻击报文； 16.支持对HTTP/SMTP/POP3/FTP等协议进行病毒防御，病毒特征库规模超过20万； 17.支持独立的web应用防护模块，支持SQL注入、XSS攻击、网页木马、Webshell、跨站需求伪造、系统命令注入、文件包含攻击、目录遍历攻击、信息泄露攻击等，支持超过5000种web特征检测库； 18.支持基于CLI或web界面方式对防火墙设备的全部功能进行远程配置操作；支持通过Restful API接口对防火墙设备的策略下发、策略查询等功能进行远程配置操作。 |
| 4 | 产品资质 | 19.产品需具备国产化适配证明和兼容性认证，提供相关证明文件。 20. 产品具有中国信息安全测评中心颁发的《信息技术产品安全测评证书》，要求证书级别达到EAL3+及以上级别。 <2>所投产品具备《网络安全专用产品检测证书》或《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书》或有效期内的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，提供相关证明文件。 |

2、地市节点下一代防火墙参数要求

| 序号 | 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 接口及性能 | （5）★软硬件一体化设备，至少具备4个千兆电接口，4个千兆光接口（提供相应光模块），网络吞吐性能≥6Gbps，并发连接数≥ 200万，支持双机热备的高可靠部署模式，设备须具备冗余电源。采用国产CPU芯片及国产操作系统。以上要求需提供相应的证明材料，证明材料可以是产品照片、产品彩页、检测报告或投标人认为可以证明的其他材料。 |
| 2 | 授权要求 | （6）★提供防病毒、入侵防御、Web应用防护维保期内特征库授权及升级等服务。要求投标人提供承诺书并加盖投标人公章。 |
| 3 | 功能要求 | 21.支持路由模式、透明模式、混合模式、单臂部署接入网络； 22.支持IPv4/IPv6，支持NAT64、NAT46，支持静态路由、策略路由、OSPv2、BGP4等多种路由协议； 23.支持基于五元组（源IP、目的IP、源端口、目的端口、协议类型）、服务、应用、用户等进行访问控制；该功能要求投标人提供承诺书并加盖投标人公章。 24.支持IP/MAC绑定，支持IP/MAC绑定列表的导入导出，以便对IP/MAC绑定关系进行批量操作； 25.提供独立的入侵防护规则特征库，支持超过10000种以上入侵防护规则过滤，规则库支持根据攻击类型、风险等级、操作系统等进行分类，防护动作包括告警、阻断、记录攻击报文； 26.支持对HTTP/SMTP/POP3/FTP等协议进行病毒防御，病毒特征库规模超过20万； 27.支持独立的web应用防护模块，支持SQL注入、XSS攻击、网页木马、Webshell、跨站需求伪造、系统命令注入、文件包含攻击、目录遍历攻击、信息泄露攻击等，支持超过5000种web特征检测库； 28.支持基于CLI或web界面方式对防火墙设备的全部功能进行远程配置操作；支持通过Restful API接口对防火墙设备的策略下发、策略查询等功能进行远程配置操作。 |
| 4 | 产品资质 | 29.产品需具备国产化适配证明和兼容性认证，提供相关证明文件。 30.产品具有中国信息安全测评中心颁发的《信息技术产品安全测评证书》，要求证书级别达到EAL3+及以上级别。 <3>所投产品具备《网络安全专用产品检测证书》或《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书》或有效期内的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，提供相关证明文件。 |

3、入侵防御系统参数要求

部署1套入侵防御系统，增强专网接入域边界攻击风险抵御能力。通过入侵防御系统，能够为网络内部提供全面的安全防护。入侵防御系统通过对网络中深层攻击行为进行准确的分析判断，可实现实时入侵阻断（基于特征库/行为基线）、阻断各类恶意代码（蠕虫、木马、间谍软件、广告软件等）、阻断端口扫描、阻断非法连接、阻断漏洞利用等入侵行为，从而有效地保护网络安全。

| 序号 | 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 接口及性能 | （7）★软硬件一体化设备，至少具备4个千兆电接口， 4个千兆光接口（提供相应光模块），2个万兆光接口（提供相应光模块），至少提供1个业务扩展槽，网络层吞吐性能≥10Gbps，应用层吞吐量≥3Gbps，并发连接数≥400万，支持双机热备的高可靠部署模式，具备冗余电源。采用国产CPU芯片及国产操作系统。以上要求需提供相应的证明材料，证明材料可以是产品照片、产品彩页、检测报告或投标人认为可以证明的其他材料。 |
| 2 | 授权要求 | （8）★提供维保期内入侵防御相关特征库授权及升级等服务。要求投标人提供承诺书并加盖投标人公章。 |
| 3 | 功能要求 | 31.支持IPV4、IPV6环境部署管理；支持路由模式、透明模式、混合模式接入网络； 32.系统入侵防御事件库事件数量不少于10000条； 33.系统应支持软件Bypass功能，通过CPU和内存阈值实现软件Bypass的开启，提供不同的阈值计算方式（最高值/平均值、时间区间等）；该功能要求投标人提供承诺书并加盖投标人公章。 34.系统应支持恶意样本自学习功能，除通过网络文件捕获外，还支持通过系统直接上传文件，自动识别黑白文件并提供简要信息； 35.系统应支持未知C&C通道（隐蔽通道）检测功能，能够提供C&C通道的危险级别、连接建立时间、连接持续时间、控制端IP地址和端口、受控端IP地址和端口等C&C通道信息。提供各种响应动作：阻断会话、临时阻断和抓包分析等； 36.系统应支持多种事件响应方式，满足客户的安全要求，需包括：重置、阻断、丢弃等动作； 37.系统应针对SQL注入、XSS攻击提供白名单功能。XSS攻击白名单能够精确到检测点、属性和名称。 38.系统应支持本地日志及SYSLOG日志发送，支持向至少3个syslog服务器发送日志；系统应支持syslog格式修改功能，通过对日志内容裁剪、修改次序，满足用户安全管理平台日志格式要求；支持基于CLI或Restful API接口对接入域入侵防护系统进行远程基本配置操作。 |
| 4 | 产品资质 | 39.产品需具备国产化适配证明和兼容性认证，提供相关证明文件。 40.产品具有中国信息安全测评中心颁发的《信息技术产品安全测评证书》，要求证书级别达到EAL3+及以上级别。 <4>所投产品具备《网络安全专用产品检测证书》或《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书》或有效期内的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，提供相关证明文件。 |

4、流量威胁分析系统参数要求

部署1套全流量威胁分析系统，通过流量镜像方式实时捕获和检测网络通信行为，通过对数据存储、安全检测、安全可视化分析，实现对关键业务中的威胁事件、网络故障和网络行为异常实时发现，以及威胁事件的回溯分析，提升对网络系统和业务系统的安全保障和事件处置效率。

| 序号 | 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 接口及性能 | （9）★软硬件一体化设备，至少具备4千兆电接口，2个万兆光接口（提供相应光模块），存储空间不少于32TB，具备冗余电源。实时流量采集性能≥4Gbps，采用国产CPU芯片及国产操作系统。以上要求需提供相应的证明材料，证明材料可以是产品照片、产品彩页、检测报告或投标人认为可以证明的其他材料。 |
| 2 | 授权要求 | （10）★提供维保期内全流量威胁分析相关特征库（包含但不限于攻击检测、应用识别、僵尸主机、威胁情报等内容）授权及升级等服务。要求投标人提供承诺书并加盖投标人公章。 |
| 3 | 功能要求 | 41.支持通过镜像或分光的方式实时采集、解析、存储网络流量数据报文； 42.应覆盖多种攻击特征，可针对网络病毒、蠕虫、间谍软件、木马后门、扫描探测、暴力破解等恶意流量进行检测，攻击特征库数量至少为10000种以上。该功能要求投标人提供承诺书并加盖投标人公章。 43.支持对网络流量的统计分析，能够统计检索指定时间范围的所有物理地址、物理会话、IP地址、IP会话、网络应用、TCP会话、UDP会话、端口、地区的通讯流量信息； 44.支持对网络加密流量的分析，识别加密协议、证书类型等加密信息，并对异常加密会话进行告警； 45.支持基于攻击规则库、威胁情报及机器学习算法的威胁检测，能够识别网络中存在的明文攻击流量和加密攻击流量并进行告警； 46.支持对网络全流量回溯分析取证； 47.支持通过syslog等方式输出告警数据； 48.支持通过Restful API接口对全流量威胁分析系统进行全功能远程配置操作与调用。 |
| 4 | 产品资质 | 49.产品需具备国产化适配证明和兼容性认证，提供相关证明文件。 <5>所投产品具备《网络安全专用产品检测证书》或《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书》或有效期内的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，提供相关证明文件。 |

5、网络安全审计系统参数要求

部署1套网络安全审计系统，通过镜像方式导入核心交换机的流量进行审计。网络行为日志可全面记录包括使用者、分组、访问时间、源 IP 地址、源端口、源 MAC 地址、目的 IP 地址、目的端口、访问类型、访问地址/标识等关键数据项，并便于后期的审计与分析。对各类用户对数据库的访问行为进行细粒度的审计，做到事中行为监控，事后精确溯源，促进核心资产（数据库）的正常运行。同时，审计记录产生时的时间应由系统范围内唯一确定的时钟产生（如部署 NTP 服务器），以确保审计分析的准确性。

| 序号 | 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 接口及性能 | （11）★软硬件一体化设备，至少提供6个千兆电口接口，4个千兆光口接口（提供相应光模块），2个万兆光口接口（提供相应光模块），至少提供1个接口扩展槽，网络吞吐量≥5Gbps，内存不少于16GB，存储空间不少于4TB，具备冗余电源。采用国产CPU芯片及国产操作系统。以上要求需提供相应的证明材料，证明材料可以是产品照片、产品彩页、检测报告或投标人认为可以证明的其他材料。 |
| 2 | 授权要求 | （12）★根据招标人需求提供该设备使用所需应用识别规则库等的永久授权及维保期内升级服务。要求投标人提供承诺书并加盖投标人公章。 |
| 3 | 功能要求 | 50.支持旁路部署方式，无须在被审计系统上安装软件，对原有网络不造成影响，审计产品的故障不影响被审计系统的正常运行； 51.提供HTTP和HTTPS协议的审计功能，审计内容包含URL、cookie、页面内容、Post内容等；该功能要求投标人提供承诺书并加盖投标人公章。 52.提供 NETBIOS的审计功能，审计内容包含包括用户名、读写创建操作、响应时间、文件名等； 53.提供NFS协议的审计功能，审计内容包括文件名、命令、类型、响应时间、错误码等； 54.提供基于DNS域名解析协议审计功能，审计内容包括查询IP、查询域名、查询状态等； 55.提供SSH等远程登录协议审计功能，审计内容包括客户端、服务端的版本等信息； 56. 提供应用协议行为识别功能，支持4000种以上的应用协议自动识别与审计记录； 57.审计策略支持时间、源IP、目的IP、协议、端口、登陆账号等作为响应条件（非正则表达式方式），并且表字段可匹配与或关系； 58.支持SNMP方式，提供系统运行状态给第三方网管系统；支持Syslog、SNMP方式向外发送审计日志；支持NTP时间同步。 |
| 4 | 产品资质 | 59.产品需具备国产化适配证明和兼容性认证，提供相关证明文件。 <6>所投产品具备《网络安全专用产品检测证书》或《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书》或有效期内的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，提供相关证明文件。 |

6、漏洞扫描系统参数要求

部署1套漏洞扫描系统，定期对网络 IT 资产进行全面的漏洞扫描，清晰定性安全风险，给出修复建议和预防措施，并对风险控制策略进行有效审核，从而帮助用户在弱点全面评估的基础上实现安全自主掌控。

| 序号 | 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 接口及性能 | （13）★软硬件一体化机架式设备，至少提供6个千兆电口接口，4个千兆光口接口（提供相应光模块），至少提供2个接口扩展槽，内存不少于16GB，存储空间不少于4TB，具备冗余电源。漏扫软件采用B/S设计架构，SSL加密方式通信，无须安装客户端，用户可通过浏览器远程管理系统。采用国产CPU芯片及国产操作系统。以上要求需提供相应的证明材料，证明材料可以是产品照片、产品彩页、检测报告或投标人认为可以证明的其他材料。 |
| 2 | 授权要求 | （14）★提供维保期内漏洞扫描特征库授权及升级服务。支持IPV4、IPV6环境部署管理、扫描，可扫描的IP地址总数量无限制，最大并发扫描任务数≥10，并发扫描≥128个IP地址，并发web扫描任务≥3个。要求投标人提供承诺书并加盖投标人公章。 |
| 3 | 功能要求 | 60.支持对主流操作系统（包含但不限于windows、linux及麒麟，统信，红旗，起点，华为欧拉，中科方德，中兴新支点，深度等国产操作系统）、网络设备、数据库（包含但不限于Oralce、Sybase、SQLServer、DB2、MySQL、Postgres、Informix、达梦、南大通用、人大金仓、GaussDB、神通等）、国产应用软件（包含但不限于东方通，福昕，wps，金蝶，数科，用友，泛微等）、大数据组件、虚拟化平台以及视频监控类设备、工控组件等的漏洞扫描；该功能要求投标人提供承诺书并加盖投标人公章。 61. 支持检测的漏洞数应大于200000条，兼容CVE、CNCVE、CNNVD、CNVD等主流标准。该功能要求投标人提供承诺书并加盖投标人公章。 62. 支持对多种服务协议的弱口令猜解，包括但不限于TELNET、FTP、SSH、POP3、SMB、SNMP、RDP、SMTP、Oracle、REDIS、MySQL、PostgreSQL、MsSQL、DB2、MongoDB、Microsoft SQL、Tomcat等。 63.支持对各种Web应用系统的扫描，包括检测SQL注入漏洞、命令注入漏洞、CRLF注入漏洞、LDAP注入漏洞、XSS跨站脚本漏洞、路径遍历漏洞、信息泄漏漏洞、URL跳转漏洞、文件包含漏洞、应用程序漏洞、文件上传漏洞等，Web漏洞特征库不少于4000条； 64.支持对扫描对象的挂马、暗链、敏感词进行检测； 65.支持对常见网络设备、安全设备、应用服务器的配置基线核查扫描，包括在线和离线两种任务扫描方式； 66.支持多种协议口令猜测，允许外挂用户提供的用户名字典、密码字典和用户名密码组合字典； 67.具备领先的漏洞特征库，并支持在线或离线方式对漏洞库进行升级； 68. 支持不同用户角色权限管理，区分系统管理员、普通管理员、审计管理员等角色，支持多用户分级权限管理，可为每个用户角色分配账号、任务级的权限分配、允许登录的IP范围和允许扫描的IP范围等。 69.支持基于CLI或Restful API接口对漏洞扫描系统设备进行扫描任务下发，并接收扫描任务结果。 |
| 4 | 产品资质 | 70.产品需具备国产化适配证明和兼容性认证，提供相关证明文件。 <7>所投产品具备《网络安全专用产品检测证书》或《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书》或有效期内的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，提供相关证明文件。 |

7、安全中台参数要求

部署1套安全中台，安全中台以“联防联控、协同响应”为理念，集中化网络安全设备控制界面，全面连接预测、防御、监测、响应等基础安全设备与安全运维、安全态势感知、安全大数据分析等业务平台等，实现采集汇聚、集中运维、安全分析、可视化展示，解决异构安全设备集中管理难点，实现多能力协同的网络安全联防联控。

具体功能及参数要求如下：

| 序号 | 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格及部署要求 | （15）★软件系统，支持分布式部署，支持海量数据存储和高性能计算；支持分级部署，提供统一的接口标准，可实现与国家中心、省级中心及地市中心可多级联动；能够对接无线电管理一体化平台，可集成至无线电管理一体化平台中的统一门户；支持主流虚拟化环境中安装部署，对操作系统无特殊要求，支持在国产操作系统及国产数据库环境下部署，并能够适配国产操作系统终端。要求投标人提供承诺书并加盖投标人公章。 |
| 2 | 功能要求 | 71.安全运维：能够对全网资产进行综合视角的字符行运维管理与处置，包括对全网设备的资产管理、身份与密码管理，同时对设备的信息监控，安全设备的配置检查，设备的策略分析和策略自动化。该功能要求投标人提供承诺书并加盖投标人公章。 72.安全监管：能够对全网资产的状态信息和告警情况的集中监控与管理，包括对现网资产风险的漏洞管理，数据的安全风险防护，访问权限控制和威胁告警机制的集中展示。 73.性能监管：能够对业务流量进行监控与分析，包括对关键业务流量的分析、重点应用的监管和访问质量的可视化等。 74.应急处置：能够实现面对临时攻击事件进行风险应急处置，包括资产风险处置、数据风险处置、违规权限处置、网络攻击处置和知识库管理等。 75.中台管理：能够对安全中台的综合管理等界面进行整体呈现，包括全网设备接入的管理，用户权限的管理和平台基础和组件管理等。应具备与不同级别机构安全平台互联互通对接的扩展能力，包括具备与国家无线电管理机构、省级无线电管理机构和地市级无线电管理机构之间的互联互通对接的扩展能力等。该功能要求投标人提供承诺书并加盖投标人公章。 76.日志管理：能够实现对安全中台相关日志的整体展示，包括系统日志、操作日志管理和数据备份管理等。 77. 安全引擎：能够实现对底层能力的模型转化。该功能要求投标人提供承诺书并加盖投标人公章。该功能涵盖内容包括如下： （1）资产漏洞管理提供全局资产关联关系视角，通过点击相关资产节点，可查看该资产对应的风险信息与加固方案，实现网络自身安全性提升。 （2）基础配置检查检查网络安全设备配置的合规性，保障网络安全设备的配置风险，并提供补救措施。 （3）访问权限管理平台提供灵活的资产间访问查询服务，实现基于资产的访问权限管理。 （4）安全设备管理对不同品类、不同品牌网络安全设备的集中管理，实现集中化安全设备管理。 （5）安全策略管理采集并解析各种网络安全设备的防护策略数据，并进一步对存量安全策略执行分析，实现控制平面的集中化。 （6）网络性能管理监控各类网络安全设备的运行状态，网络接口运行状态，以及服务的运行状况等，实现网络性能的监控管理。 （7）攻击告警管理及时发现窃取数据与入侵系统行为，并产生告警，结合受攻击资产的权限对攻击行为进行严重等级划分，以图形化的方式展示攻击行为源排行、遭受攻击行为资产排行、攻击行为严重等级分布、攻击行为类型排行等。处置任务管理基于攻击告警信息自动定位网络中可用的网络安全设备，并结合系统内置的处置规则知识库进行自动化流程编排与命令配置下发，实现对网络攻击的即时处置。 （8）能够实现发现数据库资源，并具备数据库、文件数据资产地图展示能力。可以实现对数据库性能指标进行整体监测、风险扫描、告警并对各类型方式访问数据库的访问进行监控并进行权限控制。 |
| 3 | 具体参数要求 | 78.支持通过数据接口归集网络资产信息，可以添加资产的自定义标签（如：责任人、物理位置、用途等），并可对资产标签进行增删改查等操作，支持资产信息的展示，能够展示资产IP、端口、服务名、服务版本、漏洞信息等资产基础信息； 79.支持通过SNMP、CLI、Restful API接口等实现对网络安全设备、数据安全设备的在线管理，监控网络安全设备与数据安全设备的运行状态（如设备CPU使用率、内存CPU使用率、系统时间、设备持续运行时间等）； 80.支持对操作系统、网络设备、安全设备等资产基础配置的基线合规核查结果的统一管理； 81.支持对安全策略的统一分析管理；支持对安全策略配置工单的智能规划与自动配置，包括自动定位需要变更配置的安全设备、新增策略的添加位置、是否存在安全风险、命令脚本生成、配置远程下发等； 82.支持发现的资产添加到拓扑管理中，支持手动编辑拓扑，支持拓扑动态提示管理设备产生的告警，支持通过点击拓扑图查看选中设备的设备概览、设备详情、告警列表等信息； 83.支持结合资产属性、资产脆弱性、访问关系等数据综合分析资产暴露风险，通过风险计算模型或算法对资产的安全风险计算资产风险值，确立风险等级； 84.支持对网络空间中资产间实际访问权限的分析统计，并基于访问权限管理的白名单或黑名单规则对违规放通的访问权限进行告警； 85.支持接入各类网络安全与数据安全设备告警数据，通过关联分析精准定位被控资产，及时发现窃取数据与入侵系统行为，并产生威胁告警，结合受威胁资产的权限对威胁行为进行严重等级划分，以图形化的方式展示攻击行为源排行、遭受攻击行为资产排行、攻击行为严重等级分布、攻击行为类型排行，动态展示实时攻击类型等； 86.支持对关键网络节点流量的概要统计与展示，包括数据包类型及占比统计、数据包尺寸大小及占比统计、流量类型及占比统计等； 87.支持对流量报文的解码分析，可以通过多级钻取进行IP、应用、会话、端口等多个维度的网络会话回溯检索； 88.支持对资产暴露风险的处置管理，包括处置任务的流程管理、状态管理等； 89.支持对违规权限的处置管理，包括处置任务的流程管理、状态管理等； 90.支持对网络攻击的处置管理，包括处置任务的流程管理、状态管理等； 91.支持应急处置知识库的管理，包括处置命令、处置流程等； 92.支持安全中台的配置管理，包括设备接入管理、数据接入管理、用户权限管理、平台组件管理、基础配置管理等； 93.支持安全中台的日志管理，包括系统日志管理、操作日志管理、数据备份管理等； 94.支持将现有堡垒机、日志审计、终端安全管理系统接入安全中台进行统一管理。 |

8、数据库安全网关系统参数要求

部署1套数据库安全网关系统，支持包括敏感数据扫描，风险扫描，数据库审计，数据库防火墙，状态监控，漏洞扫描等功能，并可按需扩展。

| 序号 | 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 接口及性能 | （16）★软硬件一体化设备，至少具备6个千兆电接口，4个千兆光接口（提供相应光模块），至少提供2个接口扩展槽，内存不少于16GB，存储空间不少于4TB，具备冗余电源。支持数据库流量≥200Mb/s，入库速度或sql处理能力不低于30000条/秒。支持双机热备的高可靠部署模式，支持旁路模式接入网络，软件采用B/S结构，支持HTTPS方式管理。采用国产CPU芯片及国产操作系统。以上要求需提供相应的证明材料，证明材料可以是产品照片、产品彩页、检测报告或投标人认为可以证明的其他材料。 |
| 2 | 授权要求 | （17）★根据招标人需求提供该设备正常使用所需规则库等的永久授权及维保期内升级服务。要求投标人提供承诺书并加盖投标人公章。 |
| 3 | 功能及参数要求 | 95.支持包括敏感数据扫描，风险扫描，数据库审计，数据库防火墙，状态监控，漏洞扫描等功能，并可按需扩展； 96.支持对国际主流数据库的操作审计与防护，包括但不限于： Oracle、MySQL、SQLserver、DB2、Sybase、Informix、Teradata、PostgreSQL、cache、SYBASE； 97.支持对国产数据库的操作审计与防护，包括但不限于：武汉达梦、人大金仓、神州通用、南大通用、华为GaussDB、阿里Oceanbase、腾讯CynosDB等； 98.支持非关系型数据库：Hive、redis、Hbase、MongoDB、ES等; 99.支持基于数据库访问时间、源/目的IP、数据库名、数据库表名、字段值、数据库登陆账号、数据库操作命令、SQL语句关键字、SQL响应时间、数据库返回行数、客户端程序、客户端用户、级别、数据库返回码等不低于40种查询条件，其中支持数据库返回码实时说明，帮助管理员快速对返回码进行识别；该功能要求投标人提供承诺书并加盖投标人公章。 100. 提供数据库运行指标展示及统计功能，包括但不限于请求数、会话数、访问量、吞吐量等； 101.支持根据组织架构或权限组，进行数据库分组； 102.支持基于CLI或Restful API接口对数据库安全网关设备的业务状态查询、策略下发等功能进行远程配置操作。 |
| 4 | 产品资质 | 103.产品需具备国产化适配证明和兼容性认证，提供相关证明文件。 <8>所投产品具备《网络安全专用产品检测证书》或《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书》或有效期内的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，提供相关证明文件。 |

9、资产测绘系统参数要求

部署1套资产测绘软件系统，可通过资产指纹和属性数据、漏洞采集和关联分析、情报碰撞辅助分析等进行资产风险数据分析。

| 序号 | 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格及授权要求 | （18）★软件系统，支持在国产操作系统及国产数据库环境下部署，支持虚机部署。提供维保期内资产标记库等授权及更新服务，资产标记库数量≥20000条。该软件系统要求投标人额外提供部署所需的服务器等硬件资源（要求使用国产CPU，产权归招标人所有，服务器资源须能够通过本项目新购的超融合平台进行统一管理，投标人负责完成全部接入及调测工作，并承担相应费用），保障该系统能够正常运行。要求投标人提供承诺书并加盖投标人公章。 |
| 2 | 功能及参数要求 | 104.资产风险数据分析：可通过资产指纹和属性数据、漏洞采集和关联分析、情报碰撞辅助分析等进行资产风险数据分析；该功能要求投标人提供承诺书并加盖投标人公章。 105.资产发现：支持资产发现，并且可以将发现的资产信息自动添加至资产库中，并将资产特征识别信息动态保存至资产库中，并能通过API输出至第三方资产管理系统。支持通过单个或多个过滤条件定制资产报告； 106. 资产台账及厂商管理：资产管理支持资产台账管理，且支持资产数据导入导出批量操作，支持资产业务标签和位置标签标记管理；支持对资产厂商进行管理和维护，包括厂商名称、厂商编码、厂商图标，以及对应包含的产品类型；支持IPV4、IPV6资产探测； 107. 资产风险展示：提供资产风险展示功能，展示的内容包括但不限于在线资产数量、资产总数、风险资产数量、风险资产分析、资产分类、整体风险值趋势等。 108. 用户权限管理：支持不同用户角色权限管理，区分系统管理员、普通管理员、审计管理员等角色，支持多用户分级权限管理，可为每个用户角色分配账号、任务级的权限分配等。 109.支持标准的Restful API格式或Python SDK方式调用。 |

10、终端杀毒系统参数要求

部署1套终端杀毒系统，至少包含300个终端节点授权，可实现在用服务器及计算机终端的安全防护，应支持无线电管理信息专网环境内病毒库升级。

| 序号 | 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格及授权要求 | （19）★软件系统，至少提供300个终端节点通用授权（根据甲方业务实际需求提供相应服务器或终端版本）。提供维保期内病毒库授权及升级等服务，支持客户在无线电管理信息专网环境内自动升级病毒库及软件版本。杀毒软件系统客户端需支持在 Windows、Linux 及国产操作系统等多种环境部署。杀毒软件系统管理中心需支持在国产操作系统及国产数据库环境下部署。要求投标人提供承诺书并加盖投标人公章。 |
| 2 | 功能要求 | 110.管理中心采用B/S架构，具备终端安全可视，终端统一管理，统一杀毒，统一漏洞修复，设备分组管理、策略制定下发，报表与查询等功能。 111.管理中心支持HTTPS加密协议登录方式，有效支持保密用户使用。 112.支持在线升级、离线升级，平台立即、定时推送升级； 113.需具备实时防护能力，针对木马病毒的入侵执行，可实时监控并拦截告警。 |
| 3 | 产品资质 | 114.产品需具备国产化适配证明和兼容性认证，提供相关证明文件。 115.产品具备中华人民共和国国家版权局《计算机软件著作权登记证书》。 |

11、软件供应链安全系统参数要求

具体性能参数要求如下：

| 序号 | 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格及授权要求 | (20)★软件系统，采用B/S设计架构，SSL加密方式通信，无须安装客户端，用户可通过浏览器远程管理系统。提供维保期内相关开源特征库授权及升级等服务，支持在线或离线方式对特征库进行升级。支持在国产操作系统及国产数据库环境下部署。该软件系统要求投标人额外提供部署所需的服务器等硬件资源（要求使用国产CPU，产权归招标人所有，服务器资源须能够通过本项目新购的超融合平台进行统一管理，投标人负责完成全部接入及调测工作，并承担相应费用），保障该系统能够正常运行。要求投标人提供承诺书并加盖投标人公章。 |
| 2 | 功能要求 | 116.支持IPV4、IPV6环境部署管理、扫描，可扫描的软件系统总数量无限制；支持对主流编程语言Java、C++/C、Python、Go、JavaScript等语言的成分分析； 117.开源协议扫描：提供对各种开源协议的扫描功能，包括Apache-2.0、GPL-2.0、MIT、MulanPSL-2.0等，支持项目级、文件级、组件级的开源许可证扫描，开源许可证库不少于4000条。支持设置开源软件白名单，设置开源协议白名单，设置规则模式白名单。该功能要求投标人提供承诺书并加盖投标人公章。 118.源码分析：提供对源代码进行篡改分析功能，包括许可证篡改、版权篡改，可将篡改文件和源文件进行diff对比； 119.清单导出：支持软件物料清单SBOM功能导出功能，可生成检测报告，通过SBOM可进行漏洞溯源。 120.完整性校验：提供供应链完整性校验，对开源组件完整性、产品整体完整性具备相关检测能力。 121.开源率检测：提供代码开源率检测，对开源的文件提供匹配清单以及diff对比，可形成开源率检测清单报告。 |

12、调整现有江苏省无线电管理一体化平台的安全域

（1）备份一体机参数要求

提供1台备份一体机。具体要求如下：

| 序号 | 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬件及性能 | （21）★软硬件一体设备，CPU数量≥2个，CPU主频≥2.5GHz，CPU核数≥16C，内存≥128GB，提供≥40TB备份永久授权容量，使用冗余电源，接口不少于4个千兆电口，2个万兆光口（提供相应光模块）。采用国产CPU芯片及国产操作系统。以上要求需提供相应的证明材料，证明材料可以是产品照片、产品彩页、检测报告或投标人认为可以证明的其他材料。 |
| 3 | 功能要求 | 122.提供基于磁盘数据块复制技术的整机备份，无需了解主机业务系统类型、部署方法、业务系统间的数据交互机制、数据结构/逻辑关系和数据库的品牌/版本； 123. 提供对任意品牌技术的X86、C86服务器的统一灾备保护功能，提供对非国产Windows/Linux操作系统的灾备保护功能，提供对国产操作系统中标麒麟、银河麒麟、统信、中科方德等的灾备保护；支持Oracle、MySQL、SQL Server、人大金仓、达梦、神通、GaussDB等数据库备份；支持华为云、XSKY星辰天合云、华三云、FusionOne HCI、阿里云、浪潮云、腾讯云等主流云/超融合平台上数据备份；该功能要求投标人提供承诺书并加盖投标人公章。 124. 支持定时、实时两种备份方式，提供定期完整全量备份、增量备份、差异化备份等功能，可灵活配置备份策略； 125. 支持系统管理员，审计管理员等角色，通过分权管理，提升备份系统的管理安全性； 126. 支持永久增量功能。 |
| 4 | 产品资质 | 127．产品需具备国产化适配证明和兼容性认证，提供相关证明文件。 |

（2）配套超融合服务器平台及数据库、操作系统

为了支撑项目各类软件系统部署，需为本项目搭建超融合虚拟化平台、操作系统、数据库等基础资源，具体包含：超融合一体化服务器平台（至少3节点，提供相应配套云平台及虚拟化软件系统等），配套的国产操作系统及数据库。具体要求如下：

1）超融合一体化服务器平台参数要求

| 序号 | 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 架构要求 | <9>超融合一体化服务器平台单节点采用的CPU芯片需满足中国信息安全测评中心发布的《安全可靠测评结果公告（2023年第1号）》或《安全可靠测评结果公告》（2024年第1号）或《安全可靠测评结果公告》（2024年第2号）或安全可靠测评结果公告（2025年第1号）中相关要求，并要求CPU芯片安全可靠级别达到II级及以上级别；该要求需提供相应的证明材料，证明材料可以是产品照片、产品彩页、检测报告或投标人认为可以证明的其他材料。 |
| 2 | 超融合服务器平台节点要求 | （22）★超融合一体化服务器平台数量不少于3节点。至少包含2台CPU服务器节点及1台GPU服务器节点。 |
| 3 | CPU服务器节点硬件及性能 | （23）★单台CPU服务器节点硬件参数：CPU数量≥2颗，CPU主频≥2.5GHz，CPU核数≥32C，内存≥512GB，系统盘≥2块480GB 固态硬盘，缓存盘≥2块7.68TB NVMe固态硬盘，数据盘存储空间≥144TB； 至少需要配置4个千兆网口以及4个万兆光口（含相应光模块），并具备1个远程管理端口；配置双电源，支持热插拔及1+1冗余；以上要求需提供相应的证明材料，证明材料可以是产品照片、产品彩页、检测报告或投标人认为可以证明的其他材料。 |
| 4 | GPU服务器节点硬件及性能 | （24）★单台GPU服务器节点硬件参数：CPU数量≥2颗，CPU主频≥2.5GHz，CPU核数≥32C，内存≥512GB，存储容量≥7.68T，显存≥384G。算力需不低于部署DeepSeek 32B模型要求。至少需要配置4个≥10GE光口（含相应光模块）以及4个千兆网口；配置双电源，支持热插拔及1+1冗余。以上要求需提供相应的证明材料，证明材料可以是产品照片、产品彩页、检测报告或投标人认为可以证明的其他材料。 |
| 5 | 超融合软件授权 | （25）★提供不少于10颗CPU的软件授权，软件授权应至少包含计算虚拟化、网络虚拟化、存储虚拟化、GPU虚拟化（GPU服务器节点虚拟化使用）及超融合管理平台等；提供GPU服务器节点正常使用DeepSeek等大模型所需的配套软件和系统。要求投标人提供承诺书并加盖投标人公章。 |
| 6 | 功能要求 | 128.采用分布式架构构建，包括计算、存储、网络，单点故障不影响集群正常运行，保障集群的稳定性； 129.超融合中的计算存储软件均为裸金属部署，无需在虚拟机上安装存储控制器即可实现超融合平台的搭建； 130.支持在通用的x86、C86、arm架构服务器上安装超融合软件，超融合管理平台支持在同一平台实现对X86、C86、ARM架构集群/资源池的统一管理；该功能要求投标人提供承诺书并加盖投标人公章。 131.虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定的IP地址、MAC地址等； 132.超融合平台可以运行国产操作系统：麒麟、方德、统信、华为欧拉等； 133.超融合平台可以运行国产数据库软件：达梦数据库、瀚高数据库、人大金仓数据库、南大通用数据库、PolarDB、GaussDB、TaurusDB等。 134. 超融合管理平台内提供在线p2v、v2v等迁移工具，支持业界主流的操作系统、虚拟化平台。包括但不限于华为、深信服、H3C、XSKY星辰天合等平台的单独迁移功能，提升被迁移业务平台的普适性、降低业务上云的难度，降低运维工作量。 135. 超融合管理平台提供统一界面、统一管理、统一运维等平台功能，支持存储、虚拟主机、监控告警、统计报表等功能，支持直观展示虚拟化资源池的健康度、告警、资源使用情况等； 136. 超融合平台可以通过增加/删除节点，安全、轻松地完成资源的在线扩容/缩容，不影响正在运行的业务。具备scale-out能力，性能可随集群规模增大而获得线性增长。 137.超融合平台可配置提供块存储、文件存储、对象存储等服务。同时，应满足以下要求： 高性能：数据应分散存放，通过全局负载均衡或分布式缓存等技术提高IO性能； 高可靠：应采用集群管理方式，不存在单点故障，灵活配置多数据副本，单个物理设备故障不影响业务使用，系统检测到设备故障后可以自动重建数据副本； 高扩展：没有集中式存储控制器，支持平滑扩容，理论上容量不受限制； 易管理：能够通过Web页面的方式进行管理、配置和维护。 138.支持网络功能虚拟化，实现应用在网络上的承载，并与其它网络业务分离。 139. 超融合平台虚拟机要能够支持江苏省无线电管理一体化平台现有相关应用系统（基于X86架构）的平滑迁移及部署。 |
| 7 | 资质要求 | 140.产品需具备国产化适配证明和兼容性认证，提供相关证明文件。 |

2）操作系统及数据库要求

| 序号 | 指标项 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | <10>本项目中所涉及的所有软件系统部署所需的操作系统、数据库、中间件及其他配套软件，均由中标方提供。中标方提供的操作系统及数据库应满足中国信息安全测评中心发布的《安全可靠测评结果公告（2023年第1号）》或《安全可靠测评结果公告》（2024年第1号）或《安全可靠测评结果公告》（2024年第2号）或安全可靠测评结果公告（2025年第1号）中相关要求。要求投标人提供承诺书并加盖投标人公章。 |

（3）安全中台展示系统参数要求

提供1台智慧触摸大屏（触摸一体机），作为本项目中安全中台的展示系统。要求智慧触摸大屏可实现流畅板书、便携投屏、多媒体连接等功能，满足单位内部协作办公场景。

| 序号 | 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬件尺寸 | 141.软硬件一体设备，屏幕尺寸不低于75吋，分辨率达到4K，运行内存不低于8G，存储不小于256G； |
| 2 | 功能及配套 | 142.提供智能白板功能，实现智能书写、手势或触控笔操作、多人书写等功能； 143.提供无线传屏功能，支持多种设备进行投屏，无需繁琐的连接线，随时随地可以共享手机、平板或电脑上的内容； 144.提供配置丰富的接口，至少包括USB、HDMI和VGA等； 145.提供配套的可移动支架、连接线、触控笔、键盘等辅材。 |

（4）配套路由器及交换机等网络设备

本项目需对现有网络架构安全域进行优化调整，项目建设完成后，将我省无线电管理信息网络划分为接入域、业务域、安全管理域与安全运维域。为了支撑网络重新划分，需要配备2台路由器及19台交换机（包含1台省站核心交换机，2台省站业务域接入交换机，3台省站接入交换机及13台地市接入交换机）。

1）省站2台路由器参数要求

| 序号 | 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬件及接口 | （26）★软硬件一体化设备，至少具备8个千兆电接口，2个千兆光接口（提供相应光模块），2个万兆光接口（提供相应光模块）；最小交换容量≥600Gbps，最小整机转发性能≥300Mpps；提供可插拔冗余双电源模块；使用国产CPU芯片。以上要求需提供相应的证明材料，证明材料可以是产品照片、产品彩页、检测报告或投标人认为可以证明的其他材料。 |
| 2 | 功能要求 | 146.支持静态路由；支持RIP v1/v2、OSPF v1/v2、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISV6等；支持策略路由、等价路由；支持GRE隧道等隧道功能；支持IPv4和IPv6双栈协议； 147.支持IGMPv1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、MSDP、MBGP、组播静态路由等； 148.支持MPLS ,MPLS L2VPN,MPLS L3VPN,VPLS等； 149.支持console口、telnet等方式登录管理。 |

2)省站1台核心交换机参数要求

| 序号 | 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬件及接口 | （27）★软硬件一体设备，至少具备24个千兆电接口，16个千兆光接口（提供相应光模块），8个万兆光接口（提供相应光模块），至少预留1个扩展槽位；最小交换容量≥50Tbps，最小整机转发性能≥7000Mpps；提供可插拔冗余双电源模块；使用国产CPU芯片；以上要求需提供相应的证明材料，证明材料可以是产品照片、产品彩页、检测报告或投标人认为可以证明的其他材料。 |
| 2 | 功能要求 | 150.支持IPv4和IPv6的三层路由功能，支持静态路由、等价路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP等； 151.支持黑洞MAC地址，支持MAC地址学习数目限制； 152.支持基于端口的vlan功能； 153.支持基于VLAN、MAC地址、IP地址、TCP/UDP端口号等ACL； 154.支持DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Snooping等； 155.支持console口、telnet等方式登录管理。 |

3）省站业务域2台接入交换机参数要求

使用万兆以太网交换机进行节点间互联，保证网络带宽可以满足数据同步和业务需要。万兆以太网交换机应满足以下技术要求：

| 序号 | 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬件及接口 | （28）★软硬件一体设备，至少具备24个万兆光接口（提供相应光模块）；最小交换容量≥4Tbps，最小整机转发性能≥1500Mpps；提供可插拔冗余双电源模块；使用国产CPU芯片；以上要求需提供相应的证明材料，证明材料可以是产品照片、产品彩页、检测报告或投标人认为可以证明的其他材料。 |
| 2 | 功能要求 | 156.支持802.1q的VLAN Trunk，主机传输的流量负载均衡。多交换机链路汇聚、主机的Active-Active绑定； 157. 支持将2台物理交换机互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑交换机，支持本地堆叠和远程堆叠； 158.支持IPv4和IPv6的三层路由功能，支持静态路由、等价路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP等；支持黑洞MAC地址，支持MAC地址学习数目限制；支持VXLAN 二层交换，支持VXLAN 路由交换； 159.支持基于VLAN、MAC地址、IP地址、TCP/UDP端口号等ACL； 160.支持DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Snooping等，支持console口、telnet等方式登录管理。 |

4）省站3台接入交换机

| 序号 | 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬件及接口 | （29）★软硬件一体设备，至少具备16个千兆电接口，6个千兆光接口（提供相应光模块），2个万兆光接口（提供相应光模块）；最小交换容量≥600Gbps，最小整机转发性能≥150Mpps；提供可插拔冗余双电源模块；使用国产CPU芯片；以上要求需提供相应的证明材料，证明材料可以是产品照片、产品彩页、检测报告或投标人认为可以证明的其他材料。 |
| 2 | 功能要求 | 161.支持802.1q的VLAN Trunk，主机传输的流量负载均衡。多交换机链路汇聚、主机的Active-Active绑定； 162. 支持将2台物理交换机互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑交换机，支持本地堆叠和远程堆叠； 163.支持IPv4和IPv6的三层路由功能，支持静态路由、等价路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP等；支持黑洞MAC地址，支持MAC地址学习数目限制；支持VXLAN 二层交换，支持VXLAN 路由交换； 164.支持基于VLAN、MAC地址、IP地址、TCP/UDP端口号等ACL； 165.支持DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Snooping等，支持console口、telnet等方式登录管理。 |

5）地市13台接入交换机参数要求

| 序号 | 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬件及接口 | （30）★软硬件一体设备，至少具备48个千兆电接口（提供POE功能），2个万兆光接口（含相应光模块）；最小交换容量≥600Gbps，最小整机转发性能≥150Mpps；使用国产CPU芯片；以上要求需提供相应的证明材料，证明材料可以是产品照片、产品彩页、检测报告或投标人认为可以证明的其他材料。 |
| 2 | 功能要求 | 166.支持802.1q的VLAN Trunk，主机传输的流量负载均衡。多交换机链路汇聚、主机的Active-Active绑定； 167.支持IPv4和IPv6的三层路由功能，支持静态路由、等价路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP等；支持黑洞MAC地址，支持MAC地址学习数目限制； 168.支持基于端口的vlan功能； 169.支持基于VLAN、MAC地址、IP地址、TCP/UDP端口号等ACL； 170.支持DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Snooping等，支持console口、telnet等方式登录管理。 |

四、商务要求

| 序号 | 指标项 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目交付期及实施地点 | 171.合同签订后2个月内完成到货及安装部署工作。实施地点为采购人指定江苏省内地点(含13个地市）。 |
| 2 | 质保期 | <11>提供本项目所有设备及系统不少于3年的原厂质保和升级服务（自项目竣工验收之日起计算），包括但不限于：硬件设备维修（非人为原因损坏）、软件版本以及规则库、病毒库、特征库升级等，招标人在质保期内不再承担其他任何费用（提供承诺书并加盖投标人公章）。 |
| 3 | 其他费用承诺 | 172.投标人需承诺承担本项目实施、竣工及维保全过程所产生的全部必需费用，包括但不限于：运输费、保管费、上楼费、场地租赁费、垃圾清理费、安装调试辅材费、实施人员交通食宿费、维保期内运维服务所需费用等。（提供承诺书并加盖投标人公章） |
| 4 | 重点软件维保要求 | 173.维保期内，除正常的运维外，根据招标人工作实际及行业规范最新要求，免费提供安全中台、资产测绘系统、软件供应链安全系统等3个系统大小版本升级、二次开发等相关服务。（提供承诺书并加盖投标人公章） |
| 5 | 备品备件及耗材等要求 | 174.满足本项目设备的安装、调试、集成、质保、运维等需求。 |
| 6 | 付款方式及响应货币 | 175.本项目以人民币报价。合同签约后15日内，支付合同60%款项；项目初验合格后，支付合同30%款项；项目竣工验收合格后，支付合同10%款项。支付条件以双方最终采购合同为准。 |
| 7 | 项目执行及验收要求 | 176.在与成交单位签订采购合同前，招标人有权要求成交单位在成交后两周内提供样品，并要求按照投标文件承诺开展第三方（第三方指的是具备CMA、CNAS资质的第三方独立公司）参数功能测试，所产生的测试费用由投标人负责。如成交单位不配合测试或功能测试结果与投标文件承诺不符合，招标人有权拒绝与其签订合同，相关风险由成交单位承担。 177.项目完成到货及安装部署后由招标人根据合同、招标文件、投标文件等相关条款按照江苏省财政及无线电管理行业关于项目建设的相关规范文件要求组织验收。 |
| 8 | 项目其他要求 | 178.本项目为“交钥匙”工程，中标方需承担自合同生效起至最竣工验收合格并移交招标方的全过程责任，包括但不限于深化设计（如需）、供货、运输、保险、安装、调试、集成、测试、试运行、培训、提供完整文档（如操作手册、维护手册等）、质量保证及售后服务等一切必要工作，确保交付成果完全满足招标文件规定的所有功能、性能、质量、安全和验收标准，不产生新的费用，并处于可立即投入正常运行的状态。 179.本项目无论相关产品、材料、配件、软件模块、服务、许可、接口开发、连接件、线缆、辅材、工具或任何必要项是否在本招标文件的设备清单或工作范围描述中被具体提及或详尽列出，只要其为实现招标要求所必需，均视为投标方应提供范围的一部分。 180.投标方在编制投标文件时，应充分考虑并识别所有为实现招标要求功能所必需的隐含或附带项目。投标报价应被视为已包含提供所有此类必需项目的全部成本，无论其是否在投标文件中明确报价或单独列出。 |

五、项目实施要求

1、技术方案

投标人应根据项目建设内容针对本项目需求提供总体技术方案，包括但不限于现状及需求分析、网络架构设计、网络安全体系设计、安全中台与江苏省无线电管理一体化平台等对接方案、安全中台与原安全设备及系统对接方案等。方案应科学、合理、切实可行、针对性强，符合本项目建设目标。

具体要求如下：

（1）现状及需求分析。要能深入分析我省无线电管理信息专网架构，分析存在的问题及隐患，提出解决优化方案，并给出最终可实现的目标。

（2）网络架构设计。江苏省无线电管理信息专网应划分为接入域、业务域、安全管理域与安全运维域，按照这个原则开展全省无线电管理信息专网架构优化设计，详细阐明网络拓扑、网段划分等内容。

（3）网络安全体系设计。阐述网络安全整体逻辑架构设计思路、目标。详细阐明各设备在整网环境中的部署位置、部署方式、策略要求、作用功能和应用场景等。

（4）安全中台与江苏省无线电管理一体化平台对接。安全中台可以作为一个应用系统集成到江苏省无线电管理一体化平台中，实现单点登录。

（5）安全中台与原安全设备及系统对接。安全中台可以实现对不同品类、不同品牌网络安全设备进行集中管理，实现集中化安全设备管理。至少要能纳管投标人现有任子行日志审计、任子行堡垒机、迪普防火墙、IP-guard终端安全管理系统等设备及系统。

2、实施方案

投标人应根据招标文件要求提供项目实施方案，包括但不限于：供货及安装各节点时间进度、质量控制、实施团队、文明安全实施、功能启用、对现有系统正常运行的保障措施等。方案应科学、合理、切实可行、针对性强，确保按期高质量高标准完成项目实施。

具体要求如下：

（1）项目实施进度要求

①合同签订后2个月内完成设备及系统到货及安装部署。部署完成后，系统进行至少1周的试用，中标人应根据试用结果反馈进一步完善系统，并妥善解决在试用中出现的问题，直至系统功能完全正常、可靠稳定。

②试用结束，中标人提出初验申请，采购人组织初步验收。通过初验后，系统进入1个月试运行阶段。

③试运行结束后，系统无重大问题，中标人提出竣工验收申请，采购人按照相关规定组织竣工验收。

④适时开展合同验收。

（2）实施团队

投标人中标后应组织不少于8人的项目实施小组，至少包括1名项目经理、1名技术经理和其他人员。

（3）实施过程中要求文明施工，遵守施工规范，注意施工安全。

（4）对现有系统正常运行的保障措施

项目实施过程中不得影响在用业务系统的正常运行。

3、运维和售后方案

投标人应根据招标文件要求提供项目运维及售后服务方案，包括但不限于：运维及售后服务内容、运维团队、运维质量控制、运维安全措施、运维目标等。运维及售后方案应科学、合理、切实可行、针对性强，确保高标准完成项目运维及售后服务。

具体要求如下：

（1）投标人应对本项目所有设备及系统至少提供3年的原厂质保与升级服务。质保期从项目整体竣工验收合格签署之日算起。投标人应在投标文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，明确质保期、响应时间、服务方式和服务内容等。

（2）故障响应及处理时限

投标人需为采购人提供每周7天，每天24小时的技术支持服务，及时处理相关故障，故障响应及处理时限要求如下：

| 故障级别 | 故障描述 | 电话响应 | 解决时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 紧急(系统性或大面积故障) | 严重影响系统运行和管理，系统服务，系统处理能力，需要立即采取纠正措施。 | 立即响应 | 6小时 |
| 一般(个别或小范围故障) | 不会严重削弱系统性能，以及不会严重影响提供服务的问题，需要立即给予关注。 |  | 48小时 |
| 其它故障和服务 | 非关键性。 |  | 96小时 |

（3）提供运维服务。投标人须在项目验收合格后提供维保期内运维服务，服务内容至少包括：日常维护、安全设备故障处理、各类安全库升级及全省范围内每年不少于4次的设备巡检及采购人安排的其他运维相关工作。运维过程中产生的所有费用均由投标人负责。

同时，投标人需提供1人的驻场运维服务。要求驻场人员应具备注册信息安全专业人员证书（CISP）或CISAW信息安全保障人员证书，且有2年及以上相关工作经验（提供相关证明文件）。驻场人员试用期3个月，如果招标人在试用期内对驻场人员不满意，投标人必须无条件更换驻场人员。驻场人员日常管理由招标人负责实施，其他所有事宜均由投标人负责。

（4）投标人对于江苏省内13个地市的相关服务，能根据客户要求提供7*24小时本地快速技术支持服务，30分钟内响应，2小时内到达现场。需提供承诺函。

（5）投标人需在招标人提出要求时，成立专门团队提供重要时期保障服务。保障网络基础设施、重点网站和业务系统安全，提供全方位的安全防守以及事前、事中、事后的全面安全建设托管服务，确保业务系统能够在重大活动期间安全平稳运行。

（6）提供文档资料管理服务。文档是保证项目实施连贯性的重要保证，中标人需要提供完善的文档，并对项目进行过程中所涉及的文档进行有效的管理，接受招标人对项目各阶段评估分析和监督管理。至少应包括项目投标、实施、验收、售后等过程中按照要求涉及的技术文件、证明文件、实施记录、说明书等书面文档及其电子版。

（7）提供安全隐患排查及风险分析服务。投标人在维保期内至少每个月要对江苏省无线电管理专网各类设备及系统进行1次网内安全隐患排查及风险分析，形成网络安全运行状况书面报告，经招标人确认后存档。

（8）提供运维工具。本项目维保期内运维服务中所需用到的工具或耗材，如运维电脑、线缆、标签、打印机、A4纸等，应由投标人提供。

4、培训方案

本项目需要投标人至少提供1次不少于30人（用户）的技术培训，培训时间、地点（江苏省内）、方式、内容需经甲方确认。如涉及培训相关费用，费用标准参照《江苏省省级机关培训费管理办法》相关要求，培训所需费用由中标方负责。培训内容至少包括设备及系统介绍、使用方法、技术建议、运维指南等。要求如下：

（1）投标人应在投标文件中提交培训方案，至少包括培训内容、详细的课程安排以及培训时间表等内容。

（2）投标人应确保受训人员对系统基本原理、技术特性、操作规范、运行规程、管理维护等方面获得全面了解和掌握，使其能够胜任系统的全部运行、操作、故障分析处理、设备维修和保养等工作。

5、质量保障方案

投标人需提供项目质量保障方案，应至少包含以下内容：

（1）投标人所投产品需确保符合招标技术要求及现场应用需求，并提供相关设备及系统的测试报告文档，招标人有权进行查验。如招标人对投标人提供的设备及系统技术性能存在疑问，有权要求投标人配合开展第三方（第三方指的是具备CMA、CNAS资质的第三方独立公司）测试，所产生的测试费用由投标人负责，招标人保留对投标人的相关责任的追溯权利。

（2）项目管理要求：在项目实施期间需遵守招标人建设项目管理办法等制度要求，按要求提供项目建设各阶段相关资料，需详细描述项目质量管理的方式方法。

（3）安全保密要求：在项目实施期间应接受招标人保密监督管理，未经招标人同意，不得外传本项目相关信息，不得对外宣传报道与本项目相关内容。

（4）投标人须配合招标人开展网络安全等级保护第三级安全测评和商用密码应用安全性评估等工作，负责与第三方测评单位对接，协助开展测评及整改工作。方案中应对等保测评和密码评估实施方式方法进行详细描述。

六、履约能力要求

1．相关资质要求

（1）企业资质：投标人应具有ISO9001质量管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证、ISO/IEC27001信息安全管理体系认证。

（2）其他安全服务资质：投标人应通过一定的网络安全资质认证，至少具备以下基本认证资质的一项或多项：

中国网络安全审查技术与认证中心(CCRC)颁发的信息安全服务资质（信息系统安全集成服务资质）认证证书；

中国网络安全审查技术与认证中心(CCRC)颁发的信息安全服务资质（信息安全风险评估服务资质）认证证书；

中国网络安全审查技术与认证中心(CCRC)颁发的信息安全服务资质（信息系统安全运维服务资质）认证证书。

（3）所投产品资质：本项目所提供的安全中台、资产测绘系统、软件供应链安全系统、超融合平台软件，具备相应软件著作权。

2．投标人类似业绩要求

投标人自2022年1月1日以来承担过类似的网络安全设备及系统集成项目的业绩或类似成功案例（项目内容至少包括网络安全相关设备及系统）。

3.项目实施团队资质要求

投标人中标后应组织不少于8人的项目实施小组，至少包括1名项目经理、1名技术经理和其他实施小组人员。应提供项目实施小组所有成员为投标人自身员工的相应证明。配备人员要求如下：

项目经理：应具备高级工程师证书、IT服务项目经理证书（ITSS）。

技术经理：应具备通过计算机技术与软件专业技术资格考试取得的网络工程师证书、注册信息安全专业人员证书（CISP）。

其他实施小组人员（项目经理和技术经理、驻场运维人员除外）：应具有中级工程师或以上级别证书、具有CISAW信息安全保障人员证书。

4.演示要求

演示方式：采用上传视频方式演示。

（1）供应商需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为响应文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。

（2）演示及模拟内容如下：

①安全中台的主要界面、功能模块等演示和模拟。包含门户界面演示，与国家中心、省级中心及地市中心等各级平台实现多级联动模拟，集成至无线电管理一体化平台中的统一门户模拟，攻击事件发生时安全中台从威胁发现、主动预警至应急处置等全流程操作过程模拟，安全运维、安全监管、性能监管、应急处置、中台管理、日志管理、安全引擎等7个具体功能演示等。

②资产测绘系统主要界面及功能模块演示。包含门户界面演示，资产风险数据分析、资产发现、资产台账及厂商管理，资产风险展示，用户权限管理等5个具体功能演示。

③软件供应链安全系统主要界面及功能模块演示。包含门户界面演示，开源协议扫描、源码分析、清单导出、完整性校验、开源率检测等5个具体功能演示。

七、其他要求

1. 项目属性:货物类项目。

2．核心产品

| 采购 包号 | 核心产品 |
| --- | --- |
| 1 | 安全中台 |

3.进口产品投标

| 采购 包号 | 是否接受进口产品投标 （是/否） |
| --- | --- |
| 1 | 否 |

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）价格（30分） |  |  |  |
| 1 | 价格 | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且价格最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）：报价得分=(评审基准价／报价)×30。 | 30 |
| （二）技术及商务要求响应（27分） |  |  |  |
| 2 | 指标响应的符合性 | 投标人需按照本采购文件第四章的技术要求及商务要求，在“技术参数响应及偏离表”中如实逐项填列所投产品名称、参数及服务承诺等，在“商务要求响应及偏离表”中如实逐项填写响应内容。如招标文件要求提供相关证明文件，需按照采购文件要求提供相关证明文件（加盖投标人公章），并在偏离表中标明所在页码，否则评标委员会有权做负偏离处理。 1.参数要求中斜体加下划线的指标项，共11项，为实质性响应条款，不接受负偏离，有一项不满足作无效投标处理； 2. 参数要求中加★的技术参数为重要指标项，共30项，须提供相应的证明文件，不符合要求每项扣0.3分，总分9分，扣完为止。 3.参数要求中非加★的技术参数指标项，共180项，不符合要求每项扣0.1分，总分18分，扣完为止。 | 27 |
| （三）其他要求响应（22分） |  |  |  |
| 3.1 | 技术方案 | 投标人应根据招标文件要求（详见第四章的项目实施要求）制定总体技术解决方案。方案中现状及需求分析、网络架构设计、网络安全体系设计、安全中台与江苏省无线电管理一体化平台等对接、安全中台与原安全设备及系统对接等方面优于项目需求的得4分，符合项目需求的得2分，任一方面不符合项目需求的或未提供的得0分。 | 4 |
| 3.2 | 实施方案 | 投标人应根据招标文件要求（详见第四章的项目实施要求）制定项目实施方案。方案中供货及安装各节点时间进度、实施团队、文明安全实施、对现有系统正常运行的保障措施等方面优于项目需求的得4分，符合项目需求的得2分，任一方面不符合项目需求的或未提供的得0分。 | 4 |
| 3.3 | 运维和售后方案 | 投标人应根据招标文件要求（详见第四章的项目实施要求）制定运维和售后服务方案。方案中质保与升级服务、故障响应及处理时限、运维服务、重保服务、文档资料管理、安全隐患排查及风险分析、运维工具等方面优于项目需求的得2分，符合项目需求的得1分，任一方面不符合项目需求的或未提供的得0分。 | 2 |
| 3.4 | 培训方案 | 投标人应根据招标文件要求（详见第四章的项目实施要求）制定培训方案。方案中培训次数、人数、时间、内容、费用标准等方面优于项目需求的得1分，符合项目需求的得0.5分，任一方面不符合项目需求的或未提供的得0分。 | 1 |
| 3.5 | 项目质量保障方案 | 投标人根据招标文件要求（详见第四章的项目实施要求）制定项目质量保障方案。方案中产品测试响应、项目管理、安全保密、等保测评及商用密码评估配合等方面考核，优于项目需求的得1分，符合项目需求的得0.5分，任一方面不符合项目需求的或未提供的得0分。 | 1 |
| 3.6 | 相关资质 | 1.企业资质（1.5分）：投标人具有国家认监委认可的机构颁发的有效期内的ISO9001质量管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证、ISO/IEC27001信息安全管理体系认证的，每提供1项得0.5分，满分1.5分。需提供证书复印件并加盖公章，原件备查，不提供或不符合要求的不得分。 2.其他安全资质（1.5分）：投标人具备中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息安全服务资质（信息系统安全集成服务资质）认证证书，中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息安全服务资质（信息安全风险评估服务资质）认证证书，中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息安全服务资质（信息系统安全运维服务资质）认证证书的，每提供1项得0.5分，满分1.5分。需提供证书复印件并加盖公章，原件备查，不提供或不符合要求的不得分。 3.产品资质（2分）：本项目所提供的安全中台、资产测绘系统、软件供应链安全系统、超融合平台软件，具备相应软件著作权的，每有1个得0.5分，满分2分（一个产品有多个软著的不重复得分）。需提供证书复印件并加盖公章，原件备查，不提供或不符合要求的不得分。 | 5 |
| 3.7 | 投标人业绩 | 投标人应提供自2022年1月1日（以合同签订日期为准）以来承担过类似的网络安全集成项目的业绩或类似成功案例（项目内容至少包含网络安全相关设备及系统）。每有1个得1分，满分2分。需提供合同扫描件并加盖公章，不提供或不符合要求的不得分。 | 2 |
| 3.8 | 投标人服务团队要求 | （1）项目经理具备高级工程师、IT服务项目经理证书（ITSS）证书的，每提供一项得0.5分，最多得1分。 （2）项目技术负责人具备通过计算机技术与软件专业技术资格考试取得的网络工程师证书、注册信息安全专业人员证书（CISP）的，每提供一项得0.5分，最多得1分； （3）其他人员具有中级工程师或以上级别证书、具有CISAW信息安全保障人员证书的，每提供一项得0.5分，最多得1分。 （提供项目团队成员相关证书及投标人近6个月以来为其缴纳的任意一个月的社保证明材料并加盖公章，不提供或不符合要求的不得分，中标后提供相关原件进行核验，如有虚假投标的，报财政部门按照政府相关规定处理。） | 3 |
| （四）系统演示（10分） |  |  |  |
| 4.1 | 安全中台演示 | 针对安全中台整体界面及功能模块进行演示及模拟。 1.整体演示及模拟（4分）。 （1）要求演示安全中台整体门户界面，成功演示的得1分，未演示不得分； （2）模拟如何实现与国家中心、省级中心及地市中心等各级平台实现多级联动，成功模拟演示的得1分，未模拟演示的不得分； （3）模拟如何集成至无线电管理一体化平台中的统一门户，实现单点登录。成功模拟演示的得1分，未模拟演示的不得分。 （4）模拟攻击事件发生时安全中台从威胁发现、主动预警至应急处置等全流程操作过程。成功模拟演示的得1分，未模拟演示的不得分。 2.功能演示（2分）。 按照第四章安全中台的功能要求逐一进行。功能模块演示包括安全运维、安全监管、性能监管、应急处置、中台管理、日志管理、安全引擎等7个功能。 以上功能齐备且演示功能项符合项目需求的得2分，以上任一功能不齐备或任一功能不符合项目需求的得0分。 备注：针对演示得分项，若完全采用真实系统进行所投产品演示完整功能点的，得实际演示结果对应分值；采用原型（demo）系统方式演示的，得分为实际演示结果对应分值乘以系数0.4；采用静态页面方式演示的，得分为实际演示结果对应分值乘以系数0.1。如果不上传演示视频，该项为零分。 | 6 |
| 4.2 | 资产测绘系统演示 | 针对资产测绘系统整体界面及功能模块进行演示。 1.整体演示（1分）。 要求演示资产测绘系统整体门户界面，进行演示的得1分，未演示不得分； 2.功能演示（1分） 按照第四章资产测绘系统的功能要求逐一进行。功能模块演示包括资产风险数据分析、资产发现、资产台账及厂商管理，资产风险展示，用户权限管理等5个功能。 以上功能齐备且演示功能项符合项目需求的得1分，以上任一功能不齐备或不符合项目需求的得0分。 备注：针对演示得分项，若完全采用真实系统进行所投产品演示完整功能点的，得实际演示结果对应分值；采用原型（demo）系统方式演示的，得分为实际演示结果对应分值乘以系数0.4；采用静态页面方式演示的，得分为实际演示结果对应分值乘以系数0.1。如果不上传演示视频，该项为零分。 | 2 |
| 4.3 | 软件供应链安全系统演示 | 针对软件供应链安全系统整体界面及功能模块进行演示。 1.整体演示（1分）。 要求演示软件供应链安全系统整体门户界面，进行演示的得1分，未演示不得分； 2.功能演示（1分） 按照第四章软件供应链安全系统的功能需求逐一进行。功能模块演示包括开源协议扫描、源码分析、清单导出、完整性校验、开源率检测等5个功能。 以上功能齐备且演示功能项符合项目需求的得1分，以上任一功能不齐备或不符合项目需求的得0分。 备注：针对演示得分项，若完全采用真实系统进行所投产品演示完整功能点的，得实际演示结果对应分值；采用原型（demo）系统方式演示的，得分为实际演示结果对应分值乘以系数0.4；采用静态页面方式演示的，得分为实际演示结果对应分值乘以系数0.1。如果不上传演示视频，该项为零分。 | 2 |
| （五）质保及运维服务（9分） |  |  |  |
| 5.1 | 质保及升级期 | 投标人对本项目所有设备及系统在承诺原厂质保和升级服务3年的基础上，质保和升级服务期限每增加1年得2分，本项最高4分。提供承诺书并加盖投标人公章，不提供或不符合要求的不得分。 | 4 |
| 5.2 | 运维服务 | 投标人提供3年驻场运维服务的得2分，提供4年驻场运维服务的得3分，提供5年及以上驻场运维服务的得4分。提供承诺书并加盖投标人公章。不提供或不符合要求的不得分。 （备注：提供驻场人员相关证明材料及投标人近6个月以来为该驻场人员缴纳的任意一个月的社保证明材料并加盖公章，不提供或不符合要求的不得分，中标后提供相关原件进行核验，如有虚假投标的，报财政部门按照政府相关规定处理。） | 4 |
| 5.3 | 本地化服务能力 | 投标人对于江苏省内13个地市的相关服务，应能根据客户要求提供7*24小时本地快速技术支持服务，30分钟内响应，2小时内到达现场。提供承诺函且符合要求的得1分，不提供或不符合要求的不得分。 | 1 |
| （六）节能环保（2分） |  |  |  |
| 6.1 | 节能认证 | 响应产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如响应产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 | 1 |
| 6.2 | 环保认证 | 响应产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该产品环境标志产品环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 | 1 |
| 合计 |  |  | 100 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间

前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声

明（格式见附件6）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）

8.法人授权书（格式见附件7）

9.投标函（格式见附件8）

10.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件9）

11.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。格式见附件10）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件

中提供相关材料，否则作无效投标处理；6、10、11条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中斜体且有下划线部分的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。（格式见附件12）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

采购包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

附件2 投标分项报价表（采购包号：***）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 | 省节点下一代防火墙（业务域） |  |  |  |  | 合同签订后 日 | 1 |  |  |
| 2 | 省节点下一代防火墙（接入域、安全管理域、安全运维域） |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 3 | 地市节点下一代防火墙 |  |  |  |  |  | 13 |  |  |
| 4 | 入侵防御系统 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 5 | 全流量威胁分析系统 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 6 | 网络安全审计系统 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 7 | 漏洞扫描系统 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 8 | 安全中台 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 9 | 数据库安全网关 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 10 | 资产测绘系统 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 11 | 终端杀毒系统 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 12 | 软件供应链安全系统 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 13 | 备份一体机 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 14 | 超融合一体化服务器平台 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 15 | 安全软件系统安装所需操作系统、数据库等。 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 16 | 智慧互动大屏 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 17 | 路由器 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 18 | 交换机（省站核心） |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 19 | 交换机（省站业务域接入） |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 20 | 交换机（省站接入） |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 21 | 交换机（地市） |  |  |  |  |  | 13 |  |  |
| 22 | 其他（项目设计、实施、辅材、设备、工具、服务等其他所有相关内容） |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

4.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

附件3 技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对招标文件技术要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分的条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对招标文件商务要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分的条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书

面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件7                         法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 附件8                            投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-320000-****号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件9  中小微企业声明函（货物类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、

财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。

附件10残疾人福利性单位声明函（货物类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的       项目（采购包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件11 联合体协议（参考格式）（采购包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

附件12实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。