- 南通职业大学智能驾驶功能开发平台采购项目

- 政府采购招标文件

招标文件编号：JSZC-320600-ZRJS-G2025-0040

- 南通职业大学

2025年7月

目录

第一部分  投标邀请	3

第二部分  投标须知	8

第三部分  项目需求	23

第四部分  开标和评标	49

第五部分  质疑与投诉	54

第六部分  投标文件组成	58

- 第一部分  投标邀请

受[南通职业大学]的委托，江苏中润工程建设咨询有限公司就[南通职业大学智能驾驶功能开发平台采购项目](项目编号: JSZC-320600-ZRJS-G2025-0040)进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

(南通职业大学智能驾驶功能开发平台采购）招标项目的潜在投标人应在（苏采云系统内免费）获取招标文件，并于2025年8月13日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320600-ZRJS-G2025-0040

2.项目名称：南通职业大学智能驾驶功能开发平台采购项目。

3.预算金额：277.6万元。

4.最高限价：277.6万元，投标报价高于最高限价的作无效标处理。

5.采购需求：详见招标文件，请仔细研究。

6.合同履行期限：签订合同后30天内完成供货安装及调试。

7.本项目是否接受联合体投标：否。

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.提供有效的营业执照复印件加盖公章；

3.本项目的特定资格要求：无；

4.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（投标人按要求填写并提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）；

注：在开标现场，将由招标人或招标代理通过“天眼查或企查查”查询投标单位之间是否存在法定关联性关系。若存在法定关联性关系将按无效投标处理。查询结果留存归档。

- 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载。

3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

- 3.1潜在投标人访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

- 3.3“CA数字证书”的获取：

响应投标人需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。

通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

3.4招标文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5招标人或采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

3.6请潜在投标人提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

3.7开评标全过程中，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法定代表人，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置的硬件设施有：电脑或手机、高速稳定的网络、电源（不间断）、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）等。为保证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。

注：如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件接收截止及开标时间：2025年8月13日09点30分（北京时间），逾时“苏采云”系统将拒绝接受上传投标文件电子文档。

- 2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

3.投标文件的解密：开标当天各投标人及时登录不见面开标大厅，投标文件接收截止时间后，招标人将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人（或招标代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

- 1.投标保证金：免收。

2.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，投标人在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

3.项目演示：①投标人根据商务技术分提供展示样片，制作成演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过20分钟。②投标人技术人员须携带相关材料（①本人身份证、②授权委托书（格式自拟）、③投标单位为其缴纳的2025年任意月份社保证明）在开标截止时间前到达南通职业大学主楼1401开标室签到参加现场产品展示。展示技术人员须在开标现场服从招标人及代理机构工作人员的安排。

4.对采购方式、招标文件中项目需求、投标人资格条件、评标方法和评标标准、资格审查结果等应当由招标人答复的质疑，请向招标人提出，由招标人负责答复。投标人对其他事项的质疑，请向代理机构提出，由招标人或代理机构负责答复。

5.投标人应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标人应做好提交声明函、承诺函、认证、业绩等相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

- 1.招标人信息

名称：南通职业大学

地址：江苏省南通市青年中路89号

联系人：谢老师

联系方式：18362142353

- 2.招标代理机构信息

名称：江苏中润工程建设咨询有限公司

地址：南通市崇川路58号

联系方式：肖俊菁   18106299008

附件:

1.公开招标文件

2.招标人信用承诺书

3.公平竞争审查二维码

- 第二部分  投标须知

## 一、总则

- 1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2.合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

- 3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏中润工程建设咨询有限公司（以下简称招标代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目招标代理费收取标准以中标价为基准，乘以招标代理收费费率，由中标人支付，投标人综合考虑在报价内（不单列）。

招标代理收费费率标准：

| 中标金额 | 招标代理收费费率（超额累进） |
| --- | --- |
| 20万元（不含）以下 | 固定3000元 |
| 20万元（含）-50万元（不含） | 1.5% |
| 50万元（含）-100万元（不含） | 1.4% |
| 100万元（含）以上 | 1.1% |

4.3代理费定标后由中标候选人支付给代理机构。因中标人原因导致中标结果变更或取消中标资格等，代理费不予退还。

- 5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 6.招标文件的解释

6.1招标文件需求部分（投标人资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由招标人解释，其他部分由代理机构解释。

## 二、招标文件

- 1.招标文件构成

- 1.1招标文件由以下部分组成：

（1）招标邀请

（2）投标须知

（3）项目需求

（4）开标和评标

（5）投标文件组成

（6）附件（如有）

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

1.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 2.招标文件的澄清

2.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标人。招标人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改

- 2.2招标人视情组织答疑会

- 3.招标文件的修改

- 3.1在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

3.2代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

3.3招标文件的修改将在江苏省政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

4.在投标文件提交截止日期，招标人对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后招标代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的招标文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

5.投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在投标人自负。

## 三、投标文件的编制

- 1.投标文件的语言及度量衡单位

1.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 2.投标文件构成

2.1投标人编写的投标文件应包括资格审查证明材料文件、商务技术标文件、价格标文件。投标人按“第五部分 投标文件组成”要求编写投标文件

- 3.投标有效期

3.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

- 4.投标有效期的延长

4.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 5.电子投标文件其他要求

5.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

5.2投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

5.3投标人应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

## 四、投标文件的递交

- 1.投标文件的提交

1.1线上提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子投标文件应由其法定代表人或被授权人在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

- 2.提交投标文件截止日期

2.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于公开招标公告中规定的投标文件提交截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

2.2招标人或招标代理机构可以按照规定，通过修改投标文件酌情延长投标文件提交截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 3.投标文件的密封（加密）要求：

3.1投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。

3.2投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

3.3投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统将拒收并提示。

- 4.投标文件的拒收

4.1招标代理机构拒绝接收在其规定的投标文件提交截止时间后上传的任何投标文件。

- 5.投标文件的撤回和修改

- 5.1投标文件的撤回

- 5.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标文件提交截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

- 5.2投标文件的修改

投标人可在投标文件提交截止时间前，对其电子投标文件进行修改。具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.3在投标文件提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

5.4在投标文件提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件。

## 五、开标与评标

- 1.开标

1.1开标当天各投标人及时登录不见面开标大厅，响应文件提交截止时间后，招标代理机构将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标人按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在开标后30分钟之内完成。

1.2因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人（或招标代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

1.3开标仪式由招标代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

1.4投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照“苏采云”系统供应商操作手册规定执行。

1.5投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据“苏采云”系统供应商操作手册规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 2.评标委员会

2.1开标后，招标代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评审。

2.2评委会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

- 3.评审过程的保密与公正

3.1评标委员会、招标人或招标代理机构、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在评审过程中，投标人不得以任何行为影响评审过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应招标文件的投标文件按无效投标处理，评标委员会应当告知提交投标文件的投标人。

3.4凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，招标人、评标委员会、招标代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

- 3.5在评审期间，招标代理机构将设专门人员与投标人联系。

3.6招标人、招标代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。

3.7 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 4.投标文件的澄清

4.1项目评审期间，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会并非对每个投标人都作澄清要求。

4.2需要投标人进行澄清、说明和更正的，评标委员会将通过苏采云系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

4.3 接到评标委员会澄清、说明和更正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由投标人自行承担。

- 5.对投标文件的审查

- 5.1投标文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，由招标人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，招标人以书面形式向评委会进行反馈。

5.1.2招标人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

5.1.3接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.4符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.5未通过资格审查或符合性审查的投标人，招标代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，招标代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2异常低价审查

5.2.1.根据省财政厅《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）要求，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算×50%;

（2）投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×45%;

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

5.2.2.启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

5.3在详细评审之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.4如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标文件成为实质性响应的文件。

5.5评标委员会将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.6评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的报价，通过“苏采云系统”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标文件将被拒绝。

5.7评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

5.8采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

5.9使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.10非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

5.11 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与招标人或招标代理机构及评标委员会联系。

- 6.投标文件线上格式要求

6.1投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。

6.2 通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！

6.3本项目采用线上投标，即投标人投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。

- 7.无效投标条款和废标条款

7.1.1 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

7.1.2投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

7.1.3投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

7.1.4未通过符合性检查的。

7.1.5本项目投标人之间被通过“天眼查或企查查”查询确认有关联性的。

7.1.6不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

7.1.7投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

7.1.8投标文件含有招标人不能接受的附加条件的 。

- 7.1.9 启动异常低价响应审查后，供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。

7.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

- 7.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

7.1.13投标人的商务技术部分得分相差悬殊，评标委员会认为得分畸低者没有实质性响应的。

7.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

7.1.15本项目投标人之间被通过“天眼查或企查查”查询确认有关联性的。

7.1.16不同的投标人响应文件MAC地址、标书制作工具客户端识别码一致的。

7.1.17其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

- 7.2废标条款：

7.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

7.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

7.2.3因重大变故，采购任务取消的。

7.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

- 7.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

- 7.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

7.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

## 六、定标

- 1.确定中标单位

1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。

1.2招标人授权评委会在中标候选人中直接确定中标人。

1.3代理机构将在“江苏省政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向招标人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.5与招标人或者其他投标人恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

- 1.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 2.质疑处理

2.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

2.2投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或招标人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；。

- 2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。

2.4对采购方式、招标文件中项目需求、投标人资格条件、评标方法和评标标准、资格审查结果等应当由招标人答复的质疑，请向招标人提出，由招标人负责答复。投标人对其他事项的质疑，请向代理机构提出，由招标人或代理机构负责答复。

投标人提起质疑采取书面形式，可以现场送达，也可以邮寄。

招标人及代理机构质疑接收人及联系方式，见招标文件第一部分。

- 2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

- 2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

2.6 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

- 3.中标通知书

3.l中标结果确定后，招标人或者招标代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 特别说明：中标人在下载中标通知书后须提供4套加盖红章的系统内打印的纸质响应文件给招标代理机构。

## 七、授予合同

- 1.签订合同

1.l中标人应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件确定的事项与招标人签订政府采购合同。

签订合同时需做好提交各类声明函、承诺函、业绩证明、资质、职称证书等相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

1.2招标文件、中标人的响应文件及开标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经招标人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则招标人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向招标人负责，分包投标人就分包项目承担责任。转包或分包造成招标人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，招标人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

- 3.政府采购履约保证资金、合同信用融资扶持政策

根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标人提出“政采贷”融资申请的，招标人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

- 八、电子招标投标交易平台

电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

- 第三部分  项目需求

投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），售后服务，保险等。

一、项目属性：货物类项目。

二、采购清单

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 | 数量 | 单位 | 是否主要标的 | 是否核心产品 | 是否强制节能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线控车 | 工业 | 1 | 台 | 是 | 是 | 否 |
| 2 | 工控机 | 工业 | 2 | 台 | 否 | 否 | 否 |
| 3 | DIL仿真平台 | 工业 | 1 | 套 | 是 | 是 | 否 |
| 4 | 规划算法仿真平台 | 软件和信息技术服务业 | 1 | 套 | 是 | 是 | 否 |
| 5 | 传感器融合平台 | 软件和信息技术服务业 | 1 | 套 | 是 | 是 | 否 |
| 6 | 车载智驾人机显示平台 | 工业 | 1 | 套 | 否 | 否 | 否 |
| 7 | 智驾数据闭环平台 | 工业 | 1 | 套 | 否 | 否 | 否 |
| 8 | 自动驾驶算法开发和部署平台 | 软件和信息技术服务业 | 1 | 套 | 否 | 否 | 否 |
| 9 | 毫米波雷达 | 工业 | 5 | 个 | 否 | 否 | 否 |

三、技术参数要求

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线控车 | 台 | 1 | ▲车辆要求： 1.类型要求： （1）车辆需具备原厂线控接口支持或可通过改装实现Steer-by-Wire（线控转向）、Brake-by-Wire（线控制动）和Throttle-by-Wire（线控加速）。 尺寸要求：大于长4600mm * 宽 1850mm * 高 1600mm 座位要求：大于或等于5座以方便调试 安全要求：配备主动安全系统，经过大量碰撞测试验证，获得过China NCAP或者Euro NCAP五星评级 2.接口需求： 3.其他需求 接口名称; 接口类型; 描述. CAN接口; CAN FD; 传输控制信号和状态数据，支持扩展帧和标准帧，速率 ≥ 5 Mbps。. OBD接口; 标准诊断接口; 用于车辆诊断和内部状态数据提取，如故障码、电池状态等。. 电源接口; DC电源接口; 提供车载设备供电，支持12V或24V标准，最大功率 ≥ 120W。. 充电接口; CCS或GB/T; 支持快充协议，用于车辆运行过程中快速补能。(如是新能源车辆需满足此条). - 安全与可靠性：线控系统要保证安全可靠，相应的执行器应该选择具有功能安全标准的执行器，功能安全等级为ASIL C及以上。线控系统需要提供紧急停止和断电功能，确保测试过程中的安全性。 - 硬件扩展性：支持外部传感器（激光雷达、摄像头等）的安装和接口扩展。预留足够的设备安装空间和供电模块。 - 环境适应性：温度范围：-20°C ~80°C。 车辆改装需求： ▲1.改装目标 - 实现车辆的线控能力（包括转向、制动和加速）。 - 提供整洁、安全、便于维护的设备安装布局。 - 支持车辆与DIL仿真平台和算法验证模块的无缝对接。 - 车辆内部要包含Vector CAN case。 - 车辆内部要包含dSPACE MicroAutobox。 - 确保可以使用正版CANape软件。 - 确保可以使用正版CANoe软件。 ●2.改装内容 ●3.改装效果 改装项目; 详细要求. CAN线处理; 从整车线束中剥离CAN线，确保信号传输稳定，布线清晰整齐。. 支架安装; 按照指定设备支架，确保传感器、控制器等设备安装牢固，并便于后续调整和维护。. 显示器安装; 在车辆后排安装一块高清显示器（≥10英寸），用于实时显示传感器数据、调试参数和系统状态，显示器需安装稳固且易操作。. 数据记录设备; 增加独立的数据记录模块，支持数据的实时存储（≥1TB SSD），并具备断电保护功能。. 电源分配; 增加独立电源模块，确保每个设备的电源稳定性，同时预留额外功率供后续扩展使用。. 接口优化; 提供标准化接口（如CAN、以太网、USB），支持灵活扩展与即插即用。. 信号保护; 为关键信号线（如CAN总线）提供电磁屏蔽和抗干扰保护，避免因外界环境影响造成信号失真。. 温控设计; 安装散热设备（如风扇或散热片），保证设备在高负载条件下工作温度稳定。. 线缆管理; 使用线缆固定扣和保护套，避免线缆松散或磨损，保证长期运行的可靠性。. 整车测试; 改装完成后，需逐一测试所有硬件接口及车辆状态反馈，确保无数据丢失、延迟和干扰问题。. - 性能提升：实现车辆线控功能，支持灵活的横向和纵向控制。 - 调试便捷：模块化设计与整洁布线使设备更易维护，缩短开发与测试周期。 - 稳定可靠：通过多次测试与冗余设计，保障系统在实际应用中的安全性与稳定性。 - 高扩展性：预留接口和功率，便于后续功能升级和设备扩展。 - 可视化调试：后排显示器实时展示关键数据，为调试与验证提供便利。 ●4.测试要求 - 功能验证： - CAN消息正确性验证： - 确认CAN总线上传输的消息ID、数据长度、数据内容等是否正确。 - 确保发送的控制命令（如转向角度、加速度等）能够在CAN总线上正确传输。例如，验证转向信号（如转向角度）和加速度信号（如加速度值）是否能够通过CAN总线准确地发送到线控转向系统和动力系统。 - 使用CAN分析工具（如Vector CANoe、Kvaser、PCAN等）来监测CAN总线数据，确保系统发送和接收的CAN消息能够正确识别并传输。 - 命令和响应验证 - 测试自动驾驶系统向线控转向系统发送控制指令（如转向角度、转向力度等），确保响应符合预期。例如，验证当系统发送“右转15度”的转向信号时，转向系统能够按预定角度执行操作。 - 测试加速度控制信号，确保自动驾驶系统能够通过CAN接口发送加速度命令，控制车辆的加速和减速。加速度信号应该包括车辆的加速度值（例如“加速3 m/s²”）和施加时间。 - 实时性验证： - 时延测试： - 测量从发送控制命令（如转向角度或加速度信号）到接收响应之间的时延，确保系统能够在实时要求下工作，特别是在自动驾驶中，时延过大会导致系统失控。 - 在测试过程中，使用示波器或逻辑分析仪来捕捉和测量CAN消息的传输时间，特别是转向信号和加速度信号的响应时延。 - 带宽测试： - 确保CAN总线在高负载情况下（多个模块同时发送消息）依然能够稳定工作，特别是在复杂场景下，如急加速、急刹车等情况下，线控系统对CAN数据的响应时间是否有所影响。尤其是在需要频繁更新转向和加速信号的情况下，验证CAN总线的带宽是否足够承载这些实时信息。 - 监测CAN总线的负载情况，确保不会因为消息冲突或带宽限制导致系统丢包或通信失败。 - 容错能力测试： - 错误帧和重发机制测试 - 在CAN总线传输过程中，模拟不同类型的通信错误，如CRC错误、位错误、帧错误等，验证系统是否能够通过重发机制进行恢复。 - 确保线控系统能够正确处理通信错误，并在出现错误时采取合适的降级或备用策略，例如通过冗余控制系统确保安全。 - 特别地，测试转向信号和加速度信号的错误处理机制，确保在错误发生时，系统能够迅速恢复并执行正确的操作。 - 节点失效测试 - 模拟CAN网络中某个节点失效的情境，确保系统能够在节点失效时进行容错处理，转向系统仍能继续工作。特别是，验证在失效的情况下，转向角度或加速度指令能否传递到其他正常工作的系统中。 功能和性能要求： ▲1.改装后的线控车可以支持L2系统（高速横向和纵向控制，脱手脱脚）和L2++场景（高速NOA）。 ▲2.改装后的线控车可以实现高速公路的L2功能（FCW & LDW & AEB & ACC & LCC & ICA）。 ▲3.通过后期传感器和控制器升级，线控车支持L3和L4功能（在不考虑冗余的情况下）。 ▲4.改装后的线控车可以打开低速控制接口，可以支持后期的自动泊车功能。 |
| 2 | 工控机 | 台 | 2 | ●1.接口要求 接口类型; 数量; 用途. CAN接口; ≥2个; 与车辆总线通信，传输控制信号和状态数据. 以太网接口; ≥ 2个; 支持高带宽数据传输，如摄像头和激光雷达数据. USB接口; ≥ 4个; 用于连接调试设备或数据存储设备. GPIO接口; ≥ 16路; 通用输入输出接口，支持传感器和控制信号接入. I/O接口; ≥ 16路（模拟/数字）; 支持PWM输出、模拟信号输入和数字信号输出. HDMI; ≥ 2个; 连接显示设备，用于实时监控和数据可视化. ●2.硬件配置需求 ●3.稳定性与可靠性 参数名称; 具体要求; 用途. CPU; 优于Core i7; 实现实时数据处理和复杂控制算法运行. 内存; ≥ 16GB; 支持多任务处理和复杂模型运行. 存储; SSD ≥ 512GB; 高速数据存储和长期测试日志记录. 操作系统; Linux; 满足实时性和稳定性的开发环境. ●4.温度和环境适应性 性能指标; 具体要求. 抗振动性; 通过ISO 16750振动测试，适应车辆运行环境. 抗冲击性; 能承受加速度达5G的冲击，保护硬件安全. 防护等级; IP54或更高，具备防尘、防水性能. 供电稳定性; 支持12V/24V DC输入，兼容车载供电系统. 环境因素; 具体要求. 工作温度; -20°C ~ 70°C. 存储温度; -40°C ~ 85°C. 湿度范围; 10% ~ 95%（非凝结）. 电磁兼容性; 符合EN 55032和EN 61000标准. ●5.其他 - 扩展能力： - 接口扩展：支持PCIe扩展模块，用于增加更多CAN通道、Ethernet接口或其他自定义硬件功能。 - 存储扩展：可外接高速固态硬盘（SSD）或网络存储设备（NAS），满足大规模数据采集需求。 - 灵活配置：支持定制化配置，满足项目特定需求（如高频信号采样或特殊通信协议支持）。 - 数据安全： - 加密模块：内置硬件级加密芯片，保障测试数据的传输和存储安全。 - 访问权限管理：支持多用户权限管理，防止未经授权的访问和操作。 - 可维护性： - 模块化设计，便于硬件的更换和维护。 - 提供实时运行状态监控工具，可预测设备的故障⻛险，降低停机时间。 ●6.服务与支持： 服务内容; 说明. 技术支持; 提供7×24小时远程技术支持和现场服务. 紧急响应; 故障情况下提供备用设备，确保开发进度. 培训服务; 提供全面培训，包括设备使用、工具链整合. |
| 3 | DIL仿真平台 | 套 | 1 | DIL仿真平台（Driver-in-the-Loop）通过驾驶员与虚拟仿真环境的深度结合，验证智能驾驶系统的算法性能和系统鲁棒性。平台具备真实驾驶体验和虚拟数据交互能力，可广泛应用于功能开发、性能优化和系统测试等场景。 ●1.系统需求 模块名称; 功能描述. 驾驶模拟器; 提供真实驾驶体验，配备高精度方向盘和踏板。. 动态场景生成模块; 模拟复杂交通流及突发事件（如行人横穿、车辆突然切入），支持不同天气条件下的场景变化。. 数据采集与记录模块; 实时采集驾驶员操作数据和系统响应，支持≥1kHz采样率，提供数据回放与统计功能。. 仿真主机; 配备高性能计算设备，支持实时运行动力学模型与多传感器数据融合。. 感知系统模拟模块; 模拟激光雷达、毫米波雷达、摄像头等感知设备，输出符合真实传感器数据格式的信号。. 接口管理模块; 提供标准化的CAN、以太网和USB接口，确保平台与外部设备之间的无缝连接。. 数据同步模块; 实现多设备时间同步功能，确保不同模块的数据流具有一致的时间戳，支持IEEE 1588协议。. 用户界面模块; 提供直观的控制界面，支持实时显示仿真状态和参数调整，包含多语言支持和自定义功能布局。. ●2.功能需求 - 接口支持 接口支持是DIL仿真平台的关键组成部分，决定了系统与外部设备、软件工具链的交互能力。支持多种标准化接口（如CAN、以太网、USB）和协议（如ROS、CANoe），平台能够实现数据的实时传输与无缝集成。 参数类别; 参数要求. 通信接口; 支持CAN、CAN FD、以太网（≥2个千兆端口）、USB 3.0等多种接口协议。. 协议支持; 提供ROS 2、DDS、CANoe等标准协议，确保与现有开发工具链的兼容性。. 数据传输速率; ≥1Gbps，确保大数据量实时传输无延迟。. API开放性; 提供全面的API文档，支持多语言开发环境（Python、C++、MATLAB）。. - 动力学仿真 参数类别; 参数要求. 动力学模型精度; 支持高精度车辆动力学模型。. 模型参数化; 支持动态配置悬架刚度、轮胎参数、车身质量分布等关键性能指标。. 环境适配性; 模拟多种路面（沥青、冰雪、沙土）及坡度条件。. 实时计算性能; 延迟≤5ms，确保动力学模型与场景生成模块同步运行。. - 场景生成 参数类别; 参数要求. 动态交通流模拟; 支持动态交通目标（车辆、行人、自行车），实时更新频率≥10Hz。. 天气模拟能力; 支持雨、雪、雾、强风等复杂天气条件，动态调整光照强度和湿滑系数。. 数据输出格式; 提供标准化场景描述文件（如OpenDRIVE、OpenScenario格式）。. - 感知系统模拟 参数类别; 参数要求. 传感器类型; 支持激光雷达（≥128线）、毫米波雷达（前向、侧向）、摄像头（RGB、IR）。. 数据同步; 提供多传感器时间同步功能，时间戳误差≤1ms，支持传感器融合算法验证。. 输出数据精度; 激光雷达点云误差≤5cm，摄像头分辨率≥1920x1080，帧率≥30FPS。. 噪声模拟; 支持环境光干扰、雨滴遮挡、传感器噪声注入等功能，验证系统鲁棒性。. - 记录与回放 参数类别; 参数要求. 采样频率; ≥1kHz，支持毫秒级别的高频数据记录。. 存储容量; 配备≥2TB SSD存储，支持长期高频数据写入。. 数据回放功能; 提供可视化数据回放工具，支持时间轴缩放、关键事件标注与回溯分析。. 安全性; 数据存储采用AES-256加密，支持用户权限分级管理。. 3.硬件需求 设备名称; 参数要求. 仿真主机; CPU主频≥3.5GHz，GPU显存≥16GB，内存≥64GB，存储≥2TB。. 显示器; 高清显示器显示高逼真度的场景. 支架; 安全稳定的支架以保持设备稳定可靠. 4.软件需求 软件模块; 配置描述. 动力学仿真工具; 支持CarMaker、PreScan等专业仿真软件，提供车辆模型参数化配置，支持多种动力学算法。. 数据分析工具; 提供MATLAB、Python等工具支持测试数据的深度分析与可视化，内置统计和图表生成功能。. 场景编辑工具; 提供直观的拖拽式场景编辑界面，支持用户自定义道路、交通流、天气条件等场景要素，可快速生成复杂测试场景。. ●5扩展需求 - 接口支持 - 平台设计需支持新增模块的无缝集成，例如高精度地图模块。 - 预留硬件接口和软件API，确保扩展性。 - 高可靠性： - 系统需通过长时间高负载运行测试，确保稳定性和数据完整性。 - 提供硬件备份机制，避免单点故障。 - 定制化能力： 支持根据不同项目需求调整场景、数据记录格式和测试参数。 功能和性能要求： ▲1.DIL系统需支持人机共驾和自动运行模式，模式交换逻辑应与实车保持一致。 ▲2.DIL系统应保证连续24小时以上运行正常，车不偏离车道，系统不崩溃。 ▲3.DIL系统应保证高实时性，用户不能感到方向盘响应和画面有延迟有卡顿，车辆模型和场景渲染延迟＜20ms。 ▲4.DIL系统应保证高度的传感器精度，保证融合后的感知精度大于99%。 ▲5.DIL系统应该具有力反馈功能，能够让用户有实车的驾驶感。 ▲6.DIL系统应该内置AEB & ACC & FCW & LDW & LCC & ICA等功能。具体实现内容如下： 1)针对AEB: 检测到前方车辆要进行刹车以避免碰撞； 2)针对ACC：保持和前车距离，要有ACC Stop & Go的功能； 3)针对FCW: 检测到前车要碰撞的时候，需要及时进行报警； 4)针对LDW: 当车辆偏离车道的时候，需要进行报警； 5)针对LCC: 需要保持在车道中间行驶； 6)针对ICA: 需要在人脱手脱脚的情况下进行自动驾驶。 ▲7. DIL系统需要支持PreScan软件。 ▲8. DIL系统需要支持Unreal引擎。 |
| 4 | 规划算法仿真平台 | 套 | 1 | 规划算法验证平台专为高速公路和城市快速路的L2功能验证而设计，是智能驾驶开发流程中不可或缺的重要环节。平台通过高保真仿真和实车测试结合，验证路径规划、行为决策和轨迹生成等关键算法在复杂环境中的性能和鲁棒性。规划算法是确保车辆能够安全、高效行驶的核心技术，其验证平台需要覆盖动态环境中的多种交通场景和极端工况。 ●1.系统需求 系统需求是确保规划算法验证平台能够满足L2功能开发目标的技术基础，包括硬件、软件、接口和场景支持等。 - 硬件需求： - 高性能主机：提供路径规划和行为决策的实时运算力。 - 软件需求： - 动力学仿真软件：实现车辆在不同动态条件下的物理仿真。 - 场景生成工具：支持高速和城市快速路场景的动态生成。 - 路径规划与行为决策测试框架：支持关键算法的集成与验证。 - 场景需求： - 支持ADAS典型测试场景 - 支持高速公路场景 - 支持场景扩展 ▲2.功能需求 规划算法验证平台的功能需求涵盖路径规划、行为决策、轨迹生成等核心模块，确保L2功能能够在动态环境中平稳、高效运行。 （1）路径规划模块 参数类别; 参数描述. 路径更新频率; ≥10Hz，确保实时避障与动态调整。. 数据输入; 集成高精地图与传感器数据，支持实时路径调整。. 优化目标; 支持最短时间、最低能耗和最小风险等多目标优化。. （2）行为决策模块 参数类别; 参数描述. 决策时延; ≤100ms，确保实时响应。. 数据输入; 支持多传感器融合数据与高精地图信息输入。. 舒适性指标; 加速度≤2m/s²，横向加速度≤1m/s²。. 环境复杂度; 支持≥20个动态目标的实时决策分析。. （3）轨迹生成模块 参数类别; 参数描述. 平滑性要求; 曲率连续性误差≤0.05，支持高阶曲线拟合。. 动力学约束; 考虑车辆最大转向角和加速度限制。. 响应时间; ≤20ms，满足动态环境实时性需求。. 路径偏差; 偏差误差≤0.1m，确保路径跟踪精准性。. （4）数据采集与回放模块 参数类别; 参数描述. 数据采样频率; ≥1kHz，支持毫秒级数据记录。. 存储容量; ≥4TB存储，支持长时间高频数据采集。. 回放功能; 提供时间轴缩放与事件标注功能，便于问题定位。. 数据安全; 数据采用AES-256加密，确保安全性。. ▲3.软件需求 软件相关需求如下所示： ●4.扩展需求 软件模块; 配置描述. 动力学仿真工具; 支持车辆动力学模型配置与实时仿真，提供高保真环境。. 场景生成工具; 提供高速公路与快速路场景的动态生成与编辑功能。. 路径规划验证工具; 支持多目标优化与动态避障测试，适配复杂交通流场景。. 人机交互界面; 提供完善的人机交互界面以方便进行开发和测试. - 高可靠性和稳定性 平台需支持长时间高负载运行，确保测试过程稳定可靠。 提供实时故障检测和自动恢复机制，降低测试中断的⻛险。 - 用户定制化能力 定制类别; 定制化需求描述. 参数定制能力; 支持动态调整测试场景中的交通流量、天气条件、障碍物类型等关键参数。. 数据定制能力; 数据记录格式支持用户自定义，包括分辨率、采样频率和存储路径的选择。. 界面定制能力; 提供GUI界面布局的自定义功能，满足不同用户的操作习惯。. 报告生成能力; 支持自动生成测试报告，用户可选择报告格式和关键指标展示方式。. - 未来适配性 适配类别; 适配需求描述. 传感器适配能力; 支持接入下一代高精度传感器，例如128线激光雷达、高分辨率摄像头等。. 场景复杂性; 支持动态生成超高密度交通场景，包含多达200个动态目标。. 算法适配能力; 平台需兼容深度学习模型的集成，支持GPU加速和分布式计算。. 升级支持; 提供在线升级功能，支持硬件固件和软件工具链的自动更新。. 功能和性能要求： ▲1.该平台需要支持多种算法的开发和验证（包含PID LQR和MPC等），兼容Simulink算法集成。 ▲2.该平台需要提供高精度的传感器模型，融合感知精度需要达到99%以上，传感器的刷新频率需要大于50HZ。 ▲3.该平台可以实现实时的可视化和后处理的可视化。后处理可视化需要实现不少于20个关键信号的100%全记录，需要通过曲线来表征关键信号的全程可视化。 ▲4.该平台需要保证控制算法和传感器模型的低延迟。控制模块的响应时间应该小于等于20ms，同时保证CPU占用率＜85%。 ▲5.该平台需要提供标准化接口，需要兼容Matlab/Simulink等工具链，支持DIL和VIL多模态测试。 |
| 5 | 传感器融合平台 | 套 | 1 | 传感器融合平台需要涵盖数据读取、数据处理、数据同步、数据可视化、偏差计算、问题提取和报告自动生成等功能模块，各模块具体要求如下： ●1.数据读取 - 多数据源支持：系统需能够从不同类型的传感器（如雷达、激光雷达、摄像头、IMU等）读取原始数据。需要支持常见的数据格式。 - 高效数据读取：在读取大量实时数据时，系统需要支持并发处理，确保在高数据量下不会出现瓶颈，并且能够以实时方式读取数据流。 - 数据质量控制：应具备数据校验功能，确保数据的完整性与准确性。例如，在读取过程中，若发现数据丢失或异常，应能发出警告并进行相应处理。 - 数据分辨与标记：对于传感器的数据，系统应能够自动识别并标记数据的来源（如摄像头、激光雷达等），便于后续的分析和融合处理。 - 元数据管理：每一数据文件需要附带时间戳、传感器类型、传感器状态等元数据，确保数据的可追溯性和有效性。 ●2.数据处理 - 数据去噪与滤波：支持不同类型的滤波算法（如高通滤波、低通滤波、中值滤波等），以去除环境噪声和传感器误差，确保数据的精度。 - 数据校准与校正：对于不同传感器的输出数据，系统需支持数据的时空校准。例如，激光雷达和摄像头的时空校准，以确保数据融合时的一致性和准确性。 - 坐标转换：由于不同传感器使用不同的坐标系，数据处理模块需要支持将传感器的测量数据转换到统一的全局坐标系，便于后续的融合和分析。 - 实时与批处理模式：根据测试需求，系统应支持实时数据处理和批量处理两种模式。在测试过程中，需要实时处理感知数据；而对于历史数据，则可以使用批处理方式进行深度分析。 - 高级数据处理算法支持：系统需要能够支持图像处理、点云数据处理、目标检测算法（如深度学习模型）、路径规划等高级算法，以满足复杂测试场景下的数据处理需求。 ●3.数据同步 - 时间同步：传感器的时间戳可能不同，因此必须通过时间对齐技术，确保不同传感器的读数能够映射到相同的时间点。可以采用硬件时间同步和软件时间同步两种方式，以确保同步的精度。 - 空间同步：不同传感器的空间位置不同，因此必须通过空间变换技术将它们的数据映射到同一坐标系下。特别是需要处理来自不同传感器的数据融合问题，如将雷达的点云数据与摄像头的图像数据进行空间对齐。 - 外部同步源：系统应支持与GPS、IMU等外部同步源进行集成，确保传感器数据的时间和空间完全一致，特别是在高速行驶或动态场景下。 - 同步误差处理：对于无法完美同步的情况，系统应能够处理时间差和空间误差，并提供误差范围的反馈。 ●4.数据可视化 - 可视化：支持2D（例如车辆轨迹、感知边界）可视化。 - 实时数据流可视化：能够在测试过程中实时展示数据和感知结果，帮助开发者实时监控测试进度和系统性能。 - 图表展示：提供多种图表展示形式（例如误差分布图、性能曲线、时间序列图等），并支持数据的动态更新，便于对比和分析不同场景下的测试结果。 - 多视角融合：系统应支持将多个传感器的数据在同一视角中融合显示，增强数据之间的关联性和可理解性。 ●5.偏差计算 - 定位与识别偏差计算：计算感知系统在目标检测、定位、跟踪等方面的误差，例如，计算目标物体的距离、速度、角度等与真值之间的偏差。 - 性能评估指标：系统应能够根据具体测试场景计算多个性能指标。 - 误差分析：提供详细的误差分析报告，展示不同测试条件下的误差分布和统计数据。支持可视化的误差图表（如热力图、误差直方图等）。 - 综合评估：能够综合多个测试数据来源，对比系统在不同场景和条件下的表现，评估系统的整体性能。 ●6.问题提取 - 自动问题检测：系统需要自动识别问题，如丢失目标、虚假目标、误识别等，并根据问题的严重性进行分类。 - 实时报警机制：在测试过程中，当系统出现重大问题时（例如跟踪丢失、误识别），应即时提醒用户，以便采取补救措施。 - 问题归类与统计：支持将问题按类型分类（如跟踪丢失、目标偏差等），并提供详细的统计报告，帮助开发者了解系统的薄弱环节。 ●7.报告生成 - 自动报告生成：根据测试结果和分析，系统应能够自动生成详细的测试报告，报告包括所有关键测试指标和结果。 - 报告定制化：用户可以根据需求定制报告模板，选择需要展示的指标和内容。 - 多格式导出：支持将报告导出为多种常见格式，以便于存档、分享和打印。 - 图表与数据融合：报告中应包含关键数据的图表和可视化结果，帮助用户更直观地理解测试成果。 功能和性能指标： ▲1.该平台的需要内置传感器融合算法，该算法可以自动生成代码并实时运行到RCP中。 ▲2.该平台需支持摄像头、毫米波雷达和激光雷达等传感器，传感器的刷新频率应该大于60HZ。 ▲3.该平台可以支持仿真数据和实测数据自动化分析和后处理，通过跟真值数据的比对实现检测准确度，测距误差等核心指标的量化分析，支持实时输出指标报告，自动生成报告时间不大于1分钟。 ▲4.内置场景，可以通过仿真的方式对传感器融合算法进行验证，确保精度可以达到96%以上。 |
| 6 | 车载智驾人机显示平台 | 套 | 1 | Foxglove是优秀的智驾人机显示平台,可以大大加速开发人员的开发效率。明确在智能驾驶开发过程中Foxglove 工具的功能需求，以确保其能够满足项目开发、测试和调试的要求，提高智能驾驶系统开发的效率和质量。Foxglove 应具备强大的数据可视化、交互分析、数据处理和团队协作等功能，以支持智能驾驶系统从传感器数据采集到算法验证的全流程开发。 ●1.数据导入与兼容性 - 多种数据格式支持 支持导入常见的智能驾驶传感器数据格式，如 ROS bags（ROS 1 和 ROS 2）、CSV、JSON 等。 能够识别并处理不同传感器（激光雷达、摄像头、毫米波雷达、GPS 等）产生的数据，确保数据的正确解析和显示。 - 数据导入性能 对于大规模的数据集（如长时间的测试记录），应在合理的时间内完成导入，避免因导入时间过长影响开发进度。 ●2.数据可视化 - 二维可视化 - 提供多种二维图表类型，如折线图、柱状图、散点图等，用于展示传感器数据的时间序列变化，如车速、加速度、传感器读数等。 - 支持对二维图表进行缩放、平移、旋转等操作，方便用户查看不同时间段和范围的数据。 - 能够同时显示多个二维图表，并支持图表之间的关联和同步，例如在一个图表中选择特定时间点，其他相关图表能够自动定位到该时间点。 - 三维可视化 - 实现智能驾驶场景的三维可视化，包括车辆模型、道路模型、周围障碍物、交通标志等。 - 支持对三维场景进行交互操作，如视角切换、缩放、平移、旋转等，使用户能够从不同角度观察场景。 - 能够实时更新三维场景中的对象状态，如车辆的行驶轨迹、障碍物的运动等，确保可视化结果与实际数据一致。 ●3.数据交互与分析 - 时间轴操作 - 提供直观的时间轴界面，支持对数据进行逐帧播放、快进、快退、暂停等操作，方便用户查看不同时刻的数据。 - 允许用户在时间轴上标记关键时间点，并添加注释，以便后续分析和回顾。 - 数据过滤与筛选 - 支持根据数据的属性（如传感器类型、数据范围、时间范围等）进行过滤和筛选，只显示用户感兴趣的数据。 - 提供灵活的过滤条件设置方式，如使用逻辑运算符（与、或、非）组合多个条件。 - 数据查询与统计 - 支持对数据进行查询操作，根据用户输入的条件查找符合要求的数据记录。 - 提供基本的统计功能，如计算数据的平均值、最大值、最小值、标准差等，帮助用户了解数据的分布和特征。 ●4.自定义与扩展性 - 自定义可视化配置 - 允许用户自定义可视化元素的样式和属性，如颜色、大小、透明度等，以满足不同的视觉需求。 - 支持创建自定义的可视化布局，将不同类型的图表和视图组合在一起，形成个性化的分析界面。 - 插件开发与集成 - 提供插件开发接口，允许用户开发自定义插件以扩展 Foxglove 的功能。 - 支持插件的安装、卸载和管理，确保插件与 Foxglove 主程序的兼容性和稳定性。 功能和性能指标： ▲1.该人机显示平台需要支持传感器数据和ADAS算法参数和车辆状态的同步可视化。数据刷新率大于30Hz，视频刷新率大于50Hz。 ▲2.该人机显示平台必须提供可定制面板（文本/图表/视频流），支持开发人员按需配置传感器数据、算法中间结果及控制指令。 ▲3.该人机显示平台需要保证连续运行4个小时以上不卡顿不崩溃（不能出现Rviz类似的卡顿问题）。 ▲4.该人机显示平台必须支持场景回放，保证可以离线回放测试过程中发现的所有相关问题。同时保证10G场景的加载时间小于2分钟。 |
| 7 | 智驾数据闭环平台 | 套 | 1 | 数据闭环平台核心目标： - 仿真验证：通过回灌真实场景数据（传感器、车辆状态、摄像头视频等）至算法模型，复现智驾功能失效场景，定位算法缺陷。 - 性能测试：针对局部算法（如目标筛选、感知融合）进行闭环/开环测试，验证优化效果。 - 开发效率提升：减少实车测试依赖，加速算法迭代周期。 ●1.数据记录 - 数据采集 - 采集设备与数据格式 CAN盒：采集车辆状态（CAN信号）、环境感知数据（雷达/摄像头目标列表）、视频流（USB摄像头），存储为.MF4/.BLF格式。 MicroAutobox：采集算法内参数据（如滤波器状态、中间变量）。 同步要求：所有设备（CAN盒、摄像头、MicroAutobox）时间戳要进行同步。 - 录制规则： 触发机制：支持Event触发（如功能激活、碰撞预警）或热键操作（手动标记关键帧/暂停录制）。 分段录制：ADAS视频/CAN数据按10分钟间隔分段存储，避免单文件过大。 元数据标注：录制结束时需添加场景描述（功能类型、时间、问题现象）至文件属性。 - 数据存储与管理 存储路径规范：根目录：/移动硬盘/SensorFusionVerification/[场景名称]/data/ 子目录：CAN_Data/, Video/, Algorithm_Params/ 文件命名：[功能名称]_[日期]_[触发事件].MF4（例：AEB_20251005_FCW.MF4）。 存储设备：车载移动硬盘，需具备高耐久性（支持长时间连续读写）。 ●2.数据回灌 - 数据处理 - 格式转换：将原始数据转换为MATLAB可读的.mat文件。 - 接口自动化：脚本自动解析MAT变量，生成与算法模型匹配的数据接口（如结构体映射）。 3.数据回放 3.1回放工具：支持导入MF4文件及视频流，可视化信号曲线与视频同步播放。 MATLAB模型回放：通过预置接口模型自动加载.mat数据，驱动算法仿真。 3.2仿真模式： - 开环测试：无驾驶员反馈，直接注入历史数据验证算法逻辑。 - 闭环测试（可选）：结合动力学模型，模拟车辆对算法输出的响应。 3.3时间对齐 仿真时以“相对时间”为基准，对齐算法模型与原始数据的时间轴。 |
| 8 | 自动驾驶算法开发和部署平台 | 套 | 1 | 为了方便验证自动驾驶相关算法，需要搭建相应的平台进行验证，该平台的主要需要如下： ●1.虚拟城市搭建 基于OpenDRIVE标准构建道路拓扑，包含车道线、交通标志、路缘石等细节，支持程序化生成与人工建模双模式预置多种城市/郊区地图，例如：多车道立交桥+停车位，用于复杂交通流测试支持通过RoadRunner工具导入自定义地图（.xodr格式），并关联建筑模型库 ▲2.车辆与交通模拟 2.1车辆建模能力 - 多类型车辆支持：预置多款高精度车辆模型（含林肯MKZ等），支持自定义3D模型导入车辆动力学参数可编程配置。 2.2交通流仿真 - NPC行为控制： 全局速度差设置（-100%至300%调节）；安全距离模型：d_min = v²/(2μg) + t_reaction*v - 生成式交通：集成AI模型，NPC具备多种博弈策略（含路口优先权争夺、紧急变道等） ●3.传感器模拟 为了便于算法的开发和验证，需要模拟如下传感器： 传感器类型; 核心功能; 关键参数; 典型应用场景. RGB摄像头; 生成真实场景图像，支持多种后处理特效（晕影/噪点/景深等）; FOV 大于90°、分辨率大于1920x1080、帧率大于30FPS、支持畸变模型（Kannala-Brandt）; 目标检测/车道线识别. 深度摄像头; 通过灰度值表示物体距离，支持距离精度校准; 深度范围0-1000m、16位色深、支持自动曝光调节; 距离估计/3D重建. 语义分割摄像头; 不同物体类别用颜色标注（如道路/车辆/行人）; 支持大于12种物体类别、颜色映射可定制; 图像语义理解/场景解析. 鱼眼摄像头; 190°超广角视野，支持多种畸变模型; 畸变参数k1-k3、p1-p2，支持CMOS噪声模拟（固定模式+暗电流噪声）; 环视系统仿真. 激光雷达; 生成3D点云数据，模拟材质反射率（沥青0.1/金属0.8）; 通道数32/64/128、测距范围大于100m、点云密度大于30万点/秒、支持雨雾衰减模型; 障碍物检测/高精地图制作. IMU惯性传感器; 测量三轴加速度和角速度，带温度漂移补偿; 加速度量程±16g、陀螺仪量程±2000dps、工作温度-40℃~85℃; 车辆位姿估计. GNSS定位系统; 提供厘米级定位数据; 水平精度小于±2cm、高程精度小于±5cm、更新频率大于10Hz; 高精定位/路径规划. |
| 9 | 毫米波雷达 | 个 | 5 | ●1.频段与分辨率需求 优先选用77GHz频段，因其带宽更宽（4GHz以上），距离分辨率可达5cm以下，能精准区分近距离目标（如行人、车辆），且体积更小，符合车规级集成要求。 2.探测性能需求 前向雷达需长距离探测（大于200米），支持ACC、AEB等高速功能；角雷达需宽视角（60至120度）和中短距覆盖（30至100米），实现BSD、LCA等环视功能；分辨率需支持多目标追踪（至少256个目标）以应对复杂路况。 3.全天候可靠性需求 必须确保在雨、雪、雾霾等恶劣天气下稳定工作，具备强穿透能力，弥补摄像头和激光雷达的缺陷。 4.高集成与低功耗需求 采用CMOS工艺单芯片方案（如TI AWR1843），集成MMIC、DSP和MCU，以减小尺寸、降低功耗（如待机功耗不超过2毫瓦），适配车身紧凑空间。 5.成本效益需求 在满足性能前提下，选择高性价比方案（如5R配置：1个长距离雷达加4个短距角雷达），并支持多传感器融合接口（如以太网或CAN FD），便于与摄像头、激光雷达数据协同。 |

注：智能驾驶功能开发平台还需要满足可靠性与安全性要求：

- 1.系统稳定性

（1）长时间运行能力：平台需支持连续运行≥72时，适应长时间测试需求，特别是高计算负载下；定时进行资源监控（如内存、CPU使用率），确保无性能瓶颈。

（2）动态资源调度：实现多任务动态调度，优先分配计算资源给关键任务（如实时控制和传感器数据处理）；提供任务优先级调整功能，保障系统高负载下的灵活性。

- 2.软件可靠性

（1）分层设计：软件架构采用模块化分层设计，将关键功能模块与非关键模块解耦，避免因非核心模块故障导致系统宕机。

（2）实时异常处理：系统应提供异常监测服务，实时检测任务卡顿、数据处理异常等。当出现异常时，触发自动恢复流程，包括内存清理、任务重启。

（3）回滚机制：在软件升级失败或功能异常时，支持回滚至上一版本，保障测试不中断。

- 四、该项目采购项目交付或者实施的时间和地点：

1.实施时间：签订合同后30天内完成供货安装及调试。

2.交货（服务）地点：招标人指定地点。

四、该项目需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1.招标人验收前，货物损耗、运输、运费等由中标人承担；

2.质保期：一年，自最终验收完成且合格之日起计算；

3.为了满足功能开发需求，中标人必须提供MicroAutoboxII服务，保证本校使用5年，投标时提交承诺书（格式自拟）；

4.在中标后和正式签约前，中标人必须当面展示所有的源码，并且保证正常编译和顺利运行，同时保证提供所有源码，不能满足的采购人有权拒签合同，投标时提交承诺书（格式自拟）。

- 5.在中标后和正式签约前，采购人到中标人产品所在地核查线控车、DIL仿真平台、规划算法仿真平台、车载智驾人机显示平台四个设备符合项目需求和使用的流畅性。届时如出现产品技术参数不符合投标响应要求或使用时不流畅等问题，采购人将有权取消其中标资格，并且所有损失和责任由供应商自行承担。投标时提交承诺书（格式自拟）。

- 五、该项目验收标准：

1.由我单位组织相关专业技术人员，必要时邀请校外专家及质检等部门共同参与验收，出具验收报告，作为支付货款的依据。由于验收而产生的所有费用由中标方负责。

- 2.其他要求：

1)初验:中标人在完成委托开发计划后，依本合同的约定方式向招标人提交开发完成的相关开发成果、开发相关文档并做初验申请。初验申请之日起5个工作日内，由招标人组织进行初验。如初验合格的，招标人出具初验验收合格文件。

- 2)初验不合格的，验收条件、时间与周期同前一次验收。

3)中标人提交的开发成果经超过【2】次验收仍不合格的，视为中标人未能依约完成本项目约定的技术服务工作。

4)招标人在对中标人交付的开发成果初验合格后投入试运行，试运行满1个月后乙方可申请终验。招标人将在收到中标人申请后5日内组织进行终验，并在30日内完成终验。如终验合格的，招标人出具终验验收合格文件。

- 5)终验不合格的，再次验收条件、时间与周期同前一次验收。

6)中标人提交终验的开发成果经【2】次验收仍不合格的，视为中标人未能依约完成本项目约定的委托开发工作。

7)本项目的验收方式为:通过测试并由招标人或招标人指定技术及业务人员组成的验收小组完成验收。

8)中标人按本项目需要或者招标人要求提交的中间成果需要验收的,其验收适用上述规定。

9)本项目下的初验、终验以及可能发生的中间成果验收中，中标人提交的产品如未能通过验收的，中标人须免费进行修正或重作。中标人提交的产品在各验收阶段两次未通过验收的，招标人有权主张解除本合同。招标人因此解除合同的，招标人有权要求中标人退回招标人已支付的全部款项。

10)本合同的质量保证期(质保期)为【壹】年(自最终验收完成且合格之日起计算)，在保证期内，中标人修复招标人发现的产品缺陷。发现中标人提供的开发成果质量缺陷的,中标人应当在招标人指定的时间内自负费用负责返工或者采取补救措施，并赔偿因质量瑕疵给甲方造成的其他损害，但因招标人使用、保管不当引起的问题除外。中标人因返工或补救期而致招标人无法正常使用者，中标人应赔偿因此给招标人造成的损失,包括但不限于招标人采用替代措施的费用,失去之正常应得收益等。

11)前款所称“质量缺陷”，是指中标人提供的开发成果不能满足招标人在本约定或者明示给中标人的标准、用途、功能要求以及性能等。

12)质保期满后，中标人仍对合同中要求的技术服务内容提供相关售后服务。如涉及新的开发需求，需重新评估服务费用。

- 六、采购需求中必须满足的实质性要求：

1.投标报价不超过最高限价，应包括招标文件所确定的采购货物、安装及服务范围内所有费用，投标人应考虑到各种因素、风险及所需的全部费用，投标时出具承诺函（格式自拟）。

2.中标人在中标后需要满足如下要求才可以签订合同，否则视为不满足签约要求，投标时提供承诺书（格式自拟）：

（1）需提供完整的DIL系统，并且提供相应的源代码，保证在弯道的场景可以自动驾驶并且实现L2（ACC,LCC,ICA,FCW,AEB）相关功能。

（2）需提供可以在高速上运行的L2系统，上路展示相应的L2功能，并且运行状态良好，同时展示相应的源代码，确保能够正常提供。

（3）需提供规划算法仿真平台，可以选择不同的规划算法并且可以在仿真的高速场景实现横向和纵向控制。同时展示相应的源码，确保源码可以顺利交付。

3.本项目“DIL仿真平台、规划算法仿真平台、传感器融合平台、车载智驾人机显示平台、智驾数据闭环平台、自动驾驶算法开发和部署平台”所有软件模型和代码必须全部开源，投标时提供证明材料或者承诺书以确保模型和代码全部开源。

4.为了满足功能开发需求，中标人必须提供MicroAutoboxII服务，保证本校使用5年，投标时提交承诺书（格式自拟）；

5.在中标后和正式签约前，中标人必须当面展示所有的源码，并且保证正常编译和顺利运行，同时保证提供所有源码，不能满足的采购人有权拒签合同，投标时提交承诺书（格式自拟）。

- 6.在中标后和正式签约前，采购人到中标人产品所在地核查线控车、DIL仿真平台、规划算法仿真平台、车载智驾人机显示平台四个设备符合项目需求和使用的流畅性。届时如出现产品技术参数不符合投标响应要求或使用时不流畅等问题，采购人将有权取消其中标资格，并且所有损失和责任由供应商自行承担。投标时提交承诺书（格式自拟）。

七、付款方式:

1.合同签订后10日内支付合同总金额30%；

2.自中标人交付相关开发成果并经招标人出具初验验收合格文件之日起10日内，招标人支付合同总金额的70%；

3.乙方应当自甲方每次付款前先开具金额一致的增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款。

- 九、履约保证金:

1.本项目中标后的履约保证金为项目中标价的10%，中标人的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前汇入招标人账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），中标人凭中标通知书与招标人签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

2.中标人全部履约合同义务，经招标人验收合格无质量、进度等问题的，招标人在本项目质保期满并正常运行后30日内一次性退还履约保证金，招标人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金；

- 3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，中标人不履行合同义务的，招标人有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时招标人亦有权终止合同，中标人还须承担相应的法律赔偿责任。

b.中标人在履约过程中发生违约行为，给招标人造成损失的，招标人有权在中标人缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补招标人经济损失，不足的部分中标人另外补齐。

4.以履约保函（保险）形式向招标人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。投标人可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/)。

十、合同文本（仅供参考）：

- 南通职业大学采购合同

| 项目名称： |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲方： | 南通职业大学 | 签订地点： | 南通职业大学 |
| 乙方： |  | 签订时间： |  |

一、南通职业大学通过 公开招标 方式，确定乙方为甲方的供货商。

- 二、本项目采购的主要任务是 智能驾驶功能开发平台等相关服务。

- （一）本项目采购合同金额为     ，清单如下：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

- 三、合同主要条款

- 1.售后服务及其他（含安装、调试、培训、维护等）

（1）质量要求、技术标准、乙方对质量负责的条件和期限：所提供货品为原厂原包装，货物自验收合格日起质保期1年。

（2）其他要求：                                                   。

- 2.验收要求

（1）由我单位组织相关专业技术人员，必要时邀请校外专家及质检等部门共同参与验收，出具验收报告，作为支付货款的依据。由于验收而产生的所有费用由中标方负责。

- （2）其他要求：

1）初验:乙方在完成委托开发计划后，依本合同的约定方式向甲方提交开发完成的相关开发成果、开发相关文档并做初验申请。初验申请之日起5个工作日内，由甲方组织进行初验。如初验合格的，甲方出具初验验收合格文件。

- 2）初验不合格的，验收条件、时间与周期同前一次验收。

3）乙方提交的开发成果经超过【2】次验收仍不合格的，视为乙方未能依约完成本合同约定的技术服务工作。

4）甲方在对乙方交付的开发成果初验合格后投入试运行，试运行满1个月后乙方可申请终验。甲方将在收到乙方申请后5日内组织进行终验，并在30日内完成终验。如终验合格的，甲方出具终验验收合格文件。

- 5）终验不合格的，再次验收条件、时间与周期同前一次验收。

6）乙方提交终验的开发成果经【2】次验收仍不合格的，视为乙方未能依约完成本合同约定的委托开发工作。

7）本项目的验收方式为:通过测试并由甲方或甲方指定技术及业务人员组成的验收小组完成验收。

8）乙方按本项目需要或者甲方要求提交的中间成果需要验收的,其验收适用上述规定。

9）本项目下的初验、终验以及可能发生的中间成果验收中，乙方提交的产品如未能通过验收的，乙方须免费进行修正或重作。乙方提交的产品在各验收阶段两次未通过验收的，甲方有权主张解除本合同。甲方因此解除合同的，甲方有权要求乙方退回甲方已支付的全部款项。

10）本合同的质量保证期(质保期)为【壹】年(自最终验收完成且合格之日起计算)，在保证期内，乙方修复甲方发现的产品缺陷。发现乙方提供的开发成果质量缺陷的,乙方应当在甲方指定的时间内自负费用负责返工或者采取补救措施，并赔偿因质量瑕疵给甲方造成的其他损害，但因甲方使用、保管不当引起的问题除外。乙方因返工或补救期而致甲方无法正常使用者，乙方应赔偿因此给甲方造成的损失,包括但不限于甲方采用替代措施的费用,失去之正常应得收益等。

11）前款所称“质量缺陷”，是指乙方提供的开发成果不能满足甲方在本合同中约定或者明示给乙方的标准、用途、功能要求以及性能等。

12）质保期满后，乙方仍对合同中要求的技术服务内容提供相关售后服务。如涉及新的开发需求，需重新评估服务费用。

- 3.项目交货期需求

（1）签订合同日期：自中标（成交）通知书发出之日起15 日内按时签约。

（2）交货期（服务时间）： 签订合同后30天内完成供货安装及调试。

- （3）交货（服务）地点：南通职业大学。

- 4.付款：

（1）申请部门应在项目验收合格后按合同约定办理结算手续。

（2）付款方式：

1）本合同生效之日起【10】日内支付合同总金额 30%，即人民币【                】元；

2）自乙方交付相关开发成果并经甲方出具初验验收合格文件之日起【10】日内，甲方支付合同总金额的70%，即人民币【                】元；

3）乙方应当自甲方每次付款前先开具金额一致的增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款。

（3）其他要求：                                                 。

- 四、履约保证金

1.本项目中标后的履约保证金为项目中标价的10%，乙方的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前汇入甲方账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），乙方凭中标通知书与甲方签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

2.乙方全部履约合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题的，甲方在本项目质保期满并正常运行后30日内一次性退还履约保证金，甲方若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金；

- 3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

b.乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。

4.以履约保函（保险）形式向招标人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。投标人可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/)。

- 五、违约责任：

（1）乙方不能按期供货，乙方付给甲方违约金（违约金的计算：合同总额的 0.5 % /天 ）。甲方原因或不可抗力的因素影响除外。

（2）乙方低于合同配置、技术标准供货，乙方负有下列第    种 责任：

乙方恢复合同规定的配置、技术标准（或不低于原配置、原标准），遇价格下降的，乙方退还差价；遇价格上涨的，按原价格执行。同时乙方付给甲方合同总价款 10 %的违约金。

甲方退货，同时，乙方付给甲方合同总价款 10   %的违约金。

（3）乙方不能按期服务、降低服务标准、服务质量，或不兑现服务承诺，乙方返还向甲方收取的服务费，并付给甲方合同总价款   10 %的违约金。

（4）甲方除乙方低于合同配置、技术标准供货或不可抗力因素外，要求退货或不接受货物的，付给乙方合同总价款   10   %的违约金。

（5）乙方需按合同总价款的 10 %支付给甲方履约保证金，货物（服务）验收合格满一年后，甲方不计利息全额返还乙方。

六、本合同在履行过程中发生争议及解决纠纷方式：由双方当事人协商解决；也可提交当地财政政府采购管理部门或工商管理部门调解，协商或调解不成的，按下列第2种方式解决：

- 提交南通仲裁委员会仲裁。2、依法向人民法院起诉。

七、招标文件和投标文件为合同的有限组成部分，与合同有同等效力。

八、本合同一式五份。乙方一份、甲方四份。每份合同共  4  页，残缺者无效。

- 九、乙方汇款信息：

乙方开户行名称：

账          号：

开   户     行：

| 甲方 | 乙方 |
| --- | --- |
| 法定代表人或授权人（签名）： 联系电话： 单位名称（章）： 年 月 日 | 法定代表人或授权人（签名）： 联系电话： 单位名称（章）： 年 月 日 |

- 第四部分  开标和评标

- 一、开标

不见面远程开标模式：开标当天各投标人在各自地点通过苏采云系统及时登录不见面开标大厅，参加投标活动。

- 二、评标流程和评标标准

采用综合评分法。分资格审查、商务技术标、价格标、三部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。

首先由招标人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术标评审结束后，进行价格标的评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分前三名的投标人为中标候选人。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

- （一）招标人（代表）对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

- （二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。

- （三）商务技术分：70分

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 序号 | 评审 内容 | 评审标准 | 最高分 | 最低分 | 主/客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术响应 | 投标人所投产品技术参数完全满足采购要求的得 30分，其中标注“●”的条款每出现一项负偏离的扣0.2分，标注“▲”的条款每出现一项负偏离的扣0.8分，30分扣完为止。 注:提供技术要求响应及偏离表逐条响应。 | 30 | 0 | 客观分 |
| 2 | 产品展示 | 投标人对所投重点产品进行视频演示（视频按招标公告要求上传至苏采云系统，演示时间不得超过20分钟，超过20分钟的按前20分钟内容为评审依据），演示内容如下： 1.针对“线控车”产品展示（6分） 具体展示步骤如下： ①视频展示线控车的后备箱，展示整体车辆改装情况，需要包含设备安装支架，MicroAutobox，CANcase等设备； ②将线控车开到公共道路，展示激活L2功能的全过程； ③展示线控车在高速公路的脱手脱脚功能。 评分标准： 展示后备箱的所有设备（必须包含MicroAutobox），并且成功激活L2功能并且能够脱手脱脚得6分； 展示后备箱的所有设备，其中设备包含MicroAutobox，但是没有顺利激活L2得4分； 如果没有展示后备箱的改装，可以顺利激活L2得2分； 其他情况得0分。 2.针对“DIL”产品展示（6分） 具体展示步骤如下： ①控制方向盘展示LDW功能，DIL正常报警； ②控制方向盘展示LCC功能，DIL可以正常实现LKA功能； ③控制方向盘展示ACC功能，DIL可以正常实现车辆跟车。前方车辆停止，显示ACC Stop & Go功能； ④控制方向盘展示AEB功能，DIL可以正常实现前方行人（必须进行行人展示）刹停； ⑤控制方向盘展示ICA功能，DIL可以正常实现脱手脱脚控制。 评分标准： 按照如展示所有功能，并且功能成功得6分； 成功展示4个功能得4分； 成功展示3个功能得2分； 其他情况得0分。 3.针对“规划算法仿真平台”产品展示（6分） 具体展示步骤如下(严格按照顺序)： ①展示场景选择部分（选择一个弯道场景）； ②开始仿真，保证车辆不跑出仿真车道； ③仿真界面实时显示车辆运行情况，同时显示功能运行的状态； ④仿真结束，展示仿真过程中记录的所有数据； ⑤对数据进行回放，保证仿真时间可以任意进行拖拽，并且显示该时刻的所有信息。 评分标准： 按照如上顺序展示所有功能，并且功能成功得6分； 展示所有功能，如果没有弯道场景但是实现所有其他功能得4分； 展示所有功能，车辆跑出跑道但是实现其他所有功能得2分； 其他情况得0分。 4.针对“车载智驾人机显示平台”产品展示（6分） 具体展示步骤如下： ①实时展示摄像头采集到的外部信息； ②展示所有相关功能的状态，必须包含AEB ACC ICA LCC等，通过红色，绿色和黑色表示其不同状态； ③展示感知到的车道线和车辆信息，检测到的前方PO要显示为红色； 评分标准： 使用Foxglove成功展示所有功能得6分； 使用Foxglove成功展示三项功能得4分； 使用Foxglove成功展示两项功能得2分； 没有使用Foxglove软件、平台系统显示画面不流畅卡顿以及其他情况均得0分。 特别要求：为保证提供的产品真实有效，以上第3项“规划算法仿真平台产品展示项目”需进行现场展示（非产品提前录制视频，必须在真实的平台上演示、演示设备由投标人自行准备，现场演示时间不超过20分钟），现场演示与所提交视频中此项目功能不一致的，此产品展示环节（24分）按0分处理。 | 24 | 0 | 客观分 |
| 3 | 投标人业绩 | 投标人2022年1月1日至今，有汽车主机厂的订单或人工智能相关订单，每有1个得0.5分，最多得3分； 备注：须提供合同（包括但不限于合同首页、双方签字盖章页以及能体现所投标设备的描述,时间以合同签订时间为准），否则不得分。 | 3 |  | 客观分 |
| 4 | 项目实施方案 | 对投标人提供完善的项目实施方案进行打分，实施方案包含明确的实施步骤，硬件、软件、平台等资源配置保障，操作使用手册等内容。 1.方案设计合理，内容完整详细、内容关联性强、对应关系匹配度高，得6分； 2.方案设计合理，内容完整、内容关联性较强、对应关系度匹配度较高，得4分； 3.方案设计一般，内容完整度一般、内容关联性一般、对应关系度匹配度一般，得2分； 4.与要求完全不符或不提供的，本项得0分。 | 6 |  | 主观分 |
| 5 | 技术 培训方案 | 1.投标人提供项目培训方案，方案包含但不限于培训内容、培训计划、培训方式等。培训方案内容完善、计划合理、方式可行，完全符合要求得2分；培训方案内容较完善、较合理、基本符合要求得1分；培训方案简单，基本满足需求得0.5分；不提供得0分。 2.培训时长不低于15天得1分，不足15天得0分。 | 3 |  | 主观分 |
| 6 | 售后 服务 | 1.投标人的售后服务计划，包括但不限于人员培训、售后服务人员响应时间、质量保证的范围等。售后服务计划内容完善、计划合理、方式可行，完全符合要求得2分；内容较完善、较合理、基本符合要求得1分；培训方案简单，基本满足需求得0.5分；不提供得0分。 2.售后服务人员24小时内到场服务得2分，48小时内到场服务得1分，48小时以上，得0分。提供承诺函加盖公章（格式自拟）。 | 4 |  | 主观分 |

- （四）价格分：30分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- （五）中标人的确定

采用综合评分法的，评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。采取随机抽取的方式确定。

- （六）公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告中标结果，公告期限为1个工作日。

- （七）发放中标通知书

公告中标结果的同时，招标人向中标人发放中标通知书。

中标通知书发出后，招标人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

- （八）其他

当中标人无正当理由放弃中标，被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，招标人有权按照政府采购相关法律法规的规定对其采取惩戒措施，包含但不限于列入采购失信人黑名单等措施。

当中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的（存在招标文件规定的被招标人拒签合同的情形等），招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

- 第五部分 质疑与投诉

- 一、质疑事项

1.提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

2.投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或招标人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

#### 2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；采购项目开标后，不再接受投标人对采购文件（含更正公告等）内容的异议或质询（质疑）。

- 2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

其中：对评审过程中涉及的密封检查、身份核对、澄清等程序性事项，投标人如有异议的，必须当场提出。否则，均视为投标人无异议。无论是否中标，投标人事后不得再就前述事项提出任何异议或质疑投诉。

2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。

4.对采购方式、招标文件中项目需求、投标人资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由招标人答复的质疑，请向招标人提出，由招标人负责答复。投标人对其他事项的质疑，请向招标代理机构提出，由招标人或招标代理机构负责答复。

投标人提起质疑采取书面形式，可以现场送达，也可以邮寄。

招标人及招标代理机构质疑接收人及联系方式，见招标文件第一部分。

5.投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，否则不予受理。质疑函应当包括下列内容：

投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

质疑项目的名称、编号；

具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

事实依据；

必要的法律依据；

提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 6.以下情形的质疑不予受理

6.1内容不符合上述规定的质疑。

6.2 超出采购法定期限的质疑。

6.3未参加招标活动的投标人或在招标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

7.投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标代理机构有权依据招标的有关规定，报请采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。一、质疑的提出

8.下载招标文件的投标人应根据第二章“投标人须知”中第一条第4款的约定提出；响应文件接收截止后，投标人未进行投标登记的，不能就响应文件接收截止后的招投标过程、中标结果提出质疑；在投标过程中，凡主持人或评标小组明确提出须由投标人确认的事项，投标人当场无异议的，事后不得提出质疑。

9.提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标单位或代理机构。招标单位或代理机构不具有法定调查、认定权限。

10.对本次招标有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

招标单位或代理机构不负责搜集相关佐证材料等工作。

- 二、《质疑函》的受理和回复

1.质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次投标授权人送达招标单位和代理机构。

2.对符合提出质疑要求的，招标单位、代理机构签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3.对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4.招标单位、代理机构负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或评标小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5.因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，招标人、代理机构以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

①质疑成立的处理。招标人或代理机构终止招标，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

- ②质疑不成立的处理。

- 1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。同时，视情列入不良投标人名单。

4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，招标人或代理机构请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。

5）质疑人不能提供相关佐证材料的，招标人、代理机构已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。

6）对明显有违事实的、经相关专家或评标小组认定无依据的、经其他投标人举证无依据的质疑，作违约处理，视情在招标人官网媒体予以披露。

- （7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

三、无佐证材料的举报作违约处理。投标人不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。

四、投诉不成立的作违约处理。投标人进行质疑后，招标人回复质疑不成立，投标人仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。

五、《质疑函》《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立等相关情况，视情在招标人官网等相关媒体予以披露。

六、质疑人对招标人或代理机构的答复不满意或者招标人、代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向相关监督管理部门投诉。

- 第六部分  投标文件组成

- 一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）；

2.分项报价表（格式见附件2）；

3.投标人情况一览表（格式见附件3）；

4.技术要求响应及偏离表（格式见附件4）；

5.商务要求响应及偏离表（格式见附件5）；

6.投标人信用承诺书（格式见附件6）；

- 二、资格审查内容

1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式见附件7）；

- 2.法定代表人身份证明书（格式见附件8）；

3.法定代表人授权委托书原件，投标代表本人身份证复印件（格式见附件9）；

4.有效的营业执照复印件加盖公章；

5.其它需要提交的资格审查证明材料（以下满足其一即可）：

5.1中小企业声明函（格式见附件10）

5.2残疾人福利性单位声明函（格式见附件11）

5.3监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件12）

注：上述“资格审查内容”中1-5条投标人必须逐条响应，否则作无效响应处理。

- 三、符合性审查内容

按招标文件第三部分项目需求“六、采购需求中必须满足的实质性要求”的要求提供材料。

- 商务技术文件

1.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

2.投标人认为需要提交的其他商务技术材料。

附件1

- 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

附件2

投标分项报价表

| 序号 | 名 称 | 数量 | 单位 | 品牌（如有） | 规格型号 | 制造商名称 | 产地 | 投标单价（元） | 投标合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线控车 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 工控机 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | DIL仿真平台 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 规划算法仿真平台 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 传感器融合平台 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 车载智驾人机显示平台 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 智驾数据闭环平台 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 自动驾驶算法开发和部署平台 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 毫米波雷达 | 5 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

4.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

附件3

投标人情况一览表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 概况 | 职工总数 |  | 人 |  | 上一年主要经济指标 | 营业额 |  |  | 实现利润 |  |  |
|  | 流动资金 |  | 万元 |  |  | 主要 产品 | 1. |  |  |  |  |
|  | 固定资产 （万元） |  | 原值： 净值： |  |  |  | 2. |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  | M2 |  |  |  | 3. |  |  |  |  |
| 本次 投标 产品 情况 | 本次投标 产品名称 |  |  | 型 号 |  | 上年 产销量 | 产品技术先进水平 | 曾获何级何种奖励 |  | 主要用户 名称 |  |
| 其它 | 近3年完成及正在执行的合同中发生的由于投标人违约或部分违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被招标人或采购代理机构发现，或被它人举证成立，其投标资格将被取消）。 |  |  |  |  |  | 如有名称变更（非因该单位出现了与资格预审（如果经此程序）时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），说明原名称因何种原因变更为现名称，并提供由工商管理部门出具的变更证明文件。 |  |  |  |  |

附件4

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | ▲车辆要求： 1.类型要求： （1）车辆需具备原厂线控接口支持或可通过改装实现Steer-by-Wire（线控转向）、Brake-by-Wire（线控制动）和Throttle-by-Wire（线控加速）。 尺寸要求：大于长4600mm * 宽 1850mm * 高 1600mm 座位要求：大于或等于5座以方便调试 安全要求：配备主动安全系统，经过大量碰撞测试验证，获得过China NCAP或者Euro NCAP五星评级 2.接口需求： 3.其他需求 接口名称; 接口类型; 描述. CAN接口; CAN FD; 传输控制信号和状态数据，支持扩展帧和标准帧，速率 ≥ 5 Mbps。. OBD接口; 标准诊断接口; 用于车辆诊断和内部状态数据提取，如故障码、电池状态等。. 电源接口; DC电源接口; 提供车载设备供电，支持12V或24V标准，最大功率 ≥ 120W。. 充电接口; CCS或GB/T; 支持快充协议，用于车辆运行过程中快速补能。(如是新能源车辆需满足此条). （1）安全与可靠性：线控系统要保证安全可靠，相应的执行器应该选择具有功能安全标准的执行器，功能安全等级为ASIL C及以上。线控系统需要提供紧急停止和断电功能，确保测试过程中的安全性。 （2）硬件扩展性：支持外部传感器（激光雷达、摄像头等）的安装和接口扩展。预留足够的设备安装空间和供电模块。 （3）环境适应性：温度范围：-20°C ~80°C。 |  |  |
|  | 车辆改装需求： ▲1.改装目标 （1）实现车辆的线控能力（包括转向、制动和加速）。 （2）提供整洁、安全、便于维护的设备安装布局。 （3）支持车辆与DIL仿真平台和算法验证模块的无缝对接。 （4）车辆内部要包含Vector CAN case。 （5）车辆内部要包含dSPACE MicroAutobox。 （6）确保可以使用正版CANape软件。 （7）确保可以使用正版CANoe软件。 |  |  |
|  | ●2.改装内容 改装项目; 详细要求. CAN线处理; 从整车线束中剥离CAN线，确保信号传输稳定，布线清晰整齐。. 支架安装; 按照指定设备支架，确保传感器、控制器等设备安装牢固，并便于后续调整和维护。. 显示器安装; 在车辆后排安装一块高清显示器（≥10英寸），用于实时显示传感器数据、调试参数和系统状态，显示器需安装稳固且易操作。. 数据记录设备; 增加独立的数据记录模块，支持数据的实时存储（≥1TB SSD），并具备断电保护功能。. 电源分配; 增加独立电源模块，确保每个设备的电源稳定性，同时预留额外功率供后续扩展使用。. 接口优化; 提供标准化接口（如CAN、以太网、USB），支持灵活扩展与即插即用。. 信号保护; 为关键信号线（如CAN总线）提供电磁屏蔽和抗干扰保护，避免因外界环境影响造成信号失真。. 温控设计; 安装散热设备（如风扇或散热片），保证设备在高负载条件下工作温度稳定。. 线缆管理; 使用线缆固定扣和保护套，避免线缆松散或磨损，保证长期运行的可靠性。. 整车测试; 改装完成后，需逐一测试所有硬件接口及车辆状态反馈，确保无数据丢失、延迟和干扰问题。. |  |  |
|  | ●3.改装效果 （1）性能提升：实现车辆线控功能，支持灵活的横向和纵向控制。 （2）调试便捷：模块化设计与整洁布线使设备更易维护，缩短开发与测试周期。 （3）稳定可靠：通过多次测试与冗余设计，保障系统在实际应用中的安全性与稳定性。 （4）高扩展性：预留接口和功率，便于后续功能升级和设备扩展。 （5）可视化调试：后排显示器实时展示关键数据，为调试与验证提供便利。 |  |  |
|  | ●4.测试要求 4.1.功能验证： 4.1.1.CAN消息正确性验证： （1）确认CAN总线上传输的消息ID、数据长度、数据内容等是否正确。 （2）确保发送的控制命令（如转向角度、加速度等）能够在CAN总线上正确传输。例如，验证转向信号（如转向角度）和加速度信号（如加速度值）是否能够通过CAN总线准确地发送到线控转向系统和动力系统。 （3）使用CAN分析工具（如Vector CANoe、Kvaser、PCAN等）来监测CAN总线数据，确保系统发送和接收的CAN消息能够正确识别并传输。 4.1.2.命令和响应验证 （1）测试自动驾驶系统向线控转向系统发送控制指令（如转向角度、转向力度等），确保响应符合预期。例如，验证当系统发送“右转15度”的转向信号时，转向系统能够按预定角度执行操作。 （2）测试加速度控制信号，确保自动驾驶系统能够通过CAN接口发送加速度命令，控制车辆的加速和减速。加速度信号应该包括车辆的加速度值（例如“加速3 m/s²”）和施加时间。 4.2.实时性验证： 4.2.1.时延测试： （1）测量从发送控制命令（如转向角度或加速度信号）到接收响应之间的时延，确保系统能够在实时要求下工作，特别是在自动驾驶中，时延过大会导致系统失控。 （2）在测试过程中，使用示波器或逻辑分析仪来捕捉和测量CAN消息的传输时间，特别是转向信号和加速度信号的响应时延。 4.2.2.带宽测试： （1）确保CAN总线在高负载情况下（多个模块同时发送消息）依然能够稳定工作，特别是在复杂场景下，如急加速、急刹车等情况下，线控系统对CAN数据的响应时间是否有所影响。尤其是在需要频繁更新转向和加速信号的情况下，验证CAN总线的带宽是否足够承载这些实时信息。 （2）监测CAN总线的负载情况，确保不会因为消息冲突或带宽限制导致系统丢包或通信失败。 4.3.容错能力测试： 4.3.1.错误帧和重发机制测试 （1）在CAN总线传输过程中，模拟不同类型的通信错误，如CRC错误、位错误、帧错误等，验证系统是否能够通过重发机制进行恢复。 （2）确保线控系统能够正确处理通信错误，并在出现错误时采取合适的降级或备用策略，例如通过冗余控制系统确保安全。 （3）特别地，测试转向信号和加速度信号的错误处理机制，确保在错误发生时，系统能够迅速恢复并执行正确的操作。 4.3.2.节点失效测试 （1）模拟CAN网络中某个节点失效的情境，确保系统能够在节点失效时进行容错处理，转向系统仍能继续工作。特别是，验证在失效的情况下，转向角度或加速度指令能否传递到其他正常工作的系统中。 |  |  |
|  | ▲1.改装后的线控车可以支持L2系统（高速横向和纵向控制，脱手脱脚）和L2++场景（高速NOA）。 |  |  |
|  | ▲2.改装后的线控车可以实现高速公路的L2功能（FCW & LDW & AEB & ACC & LCC & ICA）。 |  |  |
|  | ▲3.通过后期传感器和控制器升级，线控车支持L3和L4功能（在不考虑冗余的情况下）。 |  |  |
|  | ▲4.改装后的线控车可以打开低速控制接口，可以支持后期的自动泊车功能。 |  |  |
| - 2 | ●1.接口要求 接口类型; 数量; 用途. CAN接口; ≥2个; 与车辆总线通信，传输控制信号和状态数据. 以太网接口; ≥ 2个; 支持高带宽数据传输，如摄像头和激光雷达数据. USB接口; ≥ 4个; 用于连接调试设备或数据存储设备. GPIO接口; ≥ 16路; 通用输入输出接口，支持传感器和控制信号接入. I/O接口; ≥ 16路（模拟/数字）; 支持PWM输出、模拟信号输入和数字信号输出. HDMI; ≥ 2个; 连接显示设备，用于实时监控和数据可视化. |  |  |
|  | ●2.硬件配置需求 参数名称; 具体要求; 用途. CPU; 优于Core i7; 实现实时数据处理和复杂控制算法运行. 内存; ≥ 16GB; 支持多任务处理和复杂模型运行. 存储; SSD ≥ 512GB; 高速数据存储和长期测试日志记录. 操作系统; Linux; 满足实时性和稳定性的开发环境. |  |  |
|  | ●3.稳定性与可靠性 性能指标; 具体要求. 抗振动性; 通过ISO 16750振动测试，适应车辆运行环境. 抗冲击性; 能承受加速度达5G的冲击，保护硬件安全. 防护等级; IP54或更高，具备防尘、防水性能. 供电稳定性; 支持12V/24V DC输入，兼容车载供电系统. |  |  |
|  | ●4.温度和环境适应性 环境因素; 具体要求. 工作温度; -20°C ~ 70°C. 存储温度; -40°C ~ 85°C. 湿度范围; 10% ~ 95%（非凝结）. 电磁兼容性; 符合EN 55032和EN 61000标准. |  |  |
|  | ●5.其他 5.1.扩展能力： （1）接口扩展：支持PCIe扩展模块，用于增加更多CAN通道、Ethernet接口或其他自定义硬件功能。 （2）存储扩展：可外接高速固态硬盘（SSD）或网络存储设备（NAS），满足大规模数据采集需求。 （3）灵活配置：支持定制化配置，满足项目特定需求（如高频信号采样或特殊通信协议支持）。 5.2.数据安全： （1）加密模块：内置硬件级加密芯片，保障测试数据的传输和存储安全。 （2）访问权限管理：支持多用户权限管理，防止未经授权的访问和操作。 5.3.可维护性： （1）模块化设计，便于硬件的更换和维护。 （2）提供实时运行状态监控工具，可预测设备的故障⻛险，降低停机时间。 |  |  |
|  | ●6.服务与支持： 服务内容; 说明. 技术支持; 提供7×24小时远程技术支持和现场服务. 紧急响应; 故障情况下提供备用设备，确保开发进度. 培训服务; 提供全面培训，包括设备使用、工具链整合. |  |  |
|  | DIL仿真平台（Driver-in-the-Loop）通过驾驶员与虚拟仿真环境的深度结合，验证智能驾驶系统的算法性能和系统鲁棒性。平台具备真实驾驶体验和虚拟数据交互能力，可广泛应用于功能开发、性能优化和系统测试等场景。 ●1.系统需求 模块名称; 功能描述. 驾驶模拟器; 提供真实驾驶体验，配备高精度方向盘和踏板。. 动态场景生成模块; 模拟复杂交通流及突发事件（如行人横穿、车辆突然切入），支持不同天气条件下的场景变化。. 数据采集与记录模块; 实时采集驾驶员操作数据和系统响应，支持≥1kHz采样率，提供数据回放与统计功能。. 仿真主机; 配备高性能计算设备，支持实时运行动力学模型与多传感器数据融合。. 感知系统模拟模块; 模拟激光雷达、毫米波雷达、摄像头等感知设备，输出符合真实传感器数据格式的信号。. 接口管理模块; 提供标准化的CAN、以太网和USB接口，确保平台与外部设备之间的无缝连接。. 数据同步模块; 实现多设备时间同步功能，确保不同模块的数据流具有一致的时间戳，支持IEEE 1588协议。. 用户界面模块; 提供直观的控制界面，支持实时显示仿真状态和参数调整，包含多语言支持和自定义功能布局。. |  |  |
|  | ●2.功能需求 2.1.接口支持 接口支持是DIL仿真平台的关键组成部分，决定了系统与外部设备、软件工具链的交互能力。支持多种标准化接口（如CAN、以太网、USB）和协议（如ROS、CANoe），平台能够实现数据的实时传输与无缝集成。 参数类别; 参数要求. 通信接口; 支持CAN、CAN FD、以太网（≥2个千兆端口）、USB 3.0等多种接口协议。. 协议支持; 提供ROS 2、DDS、CANoe等标准协议，确保与现有开发工具链的兼容性。. 数据传输速率; ≥1Gbps，确保大数据量实时传输无延迟。. API开放性; 提供全面的API文档，支持多语言开发环境（Python、C++、MATLAB）。. 2.2.动力学仿真 参数类别; 参数要求. 动力学模型精度; 支持高精度车辆动力学模型。. 模型参数化; 支持动态配置悬架刚度、轮胎参数、车身质量分布等关键性能指标。. 环境适配性; 模拟多种路面（沥青、冰雪、沙土）及坡度条件。. 实时计算性能; 延迟≤5ms，确保动力学模型与场景生成模块同步运行。. 2.3.场景生成 参数类别; 参数要求. 动态交通流模拟; 支持动态交通目标（车辆、行人、自行车），实时更新频率≥10Hz。. 天气模拟能力; 支持雨、雪、雾、强风等复杂天气条件，动态调整光照强度和湿滑系数。. 数据输出格式; 提供标准化场景描述文件（如OpenDRIVE、OpenScenario格式）。. 2.4.感知系统模拟 参数类别; 参数要求. 传感器类型; 支持激光雷达（≥128线）、毫米波雷达（前向、侧向）、摄像头（RGB、IR）。. 数据同步; 提供多传感器时间同步功能，时间戳误差≤1ms，支持传感器融合算法验证。. 输出数据精度; 激光雷达点云误差≤5cm，摄像头分辨率≥1920x1080，帧率≥30FPS。. 噪声模拟; 支持环境光干扰、雨滴遮挡、传感器噪声注入等功能，验证系统鲁棒性。. 2.5.记录与回放 参数类别; 参数要求. 采样频率; ≥1kHz，支持毫秒级别的高频数据记录。. 存储容量; 配备≥2TB SSD存储，支持长期高频数据写入。. 数据回放功能; 提供可视化数据回放工具，支持时间轴缩放、关键事件标注与回溯分析。. 安全性; 数据存储采用AES-256加密，支持用户权限分级管理。. 3.硬件需求 设备名称; 参数要求. 仿真主机; CPU主频≥3.5GHz，GPU显存≥16GB，内存≥64GB，存储≥2TB。. 显示器; 高清显示器显示高逼真度的场景. 支架; 安全稳定的支架以保持设备稳定可靠. 4.软件需求 软件模块; 配置描述. 动力学仿真工具; 支持CarMaker、PreScan等专业仿真软件，提供车辆模型参数化配置，支持多种动力学算法。. 数据分析工具; 提供MATLAB、Python等工具支持测试数据的深度分析与可视化，内置统计和图表生成功能。. 场景编辑工具; 提供直观的拖拽式场景编辑界面，支持用户自定义道路、交通流、天气条件等场景要素，可快速生成复杂测试场景。. |  |  |
|  | ●5扩展需求 5.1.接口支持 （1）平台设计需支持新增模块的无缝集成，例如高精度地图模块。 （2）预留硬件接口和软件API，确保扩展性。 5.2.高可靠性： （1）系统需通过长时间高负载运行测试，确保稳定性和数据完整性。 （2）提供硬件备份机制，避免单点故障。 5.3.定制化能力： 支持根据不同项目需求调整场景、数据记录格式和测试参数。 |  |  |
|  | ▲1.DIL系统需支持人机共驾和自动运行模式，模式交换逻辑应与实车保持一致。 |  |  |
|  | ▲2.DIL系统应保证连续24小时以上运行正常，车不偏离车道，系统不崩溃。 |  |  |
|  | ▲3.DIL系统应保证高实时性，用户不能感到方向盘响应和画面有延迟有卡顿，车辆模型和场景渲染延迟＜20ms。 |  |  |
|  | ▲4.DIL系统应保证高度的传感器精度，保证融合后的感知精度大于99%。 |  |  |
|  | ▲5.DIL系统应该具有力反馈功能，能够让用户有实车的驾驶感。 |  |  |
|  | ▲6.DIL系统应该内置AEB & ACC & FCW & LDW & LCC & ICA等功能。具体实现内容如下： 1)针对AEB: 检测到前方车辆要进行刹车以避免碰撞； 2)针对ACC：保持和前车距离，要有ACC Stop & Go的功能； 3)针对FCW: 检测到前车要碰撞的时候，需要及时进行报警； 4)针对LDW: 当车辆偏离车道的时候，需要进行报警； 5)针对LCC: 需要保持在车道中间行驶； 6)针对ICA: 需要在人脱手脱脚的情况下进行自动驾驶。 |  |  |
|  | ▲7. DIL系统需要支持PreScan软件。 |  |  |
|  | ▲8. DIL系统需要支持Unreal引擎。 |  |  |
|  | 规划算法验证平台专为高速公路和城市快速路的L2功能验证而设计，是智能驾驶开发流程中不可或缺的重要环节。平台通过高保真仿真和实车测试结合，验证路径规划、行为决策和轨迹生成等关键算法在复杂环境中的性能和鲁棒性。规划算法是确保车辆能够安全、高效行驶的核心技术，其验证平台需要覆盖动态环境中的多种交通场景和极端工况。 ●1.系统需求 系统需求是确保规划算法验证平台能够满足L2功能开发目标的技术基础，包括硬件、软件、接口和场景支持等。 1.1.硬件需求： （1）高性能主机：提供路径规划和行为决策的实时运算力。 1.2.软件需求： （1）动力学仿真软件：实现车辆在不同动态条件下的物理仿真。 （2）场景生成工具：支持高速和城市快速路场景的动态生成。 （3）路径规划与行为决策测试框架：支持关键算法的集成与验证。 1.3.场景需求： （1）支持ADAS典型测试场景 （2）支持高速公路场景 （3）支持场景扩展 |  |  |
|  | ▲2.功能需求 规划算法验证平台的功能需求涵盖路径规划、行为决策、轨迹生成等核心模块，确保L2功能能够在动态环境中平稳、高效运行。 （1）路径规划模块 参数类别; 参数描述. 路径更新频率; ≥10Hz，确保实时避障与动态调整。. 数据输入; 集成高精地图与传感器数据，支持实时路径调整。. 优化目标; 支持最短时间、最低能耗和最小风险等多目标优化。. （2）行为决策模块 参数类别; 参数描述. 决策时延; ≤100ms，确保实时响应。. 数据输入; 支持多传感器融合数据与高精地图信息输入。. 舒适性指标; 加速度≤2m/s²，横向加速度≤1m/s²。. 环境复杂度; 支持≥20个动态目标的实时决策分析。. （3）轨迹生成模块 参数类别; 参数描述. 平滑性要求; 曲率连续性误差≤0.05，支持高阶曲线拟合。. 动力学约束; 考虑车辆最大转向角和加速度限制。. 响应时间; ≤20ms，满足动态环境实时性需求。. 路径偏差; 偏差误差≤0.1m，确保路径跟踪精准性。. （4）数据采集与回放模块 参数类别; 参数描述. 数据采样频率; ≥1kHz，支持毫秒级数据记录。. 存储容量; ≥4TB存储，支持长时间高频数据采集。. 回放功能; 提供时间轴缩放与事件标注功能，便于问题定位。. 数据安全; 数据采用AES-256加密，确保安全性。. |  |  |
|  | ▲3.软件需求 软件相关需求如下所示： 软件模块; 配置描述. 动力学仿真工具; 支持车辆动力学模型配置与实时仿真，提供高保真环境。. 场景生成工具; 提供高速公路与快速路场景的动态生成与编辑功能。. 路径规划验证工具; 支持多目标优化与动态避障测试，适配复杂交通流场景。. 人机交互界面; 提供完善的人机交互界面以方便进行开发和测试. |  |  |
|  | ●4.扩展需求 （1）高可靠性和稳定性 平台需支持长时间高负载运行，确保测试过程稳定可靠。 提供实时故障检测和自动恢复机制，降低测试中断的⻛险。 （2）用户定制化能力 定制类别; 定制化需求描述. 参数定制能力; 支持动态调整测试场景中的交通流量、天气条件、障碍物类型等关键参数。. 数据定制能力; 数据记录格式支持用户自定义，包括分辨率、采样频率和存储路径的选择。. 界面定制能力; 提供GUI界面布局的自定义功能，满足不同用户的操作习惯。. 报告生成能力; 支持自动生成测试报告，用户可选择报告格式和关键指标展示方式。. （3）未来适配性 适配类别; 适配需求描述. 传感器适配能力; 支持接入下一代高精度传感器，例如128线激光雷达、高分辨率摄像头等。. 场景复杂性; 支持动态生成超高密度交通场景，包含多达200个动态目标。. 算法适配能力; 平台需兼容深度学习模型的集成，支持GPU加速和分布式计算。. 升级支持; 提供在线升级功能，支持硬件固件和软件工具链的自动更新。. |  |  |
|  | ▲1.该平台需要支持多种算法的开发和验证（包含PID LQR和MPC等），兼容Simulink算法集成。 |  |  |
|  | ▲2.该平台需要提供高精度的传感器模型，融合感知精度需要达到99%以上，传感器的刷新频率需要大于50HZ。 |  |  |
|  | ▲3.该平台可以实现实时的可视化和后处理的可视化。后处理可视化需要实现不少于20个关键信号的100%全记录，需要通过曲线来表征关键信号的全程可视化。 |  |  |
|  | ▲4.该平台需要保证控制算法和传感器模型的低延迟。控制模块的响应时间应该小于等于20ms，同时保证CPU占用率＜85%。 |  |  |
|  | ▲5.该平台需要提供标准化接口，需要兼容Matlab/Simulink等工具链，支持DIL和VIL多模态测试。 |  |  |
|  | 传感器融合平台需要涵盖数据读取、数据处理、数据同步、数据可视化、偏差计算、问题提取和报告自动生成等功能模块，各模块具体要求如下： ●1.数据读取 （1）多数据源支持：系统需能够从不同类型的传感器（如雷达、激光雷达、摄像头、IMU等）读取原始数据。需要支持常见的数据格式。 （2）高效数据读取：在读取大量实时数据时，系统需要支持并发处理，确保在高数据量下不会出现瓶颈，并且能够以实时方式读取数据流。 （3）数据质量控制：应具备数据校验功能，确保数据的完整性与准确性。例如，在读取过程中，若发现数据丢失或异常，应能发出警告并进行相应处理。 （4）数据分辨与标记：对于传感器的数据，系统应能够自动识别并标记数据的来源（如摄像头、激光雷达等），便于后续的分析和融合处理。 （5）元数据管理：每一数据文件需要附带时间戳、传感器类型、传感器状态等元数据，确保数据的可追溯性和有效性。 |  |  |
|  | ●2.数据处理 （1）数据去噪与滤波：支持不同类型的滤波算法（如高通滤波、低通滤波、中值滤波等），以去除环境噪声和传感器误差，确保数据的精度。 （2）数据校准与校正：对于不同传感器的输出数据，系统需支持数据的时空校准。例如，激光雷达和摄像头的时空校准，以确保数据融合时的一致性和准确性。 （3）坐标转换：由于不同传感器使用不同的坐标系，数据处理模块需要支持将传感器的测量数据转换到统一的全局坐标系，便于后续的融合和分析。 （4）实时与批处理模式：根据测试需求，系统应支持实时数据处理和批量处理两种模式。在测试过程中，需要实时处理感知数据；而对于历史数据，则可以使用批处理方式进行深度分析。 （5）高级数据处理算法支持：系统需要能够支持图像处理、点云数据处理、目标检测算法（如深度学习模型）、路径规划等高级算法，以满足复杂测试场景下的数据处理需求。 |  |  |
|  | ●3.数据同步 （1）时间同步：传感器的时间戳可能不同，因此必须通过时间对齐技术，确保不同传感器的读数能够映射到相同的时间点。可以采用硬件时间同步和软件时间同步两种方式，以确保同步的精度。 （2）空间同步：不同传感器的空间位置不同，因此必须通过空间变换技术将它们的数据映射到同一坐标系下。特别是需要处理来自不同传感器的数据融合问题，如将雷达的点云数据与摄像头的图像数据进行空间对齐。 （3）外部同步源：系统应支持与GPS、IMU等外部同步源进行集成，确保传感器数据的时间和空间完全一致，特别是在高速行驶或动态场景下。 （4）同步误差处理：对于无法完美同步的情况，系统应能够处理时间差和空间误差，并提供误差范围的反馈。 |  |  |
|  | ●4.数据可视化 （1）可视化：支持2D（例如车辆轨迹、感知边界）可视化。 （2）实时数据流可视化：能够在测试过程中实时展示数据和感知结果，帮助开发者实时监控测试进度和系统性能。 （3）图表展示：提供多种图表展示形式（例如误差分布图、性能曲线、时间序列图等），并支持数据的动态更新，便于对比和分析不同场景下的测试结果。 （4）多视角融合：系统应支持将多个传感器的数据在同一视角中融合显示，增强数据之间的关联性和可理解性。 |  |  |
|  | ●5.偏差计算 （1）定位与识别偏差计算：计算感知系统在目标检测、定位、跟踪等方面的误差，例如，计算目标物体的距离、速度、角度等与真值之间的偏差。 （2）性能评估指标：系统应能够根据具体测试场景计算多个性能指标。 （3）误差分析：提供详细的误差分析报告，展示不同测试条件下的误差分布和统计数据。支持可视化的误差图表（如热力图、误差直方图等）。 （4）综合评估：能够综合多个测试数据来源，对比系统在不同场景和条件下的表现，评估系统的整体性能。 |  |  |
|  | ●6.问题提取 （1）自动问题检测：系统需要自动识别问题，如丢失目标、虚假目标、误识别等，并根据问题的严重性进行分类。 （2）实时报警机制：在测试过程中，当系统出现重大问题时（例如跟踪丢失、误识别），应即时提醒用户，以便采取补救措施。 （3）问题归类与统计：支持将问题按类型分类（如跟踪丢失、目标偏差等），并提供详细的统计报告，帮助开发者了解系统的薄弱环节。 |  |  |
|  | ●7.报告生成 （1）自动报告生成：根据测试结果和分析，系统应能够自动生成详细的测试报告，报告包括所有关键测试指标和结果。 （2）报告定制化：用户可以根据需求定制报告模板，选择需要展示的指标和内容。 （3）多格式导出：支持将报告导出为多种常见格式，以便于存档、分享和打印。 （4）图表与数据融合：报告中应包含关键数据的图表和可视化结果，帮助用户更直观地理解测试成果。 |  |  |
|  | ▲1.该平台的需要内置传感器融合算法，该算法可以自动生成代码并实时运行到RCP中。 |  |  |
|  | ▲2.该平台需支持摄像头、毫米波雷达和激光雷达等传感器，传感器的刷新频率应该大于60HZ。 |  |  |
|  | ▲3.该平台可以支持仿真数据和实测数据自动化分析和后处理，通过跟真值数据的比对实现检测准确度，测距误差等核心指标的量化分析，支持实时输出指标报告，自动生成报告时间不大于1分钟。 |  |  |
|  | ▲4.内置场景，可以通过仿真的方式对传感器融合算法进行验证，确保精度可以达到96%以上。 |  |  |
|  | Foxglove是优秀的智驾人机显示平台,可以大大加速开发人员的开发效率。明确在智能驾驶开发过程中Foxglove 工具的功能需求，以确保其能够满足项目开发、测试和调试的要求，提高智能驾驶系统开发的效率和质量。Foxglove 应具备强大的数据可视化、交互分析、数据处理和团队协作等功能，以支持智能驾驶系统从传感器数据采集到算法验证的全流程开发。 ●1.数据导入与兼容性 （1）多种数据格式支持 支持导入常见的智能驾驶传感器数据格式，如 ROS bags（ROS 1 和 ROS 2）、CSV、JSON 等。 能够识别并处理不同传感器（激光雷达、摄像头、毫米波雷达、GPS 等）产生的数据，确保数据的正确解析和显示。 （2）数据导入性能 对于大规模的数据集（如长时间的测试记录），应在合理的时间内完成导入，避免因导入时间过长影响开发进度。 |  |  |
|  | ●2.数据可视化 2.1.二维可视化 （1）提供多种二维图表类型，如折线图、柱状图、散点图等，用于展示传感器数据的时间序列变化，如车速、加速度、传感器读数等。 （2）支持对二维图表进行缩放、平移、旋转等操作，方便用户查看不同时间段和范围的数据。 （3）能够同时显示多个二维图表，并支持图表之间的关联和同步，例如在一个图表中选择特定时间点，其他相关图表能够自动定位到该时间点。 2.2.三维可视化 （1）实现智能驾驶场景的三维可视化，包括车辆模型、道路模型、周围障碍物、交通标志等。 （2）支持对三维场景进行交互操作，如视角切换、缩放、平移、旋转等，使用户能够从不同角度观察场景。 （3）能够实时更新三维场景中的对象状态，如车辆的行驶轨迹、障碍物的运动等，确保可视化结果与实际数据一致。 |  |  |
|  | ●3.数据交互与分析 3.1.时间轴操作 （1）提供直观的时间轴界面，支持对数据进行逐帧播放、快进、快退、暂停等操作，方便用户查看不同时刻的数据。 （2）允许用户在时间轴上标记关键时间点，并添加注释，以便后续分析和回顾。 3.2.数据过滤与筛选 （1）支持根据数据的属性（如传感器类型、数据范围、时间范围等）进行过滤和筛选，只显示用户感兴趣的数据。 （2）提供灵活的过滤条件设置方式，如使用逻辑运算符（与、或、非）组合多个条件。 3.3.数据查询与统计 （1）支持对数据进行查询操作，根据用户输入的条件查找符合要求的数据记录。 （2）提供基本的统计功能，如计算数据的平均值、最大值、最小值、标准差等，帮助用户了解数据的分布和特征。 |  |  |
|  | ●4.自定义与扩展性 4.1.自定义可视化配置 （1）允许用户自定义可视化元素的样式和属性，如颜色、大小、透明度等，以满足不同的视觉需求。 （2）支持创建自定义的可视化布局，将不同类型的图表和视图组合在一起，形成个性化的分析界面。 4.2.插件开发与集成 （1）提供插件开发接口，允许用户开发自定义插件以扩展 Foxglove 的功能。 （2）支持插件的安装、卸载和管理，确保插件与 Foxglove 主程序的兼容性和稳定性。 |  |  |
|  | ▲1.该人机显示平台需要支持传感器数据和ADAS算法参数和车辆状态的同步可视化。数据刷新率大于30Hz，视频刷新率大于50Hz。 |  |  |
|  | ▲2.该人机显示平台必须提供可定制面板（文本/图表/视频流），支持开发人员按需配置传感器数据、算法中间结果及控制指令。 |  |  |
|  | ▲3.该人机显示平台需要保证连续运行4个小时以上不卡顿不崩溃（不能出现Rviz类似的卡顿问题）。 |  |  |
|  | ▲4.该人机显示平台必须支持场景回放，保证可以离线回放测试过程中发现的所有相关问题。同时保证10G场景的加载时间小于2分钟。 |  |  |
|  | ●1.数据记录 1.1.数据采集 （1）采集设备与数据格式 CAN盒：采集车辆状态（CAN信号）、环境感知数据（雷达/摄像头目标列表）、视频流（USB摄像头），存储为.MF4/.BLF格式。 MicroAutobox：采集算法内参数据（如滤波器状态、中间变量）。 同步要求：所有设备（CAN盒、摄像头、MicroAutobox）时间戳要进行同步。 （2）录制规则： 触发机制：支持Event触发（如功能激活、碰撞预警）或热键操作（手动标记关键帧/暂停录制）。 分段录制：ADAS视频/CAN数据按10分钟间隔分段存储，避免单文件过大。 元数据标注：录制结束时需添加场景描述（功能类型、时间、问题现象）至文件属性。 1.2.数据存储与管理 存储路径规范：根目录：/移动硬盘/SensorFusionVerification/[场景名称]/data/ 子目录：CAN_Data/, Video/, Algorithm_Params/ 文件命名：[功能名称]_[日期]_[触发事件].MF4（例：AEB_20251005_FCW.MF4）。 存储设备：车载移动硬盘，需具备高耐久性（支持长时间连续读写）。 |  |  |
|  | ●2.数据回灌 2.1.数据处理 （1）格式转换：将原始数据转换为MATLAB可读的.mat文件。 （2）接口自动化：脚本自动解析MAT变量，生成与算法模型匹配的数据接口（如结构体映射）。 3.数据回放 3.1回放工具：支持导入MF4文件及视频流，可视化信号曲线与视频同步播放。 MATLAB模型回放：通过预置接口模型自动加载.mat数据，驱动算法仿真。 3.2仿真模式： （1）开环测试：无驾驶员反馈，直接注入历史数据验证算法逻辑。 （2）闭环测试（可选）：结合动力学模型，模拟车辆对算法输出的响应。 3.3时间对齐 仿真时以“相对时间”为基准，对齐算法模型与原始数据的时间轴。 |  |  |
|  | 为了方便验证自动驾驶相关算法，需要搭建相应的平台进行验证，该平台的主要需要如下： ●1.虚拟城市搭建 基于OpenDRIVE标准构建道路拓扑，包含车道线、交通标志、路缘石等细节，支持程序化生成与人工建模双模式预置多种城市/郊区地图，例如：多车道立交桥+停车位，用于复杂交通流测试支持通过RoadRunner工具导入自定义地图（.xodr格式），并关联建筑模型库 |  |  |
|  | ▲2.车辆与交通模拟 2.1车辆建模能力 （1）多类型车辆支持：预置多款高精度车辆模型（含林肯MKZ等），支持自定义3D模型导入车辆动力学参数可编程配置。 2.2交通流仿真 （1）NPC行为控制： 全局速度差设置（-100%至300%调节）；安全距离模型：d_min = v²/(2μg) + t_reaction*v （2）生成式交通：集成AI模型，NPC具备多种博弈策略（含路口优先权争夺、紧急变道等） |  |  |
|  | ●3.传感器模拟 为了便于算法的开发和验证，需要模拟如下传感器： 传感器类型; 核心功能; 关键参数; 典型应用场景. RGB摄像头; 生成真实场景图像，支持多种后处理特效（晕影/噪点/景深等）; FOV 大于90°、分辨率大于1920x1080、帧率大于30FPS、支持畸变模型（Kannala-Brandt）; 目标检测/车道线识别. 深度摄像头; 通过灰度值表示物体距离，支持距离精度校准; 深度范围0-1000m、16位色深、支持自动曝光调节; 距离估计/3D重建. 语义分割摄像头; 不同物体类别用颜色标注（如道路/车辆/行人）; 支持大于12种物体类别、颜色映射可定制; 图像语义理解/场景解析. 鱼眼摄像头; 190°超广角视野，支持多种畸变模型; 畸变参数k1-k3、p1-p2，支持CMOS噪声模拟（固定模式+暗电流噪声）; 环视系统仿真. 激光雷达; 生成3D点云数据，模拟材质反射率（沥青0.1/金属0.8）; 通道数32/64/128、测距范围大于100m、点云密度大于30万点/秒、支持雨雾衰减模型; 障碍物检测/高精地图制作. IMU惯性传感器; 测量三轴加速度和角速度，带温度漂移补偿; 加速度量程±16g、陀螺仪量程±2000dps、工作温度-40℃~85℃; 车辆位姿估计. GNSS定位系统; 提供厘米级定位数据; 水平精度小于±2cm、高程精度小于±5cm、更新频率大于10Hz; 高精定位/路径规划. |  |  |
|  | ●1.频段与分辨率需求 优先选用77GHz频段，因其带宽更宽（4GHz以上），距离分辨率可达5cm以下，能精准区分近距离目标（如行人、车辆），且体积更小，符合车规级集成要求。 2.探测性能需求 前向雷达需长距离探测（大于200米），支持ACC、AEB等高速功能；角雷达需宽视角（60至120度）和中短距覆盖（30至100米），实现BSD、LCA等环视功能；分辨率需支持多目标追踪（至少256个目标）以应对复杂路况。 3.全天候可靠性需求 必须确保在雨、雪、雾霾等恶劣天气下稳定工作，具备强穿透能力，弥补摄像头和激光雷达的缺陷。 4.高集成与低功耗需求 采用CMOS工艺单芯片方案（如TI AWR1843），集成MMIC、DSP和MCU，以减小尺寸、降低功耗（如待机功耗不超过2毫瓦），适配车身紧凑空间。 5.成本效益需求 在满足性能前提下，选择高性价比方案（如5R配置：1个长距离雷达加4个短距角雷达），并支持多传感器融合接口（如以太网或CAN FD），便于与摄像头、激光雷达数据协同。 |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

- 1.投标人需对技术要求逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

- 附件5

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

- 1.投标人需对商务要求逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件6

投标人信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于政府采购等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受政府采购有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受政府采购有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标人全称(加盖CA电子签章)：

法定代表人（签字或加盖CA电子签章）：

时间：  年  月   日

- 附件7

投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.投标人在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

- 6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（加盖CA电子签章）：

日期：______年    月    日

- 附件8

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

附件9

法定代表人授权委托书

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人姓名):------

代理人联系方式：

授权单位名称（盖章）：-----

授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----

XXXX年XX月XX日

注：提供投标代表本人身份证复印件盖公章

附件10

中小微企业声明函（货物类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（采购单位名称）采购编号为       ，（项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

- 3.投标人自行勾选制造商的企业规模类型。

附件11

- 残疾人福利性单位声明函（货物类项目）（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的招标文件编号为JSZC-320000-****的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，投标人为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件12

监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，投标人属于监狱企业的证明文件。

附件13

质疑函范本

- 一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

- 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

招标人名称：

招标文件获取日期：

- 三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

- 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

- 1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

- 5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

江苏中润工程建设咨询有限公司

政府采购供应商友情提醒

供应商在参与政府采购项目中的常见问题，现将有关常见问题提醒如下：

一、如何参与政府采购项目？

答：（1）潜在供应商如有意向参与本公司政府采购项目，必须按照以下方法进行操作，方可视为参与成功。

方法为：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

采购文件及其附件（如有）会在江苏省政府采购网进行公示，供应商可前往江苏省政府采购网查看下载，请注意，采购文件获取时限为自采购公告发布之日起5个工作日内，仅在江苏省政府采购网下载采购文件无法参与后续项目投标。

（2）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

二、如何正确填写《中小企业声明函》？

答：受中小企业扶持政策的供应商应当满足下列条件：在货物采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求。货物类项目制造商在填写中小企业声明函时，需按照采购标的中的标的清单逐项进行响应；在工程采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；在服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求。

如采购项目允许分包，所有分包供应商也需按照采购项目的属性提供《中小企业声明函》，否则视为不享受中小企业扶持政策。

三、填写附件的时候有哪些需要注意的？

答：供应商需严格按照采购文件要求填写相关附件，如响应文件有要求提供承诺函且需供应商自拟格式的，请务必按照文件要求对所有需承诺内容进行逐项、完整响应，不得缺项漏项。

四、报价时有哪些注意事项？

答：各供应商报价时应注意总报价不得高于最高限价。涉及分项报价有最高限价要求的，应当逐项审查；分项报价与总价存在换算关系的，应核对换算是否准确。

此外，供应商最终报价出现下列情形之一的，评审委员会将启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

2.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会将要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。

各投标（响应）供应商应当始终关注开标大厅，并及时进行响应。如投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会有权将其作为无效投标（响应）处理。

对报价异常低且经评审委员会启动相关审查机制后仍中标或成交的供应商，采购人将重点关注其履约能力、履约承诺、实际履约情况等。

五、开评标过程中供应商的注意事项有哪些？

答：开评标过程中请派专人全程值守并保持本项目联系人电话畅通。评审过程中如涉及澄清函、告知函等，均会通过苏采云系统进行发送，同时在开标大厅进行告知。如对项目有疑问请在开标大厅留言板上留言反馈，如联系人未及时响应则自行承担相应风险。

六、评标结束后什么时候能查询结果？如何查询？

答：对于采用公开招标或封闭式框架协议方式采购的项目，项目中标（入围）公告发布，参与供应商即可在“苏采云”系统中查看评审结果。

供应商查询评审结果的路径为：登录“苏采云”系统-点击【采购项目参与】-【评审结果查询】-点击【查看】按钮，进入评审结果详情页面。供应商可以查看到资格符合评审是否通过、评审总得分、排名和是否中标/成交。