招　标　文　件

项目名称：南京市儿童医院河西院区门诊楼、综合楼、感染楼、医技病房楼一层等物业管理服务

项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2025-0065

（非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心

2025年4月

- 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 3

- 投标人须知………………………………… 5

- 合同文本……………………………………13

- 采购需求……………………………………17

- 评标方法与评标标准………………………37

- 投标文件格式………………………………47

第一章  投标邀请

受南京市儿童医院委托，南京市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）就南京市儿童医院河西院区门诊楼、综合楼、感染楼、医技病房楼一层等物业管理服务进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2025-0065

2.项目名称：南京市儿童医院河西院区门诊楼、综合楼、感染楼、医技病房楼一层等物业管理服务

3.预算金额：3090万元/三年（每年1030万元）

4.最高限价：本项目不设最高限价

5.采购需求（简介）：为南京市儿童医院河西院区服务范围内所有的建筑，按照三级甲等医院的标准提供保洁、运送、配电及其他设备的运维等工程服务，并针对特殊情况，制定防止交叉感染、消毒隔离制度和工作标准、流程，同时做好病区内外、服务员工的日常培训与管理工作。操作特种设备的员工应持证上岗，供应商负责监督并承担相应培训费用。配合医院做好迎接各类检查和突发性公共卫生事件等的应急卫生保洁、运送、工程工作。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：合同签订之日起三年，每年服务期满，采购人有权根据考核情况决定继续履行合同或终止合同。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：物业管理。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（二）本项目的特定资格要求：无

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年5月22日9时30分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京市儿童医院

地  址：（河西院区）南京市建邺区江东南路8号

联系人：汪老师、刘老师

联系电话：025-52866966、52865900

2.交易中心

地　址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：李先生

联系电话：025-68505735

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标报价明细表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标报价明细表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标报价明细表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标报价明细表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.12 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（1）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人质疑接收人及联系方式为南京市儿童医院，联系地址：（河西院区）南京市建邺区江东南路8号，联系人：汪老师、刘老师，联系电话：025-52866966、52865900 。

交易中心《质疑函》接收部门为政府集中采购处。收件人：南京市公共资源交易中心政府集中采购处，地址：南京市江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目服务由中小企业承接的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

第三章  合同文本

- 以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

- 南京市政府采购合同（服务）

- 合同编号：

- 项目名称：                                       项目编号：

- 甲方：（买方）

- 乙方：（卖方）

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：合同签订之日起三年，每年服务期满，采购人有权根据考核情况决定继续履行合同或终止合同。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________________圆（____________________元）人民币。每年服务费金额为（大写）：________________圆（____________________元）人民币，合同期内合同总价不变。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 签订合同时，乙方缴纳10万元履约保证金。合同履行结束后，甲方按以下约定退还：

6.1.1 退还时间及条件：验收合格且合同履行期结束后5个工作日内。

6.1.2 退还方式：扣除违约费用后一次性无息退还。

6.1.3 不予退还的情形：合同约定的交付期内未履约完成、验收不合格、整改不到位等情形。

6.1.4 逾期退还履约保证金责任：甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按照每日万分之五的利率支付逾期利息，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.2 乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 采购人于合同签订后，按照合同期前2个月合同总价款的95%支付预付款，剩余合同价款按照合同进度，从第三个月起，按月支付。每月结束后，采购人对供应商考核合格后，支付上月度物业服务费用的95%。考核费用按实结算后计入本次物业管理服务费用后确定本次实际支付费用。每年服务期剩余的5%服务费在每一年服务期满后，由采购人对中标供应商进行综合考核评价合格后和决算审计结束后予以支付。

8.1.2 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项服务的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额

百分之五的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额    百分之五的违约金。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

1.坐落位置

南京市儿童医院河西院区位于南京市建邺区江东南路8号。

2.使用面积

占地面积：23005.18㎡，建筑面积：137373.57㎡，绿化面积：28000㎡。

3.办公用房

采购人免费提供必要的物业办公用房，该房屋不得从事任何与本物业服务无关活动，产权归采购人所有，采购人有权对该房屋用途进行调整与变更。

4.配套设施

门诊楼1栋（4楼为办公区域）、综合楼1栋（-1、1、2层为食堂）、感染楼1栋、医技病房楼一层、地下停车库1座。辅助设施包括：商业广场、垃圾场、太平间。院区出入口4个，其中主出入口1个，辅助出入口3个。

（二）服务标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

三、服务清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 所属行业类型 | 属性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物业管理服务 | 1 | 项 | 物业管理 | 服务 |  |

★四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求

1.服务要求

一、保洁服务： 1．保洁服务范围：含河西院区门诊楼、综合楼(食堂自管区域除外)、感染楼、医技病房楼一层、地下室（含商业广场、垃圾场、太平间）及院区内道路（含垃圾场）、附属建筑等。 2．保洁服务内容及要求： 2.1 负责服务范围内室内外及公共区域清洁卫生，包括：楼梯、大厅、走廊、吊 顶、平台、台面、地面、墙面、玻璃、标识、门、窗、桌、椅、床、柜、宣传栏、灯具、空调进出风口（含过滤网）、医疗信息设备设施、医疗自助设备、果壳箱等设施和器皿，电梯厅、电梯间、卫生间、茶水间、楼宇外墙、屋顶天台、雨棚、明沟、等所有公共部位设施，规划内的道路、园林、地面停车场(库)、地下停车场(库)、垃圾房等所有公共场地及设施和门前三包区域的日常保洁保养以及垃圾、废弃物清理和灭“四害”、回收废旧纸箱、未被污染输液瓶（袋）等附属本项目规划范围内的所有环境卫生保洁。 2.2 及时收集生活垃圾和医疗废物垃圾，医疗废物与所属科室做好交接记录，并送到院内指定地点； 2.3 及时收集回收废旧纸箱、未被污染输液瓶（袋），与所属科室做好交接记录，并送到院内指定地点； 2.4 每30分钟巡视、清洁一次各楼层洗手间，保持洗手间清洁、干燥、无异味； 2.5 为避免尘土飞扬，地面干拖应使用尘推加推尘剂的方法进行处理，不得使用扫把； 2.6为防止交叉感染，对不同区域的清洁工具按采购人感染科的要求实行严格分类摆放和使用，用颜色、字标等方式进行区分； 2.7 每天2次为诊室打开水； 2.8 所有室内每天上午干拖、湿拖地面各一次，下午湿拖一次； 2.9 协助完成夏季除蚊虫蝇药水喷洒工作（采购人负责购买药剂）； 2.10 生活垃圾站及暂存设备（垃圾压缩设备）管理，每日与外服公司对接，将生活垃圾清运出； 2.11 医疗废物垃圾站及暂存桶的管理，与外服公司交接及台帐记录； 2.12 废旧纸箱、未被污染输液瓶（袋）回收暂存点的管理，与外服公司交接及台帐记录； 2.11 门诊符合开诊要求：7天/周； 2.12 急诊要求7天/周，24小时服务。 3．保洁药剂（详见附件一的表1）：报价在物业分项报价表及费用测算表中填列。 4．保洁设备（详见附件一的表2）：上述设备成本使用周期投标人自行测算，按年分摊折合成成本计入投标总价，报价在物业分项报价表及费用测算表中填列。 5．保洁工具（详见附件一的表3）：报价在物业分项报价表及费用测算表中填列。 6.医疗废物追溯管理系统 6.1供应商提供的医疗废物追溯管理系统须符合《江苏省“医疗废物管理（监管）系统”基本功能规范（试行）的通知》（苏卫医政〔2019〕38 号）所规定的要求。 6.2供应商提供的医疗废物追溯管理系统应满足医疗废物管理（监管）系统所包括的医疗废物业务功能、医疗废物监管功能等应用模块及系统管理配置模块。其中：医疗废物业务功能应包括对医疗废物实现分类管理、交接管理、出入暂存地管理、数据传输、箱袋关联、转运管理、收集管理、溯源管理等功能；医废监管应包括数据浏览、数据预警、统计查询、数据上报等功能；系统配置应包括实现对系统、角色、菜单、机构、科室、设备、日志、二维码的配置管理。 6.3 供应商提供医疗废物追溯管理系统须对接医疗废物监管平台，具有按医疗废物类型进行称重和打印条码功能，实现医疗废物闭环、可追踪、数据汇总等分析功能。 6.4 供应商提供医疗废物追溯管理系统应能够和采购人信息系统对接，具有相对应的接口。 6.5 供应商提供医疗废物追溯管理系统应无条件按采购人的要求完善物业服务管理软件的各项功能（中标供应商承担相关费用）。医疗废物追溯管理相关系统未达到医院要求的，医院将扣减物业服务费、并终止合同。 6.6 因上级要求采购人后期具有医疗废物管理（监管）系统，须无条件使用采购人系统。 7. 保洁服务项目具体内容及要求 7.1 保洁服务具体区域服务内容 7.1.1 公共环境 （1）公共设施： 1）采购人物业服务区域内各处严禁张贴小广告等“牛皮癣”。外墙面转角处无积土、垃圾；宣传栏无乱贴现象，金属门和金属护板保持干净光亮，无污渍、无脚踢印迹、无锈迹。每周巡查不得少于2次，有记录有整改。 2）标识牌、介绍栏、宣传栏、雕塑像、软门帘、冬季棉帘等清晰无损坏、无丢失，公共设施目视无明显灰尘；平台、转换层无积水、杂物；明管线槽板无灰尘，雨棚目视无垃圾、青苔、积水、污迹；明沟通畅，无污物堆积。 （2）垃圾站: 1）定期检查污水池、窖井、化粪池，确保排水通畅，无外溢，箅子内无纸屑烟头，盖上无污泥。排水通畅。设施及周围环境清洁、整齐。 2）垃圾站、室外垃圾箱、室内垃圾桶要按规定及时清运，地面不积水，每天及时清洗，无异味。设施及周围环境清洁、整齐。 7.1.2 门急诊区域： （1）办公区域： 1）办公室、教室、接待室、更衣室、休息室、值班室、库房、卫生间等“六面光”。灯具、窗户、空调进出风口等干净整洁。办公家具、桌椅台面、墙面保持干净整洁无积尘、脚踢印、黑色痕迹。电脑及其他管线干净无缠绕。保证医务人员开水的供应。 （2）公共区域： 1）走廊、消防通道、污洗间、卫生间、开水间、分诊台、护士站台、电梯厅、各类大厅清洁，地面干燥。候诊椅洁净无尘，无胶布痕迹，候诊室及一切陈列设施干净无灰尘。灯具、窗户、空调进出风口 （含过滤网）、墙面等干净整洁。地面湿滑时有警示标志。 （3）医疗区域： 1）各诊室、换药室、抢救室、检查室、治疗室、仪器室、处置室、观察室等“六面光”。灯具、窗户、空调进出风口（含过滤网）等干净整洁。各室内的家具、桌椅台面保持干净整洁无积尘。各仪器设备表面干净，管线无缠绕。 7.1.3 辅助检查区域： （1）办公区域： 1）办公室、教学室、接待室、更衣室、休息室、值班室、库房、卫生间等“六面光”。灯具、窗户、空调进出风口（含过滤网）等干净整洁。办公家具、桌椅台面、墙面保持干净整洁无积尘、脚踢印、黑色痕迹。电脑及其他管线干净无缠绕。保证医务人员开水的供应。 （2）公共区域： 1）走廊、消防通道、污洗间、卫生间、开水间、分诊台、护士站台、电梯厅、各类大厅清洁，地面干燥。候诊椅洁净无尘，无胶布痕迹，候诊室及一切陈列设施干净无灰尘。灯具、窗户、空调进出风口 （含过滤网）、墙面等干净整洁。地面湿滑时有警示标志。 （3）医疗区域： 1）读片室、检查室、治疗室、仪器室、标本室、处置室、观察室等“六面光”。灯具、窗户、空调进出风口等干净整洁。各室内的家具、桌椅台面保持干净整洁无积尘。各仪器设备表面干净，管线无缠绕。 7.1.4 病区： （1）办公区域： 1）办公室、教室、会议室、接待室、值班室、更衣室、休息室、卫生间、电梯厅等“六面光”。灯具、窗户、空调进出风口（含过滤网）等干净整洁。办公家具、桌椅台面、墙面保持干净整洁无积尘、脚踢印、黑色痕迹。电脑及其他管线干净无缠绕。保证医务人员开水的供应。 （2）公共区域： 1）保持走廊及消防通道的墙面、地面清洁，无水迹。污洗间、开水间保持干净、干燥无水迹、无异味、无杂物。灯具、窗户、空调进出风口（含过滤网）等干净整洁。垃圾篓内垃圾三分之二时及时更换。每日三餐后，应保持病区走廊清洁、干燥，无污物。地面湿滑时有警示标志。 （3）医疗区域： 1）保持沟通室、护士站、仪器室、处置室的地面清洁，无水迹。灯具、窗户、空调进出风口（含过滤网）、墙面等干净整洁。处置室保持干燥无水迹、无异味、无杂物。处置室内各种垃圾三分之二时及时更换。 （4）病室： 1）病房内、病床（含加床、床头柜、设备带等）“六面光”，做到一床一巾。灯具、窗户、空调进出风口（含过滤网）等干净整洁。保持环境清洁。保证患者开水的供应。 2）病人出院或死亡后应按要求及时对床位进行终末消毒处理。按院感要求执行。 3）卫生间清洁、无异味，洗手池、便池无污垢，垃圾篓内垃圾三分之二时及时更换，浴帘清洁，地面清洁、干燥、无异味。 7.1.5 手术室（门诊手术室）：以下所有内容均应符合院感要求。 （1）手术区域： 1）手术间：早7时前完成所有手术间的清洁、抹灰工作。（包括手术间地面及所有物体表面，麻醉机、监护仪、仪器设备、手术床、无影灯、踏脚凳、盐水架、器械车等）连台手术之间，及时清除每台手术产生的垃圾并对手术间各种设施仪器等物样表面及时清洁消毒。术中如有血迹、体液污染应及时用含氯消毒剂擦拭。每天所有手术结束后彻底清洁、消毒并增加回风窗口的清洁。 2）过道、走廊：要求上下午各一次。上午要求在7点30分之前完成地面及物品的清洁消毒工作。 3）手术区域辅助间：包括麻醉准备间、麻醉恢复室、库房、无菌敷料间、器械维修间、教研室、体位架摆放区、大输液室、仪器设备室。以上除麻醉恢复室的清洁同手术间要求一致外，其余区域的保洁要求同过道、走廊。 4）器械传递间、污处理区、外走廊（污物走廊）：一日至少两次彻底清洁，随时清理污物，保持清洁卫生。 5）手术间需连续手术时，按感染管理规定及时全面清洁消毒打扫，清除杂物。 6）不同区域、不同手术间保洁工具（拖把、抹布）应分开使用。用后清洗、消毒、晾干备用。 7）接送患儿的交换车应保持清洁，定期消毒及更换车上床单和被套。 （2）非手术区域： 1）手术室大门安全管理 2）器械清洗、打包、运送：其中将器械清洗、打包后运送至供应室每小时一次。 3）办公区域： - 办公区域包括：办公室、更衣室、更鞋区、护士站（大厅）、走廊、值班房、转播室、餐厅、健身区。 - 办公室、护士站（大厅）、走廊、值班房、转播室、健身区等每日两次彻底清洁。 - 更衣室、更鞋区、除每日两次彻底清洁外，更衣室及更衣室内厕所和浴室、更鞋区每小时巡视一次，厕所无异味，纸篓三分之二时更换，更衣室内的杂物及时清理（更衣室有性别要求），随时保持清洁。餐厅每日彻底清洁打扫三次，中餐及晚餐时间要求有人驻守。 （3）每周六所有区域彻底清洁消毒。 7.1.6 重症监护室（抢救室）：以下所有内容均应符合院感要求。 （1）医疗区域： 1）护士站、沟通室、治疗室及各角落、处置室、污物处理间、库房、血气室等地面清洁，无水迹。工作台、家具、灯具、窗户、空调进出风口（含过滤网）、墙面等干净整洁。处置室保持干燥无水迹、无异味、无杂物。处置室内各种垃圾三分之二时及时更换。污染及时处理。 2）医疗物品：包括病床、吊塔、设备带、治疗车（床边）及移动查房车和护理车、病历夹、护理文件夹、氧气及负压表悬挂杆等，擦拭、去污、消毒。污染及时处理。终末消毒处理。耐药菌者消毒液擦拭。 （2）病房区域： 1）病床（含加床）、床头柜、设备带床旁桌、病人收纳箱、隔帘等清洁，做到一床一巾。保持环境清洁。污染及时处理。保证患者开水的供应。 2）灯具、窗户、空调进出风口（含过滤网）等干净整洁。保持环境清洁。污染及时处理。 3）病人转出、出院或死亡后应按要求及时对床位进行终末消毒处理，病床周边墙面彻底清洁，水瓶终末清洁消毒。按院感要求执行。 （3）办公区域： 医生办公室、护士、医生值班室、谈话间、更衣室、换鞋室、会议室、茶歇室、卫生间等“六面光”。灯具、窗户、空调进出风口（含过滤网）等干净整洁。办公家具、桌椅台面、墙面保持干净清洁无积尘。电脑及其他管线干净无缠绕。保证医务人员开水的供应。微波炉清洁。 （4）病区外环境： 走廊、家属等待区等，清洁、湿拖、去 污、整理，污染及时处理。家属等待区巡查。 （5）其他： 1）便器、量杯：清洗、消毒。及时倾倒污物；及时清洗容器；定时消毒容器, 晾干备用。 2）终末消毒内容：清洁、去污、湿拖、整理。病人离开后；清洁消毒床（床面、床垫、床扶手、床下、床腿、床轮、床关节等）；床移开后的地面吸尘、清洁、拖地；墙壁擦拭；床旁桌擦拭；床旁车擦 拭；吊塔擦拭；窗户擦拭；水池清洁；耐药菌者消毒液擦拭。 3）不同区域的拖把和抹布专区专用，并用颜色标记。 4）拖把一次拖地面积不得超过20平方米，或一室一拖一清洗。抹布每清洁一个单元物品一清洗。 7.1.7 药学部 （1）各药房、药库、静脉药物配置中心、实验室及办公室： 1）按照采购人整体保洁要求进行地面、墙壁、柜台等区域的定期清理。 2）药架及各类机器设备要求每周进行擦拭，保证表面及内格整洁，无灰尘、胶贴等。 3）及时处理各类药品外包装等废弃物，并迅速清运（运送到采购人指定区域）。每天至少2次定时清理药房内纸箱，保证药房内部整洁，无杂物堆放。 4）生活垃圾和医疗废弃物集中收集、清运（运送到采购人指定区域）、暂存、并有交接记录。医疗垃圾在运送过程中不得遗洒、不得流失,要求符合院感要求。生活垃圾收集每日至少3次，医疗废弃物收集每日至少2次，如有需要随时上门收取。 （2）静脉药物配置中心： 1）负责配置中心所有区域的保洁工作， 要求地面、墙角工作台清洁光亮，消灭卫生死角，不同洁净级别区域应使用单独的保洁工具，不得混用，应做到先清洁再消毒，具体要求按配置中心清洁消毒操作规程执行。 2）生活垃圾与医疗垃圾应分类收集，并按采购人规定将医疗垃圾送至指定区域集中处理，医疗垃圾的运送交接需有登记，生活垃圾应每日清空。 3）负责配置中心桌椅、推车的维护，要求桌椅可正常使用，推车推行无阻力。 4）负责打开水，保证配置中心人员的开水供应。 5）负责摆药框、周转箱要求每天清洁、消毒。 6）大输液拆包装及上架。 7）清洗清洁静配中心工作人员专用工作服、净化服（配置中心内已配备洗衣机 ）。 8）完成其他临时突发性任务。 7.1.8办公区域、会议室等区域保洁服务内容：地面、楼梯、楼梯扶手、大厅石材墙面、天花板、门窗玻璃、门及门窗框、墙壁附体，灯具、音响、垃圾桶等公用设施表面，电梯及卫生间，办公室内储衣柜和桌椅表面等严格按要求做好清洁、清运及日常消杀工作，无积灰、印迹、污渍。桌面简单整理等，随时保持清洁。确保地面、桌面、玻璃面整洁干净。白色墙面及顶面如有污渍等应及时清除。 7.1.9其他 （1）顶篷等边缘区域服务内容：屋顶屋面、沟槽、地面、雨篷及边角区域，各种附体的表面清洁。 （2）水电和设备等设施类服务内容：一般机器表面清洁（有特殊规定的设备除外），消防设施、空调的过滤网及外壳洗尘与保洁。 （3）窗/床帘服务内容：保持窗帘表面清洁，普通窗/床帘配合采购人清洗、更换进行拆装，百叶窗、卷帘等擦拭消毒。 （4）不锈钢保洁服务内容：包括所有不锈钢制品、设施、设备，除有明确规定的保洁要求外，至少每二个月用不锈钢油保养一次。哑光不锈钢表面无污渍、无灰尘；镜面不锈钢表面光亮，三米内能清晰映出人影。 （5）医疗/生活垃圾清运服务内容：及时(每日至少早晚各一次,垃圾多时及时收集）收集垃圾，符合院感要求。转运站工具摆放整齐，垃圾存量不超过三分之二且做到日产日清，定期清洗。医疗废物转运站：每次运出后，均要对地面和物体表面进行消毒，并应无积水，无蚊蝇飞舞。垃圾清运工具应保持清洁无破损，清运过程中不得产生二次污染。各类垃圾运到规定的地方，再将垃圾运到垃圾转运站，其中公共区、卫生间无堆积垃圾。 （6）协助采购人做好化粪池、污水池的清洁管理工作。 （7）电梯服务内容：保持扶梯及电梯轿厢内外无果壳、纸屑等杂物，无污渍、无灰尘、手印、鞋印，表面光亮可映出人影。 7.2 保洁服务工作质量要求 7.2.1服务质量总体要求：做到采购人各个区域24小时动态保洁，并符合院感的专业规范，防止交叉感染发生。 7.2.2保洁服务质量具体要求 （1）负责服务范围内环境清洁卫生。 （2）及时收集各类垃圾（生活垃圾、医疗废物）和废品（废纸箱、输液瓶、输液袋等），并送到院内指定地点，沿途不得抛洒滴漏。 （3）按时（每天至少1次）巡视，每层要做到干净、整洁，无蜘蛛丝，无异味。 （4）为避免尘土飞扬，按地面清洁标准、规范方法进行处理。 （5）要求对清洁工具一用一清洗消毒，避免用手洗，机洗的要至少达到A0=600以防止交叉感染。 （6）为防止交叉感染，对不同区域的清洁工具按采购人感染科的要求实行严格分类摆放和使用，用颜色、字标等方式进行区分。 （7）做好楼内PVC地面/橡胶以及其它各种材质地板、墙面的养护。 （8）要求中标供应商对采购人的项目管理配置专用的洗地机、自动洗地吸水机、抛光机、吸水洗尘机、地坪/地毯吹干机、真空吸尘机、垃圾车、洗衣机、烘干机等，专业的能效至少达到A0=600洗衣机、烘干机等。 （9）中标供应商提供保洁用的清洁剂、洗涤剂、地面保护材料，并符合采购人院感科的要求。 （10）所使用的清洁车辆必须是全方位清洁手推车，要求手推车轮子不要发出声音。 （11）报价中应包含PVC橡胶地板以及其它各材质地面的护理，包括起蜡落蜡，刷洗补蜡，喷磨和抛光等处理，保持PVC地面的光亮、整洁。大楼内的地毯清洗、桌椅打蜡、地面打蜡，公共区域大理石等石材保养等。 （12）要求对环境保洁进行科学的划分，并且强调计划性。 （13）围墙内的道路、停车场和门前“三包”及所有公共区域的地面，无有形垃圾和建筑垃圾、无堆积杂物、无积灰、无积水和淤泥、无阻塞等。做到每日清扫两次，巡回保洁。 （14）上岗员工培训通过率100%，培训资料可查。 （15）日常巡视如发现设施设备故障或安全隐患时须及时上报。 7.2.3 保洁服务具体区域服务质量要求、频次： （1）门诊大厅、各候诊室、门急诊诊室、放射科、检验中心等功能检查室等： 区域内垃圾收集、更换垃圾袋、锐器盒：每日2次以上； 区域内地面吸尘（均不可以干扫）：每日2次以上； 区域内地面湿拖（进行地面清洁、消毒）：每日清洁2次以上，消毒在下午工作结束后消毒1次； 区域内家具（桌椅、橱柜等）、台面擦拭消毒：每日1次以上区域内电脑、电话、仪器（特殊仪器在采购人人员指导下进行）、低处电器表面清洗、擦拭消毒； 诊室内电脑桌、就诊椅、电话擦拭消毒：每日1次以上；区域内洗手池、水池、水龙头、皂盒、清洗擦拭消毒：每2次以上； 卫生间（含水龙头、洗手池、台面、马桶、地面）冲洗、擦拭消毒：随时保持洁净； 区域内窗台、阳台、把手、栏杆、花盆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭消毒：每日1~2 次上； 开水机、冰箱（如有）外表面清洁消毒： 每天1~2 次以上； 门、门框、低处窗框擦拭消毒：每天1次以上； 玻璃及窗框擦拭消毒：每周1次以上； 低处墙面除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭消毒：每周1次以上； 非医疗不锈钢物体表面保养：每周1次以上； 高处标牌、壁挂物擦拭消毒：每月2次以上； 高处除尘：每月1次以上； 灯具、通风口、管道、空调、风扇等高处设备擦拭消毒：每月1次以上； 空调进出风口（含过滤网）清洗擦拭消毒：每月2次以上； 地面机洗、打蜡、晶面处理或保养：每2月1次以上； 窗/床帘拆换（污染时随时拆换）：半年1~2次以上； 平车上布类整理、更换，床上用品拆换：随时； 巡视保洁：随时。 （2）急诊室、药剂科、输液室、口腔科、理疗科、供应室、检验科、胃镜等科室： 区域内收集垃圾、更换垃圾袋、锐器盒：每日2次以上；区域内地面吸尘（均不能干扫）：每日2次以上； 区域内地面湿拖（进行地面清洁、消毒）：每日2次以上；区域内家具（桌椅、橱柜等）、台面擦拭消毒：每日2次以上； 区域内电话、仪器（特殊仪器在采购人人员指导下进行）、低处电器表面清洗、擦拭消毒：每日2次以上； 区域内洗手池、水池、水龙头、皂盒、清洗、擦拭消毒：每日2次以上； 卫生间（含水龙头、洗手池、台面、马桶、地面）冲洗、擦拭消毒：随时保持； 洁净区域内窗台、阳台、把手、栏杆、花盆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭消毒：每日 1~2 次以上； 开水机、冰箱（如有）外表面清洁消毒（龙头）：每天1~2 次以上； 门、门框、低处窗框擦拭消毒：每天1次以上； 玻璃及窗框擦拭消毒：每周1次以上； 低处墙面除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭消毒：每周1次以上； 非医疗不锈钢物体表面保养：每周1次以上； 高处标牌、壁挂物擦拭消毒：每月2次以上； 高处除尘：每月1次以上； 灯具通风口、管道、空调、风扇、空调等高处设备擦拭消毒：每月1次以上； 地面机洗、打蜡、晶面处理或保养：每2月1次以上。 （3）手术室： 区域内收集垃圾、更换垃圾袋、锐器盒: 每日2次以上； 区域内地面湿拖（进行地面消毒、清洁）:每日2次以上； 区域内家具（桌椅、橱柜等）、办公用品、台面擦拭消毒:每日2次以上； 区域内电脑、电话、低处电器表面清洗、擦拭消毒:每日2次以上； 区域内洗手池、水池、水龙头、皂盒、隔拦处清洗、擦拭消毒:每日2次以上(洁净区域随时保持保洁) ； 卫生间（含镜子、水龙头、脸盆、台面、毛巾架、马桶、沐浴器、地面）冲洗、擦拭消毒:随时保持洁净； 区域内窗台、阳台、把手、扶手、栏杆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾 桶擦拭消毒:每日1~2 次上； 拖鞋清洗消毒:随时； 术后手术间整理、清洁、消毒(含手术床):随时； 开水机、空气消毒机、空调设备外表面的清洁与消毒:每天1次以上； 门、门框、窗框、玻璃、高处标牌、壁挂物擦拭消毒:每天1次以上； 低处墙面除尘、落地瓷砖、踢脚板、地 角、低处管道擦拭消毒:每周1次以上(洁净区域随时保持保洁) ； 非医疗不锈钢物体表面保养:每周1次以上； 高处除尘:每月1次以上； 灯具、音响、通风口、排气扇、风扇、空调等高处设备擦洗消毒:每周1次以上； 空调进出风口（含过滤网）清洗擦拭消毒：每月2次以上； 地面机洗、打蜡、晶面处理或保养:每3月1次以上巡视保洁:随时； 平车上布类整理、更换，手术台上用品拆换:随时； 库房的打扫:每月1次以上(洁净区域每日1次以上)； 窗/床帘拆换（污染时随时拆换）每半年2次以上； 各类平车轮椅车轮上油、去污，保证正常运行，随时(保证每周一次彻底清洗）。 （4）重症监护室（抢救室）：以下所有内容均应符合院感要求。 病室墙面：除尘、擦拭、去污、消毒1次/隔日，污染及时处理；耐药菌者病室1次/日；病人转出病房墙面彻底清洁。 病室地面：吸尘、湿拖、去污、消毒、打蜡、维护；吸尘、湿拖每日四次，污染及时处理；维护、打蜡1 次/2月；耐药菌者病室，消毒液拖地4次/日；病人转出病房地面彻底清洁。 病室门、门把手：除尘、擦拭、去污、消毒1次/日，污染及时处理；耐药菌者病室，消毒液擦拭2次/日。 窗、玻璃：擦拭、去污、污物、消毒1次/月，内面每周一次。 走廊：吸尘、湿拖、去污、消毒、打蜡、维护。吸尘湿拖4次/日，污染及时处理；维护、打蜡1次/2 月。 空调进出气口：除尘、擦拭、更换过滤网。除尘、擦拭1次/月；更换过滤网1次/3月。 照明装置：除尘、擦拭，1次/周。 开关、面板：除尘、擦拭、消毒1次/日；污染及时处理。 水池、水龙头：擦拭、去污、消毒、打光3次/日（每班），污染及时处理；不锈钢打光每周一次。 病床：擦拭、去污、消毒1次/日，污染及时处理，终末消毒处理；耐药菌者病床每日两次消毒液擦拭。 吊塔、设备带：除尘、擦拭、去污、消毒1次/日，污染及时处理，终末消毒处理。 治疗车（床边）及移动查房车和护理车：擦拭、去污、消毒1次/日，污染及时处理，终末消毒处理；车轮维护每周一次。 病历夹、护理文件夹：擦拭、去污、消毒1次/日，污染及时处理。 床旁桌：擦拭、去污、消毒2次/日，污染及时处理，终末消毒处理；耐药菌者床旁桌2次/日消毒液擦拭。 病人收纳箱：除尘、擦拭、去污、消毒1次/日，污染及时处理，终末消毒处理；耐药菌者收纳箱1次/日消毒液擦拭。 隔帘：清洗、消毒1次/1月，污染及时处理。 氧气、负压表悬挂杆：擦拭、去污、消毒1次/日，污染及时处理，终末消毒处理。 不锈钢悬挂杆：抛光1次/月；耐药菌者1次/日消毒液擦拭。 工作站吧台、椅子：除尘、擦拭、去污、消毒1次/日，每周一次彻底清洁，污染及时处理。 治疗室及各角落：除尘、擦拭、去污、消毒3次/日，污染及时处理；清洁隔板1次/周；清洗收纳箱1次/周。 处置室、污物处理间：擦拭、去污、刨光、消毒、整理3次/日；每2小时巡视一次，污染及时处理；不锈钢物品抛光每月一次。 库房：除尘、擦拭2次/周，彻底清洁、消毒1次/周，污染及时处理，清洗收纳箱1次/2周。 医生办公室：除尘、擦拭、清洁2次/日，消毒1次/日，污染及时处理，彻底清洁1次/周。 护士、医生值班室、谈话间、更衣室、换鞋室、会议室：除尘、擦拭、清洁，2次/每日，消毒1次/日，污染及时处理，彻底清洁1次/周。 血气室：除尘、擦拭、去污、消毒2次/日，污染及时处理，每周一次彻底清洁。 厕所：除臭、去污、冲洗至少每1次/2小时清洁，1小时检查1次，污染及时处理；彻底清洗、消毒1次/日。 茶歇室：除尘、擦拭、清洁4次/日，污染及时处理，彻底清洗1次/日。 各类垃圾的收集及丢弃：收集、转运、丢弃6次/日，垃圾多时及时处理。 垃圾桶：除臭、去污、清洁1次/日，污染及时处理；垃圾桶彻底消毒清洗2次/周。 大输液空瓶的收集和整理：收集、整理、归位6次/日，多时及时处理。 输液篓、货架（两库房）：冲洗、去污、除尘、擦拭、清洁、消毒1次/周，污染及时处理。 轮椅：除尘、擦拭、清洁2次/周，使用后及污染及时清洁消毒；耐药菌者用后即刻消毒液擦拭。 转运车：除尘、擦拭、清洁2次/周，使用后及污染及时清洁消毒；耐药菌者用后即刻消毒液擦拭；车轮保养1次/周。 外走廊：地面除尘、擦拭、去污、消毒3次/日，污染及时处理；墙面除尘、擦拭、去污、消毒1次/日，污染及时处理；彻底清洁、消毒1次/周。 家属等待区：清洁、湿拖、去污、整理，每3小时清扫1次，(白天6:30—20:30),每小时巡视1次,保持清洁；污染及时处理，每周一次彻底清洁。 便器、量杯：清洗、消毒，及时倾倒污物；及时清洗容器；定时消毒容器, 晾干备用。 （5）住院病区： 收集区域内垃圾、更换垃圾袋（包含污物污洗间）、锐器盒：每日1次以上； 区域内地面牵尘（均不可干扫）:每日2次以上； 区域内地面湿拖（进行地面清洁、消毒）:每日2次以上； 区域内家具（床栏、桌椅、橱柜等）、办公用品（含病历牌）、台面擦拭消毒:每日1次以上； 区域内电脑、电话、器械、床单位、低处电器表面的清洗或擦拭消毒:每日1次以上； 区域内洗手池、水池、水龙头、皂盒清洗、擦拭消毒:每日1次以上； 卫生间（含镜子、水龙头、脸盆、台面、毛巾架、马桶、沐浴器、地面）、开水间冲洗、擦拭消毒:随时保持洁净； 区域内窗台、阳台、把手、栏杆、花瓶、花盆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭消毒:每日 1~2 次以上； 床单位终末消毒:随时； 开水机、冰箱外表面清洁消毒:每天 1~2 次以上； 门、门框、窗框、玻璃:每天 1 次以上； 低处墙面除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭消毒:每周 1 次以上； 非医疗不锈钢物体表面保养:每周 1 次以上； 高处标牌、壁挂物擦拭消毒:每周 1 次以上； 高处除尘:每月 1 次以上； 灯具、音响、通风口、排气扇、风扇、空调等高处设备擦洗:每月 1 次以上； 空调进出风口（含过滤网）清洗擦拭消毒：每月 2 次以上； 地面机洗、打蜡、晶面处理或保养:每3月 1 次以上； 石材地面的日常维护保养:每2周 1 次以上； 巡视保洁、小手巾清洗、晾晒:随时； 平车上布类整理、更换:随时； 窗帘、挂帘的拆换（污染时随时拆换）:半年 1~2 次以上； 给病人打开水:每天 2 次； 各类平车轮椅车轮上油、去污，保证正常运行:每周 1 次及以上； 库房的整理，打扫:每周 1 次及以上； 值班床被服更换:每周 1 次及以上； （6）会议室： 收集区域内垃圾、更换垃圾袋:随时； 打开水:每日； 区域内地面除尘（均不可干扫）: 开会前； 区域内地面湿拖（进行地面消毒、清洁）:开会前； 区域内家具（桌椅、橱柜等）、台面擦拭：随时； 区域内电脑、电话、仪器、低处电器表面清洗或擦拭：开会前； 区域内洗手池、水池、水龙头、皂盒清洗、擦拭：随时； 卫生间（含镜子、水龙头、脸盆、台面、毛巾架、马桶、沐浴器、地面）、开水间冲洗、擦拭、消毒：会前会后； 区域内窗台、花瓶、花盆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭：会前会后； 开水机、冰箱外表面清洁：每天 1~2 次以上； 门、门框、窗框、玻璃：每天1次以上低处墙面除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭：每周1 次以上； 非医疗不锈钢物体表面保养：每周1次以上； 高处标牌、壁挂物擦拭：每周1次以上； 高处除尘：每月 1 次以上； 灯具、音响、排气扇、风扇、空调等高处设备擦洗：每月1次以上； 空调进出风口（含过滤网）清洗擦拭消毒：每月2次以上； 地面机洗、打蜡、晶面处理或保养：每3月1次以上； 地面打扫：会前会后； （7）室内公共区域： 收集区域内垃圾、更换垃圾袋、锐器盒： 每日2次以上； 区域内地面扫尘并地面湿拖（进行地面消毒、清洁）：每日2次以上； 区域内洗手池、水池、水龙头清洗、擦拭：每日2次以上； 卫生间（含镜子、水龙头、脸盆、台面、马桶、地面）、开水间冲洗、擦拭、消毒：随时保持洁净； 区域内把手、栏杆、花瓶、花盆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭：每日 1~2 次以上； 公共座椅的清洁擦拭：每周1次以上； 玻璃清洁：每周1次以上； 非医疗不锈钢物体表面保养：每周1次以上； 高处标牌、壁挂物擦拭：每周1次以上； 高处除尘：每月 1 次以上； 灯具、音响等高处设备擦洗：每月1次以上； 空调进出风口（含过滤网）清洗擦拭消毒：每月2次以上； 各材质地面的保养：每2月1次以上； 地毯、踏垫保持地毯干净、松软、无污渍斑点，洗后无色差：每日清扫、每周吸尘清洁、每周局部使用清洁剂清洁、每月一次用清洁剂清洗； 大厅内玻璃除尘、清洗，无尘，光亮：每季度全面清尘一次以上； 巡逻保洁:随时。 （8）室外公共区域：（清扫也要避免扬尘） 收集区域内垃圾、更换垃圾袋：每日2次以上； 区域内垃圾桶刷洗：每日1次以上； 明沟、暗沟月彻底清理，如有堵塞情况，及时上报：每月1次以上； 路灯除尘：每月 2 次以上； 各出入口地面清扫、收集垃圾、水力冲洗：循环清扫，每周冲洗1次以上(有泥土时及时冲刷) ； 广场及道路清扫、收集垃圾、水力冲洗： 循环清扫，每周冲洗1次以上(有泥土时及时冲刷)； 外墙及外露管道（二米以下）除尘，无积灰、污渍：每日清抹1次以上； 屋顶及周边清扫、收集垃圾、刷洗、清洁堵塞物：每日清扫，雨雪天气、台风季节重点清扫； 公共座椅保洁：随时； 玻璃清洁：每周1次以上； 室外绿地清扫，无垃圾、无杂物、无烟头：每天清洁1次以上，随时清扫； 巡逻保洁：随时； （9）电梯： 地毯除尘、清洗，无灰尘、垃圾及污渍: 每日吸尘 2 次以上，每月清洗 1 次以上墙面，木质（除尘）铝合金（上保护剂）、镜面清洁，无灰尘及手印，光亮:每日保洁，每周清洁、上光； 门（内外）抹净（上保护剂），无灰尘及手印，光亮:循环保洁，每周清洁、上光门槽清除垃圾、杂物，无灰尘及垃圾，光亮:每日及时清除，每周清洁、上光； 指示牌和按钮除尘，无灰尘、无手印:每日清抹 1 次以上； 灯片和风口除尘无灰尘:每日清抹 1 次以上； 电梯清洁消毒:每日消毒 2 次以上（有污染时随时消毒），按钮每小时消毒一次。每日每次清洁消毒都要写电梯清洁消毒表扶梯梯级、扶手带及玻璃清洁擦拭：每日二次； 轿厢内外用油布擦拭：每日二次； 轿厢内外及扶梯不锈钢部分用不锈钢油对其进行轻抹保养：每周一次。 (10)其他 ： 地下车库地面清扫、冲洗，无垃圾、无杂物：循环保洁，每天清洁 1 次以上； 图书馆书架、书橱除尘、抹净：循环保洁，随时清抹； 垃圾收集及暂存点保洁：采购人内部垃圾存放区域每天清洗、消毒1次，每周全面清洗消毒1次，每天对垃圾的收集情况进行及时登记，以备检索。 （11）服务区域未完善内容由各个区域负责人根据实际情况进行增减。 （12）服务区域内的玻璃的清洁频率根据各个区域需求进行。 （13）未列入的且为正常保洁工作以及突发性事件造成的保洁工作的项目、部位均包括在本次采购范围内，中标供应商不得因此拒绝提供保洁服务（因此产生的保洁用品费、人工服务费、管理费等所需费用全部包括在服务费中）。 8、如遇疫情（特殊感染时期），在此期间须严格按照院感染管理科下发的各类防护措施、感控要求及消毒频次等防控要求执行。 二、医梯服务 1.服务内容：南京市儿童医院河西院区门诊楼、综合楼、感染楼内共有15部自动扶梯、18部垂直电梯、4部杂物电梯，其中：门诊楼14部自动扶梯、12部垂直电梯；综合楼1部自动扶梯、2部垂直电梯；感染楼4部垂直电梯。做到跟梯值守并负责电梯轿厢清洁及客梯\扶梯\货梯\杂物梯的巡查和故障报修工作，其他时间疏导。 2.服务要求： 2.1 服务人员应具备国家要求的上岗资质要求并由中标供应商承担证书及其相关费用； 2.2 建立健全各项制度及职责，如：电梯运行制度，管理制度，安全运行规定及操作流程，应急预案、电梯困人救援的安全管理，电梯安全管理人员、司机的职责及服务规范。相关人员熟悉并能遵照执行； 2.3 电梯司机必须经物业公司培训后上岗，严格遵守操作规程，遵守值班规定，按时上下班，严禁做与值班无关事宜； 2.4电梯司机要求身高1.60米以上，高中及以上学历，相貌端庄，随时保证电梯轿厢、门、框的整洁，要求在上岗前做好保洁，电梯正常运行时不得停运保洁； 2.5 每日8:00-11:00、14：00-16：00，门诊扶梯设置引导员2名，负责维持秩序，安全乘梯指导。 3.电梯司机\引导员行为标准： 3.1 热爱本职工作，尽心尽意为医护和患者服务； 3.2 严格执行公司的各种规章制度； 3.3 认真学习电梯运行知识，不断提高操作水平，熟练掌握电梯运行过程中的各环节和安全操作规程； 3.4 在操作电梯的同时，不准与乘客聊天、看书等与工作无关的事情，严禁误操作运行； 3.5 认真听取乘梯者的意见，及时向电梯保养人员汇报电梯运行情况；做好电梯运行记录，不准隔日和相互填写，严禁在记录本上乱写乱画；电梯出现故障时，及时通知维修人员进行维修； 3.6 保持电梯内的卫生； 3.7 电梯出现故障要做到：“发呼救、报险情、保现场”； 3.8 电梯司机要及时满足乘梯者的正当需求，对乘梯者的不合理需求要做到：“一劝阻、二制止”对运行时间以外的服务或不能满足乘梯者的特殊需求时，要耐心做好解释工作； 3.9 电梯司机下班时要将电梯卫生清洁完毕； 3.10 上班前梳理头发、长发应盘起，流海不得超过眼眉； 3.11 上班前确保鞋子干净无污物； 3.12 按规定时间更换制服，制服不可破损； 3.13 姓名牌受损或丢失，与主管联系更换； 3.14 确保手指甲正规修剪； 3.15 可适当淡妆并使用香水； 3.16 每日刷牙，保持微笑； 3.17 上岗前应照镜子，整理仪容仪表，然后上班； 3.18 走路时应该抬头挺胸；注意不靠墙站立； 3.19 如无紧急情况不可跑动。 三、送取服务 1．送取服务服务范围：含河西院区门诊楼、综合楼、感染楼、医技病房楼一层、地下室（含太平间）、垃圾房（含生活、医疗、废品）及院区内道路、附属建筑等。 2．送取服务服务内容、质量标准及要求： 2.1 负责项目区域内各科室、病区发起的日常化验标本及单据的送取工作（含两院区之间）； 2.2 负责项目区域内各科室、病区发起的临时药品的送取工作；病历、检查报告及单据等送取工作； 物品、消毒包的送取工作（含两院区之间）； 2.3 负责项目区域内各科室、病区发起的文件、资料、物品的送取工作（含两院区之间）； 2.4 送取服务人员24小时在岗，随叫随到； 2.5 认真完成采购人交办的其他相关工作。 3．运送管理要求 3.1运送能够实现物资、药品、标本的无误送达，实现病人运送和标本运送的闭环管理，保障过程可追踪，结果可评价。并能通过相应报表为采购人后勤决策提供支持。 3.2 如采购人后期具有后勤运送管理系统，须无条件使用采购人系统。 4.送取服务所需设备及物资。不作具体要求，须保证服务工作正常运作。 5.如采购人后期成立运送服务中心，中标供应商需无条件撤除运送服务部门，并就人员及相关物料费用进行核算，在后续服务费中扣除运送服务相关费用。 6.送取服务具体要求 6.1内容： 6.1.1 收送化验标本（含两院区之间）。 6.1.2 送病人院内做检查（无陪护和危重病人）。 6.1.3 送文件、资料、物品、复印、感染报告、送物品申领单（含两院区之间）。 6.1.4 送手术通知单。 6.1.5 领办公用品、医疗用品、医疗消耗品。 6.1.6 临时去供应室取送消毒物品。 6.1.7 常规药品、大输液、小型设备、设备总务库房等物品的运送。 6.1.8 取药/借药（临时）、设备借用、设备送报修。 6.1.9 棉织品被服更换、工作衣的更换， 窗帘和床隔帘更换清洗,并与洗衣公司交接点数。 6.1.10 加床运送等。 6.1.11 其他未提及的运送工作（根据采购人实际运行情况确定）。 6.1.12 协助医护人员送危重住院患者做检查、转科。 6.1.13 负责各科室手术器械运送服务。 6.1.14 床、椅、柜、办公桌、病案、病历归档、档案资料、图书期刊等办公用品、医疗设备及瓶装医用气体的搬运。 6.1.15 医疗/生活垃圾清运服务内容：及时收集垃圾，符合院感要求。 6.1.16 院区内废旧物品的处理、搬运。 6.1.17负责将遗体从病区送至太平间，做好太平间的管理。 6.1.18对外运送工作。 6.2 其他要求： 6.2.1 设立24小时的驻守模式，相关人员配置专用电话及手机。 6.2.2 采购人负责提供部分运送用工具，中标供应商应合理调配并负责管理与保养。 6.2.3 要求对运送的数据进行汇总和统计，能随时提供相应的数据，给采购人的决策进行支持。 6.2.4 运送准确率不低于99%。 6.2.5 上岗员工培训通过率100%，培训资料可查。 四、工程服务 1．工程服务范围：河西院区门诊楼、综合楼、感染楼、医技病房楼一层、地下室（含商业广场）及院区内道路、附属建筑等。 2．工程服务内容、质量标准及要求： 2.1 负责项目管理区域内的相关设施的日常维护和保养，保证水、电、空调、供配电的正常供应和设施的正常运转； 2.2 定期对给排水系统、通风系统、供配电系统、空调设备、电梯的正常运行进行巡查，积极配合以上各系统维保单位的维护工作，并积极配合相关部门对其的年检工作； 2.3 设备台帐、图纸档案、运行记录、维修记录、保养记录完整，保证运行正常； 污水系统的维护、清理等； 2.4认真完成采购人交办的其他相关工作。 3．工程管理系统： 3.1 工程管理系统要求： 系统支持人员管理，培训管理，CM纠正性维修的报修平台，客户端支持微信，网页等多途径报修，可实现能源手持抄表，巡检管理，物料库存管理，设备的维保管理，专家知识库等功能，通过智能化技术，实现采购人关键设备的全生命周期管理，延长设备使用寿命，降低运行风险。最后通过监督和评价机制，保障过程可追溯，结果可评价，并能通过维度分析工具，帮助采购人后勤决策。 3.2 如采购人后期具有后勤工程维修管理系统，须无条件使用采购人系统。 4．工程所需修缮工具及物资，详见附件二。 5. 工程日常维护质量要求 5.1 日常维护： 5.1.1 用电系统的维护： - 保证用电系统的安全有效使用。 - 做好用电系统的日常维护，出现情况能及时处理。 - 倒班制。 5.1.2 给排水系统的维护： - 保证给排水系统的有效安全使用。 - 做好给排水系统的日常运行维护，出现情况能及时处理。 - 倒班制。 5.1.3 污水系统的维护及污水处理： - 做好污水处理工作并保证污水系统正常使用。 - 做好污水系统的日常维护，定时疏通下水道、排水管、化粪池等。 - 倒班制。 5.1.4 零星维修： - 经常进行巡查，如房屋结构屋顶、门、窗、路面、水、电等。 - 出现问题能随叫随到，小问题能及时排除解决，大的问题能在限期时间解决。 - 倒班制。 5.1.5 电梯： - 保证电梯的有效安全使用。 - 做好电梯的每日安全巡查，并填写巡查记录表存档，出现情况能及时处理。如电梯出现问题及时上报维修部门。 - 倒班制。 5.1.6制冷空调设备（除中央空调设备以外）： - 保证制冷空调设备的有效安全使用。 - 定期对设备进行巡查和维护，出现情况及时处理，遇到问题及时汇报。 5.1.7协助做好其他工作： - 能按照采购人要求配合一些日常性工作。 5.2 设备运行与维护服务内容及要求 5.2.1 配电、照明及自动化系统运行服务内容: （1）建立严格的配送电运行制度和电气维修制度； （2）维护保养由变电室至采购人各配电柜（箱）或电表柜（箱）上的母排、桥架、线路，并保障供电； （3）采购人各级配电间的巡视维护保养； （4）维护保养人员持证上岗，保证24小时有人员值班，持证上岗（维修电工证），做到及时发现故障、及时排除； （5）停电限电事先（24小时以上）出通知、以免影响医疗和科研工作安全； （6）对临时施工工程有用电管理措施和操作流程； （7）对突发停电或发生特殊紧急情况时，有应急预案，及时采取应急措施； （8）具体标准要求如下： 1）每周一次对供电范围内的电器设备、仪器仪表进行巡视维护和重点检测，并做好记录； 2）建立各项设备档案、台账、维修记录，做到安全、合理、节约用电； 3）设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生； 4）建立24小时运行维修值班制度，及时排除故障，一般故障排除时间不超过2小时，维修合格率100%； 5）加强日常巡查维护检修，公共使用的照明、指示灯具、线路、开关等要保证完好，确保用电安全； 6）管理和维护好各楼宇灯光亮化的设施；制定突发事件应急处理程序和临时用电管理措施，明确停、送电审批权限； 7）每月度对强、弱电井、设备间内的机电设备、配电柜接地装置进行检查，每月对配电设备接地装置进行检查，保证所有机电设备、配电柜（箱）、管道、金属构架物接地良好； 8）一年内无重大管理责任事故； 9）做好维护维修操作及安全培训工作（每年不少于2次），进行突发事件应急演练（每年不少于1 次）。 5.2.2 给排水、供水系统运行服务内容： （1）建立正常用水、供水、排水管理制度并根据实际使用情况制订年度设备、设施管理、维修保养计划及总体节能计划； （2）节约用水，防止冒、滴、漏，大面积跑水事故的发生； （3）保持供水系统的正常运转，定期检查水泵、变频器运转情况； （4）保持水池、水箱的清洁卫生，防止二次污染； （5）定期检修维护供水系统管路、水泵、水池、水箱、阀门、水表，保证其正常运转； （6）保证排水系统的正常运转，防止阻塞； （7）预知性和检修性停水会预先通知采购人各科室，以便做好安排。 （8）具体标准要求如下： 1）每日一次对给水系统进行检查巡视，压力符合要求，仪表指示准确，保证给排水系统正常运行使用； 2）建立正常供水管理制度，防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门、机电设备等进行日常维护，每月检查、保养、维护、清洁一次； 3）二次供水箱保持清洁卫生，水箱每半年配合具备资质条件的专业清洁公司清洗消毒，无二次污染； 4）二次供水操作人员持有效的健康证； 5）生活水箱、热水器检修口封闭、加锁，通气口需设隔离网，每周对水泵房及机电设备进行检查、保养、维修、清洁，设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生； 6）给排水系统发生重大事故时，维修人员在15分钟内到达现场抢修，一般事故的抢修做到不过夜； 7）一年内无重大管理责任事故； 8）根据现场情况，制定突发事件应急处理方案；制定停水、爆管等应急处理程序，计划停水按规定提前至少24小时通知； 9）做好供水系统操作及安全培训工作（每年不少于2次），进行突发事件应急演练（每年不少于1 次）。 10）计量器具、压力仪表按规定周期送南京市计量监督检测院校验； 11）做好节约用水工作。 5.2.3空调、制冷设备运行服务内容： （1）分体式空调（柜机、挂机）、多联式空调（VRV）、机房精密空调等空调设备（除中央空调以外）的运行管理：定期对设备进行巡查和维护，如：清洗空调滤网等（但不包含上述空调的整机保养和维修）。 （2）冷库等制冷设备的运行管理：定期对设备进行巡查和维护（但不包含上述制冷设备的整机保养和维修）。 （3）建立空调、制冷设备运行管理制度和安全操作规程，保证空调、制冷设备系统安全运行和正常使用。 （4）配合维保公司完成空调、制冷设备的保养维修工作，并检查保养维修质量，经确认后将记录存档保管。 （5）对空调、制冷设备进行能耗统计和分析，做好节能工作。 （6）具体标准要求如下： 1）接报修后上门检修，清除故障；如需设备厂商维修，及时报修至设备厂商，并配合设备厂商维修，填写维修记录，对维修后的设备验收签字确认存档；跟踪维修后的设备运行情况； 2）定期（每半月1次）巡查设备运行状态并记录； 3）定期（每半年1次）对空调、制冷设备的配电系统（电源柜、控制柜）进行检查，紧固螺栓、测试绝缘，保证设备的用电安全；管道、阀门无锈蚀，保温层完好无破损，无跑、冒、滴、漏现象。 5.2.4电梯运行服务内容 （1）提供电梯日常管理、操作运行及保养服务（但不包含上述电梯设备的整机保养和维修）； （2）配合政府部门进行电梯的年检； （3）提供24小时呼叫应急服务； （4）具体标准要求如下： 1）按照国家制定的电梯安全运行规范进行管理。建立电梯运行管理制度和安全操作规程，配备安全管理人员（须取得安全管理员证），操作人员持证上岗，保证电梯安全运行和正常使用。 2）做好电梯服务工作，定期巡视电梯运行情况；确保病员及工作人员乘电梯的方便和安全；配合做好每一次的电梯年检工作和各项检查考核工作。 3）发现故障，及时排除或通知电梯维保公司派人解决。 4）电梯出现困人时，立即通知电梯维保公司，并马上赶到现场，安抚乘客情绪，告之乘客注意事项；待电梯维保公司到达后，配合维修单位工作，保障乘客的人身安全。 5）配合电梯维保公司完成每15天一次维护保养、年度的维护保养及日常维修工作，并检查维护保养及维修质量，经确认后将记录存档保管。 6）督促电梯司机要按照安全操作规程操作电梯；认真做好电梯运行安检工作；定期开展安全教育。 7）一年内无重大管理责任事故。 8）根据现场情况，制定突发事件应急处理方案。 9）做好电梯操作及安全培训工作（每年不少于2次），进行突发事件应急演练（每年不少于1次）。 5.2.5 物业工程服务内容： （1）保证全院范围内的供电正常，各级配电正常； （2）管理区域内的照明及小型设备的小电源开关、插头、插座及应急灯、出口指示灯等的维修保养，设备增设所需的拉电拉线（包括网络和电话线）等； （3）协助做好管理区域内防汛器材及物资管理； （4）负责管理区域内家具桌椅及相关设备线路的维修工作； （5）管理区域内的供水、排水正常。各级水泵、水箱、阀门、及龙头等末端设备的维修和维护； （6）完成管理区域内对推车、病床等需要小型电焊五金维修的服务（须办理动火证）； （7）管理区域内的木工维修、更换锁具等服务； （8）管理区域内的电器的维修服务，如：冰箱、电视、洗衣机、微波炉等；接报修后上门检修，清除故障，如需设备厂商维修，及时报修至设备厂商； （9）对楼宇自动控制系统的设备每周 1 次进行巡视与维护； （10）负责特种设备管理工作（报修、配合检测、档案管理）； （11）具体标准要求如下： 1）报修响应及时，小修当天完成，大修三日内完成。 2）接到科室报修后，及时进行记录，维修人员根据电话记录，及时到现场检修并向使用者了解发生故障的现象和原因。维修完成后，应及时将“维修记录表” 填写完整。 3）维修完成后按规范填写维修单，记录故障现象、更换配件及金额、维修起始时间等内容，请报修人员签名，未更换配件也必须填写维修单，便于统计工作量，月底交组长统计考核。 4）报修当日不能修复的，要及时向使用科室做出合理解释，并告知修复的大概时间。 5）如设备在保修期内，应立即通知公司或厂家来院维修；超过保修期、采购人无法维修的设备，根据公司或厂家的报价填写《维修申请单》进行逐级审批。 6）维修人员在工作中应本着勤俭节约的原则，尽力尽快修复，节省采购人开支。 7）维修人员在工作中应团结协作、热情诚恳，注意工作方法，不得与科室人员发生争吵。 8）增加或改修线路应在原技术资料中增补注明，存档备查。 9）急修：凡属水管爆管、电线短路、下水道堵塞及其它紧急的维修，记录人应立即通知相关维修人员，必须在第一时间内赶到现场进行维修。遇到复杂情况应立即请示领导，采取果断措施，将损失减到最小。 10）缓修：一般不易损耗的、不紧急使用的均属缓修。缓修可在维修任务繁重时酌情适当延后。维修人员在看到记录人的电话记录后，必须在两天内将所报项目维修完成，并经验收人验收签字后方算完成任务 。 11）特别：对裸露的管道及铁构架每二年至少除锈刷漆一次。（消耗品及物料由采购人提供） 5.2.6 特种设备安全管理 （1）持有特种设备安全管理和作业人员证A类证件； （2）按特种设备安全管理员职责开展工作，配合特种设备检验、维保单位服务工作； （3）特种设备安全管理员职责： 1）组织建立特种设备安全技术档案； 2）办理特种设备使用登记； 3）组织制定特种设备操作规程； 4）组织开展特种设备安全教育和技能培训； 5）组织开展特种设备应急预案及演练； 6）组织开展特种设备定期自行检查； 7）编制特种设备定期检验计划，督促落实定期检验和隐患治理工作； 8）按照规定报告特种设备事故，参加特种设备事故救援，协助进行事故调查和善后处理； 9）发现特种设备事故隐患，立即进行处理，情况紧急时，可以决定停止使用特种设备，并且及时报告本单位安全管理负责人； 6、班组配置 6.1物业维护维修班组，管理范围：给排水、冷热水、供电用电系统、办公设备、门窗桌椅床柜等家具系统、制冷空调设备、垃圾设备、其他设备、楼宇自动控制系统等的日常维修维护。中班、夜班值班人员要求同时处理其它岗位的夜间应急处理业务。 7、用工配置要求： 7.1 岗位配置： （1）物业日常维护维修班组：白班、中班、夜班，中班、夜班为值班应急。 （2）管理员按需配置。 7.2 人员配置要求 （1）所有人员均实行6天7.5小时工作制，超出法定作息时间，按照劳动法执行； （2）空调、制冷设备技工：持有效的制冷与空调设备安装修理作业证人员2名以上； （3）水电等维修（勤杂）技工：持有效的维修电工上岗证人员6名以上，参加夜间值班人员必须持有有效期内的电工上岗证； （4）特种设备安全管理员：持有限特种设备安全管理（A）证1名以上。 8、维修所需的材料费均由采购人承担，维修工具由中标供应商承担，中标供应商应本着修旧利废、勤俭节约的原则，尽快完成维修任务。 五、绿化服务 1.服务内容： 1.1负责院内绿化、花木的造型及养护，并按采购人要求对花木进行补种； 1.2负责院内、会议场所花草布置（采购人负责花草的采购）； 1.3负责花园内的整洁，完成绿化带内枯枝、落叶、垃圾的清理，保持花坛及绿化带内物件的清洁。 2.绿化管理服务的有关指标（每月检查不得少于2次） 2.1树木生长旺盛，树干挺直，不黄叶，不焦叶，无虫害（被虫害咬食的叶片每株在5%以下）； 2.2行道树无死树、缺株（单株缺株在2%以下）； 2.3花灌木着花率高，开花繁茂，藤本植物长藤分布均匀，无死藤； 2.4绿篱三面平整，能保持一定高度，相邻枝条间高矮相差不超过10cm，缺档里数不超过1%，最大档长度不超过1m； 2.5病虫害明显危害株数在10%以下； 2.6绿地（带）内土壤疏松、湿润、无杂草，不积水； 2.7绿地（带）内无垃圾、废土、砖石、无堆物、搭棚、摆摊及乱种植； 2.8树上无钉子、铁丝、架空线及悬挂物； 2.9花盆、花坛四季有花草，无杂草，整洁美观；株行距离、高低层次、色彩搭配适宜； 2.10花卉生长健壮，花大业茂，无残花败叶和虫害； 2.11草坪生长茂盛，颜色正常，无枯黄无空缺，覆盖率95%以上； 2.12草坪平整，每年修剪6-8次，天鹅绒草皮高8cm以下，其他草皮15-20cm以下； 2.13草坪基本无杂草、虫害； 2.14各种设施基本完好。 3.绿化管理服务人员职责 3.1熟悉住宅区的绿化面积和布局、花草树木的品种和数量，充分利用绿地面积，保持绿化成活率在９5％以上，并且合理布置花草树木的品种和数量； 3.2熟悉花草树木的名称、特性和培植办法，并对较为名贵、稀有和数量较大的品种在指定的地方公告其名称、种植季节、生长特征、养护办法等，供居民观赏； 3.3对花草树木定期进行培土、施肥、除杂草和病虫害，并修枝剪叶、补苗、浇水。大棵的灌木，要给予造型，丰富绿化内容； 3.4保持绿化带的清洁，保证不留杂物、不缺水、不死苗、花木生长茂盛； 3.5每月检查、记录、报告绿地、树木情况，及时劝阻和处理违反有关绿化管理规定的行为； 3.6维护好水泵、电机、喷淋设备及其它器材、工具。 六、宿舍管理服务 1.服务范围：综合楼3-6层宿舍区域，其中：第3层9间6人床宿舍（楼层配男女公共卫生间）；第4、5、6层共72间279床（每间配卫生间）。 2.服务内容： 2.1宿舍卫生间及洗漱间设专人进行保洁； 2.2宿舍要求提供24小时全天候值班服务； 2.3宿管协助做好宿舍公共区域的保洁工作； 2.4做好日常内务检查工作，并上报总务处； 2.5做好宿舍安全管理工作； 2.6按照医院规定对就寝人员进行管理； 2.7认真完成医院交代的其他任务。 3.具体服务要求： 3.1宿舍公共区域保洁要求： 3.1.1每天循环保洁，保证地面整洁干净，无垃圾、杂物、浮尘、无污迹积水； 3.1.2指示牌、消火栓保持干净无灰尘、无污迹；楼梯扶手、栏杆、窗台、开关扶手护栏干净； 3.1.3窗台无灰尘、开关无污迹； 3.1.4门、窗等玻璃保持洁净、光亮、无灰尘； 3.1.5天花板、公共灯具天花板、灯盖、灯罩、灯座目视无灰尘、无污迹、无蜘蛛网，整洁光亮； 3.1.6卫生间保证洗手间无异味、无水迹、尿迹； 3.1.7镜面清洁光亮，墙面、隔断无污迹、无灰尘； 3.1.8垃圾桶内外干净。 3.2认真做好每日宿舍内安全巡视工作和人员的常规管理。 3.3积极营造宿舍文化氛围，努力为住宿人员创建一个和谐、文明、温馨的家园。 3.4处理宿舍日常发生的各种问题。 3.5及时处理住宿人员的投诉。 3.6认真接待上级部门及医院安排人员的参观考察。 3.7认真完成医院交代的其它工作。 七、物业管理服务人员配备及要求： 1.中标供应商依据“附件三.人员岗位配备要求”表1（本项目配备人员岗位），提供各岗位人员配置具体情况（工作范围、工作流程、工作内容等）。 2.配备人员具体要求： 为保证服务质量和维护医院的整体形像，所有物业服务人员均要求具有一定文化和专业素养，品行端正，必须牢固树立为采购人、为社会服务的思想，有较强的环保意识和责任心；工作期间应自觉履行工作职责和义务，统一着装上岗，配戴工号牌，严格遵守采购人相关规定。具体要求详见“附件三.人员岗位配备要求”表2。 2.1 中标供应商依据“附件三.人员岗位配备要求”表3（组织结构图），提供项目管理机构及工作职能组织运行图、工作程序。 2.2 管理层人员工作职责 2.2.1 项目经理（负责人）工作职责： （1）全面负责医院物业服务工作的管理，有较强的管理能力和工作经验，为人正直，善待员工，善于管理、善于沟通，做好与采购人的沟通和协调工作； （2）能够调动员工的积极性，加强员工的团结精神，公开、公正、公平地评价员工的工作业绩，负责每月对员工考评，建立员工工作手册，每日登记工作内容、事项及完成情况； （3）能够虚心接受采购人的监督、建议、评价，并对工作进行有效的改进；积极配合采购人其他工作或活动的顺利展开，能如实向采购人反馈工作中的各类问题与矛盾； （4）能制定物业管理与物业服务工作计划并组织实施，每季度向采购人报告一次计划实施情况； （5）熟悉物业管理相关法规，并能规范组织管理服务工作； （6）中标供应商在投标文件中明确的项目负责人即为本项目负责人(即项目经理)，未经采购人批准，项目负责人（即项目经理)不得更换。如自行更换，将处以5万元罚款，确因特殊情况必须更换，中标供应商将补偿采购人2万元。 2.2.2 部门负责人（经理）工作职责 （1）保洁部门负责人（经理）工作职责：全面负责辖区内的清洁卫生工作安排，做好每日巡查检查记录，发现问题及时处理。 （2）运送部门负责人（主管）工作职责：全面负责辖区内的运送工作安排，做好每日调度、运送记录，发现问题及时处理。 （3）工程负责人（经理）工作职责：全面负责辖区内工程日常维护维修工作安排，做好每日巡查检查记录，发现问题及时处理。 （4）中标供应商拟投入本项目的各部门负责人即为投入本项目的各部门负责人，未经采购人批准，本项目的各部门负责人不得更换。如自行更换，将处以2万元罚款，确因特殊情况必须更换，中标供应商将补偿采购人5千元。

2.总体要求

1.物业管理目标： 1.1 中标供应商根据标的范围和内容，逐条分别确定拟达到的服务质量、目标及服务响应时间，具体内容和量化指标由中标供应商按项目自行编制。 1.2 具体分项指标： 1.2.1 各项物品、环境以及服务体现绿色环保要求； 1.2.2 设备完好、整洁、无污损，完好率、合格率均达到98%以上；垃圾日产日清，清运及时率100%； 1.2.3 有效投诉办结率99%以上； 1.2.4所有人员必须遵守国家的法律、法规及采购人的各项规章制度，服从医院的工作安排；爱岗敬业、工作效率高，相貌端正、着装统一，身材适中、身体健康（无传染性疾病）；具有良好素养和上岗资质，政治清白，无不良记录及嗜好；能及时反馈处理客户的投诉和意见； 1.2.5 服务及时、到位，以人为本，凸显人性化服务，服务态度好；待人礼貌、处事和蔼； 1.2.6 项目经理管理经验丰富，服务队伍具有亲和力； 1.2.7 安全保障稳妥、及时、有力，无重大事故发生。 2.中标供应商应提供以下服务保障： 2.1 中标供应商在失约、失职情况下的自律措施、经济受罚承诺。 2.2 中标供应商负责物业人员安全责任，包括人身伤害、火灾、物品失窃等，违约承担相应责任。 2.3 所有在医院被物业聘用的工作人员，其司职的岗位必须相对固定，不得随意转岗、流动、如果变化，项目负责人需提前跟采购人相关部门沟通，说明缘由后方可调换。若发现供应商在采购人不知情的情况下随意调岗、轮转、变更各岗位（工作地点）的人员，以及采购人在检查过程中发现物业服务人员有缺岗、脱岗现象，每检查发现一人/次，处罚一千元/人次。每月服务人员中岗位变动人员不得超过5人/次。每超过1人，处罚五百元/人次。缺少人员处罚：运送、保洁每少一人扣物业费六千元/月；工程每少一人扣六千五百元/月。 2.4 物业服务人员在采购人的服务工作中保洁人员每月由各个病区护士长及各服务部门的负责人、感染管理办公室进行考核，运送人员由各个病区护士长及各服务部门的负责人进行考核，工程部工作人员必须全部持有国家相关机构颁发的各类有效上岗证件，由总务处和护理部共同进行考核。考核内容分为工作态度、服务质量、卫生质量等。考核结果每月底汇总至总务处,以书面形式向供应商提供考核结果，考核不合格（综合得分低于85分）的，中标供应商应立即予以整改，并在采购人所支付的物业服务费中每一分值扣除三千元。中标供应商应于采购人所要求的期限内整改完毕，并对存在问题进行持续质量改进，并以书面形式向采购人反馈整改措施及效果，对于采购人提出的问题未限时整改的，加倍扣罚。对于物业人员按照考核标准给予相应扣除，情节严重者，扣除全月劳务费用，并立即调离本单位。 2.5 所有物业服务人员，必须严格执行投标文件中的各项承诺，凡发现物业人员自身条件不符合投标文件承诺，将扣除相应的劳务费用，并对物业公司进行一千元/人次的处罚。 2.6 中标供应商严格按照进退场交接方案执行，交接期限不超过7天。如未按承诺时间交接，将处以年合同总额的5‰/天处罚，直至交接完成；如承诺时间内到岗人员不足，每缺1人将处以年合同价的0.5‰/天处罚，直至人员满员。采购人另有约定除外。累计处罚金额不超过年合同总额的5%。 3.其他要求： 3.1 中标供应商未经南京市儿童医院书面合同许可，不得开展经营性活动。 3.2 重要岗位人员必须由采购人考核、政治审查通过方可录用。 3.3 所有物业服务人员必须专职为南京市儿童医院服务，不得兼职。 3.4 中标供应商应配备智能双识别考勤机（指纹识别+人脸识别），实行考勤制度管理，采购人有权调取考勤记录，核实该项目在岗员工数量。 3.5 为提高物业管理水平，所有物业人员还需进行宾馆礼仪的培训。除供应商对服务人员的培训外，必要时需接受采购人对服务人员的集中培训。 3.6 采购人将对主要管理人员、工程技术人员进场三个月后进行考核，如在培训、岗位操作过程中发现其不能胜任的，采购人可要求更换，直至其胜任为止。 3.7每日服务时间（以下服务时间只提供参考，中标供应商应根据医院实际的工作时间进行合理的安排。） - 门诊区域：7：30—17：30 - 急诊区域：24小时 - 医技区域：24小时 - 病房区域：24小时 - 手术室：24小时 - 工程工作：24小时 - 送取工作：24小时 3.8 中标供应商投入本项目的服务人员具备国家规定的相关资质要求，中标后向采购人提供针对此服务项目的有效的用工人员身份证、劳动用工证、健康证及卫生体检证明等（中标供应商承担相关费用），若需更换项目负责人或其他用工人员，需书面方式向经采购人申请。

（二）商务要求

1.报价要求

- （1）供应商应按要求填报《投标报价明细表》（格式见第六章），报价应包括但不限于以下内容：

- ①员工工资：根据省级人社部门现行文件，报价中的员工月最低工资不得低于南京市最低标准，供应商须在《投标报价明细表》中按照采购需求中物业服务人员岗位分别填报员工工资，否则做无效投标处理。

②社会保险和公积金：供应商应按照《中华人民共和国社会保险法》等相关法律法规规定为员工缴纳养老、工伤、失业、生育、医疗等社会保险，缴费基数不得低于省级人社部门现行文件规定；供应商应按照《住房公积金管理条例》等相关法律法规规定为员工缴存住房公积金，缴存基数不得低于本市关于住房公积金缴存基数的相关规定。

根据省级人社部门文件规定，最低工资不包含劳动者按下限缴存的住房公积金，由用人单位按规定另行支付，供应商须测算在公积金报价中，否则做无效投标处理。

供应商为投入本项目服务人员缴纳社保和公积金的人数不得低于142人（不包含享受社保公积金减免政策人员、退休返聘人员等），供应商报价中的“社保公积金”费用测算不得低于上述要求，否则作为无效投标处理。供应商须与上述缴纳社保公积金人员签订全日制劳动合同，中标结果发布后签订合同前应提供上述人员清单、劳动合同和社保公积金缴纳证明等材料供采购人核验。如供应商未能提供上述材料或提供虚假材料，将被视为虚假应标，采购人有权取消其中标资格，并依法追究相应责任。

如供应商投入本项目服务人员中有依法享受社保公积金减免政策、退休返聘等不缴纳社保公积金人员的，须在《投标报价明细表》后附相应说明，未提供说明且报价中社保公积金费用测算不符合法律法规、相关政策和采购文件规定的，将被作为无效投标处理。中标结果发布后签订合同前，供应商应向采购人提供上述人员不缴纳社保公积金的相应证明材料，未提供证明材料或证明材料与《投标报价明细表》所附说明不符的将被视为虚假应标，采购人有权取消其中标资格，并依法追究相应责任。(备注：如上条内容要求全员缴纳社保公积金的，该要求删除。确定后备注删除。）

③法定节假日工资、超时工资和加班工资：员工工作时间和休息休假应符合《中华人民共和国劳动法》等法律法规规定，延长工作时间、休息日安排工作又不能安排补休以及法定休假日安排工作的，供应商应依法支付高于劳动者正常工作时间工资的工资报酬，并充分考虑到投标报价中。本项目物业管理服务法定节假日在岗人数不少于89人，报价中的“法定节假日人员加班费”不得低于上述要求，并按照本项目合同履行期内的法定节假日天数（13天）进行测算，否则做无效投标处理。

- ④法定税费：供应商应依法缴纳税费，《投标报价明细表》中明确税费费率。

- ⑤其他费用：《投标报价明细表》中供应商认为完成本项目物业管理服务可能产生的其他相关费用。

（2）报价中还应包含以下费用，在《投标报价明细表》中列明，结算时按实支付，否则做无效投标处理：

①清洁耗材费。清洁耗材包括但不限于扫把、地推、垃圾袋、抽纸、洗手液、厕所卷纸、消毒液、洁厕灵等。

（3）供应商未按政策规定报价、未依法缴纳税费，或者《投标报价明细表》中列明的分项报价为“零”或负数的（其他费用可以为“零”但不得为负数），按无效投标处理。因供应商疏忽、计算错误，导致报价表中数据错误或缺漏的，自行承担相应责任。

- （4）法律法规、政策文件有更新或另有规定的，从其规定。

2.付款条件

（1）以第三章合同文本内容为准。

（2）本项目采购结算费用采用包干制的形式，并对采购人的工作规律、以及发生紧急事件需要延长工作时间等作出充分必要的估计，对合同期内社会物价水平波动、劳动力价格波动作出充分必要的估计，供应商在成交后对此提出的增加费用的要求一概不予接受。

3.服务时间和地点

（1）服务期限：合同签订之日起三年，每年服务期满，采购人有权根据考核情况决定继续履行合同或终止合同。

（2）服务地点：采购人指定地点。

- 4.考核要求

（1）考核不合格（综合得分低于85分）的，中标供应商应立即予以整改，并在采购人所支付的物业服务费中每一分值扣除三千元。（考核细则详见附件四物业服务考核表）

（2）采购人不定期对中标供应商的服务质量进行巡查，对保洁、工程、运送等人员，出现违反岗位服务标准的不文明情况，每发现一次，扣减物业服务费二百元。

5.履约保证金

以第三章合同文本内容为准。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.1-2.5项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低选取3名中标候选人。

二、小微企业价格扣除

1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位） | 50 | 价格分 |
| 2.服务 |  |  |  |  |
| 2.1 | 实施方案 | 评委根据投标人提供的实施方案综合评分，包含（每项内容逐条阐述）：1.保洁、绿化服务；2.运送、工程维修服务；3.物业服务内容培训；4.进场交接过渡。 （1）上述每项内容质量标准高、时间计划、工作流程具体且可操作性强的，得1分； （2）上述每项内容质量标准较高、时间计划、工作流程较具体且可操作性较强的，得0.5分； （3）上述每项内容不可行或未提供方案的不得分。 | 4 | 主观分 |
| 2.2 | 服务方案 | 评委根据投标人提供的服务方案综合评分，包含（每项内容逐条阐述）：1.整体服务设想；2.管理服务理念；3.服务重点难点；4.岗位职责(包括但不限于：门诊、急诊、感染病房)。 （1）上述每项内容完善、针对性强、重点难点把握准确、措施有力的，得1分； （2）上述每项内容较完善、针对性较强、重点难点把握较准确、措施较有力的，得0.5分； （3）方案不可行或未提供方案的不得分。 | 4 | 主观分 |
| 2.3 | 感染控制方案 | 评委根据投标人提供的感染控制方案（包括防止交叉感染、消毒隔离制度、具体落实举措等内容）综合评分： （1）方案措施全面、针对性强、可操作性强的，得4分； （2）方案措施较全面、针对性较强、可操作性较强的，得2分； （3）方案基本满足需求的，得1分； （4）方案不可行或未提供方案的不得分。 | 4 | 主观分 |
| 2.4 | 应急处理预案 | 评委根据投标人提供的应急处理预案综合评分，包含（每项内容逐条阐述）：1.各类突发事件的处理流程（如：公共安全类突发事件、自然灾害类突发事件）；2.各类迎查的处理流程；3.处理方法；4.相关措施。 （1）上述每项内容完备健全、针对性强、可操作性强的，得1分； （2）上述每项内容较完备健全、针对性较强、可操作性较强的，得0.5分； （3）上述每项内容不可行或未提供预案的不得分。 | 4 | 主观分 |
| 2.5 | 服务运行成本和费用测算 | 评委根据投标人提供服务运行成本和费用测算（包括所列各项服务成本、测算依据及拟用各种清洁耗材的品质、价格及消耗量等方面）综合评分： （1）成本费用测算准确、齐全、详细，符合需求的，得4分； （2）成本费用测算准确，较齐全详细，符合需求的，得2分； （3）成本费用测算基本符合需求的，得1分； （4）成本费用测算不符合需求或未提供的不得分。 | 4 | 主观分 |
| 3.业绩 |  |  |  |  |
| 3.1 | 投标人业绩 | 投标人提供自2021年1月1日（含，以合同签订时间为准）以来，承接的医院物业项目（服务内容须包含门诊、急诊、感染病房；合同服务期限不少于一年）业绩，并提供业主单位出具的履约优秀（或好评或满意或最高档次）评价材料。每提供一个业绩得3分，最多得9分，未提供不得分。 注：（1）提供物业服务合同，合同应能反映相关信息，若合同不能反映相关信息，则还须提供医院出具的相关证明材料。同时提供加盖医院公章或医院物业管理相关部门章的评价材料。 （2）同一业主单位的多个业绩仅作为一个业绩，不累计得分。 | 9 | 客观分 |
| 4.履约能力 |  |  |  |  |
| 4.1 | 履约能力1 | 投标人拟投入本项目的项目负责人（经理）具有5年及以上医院物业服务项目负责人（经理）管理经验的，得6分；具有3年（含）—5年（不含）医院物业服务项目负责人（经理）管理经验的，得4分；具有1年（含）—3年（不含）医院物业服务项目负责人（经理）管理经验的，得2分；其他不得分。 注：提供项目负责人（经理）的任职简历、身份证、所服务医院物业服务合同、加盖医院公章或医院物业管理相关部门章的任职证明及投标人为其缴纳2025年1月以来至少一个月的社保证明，证明材料缺项或未提供的不得分。 若项目负责人（经理）管理经验由多个项目组成，须提供与之相对应的上述证明材料。 | 6 | 客观分 |
| 4.2 | 履约能力2 | 投标人提供拟投入的保洁负责人（经理或主管）、运送负责人（经理或主管）、工程负责人（经理或主管）在医院物业服务项目的任职经验，每提供一个在医院物业服务项目中具有5年及以上管理经验的部门负责人（经理或主管），得3分；每提供一个在医院物业服务项目中具有3年（含）—5年（不含）管理经验的部门负责人（经理或主管），得2分；每提供一个在医院物业服务项目中具有1年（含）—3年（不含）管理经验的部门负责人（经理或主管），得1分；其他不得分。本项最高得9分。每类部门负责人（经理或主管）只计取一次，不可重复计分。 注：提供部门负责人的任职简历、身份证、所服务医院物业服务合同、加盖医院公章或医院物业管理相关部门公章的任职证明及投标人为其缴纳2025年1月以来至少一个月的社保证明，证明材料缺项或未提供的不得分。 若部门负责人（经理）管理经验由多个项目组成，须提供与之相对应的上述证明材料。 | 9 | 客观分 |
| 4.3 | 履约能力3 | 投标人承诺中标后购买雇主责任险和公众责任险等商业险，费用包含在投标总价中。保险条款中明确投标人在从事物业服务过程中，造成第三方人身伤亡或财产损失或其它安全事故，投标人负责处理及赔偿事宜得3分，未提供承诺不得分（提供承诺书，格式自拟）。 | 3 | 客观分 |
| 4.4 | 履约能力4 | 投标人拟投入本项目的物业服务软件具有保洁管理、运送管理、工程维修管理功能，每具有1项功能得1分，最多得3分。（提供承诺书，格式自拟） 具体功能如下： （1）保洁管理： ①具备医院内科室、病房、办公室、走廊等空间或区域信息管理功能，建立详细的空间信息数据； ②具备对检查结果以大屏展示的功能，包括检查进度、检查人和被检查人、科室检查结果的分析等。 （2）运送管理： ①运送任务追溯功能，不限于运送员、需求时间、派工时间、工单内容、到达时间、完成时间、起始地点等信息的录入； ②护士站自助下单功能，可对任务进度追踪与评价。 （3）工程维修管理： ①具备多种报修方式，实现报修闭环管理，比如电脑端、手机端等； ②具备工程报表统计分析功能，可通过时间范围筛选并生成报表。 注： 签订合同时提供软件著作权证书原件或扫描件核验。所提供证书“软件名称”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息。 | 3 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

附件：

附件一：保洁服务（选择同等或更优产品）

表1：保洁药剂：

| 药剂名称 | 目前使用品牌 |
| --- | --- |
| 快活全能消毒清洁剂（地面用） | 庄臣 捷尼士 |
| 消毒杀菌清洁药剂（桌面和台面） | 庄臣 捷尼士 |
| 全能清洁剂 | 庄臣 捷尼士 |
| 铁光不绣钢剂 | 庄臣 捷尼士 |
| 浓缩波璃清洁剂 | 上海可卡 捷尼士 |
| 洁厕剂 | 上海可卡 捷尼士 |
| 庄臣除垢剂 | 庄臣 捷尼士 |
| 光洁地拖牵尘剂 | 庄臣 捷尼士 |
| 活宝墙纸清洁剂、除圆珠笔油、重油渍 | 庄臣 捷尼士 |
| 超霸起蜡水 | 庄臣 捷尼士 |
| 超强封地剂 | 庄臣 捷尼士 |
| 快亮地坪保养喷蜡 | 庄臣 捷尼士 |
| 雅高特级耐用面蜡 | 庄臣 捷尼士 |
| 空气清新剂-除异味 | 上海可卡 捷尼士 |

表2：保洁设备：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 目前使用品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T7小型驾驶式自动洗地机 | 1 | 坦能 力奇 凯驰 台湾ICE | 用于公共区域地面清洗 |
| 2 | T5e（700）全自动电瓶洗地机（带针盘） | 3 | 坦能 力奇 凯驰 台湾ICE | 用于诊室、病房公共区域地面清洗 |
| 3 | 坦能T3e全自动电瓶洗地机（带针盘） | 4 | 坦能 力奇 凯驰 台湾ICE | 用于诊室、病房房间内地面清洗 |
| 4 | B5手推式高速抛光机 | 1 | 坦能 力奇 凯驰 台湾ICE | 病区PVC走廊、地面（适用空旷的场所） |
| 5 | BR-2000-DC线控抛光机 | 2 | 坦能 力奇 凯驰 台湾ICE | 病房内、诊室（有局限性的场所） |
| 6 | P18-150HD加重型石面处理机 | 4 | 坦能 力奇 凯驰 台湾ICE | 打蜡、翻新 |
| 7 | 旋风250三速地坪/地毯吹干机 | 3 | 坦能 力奇 凯驰 台湾ICE | 加速蜡面干燥 |
| 8 | 台风3500吸水吸尘机 | 2 | 坦能 力奇 凯驰 台湾ICE | 配合打蜡使用，也可放在卫生间 |
| 9 | 3260直立吸尘机 | 1 | 坦能 力奇 凯驰 台湾ICE | 用于手术室清洁 |
| 10 | 25KG水洗机（电加热） | 1 | 中国成飞 通江 | 拖把头、尘推头等洗涤 |
|  | 25KG水洗机（电加热） | 1 | 中国成飞 通江 | 各类超细纤维毛巾洗涤 |
| 11 | 50KG烘干机（电加热） | 1 | 中国成飞 通江 | 烘干各类洗涤用品 |
| 12 | 空气压缩机 | 1 | 中国罗威 | 给洗衣机及烘干机加大功率 |
| 13 | 清洁手推车 | 40 | 乐佰美 施达 |  |
| 14 | 垃圾车（带盖）大号 | 4 | 乐佰美 施达 | 生活垃圾2台，医疗垃圾2台 |
| 15 | 黑白激光打印机（打印、复印、传真一体） | 1 | 惠普 |  |
| 16 | 彩色多功能打印机 | 1 | 惠普 |  |
| 17 | 摩托罗拉GP3688对讲机 | 4 | 罗托罗拉 |  |
| 18 | 电脑（ISIS） | 1 | 戴尔 |  |
| 19 | 人脸指纹考勤机 | 1 | 智能双识别（指纹识别+人脸识别） |  |

上述设备成本使用周期供应商自行测算，按年分摊折合成成本计入投标总价。报价在物业分项报价表中填列。

表3：保洁工具：

| 产品名称 | 目前使用品牌 |
| --- | --- |
| 台刷 | 乐百美 施达 |
| 撮箕 | 乐百美 施达 |
| 长柄撮箕 | 乐百美 施达 |
| 长柄扫帚 | 乐百美 施达 |
| 恭桶刷 | 乐百美 施达 |
| 恭桶刷拖架 | 乐百美 施达 |
| 湿拖把手柄 | 乐百美 施达 |
| “小心地滑”告示牌 | 乐百美 施达 |
| 混合式拖把（中白） | 乐百美 施达 |
| 混合式拖把 （大蓝） | 乐百美 施达 |
| 混合式拖把 （大绿） | 乐百美 施达 |
| 除尘拖把框架（小） | 乐百美 施达 |
| 除尘拖把框架（大） | 乐百美 施达 |
| 除尘拖把手柄 | 乐百美 施达 |
| 打蜡系列工具 | 乐百美 施达 |
| 打蜡拖布 | 乐百美 施达 |
| 墙面清洗工具组合 | 乐百美 施达 |
| 墙面清洁工具的更换棉刷 | 乐百美 施达 |
| 双格桶(18升) | 乐百美 施达 |
| 圆形桶(13.2 升) | 乐百美 施达 |
| 榨水器 | 乐百美 施达 |
| 5''x12''除尘拖把（小号、兰色） | 乐百美 施达 |
| 5''x36''除尘拖把（大号、兰色） | 乐百美 施达 |
| 17英寸红色保养清洁垫 | 3M |
| 17英寸黑色起蜡垫 | 3M |
| 17英寸白色清洁垫(洗地机用) | 3M |
| 20英寸白色高速抛光垫 | 3M |
| 17英寸棕色结晶磨光垫 | 3M |
| 17英寸灰色结晶抛光垫 | 3M |
| 清洁物料用具提篮 | 乐百美 施达 |
| 不锈钢桶 | 乐百美 施达 |
| 清洁车袋（红色、高端项目专用） | 乐百美 施达 |
| 清洁车袋盖（红色、高端项目专用） | 乐百美 施达 |
| 安全围裙 | 乐百美 施达 |
| 安全镜 | 乐百美 施达 |
| 安全手套 | 乐百美 施达 |
| 高尘扫手柄 | 乐百美 施达 |
| 高尘扫手套 | 乐百美 施达 |
| 喷壶 | 乐百美 施达 |
| 不锈钢玻璃刮固定式手柄 | 乐百美 施达 |
| 不锈钢玻璃刮条 | 乐百美 施达 |
| 胶条 | 乐百美 施达 |
| 涂水器连毛套 | 乐百美 施达 |
| 玻璃铲刀 | 乐百美 施达 |
| 三节伸缩杆 | 乐百美 施达 |

附件二：工程服务

表1：工程所需修缮工具及物资。以下为采购人目前使用产品及数量，供应商可根据现场具体情况增减，须保证服务工作正常运作。

| 工程设备 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| 1 | 黑白激光打印机（打印、传真、复印一体） | 1 |  |
| 2 | GP3688对讲机 | 7 |  |
| 3 | FF电脑 | 1 |  |
| 4 | 录音电话套装 | 1 |  |
| 5 | 博士电锤 | 1 |  |
| 6 | 博士冲击电钻 | 1 |  |
| 7 | 气泵 | 1 |  |
| 8 | 世达400切割机 | 1 |  |
| 9 | 世达手提切割机 | 1 |  |
| 10 | 世达角磨机 | 1 |  |
| 11 | 世达套筒扳手 | 1 |  |
| 12 | 世达开口扳手 | 1 |  |
| 13 | 博士充电式电钻 | 1 |  |
| 14 | 世达钢丝钳 | 10 |  |
| 15 | 世达斜口钳 | 10 |  |
| 16 | 世达尖嘴钳 | 10 |  |
| 17 | 世达一字螺丝刀200*5 | 30 |  |
| 18 | 世达一字螺丝刀150*3 | 30 |  |
| 19 | 世达十字螺丝打200*5 | 30 |  |
| 20 | 世达十字螺丝刀150*3 | 30 |  |
| 21 | 世达十二件套内六角 | 3 |  |
| 22 | 世达塑料工具箱 | 8 |  |
| 23 | 世达组合套装工具9件套 | 8 |  |
| 24 | 疏通机 | 1 |  |
| 25 | 水平尺 | 1 |  |
| 26 | 丝工镐手 | 5 |  |
| 27 | 铁皮剪 | 1 |  |
| 28 | 头灯 | 3 |  |
| 29 | 数字万用表 | 2 |  |
| 30 | 小方锉 | 3 |  |
| 31 | 黄油枪 | 1 |  |
| 32 | 尖錾 | 10 |  |
| 33 | 角尺 | 2 |  |
| 34 | 卡簧钳 | 2 |  |
| 35 | 铆钉枪 | 2 |  |
| 36 | 奶头锤 | 3 |  |
| 37 | 钳型电流表 | 2 |  |
| 38 | 撬棍 | 1 |  |
| 39 | 热溶棒枪 | 2 |  |
| 40 | 人字梯 | 4 |  |
| 41 | 砂轮机 | 1 |  |
| 42 | 什锦锉 | 1 |  |
| 43 | 防震橡皮锤 | 3 |  |
| 44 | 定位钳 | 2 |  |
| 45 | 大力钳 | 2 |  |
| 46 | 鱼嘴钳 | 2 |  |
| 47 | 水管钳 | 2 |  |
| 48 | 18寸管子钳 | 1 |  |
| 49 | 12寸管子钳 | 2 |  |
| 50 | 电烙铁 | 2 |  |
| 51 | 电动旋具头组件 | 2 |  |
| 52 | 大羊角锤 | 2 |  |
| 53 | 玻璃胶枪 | 4 |  |
| 54 | 扁锉 | 3 |  |
| 55 | 扁錾 | 3 |  |
| 56 | 5米卷尺 | 2 |  |
| 57 | 1.8公斤锤 | 2 |  |
| 58 | 水泵 | 1 |  |

附件三：人员岗位配备

表1：本项目配备岗位人员

| 种类 | 区域 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 办公室 | 项目负责人 （经理） | 1 |  |
|  | ISIS文员 | 2 |  |
| 保洁 | 保洁负责人 （经理） | 1 |  |
|  | 保洁主管 | 4 | 白班3人、夜班1人 |
|  | 门诊一楼 | 10 | 东边3人、大厅1人、西边2人、厕所3人（公共厕所男女各1人、工作人员厕所1人）、洗地1人 |
|  | 门诊二楼 | 10 | 东边2人、大厅2人、西边2人、厕所3人（公共厕所男女各1人、工作人员厕所1人）、洗地1人 |
|  | 门诊三楼 | 10 | 东边2人、大厅2人、西边2人、厕所3人（公共厕所男女各1人、工作人员厕所1人）、洗地1人 |
|  | 门诊四楼 | 7 | 公区及办公室3人、会议室及厕所3人、洗地1人 |
|  | 急诊一楼 | 15 | 白班3人、厕所1人、洗地1人；晚班3人、厕所1人、大夜班1人；放射科大厅3人（含夜班）、洗地1人、厕所1人 |
|  | 感染楼一楼 | 4 | 含夜班 |
|  | 感染楼二楼 | 3 | 含夜班 |
|  | 感染楼三楼 | 3 | 含夜班 |
|  | 感染楼四楼 | 3 | 含夜班 |
|  | 地下室 | 8 | 日常巡视4人、洗地2人、夜班2人 |
|  | 综合楼3-6楼 | 5 | 宿舍管理员3人，保洁2人 |
|  | 商业广场、综合楼1-2层（除食堂自管区域） | 2 | 同商业广场营业时间 |
|  | 生活垃圾站 | 1 | 清运 |
|  | 医疗垃圾站 | 2 | 清运1人、驻点1人 |
|  | 外围路面 | 10 |  |
|  | 替班 | 15 | 以上人员为做六休一 |
|  | 专项一 | 12 | 玻璃2人、不锈钢4人、灯具风口1人、高抛1人、墙面1人、库管1人、洗衣房2人 |
|  | 专项二 | 5 | 打蜡及晶化3人，高空作业2人 |
|  | 电梯 | 6 | 扶梯3人、电梯2人、替班1 |
|  | 合计人数 |  | 139人 |
| 运送 | 运送负责人 （经理或主管） | 1 |  |
|  | 运送领班 | 2 | 白班1人、晚班1人 |
|  | 调度 | 4 |  |
|  | 中心即时 | 6 | 白班3人、中班2人、夜班1人 |
|  | 循环员 | 2 | 感染楼 |
|  | 驻守 | 6 |  |
|  | 领物 | 2 | 门诊检验科室 |
|  | 太平间 | 1 | 24小时 |
|  | 合计人数 |  | 24人 |
| 工程 | 工程负责人 （经理或主管） | 1 |  |
|  | ISIS文员 | 1 |  |
|  | 综合维修 | 9 | 服务区域内的维修，含晚夜班 |
|  | 绿化工 | 3 |  |
|  | 合计人数 |  | 14人 |
| 总计人数 |  |  | 177人 |

表2：配备人员要求

| 岗位名称 | 人员要求 |
| --- | --- |
| 项目负责人 （经理） | 具有相关物业管理项目负责人任职管理工作经验、大学专科及以上学历。具备较强的分析、解决问题能力，思路清晰，考虑问题细致，严谨敏锐的法律意识；精通国家及江苏地方劳动法规及用工政策；具备较强的人际沟通、协调、组织、配合能力，责任心强；需具有成熟的职业心态及心理抗压能力，能快速融入新环境。 |
| 保洁负责人（经理）、运送负责人（经理或主管） | 具备较强的人际沟通、协调、组织、配合、应急能力，责任心强。 |
| 工程负责人 （经理或主管） | 具有相关物业管理项目工程管理工作经验、大学专科及以上学历。熟悉医院水电维修管理及相关流程，对水电设施管理各方面业务有较深入的认识，具备较强的协调、组织、应急、配合能力，责任心强。 |
| 保洁、运送服务人员 | 初中及以上文凭。 |
| 工程服务人员 | 高中及以上文凭，持证上岗，身体健壮，有责任心，要有处理突发事件的经验；保持良好上岗仪态，值班人员上岗时必须遵守“五不”，即不喝酒、不抽烟、不擅离工作岗位，不迟到早退，不做与工作无关的事。 |

表3：管理人员组织结构图

组织结构图

项目负责人（经理）

保洁负责人（经理） 运送负责人 工程负责人 （经理或主管） （经理或主管）

保洁 保洁 保洁 保洁 运送 运送 工程 工程

主管  主管  主管  主管

保洁   保洁  保洁  保洁

附件四：物业服务考核表

| 物业服务考核表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总分：100分 |
| 项目 | 要求 | 扣分标准 | 扣分情况及发生地点 |
| 人员职责8分 | 员工在岗情况、有无缺勤、劳动纪律 | 有违反不得分 |  |
|  | 文明用语、仪表端庄、服装整洁 | 有一处不符合扣1分 |  |
|  | 工作职责、日常工作、重点工作符合规范 | 有一处不符合扣1分 |  |
|  | 履行控烟管理职责，佩戴“禁烟劝导员”臂章，制止、劝阻吸烟行为 | 有一处不符合扣1分 |  |
|  | 安全通道、电梯厅无污渍，无烟蒂。小广告及时消除。 | 有一处不符合扣1分 |  |
|  | 污洗间整洁，垃圾桶干净、无异味 | 有一处不符合扣1分 |  |
|  | 屋顶、天花板、灯具、窗户、玻璃门清洁 | 有一处不符合扣2分 |  |
| 室内保洁35分 | 地面光亮、无垃圾、无污渍、无积水 | 有一处不符合扣1分 |  |
|  | 门边、床头柜、病床设备无污渍、无积灰，物品摆放有序 | 有一处不符合扣1分 |  |
|  | 床单元终末处理及时、到位 | 有一处不符合扣1分 |  |
|  | 卫生间无积水、无异味、台盆清洁，龙头镜面光洁 | 有一处不符合扣1分 |  |
|  | 垃圾篓无污渍，及时更换垃圾袋 | 有一处不符合扣1分 |  |
|  | 新风机房风口无遮挡，过滤网清洁 | 有一处不符合扣1分 |  |
|  | 配餐间地面无积水，下水道通畅 | 有一处不符合扣2分 |  |
|  | 公共区域及办公家具清洁卫生安全通道、电梯厅 | 有一处不符合扣1分 |  |
| 专项工作15分 | 空调出风口及时清洁，无积灰 | 有一处不符合扣1分 |  |
|  | 做好地面打蜡、除尘清洁工作 | 有一处不符合扣2分 |  |
|  | 各类标本分送及时到位 | 有一处不符合扣2分 |  |
| 运送 7分 | 善于沟通，办公用品、医用耗材、后勤库房物品领取无误 | 有一处不符合扣1分 |  |
|  | 着装整洁、礼仪规范 | 有一处不符合扣1分 |  |
| 工程维修25分 | 主动巡视、主动发现问题、完成换季前的空调检修，梅雨季前屋顶及外围地面的下水管道检查，无淤 | 有一处不符合扣1分 |  |
|  | 维修及时，需要更换零、配件及时与总务科联系 | 有一处不符合扣1分 |  |
|  | 操作熟练、规范、无差错事故发生、人人掌握应急预案 | 有一处不符合扣1分 |  |
| 医疗垃圾5分 | 医疗垃圾收集、转运、管理符合规范 | 有一处不符合扣2分 |  |
| 应急 5分 | 有完善的应急预案；遇突发事件反应及时，处理得当 | 有一处不符合扣2分 |  |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、投标报价明细表

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、联合体协议（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                              项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

- 投标函

致：南京市公共资源交易中心

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

- 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价（三年）

小写（元）：

日  期：

六、投标报价明细表

- 投标报价明细表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 分项名称 | 人数 | 单价 （元/人*月） | 月数 | 分项小计 （元） | 费用计算公式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员工资 |  |  |  |  |  | 拟投入的人员不得低于177人，人员工资不得低于南京市最低工资标准，供应商须在《投标报价明细表》中按照采购需求中物业服务人员岗位分别填报员工工资，否则做无效投标处理。 |
| （1） |  |  |  |  |  |  |  |
| （2） |  |  |  |  |  |  |  |
| （3） |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 社保公积金 |  |  |  |  |  | 供应商须在《投标报价明细表》中按照采购文件采购需求中物业服务人员岗位分别填报员工社保和公积金费用，且须满足采购文件采购需求中的“报价要求”，否则做无效投标处理。 供应商为投入本项目服务人员缴纳社保和公积金的人数不得低于142人（不包含享受社保公积金减免政策人员、退休返聘人员等） |
| 2.1 | 社会保险 |  |  |  |  |  | 社保费用不得低于南京市最低标准，否则做无效投标处理。 |
| （1） |  |  |  |  |  |  |  |
| （2） |  |  |  |  |  |  |  |
| （3） |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 公积金 |  |  |  |  |  | 公积金不得低于南京市最低标准，且最低工资不包含劳动者按下限缴存的住房公积金，由用人单位按规定另行支付，须测算在公积金报价中，否则做无效投标处理。 |
| （1） |  |  |  |  |  |  |  |
| （2） |  |  |  |  |  |  |  |
| （3） |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 法定节假日人员加班费 | 人数 | 人员工资 （元/人*月） | 法定节假日天数 | 分项小计（元） | 费用计算公式 | 法定节假日安排劳动者工作的，支付不低于正常工资的百分之三百的工资报酬。本项目物业管理服务法定节假日在岗人数不少于89人，报价中的“法定节假日人员加班费”不得低于上述要求，并按照本项目合同履行期内的法定节假日天数进行测算，否则做无效投标处理。 |
|  |  |  |  |  |  |  | 参考计算公式：人员工资÷21.75天（平均月计薪天数）×3×人数×合同履行期内法定节假日天数(13天） |
| 4 | 其他待遇费用 |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 人员福利 |  |  |  |  |  | 国家强制性要求缴纳的或员工必须享有的福利待遇。 |
| 5 | 行政办公费 |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 办公用品费 |  |  |  |  |  |  |
| （2） | 培训费 |  |  |  |  |  |  |
| （3） | 交通费 |  |  |  |  |  |  |
| （4） | 通讯费 |  |  |  |  |  |  |
| （5） | 服装费 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 工具耗材及物资装备折旧费 |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 清洁耗材费 |  |  |  |  |  | 清洁耗材包括但不限于：扫把、地推、垃圾袋、抽纸、洗手液、厕所卷纸、消毒液、洁厕灵等。 |
| （2） | 物资装备折旧费 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 利润 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 法定税费 | （须填报税率、计算公式） |  |  |  |  | 供应商应依法缴纳税费。 |
| 10 | 其他费用 |  |  |  |  |  | 供应商认为可能发生的其他费用。 |
| 11 | 一年投标总价（元） |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 三年投标总价（元） |  |  |  |  |  |  |
| 注：（1）此表为样表，行数可自行添加，但表式不变。如有其他费用，供应商自行计算填列。（2）报价中的各分项报价均不得为“零”或负数（其他费用可以为“零”但不得为负数），否则做无效投标处理。（3）服务时间不足一年的，按照采购文件规定服务时间测算。（4）《投标报价明细表》“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。（5）此表中所有数值保留小数点后两位进行计算。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 附：最低工资标准、社保及公积金相关规定

- 下表为目前南京市最低工资标准、社会保险、住房公积金的相关规定，作为测算报价和分析报价合理性的参考。社会保险缴费基数不得低于省级人社部门现行文件规定，公积金缴存基数不得低于本市关于住房公积金缴存基数的相关规定。法律法规或政策文件有更新或另有规定的，从其规定。

- 表1：最低工资标准、社会保险及公积金（参考）

序号

名称

计算公式

金额（元/月）

备注

1

最低工资标准

/

2490

2

社保单位计提费用

缴费基数（≥4879）*缴费比例（≥24.7%）

≥1205.113

如保留小数点后两位测算，

金额≥1205.12

3

公积金单位计提费用

缴存基数（≥2490）*缴存比例（≥5%）

≥124.5

4

公积金个人计提费用

缴存基数（≥2490）*缴存比例（≥5%）

≥124.5

最低工资不包含劳动者按下限缴存的住房公积金，由用人单位按规定另行支付。

5

企业用人成本1

序号1+2+3+4

≥3944.11

普通人员

企业用人成本2

序号1

≥2490

享受社保公积金减免政策人员、退休返聘人员

- 表2：社会保险最低缴费比例（参考）

| 序号 | 险种 | 单位缴纳比例 | 个人缴纳比例及金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养老保险 | 16% | 8% |
| 2 | 医疗保险 | 7% | 2% |
| 3 | 工伤保险 | 0.4% | / |
| 4 | 失业保险 | 0.5% | 0.5% |
| 5 | 生育保险 | 0.8% | / |
| 6 | 大病医疗救助 | / | 10元/月 |

- 相关说明、证明材料（供应商自行提供）

1.供应商拟投入本项目的服务人员中，依法享受社保、住房公积金等缴纳减免政策的说明材料。（全员缴纳社保、公积金的该条删除。）

七、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，投标人须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

十一、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。