仪征市中医院关于电子上消化道内窥镜采购项目

采购需求

本项目需要采购奥林巴斯290系列胃镜贰根（GIF-H290T）,现有使用的电子胃肠镜系统为日本奥林巴斯的 CV-290系统,此次采购的奥林巴斯 290 胃镜为该主机配套使用电子内窥镜，只有同品牌设备可兼容使用。本项目总预算为90 万元。

一、配置清单：

电子上消化道内窥镜（GIF-H290T）  治疗型胃镜  数量：贰根 。

- 技术参数：

- 型号：GIF-H290T ；

- 1、视野角度140°；视野方向：前规；景深 3-100mm；

- 2、先端部外径 9.8mm；软性部外径 9.9mm；

- 3、插入部有效长度 1030mm；

- 4、钳子管道 最小器械管道内径 3.2mm；

- 5、最小可视距离：距离先端3.0mm；

- 6、弯曲部弯曲角度：上210°，下120°，左100°，右100°；

- 7、全长1350mm；

- 8、防水一触式接头：具备；

- 9、具备智能弯曲和强力传导功能；

- 10、副送水功能。