公开招标文件

（货物）

项目编号：JSZC-320102-HHGS-G2025-0004 项目名称：南京市弘光中学报告厅多媒体设备采购

采购人：南京市弘光中学

代理机构：江苏华衡工程咨询有限公司

二○二五年七月

第一章 公开招标邀请

江苏华衡工程咨询有限公司（以下简称“代理机构”）受南京市弘光中学(单位名称，以下简称“采购人”）委托，就南京市弘光中学报告厅多媒体设备采购（项目名称）进行线下国内公开招标，兹邀请符合资格条件的供应商提交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320102-HHGS-G2025-0004

2.项目名称: 南京市弘光中学报告厅多媒体设备采购

3.项目预算：110万元

4.最高限价：60万元

5.采购需求：报告厅广播音响设备、视屏网络直播设备、教学设备升级更换。具体详见“第四章 采购需求”

6.合同履行期限：要求具备进场施工条件后40天内将货物送达指定地点，设备安装调试到位并提请验收。详见“第四章 采购需求”

7.本项目不接受联合体

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标办法与评标标准。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。根据《中小企业划型标准规定》(工信部联企业(2011)300号)，从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

（二）本项目的特定资格要求

无。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动（提供承诺函并附相关截图）：

1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.凡为采购项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取采购文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“江苏省政府采购网”

方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

四、投标文件提交

截止时间：2025-07-29 14:30 （北京时间）

地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅

五、开启

时间：2025-07-29  14:30 （北京时间）

地点：网上开标大厅“苏采云”政府采购交易系统

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

3.供应商信用承诺函：

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺，由法人签字并盖单位公章(格式见第六章)。

4.是否接受进口产品：不接受。

5.集中考察现场及答疑时间、地点：采购人不组织，供应商如果对采购需求有疑问请和采购单位联系人沟通。

6.报价响应人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

7.报价响应人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，做无效投标文件处理。

8.招标代理公司可以按照规定，通过修改采购文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

9.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“南京公共采购信息网”、“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。

10.对本次采购提出询问，请按以下方式联系

（1）采购人信息

名称：南京市弘光中学

地址：南京市玄武区胜利村路68号

联系方式：刘主任 13915908939

（2）采购代理机构信息

名称：江苏华衡工程咨询有限公司

地址：南京市建邺区广聚路33号安科大厦A座14楼

联系方式：张工 17715271859

第二章 供应商须知

1.适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、规章和规定等。

2.定义

2.1 “供应商”“投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.3 本次采购除特别说明外不接受进口产品，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.4 “用户或使用单位”是指使用货物的单位。

3.政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213 号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68 号。

3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141 号。

3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认定的节能产品；

信息安全产品是指列入国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品。

3.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.7 提供的产品属于环境标志产品的，供应商应当选择经过认证的环境标志产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

4.招标文件组成

4.1 招标文件组成：投标邀请、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求和投标保证金缴纳方式、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、验收标准、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

4.2 招标的最小单位是包。招标货物数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的货物不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

4.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案，否则，不接受备选方案。

5.招标文件的澄清、修改

在供应商提交投标文件截止之日前，代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将在提交投标文件截止之日15日前，发布更正说明，不足15日的，顺延提交投标文件截止之日。

6.投标文件的语言、计量单位、货币和技术标准。

6.1 供应商提交的投标文件，包括技术文件、资料和图纸等应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应附上相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商所使用的币种位应为人民币，单位为“元”。

6.4 供应商所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。

7.投标文件的组成

供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，并根据自己的商务能力、技术水平对招标文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

7.1 投标文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加采购和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★ 投标申请及声明；

（2）★ 法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件；

（3）★《开标一览表》和《投标分项报价表》；

（4）★ 第一章申请人的资格要求中供应商资质条件、能力和信誉的证明文件；

（5）《商务条款偏离表》；

（6）合同草案条款；

（7）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料等。

7.2 投标文件的技术部分

（1）技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合招标（采购）文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

（2）若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

（3）★ 供应商应逐一说明响应产品和服务响应，直接拷贝采购文件技术要求的按照无效响应处理，提供的服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。

（4）投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，其中加“★”项目不得有缺失或无效。

7.3 投标文件的价格部分

7.3.1 报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

7.3.2 供应商应对《产品清单》分别报价。

7.3.3 供应商任何错漏、优惠、报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

8.评定中标标准

详见“第三章 评审办法和标准”。

9.询问、质疑、投诉和诚实信用

9.1 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购代理机构。

9.2 质疑供应商的质疑行为和质疑函的主要内容应符合财政部94号令相关规定，未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

9.3 上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为招标文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

（3）对采购结果提出质疑的，自采购结果公告期限届满之日起计算。

9.4 质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节的质疑事项。

9.5 代理机构在收到供应商的质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

9.6 代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。违规质疑或多次质疑不成立的，将被列入不良行为记录。”

10.提交投标文件

10.1 供应商应当按照采购文件的商务、技术等要求逐一响应，编制投标文件，并对其真实性、合法性承担法律责任。

10.2 供应商应实质性响应采购文件的各项要求，实质性要求不得负偏离。

10.3 供应商应逐一说明提供的服务响应。

10.4 供应商提供的产品属于国家认定的节能产品、环境标志产品、信息安全产品、强制认证产品的，应提供认证证书。

10.5 供应商提供的服务由小微企业承接的，应在投标文件中说明。

10.6 供应商应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的提交投标文件截止时间前制作并上传电子投标文件。

10.7 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽、未按要求配置软硬件环境、解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等因素可能对磋商产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件规定做无效响应处理。因网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

10.8 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长提交投标文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。

11.投标文件的拒收

11.1 采购代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

12.投标文件的修改和撤回

12.1 供应商在规定的提交投标文件截止之时间之前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回。供应商撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

12.2 提交投标文件截止时间后，投标文件不能修改和撤回；如果以书面形式向代理机构申请撤回的，一年内不得参加政府采购活动。

13.投标文件的解密

供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

14.评审

14.1 评审组织

14.1.1 供应商提交投标文件截止时间后，代理机构组织项目评标委员会对投标文件进行评审。

14.1.2 项目评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，并独立履行下列职责：

（1）审查供应商的投标文件并作出评价；

（2）要求供应商解释或者澄清其投标文件；

（3）编写评审报告；

（4）告知采购人、代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

14.2 评审程序

14.2.1 资格性检查。依据法律法规、财政部和招标文件的规定，对投标文件中资格证明，以及供应商信用情况（通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/cr/list）等渠道查询供应商信用记录）等进行审查。

14.2.2 符合性检查。依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

14.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

14.2.4 投标文件属下列情形之一的，按照无效处理：

（1）不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

（2）不具备采购人根据采购项目的特殊要求规定特定条件的；

（3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

（4）被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

（5）在全国范围内受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚期限未满的；

（6）为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务；

（7）参加本次采购活动不同供应商的授权代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在招标文件发布日上月至响应截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（8）参加本次采购活动不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（9）参加本次采购活动不同供应商的负责人为同一人，或不同供应商之间存在直接控股、管理关系的；

（10）未按照招标文件要求盖章的；

（11）报价超出采购项目预算的；

（12）未逐一说明提供的产品品牌、型号、产地、性能参数的；

（13）不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

14.3有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：

（1）符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）招标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（6）预留份额的采购项目或采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的。

14.4 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求：

14.4.1 评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45；

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

14.4.2 启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

15.确定中标供应商

15.1 在综合比较与评价后按照得分由高到低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标和服务标准优劣顺序排列。评标委员会根据排名确定1-3名中标候选人。

15.2 按以下第（2）种方式确定中标供应商：

（1）评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标供应商；

（2）采购人在评标委员会推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

15.3 中标供应商确定之日起2个工作日内，中标供应商应及时支付代理服务费后到代理机构领取《中标通知书》。

15.4 中标供应商确定之日起两个工作日内，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

15.5 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

15.6 对未通过资格审查的供应商，将告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，告知未中标供应商本人的评审得分与排序。

15.7 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，代理机构均不退回。

16.编写评审报告

项目评标委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告。

17.评审过程的保密性

17.1 代理机构将采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行。

17.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评审办法的确定，以及评审过程和结果。

17.3 凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料等，均不向供应商及与评审无关的其他人员透露。

18.签订合同

18.1 中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订采购合同，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

18.2 中标供应商和采购人不得向对方提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得私下订立背离合同实质性内容的协议。

16.3 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

18.4 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，不得参加该项目重新开展的采购活动。情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

18.5 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同产品的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

19.投标有效期

19.1 从投标文件开启之日起60天内有效。

19.2 在特殊情况下，在原投标有效期内，采购人可征得供应商同意延长投标有效期。这种要求与答复均应为书面形式如电传、传真等。同意延长的供应商既不能被要求也不允许修改其投标文件。

20.代理服务费

20.1 本次采购的代理服务费由成交供应商承担；依据《江苏省招标代理服务收费的指导意见》（苏政采协[2024]20号）的七折计算，开具增值税普通发票。

20.2 汇款信息

汇款单位：江苏华衡工程咨询有限公司；

汇款银行：农业银行南京建邺支行

汇款帐号：10105001040229116

第三章 评审办法和标准

1.评审办法：

综合评分法，将全部评审小组成员评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按报价由低到高顺序排列，得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评审小组确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

2.评定标准：

2.1 实质性要求不得负偏离；否则，按照无效响应处理；

2.2对国家认定的节能产品和环保产品分别给予报价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书扫描件为准）；

3.小微企业价格扣除

3.1.对于货物和服务采购项目中，未预留份额项目以及预留份额项目中的非预留部分采购包，400 万元（含）以上项目对小微企业报价给予 10%的扣除，100 万元（含）到 400 万元之间的项目给予 15%的扣除，100 万元以内的项目给予 20%的扣除，并用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额 30%以上的，500 万元（含）以上的项目对联合体或者大中型企业的报价给予 4%的扣除，500 万元以内的项目给予 6%的扣除。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受相应价格扣除。

3.2 小企业（含小型、微型企业）应当符合以下条件：服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

3.3 价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

说明：价格扣除优惠政策仅适用于“第一章 二、申请人的资格要求 2.落实政府采购政策需满足的资格要求”中“本项目采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求”的采购项目中。

4.监狱和戒毒企业的价格扣除

4.1 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予等同于小微企业的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

5.残疾人福利性单位的价格扣除

5.1 本项目对残疾人福利性单位，给予等同于小微企业的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.2 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

5.3 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

6.监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件加盖电子公章为依据。供应商提供虚假材料的，自行承担相应后果。

8.综合评标办法：

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格30分 |  |  |  |  |
| 1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且评审价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（小数点后保留二位）：价格分=（评标基准价/供应商报价）×30分 | 30 | 自动计算 |
| 二、技术部分44分 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 设备技术参数全部满足招标要求的得满分24分；打▲号指标为重要指标，要求提供证明材料未提供的视为负偏离，有1项负偏离扣2分；其余指标有1项负偏离扣1分，扣完为止；参数中要求提供证明材料未提供的视为不响应，具体由评委根据投标单位的投标文件中《技术规格偏离表》和技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）等有关资料打分。严重负偏离影响设备性能的经半数以上评委认定，本项得零分。 | 24 | 客观分 |
| 2.2 | 设计图纸 | 评委根据投标人提供的规划设计图纸，对报告厅弱电系统图、LED效果图进行评分（学校基础图纸附后）： 1、图纸规范性强、完整度高、系统结构先进合理，效果图切合学校要求且符合招标文件需求的得5分； 2、图纸规范性、完整度较高、系统结构较合理得3分； 3、图纸规范性、完整度、系统结构基本合理得1分； 4、图纸设计规范度，完整度、系统结构不合理或未提供不得分。 | 5 | 主观分 |
| 2.3 | 产品保障 | 智能云盒内置无线AP模块，工作频段：支持2.4GHz和5GGHz。 支持协议： 802.11 a/b/g/n/ac多种协议模式。最大无线速率： 1.3Gbps。网络工作模式支持：无线路由器、无线交换机、终端模式 以上提供佐证材料复印件，不提供不得分。 | 2 | 客观分 |
| 2.4 | 检测报告 | 投标人提供所投以下产品，具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件，每提供一个得1分： 1、所投智慧黑板满足在任意通道下支持双侧虚拟快捷功能键，工具栏不少于8个菜单工具，包含的选项有主页、音量、窗口下移、亮度、批注、多任务窗口切换、信号源切换等，操作便捷，功能丰富，满足教学应用需求； 2、所投智慧黑板满足在安卓系统下具有云盘网盘功能，支持在安卓联网下直接点击客户端应用程序运行打开，直接对接Windows教学白板的云端课件，云端课件既可以在Windows下使用又可以在安卓系统下使用； 3、所投多视窗交互系统软件满足无需硬件遥控器或USB切换器，用户只需扫码下载遥控器APP，即可将移动终端作为控制端，支持Windows、Android、iOS系统安装控制端软件。遥控器APP可支持批注、录制、截屏、切换设备、切换布局模式等功能； 4、所投多视窗交互系统软件满足双屏教学（镜像模式、扩展模式两种切换效果）；镜像模式下，双屏同画面；扩展模式下，可选择主屏上任一画面通过手势滑动拖至副屏上，支持将主屏的设备画面、分组画面、硬盘、U盘或遥控器中的文件，发布到副屏展示； 5、所投多视窗交互系统软件满足支持不少于12个投屏设备同时接入智能云盒，不少于同时12个画面显示，且支持Auto（自适应）画面、1画面、2画面、3画面、4画面、6画面、8画面、9画面、12画面切换模式，画面支持多种对比模式（如均分屏幕、一大一小、一大两小、画中画等）；只需一键点击，即可选择相应的布局； 6、所投台唇音箱满足采用双频带扬声器发声结构，分频器具有自动衰减过流过压的高音保护线路； 7、所投数字功放满足可升级实现网络音频信号接收，通过网络进行数字音频传输和控制； | 7 | 客观分 |
| 2.5 | 视频演示 | 投标人提供物联网视频演示如下功能： 1.通过人机界面设计工具实现空间管理界面的修改与发布。利用设计工具能够拖拽式地修改图元位置、拖拽式地等比定向伸缩图形尺寸、拖拽式地新增新类型图元，且可以将自定义修改的效果即刻发布到WEB端应用界面进行展示； 2.系统脚本设计器功能，脚本引擎支持JavaScript或其他主流脚本语言，脚本设计器中以实现对设备实时数据的获取，具有脚本语法检查及执行功能； 3.系统具备与南京市玄武区教育物联网平台对接能力，提供现有与玄武区教育物联网平台完成对接的单校级物联网系统应用演示。 以上实现每项功能得2分，全部满足得6分。 供应商需上传包含上述要求的演示视频，演示时长合计不超过10分钟，评标委员会根据各条演示实际响应情况进行打分。未上传演示不得分。 备注：未上传视频文件或因投标人自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。视频文件格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传(单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M)。文件上传方式见《操作手册》，上传的演示视频作为投标文件的组成部分。 | 6 | 客观分 |
| 三、服务部分15分 |  |  |  |  |
| 3.1 | 实施方案 | 评委根据投标人提供的本项目实施方案（包括供货进度保证措施、质量保证措施、安装调试计划、进度安排控制、协调配合措施、应急措施等内容）进行综合评分： （1）项目实施方案内容全面，科学合理的，得5分； （2）项目实施方案内容基本全面，基本科学合理的，得3分；（3）方案完整性、科学性与可操作性一般的，得1分； （4）实施方案不全面、不科学合理或未提供的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 3.2 | 售后服务方案 | 评委根据投标人提供的售后服务方案(包括但不限于服务体系、服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障及服务电话、配件储备情况以及其他优惠的售后服务措施，质保期外配件价格清单等)进行综合评分： （1）售后服务方案科学、售后服务点布局合理，服务人员数量充足、故障解决方案可行、质保外配件报价合理的，得5分； （2）售后服务方案较科学、有售后服务点，服务人员数量较多、故障解决方案较可行、质保外配件报价较合理的，得3分； （3）售后服务方案基本科学、故障解决方案基本可行、质保外配件报价基本合理的，得1分； （4）售后服务方案不科学、故障解决方案不可行、质保外配件报价不合理或未提供方案的，不得分。 | 5 | 主观分 |
| 3.3 | 培训方案 | 评委根据投标人提供的用户培训体系及培训方案（包含培训师资、时长、方式等）进行综合评分： （4）方案完善，切实可行的，得5分； （2）方案较完善，基本可行的，得3分； （3）方案不完善，可行性差的，得1分； （4）未提供或要素不全的，不得分。 | 5 | 主观分 |
| 四、履约能力8分 |  |  |  |  |
| 4.1 | 履约能力 | 投标人提供拟投入本项目实施人员高级音响师人员资质证书的，有一个得1分，本项最多得2分。 （提供人员证书复印件及2025年1月以来任意一个月为其缴纳的社保证明） | 2 | 客观分 |
| 4.2 | 产品制造商能力 | 1、物联网产品制造商是通过“软件产品登记”、“软件企业认定”的双软企业，得2分；是高新技术企业，得1分；本项满分3分； 2、智能云盒产品制造商是通过“软件产品登记”、“软件企业认定”的双软企业，得2分；是高新技术企业，得1分；本项满分3分。 | 6 | 客观分 |
| 五、业绩3分 |  |  |  |  |
| 5 | 业绩 | 投标人提供自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似成功案例的（至少包含多媒体、扩声、物联网三个子系统)且通过用户验收与评价的，每提供一个案例得1分，最高得3分。（提供合同及验收报告复印件，应反映出总金额、日期等相关内容，否则不得分。复印件需清晰可见内容主体，未提供或证明材料缺失的不得分）。 | 3 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100 |  |

注：评分标准中所涉及需要提供的证明材料，评分内容应进行明显标注，采用如箭头、标红或下划线等标注方式，方便评委查看。

评分项2.2涉及的基础图纸：

第四章 采购需求

一、项目概况

1.项目背景

本项目为南京市弘光中学报告厅多媒体设备采购。

2.项目建设遵循标准

（1）本项目标的的所属行业：工业；

（2）遵循国家、行业及地方现行的规范和标准要求。

（3）固定资产符合南京市市级行政事业单位资产配置标准及南京市市级行政事业单位资产使用年限标准（2016 年修订版）的要求（宁政办发〔2016〕53号）。

3.本项目核心产品为智慧黑板，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人资格；评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

4.采购文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能及考量后推荐的品牌或型号，供应商可以采用其他品牌的产品进行投标，但是，所有功能必须能满足采购项目整体性能的实现。

5.如供应商提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品响应，并提供对应有效的节能产品认证证书。

二、产品清单及技术要求

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主线阵音箱 | 1、单元组件：由≥16个1英寸高音单元，4个5英寸低音单元组成的70厘米J型同轴线阵列，带恒定波宽专利电路； 2、垂直覆盖 : 非对称垂直覆盖； 3、可调：狭窄（Narrow）=25度，非对称，宽广（Broad）=45度，非对称； 4、均衡 : 音乐（平坦）/语言； 5、阻抗 : 8ohm； 6、频率响应(-10dB) : 60Hz-20kHz； 7、灵敏度(SPL @1m) : 100dB； 8、功率(低阻) : ≥500W； 9、最大声压级 :≥ 127dB(峰值133dB)； 10、覆盖控制频率(±20度) : 800HZ； 11、安装 : 10个M6吊挂点，包含墙装支架； 12、尺寸 :不大于695 x 168 x 235 mm； | 2 | 只 |
| 2 | 线阵低音音箱 | 1、单元组件 : 由≥4个5英寸低音单元组成的70厘米扩展线阵列箱体，供CBT 70J扩展使用； 2、产品应用 : 低频覆盖控制至400HZ，双倍功率，增加低频声压级； 3、阻抗 : 8ohms 4、频率响应(-10dB) : 系统：45Hz-20kHz 5、灵敏度(SPL @1m) : 系统：100dB 6、功率（低阻） : ≥1000W 7、最大声压级 : 130dB(峰值136dB) 8、覆盖控制频率(±20度) : 系统：400HZ 9、安装 : 10个M6吊挂点，包含组合支架 10、不大于尺寸 : 695 x 168 x 235 mm | 2 | 只 |
| 3 | 返听音箱 | 单元配置 低音 LO835-8Ω 高音 T25-21-8Ω 额定功率 (W Rms)120 最大功率 (W Rms)240 频响范围 (Hz～KHz)55Hz-20KHz 阻抗 (Ω) 8 灵敏度(1m/1w) 92dB 最大声压级(dB) 113(1m) 辐射角 (度) H80°V60° | 2 | 只 |
| 4 | 辅助音箱 | 线阵列音柱扬声器,由≥8个2寸单元组成 带恒定波宽专利电路,可选角度:20度 定阻功率:150瓦/8欧,定压功率:60瓦,70V/100V 频率响应80Hz-20kHz,灵敏度93dB 最大声压级115dB/121dB(峰值),覆盖控制频率1500Hz 10个M6吊挂点，包含墙装支架 | 6 | 只 |
| 5 | 台唇音箱 | 分频器线路设计有高音啸叫保护装置，保障音箱在使用中稳定可靠。 单元配置 低音 LO835-8Ω 高音 T25-21-8Ω 额定功率 (W Rms)140 最大功率 (W Rms)280 频响范围 (Hz～KHz)55Hz-20KHz 阻抗 (Ω) 8 灵敏度(1m/1w) 92dB 最大声压级(dB) 113(1m) 辐射角 (度) H80°V60° | 4 | 只 |
| 6 | 主扩和返听D类数字功放 | ▲D类数字功放，需符合国家工信部下发《声频功率放大器能效限定值及能效等级专业用D类》标准，提供证明文件（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告） 8Ω额定功率（EIAJ THD=1%,1kHz)：2×650w 4Ω额定功率（EIAJ THD=1%,1kHz)：2×975w 16Ω 桥接输出功率（EIAJ THD=1%,1kHz)：1×1300w 8Ω 桥接输出功率（EIAJ THD=1%,1kHz)：1×1950w RMS 输出电压（THD=1%,1kHz)：72.1V 电压增益： 37.2dB 上升斜率（1kHz,旁路低通滤波器）： 50V/us 输入灵敏度（额定输出功率，1kHz)： 1Vrms THD+N（10%额定输出功率，典型值）： 0.02%; IMD-SMPTE(10%额定输出功率，典型值）： 0.05%; DIM30（10%额定输出功率，典型值）： 0.05%; 串扰抑制（低于额定功率，20Hz-1KHz）： ≥75dB 频率响应（10%额定输出功率，8Ω，20Hz-20KHz）：0~-1dB; 输入阻抗： 20KΩ（平衡）,10KΩ（非平衡） 阻尼系数（8Ω，20Hz-100Hz）： ≥300 信噪比（A记权，20Hz-20KHz）： ≥100dB 电源要求： AC～100-240V(50-60Hz) 保护：过热保护、过载保护、输出直流保护、温度功率控制 | 2 | 台 |
| 7 | 低音D类数字功放 | 8Ω额定功率（EIAJ THD=1%,1kHz)：2×850w 4Ω额定功率（EIAJ THD=1%,1kHz)：2×1275w 16Ω 桥接输出功率（EIAJ THD=1%,1kHz)：1×1700w 8Ω 桥接输出功率（EIAJ THD=1%,1kHz)：1×2550w RMS 输出电压（THD=1%,1kHz)：82.5V 电压增益： 38.3dB 上升斜率（1kHz,旁路低通滤波器）： 50V/us 输入灵敏度（额定输出功率，1kHz)： 1Vrms THD+N（10%额定输出功率，典型值）： 0.02%; IMD-SMPTE(10%额定输出功率，典型值）： 0.05%; DIM30（10%额定输出功率，典型值）： 0.05%; 串扰抑制（低于额定功率，20Hz-1KHz）： ≥75dB 频率响应（10%额定输出功率，8Ω，20Hz-20KHz）：0~-1dB; 输入阻抗： 20KΩ（平衡）,10KΩ（非平衡） 阻尼系数（8Ω，20Hz-100Hz）： ≥300 信噪比（A记权，20Hz-20KHz）： ≥100dB 电源要求： AC～100-240V(50-60Hz) 保护：过热保护、过载保护、输出直流保护、温度功率控制 | 1 | 台 |
| 8 | 辅助及台唇数字功放 | D类数字功放 8Ω额定功率（EIAJ THD=1%,1kHz)：2×350w 4Ω额定功率（EIAJ THD=1%,1kHz)：2×525w 16Ω 桥接输出功率（EIAJ THD=1%,1kHz)：1×700w 8Ω 桥接输出功率（EIAJ THD=1%,1kHz)：1×1050w RMS 输出电压（THD=1%,1kHz)：52.9V 电压增益： 34.5dB 上升斜率（1kHz,旁路低通滤波器）： 50V/us 输入灵敏度（额定输出功率，1kHz)： 1Vrms THD+N（10%额定输出功率，典型值）： 0.02%; IMD-SMPTE(10%额定输出功率，典型值）： 0.05%; DIM30（10%额定输出功率，典型值）： 0.05%; 串扰抑制（低于额定功率，20Hz-1KHz）： ≥75dB 频率响应（10%额定输出功率，8Ω，20Hz-20KHz）：0~-1dB; 输入阻抗： 20KΩ（平衡）,10KΩ（非平衡） 阻尼系数（8Ω，20Hz-100Hz）： ≥300 信噪比（A记权，20Hz-20KHz）： ≥100dB 电源要求： AC～100-240V(50-60Hz) 保护：过热保护、过载保护、输出直流保护、温度功率控制 | 5 | 台 |
| 9 | 数字调音台 | 1、具有≥10寸电容触摸屏，13个100mm电动推子； 2、输入通道接口：≥14路麦克风输入、2路线路输入/1组USB/1组S/PDIF/1组optical； 3、输入支持≥20路自动混音功能，具有两个独立自动混音组； 4、每个输入通道具有独立的反相功能、反馈抑制器、噪声门、压缩器、高通滤波器/HPF、低通滤波器、4段参量均衡/PEQ（PEQ参数调整可独立存储，自定义存储预设≥100个，且支持数据的导入、导出）； 5、输出通道：1组立体声L/R输出、6路BUS母线输出、2路AUX辅助输出、1组AES、1组耳机监听输出）； 6、输出通道具有反相功能、8段参量均衡/PEQ、高通滤波器/HPF、低通滤波器/LPF； 7、2路独立效果器总线，效果总线支持3段参量均衡/PEQ，高通滤波器/HPF、低通滤波器/LPF、单路效果总线内置预设6个效果类型（支持≥22个用户效果预设库）； 8、输入、输出层分别支持8组link及输入通道的立体声Link；内置信号发生器； 9、具有系统锁功能，可对输入、输出中的增益、反相、通道静音、参量均衡/PEQ、推子、效果器、场景预设调用等全部锁定； 10、输入、输出通道名称支持中、英文命名；支持≥100种场景预设存储，预设存储场景可单个或全部导 入、导出； 11、具有1个RS-232接口、一个100M以太网口(PC连接及网络升级)，提供开放式TCP/IP、RS-232第三方控制协议；2个USB接口； 12、具有全功能ipadapp、PC操作软件、安卓app，支持≥8个应用终端同时控制； 13、软件设置界面能实时监测各功能模块运行是否正常； 14、操作界面支持中英文切换； 15、可选配全通滤波器、动态均衡器功能、双机同步热备份功能； 16、信噪比：≥110dB 17、频率响应：优于20Hz-20kHz； 18、总谐波失真：≤0.005%； 19、输出最大电平：≥18dB； | 1 | 台 |
| 10 | 数字音频处理器 | 1、DSP处理器功能 （1）延时器：提供50ms，100ms，200ms，500ms，1000ms多种延时模式。 （2）路由器：4x4.8x8,16x16路由器。 （3）混音器：4x1,4x2,4x4,8x1,8x2,8x4,8x8路由器。 （4）动态处理器：包含自动增益器，压限器，限制器，噪声门，扩展器，削峰器。 （5）信号产生器：可产生正弦波，白噪声，粉噪声。 （6）均衡器：参数均衡器和图像均衡器。 （7）滤波器：低通滤波器，高通滤波器，低通斜坡滤波器，高通斜坡滤波器。 （8）分频器：2波段分频器，3波段分频器，4波段分频器。 （9）电平表：1通道电平表，2通道电平表，8通道电平表。 2、技术规格 （1）模拟音频信号输入规格 •模拟输入转换为32-bit ,192khz 的数字信号 •频率响应: +/-0.2dB，20Hz~20kHz •最大增益：+66dB •幻象电源：+48V DC（10mA/输出） •动态范围: 103dBA，101dB •最大输入电平: +30dBu,差动平衡 •输入阻抗: 6.3kOhms （2）模拟音频信号输出规格 •32-bit ,192khz 数字信号转换为模拟信号输出； •频率响应:+/-0.2dB，20Hz~20kHz； •THD+ N : <0.05% @4dbu 1KHz； •动态范围 : 103dBA，101dB； •最大输出电平: +24dBu,差动平衡； •输出阻抗: 100欧姆，可推动最小600欧姆的负载； 3、要求可通过PC计算机基于Windows系统进行控制，操作简单方便易于掌握。 | 1 | 台 |
| 11 | 电源时序器 | 提供9路AC 220V/50Hz电源输出，电源输出的开启和关闭可按一定逻辑顺序进行，机器配备RS458接口可通过计算机实现远程控制。 技术参数： 输入电压:100~240V(输出电压=输入电压) 额定输入电流:25Arms 时序电源输出通道:9通道(万能电源插座) 单通道额定输出电流:13Arms 单通道断路器电流:30A 时序间隔:1秒 USB接口输出:5V/200mA 最大联机量:32台 最大开关量:144级 后置RS232中控接口，RS232通信接口：DB9F | 2 | 台 |
| 12 | 无线手持话筒（单手持） | UHF频段捷变频分集式无线手持话筒系统。动圈式高质量收音头；两枚天线真分集接收；接收器带输出衰减12dB开关；多种功能操作,LCD液晶显示屏；附带机架安装配件；发射器设有高/低输出功率控制开关；调制方法:FM 调频；额定频偏:±40kHz；射频灵敏度:20dBµV于调噪比60dB(50Ω终端)；动态范围:>110dB；失真:<1%；工作距离:一般100米；工作环境温度:5°C～45°C；频响:100Hz～15kHz；主机尺寸:210×44×162.2mm；重量:1.0Kg。手持发射机:射频高功率输出30mW,低功率输出10mW,动圈式收音头,120°心形指向性,使用1.5V AA 5号碱性电池×2(另购)；电池耗电:7～9小时； | 4 | 套 |
| 13 | 无线头戴话筒（单头戴） | UHF频段捷变频分集式无线头戴话筒系统。两枚天线真分集接收；12dB输出衰减开关；多种功能操作,LCD液晶显示屏；附带机架安装配件；调制方法:FM调频；额定频偏:±40kHz；动态范围:>110dB；失真:<1%；工作距离:一般100米；工作环境温度:5°C～45°C；频响:100Hz～15kHz。腰包:射频输出功率:高输出30mW;低输出10mW;输入端子:4针带锁接头;电池:1.5V AA 5号碱性电池×2(不包含);电池耗电:7～9小时。头戴式话筒,可转向式收音支杆,能把收音头配带于左方或右方；音频连接线长≥1.4m；元件:电容式；指向性:心形指向性；频率响应:40～15,000Hz；开路灵敏度:-56dB；最大输入声压级:135dB SPL；信噪比:60dB；动态范围(典型值):101dB；输出端子:带螺旋锁定AT无线通用四针cW插口；话筒尺 | 4 | 套 |
| 14 | 有线会议话筒（超指向） | 鹅颈电容话筒，内置前置放大器，静音开关，灯环，心形，黑色，含话筒底座 输出阻抗: 180 Ω 灵敏度(1 kHz，开路电压) : –33dBV/Pa[1] (22 mV) 最大声压级(1 kHz 1% 总谐波失真) : 120 dB SPL 信噪比(参考94 dB声压级): 67 dB 动态范围:93 dB 共模抑制(10 Hz 至 100 kHz): >45 dB 前置放大器输出限幅电平(1% THD): -7 dBV | 2 | 套 |
| 15 | 无线会议话筒 | 主机技术参数 频道组数：四通道 面板显示： OLED屏可同时显示发射器编号，RF/AF信号强度，SQ设置，发射器的电池电量，工作频率及发射功率 频率稳定度： ±5ppm(零下5℃-50℃) 振荡模式 ：PLL相位锁定频率合成 载波频段： UHF:640.125MHz-690.000MHz；780.125MHz-830.000MHz 频带宽度 ：50（6.25*4*2）MHz/ 频率间隔：125KHz 可切换频率数 ：400(50x4x2)个 操作方式： 手动调整 接收方式： 真分集式(True Diversity) 灵敏度 ：-105dBm(12dB S/N) 最大偏移度 ：±45KHz 综合S/N比 ：≥105dB(1KHz-A) 综合失真度： ≤0 .5%@1KHz(12dB S/N) 综合频率响应： 80Hz-18000Hz(±3dB) 最大输出电平： XLR平衡式独立输出LEVEL：320mV(RMS)/600Ω；Ф6.3非平衡式混合输出LEVEL：340mV(RMS)/5KΩ 音量输出调整 ：输出电平可随意调整 静音控制模式： 独立“音码及杂讯锁定”双重静音控制 灵敏度调整：通过调节SQ可改变接收机的灵敏度 接收距离 ：无障碍阻隔接收距离约80米 DC电源供应： 1A12V 话筒技术参数 传声器类：干涉管超窄向性静电式电容音头 灵敏度：-34dB±2dB(1dB=1V/Pa at 1KHz) 频率响应：40Hz-20000Hz 输出抗阻：500Ω 最大声压级：130dB SPL 动态范围：106dB, 1KHz at Max SPL 信噪比：70dB,1KHz at 1Pa 连接方式：四针航空插件 幻像电源：48V DC 2mA 平直/高通开关：有 话筒长度：≥180MM | 2 | 套 |
| 16 | 监听耳机 | 定制 | 1 | 付 |
| 17 | 音箱线 | 300支无氧铜专业音响线 | 1000 | 米 |
| 18 | 音频线 | 128编/37芯 | 200 | 米 |
| 19 | 地插 | 地面音频、网络、HDMI等信息插座 | 4 | 套 |
| 20 | 机柜 | 机柜600*600*1600（宽*深*高 ）钢板厚度：立柱2.0 框架1.2 侧门0.8钢化玻璃 | 1 | 个 |
| 21 | 操作台 | 场地定制；长1.40米*宽0.7米，电脑机位2个，钢制定做,旋转座椅1把. | 1 | 个 |
| 22 | 智慧黑板（核心产品） | 1. 智能黑板正面显示为一个由两块拼接而成，支持水笔、普通粉笔、无尘粉笔等多种书写方式。整个黑板无推拉式结构，可实现整块黑板统一屏幕书写。产品整体尺寸：宽≥3000mm ，高≥1200mm ，厚≤90mm。一侧液晶屏尺寸86英寸，显示尺寸1898.24mm*1069.17mm，单屏物理分辨率≧3840*2160。智能黑板产品采用国内最先进的投射式电容触控技术，手指轻触式多点（不小于20点触控）互动体验。 2、显示屏幕采用86英寸液晶显示屏，图像分辨率3840*2160，显示比例16:9。显示屏幕使用全贴合技术，防眩钢化玻璃与液晶屏之间紧密贴合，杜绝水汽、水雾产生，减少液晶面板和钢化玻璃间的反光，屏幕表面采用不低于4mm防眩光纳米钢化玻璃，强光条件下仍然保持清晰显示。 3、▲智慧黑板液晶显示模组采用铝镁合金金属材料设计，导热性能佳，热扩散系数≥55mm²/S。 4、任意通道下，支持五指熄屏，并同时关闭触摸，避免误触。也可使用前置物理按键息屏。 5、任意通道下，支持显示画面下移功能，方便不同身高老师操作。通过不少于两种方式实现画面下移，如上滑菜单中的虚拟按键和左右侧边栏功能按键等。 6、▲内置安卓教学辅助系统，安卓主页面提供不少于7个应用程序，具备信号源预览窗口。 7、为方便老师操作，整机需具有前置实体按键，数量不少于8个，功能应用包括电源、主页、锁屏、录屏、触摸锁定、音量等，均具有清晰简体中文标识，为简化操作，以上功能均一键直达，非多个按键组合。整机前置接口包括USB3.0≥3个，TYPEC≥1个。 8、支持前置物理按键和上滑虚拟按键启用录屏功能，Windows下所有操作可一键录制。支持上滑虚拟按键实现系统还原功能，还原前需输入管理员密码确认以确保非无关人员误操作。 9、整机内置安卓嵌入式系统，采用国产化的主要元器件、芯片处理器，不低于安卓9.0系统，内存2G，存储8G，具有兼容性，支持第三方软件安装。 10、安卓系统下具有云盘网盘功能，支持在安卓联网下直接点击客户端应用程序运行打开，直接对接Windows教学白板的云端课件，云端课件既可以在Windows下使用又可以在安卓系统下使用。 二、智慧黑板安全性能： 1、整机具备抗振动、防跌落特性，保证整机运输或使用过程中不易受损。 2、▲智慧黑板触控玻璃具有碎片状态、耐热冲击性能检验报告，玻璃外观质量、弯曲度、玻璃表面应力、抗冲击、霰弹袋冲击性能检验合格报告，防飞溅检验报告 3、智慧黑板整机通过静电放电抗扰度试验、浪涌抗扰度试验,符合GB/T17626.2-2018、GB/T17626.5-2019国标要求；通过电快速瞬变脉冲群抗扰度试验，符合GB/T17626.4-2018国标要求。 4、智慧黑板通过IPX5级别防水测试，以确保擦拭时不会因水迹伤害智慧黑板内电子元器件。 5、智慧黑板触控玻璃和触控膜均符合环保要求，有害物含量符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》相关检测标准。 | 1 | 台 |
| 23 | 智慧教学软件 | 1.软件应用模块的入口均在统一界面上，可整合互动应用软件，集中管理，方便老师在各软件之间的切换和使用，包括备课、授课、录屏、云课件、投屏、网盘等。支持精简模式和标准模式切换。 2.支持手机号码注册，无需做任何任务注册即可获取不低于50G个人云空间。支持多种登录方式：账号登录，短信登录，钉钉登录，微信登录、U盘登录，支持离线情况无网络使用部分功能模块。 3.支持通过白板软件一键开启录屏功能。 4.支持插入数学几何图形，可以对图形样式、颜色填充、边框、阴影、倒影、透明度等进行设计，根据需要可以对图形进行任意推动进行拉伸或压缩；图形排版，设置层级、旋转和对齐；文本动画，提供出现、动作和消失等动画模式，并可对动画开始的时间、顺序进行设计。 5.支持云资源的上传、下载，分享，删除，还原，文件重命名，移动，排序，列表显示或缩略图显示。 6.每个账号下的云课件，可以通过列表方式直观呈现，可下载，分享，删除，还原，重命名。 7.支持插入 MP4/AVI/WMV 等格式，在同一个页面中可以同时实现多个视频的插入，在插入视频后，能对视频播放的画面进行手势放大、缩小等操作。 8.PPT导入及插入：PPT导入可保留原文档中的音频、视频、图片、文字及动画，并可根据需要编辑、修改,最终生成白板格式的课件；支持以原生态的形式插入一个或多个PPT文档，并可在白板软件当中直接打开。 | 1 | 套 |
| 24 | 内置电脑 | 1、采用标准80针OPS-C模块化电脑方案，不接受企业自定义接口。向下抽拉式设计，方便维护。 2、不低于Intel Core I5八代 CPU，内存不低于8GB DDR4，固态硬盘不低于256GB SSD。 3、支持有线连接，支持无线连接。 4、具有不少于3个独立非外扩展的电脑USB接口。 5、具有视频输出接口：至少1路HDMI接口。 | 1 | 套 |
| 25 | 移动支架 | 满足现场移动及承重需求 | 1 | 台 |
| 26 | 智能云盒 | 1.操作系统：Android； 2.CPU：双核心、四线程、2.2GHZ、三级缓存4MB 3.RAM：8G； 4.内置存储：2TB。 5.影音接口：2路HDMI输入接口、2路HDMI输出接口、LineIn*1、 LineOut*1。 6.I/O接口：3个USB接口并支持扩展，3个10/100/1000Mbps以太网RJ45接口； 7.视频输出：最大支持4K高清视频，支持30FPS帧率。 8.扩展：具有“录制”按钮，可一键式录制课程。 | 1 | 台 |
| 27 | 多视窗交互系统软件 | 1．中英文切换：系统支持简体中文和英文两种语言模式，可快速进行中英文的切换，满足双语教学的要求。 2．屏幕工具条：主要是指对设备进行控制操作的功能按钮区域，用户可直接在触控显示屏上触控操作，也可在设备上连接USB鼠标点击工具条上的功能来操作，具有截屏、录制、广播、切屏、布局、批注、白板、互动等功能按钮，并可以看到时间、设备状态等信息。支持用户自主选择工具条显示或隐藏，工具条隐藏后支持一键点击隐藏按钮再次显示工具条，且无操作10秒钟后，工具条可再次自动隐藏。支持工具条按钮自定义，可以根据自己的教学需求，选择常用的功能按钮显示在工具条上；亦可添加自定义按钮，将某一路信号源显示在工具条上。工具条支持在大屏的左边和右边显示，满足不同习惯的老师教学使用。工具条具有下拉功能，可灵活调整按钮的高度。 3．支持设备的有线接入：设备具有2路HDMI输入接口，支持电脑、摄像机、实物展台等外部设备的有线接入。具有2路HDMI输出接口，支持同时连接2个显示终端设备，实现双屏教学。可通过USB口直接接入摄像头采集环境画面，支持通过USB口进行鼠标键盘的接入，支持选择U盘中的文档、图片、视频等资料直接打开播放，也可对存储至U盘的资源进行预览、删除。 4．支持三大类公有传输协议投屏：支持Air Play、Miracast、WIDI投射协议投屏，能够将iOS设备、macOS设备、Android设备、Windows设备不安装任何APP或者插件的前提下直接无线接入智能云盒进行投屏。通过外接USB发射器、扫码、安装App等方式投屏，均不符合要求。 5．音频输入输出接口：设备支持3.5mm音频输入和输出功能。可实现无线或有线音频输入到设备中，同时支持声音输出给功放、音响等设备。 6．支持16路投屏终端同步显示：支持4K高清视频播放，能够在显示终端上不少于4屏画面同时播放高清视频，并可自由拖动交换画面位置。支持对投屏终端单个或者全体音频音量控制；多屏画面布局下，支持对单一显示画面静音、翻转、循环播放、全屏或移出操作。 7．投屏终端选择与切换：系统自动对有线接入设备和网络摄像机、无线接入设备、各小组的系统设备、U盘、手写板等设备分类。支持拖拽选择投屏设备的画面，支持对已连接的设备强行从列表中移除、重命名，并可设置常用设备置顶显示模式。 8．支持对显示画面进行全屏缩放：通过遥控器APP或屏幕工具栏可控制显示终端的投屏画面缩放显示，达到对文字或重点画面逐步放大的效果，能够对单屏或多屏画面进行最大400%放大。 9．批注白板：批注提供选择画笔、颜色、图形、画笔粗细、板擦、撤销、清空、重做等工具；支持板擦手势擦除；支持选择某一区域进行聚焦讲解，聚焦内容可以以图片形式发送到指定的小组，亦可保存到本地硬盘，并可将当前显示区域截取到白板中进行重点批注讲解；关灯模式下可将当前显示区域以外的画面进行黑屏操作；支持白板界面下的随写板书写；教师可选择当前页面内容或选择课件中的多张内容，生成二维码；学生通过移动设备直接扫码，即可下载课件内容。扫码设置支持公网模式和局域网模式。 10．支持画面截屏：通过截屏功能，可一键截取当前显示的内容画面，支持通过遥控器APP分享到微信、微博、QQ等第三方应用程序，并支持存储在U盘或本地硬盘上。 11．存储与图库：存储为用于显示内容的截屏和录制视频的保存，存储支持保存在U盘或本地硬盘；图库中可直接浏览截屏的图片和录制的视频内容。 12．▲课堂互动：支持学生使用手写板、反馈器、微信小程序参与课堂答题互动，手写板与反馈器需要在后台绑定教师授课班级信息，设备与学生学号姓名绑定，便于答题数据的统计。学生可通过微信扫码签到，输入课程ID号，加入教师创建的班级。对于迟到的学生，教师可随时再次发起签到，让学生加入到班级。课堂教学中，教师可以以当前界面显示内容为题目，直接发起答题。题型支持：单选题、多选题、判断题、算术题、投票、挑人、抢答、书写题、简答题等。通过微信答题时，题目内容与答题选项同步推送到学生微信小程序上。教师端可实时看到答题进度，可主动停止答题，答题结束之后，答题统计结果以图表形式实时展示。教师可不设置正确答案，让学生再次作答，两次作答结果可进行对比，便于教师了解学生对知识点的掌握情况。可统计整节课的课堂互动数据，生成报告，点击下课。（提供封面具备CMA或CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 13．▲一键课程录制：设备支持通过硬件设备上的“录制”按键或软件工具栏中的“录制”按钮一键开始录课；课程录制支持多画面和外接麦克风声音同步录入，支持720P和1080P格式，录课视频可保存在智能云盒的外接U盘或本地硬盘中，支持录制存储空间不足时文字的提醒功能；还支持后台添加录课摄像机；录制模式支持常态录播模式和电影模式。常态录播模式，可进行导播设置，支持1屏、2屏（均分屏幕、一大一小、画中画）、3屏画面等布局模式选择。录制结果为一个标准MP4格式的视频，录制过程中可随时暂停、停止。（提供封面具备CMA或CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 14．校园电视台：支持创建即时直播，收看端直接收看直播。支持选择不同的收看方式：选择云盒作为收看端设备、允许云盒通过直播间ID加入收看直播、支持移动端通过扫描二维码观看本次直播。支持锁定直播间，锁定后，其他云盒则无法再加入收看直播。支持直播端设备查看：收看端是否加入直播间、收看端设备类型、收看端加入直播间方式、是否移除收看端设备、锁定直播间、结束直播等信息。 15．支持反向控制操作：支持对HDMI有线接入的电脑、无线投屏的Android、Windows设备进行反向控制操作，具有选择开启或关闭功能按钮，可在显示终端大屏触摸或通过智能云盒外接鼠标以及遥控器软件进行回控。 16．推拉流：支持RTMP协议推流，可实时将教学互动终端的画面、声音通过互联网直播，可完成16路投屏设备画面同步直播到互联网；同时还可支持拉流观看直播，将远端服务器已有的直播内容，通过教学互动终端进行拉流播放；用户可预置多个推流、拉流地址。 17．书签：支持添加多个教学平台网页链接保存为书签；课堂中，教师可任意选择一个书签，快速打开平台网页，直接调用网页资源进行授课，可在屏幕端同时展示多达16个书签。 18．扩展屏：支持android和windows系统的移动终端设备安装扩展屏软件，并与智能云盒绑定，即可将智能云盒的视频流画面实时同步到移动终端上。智能云盒可设置选择接收视频流画面，支持:大屏画面、录制直播画面、同步课堂画面等。 19．应用程序：支持将第三方应用程序预装到智能云盒，直接在教学主界面即可打开软件运行，通过快捷按钮可完成教学主界面和应用程序主界面的一键切换。 20．安全策略：支持设置随机PIN码和固定PIN码，移动端设备无线投屏或使用遥控器APP时均需输入对应的PIN码；还可支持设置管理员密码和密码提示信息，每次进入“设置”界面均需要输入管理员密码。 21．欢迎主题：智能云盒支持用户自定义添加欢迎主题、欢迎词功能模块。可更换背景、添加文字、图片、分割线、背景音乐等，系统默认提供不小于14种设计模板，自由导入、导出主题，并可同步展示到小组端，让教学、会议更加高效便捷。 22．为确保产品的操作便携性、易用性，以上功能参数要求必须为一个产品实现，不得通过多个产品组合拼凑。且系统支持连网自动检查更新，本地升级。 | 1 | 套 |
| 28 | 无线云台摄像机 | 214万像素 1/2.8英寸CMOS传感器； 支持H.265、H.264视频编码； 支持全高清1080P60视频输出； 12倍/20倍光学变焦，最大广角72.5°； 内置5G 2*2 MIMO WiFi，无线传输可达200米； 内置锂电池组，使用时间超过4小时； 支持双码流，支持多级别视频质量配置； 支持1 路音频输入; 配多功能IR遥控器； 内置中英文操作菜单； 高精度电机驱动，精密传动系统，定位精确，运行平稳； 智能曝光有效解决投影、电视等设备对拍摄人物的影响； | 2 | 台 |
| 29 | 专业三脚架 | 1. 表面采用铝合金材质，经工艺处理，确保户内外久拍摄不褪色； 2. 55MM碗径流体阻尼云台，确保摄像机平滑转动； 3. 面板防滑保险，有效防止摄像机意外滑落； 4. 两段式可调手柄，两侧都可以安装手柄，人性化设计； 5. 竖直方向锁紧手钮，满足云台+70°和-90°俯仰拍摄定位； 6. 水平锁紧手钮，满足云台360°拍摄； 7. 内置水平珠，确保拍摄重量； 8. 3段式脚架，满足不同拍摄高度； 9. 脚管节数：3节； 10. 折合高度：830mm； 11. 最低工作高度：860mm； 12. 最高工作高度：1890mm； 13. 云台类型：三维阻尼云台； 14. 承重：≥6kg； | 2 | 套 |
| 30 | 无线麦克 | 一拖二，含充电盒，专业音质无线麦克风Vlog直播降噪收音麦纽扣式领夹麦 | 1 | 套 |
| 31 | 平板电脑 | 11英寸 A16芯片2025年款 平板电脑 (128GB WLAN版/学习办公娱乐)银色 | 10 | 台 |
| 32 | 平板支架 | 平板支架 ipad支架 手机支架 懒人手机支架桌面多功能追剧拍摄可伸缩调节360°旋转支架 | 8 | 台 |
| 33 | 手写板 | 智能手写数位板 有效书写区域：≥297mm*210mm 感应方式：电磁压感 无源无线 压感等级：2048 levels 传输方式：Wifi双频、蓝牙 感应精度：正负00.254mm 显示：0.96 寸 OLED 显示屏 128*64 ，显示设备及状态信息 内存：内置离线存储，支持离线书写并存储笔迹数据，可存储不低于100页书写内容。 电池容量：3.7V/4400mAh 续航时间：存储实时模式连接不间断书写时间 不低于20个小时 兼容系统：Windows, Mac, IOS, Android 压感灵敏度：2048 级 圆珠笔芯或触控笔芯 感应方式：电磁感应 | 50 | 套 |
| 34 | 手写板充电柜 | 支持设备数量：60 柜体结构：515*470*1000mm 充电方式：AC插座+USB.5V供电 散热：1.空气流动散热孔，自然散热，2.风扇2个.3.温度控制器，超过30度可自动开启（温度可调） 电源管理：机柜整体有漏电保护管理；过载保护、过充保护、短路保护；可分时间及时间段多模式循环定时开关机设置管理，可手动分组自由管理每层开关 电气参数：输入电压：220V-250V；额定电流10A 安全：漏电保护器 脚轮：2个万向轮2个万向刹车静音脚轮 | 1 | 台 |
| 35 | 校园电视台系统 | 1.直播类型：支持通过多种方式创建直播间，直播类型包括主机端直播、媒体直播和通知发布，输入直播名称和简介，选择收看方式、开始时间、直播时长等相关信息，即可快速创建直播间。 2.主机端直播：支持用户输入直播名称和简介，选择年级、科目、主讲教师、收看主机端、收看方式、视频录制、重复直播、开始时间、直播时长等信息，即可完成主机端直播的创建；选择视频录制时，直播文件自动保存到服务器中。 3.媒体直播：支持用户输入直播名称和简介，选择年级、科目、媒体文件（音频或视频）、收看方式、重复直播、开始时间、直播时长、循环播放等信息，即可完成媒体直播的创建；选择音频文件时，可支持上传直播封面图片；选择循环播放时，直播未结束状态下可一直循环播放。 4.通知发布：支持用户输入通知名称和文字内容，选择年级、显示方式（顶部或底部跑马灯滚动显示）、收看方式、重复直播、开始时间、直播时长等信息，即可完成通知的发布。 5.收看方式：支持主机端、直播ID、扫描二维码三种收看方式，选择主机端收看方式，可将其他主机端作为收看设备；选择直播ID收看方式，其他主机端需手动输入直播ID加入直播；选择扫描二维码收看方式，可通过移动端扫码观看直播。 6.重复直播：支持设定具体时间，可按每天、每周、每月定时直播。 7.直播时间：支持即时直播和定时直播两种直播方式，选择即时直播将立即开始直播，选择定时直播可输入具体时间，时间精确到年、月、日、时、分。 8.直播时长：支持选择5、10、20、30、40、50、60分钟的直播时长。 9.直播优先级：支持选择强制直播，其他云盒自动进入该直播间，当多个直播同时进行时，该直播优先级最高。 10.直播管理：支持通过直播类型、状态、年级、科目、关键字等不同筛选方式查询直播详情，还可选择按本月、本周或自定义时间段查询直播详情；支持批量删除直播详情。 11.直播详情：支持在直播进行状态下查看直播ID、直播时长、直播优先级、二维码等信息，支持一键结束直播或锁定直播间，锁定后新设备将无法加入直播；支持查看当前收看设备详情，包括名称、状态、设备类型和加入方式。 12.直播回看：支持在云盒直播模式下开启视频录制，并可在直播已结束状态下进行视频回看；支持手动拖拽播放进度、选择全屏播放和画中画播放。 13.日历查询：支持通过日历查看所有已结束、进行中和未开始的直播间，可选择指定日期查看直播详情或进行视频回看。 14.素材管理：支持新建文件夹和上传文件，文件类型包括图片、视频、音频和文档，创建媒体直播时可直接调用；同时支持上传文件的异地下载。 | 1 | 套 |
| 36 | 物联网平台扩容 | 1.平台软件支持在Windows、Linux、Unix等主流操作系统部署。 2.平台软件支持私有云部署，支持公有云部署。 3.平台软件配置完全基于浏览器方式。支持主流IE、Edge、火狐、谷歌等浏览器端，不需安装任何插件包（如：Flash控件、ActiveX控件、Applet控件）。 4.人机界面为SVG矢量图格式。 5.菜单、布局方式支持全面可配置。 6.包含Android和IOS手机移动版本。 7.支持微信公众号实现信息同步发布。 8.系统包含人机界面和报表设计器。 9.系统支持分布式管理； 10.支持单机、单网、双网等网络拓扑。 11.支持主流开放式工控行业及物联网标准，支持LoRa、ZigBee、OPC、OPC-UA、Modbus、MQTT等多种开放式通信协议，能迅速与多种智能仪表、传感器、PLC等通信；支持快速配置自定义协议（非编码格式，图形化配置界面），支持平台下发协议解析规则到终端或平台透传指令到终端。 12.支持MySQL、Oracle、SQL Server等多种主流关系型数据库存储历史数据。 13.支持驱动插件式管理，驱动模块即插即用。 14.提供物联网智能设备典型应用场景监控和联动配置。 15.提供对角色名称、描述、权限类型的配置，能够实现不同用户的控制权限控制。 16.运行的软、硬件环境要求如下： CPU：双核处理器，主频 2GHz 以上 内存：4GB 以上 硬盘空间：500GB 以上，可用空间不少于 100GB 显卡：独立显卡 2GB 以上（客户端），服务端对显卡无特殊要求 操作系统：Windows XP、 Windows 7、Windows10、RedHat6 等以上版本 2、软件架构要求： 具有分布式、开放式架构，并实现在自动化软件领域的同步应用。 | 1 | 套 |
| 37 | 无线智能网关 | 1.通讯配置：支持ZigBee与WiFi两种无线通信协议，能够适配符合相应协议的物联网智能硬件的网络接入请求； 2.供电方式：DC 5V或满足IEEE 802.3 af标准协议的POE供电； 3.通信速率：ZigBee：250kbps，WiFi：150Mbps； 4.网口配备：具有广域网与局域网信号传输条件，同时配有有线网络WAN口及LAN口。 5.支持在无外部网络连接的条件下使用WEB端进行参数配置； 6.可选择性打开或隐藏网关无线WiFi功能； 7.支持通过H5配置页面动态查看所有关联智能硬件终端的实时信号值以及在离线状态； 8.能够使用PC端、手机端直接通过网关发送控制指令实现对其关联智能终端的远程开关管理与个性化功能设置； 9.提供对已配置入网设备的ZigBee路由径路图查看功能； 10.支持包括触发设备、执行设备、执行时间等信息的逻辑配置。 | 1 | 套 |
| 38 | LED大屏控制套件 | 硬件要求： 1.通讯配置：支持ZigBee无线通信协议； 2.供电方式：AC 220V/380V； 3.提供LED大屏本地端控制方式； 4.支持LED大屏开、关动作指令的设置； 5.硬件具有指示灯标识，能够有效辨别当前终端大屏开关状态； 6.具备线圈触点控制接口，含有开闭电路的执行元件及控制单元。 功能要求： 1.提供远程大屏开关控制配置接口； 2.支持AC 220V或AC 380V供电规格LED终端大屏的接入； 3.控制系统支持LED屏状态规律巡检，能够在没有使用需求时间段内自动完成LED屏的运行状态检测并及时执行大屏关闭动作指令； 4.预留与大屏视频信号输入电脑联动接口，支持与已接入系统的电脑开关顺序联动动作的配置。 | 1 | 套 |
| 39 | 音控系统控制套件 | 硬件要求： 1.通讯配置：支持ZigBee无线通信协议或标准Modbus通信协议； 2.供电方式：AC 220V或DC 5-12V； 3.硬件均可快速恢复至出厂设置的初始状态，提供手动操作的重置入口； 4.不影响受控多媒体原有本地端的控制方式，机械执行开关仍将有效。 功能要求： 1.支持通过采集到的电流值大小或输出接口的状态分析实现对多媒体设备的运行状态监测； 2.▲设备通讯状态自检能力，在线、离线状态可通过统计列表及设备管控界面实时查询； 3.能够利用PC端、移动终端对区域内多媒体设备进行单一个性化管控或集中式一键管控； 4.支持对多媒体设备运行时长的在线统计或归纳其远程开关次数； 5.具备周期任务及智能联动配置功能，支持灵活设定或修改多媒体设备的物联开关策略。 | 1 | 套 |
| 40 | VRV空调控制套件 | 硬件要求： 1.通讯配置：具备BMS通信接口及中央空调总线通信接口； 2.供电方式：DC 5-32V； 3.控制器工作电流：<80mA； 4.控制器运行功耗：≤1W； 5.标配接受空调状态的报文数据和发送空调控制命令功能于一体的通讯控制端口； 6.具有运行及空调通信成功的指示灯标识； 7.基于BMS通信接口硬件结构，配有相应的外接通讯模块。 功能要求： 1.支持16台中央空调外机同时挂载； 2.能够接受中央空调反馈的报文数据，实现空调运行状态的实时监测； 3.对每台中央空调内机均能实现远程开关控制、模式与温度调节； 4.提供区域内所有空调个性化单独控制与集中控制操作窗口； 5.通过软件平台设置空调定时任务策略，可于定义的固定时间点自动完成开关动作； 6.能够同环境传感器形成智能联动配置，空调随温度指标变化自行开关或调节温度。 | 2 | 套 |
| 41 | 视频监看 | 支持RTSP/RTMP/HLS协议对接及接入，新装摄像头。接入后可在WEB端、手机端上远程查看现场视频流 | 1 | 只 |
| 42 | 多路智能照明控制模块 | 硬件要求： 1.通讯配置：支持Modbus标准通讯协议； 2.供电方式：AC 220V； 3.防浪涌能力：≥170A； 4.照明控制回路：≥12路； 4.内置电源模块，并可输出直流供电电源接口； 5.自带本地开关控制按键，可灵活选择并管控各回路照明； 6.液晶显示装置，支持展示当前时间、通信地址、波特率等信息。 功能要求： 1.支持联级设置与控制，能够将多回路随意组合扩展； 2.在线远程状态监测能力，每个照明回路开关状态均可显示； 3.支持使用手机端或PC端对各回路照明灯具进行有效的单控与集控远程管理； 4.断电记忆：停电恢复时可自动断电前工作状态； 5.时控应用：支持当地精确的经纬度设置，并能够依据经纬度信息自动进行照明的定时开关； 6.消防联动：具有消防应急信号接口，消防报警输入时强制开启照明灯具。 | 1 | 套 |
| 43 | 接入license | 1.支持根据软件系统实际接入的设备量情况进行授权配置； 2.支持与Windows、iOS、Android等操作系统完全匹配，能够接受各类型显示终端的介入管理； 3.保护代码逻辑，支持多种开发语言的加密配置； 4.为场景设备授权绑定后即可离线，在出现公网中断时也能够通过本地网正常使用软件完成各项管理； 5.支持在线或离线两种激活方式，内网完全离线时可保持许可状态，获取软件使用权。 | 10 | 点 |
| 44 | 通信光纤进线柜 | 机柜600*600*0600（宽*深*高）钢板厚度：立柱2.0 框架1.2 侧门0.8钢化玻璃 | 2 | 台 |
| 45 | 交换机 | 1.交换容量≥336Gbps，转发性能≥126Mpps； 2.固化10/100/1000M自适应以太网端口≥24个，固化1G SFP光接口≥4个； 3.要求所投设备MAC地址≥16K； 4.≥24个电口支持POE和POE+远程供电，整机POE功率输出≥370W； 5.▲投标产品面板自带一键查看PoE供电状态功能的PoE按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态，提供所投产品官网截图、实物照片； 6.支持CPU保护功能，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。 | 2 | 台 |
| 46 | ODF光纤配线架 | 1.名称：ODF光纤配线架 2.含模块 3.满足设计及甲方要求 | 3 | 个 |
| 47 | 网络配线架 | 1.规格：24口六类非屏蔽模块式通用配线架； 2.材料：采用SPCC冷扎钢板制成，厚度1.5mm，前后面采用喷塑处理； 3.特点：配线架24个端口之间上下交错，防止相邻线缆之间产生干扰；有配线架堵块可供选择，当模块式配线架使用不了24个模块时，可以选用堵块； 4.标示：配线架的每端口对应一个可写标识区域充裕的标签空间，端口信息管理更清晰方便； 5.满配24个六类非屏蔽模块。 | 1 | 个 |
| 48 | 网络配线架 | 1.名称：12口网络配线架 2.含模块 3.满足设计及甲方要求 | 1 | 个 |
| 49 | 理线架 | 1.规格：1U19寸管槽式理线架，ABS； 2.材料：采用优质工程塑料，精准设计； 3.结构：管槽式机架设计方便线缆管理，上下各12个线槽，要求能有效保持线缆整齐不缠绕，使布线整洁美观。 | 5 | 个 |
| 50 | 网络跳线 | 规格：六类4对非屏蔽RJ45-RJ45跳线，带宽达到250MHz； 导体：24AWG； 芯线：8根芯线采用多股软铜线，每根芯线带有彩色绝缘层； 插头：所有跳线的两端射出成型，保证线缆和水晶头之间可靠连接，且有弹片保护套，有效防倒钩，提升水晶头使用寿命； 特性：符合ANSI/TIA-568-C.2六类规范； 护套：紧护套结构，线对间十字隔离技术，全面提升线缆性能，采用PVC或LSOH材质；可提供灰、红、蓝、黄四种常规色； | 36 | 条 |
| 51 | 光纤跳线 | 1.规格：单芯单模光纤跳线 SC-LC 3米； 2.材料：SC/LC型号的插头，插头使用进口高精密度陶瓷插芯，精密研磨并全数检测，稳定性、重复性好,插入损耗低，外护套采用LSOH； 3.结构：双工结构外加护套设计，提供最好的机械性能，防止弯曲造成损坏。 | 4 | 条 |
| 52 | 布放尾纤 | 1.名称：尾纤 2.满足设计及甲方要求 | 12 | 根 |
| 53 | 摄像头 | 1.传感器类型：1/2.7英寸CMOS； 2.像素：400万； 3.最大分辨率：2688×1520； 4.最低照度：0.0002Lux(彩色模式);0.0001Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启)； 5.最大补光距离：80m（红外）； 6.镜头类型：定焦； 7.镜头焦距：3.6/6/8/12mm可选； 8.通用行为分析：物品遗留；物品搬移； 9.周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 10.视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG； 11.智能编码：H.264：支持H.265：支持； 12.宽动态：120dB； 13.透雾功能：支持； 14.报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；SD卡寿命不足（安防智能卡支持）；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；输入异常；声强突变；电压检测；外部报警；SMD；安全异常； 15.接入标准：ONVIF（Profile S/Profile G）；GB/T28181；CGI； 16.标配64G内存卡； 17.音频输入：1路（RCA头）； 18.音频输出：1路（RCA头）； 19.报警输入：2路（湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流）； 20.报警输出：2路（湿节点,支持直流最大12V电位,0.3A电流）； 21.供电方式：DC12V/POE； 22.防护等级：IP67。 | 7 | 台 |
| 54 | 门禁主机 | 安装方式：明装； 报警输入：2路（开关量）； 报警输出：2路（继电器）； 门锁控制：1路，默认常开； 门状态检测：1路； 支持非法卡超次报警； 主处理器：高性能嵌入式处理器； 支持防反潜； 支持非法闯入报警； 开门模式：支持刷卡/远程/密码/指纹开门模式； 支持远程验证； 支持黑白名单设定； 网络协议：TCP;UDP;IPv4； 支持OSDP协议； 支持SDK和API 外壳材料：SECC钢板； 支持多重认证； 用户容量：100000个用户； 指纹容量：3000枚； | 2 | 套 |
| 55 | 磁力锁 | 铝合金；电镀拉丝；锁体尺寸：长250x宽47x厚26(mm) ；吸板尺寸：长180x宽38x厚11(mm) ；280kg(600Lbs)直线拉力 ；锁状态信号输出 ；断电开门；适用木门\玻璃门\金属门\防火门等；工作温度：-20℃-+60℃， 工作湿度：≤95%；2KG；标配ZL型安装支架 | 2 | 台 |
| 56 | 开门按钮 | 塑料外壳 86*86*25mm 工作温度：-30℃-+60℃， 工作湿度：≤95%； 0.1KG | 2 | 个 |
| 57 | 双绞线缆 | 1.名称：UTP6 2.满足设计及甲方要求 | 300 | m |
| 58 | 双绞线缆 | 1.名称：RVV-2*1.0 2.满足设计及甲方要求 | 70 | m |
| 59 | 光纤 | 1.名称：4芯光纤 2.满足设计及甲方要求 | 20 | m |
| 60 | 光纤 | 1.名称：8芯光纤 2.满足设计及甲方要求 | 20 | m |
| 61 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PC 3.规格:20 4.敷设方式:暗或明敷 5.含暗配管开槽及修补、明配管支吊架，根据现场综合考虑 | 70 | m |
| 62 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.敷设方式:暗或明敷 5.含暗配管开槽及修补、明配管支吊架，根据现场综合考虑 | 200 | m |
| 63 | 双网口插座 | 1.名称：双网口插座 2.规格：86型 3.含模块 4.满足设计及甲方要求 | 3 | 个 |
| 64 | 双网口桌面插座 | 1.颜色：白色； 2.规格：平面90度86x86型双口信息面板； 3.材料：高强度ABS塑料制造，结构强度高、耐冲击，阻燃级别 94V-0； 4.结构：面板表面采用不可见螺钉孔设计；扣位式面板设计可防止施工时污染面板；面板设计线条流畅、棱角清晰；带有防尘盖，适应于不同的恶劣施工环境，方便跳线插拔； 5.标识：双标识管理，自带可更换式标签，方便管理，另带数据、语音识别标签。 | 3 | 个 |
| 65 | 接线盒 | 1.名称:接线盒安装 2.详见设计图纸,满足设计及甲方要求 | 19 | 个 |
| 66 | 辅材 | 设备电源、分线端子、导轨、旋钮、端子、电缆、网线、扎带等 | 1 | 项 |
| 67 | 安装调试 | 根据现场实际情况及采购人要求进行 | 1 | 项 |

三、商务要求（供应商需完全响应，在投标文件中提供承诺函，不接受负偏离）

1.质保期：

本项目所有产品上门质保期不得低于三年（自验收合格之日起，进入质保期），软件使用授权终身使用，质保期内每年暑期维护保养1次以上，质保期内软件终身升级，所有费用包含在投标总价中。

2.质量保证：

（1）中标供应商应提供详细的售后服务承诺书，包括质保期、质量问题处理方法等。

（2）质保期内，中标供应商接到保修请求，应在2小时内响应，4小时内维修人员到达现场，必要时应向采购人提供应急备用设备，以上双方保修互动必须在网络管理平台中完成。

（3）质保期内，如遇产品技术升级，中标供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标供应商应对使用单位进行升级服务。

3.验收标准与要求

（1）所供货物必须是全新的，原装正品行货，完全符合国家规定的质量标准，因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由中标供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。

（2）中标供应商完成竣工文档整理方可申请验收。

（3）验收的相关数据及中标产品信息，中标供应商应及时填入网络管理平台。

（4）验收合格后，中标数据将在网络管理平台生成的设备二维识别码，中标供应商负责打印二维码不干胶标贴并将其贴在产品的指定位置；完成设备识别码粘贴是验收的重要环节，未完成验收不予通过。

4.施工要求：

（1）中标供应商应当在合同规定时间内将设备安装调试完毕，并交付采购人正常使用，安装地点由采购人指定。

（2）产品清单中的设备数量和工程量，中标供应商在报价时不得增减，中标供应商满足本项目所有功能要求，有义务保证采购人系统的功能性、完整性和系统正常运行。

（3）项目施工过程中的变更须得到采购人同意并办理相关手续，因吊挂隐患事故、进度配合、未按采购人要求、手续不全、不符合规范、拖延工期等原因造成的损失由供应商承担赔偿责任，本项目意外伤害保险由中标供应商负责。

5.技术培训：

（1）中标供应商对使用单位采购设备的使用和维护提供培训，培训的内容包括设备和软件的安装、使用以及软硬件基本维护知识。

（2）制定全面培训计划。

6.平台监管要求：

（1）中标供应商须接受“南京市教育装备项目管理平台”的信息化过程管理，在“南京市教育装备云服务平台”中公开投标文件、合同与合同清单，接受南京市教育、财政、审计等行政部门的网络在线监督。

（2）中标供应商须在履约过程中，严格按照“南京市教育装备项目管理平台”的技术与管理规范，在规定的时间节点，提供相应的合同履约资料，包括照片。

（3）中标供应商在合同履约过程中，必须通过“南京市教育装备项目管理平台”申请验收，验收不合格即记录在平台中，整改后验收仍不合格的，采购人有权依据法律追究合同责任方的责任。

（4）中标供应商须对所有进入固定资产的设备，按南京市的统一要求，通过“南京市教育装备项目管理平台”(南京市教育装备项目管理平台网址ttp://nj.cneefix.com)制作二维码标签，并张贴到设备上。

（5）中标供应商须通过“南京市教育装备项目管理平台”提供售后维护维保服务。

7.报价要求：

投标报价含实施人员意外伤害保险费，含清单所列及实施、搬运、安装、运输、开槽、开孔及恢复、调试、集成、保洁、原厂质保、税金、培训等与本项目相关的一切费用，本项目验收前中标供应商承担所有货物的保管责任，本项目单项报价中含税。

8.安全要求：

中标供应商须按照《中华人民共和国劳动法》规范用工，并加强施工人员安全教育，加强施工现场安全保护，杜绝安全事故发生。如施工过程中发生安全事故，中标供应商须承担一切责任，采购人及使用学校免责，如对学校的场地、设备造成损坏或对人员造成伤害，须承担一切责任，并进行相应赔偿。

9.卫生要求：

施工现场垃圾每日一清洁，当日垃圾及时清理出校园，施工现场设备须有序堆放，并自行承担保管责任。

10.付款条件：

（1）合同签订后，采购人支付合同总价30%作为预付款；

（2）本项目中标供应商完成所有设备安装、调试、培训，交付完毕，采购人接收并全系统正常运行一周后，验收合格并在“南京市教育装备项目管理平台”完成相关流程手续后，即可办理付款手续，向供应商一次性付清余款。

注：满足合同约定支付条件的，采购人收到中标供应商发票后10日内，将资金支付到合同约定的中标供应商账户。

11.交付要求：

（1）具备进场施工条件后40天内将货物送达指定地点，设备安装调试到位并提请验收。

（2）交付地点：中标供应商负责将货物运到采购人指定地点，由中标供应商负责办理运输和装卸等，费用由中标供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

第五章 合同主要条款及格式

（仅供参考，供应商可在采购人的要求下就合同文本做相应调整）

采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

使用单位 ：

供货单位 ：

签订日期 ：

南京市市场监督管理局

南 京 市 财 政 局  监制

合同编号：xxxxxxxx

| 采购人（以下称甲方） | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地 |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购代理机构的采购结果签订本合同。

第一条 合同标的  乙方根据甲方需求提供下列货物、工程、服务：                    ，货物、工程、服务名称、规格及数量详见乙方投标文件。

第二条 合同总价款  本合同项下总价款为___________（大写）人民币，分项价款在“报价表”中有明确规定。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 组成本合同的有关文件  下列关于          号招标文件、供应商投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的投标文件和报价表；（2）供货一览表；

（3）交货一览表；                               （4）技术规格响应表；

（5）乙方承诺；                                 （6）服务承诺；

（7）中标通知书；（8）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

1.乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条 交货和验收

1.乙方应当在甲方规定的时间内将货物送达并安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。

2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3.货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5.货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第八条 伴随服务／售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2.除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3.若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 所购货物按乙方承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4 货物故障报修的响应时间按乙方承诺执行。

3.5 若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

第九条 履约保证金

1.乙方应按以下第（  1  ）方式向甲方缴纳履约保证金：

（1）无需缴纳履约保证金；

（2）以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳履约保证金，金额为    万元。

2.履约保证金的有效期至                时止。

3.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4.履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在有效期满后    个工作日内无息退还给乙方。

第十条 合同款支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.付款方式：

签订合同后，甲方向乙方支付合同金额的30%作为预付款；施工、安装、调试完毕，学校接收并全系统正常运行1周后组织验收，验收合格后，向乙方支付剩余合同款项。

每次付款前，乙方向甲方开具符合财务规定的相应数额的正式发票，自甲方收到发票后10个工作日内，向乙方支付对应金额款项。

第十一条 违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3.如乙方不能交付货物、完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4.乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。

6.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7.乙方未按本合同第九条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。

8.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

9.乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

10.乙方响应属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十二条 合同的变更和终止

1.除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十三条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条 争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3.在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十五条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和乙方承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十六条 合同生效及其他

1.本合同自签订之日起生效。

2.本合同一式4份，甲乙双方各执2份。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |
| 年 月 日 | 年 月 日 |

第六章 投标文件格式及附件

（所附格式仅供参考，一切以招标文件要求为准）

投 标 文 件

项 目 编 号：

项 目 名 称：

供应商名称 ：

日期 ：

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |
| 价格部分 |  |
| 技术部分 |  |
| 商务部分 |  |

一、投标申请及声明

投标申请及声明

致：                     （采购人）、江苏华衡工程咨询有限公司（采购代理机构）

根据贵方                      （项目名称）、                      （项目编号）采购邀请，我方授权          （姓名）、          （职务）代表                （供应商名称），提交投标文件并参加投标，特声明如下：

1.我方的资格条件符合政府采购法和本次采购要求，我方同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2.我方的总报价为人民币（大写）             （¥     ）；

提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造：         （是/否）。

3.我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.我方参加本次采购活动前，没有被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.我方在全国范围内未受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚，或禁止参加政府采购活动的处罚期限已满。

6.我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。

7.我方与参与本次采购活动的其他供应商的授权代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)，在采购文件发布日上月至提交投标文件截止日当月未在同一单位缴纳社会保险。

8.我方与参与本次采购活动的其他供应商的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系。

9.我方与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

10.我方已详细审阅全部采购文件及其有效补充文件，放弃对采购文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对采购文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

11.一旦我方成交，将根据采购文件的规定严格履行合同，并保证按承诺的时间完成服务的启动、集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

12.我方绝不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和项目评标委员会进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

13.与本次采购有关的联系方式为：

地址：电话：

传真：开户银行：

帐号：供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称（加盖电子公章）：日期：

二、法定代表人授权书（法人投标的仅须提供法人身份证）

法定代表人授权委托书

江苏华衡工程咨询有限公司：

本授权书声明：注册于               （供应商住址）的                （供应商名称）法定代表人       （法定代表人姓名、身份证号）代表本公司授权在下面签字的        （供应商代表姓名、身份证号）为本公司的合法代理人，就贵方组织的           （项目名称）、        （项目编号）采购，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

法人身份证复印件（正反面）：

被授权人身份证复印件（正反面）：

供应商名称（加盖电子公章）：

法定代表人签字或签章：

授权委托人签字：

日期：

三、开标一览表

开标一览表

| 项目名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号: |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 报价（元） | 提供的货物是否全部由符合政策要求的小微企业制造 |
| 总价（ /元人民币，大写） |  | 元（大写：） |  |
| 提供的货物中有无进口产品 |  | 有 无 |  |

供应商名称：                                                      （加盖电子公章）

说明：

1.在“货物中有无进口产品”栏后“有”或“无”上打“√”。

2.供应商可对报价表形式酌情调整。

3.投标人报价低于采购项目预算50%，或者低于采购项目最高限价45%，或者报价过低，有可能影响产品或服务质量或不能诚信履约的，评委会将启动异常低价投标审查机制，投标人应在评委会规定的合理时间内通过苏采云系统提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料。投标人不提供书面说明及证明材料，或者书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，将作为无效投标处理。

四、分项报价表

分项报价表

| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌、规格或型号或分项目 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 总价（元） | 是否属于小、微型企业的产品 |
| 总价小计： |  | 元 |  |  |  |  |  |

供应商名称：                                                      （加盖电子公章）

说明：

1.如果行数不够，请自行增加。

2.在“是否属于小、微型企业的报价”栏内，填写“是”或“否”。小型和微型企业产品是指货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标。

五、主要产品一览表

主要产品一览表

（至少填报单价最高的两个产品）

| 项目名称： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌、规格或型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

供应商名称:                                                      （加盖电子公章）

六、供货一览表

供货一览表

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 生产企业名称 | 产地 | 主要技术参数 |

供应商名称：（加盖电子公章）

说明：

1.如果行数不够，请自行增加；

2.供应商应根据上表要求逐一说明投标货物名称、品牌、规格型号、产地、技术参数等，否则，按照无效投标处理。

七、供应商信用承诺函

供应商信用承诺函

江苏华衡工程咨询有限公司：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

(六)法律、行政法规规定的其他条件（提供项目实施所必须的许可资质证明材料）

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）提供参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月份的会计报表（至少包括资产负债表和利润表）复印件或其上一年度经审计的财务报告加盖供应商公章，成立不满6个月的无需提供或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

（7）法律、行政法规规定的其他条件（提供项目实施所必须的许可资质证明材料）

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日期：

说明：执行南京市财政局《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）要求。

八、商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求的商务条款 | 响应 | 偏离 |

供应商名称：（加盖电子公章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

九、技术条款偏离表

技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号： |  |  |  |  |
| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求的规格 | 响应 | 偏离 |

供应商名称：（加盖电子公章）

说明：

1.供应商应逐一说明投标产品和服务响应，直接拷贝采购文件技术要求的按照无效响应处理；

2.如果行数不够，请自行增加。

十、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称1） ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称2） ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖电子公章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。