未来智慧城共享健身中心厨房设备采购项目

公开招标文件

项目名称：未来智慧城共享健身中心厨房设备采购项目

项目编号：JSZC-320402-CZYJ-G2025-0007

采 购 人：江苏常州天宁经济开发区管理委员会

采购代理机构：常州市阳峻项目管理有限公司

- 目      录

第一章   投标邀请	2

第二章   投标人须知	6

第三章   资格审查	18

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	20

第五章   采购需求	27

第六章   拟签订的合同文本	67

第七章   投标文件格式	73

- 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320402-CZYJ-G2025-0007

2.项目名称：未来智慧城共享健身中心厨房设备采购项目

3.项目预算金额：234.39万元、项目最高限价：2025340元。

4.采购需求：本项目为未来智慧城共享健身中心厨房设备采购项目，详见采购需求。

| 序号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 未来智慧城共享健身中心厨房设备采购项目 | 234.39 | 1项 | 包括但不限于招标文件及其基本技术要求范围内相应货物的制造前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、采购、定制、加工制作、检验、包装、发货、运输、装卸至现场指定地点、安装、调试、技术服务、主管单位验收、质保期及维保服务和招标文件所要求的相关服务等全部内容。 |

5.合同履行期限：合同签订之日起90日历天内完成合同范围内所有设备的供货并安装调试完成。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

7.本项目是否接受进口产品投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向  □中小 ■小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：/。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：/。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：2025年06月17日至2025年06月24日，每天上午9:00至11:00，下午13:30至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）获取电子版招标文件。

4.售价： 0 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2025年07月18日14点00分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，投标人登录“苏采云”政府采购一体化平台供应商端，通过系统在线提交电子投标文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：/。

2.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

3.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”政府采购一体化平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-8558 8210、0519-8558 8163

CA认证证书办理（现场办理）联系电话   0519-8558 8120

3.1办理CA认证证书

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 ““苏采云”政府采购一体化平台（供应商）江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”，按照程序要求办理。

3.2注册

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“苏采云”系统供应商操作手册下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

3.3控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“政府采购管理交易系统（苏采云）CA及签章控件驱动”下载相关控件和客户端。

3.4 获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过“苏采云”政府采购一体化平台获取招标文件的投标无效。

3.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

3.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在“苏采云”政府采购一体化平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

3.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台进行电子化不见面开标。

3.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

4.现场踏勘及标前答疑

（1）投标人自行踏勘现场。

（2）澄清及答疑：投标人对招标文件如有疑问，请将疑问于2025年06月25日中午12点前以邮件形式发送至邮箱czyjxmgl@163.com（注：① 质疑文件须由投标供应商法定代表人亲自签署并加盖投标供应商公章；② 质疑文件以代理机构邮箱收到时间为准；否则代理机构有权拒绝其质疑文件；③供应商在“苏采云”系统进行登记、参与及下载电子招标文件，选择“我要参与”点提交的日期视同为依法获取招标文件日期。报名成功后须打印、保留“投标供应商确认函”，质疑时“投标供应商确认函”与质疑函一并提交；未依照招标公告要求实行网上报名的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外）。

5.政府采购相关政策

（1）、关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

（2）、现行国家、地方政府关于实施政府采购的一切法律、法规及部门规章、政策性文件等。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：江苏常州天宁经济开发区管理委员会

地    址：常州市天宁区北塘河东路5号

联系方式：刘先生，0519-8550 0890

2.采购代理机构信息

名    称：常州市阳峻项目管理有限公司

地    址：江苏省常州市钟楼区荆川东路22-1号荆川商务大厦北楼4楼

联系方式：0519-8366 1615

3.项目联系方式

项目联系人：叶工

电      话：0519-8366 1615

- 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目01包不适用。 □本项目__包为单一产品采购项目。 ■本项目01包为非单一产品采购项目，核心产品为： 油烟净化一体烟罩 。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：__年_月_日_点_分 考察地点：____________。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：_________； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求：_________； （4）未中标人样品退还：_________； （5）中标人样品保管、封存及退还：_________； （6）其他要求（如有）：_________。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。 |

| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：_____。 |
| --- | --- | --- |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：请将疑问于2025年06月25日中午12点前以邮件形式发送至邮箱czyjxmgl@163.com 。 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：常州市阳峻项目管理有限公司； 联系电话：0519-8366 1615； 通讯地址：江苏省常州市钟楼区荆川东路22-1号荆川商务大厦北楼4楼。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：按中标金额为基数，收费比例按差额定率累进法计算，中标金额在100万元(含)以下的为1.5%，中标金额在100万元（不含）至500万元（含）的为 1.1%，代理费按上述方法计算后支付，代理费按上述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取； 缴纳时间：中标单位应在中标结果公示结束后五个工作日内支付至代理机构。 |
| 28 | 纸质投标文件 | 中标人在签订合同前向代理机构提供正本1套、副本2套纸质投标文件， 在每一份纸质投标文件上要明确注明“正本” 或“副本”字样。 |

投标人须知

一   说  明

- 1.采购人、采购代理机构、投标人、联合体

1.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

1.2投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 2.资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

2.1资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

2.2项目属性见《投标人须知资料表》。

2.3是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

2.4核心产品见《投标人须知资料表》。

- 3.现场考察、开标前答疑会

3.1若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

3.2由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 4.样品

4.1本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

4.2样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 5.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

5.1进口产品

5.1.1指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

5.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.2.1中小企业定义：

5.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）。

5.2.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.2.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.2.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

5.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.2.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

5.2.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

5.2.6小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

5.3政府采购节能产品、环境标志产品

5.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

5.3.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

5.3.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

5.3.5依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

5.4支持乡村产业振兴管理

5.4.1为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

5.5正版软件

5.5.1依据《财政部国家发展改革委信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

5.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

5.6政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

5.7绿色采购政策

5.7.1绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

5.7.2推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

5.7.3优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 6.投标费用

6.1投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 7.招标文件构成

7.1招标文件包括以下部分：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 资格审查

第四章 评标程序、评标方法和评标标准

第五章 采购需求

第六章 拟签订的合同文本

第七章 投标文件格式

7.2投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 8.对招标文件的澄清或修改

8.1采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 9.投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

9.2除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 10.投标文件构成

10.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

10.2对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

10.3第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.4对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.5投标人认为应附的其他材料。

- 11.投标报价

11.1所有投标均以人民币报价。

11.2投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

11.2.2按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

11.2.3本项目采用固定总价报价。项目最高限价：2025340元，投标人的投标总价不得高于最高限价，否则作为无效投标处理。

11.3采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 12.投标保证金及履约保证金

- 12.1根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 12.2中标人须在合同签订之日起5日内向采购人提供金额为  / 的履约保证金或保函。

- 12.3履约保证金将项目结束后30日内无息退返中标人。

- 13.投标有效期

13.1投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 14.投标文件的签署、加盖公章

14.1招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

14.2招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 15.投标文件的提交

- 15.1本项目使用“苏采云”政府采购一体化平台。投标人根据招标文件及“苏采云”政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

15.2采购人及采购代理机构拒绝接受通过“苏采云”政府采购一体化平台以外任何形式提交的投标文件。

- 16.投标截止时间

- 16.1投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云”政府采购一体化平台。

- 17.投标文件的修改与撤回

17.1投标截止时间前，投标人可以通过“苏采云”政府采购一体化平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

17.2投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

18.开标

18.1采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

18.2本项目开标采用不见面招投标模式，使用“苏采云”政府采购一体化平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

18.3开标过程将使用“苏采云”政府采购一体化平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

18.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

18.5投标人不足3家的，不予开标。

18.6投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

18.7因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

18.8如果在采购活动过程中出现以下情形，导致““苏采云”政府采购一体化平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

19.资格审查

19.1见第三章《资格审查》。

20.评标委员会

20.1评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

20.2评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

21.评标程序、评标方法和评标标准

21.1见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

22.确定中标人

22.1采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

23.中标公告与中标通知书

23.1采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网、常州市阳峻项目管理有限公司网站公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

23.2中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24.废标

24.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

24.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.1.4因重大变故，采购任务取消的。

24.1.5平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

24.2废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

25.签订合同

25.1中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同（同时在“苏采云”政府采购一体化平台中签订线上合同）。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

25.4政府采购合同不能转包。

25.5采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

26.询问与质疑

26.1询问

26.1.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

26.1.2采购人或采购代理机构对投标人依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.2质疑

26.2.1投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

26.2.2招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

26.2.3质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

26.2.4投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

26.2.5投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.3接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

27.代理费

27.1收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

28.纸质投标文件

28.1 中标人在签订合同前向代理机构提供正本1套、副本2套纸质投标文件，在每一份纸质投标文件上要明确注明“正本” 或“副本”字样。

28.2 纸质投标文件需与“苏采云”政府采购一体化平台的投标文件一致，中标人应按照要求签字、盖章，副本可通过正本复印。

28.3 招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章；盖章是指加盖鲜章。

第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 1.开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 2.《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 3.投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 4.资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人营业执照 | 有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 1-2 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-3 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 1、投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体投标 | 否 |  |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 无 |  |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

- 1.投标文件的符合性审查

1.1评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1.2评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 2.投标文件有关事项的澄清或者说明

2.1评标过程中，评标委员会将通过“苏采云”政府采购一体化平台系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

2.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

2.3投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.4.1招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

2.4.2单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

2.4.3投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.4.4大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.4.5单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.4.6总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.4.7同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

2.5落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

2.5.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.2对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.3组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2.5.4价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

2.5.5中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.5.6监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

2.5.7残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

2.5.8若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 3.投标文件的比较和评价

3.1评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

3.2评标方法和评标标准

3.2.1本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

£最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

3.2.2采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：   /  。

3.2.3非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）   /  。

3.2.4关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）   /   。

- 4.确定中标候选人名单

4.1采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：   /

4.2采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

4.3采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

4.4评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

4.5评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

5.报告违法行为

5.1评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。 |
| 2 | 主观分 | 26 |  |  |
| 2.1 | 现场勘测及设备供货方案 | 7 | - 现场勘测及设备供货方案：应包括现场实际勘测记录及照片，成品保护措施，采购人员及流程安排，设备质量保障，设备交付等内容。 - （1）内容详尽、条理清晰的得7分； - （2）内容较详尽、条理较清晰的得5分； - （3）内容一般详尽、清晰的得3分； - （4）内容不太详尽、条理不太清晰的得1分； - （5）未提供本项不得分。 |  |
| 2.2 | 现场安装 方案 | 7 | - 现场安装方案：方案应该明确项目的各分部分项设备安装，安装单位的资质，项目班组成员组成，拟投入人员证书，提供拟投入人员意外险证明，验收方案等内容。 - （1）内容详尽、条理清晰的得7分； - （2）内容较详尽、条理较清晰的得5分； - （3）内容一般详尽、清晰的得3分； - （4）内容不太详尽、条理不太清晰的得1分； - （5）未提供本项不得分。 |  |
| 2.3 | 培训方案 | 6 | - 针对本项目制定培训方案：包括但不限于培训内容、时间、地点、人次、安装维护、调试、配置及使用技能、业务人员培训、应用操作及使用等内容。 - （1）实施方案内容完整、培训计划安排合理，满足采购人需求的得6分； - （2）实施方案内容较完整、培训计划安排较合理、基本采购人需求的得4分； - （3）实施方案内容一般、培训计划安排一般、较能满足采购人需求的得2分； - （4）实施方案内容差，培训计划安排粗略、不能满足采购人需求的得1分； - （5）未提供本项不得分。 |  |
| 2.4 | 售后服务方案 | 6 | - 售后服务方案：包括售后服务，售后服务体系，核心产品的清洗服务资质，核心设备服务平台的使用等内容。 - （1）内容完整、满足采购人需求的得6分；（2）内容较完整、较能满足采购人需求的得4分； - （3）内容一般、基本满足采购人需求的得2分； - （4）内容差，不能满足采购人需求的得1分； - （5）未提供本项不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 44 |  |  |
| 3.1 | 类似项目 业绩 | 2 | 投标人自2022年05月以来承接过类似设备业绩的，每个得1分，最多得2分。 *时间以合同签订时间为准。 | 投标文件中提供业绩合同原件扫描件（合同应能清晰体现双方盖章、合同项目内容、签订时间等关键信息），未提供的或资料不全的或无效的不得分。 |
| 3.2 | 企业实力 | 8 | 投标人具有ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书、售后服务体系完善程度认证证书，每提供一项证书得2分，最高得8分。 | 投标文件中提供相应证书原件扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询有效的网页截图，未提供的或资料不全的或无效的不得分。 |
| 3.3 | 项目组成员 | 6 | 投标人拟投入本项目项目组成员： - （1）具有应急管理部门颁发的电工作业证，每有一人得1分； - （2）具有应急管理部门颁发的熔化焊接与热切割作业证，每有一人得1分； - （3）本项最高得6分。 - 注：同一人不同证书，不重复计分。 | 投标文件中提供相应证书原件扫描件及投标人为其缴纳的近三个月社保证明材料或投标人与其签订的劳务合同加盖投标人公章，未提供的或资料不全的或无效的不得分。 |
| 3.4 | 设备设施技术参数 | 26 | 根据投标人提供的功能参数响应情况及《采购需求偏离表》，就其功能是否合理、参数是否响应、设备性能是否满足进行详细评审，所投产品完全响应招标文件要求的得满分26分。“▲”号指标为重要技术指标，有一负偏离项扣0.3分；非“▲”号为一般性技术指标，有一负偏离项扣0.1分；26分扣完为止。 注：负偏离指不满足功能要求或未按照要求提供相关证明材料的项目，未要求提供证明材料的以投标文件《采购需求偏离表》为准，如有提供虚假技术参数的，一经发现按无效投标处理。如出现负偏离过多或过大，经评委认定影响实际使用效果的，将被定义为未实质性响应招标文件，按无效投标处理。 |  |
| 3.5 | 专利证书 | 2 | 投标人或所投设备制造商具有核心产品（油烟净化类）相关的国家专利，每提供一个得2分，本项最高得2分。 | 投标文件中提供相应证书原件扫描件，未提供的或无效的不得分。 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

- 第五章   采购需求

- 一、采购标的

1、项目名称：未来智慧城共享健身中心厨房设备采购项目

2、项目编号：JSZC-320402-CZYJ-G2025-0007

3、项目预算金额：234.39万元、项目最高限价：2025340元。

- 二、商务要求

1、付款方式：（1）合同签订后支付合同总金额的10%作为预付款（签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定）；（2）乙方在规定时间内交付货物，甲方在10个工作日内进行初步验收确认数量、规格等，支付合同总金额的60%，如初步验收发现货物存在数量短缺，规格不符等问题，乙方需及时补换货，初验时间顺延；（3）货物交付且安装完成后支付至合同总金额的90%；（4）(如需审计)审计后，满足合同约定条件的，甲方在安装调试验收合格之日起60日付清余款(无息)。

2、合同履行期限：合同签订之日起90日历天内完成合同范围内所有设备的供货并安装调试完成。

3、质保期：叁年。

- 三、技术要求

（一）采购清单及技术参数要求（详见下表）

| 序号 | 设备名称 | 规格尺寸 | 设备参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一层厨房 |  |  |  |  |  |
| （一）农药残留化验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单门留样冰箱 | 650*700*1950 | —工程型，单机单温，全铜管 —使用高效合资压缩机 —数字式电子温控器 —制冷速度快，制冷效果好 —柜温温度范围： 2℃~10℃ 一功率：0.25KW/220V。 | 1 | 台 |
| 2 | 双星水池 | 1200*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢板材及管材；盆台面板及水斗厚度1.2mm；盆台水斗深≥250mm；洗盆的支撑脚管选用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢调节脚，其余管材选用Ф25*1.0mm不锈钢圆管，带后档板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。 ▲依据 GB/T 38160-2019《不锈钢厨房设备》洗涮台排水机构和水槽不应有渗水、漏水现象。当水槽容积<100L时，排水机构应能在2min内将满水槽的水排净；当水槽容积≥100L时，排水机构无排水时间限制，但排水最小口径不小于50mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 1 | 台 |
| 3 | 四层平板货架 | 1200*500*1550 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；板材厚1.2mm；层板底部加强筋支撑；立柱采用不锈钢φ38*1.0mm圆管，配不锈钢螺旋调节脚。 ▲依据GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 Ra 不大于3.2um，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在490N水平力的作用下,框架的变形量小于15mm。去除作用力后,框架的变形量小于3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 3 | 台 |
| 4 | 单通工作柜 | 1500*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚度1.2mm，柜体厚度1.0mm，柜内层板、门板厚度1.0mm；台面下加强筋不少于2根；层板活动式，操作更为方便；配不锈钢可调重力脚。 ▲依据GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 Ra 不大于3.2um，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在490N水平力的作用下,框架的变形量小于15mm。去除作用力后,框架的变形量小于3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 2 | 台 |
| （二）验菜区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 平板推车 | 900*600 | 板材选用SUS304厚度1.2mm不锈钢腹膜磨砂板；支架选用 ¢38mm厚度1.0mm不锈钢管；配备四个万向轮。 | 3 | 台 |
| （三）清洁用品存放间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 沥水拖把架 | L=1500 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；板厚1.0mm；立柱、横档不锈钢￠38*1.0mm管，挂架￠4mm园钢，配全钢可调节子弹脚。 | 1 | 台 |
| 2 | 拖把池 | 1000*600*450 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢板材及管材；盆台面板及水斗厚度1.2mm；盆台水斗深≥250mm;洗盆的支撑脚管选用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢调节脚，其余管材选用Ф25*1.0mm不锈钢圆管，带后档板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。 | 2 | 台 |
| 3 | 保洁柜 | 1200*500*1800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；柜体、层板厚1.2mm，其它板厚1.0mm，层板下加强筋不少于2根，配不锈钢可调重型脚。 | 3 | 台 |
| （四）男女更衣室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 六门更衣柜 | 900*420*1800 | 柜体、门板、层板均为304不钢板材质，厚度1.0mm。柜门带锁。 | 4 | 台 |
| （五）库房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 地通架 | 1200*500*250 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；存放架选用Ф50*50mm*1.2mm不锈钢焊管；每个竖档间距8cm;配橡胶脚套。 | 9 | 台 |
| 2 | 四层平板货架 | 1200*500*1550 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；板材厚1.2mm；层板底部加强筋支撑；立柱采用不锈钢φ38*1.0mm圆管，配不锈钢螺旋调节脚。 ▲依据GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 Ra 不大于3.2um，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在490N水平力的作用下,框架的变形量小于15mm。去除作用力后,框架的变形量小于3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 23 | 台 |
| 3 | 平板推车 | 900*600 | 板材选用SUS304厚度1.2mm不锈钢腹膜磨砂板；支架选用 ¢38mm厚度1.0mm不锈钢管；配备四个万向轮。 | 4 | 台 |
| （六）素菜加工切配 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单星水池 | 1000*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢板材及管材；盆台面板及水斗厚度1.2mm；盆台水斗深≥250mm；洗盆的支撑脚管选用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢调节脚，其余管材选用Ф25*1.0mm不锈钢圆管，带后档板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。 ▲依据 GB/T 38160-2019《不锈钢厨房设备》洗涮台排水机构和水槽不应有渗水、漏水现象。当水槽容积<100L时，排水机构应能在2min内将满水槽的水排净；当水槽容积≥100L时，排水机构无排水时间限制，但排水最小口径不小于50mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 5 | 台 |
| 2 | 双层工作台 | 1200*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢板材及管材；台面厚1.2mm、加强筋厚1.0mm；立柱采用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢螺旋调节脚。 ▲依据GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 Ra 不大于3.2um，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在490N水平力的作用下,框架的变形量小于15mm。去除作用力后,框架的变形量小于3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 1 | 台 |
| 3 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢板材及管材；台面厚1.2mm、加强筋厚1.0mm；立柱采用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢螺旋调节脚。 ▲依据GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 Ra 不大于3.2um，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在490N水平力的作用下,框架的变形量小于15mm。去除作用力后,框架的变形量小于3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 4 | 台 |
| 4 | 多功能切菜机 | 1230*610*1410 | 用途： 将根茎类（如：马铃薯、蕃薯、芋头、瓜类、洋葱、茄子等）切成丁、片、丝、条状; 叶菜类（如：芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜、葱等）的长条状之物切成片、丝、段。适用于净菜加工、净菜配送企业、食品加工业者配合自动化生产线使用。 设备特性及优势： 1.连续式生产、产量大、效率高。 2.变频控制，操作简易，可切成1-60毫米的段。 3.刀为侧面悬挂式，外有保护盖，并在旋转门内配有微动开关，美观的同时更安全，清洁简单，符合卫生要求。 4.机器为SUS304不锈钢材质。 5.机器加高15cm，人员操作更加舒适，菜筐不落地更符合食品加工要求。 6.可更换菜馅刀盘，功能丰富多样。 功能原理： A.切叶菜部：双变频器设计，分别控制月刀双刀与输送带，来达到切割尺寸的准确性。输送慢，月牙双刀旋转快，为切细；输送快，月牙双刀旋转慢，为切粗。输送皮带，分为上下两组，下皮带为输送切割材料，上皮带为固定切割材料，旋转时刀片和输送皮带没有直接接触，这样切割更美观及精确，并无皮带碎屑污染食物的危险。 B.切根菜部：根茎部刀类可拆洗，也可更换不同的刀盘、刀组。可根据自己生产需求选购其他尺寸。 丝刀盘尺寸：2mm、3mm 、4mm 、5mm 、6mm 片刀盘尺寸：3mm 、4mm 丁刀组尺寸：8mm、10mm、 12mm 、15mm 、20mm | 1 | 台 |
| 5 | 土豆去皮机 | 容量：≧30L | 1、功率：1.5kW/220V；2、容量：≧30L（每次约 30Kg 土豆）；3、清洗去皮时间：2-3 分钟/次。 | 1 | 台 |
| 6 | 双机双温四门高身雪柜 | 1200*750*1900 | 1、温度范围：冷冻：-15~-18℃，冷藏：0~5℃ 配全自动电子温控器。 2、制冷方式：风冷 3、容积：≥1000 额定功率：980W。 4、优质不锈钢。 5、聚胺脂隔热保温材料≥60mm保温层。 6、制冷系统全铜管制造。 7、冷凝器配有易清洗更换防尘网。 8、达到国家标准一级能效指标。 | 2 | 台 |
| 7 | 刀具砧板消毒柜 | 800*600*1300 | 电压: 220V SPN, 50/60Hz 电量: 30W 规格: 內置消毒杀菌紫外线（UV）灯 | 1 | 台 |
| 8 | 冲地龙头 | L≥10M | 1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理。 2、固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体。 3、10.7米重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件、耐温85℃耐压300PSI。 4、黄铜铸造表面镀铬花洒喷头配耐热手柄（配置一把喷头）。 5、进水接口为标准1/2"外螺纹。 6、六向软管导轮，自动卡位软管自动回收。 | 1 | 台 |
| 9 | 开水器连底座 | 容量≥90L | 304不锈钢内胆，发泡保温，温度、水位可视。微电脑控制，配优质水龙头，容量≥90L；电功率12KW/380V.配开水器底座。 | 1 | 台 |
| 10 | 挂墙式灭蝇灯 | 功率：≧30w | 诱蝇灯管 30W/220V | 1 | 台 |
| 11 | 四层格栅货架 | 1200*500*1800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢管材。层架及外框选用25*38*1.2mm不锈钢管;立柱采用为38*38*1.2mm不锈钢管，配不锈钢螺旋调节脚。 | 2 | 台 |
| （七）荤菜加工切配 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单星水池 | 1000*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢板材及管材；盆台面板及水斗厚度1.2mm；盆台水斗深≥250mm；洗盆的支撑脚管选用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢调节脚，其余管材选用Ф25*1.0mm不锈钢圆管，带后档板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。 ▲依据 GB/T 38160-2019《不锈钢厨房设备》洗涮台排水机构和水槽不应有渗水、漏水现象。当水槽容积<100L时，排水机构应能在2min内将满水槽的水排净；当水槽容积≥100L时，排水机构无排水时间限制，但排水最小口径不小于50mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 7 | 台 |
| 2 | 双层工作台 | 1300*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢板材及管材；台面厚1.2mm、加强筋厚1.0mm；立柱采用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢螺旋调节脚。 ▲依据GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 Ra 不大于3.2um，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在490N水平力的作用下,框架的变形量小于15mm。去除作用力后,框架的变形量小于3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 1 | 台 |
| 3 | 双层工作台 | 800*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢板材及管材；台面厚1.2mm、加强筋厚1.0mm；立柱采用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢螺旋调节脚。 ▲依据GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 Ra 不大于3.2um，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在490N水平力的作用下,框架的变形量小于15mm。去除作用力后,框架的变形量小于3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 1 | 台 |
| 4 | 双层工作台 | 1100*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢板材及管材；台面厚1.2mm、加强筋厚1.0mm；立柱采用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢螺旋调节脚。 ▲依据GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 Ra 不大于3.2um，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在490N水平力的作用下,框架的变形量小于15mm。去除作用力后,框架的变形量小于3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 1 | 台 |
| 5 | 双层工作台 | 1500*800*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢板材及管材；台面厚1.2mm、加强筋厚1.0mm；立柱采用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢螺旋调节脚。 ▲依据GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 Ra 不大于3.2um，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在490N水平力的作用下,框架的变形量小于15mm。去除作用力后,框架的变形量小于3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 6 | 台 |
| 6 | 刀具砧板消毒柜 | 800*600*1300 | 电压: 220V SPN, 50/60Hz 电量: 30W 规格: 內置消毒杀菌紫外线（UV）灯 | 1 | 台 |
| 7 | 双机双温四门高身雪柜 | 1200*750*1900 | 1、温度范围：冷冻：-15~-18℃，冷藏：0~5℃ 配全自动电子温控器。 2、制冷方式：风冷。 3、容积：≥1000 额定功率：980W 。 4、优质不锈钢。 5、聚胺脂隔热保温材料≥60mm保温层。 6、制冷系统全铜管制造。 7、冷凝器配有易清洗更换防尘网。 8、达到国家标准一级能效指标。 | 2 | 台 |
| 8 | 四层格栅货架 | 1200*500*1800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢。层架及外框选用25*38*1.2mm不锈钢管;立柱采用为38*38*1.2mm不锈钢管，配不锈钢螺旋调节脚。 | 3 | 台 |
| 9 | 绞切绞肉机 | 功率：≧0.75kW/220V | 1、功率：≧0.75kW/220V；2、切片产量：≧500kg/h；3、切片厚度：2~30mm。 | 1 | 台 |
| 10 | 平板推车 | 900*600 | 板材选用SUS304厚度1.2mm不锈钢腹膜磨砂板；支架选用 ¢38mm厚度1.0mm不锈钢管；配备四个万向轮。 | 3 | 台 |
| 11 | 冲地龙头 | L≥10M | 1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理。 2、固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体。 3、10.7米重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件、耐温85℃耐压300PSI。 4、黄铜铸造表面镀铬花洒喷头配耐热手柄（配置一把喷头）。 5、进水接口为标准1/2"外螺纹 。 6、六向软管导轮，自动卡位软管自动回收。 | 1 | 台 |
| 12 | 挂墙式灭蝇灯 | 功率：≧30w | 诱蝇灯管 30W/220V | 1 | 台 |
| （八）水果间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双星水池 | 1200*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢板材及管材；盆台面板及水斗厚度1.2mm；盆台水斗深≥250mm；洗盆的支撑脚管选用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢调节脚，其余管材选用Ф25*1.0mm不锈钢圆管，带后档板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。 ▲依据 GB/T 38160-2019《不锈钢厨房设备》洗涮台排水机构和水槽不应有渗水、漏水现象。当水槽容积<100L时，排水机构应能在2min内将满水槽的水排净；当水槽容积≥100L时，排水机构无排水时间限制，但排水最小口径不小于50mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 1 | 台 |
| 2 | 单通工作柜 | 1800*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚度1.2mm，柜体厚度1.0mm，柜内层板、门板厚度1.0mm；台面下加强筋不少于2根；层板活动式，操作更为方便；配不锈钢可调重力脚。 ▲依据GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 Ra 不大于3.2um，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在490N水平力的作用下,框架的变形量小于15mm。去除作用力后,框架的变形量小于3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 1 | 台 |
| 3 | 双层工作台 | 1500*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢板材及管材；台面厚1.2mm、加强筋厚1.0mm；立柱采用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢螺旋调节脚。 ▲依据GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 Ra 不大于3.2um，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在490N水平力的作用下,框架的变形量小于15mm。去除作用力后,框架的变形量小于3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 1 | 台 |
| 4 | 双层工作台 | 1300*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢板材及管材；台面厚1.2mm、加强筋厚1.0mm；立柱采用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢螺旋调节脚。 ▲依据GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 Ra 不大于3.2um，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在490N水平力的作用下,框架的变形量小于15mm。去除作用力后,框架的变形量小于3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 1 | 台 |
| 5 | 双机双温四门高身雪柜 | 1200*750*1900 | 1、温度范围：冷冻：-15~-18℃，冷藏：0~5℃ 配全自动电子温控器。 2、制冷方式：风冷。 3、容积：≥1000 额定功率：980W。 4、优质不锈钢。 5、聚胺脂隔热保温材料≥60mm保温层。 6、制冷系统全铜管制造。 7、冷凝器配有易清洗更换防尘网。 8、达到国家标准一级能效指标。 | 2 | 台 |
| 6 | 四层平板货架 | 1200*500*1550 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；板材厚1.2mm；层板底部加强筋支撑；立柱采用不锈钢φ38*1.0mm圆管，配不锈钢螺旋调节脚。 ▲依据GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 Ra 不大于3.2um，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在490N水平力的作用下,框架的变形量小于15mm。去除作用力后,框架的变形量小于3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 1 | 台 |
| 7 | 紫外线杀菌灯 | L=1200 | UV-C紫外线杀菌消毒灯管 电压： 220V/50Hz/1 功率： 30W | 1 | 台 |
| （九）冷菜间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双星水池 | 1200*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢板材及管材；盆台面板及水斗厚度1.2mm；盆台水斗深≥250mm；洗盆的支撑脚管选用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢调节脚，其余管材选用Ф25*1.0mm不锈钢圆管，带后档板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。▲依据 GB/T 38160-2019《不锈钢厨房设备》洗涮台排水机构和水槽不应有渗水、漏水现象。当水槽容积<100L时，排水机构应能在2min内将满水槽的水排净；当水槽容积≥100L时，排水机构无排水时间限制，但排水最小口径不小于50mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 1 | 台 |
| 2 | 单通工作柜 | 1800*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚度1.2mm，柜体厚度1.0mm，柜内层板、门板厚度1.0mm；台面下加强筋不少于2根；层板活动式，操作更为方便；配不锈钢可调重力脚。 ▲依据GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 Ra 不大于3.2um，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在490N水平力的作用下,框架的变形量小于15mm。去除作用力后,框架的变形量小于3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 1 | 台 |
| 3 | 双层工作台 | 1700*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢板材及管材；台面厚1.2mm、加强筋厚1.0mm；立柱采用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢螺旋调节脚。 ▲依据GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 Ra 不大于3.2um，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在490N水平力的作用下,框架的变形量小于15mm。去除作用力后,框架的变形量小于3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 2 | 台 |
| 4 | 双机双温四门高身雪柜 | 1200*750*1900 | 1、温度范围：冷冻：-15~-18℃，冷藏：0~5℃ 配全自动电子温控器。 2、制冷方式：风冷。 3、容积：≥1000 额定功率：980W。 4、优质不锈钢。 5、聚胺脂隔热保温材料≥60mm保温层。 6、制冷系统全铜管制造。 7、冷凝器配有易清洗更换防尘网。 8、达到国家标准一级能效指标。 | 2 | 台 |
| 5 | 四层平板货架 | 1200*500*1550 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；板材厚1.2mm；层板底部加强筋支撑；立柱采用不锈钢φ38*1.0mm圆管，配不锈钢螺旋调节脚。 ▲依据GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 Ra 不大于3.2um，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在490N水平力的作用下,框架的变形量小于15mm。去除作用力后,框架的变形量小于3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 1 | 台 |
| 6 | 紫外线杀菌灯 | L=1200 | UV-C紫外线杀菌消毒灯管 电压： 220V/50Hz/1 功率： 30W | 1 | 台 |
| （十）点心制作间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双星水池 | 1200*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢板材及管材；盆台面板及水斗厚度1.2mm；盆台水斗深≥250mm；洗盆的支撑脚管选用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢调节脚，其余管材选用Ф25*1.0mm不锈钢圆管，带后档板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。 ▲依据 GB/T 38160-2019《不锈钢厨房设备》洗涮台排水机构和水槽不应有渗水、漏水现象。当水槽容积<100L时，排水机构应能在2min内将满水槽的水排净；当水槽容积≥100L时，排水机构无排水时间限制，但排水最小口径不小于50mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 1 | 台 |
| 2 | 双层工作台 | 1800*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢板材及管材；台面厚1.2mm、加强筋厚1.0mm；立柱采用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢螺旋调节脚。 ▲依据GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 Ra 不大于3.2um，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在490N水平力的作用下,框架的变形量小于15mm。去除作用力后,框架的变形量小于3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 1 | 台 |
| 3 | 木面案板工作台 | 1800*800*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面选用柳按板，厚4cm，加强筋厚1.0mm；立柱采用38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢螺旋调节脚。 | 2 | 台 |
| 4 | 双机双温四门高身雪柜 | 1200*750*1900 | 1、温度范围：冷冻：-15~-18℃，冷藏：0~5℃ 配全自动电子温控器。 2、制冷方式：风冷。 3、容积：≥1000 额定功率：980W。 4、优质不锈钢。 5、聚胺脂隔热保温材料≥60mm保温层。 6、制冷系统全铜管制造。 7、冷凝器配有易清洗更换防尘网。 8、达到国家标准一级能效指标。 | 2 | 台 |
| 5 | 四层平板货架 | 1200*500*1550 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；板材厚1.2mm；层板底部加强筋支撑；立柱采用不锈钢φ38*1.0mm圆管，配不锈钢螺旋调节脚。 ▲依据GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 Ra 不大于3.2um，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在490N水平力的作用下,框架的变形量小于15mm。去除作用力后,框架的变形量小于3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 2 | 台 |
| 6 | 饼盘车 | 15层 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢，厚度1.2mm；38*38不锈钢管立柱，五寸静音脚轮，两定两转，转向带刹车。 | 2 | 台 |
| 7 | 搅拌机 | 容量：30L | 1、料桶采用不锈钢材质，容量：30L。最大和面量：10kg。 2、电压/功率：≧380V/1.5KW。 3、搅拌转速：113/168/400r/min。 | 1 | 台 |
| 8 | 和面机 | 容积：≧40L | 1、双动双速和面，搅拌钩和搅拌缸带有2种速度。 2、料桶容积：≧40L,最大和面量不小于16KG。 3、电压/功率：≧380V/2.2KW。 4、料桶采用不锈钢材质。 | 1 | 台 |
| 9 | 压面机 | 1035*650*1065 | 1、压面宽度：282mm。 2、压面厚度：2~16mm。 3、生产能力：155KG/H。 4、电压/功率：≧380V/2.2kW。 5、外壳采用不锈钢材质。 | 1 | 台 |
| （十一）点心蒸烤间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双门蒸饭车 | 24盘 | 箱面板选用优质不锈钢，内胆厚度≥1.0mm不锈钢腹膜磨砂板，配饭盘24只； 车体骨架采用40*40mm优质不锈钢角钢；轮子：采用Φ150重型万向活动轮。配进水、排水保温层为聚脂发泡。电功率：12KW*2，电压：380v。 | 2 | 台 |
| 2 | 电饼铛 | 功率：≧4.8KW | 外壳为不锈钢。 1、电压/功率：≧4.8KW/220v~380v。 2、工作温度：0~250℃。 | 2 | 台 |
| 3 | 立式油炸炉 | 1000*500*800 | 1、电压/功率：≧380V/12KW。 2、缸体采用304不锈钢,厚度材质1.2mm。 3、锅体深度：≧300mm。 | 1 | 台 |
| 4 | 电烤箱 | 三层六盘 | 1、三层六盘。 2、电压/功率：≧380V/19.8KW。 3、外壳采用不锈钢材质。 4、配6个烤盘；微电脑控制设计，温度、时间可精准控制。 5、超大玻璃门设计，内置照明灯，可观察烘烤效果。 6、特设超高温安全保护装置，使用更加安全。 | 1 | 台 |
| 5 | 单门醒发箱 | 16层 | - 1、层数：16层。 - 2、外壳采用不锈钢材质。 - 3、加热方式：煮水加湿式。 - 4、微电脑控制设计，具有恒温恒湿功能，控制精度高。 - 5、电压/功率：≥220V/2.2kW。 | 1 | 台 |
| 6 | 双层工作台 | 1800*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢板材及管材；台面厚1.2mm、加强筋厚1.0mm；立柱采用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢螺旋调节脚。 ▲依据GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 Ra 不大于3.2um，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在490N水平力的作用下,框架的变形量小于15mm。去除作用力后,框架的变形量小于3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 1 | 台 |
| （十二）二次更衣 |  |  |  |  |  |
| 1 | 挂墙洗手双星 | 800*450*350/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；盆台面板及水斗厚度1.2mm；盆台水斗深≥180mm;带三面围板，围板厚度1.0mm。 | 4 | 台 |
| 2 | 感应龙头 | 感应式 | 电子感应，人来水即开，人走水停。 | 4 | 台 |
| 3 | 紫外线杀菌灯 | L=1200 | UV-C紫外线杀菌消毒灯管 电压： 220V/50Hz/1 功率： 30W | 2 | 台 |
| （十三）主厨房（热炒区域） |  |  |  |  |  |
| 1 | 电磁双眼大锅灶 | 2000*1100*800/450 | 1、大锅灶单头功率：≥25kw/380V，采用耐用409#不锈铁带翻边冲压大锅，发热面积大，可一次性烹炒、炖煮或油炸大量食物。 2、用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢，台面厚度1.5mm，其他材料厚度1.2mm。台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水，设备所用连接线，风扇均采用防水设计，火力输出热值高，加热均匀、加热面积大。 3、采用加大铝制散热片，散热快捷，充分保障了各元器件的正常工作，具有故障自检并能中文显示故障。 4、配备不锈钢摇摆水龙头，可以 180度旋转，安全防漏。 5、八档磁控开关精准掌控火力，功率分配更均匀，宽电压范围，恒功率输出。 6､LED 彩色数码显示屏，实时显示功率和当前火力档位，火力调控更加直观。 | 5 | 台 |
| 2 | 电磁双炒双尾小炒灶 | 2000*1100*800/450 | 1、炒炉单头功率：≥20KW/380V,小炒炉加尾撑设计，可实现抛炒和爆炒。 2、用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚度1.5mm，其他材料厚度1.2mm。台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水，设备所用连接线，风扇均采用防水设计，火力输出热值高，加热均匀、加热面积大。 3、采用加大铝制散热片，散热快捷，充分保障了各元器件的正常工作，具有故障自检并能中文显示故障。 4、配备不锈钢摇摆水龙头，可以 180度旋转，安全防漏。 5、独立的手动八档火力开关，显示屏集成电压，累计用电量，功率实时显示，恒功率输出，不受电压波动影响。 ▲所投电磁小炒灶满足1级能效。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 1 | 台 |
| 3 | 电磁摇摆汤锅 | 200L | 1、功率：25kw/380v 2、材质：304不锈钢加厚锅体，厚度2.0mm。耐腐蚀，经久耐用。 3、水龙头：配备不锈钢摇摆水龙头，可以 180度旋转，安全防漏。 4、显示屏：数码管显示，直观显示当前工作状态下的火力强度。 5、立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。 6、可倾斜式设计，垂直向前倾斜95°, 便于食物的投入或取出。 7、环流立体加热，双向滚动沸腾，使食材充分受热，有效提高加热效率。 8、无死角球底设计，清洗更方便。 | 2 | 台 |
| 4 | 双门蒸菜箱 | 24盘 | 箱面板选用优质不锈钢，内胆厚度≥1.0mm不锈钢腹膜磨砂板，配饭盘24只； 车体骨架采用40*40mm优质不锈钢角钢；轮子：采用Φ150重型万向活动轮。配进水、排水保温层为聚脂发泡。电功率：12KW*2，电压：380v。 | 2 | 台 |
| 5 | 电磁四头煲仔炉 | 800*800*800 | 1、用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢，台面厚度1.5mm，其他材料厚度1.2mm。台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水，设备所用连接线，风扇均采用防水设计，火力输出热值高，加热均匀、加热面积大。 2、面板：耐撞击高密度微晶面板，坚固耐用。 3、开关：旋转式火力精准调节，人性化设计，操作简单方便，火候掌控更精确。 4、电压功率：≥3.5kw*4/380v。 | 1 | 台 |
| 6 | 调料台 | 300*1100*800/450 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢板材及管材；台面厚1.2mm、加强筋厚1.0mm；立柱采用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢螺旋调节脚。 | 8 | 台 |
| 7 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢板材及管材；台面厚1.2mm、加强筋厚1.0mm；立柱采用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢螺旋调节脚。 ▲依据GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 Ra 不大于3.2um，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在490N水平力的作用下,框架的变形量小于15mm。去除作用力后,框架的变形量小于3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 10 | 台 |
| 8 | 单通工作柜 | 1800*800*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚度1.2mm，柜体厚度1.0mm，柜内层板、门板厚度1.0mm；台面下加强筋不少于2根；层板活动式，操作更为方便；配不锈钢可调重力脚。 ▲依据GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 Ra 不大于3.2um，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在490N水平力的作用下,框架的变形量小于15mm。去除作用力后,框架的变形量小于3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 2 | 台 |
| 9 | 双层工作台 | 1800*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢板材及管材；台面厚1.2mm、加强筋厚1.0mm；立柱采用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢螺旋调节脚。 ▲依据GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 Ra 不大于3.2um，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在490N水平力的作用下,框架的变形量小于15mm。去除作用力后,框架的变形量小于3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 4 | 台 |
| 10 | 单通工作柜 | 1500*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚度1.2mm，柜体厚度1.0mm，柜内层板、门板厚度1.0mm；台面下加强筋不少于2根；层板活动式，操作更为方便；配不锈钢可调重力脚。 ▲依据GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 Ra 不大于3.2um，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在490N水平力的作用下,框架的变形量小于15mm。去除作用力后,框架的变形量小于3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 4 | 台 |
| 11 | 双星水池 | 1200*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢板材及管材；盆台面板及水斗厚度1.2mm；盆台水斗深≥250mm；洗盆的支撑脚管选用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢调节脚，其余管材选用Ф25*1.0mm不锈钢圆管，带后档板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。 ▲依据 GB/T 38160-2019《不锈钢厨房设备》洗涮台排水机构和水槽不应有渗水、漏水现象。当水槽容积<100L时，排水机构应能在2min内将满水槽的水排净；当水槽容积≥100L时，排水机构无排水时间限制，但排水最小口径不小于50mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 2 | 台 |
| 12 | 四层平板货架 | 1200*500*1800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；板材厚1.2mm；层板底部加强筋支撑；立柱采用不锈钢φ38*1.0mm圆管，配不锈钢螺旋调节脚。 ▲依据GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 Ra 不大于3.2um，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在490N水平力的作用下,框架的变形量小于15mm。去除作用力后,框架的变形量小于3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 4 | 台 |
| 13 | 双机双温四门高身雪柜 | 1200*750*1900 | 1、温度范围：冷冻：-15~-18℃，冷藏：0~5℃ 配全自动电子温控器。 2、制冷方式：风冷。 3、容积：≥1000 额定功率：980W。 4、优质不锈钢。 5、聚胺脂隔热保温材料≥60mm保温层。 6、制冷系统全铜管制造。 7、冷凝器配有易清洗更换防尘网。 8、达到国家标准一级能效指标。 | 3 | 台 |
| 14 | 水平开条切块机 | 2180*805*1180 | 基本参数： 电源电压：380V/50HZ 输送带宽度:340MM 刀片直径：190MM 电机功率：1.9KW 切割尺寸：6-30MM 可通过高度：7CM 净重 ：200KG 尺寸：2180*805*1180MM 产品特点： 1：机器材质：整体SUS304不锈钢。 2：传送带宽≥300MM。 3：输送带可快拆清洗，机身可水洗，无卫生死角。 4：配置锯齿刀组以及压轮装置，避免食材切割连刀现象，分割食材均匀整齐。 5：设有紧急安全开关，有效保护使用者安全。 6：底部设有万向轮 方便移动。 7：刀组刀片采用优质不锈钢刀片，特殊淬火工艺，锋利耐用。 8：两种类型刀组可选，刀组可快速拆卸，清洗，可定制不同厚度刀组。 产品功能： 标配锯齿刀组可将新鲜或者冷鲜的鸡鸭鹅等软骨禽类开条切块， 也可增配光刀组将无骨肉类入带皮五花肉开条切块，不可加工排骨牛骨等硬骨 ▲洗切设备不锈钢内壁依据GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》保护评级为10级。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 1 | 台 |
| 15 | 双层送餐车 | 900*600*900 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；层板厚度1.2mm；脚架：采用ф38*1.0mm不锈钢钢管，加强筋厚度1.0mm；配4寸定向轮2只，带刹车万向轮2只。 | 4 | 台 |
| 16 | 地通架 | 1200*500*250 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；存放架选用Ф50*50mm*1.2mm不锈钢焊管；每个竖档间距8cm;配橡胶脚套。 | 3 | 台 |
| 17 | 冲地龙头 | L≥10M | 1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理。 2、固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体。 3、10.7米重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件、耐温85℃耐压300PSI。 4、黄铜铸造表面镀铬花洒喷头配耐热手柄（配置一把喷头）。 5、进水接口为标准1/2"外螺纹。 6、六向软管导轮，自动卡位软管自动回收。 | 2 | 台 |
| 18 | 挂墙式灭蝇灯 | 功率：≧30w | 诱蝇灯管 30W/220V | 2 | 台 |
| （十四）蒸饭间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双门蒸饭车 | 24盘 | 箱面板选用优质不锈钢，内胆厚度≥1.0mm不锈钢腹膜磨砂板，配饭盘24只； 车体骨架采用40*40mm优质不锈钢角钢；轮子：采用Φ150重型万向活动轮。配进水、排水保温层为聚脂发泡。电功率：12KW*2，电压：380v。 | 6 | 台 |
| 2 | 单星水池 | 1000*800*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢板材及管材；盆台面板及水斗厚度1.2mm；盆台水斗深≥250mm；洗盆的支撑脚管选用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢调节脚，其余管材选用Ф25*1.0mm不锈钢圆管，带后档板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。 ▲依据 GB/T 38160-2019《不锈钢厨房设备》洗涮台排水机构和水槽不应有渗水、漏水现象。当水槽容积<100L时，排水机构应能在2min内将满水槽的水排净；当水槽容积≥100L时，排水机构无排水时间限制，但排水最小口径不小于50mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 2 | 台 |
| 3 | 双层工作台 | 1500*800*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢板材及管材；台面厚1.2mm、加强筋厚1.0mm；立柱采用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢螺旋调节脚。 ▲依据GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 Ra 不大于3.2um，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在490N水平力的作用下,框架的变形量小于15mm。去除作用力后,框架的变形量小于3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 1 | 台 |
| 4 | 双层工作台 | 1500*800*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢板材及管材；台面厚1.2mm、加强筋厚1.0mm；立柱采用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢螺旋调节脚。 ▲依据GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 Ra 不大于3.2um，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在490N水平力的作用下,框架的变形量小于15mm。去除作用力后,框架的变形量小于3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 4 | 台 |
| 5 | 双层送餐车 | 900*600*900 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；层板厚度1.2mm；脚架：采用ф38*1.0mm不锈钢钢管，加强筋厚度1.0mm；配4寸定向轮2只，带刹车万向轮2只。 | 2 | 台 |
| （十五）备餐间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单通工作柜 | 1800*800*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚度1.2mm，柜体厚度1.0mm，柜内层板、门板厚度1.0mm；台面下加强筋不少于2根；层板活动式，操作更为方便；配不锈钢可调重力脚。 ▲依据GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 Ra 不大于3.2um，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在490N水平力的作用下,框架的变形量小于15mm。去除作用力后,框架的变形量小于3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 4 | 台 |
| 2 | 单通工作柜 | 1800*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚度1.2mm，柜体厚度1.0mm，柜内层板、门板厚度1.0mm；台面下加强筋不少于2根；层板活动式，操作更为方便；配不锈钢可调重力脚。 ▲依据GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 Ra 不大于3.2um，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在490N水平力的作用下,框架的变形量小于15mm。去除作用力后,框架的变形量小于3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 7 | 台 |
| 3 | 双星水池 | 1200*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢板材及管材；盆台面板及水斗厚度1.2mm；盆台水斗深≥250mm；洗盆的支撑脚管选用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢调节脚，其余管材选用Ф25*1.0mm不锈钢圆管，带后档板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。 ▲依据 GB/T 38160-2019《不锈钢厨房设备》洗涮台排水机构和水槽不应有渗水、漏水现象。当水槽容积<100L时，排水机构应能在2min内将满水槽的水排净；当水槽容积≥100L时，排水机构无排水时间限制，但排水最小口径不小于50mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 2 | 台 |
| 4 | 保温餐车 | 1060*625*1010 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；脚轮：4寸易得力灰色聚氨酯静音万向脚轮带刹车；内层隔热保温；功率：220v/2.2kw。 | 2 | 台 |
| 5 | 单门留样冰箱 | 650*700*1950 | —工程型，单机单温，全铜管 —使用高效合资压缩机 —数字式电子温控器 —制冷速度快，制冷效果好 —柜温温度范围： 2℃~10℃ 一功率：0.25KW/220V。 | 1 | 台 |
| 6 | 紫外线杀菌灯 | L=1200 | UV-C紫外线杀菌消毒灯管 电压： 220V/50Hz/1 功率： 30W | 6 | 台 |
| （十六）分餐配送间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单通工作柜 | 1800*800*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚度1.2mm，柜体厚度1.0mm，柜内层板、门板厚度1.0mm；台面下加强筋不少于2根；层板活动式，操作更为方便；配不锈钢可调重力脚。 ▲依据GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 Ra 不大于3.2um，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在490N水平力的作用下,框架的变形量小于15mm。去除作用力后,框架的变形量小于3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 22 | 台 |
| 2 | 智能留样冰箱 | 650*700*1950 | 1、变频压缩机。 2、触摸式电子温控器。 3、中梁加热设计 防止结冰凝露。 4、杀菌功能。 5、中文故障提示。 6、远程温度调节。 7、远程开关机。 8、远程开启杀菌功能。 9、远程上锁功能。 10、远程故障报警。 11、物联生成节电量、耗电量、使用天数对比数据。 12、远程自动除霜功能。 | 1 | 台 |
| 3 | 紫外线杀菌灯 | L=1200 | UV-C紫外线杀菌消毒灯管 电压： 220V/50Hz/1 功率： 30W | 8 | 台 |
| （十七）内外分装间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 储物柜 | 1200*500*1800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；柜体、层板厚1.2mm，其它板厚1.0mm，层板下加强筋不少于2根，配不锈钢可调重型脚。 | 4 | 台 |
| （十八）教师餐厅 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四格保温售卖柜带冲孔板 | 1500*650*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚度1.2mm；柜体、柜门板材厚度1.0mm；内池板材厚度1.2mm，配优质电热管、排污阀、可调温度控制器；支撑脚管选用Ф38*1.2mm不锈钢圆管；配1/1份数盆4只，配可拆卸冲孔盖板1块，配不锈钢可调脚，电功率3Kw/220v。 | 3 | 台 |
| 2 | 保温汤桶车 | 600*700*800 | 用材标准：所有材料均为SUS304-2B无磁不锈钢，厚度1.2mm。柜身整体折弯成形牢固焊接；自动补水，缺水保护装置，电量：220V/3KW，带静音万向轮带刹车；配汤桶一只。 | 2 | 台 |
| 3 | 教师四人餐桌椅 | 餐桌尺寸：1400*800*750 餐椅尺寸：880*470*450 | 材质：橡胶木实木。椅面AA20mm厚橡胶木指接板，靠背符合人体工学设计，整体采用榫卯结构，牢固耐用。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，木材干至低于9%的含水率;油漆采用环保清水漆，采用优质五金件。 | 16 | 套 |
| 4 | 双门热风循环消毒柜 | 1320*620*1920 | 外观全不锈钢，功率：4.4KW/220V；容积≥720L；温度调节，内配不锈钢篮筐。 ★符合GB 17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》：消毒效果等级达到二星级。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 1 | 台 |
| （十九）洗碗间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 开水器连底座 | 容量≥90L | 304不锈钢内胆，发泡保温，温度、水位可视。微电脑控制，配优质水龙头，容量≥90L；电功率12KW/380V.配开水器底座。 | 1 | 台 |
| 2 | 单星水池 | 1000*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢板材及管材；盆台面板及水斗厚度1.2mm；盆台水斗深≥250mm；洗盆的支撑脚管选用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢调节脚，其余管材选用Ф25*1.0mm不锈钢圆管，带后档板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。▲依据 GB/T 38160-2019《不锈钢厨房设备》洗涮台排水机构和水槽不应有渗水、漏水现象。当水槽容积<100L时，排水机构应能在2min内将满水槽的水排净；当水槽容积≥100L时，排水机构无排水时间限制，但排水最小口径不小于50mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 3 | 台 |
| 3 | 双层工作台 | 1800*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢板材及管材；台面厚1.2mm、加强筋厚1.0mm；立柱采用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢螺旋调节脚。 ▲依据GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 Ra 不大于3.2um，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在490N水平力的作用下,框架的变形量小于15mm。去除作用力后,框架的变形量小于3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 1 | 台 |
| 4 | 单孔收残台 | 1000*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢板材及管材；台面厚1.2mm、加强筋厚1.0mm；立柱采用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢螺旋调节脚。 | 2 | 台 |
| 5 | 长龙式电热三缸洗碗机（带烘干） | 5400*885*2085 | 1.规格:5400*885*2085mm。 2.电源：380V 50Hz。 3.最大清洗高度：420mm。 4.最大清洗宽度：610mm。 5.功率：58KW。 6.主洗加热：18KW。 7.漂洗加热：30KW。 8.烘干加热：10KW。 9.三档清洗速度：0.8米/1.4米/1.6米/min。 10.清洗能力: 3600~5600件/h。 11.耗水量： 300L/小时。 12.板材选用国标8个镍不锈钢304板材生产加工。 13.敞门式双层隔热设计，整机双层隔热充分锁住热量减少热损失，提高能源利用效率。 14.各功能区采用模块化设计，清洗系统配置11根洗臂，冲洗具有更好的清洗表现。 15.餐具出口防卡装置，避免错误操作时，对机器造成的损伤。 16.马达过载保护系统，有效的防止人员操作不当时对设备本身造成的损害。 17.门开关锁定，防干烧保护及过热过载多重保护系统的设计，真正做到用得放心。 18.进出口不锈钢双齿轮设计，稳定清洗速度和最大限度降低链排的磨损。 19.清洁剂节约系统设计，减少清洁剂的使用，更经济环保。 20.大容量抽屉式不锈钢筛盘和大型深筛篮均可拆卸下来方便清洗。 21.自动进水系统，自动温度控制系统，清洗水箱自动缺水断电保护系统等理念的设计，不仅使机器本身的功能更加强大，更让使用者操作起来省心，用的放心。 22.双喷淋三道传动系统设计，不仅拓宽餐具使用范围，清除现场压力的影响，更加节能环保。 23.出入操作高度适中，方便装卸餐具，降低劳动力强度。 24.内置烘干模块，内循环环绕热风烘干设计，提高餐具干燥效果。 | 1 | 台 |
| 6 | 鼓泡池 | 1200*800*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢板材及管材；盆台面板及水斗厚度1.2mm；盆台水斗深≥250mm;洗盆的支撑脚管选用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢调节脚，其余管材选用Ф25*1.0mm不锈钢圆管，带后档板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。池子内带优质电动机，震动除渣效果良好。功率电压：≥5kw/380v。 | 1 | 台 |
| 7 | 洁碟台 | 600*800*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢板材及管材；台面厚1.2mm、加强筋厚1.0mm；立柱采用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢螺旋调节脚。 | 1 | 台 |
| 8 | 挂墙式灭蝇灯 | 功率：≧30w | 诱蝇灯管 30W/220V | 2 | 台 |
| 9 | 冲地龙头 | L≥10M | 1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理。 2、固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体。 3、10.7米重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件、耐温85℃耐压300PSI。 4、黄铜铸造表面镀铬花洒喷头配耐热手柄（配置一把喷头）。 5、进水接口为标准1/2"外螺纹。 6、六向软管导轮，自动卡位软管自动回收。 | 1 | 台 |
| 10 | 四门碗柜 | 1200*500*1800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；柜体、层板厚1.2mm，其它板厚1.0mm，层板下加强筋不少于2根，配不锈钢可调重型脚。 | 2 | 台 |
| 11 | 四层格栅货架 | 1200*500*1800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢。层架及外框选用25*38*1.2mm不锈钢管;立柱采用为38*38*1.2mm不锈钢管，配不锈钢螺旋调节脚。 | 2 | 台 |
| （二十）餐具存放消毒间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四门碗柜 | 1200*500*1800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；柜体、层板厚1.2mm，其它板厚1.0mm，层板下加强筋不少于2根，配不锈钢可调重型脚。 | 14 | 台 |
| 2 | 双门热风循环消毒柜 | 1320*620*1920 | 外观全不锈钢，功率：4.4KW/220V；容积：720L；温度调节，内配不锈钢篮筐。 ★符合GB 17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》：消毒效果等级达到二星级。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 3 | 台 |
| 3 | 紫外线杀菌灯 | L=1200 | UV-C紫外线杀菌消毒灯管 电压： 220V/50Hz/1 功率： 30W | 3 | 台 |
| （二十一）餐车清洗消毒区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高压冲洗龙头 | L≥10M | 1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理。 2、固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体。 3、10.7米重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件、耐温85℃耐压300PSI。 4、黄铜铸造表面镀铬花洒喷头配耐热手柄（配置一把喷头）。 5、进水接口为标准1/2"外螺纹。 6、六向软管导轮，自动卡位软管自动回收。 | 3 | 台 |
| 2 | 双星水池 | 1200*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢板材及管材；盆台面板及水斗厚度1.2mm；盆台水斗深≥250mm；洗盆的支撑脚管选用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢调节脚，其余管材选用Ф25*1.0mm不锈钢圆管，带后档板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。 ▲依据 GB/T 38160-2019《不锈钢厨房设备》洗涮台排水机构和水槽不应有渗水、漏水现象。当水槽容积<100L时，排水机构应能在2min内将满水槽的水排净；当水槽容积≥100L时，排水机构无排水时间限制，但排水最小口径不小于50mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 1 | 台 |
| 3 | 双层工作台 | 1800*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢板材及管材；台面厚1.2mm、加强筋厚1.0mm；立柱采用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢螺旋调节脚。 ▲依据GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 Ra 不大于3.2um，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在490N水平力的作用下,框架的变形量小于15mm。去除作用力后,框架的变形量小于3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 1 | 台 |
| 4 | 四层平板货架 | 1200*500*1550 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；板材厚1.2mm；层板底部加强筋支撑；立柱采用不锈钢φ38*1.0mm圆管，配不锈钢螺旋调节脚。 ▲依据GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 Ra 不大于3.2um，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在490N水平力的作用下,框架的变形量小于15mm。去除作用力后,框架的变形量小于3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 2 | 台 |
| 5 | 挂墙式灭蝇灯 | 功率：≧30w | 诱蝇灯管 30W/220V | 1 | 台 |
| 6 | 紫外线杀菌灯 | L=1200 | UV-C紫外线杀菌消毒灯管 电压： 220V/50Hz/1 功率： 30W | 5 | 台 |
| 7 | 保温餐车 | 1060*625*1010 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；脚轮：4寸易得力灰色聚氨酯静音万向脚轮带刹车；内层隔热保温；功率：220v/2.2kw。 | 10 | 台 |
| 二层厨房 |  |  |  |  |  |
| （一）二次更衣 |  |  |  |  |  |
| 1 | 挂墙洗手双星 | 800*450*350/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；盆台面板及水斗厚度1.2mm；盆台水斗深≥180mm;带三面围板，围板厚度1.0mm。 | 1 | 台 |
| 2 | 感应龙头 | 感应式 | 电子感应，人来水即开，人走水停。 | 2 | 台 |
| 3 | 紫外线杀菌灯 | L=1200 | UV-C紫外线杀菌消毒灯管 电压： 220V/50Hz/1 功率： 30W | 1 | 台 |
| （二）售卖间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 多功能菜品保温柜 | 730*930*1850 | 1、柜体采用不锈钢制造，工艺精湛，耐脏易清洁。 2、整体拉伸内胆，角度圆润，清洁无死角。 3、对流送风和加热模式，升温快，保温温度恒 定均匀 4;整体发泡，隔热效果佳，防止热量流失。 5;电加热产生湿气，在保温过程中保持食物最佳润泽，口感。 6;温度精确可调，适应不同食物的保温要求。 7;设有自动保护功能，食物和设备双重安全。 | 3 | 台 |
| 2 | 单通工作柜 | 1800*800*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚度1.2mm，柜体厚度1.0mm，柜内层板、门板厚度1.0mm；台面下加强筋不少于2根；层板活动式，操作更为方便；配不锈钢可调重力脚。 ▲依据GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 Ra 不大于3.2um，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在490N水平力的作用下,框架的变形量小于15mm。去除作用力后,框架的变形量小于3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 5 | 台 |
| 3 | 五格保温售卖台带冲孔板 | 1800*700*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚度1.2mm；围板板材厚度1.0mm；内池板材厚度1.2mm，配优质电热管、排污阀、可调温度控制器；支撑脚管选用Ф38*1.2mm不锈钢圆管；配1/1份数盆5只，配可拆卸冲孔盖板1块，配不锈钢可调脚，电功率3Kw/220v。 | 15 | 台 |
| 5 | 双层工作台 | 1400*400*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢板材及管材；台面厚1.2mm、加强筋厚1.0mm；立柱采用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢螺旋调节脚。 ▲依据GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 Ra 不大于3.2um，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在490N水平力的作用下,框架的变形量小于15mm。去除作用力后,框架的变形量小于3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 6 | 台 |
| 6 | 双层工作台 | 700*400*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢板材及管材；台面厚1.2mm、加强筋厚1.0mm；立柱采用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢螺旋调节脚。 ▲依据GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 Ra 不大于3.2um，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在490N水平力的作用下,框架的变形量小于15mm。去除作用力后,框架的变形量小于3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 3 | 台 |
| 7 | 智能留样冰箱 | 650*700*1950 | 1、变频压缩机 2、触摸式电子温控器 3、中梁加热设计 防止结冰凝露 4、杀菌功能 5、中文故障提示 6、远程温度调节 7、远程开关机 8、远程开启杀菌功能 9、远程上锁功能 10、远程故障报警 11、物联生成节电量、耗电量、使用天数对比数据 12、远程自动除霜功能 | 1 | 台 |
| 8 | 紫外线杀菌灯 | L=1200 | UV-C紫外线杀菌消毒灯管 电压： 220V/50Hz/1 功率： 30W | 6 | 台 |
| （三）洗碗间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单星水池 | 1000*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢板材及管材；盆台面板及水斗厚度1.2mm；盆台水斗深≥250mm；洗盆的支撑脚管选用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢调节脚，其余管材选用Ф25*1.0mm不锈钢圆管，带后档板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。▲依据 GB/T 38160-2019《不锈钢厨房设备》洗涮台排水机构和水槽不应有渗水、漏水现象。当水槽容积<100L时，排水机构应能在2min内将满水槽的水排净；当水槽容积≥100L时，排水机构无排水时间限制，但排水最小口径不小于50mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 3 | 台 |
| 2 | 单孔收残台 | 1000*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢板材及管材；台面厚1.2mm、加强筋厚1.0mm；立柱采用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢螺旋调节脚。 | 2 | 台 |
| 3 | 双层工作台 | 1200*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢板材及管材；台面厚1.2mm、加强筋厚1.0mm；立柱采用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢螺旋调节脚。 ▲依据GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 Ra 不大于3.2um，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在490N水平力的作用下,框架的变形量小于15mm。去除作用力后,框架的变形量小于3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 1 | 台 |
| 4 | 长龙式电热三缸洗碗机（带烘干） | 5400*885*2085 | 1.规格:5400*885*2085mm 2.电源：380V 50Hz 3.最大清洗高度：420mm 4.最大清洗宽度：610mm 5.功率：58KW; 6.主洗加热：18KW 7.漂洗加热：30KW 8.烘干加热：10KW 9.三档清洗速度：0.8米/1.4米/1.6米/min 10.清洗能力: 3600~5600件/h 11.耗水量： 300L/小时 12.板材选用国标8个镍不锈钢304板材生产加工 13.敞门式双层隔热设计，整机双层隔热充分锁住热量减少热损失，提高能源利用效率。 14.各功能区采用模块化设计，清洗系统配置11根洗臂，冲洗具有更好的清洗表现。 15.餐具出口防卡装置，避免错误操作时，对机器造成的损伤。 16.马达过载保护系统，有效的防止人员操作不当时对设备本身造成的损害。 17.门开关锁定，防干烧保护及过热过载多重保护系统的设计，真正做到用得放心。 18.进出口不锈钢双齿轮设计，稳定清洗速度和最大限度降低链排的磨损。 19.清洁剂节约系统设计，减少清洁剂的使用，更经济环保。 20.大容量抽屉式不锈钢筛盘和大型深筛篮均可拆卸下来方便清洗。 21.自动进水系统，自动温度控制系统，清洗水箱自动缺水断电保护系统等理念的设计，不仅使机器本身的功能更加强大，更让使用者操作起来省心，用的放心。 22.双喷淋三道传动系统设计，不仅拓宽餐具使用范围，清除现场压力的影响，更加节能环保。 23.出入操作高度适中，方便装卸餐具，降低劳动力强度。 24.内置烘干模块，内循环环绕热风烘干设计，提高餐具干燥效果。 | 1 | 台 |
| 5 | 洁碟台 | 800*800*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢板材及管材；台面厚1.2mm、加强筋厚1.0mm；立柱采用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢螺旋调节脚。 | 1 | 台 |
| 6 | 四门碗柜 | 1200*500*1800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；柜体、层板厚1.2mm，其它板厚1.0mm，层板下加强筋不少于2根，配不锈钢可调重型脚。 | 2 | 台 |
| 7 | 四层格栅货架 | 1200*500*1800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢。层架及外框选用25*38*1.2mm不锈钢管;立柱采用为38*38*1.2mm不锈钢管，配不锈钢螺旋调节脚。 | 2 | 台 |
| 8 | 开水器连底座 | 容量≥90L | 304不锈钢内胆，发泡保温，温度、水位可视。微电脑控制，配优质水龙头，容量≥90L；电功率12KW/380V.配开水器底座。 | 1 | 台 |
| 9 | 挂墙式灭蝇灯 | 功率：≧30w | 诱蝇灯管 30W/220V | 1 | 台 |
| 10 | 冲地龙头 | L≥10M | 1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理。 2、固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体。 3、10.7米重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件、耐温85℃耐压300PSI。 4、黄铜铸造表面镀铬花洒喷头配耐热手柄（配置一把喷头）。 5、进水接口为标准1/2"外螺纹。 6、六向软管导轮，自动卡位软管自动回收。 | 1 | 台 |
| （四）消毒间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双门热风循环消毒柜 | 1320*620*1920 | 1.本机采用加厚不锈钢内外柜体，全不锈钢，六面40mm厚B1级阻燃聚氨酯发泡保温节能。 2.常规⼯作电压，使⽤场景⽆忧。 3.拥有变频升温技术，可有效节能。 4.使用不锈钢加热叶轮，防水、防锈、经久耐⽤。 5.智能触摸屏控制，拥有定时、定温、故障提示、双重超温保护。 ★符合GB 17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》：消毒效果等级达到二星级。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 ▲所投产品整机依据GB/T26572-2011所检项目铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚对壳体部件、发热管部件、托架部件、开关门部件、显示屏部件、电源板、连接线束、罩极异步电动机、电源线、螺丝部件检测符合GB/T26572-2011限量要求的。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 ▲所投产品产品层架、篮筐依据GB/T 2423.3-2016《环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab:恒定湿热试验》测试，试验后样品外观应正常无生锈无变形。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 3 | 台 |
| 2 | 四门碗柜 | 1200*500*1800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；柜体、层板厚1.2mm，其它板厚1.0mm，层板下加强筋不少于2根，配不锈钢可调重型脚。 | 3 | 台 |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 风幕机 | L=1200 | 1、电源：220V，额定频率：50HZ。 2、输出功率：最高820w 最低639w 3、风口风速：最高20m/s 最低15m/s | 3 | 台 |
| 2 | 水龙头 | 冷热水 | 1、上下游阀芯，密封件的抗压防渗漏性能及外观表面性能优异。 2、台式控制出水，合金手柄，不易松动。 3、铜螺杆阀芯，坚固耐磨，更有效防止污垢堵塞，黄铜水嘴。 4、不锈钢鹅颈形水管，360度全方位取水。水管与主体连接固定防漏工艺。 | 41 | 套 |
| 3 | 挡鼠板 | 门框适配 | 304不锈钢折弯制作，厚度1.0mm，带提手及导轨。 | 15 | 套 |
| 排烟通风 |  |  |  |  |  |
| 1 | 油烟净化一体烟罩（主厨房） | 2000*1300*1000 | 1、用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢，板材厚度1.2mm。 2、产品集烟罩、净化器、风机一体化设计，体积小，占用空间少，净化效率≥90%。 3、防火设计，风量合理，油烟、火烟同机处理，烟管、风机不积油，免除火灾隐患。 4、产品采用外转子离心风机，高效率，低噪音。 5、内置不锈钢静电组合电场，高压放电低压吸附，强耐腐蚀性，吸附油烟颗粒更彻底；控制模块采用触摸屏，配沥油板，快速旋转，油烟分离更高效。 6、四向出风：出风口可选择前、后、左、右任意方向排风，适用于各种厨房的需求。 7、净化持久稳定、节能环保、生产标准化、规模化、质量保证。 8、油烟净化设备控制系统具备:油烟分离分类、电子净化、uv净化、风幕、照明、过载报警、缺相报警、WIFI物联网(远程联动控制)、自动清洗、烟雾感应风量自适应调节(可变频)、定时开关机、故障原因显示、室内空气检测、能耗统计与节能模式、温度感应、安全防护功能、静音场景适配、习惯学习与定制化等功能。 9、处理油烟量≥4800m³/H，电压功率≥2.2kw/380v。 ▲所投油烟净化一体烟罩控制系统符合GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第51部分：就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》标准。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 ▲所投油烟净化设备依据GB/T 2039-2024，检测蠕变试验 初始应力(σ)150MPa，持续时间24h，总伸长率≥0.04%，初始伸长率≥0.05%，弹性伸长率≥0.05%，检测结果未断裂。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 12 | 组 |
| 2 | 油烟净化一体烟罩（点心间） | 2300*1300*1000 | 1、用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢，板材厚度1.2mm。 2、产品集烟罩、净化器、风机一体化设计，体积小，占用空间少，净化效率≥90%。 3、防火设计，风量合理，油烟、火烟同机处理，烟管、风机不积油，免除火灾隐患。 4、产品采用外转子离心风机，高效率，低噪音。 5、内置不锈钢静电组合电场，高压放电低压吸附，强耐腐蚀性，吸附油烟颗粒更彻底；控制模块采用触摸屏，配沥油板，快速旋转，油烟分离更高效。 6、四向出风：出风口可选择前、后、左、右任意方向排风，适用于各种厨房的需求。 7、净化持久稳定、节能环保、生产标准化、规模化、质量保证。 8、油烟净化设备控制系统具备:油烟分离分类、电子净化、uv净化、风幕、照明、过载报警、缺相报警、WIFI物联网(远程联动控制)、自动清洗、烟雾感应风量自适应调节(可变频)、定时开关机、故障原因显示、室内空气检测、能耗统计与节能模式、温度感应、安全防护功能、静音场景适配、习惯学习与定制化等功能。 9、处理油烟量≥4800m³/H，电压功率≥2.5kw/380v。 ▲所投油烟净化一体烟罩控制系统符合GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》标准。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 ▲所投油烟净化设备依据GB/T 2039-2024，检测蠕变试验 初始应力(σ)150MPa，持续时间24h，总伸长率≥0.04%，初始伸长率≥0.05%，弹性伸长率≥0.05%，检测结果未断裂。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 4 | 组 |
| 3 | 油烟净化一体烟罩（蒸烤间） | 1500*1300*1000 | 1、用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢，板材厚度1.2mm。 2、产品集烟罩、净化器、风机一体化设计，体积小，占用空间少，净化效率≥90%。 3、防火设计，风量合理，油烟、火烟同机处理，烟管、风机不积油，免除火灾隐患。 4、产品采用外转子离心风机，高效率，低噪音。 5、内置不锈钢静电组合电场，高压放电低压吸附，强耐腐蚀性，吸附油烟颗粒更彻底；控制模块采用触摸屏，配沥油板，快速旋转，油烟分离更高效。 6、四向出风：出风口可选择前、后、左、右任意方向排风，适用于各种厨房的需求。 7、净化持久稳定、节能环保、生产标准化、规模化、质量保证。 8、油烟净化设备控制系统具备:油烟分离分类、电子净化、uv净化、风幕、照明、过载报警、缺相报警、WIFI物联网(远程联动控制)、自动清洗、烟雾感应风量自适应调节(可变频)、定时开关机、故障原因显示、室内空气检测、能耗统计与节能模式、温度感应、安全防护功能、静音场景适配、习惯学习与定制化等功能。 9、处理油烟量≥4800m³/H，电压功率≥2.5kw/380v。 ▲所投油烟净化一体烟罩控制系统符合GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》标准。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 ▲所投油烟净化设备依据GB/T 2039-2024，检测蠕变试验 初始应力(σ)150MPa，持续时间24h，总伸长率≥0.04%，初始伸长率≥0.05%，弹性伸长率≥0.05%，检测结果未断裂。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 1 | 组 |
| 4 | 强力烟罩（蒸饭间) | (6550+3200)*1200*500 | 采用SUS304-2B无磁不锈钢，壳体厚1.2mm，其它厚1.0mm；配LED防潮灯 | 1 | 组 |
| 5 | 牛角罩（一层洗碗机） | 洗碗机配套 | 采用SUS304-2B无磁不锈钢，壳体厚1.2mm | 2 | 只 |
| 6 | 不锈钢风管（主厨房) | 1000*800 | 304不锈钢风管制作，厚度1.0mm，含法兰、吊筋等 | 432 | 平方米 |
| 7 | 不锈钢弯头 | 1000*800 | 304不锈钢风管制作，厚度1.0mm | 8 | 只 |
| 8 | 不锈钢风管（蒸饭间) | 900*700 | 304不锈钢风管制作，厚度1.0mm，含法兰、吊筋等 | 208 | 平方米 |
| 9 | 不锈钢弯头 | 900*600 | 304不锈钢风管制作，厚度1.0mm | 4 | 只 |
| 10 | 不锈钢风管（点心蒸烤间) | 900*650 | 304不锈钢风管制作，厚度1.0mm，含法兰、吊筋等 | 155 | 平方米 |
| 11 | 不锈钢弯头 | 900*650 | 304不锈钢风管制作，厚度1.0mm | 4 | 只 |
| 12 | 不锈钢风管(洗碗间） | 400*400 | 304不锈钢风管制作，厚度1.0mm，含法兰、吊筋等 | 80 | 平方米 |
| 13 | 不锈钢喉管 | 300*300 | 304不锈钢风管制作，厚度1.0mm | 48 | 平方米 |
| 14 | 低噪音高压柜式风机 | 50000风量 | 低噪音高压柜式风机外壳采用≥1.0mm双面钢板制作，内部双层静音棉孔板制作适当地加固以避免在正常运作时产生振动；轴承：采用耐腐蚀风机专用轴承；电机：纯铜芯国标电机，叶轮：按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮，厚度1.0mm镀锌钢板制作，耐腐蚀性好，风机设有检修门，方便日后维护；底部自带槽钢支架，便于安装。电压功率：30kw/380v。 ▲所投产品依据GB/T26955-2011焊缝宏观测试结果未发现有未焊透、未熔合、裂纹、气孔等缺陷。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 ▲所投产品依据GB/T1732-2020，冲击高度400mm,应无剥落、裂纹、皱纹；附着力不低于2级，依据GB/T13667.1-2015，耐腐蚀100h后应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 1 | 台 |
| 15 | 低噪音高压柜式风机 | 25000风量 | 低噪音高压柜式风机外壳采用≥1.0mm双面钢板制作，内部双层静音棉孔板制作适当地加固以避免在正常运作时产生振动；轴承：采用耐腐蚀风机专用轴承；电机：纯铜芯国标电机，叶轮：按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮，厚度1.0mm镀锌钢板制作，耐腐蚀性好，风机设有检修门，方便日后维护；底部自带槽钢支架，便于安装。电压功率：22kw/380v。 ▲所投产品依据GB/T26955-2011焊缝宏观测试结果未发现有未焊透、未熔合、裂纹、气孔等缺陷。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 ▲所投产品依据GB/T1732-2020，冲击高度400mm,应无剥落、裂纹、皱纹；附着力不低于2级，依据GB/T13667.1-2015，耐腐蚀100h后应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 2 | 台 |
| 16 | 低噪音高压柜式风机 | 8000风量 | 低噪音高压柜式风机外壳采用≥1.0mm双面钢板制作，内部双层静音棉孔板制作适当地加固以避免在正常运作时产生振动；轴承：采用耐腐蚀风机专用轴承；电机：纯铜芯国标电机，叶轮：按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮，厚度1.0mm镀锌钢板制作，耐腐蚀性好，风机设有检修门，方便日后维护；底部自带槽钢支架，便于安装。电压功率：3kw/380v。 ▲所投产品依据GB/T26955-2011焊缝宏观测试结果未发现有未焊透、未熔合、裂纹、气孔等缺陷。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 ▲所投产品依据GB/T1732-2020，冲击高度400mm,应无剥落、裂纹、皱纹；附着力不低于2级，依据GB/T13667.1-2015，耐腐蚀100h后应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 1 | 台 |
| 17 | 油烟净化设备 | 25000风量 | 外壳采用静电环氧喷涂,符合IPX6防水设计标准制造，箱体材质为马钢SPCC冷板1.0mm。处理效果：净化率≥95%。模块化拼装，便于安装和组装，内部采用三系铝合金专用板式电场，设备具有软启动，多次打火保护，短路，开路，过载保护，还具有放结雾，灭弧功能：航空级铝合金电场，吸附强，效率高。采用优质绝缘陶瓷，有效杜绝爬电现象，采用优质不锈钢钨丝，使放电更加均匀，充分使油烟核电吸附，加强处理率。 ▲所投油烟净化设备依据满足GB/T2651-2023焊缝横向拉伸测试，GB/T2652-2022焊缝纵向拉伸测试，GB/T2653-2008焊缝横向弯曲测试，GB/T2650-2022焊缝冲击测试等。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 1 | 台 |
| 18 | 轴流风机 | 5# | 国内品牌电动机，优质风叶轮，电功率：2KW/380V。 ★符合GB 10080-2001《空调用通风机安全要求》通风机在通电进行机械运转试验时间达到30min后，轴承部位表面温度的变化在30s内不超出士1K时，轴承表面所测得的轴承温度不高于环境温度40K的要求；所投风机GA 211-2009《消防排烟风机耐高温试验方法》耐高温性能试验合格。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 ▲所投风机符合GB/T 1236-2017《工业通风机用标准化风道性能试验》、JB/T 9068-2017《前向多翼离心通风机》标准要求；所投风机符合JB/T 7221-2017《暖通空调用离心通风机》；噪音（比A声级）不高于：16.2dB(A)。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 1 | 台 |
| 19 | 变频控制箱 | 风机配套 | 1.不锈钢拉丝箱体，智能LCD屏幕，变频启停，一键切换静音，节能，强排模式，平缓无冲击，减少风机皮带，轴承等磨损。 2.节省用电，可调整风机输出功率实现节能运行，风机、净化器同步控制/可联动新风，无级变速，有效降低共振及消除电机电磁噪音。 3.自动调整风量风压，设计施工方便，设备具备缺相、短路、过载、绝缘损坏等多重保护功能。 ▲所投产品检测依据满足GB/T2651-2023金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验，GB/T2652-2022金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验，GB/T2653-2008焊接接头弯曲试验方法，GB/T2650-2022金属材料焊缝破坏性试验 冲击试验，依据GB/T26955-2011金属材料焊缝破坏性试验焊缝宏观和微观检验，未发现有未焊透、未熔合、裂纹、气孔等缺陷。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 3 | 台 |
| 20 | 风机控制箱 | 风机配套 | 1、工作电压AC380V±10%，频率50Hz， 2、需配备缺相保护、漏电保护、电流调节装置以及一键启动、停止开关。 3、功能特性：风机电动机保护器是根据风机和电动机的工作特性设计生产，减少风机在启动时惯性对叶轮的冲击，和电动机启动时过大的电流对电路的影响，并对风机、电动机起到短路、缺相、过载、失压等起到保护作用。 | 2 | 台 |
| 21 | 风机支架 | 风机配套 | 槽钢基础 | 4 | 套 |
| 22 | 高温防火阀 | 风管配套 | 熔断温度150℃ | 12 | 套 |
| 23 | 排烟灭火装置 | 双瓶组 | 1、箱体全身采用优质不锈钢材质，箱体全身采用优质不锈钢材质，双瓶组带18个高压细水雾喷嘴，保护灶台长度10米，箱体尺寸：640mm*610mm*225mm。产品为绿色环保型灭火药剂，无色、无味、无毒、无腐蚀、灭火效率快且不复燃等特点，灭火时间：≤1.8s；双瓶充装质量：14.5kg*2；保质期：有效期为≥6年。 2、联动性能：联动性能，单瓶：自动切换时间≤3.5s,喷射延迟时间≤2.0s,喷射时间≥20.0s,喷嘴工作压力0.48MPa,冷却水喷嘴工作压力0.14MPa，双瓶：自动切换时间≤3.0s,喷射延迟时间≤3.0s,喷射时间≥26.0s,喷嘴工作压力0.23MPa,冷却水喷嘴工作压力0.12MPa。 ▲所投产品核心组件“主控板”依据GB/T2423.1-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温》试验温度-10℃，试验时间：96H,试 验后整机各项功能显示及运行正常，检测结果单项判定合格；依据GB/T4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》检验标准，防护等级IP68及以上。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 ▲所投产品核心组件“控制箱”依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》检验标准，通过 48H 中性盐雾测试，产品外观无裂纹、气泡、生锈，达到防护等级4级。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 6 | 套 |

- 注：1、上表中所有产品尺寸允许偏差±2%。

- 2、核心产品：油烟净化一体烟罩。

- 3、上表中的冲地龙头、感应龙头、高压冲洗龙头、水龙头属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，投标人应提供获得国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的产品认证证书（中国节水认证）并将产品认证证书（中国节水认证）通过系统上传至“符合性要求”--“国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的”的栏目中，不提供或不符合要求按符合性审查不通过处理。

（二）基本要求

- 1、中标人应保证所供货物的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性，并为全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，满足采购人使用要求，保证能通过采购人的质量验收、竣工验收等各类验收。

- 2、中标人应保证采购人在使用其所供货物时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权和工业产权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由中标人承担全部责任。同时，中标人对采购人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务。

- 3、投标人中标后须与采购人在投标产品的“功能配置、技术要求等”方面及时交底沟通；中标人开始制造产品之前，采购人有权要求中标人对产品进行微调，最终的产品须采购人确认同意。

- 4、投标人在投标文件中应提供投标产品的名称、品牌、型号规格、主要技术参数、单价、制造商及制造地点等。

- 5、投标人应能提供足够场所让所生产的成品厨具，根据采购人需求透气摆放后再包装进场进行安装，采购人有权在设备生产安装过程中对厨具进行抽检。

- 6、投标人为本项目所供货物及相关服务的技术总负责，负责所有厨具直至交付采购人使用前的所有工作，包括：根据采购要求对本项目的厨具进行深化设计；质保期内备品备件、易损件明细表、随投标货物提供的专用工具表、货物的包装和运输方案；提供货物的全套技术文件和资料。

- 7、投标产品所选用主材、辅材须达到或超过本招标文件和国家环保相关规定的要求，且必须经过国家认可的环保检测机构检验合格，并提供相关认证证书。采购人在认为有必要时可对中标货物相应主材、辅材进行环保检测，如环保检测超出国家相应标准或招标文件中设定的标准，其检测费由中标人承担，同时中标人必须承担由此给采购人造成的损失。

- 8、完成本项目采购的所有产品及安装所需要的所有配件均须考虑的总价内。结算时，不再增加该费用。

四、厨房设施设备相关要求

- （一）供货及验收标准

1、合同签订之日起90日历天内完成合同范围内所有设备的供货并安装调试完成。

- 2、产品到达交货地点后，采购人和中标人在2日内共同检验产品数量、质量等状况，由中标人负责并承担相关费用，采购人应积极配合。

- 3、中标人供货安装完毕后采购人有权进行随机抽样检验，验收时采用的检验方法将按有关国家标准及招标文件要求执行，检验费用由中标人承担。采购人将按照招标文件及规定的技术标准进行检验，如果与文件规定不符，在质量及感官标准上有明显差异或环保指标不达标的，将加倍抽样检验（并对部分产品作破坏性检测），若加倍抽样仍不合格，将判定所供厨具不合格。

- 4、对产品的外观或质量问题，采购人应在发现和应当发现之日起30日内向中标人提出书面异议，中标人在接到书面异议后，应当在2日内负责处理。采购人逾期提出的，对所交产品视为符合合同的规定。

- 5、对货物安装验收不合格时，中标人应予以免费调换，直至符合规定，采购人不承担因调退货而发生的任何费用和责任，如因厨具产品质量给采购人带来的损失，中标人应赔偿采购人直接损失。

- 6、经双方共同验收，产品性能参数达不到采购合同要求的，采购人可以拒收，并可以解除合同。

- 7、若技术要求中无相关说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准执行。

- （二）包装和运输

- 1、须满足《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库﹝2020﹞123号）。

- 2、中标人提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由中标人承担。

- 3、中标人应负责安排运输并承担运费、装卸费等相关费用。在运输和卸货过程中所涉及的一切安全责任，均由中标人负责。

- （三）售后服务（质保期）

- 1、质保期

- 1.1验收之日起算，免费质保期为3年，在质保期内，（包括免费备件保、免费原厂人工保）（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。中标人对质保期内所发生的厨房设施设备维护、维修、更换等一切费用负责。

- 1.2中标人对质保期内所发生的设备维护、维修、更换等一切费用负责。

- 2、售后服务

- 2.1安装调试合格后，为用户提供现场免费操作培训，培训包括提供设备的基本原理、操作、日常维护及基础理论课程和相关的应用培训。

- 2.2中标人应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及投标文件中的“售后服务承诺”提供服务。

- 2.3因中标人所提供的产品，造成采购人设备损坏或其他损失，以及其他第三方损失的，一经核实，供应商必须赔偿采购人或第三方因此造成的所有损失。

- 2.4中标人所提供货物必须是全新未使用的并符合国家有关技术标准。

- 2.5对采购人的服务要求4小时内作出响应，72小时内到达现场（如电话中及远程诊断无法解决）；及时帮助采购人解决问题。

- 2.6质保期结束，不能视为中标人对合同货物中存在的可能引起货物损坏的潜在缺陷所应负责任的解除。潜在缺陷指货物在制造过程中未被发现的隐患，中标人对纠正潜在缺陷应负责任，其时间应延续至质保期终止后贰年。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），中标人应立即予以无偿修复或更换。

- 五、投标报价说明

- 1、投标报价为固定总价，投标总价应包含但不限于招标文件及其基本技术要求范围内相应货物的制造前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、采购、定制、加工制作、检验、包装、发货、运输、装卸至现场指定地点、安装、调试、技术服务、主管单位验收、质保期及维保服务和招标文件所要求的相关服务等全部内容，以及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任和招标文件所要求的相关服务、不可预见费等全部费用。

- 2、本投标文件中的技术要求不得被认为是详尽无遗的，无论规定与否，投标人应提供所有招标文件没有规定但投标人认为完成本项目必要或必须的设备和材料、辅件。

第六章   拟签订的合同文本

（仅供参考，具体以实际签订为准）

采购人（以下称甲方）:                         合同编号：

中标人（以下称乙方）:                         签订地点：

合同时间:     年   月   日

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列产品：            ，产品名称、规格及数量详见乙方投标文件。

第二条 合同价格

签约合同总价（人民币，下同）：        圆（小写：       ）。

本合同总价款包括但不限于招标文件及其基本技术要求范围内相应货物的制造前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、采购、定制、加工制作、检验、包装、发货、运输、装卸至现场指定地点、安装、调试、技术服务、主管单位验收、质保期及维保服务和招标文件所要求的相关服务等全部内容，以及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任和招标文件所要求的相关服务、不可预见费等全部费用，甲方不再支付其他任何费用。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

第三条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标采购文件（编号：   ）           （2）乙方提供的投标文件；

（3）中标通知书；                        （4）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权等知识产权的起诉。一旦出现侵权、索赔或诉讼，乙方应承担全部责任，同时甲方有权解除本合同。

第五条 质量保证

1.乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

3.乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第七条 交货和验收

1.合同履行期限：合同签订之日起90日历天内完成合同范围内所有设备的供货并安装调试完成。

2.乙方应当在合同签订后天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。

3.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

4.货物的到货验收包括：生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置及货物包装是否完好。

5.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

6.货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。甲乙双方应在货物安装调试完毕后的个工作日内进行运行效果验收，在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新调试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

第八条 履约保证金

1.乙方应按招标文件的约定提供相应的履约保证金。

2.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金直接扣取。

3.履约保证金待合同全部履行完毕后全额无息退回。

第九条 合同款结算及支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.结算原则：固定单价，按实结算，以项目完成后审计单位的审计结果作为结算依据。

4.付款方式：（1）合同签订后支付合同总金额的10%作为预付款（签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定）；（2）乙方在规定时间内交付货物，甲方在10个工作日内进行初步验收确认数量、规格等，支付合同总金额的60%，如初步验收发现货物存在数量短缺，规格不符等问题，乙方需及时补换货，初验时间顺延；（3）货物交付且安装完成后支付至合同总金额的90%；（4）(如需审计)审计后，满足合同约定条件的，甲方在安装调试验收合格之日起60日付清余款(无息)。

第十条 伴随服务／售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2.除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3.若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4 货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

3.5 若货物故障在检修工作小时后仍无法排除，乙方应在小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

4.本项目免费保修期为 3 年。自产品验收合格之日起计算。

第十一条 违约责任

1.如乙方不能按时交付货物完成安装调试的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额5‰的违约金；乙方逾期交付货物或完成安装调试超过10天（含10天），甲方有权解除合同，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，同时有权解除合同，解除合同的通知自发出之日生效。

4.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求退货，乙方应退回全部货款，同时甲方有权向乙方主张违约金，若仍不足以弥补甲方损失，则乙方还须赔偿甲方因此遭受的所有损失。

5.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

6.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

7.乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

8.其他未尽事宜，以《民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十二条 合同的变更和终止

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还。

第十三条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在五日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十五条 质量问题或缺陷的索赔

乙方交付货物后，甲方发现货物的质量与合同内容不符或证实货物存在缺陷的（包括潜在缺陷），乙方应在收到甲方索赔通知后3日内到甲方处，商量解决货物质量或缺陷问题。若乙方未在上述约定时间内到场解决，因此产生的损失以及扩大损失全部由乙方承担，甲方有权选择解除合同，要求退还全部货物，返还所有货款，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金；或者有权安排第三方解决货物质量或缺陷问题，因此产生的所有费用全部由乙方承担，甲方可以在应付乙方的货款中直接扣除，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金。若上述违约金不足以弥补甲方直接损失和间接损失，则乙方应赔偿甲方所有损失。

甲方因主张上述权利而支出的所有合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费、保函费等，均由乙方承担。

第十六条 争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十七条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十八条 合同生效及其他

1.本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。见证方仅对甲乙双方签订采购合同的事实进行见证，不代表任何承诺或保证，该合同的履行等相关情况均与见证方无任何关系。

2.本合同一式伍份，甲、乙双方各执贰份，代理机构壹份。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

4.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同的原则下协商解决，协商结果以书面形式记录在案，作为本合同附件，与本合同具有同等效力。

甲    方：                               乙    方：

单位名称（章）：                        单位名称（章）：

单位地址：                              单位地址：

法定代表人：       委托代理人：         法定代表人：     委托代理人：

电话：                                  电话：            传真：

传真：                                  开户银行：        帐号：

见证方：

代理机构（章）：常州市阳峻项目管理有限公司

项目经办人：

日 期：             电 话：

- 注：以上是合同的简易模版，仅供甲乙双方签订合同时参考，具体条款详见招标文件中所对应的采购内容及要求，其余条款按照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规以及省、市、区规范性文件规定，由甲乙双方协商一致后自拟合同。

附件1：

廉 政 责 任 书

为进一步加强零星工程的廉政建设，特订立如下责任书。

一、甲、乙双方的权利和义务

1. 甲乙双方应严格遵守党的政策规定和国有关法律法规。

2. 甲乙双方应严格执行项目的合同文件，自觉按合同办事。

3. 甲乙双方的业务活动应坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则。

4. 甲乙双方不得以任何理由采购员对方工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。不得在对方报销任何由个人支付的费用。

5. 甲乙双方不得以任何理由违反廉洁自律的有关规定。

6. 甲乙双方发现对方严重违反本协议条款的行为，有及时提醒对方、向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、违约责任

1. 甲、乙双方及其工作人员违反本协议有关规定的，按管理权限，依据有关规定给予经济处罚或追究党纪政纪责任；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给双方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2. 本协议一式三份，由甲、乙双方各执一份，送交甲方的监督单位一份。

项目名称：

甲方单位（盖章）：             乙方单位（盖章）：

法定代表人：                   法定代表人：

日期：    年   月   日         日期：    年   月   日

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

- 一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 投标人有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件

1-2 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：常州市阳峻项目管理有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

- 2-1中小企业声明函（实质性格式）

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其他

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

- 中小企业声明函（货物类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加常州市政府采购中心组织的（采购单位名称①）采购编号为②，（项目名称③）（分包号：④）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称⑤），属于（采购文件中明确的所属行业⑥）行业；制造商为（企业名称⑦），从业人员⑧人，营业收入为⑨万元，资产总额为⑩万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）⑪；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：⑫

日  期：

填写说明：

1.（采购单位名称①）：填写本项目采购人单位名称，如常州市XXX局。

2.采购编号为②：填写本项目编号，如JSZC-3204XX-JZCG-G20XX-XX。

3.（项目名称③）：填写本项目名称，如常州市XXX项目。

4.（分包号：④）：填写分包编号，如有分包的，分别填写分包号，没有的填“无”。

5.（标的名称⑤）：填写本项目标的名称，如有产品清单的请根据采购文件“第X章 采购需求”-“2. 服务内容及要求/货物技术要求”-“2.2产品清单”中列出的名称进行填写，如：教室讲台、学生桌、台式计算机等；如没有产品清单的可以填项目名称。如货物涉及不同制造商的，须分别一一列出全部货物所对应的制造商及相关信息。建议格式为：标的名称+（**货物1），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为**企业1。标的名称+（**货物2），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为**企业2……。

6.（采购文件中明确的所属行业⑥）：填写本项目采购标的所属行业。须根据采购文件“第四章采购需求”表格中列明的所属行业进行填写。如：工业等。

7.（企业名称⑦）：填写货物制造商的名称，如XXX企业。

8.从业人员⑧人，营业收入为⑨万元，资产总额为⑩万元：填报货物制造商的从业人员、营业收入、资产总额上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

9.（中型企业、小型企业、微型企业⑪）：须根据货物制造商的企业规模情况填写中型企业、小型企业或微型企业（只能填写三种其中的一种）。中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

10.企业名称（盖章）⑫：加盖投标人或供应商CA电子公章。

11.如是专门面向中小企业预留份额的采购项目，供应商未提供此声明函的，资格审查不予通过，作为无效投标（响应）。如是非专门面向中小企业预留份额的采购项目，供应商未提供此声明函的，评审时不享受小微型企业价格扣除政策。此声明函将随中标成交结果同时公告，接受社会监督。供应商应当自行核实货物制造商是否属于中小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

12.温馨提示

（1）对于已纳入统计部门统计范围的企业，所属行业、从业人员、营业收入、资产总额、规模类型应与统计部门报表保持一致。

（2）对于未纳入统计部门统计范围的企业，应对照《国民经济行业分类》确定所属行业，当企业从事两种以上的经济活动时，则按照主要活动确定其所属行业；从业人数可以社会保险参保人数为准；营业收入、资产总额可以第三方出具的报告为准。

（3）供应商提供第三方（如制造商）书面声明、检测报告等资料作为投标文件组成部分的，供应商应保证投标所提供第三方资料内容真实、完整、准确。如相关第三方书面声明、相关检测报告等资料虚假，监管部门有权根据调查情形认定其是否属于提供虚假材料谋取中标，并严肃处理。

（4）对于采购文件确实允许非独立法人参与采购活动的，应按其所属集团公司合并财务报表数据情况予以填报。以联合体形式参加或者合同分包的，需填写联合体中的中小企业或签订分包意向协议的中小企业相关信息。

（5）《中小企业声明函》真实性由其出具的供应商负责。《中小企业声明函》中相关企业[制造商、承建（承接）企业]所属行业应当与采购标的的所属行业相一致。如为货物采购项目，《中小企业声明函》应当充分、准确反映货物制造商的信息。

（6）经调查发现供应商提供《中小企业声明函》内容与实际不符的，政府采购监管部门有权根据《中小企业声明函》与实际情况的差异视情形认定其是否属于虚假材料谋取中标。

（7）根据《财政部关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》（财库〔2015〕150 号）规定，各级人民政府财政部门依法对供应商作出的禁止参加政府采购活动的行政处罚决定在全国范围内生效。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

二、商务技术文件格式

- 1.投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

2.法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

3.政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 4.开标一览表（实质性格式）

开标一览表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号/包号 |  |  |  |
| 投标报价（含税） | 金额小写 |  |  |
|  | 金额大写 | 人民币 |  |
| 项目负责人 |  | 联系电话 |  |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

5.投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________                                                                报价单位：人民币元

| 序号 | 设备名称 | 规格尺寸 | 设备参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 制造商 | 品牌/型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一层厨房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）农药残留化验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单门留样冰箱 | 650*700*1950 | —工程型，单机单温，全铜管 —使用高效合资压缩机 —数字式电子温控器 —制冷速度快，制冷效果好 —柜温温度范围： 2℃~10℃ 一功率：0.25KW/220V。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 双星水池 | 1200*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢板材及管材；盆台面板及水斗厚度1.2mm；盆台水斗深≥250mm；洗盆的支撑脚管选用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢调节脚，其余管材选用Ф25*1.0mm不锈钢圆管，带后档板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。 ▲依据 GB/T 38160-2019《不锈钢厨房设备》洗涮台排水机构和水槽不应有渗水、漏水现象。当水槽容积<100L时，排水机构应能在2min内将满水槽的水排净；当水槽容积≥100L时，排水机构无排水时间限制，但排水最小口径不小于50mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 3 | 四层平板货架 | 1200*500*1550 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；板材厚1.2mm；层板底部加强筋支撑；立柱采用不锈钢φ38*1.0mm圆管，配不锈钢螺旋调节脚。 ▲依据GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 Ra 不大于3.2um，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在490N水平力的作用下,框架的变形量小于15mm。去除作用力后,框架的变形量小于3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 3 | 台 |  |  |  |  |
| 4 | 单通工作柜 | 1500*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚度1.2mm，柜体厚度1.0mm，柜内层板、门板厚度1.0mm；台面下加强筋不少于2根；层板活动式，操作更为方便；配不锈钢可调重力脚。 ▲依据GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 Ra 不大于3.2um，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在490N水平力的作用下,框架的变形量小于15mm。去除作用力后,框架的变形量小于3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| （二）验菜区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 平板推车 | 900*600 | 板材选用SUS304厚度1.2mm不锈钢腹膜磨砂板；支架选用 ¢38mm厚度1.0mm不锈钢管；配备四个万向轮。 | 3 | 台 |  |  |  |  |
| （三）清洁用品存放间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 沥水拖把架 | L=1500 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；板厚1.0mm；立柱、横档不锈钢￠38*1.0mm管，挂架￠4mm园钢，配全钢可调节子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 拖把池 | 1000*600*450 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢板材及管材；盆台面板及水斗厚度1.2mm；盆台水斗深≥250mm;洗盆的支撑脚管选用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢调节脚，其余管材选用Ф25*1.0mm不锈钢圆管，带后档板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 3 | 保洁柜 | 1200*500*1800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；柜体、层板厚1.2mm，其它板厚1.0mm，层板下加强筋不少于2根，配不锈钢可调重型脚。 | 3 | 台 |  |  |  |  |
| （四）男女更衣室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 六门更衣柜 | 900*420*1800 | 柜体、门板、层板均为304不钢板材质，厚度1.0mm。柜门带锁。 | 4 | 台 |  |  |  |  |
| （五）库房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 地通架 | 1200*500*250 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；存放架选用Ф50*50mm*1.2mm不锈钢焊管；每个竖档间距8cm;配橡胶脚套。 | 9 | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 四层平板货架 | 1200*500*1550 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；板材厚1.2mm；层板底部加强筋支撑；立柱采用不锈钢φ38*1.0mm圆管，配不锈钢螺旋调节脚。 ▲依据GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 Ra 不大于3.2um，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在490N水平力的作用下,框架的变形量小于15mm。去除作用力后,框架的变形量小于3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 23 | 台 |  |  |  |  |
| 3 | 平板推车 | 900*600 | 板材选用SUS304厚度1.2mm不锈钢腹膜磨砂板；支架选用 ¢38mm厚度1.0mm不锈钢管；配备四个万向轮。 | 4 | 台 |  |  |  |  |
| （六）素菜加工切配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单星水池 | 1000*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢板材及管材；盆台面板及水斗厚度1.2mm；盆台水斗深≥250mm；洗盆的支撑脚管选用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢调节脚，其余管材选用Ф25*1.0mm不锈钢圆管，带后档板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。 ▲依据 GB/T 38160-2019《不锈钢厨房设备》洗涮台排水机构和水槽不应有渗水、漏水现象。当水槽容积<100L时，排水机构应能在2min内将满水槽的水排净；当水槽容积≥100L时，排水机构无排水时间限制，但排水最小口径不小于50mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 5 | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 双层工作台 | 1200*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢板材及管材；台面厚1.2mm、加强筋厚1.0mm；立柱采用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢螺旋调节脚。 ▲依据GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 Ra 不大于3.2um，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在490N水平力的作用下,框架的变形量小于15mm。去除作用力后,框架的变形量小于3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 3 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢板材及管材；台面厚1.2mm、加强筋厚1.0mm；立柱采用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢螺旋调节脚。 ▲依据GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 Ra 不大于3.2um，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在490N水平力的作用下,框架的变形量小于15mm。去除作用力后,框架的变形量小于3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 4 | 台 |  |  |  |  |
| 4 | 多功能切菜机 | 1230*610*1410 | 用途： 将根茎类（如：马铃薯、蕃薯、芋头、瓜类、洋葱、茄子等）切成丁、片、丝、条状; 叶菜类（如：芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜、葱等）的长条状之物切成片、丝、段。适用于净菜加工、净菜配送企业、食品加工业者配合自动化生产线使用。 设备特性及优势： 1.连续式生产、产量大、效率高。 2.变频控制，操作简易，可切成1-60毫米的段。 3.刀为侧面悬挂式，外有保护盖，并在旋转门内配有微动开关，美观的同时更安全，清洁简单，符合卫生要求。 4.机器为SUS304不锈钢材质。 5.机器加高15cm，人员操作更加舒适，菜筐不落地更符合食品加工要求。 6.可更换菜馅刀盘，功能丰富多样。 功能原理： A.切叶菜部：双变频器设计，分别控制月刀双刀与输送带，来达到切割尺寸的准确性。输送慢，月牙双刀旋转快，为切细；输送快，月牙双刀旋转慢，为切粗。输送皮带，分为上下两组，下皮带为输送切割材料，上皮带为固定切割材料，旋转时刀片和输送皮带没有直接接触，这样切割更美观及精确，并无皮带碎屑污染食物的危险。 B.切根菜部：根茎部刀类可拆洗，也可更换不同的刀盘、刀组。可根据自己生产需求选购其他尺寸。 丝刀盘尺寸：2mm、3mm 、4mm 、5mm 、6mm 片刀盘尺寸：3mm 、4mm 丁刀组尺寸：8mm、10mm、 12mm 、15mm 、20mm | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 5 | 土豆去皮机 | 容量：≧30L | 1、功率：1.5kW/220V；2、容量：≧30L（每次约 30Kg 土豆）；3、清洗去皮时间：2-3 分钟/次。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 6 | 双机双温四门高身雪柜 | 1200*750*1900 | 1、温度范围：冷冻：-15~-18℃，冷藏：0~5℃ 配全自动电子温控器。 2、制冷方式：风冷 3、容积：≥1000 额定功率：980W。 4、优质不锈钢。 5、聚胺脂隔热保温材料≥60mm保温层。 6、制冷系统全铜管制造。 7、冷凝器配有易清洗更换防尘网。 8、达到国家标准一级能效指标。 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 7 | 刀具砧板消毒柜 | 800*600*1300 | 电压: 220V SPN, 50/60Hz 电量: 30W 规格: 內置消毒杀菌紫外线（UV）灯 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 8 | 冲地龙头 | L≥10M | 1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理。 2、固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体。 3、10.7米重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件、耐温85℃耐压300PSI。 4、黄铜铸造表面镀铬花洒喷头配耐热手柄（配置一把喷头）。 5、进水接口为标准1/2"外螺纹。 6、六向软管导轮，自动卡位软管自动回收。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 9 | 开水器连底座 | 容量≥90L | 304不锈钢内胆，发泡保温，温度、水位可视。微电脑控制，配优质水龙头，容量≥90L；电功率12KW/380V.配开水器底座。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 10 | 挂墙式灭蝇灯 | 功率：≧30w | 诱蝇灯管 30W/220V | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 11 | 四层格栅货架 | 1200*500*1800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢管材。层架及外框选用25*38*1.2mm不锈钢管;立柱采用为38*38*1.2mm不锈钢管，配不锈钢螺旋调节脚。 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| （七）荤菜加工切配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单星水池 | 1000*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢板材及管材；盆台面板及水斗厚度1.2mm；盆台水斗深≥250mm；洗盆的支撑脚管选用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢调节脚，其余管材选用Ф25*1.0mm不锈钢圆管，带后档板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。 ▲依据 GB/T 38160-2019《不锈钢厨房设备》洗涮台排水机构和水槽不应有渗水、漏水现象。当水槽容积<100L时，排水机构应能在2min内将满水槽的水排净；当水槽容积≥100L时，排水机构无排水时间限制，但排水最小口径不小于50mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 7 | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 双层工作台 | 1300*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢板材及管材；台面厚1.2mm、加强筋厚1.0mm；立柱采用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢螺旋调节脚。 ▲依据GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 Ra 不大于3.2um，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在490N水平力的作用下,框架的变形量小于15mm。去除作用力后,框架的变形量小于3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 3 | 双层工作台 | 800*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢板材及管材；台面厚1.2mm、加强筋厚1.0mm；立柱采用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢螺旋调节脚。 ▲依据GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 Ra 不大于3.2um，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在490N水平力的作用下,框架的变形量小于15mm。去除作用力后,框架的变形量小于3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 4 | 双层工作台 | 1100*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢板材及管材；台面厚1.2mm、加强筋厚1.0mm；立柱采用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢螺旋调节脚。 ▲依据GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 Ra 不大于3.2um，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在490N水平力的作用下,框架的变形量小于15mm。去除作用力后,框架的变形量小于3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 5 | 双层工作台 | 1500*800*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢板材及管材；台面厚1.2mm、加强筋厚1.0mm；立柱采用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢螺旋调节脚。 ▲依据GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 Ra 不大于3.2um，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在490N水平力的作用下,框架的变形量小于15mm。去除作用力后,框架的变形量小于3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 6 | 台 |  |  |  |  |
| 6 | 刀具砧板消毒柜 | 800*600*1300 | 电压: 220V SPN, 50/60Hz 电量: 30W 规格: 內置消毒杀菌紫外线（UV）灯 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 7 | 双机双温四门高身雪柜 | 1200*750*1900 | 1、温度范围：冷冻：-15~-18℃，冷藏：0~5℃ 配全自动电子温控器。 2、制冷方式：风冷。 3、容积：≥1000 额定功率：980W 。 4、优质不锈钢。 5、聚胺脂隔热保温材料≥60mm保温层。 6、制冷系统全铜管制造。 7、冷凝器配有易清洗更换防尘网。 8、达到国家标准一级能效指标。 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 8 | 四层格栅货架 | 1200*500*1800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢。层架及外框选用25*38*1.2mm不锈钢管;立柱采用为38*38*1.2mm不锈钢管，配不锈钢螺旋调节脚。 | 3 | 台 |  |  |  |  |
| 9 | 绞切绞肉机 | 功率：≧0.75kW/220V | 1、功率：≧0.75kW/220V；2、切片产量：≧500kg/h；3、切片厚度：2~30mm。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 10 | 平板推车 | 900*600 | 板材选用SUS304厚度1.2mm不锈钢腹膜磨砂板；支架选用 ¢38mm厚度1.0mm不锈钢管；配备四个万向轮。 | 3 | 台 |  |  |  |  |
| 11 | 冲地龙头 | L≥10M | 1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理。 2、固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体。 3、10.7米重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件、耐温85℃耐压300PSI。 4、黄铜铸造表面镀铬花洒喷头配耐热手柄（配置一把喷头）。 5、进水接口为标准1/2"外螺纹 。 6、六向软管导轮，自动卡位软管自动回收。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 12 | 挂墙式灭蝇灯 | 功率：≧30w | 诱蝇灯管 30W/220V | 1 | 台 |  |  |  |  |
| （八）水果间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双星水池 | 1200*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢板材及管材；盆台面板及水斗厚度1.2mm；盆台水斗深≥250mm；洗盆的支撑脚管选用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢调节脚，其余管材选用Ф25*1.0mm不锈钢圆管，带后档板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。 ▲依据 GB/T 38160-2019《不锈钢厨房设备》洗涮台排水机构和水槽不应有渗水、漏水现象。当水槽容积<100L时，排水机构应能在2min内将满水槽的水排净；当水槽容积≥100L时，排水机构无排水时间限制，但排水最小口径不小于50mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 单通工作柜 | 1800*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚度1.2mm，柜体厚度1.0mm，柜内层板、门板厚度1.0mm；台面下加强筋不少于2根；层板活动式，操作更为方便；配不锈钢可调重力脚。 ▲依据GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 Ra 不大于3.2um，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在490N水平力的作用下,框架的变形量小于15mm。去除作用力后,框架的变形量小于3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 3 | 双层工作台 | 1500*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢板材及管材；台面厚1.2mm、加强筋厚1.0mm；立柱采用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢螺旋调节脚。 ▲依据GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 Ra 不大于3.2um，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在490N水平力的作用下,框架的变形量小于15mm。去除作用力后,框架的变形量小于3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 4 | 双层工作台 | 1300*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢板材及管材；台面厚1.2mm、加强筋厚1.0mm；立柱采用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢螺旋调节脚。 ▲依据GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 Ra 不大于3.2um，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在490N水平力的作用下,框架的变形量小于15mm。去除作用力后,框架的变形量小于3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 5 | 双机双温四门高身雪柜 | 1200*750*1900 | 1、温度范围：冷冻：-15~-18℃，冷藏：0~5℃ 配全自动电子温控器。 2、制冷方式：风冷。 3、容积：≥1000 额定功率：980W。 4、优质不锈钢。 5、聚胺脂隔热保温材料≥60mm保温层。 6、制冷系统全铜管制造。 7、冷凝器配有易清洗更换防尘网。 8、达到国家标准一级能效指标。 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 6 | 四层平板货架 | 1200*500*1550 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；板材厚1.2mm；层板底部加强筋支撑；立柱采用不锈钢φ38*1.0mm圆管，配不锈钢螺旋调节脚。 ▲依据GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 Ra 不大于3.2um，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在490N水平力的作用下,框架的变形量小于15mm。去除作用力后,框架的变形量小于3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 7 | 紫外线杀菌灯 | L=1200 | UV-C紫外线杀菌消毒灯管 电压： 220V/50Hz/1 功率： 30W | 1 | 台 |  |  |  |  |
| （九）冷菜间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双星水池 | 1200*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢板材及管材；盆台面板及水斗厚度1.2mm；盆台水斗深≥250mm；洗盆的支撑脚管选用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢调节脚，其余管材选用Ф25*1.0mm不锈钢圆管，带后档板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。▲依据 GB/T 38160-2019《不锈钢厨房设备》洗涮台排水机构和水槽不应有渗水、漏水现象。当水槽容积<100L时，排水机构应能在2min内将满水槽的水排净；当水槽容积≥100L时，排水机构无排水时间限制，但排水最小口径不小于50mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 单通工作柜 | 1800*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚度1.2mm，柜体厚度1.0mm，柜内层板、门板厚度1.0mm；台面下加强筋不少于2根；层板活动式，操作更为方便；配不锈钢可调重力脚。 ▲依据GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 Ra 不大于3.2um，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在490N水平力的作用下,框架的变形量小于15mm。去除作用力后,框架的变形量小于3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 3 | 双层工作台 | 1700*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢板材及管材；台面厚1.2mm、加强筋厚1.0mm；立柱采用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢螺旋调节脚。 ▲依据GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 Ra 不大于3.2um，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在490N水平力的作用下,框架的变形量小于15mm。去除作用力后,框架的变形量小于3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 4 | 双机双温四门高身雪柜 | 1200*750*1900 | 1、温度范围：冷冻：-15~-18℃，冷藏：0~5℃ 配全自动电子温控器。 2、制冷方式：风冷。 3、容积：≥1000 额定功率：980W。 4、优质不锈钢。 5、聚胺脂隔热保温材料≥60mm保温层。 6、制冷系统全铜管制造。 7、冷凝器配有易清洗更换防尘网。 8、达到国家标准一级能效指标。 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 5 | 四层平板货架 | 1200*500*1550 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；板材厚1.2mm；层板底部加强筋支撑；立柱采用不锈钢φ38*1.0mm圆管，配不锈钢螺旋调节脚。 ▲依据GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 Ra 不大于3.2um，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在490N水平力的作用下,框架的变形量小于15mm。去除作用力后,框架的变形量小于3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 6 | 紫外线杀菌灯 | L=1200 | UV-C紫外线杀菌消毒灯管 电压： 220V/50Hz/1 功率： 30W | 1 | 台 |  |  |  |  |
| （十）点心制作间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双星水池 | 1200*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢板材及管材；盆台面板及水斗厚度1.2mm；盆台水斗深≥250mm；洗盆的支撑脚管选用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢调节脚，其余管材选用Ф25*1.0mm不锈钢圆管，带后档板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。 ▲依据 GB/T 38160-2019《不锈钢厨房设备》洗涮台排水机构和水槽不应有渗水、漏水现象。当水槽容积<100L时，排水机构应能在2min内将满水槽的水排净；当水槽容积≥100L时，排水机构无排水时间限制，但排水最小口径不小于50mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 双层工作台 | 1800*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢板材及管材；台面厚1.2mm、加强筋厚1.0mm；立柱采用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢螺旋调节脚。 ▲依据GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 Ra 不大于3.2um，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在490N水平力的作用下,框架的变形量小于15mm。去除作用力后,框架的变形量小于3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 3 | 木面案板工作台 | 1800*800*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面选用柳按板，厚4cm，加强筋厚1.0mm；立柱采用38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢螺旋调节脚。 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 4 | 双机双温四门高身雪柜 | 1200*750*1900 | 1、温度范围：冷冻：-15~-18℃，冷藏：0~5℃ 配全自动电子温控器。 2、制冷方式：风冷。 3、容积：≥1000 额定功率：980W。 4、优质不锈钢。 5、聚胺脂隔热保温材料≥60mm保温层。 6、制冷系统全铜管制造。 7、冷凝器配有易清洗更换防尘网。 8、达到国家标准一级能效指标。 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 5 | 四层平板货架 | 1200*500*1550 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；板材厚1.2mm；层板底部加强筋支撑；立柱采用不锈钢φ38*1.0mm圆管，配不锈钢螺旋调节脚。 ▲依据GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 Ra 不大于3.2um，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在490N水平力的作用下,框架的变形量小于15mm。去除作用力后,框架的变形量小于3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 6 | 饼盘车 | 15层 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢，厚度1.2mm；38*38不锈钢管立柱，五寸静音脚轮，两定两转，转向带刹车。 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 7 | 搅拌机 | 容量：30L | 1、料桶采用不锈钢材质，容量：30L。最大和面量：10kg。 2、电压/功率：≧380V/1.5KW。 3、搅拌转速：113/168/400r/min。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 8 | 和面机 | 容积：≧40L | 1、双动双速和面，搅拌钩和搅拌缸带有2种速度。 2、料桶容积：≧40L,最大和面量不小于16KG。 3、电压/功率：≧380V/2.2KW。 4、料桶采用不锈钢材质。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 9 | 压面机 | 1035*650*1065 | 1、压面宽度：282mm。 2、压面厚度：2~16mm。 3、生产能力：155KG/H。 4、电压/功率：≧380V/2.2kW。 5、外壳采用不锈钢材质。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| （十一）点心蒸烤间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双门蒸饭车 | 24盘 | 箱面板选用优质不锈钢，内胆厚度≥1.0mm不锈钢腹膜磨砂板，配饭盘24只； 车体骨架采用40*40mm优质不锈钢角钢；轮子：采用Φ150重型万向活动轮。配进水、排水保温层为聚脂发泡。电功率：12KW*2，电压：380v。 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 电饼铛 | 功率：≧4.8KW | 外壳为不锈钢。 1、电压/功率：≧4.8KW/220v~380v。 2、工作温度：0~250℃。 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 3 | 立式油炸炉 | 1000*500*800 | 1、电压/功率：≧380V/12KW。 2、缸体采用304不锈钢,厚度材质1.2mm。 3、锅体深度：≧300mm。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 4 | 电烤箱 | 三层六盘 | 1、三层六盘。 2、电压/功率：≧380V/19.8KW。 3、外壳采用不锈钢材质。 4、配6个烤盘；微电脑控制设计，温度、时间可精准控制。 5、超大玻璃门设计，内置照明灯，可观察烘烤效果。 6、特设超高温安全保护装置，使用更加安全。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 5 | 单门醒发箱 | 16层 | - 1、层数：16层。 - 2、外壳采用不锈钢材质。 - 3、加热方式：煮水加湿式。 - 4、微电脑控制设计，具有恒温恒湿功能，控制精度高。 - 5、电压/功率：≥220V/2.2kW。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 6 | 双层工作台 | 1800*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢板材及管材；台面厚1.2mm、加强筋厚1.0mm；立柱采用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢螺旋调节脚。 ▲依据GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 Ra 不大于3.2um，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在490N水平力的作用下,框架的变形量小于15mm。去除作用力后,框架的变形量小于3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| （十二）二次更衣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 挂墙洗手双星 | 800*450*350/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；盆台面板及水斗厚度1.2mm；盆台水斗深≥180mm;带三面围板，围板厚度1.0mm。 | 4 | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 感应龙头 | 感应式 | 电子感应，人来水即开，人走水停。 | 4 | 台 |  |  |  |  |
| 3 | 紫外线杀菌灯 | L=1200 | UV-C紫外线杀菌消毒灯管 电压： 220V/50Hz/1 功率： 30W | 2 | 台 |  |  |  |  |
| （十三）主厨房（热炒区域） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电磁双眼大锅灶 | 2000*1100*800/450 | 1、大锅灶单头功率：≥25kw/380V，采用耐用409#不锈铁带翻边冲压大锅，发热面积大，可一次性烹炒、炖煮或油炸大量食物。 2、用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢，台面厚度1.5mm，其他材料厚度1.2mm。台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水，设备所用连接线，风扇均采用防水设计，火力输出热值高，加热均匀、加热面积大。 3、采用加大铝制散热片，散热快捷，充分保障了各元器件的正常工作，具有故障自检并能中文显示故障。 4、配备不锈钢摇摆水龙头，可以 180度旋转，安全防漏。 5、八档磁控开关精准掌控火力，功率分配更均匀，宽电压范围，恒功率输出。 6､LED 彩色数码显示屏，实时显示功率和当前火力档位，火力调控更加直观。 | 5 | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 电磁双炒双尾小炒灶 | 2000*1100*800/450 | 1、炒炉单头功率：≥20KW/380V,小炒炉加尾撑设计，可实现抛炒和爆炒。 2、用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚度1.5mm，其他材料厚度1.2mm。台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水，设备所用连接线，风扇均采用防水设计，火力输出热值高，加热均匀、加热面积大。 3、采用加大铝制散热片，散热快捷，充分保障了各元器件的正常工作，具有故障自检并能中文显示故障。 4、配备不锈钢摇摆水龙头，可以 180度旋转，安全防漏。 5、独立的手动八档火力开关，显示屏集成电压，累计用电量，功率实时显示，恒功率输出，不受电压波动影响。 ▲所投电磁小炒灶满足1级能效。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 3 | 电磁摇摆汤锅 | 200L | 1、功率：25kw/380v 2、材质：304不锈钢加厚锅体，厚度2.0mm。耐腐蚀，经久耐用。 3、水龙头：配备不锈钢摇摆水龙头，可以 180度旋转，安全防漏。 4、显示屏：数码管显示，直观显示当前工作状态下的火力强度。 5、立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。 6、可倾斜式设计，垂直向前倾斜95°, 便于食物的投入或取出。 7、环流立体加热，双向滚动沸腾，使食材充分受热，有效提高加热效率。 8、无死角球底设计，清洗更方便。 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 4 | 双门蒸菜箱 | 24盘 | 箱面板选用优质不锈钢，内胆厚度≥1.0mm不锈钢腹膜磨砂板，配饭盘24只； 车体骨架采用40*40mm优质不锈钢角钢；轮子：采用Φ150重型万向活动轮。配进水、排水保温层为聚脂发泡。电功率：12KW*2，电压：380v。 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 5 | 电磁四头煲仔炉 | 800*800*800 | 1、用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢，台面厚度1.5mm，其他材料厚度1.2mm。台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水，设备所用连接线，风扇均采用防水设计，火力输出热值高，加热均匀、加热面积大。 2、面板：耐撞击高密度微晶面板，坚固耐用。 3、开关：旋转式火力精准调节，人性化设计，操作简单方便，火候掌控更精确。 4、电压功率：≥3.5kw*4/380v。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 6 | 调料台 | 300*1100*800/450 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢板材及管材；台面厚1.2mm、加强筋厚1.0mm；立柱采用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢螺旋调节脚。 | 8 | 台 |  |  |  |  |
| 7 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢板材及管材；台面厚1.2mm、加强筋厚1.0mm；立柱采用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢螺旋调节脚。 ▲依据GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 Ra 不大于3.2um，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在490N水平力的作用下,框架的变形量小于15mm。去除作用力后,框架的变形量小于3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 10 | 台 |  |  |  |  |
| 8 | 单通工作柜 | 1800*800*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚度1.2mm，柜体厚度1.0mm，柜内层板、门板厚度1.0mm；台面下加强筋不少于2根；层板活动式，操作更为方便；配不锈钢可调重力脚。 ▲依据GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 Ra 不大于3.2um，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在490N水平力的作用下,框架的变形量小于15mm。去除作用力后,框架的变形量小于3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 9 | 双层工作台 | 1800*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢板材及管材；台面厚1.2mm、加强筋厚1.0mm；立柱采用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢螺旋调节脚。 ▲依据GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 Ra 不大于3.2um，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在490N水平力的作用下,框架的变形量小于15mm。去除作用力后,框架的变形量小于3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 4 | 台 |  |  |  |  |
| 10 | 单通工作柜 | 1500*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚度1.2mm，柜体厚度1.0mm，柜内层板、门板厚度1.0mm；台面下加强筋不少于2根；层板活动式，操作更为方便；配不锈钢可调重力脚。 ▲依据GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 Ra 不大于3.2um，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在490N水平力的作用下,框架的变形量小于15mm。去除作用力后,框架的变形量小于3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 4 | 台 |  |  |  |  |
| 11 | 双星水池 | 1200*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢板材及管材；盆台面板及水斗厚度1.2mm；盆台水斗深≥250mm；洗盆的支撑脚管选用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢调节脚，其余管材选用Ф25*1.0mm不锈钢圆管，带后档板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。 ▲依据 GB/T 38160-2019《不锈钢厨房设备》洗涮台排水机构和水槽不应有渗水、漏水现象。当水槽容积<100L时，排水机构应能在2min内将满水槽的水排净；当水槽容积≥100L时，排水机构无排水时间限制，但排水最小口径不小于50mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 12 | 四层平板货架 | 1200*500*1800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；板材厚1.2mm；层板底部加强筋支撑；立柱采用不锈钢φ38*1.0mm圆管，配不锈钢螺旋调节脚。 ▲依据GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 Ra 不大于3.2um，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在490N水平力的作用下,框架的变形量小于15mm。去除作用力后,框架的变形量小于3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 4 | 台 |  |  |  |  |
| 13 | 双机双温四门高身雪柜 | 1200*750*1900 | 1、温度范围：冷冻：-15~-18℃，冷藏：0~5℃ 配全自动电子温控器。 2、制冷方式：风冷。 3、容积：≥1000 额定功率：980W。 4、优质不锈钢。 5、聚胺脂隔热保温材料≥60mm保温层。 6、制冷系统全铜管制造。 7、冷凝器配有易清洗更换防尘网。 8、达到国家标准一级能效指标。 | 3 | 台 |  |  |  |  |
| 14 | 水平开条切块机 | 2180*805*1180 | 基本参数： 电源电压：380V/50HZ 输送带宽度:340MM 刀片直径：190MM 电机功率：1.9KW 切割尺寸：6-30MM 可通过高度：7CM 净重 ：200KG 尺寸：2180*805*1180MM 产品特点： 1：机器材质：整体SUS304不锈钢。 2：传送带宽≥300MM。 3：输送带可快拆清洗，机身可水洗，无卫生死角。 4：配置锯齿刀组以及压轮装置，避免食材切割连刀现象，分割食材均匀整齐。 5：设有紧急安全开关，有效保护使用者安全。 6：底部设有万向轮 方便移动。 7：刀组刀片采用优质不锈钢刀片，特殊淬火工艺，锋利耐用。 8：两种类型刀组可选，刀组可快速拆卸，清洗，可定制不同厚度刀组。 产品功能： 标配锯齿刀组可将新鲜或者冷鲜的鸡鸭鹅等软骨禽类开条切块， 也可增配光刀组将无骨肉类入带皮五花肉开条切块，不可加工排骨牛骨等硬骨 ▲洗切设备不锈钢内壁依据GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》保护评级为10级。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 15 | 双层送餐车 | 900*600*900 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；层板厚度1.2mm；脚架：采用ф38*1.0mm不锈钢钢管，加强筋厚度1.0mm；配4寸定向轮2只，带刹车万向轮2只。 | 4 | 台 |  |  |  |  |
| 16 | 地通架 | 1200*500*250 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；存放架选用Ф50*50mm*1.2mm不锈钢焊管；每个竖档间距8cm;配橡胶脚套。 | 3 | 台 |  |  |  |  |
| 17 | 冲地龙头 | L≥10M | 1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理。 2、固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体。 3、10.7米重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件、耐温85℃耐压300PSI。 4、黄铜铸造表面镀铬花洒喷头配耐热手柄（配置一把喷头）。 5、进水接口为标准1/2"外螺纹。 6、六向软管导轮，自动卡位软管自动回收。 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 18 | 挂墙式灭蝇灯 | 功率：≧30w | 诱蝇灯管 30W/220V | 2 | 台 |  |  |  |  |
| （十四）蒸饭间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双门蒸饭车 | 24盘 | 箱面板选用优质不锈钢，内胆厚度≥1.0mm不锈钢腹膜磨砂板，配饭盘24只； 车体骨架采用40*40mm优质不锈钢角钢；轮子：采用Φ150重型万向活动轮。配进水、排水保温层为聚脂发泡。电功率：12KW*2，电压：380v。 | 6 | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 单星水池 | 1000*800*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢板材及管材；盆台面板及水斗厚度1.2mm；盆台水斗深≥250mm；洗盆的支撑脚管选用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢调节脚，其余管材选用Ф25*1.0mm不锈钢圆管，带后档板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。 ▲依据 GB/T 38160-2019《不锈钢厨房设备》洗涮台排水机构和水槽不应有渗水、漏水现象。当水槽容积<100L时，排水机构应能在2min内将满水槽的水排净；当水槽容积≥100L时，排水机构无排水时间限制，但排水最小口径不小于50mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 3 | 双层工作台 | 1500*800*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢板材及管材；台面厚1.2mm、加强筋厚1.0mm；立柱采用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢螺旋调节脚。 ▲依据GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 Ra 不大于3.2um，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在490N水平力的作用下,框架的变形量小于15mm。去除作用力后,框架的变形量小于3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 4 | 双层工作台 | 1500*800*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢板材及管材；台面厚1.2mm、加强筋厚1.0mm；立柱采用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢螺旋调节脚。 ▲依据GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 Ra 不大于3.2um，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在490N水平力的作用下,框架的变形量小于15mm。去除作用力后,框架的变形量小于3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 4 | 台 |  |  |  |  |
| 5 | 双层送餐车 | 900*600*900 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；层板厚度1.2mm；脚架：采用ф38*1.0mm不锈钢钢管，加强筋厚度1.0mm；配4寸定向轮2只，带刹车万向轮2只。 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| （十五）备餐间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单通工作柜 | 1800*800*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚度1.2mm，柜体厚度1.0mm，柜内层板、门板厚度1.0mm；台面下加强筋不少于2根；层板活动式，操作更为方便；配不锈钢可调重力脚。 ▲依据GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 Ra 不大于3.2um，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在490N水平力的作用下,框架的变形量小于15mm。去除作用力后,框架的变形量小于3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 4 | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 单通工作柜 | 1800*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚度1.2mm，柜体厚度1.0mm，柜内层板、门板厚度1.0mm；台面下加强筋不少于2根；层板活动式，操作更为方便；配不锈钢可调重力脚。 ▲依据GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 Ra 不大于3.2um，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在490N水平力的作用下,框架的变形量小于15mm。去除作用力后,框架的变形量小于3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 7 | 台 |  |  |  |  |
| 3 | 双星水池 | 1200*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢板材及管材；盆台面板及水斗厚度1.2mm；盆台水斗深≥250mm；洗盆的支撑脚管选用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢调节脚，其余管材选用Ф25*1.0mm不锈钢圆管，带后档板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。 ▲依据 GB/T 38160-2019《不锈钢厨房设备》洗涮台排水机构和水槽不应有渗水、漏水现象。当水槽容积<100L时，排水机构应能在2min内将满水槽的水排净；当水槽容积≥100L时，排水机构无排水时间限制，但排水最小口径不小于50mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 4 | 保温餐车 | 1060*625*1010 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；脚轮：4寸易得力灰色聚氨酯静音万向脚轮带刹车；内层隔热保温；功率：220v/2.2kw。 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 5 | 单门留样冰箱 | 650*700*1950 | —工程型，单机单温，全铜管 —使用高效合资压缩机 —数字式电子温控器 —制冷速度快，制冷效果好 —柜温温度范围： 2℃~10℃ 一功率：0.25KW/220V。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 6 | 紫外线杀菌灯 | L=1200 | UV-C紫外线杀菌消毒灯管 电压： 220V/50Hz/1 功率： 30W | 6 | 台 |  |  |  |  |
| （十六）分餐配送间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单通工作柜 | 1800*800*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚度1.2mm，柜体厚度1.0mm，柜内层板、门板厚度1.0mm；台面下加强筋不少于2根；层板活动式，操作更为方便；配不锈钢可调重力脚。 ▲依据GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 Ra 不大于3.2um，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在490N水平力的作用下,框架的变形量小于15mm。去除作用力后,框架的变形量小于3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 22 | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 智能留样冰箱 | 650*700*1950 | 1、变频压缩机。 2、触摸式电子温控器。 3、中梁加热设计 防止结冰凝露。 4、杀菌功能。 5、中文故障提示。 6、远程温度调节。 7、远程开关机。 8、远程开启杀菌功能。 9、远程上锁功能。 10、远程故障报警。 11、物联生成节电量、耗电量、使用天数对比数据。 12、远程自动除霜功能。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 3 | 紫外线杀菌灯 | L=1200 | UV-C紫外线杀菌消毒灯管 电压： 220V/50Hz/1 功率： 30W | 8 | 台 |  |  |  |  |
| （十七）内外分装间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 储物柜 | 1200*500*1800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；柜体、层板厚1.2mm，其它板厚1.0mm，层板下加强筋不少于2根，配不锈钢可调重型脚。 | 4 | 台 |  |  |  |  |
| （十八）教师餐厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四格保温售卖柜带冲孔板 | 1500*650*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚度1.2mm；柜体、柜门板材厚度1.0mm；内池板材厚度1.2mm，配优质电热管、排污阀、可调温度控制器；支撑脚管选用Ф38*1.2mm不锈钢圆管；配1/1份数盆4只，配可拆卸冲孔盖板1块，配不锈钢可调脚，电功率3Kw/220v。 | 3 | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 保温汤桶车 | 600*700*800 | 用材标准：所有材料均为SUS304-2B无磁不锈钢，厚度1.2mm。柜身整体折弯成形牢固焊接；自动补水，缺水保护装置，电量：220V/3KW，带静音万向轮带刹车；配汤桶一只。 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 3 | 教师四人餐桌椅 | 餐桌尺寸：1400*800*750 餐椅尺寸：880*470*450 | 材质：橡胶木实木。椅面AA20mm厚橡胶木指接板，靠背符合人体工学设计，整体采用榫卯结构，牢固耐用。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，木材干至低于9%的含水率;油漆采用环保清水漆，采用优质五金件。 | 16 | 套 |  |  |  |  |
| 4 | 双门热风循环消毒柜 | 1320*620*1920 | 外观全不锈钢，功率：4.4KW/220V；容积≥720L；温度调节，内配不锈钢篮筐。 ★符合GB 17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》：消毒效果等级达到二星级。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| （十九）洗碗间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 开水器连底座 | 容量≥90L | 304不锈钢内胆，发泡保温，温度、水位可视。微电脑控制，配优质水龙头，容量≥90L；电功率12KW/380V.配开水器底座。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 单星水池 | 1000*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢板材及管材；盆台面板及水斗厚度1.2mm；盆台水斗深≥250mm；洗盆的支撑脚管选用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢调节脚，其余管材选用Ф25*1.0mm不锈钢圆管，带后档板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。▲依据 GB/T 38160-2019《不锈钢厨房设备》洗涮台排水机构和水槽不应有渗水、漏水现象。当水槽容积<100L时，排水机构应能在2min内将满水槽的水排净；当水槽容积≥100L时，排水机构无排水时间限制，但排水最小口径不小于50mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 3 | 台 |  |  |  |  |
| 3 | 双层工作台 | 1800*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢板材及管材；台面厚1.2mm、加强筋厚1.0mm；立柱采用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢螺旋调节脚。 ▲依据GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 Ra 不大于3.2um，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在490N水平力的作用下,框架的变形量小于15mm。去除作用力后,框架的变形量小于3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 4 | 单孔收残台 | 1000*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢板材及管材；台面厚1.2mm、加强筋厚1.0mm；立柱采用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢螺旋调节脚。 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 5 | 长龙式电热三缸洗碗机（带烘干） | 5400*885*2085 | 1.规格:5400*885*2085mm。 2.电源：380V 50Hz。 3.最大清洗高度：420mm。 4.最大清洗宽度：610mm。 5.功率：58KW。 6.主洗加热：18KW。 7.漂洗加热：30KW。 8.烘干加热：10KW。 9.三档清洗速度：0.8米/1.4米/1.6米/min。 10.清洗能力: 3600~5600件/h。 11.耗水量： 300L/小时。 12.板材选用国标8个镍不锈钢304板材生产加工。 13.敞门式双层隔热设计，整机双层隔热充分锁住热量减少热损失，提高能源利用效率。 14.各功能区采用模块化设计，清洗系统配置11根洗臂，冲洗具有更好的清洗表现。 15.餐具出口防卡装置，避免错误操作时，对机器造成的损伤。 16.马达过载保护系统，有效的防止人员操作不当时对设备本身造成的损害。 17.门开关锁定，防干烧保护及过热过载多重保护系统的设计，真正做到用得放心。 18.进出口不锈钢双齿轮设计，稳定清洗速度和最大限度降低链排的磨损。 19.清洁剂节约系统设计，减少清洁剂的使用，更经济环保。 20.大容量抽屉式不锈钢筛盘和大型深筛篮均可拆卸下来方便清洗。 21.自动进水系统，自动温度控制系统，清洗水箱自动缺水断电保护系统等理念的设计，不仅使机器本身的功能更加强大，更让使用者操作起来省心，用的放心。 22.双喷淋三道传动系统设计，不仅拓宽餐具使用范围，清除现场压力的影响，更加节能环保。 23.出入操作高度适中，方便装卸餐具，降低劳动力强度。 24.内置烘干模块，内循环环绕热风烘干设计，提高餐具干燥效果。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 6 | 鼓泡池 | 1200*800*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢板材及管材；盆台面板及水斗厚度1.2mm；盆台水斗深≥250mm;洗盆的支撑脚管选用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢调节脚，其余管材选用Ф25*1.0mm不锈钢圆管，带后档板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。池子内带优质电动机，震动除渣效果良好。功率电压：≥5kw/380v。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 7 | 洁碟台 | 600*800*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢板材及管材；台面厚1.2mm、加强筋厚1.0mm；立柱采用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢螺旋调节脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 8 | 挂墙式灭蝇灯 | 功率：≧30w | 诱蝇灯管 30W/220V | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 9 | 冲地龙头 | L≥10M | 1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理。 2、固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体。 3、10.7米重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件、耐温85℃耐压300PSI。 4、黄铜铸造表面镀铬花洒喷头配耐热手柄（配置一把喷头）。 5、进水接口为标准1/2"外螺纹。 6、六向软管导轮，自动卡位软管自动回收。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 10 | 四门碗柜 | 1200*500*1800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；柜体、层板厚1.2mm，其它板厚1.0mm，层板下加强筋不少于2根，配不锈钢可调重型脚。 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 11 | 四层格栅货架 | 1200*500*1800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢。层架及外框选用25*38*1.2mm不锈钢管;立柱采用为38*38*1.2mm不锈钢管，配不锈钢螺旋调节脚。 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| （二十）餐具存放消毒间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四门碗柜 | 1200*500*1800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；柜体、层板厚1.2mm，其它板厚1.0mm，层板下加强筋不少于2根，配不锈钢可调重型脚。 | 14 | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 双门热风循环消毒柜 | 1320*620*1920 | 外观全不锈钢，功率：4.4KW/220V；容积：720L；温度调节，内配不锈钢篮筐。 ★符合GB 17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》：消毒效果等级达到二星级。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 3 | 台 |  |  |  |  |
| 3 | 紫外线杀菌灯 | L=1200 | UV-C紫外线杀菌消毒灯管 电压： 220V/50Hz/1 功率： 30W | 3 | 台 |  |  |  |  |
| （二十一）餐车清洗消毒区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高压冲洗龙头 | L≥10M | 1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理。 2、固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体。 3、10.7米重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件、耐温85℃耐压300PSI。 4、黄铜铸造表面镀铬花洒喷头配耐热手柄（配置一把喷头）。 5、进水接口为标准1/2"外螺纹。 6、六向软管导轮，自动卡位软管自动回收。 | 3 | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 双星水池 | 1200*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢板材及管材；盆台面板及水斗厚度1.2mm；盆台水斗深≥250mm；洗盆的支撑脚管选用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢调节脚，其余管材选用Ф25*1.0mm不锈钢圆管，带后档板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。 ▲依据 GB/T 38160-2019《不锈钢厨房设备》洗涮台排水机构和水槽不应有渗水、漏水现象。当水槽容积<100L时，排水机构应能在2min内将满水槽的水排净；当水槽容积≥100L时，排水机构无排水时间限制，但排水最小口径不小于50mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 3 | 双层工作台 | 1800*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢板材及管材；台面厚1.2mm、加强筋厚1.0mm；立柱采用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢螺旋调节脚。 ▲依据GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 Ra 不大于3.2um，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在490N水平力的作用下,框架的变形量小于15mm。去除作用力后,框架的变形量小于3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 4 | 四层平板货架 | 1200*500*1550 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；板材厚1.2mm；层板底部加强筋支撑；立柱采用不锈钢φ38*1.0mm圆管，配不锈钢螺旋调节脚。 ▲依据GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 Ra 不大于3.2um，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在490N水平力的作用下,框架的变形量小于15mm。去除作用力后,框架的变形量小于3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 5 | 挂墙式灭蝇灯 | 功率：≧30w | 诱蝇灯管 30W/220V | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 6 | 紫外线杀菌灯 | L=1200 | UV-C紫外线杀菌消毒灯管 电压： 220V/50Hz/1 功率： 30W | 5 | 台 |  |  |  |  |
| 7 | 保温餐车 | 1060*625*1010 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；脚轮：4寸易得力灰色聚氨酯静音万向脚轮带刹车；内层隔热保温；功率：220v/2.2kw。 | 10 | 台 |  |  |  |  |
| 二层厨房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）二次更衣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 挂墙洗手双星 | 800*450*350/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；盆台面板及水斗厚度1.2mm；盆台水斗深≥180mm;带三面围板，围板厚度1.0mm。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 感应龙头 | 感应式 | 电子感应，人来水即开，人走水停。 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 3 | 紫外线杀菌灯 | L=1200 | UV-C紫外线杀菌消毒灯管 电压： 220V/50Hz/1 功率： 30W | 1 | 台 |  |  |  |  |
| （二）售卖间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 多功能菜品保温柜 | 730*930*1850 | 1、柜体采用不锈钢制造，工艺精湛，耐脏易清洁。 2、整体拉伸内胆，角度圆润，清洁无死角。 3、对流送风和加热模式，升温快，保温温度恒 定均匀 4;整体发泡，隔热效果佳，防止热量流失。 5;电加热产生湿气，在保温过程中保持食物最佳润泽，口感。 6;温度精确可调，适应不同食物的保温要求。 7;设有自动保护功能，食物和设备双重安全。 | 3 | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 单通工作柜 | 1800*800*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚度1.2mm，柜体厚度1.0mm，柜内层板、门板厚度1.0mm；台面下加强筋不少于2根；层板活动式，操作更为方便；配不锈钢可调重力脚。 ▲依据GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 Ra 不大于3.2um，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在490N水平力的作用下,框架的变形量小于15mm。去除作用力后,框架的变形量小于3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 5 | 台 |  |  |  |  |
| 3 | 五格保温售卖台带冲孔板 | 1800*700*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚度1.2mm；围板板材厚度1.0mm；内池板材厚度1.2mm，配优质电热管、排污阀、可调温度控制器；支撑脚管选用Ф38*1.2mm不锈钢圆管；配1/1份数盆5只，配可拆卸冲孔盖板1块，配不锈钢可调脚，电功率3Kw/220v。 | 15 | 台 |  |  |  |  |
| 5 | 双层工作台 | 1400*400*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢板材及管材；台面厚1.2mm、加强筋厚1.0mm；立柱采用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢螺旋调节脚。 ▲依据GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 Ra 不大于3.2um，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在490N水平力的作用下,框架的变形量小于15mm。去除作用力后,框架的变形量小于3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 6 | 台 |  |  |  |  |
| 6 | 双层工作台 | 700*400*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢板材及管材；台面厚1.2mm、加强筋厚1.0mm；立柱采用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢螺旋调节脚。 ▲依据GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 Ra 不大于3.2um，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在490N水平力的作用下,框架的变形量小于15mm。去除作用力后,框架的变形量小于3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 3 | 台 |  |  |  |  |
| 7 | 智能留样冰箱 | 650*700*1950 | 1、变频压缩机 2、触摸式电子温控器 3、中梁加热设计 防止结冰凝露 4、杀菌功能 5、中文故障提示 6、远程温度调节 7、远程开关机 8、远程开启杀菌功能 9、远程上锁功能 10、远程故障报警 11、物联生成节电量、耗电量、使用天数对比数据 12、远程自动除霜功能 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 8 | 紫外线杀菌灯 | L=1200 | UV-C紫外线杀菌消毒灯管 电压： 220V/50Hz/1 功率： 30W | 6 | 台 |  |  |  |  |
| （三）洗碗间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单星水池 | 1000*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢板材及管材；盆台面板及水斗厚度1.2mm；盆台水斗深≥250mm；洗盆的支撑脚管选用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢调节脚，其余管材选用Ф25*1.0mm不锈钢圆管，带后档板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。▲依据 GB/T 38160-2019《不锈钢厨房设备》洗涮台排水机构和水槽不应有渗水、漏水现象。当水槽容积<100L时，排水机构应能在2min内将满水槽的水排净；当水槽容积≥100L时，排水机构无排水时间限制，但排水最小口径不小于50mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 3 | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 单孔收残台 | 1000*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢板材及管材；台面厚1.2mm、加强筋厚1.0mm；立柱采用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢螺旋调节脚。 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 3 | 双层工作台 | 1200*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢板材及管材；台面厚1.2mm、加强筋厚1.0mm；立柱采用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢螺旋调节脚。 ▲依据GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 Ra 不大于3.2um，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在490N水平力的作用下,框架的变形量小于15mm。去除作用力后,框架的变形量小于3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 4 | 长龙式电热三缸洗碗机（带烘干） | 5400*885*2085 | 1.规格:5400*885*2085mm 2.电源：380V 50Hz 3.最大清洗高度：420mm 4.最大清洗宽度：610mm 5.功率：58KW; 6.主洗加热：18KW 7.漂洗加热：30KW 8.烘干加热：10KW 9.三档清洗速度：0.8米/1.4米/1.6米/min 10.清洗能力: 3600~5600件/h 11.耗水量： 300L/小时 12.板材选用国标8个镍不锈钢304板材生产加工 13.敞门式双层隔热设计，整机双层隔热充分锁住热量减少热损失，提高能源利用效率。 14.各功能区采用模块化设计，清洗系统配置11根洗臂，冲洗具有更好的清洗表现。 15.餐具出口防卡装置，避免错误操作时，对机器造成的损伤。 16.马达过载保护系统，有效的防止人员操作不当时对设备本身造成的损害。 17.门开关锁定，防干烧保护及过热过载多重保护系统的设计，真正做到用得放心。 18.进出口不锈钢双齿轮设计，稳定清洗速度和最大限度降低链排的磨损。 19.清洁剂节约系统设计，减少清洁剂的使用，更经济环保。 20.大容量抽屉式不锈钢筛盘和大型深筛篮均可拆卸下来方便清洗。 21.自动进水系统，自动温度控制系统，清洗水箱自动缺水断电保护系统等理念的设计，不仅使机器本身的功能更加强大，更让使用者操作起来省心，用的放心。 22.双喷淋三道传动系统设计，不仅拓宽餐具使用范围，清除现场压力的影响，更加节能环保。 23.出入操作高度适中，方便装卸餐具，降低劳动力强度。 24.内置烘干模块，内循环环绕热风烘干设计，提高餐具干燥效果。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 5 | 洁碟台 | 800*800*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢板材及管材；台面厚1.2mm、加强筋厚1.0mm；立柱采用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢螺旋调节脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 6 | 四门碗柜 | 1200*500*1800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；柜体、层板厚1.2mm，其它板厚1.0mm，层板下加强筋不少于2根，配不锈钢可调重型脚。 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 7 | 四层格栅货架 | 1200*500*1800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢。层架及外框选用25*38*1.2mm不锈钢管;立柱采用为38*38*1.2mm不锈钢管，配不锈钢螺旋调节脚。 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 8 | 开水器连底座 | 容量≥90L | 304不锈钢内胆，发泡保温，温度、水位可视。微电脑控制，配优质水龙头，容量≥90L；电功率12KW/380V.配开水器底座。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 9 | 挂墙式灭蝇灯 | 功率：≧30w | 诱蝇灯管 30W/220V | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 10 | 冲地龙头 | L≥10M | 1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理。 2、固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体。 3、10.7米重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件、耐温85℃耐压300PSI。 4、黄铜铸造表面镀铬花洒喷头配耐热手柄（配置一把喷头）。 5、进水接口为标准1/2"外螺纹。 6、六向软管导轮，自动卡位软管自动回收。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| （四）消毒间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双门热风循环消毒柜 | 1320*620*1920 | 1.本机采用加厚不锈钢内外柜体，全不锈钢，六面40mm厚B1级阻燃聚氨酯发泡保温节能。 2.常规⼯作电压，使⽤场景⽆忧。 3.拥有变频升温技术，可有效节能。 4.使用不锈钢加热叶轮，防水、防锈、经久耐⽤。 5.智能触摸屏控制，拥有定时、定温、故障提示、双重超温保护。 ★符合GB 17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》：消毒效果等级达到二星级。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 ▲所投产品整机依据GB/T26572-2011所检项目铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚对壳体部件、发热管部件、托架部件、开关门部件、显示屏部件、电源板、连接线束、罩极异步电动机、电源线、螺丝部件检测符合GB/T26572-2011限量要求的。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 ▲所投产品产品层架、篮筐依据GB/T 2423.3-2016《环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab:恒定湿热试验》测试，试验后样品外观应正常无生锈无变形。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 3 | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 四门碗柜 | 1200*500*1800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；柜体、层板厚1.2mm，其它板厚1.0mm，层板下加强筋不少于2根，配不锈钢可调重型脚。 | 3 | 台 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 风幕机 | L=1200 | 1、电源：220V，额定频率：50HZ。 2、输出功率：最高820w 最低639w 3、风口风速：最高20m/s 最低15m/s | 3 | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 水龙头 | 冷热水 | 1、上下游阀芯，密封件的抗压防渗漏性能及外观表面性能优异。 2、台式控制出水，合金手柄，不易松动。 3、铜螺杆阀芯，坚固耐磨，更有效防止污垢堵塞，黄铜水嘴。 4、不锈钢鹅颈形水管，360度全方位取水。水管与主体连接固定防漏工艺。 | 41 | 套 |  |  |  |  |
| 3 | 挡鼠板 | 门框适配 | 304不锈钢折弯制作，厚度1.0mm，带提手及导轨。 | 15 | 套 |  |  |  |  |
| 排烟通风 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 油烟净化一体烟罩（主厨房） | 2000*1300*1000 | 1、用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢，板材厚度1.2mm。 2、产品集烟罩、净化器、风机一体化设计，体积小，占用空间少，净化效率≥90%。 3、防火设计，风量合理，油烟、火烟同机处理，烟管、风机不积油，免除火灾隐患。 4、产品采用外转子离心风机，高效率，低噪音。 5、内置不锈钢静电组合电场，高压放电低压吸附，强耐腐蚀性，吸附油烟颗粒更彻底；控制模块采用触摸屏，配沥油板，快速旋转，油烟分离更高效。 6、四向出风：出风口可选择前、后、左、右任意方向排风，适用于各种厨房的需求。 7、净化持久稳定、节能环保、生产标准化、规模化、质量保证。 8、油烟净化设备控制系统具备:油烟分离分类、电子净化、uv净化、风幕、照明、过载报警、缺相报警、WIFI物联网(远程联动控制)、自动清洗、烟雾感应风量自适应调节(可变频)、定时开关机、故障原因显示、室内空气检测、能耗统计与节能模式、温度感应、安全防护功能、静音场景适配、习惯学习与定制化等功能。 9、处理油烟量≥4800m³/H，电压功率≥2.2kw/380v。 ▲所投油烟净化一体烟罩控制系统符合GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第51部分：就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》标准。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 ▲所投油烟净化设备依据GB/T 2039-2024，检测蠕变试验 初始应力(σ)150MPa，持续时间24h，总伸长率≥0.04%，初始伸长率≥0.05%，弹性伸长率≥0.05%，检测结果未断裂。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 12 | 组 |  |  |  |  |
| 2 | 油烟净化一体烟罩（点心间） | 2300*1300*1000 | 1、用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢，板材厚度1.2mm。 2、产品集烟罩、净化器、风机一体化设计，体积小，占用空间少，净化效率≥90%。 3、防火设计，风量合理，油烟、火烟同机处理，烟管、风机不积油，免除火灾隐患。 4、产品采用外转子离心风机，高效率，低噪音。 5、内置不锈钢静电组合电场，高压放电低压吸附，强耐腐蚀性，吸附油烟颗粒更彻底；控制模块采用触摸屏，配沥油板，快速旋转，油烟分离更高效。 6、四向出风：出风口可选择前、后、左、右任意方向排风，适用于各种厨房的需求。 7、净化持久稳定、节能环保、生产标准化、规模化、质量保证。 8、油烟净化设备控制系统具备:油烟分离分类、电子净化、uv净化、风幕、照明、过载报警、缺相报警、WIFI物联网(远程联动控制)、自动清洗、烟雾感应风量自适应调节(可变频)、定时开关机、故障原因显示、室内空气检测、能耗统计与节能模式、温度感应、安全防护功能、静音场景适配、习惯学习与定制化等功能。 9、处理油烟量≥4800m³/H，电压功率≥2.5kw/380v。 ▲所投油烟净化一体烟罩控制系统符合GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》标准。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 ▲所投油烟净化设备依据GB/T 2039-2024，检测蠕变试验 初始应力(σ)150MPa，持续时间24h，总伸长率≥0.04%，初始伸长率≥0.05%，弹性伸长率≥0.05%，检测结果未断裂。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 4 | 组 |  |  |  |  |
| 3 | 油烟净化一体烟罩（蒸烤间） | 1500*1300*1000 | 1、用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢，板材厚度1.2mm。 2、产品集烟罩、净化器、风机一体化设计，体积小，占用空间少，净化效率≥90%。 3、防火设计，风量合理，油烟、火烟同机处理，烟管、风机不积油，免除火灾隐患。 4、产品采用外转子离心风机，高效率，低噪音。 5、内置不锈钢静电组合电场，高压放电低压吸附，强耐腐蚀性，吸附油烟颗粒更彻底；控制模块采用触摸屏，配沥油板，快速旋转，油烟分离更高效。 6、四向出风：出风口可选择前、后、左、右任意方向排风，适用于各种厨房的需求。 7、净化持久稳定、节能环保、生产标准化、规模化、质量保证。 8、油烟净化设备控制系统具备:油烟分离分类、电子净化、uv净化、风幕、照明、过载报警、缺相报警、WIFI物联网(远程联动控制)、自动清洗、烟雾感应风量自适应调节(可变频)、定时开关机、故障原因显示、室内空气检测、能耗统计与节能模式、温度感应、安全防护功能、静音场景适配、习惯学习与定制化等功能。 9、处理油烟量≥4800m³/H，电压功率≥2.5kw/380v。 ▲所投油烟净化一体烟罩控制系统符合GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》标准。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 ▲所投油烟净化设备依据GB/T 2039-2024，检测蠕变试验 初始应力(σ)150MPa，持续时间24h，总伸长率≥0.04%，初始伸长率≥0.05%，弹性伸长率≥0.05%，检测结果未断裂。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 1 | 组 |  |  |  |  |
| 4 | 强力烟罩（蒸饭间) | (6550+3200)*1200*500 | 采用SUS304-2B无磁不锈钢，壳体厚1.2mm，其它厚1.0mm；配LED防潮灯 | 1 | 组 |  |  |  |  |
| 5 | 牛角罩（一层洗碗机） | 洗碗机配套 | 采用SUS304-2B无磁不锈钢，壳体厚1.2mm | 2 | 只 |  |  |  |  |
| 6 | 不锈钢风管（主厨房) | 1000*800 | 304不锈钢风管制作，厚度1.0mm，含法兰、吊筋等 | 432 | 平方米 |  |  |  |  |
| 7 | 不锈钢弯头 | 1000*800 | 304不锈钢风管制作，厚度1.0mm | 8 | 只 |  |  |  |  |
| 8 | 不锈钢风管（蒸饭间) | 900*700 | 304不锈钢风管制作，厚度1.0mm，含法兰、吊筋等 | 208 | 平方米 |  |  |  |  |
| 9 | 不锈钢弯头 | 900*600 | 304不锈钢风管制作，厚度1.0mm | 4 | 只 |  |  |  |  |
| 10 | 不锈钢风管（点心蒸烤间) | 900*650 | 304不锈钢风管制作，厚度1.0mm，含法兰、吊筋等 | 155 | 平方米 |  |  |  |  |
| 11 | 不锈钢弯头 | 900*650 | 304不锈钢风管制作，厚度1.0mm | 4 | 只 |  |  |  |  |
| 12 | 不锈钢风管(洗碗间） | 400*400 | 304不锈钢风管制作，厚度1.0mm，含法兰、吊筋等 | 80 | 平方米 |  |  |  |  |
| 13 | 不锈钢喉管 | 300*300 | 304不锈钢风管制作，厚度1.0mm | 48 | 平方米 |  |  |  |  |
| 14 | 低噪音高压柜式风机 | 50000风量 | 低噪音高压柜式风机外壳采用≥1.0mm双面钢板制作，内部双层静音棉孔板制作适当地加固以避免在正常运作时产生振动；轴承：采用耐腐蚀风机专用轴承；电机：纯铜芯国标电机，叶轮：按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮，厚度1.0mm镀锌钢板制作，耐腐蚀性好，风机设有检修门，方便日后维护；底部自带槽钢支架，便于安装。电压功率：30kw/380v。 ▲所投产品依据GB/T26955-2011焊缝宏观测试结果未发现有未焊透、未熔合、裂纹、气孔等缺陷。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 ▲所投产品依据GB/T1732-2020，冲击高度400mm,应无剥落、裂纹、皱纹；附着力不低于2级，依据GB/T13667.1-2015，耐腐蚀100h后应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 15 | 低噪音高压柜式风机 | 25000风量 | 低噪音高压柜式风机外壳采用≥1.0mm双面钢板制作，内部双层静音棉孔板制作适当地加固以避免在正常运作时产生振动；轴承：采用耐腐蚀风机专用轴承；电机：纯铜芯国标电机，叶轮：按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮，厚度1.0mm镀锌钢板制作，耐腐蚀性好，风机设有检修门，方便日后维护；底部自带槽钢支架，便于安装。电压功率：22kw/380v。 ▲所投产品依据GB/T26955-2011焊缝宏观测试结果未发现有未焊透、未熔合、裂纹、气孔等缺陷。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 ▲所投产品依据GB/T1732-2020，冲击高度400mm,应无剥落、裂纹、皱纹；附着力不低于2级，依据GB/T13667.1-2015，耐腐蚀100h后应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 16 | 低噪音高压柜式风机 | 8000风量 | 低噪音高压柜式风机外壳采用≥1.0mm双面钢板制作，内部双层静音棉孔板制作适当地加固以避免在正常运作时产生振动；轴承：采用耐腐蚀风机专用轴承；电机：纯铜芯国标电机，叶轮：按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮，厚度1.0mm镀锌钢板制作，耐腐蚀性好，风机设有检修门，方便日后维护；底部自带槽钢支架，便于安装。电压功率：3kw/380v。 ▲所投产品依据GB/T26955-2011焊缝宏观测试结果未发现有未焊透、未熔合、裂纹、气孔等缺陷。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 ▲所投产品依据GB/T1732-2020，冲击高度400mm,应无剥落、裂纹、皱纹；附着力不低于2级，依据GB/T13667.1-2015，耐腐蚀100h后应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 17 | 油烟净化设备 | 25000风量 | 外壳采用静电环氧喷涂,符合IPX6防水设计标准制造，箱体材质为马钢SPCC冷板1.0mm。处理效果：净化率≥95%。模块化拼装，便于安装和组装，内部采用三系铝合金专用板式电场，设备具有软启动，多次打火保护，短路，开路，过载保护，还具有放结雾，灭弧功能：航空级铝合金电场，吸附强，效率高。采用优质绝缘陶瓷，有效杜绝爬电现象，采用优质不锈钢钨丝，使放电更加均匀，充分使油烟核电吸附，加强处理率。 ▲所投油烟净化设备依据满足GB/T2651-2023焊缝横向拉伸测试，GB/T2652-2022焊缝纵向拉伸测试，GB/T2653-2008焊缝横向弯曲测试，GB/T2650-2022焊缝冲击测试等。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 18 | 轴流风机 | 5# | 国内品牌电动机，优质风叶轮，电功率：2KW/380V。 ★符合GB 10080-2001《空调用通风机安全要求》通风机在通电进行机械运转试验时间达到30min后，轴承部位表面温度的变化在30s内不超出士1K时，轴承表面所测得的轴承温度不高于环境温度40K的要求；所投风机GA 211-2009《消防排烟风机耐高温试验方法》耐高温性能试验合格。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 ▲所投风机符合GB/T 1236-2017《工业通风机用标准化风道性能试验》、JB/T 9068-2017《前向多翼离心通风机》标准要求；所投风机符合JB/T 7221-2017《暖通空调用离心通风机》；噪音（比A声级）不高于：16.2dB(A)。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 19 | 变频控制箱 | 风机配套 | 1.不锈钢拉丝箱体，智能LCD屏幕，变频启停，一键切换静音，节能，强排模式，平缓无冲击，减少风机皮带，轴承等磨损。 2.节省用电，可调整风机输出功率实现节能运行，风机、净化器同步控制/可联动新风，无级变速，有效降低共振及消除电机电磁噪音。 3.自动调整风量风压，设计施工方便，设备具备缺相、短路、过载、绝缘损坏等多重保护功能。 ▲所投产品检测依据满足GB/T2651-2023金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验，GB/T2652-2022金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验，GB/T2653-2008焊接接头弯曲试验方法，GB/T2650-2022金属材料焊缝破坏性试验 冲击试验，依据GB/T26955-2011金属材料焊缝破坏性试验焊缝宏观和微观检验，未发现有未焊透、未熔合、裂纹、气孔等缺陷。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 3 | 台 |  |  |  |  |
| 20 | 风机控制箱 | 风机配套 | 1、工作电压AC380V±10%，频率50Hz， 2、需配备缺相保护、漏电保护、电流调节装置以及一键启动、停止开关。 3、功能特性：风机电动机保护器是根据风机和电动机的工作特性设计生产，减少风机在启动时惯性对叶轮的冲击，和电动机启动时过大的电流对电路的影响，并对风机、电动机起到短路、缺相、过载、失压等起到保护作用。 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 21 | 风机支架 | 风机配套 | 槽钢基础 | 4 | 套 |  |  |  |  |
| 22 | 高温防火阀 | 风管配套 | 熔断温度150℃ | 12 | 套 |  |  |  |  |
| 23 | 排烟灭火装置 | 双瓶组 | 1、箱体全身采用优质不锈钢材质，箱体全身采用优质不锈钢材质，双瓶组带18个高压细水雾喷嘴，保护灶台长度10米，箱体尺寸：640mm*610mm*225mm。产品为绿色环保型灭火药剂，无色、无味、无毒、无腐蚀、灭火效率快且不复燃等特点，灭火时间：≤1.8s；双瓶充装质量：14.5kg*2；保质期：有效期为≥6年。 2、联动性能：联动性能，单瓶：自动切换时间≤3.5s,喷射延迟时间≤2.0s,喷射时间≥20.0s,喷嘴工作压力0.48MPa,冷却水喷嘴工作压力0.14MPa，双瓶：自动切换时间≤3.0s,喷射延迟时间≤3.0s,喷射时间≥26.0s,喷嘴工作压力0.23MPa,冷却水喷嘴工作压力0.12MPa。 ▲所投产品核心组件“主控板”依据GB/T2423.1-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温》试验温度-10℃，试验时间：96H,试 验后整机各项功能显示及运行正常，检测结果单项判定合格；依据GB/T4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》检验标准，防护等级IP68及以上。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 ▲所投产品核心组件“控制箱”依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》检验标准，通过 48H 中性盐雾测试，产品外观无裂纹、气泡、生锈，达到防护等级4级。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 | 6 | 套 |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

6.合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 7.采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

8.项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

- 1）现场勘测及设备供货方案；

- 2）现场安装方案；

- 3）培训方案；

- 4）售后服务方案；

- 5）其他评标办法中涉及内容。

9.参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号/包号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：拟派参与本项目组负责人及管理成员情况（可附人员学历、相应证书扫描件等材料）。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

10.相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号/包号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注: 1、本表后附合同扫描件，否则不予认可。

2、本表可按同样格式扩展。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

11.招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

【以下无正文】

*本招标文件的最终解释权归常州市阳峻项目管理有限公司所有*