江苏省启东中等专业学校无人机实训基地建设项目

采购招标文件

项目编号：JSZC-320681-NTDZ-G2025-0022

江苏省启东中等专业学校

2025年7月15日

地址: 启东市汇龙镇两港中路536号

邮政编码：226200

江苏政府采购网

目   录

第一部分  投标邀请

第二部分  投标须知

第三部分  项目需求

第四部分  开标和评标

第五部分  投标文件格式

第一部分  投标邀请

江苏省启东中等专业学校就江苏省启东中等专业学校无人机实训基地建设项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

江苏省启东中等专业学校无人机实训基地建设项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320681-NTDZ-G2025-0022

项目名称：江苏省启东中等专业学校无人机实训基地建设项目

项目类型：货物

所属行业：工业

预算金额：102.5990万元

最高限价：102.5990万元，报价超过最高限价（包括单价限价）的为无效投标文件。

采购需求：详见招标文件，请仔细研究。

合同履行期限：详见招标文件第三部分

本项目是否接受联合体投标：否。

本项目是否接受分包：否。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目,货物类项目的货物生产企业或者服务类项目的服务提供商应为中小微企业、监狱和戒毒企业、残疾人福利性单位。并按照采购文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。

3.本项目的特定资格要求：

①未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

②供应商具有有效的企业营业执照。

③参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）。

三、获取招标文件

时间：自本公告发布之日起至2025年7月23日

地点：江苏政府采购网（网上注册登记成功后系统内免费下载）

方式：本项目采用网上注册登记方式。

1.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

2.潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。

4.采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

5.招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

6.请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2025年8月5日9点00分（北京时间）

逾时，交易系统将拒绝接受上传投标文件电子文档。

地点：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。

2.线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收

2.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，投标人在各自地点通过苏采云系统参加开标会。

3．项目演示、样品、答辩等：供应商需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M），上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。）

4.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其他部分的询问请向招标文件制作人或项目开标评标经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：江苏省启东中等专业学校

地址：启东市汇龙镇两港中路536号

联系人：陆老师

联系方式：13921651451

2.采购代理机构

名称：南通东洲工程项目管理有限公司

地址：启东市汇龙镇和平中路808号（景都大厦5楼）

联系人：施伶俐

联系方式：0513-83302829

3.项目联系方式

招标文件制作人: 0513-83302829

项目开标人：0513-83302829

交易系统软件维护人员：0519-86722801、0519-86722806

第二部分  投标须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6.招标文件的解释

6.1招标文件由采购人解释。

二、招标文件

1.招标文件构成

1.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标须知

（3）项目需求

（4）开标和评标

（5）投标文件格式

（6）附件（如有）

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

1.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

2.招标文件的澄清

2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

2.2采购人视情组织答疑会

3.招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

3.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

3.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

1.投标文件的语言及度量衡单位

1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.投标文件构成

2.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标函、开标一览表、技术部分正负偏离表、商务部分正负偏离表、其他证明文件等部分。供应商按“第五部分 投标文件格式”要求编写投标文件。

2.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

3.投标有效期

3.1投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

4.投标有效期的延长

4.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

1.投标文件的递交

1.1供应商应当按照江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。

2.投标截止日期

2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽、CA数字证书及电子签章故障等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

2.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.投标文件的拒收

3.1采购代理机构拒绝接收在规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

4.投标文件的撤回和修改

4.1 投标文件的撤回

4.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

4.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

4.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

4.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

4.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

1.开标

1.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。

1.2开标仪式由采购代理机构组织，在苏采云系统中进行开标，并公布各投标人的报价。

1.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》执行。

2.评标委员会

2.1 开标后，采购代理机构将组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2 评委会人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

3.评标过程的保密与公正

3.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3在评标期间，采购代理机构将设专门人员与投标人联系。

3.4采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

3.5采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

4.投标的澄清

4.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

4.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在苏采云系统中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

4.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

5对投标文件的初审

5.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

5.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由评委会对投标文件中的资格证明文件进行审查。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

5.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

5.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

5.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

5.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

6.无效投标条款和废标条款

6.1无效投标条款

6.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

6.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

6.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

6.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

6.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6未通过符合性检查的。

6.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

6.1.8 投标人被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件。）

6.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

6.1.13不同投标人的投标文件经系统查询Mac地址、标书制作工具客户端标识码一致的。（符合本条款不同的投标人不得参加本项目的后续采购事项，并移送政府采购监管部门进行处理。）

6.1.14投标人的商务技术部分得分相差异常悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

6.1.15其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

6.2废标条款

6.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开评标无法继续进行的。

6.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

1.确定中标单位

1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。

1.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

1.3采购代理机构将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向采购人行贿或者提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

1.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

2.质疑处理

2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签名、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签名、盖章、加盖公章。

2.4对采购方式、招标文件中项目需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

供应商于法定期限内提起质疑，向采购人或采购代理机构以书面形式提交质疑函。

采购人、采购代理机构质疑接收人及联系方式，见招标文件第一章。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签名、盖章、加盖公章的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3.中标通知书

3.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书（详见招标文件第四部分）。

3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

1.签订合同

1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，中标、成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

3.合同信用融资扶持政策

根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标（成交）供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标（成交）供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三部分  项目需求

投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

投标人不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

一、采购项目的内容及服务要求

（一）采购需求：

| 序号 | 名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单价限价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垂直起降固定翼无人机 | 1.翼展：≥2050mm 2.机长：≥1200mm：机高：≥400mm 3.最大起飞重量：≥8kg 4.巡航速度：≥17m/s 5.航程：≥100km 6.续航时间：≥100min 7.电池容量：≥22000mah 8.动力系统功率：≥1500W 9.垂直平飞切换响应时间≤1s 10.有效载重：≥1.2kg 11.数传距离：≥5km（空旷无遮挡、无干扰） 12.吊舱：10倍光学变焦，传感器≥1/2.7英寸，录制分辨率≥2K 13.材质：EPO主体+碳纤维复合材料 14.性能：抗风能力≥5.5m/s 15.飞控系统：性能不低于V5+，工作温度范围≥-20℃~50℃，不少于14通道PWM控制 16.遥控系统：分辨率≥4096，触控屏尺寸≥3.5英寸，支持无线传输及语音播报 17.起降方式：垂直起降 ▲本项需提供整机第三方检测报告扫描件用于佐证 | 1套 | 76800 | 76800 |
| 2 | 防静电操作台 | 1.尺寸：≥1800*750*1700mm（长宽高） 2.面板：≥2.5cm防静电面板 3.面板表面防静电处理：≥2mm静电胶皮与桌面紧密贴合 4.桌架：≥4*4cm加厚方管 5.灯架：带灯架 6.线槽插座：带线槽插座 7.组装形式：拆装 8.钳工抽：单层1个 | 10台 | 2500 | 25000 |
| 3 | 组装工具 | 1.螺丝刀套装（内六角2mm、2.5mm、3mm、4mm 、十字、一字各一把） 2.剪刀 1把（尺寸：≥170*60mm长宽） 3.圆口镊子1把（尺寸：≥110*6mm长宽） 4.可调温电烙铁1把（最大功率：≥80w；最高温度≥400℃） 5.焊锡丝1卷（重量：≥15g；线径：≥6mm） 6.吸锡器 1把（耐温≥300℃；尺寸：≥100*15mm长宽） 7.多功能剥线钳 1把（剥线范围：不少于22awg至10awg；尺寸：≥170*50mm长宽） 8.万用表1把（规格：性能不低于三位半数字万用表；不少于正反接入保护、蜂鸣功能） 9.3M双面胶1卷（尺寸：≥2cm宽 ） 10.尖嘴钳1把（尺寸：≥160*50mm长宽） 11.斜口钳1把（尺寸：≥140*40mm长宽） 12.工具箱1只（尺寸：不小于14寸；≥300*120*150mm长宽高） | 10套 | 699 | 6990 |
| 4 | 小型视距内六旋翼无人机 | 1.对称电机轴距：≥1000mm 2.展开尺寸（含桨叶）：≥1400*1400*600mm(长*宽*高) 3.折叠尺寸（不含桨叶）：≤650*680*660mm(长*宽*高） 4.最大起飞重量：≥7kg 5.旋翼数量：≥6旋翼 6.续航时间：≥25min（理想测试环境下） 7.悬停时间：≥26min（理想测试环境下） 8.最大飞行速度：≥12m/s 9.最大负载：≥1kg 10.电机功率：≥400w 11.通信距离：≥2km（空旷无干扰、无遮挡） 12.抗风能力等级：≥4级 13.载荷：后续可扩展侦察、巡检模块 14.材质：航空铝、碳纤维 15.折叠方式：机臂向下折叠 16.飞控处理器：不低于STM32H743性能处理器；不低于双冗余陀螺仪设计； 17.电调规格：≥40A 18.可适配电池电压：≥6S@22000mah 19.可适配电池容量：≥22000mah 20.桨叶尺寸：≥17英寸 21.遥控器规格:性能不低于ET16S 22.遥控器工作电压：≥7.0V-8.4V(2S锂电) 23.遥控器通信频段：≥2.4GHz 24.备件：不少于1套（M3*10mm20颗、M3*12mm20颗、M4*10mm10颗、飞机端供电接口2个、4cm长正方形水平泡1个、飞控调参线1根） 25.符合CAAC小型视距内驾驶员执照考试要求 ▲本项需提供整机第三方检测报告扫描件用于佐证 | 1台 | 29600 | 29600 |
| 5 | 小型超视距八旋翼无人机 | 1.展开尺寸（含桨叶）：≥1300*1300*500mm(长*宽*高) 2.折叠尺寸（不含桨叶）：≤600*660*630mm(长*宽*高） 3.对称电机轴距：≥1000mm 4.最大起飞重量：≥7.5kg 5.旋翼数量：≥8旋翼 6.电调规格：≥40A 7.续航时间：≥22min（理想测试环境下） 8.悬停时间：≥23min（理想测试环境下） 9.最大飞行速度：≥12m/s 10.最大负载：≥1.5kg 11.可适配电池电压：≥6S@22.2V 12.可适配电池容量：≥22000mah 13.电机功率：≥400w 14.数传通信距离：≥5km（空旷无干扰、无遮挡） 15.抗风能力等级：≥4级 16.桨叶尺寸：≥15英寸 17.材质：航空铝、碳纤维 18.折叠方式：机臂向下折叠 19.飞控：不低于STM32H743性能处理器；不低于双冗余陀螺仪设计； 20.飞行模式种类：不少于GPS（定点）模式和姿态模式 21.遥控器规格:性能不低于ET16S 22.遥控器数量：不少于2个同规格遥控（一个为教练遥控、一个为学员遥控） 23.遥控器工作电压：≥7.0V-8.4V(2S锂电) 24.遥控器通信频段：≥2.4GHz 25.教练模式：教练遥控器开启教练模式后学员遥控器可控制无人机 26.载荷：后续可扩展侦察、巡检模块 27.备件：不少于1套（M3*10mm20颗、M3*12mm20颗、M4*10mm10颗、飞机端供电接口2个、4cm长 正方形水平泡1个、飞控调参线1根） 28.符合CAAC小型超视距驾驶员训练考试标准 ▲本项需提供整机第三方检测报告扫描件用于佐证 | 1台 | 34600 | 34600 |
| 6 | 中型视距内六旋翼无人机 | 1.对角电机轴距：≥1500mm 2.展开尺寸(不含桨叶)：≥2300*2300*530mm(长*宽*高) 3.折叠尺寸（不含桨叶）：≤1200*1200*680mm(长*宽*高) 4.最大起飞重量：≥30kg 5.旋翼数量：≥6旋翼 6.续航时间：≥16min（理想测试环境下） 7.悬停时间：≥18min（理想测试环境下） 8.最大飞行速度：≥10m/s 9.最大负载：≥15kg 10.可适配电池容量：≥22000mah 11.可适配电池电压：12S@44.4V（2块6S串联） 12.电机功率：≥600w 13.通信距离：≥2km（空旷无干扰、无遮挡） 14.抗风能力等级：≥4级 15.材质：航空铝、碳纤维 16.动力套型号：性能不低于X8一体动力 17.桨叶尺寸：≥30英寸 18.飞控性能：不低于凌动A7飞控 19.飞控处理器：性能不低于STM32H743处理器的性能，运行频率：不低于480MHz 20.飞控IMU传感器：性能不低于ICM-42688-P传感器的性能 21.飞控特色功能：不少于智能返航、低压保护警示 22.遥控器规格:不低于ET16S 23.遥控器数量：不少于2个同规格遥控（一个为教练遥控、一个为学员遥控） 24.遥控器工作电压：≥7.0V-8.4V(2S锂电) 25.遥控器通信频段：≥2.4GHz 26.教练模式：教练遥控器开启教练模式后学员遥控器可控制无人机 ▲27.调参软件可支持运行平台:不少于Windows、Mac、Android、iOS ▲28 .配套软件装机引导:软件可通过不多于8个步骤引导用户完成飞机的装调 ▲29. 配套软件教程引导:软件内不少于三个界面包含视频教程 30. 投标人需提供飞控生产厂家的设备授权书佐证 31. 备件：不少于1套（M3*10mm20颗、M4*12mm10颗、M5*10mm10颗、飞机端供电接口2个、4cm长 正方形水平泡1个、飞控调参线1根） 32. 符合CAAC执照中型视距内驾驶员考试设备标准 带▲需提供第三方检测报告扫描件用于佐证 | 4台 | 37500 | 150000 |
| 7 | 中型超视距六旋翼无人机 | 1.对角电机轴距：≥1500mm 2.展开尺寸(不含桨叶)：≥2300*2300*530mm(长*宽*高) 3.折叠尺寸（不含桨叶）：≤1200*1200*680mm(长*宽*高) 4.最大起飞重量：≥30kg 5.旋翼数量：≥6旋翼 6.续航时间：≥16min（理想测试环境下） 7.悬停时间：≥18min（理想测试环境下） 8.最大飞行速度：≥10m/s 9.最大负载：≥15kg 10.可适配电池容量：≥22000mah 11.可适配电池电压：≥12S@44.4V（2块6S串联） 12.电机功率：≥600w 13.数传通信距离：≥5km（空旷无干扰、无遮挡） 14.抗风能力等级：≥4级 15.材质：航空铝、碳纤维 16.动力套型号：性能不低于X8一体动力 17. 桨叶尺寸：≥30英寸 18. 飞控性能：不低于凌动A7飞控 19. 飞控处理器：性能不低于STM32H743处理器的性能，运行频率：不低于480MHz 20. 飞控IMU传感器：性能不低于ICM-42688-P传感器的性能 21. 飞控特色功能：不少于智能返航、低压保护警示 22. 遥控器规格:性能不低于ET16S 23. 遥控器数量：不少于2个同规格遥控（一个为教练遥控、一个为学员遥控） 24. 教练模式：教练遥控器开启教练模式后学员遥控器可控制无人机 25. 遥控器工作电压：≥7.0V-8.4V(2S锂电) 26. 遥控器通信频段：≥2.4GHz ▲27. 调参软件可支持运行平台:不少于Windows、Mac、Android、iOS ▲28. 配套软件装机引导:软件可通过不多于8个步骤引导用户完成飞机的装调 ▲29. 配套软件教程引导:配套软件内不少于三个界面包含视频教程 30. 投标人需提供飞控及配套软件厂家授权材料佐证 31. 备件：不少于1套（M3*10mm20颗、M4*12mm10颗、M5*10mm10颗、飞机端供电接口2个、4cm长 正方形水平泡1个、飞控调参线1根） 32. 符合CAAC执照中型超视距驾驶员考试设备标准 带▲需提供第三方检测报告扫描件用于佐证 | 4台 | 45600 | 182400 |
| 8 | 植保无人机 | 1.展开尺寸（含桨叶）：≥3200 mm × 3200 mm × 960 mm 2.折叠尺寸（含折叠后桨叶）：≥1100 mm × 1250mm × 960 mm 3.最大轴距：≥2300 mm (对角线) 4.空机重量：喷洒整机重量：≥70 kg（标配 2 喷头） 5.最大起飞重量：最大喷洒起飞重量：≥145 kg（标配 2 喷头） 6.悬停精度（GNSS 信号良好）： 启用 RTK:≥ 1 cm + 1 ppm （水平）；≥1.5 cm + 1 ppm (垂直) 未启用 RTK: ≥水平 ± 60 cm , ≥垂直 ± 30 cm： 7.最大可承受风速：≥6 m/s 8.可设置最大飞行半径：≥2km 9.电机定子尺寸：≥155 × 16 mm 10.螺旋桨材质：碳纤维复材 11.螺旋桨尺寸：≥62 英寸 12.作业水箱容积：≥75L 13.喷头雾化粒经：≥50 - 500 μm 14.有效喷幅范围：≥5m 15.水泵最大流量：≥30 L/min 16.智能飞行电池容量：≥41000 mAh 17.智能飞行电池电压：≥52V 18.智能飞行电池重量：≤15kg 19.最大飞行时间：≤10min（@41000mAh&起飞重量149.9kg） 20.避障测距范围：≥60m 21.有效安全避障绕行速度：≤13.8 m/s 22.遥控器显示屏尺寸：≥7 英寸 23.遥控器显示屏分辨率：≥1900*1100 24.遥控器内置电池续航时间：≥3.5h 25.智能充电器重量：≤13.5kg 26.智能充电器尺寸：≤46*300*115 mm 27.智能充电器输出电压：≥62V 28.智能充电器额定输出电流：≥190 A 29.智能充电器额定功率：≥3000 W（单相 220 V 输入） ▲本项需提供整机第三方检测报告扫描件用于佐证 | 1台 | 58000 | 58000 |
| 9 | 轻型视距内 四旋翼无人机 | 1.展开尺寸(含桨叶)：≤ 310* 390* 115 mm（长宽高） 2.折叠尺寸（不含桨叶）：≤155*105*75mm（长宽高） 3.最大起飞重量：≥240g 4.续航时间：≥28min（理想测试环境下） 5.悬停时间：≥25min（理想测试环境下） 6.最大水平飞行速度：≥12m/s 7.最大起飞海拔高度：≥4000m 8.最大信号有效距离：≥10km（空旷无干扰、无遮挡） 9.抗风能力等级：≥4级 10.卫星导航系统：不少于GPS、Galileo、BeiDou 11.悬停精度：垂直：≥±0.5 米（GNSS 正常工作时） 水平：≥±0.5 米（GNSS 正常工作时） 12.相机传感器尺寸：≥1/1.3英寸 CMOS 13.相机有效像素：≥4800 万像素 14.相机等效焦距：≥24mm 15.相机ISO范围：视频模式≥100至6400；照片模式≥100至6400 16.最大照片尺寸：≥8064*6048 17.图片格式：不少于JPEG/DNG（RAW） 18.录像分辨率：4K：≥3840×2160@24fps；FHD：≥1920×1080@24fps 19.视频格式：不少于MP4 20.数字变焦：1200 万像素拍照：≥1至3倍；4K：≥1至3倍；FHD：≥1至4倍 21.感知系统类型：不少于全向双目视觉系统，辅以机身底部三维红外传感器 22.三维红外测距传感器测距范围：≥0.1至8米 23.电池容量：≥2500mah 24.电池标称电压：≥7.32v 本项需提供整机第三方检测报告扫描件用于佐证 | 4台 | 5300 | 21200 |
| 10 | 轻型视距内四旋翼教师机 | 1.起飞重量：≥900 g 2.折叠尺寸（不带桨）：≤245*110*110 mm（长宽高） 3.展开尺寸（不带桨）： ≥330*280*100mm（长宽高） 4.续航时间：≥36 min（理想测试环境下） 5.悬停时间：≥30 min（理想测试环境下） 6.悬停精度：垂直≥±0.5 m（GNSS 正常工作时）；水平≥±0.5 m（高精度定位系统正常工作时） 7.最大上升速度：≥7 m/s 8.最大水平飞行速度：≥18 m/s 9.最大飞行海拔高度：≥6000 m 10.最大抗风速度：≥ 10 m/s 11.卫星导航系统：不少于GPS+Galileo+BeiDou 12.像素：哈苏相机≥ 2000 万像素，中长焦相机≥ 4800 万像素，长焦相机≥ 1200 万像素 13.影像传感器： 哈苏相机≥ 4/3 CMOS，有效像素≥2000万 中长焦相机 ≥1/1.3 英寸 CMOS，有效像素≥4800万 长焦相机≥ 1/2 英寸 CMOS，有效像素≥1200万 14.照片最大分辨率：哈苏相机≥ 5280×3956，中长焦相机 ≥8064×6048，长焦相机≥ 4000×3000 15.图片格式：≥JPEG/DNG（RAW） 16.录像最大分辨率： 哈苏相机≥ 5.1K：5120×2700@24fps 中长焦相机≥4K 3840×2160@24fps 长焦相机≥4K 3840×2160@24fps 17.数字变焦（仅普通录像模式）：哈苏相机：≥2倍；中长焦相机：≥3 倍；长焦相机：≥7 倍 18.感知系统类型：不少于全向双目视觉系统，辅以机身底部红外传感器 19.避障测距范围：前视测距范围：≥0.5 米至 20 米；后视测距范围：≥0.5 米至 16 米；侧视测距范围：≥0.5 米至 25 米；上视测距范围：≥0.2 米至 10 米；下视测距范围：≥0.3 米至 18 米 20.最大信号有效距离：≥8 公里（空旷无干扰、无遮挡） 21.电池容量：≥5000mah 22.电池重量：≥320g 23.电池标称电压：≥15.4V@4S 24.电池类型：Li-ion 25.充电器功率：≥65W ▲本项需提供整机第三方检测报告扫描件用于佐证 | 1台 | 12000 | 12000 |
| 11 | 无人机检测维修系统 | 1.系统具备功能不少于：动力套检测、飞控信号分析 2.电机拉力测试精度：≥0.001% ▲3.硬件：机箱尺寸≥420×320×100mm；机箱侧面具备不少于双通道示波器、逻辑分析仪、电压表、可调电源的接口同时配套软件具备对应功能（提供实物照片并标识出上述接口），配套提供不少于25个检测维修手册（提供25个电子版手册详细内容） ★4.检测维修手册应至少包含： 遥控器PWM信号的工作原理与波形观测 遥控器PPM信号的工作原理与波形观测 遥控器SBUS信号的工作原理与波形观测 多旋翼空心杯电机的PWM驱动调速 多旋翼无刷电机的驱动信号的编程输出 拉力传感器的原理和应用 读取电机升力传感器数据 无人机空心杯电机拉力性能测试 无人机直流无刷电机拉力性能测试 串口通信理论与编程应用 ▲5.配套调参架（提供实物照片并标识）：能固定无人机和电机拉力测试功能调参架1台，调参架尺寸：≥1000×1200×1000mm（宽长高）（提供实物照片并标注） ▲6.调参架材质：采用铝型材框架结构、五面金属防护网；可适配无人机轴距≥460mm，具备前拉大尺寸单开门设计，便于更换无人机，具备一键急停按钮；（提供实物照片并标识） 7.调参架内无人机可3秒快拆与安装； 8.提供无人机姿态控制调试功能；可实现对俯仰或横滚角的姿态参数实时监控和测试；可拖拉方式无线控制修改配套飞控PID参数；可实时记录无人机加速度，角速度，姿态角关键数据； 带▲需提供设备介绍及功能演示视频 （介绍及演示视频内容不少于①机箱尺寸≥420×320×100mm；② 机箱侧面具备双通道示波器、逻辑分析仪、电压表、可调电源接口；同时配套软件具备对应接口的相关功能；③ 配套提供不少于25个检测维修手册，手册内容至少需包含上述参数内涉及到的类别；④ 调参架尺寸：≥900×1200×900mm、材质：采用铝型材框架结构、五面金属防护网，网孔尺寸≤20*20mm，具备前拉大尺寸单开门设计，便于更换无人机，具备一键急停按钮，无人机可操作按钮快速便捷互换横滚或俯仰的测试方位） 注：投标人须按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。 | 1套 | 69500 | 69500 |
| 12 | 无人机展示台、柜 | 1.材质颜色：整体白色 2.展示台材料：环保板材 3.尺寸：不低于直径0.85m，高0.7m；数量不少于3个 4.尺寸：不低于1*0.6*0.7m长宽高，数量不少于1个 5.尺寸：不低于0.5*0.5*0.7m长宽高，数量不少于2个 6.支持无人机垂直起降姿态、旋翼机展开状态 | 1套 | 18500 | 18500 |
| 13 | 高功率智能充电器 | ★1.充电通道数：≥2个 2.输入电压：≥AC100 - 240V 3.输入电压频率：≥50/60Hz 4.输出电压：≥DC 0 - 32V 5.单通道最大充电电流：≥25A 6.单通道最大充电功率：≥500W 7.存储模式下单通道最大放电功率：≥70W 8.单通道最大储存放电电流：≥6A 9.工作温度范围：≥0至40℃ 10.存储温度范围：≥-20至60℃ 11.尺寸：≥170×160×80mm（长宽高） ▲12.重量：≤2kg 13.支持电池类型和串数：LiPo/LiHV 14.支持电池片数：不低于2S - 7S（7.4V-25.9V） 15.功能：具有过温、过流、过充、过压、断线、单个电池低电压和反接保护功能。 16.充电模式：不少于充电和存储两种模式 17.安全监控：在充电过程中实时监控电池状态，充满自动停止充电 18.快捷显示：不低于 IPS 显示屏 19.显示屏显示内容：不少于充电状态、实时电压、单片电芯内阻、单片电芯电压 ▲20.为降低使用过程中的安全隐患，设备需和无人机电池为同一生产厂家 | 8台 | 3650 | 29200 |
| 14 | 实训配套耗材包 | 1.桨叶：每台无人机设备不少于两对（备用） 2.遥控器电池：每个遥控器不少于2块（电池无法拆卸更换的遥控除外） 3.折叠伞帐篷：数量不少于6顶；长宽尺寸不小于3m*3m；骨架型材立柱横截面对角尺寸不小于45mm；带配套规格顶布 ▲4.桩桶：尺寸高度≥70cm、单个重量≥2kg ，数量≥80个 5.其他培训用具（测电器≥10个、标签贴纸≥50张、外场维修工具套10套、教练线8根） 6.小推车：尺寸不小于1100*750mm，6寸尼龙轮，数量不少于6个 | 1套 | 20000 | 20000 |
| 15 | 无人机电池 | ★1.标称容量（典型）：≥22000mAh（0.2C,4.2V~3.0V@25℃±3℃） 2.尺寸：≤220*98*70mm（长宽高） 3.标称电压：≥22.2V 4.充电限制电压：≥25.2V 5.标准充电电流：≥4.4A 6.快速充电电流：≥22.0A 7.放电截至电压：≥21.3V 8.最大持续放电电流：≥60A 9.瞬间峰值放电电流：≥90A（≤3S） 10.长期储存电压范围：≥22.5~23.4V 11.重量：≤2850g 12.电芯规格：性能不低于GRPA690190-22000 mAh 13.平衡充电接口及线材：性能不低于JST-XHR-7P 22#硅胶线 14.放电接口及线材：性能不低于XT90-S公插10#硅胶线 15.循环寿命：≥300次（0.5C CC/CV 25.2 V,60A DC 21.3V） | 50块 | 2600 | 130000 |
| 16 | 电子桩 | 1.天空端尺寸：≤125*55*95mm（不含数传天线及天空端机臂） 2.地面端（基站端）尺寸：≤125*45*75mm（不含连接线材及GNSS天线） 3.天空端重量：≤265g（不含数传天线及天空端机臂） 4.地面端（基站端）重量：≤200g（不含连接线材及GNSS天线） 5.RTK位置精度：水平：≤1 cm+ 1 ppm(RMS)；垂直：≤2 cm+ 1 ppm(RMS) 6.RTK螺旋天线接头型号:性能不低于SMA-J 7.数传频率：不低于双路 2.4 GHz 8.数传传输距离： ≥2km（空旷无干扰、无遮挡） 9.定位定向速度：≤30s 10.工作温度范围：不低于-40℃至85℃ 11.天空端接口:不少于XT60 插头 12.地面端（基站端）接口:不少于USB TypeC、XT60插头 ▲13.配套软件支持的系统类型:不少于Android手机、Android平板、Windows平台 14.考试标准:不少于自定义考试标准、重考次数。可以一键切换不少于视距内、超视距、教员等级标准 15.学生管理:不少于支持新增学生并记录学生的飞行记录的功能 ▲16.软件微信分享功能:可将飞行记录发送至不少于微信、QQ、微博、电脑客户端，并通过安卓端APP打开可回放记录 17.考核模式：不少于单项、循环、模拟考核 18.考核科目：不少于360°自旋、八字飞行 ▲19.为更好的搭配中型无人机使用，设备需深度结合中型无人机飞控进行不少于软硬件的适配 20.符合CAAC多旋翼电子考评系统考证训练标准 | 1套 | 53600 | 53600 |
| 17 | 无人机文化课堂建设 | 包含无人机文化墙建设与电子白板2套 1.文化墙建设包含无人机发展历程、行业应用案例、优秀学生作品内容 2.电子白板参数： 裸机尺寸： ≥65 英寸 尺寸（长*高*厚）：≥1350*800*80mm 电源接口 ：≥220V 整机功耗 ：≥160W 工作温度 ：≥0°C至50°C 存储温度范围 ：≥-20°C 至60°C 分辨率 ：≥1920×1080（FHD） 触摸点数：≥ 20 点触控 响应时间：优于10ms 亮度： ≥400cd/m² 使用寿命：≥50000h | 1套 | 40000 | 40000 |
| 18 | 旋翼机三责险（保额50万） | 每套无人机(小型2架、中型8架)需投保每年不低于50万保额的三者险一份，并承保3年 | 10份 | 5000 | 50000 |
| 19 | 垂起三责险（保额150万） | 每套无人机（垂直起降固定翼）需投保每年不低于150万保额的三者险一份，并承保3年 | 1份 | 15000 | 15000 |
| 20 | 地面站电脑 | 1.显示屏：14.0英寸 2.处理器：兆芯KX-6000G处理器 3.内存：8G 4.硬盘：512GB SSD 5.有线通信：内置千兆自适应网卡 6.扬声器：内置2W 扬声器*2 7.摄像头：内置720P/百万像素级，支持物理遮闭 8.无线通信：WiFi 6+BT5.0 9.IO接口(左侧) USB 3.0 Type-C*2 (支持PD、数据传输) USB 3.0 Type-A*1（支持关机对外充电、数据传输） HDMI 2.0输出*1，3.5mm 2合1音频接口*1 10.IO接口(右侧)：RJ45*1, USB3.0 Type-A*1 11.音频：内置阵列麦克风 12.键盘：防泼溅键盘 13.操作系统： 麒麟试用 | 1套 | 3600 | 3600 |
| 合计：壹佰零贰万伍仟玖佰玖拾元整 |  |  |  |  |  |

注：本项目核心产品为无人机检测维修系统，投标人中标后2个工作日内需提供无人机检测维修系统实物产品进行设备现场演示，演示设备需与投标时提交的录制视频中的设备保持相同，演示内容为设备尺寸、介绍及功能。若投标人中标后无法现场演示，则中标无效，采购方重新确认中标人。

（二）质量要求：

所有货物（包括零配件）均需经过厂家出厂质量检测并为原装正品，且完全符合国家质量标准，国家无相关标准的需满足行业标准。

（三）质保、售后服务要求：

①本项目所有货物必须提供三年上门服务及全免费质保等售后服务；在三年免费保修期内，成交供应商在接到用户单位电话维修通知后，8 小时响应，24小时之内修复，成交供应商需建立故障报修记录，维修人员到达现场后，首先进行故障诊断，明确故障原因和解决方案。对于简单故障，现场及时修复；对于需要返厂维修的设备，供应商负责运输和维修，并承担相关费用，维修完成后及时送回学校并调试合格。如需更换货物或送修，必须在72小时内提供备用货物，并在7个工作日内负责维修完毕。如成交供应商在接到学校通知后 8小时内未实质性响应，采购单位（或学校）可另行委托他人修理，所需费用由成交供应商承担，在剩余尾款内扣除；保修期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，成交供应商应无条件给予全套更新。

②在设备的生产、运输、装卸、安装等过程中出现的安全问题，均由成交供应商承担。

③成交供应商应保证设备在进行安装和调试的过程中，对损坏或有缺陷的设备及零部件进行免费更换。

④项目投入使用后，在质保期内如遇设备故障，且在短时间内难以修复的，成交供应商有义务提供备品备件，以维持中标项目的正常运行，待故障设备修复后换回。

（四）供货期：合同签订后30个日历天内供货至现场并安装调试完毕。

（五）交货、安装地点：按采购人要求。

（六）定期巡检与维护：

①巡检计划：每季度安排一次现场巡检，由成交供应商技术人员对设备进行全面检查，包括设备运行状态、电池性能、飞控参数等，及时发现潜在问题并进行维护保养。

②巡检内容：清洁设备表面，检查连接部件是否松动，测试电池续航能力，校准飞控系统参数，更新设备固件，确保设备始终处于最佳工作状态。同时，收集学校的使用反馈，根据需求提供技术升级建议。

（七）技术支持与培训

①远程技术支持：通过电话、微信、远程桌面等方式，为学校提供实时技术咨询和指导，解决教师在设备使用、课程教学中遇到的技术问题。定期举办线上技术交流会议，分享设备使用技巧和行业最新动态。

②终身培训服务：质保期外，成交供应商继续为学校提供设备操作和维护培训，培训内容根据设备更新和行业需求及时调整，确保学校教师和学生能够持续掌握最新技术。培训方式包括现场培训、线上课程等，培训费用给予优惠。

（八）约定事项：

①成交供应商保证其提供的设备中所有预装和本项目安装的软件为具有合法版权或使用权的正版软件。成交供应商供货至现场后，须经采购人验收合格后方可安装。采购单位将组织验收小组根据招标公告和供应商报价文件对供应商所供货物进行进行验收。如验收时发现有参数偏离且未在报价文件中说明的，视为验收不合格。

②在采购单位收到供应商提供的产品后，由启东市市场监督管理局组织抽样检验，如在抽检过程中供应商不能到场配合的，将视采购单位为其委托单位配合抽检，并在相关文书签字确认。市管局认为有必要的情况下，可采取公证抽样取证办法。在抽检过程中所破坏的货物，由供应商补全，费用不再追加。

③采购单位在收到成交供应商提交的书面项目验收申请后7个工作日内，将组织验收小组根据招标公告和供应商报价文件对供应商所供货物进行验收。如验收时发现所供货物的数量、技术参数等与招标公告不一致，采购单位将根据启东市市场监督管理局等部门的意见，向成交供应商签发整改通知书。成交供应商在收到整改通知书后七日内必须按要求整改，如再次不符合要求或逾期，采购人将视作项目整体验收不合格，终止合同履行，履约保证金不予退还并报相关部门进行处理。必要时，采购单位可邀请相关质量监督部门对成交供应商所供货物进行验收及检测，因检测发生的一切费用由成交供应商负责，如验收或检测发现所供货物不合格，将解除双方合同、履约保证金不予退还并进行相关处罚。因检测导致货物损坏的，由供应商免费补足，确保采购人正常使用。

④成交供应商不能按规定的时间完成供货安装的，采购单位按成交价＊0.5%/天从履约保证金中扣除违约金。

⑤项目验收通过后，成交供应商须按照采购单位的要求，将所有货物按照采购单位指定的标准，做好二维码的张贴等工作，同时将所有资产分别录入学校的“启东市教育体育局资产管理系统”等资产管理系统中。此项工作作为整体验收的一个部分。

二、报价要求

报价供应商应按照本招标公告的要求编制投标文件，投标文件应对本招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。否则，按照不响应处理。报价应招标文件所确定的招标范围内的所有设计费、软件费、全部设备、材料的价格、包装费、运杂费、上下力费、运输保险费、实训室原有设备拆除及搬运到指定地方等费用、安装费、调试费、创优费、检测、验收的相关费用、采购方操作人员培训费及电路改造费用、设备的搬运费用及搬运、安装过程中投标人认为需要的其它费用等，直至交付买方使用所需要的各种费用总和。在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的投标报价之中，且并不因此而影响交付买方使用的时间。

成交供应商必须满足所有功能要求，有义务保证采购人系统的完整性，部分连接运行配件未在招标书中明示的，投标人应在投标时予以补充，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，成交供应商须承诺免费提供；除采购人明确提出的变更外，本项目不再增加任何费用；投标人必须提供所有项目相关费用的报价列表，报价风险由其自行承担。同时投标人所报的综合单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

三、付款方式：所有设备完成供货，通过启东市市场监督管理局检测，完成安装调试并经采购单位验收合格后，凭启东市市场监督管理局出具的告知书（如有）和采购单位验收合格单等相关证明材料，付至合同价的90%；余款从验收合格之日算起至服务期（三年）满，无质量问题后一次性付清。

四、履约保证金

1、本项目成交后的履约保证金为项目成交价的10%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、转账、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2、成交供应商全部履约合同义务，供货完毕并经采购单位验收合格后一个月内由采购单位返还履约保证金。采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

3、发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

4、若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。

五、合同条款

江苏省启东中等专业学校无人机实训基地建设项目

采 购 单 位：

成交供应商：

签 订 时 间：     年    月    日

拟签订合同条款

采购单位（或称甲方）：

成交供应商（或称乙方）：

签订时间：    年   月   日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及江苏省启东中等专业学校无人机实训基地建设项目的采购结果、采购文件及投标文件，经双方协商一致，签订本合同。

一、采购需求：

| 采购需求一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 品牌/ 型号 | 技术 参数 |
| 1 | 垂直起降固定翼无人机 | 套 | 1 |  |  |  | 详 见 招 标 文 件 “采 购 需 求” |
| 2 | 防静电操作台 | 台 | 10 |  |  |  |  |
| 3 | 组装工具 | 套 | 10 |  |  |  |  |
| 4 | 小型视距内六旋翼无人机 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 小型超视距八旋翼无人机 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 中型视距内六旋翼无人机 | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 7 | 中型超视距六旋翼无人机 | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 8 | 植保无人机 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 轻型视距内四旋翼无人机 | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 10 | 轻型视距内四旋翼教师机 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 无人机检测维修系统 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 无人机展示台、柜 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 高功率智能充电器 | 台 | 8 |  |  |  |  |
| 14 | 实训配套耗材包 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 无人机电池 | 块 | 50 |  |  |  |  |
| 16 | 电子桩 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 17 | 无人机文化课堂建设 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 18 | 旋翼机三责险（保额50万） | 份 | 10 |  |  |  |  |
| 19 | 垂起三责险（保额150万） | 份 | 1 |  |  |  |  |
| 20 | 地面站电脑 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 合计：大写 （小写 ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：合同价包括招标范围内的所有设计费、软件费、全部设备、材料的价格、包装费、运杂费、上下力费、运输保险费、实训室原有设备拆除及搬运到指定地方等费用、安装费、调试费、创优费、检测、验收的相关费用、采购方操作人员培训费及电路改造费用、设备的搬运费用及搬运、招标代理费、安装过程中投标人认为需要的其它费用等，直至交付买方使用所需要的各种费用总和。合同价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。 |  |  |  |  |  |  |  |

二、商务部分要求：

1.质量要求：所有货物（包括零配件）均需经过厂家出厂质量检测并为原装正品，且完全符合国家质量标准，国家无相关标准的需满足行业标准。

2.质保、售后服务要求：

①本项目所有货物必须提供三年上门服务及全免费质保等售后服务；在三年免费保修期内，乙方在接到甲方电话维修通知后，8 小时响应，24小时之内修复，乙方需建立故障报修记录，维修人员到达现场后，首先进行故障诊断，明确故障原因和解决方案。对于简单故障，现场及时修复；对于需要返厂维修的设备，乙方负责运输和维修，并承担相关费用，维修完成后及时送回学校并调试合格。如需更换货物或送修，必须在72小时内提供备用货物，并在7个工作日内负责维修完毕。如乙方在接到学校通知后 8小时内未实质性响应，甲方可另行委托他人修理，所需费用由乙方承担，在剩余尾款内扣除；保修期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，乙方应无条件给予全套更新。

②在设备的生产、运输、装卸、安装等过程中出现的安全问题，均由乙方承担。

③乙方应保证设备在进行安装和调试的过程中，对损坏或有缺陷的设备及零部件进行免费更换。

④项目投入使用后，在质保期内如遇设备故障，且在短时间内难以修复的，乙方有义务提供备品备件，以维持中标项目的正常运行，待故障设备修复后换回。

3.供货期：合同签订后30个日历天内供货至现场并安装调试完毕。

4.交货、安装地点：按甲方要求。

5.定期巡检与维护：

①巡检计划：每季度安排一次现场巡检，由乙方技术人员对设备进行全面检查，包括设备运行状态、电池性能、飞控参数等，及时发现潜在问题并进行维护保养。

②巡检内容：清洁设备表面，检查连接部件是否松动，测试电池续航能力，校准飞控系统参数，更新设备固件，确保设备始终处于最佳工作状态。同时，收集甲方的使用反馈，根据需求提供技术升级建议。

7.技术支持与培训

①远程技术支持：通过电话、微信、远程桌面等方式，为甲方提供实时技术咨询和指导，解决教师在设备使用、课程教学中遇到的技术问题。定期举办线上技术交流会议，分享设备使用技巧和行业最新动态。

②终身培训服务：质保期外，乙方继续为甲方提供设备操作和维护培训，培训内容根据设备更新和行业需求及时调整，确保学校教师和学生能够持续掌握最新技术。培训方式包括现场培训、线上课程等，培训费用给予优惠。

8.约定事项：

①乙方保证其提供的设备中所有预装和本项目安装的软件为具有合法版权或使用权的正版软件。乙方供货至现场后，须经甲方验收合格后方可安装。甲方将组织验收小组根据招标公告和乙方报价文件对供应商所供货物进行进行验收。如验收时发现有参数偏离且未在报价文件中说明的，视为验收不合格。

②在甲方收到乙方提供的产品后，由启东市市场监督管理局组织抽样检验，如在抽检过程中供应商不能到场配合的，将视甲方为其委托单位配合抽检，并在相关文书签字确认。市管局认为有必要的情况下，可采取公证抽样取证办法。在抽检过程中所破坏的货物，由乙方补全，费用不再追加。

③甲方在收到乙方提交的书面项目验收申请后7个工作日内，将组织验收小组根据招标公告和供应商报价文件对供应商所供货物进行验收。如验收时发现所供货物的数量、技术参数等与招标公告不一致，甲方将根据启东市市场监督管理局等部门的意见，向乙方签发整改通知书。乙方在收到整改通知书后七日内必须按要求整改，如再次不符合要求或逾期，甲方将视作项目整体验收不合格，终止合同履行，履约保证金不予退还并报相关部门进行处理。必要时，甲方可邀请相关质量监督部门对乙方所供货物进行验收及检测，因检测发生的一切费用由乙方负责，如验收或检测发现所供货物不合格，将解除双方合同、履约保证金不予退还并进行相关处罚。因检测导致货物损坏的，由供应商免费补足，确保采购人正常使用。

④乙方能按规定的时间完成供货安装的，甲方按成交价＊0.5%/天从履约保证金中扣除违约金。

⑤项目验收通过后，乙方须按照甲方的要求，将所有货物按照甲方指定的标准，做好二维码的张贴等工作，同时将所有资产分别录入学校的“启东市教育体育局资产管理系统”等资产管理系统中。此项工作作为整体验收的一个部分。

三、付款方式及履约保证金的退还

1.付款方式：所有设备完成供货，通过启东市市场监督管理局检测，完成安装调试并经采购单位验收合格后，凭启东市市场监督管理局出具的告知书（如有）和采购单位验收合格单等相关证明材料，付至合同价的90%；余款从验收合格之日算起至服务期（三年）满后经学校认可后一次性付清。

2.履约保证金：

①本项目履约保证金为项目成交价的10%（   元），乙方的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入甲方账户（应当以数字人民币、转账、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），乙方凭成交通知书与甲方签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2、乙方全部履约合同义务，供货完毕并经甲方验收合格后一个月内由甲方返还履约保证金。甲方若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

3、发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

b.乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。

四、不可抗力

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

五、合同的解除和转让

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同。

2.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

2.3 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

3、合同的部分和全部都不得转让。

六、合同的签订、生效及备案

乙方必须在中标（成交）通知书发出之日起三十日内与甲方签订合同，本合同在乙方按规定缴纳了履约保证金且甲乙双方签字盖章后即生效。

七、争议的解决

甲乙双方因合同发生争议，应在甲方的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

八、附则

1、合同份数：纸质合同一式肆份，甲乙双方各贰份。

2、本合同文件使用中文书写、解释和说明。

3、本合同履行过程中产生的纪要、协议以及成交通知书、采购响应文件和采购文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

4、未尽事宜

本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其相关配套法律法规之规定解释。

甲方（盖章）：             乙方（盖章）：

法定代表人：              法定代表人：

委托代理人：              委托代理人：

联系电话：                联系电话：

开户银行：                开户银行：

银行账号：                银行账号：

第四部分  开标和评标

一、开标

不见面远程开标模式：投标人在各自地点通过苏采云系统参加开标会。

二、评标流程和评标标准

采用综合评分法，总分值为100分。

首先评标委员会对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术标评审结束后，进行价格标的评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定中标候选人名单并按顺序确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）评标委员会对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审

查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。

（三）商务技术分：70分

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 评分项目 | 评分细则 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术性能 48分 | 技术参数偏离情况 | 根据投标产品的技术参数和功能实现（包括演示视频） 是否完全满足招标文件要求，技术指标偏离情况逐条进行评分： （1）完全满足招标文件要求的，得42分； （2）技术参数要求带“▲”每有一项负偏离或未响应的扣2.5分，其他性能指标每有一项负偏离或未响应的扣1.5分，扣完为止。 （3）带★为重要参数，必须满足，否则作废标处理。 注：技术参数中要求提供证明材料而未提供的，视为负偏离 | 42 |
|  | 组织实施方案 | 投标人针对本项目提供内容详实，逻辑缜密的组织实施方案：有运输、到货、安装、调试、施工等各阶段的工作进度计划；包含具体的安装调试方案，附有项目实施人员的基本情况；根据采购人的项目验收标准，提供项目验收方案； 针对项目验收前可能出现的突发情况，有具体的应急措施。 （1）方案详细完整、有针对性、可操作性强得3分； （2）方案较完整、较有针对性、可操作性较强的得2分； （3）方案完整性、针对性、可操作性一般的得1分； （4）未提供的不得分。 | 3 |
|  | 质量保证方案 | 投标人针对本项目提供的质量保证方案：包括但不限于供货质量控制方案，内容包括货物包装、运输、卸货、安装、调试阶段的质量控制流程及控制措施；质量检验方案，内容包括货物出厂运输前、安装、调试、验收交付阶段的质量检验检测措施；质量技术维护方案，内容包括对验收后可能出现的技术缺陷、技术更新迭代的维护流程及措施；质量应急保障方案，内容包括对验收后可能出现的突发质量问题的预估与对应解决措施。 （1）方案详细完整、有针对性、可操作性强得3分； （2）方案较完整、较有针对性、可操作性较强的得2分； （3）方案完整性、针对性、可操作性一般的得1分； （4）未提供的不得分。 | 3 |
| 实力信誉及业绩 17分 | 类似业绩 | 投标人或设备生产厂家自2022年6月（含）至今（以合同签订时间为准）承担过类似项目实施业绩情况，每提供一份业绩得1分，最高得2分； 投标人自2022年6月（含）至今（以合同或协议签订时间为准）开展校企合作案例的，每提供一份合作协议得1分，最高的1分； 注：①须提供合同（或合作协议）扫描件，未提供或缺项不得分；字迹模糊无法辨识的，该笔业绩不予计分。②如提供设备生产厂家的业绩，则须提供设备生产厂家的书面授权书（格式自拟）原件扫描件，同一设备生产厂家只授权一家投标人，否则该笔业绩不予计分。 | 3 |
|  | 投标人实力资质 | 1.投标人或设备生产厂家具备有效期内的民用无人机驾驶员训练机构合格证证书的得1分，每提供1份证书扫描件得1分，本项最多得1分，不提供不得分； 2.投标人或设备生产厂家自2022年6月（含）至今（以颁发时间为准）具备年度4星或4星以上训练机构荣誉，每提供荣誉材料照片或官方证明截图的得1分，最多得1分，不提供不得分； 3.投标人或设备生产厂家每提供1个中型无人机操控员执照（超视距多旋翼或教员多旋翼）证的得1分，最多得2分，提供执照官方软件截图证明，不提供不得分； 4.投标人或设备生产厂家为高新技术企业的，每提供1份有效期内的证书扫描件得3分，最多得3分，不提供不得分； 5.投标人或设备生产厂家自2022年6月（含）至今（以颁发时间为准）支持过省级或国家级无人机相关竞赛的，每提供一份证明材料得3分，最多得3分，不提供不得分； 6.投标人或设备生产厂家（2022年-至今）近一年度推荐考试人数超过500人的，提供UOM官方网站推荐考试截图证明得2分，提供近其他年度或不提供的不得分； 7.投标人或设备生产厂家提供有效期内的民用无人驾驶航空器运营合格证证书扫描件的得2分，最多得2分，提供超过有效期范围的或不提供不得分； 注：①按要求提供相应材料证明并加盖投标人公章。②如提供设备生产厂家的相关证明材料，则须提供设备生产厂家的书面授权书（格式自拟）原件扫描件，同一设备生产厂家只授权一家投标人，否则不予计分。 | 14 |
| 售后服务承诺 5分 | 售后服务方案 | 投标人提供针对本项目的售后服务方案，包括但不限于售后服务方案、服务范围以及故障解决方案、响应时间、应急处理方案、售后服务组织与应急机制等。 （1）方案详细完整、有针对性、可操作性强得3分； （2）方案较完整、较有针对性、可操作性较强的得2分； （3）方案完整性、针对性、可操作性一般的得1分； （4）未提供的不得分。 | 3 |
|  | 培训方案 | 投标人需提供除装备操作及维修保养外的培训方案：包括但不限于设备使用培训的内容包含招标文件中所有无人机设备及无人机配套设备；培训包括详细的无人机CAAC执照训练方案、课程计划、师资人员安排。 （1）方案详细完整、有针对性、可操作性强得2分； （2）方案较完整、较有针对性、可操作性较强的得1.5分； （3）方案完整性、针对性、可操作性一般的得1分； （4）未提供的不得分。 | 2 |

备注：商务技术分不满35分的，作为无效投标处理。

（四）价格分：30分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

（五）政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

8、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

（六）中标人的确定

评委会汇总各评委评分后，综合评审得分最高的投标人为中标候选人，若总得分者有相同时，则投标报价低者排名优先，均相同时则通过抽签方式随机确定排名顺序。

本项目选取1名中标候选人，并编写评标报告。采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

本项目第一中标候选人原则上为中标人。当第一中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人依法重新招标。

（七）公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告中标结果，公告期限为1个工作日。

（八）发放中标通知书

公告中标结果的同时，采购代理机构向中标供应商发放中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

中标供应商须在签订合同前提供二套纸质版投标文件（需在“苏采云”系统内打印并加盖公章）至采购代理机构。

第五部分  投标文件格式

1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）（如分公司参加投标的，另需提供总公司的授权证明）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）；

3.法定代表人授权委托书原件（格式见附件3，法定代表人参加的，无需提供授权委托书），投标代表本人身份证原件的扫描件；

4.供应商信用承诺书（格式见附件4）；

5.供应商营业执照扫描件;

6.提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件12）；

7.投标函（格式见附件5）；

8.商务部分正负偏离表（格式见附件6）；

技术部分正负偏离表（格式见附件7）；

填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示。不完全响应的，必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。

9.开标一览表（格式见苏采云系统内电子投标(响应)文件中表式）；

10.分项报价表（格式见附件8）

11.中小企业声明函（格式见附件9）；

12.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）；

13.监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件11）。

附件1

投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加____ _（项目名称），_______（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：__ __年     月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士，身份证号码：                ，现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

单位名称(盖公章)

日 期：     年   月   日

附：法定代表人的身份证原件的扫描件盖单位公章

附件3

法定代表人授权委托书

本人      （姓名）系            （授权单位名称）的法定代表人，现委托       （姓名）（身份证号             ）为我方代理人，以我方名义全权处理与                     采购项目（项目编号：          ）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于     年     月     日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人)：

授权单位名称（盖章）：

授权单位法定代表人（签名或盖章）：

年     月     日

附：代理人(被授权人)身份证原件的扫描件盖公章

附件4

供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新相关信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签名或盖章）：

时间：  年  月   日

附件5

投  标  函

致：              （采购人名称）

根据贵方的       （项目名称、项目编号）招标文件，正式授权下述签名人           (姓名)代表我方               （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，         （被授权人）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：              邮编：         电话：          传真：

投标人开户行：

账号：

日期：      年      月    日

附件6

商务部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件7

技术部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件8

分项报价表

| 序号 | 标的名称 | 参数 要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 报价品牌/型号 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垂直起降固定翼无人机 | 按采购文件要求 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 防静电操作台 |  | 台 | 10 |  |  |  |  |
| 3 | 组装工具 |  | 套 | 10 |  |  |  |  |
| 4 | 小型视距内六旋翼无人机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 小型超视距八旋翼无人机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 中型视距内六旋翼无人机 |  | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 7 | 中型超视距六旋翼无人机 |  | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 8 | 植保无人机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 轻型视距内四旋翼无人机 |  | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 10 | 轻型视距内四旋翼教师机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 无人机检测维修系统 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 无人机展示台、柜 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 高功率智能充电器 |  | 台 | 8 |  |  |  |  |
| 14 | 实训配套耗材包 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 无人机电池 |  | 块 | 50 |  |  |  |  |
| 16 | 电子桩 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 17 | 无人机文化课堂建设 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 18 | 旋翼机三责险（保额50万） |  | 份 | 10 |  |  |  |  |
| 19 | 垂起三责险（保额150万） |  | 份 | 1 |  |  |  |  |
| 20 | 地面站电脑 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 合计：大写 （小写 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：投标报价包括招标范围内的所有设计费、软件费、全部设备、材料的价格、包装费、运杂费、上下力费、运输保险费、实训室原有设备拆除及搬运到指定地方等费用、安装费、调试费、创优费、检测、验收的相关费用、采购方操作人员培训费及电路改造费用、设备的搬运费用及搬运、招标代理费、安装过程中投标人认为需要的其它费用等，直至交付买方使用所需要的各种费用总和。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：  年  月   日

附件9

- 中小企业声明函（货物）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- 1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为    	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为   	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1.如项目属性为“货物”，请按本表填写。

- 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 3.投标供应商须根据上述要求，详细列明货物清单中所有产品制造商的具体情况，否则不能享受中小企业扶持政策。

- 4.中标（成交）供应商的《中小企业声明函》将随中标（成交）结果公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 中小企业声明函（工程、服务）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为  	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为  	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1.如项目属性为“服务”或“工程”，请按本表填写。

- 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 3.中标（成交）供应商的《中小企业声明函》将随中标（成交）结果公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 附件10

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、中标（成交）供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

- 附件11

- 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

- 2、中标（成交）供应商为监狱企业的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件12

- 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录和失信记录的书面声明

- 声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”、“中国政府采购网”、“信用江苏”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商全称（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：______年    月    日

附件13

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                           邮编：

联系人：                         联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                           邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签名(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签名；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签名或者盖章，并加盖公章。