邳州市公安局辅警人员服装采购项目

更正（澄清）内容（二）

一、以下为澄清或者修改的内容

1、原招标文件第六章《采购需求》三、技术参数

| 6 | 冬战训服 | 面料采用精梳涤棉加厚格子布 纤维含量（％）涤纶65±2 棉35±2。 1.幅宽：（cm）≥147 2.密度 （根/10cm）：经向：433-2.0 纬向：181-2.0 3.断裂强力 （N）经向：≥1700 纬向：≥710 4.撕破强力 ：经向≥180 纬向：≥80 5.单位面积质量（g/㎡）256-3.0% 6.缓折痕回复角（经+纬）度≥200 7.耐光色牢度（级）6 8.耐洗色牢度（级）变色≥4，沾色≥3-4 9.耐摩擦色牢度（级）干摩≥3-4 湿摩：≥3 10.颜色：藏青色 |
| --- | --- | --- |

现更正为：

| 6 | 冬战训服 | 1、冬装：精梳涤棉混纺格子布 纤维含量（%）涤纶：65±2 棉35±2 单位面积质量（g/㎡）：250﹣1.0. % 密度（根/10cm)：经向433﹣2.0 %，纬向181﹣2.0 % 水洗色牢度≧4 水洗尺寸变化率：经向≧﹣1.5 纬向≧﹣1.0 断裂强力﹙N﹚: 经向≧1700 纬向≧710 撕破强力﹙N﹚: 经向≧180 纬向≧80 2、里子布 名称：防静电平纹绸 质量（g/㎡）≧64 密度（根/10cm)：经向≧470，纬向≧360 断裂强力﹙N﹚: 经向≧650 纬向≧480 水洗尺寸变化率：经向≧﹣1.0 纬向≧1.0 缝口脱开（MM） 纬向≤3 PH值:4.5-7.5 甲醛含量：≤100 电荷面密度（UC/㎡）初始≤2.5 洗15次后：≤3.0 耐磨擦色牢度（级）干摩：≧4 湿摩：≧4 耐洗色牢度（级）变色：≧4 沾色≧4 3、填充物（内胆） 名称：羽丝棉 成分：100%聚酯纤维 克重：280 4、颜色：藏青色 |
| --- | --- | --- |

2、新增样式图片

（1）冬战训服样式：

二、开标时间：

1、开标时间由原来2026年1月27日9点30分延期到2026年2月10日9点30分。

2、样品接收时间同开标时间，样品需在开标前半小时内（2026年2月10日09:00至09:30）递交至邳州市公共资源交易中心六楼第二开标室。

- 三、其他内容不变。

- 江苏中瑞建设项目管理有限公司

- 2026年1月19日