招　标　文　件

项目名称：连云港市武圩实验学校智能化建设

项目编号：JSZC-320700-JZCG-G2024-0063

连云港市公共资源交易中心

2024年5月

目  录

第一章投标邀请	1

第二章投标人须知	5

第三章合同文本	22

第四章采购需求	38

第五章评标方法与评标标准	87

第六章投标文件格式	90

# 第一章  投标邀请

受连云港市教育局的委托，连云港市公共资源交易中心就连云港市武圩实验学校智能化建设项目（项目编号JSZC-320700-JZCG-G2024-0063）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况 连云港市武圩实验学校智能化建设招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2024年6月18日9:00:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320700-JZCG-G2024-0063

项目名称：连云港市武圩实验学校智能化建设

预算金额：276万元

采购方式：公开招标

采购需求：连云港市武圩实验学校智能化建设，主要包含以下系统：周界防范系统、AI智能监控系统、防欺凌及紧急报警系统、信息发布系统、门禁系统、无线AP系统、广播系统、存储系统、UPS系统、学生机房等，详见招标文件第四章 采购需求。

对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限：合同签订后60天内完成安装调试，达到预期效果。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报告；（成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

（根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见第六章投标文件格式）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.法律、行政法规规定的其他条件；（如有，请按要求提供）

7.资格审查现场查询信用中国、中国政府采购网，投标人被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

时间：2024年5月27日 至 2024年6月5日，每天上午0:00-12:00，12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：江苏政府采购网

方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

售价：0.00元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年6月18日9:00:00（北京时间）

开标时间：提交投标文件截止时间

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：连云港市教育局

地址：海州区苍梧路23号

联系人：樊伟

联系电话：13775481576

2.采购代理机构信息

名称：连云港市公共资源交易中心

地址：连云港市海州区凌洲东路9号2号楼419室

联系人：刘康

联系电话：0518-85868215

3.项目联系方式

项目联系人：樊伟

电话：13775481576

# 第二章  投标人须知

## 一、总则

### 1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

### 2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参与投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和连云港市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购人和交易中心不收取标书工本费与中标服务费。

### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

### 6、招标文件的构成

6.1 招标文件由以下部分构成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者交易中心。

### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人和交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人和交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

## 三、投标文件编制

### 9、投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

### 10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

### 11、投标文件的构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

### 12、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

### 13、投标分项报价表

13.1 投标报价指货物（标的）的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：

（1）投标的货物总价；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；

（3）必要的保险费用和各项税金；

（4）投标总价要求包含安装维保费用。

13.2 投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.3 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

### 14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人应对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

### 15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1 投标人应根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2 投标人应根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3 投标人应根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

### 16、投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

### 17、投标有效期

17.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、投标文件递交

### 18、电子投标文件的递交

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

### 19、投标截止时间

19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定作无效投标处理。

19.2 采购人和交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

### 20、投标文件的拒收

20.1 交易中心拒绝接收在招标文件规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

### 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目采购活动。

21.2 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

### 22、开标

22.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对其投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由交易中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.6 投标人在开标、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

### 23、评标委员会

23.1 开标后，交易中心将组织评委会进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

### 24、评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

### 25、投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都提出澄清、说明或者补正要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按要求响应，其风险由投标人自行承担。

### 26、对投标文件的初审

26.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

（1）资格审查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（2）符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件的全部实质性要求作出响应。

未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

26.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应当是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

### 27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款：

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件规定的实质性要求和条件的。（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）投标人未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

27.3 废标条款：

（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购有关规定执行。

## 六、定标

### 28、确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 交易中心将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者交易中心恶意串通的。

（4）向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）属于本招标文件规定的无效情形，但在评标过程中又未被评委会发现的。

### 29、中标通知书

29.1 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供中标通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3 中标人应在中标后七个工作日内，向采购人和交易中心各提供一份与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。

## 七、授予合同

### 30、签订合同

30.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

### 31、合同标的的追加

31.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### 32、政府采购履约资金扶持政策

32.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

## 八、询问与质疑

### 33、询问

33.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者交易中心应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对交易中心委托授权范围的，交易中心应当告知其向采购人提出。

### 34、质疑提出

34.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

34.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、交易中心提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、交易中心将只对供应商第一次质疑作出答复。

未按照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

34.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、交易中心。采购人、交易中心不具有法定调查、认定权限。

34.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

34.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

### 35、质疑函的受理和答复

35.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、交易中心不负责搜集必要的证明材料等工作。

35.2 对符合法定要求的质疑，采购人、交易中心接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

35.3 对不符合质疑要求的，采购人、交易中心有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定时间内补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

35.4 以下情形的质疑依法不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑。

（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

35.5 采购人、交易中心依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。

### 36、质疑处理

36.1 质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

36.2 质疑供应商不配合或者采取不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

36.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

36.4 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

36.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

36.6 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

36.7 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

## 九、政府采购政策功能

### 37、促进中小企业发展

37.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审。

37.2 投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的，对其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。提供的货物既有小微型企业制造，也有大中型企业制造的，不享受该扶持政策。

如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同，大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体视同小型、微型企业。

37.3 参加本项目政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料：

（1）投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》（第六章投标文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

37.4 残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

37.5 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

### 38、支持绿色发展

38.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

38.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

### 39、政府采购需求标准

39.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

# 第三章  合同文本

连云港市政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲方：

乙方：

签订时间：

使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：（供应商）

乙方2（全称）：（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）：（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

（1）采购项目名称：

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：    品牌：    型号：

- 关键部件：    品牌：    型号：

- 关键部件：    品牌：    型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：    数量：    金额：

- ¨否

- （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

- （5）政府采购方式：¨公开招标  ¨邀请招标  ¨竞争性谈判  ¨竞争性磋商

- ¨询价  ¨单一来源  ¨框架协议  ¨其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是  ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是  ¨否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是  ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是  ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是  ¨否

（7）合同是否分包：¨是  ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位  ¨监狱企业  ¨其他

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：金额：

国别：    品牌：    规格型号：

¨否

- （10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购  ¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购  ¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购  ¨优先采购

¨否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ¨是  ¨否  ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价  ¨固定单价  ¨固定费率  ¨成本补偿  ¨绩效激励  ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年  月  日，完成日期：    年  月  日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是  ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

（1）验收组织方式：¨自行组织  ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：    ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：

¨一次性验收  ¨分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：（产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自        生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：     年  月  日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住所 |  | 住所 |  |
| 联系人 |  | 联系人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1.定义

1.1 合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9.权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10.知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11.保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12.合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13.履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14.售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18.不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19.解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20.政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21.法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（ ）种方式解决： （1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

# 第四章  采购需求

说明：本项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见货物（标的）采购清单。

1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2、本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3、本项目核心产品为：核心交换机主机。

| 采购需求中须满足的实质性要求和条件 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 货物（标的）名称 | 实质性要求和条件 |
| 1 | 国产化学生电脑 | 1、CPU:物理核数≥8；CPU主频≥2.7GHz；二级缓存≥8MB；线程≥8；CPU末级缓存容量≥8MB；CPU支持的内存最高速率≥2666MT/s、支持双通道内存。 2、内存:内存配置容量≥8GB，支持DDR4/LPDDR4/LPDDR4X及以上内存类型，内存条配置数量≥1；内存读写速率≥2666MT/s。 3、主板:集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现，支持1颗CPU和2根DDR4内存，支持PCIe插槽数量不少于2个，内置硬盘接口最大可支持4TB HDD；支持M.2SSD；最大可扩展至1TB SSD，单内存插槽最大可支持容量≥8GB，内存插槽满配时提供的最高内存总容量≥16GB。内存扩展接口(板载内存不涉及)≥2个；存储扩展接口(板载存储不涉及)，主板支持存储扩展接口类型，SATA3.0、M.2等类型接口；主板USB瞬间过流保护，支持有瞬间过流保护功能；主板防静电保护，支持防静电保护功能；I/O接口功能，提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe接口板卡扩展功能、基于HDMI或VGA或Type-C或DVI或DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O接口，应具备外接标准USB设备、显示器、音频设备等内外部设备能力。 4、存储设备。配置固态盘数量≥1个；固态存储容量≥256GB；固态存储形态采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2或2.5寸SATA或mSATA等标准的插卡形态；存储设备其他参数要求，a)固态盘应符合SJ/T11654相关规定；b)具备机械硬盘拓展能力，拓展槽侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；c)工作状态环境温度应满足5℃~55℃;其它参数应符合GB/T12628相关规定；通过SATA固态存储/PCIe固态存储/UFS固态存储/SATA硬磁盘等存储部件提供存储功能；内置控制器固态存储加密，固态存储通过内置控制器硬件支持加密，不依赖处理器，保障数据安全性，但不得影响存储性能。a)支持加密功能，且加密功能开启不影响SSD读写性能；b)支持固件加密、安全启动和安全升级；c)支持数据的安全擦除。固态存储寿命，TBW≥80TB（条件：240GB硬盘容量）； 5、显卡。集成显卡，显示分辨率≥1920x1080；显存等效频率≥1000MT/s；显卡可支持多屏同时显示数量显卡应支持2块屏幕同时显示，分辨率应不低于1920×1080；显卡外接显示接口，显卡至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口，并与显示器接口相匹配。 6、显示器。≥23.8英寸；屏占比≥80%；分辨率≥1920x1080；屏幕比例16:9；显示器外观颜色，黑色；显示屏支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(•cd•sr)（瓦每坎特拉每球面度）；显示屏应支持低频闪≤-35dB；显示屏镜面反射率≤10%；显示器接口，显示器应与显卡外接显示接口匹配；显示器支架，显示器应提供显示器支架；显示器参数调节，a)提供OSD选单按钮用于调节色彩、模式等；b)支持色温、亮度、对比度调节；显示屏刷新率≥75Hz；显示屏位深≥8位；显示屏色域≥99%sRGB；显示屏色准△E≤4；显示屏响应时间≤7ms；显示屏亮度≥250尼特；显示屏亮度一致性≥70%；显示屏对比度≥1000：1；显示屏其他参数应符合SJ/T11292的相关规定；显示设备可靠性：显示屏屏幕失效点，符合GB/T9813.2的要求 7、外设。鼠标数量≥1个；键盘数量≥1个；键盘按键数目≥86键；键盘连接方式有线或无线；键盘键程2.3mm~4.0mm；键盘按键压力应在0.54N±0.14N；有线键盘连接线≥1米；键盘颜色黑色；鼠标连接方式有线；有线鼠标连接线≥1.5米；鼠标DPI分辨率800~1600；鼠标颜色黑色；鼠标其它参数应符合GB/T26245的相关规定；内置光驱；键盘按键寿命≥1000万次；鼠标按键寿命≥500万次；键盘鼠标线材寿命，键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好；风扇寿命≥4万小时； 8、网络设备。有线网卡数量≥1；有线网卡速率最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应；网络功能，a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能；数据传输，支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能；有线网卡接口类型，支持RJ45接口。 9、外部接口。USB接口数量不少于8个、机箱前面板应提供不少于4个USB接口（含2个USB3.0及以上接口）；视频接口数量≥1；音频接口数量≥1；音频接口类型，支持3.5mm孔径3段式或4段式接口；视频接口类型，至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口；HDMI、DP、Type-C显示接口要求，若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出；其他接口，a)支持串行接口，可实现GB/T6107的功能；b)支持并行接口，可实现GB/T18235.1的功能； 10、电源。电源适配器电线组件应符合GB/T15934的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求； 11、整机基础。整机外观，a)产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；b)产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固；状态指示灯，在产品显著位置提供状态指示功能，如运行状态，并由供应商提供详细参数；整机结构，a)机箱应符合GB/T4208、GB/T26246的相关规定；b)产品内部结构应符合通用部件的安装需求；c)所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；d)产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；e)所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；f)可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；g)拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；h)整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；i)如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；j)各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；k)各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；l)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；m)对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；n)其它要求应符合GB/T9813.1的相关规定；机箱应符合GB/T4208中IP20防护要求；产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5Bel；整机散热，在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：a)出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃;b)可触及面温度不高于45℃;c)显示器表面温度：显示屏不高于38℃,显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃,出风口温度不高于45℃；整机能效限定值，产品能效限定值应达到GB28380-2012标准中能效等级2级及以上；机身材质金属等；机身颜色黑色；机箱尺寸容量机箱体积应在8L-20L； 12、操作系统及软件功能。中文信息处理要求，符合GB18030的相关规定；操作系统备份及还原功能，支持操作系统备份及还原功能；固件备份还原能力，支持备份及还原固件的功能；操作系统及驱动升级，支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级；固件升级，支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级；BIOS支持关闭通讯接口，支持BIOS关闭以太网及USB接口；固件查看信息，支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能；固件设置启动顺序，支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动；固件设置口令，支持设置口令、修改口令、验证口令功能；固件设置网络引导，支持网络引导启动和关闭功能； 整机可靠性要求：电磁兼容性要求的抗扰度符合GB/T9254.2的规定；环境条件要求的气候环境适应性符合GB/T9813.1中规定；环境条件要求的振动适应性符合GB/T9813.1中规定；环境条件要求的冲击适应性符合GB/T9813.1中规定；环境条件要求的碰撞适应性符合GB/T9813.1中规定；环境条件要求的运输包装件跌落适应性符合GB/T9813.1中规定；MTBF测试，MTBF(m1)≥3万小时； 13兼容要求。常用软件兼容，支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件；数据库兼容，兼容3个及以上厂商的数据库产品；中间件兼容，兼容3个及以上厂商中间件产品；平台软件兼容，兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台 14、包装及运输要求。标志、包装、运输和贮存，符合GB/T9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定； 15、服务要求。配置检查工具，供应商提供自检测试工具；服务响应，a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b)供应商提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务；服务周期，a)设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；b)产品停止服务时间应提前1年告知；c)应明确产品发布日期；预装操作系统，预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统；培训服务，供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容；典型问题解决手册，供应商提供典型问题解决说明文档或视频；厂家升级软件与扩容服务，供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务；整机质量服务要求，免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年（中标后签订合同之前提供原厂授权函及质保函）；合格证书要求，供应商提供产品合格证；开箱组装/使用指导要求，供应商提供开箱组装/使用指导；驱动下载服务要求，供应商提供驱动光盘或下载方式；兼容适配软件下载服务要求，供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）；跨架构平台应用兼容，供应商提供跨架构平台的应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构平台的应用； 16、供应链合规性。产品部件保障，供应商保障产品主要部件，提供6年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品； 17、供应链质量。抗干扰性，当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障；供应能力证明，供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货； 18、关键部件安全要求。CPU等关键部件应当符合安全可靠测评要求； 19、整机安全性要求。密码算法实现，CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定；支持USB端口管控；支持安全物理锁；信息安全基本要求，a)产品应符合GB/T39276的5.2的规定；b)生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；c)产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口；固件安全启动，支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动；限用物质的限量要求，符合GB/T26572中规定。 20、具有节能产品认证证书（投标文件提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效）； 21、国产自主品牌，通过3C认证，具有环境标志产品认证证书；支持麒麟/统信/Windows 7/Windows 10；整机提供不少于3年免费原厂质保，不少于3年免费上门，提供所投产品原厂术支持电话（中标后签订合同之前提供原厂授权函及质保函） |
| 2 | 台式微型计算机 | 1、CPU:物理核数≥8；CPU主频≥2.7GHz；二级缓存≥8MB；线程≥8；CPU末级缓存容量≥8MB；CPU支持的内存最高速率≥2666MT/s、支持双通道内存。 2、内存:内存配置容量≥8GB，支持DDR4/LPDDR4/LPDDR4X及以上内存类型，内存条配置数量≥1；内存读写速率≥2666MT/s。 3、主板:集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现，支持1颗CPU和2根DDR4内存，支持PCIe插槽数量不少于2个，内置硬盘接口最大可支持4TB HDD；支持M.2SSD；最大可扩展至1TB SSD，单内存插槽最大可支持容量≥8GB，内存插槽满配时提供的最高内存总容量≥16GB。内存扩展接口(板载内存不涉及)≥2个；存储扩展接口(板载存储不涉及)，主板支持存储扩展接口类型，SATA3.0、M.2等类型接口；主板USB瞬间过流保护，支持有瞬间过流保护功能；主板防静电保护，支持防静电保护功能；I/O接口功能，提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe接口板卡扩展功能、基于HDMI或VGA或Type-C或DVI或DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O接口，应具备外接标准USB设备、显示器、音频设备等内外部设备能力。 4、存储设备。配置固态盘数量≥1个；固态存储容量≥256GB；固态存储形态采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2或2.5寸SATA或mSATA等标准的插卡形态；存储设备其他参数要求，a)固态盘应符合SJ/T11654相关规定；b)具备机械硬盘拓展能力，拓展槽侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；c)工作状态环境温度应满足5℃~55℃;其它参数应符合GB/T12628相关规定；通过SATA固态存储/PCIe固态存储/UFS固态存储/SATA硬磁盘等存储部件提供存储功能；内置控制器固态存储加密，固态存储通过内置控制器硬件支持加密，不依赖处理器，保障数据安全性，但不得影响存储性能。a)支持加密功能，且加密功能开启不影响SSD读写性能；b)支持固件加密、安全启动和安全升级；c)支持数据的安全擦除。固态存储寿命，TBW≥80TB（条件：240GB硬盘容量）； 5、显卡。集成显卡，显示分辨率≥1920x1080；显存等效频率≥1000MT/s；显卡可支持多屏同时显示数量显卡应支持2块屏幕同时显示，分辨率应不低于1920×1080；显卡外接显示接口，显卡至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口，并与显示器接口相匹配。 6、显示器。≥23.8英寸；屏占比≥80%；分辨率≥1920x1080；屏幕比例16:9；显示器外观颜色，黑色；显示屏支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(•cd•sr)（瓦每坎特拉每球面度）；显示屏应支持低频闪≤-35dB；显示屏镜面反射率≤10%；显示器接口，显示器应与显卡外接显示接口匹配；显示器支架，显示器应提供显示器支架；显示器参数调节，a)提供OSD选单按钮用于调节色彩、模式等；b)支持色温、亮度、对比度调节；显示屏刷新率≥75Hz；显示屏位深≥8位；显示屏色域≥99%sRGB；显示屏色准△E≤4；显示屏响应时间≤7ms；显示屏亮度≥250尼特；显示屏亮度一致性≥70%；显示屏对比度≥1000：1；显示屏其他参数应符合SJ/T11292的相关规定；显示设备可靠性：显示屏屏幕失效点，符合GB/T9813.2的要求 7、外设。鼠标数量≥1个；键盘数量≥1个；键盘按键数目≥86键；键盘连接方式有线或无线；键盘键程2.3mm~4.0mm；键盘按键压力应在0.54N±0.14N；有线键盘连接线≥1米；键盘颜色黑色；鼠标连接方式有线；有线鼠标连接线≥1.5米；鼠标DPI分辨率800~1600；鼠标颜色黑色；鼠标其它参数应符合GB/T26245的相关规定；内置光驱；键盘按键寿命≥1000万次；鼠标按键寿命≥500万次；键盘鼠标线材寿命，键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好；风扇寿命≥4万小时； 8、网络设备。有线网卡数量≥1；有线网卡速率最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应；网络功能，a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能；数据传输，支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能；有线网卡接口类型，支持RJ45接口。 9、外部接口。USB接口数量不少于8个、机箱前面板应提供不少于4个USB接口（含2个USB3.0及以上接口）；视频接口数量≥1；音频接口数量≥1；音频接口类型，支持3.5mm孔径3段式或4段式接口；视频接口类型，至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口；HDMI、DP、Type-C显示接口要求，若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出；其他接口，a)支持串行接口，可实现GB/T6107的功能；b)支持并行接口，可实现GB/T18235.1的功能； 10、电源。电源适配器电线组件应符合GB/T15934的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求； 11、整机基础。整机外观，a)产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；b)产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固；状态指示灯，在产品显著位置提供状态指示功能，如运行状态，并由供应商提供详细参数；整机结构，a)机箱应符合GB/T4208、GB/T26246的相关规定；b)产品内部结构应符合通用部件的安装需求；c)所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；d)产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；e)所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；f)可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；g)拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；h)整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；i)如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；j)各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；k)各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；l)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；m)对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；n)其它要求应符合GB/T9813.1的相关规定；机箱应符合GB/T4208中IP20防护要求；产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5Bel；整机散热，在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：a)出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃;b)可触及面温度不高于45℃;c)显示器表面温度：显示屏不高于38℃,显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃,出风口温度不高于45℃；整机能效限定值，产品能效限定值应达到GB28380-2012标准中能效等级2级及以上；机身材质金属等；机身颜色黑色；机箱尺寸容量机箱体积应在8L-20L； 12、操作系统及软件功能。中文信息处理要求，符合GB18030的相关规定；操作系统备份及还原功能，支持操作系统备份及还原功能；固件备份还原能力，支持备份及还原固件的功能；操作系统及驱动升级，支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级；固件升级，支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级；BIOS支持关闭通讯接口，支持BIOS关闭以太网及USB接口；固件查看信息，支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能；固件设置启动顺序，支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动；固件设置口令，支持设置口令、修改口令、验证口令功能；固件设置网络引导，支持网络引导启动和关闭功能； 整机可靠性要求：电磁兼容性要求的抗扰度符合GB/T9254.2的规定；环境条件要求的气候环境适应性符合GB/T9813.1中规定；环境条件要求的振动适应性符合GB/T9813.1中规定；环境条件要求的冲击适应性符合GB/T9813.1中规定；环境条件要求的碰撞适应性符合GB/T9813.1中规定；环境条件要求的运输包装件跌落适应性符合GB/T9813.1中规定；MTBF测试，MTBF(m1)≥3万小时； 13兼容要求。常用软件兼容，支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件；数据库兼容，兼容3个及以上厂商的数据库产品；中间件兼容，兼容3个及以上厂商中间件产品；平台软件兼容，兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台 14、包装及运输要求。标志、包装、运输和贮存，符合GB/T9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定； 15、服务要求。配置检查工具，供应商提供自检测试工具；服务响应，a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b)供应商提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务；服务周期，a)设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；b)产品停止服务时间应提前1年告知；c)应明确产品发布日期；预装操作系统，预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统；培训服务，供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容；典型问题解决手册，供应商提供典型问题解决说明文档或视频；厂家升级软件与扩容服务，供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务；整机质量服务要求，免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年（中标后签订合同之前提供原厂授权函及质保函）；合格证书要求，供应商提供产品合格证；开箱组装/使用指导要求，供应商提供开箱组装/使用指导；驱动下载服务要求，供应商提供驱动光盘或下载方式；兼容适配软件下载服务要求，供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）；跨架构平台应用兼容，供应商提供跨架构平台的应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构平台的应用； 16、供应链合规性。产品部件保障，供应商保障产品主要部件，提供6年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品； 17、供应链质量。抗干扰性，当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障；供应能力证明，供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货； 18、关键部件安全要求。CPU等关键部件应当符合安全可靠测评要求； 19、整机安全性要求。密码算法实现，CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定；支持USB端口管控；支持安全物理锁；信息安全基本要求，a)产品应符合GB/T39276的5.2的规定；b)生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；c)产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口；固件安全启动，支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动；限用物质的限量要求，符合GB/T26572中规定。 20、具有节能产品认证证书（投标文件提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效）； 21、国产自主品牌，通过3C认证，具有环境标志产品认证证书；支持麒麟/统信/Windows 7/Windows 10；整机提供不少于3年免费原厂质保，不少于3年免费上门，提供所投产品原厂术支持电话（中标后签订合同之前提供原厂授权函及质保函） |

一、项目概况

连云港市武圩实验学校占地面积15000平方米，现有教学楼3栋，后续拟增加临建食堂1栋，教师办公室1栋，教师宿舍1栋，校医会见室一间，警务办公室1栋，移动岗亭2间，原东西两侧教室改造为21间学生宿舍、值班室。

现有校园周界约500米，需重新建设，北门内部新建二道门加强管理。

本项目主要包含以下系统：

（1）周界防范系统；（2）视频监控系统；（3）AI智能监控系统；

（4）人脸抓拍及管控系统；（5）防欺凌及紧急报警系统；

（6）信息发布系统；（7）AR全景系统；（8）门禁系统；

（9）人员通道系统；（10）安检系统；（11）无线AP系统；

（12）广播系统；（13）大屏显示系统；（14）校园综合管控平台；

（15）存储系统；（16）UPS系统；（17）校时系统;（18）学生机房。

二、货物（标的）采购清单

| 序号 | 货物（标的）名称 | 数量 | 单位 | 中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、网络设备 |  |  |  |  |
| （一）有线网络 |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机主机 | 1 | 台 | 工业 |
| 2 | 核心交换机主板 | 2 | 台 | 工业 |
| 3 | 核心交换机电源 | 2 | 台 | 工业 |
| 4 | 核心交换机业务板 | 2 | 台 | 工业 |
| 5 | 防火墙 | 1 | 台 | 工业 |
| 6 | 8口POE交换机 | 6 | 台 | 工业 |
| 7 | 16口POE交换机 | 6 | 台 | 工业 |
| 8 | 24口POE交换机 | 9 | 台 | 工业 |
| 9 | 光模块 | 42 | 个 | 工业 |
| 10 | 24口光交换机 | 1 | 台 | 工业 |
| （二）无线网络 |  |  |  |  |
| 1 | 无线智分主机 | 1 | 台 | 工业 |
| 2 | 智分AP | 15 | 台 | 工业 |
| 3 | 放装AP | 16 | 台 | 工业 |
| 4 | 8口POE交换机 | 2 | 台 | 工业 |
| 5 | 无线控制器 | 1 | 台 | 工业 |
| 二、学生机房 |  |  |  |  |
| 1 | 国产化学生电脑 | 45 | 台 | 工业 |
| 2 | 机房管理软件 | 1 | 套 | 工业 |
| 3 | 静电地板 | 72 | m² | 工业 |
| 4 | 教师电脑桌椅 | 1 | 套 | 工业 |
| 5 | 学生电脑桌 | 22 | 套 | 工业 |
| 6 | 电脑凳 | 44 | 张 | 工业 |
| 7 | 教师电脑椅 | 1 | 张 | 工业 |
| 8 | 强电弱电施工材料及辅材 | 1 | 批 | 工业 |
| 9 | 机柜 | 1 | 只 | 工业 |
| 10 | 交换机 | 2 | 台 | 工业 |
| 三、安防设备 |  |  |  |  |
| （一）周界 |  |  |  |  |
| 1 | 张力围栏主机 | 8 | 台 | 工业 |
| 2 | 双防区主机配件 | 8 | 套 | 工业 |
| 3 | 张力杆 | 159 | 根 | 工业 |
| 4 | 张力杆附件 | 159 | 包 | 工业 |
| 5 | 转向杆 | 8 | 根 | 工业 |
| 6 | 转向杆附件 | 8 | 包 | 工业 |
| 7 | 合金线 | 7 | 盘 | 工业 |
| 8 | 接地桩 | 24 | 根 | 工业 |
| 9 | 导线 | 24 | 根 | 工业 |
| 10 | 警示牌 | 62 | 只 | 工业 |
| 11 | 备用电池 | 8 | 个 | 工业 |
| 12 | 声光报警器 | 1 | 只 | 工业 |
| 13 | 报警主机 | 1 | 台 | 工业 |
| 14 | 控制键盘 | 1 | 台 | 工业 |
| （二）AI智能监控 |  |  |  |  |
| 1 | 宿舍AI半球 | 21 | 台 | 工业 |
| 2 | 卫生间半球 | 21 | 台 | 工业 |
| 3 | 智能半球 | 91 | 台 | 工业 |
| 4 | 人脸枪机 | 24 | 台 | 工业 |
| 5 | 600万高清枪机 | 49 | 台 | 工业 |
| 6 | 热成像AI摄像机 | 20 | 台 | 工业 |
| 7 | 人脸抓拍机 | 10 | 台 | 工业 |
| 8 | 双目球机 | 25 | 台 | 工业 |
| 9 | 全结构化抓拍机 | 1 | 台 | 工业 |
| 10 | 补光灯 | 1 | 台 | 工业 |
| 11 | 高空摄像机 | 2 | 台 | 工业 |
| 12 | 行为分析系统 | 1 | 套 | 工业 |
| 13 | 紧急报警盒 | 21 | 台 | 工业 |
| 14 | 紧急报警管理机 | 2 | 台 | 工业 |
| 15 | 信息发布屏 | 21 | 台 | 工业 |
| 16 | 编码器 | 1 | 台 | 工业 |
| 17 | 电视解码 | 2 | 台 | 工业 |
| （三）门禁系统 |  |  |  |  |
| 人脸门禁 |  |  |  |  |
| 1 | 人脸门禁 | 8 | 台 | 工业 |
| 2 | 遮阳罩 | 8 | 台 | 工业 |
| 3 | 电源 | 4 | 台 | 工业 |
| 4 | 双门磁力锁 | 4 | 把 | 工业 |
| 5 | 双门磁力锁支架 | 4 | 只 | 工业 |
| 刷卡门禁 |  |  |  |  |
| 1 | 单门门禁主机 | 10 | 台 | 工业 |
| 2 | 双门门禁主机 | 3 | 台 | 工业 |
| 3 | 四门门禁主机 | 7 | 台 | 工业 |
| 4 | 玻璃破碎开关 | 2 | 个 | 工业 |
| 5 | 读卡器 | 49 | 个 | 工业 |
| 6 | 开门按钮 | 16 | 个 | 工业 |
| 7 | 单门磁力锁 | 29 | 把 | 工业 |
| 8 | 单门磁力锁支架 | 29 | 只 | 工业 |
| 9 | 双门磁力锁 | 14 | 把 | 工业 |
| 10 | 双门磁力锁支架 | 14 | 只 | 工业 |
| 11 | 闭门器 | 57 | 个 | 工业 |
| 12 | 卡片 | 200 | 张 | 工业 |
| 13 | 发卡器 | 1 | 台 | 工业 |
| 人员通道及安全检测门 |  |  |  |  |
| 1 | 安检门 | 1 | 套 | 工业 |
| 2 | 金属探测器 | 5 | 台 | 工业 |
| 3 | 人脸门禁一体机 | 2 | 台 | 工业 |
| 4 | 通道支架 | 2 | 个 | 工业 |
| 5 | 遮阳罩 | 1 | 台 | 工业 |
| 6 | 翼闸 | 2 | 台 | 工业 |
| 7 | 遥控平板 | 1 | 台 | 工业 |
| （四）监控管理中心及网络中心机房 |  |  |  |  |
| 大屏显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 55寸大屏 | 12 | 台 | 工业 |
| 2 | 解码器 | 1 | 台 | 工业 |
| 3 | 支架 | 12 | 台 | 工业 |
| 4 | 底座 | 4 | 台 | 工业 |
| 5 | HDMI线缆 | 15 | 台 | 工业 |
| 6 | 网络监控键盘 | 1 | 台 | 工业 |
| 7 | 台式微型计算机 | 3 | 台 | 工业 |
| 管理中心 |  |  |  |  |
| 1 | 视频存储设备 | 2 | 台 | 工业 |
| 2 | 人脸分析服务器 | 1 | 台 | 工业 |
| 3 | 硬盘 | 10 | 块 | 工业 |
| 4 | 安防平台服务器 | 1 | 台 | 工业 |
| 5 | 流媒体服务器 | 1 | 台 | 工业 |
| 6 | 广播平台服务器 | 1 | 台 | 工业 |
| 7 | 校时服务器 | 1 | 台 | 工业 |
| 管理中心机房 |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 4 | 台 | 工业 |
| 2 | 操作台 | 1 | 套 | 工业 |
| 3 | 防静电活动地板 | 72 | m² | 工业 |
| 4 | 地面防尘、防潮 | 72 | m² | 工业 |
| 5 | 机房专用微孔铝合金天花 | 70 | m² | 工业 |
| 6 | 铝合金天花吊顶支架配件 | 70 | m² | 工业 |
| 7 | 天花吊杆接地 | 70 | 米 | 工业 |
| 8 | 照明灯格 | 8 | 套 | 工业 |
| 9 | 安全出口门指示灯 | 2 | 套 | 工业 |
| 10 | 翘板开关 | 2 | 个 | 工业 |
| 11 | 接地母排 | 60 | 米 | 工业 |
| 12 | 室内接地线 | 60 | 米 | 工业 |
| 13 | 一级电源防雷 | 1 | 台 | 工业 |
| 14 | 二级电源防雷 | 1 | 套 | 工业 |
| 15 | UPS主机 | 1 | 台 | 工业 |
| 16 | 电池 | 64 | 节 | 工业 |
| 17 | 电池机柜 | 2 | 套 | 工业 |
| 18 | 直流开关及电池连接线 | 1 | 项 | 工业 |
| 19 | 电池柜承重加固 | 1 | 套 | 工业 |
| 四、数字广播系统 |  |  |  |  |
| 1 | 网络寻呼话筒 | 2 | 台 | 工业 |
| 2 | 网络音频采集器 | 2 | 台 | 工业 |
| 3 | 数字调谐器 | 2 | 台 | 工业 |
| 4 | DVD播放器 | 1 | 台 | 工业 |
| 5 | 模拟前置放大器 | 2 | 台 | 工业 |
| 6 | 监听音箱 | 2 | 台 | 工业 |
| 8 | 10W教室主音箱 | 20 | 台 | 工业 |
| 9 | 10W教室副音箱 | 20 | 台 | 工业 |
| 10 | 6W吸顶音箱 | 24 | 台 | 工业 |
| 11 | 360W单通道网络数字功放 | 1 | 台 | 工业 |
| 12 | 网络音频解码器 | 1 | 台 | 工业 |
| 13 | 前置放大器 | 1 | 台 | 工业 |
| 14 | 2000W功放 | 1 | 台 | 工业 |
| 15 | 120W模拟音柱 | 8 | 台 | 工业 |
| 16 | 无线手持话筒 | 1 | 套 | 工业 |
| 17 | 天线分配器 | 1 | 套 | 工业 |
| 18 | 60W道路音柱 | 6 | 台 | 工业 |
| 19 | 网络机柜 | 1 | 台 | 工业 |
| 20 | 操作台 | 1 | 台 | 工业 |
| 21 | 防静电活动地板 | 22 | m² | 工业 |
| 五、管理平台 |  |  |  |  |
| 1 | 安防基础平台 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 视频应用 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 3 | 视频级联管理 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 4 | 本级视频接入通道数 | 500 | 路 | 软件和信息技术服务业 |
| 5 | 视频运维管理 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 6 | 报警中心 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 7 | 平面地图 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 8 | 智能行为分析 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 9 | 人员区域布控 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 10 | 人员检索 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 11 | 紧急对讲 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 12 | 门禁管理 | 50 | 路 | 软件和信息技术服务业 |
| 13 | 夜间动态 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 14 | 夜间执勤 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 15 | 人员轨迹 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 18 | 广播播音管理 | 100 | 路 | 软件和信息技术服务业 |
| 19 | 广播预案管理 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 20 | 视频可视化广播 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 21 | 图上广播综合应用 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 22 | 广播预警一张图 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 23 | 重点区域智能播报应用 | 10 | 个 | 软件和信息技术服务业 |
| 24 | 广播监听 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 25 | 广播对讲 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 26 | 广播网络管理 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 六、配套设施 |  |  |  |  |
| （一）综合布线 |  |  |  |  |
| 1 | 六类网线 | 40 | 箱 | 工业 |
| 2 | 超五类网线 | 70 | 箱 | 工业 |
| 3 | 六类模块 | 158 | 只 | 工业 |
| 4 | 双口面板 | 79 | 只 | 工业 |
| 5 | 六类配线架 | 8 | 套 | 工业 |
| 6 | 理线架 | 35 | 只 | 工业 |
| 7 | 24口光纤配线架 | 16 | 套 | 工业 |
| 8 | 室内复合光缆 | 500 | 米 | 工业 |
| 9 | 室外复合光缆 | 600 | 米 | 工业 |
| 10 | 电源线 | 1100 | 米 | 工业 |
| 11 | 门禁控制线 | 500 | 米 | 工业 |
| 12 | 网络机柜 | 5 | 台 | 工业 |
| 13 | 9U墙柜 | 3 | 台 | 工业 |
| 14 | 桥架 | 450 | 米 | 工业 |
| 15 | 桥架 | 30 | 米 | 工业 |
| 16 | 配管及配件 | 1 | 批 | 工业 |
| 17 | 预埋及施工 | 1 | 批 | 软件和信息技术服务业 |
| （二）室外管网设备 |  |  |  |  |
| 1 | DN50PE管 | 3000 | 米 | 工业 |
| 2 | DN20PE管 | 1000 | 米 | 工业 |
| 3 | 手井（含预埋施工） | 20 | 个 | 工业 |
| 4 | 摄像机立杆 | 8 | 根 | 工业 |
| 5 | 摄像机横杆支架 | 15 | 根 | 工业 |
| 6 | 管道预埋 | 1500 | 米 | 软件和信息技术服务业 |

三、货物（标的）技术参数及功能指标

| 序号 | 货物（标的）名称 | 技术参数及功能指标 |
| --- | --- | --- |
| 一、网络设备 |  |  |
| （一）有线网络 |  |  |
| 1 | 核心交换机主机 | 1、5U插卡式核心交换机，机架式 ▲2、交换容量：≥35Tbps/150Tbps(提供官网链接和截图或产品彩页等证明材料并加盖投标人公章 ) ▲3、包转发率：≥7000Mpps/35000Mpps(提供官网链接和截图或产品彩页等证明材料并加盖投标人公章 ) 4、采用无单点故障设计，所有关键部件，如主控板、电源和风扇等采用冗余设计；无源背板避免了机箱出现单点故障；所有单板和电源模块支持热插拔功能； 5、支持CPU保护技术 6、支持VRRP、ERPS、Graceful Restart for OSPF/BGP/IS-IS 7、支持基于端口、协议、子网和MAC的VLAN划分 8、支持ARP Proxy、DHCP Relay、DHCP Server、静态路由、RIPv1/v2、OSPFv2、IS-IS、BGPv4 9、支持等价路由、策略路由、路由策略 10、支持IGMPv1/v2/v3 、IGMPv1/v2/v3 Snooping |
| 2 | 核心交换机主板 | 主控板卡 |
| 3 | 核心交换机电源 | 交流电源模块300W |
| 4 | 核心交换机业务板 | 24千兆电，20千兆SFP，4万兆SFP+ |
| 5 | 防火墙 | 1、1U，≥5个千兆电口，≥2个千兆光口,防火墙吞吐≥1.5G，并发连接≥50万，每秒新建连接≥1.2万 2、支持路由、交换、虚拟线、Listening、混合工作模式； 3、支持链路负载均衡功能，支持轮询、加权轮询、就近选路、优先级、带宽比率等多种链路负载均衡算法，支持备用选路算法，支持链路过载保护； 4、支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现五元组、源MAC、源地区、目的地区、域名、应用、服务、时间、长连接、并发会话、WEB认证、IPS、AV、URL过滤、高级威胁防护、WAF、邮件安全、数据过滤、文件过滤、僵木蠕防御、审计、防代理、APT等功能配置,简化用户管理； 5、支持进行重复对象分析，可以对已配置的部分资源项（地址、地址组、服务、服务组、时间、时间组）进行重复性检测； 6、支持RADVD、ND、RIPng、OSPFv3、BGP4+，支持IPv6静态、动态组播路由； 7、支持NAT64、NAT46、NAT66地址转换，支持6to4隧道、ISATAP隧道； 8、支持IPv6域名控制，支持对多级域名进行控制，域名对象支持通配符； 9、支持在一台物理设备上划分出105个相互独立的虚拟系统，可根据连接配额及连接新建速率为每个虚拟系统分配资源，实配不少于24个虚拟防火墙授权； 10、支持链路和四层通道嵌套的流量控制功能，可基于上下行区域、地址、地理对象、用户/用户组、服务/服务组、应用/应用组和时间等配置带宽策略，支持带宽策略优先级和针对IP、应用设置白名单； ▲11、支持监控功能，显示被拦截的IP、地址对象、应用的限制条件、被拒次数、最近被拒时间等信息；（提供功能截图证明并加盖投标人公章） 12、支持针对IP、ICMP、TCP、UDP、DNS、HTTP、HTTPS、SIP、NTP等协议进行DDOS防护；支持预定义和自定义策略模板； ▲13、支持HTTP DDOS防护，采用阀值检查、源/目的限流、源认证、会话限制等方式综合进行HTTP FLOOD、HTTP URI CC攻击、HTTP连接耗尽等攻击防护；（提供功能截图证明并加盖投标人公章） 14、内置邮件安全防护功能，支持邮件过滤、邮箱防暴力破解、邮件泛洪攻击防护、邮件黑、白名单检测； 15、支持设置数据库基线，对超速的报文进行报文控制；能够通过自学习掌握当前网络环境中数据库基线行为的特点，并根据自学习记录生成访问控制策略； 16、支持资产管理，可查看资产详情、安全防护策略，并对资产进行分组和防护优化； 17、支持对网络资产进行一键检查，获取网络中资产信息、分析资产安全状态，一键完成风险资产安全防护。 |
| 6 | 8口POE交换机 | 8个千兆PoE电口、2个千兆光口 |
| 7 | 16口POE交换机 | 16个千兆PoE电口、2个千兆光口 |
| 8 | 24口POE交换机 | 24个千兆PoE电口、2个千兆光口 |
| 9 | 光模块 | 千兆20KM单模双纤模块 |
| 10 | 24口光交换机 | 24个千兆/百兆光口，8个复用的千兆电口，4个万兆SFP+光口 |
| （二）无线网络 |  |  |
| 1 | 无线智分主机 | 1、下行千兆端口≥24个，上行千兆电口≥2个，万兆SFP+光口≥2个； 2、支持对无线终端负载均衡，支持本地数据转发； 3、支持有线/无线逻辑隔离和基于不同VLAN的数据转发； 4、支持PSK、WEB、802.1X、MAC。 |
| 2 | 智分AP | 1、支持802.11ax标准，采用双射频设计，整机空间流≥4条； 2、10/100/1000Base-T自适应以太网上联接口≥1个，10/100/1000Base-T自适应以太网下联接口≥4个； 3、整机最大接入速率≥2.975Gbps； 4、整机功耗＜9W。 5、为保证无线网络安全，支持PSK认证、Web认证、802.1x认证、微信认证、二维码访客认证、短信认证、无感知认证等认证方式；支持WEP（64/128位）、WPA（TKIP）、WPA-PSK、WPA2（AES）、WPA3等数据加密方式。 |
| 3 | 放装AP | 1、支持802.11ax标准，采用双射频设计，整机最大无线速率≥2.97Gbps； 2、 至少支持1个1G以太网接口、1个2.5G SFP光口； ▲3、为了降低辐射对人体带来的潜在危害，保证设备电磁辐射对人体安全，所投产品要求 SAR值不高于2.0W/kg。（提供国家认可的第三方测试机构出具的测试报告并加盖投标人公章） |
| 4 | 8口POE交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥30Mpps； 2、固化10/100/1000M以太网电口≥10，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥2个； 3、支持POE和POE+同时可POE供电端口≥8个，POE最大输出功率≥125W； 4、要求支持高效节能以太网特性。端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果； 5、要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）； 6、支持IPV4/IPV6静态路由协议 |
| 5 | 无线控制器 | 1、固化千兆电口≥6个，固化万兆光口≥1个； 2、实配支持内存≥4G，硬盘容量≥1T； 3、可管理AP数≥800个； 4、满足相关单位要求留存各个类型日志，有NAT日志、NAT44日志、 URL日志、IM日志、BBS日志、邮件日志、搜索引擎等日志； 5、支持MAC认证、WEB认证、802.1X认证、WAPI认证 ，认证后能实现IP、MAC、WLAN等元素的绑定信息，保证只有合法的用户才能进入网络，保留测试权利。 7、配置足够的AP授权满足本次项目需要。 |
| 二、学生机房 |  |  |
| 1 | 国产化学生电脑 | 1、CPU:物理核数≥8；CPU主频≥2.7GHz；二级缓存≥8MB；线程≥8；CPU末级缓存容量≥8MB；CPU支持的内存最高速率≥2666MT/s、支持双通道内存。 2、内存:内存配置容量≥8GB，支持DDR4/LPDDR4/LPDDR4X及以上内存类型，内存条配置数量≥1；内存读写速率≥2666MT/s。 3、主板:集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现，支持1颗CPU和2根DDR4内存，支持PCIe插槽数量不少于2个，内置硬盘接口最大可支持4TB HDD；支持M.2SSD；最大可扩展至1TB SSD，单内存插槽最大可支持容量≥8GB，内存插槽满配时提供的最高内存总容量≥16GB。内存扩展接口(板载内存不涉及)≥2个；存储扩展接口(板载存储不涉及)，主板支持存储扩展接口类型，SATA3.0、M.2等类型接口；主板USB瞬间过流保护，支持有瞬间过流保护功能；主板防静电保护，支持防静电保护功能；I/O接口功能，提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe接口板卡扩展功能、基于HDMI或VGA或Type-C或DVI或DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O接口，应具备外接标准USB设备、显示器、音频设备等内外部设备能力。 4、存储设备。配置固态盘数量≥1个；固态存储容量≥256GB；固态存储形态采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2或2.5寸SATA或mSATA等标准的插卡形态；存储设备其他参数要求，a)固态盘应符合SJ/T11654相关规定；b)具备机械硬盘拓展能力，拓展槽侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；c)工作状态环境温度应满足5℃~55℃;其它参数应符合GB/T12628相关规定；通过SATA固态存储/PCIe固态存储/UFS固态存储/SATA硬磁盘等存储部件提供存储功能；内置控制器固态存储加密，固态存储通过内置控制器硬件支持加密，不依赖处理器，保障数据安全性，但不得影响存储性能。a)支持加密功能，且加密功能开启不影响SSD读写性能；b)支持固件加密、安全启动和安全升级；c)支持数据的安全擦除。固态存储寿命，TBW≥80TB（条件：240GB硬盘容量）； 5、显卡。集成显卡，显示分辨率≥1920x1080；显存等效频率≥1000MT/s；显卡可支持多屏同时显示数量显卡应支持2块屏幕同时显示，分辨率应不低于1920×1080；显卡外接显示接口，显卡至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口，并与显示器接口相匹配。 6、显示器。≥23.8英寸；屏占比≥80%；分辨率≥1920x1080；屏幕比例16:9；显示器外观颜色，黑色；显示屏支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(•cd•sr)（瓦每坎特拉每球面度）；显示屏应支持低频闪≤-35dB；显示屏镜面反射率≤10%；显示器接口，显示器应与显卡外接显示接口匹配；显示器支架，显示器应提供显示器支架；显示器参数调节，a)提供OSD选单按钮用于调节色彩、模式等；b)支持色温、亮度、对比度调节；显示屏刷新率≥75Hz；显示屏位深≥8位；显示屏色域≥99%sRGB；显示屏色准△E≤4；显示屏响应时间≤7ms；显示屏亮度≥250尼特；显示屏亮度一致性≥70%；显示屏对比度≥1000：1；显示屏其他参数应符合SJ/T11292的相关规定；显示设备可靠性：显示屏屏幕失效点，符合GB/T9813.2的要求 7、外设。鼠标数量≥1个；键盘数量≥1个；键盘按键数目≥86键；键盘连接方式有线或无线；键盘键程2.3mm~4.0mm；键盘按键压力应在0.54N±0.14N；有线键盘连接线≥1米；键盘颜色黑色；鼠标连接方式有线；有线鼠标连接线≥1.5米；鼠标DPI分辨率800~1600；鼠标颜色黑色；鼠标其它参数应符合GB/T26245的相关规定；内置光驱；键盘按键寿命≥1000万次；鼠标按键寿命≥500万次；键盘鼠标线材寿命，键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好；风扇寿命≥4万小时； 8、网络设备。有线网卡数量≥1；有线网卡速率最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应；网络功能，a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能；数据传输，支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能；有线网卡接口类型，支持RJ45接口。 9、外部接口。USB接口数量不少于8个、机箱前面板应提供不少于4个USB接口（含2个USB3.0及以上接口）；视频接口数量≥1；音频接口数量≥1；音频接口类型，支持3.5mm孔径3段式或4段式接口；视频接口类型，至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口；HDMI、DP、Type-C显示接口要求，若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出；其他接口，a)支持串行接口，可实现GB/T6107的功能；b)支持并行接口，可实现GB/T18235.1的功能； 10、电源。电源适配器电线组件应符合GB/T15934的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求； 11、整机基础。整机外观，a)产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；b)产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固；状态指示灯，在产品显著位置提供状态指示功能，如运行状态，并由供应商提供详细参数；整机结构，a)机箱应符合GB/T4208、GB/T26246的相关规定；b)产品内部结构应符合通用部件的安装需求；c)所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；d)产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；e)所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；f)可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；g)拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；h)整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；i)如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；j)各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；k)各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；l)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；m)对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；n)其它要求应符合GB/T9813.1的相关规定；机箱应符合GB/T4208中IP20防护要求；产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5Bel；整机散热，在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：a)出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃;b)可触及面温度不高于45℃;c)显示器表面温度：显示屏不高于38℃,显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃,出风口温度不高于45℃；整机能效限定值，产品能效限定值应达到GB28380-2012标准中能效等级2级及以上；机身材质金属等；机身颜色黑色；机箱尺寸容量机箱体积应在8L-20L； 12、操作系统及软件功能。中文信息处理要求，符合GB18030的相关规定；操作系统备份及还原功能，支持操作系统备份及还原功能；固件备份还原能力，支持备份及还原固件的功能；操作系统及驱动升级，支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级；固件升级，支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级；BIOS支持关闭通讯接口，支持BIOS关闭以太网及USB接口；固件查看信息，支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能；固件设置启动顺序，支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动；固件设置口令，支持设置口令、修改口令、验证口令功能；固件设置网络引导，支持网络引导启动和关闭功能； 整机可靠性要求：电磁兼容性要求的抗扰度符合GB/T9254.2的规定；环境条件要求的气候环境适应性符合GB/T9813.1中规定；环境条件要求的振动适应性符合GB/T9813.1中规定；环境条件要求的冲击适应性符合GB/T9813.1中规定；环境条件要求的碰撞适应性符合GB/T9813.1中规定；环境条件要求的运输包装件跌落适应性符合GB/T9813.1中规定；MTBF测试，MTBF(m1)≥3万小时； 13兼容要求。常用软件兼容，支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件；数据库兼容，兼容3个及以上厂商的数据库产品；中间件兼容，兼容3个及以上厂商中间件产品；平台软件兼容，兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台 14、包装及运输要求。标志、包装、运输和贮存，符合GB/T9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定； 15、服务要求。配置检查工具，供应商提供自检测试工具；服务响应，a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b)供应商提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务；服务周期，a)设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；b)产品停止服务时间应提前1年告知；c)应明确产品发布日期；预装操作系统，预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统；培训服务，供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容；典型问题解决手册，供应商提供典型问题解决说明文档或视频；厂家升级软件与扩容服务，供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务；整机质量服务要求，免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年（中标后签订合同之前提供原厂授权函及质保函）；合格证书要求，供应商提供产品合格证；开箱组装/使用指导要求，供应商提供开箱组装/使用指导；驱动下载服务要求，供应商提供驱动光盘或下载方式；兼容适配软件下载服务要求，供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）；跨架构平台应用兼容，供应商提供跨架构平台的应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构平台的应用； 16、供应链合规性。产品部件保障，供应商保障产品主要部件，提供6年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品； 17、供应链质量。抗干扰性，当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障；供应能力证明，供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货； 18、关键部件安全要求。CPU等关键部件应当符合安全可靠测评要求； 19、整机安全性要求。密码算法实现，CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定；支持USB端口管控；支持安全物理锁；信息安全基本要求，a)产品应符合GB/T39276的5.2的规定；b)生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；c)产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口；固件安全启动，支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动；限用物质的限量要求，符合GB/T26572中规定。 20、具有节能产品认证证书（投标文件提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效）； 21、国产自主品牌，通过3C认证，具有环境标志产品认证证书；支持麒麟/统信/Windows 7/Windows 10；整机提供不少于3年免费原厂质保，不少于3年免费上门，提供所投产品原厂术支持电话（中标后签订合同之前提供原厂授权函及质保函） |
| 2 | 机房管理软件 | 1.登录方式多样性：支持账号/密码和手机微信扫码两种登录方式。 2.设备管理：可实现实时监控学生机画面、以及进行统一的教学管理，文件共享和回收。 3.人员管理：学校超级管理员可以添加教师和管理员的角色，添加之后管理员能够绑定设备和进行正常的授课工作，教师只能在终端应用软件进行授课操作。 4.教师云空间：支持老师自定义上传、存储文件内容。 支持上传的格式有： 文档：ppt、pptx、word、pdf; 图片：bmp、png、jpg、jpeg、gif; 音视频：mp3、wav、ogg、aac、mp4 5.教师广播：不需要借助任何外接设备，支持将教师机的画面以及声音广播给全班学生。 6.学生演示：支持老师将指定学生的屏幕画面广播给其他所有学生，同时老师也能看到该指定学生的屏幕图像。 7.▲下发课堂活动：在开启授课时支持教师发起不低于4种课堂活动，支持学生拖动答案进行作答，系统将自动判断是否正确。该功能为保证兼容性,通过一套应用实现，非多个软件组合实现。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章） 8.▲课堂活动作答：支持学生在完成教师下发的课堂活动时，查看自己的排名、耗时以及答题情况。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章） 9.▲学生未进入课堂通知：支持在管理后台录入学生名单后，教师选择授课班级，学生在开课后输入个人姓名即可完成班级点名签到，当未签到人数低于6人时会自动显示未进入课堂的学生名单（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）。 10.切换课堂通知：当课堂通知大于或等于2条时，支持用户手动切换查看。 11.教学白板课件同步：支持同步教学白板软件的课件内容，支持按照大小、更新时间进行排序，支持按照按照文件类型进行筛选。 12.文件上传：支持上传“本地文件”到终端应用软件的教师云空间。 13.文件共享：支持教师把云空间的文件批量共享给指定的多个授课班级，资料被删除后文件仍可重新下载。支持教师把已共享的资料进行取消共享。（须提供具备CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章） 14.授课班级状态：当作业空间存在多个班级的时候，支持显示当前正在授课班级。 15.文件查看：当开启需输入姓名进入课堂功能时，系统支持按照班级学生的姓名归档查看学生提交的作业文件。 16.文件传输：显示上传和下载的文件历史记录。 17.导入文件共享：支持教师直接把“我的文件”内容导入共享给班级学生。 18.黑屏管控：教师可以选定学生执行黑屏操作。 19.离线自动黑屏：支持教师统一配置授课是否开启离线黑屏。 20.设备环境检测：开始授课后，若学生设备离线，支持自动在教师端显示离线的设备总量以及对应离线的设备IP。 21.学生画面监看：教师机可以监视全体、单一学生机的实时画面。 22.学生名单管理：支持在管理后台导入、增加、删除、更改、查询班级学生名单，并同步到终端应用教学软件中。 23.教师名单管理：支持在管理后台导入、增加、删除、更改、查询教师名单。 |
| 3 | 静电地板 | 600*600*35mm优质防静电地板，仿瓷面 |
| 4 | 教师电脑桌椅 | 一、教师桌： 1、参考规格：1400×600×760mm。 2、桌面：桌面采用12mm厚抗倍特板，台面颜色：学校自由选择（湛蓝，黑，灰白等可选），使用CNC电脑数控机修边开孔等加工工艺）。 3、钢管框架：采用立管Ф50mm*1.2mm，横管40*20*1.2mm，所有连接件均为 2.0mm厚优质铸造件，连接坚固耐用。 3、脚垫：可调式升降脚垫。 4、 结构：钢木结构，台面下方设置镂空层板，桌面可放置一体机，键盘鼠标。 5、工艺要求：生产采用机器下料、钻孔、封边等工艺加工，专业人员安装。 二、教师椅：靠背及座垫为网纹，坐垫加厚，人体工程学，气压安全升降结构，五爪轮子，底部安装优质万向轮。 |
| 5 | 学生电脑桌 | 双人电脑桌，钢木结构： 1、参考规格：≥1200*600*750mm； 2、桌脚≥40*40mm方管，壁厚≥1.0mm； 3、桌面下拉拉杆≥25mm*40mm，壁厚≥1.2mm； 4、三面围网片，数控冲床冲孔，钢板壁厚≥0.6mm，钢材表面经过环保喷砂除锈，静电喷涂等工艺，桌面覆面刨花板厚度≥16mm，同色≥1.2mmPVC封边。 |
| 6 | 电脑凳 | 方形钢木结构， 参考规格：约340*240*440（长*宽*高）； 凳面：采用E1级三聚氰胺双饰面刨花板，厚度不小于1.0mm卷边钢板托底、包边； 凳腿：20*40*1.5mm钢质方管，与凳面垂直。 托管：凳面下托管20*20*1.5mm钢质方管；凳腿加固方管20*20*1.5mm。 垫脚：采用ABS模具注塑脚垫，耐磨、防潮、耐腐蚀。 |
| 7 | 教师电脑椅 | 弓字型钢架，有扶手、网眼靠背、椅座垫高弹高密聚氨脂海绵，优质布艺覆面。依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方。 |
| 8 | 强电弱电施工材料及辅材 | 网线、水晶头、扎带、电缆线、插排等 |
| 9 | 机柜 | 1.22U网络墙柜，600*450*1200 2.材料：SPCC优质冷扎钢板制作，立梁、方孔条厚度1.0mm，框架0.8mm； 3.外观：颜色为国际黑色，表面脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑处理； 4.门体：单钢化玻璃或高密度网孔前门，单开钣金或高密度网孔后门，侧门为脱卸式结构，顶部有网孔且主动排风； 5、含6位10A PDU |
| 10 | 交换机 | 24口千兆交换机+2千兆光口 |
| 三、安防设备 |  |  |
| （一）周界 |  |  |
| 1 | 张力围栏主机 | 1、OLED显示操作屏 2、显示在线线制的数量和离线的数量 3、自动分配和识别每一根线的地址，并实时监测在线的数量及离线数量 |
| 2 | 双防区主机配件 | 铝合金材质，航空五芯线，长宽高：75*50*800mm，壁厚2.5mm |
| 3 | 张力杆 | 4线国标张力杆 |
| 4 | 张力杆附件 | 铝合金材质，连接张力杆和墙体，给张力杆以支撑，用膨胀螺丝安装，帽子安装在张力杆的顶端，用于杆体防水 |
| 5 | 转向杆 | 用于直角转角、小于90°、大于90°的转角，长度800MM |
| 6 | 转向杆附件 | 4线转向杆附件 |
| 7 | 合金线 | 12#不锈钢丝；SUS304材质，400米不锈钢丝绳*1盘。 |
| 8 | 接地桩 | 用于将电子围栏主机和避雷器的接地；角钢，厚度2mm，长1.5米 |
| 9 | 导线 | 用于连接避雷器和接地桩，长为6米，10mm²的铜导线，每根接地桩配置一根 |
| 10 | 警示牌 | 张力围栏警示牌，pvc材质，200*100*1.5mm，夜光型 |
| 11 | 备用电池 | 1、标准电压：12V； 2、额定容量：7.0Ah； |
| 12 | 声光报警器 | 声光报警器(红/白双色外观),12VDC 压电警号 |
| 13 | 报警主机 | 1、8路有线防区，最大可扩展至256路，其中RS485模块可扩展56防区，网络防区模块最大可扩展248防区 2、≥4路继电器输出，最大可扩展至64路，支持RS485模块和网络继电器模块扩展60路继电器输出 3、1路有线警号，支持扩展2路无线警号，9个键盘，8个无线遥控器，2个无线中继器 |
| 14 | 控制键盘 | 1、混合报警主机专用控制键盘 2、支持密码、刷卡、遥控器操作，具体数量由对应报警主机管理 |
| （二）AI智能监控 |  |  |
| 1 | 宿舍AI半球 | 1、400万智能分析半球摄像机； 2、设备支持最大分辨率可达2560 × 1920； 3、焦距&视场角：鱼眼模式下：水平视场角：161°，垂直视场角：117°，对角视场角：180°； 4、支持起身、攀高、如厕超时、人数异、离岗检测； 5、支持静坐、重点人员起身、站立起身、剧烈运动行为检测； 6、支持设置纯视频流和音视频复合流两种视频类型； 7、支持IP67防护，支持IK10防暴。 |
| 2 | 卫生间半球 | 1、400万广角半球摄像机 2、设备支持最大分辨率可达2560 × 1920； 3、视场角：水平视场角：122.6°，垂直视场角：71.7°，对角视场角：140°； 4、音频：1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲； 5、PoE：802.3af，36 V~57 V，0.25 A~0.15 A，最大功耗：9 W； 6、IK08防暴等级，可靠性高。 |
| 3 | 智能半球 | 1、400万高清半球摄像机 2、设备支持最大分辨率可达2560 × 1920； 3、最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； 4、宽动态：120 dB； 5、支持场景变更侦测、区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测功能； 6、内置麦克风：支持1个内置麦克风； 7、采用高效阵列红外灯，红外照射30m； 8、PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：9W； 9、防护：IP66，IK10。 |
| 4 | 人脸枪机 | 1、800万高清智能人脸抓拍机 2、内置电动变焦镜头、内置GPU芯片； 3、内置麦克风、扬声器，支持语音对讲； 4、支持对运动人脸进行检测、抓拍，最多同时检测30张，支持快速抓拍模式和优选抓拍模式； 5、PoE：IEEE 802.3at，Class 4，最大功耗：22W； 6、补光灯光均匀，无波纹、麻点状、条纹状及不规则亮斑； 7、支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤； 8、防护等级：IP67 |
| 5 | 600万高清枪机 | 1、600万星光筒型网络摄像机 2、最高分辨率可达3200×1800； 3、靶面尺寸1/2.4英寸，内置1个麦克风，1个RJ45网络接口； 4、支持场景变更侦测、区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测功能； 5、采用高效阵列红外灯，红外照设≥50m； 6、PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：8 W； 7、防护：IP66。 |
| 6 | 热成像AI摄像机 | 1、热成像传感器类型：氧化钒非制冷型探测器 2、热成像分辨率：256 × 192 3、热成像焦距：10 mm 热成像视场角：18°×13.5° 4、测温精度：测温精度：±8 °C或者读数的±8%（取最大值） 5、人员最远报警距离（以1.8米*0.5米为准）：100m 6、车辆最远报警距离（以4米*1.4米为准）：300m 7、火点最远报警距离（以0.1米*0.1米为准）：60m 8、吸烟检测最远报警距离：15m 9、可见光传感器类型：400万星光级1/2.7" Progressive Scan CMOS 10、可见光焦距&视场角：8mm,39.4°×22.1° 11、可见光分辨率：2688 × 1520 12、可见光补光功能：红外补光最远可达30米 13、报警联动：1个内置白光灯、1个内置扬声器，支持联动白光报警、支持联动声音报警 14、周界防范检测：热成像通道（默认）：越界侦探测,区域入侵探测,进入/离开区域探测 15、PoE (802.3af, class 3): 36 V to 57 V, 0.24 A to 0.15 A, Max. 8.5 W 16、防护等级：IP67 ▲17、双光融合显示功能检验：可将热成像视频图像与可见光视频图像进行融合预览，并可在可见光视频图像上的相同比例位置处叠加热成像测温信息（提供国家认可第三方检验检测机构出具的检验报告并加盖投标人公章） |
| 7 | 人脸抓拍机 | 1、传感器类型：【全景】1/1.8＂ progressive scan CMOS,【细节】双1/1.8＂ progressive scan CMOS； 2、最低照度：【全景】彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON）；【细节】彩色：0.001 Lux @（F1.6，AGC ON），黑白：0.0002 Lux @（F1.6，AGC ON）； 3、宽动态：120 dB超宽动态； 4、焦距：【全景】定焦6 mm，【细节】13 mm~52 mm，4倍光学变倍； 5、分辨率：双镜头≥2560 × 1440； 6、内置2个GPU芯片和2个图像传感器，靶面尺寸均不小于1/1.8英寸； 7、支持人体、车辆轨迹叠加； 8、在距离设备30米处，人脸抓拍准确率不小于95%，人体抓拍准确率不小于95%； 9、设备可将细节通道中抓拍的人脸图片和全景通道中的人体图片进行关联比对； 10、支持GB35114安全加密； ▲11、设备具备双路视频融合功能，可分别输出黑白视频图像和彩色视频图像，并可进行融合输出（提供国家认可第三方检验检测机构出具的检验报告并加盖投标人公章）； |
| 8 | 双目球机 | 1、双400万枪球一体摄像机 2、内置1个F1.0大光圈全彩镜头，输出90°大场景画面； 3、支持多种智能资源切换：【全景】智能事件；【细节】全抓拍、道路监控； 4、内置喇叭，支持声光警戒，报警联动白光闪烁报警和声音报警； 5、全抓拍：细节支持人、非机动车、车辆混行检测，可同时对人、非机动车、车辆进行抓拍并可对车牌识别提取； 6、光学变倍：球机支持≥25倍光学变倍； 7、焦距：全景摄像机标配4 mm镜头； 8、支持GB35114 A级安全加密； ▲9、设备支持可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航（提供国家认可第三方检验检测机构出具的检验报告并加盖投标人公章）； 10、IP67; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准； |
| 9 | 全结构化抓拍机 | 1、传感器类型：【全景】1/1.8＂ progressive scan CMOS 2、【细节】双1/1.8＂ progressive scan CMOS 3、【球机】双1/1.8＂ progressive scan CMOS 4、最低照度：【全景】彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON） 5、【细节】彩色：0.0004 Lux @（F1.6，AGC ON），黑白：0.0001 Lux @（F1.6，AGC ON） 6、【球机】彩色：0.0004 Lux @（F1.6，AGC ON），黑白：0.0001 Lux @（F1.6，AGC ON） 7、焦距： 【全景】定焦6 mm 【细节】变焦13-52mm，4×光学变倍 【球机】变焦13-52mm，4×光学变倍 8、视场角：【全景】水平：55°，垂直：29°，对角线：65° 9、【细节】水平：28.2°~9.7°（广角~望远），垂直：15°~5.3°（广角-远望），对角线：32.3°~10.9°（广角~远望） 10、【球机】水平：28.2°~9.7°（广角~望远），垂直：15°~5.3°（广角-远望），对角线：32.3°~10.9°（广角~远望） 11、补光灯距离：暖白补光【全景】50 m监控 12、混合补光【细节】20 m人脸；【球机】20 m人脸 13、水平速度：【球机】水平键控速度：0.1°~200°/s，速度可设； 水平预置点速度：300°/s 14、垂直速度：【球机】垂直键控速度：0.1°~120°/s，速度可设； 垂直预置点速度：120°/s 15、主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 16、视频压缩标准：H.265,H.264,MJPEG 17、宽动态：120 dB超宽动态 ▲18、设备支持全景通道检测到移动目标后，可联动球机进行人脸、人体抓拍，全景检测宽度不小于15米。（提供国家认可第三方检验检测机构出具的检验报告并加盖投标人公章） 19、支持三种智能资源模式切换：联动抓拍模式、三路全结构化模式、全景人员智能模式 20、球机镜头支持瞬晰聚焦，从最小倍到最大倍变倍时间为0.1 s 21、支持算法比对机制,降低人脸抓拍重复率，支持多通道间的联合去重 22、支持人体、车辆轨迹叠加 23、支持GB35114安全加密 |
| 10 | 补光灯 | 1、光源类型：优质大功率暖光LED 2、发光角度40° 3、最佳 补光距离16米~26米 4、响应时间小于20us 5、支持环境亮度检测，低照度下自动开启 |
| 11 | 高空摄像机 | 1、传感器类型：【全景】1/1.8＂ progressive scan CMOS,【细节】1/1.8＂ progressive scan CMOS； 2、星光级超低照度，0.0005 Lux/F1.0（彩色），0.0001 Lux/F1.0（黑白）； 3、细节摄像机：1/1.8＂4 MP Progressive Scan CMOS，最高分辨率及帧率可达2560 × 1440 @30 fps； 4、细节摄像机：40倍光学变倍，16倍数字变倍； 5、内置不少于3个GPU芯片； 6、支持目标自动跟踪功能，对设定区域内触发事件的运动目标在设定的跟踪时间内进行持续稳定跟踪； 7、支持手动选择跟踪目标，在设定跟踪时间内进行持续稳定跟踪； 8、支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域、离开区域事件侦测功能； 9、支持人员密度检测功能，检测覆盖范围半径100米； 10、光口（FC）+电口(RJ-45)网络接口设计； 11、支持偏色矫正功能，可通过手动或自动的方式对样机视频采集模块进行偏色矫正； 12、支持GB35114安全加密； 13、防护：IP67; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准； |
| 12 | 行为分析系统 | 1、支持32路视频流实时分析（H.264/H.265，支持720P-800W分辨率 ） 2、监管场景：睡岗检测、离岗检测、起身离床检测、攀高检测、超时滞留检测、人数异常检测、声强突变、区域人数统计、玩手机检测、倒地检测等； 3、CPU：配置1颗，核数≥8核，最大频率≥2.2GHz； 4、GPU：2张GPU卡；单卡提供64TOPS INT8算力； 5、内存： 16GB DDR4； 6、硬盘：480GB SSD × 1； 7、数据接口：4个千兆电口，6个USB接口，1个VGA接口； ▲8、配合接入普通IPC，在检测区域内，当有人员倒地不起且持续超过设定时间，样机自动报警并上传抓拍图片；人员倒地报警事件识别准确率≥95%（提供国家认可第三方检验检测机构出具的检验报告并加盖投标人公章） |
| 13 | 紧急报警盒 | 1、单按键可视报警盒； 2、支持400W像素摄像头； 3、支持10米红外补光； 4、双麦克风阵列，支持智能噪声抑制和回声消除处理，音质更清晰； 5、设备应支持关键词语音报警功能； 6、支持PoE(802.3 af)； |
| 14 | 紧急报警管理机 | 1、触摸屏紧急报警管理机；集成视频查看、双向对讲、呼叫前端等功能； 2、支持1080P视频显示，支持H.264/H.265解码，支持最大256G Micro SD卡存储； 3、支持4路开关量输入，4路继电器输出；支持VGA、HDMI同源输出； 4、支持1路3.5mm音频输入，1路3.5mm音频输出。 |
| 15 | 信息发布屏 | 1、43英寸非触摸壁挂信息发布屏 2、显示尺寸：43 inch； 3、物理分辨率：1920 × 1080； 4、亮度：400 cd/m²； 5、操作系统：Android 9.0； 6、CPU：Quad-core Cortex-A55 up to 1.9GHz； 7、内存：2 GB； 8、内置存储：16 GB EMMC； 9、网卡：百兆网卡； ▲10、制作终端的播放内容时，需要经过三层审核（素材审核、节目审核、日程审核），可通过设置专人进行终端播放内容审核权限，未审核通过的内容不能发布到终端进行播放，保障节目内容的安全（提供国家认可第三方检验检测机构出具的检验报告并加盖投标人公章）； |
| 16 | 编码器 | 1、1路HDMI高清多媒体接口或1路VGA接口视频输入； 2、1路HDMI环通输出； 3、1个网口，支持PoE供电； |
| 17 | 电视解码 | 1、输出带宽：256Mbps； 2、视频接口：2×HDMI，2×VGA 3、网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 4、报警接口：16路报警输入，4路报警输出 5、串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 |
| （三）门禁系统 |  |  |
| 人脸门禁 |  |  |
| 1 | 人脸门禁 | 1、操作系统：嵌入式Linux操作系统； 2、屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 3、摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 4、存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录； 5、认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； |
| 2 | 遮阳罩 | 1、配套配件 2、安装方式：卡扣式安装 |
| 3 | 电源 | 1、输入电压：176-264VAC； 2、输出电压：12VDC； 3、输出电流：12.5A； 4、输出功率：150W； |
| 4 | 双门磁力锁 | 1、最大静态直线拉力：280kg ± 5%*2； 2、断电开锁，满足消防要求； |
| 5 | 双门磁力锁支架 | 90度内开式门 |
| 刷卡门禁 |  |  |
| 1 | 单门门禁主机 | 1、管控门数：1门； 2、通讯方式：上行TCP/IP； 3、可接读卡器：RS485读卡器*2、Wiegand读卡器*2； 4、存储容量：10万张卡和30万记录存储； 5、门禁高级功能：支持跨主机反潜回、多重卡认证等； |
| 2 | 双门门禁主机 | 1、管控门数：2门； 2、通讯方式：上行TCP/IP； 3、可接读卡器：RS485读卡器*2、Wiegand读卡器*2； 4、存储容量：10万张卡和30万记录存储； 5、门禁高级功能：支持跨主机反潜回、多重卡认证等； |
| 3 | 四门门禁主机 | 1、管控门数：4门； 2、通讯方式：上行TCP/IP； 3、可接读卡器：RS485读卡器*2、Wiegand读卡器*2； 4、存储容量：10万张卡和30万记录存储； 5、门禁高级功能：支持跨主机反潜回、多重卡认证等； |
| 4 | 玻璃破碎开关 | 1、标准结构：选用防火材料，红色； 2、电气性能：最大耐用电流3A@36VDC； 3、适用门型：安全门、逃生门、安全系统等； 4、接点输出：NO/NC/COM； |
| 5 | 读卡器 | 1、认证方式：刷卡、刷卡+密码； 2、读卡频率：13.56MHz； 3、按键方式：触摸按键； 4、可识别卡：CPU卡(含加密功能)； |
| 6 | 开门按钮 | 1、非接触感应输出信号； 2、面板材质:不锈钢面板； |
| 7 | 单门磁力锁 | 1、锁体主体颜色为：氧化银； 2、最大静态直线拉力：280kg ± 5%*2； 3、断电开锁，满足消防要求； |
| 8 | 单门磁力锁支架 | 开门方式：90度内开式门； |
| 9 | 双门磁力锁 | 1、最大静态直线拉力：280kg ± 5%*2； 2、断电开锁，满足消防要求； |
| 10 | 双门磁力锁支架 | 90度内开式门 |
| 11 | 闭门器 | 1、闭门力量：EN4，开门角度 ≤ 180° 2、使用寿命：50万次， 3、关门调速：两段调速；锁门速度：0°--15°范围内可调；闭门速度：15°--180°范围内可调。 |
| 12 | 卡片 | 1、感应频率13.56MHZ； 2、容量为8K byte； 3、主体材质：PVC； |
| 13 | 发卡器 | 支持发卡类型：ID卡、IC卡、身份证物料卡号（序列号）、普通CPU卡、国密CPU卡； |
| 人员通道及安全检测门 |  |  |
| 1 | 安检门 | 1、门体显示：采用7寸液晶屏显示，可展示客流和报警数据； 2、具有飞物报警功能：金属物体从门中间抛过也会准确报警； 3、金属检测：可检测到1个回形针大小的金属，有效进行违规物品核验； 4、多区位报警功能：人体不同位置的多个金属通过安检门时会同时报警，并可以指示多个金属的位置，最多支持33区位； 5、通行速度：应不小于0.4m/s～1.8m/s； 6、探测区内磁感应强度：在探测区左右边界各方内150mm形成的区域中，任意一点的磁感应强度都不应超过20μT； 7、联动功能：样机门板底部左右电源面板共支持不少于3路报警输出接口，每路报警输出可设置持续事件、常开常闭状态及关联通行方向（可设置正向、反向、双向） |
| 2 | 金属探测器 | 1、可通过螺丝固定，稳定放置于人员通道上； 2、可现场调节明眸设备15°仰角或垂直角度； |
| 3 | 人脸门禁一体机 | 1、操作系统：嵌入式Linux操作系统； 2、屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 3、摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 4、存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录； 5、认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； |
| 4 | 通道支架 | 1、可通过螺丝固定，稳定放置于人员通道上； 2、可现场调节明眸设备15°仰角或垂直角度； |
| 5 | 遮阳罩 | 安装方式：卡扣式安装 |
| 6 | 翼闸 | 1、直流有刷电机； 2、SUS304拉丝不锈钢，1.2mm厚度； 3、门翼材质：亚克力； 4、通道宽度：600mm； 5、红外对数：6对 6、设备容量：支持6万张普通卡、3千张来宾卡、18万条事件记录； 7、产品尺寸：1207mm*990mm*198mm/315mm（最窄处/最宽处)； 8、通行速度：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响； |
| 7 | 遥控平板 | 1、操作方式：电容式触摸屏，实体按键； 2、分辨率：1024*600； 3、显示屏：7寸彩色IPS屏； 4、有线网络：10M/100M自适应以太网口 5、支持对接入的人员通道进行远程开门、关门、常开、常闭控制； 6、支持对接入的人员通道进行分组管理，并可以对同一个分组下的设备进行批量控制； |
| （四）监控管理中心及网络中心机房 |  |  |
| 大屏显示系统 |  |  |
| 1 | 55寸大屏 | 1、显示尺寸：55 inch 2、背光源类型：D-LED 3、物理拼缝：3.5 mm 4、物理拼缝公差：±0.8 mm 5、物理分辨率：1920 x 1080@60Hz（向下兼容） 6、亮度：500 cd/m² 7、可视角：178°(水平) / 178°(垂直) 8、对比度：1000：1 9、音视频输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, USB × 1 10、内置智能系统，可快速读取显示屏信息，包括屏幕背光源、亮度、对比度、分辨率等基本信息。 |
| 2 | 解码器 | 1、视频解码格式：H.264，H.265，Smart264，Smart265，MJPEG 2、解码分辨率：最高3200W像素 3、视频解码通道：192 4、MJPEG：12路1080P及以下分辨率实时解码 5、6路720P及以下分辨率实时解码 6、口画面分割数：1,2,4,6,8,9,12,16,25 7、场景数量：64 8、视频输出接口类型：12路HDMI 1.4，支持4K 9、视频输入接口：2路HDMI 1.4，最大支持4K（仅奇数口） 10、音频输出接口类型：HDMI内嵌或DB15转BNC独立音频输出 11、音频解码格式：G711-A, G711-U, G722.1, G726-16/U/A, MPEG, AAC-LC, PCM ▲12、显控系统设备间支持信息交互功能，通过平台/客户端界面能够查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式，支持下发配置屏幕参数。（提供国家认可第三方检验检测机构出具的检验报告并加盖投标人公章） |
| 3 | 支架 | 标配 |
| 4 | 底座 | 标配 |
| 5 | HDMI线缆 | 1、15米长； 2、视频版本：HDMI2.0； 3、支持最大分辨率：4K 60Hz； 4、接口类型：HDMI； |
| 6 | 网络监控键盘 | 1、显示屏：10.1英寸TFT LCD； 2、控制方式：网络方式； 3、电源：DC12V/POE； 4、功耗：≤15W； 5、摇杆类型：四维单按键摇杆； 6、支持4路1080P视频解码显示； 7、支持在键盘显示屏上显示电视墙当前整体布局； 8、可通过摇杆或触控屏实现云台设备控制功能，支持预置位、自动巡航、模式路径、光圈调节、变焦、雨刷、灯光等功能； |
| 7 | 台式微型计算机 | 1、CPU:物理核数≥8；CPU主频≥2.7GHz；二级缓存≥8MB；线程≥8；CPU末级缓存容量≥8MB；CPU支持的内存最高速率≥2666MT/s、支持双通道内存。 2、内存:内存配置容量≥8GB，支持DDR4/LPDDR4/LPDDR4X及以上内存类型，内存条配置数量≥1；内存读写速率≥2666MT/s。 3、主板:集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现，支持1颗CPU和2根DDR4内存，支持PCIe插槽数量不少于2个，内置硬盘接口最大可支持4TB HDD；支持M.2SSD；最大可扩展至1TB SSD，单内存插槽最大可支持容量≥8GB，内存插槽满配时提供的最高内存总容量≥16GB。内存扩展接口(板载内存不涉及)≥2个；存储扩展接口(板载存储不涉及)，主板支持存储扩展接口类型，SATA3.0、M.2等类型接口；主板USB瞬间过流保护，支持有瞬间过流保护功能；主板防静电保护，支持防静电保护功能；I/O接口功能，提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe接口板卡扩展功能、基于HDMI或VGA或Type-C或DVI或DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O接口，应具备外接标准USB设备、显示器、音频设备等内外部设备能力。 4、存储设备。配置固态盘数量≥1个；固态存储容量≥256GB；固态存储形态采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2或2.5寸SATA或mSATA等标准的插卡形态；存储设备其他参数要求，a)固态盘应符合SJ/T11654相关规定；b)具备机械硬盘拓展能力，拓展槽侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；c)工作状态环境温度应满足5℃~55℃;其它参数应符合GB/T12628相关规定；通过SATA固态存储/PCIe固态存储/UFS固态存储/SATA硬磁盘等存储部件提供存储功能；内置控制器固态存储加密，固态存储通过内置控制器硬件支持加密，不依赖处理器，保障数据安全性，但不得影响存储性能。a)支持加密功能，且加密功能开启不影响SSD读写性能；b)支持固件加密、安全启动和安全升级；c)支持数据的安全擦除。固态存储寿命，TBW≥80TB（条件：240GB硬盘容量）； 5、显卡。集成显卡，显示分辨率≥1920x1080；显存等效频率≥1000MT/s；显卡可支持多屏同时显示数量显卡应支持2块屏幕同时显示，分辨率应不低于1920×1080；显卡外接显示接口，显卡至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口，并与显示器接口相匹配。 6、显示器。≥23.8英寸；屏占比≥80%；分辨率≥1920x1080；屏幕比例16:9；显示器外观颜色，黑色；显示屏支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(•cd•sr)（瓦每坎特拉每球面度）；显示屏应支持低频闪≤-35dB；显示屏镜面反射率≤10%；显示器接口，显示器应与显卡外接显示接口匹配；显示器支架，显示器应提供显示器支架；显示器参数调节，a)提供OSD选单按钮用于调节色彩、模式等；b)支持色温、亮度、对比度调节；显示屏刷新率≥75Hz；显示屏位深≥8位；显示屏色域≥99%sRGB；显示屏色准△E≤4；显示屏响应时间≤7ms；显示屏亮度≥250尼特；显示屏亮度一致性≥70%；显示屏对比度≥1000：1；显示屏其他参数应符合SJ/T11292的相关规定；显示设备可靠性：显示屏屏幕失效点，符合GB/T9813.2的要求 7、外设。鼠标数量≥1个；键盘数量≥1个；键盘按键数目≥86键；键盘连接方式有线或无线；键盘键程2.3mm~4.0mm；键盘按键压力应在0.54N±0.14N；有线键盘连接线≥1米；键盘颜色黑色；鼠标连接方式有线；有线鼠标连接线≥1.5米；鼠标DPI分辨率800~1600；鼠标颜色黑色；鼠标其它参数应符合GB/T26245的相关规定；内置光驱；键盘按键寿命≥1000万次；鼠标按键寿命≥500万次；键盘鼠标线材寿命，键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好；风扇寿命≥4万小时； 8、网络设备。有线网卡数量≥1；有线网卡速率最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应；网络功能，a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能；数据传输，支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能；有线网卡接口类型，支持RJ45接口。 9、外部接口。USB接口数量不少于8个、机箱前面板应提供不少于4个USB接口（含2个USB3.0及以上接口）；视频接口数量≥1；音频接口数量≥1；音频接口类型，支持3.5mm孔径3段式或4段式接口；视频接口类型，至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口；HDMI、DP、Type-C显示接口要求，若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出；其他接口，a)支持串行接口，可实现GB/T6107的功能；b)支持并行接口，可实现GB/T18235.1的功能； 10、电源。电源适配器电线组件应符合GB/T15934的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求； 11、整机基础。整机外观，a)产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；b)产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固；状态指示灯，在产品显著位置提供状态指示功能，如运行状态，并由供应商提供详细参数；整机结构，a)机箱应符合GB/T4208、GB/T26246的相关规定；b)产品内部结构应符合通用部件的安装需求；c)所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；d)产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；e)所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；f)可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；g)拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；h)整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；i)如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；j)各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；k)各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；l)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；m)对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；n)其它要求应符合GB/T9813.1的相关规定；机箱应符合GB/T4208中IP20防护要求；产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5Bel；整机散热，在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：a)出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃;b)可触及面温度不高于45℃;c)显示器表面温度：显示屏不高于38℃,显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃,出风口温度不高于45℃；整机能效限定值，产品能效限定值应达到GB28380-2012标准中能效等级2级及以上；机身材质金属等；机身颜色黑色；机箱尺寸容量机箱体积应在8L-20L； 12、操作系统及软件功能。中文信息处理要求，符合GB18030的相关规定；操作系统备份及还原功能，支持操作系统备份及还原功能；固件备份还原能力，支持备份及还原固件的功能；操作系统及驱动升级，支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级；固件升级，支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级；BIOS支持关闭通讯接口，支持BIOS关闭以太网及USB接口；固件查看信息，支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能；固件设置启动顺序，支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动；固件设置口令，支持设置口令、修改口令、验证口令功能；固件设置网络引导，支持网络引导启动和关闭功能； 整机可靠性要求：电磁兼容性要求的抗扰度符合GB/T9254.2的规定；环境条件要求的气候环境适应性符合GB/T9813.1中规定；环境条件要求的振动适应性符合GB/T9813.1中规定；环境条件要求的冲击适应性符合GB/T9813.1中规定；环境条件要求的碰撞适应性符合GB/T9813.1中规定；环境条件要求的运输包装件跌落适应性符合GB/T9813.1中规定；MTBF测试，MTBF(m1)≥3万小时； 13兼容要求。常用软件兼容，支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件；数据库兼容，兼容3个及以上厂商的数据库产品；中间件兼容，兼容3个及以上厂商中间件产品；平台软件兼容，兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台 14、包装及运输要求。标志、包装、运输和贮存，符合GB/T9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定； 15、服务要求。配置检查工具，供应商提供自检测试工具；服务响应，a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b)供应商提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务；服务周期，a)设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；b)产品停止服务时间应提前1年告知；c)应明确产品发布日期；预装操作系统，预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统；培训服务，供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容；典型问题解决手册，供应商提供典型问题解决说明文档或视频；厂家升级软件与扩容服务，供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务；整机质量服务要求，免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年（中标后签订合同之前提供原厂授权函及质保函）；合格证书要求，供应商提供产品合格证；开箱组装/使用指导要求，供应商提供开箱组装/使用指导；驱动下载服务要求，供应商提供驱动光盘或下载方式；兼容适配软件下载服务要求，供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）；跨架构平台应用兼容，供应商提供跨架构平台的应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构平台的应用； 16、供应链合规性。产品部件保障，供应商保障产品主要部件，提供6年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品； 17、供应链质量。抗干扰性，当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障；供应能力证明，供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货； 18、关键部件安全要求。CPU等关键部件应当符合安全可靠测评要求； 19、整机安全性要求。密码算法实现，CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定；支持USB端口管控；支持安全物理锁；信息安全基本要求，a)产品应符合GB/T39276的5.2的规定；b)生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；c)产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口；固件安全启动，支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动；限用物质的限量要求，符合GB/T26572中规定。 20、具有节能产品认证证书（投标文件提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效）； 21、国产自主品牌，通过3C认证，具有环境标志产品认证证书；支持麒麟/统信/Windows 7/Windows 10；整机提供不少于3年免费原厂质保，不少于3年免费上门，提供所投产品原厂术支持电话（中标后签订合同之前提供原厂授权函及质保函） |
| 管理中心 |  |  |
| 1 | 视频存储设备 | 1、机架式、4U 36盘位阵列存储； 2、支持1536Mbps接入带宽； 3、64位多核处理器、≥4GB缓存、≥4个千兆数据网口、≥1个千兆管理网口，配置冗余电源； 4、含36块16T企业级SATA硬盘； 5、支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，业务不中断； 6、支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案； ▲7、设备具有多个系统镜像，当主用系统出现故障时，备用系统可接替主用系统工作，且支持通过任一备用系统对原主用系统进行修复（提供国家认可第三方检验检测机构出具的检验报告并加盖投标人公章）； |
| 2 | 人脸分析服务器 | 1、3U准机架式人脸分析服务器 2、配置≥8颗高性能AI引擎； 3、可插拔式安装主板、风扇、电源模块，并且风扇、冗余电源模块可热插拔； 4、≥2个HDMI接口、≥1个VGA接口，双异源输出，支持双4K输出； 5、≥4个10M/100M/1000Mbps网口； 6、报警IO接口：≥48路报警输入，≥24路报警输出； 7、支持目标抓拍、比对报警，目标抓拍：不低于64路视频流或目标比对：不低于128路图片流；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索； 8、目标名单库：支持64个名单库，名单库库容50万张；路人库库容30万张； 9、具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储； |
| 3 | 硬盘 | 1、3.5 HDD,6TB,7200RPM, 256MB, SATA 6Gb/s 2、高转速：7200rpm |
| 4 | 安防平台服务器 | 1、CPU：配置1颗处理器，核数≥24核，主频≥2.2GHz； 2、内存：配置128G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至1TB内存； 3、硬盘：配置2块960G SSD硬盘；最高可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，可选支持2块后置2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘; 4、阵列卡：配置SAS+HBA卡（支持RAID 0/1/10） ; 5、电源：配置550W（1+1）； |
| 5 | 流媒体服务器 | 1、CPU：配置1颗处理器，核数≥16核，主频≥2.5GHz； 2、内存：配置64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至1TB内存； 3、硬盘：配置2块600G 10K SAS硬盘；最高可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，可选支持2块后置2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘; 4、阵列卡：配置SAS+HBA卡（支持RAID 0/1/10） ; 5、电源：配置550W（1+1）； |
| 6 | 广播平台服务器 | 1、CPU：1颗处理器，核数≥8核，频率≥2.8GHz； 2、内存：配置32G DDR4，4根内存插槽，最大支持扩展至128GB； 3、硬盘：配置1块240G SSD盘，1块 4TB 7.2K 3.5英寸 SATA盘，最高支持4块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SATA/SAS硬盘； 4、电源：350W高效单电源； |
| 7 | 校时服务器 | 1、支持北斗、上级NTP； 2、支持双机热备、级联方案； 3、处理器：嵌入式ARM处理器； 4、同步精度：卫星同步精度<20ns； 5、存储：512M； 6、守时精度：≤28us； 7、跟踪通道数：32； 8、捕获通道数：128； 9、冷启动捕获灵敏度：-148dBm； 10、热启动捕获灵敏度：-156dBm； 11、热启动时间＜2min；冷启动时间＜20min； 12、授时容量： 10000次/每秒； 13、授时精度：≤5us； ▲14、支持显示每个NTP输出端口的校时记录，显示被校时设备的IP、时间、时间差（微秒）（提供国家认可第三方检验检测机构出具的检验报告并加盖投标人公章）； 15、含30米天线； |
| 管理中心机房 |  |  |
| 1 | 机柜 | 600*1200*2000 mm |
| 2 | 操作台 | 四联 |
| 3 | 防静电活动地板 | 600×600，防静电地板，架空高度25cm，含支架。 |
| 4 | 地面防尘、防潮 | 地面防尘、防潮 |
| 5 | 机房专用微孔铝合金天花 | 600*600*1.0 |
| 6 | 铝合金天花吊顶支架配件 | U50主龙，Φ8mm吊杆，L型收边（25mm） |
| 7 | 天花吊杆接地 | ZRBVR-6mm2 |
| 8 | 照明灯格 | (600*1200)mm，带应急，含3只36W LED灯 |
| 9 | 安全出口门指示灯 | 应急功率6W+6W，表面亮度20cd/平方，应急时间大于90min，应急转换事件小于1S |
| 10 | 翘板开关 | 照明开关 |
| 11 | 接地母排 | 3*30扁铜 |
| 12 | 室内接地线 | BVR4平方 |
| 13 | 一级电源防雷 | 一级电源防雷，机房总进线端 |
| 14 | 二级电源防雷 | 二级电源防雷，UPS配电柜进线端 |
| 15 | UPS主机 | 纯在线式高频机；标称容量 ：30KVA |
| 16 | 电池 | 12V/100AH |
| 17 | 电池机柜 | 配套 |
| 18 | 直流开关及电池连接线 | 直流开关及电池连接线 |
| 19 | 电池柜承重加固 | 电池柜承重加固 |
| 四、数字广播系统 |  |  |
| 1 | 网络寻呼话筒 | 1、安卓系统，10.1寸彩色IPS 触摸屏，支持第三方app安装； 2、支持对指定的分区或终端进行实时广播、喊话或者播放媒体库文件； 3、支持获取平台下发的终端列表和媒体库文件； 4、设备本地可支持音视频存储功能，包括抓拍图片、对讲录音、对讲录像，监视录音、监视录像等； 5、音频输入：内置全指向mic（双mic）&外置听筒mic&外置鹅颈； 6、音频输出：内置spk&外置听筒spk&3.5mm咪头&外接功放； 7、设备功率：≤12W |
| 2 | 网络音频采集器 | 1、前面板7寸彩色IPS 触摸屏，分辨率：1024*600； 2、支持对指定的分区或终端进行实时广播、喊话或者播放媒体库文件； 3、可选择一个或者多个终端,设定快捷键对外进行广播；最多可定义F1-F6六种快捷选择； 4、1路4段式3.5mm输入、2路6.5mm音频输入接口、1路RCA输入接口、蓝牙输入； |
| 3 | 数字调谐器 | 1、2U标准机箱； 2、采用石英锁相环路频率合成器式调节回路，接收频率精确稳定； 3、设有高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒眼；支持调频、调幅（FM/AM） 4、立体声二波段接收选择，电台频率记忆存储可达80个； 5、两组接收天线输入：AM接收天线输入，FM接收天线70Ω输入； 6、具有电台频率自搜索存储功能，且有断电记忆功能；2路音频信号左右声道输出； 7、设有轻触式按键操作，可直接输入频率电台播放； |
| 4 | DVD播放器 | 1、频率响应：20-20KHz； 2、播放类型：CD/VCD/ MP3/DVD碟片，U盘播放； 3、播放格式：MP3、WMA、CD、FLAC； 4、动态范围：90dB； 5、音频输出：1KΩ 0-1.5V 非平衡； 6、音频失真度：0.05%； 7、信噪比：92dB； 8、功率消耗：20W； |
| 5 | 模拟前置放大器 | 1、5路MIC输入，3路AUX输入，2路EMC输入，2路线路输出功能； 2、MIC1与EMC输入同级具有优先功能，切入强行打断MIC（2、3、4、5）与AUX(1、2、3）； 3、MIC和AUX音量独立可调； 4、设有高音和低音独立调节； 5、工作温度和湿度：5 ℃~45 ℃，20%~80%相对湿度，无结露； 6、灵敏度：MIC灵敏度：-40 dB； 7、AUX灵敏度：-12 dB； 8、输入电源：AC220 V； 9、频率响应：20~20 KHZ(≤±3 dB)； 10、总谐波失真：≤1%； 11、信噪比（A记权）：≥75 dB； 12、线路输出：0 dB； 13、功耗：＜5 W； |
| 6 | 监听音箱 | 1、音频输入：网络音频输入接口*1；3.5mm音频输入接口*1； 2、音频输出：模拟音频线路输出接口*1；广播扬声器输出*1； 3、广播采样率：8KHz～48KHz；对讲采样率：8kHz； 4、量化位数：16bit； 5、信噪比：≥90dB；灵敏度：90dB； 6、功耗：≤10W； |
| 8 | 10W教室主音箱 | 1、阵列数量：2； 2、频率响应：100 Hz~20 kHz； 3、灵敏度：-42 dBV/Pa； 4、量化位数：16 bit ； 5、额定功率：10 W； 6、最大声压级（1 m）：98 dBSPL； 7、频率响应：100 Hz~20 kHz； 8、网口：1个RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口； |
| 9 | 10W教室副音箱 | 1、额定功率：10 W； 2、扬声器单元：全频5.25′′× 1； 3、灵敏度（1 m，1 W）：90 dB； 4、最大声压级（1 m）：98 dBSPL； 5、频率响应：100 Hz-20 kHz ； 6、音频输入：定阻输入 × 1，COM 8 Ω； |
| 10 | 6W吸顶音箱 | 1、扬声器单元：5.25寸纸盆； 2、最大功率：10W； 3、额定功率（PHC）：10W； 4、灵敏度（1kHz,1米）：90dB±3 dB； 5、有效频率范围（-10dB）：80-18kHz； 6、额定电压：100V； 7、输入接口：2-芯连接线； |
| 11 | 360W单通道网络数字功放 | 1、音频输入 ：6.5mmMIC输入接口*1,莲花头输入*1； 2、音频输出： 单通道100V输出；莲花头输出*1 3、采样率： 8kHz～48kHz； 4、量化位数： 16bit； 5、信噪比： ≥90dB； 6、频率响应 ：50Hz-20KHz； 7、音量调节： 支持本地及远程音量调节； 8、输出功率： 360W； |
| 12 | 网络音频解码器 | 1、2U机架式机箱，机柜式单通道网络音频解码设备； 2、支持将网络音频解码成模拟音源，解码完成后可通过外接的功放进行扩音； 3、带前置信号输入功能(1路话筒输入、1路辅助线路输入、1路网络音频)； 4、设备具有音量环形指示灯，支持远程调节所有通道的输出音量； 5、支持被广播主机或平台发起实时广播，可对单个通道或多个通道进行广播； |
| 13 | 前置放大器 | 1、5路MIC输入，3路AUX输入，2路EMC输入，2路线路输出功能； 2、MIC1与EMC输入同级具有优先功能，切入强行打断MIC（2、3、4、5）与AUX(1、2、3）； 3、MIC和AUX音量独立可调； 4、设有高音和低音独立调节； 5、工作温度和湿度：5 ℃~45 ℃，20%~80%相对湿度，无结露； 6、灵敏度：MIC灵敏度：-40 dB； 7、AUX灵敏度：-12 dB； 8、输入电源：AC220 V； 9、频率响应：20~20 KHZ(≤±3 dB)； 10、总谐波失真：≤1%； 11、信噪比（A记权）：≥75 dB； 12、线路输出：0 dB； 13、功耗：＜5 W； |
| 14 | 2000W功放 | 1、输出额定功率 ：2000W； 2、定压输出：100V±5%； 3、电源 ：AC220V； 4、频响：20～20KHz； |
| 15 | 120W模拟音柱 | 1、扬声器单元：5寸低音×4/25芯； 2、额定功率（PHC）：120W； 3、灵敏度（1kHz,1米）：92dB±3 dB； 4、有效频率范围（-10dB）：80-18kHz； 5、额定电压：100V； |
| 16 | 无线手持话筒 | 1、采用LCD液晶显示屏，实时显示工作频道或频率，PF和AF信号强度； 2、自动选频，具有(IR)红外线自动对频功能； 3、稳定的PLL相应锁定振荡电路，配合（杂音检测）静音控制功能； |
| 17 | 天线分配器 | 1、配置有源对数周期定向天线，确保使用方向信号稳定接收； 2、有源对数周期天线配置板载放大器，为用户提供3 dB/10 dB可调增益，增益具备两个LED指示灯； 3、分配器天线输入端口提供12 V直流供电，通过同轴线缆为远端有源对数周期天线供电； |
| 18 | 60W道路音柱 | 1、60W网络音柱 2、采用网络音频解码、高性能D类功放及全频喇叭三合一； 3、麦克风类型：驻极体； 4、阵列数量：2； 5、频率响应：100 Hz~20 kHz； 6、支持广播混音、优先级灵活配置； 7、支持监听与对讲； |
| 19 | 网络机柜 | 宽600mm*深600mm*高2055mm |
| 20 | 操作台 | 1、控制台规格：不小于1800mm*900mm*750mm； 2、控制台用料、柜体部分：冷轧钢板：1.5-3.0mm；台面部分：抗倍特板 15mm； 3、主体框架：模块化拼接组合，具备一定的扩展性，采用一级冷轧钢结构成型，承重环形框架钣金件厚度不小于2mm，外表面静电塑粉喷涂； 4、采用模块化组合式设计，方便拆卸与扩展；内部结构灵活具有可调整性，辅有专业的设备承托架及布线设计； 5、内部框架有线缆管理系统，根据不同的进线及布线需求，控制台配备有上下/横竖不同位置的强弱电分离式布线设计； |
| 21 | 防静电活动地板 | 600×600MM，防静电地板，架空高度25cm，含支架。 |
| 五、管理平台 |  |  |
| 1 | 安防基础平台 | 提供系统业务基础资源，包括用户管理、权限管理、部门管理、门户管理，统一管理了组织、权限、用户、物联设备等资源，并提供门户、录像计划等配置能力 |
| 2 | 视频应用 | 提供满足本项目所有视频监控接入能力对应的点位授权数。 1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； 2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力； 3、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划； 4、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图； 5、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理； 6、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作； ▲7、要求支持录像分段回放功能，可以将录像文件等分成多个片段同时回放，通过分割点的图像差异，快速确定回放关键录像时段（提供国家认可第三方检验检测机构出具的检验报告并加盖投标人公章） |
| 3 | 视频级联管理 | 基于标准协议与外域平台互联互通，支持视频通用标准协议（GB/T28181-2011,GB/T28181-2016,DB33/T629-2011）、以及行业视频标准协议 |
| 4 | 本级视频接入通道数 | 不少于500路监控点位授权 |
| 5 | 视频运维管理 | 1、设备网络管理应用，对接入平台的视频设备进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备。 2、视频质量诊断应用，提供视频图像诊断和监测服务。 |
| 6 | 报警中心 | 1、支持接收智能行为分析报警事件 2、支持报警实时弹窗提醒，支持查看报警联动抓拍图、联动实时视频和历史视频，支持显示报警位置。 3、支持报警分层分级流转推送 |
| 7 | 平面地图 | 1、支持地图展示监控点、对讲、门禁、应急报警等资源，支持查看视频预览、回放、报警信息，支持在平台图上接收报警事件信息，报警时在地图上闪烁提示。 2、支持在地图上框选摄像机打开视频；支持双击视频点位打开视频；支持查看视频名称、IP、所属组织、型号、设备状态等信息；支持查看视频预览、录像回放、查看当日报警信息、报警状态确认 |
| 8 | 智能行为分析 | 支持剧烈运动检测、重点人员起身检测、攀高检测、离岗检测、如厕超时检测、人员站立检测、静坐检测、人员滞留检测、人数异常检测、声强突变；穿越警戒线检测、区域入侵检测、进入区域检测、离开区域检测、徘徊检测等行为事件接收 |
| 9 | 人员区域布控 | 1、支持通过人脸技术对外来人员进行布控，支持按区域布控。当外来人员在某个时间段非法出现在布控的区域，产生非法入侵报警并联动提示。在报警中心客户端可以接收查看某外来人员触发的非法入侵报警 2、支持下发名单库进行黑名单管控，可选择前端比对或后端比对方式，支持设置管控范围、管控原因、管控有效期限及管控阈值和时间 ▲3、支持人员通过人脸设备进行管控，可按照不同时间、不同设备、不同人员库进行管控，并且可报警联动弹视频、抓图、录像、上墙等（提供国家认可第三方检验检测机构出具的检验报告并加盖投标人公章） |
| 10 | 人员检索 | 1、支持配置重点人员识别计划、陌生人识别计划、高频人员识别计划； 2、支持人脸的以图搜图；支持人员轨迹展示（含门禁、抓拍机数据）； |
| 11 | 紧急对讲 | 1、支持对讲终端资源的统一管理 3、在报警中心和地图上可以展示IP对讲事件信息以及关联视频 |
| 12 | 门禁管理 | 通过接入多种门禁设备，利用卡片、人脸介质，实现人员身份识别、出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用 |
| 13 | 夜间动态 | 1、支持查看夜间动态列表，包含展示区域、床铺号、姓名、预警类型、报警时间、监控点。 2、支持查看夜间动态预警事件，支持查看预警事件联动抓图、实时预览、录像回放。 3、支持按预警类型、床位号、姓名、时间范围筛选查询夜间动态信息 |
| 14 | 夜间执勤 | 1、支持夜巡通过夜间执勤APP进行夜间报警处置和报平安。 2、支持接收警情后展示对应警情信息，包括报警事件类型、事件等级、报警源（设备名称）、事件发生时间、事件发生联动抓图、当前实时预览画面。 |
| 15 | 人员轨迹 | 基于人的通行数据，提供人员人脸抓拍/比对数据一人一档查询、人员轨迹查询功能 |
| 18 | 广播播音管理 | 广播播音管理，包含广播设备管理、广播分区管理、媒体库管理、实时广播、定时广播、广播统计、广播记录。 |
| 19 | 广播预案管理 | 广播预案管理，可制定在特定点位播放特定广播内容的预案，便于固定场景下人工重复广播播放操作。 |
| 20 | 视频可视化广播 | 1、视频可视化广播，通过广播、视频监控能力实现视频与音频的有机结合，在广播时可实时查看到现场画面 ▲2、支持视频可视化广播，在视频预览时可实现定点广播，包含实时喊话、媒体文件播放模式。（提供国家认可第三方检验检测机构出具的检验报告并加盖投标人公章） |
| 21 | 图上广播综合应用 | 支持资源上图配置，实现资源的地图可视化展示及控制操作，资源类型包含广播点、监控点、防区、报警输入、报警输出、报警主机IO输出、紧急报警设备。 |
| 22 | 广播预警一张图 | 支持各类场景联动广播管理，满足各场景联动广播诉求，如视频报警事件、行为分析事件、入侵报警事件、紧急报警事件联动广播； |
| 23 | 重点区域智能播报应用 | 1、支持联动自动预警广播，可根据事件配置的联动规则自动触发预警广播； 2、支持联动手动实时广播，可联动触发广播弹窗，在弹窗中进行实时广播。 |
| 24 | 广播监听 | 1、支持反听广播终端播放内容； 2、支持远程打断广播终端播放任务； 3、支持寻呼话筒和PC端反听。 |
| 25 | 广播对讲 | 1、支持PC端主动发起对广播终端双向对讲； 2、支持寻呼话筒主动发起对广播终端双向对讲。 |
| 26 | 广播网络管理 | 1、支持网络音柱、网络音箱、网络功放、寻呼话筒等广播设备在线状态、工作状态巡检等。 2、支持广播点通道的在线状态、广播状态、在离线时长统计。 |
| 六、配套设施 |  |  |
| （一）综合布线 |  |  |
| 1 | 六类网线 | 六类网线 |
| 2 | 超五类网线 | 超五类网线 |
| 3 | 六类模块 | 1.主体塑料材质：聚碳酸酯（PC） |
| 4 | 双口面板 | 1.86型双口面板。 |
| 5 | 六类配线架 | 1.安装板金属材质：全钢架结构+前部黑色喷塑+其他部位电镀处理。 |
| 6 | 理线架 | 1.理线器整体材质：钢架+黑色喷塑 |
| 7 | 24口光纤配线架 | 1.24口固定式光纤配线架 |
| 8 | 室内复合光缆 | 室内8芯单模光缆加RV2*2.5 |
| 9 | 室外复合光缆 | 室外8芯单模光缆加RV2*2.5 |
| 10 | 电源线 | RVV2*1.5 |
| 11 | 门禁控制线 | RVVP4*1.0 |
| 12 | 网络机柜 | 1.尺寸：宽600mm*深600mm*高2055mm |
| 13 | 9U墙柜 | 1.9U网络墙柜，600*450*510 |
| 14 | 桥架 | 200*100mm |
| 15 | 桥架 | 300*100mm |
| 16 | 配管及配件 | 国产优质 |
| 17 | 预埋及施工 | 国产优质 |
| （二）室外管网设备 |  |  |
| 1 | DN50PE管 | DN50 |
| 2 | DN20PE管 | DN20 |
| 3 | 手井（含预埋施工） | 600*600MM |
| 4 | 摄像机立杆 | 4.5M |
| 5 | 摄像机横杆支架 | 1M |
| 6 | 管道预埋 | 国产优质 |

四、辅材、配件

硬件设备中包含本项目设备集成所需的所有配品、配件和以及网线、电源线等，若在具体实施时，所需配品配件及网线、广播、电源线等缺损时，由中标人负责增加解决。因不同投标人的设备设计原理未必完全相同，可视自身情况配置辅材，应能充分满足采购人需求的功能及参数要求。此部分包含在投标报价中。

五、供货要求

1、交货期：合同签订后60天内完成安装调试，达到预期效果。

2、交货方式：现场交货。

3、交货地点：采购人指定地点。

六、安装调试要求

1、提供的货物（含配件）应是全新的、未使用过的原装合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。软硬件经过正确安装、合规配置和维护保养，在设备寿命期内运转良好。在规定的质保期内，中标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责。在未验收前，货物保管、安全均由中标人负责。

2、所提供的技术资料完整正确，数据和资料准确无误，能够保证设备按时正确地安装、调试和验收，并能满足正常运行和维修保养的需要。货物送到采购人指定地点，并负责办理运输和装卸，费用由中标人负责。

3、采购人使用该货物的任何一部分，当受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的投诉时，一切后果由中标人负责。

4、如未能达到合同要求，采购人有权退货并要求中标人赔偿损失。

5、安装和调试：项目实施人员现场进行安装调试，直至验收合格。

七、国家或行业相关规范标准

公安部关于联合加强中小学和幼儿园安全整治的通知中小学、幼儿园安全技术防范系统要求：

1、JGJ/T16-92 《民用建筑电气设计规范》

2、GB50254-50259-96《电气装置安装工程施工及验收规范》

3、GB8898-97《电网电源供电的家用和类似一般用途的电子及有关设备的安全要求》

4、GB4943-95《信息技术设备包括电气设备的安全》

5、GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》

6、GBT-T-50311-2000《建筑与建筑群综合布线工程系统设计规范》

7、GBT-T-50312-2000《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》

8、GB50348《安全防范工程技术规范》

9、GB50394《入侵报警系统工程设计规范》

10、GB50395《视频安防监控系统工程设计规范》

11、GA/T75《安全防范工程程序与要求》

12、GA308 《安全防范系统验收规则》

安防视频监控报警系统设计方面：

1、《安全防范工程费用预算编制办法》（GA70-2004）

2、《民用闭路监视电视系统工程技术规范》（GB50198-2011）

3、《工业电视系统工程设计规范》（GB50115-2009）

4、《安全防范系统通用图形符号》（GA/T75-2000）

5、《综合布线系统工程设计规范》(GB50311-2007)

6、公安部《警用地理信息系统系列标准规范》

7、《安全防范监控数字视音频编解码技术要求》（GB/T25724-2010）

监控专用网络信息系统及平台设计方面：

1、《信息安全技术信息系统通用安全技术要求》GB/T20271-2006

2、《信息技术设备的安全》GB4943-2001

视频系统工程建设方面：

1、《视频安防监控系统工程设计规范》(GB 50395-2007)

2、《安全防范工程技术规范》（GB 50348-2004）

3、《计算机场地安全要求》（GB/T 9361-2011）

4、《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）

5、《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)

6、《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）

视频系统工程验收方面：

1、《安全防范系统验收规则》（GA308/2001）

2、《综合布线系统工程验收规范》GB 50312-2007

人脸识别方面：

1、《安防人脸识别应用 视频人脸图像提取技术要求》 GA/T1344-2016

2、《出入口控制人脸识别系统技术要求》GA/T1093-2013

注：上述技术标准如作废或有替代标准，则以现行的最新标准为准。

八、人员配备要求

本项目配备项目组成员不低于6名，至少包含1名项目负责人，项目组成员不低于5名（含质保期内维护人员）。负责所有设备安装、调试，质保期内售后服务等工作，同时配合校方做好验收工作。

项目负责人：协调项目全过程的各项工作，把握项目进度、质量把控、产品验收、包装运输、指导安装、调试及验收等，有项目维护等相关经验，及时与采购人对接工作，指导项目团队成员认真完成每一项工作。

项目组成人员需为专业人员且具有参与类似项目的经验，以保证项目实施质量。负责办公教学的运行维护，根据业务需求调整设备配置。负责各系统的建设、维护与管理。

九、履约验收要求

中标人须在合同签订后60天内完成合同内软硬件的安装、调试、试运行等工作，由采购人单位组织现场验收，设备按国家行业标准和招标文件、投标文件及合同约定的技术参数及功能指标要求进行验收，并出具项目验收报告。

对于供应商未按合同约定提供设备或服务的，采购人具有依法追究其违约责任的权利。对于供应商提供虚假材料谋取中标、成交的，取消中标资格并依法予以处理。

十、培训要求

为保证项目建设质量，更好地满足采购人的需要，制定以下培训方案要求：

根据本项目实际建设详细内容及应用目标对采购人提供针对性的培训，通过培训使采购人系统管理员、技术人员及设备使用人员不仅对整个系统有足够的认识，且可以熟练掌握整体系统的管理与操作技能等，能够独立完成操作及简单故障处理；提供对核心管理员的培训，能够掌握并熟练运用相关工具进行系统各模块的配置、维护及故障分析处理。培训计划需明确培训目标、培训对象、培训方式、培训地点、培训内容、培训记录等，此部分包含在投标报价中。

1、培训目标：根据采购人要求，对采购人的管理人员、技术人员、操作人员、运维人员提供培训，以便对项目的实施和运营进行有效的管理。同时，工程验收移交后，能够胜任系统的大部分运行、操作、设备和线路维护、故障的分析处理、设备的保养和维修。

2、培训对象：培训对象包括但不限于以下人员：设备使用人员、系统运行维护管理人员等。

3、培训方式：集中授课、现场应用操作指导等。

4、培训内容：内容包含但不限于系统总体情况进行介绍、应用操作、常见故障分析、系统运维工作等。

5、培训师资：原厂专业资深工程师、专业资格人员等。

十一、售后服务要求

1、在质保期内，供应商应确保设备的正常使用。在接到用户服务要求后应立即做出回应，并在承诺的服务时间内实施服务。

2、投标人具有良好的售后服务能力，出现影响用户业务的故障时，1 小时内做出明确响应和安排，2 小时内排除故障并做出故障诊断报告，如未能在规定时间内排除故障，对业务造成 2 小时及以上中断的，对每发生一次，其质保期相应延长 30 天。项目验收合格后，每年进行不低于4次的例行维护及巡检。

质保期：三年。

质保期间，中标人承担维修、保养、安检、调换等，相关费用包含在预算内，采购方不再支付任何费用；对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。

十二、投标报价要求

应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。报价内容应包括但不限于人员成本、运营费、各类劳务费用、材料费用、项目运维服务费、社会保障缴费、福利、工具、通讯设施、办公设备、器材、保险、物资消耗、管理费、利润、税费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等。要充分考虑所有工作人员的值休、轮休、法定假日休息以及岗位顶班、日常机动人员的配备，以上所有费用均计入总价。

十三、付款方式与履约保证金

1、付款方式

本项目无预付款，供应商交货安装调试完毕并验收合格后支付合同价款的100%。

2、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

十四、其他

本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

# 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

二、评标标准

（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+技术分+商务分。

综合评分法

（1）价格分（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30分

因落实政府采购政策进行价格扣除的，用扣除后的价格参加评审。

（2）技术分（40分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 技术指标 （30分） | 技术指标响应评审基准分30分，招标文件中标注▲的条款负偏离的，每有一项负偏离扣1.5分，负偏离超过20项的（含20项），技术指标分得0分。 注：标注▲的条款为重要指标要求，投标响应需按招标文件要求提供相关证明材料，未提供证明材料或提供证明材料与招标要求不符的视为负偏离。 |
| 实施方案 （8分） | 投标人根据采购需求提供项目实施方案，内容包括但不限于项目管理、实施组织、进度管理、质量管理、风险管理、安全管理等计划与保证措施，以及实施过程各阶段人员、设备和材料的投入计划等。 项目管理计划、实施组织设计符合本项目实际建设情况，并提出针对性建议及解决方案，能够对进度、质量、风险、安全等方面措施完整阐述，科学合理、组织有序，能高效推进项目实施，得8分； 项目管理计划、实施组织设计比较符合本项目实际建设情况，能够对进度、质量、风险、安全等方面措施进行阐述，比较合理，满足项目实施要求，得6分； 项目管理计划及实施组织设计方案基本完整，合理性与针对性一般，基本满足项目实施的，得4分； 未见阐述不得分。 |
| 节能环保 （2分） | 1、投标标的属于财政部、国家发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标标的均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2、投标标的属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环境标志产品认证证书扫描件的，有1个得0.5分，最多得1分。 上述1-2项投标文件提供相关证书、证明的复印件、扫描件或电子件并加盖投标人公章，未提供不得分。 |

（3）商务分（30分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 项目实施保障 （6分） | 1、投标人具有质量管理体系认证证书，得2分。 2、投标人具有信息技术服务管理体系认证证书，得2分。 3、投标人具有信息安全管理体系认证证书，得2分。 上述1-3项投标文件提供有效期内证书、证明的复印件、扫描件或电子件并加盖投标人公章，未提供不得分。 |
| 类似业绩 （6分） | 自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准），投标人具有类似项目业绩的，每提供一个得2分，最高得6分。 注：提供合同扫描件并加盖投标人公章，合同的标的名称、签订时间等信息必须清晰，不得覆盖，否则不得分。 |
| 项目团队成员 （4分） | 投标人拟派项目团队成员中具有PMP证书、网络规划设计师证书、系统分析师证书、网络工程师证书，每满足一项得1分，一人多证或多人同证不重复得分，本项最多得4分。 投标文件提供项目团队成员名单，附相关证书、证明的复印件、扫描件或电子件，同时提供2024年1月（含）以来任意1个月由投标人为其缴纳社保证明材料扫描件加盖投标人公章，未提供不得分。 |
| 售后服务方案 （7分） | 投标人根据采购需求提供售后服务方案，内容包括但不限于服务内容、响应时间、故障处理、恢复时效、人员力量、支撑保障、服务保障体系等。 方案阐述详细，响应时间及故障处理及时，人员配备合理，支撑保障措施完善，具备完善的服务保障体系的得7分； 方案阐述较详细，响应时间及故障处理较及时，人员配备较合理，支撑保障措施较完善，具有一定的服务保障体系的得5分； 方案内容简单粗糙，上述内容有缺项，可实施性一般的得3分； 该项未见阐述不得分。 |
| 培训方案 （7分） | 投标人根据采购需求提供培训方案，内容包括但不限于培训计划、培训内容、培训对象等。 内容丰富，科学合理，培训形式多样，具有可操作性的得7分； 内容较丰富，较合理，培训形式较多样，可操作性较强的得5分； 内容简单，合理性一般，形式单一，可操作性一般的得3分； 该项未见阐述不得分。 |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

- 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

- 二、上一年度的财务状况报告

（成立不满一年无需提供）

- 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：   年   月   日

- 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：            。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：             。（须附证明材料）

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

- 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

- 六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 七、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 八、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改（项目名称）项目（项目编号：（项目编号））投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

委托代理人（签字/签章）：

日期：   年   月   日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：采购单位

兹证明，

姓名：    性别：       年龄：     职务：

系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

日期：   年   月   日

- 十、投标函

投标函

致：连云港市公共资源交易中心

根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的工程、服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

- 十一、中小企业声明函（货物）（分包号：**）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：，分包号：）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

- 十二、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目（项目编号：，分包号：）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

2.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

……

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

- 十三、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加连云港市公共资源交易中心组织的（项目名称）（项目编号：，分包号：）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的%。（可选）

供应商1全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

供应商2全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

……

备注：本招标文件中要求加盖公章的内容，仅需加盖牵头单位的公章。

- 十四、投标分项报价表（分包号：**）

投标分项报价表

项目名称：      项目编号：      分包号：

单位：元

| 序号 | 货物（标的）名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 制造商企业类型 |  | 单价 | 数量 | 计量单位 | 单项合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

填报说明：

1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

2、以上报价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。

3、请供应商如实、正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。

4、行数或事项不够，可自行增加。

- 十五、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

技术要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

- 十六、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

商务要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

- 十七、类似项目业绩一览表（分包号：**）

类似项目业绩一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

- 十八、项目团队人员一览表（分包号：**）

项目团队人员一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

- 十九、开标一览表

投标人全称（CA公章）：

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

| 投标货物名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
|  | 元 |
| 核心产品 | 填写投标核心交换机主机品牌 |

年   月   日

质疑函范本

致：

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：        邮编：

联系人：        联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：        邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：          包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。