招 标 文 件

项目名称：2025年度盐城市规模以上非农取水户在线计量监测改造项目

项目编号：JSZC-320900-RHHH-G2025-0065

盐城市水利局

2025年   6  月  17  日

第一章 招标公告

项目概况

2025年度盐城市规模以上非农取水户在线计量监测改造项目 招标项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2025年7 月8 日8点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320900-RHHH-G2025-0065

2.项目名称：2025年度盐城市规模以上非农取水户在线计量监测改造项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：78 万元

5.最高限价（如有）：78 万元

6.采购需求（简介）：对全市部分规模以上非农取水口计量设施安装及运行情况进行现场核查,编制《实施方案》，建设在线计量设施及提升改造，具体详见项目需求。

7.合同履行期限：2025年12月10日前完成。

8.本项目不接受联合体参与投标。

二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目,供应商必须为中小微企业，不接受非中小型企业参与本项目投标。

本项目对残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

投标人须提供《中小型企业声明函》（或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件），否则按无效处理。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年7 月8 日8点30分（北京时间）

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅 。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2. 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：盐城市水利局

地    址：盐城市亭湖区毓龙东路27号

联 系 人：王璐

联系电话：0515-87019402

2.采购代理机构信息

名    称：江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司

地　　址：盐城市青年西路8号

联 系 人：王国书

联系电话：15722480305

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2招标代理服务费（中标/成交服务费）：根据代理合同约定的收费标准的38%收取代理服务费，即50万元以内按1万元的38%计取，50-400万元按1.5%的38%计取，400-1000万元按0.9%的38%计取。由成交供应商向代理公司支付。供应商投标时综合考虑招标代理服务费等其它费用进报价中，此项费用不得单列，凡漏项或少计均视为优惠，采购人不另行增加费用。中标后由成交供应商在领取中标（成交）通知书前直接向招标代理公司一次性付清。

注：支付方式（对公转账）：江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司

纳税人识别号：91320900722298013D

基本户：江苏银行盐城城南支行  账号：12600188000025095

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为采购人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购人组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购人将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章或者签字签名的。

26.1.12不同投标人从同一个投标单位或者同一个自然人的互联网协议地址下载招标文件、上传投标文件（IP、MAC地址一致的）。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3采购人将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人不接受未填写快递运单的快件。质疑接收地址为：盐城市亭湖区青年西路8号609室，联系电话：15722480305。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.政府采购政策功能落实

32.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

32.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

32.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

32.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

32.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

32.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.8履约保证金政策

32.8.1本项目不收取履约保证金。

32.8.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

33. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为_40__%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章  合同文本

项目名称：2025年度盐城市规模以上非农取水户在线计量监测改造项目

项目编号：

甲方：（买方）盐城市水利局

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据2025年度盐城市规模以上非农取水户在线计量监测改造项目公开招标的结果，签署本合同。

- 一、采购内容

1.1 项目名称：2025年度盐城市规模以上非农取水户在线计量监测改造项目

1.2采购需求：对全市部分规模以上非农取水口计量设施安装及运行情况进行现场核查，编制《实施方案》，建设在线计量设施及提升改造，具体详见项目需求。

1.3合同履行期限：2025年12月10日前完成。

- 二、合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）：__________元（_________元）。

- 三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关货物及服务相关的成果。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任，因此造成甲方损失的，由乙方承担赔偿责任。乙方与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用，同时消除对甲方产生的不良影响并赔偿相应损失。

- 五、产权担保

5.1乙方保证所交付的成果和货物的所有权完全属于乙方且无任何版权、抵押、查封等瑕疵。

- 六、履约保证金

6.1本项目免收履约保证金。

- 七、转包或分包

7.1本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应；

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

- 八、质保期

8.1 质保期：验收合格之日起2年。

- 九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：_________

9.2 交货方式：_________

9.3 交货地点：_________

- 十、服务费支付及结算

10.1 付款方式：合同预付款比例为40%，合同签订后，甲方在收到乙方等额的合法发票后10个工作日内预付合同价的40%；乙方经复勘提交《实施方案》并通过审查后，支付合同价的40%；试运行成功、合同完工验收合格后支付至合同价的100%。

注：乙方应在甲方支付每笔报酬前及时将等额的合法发票交付给甲方。甲方在收到乙方提供的发票和其它相关材料后，审核无误后按合同约定支付款项，如乙方提供的发票或其他相关材料存在瑕疵的，则由乙方予以补足，甲方的付款时间相应顺延并不承担任何违约责任。

10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

10.3结算

10.3.1 本项目采用“固定单价”合同，合同实施过程中除招标文件和合同约定允许调整外，其余的综合单价不作调整。

10.3.2  项目结算方式为：中标价＋招标文件和合同约定可以调整的价格。

结算价=实际完成合格工程量×中标综合单价+合同与招标文件约定可以调整的价格。

无论招标时工程量清单中项目特征描述是否准确，乙方的投标报价应为完成招标文件、招标清单等所有招标资料的全部内容，若无相关设计变更，除本招标文件及合同约定允许调整外中标的综合单价不予调整，工程量按甲方确认的工程量进行结算。

合同中综合单价因甲方的工程量清单误差或非乙方原因的工程变更（含设计变更），造成增加新的工程量清单项目需调整时，除合同另有约定外，应按照下列办法确定：

（1）合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；合同中没有相同的但有类似的综合单价，在合理范围内参照类似的综合单价确定；合同中没有适用或类似的综合单价，其相应综合单价按《水利工程设计概(估)算编制规定》（水总[2002] 116号）、《水利建筑工程概算定额》（水总[2002] 116号）、《水利工程施工机械台时费定额》（水总[2002] 116号）、《水利水电设备安装工程概算定额》（水建管[1999]523号）、《电子建设工程概（预）算编制办法及计价依据》（HYD41-2005）、《电子建设工程预算定额》第一册《计算机、网络设备及布线安装工程》（2005年2月）、《施工机械、仪器仪表台班费用定额及材料预算单价》（2005年2月）等相关计价文件的规定，计算出分部分项工程量清单价、单价措施项目清单价，并对可下浮部分按中标下浮率同比例下浮，经甲方确认后作为结算依据。

中标下浮率   %，计算公式如下：

中标下浮率=【1-中标价/预算价】*100%

（2）国家的法律、法规、规章和政策发生变化导致税金、规费、人工发生变化，市场因素导致的人工、材料发生变化，均在乙方的风险范围内，不予调整。

- 十一、税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 十二、质量保证、安全责任及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3本项目实施过程中发生的一切安全责任问题及由此产生的赔偿费用（包括因施工造成的第三方人员安全责任）由乙方负责。

12.4质量保证期：乙方针对该项目必须提供2年全免费维保服务。质保期内，乙方所有服务不得收取任何费用，并负责解决所提供的所有硬件产品及其附件、软件系统及其安装介质的任何故障、软件系统的升级。

12.5 在质保期内，如在使用过程中发生质量问题，除不可抗力事件外，乙方在接到甲方通知后在48小时内按时到达甲方指定现场，并按期修复或临时替换设备投入使用。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、质量检验证明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 项目实施过程中一切地方矛盾由乙方自行解决，甲方仅负责提供协调工作。

13.4乙方在监测站点建成后完成1个月的试运行。乙方需对提供的货物在使用前进行调试，直到符合技术要求。同时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，上述要求都达到时，甲方才做最终验收。

13.5 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.6 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方承担。

- 十四、运维管理

14.1质保期内同一设备一年内发生2次故障而维修的，乙方须免费更换投标产品同型号的迭代产品或优于投标产品同型号的设备。

14.2设备发生故障，乙方未在48小时内修复或临时替换设备投入使用的，甲方有权自行进行安排修复、临时替换或直接更换设备，所产生的一切费用由乙方承担。

14.3乙方须积极开展巡查工作。如发生本项目设备点位迁移需求的，乙方须与各方积极协调，不得影响甲方的正常使用，迁移费用由乙方自行和现场施工单位协商解决，甲方不另行支付相关费用。

- 14.4项目运维到期前乙方须对已建设备进行全面巡检、排障。

- 十五、货物包装、发运及运输

15.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

15.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

15.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

15.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

15.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

- 十六、违约责任

16.1 甲方无正当理由拒收货物、无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

16.2 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，并赔偿对甲方造成的损失。

16.3 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方因拒绝更换货物导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，并赔偿对甲方造成的损失。

16.4 乙方自行承担供货期内任何状况下的安全责任。非甲方原因，发生的一切问题和责任与甲方无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由乙方自理。

16.5在本合同履行过程中，如乙方发生如下情形之一，甲方将视乙方严重违约，立即解除合同，乙方应向甲方支付合同总价款20%的违约金，乙方承担违约责任并承担由此造成的一切损失。

（1）擅自转包或分包给他人；

（2）无故停止供货和服务；

（3）无正当理由，单方面要挟甲方提高合同价款；

（4）无正当理由，单方面要挟甲方给予某种补偿。

（5）其他由乙方原因导致合同不能履行的情形。

16.6本合同约定的违约金不能弥补甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。甲方因乙方违约向乙方追偿所支出的一切费用由乙方承担。

16.7 甲方不承担乙方在合同履行过程中因其责任引起的一切事故、法律纠纷和经济责任，乙方须自行负责并处理合同履行过程中与第三方发生的所有事故、法律纠纷及一切费用，造成甲方损失或其它不良影响的，应当予以赔偿损失或消除不良影响。

- 十七、不可抗力事件处理

17.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

17.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并提交有关证明。

17.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 十八、解决争议的方法

18.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可以向盐城仲裁委员会申请仲裁。在仲裁期间，本合同应继续履行。

- 十九、合同生效及其它

19.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

19.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

19.3 本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方双方各执叁份。

19.4 法律文书送达：

乙方确定法律文书送达地址：

收件人：            联系电话：

当发生纠纷导致诉讼时，甲方、法院按照该联系地址和联系人、联系电话邮寄相关文件时，若发生无人签收、拒收或被退回等送达不能情形的，则该文书退回之日即为送达之日。如乙方法律文书送达地址、收件人、联系电话发生变更的，则承诺在变更之日起五日内书面告知甲方。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

廉政合同

甲方（全称）

乙方（全称）：

为贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，进一步加强党风廉政建设，保证                       优质、高效、有序地进行，             （以下简称“甲方”），与乙方                      （以下简称“乙方”），经双方协商一致，自愿签订以下廉政合同。

第一条  甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法规及党风廉政建设各项规定。

（二）严格执行合同各项规定，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、公平、诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），严禁损害国家和集体利益、违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全党风廉政建设各项制度，开展反腐倡廉宣传教育，加强对本方工作人员的监督检查。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒和督促对方纠正的权利和义务，并加强对本方工作人员的批评教育，严肃查处违纪违规行为；发现重大违纪违法行为，应向执纪执法机关举报。

第二条  甲方在廉政建设方面的义务

（一）甲方及其工作人员不得挤占、截留、挪用款项或超进度拨付款项。

（二）甲方及其工作人员不准利用职务之便索要或接受乙方的现金、有价证券、支付凭证及收受干股，或以赌博等交易形式非法收受乙方财物。

（三）甲方及其工作人员不准让乙方报销应由甲方或个人支付的费用；不准利用职务便利为乙方谋取不当利益。

（四）甲方工作人员不准要求或者接受乙方可能影响公正执行公务的宴请；不准要求乙方提供交通工具、通讯工具、高档办公用品等。

（五）甲方及其工作人员不准要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人（近亲属、情妇及其它共同利益关系的人）出国（境）旅游提供方便。

（六）甲方及其工作人员不准利用职务之便为乙方谋取利益之前或之后，约定在其离职后收受乙方财物，并在离职后收受。

（七）甲方及其工作人员不准要求或者收受乙方住房、汽车等物品，不准收受乙方为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名占用乙方住房。

（八）甲方及其工作人员不准要求或者接受乙方以给特定关系人安排工作为名，使特定关系人不实际工作却获取薪酬；不准违反规定从事与乙方施工项目有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

（九）甲方及其工作人员不准在与乙方有直接利害关系的企事业单位兼职、兼职取酬、投资入股、经商办企业以及从事有偿中介活动。

（十）甲方或工作人员不得利用职务便利为乙方谋取利益，由乙方出资 “合作”开办公司或进行其他合作投资，或委托乙方投资证券、期货或由其他委托理财名义，未实际出资并获取“收益”，或虽然出资，但获取“利益”明显高于出资应得收益；或授意乙方以本规定所列形式，将有关财物给特定关系人。

第三条  乙方在廉政建设方面义务

（一）乙方不准以任何形式向甲方及其工作人员馈赠现金、有价证券、支付凭证及赠送干股，或以赌博等交易形式非法赠送甲方财物。

（二）乙方不准以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或个人支付的费用。

（三）乙方不准以任何理由邀请甲方工作人员参加对承包的服务有影响的宴请及娱乐活动；不准为其提供通讯工具、交通工具、高档办公用品等。

（四）乙方不准为甲方工作人员住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人出国（境）旅游提供方便；不准为甲方工作人员的特定关系人以安排工作为名，使其不实际工作却获取薪酬。

（五）乙方不准赠送甲方工作人员住房、汽车等物品，不准为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名赠送住房。

（六）乙方不准违反规定将承包的服务分包或非法转包。

（七）乙方及其工作人员不准与该工程的施工单位串通，违反工程计量、资金支付、质量验评、竣工验收等有关规定和程序，损害甲方利益，影响工程质量、进度和安全。

第四条  违约责任

（一）甲方若违反本《廉政合同》有关规定的，对违纪违规人员，由甲方主管部门依据有关规定查处，构成犯罪的移交司法机关处理，给乙方造成的损失，按有关规定予以赔偿。

（二）乙方若违反本《廉政合同》有关规定的，对违纪违规人员，由乙方主管部门或行业管理部门依据有关规定查处，构成犯罪的移交司法机关处理，给甲方造成的损失，按有关规定予以赔偿，并按《江苏省水利工程建设项目招竞争性谈判诚信管理暂行办法》予以处罚。

第五条  督查单位

双方约定：自愿接受行政主管部门对合同执行情况的监督检查，甲、乙双方应积极配合督查单位的检查，包括提供有关资料和财务账册凭证，接受本合同规定范围内的裁定意见。

第六条  检查方式

本合同的履约情况由督查单位主持，甲、乙双方共同派员参加，检查方式为座谈、问卷调查、查看资料及财务账册或由各方约定的其他方式等。检查时间、次数、方式、检查结论和执行违约责任等由双方协商确定，如无法达成一致的，由督查单位依据事实裁定。

第七条  本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方双方各执叁份。

甲方：  (公章)                  乙方：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：      法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                     （签字或盖章）

安全生产合同

甲方（全称）：

乙方（全称）：

双方根据《中华人民共和国安全生产法》的规定，一致同意签订本安全生产协议，作为                   合同的附件，并与服务合同具有同等的法律效力。

第一条 安全生产目标

（一）遵守安全生产的规定，实现安全生产管理目标：无人员伤亡、无触电、无火灾、无溺水等安全事故。

第二条 甲方的权利和义务

2.1甲方的权利

（一）甲方有权对乙方执行安全生产措施不到位之处，要求乙方进行立即整改。

（二）在确认双方无遗留劳动安全纠纷后，与乙方进行财务结算。

2.2 甲方的义务

（一）协助乙方做好作业前的安全教育和考核工作。

（二）介绍作业环境，为乙方提供必要的安全作业条件。

（三）乙方人员在作业期间，造成伤亡、火灾、溺水等事故（包括由乙方责任造成甲方人员、他方人员、行人伤亡等），甲方有协助紧急抢救伤员的义务。

第三条 乙方的义务

（一） 乙方必须认真对本单位员工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高员工的安全生产意识和自我保护能力，督促员工自觉遵守施工现场安全规定。

（二）乙方现场作业人员应配戴符合安全要求的防护用品。

（三） 乙方现场应按照有关消防管理条例合理配备消防器材；同时设置应急救援医疗包。

（四）乙方在现场工作期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产、防火管理的各类规定，接受甲方的督促、检查和指导。对于查出的安全隐患，乙方必须限期整改。

（五）乙方在本工程施工工作过程中发生的伤亡事故，均由乙方承担全部责任。

第四条

安全事故的违约责任

（一） 当发生安全事故的，乙方人承担因此造成的全部损失，并承担合同额 5%的违约金，甲方有权终止合同，乙方须无条件撤场。

第五条 其他

（一） 乙方发生安全事故的，由乙方负责事故上报，经济赔偿及善后处理。

（二）本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方双方各执叁份。

甲方：  (公章)                  乙方：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：      法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                     （签字或盖章）

第四章 采购需求

项目属性:服务类项目。

一、项目简介

1.项目名称：2025年度盐城市规模以上非农取水户在线计量监测改造项目

2.预算金额（最高限价）：78 万元

二、建设内容

1.对全市32个规模以上非农取水口计量现状进行踏勘（参考名单附后，实际以现场踏勘确认），编制《2025年度盐城市规模以上非农取水户在线计量监测改造项目实施方案》，明确取水口名录、计量设施类型、实施计划等内容。

2.根据省水利厅工作部署，对全市32个规模以上非农取水口开展改造工作，按照规范要求将数据传输至省水资源管理平台。

三、建设标准

《取水计量技术导则》GB/T 28714-2023

《水资源水量监测技术导则》SL 365-2015

《水资源监控设备基本技术条件》SL 426-2021

《水资源监测数据传输规约》SL 427-2021

《中华人民共和国国家计量规程-超声流量计》（JJG1030-2007）

四、总体技术要求

1.本项目涉及的规模以上非农取水口计量改造均采用管道型流量计测流。

管道型流量监测站主要由管道流量计、遥测终端机（RTU）、通信控制模块、供电设施、避雷装置等组成。

2.监测站主要功能

（1）数据采集：管道流量计完成流量数据采集任务，流量信息经过数字化后直接进入数据存储设备；根据管道断面测量获取管道面积，从而得到时段水量。

（2）数据存储：数据存储单元把自动采集的流量信息经过数字化处理后暂时存储起来，根据系统运行要求适时传送到中心站。要求遥测设备带有足够容量的固态存储器，可以保证系统的数据存储要求。

（3）数据传输：数据传输工作由通信系统承担，负责将自动监测的流量等信息传输到中心站。通讯协议遵循SL427的要求，通信接口采用RS485。

（4）工作体制：采用定时自动上报、超限时立即上报、人工召测上报的混合工作模式。监测站平时工作在低功耗守候状态，当定时器到时，检测电路起动读入数据，经传输设备，通过监测服务将定时数据送至监控中心，数据发出后监测点重新进入低功耗守候状态；同时，监测点可以设定阈值，在数据变化达到阈值时自动发送实时信息。在工作需要时，监测站可通过人工召测方式上报实时监测数据。

3.施工组织设计要求

中标单位须根据文件要求，进行现场勘察，确定具体建设位置和建设方案，提出高效、可行、可靠的实施方案。实施方案须经甲方组织的专家审查通过后方可实施。

4.安装调试要求

（1）准备工作

须将所采购的设备运输到甲方指定地点，通过开箱检验。

设备安装调试前，须检查所有预埋件、预布置线路和其它构件与施工图纸是否相符。如现场不符合设备安装条件，又不在项目承包范围，中标单位应向甲方书面提出处理意见。

须在安装调试开始前7天，将安装调试的时间、方法、步骤等详细计划提交甲方。

（2）安装调试

应及时进行货物的安装调试，并将情况进行通报。

须严格按照本招标文件、甲方批准的实施方案进行建设。

应按照设备（含软件）的使用手册、相关的标准及合同规定进行安装、调试。

应将安装调试过程做好记录，并形成安装调试报告。安装调试报告应说明安装的具体内容、遇到的问题及解决方案、须注意的事项、安装和调试的结果等，安装的原始记录作为附件。

应及时同有关设备制造商的协调，并提供相邻制造商之间交换的图纸、规范和资料。

设备安装位置应与当地管理部门或企业达成一致意见，经当地管理部门或企业签字确认。

（3）系统集成和联调

应按建设要求，完成设备更换，并与信息网络系统集成联调，保证各项数据按规定格式、频率、时间传输和各项数据按要求入库并提供信息服务。

应及时将采集的信息实时传输到江苏省水资源管理信息系统。

5、质保期要求：合同验收后，质保期2年。

6、计量设施现场检测校准要求：本项目新装的计量设施安装在现场后，需委托具有流量检测或校准的资质单位完成现场检测校准工作，并出具具有法律效力的检测或校准报告。

五、主要设备技术要求

1、管道流量计：

优先选用超声波或电磁式，安装方式插入式或管段式，不使用外夹式。

流速范围：0～±10m/s。

测量口径范围：DN15-3000，根据管径不同选择合适型号及安装方式。

精度：优于±1.0%。

主机防护等级：IP65。

传感器防护等级：IP68(灌胶)。

主机工作温度：-20-60℃。

传感器工作温度：-30-160℃。

通信接口：隔离RS485通讯接口。

通信协议：支持MODBUS-RTU协议，支持各类厂家自带协议。

信号输入：3路4～20mA输入，准确度0.1%，可接入压力、液位、温度等信号。

输出电流信号：4～20mA或0mA～20mA,0-4-20mA各种方式可选，阻抗0～1kΩ浮空，准确0.1%。支持有源输出和无源输出两种模式。

输出脉冲信号：正、负、净流量及热量累计脉冲，一路继电器输出，一路OCT输出，脉冲宽度6-1000ms。

输出报警信号：可选近20种不同报警状态，通过蜂鸣器、OCT接口、继电器接口输出报警。

主机显示：点阵式背光型液晶显示器，同时显示累计流量和瞬时流量以及仪表工作状态等。

状态提示：仪表自带工作状态提示符，通过提示符可直接判断仪表故障原因。

储存能力：自动记忆前512日、128月、10年的累计流量自动记忆来电和断电时间及仪表故障运行时间，具备断电流量补加功能。

2、遥测终端机（RTU）

功耗：静态电流≤1mA，平均电流≤10mA，电压DC12V

接口：不少于4个RS232C和2个RS485；

可保存不少于2年以上数据，可保存不少于3万条以上数据；

数据定时上发1小时至1天可设置，默认1小时；H-ADCP测流站点具有水位加报功能，水位加报门限可设置；

标配字符型液晶LCD显示和键盘，用于现场设置和查询所有参数 ；

电池使用时间：测流设备连续阴雨天电池可续航不低于30天，并可结合现场调整；

支持内网服务器校时功能；支持定时报间隔、加报门限等远程配置。

符合《水文自动测报系统设备遥测终端机》SL180-2015规范要求，通信协议遵从《水资源监测数据传输规约》（SL427-2021）等行业规范，需提供资质单位规约检测和产品检测报告。

3、通信控制模块

内置或外置于遥测终端。

工作电流：≤230mA，值守电流：≤12 mA，供电电压范围：10～30V；具有抗电磁干扰、过载和短路保护的功能；

工作温度：-20℃～65℃；存储温度：-20℃～85℃；

接口形式：RS-485/RS-232C，实时数据透明无线传输；

协议：内嵌 PPP、TCP/IP、UDP/IP协议，包括 TCP、UDP等；

传输方式：支持域名解析，支持 AT指令集，SMS。

4、供电系统

供电当监测站有交流电时可采用市电供电，如果监测站现场没有市电或市电不能保证的情况下，需采用太阳能供电。

蓄电池容量应根据传感器类型与数量、RTU报信方式（自报、召测）、通讯单元等功耗详细计算后配置，蓄电池容量至少能保证在失去外电（太阳能、市电）时正常工作30天。

传感器采用市电供电的情况下，需配置交流继电器，用于甄别传感器无电状态。

5、机箱

一体化防水机箱，蓄电池、太阳能充电控制器、4G/5G通信控制模块、RTU等集成于机箱

板材：具有防锈能力的不锈钢板，厚度为1.5mm

箱体上印刷水利标志、水资源监控标志、危险警示等标识

机箱具有防盗措施，整体密封防水、防尘（防护等级IP55），无视察窗。

六、采购清单

| 序号 | 项目或设备名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道超声波流量计 | 台 | 32 |  |  |  |
| 2 | 遥测终端机RTU） | 套 | 30 |  |  |  |
| 3 | 通信控制模块 | 块 | 30 |  |  |  |
| 4 | 机箱 | 个 | 30 |  |  | 定制 |
| 5 | 供电系统 | 套 | 30 |  |  | 根据现场情况配置蓄电池、充电控制器、交流继电器、太阳能板等 |
| 6 | 避雷设施 | 套 | 30 |  |  | 包含信号、电源避雷器，如室外设施需增加必要的防雷接地措施 |
| 7 | 线缆及安装配件 | 套 | 30 |  |  |  |
| 8 | 通讯卡 | 项 | 30 |  |  | 3年 |
| 9 | 现场检测校准 | 台 | 32 |  |  |  |

七、报价要求

1.本项目采用固定单价报价，投标人应按规定格式报价，该报价应包括但不限于材料费（含损耗、辅材费、专用工具、备品备件）、人工费、制作费、安装费、运输费、保险费、差旅费、招标代理费、管理费、利润、规费、税金、用水用电、在执行本项目服务任务的过程中所发生的额外的其它所有费用。投标人应充分考虑项目的规模、性质、施工期间的市场风险和国家政策性调整风险系数以及招标人对项目范围、工期、质量等的要求，并计入报价中，固定单价不作调整，采购数量按实结算。

2.各投标人投标前应踏勘现场以了解项目实际情况，现场踏勘时须确保完全了解项目现状及招标人须达到的效果，并充分考虑各项足以影响承包价格的情况。中标后不得以未踏勘现场或踏勘现场不细致而消极怠工或要求增加费用。投标人的现场踏勘行为有任何责任及费用须自行承担，不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。

八、改造任务点清单

| 序号 | 所属区县 | 取水口名称 | 取水工程类型 | 水源类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 亭湖 | 江苏宇山红建材科技有限公司 | 泵 | 地表水 |
| 2 | 盐都 | 盐城汇润纺织品科技有限公司 | 泵 | 地表水 |
| 3 | 大丰 | 盐城市大丰星达巾被有限责任公司 | 泵 | 地表水 |
| 4 | 大丰 | 江苏五鼎新材料科技有限公司 | 泵 | 地表水 |
| 5 | 大丰 | 江苏旺星纺织科技有限公司 | 泵 | 地表水 |
| 6 | 大丰 | 江苏恒业纺织有限公司 | 泵 | 地表水 |
| 7 | 大丰 | 大丰园丁纺织有限公司 | 泵 | 地表水 |
| 8 | 大丰 | 江苏新丝路纺织科技有限公司 | 泵 | 地表水 |
| 9 | 大丰 | 江苏今达纺织实业有限公司 | 泵 | 地表水 |
| 10 | 大丰 | 江苏嘉辰纺织科技有限公司 | 泵 | 地表水 |
| 11 | 滨海 | 江苏普信制药有限公司 | 泵 | 地表水 |
| 12 | 滨海 | 江苏大吉环保能源滨海有限公司 | 泵 | 地表水 |
| 13 | 阜宁 | 江苏真劲纺织有限公司 | 泵 | 地表水 |
| 14 | 射阳 | 汤始建华建材（盐城）有限公司 | 泵 | 地表水 |
| 15 | 东台 | 江苏鑫悦汽车零部件有限公司 | 泵 | 地表水 |
| 16 | 盐都 | 盐城联益肠衣制品有限公司 | 泵 | 地下水 |
| 17 | 射阳 | 盐城市日达纺织印染有限公司 | 泵 | 地表水 |
| 18 | 射阳 | 江苏远鸿纸业有限公司 | 泵 | 地表水 |
| 19 | 射阳 | 上海题桥江苏纺织科技有限公司 | 泵 | 地表水 |
| 20 | 大丰 | 江苏大丰港水务发展有限公司 | 泵 | 地下水 |
| 21 | 大丰 | 盐城市大丰区圣泉水务有限公司 | 泵 | 地下水 |
| 22 | 大丰 | 盐城市嘉盈污水处理厂 | 泵 | 地表水 |
| 23 | 大丰 | 盐城权健肿瘤医院 | 泵 | 地下水 |
| 24 | 大丰 | 盐城大丰东方桃花洲温泉酒店有限公司 | 泵 | 地下水 |
| 25 | 阜宁 | 赛得利(盐城)纤维有限公司 | 泵 | 地表水 |
| 26 | 阜宁 | 江苏宏泰石化机械有限公司 | 泵 | 地下水 |
| 27 | 东台 | 江苏迈康尔麦业有限公司 | 泵 | 地下水 |
| 28 | 东台 | 东台市中邦华国茧丝绸有限公司 | 泵 | 地下水 |
| 29 | 响水 | 江苏富星纸业有限公司1 | 泵 | 地表水 |
| 30 | 响水 | 江苏富星纸业有限公司2 | 泵 | 地表水 |
| 31 | 响水 | 江苏茂腾针织有限公司1 | 泵 | 地表水 |
| 32 | 响水 | 江苏茂腾针织有限公司2 | 泵 | 地表水 |

- 九、类似业绩

- 投标人应具有一定的项目实施经验，积极保障本项目按照时序进度顺利进行，具有类似项目业绩的投标人优先。

- 十、项目组人员

鼓励投标人拟投入本项目的项目负责人及项目组成员具有高级及以上技术职称或者中级专业技术职称，对具有相应职称证书的项目组人员予以加分。

十一、服务方案要求

投标人须根据自身实际情况与对本项目的理解，编制总体服务方案，至少包含实施方案、进度安排及计划、质量保障措施、承诺及保证、售后服务及承诺4大项。服务方案内容清晰、全面、合理、可靠、结构完整优于项目需求的优先。

1.实施方案：投标人应根据采购需求和本项目实际，制订相应的实施方案包括但不限于以下内容：对项目服务的认识、技术思路、设想及总体目标、服务重点、难点及措施、管理规章制度等。

2.进度安排及计划：投标人应根据采购需求和本项目实际，制订相应的进度安排及计划包括但不限于以下内容：工期进度安排、组织架构及设备配备计划、人员任务分工等。

3.质量保障措施、承诺及保证：投标人应根据采购需求和本项目实际，制订相应的质量保障措施、承诺及保证包括但不限于以下内容：质量管理体系、资源配置、试验和质量检验方案及条件（包括试验、检验方法、仪器设备等）、相关承诺及保证等。

4.售后服务及承诺：投标人应根据采购需求和本项目实际，制订相应的售后服务及承诺包括但不限于以下内容：设备保修及售后维护保障措施方案、相关承诺等。

十二、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 11 | 2025年度盐城市规模以上非农取水户在线计量监测改造项目 | 其他未列明行业 |

第五章  评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会通过服务方案优劣情况确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目专门面向中小微企业采购，不再对小型和微型企业产品给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，本项目专门面向中小企业采购，不再对残疾人福利性单位企业提供的服务给予价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，本项目专门面向中小企业采购，不再对监狱和戒毒企业提供的服务给予价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

评标方法与评标标准

| 序 号 | 评分 项目 | 分 值 | 分 项 | 分项 分值 | 评分标准及细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目 报价 | 15 | 投标 报价 | 15 | 采用有效低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×15分（保留小数点后两位，四舍五入）。 注：有效投标报价为未被评标委员会判定为无效标的响应文件。 |
| 2 | 综合实力 | 20 | 业绩 | 10 | 投标人自2019年1月1日以来（合同签订时间为准）承担过类似项目业绩的，每个得2分，最多得10分。 （提供合同及项目验收意见复印件加盖投标人公章）； 未提供或提供不全的不得分，合同无签订日期的业绩不予认可。 |
|  |  |  | 项目经理 | 6 | 项目经理具有水利、电子信息、计算机技术与软件、机电工程任一专业高级及以上职称的，得6分；具有中级职称的，得3分。不重复计分，本项最高得6分。 注：提供证书及投标人为相关人员缴纳2025年任一月份的社保证明材料复印件加盖投标人公章。未提供或提供不全不得分。 |
|  |  |  | 项目组成员 | 4 | - 投标人拟投入本项目建设、设施与运行维护等方面的成员不少于5人的，得4分；不少于4人的，得3分；其他不得分。（提供承诺书和相关人员名单） - 注：提供证书及投标人为相关人员缴纳2025年任一月份的社保证明材料复印件加盖投标人公章。未提供或提供不全不得分。 |
|  | 服务方案 | 65 | 实施方案 | 20 | 投标人应根据采购需求和本项目实际，制订相应的实施方案包括但不限于以下内容：对项目服务的认识、技术思路、设想及总体目标、服务重点、难点及措施、管理规章制度等。 优于项目需求得20分，满足项目需求得17分，不满足或不提供得0分。 |
|  |  |  | 进度 安排及 计划 | 15 | 投标人应根据采购需求和本项目实际，制订相应的进度安排及计划包括但不限于以下内容：工期进度安排、组织架构及设备配备计划、人员任务分工等。 优于项目需求得15分，满足项目需求得12分，不满足或不提供得0分。 |
|  |  |  | 质量 保障 措施、 承诺 及保证 | 15 | 投标人应根据采购需求和本项目实际，制订相应的质量保障措施、承诺及保证包括但不限于以下内容：质量管理体系、资源配置、试验和质量检验方案及条件（包括试验、检验方法、仪器设备等）、相关承诺及保证等。 优于项目需求得15分，满足项目需求得12分，不满足或不提供得0分。 |
|  |  |  | 售后服务及承诺 | 15 | 投标人应根据采购需求和本项目实际，制订相应的售后服务及承诺包括但不限于以下内容：设备保修及售后维护保障措施方案、相关承诺等。 优于项目需求得15分，满足项目需求得12分，不满足或不提供得0分。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项目 名 称：

项目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，

投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、投标分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表

投标人成立不满一年不需提供

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：盐城市水利局

根据贵方的JSZC-320000-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加盐城市水利局组织的，采购编号为     的（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、投标分项报价表

| 序号 | 项目或设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道超声波流量计 | 台 | 32 |  |  |  |
| 2 | 遥测终端机RTU） | 套 | 30 |  |  |  |
| 3 | 通信控制模块 | 块 | 30 |  |  |  |
| 4 | 机箱 | 个 | 30 |  |  | 定制 |
| 5 | 供电系统 | 套 | 30 |  |  | 根据现场情况配置蓄电池、充电控制器、交流继电器、太阳能板等 |
| 6 | 避雷设施 | 套 | 30 |  |  | 包含信号、电源避雷器，如室外设施需增加必要的防雷接地措施 |
| 7 | 线缆及安装配件 | 套 | 30 |  |  |  |
| 8 | 通讯卡 | 项 | 30 |  |  | 3年 |
| 9 | 现场检测校准 | 台 | 32 |  |  |  |
| 10 | 总计（元） |  |  |  |  |  |

十二、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十三、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、开标一览表

项目编号：JSZC-320900-RHHH-G2025-0065

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 2025年度盐城市规模以上非农取水户在线计量监测改造项目 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

投标人公章：                      （电子签章）              日期： 年 月 日

十五、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名或盖章：

单位名称（盖章）：

年月日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。