招 标 文 件

项目名称：智慧公安—“反走私、反偷渡”智慧海防提升工程建设项目

（盐城市大丰区公安局）

2025年8月

总  目  录

招标公告………………………………………………3

投标人须知……………………………………………7

合同条款………………………………………………22

采购需求………………………………………………29

评标方法与评标标准…………………………………153

投标文件格式…………………………………………159

第一章 招标公告

项目概况

智慧公安—“反走私、反偷渡”智慧海防提升工程建设项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2025年9月1日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320904-JZCG-G2025-0020

2.项目名称：智慧公安—“反走私、反偷渡”智慧海防提升工程建设项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：1227.82万元

5.最高限价：1227.82万元

6.采购需求（简介）：在沿海地区以及其他重点部位合计398个点位新建全结构化相机、卡口、黑光球机等；新建2处铁塔安装雷达、重载云台、AIS基站等高精尖设备；扩容500路人脸人体算法授权；采购移动视频侦查单兵及迷你型模块化勘察设备；在海防中心内部部署统一的弱电网络；新建7套防火墙、1套WEB应用防火墙、1套日志审计、1套违规查询系统、1套数字证书日志审计系统、1套视频安全边界，1套服务器安全管理系统。具体详见项目需求。

7.合同履行期限：自合同签订之日起100日历天全部安装完成并经采购人验收合格。

8.本项目不接受联合体参与招标。

9.质保期：不少于5年。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

1.2上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日 。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年9月1日9:00:00（北京时间）。

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅 。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购中心将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城市大丰公共资源交易中心在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名 称：盐城市大丰区公安局

地址：盐城市大丰市区健康西路21号

联系人：胥继明

联系方式：18862035611

2.采购中心信息

名 称：盐城市大丰区公共资源交易中心

地 址：盐城市大丰区飞达东路100号（丰华国际大厦5楼）

联系方式：0515-83927232

3.项目联系方式

电　　 话：0515-83927232

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的条款，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；

2.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

3.评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购中心将在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8履约保证金政策

履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

34. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%，在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章  合同条款

政府采购货物买卖合同

项目名称：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

采购人(以下简称甲方)：盐城市大丰区公安局

供应商(以下简称乙方)：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，甲乙双方就  按照招标结果及中标通知书，经协商一致后签订本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________元（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1乙方交纳本项目合同价的10%给甲方，作为本项目的履约保证金，乙方如提供第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金。

6.2履约保证金的收取方式：银行转帐或电汇或保函或履约保函（保险），履约保证金的退还：项目验收合格后15日内无息退还。如未能按期交付验收合格的履约保证金不予退还。

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期    年。自整体项目验收合格之日起计，质保期内的设备等其他损害货物均由乙方在甲方要求时间内整修完毕，保证道路、设备安全，由第三方人为因素造成的损坏，由乙方自行处理索赔事务，与甲方无关。

九、合同履行期限、交货方式及交货地点

9.1 合同履行期限：_________

9.2 交货方式：_________

9.3 交货地点：_________

十、货款支付

10.1 付款方式：合同签订后付30%预付款（合同签订并收到中标人发票后 10个工作日内），项目验收合格后付至合同价款的50%，验收合格满一年后付至审核价款的60%，验收合格满二年后付至审核价款的70%，验收合格满三年后付至审核价款的80%，验收合格满四年后付至审核价款的90%，验收合格满五年后付至审核价款的100%。

在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

10.3乙方付款时需提供合法有效的发票。

十一.税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到电话后须在 3 小时内响应， 24 小时内到达现场解决问题（如遇特殊情况不能在规定时间内解决的须向甲方提出书面申请，经甲方同意后方可延长维修时间，否则按合同价的万分一/天作为逾期违约处罚，违约金直接从结算价款中扣除），如果需要更换货物或配件，需保证所换货物或配件不低于原配置。如在上述规定时间内不能到位的，甲方有权自行维修或更换，其费用由乙方全部承担，甲方自行维修后的设备仍享有乙方的质保承诺。如设备、配套设施、管线等出现意外（包括自然灾害等）或任何人为等因素造成损坏的，乙方需先无条件维修复原，维修完成后再由乙方（甲方配合）向人为因素造成损坏的责任人追偿。

12.4 在质保期内，乙方应确保每月（以每月的23日统计数据为准，注：23日为节假日的，延后到下一个工作日）的监控在线率达    %及以上，未达到，每低1个百分点，扣除合同价款的万分之一，扣款每月进行累计。

12.5 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。检测费用由乙方负责。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方支付。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为盐城市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

18.3 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

甲方：                         乙方：

地址：                         地址：

法定代表人或授权代表：         法定代表人或授权代表：

联系电话：                     联系电话：

签订日期：      年  月  日

- 政府采购合同履约验收书（参考格式）

根据政府采购合同（编号：          ）的约定，我单位组织对（项目名称）项目中标（成交）供应商（公司名称）提供的货物（工程、服务）进行了履约验收，验收情况如下：

| 项目名称 |  | 项目地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 |  | 承接单位 |  |
| 合同时间 |  | 项目开始时间 |  |
| 项目结束时间 |  | 项目联系人 |  |
| 验收情况和验收意见 （可另附） |  |  |  |
| 验收小组（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
| 供应商确认意见（签章）： 年 月 日 |  |  |  |
| 采购人确认意见（签章）： 年 月 日 |  |  |  |

第四章 采购需求

（一）采购属性：货物类

（二）采购标的所属行业：工业。本项目核心产品: 工业级交换机8口千M。

（三）详细需求及设备清单

- 一、概述

- 1  项目建设目标、规模、内容、工程合理使用年限

- 1.1  建设目标

为全面提升社会治安防控能力，推动智慧城市建设，根据公安部智能化项目建设要求对相关设施设备进行能力提升。构建“点-线-面相结合，技防-人防-物防相协同”的海防立体智能管控体系，面向海上敏感区、沿海航道、渔港、码头、槽沟、河流入海口、沿海滩涂等错综复杂的现场环境，通过可见光、红外光、毫米波等丰富感知手段，同时融合AI智能分析，以及算法策略、数据模型等前沿先进技术，推动沿海管控格局向智能化、立体化发展，有力打击偷渡、走私、非法捕捞等涉海犯罪活动，并有效解决系统预警误报多、设施设备运维困难等问题，做到“管好海、守好岸、控好港”，构筑沿海安全屏障。

- 1.2  建设规模、内容

在沿海地区以及其他重点部位合计398个点位新建全结构化相机、卡口、黑光球机等；新建2处铁塔安装雷达、重载云台、AIS基站等高精尖设备；扩容500路人脸人体算法授权；采购移动视频侦查单兵及迷你型模块化勘察设备；在海防中心内部部署统一的弱电网络；新建7套防火墙、1套WEB应用防火墙、1套日志审计、1套违规查询系统、1套数字证书日志审计系统、1套视频安全边界，1套服务器安全管理系统。

- 二、需求分析

沿海安全

维护国家安全与稳定：智慧海防利用现代科技手段对国家边境线和海洋领土进行实时、全面、准确的监视和掌握，形成一套以保障国家安全和维护边境地区稳定的长效机制。在当前面临各种复杂安全威胁的形势下，智慧海防建设显得尤为重要。

提升海防工作效率和水平：智慧海防信息系统建设的目标是实现对海域及相关物资、设施、人员等各项资源的全面监测和管理，从而提升海防工作的效率和水平。通过数字化、可视化的手段，可以更加高效地处理各种海防事务，提高海防工作的响应速度和准确性。

构建现代化海防治理新格局：智慧海防建设通过构建机制保障、常态运行、安全可靠的立体智能管控体系，可以打造现代化海防治理新格局。构建海陆空三位一体的防护屏障，让海防体系变得更加“耳聪目明”。

违法走私打击

智慧海防在打击走私方面的应用，通过整合现代科技手段，显著提高了对走私活动的监控、预警和打击能力。以下是智慧海防在打击走私方面的主要应用：

全天候监控与智能分析：利用高清摄像头、红外感应器、雷达等先进设备，对海岸线、港口、码头等关键区域进行全天候、全方位的监控。

结合智能分析算法，系统能够自动识别并跟踪可疑目标，如走私船只、车辆等，大大提高了监控效率和准确性。

智能预警与实时报警：智慧海防系统具备智能识别功能，能够自动分析监控数据，一旦发现异常情况，如非法入境、走私活动等，立即发出预警信息。

预警信息通过电脑、手机等终端设备实时推送给相关部门和人员，确保及时响应和处理。

信息共享与协同作战：智慧海防系统实现了与海关、海警、边防等部门的信息共享，各部门可以实时了解走私活动的最新动态，形成合力打击走私。

通过协同作战，各部门可以共同制定巡逻计划、实施抓捕行动，提高了打击走私的效率和成功率。

数据分析与决策支持：智慧海防系统对监控数据进行深度分析，挖掘走私活动的规律、趋势等信息，为管理部门提供决策支持。

通过数据分析，可以预测走私活动的热点区域、高发时段等，指导执法部门进行有针对性的打击。

禁捕期-非法捕捞打击

智慧海防在禁渔方面的应用，主要体现在以下几个方面，它们共同构建了一个高效、智能的禁渔管理体系：

全天候监控与预警：利用雷达、激光云台、AI智能算法以及红外热成像技术，对禁渔区进行24小时全天候的违法监测与识别。

AI能够识别非法捕鱼事件，并自动生成预警信息，通过可视化系统实时提醒渔政执法人员，实现违法行为的迅速定位与报警。

远程监控与管理：建立稳定的传输系统，将监控画面实时传输到监控中心或云平台，使得渔政执法人员能够远程实时监控禁渔区的情况，并及时处理异常情况。

数据综合分析与决策支持：智慧海防系统支持取证、判断、跟踪等环节的全流程可追溯，能够生成各类数据报表，为渔政管理提供科学的决策支持。

通过对数据的分析，可以识别出非法捕捞的热点区域和时间段，指导执法人员进行有针对性的巡查和打击。

智能执法与协同作战：智慧海防系统通过人防与技防相结合的方式，实现了对非法捕捞行为的精准打击。执法人员可以在收到预警信息后，迅速响应并到达现场进行处置。

同时，系统支持多个部门之间的协同作战，实现信息共享和快速响应，提高了禁渔执法的效率和效果。

效果与价值：智慧海防在禁渔方面的应用，显著降低了渔政执法成本，提高了禁渔工作效率。通过人防与技防的多样化执法方式，突破了办案难题，实现了对非法捕捞行为的精准打击。

同时，智慧海防系统也加强了对渔民的法律教育和宣传，提高了渔民的法律意识，减少了违法捕鱼行为的发生。

综上所述，智慧海防建设对于维护国家安全与稳定、违法走私犯罪打击、非法捕捞打击和港口及海域的船只监管都发挥了重要的作用，具有较强的建设必要性。

- 三、项目总体设计方案

- 1  设计思路

聚焦“智慧中枢”，打造沿海区域“最强大脑”

本次项目建设集成雷达、AIS、北斗、电子卡口、视频监控（激光云台、AR鹰眼、球机、船舶识别）等多种前端感知数据，针对海防日常业务管理以及实战需要，进行全方位数据融合，形成盐城市大丰区智慧海防预警实战应用的“智慧中枢”，打造海、陆、空三位一体的沿海区域“最强大脑”。

“大数据+铁脚板”精准巡控机制

压实常态治安防控，科技是动力，机制是保障。本次项目旨在构建全时空、智能化覆盖网格区域、沿海路域、入港水域的现代防控体系，实现研判指挥智能化、打防管控一体化，全面提升盐城市大丰区沿海防控的实战服务能力。

为确保防控“铁桶阵”无短板，本次项目需构建集沿海区域治安防控与“情指勤舆”于一体的智慧海防中心，并将该中心作为大丰区公安分局指挥中心的“发散点”，实现对全区沿海区域的派出所辖区、综合指挥室的高效灵敏调度指挥。沿海治安防控中心可融合相关警种平台数据资源，实现信息共建、共享、共联，满足平时勤务工作需求。

瞄准实战需求，实施合成攻防，提质增效

本次项目针对盐城市大丰区公安分局的实际业务应用场景，重点构建禁渔期非法捕捞预警模型以及船舶走私预警模型，在前端感知设备的助力下，利用大数据学习、图像识别技术、神经网络算法等前沿技术服务实战需要。

- 2  设计原则

- 共同参与原则。在区委区政府的统一领导、统一部署下，由区委政法委牵头，成立区安防建设领导小组。领导小组办公室（以下简称安防办）设在大丰分局，具体负责安防建设工作，各部门、各大块按职能分工，积极推进相关的建设任务、数据汇聚等工作。

（二）同步建设原则。各部门要各司其职，在建设各类项目时同步考虑配套建设AI设警应用前端、后台、应用；各部门对管辖内配套设施的安防建设必须遵循同步设计、同步建设、同步验收、同步使用；要同步考虑数据的汇聚整合和可持续运维。

（三）汇聚共享原则。实现数据上云，统一汇聚管理共享应用，将政府部门数据资源、监控资源价值最大化。按国家和省市有关规定，在满足安全性、实用性要求的情况下，经过相关部门的安全审批手续后，政府各职能部门可根据本部门、本系统业务需求，共享数据资源、图像资源。

（四）遵守标准原则。系统建设必须遵守国家有关标准与规范，自下而上，先内后外，坚持先进，兼容传统，实现系统互联、信息整合、资源共享，并具有良好的兼容性和可扩展性。建设项目中，涉及安防大数据的业务应当采用统一标准的音视频流媒体格式、网络接入方式，实现完全兼容汇聚。

（五）系统安全原则。加强警务应用系统安全防范体系建设，设备必须满足安全性和可靠性要求，设备选型不能选试验产品、非标产品、国外产品，要优先选用符合标准先进可靠的国产主流产品，以保证系统安全稳定可靠运行，系统的信息安全等级要求不低于公安部信息系统安全等级防护三级标准要求。

（六）保障投资原则。在保障原有系统正常使用的前提下进行扩容、改建、升级或新建，充分利用原有系统，保护已有投资；区镇两级财政要足额保障，确保每年的AI警务应用研发、建设及维护资金落实到位；非政府投资建设安防设施的建设、管理和运行维护费用，按照“谁使用、谁负责”的原则，由责任主体或所有者承担；各部门应拓宽渠道、开源节流，引导鼓励社会资金投入AI警务应用建设项目。

- 3  前端建设

- 3.1  系统概述

（1）守住“点”

“点”是指沿海港口、码头、停泊点、野码头等船舶停靠场所，记录进出的人员、车辆和船舶，及时发现、甄别可疑目标。

针对沿海港口、码头、停泊点等场景的人车出入口，可选用车辆人脸卡口、全结构化摄像机、电子信息采集设备等，实现进出车辆、行人的实时监控及抓拍，采集机动车、非机动车、行人的视频、图片及结构化数据，以及手机IMSI信息。

针对封闭式的港口、码头、停泊点等场景的船舶出入口，可选用船舶卡口等设备，实现进出港船舶的实时监控及抓拍，采集船舶的视频、图片及结构化数据。

针对开放式的港口、码头、停泊点等场景，可选用雷达联动重载云台等设备，实现进出港船舶的实时监控及抓拍，采集船舶的视频及图片。

（2）封住“线”

“线”是指除陡崖、礁石等地方外的海岸线，通过各种感知手段，实现异常船舶目标冲滩、人车异常聚集等事件的即时告警。

针对沿海滩涂、海堤等走私偷渡易发高发地点，可选用雷达联动重载云台、全结构化摄像机、车辆人脸卡口、电子信息采集设备等，实现停靠船舶和进出人员的实时监控及抓拍，采集船舶、人员的视频及图片。

针对入海口等船舶通航要道，可选用雷达联动双光谱热成像转台等设备，实现过往船舶的实时监控及抓拍，采集船舶的视频及图片。

针对海滨浴场等场景，可选用低点全景摄像机、全结构化摄像机等设备，实现进出行人、车辆、沙滩人员的实时监控及抓拍，采集人员、车辆的视频、图片及结构化数据。

针对大丰道路，可选用车辆人脸卡口、全结构化摄像机、电子信息采集设备等，实现过往车辆和行人的实时监控及抓拍，采集机动车、非机动车、行人的视频、图片及结构化数据，以及手机IMSI信息，分析走私可疑人员及车辆。

（3） 管住“面”

“面”是指海上和岸上纵深区域网格场景。在海上场景实现辖区海域内船舶目标的全要素感知，对可疑船舶目标及时发现、预警；在网格场景，实现人车的智能感知、抓拍，为可疑人员、可疑车辆的岸上追踪提供支撑。

针对近海海面场景，可选用雷达联动双光谱热成像转台、AIS基站等设备，实现海面上船舶目标的探测及抓拍，采集船舶的视频、图片、AIS信息。

针对沿海村镇场景，可选用车辆人脸卡口、结构化摄像机，采集过往机动车、非机动车、行人的视频、图片及结构化数据，为嫌疑人/车追踪提供感知数据支撑。

- 3.2  系统功能

为全面提升社会治安防控能力，推动智慧城市建设，根据公安部智能化项目建设要求对相关设施设备进行能力提升。构建“点-线-面相结合，技防-人防-物防相协同”的海防立体智能管控体系，面向海上敏感区、沿海航道、渔港、码头、槽沟、河流入海口、沿海滩涂等错综复杂的现场环境，通过可见光、红外光、毫米波等丰富感知手段，同时融合AI智能分析，以及算法策略、数据模型等前沿先进技术，推动沿海管控格局向智能化、立体化发展，有力打击偷渡、走私、非法捕捞等涉海犯罪活动，并有效解决系统预警误报多、设施设备运维困难等问题，做到“管好海、守好岸、控好港”，构筑沿海安全屏障。

- 3.3  前端点位部署

| 智慧海防建设清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 路口名称 | 经度 （GCJ-02) | 纬度 （GCJ-02) | 固态雷达 | AIS基站 | 重载云台 | 船舶识别终端 | 400W单镜头结构化 | 400W双镜头结构化 | 三镜头结构化 | 500W电警 | 900W电警 | 500W环保卡口 | 900W环保卡口 | 400W球机 | 枪球联动 | 800W黑光球 | 2400万270°高空全景摄像机 | 全景智能球机 | 备注 |
| 1 | 海堤路 | 120.5455615 | 33.52974938 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 四卯酉海堤公路桥 | 120.6692926 | 33.32702552 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 三龙镇港东村老渔业畜牧站 | 120.5808518 | 33.45869974 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 三龙镇东红村姜井明屋后 | 120.5402354 | 33.44501618 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 三龙镇边防派出所港东村龙港路杨干云 | 120.583301 | 33.462771 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更换相机 |
| 6 | 斗龙村部西侧 | 120.5739545 | 33.45594213 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更换相机，横臂上安装 |
| 7 | 中港大道交宁波路 | 120.7572965 | 33.26429709 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 大丰港石化码头南 | 120.8309041 | 33.21080478 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更换相机 |
| 9 | 竹港老闸小店门前 | 120.7849224 | 33.12052828 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更换相机 |
| 10 | 草庙镇东灶村七组张进星家门口和村场交界 | 120.7738905 | 33.01143875 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更换相机 |
| 11 | 三龙镇边防所港东村中路港水塔 | 120.523868 | 33.51634252 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更换相机 |
| 12 | 三龙镇三龙所新丰村七组东头与方强农场交界 | 120.5387903 | 33.48654921 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更换相机 |
| 13 | 南新村圩南桥桥南10米向北 | 120.6881168 | 33.20517714 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更换相机 |
| 14 | 南新村圩南桥北侧10米处向西南 | 120.6873695 | 33.21315265 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更换相机 |
| 15 | 南新村圩南桥与001乡道（南新超市）交界处向西 | 120.6880615 | 33.2091182 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更换相机 |
| 16 | 大中镇南新村二组通海超市北侧俞忠家门口路东向南 | 120.7004439 | 33.18678468 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更换相机 |
| 17 | 王港王港居委会围海桥底与通海路交界处向西 | 120.6655039 | 33.20764148 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更换相机 |
| 18 | 王港王港居委会围海桥南侧10米处向南 | 120.6654826 | 33.20419209 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更换相机 |
| 19 | 王港王港居委会王港人行桥桥北15米处向北 | 120.6494331 | 33.20821051 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更换相机 |
| 20 | 王港王港居委会通海路农村淘宝店门口 | 120.6503917 | 33.20657697 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更换相机 |
| 21 | 王港王港居委会围海路桥与机垦路交界处 | 120.6656942 | 33.20581359 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更换相机 |
| 22 | 盐场王港闸北路盐场大桥南侧20米处向北 | 120.6994732 | 33.20661892 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更换相机 |
| 23 | 王港华丰农场和华丰工业园海堤路与华丰工业园中心路交界处向东 | 120.7119412 | 33.18241606 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更换相机 |
| 24 | 智慧海防布点3 | 120.7450961 | 33.07677815 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 智慧海防布点2 | 120.7507455 | 33.07060346 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 大中农场军民桥 | 120.6275646 | 33.12137482 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更换相机 |
| 27 | 大中农场4 | 120.6618612 | 33.12448102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 大中农场5 | 120.6664973 | 33.12814582 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 大中农场3 | 120.6538434 | 33.13147371 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 大中农场1 | 120.655037 | 33.13598833 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 大中农场2 | 120.6516193 | 33.14080617 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 棉花原种场西 | 120.6643687 | 33.17465526 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 海丰农场1 | 120.5987191 | 33.29262504 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 智慧海防布点11 | 120.6973921 | 33.04299016 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 川东居五组顾存根旁 | 120.7144694 | 33.01898891 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更换相机 |
| 36 | 川东居五组顾存根旁向北-微卡- | 120.7295445 | 33.00914303 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更换相机 |
| 37 | 2025海防布点1 | 120.7566222 | 33.03136781 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 海防布点10 | 120.7711157 | 33.00671709 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 东灶村新型社区东南角 | 120.7779204 | 32.99298788 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 川东农场东头 | 120.7745247 | 32.97361435 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 重新立杆 |
| 41 | 智慧海防布点17 | 120.7031781 | 33.16620152 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更换相机 |
| 42 | 民丰路东头 | 120.7049446 | 33.27690048 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 华丰农场西门 | 120.7173683 | 33.13825635 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 更换相机 |
| 44 | 江苏省盐城市大丰区华丰中心路 | 120.731136 | 33.14321763 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更换3个方向的相机 |
| 45 | 大丰港2 | 120.7305201 | 33.26919656 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 草庙富康路口 | 120.6628437 | 33.04378366 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 加装结构化1台 |
| 47 | 智慧海防布点13 | 120.6798665 | 33.04853801 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 智慧海防布点15 | 120.6748921 | 33.05134944 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 能源大道与川东四公路 | 120.715552 | 33.01698602 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 大丰斗龙三里闸港岔口 | 120.5836785 | 33.50349962 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 1九岁再生资源废品回收 | 120.7028843 | 33.18537893 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 2大海情废品回收站 | 120.7040464 | 33.18539768 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 3老周废品回收站 | 120.705085 | 33.18535443 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 4王港兔喜快递超市 | 120.7023562 | 33.18561953 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 5东山宾馆（海港宾馆） | 120.7015528 | 33.18550252 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 6万豪大酒店 | 120.7009683 | 33.18518594 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 7丰港旅馆 | 120.7000264 | 33.18549882 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 8港口商务宾馆 | 120.6995292 | 33.1857518 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 9辰龙宾馆（左岸公寓楼） | 120.6991611 | 33.1857624 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 10迎宾商务宾馆 | 120.6988063 | 33.18576404 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 11海量宾馆 | 120.6972799 | 33.18581755 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 12王港加油站 | 120.6980377 | 33.1854415 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更换设备 |
| 63 | 13万源宾馆酒店 | 120.6960867 | 33.18620406 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 14 吴海宏废品收购站 | 120.6918645 | 33.18606172 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 15希龙废品收购部 | 120.6968499 | 33.18614251 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 16银海浴城 | 120.7013741 | 33.18626706 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 17通顺废品收购站 | 120.7218442 | 33.18625839 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 18日月湖假日酒店 | 120.7220932 | 33.25157073 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 19江苏省大丰中等专业学校 | 120.6819351 | 33.24007489 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 70 | 20中国海油泰丰站 | 120.6385282 | 33.2289762 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更换设备 |
| 71 | 21江苏中汽研酒店 | 120.63192 | 33.24276502 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 22悦达开元曼居酒店 | 120.630148 | 33.24675851 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 23缘达酒店 | 120.6260863 | 33.25355968 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 24港泊丽景 | 120.7145694 | 33.23409608 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 25尚园酒店 | 120.7176263 | 33.23373647 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 26丰德物流 | 120.7179486 | 33.23378403 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 27华驿酒店 | 120.7186818 | 33.23293412 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 28星牌台球 | 120.7187167 | 33.232557 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 29豪诺顺运输（快递站） | 120.7200114 | 33.23338253 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 30海融商务宾馆 | 120.7199469 | 33.23328142 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 31捷豹酒店 | 120.7195964 | 33.23301272 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 32中国石化大丰港加油站 | 120.7194012 | 33.22816428 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更换设备 |
| 83 | 33格林豪泰大丰港海洋世界商务酒店 | 120.720682 | 33.22446805 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 34金水湾沐浴休闲会所 | 120.7527692 | 33.20337277 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 35港口加油站 | 120.7388311 | 33.24280361 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更换设备 |
| 86 | 36黄海宾馆 | 120.7379513 | 33.24937088 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 37 1+1宾馆 | 120.7377474 | 33.25084316 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 38牛茉王电竞馆 | 120.7376133 | 33.25176332 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 39腾龙湾假日酒店 | 120.7374417 | 33.25384158 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 41四季宾馆 | 120.741387 | 33.25364187 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 42艺海云天沐浴 | 120.7419426 | 33.25393392 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 43悦来宾馆 | 120.7420365 | 33.25375442 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 44大丰港菜市场 | 120.7423827 | 33.25389374 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 40青季酒店 | 120.7409308 | 33.2537763 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 45山水宾馆 | 120.7428898 | 33.25356404 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 46辰轩宾馆 | 120.743102 | 33.25489059 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 47长情宾馆 | 120.7428417 | 33.25528548 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 48东华宾馆 | 120.7425868 | 33.25575669 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 49e龙商务宾馆 | 120.7428056 | 33.25689244 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 100 | 50东方明珠饭店 | 120.743502 | 33.2573158 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 华丰农场东门 | 120.7777082 | 33.15920635 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 更换相机 |
| 102 | 大丰海堤公路排污闸向东-结构化- | 120.7457969 | 33.18146187 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 更换相机 |
| 103 | 大丰海堤公路王港河桥向北-结构化- | 120.7452987 | 33.18202608 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 更换相机 |
| 104 | 大丰海堤路王港闸向北-结构化- | 120.7011773 | 33.18328981 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 更换相机 |
| 105 | 大丰X307与川竹村一组三叉路口向北-微卡- | 120.7847682 | 33.04826915 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 更换相机 |
| 106 | 野鹿荡大门南侧 | 120.8053183 | 33.04989649 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 107 | 大丰海堤路原川东闸桥向北-结构化- | 120.7992006 | 33.05149503 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 更换相机 |
| 108 | 大丰海堤与大丰沿海林场三岔路口向北-微卡- | 120.8024659 | 33.05270497 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 更换相机 |
| 109 | 大丰海堤与竹港与川东交界向东-结构化- | 120.810663 | 33.09592237 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 更换相机 |
| 110 | 东方绿州 | 120.8144526 | 33.11003282 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 大丰竹港派出所河对面向东-微卡- | 120.7856363 | 33.11821187 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 更换相机 |
| 112 | 星湖花园南门 | 120.7247102 | 33.25079146 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原小区监控取电 |
| 113 | 星湖花园东门 | 120.7260046 | 33.25222033 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 门卫取电 |
| 114 | 大丰港通用码 | 120.8245475 | 33.22699564 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 大丰港新海堤路交通港大道向北-结构化- | 120.7906374 | 33.24172322 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 拆除大丰港三期码头西侧海堤路拐弯口杆件移位至该路口西向中间绿化带内 |
| 116 | 大丰中港大道象王公司门口向东-结构化- | 120.7496151 | 33.26099549 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原杆件重新取电 |
| 117 | 中国江苏省盐城市大丰区大丰常州高新区广州港路 | 120.7775963 | 33.27055071 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 更换相机 |
| 118 | 中国江苏省盐城市大丰区大丰港经济开发区大丰海堤 | 120.7221623 | 33.27424491 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 东红村居委会桥头 | 120.5352359 | 33.45282336 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 开沙线四组十字路口 | 120.5349371 | 33.45894974 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | 五组中心路南侧丁字路口 | 120.545224 | 33.46064341 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | 五组陈国友门前t形路口 | 120.5504969 | 33.4576214 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | 东红村七组东中心路十字路口 | 120.5538773 | 33.45568658 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | 东红村一组路口 | 120.5484636 | 33.44715754 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 东红二组中心路 | 120.5358557 | 33.44914078 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | 东红村七组王书春门口 | 120.5423677 | 33.45123798 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | 东红村六组宗红才门前 | 120.5412884 | 33.45937232 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | 东红村三组与331交界北 | 120.5161017 | 33.43825101 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | 东红三组沈月桃屋后桥东 | 120.5192662 | 33.45090662 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | 新丰五组228东侧200米 | 120.5091157 | 33.46984987 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更换相机 |
| 131 | 新丰五组沈发强门口 | 120.5153455 | 33.46641074 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | 新丰五组张曙成家鱼塘门口 | 120.5147469 | 33.46448731 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更换相机 |
| 133 | 新丰五组吴洪恩家后 | 120.5209131 | 33.46171111 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | 新丰组六组陈兴祥家门前 | 120.5228913 | 33.47316684 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | 新丰四组季中堂家门口 | 120.5066791 | 33.46737691 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 杆件加高飞线 |
| 136 | 开明村三组李银祥家门前 | 120.551729 | 33.47891286 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | 开明村诊所桥丘兴高屋后 | 120.5519643 | 33.47774847 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | 开明村张坚家门前 | 120.545643 | 33.48240016 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更换相机 |
| 139 | 张洪友家门前 | 120.5460923 | 33.48310637 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更换相机 |
| 140 | 更换相机，开明村二组十字路口 | 120.5617024 | 33.48713866 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更换相机 |
| 141 | 开明村三组冯恒贵门前 | 120.5646671 | 33.48495823 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 杆件加高飞线 |
| 142 | 开明村四组耿兴銮门前 | 120.5456528 | 33.47197865 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | 开明四组王标家后 | 120.5485404 | 33.46864117 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | 开明花站处开明五组（更换） | 120.5327358 | 33.47022046 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更换相机 |
| 145 | 开明村一组李正华家门前 | 120.5281602 | 33.46631106 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | 创新路虾苗场门口 | 120.5934709 | 33.45928536 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | 苇鱼养殖场北侧路口东 | 120.5885393 | 33.45233827 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | 稻麦场跟苇鱼场交叉口 | 120.5859199 | 33.40231461 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 杆件加高飞线 |
| 149 | 228稻麦场入口 | 120.5750872 | 33.38542865 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 港东村稻麦厂。 更换 | 120.5808994 | 33.3967468 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更换相机 |
| 151 | 港东村一组斗龙港闸河北西沙石厂，更换 | 120.5855001 | 33.45718531 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更换相机 |
| 152 | 一组鱼港大桥南侧。更换 | 120.5749487 | 33.45486715 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更换相机 |
| 153 | 港东五组东方公农机十字路口 | 120.570741 | 33.46446354 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | 束必还小店十字路口 | 120.5699487 | 33.46570933 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | 港东村六组建龙河南。更换 | 120.5658919 | 33.47444556 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更换相机 |
| 156 | 下坝二组建龙桥北十字路口 | 120.577093 | 33.47919347 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | 下坝一组徐银存家门口 | 120.5894315 | 33.48155564 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | 下坝一组喻强家后 | 120.5886921 | 33.48329734 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更换相机 |
| 159 | 下坝二组韦广凤小店北侧 | 120.584224 | 33.49277608 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更换相机 |
| 160 | 下坝二组与粮棉良种场五组 | 120.5949108 | 33.49580465 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | 下坝三组李正祥家处 | 120.5755036 | 33.49173739 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | 下坝三组耿银军小店处 | 120.5706741 | 33.49544947 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | 下坝四组严厂仁小店处 | 120.5694643 | 33.49622993 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | 下坝四组毛玉祥家东 | 120.5601835 | 33.49631672 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | 老乡政府门口 | 120.5851106 | 33.46040947 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更换相机 |
| 166 | 港东村一组陈春荣家处 | 120.5688929 | 33.45190192 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | 港东村七组喻国祥家后 | 120.5481095 | 33.43537967 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | 港东村魏小军养螃蟹处 | 120.5467838 | 33.44174249 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更换相机 |
| 169 | 港东村二组申国荣家旁 | 120.5525495 | 33.44244634 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | 港东村二组浦高华北路口 | 120.5535979 | 33.44114985 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | 港东村二组最南头 | 120.5614093 | 33.44048543 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更换相机 |
| 172 | 港东村三组谷加驹东路口 | 120.5601576 | 33.44579915 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | 斗龙港村43个号庄 | 120.5658306 | 33.44761659 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更换相机 |
| 174 | 港东村一组最南头 | 120.5767316 | 33.45007365 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更换相机 |
| 175 | 建塔2 | 120.8413062 | 33.18091949 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 1 | 1 |  |  |
| 176 | 大丰区南阳镇阳光车仆汽车技术服务有限公司 | 120.6292464 | 33.19221358 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 177 | 大丰区南阳镇佳乐生态养殖场 | 120.630449 | 33.18761483 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | 东坝头农场交元丰五组 | 120.6299327 | 33.17920409 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | 振强路与望鹤路 | 120.5081176 | 33.51067723 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 180 | 兴强路一机队 | 120.5313266 | 33.49151171 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 181 | 苏强警体馆 | 120.4860415 | 33.49940092 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 182 | 苏强大桥南侧 | 120.4849031 | 33.49745066 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | 大丰区一里河社区门诊 | 120.4866984 | 33.49558369 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | 便民服务中心 | 120.487703 | 33.49516904 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 链路放警务室 |
| 185 | 污水处理厂东 | 120.4916951 | 33.50162435 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | 西潮河鹤鸣桥 | 120.5042496 | 33.51353477 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 | 228方强农场入口 | 120.4823157 | 33.48771878 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结构化加装，电线20米 |
| 188 | 通港大道双骆线开户，卡口向南，50米 | 120.663122 | 33.2300987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | 通港大道与盐厂路加球，南向加卡口 | 120.696881 | 33.23314321 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 190 | 零碳产业园 | 120.730793 | 33.23153732 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 191 | 大丰港路交汨罗江路 | 120.721446 | 33.20805033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 192 | 大丰港路与老海堤线 | 120.7230985 | 33.18658105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 南向技防杆加装球机1台 |
| 193 | 老王港闸南侧路口 | 120.7011333 | 33.18247044 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 将老杆件球机移位到技防杆上 |
| 194 | 待定 | 120.8351614 | 33.18332111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 195 | 观海廊道20KM里处 | 120.8391015 | 33.18899219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更换线缆10平方线1200米 |
| 196 | 中国海油西侧小路 | 120.6376285 | 33.22937461 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 197 | 新港名苑南门 | 120.7273579 | 33.25150348 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 | 新港名苑西门 | 120.7269714 | 33.25261635 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 墙装 |
| 199 | 博汇小区门口 | 120.7377958 | 33.25122476 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | 海景花园南门 | 120.7420472 | 33.25365118 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 海景花园 | 120.742584 | 33.25501604 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 | 重点场所 | 120.7687393 | 33.25783428 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 203 | 公租房 | 120.733092 | 33.24224287 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 204 | 开沙线与斗沙线交叉口， | 120.5372665 | 33.44389752 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 三龙斗龙港村杭德平家后 | 120.5518974 | 33.44757098 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 大丰海提77公里，海北引水闸 | 120.6014448 | 33.40980034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 207 | 建塔位置 | 120.72509 | 33.35342807 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 1 | 1 |  |  |
| 208 | 大丰海堤14公里 | 120.8253672 | 33.07600668 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 209 | X202与麋鹿线交叉口 | 120.8161102 | 32.99530711 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 210 | 换线开挖600米 | 120.8042887 | 32.99215744 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 大丰区东灶一组与228交界处，加装1台结构化，开链路， | 120.7786189 | 32.97367368 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 江苏方强服饰有限公司 | 120.4861642 | 33.49683838 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 213 | 和谐路与海滨南路 | 120.4888571 | 33.49425266 |  |  |  |  |  | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 214 | 七连与方丰路交叉口 | 120.4952258 | 33.48975811 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 | 方丰路与富强路 | 120.5137327 | 33.4759872 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 216 | 兴强路西丁字路口 | 120.5131798 | 33.50685396 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 | 老液化气站 | 120.493346 | 33.5001829 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 218 | 朝阳路与和谐路 | 120.4911442 | 33.49630474 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 219 | 海堤路与方强农场交叉口 | 120.5317348 | 33.51353071 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 海景花园东门道路 | 120.7425626 | 33.25506092 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |
| 221 | 林场1加装结构化一台，横壁3米 | 120.7495954 | 33.04887178 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 三米横臂 |
| 222 | 林场2结构化1台 | 120.7546004 | 33.0447101 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 223 | 林场3 | 120.7760208 | 33.04538127 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 加装结构化1台 |
| 224 | 228川竹七组交界 | 120.7335068 | 33.07760243 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更换主取电线缆 |
| 225 | 228与Y171西口 | 120.5069464 | 33.46888212 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西电警杆加装 |
| 226 | 三里闸南侧向东 | 120.5850636 | 33.50206806 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 更换相机 |
| 227 | 庆生三组陈长圆与麋鹿路 | 120.628575 | 33.102303 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 228 | 大丰常新路东东方锦绣北城非站南(结构化) | 120.444491 | 33.198529 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 大丰常新路东锦绣北城站机向南(结构化) | 120.444395 | 33.198777 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 230 | 大丰常新路东上海花园向南(结构化) | 120.444987 | 33.187742 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 231 | 大丰常新路东上海花园站机向南(结构化) | 120.444973 | 33.187801 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 232 | 大丰常新路西锦绣北城站非向北(结构化) | 120.444065 | 33.198761 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 233 | 大丰常新路西锦绣北城站机向北(结构化) | 120.444065 | 33.198761 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 234 | 大丰常新路西上海花园站非向北(结构化) | 120.444753 | 33.188069 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 235 | 大丰常新路西上海花园站机向北(结构化) | 120.444753 | 33.188069 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 236 | 大丰城南派出所北口向南(结构化) | 120.454991 | 33.190001 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 237 | 大丰大阪城一期东北门向西(结构化) | 120.451703 | 33.192269 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238 | 大丰大刘路北大丰桥向东(结构化) | 120.413971 | 33.193207 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 239 | 大丰大刘新村西巷南首向北(结构化) | 120.452959 | 33.193655 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 | 大丰大刘新村巷北首向南(结构化) | 120.453431 | 33.196471 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 241 | 大丰大刘新村巷南首向北(结构化) | 120.453649 | 33.193697 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 242 | 大丰大新农民公寓南门向北(结构化) | 120.448641 | 33.217371 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 243 | 大丰大中教师公寓东南向北(结构化) | 120.450869 | 33.190301 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 244 | 大丰大中路路东海棠花园西门机向南(结构化) | 120.496618 | 33.209593 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 245 | 大丰东方路路北城东实验小学机向东(结构化) | 120.489766 | 33.213157 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 246 | 大丰东方路路南城东实验小学机向西(结构化) | 120.490063 | 33.213014 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 247 | 大丰飞达东路路南非城东新区管委会向西(结构化) | 120.495497 | 33.211032 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 248 | 大丰飞达东路路南机城东新区管委会向西(结构化) | 120.495497 | 33.211032 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 249 | 大丰飞达路北教师公寓非向东(结构化) | 120.425823 | 33.207396 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | 大丰飞达路北悦城华府非向东(结构化) | 120.451927 | 33.208584 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 251 | 大丰飞达路北悦城华府机向东(结构化) | 120.451922 | 33.208659 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 252 | 大丰飞达路南教师公寓非向西(结构化) | 120.425571 | 33.207133 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 253 | 大丰飞达路南市民服务中心北门非向西(结构化) | 120.490626 | 33.210605 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 254 | 大丰飞达路南市民服务中心北门机向西(结构化) | 120.490626 | 33.210605 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 255 | 大丰飞达路南悦城华府非向西(结构化) | 120.452059 | 33.208563 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 256 | 大丰飞达路南悦城华府机向西(结构化) | 120.451934 | 33.208592 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 257 | 大丰飞达西路路北教师公寓机向东(结构化) | 120.425823 | 33.207396 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 258 | 大丰飞达西路路南教师公寓机向西(结构化) | 120.425571 | 33.207133 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 259 | 大丰丰华路东奥体中心非向南(结构化) | 120.493559 | 33.204231 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 260 | 大丰丰华路东奥体中心机向南(结构化) | 120.493559 | 33.204231 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 261 | 大丰丰华路东老干部活动中向南(结构化) | 120.493664 | 33.201784 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 262 | 大丰丰华路东市民服务中心非向南(结构化) | 120.493265 | 33.209153 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 263 | 大丰丰华路东市民中心机向南(结构化) | 120.493265 | 33.209153 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 264 | 大丰丰华路西奥体中心向北(结构化) | 120.493302 | 33.204371 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 265 | 大丰丰华路西老干部活动中心非向北(结构化) | 120.493371 | 33.202317 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 266 | 大丰丰华路西市民服务中心非向北(结构化) | 120.492869 | 33.209448 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 267 | 大丰丰华路西市民服务中心机向北(结构化) | 120.492869 | 33.209448 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 268 | 大丰丰华路西新丰中学非向北(结构化) | 120.491918 | 33.218265 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 269 | 大丰丰华路西新丰中学机向北(结构化) | 120.491918 | 33.218265 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 270 | 大丰丰华南西奥体中心机向北(结构化) | 120.493302 | 33.204371 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 271 | 大丰工农路南张謇公园非向西(结构化) | 120.433158 | 33.196805 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 272 | 大丰工农路南张謇公园机向西(结构化) | 120.433158 | 33.196805 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 | 大丰工农西路南三水嘉苑非向西(结构化) | 120.4407188 | 33.19719074 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 274 | 大丰工农西路南三水嘉苑机向西(结构化) | 120.4407188 | 33.19719074 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 275 | 大丰公安宿舍区北出口(结构化) | 120.461626 | 33.198725 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 276 | 大丰公安宿舍区东北出口(结构化) | 120.461964 | 33.198694 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 277 | 大丰鼓楼门诊北侧向东(结构化) | 120.452904 | 33.185824 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 278 | 大丰国泰花园北门向南(结构化) | 120.455184 | 33.196163 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 279 | 大丰国泰花园西南角向北(结构化) | 120.454657 | 33.194472 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 280 | 大丰河口南小区北出口向北(结构化) | 120.413201 | 33.172326 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 281 | 大丰河口南小区南出口向北(结构化) | 120.418671 | 33.169299 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 282 | 大丰红花安置小区出口向北(结构化) | 120.450215 | 33.190231 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 283 | 大丰环湖路北城东新区管委会非机向东(结构化) | 120.491657 | 33.211091 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 284 | 大丰环湖路北城东新区管委会机向东(结构化) | 120.491657 | 33.211091 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 285 | 大丰黄海东路北黄海东路站机向东(结构化) | 120.470704 | 33.197677 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 286 | 大丰黄海路北航道管理站机向东(结构化) | 120.442558 | 33.196178 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 287 | 大丰黄海路北恒大城机向东(结构化) | 120.463339 | 33.197304 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 288 | 大丰黄海路北恒大世纪城非向东(结构化) | 120.465138 | 33.197337 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 289 | 大丰黄海路北红旗桥非向东(结构化) | 120.456906 | 33.196849 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 290 | 大丰黄海路北红旗桥机向东(结构化) | 120.457792 | 33.196988 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 291 | 大丰黄海路北黄海东路站非向东(结构化) | 120.470704 | 33.197677 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 292 | 大丰黄海路北劲力桥站机向东(结构化) | 120.431155 | 33.195598 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 293 | 大丰黄海路北龙腾一品非向东(结构化) | 120.447683 | 33.196461 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 294 | 大丰黄海路北龙腾一品机向东(结构化) | 120.447719 | 33.196485 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 295 | 大丰黄海路北同仁医院非向东(结构化) | 120.453508 | 33.196632 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 296 | 大丰黄海路北同仁医院机向东(结构化) | 120.453508 | 33.196632 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 297 | 大丰黄海路北中北汽摩机向东(结构化) | 120.422377 | 33.194974 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 298 | 大丰黄海路南大丰桥向西(结构化) | 120.416613 | 33.193995 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 299 | 大丰黄海路南航道管理站机向西(结构化) | 120.442689 | 33.196214 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 | 大丰黄海路南黄海东路站非向西(结构化) | 120.469214 | 33.197489 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 大丰黄海路南黄海东路站机向西(结构化) | 120.469214 | 33.197489 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 大丰黄海路南劲力桥站机向西(结构化) | 120.430321 | 33.195395 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 大丰黄海路南龙腾一品机向西(结构化) | 120.447786 | 33.196476 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | 大丰黄海路南龙腾一品向西(结构化) | 120.447666 | 33.196481 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 305 | 大丰黄海路南同仁医院非向西(结构化) | 120.453796 | 33.196788 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 306 | 大丰黄海路南同仁医院机向西(结构化) | 120.453761 | 33.196765 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 307 | 大丰黄海路南中北汽摩机向西(结构化) | 120.422055 | 33.194924 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 308 | 大丰黄海药厂宿舍北门向西(结构化) | 120.473146 | 33.203284 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 309 | 大丰黄河路南恒达世纪城非向西(结构化) | 120.463383 | 33.197256 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 大丰黄河路南恒达世纪城机向西(结构化) | 120.463282 | 33.197292 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 311 | 大丰检察巷北首向南(结构化) | 120.470213 | 33.201321 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 312 | 大丰建工巷北首向南(结构化) | 120.454511 | 33.196199 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 313 | 大丰健东八村北西1向南(结构化) | 120.468131 | 33.204938 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 | 大丰健东八村北西2向南(结构化) | 120.468306 | 33.205033 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 315 | 大丰健康路北工商局非向东(结构化) | 120.4655585 | 33.20133355 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 316 | 大丰健康路北工商局机向东(结构化) | 120.4655585 | 33.20133355 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 317 | 大丰健康路北公安局非向东(结构化) | 120.447351 | 33.200332 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 318 | 大丰健康路北公安局机向东(结构化) | 120.447351 | 33.200332 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 319 | 大丰健康路北农商行站非向东(结构化) | 120.452214 | 33.200667 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 320 | 大丰健康路北农商行站机向东(结构化) | 120.452214 | 33.200667 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 321 | 大丰健康路北全民健身中心非向东(结构化) | 120.495103 | 33.203048 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 322 | 大丰健康路北全民健身中心向东(结构化) | 120.495103 | 33.203048 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 323 | 大丰健康路北维罗纳机向东(结构化) | 120.433946 | 33.199543 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 324 | 大丰健康路北维罗纳站非向东(结构化) | 120.433946 | 33.199543 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 325 | 大丰健康路北新词大酒店非向东(结构化) | 120.440991 | 33.199947 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 326 | 大丰健康路北新词大酒店机向东(结构化) | 120.440991 | 33.199947 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 327 | 大丰健康路北中医院站非向东(结构化) | 120.461677 | 33.201088 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 328 | 大丰健康路北中医院站机向东(结构化) | 120.461677 | 33.201088 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 329 | 大丰健康路党校桥西北向北(结构化) | 120.471921 | 33.201852 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | 大丰健康路交建业南向南(结构化) | 120.454721 | 33.200481 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 331 | 大丰健康路交卫校巷向北(结构化) | 120.469539 | 33.201343 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 332 | 大丰健康路交卫校巷向南(结构化) | 120.469539 | 33.201343 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 333 | 大丰健康路南工商局非向西(结构化) | 120.467143 | 33.201317 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 334 | 大丰健康路南工商局机向西(结构化) | 120.467143 | 33.201317 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 335 | 大丰健康路南公安局非向西(结构化) | 120.445822 | 33.200069 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 336 | 大丰健康路南公安局站机向西(结构化) | 120.445822 | 33.200069 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 | 大丰健康路南农商行站非向西(结构化) | 120.453252 | 33.200504 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 338 | 大丰健康路南农商行站机向西(结构化) | 120.453252 | 33.200504 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 339 | 大丰健康路南区委党校非向东(结构化) | 120.470789 | 33.201628 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 340 | 大丰健康路南区委党校非向西(结构化) | 120.471101 | 33.201535 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 341 | 大丰健康路南区委党校机向东(结构化) | 120.470789 | 33.201628 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 342 | 大丰健康路南全民健身中心向西(结构化) | 120.494636 | 33.203062 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 343 | 大丰健康路南苏果站非向东(结构化) | 120.455367 | 33.200755 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 344 | 大丰健康路南苏果站非向西(结构化) | 120.455992 | 33.200766 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 大丰健康路南苏果站机向东(结构化) | 120.455367 | 33.200755 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 346 | 大丰健康路南苏果站机向西(结构化) | 120.456015 | 33.200717 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 347 | 大丰健康路南维罗纳非向西(结构化) | 120.434352 | 33.199447 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 348 | 大丰健康路南维罗纳机向西(结构化) | 120.434352 | 33.199447 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 349 | 大丰健康路南新词大酒店非向西(结构化) | 120.441363 | 33.199846 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 350 | 大丰健康路南新词大酒店机向西(结构化) | 120.441363 | 33.199846 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 | 大丰健康路南中医院站非向西(结构化) | 120.462202 | 33.201029 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 352 | 大丰健康路南中医院站机向西(结构化) | 120.462202 | 33.201029 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 | 大丰健康小区南门向北(结构化) | 120.467404 | 33.201657 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 354 | 大丰健康小区西北门向东(结构化) | 120.466156 | 33.203273 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 355 | 大丰健康小区西南门向东(结构化) | 120.466273 | 33.202849 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 356 | 大丰金都贸易城东北门向东(结构化) | 120.457666 | 33.206663 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 357 | 大丰金都贸易城东北门向西(结构化) | 120.457666 | 33.206663 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 358 | 大丰金都贸易城东通道向北(结构化) | 120.457151 | 33.205104 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 359 | 大丰金都贸易城西通道向北(结构化) | 120.455732 | 33.204909 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 360 | 大丰金都贸易城中通道向北(结构化) | 120.456456 | 33.204779 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 361 | 大丰金丰北路东地税局非向南(结构化) | 120.450935 | 33.207088 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 362 | 大丰金丰北路东海聚汽配城机向南(结构化) | 120.450195 | 33.215062 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 363 | 大丰金丰大街路东海聚汽配城非机向南(结构化) | 120.449851 | 33.216061 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 364 | 大丰金丰大街路西海聚汽配城非机向北(结构化) | 120.449851 | 33.216061 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 365 | 大丰金丰街路西海聚汽配城机向北(结构化) | 120.449851 | 33.216299 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 366 | 大丰金丰路东大阪城非向南(结构化) | 120.452166 | 33.190771 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 367 | 大丰金丰路东大坂城机向南(结构化) | 120.452166 | 33.190771 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 368 | 大丰金丰路东地税局机向南(结构化) | 120.450935 | 33.207088 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 369 | 大丰金丰路东恒生商城非向南(结构化) | 120.451536 | 33.198464 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 370 | 大丰金丰路东恒生商城机向南(结构化) | 120.451504 | 33.198471 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 371 | 大丰金丰路东教育局非向南(结构化) | 120.451281 | 33.202684 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 372 | 大丰金丰路东教育局机向南(结构化) | 120.451281 | 33.202684 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 373 | 大丰金丰路东民生银行非向南(结构化) | 120.451957 | 33.194161 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 374 | 大丰金丰路东民生银行机向南(结构化) | 120.451957 | 33.194161 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 375 | 大丰金丰路东汽车客运南站非向南(结构化) | 120.452594 | 33.186162 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 376 | 大丰金丰路东汽车客运南站机向南(结构化) | 120.452594 | 33.186162 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 | 大丰金丰路东悦城华府非向南(结构化) | 120.450744 | 33.209662 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 378 | 大丰金丰路东悦城华府机向南(结构化) | 120.450744 | 33.209662 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 379 | 大丰金丰路西大阪城非向北(结构化) | 120.451933 | 33.191116 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 380 | 大丰金丰路西大阪城站机向南(结构化) | 120.451933 | 33.191116 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 381 | 大丰金丰路西地税局非向北(结构化) | 120.450684 | 33.205872 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 382 | 大丰金丰路西地税局机向北(结构化) | 120.450684 | 33.205872 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 383 | 大丰金丰路西恒生商城非向北(结构化) | 120.451364 | 33.198583 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 384 | 大丰金丰路西恒生商城机向北(结构化) | 120.451577 | 33.198417 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 385 | 大丰金丰路西教师公寓非向北(结构化) | 120.450064 | 33.213867 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 386 | 大丰金丰路西教师公寓机向北(结构化) | 120.450064 | 33.213867 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 387 | 大丰金丰路西教育局非向北(结构化) | 120.451122 | 33.202643 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 388 | 大丰金丰路西教育局机向北(结构化) | 120.450958 | 33.202576 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 389 | 大丰金丰路西民生银行非向北(结构化) | 120.451757 | 33.193951 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 390 | 大丰金丰路西民生银行机向北(结构化) | 120.451757 | 33.193951 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 391 | 大丰金丰路西汽车客运南站非向北(结构化) | 120.452376 | 33.185445 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 392 | 大丰金丰路西汽车客运南站机向北(结构化) | 120.452376 | 33.185445 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 393 | 大丰金丰路西悦城华府非向北(结构化) | 120.450482 | 33.209286 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 394 | 大丰金丰路西悦城华府机向北(结构化) | 120.450405 | 33.209962 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 395 | 大丰金海路东金丰科技机向南(结构化) | 120.404012 | 33.199047 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 396 | 大丰金海路西金丰科技机向北(结构化) | 120.402564 | 33.201122 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 397 | 大丰康平北路东新东苑非向南(结构化) | 120.465331 | 33.212459 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 398 | 大丰康平路东飞达路中学非向南(结构化) | 120.465715 | 33.207515 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 399 | 大丰康平路东飞达路中学机向南(结构化) | 120.465715 | 33.207515 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 | 大丰康平路东上川钢材非向南(结构化) | 120.464778 | 33.219772 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 401 | 大丰康平路东上川钢材机向南(结构化) | 120.464778 | 33.219772 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 402 | 大丰康平路东新东苑机向南(结构化) | 120.465331 | 33.212459 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 403 | 大丰康平路西飞达路中学非向北(结构化) | 120.465615 | 33.207743 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 404 | 大丰康平路西飞达路中学机向北(结构化) | 120.465615 | 33.207743 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 405 | 大丰康平路西上川钢材非向北(结构化) | 120.464789 | 33.216909 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 406 | 大丰康平路西上川钢材机向北(结构化) | 120.464789 | 33.216909 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 407 | 大丰康平路西新东苑非向北(结构化) | 120.465164 | 33.212889 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 408 | 大丰康平路西新东苑机向北(结构化) | 120.465164 | 33.212889 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 409 | 大丰老健康商场宿舍向北(结构化) | 120.459664 | 33.201072 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410 | 大丰老三院住院北向南(结构化) | 120.457875 | 33.193539 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 411 | 大丰联运公司大楼东侧向北(结构化) | 120.449935 | 33.196362 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 412 | 大丰木材公司4号楼西向东(结构化) | 120.444687 | 33.197438 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 413 | 大丰农业发展银行东北向西(结构化) | 120.472963 | 33.205114 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 414 | 大丰欧蓓莎小区南门东向北(结构化) | 120.455914 | 33.213417 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 415 | 大丰欧蓓莎小区南门西向北(结构化) | 120.455914 | 33.213417 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 416 | 大丰汽配城小区西门北向东(结构化) | 120.452118 | 33.221653 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 417 | 大丰汽配城小区西门南向西(结构化) | 120.452118 | 33.221653 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 418 | 大丰汽运小区北门向南(结构化) | 120.453095 | 33.196368 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 419 | 大丰染织厂办公楼东向南(结构化) | 120.471666 | 33.205152 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 420 | 大丰人民路东边防大队站非向南(结构化) | 120.459735 | 33.186867 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 421 | 大丰人民路东边防大队站机向南(结构化) | 120.459735 | 33.186867 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 422 | 大丰人民路东三医院站非向南(结构化) | 120.459311 | 33.192081 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 423 | 大丰人民路东三医院站机向南(结构化) | 120.459311 | 33.192081 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 424 | 大丰人民路西边防大队站非向北(结构化) | 120.459613 | 33.186963 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 425 | 大丰人民路西边防大队站机向北(结构化) | 120.459657 | 33.186831 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 426 | 大丰人民路西三医院站非向北(结构化) | 120.459154 | 33.191793 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 427 | 大丰人民路西三医院站机向北(结构化) | 120.459154 | 33.191793 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 428 | 大丰人民医院北门北头向南(结构化) | 120.461067 | 33.204484 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 429 | 大丰尚城一号东北口东向北(结构化) | 120.401335 | 33.172061 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 430 | 大丰尚城一号东北口西向北(结构化) | 120.401335 | 33.172061 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 431 | 大丰尚城一号西北口向北(结构化) | 120.401379 | 33.172129 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 432 | 大丰市社大酒店西门向东(结构化) | 120.459119 | 33.202416 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 433 | 大丰桃园小区西南角向东(结构化) | 120.472748 | 33.205674 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 434 | 大丰桃源南小区东南角向东(结构化) | 120.475655 | 33.203497 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 435 | 大丰王大线南会展中心北机向东(结构化) | 120.492679 | 33.199852 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 436 | 大丰王大线南会展中心南机向西(结构化) | 120.491876 | 33.199866 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 437 | 大丰五金巷西口向东(结构化) | 120.458876 | 33.203025 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 438 | 大丰西康北路路西高级中学向北(结构化) | 120.431328 | 33.204417 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 439 | 大丰西康路东劲力桥站向南(结构化) | 120.432417 | 33.194553 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 440 | 大丰西康路西劲力桥站向北(结构化) | 120.432309 | 33.193687 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 441 | 大丰西康南路12号路东交通驾校向南(结构化) | 120.432987 | 33.187703 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 442 | 大丰西康南路18号路西交通驾校向北(结构化) | 120.432753 | 33.187912 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 443 | 大丰西康南路22号路东银翔钢构向南(结构化) | 120.433238 | 33.184344 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 444 | 大丰西康南路22号路西银翔钢构向北(结构化) | 120.433127 | 33.186078 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 445 | 大丰西康南路32号路北翔鸿泰和向东(结构化) | 120.433008 | 33.183921 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 446 | 大丰香格里拉北西门向北(结构化) | 120.477748 | 33.205326 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 447 | 大丰香格里拉东门北侧(结构化) | 120.480063 | 33.204073 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 448 | 大丰香格里拉东门南侧(结构化) | 120.480063 | 33.204073 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 449 | 大丰香格里拉南东门车库(结构化) | 120.478784 | 33.202094 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450 | 大丰香格里拉南西门车库(结构化) | 120.478504 | 33.202101 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 451 | 大丰祥丰路汽车总站站机向南(结构化) | 120.409571 | 33.188356 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 452 | 大丰新村路北看守所前非向东(结构化) | 120.469349 | 33.214023 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 453 | 大丰新村路北看守所前机向东(结构化) | 120.469349 | 33.214023 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 454 | 大丰新村路南看守所站非向西(结构化) | 120.468324 | 33.213822 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 455 | 大丰新村路南看守所站机向西(结构化) | 120.468324 | 33.213822 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 456 | 大丰兴隆装饰城东口东向南(结构化) | 120.439959 | 33.195894 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 457 | 大丰兴隆装饰城东口西向南(结构化) | 120.439959 | 33.195894 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 458 | 大丰幸福东大街路北非大润发向东(结构化) | 120.461693 | 33.204858 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 459 | 大丰幸福东大街路北面大润发向东(结构化) | 120.459449 | 33.204699 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 460 | 大丰幸福东路北会展中心非向东(结构化) | 120.489125 | 33.206478 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 461 | 大丰幸福东路北会展中心机向东(结构化) | 120.489125 | 33.206478 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 462 | 大丰幸福路南大润发非向西(结构化) | 120.459493 | 33.204661 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.4  项目软硬件配置清单

海防前端建设

| 智慧海防前端建设 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品类别 | 核心参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一 | 主要设备部分 |  |  |  |  |
| 1 | 固态雷达 | 详见“主要设备技术参数要求” | 台 | 2 |  |
| 2 | 软件平台对接费 | 接入市局现有海防平台所需费用 | 项 | 1 |  |
| 3 | 雷达数据处理系统 | 详见“主要设备技术参数要求” | 套 | 2 |  |
| 4 | AIS基站 | 详见“主要设备技术参数要求” | 台 | 2 |  |
| 5 | 重载云台 | 详见“主要设备技术参数要求” | 台 | 2 |  |
| 6 | 船舶识别终端 | 详见“主要设备技术参数要求” | 台 | 2 |  |
| 7 | 400W双镜头结构化 | 详见“主要设备技术参数要求” | 台 | 178 |  |
| 8 | 三镜头结构化 | 详见“主要设备技术参数要求” | 台 | 34 |  |
| 9 | 500W电警 | 详见“主要设备技术参数要求” | 台 | 1 |  |
| 10 | 900W电警 | 详见“主要设备技术参数要求” | 台 | 1 |  |
| 11 | 500W环保卡口抓拍单元 | 详见“主要设备技术参数要求” | 台 | 71 |  |
| 12 | 900W环保卡口抓拍单元 | 详见“主要设备技术参数要求” | 台 | 8 |  |
| 13 | 400W单镜头结构化 | 详见“主要设备技术参数要求” | 台 | 235 |  |
| 14 | 400W球机 | 详见“主要设备技术参数要求” | 台 | 33 |  |
| 15 | 枪球联动 | 详见“主要设备技术参数要求” | 台 | 3 |  |
| 16 | 800W黑光球机 | 详见“主要设备技术参数要求” | 台 | 2 |  |
| 17 | 2400万270°高空全景摄像机 | 详见“主要设备技术参数要求” | 台 | 2 |  |
| 18 | 全景智能球机 | 详见“主要设备技术参数要求” | 台 | 4 |  |
| 19 | 频闪灯 | 详见“主要设备技术参数要求” | 台 | 3 |  |
| 20 | 四合一环保补光灯 | 详见“主要设备技术参数要求” | 只 | 87 |  |
| 21 | 光纤收发器（对） | 千兆，提供不低于1个1000M自适应电接口和1个FX光接口 | 对 | 6 |  |
| 22 | 抱杆机箱 | 详见“主要设备技术参数要求” | 个 | 154 |  |
| 23 | 落地箱 | 详见“主要设备技术参数要求” | 台 | 1 |  |
| 23 | 工业级交换机8口千M | 至少具备8个千兆电口, 支持12~55V DC供电； 抗震抗摔压铸铝合金外壳，耐腐蚀耐氧化永不生锈，防护等级不低于IP40, 具备不低于IP40防护等级认证报告； 采用防松动螺丝紧固式端子式电源接头； 背板带宽不小于24Gbps，适用于需要高流量低延时业务； 运行温度：不低于-40度到75度； | 台 | 445 |  |
| 二 | 主要材料部分 |  |  |  |  |
| 24 | U型球机支架 | 高度≥0.8m，直径不低于60mm，壁厚不低于2.5mm | 个 | 23 |  |
| 25 | 球机支架 | 长壁装/铂晶灰/铝合金/ | 个 | 2 |  |
| 26 | 鹰眼定制支架 | 定制，符合安装要求 | 个 | 4 |  |
| 27 | 结构化组件 | 直径不小于60mm，臂厚不小于3mm，做斜撑设计，热镀锌喷塑。长度（0.3米~3米）及安装高度根据现场环境调整，固定件热镀锌喷塑采用不低于40mm宽，厚度不低于2Mm抱杆包箍固定（不允许使用钢扎带或自紧钢箍带固定安装组件），安装接线不许外露，在杆件内穿线接线连接，需符合架设杆件所属部门的相关要求。 | 个 | 114 |  |
| 28 | 墙装支架 | 定制，符合安装要求 | 个 | 38 |  |
| 29 | 5米挑臂（1-2）M杆件（含基础、地笼、浇筑） | 立杆直径140-4mm厚，横臂直径60-3mm厚，基础法兰350*350-14mm厚，横臂法兰200-10mm厚，热镀锌后喷塑处理，固定法兰350*350-4mm厚，预埋件螺栓中心距250*250mm-4支M20圆钢长0.9米。基坑规格800*800*1000mm深。 | 套 | 60 |  |
| 30 | 7米挑臂5M杆件（含基础、地笼、浇筑） | 立杆八角直径220-280-5mm厚，横臂八角直径90-180-4mm厚，基础法兰直径500-16mm厚，热镀锌后喷塑，固定法兰直径500-4mm厚，预埋件螺栓对角中心距400mm-8支M24圆钢长1.285米。基坑规格1200*1200*1400mm深。 | 套 | 8 |  |
| 31 | 7米挑臂7M杆件（含基础、地笼、浇筑） | 立杆八角直径240-300-8mm厚，横臂八角直径100-230-4mm厚，基础法兰直径550-20mm厚，热镀锌后喷塑，固定法兰直径550-5mm厚，预埋件螺栓对角中心距450mm-8支M27圆钢长1.5米。基坑规格1400*1400*1600mm深。 | 套 | 14 |  |
| 32 | 7米挑臂12M杆件（含基础、地笼、浇筑） | 立杆八角直径270-330-8mm厚，横臂八角直径100-240-5mm厚，基础法兰直径550-20mm厚，热镀锌后喷塑，固定法兰直径550-5mm厚，预埋件螺栓对角中心距450mm-8支M27圆钢长1.5米。基坑规格1800*1800*1800mm深。 | 套 | 1 |  |
| 33 | 7米挑臂（7+7）T杆件（含基础、地笼、浇筑） | 立杆八角直径240-300-8mm厚，横臂八角直径100-230-4mm厚，基础法兰直径550-20mm厚，热镀锌后喷塑，固定法兰直径550-5mm厚，预埋件螺栓对角中心距450mm-8支M27圆钢长1.5米。基坑规格1600*1600*1800mm深。 | 套 | 1 |  |
| 34 | 40米铁塔（含基础、地笼、浇筑） | 详见“主要设备技术参数要求” | 套 | 2 |  |
| 35 | 接地棒及组件含安装测量 | 杆件、箱体等接地含材料，接地阻值不大于10Ω | 套 | 86 |  |
| 36 | 电源线 | 国标，纯铜，RVV-2*10.0mm² | 米 | 2768 |  |
| 37 | 电源线 | 国标，纯铜，RVV-2*6.0mm² | 米 | 3830 |  |
| 38 | 电源线 | 国标，纯铜，RVV-3×2.5mm² | 米 | 7891 |  |
| 39 | 电源线 | 国标，纯铜，RVV-3×1.0m² | 米 | 8490 |  |
| 40 | 通讯线 | 国标，纯铜，屏蔽线RVVP-2*1.0mm² | 米 | 619 |  |
| 41 | 超六类网线 | 国标，室外 | 米 | 8895 |  |
| 42 | 单模光缆-4芯 | 4芯单模，含熔纤、配套辅材等 | 米 | 891 |  |
| 43 | PE套管 | φ32 | 米 | 3890 |  |
| 三 | 基建部分 |  |  |  |  |
| 44 | 切路 | 按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》实施 | 米 | 60 |  |
| 45 | 过路顶管 | 按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》实施 | 米 | 303 |  |
| 46 | 架空走线（含钢绞线） | 按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》实施 | 米 | 3132 |  |
| 47 | 沿墙铺设 | 按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》实施 | 米 | 958.00 |  |
| 48 | 砖砌手井（含手井圈、盖） | 规格尺寸:500mm*500mm*500mm。 盖板材质、规格:预制钢筋砼盖板。 井盖上印有“公安专用”标志。 | 套 | 92 |  |
| 49 | 管道沟通2孔Φ50 | 按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》实施 | 米 | 4447 |  |
| 50 | 线缆敷设 | 按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》实施 | 米 | 33384 |  |
| 四 | 其他部分 |  |  |  |  |
| 51 | 供电开户 | 含勘查、材料、施工、供电部门验收等所有费用，根据供电部门要求进行实施，以及至监控点所需的顶管、埋管、电杆立杆、架空线缆、线缆敷设等接入施工，电源缆线不低于6平方 | 处 | 96 |  |
| 52 | 专线链路 | 租赁运营商光纤链路，不低于千兆带宽，5年租赁费用。 | 条 | 361 |  |
| 53 | 杆件移位（含基础、地笼、浇筑） | 含拆除费用并移至甲方指定位置含地笼、混凝土、安装、调试、路面恢复、接入费用 | 项 | 1 |  |
| 54 | 拆除并更换相机费 | 包含本项目所有需拆除相机并更换新相机的费用，并将拆除相机送至甲方指定位置 | 项 | 1 |  |
| 五 | 调试费 | 该项目所有采购的设备安装调试费 | 项 | 1 |  |
| 六 | 安全文明施工费 | 用于本项目安全施工、文明施工的总体费用 | 项 | 1 |  |

| 人脸接入授权 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品类别 |  | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 人脸解析算法授权 | 人脸解析 | 详见“主要设备技术参数要求” | 路 | 500 |
| 2 |  | 人脸聚档 | 详见“主要设备技术参数要求” | 路 |  |
| 3 |  | 人体解析 | 详见“主要设备技术参数要求” | 路 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

| 海防中心弱电系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 数量 |
|  |  | 一、综合布线系统 |  |  |
| 1 | 机柜、机架 | - 名称:网络机柜 2、规格:600*600*2055mm42U 3、备注:满足设计及使用需求 4、16位10APDU插排1个 | 台 | 2 |
| 2 | 集线器 | 1、名称:12口光纤配线架 | 套 | 2 |
| 3 | 集线器 | 1、名称:110语音配线架 | 套 | 2 |
| 4 | 集线器 | 1、名称:六类24口RJ45模块式配线架（含模块） 2、产品描述：19英寸1U24口模块化6类非屏蔽配线架 3、产品参数： 标准19英寸机架式安装，高度：1U 平面型配线架，采用模块化设计，可提供24口，48口规格 角型配线架，采用模块化设计，可提供24口，48口规格 后端自带线缆管理单元，采用双爪式免工具设计，便于安装和拆卸 标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2 线缆管理：自带后部线缆管理单元 标识管理：完善清晰的标识系统，让施工、维护、管理更方便、快捷，端口带序号标识 IDC：磷青铜 金针：磷青铜表面镀金 线缆保护盖：PC 材料 进线方式：180°进线，IDC：45° 卡接导体规格：单股、0.5mm～0.65mm、24AWG~22AWG 打线方式：T568A/T568B 插头与插座插合次数：≥1000次 导线端接次数：≥250次 最高传输频率：250MHz 工作温度：-10℃～+60℃ | 套 | 6 |
| 5 | 集线器 | 1、名称:五类24口语音配线架 | 套 | 1 |
| 6 | 跳线 | 1、名称:单模光纤跳线 | 条 | 12 |
| 7 | 集线器 | 1、名称:19"标准机柜用1U宽度理线器 2、产品描述：19英寸1U水平24档金属带盖线缆管理架 3、产品参数： 标准19英寸机架式安装，高度：1U 可提供12档和24档两种理线档位可选 材料及厚度：SPCC冷轧钢板表面脱脂、磷化、静电喷塑处理，架体1.2，盖板1.0mm 带有盖板 带有贯穿孔，便于前后走线和冗余线缆的存放 尺寸：482×44×80mm | 套 | 14 |
| 8 | 跳线 | 1、名称:六类RJ45软跳线 2米 2、产品描述：6类24AWG非屏蔽跳线（灰色） 3、产品参数： 标准：ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2 原厂成型，100%通过单体测试，具有更高的可靠性和传输性能 插头采用灌胶工艺，弹片保护和软尾结构，保障线缆和水晶头之间的连接 导体规格：多股绞合，软圆铜线，4×2×24AWG 屏蔽方式: U/UTP 护套材料：PVC，护套外径：6.0±0.3mm 插头规格：RJ45，8P8C，簧片表面镀金，透明聚碳酸酯塑胶壳 线序：T568B-T568B 插拔次数：≥1000次 最高传输频率：250MHz 工作温度：-10℃～+60℃ | 条 | 60 |
| 9 | 跳线 | 1、名称:六类RJ45软跳线 3米 2、产品描述：6类24AWG非屏蔽跳线（灰色） 3、产品参数： 标准：ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2 原厂成型，100%通过单体测试，具有更高的可靠性和传输性能 插头采用灌胶工艺，弹片保护和软尾结构，保障线缆和水晶头之间的连接 导体规格：多股绞合，软圆铜线，4×2×24AWG 屏蔽方式: U/UTP 护套材料：PVC，护套外径：6.0±0.3mm 插头规格：RJ45，8P8C，簧片表面镀金，透明聚碳酸酯塑胶壳 线序：T568B-T568B 插拔次数：≥1000次 最高传输频率：250MHz 工作温度：-10℃～+60℃ | 条 | 20 |
| 10 | 1米尾纤（光纤配线架内熔接使用） | 1.规格：单模光纤尾纤； 2.材料：提供种类齐全的ST,SC,FC,LC型号的插头，插头使用进口高精密度陶瓷插芯，精密研磨并全数检测，稳定性、重复性好,插入损耗低； 3.结构：尾纤可连接各种型号的连接器，采用耐用的防水接头，安装方便、可靠； 4.插入损耗：单模:≤0.3dB@1310nm/1550nm 5.回拨损耗：单模:≥50dB@1310nm/1550nm 6.重复插拔：≤0.2dB，每500次插拔 7.连接头衰耗：0.2dB 8.工作温度范围：－20至60度 9.包含光纤熔接费用 精密研磨并全数检测,产品性能指标满足GB 50312-2007标准要求 | 根 | 48 |
| 11 | 1.规格：光纤熔接费用 |  | 项 | 1 |
| 12 | 跳线 | 1、名称:六类非屏蔽RJ45跳线(2米） 2、规格:六类4对非屏蔽RJ45-RJ45跳线 3、符合ANSI/TIA-568.2-D六类规范； 4、屏蔽方式：UTP（非屏蔽）； 5、外护套:PVC 6、传输带宽:250MHz 7、导体线规;24AWG； 8、所有跳线的两端射出成型，保证线缆和水晶头之间可靠连接，且有弹片保护套，有效防倒钩，提升水晶头使用寿命； 8.灰、红、蓝、黄等多种颜色可选； | 条 | 40 |
| 13 | 跳线 | 1、名称:电话跳线 | 条 | 17 |
| 14 | 光缆 | 1、名称:12芯室内单模光缆 | m | 200 |
|  |  | 二、视频监控系统 |  |  |
| 1 | 室内网络半球摄像机 | 传感器类型≥1/2.7" CMOS，分辨率≥2560*1440@25fps。 最低照度彩色：0.0002 lx，黑白:0.0001 lx。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 支持宽动态≥120dB。 当进入区域、离开区域、越界侦测或区域入侵报警产生时，可在报警布防时间内联动声音报警和/或白光灯闪烁。 内置≥3颗补光灯，为鳞片状反射式补光灯，灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。 内置1个麦克风、1个扬声器，1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口。 支持DC12V或POE供电。 | 台 | 26 |
| 2 | 拾音器 | 拾音范围：5～100平方米 音频传输距离≥3000米 灵敏度： -32dB 频率响应 20Hz～20KHz 指向特性： 全指向性 信噪比：80dB（1米40 dB音源SPL）30dB(10米40 dB 音源SPL)1KHz at 1 Pa 动态范围：104dB(1KHz at Max dB SPL) 最大承受音压：120dB SPL（1KHz，THD 1%） 输出阻抗：最大600欧姆非平衡 输出信号幅度：2.5Vpp 麦克风：震膜电容咪头 信号处理电路：降噪处理电路 电源功耗 ＜1W @DC 12V,60mA 保护电路 8KV Air contact ESD、雷击保护、电源极性反接保护 | 台 | 12 |
| 3 | 枪式摄像机 | 传感器类型：1/1.8"CMOS，分辨率≥2560*1440@25fps。 内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片。 补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路;下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路，补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 可通过IE浏览器或客户端开启白光补光。 支持柔光灯补光，照射距离最远可达30m。 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%，具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。 可通过IE浏览器设置码流套餐为画质优先、均衡模式、存储优先及自定义4种类型。 支持DC12V或POE供电。 | 台 | 5 |
| 4 | 拾音器 | 拾音范围：5～100平方米 音频传输距离≥3000米 灵敏度： -32dB 频率响应 20Hz～20KHz 指向特性： 全指向性 信噪比：80dB（1米40 dB音源SPL）30dB(10米40 dB 音源SPL)1KHz at 1 Pa 动态范围：104dB(1KHz at Max dB SPL) 最大承受音压：120dB SPL（1KHz，THD 1%） 输出阻抗：最大600欧姆非平衡 输出信号幅度：2.5Vpp 麦克风：震膜电容咪头 信号处理电路：降噪处理电路 电源功耗 ＜1W @DC 12V,60mA 保护电路 8KV Air contact ESD、雷击保护、电源极性反接保护 | 台 | 12 |
| 5 | 180度全景摄像机 | 设备内置1颗GPU、1个麦克风、1个扬声器，内置双镜头，靶面尺寸均不小于1/2.5"靶面尺寸，镜头光圈大小支持F1.0±5%； 设备自带双镜头、双图像传感器，所有码流均可实时输出由2路采集的图像水平拼接后的码流； 设备支持输出3040×1368@25fps的码流； 支持水平视场角不小于180°，垂直视场角不小于81°，拼接图像的2路源图像的采集时间差应≤100ms； 最低照度彩色：0.0005 lx，黑白:0.0001 lx； 在彩色模式下，当环境照度低于预设值时，可自动开启补光灯，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像； 支持人数统计功能，可分别设置不同区域的报警类型、报警时间间隔、报警延迟时间、报警持续次数、是否OSD叠加人员数量以及布防时间段； 支持AR标签联动功能，可通过平台在视频画面上添加多个目标标签，可通过点击视频画面中的标签查看标签内容并对标签关联的摄像机视频图像进行预览； 支持声光报警功能，当报警产生时，可在报警时间内联动声音警报和/或白光闪烁； 支持像素显示功能，可通过IE浏览器显示监视画面中鼠标所选区域水平及垂直方向的像素数； 设备支持电源输出，可用于外接拾音器供电； 支持DC12V及POE供电； 不低于IP67防尘防水等级。 | 台 | 12 |
| 6 | 拾音器 | 拾音范围：5～100平方米 音频传输距离≥3000米 灵敏度： -32dB 频率响应 20Hz～20KHz 指向特性： 全指向性 信噪比：80dB（1米40 dB音源SPL）30dB(10米40 dB 音源SPL)1KHz at 1 Pa 动态范围：104dB(1KHz at Max dB SPL) 最大承受音压：120dB SPL（1KHz，THD 1%） 输出阻抗：最大600欧姆非平衡 输出信号幅度：2.5Vpp 麦克风：震膜电容咪头 信号处理电路：降噪处理电路 电源功耗 ＜1W @DC 12V,60mA 保护电路 8KV Air contact ESD、雷击保护、电源极性反接保护 | 台 | 8 |
| 7 | 400万像素数字摄像机 | 传感器类型：1/1.8"CMOS，分辨率≥2560*1440@25fps。 内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片。 补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路;下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路，补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 可通过IE浏览器或客户端开启白光补光。 支持柔光灯补光，照射距离最远可达30m。 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%，具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。 可通过IE浏览器设置码流套餐为画质优先、均衡模式、存储优先及自定义4种类型。 支持DC12V或POE供电。 | 台 | 8 |
| 8 | 硬盘录像机 | 设备配置：≥1颗64位多核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置SSD固态硬盘，配置≥4个风扇，风扇支持热插拔并可冗余温控调速；支持热插拔1+1AC220V电源或1+1直流冗余电源供电； 设备标配：≥4个2.5Gb网口，支持2个前置 USB2.0接口、2个后置USB3.0接口，支持1个前置VGA接口、1个后置HDMI接口，支持1个RS-232串口，支持4个PCI-E3.0； 具有24个硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断 设备具备1个定位灯、1个电源灯、1个设备报警灯、1个就绪灯、1个网络状态灯、1个系统盘状态灯、1个硬盘状态灯，机箱具备防尘滤网，采用双立柱防震设计。设备左右侧面各2个抬手，具备前面板抽拉标签卡； 每个控制单元支持双系统应用，外置系统盘支持RAID1模式，系统盘支持热插拔，当主系统出现故障时，备用系统可接管工作；支持系统盘为独立的2块HDD（SATA、SAS）或SSD盘，组成RAID1； 可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T/25T/26T/30T SATA/SAS硬盘；支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持 CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动； 支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常；支持国际GB/T 28181和Onvif视频流直存模式；支持iSCSI直存功能，前端网络摄像机和设备之间可直接通过iSCSI协议进行块存储； 支持 ONVIF、PSIA、TCP/IP、UDP、SIP、SIP2.0、RTSP、RTP、RTCP、iSCSI、CIFS(SMB)、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC、SNMP、IPV4、IPV6、HLS、S3、OSS等协议，支持IP组播； 支持网络RAID纠删码技术，多台存储设备组建网络RAID，设置为负载均衡；单台或多台存储设备组建网络RAID，允许每组RAID中任意1-18个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断；允许每组RAID中任意20块硬盘发生故障，业务不中断； 设备支持版本回退功能，在当前版本出现故障或操作失误后，可进行回退到历史版本，回退后录像正常回放，且历史录像完整； 设备支持MAID2.0磁盘节能功能，当磁盘不工作时，可根据设置的时间自动启动磁盘降速或磁盘休眠指令，降低磁盘驱动能耗； 设备支持硬盘的多级工作模式，包括性能模式、空闲模式、休眠模式。 | 台 | 1 |
| 9 | 监控级硬盘 | 8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM 空气盘， CMR传统磁记录 传输速率267MB/s，256MB高速缓存，流畅存储视频有效防止丢帧 MTBF可达2,000,000小时 5年免费质保 | 块 | 24 |
| 10 | 开关电源设备 | 1、名称:12V20A监控电源 2、规格:DC-12V20A | 台 | 6 |
| 11 | 设备支架 | 1、名称:枪机支架 2、材质:壁装、吊装、立柱支架，外观与现场环境协调 3、备注:满足设计及使用需求 | 套 | 5 |
| 12 | 48口接入交换机 | - 整机交换容量 ≥672Gbps；转发性能 ≥144Mpps 2. 端口≥48个千兆电，≥4个千兆SFP 3. MAC地址表≥16K，IPv4路由表容量≥512，ARP≥1K 4.支持IPv4/IPv6静态路由、支持RIP/RIPng，OSPFV2/V3 5.交换机支持最大堆叠台数≥9 6.支持G.8032以太网环保护协议ERPS，切换时间≤50ms，可兼容其他支持该协议的产品；支持RRPP 7.实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作 8.支持≥6KV业务端口防雷能力 9.绿色节能，支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源 10.管理方式：可作为图形化管理中心的被管理设备，实现对网络的统一运维及管理，实现轻松维护明 本机配置4个千兆单模光模块 | 台 | 2 |
|  |  | 三、计算机网络系统及无线WIFI覆盖系统 |  |  |
| 1 | 8口POE接入交换机 | 1. 整机交换容量 ≥336Gbps；转发性能 ≥72Mpps 2. 端口≥8个千兆电，≥2个千兆SFP 3.支持POE+；POE供电功率≥125W 4. 支持802.1Q (最大4K个VLAN)、支持基于协议的VLAN、IP子网的VLAN、MAC的VLAN 5. 支持静态路由、支持IPv6静态路由、双协议栈 6. 支持STP/RSTP/MSTP 7. 支持SP/WRR/SP+WRR队列调度，支持802.1p、DSCP优先级映射，支持端口限速802.1p、DSCP优先级映射； 8. 支持二层、三层、四层ACL、支持IPv4、IPv6 ACL、支持VLAN ACL； 9. 支持IP＋MAC+PORT+VLAN绑定、SAVI 源地址有效性验证、防Ddos攻击、CPU防攻击 10.支持CLI命令行，Web网管，TELNET等网络管理方式；支持SNMP v1/v2c/v3； | 台 | 2 |
| 2 | 无线控制器 | 1. 吞吐量≥3Gbps，最大接入用户数≥1024 2.自带16个授权，最大管理32个AP,本次实配AP管理数≥16 3. 接口：WAN：2*GE，LAN：7*GE + 1*SFP+ 4. 支持AC内漫游，支持跨AC间漫游，支持跨VLAN的三层漫游 5.支持基于802.11k/802.11v/802.11r协议的智能漫游 6. 支持标准capwap协议、AC和AP之间支持L2/L3层网络拓扑 7. 支持与无线云平台对接，实现多种的应用功能，支持微信/短信认证以及一键认证及流量管控功能 8. 为保障网络全面运维，支持通过云平台显示AC CPU、内存使用情况、整机或单口广播、单播历史信息等 | 台 | 1 |
| 3 | 无线AP | 1、 采用整机双频三流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式 2、5GHz 1*1 +2.4GHz 2*2 MIMO 3、 整机协商速率≥1175Mbps 4、 接口设计：≥1个10/100/1000Mbps(RJ45) 5、 支持WPA3个人级方式下的终端接入；支持WPA3企业级模式下的终端接入功能 6. 内置智能天线系统 7、在网络拥塞情况下，支持对终端报文进行识别，可对关键业务优先处理并加速，提升用户体验 | 台 | 12 |
| 4 | 接口卡 | 1、名称:千兆单模光模块 2、技术参数:千兆单模光模块,1310nm，10km，LC | 台 | 14 |
|  |  | 四、设备间电源 |  |  |
| 1 | UPS | 1)UPS主机要求：10KVA单进单出；2) 输入额定电压：220Vac/230Vac/240Vac；3) 输入电压可变范围： 176～288Vac；4)输入频率40-70Hz；5)输入功率因数≥0.99；6) 电池电压192VDC电池节数12V16节；（16～20节可设）。2、输出指标1)输出额定电压：220/230/240Vac；2)输出电压稳压精度：220±1%；3)输出功率因数：1；4)输出波形失真度：≤1%(线性负载）；≤4%（非线性负载）；5)过载能力：102%＜负载≤110%，10分钟后转旁路；110%＜负载≤125%，1分钟后转旁路；125%＜负载≤150%负载，30秒后转旁路 3、系统指标1)系统效率在线模式：≥94%，ECO模式：≥98%2) 切换时间：0 ms3)并机数量：4台4)保护功能：输出短路、过载、过温度、电池低压、输出过欠压、风扇故障保护等；5)通信接口：标配：RS232； 6)显示：LCD+LED，可实时显示UPS的工作参数，包括输入、输出电压、频率、负载功率、电池电压、容量、温度等参数，各种运行状态，故障报警信息的定位及历史记录等 | 套 | 1 |
| 2 | 蓄电池 | 1) 蓄电池采用密封铅酸蓄电池； 2) 大电流放电：蓄电池以 30I10（A）放电 3min，极柱应不熔断、 内部汇流排应不熔断，其外观不得出现异常。 3) 容量保存率：蓄电池静备28天后，其容量保存率不低于96%。 4) 蓄电池的密封反应效率不低于95%。 5) 电池间连接电压降:蓄电池之间的连接电压降应不大于7mV。 6) 防爆性能：蓄电池在充电过程中遇到明火，内部应不引燃、不引爆。 7) 封口剂性能：蓄电池在-30℃～＋65℃时，封口剂应无裂纹及溢流现象。 8) 容量一致性：≤5%。 | 节 | 16 |
| 3 | 电池柜 | A-16 | 台 | 1 |
|  |  | 五、增加海防中心机房交换机及机柜 |  |  |
| 1 | 机柜、机架 | - 名称:网络机柜 2、规格:600*600*2055mm42U 3、备注:满足设计及使用需求 4、16位10APDU插排1个 | 台 | 2 |
| 2 | 程换式交换机（机架式） | 一、技术参数‌ ‌电源与能耗‌： 输入电压：220V交流（兼容100-240V宽幅电压）‌36； 功耗：50W（典型值），峰值≤100W‌35； 备用电源：支持24V蓄电池接入‌6。 ‌接口与协议‌： 中继接口类型：环路中继、PRI、E1、E&M等‌3； 分机接口：支持模拟分机/IP分机（如300路IP分机）‌13； 通信协议：NO.1、NO.7、V5等‌3。 ‌传输性能‌： 分机传输距离：≤3km（模拟分机）‌3； 视频信号带宽：≥6MHz（字符叠加器场景）‌2。 二、功能特性‌ ‌拨号与权限管理‌： 支持音频/脉冲拨号模式‌6； 分机等级限拨（7级权限控制）‌46。 ‌扩展与维护‌： 插卡式结构，支持自由扩容‌6； 支持PC计费编程、远端维护、断电保存3000条记录‌36。 ‌环境适应性‌： 工作温度：0-45℃‌56； 湿度范围：20%-80%（无冷凝）‌6。 三、性能指标‌ ‌信号质量‌： 视频信噪比：>75dB（字符叠加器场景）‌2；馈电能力：48V/18mA（分机供电）‌3。 ‌可靠性‌： 机箱材质：全钢标准工业级设计‌26； 数据保存：断电后保持配置及通话记录 支持≥6KV业务端口防雷能力 绿色节能，支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源 管理方式：可作为图形化管理中心的被管理设备，实现对网络的统一运维及管理，实现轻松维护 | 台 | 1 |
| 3 | 交换机 | 1、可用千兆电接口数量≥24，非复用千兆光接口数量≥4； 2、支持独立的console管理串口，交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率≥126Mpps； 3、支持STP、RSTP、MSTP、ERPS功能； 4、支持OSPFFRR功能； 5、支持802.1X认证、Portal认证、Triple认证功能； 6、支持NQA功能，NQA能够正常探测； 7、支持IRF本地负载分担、IRF单点管理功能； 8、支持堆叠链路负载分担； 9、支持链路聚合及聚合零丢包功能； 10、设备支持流镜像、端口镜像、远程镜像功能； 11、备支持BFDforIPv4路由功能、支持BFDforIPv6路由功能； 12、设备支持多个配置文件本地保存，支持配置回滚； 13、支持命令行(CLI)配置； 14、支持IPv4路由≥900条；IPv6路由≥200条。 本机配置4个千兆单模光模块 | 台 | 2 |
| 4 | 48口接入交换机 | 1. 整机交换容量 ≥672Gbps；转发性能 ≥144Mpps 2. 端口≥48个千兆电，≥4个千兆SFP 3. MAC地址表≥16K，IPv4路由表容量≥512，ARP≥1K 4.支持IPv4/IPv6静态路由、支持RIP/RIPng，OSPFV2/V3 5.交换机支持最大堆叠台数≥9 6.支持G.8032以太网环保护协议ERPS，切换时间≤50ms，可兼容其他支持该协议的产品；支持RRPP 7.实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作 8.支持≥6KV业务端口防雷能力 9.绿色节能，支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源 10.管理方式：可作为图形化管理中心的被管理设备，实现对网络的统一运维及管理，实现轻松维护 本机配置4个千兆单模光模块 | 台 | 2 |
| 5 | 集线器 | 1、名称:110语音配线架 | 套 | 1 |
| 6 | 跳线 | 1、名称:电话跳线 | 条 | 1 |

| 迷你型模块化勘察系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 核心参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 迷你型模块化勘察系统 | 详见“主要设备技术参数要求” | 1 | 项 |  |

| 视频在线侦查单兵设备 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 核心参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 视频在线侦查单兵设备 | 详见“主要设备技术参数要求” | 1 | 项 |  |

| 序号 | 建设内容 | 功能描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15G防火墙 | 详见“主要设备技术参数要求” | 台 | 5 |  |
| 2 | 日志审计 | 详见“主要设备技术参数要求” | 套 | 1 |  |
| 3 | 数字证书应用审计系统 | 详见“主要设备技术参数要求” | 套 | 1 |  |
| 4 | 违规查询分析系统 | 详见“主要设备技术参数要求” | 套 | 1 |  |
| 5 | 45G防火墙 | 详见“主要设备技术参数要求” | 台 | 2 |  |
| 6 | WEB应用防火墙 | 详见“主要设备技术参数要求” | 台 | 1 |  |
| 7 | 服务器安全管理系统 | 详见“主要设备技术参数要求” | 套 | 1 |  |
| 8 | 视频交换系统 | 详见“主要设备技术参数要求” | 套 | 1 |  |
| 9 | 视频隔离网闸 | 详见“主要设备技术参数要求” | 台 | 1 |  |

- 3.5  设备参数

- 3.5.1 固态雷达

1.雷达设备要求：

★1.1. 所投雷达产品为国产化雷达，需提供国产自主可控产品证明材料，加盖投标人公章。

1.2.功能要求

1.2.1  雷达具有自动过载保护、供电缺相、过热保护功能，有维修开关。当雷达收发机和天线马达有故障时应能自动停止发射并向中心报警。

1.2.2  收发机应具有扇形发射/停止发射能力，扇形区域大小可由建设单位自定义。

1.2.3   收发机预留不少于1个雷达信号输出接口，便于后续雷达数据共享。

1.2.4   具有抗海浪、抗雨雪、海杂波自动滤波功能。

1.2.5   可以根据不同环境条件和工作要求对雷达参数进行设置

1.2.6   可设置或预置的雷达参数至少包括脉宽、脉冲重复频率、天线转速、扇形发射区、抗海浪、抗雨雪参数等。

1.2.7   要求雷达维修终端能够对雷达进行监测、控制，并显示雷达的原始视频。

1.2.8   所有雷达设置参数和性能参数及故障均需记录，供故障分析参考，可以长期保存，待故障记录确认后方能删除，VTS中心可以登录查询记录信息。

1.2.9  雷达收发机至少能接收以下指令：

量程选择

必要的功能调节(增益、调谐、抗海浪、抗雨雪等)

天线的停/转

天线转速调整

1.3 主要指标要求

天线

天线长度：≥8 英尺 /2.4m

增    益：≥30dB

水平波束宽度：≤1°

转    速：20rpm～36rpm 可编程

发射机

发射机类型：固态功放（GaN）

工作频段：X 波段（9.2-9.5GHz）

★峰值发射功率：≥200W

接收机

噪声系数：≤3.5dB

抗 干  扰：海浪云雨杂波抑制、反异步干扰

★动态范围：≥109dB

★灵 敏 度：≤-129dBm

★脉冲压缩比：≥1500：1

★距离分辨力：≤12m

★方位分辨力：≤1.2°

探测威力

RCS=1㎡6nm

RCS=10㎡15nm

RCS=50㎡20nm

RCS=10000㎡视距

探测威力：指在雷达架高30m、3级海情，晴朗天气、检测概率80%、虚警概率为10-6的检测条件下， 不同RCS值对应的目标参照见表。

RCS=1m2	极小目标，高度1m，3m长以上的木船、船篷船、小型快艇、小型渔船等

RCS=10m2	小目标，高度3m，10米长以上渔船、帆船和快艇等

RCS=50m2	中小型目标，高度3m，小型金属渔船和巡逻艇等

RCS=10000m2	大型目标，高度12m，货船、集装箱船、大型客轮等

视距：指受地球曲率半径影响，地球上两个具有一定高度的目标顶点之间连线与地球弧面相切得切线长度。

供电：单相 220V 50Hz/60Hz 电源供电，总功耗不大于1kw

可靠性、维修性

MTBF：≥10000h

MTTR:≤30min

开机时间：≤2min

连续工作时间：可长时、全天候连续不间断工作

环境适应性

室外单元工作温度：-25℃-+55℃

室内单元工作温度：-15℃-+50℃

储存温度：-40℃～+60℃

防水等级：可淋水（IP65）

防护能力：抗震动、抗冲击、防腐蚀，耐盐雾

最大工作风速：52m/s

1.3主要指标里面的标★项需提供中国国家认证认可监督管理委员会（CNCA）授权的权威检测机构出具的检测报告证明，加盖投标人公章。

- 3.5.2雷达数据处理系统

2.1为便于信息的传输和显示，对雷达站的雷达信号进行量化、杂波处理及信号压缩，形成雷达数字视频，雷达数字视频应尽量接近原始视频，压缩量可设置和调整。

2.2经录取的目标视频数据应反映目标的基本特征，如目标的长、宽、轴线方向等。采取调整门限、相关处理、目标空间特性分析等技术，减少因目标合并、分裂、遮挡及假回波引起的误跟踪和跟踪丢失。

2.3跟踪器的跟踪容量不低于1000个目标。

2.4各雷达站数据处理设备断电停止工作后，通电后应自启动并恢复运行。

2.5支持标准CAT240雷达视频接入和航迹输出。

- 3.5.3AIS基站

AIS基站主要功能：

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作模式 | 单机、静默 |
| 2 | 定位选择 | 可选择内置（内置为北斗GPS双模定位）或外置定位源，支持差分定位 |
| 3 | 自检与保护 | 设备内置BITT装置，可实现自动保护，并输出告警信息。 |
| 4 | AIS短消息 | 具备接收AIS中英文短消息（中文短消息有专利） |
| 5 | 告警输出 | 可通过ALR语句输出本机告警信息 |
| 6 | 电源输入 | 交直流（AC85～265V、DC24V±30%）可自动实现不间断切换，具备过压、过流保护 |
| 7 | 网口 | IP设置（地址、子网掩码、默认网关） |
| 8 | 串口 | 2个RS232、2个RS422、GPIO/1PPS、RELAY |
| 9 | 天线接口 | N型VHF和TNC型GNSS |
| 10 | 串口支持标准 | IEC-61162 |

AIS基站技术指标：

| 参数 | 性能要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 频率范围 | 156.025MHz～162.025MHz |  |  |
| 默认信道 | CH87/AIS1 (161.975 MHz)、CH88/AIS2 (162.025 MHz) |  |  |
| 信道带宽 | 25kHz（默认）/ 12.5kHz |  |  |
| AIS接收通道数量 | 2 |  |  |
| 灵敏度 | -110dBm，PER≤20% |  |  |
| 调制方式 | GMSK |  |  |
| 数据 | NRZI |  |  |
| 高输入电平 | -77dBm |  | PER≤1% |
|  | -7dBm |  |  |
| 共道抑制 | -10dB |  |  |
| 邻道选择性 | ≥70dB |  |  |
| 杂散响应抑制 | ≥70dB |  |  |
| 杂散角度 | <10% |  |  |
| 互调响应抑制 | ≥74dB，20%PER |  |  |
| 阻塞和减敏 | ≥86dB |  |  |
| 接收机杂散发射 | -57dBm | 9kHz～1GHz |  |
|  | -47dBm | 1GHz～4GHz |  |
| 工作温度 | -15℃~+55℃ |  |  |
| 储存温度 | -30℃~+70℃ |  |  |
| 工作相对湿度 | 10%~90% |  |  |
| 波特率 | 9600bps、38400bps |  |  |
| 功耗 | 峰值<30w；平均值<10w |  |  |

VHF天线技术指标：

| VHF天线 电性能指标 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 中心频率 |  | 162MHz |
| 频率范围 |  | 156.025～163.00 MHz |
| 工作带宽 |  | 6.5MHz |
| 电压驻波比 |  | ≤1.5 |
| 天线端口阻抗 |  | 50Ω |
| 极化方式 |  | 垂直极化 |
| 接口 |  | SL16-K |
| 方向性 |  | 水平面全向 |
| 额定功率 |  | 50W |
| 增益 |  | ≥6dBi |
| 覆盖范围 |  | ≥15km（天线高度不低于20m）。 |
| 机械性能指标 |  |  |
| 尺寸 | φ32mm×（3000）mm |  |
| 天线重量 | ≤3kg |  |
| 防护等级 | IP66 |  |
| 抗风强度 | 200km/h |  |
| 底管直径 | φ32mm |  |

- 3.5.4重载云台

★1、设备支持3个MCU独立控制系统，内置两颗算力不小于4TPS的GPU芯片、1颗8GEMMC芯片、1颗NPU芯片、1颗GPU芯片，可见光采用1/1.8"英寸传感器，分辨率不低于2688×1520，光学变倍≥100倍，最大焦距不小于1000mm，热成像像元尺寸不小于17μm，分辨率不低于640×512，焦距不小于230mm；（提供具有CMA标志的由国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）

2、设备支持激光补光，有效距离≥3km，云台定位精度：≤0.001°；

3、设备支持热成像和可见光联动，对未授权目标智能跟随；

★4、可见光、热成像均支持自动聚焦，可对热成像镜头变倍信息、聚焦位置、焦距情况等信息进行反馈和校准操作，支持热成像镜头磁编反馈系统；（提供具有CMA标志的由国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）

★5、支持目标热源细节凸显，并可对指定热源细节进行增强显示，可根据温度变化自动调整聚焦；（提供具有CMA标志的由国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）

6、设备具备故障自诊断系统，可自动识别系统故障（包括视频图像异常、系统异常重启、云台异常、镜头运行状态异常、网络异常、智能分析异常、算法状态异常、电机状态异常等）并可通过OSD进行显示及后台输出；

7、设备支持白热、黑热、融合1、彩虹、融合2、铁红1、铁红2、深褐色、色彩1、色彩2、冰火、雨、红热、绿蓝、深蓝等不少于15种伪彩色可调节；

8、设备需含有姿态感知模块；

9、支持智能雨刷，光学透雾功能，支持OIS光学防抖；

10、设备采用循环重复“near-far-near”的聚焦方式进行试验，通过后台软件对聚焦次数进行统计，单次“near-far-near”操作记为一次聚焦操作，单台设备进行不少于1500000次聚焦操作后，应能正常工作；

11、噪声等效温差(NETD)在8mk及以下，最小可分辨温差(MRTD)150mk以下；

12、设备具备防盗功能，在锁定状态下，当设备移动距离超过设定阈值时，可自动给出报警提示并上传；

13、设备支持GPS定位、北斗定位，具有远程定位功能，并支持位置信息上传；

14、设备可外接空间感知模块，并可显示经纬度、海拔高度、方位角坐标等信息；

15、设备壳体内部的相对湿度超过设定阈值时，可给出报警提示；

16、设备需支持35114A级加密；

17、防护等级：IP67，电磁兼容符合GB/T17626.5四级标准。

- 3.5.5船舶识别终端

1、雷达视频联动，支持雷达坐标信息接入，和云台球机视频坐标进行标定融合转换；支持船舶号、船号识别功能；

2、内置4T监控级硬盘，支持通道录像存储回放，硬盘最大支持32T；

3、支持根据时间、通道和事件类型等检索数据并可关联回放片段录像；

4、可配置多种字符叠加、图片合成方式；

5、可支持选配4G、5G模块；

6、基于深度学习算法的视频智能分析设备，主要是将雷达坐标信息和云台相机视频坐标进行标定融合转换，以达到对目标一个长距离可视化检测，同时支持船舶号、船型识别，从而为重要设施场所的周边环境提供全天时、全天候安全保障；

7、支持TCP/IP、HTTP、DNS、RTP、RTSP、NTP协议，支持FTP上传图片；

8、具有心跳、密码保护、NTP校时功能。

- 3.5.6  400W双镜头结构化

★1、设备内置不少于两颗GPU芯片，自带两个镜头，靶面尺寸均不小于1/1.8英寸，像素均不低于2560×1440，内置不少于8颗补光灯，内置北斗定位模块；（提供具有CMA标志的由国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）

2、设备补光灯灯珠朝向与设备照射方向不同，灯杯为半弧形网络鳞片状；开启后，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑；

3、最低照度：彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx；开启红外补光灯可识别距设备不小于100m处的人体轮廓；

4、通道1和通道2均支持自动变焦、自动聚焦、自动调节光圈功能，焦距不小于50mm；

5、设备内置两个麦克风，内置一个扬声器，支持语音对讲；

6、可支持不低于512G的内存卡；

7、通道1和通道2具备单独控制功能，均支持水平方向-10°~190°旋转，垂直方向均支持-5°~30°旋转；

8、通道1和通道2均支持全结构化、人脸抓拍、道路监控、人脸比对、智能事件等多种智能模式，可按需切换；

9、全机构化模式下支持同时抓拍人体、人脸、非机动车及机动车；

10、设备支持对区域内不少于60个行人进行检测，支持行人属性分析功能，可通过IE浏览器显示行人属性信息；

★11、人脸抓拍功能，可同时对设定区域内的不低于30个行人进行人脸检测、框选，可筛选和抓拍最佳人脸图片；支持人脸属性分析，可通过IE浏览器显示不低于9种人脸属性信息；（提供具有CMA标志的由国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）

12、人脸比对模式，支持前端人脸比对，可支持不少于10个人脸库的管理，支持非授权名单比对成功报警输出，支持人脸快速比对；

★13、设备通道1和通道2均自带雨刷，可通过网络远程控制雨刷开启、关闭，同时支持镜头前盖玻璃加热功能；（提供具有CMA标志的由国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）

14、设备内置能耗检测模块，支持电压、功耗异常检测报警，可实时检测设备的输入电压和功耗信息，生产日报表、周报表、并以图标形式展现；

15、可在IE浏览器或客户端实时查看报警信息，包括数据感知、电量统计、目标统计、行人结构化属性信息；

16、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%；

17、设备需支持35114A级加密；

18、设备需采用金属外壳，支持不低于IP68防尘防水等级。

- 3.5.7 三镜头结构化

★1、设备内置1颗GPU芯片及1颗不小于8GB的eMMC芯片，内置不少于两个全景通道和一个细节通道，最大分辨率均不小于2688*1520，全景通道1、2及细节通道靶面尺寸均不小于1/1.8英寸，细节通道支持不小于26倍光学变倍，最大焦距不小于120mm；（提供具有CMA标志的由国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）

2、全景通道1、2支持不小于5倍光学变倍，最大焦距不小于50mm，均支持支持水平:0°-190°，垂直:-5°-30°调节，细节通道支持水平:0°-360°，垂直:-10°-90°调节；

3、三通道的镜头可分别进行水平方向调节和垂直方向调节，通道2镜头进行水平或垂直调节时，通道3镜头可保持不动，通道2镜头和通道3镜头进行水平调节时，通道1镜头可保持不动；

4、全景通道1、2均内置不少于四颗混合补光灯，细节通道内置不少于六颗混合补光灯；

5、三通道均支持最低照度彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001lx；

6、支持开启白光灯三通道均可抓拍30m处人脸图片，开启红外灯时，通道1可识别200m处的人体；

7、设备三通道均支持全结构化、smart事件、违章取证和车辆检测、交通事件检测和交通数据采集等模式，可任意选择并保存生效；

8、设备三通道可分别或同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍，支持对人脸、机动车车牌、非机动车车牌进行抠图，可将人脸与人体、车牌与车辆关联显示；

9、支持接管跟随功能，全景通道监控场景中，触发区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域事件，且细节通道开启联动抓拍功能时，可联动细节通道进行目标跟踪；

★10、设备三通道均支持对连续变道，蛇形变道、逆行、压线、变道、机占非、掉头、加塞等不少于8种违章取证行为进行检验并抓拍图片，当监控场景内，事件触发报警后，可联动报警输出和上传图片；（提供具有CMA标志的由国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）

11、设备支持对抛洒物检测、行人检测、拥堵检测、路障检测、施工检测、交通事故检测、浓雾检测、烟雾检测、烟火检测等，当监控场景内，事件触发报警后，可联动报警输出和上传图片；

12、设备具有闪光灯报警输出功能，可设置闪光灯闪烁时间，闪烁频率、亮度，当监控画面中有目标触发区域入侵侦测、越界入侵侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警时，可联动白光灯闪光报警；

13、全景通道的2个镜头玻璃均采用倾斜安装，可改变射向镜头光束反射光的方向，在天气晴朗无雾、辅助照明光照度低的条件下，全景通道的2个镜头前方出现机动车补光、非机动车补光、手机补光或手电筒补光时，视频画面基本保持清晰；

14、设备支持不少于7路报警输入，不少于2路报警输出，不少于1路音频输入，不少于1路音频输出，不少于1个SD卡槽，不少于1个RJ45网口，不少于1个485接口；

15、设备具有示例功能，智能配置界面支持对每一步操作配置示例，示例中包括检测区域、检测线标识，最小瞳距要求和规则区域的注释；

16、支持GB35114A级安全加密；

17、防护：IP67；6000V防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准。

- 3.5.8 500W电警

1、包含高清智能摄像机、高清镜头、单元防护罩、内置LED补光灯、相机内置网络防雷器、电源适配器等；

2、图像传感器不小于2/3英寸，最大图像尺寸≥2448×2048像素；

3、视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG；

4、支持车辆捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率均≥99%；

5、支持车牌识别功能（含新能源），在白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的识别率均≥99%；

6、支持车辆闯红灯捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助照明光照度不高于30lx的条件下进行测试，白天车辆闯红灯行为捕获率≥99%；晚上车辆闯红灯行为捕获率≥99%；

7、支持识别不少于39种车身颜色，包括白、黑、红、黄、灰、蓝、绿、粉、紫、暗紫、棕、栗色、银灰、暗灰、白烟、深橙、浅玫瑰、番茄红、橄榄、金、暗橄榄、黄绿、绿黄、森林绿、海洋绿、深天蓝、青、深蓝、深红、深绿、深黄、深粉、深紫、深棕、深青、橙、深金、粉红、其他；支持识别车身副颜色；

8、支持车辆子品牌识别并显示相应的年款，车头≥7500种，车尾≥3900种；

9、支持对摩托车闯红灯、逆行、载人、未戴头盔行为进行检测并抓拍图片；在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx的情况下进行测试；捕获率≥99%；检测准确率≥99%；

10、支持大型货车闯红灯抓拍功能，包括拖车、挂车、罐车、平板货车、集装箱牵引车、渣土车等货车类型；

11、支持识别车标类型≥460种；在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试；白天车标识别准确率≥99%；晚上车标识别准确率≥99%；

12、支持按车道和时间段配置机动车违法检测抓拍规则，包括压线、违法变道、不按导向行驶、占用非机动车道、倒车、闯红灯、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、违反禁止左/右转、违法掉头、违反禁货车通行；

★13、支持分别对不少于11种车型（大货车、中货车、小货车、客车、小轿车、中客车、危险品运输车、校车、面包车、环卫车、其他车型）进行不同超速比设置，可设置18个超速比区间，在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速抓拍，并输出不同的超速抓拍结果及违法代码；（提供具有CMA标志的由国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）

★14、支持对25×10像素～1100×3000像素的机动车车牌进行抓拍并识别。支持识别并抓拍垂直倾斜角度≤55°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌；（提供具有CMA标志的由国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）

15、支持35114A级加密；

16、防护等级不低于IP66；

17、工作电压：220VAC±20%；频率：50HZ±2%。

- 3.5.9 900W电警

1、包含高清智能摄像机、高清镜头、单元防护罩、内置LED补光灯、相机内置网络防雷器、电源适配器等。

2、图像传感器不小于1英寸，最大图像尺寸≥4096×2160像素，字符叠加时最大可支持4096×2800；

3、视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG；

4、支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测；

5、支持车辆捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率均≥99%；

6、支持车牌识别功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的识别准确率均≥99%；

7、支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别；

★8、支持对不按导向行驶的车辆进行违法检测抓拍，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率准确均≥98%，白天和晚上的识别准确率均≥98%；（提供具有CMA标志的由国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）

9、支持闯红灯抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上闯红灯的捕获率均≥99%；

10、支持禁左、禁右、禁止掉头违章抓拍；支持禁货、禁拖拉机、禁农用车、禁大客车、禁拖/挂车通行等违章抓拍；

11、支持对摩托车闯红灯、逆行、载人、未戴头盔行为进行检测并抓拍图片；在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx的情况下进行测试；捕获率≥99%；检测准确率≥99%；

12、支持压线（压实线、压单黄线、压双黄线）、逆行、占用应急车道、黄网格违停、加塞等违章检测；

13、支持车标识别功能，数据库中包含410种车标信息，白天和晚上的识别率均不低于99%；

14、支持车辆子品牌识别功能，通过车头可识别7100种，通过车尾可识别3800种，全天识别准确率不低于99%。

15、具有抓拍黄牌车、蓝牌车、绿牌车、渐变绿牌车、黑牌车、白牌车、黄绿双拼牌车和不启用抓拍八个设置选项，可对蓝色、黄色、绿色、渐变绿色、黑色、白色、黄绿双拼色以及其他不同颜色车牌的车辆进行选择抓拍；

16、支持对25×10像素～1100×3000像素的机动车车牌进行抓拍并识别,支持识别并抓拍垂直倾斜角度≤55°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌；

★17、支持闯禁行记录功能，可对不少于5种普通车型(包括大货车、中货车、小货车、皮卡车、大客车)及不少于9种特种车型(包括危化品车辆、普通罐车、渣土车、混凝土搅拌车、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、环卫车、冷链车)进行检测、抓拍记录、识别及图片存储；（提供具有CMA标志的由国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）

18、支持35114A级加密；

19、防护等级不低于IP66；

20、工作电压：220VAC±20%；频率：50HZ±2%。

- 3.5.10 500W环保卡口抓拍单元

1、包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等；

2、最大图像尺寸≥2448×2048像素；

3、抓拍支持输出三张同时刻目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片抓拍时间为同一时刻，抓拍运动目标，三张图片中目标位置相同无位移；

4、视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG。

5、支持车辆捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率均≥99%；

6、支持车牌识别功能（含新能源），在白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的识别率均≥99%；

7、支持车型识别，可识别车型种类≥49种。支持识别以下15种普通车型：大货车、中货车、小货车、大客车、中客车、轿车、面包车、suv、mpv、公交车、皮卡车、微型车、摩托车、二轮车、三轮车；支持识别以下20种特殊车型：普通罐车、油罐车、渣土车、集装箱卡车、微卡/栏板车、混凝土搅拌车、出租车、警车、校车、救护车、洒水车、危险品运输车、消防车、拖拉机、吊车/工程车、平板拖车、粉粒物料运输车、吸污车、农用车、环卫车。支持识别以下44种车型：轻型普通货车、轻型厢式货车、轻型平板货车、两厢轿车、三厢轿车、轿跑、小型客车、小型越野客车、小型面包车、中型罐式货车、中型仓栅式货车、中型普通货车、中型普通半挂车、中型普通客车、中型平板货车、中型牵引车、中型厢式货车、中型厢式半挂车、中型特殊结构货车、中型平板半挂车、重型特殊结构货车、重型罐式挂车、重型普通货车、重型牵引力车、重型多结构货车、重型厢式挂车、重型车辆运输车，重型集装箱车，重型集装箱车挂车、重型普通全挂车、重型厢式货车、大型无轨电车、大型普通客车、大型双层客车、大型专用校车、专用客车、大型专项作业车、轮式平地机械，轮式挖掘机械，轮式装载机械，普通二轮摩托车，轻便侧三轮摩托车，轻便正三轮载货摩托车，轻便正三轮载客摩托车；

8、开启混合抓拍模式后，设备支持正面/背面行人的抓拍；支持对骑自行车、骑三轮车、骑电动车、骑车带人等非机动车的抓拍；支持对轿车、客车、面包车、货车、卡车、摩托车等机动车的抓拍；

9、设备支持人脸区域自动曝光，可根据人脸区域和光照变化自动调节人脸区域曝光参数；可通过IE浏览器设置人脸自动曝光的参考亮度、最短持续时间和人脸过滤时间；

★10、支持对行人和非机动车的人脸进行检测与抠图，高像素状态下，抓拍人脸像素点约为150*150；可对人脸抠图的像素大小、亮度、边框放大倍数进行调节，抠图准确率≥99%；（提供具有CMA标志的由国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）

11、支持检测并跟踪指定区域内不少于200个目标,目标包括机动车、非机动车以及行人等。

★12、支持识别不少于39种车身颜色，包括白、黑、红、黄、灰、蓝、绿、粉、紫、暗紫、棕、栗色、银灰、暗灰、白烟、深橙、浅玫瑰、番茄红、橄榄、金、暗橄榄、黄绿、绿黄、森林绿、海洋绿、深天蓝、青、深蓝、深红、深绿、深黄、深粉、深紫、深棕、深青、橙、深金、粉红、其他；支持识别车身副颜色；（提供具有CMA标志的由国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）

13、支持对25×10像素～1100×3000像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码；支持抓拍并识别垂直倾斜角度≤45°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码；

14、具有抓拍黄牌车、蓝牌车，绿牌车、渐变绿牌车、黑牌车、黄绿双拼牌车、白牌车、红牌车和不启用抓拍九个设置选项；支持对蓝色、黄色、绿色、渐变绿色、黑色、黄绿双拼色、白色、红色以及其他不同颜色车牌的车辆进行选择抓拍；

15、在满足GA/T1202-2022一级补光标准，补光≤20lx的前提下，抓拍图片满足GA/T832-2014标准中3.6.1要求；配套符合GA/T1202-2022标准的一级补光灯，设备抓拍车牌、车身颜色、车内前排人脸及衣着均清晰可见；

16、支持35114A级加密；

17、防护等级不低于IP66；

18、工作电压：220VAC±20%；频率：50HZ±2%。

- 3.5.11 900W环保卡口抓拍单元

1、包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等。

2、内置不小于1英寸高帧率彩色全局曝光CMOS高清智能摄像机；

3、镜头焦距不小于50mm；

4、抓拍支持输出三张同时刻目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片抓拍时间为同一时刻，抓拍运动目标，三张图片中目标位置相同无位移；

5、最大图像尺寸≥4096×2160像素，字符叠加时最大可支持4096×2800；

6、视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG；

7、支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测；

8、支持车前窗挂坠、年检标识、抽烟、驾驶员人脸识别、驾驶室人脸抠图、遮阳板识别等检测功能；

9、支持检测并跟踪指定区域内不少于240个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人等；

10、支持车辆捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率均≥99%；

11、支持车牌识别功能（含新能源），在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的识别准确率均≥99%；

12、支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别；

★13、支持车辆子品牌识别，对车头图片进行分析抓拍，可分析输出OSD叠加7200种车辆子品牌并显示相应的年款，对车尾图片进行分析抓拍，可分析输出OSD叠加3900种车辆子品牌并显示相应的年款；（提供具有CMA标志的由国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）

★14、支持识别不少于39种车身颜色，包括白、黑、红、黄、灰、蓝、绿、粉、紫、暗紫、棕、栗色、银灰、暗灰、白烟、深橙、浅玫瑰、番茄红、橄榄、金、暗橄榄、黄绿、绿黄、森林绿、海洋绿、深天蓝、青、深蓝、深红、深绿、深黄、深粉、深紫、深棕、深青、橙、深金、粉红、其他；支持识别车身副颜色；（提供具有CMA标志的由国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）

15、支持人脸检测、跟踪、抓拍功能；支持在同一视频画面中，可检测、跟踪不小于110个运动人体目标，且抓拍不小于80个运动人脸目标；

16、支持对30米处的行人进行人脸抓拍，并可生成分辨率不小于110像素×120像素的人脸图片,图片中人脸两眼瞳距应≥40像素；

17、支持驾驶人脸部特征信息大于50×50个像素点、夜间环境照度在10lx~30lx范围的情况下，配合LED补光与红外爆闪补光，输出高清人脸抠图；

18、具有抓拍黄牌车、蓝牌车、绿牌车、渐变绿牌车、黑牌车、白牌车、黄绿双拼牌车和不启用抓拍八个设置选项。可对蓝色、黄色、绿色、渐变绿色、黑色、白色、黄绿双拼色以及其他不同颜色车牌的车辆进行选择抓拍；

19、车牌识别功能检查：支持对25×10像素～1100×3000像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码；支持抓拍并识别垂直倾斜角度≤45°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码；

20、支持识别车标类型≥450种；在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试；白天车标识别准确率≥99%；晚上车标识别准确率≥99%；

21、在满足GA/T1202-2022一级补光标准，补光≤20lx的前提下，抓拍图片满足GA/T832-2014标准中3.6.1要求；配套符合GA/T1202-2022标准的一级补光灯，设备抓拍车牌、车身颜色、车内前排人脸及衣着均清晰可见；

22、支持35114A级加密；

23、外壳防护等级应不低于IP66。

24、工作电压：100VAC～240VAC；频率：48Hz～52Hz。

- 3.5.12 400W单镜头结构化

1、设备采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，内置GPU芯片；

2、设备可输出2688×1520@30fps视频画面；

3、最低照度：彩色模式：0.001lux、黑白模式：0.0001lux；

4、设备内置电动变焦镜头，镜头焦距：8mm～32mm；

5、★内置不少于4颗混合补光灯，每颗补光灯均有红外灯和暖光灯组成，补光灯透镜采用微四边形阵列镜面，通过多层透镜组合，可消除监控画面中目标的眩光、杂光和亮点等现象；（提供权威机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）

6、具有混合抓拍模式，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍；可对设定区域内不少于70个混行目标(包含人体、机动车和非机动车)进行检测、跟踪和抓拍

7、★在环境光照度低于50lx，可对速度不小于40km/h的机动车，速度不大于25km/h的非机动车，速度不大于5km/h的行人三种同时经过画面的目标进行分类曝光，可抓拍人脸、人体、非机动车和机动车目标，抓拍的人脸和车牌号码图片应清晰可辨，无过曝、欠曝情况；（提供权威机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）

8、在视频结构化模式下进行图片抓拍，图片类型包括场景图、人脸图、人体图、非机动车图、机动车图、车牌图，其中人脸和人体图可关联存储、非机动车图和人脸图可关联存储、机动车图和车牌图可关联存储；

9、支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别；

10、支持添加不少于10个人脸库；支持排队管理，支持区域内人数统计，支持进入/离开/经过人数统计 ；

11、支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁

12、内置双麦克风，扬声器；

13、具有智能除雾功能，可自动去除前盖玻璃水状和雾状附着物；

14、支持IP67防护等级；

15、支持GB/35114A级加密。

- 3.5.13 400W球机

★1、设备靶面尺寸为1/1.8英寸，设备内置不少于8颗补光灯，主码流不低于2688x1520；（提供具有CMA标志的由国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）

2、最低照度彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001lx；

3、设备支持不少于23倍光学变倍及16倍数字变倍；

4、夜间天气晴朗无遮挡，红外补光灯开启，可识别距离设备500m处的人体轮廓；

5、支持水平0°~360°，连续旋转；垂直-15°~90°；

6、支持1024个预置位，可按照所设置的预置位完成大于32条巡航路径，支持预置位视频冻结功能；

7、设备支持接入壁装和吊装警戒配件，警戒配件支持声光警戒功能，当人或车辆进入警戒区域后，警戒配件可发出红蓝灯警示，蜂鸣器报警；

8、设备在专用聚焦模式具备前景聚焦、后景聚焦、区域聚焦功能；

9、可支持不低于512G的内存卡；

10、支持GB35114A级安全加密；

11、防护：IP66;6000V防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准。

- 3.5.14枪球联动

★1、设备内置不少于两颗GPU芯片，自带两个镜头，可输出全景和细节两路视频，图像传感器靶面尺寸均不小于1/1.8英寸，均支持分辨率不小于2560x1440，细节镜头4倍光学变倍，最大焦距不小于52mm，设备具备双路视频融合功能，可分别输出黑白视频图像和彩色视频图像，并可进行融合输出；（提供具有CMA标志的由国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）

2、设备内置不少于八个补光灯，其中全景不少于四个补光灯，细节不少于四个补光灯；

3、两通道均支持最低照度彩色不小于0.0002Lux，黑白不小于0.0001Lux；

★4、细节摄像机内置磁悬浮传动镜片，支持快速变焦功能，细节摄像机镜头从最小倍数到最大倍数的变倍时间≤0.1s，从最大倍数到最小倍数的变倍时间≤0.1s；（提供具有CMA标志的由国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）

5、支持快速聚焦功能，设备对监控区域内的移动目标进行跟踪录像，录像通过单帧回放时应能保证每帧画面清晰稳定；

6、设备支持全结构化模式，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍，支持人脸、机动车车牌、非机动车车牌抠图并上传，可在客户端将人脸与人体、车牌与车辆图片关联显示；

7、设备支持人脸增强功能，在浏览器下可开启/关闭人脸增强设置选项，开启该功能后可提升人脸清晰度，人脸增强等级在0～100范围内可选；

8、设备支持车牌增强功能，在浏览器下可开启/关闭车牌增强功能，开启该功能后可提升车牌号码清晰度；

9、设备支持电瓶车识别功能，当电瓶车进入设定的侦测区域时，可对目标进行抓拍并在智能展示界面实时显示电瓶车报警抓图，电瓶车报警抓图包括电瓶车小图+电瓶车大图+电瓶车车牌小图；

10、设备具有智能配置示例功能，智能配置界面具有每一步的配置示例。示例中包括检测区域和检测线的标识，并具有最小瞳距和规则区域的绘图示例；

11、设备在进行主从标定后，联动模式下通过3D标定键在全景视频图像中选择任意一像素点，细节视频图像可将此点像素点移至视频图像中央，全景摄像机镜头的XY坐标与细节摄像机镜头PTZ坐标标定准确率≥99%，最小像素点偏差≤0.3%；

12、设备支持联动功能，全景通道检测到移动目标后，可联动细节通道进行人脸、人体抓拍；

13、设备可对逆行、载人、未戴头盔进行检测并报警，触发报警可联动语音播报，语音内容可自定义；

14、支持GB35114A级安全加密；

15、防护：IP67；6000V防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准。

- 3.5.15 800W黑光球机

★1、设备内置置GPU芯片，靶面尺寸不小于1/1.2英寸，视频图像分辨率与帧率不小于3840×2160、25帧/秒，摄像机内置两个图像传感器，分别输出黑白及彩色图像，可对视频图像进行融合输出；（提供具有CMA标志的由国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）

2、摄像机内置镜头，支持不小于35倍光学变倍，镜头最大焦距不小于259mm；

3、支持最低照度可达彩色0.0002lx，黑白0.0001lx；

4、水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°；

5、红外距离不小于250米；

6、设备支持Smart事件、道路监控、人脸抓拍等智能资源；

7、设备可对监视画面中不小于30个人脸进行检测、跟踪和抓拍

8、摄像机运动结束静止时，其水平和垂直角度方向受到外力作用发生偏移时，能够检测角度改变并产生报警信息，报警信息可在OSD上叠加；

9、摄像机运动结束静止时，其水平和垂直角度方向受到外力作用发生偏移时，进行偏移自动校正后实际停止位置与原来位置之间偏差角度不大于0.05°；

★10、摄像机可在预览画面及抓拍图片中叠加人员和车辆的移动轨迹，轨迹颜色支持红色、黄色、蓝色、绿色及紫色，轨迹末尾具有一个方向箭头，指向目标离开的方向，抓拍图片大小不大于500KB；（提供具有CMA标志的由国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）

11、摄像机通过标定校准可检测当前镜头方向与地平面夹角，并根据夹角变化自动调整倍率；

12、支持GB35114A级安全加密；

13、IP67;6000V防雷、防浪涌、防突波，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准。

- 3.5.16 2400万270°高空全景摄像机

★1、设备内置不少于三个GPU芯片；全景通道内置6个镜头、靶面尺寸不小于1/1.8英寸的CMOS传感器，细节通道内置1个镜头，靶面尺寸不小于1/1.8英寸的CMOS传感器；全景通道：最高分辨率不小于9040×2656，细节通道：最高分辨率不小于2688×1520；（提供具有CMA标志的由国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）

2、全景镜头支持Smart事件、人员密度、车辆拥堵等智能功能；细节镜头支持全结构化、Smart事件、普通监控等智能功能；

3、内置细节镜头，支持不小于40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于240mm；

4、设备在全景拼接模式下，垂直视场角不小于110°，水平视场角不小于270°；可将6个全景视频图像进行拼接，实现不小于270°拼接画面显示，并抓拍拼接后的图片；

5、细节通道支持最低照度彩色不大于0.0005lx，黑白不大于0.0001lx；

6、开启补光灯，可识别距设备不小于800m处的人体轮廓；

★7、设备具有光学防抖功能，将镜头倍率设置为最大，快门设置为1/25s，在振动台振幅不大于0.3°，振动频率不大于10Hz情况下，设备视场角应无明显变化，视频图像在振动过程中应保持稳定清晰；（提供具有CMA标志的由国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）

8、在全景视频图像中点击或框选移动目标至设备开始转动的时间小于0.3s，全景图像检测到且框选出移动目标至设备开始转动时间小于0.3s；

9、设备支持画中画功能，可通过IE浏览器在细节图像中叠加全景视频图像进行预览；

10、设备具有偏色矫正功能，可通过手动或自动的方式对采集到的视频进行偏色矫正；

11、设备具备双安装接口，一个为快速旋转安装接口，一个为多孔稳定安装接口；

12、可自动或手动标定全景视频图像和细节视频图像，使通过客户端软件或IE浏览器在全景视频图像中点击或框选任意区域后，在细节视频图像旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于细节图像中央；

13、设备具有1个北斗模块、1个RJ45网络接口、1个光纤接口、1个SD卡槽、7路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1路音频输出、1个RS485接口；

14、支持GB35114A级安全加密；

15、防护：IP67;6000V防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准。

- 3.5.17全景智能球机

★1、内置不少于2颗GPU芯片，摄像机内置不少于3个镜头，可输出至少1路全景视频图像和1路细节视频图像，全景视频图像内置两个镜头，光圈不小于F1.0，细节视频图像内置1个镜头，全景摄像机分辨率不低于3680×1656，细节摄像机分辨率不低于2688×1520；细节镜头支持不小于25倍光学变倍，镜头最大焦距不小于120.5mm；（提供具有CMA标志的由国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）

2、全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，纵向拼接偏差像素不大于4个像素，全景画面水平视场角不小于190°，垂直视场角不小于80°；

3、全景视频通道内置不少于4颗补光灯，细节视频通道内置不少于10颗红外补光灯及1颗白光灯；

4、细节通道镜头最低照度：彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx；

5、支持水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-20°~90°，全景通道可进行垂直旋转，旋转角度范围不低于12°，并可进行调节；

6、可设置300个预置位，8条巡航路径，支持预置位视频冻结功能；

7、设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍；

★8、全景通道支持人员密度检测功能，并可输出显示实时人数及拥堵等级，可通过IE浏览器或客户端软件根据人数和占空比配置密度等级。全景通道可对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机可对目标进行跟踪及报警，可对距离设备50m处发生的智能行为分析事件进行检测并给出报警提示；（提供具有CMA标志的由国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）

9、支持AR标签管理功能，最多可添加500个标签，支持AR标签联动查看功能，可选中标签并将该标签置于屏幕中心位置进行显示，可通过点击视频画面中的标签查看标签内容并对标签关联的摄像机视频图像进行预览，并可通过点击摄像机预览窗口进行放大窗口操作；

10、可识别距设备650m处的人体轮廓；

11、在设备上方使用手持喷淋装置对设备进行喷水操作，水流方向与水平方向夹角大于等于42°时，设备视窗应无水流直接接触；

12、设备可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭，支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息；

13、声音报警输出功能，可通过IE浏览器设置音频类型为11种警戒音、提示音、自定义语音，报警次数1～50次可设；闪光灯报警输出功能，可通过IE浏览器设置闪光灯闪烁时间（1-300），闪烁频率（高、中、低、常亮），亮度（1-100），可通过区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警事件，联动闪光报警、声音报警；

14、支持GB35114A级安全加密；

15、防护：IP67;6000V防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准。

- 3.5.18频闪灯

1、不少于16颗大功率LED灯珠；

2、发光角度≥10°；

3、覆盖范围：单车道环境补光灯；

4、最佳补光范围16米～25米；

5、触发方式：4V~6V电平量触发；

6、触发信号：频率15~250HZ，占空比1%~39%，响应时间小于20US；

7、外壳采用材质金属铝；

★8、符合GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》中的一级补光装置要求；（提供具有CMA标志的由国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）

9、防护等级IP66。

- 3.5.19四合一环保补光灯

1、大功率白光LED灯珠、大尺寸高功率氙气灯管双光源；

2、LED灯珠数量≥24颗；

3、补光装置光源包括LED光源（一级频闪）、气体放电光源（二级脉冲）和红外光源；

4、采用LED光源和气灯放电两种光源，LED光源呈圆形排布，气体放电光源前置转轴叶片，支持红外和白光补光切换；

5、支持LED频闪、LED爆闪、白光气体爆闪及红外气体爆闪四种补光方式，可通过远程控制切换；

6、眩光阀值增量TI≤1.08%；

7、触发信号异常时，爆闪灯进入自动保护，触发信号输入正常，爆闪灯自动恢复正常；

8、1路RS485接口、1路气体脉冲爆闪输入接口，一路光源切换接口，1路频闪输入接口、1路LED爆闪输入接口；

9、可通过RS485进行远程升级；

10、支持记录闪光灯闪光次数；

★11、符合GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》中的一级补光装置要求；（提供具有CMA标志的由国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）

12、防护等级IP66。

- 3.5.20抱杆机箱

1、箱体尺寸不低于高450*宽350*深220MM，材质采用防锈、抗高温、耐腐蚀的镀锌钢板喷塑外壳，箱体板厚度1.0mm，私印根据用户要求定制；

2、机箱具有防热、防尘、防水、防盗功能，可直接在室外裸露环境下使用。箱顶采用帽檐斜顶方式设计外壳防护等级符合IP65；工作温度-55°~ +85°设备可正常工作；设备具有盐雾告警功能且通过盐雾检测，盐雾环境：浓度：（5±0.1)%,温度：（35±2）℃；喷雾时间：每隔45min喷雾15min,共96h；盐雾沉降量：1.0ml/h.80cm²-2.0ml/h.80cm²，试验后样板表面无黄斑且不生锈。

3、箱内配备1个63A总空开、智能4G远程空气开关1只（含不低于7年通信流量费）、网络电源二合一防雷器1只、温控风扇1只、导轨五孔插座5只、五位接地铜排1只、层板1块、不锈钢抱箍扎带1对；

4、智能4G远程空开要求：支持远程复位，电流电压监测，用电量统计，可以根据项目点位信息录入，每个点位地址录入便于后期项目维护。

- 3.5.21落地箱

箱体采用热镀锌板材质，板材厚度≥1.5mm，箱体 尺寸：高度（≥1200mm)、宽度（≥650mm)、深度（≥550mm）, 底座不低于100mm高度，两侧开百叶窗通风口配防虫网保护，箱体喷防腐蚀防锈漆，内部标准19英寸机架式设计，前后双开门方式，箱门设计天地锁防撬功能；

电子式自动重合闸保护器；额定电流32A；漏流动作电流；30mA；漏电不动作电流；15mA漏流动作时间：≤0.1s合闸前具有检测功能。具备过流短路保护、欠压/过压保护、漏电保护、故障记忆、合闸前检测、自动重控制功能。

外壳防护等级符合IP65；工作温度-55°~ +85°设备可正常工作；设备具有盐雾告警功能且通过盐雾检测，盐雾环境：浓度：（5±0.1)%,温度：（35±2）℃；喷雾时间：每隔45min喷雾15min,共96h；盐雾沉降量：1.0ml/h.80cm²-2.0ml/h.80cm²，试验后样板表面无黄斑且不生锈。

箱体具备交流 220V 电源防雷和网络接口防雷两种防雷功能，标配 1 路交流电源防雷器交流电源防雷：Uc:385VAC 、In:20kA、Imax:40kA、Up: ≤1.7KV；

配装1个63A空开、4个32A空开、2个温控风扇、不少于10个5口国标插座、1个电源引入防雷模块，可根据实际情况增加配置，满足使用需求；箱体侧面需要配置一个直流指示灯，电源异常时能清晰辨别市电故障。

- 3.5.22 40米铁塔（含基础、地笼、浇筑）

1、塔 身 净 高37m，含 避 雷 针 高 度 不 低 于40m；四角塔;

2、塔 身 主 要 材 料：镀 锌 角 钢，镀 锌 扁 铁

3、材 质:主 要 材 料 Q355、配 套 辅 材 Q235材 质，

防 腐 处 理:热 镀 锌

4、镀 锌 层:≥ 8 6um，

单 根 长 度 ≤ 6000mm，

抗 风 等 级:≤12级，

抗 震 烈 度:≤ 8°

5、符 合 G BJ17-88《钢 结 构 设 计 规 范》设 计 规 范

连 接 螺 栓 采 用 6.8级 高 强 度 螺 栓，螺 栓 和 螺 母

的 材 质 及 其 机 械 特 性 应 分 别 符 合GB/T 3098.1、

GB/T 3098.2的 规 定。

6、塔 基 要 求：深 度 不 低 于7米，混 凝 土 强 度 不 低 于

C30基 础 不 低 于44方。

接 地 电 阻:≤10欧 母

镀 锌 角 钢用量不少于16吨。

- 3.5.23人脸解析算法授权

人脸解析：

1、图片流人脸解析，对图片进行人脸识别、特征提取、属性提取，将解析后的特征及属性通过消息队列推送给时空库及布控库。支持布控特征库创建，如在逃人员布控库等

2、支持属性识别类别包括性别（男、女）、帽子款式（无帽子、雷锋帽、其他帽子）、眼镜款式（无眼镜、太阳镜、透明色）、胡型（无胡子、一字胡、山羊胡）、年龄段（老年人、成年人、儿童）、头盔（有、无）、口罩位置（正常佩戴、露出鼻孔、露出嘴巴、未戴口罩）、刘海（有、无）、耳机款式（无耳机、头戴式耳机、其他耳机）等。3、支持对30×30像素～10000×10000像素的人脸图片检测解析。

4、人脸可检测抓拍角度：支持抓拍的人脸姿态：水平转动角范围：-75˚~+75˚俯仰角范围：-60˚~+60˚倾斜角范围：-60˚~+60˚。

5、人脸可比对识别角度：支持识别的人脸姿态：水平转动角范围：-75˚~+75˚ 俯仰角范围：-45˚~+45˚ 倾斜角范围：-60˚~+60˚。

★6、支持对水平转动角度不超过-75°~+75°、俯仰角不超过-45°~+45°、倾斜角不超过-60°~+60°的体图片进行人脸性别识别。（提供国家权威机构出具的检测报告证明并加盖投标人公章）

7、人脸戴口罩位置（正常佩戴、露出鼻孔、露出嘴巴、未戴口罩）分析准确率≥99%。

8、支持人脸戴墨镜检出率≥99%，识别准确率≥99%。

9、人脸戴眼镜款式（无眼镜、太阳镜、透明色）分析准确率≥99%。

10、支持识别微笑、眉毛遮挡、戴黑框眼镜、戴墨镜、闭眼状态的人脸图片，识别率≥99.9%，公式：识别率=正检/图片总数量×100%。

11、千万级人脸图片入库成功率>99.99%。

12、80亿人脸抓拍库规模下，上传人脸图片进行以图搜图轨迹检索，平均响应时间<1s。

13、支持单GPU卡人脸图片解析（提取人脸特征、属性）速度不低于340张/秒。

14、亿级人脸库规模下，以脸搜脸首位命中率不低于 99%;前五位命中率不低于99.5%;前十位命中率不低于99.9%。

15、在 100万动态布控库容下，单GPU卡人脸特征布控比对并发处理能力>2500 次/秒。

人脸聚档：

1、建设人脸图片归档，支持将人脸时空库中达到一定相似度的特征（可理解为同一人的特征）建立关联，形成一个未实名的人档数据，未实名的人档数据再可通过后面的档案置信服务形成实名人档

2、支持对当前人脸时空特征库所有特征进行聚类分析，将达到相似度阈值的人像数据标注为一个人档，全量聚类根据分析结果形成多个人档数据

3、支持对新增的特征进行聚类，首先与已形成的人档数据比较，达到相似度阀值则归档到已有的人档，否则进入未归档特征，定时再启动聚类分析，形成新的人档。初次聚类为全量聚类分析，后续都采用增量聚类分析

★4、系统在1亿实名档案下，人脸图片实名聚类归档准确率≥99.9%，误聚率≤0.1%，召回率≥99.9%，漏聚率≤0.1%。（提供国家权威机构出具的检测报告证明并加盖投标人公章）

5、支持对水平转动角不超过±60°的侧脸图片进行聚类归档；支持对俯仰角不超过±45°的人脸图片进行聚类归档;支持对倾斜角不超过±60°的人脸图片进行聚类归档；支持对光照强度大于10Lux的人脸图片进行聚类归档；支持对戴口罩、戴鸭舌帽、戴墨镜的人脸图片进行聚类归档；支持对同一人的青年人脸图片、中年人脸图片、老年人脸图片进行聚类归档。

6、系统实名身份库不少于1亿特征数据情况下，可实现新增人脸抓拍照片实时聚类归档功能。

7、系统能够汇聚其他系统的抓拍与档案数据，统计级联汇聚的抓拍、档案与视频源数量，并支持对汇聚的抓拍进行检索、区域碰撞，以及支持对汇聚的档案进行检索分析、查看档案来源的功能。

人体解析：

1、建设人体解析，支持接收通过消息队列推送过来的人体图片信息，或接收业务层发送过来的单张图片信息，对图片进行人体识别、特征提取、属性提取，将解析后的特征及属性通过消息队列推送给检索引擎和视图汇聚治理服务。

2、人体属性识别包括性别（男、女）、发型（长发、短发、秃头）、发色（黑、白、黄）、附属物（伞、手套、包）有无、伞颜色（黑、白、灰、红、蓝、黄、绿、紫）、口罩颜色（黑、白、灰、蓝）、帽子款式（无帽子、渔夫帽、无檐帽、鸭舌帽、安全帽、头盔）、帽子颜色（黑、白、灰、红、黄、蓝、绿）、包款式（无包、单肩包、手提包、双肩包）、包颜色（黑、白、灰、红、黄、蓝）、上衣款式（西装、T恤、衬衫、连衣裙、长袖非外套）、上衣长度（长袖、短袖）、上衣颜色（黑、白、灰、红、黄、蓝、绿）、下装颜色（黑、白、灰、红、黄、蓝、绿）、下装长度（长裤、短裤、裙子）、鞋子款式（皮鞋、凉鞋、休闲鞋）、鞋颜色（黑、白、灰、红、黄、蓝、绿）、上衣纹理（纯色、条纹、图案、格子）、下装纹理（纯色、条纹、图案、格子）、眼镜款式（无眼镜、太阳镜、透明色）、年龄（老年人、成年人、儿童）、人体角度（正面、背面、侧面）、工作服款式（普通衣服、商务制服、工人服、厨师服、医护服、消防服、美团外卖服、饿了么外卖服）、人员状态（胸前抱物、玩手机、打电话）、是否抽烟、是否穿反光衣、是否戴口罩等。

3、支持对最小图片尺寸>25x 60像素的人体进行检测，人体检出率>99%，人体识别准确率>99%。

4、支持在人体被遮挡住半边脸的情况下，可正确检测人体检出率≥95%。

5、行人属性，支持帽子款式（无帽子，渔夫帽，无檐帽，鸭舌帽，安全帽，头盔）分析准确率≥95%。

6、行人属性，支持行人携带箱包款式（单肩包、双肩包、手提包、腰包、手拉箱）分析准确率≥90%。

7、行人属性，支持行人属性发型分析准确率≥95%。

8、行人属性，支持行人上衣款式（西装、T恤、衬衫、长袖上身外套、长袖长款大衣、连衣裙、长袖非外套）分析准确率≥95% 。

9、行人属性，支持行人是否携带物品分析准确率≥95%。

10、行人属性，支持行人是否戴口罩分析准确率≥99%。

11、在亿级规模人体抓拍数据中进行以图搜图轨迹检索，检索平均响应时间小于 0.5s。

★12、人体图片解析入库（特征提取、特征入库）的速度≥3000张/秒。（提供国家权威机构出具的检测报告证明并加盖投标人公章）

13、40亿人体抓拍库规模下，上传人体图片进行以图搜图轨迹检索，结果返回平均响应时间不超过3秒。

- 3.5.24迷你型模块化勘察系统

主机控制模块：
显示分辨率：≥2K
网络连接：5G;WIFI;蓝牙
显示屏：≥6.53in多点触控
处理器：8核，2.4GHz主频
主机可通过插入SIM卡达到5G网络连接
连接方式：USB连接和蓝牙
操作系统：安卓系统
控制方式：APP控制
APP控制;仪器应能通过主机APP控制超宽模块、微量物证发现模块进行拍照等操作。
指纹编辑软件：仪器应能通过指纹编辑软件进行图像增强。
连接方式：卡扣式链接可视化快显模块、指纹拍照模块、超宽光谱模块、微量物证发现模块对接
供电方式：仪器的超宽模块、微量物证发现模块、快显模块、指纹拍照模块应通过卡扣式与主机连接使用，并由主机供电
超宽光谱模块：
传感器类型：科学级CMOS图像传感器
光谱响应范围：160-1100nm
镜头：紫外专用镜头
连接方式：WiFi连接
A光源波段:370nm±5
光源A最大功率：≥10W
光源波段B:855nm±5
B光源最大功率：≥5W
A磁吸式滤光片：紫外拍照专用
B磁吸式滤光片：红外拍照专用
控制方式：触摸屏控制
图片保存：保存成图片会自动生成两张图片，一张原图、一张软件增强，图保存图像时，应支持选定图片大小。
比例尺：内置电子比例尺
图像增强：可通过算法增强指纹图像
指纹采集：在紫外模式下，采集指纹纹线的最近距离应小于等于7.0cm。在紫外模式下，采集指纹轮廓的最远距离应大于等于2.0m仪器的
比例尺导入功能：超宽模块应支持在暗视场模式、定向反射模式、蓝光拍摄模式、紫外模式、红外模式下导入L型比例尺。
可视化快显模块：
传感器类型:超高分辨率传感器
链接方式:卡扣式链接
分辨率:≥4800万像素
A光源波段:446nm±5
A光源最大功率：≥9W
B光源波段:530nm±5
B光源最大功率：≥9W
控制屏幕显示:≥0.91寸单色显示屏
显示内容:电量，雾化开关光源，光强
雾化单元:磁吸式单雾化单元
雾化单元更换:磁吸式可拆卸更换
指纹拍照模块：
调节亮度范围：0-100产品尺寸：≤236*100*204mm；
产品重量：≤2320g
拍照方式：定向反射拍照模式、暗市场拍照模式、掠射光拍照模式、激发光拍照
液晶屏收纳：折叠式触摸显示屏
控制方式：触摸屏控制
显示方式：≥2.8in彩色触摸屏
屏幕显示内容：设备名称、电量、定反、暗视、灰尘、激发
屏幕控制内容：关机、重启、各种模式功能操作
语音提示：每个功能都有语音提示
电量显示：实时电量显
供电方式：直流或内置电池 
电池容量：≥4000mah
待机时间：≥4h
功能切换：一键切换
拍照方式：支持手机、相机拍照
窗口:拥有补光窗口
补光窗口：磁吸式补光窗口
打光方式：超平行光照射
调节方式：旋钮式
掠射光调节：0-5°调节
半透半反镜：调节范围：0-45°无级调节
滤光片自动切换：在激发光拍照模式下，仪器主机的内置滤光片应能自动切换至激发光对应滤光片，该模式关闭后应能自动收回。
激发光源：447nm±1针对荧光激发显现
拍照方式：定向反射拍照模式、暗市场拍照模式、掠射光拍照模式
定向反射模式和暗视拍照模式：可以调节亮度、背景锐化、纹线增强
灰尘指纹模式和激光模式:可以打开关闭光源、调节亮度

背景锐化范围：0-4
纹线增强范围：0-100
亮度调节范围：0-100
图像显示：≥6.53in多点触控
操作系统：安卓系统
处理器：8核，2.4GHz主频
主机可通过插入SIM卡达到5G网络连接
微量物证发现模块
图像传感器：高灵敏度光学传感器
感光度：ISO100-25600
光学变倍：≥10X-400X
放大倍数：应支持选择10倍、60倍、400倍及其他放大倍数。
视野宽度：选择10倍放大时，微量物证发现模块的视野宽度应大于等于15mm。选择60倍放大时，微量物证发现模块的视野宽度应大于等于10mm。选择400倍放大时，微量物证发现模块的视野宽度应大于等于2mm。
对焦方式：自动
变焦方式：自动及手动
连接方式：WiFi
光源种类：白光、紫外、红外
波长：紫外395nm±5nm，红外940nm±5nm
APP控制内容A：对焦、变倍、光源切换、拍照、录像
APP控制内容B：10X±5、60X±5、400X±5快速自动
APP控制内容C：实线测量、三点环圈定位、多种颜色可选
接收滤光方式：自动切换
大景深：可搜索孔径、缝隙内组织（±2mm）
粘取窗口：磁吸式粘取窗口

足迹搜索发现模块
外形尺寸： ≤125*75*28mm。
光源宽度：光源宽度应为5.5cm，在距离光源垂直距离15cm处足迹灯模块的照明宽度应为≥45cm
光源光谱：白光光源，400nm-700nm;
光源系统：匀光宽幅扁平光学系统；
供电方式：内置锂离子电池供电；
充电标准：TYPE-C  PD快充；
工作方式：触发认证方式；
工作模式：连续白光LED；
保护模式：时间延时及实时温控保护模式；
亮度调节：手动触发方式，亮度多档可调；
出光时间：即启即用；
搜索距离：＞6米；
光源功率：白光LED：0-40W可调；
双光激光模块
规格：≤192*45*34mm；
体积：≤440g；
激光光源：445nm功率≥4.75W、532nm≥1.5W
手机APP控制：光源切换、光强无极调节等；
显示屏尺寸：≥0.96in；
Type-c快充接口充电：≥20W快充；
外观结构：设备具有开关、功能两个按键；
连接方式：蓝牙连接；
屏幕显示：设备能显示设备电量、工作模式、光强强度、电源开关、光源种类、设备型号

技术开锁模块
尺寸：＜120x40x30mm
开启方式：推起式一键开启
图像传输方式：Type-C连接
连接设备：安卓设备
控制方式：APP控制
操作系统；安卓系统
显示屏：≥6.53in
处理器：8核，2.4GHz主频
主机可通过插入SIM卡达到5G网络连接
内窥头内置光源：内置
光源类型：LED白光
连接方式：Type-C接口连接
光源控制方式：手机控制
APP控制程序：光源强度、拍照、录像等
图片视频保存位置：可直接保存在手机相册里面
内窥镜直接：≤1.8mm
检测管材质：铝合金
控制显示屏幕材质：OLED
控制显示屏幕尺寸：≥0.95in
控制显示屏慕显示：光强的强度，设备型号
检测长度：≥55mm
分辨率：≥400x400
设备主机：设备上面有按钮也可以调节光强

- 3.5.25视频在线侦查单兵设备

1.案事件管理
支持新建、删除、修改、打开、查询案事件。
支持统计当前案事件及当前摄像头的视频数据。
支持摄像头下的视频按照日期进行分组展示，支持整分组播放。
2.离线视频处理
 支持选择视频或整文件夹导入，导入视频文件夹时，支持将文件夹名称自动识别为摄像头名称，将该文件夹下的所有视频一键添加进案事件。
 在视频导入时系统可自动从视频文件名中提取视频时间信息，支持通过设置时间偏差对本地视频逐一或批量进行时间校正。
 系统支持网线与硬盘录像机设备直连，通过选择通道和时间段进行查询，对查询出的视频单选、多选下载，下载完成后可自动提交计算，也支持仅下载不计算。
3.高通量计算
 支持视频计算任务即时响应用户的鼠标操作。即针对未计算的视频，用户双击视频后，即时对视频进行计算，可实时查看计算进度和提取出的目标索引缩略图。
 支持对视频中的目标进行特征识别和结构化特征提取，支持显示/隐藏目标跟踪框。
4.图片解析
 支持新建图片摄像头，选择图片或整图片文件夹导入图片进行解析及特征提取；导入图片文件夹时，支持将文件夹名称自动识别为图片摄像头名称；图片名称中可识别日期的，支持按照图片日期和分辨率自动分组显示。
 支持将同日期同分辨率的图片模拟为视频进行图片连续播放，支持播放/暂停、倒播、前一帧、后一帧、入出点循环播放等。
5.目标排查
 支持整摄像头下的视频在播放器时间轴上顺序播放，高通量结果里一次加载整摄像头的所有目标，支持整摄像头下的拌线、区域等检测规则。
 支持设定拌线、区域、多段折线、排除区域，对目标进行过滤；支持按照目标类型对目标进行类型过滤；
6.侦查地图
 提供地图基本工具，包括地图缩放、移动、距离测量、地图漫游、截图等。
 支持在地图上选择要搜索的邻近摄像头，系统自动给出两个摄像头之间的轨迹。支持对轨迹线进行调整并保存，系统实时显示轨迹线长度。
7.目标追踪
 排查出嫌疑目标后，系统自动向前向后推算计算视频时长，实时推送相似目标，实现在不同抓拍设备中搜索目标，并在地图上展示目标轨迹的功能。
 追踪时，自动将计算结果与嫌疑目标进行比对，边算边比，即时推送相似目标，检索结果按相似度降序排列。
8.大海捞针
 支持导入本地图片或视频，框选指定目标，在案事件目标中进行检索。
 支持截取当前屏幕中的目标，在案事件目标中进行检索。
 支持将检索结果中的同一目标添加到多图列表中，对同一目标特征融合后进行多图渐进式收敛检索，提升不同姿态、角度目标检索的准确率。
 可以提取出视频中行人以及人脸，提取出的人脸可以关联到行人，检索时支持人脸人体的关联检索。
 支持半身搜全身、半身搜半身、全身搜半身、全身搜全身。
9.目标组管理
 支持选择高通量结果目标或手动框选目标创建目标组。
 支持对当前案事件下全部目标组进行管理，支持目标组进行合并、删除、重命名。
 支持缩略图模式和文本模式两种显示模式，可切换显示。
 支持将轨迹上的目标进行删除，目标删除后，系统自动对保留的目标进行轨迹连接。
 支持在地图上对任一目标组的轨迹进行播放审看，审看时显示轨迹的起点和终点、轨迹长度及实际运行速度，可暂停轨迹播放。
10. 微变分析
 支持在视频画面中框选区域，可以设置阈值，实现视频关注区域中的微小变化分析，分析结果以变化曲线图的方式进行展示。
11.频次分析
 支持新建频次分析任务，处理完的频次分析任务可删除、可编辑任务名称。
 支持对视频里出现的行人按照相似度进行聚类，聚类结果按照出现频次排序展示。
 支持播放选中目标出现的视频片段，支持将选中的目标添加至当前目标组和其他目标组。
 支持按照目标簇里的目标时间、目标出现频次、目标来源摄像头对簇进行过滤。
 支持目标簇里的目标进行新建目标簇、从目标簇排除以及导出至本地，支持选择多个目标簇进行合并。
 支持对分析结果进行删除，可以单选或多选目标删除，也可以整簇删除，可对删除目标进行还原。
12.伴随分析
 支持选择目标组，对目标组里的目标做同时间同位置碰撞分析。
 支持选择同时段或设置时间范围，将同时段出现在同一位置，或者某时间范围内出现在同一位置的目标自动推荐分组。
13.跨镜追踪
 支持打开摄像头下的目标，支持添加多个摄像头的目标，进行跨镜追踪、
 选择人员缩略图时，支持在当前摄像头及相邻摄像头给出8个推荐目标展示。
14.关系分析
 支持在关系图谱中新建/删除目标关系、打开人员档案、查看人员详情等，关系图谱支持截图保存到本地。
15.系统设置
 支持设置地图默认显示的经纬度位置，可设置地图最大显示层级、最小显示层级及默认显示层级。
 系统内置常用功能的快捷键，支持读取键盘操作进行修改。
 支持至少两款系统皮肤切换显示。
16.产品性能
 针对1080P的视频解析速度不低于120倍数。（解析倍数=视频总时长/视频解析用时）
17.硬件参数
CPU：高性能国产CPU，8核16线程及以上，主频不低于2.0Ghz；
内存：32GB 及以上；
硬盘：2T及以上，至少包括1T固态硬盘；
GPU：高性能专业GPU卡，显存不低于8G；
通信网口：至少包含1个千兆及以上网口；
电源：650W及以上；
显示器：支持三屏异显功能，实现多数据异步可视化，分辨率不低于1920*1080。

- 3.5.26日志审计

提供日志审计软件一套，配置不低于85个日志源授权。

为更好应对等保合规检查，应提供等保大屏界面，大屏界面应至少包含设备运行天数、日志源数量、原始日志数、告警总数、最早日志产生时间、已保存日志天数、平均每天日志存储量、存储空间情况）等。

★支持通过Syslog/Syslog-ng、SNMP Trap、Net flow、JDBC、Agent日志代理(Windows/Linux) 、WMI、远程FTP、远程SFTP、文件共享(SMB、NetBIOS)、文件/目录读取、Kafka、WebService等多种方式完成各种日志的收集功能，支持页面文件导入，支持多行日志采集合并为一行。（需提供产品功能截图，加盖投标人公章）

支持自定义资产类型及资产属性；支持对资产自定义标签，支持对标签内容进行查询和管理。

支持正则表达式、JSON、Key-Value、分隔符4种解析方案，支持日志自动化辅助范化。

支持对日志中的源和目的IP地址进行自动补全，补全IP地址的国家、区域和城市等信息。

用户点击事件任意属性字段，可以该字段为条件对事件进行统计分析，并展示Top 20排序，排序支持正序和倒序，并可对统计内容进行点击下钻。

可以以图形化的方式展示日志属性之间的聚合关系，并支持手动选择日志属性，显示多维事件分析图；属性可增加或减少，且支持图片大小调整。

- 3.5.27数字证书应用审计系统

（1）功能

通过安装公安数字证书驱动客户端支持审计模块，在浏览器中安装插件，支持对审计信息进行采集；

审计信息包括：证书序列号、证书标号、姓名、身份证号、警种、终端IP、MAC、访问时间、访问系统的URL、标题、请求表单内容、请求响应内容；

支持已上传的组件的查询功能；

支持符合审计系统规范的业务组件上传到审计系统；

可根据各省厅、地市要求，支持增、删、查、改应用URL白名单，对已配置的应用URL白名单进行的访问行为日志数据采集并上报服务端；

支持业务系统的查询、详情查看、编辑、删除；

对于已获取的审计信息中，业务系统有的是未被识别的，支持查询近一周或一月内业务系统访问量TOP10的业务系统的访问情况；

支持审计信息查询任务的创建；支持已创建的任务的查询功能；支持数字证书登录；

（2）性能

1、支持在线客户端高并发连接上报审计数据:

上报小于2KB的审计信息时，证书应用审计单个服务器对在线客户端的连接5分钟支持达到5万次；在线客户端高并发连接证书应用审计系统，业务运行流畅；

2、支持高并发审计白名单下载:审计白名单文件，在千兆网络带宽环境下，支持五分钟提供下载5万次；

3、支持大数据量情况下系统任务查询：

审计系统在审计数据量5000万条的基础时，运行任务并进行数据查询，通过多条件组合查询10万条数据响应时间在10秒以内。

- 3.5.28违规查询分析系统

提供违规查询分析系统软件一套，支持在欧拉系统中部署，具备数据采集、数据处理、数据治理、数据建模、数据应用等功能，提供5年软件升级服务。

数据接入支持syslog和JDBC等方式，数据接入管理支持自定义添加数据服务接口，实时调整数据字段映射，支持按多种同步方式同步数据，如按序号增量同步、按天增量同步、按小时增量同步，可以随时启用禁用同步任务。

★支持接入以下数据库 MySQL5.5、MYSQL5.7+、Oracle、SQLServer、postgresql、marialDB、达梦、人大金仓、神通、SQLite、DB2、Hsqldb、Derby、H2 等数据库类型。（提供产品功能截图，加盖投标人公章）

支持实时数据建模功能，即前一分钟查询红名单，后一分钟产生预警结果，实时数据模型应至少包含以下模型：查询红名单、查询公众人员、查询非常规时间段、临退休人员预警、查询男民警、查询女民警、女民警夜间查询、查询人员重点关注、非临省查询、民警连续查询。

支持通过手动添加和excel批量导入方式添加模型内容，模型内容至少包含姓名、手机号（一人多手机号）、车牌号（一人多车牌）、身份证号。

支持历史数据建模功能，模型应至少包含：查询红名单、查询男民警、查询女民警人员、热点事件查询、临退休人员查询、女民警人员夜间查询、非工作异常查询占比等。非工作异常查询占比支持通过系统Web界面调整异常百分比和非工作时间。

支持统计分析功能，至少支持被查询应用系统TOP 100、被查询车牌TOP 100、被查询人员TOP100、被查手机号TOP 100，每类数据应能够展示具体数据。

支持全量日志检索，检索条件应至少支持查询人单位、查询人姓名、查询人身份证、查询时间、查询内容治理、查询结果治理、查询类别、终端IP、Mac地址、目标地址、数据来源、查询动作、业务系统名称、入库时间、排序方式。展示的列支持自定义配置，支持调整列的顺序、修改列的展示位置并且支持根据不同账号定制显示列的内容，支持动态调整行的密度。

★提供江苏公安安全浏览器访问业务系统的行为日志，日志内容应和上级单位一致，日志内容应至少包含查询人姓名、查询人身份证号、查询内容、查询动作（复制、点击、输入、上传、下载 、访问页面）以及其它内容。（提供承诺函加盖投标人公章）

支持按照Syslog-NG标准及自有格式将接收到的日志转发给多个第三方平台，转发时包含原始日志源IP地址，转发时支持压缩加密转发，转发协议支持TCP和UDP。

支持公安信息网业务系统进行梳理并形成数据字典，应至少梳理出2000个业务系统，业务系统的覆盖范围应包含部局、本省及外省。

支持通过系统的web界面自定义修改系统中菜单名称和菜单顺序。

- 3.5.29 45G防火墙

国产操作系统、国产CPU，层吞吐量≥45G，并发连接≥1000万，每秒新建连接数≥65万，1个HA口，1个MGT口，配置4个千兆电口，4个千兆光口，4个万兆光口，另有1个扩展槽位，冗余电源，支持液晶屏。配置5年入侵防御、5年病毒防护、5年应用识别库、5年URL分类特征5年威胁情报特征库升级服务及5年软硬件维保服务。

支持基于源安全域、目的安全域、源用户、源地址、源地区、目的地址、目的地区、服务、应用、隧道、时间、VLAN等多种方式进行访问控制，并支持地理区域对象的导入以及重复策略的检查。

支持通过802.3ad协议、手工、热备等方式将多个物理口绑定为一个逻辑接口，实现接口级的冗余，并可根据：源目的MAC组合、MAC和IP组合或TCP/UDP端口组合等方式实现负载和备份。

支持基于策略的路由负载，支持根据应用和服务进行智能选路，支持源地址目的地址哈希、源地址哈希、轮询、时延负载、备份、随机、流量均衡、源地址轮询、目的地址哈希、最优链路带宽负载、最优链路带宽备份、跳数负载等。

持基于不同安全区域防御SYN Flood、UDP  Flood、ICMP  Flood、IP  Flood、Frag Flood、DNS Flood、HTTP Flood、NTP Query Flood 、NTP Reply Flood 和SIP Flood 攻击，并支持警告、丢弃等多种防护措施。

★具备防扫描、木马后门防护、漏洞攻击防护、Flood 防护、勒索软件通信防护。（提供具有CMA标识的权威机构出具的检测报告复印件，加盖投标人公章）。

★具备威胁情报检测、威胁情报库升级、失陷主机展示及处置功能。（提供具有CMA标识的权威机构出具的检测报告复印件，加盖投标人公章）。

支持对HTTP/FTP/POP3/SMTP/IMAP/SMB/IPTUX七种协议进行病毒查杀。

支持漏洞防护功能，同时将漏洞防护特征库分类，至少包括缓冲区溢出、跨站脚本、拒绝服务、恶意扫描、SQL注入、WEB攻击等六种分类；漏洞防护支持日志、阻断、放行、重置等执行动作,可批量设置针对某一分类或全部攻击签名的执行动作；支持基于FTP、HTTP、IMAP、OTHER_APP、POP3、SMB、SMTP等应用协议的漏洞防护。

支持应用识别，应用特征库包含的应用数量大于3000种，可深度识别每种应用的属性，为每种应用提供预定义的风险系数，并将应用基于类型、数据传输、风险等级等特征分类。

支持对应用的文件传输行为进行上传、下载、双向的文件类型过滤，应用至少包含即时通讯、常用协议、文件共享、论坛、博客、网页邮件、微博等。

支持设置每IP最大或最小带宽，支持对每IP进行带宽配额管理，可通过优先级实现多应用的差分服务，并支持对剩余带宽进行基于优先级的动态分配。

支持虚拟防火墙，支持将物理防火墙资源，如新建、吞吐、会话数、安全策略数、源NAT数、目的NAT数，日志存储数量以保留值及最大值的形式自动分配给虚拟防火墙。

- 3.5.30 15G防火墙

国产CPU、国产操作系统，网络层吞吐量≥15G，并发连接≥600万，每秒新建连接数11万，1个管理口，1个HA接口，配置4个千兆电口，4个千兆光口，2个万兆光口。配置5年入侵防御、5年病毒防护、5年应用识别库、5年URL分类特征5年威胁情报特征库升级服务及5年软硬件维保服务。

支持基于源安全域、目的安全域、源用户、源地址、源地区、目的地址、目的地区、服务、应用、隧道、时间、VLAN等多种方式进行访问控制，并支持地理区域对象的导入以及重复策略的检查。

支持通过802.3ad协议、手工、热备等方式将多个物理口绑定为一个逻辑接口，实现接口级的冗余，并可根据：源目的MAC组合、MAC和IP组合或TCP/UDP端口组合等方式实现负载和备份。

支持基于策略的路由负载，支持根据应用和服务进行智能选路，支持源地址目的地址哈希、源地址哈希、轮询、时延负载、备份、随机、流量均衡、源地址轮询、目的地址哈希、最优链路带宽负载、最优链路带宽备份、跳数负载等。

持基于不同安全区域防御SYN Flood、UDP  Flood、ICMP  Flood、IP  Flood、Frag Flood、DNS Flood、HTTP Flood、NTP Query Flood 、NTP Reply Flood 和SIP Flood 攻击，并支持警告、丢弃等多种防护措施。

★具备防扫描、木马后门防护、漏洞攻击防护、Flood 防护、勒索软件通信防护。（提供具有CMA标识的权威机构出具的检测报告复印件，加盖投标人公章）。

★具备威胁情报检测、威胁情报库升级、失陷主机展示及处置功能。（提供具有CMA标识的权威机构出具的检测报告复印件，加盖投标人公章）。

支持对HTTP/FTP/POP3/SMTP/IMAP/SMB/IPTUX七种协议进行病毒查杀。

支持漏洞防护功能，同时将漏洞防护特征库分类，至少包括缓冲区溢出、跨站脚本、拒绝服务、恶意扫描、SQL注入、WEB攻击等六种分类；漏洞防护支持日志、阻断、放行、重置等执行动作,可批量设置针对某一分类或全部攻击签名的执行动作；支持基于FTP、HTTP、IMAP、OTHER_APP、POP3、SMB、SMTP等应用协议的漏洞防护。

支持应用识别，应用特征库包含的应用数量大于3000种，可深度识别每种应用的属性，为每种应用提供预定义的风险系数，并将应用基于类型、数据传输、风险等级等特征分类。

支持对应用的文件传输行为进行上传、下载、双向的文件类型过滤，应用至少包含即时通讯、常用协议、文件共享、论坛、博客、网页邮件、微博等。

支持设置每IP最大或最小带宽，支持对每IP进行带宽配额管理，可通过优先级实现多应用的差分服务，并支持对剩余带宽进行基于优先级的动态分配。

支持虚拟防火墙，支持将物理防火墙资源，如新建、吞吐、会话数、安全策略数、源NAT数、目的NAT数，日志存储数量以保留值及最大值的形式自动分配给虚拟防火墙。

- 3.5.31WEB应用防火墙

国产CPU、国产操作系统，网络吞吐量为5Gbps，HTTP吞吐量为1Gbps，HTTP新建连接数25000/秒，HTTP并发连接数400万/秒，标准2U机箱，有液晶面板，4TB硬盘，冗余电源，独立HA口、独立MGT管理口，4个千兆电口，4个千兆光口，2个扩展卡插槽，1个console口，2个USB口，包含5年Web特征库服务，5年硬件质保服务。

支持在旁路镜像阻断模式下，可配置多组阻断以及镜像口，对检测到的攻击进行旁路阻断，并可指定对端设备MAC地址。

支持一键断网功能，提供网站一键下线以及批量下线的应急措施。

★支持攻击态势大屏实时展示，可通过产品自带的实时态势监测模块进行攻击态势地图展示，包含对源地址、源地域、目标资产、安全防护攻击类型、攻击趋势、HTTP并发请求及实时事件的动画统计。（提供产品功能截图，加盖投标人公章）

支持SQL注入、XSS跨站攻击防御策略，支持特征检测与语义分析算法检测。

★支持轻量级蜜罐防御功能，提供伪造的后台管理系统页面，主动诱使黑客进行攻击，记录攻击行为。（提供产品功能截图，加盖投标人公章）

支持智能封禁，通过对网站发起的攻击次数、危害级别两个维度进行算法分析与识别，进行智能封禁，并自定义攻击者封禁时间。

支持移动端管理功能，不需要安装APP和第三方插件，通过手机浏览器即可管理设备，并可查看设备CPU、内存使用情况。

支持非法URL外联检测功能，针对特定外联URL进行监控或阻断，并且支持自定义URL地址。

支持检测TCP并发链接数，TCP新建链接数，TCP带宽（c2s），UDP带宽（c2s），ICMP带宽（c2s），HTTP GET 速率，HTTP POST 速率，HTTP 其他请求速率，DNS 查询请求速率，并发IP数量等单用户和总量进行自定义阈值配置。

支持入侵防护功能，并提供入侵防护特征库，特征库应不低于14000条入侵检测特征库。

支持检测并清洗的攻击类型：IP攻击，TCP攻击，UDP攻击，ICMP攻击，DNS攻击，HTTP攻击等20多种DDoS攻击类型。

支持日志综合统计分析，可对源IP、目的IP、源地域、攻击类型、级别、处理动作、协议类型、客户端设备类型、客户端操作系统、客户端浏览器类型进行综合统计分析，并通过饼图、曲线图及柱图等对分析结果进行图形化统计。

- 3.5.32服务器安全管理系统

提供服务器安全管理系统软件一套，配置12点服务器授权，支持在国产和非国产环境部署。

国产环境应支持飞腾、华为鲲鹏、海光、兆芯、统信、麒麟、人大金仓、优炫、达梦等。

支持服务器基础信息清点以及服务器软件资产清点，提供以下资产清点功能，包括不限于：服务器资产、进程资产、账号资产、软件应用、web站点、web服务、web框架、数据库、端口、网络连接、启动服务、安装包、计划任务、环境变量、内核模块、注册表、证书、类库、web应用、Python库。

支持对主机上存在的URL资产进行梳理，支持通过设置url关键字、post关键字、手动添加URL的方式梳理识别出主机上的URL资产。

支持学习每台服务器上服务的网络外连行为、命令执行行为、文件创建行为，并形成图形化的时间轴行为基线，对于偏离行为以外的动作进行告警。

支持勒索病毒实时防护功能，并支持勒索诱饵防护、系统还原点和卷影保护、内核免疫设置等功能。

支持对服务器中的风险账户进行检测，发现可能存在的风险账号，包括：高权限账户、过期账户、默认账户被启用、可远程账户、克隆账户、隐藏账号等，并可对风险账号进行标记修复、加白等操作。

支持对服务器进行弱口令扫描，提供系统级、应用级弱口令扫描，并可对扫描的结果进行修复验证操作，对于验证已成功修复弱口令记录修复历史。

支持Windows系统、Linux系统、Tomcat、vsftp、Redis、pptp、Rsync、SVN、jenkins、Oracle、Mysql、SqlServer、PostgreSQL、Weblogic、ES、activemq、openvpn、nginx、域控、IIS、SSH、proftp、mongoDB、tiger_vnc、OpenLDAP、Windows FTP、influxdb、samba、Tongweb、Tidb、mamcached、zabbix、Kafka、websphere、Zookeeper等系统和应用的弱密码检测。

支持针对所有服务器一键开启虚拟补丁监控/阻断模式。

支持勒索病毒实时防护功能，并支持勒索诱饵防护、系统还原点和卷影保护、内核免疫设置等功能

具备阻止攻击者利用powershell远程连接下载恶意程序的能力，可检测并阻断攻击者利用powershell访问互联网行为。

支持以多种检测方式（RASP、内核监控、应用层监控、沙箱等）检测webshell攻击；支持webshell下载。

具备检测并阻断系统内存密码盗窃行为，防止攻击者通过该手段进行恶意登录并进行攻击。

支持对主机业务系统中未知WebShell、未知SQL注入漏洞、未知上传漏洞、Struts 2漏洞、反序列化漏洞、任意文件读取漏洞、命令执行漏洞、T3协议漏洞、IIOP协议漏洞的监控及防护，用户可以指定某个漏洞类型关闭防护能力；对于T3协议漏洞和IIOP协议漏洞可以添加例外IP，添加为例外的IP可以正常访问。

支持提供手机令牌功能，可绑定/解绑双因子认证密钥。

- 3.5.33视频交换系统

硬件参数及性能：

1、标准2U机架式机箱，由视频接入认证服务器以及用户接入认证服务器组成，部署在安全隔离与信息交换系统前后。

2、每台服务器各具备100/1000Mbase-TX以太接口≥2，万兆SFP+多模光纤接口≥2,标配冗余电源。

3、具备Linux的高性能安全操作系统、给传输数据提供安全可靠的的生态，提供采用基于Linux内核的TopOS安全操作系统软件著作权登记证书。

4、★吞吐量≥8Gbps，延时≤19us，并发连接数≥450000个（提供第三方检测报告证明文件加盖投标人公章）。

5、支持并发2000路D1（4M）视频点位并发。

功能参数：

1、系统管理灵活，可使用公安U-key认证方式或用户名口令方式，基于WEB方式管理维护。

2、支持系统一键体检，检测内容包括视频链路检测、视频配置检测、视频进程检测及通用进程检测，并迅速展示各项正常、异常指标，在信令失效或视频点播失败时，可通过此功能定位链路出现异常的位置，进行故障排查

3、支持海康、大华、宇视科技、科达、立元等国内外视频监控厂商的信令控制协议；支持海能达、科达、中兴等指挥系统厂商的信令控制协议，仅允许合法的视频数据通过，除此之外的所有数据都能够进行阻断，最大程度上保证内外网之间视频传输的安全性。针对信令头域类型进行控制，包括ACK、REGISTER、INVITE、MESSAGE、BYE等内容。

4、为满足市场各品牌对接需求以及便于配置人员对接业务，产品支持配置不同视频厂商产品适配的模板文件，快速生成视频传输通道，提供相关权威检测报告。

5、★能够在IPV4和IPV6协议环境下，对视频流使用用户、源端IP地址、目的端IP地址、访问时间进行控制；可对视频流进行丢帧、插帧处理；可对信令协议做register、play等关键字过滤，控制操作类型，提供权威检测报告复印件加盖投标人公章。

6、可以实现控制信令的双向传输，并支持 SIP、RTP、RTCP 等主流媒体协议。

7、可以实现视频码流过滤，包括H264、MPEG4、SVAC、MPEG1、MPEG2、H265等

8、系统对视频流中的关键帧（I 帧）与非关键帧（P 帧）加以识别，在不影响图像质量的前提下，丢弃极少量 P 帧，破坏恶意代码，保障视频流安全。

9、流媒体通道设置包括视频流传输方向，视频流超时时间自定义，流保活设置；同时支持配置上下级防火墙，信令及视频流实现跨三层传输。

10、提供对硬件资源和日志的异常行为按照自定义触发规则，通过邮件、短信等方式报警，并提供多种报警处置模式，系统报警策略支持自定义CPU报警阈值、磁盘健康度报警阈值、内存使用率报警阈值。

11、为保证系统稳定性，不需要第三方负载均衡服务器，系统内部即可实现负载均衡功能。

12、系统具备运维工具软件，具备包括PING测试、SNMP工具、Telnet工具等，并于运维人员快速定位故障。

13、视频交换系统支持对加密视频进行传输，通过信令传输实现加密视音频的点播；对加密历史视频进行传输，通过信令传输实现历史加密视音频的播放、下载。

14、视频交换系统支持针对信令采用带密钥的杂凑算法SM3做认证，并实现SIP信令控制。

15、视频交换系统支持对视频数据的签名结果进行传输。

16、页面报警展示具备系统告警、用户行为告警、业务告警。

17、流量统计可通过折线图、堆叠柱状图、面积图、饼图等方式直观展示。

18、显示在线运行通道数量，在线连接数量，并显示每个国标设备的编号，在线状态，流传输协议，流量及播放时长并对其进行控制。

19、产品支持实时、历史加密视音频播放，满足GB35114-2017公共安全视频监控联网信息安全技术要求。

20、系统不同管理员具备不同权限，配置管理员能够管理业务用户 及系统参数，安全管理员能够设置安全参数和访问权限，审计管理员能够管理审计日志。

21、系统支持在IPV4协议和IPV6协议环境下的审计功能，能够记录用户操作行为日志及访问视频流的流量，具备日志存储周期回滚功能。

22、★通过安全测评的视频安全交换产品及厂商目录，提供相关截图证明文件加盖投标人公章；

- 3.5.34视频隔离网闸

硬件参数及性能

1、标准2U机架式机箱,采用2+1架构和专用硬件隔离技术，由外网单元、内网单元以及中间隔离硬件组成，中间隔离部件是基于专用的硬件保证隔离的有效性及安全性，属完全自主开发且不可从外部编程控制；

2、具备Linux的高性能安全操作系统、给传输数据提供安全可靠的的生态。

3、内外网单元具备100/1000Mbase-TX以太接口≥2个，万兆光纤接口≥2个，标配冗余电源。

4、★应用层数据传输≥8Gbps，系统并发连接数 ≥90000；内部系统交换带宽≧10Gbps，提供第三方检测报告证明文件加盖投标人公章。

功能参数：

1、支持WEB方式管理配置，通过内网侧主机统一配置管理；系统业务在内部可信任端配置管理，外网非可信端不存储任何配置信息。

2、系统可自定义工作模式，包括透明模式，代理模式，通道模式，并在主页上显示通道数据的传输总量。

3、系统实时监控系统硬件状态，包括内外网单元的CPU使用率，内存使用率，磁盘空间使用率、磁盘健康度、业务IO传输速率。

4、系统支持一键体检，检测整机的系统进程运行状态，包括WEB、协议转发，热备、日志的功能模块状态，以及内部连通状态。

5、系统支持数据库同步、文件同步及协议转发功能。

6、数据库同步：支持SQLServer、Oracle、Sybase、DB2、Mysql等的单、双向数据交换，支持多种同步方式：触发器方式，全表采集方式，同表双向的数据同步，删除源数据方式；无需修改数据库表结构，不涉及代码修改；

7、对数据库同步同步错误发生的故障恢复正常后，可重新同步未同步的数据，且系统出现网络中断后，再次恢复网络，所有任务恢复正常，无需手动启停任务。

8、任务配置时为主键添加一个逻辑主键，实现数据同步功能，支持Oracle、SQLServer、MYSQL、达梦等主流数据库的数据表同步。

9、文件同步：支持多种文件传输方式，传输过程中支持对文件内容识别检查过滤；实现内外网两个目录之间的文件一致性；

10、文件同步任务支持自定义同步配置，包括发送线程数，积压批次数上下限，线程栈内存大小及方法区内存大小等。

11、文件同步业务中可对允许传输的文件类型进行限制，支持不过滤、黑白名单的过滤方式，对允许传输的txt、csv、xml文件里的内容进行过滤，支持敏感字符过滤。

12、系统支持常见的TCP、UDP、FTP、TNS协议的转发功能，可定义出入口IP地址，保证数据包的定向传输。

13、系统实时监控双机状态，并及时记录并显示异常切换时间，异常原因。

14、系统报警支持本机报警以及邮件报警，定义邮件报警时间段及报警时间间隔。

15、系统可自定义报警策略，可定义CPU使用阈值报警、内存使用率阈值报警，磁盘空间/磁盘健康度阈值报警以及报警间隔时长。

16、系统具备抗DDOS模块，可检测DDOS拒绝服务，避免外部用户的恶意连接。

17、系统内部具备病毒查杀引擎，可根据实际情况启停病毒查杀功能。

18、系统支持基础配置和业务数据的一键备份和导入功能。

19、系统操作日志内容包括操作的用户，时间，操作类型、操作时间及操作结果。

20、系统支持的日志配置包括日志备份，日志外发及日志回滚，其中具备不同类型的日志备份功能，包括系统日志、报警日志、操作日志、接口日志及通道日志等。

21、支持断点重传功能，在出现断电或传输中断等情况下，能够保证系统恢复时，交换的数据能重传或续传且不出数据丢失现象；

22、系统能够断开TCP/IP连接对内外网数据传输链路进行物理上的时分切换，即禁止内外网络在物理链路上同时与专用隔离硬件连接，为内网提供安全可靠的网络环境，从而完成信息摆渡。

23、全面支持64位计算技术，支持多核心CPU硬件技术，以安全性为第一原则，一旦出现任何异常，就切断传输，保证不出现在数据内容检查、完整性校验功能失效的情况下继续传输数据的情况。

24、★支持提供抗攻击功能，能够正常配置启用产品的抗攻击功能；能顾识别和防御SYN Flood、ICMP Flood等攻击且不影响正常业务，提供权威检测报告截图加盖投标人公章；

- 3.5  外场设备通信、供电方案

3.5.1 外场设备通信接入方案

（1）设备与以太网交换机间距离超过80m，需要增加网络连接器或采用光缆传输。

（2）采用基于TCP/IP通信协议的支持，在上层按照应用要求建立多通道的直接通信。

（3）保证数据安全稳定传输（包含所有传输设备）。

3.5.2 外场设备远程通信光缆

本工程通信网络租用运营商光纤链路的方式，保证数据安全稳定传输。

3.5.3 外场设备供电方案

本工程前端设备用电采用就近取电原则，由民用变电箱引出（需向供电部门申请），或与附近工厂、商铺、居民协商借用，安装计量表按期付费，其中取电位置下桩头至本项目前端设备的电缆配线由本工程实施。

本工程中，交通监控设备的用电负荷为三级负荷。

3.5.4 点位安装示意图

- 3.6 基础配套工程

3.6.1 管道工程设计

在开工之前，施工方须对原有管道进行试穿，看能否借用原有管道，能借用的尽量使用，避免重新破路施工，保证施工效率。不能借用管道的路线，就查明该路线区域内原有管线的埋设情况，根据实际情况作出相应的施工方案，对管道施工所经路线的障碍物进行初步统计，为以后的施工做好基础。

进行施工放样前先校核施工图纸，按施工图纸提供的路线及位置，定出管道线路走向。认真详细做好记录，必要时应附示意图方便资料的整理。

施工中沥青和水泥混凝路面采取横平竖直开挖，人行道按沿砖缝线开挖，路面恢复后应平整、不积水，并保持施工完后路面的完整。

（1）、沥青路面挖掘及恢复施工：

1）现场打围后，严格按照设计施工图进行测量放线；

2）现场复核后按照放线位置进行路面切割，保证切割的直顺度，人工破除路面及基层；

3）为避免道路恢复后路面下沉，管道沟槽开挖后形成V形沟槽,搭肩宽度为 100 mm。

4）沥青路面开挖宽度为600mm，沟槽总深度为 800mm。

5）沟底土基土质较差时应换尽不良土，沟底土须碾压密实后敷设管道，要求土基回弹模量 Eo≥35Mpa，压实度要求≥95%。

6）管道敷设后采用最终强度可达 80～90Mpa 的（快干、早强）C25 混凝土浇灌至离路面100 mm 位置。

7）C25 混凝土至离路面 100 mm 位置采用热沥青罩面，用压实机具进行夯实。为保证沥青路面恢复质量，沥青路面恢复由指定专业道路管护单位统一安排施工。

（2）、水泥混凝土路面挖掘及恢复施工：

1）现场打围后，严格按照设计施工图进行测量放线；

2）现场复核后按照放线位置进行路面切割，保证切割的直顺度，人工破除路面及基层；

3）为避免道路恢复后路面下沉，管道沟槽开挖后形成V形沟槽,搭肩宽度为100 mm。

4）为减少对水泥路面的伤害，开挖沟槽应尽量选择伸缩缝作为一边开挖线。

5）水泥混凝土路面开挖宽度600mm，沟槽总深度为800mm。

6）沟底土基土质较差时应换尽不良土，沟底土须碾压密实后敷设管道，要求土基回弹模量 Eo≥35Mpa，压实度要求≥95%。

7）管道敷设后采用最终强度可达80～90Mpa 的（快干、早强）C25 混凝土浇灌至原路面位置。

（3）、人行道路面挖掘及恢复施工：

1）现场打围后，严格按照设计施工图进行测量放线；

2）现场复核后按照放线位置进行路面切割，保证切割的直顺度，人工破除路面及基层；

3）为避免道路恢复后路面下沉，管道沟槽开挖后形成V形沟槽。

4）人行道路面开挖沟槽应尽量选择花砖缝作为开挖线，应根据花砖宽度调整开挖宽度，开挖宽度不低于400mm，沟槽总深度为 600mm。

5）沟底土基土质较差时应换尽不良土，沟底土须碾压密实后敷设管道，要求土基回弹模量 Eo≥35Mpa，压实度要求≥95%。

6）人行道路恢复选用与原人行道路面相同材料对路面进行恢复，达到与原路面材料颜色花纹协调一致。

(4)、绿化带管道开挖及恢复：

1)现场打围后，严格按照设计施工图进行测量放线；

2)现场复核后按照放线位置绿化带的开挖，开挖时注意对管道外的绿化的保护；

3)绿化带管道开挖宽度为400mm，沟槽总深度为600mm。

4）沟底土基土质较差时应换尽不良土，沟底土须碾压密实后敷设管道，要求土基回弹模量 Eo≥35Mpa，压实度要求≥95%。

5）管道敷设后将其恢复成原绿化带的标准。

施工时，做到文明规范、安全施工，施工现场内道路应保持通畅，不在道路上堆放构件、材料等障碍物。施工运输车辆、挖掘机械驶出工地前必须进行冲洗。运输砂石、水泥、土方、垃圾等易产生扬尘污染的车辆必须封闭严密，严禁撒漏。在管道施工时，特别车行道与人行道上，注意打围的规范，保证行车与行人的安全，另外当施工现场交通流量较大时，有交通秩序员维护引导现场交通，降低施工对道路交通的影响。

3.6.2 窨井设计

（1）砌筑前校核基础尺寸及高程，测放出井中及砌筑边线。灰砂砖在建筑前用水湿润，含水量为 10%~15%，砂浆配合比由实验室确定。

（2）基础砌筑前，基垫层表面应清扫干净，淋水湿润。

（3）砌筑时须挂线施工：先挂线对中点，砌筑时经常以此垂线对中点，用钢尺检查各边尺寸、距离是否符合要求。保证方井砌筑时墙体垂直，井口方正。

（4）砌筑宜采用一铲灰，一块砖，一挤揉的砌法。砌体应分层，上下错缝，内外搭接，砌体的转角处和交接处应同时砌筑，不能同时砌筑的应用梯级槎。

（5）砌筑圆形检查井时要注意圆度。挂线校核内径，收口段每皮检查，看有无偏移。井下部干管伸入处，特别是管底两侧要用砂浆碎砖捣插密实，使其不渗漏，收口高度事先算出，按每层缩入2cm，即每圈缩入4cm计算。

（6）水泥砂浆必须在4h内用完，不得使用过夜砂浆。

（7）检查井的井环用 1:2 水泥砂浆固定。井环面应与路面标高相同。

3.6.3 线缆敷设工程设计

供电线缆敷设：

一般要求

运到现场的电缆及材料均应核对其型号、规格符合设计要求，并有合格证。

检查电缆及材料外观无损伤和缺陷。

卸货和搬运作业时，均不得使设备或外来物体接触到电缆表面。

在任何情况下，均不得将电缆盘从所载运的车辆上推到地面上。

经切割的电缆两端应立即密封，以避免潮气侵入。

电缆导管敷设：

管口切割以后，内边缘必须锉平。

导线管必须冷弯，弯曲半径符合规范要求。

埋地导管在安装预制前，先按施工图确定好路径，安装好的导管要用非木质件固定并随导管一起埋入地坪，导管埋深符合规范要求。

在地面上敷设的导管要适当地固定在附近的结构或支架上，接线盒的安装要避免雨水进入。

镀锌管锌层剥落处应涂以防腐漆。

电缆敷设前准备：

根据电缆到货长度，敷设长度编制电缆分配表，分列各编号电缆的起点、终点、长度及分配盘号。

根据现场电缆分布情况和电缆分配表，安排电缆敷设顺序，宜先远后近，先集中后分散。

电缆敷设前需对每盘电缆进行导通性和绝缘性检查，合格电缆方可敷设，绝缘检查低压电缆用500VM表测试。

电缆型号、规格等应符合设计要求，外观良好，保护层无破损。

电缆槽/托盘安装完，直埋电缆区域无土方开挖，电缆保护管预埋工作已完成，导管中穿好铁丝。

设计一个合适的表格，记录每个电缆盘每次提取的电缆数量和剩余的电缆数量。

管内穿线：

对穿管敷设的绝缘导线，其额定电压不低于 500V。

不同回路、不同电压等级的导线，不穿在同一根管内。

同类供电的几个回路可穿入同一根管内，但管内导线总数不多于 8 根。

同一交流回路的导线穿于同一钢管内。

导线在管内无接头和扭结，接头设在接线盒（箱）内。

管内导线包括绝缘层在内的总截面积不大于管子内空截面积的 40％。

接头连接和终端连接：

电力电缆终端头的制作，必须按制造厂提供的详图由熟悉制作工艺的人员进行。

低压电缆终端头采用绝缘胶带包扎密封。

电缆在最终连接前，进行导通性和绝缘性测试，中压电缆按 MLD-01-F-60-001 规定做直流耐压试验。

通信线缆敷设：

（1）光缆将按实际长度铺设，铺设时不超过光缆厂家规定的牵引张力和弯曲半径的要求。在铺设光缆之前，每个管道要用合适的方法清理。

（2）光缆在人孔井外十分清洁的环境中接续。光缆接续采用熔接法，光缆接头应配有单独的接头护套。

（3）备有备用光缆并装在光缆接头盒的托盘上，放在托盘上的光纤不应产生微弯曲损耗。每根光缆在1310nm波长的接头损耗不超过0.ldB。

（4）在所有光缆需要分歧或分配出与单独终端单元相连的光纤接头应使用接头盒保护；接头盒的设计应易于安装。

（5）接头盒应为光缆接头提供一个密闭的、防潮的环境。接头盒应能重新进入，以便维修和满足其它工作要求。

（6）接头牢固地安装在每个人孔中。接头应安装在尽可能高处，以免浸水。

（7）每根光缆端接在光缆终端和接线板上，光缆应在每个站端接。接线板的容量足以端接所有室外光纤。进局光缆有标志，以区别其它电缆。

（8）设备侧的光缆长度应作适当预留，一股为10~20m，可存在光端机室或进线室。进局光缆的弯曲半径不应太小，以免产生微弯曲损耗。

光缆接续及测试：

（1）通信光缆接续工艺流程

1）在接续过程中通过 OTDR 监测，以确保光纤持续质量。

2）中继段测试采用 OTDR 和介入法两种方法测试。

（2）操作要求

1）清理场地、塔置防尘帐篷，准备好工具、材料；

2）切断光缆缆芯，但不得用钢锯，必须用电缆剪刀；

3）光缆余留及切割尺寸，弯曲半径等应符合规定；光纤接续操作时，操作人员应穿作业服、戴作业帽、工作手套；

4）将待接续光纤被覆层擦干净，以免弄脏加强保护热熔管和熔接机后面。接续过程中应特别注意清洁，尤其是环境条件及操作人员的双手；

5）用剥除器剥除光纤被覆，用丙酮将裸光纤擦净，用光纤切割器切出端面，端面不合格时需重新切割；

6）监视光纤熔接测定值及仔细观察接续图像有无缺陷情况，如不合格则重新制备光纤端面，再次接续，直到合格为止；

7）接续好的光线从容阶级取出时，注意动作要慢，移动加强保护热熔管位置应适中，收缩后两端应包住光纤的被覆层不小于10mm；

8）光纤收容时注意弯曲半径应不小于40mm；

9）接头盒内壁、密封条、槽等应用酒精擦拭干净，组装时应严格按操作规程进行。

3.6.4 杆件设计

独立立杆式样应充分考虑美观及与周边环境的协调，立杆横臂长度根据安装点位所要实现的功能而定，须符合道路或场所的整体视觉效果，具体式样及颜色须经采购方确认。

立杆净高度不低于道路净高要求，立杆横臂根据实际需要确定,立杆应满足如下条件：

底座：采用不低于A3型的钢板。

立杆采用Q235钢材，镀层厚度≥60μm，达到双重防锈、防腐的目的。

立杆施工时，需同步完成接地的安装。

立杆要求抗风等级达到12级。

基础地笼要求：

（1）M18、M20、M22、M24、M26、M28、M30螺纹钢。钢筋采用HRB400；基础混凝土为C25。

（2）钢构件连接板材质应为Q235B，其力学性能和化学成分应符合《碳素结构钢》（GB/T700-2006）的规定。

（3）地基承载力特征值不小于120kPa。基础设计时取地基承载力fak=120kPa。基础应坐落于好土层上。若好土层位置较深，则应采取粘土换填，换填至设计标高，换填深度为0.6m，压实系数为0.97。

（4）地脚螺栓外露部分及螺母和垫块宜事先进行热浸镀锌处理，镀锌量为350g/m 。

（5）钢结构的安装应按照《GB50205-2001》、《JG144-2016》进行。

（6）基础范围内的上部及周边的回填土应用粘土分层压实回填，压实系数为0.94。

3.6.5 箱体设计

（1）机箱内强、弱电应分层隔开，内部各种线缆应固定可靠。

（2）抗外界干扰功能:采用了防强电磁干扰机箱，并按照相应标准采取的密封措施，系统外场所有设备和防护罩都做过防绣、防腐蚀处理，各部件外表光洁、平整，无凹痕、划伤、裂缝、变形等缺陷，系统内部电路板在安装调试时也做防潮、防雾和腐处理，在24小时全天候的工作时间，防雨、防尘、防雷、防震和抗电磁干扰，以防止系统因此造成的故障。

（3）地面安装的落地箱柜基础应高出地面(200mm)，以免积水。

（4）进入箱柜内的各类保护管应高出基础底面(100mm)。

（5）配电箱与设备箱分开设置，尺寸高度与路口信号箱保持一致。

3.6.6 杆件防雷接地

设备有要求时应进行工作接地、所有配套的外露金属设施构件都应按照IEC 的有关规定进行综合接地处理，接地电阻必须小于设备规定的工作接地和安全接地电阻，综合接地电阻≤4Ω。

所有接地极的接地电阻将进行测量；经测量达不到要求时，将在接地极回填土中加入无腐蚀性长效降阻剂；当仍达不到要求时，将经过业主同意，采用更换接地装置的措施。

- 四、项目组织机构和人员

- 1  领导和管理机构

本项目成立专门项目领导小组，加强项目建设的统筹协调、指导督导，推动解决项目建设工作中的存在的重大问题。

- 2  项目实施机构

本项目实施机构主要由业主单位的各相关部门、承建单位和监理单位共同组成。项目实施机构职责：具体负责本项目的实施过程中的协调、安装、调试、试运行、验收等工作，保证项目按时高质量地交付使用。

- 3  人员培训需求和计划

为保证项目建设质量，更好地满足系统应用的需要，特制定以下培训方案：

（1）培训计划

系统管理员培训：掌握系统日常维护各种技术，熟练掌握对网络管理和维护、硬件管理和维护、应用系统的管理和维护以及安全管理等。

技术人员培训：通过各种的培训方式，使项目系统技术人员掌握视频系统、网络系统等技术，具备一定的维护能力，在系统实施过程中能够参与项目管理和系统搭建，在系统维护过程中能够自行维护。

系统操作员培训：能够熟练使用系统各类前台操作模块、快速调用相关业务处理模块并规范输入各种信息。

（2）培训主要内容

培训主要内容有：前端点位勘察、系统应用、软硬件的运行与维护、网络和安全管理等。

（3）培训主要方式

室内培训：对专业运维人员分批集中进行培训，承建单位免费提供培训教材及师资。

现场培训：对指定人员独立进行设备的安装、操作、测试、运营、维护等等进行培训，承建单位免费提供培训教材及师资。

- 五、环保、消防、职业安全卫生和节能措施

- 1  环境保护

工程严格遵循“三同时制度”，将环境保护工作纳入建设计划，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。本期项目设计对设备选型、工艺技术、总体布置、环境保护方面做了周密的考虑，对生产过程中产生的废水、噪声和固体废弃污染物设计了相应的治理和控制措施，使其符合国家排放标准，尽可能将生产对环境带来的影响控制在最小限度之内。

- 1.1  光污染控制

（1）尽量避免或减少施工过程中的光污染。夜间室外照明灯加设灯罩，透光方向集中在施工范围。

（2）电焊作业采取遮挡措施，避免电焊弧光外泄。

- 1.2  废水、废气污染控制

本项目为信息系统工程，项目建设将依托现有基础设施，不涉及新增的土建项目，系统建成运行后不会产生工业废水、废气等污染物。

项目用水环节主要是系统维护人员生活污水。生活污水由现有污水收集管网收集后，进入市政污水处理管网。

- 1.3  噪声控制

1、信息化建设项目在城市市区范围内向周围生活环境排放的建筑施工噪声，应当符合GB 12523《建筑施工场界环境噪声排放标准》的规定，并符合当地环保部门的相关要求。

2、在城市范围内的机房，向周围生活环境排放噪声的，应符合GB 12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》的相关要求。

3、根据《通信工程建设环境保护技术暂行规定》规定：必须保持防治环境噪声污染的设施正常使用，拆除或闲置环境噪声污染防治设施应报环境保护行政主管部门批准。

- 1.4  电磁辐射

本期工程产生电磁辐射主要为网络设备、服务器和计算机等设备，带来的电磁辐射。本期使用设备电磁辐射能够满足GB 8702-2014《电磁环境控制限值》的相关要求，不产生电磁辐射危害。

- 1.5  固体废弃物回收和处置

1、工程建设单位和施工单位应采取措施，防止或减少固体废物对环境的污染，施工单位应及时清运施工工程中产生的固体废弃物，并按照环境卫生行政主管部门的规定进行利用或处置。

2、严禁向江河、湖波、运河、渠道、水库及最高水位线以下的滩地和岸坡倾倒、堆放固体废弃物。

3、废旧电池、废矿物油、含汞废日光灯等毒性大、不宜用通用方式进行管理和处置的特殊危险废物，应与生活垃圾分类收集、妥善贮存、安全处置。

- 2  绿色节能

深入贯彻生态文明思想，以技术创新、管理创新“双轮驱动”企业绿色低碳发展，实现碳达峰、碳中和。通过加强能源节约和生态环境保护，提高网络能效水平，降低成本，实现高质量发展。强化技术创新的引领作用，推广成熟的节能技术和产品，持续提高入网设备的能效水平。

本期设计认真贯彻执行国家现行的有关节约能源及合理利用能源的政策、法规、规范和标准等，遵守国家对能源利用所采取的开发与节约并重的方针，做到“技术上可行、经济上合理”，优先选用国家推荐使用的节能、节材产品，严禁选用国家公布的淘汰型设备；大力推广行之有效的“四新”节能技术。

- 2.1  设备选择及选型要求

设备选择应遵循节能、节材、节地、环保的原则。主设备选型时应符合以下绿色节能要求：

1、在满足技术和服务指标的前提下，宜优先选用高度集成化、低功耗、高能效比、具有智能节电功能的设备。

2、在满足设备正常运行、维护要求的基础上，优先选用自然散热产品，减少风扇的使用。

3、在满足运输安全的前提下，优先选择包装材料轻、绿色环保包装材料，避免过度包装。

4、在保证网络安全的前提下，适时引入新技术，优化网络设计，简化网络结构，提高网络利用率，避免设备闲置。

- 3  职业安全卫生

贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，保障从业人员在劳动过程中的安全与健康。本次设计的内容为智能化施工现场的劳动安全卫生设计，对建设运营过程中可能产生的不安全、影响职工健康的因素，采取有效措施，认真贯彻执行国家有关职业安全职业卫生方面的政策法规，切实做到职业安全与卫生工程与主体工程同时设计、同时施工、同时运营的“三同时”制度，对影响职工安全卫生的有害因素，采取综合措施，改善工人工作的劳动卫生条件，做到有针对性、经济性和实用性，保证项目的安全运营和职工的身心健康，并达到国家或地方规定的劳动卫生安全标准。

- 3.1  职业安全卫生主要影响因素

本项目主要涉及智能化工程，涉及主要的职业卫生安全因素如下：

1、前段施工现场的布置、洁净度不符合要求产生对人员、设备相关危害；

2、工程施工安全，包括用电安全、高处作业安全、交通安全、器材搬运安全等；

3、信息化设备产生的电磁波辐射，对人员和环境的影响；

4、工程施工产生噪声影响、设备运行过程产生的噪声影响；

5、系统运行过程静电干扰产生的危害。

- 3.2  噪声控制

1、设备运行所产生的噪声应符合相关产品标准的规定；高噪声设备宜配备隔声设施；

2、所有设备停机时，机房内的噪声应小于60 dB（A）；

3、所有对外的噪声应满足GB 3096的规定值要求。

- 3.3  电辐射

本期新建或扩容设备符合国家质量标准，设备运行产生的辐射符合国家行业标准要求，对人体和环境不产生危害影响。

- 3.4  安全生产

3.4.1工程安全管理组织

通信建设施工企业在施工生产中，以下几方面必须符合国家法律、法规相关规定：

施工企业资质及安全生产许可证情况；

施工单位安全生产管理机构设置情况；

施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员、特种作业人员任职或上岗条件；

施工单位主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员的职责；

施工人员的权利和义务。

工程安全管理组织

建设单位要根据相关法律、法规规定，设置安全生产管理机构或者配备专职（或兼职）安全生产管理人员。

新建、改建、扩建工程项目的安全生产设施必须要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

工程监理要严格按安全生产专篇要求实施安全监督和管理。

工程施工要严格按安全生产专篇要求，对施工人员要进行安全教育和培训，落实安全防护措施和安全经费。

单位在施工前应对施工作业现场的作业环境进行勘查，并制定相应的安全生产和文明施工的防范措施，加强施工现场安全管理和检查。

施工单位必须严禁使用未取得有关部门颁发的《特种作业人员岗位操作证》的人员从事特种作业，禁止使用未经上岗培训的人员上岗作业。

施工单位必须保证施工现场安全措施费用和施工人员的安全生产用品的落实。

建设项目竣工投产前，其安全设施必须经安全部门验收合格。

施工单位的主要负责人、工程项目负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事施工生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，应当经通信行业主管部门考核合格后方可任职。施工单位应保证所有参加工程项目的人员必须经过培训，并考核合格。其生产安全教育培训情况应记入个人工作档案。经安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。

企业主要负责人、工程项目负责人和专职安全员应对建设工程项目的安全施工负责。当发生安全事故时，应及时、如实地报告。

工程项目施工必须实行安全技术逐级交底制度，纵向延伸到全体作业人员。

施工人员在施工生产过程中，必须按照国家规定和不同的专业需要，正确穿戴和使用相应的劳动保护用品。施工人员在施工生产过程中，必须按照国家规定和不同的专业需要，正确穿戴和使用相应的劳动保护用品。从事特殊工种的作业人员在上岗前，必须进行专门的安全技术和操作技能的培训和考核，并经培训考核合格，取得《特种作业人员操作证》后方可上岗。

发生任何事故，必须及时逐级上报。报告的内容应包括事故发生的单位、时间、地点、简要事故经过、伤亡人数、财产损失情况和已采取的应急措施等。报告人应适时作出书面记录。

项目负责人接到事故报告后，应迅速采取有效措施，积极组织救护、抢险，减少人员伤亡和财产损失，防止事故继续扩大，并立即报告安全生产主管部门或上级应急指挥中心。

设备安装前须检查：机房荷载、消防、抗震、接地的证明。

当施工作业可能对毗邻设备、管线等造成损害时，监理工程师应要求承包单位采取防护措施。

监理工程师应要求承包单位在施工现场设置符合规定的安全警示标志，暂停施工时应做好现场防护，对施工时产生的噪音、粉尘、废物、振动及照明等对人和环境可能造成危害和污染时，要采取环境保护措施。

在运行中的通信设备机架内或设备旁进行安装作业时，监理工程师应督促承包单位提前制定好带电作业的安全防护措施，在安装施工过程中，监理人员、维护人员必须旁站监督，防止安全事故的发生。

工程项目施工必须实行安全技术交底制度，接受交底的人员必须覆盖全体作业人员。

施工人员必须遵守交通法规，保证工程车辆行车安全、人身及财产安全。驾驶员驾驶车辆必须注意交通标志、标线，保持安全行车距离，不强行超车、不超速行驶、不疲劳驾驶、不驾驶故障车辆，严禁酒后驾驶、无证驾驶。严禁车辆客货混装或超员、超载。

发生安全生产事故，必须及时按规定上报。项目负责人接到事故报告后，必须立即启动相应的事故应急预案，迅速采取有效措施，积极组织救护、抢险，防止事故继续扩大，减少人员伤亡和财产损失，并立即报告安全生产主管部门或上级应急指挥中心。

3.4.2施工现场安全

在城镇交人员密集处施工时必须设置有关部门规定的警示标志，必要时派专人警戒看守。

施工现场的安全警示标志和防护设施应随工作地点的变动而转移，作业完毕应及时撤除、清理干净。

施工人员应阻止非工作人员进人施工作业区，接近或触碰正在施工运行中的各种机具与设施。

在城镇和居民区内施工有噪音扰民时，应采取防止或减轻噪音扰民的措施，并在相关部门规定时间内施工。需要在夜间或在禁止时间内施工的，应报请有关单位和部门批准。

从事高处作业的施工人员，必须正确使用安全带、安全帽。

从事高处作业的人员应定期进行健康检查，如发现身体不适合高处作业时，不得从事这一工作。

高处作业时，所用工具、材料应放置稳妥，不得扔抛工具或材料。

施工现场有两个以上施工单位施工时，建设单位应明确各方的安全职责，对施工现场实行统一管理。

3.4.3施工驻地安全

临时搭建的员工办公室等设施必须安全、牢固、符合消防安全规定，严禁使用易燃材料搭建临时设施。临时设施严禁靠近电力设施，与高压架空电线的水平距离必须符合相关规定。

施工驻地应按规定配备消防设施，设置安全通道。

3.4.4施工现场用电安全要求

电工作业应由二人以上配合进行，并由持证人员操作，并按规定穿绝缘鞋，带绝缘手套，使用绝缘工具。在带电的设备、头柜、分支柜中操作时，不得佩戴金属饰物，并采取有效措施防止螺丝钉、垫片、金属屑等金属材料掉落。

操作电器装置应熟悉其性能和使用方法，不得任意开动电源装置，严禁在电源装置上放置物件，施工人员需在施工授权范围内操作，不得超出范围进行操作。

在低压作业中，人体及其所携带工具与带电体的距离不应小于0.1m。

施工现场用电线路应采用绝缘护套导线。

检修各类配电箱、开关箱、电气设备和电力工具时，必须切断电源。在总配线箱或者分配线箱一侧悬挂“检修设备请勿合闸”警示标牌，必要时设专人看管。

用电设备的总功率不得超过供电负荷。

设备加电测试

1、设备在加电前应进行检查以下内容:设备内不得有金属碎屑，电源正负极不得接反和短路，设备保护地线应引接良好，各级电源熔断器和空气开关规格应符合设计和设备的技术要求。

2、设备加电时，操作人员必须穿戴绝缘鞋、绝缘手套，使用绝缘工具，并应由2人互相配合，沿电流方向逐级加电，逐级测量并留存测试记录。

3、插拔板卡、模块时应配戴接地良好的防静电手环。

4、插拔电源熔断器应使用专用工具，不得用其他工具代替。

3.4.5施工交通安全

施工人员应遵守交通法规，保证工程车辆、人身及财产安全。驾驶员驾驶车辆应注意交通标志、标线，保持安全行车距离，不强行超车、不超速行驶、不疲劳驾驶、不驾驶故障车辆，不得酒后驾驶、无证驾驶。车辆不得客货混装或超员。

车辆行驶时，乘坐人员应注意沿途的电线、树枝及其他障碍物，不得将肢体露于车厢外。车辆停稳后方可上下车。

若需租用车辆，应与车主签订租车协议，明确双方安全责任和义务。

3.4.6器材搬运要求

1、一般规定

（1）搬运通信设备、线缆等器材时，使用的杠、绳、链、撬棍、滚筒、滑车、挂钩、绞车（盘）、跳板等搬运工具应有足够的强度。不得使用有破损、腐蚀、腐朽现象的搬运工具。

（2）人工挑、抬、扛工作应采取适当的人身安全措施。

2、大型设备搬运

（1）装卸大型设备宜采用吊车或叉车。搬运设备时应注意包装箱上的标志，不得倒置。

（2）人工搬运时，应有专人指挥，多人合作，步调一致；每人负重男工不得超过40kg，女工不得超过20kg；不得让患有不适于搬运工作疾病者参与搬运工作。

（3）人工搬运设备上下楼梯时，应按照身高、体力妥善安排位置，负重均匀；急拐弯处要慢行，前后的人应相互照应。

（4）使用电梯搬运设备上下楼时，宜使用货梯，电梯的大小和承重应满足搬运要求。

（5）手搬、肩扛没有包装的设备时，应搬、扛设备的牢固部位，不得抓碰布线、盒盖、零部件等不牢固、不能承重的部位。在搬运过程中不得直接将机柜在地面上拖拉、推动。

3.4.7室内设备安装

1、设备开箱时应注意包装箱上的标志，不得倒置。开箱时应使用专用工具，不得猛力敲打包装箱。开箱后应及时清理箱板、铁皮、泡沫等杂物。雨雪、潮湿天气不得在室外开箱。

2、在机房内搬移设备时，不得损坏地板和其他设备。

3、在已有运行设备的机房内作业时，应划定施工作业区域，作业人员不得随意触碰已有运行设备，不得随意触碰消防设施。

4、严禁擅自关断运行设备的电源开关。使用机房原有电源插座时应核实电源容量。

5、铁架、槽道、机架、人字梯上不得放置工具和器材。不得脚踩铁架、机架、电缆走道、端子板等设备。

6、在运行设备顶部操作时，应对运行设备采取防护措施，避免工具、螺丝等金属物品落入机柜内。

7、机架安装时，应用膨胀螺栓对地加固。在需要抗震加固的地区，应按设计要求，对机架采取抗震加固措施，机架防雷接地需严格按照机房及设计要求。在已运行的设备旁安装机架时应防止碰撞原有设备。

8、交直流供电设备安装

（1）设备的防雷和保护接地线应安装牢固，接地电阻值应符合要求。

（2）设备安装完毕后，应进行清洁，彻底清除在安装时落入机内的杂物。

（3）交流配电屏的中性线应与机架绝缘。不得采用中性线做交流保护地线。

（4）供电前，需要检查设备内线缆、元器件等连接是否正确、牢固，确认正确后方可供电；交、直流配电屏和其他供电设备前后的地面应铺放绝缘橡胶垫。

（5）电源熔断器及空气开关容量应符合设计要求，插拔电源熔断器应使用专用工具，不得用其他工具代替。

（6）设备供电时，操作人员应穿绝缘鞋，带绝缘手套，并应有两人互相配合，采取逐级加电的方法进行。如发现异常，应立即切断电源开关，检查原因。

3.4.8电缆布放安全要求

1、布放线缆时应做好标识，其中电源线端头应作绝缘处理。

2、电源线的布放：

（1）在地槽内布放电源线时，必须注意防潮。

（2）布放电源线时，无论是明敷或暗敷，必须是整条线料，中间严禁有接头。

（3）截面在10mm2以上的电源线终端必须加装线鼻子，尺寸应与导线线径相吻合，线鼻子与电源线的端头必须镀锡。如加装封闭式线鼻子应用专用压接工具压接牢固；如为开口式线鼻子必须用烙铁焊接牢固。线鼻子与设备连接处在通电后，温度不得超过65℃。

（4）电源线穿越墙洞或楼层时，应预留“S”弯。洞口两端应按要求用阻燃材料的盖板堵封洞口。施工尚未结束时，应用临时阻燃材料堵封洞口。

（5）交流线、直流线、信号线应分开布放，不得绑扎在一起，如走在同一路由时，间距必须符合工程验收规范要求。非同一级电力电缆不得穿放在同一管孔内。

（6）设备电源的正负极性严禁接反。

（7）电源线、信号线必须是整条线料，外皮完整，中间严禁有接头和急弯处。

（8）直流电源线、交流电源线、信号线必须分开布放，应避免在同一线束内。其中直流电源线正极外皮颜色应为红色，负极外皮颜色应为兰色。

3.4.9铁件加工和安装

1、加工铁件应在指定的区域操作。不得在已安装设备的机房内切割铁件。

2、锯、锉铁件时，加工的铁件应在台虎钳或电锯平台上夹紧。在台虎钳上夹持固定槽钢、角钢、钢管时，应用木块在钳口处垫实、夹牢，不得松动，锯、锉点距钳口的距离不应过远，防止铁件振动损害机具。

3、锯铁件时，锯条或砂轮与铁件的夹角要小，不宜超过10°，锯条松紧适度。锯槽钢、角钢时，不宜从顶角开始，宜从边角开始。当铁件快要锯断时，要降低手锯或电锯的速度，并有人扶住铁件的另一端，防止卡锯或铁件余料飞出。

4、对铁件钻孔时，应用力均匀，铁件应夹紧，固定牢靠，不得左右摆动；如发生卡住钻头现象，应立即停机处理。

5、管件攻丝、套丝时，管件在台虎钳上应固定牢固。如两人操作时，动作应协调。攻、套丝时，应注意加注机油，及时清理铁屑，防止飞溅。

6、铁件作弯时，应在台虎钳或作弯工具上夹紧。用锤敲击时，应防止振伤手臂。管件需加热作弯时，喷灯烘烤管件间距适当，操作人员不得面对管口。

7、铁件去锈和喷刷漆时，作业人员应戴口罩、手套。喷刷后的余漆、废液应集中回收，统一处理，不得随意丢放。

8、铁件安装工作中，不得抛掷铁件及工具。传递较长的铁件时，应注意周围人员、设备的安全。手扶铁件固定时，应固定牢靠后才能松手。

9、走线架、吊挂、通风管道等应安装接地线，与机房接地排连接可靠。

3.4.10高处作业时安全施工要求

高处作业是一项危险性较大的作业项目，容易发生人员、物体坠落等事故。高处作业的安全防护要求如下:

高处作业人员应当持证上岗。安全员必须严格按照安全控制措施和操作规程进行现场监督、检查。

作业人员应佩戴安全帽、安全带，穿工作服、工作鞋，并认真检查各种劳保用具是否安全可靠。高处作业人员情绪不稳定、不能保证精神集中地进行高处作业时不得上岗。高空作业前不准饮酒，前一天不准过量饮酒。

高处作业应划定安全禁区，设置警示牌。操作人员应统一指挥。高处作业用的各种工、器具要加保险绳、钩、袋，防止失于散落伤人。作业过程中禁止无关人员进入安全禁区。当地气温高于人体体温、遇有5级以上（含5级）大风以及暴雨、打雷等恶劣天气或能见度低时严禁高处作业。

高处作业须确保踩踏物牢靠。作业人员应身体健康，并做好自我安全防护工作。操作过程中应防止坠落物伤害他人。

3.4.11梯子、高登使用要求

选用的梯子应能满足承重要求，长度应适当，方便操作。

带电作业或在运行的设备附近作业时，应选择绝缘梯子。

使用梯子前应检查梯子是否完好。梯子配件应齐全，各部位连接应牢固，梯梁与踏板无歪斜、折断、松驰、破裂、腐朽、扭曲、变形等缺陷；

折叠梯、伸缩梯应活动自如；伸缩梯的绳索应无破损和断股现象；金属梯踏板应做防滑处理，梯脚应装防滑绝缘橡胶垫。

移动超过5米长的梯子，应用2个人抬，且不要在移动的梯子上摆放任何工具或东西。

有架空线缆或其它障碍物的地方，不得举梯移动。

梯子应安置平稳可靠。放置基础及所搭靠的支撑物要稳固，并能承受梯上最大负荷；地面应平整、无杂物、不湿滑。

梯子放置的斜度要适当，梯子上端的接触点与下端支撑点间水平距离宜等于接触点和支撑点间距离的1/4至1/3。

上下梯子时，应面向梯子，保持三点接触原则，且不得手持器物，不得携带笨重工具和材料。

在梯子上工作应应穿橡胶底或其它类型的防滑鞋，不得两人或两个以上的人在同一梯子上工作（包括上下），不得斜着身子远探工作，不得一脚踏梯、另一脚踩在其它物件上，不得用腿、脚移动梯子，不得坐在梯子上操作。使用直梯时应站在距离梯顶不少于1米的梯蹬上。

使用高凳前应检查高凳是否牢固平稳，凳脚、踏板材质应结实。上、下高凳时不得携带笨重材料和工具，一个人不得脚踩两只高凳作业。

高凳上放置工具和器材时，人离开时应随手取下。搬移高凳时，应先检查、清理高凳上的工具和器材。

3.4.12人员密集场所施工要求

在人员密集场所施工时，需在施工地点设置围挡，并设置专门人员在现场维持秩序，疏导人流。群众围观时应及时劝其离去。不得与群众发生冲突。

施工现场噪声白天应控制在60dB以下，夜间应控制在45dB以下。

施工结束后，应车去围挡，并清扫现场，不得遗留施工垃圾、废料。

3.4.13电动工具使用安全

作业前需检查

外壳、手柄不出现裂缝、破损；

电缆软线及插头等完好无损，开关动作正常，保护接零连接正确、牢固可靠；

各部防护罩齐全牢固，电气保护装置可靠。

机具启动后

应空载运转，应检查并确认机具联动灵活无阻。作业时，加力应平稳，不得用力过猛。

作业时应掌握电钻或电锤手柄，打孔时先将钻头抵在工作表面，然后开动，用力适度，避免晃动；转速若急剧下降，应减少用力，防止电机过载，严禁用木杠加压。

钻孔时，应注意避开混凝土中的钢筋。电钻和电锤为40％断续工作制，不得长时间连续使用。严禁超载使用。作业中应注意音响及温升，发现异常应立即停机检查。在作业时间过长，机具温升超过60℃时，应停机，自然冷却后再行作业。作业中，不得用手触摸刃具、模具和砂轮，发现其有磨钝、破损情况时，应立即停机修整或更换，然后再继续进行作业。机具转动时，不得撒手不管，不得戴手套。

- 4  消防

- 4.1  一般要求

在项目建设中，将遵循“预防为主，消防结合”的方针，严格贯彻执行国家《建筑设计防火规划》。本期消防采取以下措施：

1、严格按照国家规定，选购符合国家规定标准或使用许可的设备（如空调、不间断供电电源等）。

2、建筑物按防火规定，设置防火门、疏散通道、消防电梯、安全出入口、火灾自动报警系统等，建筑物内部装修选用不燃性和难燃性材料。

3、机房内宜设置火灾自动报警系统和气体灭火系统。

4、建筑的机房内均应配置手提式灭火器或移动式灭火器。

5、机房及楼道应配置手提式或移动式灭火器、防毒面具。消防通道有疏散指示，通道内不得堆放杂物和易燃物品，不得封堵消防疏散通道，以利发生火灾时安全疏散人员。

6、建筑物内外，严格按照国家消防规定设置消防设施、通道和各种指示标志。

- 4.2  防火封堵要求

1、光缆穿越楼板、墙体的孔洞敷设后，必须采用防火封堵材料将孔洞封堵严密。

2、电缆井、管道井应在楼板处用耐火极限不低于1.5h的非燃烧体作为防火分隔，通过楼板的孔洞，电缆与楼板的孔隙应用非燃烧材料密封，通向其他房间的地槽、墙上的孔洞，已装电缆者。其与墙体的孔隙亦宜采用非燃烧材料封隔，凡近期不使用者均宜用非燃烧材料封闭。

3、防火封堵应当综合考虑贯穿物、贯穿孔口类型、建筑缝隙的类型以及机房环境等因素，选择适当的防火封堵组件；防火封堵组件的耐火极限不应当低于被贯穿物的耐火极限；防火封堵材料应当符合国家和行业标准要求；应用于重点区域的防火封堵，应当具有良好的耐久和烟密性能。

- 4.3  施工现场防火要求

1、施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度，并确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程。

2、施工现场应配备必要的消防器材。消防器材设置地点应合理，便于取用，使用方法应明示。

3、施工现场配备的消防器材应完好无损且在有效期内。

4、人员首次进人施工现场，应首先了解消防设施、器材的设置点，不得随意挪动。作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前或在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应安全生产教育培训。

5、不得堵塞消防通道、遮挡消防设施。机房施工、扩容、维修等设备包装材料以及电报纸、打印纸等易燃物品，要随用随清随运，不得堆放在机房内和走廊通道上。

6、电气设备着火时，应首先切断电源，必须使用干粉灭火器，严禁使用水和泡沫灭火器。

7、在封闭和特殊要求的施工场所严禁吸烟。

8、机房内施工不得使用明火。需要使用明火时应经相关单位部门批准，落实安全防火措施，并在指定的地点、时间内作业。每天施工结束后必须认真清理现场，消除火种。

- 六、风险及效益分析

- 1  风险分析

项目主要风险因素识别：项目风险分析贯穿于项目建设和生产运营的全过程，项目风险因素主要有市场风险、工程风险、资金风险、政策风险、外部协作条件和社会风险等。

市场风险：主要因素有市场需求量、竞争能力和价格等。本项目市场前景较好，企业具有很强的市场竞争力。

工程风险：本项目在筹备和立项阶段已对场区的工程地质条件、水文地质条件进行了详细地勘察，为初步设计、施工图设计和工程建设提供了可靠的依据，可保证工程的顺利实施，避免了工程风险。

资金风险：工程建设所需资金有可靠保证，不会因资金供应不足或中断而导致项目工期拖长或终止的现象发生。

政策风险：自改革开放以来，我国的政治经济形式一直在稳步发展，近年来又提出了国家支持资源性城市转型和重点产业振兴的重大决策。为本项目的尽快实施提供了便利和保障。

外部协作条件风险：本项目所在地为盐城市大丰区，具有良好的交通运输、供水、供电等主要外部协作配套条件，可保证项目建设和运营的正常进行。

防范和降低风险对策：任何经济活动都有风险，由于预测的不确定性，项目经营的未来状况会与设想状况发生偏离，因而使投资项目面临潜在的风险，面对风险企业必须采取有效措施降低、规避、分散或防范风险。

降低、规避、分散或防范风险的有效措施：对于可能发生的重大自然灾害，本项目应采取投保的方式进行解决，尽量减少损失；对于可能发生的融资问题如扶助到位不及时问题， 应加大协调力度，尽力争取扶助资金及时足额到位，同确保本项目能按计划如期完成。

风险转移：在购买设备和工程施工中可能存在的风险，可以采取非保险转移的方式，即在签订合同时将部分风险损失转移给合同方承担。

从我国现阶段经济发展的形势看，上述风险发生的可能性不大， 属一般风险，不影响项目的可行性。

- 2  效益分析

- 2.1  经济效益分析

本项目的建设，可以提高公安机关打击犯罪、维护社会治安稳定以及城市智能化管理的能力，减少各类案事件导致的经济损失而产生直接的经济效益。避免各类案事件的发生，为各种社会案事件的发现和解决提供先期预警、快速发现、快速解决的机制，缩短事件指挥响应时间，为案事件处置节省了大量人力成本、节省了城市维护运行成本。

为盐城市大丰区城市管理提供及时、准确、科学的信息，并由此产生巨大的经济效益。包括：

由于资源整合、信息整合而提高资源的利用率，减少重复建设投资；

由于技术手段的使用、业务流程的优化而减少城市管理成本，缩短事件处置时间，提高人民群众满意，减少社会治安事件带来的损失；

由于良好城市智能化管理能力的增强、城市生态环境的改善、提高群众出行便利而产生的外资吸引、旅游发展等方面的增值效应。

- 2.2  社会效益分析

通过项目的建设可全面提升盐城市大丰区的公共安全管理和综合服务水平，提高针对社会安全事件反应能力，改善治安环境，创造稳定、和谐的社会秩序，巩固重点区域管控，具有重要的社会效益。

通过项目的建设，增强了执法机关打击犯罪的能力，提升群众安全指数和管理水平，提高处置治安突发事件的能力。为开展视频信息资源在指挥决策、治安防控、侦查破案、打击犯罪方面的应用奠定了良好的基础。

七、其他

注：1、本项目中标后中标人自接到采购人通知后2日内到采购人指定地点对主要产品及检测报告（需提供原件以及官网查询截图证明）进行核实，投标人所投材料如发现虚假响应，甲方有权拒签合同，核实所产生的费用由投标人考虑至报价中，甲方不再另行支付。

2、投标人投标前应充分了解招标的实际需求，投标前可到大丰公安后端对各类现有平台进行勘察测试，充分理解设计意图，保证接入各类数据可以对接现有平台的使用功能和深度应用。

3、投标人需协调对接各类平台和推送各类数据，所产生的任何费用均由投标人自行承担（包括对接所需的所有软硬件）。

4、本项目所有传输设备接口均需达到千兆或以上等级如交换机、光纤收发器等，光纤传输带宽均须达到千兆或以上并且保证画面稳定，无卡顿、无跳帧、无延时等。

5、包含质保期内本项目建设的所有点位设备数据安全稳定回传至后端应用平台（保证画面稳定，无卡顿、无跳帧、无延时等，数据传输服务由中标单位自行查勘现场、建设或采购，业主单位不负责另外协调或支付费用，且不得影响原有在用设备的传输质量。如某点位因本次建设影响已在用设备，本次中标单位需负责同点位已在用所有设备的数据传输服务及维保服务直至本次项目的质保期满）。

6、本项目采购的各类产品，由中标方负责联系厂家到场进行培训，确保采购方熟练掌握使用，不限培训次数；质保期间，需要厂家到场解决或提供支撑服务的，厂家亦须无条件到场解决支持；培训支持等费用由中标方全部解决。

7、技术响应部分，投标人在投标时未按招标文件要求提交官网截图证明、检测报告、承诺书以及其他证明文件的，或者未提交上述证明文件的，均作负偏离处理，文件中描述如有其他冲突地方，均以本条为准。

第五章  评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目若不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审；若专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

本项目评分总分值为100分。

| 序号 | 评审项目 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 投标报价 （30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，报价得分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，结果保留两位小数。（有效投标报价为未被评标委员会判定为无效标的投标文件）。 |
| 二 | 技术响应 （43分） | 1、加★项参数负偏离（1-8）项得30分，负偏离（9-16）项得25分，负偏离（17-23）项得20分，负偏离（24-30）项得15分，负偏离（31-38）项得10分，负偏离（39-45）项得5分，负偏离（46-52）项得1分，全部负偏离的不得分；完全满足招标技术参数要求得38分。 2、其它参数（不包含★）负偏离（1-20）项得4分，负偏离（21-40）项得3分，负偏离（41-60）项得2分，负偏离（61-80）项得1分，负偏离（81-100）项得0.5分，负偏离101项及以上的不得分，完全满足招标技术参数要求得5分。 技术参数不得虚假响应，如经查实，将予以取消中标资格，并提交财政监管部门处理，有可能面临着被列入失信名单的法律风险。 |
| 三 | 企业综合能力（4.5分） | 1、投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书的得1.5分。需提供原件彩色复印件并加盖投标单位公章，不提供不得分。 2、投标人具有ISO27001信息安全管理体系认证证书的得1.5分。需提供原件彩色复印件并加盖投标单位公章，不提供不得分。 3、投标人具有ISO20000 信息技术服务管理体系认证证书的得1.5分。需提供原件彩色复印件并加盖投标单位公章，不提供不得分。 注：提供的上述证书必须在有效期范围内且在全国认证认可信息服务平台查询状态必须是合格状态。 |
| 四 | 履约能力（10.5分） | 1、拟投入本项目项目负责人（1人）：具有信息系统项目管理师证书、系统分析师证书、网络工程师证书，每提供一个证书得2分，最高得6分。 2、拟投入本项目的团队成员（不含项目负责人）具有网络规划设计师证书、系统集成项目管理工程师、低压电工证书的，每提供一个人员证书，得1.5分，本项最高得4.5分；同一人员多个证书不重复计分。 注：投标时需提供以上人员证书原件扫描件、投标人与以上人员签订的劳动合同原件扫描件，以及投标人已为以上人员缴纳养老保险的承诺书，未按要求提供和不提供的均不得分。 |
| 五 | 成功案例（2分） | 投标人提供2022年1月1日以来类似项目业绩合同（以合同签订日期为准），每提供1份得0.5分，最高得2分，未提供的不得分。提供合同证明材料的彩色扫描件上传至投标文件中，原件备查。 |
| 六 | 施工组织方案（4分） | 根据项目工期、质量要求，投标人根据实际情况制定合理的施工组织方案，方案须包括但不限于如下内容： 1、人员安排（1分）：人员安排合理、分工明确满足采购需求、针对本项目服务人员安排合理化建议，大于等于5条的得1分；人员安排合理、分工明确满足采购需求、针对本项目服务人员安排合理化建议，3-4条的得0.5分；人员安排合理、分工明确满足采购需求、针对本项目服务人员安排合理化建议，1-2条的得0.2分；方案内容有明显重大缺陷的或未提供本项内容的不得分。 2、施工进度安排（1分）：进度计划方案完全满足工期要求、内容完整、进度保证合理化措施，不少于5条的得1分；进度计划方案完全满足工期要求、内容完整、进度保证合理化措施，3-4条的得0.5分；进度计划方案完全满足工期要求、内容完整、进度保证合理化措施，1-2条的得0.2分；方案内容有明显重大缺陷的或未提供本项内容的不得分。 3、施工安全保证措施（1分）：安全保证方案内容完整、安全保证合理化措施，不少于5条的得1分；安全保证方案内容完整、安全保证合理化措施，3-4条的得0.5分，安全保证方案内容完整、安全保证合理化措施，1-2条的得0.2分，方案内容有明显重大缺陷的或未提供本项内容的不得分。 4、施工质量保证措施（1分）：质量保证方案内容完整、质量保证合理化措施，不少于5条的得1分；质量保证方案内容完整、质量保证合理化措施，3-4条的得0.5分；质量保证方案内容完整、质量保证合理化措施，1-2条的得0.2分，方案内容有明显重大缺陷的或未提供本项内容的不得分。 评委根据方案内容进行评分，未提供或表述内容与本项目无关、套用其它方案、凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等不得分。 |
| 七 | 售后服务方案（4分） | 对投标人提供的售后技术服务方案进行打分，方案须包含但不限于以下内容： - 具体可行的售后服务体系（1分） 服务承诺、售后服务内容、质保期内（含设备发生故障后，按照不同故障类型所采取的处置方案）的售后服务方案、履行合同相关专业服务机构及人员配置情况、售后服务响应时间、备品备件方案6个方面全部进行合理叙述承诺的得1分；3-5个方面进行合理叙述承诺的得0.5分；1-2个方面进行合理叙述承诺的得0.2分；方案内容有明显重大缺陷的或未提供的不得分。 - 出现问题应急方案（1分） 应急响应整体架构完整、响应时间合理、人员设备应急响应能力充足应急方案中具有针对本项目的合理化建议大于等于5条的得1分；急响应整体架构完整、响应时间合理、人员设备应急响应能力充足应急方案中具有针对本项目的合理化建议3-4条的得0.5分；急响应整体架构完整、响应时间合理、人员设备应急响应能力充足应急方案中具有针对本项目的合理化建议1-2条的得0.2分；方案内容有明显重大缺陷的或未提供的不得分。 - 售后技术服务人员配备（2分） 投标人承诺在该项目质保期间至少提供1名专业驻场运维人员，以及1支4人以上的外场维修团队，全权配合招标方负责项目采购设备的日常故障巡检和维护，并承诺日常监控在线率不低于97%，提供上述承诺的得2分，不承诺或部分承诺的均不得分。投标时需提供承诺函加盖投标单位公章。 评委根据方案内容进行评分，未提供或表述内容与本项目无关、套用其它方案、凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等不得分。 |
| 八 | 节能环保（2分） | 1、投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2、投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件

二、上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、联合体协议

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十七、盐城市大丰区政府招标采购供应商承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件

二、上一年度的财务状况报告

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：盐城市大丰区公共资源交易中心

根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日          期：________年____月____日

九、中小企业声明函（货物）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加盐城市大丰公共资源交易中心组织的（单位名称)，采购编号为             的（项目名称）       的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、联合体协议（如有，参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加盐城市大丰公共资源交易中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十二、投标分项报价表（分包号：***）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

十三、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 大写： |  |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十七、盐城市大丰区政府招标采购供应商承诺书

为营造公开、公平、公正、诚实守信的政府招标采购交易环境，树立诚信守法的供应商形象，本单位参加政府招标采购项目：

的招标采购活动，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府招标采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府招标采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府招标采购的投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网、苏采云交易平台中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府招标采购交易的良好秩序，与参与本次政府招标采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人（或授权委托人）签名或盖章：                单位名称（盖章）：

年    月    日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。