编号：JSZC-321012-GCZX-G2024-0006

新都大桥以北（部分）城区公共绿化管护服务采购项目

公开招标文件

苏合邦筑工程咨询集团股份有限公司

二〇二四年四月

目 录

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知	6

第三章 合同条款及格式	16

第四章 项目需求	22

第五章 评标方法及评标标准	35

第六章 投标文件格式	40

第一章 新都大桥以北（部分）城区公共绿化管护服务采购项目的招标公告

受扬州市江都区住房和城乡建设局的委托，苏合邦筑工程咨询集团股份有限公司就新都大桥以北（部分）城区公共绿化管护服务采购项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

新都大桥以北（部分）城区公共绿化管护服务采购项目的潜在投标人可在 “扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年4月23日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321012-GCZX-G2024-0006

2.项目名称：新都大桥以北（部分）城区公共绿化管护服务

3.预算金额：4860000.00元

4.本项目设置最高限价，3644607.10元。

5.采购需求：见招标文件第四章

6.合同履行期限：见招标文件第四章

7.本项目不接受联合体投标。

8.本项目不接受进口产品投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面）

1.2 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料（可提供“基本资格条件承诺函”）

1.3 依法纳税的缴款凭证（可提供“基本资格条件承诺函”）

1.4 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（可提供“基本资格条件承诺函”）

1.5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（可提供“基本资格条件承诺函”）

1.6 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（可提供“基本资格条件承诺函”）

1.7 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（可提供“基本资格条件承诺函”）

1.8供应商信用承诺函

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，供应商投标时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，投标文件无效。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2024年4月23日9点30分（北京时间）

2.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：扬州市江都区住房和城乡建设局

地 址：扬州市江都区

2.采购代理机构信息

名    称：苏合邦筑工程咨询集团股份有限公司

地　　址：浦江路439号园林大厦5楼

联系人：吴宇

联系方式：0514-80335676

邮    箱：610264212@qq.com

八、为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（https://www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。

九、其他

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。
2.供应商如确定参加磋商，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。
3.竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源采购项目将与供应商就磋商（谈判）文件进行线上磋商（谈判），请供应商在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致磋商（谈判）失败，供应商自行承担其后果。
4.供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。
5.落实好政府采购履约资金扶持政策。中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
6.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
7.潜在供应商对采购文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。
8.本次采购不收取保证金。
9.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市政府采购网”、”江苏省政府采购网”发布的信息。
10.本项目采购文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效响应。

11.本次招标不收取投标保证金。

12.本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。

第二章 投标人须知

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于JSZC-321012-GCZX-G2024-0006号项目。

2、投标人

2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的投标人

2.2.1 满足招标公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如 何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购由成交单位在领取成交通知书前按照国家计委印发的按照发改价格[2011]534号和苏价服[2014]383号标准一次性支付给招标代理机构代理服务费 (不满叁仟元按叁仟元计取）。

（1）代理服务费以人民币支付；

（2）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付；

（3）招标代理服务费不在磋商报价中单列，包含在磋商总价中，由成交单位支付给代理机构。

代理单位名称：苏合邦筑工程咨询集团股份有限公司江都分公司

税        号：91321012MA21U2RM24

开   户   行：中国银行股份有限公司扬州新都路支行

行        号：104312501045

账        号：549575531937

4.3专家评审费按扬财购【2020】40 号文《关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的 通知》执行。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

6.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权按照法定要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3招标文件的修改将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

9、投标文件的语言、度量衡单位、货币

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标人应使用人民币报价。

10、投标文件构成

10.1投标文件由以下部分组成

（1）资格审查响应对照表

（2）符合性审查响应对照表

（3）非实质性响应对照表

（4）开标一览表

（5）分项报价表

（6）技术参数响应及偏离表

（7）商务条款响应及偏离表

（8）设计方案（如有）：如未成功上传“设计投标文件”，投标单位需将电子投标光盘（设计图纸光盘密封并注明供应商单位名称）递交至代理机构（地址），招标代理单位将派工作人员在2024年4月23日9点30分时间内接收电子投标光盘。将电子投标光盘递交至招标代理工作人员处，逾期不予接收。

（9）其他 （供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加。）

10.2投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.4投标货币

投标文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。

17.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

17.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

17.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

17.6投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

17.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

18.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、投标文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

21、开标

21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21.2投标人不足3家的，不得开标。

21.3开标仪式由代理机构主持。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

21.4投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22、评标委员会

22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。

23.4 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标的澄清

24.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

24.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

25.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及评委会联系。

26、无效投标、废标及投标人不足三家的处理

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

26.1.12 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款：

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质性响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

27、确定中标单位

27.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3代理机构将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的；

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

27.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；

27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

27.4.7不符合法律、法规的规定的。

27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

28.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
    28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。
    28.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.5 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

28.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

28.8 以下情形的质疑不予受理

28.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.8.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。

29.2 中标人可在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中标通知书下载模块中自行下载中标通知书。

29.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

30、 签订合同

30.l中标人应在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，中标人不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担赔偿责任。

30.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

31其他
    31.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第三章 合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

新都大桥以北（部分）城区公共绿化管护服务

合 同 书

合同编号：

签约地点：  扬州市江都区住房和城乡建设局

签订日期：  年  月  日

甲方：   扬州市江都区住房和城乡建设局

乙方：

见证方：苏合邦筑工程咨询集团股份有限公司

甲、乙双方根据 新都大桥以北（部分）城区公共绿化管护服务 采购项目招标的结果，签订本合同。

一、招标范围

西至新都北路(含新都北路、唐庄游园)、东至S237省道(不含S237省道、含泰山东路及沿线水岸)、南至新都大桥、北至火车站广场(含仙城北路、龙川北路延伸段、双仙公园、华山路及沿线)的城区道路绿化养护和广场、游园、绿地管护。

二、服务内容和标准

1、城区道路、广场、游园等公共绿化及绿地的养护与管理（包括道路、广场、游园绿化及绿地内苗木的病虫害防治与定期修剪、施肥、松土、除草、补植、抗旱浇水、扶正支撑、防寒、防风、防涝、防高温等绿化养护管理工作；绿地内环境卫生保洁）

2、广场、游园设施设备的养护与管理（包括硬质铺装场地、雕塑、园艺小品和等各类设施设备的管理与维护，广场、游园秩序管理，广场、游园的环境卫生保洁等养护管理工作）

按招标文件的规定和投标文件中的服务方案中的具体承诺。

服务期限3年，服务时间为     年    月    日  至      年     月   日。（合同分年度签订）

三、合同金额：

合同总价：¥        元，（人民币大写：         ），其中暂列金¥       元。

四、款项支付

1、2024年度合同价人民币（大写）                （小写）       元（含        元暂列金），扣除暂列金平均至每季度付款额为（大写）            ；

(2)暂列金以实际发生的工程量（甲方签证为准）为依据，以第三方审计审定的金额为准，每年度结算一次，如有特殊情况，报区财政另行审批。

2、甲方新增服务项目（如节假日或重大活动物业人员组织需要）或要求增（减）服务人员时，甲、乙双方协商议定新增（减）服务费用并签订补充协议。

3、支付方式：合同为每年一签

其中：暂列金350000元（3年）为不可竞争费，以甲方确认的实际工作量为准，最终按审计结果在最后一次支付服务费时支付该费用。

合同签订后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同价（单年）30%的预付款。服务开始后，剩余（单年）合同总价的70%，甲方每三个月对乙方服务质量进行考核，经双方签字确认的考核汇总结果，结算一次服务费用支付合同总价的17.5%，乙方开具正式发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内付款。（如考核中被扣款，则付款时扣除相应金额）

五、履约担保

承包人是否提供履约担保： 无 。

六、甲方权利和义务

1、甲方要求乙方工作时间内必须统一着装，规范服务，严格遵守作息时间，不擅自离岗，工作期间不串岗，妥善保管工作用具，做好交接班。

2、甲方有权对乙方工作进行监督检查并随时抽查。

3、甲方有权对乙方人员不符合甲方工作要求的行为提出整改意见，并有权要求乙方调换人员。

4、甲方有权对乙方的人员数量、执勤岗位、执勤地点等进行调配。

5、甲方不得安排乙方人员从事与本合同无关的、违反国家法律行政法规及有关政策规定的活动。

6、甲方仅提供办公和值班用房，不负责乙方所有工作人员的衣食住行等非合同约定事项。

7、关于项目经理每月在养护现场的时间要求：1、项目经理每周至少3天，每天至少6小时、每月不少于12天在现场组织养护作业，因特殊原因不能到岗的需事先得到甲方现场负责人同意。项目经理在现场情况以到发包人处的签到、签退登记及发包人和监理人的检查登记为准。2、项目经理未经批准，擅自离开养护现场的违约责任：支付违约金每次300元。每月在现场办公不足12天的，每少一天支付违约金500元。累计达15天，发包解除合同，承包人承担由此造成的损失。

七、乙方的权力和义务

1、乙方有权要求甲方按时足额支付本合同约定的服务费用。

2、乙方在确保合同编制人数的前提下，确需调配人员的，应当提前报甲方批准，且调配后的人员标准不低于调配前的。

3、乙方应督促人员遵守甲方符合法律法规的各项规章制度，并认真履行职责，提供的人员不符合甲方要求或违反甲方规章制度，应当于甲方提出更换要求之日起三个自然日内予以更换。

4、甲方与乙方派出的人员无劳动合同关系。

5、乙方管理层应定期对人员的工作进行管理和督查，对不合格服务进行纠正，并向甲方提出改进防范措施的建议。

6、乙方负责按规定发放人员服装、标志、名牌及有关证件，并根据招标方需要必须配备服务用设备、工具、器材等，并负责维修确保正常使用。

7、乙方选派的人员必须经正规的培训合格，持证上岗，进驻3个工作日内应向甲方提供人员档案，乙方负责人员的在岗培训、监督和管理，确保绿化管护服务优质高效。

8、乙方派驻人员如有违反相关规定，或因过失或不法行为造成甲方或第三方损害、损失，经甲方举证属实或公安机关鉴定后，乙方应负过失责任，必须赔偿受损失方的损失，总额超过当月服务费的，超出部分下月继续扣除，直至全额扣完为止，但在公安机关未有确切鉴定或破、结案时甲方必须支付乙方当月服务费。

9、乙方人员因工作原因遭受人身伤害或财产损失的，与甲方无关，由乙方自行承担。

10、因不可抗力（如地震、战争、灾难等），而给甲方造成损失的，乙方不承担任何责任。

11、如遇突发事件、重大活动或其他特殊情形需加派人员时，乙方应全力配合甲方工作；

八、违约责任

1、合同期内，任何一方不得无故单方面终止合同，否则视为违约，违约方须向对方支付一个月服务费的违约金，并赔偿因此造成的损失。

2、合同有效期内因乙方原因，给甲方造成损失的，乙方必须赔偿，发生重大损失的（即一次性损失超过一万元），甲方有权单方解除合同，并追究乙方的违约责任及赔偿。

3、因乙方人员非履行职务的个人行为给甲方或第三人造成损失的，经公安机关确认后，乙方应当承担连带责任。

4、乙方人员如违反甲方工作要求与本合同约定，甲方将依据有关规定视情形进行相应的处罚，罚款从当月服务费中扣除；情形严重的，甲方有权终止合同。

5、甲方考核，乙方连续2个季度得分在85分以下，或一年内累计3次得分在85分以下，甲方有权终止合同。

6、本合同自签订之日起即自动生效，执行过程中若发生纠纷。经调解无效，送扬州市江都区人民法院解决。

九、附则

1、本合同未尽事宜，经甲乙双方协商一致，另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、本合同一式六份，甲方执两份、乙方执两份、苏合邦筑工程咨询集团股份有限公司两份。

3、本合同其它附件自双方签字盖章之日起生效。

甲方：                                  乙方：

地址：	                                 地址：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：

项目审核人：                            委托代理人：

项目代表：

日  期：                               日   期：

见证方：苏合邦筑工程咨询集团股份有限公司

日期：     年   月   日

- 项目需求

其他要求

严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

注：本章内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标文件不满足的，视为无效投标处理。请各供应商制作电子投标文件时，将实质性响应的内容在政府采购交易系统“符合证明文件格式”中准确填写或上传。

项目所属行业：其他未列明行业

一、养护范围:

西至新都北路(含新都北路、唐庄游园)、东至S237省道(不含S237省道、含泰山东路及沿线水岸)、南至新都大桥、北至火车站广场(含仙城北路、龙川北路延伸段、双仙公园、华山路及沿线)的城区道路绿化养护和广场、游园、绿地管护。

二、本次采购服务的主要标准及要求

（一）服务人员岗位设置及要求

（1）项目经理1名。年龄50周岁（含）以内，高中及以上学历，男女不限，熟悉公共绿化管护服务有关法律、法规及企业管理工作，有较强的管理能力和组织协调能力，特别是处理突发事件的应急能力。身体健康，遵纪守法，作风正派，品行端正。

（2）绿化养护员：16名。绿化养护员要求年龄55周岁（含）以内，男女不限。身体健康，吃苦耐劳，遵纪守法，作风正派，品行端正。

（3）驾驶员（洒水车）：1名。驾驶员要求年龄55周岁（含）以内，具备与驾驶洒水车对应的驾驶证，男女不限。身体健康，吃苦耐劳，遵纪守法，作风正派，品行端正。

（提供承诺函原件扫描件，格式自拟）

工作时间：夏季6:30-21:00、冬季7:00-20:00；实行倒班制，每班工作时长8小时。工作人员上班期间统一着装，言行规范，注重仪容仪表。

供应商不得低于配置人数要求，报价人数须根据此配置进行报价，超出配置人数属增值服务（免费），在签订合同前必须提供人员名单。（提供承诺函原件扫描件，格式自拟）

三、其他要求：

1、报价时，人员工资低于扬州市最低工资标准及未依法测算缴纳社会保险的作无效报价处理。

2、投标报价时须将35万元暂列金列入报价表中，该项费用为不可竞争费，不参与让利，以采购人认可的实际工作量为准，最终按审计结果在最后一次支付服务费时支付该费用。（提供承诺函原件扫描件，格式自拟。）

3、供应商人员配备不得低于服务人员岗位设置及要求，报价人数须根据采购文件要求配置进行报价，超出配置人数属增值服务（免费），在签订合同前必须提供人员名单。

4、投标人报价是根据采购文件所确定的公共绿化管理服务范围内的全部人员和工作内容的价格体现，是为完成采购文件规定的服务管理工作所涉及到的一切费用。投标报价时应充分考虑在服务期间国家对人员工资的调整因素和自然增长因素，报价包括但不仅限于人员费用（工资、社会保险、住房公积金、福利、防暑降温费、服装费、意外伤害险等）农药化肥、服务所用机械设备、工具购置、税金、维护费用、办公费、管理费用、利润等费用。

5、采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

6、本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，总价将包定，合同期内不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是供应商的报价让利行为。

7、采购人不负责成交供应商所有工作人员的衣食住行等非合同约定事项。

8、在合同履行期间，供应商工作人员发生的任何疾病和意外伤害等，均由供应商承担；供应商服务过程中需要使用到的工具、耗材等均包含在报价中。

9、如在服务过程中发生服务问题，供应商需在接到采购人通知后在 2 小时内到达现场，并且解决问题。否则，由于供应商原因导致的采购人及其相关人员、事件的损失均由供应商承担，且采购人有权要求赔偿。

10、供应商不得随意调整主要管理人员和重要岗位人员，如需调整须经采购人同意和备案。

11、需根据采购人要求，按照文明城市创建要求做好文明城市创建的相关工作。

四、养护管理标准

（一）绿化养护质量（75分）

１)植物养护（45分）

| 序号 | 评分标准（一级养护） | 评分标准（二级养护） | 评分标准（三级养护） | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿化养护技术措施完善，管理得当2分；行道树、绿地内无缺、死株、斑秃等8分，每出现1株缺株、死株或0.5㎡斑秃扣3分。（10分） | 绿化养护技术措施完善，管理得当2分；行道树、绿地内无缺、死株等，草坪内单块斑秃面积不超过0.2㎡或10㎡ 绿地内斑秃现象不超过3 块8分，每出现1株缺株、死株或0.5㎡斑秃扣2分。（10分） | 绿化养护技术措施完善，管理得当2分；行道树、绿地内无缺、死株等，草坪内单块斑秃面积不超过0.3㎡或10㎡范围内斑秃现象不超过4块8分，每出现1株缺株、死株或0.5㎡斑秃扣1分。（10分） |  |
| 2 | 植物生长健壮，叶色正常，无明显缺肥或病虫危害症状2分；行道树同一路段内相同树种,树形留养一致1分；新建绿地的各种植物2年内达到正常形态2分。（5分） | 植物生长健壮，叶色正常，无明显缺肥或病虫危害症状2分；行道树同一路段内相同树种,树形留养一致1分；新建绿地的各种植物2年内达到正常形态2分。（5分） | 植物生长健壮，叶色正常，无明显缺肥或病虫危害症状2分；行道树同一路段内相同树种,树形留养一致1分；新建绿地的各种植物2年内达到正常形态2分。（5分） |  |
| 3 | 园林树木树冠完整美观1分，枝条粗壮1分，无枯枝死杈1分；主侧枝分布匀称、3级及以上分枝点保留充分、修剪科学合理3分； 及时做好行道树整形修剪、无徒长枝、萌蘖枝等，内膛不乱，通风透光1分；树穴有平整盖板或种植地被植物、覆盖植物树皮碎屑，黄土不裸露，树穴设施完好1分；花灌木开花及时，株形丰满，花后修剪及时合理2分；绿篱、色块等修剪及时，枝叶茂密，整齐一致2分；竹类植被密度适宜、生长健壮，老鞭、砍伐后的竹蔸、干枯株等清除及时1分。（13分） | 园林树木树冠完整美观1分，枝条粗壮1分，无枯枝死杈1分；主侧枝分布匀称、2级及以上分枝点保留充分、修剪科学合理3分； 及时做好行道树整形修剪、无徒长枝、萌蘖枝等，内膛不乱，通风透光1分；树穴有平整盖板或种植地被植物、覆盖植物树皮碎屑，黄土不裸露，树穴设施完好1分；花灌木开花及时，株形丰满，花后修剪及时合理2分；绿篱、色块等修剪及时，枝叶茂密，整齐一致2分；竹类植被密度适宜、生长健壮，老鞭、砍伐后的竹蔸、干枯株等清除及时1分。（13分） | 园林树木树冠完整美观1分，枝条粗壮1分，无枯枝死杈1分；主侧枝分布匀称、1级及以上分枝点保留充分、修剪科学合理3分； 及时做好行道树整形修剪、无徒长枝、萌蘖枝等，内膛不乱，通风透光1分；树穴平整，黄土基本不裸露，树穴设施较完好1分；花灌木开花及时，株形丰满，花后修剪及时合理2分；绿篱、色块等修剪及时，枝叶茂密，整齐一致2分；竹类植被密度适宜、生长健壮，老鞭、砍伐后的竹蔸、干枯株等清除及时1分。（13分） |  |
| 4 | 树木不歪斜，无树线及树屋矛盾，无事故隐患，树木倾斜15度以上每1株扣1分，未及时并妥善处理安全隐患每一处扣1分；树木无钉钉、绑扎、乱挂、刻画等现象1分。（5分） | 树木不歪斜，无树线及树屋矛盾，无事故隐患，树木倾斜15度以上每2株扣1分，未及时并妥善处理安全隐患每一处扣1分；树木无钉钉、绑扎、乱挂、刻画等现象1分。（5分） | 树木不歪斜，无树线及树屋矛盾，无事故隐患，树木倾斜15度以上每3株扣1分，未及时并妥善处理安全隐患每一处扣1分；树木无钉钉、绑扎、乱挂、刻画等现象1分。（5分） |  |
| 5 | 花坛、花带轮廓清晰2分，整齐美观1分，色彩艳丽1分，生长良好，无残缺，无残花败叶1分。（5分） | 花坛、花带轮廓清晰2分，整齐美观1分，色彩艳丽1分，生长良好，无残缺，无残花败叶1分。（5分） | 花坛、花带轮廓清晰2分，整齐美观1分，色彩艳丽1分，生长良好，无残缺，无残花败叶1分。（5分） |  |
| 6 | 草坪及地被植物整齐一致1分，草根不裸露，覆盖率98% 以上1分；草坪生长季节不枯黄，修剪及时1分，杂草率2% 以内1分；地被植物高度符合设计意图，保持在较合理高度1分。（5分） | 草坪及地被植物整齐一致1分，草根不裸露，覆盖率95% 以上1分；草坪生长季节不枯黄，修剪及时1分，杂草率10% 以内1分；地被植物高度符合设计意图，保持在较合理高度1分。（5分） | 草坪及地被植物整齐一致1分，草根基本不裸露，覆盖率90% 以上1分；草坪生长季节不枯黄，修剪及时1分，杂草率15% 以内1分；地被植物高度符合设计意图，保持在较合理高度1分。（5分） |  |
| 7 | 垂直绿化根据不同植物的攀缘特点，采取相应的牵引、设置网架等技术措施0.5分，覆盖率不低于90% 1分；开花的攀缘植物适时开花，花繁色艳0.5分。（2分） | 垂直绿化根据不同植物的攀缘特点，采取相应的牵引、设置网架等技术措施0.5分，覆盖率不低于85% 1分；开花的攀缘植物适时开花，花繁色艳0.5分。（2分） | 垂直绿化根据不同植物的攀缘特点，采取相应的牵引、设置网架等技术措施0.5分，覆盖率不低于80% 1分；开花的攀缘植物适时开花，花繁色艳0.5分。（2分） |  |

2)病虫害防治（10分）

| 序号 | 评分标准（一级养护） | 评分标准（二级养护） | 评分标准（三级养护） | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 病虫害控制及时，园林树木上无黄叶、焦叶及明显的病虫危害现象4分；乔木、花灌木等被害株率≤2%、地下害虫≤2 头/㎡，无蛀干害虫的活卵、活虫3分；绿篱、地被等叶片上无虫粪、虫网，健康叶片保存率不低于98% 3分。 | 病虫害控制及时，园林树木上无黄叶、焦叶及明显的病虫危害现象4分；乔木、花灌木等被害株率≤5%，无蛀干害虫的活卵、活虫3分；绿篱、地被等叶片上无虫粪、虫网，健康叶片保存率不低于90% 3分。 | 病虫害控制及时，园林树木上无明显的黄叶、焦叶及病虫危害现象4分；乔木、花灌木等被害株率≤10%，无蛀干害虫的活卵、活虫3分；绿篱、地被等叶片上无虫粪、虫网，健康叶片保存率不低于85% 3分。 |  |

3)浇水防冻（5分）

| 序号 | 评分标准（一级养护） | 评分标准（二级养护） | 评分标准（三级养护） | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 根据天气，酌量浇水，夏季需及时抗旱、排涝，不能发生严重缺水或积水现象 2分；及时做好冬季植被防冻保护工作2分；值班、巡视、应急预案等防灾避险措施落实到位，具备台风、旱涝及冬季雪灾等应急抗灾能力1分。 | 根据天气，酌量浇水，夏季需及时抗旱、排涝，不能发生严重缺水或积水现象 2分；及时做好冬季植被防冻保护工作2分；值班、巡视、应急预案等防灾避险措施落实到位，具备台风、旱涝及冬季雪灾等应急抗灾能力1分。 | 根据天气，酌量浇水，夏季需及时抗旱、排涝，不能发生严重缺水或积水现象 2分；及时做好冬季植被防冻保护工作2分；值班、巡视、应急预案等防灾避险措施落实到位，具备台风、旱涝及冬季雪灾等应急抗灾能力1分。 |  |

4)卫生保洁（8分）

| 序号 | 评分标准（一级养护） | 评分标准（二级养护） | 评分标准（三级养护） | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 绿地（含水面）整洁，无条状、块状杂物及污染物，点状污染物每100㎡≤2 处2分；适时清除野藤、枯枝、断枝、枯叶2分，对绿化生产垃圾（如树枝、树叶、草屑等）、绿地内水面杂物，重点地区随产随清，其它地区日产日清2分；建筑（构筑）及设施整洁完好，无擅自搭棚、摆摊设点等现象2分。 | 绿地（含水面）整洁，无条状、块状杂物及污染物，点状污染物每100㎡≤5 处2分；适时清除野藤、枯枝、断枝、枯叶2分，对绿化生产垃圾（如树枝、树叶、草屑等）、绿地内水面杂物，重点地区随产随清，其它地区日产日清2分；建筑（构筑）及设施整洁完好，无擅自搭棚、摆摊设点等现象2分。 | 绿地（含水面）整洁，无明显的条状、块状杂物及污染物2分；适时清除野藤、枯枝、断枝、枯叶2分，对绿化生产垃圾（如树枝、树叶、草屑等）、绿地内水面杂物，重点地区随产随清，其它地区日产日清2分；建筑（构筑）及设施基本整洁完好，无擅自搭棚、摆摊设点等现象2分。 |  |

5）管理（7分）

| 序号 | 评分标准（一级养护） | 评分标准（二级养护） | 评分标准（三级养护） | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 绿地内栏杆、园路、桌椅、路灯、井盖和标示牌等园林设施，完整、安全、维护及时、无缺损，出现问题每项次扣2分；发现损绿、毁绿行为及时制止、处理和报告2分，对于已办理占用绿地许可的，对照许可内容做好跟踪管理1分。 | 绿地内栏杆、园路、桌椅、路灯、井盖和标示牌等园林设施，完整、安全、维护及时、无缺损，出现问题每项次扣1分；发现损绿、毁绿行为及时制止、处理和报告2分，对于已办理占用绿地许可的，对照许可内容做好跟踪管理，出现问题每次扣1分。 | 绿地内栏杆、园路、桌椅、路灯、井盖和标示牌等园林设施，完整、安全、维护及时、无缺损，出现问题每项次扣0.5分；发现损绿、毁绿行为及时制止、处理和报告2分，对于已办理占用绿地许可的，对照许可内容做好跟踪管理，出现问题每次扣1分。 |  |

(二)、安全管理及文明作业（12分）

| 序号 | 安全管理及文明作业要求 | 扣分标准 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有安全管理网络，制度健全，责任落实，严格按照制定的安全规程作业；按要求排查安全隐患及制定安全整改措施，整理归档。 | 达不到要求每项次扣2分。（4分） |  |
| 2 | 提倡文明生产作业，礼貌用语，不与居民、行人争吵。 | 达不到要求每次扣1分。（2分） |  |
| 3 | 作业时统一着装，保证每天每1万平方米绿地范围以内有1人以上在班作业。 | 达不到要求每次扣1分。（2分） |  |
| 4 | 做好突发情况后的安全工作，及时处理倒伏树木，确保道路畅通。 | 不及时处理的每处每次扣2分。（4分） |  |
| 5 | 加强安全管理，确保无事故。 | 发生安全等级事故的，整个第二大项不得分。 |  |

(三)、基础资料、台帐（3分）

| 序号 | 基础资料、台帐要求 | 扣分标准 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各类原始台帐、记录、报表齐全、准确。 | 达不到要求扣2分。 |  |
| 2 | 每月应制定绿化养护计划和绿化养护情况总结。 | 达不到要求扣1分。 |  |

(四)、完成交办事项（10分）

| 序号 | 要 求 | 扣分标准 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在规定时限内落实整改通知（包含政府公单、12345热线投诉）。 | 发放整改通知书的单位，累计两次责令整改的问题属于同一个问题的扣 2分；因责任事故被投诉或媒体曝光查证属实的，每次扣 1分；有重大毁绿事件发生，造成绿地及树木缺失，扣2分。（5分） |  |
| 2 | 节假日及创建等重大活动期间，应积极做好各项工作，并完成各项交办任务。 | 五一”、“十一”、春节期间以及全区重大活动期间管护不到位出现问题的，受到上级领导批评的，考核中扣2分；受到区政府部门通报批评的，在考核中扣1分；在全国性、全省性创建活动中管护出现问题受到点名批评的，每次扣2分。（5分） |  |

注：

1、每月考评一次，考核总分达到 95 分为合格，低于合格分每分扣 500 元；

2、该考核表一式三份，由甲方负责年度统计并留存，作为合同付款附件。

五、服务期限

服务期限为36个月，养护开始日期以采购人或监理工程师签发开工令的时间为准。

六、养护考核标准

1、投标人根据招标人的委托管理事项制定出本项目服务工作标准和考核标准，此标准不得低于扬州市江都区住房和城乡建设局绿化养护考核评分办法（招标人在签订合同时具体明确，投标人无条件服从）。

2、投标人应配合招标人开展各类创建活动并服从招标人具体工作安排。

七、考核办法

1、考核得分以92分为基准分值，折合成本季度考核得分率为100%，每低于1分，得分率降低一个百分点，相应扣减季度养护承包款。

2、全年内连续两次考核平均得分低于85分（含85分）的，本年度养护质量为不合格，考核单位有权取消该标包中标单位剩余承包年限的养护资格。

新都大桥以北（部分）城区公共绿化管护服务

综合养护考核评分表

| 考评内容 | 分值 | 评分标准 | 扣分理由 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、园林植物 | 53.5 |  |  |  |
| （一）绿化整体景观 | 20 |  |  |  |
| 乔木（行道树） 1、根据树木生长习性，及时修剪定形，截口平整，不拉伤树皮，截口涂抹防腐剂；无枯枝危枝，生长季节无异常黄叶； 2、同一路段相同树种的行道树,树形留养一致，枝条分布均匀； 3、妥善处理树线、树屋矛盾，无事故隐患； 4、根据树种确定剥芽次数及剥芽部位。剥芽需及时，芽长不超过10cm；剥芽时不允许拉伤树皮。 | 2 | 发现树皮拉伤或有异常枯黄枝叶等现象，每株每次扣0.5分。 |  |  |
|  | 2 | 发现未按树种要求修剪，每株每次扣0.5分。 |  |  |
|  | 2 | 未及时处理树线、树屋矛盾，每处每次扣0.5分。 |  |  |
|  | 2 | 发现剥芽未剥清或未剥到位，每株每次扣0.5分。 |  |  |
| 花灌木修剪 1、根据花灌木品种生长习性进行修剪、剥芽（含脚芽）； 2、无枯枝败叶，无修后枝叶残存或散落不清。 | 3 | 未按要求进行修剪、剥芽，发现一株扣0.5分。 |  |  |
|  | 2 | 枯枝败叶未及时清除，发现一处扣0.5分。 |  |  |
| 绿篱修剪 1、修剪面整齐划一，目测一条线或光滑曲面； 2、日常修剪及时到位，不脱脚，不得出现单枝（芽）超出5cm未剪现象。 | 2 | 修剪线条缺断或不一致，发现一处扣0.5分。 |  |  |
|  | 2 | 修后枝叶残存，或单枝（芽）超出5cm未剪现象，发现一处扣0.5分。 |  |  |
| 地被草坪修剪 1、根据不同地被、草坪品种，及时修剪，其中暖季型草坪秋后最后一次需重修； 2、草坪中的树坑边缘应切边，保持线条清晰。 | 1.5 | 草坪修剪高度不一致，发现一处扣0.5分。 |  |  |
|  | 1.5 | 草坪中的树坑边缘切边不平的，发现一处扣0.5分。 |  |  |
| （二）病虫害防治 | 7 | 每次抽查一个固定段（50株乔木或100平方米草地） |  |  |
| （1）及时防治和控制病虫害的发生,无群众举报、媒体曝光等事件发生。 | 5 | 发现有明显虫口虫粪、巢螟扣0.5分，危害率在10%到20%内扣0.5分,危害率在20%到30%内扣1分,超过30%扣2分。病虫害危害面较大造成一定社会影响的扣1分，造成严重社会影响的扣2分。)经群众举报等查实每处扣0.5分。 |  |  |
| （2）用药配比正确,操作安全,喷药均匀,不发生药害事故。 | 2 | 造成药害每次扣0.5分。每年药物防治2-4次及人工防治1次以上，缺一次扣1分。 |  |  |
| （三）施肥、扶正、抗旱排涝、防冻、叶面蒙尘清除 | 13 |  |  |  |
| (1)根据植株生长势,及时施肥、追肥。 | 4 | 每年施有机肥一次，追肥一次，缺一次扣1分，每次抽查发现树木长势衰弱是由于施肥不到位，一般地段每处扣0.25分，主干道、重要景观节点每株扣0.25分。 |  |  |
| (2)及时扶正,植株基本无歪斜倒伏现象。 | 2 | 歪斜植株不及时扶正,每发现两次,扣0.25分。 |  |  |
| (3)叶面基本无蒙尘及粘滞物。 | 2 | 叶面蒙尘或粘滞物不及时清除,每发现两次,扣0.25分。 |  |  |
| (4)及时抗旱、排涝等，冬季易冻害的树木未及时采取防冻处理。 | 5 | 树木严重缺水或积水,未及时处理，导致叶片枯萎,每发现一次,扣0.25分。发现防冻措施处理不到位,扣0.5分。 |  |  |
| （四）绿化除草、清除垃圾 | 5 |  |  |  |
| (1) 树穴内无高杂草(5㎝)，无垃圾 | 2 | 树穴杂草率高于5%,在20%到30%内扣0.25分。发现树穴中有烟盒、纸屑等垃圾, 在20%到30%内扣0.25分。 |  |  |
| （2)绿地及广场整洁,基本无杂物、无白色污染(树挂)。 | 2 | 抽查绿地或广场500平方米,发现塑料袋、烟盒等杂物,每两个扣0.25分。 |  |  |
| (3)绿地内水面杂物及时清理,基本做到巡视保洁。 | 1 | 抽查绿地内水面保洁情况,发现杂物, 每两处扣0.25分。 |  |  |
| （五）保存率 | 8.5 |  |  |  |
| (1)新植补植行道树成活率达85% | 3 | 补植成活率低于85%的, 每株扣0.5分。 |  |  |
| (2)保存率不低于98% | 2 | 保存率低于98%的, 每株扣0.5分。 |  |  |
| (3)如出现死亡树木,及时报批倒伐。适时补栽 | 2 | 适时补植同品种、同规格苗木,并确保成活。达不到85%成活率，每下降5个百分点扣0.5分。 |  |  |
| (4)死亡树木及时清理 | 1.5 | 及时清理死树、枯枝、发现死株10日未清除，每处扣0.5分。 |  |  |
| 二、设施维护 | 7 |  |  |  |
| 1、建筑、道路等基础设施维护 园林建筑、园路广场、栏杆以及灯光系统等公园绿地基础设施维护基本良好。 | 3 | （1）抽查公园绿地中建筑、道路等基础设施维护情况，发现墙面破损、路面残缺、油漆剥落等，每处扣0.25分。 （2）抽查灯光系统等设施维护情况发现问题每处每次扣0.25分。 |  |  |
| 2、园林小品维护 桌椅、垃圾桶、井盖和指示牌等园林设施基本完整、安全,维护及时。 | 2 | 检查桌椅、垃圾筒和指示牌等园林设施，发现问题每处扣0.25分。 |  |  |
| 3、设施完好率 设施完好率98%,重大缺损应在十天内及时修补。 | 2 | 检查绿地设施综合情况，95%≤设施完好率≤98%，扣0.5分; 90%≤设施完好率＜95%，扣1分;设施完好率下降5%扣2分。 |  |  |
| 三、卫生保洁 | 7 |  |  |  |
| (1)废弃物(如树枝、树叶、草屑等),基本做到重点地区随产随清,其它地区日产日清。能坚持在重大节日前进行突击清理。 (2)禁止在草坪和树木附近焚烧枯枝树叶。 | 7 | (1)检查植物垃圾处理情况,对垃圾收集和处理不及时的, 每处扣0.25分。 (2 )未及时发现在草坪和树木附近焚烧枯枝、树叶。每处扣0.25分。 |  |  |
| 四、绿地保护 | 6 |  |  |  |
| 1、绿地中基本无堆物、堆料、搭棚、无明显的人为破坏或侵占,建筑墙面和行道树树杆上基本无钉栓刻画等现象。 | 4 | 检查中未及时发现问题每处扣0.25分。 |  |  |
| 2、绿地管理人员保证在岗在位，,无重大破坏和偷盗案件。 | 2 | 抽查管理人员出勤情况,发现缺勤、不在岗的,每一人次扣0.5分。 |  |  |
| 五、立体绿化养护（含桥梁绿化）、花境养护 | 17 |  |  |  |
| 1、花境内无明显病虫害，植株疏密适度，无块状缺株，花朵量充足，观感效果良好。 | 2 | 每发现一处块状缺株扣1分，因病虫害造成的死亡，每处扣0.5分。 |  |  |
| 2、花镜内无明显杂草，及时清理花卉残茎。 | 2 | 每㎡有超过10株杂草扣0.1分/㎡，残茎未及时清理，每处扣0.5分。 |  |  |
| 3、鲜花生长期内长势良好无萎焉和死亡现象。 | 3 | 发生萎焉现象应立即进行救治，不及时采取救治措施造成死亡发现一处扣0.5分/㎡或每50株扣0.5分； |  |  |
| 4、花镜水、肥管养到位。 | 3 | 经检查是因缺水缺肥或管养原因造成鲜花死亡的，扣0.2分/㎡。 |  |  |
| 5、根据植物生长势，及时浇水、施肥，确保立体绿化（含桥梁绿化）的整体效果 | 5 | 经检查是因缺水缺肥或管养原因造成植物萎缩，导致立体绿化效果较差的，扣0.2分/㎡。 |  |  |
| 六、城区苗木移植、抽密 | 7 |  |  |  |
| 养护绿地（游园、广场、公园）内苗木适当疏密，保证绿地效果。 | 7 | 如发现绿地内因苗木过密造成苗木生长势不旺，影响绿地效果的，每处扣1分。移植苗木因管养原因死亡的，每株扣0.5分。 |  |  |
| 七、资料档案 | 2.5 |  |  |  |
| 1、绿化养护台帐 绿化资料分类清楚,基础数据、图纸齐备。 | 1.5 | 未按规定要求,建立台帐的,视情况每次扣1－3分。 |  |  |
| 2、月度工作计划表及施肥、浇水等计划应在规定时间内及时报送。 | 1 | 月度工作总结及养护计划未及时报送,每次扣0.5分 |  |  |
| 八、其它 |  |  |  |  |
| 及时处理突发事件及应急事件。 对涉及园林绿化管理方面的来访、信访、新闻曝光、投诉，要在规定期限内办理完毕 |  | （1）按时保质完成上级交给的突击和重大抢险任务,每次加1分。 （2）受理投诉无专人办理、无登记、无程序、无结果的，每件扣1分 |  |  |
| 合 计 | 100 |  |  |  |

第五章 评标方法及评标标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务或承建的工程进行价格扣除，具体如下：

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%（工程5%）的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%（工程5%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库

〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%（工程5%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新

疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%（工程2%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%（工程5%）价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

本项目专门面向中小企业采购故价格部分不进行价格扣除。

三、评标标准

| 评审项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 投标报价 （15分） | 以满足招标文件要求的最低报价为评标基准价，得满分15分 其他报价得分=(评标基准价/其他投标报价)×15 评审过程中，若投标人报价明显低于社会平均成本，评标委员会应当质询投标人，并要求投标人提足以供证明其合理性的资料（如人员工资、法定的社会保险、住房公积金、法定税费、管理费、福利费、服装费、防暑降温费等）。如果投标人不能进行合理说明或提供相关证明资料的，由评标委员会认定该投标人的投标低于成本价，为无效报价。 |
| 技术方案 （49分） | （1）绿化养护管理制度完善、程序规范、责任明确、方案可操作性强、档案管理方便可查的得5分；绿化养护管理制度较完善、程序较规范、责任较明确、方案可操作性一般、档案管理可查的得3分；绿化养护管理制度不完善、程序不规范、责任不明确、方案可操作性较差、档案管理较差的得1分；其余不得分。 |
|  | （2）根据对季节的变化，植物养护计划的周密性、措施有效性、病虫害防治、施肥抗旱编制方案：方案细致全面、合理、可行性强的得5分；方案较全面、具有一定可行性得3分；方案不完整、可行性较差得1分；其余不得分。 |
|  | （3）工作人员安排计划合理，组织管理体系科学性强，各专业工种人员的配备合理以及劳动力安排合理的得5分；工作人员安排计划较合理，组织管理体系科学性较强，各专业工种人员的配备较合理以及劳动力安排较合理的得3分；工作人员安排计划不合理，组织管理体系科学性较差，各专业工种人员的配备不合理以及劳动力安排不合理的得1分；其余不得分。 |
|  | （4）应急工作计划和方案编制合理，措施得力度强的得5分；应急工作计划和方案编制较合理，措施得力度一般的得3分；应急工作计划和方案编制不合理，措施得力度较差的得1分；其余不得分。 |
|  | （5）针对本项目绿化特点提出绿化管理养护合理化建议，根据建议的合理性进行评审：建议合理、合理性高的得5分；建议较合理、合理性一般的得3分；建议不合理、合理性较差的得1分；其余不得分。 |
|  | （6）对绿化养护的安全管理方案及文明作业方案进行评审：安全管理、文明作业方案细致全面、合理、可行性强的得5分；安全管理、文明作业方案较全面、具有一定可行性得3分；安全管理、文明作业方案不完整、可行性较差得1分；其余不得分。 |
|  | （7）对养护范围内的绿化苗木进行巡查管理，确保绿化苗木的完整率。管理方案细致全面、合理、可行性强的得5分；管理方案较全面、具有一定可行性得3分；管理方案不完整、可行性较差得1分；其余不得分。 |
|  | （8）有高大乔木修剪养护等高空作业养护方案，计划、频率、程序、质量标准、措施、方案详实、可行。方案详实、可行的得5分，方案较详实、可行度一般的得3分，方案不完整、可行性较差得1分；其余不得分。 |
|  | （9）养护范围内的绿化垃圾清理工作、养护管理措施完整，措施有效扎实，管理责任清晰。措施方案详实、可行的得5分，措施方案较详实、可行度一般的得3分，方案不完整、可行性较差得1分；其余不得分。 |
|  | （10）文明城市创建期间，根据文明城市测评要求，绿化管理措施及预案，措施及预案详实、可行的得4分，措施及预案较详实、可行度一般的得2分，措施及预案不完整、可行性较差得1分，其余不得分。 |
| 企业实力 （13分） | （1）2021年3月以来投标人承接过类似业绩（道路、公园、公共绿地，绿化养护），每提供1份得2分，最多得10分。（同一项目不同年限的合同不累计，分包、转包的业绩不计分）（提供中标通知书、合同，时间以合同签订时间为准，原件扫描上传，未提供不得分） |
|  | （2）投标人具有有效期内的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系证书的，齐全得3分，不全不得分。（原件扫描上传，未提供不得分） |
| 机械设备、人员配备（23分） | （1）拟投入项目经理具有园林专业高级职称的得2分；园林专业中级职称的得1分。满分2分。（所有拟投入本养护项目的人员均需提供相关证明材料及社保机构出具的企业为职工缴纳近一个月的养老保险的证明，提供原件扫描件上传。职称证书反映不出专业则提供职称申报表等相关专业证明材料，未提供不得分）。 |
|  | （2）拟投入具有园林专业中级工程师职称（不含项目经理）的技术人员有1人得2分，满分4分。（所有拟投入本养护项目的人员均需提供相关证明材料及社保机构出具的企业为职工缴纳近一个月的养老保险的证明，提供原件扫描件上传。职称证书反映不出专业则提供职称申报表等相关专业证明材料，未提供不得分） |
|  | （3）拟投入具有园林绿化相关专业（不含项目经理）技术证书人员（绿化工、花卉工、草坪建植工、花卉园艺工、花卉园艺师）齐全得5分，不全不得分，满分5分。（所有拟投入本养护项目的人员均需提供相关证明材料及社保机构出具的企业为职工缴纳近一个月的养老保险的证明，提供原件扫描件上传。提供有效证书原件扫描件上传，未提供不得分） |
|  | （4）工具设备：树枝粉碎机、草坪机、割灌机、绿篱机、打药机、油锯、高枝油锯、打孔机、汽油泵，齐全得满分，不全不得分，满分6分 注：上述设备若是自有设备需提供发票原件或行驶证原件扫描上传，若是租赁设备需提供租赁合同原件及行驶证原件扫描上传，承诺在中标后签订合同前拥有的须将承诺书原件扫描上传，未提供不得分。 |
|  | - 投标人有绿化养护专用洒水车(5吨及以上)每辆得2分，满分4分。 注： 1、上述设备若是自有设备需提供发票原件或行驶证原件扫描上传，若是租赁设备需提供租赁合同原件及行驶证原件扫描上传，承诺在中标后签订合同前拥有的须将承诺书原件扫描上传，未提供不得分。 2、洒水车驾驶员需提供驾驶证、所有拟投入本养护项目的人员均需提供相关证明材料及社保机构出具的企业为职工缴纳近一个月的养老保险的证明，提供原件扫描件上传，未提供不得分。 |
|  | （6）投标人有非载货专项作业车(高空修剪作业车)每辆得2分，满分2分。注：上述设备若是自有设备需提供发票原件或行驶证原件扫描上传，若是租赁设备需提供租赁合同原件及行驶证原件扫描上传，承诺在中标后签订合同前拥有的须将承诺书原件扫描上传，未提供不得分。 |

第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

投  标  人：         （电子签章）

投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、开标一览表

五、分项报价表

六、技术参数响应及偏离表

七、商务条款响应及偏离表

八、其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面） |  |
| 2 | 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料（可提供“基本资格条件承诺函”） |  |
| 3 | 依法纳税的缴款凭证（可提供“基本资格条件承诺函”） |  |
| 4 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（可提供“基本资格条件承诺函”） |  |
| 5 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（可提供“基本资格条件承诺函”） |  |
| 6 | 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（可提供“基本资格条件承诺函”） |  |
| 7 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（可提供“基本资格条件承诺函”） |  |
| 8 | 供应商信用承诺函 |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |
| 9 | 详见公告 |  |
| 特定资格条件 |  |  |
| 10 | 详见公告 |  |
| 其他资格条件 |  |  |
| 11 | 投标函 |  |
| 12 | 法人授权书 |  |

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

我公司自愿参加                   （项目名称）政府采购活动，并郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

法定代表人（签章）：

供应商名称（签章）：

年   月   日
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人签章：_______________________

日期：______年    月    日

供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年    月    日

投标函格式

致：（苏合邦筑工程咨询集团股份有限公司）

根据贵方的（）号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人（姓名）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 户：

行 号：

日 期：________年____月____日

法人授权书

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人姓名：_____________________         __

联系电话（手机）：

单位名称：____________________________________

单位地址：

日期：

被授权人身份证复印

二、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |

三、非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《企业声明函》 |  |  |
| 2 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 3 | …… |  |  |

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（）（不得对行业类别修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（）（不得对行业类别修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3、企业声明函请完整填写，中标后将公示。

4、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

5、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

6、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。

企业名称（盖章）：

日 期：

中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

日  期：

四、开标一览表

项目名称：

项目编号：

分包号(如有)：

| 投标服务或产品名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： （人民币：元 ） |

日期：       年   月   日

五、分项报价表

| 新都大桥以北（部分）城区公共绿化管护服务（清单） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 工程量（人员数量） | 单位 | 单价（月工资/台班单价 | 3年支出（元） | 备 注 |
| 一 | 工资及福利 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 项目经理 | 1 | 人 |  |  |  |
| 1.2 | 绿化养护员基本工资 | 16 | 人 |  |  |  |
| 1.3 | 驾驶员（洒水车） | 1 | 人 |  |  |  |
| 1.4 | 节假日福利费 | 18 | 人 |  |  | 至少18人 |
| 1.5 | 社会统筹保险及医疗保险 | 18 | 人 |  |  | 至少18人 |
| 1.6 | 住房公积金 | 18 | 人 |  |  | 至少18人 |
| 1.7 | 防暑降温费 | 18 | 人 |  |  | 至少18人 |
| 二 | 劳动及防护工具 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 洒水车 | 138 | 台班（3年） |  |  | 按不低于5吨洒水车标准计算。洒水车台班单价包含车辆保险费、燃油费、驾驶员工资、车辆保养维修、车辆大修费、水费等。投标人自行报价，但不得低于企业成本。 |
| 2.2 | 其它机械 | 1 | 项 |  |  | 包含采购文件要求的最低机械配置数量，投标人自行报价 |
| 2.3 | 农药、化肥 | 1 | 项 |  |  | 必须满足采购文件规定的病虫害防治要求、满足绿化养护要求，投标人自行报价 |
| 2.4 | 工作服 |  | 套/年 |  |  | 至少18人，按照每人一年一件的标准计算，单价投标人自行考虑 |
| 2.5 | 意外伤害险 |  | 人/年 |  |  | 至少18人，投标人必须为每个养护人员缴纳，单价投标人自行考虑，但不得低于正常保费标准。 |
| 三 | 企业管理费及利润 | 1 | 项 |  |  | 投标人自行考虑 |
| 四 | 办公费 | 1 | 项 |  |  | 投标人自行考虑 |
| 五 | 税 金（元） |  |  |  |  | 按服务业一般纳税人标准计算 |
| 六 | 暂列金（元） | 350000 |  |  |  | 此项为不可竞争费，投标报价时不参与让利，以甲方审批表及现场确认的实际工作量为准。最终结算价按中标让利系数同比例让利，在最后一次支付服费时支付该费用。 |
| 七 | 合 计（元） |  |  |  |  | 包含各类成本风险及安全生产责任包干费 |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |
| 1、月工资标准不得低于扬州市最新工资标准规定 |  |  |  |  |  |  |
| 2、社会统筹保险及医疗保险全员缴纳，不得低于扬州月最低缴费标准。 |  |  |  |  |  |  |
| 3、防暑降温费不得低于国家标准。 |  |  |  |  |  |  |
| 4、最低工资标准中不得包含劳动者按下限缴存的住房公积金。 |  |  |  |  |  |  |

六、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

七、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交付时间 |  |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 其他 | …… |  |  |

.

主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |