招 标 文 件

项目编号：JSZC-320922-YTGC-G2024-0015

项目名称：滨海县公安局为民办实事农村道路

交通安全提升项目（二次）

滨海县公安局

2024年6月

总  目  录

第一部分  招标公告	1

第二部分  投标人须知	5

第三部分  技术参数	18

第四部分  评标方法与评标标准	107

第五部分  投标文件的组成及格式	111

第六部分  主要合同条款	144

# 第一部分  招标公告

项目概况：

滨海县公安局为民办实事农村道路交通安全提升项目（二次）的潜在投标人应在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网、滨海县人民政府网获取招标公告并按招标公告中要求获取招标文件，并于2024年7月9日9点00分00秒（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320922-YTGC-G2024-0015

2.项目名称：滨海县公安局为民办实事农村道路交通安全提升项目（二次）

3.预算金额：人民币1966.73万元

4.最高限价：人民币1900.00万元

5.采购需求：1、道路交通安全设施项目:建设行人过街”声光电“预警提示系统、农村违法劝导提醒系统、货车右转未停车让行抓拍设施、机动车超速监测记录系统、不系安全带和接打电话违法抓拍系统、非机动车逆行和在机动车道行驶违法抓拍系统、电子警察抓拍系统等；2、警保合作劝导站项目:采购活动房及配套监控、宣传屏、办公电脑、办公桌椅、执勤装备、服务设施等；3、宣传阵地项目:建设交警大队交通指挥中心、融媒体中心等；4、电动车专项整治项目：镇区电动摩托车登记服务点建设，包括电脑、打印机、摄像机、专用设备等；5、存量交通技术监控配套标志标线规范项目:在存量电子警察、违法停车、机动车不礼让行人、机动车实线变道机动车超速等抓拍设备点位配套建设标志标线等。具体要求详见招标文件第三部分技术参数。

6.合同履行期限：90日历天

7.免费质量保修期: 无人机项目为3年、其它项目为5年。

8.项目地点：滨海县境内（采购人指定地点）。

9.质量标准：合格。

10.核心产品：室内全彩屏。

### 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定并提供以下材料；

①法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

②上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

③有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

④具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

⑤参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

⑥具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

2.本项目（是/否）属于专门面向中小企业采购的项目：否。

（注：如属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)

3.本项目的特定资格要求：

①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

②投标人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

③投标人须具有建设行政主管部门核发的电子与智能化工程专业承包壹级资质和具有建设行政主管部门核发的建筑装饰装修工程专业承包贰级及以上资质，且取得安全生产许可证。

④本项目接受联合体投标（以联合体形式进行政府采购的，联合体成员不超过两家，参加联合体的供应商均应当具备本法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任）。

### 三、获取招标文件

时间：2024年6月17日至2024年6月24日18时00分00秒（北京时间，法定节假日除外）。

地点：本项目为网上获取，不接受现场获取、传真获取等其它方式。

方式：供应商须在本招标文件获取时间内，供应商的法定代表人（或授权委托人）凭单位介绍信(或授权委托书)【须加盖单位公章且注明项目名称 、法定代表人或授权委托人姓名、手机号码、电子邮箱、营业执照、法定代表人（或授权委托人）身份证的电子扫描（或截图件）,发送至代理公司电子邮箱404605597@qq.com中。

上述材料递交成功后,招标文件将以电子版形式向法定代表人（或授权委托人）的上述预留电子邮箱发出。获取招标文件时如有问题须及时与代理公司联系（联系人：王女士、手机号码：13914632376）。因法定代表人（或授权委托人）未及时查看预留电子邮箱或预留电子邮箱错误等供应商自身原因导致的后果由供应商自行承担。

招标文件售价：免费。

其他有关事项：

请获取招标文件的供应商及时查看电子邮箱，了解有关事宜；未获取由江苏雨田工程咨询集团有限公司发出的电子版招标文件的潜在供应商将被拒绝。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年7月9日9点00分00秒（北京时间）

开标时间：2024年7月9日9点00分00秒（北京时间）

开标地点：滨海县县城育才路166号滨海县政务服务中心3层东北角开标二室。

### 五、公告期限

自本公告发布之日起不少于5个工作日。

### 六、付款方式

合同签订后支付合同总额的10%作为预付款（中标人须提供合同总价10%的银行保函）；工程竣工、备案成功、经验收合格后，支付至合同总额的50%（扣除违约金，如有）；剩余款项在验收合格之日起的前四年中每满一年支付合同总额的10%（扣除违约金，如有），在验收合格之日起满五年按审计价付清（扣除违约金，如有）。

注：原则上收到发票后10个工作日内支付。

### 七、其他补充事宜

1.电子投标文件一份(通过电子邮箱提交)；纸质投标文件正本一份，副本二份（评审结束后由中标人送至江苏雨田工程咨询集团有限公司，未中标单位不需要提供）。

2.本项目开标方式为不见面开标。开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过 PC端或移动端的“腾讯会议”及相应的配套硬件设备参加开标会议，各投标人进入会议后自行将名称修改为公司名称+授权委托人姓名。如因视频设备问题造成无法核实身份的，作无效标处理，参加开标会议的方法详见招标文件；

3.各投标人在投标截止时间前应当每天都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网” 、“滨海县人民政府网”上的更正或补充通知为准；

4.投标人如在投标过程中存在以下行为，将被列入不良行为记录名单。

4.1提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

4.2投标人递交无竞争力投标文件的。

5.本项目为不见面交易项目，投标人通过‘腾讯视频会议’直播APP加入会议，腾讯会议号：956-655-988；

6.投标人存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成项目招标失败的，不得参加该项目重新招标的投标。

7.本项目不收取投标保证金，不收取质量保证金。

### 八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名    称：滨海县公安局

地    址：滨海县城迎宾西路1号

联 系 人：皮先生

联系电话：15851111976

2、采购代理机构信息

名    称：江苏雨田工程咨询集团有限公司

地    址：盐城市滨海县大学生创业园电谷A226室

联系人：王女士

联系方式：13914632376

3、项目联系方式

联 系 人：皮先生、王女士

电    话：15851111976、13914632376

滨海县公安局

2024年6月17日

# 第二部分  投标人须知

## 一、总 则

### 1.适用法律

《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

### 2. 定义

2.1 “投标人、供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “产品”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.3 “用户或使用单位或采购人”是指使用货物、服务的单位。

### 3.采购项目需满足的政府采购政策目标和具体支持对象

3.1 政府采购促进中小企业发展，参加投标企业提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号) 、国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知(国统字〔2017〕213号)。

3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展，监狱和戒毒企业视同小微企业，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3 政府采购促进残疾人就业，残疾人福利性单位视同小微企业，参加投标的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。依据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），投标人提供的产品为节能产品和环境标志产品的，应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。投标人提供的产品属于信息安全产品的，应当提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书（复印件）。

3.5 政府采购落实信审查、信用承诺、信用报告政策，依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）、《关于在全市政府采购和招标投标领域使用信用记录、信用报告和落实信用承诺制度的通知》（盐公管办﹝2020﹞3号）、《关于在政府采购活动中应用第三方信用报告落实“信易购”应用场景的通知》（盐财购﹝2021﹞19号）。

3.6 政府采购落实“政采贷”政策，依据《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购﹝2021﹞82号）。

3.7 政府采购落实《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库﹝2016﹞205号）、《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库﹝2020﹞123号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购﹝2020﹞52号）。

3.8 政府采购落实（苏财购﹝2022﹞51号）。

3.9 政府采购落实《关于进一步优化政府采购营商环境的通知》。

### 4.招标文件的约束力

投标人一旦下载或领取了本招标文件并决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并视为自招标公告发布之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

## 二、招标文件

### 5.招标文件构成

5.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告（2）投标人须知（3）项目需求（4）评标标准（5）投标文件的组成及格式（6）主要合同条款及格式

请投标人仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

5.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件做出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

### 6.招标文件澄清与修改

6.1采购代理机构对已发出的招标文件可以进行澄清或者修改，澄清或者修改的内容影响投标文件的编制的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2采购代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原招标公告媒体上发布变更公告。

6.3投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上有关本招标项目有无变更公告。

## 三、投标文件编制

### 7.投标文件的语言、计量单位及货币

7.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

7.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

7.3投标人应用人民币报价。

### 8.投标文件的构成

投标文件至少应提交以下投标材料：

投标函、法定代表人授权书、投标人资格声明、技术参数响应及偏离表、开标一览表、联合体协议（如有）、中小企业声明函（如有）、盐城市政府采购事前信用承诺书、投标产品品牌型号及分项报价表、资信证明文件（详见11条）、综合评分法要求提供供评委打分材料（详见综合评分表中）。

### 9.投标文件的编制

9.1投标文件所有材料中有盖章要求的须加盖相应单位公章（印），有签字要求的须由相应人员签字。

9.2投标文件所有材料须制作成PDF格式文档。

9.3评标时，评标委员会只评审投标文件中PDF格式文档的内容，其它格式文档的内容不予认可。

9.4PDF格式文档内容须清晰可辨，如因内容不清晰导致评标委员会无法确定内容的，评标委员会将做出不利于投标人的判断。

9.5投标人须对所提供投标材料的真实性负责。招标人有权在任何阶段对投标人所提供投标材料的真实性进行核实（包含但不限于要求投标人提供投标材料的原件复查）。投标人须配合招标人进行核实。投标人提供的材料如有虚假，视为提供虚假材料谋取中标资格，一经发现，将上报相关行政监督部门或移交公安机关进行处理。投标人的违法行为一经查实，相关部门将依法处理。

9.6中标单位在领取中标通知书时打印纸质投标文件正本1份、副本2份送至江苏雨田工程咨询集团有限公司。提供的投标文件须与中标供应商提交的投标文件PDF文档一致。

### 10.投标报价

10.1招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、包装费、运输费、装卸费、上下力资、电子化标签费、验收费、检测费、售前和售后服务费、招标代理服务费、投标费用、税金、各类风险费、管理费、利润、保险费及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

10.2投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

### 11.投标人的资格证明文件

投标人必须按照招标文件的要求提供有关资格证明文件材料，作为投标文件的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。投标人应当提交的资格证明文件。主要包括：

①法人或者其他组织的营业执照等证明文件,自然人的身份证明；

②上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

③有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

④具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式附后）；

⑤参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式附后）；

⑥投标人须具有建设行政主管部门核发的电子与智能化工程专业承包壹级资质和具有建设行政主管部门核发的建筑装饰装修工程专业承包贰级及以上资质，且取得安全生产许可证。

### 12. 投标费用

投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

### 13.投标有效期

13.1投标有效期为采购人规定的开标之日后九十（90）日历天。

13.2在特殊情况下,采购人于原投标有效期满之前,可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，招标文件中的所有规定在延长期内继续有效。

## 四、投标文件递交

### 14.投标文件的加密（密封）、递交、解密

14.1投标文件所有材料必须使用压缩工具（例：360压缩、WinRAR等）打包加密在同一个压缩包中。该压缩包须通过电子邮件方式在本项目投标文件递交截止时间前递交且到达招标人指定的邮箱404605597@qq.com（投标人的递交时间以到达招标人指定邮箱的时间为准）。招标人所收到的邮件中有且只能有一个附件（即，上述已加密的压缩包文件）。投标文件不符合上述规定的将被拒绝接收。

14.2邮件中建议标明手机联系号码，便于代理公司及时联系投标人。邮件中建议标明投标人名称、所投项目名称。

14.3投标人应合理安排投标文件制作时间，提前递交投标文件，以确保投标文件在投标截止时间前递交且到达招标人指定的邮箱。

14.4同一投标人在本次招标项目中只能使用同一个电子信箱地址递交投标文件。若多个邮箱地址递交同一投标文件的，则以首次递交投标文件的邮箱地址为准。投标人确需使用其它电子信箱地址的，必须在投标截止时间向招标人或代理公司作出书面说明，得到招标人或代理公司允许后，方可更换电子信箱地址。

14.5到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

投标文件解密密码的发送要求

投标人必须在投标文件提交截止时间后30分钟内使用发送投标文件的邮箱将投标文件的解密密码发送至招标人指定的邮箱（例如：投标文件提交截止时间为2024年7月9日9点00分00秒，上述30分钟内是指：2024年7月9日9点00分00秒起至2024年7月9日9点30分00秒止。投标人的递交时间以到达招标人指定邮箱的时间为准）。

只有在上述时间段内且以规定方式发送的解密密码才能被用于解密投标文件。招标人不接受投标人在其它时间或以其它方式发送的解密密码。

投标文件解密密码的发送不符合以上要求的或无法解密的，其投标文件作无效投标文件处理，不进入后续环节。

### 15. 投标文件修改和撤回

15.1投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回。投标人须按照招标文件的规定重新编制投标文件并且重新加密（密封）递交。

15.2投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

15.3招标人在投标截止时间之前接收到由同一电子信箱地址递交的两份或多份投标文件时，则以最迟接收到的投标文件为准。

### 16.投标截止时间

16.1投标截止时间为招标公告中规定的截止时间。

16.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

17.迟交的投标文件：

17.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后发送的任何投标文件。

## 五、开标与评标

### 18.开标

18.1开标按招标文件规定的时间、地点举行。

18.2各投标人不必抵达招标文件载明的开标会议地点参加开标会议。投标人的投标文件必须在投标文件递交截止时间前递交且到达招标人指定的邮箱（404605597@qq.com）。

18.3投标人必须在投标文件提交截止时间后30分钟内使用发送投标文件的邮箱将投标文件的解密密码发送至招标人指定的邮箱（例如：投标文件提交截止时间为2024年7月9日9点00分00秒，上述30分钟内是指：2024年7月9日9点00分00秒起至2024年7月9日9点30分00秒止。投标人的递交时间以到达招标人指定邮箱的时间为准）。只有在上述时间段内且以规定方式发送的解密密码才能被用于解密投标文件。招标人不接受投标人在其它时间或以其它方式发送的解密密码。投标文件解密密码的发送不符合以上要求的或无法解密的，其投标文件作无效投标文件处理，不进入后续环节。

18.4各投标人需在开标前提前下载“腾讯会议”直播APP，加入会议，会议号：956-655-988，直接观看直播和在线交流。各供应商自行准备相关软硬件设备，确保网络畅通，音响保持正常使用状态。开标会议开始后，投标人收听观看实时音视频交互效果并及时在会议中反馈，未按时加入开标会议的或未能在开标会议内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开标全过程提疑的权利，并承担由此导致的一切后果。投标人不得因未能观看到视频直播对开标会议提出质疑。

18.5因招标人原因或直播平台发生故障，导致无法观看开标会议直播的，招标人可根据实际情况调整开、评标时间。但投标人仍必须在招标文件规定的时间段内，以招标文件规定的方式提供投标文件解密密码。

18.6开标会议开始后，由招标人、招标代理机构、公证处、行政监管、政府采购中心等相关部门的工作人员于开标现场进行开标。

18.7投标文件有下列情形之一的，将被拒绝接收

（1）投标文件未在本项目投标截止时间前递交且到达招标人指定邮箱的；

（2）投标文件未使用压缩工具打包压缩的；

（3）投标文件未加密的；

（4）投标人递交的邮件中有两个或以上附件的；

（5）投标人未在招标文件规定的时间段内发送投标文件解密密码的；

（6）投标人未通过招标文件规定的方式发送投标文件解密密码的；

（7）投标文件解密密码无法解密的。

18.8开标程序

（1）工作人员进入指定邮箱下载各投标人的投标文件；

（2）工作人员统计并解密投标文件；

（3）工作人员宣布投标人名称、投标价格等主要内容。

注：投标人对开标有异议的，应当在开标时提出。

对投标文件的初审：投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

### 19.资格审查

19.1开标结束后，依据法规政策和招标文件的规定，在对投标文件详细评审之前，采购人或采购代理机构将依据投标人提交的投标文件按招标公告第三项所述的资格标准对投标人进行资格审查, 以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格、不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全, 其投标将被作为无效投标，不得参与下一环节的评审。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

19.2接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

19.3合格投标人不足3家的，不得评标。

### 20. 符合性审查

20.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。

评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

### 20.2 核心产品审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明为室内全彩屏。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理(87号令第31条)。

### 21.评标

21.1采购代理机构负责组织评标工作，具体评标事务由评标委员会负责并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

21.2 评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

21.3采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

### 22. 澄清或者说明

22.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

22.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### 23. 综合比较与评价

23.1评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

23.2 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

23.3 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

### 24.评标方法与标准

24.1采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

24.2 评审因素是：价格、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。

24.3 评标标准详见招标文件第四部分。

### 25.报价修正和最低报价处理

25.1投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 26.评标过程的保密与公正

26.1采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

26.2有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

### 27、无效投标、串标、废标

27.1投标文件有下列情形的属于无效投标：

（1）未按照招标文件规定要求密封、递交、签署、盖章的；

（2）投标人在报价时采用选择性报价；

（3）投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

（4）投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

（5）投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）未通过符合性检查的；

（8）投标人串通投标；

（9）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

（10）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

（11）改变甲方直接采购4项固定报价共230560元的。

27.2投标文件有下列情形的属于串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

27.3有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有投标人：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

（5）评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

### 28.确定中标人

28.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

28.2评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

28.3 持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

28.4采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

28.5采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

28.6采购人或者采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。并同时发出中标通知书，中标人应及时到采购代理机构领取《中标通知书》。

28.7中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

28.8中标公告期限为1个工作日。

28.9中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

28.10对未通过资格审查的投标人，将告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，将告知未中标人本人的评审得分与排序。

28.11所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，采购代理机构均不退回。

28.12政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

## 六、签订合同

### 29. 招标代理服务费

29.l招标代理服务费由中标人代为支付，中标人向采购代理机构支付招标代理服务费后到采购代理机构领取《中标通知书》。

29.2本次招标代理服务费按苏招协[2022]002号文件规定打折收取，招标代理服务费为46000元整。

### 30.履约保证金

30.1在签订合同时，中标供应商须向招标人交纳履约保证金（履约保证金的数额为合同金额的10%，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等形式提交）。

30.2中标供应商若在签订采购合同前向招标人提交本单位有效期内的第三方信用报告，且信用评级在AA级及以上的，中标供应商可享受政府采购供应商履约保证金减免（即为全免）政策（具体减免政策请参见滨办通〔2021〕73号文件）。信用报告是指投标人或供应商委托经信用管理部门备案的第三方信用服务机构，按照相关标准出具的综合性信用评价报告。办理第三方信用报告的具体事项请咨询滨海县信用办，联系电话：0515-68982013。

30.3履约保证金用以约束中标供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于中标供应商自身行为可能给招标人带来的各种损失。中标供应商履行合同违约时，招标人按合同约定扣除全部或部分履约保证金。如违约给招标人造成的损失超过履约保证金的，还应当依法赔偿超过部分的损失。

30.4履约保证金的退还：

30.4.1方式：退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

30.4.2时间：验收合格且招标人收到发票后10个工作日。

30.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经招标人验收合格，且招标人收到中标人出具的发票。

30.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与招标人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

30.4.5逾期退还的违约责任：招标人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

### 31.签订合同

31.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

31.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

31.3政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 32.货物、工程或者服务的追加

政府采购合同履行中，需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，采购人可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

## 七、询问、质疑和投诉

### 33. 询问

投标人对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构或采购人提出询问，采购代理机构或采购人将在三个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

### 34. 质疑

34.1 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件以书面形式送达采购代理机构。

34.2 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

34.3 质疑必须以参加投标人法定代表人或授权委托人原件送达的方式提交。否则，采购代理机构有权不予受理。

34.4上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

34.5投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，应当在法定质疑期内一次性提出针对同一招标程序环节的质疑。两次或多次对同一招标程序环节提出的质疑，招标人、招标代理机构将拒收。

34.6投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。根据财政部规定，质疑函格式须在财政部门户网站和中国政府采购网下载,须为财政部规定的统一格式，否则将拒收。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

34.7投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 35.投诉

质疑投标人对采购代理机构的答复不满意，或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人同级财政部门投诉。

### 36. 踏勘

36.1投标人自行到项目现场进行踏勘，充分了解位置、情况、规模及任何其它足以影响投标报价的情况，并将本项目可预见的相关费用考虑到投标报价中，中标后采购人可认为本项目可预见费用已包括在投标报价中。任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔将不予认可。

36.2采购人在踏勘现场中介绍的项目情况，投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

36.3投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

第三部分 技术参数

| 一、科技提升项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、行人过街“声光电”预警提示系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |  |
| 1 | 视频雷达预警一体柱 | 1. 道路安全预警一体机，采用高精度毫米波雷达&200万低照度摄像机，支持车辆检测；2. 有目标经过时红蓝爆闪灯可闪烁警示；3. 内置大功率音柱；4. 灯珠屏用于警示信息发布；5. 音视频输入网络视频输入：SDK，ISAPI雷达速度分辨率：1km/h 性能特点：具备空间分辨率、穿透能力，支持全天候环境下工作 角分辨率：10° 水平角：-35°~+35°调制波形：FMCW 作用距离：10~100m俯仰角：-10°~+10°；6. 接口串口：1个RS-485接口；7. 抓拍功能图片分辨率：1920*1080图片格式：JPEG；8. 外部接口网络接口：1个RJ45 100M以太网口；9. 最小照度：彩色0.01Lux@(F1.2，AGC ON)黑白0.001Lux@(F1.2，AGC ON)快门：1/25s至1/100，000s；10. 图像设置：饱和度，亮度，对比度，白平衡，增益通过软件可调，通用功能：心跳，密码保护，NTP校时；11. 视频压缩标准：H.264；H.265；MJPEG帧率：25fps(1920*1080)视频分辨率：1920*1080焦距：6mm；12. 距离地面适当高度有反光警示标识，外观有“滨海公安交警”标识。 | 套 | 31 |  |
| 2 | 400万雷达视频预警单元 | ★1. 支持检测的机动车车道数量≥12个，支持区分距离≤0.5m的相邻交通目标，支持对≥400个交通目标进行检测，可对交通目标进行轨迹跟踪监测，雷达检测到的车流量与实际过车样本数误差小于1%（投标时提供符合要求的公安部检验报告并加盖产品制造商原厂公章的扫描件）； 2. 产品为一体化机构，内含雷达、视频摄像机、补光灯；3. 视频和抓拍图片分辨率支持（3840*2160）像素，雷达检测范围可自动适配覆盖视频监控检测范围；支持在视频预览画面实时显示雷达检测目标的速度信息，并可叠加到视频预览画面中的目标的位置支持雷达检测和视频检测结果坐标融合，支持手动标定，自动标定；4. 支持实时显示目标的相对位置坐标输出、车道号、速度、航向角；5. 支持实时输出检测目标的经纬度信息；6. 支持对雷达参数进行设置，包括检测速度、原点坐标、车道数、车道宽度、方向、架设高度、距离修正参数、角度修正参数；7. 支持目标轨迹跟踪和显示，可在web端展示目标轨迹；8. 支持实时输出目标的结构化信息，结构化信息包括车牌号、车牌颜色、车辆类型、车辆颜色、速度、车道号等；9. 支持对单车道的平均速度进行统计，在（-3km/h）的误差范围内，经过检测区域的平均速度统计准确率≥99%；10. 在夜间环境照度较低的情况下，通过雷达视频融合检测车辆目标，抓拍率≥99%，应能检测来向行驶和去向行驶的车辆目标；11. 支持交通信号评价数据输出，包括周期停车次数、排队长度等，支持区域状态数据输出，包括秒级排队长度、车辆数、队首/尾车辆信息、车道车辆分布信息等，防护等级，IP66；12. 距离地面适当高度有反光警示标识，外观有“滨海公安交警”标识。 | 台 | 29 |  |
| 3 | LED预警发布屏 | 1. P16诱导屏，显示尺寸2240mm*640mm，具体根据项目定制；2. 灯管驱动方式：恒流；3. 温度范围-40~60℃；4. 亮度均匀性≥97%；5. 视距：动态距离210m；静态距离250m；6. 盲点率：1/10000；7. 控制方式：异步；8. 平整度≤1mm；9. 衰减率(工作3年) ≤20%；10. 使用寿命≥10万小时；11. 平均故障时间≥1万小时；12. 整机老化≥48小时；13. 显示尺寸根据项目定制；14. 机箱要求：冷轧钢板，机箱为内外两层，内箱体为全封闭、全天候、防风雨型，符合IP65防护等级；15. 抗风等级：40m/s；16. 防护等级：IP65；17. 像素结构：1红1绿1蓝（全彩）；18. 像素间距：16mm；19. 白平衡亮度：≥5500cd/m2；20. 刷新率：≥4000 Hz；21. 峰值功耗：280W/㎡；22. 平均功耗：90W/㎡；23. 工作温度：-40℃~65℃；24. 外壳材料：冷轧钢板机箱，双层门设计，含遮光罩，防风雨型；25. 具备远程控制功能和自动重启功能，建设后能接入滨海县公安局智慧交管平台控制；26. 背面外观有“滨海公安交警”标识。 | 套 | 29 |  |
| 4 | 红蓝爆闪灯 | 1. 声压≥108分贝；2. 12V 0.25A；3. 红蓝双色；4. 电气性能；5. 功耗：≤2.2W；6. 电源：DC12V。 | 个 | 29 |  |
| 5 | 400万球型网络摄像机 | ★1. 全景摄像机靶面尺寸为1/1.8英寸，细节摄像机靶面尺寸为1/2.8英寸，支持雷达探测，可探测正前方距离50m的目标，可显示多个移动目标的位置、速度、轨迹等信息，轨迹可指示目标移动方向，雷达速度精度显示可达到小数点后1位，采用DC36V供电（投标时提供符合要求的公安部检验报告并加盖产品制造商原厂公章的扫描件）； 2. 主码流支持全景通道2560*1440@25fps，细节通道2560*1440@25fps；3. 由1个全景摄像机和1个细节摄像机组成；4. 全景摄像机最低照度彩色不大于0.0005lx，黑白不大于0.0001lx；5. 支持不小于32倍光学变倍；6. 支持水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-15°~90°；7. 支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成8条巡航路径。支持预置位视频冻结功能；8. 支持H.264、H.265视频编码格式，且具有High Profile编码能力；9. 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约90%；10. 支持智能分析抗干扰功能，当小狗、篮球、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警；11. 可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片全景摄像机白光补光距离可达到30m；细节摄像机白光补光距离可达到30m，红外补光距离可达到150m；12. 具有1个RJ45网络接口，2路报警输入，1路音频输入；13. 支持IP67防尘防水，工作温湿度：-30°C~65°C。 | 台 | 15 |  |
| 6 | 终端服务器 | ★1. 18个10M/100M/1000M自适应RJ45接口(其中P1~P16与G1处于同一网段、G2处于另一网段)、2个1000M SFP光端接口(分别与G1、G2处于同一网段)，支持IP地址过滤、SSH开关自定义、ARP防攻击、视频水印等安全防护功能，具备强密码管理功能。支持WEB回话Session ID、数据传输加密、固件完整性等安全检验（投标时提供符合要求的公安部检验报告并加盖产品制造商原厂公章的扫描件）； 2. 支持12路H.265、H.264编码混合自适应接入；3. 支持SDK、RTSP、ONVIF和GB28181添加相机通道；4. 支持图片存储展示，包括车辆卡口、违法、人脸、人体以及其他事件结构化图片数据；5. 支持视频预览、录像和回放，可配置录像计划，录像和图片存储空间可配置；6. 支持本地浏览器查询数据，可设置多种筛选条件；查询结果可关联对应事件短录像；7. 支持新国标电警应用，有反向卡口需要图片六合一时，最大支持6个电警相机六合一；8. 支持双网隔离应用，可向两个隔离网络分别上传图片和视频数据；9. 支持LED屏（默认交通诱导屏和出入口LED显示屏），音柱对接发布，发布条件和内容可自定义；10. 运行功耗：≤50W；11. 支持IP地址过滤、SSH开关自定义、ARP防攻击、视频水印等安全防护功能，具备强密码管理功能。支持WEB回话Session ID、数据传输加密、固件完整性等安全检验；12. 支持内置北斗模块，实现北斗校时、定位功能，同时支持将经纬度信息叠加在图片或者视频上，定位校时模块可插拔更换，支持内置4G/5G通信模块，实现无线通信功能，通信模块可插拔更换。 | 台 | 15 |  |
| 7 | 5口工业级交换机 | 1个千兆单模单纤SC/ST/FC口，4个10/100/1000M电口，含1个光模块。 | 个 | 30 |  |
| 8 | 8口工业级交换机 | 2个千兆单模单纤SC/ST/FC口，8个10/100/1000M电口，含1个光模块。 | 个 | 15 |  |
| 9 | 抱杆机箱 | 箱体尺寸不低于：400mm*500mm*150mm，镀锌钢板厚度1.0mm、喷塑处理，防护等级不低于IP55；含空开、防雷、电源板、插线板等配件；外观有“滨海公安交警监控”标识。 | 个 | 29 |  |
| 10 | 落地机箱 | 箱体尺寸不低于：600mm*600mm*1000mm，镀锌钢板厚度1.2mm、喷塑处理，防护等级不低于IP55；含空开、防雷、电源板、插线板等配件；外观有“滨海公安交警监控”标识。 | 个 | 15 |  |
| 11 | L型杆件 | 1. 杆件规格：6.5m（与所在道路比净高度）*7m，八角圆锥杆，含地笼，主杆口径为220-320mm，壁厚6mm；2. 横臂口径为100-220mm，壁厚5mm；3. 整体热浸镀锌，外观为镀锌本色，距离地面1-2m处有反光警示标识。 | 根 | 29 |  |
| 12 | 监控及显示设备杆件基础 | 1. 采用C25混凝土，包含：杆件基坑开挖、地笼二次运输、土方开挖及外运、放置地笼、预留管道(含基础内部走线双管道约5米50PE)、混凝土浇筑、基础收光及养护、模板制作根据现场需求；2. 符合道路主权部门关于上口平面深度要求。 | m³ | 97.48 |  |
| 13 | 防雷接地 | 防雷接地5*5*2500mm，包含镀锌角钢接地制作及其安装、扁钢焊接、电阻测试，电阻值≤10Ω。焊接、接头需做好防锈防腐蚀措施。 | 根 | 60 |  |
| 14 | 手孔井 | 手孔井尺寸：400*500*400mm（含井盖）；砖砌体采用M10水泥砂浆砌筑MU15混凝土标准砖，内部采用20厚1：2水泥砂浆粉刷；带铁包边的加强型井盖、井圈；外观有“滨海公安交警”标识。 | 个 | 105 |  |
| 15 | 六类网线(设备信号) | CAT-6 | m | 2063 |  |
| 16 | 配线（设备电源） | 国标纯铜RVV2*1.5mm2 | m | 2063 |  |
| 17 | 配线（取电线缆） | 国标纯铜RVV3*4mm2 | m | 1512 |  |
| 18 | 光缆 | 单模4芯 | m | 2025 |  |
| 19 | 拖拉管 | 机械拖拉管及恢复，采用PE50管 | m | 958 |  |
| 20 | 绿化带管道 | 采用PE50管，含绿化带路面开挖及恢复，净深度≥50cm。 | m | 1179 |  |
| 21 | 路面管道 | 采用PE50管，含路面开挖及恢复，净深度≥50cm。 | m | 737 |  |
| 22 | 市电接入 | 220V市电接入，含供电开户费用、电力接入线缆管道施工及敷设费用、电力线缆架空施工费用等。 | 路口 | 15 |  |
| 23 | 光纤租赁费 | 5年运营商光纤链路租赁，符合公安网要求的裸纤。 | 条 | 15 |  |
| 2、农村违法劝导提醒系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |  |
| 1 | 非机动车一体化抓拍单元 | ★1. 支持对监控画面中非机动车车牌进行检测和识别。在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx的条件下进行测试，非机动车车辆捕获率≥99%，非机动车车牌（含无车牌类型）识别准确率≥99%，支持非机动车闯红灯、逆行、载人、占用机动车道、未戴头盔等多种违法检测功能。在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx的条件下进行测试，非机动车违法捕获率≥99%，非机动车违法识别准确率≥99%（投标时提供符合要求的公安部检验报告并加盖产品制造商原厂公章的扫描件）； 2. 采用1英寸1200万像素高帧率彩色全局曝光CMOS高清智能摄像机，最大分辨率可达4480*2688，帧率25帧；输出图片格式：JPEG；3. 支持LED频闪灯同步补光，防护罩内置LED车牌补光灯；红绿灯信号检测方式支持：红绿灯检测器，视频检测；4. 支持机动车车型、车身颜色等信息识别功能；5. 支持机动车车牌识别；6. 支持非机动车车牌定制识别；7. 支持机动车违章：压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶、违法变道、路口停止、绿灯停止、斑马线掉头、左转不让直行、右转不让直行、掉头不让直行、大弯小转、机占非、闯禁令（禁左、禁右、禁止大车、公交专用道）、不礼让行人、闯绿灯；8. 支持非机动车违章：非占机、载人、未戴头盔、逆行、闯红灯；9. 支持多种类车牌识别：支持识别符合GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型；10. 支持机动车9种常见颜色（白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑）识别；11. 支持机动车多种车型识别：大客车、小客车、大货车、小货车、面包车、皮卡、轿车及SUV/MPV；12. 支持远程数据上传，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台等，具有防尘、防水、网络防雷、防浪涌等功能；13. 距离地面适当高度有反光警示标识，外观有“滨海公安交警”标识。 | 台 | 8 |  |
| 2 | 频闪灯 | 1. 光源类型：16颗优质大功率LED；2. 发光角度10°；3. 覆盖范围：单车道环境补光灯；4. 最佳补光范围16m～25m；5. 触发方式： 4V~6V电平量触发（高电平有效）（可选配开关量触发）；6. 触发信号：频率15~250HZ，占空比1%~39%，响应时间小于20US；7. 外壳材质金属铝：一般规范；8. 工作温度：温度-30℃~70℃；9. 电源：220VAC±10%； 10. 工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结；11. 功耗：35W MAX；12. 防护等级：IP66。 | 台 | 8 |  |
| 3 | 终端服务器 | 1. 18个10M/100M/1000M自适应RJ45接口(其中P1~P16与G1处于同一网段、G2处于另一网段)、2个1000M SFP光端接口(分别与G1、G2处于同一网段)，支持IP地址过滤、SSH开关自定义、ARP防攻击、视频水印等安全防护功能，具备强密码管理功能。支持WEB回话Session ID、数据传输加密、固件完整性等安全检验；2. 支持12路H.265、H.264编码混合自适应接入；3. 支持SDK、RTSP、ONVIF和GB28181添加相机通道；4. 支持图片存储展示，包括车辆卡口、违法、人脸、人体以及其他事件结构化图片数据；5. 支持视频预览、录像和回放，可配置录像计划，录像和图片存储空间可配置；6. 支持本地浏览器查询数据，可设置多种筛选条件；查询结果可关联对应事件短录像；7. 支持新国标电警应用，有反向卡口需要图片六合一时，最大支持6个电警相机六合一；8. 支持双网隔离应用，可向两个隔离网络分别上传图片和视频数据；9. 支持LED屏（默认交通诱导屏和出入口LED显示屏），音柱对接发布，发布条件和内容可自定义；10. 运行功耗：≤50W；11. 支持IP地址过滤、SSH开关自定义、ARP防攻击、视频水印等安全防护功能，具备强密码管理功能。支持WEB回话Session ID、数据传输加密、固件完整性等安全检验；12. 支持内置北斗模块，实现北斗校时、定位功能，同时支持将经纬度信息叠加在图片或者视频上，定位校时模块可插拔更换，支持内置4G/5G通信模块，实现无线通信功能，通信模块可插拔更换。 | 台 | 8 |  |
| 4 | 扩音音柱 | 音柱，485信号播放音柱内置音频文件，功率20w，音频信息自定义，音量大小可调节，外观有“滨海公安交警”标识。 | 台 | 8 |  |
| 5 | 5口工业级交换机 | 1个千兆单模单纤SC/ST/FC口，4个10/100/1000M电口，含1个光模块。 | 台 | 8 |  |
| 6 | 抱杆机箱 | 箱体尺寸不低于：400mm*500mm*150mm，镀锌钢板厚度1.0、喷塑处理，防护等级不低于IP55；含空开、防雷、电源板、插线板等配件，外观有“滨海公安交警监控”标识。 | 套 | 8 |  |
| 7 | L型杆件 | 1. 杆件规格：6.5m（与所在道路比净高度）*7m，八角圆锥杆，主杆口径为220-320，壁厚6mm；2. 横臂口径为100-220，壁厚5mm；3. 整体热浸镀锌，外观为镀锌本色，距离地面1-2m处有反光警示标识。 | 根 | 8 |  |
| 8 | 监控及显示设备杆件基础 | 1. 采用C25混凝土，包含：杆件基坑开挖、地笼二次运输、土方开挖及外运、放置地笼、预留管道(含基础内部走线双管道约5米50PE)、混凝土浇筑、基础收光及养护、模板制作根据现场需求；2. 符合道路主权部门关于上口平面深度要求。 | m³ | 18.66 |  |
| 9 | 防雷接地 | 防雷接地5*5*2500mm，包含镀锌角钢接地制作及其安装、扁钢焊接、电阻测试，电阻值≤10Ω。焊接、接头需做好防锈防腐蚀措施。 | 根 | 8 |  |
| 10 | 手孔井 | 手孔井尺寸：400*500*400mm（含井盖）；砖砌体采用M10水泥砂浆砌筑MU15混凝土标准砖，内部采用20厚1：2水泥砂浆粉刷；带铁包边的加强型井盖、井圈；外观有“滨海公安交警”标识。 | 个 | 8 |  |
| 11 | 六类网线(设备信号) | CAT-6 | m | 120 |  |
| 12 | 配线（设备电源） | 国标纯铜RVV2*1.5mm2 | m | 120 |  |
| 13 | 配线(触发线) | 国标纯铜RVV4*1.0mm2 | m | 80 |  |
| 14 | 配线（取电线缆） | 国标纯铜RVV3*4mm2 | m | 787 |  |
| 15 | 拖拉管 | 机械拖拉管及恢复，采用PE50管 | m | 513 |  |
| 16 | 绿化带、路面管道 | 采用PE50管，含绿化带、路面开挖及恢复，净深度≥50cm。 | m | 143 |  |
| 18 | 市电接入 | 220V市电接入，含供电开户费用、电力接入线缆管道施工及敷设费用、电力线缆架空施工费用等。 | 路口 | 8 |  |
| 3、货车右转未停车让行抓拍设施 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |  |
| 1 | 货车雷达视频抓拍单元 | 1. 设备由毫米波雷达、900万全局曝光CMOS低照度摄像机和补光灯组成；2. 具有2个RJ45网口，3个RS-485接口，1个RS-232接口，7路电平量报警输出接口，1个TF卡接口，1个USB接口，1个reset接口；3. 具有2个RJ45网口，2个网口之间具备物理隔离，2个网口具有独立的MAC，2个网口具有独立的IP地址和网段，不同网段可同时访问设备内置存储卡进行信息读取和下载；4. 支持操作系统文件备份，当操作系统文件损坏或异常时，通电重启后仍可正常运行；5. 雷达数据列表可显示目标的编号（ID）、位置坐标、车道号、速度、航向角、经纬度、角度等，可设置某个ID的信息置顶显示；6. 雷达和视频可同时检测到目标，通过雷达坐标标定，实现雷达检测数据和视频检测数据的融合；通过“雷达视频深度融合技术展示”界面可以观察到雷达检测目标、视频检测目标，以及同一个目标ID关联的雷达检测速度、位置和视频检测的车牌车型、车身颜色等信息，跟踪目标数量应≥512个；7. 支持输出检测目标的北斗定位信息（经纬度坐标）；8. 支持检测的机动车车道数量≥12个；9. 支持区分距离≤0.5m的相邻交通目标；10. 支持对距离样机≥100米处的行人进行检测；11. 支持车辆信息上报功能检查：支持上报车型、车牌号、车头坐标/车尾坐标、车辆坐标、车牌颜色、车身颜色、车辆品牌等道路数字化信息，上报频率≥12.5Hz，延时≤200ms；12. 支持虚拟线圈触发数据实时上报，支持雷达扫描并上报车辆轨迹数据，上报频率支持20Hz；13. 支持H.264、H.265和MJPEG编码，可设置视频压缩码率范围：32kbps～64Mbps； 14.支持五码流并发输出：主码流最高可配置分辨率4096*2160、码率为6Mbps、帧率为25fps；子码流、第三码流、第四码流、第五码流最大支持分辨率为1920*1080、码率为2Mbps、帧率为25fps在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的条件进行测试：白天号牌识别准确率≥99.9%；晚上号牌识别准确率≥99.9%，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的条件进行测试：白天车辆图像捕获率≥99.9%；晚上车辆图像捕获率≥99.9%，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损的条件进行测试：违法停车事件检出率≥99.9%；15. 具有禁行抓拍功能，支持对闯禁令的货车（包括大小货车、土方车、挂车、混凝土搅拌车）和大型客车禁行抓拍，包括黄牌和蓝牌。在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的条件进行测试：白天车辆图像捕获率≥99.9%；晚上车辆图像捕获率≥99.9%； 16. 支持按车道和车辆行驶方向（左、直、右）进行车辆流量、平均速度、车辆类型、车道空间占有率、车头间距、车头时距、平均排队长度、拥堵状态等交通数据的采集和统计，可生成Excel。在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损的条件进行测试：车流量统计准确率≥99.9%；17. 外壳防护等级IP67。 | 台 | 30 |  |
| 2 | 频闪灯 | 1. 光源类型：16颗优质大功率LED；2. 发光角度10°；3. 覆盖范围：单车道环境补光灯；4. 最佳补光范围16m～25m；5. 触发方式： 4V~6V电平量触发（高电平有效）（可选配开关量触发）；6. 触发信号：频率15~250HZ，占空比1%~39%；7. 响应时间小于20US；8. 外壳材质金属铝：一般规范；9. 工作温度：温度-30℃~70℃；10. 电源：220VAC±10%；11. 工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结；12. 功耗：35W MAX；13. 防护等级：IP66。 | 台 | 30 |  |
| 3 | 终端服务器 | - 18个10M/100M/1000M自适应RJ45接口(其中P1~P16与G1处于同一网段、G2处于另一网段)、2个1000M SFP光端接口(分别与G1、G2处于同一网段)，支持IP地址过滤、SSH开关自定义、ARP防攻击、视频水印等安全防护功能，具备强密码管理功能。支持WEB回话Session ID、数据传输加密、固件完整性等安全检验；2. 支持12路H.265、H.264编码混合自适应接入；3. 支持SDK、RTSP、ONVIF和GB28181添加相机通道；4. 支持图片存储展示，包括车辆卡口、违法、人脸、人体以及其他事件结构化图片数据；5. 支持视频预览、录像和回放，可配置录像计划，录像和图片存储空间可配置；6. 支持本地浏览器查询数据，可设置多种筛选条件；查询结果可关联对应事件短录像；7. 支持新国标电警应用，有反向卡口需要图片六合一时，最大支持6个电警相机六合一；8. 支持双网隔离应用，可向两个隔离网络分别上传图片和视频数据；9. 支持LED屏（默认交通诱导屏和出入口LED显示屏），音柱对接发布，发布条件和内容可自定义；10. 运行功耗：≤50W；11. 支持IP地址过滤、SSH开关自定义、ARP防攻击、视频水印等安全防护功能，具备强密码管理功能。支持WEB回话Session ID、数据传输加密、固件完整性等安全检验；12. 支持内置北斗模块，实现北斗校时、定位功能，同时支持将经纬度信息叠加在图片或者视频上，定位校时模块可插拔更换，支持内置4G/5G通信模块，实现无线通信功能，通信模块可插拔更换。 | 台 | 16 |  |
| 4 | LED信息发布屏 | 1. P16诱导屏，显示尺寸1920mm*800mm，具体根据实际情况确定；2. 灯管驱动方式：恒流；3. 温度范围-40~60℃； 4. 亮度均匀性≥97%；5. 视距：动态距离210m；静态距离250m；6. 盲点率：1/10000；7. 控制方式：异步； 8. 平整度≤1mm；9. 衰减率(工作3年) ≤20%；10. 使用寿命≥10 万小时；11. 平均故障时间≥1万小时； 12. 整机老化≥48小时；13. 显示尺寸根据项目定制；14. 机箱要求：冷轧钢板，机箱为内外两层，内箱体为全封闭、全天候、防风雨型，符合IP65防护等级；15. 抗风等级：40m/s；16. 防护等级：IP65；17. 像素结构：1红1绿1蓝（全彩）；18. 像素间距：16mm；19. 白平衡亮度：≥5500cd/m2；20. 刷新率：≥4000Hz；21. 峰值功耗：280W/㎡； 22. 平均功耗：90W/㎡；23. 工作温度：-40℃~65℃；24. 外壳材料：冷轧钢板机箱，双层门设计，防风雨型； 25. 具备远程控制功能和自动重启功能，建设后能接入滨海县公安局智慧交管平台控制； 26. 背面外观有“滨海公安交警”标识。 | 套 | 30 |  |
| 5 | 5口工业级交换机 | 1个千兆单模单纤SC/ST/FC口，4个10/100/1000M电口，含1个光模块。 | 台 | 30 |  |
| 6 | 抱杆机箱 | 箱体尺寸不低于：400mm*500mm*150mm，镀锌钢板厚度1.0mm、喷塑处理，防护等级不低于IP55。含空开、防雷、电源板、插线板等配件，外观有“滨海公安交警”标识。 | 套 | 30 |  |
| 7 | LED信息发布屏杆件 | 1. F型悬臂杆，杆件规格：7m（与所在道路比净高度）*4m，八角圆锥杆，含地笼，主杆口径为220-320mm，壁厚6mm；2. 横臂口径为100-220mm，壁厚5mm；3. 整体热浸镀锌，外观为镀锌本色，距离地面1-2m处有反光警示标识。 | 根 | 30 |  |
| 8 | 监控及显示设备杆件基础 | 1. 采用C25混凝土，包含：杆件基坑开挖、地笼二次运输、土方开挖及外运、放置地笼、预留管道(含基础内部走线双管道约5米50PE)、混凝土浇筑、基础收光及养护、模板制作根据现场需求；2. 符合道路主权部门关于上口平面深度要求。 | m³ | 60.48 |  |
| 9 | 防雷接地 | 防雷接地5*5*2500mm，包含镀锌角钢接地制作及其安装、扁钢焊接、电阻测试，电阻值≤10Ω。焊接、接头需做好防锈防腐蚀措施。 | 根 | 30 |  |
| 10 | 手孔井 | 手孔井尺寸：400*500*400mm（含井盖）；砖砌体采用M10水泥砂浆砌筑MU15混凝土标准砖，内部采用20厚1：2水泥砂浆粉刷；带铁包边的加强型井盖、井圈；外观有“滨海公安交警”标识。 | 个 | 62 |  |
| 11 | 六类网线(设备信号) | CAT-6 | m | 1440 |  |
| 12 | 配线（设备电源） | 国标纯铜RVV2*1.5mm2 | m | 1440 |  |
| 13 | 配线(触发线) | 国标纯铜RVV4*1.0mm2 | m | 240 |  |
| 14 | 配线（取电线缆） | 国标纯铜RVV3*4mm2 | m | 800 |  |
| 15 | 绿化带、路面管道 | 采用PE50管，含绿化带、路面开挖及恢复，净深度≥50cm。 | m | 800 |  |
| 4、机动车超速监测记录系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |  |
| 1 | 900万环保卡口抓拍单元 | ★1. 设备的镜头和两个sensor一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光。抓拍支持输出三张同时刻目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片抓拍时间为同一时刻，抓拍运动目标，三张图片中目标位置相同无位移。支持同时预览两路sensor视频，设备场景中放置红外LED常亮灯，朝向摄像机镜头，可见光路视频图像中补光灯灯珠完全无光，同时红外路视频图像补光灯可清晰看到灯珠亮光；支持驾驶人脸部特征信息大于50*50个像素点、夜间环境照度在10lx~30lx范围的情况下，配合LED补光与红外爆闪补光，输出高清人脸抠图。具有车灯去红光设置选项，开启后可去除车灯附近产生的红光。支持识别并显示不低于50种车辆类型；配合爆闪灯，样机可穿透车窗遮光条显示驾驶员头部画面。支持识别改装牛眼灯的大货车的车牌。支持识别车标类型≥460种；在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试；白天车标识别准确率≥99%；晚上车标识别准确率≥99%； 支持对机动车、非机动车、行人等混合目标进行检测。能同时检测不少于140个混合的静态目标并对这些目标进行绿框跟踪；可同时对至少140个混合的静态目标进行优选、抓拍及属性分析；（投标时提供符合要求的公安部检验报告并加盖产品制造商原厂公章的扫描件）； 2. 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器等；3. 设备应采用深度学习芯片；4. 支持主码流同时输出不少于30路4096*2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览；5. 最大图像尺寸：≥4096*2160像素；字符叠加时最大可支持4096*2800；6. 视频帧率：在1～25fps可调；7. 支持在25%丢包率的网络环境下，正常显示监控画面；8. 护罩玻璃透光率≥99%；9. 视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG；10. 支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测；11. 支持车前窗挂坠、年检标识、抽烟、驾驶员人脸识别、驾驶室人脸抠图、遮阳板识别等检测功能；12. 外壳防护等级应不低于IP66；13. 未叠加字符信息抓图分辨率：4096像素*2160像素；叠加字符信息抓图分辨率：4096像素*4312像素；14. 具有抓拍黄牌车、蓝牌车、绿牌车、渐变绿牌车、黑牌车、白牌车、黄绿双拼牌车和不启用抓拍八个设置选项。可对蓝色、黄色、绿色、渐变绿色、黑色、白色、黄绿双拼色以及其他不同颜色车牌的车辆进行选择抓拍；15. 具有去鬼影设置选项，开启后可消除画面中的鬼影现象；16. 具有光晕消除设置选项，开启后可消除交通灯周边的光晕效果；17. 支持车牌黑/白名单设置，最大可设置90万条黑/白名单；在车辆结构化属性清晰、无遮挡的情况下，客户端设备与受检设备直连进行测试，从抓拍图片到输出车牌信息的时间＜18ms；18. 支持检测并跟踪指定区域内不少于230个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人等；19. 正常违章行为优先级抓拍功能，支持根据现场违章抓拍需求通过web界面设置事件优先度，事件优先度1-18可设，设置后可按事件优先度进行违章抓拍及图片存储；20. 抓拍图片具备智能压缩技术，可以保证在主体目标清晰的情况下压缩图片整体大小，平均压缩率可达到原图大小的30%；21. 支持分别对11种车型（大货车、中货车、小货车、客车、小轿车、中客车、危险品运输车、校车、面包车、环卫车其他车型等）进行不同超速比设置，可设置12个超速比区间。在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速抓拍，并输出不同的超速抓拍结果及违法代码。 | 台 | 16 |  |
| 2 | 测速雷达 | 单车道测速雷达：1. 测速距离：单车道18～28m(可调整)；2. 测速范围：10km/h～250km/h；3. WIFI功能：可通过雷达WIFI进行雷达各项参数设置，调试简单快捷；4. 工作电压：9-12V DC；5. 工作功耗：≤2W。 | 台 | 30 |  |
| 3 | 多功能补光灯 | 1. 铝合金灯体，鳍片式散热结构，面罩采用特殊工艺的耐高温的PC材料，透光效果好；2. 采用24颗优质高亮度LED芯片，寿命长，稳定性好，发光效率高；3. 带LED格栅，有效减少周边光污染；4. 气体灯管采用优质高性能氙气灯管，质量可靠，寿命长；5. 经专业光学设计，发光均匀，目标光斑显明，有效减少光污；6. 采用步进电机功能，实现红外滤片的切换；LED控制采用先进的恒流驱动技术，电流控制准确、稳定，产品稳定性好、可靠性高，有效减少光衰；7. 气体光源回电时间小于67ms，支持超速连拍；8. 气体补光控制具有峰值抑制功能； 9. 支持LED灯频闪、白光气体爆闪，红外气体爆闪；10. 支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复；11. 灯体具有专利设，计新颖别致、适应性强，安装简单，调节方便。 | 台 | 30 |  |
| 4 | 终端服务器 | - 18个10M/100M/1000M自适应RJ45接口(其中P1~P16与G1处于同一网段、G2处于另一网段)、2个1000M SFP光端接口(分别与G1、G2处于同一网段)，支持IP地址过滤、SSH开关自定义、ARP防攻击、视频水印等安全防护功能，具备强密码管理功能。支持WEB回话Session ID、数据传输加密、固件完整性等安全检验；2. 支持12路H.265、H.264编码混合自适应接入；3. 支持SDK、RTSP、ONVIF和GB28181添加相机通道；4. 支持图片存储展示，包括车辆卡口、违法、人脸、人体以及其他事件结构化图片数据；5. 支持视频预览、录像和回放，可配置录像计划，录像和图片存储空间可配置；6. 支持本地浏览器查询数据，可设置多种筛选条件；查询结果可关联对应事件短录像；7. 支持新国标电警应用，有反向卡口需要图片六合一时，最大支持6个电警相机六合一；8. 支持双网隔离应用，可向两个隔离网络分别上传图片和视频数据；9. 支持LED屏（默认交通诱导屏和出入口LED显示屏），音柱对接发布，发布条件和内容可自定义；10. 运行功耗：≤50W；11. 支持IP地址过滤、SSH开关自定义、ARP防攻击、视频水印等安全防护功能，具备强密码管理功能。支持WEB回话Session ID、数据传输加密、固件完整性等安全检验；12. 支持内置北斗模块，实现北斗校时、定位功能，同时支持将经纬度信息叠加在图片或者视频上，定位校时模块可插拔更换，支持内置4G/5G通信模块，实现无线通信功能，通信模块可插拔更换。 | 台 | 16 |  |
| 5 | 5口工业级交换机 | 1个千兆单模单纤SC/ST/FC口，4个10/100/1000M电口，含1个光模块。 | 台 | 16 |  |
| 6 | 抱杆机箱 | 箱体尺寸不低于：400mm*500mm*150mm，镀锌钢板厚度1.0mm、喷塑处理，防护等级不低于IP55。含空开、防雷、电源板、插线板等配件，外观有“滨海公安交警”标识。 | 套 | 16 |  |
| 7 | 落地机箱 | 箱体尺寸不低于：600mm*600mm*1000mm，镀锌钢板厚度1.2mm、喷塑处理，防护等级不低于IP55。含空开、防雷、电源板、插线板等配件，外观有“滨海公安交警”标识。 | 套 | 8 |  |
| 8 | L型杆件 | 1. 杆件规格：6.5m（与所在道路比净高度）*7m，八角圆锥杆，主杆口径为220-320mm，壁厚6mm；2. 横臂口径为100-220mm，壁厚5mm；3. 整体热浸镀锌，外观为镀锌本色，距离地面1-2m处有反光警示标识。 | 根 | 16 |  |
| 9 | 监控杆件基础 | 1. 采用C25混凝土，包含：杆件基坑开挖、地笼二次运输、土方开挖及外运、放置地笼、预留管道(含基础内部走线双管道约5米50PE)、混凝土浇筑、基础收光及养护、模板制作根据现场需求；2. 符合道路主权部门关于上口平面深度要求。 | m³ | 34.56 |  |
| 10 | 防雷接地 | 防雷接地5mm*5mm*2500mm，包含镀锌角钢接地制作及其安装、扁钢焊接、电阻测试，电阻值≤10Ω。焊接、接头需做好防锈防腐蚀措施。 | 根 | 16 |  |
| 11 | 手孔井 | 手孔井尺寸：400mm*500mm*400mm（含井盖）；砖砌体采用M10水泥砂浆砌筑MU15混凝土标准砖，内部采用20厚1：2水泥砂浆粉刷；带铁包边的加强型井盖、井圈；外观有“滨海公安交警”标识。 | 个 | 24 |  |
| 12 | 六类网线(设备信号) | CAT-6 | m | 720 |  |
| 13 | 配线（设备电源） | 国标纯铜RVV2*1.5mm2 | m | 320 |  |
| 14 | 配线(触发线) | 国标纯铜RVV4*1.0mm2 | m | 300 |  |
| 15 | 配线（取电线缆） | 国标纯铜RVV3*4mm2 | m | 800 |  |
| 16 | 光缆 | 单模4芯 | m | 1150 |  |
| 17 | 拖拉管 | 机械拖拉管及恢复，采用PE50管。 | m | 606 |  |
| 18 | 绿化带、路面管道 | 采用PE50管，含绿化带、路面开挖及恢复，净深度≥50cm。 | m | 400 |  |
| 19 | 市电接入 | 220V市电接入，含供电开户费用、电力接入线缆管道施工及敷设费用、电力线缆架空施工费用等。 | 个 | 8 |  |
| 20 | 光纤租赁费 | 5年运营商光纤链路租赁，符合公安网要求的裸纤。 | 条 | 8 |  |
| 5、不系安全带/接打电话违法抓拍类系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |  |
| 1 | 900万环保卡口抓拍单元 | 1. 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器等；2. 设备的镜头和两个sensor一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光。抓拍支持输出三张同时刻目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片抓拍时间为同一时刻，抓拍运动目标，三张图片中目标位置相同无位移。支持同时预览两路sensor视频，设备场景中放置红外LED常亮灯，朝向摄像机镜头，可见光路视频图像中补光灯灯珠完全无光，同时红外路视频图像补光灯可清晰看到灯珠亮光；3. 设备应采用深度学习芯片；4. 支持主码流同时输出不少于30路4096*2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览；5. 最大图像尺寸：≥4096*2160像素；字符叠加时最大可支持4096*2800，视频帧率：在1～25fps可调；6. 支持在25%丢包率的网络环境下，正常显示监控画面； 7. 护罩玻璃透光率≥99%；8. 视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG；9. 支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测；10. 支持车前窗挂坠、年检标识、抽烟、驾驶员人脸识别、驾驶室人脸抠图、遮阳板识别等检测功能；11. 外壳防护等级应不低于IP66；12. 未叠加字符信息抓图分辨率：4096像素*2160像素；叠加字符信息抓图分辨率：4096像素*4312像素；13. 具有抓拍黄牌车、蓝牌车、绿牌车、渐变绿牌车、黑牌车、白牌车、黄绿双拼牌车和不启用抓拍八个设置选项。可对蓝色、黄色、绿色、渐变绿色、黑色、白色、黄绿双拼色以及其他不同颜色车牌的车辆进行选择抓拍；14. 支持驾驶人脸部特征信息大于50*50个像素点、夜间环境照度在10lx~30lx范围的情况下，配合LED补光与红外爆闪补光，输出高清人脸抠图。具有车灯去红光设置选项，开启后可去除车灯附近产生的红光。支持识别并显示不低于50种车辆类型；15. 具有去鬼影设置选项，开启后可消除画面中的鬼影现象；16. 具有光晕消除设置选项，开启后可消除交通灯周边的光晕效果；17. 配合爆闪灯，样机可穿透车窗遮光条显示驾驶员头部画面。支持识别改装牛眼灯的大货车的车牌。支持识别车标类型≥460种；在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试；白天车标识别准确率≥99%；晚上车标识别准确率≥99%；18. 支持车牌黑/白名单设置，最大可设置90万条黑/白名单；19. 在车辆结构化属性清晰、无遮挡的情况下，客户端设备与受检设备直连进行测试，从抓拍图片到输出车牌信息的时间＜18ms；20. 支持对机动车、非机动车、行人等混合目标进行检测。能同时检测不少于140个混合的静态目标并对这些目标进行绿框跟踪；可同时对至少140个混合的静态目标进行优选、抓拍及属性分析，支持检测并跟踪指定区域内不少于230个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人等；21. 正常违章行为优先级抓拍功能，支持根据现场违章抓拍需求通过web界面设置事件优先度，事件优先度1-18可设，设置后可按事件优先度进行违章抓拍及图片存储，抓拍图片具备智能压缩技术，可以保证在主体目标清晰的情况下压缩图片整体大小，平均压缩率可达到原图大小的30%；22. 支持分别对11种车型（大货车、中货车、小货车、客车、小轿车、中客车、危险品运输车、校车、面包车、环卫车其他车型等）进行不同超速比设置，可设置12个超速比区间。在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速抓拍，并输出不同的超速抓拍结果及违法代码。 | 台 | 18 |  |
| 2 | 多功能补光灯 | 1. 铝合金灯体，鳍片式散热结构，面罩为耐高温材料，透光效果好；2. 采用24颗优质高亮度LED芯片，寿命长，稳定性好，发光效率高；3. 带LED格栅，能有效减少周边光污染；4. 气体灯管采用优质高性能氙气灯管，质量可靠，寿命长； 5. 发光均匀，目标光斑显明，有效减少光污；6. 采用步进电机功能，实现红外滤片的切换，LED控制采用先进的恒流驱动技术，电流控制准确、稳定，产品稳定性好、可靠性高，有效减少光衰；7. 气体光源回电时间小于67ms，支持超速连拍； 8. 气体补光控制具有峰值抑制功能； 9. 支持LED灯频闪、白光气体爆闪，红外气体爆闪；10. 支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复；11. 灯体具有专利设，计新颖别致、适应性强，安装简单，调节方便。 | 台 | 33 |  |
| 3 | 终端服务器 | - 18个10M/100M/1000M自适应RJ45接口(其中P1~P16与G1处于同一网段、G2处于另一网段)、2个1000M SFP光端接口(分别与G1、G2处于同一网段)，支持IP地址过滤、SSH开关自定义、ARP防攻击、视频水印等安全防护功能，具备强密码管理功能。支持WEB回话Session ID、数据传输加密、固件完整性等安全检验；2. 支持12路H.265、H.264编码混合自适应接入；3. 支持SDK、RTSP、ONVIF和GB28181添加相机通道；4. 支持图片存储展示，包括车辆卡口、违法、人脸、人体以及其他事件结构化图片数据；5. 支持视频预览、录像和回放，可配置录像计划，录像和图片存储空间可配置；6. 支持本地浏览器查询数据，可设置多种筛选条件；查询结果可关联对应事件短录像；7. 支持新国标电警应用，有反向卡口需要图片六合一时，最大支持6个电警相机六合一；8. 支持双网隔离应用，可向两个隔离网络分别上传图片和视频数据；9. 支持LED屏（默认交通诱导屏和出入口LED显示屏），音柱对接发布，发布条件和内容可自定义；10. 运行功耗：≤50W；11. 支持IP地址过滤、SSH开关自定义、ARP防攻击、视频水印等安全防护功能，具备强密码管理功能。支持WEB回话Session ID、数据传输加密、固件完整性等安全检验；12. 支持内置北斗模块，实现北斗校时、定位功能，同时支持将经纬度信息叠加在图片或者视频上，定位校时模块可插拔更换，支持内置4G/5G通信模块，实现无线通信功能，通信模块可插拔更换。 | 台 | 8 |  |
| 4 | 5口工业级交换机 | 1个千兆单模单纤SC/ST/FC口，4个10/100/1000M电口，含1个光模块。 | 台 | 15 |  |
| 5 | 8口工业级交换机 | 2个千兆单模单纤SC/ST/FC口，8个10/100/1000M电口，含1个光模块。 | 个 | 8 |  |
| 6 | 抱杆机箱 | 箱体尺寸不低于：400mm*500mm*150mm，镀锌钢板厚度1.0mm、喷塑处理，防护等级不低于IP55。含空开、防雷、电源板、插线板等配件，外观有“滨海公安交警”标识。 | 套 | 15 |  |
| 7 | 六类网线(设备信号) | CAT-6 | m | 270 |  |
| 8 | 配线（设备电源） | 国标纯铜RVV2*1.5mm2 | m | 270 |  |
| 9 | 配线(触发线) | 国标纯铜RVV4*1.0mm2 | m | 330 |  |
| 6、非机动车逆行/在机动车道行驶违法抓拍类系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |  |
| 1 | 非机动车一体化抓拍单元 | 1. 采用1英寸1200万像素高帧率彩色全局曝光CMOS高清智能摄像机，最大分辨率可达4480*2688，帧率25帧；2. 输出图片格式：JPEG；3. 支持LED频闪灯同步补光，防护罩内置LED车牌补光灯；4. 红绿灯信号检测方式支持：红绿灯检测器，视频检测；5. 支持机动车车型、车身颜色等信息识别功能；6. 支持机动车车牌识别；7. 支持非机动车车牌定制识别；8. 支持机动车违章：压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶、违法变道、路口停止、绿灯停止、斑马线掉头、左转不让直行、右转不让直行、掉头不让直行、大弯小转、机占非、闯禁令（禁左、禁右、禁止大车、公交专用道）、不礼让行人、闯绿灯；9. 支持非机动车违章：非占机、载人、未戴头盔、逆行、闯红灯；10. 支持多种类车牌识别：支持识别符合GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型；11. 支持机动车9种常见颜色（白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑）识别；12. 支持机动车多种车型识别：大客车、小客车、大货车、小货车、面包车、皮卡、轿车及SUV/MPV；13. 支持远程数据上传，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台等，具有防尘、防水、网络防雷、防浪涌等功能；14. 支持对监控画面中非机动车车牌进行检测和识别。在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx的条件下进行测试，非机动车车辆捕获率≥99%，非机动车车牌（含无车牌类型）识别准确率≥99%，支持非机动车闯红灯、逆行、载人、占用机动车道、未戴头盔等多种违法检测功能。在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx的条件下进行测试，非机动车违法捕获率≥99%，非机动车违法识别准确率≥99%； 15. 距离地面适当高度有反光警示标识，外观有“滨海公安交警”标识。 | 台 | 28 |  |
| 2 | 频闪灯 | 1. 光源类型：16颗优质大功率LED；2. 发光角度10°；3. 覆盖范围：单车道环境补光灯；4. 最佳补光范围16m～25m；5. 触发方式： 4V~6V电平量触发（高电平有效）（可选配开关量触发）；6. 触发信号：频率15~250HZ，占空比1%~39%，响应时间小于20US；7. 外壳材质金属铝：一般规范；8. 工作温度：温度-30℃~70℃；9. 电源：220VAC±10%；10. 工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结；11. 功耗：35W MAX；12. 防护等级：IP66。 | 台 | 28 |  |
| 3 | 终端服务器 | - 18个10M/100M/1000M自适应RJ45接口(其中P1~P16与G1处于同一网段、G2处于另一网段)、2个1000M SFP光端接口(分别与G1、G2处于同一网段)，支持IP地址过滤、SSH开关自定义、ARP防攻击、视频水印等安全防护功能，具备强密码管理功能。支持WEB回话Session ID、数据传输加密、固件完整性等安全检验；2. 支持12路H.265、H.264编码混合自适应接入；3. 支持SDK、RTSP、ONVIF和GB28181添加相机通道；4. 支持图片存储展示，包括车辆卡口、违法、人脸、人体以及其他事件结构化图片数据；5. 支持视频预览、录像和回放，可配置录像计划，录像和图片存储空间可配置；6. 支持本地浏览器查询数据，可设置多种筛选条件；查询结果可关联对应事件短录像；7. 支持新国标电警应用，有反向卡口需要图片六合一时，最大支持6个电警相机六合一；8. 支持双网隔离应用，可向两个隔离网络分别上传图片和视频数据；9. 支持LED屏（默认交通诱导屏和出入口LED显示屏），音柱对接发布，发布条件和内容可自定义；10. 运行功耗：≤50W；11. 支持IP地址过滤、SSH开关自定义、ARP防攻击、视频水印等安全防护功能，具备强密码管理功能。支持WEB回话Session ID、数据传输加密、固件完整性等安全检验；12. 支持内置北斗模块，实现北斗校时、定位功能，同时支持将经纬度信息叠加在图片或者视频上，定位校时模块可插拔更换，支持内置4G/5G通信模块，实现无线通信功能，通信模块可插拔更换。 | 台 | 8 |  |
| 4 | 5口工业级交换机 | 1个千兆单模单纤SC/ST/FC口，4个10/100/1000M电口，含1个光模块。 | 台 | 14 |  |
| 5 | 抱杆机箱 | 箱体尺寸不低于：400mm*500mm*150mm，镀锌钢板厚度1.0mm、喷塑处理，防护等级不低于IP55。含空开、防雷、电源板、插线板等配件，外观有“滨海公安交警”标识。 | 套 | 12 |  |
| 6 | 落地机箱 | 箱体尺寸不低于：600mm*600mm*1000mm，镀锌钢板厚度1.2mm、喷塑处理，防护等级不低于IP55。含空开、防雷、电源板、插线板等配件，外观有“滨海公安交警”标识。 | 套 | 8 |  |
| 7 | L型杆件 | 1. 杆件规格：6.5m（与所在道路比净高度）*7m，八角圆锥杆，主杆口径为220-320mm，壁厚6mm；2. 横臂口径为100-220mm，壁厚5mm；3. 整体热浸镀锌，外观为镀锌本色，距离地面1-2m处有反光警示标识。 | 根 | 14 |  |
| 8 | 监控杆件基础 | 1. 采用C25混凝土，包含：杆件基坑开挖、地笼二次运输、土方开挖及外运、放置地笼、预留管道(含基础内部走线双管道约5米50PE)、混凝土浇筑、基础收光及养护、模板制作根据现场需求；2. 符合道路主权部门关于上口平面深度要求。 | m³ | 32.29 |  |
| 9 | 防雷接地 | 防雷接地5mm*5mm*2500mm，包含镀锌角钢接地制作及其安装、扁钢焊接、电阻测试，电阻值≤10Ω。焊接、接头需做好防锈防腐蚀措施。 | 根 | 14 |  |
| 10 | 手孔井 | 手孔井尺寸：400mm*500mm*400mm（含井盖）；砖砌体采用M10水泥砂浆砌筑MU15混凝土标准砖，内部采用20厚1：2水泥砂浆粉刷；带铁包边的加强型井盖、井圈；外观有“滨海公安交警”标识。 | 个 | 14 |  |
| 11 | 六类网线(设备信号) | CAT-6 | m | 420 |  |
| 12 | 配线（设备电源） | 国标纯铜RVV2*1.5mm2 | m | 420 |  |
| 13 | 配线(触发线) | 国标纯铜RVV4*1.0mm2 | m | 280 |  |
| 14 | 配线（取电线缆） | 国标纯铜RVV3*4mm2 | m | 640 |  |
| 15 | 光缆 | 单模4芯 | m | 900 |  |
| 16 | 拖拉管 | 机械拖拉管及恢复，采用PE50管 | m | 452 |  |
| 17 | 绿化带、路面管道 | 采用PE50管，含绿化带、路面开挖及恢复，净深度≥50cm。 | m | 400 |  |
| 18 | 市电接入 | 220V市电接入，含供电开户费用、电力接入线缆管道施工及敷设费用、电力线缆架空施工费用等。 | 个 | 8 |  |
| 19 | 光纤租赁费 | 5年运营商光纤链路租赁，符合公安网要求的裸纤。 | 条 | 6 |  |
| 7、机动车闯红灯抓拍系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |  |
| 1 | 900万电子警察抓拍单元 | 1. 电警抓拍单元由防护罩组件及高清智能摄像机组成，抓拍单元防护罩前面板具有防尘、防水功能，单元内置LED暖光灯，单元支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等；2. 图像传感器：采用1英寸GMOS；3. 支持主码流同时输出不少于30路4096*2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览最大图像尺寸：≥4096*2160像素；字符叠加时最大可支持4096*2800；4. 视频帧率：在1～25fps可调；视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG；5. 外壳防护等级应不低于IP66；6. 支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测；7. 支持车辆捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率均≥99%；8. 支持车牌识别功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的识别准确率均≥99%；9. 支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别；10. 支持对不按导向行驶的车辆进行违法检测抓拍，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率准确均≥98%，白天和晚上的识别准确率均≥98%；11. 支持闯红灯抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上闯红灯的捕获率均≥99%；12. 宽动态功能有开启、关闭、自动三种设置，当设置为自动时，样品可根据环境照度自动开启或关闭宽动态功能；13. 可识别通过监视画面中的机动车车牌号码，包括大型汽车号牌、挂车号牌、大型新能源汽车号牌、小型汽车号牌、小型新能源汽车号牌、武警车牌、军牌、港澳入出境车号牌、使馆汽车号牌、教练汽车号牌、民航车牌。样机可识别并抓拍垂直倾斜角度≤55°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤35°的机动车车牌号码。样机可对80*25至1200*380像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码；14. 可在左右45°范围内识别机动车车辆特征，包括车牌号码、车身颜色、车辆类型。可通过IE浏览器显示监视画面中鼠标所选区域水平及垂直方向的像素数；15. 可通过IE浏览器设置室内、室外、白天、夜晚、普通、背光、顺光、低照度、高速运动、高度、超级夜景、自定义1-8场景模式的参数；16. 网络直连情况下，在只输出主码流、分辨率设置为1920*1080、帧率设置为25fps，码率设置为1Mbps，网络协议为UDP、最短延时、智能分析关闭时，视频图像传输至客户端的延时时间≤70ms。 | 台 | 14 |  |
| 2 | 900万环保卡口抓拍单元 | 1. 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器等；2. 设备的镜头和两个sensor一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光。抓拍支持输出三张同时刻目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片抓拍时间为同一时刻，抓拍运动目标，三张图片中目标位置相同无位移。支持同时预览两路sensor视频，设备场景中放置红外LED常亮灯，朝向摄像机镜头，可见光路视频图像中补光灯灯珠完全无光，同时红外路视频图像补光灯可清晰看到灯珠亮光；3. 设备应采用深度学习芯片；4. 支持主码流同时输出不少于30路4096*2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览；5. 最大图像尺寸：≥4096*2160像素；字符叠加时最大可支持4096*2800，视频帧率：在1～25fps可调；6. 支持在25%丢包率的网络环境下，正常显示监控画面； 7. 护罩玻璃透光率≥99%；8. 视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG；9. 支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测；10. 支持车前窗挂坠、年检标识、抽烟、驾驶员人脸识别、驾驶室人脸抠图、遮阳板识别等检测功能；11. 外壳防护等级应不低于IP66；12. 未叠加字符信息抓图分辨率：4096像素*2160像素；叠加字符信息抓图分辨率：4096像素*4312像素；13. 具有抓拍黄牌车、蓝牌车、绿牌车、渐变绿牌车、黑牌车、白牌车、黄绿双拼牌车和不启用抓拍八个设置选项。可对蓝色、黄色、绿色、渐变绿色、黑色、白色、黄绿双拼色以及其他不同颜色车牌的车辆进行选择抓拍；14. 支持驾驶人脸部特征信息大于50*50个像素点、夜间环境照度在10lx~30lx范围的情况下，配合LED补光与红外爆闪补光，输出高清人脸抠图。具有车灯去红光设置选项，开启后可去除车灯附近产生的红光。支持识别并显示不低于50种车辆类型；15. 具有去鬼影设置选项，开启后可消除画面中的鬼影现象；16. 具有光晕消除设置选项，开启后可消除交通灯周边的光晕效果；17. 配合爆闪灯，样机可穿透车窗遮光条显示驾驶员头部画面。支持识别改装牛眼灯的大货车的车牌。支持识别车标类型≥460种；在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试；白天车标识别准确率≥99%；晚上车标识别准确率≥99%；18. 支持车牌黑/白名单设置，最大可设置90万条黑/白名单；19. 在车辆结构化属性清晰、无遮挡的情况下，客户端设备与受检设备直连进行测试，从抓拍图片到输出车牌信息的时间＜18ms；20. 支持对机动车、非机动车、行人等混合目标进行检测。能同时检测不少于140个混合的静态目标并对这些目标进行绿框跟踪；可同时对至少140个混合的静态目标进行优选、抓拍及属性分析，支持检测并跟踪指定区域内不少于230个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人等；21. 正常违章行为优先级抓拍功能，支持根据现场违章抓拍需求通过web界面设置事件优先度，事件优先度1-18可设，设置后可按事件优先度进行违章抓拍及图片存储；抓拍图片具备智能压缩技术，可以保证在主体目标清晰的情况下压缩图片整体大小，平均压缩率可达到原图大小的30%；22. 支持分别对11种车型（大货车、中货车、小货车、客车、小轿车、中客车、危险品运输车、校车、面包车、环卫车其他车型等）进行不同超速比设置，可设置12个超速比区间。在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速抓拍，并输出不同的超速抓拍结果及违法代码。 | 台 | 14 |  |
| 3 | 400万球型网络摄像机 | ★1. 可输出全景和细节两路视频图像，其中全景通道分辨率不小于3632*1632，细节分辨率不小于2560*1440，全景通道水平视场角不小于190°，垂直视场角不小于80°，全景通道可对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机可对目标进行跟踪和报警（投标时提供符合要求的公安部检验报告并加盖产品制造商原厂公章的扫描件）； 2. 在彩色模式下，当照度降低至一定值时，样机可自动开启白光灯补光，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像；3. 细节镜头不低于32倍光学变倍，最大焦距不小于188mm；4. 支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux；5. 全景、细节白光补光距离可达30m，细节红外补光距离可达150m；6. 可用自动拼接工具进行全景拼接效果调整，并且可以调整拼接距离；7. 全景通道支持两个画面的偏色、曝光同步，可以通过产线矫正和现场矫正两种方式进行；8. 支持水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于60°/S，云台定位精度为±0.1°；9. 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围不小于-15°~90°；需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警； 10. 支持定位联动功能，在全景视频图像中点击或者框选任意区域后，细节视频图像可将该区域处于视频图像中央，标定点数量不小于6个，且标定用时不大于1s；11. 支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置；12. 支持对镜头前盖玻璃加热；13. 具备较好的防护性能环境适应性，工作温度范围可达-30℃-65℃，支持IP66，支持6kV防浪涌；14. 具备较好的电源适应性，电压在DC36V±30%范围内变化时，设备可正常工作。 | 台 | 3 |  |
| 4 | 终端服务器 | - 18个10M/100M/1000M自适应RJ45接口(其中P1~P16与G1处于同一网段、G2处于另一网段)、2个1000M SFP光端接口(分别与G1、G2处于同一网段)，支持IP地址过滤、SSH开关自定义、ARP防攻击、视频水印等安全防护功能，具备强密码管理功能。支持WEB回话Session ID、数据传输加密、固件完整性等安全检验；2. 支持16路H.265、H.264编码混合自适应接入；3. 支持SDK、RTSP、ONVIF和GB28181添加相机通道；4. 支持图片存储展示，包括车辆卡口、违法、人脸、人体以及其他事件结构化图片数据；5. 支持视频预览、录像和回放，可配置录像计划，录像和图片存储空间可配置；6. 支持本地浏览器查询数据，可设置多种筛选条件；查询结果可关联对应事件短录像；7. 支持新国标电警应用，有反向卡口需要图片六合一时，最大支持6个电警相机六合一；8. 支持双网隔离应用，可向两个隔离网络分别上传图片和视频数据；9. 支持LED屏（默认交通诱导屏和出入口LED显示屏），音柱对接发布，发布条件和内容可自定义；10. 运行功耗：≤50W；11. 支持IP地址过滤、SSH开关自定义、ARP防攻击、视频水印等安全防护功能，具备强密码管理功能。支持WEB回话Session ID、数据传输加密、固件完整性等安全检验；12. 支持内置北斗模块，实现北斗校时、定位功能，同时支持将经纬度信息叠加在图片或者视频上，定位校时模块可插拔更换，支持内置4G/5G通信模块，实现无线通信功能，通信模块可插拔更换。 | 台 | 2 |  |
| 5 | 红灯信号检测器 | 1. 交通灯信号检测器，支持16路AC220V信号接入；2. 6路RS485接口；3. 一个5位拨码开关，用于设置设备地址、数据上传模式及波特率；4. 一个电源开关，AC220V供电。 | 台 | 2 |  |
| 6 | 频闪灯 | 1. 光源类型：16颗优质大功率LED；2. 发光角度10°；3. 覆盖范围：单车道环境补光灯；4. 最佳补光范围16m～25m；5. 触发方式： 4V~6V电平量触发（高电平有效）（可选配开关量触发）；6. 触发信号：频率15~250HZ，占空比1%~39%；7. 响应时间小于20US；8. 外壳材质金属铝：一般规范；9. 工作温度：温度-30℃~70℃；10. 电源：220VAC±10%；11. 工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结；12. 功耗：35W MAX；13. 防护等级：IP66。 | 套 | 28 |  |
| 7 | 多功能补光灯 | 1. 铝合金灯体，鳍片式散热结构，面罩采用特殊工艺的耐高温的PC材料，透光效果好；2. 采用24颗优质高亮度LED芯片，寿命长，稳定性好，发光效率高；3. 带LED格栅，有效减少周边光污染；4. 气体灯管采用优质高性能氙气灯管，质量可靠，寿命长；5. 经专业光学设计，发光均匀，目标光斑显明，有效减少光污；6. 采用步进电机功能，实现红外滤片的切换； LED控制采用先进的恒流驱动技术，电流控制准确、稳定，产品稳定性好、可靠性高，有效减少光衰；7. 气体光源回电时间小于67ms，支持超速连拍； 8. 气体补光控制具有峰值抑制功能； 9. 支持LED灯频闪、白光气体爆闪，红外气体爆闪；10. 支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复；11. 灯体具有专利设，计新颖别致、适应性强，安装简单，调节方便。 | 套 | 28 |  |
| 8 | 8口工业级交换机 | 2个千兆单模单纤SC/ST/FC口，8个10/100/1000M电口，含1个光模块。 | 台 | 7 |  |
| 9 | 16口工业级交换机 | 4个千兆单模单纤SC/ST/FC口，16个10/100/1000M电口，含4个光模块。 | 台 | 2 |  |
| 10 | 抱杆机箱 | 箱体尺寸不低于：400mm*500mm*150mm，镀锌钢板厚度1.0、喷塑处理，防护等级不低于IP55。含空开、防雷、电源板、插线板等配件，外观有“滨海公安交警”标识。 | 台 | 7 |  |
| 11 | 落地机箱 | 箱体尺寸不低于：600mm*600mm*1000mm，镀锌钢板厚度1.2mm、喷塑处理，防护等级不低于IP55。含空开、防雷、电源板、插线板等配件，外观有“滨海公安交警”标识。 | 套 | 2 |  |
| 12 | L型杆件 | 杆件规格：6.5m（与所在道路比净高度）*12m，具体根据现场情况确认。 1. 钢结构采用的钢材符合GB/T 700-1988国家标准要求；满足《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2001）及《钢结构工程质量检验评定标准》（GB50221-95）的规定；2. 钢结构焊接采用的焊条、焊丝、焊剂等均符合国家相关规定标准；3. 杆件能满足设备安装；4. 整体采用热浸镀锌、喷塑处理，镀锌层厚度≥86μm，外观为镀锌本色，距离地面1-2m处有反光警示标识。 | 根 | 5 |  |
| 13 | L型杆件 | 杆件规格：6.5m（与所在道路比净高度）*14m，具体根据现场情况确认。 1. 钢结构采用的钢材符合GB/T 700-1988国家标准要求；满足《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2001）及《钢结构工程质量检验评定标准》（GB50221-95）的规定；2. 钢结构焊接采用的焊条、焊丝、焊剂等均符合国家相关规定标准；3. 杆件能满足设备安装；4. 整体采用热浸镀锌、喷塑处理，镀锌层厚度≥86μm，外观为镀锌本色，距离地面1-2m处有反光警示标识。 | 根 | 2 |  |
| 14 | 监控及显示设备杆件基础 | 1. 采用C25混凝土，包含：杆件基坑开挖、地笼二次运输、土方开挖及外运、放置地笼、预留管道(含基础内部走线双管道约5米50PE)、混凝土浇筑、基础收光及养护、模板制作根据现场需求；2. 符合道路主权部门关于上口平面深度要求。 | m³ | 28.86 |  |
| 15 | 防雷接地 | 防雷接地5mm*5mm*2500mm，包含镀锌角钢接地制作及其安装、扁钢焊接、电阻测试，电阻值≤10Ω。焊接、接头需做好防锈防腐蚀措施。 | 根 | 7 |  |
| 16 | 手孔井 | 手孔井尺寸：400mm*500mm*400mm（含井盖）；砖砌体采用M10水泥砂浆砌筑MU15混凝土标准砖，内部采用20厚1：2水泥砂浆粉刷；带铁包边的加强型井盖、井圈；外观有“滨海公安交警”标识。 | 个 | 11 |  |
| 17 | 六类网线(设备信号) | CAT-6 | m | 650 |  |
| 18 | 配线（设备电源） | 国标纯铜RVV2*1.5mm2 | m | 2650 |  |
| 19 | 配线（触发线） | 国标纯铜RVSP3*1.0mm2 | m | 1350 |  |
| 20 | 配线（取电线缆） | 国标纯铜RVV3*4mm2 | m | 40 |  |
| 21 | 光缆 | 单模4芯 | m | 1350 |  |
| 22 | 拖拉管 | 机械拖拉管及恢复，采用PE50管 | m | 510 |  |
| 23 | 绿化带、路面管道 | 采用PE50管，含绿化带、路面开挖及恢复，净深度≥50cm。 | m | 400 |  |
| 24 | 光纤租赁费 | 5年运营商光纤链路租赁，符合公安网要求的裸纤。 | 条 | 1 |  |
| 8、后端管理平台 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |  |
| 1 | 视频云存储 | 1. 必须支持指定本地视频和图片数据备份到公有云，用户可在图形化页面直接配置公有云地址，数据可按对象方式自动复制到公有云，且支持配置本地删除操作不同步到公有云，无须单独配置备份软件； ★2. 单集群支持多CPU架构(X86架构、ARM架构)存储设备混合组网、部署，可同时支持CentOS操作系统、麒麟操作系统、OpenEuler操作系统、自研存储操作系统的混合部署、扩容、调度；支持将不同CPU架构的存储资源虚拟化成统一存储资源池，读写业务在多CPU架构存储节点间动态负载均衡；支持图片流直存，抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现前端数据直接存储至云存储系统；支持设置资源池自动分流策略，策略包含按图片大小、图片类型(类型包含人脸、人体、车辆、电动车等)。支持将同一点位产生的多种不同大小、不同类型的图片数据按策略自动分池存储到不同存储资源池中；系统支持手动、自动对智能事件关联的多个录像片段设置录像标签。支持标签与其关联的录像片段同生命周期管理；支持通过按标签内容查询、回放、下载录像片段数据；支持对标签关联的录像片段进行锁定、备份（投标时提供符合要求的公安部检验报告并加盖产品制造商原厂公章的扫描件）； 3. 服务器配置：≥2颗64位多核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置SSD固态硬盘，配置≥6个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇。单台设备内置不低于384T企业级硬盘；4. 云存储对外提供登陆、认证接口，保证系统安全性；云平台须配置云存储的用户名和密码之后才能接入到云存储系统，接入云存储的设备和用户，都需要进行必要的接入认证，以保证接入的安全性；支持创建不同权限的用户，且不同的用户对云存储系统分配不同的读写权限；支持多用户ACL访问权限控制，支持只读，或者可读可写；支持对云存储系统内交互过程中的所有信令做摘要验证；5. 支持对云系统运行中压力进行统计分析，包括：异常情况、告警情况、容量使用情况；支持对云系统运行中状态进行统计分析，包括：服务器状态、磁盘运行状态、存储使用空间、RAID组运行状态、监控点在线/离线数量和在线/离线比例等；6. 支持按照存储节点、存储卷的可用剩余容量进行业务均衡；支持云内所有节点根据负载情况自动负载均衡，系统定期进行均衡负载，自动进行系统资源分配；支持双层负载均衡，支持存储节点级和硬盘级均按照负载和容量进行均衡；7. 云系统支持虚拟化存储空间，可以按需分配，分配的存储空间支持在线扩大和缩小；系统支持资源池空间弹性伸缩，不影响读写业务；系统支持周期在线动态扩大或缩小，存储周期内的业务数据不丢失，业务不受影响；支持在线扩大或缩小存储容量时，同时调整存储周期，业务不受影响；8. 支持硬盘在节点间的漫游，将正常或异常状态的存储节点上的正常磁盘插入其他数据节点中，数据仍可继续使用；9. 支持底层数据块Erasure Code技术容错，数据恢复以数据块为单位，无需全硬盘恢复；具备数据自愈功能；当硬盘损坏后，系统自动进行数据恢复，保证数据不丢失，业务不中断；支持一个文件有多种N+M:K容错机制，能自适应调整N+M:K，系统根据当前节点情况自动配置使用哪种容错算法以达到最可靠的容错，以实现最大化节点容错能力； 10. 按需弹性扩容，仅需添加新增存储节点IP地址，无需配置RAID，扩容过程无需RAID，LVM等配置，在60秒之内完成，节点扩容后，无须任何配置，新写入数据便可自动被分配到新节点上，节点扩容，无需数据迁移，容量变可用，系统支持横向扩展，可提供EB级容量空间；11. 云存储集群节点之间高可靠负载均衡(节点容量TB级及以上)，各个节点之间的容量波动差距比例在千分之一以内。容量波动差距=（最大剩余容量-最小剩余容量）/最小容量。 | 台 | 7 |  |
| 2 | 设备接入授权 | 前端道路交通监控设备接入视频综合管理平台授权 | 项 | 1 |  |
| 3 | 云存储授权 | 云存储设备接入云存储管理平台授权 | 项 | 1 |  |
| 4 | 运维管理服务器 | 1. 处理器:配置≥1颗处理器，核数≥8核，主频≥1.9GHz；2. 内存:≥16GB DDR4，支持≥24个内存插槽，最大可支持6TB内存容量；3. 硬盘:配置≥2块2T硬盘;支持≥12个3.5寸或24个2.5寸热插拔硬盘，可支持SAS/SATA硬盘、SSD混插。板载支持2个PCIe M.2，支持2个SATA M.2，组硬RAID；4. 网卡:提供板载双口千兆网口；支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口；支持6个PCIE扩展插槽；5. 电源:≥550W电源模块*2； 6. raid：配置SAS卡，支持RAID 0/1/10；7. 批量管理软件：支持服务器品牌原厂批量管理软件，管理软件支持批量信息查看、BIOS/BMC固件更新、RAID配置、远程控制、远程修改BIOS选项、日志收集等功能；8. 故障诊断：支持离线光诊断功能，可断电环境下诊断主板关键信息故障；黑匣子日志、故障截屏、开机自检代码，有效判断分析软硬件故障。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 机房配套设施 | 机房配套设施工程 | 项 | 1 |  |
| 二、警保劝导站 |  |  |  |  |  |
| 1、土建部分 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |  |
| 1 | 劝导站房屋 | （一）室外保温墙体： ★1. 要求铝单板表面采用氟碳喷涂，平均漆膜厚度≥40um，最小局部厚度≥34um，符合GB/T23443-2009（投标时提供有效期内符合要求的CMA或CAL或ilac-MRA标识的第三方有资质的机构出具的检测报告并加盖制造商原厂公章的扫描件）； 2. 墙面装饰板： 蓝白拼色铝单板，材料厚度要求≥2.5mm；3. 钢龙骨：镀锌矩形钢管80mm*80mm*2.5mm，60mm*40mm*1.5mm等，国标；4. 保温材料：黄色、岩棉，厚度50mm，A级耐火等级，导热系数≤0.043W/(m·K)；5. 构造龙骨： 镀锌矩形钢管40mm*20mm*1.2mm，国标；6. 保温材料：白色、硬质保温纤维板，厚度50mm，要求符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》检验，燃烧性能达到GB8624A(A1)级；7. 装饰基板：白色竹木纤维板，厚度8mm，覆膜材质，防火、防水、抗污染，环保无甲醛。要求符合GB 18580-2017 竹木纤维板甲醛释放量<0.005mg/m³。 （二）房体总体构造要求：1. 钢笼骨结构，结构要求达到抗风10级、抗震8级技术指标；2. 房体要求能够整体吊装、整体运输，且满足多次吊装、运输需求条件。 （三）房体内径尺寸：内部净尺寸长5m、宽3m，室内净高2.9m（房体整体不高于3.5m）； （四）室内地面：1. 构造龙骨主要规格：镀锌矩形钢管100mm*100mm*3.0mm、100mm*50mm*2.0mm等，国标；2. 地面基板：水泥纤维板，厚度20mm，密度≥1.2cm3，耐火等级A1级；3. 装饰面： 耐磨复合木地板，厚度≥12mm，表面耐磨≥6000转，含水率≤9%，密度≥0.85g/cm2，等级：家用I级E1级。（五)内隔墙： 1. 装饰基板：白色竹木纤维板，厚度8mm，覆膜材质，防火、防水、抗污染，环保无甲醛。要求符合GB 18580-2017 竹木纤维板甲醛释放量<0.005mg/m³；2. 隔音层：黄色、岩棉，厚度50mm，A级耐火等级，导热系数≤0.043W/(m·K)；3. 钢龙骨：主要规格：镀锌矩形钢管60mm*40mm*1.5mm，国标；4. 装饰基板：白色竹木纤维板，厚度8mm，覆膜材质，防火、防水、抗污染，环保无甲醛。要求符合GB 18580-2017 竹木纤维板甲醛释放量<0.005mg/m³； （六）屋面系统： 1. 屋面防水：镀锌钢板刚性防水层，屋面坡度2%，镀锌钢板，要求双面镀层重量不小于80g/m2，需提供产品质量证明书，保证防水；2. 屋面基板：黑色，承重基板厚度12mm，外设密封打胶，作为二道防水；3. 屋面保温：黄色，玻璃丝绵保温厚度100mm，导热系数≤0.043W/(m·K)；4. 钢檩条：镀锌矩形钢管50mm*50mm*1.2mm，国标；5. 钢梁：镀锌矩形钢管100mm*100mm*3.0mm、100*50*2.0mm国标； 6. 隔热空腔：屋顶采用架空保温体系，达到保温、隔音效果；7. 吊顶龙骨主要规格：镀锌矩形钢管50mm*30mm*1.5mm，国标；8. 室内吊顶：竹木纤维板，厚度8mm。 (七) 檐口造型： 1. 钢龙骨：镀锌矩形钢管50mm*50*mm1.5mm，国标；2. 帽檐：镀锌钢板喷漆，平均膜厚≥40um，最小局部膜厚≥34um，GB/T 4957-2003，中性盐雾试验（NSS，100h）GB/T 10125-2021。 (八)门窗系统： 1. 室内窗套：镀锌钢板，激光切割，折弯成型，颜色采用白色系，直口；2. 室内门：免漆木门（含门套），颜色白色，配锁具；3. 开启窗：断桥铝上悬窗(含纱窗)，要求符合GB/T8478-2008《铝合金门窗》；4. 幕墙窗：幕墙玻璃，双层钢化中空镀膜，阳光控制镀膜玻璃，要求厚度≥5mm，要求检测项目符合GB/T18915.1-2013《镀膜玻璃 第1部分：阳光控制镀膜玻璃》； 5. 室外门：肯德基对开门，钢化中空镀膜玻璃，玻璃规格：5+9A+5(不含下门槛)。 (九) 电力系统： 1. 配电系统：1.1配电箱、暗装、高位、含地线排；1.2总开：空气开关，漏电保护器，断路器总闸2P63A；1.3分开：空气开关，过载保护开关系统1P16A/1P10A； 2. 电力电缆： 2.1 电缆，塑铜线1.5mm，主要用于灯具；2.2 电缆，塑铜线2.5mm，主要用于五孔插座；2.3 电缆，塑铜线4.0mm，主要用于空调插座及大功率设备。 3. 插座电源 3.1 空调插座，86盒暗装；3.2五孔插座，86盒暗装；3.3预留设备等线路。 4. 电源开关：单联单控，86盒暗装； 5. 室内灯具：LED平板灯； 6. 弱电设备：感应供电及信号电系统； 7. 装饰：铝制警徽及广告字，要求警徽表面不能出现钢钉、穿钉，且固定牢固；广告字按照要求进行字样定制，帽檐字样“公安交警”、外墙体字样“滨海县警保联动交通安全劝导站”； 8. 爆闪灯：室外红蓝爆闪灯(帽檐四角)，要求单侧爆闪灯单独配置开关； 9. LED单显屏，P10，220黑底红字，规格需定制，开关电源负荷：5V/40A；高电8000cd/m2。 | m2 | 116.05 |  |
| 2 | 平整场地 | 1. 土壤类别：综合；2. 弃土运距：投标单位自行考虑，综合考虑在单价中结算时不做调整。 | m2 | 60 |  |
| 3 | 挖一般土方 | 土壤类别：一、二类土。 | m³ | 60 |  |
| 4 | 回填方 | 1. 密实度要求：满足设计与规范要求；2. 填方材料品种：原土。 | m³ | 60 |  |
| 5 | 垫层 | 垫层材料种类、配合比、厚度：碎砖垫层。 | m³ | 60 |  |
| 6 | 水泥混凝土 | 混凝土强度等级：150厚C30混凝土(每隔5m留设5mm宽伸缩缝，缝内灌沥青)。 | m2 | 335 |  |
| 7 | 现浇构件钢筋 | 钢筋种类、规格：HRB400 12内。 | 吨 | 2.976 |  |
| 2、安装部分 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |  |
| 1 | 空调器 | 正2.5匹壁挂安装、支持变频，冷暖、支持电加热，智能自清，能耗1级。 | 台 | 5 |  |
| 2 | 电脑 | 品牌机，CPU主频：≥2.8GHz，核心数量：≥四核心，线程数：≥八线程，8G内存/512G及以上SSD，23英寸LED显示器，预装专用系统和电视机播放控制软件。 | 台 | 5 |  |
| 3 | 打印机 | A4，激光打印机，每分钟打印18张以上，单纸盒，配A4打印纸1包。 | 台 | 5 |  |
| 4 | 全彩监控摄像头 | 1. 室外2个、室内1个，由业主根据需要确定位置；2. 主码流可达到2688*1520@25fps；3. 最低照度彩色0.005lx，黑白0.0005lx；4. 内置GPU芯片，麦克风，扬声器；5. 支持白光补光、红外补光，开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像；6. 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%；支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃不触发报警；7. 支持不小于4倍光学变焦，变焦过程中不会完全虚焦，支持声音报警功能，报警声音类型不低于12种，并支持导入自定义语音，报警音量和重复次数可设置；8. 可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于19像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框。可对检测区域内不低于10个行人进行检测、框选跟踪，、抓拍，可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心，抓拍数量及图片大小可设，可上传全景照；9. 支持像素显示功能，可通过IE浏览器显示监视画面中鼠标所选区域水平及垂直方向的像素数；10. 支持快捷配置功能，可在预览画面页开启/关闭“快捷配置”页面，支持配置场景参数、常用图像参数、OSD配置、音视频参数、智能资源分配模式等，并支持恢复默认操作；11. 支持1路报警输入，1路报警输出，1路音频输入，1路音频输出，1个SD卡槽，1个DC12V电压输出接口，支持DC12V或POE供电；12. 防护等级：IP67。 | 个 | 15 |  |
| 5 | 电视机 | 不小于50寸，金属全面屏智能平板电视机、支持通电开机功能，支持4K，支持HDR功能 4核2G+32G，支持双频WIFI，支持蓝牙，挂壁或置于工作柜台面，专用数据线预布至电脑桌台处。 | 台 | 5 |  |
| 6 | 机柜 | 国产，9U（500mm*600mm*450mm）网络机柜。 | 套 | 5 |  |
| 7 | 会议桌凳 | 国产，MFC人造板材质；尺寸约2m*1m*0.7m，每套包含6个凳子（椅子）。 | 套 | 5 |  |
| 8 | 饮水机 | 钢化玻璃双开门柜式，防干烧，304不锈钢内胆，制热550W，按键式出水。 | 台 | 5 |  |
| 9 | 文件柜 | 定制，铁皮材质、立式、喷塑，尺寸约0.8m*0.4m*2.2m，上层为玻璃门。 | 个 | 5 |  |
| 10 | 标识、标牌 | 定制（符合公安部门标准和要求，包含劝导站内部广告宣传标语、宣传标牌等各类设施；实施标识系统本体的各种金属型材、部件，连同内部型钢骨架，满足国家相关设计要求，保证强度；收口处应作防水处理标识系统必须保证安装牢固，拆装方便）。 | 套 | 5 |  |
| 11 | 普通音响 | 1. 采用超低失真BTL放大电路，数码卡拉OK兼高低音独立调节，支持U盘MP3格式音频解码，独特声学外观设计，同时兼容DVD/VCD/PC等音源，兼容交流电源工作同时进行充电，专业级高低音增益控制电路，内置电池适用户外活动，内置专业级无线话筒系统，采用专业级高效扬；2. 声单元，智能电源切换及充电电路；3. 方便携带移动外观造型，最大功率：120W；4. 频率：50Hz一20kHz；5. 电池规格：DC 7.4V/2200MAH；6. 电池工作时长：8小时60%VOL；7. 高音：压电高音；8. 低音：12''*1；支持手机蓝牙；9. 支持USB、TF卡扩展；10. 支持AUX接口；11. 电源：AC 220V/50Hz；12. 不用时宜摆放于工作柜内。 | 套 | 5 |  |
| 12 | 市电接入 | 220V市电接入，含供电开户费用、电力接入线缆管道施工及敷设费用、电力线缆架空施工费用等。 | 点 | 5 |  |
| 13 | 光纤租赁费 | 5年运营商光纤链路租赁，符合公安网要求的裸纤。 | 条 | 5 |  |
| 三、交通指挥中心 |  |  |  |  |  |
| 1、大屏显示系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |  |
| 1 | 室内全彩屏 | ★1. 自动GAMMA校正技术，通过构造非线性校正曲线和色坐标系数矩阵实现了显示效果的不断改善，如色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等；采用多层PCB设计，一体化驱动控制，PCB表面沉金处理，采用抗消隐设计，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象；蓝光测试：光辐射通过蓝光视网膜等级检测，符合肉眼观看标准；对皮肤表面及眼睛角膜和视网膜无直接伤害；红绿蓝三色的宽波段光源对皮肤及人眼直接观看无伤害，无紫外危害（投标时提供有效期内符合要求的CMA或CAL或ilac-MRA标识的第三方有资质的机构出具的检测报告并加盖制造商原厂公章的扫描件）； 2. 像素点间距≤1.25mm，像素密度（点/㎡）≤640000，单元分辨率：512*384，单元尺寸（mm）640*480；3. 刷新率：≥3840Hz；换帧频率：50&60HZ；4. 维护方式：电源、模组、接收卡，HUB卡全前维护，支持热插拔；5. 显示屏亮度：600-800nits：支持通过配套软件0-100%无级调节；6. 一体式箱体：箱体为压铸铝或镁铝合金材质，箱体背板为一次性整体压铸成型，背板和后盖均为压铸铝或镁铝合金材质，全金属自然散热结构，静音无风扇；7. 最大对比度：≥10000：1； 8. 箱体平整度(mm)：≦0.1 箱体间缝隙(mm)：≦0.1；9. 像素失控率：≤0.000001，无常亮点；10. 亮度均匀性：≥98%；色域覆盖率：≥120%；11. 可视视角：水平视角≥170°，垂直视角≥170°；12. 驱动方式：恒流驱动；显示屏色度均匀性：偏差在±0.003Cx，Cy之内；13. 功耗（W/㎡）：峰值功耗：600、平均功耗：200；14. 像素中心距偏差：<3%；15. 色温：2000K-10000K可调；调节步长100K；16. 低灰高亮：100%亮度时，16bit灰度；70%亮度时，16bit灰度；50%亮度时，16bit灰度；20%亮度时，15bit灰度；17. 屏体安装结构：前、后安装，完全前维护，无螺钉安装，贴墙安装；18. 供电方式：模组采用4.5-5.0VDC供电，搭配定制3C电源，具备PFC电源；19. 显示效果无失真：LED显示屏正常工作时显示画面无几何失真和非线性失真；20. 系统和电源双备份：信号环路备份，双路开关电源备份；21. 故障智能自诊断及排查：具备故障自诊断及排查功能；22. PFC电源：电源采用110-220V宽电压，适应电网电压更广，电源功率因数≥0.95，转换效率88%；23. 色度校正：支持多bin色度校正，校正数据存储在模组里采用色彩管理系统，在LED控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点14位颜色校正；24. 工作状态监测功能：具有监控LED显示屏工作状态、温度，具有故障报警功能；具有工作电压、接收卡等工作状态监控功能；25. 视觉舒适度：人眼视觉健康舒适度VICO指数达到1级(CSA0352-2017LED昭明产品视觉健康舒适度测试第2部分：测试方法-基于人眼生理功能的测试方法及技术要求)；26. 阻燃测试：PCB阻燃等级达到UL94V-0级；27. 振动测试：振动方式：正弦振动振动频率：10Hz-55Hz-10Hz；振动幅度：035mm扫频速率：1oct/min每个方向各扫描5次，共3个方向；判定标准：试验后主机外观和结构不应有明显损坏和异常现象，重新一日性能应正常；28. 拼装结构及抗风安全性能：LED显示屏拼装结构采用环保型铝型材框架安装其框架材料经过严格环保、无毒测试符合国家<GB/T26572-2011>标准限量要求：LED显示屏满足抗风荷载试验各项参数正常使用的安全要求。抗拉力：15KN；29. 寿命典型值>100000小时；30. 箱体强度：拉伸强度300Mpa，硬度80HB；31. 隐藏式布线：箱体支持隐藏式布线，整屏安装后箱体背面看不到线材。 | m2 | 20 |  |
| 2 | LED控制系统 | 1. 4K*2K的独立主控，单台设备最大带载为3840*2160@60Hz，可自定义分辨率，最宽可达7680，最高可达7680；2. 支持发送卡模式和光电转换模式相互切换；3. 配合3D发射器EMT200和3D眼镜，实现3D显示效果；4. 输入接口包括1路DP1.2，4路DVI；5. 支持16路千兆网口输出和4路光纤输出；6. 单台最大带载3840*2160@60Hz；7. 支持视频源位深8bit/10bit/12bit；8. 支持发送卡模式和光电转换模式相互切换；9. 支持3D功能；10. 支持超大分辨率设置，最高支持7680*1080@60Hz；11. 采用创新型架构，实现智能配置，极大缩短舞台准备时间；12. 支持新一代逐点亮色度校正技术，校正过程快速高效。根据显示屏所用LED的不同特性，实现白平衡校准及色域匹配，确保色彩真实还原；13. 可级联多台进行统一控制。 | 台 | 4 |  |
| 3 | 视频拼接器 | 1. 纯硬件设计架构，19英寸标准机架式安装，金属结构机箱；2. 整机规模支持输入不少于28路接口，输出不少于16路接口，输入接口支持单链路和双链路输入模式切换；3. 输出板卡支持不少于8个图层，支持图层在输出接口间漫游，可进行图层参数设置；4. 支持双主控卡热备份，主备卡实时同步设备固件程序和用户数据，主卡掉线的情况下，备卡自动接管设备；5. 支持对输入图像画面添加台标，可调整台标文字背景、位置；支持OSD文字叠加显示，并可对OSD属性进行调节，包括但不限于字体间距、颜色、透明度等；6. 支持不少于2000个用户场景，支持多场景分组合、场景一键轮巡等；7. 为了提升设备的故障排查效率，可监测设备温度、电压、风扇在线状态，可监测板卡信号状态，输入源信号丢失时，可上报预警提示信息；8. 可通过移动终端进行无线控制，实现图层编辑、信号更换，场景保存／调取、画面控制等操作； 9. 支持用户权限分级管理和设置，超级管理员用户可分配用户使用权限，支持多用户同时在线编辑、控制、上屏操作，可预览其他用户操作；10. 系统支持实时上屏和预编上屏两种模式，实时上屏模式可实现用户编辑实时上屏显示；预编上屏模式支持在软件端进行显示内容预编辑后，再上屏显示；11. 支持输入源画面任意截取，并可对截取的画面开窗调用，并可作为一个新的输入源，不影响原输入源的使用；12. 系统需具备良好的兼容性，拼接器配置软件至少需支持windows、麟麟、IOS、Android、Linux等操作系统访问设备及交互操作。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 接收卡 | 大屏配套接收卡 | 张 | 96 |  |
| 5 | 箱体 | 采用铝合金箱体，原厂标配。 | 个 | 70 |  |
| 6 | 智能配电柜 | 1. 智能配电箱，远程控制、定时开关机、延时分路启动、分相分级上电、过流过压保护等；2. 实现对LED显示屏的远程有线控制上电，实现定时开关屏体，具有“分步延时起动”、“分步延时断电”的功能同时，屏体采用“分步加电”的上电方式，既要避免大负载对电网瞬间的冲击，又要有效地保护显示屏体的工作组件，延长屏体的使用寿命。 | 套 | 1 |  |
| 7 | 钢结构 | 1. 钢架主要材料：40*40/40*20；2. 焊接方式：镀锌方通焊接；3. 材料国标Q235B材料，结构表面喷涂防锈涂料；4. 装饰边：304不锈钢。 | m2 | 40 |  |
| 8 | 备品 | 模组8张，电源2台，接收卡2张 | 项 | 1 |  |
| 9 | 承重柱显示屏 | 1. 50寸全新超窄前框、近三等边，采用塑胶材质，黑色面框、黑色塑胶后壳设计；2. 4K/UHD高清显示，画面细腻，精准显示任意细节，带来逼真显示效果；3. 采用功能具备Hi3751V560四核CPU A55 1.2GHz GPU Multi-Core Mali-G52：2G/8G DDR/ROM；4. 数字标牌操作系统Android9.0；5. 工作时长：满足7*24小时无间断开机，保证长时间工作环境中稳定运行；6. 标牌终端丰富的I/O接口配置：HDMI 2.0，USB，RS232，AUDIO等接口，2.4G wifi模块；7. 终端适用于传统横屏场景，系统、应用界面支持四个方向选择，支持0°、90°、180°、270°任意设置和切换；8. 支持通过U盘直接播放图片、视频；同时支持外部内容拷入终端：利用标牌系统内置媒体播放器，设置进行节目编辑与播放(无需外插U盘存储设备)；9. 支持HDMI开机信号唤醒功能，支持无信号自动休眠，支持HDMI失效备份功能。 | 套 | 4 |  |
| 2、音响扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |  |
| 1 | 主扩音箱 | 1. 阻抗：8Ω；2. 频响：等同或优于45Hz~20KHz；3. 额定功率≥450W；4. 灵敏度≥100dB/W/M；5. 水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°；6. 高音：1.73"压缩高音单元*1；7. 低音：15"低音*1。 | 只 | 2 |  |
| 2 | 功放 | 1. 1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案；2. 标准XLR输入接口，和LINK输出口；3. 电源采用开关电源技术，能有效抑制电源谐波；4. 内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备； 5. 具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能；6. 输出功率：立体声@8Ω：≥700W*2；立体声@4Ω：≥1000W*2；桥接@16Ω：≥1400W；桥接@8Ω：≥2000W。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 辅助音箱 | 1. 阻抗：8Ω；2. 频响：等同或优于55Hz~20KHz；3. 额定功率≥300W；4. 灵敏度≥98dB/W/M；5. 水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°；6. 高音：1.4"压缩高音单元*1；7. 低音：10"低音*1。 | 只 | 6 |  |
| 4 | 功放 | 1. 1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案；2. 标准XLR输入接口，和LINK输出口；3. 电源采用开关电源技术，能有效抑制电源谐波；4. 内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备； 5. 具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能；6. 输出功率：立体声@8Ω：≥500W*2；立体声@4Ω：≥850W*2；桥接@8Ω：≥1700W。 | 台 | 3 |  |
| 5 | 音频处理器 | ★1. 支持通过APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播（投标时提供符合要求的功能界面截图及接口截图并提供与截图相同的产品的型号检测报告并加盖制造商原厂公章的扫描件）； 2. 数字音频处理器支持≥16路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥16路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法；3. 输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；4. 输出通道支持≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；5. 高性能专业DSP处理器，支持≥32bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电；6. 具有2英寸IPS真彩显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态；7. 配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）；8. 支持断电自动保护记忆功能，支持通道拷贝、粘贴、联控功能，管理控制软件可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下；9. ≥8个场景预设，支持场景信息导入、场景信息导出。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 数字调音台 | 1. ≥7英寸高清触摸屏，分辨率等同或优于1024*600，数字编码器以及专用按键构成的操作面板；2. ≥20路输入：≥12路话筒模拟输入，≥2组立体声输入（≥4个输入），≥2路S/PDIF数字输入，≥2路USB立体声播放；3. ≥12路输出，≥2路MAINLR母线输出，≥4路AUX辅助输出，≥2路MONITORLR监听输出，≥2路AES/EBU输出，≥2路S/PDIF数字输出；4. 内置USB录音、播放功能，支持APE\MP3\FLAC\WAV音频格式；USB声卡支持多轨录音及播放；5. ≥8个DCA编组、≥8个静音编组，输入输出、效果器通道均可编入；6. 每路输入通道具有≥6段参量均衡器、压缩器、噪声门、极性、延时器；7. 每路输出通道具有≥8段参量均衡器、31段图示均衡器、高低通滤波器、压限器、延时器；8. 输入内置自适应陷波反馈抑制算法、自动混音；9. 延时、合唱、混响、变调等多种效果器类型；10. 支持≥255组场景预设，可导入USB存储，便于备份调用；11. 内置：正弦波、白/粉噪声信号发生器；12. 具备Link连接功能，可进行相邻通道绑定设置；防碰、误操作面板锁；13. 通道名自定义；14. 支持Windows、Linux、MacOS、Android、IOS等操作系统全功能控制软件。 | 台 | 1 |  |
| 7 | 电源时序器 | 1. 支持不小于8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1s，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态；2. 当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能；3. 单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率不小于6000W；输出连接器：多用途电源插座；4. 具有一路及以上USB输出接口。 | 台 | 2 |  |
| 3、发言系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |  |
| 1 | 数字发言主机 | ★1. 具有运维管理平台，可通过web端远程固件升级；具有日志管理功能，可以自动收集和存储系统日志；比如实时监测设备运行状态、设备故障信息，包括内存不足、火警提示、id重复等（投标时提供有效期内符合要求的CMA或CAL或ilac-MRA标识的第三方有资质的机构出具的检测报告并加盖制造商原厂公章的扫描件）； 2. 设备具有音频时钟同步传输技术，端到端音频传输＜5ms；3. 内置DSP处理器，具有16路音频矩阵、啸叫抑制、10段EQ调节、音量dB值调节、延时器调节功能；4. 设备接口：通讯接口：≥2路RS232接口、≥1路RS-485接口、≥4路RJ45；音频输出接口≥1路RCA、≥1路卡侬头、≥16路凤凰端子；音频输入接口≥1路RCA、≥1路卡侬头、≥2路凤凰端子；5. 支持≥16通道音频输出功能，可灵活配置为有线角色分离输出模式、无线角色分离输出模式、同传输出模式、相控输出模式；每个输出通道都可以调节10段EQ、音量dB值调节、延时器参数调节；6. 支持≥16通道有线、无线角色分离输出模式，可使有线或无线话筒根据ID号独立输出，最大支持128路有线话筒或无线话筒独立音频输出，并支持通过录音软件实现每个话筒独立录音、或语音转写设备对接实现角色分离；7. 具有≥16通道同传输出模式，可使同传音频根据通道号独立输出，可供录音或监听设备使用。且输出通道数量，可通过外部设备扩展；8. 具有≥16通道相控输出模式，内置≥nx16音频矩阵处理器，实现≥16通道分组输出功能。可使任意输入源（包括所有输入源和在线话筒），按任意音量比例，输出到任意通道；9. 会议主机采用TCP/IP网络协议，具有客户端、WEB端控制方式，可供PC软件或浏览器控制；10. 设备具有安卓手机、平板APP软件，通过软件可控制话筒开关、开启签到、投票、表决、接收会议服务信息、一键关闭无线话筒等功能，免PC操作；11. 通过C/S架构控制音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、话筒灵敏度等）、输出模式切换、开关话筒同步、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机；12. 系统可扩展带载≥4096台有线会议话筒和≥300台无线会议话筒。系统支持同时发言数量≥24只话筒，其中支持≥16个有线话筒和≥8个无线话筒同时发言；具有自定义话筒发言人数功能，有线话筒发言人数范围可设置为1至16之间的任意数量；无线话筒发言人数范围可设置为1至8之间的任意数量；13. 支持环形手拉手功能，确保在其中的一条网线断开或者话筒出现故障时，会议能继续正常进行；14. 具有支持中、英、俄、法文多种语言任意切换显示；15. PC软件可查看在线无线话筒的电池电量、WiFi信号等信息状态；支持一键关闭所有无线话筒、单独关闭某个无线话筒；16. 支持搭配同声传译系统，最大可同时传输63+1的有线同声传译；17. 系统与语音转写系统深度适配，系统之间通过网线交互数据，实现角色分离语音转写功能；18. 具有消防报警联动触发接口，支持对接烟雾报警器实时检测，触发后报警信息会同步至话筒界面和主机界面；19. 具有≥1路RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪，支持PELCO-D、VISCA控制协议。配合摄像跟踪主机达到多路视频自动跟踪功能；20. ≥四种话筒管理模式：FIFO（先进先出）、NORMAL（普通模式）、VOICE（声控模式）、APPLY（申请模式）；21. 系统具有发起会议签到、表决、选举、评级、满意度、自定义功能；22. 具有≥4.3英寸全彩触摸屏，可实现对参数设置或查看，进行任意触摸操作；23. 强大的编ID功能，可对有线单元、无线单元、译员机、角色分离主机进行编ID；24. 支持≥10段EQ调节功能，≥16路多功能输出通道与≥2路LINEOUT输出通道都具有≥10段EQ调节功能；25. 支持AP信道扫描，监测现场的无线信道使用情况，支持信道自动或手动配置最佳信道，支持AP名称在线显示列表；26. 会议主机具备注册天数显示功能，可以随时了解注册后使用的剩余天数；支持触摸设备屏幕输入注册码进行主机注册；27. 具备主机双机热备功能，可设置主机或从机功能，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能；28. 设备具有会议发言录音功能；搭配会议话筒可以录制单个话筒发言音频或录制所有话筒混音输出音频；支持通过主机U盘录音或PC软件录音。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 数字话筒单元 | 1. 采用数字传输链路，通过网口转六芯航空线连接到会议主机级联口供电，非压缩音频传输技术；2. 采用电容触摸按键；3. 单元支持PC软件话筒控制，支持声控功能；4. 主席单元具备关闭代表单元发言的优先权限；5. 单元具有TCP/IP协议簇，支持ICMP、HTTP、UDP、TCP、IGMP等多种协议；6. 单元支持PING包功能；7. 单元具有独立的web控制页面，支持调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数；8. 单元内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调； 9. 单元具有≥5段EQ调节功能；10. 单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能；11. 单元支持web页面固件升级功能；12. 单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数；13. 具有≥2个网口，可用于手拉手级联。 | 台 | 29 |  |
| 3 | 无线话筒 | 1. 采用PLL频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统；2. 兼容手动选频和红外自动对频锁定频道，杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制；3. V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率；4. 带≥8级射频电平显示，≥8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；5. 频率范围：支持等同或优于640-690MHz、807-830MHz；6. 支持平衡和非平衡两种选择输出端口；7. 系统包括有≥一台主机+≥四个无线手持话筒。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 天线放大器 | 1. 可支持为4台一拖二真分集话筒自动选讯接收机的多频道系统共用一对天线和一个电源；2. 频带范围等同或优于：470-960MHz，输出/入增益+1.0dB(频段中心)，输出/入阻抗：≥50Ω，频宽：≥320MHz； 话筒天线：1. 采用UHF频段无线真分集接收机用的45度极化宽频全向天线，支持等同或优于550MHz~850MHz频率范围频段，具有8dBi的高指向特性的增益；2. 最大功率支持≥50W，半功率波瓣宽度：H：76°±5°，V：76°±5°，前后比≥23dB；3. 接头类型BNC，雷电保护：直流接地DC。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 无线讲解器 | 1个发射器＋10个接收机＋1个充电消毒箱：1. 收音头：电容式；2. 供电方式：内置电池；3. 传输方式：无线；4. 指向特征：全指向/无指向；5. 类型：专用麦克风；6. 喇叭单元：单喇叭；7. 连接方式：2.4G。 | 套 | 1 |  |
| 4、分布式管理系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |  |
| 1 | 分布式综合管理平台 | ★1. 支持三种开窗模式，包括固化模式、自由模式、两点模式（投标时提供符合要求的功能界面截图并提供与截图相同的产品的型号检测报告并加盖制造商原厂公章的扫描件）； 2. 服务器采用机架式设计，运行嵌入式Linux系统，内嵌服务器软件及web管理系统，采用B/S架构，通过浏览器即可管理整个分布式系统；3. 系统基于分布式架构，可对拼接系统进行管理、控制、数据交互；4. 服务器CPU配置不低于双核，内存配置不低于8GB，存储空间不低于1TB，具备6个硬盘位可扩容空间；5. 支持双机服务器热备份，当主服务器宕机后，马上切换至备用服务器工作，完成主备切换后，备用服务器代替主服务器进行工作；6. 支持≥1路VGA和≥1路DVI视频接口输出，具备≥2个RJ45网口；7. 支持硬件监测：故障/错误/过载和报警(包括磁盘/电力/风机/温度/IO性能)，包含主机内嵌软件；8. 系统采用B/S和C/S管理控制架构，支持网页web访问系统后台管理，支持通过web浏览器对输入盒（采集盒）、输出盒（拼接盒）的管理及状态实时监测。可扩展支持使用ipad平板软件、安卓平板软件、Windows电脑客户端对分布式系统进行可视化管理、信号切换、画面叠加、画中画、画面拼接、画面漫游、画面放大/缩小、画面移动/关闭等操作，支持对显示控制区域实时监控；支持多用户多平台同步操作，支持不同平台操作界面实时同；9. 支持后台web界面、移动端操作界面自定义设置，支持多级管理模式；支持不同用户登陆管理，支持权限分配：实现不同用户呈现不同的控制界面、不同用户可管理操作不同的输入盒/输出盒。支持记住密码和自动登陆功能；10. 支持对信号分类及排序功能，可快速选择信号源进行切换，在移动端或客户端软件实现对信号源可视化实时预览，支持树形信号显示方式；11. 支持自由操控，支持拖拽视频源到显示控制区域，可实现所有视频信号源的视窗管理、拼接、任意缩放、画中画、画面漫游等功能，可实现对视窗参数的调整（叠加关系、位置、大小、比例等）；12. 支持设置组合信号，将多个信号源按照画面布局拼接为一个组合信号，可将组合信号一键开窗，组合信号中的所有信号源都会同时开窗显示；13. 支持服务器跨域级联，不局限于局域网内，可部署于互联网环境。服务器级联后，上级服务器可调取下级服务器的任意信号源进行开窗显示。同时，上级服务器也支持共享指定信号源给下级服务器进行开窗显示；14. 支持自定义编辑和预存不同的场景，支持显示预案设置、存储、调用；支持音频、视频、控制信号场景一键式快速调用，可定义不同场景切换效果及场景名称，支持自定义编辑会议模式、调用预存的会议模式，场景切换响应时间短，超低延时，画面流畅，窗口操作即时响应；15. 支持中控功能，支持自定义添加受控设备，可实现可编辑中控，支持RS-232、RS-422、RS-485、IR、I/O、TCP/IP等控制方式；支持多种控件选择，可随意配置中控界面。可控制高清矩阵信号切换、电源设备开关、摄像头的转动方向放大缩小及预置位调用、音频音量、灯光/空调开关等中控功能；16. 支持自定义显示屏镜像功能，可实现副屏画面跟随主屏画面功能，适用于监视、主副屏同步等应用场景；17. 支持给任意拼接墙绑定手势识别节点，可通过手势识别节点识别操作人员的手势并转换成控制指令选择当前拼墙的任意信号进行拖拽、放大、缩小、全屏、翻页PPT等操作；18. 支持实现输入盒（采集盒）、输出盒（拼接盒）自动备份配置，断电重启后可自动恢复配置，无需担心数据损失；19. 支持控制节点盒子启用或关闭国密算法SM2、SM3、SM4加密传输；20. 支持自定义显示屏镜像功能，可实现副屏画面跟随主屏画面功能，适用于监视、主副屏同步等应用场景；21. 支持对输入盒采集的音视频信号进行录制存储，可设置单个视频的录制文件大小为512MB、1GB、2GB或3GB，设置保存天数为3天、7天、15天、30天或永久，最大可支持同时录制8路信号；可批量删除或者批量下载已录制完成的文件；22. 支持32路视频或图片点播，可生成4K或1080P的视频信号源，可将点播生成的视频信号开窗到拼墙上实时显示。支持mp4、jpg、png、bmp、tif、tga等常用格式文件上传进行点播；23. 支持输入盒音视频同步/异步选择、输出盒音视频同步/异步选择，可自定义设置音频绑定显示屏或跟随视频信号同步切换；24. 支持系统服务器双机热备功能，当主服务器出现断网/断电等异常情况不能工作时，系统会自动实现无缝切换音频、视频、KVM功能业务到备服务器上进行；25. 支持系统数据备份恢复，备份的数据包括系统的配置、当前拼接模式、拼接场景等所有配置信息；支持可以手动下载到本地，当进行数据恢复时，只需要上传导入需要恢复的数据即可；26. 支持系统状态数据以图表形式展示，支持以图表形式实时统计和展示输入盒/输出盒在线数和离线数、摄像头在线数和离线数、中控设备在线数和离线数、会议室数量、拼墙数量、场景数量、用户数量、服务器的CPU使用率和内存使用率、硬盘使用率，对服务器的资源数据一目了然；27. 支持网络丢包时修复机制，10%网络丢包时，视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克；28. 支持音频管理，可将多个输入节点的音频信号绑定到单个输出节点上，可独立调节任意节点的音频音量大小；支持设置输出节点的音频均衡器，可启用或关闭均衡器，启用或关闭动态压缩，内置18种常用的均衡器场景，可以一键切换，也可全自定义设置，针对60Hz、170Hz、310Hz、600Hz、1KHz、3KHz、6KHz、12KHz、14KHz、16KHz等不同频段的音频可以单独控制增益，范围是-20dB至20dB。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 高清一体终端 | ★1. 具备中控功能，具有≥1路RS-232接口、≥1路RS-485接口、≥3路IO口、≥2路RELAY口、≥4路红外信号输出口（投标时提供符合要求的设备接口图并提供与截图相同的产品的型号检测报告并加盖制造商原厂公章的扫描件）； 2. 输入输出一体化设计，根据需求可任意配置为输入终端、输出终端或KVM终端；3. 支持4K@30fps、1920*1080P@60fps、1920*1080P@30fps高清视频信号输入并向下兼容，作为输出节点时，支持4K@60fps、4K@30fps、1920*1080P@60fps、1920*1080P@30fps高清输出并向下兼容，多码流同时传输，4K输入可同时兼容4K及2K输出终端；4. 支持4K@60fps的H.264/H.265解码显示，支持2路4K@30fps或8路1080P@30fps的H264/H265解码显示，支持画面平铺、缩放、叠加、分割；5. 支持台标、字幕设置，可自定义字幕字体大小、颜色、位置，支持字幕滚动；支持显示拼墙底图功能，可将本地图片上传并设置为底图，并可在软件上设置底图功能的开启和关闭；6. 具备≥1路HDMI视频接口输入、≥1路3.5mm立体声音频接口输入，≥1路HDMI视频接口输出、≥1路3.5mm立体声音频接口输出，可传输无编码压缩的原始PCM音频；≥1路VGA视频接口输出；具备≥1路LAN/WAN网口、≥1路OPTICAL光纤网络接口，支持光纤/网口双链路备份；盒子自带一键复位动态IP功能；7. 支持KVM功能，以图形化（非文本）方式进行画面抓取接管及画面推送，可推送至任意显示器或大屏，支持KVM跨屏漫游，支持虚拟鼠标控制，优化KVM操作体验，支持跨平台操作，包括Windows、Linux、Mac等系统平台；支持KVM角色权限管理；8. 支持中控自定义编程，支持红外学习，支持红外输出控制，控制接口支持双向数据传输，支持接入传感器设备实现环境数据等信息在平板端显示；9. 内嵌输入同步功能，支持4个输入节点对一个8K高分信号源进行同步采集、同步编码，传输到4个输出节点同步解码、同步显示，整个8K信号画面清晰流畅，无撕裂，实现8K高分信号源的传输；10. 系统KVM功能支持OSD菜单快速接管方式，单页支持可视化预览8路信号源画面及信息。支持操作端可视化预览输入信号画面，支持对输入信号进行实时画面预览、监控，方便操作；11. 支持接入指纹仪实现KVM指纹识别登录，同时支持配合USB摄像头实现KVM人脸识别登陆功能，建立快速、可靠、安全的访问通道；12. 支持网络丢包时修复机制，10%网络丢包时，音视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克；13. 终端节点支持脱机保持功能，与服务器断开连接时，仍可保持原有显示画面正常显示与输出，不会出现画面冻结或黑屏；14. 支持国密算法SM2、SM3、SM4对信令和媒体流进行加密传输，确保数据安全可控；15. 支持可视化拼墙推送功能，可以实时回显拼墙画面，调整任意拼墙的画面布局、信号源拼接方式，控制信号源放大、缩小、移动。支持同时接管8个1080P30的视频信号，8个视频信号都支持KVM控制，可一键全屏放大任意一个信号源、一键还原被全屏的信号源画面，并可一键推送当前接管的任意视频信号到任意拼墙的任意窗口上显示；16. 支持SIP协议，内置坐席视频对讲功能，可外接USB摄像机、USB耳麦与标准SIP协议设备进行视频对讲；17. 作为输出节点时，支持设置音频均衡器，可启用或关闭均衡器，启用或关闭动态压缩，内置18种常用的均衡器场景，可以一键切换，也可全自定义设置，针对60Hz、170Hz、310Hz、600Hz、1KHz、3KHz、6KHz、12KHz、14KHz、16KHz等不同频段的音频可以单独控制增益，范围是-20dB至20dB；18. 作为输出节点时，可搭配输入节点实现USB透传功能，无需额外增加设备，无需额外使用单独的网络，仅需接一根网线或双向光纤线即可实现媒体、信令、USB透传数据的共同传输。 | 个 | 20 |  |
| 3 | 多媒体桌插 | 1. 插座采用全铝结构，信息模块接口采用标准模块；2. 弹起式桌面插座，支持45°仰角；3. 具有≥1个功能按键，支持自定义按键的功能，搭配中控矩阵使用可实现视频切换、搭配中控系统支持扩展场景调用功能、搭配中控会议系统实现会议系统电源开启关闭功能等；4. 配置接口：不少于1个多功能电源接口、≥2个RJ45网络、≥1个3.5音频、≥1个HDMI高清视频接口、≥1个功能按键。 | 个 | 5 |  |
| 4 | 无线投屏 | 1. 标配1个USB传屏器；支持usb无线传屏，支持windows和mac电脑，仅通过usb口，同时完成传输和供电，无线传屏至接收端。支持对usb传屏器所插电脑的触摸反控；2. 支持无线接收Android系统、IOS系统、Mac OS系统、Windows7/8/10系统的镜像视频流，支持Mac OS系统、Windows系统反向显示主机端的内容；3. Android镜像传屏支持传声音同时播放在线视频；4. 支持白板书写及批注功能，并支持将白板内容扫码下载保存；5. 支持指定某台安卓手机/苹果手机设备为锁定模式，即独占模式，此模式下不能进行抢占；6. 接收端双网络结构，支持本机与外网wifi连接，移动端投屏时能够访问外网；7. 支持屏幕显示模式设置，支持等分模式及镜像预览模式；8. 支持定时开关机功能，支持周期性设置开关机时间；9. 支持色度参数调节功能、支持显示区域的宽高比调节功能。 | 台 | 1 |  |
| 5、物联集中控制系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |  |
| 1 | 拼接中控 | 1. 采用嵌入式硬件架构；采用64位四核A55嵌入式处理器，主频高达1.5GHz；2. 具备两个千兆网口；支持B/S架构，支持IOS、安卓等移动平台以及PC可视化触摸控制；3. 支持可编程控制平台，这个系统支持音频、视频和周边设备控制集中于一个平台软件上控制，拖拽式操作达到人机交互功能，支持多设备间一键联动控制功能；4. 支持会场的灯光、窗帘、音响音量、无纸化等系统控制管理；5. 通过管理平台对多个会议室进行单独、统一控制管理，支持会议摄像实时跟踪，支持对各品牌云台、球机的控制，以及会议主机联动控制摄像头；6. 支持对大屏、投影、一体机等设备的电源控制；7. 支持大屏拼接控制，实时对视频窗口的放大、缩小、移动、关闭，还可以在触摸屏实现回显，预览内容和大屏内容同步，含配套红外学习和发射；8. 可分配不同权限，设置不同登录帐号，具备双向反馈功能；9. 支持指挥中心第三方设备的多样化控制，主机支持≥2路千兆网口，≥10路RS232，≥10路RS485/RS422（支持Modbus协议），≥8路IR（内嵌智能红外学习功能模块），≥8路弱继电器，≥8个输入输出I/O接口，≥4个模拟量输入接口，≥1个模拟量输出接口，≥1个DMX512灯光控制接口，带DC24V@1.1A输出，支持对接第三方设备；10. 支持双向反馈，可显示温度、湿度、PM2.5及周边环境状态；11. 支持扩展搭配移动硬盘，可记录操作日志及运行日志；12. 配备≥2.23英寸OLED显示屏，可实时显示终端IP及运行状态；具备≥1路HDMI2.0高清调试监控接口和≥2路USB3.0鼠标键盘接口，方便系统的灵活管理；≥1路TYPE-C调试接口。 | 台 | 1 |  |
| 2 | VMS可视化管理系统AI语音控制软件 | 1. 软件结合语音识别引擎，可实现对普通话语音进行识别，支持语音转写文字反馈显示于操作界面；2. 支持语音控制信号源的开窗，切换信号源，场景布局，声音的调试，窗口模式的切换，场景切换；3. 可实现语音控制空调温度、音响音量、窗帘开闭、灯光开关、摄像头动作、中控场景切换等功能；4. 支持一些常用中控控件的声控，实现智能语音控制。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 语音控制引擎 | 1. 支持定制组织单位个性化语音唤醒词；2. 支持定制各类会议场景及环境控制的语音控制。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 控制器 | 1. 具有≥8路自动、手动电源控制器，内置8个20A继电器，最大负载能力4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备；2. 每路继电器都有三连接点的接线柱，具有常开与常闭的功能；3. 具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制；4. 具有设备运行状态指示灯及8个继电器的开关状态指示灯；5. 具有键盘锁（LOCK）功能；6. 机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 触摸平板 | 10.95英寸2021及以后款120Hz高刷全面屏 鸿蒙HarmonyOS 影音娱乐办公学习平板电脑8+128GB WIFI 处理器骁龙865 | 台 | 1 |  |
| 6 | 无线路由器 | WiFi 6企业级无线VPN路由器 AX5400双频易展 2.5G网口 wifi穿墙/可变端口/AC管理 TL-XVR5400L易展版。 | 台 | 1 |  |
| 6、操作台及配套桌椅 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |  |
| 1 | 主席台 | 1. 9工位操作台；2. 主框架要求：主体框架包含有左右侧窗、上下横梁；通过通用连接件的连接形成一个独立模块，各模块之间通用部件一致可互换，整体连接后的各模块间内部贯通，各种线缆在控制台内能自由贯通；3. 误差要求：线性±0.5mm以内（含本数）；垂直±0.5°（含本数）；4. 台面板：表面覆盖层采用知名品牌，有耐热、耐烟灼、耐撞击、耐潮湿、防水、耐腐蚀的高压层压板（HPL），整体厚度不低于27mm，两块大面板之间需做可靠两端连接、整体连接后平整光滑无缝隙；5. 侧板：控制台的侧板表面覆盖层均采用高质量的具有耐热、耐烟灼、耐撞击、耐潮湿、防水、耐腐蚀功能的防火板，基材厚度为18mm，板材甲醛释放量均达到E1级国际标准。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 半圆形操作台-5工位 | 1. 5工位半圆形操作台；2. 主框架要求：主体框架包含有左右侧窗、上下横梁；通过通用连接件的连接形成一个独立模块，各模块之间通用部件一致可互换，整体连接后的各模块间内部贯通，各种线缆在控制台内能自由贯通；3. 误差要求：线性±0.5mm以内（含本数）；垂直±0.5°（含本数）；4. 台面板：表面覆盖层采用知名品牌，有耐热、耐烟灼、耐撞击、耐潮湿、防水、耐腐蚀的高压层压板（HPL），整体厚度不低于27mm，两块大面板之间需做可靠两端连接、整体连接后平整光滑无缝隙；5. 侧板：控制台的侧板表面覆盖层均采用高质量的具有耐热、耐烟灼、耐撞击、耐潮湿、防水、耐腐蚀功能的防火板，基材厚度为18mm，板材甲醛释放量均达到E1级国际标准。 | 套 | 2 |  |
| 3 | 操作台-2工位 | 1. 2工位操作台；2. 主框架要求：主体框架包含有左右侧窗、上下横梁；通过通用连接件的连接形成一个独立模块，各模块之间通用部件一致可互换，整体连接后的各模块间内部贯通，各种线缆在控制台内能自由贯通；3. 误差要求：线性±0.5mm以内（含本数）；垂直±0.5°（含本数）；4. 台面板：表面覆盖层采用知名品牌，有耐热、耐烟灼、耐撞击、耐潮湿、防水、耐腐蚀的高压层压板（HPL），整体厚度不低于27mm，两块大面板之间需做可靠两端连接、整体连接后平整光滑无缝隙；5. 侧板：控制台的侧板表面覆盖层均采用高质量的具有耐热、耐烟灼、耐撞击、耐潮湿、防水、耐腐蚀功能的防火板，基材厚度为18mm，板材甲醛释放量均达到E1级国际标准。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 弧形操作台-4工位 | 4工位弧形操作台 | 套 | 2 |  |
| 5 | 操作台-单工位 | 1. 单工位操作台；2. 主框架要求：主体框架包含有左右侧窗、上下横梁；通过通用连接件的连接形成一个独立模块，各模块之间通用部件一致可互换，整体连接后的各模块间内部贯通，各种线缆在控制台内能自由贯通；3. 误差要求：线性±0.5mm以内（含本数）；垂直±0.5°（含本数）；4. 台面板：表面覆盖层采用知名品牌，具有耐热、耐烟灼、耐撞击、耐潮湿、防水、耐腐蚀的高压层压板（HPL），整体厚度不低于27mm，两块大面板之间需做可靠两端连接、整体连接后平整光滑无缝隙；5. 侧板：控制台的侧板表面覆盖层均采用高质量的具有耐热、耐烟灼、耐撞击、耐潮湿、防水、耐腐蚀功能的防火板，基材厚度为18mm，板材甲醛释放量均达到E1级国际标准。 | 套 | 2 |  |
| 6 | 人体工学椅 | 人体工学椅，可移动，带扶手，头枕，网面坐垫 | 张 | 31 |  |
| 7 | 显示器支架 | 双屏/黑色 | 套 | 22 |  |
| 8 | PDU电源插座 | 10A/8位/3孔 | 套 | 22 |  |
| 9 | 铁皮文件柜 | 文件柜办公柜钢制铁皮柜资料柜凭证柜员工档案储物柜中二斗文件柜 | 组 | 10 |  |
| 10 | 茶水柜 | 定制 | 组 | 4 |  |
| 11 | 工作站 | CPU：i5-7400，内存：8G，硬盘：1T，显卡：GT730 2G独显，显示器：21.5英寸*2，键鼠套装 | 套 | 22 |  |
| 7、维护机房 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |  |
| 1 | 柜式空调 | 3P柜式空调 | 台 | 5 |  |
| 2 | UPS | UPS容量为20kVA(16KW)：1. 输入电压可变范围：380V\220Vac；输出额定电压：208Vac/220Vac/230Vac/240Vac；输出功率因数：≥0.9；系统效率：在线模式：≥93%，ECO模式：≥98%UPS主机应采用先进的DSP数字控制技术，有效提升性能和系统可靠性，并实现更高功率密度的集成和小型化；2. 电池直流电压192VDC(16节一组)，可灵活配置电池节数。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 蓄电池 | 容量12V100AH：1. 产品符合YD/T799-2010《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》标准；2. 容量保存率：完全充电的蓄电池，在25±2°的环境中，静置28天后，其容量保持率应在96%以上（12V）；3. 再充电性能：不低于97.5%；4. 蓄电池的安全阀有自动开启和关闭的功能，开阀压范围是10～49kPa，闭阀压范围是1～49kPa；5. 蓄电池内阻：≤7mΩ（12V）。 | 节 | 64 |  |
| 4 | 电池柜 | 定制（含电池开关，每组1个） | 套 | 4 |  |
| 5 | 机柜 | 标准42U服务器机柜，含PDU | 台 | 4 |  |
| 6 | 交换机 | 48个10/100Base-TX以太网端口，2个10/100/1000Base-T以太网端口，2个千兆SFP（含光模块），交流供电，包转发率：13.2Mpps，交换容量：17.6Gbps | 台 | 6 |  |
| 8、装饰与综合布线 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |  |
| 1 | 装饰与综合布线 | 根据业主需求定制。包括原有装饰拆除、墙面、吊顶、防静电地板、墙面粉刷、形象墙、隔墙、门以及开关灯具、窗帘等，含供配电、防雷接地、垃圾清运等。涉及的强弱电布线施工，包括相关线缆、桥架、管材、辅材等。 | 项 | 1 |  |
| 四、融媒体中心 |  |  |  |  |  |
| 1、摄像机系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |  |
| 1 | 4K超清摄像机 | ★1. 云台支持远程控制和手动控制（支持现场手动调整，在断电情况下手动调整云台上下左右位置）两种模式；定位准确度≤0.01°（投标时提供有效期内符合要求的CMA或CAL或ilac-MRA标识的第三方有资质的机构出具的检测报告并加盖制造商原厂公章的扫描件）； 2. 具备1英寸CMOS传感器；3. 像素高达1300万，4K 支持4：2：2 10比特；4. 支持100条轨迹存储及调用；支持1000个预置位存储和调用；5. 自带调试屏幕可设置机位物理地址、控制协议和控制方式（RS422和IP）；6. 旋转角度范围：水平：0至300°；垂直：-100°至+100°；7. 信号输出格式：支持2160p59.94、2160p50、2160p29.97、2160p25、1080p50、1080p59.94、1080i50、1080i59.94；8. 支持22倍4K拍摄，30倍高清拍摄；9. 水平速度：0.01°~60°/s 俯仰速度：0.01°~60°/s；10. 具有12G-SDI输出、4K HDMI输出，SDI和HDMI支持同时输出4K图像，可以实现系统双路视频备份；11. 支持RS422和IP同时在线，可以实现控制信号双路备份；12. 系统运行稳定画面不抖动，噪音低不影响拍摄，平均声压级不超过17dB。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 三脚架 | 自重3.5-3.8kg，俯仰方向角度+90°/-45°，承重3-4kg，反作用力承重3kg，携带高度800mm，工作高度750-1500mm，球碗直径75m。 | 台 | 1 |  |
| 2、导播间控制系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |  |
| 1 | 内部通话系统 | 19”机架式主机，1U高，内含XLR麦克风端子。可同时连接4组子机。4组子机为标准配备。全双工系统，可外接耳机麦克风或麦克风，音质清晰杂音少。5线接头至子机含双向通话、红/黄双色Tally灯及子机供电。面板按键LED灯光显示，可选择单独或多部子机通话。子机全双工通话系统、按钮讲话，避免各子机的环境杂音不讲话时全传至主机。子机与子机可互相通话，且皆具有音量调整。子机含Tally灯显示及外接Tally灯(内附四个)。通话距离200m以上。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 主持人耳返 | 播音主持人耳返，采用嵌耳式构造，不影响正常拍摄。 | 个 | 2 |  |
| 3 | 4K演播室回看系统 | 4K 55英寸演播室返看系统；实时监看演播室最终画面；用于提示主播。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 27英寸 4K显示器 | LGD-IPS悬浮全面屏 10bit 出厂校准 HDR400 TypeC 办公显示器 专业设计屏。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 落地支架 | 返看系统移动支架，承重最大可支持70kg，采用冷轧钢板材质。 | 个 | 1 |  |
| 6 | 演播室专用22寸提词器 | 1. 提词器达到演播室专业级标准，显示尺寸不小于22寸，提词器接口不少于RCA模拟接口、HDMI接口、VGA接口，提词器显示设备达到中国能效一级标准，三脚架采用独立三脚架，三脚架可独立使用，架设摄像机； 2. 软件支持汉、藏、蒙、傣、维、朝鲜等少数民族语言。而且还支持国外的一些语言英、日、韩、德、俄、法、阿拉伯文等国家语言。（可根据客户的要求来增加一些语言）；3. 采用进口多层宽带介质分光膜（硬膜）玻璃，厚度仅为2mm，光损失率在3%以下，反光度达到50％。 | 台 | 1 |  |
| 7 | 提词器无线远程控制器 | 主播可采用远程控制方式，控制提词器暂停/播放/调节文字滚动速度/插入/翻页/设置书签。 | 台 | 1 |  |
| 8 | 提词器主机 | 具备至少两路输出，配备24寸液晶显示器，与提词器无缝连接，实现主持文稿的播放。 | 台 | 1 |  |
| 3、一体化演播室系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |  |
| 1 | 融合媒体制作系统 | 一、整机功能 功能参数 1. 场景服务：免费提供200套真三维场景库供使用单位挑选，场景库不少于100套，厂家必须提供场景在线资源库，便于虚拟场景的扩充和更新；2. 全功能超级演播室软件：包含：资源管理模块、特技切换台模块、调音台模块、本地素材播放模块、云台控制模块、自动抠像模块、双路高精度抠像模块、局部抠像模块、虚拟机位模块、图文制作模块、播单控制模块、新闻播单模块、图文播出模块、拉流模块、推流模块、副屏输出模块等；3. 真三维图文制作系统包含：多视图预览模块、树形物件管理模块、物件属性调整模块、基本物件创建模块；4. 为保证系统的兼容性和拓展性，要求主机必须采用X86架构设计，不接受嵌入式架构设计方式。主机采用便携式架构便于设备运行时有足够的散热空间，要求本系统为原厂一体机，设备接口须为广播级标准；5. 高清数字视音频信号由被测系统以“MP4-H.264 20Mbps”方式采集、重放HD SDI接口特性及信号格式 信号幅度为784mV，上升时间为189ps，下降时间为182ps，上升和下降时间的偏差为7ps，CRC误码秒数为0；6. 为保持设备的先进性和扩展性，融合媒体制作系统必须提供预留接口或端口，支持与本厂以及第三方点播直播系统进行无缝对接，实现后期直播点播的需求；7. 支持音频跟随功能，根据节目需要可以设置多路音频跟随一路视频信号，或者一路音频跟随多路视频信号；支持音频矩阵功能，每路音频、每个声道的调度，根据节目需求进行分组定义输出。内置多路调音台，可对每路音频分别进行音量、混音、独奏等调节lh；8. 支持操作自定义编组，可将单条或多条的命令，编组定义到键盘或控制面板上，在节目制作时，只需要一个按键开始，就能以编组的流程，自动完成复杂的导播切换操作，简化操作流程；9. 支持PPT/PPTX文件导入功能，导入后自动读取文件内容，生成播出单，并可作为独立信号源使用。支持PageUP、PageDown快捷操作；10. 高清视频通道特性输出幅度(l00%彩条〉 700.5mV 幅频特性 频率1-30MHz 幅度-0.4-0.0dB；11. 虚拟场景带有增强虚拟现实效果，支持真三维VR全景演播室效果，制作VR全景演播室；12. 要求支持≥4路DSK下游键信号（LOGO，时钟、字幕、画中画等等），支持导入TXT文档且支持采用热键方式进行字幕拍唱词；13. 支持手机摄像头信号通过无线接入系统，作为系统的可切换信号源之一，延时小于0.2s。支持笔记本电脑桌面信号通过无线接入系统，作为系统的可切换信号源之一，延时小于0.1s；14. 嵌入音频特性 幅频特性频率100-18Khz 幅度0.00-0.05dB谐波失真0.01%；15. 系统内置色键器，支持实时多路（≥7路）同时抠像，支持预制抠像参数实现一键自动抠像。备注：支持实时同色抠像，比如背景为绿色，人物身体上有绿色，可保留人物身体绿色；16. 每路信号源同时支持实时信号彩色校正、白平衡调整、四向裁切、长宽比调整，PTZ云台摄像机控制；17. 要求支持TS/MKV/FLV/MP4等多格式本地视频录制，录制码流可选；18. 要求可推送2路Rtmp流，编码直播功能，内置4K流媒体编码器，根据网络环境可自定义分辨率/码流；19. 为了增加导播内容和素材的丰富性，满足多路资源模式的录制，要求系统必须具备不少于20路信号源，包含4路摄像机信号、4路网络IP视频信号、多路DDR本地视频和图片信号、2路虚拟CG信号，1路字幕信号，1路主背景音乐信号；20. 支持对于VISCA协议的电控云台的远程遥控，可通过软件远程控制摄像机的俯仰左右摇移，镜头的远近推拉效果，且每个信号源可设定预置位；视音频素材 随机附带1000G视音频素材，160G专业音频素材，附带虚拟演播室场景；21. 硬件配置 机箱：4U卧式工控机箱，尺寸不小于535*482*178(mm）满足非编高效率运转散热需求，不少于2个前置USB3.0接口，静音风扇；CPU：Intel Core I9 3.2GHz 16核24线程 单核睿频至高可达5.2GHz内存：32GB内存（16G*2）带马甲DDR5，4800MHz 显卡：NVIDIA GeForce 12G显卡，系统盘：500GB SSD固态硬盘 M.2接口(NVMe协议)*2，本地素材盘：硬盘10TB 7200转 PMR256MB缓存实现数据快速读取，显示器：28寸4K显示器；22. I/O输出 1、四路4K（ULTRA HD-SDI）或四路4K HDMI信号输入；2、视频输出：一路HDMI信号输出；3、支持分辨率：4K视频格式4Kp23.98 DCI、4Kp24 DCI、4Kp25 DCI、4Kp29.97 DCI、4Kp30 DCI、4Kp50 DCI、4Kp59.94 DCI、4Kp60 DCI；超高清Ultra HD视频格式 2160p23.98、2160p24、2160p25、2160p29.97、2160p30、 2160p50、2160p59.94、2160p60。 二、保修服务 整机提供五年硬件质保，整机核心部件如厂商提供质保服务超过五年，按照部件厂商保修服务进行质保，整机厂家免费提供安装调试培训，软件提供终身维护，免费提供远程指导，电话指导，在线培训等额外服务。提供备机服务。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 返看监视器 | 55英寸 4K超高清远场语音，金属全面屏，液晶护眼平板电视 | 台 | 2 |  |
| 4、音频设备 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |  |
| 1 | 播音话筒 | 1. 镁合金底座，稳重、高端、时尚设计；2. 话筒杆采用软管设计，音色通透；3. 拾音距离长，音质清晰，失真度低 4. 换能方式：电容式咪芯（直径9.7mm）；5. 应用场景：中小型会议，广播中心，教学授课，演讲辩论，教堂应用，监控应用等；6. 指向性：超心型指向；7. 音频输出方式：平衡输出；8. 灵敏度：-47dB±3dB(F=1KHz，S.P.L=1Pa，0dB=1V/Pa)；9. 有效适音距离：5-60cm；10. 最大承受声压：105dB(F=1KHz，THD<5%)；11. 输出阻抗（欧姆）： 160Ω±20%；12. 不失真最大输出：250mV 1.35mA(-68±2dBm)；13. 供电电压(V）：幻像48V；14. 音频线：XLR，6m。 | 只 | 2 |  |
| 2 | 无线领夹话筒 | 1. 高亮度以及大尺寸LCD液晶显示，让工作状态清晰全面；2. 采用最新的数字导频技术，每次开启进行数字信号识别，确保唯一ID码；3. 射频静噪控制系统，有效地消除了环境噪音和来自其它无线话筒系统的无用信号；4. 真分集接收技术，确保双天线智能切换接收发射信号；5. 音码静噪锁定控制功能，能有效阻隔外界信号的干扰；6. CPU微电脑控制技术，可以进行选频、显示、静音设定、电池容量监测等处理；7. 发射大功率设定，确保远距离接收，多套叠机使用空旷距离约120m。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 16路调音台 | 1. 16路单声道输入；2. 每路单声道输入；3. 内置专业数码（320DSP）效果器，带电平显示灯；4. 新古典英式3波段均衡器，使音色变得温暖，音乐性极强；5. 每声道有4个辅助传送；6. 所以声道都配有峰值二极发光管，静音功能*2个功能立体声辅助回送接口，提供很大灵活性；7. 经久耐用的60mm流线型推杆和密封控制旋钮；8. 使用灵活，具有无噪声，瞬间反应好，电耗低的特性；9. 高品质的元件和极其牢固的结构，使产品经久耐用，MP3播放器，蓝牙连接，带USB输入；10. 高精度三色电平显示，能准确控制输出水平；11. 独特4个AUX辅助输出。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 专业监听耳机 | 1. 频响范围：15–20000Hz；2. 阻抗：40ohms；3. 灵敏度：96dB；4. 最大承载功率：700mW at 1kHz；5. 驱动单元类型/直径：40mm。 | 个 | 1 |  |
| 5 | 专业监听音箱 | 1. 声道：2.0，理论功率：17W*2；2. 频响范围：62Hz-20KHz；3. 防磁功能：支持；4. 音箱控制：旋钮；5. 扬声器单元：4英寸低音单元；6. 20mm丝膜高音；7. 低音调节：支持，接口：RCA；8. 电源：220V。 | 对 | 1 |  |
| 6 | 电源时序器 | 1. 2寸彩色液晶智能显示窗，实时显示当前电压、日期时间，通道开关状态；2. 定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人为操作，让设备管理更简单；3. 8路通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0~999S）；4. 10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷；5. 特设欠压、超压检测及报警功能，为您的设备提供了可靠的保障，总功率6000W，单路最大功率2000W；6. 支持多台设备级联控制，级联状态可自动检测及设置； 7. 配置RS232接口，支持外部中央控制设备控制；8. 可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置；9. 支持面板Lock锁定功能，防止人为误操作。 | 台 | 1 |  |
| 7 | 抑制器 | ★1. 采用“陷波”+“移频”双方式进行反馈抑制。陷波器提供12固定点+12动态点。高精度移频，范围≥-10Hz到10Hz；均衡器支持≥31段图示均衡器和8段参量均衡器（投标时提供功能界面截图并提供与截图相同的产品的型号检测报告并加盖制造商原厂公章的扫描件）； 2. 高性能DSP处理，≥40-bit DPS处理器（400兆主频），提供≥32-bit/48kHz的声音；3. 支持巴特沃斯，贝塞尔，林克威治-瑞利三种类型及多种倍频程；4. 具有自动增益功能，声音达到一定峰值自动衰减变小，声音较小则自动增益放大；5. 具有一个IPS真彩显示屏。支持中英文切换显示；6. 具有≥48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道≥12个静态+≥12个动态陷波器；7. 具有双通道直通，一键重置陷波点配置功能；8. 支持≥4个场景切换；9. 支持设备定位功能、断电自动保护记忆功能；10. 输入通道及插座≥2路XLR与TRS多功能座模拟输入；输出通道及插座≥2路XLR公座+≥2路TRS公座模拟输出；11. 支持通过后台管理软件对多台设备进行批量升级。 | 台 | 1 |  |
| 5、录音棚设备 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |  |
| 1 | 音频工作站 | 1. 音频制作软件：ADOBE AU，MUSIC；2. 音频输入接口：·6进4出USB2.0音频接口·4个D-PRE话放·采样精度和采样频率高达24bit/192KHZ·包含MIDI接口同时兼具了高功能性和便携性的UR44，是一款应用范围广泛的强大的音频/MIDI接口；3. 4个话放，6个输入，4个输出，MIDI接口，集成DSP供电以及与iPad的连接功能都体现了它的高度灵活性； 4. 硬件配置：CPU I7；内存16GB；硬盘480G+4TB。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 主录音话筒 | 1. 专业录音话筒套装（包含落地支架，防风罩）频率范围：20-20000Hz，灵敏度：-37dB@1kHz）；2. 指向性：心型； 3. 最大声压级：131dB(@THD≤0.5%，1KHz)；4. 输出阻抗：200Ω，幻象供电：48V（4mA）；5. 等效噪声级：20dBA。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 话筒放大器 | 1. 双通道话筒放大器纯甲类晶体管电路；2. 三级不同水平的电子管驱动；3. 两种可切换设置下的Flair声场空间增加器；4. 切换插入；5. 预输出限制器（对于二极管类型可以快速反应，为A/D转换器提供出色的保护）；6. 针对三种不同级别，可切换显示范围的VU表；7. 前面板上的乐器输入，后面板上分离的话筒和线路输入；8. 幻象供电、反相、衰减和高通滤波器（50Hz）；9. 带有选项卡按钮，包括24/96 AD converter（24/96 AD转换器）以及声音增强器 Lundahl in- and output transformer（Lundahl输入/输出变压器）；10. 频率响应：10Hz bis 90kHz (-3dB)；11. THD+N（输入电平-30dBu，30dB增益）0.016%；12. 噪声级（A加权，R=40欧姆，30dB增益）-91.2dBu；13. 动态范围（30dB增益）110dB n E.I.N. 128dBu；14. 输出电平（sym.，卡农连接头+插孔）+26.8dBu晶体管响应速度：200V/s。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 录音笔 | 智能录音笔，转写助手，专业高清降噪会议录音转文字，实时翻译。 | 支 | 1 |  |
| 6、非线性编辑设备 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |  |
| 1 | 4K非线性编辑系统 | 1. 整机性能 4K/2K/3D工作流程，支持Blackmagic Design/AJA硬件（仅预览），支持EDL或AAF与DaVinci Resolve时间线交换；2. 支持视频剪辑—从24*24到4K*2K；不同帧速率在同一时间线上的实时转换可以实现更高效的剪辑效率；更加快速、灵活的用户界面，可容纳无限的视频、音频、字幕和图像轨；3、高清数字视音频信号由被测系统以“MP4-H.264 20Mbps”方式采集、重放 HD SDI接口特性及信号格式 信号幅度为795mV，上升时间为182ps，下降时间为184ps，上升和下降时间的偏差为2ps，CRC误码秒数为0；4. 支持最新的文件格式——Sony XAVC (Intra/Long GOP)/XAVC S，Panasonic AVC-Ultra/AVC-Intra 422，AVC-Intra LT/LT 2K以及Canon XF-AVC(仅导入)，Sony RAW，RED RAW，ProRes(仅导入)，Canon Cinema RAW/Cinema RAW Light，DNxHD/HR(选购)，静态图像RAW；支持Log和RAW文件最新的色彩空间——HLG/PQ，S-Log，Canon Log，V-Log/V-Log L，J-Log1，F-Log和LUT(.cube)文件导入；原生支持多种视频格式，包括Sony XDCAM，Panasonic P2，Ikegami GF，Canon XF和EOS影片格式；行业中最高效的AVCHD编辑（根据计算机配置，最低可实时3层或以上）；多机位最大支持16，并且支持视频输出；64位原生处理，更大的内存读取便于实时编辑；启用代理模式可大大提升低配置电脑的性能；支持Intel Quick Sync Video，快速输出H.264文件及蓝光光盘烧录；可以输出HQ、422、LT、proxy等多种码率的ProRes编码；5. 高清视频通道特性输出幅度，l00%彩条〉700.5mV 幅频特性 频率1-30MHz 幅度-0.4-0.0dB；6. 对4K UHD素材的直接处理能力；支持同一时间线中混合剪辑SDR和HDR素材，并可任意输出颜色空间信息；支持主流厂商的相机、摄像机；7. 无人机及手机拍摄的HDR视频；支持佳能EOS C200“Cinema RAW Light”解码和静态原始文件解码；8. 可直接将视频信号采集成XDCAM编码、AVC-I编码的MXF文件，同时可以采集代理码流文件；9. 嵌入音频特性 幅频特性频率100-18Khz 幅度0.00-0.05dB谐波失真0.01%；10. 离线语音识别技术；高速处理能力，采用NVDIA CUDA加速引擎；实时将素材中的音频转换为SRT唱词格式导入非编；离线引擎，终生使用；音频提取，人声分离功能；可同时输出SRT/TXT格式唱词；设置自定义词组过滤、语气词过滤；11. 硬件配置 机箱：4U卧式工控机箱，尺寸不小于535*482*178(mm）满足非编高效率运转散热需求，不少于2个前置USB3.0接口，静音风扇；12. CPU：Intel Core I7十二核二十线程3.6GHz（睿频5GHz）；13. 内存：16GB内存（8G*2）带马甲DDR5，4800MHz；14. 显卡：NVIDIA GeForce 4G显卡，显存位宽128bit，I/O接口DVI、DP、HDMI；15. 系统盘：500GB SSD固态硬盘 M.2接口(NVMe协议)；16. 本地素材盘：硬盘4TB 256MB缓存实现数据快速读取；17. 外设配置 键鼠：非编专用键鼠套装，带彩色快捷键标识；18. 显示器：24寸液晶显示器2台；19. 监听音响：漫步者木质监听音响（13mm高音单元+4英寸低音单元2.0声道，扬声器数量4个）；20. 软件配置 操作系统：WIN10 64BIT；21. 剪辑软件：EDIUS X PRO（含授权卡、序列号、安装光盘或U盘）；22. 字幕软件：雷特字幕最新版（含加密狗、安装光盘或U盘、使用说明书）；23. 音频制作软件：MUSIC MAKER（预装）包含160G配音素材；24. 模版套装：TC STUDIO专业软件模版（预装）；25. 非编插件套装：TC STUDIO非编插件套装（预装）；26. 辅助软件：ADOBE MASTER CC（AE、PS、PR、AI、AU）（预装）；27. 媒体资源管理：视音频lh媒体资源管理软件，轻松管理所有视频、音频、图片素材，自动识别可用的文件格式，并显示在素材库中；28. 调色软件：具有功能匹配的专业调色软件（预装）；29. 系统备份防护：系统出厂备份，支持一键还原，手动还原（预装）；30. I/O输出 1*10bit SD/HD-SDI（含16通道嵌入音频）广播级数字视音频接口输出；1*10bit SD/HD-HDMI（含8通道嵌入音频）专业数字视音频接口输出；31. 基于硬件的上、下变换功能，支持AE、Photoshop上屏；32. 支持8层1080i GV HQ/HQX编码高清视频及多层图文的实时编辑及输出；33. 支持2层2160P GV HQ/HQX编码4K视频及多层图文的实时编辑及输出；34. 支持各种源码编辑：SONY XDCAM，Panasonic P2，Ikegami GF，RED，Canon XF和EOS等无带化格式lh。 | 套 | 1 |  |
| 7、演播室灯光系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |  |
| 1 | 超高清4K双色温演播室LED影视柔光灯 140W | 1. 额定功率：140W；2. 显色指数：Ra≥97、R9≥90，TLCI≥97；3. 应用场景：交直流供电，室内外两用，直播间，电视台、演播室、无影棚，摄影棚；4. 色温：3200K-5600K(±150K)可调色温，快捷键一键切换3200K/4000K/5600K；5. 电压：AC100-240V 50/60Hz，DC14.8V直流电池供电（两种供电方式）；6. 灯珠数量：1200颗；7. 出光角度：120°； 8. CQS：≥95；9. TM-30-15：（Rf94，Rg101）；10. 刷新频率：9KHZ，高清拍摄无闪烁；11. 可达10000级无抖动线性调光；12. 光效：56lm/W，光通量：7396lm；13. 通道数量：2个通道；14. 调亮度色温方式：旋钮/DMX512；15. 控制协议：DMX512(1990版)。 | 台 | 15 |  |
| 2 | 超高清4K演播室LED螺纹聚光灯 100W | 1. 功率：100W；2. 显色指数：Ra≥95，R9≥90，TLCI≥95；3. 应用场景：20-60㎡演播室，直播间，融媒体中心，电视台，无影棚；4. 色温：3200K/5600K/3200K-5600K色温连续可调（±150K）3种可选；5. 使用范围：30-120㎡演播室轮廓光眼神光；6. 产品名称：超高清4K演播室LED螺纹聚光灯100W；7. 电压：AC100V-240V/50-60HZ；8. 光源：LED集成灯珠100W/颗；9. 发光效率：≥90Lm/W；10. 光束角度：15-60度；11. CQS：≥93；12. TM-30-15：（Rf93，Rg103）；13. 刷新频率：9KHZ，高清拍摄无闪烁；14. 可达10000级无抖动线性调光。 | 台 | 4 |  |
| 3 | 调光专用控制台 | 1. 通道：48路独立调光通道，电气隔离输出；2. 推杆：24个调光推杆；3. 点控：24个点控按键；4. 电压：AC88～256V 50/60Hz；5. 电源输入：三芯带锁输入，输出，手拉手方式；6. 通讯协议：DMX 512（1990版）；7. 集控/场景：6个场景；8. 集控推杆：6个集控推杆；9. 集控按键：6个集控按键；10. 通道翻页：页面1-24和页面25-28按键通道翻页切换；11. 总调光：1个总控推杆；12. 按键：蓝色背光显示；13. 中控控制：RS232/RS485输出口，连接中控实现远程调用集控；14. 扩展功能：支持主、从机扩展通道，可扩展192个独立通道，连接4台；15. DMX信号连接：XLR-D3F，三芯卡侬，双路输出（3正2负1屏蔽）。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 信号放大器 | 1. 4路独立放大的DMX信号输出；2. 有效提高DMX信号传送能力，有效提高DMX信号抗干扰能力；3. DMX信号光电隔离有效防止市电高压串入调光台；4. 防止雷击高压串入调光台手拉手式电源输入方便多台连机使用。 | 台 | 1 |
| 5 | 电源分线盒 | 1. 灯具电源转接分线；2. 最大负载：3500W；3. 输入电源：220V/50Hz；4. 材料：铸铁，插座插头材质为玻璃纤维；5. 颜色：分线盒黑色，输入橙色航空自锁电源插头，输出航空自锁电源插座；6. 规格尺寸：L300*W70*H60mm；7. 配置：一个电源分线盒+6个橙色航空自锁电源插头；8. 功能：一路进五路出，输入3*2.5电缆线，输出3*1.5电缆线，三芯16A航空自锁电源插头输入输出。 | 个 | 2 |  |
| 6 | 铝合金固定轨道 | 1. 承重：≥300kg；2. 规格：60mm*80mm*5mm；3. 颜色：黑色，表面做黑色静电喷涂；4. 材质：6063T6铝合金；5. 长度：4m；6. 形状：工字型；7. 弧形：根据设计现场需求，可加工成需要的弧，可做成圆；8. 寿命：不低于13年；9. 功能：可吊挂恒力铰链伸缩器、万向器、灯具滑车、电缆滑车。 | 根 | 6 |  |
| 7 | 铝合金固定轨道 | 1. 承重：≥300kg；2. 规格：60mm*80mm*5mm；3. 颜色：黑色，表面做黑色静电喷涂；4. 材质：6063T6铝合金；5. 长度：3m；6. 形状：工字型；7. 弧形：根据设计现场需求，可加工成需要的弧，可做成圆；8. 寿命：不低于13年；9. 功能：可吊挂恒力铰链伸缩器、万向器、灯具滑车、电缆滑车。 | 根 | 4 |  |
| 8 | 方管支架 | 1. 承重能力：1000kg；2. 规格：长150mm*宽150mm*高70mm；3. 厚度：5mm；4. 材质：铸钢；5. 颜色：黑色，表面做黑色静电喷涂；6. 底座：正方形150mm*150mm，厚度5mm，φ12孔；7. 方管座：国标50方管，厚度5mm，φ8孔；8. 功能：用于安装吊挂铝合金固定轨道，通过支架可延长吊臂到吊挂高度。 | 个 | 16 |  |
| 9 | 连接方管 | 1. 用途：吊挂轨道往下延长；2. 承重：垂直拉力1000kg；3. 材料：40*40mm方管，铸铁；4. 颜色：黑色，表面做黑色静电喷涂；5. 净重：3.3kg；6. 厚度：2.5mm；7. 标准长度：2m（可根据现场需求定制长度2-3m）；8. 功能：固定轨连接方管，现场无需电焊，可解决现场层高无法吊挂，在天花板生不了根的问题。 | 根 | 4 |  |
| 10 | 支架压板 | 1. 用途：固定轨道时用的压板；2. 承重：100kg；3. 材料：铸钢；4. 规格尺寸：150mm*65mm*3mm；5. 颜色：黑色，表面做黑色静电喷涂；6. 厚度：2.5mm；7. 配置：1个固定轨支架，配2个压板，每个压板配2个M12*35mm螺丝。 | 个 | 16 |  |
| 11 | 连接板 | 1. 规格：长300*宽67*厚2mm；2. 材质：高强度钢板，轨道连接板，轨道与轨道之间连接，每个连接点左右各加装1个，2个为1套。 | 个 | 4 |  |
| 12 | 轨道防撞板 | 1. 用途：阻止滑车脱轨，墙面不被破坏；2. 产品尺寸：高87.5mm，宽66mm，厚24.3mm；3. 卡槽尺寸：高81mm，宽61mm，槽宽4.5mm；4. 自重：0.15kg；5. 材质：ABS工程塑料，一次模压成型；6. 安装方式：套装在铝合金轨道上，然后用1个燕尾丝固定，每根轨道配置2个轨道防撞板。 | 个 | 16 |  |
| 13 | 轨道卡线器 | 1. 用途： 安装在轨道上，固定线缆；2. 产品尺寸：长66mm，高23mm，宽30mm；3. 自重：0.1kg；4. 材质：ABS工程塑料，一次模压成型；5. 固定线缆数量：≥4；6. 强度：优质塑料，韧性好，不易折断；7. 安装方式：轨道卡线器有两个档位，线缆少挂二档，线缆多挂一档，可以方便移动，拆装方便，每根轨道配置3个轨道卡线器。 | 个 | 36 |  |
| 14 | 万向器 | 1. 承重：150kg；2. 规格：100mm*70mm*100mm；3. 材质：6063T6铝合金；4. 滑轮：八个轮子，尼龙材质，轻巧，滑动无噪音；5. 噪音：静音设计；6. 旋转角度：360°；7. 寿命：不低于13年；8. 颜色：黑色，表面做黑色静电喷涂；9. 功能：用于吊挂滑动轨道、让轨道实现前后、左右移用及各方向的转动。 | 个 | 12 |  |
| 15 | 灯具滑车 | 1. 承重：50kg；2. 灯具滑车(圆管)：100mm*70mm*110mm；3. 灯具滑车(螺丝)：100mm*70mm*80mm，螺丝规格：M10*35mm；4. 材质：6063T6铝合金，结实耐用，承重力强；5. 滑轮：四个轮子，尼龙材质，轻巧，滑动无噪音；6. 噪音：静音设计；7. 运行：水平移动；8. 寿命：不低于13年；9. 颜色：黑色，表面做黑色静电喷涂；10. 功能：用于吊挂灯具、让灯具在滑动轨道上实现水平移用。 | 个 | 19 |  |
| 16 | 电缆滑车 | 1. 承重：15kg；2. 规格：60mm*70mm*70mm；3. 材质：6063T6铝合金；4. 滑轮：四个轮子，尼龙材质，轻巧，滑动无噪音；5. 噪音：静音设计；6. 运行：水平移动；7. 寿命：不低于13年；8. 功能：吊挂电缆线，信号线，使电缆线信号线在轨道上滑动，移动灯具时，电缆滑车一起跟着灯具移动，不会导致线缆缠绕。 | 个 | 28 |  |
| 17 | 标准型恒力铰链 | 1. 承重范围：2-11kg；2. 长度规格：2；3. 铰链自重：2.0M/3.28kg；4. 使用寿命：持续吊挂不低于13年；5. 颜色：黑色；6. 材质：铝合金；7. 弹簧：进口弹簧；8. 弹簧厚度：0.73mm；9. 弹簧宽度：22mm；10. 收缩长度：1.5M收缩290mm/2m收缩340mm；11. 抗腐蚀抗疲劳：10000次内不超过1%。 | 台 | 6 |  |
| 18 | 航空自锁电源连接器 | 1. 最大功率：3520W；2. 最大电流：16A；3. 用途：用于220V电源转接连接；4. 颜色：黑色+橙色；5. 材质：ABS工程塑料；6. 防水等级：IP65；7. 绝缘等级：F级；8. 接线方式：火线，零线，地线，三芯输出，螺丝压线，最大线径2.5mm2。 | 套 | 6 |  |
| 19 | 灯具保险链 | 1. 用途：保护灯具用的安全绳；2. 承重：80kg；3. 材质：3mm钢丝；4. 颜色：黑色；5. 规格尺寸：长度800mm，带胶钢丝绳4mm+5mm扣件。 | 条 | 19 |  |
| 20 | 灯号牌 | 1. 用途：灯具号码提示；2. 规格：直径150mm；3. 颜色：黑色+橙色；4. 材质：亚克力，聚甲基丙烯酸甲酯；5. 厚度：2mm；6. 号码：根据需求定制数字。 | 个 | 19 |  |
| 21 | 调光杆 | 1. 用途：调杆控灯具水平，俯仰角度，焦距；2. 材质：铝合金；3. 颜色：银色；4. 结构：模压铸一次成型，粗细两节；5. 功能：一端带钩可拉，可顶可推；6. 规格尺寸：3m和4m两种规格，伸长3m收缩1.7m。 | 根 | 1 |  |
| 22 | 演播室灯具专用阻燃电缆线 | 1. 导体截面：国标2.5mm²；2. 额定电压：300/500V；3. 导体材料：无氧铜；4. 绝缘材料：聚氯乙烯；5. 绝缘平均厚度：≥0.8mm；6. 绝缘最薄厚度：≥0.75mm；7. 护套材料：阻燃聚氯乙烯；8. 护套平均厚度：≥1.0mm；9. 护套最薄厚度：≥0.92mm；10. 20°C导体电阻：7.52Ω/Km；11. 20°C绝缘电阻：40MΩ/Km；12. 材质：铜芯聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套阻燃软电缆。 | m | 50 |  |
| 23 | 演播室灯具专用阻燃电缆线 | 1. 导体截面：国标1.5mm²；2. 额定电压：300/500V；3. 导体材料：无氧铜；4. 绝缘材料：聚氯乙烯；5. 绝缘平均厚度：≥0.7mm；6. 绝缘最薄厚度：≥0.62mm；7. 护套材料：阻燃聚氯乙烯；8. 护套平均厚度：≥0.9mm；9. 护套最薄厚度：≥0.62mm；10. 20°C导体电阻：12.2Ω/Km；11. 20°C绝缘电阻：28MΩ/Km；12. 材质：铜芯聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套阻燃软电缆。 | m | 200 |  |
| 24 | 演播室灯具专用阻燃信号屏蔽线 | 1. 导体截面：国标0.5mm²；2. 额定电压：300/300V；3. 导体材料：无氧铜；4. 绝缘材料：聚氯乙烯；5. 绝缘平均厚度：≥0.5mm；6. 绝缘最薄厚度：≥0.46mm；7. 护套材料：阻燃聚氯乙烯；8. 护套平均厚度：≥0.6mm；9. 护套最薄厚度：≥0.57mm；10. 20°C导体电阻：37.1Ω/Km；11. 20°C绝缘电阻：42MΩ/Km；12. 材质：铜芯聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套阻燃软电缆。 | m | 200 |  |
| 8、 无人机系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |  |
| 1 | 无人机机场及配套无人机（包含操作管理平台） | 包括：无人机机场1套、无人机1架、部署建设1项、3年机损及第三方责任保险、3年质保。 无人机机场： 1. 整机重量：设备重量≤35kg（不包含飞行器）；2. 尺寸：≤600mm*600mm*500mm（舱盖闭合，不含气象站）；3. 输入电压：100伏至240伏（交流电）；4. 输入功率：≤1000W；5. 工作环境温度：设备工作温度范围不小于-20℃至45℃；6. 防护等级：机场设备具备不低于IP55的防护等级；飞行器具备不低于IP54防护等级；7. 可收纳无人机数量：1台 8. 最大允许降落风速：≥8m/s；9. 最大运行海拔高度：≤2500m；10. 定位模式：卫星定位模式可切换为北斗定位系统；11. RTK基站定位精准度：水平精度≤1cm+1ppm（RMS）；垂直精度≤2cm+1ppm（RMS）；12. 输出电压：≥28V；13. 充电耗时：设备最短作业间隔≤35min；14. 天线：设备天线系统具备智能冗余设计，天线数量大于等于4天线；15. 空调类型：设备内置空调系统；16. 电池容量：设备内置备用电池，续航时间≥5小时；17. 4G接入：设备支持通过4G实现网络接入；18. 设备内置风速、雨量、温度、湿度、水浸等传感器；19. 监控：支持双摄监控，可监控控舱内和舱外情况；20. 分辨率：设备配备监控相机视频分辨率不低于1080P，且具备补光能力；21. 防雷接口：设备供电口防雷能力不小于20KA，以太网口防雷能力不小于10KA；22. 飞行器起飞：飞行器支持快速起飞，无需等待RTK收敛1分钟内完成从关机到起飞的准备；23. 边缘计算：设备支持本地获取机场媒体文件进行数据预处理；24. 开放协议：设备支持二次开发。 无人机： 1. 裸机重量：飞行器裸机重量小于1450克；2. 最大起飞重量：最大起飞重量不小于1500克；3. 尺寸：小于等于350mm*400mm*200mm（不含桨叶）；4. 轴距：对角线轴距小于500mm；5. 最大水平飞行速度：不低于20m/s；6. 最长飞行时间：不低于45分钟；7. 定位悬停精度：无人机支持RTK定位，在RTK正常工作时飞行器悬停精度；水平≤±0.1m；垂直≤±0.1m；8. 夜航灯：飞行器集成夜航灯，用于夜晚使用的位置确定；9. 六向避障：机身支持六向避障；10. 4G图传：飞行器支持使用4G网络进行图传的回传；11. 广角镜头传感器：1/1.32英寸CMOS，有效像素4800万；12. 镜头除雾：广角镜头支持除雾；13. 变焦镜头传感器：1/2英寸CMOS，有效像素1200万；14. 镜头除雾：长焦镜头支持除雾；15. 数字变焦：8倍（混合变焦56倍）；16. 热成像传感器类型：非制冷氧化钒（VOx）；17. 像元间距：12μm；18. 帧率：30Hz；19. 测温方式：点测温、区域测温；20. 测温范围：-20℃至150℃（高增益模式）、0℃至500℃（低增益模式）；21. 调色盘：白热/黑热/描红/铁红/热铁/北极/医疗/熔岩/彩虹1/彩虹2；22. 照片拍摄模式及参数：单张拍摄：普通模式：640*512，超分模式：1280*1024；23. 数字变焦：28倍。 | 套 | 1 |  |
| 9、蓝箱制作 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |  |
| 1 | 定做蓝箱 | 1. 使用优质工木板垫底.避免地面留空，出现回音；2. 将木工板固定在地面，防止活动；3. 使用轻钢龙骨叉架后上第一层石膏板；4. 用9mm优质高密板铺钉在底层木工板上；5. 另外使用9mm高密板错缝铺钉在第二层9mm高密板上；6. 用F30板钉R=500mm圆弧（注意与立面和地面过渡段的平滑过渡）；7. 上第二层石膏板，与第一层石膏板错缝，防止开裂；8. 用嵌缝石膏填缝后，连接处使用网格带固定，并多次石膏找平．整体刮两遍优质腻子；9. 使用细沙纸打磨平整．避免凸起；10. 用进口ROSCO 200＃工业蓝漆滚刷，滚刷至表面颜色一致即可；11. 蓝箱整体色调保持一致，表面平滑无针孔、褶皱、起泡等现象，看不到各个接缝；12. 立面与弧面、立面与地板、弧面与地板连接处过渡平滑，无棱角和缝隙。 | m2 | 66 |  |
| 2 | 抠像地胶 | 专业抠像地胶，5072色像，满足高清抠像设备要求 | m2 | 24 |  |
| 10、融媒体装饰 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |  |
| 1 | 吊顶天棚 | 1. 龙骨材料种类、规格、中距：吊顶采用弹性吊杆多层隔声板复合结构，称重及抗震满足规范要求，龙骨：3000*50*10mm/条配套轻钢龙骨；以优质的连续热浸镀锌板带为原材料；2. 基层材料种类、规格：1、条状50mm高，格距100*100mm；安装拆卸简单方便，面层经喷涂一层烤漆，具防火，防腐功能；使用扎丝与轻钢龙骨固定，调平，2440*1220*3mm；聚乙烯塑料为芯材，经过化学处理的涂装铝板；3. 面层材料品种、规格：顶面吊筋固定，龙骨固定，扣条安装，1.5厚吸音矿棉板安放，人工及材料费用。 | m2 | 42 |  |
| 2 | 墙面装饰板 | 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨格栅内置隔音棉，专业隔音构造，保证混响时间，频响曲线，避免声缺陷，75mm龙骨固定，石膏板封面 | m2 | 56 |  |
| 3 | 局部窗户封堵 | 石膏板、轻钢龙骨、隔音棉等等 | 处 | 3 |  |
| 4 | 天棚喷刷涂料 | 1. 顶棚喷黑；2. 演播室顶面找平黑涂料处理，避免光线反射。 | m2 | 18 |  |
| 5 | 木隔断 | 1. 控制室隔断；2. 轻钢龙骨隔墙，内置吸音棉及石膏板封面。 | m2 | 36 |  |
| 6 | 金属窗 | 1. 控制室观察窗；2. 双层中空玻璃，声学倒角处理，缝隙泡沫胶密封。 | 樘 | 1 |  |
| 7 | 防盗门 | 1. 隔音门；2. 门的木料要求用经干燥处理的一级杉木，要做防腐处理；门中间内填充的超细玻璃棉要求32kg/m3，而且不要填碎棉；整个门框，门缝要求密封不得有缝隙，装贴的工业棉毡要平整，驳接口要少，门的隔声量要求大于35dB；整个门的饰面处理要与室内颜色协调，具体颜色由甲方进行确定；门的五金配件（活页、手把、锁）应选用牢固可靠的专用产品，选用SC专业隔声锁。 | 樘 | 2 |  |
| 8 | 自流坪楼地面 | 地面处理，水泥地面找平 | m2 | 42 |  |
| 9 | 金属踢脚线 | 面层材料品种、规格、颜色：不锈钢踢脚线，规格0.2*0.8。 | m2 | 32 |  |
| 10 | 地毯楼地面 | 防静电地毯 | m2 | 24 |  |
| 11 | 防静电活动地板 | 控制室防静电地板 | m2 | 18 |  |
| 12 | 木质门带套 | 门代号及洞口尺寸：控制室木门宽80cm高209cm。 | 樘 | 1 |  |
| 11、辅助设备 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |  |
| 1 | 播音桌 | 1. 根据用户实际需求定制化播音桌；材料料厚：钢板：厚规格为：装饰件1.2mm，连接件1.5mm，承重部件2.0mm，且搭配合理，加工硬化，牢固耐用；2. 表面处理：钢板经脱脂、酸洗、防锈磷化处理，表面静电喷塑，耐酸碱、防绣蚀、抗静电。木板：台板为中密度板贴真木皮喷环保漆，表面做防火底漆处理。颜色分：木本色，深红棕，闪光蓝，等多种可选。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 非编桌 | 木板采用：优质的高密度板喷环保漆、挡板采用优质的冷轧优质A3冷轧钢板，质量达到行业相关安全保护标准，木制部分为优质中密度板。 | 台 | 2 |  |
| 3 | 正在录制灯 | 1. 外形尺寸：290*135*35（mm）；2. 壳体材料白色阻燃ABS壳体；3. 面板材料：透明PC；4. 安装方式：挂装/吊装；5. 发光亮度：初始≥18000mcd/m2；6. 在照度500XL环境下测试：5分钟≥500mcd/m2、30分钟≥90mcd/m2、60分钟≥40mcd/m2、120分钟≥20mcd/m2；7. 工作模式：蓄光式 | 套 | 1 |  |
| 4 | 安全出口指示牌 | 1. 外形尺寸：290*135*35（mm）；2. 壳体材料白色阻燃ABS壳体；3. 面板材料：透明PC；4. 安装方式：挂装/吊装；5. 发光亮度：初始≥18000mcd/m2；6. 在照度500XL环境下测试：5分钟≥500mcd/m2、30分钟≥90mcd/m2、60分钟≥40mcd/m2、120分钟≥20mcd/m2；7. 工作模式：蓄光式 | 套 | 1 |  |
| 5 | 应急照明灯 | 1. 主电电源：220V 50HZ；2. 主电功率；≤2W；3. 光源型式：2*3.6V 0.5A白炽灯泡、2*1.8W；4. 备用电源：3.7V、2200mAh锂电池；5. 应急时间：≥90min；6. 充电时间：≤20h；7. 转换时间：≤1S；8. 工作模式：非持续式；9. 环境温度：-10℃—50℃；10. 环境湿度：Rh≤95% | 套 | 1 |  |
| 6 | 强电-线路改造 | 智能布线，根据用电量及设备需求，布置线缆，走明线，阻燃电缆符合国家规范要求，远东三芯电缆线，2.5m2。长度约400m。 | 项 | 1 |  |
| 7 | 强电-控制配电箱 | 分类控制各路电源响应，面板采用高品质国际品牌，规格定制pz30-24.系列 | 套 | 1 |  |
| 8 | 消防-应急照明系统 | 消防应急照明指示牌，符合消防及突发国家验收规范，型号YJD-BZ-R，可充电 | 个 | 1 |  |
| 9 | 消防-安全指示系统 | 消防安全出口指示牌，通道安全位置指示，应急疏散指示，规格大小500mm*400mm | 个 | 2 |  |
| 10 | 弱电-网络系统 | 86mm*86mm 5TG0121-1cc1，电脑网线插座 | 个 | 1 |  |
| 11 | 柜式空调 | 3P柜式空调 | 台 | 1 |  |
| 12 | 挂式空调 | 1.5P挂式空调 | 台 | 2 |  |
| 13 | 人脸识别智能柜主柜 | 屏幕参数：8英寸IPS触摸显示屏，屏幕分辨率800*1280；认证方式：人脸，卡片（Mifare卡序列号/内容、CPU卡序列号/内容）；开柜方式：认证开柜，远程开柜，钥匙开柜，一键巡更开柜（管理员操作）；设备容量：10000张人脸、100000张卡，100000条事件；通信方式：有线网络、WiFi、蓝牙；整柜尺寸：300mm*477mm*2090mm（宽*厚*高）；功能介绍： 在柜检测：支持物品在柜检测，最小检测尺寸为8.5cm*8.5cm*5cm；单机模式：支持单机+WEB模式使用，支持人员管理，智能柜配置，权限分配，状态显示，日志查询等功能；平台功能：支持设备管理，人员权限下发、物品存储、物品交换、记录查看、短信邮件提醒等功能；支持对接其他平台；柜格分配：支持分配一人一格、一人多格、多人一格的分配模式，分配方式支持全部柜格分配、空闲柜格分配、指定柜格分配；计划模板：支持配置设备使用计划模板，针对存取操作支持分别设置开放和禁用时间段，支持一个周计划模板、七个假日计划模板。 | 套 | 1 |  |
| 14 | 智能柜副柜 | 柜格数量：12格；柜格尺寸：410mm*307mm*477mm；柜格承重：25kg；板材厚度：1.0mm；在柜检测：支持；与主柜连接方式：通过RS485进行通信，并有电源线连接，由主柜统一给副柜供电；供电电源：12V 2A（主柜供电）；柜体尺寸：880mm*477mm*2090mm（宽*厚*高）；柜体重量：102Kg。 | 套 | 1 |  |
| 五、镇区电动摩托车登记服务点建设 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |  |
| 1 | 查验用黑白打印机 | 打印受理凭证 | 台 | 13 |  |
| 2 | PDA | 安卓版手机，通过安装程序能接入到查验视频监控 | 台 | 13 |  |
| 3 | 4G执法记录仪 | 查验专用，有SDK功能，须能接入到查验视频监控 | 台 | 13 |  |
| 4 | 查验用计算机 | 办公台式电脑整机(不低于win10系统 i5-9400 8G内存 512GSSD 键鼠 串口 500G硬盘 19.5英寸显示器) | 台 | 26 |  |
| 5 | 热升华照片打印机 | 当于或高于柯达605A，支持彩色打印纸张和照片。 | 台 | 13 |  |
| 6 | 塑封机 | 塑封行驶证 | 台 | 13 |  |
| 7 | 查验工具 | 用于查验电动摩托车 | 套 | 13 |  |
| 8 | 机动车行驶证照片 专用切刀 | 裁切驾驶证照片，须有精确到毫米的刻度尺。 | 台 | 13 |  |
| 9 | 网络枪型摄像机 | 400万定焦智能筒型网络摄像机： 1. 采用深度学习硬件及算法，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持联动声音报警；2. 人脸抓拍：支持对不同目标进行检测、抓拍，可同时检测10张；3. 最高分辨率可达2560*1440@25fps，在该分辨率下可输出实时图像；4. 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，能适应不同环境；5. 支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配；6. 支持萤石平台互联接入；7. 含1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲；8. 支持最大256GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡本地存储；9. 智能补光，支持暖光/红外双补光，红外光最远可达30m，暖光最远可达20m；10. 符合IP66设计；11. 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS；12. 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light；13. 最大图像尺寸：2560*1440；14. 数字宽动态；15. 焦距&视场角：8mm，水平视场角：43.4°，垂直视场角：23.8°，对角视场角：50.4°；16. 补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯；17. 补光距离：红外光最远可达30m，白光最远可达20m；18. 防补光过曝：支持；19. 红外波长范围：850nm ；20. 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264；21. 子码流：H.265/H.264/MJPEG ；22. 网络：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口；23. SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256GB；24. 音频：1个内置麦克风，1个内置扬声器；25. 1路输入（Line in）：2芯端子，最大输入幅值：3.3Vpp，输入阻抗：2.2kΩ，接口类型：非平衡；26. 1路输出（Line out）：2芯端子，最大输出幅值：3.3Vpp，输出阻抗：100Ω，接口类型：非平衡；27. 支持复位 ；28. 产品尺寸：约171.7mm*83.7mm*80.7mm；29. 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复；30. 存储温湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结）；31. 启动及工作温湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结）；32. 电流及功耗：DC：12V, 0.71A, 最大功耗：8.5W；；33. POE：IEEE 802.3af class 3，最大功耗：10W；34. 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；35. 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口。 | 台 | 52 |  |
| 10 | 枪型摄像机支架 | 固定枪型摄像机，立杆装支架/白/抱箍直径67~127mm | 个 | 52 |  |
| 11 | 电源适配器系列 | 12V/1A圆头、插墙式，国标，输出线长1500mm | 只 | 13 |  |
| 12 | 模拟拾音器 | 1. 高灵敏度高保真麦克风，全向拾音、声音清晰、抗干扰能力强；2. 内置输出级驱动电路，可直接驱动耳机等；3. 近距离拾音，最佳拾音范围约3米；4. 自带拾音距离调节旋钮，可根据现场需要调节音量；5. 拾音头内置雷击保护、电源极性反转保护和电源保护模块；6. 内容清晰，音效高保真；7. 支持吸顶安装、桌面安装和壁装；8. 支持音量调节功能，与主机级联后可通过后台软件切换通道并调节音量；9. 支持集中供电、摄像机供电、直流电源供电，无需专用电源；10. 麦克风： 一个高灵敏度全指向驻极体麦；11. 动态范围： 0dB~90dB；12. 最大承受音压： 120dBSPL；13. 拾音范围：0m~5m；14. 灵敏度：-32dB；15. 输出信号幅度：2.5Vpp；16. 信噪比：90dB；17. 频率响应：20Hz~20kHz；18. 音频传输距离： ≥500m；19. 接口类型：LINE OUT；20. 输出阻抗：600Ω；21. 电源电压：DC12V；22. 保护电路：雷击保护、电源极性反转保护、静电防护；23. 工作温度：-10℃～50℃（室内）；24. 安装方式：吸顶装，壁装，桌面装；25. 材质：塑料；26. 尺寸：Ø85mm*20.48mm (Ø3.35"*0.81")；27. 重量：≈48g；28. 功耗：0.1W MAX；29. 降噪调节：数字降噪，自适应调节（和主机搭配使用时支持）；30. 音量调节：支持软件调节（与主拾音器级联时可用）；31. 指向特性：全指向；32. 采样率：8khz、16khz、32khz可选，默认16khz。 | 只 | 13 |  |
| 13 | 网络球型摄像机 | 1. 400万7寸23倍双光轻智能网络高清球机_直流；2. 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪；3. 采用双光补光，红外补光150m，白光100m；4. 能有效除雾；5. 支持超低照度，0.005 Lux @F1.6（彩色），0.001 Lux @F1.6（黑白），0 Lux with IR；6. 支持23倍光学变倍，16倍数字变倍；7. 支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率；8. 支持3D数字降噪，支持真宽动态；9. 支持定时抓图与事件抓图功能；10. 支持定时任务，一键守望，一键巡航功能；11. 支持主流SDK，开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181，ISUP，萤石；12. 支持两进一出报警，一进一出音频，最大支持512 GB MicroSD卡存储；13. 传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS；24. 最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR；15. 支持真宽动态 16. 焦距：4.8mm~110mm，23倍光学变倍；17. 视场角：55°~2.7°（广角~望远）；18. 红外照射距离：150m ；19.水平范围：360°，垂直范围：-15°-90°(自动翻转)；20. 水平速度：水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s；21. 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s；22. 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 * 1440，1920 * 1080，1280 * 960，1280 * 720），60 Hz：30 fps（2560 * 1440，1920 * 1080，1280 * 960，1280 * 720）；23. 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG ；24. 网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据；25. SD卡扩展：支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持512 GB；26. 报警：2路报警输入，1路报警输出；27. 音频：1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1kΩ±10%；28. 1路音频输出，线性电平，阻抗：600Ω；29. 供电方式：DC36V；30. 电流及功耗：最大功耗：24 W（其中除雾加热1.6W，补光灯12W）；31. 工作温湿度：-30℃-65℃;湿度小于90%；32. 恢复出厂设置：支持；33. 除雾：加热玻璃除雾；34. 尺寸：约Ø220mm*353.4 mm ；35. 重量：约4.5 kg ；36. 防护：IP66; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准。 | 台 | 13 |  |
| 14 | 球型摄像机吊支架 | 固定球型摄像机，立杆装/白色/铝合金/尺寸Φ67-127mm | 个 | 13 |  |
| 15 | 网络硬盘录像机 | 【硬件要求】 1. 存储接口：4个SATA接口，可满配8TB硬盘；2. 视频接口：2*HDMI，1*VGA；3. 网络接口：2*RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口；4. 报警接口：16路报警输入，4路报警输出；5. 串行接口：1路RS-232接口，2路半双工RS-485接口 6. USB接口：2*USB 2.0，1*USB 3.0。 【性能要求】；1. 输入带宽：160Mbps；2. 输出带宽：160Mbps；3. 接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入；4. 解码能力：最大支持12*1080P；5. 显示能力：最大支持4K+1080P异源输出。 | 台 | 13 |  |
| 16 | 视频采集电脑 | win10系统、i7CPU、16G内存、独立显卡 2G 以上、硬盘 4T 左右 | 台 | 13 |  |
| 17 | 监控专用硬盘 | 1. 8TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，7200RPM；2. 单硬盘支持多达32个摄像头的高清流；3. 高达256MB缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧；4. 24*7全天候高效稳定运行；5. 年度工作负载等级为300TB/年；6. MTBF可达1,000,000小时；7. 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐。 | 块 | 26 |  |
| 18 | 千兆网络交换机 | 1. 提供16个千兆PoE电口、2个千兆光口；2. 交换容量：56 Gbps；3. 包转发率：41.67 Mpps；4. 支持IEEE 802.3at/af标准；5. 端口最大供电功率：30W ；6. 整机最大供电功率：230W ；7. 支持PoE看门狗；8. 支持6 KV防浪涌（PoE口）；9. 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab；10. 支持管理平台管理；11. 支持手机APP管理；12. 支持安防网络拓扑管理、端口管理，支持远程升级；13. 支持静态链路聚合；14. 支持PoE输出功率管理；15. 支持VLAN；16. 支持SNMPv1/v2c协议；17. 支持DHCP Snooping；18. 支持终端安全防护；19. 坚固式高强度金属外壳；20. 安装方式：机架式。 | 台 | 26 |  |
| 19 | 机柜 | 1. 32U，网孔门，落地机柜；2. 承重：静态约800KG；3. 前后门材质：前单开网孔门，后双开网孔门，冷轧板 T=1.2；4. 门敞开百分比：前门78%，后门77.2%；5. 侧门材质：冷轧板 T=1.0；6. 门框左右立柱材质：冷轧板 T=1.2（框架）；7. 左右支架：冷轧板 T=2.0；8. 横梁：冷轧板 T=1.2；9. 层板：1个，承重60KG，宽470mm*深350mm*高48mm；10. L型隔条/支架：1对，承重30KG，长350mm*宽3mm*高38mm；11. PDU：1个，8口PDU，输入10A，带2M线；12. 滚轮：支持，4个；13. 脚撑：支持，4个；14. 风扇：不含；15. 辅件：30套安装螺丝，前/后侧门钥匙各两把；16. 净重：约77KG；17. 尺寸（宽*深*高）：约600mm*600mm*1610 mm。 | 台 | 13 |  |
| 20 | 机柜专用拖线板 | 含布设及安装 | 只 | 13 |  |
| 21 | 超五类网线 | 含布设及安装 | 米 | 4000 |  |
| 22 | 监控电源线 | RVV2*1，含布设及安装 | 米 | 2000 |  |
| 23 | PE25管 | 含布设及安装 | 米 | 1200 |  |
| 24 | 软件安装及服务 | PDA查验监管辅助软件：1. 系统、服务器、参数设置；2. 系统登录；3. 查验监管对接；4. 执法记录对接。 图片视频采集系统：采集过程图片、采集过程视频、采集资料照片。 查验短视频执法记录存储系统，严格执行公安部查验要求。 | 年 | 13 |  |
| 25 | 合格证条码阅读器 | Honeywell牌IT4200Q型，在公安专网内使用 | 台 | 31 |  |
| 26 | 驾驶证/行驶证条码阅读器 | Symbol牌LS2208型，在公安专网内使用 | 台 | 5 |  |
| 27 | 高拍仪 | 华通牌H8B-1型，在公安专网内使用 | 台 | 18 |  |
| 28 | 交通管理证件专用打印机 | 华通牌DPK9500GA Pro型，在公安专网内使用 | 台 | 18 |  |
| 注：第25、26、27、28项为固定报价，4项共230560元，根据规定，采购单位必须是公安机关，所以由甲方直接购买，投标人不得改变该固定报价，否则投标无效。 |  |  |  |  |  |
| 六、监控配套标志标线 |  |  |  |  |  |
| （一）科技提升项目配套标志标线部分 |  |  |  |  |  |
| 1、货车右转未停车让行 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |  |
| 1 | 标线1 | 1. 类型：右转停车观察区；2. 施画停车让行标线、地面文字标识“大型车停车让行区”。 | m2 | 525 |  |
| 2 | 标线2 | 1. 类型：右转警示区；2. 施画右转危险区域，地面文字标识“危险区”，彩色陶瓷防滑颗粒标线，具体数量以实际发生为准。 | m2 | 1200 |  |
| 3 | 标志1 | 1. 类型：停车让行标志牌；2. 材质：铝板，规格尺寸：八边形标志牌，直径800mm；3. 板面反光膜等级：IV类反光膜；铝板厚度：2mm。 | 套 | 30 |  |
| 4 | 标志2 | 1. 类型：停车让行提示文字标志牌；2. 材质：铝板，规格尺寸：矩形标志，白底黑字黑边，尺寸600*800mm；提示文字：“大型车辆停车让行”；3. 板面反光膜等级：IV类反光膜；铝板厚度：2mm。 | 套 | 30 |  |
| 5 | 停车让行标志牌立杆 | 1. 规格：与所在道路净高度2000mm，壁厚4mm，直径89mm；2. 含吊装，基础笼，法兰等）；3. 符合道路主权部门关于上口平面深度要求。 | 套 | 30 |  |
| 6 | 设备基础2 | 1. 采用C25混凝土，包含：杆件基坑开挖、地笼二次运输、土方开挖及外运、放置地笼、预留管道(含基础内部走线双管道约5米50PE)、混凝土浇筑、基础收光及养护、模板制作根据现场需求；2. 符合道路主权部门关于上口平面深度要求。 | m³ | 6.48 |  |
| 2、机动车超速监测记录 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |  |
| 1 | 标志3 | 1. 类型：交通违法监控提示牌；2. 材质：铝板，规格尺寸：版面尺寸800mm*600mm；3. 形式：附着式；4. 板面反光膜等级：IV类反光膜；铝板厚度：2mm。 | 套 | 30 |  |
| 2 | 标志4 | 1. 类型：限速标志牌；2. 形式：悬臂式；3. 材质：铝板，规格尺寸：2000mm*1300mm；4. 板面反光膜等级：IV类反光膜；铝板厚度：2mm。 | 套 | 16 |  |
| 3 | 标志5 | 1. 类型：测速预告标志牌；2. 形式：悬臂式；3. 材质：铝板，规格尺寸：4400mm*1300mm；4. 板面反光膜等级：IV类反光膜；铝板厚度：2mm。 | 套 | 16 |  |
| 4 | 标志6 | 1. 类型：交通违法监控提示牌；2. 形式：附着式；3. 材质：铝板，规格尺寸：800mm*600mm；4. 板面反光膜等级：IV类反光膜；铝板厚度：2mm。 | 套 | 16 |  |
| 5 | 标志7 | 1. 类型：解除限速标志牌；2. 形式：单立柱；3. 材质：铝板，规格尺寸：直径800mm；4. 板面反光膜等级：IV类反光膜；铝板厚度：2mm。 | 套 | 16 |  |
| 6 | 限速标志杆件 | 1. 双悬臂，悬臂长度4-6m，立杆壁厚不小于6mm，横壁壁厚不小于4mm，颜色镀锌本色，式样与目前滨海主流杆件一致，H6.5m（与所在道路比净高度）；2. 立柱及钢管横梁采用的钢材选用Q235钢，热浸镀锌，符合《金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层》（GB/T13912-2002）标准；3. 立柱、钢管横梁、法兰盘、抱箍、抱箍底衬、柱帽、横梁帽、加劲肋及连接螺栓、螺母、垫圈等钢铁件，采用热浸镀锌浸塑进行防锈处理，立柱、横梁、法兰盘的镀锌量为550g/m2，紧固件为350g/m2；所用的贴角焊缝，其厚度和强度应与被焊构件相等，焊缝应打磨光滑；防水帽；杆体疲劳寿命应大于30年；4. 杆件上端预留治安球形摄像机接线开孔；5. 杆件必须满足抗风高于10级，最大抗风力达150公里/小时。 | 套 | 16 |  |
| 7 | 测速预告标志杆件 | 1. 双悬臂，悬臂长度4-6m，立杆壁厚不小于6mm，横壁壁厚不小于4mm，颜色镀锌本色，式样与目前滨海主流杆件一致，H6.5m（与所在道路比净高度）；2. 立柱及钢管横梁采用的钢材选用Q235钢，热浸镀锌，符合《金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层》（GB/T13912-2002）标准；3. 立柱、钢管横梁、法兰盘、抱箍、抱箍底衬、柱帽、横梁帽、加劲肋及连接螺栓、螺母、垫圈等钢铁件，采用热浸镀锌浸塑进行防锈处理，立柱、横梁、法兰盘的镀锌量为550g/m2，紧固件为350g/m2；所用的贴角焊缝，其厚度和强度应与被焊构件相等，焊缝应打磨光滑；防水帽；杆体疲劳寿命应大于30年；4. 杆件上端预留治安球形摄像机接线开孔；5. 杆件必须满足抗风高于10级，最大抗风力达150公里/小时。 | 套 | 16 |  |
| 8 | 解除限速标志立杆 | 1. 规格：与所在道路净高度2000mm，壁厚4mm，直径89mm；2. 含吊装，基础笼，法兰等）；3. 符合道路主权部门关于上口平面深度要求。 | 套 | 16 |  |
| 9 | 设备基础4 | 1. 名称：标志牌杆件基础；2. 杆地笼：定制，≥M24*6直径450-1400mm。(根据杆件配置)；3. 基础开挖：定制，≥1000mm*1000mm*1200mm。(根据杆件配置，开挖时必须立模，与路牙保持平行)；4. 混凝土基础：定制，C25/30，（成品混凝土，不得现场搅拌）；5. 定制，5mm*50mm*250mm接地桩，接地电阻符合（浇筑时必须置于杆件内）；6. 符合道路主权部门关于上口平面深度要求。 | m³ | 74.45 |  |
| 10 | 标线 | 工艺：热熔，纵向减速标线 | m2 | 1600 |  |
| 3、非机动车逆行/在机动车道行驶违法抓拍 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |  |
| 1 | 标志8 | 1. 类型：交通违法抓拍标志；2. 形式：单立柱；3. 材质：铝板，规格尺寸：600mm*800mm；4. 板面反光膜等级：IV类反光膜；铝板厚度：2mm。 | 套 | 18 |  |
| 2 | 标志9 | 1. 类型：交通违法监控标志；2. 形式：附着式；3. 材质：铝板，规格尺寸：600mm*800mm；4. 板面反光膜等级：IV类反光膜；铝板厚度：2mm。 | 套 | 18 |  |
| 3 | 标志立杆 | 1. 规格：与所在道路净高度2000mm，壁厚4mm，直径89mm；2. 含吊装，基础笼，法兰等）；3. 符合道路主权部门关于上口平面深度要求。 | 套 | 18 |  |
| 4 | 设备基础5 | 1. 名称：标志牌杆件基础；2. 规格：采用C25混凝土，若冬季或项目工期紧时，包含早强剂或防冻剂。包含：杆件基坑开挖、地笼二次运输、土方开挖及外运、放置地笼、预留管道(含基础内部走线双管道约5m50PE)、混凝土浇筑、基础收光及养护、模板制作根据现场需求）；3. 符合道路主权部门关于上口平面深度要求。 | m³ | 2.7 |  |
| 4、机动车闯红灯抓拍 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |  |
| 1 | 标志10 | 1. 类型：交通违法监控提示牌；2. 材质：铝板，规格尺寸：版面尺寸800mm*600mm；3. 形式：附着式；4. 板面反光膜等级：IV类反光膜；铝板厚度：2mm。 | 套 | 7 |  |
| （二）存量监控配套交通标志标线部分 |  |  |  |  |  |
| 1、存量机动车超速监测配套标志标线 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |  |
| 1 | 标志3 | 1. 类型：交通违法监控提示牌；2. 材质：铝板，规格尺寸：版面尺寸800mm*600mm；3. 形式：附着式；4. 板面反光膜等级：IV类反光膜；铝板厚度：2mm。 | 套 | 48 |  |
| 2 | 标志4 | 1. 类型：限速标志牌；2. 形式：悬臂式；3. 材质：铝板，规格尺寸：2000mm*1300mm；4. 板面反光膜等级：IV类反光膜；铝板厚度：2mm。 | 套 | 24 |  |
| 3 | 标志5 | 1. 类型：测速预告标志牌；2. 形式：悬臂式；3. 材质：铝板，规格尺寸：4400mm*1300mm；4. 板面反光膜等级：IV类反光膜；铝板厚度：2mm。 | 套 | 24 |  |
| 4 | 标志6 | 1. 类型：交通违法监控提示牌；2. 形式：附着式；3. 材质：铝板，规格尺寸：800mm*600mm；4. 板面反光膜等级：IV类反光膜；铝板厚度：2mm。 | 套 | 24 |  |
| 5 | 标志7 | 1. 类型：解除限速标志牌；2. 形式：单立柱；3. 材质：铝板，规格尺寸：直径800mm；4. 板面反光膜等级：IV类反光膜；铝板厚度：2mm。 | 套 | 24 |  |
| 6 | 限速标志杆件 | 1. 双悬臂，悬臂长度4-6m，立杆壁厚不小于6mm，横壁壁厚不小于4mm，颜色镀锌本色，式样与目前滨海主流杆件一致，H6.5m（与所在道路比净高度）；2. 立柱及钢管横梁采用的钢材选用Q235钢，热浸镀锌，符合《金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层》（GB/T13912-2002）标准；3. 立柱、钢管横梁、法兰盘、抱箍、抱箍底衬、柱帽、横梁帽、加劲肋及连接螺栓、螺母、垫圈等钢铁件，采用热浸镀锌浸塑进行防锈处理，立柱、横梁、法兰盘的镀锌量为550g/m2，紧固件为350g/m2；所用的贴角焊缝，其厚度和强度应与被焊构件相等，焊缝应打磨光滑；防水帽；杆体疲劳寿命应大于30年；4. 杆件上端预留治安球形摄像机接线开孔；5. 杆件必须满足抗风高于10级，最大抗风力达150公里/小时。 | 套 | 24 |  |
| 7 | 测速预告标志杆件 | 1. 双悬臂，悬臂长度4-6m，立杆壁厚不小于6mm，横壁壁厚不小于4mm，颜色镀锌本色，式样与目前滨海主流杆件一致，H6.5m（与所在道路比净高度）；2. 立柱及钢管横梁采用的钢材选用Q235钢，热浸镀锌，符合《金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层》（GB/T13912-2002）标准；3. 立柱、钢管横梁、法兰盘、抱箍、抱箍底衬、柱帽、横梁帽、加劲肋及连接螺栓、螺母、垫圈等钢铁件，采用热浸镀锌浸塑进行防锈处理，立柱、横梁、法兰盘的镀锌量为550g/m2，紧固件为350g/m2；所用的贴角焊缝，其厚度和强度应与被焊构件相等，焊缝应打磨光滑；防水帽；杆体疲劳寿命应大于30年；4. 杆件上端预留治安球形摄像机接线开孔；5. 杆件必须满足抗风高于10级，最大抗风力达150公里/小时。 | 套 | 24 |  |
| 8 | 解除限速标志立杆 | 1. 规格：与所在道路净高度2000mm，壁厚4mm，直径89mm；2. 含吊装，基础笼，法兰等）；3. 符合道路主权部门关于上口平面深度要求。 | 套 | 24 |  |
| 9 | 设备基础4 | 1. 名称：标志牌杆件基础；2. 杆地笼：定制，≥M24*6直径450-1400mm。(根据杆件配置)；3. 基础开挖：定制，≥1000mm*1000mm*1200mm。(根据杆件配置，开挖时必须立模，与路牙保持平行)；4. 混凝土基础：定制，C25/30，（成品混凝土，不得现场搅拌）；5. 定制，5mm*50mm*250mm接地桩，接地电阻符合（浇筑时必须置于杆件内）；6. 符合道路主权部门关于上口平面深度要求。 | m3 | 111.674 |  |
| 10 | 标线3 | 工艺：热熔，纵向减速标线 | m2 | 2400 |  |
| 2、其它监控配套标志标线 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |  |
| 1 | 标志11 | 1. 类型：交通违法监控；2. 材质：铝板，规格尺寸：60cm*80cm；3. 板面反光膜等级：Ⅳ类反光膜；4. 标志面积≤1m2采购2mm以上厚度铝板、1m2<标志面积≤3m2采购3mm以上厚度铝板，无拼接，圆角。 | 套 | 628 |  |
| 2 | 标志12 | 1. 类型：前方监控 交通违法；2. 材质：铝板，规格尺寸：60cm*80cm；3. 板面反光膜等级：Ⅳ类反光膜；4. 标志面积≤1m2采购2mm以上厚度铝板、1m2<标志面积≤3m2采购3mm以上厚度铝板，无拼接，圆角。 | 套 | 529 |  |
| 3 | 标志13 | 1. 类型：车道行驶方向；2. 材质：铝板，规格尺寸：80cm*80cm；3. 板面反光膜等级：Ⅳ类反光膜；4. 标志面积≤1m2采购2mm以上厚度铝板、1m2<标志面积≤3m2采购3mm以上厚度铝板，无拼接，圆角。 | 套 | 581 |  |
| 4 | 标志14 | 1. 类型：人行道；2. 材质：铝板，规格尺寸：60cm*60cm；3. 板面反光膜等级：Ⅳ类反光膜；4. 标志面积≤1m2采购2mm以上厚度铝板、1m2<标志面积≤3m2采购3mm以上厚度铝板，无拼接，圆角。 | 套 | 29 |  |
| 5 | 标志15 | 1. 类型：注意行人；2. 材质：铝板，规格尺寸：△90cm；3. 板面反光膜等级：Ⅳ类反光膜；4. 标志面积≤1m2采购2mm以上厚度铝板、1m2<标志面积≤3m2采购3mm以上厚度铝板，无拼接，圆角。 | 套 | 29 |  |
| 6 | 标志16 | 1. 类型：停车让行辅助标志；2. 材质：铝板，规格尺寸：60cm*80cm；3. 板面反光膜等级：Ⅳ类反光膜；4. 标志面积≤1m2采购2mm以上厚度铝板、1m2<标志面积≤3m2采购3mm以上厚度铝板，无拼接，圆角。 | 套 | 1 |  |
| 7 | 标志17 | 1. 类型：禁止停车；2. 材质：铝板，规格尺寸：φ80cm；3. 板面反光膜等级：Ⅳ类反光膜；4. 标志面积≤1m2采购2mm以上厚度铝板、1m2<标志面积≤3m2采购3mm以上厚度铝板，无拼接，圆角。 | 套 | 2 |  |
| 8 | 双悬臂式标志杆件 | 1. 双悬臂，悬臂长度4-6m，立杆壁厚不小于6mm，横壁壁厚不小于4mm，颜色镀锌本色，式样与目前滨海主流杆件一致，H6.5m（与所在道路比净高度）；2. 立柱及钢管横梁采用的钢材选用Q235钢，热浸镀锌，符合《金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层》（GB/T13912-2002）标准；3. 立柱、钢管横梁、法兰盘、抱箍、抱箍底衬、柱帽、横梁帽、加劲肋及连接螺栓、螺母、垫圈等钢铁件，采用热浸镀锌浸塑进行防锈处理，立柱、横梁、法兰盘的镀锌量为550g/m2，紧固件为350g/m2；所用的贴角焊缝，其厚度和强度应与被焊构件相等，焊缝应打磨光滑；防水帽；杆体疲劳寿命应大于30年；4. 杆件上端预留治安球形摄像机接线开孔；5. 杆件必须满足抗风高于10级，最大抗风力达150公里/小时；6. 杆地笼：定制，≥M24*6直径450mm-1400mm。(根据杆件配置)；7. 基础开挖：定制，≥1000mm*1000mm*1200mm。(根据杆件配置，开挖时必须立模，与路牙保持平行)；8. 混凝土基础：定制，C25/30，（成品混凝土，不得现场搅拌）；9. 定制，5mm*50mm*2500mm接地桩，接地电阻符合（浇筑时必须置于杆件内）；10. 符合道路主权部门关于上口平面深度要求。 | 套 | 221 |  |
| 9 | 标志立杆 | 1. 规格：与所在道路净高度2000mm，壁厚4mm，直径89mm；2. 含吊装，基础笼，法兰等）；3. 符合道路主权部门关于上口平面深度要求。 | 套 | 17 |  |
| 10 | 标线4 | 1. 材料品种：热熔标线涂料；2. 线型：车让人字；3. 100mm*80mm*3个。 | m2 | 93.600 |  |
| 11 | 标线5 | 1. 材料品种：热熔标线涂料；2. 线型：礼让纵向减速；3. 100mm*30mm*30组。 | m2 | 621.000 |  |
| 12 | 标线6 | 1. 材料品种：热熔标线涂料；2. 线型：停车观察区标线；3. 100mm*30mm*80组。 | m2 | 459.000 |  |
| 13 | 标线7 | 1. 材料品种：热熔标线涂料；2. 线型：白边、红底、白字，边框热熔、主体道路反光油漆；3. 100mm*30mm*80组。 | m2 | 200.000 |  |
| 14 | 标志通用技术参数 | 一、标志平面布设 根据设置原则，依照现行《道路交通标志标线》(GB 5768）进行布设，全线的标志主要有警告标志、禁令标志、指示标志、指路标志等。 1. 在需要警告车辆、行人注意危险地点及应采取措施的地点设置警告标志；2. 根据具体道路交通管理方案和交通组织计划需要对车辆行为加以禁止或限制的地点设置禁令标志，如禁止鸣笛、禁止停车等；3. 在需要指示车辆和行人按规定方向、地点行进的地点设置指示标志，并根据需要选配辅助标志；4. 在交叉口前的适当位置设置指路标志，用来指示目的地、方向和距离；5. 标志设置位置可根据地形参照国家有关规定进行调整。设置于绿化带中的标志其标志牌边缘不得超出绿化带边缘且有不小于25cm的距离，标志基础保护层应埋入路面以下。 二、标志版面及反光材料的选择 l. 为了满足不同车速道路使用者对标志信息的视认要求，标志版面的尺寸、图案及颜色应满足现行GB 5768的规定，并符合该地段的实际情况。 2. 标志板形状、尺寸及外观质量 2.1 标志底板的边缘和尖角应适当倒棱，使之呈圆滑状。标志板的尺寸应符合《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2009)的规定和设计要求；2.2 标志板应平整，表面无明显凹痕或变形，板面不平度不应大于7mm/m。标志板面不允许逆反射性能不均匀，不允许存在裂纹、起皱、边缘剥离、明显的气泡、划痕、各种损伤和颜色不均匀。 3. 版面反光材料的选择 3.1既要考虑各类反光膜的反光特性、使用功能、应用场合和使用年限，又要兼顾到经济性及施工、维修、养护的方便。据此，标志中的图案、文字、箭头及底色等均采用Ⅳ类反光膜；3.2反光膜应有平滑、光洁的外表面，不得有明显的划痕、条纹、气泡、颜色不均匀等缺陷。其防粘纸也应平滑、干净、无气泡、无污点或其它杂物。其逆反射系数、色度性能等要求符合现行《道路交通反光膜》GB/T 18833）的相关规定。 逆反系数： 1. 白色反光膜：观测角1°，入射角-4°，逆反系数≥35；观测角1°，入射角15°，逆反系数≥28；观测角1°，入射角30°，逆反系数≥20；2. 黄色反光膜：观测角1°，入射角-4°，逆反系数≥26；观测角1°，入射角15°，逆反系数≥20；观测角1°，入射角30°，逆反系数≥15；3. 红色反光膜：观测角1°，入射角-4°，逆反系数≥5.2；观测角1°，入射角15°，逆反系数≥4.1；观测角1°，入射角30°，逆反系数≥3.0； 色度性能： 1. 白色反光膜：色品坐标（X，Y）在以下四角点色品坐标组成的四边形内（0.350，0.360）；（0.305，0.315）；（0.295，0.325）；（0.340，0.370）；亮度因数≥0.27；2. 黄色反光膜：色品坐标（X，Y）在以下四角点色品坐标组成的四边形内（0.545，0.454）；（0.494，0.426）；（0.444，0.476）；（0.481，0.518）；亮度因数：0.15～0.45； 3. 红色反光膜：色品坐标（X，Y）在以下四角点色品坐标组成的四边形内（0.735，0.265）；（0.681，0.239）；（0.579，0.341）；（0.655，0.345）；亮度因数：0.02～0.15； 抗冲击性能：抗冲击试验后，在受到冲击的表面以外，反光膜不应出现裂横、层间脱离或其它损坏； 耐弯曲性能：弯曲试验后，反光膜表面不应出现裂缝、脱落或层间分离等损坏。 附着性能：在试验5min后，反光膜剥离长度不应大于20㎜； 收缩性能：任何一边的尺寸在10min内，其收缩不应超过0.8mm；在24h内，其收缩不应超过3.2mm； 耐高低温性能：经72h低温试验和24h高温试验后，反光膜不应有裂缝、软化、剥落、皱纹、起泡、翘曲或外观不均匀等损坏。 三、标志结构 1. 根据标志板面尺寸大小及设置位置的需要，标志支架结构为单柱式，其性能应符合现行《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827）及设计的要求；2. 支撑件应表面光洁，颜色均匀一致，不应有破损、变形、锈蚀、漏镀及各种焊缝缺陷； 3. 标志构件均采用国标钢管。所有钢材均采用热浸镀锌防腐处理并进行喷塑，防腐性能符合《公路交通工程钢构件防腐蚀技术条件》（GB/T 18226-2015）规范要求。喷塑的颜色可根据实际情况采用；4. 标志基础采用C25混凝土基础，采用明挖法施工，基础应整平、夯实，同时应注意控制好标高，使基础顶面标高略低于路面或绿化填土标高，且顶面平整，最终施工结束后采用路面面层结面或绿化填土。 |  |  |  |
| 15 | 标线通用技术参数 | 为了使标线在黑夜具备良好的清晰度，需要使用寿命长、反光效果好的材料。使用的标线涂料，应具备与路面粘结力强、干燥迅速，以及良好的耐磨性、持久性、不粘污性、抗滑性等特性，做出的标线应具有良好的视认性，宽度一致，边缘整齐，线形规则，线条流畅。 标线采用热熔反光型涂料，其性能符合现行《路面标线涂料》(JT/T 280）及《道路交通标线质量要求及检测方法》（GB/T 16311）规范要求。 1. 密度(g/cm3）： 1.8-2.3；2. 软化点（℃）： 90-125；3. 涂膜颜色与外观：干燥后应无皱纹、斑点、起泡、裂纹、脱落、粘胎现象，颜色为白、黄色，不褪色，颜色鲜明、醒目；4. 不粘胎干燥时间（min） ：≤3；5. 色度性能：a. 白色：色品坐标（X，Y）在以下四点色品坐标组成色四边形内(0.350，0.360)(0.300，0.310)(0.290，0.320）(0.340，0.370）亮度因数：≥0.75；b. 黄色：色品坐标（X，Y）在以下四点色品坐标组成色四边形内(0.519，0.480）(0.468，0.442）(0.427，0.483）(0.465，0.534)亮度因数：≥0.45；6. 抗压强度（MPa） ：≥12；7. 耐磨性（mg）：≤80； 8. 耐水性：在水中浸24h应无异常现象；9. 耐碱性：在氢氧化钙和溶液中浸24h应无异常现象；10. 玻璃珠含量(%）：18-25。面撒玻璃珠应均匀，其性能和粒径分布符合《路面标线用玻璃珠》(GB/T 24722-2009）的要求；11. 流动度（s）： 35土10；12. 涂层低温抗裂性： -10℃保持4h，室温放置4h为一个循环，连续做三个循环、后应无裂纹； 13. 加热稳定性： 200℃-220℃在搅拌状态下保持4h，应无明显泛黄、焦化、结块等现象；14. 路面标线涂料生产厂商通过交通产品认证（认证产品名称需为路面涂料）。 |  |  |  |
| 16 | 杆件基础通用要求 | 1. 根据城管部门要求，杆件基础上端（原则上是螺杆顶部）应距原地面不少于40厘米； 2. 有接线的基础导管，外端部分应在基础的上平面以下不少于10厘米、原则上使用φ50PE管。 |  |  |  |
| 七、暂列金（60000元） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |  |
| 1 | 暂列金 | 本项目根据甲方要求进行二次深化设计。 | 项 | 1 |  |

注：技术参数打★项中涉及到要求提供检验（测）报告证明材料的，其检验（测）报告的委托单位必须与制造厂商名称一致，否则不予认可。

注：中小企业政府采购扶持政策说明

1.采购标的的所属行业，根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准填写。

2.依据《国民经济行业分类》本采购标的所属行业适用于：工业行业。

第五章 部分设备点位、数量表

一、科技设施点位表

| 序号 | 项目名称 | 点位1 | 点位2 | 点位3 | 点位4 | 点位5 | 点位6 | 点位7 | 点位8 | 点位9 | 点位10 | 点位11 | 点位12 | 点位13 | 点位14 | 点位15 | 点位16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行人过街“声光电”预警提示系统 | S226K16+000M八滩镇八宋线路口 | S348K10+300M滨海港镇龙潭港村五组 | S327K19+300M滨淮镇 | S348K34+550M蔡桥镇十大线 | S327K5+100M滨海港经济区友谊新村路口 | X351K5+600M滨淮镇新垦村路口 | 新S328K54+180M天场镇海天路口 | S328K44+700M通榆镇腰阜线路口 | S348K27+000M五汛镇汛青路口 | S348K41+500M正红镇复大线路口 | S328K22+150M陈涛镇洋东村路口 | S327K29+050M八巨镇如清路口 | X351K29+210M界牌镇三坝村路口 | G228K3036+900M滨海港经济区小街9号沟 | S327K40+300M界牌镇周庄小学路口 |  |
| 2 | 农村违法劝导提醒系统 | G204与朱集路 | G204与火箭路 | S327与X301 | S327与巨余路 | G228与合心村中心路 | G228与X101 | S226与X101 | S348与蔡桥团结路 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 货车右转未停车让行抓拍设施 | S327与幸福路口 | S327与丰收大道路口 | S327与G204路口 | S327与G228路口 | S327与阜东路口 | G228与海港大道路口 | G228与S226路口 | G204与凤鸣路口 | G204与华泰路口 | G204与通榆路口 | S327与套沙路口 | S327与新安大道路口 | S327与金八滩大道路口 | S327与X204路口 | S327与S226路口 | G204与火箭路口 |
| 4 | 机动车超速监测记录系统 | 海港大道K9+100M | S327K56+100M | S327K62+000M | S266K16+300M | S226K27+900M | 新S328K27+670M | 新S328K32+500M | 新S328K43+300M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 不系安全带/接打电话违法抓拍类系统 | S327与G15交界处 | S328与人民南路交界处 | S327与响坎路交界处 | 人民南路与华泰路 | G204与迎宾大道 | X351与新安大道 | G204与淮海路 | S327与S226 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 非机动车逆行/在机动车道行驶违法抓拍类系统 | 八滩镇八滩路金八滩大桥东100M | 通榆镇工业路幼儿园东约270m | 正红镇育才路镇政府东侧 | 滨海港镇振东路与工商西路口北 | 滨淮镇小岭中路与教育路口 | S348蔡桥镇团结路口 | 滨海港经济区兴淮路与政府路口东 | 五汛镇五汛中路与光明路口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 机动车闯红灯抓拍系统 | S327港城路口 | S327景湖北路口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、电子监控点位配套标志标线数量表

| 序号 | 类型 | 内容 | 规格（cm） | 数量 | 单位面积 | 数量 | 单位 | 合计数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | 交通违法监控 | 60*80 | 646 | 0.48 | 310.08 | m2 | 1089.225 |
| 2 |  | 前方监控 交通违法 | 60*80 | 532 | 0.48 | 255.36 | m2 |  |
| 3 |  | 车道行驶方向 | 80*80 | 585 | 0.64 | 374.4 | m2 |  |
| 4 |  | 人行道 | 60*60 | 29 | 0.36 | 10.44 | m2 |  |
| 5 |  | 注意行人 | △90 | 29 | 0.405 | 11.745 | m2 |  |
| 6 |  | 停车让行辅助标志 | 60*80 | 1 | 0.48 | 0.48 | m2 |  |
| 7 |  | 分车型限速标志 | 200*130 | 14 | 2.6 | 36.4 | m2 |  |
| 8 |  | 分车型测速预告标志 | 440*130 | 14 | 5.72 | 80.08 | m2 |  |
| 9 |  | 原限速标志 | φ80 | 14 | 0.64 | 8.96 | m2 |  |
| 10 |  | 禁止停车 | φ80 | 2 | 0.64 | 1.28 | m2 |  |
| 11 | 杆件 | 双悬臂式标志杆件 | 高度7600mm，壁厚6mm，直径180mm；悬臂规格：双悬臂，长度3500mm/5500mm，壁厚4mm，直径89mm，含法兰盘、地笼、基础 | 253 |  |  | 套 |  |
| 12 |  | 标志立杆 | φ76mm镀锌钢管，底高2m | 31 |  |  | 套 |  |
| 13 | 标线 | 车让人字 | 100cm*80cm*3个 | 26 | 2.4 | 62.4 | m2 | 1505.4 |
| 14 |  | 礼让纵向减速 | 100cm*30cm*30组 | 56 | 9 | 504 | m2 |  |
| 15 |  | 测速纵向减速 | 100cm*30cm*80组 | 20 | 24 | 480 | m2 |  |
| 16 |  | 停车观察区标线 |  | 27 | 17 | 459 | m2 |  |
| 17 |  | 右转危险区标线 | 白边、红底、白字，边框热熔、主体道路反光油漆 | 4 | 50 | 200 | m2 | 200 |

说明：总体依据GB5768，道路名称按滨政发〔2016〕73号、〔2019〕34号文件执行。

1.采购Ⅳ类反光膜，无拼接。

2.标志面积≤1m2采购2mm以上厚度铝板、1m2<标志面积≤3m2采购3mm以上厚度铝板，无拼接，圆角。

3.测速点限速标志、预告标志按主标志、辅助标志分别制作。

4.测速点纵向减速标线规格为间隔1m划30cm*100cm、45度菱形标线，左右各一，间隔1m、长80m。

5.立杆用于人行道、注意行人标志无处可附着时，钢管无接头，基础为50cm*50cm*50cm混凝土。

6.右转弯危险区标线为：外围形状用热熔标线、内侧用红色油漆喷涂、白色字长100cm*宽80cm。

三、科技设施配套标志标线点位和数量表

| 序号 | 抓拍类型 | 所在道路 | 点位名称 | 设备名称 | 标志 |  |  | 杆件 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通违法监控 | 前方监控交通违法 | 停车让行辅助标志 | 立杆 | 停车 观察区 | 右转 危险区 |
| 1 | 不礼让 | 幸福路 | S327与幸福路口（东南） | 货车右转未停车让行抓拍 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2 | 不礼让 | S327 | S327与幸福路口（西南） | 货车右转未停车让行抓拍 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 3 | 不礼让 | S327 | S327与丰收大道路口（东北） | 货车右转未停车让行抓拍 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 4 | 不礼让 | 丰收大道 | S327与丰收大道路口（西北） | 货车右转未停车让行抓拍 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 5 | 不礼让 | S327 | S327与G204路口（东北） | 货车右转未停车让行抓拍 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 6 | 不礼让 | G204 | S327与G204路口（西北） | 货车右转未停车让行抓拍 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 7 | 不礼让 | G228 | S327与G228路口（东南） | 货车右转未停车让行抓拍 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |
| 8 | 不礼让 | S327 | S327与G228路口（东北） | 货车右转未停车让行抓拍 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |
| 9 | 不礼让 | S327 | S327与阜东路口 （ 西北 ） | 货车右转未停车让行抓拍 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 10 | 不礼让 | 海港大道 | G228与海港大道路口（东南） | 货车右转未停车让行抓拍 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 11 | 不礼让 | G228 | G228与海港大道路口（西北） | 货车右转未停车让行抓拍 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 12 | 不礼让 | S226 | G228与S226路口（东南） | 货车右转未停车让行抓拍 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 13 | 不礼让 | G228 | G228与S226路口（东北） | 货车右转未停车让行抓拍 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 14 | 不礼让 | S226 | G228与S226路口（西北） | 货车右转未停车让行抓拍 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 15 | 不礼让 | G204 | G204与凤鸣路口（东南） | 货车右转未停车让行抓拍 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 16 | 不礼让 | 凤鸣路 | G204与凤鸣路口（东北） | 货车右转未停车让行抓拍 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 17 | 不礼让 | G204 | G204与华泰路口（东南） | 货车右转未停车让行抓拍 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 18 | 不礼让 | 华泰路 | G204与华泰路口（东北） | 货车右转未停车让行抓拍 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 19 | 不礼让 | G204 | G204与通榆路口 （ 东南 ） | 货车右转未停车让行抓拍 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 20 | 不礼让 | 套沙线 | S327与套沙路口（东南） | 货车右转未停车让行抓拍 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 21 | 不礼让 | 套沙线 | S327与套沙路口（西北） | 货车右转未停车让行抓拍 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 22 | 不礼让 | 新安大道 | S327与新安大道路口（西南） | 货车右转未停车让行抓拍 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 23 | 不礼让 | S327 | S327与新安大道路口（西北） | 货车右转未停车让行抓拍 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 24 | 不礼让 | S327 | S327与金八滩大道路口（西南） | 货车右转未停车让行抓拍 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 25 | 不礼让 | S327 | S327与X204路口（东北） | 货车右转未停车让行抓拍 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 26 | 不礼让 | X204 | S327与X204路口（西北） | 货车右转未停车让行抓拍 | 1 |  |  |  |  |  |
| 27 | 不礼让 | S327 | S327与S226路口（东北） | 货车右转未停车让行抓拍 | 1 |  |  |  |  |  |
| 28 | 不礼让 | S226 | S327与S226路口（西北） | 货车右转未停车让行抓拍 | 1 |  |  |  |  |  |
| 29 | 不礼让 | G204 | G204与火箭路口（西南） | 货车右转未停车让行抓拍 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |
| 30 | 不礼让 | G204 | G204与火箭路口（西北） | 货车右转未停车让行抓拍 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |

| 序号 | 抓拍类型 | 所在道路 | 点位名称 | 设备名称 | 标志 |  |  |  |  | 标志杆件 |  | 标线 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通违 法监控 | 前方监控 交通违法 | 分车型限速 | 分车型 测速预告 | 原限速 | 双悬臂式杆件、基础 | 立杆 | 测速点纵向减速 |
| 31 | 测速 | S226 | S226（K16+300M） | 测速抓拍双向 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |  |
| 32 | 测速 | S226 | S226（27K+900M） | 测速抓拍双向 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |  |
| 33 | 测速 | S327 | S327（56K+100M） | 测速抓拍双向 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 34 | 测速 | S327 | S327（62K+000M) | 测速抓拍双向 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 35 | 测速 | 新S328 | 新S328（27K+670M) | 测速抓拍双向 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 36 | 测速 | 新S328 | 新S328（32K+500M） | 测速抓拍双向 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 37 | 测速 | 新S328 | 新S328（43K+300M） | 测速抓拍双向 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 38 | 测速 | 海港大道 | 海港大道（9K+100M） | 测速抓拍双向 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 39 | 安全带 | G15出口 | S327与G15西 | 不系安全带/接打电话违法抓拍 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 安全带 | S327 | S327与G15南 | 不系安全带/接打电话违法抓拍 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 安全带 | 新S328 | S328与人民南路南 | 不系安全带/接打电话违法抓拍 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 安全带 | 新S328 | S328与人民南路北 | 不系安全带/接打电话违法抓拍 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 安全带 | S327 | S327与响坎路东 | 不系安全带/接打电话违法抓拍 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 安全带 | S327 | S327与响坎路西 | 不系安全带/接打电话违法抓拍 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 安全带 | 人民南路 | 人民南路与华泰路南 | 不系安全带/接打电话违法抓拍 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 安全带 | 人民南路 | 人民南路与华泰路北 | 不系安全带/接打电话违法抓拍 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 安全带 | 迎宾大道 | G204与迎宾大道东 | 不系安全带/接打电话违法抓拍 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 安全带 | 迎宾大道 | G204与迎宾大道西 | 不系安全带/接打电话违法抓拍 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 安全带 | 海港大道 | 海港大道与新安大道南 | 不系安全带/接打电话违法抓拍 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 安全带 | 海港大道 | 海港大道与新安大道北 | 不系安全带/接打电话违法抓拍 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 安全带 | 淮海路 | G204与淮海路东 | 不系安全带/接打电话违法抓拍 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 安全带 | S226 | S327与S226交口南 | 不系安全带/接打电话违法抓拍 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 安全带 | S226 | S327与S226交口北 | 不系安全带/接打电话违法抓拍 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 电警 | S327 | S327港城路口东 | 电子警察 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 电警 | S327 | S327港城路口西 | 电子警察 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 电警 | 港城路 | S327港城路口南 | 电子警察 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 电警 | 港城路 | S327港城路口北 | 电子警察 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 电警 | 景湖北路 | S327景湖北路口北 | 电子警察 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 电警 | 景湖北路 | S327景湖北路口南 | 电子警察 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 电警 | S327 | S327景湖北路口东 | 电子警察 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 电警 | S327 | S327景湖北路口西 | 电子警察 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |

四、存量交通技术监控配套标志标线点位和数量表

| 序号 | 抓拍类型 | 所在道路 | 点位名称 | 设备名称 | 标志 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通违 法监控 | 前方监控交通违法 | 人行道 | 注意行人 | 禁止停车 |
| 1 | 禁左卡口 | 新建中街 | 中市路东 | 滨海中市路与新建中路东向西（标卡） | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 禁左卡口 | 中市路 | 新建南街南 | 滨海中市路与世福花园东入口北向南（标卡） | 1 | 1 |  |  |  |
| 3 | 禁左卡口 | 西湖路 | 迎宾大道北 | 西湖路与迎宾大道北标卡 | 1 | 1 |  |  | 2 |
| 4 | 反向卡口 | 海滨大道 | 海滨大道南入城口 | 滨海海滨大道与G204南向北（标卡）右转 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 反向卡口 | 海滨大道 | 海滨大道北出城口 | 滨海海滨大道与G204东向西（标卡）右转 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 压实线 | 幸福路 | 阜东路西 | 滨海阜东路与幸福路西向东（标卡） | 1 | 1 |  |  |  |
| 7 | 压实线 | 景湖路 | 海滨大道北 | 景湖路与海滨大道北向拍压线 | 1 | 1 |  |  |  |
| 8 | 压实线 | 永宁路 | 双拥路北 | 永宁路与双拥路北压线抓拍 | 1 | 1 |  |  |  |
| 9 | 压实线 | G204 | 通榆河桥测速点 | 滨海G204国道灌溉总渠大桥实线变道南向北（标卡） |  | 1 |  |  |  |
| 10 | 压实线 | G204 | 通榆河桥测速点 | 滨海G204国道灌溉总渠大桥实线变道北向南（标卡） |  | 1 |  |  |  |
| 11 | 违停 | 公园南门 | 东停车场 | 滨海滨海大道滨海公园南门东（球）海滨大道 | 1 | 1 |  |  |  |
| 12 | 违停 | 公园南门 | 西停车场 | 滨海滨海大道滨海公园南门西（球）海滨大道 | 1 | 1 |  |  |  |
| 13 | 违停 | 人民路 | 立新路－海滨大道 | 滨海人民大润发超市门口（球）人民路 | 1 | 1 |  |  |  |
| 14 | 违停 | 人民路 | 公园东门－立新路 | 滨海师苑路与人民路南（球） | 1 | 1 |  |  |  |
| 15 | 违停 | 人民路 | 海滨大道－永康路 | 滨海人民路世纪联华超市门口公交站台北侧（球） | 1 | 1 |  |  |  |
| 16 | 违停 | 永宁路 | 云丰巷－师苑路 | 滨海永宁路丰园菜场门前路东（球） | 1 |  |  |  |  |
| 17 | 违停 | 永宁路 | 师苑路－云丰巷 | 滨海永宁路丰园菜场门前路西（球） | 1 | 1 |  |  |  |
| 18 | 违停 | 永宁路 | 云丰巷－师苑路 | 滨海永宁路丰园小区门前路东（球） | 1 | 1 |  |  |  |
| 19 | 违停 | 永宁路 | 师苑路－云丰巷 | 滨海永宁路丰园小区门前路西（球） | 1 |  |  |  |  |
| 20 | 违停 | 永宁路 | 永康路－海滨大道 | 滨海永宁路江南新城门前路东（球） | 1 | 1 |  |  |  |
| 21 | 违停 | 永宁路 | 海滨大道－永康路 | 滨海永宁路江南新城门前路西（球） | 1 | 1 |  |  |  |
| 22 | 违停 | 永宁路 | 双拥路－欧堡利亚路 | 滨海永宁路新城派出所门前路东（球） | 1 |  |  |  |  |
| 23 | 违停 | 永宁路 | 欧堡利亚路－双拥路 | 滨海永宁路新城派出所门前路西（球） | 1 | 1 |  |  |  |
| 24 | 违停 | 阜东路 | 坎园路南 | 滨海阜东大街第二实验小学南（球） | 1 | 1 |  |  |  |
| 25 | 违停 | 阜东路 | 坎园路北 | 滨海阜东大街第二实验小学北（球） | 1 | 1 |  |  |  |
| 26 | 违停 | 阜东路 | 城南菜场 | 滨海阜东大街城南菜场（球） | 1 | 1 |  |  |  |
| 27 | 违停 | 中市路 | 幸福小区门口 | 滨海中市路幸福小区门前路东（球） | 1 | 1 |  |  |  |
| 28 | 违停 | 中市路 | 幸福小区门口 | 滨海中市路幸福小区门前路西（球） | 1 | 1 |  |  |  |
| 29 | 违停 | 中市路 | 市民路 | 滨海中市路昌兴壹城东（球） | 1 | 1 |  |  |  |
| 30 | 违停 | 兴业路 | 友好路－港城路 | 滨海兴业路12号路南（球） | 1 | 1 |  |  |  |
| 31 | 违停 | 兴业路 | 港城路－友好路 | 滨海兴业路12号路北（球） | 1 | 1 |  |  |  |
| 32 | 违停 | 人民路 | 海门庄路－S327 | 滨海人民大街新客站车辆出站口路对面（球） | 1 | 1 |  |  |  |
| 33 | 违停 | 人民路 | 海门庄路－幸福路 | 滨海人民大街新客站公交站台南侧（球） | 1 | 1 |  |  |  |
| 34 | 违停 | 人民路 | S327-海门庄路 | 滨海人民大街新客站车辆出站口北侧50米处（球） | 1 | 1 |  |  |  |
| 35 | 违停 | 人民路 | S327-海门庄路 | 滨海人民大街新客站车辆出站口南侧10米处（球） | 1 |  |  |  |  |
| 36 | 违停 | 新建南街 | 阜东路－中市路 | 滨海新建南路三实小北门北侧（违停） | 1 | 1 |  |  |  |
| 37 | 违停 | 新建南街 | 中市路－人民路 | 滨海新建南路原大菜场北门北侧（违停） | 1 | 1 |  |  |  |
| 38 | 违停 | 新建中街 | 阜东路－中市路 | 滨海新建中路滨海宾馆北侧（违停） | 1 | 1 |  |  |  |
| 39 | 违停 | 海门庄路 | 人民路－明月路 | 滨海海门路南侧（违停）1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 40 | 违停 | 阜东路 | 越河路南 | 滨海阜东路鑫鼎国际西侧（违停） | 1 |  |  |  |  |
| 41 | 违停 | 海滨大道 | 景湖路-公园南门 | 滨海海滨大道滨海公园南侧（违停） | 1 | 1 |  |  |  |
| 42 | 违停 | 新建南街 | 中市路－阜东路 | 滨海新建南路东大院北门南侧（违停） | 1 | 1 |  |  |  |
| 43 | 违停 | 双拥路 | 永宁路－港城路 | 滨海迎宾大道复道法院南侧（违停）双拥路 | 1 | 1 |  |  |  |
| 44 | 违停 | 海滨大道 | 西停车场 | 滨海海滨大道滨海公园农行北侧（违停） | 1 | 1 |  |  |  |
| 45 | 违停 | 朝阳路 | 东停车场 | 滨海朝阳路会议中心南侧（违停） | 1 | 1 |  |  |  |
| 46 | 违停 | 朝阳路 | 富康路－港城路 | 滨海朝阳路金陵国际大酒店北侧（违停） | 1 | 1 |  |  |  |
| 47 | 违停 | 阜东路 | 海门庄路 | 滨海阜东路坎北小学西侧（违停） | 1 | 1 |  |  |  |
| 48 | 违停 | 迎宾大道 | 三中巷－阜东路 | 滨海迎宾大道三中北侧（违停） | 1 | 1 |  |  |  |
| 49 | 违停 | 迎宾大道 | 阜东路－三中巷 | 滨海迎宾大道三中南侧东（违停） | 1 |  |  |  |  |
| 50 | 违停 | 迎宾大道 | 阜东路－三中巷 | 滨海迎宾大道三中南侧西（违停） | 1 | 1 |  |  |  |
| 51 | 违停 | 迎宾大道 | 三中巷－阜东路 | 滨海迎宾大道三中北侧西（违停） | 1 |  |  |  |  |
| 52 | 违停 | 迎宾大道 | 阜东路－玉龙街 | 滨海迎宾大道淮悦驾校北侧（违停） | 1 | 1 |  |  |  |
| 53 | 违停 | 迎宾大道 | 玉龙街－阜东路 | 滨海迎宾大道淮悦驾校南侧（违停） | 1 |  |  |  |  |
| 54 | 违停 | 迎宾大道 | 阜东路－玉龙街 | 滨海迎宾大道蓝天网吧北侧（违停） | 1 |  |  |  |  |
| 55 | 违停 | 迎宾大道 | 玉龙街－阜东路 | 滨海迎宾大道蓝天网吧南侧（违停） | 1 | 1 |  |  |  |
| 56 | 违停 | 迎宾大道 | 友谊路－玉龙街 | 滨海迎宾大道移动公司南侧（违停） | 1 |  |  |  |  |
| 57 | 违停 | 迎宾大道 | 玉龙街－友谊路 | 滨海迎宾大道移动公司北侧（违停） | 1 | 1 |  |  |  |
| 58 | 违停 | 迎宾大道 | 玉龙街－友谊路 | 滨海迎宾大道康达医院北侧（违停） | 1 |  |  |  |  |
| 59 | 违停 | 迎宾大道 | 友谊路－玉龙街 | 滨海迎宾大道康达医院南侧（违停） | 1 |  |  |  |  |
| 60 | 违停 | 迎宾大道 | 友谊路－人民路 | 滨海迎宾大道坎南幼儿园北侧东（违停） | 1 |  |  |  |  |
| 61 | 违停 | 迎宾大道 | 人民路－友谊路 | 滨海迎宾大道迎宾花园小区南侧（违停） | 1 | 1 |  |  |  |
| 62 | 违停 | 迎宾大道 | 友谊路－人民路 | 滨海迎宾大道迎宾花园小区北侧（违停） | 1 |  |  |  |  |
| 63 | 违停 | 迎宾大道 | 人民路－友谊路 | 滨海迎宾大道坎南幼儿园北侧西（违停） | 1 |  |  |  |  |
| 64 | 违停 | 迎宾大道 | 富康路－人民路 | 滨海迎宾大道绿苑小区南侧（违停） | 1 | 1 |  |  |  |
| 65 | 违停 | 迎宾大道 | 人民路－富康路 | 滨海迎宾大道中国邮政北侧（违停） | 1 | 1 |  |  |  |
| 66 | 违停 | 朝阳路 | 富康路－景湖路 | 滨海朝阳路景湖菜场南侧（违停） | 1 | 1 |  |  |  |
| 67 | 违停 | 朝阳路 | 景湖路－富康路 | 滨海朝阳路景湖菜场北侧（违停） | 1 | 1 |  |  |  |
| 68 | 违停 | 中市路 | 幼儿园北 | 滨海中市路县直幼儿园门口北侧（球） | 1 | 1 |  |  |  |
| 69 | 违停 | 港城路 | 育才路－孟扬路 | 滨海港城大道交警队门口北侧（球） | 1 | 1 |  |  |  |
| 70 | 违停 | G204 | 凤鸣路－华泰路 | 滨海凤鸣路与G204西南（球） | 1 | 1 |  |  |  |
| 71 | 违停 | G204 | 迎宾大道南 | 滨海G204与迎宾大道南信号灯违停（球） | 1 | 1 |  |  |  |
| 72 | 违停 | G204 | 通榆桥测速点 | 滨海G204国道563KM+700M东侧违停（球） |  | 1 |  |  |  |
| 73 | 违停 | G204 | 通榆桥测速点北900米 | 滨海G204国道564KM+600M灌溉总渠大桥西违停（球） | 1 | 1 |  |  |  |
| 74 | 违停 | G204 | 老S328南50米 | 滨海灌溉总渠大桥南200米东侧（球）G204 | 1 | 1 |  |  |  |
| 75 | 违停 | G204 | S348北 | 滨海G204与S348交叉口G204东侧25米（球） | 1 | 1 |  |  |  |
| 76 | 违停 | G204 | S348北 | 滨海G204与S348交叉口G204西侧25米（球） | 1 |  |  |  |  |
| 77 | 违停 | G204 | 果林街北 | 滨海G204果林小街南向北（标卡） | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 78 | 违停 | G204 | 果林街南 | 滨海G204果林小街北向南（标卡） | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 79 | 违停 | G204 | 昧洋路北 | 滨海G204昧洋村路口南向北（标卡） | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 80 | 违停 | G204 | 肖港村路北 | 滨海G204肖港路口南向北（标卡） | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 81 | 违停 | G204 | 肖港村路南 | 滨海G204肖港路口北向南（标卡） | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 82 | 违停 | G204 | 昧洋路南 | 滨海G204昧洋村路口北向南（标卡） | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 83 | 违停 | G228 | 海港大道东250米 | 滨海G228与海港大道东250米南侧（球） | 1 | 1 |  |  |  |
| 84 | 违停 | G228 | 海港大道西150米 | 滨海G228与海港大道西150米北侧（球） | 1 | 1 |  |  |  |
| 85 | 违停 | S327 | 新安街 | 滨海S327\9公里北侧（违停） | 1 | 1 |  |  |  |
| 86 | 违停 | 老S328 |  | 滨海G204与老S328交界东（违停） | 1 | 1 |  |  |  |
| 87 | 违停 | S348 | G204东30米 | 滨海G204与S348交叉口S348南侧30米（球） | 1 | 1 |  |  |  |
| 88 | 违停 | S348 | G204东 | 滨海张家河中桥西1.79KM北侧（球）S348 | 1 | 1 |  |  |  |
| 89 | 违停 | 海港大道 | G228南200米 | 滨海G228与海港大道南200米西侧（球） | 1 | 1 |  |  |  |
| 90 | 违停 | 海港大道 | G228南200米 | 滨海G228与海港大道南200米东侧（球） | 1 | 1 |  |  |  |
| 91 | 违停 | 海滨大道 | G204东 | 滨海G204与海滨大道东信号灯违停（球） | 1 | 1 |  |  |  |
| 92 | 违停 | 迎宾大道 | G204东 | 滨海G204与迎宾大道东信号灯违停（球） | 1 | 1 |  |  |  |
| 93 | 违停 | 凤鸣路 | G204东30米 | 滨海凤鸣路与G204东南人行道（球） | 1 | 1 |  |  |  |
| 94 | 违停 | 凤鸣路 | G204东30米 | 滨海凤鸣路与G204东北人行道（球） | 1 | 1 |  |  |  |
| 95 | 违停 | 凤鸣路 | G204西30米 | 滨海凤鸣路与G204西北人行道（球） | 1 | 1 |  |  |  |
| 96 | 违停 | 凤鸣路 | G204西30米 | 滨海凤鸣路与G204西南人行道（球） | 1 | 1 |  |  |  |
| 97 | 违停 | 阜东路 | 东升桥－明达路 | 滨海新建桥北600米东侧（球）阜东路 | 1 |  |  |  |  |
| 98 | 违停 | 阜东路 | 东升桥－明达路 | 滨海新建桥北400米东侧（球）阜东路 | 1 | 1 |  |  |  |
| 99 | 违停 | 阜东路 | 东升桥－明达路 | 滨海新建桥北500米东侧（球）阜东路 | 1 |  |  |  |  |
| 100 | 违停 | 阜东路 | 新建桥－东坎中路 | 滨海新建桥北200米东侧（球）阜东路 | 1 |  |  |  |  |
| 101 | 违停 | 阜东路 | 新建桥－东坎中路 | 滨海新建桥北100米东侧（球）阜东路 | 1 | 1 |  |  |  |
| 102 | 违停 | 阜东路 | 明达路－东升桥 | 滨海新建桥北600米西侧（球）阜东路 | 1 | 1 |  |  |  |
| 103 | 违停 | 阜东路 | 明达路－东升桥 | 滨海新建桥北400米西侧（球）阜东路 | 1 |  |  |  |  |
| 104 | 违停 | 阜东路 | 新建南街－新建中街 | 滨海人民医院南80米东侧（球）阜东路 | 1 | 1 |  |  |  |
| 105 | 违停 | 阜东路 | 新建南街－新建中街 | 滨海人民医院北20米东侧（球）阜东路 | 1 |  |  |  |  |
| 106 | 违停 | 阜东路 | 新建中街－新建南街 | 滨海人民医院北120米西侧（球）阜东路 | 1 | 1 |  |  |  |
| 107 | 违停 | 阜东路 | 新建中街－新建南街 | 滨海人民医院北20米西侧（球）阜东路 | 1 |  |  |  |  |
| 108 | 违停 | 阜东路 | 新建中街－新建南街 | 滨海人民医院南80米西侧（球）阜东路 | 1 |  |  |  |  |
| 109 | 违停 | 阜东路 | 明达路－东升桥 | 滨海新建桥北500米西侧（球）阜东路 | 1 |  |  |  |  |
| 110 | 违停 | 阜东路 | 东坎中路－新建桥 | 滨海新建桥北100米西侧（球）阜东路 | 1 | 1 |  |  |  |
| 111 | 违停 | 人民路 | 育才路－新建南街 | 滨海税务局北110米西侧（球）人民路 | 1 |  |  |  |  |
| 112 | 违停 | 人民路 | 明达路－西园路 | 滨海红星桥北400米西侧（球）人民路 | 1 |  |  |  |  |
| 113 | 违停 | 人民路 | 明达路－西园路 | 滨海红星桥北300米西侧（球）人民路 | 1 |  |  |  |  |
| 114 | 违停 | 人民路 | 西园路－东坎中路 | 滨海红星桥北200米西侧（球）人民路 | 1 | 1 |  |  |  |
| 115 | 违停 | 富康路 | 师苑路－海滨大道 | 滨海碧水绿都东门北110米西侧（球）富康路 | 1 | 1 |  |  |  |
| 116 | 违停 | 中市路 | 新建中街－育才路 | 滨海向阳路与中市中路北400米西侧（球） | 1 | 1 |  |  |  |
| 117 | 违停 | 中市路 | 新建南街－新建中街 | 滨海向阳路与中市中路北200米东侧（球） | 1 | 1 |  |  |  |
| 118 | 违停 | 中市路 | 新建南街－新建中街 | 滨海向阳路与中市中路北300米东侧（球） | 1 |  |  |  |  |
| 119 | 违停 | 师苑路 | 立新路－景湖路 | 滨海景湖路与人民路西100米北侧（球） | 1 | 1 |  |  |  |
| 120 | 违停 | 师苑路 | 立新路－景湖路 | 滨海景湖路与人民路西250米北侧（球） | 1 | 1 |  |  |  |
| 121 | 违停 | 人民路 | 育才路－新建南街 | 滨海税务局北210米西侧（球）人民路 | 1 | 1 |  |  |  |
| 122 | 违停 | 人民路 | 新建南街－育才路 | 滨海税务局北110米东侧（球）人民路 | 1 |  |  |  |  |
| 123 | 违停 | 人民路 | 明达路－西园路 | 滨海红星桥北500米西侧（球）人民路 | 1 | 1 |  |  |  |
| 124 | 违停 | 县社巷 | 阜东路以东 | 滨海县社巷与阜东路西200米北侧（球） | 1 | 1 |  |  |  |
| 125 | 违停 | 县社巷 | 阜东路以东 | 滨海县社巷与阜东路东100米南侧（球） | 1 | 1 |  |  |  |
| 126 | 违停 | 人民路 | 新建南街－育才路 | 滨海税务局北10米东侧（球）人民路 | 1 | 1 |  |  |  |
| 127 | 违停 | 人民路 | 育才路－新建南街 | 滨海税务局北10米西侧（球）人民路 | 1 |  |  |  |  |
| 128 | 违停 | 富康路 | 海滨大道－师苑路 | 滨景湖理想城西门南90米东侧（球）富康路 | 1 | 1 |  |  |  |
| 129 | 违停 | 云丰巷 | 永宁路－港城路 | 滨海永宁路至港城路东150米南侧（球）云丰巷 | 1 | 1 |  |  |  |
| 130 | 违停 | 云丰巷 | 港城路－永宁路 | 滨海永宁路至港城路东100米北侧（球）云丰巷 | 1 | 1 |  |  |  |
| 131 | 违停 | 富康路 | 师苑路－海滨大道 | 滨海碧水绿都东门北10米西侧（球）富康路 | 1 |  |  |  |  |
| 132 | 违停 | 富康路 | 海滨大道－师苑路 | 滨景湖理想城西门北110米东侧（球）富康路 | 1 |  |  |  |  |
| 133 | 违停 | 朝阳路 | 港城路－富康路 | 滨海罗马皇宫东40米南侧（球）朝阳路 | 1 | 1 |  |  |  |
| 134 | 违停 | 朝阳路 | 富康路－港城路 | 滨海华芳小区南门东20米北侧（球）朝阳路 | 1 | 1 |  |  |  |
| 135 | 违停 | 阜东路 | 东坎中路－东升桥 | 滨海新建桥北300米东侧（球）阜东路 | 1 | 1 |  |  |  |
| 136 | 违停 | 人民路 | 新建南街－育才路 | 滨海税务局北210米东侧（球）人民路 | 1 |  |  |  |  |
| 137 | 违停 | 富康路 | 师苑路－海滨大道 | 滨海碧水绿都东门南90米西侧（球）富康路 | 1 |  |  |  |  |
| 138 | 违停 | 富康路 | 海滨大道－师苑路 | 滨景湖理想城西门北10米东侧（球）富康路 | 1 |  |  |  |  |
| 139 | 违停 | 人民路 | 东坎中路－市民路 | 滨海红星桥北300米东侧（球）人民路 | 1 |  |  |  |  |
| 140 | 违停 | 人民路 | 西园路－明达路 | 滨海红星桥北400米东侧（球）人民路 | 1 | 1 |  |  |  |
| 141 | 违停 | 人民路 | 西园路－明达路 | 滨海红星桥北500米东侧（球）人民路 | 1 |  |  |  |  |
| 142 | 违停 | 中市路 | 向阳路－新建南街 | 滨海向阳路与中市中路北100米东侧（球）中市路 | 1 | 1 |  |  |  |
| 143 | 违停 | 云丰巷 | 港城路－永宁路 | 滨海永宁路至港城路东200米南侧（球）云丰巷 | 1 |  |  |  |  |
| 144 | 违停 | 阜东路 | 新建桥－东坎中路 | 滨海新建桥北200米西侧（球）阜东路 | 1 | 1 |  |  |  |
| 145 | 违停 | 人民路 | 东坎中路－市民路 | 滨海红星桥北100米东侧（球）人民路 | 1 | 1 |  |  |  |
| 146 | 违停 | 云丰巷 | 港城路－永宁路 | 滨海永宁路至港城路东50米北侧（球）云丰巷 | 1 |  |  |  |  |
| 147 | 违停 | 阜东路 | 新建南街－新建中街 | 滨海人民医院北120米东侧（球）阜东路 | 1 |  |  |  |  |
| 148 | 违停 | 阜东路 | 东升桥－东坎中路 | 滨海新建桥北300米西侧（球）阜东路 | 1 | 1 |  |  |  |
| 149 | 违停 | 站前路 | 进站天桥-出站天桥 | 站前路（滨海港高铁站1）违停抓拍 | 1 |  |  |  |  |
| 150 | 违停 | 站前路 | 进站天桥-出站天桥 | 站前路（滨海港高铁站2）违停抓拍 | 1 |  |  |  |  |
| 151 | 违停 | 站前路 | 进站天桥-出站天桥 | 高铁进站口东违停2 | 1 | 1 |  |  |  |
| 152 | 违停 | 站前路 | 进站天桥-出站天桥 | 高铁进站口西违停2 | 1 |  |  |  |  |
| 153 | 违停 | 公园东路 | 公园东路-公园西路 | 高铁停车场进口 | 1 | 1 |  |  |  |
| 154 | 违停 | 站前路 | 公园东路-公园西路 | 公交东违停 | 1 | 1 |  |  |  |
| 155 | 违停 | 站前路 | 公园东路-公园西路 | 公交西违停 | 1 |  |  |  |  |
| 156 | 违停 | 公园东路 | 进站天桥-出站天桥 | 社会停车场出口西违停 | 1 | 1 |  |  |  |
| 157 | 违停 | 站前路 | 进站天桥-出站天桥 | 出站天桥下1违停 | 1 |  |  |  |  |
| 158 | 违停 | 站前路 | 进站天桥-出站天桥 | 出站天桥下2违停 | 1 |  |  |  |  |
| 159 | 违停 | 中市路 | 新建北街 | 中市路与新建北街违停抓拍 | 1 | 1 |  |  |  |
| 160 | 违停 | 新建中街 | 滨海宾馆 | 新建中路（阜东路至中市路）违停抓拍 | 1 | 1 |  |  |  |
| 161 | 违停 | 中市路 | 新建中街－新建南街 | 滨海幼儿园门口北向南（标卡）中市路 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

| 序号 | 抓拍类型 | 所在道路 | 点位名称 | 设备名称 | 标志 |  |  |  |  | 标线 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通违法监控 | 前方监控交通违法 | 人行道 | 注意行人 | 立杆 | 车让人字 | 车让人纵向减速 |
| 162 | 不礼让 | 阜东路 | 越河路北 | 滨海越河路与阜东路向北（标卡） | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 |
| 163 | 不礼让 | 阜东路 | 越河路南 | 滨海越河路与阜东路向南（标卡） | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 |
| 164 | 不礼让 | 明达路 | 景湖路－大佛寺路 | 滨海锦绣园北门向西（标卡）明达路 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 |
| 165 | 不礼让 | 明达路 | 大佛寺路－景湖路 | 滨海锦绣园北门向东（标卡）明达路 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 |
| 166 | 不礼让 | 迎宾大道 | 友谊路 | 滨海康达医院向东（标卡）迎宾大道 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 3 |
| 167 | 不礼让 | 迎宾大道 | 友谊路 | 滨海康达医院向西（标卡）迎宾大道 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 3 |
| 168 | 不礼让 | 海滨大道 | 景湖路西 | 滨海海滨大道与景湖路向西（标卡）1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 169 | 不礼让 | 海滨大道 | 景湖路东 | 滨海海滨大道与景湖路向东（标卡）1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 170 | 不礼让 | 海滨大道 | 公园南门 | 滨海公园南门向西（标卡）1海滨大道 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 4 | 4 |
| 171 | 不礼让 | 海滨大道 | 公园南门 | 滨海公园南门向东（标卡）1海滨大道 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 4 | 4 |
| 172 | 不礼让 | 富康路 | 朝阳路－师苑路 | 滨海体育中心东门向北（标卡）富康路 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 |
| 173 | 不礼让 | 师苑路 | 富康路－港城路 | 滨海体育中心南门向东（标卡）师苑路 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 174 | 不礼让 | 富康路 | 师苑路－朝阳路 | 滨海体育中心东门向南（标卡）富康路 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 |
| 175 | 不礼让 | 港城路 | 师苑路－朝阳路 | 滨海体育中心西门向南（标卡）港城路 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3 |
| 176 | 不礼让 | 港城路 | 朝阳路－师苑路 | 滨海体育中心西门向北（标卡）港城路 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 |
| 177 | 不礼让 | 师苑路 | 港城路－富康路 | 滨海体育中心南门向西（标卡）师苑路 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 178 | 不礼让 | 港城路 | 府前路北 | 滨海府前路与港城路向北（标卡） | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 |
| 179 | 不礼让 | 景湖路 | 仓库路北 | 滨海仓库路口与景湖路向北（标卡） | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 2 |
| 180 | 不礼让 | 景湖路 | 仓库路南 | 滨海仓库路口与景湖路向南（标卡） | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 2 |
| 181 | 不礼让 | 富康路 | 海滨大道－永康路 | 滨海华德东门向北（标卡）富康路 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 |
| 182 | 不礼让 | 港城路 | 府前路南 | 滨海府前路与港城路向南（标卡） | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3 |
| 183 | 不礼让 | 富康路 | 永康路－海滨大道 | 滨海华德东门向南（标卡）富康路 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 |

| 序号 | 抓拍类型 | 所在道路 | 点位名称 | 设备名称 | 标志 |  |  | 标志杆件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通违法监控 | 前方监控交通违法 | 车道行驶方向 | 双悬臂式杆件、基础 | 立杆 |
| 184 | 电警 | S328 | 东海大道 | 滨海S328与东海大道东向西（卡警） |  | 1 | 3 | 1 |  |
| 185 | 电警 | S328 | 东海大道 | 滨海S328与东海大道西向东（卡警） |  | 1 |  |  |  |
| 186 | 电警 | 东海大道 | S328 | 滨海S328与东海大道北向南（卡警） |  | 1 |  |  |  |
| 187 | 电警 | S328 | 陈新线 | 滨海S328与新陈线陈新路东向西（卡警） |  | 1 | 2 | 1 |  |
| 188 | 电警 | S328 | 新陈新线 | 滨海S328与新陈线陈新路西向东（卡警） |  | 1 | 2 | 1 |  |
| 189 | 电警 | 陈新线 | S328 | 滨海S328与新陈线陈新路南向北（卡警） |  | 1 |  |  |  |
| 190 | 电警 | 新陈新线 | S328 | 滨海S328与新陈线北向南（卡警） |  | 1 | 2 | 1 |  |
| 191 | 电警 | S328 | 人民南路 | 滨海S328与人民路东向西（卡警） |  | 1 |  |  |  |
| 192 | 电警 | S328 | 人民南路 | 滨海S328与人民路西向东（卡警） |  | 1 |  |  |  |
| 193 | 电警 | 人民南路 | S328 | 滨海S328与人民路南向北（卡警） |  | 1 |  |  |  |
| 194 | 电警 | 人民南路 | S328 | 滨海S328与人民路北向南（卡警） |  | 1 |  |  |  |
| 195 | 电警 | S327 | S226 | 滨海S226与S327东向西（卡警） | 1 | 1 |  |  |  |
| 196 | 电警 | S327 | S226 | 滨海S226与S327西向东（卡警） | 1 | 1 |  |  |  |
| 197 | 电警 | S226 | S327 | 滨海S226与S327南向北（卡警） | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 198 | 电警 | S226 | S327 | 滨海S226与S327北向南（卡警） | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 199 | 电警 | S328 | 西湖南路 | 滨海S328与西湖路东向西（卡警） |  | 1 |  |  |  |
| 200 | 电警 | S328 | 西湖南路 | 滨海S328与西湖路西向东（卡警） |  | 1 |  |  |  |
| 201 | 电警 | 西湖南路 | S328 | 滨海S328与西湖路南向北（卡警） |  | 1 |  |  |  |
| 202 | 电警 | 西湖南路 | S328 | 滨海S328与西湖路北向南（卡警） |  | 1 |  |  |  |
| 203 | 电警 | G228 | 海港大道 | 滨海G228与海港大道东向西（卡警） | 1 |  | 3 | 1 |  |
| 204 | 电警 | G228 | 海港大道 | 滨海G228与海港大道西向东（卡警） | 1 |  | 3 | 1 |  |
| 205 | 电警 | 海港大道 | G228 | 滨海G228与海港大道南向北（卡警） | 1 |  | 3 | 1 |  |
| 206 | 电警 | 海港大道 | G228 | 滨海G228与海港大道北向南（卡警） | 1 |  | 3 | 1 |  |
| 207 | 电警 | 海港大道 | 新安大道 | 滨海新安大道与海港大道南向北（卡警） | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 208 | 电警 | 海港大道 | 新安大道 | 滨海新安大道与海港大道北向南（卡警） | 1 | 1 | 3 | 1 |  |
| 209 | 电警 | 瓯北路 | 人民北路 | 人民大街与瓯北路交界处（东）卡警 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 210 | 电警 | 人民北路 | 瓯北路 | 人民大街与瓯北路交界处（北）卡警 | 1 | 1 |  |  |  |
| 211 | 电警 | 瓯北路 | 人民北路 | 人民大街与瓯北路交界处（西）卡警 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 212 | 电警 | 人民北路 | 瓯北路 | 人民大街与瓯北路交界处（南）卡警 | 1 | 1 |  |  |  |
| 213 | 电警 | 世纪大道 | 人民北路 | 人民大街与世纪大道交界处（东）卡警 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |
| 214 | 电警 | 人民北路 | 世纪大道 | 人民大街与世纪大道交界处（南）卡警 | 1 | 1 |  |  |  |
| 215 | 电警 | 世纪大道 | 人民北路 | 人民大街与世纪大道交界处（西）卡警 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 216 | 电警 | 人民北路 | 世纪大道 | 人民大街与世纪大道交界处（北）卡警 | 1 | 1 |  |  |  |
| 217 | 电警 | 育才西路 | 永宁路 | 永宁路与育才路交界处（东）卡警 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |
| 218 | 电警 | 永宁路 | 育才西路 | 永宁路与育才路交界处（南）卡警 | 1 | 1 |  |  |  |
| 219 | 电警 | 育才西路 | 永宁路 | 永宁路与育才路交界处（西）卡警 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |
| 220 | 电警 | 永宁路 | 育才西路 | 永宁路与育才路交界处（北）卡警 | 1 | 1 |  |  |  |
| 221 | 电警 | 润港路 | S327 | 滨海S327与阜东路东向西（卡警） | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 222 | 电警 | 阜东路 | S327 | 滨海S327与阜东路南向北（卡警） | 1 | 1 | 3 | 1 |  |
| 223 | 电警 | S327 | 阜东路 | 滨海S327与阜东路西向东（卡警） | 1 | 1 | 3 | 1 |  |
| 224 | 电警 | S327 | 阜东路 | 滨海S327与阜东路北向南（卡警） | 1 | 1 | 3 | 1 |  |
| 225 | 电警 | S327 | 人民路 | 滨海S327与人民路东向西（卡警） | 1 | 1 | 3 | 1 |  |
| 226 | 电警 | 人民路 | S327 | 滨海S327与人民路北向南（卡警） | 1 | 1 | 3 | 1 |  |
| 227 | 电警 | S327 | 人民路 | 滨海S327与人民路西向东（卡警） | 1 | 1 | 3 | 1 |  |
| 228 | 电警 | 人民路 | S327 | 滨海S327与人民路南向北（卡警） | 1 |  | 2 | 1 |  |
| 229 | 电警 | 育才路 | 富康路 | 滨海育才路与富康路东向西（卡警） | 1 | 1 |  |  |  |
| 230 | 电警 | 育才路 | 富康路 | 滨海育才路与富康路西向东（卡警） | 1 | 1 |  |  |  |
| 231 | 电警 | 富康路 | 育才路 | 滨海育才路与富康路南向北（卡警） | 1 | 1 |  |  |  |
| 232 | 电警 | 富康路 | 育才路 | 滨海育才路与富康路北向南（卡警） | 1 | 1 |  |  |  |
| 233 | 电警 | 港城路 | 凤鸣路 | 滨海凤鸣路与港城路南向北（卡警） | 1 | 1 | 3 | 1 |  |
| 234 | 电警 | 港城路 | 凤鸣路 | 滨海凤鸣路与港城路北向南（卡警） | 1 | 1 | 3 | 1 |  |
| 235 | 电警 | 凤鸣路 | 港城路 | 滨海凤鸣路与港城路东向西（卡警） | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 236 | 电警 | 凤鸣路 | 港城路 | 滨海凤鸣路与港城路西向东（卡警） | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 237 | 电警 | 凤鸣路 | 人民南路 | 滨海凤鸣路与人民南大街交界处东向西（卡警） | 1 | 1 | 3 | 1 |  |
| 238 | 电警 | 人民路 | 凤鸣路 | 滨海凤鸣路与人民南大街交界处南向北（卡警） | 1 | 1 |  |  |  |
| 239 | 电警 | 凤鸣路 | 人民南路 | 滨海凤鸣路与人民南大街交界处西向东（卡警） | 1 | 1 | 3 | 1 |  |
| 240 | 电警 | 人民路 | 凤鸣路 | 滨海凤鸣路与人民南大街交界处北向南（卡警） | 1 | 1 |  |  |  |
| 241 | 电警 | S327 | 世纪大道 | 滨海世纪大道与S327交界处南向北（卡警） | 1 | 1 | 3 | 1 |  |
| 242 | 电警 | 世纪大道 | S327 | 滨海世纪大道与S327交界处西向东（卡警） | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 243 | 电警 | S327 | 世纪大道 | 滨海世纪大道与S327交界处北向南（卡警） | 1 | 1 | 3 | 1 |  |
| 244 | 电警 | 华泰路 | 人民南路 | 滨海华泰路与人民南路交界处东向西（卡警） | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 245 | 电警 | 人民路 | 华泰路 | 滨海华泰路与人民南路交界处南向北（卡警） | 1 | 1 | 3 | 1 |  |
| 246 | 电警 | 华泰路 | 人民南路 | 滨海华泰路与人民南路交界处西向东（卡警） | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 247 | 电警 | 人民路 | 华泰路 | 滨海华泰路与人民南路交界处北向南（卡警） | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 248 | 电警 | 永宁路 | 师苑西路 | 滨海师苑路与永宁路北向南（卡警） | 1 | 1 |  |  |  |
| 249 | 电警 | 师苑路 | 永宁路 | 滨海师苑路与永宁路西向东（卡警） | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 250 | 电警 | 师苑路 | 永宁路 | 滨海师苑路与永宁路东向西（卡警） | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 251 | 电警 | 永宁路 | 师苑西路 | 滨海师苑路与永宁路南向北（卡警） | 1 |  |  |  |  |
| 252 | 电警 | 师苑路 | 西湖路 | 滨海师苑路与西湖路西向东（卡警） | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 253 | 电警 | 师苑路 | 西湖路 | 滨海师苑路与西湖路东向西（卡警） | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 254 | 电警 | 西湖路 | 师苑路 | 滨海师苑路与西湖路南向北（卡警） | 1 | 1 | 3 | 1 |  |
| 255 | 电警 | 西湖路 | 师苑路 | 滨海师苑路与西湖路北向南（卡警） | 1 | 1 | 4 | 1 |  |
| 256 | 电警 | 海滨大道 | 永宁路 | 滨海海滨大道与永宁路东向西（卡警） | 1 | 1 | 4 | 1 |  |
| 257 | 电警 | 海滨大道 | 永宁路 | 滨海海滨大道与永宁路西向东（卡警） | 1 | 1 | 4 | 1 |  |
| 258 | 电警 | 永宁路 | 海滨大道 | 滨海海滨大道与永宁路南向北（卡警） | 1 |  |  |  |  |
| 259 | 电警 | 永宁路 | 海滨大道 | 滨海海滨大道与永宁路北向南（卡警） | 1 | 1 |  |  |  |
| 260 | 电警 | 迎宾大道 | 富康路 | 滨海迎宾大道与富康路东向西（卡警） | 1 | 1 | 3 | 1 |  |
| 261 | 电警 | 迎宾大道 | 富康路 | 滨海迎宾大道与富康路西向东（卡警） | 1 | 1 | 3 | 1 |  |
| 262 | 电警 | 富康南路 | 迎宾大道 | 滨海迎宾大道与富康路南向北（卡警） | 1 | 1 |  |  | 1 |
| 263 | 电警 | 富康路 | 迎宾大道 | 滨海迎宾大道与富康路北向南（卡警） | 1 | 1 |  |  |  |
| 264 | 电警 | 迎宾大道 | 玉龙街 | 滨海迎宾大道与玉龙路东向西（卡警） | 1 |  | 3 | 1 |  |
| 265 | 电警 | 迎宾大道 | 玉龙街 | 滨海迎宾大道与玉龙路西向东（卡警） | 1 |  | 3 | 1 |  |
| 266 | 电警 | 玉龙南街 | 迎宾大道 | 滨海迎宾大道与玉龙路南向北（卡警） | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 267 | 电警 | 玉龙街 | 迎宾大道 | 滨海迎宾大道与玉龙路北向南（卡警） | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 268 | 电警 | 思乡路 | 阜东路 | 滨海环城路与阜东北路西向东（卡警） | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 269 | 电警 | 阜东路 | 思乡路 | 滨海环城路与阜东北路南向北（卡警） | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 270 | 电警 | 思乡路 | 阜东路 | 滨海环城路与阜东北路东向西（卡警） | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 271 | 电警 | 阜东路 | 思乡路 | 滨海环城路与阜东北路北向南（卡警） | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 272 | 电警 | 世纪大道 | 景湖北路 | 滨海世纪大道与明达北路东向西（卡警） | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 273 | 电警 | 世纪大道 | 景湖北路 | 滨海世纪大道与明达北路西向东（卡警） | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 274 | 电警 | 景湖北路 | 世纪大道 | 滨海世纪大道与明达北路南向北（卡警） | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 275 | 电警 | 景湖北路 | 世纪大道 | 滨海世纪大道与明达北路北向南（卡警） | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 276 | 电警 | 长龙渠南侧路 | G204 | 滨海G204与海港大道西向东（卡警） | 1 | 1 |  |  |  |
| 277 | 电警 | G204 | 育才西路 | 滨海G204与育才路南向北（卡警） | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 278 | 电警 | G204 | 育才西路 | 滨海G204与育才路北向南（卡警） | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 279 | 电警 | S327 | G204 | 滨海G204与S327东向西（卡警） | 1 | 1 | 5 | 1 |  |
| 280 | 电警 | S327 | G204 | 滨海G204与S327西向东（卡警） | 1 | 1 | 4 | 1 |  |
| 281 | 电警 | G204 | S327 | 滨海G204与S327南向北（卡警） | 1 | 1 | 4 | 1 |  |
| 282 | 电警 | G204 | S327 | 滨海G204与S327北向南（卡警） | 1 | 1 |  |  |  |
| 283 | 电警 | S327 | 世纪大道－G15 | 滨海G15滨海高速入口与黄海大道交界处南向北（卡警） | 1 | 1 |  |  |  |
| 284 | 电警 | G15出口 | G15出口-S327 | 滨海G15滨海高速入口与黄海大道交界处西向东（卡警） | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 285 | 电警 | S327 | G15北25米 | 滨海G15滨海高速入口与黄海大道交界处北向南（卡警） | 1 | 1 | 3 | 1 |  |
| 286 | 电警 | 迎宾大道 | G204 | 滨海迎宾大道与204国道交界处东向西（卡警） | 1 | 1 | 3 | 1 |  |
| 287 | 电警 | G204 | 迎宾大道 | 滨海迎宾大道与204国道交界处南向北（卡警） | 1 | 1 |  |  |  |
| 288 | 电警 | 坎场线 | G204 | 滨海迎宾大道与204国道交界处西向东（卡警） | 1 | 1 | 3 | 1 |  |
| 289 | 电警 | G204 | G204 | 滨海迎宾大道与204国道交界处北向南（卡警） | 1 | 1 |  |  |  |
| 290 | 电警 | 淮海路 | G204 | 滨海人民南路与204国道交界处东向西（卡警） | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 291 | 电警 | G204 | 淮海路 | 滨海人民南路与204国道交界处南向北（卡警） | 1 | 1 |  |  |  |
| 292 | 电警 | G204 | 淮海路 | 滨海人民南路与204国道交界处北向南（卡警） | 1 | 1 |  |  |  |
| 293 | 电警 | 中市路 | 思乡路 | 滨海环城路与中市路交界处北向南（卡警） | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 294 | 电警 | 思乡路 | 中市路 | 滨海环城路与中市路交界处西向东（卡警） | 1 | 1 |  |  |  |
| 295 | 电警 | 中市路 | 思乡路 | 滨海环城路与中市路交界处南向北（卡警） | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 296 | 电警 | 思乡路 | 中市路 | 滨海环城路与中市路交界处东向西（卡警） | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 297 | 电警 | 育才西路 | 西湖路 | 滨海育才西路与西湖路交界处西向东（卡警） | 1 | 1 |  |  |  |
| 298 | 电警 | 西湖路 | 育才西路 | 滨海育才西路与西湖路交界处南向北（卡警） | 1 | 1 | 4 | 1 |  |
| 299 | 电警 | 西湖路 | 育才西路 | 滨海育才西路与西湖路交界处北向南（卡警） | 1 | 1 | 4 | 1 |  |
| 300 | 电警 | 育才西路 | 西湖路 | 滨海育才西路与西湖路交界处东向西（卡警） | 1 | 1 | 3 | 1 |  |
| 301 | 电警 | 师苑路 | 富康路 | 滨海富康路与师苑路东向西(卡警) | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 302 | 电警 | 师苑路 | 富康路 | 滨海富康路与师苑路西向东(卡警) | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 303 | 电警 | 富康路 | 师苑路 | 滨海富康路与师苑路南向北(卡警) | 1 |  |  |  |  |
| 304 | 电警 | 富康路 | 师苑路 | 滨海富康路与师苑路北向南(卡警) | 1 |  |  |  |  |
| 305 | 电警 | 富康路 | 朝阳路 | 滨海富康路与向阳西路北向南(卡警) | 1 | 1 |  |  |  |
| 306 | 电警 | 朝阳路 | 富康路 | 滨海富康路与向阳西路东向西(卡警) | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 307 | 电警 | 富康路 | 朝阳路 | 滨海富康路与向阳西路南向北(卡警) | 1 |  |  |  |  |
| 308 | 电警 | 朝阳路 | 富康路 | 滨海富康路与向阳西路西向东(卡警) | 1 |  | 2 | 1 |  |
| 309 | 电警 | 港城路 | 永康路 | 滨海港城路与永康路北向南(卡警) | 1 | 1 |  |  |  |
| 310 | 电警 | 永康路 | 港城路 | 滨海港城路与永康路东向西(卡警) | 1 | 1 |  |  |  |
| 311 | 电警 | 港城路 | 永康路 | 滨海港城路与永康路南向北(卡警) | 1 | 1 |  |  |  |
| 312 | 电警 | 永康路 | 港城路 | 滨海港城路与永康路西向东(卡警) | 1 | 1 |  |  |  |
| 313 | 电警 | 景湖路 | 育才路 | 滨海景湖路与育才路北向南(卡警) | 1 |  | 3 | 1 |  |
| 314 | 电警 | 景湖路 | 育才路 | 滨海景湖路与育才路南向北(卡警) | 1 | 1 | 3 | 1 |  |
| 315 | 电警 | 育才路 | 景湖路 | 滨海景湖路与育才路西向东(卡警) | 1 | 1 | 3 | 1 |  |
| 316 | 电警 | 育才路 | 景湖路 | 滨海景湖路与育才路东向西(卡警) | 1 | 1 | 3 | 1 |  |
| 317 | 电警 | 海滨大道 | 西湖路 | 滨海西湖路与海滨大道东向西(卡警) | 1 | 1 | 4 | 1 |  |
| 318 | 电警 | 西湖路 | 海滨大道 | 滨海西湖路与海滨大道南向北(卡警) | 1 | 1 | 3 | 1 |  |
| 319 | 电警 | 海滨大道 | 西湖路 | 滨海西湖路与海滨大道西向东(卡警) | 1 | 1 | 4 | 1 |  |
| 320 | 电警 | 朝阳西路 | 港城路 | 滨海朝阳路与港城大道西向东（卡警） | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 321 | 电警 | 港城路 | 朝阳路 | 滨海朝阳路与港城大道南向北（卡警） | 1 |  | 3 | 1 |  |
| 322 | 电警 | 朝阳路 | 港城路 | 滨海朝阳路与港城大道东向西（卡警） | 1 |  | 2 | 1 |  |
| 323 | 电警 | 港城路 | 朝阳路 | 滨海朝阳路与港城大道北向南（卡警） | 1 | 1 | 3 | 1 |  |
| 324 | 电警 | 坎果路 | S327 | 滨海S327与响坎西路北向南(卡警) | 1 | 1 |  |  |  |
| 325 | 电警 | 响坎路 | S327 | 滨海S327与响坎西路南向北(卡警) | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 326 | 电警 | S327 | 响坎路 | 滨海S327与响坎西路西向东(卡警) | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 327 | 电警 | S327 | 响坎路 | 滨海S327与响坎西路东向西(卡警) | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 328 | 电警 | 世纪大道 | 中市北路 | 滨海中市北路与世纪大道东向西（卡警） | 1 | 1 | 3 | 1 |  |
| 329 | 电警 | 中市北路 | 世纪大道 | 滨海中市北路与世纪大道北向南（卡警） | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 330 | 电警 | 世纪大道 | 中市北路 | 滨海中市北路与世纪大道西向东（卡警） | 1 | 1 | 3 | 1 |  |
| 331 | 电警 | 中市北路 | 世纪大道 | 滨海中市北路与世纪大道南向北（卡警） | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 332 | 电警 | 育才路 | 中市路 | 滨海中市路与育才路东向西(卡警) | 1 | 1 | 3 | 1 |  |
| 333 | 电警 | 中市路 | 育才路 | 滨海中市路与育才路南向北(卡警) | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 334 | 电警 | 育才路 | 中市路 | 滨海中市路与育才路西向东(卡警) | 1 | 1 | 3 | 1 |  |
| 335 | 电警 | 中市路 | 育才路 | 滨海中市路与育才路北向南(卡警) | 1 | 1 | 3 | 1 |  |
| 336 | 电警 | 新建南街 | 中市路 | 滨海中市路与新建南路东向西(卡警) | 1 |  | 2 | 1 |  |
| 337 | 电警 | 中市路 | 新建南街 | 滨海中市路与新建南路南向北(卡警) | 1 |  | 2 | 1 |  |
| 338 | 电警 | 新建南街 | 中市路 | 滨海中市路与新建南路西向东(卡警) | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 339 | 电警 | 中市路 | 新建南街 | 滨海中市路与新建南路北向南(卡警) | 1 |  | 2 | 1 |  |
| 340 | 电警 | 明达路 | 中市路 | 滨海中市北路与明达路东向西(卡警) | 1 | 1 |  |  |  |
| 341 | 电警 | 明达路 | 中市路 | 滨海中市北路与明达路西向东(卡警) | 1 | 1 |  |  |  |
| 342 | 电警 | 中市路 | 明达路 | 滨海中市北路与明达路北向南(卡警) | 1 | 1 |  |  |  |
| 343 | 电警 | 海滨大道 | 港城路 | 滨海港城路与海滨大道东向西(卡警) | 1 | 1 |  |  |  |
| 344 | 电警 | 港城路 | 海滨大道 | 滨海港城路与海滨大道南向北(卡警) | 1 | 1 |  |  |  |
| 345 | 电警 | 海滨大道 | 港城路 | 滨海港城路与海滨大道西向东(卡警) | 1 | 1 |  |  |  |
| 346 | 电警 | 港城路 | 海滨大道 | 滨海港城路与海滨大道北向南(卡警) | 1 | 1 |  |  |  |
| 347 | 电警 | 阜东路 | 新建南街 | 滨海新建南路与阜东中路南向北(卡警) | 1 | 1 | 3 | 1 |  |
| 348 | 电警 | 新建南街 | 阜东路 | 滨海新建南路与阜东中路西向东(卡警) | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 349 | 电警 | 阜东路 | 新建南街 | 滨海新建南路与阜东中路北向南(卡警) | 1 | 1 | 3 | 1 |  |
| 350 | 电警 | 明达路 | 人民路 | 滨海人民北路与明达路东向西(卡警) | 1 | 1 |  |  |  |
| 351 | 电警 | 人民路 | 明达路 | 滨海人民北路与明达路南向北(卡警) | 1 |  |  |  |  |
| 352 | 电警 | 明达路 | 人民路 | 滨海人民北路与明达路西向东(卡警) | 1 | 1 |  |  |  |
| 353 | 电警 | 人民路 | 明达路 | 滨海人民北路与明达路北向南(卡警) | 1 | 1 | 3 | 1 |  |
| 354 | 电警 | 育才路 | 人民路 | 滨海人民路与育才路东向西(卡警) | 1 | 1 | 3 | 1 |  |
| 355 | 电警 | 人民路 | 育才路 | 滨海人民路与育才路南向北(卡警) | 1 |  |  |  |  |
| 356 | 电警 | 育才路 | 人民路 | 滨海人民路与育才路西向东(卡警) | 1 | 1 | 3 | 1 |  |
| 357 | 电警 | 人民路 | 育才路 | 滨海人民路与育才路北向南(卡警) | 1 | 1 |  |  |  |
| 358 | 电警 | 海滨大道 | 人民路 | 滨海人民路与海滨大道东向西(卡警) | 1 | 1 | 3 | 1 |  |
| 359 | 电警 | 人民路 | 海滨大道 | 滨海人民路与海滨大道南向北(卡警) | 1 | 1 |  |  |  |
| 360 | 电警 | 海滨大道 | 人民路 | 滨海人民路与海滨大道西向东(卡警) | 1 | 1 | 4 | 1 |  |
| 361 | 电警 | 人民路 | 海滨大道 | 滨海人民路与海滨大道北向南(卡警) | 1 | 1 |  |  |  |
| 362 | 电警 | 育才路 | 港城路 | 滨海港城路与育才西路东向西(卡警) | 1 | 1 |  |  |  |
| 363 | 电警 | 港城路 | 育才路 | 滨海港城路与育才西路南向北(卡警) | 1 | 1 |  |  |  |
| 364 | 电警 | 育才西路 | 港城路 | 滨海港城路与育才西路西向东(卡警) | 1 | 1 |  |  |  |
| 365 | 电警 | 港城路 | 育才路 | 滨海港城路与育才西路北向南(卡警) | 1 |  |  |  |  |
| 366 | 电警 | 师苑路 | 港城路 | 滨海港城路与师苑路东向西(卡警) | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 367 | 电警 | 港城路 | 师苑路 | 滨海港城路与师苑路南向北(卡警) | 1 | 1 |  |  |  |
| 368 | 电警 | 师苑路 | 港城路 | 滨海港城路与师苑路西向东(卡警) | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 369 | 电警 | 港城路 | 师苑路 | 滨海港城路与师苑路北向南(卡警) | 1 |  |  |  |  |
| 370 | 电警 | 海滨大道 | 富康路 | 滨海富康路与海滨大道东向西(卡警) | 1 | 1 |  |  |  |
| 371 | 电警 | 富康路 | 海滨大道 | 滨海富康路与海滨大道南向北(卡警) | 1 |  |  |  |  |
| 372 | 电警 | 海滨大道 | 富康路 | 滨海富康路与海滨大道西向东(卡警) | 1 | 1 |  |  |  |
| 373 | 电警 | 迎宾大道 | 阜东路 | 滨海阜东路与迎宾大道东向西(卡警) | 1 |  | 3 | 1 |  |
| 374 | 电警 | 阜东路 | 迎宾大道 | 滨海阜东路与迎宾大道南向北(卡警) | 1 | 1 |  |  |  |
| 375 | 电警 | 迎宾大道 | 阜东路 | 滨海阜东路与迎宾大道西向东(卡警) | 1 |  | 4 | 1 |  |
| 376 | 电警 | 阜东路 | 迎宾大道 | 滨海阜东路与迎宾大道北向南(卡警) | 1 | 1 | 3 | 1 |  |
| 377 | 电警 | S327 | 中市路 | 滨海S327与中市北路东向西(卡警) | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 378 | 电警 | 中市路 | S327 | 滨海S327与中市北路南向北(卡警) | 1 | 1 | 3 | 1 |  |
| 379 | 电警 | S327 | 中市路 | 滨海S327与中市北路西向东(卡警) | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 380 | 电警 | 中市北路 | S327 | 滨海S327与中市北路北向南(卡警) | 1 | 1 |  |  |  |
| 381 | 电警 | S327 | G228 | 滨海G228与S327西向东(卡警) | 1 | 1 | 4 | 1 |  |
| 382 | 电警 | G228 | S327 | 滨海G228与S327北向南(卡警) | 1 | 1 |  |  |  |
| 383 | 电警 | G228 | S226 | 滨海G228与S226东向西(卡警） | 1 | 1 | 3 | 1 |  |
| 384 | 电警 | G228 | S327 | 滨海G228与S327南向北(卡警） | 1 | 1 |  |  |  |
| 385 | 电警 | G228 | S226 | 滨海G228与S226西向东(卡警) | 1 | 1 | 3 | 1 |  |
| 386 | 电警 | 陈李线 | G228 | 滨海G228与S226北向南(卡警) | 1 | 1 | 3 | 1 |  |
| 387 | 电警 | S327 | G228 | 滨海G228与S327东向西(卡警） | 1 | 1 | 4 | 1 |  |
| 388 | 电警 | S226 | G228 | 滨海G228与S226南向北(卡警） | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 389 | 电警 | 中市路 | 明达路 | 滨海中市北路与明达路南向北(卡警) | 1 | 1 | 3 | 1 |  |
| 390 | 电警 | 港城路 | 迎宾大道 | 滨海迎宾大道与港城路南向北（卡警） | 1 | 1 | 3 | 1 |  |
| 391 | 电警 | 富康路 | 永康路 | 滨海富康路与永康路南向北（卡警） | 1 | 1 |  |  |  |
| 392 | 电警 | 永康路 | 富康路 | 滨海富康路与永康路西向东（卡警） | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 393 | 电警 | 富康路 | 永康路 | 滨海富康路与永康路北向南（卡警） | 1 |  |  |  |  |
| 394 | 电警 | 永康路 | 富康路 | 滨海富康路与永康路东向西（卡警） | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 395 | 电警 | X101 | S226 | 滨海X101与S226东向西（卡警） | 1 | 1 |  |  |  |
| 396 | 电警 | X101 | S226 | 滨海X101与S226西向东（卡警） | 1 | 1 |  |  |  |
| 397 | 电警 | S226 | X101 | 滨海X101与S226南向北（卡警） | 1 | 1 |  |  |  |
| 398 | 电警 | S226 | X101 | 滨海X101与S226北向南（卡警） | 1 | 1 |  |  |  |
| 399 | 电警 | 坎振线 | S226 | 滨海坎振线与S226东向西（卡警） | 1 | 1 |  |  |  |
| 400 | 电警 | 坎振线 | S226 | 滨海坎振线与S226西向东（卡警） | 1 | 1 |  |  |  |
| 401 | 电警 | S226 | 坎振线 | 滨海坎振线与S226南向北（卡警） | 1 | 1 |  |  |  |
| 402 | 电警 | S226 | 坎振线 | 滨海坎振线与S226北向南（卡警） | 1 | 1 |  |  |  |
| 403 | 电警 | S226 | 汛坍路 | 滨海汛坍路与S226南向北（卡警） | 1 | 1 |  |  |  |
| 404 | 电警 | S226 | 汛坍路 | 滨海汛坍路与S226北向南（卡警） | 1 | 1 |  |  |  |
| 405 | 电警 | X101 | G228 | 滨海X101与G228处东向西（卡警） | 1 | 1 |  |  |  |
| 406 | 电警 | X101 | G228 | 滨海X101与G228处西向东（卡警） | 1 | 1 |  |  |  |
| 407 | 电警 | G228 | X101 | 滨海X101与G228处南向北（卡警） | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 408 | 电警 | G228 | X101 | 滨海X101与G228处北向南（卡警） | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 409 | 电警 | 通港路 | G228 | 滨海通港路与G228东向西（卡警） | 1 | 1 |  |  | 1 |
| 410 | 电警 | 通港路 | G228 | 滨海通港路与G228西向东（卡警） | 1 | 1 |  |  |  |
| 411 | 电警 | G228 | 通港路 | 滨海通港路与G228南向北（卡警） | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 412 | 电警 | G228 | 通港路 | 滨海通港路与G228北向南（卡警） | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 413 | 电警 | S327 | 巨余路 | 滨海S327与巨余路东向西（卡警） | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 414 | 电警 | 巨余路 | S327 | 滨海S327与巨余路南向北（卡警） | 1 | 1 |  |  |  |
| 415 | 电警 | S327 | 巨余路 | 滨海S327与巨余路西向东（卡警） | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 416 | 电警 | 巨余路 | S327 | 滨海S327与巨余路北向南（卡警） | 1 | 1 |  |  |  |
| 417 | 电警 | 无名路 | S327 | 滨海S327与巨余路东南向西北（卡警） | 1 | 1 |  |  | 1 |
| 418 | 电警 | G204 | 海滨大道 | 滨海海滨大道与G204南向北（卡警） | 1 | 1 |  |  |  |
| 419 | 电警 | G204 | 海滨大道 | 滨海海滨大道与G204北向南（卡警） | 1 | 1 |  |  |  |
| 420 | 电警 | 海滨大道 | G204 | 滨海海滨大道与G204东向西（卡警） | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 421 | 电警 | 海港大道 | 大有桥路 | 滨海海港大道与新大有桥东向西（卡警） | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 422 | 电警 | 海港大道 | 大有桥路 | 滨海海港大道与新大有桥西向东（卡警） | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 423 | 电警 | 大有桥路 | 海港大道 | 滨海海港大道与新大有桥北向南（卡警） | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 424 | 电警 | 海港大道 | X301 | 滨海海港大道与X301东向西（卡警） | 1 | 1 | 3 | 1 |  |
| 425 | 电警 | 海港大道 | X301 | 滨海海港大道与X301西向东（卡警） | 1 | 1 | 3 | 1 |  |
| 426 | 电警 | X301 | 海港大道 | 滨海海港大道与X301南向北（卡警） | 1 | 1 |  |  |  |
| 427 | 电警 | X301 | 海港大道 | 滨海海港大道与X301北向南（卡警） | 1 | 1 |  |  | 1 |
| 428 | 电警 | 海港大道 | X204 | 滨海海港大道与X204东向西（卡警） | 1 | 1 | 3 | 1 |  |
| 429 | 电警 | 海港大道 | X204 | 滨海海港大道与X204西向东（卡警） | 1 | 1 | 3 | 1 |  |
| 430 | 电警 | X204 | 海港大道 | 滨海海港大道与X204南向北（卡警） | 1 | 1 |  |  |  |
| 431 | 电警 | X204 | 海港大道 | 滨海海港大道与X204北向南（卡警） | 1 | 1 |  |  |  |
| 432 | 电警 | S348 | 团结路 | 滨海S348与团结路口东向西（卡警） | 1 | 1 | 3 | 1 |  |
| 433 | 电警 | S348 | 团结路 | 滨海S348与团结路口西向东（卡警） | 1 | 1 | 3 | 1 |  |
| 434 | 电警 | 团结路 | S348 | 滨海S348与团结路口南向北（卡警） | 1 | 1 |  |  |  |
| 435 | 电警 | 团结路 | S348 | 滨海S348与团结路口北向南（卡警） | 1 | 1 |  |  |  |
| 436 | 电警 | S348 | 五蔡线 | 滨海S348与五蔡线东向西（卡警） | 1 | 1 | 3 | 1 |  |
| 437 | 电警 | S348 | 五蔡线 | 滨海S348与五蔡线西向东（卡警） | 1 | 1 | 3 | 1 |  |
| 438 | 电警 | 五蔡线 | S348 | 滨海S348与五蔡线南向北（卡警） | 1 | 1 |  |  |  |
| 439 | 电警 | 五蔡线 | S348 | 滨海S348与五蔡线北向南（卡警） | 1 | 1 |  |  |  |
| 440 | 电警 | S348 | 坎獐铸线 | 滨海S348与坎獐铸线东向西（卡警） | 1 | 1 | 3 | 1 |  |
| 441 | 电警 | S348 | 坎獐铸线 | 滨海S348与坎獐铸线西向东（卡警） | 1 | 1 | 3 | 1 |  |
| 442 | 电警 | 坎獐铸线 | S348 | 滨海S348与坎獐铸线南向北（卡警） | 1 | 1 |  |  |  |
| 443 | 电警 | 坎獐铸线 | S348 | 滨海S348与坎獐铸线北向南（卡警） | 1 | 1 |  |  |  |
| 444 | 电警 | S327 | 西湖路 | 滨海S327与西湖路东向西（卡警） | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 445 | 电警 | S327 | 西湖路 | 滨海S327与西湖路西向东（卡警） | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 446 | 电警 | 西湖路 | S327 | 滨海S327与西湖路南向北（卡警） | 1 | 1 | 4 | 1 |  |
| 447 | 电警 | S327 | X204 | 滨海S327与X204东向西（卡警） | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 448 | 电警 | S327 | 凤鸣路 | 滨海S327与X204西向东（卡警） | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 449 | 电警 | X204 | S327 | 滨海S327与X204北向南（卡警） | 1 | 1 | 3 | 1 |  |
| 450 | 电警 | S327 | 银八滩大道 | 滨海S327与银八滩大道东向西（卡警） | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 451 | 电警 | S327 | 银八滩大道 | 滨海S327与银八滩大道西向东（卡警） | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 452 | 电警 | 银八滩大道 | S327 | 滨海S327与银八滩大道南向北（卡警） | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 453 | 电警 | S327 | X101 | 滨海S327与X101东向西（卡警） | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 454 | 电警 | S327 | X101 | 滨海S327与X101西向东（卡警） | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 455 | 电警 | X101 | S327 | 滨海S327与X101南向北（卡警） | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 456 | 电警 | X101 | S327 | 滨海S327与X101北向南（卡警） | 1 | 1 |  |  |  |
| 457 | 电警 | 新安大道 | S327 | 滨海S327与新安大道南向北（卡警） | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 458 | 电警 | 新安大道 | S327 | 滨海S327与新安大道北向南（卡警） | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 459 | 电警 | S327 | 新安大道 | 滨海S327与新安大道西向东（卡警） | 1 | 1 |  |  |  |
| 460 | 电警 | S327 | 新安大道 | 滨海S327与新安大道东向西（卡警） | 1 | 1 |  |  |  |
| 461 | 电警 | S327 | 套沙线 | 滨海S327与套沙路东向西（卡警） | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 462 | 电警 | S327 | 套沙线 | 滨海S327与套沙路西向东（卡警） | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 463 | 电警 | 套沙线 | S327 | 滨海S327与套沙路南向北（卡警） | 1 | 1 |  |  |  |
| 464 | 电警 | 套沙线 | S327 | 滨海S327与套沙路北向南（卡警） | 1 | 1 |  |  |  |
| 465 | 电警 | 丰收大道 | S327 | 滨海S327与丰收大道北向南（卡警） | 1 | 1 |  |  |  |
| 466 | 电警 | S327 | 丰收大道 | 滨海S327与丰收大道东向西（卡警） | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 467 | 电警 | S327 | 丰收大道 | 滨海S327与丰收大道西向东（卡警） | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 468 | 电警 | 凤鸣路 | G204 | 滨海凤鸣路与G204东向西（卡警） | 1 |  | 2 | 1 |  |
| 469 | 电警 | 凤鸣路 | G204 | 滨海凤鸣路与G204西向东（卡警） | 1 |  | 4 | 1 | 1 |
| 470 | 电警 | G204 | 凤鸣路 | 滨海凤鸣路与G204南向北（卡警） | 1 | 1 |  |  |  |
| 471 | 电警 | G204 | 凤鸣路 | 滨海凤鸣路与G204北向南（卡警） | 1 | 1 |  |  |  |
| 472 | 电警 | 火箭路 | G204 | 滨海火箭路与G204东向西（卡警） | 1 | 1 |  |  |  |
| 473 | 电警 | G204 | 火箭路 | 滨海火箭路与G204南向北（卡警） | 1 | 1 |  |  |  |
| 474 | 电警 | 火箭路 | G204 | 滨海火箭路与G204西向东（卡警） | 1 | 1 |  |  |  |
| 475 | 电警 | G204 | 火箭路 | 滨海火箭路与G204北向南（卡警） | 1 | 1 |  |  |  |
| 476 | 电警 | 华泰路 | G204 | 滨海华泰路与G204东向西（卡警） | 1 | 1 | 3 | 1 |  |
| 477 | 电警 | G204 | 华泰路 | 滨海华泰路与G204南向北（卡警） | 1 | 1 |  |  |  |
| 478 | 电警 | G204 | 华泰路 | 滨海华泰路与G204北向南（卡警） | 1 | 1 |  |  |  |
| 479 | 电警 | G204 | 农业园中心路 | 滨海农业园中心路与G204南向北（卡警） | 1 | 1 |  |  |  |
| 480 | 电警 | G204 | 农业园中心路 | 滨海农业园中心路与G204北向南（卡警） | 1 | 1 |  |  |  |
| 481 | 电警 | 农业园中心路 | G204 | 滨海农业园中心路与G204西向东（卡警） | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 482 | 电警 | G204 | 通榆路 | 滨海通榆路与G204南向北（卡警） | 1 | 1 |  |  |  |
| 483 | 电警 | G204 | 通榆路 | 滨海通榆路与G204北向南（卡警） | 1 | 1 |  |  |  |
| 484 | 电警 | 通榆路 | G204 | 滨海通榆路与G204东向西（卡警） | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 485 | 电警 | G204 | 通三路 | 滨海三元村路口与G204南向北（卡警） | 1 | 1 |  |  |  |
| 486 | 电警 | G204 | 通三路 | 滨海三元村路口与G204北向南（卡警） | 1 | 1 |  |  |  |
| 487 | 电警 | 通三路 | G204 | 滨海三元村路口与G204东向西（卡警） | 1 | 1 |  |  |  |
| 488 | 电警 | G204 | S348 | 滨海S348与G204北向南（卡警） | 1 | 1 |  |  |  |
| 489 | 电警 | G204 | S348 | 滨海S348与G204南向北（卡警） | 1 | 1 |  |  |  |
| 490 | 电警 | S348 | G204 | 滨海S348与G204东向西（卡警） | 1 |  |  |  |  |
| 491 | 电警 | G204 | 朱集路 | 滨海朱集路与G204南向北（卡警） | 1 | 1 |  |  |  |
| 492 | 电警 | G204 | 朱集路 | 滨海朱集路与G204北向南（卡警） | 1 | 1 |  |  |  |
| 493 | 电警 | 朱集路 | G204 | 滨海朱集路与G204东向西（卡警） | 1 | 1 |  |  |  |
| 494 | 电警 | 迎宾大道 | 西湖路 | 滨海迎宾大道与西湖路东向西（卡警） | 1 | 1 | 3 | 1 |  |
| 495 | 电警 | 迎宾大道 | 西湖路 | 滨海迎宾大道与西湖路西向东（卡警） | 1 | 1 | 3 | 1 |  |
| 496 | 电警 | 西湖路 | 迎宾大道 | 滨海迎宾大道与西湖路北向南（卡警） | 1 | 1 | 4 | 1 |  |
| 497 | 电警 | 师苑路 | 景湖路 | 滨海师苑路与景湖路东向西（卡警） | 1 | 1 |  |  |  |
| 498 | 电警 | 师苑路 | 景湖路 | 滨海师苑路与景湖路西向东（卡警） | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 499 | 电警 | 景湖路 | 师苑路 | 滨海师苑路与景湖路南向北（卡警） | 1 | 1 | 3 | 1 |  |
| 500 | 电警 | 景湖路 | 师苑路 | 滨海师苑路与景湖路北向南（卡警） | 1 | 1 | 3 | 1 |  |
| 501 | 电警 | S327 | 金八滩大道 | 滨海S327与金八滩大道东向西（卡警） | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 502 | 电警 | 金八滩大道 | S327 | 滨海S327与金八滩大道南向北（卡警） | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 503 | 电警 | S327 | 金八滩大道 | 滨海S327与金八滩大道西向东（卡警） | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 504 | 电警 | X301 | G228 | 滨海X301与G228东向西（卡警） | 1 | 1 |  |  |  |
| 505 | 电警 | X301 | G228 | 滨海X301与G228西向东（卡警） | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 506 | 电警 | G228 | X301 | 滨海X301与G228南向北（卡警） | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 507 | 电警 | G228 | X301 | 滨海X301与G228北向南（卡警） | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 508 | 电警 | X301 | S226 | 滨海X301与S226东向西（卡警） | 1 | 1 |  |  |  |
| 509 | 电警 | X301 | S226 | 滨海X301与S226西向东（卡警） | 1 | 1 |  |  |  |
| 510 | 电警 | S226 | X301 | 滨海X301与S226南向北（卡警） | 1 | 1 |  |  |  |
| 511 | 电警 | S226 | X301 | 滨海X301与S226北向南（卡警） | 1 | 1 |  |  |  |
| 512 | 电警 | X301 | S327 | 滨海S327与X301东向西（卡警） | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 513 | 电警 | X301 | S327 | 滨海S327与X301西向东（卡警） | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 514 | 电警 | S327 | X301 | 滨海S327与X301南向北（卡警） | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 515 | 电警 | S327 | X301 | 滨海S327与X301北向南（卡警） | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 516 | 电警 | 侉干路 | G228 | 滨海G228与合心村路口东向西（卡警） |  | 1 |  |  |  |
| 517 | 电警 | 侉干路 | G228 | 滨海G228与合心村路口西向东（卡警） |  | 1 |  |  |  |
| 518 | 电警 | G228 | 侉干路 | 滨海G228与合心村路口南向北（卡警） |  | 1 | 2 | 1 |  |
| 519 | 电警 | G228 | 侉干路 | 滨海G228与合心村路口北向南（卡警） |  |  | 2 | 1 |  |
| 520 | 电警 | 海港大道 | 人民北路 | 滨海人民路与海港大道西向东（卡警） | 1 | 1 |  |  |  |
| 521 | 电警 | 人民路 | 海港大道 | 滨海人民路与海港大道南向北（卡警） | 1 | 1 |  |  |  |
| 522 | 电警 | 人民路 | 海港大道 | 滨海人民路与海港大道北向南（卡警） | 1 | 1 |  |  |  |
| 523 | 电警 | 海港大道 | 港城路 | 滨海港城路与海港大道东向西（卡警） | 1 | 1 |  |  |  |
| 524 | 电警 | 海港大道 | 港城路 | 滨海港城路与海港大道西向东（卡警） | 1 | 1 |  |  |  |
| 525 | 电警 | 港城路 | 海港大道 | 滨海港城路与海港大道南向北（卡警） | 1 | 1 |  |  |  |
| 526 | 电警 | 海港大道 | G204 | 滨海G204与海港大道东向西（卡警） |  | 1 |  |  |  |
| 527 | 电警 | G204 | 海港大道 | 滨海G204与海港大道南向北（卡警） |  | 1 |  |  |  |
| 528 | 电警 | G204 | 海港大道 | 滨海G204与海港大道北向南（卡警） |  | 1 |  |  |  |
| 529 | 电警 | S327 | 疏港路口 | S327与疏港路口东向卡警 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 530 | 电警 | S327 | 疏港路口 | S327与疏港路口西向卡警 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |
| 531 | 电警 | 疏港路 | 阜东南路 | S327与疏港路口北向卡警 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |
| 532 | 电警 | S328 | 阜东南路 | S328与阜东南路东向卡警 |  | 1 | 3 | 1 |  |
| 533 | 电警 | 阜东路 | 新S328 | S328与阜东南路南向北（卡警） | 1 | 1 |  |  |  |
| 534 | 电警 | S328 | 阜东南路 | S328与阜东南路西向卡警 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |
| 535 | 电警 | 阜东路 | 新S328 | S328与阜东南路北向卡警 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |
| 536 | 电警 | 迎宾大道 | 东海大道 | 东海大道与迎宾大道路东向电警 | 1 | 1 |  |  |  |
| 537 | 电警 | 东海大道 | 迎宾大道 | 东海大道与迎宾大道路南向电 | 1 | 1 |  |  |  |
| 538 | 电警 | 迎宾大道 | 东海大道 | 东海大道与迎宾大道路西向电警 | 1 | 1 |  |  |  |
| 539 | 电警 | 东海大道 | 迎宾大道 | 东海大道与迎宾大道路北向电 | 1 | 1 |  |  |  |
| 540 | 电警 | 东海大道 | 海滨大道 | 东海大道与海滨大道路南向电警 | 1 | 1 |  |  |  |
| 541 | 电警 | 海滨大道 | 东海大道 | 东海大道与海滨大道路西向电警 | 1 | 1 |  |  |  |
| 542 | 电警 | 东海大道 | 海滨大道 | 东海大道与海滨大道路北向电警 | 1 | 1 |  |  |  |
| 543 | 电警 | 东海大道 | 育才东路 | 东海大道与育才东路南向电警 | 1 | 1 |  |  |  |
| 544 | 电警 | 育才路 | 东海大道 | 东海大道与育才东路西向电警 | 1 | 1 |  |  |  |
| 545 | 电警 | 东海大道 | 育才东路 | 东海大道与育才东路北向电警 | 1 | 1 |  |  |  |
| 546 | 电警 | 东海大道 | 润港路/城东大道 | 东海大道与润港路/城东大道路口东向电警 | 1 | 1 |  |  |  |
| 547 | 电警 | 东海大道 | 润港路/城东大道 | 东海大道与润港路/城东大道路口南向电警 | 1 | 1 |  |  |  |
| 548 | 电警 | 城东大道 | 东海大道/润港路 | 东海大道与润港路/城东大道路口西向电警 | 1 | 1 |  |  |  |
| 549 | 电警 | 润港路 | 东海大道/城东大道 | 东海大道与润港路/城东大道路口北向电警 | 1 | 1 |  |  |  |
| 550 | 电警 | 海滨大道 | 阜东路 | 阜东路与向阳路口东向电警 | 1 | 1 |  |  |  |
| 551 | 电警 | 阜东路 | 海滨大道/向阳路 | 阜东路与向阳路口南向电警 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |
| 552 | 电警 | 阜东路 | 海滨大道/向阳路 | 阜东路与向阳路口北向电警 | 1 |  |  |  |  |
| 553 | 电警 | 阜东路 | 凤鸣路 | 阜东南路与凤鸣路南向电警 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 554 | 电警 | 凤鸣路 | 阜东南路 | 阜东南路与凤鸣路西向电警 | 1 | 1 | 4 | 1 |  |
| 555 | 电警 | 阜东路 | 凤鸣路 | 阜东南路与凤鸣路北向电警 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 556 | 电警 | 凤鸣路 | 玉龙南街 | 玉龙南街与凤鸣路东向电警 | 1 | 1 |  |  |  |
| 557 | 电警 | 玉龙街 | 凤鸣路 | 玉龙南街与凤鸣路南向电警 | 1 | 1 |  |  |  |
| 558 | 电警 | 凤鸣路 | 玉龙南街 | 玉龙南街与凤鸣路西向电警 | 1 | 1 | 4 | 1 |  |
| 559 | 电警 | 玉龙街 | 凤鸣路 | 玉龙南街与凤鸣路北向电警 | 1 | 1 |  |  |  |
| 560 | 电警 | 凤鸣路 | 富康南路 | 富康南路与凤鸣路东向电警 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |
| 561 | 电警 | 富康路 | 凤鸣路 | 富康南路与凤鸣路南向电警 | 1 | 1 |  |  |  |
| 562 | 电警 | 凤鸣路 | 富康南路 | 富康南路与凤鸣路西向电警 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 563 | 电警 | 富康路 | 凤鸣路 | 富康南路与凤鸣路北向电警 | 1 | 1 |  |  |  |
| 564 | 电警 | 响坎路 | 港城路 | 港城路与坎果路东向电警 | 1 | 1 |  |  |  |
| 565 | 电警 | 港城路 | 坎果路 | 港城路与坎果路南向电警 | 1 | 1 |  |  |  |
| 566 | 电警 | 响坎路 | 港城路 | 港城路与坎果路西向电警 | 1 | 1 |  |  |  |
| 567 | 电警 | 港城路 | 坎果路 | 港城路与坎果路北向电警 | 1 | 1 |  |  |  |
| 568 | 电警 | 海滨大道 | 明达东路 | 明达东路与海滨大道东向电警 | 1 | 1 |  |  |  |
| 569 | 电警 | 明达路 | 海滨大道 | 明达东路与海滨大道南向电警 | 1 | 1 |  |  |  |
| 570 | 电警 | 海滨大道 | 明达东路 | 明达东路与海滨大道西向电警 | 1 | 1 |  |  |  |
| 571 | 电警 | 明达路 | 海滨大道 | 明达东路与海滨大道北向电警 | 1 | 1 |  |  |  |
| 572 | 电警 | 明达路 | 阜东路 | 阜东路与明达路东向电警 | 1 | 1 |  |  |  |
| 573 | 电警 | 阜东路 | 明达路 | 阜东路与明达路南向电警 | 1 | 1 |  |  |  |
| 574 | 电警 | 明达路 | 阜东路 | 阜东路与明达路西向电警 | 1 | 1 |  |  |  |
| 575 | 电警 | 阜东路 | 明达路 | 阜东路与明达路北向电警 | 1 | 1 |  |  |  |
| 576 | 电警 | 书香路 | 人民南路 | 人民南路与书香路口东向电警 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 577 | 电警 | 人民路 | 书香路 | 人民南路与书香路口南向电警 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 578 | 电警 | 人民路 | 书香路 | 人民南路与书香路口北向电警 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |
| 579 | 电警 | 幸福路 | 人民路 | 人民路与幸福路东向电警 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |
| 580 | 电警 | 人民路 | 幸福路 | 人民路与幸福路南向电警 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |
| 581 | 电警 | 幸福路 | 人民路 | 人民路与幸福路西向电警 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |
| 582 | 电警 | 人民路 | 幸福路 | 人民路与幸福路北向电警 | 1 |  | 3 | 1 |  |
| 583 | 电警 | 育才路 | 阜东路 | 阜东路与育才路东向电警 | 1 | 1 |  |  |  |
| 584 | 电警 | 阜东路 | 育才路 | 阜东路与育才路南向电警 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 585 | 电警 | 育才路 | 阜东路 | 阜东路与育才路西向电警 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |
| 586 | 电警 | 阜东路 | 育才路 | 阜东路与育才路北向电警 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 587 | 电警 | 金光大道 | 疏港路 | 疏港路与金光大道东向电警 | 1 | 1 |  |  |  |
| 588 | 电警 | 疏港路 | 金光大道 | 疏港路与金光大道南向电警 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |
| 589 | 电警 | 金光大道 | 疏港路 | 疏港路与金光大道西向电警 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |
| 590 | 电警 | 疏港路 | 金光大道 | 疏港路与金光大道北向电警 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |
| 591 | 电警 | 渔港路 | 六合大道 | 六合大道与渔港路东向电警 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 592 | 电警 | 六合大道 | 渔港路 | 六合大道与渔港路南向电警 | 1 | 1 |  |  |  |
| 593 | 电警 | 六合大道 | 渔港路 | 六合大道与渔港路北向电警 | 1 | 1 |  |  |  |
| 594 | 电警 | 幸福路 | 中市路 | 中市路与幸福路东向电警 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |
| 595 | 电警 | 中市路 | 幸福路 | 中市路与幸福路南向电警 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |
| 596 | 电警 | 幸福路 | 中市路 | 中市路与幸福路西向电警 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |
| 597 | 电警 | 中市路 | 幸福路 | 中市路与幸福路北向电警 | 1 |  | 3 | 1 |  |
| 598 | 电警 | 迎宾大道 | 港城路 | 迎宾大道与港城路东向电警 | 1 | 1 |  |  |  |
| 599 | 电警 | 迎宾大道 | 港城路 | 迎宾大道与港城路西向电警 | 1 | 1 |  |  |  |
| 600 | 电警 | 港城路 | 迎宾大道 | 迎宾大道与港城路北向电警 | 1 |  |  |  |  |
| 601 | 电警 | 育才路 | 育才东路 | 明达东路与育才东路东电警 | 1 | 1 |  |  |  |
| 602 | 电警 | 明达路 | 明达东路 | 明达东路与育才东路南电警 | 1 | 1 |  |  |  |
| 603 | 电警 | 育才路 | 育才东路 | 明达东路与育才东路西电警 | 1 | 1 |  |  |  |
| 604 | 电警 | 明达路 | 明达东路 | 明达东路与育才东路北电警 | 1 | 1 |  |  |  |
| 605 | 电警 | 西湖路 | 海滨大道 | 滨海西湖路与海滨大道北向南(卡警) | 1 | 1 | 3 | 1 |  |
| 606 | 电警 | 陈新线 | S328 | 滨海S328与新陈线北向南（卡警） |  | 1 |  |  |  |

五、部分电子警察点位车道统计表

| 序号 | 所在道路 | 路口/位置 | 设备名称 | 车道数 | 左转 | 直行 | 右转 | 直行 右转 | 直行 左转 | 右转 掉头 | 左转 右转 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S328 | 东海大道 | 滨海S328与东海大道东向西（卡警）警1 | 3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 2 | S328 | 陈新线 | 滨海S328与新陈线陈新路东向西（卡警）警1 | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 3 | S328 | 新陈新线 | 滨海S328与新陈线陈新路西向东（卡警）警1 | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 4 | 新陈新线 | S328 | 滨海S328与新陈线陈新路新陈线北向南（卡警）警1 | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 | S226 | S327 | 滨海S226与S327南向北（卡警）警1 | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 6 | S226 | S327 | 滨海S226与S327北向南（卡警）警1 | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 7 | G228 | 海港大道 | 滨海G228与海港大道东向西（卡警）警1 | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 8 | G228 | 海港大道 | 滨海G228与海港大道西向东（卡警）警1 | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 9 | 海港大道 | G228 | 滨海G228与海港大道南向北（卡警）警1 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 海港大道 | G228 | 滨海G228与海港大道北向南（卡警）警1 | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 11 | 海港大道 | 新安大道 | 滨海新安大道与海港大道南向北（卡警）警1 | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 12 | 海港大道 | 新安大道 | 滨海新安大道与海港大道北向南（卡警）警1 | 3 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 13 | 瓯北路 | 人民北路 | 人民大街与瓯北路交界处（东）卡警 | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 14 | 瓯北路 | 人民北路 | 人民大街与瓯北路交界处（西）卡警 | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 15 | 世纪大道 | 人民北路 | 人民大街与世纪大道交界处（东）卡警1 | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 16 | 世纪大道 | 人民北路 | 人民大街与世纪大道交界处（西）卡警 | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 17 | 育才西路 | 永宁路 | 永宁路与育才路交界处（东）卡警1 | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 18 | 育才西路 | 永宁路 | 永宁路与育才路交界处（西）卡警1 | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 19 | 润港路 | S327 | 滨海S327与阜东路东向西（卡警） | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 20 | 阜东路 | S327 | 滨海S327与阜东路南向北（卡警） | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 21 | S327 | 阜东路 | 滨海S327与阜东路西向东（卡警） | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 22 | S327 | 阜东路 | 滨海S327与阜东路北向南（卡警） | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 23 | S327 | 人民路 | 滨海S327与人民路东向西（卡警） | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 24 | 人民路 | S327 | 滨海S327与人民路北向南（卡警） | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 25 | S327 | 人民路 | 滨海S327与人民路西向东（卡警） | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 26 | 人民路 | S327 | 滨海S327与人民路南向北（卡警） | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 27 | 港城路 | 凤鸣路 | 滨海凤鸣路与港城路南向北（卡警） | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 28 | 港城路 | 凤鸣路 | 滨海凤鸣路与港城路北向南（卡警） | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 29 | 凤鸣路 | 港城路 | 滨海凤鸣路与港城路东向西（卡警） | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 30 | 凤鸣路 | 港城路 | 滨海凤鸣路与港城路西向东（卡警） | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 31 | 凤鸣路 | 人民南路 | 滨海凤鸣路与人民南大街交界处东向西（卡警） | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 32 | 凤鸣路 | 人民南路 | 滨海凤鸣路与人民南大街交界处西向东（卡警） | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 33 | S327 | 世纪大道 | 滨海世纪大道与S327交界处南向北（卡警） | 3 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 34 | 世纪大道 | S327 | 滨海世纪大道与S327交界处西向东（卡警） | 2 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 35 | S327 | 世纪大道 | 滨海世纪大道与S327交界处北向南（卡警） | 3 |  | 2 | 1 |  |  |  |  |
| 36 | 华泰路 | 人民南路 | 滨海华泰路与人民南路交界处东向西（卡警） | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 37 | 人民南路 | 华泰路 | 滨海华泰路与人民南路交界处南向北（卡警） | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 38 | 华泰路 | 人民南路 | 滨海华泰路与人民南路交界处西向东（卡警） | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 39 | 人民南路 | 华泰路 | 滨海华泰路与人民南路交界处北向南（卡警） | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 40 | 师苑西路 | 永宁路 | 滨海师苑路与永宁路西向东（卡警）警1 | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 41 | 师苑西路 | 永宁路 | 滨海师苑路与永宁路东向西（卡警）警1 | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 42 | 师苑西路 | 西湖路 | 滨海师苑路与西湖路东向西（卡警）警1 | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 43 | 西湖路 | 师苑西路 | 滨海师苑路与西湖路南向北（卡警）警1 | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 44 | 西湖路 | 师苑西路 | 滨海师苑路与西湖路北向南（卡警）警1 | 4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
| 45 | 海滨大道 | 永宁路 | 滨海海滨大道与永宁路东向西（卡警）警1 | 4 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |
| 46 | 海滨大道 | 永宁路 | 滨海海滨大道与永宁路西向东（卡警）警1 | 4 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |
| 47 | 迎宾大道 | 富康路 | 滨海迎宾大道与富康路东向西（卡警）警1 | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 48 | 迎宾大道 | 富康路 | 滨海迎宾大道与富康路西向东（卡警）警1 | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 49 | 迎宾大道 | 玉龙街 | 滨海迎宾大道与玉龙路东向西（卡警）警1 | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 50 | 迎宾大道 | 玉龙街 | 滨海迎宾大道与玉龙路西向东（卡警）警1 | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 51 | 玉龙南街 | 迎宾大道 | 滨海迎宾大道与玉龙路南向北（卡警）警1 | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 52 | 玉龙街 | 迎宾大道 | 滨海迎宾大道与玉龙路北向南（卡警）警1 | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 53 | 思乡路 | 阜东路 | 滨海环城路与阜东北路西向东（卡警）警1 | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 54 | 阜东路 | 思乡路 | 滨海环城路与阜东北路南向北（卡警）警1 | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 55 | 思乡路 | 阜东路 | 滨海环城路与阜东北路东向西（卡警）警1 | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 56 | 阜东路 | 思乡路 | 滨海环城路与阜东北路北向南（卡警）警1 | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 57 | 世纪大道 | 景湖北路 | 滨海世纪大道与明达北路东向西（卡警）警1 | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 58 | 世纪大道 | 景湖北路 | 滨海世纪大道与明达北路西向东（卡警）警1 | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 59 | 景湖北路 | 世纪大道 | 滨海世纪大道与明达北路南向北（卡警）警1 | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 60 | 景湖北路 | 世纪大道 | 滨海世纪大道与明达北路北向南（卡警）警1 | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 61 | G204 | 育才西路 | 滨海G204与育才路南向北（卡警） | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 62 | G204 | 育才西路 | 滨海G204与育才路北向南（卡警） | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 63 | S327 | G204 | 滨海G204与S327东向西（卡警）警1 | 5 | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  |
| 64 | S327 | G204 | 滨海G204与S327西向东（卡警） | 4 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |
|  | G204 | S327 | 滨海G204与S327南向北（卡警） | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 65 | G15出口 | S327 | 滨海G15滨海高速入口与黄海大道交界处西向东（卡警） | 2 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 66 | S327 | G15 | 滨海G15滨海高速入口与黄海大道交界处北向南（卡警） | 3 |  | 2 | 1 |  |  |  |  |
| 67 | 迎宾大道 | G204 | 滨海迎宾大道与204国道交界处东向西（卡警） | 3 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |
| 68 | 坎场线 | G204 | 滨海迎宾大道与204国道交界处西向东（卡警） | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 69 | 淮海路 | G204 | 滨海人民南路与204国道交界处东向西（卡警） | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 70 | 中市路 | 思乡路 | 滨海环城路与中市路交界处北向南（卡警） | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 71 | 中市路 | 思乡路 | 滨海环城路与中市路交界处南向北（卡警） | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 72 | 思乡路 | 中市路 | 滨海环城路与中市路交界处东向西（卡警） | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 73 | 西湖路 | 育才西路 | 滨海育才西路与西湖路交界处南向北（卡警）警1 | 4 | 1 | 2 |  | 1 |  |  |  |
| 74 | 西湖路 | 育才西路 | 滨海育才西路与西湖路交界处北向南（卡警）警1 | 4 | 1 | 2 |  | 1 |  |  |  |
| 75 | 育才西路 | 西湖路 | 滨海育才西路与西湖路交界处东向西（卡警） | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 76 | 师苑路 | 富康路 | 滨海富康路与师苑路东向西(卡警) | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 77 | 师苑路 | 富康路 | 滨海富康路与师苑路西向东(卡警) | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 78 | 朝阳路 | 富康路 | 滨海富康路与向阳西路东向西(卡警) | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 79 | 朝阳路 | 富康路 | 滨海富康路与向阳西路西向东(卡警) | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 80 | 景湖路 | 育才路 | 滨海景湖路与育才路北向南(卡警) | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 81 | 景湖路 | 育才路 | 滨海景湖路与育才路南向北(卡警)1 | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 82 | 育才路 | 景湖路 | 滨海景湖路与育才路西向东(卡警) | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 83 | 育才路 | 景湖路 | 滨海景湖路与育才路东向西(卡警) | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 84 | 海滨大道 | 西湖路 | 滨海西湖路与海滨大道东向西(卡警) | 4 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |
| 85 | 西湖路 | 海滨大道 | 滨海西湖路与海滨大道南向北(卡警) | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 86 | 海滨大道 | 西湖路 | 滨海西湖路与海滨大道西向东(卡警) | 4 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |
| 87 | 朝阳西路 | 港城路 | 滨海朝阳路与港城大道西向东（卡警） | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 88 | 港城路 | 朝阳路 | 滨海朝阳路与港城大道南向北（卡警） | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 89 | 朝阳路 | 港城路 | 滨海朝阳路与港城大道东向西（卡警） | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 90 | 港城路 | 朝阳路 | 滨海朝阳路与港城大道北向南（卡警） | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 91 | 响坎路 | S327 | 滨海S327与响坎西路南向北(卡警) | 2 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 92 | S327 | 响坎路 | 滨海S327与响坎西路西向东(卡警) | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 93 | S327 | 响坎路 | 滨海S327与响坎西路东向西(卡警) | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 94 | 世纪大道 | 中市北路 | 滨海中市北路与世纪大道东向西（卡警） | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 95 | 中市北路 | 世纪大道 | 滨海中市北路与世纪大道北向南（卡警） | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 96 | 世纪大道 | 中市北路 | 滨海中市北路与世纪大道西向东（卡警） | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 97 | 中市北路 | 世纪大道 | 滨海中市北路与世纪大道南向北（卡警） | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 98 | 育才路 | 中市路 | 滨海中市路与育才路东向西(卡警) | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 99 | 中市路 | 育才路 | 滨海中市路与育才路南向北(卡警) | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 100 | 育才路 | 中市路 | 滨海中市路与育才路西向东(卡警) | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 101 | 中市路 | 育才路 | 滨海中市路与育才路北向南(卡警) | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 102 | 新建南街 | 中市路 | 滨海中市路与新建南路东向西(卡警) | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 103 | 中市路 | 新建南街 | 滨海中市路与新建南路南向北(卡警) | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 104 | 新建南街 | 中市路 | 滨海中市路与新建南路西向东(卡警) | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 105 | 中市路 | 新建南街 | 滨海中市路与新建南路北向南(卡警) | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 106 | 阜东路 | 新建南街 | 滨海新建南路与阜东中路南向北(卡警) | 3 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 107 | 新建南街 | 阜东路 | 滨海新建南路与阜东中路西向东(卡警) | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 108 | 阜东路 | 新建南街 | 滨海新建南路与阜东中路北向南(卡警) | 3 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |
| 109 | 人民路 | 明达路 | 滨海人民北路与明达路北向南(卡警) | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 110 | 育才路 | 人民路 | 滨海人民路与育才路东向西(卡警) | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 111 | 育才路 | 人民路 | 滨海人民路与育才路西向东(卡警) | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 112 | 海滨大道 | 人民路 | 滨海人民路与海滨大道东向西(卡警) | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 113 | 海滨大道 | 人民路 | 滨海人民路与海滨大道西向东(卡警) | 4 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |
| 114 | 师苑路 | 港城路 | 滨海港城路与师苑路东向西(卡警) | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 115 | 师苑路 | 港城路 | 滨海港城路与师苑路西向东(卡警) | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 116 | 迎宾大道 | 阜东路 | 滨海阜东路与迎宾大道东向西(卡警) | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 117 | 迎宾大道 | 阜东路 | 滨海阜东路与迎宾大道西向东(卡警) | 4 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |
| 118 | 阜东路 | 迎宾大道 | 滨海阜东路与迎宾大道北向南(卡警) | 3 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |
| 119 | S327 | 中市路 | 滨海S327与中市北路东向西(卡警) | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 120 | 中市路 | S327 | 滨海S327与中市北路南向北(卡警) | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 121 | S327 | 中市路 | 滨海S327与中市北路西向东(卡警) | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 122 | S327 | G228 | 滨海G228与S327西向东(卡警) | 4 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |
| 123 | G228 | S226 | 滨海G228与S226东向西(卡警） | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 124 | G228 | S226 | 滨海G228与S226西向东(卡警) | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 125 | S226 | G228 | 滨海G228与S226北向南(卡警) | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 126 | S327 | G228 | 滨海G228与S327东向西(卡警） | 4 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |
| 127 | S226 | G228 | 滨海G228与S226南向北(卡警） | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 128 | 中市路 | 明达路 | 滨海中市北路与明达路南向北(卡警) | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 129 | 港城路 | 迎宾大道 | 滨海迎宾大道与港城路南向北（卡警） | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 132 | G228 | X101 | 滨海X101与G228处南向北（卡警） | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 133 | G228 | X101 | 滨海X101与G228处北向南（卡警） | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 134 | G228 | 通港路 | 滨海通港路与G228南向北（卡警） | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 135 | G228 | 通港路 | 滨海通港路与G228北向南（卡警） | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 136 | S327 | 巨余路 | 滨海S327与巨余路东向西（卡警） | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 137 | S327 | 巨余路 | 滨海S327与巨余路西向东（卡警） | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 138 | G204 | 海滨大道 | 滨海海滨大道与G204南向北（卡警） | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 139 | G204 | 海滨大道 | 滨海海滨大道与G204北向南（卡警） | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 140 | 海滨大道 | G204 | 滨海海滨大道与G204东向西（卡警） | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 141 | 海港大道 | 大有桥路 | 滨海X351与新大有桥东向西（卡警） | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 142 | 海港大道 | 大有桥路 | 滨海X351与新大有桥西向东（卡警） | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 143 | 大有桥路 | 海港大道 | 滨海X351与新大有桥北向南（卡警） | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 144 | 海港大道 | X301 | 滨海X351与X301东向西（卡警） | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 145 | 海港大道 | X301 | 滨海X351与X301西向东（卡警） | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 146 | 海港大道 | X204 | 滨海X351与X204东向西（卡警） | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 147 | 海港大道 | X204 | 滨海X351与X204西向东（卡警） | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 148 | S348 | 团结路 | 滨海S348与团结路口东向西（卡警）警1 | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 149 | S348 | 团结路 | 滨海S348与团结路口西向东（卡警）警1 | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 150 | S348 | 五蔡线 | 滨海S348与五蔡线东向西（卡警）警1 | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 151 | S348 | 五蔡线 | 滨海S348与五蔡线西向东（卡警）警1 | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 152 | S348 | 坎獐铸线 | 滨海S348与坎獐铸线东向西（卡警）警1 | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 153 | S348 | 坎獐铸线 | 滨海S348与坎獐铸线西向东（卡警）警1 | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 154 | S327 | 西湖路 | 滨海S327与西湖路东向西（卡警） | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 155 | S327 | 西湖路 | 滨海S327与西湖路西向东（卡警） | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 156 | 西湖路 | S327 | 滨海S327与西湖路南向北（卡警） | 4 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 157 | S327 | X204 | 滨海S327与X204东向西（卡警） | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 158 | S327 | 凤鸣路 | 滨海S327与X204西向东（卡警） | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 159 | X204 | S327 | 滨海S327与X204北向南（卡警） | 3 | 2 |  | 1 |  |  |  |  |
| 160 | S327 | 银八滩大道 | 滨海S327与银八滩大道东向西（卡警） | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 161 | S327 | 银八滩大道 | 滨海S327与银八滩大道西向东（卡警） | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 162 | 银八滩大道 | S327 | 滨海S327与银八滩大道南向北（卡警） | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 163 | S327 | X101 | 滨海S327与X101东向西（卡警） | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 164 | S327 | X101 | 滨海S327与X101西向东（卡警） | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 165 | X101 | S327 | 滨海S327与X101南向北（卡警） | 2 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 166 | 新安大道 | S327 | 滨海S327与新安大道南向北（卡警） | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 167 | 新安大道 | S327 | 滨海S327与新安大道北向南（卡警） | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 168 | S327 | 套沙线 | 滨海S327与套沙路东向西（卡警） | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 169 | S327 | 套沙线 | 滨海S327与套沙路西向东（卡警） | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 170 | S327 | 丰收大道 | 滨海S327与丰收大道东向西（卡警） | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 171 | S327 | 丰收大道 | 滨海S327与丰收大道西向东（卡警） | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 172 | 凤鸣路 | G204 | 滨海凤鸣路与G204东向西（卡警） | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 173 | 凤鸣路 | G204 | 滨海凤鸣路与G204西向东（卡警） | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 174 | 华泰路 | G204 | 滨海华泰路与G204东向西（卡警） | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 175 | 农业园中心路 | G204 | 滨海农业园中心路与G204西向东（卡警） | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 176 | 通榆路 | G204 | 滨海通榆路与G204东向西（卡警） | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 177 | 迎宾大道 | 西湖路 | 滨海迎宾大道与西湖路东向西（卡警）警1 | 3 |  | 2 | 1 |  |  |  |  |
| 178 | 迎宾大道 | 西湖路 | 滨海迎宾大道与西湖路西向东（卡警）警1 | 3 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 179 | 西湖路 | 迎宾大道 | 滨海迎宾大道与西湖路北向南（卡警）警1 | 4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
| 180 | 师苑路 | 景湖路 | 滨海师苑路与景湖路西向东（卡警） | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 181 | 景湖路 | 师苑路 | 滨海师苑路与景湖路南向北（卡警） | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 182 | 景湖路 | 师苑路 | 滨海师苑路与景湖路北向南（卡警） | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 183 | S327 | 金八滩大道 | 滨海S327与金八滩大道东向西（卡警） | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 184 | 金八滩大道 | S327 | 滨海S327与金八滩大道南向北（卡警） | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 185 | S327 | 金八滩大道 | 滨海S327与金八滩大道西向东（卡警） | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 186 | X301 | G228 | 滨海X301与G228西向东（卡警） | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 187 | G228 | X301 | 滨海X301与G228南向北（卡警） | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 188 | G228 | X301 | 滨海X301与G228北向南（卡警） | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 189 | X301 | S327 | 滨海S327与X301东向西（卡警） | 2 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 190 | X301 | S327 | 滨海S327与X301西向东（卡警） | 2 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 191 | S327 | X301 | 滨海S327与X301南向北（卡警） | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 192 | S327 | X301 | 滨海S327与X301北向南（卡警） | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 193 | G228 | 侉干路 | 滨海G228与合心村路口南向北（卡警） | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 194 | G228 | 侉干路 | 滨海G228与合心村路口北向南（卡警） | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 195 | S327 | 疏港路口 | S327与疏港路口东向卡警 | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 196 | S327 | 疏港路口 | S327与疏港路口西向卡警 | 3 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 197 | 疏港路 | 阜东南路 | S327与疏港路口北向卡警 | 3 | 2 |  | 1 |  |  |  |  |
| 198 | S328 | 阜东南路 | S328与阜东南路东向卡警 | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 199 | S328 | 阜东南路 | S328与阜东南路西向卡警 | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 200 | 阜东路 | 新S328 | S328与阜东南路北向卡警 | 3 | 2 |  |  | 1 |  |  |  |
| 201 | 阜东路 | 向阳路 | 阜东路与向阳路口南向电警 | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 202 | 阜东路 | 凤鸣路 | 阜东南路与凤鸣路南向电警 | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 203 | 凤鸣路 | 阜东南路 | 阜东南路与凤鸣路西向电警 | 4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
| 204 | 阜东路 | 凤鸣路 | 阜东南路与凤鸣路北向电警 | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 205 | 凤鸣路 | 玉龙南街 | 玉龙南街与凤鸣路西向电警 | 4 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |
| 206 | 凤鸣路 | 富康南路 | 富康南路与凤鸣路东向电警 | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 207 | 凤鸣路 | 富康南路 | 富康南路与凤鸣路西向电警 | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 208 | 书香路 | 人民南路 | 人民南路与书香路口东向电警 | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 209 | 人民路 | 书香路 | 人民南路与书香路口南向电警 | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 210 | 人民路 | 书香路 | 人民南路与书香路口北向电警 | 3 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 211 | 幸福路 | 人民路 | 人民路与幸福路东向电警 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 212 | 人民路 | 幸福路 | 人民路与幸福路南向电警 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 213 | 幸福路 | 人民路 | 人民路与幸福路西向电警 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 214 | 人民路 | 幸福路 | 人民路与幸福路北向电警 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 215 | 阜东路 | 育才路 | 阜东路与育才路南向电警 | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 216 | 育才路 | 阜东路 | 阜东路与育才路西向电警 | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 217 | 阜东路 | 育才路 | 阜东路与育才路北向电警 | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 218 | 疏港路 | 金光大道 | 疏港路与金光大道南向电警 | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 219 | 金光大道 | 疏港路 | 疏港路与金光大道西向电警 | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 220 | 疏港路 | 金光大道 | 疏港路与金光大道北向电警 | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 221 | 渔港路 | 六合大道 | 六合大道与渔港路东向电警 | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 222 | 幸福路 | 中市路 | 中市路与幸福路东向电警 | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 223 | 中市路 | 幸福路 | 中市路与幸福路南向电警 | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 224 | 幸福路 | 中市路 | 中市路与幸福路西向电警 | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 225 | 中市路 | 幸福路 | 中市路与幸福路北向电警 | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 226 | 西湖路 | 海滨大道 | 滨海西湖路与海滨大道北向南(卡警) | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |

第六章  部分点位、设备建设示意图

一、科技设施

二、警保合作劝导站

第四部分  评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

采用综合评分法评标，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

政府采购政策功能落实：

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%。

6、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

7、供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

8、本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

9、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

以下为固定内容：

节能环保（2分）

1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。

2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。

二、评标标准

本项目总分值均为100分。

请投标人在最高限价以下进行投标报价，投标报价高于最高限价的投标报价，采购人将不予接受，视为无效投标文件。

| 评审项目 | 评分细则 |
| --- | --- |
| 价格部分 （30分） | 1.有效投标报价：是指通过“投标文件初审”的投标人的经商务性评审（修正、小微企业扣除等）后的评标总价； 2.评标基准价=有效投标报价中的最低投标报价； 3.当投标人的评标总价等于评标基准价的得30分； 4.其他投标人的价格分按照下列公式计算：评标总价得分=（评标基准价/评标总价）*30分（计算结果保留2位小数，第三位四舍五入）。 |
| 技术参数响应 （30分） | 按照招标文件中的招标需求进行逐项评定，完全响应文件要求的得30分。 技术参数中如要求提供检测报告、截图等相关证明材料的，投标人必须按照招标文件技术参数中的具体要求提供对应证明材料，评标委员会必须依据投标人提供的证明材料进行评审（提供的证明材料须满足招标文件的参数要求），未提供对应材料或提供的材料不符合招标文件中要求的视为负偏离，打“★”项以投标时提供符合要求的检测报告等相关证明材料扫描件为准，每一项不满足扣2分；非“★”项以投标文件中的“技术参数响应及偏离表”标注的偏离情况为准，每一项不满足扣1分，扣完为止。技术参数响应得分为0分的视为重大偏离，不作为中标候选人。 注：投标文件中提供的相关证明材料必须真实、准确、清晰，并醒目标注，无任何伪造、修改、虚假成份，因扫描件不清晰无法辨认、或提供的关键信息不全导致被评委扣分，后果由投标人自负。 |
| 项目实施方案 （12分） | 1.货物采购方案（包括购买、包装、运输等）（1.4-2分，不提供不得分）； 2.货物安装、调试技术方案（1.4-2分，不提供不得分）； 3.项目人员配备及管理方案（1.4-2分，不提供不得分）； 4.项目进度、质量、安全控制措施（1.4-2分，不提供不得分）； 5.项目重点难点分析及拟采取的预防措施（1.4-2分，不提供不得分）； 6.用户培训方案（1.4-2分，不提供不得分）。 |
| 售后服务方案 （4分） | 根据投标人提供的针对本项目售后服务方案的全面性、科学性、可行性进行综合评价，包括但不限于售后维护、响应时间、故障处理、应急方案等。由评标委员会进行评审，评标专家对投标人的售后服务方案进行横向对比评估，其中售后维护部分1-2分酌情评分，故障响应部分1-2分酌情评分，未提供售后服务方案的本项不得分。 |
| 售后服务保障 （3分） | 1.投标人具备信息安全服务资质认证CCRC运维一级证书的，得1.5分；CCRC运维二级的，得1分；CCRC运维三级的，得0.5分，未提供不得分。 2.投标人具备售后服务体系完善程度认证证书（十二星或十二星卓绝）的，得1.5分；具备售后服务体系完善程度认证证书（十星或十星卓绝）的，得1分；具备售后服务体系完善程度认证证书（七星或七星卓绝）的，得0.5分，未提供不得分。 注：投标时须提供证书扫描件，否则不得分。 |
| 企业资信 （4分） | 1.投标人具有有效的ISO20000信息技术服务管理体系认证资质的，得1分，未提供不得分。 2.投标人具有有效的ISO27701隐私信息管理体系认证证书的，得1分，未提供不得分。 3.投标人具有有效的大数据安全管理体系认证证书的，得1分，未提供不得分。 4.投标人具有有效的企业诚信管理体系认证证书的，得1分，未提供不得分。 注：投标时须提供认证证书扫描件，否则不得分。 |
| 团队实力 （5分） | 1.拟派项目负责人，具有信息系统项目管理师或注册机电建造师得1分。 2.拟派项目组成员（不含项目负责人），具有高级计算机程序设计员、信息技术应用创新专业人员系统工程师、系统架构设计师、信息系统业务安全服务工程师、容灾备份管理师、CISAW信息安全保障人员认证证书、注册信息安全专业人员CISP证书、售后服务管理师。每种类别证书提供一个得0.5分，最高得4分。同一人只算一次，相同类型证书不重复计算得分。 注：投标时须提供证书扫描件和本单位为其缴纳的从投标截止日 2024年4月（含）至7月（含）中的任意一个月的社保证明扫描件，否则不得分。 |
| 产品实力 （10分） | - 1.为保证数据安全，投标人所投运维管理服务器需提供针对本项目的数据恢复服务，以保障数据恢复的安全性，投标时提供国家信息中心出具的针对本项目的数据恢复售后服务承诺书证明文件的得2分。 - 2.为保证所投运维管理服务器产品需稳定可靠，提供产品长时间无故障运行时间MTBF不低于15万小时认证，并提供由第三方检测机构出具合格的带有CMA及CNAS标志的检测报告复印件并加盖原厂公章的证明文件的得1.5分。 3.投标所投的视频云存储产品制造商具备较强的技术研发实力，荣获过省级及以上政府部门颁发的科学技术奖励一等奖的，每提供一项得0.5分，最高得1.5分。 4.投标人所投“室内全彩屏”产品制造商具有像素引擎软件软件或相近的软件著作权登记证书，得1分。 5.为积极响应国家双碳战略目标，投标人所投“室内全彩屏”产品制造商作为国家承诺2060年达成碳中和目标的碳中和承诺示范单位（提供由中国招投标网颁发“碳中和承诺示范单位”证书），得1分。 6.投标人所投“分布式综合管理平台”产品具有VMS可视化管理系统服务器软件或相近的软件著作权登记证书，得1分。 7.投标人所投环保卡口抓拍机制造商应具备较强的科技创新能力、警务效能和实战能力，获得公安部重点实验室的，得1分。 8.投标人所投“数字发言主机”产品厂家具有中国音响行业协业颁发的音视频智能系统集成工程资质壹级、音视频集成工程企业资质壹级证书，得1分。 注：上述2-8项内容以投标文件中提供的各类证书（检测报告、证明文件）加盖制造商公章的扫描件作为评审依据。 |
| 合同业绩 （2分） | 投标人自2020年1月1日以来（以验收报告时间为准）承建包含监控的智能化项目业绩，每提供一项得1分，最高得2分。 注：投标时须同时提供中标通知书、验收报告和合同扫描件（如均未体现包含监控，还须提供加盖业绩发包方公章出具的证明材料扫描件），否则不得分。 |

评分导航表

| 序号 | 招标文件评分标准 | 投标文件响应页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

（表格不够可自行添加）

一、投 标 函 （格 式）

致：          （招标方）

根据贵方的JSZC-320922-YTGC-G2024-0015项目招标文件，正式授权下述签字人_____________(姓名和职务)代表我方___________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。并据此函，兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在规定的时间完成项目，交付甲方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地       址：

邮       编：

电       话：

传       真：

投标人开户行：

账       户：

投标人（单位公章）：

投标人授权代表姓名（签字或盖章）：                 手 机：

日 期：_____年____月____日

## 二、法定代表人授权书（格 式）

本授权书声明：__________公司的_______（法定代表人姓名）_______职务代表本公司授权      （被授权人的姓名）      (职务)为本公司的合法投标代表，就参加滨海县公安局为民办实事农村道路交通安全提升项目（二次）的投标、签订合同以及合同的执行、完成和纠纷处理，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年    月    日签字（或签章）后生效，特此声明。

法定代表人签字（或签章）：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标代表（被授权人）签字（或签章）：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标人（单位公章）：

日    期：

## 三、投标人资格声明（格式）

| 投标人企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法定代表人 |  | 职 务 |  |
| 注册时间 |  |  | 经济类型 |  |  |
| 近三年内有经营活动中有无重大违法纪录 |  |  |  |  |  |
| 是否依法缴纳税收 |  |  | 是否依法缴纳社会保障资金 |  |  |
| 单 位 概 况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | 平方米 |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | 平方米 |  |
|  | 资产 情况 | 净资产： 万元 |  | 固定资产原值 ： 万元 固定资产净值： 万元 |  |
|  |  | 负 债： 万元 |  |  |  |
|  |  | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额 （万元） | 净利润 （万元） |
| 财务状况 （最近两年） | 年 |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |

我们保证上述声明中的资料和数据是真实的、正确的，我们同意如贵方要求，可以出示相关证明文件。

授权代表（签字或盖章）：

授权代表的职务：

电话号和传真号：

投标人（单位公章）：                                       日期：     年    月    日

## 四、技术参数响应及偏离表

投标人名称（公章）：

| 序号 | 招标文件 | 投标文件响应 | 选择项 （符合、正偏离、负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1、“正偏离、负偏离、等同于”条款须逐条列明，其他与招标文件第三部分一致条款可不描述（不描述条款，视为承诺与招标文件第三部分一致）。

- 行数不够，可自行添加。

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年     月     日

五、开标一览表（格式）

| 项目编号 | JSZC-320922-YTGC-G2024-0015 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 滨海县公安局为民办实事农村道路交通安全提升项目（二次） |
| 投标报价（大写）： 小写： |  |
| 合同履行期限： 日历天。 |  |
| 免费质保时间：无人机项目为 年、其它项目为 年。 |  |
| 小微企业： □是 □否 详见 页 《中小企业声明函》 |  |
| 备注： |  |

投标人（单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年    月    日

说明：投标人必须按表中规定格式完整、清晰、正确填写，装入投标文件；在投标文件正本中未完整、准确填写开标一览表的后果自负。

六、联合体协议（如有）

（联合体中各供应商全称）    在此达成以下协议：

1、我们自愿组成联合体，参加    （采购人全称） 组织的     （项目全称）   的政府采购活动。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

注：联合体中各供应商均须加盖单位公章，并由法定代表人或授权代表签字。

# 附件：

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(参考格式)

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位不存在：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动。

参加本次采购活动前3年，投标人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

投标人名称（公章）：

授权代表（签字或盖章）：_______________

日期：______年    月    日

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                        。

主要专业技术能力有：                 。

投标人名称（公章）：

授权代表（签字或盖章）：____________                             日期：______年    月    日

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、       ， 属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为    （ 企业名称 ），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

1、 1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年    月    日

第九章  投标产品品牌型号及分项报价表

| 一、科技提升项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、行人过街“声光电”预警提示系统 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 所投货物品牌(或生产企业)及型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 （元） | 合价（元） |
| 1 | 视频雷达预警一体柱 |  | 套 | 31 |  |  |
| 2 | 400万雷达视频预警单元 |  | 台 | 29 |  |  |
| 3 | LED预警发布屏 |  | 套 | 29 |  |  |
| 4 | 红蓝爆闪灯 |  | 个 | 29 |  |  |
| 5 | 400万球型网络摄像机 |  | 台 | 15 |  |  |
| 6 | 终端服务器 |  | 台 | 15 |  |  |
| 7 | 5口工业级交换机 |  | 个 | 30 |  |  |
| 8 | 8口工业级交换机 |  | 个 | 15 |  |  |
| 9 | 抱杆机箱 |  | 个 | 29 |  |  |
| 10 | 落地机箱 |  | 个 | 15 |  |  |
| 11 | L型杆件 |  | 根 | 29 |  |  |
| 12 | 监控及显示设备杆件基础 |  | m³ | 97.48 |  |  |
| 13 | 防雷接地 |  | 根 | 60 |  |  |
| 14 | 手孔井 |  | 个 | 105 |  |  |
| 15 | 六类网线(设备信号) |  | m | 2063 |  |  |
| 16 | 配线（设备电源） |  | m | 2063 |  |  |
| 17 | 配线（取电线缆） |  | m | 1512 |  |  |
| 18 | 光缆 |  | m | 2025 |  |  |
| 19 | 拖拉管 |  | m | 958 |  |  |
| 20 | 绿化带管道 |  | m | 1179 |  |  |
| 21 | 路面管道 |  | m | 737 |  |  |
| 22 | 市电接入 | / | 路口 | 15 |  |  |
| 23 | 光纤租赁费 |  | 条 | 15 |  |  |
| 2、农村违法劝导提醒系统 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 所投货物品牌(或生产企业)及型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 （元） | 合价（元） |
| 1 | 非机动车一体化抓拍单元 |  | 台 | 8 |  |  |
| 2 | 频闪灯 |  | 台 | 8 |  |  |
| 3 | 终端服务器 |  | 台 | 8 |  |  |
| 4 | 扩音音柱 |  | 台 | 8 |  |  |
| 5 | 5口工业级交换机 |  | 台 | 8 |  |  |
| 6 | 抱杆机箱 |  | 套 | 8 |  |  |
| 7 | L型杆件 |  | 根 | 8 |  |  |
| 8 | 监控及显示设备杆件基础 |  | m³ | 18.66 |  |  |
| 9 | 防雷接地 |  | 根 | 8 |  |  |
| 10 | 手孔井 |  | 个 | 8 |  |  |
| 11 | 六类网线(设备信号) |  | m | 120 |  |  |
| 12 | 配线（设备电源） |  | m | 120 |  |  |
| 13 | 配线(触发线) |  | m | 80 |  |  |
| 14 | 配线（取电线缆） |  | m | 787 |  |  |
| 15 | 拖拉管 |  | m | 513 |  |  |
| 16 | 绿化带、路面管道 |  | m | 143 |  |  |
| 17 | 市电接入 | / | 路口 | 8 |  |  |
| 3、货车右转未停车让行抓拍设施 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 所投货物品牌(或生产企业)及型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 （元） | 合价（元） |
| 1 | 货车雷达视频抓拍单元 |  | 台 | 30 |  |  |
| 2 | 频闪灯 |  | 台 | 30 |  |  |
| 3 | 终端服务器 |  | 台 | 16 |  |  |
| 4 | LED信息发布屏 |  | 套 | 30 |  |  |
| 5 | 5口工业级交换机 |  | 台 | 30 |  |  |
| 6 | 抱杆机箱 |  | 套 | 30 |  |  |
| 7 | LED信息发布屏杆件 |  | 根 | 30 |  |  |
| 8 | 监控及显示设备杆件基础 |  | m³ | 60.48 |  |  |
| 9 | 防雷接地 |  | 根 | 30 |  |  |
| 10 | 手孔井 |  | 个 | 62 |  |  |
| 11 | 六类网线(设备信号) |  | m | 1440 |  |  |
| 12 | 配线（设备电源） |  | m | 1440 |  |  |
| 13 | 配线(触发线) |  | m | 240 |  |  |
| 14 | 配线（取电线缆） |  | m | 800 |  |  |
| 15 | 绿化带、路面管道 |  | m | 800 |  |  |
| 4、机动车超速监测记录系统 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 所投货物品牌(或生产企业)及型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 （元） | 合价（元） |
| 1 | 900万环保卡口抓拍单元 |  | 台 | 16 |  |  |
| 2 | 测速雷达 |  | 台 | 30 |  |  |
| 3 | 多功能补光灯 |  | 台 | 30 |  |  |
| 4 | 终端服务器 |  | 台 | 16 |  |  |
| 5 | 5口工业级交换机 |  | 台 | 16 |  |  |
| 6 | 抱杆机箱 |  | 套 | 16 |  |  |
| 7 | 落地机箱 |  | 套 | 8 |  |  |
| 8 | L型杆件 |  | 根 | 16 |  |  |
| 9 | 监控杆件基础 |  | m³ | 34.56 |  |  |
| 10 | 防雷接地 |  | 根 | 16 |  |  |
| 11 | 手孔井 |  | 个 | 24 |  |  |
| 12 | 六类网线(设备信号) |  | m | 720 |  |  |
| 13 | 配线（设备电源） |  | m | 320 |  |  |
| 14 | 配线(触发线) |  | m | 300 |  |  |
| 15 | 配线（取电线缆） |  | m | 800 |  |  |
| 16 | 光缆 |  | m | 1150 |  |  |
| 17 | 拖拉管 |  | m | 606 |  |  |
| 18 | 绿化带、路面管道 |  | m | 400 |  |  |
| 19 | 市电接入 | / | 个 | 8 |  |  |
| 20 | 光纤租赁费 |  | 条 | 8 |  |  |
| 5、不系安全带/接打电话违法抓拍类系统 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 所投货物品牌(或生产企业)及型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 （元） | 合价（元） |
| 1 | 900万环保卡口抓拍单元 |  | 台 | 18 |  |  |
| 2 | 多功能补光灯 |  | 台 | 33 |  |  |
| 3 | 终端服务器 |  | 台 | 8 |  |  |
| 4 | 5口工业级交换机 |  | 台 | 15 |  |  |
| 5 | 8口工业级交换机 |  | 个 | 8 |  |  |
| 6 | 抱杆机箱 |  | 套 | 15 |  |  |
| 7 | 六类网线(设备信号) |  | m | 270 |  |  |
| 8 | 配线（设备电源） |  | m | 270 |  |  |
| 9 | 配线(触发线) |  | m | 330 |  |  |
| 6、非机动车逆行/在机动车道行驶违法抓拍类系统 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 所投货物品牌(或生产企业)及型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 （元） | 合价（元） |
| 1 | 非机动车一体化抓拍单元 |  | 台 | 28 |  |  |
| 2 | 频闪灯 |  | 台 | 28 |  |  |
| 3 | 终端服务器 |  | 台 | 8 |  |  |
| 4 | 5口工业级交换机 |  | 台 | 14 |  |  |
| 5 | 抱杆机箱 |  | 套 | 12 |  |  |
| 6 | 落地机箱 |  | 套 | 8 |  |  |
| 7 | L型杆件 |  | 根 | 14 |  |  |
| 8 | 监控杆件基础 |  | m³ | 32.29 |  |  |
| 9 | 防雷接地 |  | 根 | 14 |  |  |
| 10 | 手孔井 |  | 个 | 14 |  |  |
| 11 | 六类网线(设备信号) |  | m | 420 |  |  |
| 12 | 配线（设备电源） |  | m | 420 |  |  |
| 13 | 配线(触发线) |  | m | 280 |  |  |
| 14 | 配线（取电线缆） |  | m | 640 |  |  |
| 15 | 光缆 |  | m | 900 |  |  |
| 16 | 拖拉管 |  | m | 452 |  |  |
| 17 | 绿化带、路面管道 |  | m | 400 |  |  |
| 18 | 市电接入 | / | 个 | 8 |  |  |
| 19 | 光纤租赁费 |  | 条 | 6 |  |  |
| 7、机动车闯红灯抓拍系统 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 所投货物品牌(或生产企业)及型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 （元） | 合价（元） |
| 1 | 900万电子警察抓拍单元 |  | 台 | 14 |  |  |
| 2 | 900万环保卡口抓拍单元 |  | 台 | 14 |  |  |
| 3 | 400万球型网络摄像机 |  | 台 | 3 |  |  |
| 4 | 终端服务器 |  | 台 | 2 |  |  |
| 5 | 红灯信号检测器 |  | 台 | 2 |  |  |
| 6 | 频闪灯 |  | 套 | 28 |  |  |
| 7 | 多功能补光灯 |  | 套 | 28 |  |  |
| 8 | 8口工业级交换机 |  | 台 | 7 |  |  |
| 9 | 16口工业级交换机 |  | 台 | 2 |  |  |
| 10 | 抱杆机箱 |  | 台 | 7 |  |  |
| 11 | 落地机箱 |  | 套 | 2 |  |  |
| 12 | L型杆件 |  | 根 | 5 |  |  |
| 13 | L型杆件 |  | 根 | 2 |  |  |
| 14 | 监控及显示设备杆件基础 |  | m³ | 28.86 |  |  |
| 15 | 防雷接地 |  | 根 | 7 |  |  |
| 16 | 手孔井 |  | 个 | 11 |  |  |
| 17 | 六类网线(设备信号) |  | m | 650 |  |  |
| 18 | 配线（设备电源） |  | m | 2650 |  |  |
| 19 | 配线（触发线） |  | m | 1350 |  |  |
| 20 | 配线（取电线缆） |  | m | 40 |  |  |
| 21 | 光缆 |  | m | 1350 |  |  |
| 22 | 拖拉管 |  | m | 510 |  |  |
| 23 | 绿化带、路面管道 |  | m | 400 |  |  |
| 24 | 光纤租赁费 |  | 条 | 1 |  |  |
| 8、后端管理平台 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 所投货物品牌(或生产企业)及型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 （元） | 合价（元） |
| 1 | 视频云存储 |  | 台 | 4 |  |  |
| 2 | 设备接入授权 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 云存储授权 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 运维管理服务器 |  | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 机房配套设施 |  | 项 | 1 |  |  |
| 二、警保劝导站 |  |  |  |  |  |  |
| 1、土建部分 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 所投货物品牌(或生产企业)及型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 （元） | 合价（元） |
| 1 | 劝导站房屋 |  | m2 | 116.05 |  |  |
| 2 | 平整场地 |  | m2 | 60 |  |  |
| 3 | 挖一般土方 |  | m³ | 60 |  |  |
| 4 | 回填方 |  | m³ | 60 |  |  |
| 5 | 垫层 |  | m³ | 60 |  |  |
| 6 | 水泥混凝土 |  | m2 | 335 |  |  |
| 7 | 现浇构件钢筋 |  | 吨 | 2.976 |  |  |
| 2、安装部分 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 所投货物品牌(或生产企业)及型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 （元） | 合价（元） |
| 1 | 空调器 |  | 台 | 5 |  |  |
| 2 | 电脑 |  | 台 | 5 |  |  |
| 3 | 打印机 |  | 台 | 5 |  |  |
| 4 | 全彩监控摄像头 |  | 个 | 15 |  |  |
| 5 | 电视机 |  | 台 | 5 |  |  |
| 6 | 机柜 |  | 套 | 5 |  |  |
| 7 | 会议桌凳 |  | 套 | 5 |  |  |
| 8 | 饮水机 |  | 台 | 5 |  |  |
| 9 | 文件柜 |  | 个 | 5 |  |  |
| 10 | 标识、标牌 |  | 套 | 5 |  |  |
| 11 | 普通音响 |  | 套 | 5 |  |  |
| 12 | 市电接入 | / | 点 | 5 |  |  |
| 13 | 光纤租赁费 |  | 条 | 5 |  |  |
| 三、交通指挥中心 |  |  |  |  |  |  |
| 1、大屏显示系统 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 所投货物品牌(或生产企业)及型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 （元） | 合价（元） |
| 1 | 室内全彩屏 |  | m2 | 20 |  |  |
| 2 | LED控制系统 |  | 台 | 4 |  |  |
| 3 | 视频拼接器 |  | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 接收卡 |  | 张 | 96 |  |  |
| 5 | 箱体 |  | 个 | 70 |  |  |
| 6 | 智能配电柜 |  | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 钢结构 |  | ㎡ | 40 |  |  |
| 8 | 备品 |  | 项 | 1 |  |  |
| 9 | 承重柱显示屏 |  | 套 | 4 |  |  |
| 2、音响扩声系统 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 所投货物品牌(或生产企业)及型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 （元） | 合价（元） |
| 1 | 主扩音箱 |  | 只 | 2 |  |  |
| 2 | 功放 |  | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 辅助音箱 |  | 只 | 6 |  |  |
| 4 | 功放 |  | 台 | 3 |  |  |
| 5 | 音频处理器 |  | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 数字调音台 |  | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 电源时序器 |  | 台 | 2 |  |  |
| 3、发言系统 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 所投货物品牌(或生产企业)及型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 （元） | 合价（元） |
| 1 | 数字发言主机 |  | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 数字话筒单元 |  | 台 | 29 |  |  |
| 3 | 无线话筒 |  | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 天线放大器 |  | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 无线讲解器 |  | 套 | 1 |  |  |
| 4、分布式管理系统 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 所投货物品牌(或生产企业)及型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 （元） | 合价（元） |
| 1 | 分布式综合管理平台 |  | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 高清一体终端 |  | 个 | 20 |  |  |
| 3 | 多媒体桌插 |  | 个 | 5 |  |  |
| 4 | 无线投屏 |  | 台 | 1 |  |  |
| 5、物联集中控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 所投货物品牌(或生产企业)及型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 （元） | 合价（元） |
| 1 | 拼接中控 |  | 台 | 1 |  |  |
| 2 | VMS可视化管理系统AI语音控制软件 |  | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 语音控制引擎 |  | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 控制器 |  | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 触摸平板 |  | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 无线路由器 |  | 台 | 1 |  |  |
| 6、操作台及配套桌椅 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 所投货物品牌(或生产企业)及型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 （元） | 合价（元） |
| 1 | 主席台 |  | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 半圆形操作台-5工位 |  | 套 | 2 |  |  |
| 3 | 操作台-2工位 |  | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 弧形操作台-4工位 |  | 套 | 2 |  |  |
| 5 | 操作台-单工位 |  | 套 | 2 |  |  |
| 6 | 人体工学椅 |  | 张 | 31 |  |  |
| 7 | 显示器支架 |  | 套 | 22 |  |  |
| 8 | PDU电源插座 |  | 套 | 22 |  |  |
| 9 | 铁皮文件柜 |  | 组 | 10 |  |  |
| 10 | 茶水柜 |  | 组 | 4 |  |  |
| 11 | 工作站 |  | 套 | 22 |  |  |
| 7、维护机房 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 所投货物品牌(或生产企业)及型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 （元） | 合价（元） |
| 1 | 柜式空调 |  | 台 | 5 |  |  |
| 2 | UPS |  | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 蓄电池 |  | 节 | 64 |  |  |
| 4 | 电池柜 |  | 套 | 4 |  |  |
| 5 | 机柜 |  | 台 | 4 |  |  |
| 6 | 交换机 |  | 台 | 6 |  |  |
| 8、装饰与综合布线 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 所投货物品牌(或生产企业)及型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 （元） | 合价（元） |
| 1 | 装饰与综合布线 |  | 项 | 1 |  |  |
| 四、融媒体中心 |  |  |  |  |  |  |
| 1、摄像机系统 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 所投货物品牌(或生产企业)及型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 （元） | 合价（元） |
| 1 | 4K超清摄像机 |  | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 三脚架 |  | 台 | 1 |  |  |
| 2、导播间控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 所投货物品牌(或生产企业)及型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 （元） | 合价（元） |
| 1 | 内部通话系统 |  | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 主持人耳返 |  | 个 | 2 |  |  |
| 3 | 4K演播室回看系统 |  | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 27英寸 4K显示器 |  | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 落地支架 |  | 个 | 1 |  |  |
| 6 | 演播室专用22寸提词器 |  | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 提词器无线远程控制器 |  | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 提词器主机 |  | 台 | 1 |  |  |
| 3、一体化演播室系统 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 所投货物品牌(或生产企业)及型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 （元） | 合价（元） |
| 1 | 融合媒体制作系统 |  | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 返看监视器 |  | 台 | 2 |  |  |
| 4、音频设备 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 所投货物品牌(或生产企业)及型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 （元） | 合价（元） |
| 1 | 播音话筒 |  | 只 | 2 |  |  |
| 2 | 无线领夹话筒 |  | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 16路调音台 |  | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 专业监听耳机 |  | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 专业监听音箱 |  | 对 | 1 |  |  |
| 6 | 电源时序器 |  | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 抑制器 |  | 台 | 1 |  |  |
| 5、录音棚设备 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 所投货物品牌(或生产企业)及型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 （元） | 合价（元） |
| 1 | 音频工作站 |  | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 主录音话筒 |  | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 话筒放大器 |  | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 录音笔 |  | 支 | 1 |  |  |
| 6、非线性编辑设备 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 所投货物品牌(或生产企业)及型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 （元） | 合价（元） |
| 1 | 4K非线性编辑系统 |  | 套 | 1 |  |  |
| 7、演播室灯光系统 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 所投货物品牌(或生产企业)及型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 （元） | 合价（元） |
| 1 | 超高清4K双色温演播室LED影视柔光灯 140W |  | 台 | 15 |  |  |
| 2 | 超高清4K演播室LED螺纹聚光灯 100W |  | 台 | 4 |  |  |
| 3 | 调光专用控制台 |  | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 信号放大器 |  | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 电源分线盒 |  | 个 | 2 |  |  |
| 6 | 铝合金固定轨道 |  | 根 | 6 |  |  |
| 7 | 铝合金固定轨道 |  | 根 | 4 |  |  |
| 8 | 方管支架 |  | 个 | 16 |  |  |
| 9 | 连接方管 |  | 根 | 4 |  |  |
| 10 | 支架压板 |  | 个 | 16 |  |  |
| 11 | 连接板 |  | 个 | 4 |  |  |
| 12 | 轨道防撞板 |  | 个 | 16 |  |  |
| 13 | 轨道卡线器 |  | 个 | 36 |  |  |
| 14 | 万向器 |  | 个 | 12 |  |  |
| 15 | 灯具滑车 |  | 个 | 19 |  |  |
| 16 | 电缆滑车 |  | 个 | 28 |  |  |
| 17 | 标准型恒力铰链 |  | 台 | 6 |  |  |
| 18 | 航空自锁电源连接器 |  | 套 | 6 |  |  |
| 19 | 灯具保险链 |  | 条 | 19 |  |  |
| 20 | 灯号牌 |  | 个 | 19 |  |  |
| 21 | 调光杆 |  | 根 | 1 |  |  |
| 22 | 演播室灯具专用阻燃电缆线 |  | m | 50 |  |  |
| 23 | 演播室灯具专用阻燃电缆线 |  | m | 200 |  |  |
| 24 | 演播室灯具专用阻燃信号屏蔽线 |  | m | 200 |  |  |
| 8、无人机系统 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 所投货物品牌(或生产企业)及型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 （元） | 合价（元） |
| 1 | 无人机机场及配套无人机（包含操作管理平台） |  | 套 | 1 |  |  |
| 9、蓝箱制作 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 所投货物品牌(或生产企业)及型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 （元） | 合价（元） |
| 1 | 定做蓝箱 |  | ㎡ | 66 |  |  |
| 2 | 抠像地胶 |  | ㎡ | 24 |  |  |
| 10、融媒体装饰 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 所投货物品牌(或生产企业)及型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 （元） | 合价（元） |
| 1 | 吊顶天棚 |  | m2 | 42 |  |  |
| 2 | 墙面装饰板 |  | m2 | 56 |  |  |
| 3 | 局部窗户封堵 |  | 处 | 3 |  |  |
| 4 | 天棚喷刷涂料 |  | m2 | 18 |  |  |
| 5 | 木隔断 |  | m2 | 36 |  |  |
| 6 | 金属窗 |  | 樘 | 1 |  |  |
| 7 | 防盗门 |  | 樘 | 2 |  |  |
| 8 | 自流坪楼地面 |  | m2 | 42 |  |  |
| 9 | 金属踢脚线 |  | m2 | 32 |  |  |
| 10 | 地毯楼地面 |  | m2 | 24 |  |  |
| 11 | 防静电活动地板 |  | m2 | 18 |  |  |
| 12 | 木质门带套 |  | 樘 | 1 |  |  |
| 11、辅助设备 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 所投货物品牌(或生产企业)及型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 （元） | 合价（元） |
| 1 | 播音桌 |  | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 非编桌 |  | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 正在录制灯 |  | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 安全出口指示牌 |  | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 应急照明灯 |  | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 强电-线路改造 |  | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 强电-控制配电箱 |  | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 消防-应急照明系统 |  | 个 | 1 |  |  |
| 9 | 消防-安全指示系统 |  | 个 | 2 |  |  |
| 10 | 弱电-网络系统 |  | 个 | 1 |  |  |
| 11 | 柜式空调 |  | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 挂式空调 |  | 台 | 2 |  |  |
| 13 | 人脸识别智能柜主柜 |  | 套 | 1 |  |  |
| 14 | 智能柜副柜 |  | 套 | 1 |  |  |
| 五、镇区电动摩托车登记服务点建设 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 所投货物品牌(或生产企业)及型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 （元） | 合价（元） |
| 1 | 查验用黑白打印机 |  | 台 | 13 |  |  |
| 2 | PDA |  | 台 | 13 |  |  |
| 3 | 4G执法记录仪 |  | 台 | 13 |  |  |
| 4 | 查验用计算机 |  | 台 | 26 |  |  |
| 5 | 热升华照片打印机 |  | 台 | 13 |  |  |
| 6 | 塑封机 |  | 台 | 13 |  |  |
| 7 | 查验工具 |  | 套 | 13 |  |  |
| 8 | 机动车行驶证照片专用切刀 |  | 台 | 13 |  |  |
| 9 | 网络枪型摄像机 |  | 台 | 52 |  |  |
| 10 | 枪型摄像机支架 |  | 个 | 52 |  |  |
| 11 | 电源适配器系列 |  | 只 | 13 |  |  |
| 12 | 模拟拾音器 |  | 只 | 13 |  |  |
| 13 | 网络球型摄像机 |  | 台 | 13 |  |  |
| 14 | 球型摄像机吊支架 |  | 个 | 13 |  |  |
| 15 | 网络硬盘录像机 |  | 台 | 13 |  |  |
| 16 | 视频采集电脑 |  | 台 | 13 |  |  |
| 17 | 监控专用硬盘 |  | 块 | 26 |  |  |
| 18 | 千兆网络交换机 |  | 台 | 26 |  |  |
| 19 | 机柜 |  | 台 | 13 |  |  |
| 20 | 机柜专用拖线板 |  | 只 | 13 |  |  |
| 21 | 超五类网线 |  | 米 | 4000 |  |  |
| 22 | 监控电源线 |  | 米 | 2000 |  |  |
| 23 | PE25管 |  | 米 | 1200 |  |  |
| 24 | 软件安装及服务 |  | 年 | 13 |  |  |
| 25 | 合格证条码阅读器 |  | 台 | 31 | 3180.00 | 98580.00 |
| 26 | 驾驶证/行驶证条码阅读器 |  | 台 | 5 | 980.00 | 4900.00 |
| 27 | 高拍仪 |  | 台 | 18 | 3080.00 | 55440.00 |
| 28 | 交通管理证件专用打印机 |  | 台 | 18 | 3980.00 | 71640.00 |
| 注：第25、26、27、28项为固定报价，4项合计230560元，根据规定，采购单位必须是公安机关，所以由甲方直接购买，投标人不得改变该固定报价，否则投标无效。 |  |  |  |  |  |  |
| 六、监控配套标志标线 |  |  |  |  |  |  |
| （一）科技提升项目配套标志标线部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1、货车右转未停车让行 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 所投货物品牌(或生产企业)及型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 （元） | 合价（元） |
| 1 | 标线1 |  | m2 | 525 |  |  |
| 2 | 标线2 |  | m2 | 1200 |  |  |
| 3 | 标志1 |  | 套 | 30 |  |  |
| 4 | 标志2 |  | 套 | 30 |  |  |
| 5 | 停车让行标志牌立杆 |  | 套 | 30 |  |  |
| 6 | 设备基础2 |  | m³ | 6.48 |  |  |
| 2、机动车超速监测记录 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 所投货物品牌(或生产企业)及型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 （元） | 合价（元） |
| 1 | 标志3 |  | 套 | 30 |  |  |
| 2 | 标志4 |  | 套 | 16 |  |  |
| 3 | 标志5 |  | 套 | 16 |  |  |
| 4 | 标志6 |  | 套 | 16 |  |  |
| 5 | 标志7 |  | 套 | 16 |  |  |
| 6 | 限速标志杆件 |  | 套 | 16 |  |  |
| 7 | 测速预告标志杆件 |  | 套 | 16 |  |  |
| 8 | 解除限速标志立杆 |  | 套 | 16 |  |  |
| 9 | 设备基础4 |  | m³ | 74.45 |  |  |
| 10 | 标线3 |  | m2 | 1600 |  |  |
| 3、非机动车逆行/在机动车道行驶违法抓拍 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 所投货物品牌(或生产企业)及型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 （元） | 合价（元） |
| 1 | 标志8 |  | 套 | 18 |  |  |
| 2 | 标志9 |  | 套 | 18 |  |  |
| 3 | 标志立杆 |  | 套 | 18 |  |  |
| 4 | 设备基础5 |  | m³ | 2.7 |  |  |
| 4、机动车闯红灯抓拍 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 所投货物品牌(或生产企业)及型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 （元） | 合价（元） |
| 1 | 标志10 |  | 套 | 7 |  |  |
| （二）存量监控配套交通标志标线部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1、存量机动车超速监测配套标志标线 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 综合单价 （元） | 合价（元） |
| 1 | 标志3 |  | 套 | 39.375 |  |  |
| 2 | 标志4 |  | 套 | 21 |  |  |
| 3 | 标志5 |  | 套 | 21 |  |  |
| 4 | 标志6 |  | 套 | 21 |  |  |
| 5 | 标志7 |  | 套 | 21 |  |  |
| 6 | 限速标志杆件 |  | 套 | 21 |  |  |
| 7 | 测速预告标志杆件 |  | 套 | 21 |  |  |
| 8 | 解除限速标志立杆 |  | 套 | 21 |  |  |
| 9 | 设备基础4 |  | m³ | 97.715 |  |  |
| 10 | 标线3 |  | m2 | 2100 |  |  |
| 2、其它监控配套标志标线 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 所投货物品牌(或生产企业)及型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 （元） | 合价（元） |
| 1 | 标志11 |  | 套 | 628 |  |  |
| 2 | 标志12 |  | 套 | 529 |  |  |
| 3 | 标志13 |  | 套 | 581 |  |  |
| 4 | 标志14 |  | 套 | 29 |  |  |
| 5 | 标志15 |  | 套 | 29 |  |  |
| 6 | 标志16 |  | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 标志17 |  | 套 | 2 |  |  |
| 8 | 双悬臂式标志杆件 |  | 套 | 221 |  |  |
| 9 | 标志立杆 |  | 套 | 17 |  |  |
| 10 | 标线4 |  | m2 | 93.6 |  |  |
| 11 | 标线5 |  | m2 | 621 |  |  |
| 12 | 标线6 |  | m2 | 459 |  |  |
| 13 | 标线7 |  | m2 | 200 |  |  |
| 七、暂列金 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 所投货物品牌(或生产企业)及型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 （元） | 合价（元） |
| 1 | 暂列金 |  | 项 | 1 | 60000 | 60000 |
| 注：本项目根据甲方要求进行二次深化设计。 |  |  |  |  |  |  |

注：所投货物无法填写品牌(或生产企业)及型号的，可以打“/”或写“定制”。

供应商名称（公章）：

法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：

日期：

第六部分  主要合同条款

项目名称： 滨海县公安局为民办实事农村道路交通安全提升项目（二次）

项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据滨海县公安局为民办实事农村道路交通安全提升项目（二次）公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1.1项目名称：滨海县公安局为民办实事农村道路交通安全提升项目（二次）

1.2项目内容：

1.3合同履行期限：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________元（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人；即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉；一旦出现侵权，由乙方负全部责任，包括合同到期后的继续使用。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 签订合同前，乙方须向甲方交纳履约保证金（人民币：大写           ¥         元，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）。

6.2 乙方若在签订采购合同前向甲方提交本单位有效期内的第三方信用报告，且信用评级在AA级及以上的，乙方可享受政府采购供应商履约保证金减免（即为全免）政策（具体减免政策请参见滨办通〔2021〕73号文件）。信用报告是指乙方委托经信用管理部门备案的第三方信用服务机构，按照相关标准出具的综合性信用评价报告。办理第三方信用报告的具体事项请咨询滨海县信用办，联系电话：0515-68982013。

6.3 履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失。乙方履行合同违约时，甲方按合同约定扣除全部或部分履约保证金。如违约给甲方造成的损失超过履约保证金的，还应当依法赔偿超过部分的损失。

6.4 履约保证金的退还：

6.4.1 方式：退还至乙方缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

6.4.2 时间：至验收合格且甲方收到发票后10个工作日内。

6.4.3 条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格，且甲方收到乙方出具的发票。

6.4.4 不予退还情形：

除不可抗力情况外，乙方出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。

6.4.4.1 中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

6.4.4.2 中标人不履行与采购人订立的合同的；

6.4.4.3 乙方所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

6.4.4.4 乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

6.4.4.5 乙方将合同内容转包、违法分包的；

6.4.4.6 乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.5 逾期退还的违约责任：甲方逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

七、转包或分包

7.1 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 免费质保期：无人机项目为3年，其它项目为5年（无人机自交货验收合格之日起计，其它项目自项目全部验收合格之日起计）。

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期（含安装调试工期）：合同签订后90日历天内必须按甲方要求将货物送到指定地点，安装调试完毕（如是甲方的原因可延期）。

9.2 检测和验收：

9.2.1 乙方货物进场时须经甲方检查后方可拆封，并提供货物的质量检验合格证。如有防伪证书、随机软件、装箱单、质保单、保修卡、中文说明书等资料，还须提供且应完整无缺。

9.2.2 货物的最终验收，待项目建设完毕、乙方申请后，由甲方邀请专业人员，会同相关部门人员共同按招标文件、投标文件和合同等对所供货物的品质、性能、技术参数等进行全面验收。

9.2.3 在货物进场、安装调试过程、最终验收时，甲方如认为质量不合格，可委托具备该货物（材料、设备）检测能力的检测机构对其质量进行检测。如检测结果合格，其检测费由甲方承担；如检测结果不合格，其检测费由乙方承担，同时承担合同规定的其它责任。

9.2.4 乙方必须按生产厂家产品说明书的规定提供随机备品、配件。

9.2.5 乙方所有用于道路交通安全建设的各项产品、软件、平台，应满足现行国家强制性标准要求及公安部、江苏省、盐城市相关文件要求，严格保障公安网络和数据安全，视频图像设备应满足公安网络安全要求和设备准入要求，符合相关标准和自主可控安全要求，满足公安机关交通管理平台备案要求，应达到GB35114规定的A级及以上标准。

9.3 交货地点：滨海县公安局。

十、货款支付

10.1 付款方式：合同签订后支付合同总额的10%作为预付款（中标人须提供合同总价10%的银行保函）；工程竣工、备案成功、经验收合格后，支付至合同总额的50%（扣除违约金，如有）；剩余款项前四年以合同总额每年支付10%（扣除违约金，如有），第五年以审计总额支付前期剩余款项（扣除违约金，如有）。

注：原则上收到发票后10个工作日内支付。

10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

10.3如需向与财政部门签署融资合作协议的银行办理授信申请的，需在协作银行开立结算户作为回款专用户，作为该笔合同唯一的收款帐户，供货结束货款结算时，财政部门将政府采购款项直接支付到该账户。

10.4对于满足合同约定支付条件的，甲方应当自收到发票后15日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

十一.税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的、在公开招标之日后生产的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题造成一切损失和责任，由乙方全部承担，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴调换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 乙方应当在基坑和地下管线开挖前向道路相关主权部门申请，取得书面批复、向甲方和监理单位报备后方可施工；基坑和管道应符合道路主权部门关于上口平面深度要求（如无明确要求，应在所在平面下不小于50厘米），原则上不得在绿化带的横断面中间位置；所有检查井应采用加强型井盖，井上沿应高于所在平面不小于10厘米，内外水泥砂浆粉刷，底部有排水孔，外观有“滨海公安交警”标识和管线走向示意箭头（用红色油漆着色）。

12.4 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场。

12.5 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 乙方对提供的货物使用技术，通过发放资料和指导形式，进行宣传推广甲方才做最终验收。

13.4 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

13.5 验收所产生费用由乙方承担，支付方式为：由甲方从乙方待付货款中支付给相关验收人。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。；乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理；乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

15.5 除不可抗力原因外，乙方不能按期供货、安装调试完毕的，向甲方每日偿付合同总价万分之三的违约金，由甲方从待付货款中扣除；给甲方造成损失的，甲方有权追索。

15.6 乙方应有至少2名工程师（科技提升项目方向1名、交通指挥中心和融媒体方向1名）携带相应检修装备驻场维护（自行食宿、在滨海县公安局日常办公），如在规定响应时间内不能到场检查并完成维修、维护的，每处向甲方每日偿付合同总值万分之一的违约金，由甲方从待付货款中扣除。

15.7 乙方不能履行售后服务条款的，按违约处理。

15.7 乙方违反相关保密规定的，甲方有权立即终止合同，并视后果、造成影响等追究法律责任和要求经济赔偿。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为盐城市滨海县。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

18.3 合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方及双方各执贰份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

签订日期：        年    月    日