招标文件

项目编号：JSZC-320000-HCAI-G2024-0014

项目名称：南京铁道职业技术学院智慧教室建设（18间）项目

采 购 人：南京铁道职业技术学院

江苏汇采项目管理有限公司

二零二四年七月

目  录

第一章 投标邀请	3

第二章 投标人须知	6

一、总 则	6

二、招标文件	6

三、投标文件的编制	7

四、投标文件的递交	9

五、开标与评标	10

六、定标	14

七、授予合同	16

第三章 合同文本	17

第四章 项目需求	20

第五章 评标方法与评标标准	60

一、评标方法与定标原则	60

二、评标标准	60

三、政府采购政策功能落实	64

第六章 投标文件格式	65

一、评分索引表	67

二、资格审查响应对照表	68

三、符合性审查响应对照表	73

四、开标一览表	74

五、投标分项报价表	75

六、技术要求响应及偏离表	76

七、商务要求响应及偏离表	76

八、附件	78

第一章 投标邀请

江苏汇采项目管理有限公司受南京铁道职业技术学院的委托，就其所需的智慧教室建设（18间）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商参加投标。

南京铁道职业技术学院智慧教室建设（18间）招标项目的潜在投标人可在南京市汉中门大街1号金鹰汉中新城17楼E座获取招标文件，并于2024年8月13日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-HCAI-G2024-0014

2.项目名称：南京铁道职业技术学院智慧教室建设（18间）项目

3.预算金额：人民币240万元；

4.本项目设定最高限价，最高限价为人民币240万元；

5.采购需求：智慧教室（18间）多媒体设备采购及升级对接。详见本招标文件“第四章 项目需求”；

6.合同履行期限：签订合同后30个工作内完成招标范围内全部工作，并通过验收。详见招标文件“第四章 项目需求”；

7.本项目不接受联合体参与投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如投标人为自然人的，提供其身份证明；

（2）2023年度财务状况报告，或2024年1月以来任意一个月的财务报表，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函（成立不满一年不需提供）；

（3）在提交投标文件截止时间前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料（投标人依法享受缓缴、免缴税收或社会保障资金的，须提供有效证明材料。）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无；

4.拒绝以下投标人参加本次采购活动：①被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重失信行为记录名单，及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。②供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；③为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

三、获取招标文件

1.时间：2024年7月24日至2024年7月30每天上午09:00至11:30，下午13:00至16:00（北京时间，法定节假日除外）；

2.方式：①由潜在投标供应商代表按附件“采购文件授权获取表”的要求填报相关信息，并将填报完整准确的“采购文件授权获取表”发送至邮箱baoming@huicai.cloud ②“采购文件获取表”发送成功后，如供应商在两个工作日内仍未在回复邮件中查收到本项目招标文件的，请及时与采购代理机构联系。授权代表可持“采购文件授权获取表”和本人身份证原件至“南京市汉中门大街1号金鹰汉中新城17楼E座”可获取纸质招标文件。③招标文件的收款账户信息详见附件“采购文件授权获取表”，售后不退；未按要求购买招标文件的供应商不得参与投标。

3.售价：500元/套；

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间和开标时间：2024年8月13日9时30分（北京时间）

2.地点：南京市汉中门大街1号金鹰汉中新城17楼E座

五、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金；

2.本项目不接受进口产品投标；

3.关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏汇采项目管理有限公司在“江苏政府采购网”上发布的更正公告；

4.投标文件制作份数要求：纸质文件正本1份，副本5份；电子文件1套（word格式1份，正本盖章后的扫描件PDF格式1份，内容应与纸质文件完全一致，文件名为“单位名称+项目编号”，以U盘形式与纸质文件一并递交）。当电子文件与纸质正本文件不一致时，以纸质正本为准；

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名  称：南京铁道职业技术学院

地  址：南京浦口珍珠南路65号

联系人：耿老师

联系电话：025-68204948

2.采购代理机构信息

名  称：江苏汇采项目管理有限公司

地  址：南京市汉中门大街1号金鹰汉中新城17楼E座

联系人：郑吉玉、陈俐君

联系电话：025-86606690

3.项目联系方式

项目联系人：郑吉玉、陈俐君

联系电话：025-86606690

第二章 投标人须知

一、总 则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏汇采项目管理有限公司（以下称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标收取采购文件工本费、代理服务费。采购文件工本费具体收取办法详见招标公告。本项目代理服务费以中标金额为基础，参照“计价格[2002]1980号文件和发改委[2003]857号文件收费标准的50%收取，如计算出的代理服务费低于3000元的，则按3000元收取。代理服务费由中标供应商在领取中标通知书时向代理机构缴纳。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

6.1.1投标邀请

6.1.2投标人须知

6.1.3合同文本

6.1.4项目需求

6.1.5评标方法与评标标准

6.1.6投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在本项目招标文件第一章规定的公告发布媒体上公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术和商务要求响应及偏离表、开标一览表、其他证明文件、投标函等部分。

10.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标货币：投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元或万元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术和商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式，完整正确的填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15.3 ★开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效），如供应商组成联合体参加投标，则联合体各方均须加盖公章，否则视为无效投标。

15.4 开标一览表需单独密封在信封中，在投标截止时间前与投标文件分别递交。如有分包，投标人投标任何一个分包，都需单独填写开标一览表。

16、投标保证金（如果收取）

16.1在开标时，未按要求提交投标保证金的投标无效。

16.2未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内退还，不计利息。中标人的投标保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还，不计利息。

16.3 投标人应主动与代理机构联系办理投标保证金的退还事宜，办理退还手续，因投标人自身原因导致无法及时退还的，其责任和由此造成的后果由投标人自行承担。

16.4 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（3）投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）投标人与采购人、其他供应商恶意串通的。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

18、投标有效期延长

18.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，代理机构在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五日内无息退还其投标保证金（如果收取）。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第15条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

19、投标文件份数和签署

19.1 投标人应严格按照招标公告要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

19.2 投标文件正本中，除采购文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或其授权代表签署并加盖投标人公章。本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

19.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

四、投标文件的递交

20、投标文件的密封和标记

20.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

20.2 密封的投标文件应：

20.2.1 注明投标人名称、投标项目名称、项目编号，如有分包的应注明所投分包号，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。

20.2.2按投标邀请中的规定，在提交投标文件截止时间前送达至指定地址。

20.2.3 如未按要求密封或标注相关信息的，代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，代理机构将予以拒绝，作无效投标处理。

21、投标截止日期

21.1代理机构收到投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的提交投标文件截止时间。

21.2代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长提交投标文件截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

22、投标文件的拒收

22.1代理机构拒绝接收在其规定的投标文件截止时间后提交的任何投标文件。

22.2代理机构将拒绝接收以邮寄方式送达的任何投标文件。

23、投标文件的修改和撤回

23.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的提交投标文件截止时间前，以书面形式通知代理机构，修改或撤回其投标文件。

23.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在提交投标文件截止时间前送达至指定地点。

23.3 在提交投标文件截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

23.4 在提交投标文件截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则按照政府采购规定追究其责任。

五、开标与评标

24、开标

24.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效身份证件的授权代表准时参加，参加开标的授权代表需签名以证明其出席。

24.2开标仪式由代理机构组织，投标人授权代表及相关采购当事人等参加。

24.3 按照规定同意撤回的投标将不予开封。

24.4 开标时由投标人推选的代表查验投标文件密封情况，确认无误后，代理机构当众拆封宣读每份“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

24.5代理机构将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标记录相关内容并签字确认。

24.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

25、评标委员会

25.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

25.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

25.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

26．评标过程的保密与公正

26.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

26.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

26.4代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

26.5采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到代理机构登记查询自己的评审得分及排序情况，逾期将不予受理。

27．投标文件的澄清

27.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。但评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

27.2投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

27.3接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分。

27.4 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

28、对投标文件的初审

28.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

28.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人和代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人和代理机构以书面形式向评委会进行反馈。

采购人或代理机构在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”和“中国政府采购网”查询供应商的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

28.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

28.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在评标现场向其授权代表告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

28.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

28.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

28.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

28.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还（如果收取）。

28.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

28.7采用最低评标价法的货物类采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的货物类采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购的货物类项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

29、无效投标条款和废标条款

29.1无效投标条款

29.1.1未按要求交纳投标保证金的（如果收取）。

29.1.2未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的。

29.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

29.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

29.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

29.1.6未通过符合性审查的。

29.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中加“★”部分为实质性要求和条件）。

29.1.8 投标人被 “信用中国”和“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

29.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

29.1.10 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

29.1.11本项目采购产品如果被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如果属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片。）

29.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

29.2废标条款：

29.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

29.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

29.2.3因重大变故，采购任务取消的。

29.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

29.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

29.3.1如出现投标截 止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

30、确定中标单位

30.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

30.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

30.3 代理机构将在本项目招标文件第一章规定的公告发布媒体上发布中标公告，公告期限为1个工作日。

30.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

30.4.1提供虚假材料谋取中标的。

30.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

30.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

30.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

30.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

30.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

30.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

30.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

30.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

30.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

30.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

30.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

31、中标通知书

31.l 中标结果确定后，代理机构将通知中标供应商领取中标通知书。供应商必须准确填写“法人授权书”中的通讯信息，并确保通讯设备畅通，如因相关信息填写错误或通讯设备不畅导致无法及时接收领取中标通知书的信息，由此引起的所有后果和责任由供应商自行承担。

31.2 中标供应商收到代理机构的中标通知书领取信息后，须立即到代理机构办理中标通知书的领取手续。

31.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

32、质疑处理

32.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

32.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

32.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

32.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

32.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

32.4质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，并由法定代表人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字或盖章，并加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字或盖章，并加盖公章。

32.5代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑。

32.6 以下情形的质疑不予受理

32.6.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

32.6.2 超出政府采购法定期限的质疑。

32.6.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

32.6.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

32.6.5未按本文件规定的要求签字、加盖公章的质疑（供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字或盖章，并加盖公章的质疑）。

32.7代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

32.8质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，代理机构将不予受理。

32.9对于内容、格式符合规定的质疑函，代理机构将在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

32.10供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

七、授予合同

33. 签订合同

33.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

33.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

33.3 签订合同后，★中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

34、标的物的追加

34.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务，及与服务相关的产品）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

第三章 合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

政府采购合同（合同编号）

甲方: 南京铁道职业技术学院

乙方:             有限公司

依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方根据2024年  月  日南京铁道职业技术学院      项目（采购编号        ）采购以及相应需要,经协商一致,达成如下政府货物采购合同:

一、货物及其数量、金额等

| 序号 | 采购货物名称 |  | 规格型号（技术参数） | 数量 | 单价/万元 | 总价/ 万元 | 免费质保期 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额：人民币（大写） 元整。 ￥：元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲方 |  | 联系人： 固定电话： 移动电话： |  |  |  |  |  |  |
| 乙方 |  | 联系人： 固定电话： 移动电话： |  |  |  |  |  |  |

二、交货时间：合同签订后  个工作日。延迟一天按照合同总金额3‰向甲方交延迟滞纳金，最高滞纳金为合同总额的5%。（因为甲方原因，工期顺延滞纳金不予计算。）

三、交货地点：南京铁道职业技术学院内指定地点，乙方不得以任何要求增加甲方管理及使用的区域内的运输费用。

四、交货方式：采购文件有要求的按相关要求执行。采购文件无具体要求的，采取_______________________的方式交货。

五、验收：按照甲方要求进行验收或甲方指定第三方进行验收。验收标准以甲方意见为准。验收费用由甲方承担，因乙方交付的货物不符合标准导致甲方重复支出的验收费用，由乙方承担，在验收费发生后5日内支付。

六、付款：由甲方按下列程序付款。

七、保密条款：乙方不得将在履行本合同中知悉甲方任何信息随意泄露、擅自使用。如违反本条规定，乙方应承当如下责任：向甲方支付合同总金额30%的违约金，违约金不足以弥补损失的，还应当承担赔偿责任。

八、违约责任及合同解除

1、乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日3‰的标准向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除，违约金总额不超过合同总额的5%。（因甲方原因，逾期交付违约金不予计算）。逾期超过约定日期 15个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 30%的违约金。

2、乙方保证货物为经过授权的合格商品，不侵犯任何第三方的合法权益，如涉嫌侵犯第三方知识产权，甲方有权解除合同，要求乙方返还已支付的全部费用，还有权要求乙方承担由此造成的全部损失。

3、乙方应保证交付的货物无质量问题，如产生任何质量问题，乙方负责更换，并承担由此给甲方造成的全部损失。

九、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，作如下 1和3  处理：

1、由甲乙双方协商处理。

2、申请仲裁。仲裁机构为南京仲裁委员会。

3、提起诉讼。诉讼地点为甲方所在地。

十、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

十一、组成本合同的文件：本合同、成交通知书、采购文件和乙方的响应文件以及甲乙双方商定的其他必要文件。

以上合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十二、合同备案：本合同一式六份，中文书写。甲方三份，乙方、政府采购代理机构各执一份，另外一份由甲方报省财政厅政府采购管理处备案。

甲方： 南京铁道职业技术学院  （盖章）

地址：南京市浦口区珍珠南路65号

法定（授权）代表人：

二〇二四年  月  日

乙方：    （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

二〇二四年  月  日

户名：

开户银行：

账号：

第四章 项目需求

- 一、项目概况

本次计划18间普通教室设备进行更新采购及升级对接，计划每个房间全部配备录播系统，多媒体系统和交互互动系统等，达到数字校园申报的基本要求，并且此次项目建设要能够满足职业院校大数据中心建设对公共教室建设的基本要求。

- 二、技术要求

- 项目内容

| 序号 | 分项内容 | 单位 | 数量 | 核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教室多媒体设备采购及升级对接项目 | 套 | 18 | 录播电脑主机 |

- 项目清单

| 序号 | 分项内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清超短焦激光投影视频设备 | 台 | 10 |
| 2 | 150寸交互式触控投影屏幕 | 套 | 10 |
| 3 | 投影屏幕互动书写软件 | 套 | 12 |
| 4 | 150寸互联黑板 | 套 | 10 |
| 5 | 高清激光投影视频设备 | 台 | 2 |
| 6 | 120寸交互式触控投影屏幕 | 套 | 2 |
| 7 | 120寸互联黑板 | 套 | 2 |
| 8 | 辅助显示屏 | 台 | 2 |
| 9 | 98寸智慧视频设备 | 套 | 5 |
| 10 | 86寸智慧视频设备 | 套 | 1 |
| 11 | 录播电脑主机 | 台 | 18 |
| 12 | 主机互动系统 | 套 | 18 |
| 13 | 主机视频处理系统 | 套 | 18 |
| 14 | 教师摄像机 | 台 | 18 |
| 15 | 学生摄像机 | 台 | 18 |
| 16 | 全向麦克风套件 | 套 | 18 |
| 17 | 智慧讲台 | 套 | 18 |
| 18 | IP广播与网络授时时钟终端 | 套 | 18 |
| 19 | 标准版数字音频主机 | 台 | 17 |
| 20 | 旗舰版数字音频主机 | 台 | 1 |
| 21 | 无线麦克风 | 套 | 18 |
| 22 | 桌面麦克风 | 支 | 10 |
| 23 | 教学音箱 | 只 | 52 |
| 24 | 教学大音箱 | 只 | 4 |
| 25 | 课堂教学分析系统 | 套 | 1 |
| 26 | 课堂终端智能分析系统 | 套 | 40 |
| 27 | 安装调试服务 | 项 | 18 |

（3）技术参数要求

| 序号 | 分项内容 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高清超短焦激光投影视频设备 | 1、采用ALPD单色激光四色荧光粉色轮成像技术,光源不含Hg（不接受混合光源）； 2、DLP投影技术，DMD芯片面板尺寸≤0.47吋； 3、单机物理分辨率≥1920×1080，长宽比16:9，支持不小于4K分辨率输出； 4、▲画面投射比≤0.25；投影90吋16:9标准画面距离：镜头到画面距离≤47CM，支持150吋大画面； 5、电动聚焦镜头，避免调整聚焦时碰触机身，使机身位移； 6、对比度≥6000000:1； 7、色域：色域覆盖面积大于REC.709标准； 8、★亮度≥6000流明，纯激光光源； 9、整机IP5X级增压防尘设计，光源系统IP6X级密闭设计，整机无滤网； 10、3D技术：多种3D模式，支持DLP link3D，支持3D课堂； 11、散热系统：采用铜管液冷散热技术； 12、光源寿命≥25000小时； 13、照度均匀性≥85%； 14、功耗：功耗≤400W，待机功耗＜0.5W；整机噪音<32bd； 15、 垂直方向自动梯形校正功能，具备水平梯形校正及四角校正功能； 16、控制方式：支持无线遥控器，网络RJ45和RS-232控制； 17、接口丰富：输入：HDMI*2; Video*1; VGA*2;3.5mini jack in*1；RCA*2（L/R）; MIC*1 输出：VGA*1(Share with VGA 2)；3.5mini jack out *1；3D SYNC*1 控制：USB-B*1；RS232*1；RJ45*1 - 多种功能：镜头居中，内置测试图片模板，单机3D显示，自动信号搜索，360°投影，自动梯形校正±40度（垂直方向），画面拼接功能（支持2*2拼接）。 19、▲所投智慧视频设备通过视觉舒适度（VICO）体系认证，并达到视觉舒适度A +级或以上标准的。（提供具备法定资质的机构出具的证书或测试报告复印件） |
| 2 | 150寸交互式触控投影屏幕 | 1、★实现功能：同时具备投影幕（影像承载）和电磁式电子白板（电子书写）功能（提供具有CMA标识的产品检测报告扫描件） 2、影像承载面：高清漫反射投影幕布，反射增益1.1，可视角160°，防水，防刮，耐书写，无光斑。（提供具有CMA标识的产品检测报告扫描件） 3、结构技术：采用柔性双层技术，采用幕布加柔性可卷电磁感应层，双层独立拉簧安装工艺制作。 4、定位技术：电磁感应技术。 5、书写尺寸：书写尺寸≥150英寸（长度≥3320mm*宽度≥1860mm）,屏幕比例16:9。 6、外观尺寸：长度≥3450mm*宽度≥1990mm。 7、▲书写参数：采样点数≥250点/秒，识别精度≤3mm，具有异物检测功能，不造成任何误操作。（提供具有CMA标识的产品检测报告扫描件） 8、响应时间：≤4ms。 9、坐标校准：6点、9点、12点，三种多点校准方式。 10、操作系统：Windows XP /Windows2000/ Windows 7/ Windows 10。 11、传输方式：USB2.0+2.4G RF 。 12、传输距离：有效传输距离≥20米 。 13、供电方式： 电脑USB供电。 14、额定功率：≤1W。 15、边框设计：铝合金材质+表面静电植绒。 16、书写配件：多功能电磁书写笔（带智能锁、无线充电、电磁书写、PPT翻页功能）。（提供具有CMA标识的产品检测报告扫描件） 17、扩展书写：弯头电磁教鞭（带智能锁、无线充电、激光指示、PPT翻页、电磁书写功能）。（提供具有CMA标识的产品检测报告扫描件） 18、处理器：可拆卸式信号处理器。 19、配件管理：智能锁充电座 （带智能锁，带无线充电功能）。 |
| 3 | 投影屏幕互动书写软件 | 1．画笔工具：提供不少于8种笔工具，满足不同学科的教学需求，如铅笔、排笔、软笔、纹理笔、荧光笔、智能笔、对象笔、双笔、可将手绘图形转化为标准图形。 2．擦除功能：提供不少于4种清除工具，需包含对象擦、位图擦、图片擦、清除页面。 3．多媒体工具：软件支持插入视频、音频、文字、图片、图窗、Flash、表格、网络链接、3D模型、Word、Excel等各种教学资料，方便教师进行讲解与展示。 4．辅助工具：软件提供探照灯、遮幕、放大镜、页面照相、屏幕照相、 直尺、量角器、圆规、直角尺、手写识别、一键锁屏、自定义田字格笔顺等各种教学工具，帮助教师方便快捷的进行教学。 5．PPT讲课：支持PPT文件导入到软件中，并且保持PPT文件中对象的独立性，并可以对对象进行批注讲解、编辑和保存，方便教师进行备授课。 6．中文注解：软件中的图标都配有中文标题，以方便用户迅速、直观地理解按钮或图标的含义，增强软件易用性。 7．屏幕漫游：软件支持无边际书写，移动整个屏幕画面，可使当前页无限延伸、放大、缩小，并且可通过导航图快速找回相应的板书内容。 8．超链接：提供Office超级链接功能实现对对象与网站、软件内的页面与页面、对象与文件、对象与声音的交互式超级链接。 9．对象处理：软件提供强大的对象处理功能如无限克隆、复制、粘贴、删除、锁定、旋转、翻转、镜像、组合等，并可自由回放书写功能，无需提前录制。 |
| 4 | 150寸互联黑板 | 1、结构规格功能 结构：由升降式互联黑板和画框幕组成，一侧为画框幕，另一侧为一组互联升降板，可上下升降，外框和轨道一体化设计；升降结构在黑板竖框内面，不外露；采用优质滑道，封闭式防尘轴承，钢丝绳式升降；书写板下边框配有通长拉手，方便书写板上下推拉。升降板边框装有智能板书数字化系统，可同时在相连的触控设备上同步显示板书内容（并且一侧设有板书功能键，可删除、修改、保存等多项功能）。 黑板下方设有粉笔槽，粉笔槽和黑板下框镶嵌式连接， 整体美观。 规格：约5450*2050*110mm，由两块同等大小可上下交替的书写板和配套产品组装而成，整体外径可根据学校实际情况进行适当调整，满足教学使用。 2、书写面板 材质采用优质烤漆钢板，板面厚度0.4mm，整板无拼接；表面附有透明保护膜；硬度：涂层硬度7H；光泽度：光泽度＜6%；书写性：用普通粉笔书写，手感流畅，笔记充实均匀、线条明显、字迹清晰，易写易擦；擦拭性：用干式或湿式板擦往复擦拭两遍，无明显残留字迹。 3、衬板 智能书写的升降板衬板采用具有优良的防水、阻燃、隔音、减震、耐腐蚀性、强度高的挤塑板，厚度15mm，硬度高，写起字来板面不颤动，手感好，不变形。 4、背板 采用优质防锈蓝色彩涂钢板，厚度0.4mm。 5、粘接剂 采用书写板专用环保双组份聚氨酯胶水，粘合强度高，不易脱胶；甲醛释放量符合国家省部级以上权威部门对有害物质释放量的检测标准。 6、边框 材质：采用高级亚光银白色铝合金型材，表面氧化、磨砂涂层处理，模具一次成型；内边框：竖边框36mm×29mm，下边框56mm×29mm，封闭管状，内加助筋，增加有效书写面积，提高书写板挺度；竖边框规格105mm×55mm，竖框外有护板，外框和轨道一体化设计，有效提高产品使用的安全性，可有效保护内置轨道，使轨道不会受到外力撞击而导致变形。 7、包角 采用防老化、抗疲劳、高强度ABS工程塑料，模具一次成型，圆角无毛刺、无拼接。 8、同步装置 黑板外框内侧设计有2条并行凸轨，轨道与外框一体化设计，模具一次成型；每块滑动书写板两侧上下均匀隐形安装4组（8个）凹式滑轮；两个凹式滑轮分别与凸式轨道的前后单条凸轨滑动连接，书写板上下升降不歪斜、前后不晃动。 9、槽轮 固定于竖框内面，隐形安装；滑轮采用精密轴承、耐磨损的聚酯材料。 10、传动连接 采用直径3mm钢丝绳，机械强度高；书写板上下运动时轻便自如、无噪音。 11、缓冲装置 每组升降黑板的上外框内面两侧需安装缓冲垫，数目4个，防止书写板边框与外框直接碰撞，有效降低噪音、保护书写板和运动系统。 12、粉笔槽：有效防止粉笔灰垂直落地，宽度70mm，壁厚1.0mm；与边框采用绞扣式镶嵌连接，铝合金色泽一致，端头设有ABS塑料封堵，防止划伤。 13、安全性 保证使用者安全；书写板固定要考虑到墙体的特殊性，保证书写板安装牢固可靠；符合GB28231-2011《书写板安全卫生要求》。 14、▲互联黑板提供具有CMA标识的产品检测报告扫描件。 |
| 5 | 高清激光投影视频设备 | 1、20000小时光源寿命 2、★3LCD投影技术，纯激光光源 3、液晶面板尺寸≥ 0.62英寸含微透镜 4、★亮度≥4,000流明（符合ISO21118标准）， 分辨率：Full HD（1920*1080），对比度2500000:1（符合ISO21118标准） 5、色彩亮度≥ 4,100流明 6、投射比：0.25-0.35 7、镜头参数：F=1.6 f= 3.7mm 8、数字变焦：1.35倍 9、投影尺寸（投影距离）： 49英寸到123英寸 [32.5厘米- 89.3厘米] @4:3, 10、重量≤5.9KG（不含线缆盖） 11、整机功耗≤263W 12、支持细节增强功能，大幅增强投影机的清晰度，使得文字和图片更加清晰； |
| 6 | 120寸交互式触控投影屏幕 | 1、采用一体化设计，外观尺寸长度≥2700mm，高≥1600mm，双侧极窄边框宽度为 4mm。包含红外触控显示面板、智能中控等功能，集成在整个框架内；无外露连接线，非单侧或双侧箱体连接式结构，整机安装无需触控板触摸线、中控等布线施工。 2、采用红外触摸技术，显示可触控尺寸≥120英寸，显示比例 16：9，最高可支持 20 点触控。 3、▲前置中控面板:采用电容触摸按键设计，前面板具有音量+、音量-、静音、安卓/电脑、系统开/关等物理按键，投影控制区域包括：投影开/关、菜单、确认、上下左右等按键，可单独打开/关闭投影机。（提供功能截图） 4、整机前置接口至少包含 Type c、TOUCH USB，HDMI，≥3 路 USB3.0，且所有按键及接口需位于黑板屏幕下侧，不占用显示面积，提供完整的显示及书写板面。前置接口前采用铝合金翻转盖板，有效遮挡粉尘、灰尘侵袭。接口旁设计移动硬盘放置盒，支持老师在教学过程中，放置移动硬盘使用。（提供功能截图加盖厂家公章） |
| 7 | 120寸互联黑板 | 1、结构规格功能 结构：由升降式互联黑板和画框幕组成，一侧为画框幕，另一侧为一组互联升降板，可上下升降，外框和轨道一体化设计；升降结构在黑板竖框内面，不外露；采用优质滑道，封闭式防尘轴承，钢丝绳式升降；书写板下边框配有通长拉手，方便书写板上下推拉。升降板边框装有智能板书数字化系统，可同时在相连的触控设备上同步显示板书内容（并且一侧设有板书功能键，可删除、修改、保存等多项功能）。 黑板下方设有粉笔槽，粉笔槽和黑板下框镶嵌式连接， 整体美观。 规格：约高1600mm×长4700mm，由两块同等大小可上下交替的书写板和配套产品组装而成，整体外径可根据学校实际情况进行适当调整，满足教学使用。 2、书写面板 材质采用优质烤漆钢板，板面厚度0.4mm，整板无拼接；颜色：绿色，表面附有透明保护膜；硬度：涂层硬度7H；光泽度：光泽度＜6%；书写性：用普通粉笔书写，手感流畅，笔记充实均匀、线条明显、字迹清晰，易写易擦；擦拭性：用干式或湿式板擦往复擦拭两遍，无明显残留字迹。 3、衬板 智能书写的升降板衬板采用具有优良的防水、阻燃、隔音、减震、耐腐蚀性、强度高的挤塑板，厚度15mm，硬度高，写起字来板面不颤动，手感好，不变形。 4、背板 采用优质防锈蓝色彩涂钢板，厚度0.4mm。 5、粘接剂 采用书写板专用环保双组份聚氨酯胶水，粘合强度高，不易脱胶；甲醛释放量符合国家省部级以上权威部门对有害物质释放量的检测标准。 6、边框 材质：采用高级亚光银白色铝合金型材，表面氧化、磨砂涂层处理，模具一次成型；内边框：竖边框36mm×29mm，下边框56mm×29mm，封闭管状，内加助筋，增加有效书写面积，提高书写板挺度；竖边框规格105mm×55mm，竖框外有护板，外框和轨道一体化设计，有效提高产品使用的安全性，可有效保护内置轨道，使轨道不会受到外力撞击而导致变形。 7、包角 采用防老化、抗疲劳、高强度ABS工程塑料，模具一次成型，圆角无毛刺、无拼接。 8、同步装置 黑板外框内侧设计有2条并行凸轨，轨道与外框一体化设计，模具一次成型；每块滑动书写板两侧上下均匀隐形安装4组（8个）凹式滑轮；两个凹式滑轮分别与凸式轨道的前后单条凸轨滑动连接，书写板上下升降不歪斜、前后不晃动。 9、槽轮 固定于竖框内面，隐形安装；滑轮采用精密轴承、耐磨损的聚酯材料。 10、传动连接 采用直径3mm钢丝绳，机械强度高；书写板上下运动时轻便自如、无噪音。 11、缓冲装置 每组升降黑板的上外框内面两侧需安装缓冲垫，数目4个，防止书写板边框与外框直接碰撞，有效降低噪音、保护书写板和运动系统。 12、粉笔槽：有效防止粉笔灰垂直落地，宽度70mm，壁厚1.0mm；与边框采用绞扣式镶嵌连接，铝合金色泽一致，端头设有ABS塑料封堵，防止划伤。 13、安全性 保证使用者安全；书写板固定要考虑到墙体的特殊性，保证书写板安装牢固可靠；符合GB28231-2011《书写板安全卫生要求》。 14、▲提供互联黑板产品具有CMA标识的产品检测报告扫描件。 |
| 8 | 辅助显示屏 | 1、屏幕尺寸：55英寸 2、屏幕比例：16:9 3、最佳分辨率：3840x2160 4、背光类型：LED背光 5、屏幕类型：LED显示屏 6、亮度：350cd/㎡ 7、静态对比度：500000:1 8、黑白响应时间：8ms 9、可视角度：178/178° 10、显示色彩：10.7亿色 11、接口：HDMI x2、RS232 x1、RJ45 |
| 9 | 98寸智慧视频设备 | 1、▲整体外观尺寸：宽≥4500mm，高≥1350mm，厚≤98mm。屏幕采用98英寸液晶显示器。显示比例16:9，分辨率3840×2160。（提供白皮书、彩页等相关证明文件复印件） 2、整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质。无推拉式结构，外部无任何可见内部功能模块连接线。主副屏过渡平滑并在同一平面，中间无单独边框阻隔。主屏支持普通粉笔直接书写，两侧副屏可支持以下媒介（普通粉笔、液体粉笔、成膜笔）进行板书书写。 3、侧置输入接口≥2路HDMI、1路RS232、1路USB。侧置输出接口≥1路音频、1路触控USB、1路HDMI OUT。前置输入接口≥3路USB（包含1路Type-C、2路USB）。 4、嵌入式系统版本不低于Android 11，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 5、▲采用电容触控技术，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行32点或以上触控。（须提供具备CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告） 6、整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向≥10W高音扬声器2个，上朝向≥20W中低音扬声器2个，总功率≥60W。内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm。（须提供具备CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告） 7、整机色域覆盖率（NTSC）≥90% 8、设备支持5个以上自定义前置按键，包含“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。（须提供具备CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告 9、▲整机内置非独立摄像头，可拍摄≥1600万像素数的照片，支持输出4K。整机支持输出摄像头视场角≥135度且水平视场角≥120度画面。（须提供具备CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告） 10、整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。纸质护眼模式下，显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。 11、整机内置非独立的高清摄像头，可用于远程巡课，拍摄范围可以涵盖整机距离摄像头垂直法线左右水平距离各大于等于4米，左右最边缘深度大于等于2.3米范围内，并且可以AI识别人像。 12、整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准，固件版本号HCI11.20/LMP11.20 |
| 10 | 86寸智慧视频设备 | 1、整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤110mm；屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。 2、整机屏幕尺寸不低于86英寸，屏幕采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160；屏幕表面采用全物理钢化玻璃，支持防眩光功能，玻璃表面硬度≥9H。 3、嵌入式系统版本不低于Android 13，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 4、侧置输入接口≥2路HDMI、1路RS232、1路USB接口；侧置输出接口≥1路音频输出、1路触控USB输出；前置输入接口≥3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。 5、▲屏幕采用全贴合技术，电容触控方式，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持Android系统中进行40点或以上触控。（提供CMA认证的检测机构出具的检测报告） 6、整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W；采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm。（提供CMA认证的检测机构出具的检测报告） 7、整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。（提供CMA认证的检测机构出具的检测报告） 8、整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。 9、整机支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。 10、整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1（提供CMA认证的检测机构出具的检测报告） 11、整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细；支持手笔分离，通过提笔即写唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作。 12、▲整机上边框内置非独立式摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量≥4个。整机内置至少三个摄像头，像素值均大于800 万。（提供CMA认证的检验中心所出具的权威检测报告） 13、整机上边框内置非独立式摄像头，视场角≥141度且水平视场角≥139度，可拍摄≥1600万像素的照片，支持输出8192×2048分辨率的照片和视频，支持画面畸变矫正功能 （提供CMA认证的检验中心所出具的权威检测报告） 14、整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。 15、▲整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。（提供CMA认证的检验中心所出具的权威检测报告） 16、整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0。 |
| 11 | 录播电脑主机 | 1、为保证系统整体编解码性能及使用稳定性，主机需采用ARM架构处理器，Linux操作系统，具备≥8核CPU。 2、主机存储容量不低于1TB 3、为保证不影响授课，主机无风扇设计，主机噪声小于20dB（A）。 4、支持USB输出功能，通过Type-C接口可以实现图像和声音输出，支持不小于4K（3840*2160）分辨率输出，输出音频可通过主机控制软件实现混音，兼容主流视频会议软件。（提供具备CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告） 5、主机采用高度集成化设计，能够独立完成视频采集、音频采集、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、直播、录制、互动、远程运维参数设置功能。 6、▲内置音频接收模块。无需外接无线音频接收模块，即可完成无线音频采集，支持同时≥2个无线麦克风接入，且同时支持≥2种对频模式。（提供具备CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告） 7、▲支持断电扩声，在主机完全断电的情况下，从主机线性音频通道上输入的音频可以从主机输出通道输出，且≥2个音频输入通道可以支持该功能。（提供具备CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告） 8、视频接口：≥1个HDMI in，≥2个网络摄像机POE接口，≥2路HDMI out，≥1路UVC。 9、支持≥4路高清视频输出，视频输出可同一时间输出分辨率不小于4K的不同视频源。 10、音频接口：≥2个线路立体声音输入，≥2个线路立体声音频输出。 11、支持≥1个阵列麦克风输入接口，可在不接入音频处理器的情况下，通过一根网线就可以完成阵列麦克风接入主机，通过一根网线可以实现麦克风的供电、音频信号传输、音频参数设置，支持数字音频传输。 12、支持 H.264视频编码与解码，可扩展支持H.265 编码/解码。 13、支持≥2种录制视频自动分段模式：支持按照文件大小分段，可选择500MB，1GB，2GB进行分段录制；支持按照录制时长分段，可选择30分钟、60分钟。 14、主机网口支持10/100/1000Mbps自适应，支持 IPV4，IPV6。 15、主机内置扬声器，支持音频检测，通过主机内置扬声器可以播放测试音频，通过主机一体化屏幕进行视频预览时能够同步播放音频，且可控制播放音频音量大小。 16、支持串口通信，可通过中控协议实现中控控制，控制开关机、开始/暂停/停止录制。 17、支持通过互联网，实现对设备的远程配置，支持关机、重启、参数配置操作。支持通过物联平台实现主机的远程升级。 18、主机采用≥15英寸电容触控屏幕，表面硬度≥7H，屏幕分辨率≥1920*1080。 19、为保证设备稳定运行，要求设备平均无故障运行时间（MTBF）≥220000小时。 20、支持多种画面模式，支持单画面、画中画、左右等分、三画面、四画面多种画面合成模式，支持自动导播、手动导播，可通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现模式选择。 21、支持本地导播、远程导播，本地导播可通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现本地导播控制；远程导播可通过网络实现远程导播控制。 22、支持课件画面自动检测，可设置检测灵敏度；支持课件画面检测区域设定，可屏蔽电脑弹窗区域。 23、支持导入与导出互动录播主机配置文件，进行升级和调试。 24、在导播界面的预览窗口可实时观看教师全景/特写、学生全景/特写、多媒体电脑共五路画面，点击可进行画面切换。预监画面可实时推流给资源平台，实现平台直播。 25、支持电影模式和资源模式同步录制，可根据用户的不同需求选择录制模式。 26、录播画面比例支持16：9，触控回传响应延时≤70ms。 27、▲承诺无缝对接学校原有录播系统平台，包含所需所有设备及费用，承诺书加盖公章格式自拟。 |
| 12 | 主机互动系统 | 1、支持标准SIP音视频互动协议，支持1080P60fps高清视频互动。 2、支持双流自动发送，设置自动发送后，建立呼叫，主讲教室自动发送双流。 3、支持课程预约功能，互动录播电脑主机能接收平台下发的互动课表，并显示于互动电脑主机一体化触控屏上，点击课表即可立即加入课堂进行实时互动。 4、支持微信扫码登录，无需单独输入账号，使用微信扫描互动录播电脑主机一体化触控屏上显示的二维码即可登录互动系统。 5、互动过程中可随时邀请新的听课端加入，支持拨号呼叫，用户可通过互动录播电脑主机一体化触控屏上的拨号键盘实现拨号呼叫；支持互动通讯录功能，通讯录可显示最近呼叫的账号信息，可通过通讯录实现一键呼叫。 6、支持通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现导播控制，过程中可选择自动导播/手动导播；支持通过 PC 客户端软件进行远程导播控制。 7、PC 客户端软件支持进行互动听课端列表查看、发言管理功能。 8、▲无需通过任何第三方软件即可进行网络监测，并在互动录播电脑主机一体化触控屏上显示教室网络状态；实现对网络联通性、网络稳定性、上行速度、下行速度、网络追踪性、网卡信息实时检测；在一段时间内，支持以折线图方式实时呈现网络稳定性、上行速度和下行速度。（提供具备CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告） 9、支持课堂互动功能，授课过程中老师可通过在互动录播电脑主机一体化触控屏上单击听课教室画面切换听课教室为主画面，并与该教室实时连麦对讲，实现异地互动。 10、支持互动过程中，可在互动录播电脑主机的一体化触控屏上调出累计视频卡顿次数，累计音频卡顿次数和当前视频参数。 11、支持 3Mbps 网络带宽环境下实现 1080P@60fps 视频双向互动。 12、互动系统具备回声消除功能，在主讲教室与听讲教室同时发言的情况下，保证双方语音清晰，双方体验良好。 |
| 13 | 主机视频处理系统 | 1、支持合成1920*1080的PGM画面，包含导播画面、教师全景画面、教师特写画面、学生全景画面、学生特写画面。 2、支持多种类型视频信号接入，支持标准网络视频信号接入、高速数字信号接入。 3、支持通过rtsp协议接入第三方摄像机视频流。 4、支持不少于3种编码复杂度，支持Baseline Profile、Main profile、High profile 5、支持不少于两种码率控制方式，支持CBR、VBR。 6、支持通过网络实现对接入摄像机的设备信息检索。 7、POE视频接入单元支持802.3af标准协议，可实现POE摄像机接入。 8、HDMI采集通道支持画面缩放，可完成4K图像采集。 |
| 14 | 教师摄像机 | 1、采用全景特写双镜头，全景镜头水平视场角≥40°，特写镜头水平视场角≥20°。 2、摄像机采用一体化集成设计，支持4K超高清，可提供3840×2160图像分辨率同时向下兼容。 3、内置图像识别跟踪算法，搭配隐藏式云台，保证清晰度的同时，也减小对课堂的干扰。 4、为保证拍摄画面效果，采用低畸变设计，全景畸变≤±1%，特写畸变≤±1%。 5、摄像机接口支持RJ45接口≥1路，Type-C接口≥1路，Line in接口≥1路。 6、支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面。 7、传感器尺寸 CMOS ≥ 1/2.8英寸。 8、全景图像传感器有效像素≥400万，特写图像传感器有效像素≥800万。 9、摄像机采用逐行扫描方式 。 10、摄像机最低照度：0.5 Lux@（F2.0, AGC ON） 。 11、摄像机电子快门：1/30s ~ 1/10000s。 12、支持自动白平衡。 13、支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB。 14、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 15、▲支持标准USB音视频信号输出，可以同时支持UVC和UAC协议，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，支持4K超高清，兼容主流视频会议软件。（提供具备CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告） 16、为确保运行稳定，使用平均无故障运行时间(MTBF)应≥220000小时。 17、摄像机内嵌智能跟踪算法，无需单独安装定位跟踪主机及其他任何辅助拍摄设备，即可实现跟踪定位控制功能。 18、系统应采用智能图像识别算法，高清摄像机同时输出2路场景画面并分析计算，实现1台摄像机的2景位拍摄，通过导播跟踪系统，实现所有画面的自动导播切换： 19、支持设置摄像机分辨率、帧率、码率。 20、支持设置摄像机亮度、饱和度、对比度、锐度、色度、快门速度。 21、图像支持垂直翻转、水平翻转，默认不开启。 22、支持对摄像机网络进行管理，包括设置IP地址/网关/DNS等，支持组播协议搜索IP地址，并修改摄像机IP。 23、支持RTMP推流、RTSP拉流、ONVIF协议、GB28181协议。 24、支持跟随模式、混合模式、双镜模式、三预置位等多种导播模式。 |
| 15 | 学生摄像机 | 1、采用全景特写双镜头，全景镜头水平视场角≥110°，特写镜头水平视场角≥40°。 2、摄像机采用一体化集成设计，支持4K超高清，可提供3840×2160图像分辨率同时向下兼容。 3、内置图像识别跟踪算法，搭配隐藏式云台，保证清晰度的同时，也减小对课堂的干扰。 4、为保证拍摄画面效果，采用低畸变设计，全景畸变≤±2.5%，特写畸变≤±1%。 5、摄像机接口支持RJ45接口≥1路，Type-C接口≥1路，Line in接口≥1路。 6、支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面。 7、传感器尺寸 CMOS ≥ 1/2.8英寸。 8、全景图像传感器有效像素≥400万，特写图像传感器有效像素≥800万。 9、摄像机采用逐行扫描方式，支持自动白平衡。 10、支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB。 11、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 12、摄像机支持≥6种网络流传输协议。 13、摄像机内嵌智能跟踪算法，无需单独安装定位跟踪主机及其他任何辅助拍摄设备，即可实现跟踪定位控制功能。 14、系统应采用智能图像识别算法，高清摄像机同时输出2路场景画面并分析计算，实现1台摄像机的2景位拍摄，通过导播跟踪系统，实现所有画面的自动导播切换： 15、支持设置摄像机分辨率、帧率、码率。 16、支持设置摄像机亮度、饱和度、对比度、锐度、色度、快门速度。 17、图像支持垂直翻转、水平翻转，默认不开启。 18、支持对摄像机网络进行管理，包括设置IP地址/网关/DNS等，支持组播协议搜索IP地址，并修改摄像机IP。 19、支持至少1个六边形导播跟踪区划定。 |
| 16 | 全向麦克风套件 | 1、麦克风采用≥4核的国产音频芯片。 2、麦克风频率响应范围不低于50Hz~16KHz。 3、麦克风拾音半径≥8m，信噪比≥68dB，声压级≥130dBSPL，10%THD@1 KHz。 4、麦克风无需额外适配器供电，能够通过网线实现麦克风供电、音频信号传输、参数调整。 5、麦克风具备≥1个状态指示灯，可显示麦克风工作状态，蓝灯表示工作状态正常，红灯表示无法正常拾音。 6、麦克风采用标准1/4吋螺口，适配各种类型标准吊杆。 7、▲麦克风支持≥2个音频接口，支持盲插。（提供具备CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告） 8、麦克风内置≥8个传感器单元。 9、麦克风支持在线OTA，可在线对麦克风进行升级，无需人员现场维护。 10、麦克风支持降噪、回声抵消、混响抑制、自动增益控制、多麦融合多种音频算法。 11、麦克风支持数字音频传输。 12、支持全频带全双工自适应回声消除算法。 13、支持全频自适应AI降噪技术，降噪电平≥24dB。 14、支持自动增益控制。 15、支持啸叫抑制。 16、支持智能混音，可智能选择最佳麦克风采集音频。 17、支持多通道音频矩阵，可根据场景需求进行相应设置。 18、支持音频参数调节。 19、支持波束成形。 20、支持远程OTA升级。 21、支持连接录播主机作为录播音频输入设备使用，也可连接Windows系统，并为其提供音频输入。 |
| 17 | 智慧讲台 | 1、规格：L*W*H（mm）闭合尺寸：1100*780*1020mm；展开尺寸：1540*1600*1020mm。（允许正负5mm偏离）；含触摸显示屏21.5寸 2、材料：桌面采用9mm高密度纤维板，边缘采用单面封边工艺，采用冷压工艺三聚氰胺贴面，防划、防泼水； 3、主体采用1.0-1.5mm冷轧钢板，钣金全部通过酸洗磷化喷涂后再进行高温烘烤，防锈。 4、上层两侧采用橡木扶手，正面采用L型高档橡木装饰板，前置活动维修门，无锁联动，下层后门打开后，上层维修门方可打开，上翻开启并可拆卸，方便LOGO丝印和设备安装；L型板两侧预留长条出音孔，预留音箱架安装位； 5、设计：分体式设计，桌面部分和桌体部分自成一体，方便进出比较窄的教室门，内置固定螺丝孔位，安装简单。拐角采用圆弧设计，倒角角度18°，防止碰伤。内部可扩充IC卡系统，可扩充防盗报警系统，可扩充四只轮子，方便移动。 6、内嵌安装21.5寸触摸显示器。 7、★配备HDMI、USB等6个孔,翻盖采用磁吸开启，右侧预留2个USB2.0的扩展孔。抽拉线盒右侧为MC和红色对讲按钮，方便后期扩充；左侧预留圆孔，讲台内自带固定线孔位，可对台内所有设备线进行固定； 8、右侧预留储物抽屉，可放置展台,采用三节静音钢珠导轨，材料厚度1.2mm，滑轨的检测结果符合QB/T 2454-2013中的条款5.5.4的耐久性检测要求，提供SGS机构出具的检测报告。右侧立面预留IC卡读卡器安装挡板、内置读卡器支架，方便读卡器的安装和固定； 9、上层使用一把锁控制，左前双抽、展台抽屉采用联动装置，讲台显示器翻转板关闭后，仍可关闭双抽和展台抽屉，减少重复工作。预留电子锁和弹跳锁锁具安装位，方便学扩充使用。下层采用一把通用钥匙开启，使用和维护钥匙分开，方便管理； 10、下层前门采用对开门设计，左侧预留光驱门，不打开柜门即可开关电脑和使用光驱 ，预留主机限位孔及限位卡槽；右侧设备门，标配19寸国标机架，可拆卸立柱及挡板,可放置中控主机，功放等多媒体设备，设备总空间≤12U，采用天地锁，耐用、防盗。后门采用单开门设计，弹簧插销固定，便于拆装，后门开门方向为从右到左顺时针方向；右门采用86盒敲落孔设计；前后门不开散热孔，左右两侧采用竖排国标散热孔，预留 出音孔，可内置两只无源音箱； 11、下层拼装式设计，左右两侧板利用底下卡扣从前往后推进孔位卡住,前后门槛利用12颗螺丝进行固定，安装简单，底面离地6CM，防潮、防锈； 12、▲内置智慧教学终端，采用≥Intel I5-12600处理器，≥16GB DDR4内存，≥256GB固态硬盘，≥2G独立显卡，集成了互动教学模块等功能； 13、集成HDMI切换分配器，输入接口≥2，输出接口≥4，支持输入信号自动切换。（另配22套HDMI切换分配器） 14、▲讲台桌面木板甲醛释放量符合GB18584-2001 《有害物质限量》的标准要求。（提供CMA标识的权威检测报告复印件） |
| 18 | IP广播与网络授时时钟终端 | 硬件部分： 1、双面时钟显示，教室中间吊装，老师和学生均可看到时间；采用高亮P4全彩LED点阵，可24小时连续工作；寿命≥5万小时，支持年/月/日，时/分/秒和星期信息同屏显示； 2、箱体吊装，强弱电线从吊架垂直支柱中空隐蔽穿线入时钟箱体； 3、一体成型焊接机箱，除机箱顶部以外表面平整无螺丝外漏；箱体长≥868mm，高≥140 mm，吊装状态下横截面呈倒梯形，梯形下边长≤100mm，上边长≤300mm，箱体亚光白色； 4、吊装状态下，朝向学生斜面中心为LED显示器，采用优质高清全彩LED显示模块，分辨率为P4(32×192)，朝向讲台黑板斜面为同尺寸LED显示器，分辨率为P4(32×192)；（提供实物照片） 5、终端配前置10W的双声道输出喇叭，出声方向为终端前斜面垂线方向往下； 6、220V交流直接供电，接口防触电设计； 7、接口：包括RJ45网络接口，一路3.5mm音频输入接口； 8、支持web方式IP地址、设备参数、工作模式设置； 9、内置电池，时钟可脱离网络计时，本地计时误差≤3秒/天。 软件部分： 1、B/S架构，可视化界面 2、可设置时钟显示模式、授时频度、CPU使用率。 3、可检测、显示时钟终端状态，支持故障报警和时钟终端状态日志。 4、支持与上级授时服务器对时，支持对所管理的时钟终端上电授时、定时授时，采用标准 NTP 协议授时 5、支持按校区/楼宇/楼层/教室编号以树状列表显示时钟状态。 6、添加不同管理员权限，控制不同区域的广播（如宿舍区、教学区、食堂区）； 7、文字发布信息，按颜色分等级，如红色为紧急，黄色为通知，绿色为常规时间显示。（提供软件界面截图） |
| 19 | 标准版数字音频主机 | 1、▲可同时支持吊麦，无线麦克风和课件的扩声、全输入录音，扩声不啸叫，录音高保真，吊麦拾音范围5-8米，做到讲台区域全覆盖； 2、支持De-Reverb抗混响功能，无线麦优先级最高，当无线麦有输入时，自动降低或关吊麦、课件输入，使得录制下来的声音清晰；当无线麦无输入，课件有输入时，自动降低或关闭吊麦输入，录制下来的课件声音清晰；当无线麦、课件无输入时，吊麦正常采集和扩声； 3、支持16段EQ调节，满足各种场景应用； 4、与Internet时间同步，运维平台可设置音频处理器静音开启和关闭的时间；； 5、支持网络参数配置；支持RS485控制功能；支持软硬件一键恢复出厂设置； 6、集成动态自适应噪音抑制技术（去除包含空调、排气扇等噪音干扰）,保证声音质量； 7、网络接口：1×RJ45，控制接口： 1×RS485； 8、内置教室环境的频率响应测试系统，测试模式时可实时显示房间频率响应；（需提供测试界面截图） 9、具有均衡器参数自适应功能，可根据测试得到的房间频率响应自动调节主机的均衡器参数，免人工调试就能达到最佳音频输出效果；（需提供测试界面截图） 10、▲数字音频主机具有可视化环境声场检测功能，根据GB-50118提出的教室声环境国家标准，数字音频主机能够检测标准中要求的：不同频段混响时间、背景噪音、语言传输指数STI（提供第三方有权检测机构出具的带有 CMA 标识的检测报告扫描件）； 11、内置嘈杂声环境检测功能，自动根据环境噪声来开启关闭设备扩声； 12、输入接口： ≥2×凤凰接口差分输入， ≥2×凤凰接口线性输入(提供设备高清图片) 13、输出接口： ≥ 4×凤凰接口单端输出， ≥2×水晶头功放输出(提供设备高清图片) 14、所投产品外壳防护等级不低于IP20，不会有固体异物进入。设备可在低温和高温环境下正常工作（须提供出具的带有CMA的检测报告扫描件） |
| 20 | 旗舰版数字音频主机 | 1、可同时支持吊麦、无线麦克风、桌面麦和课件的扩声，全输入录音，扩声不啸叫，录音高保真，吊麦拾音范围5-8米，做到讲台区域全覆盖，本地扩声声场不均匀度：＜5dB； 2、支持De-Reverb抗混响功能，无线麦优先级最高，当无线麦有输入时，自动降低或关吊麦、课件输入，使得录制下来的声音清晰；当无线麦无输入，课件有输入时，自动降低或关闭吊麦输入，录制下来的课件声音清晰；当无线麦、课件无输入时，吊麦正常采集和扩声； 3、具备AGC功能，防止大声讲话或齐声朗读时破音； 4、支持16段EQ调节，满足各种场景应用； 5、具有有效过滤教室内的空调、电风扇等发出的噪音干扰功能，过滤噪声不影响扩声效果； 6、外部调试接口：满足网络接口以及RS485接口配置(提供设备高清图片)；支持软硬件一键恢复出厂设置； 7、▲具备反馈抑制（AFC）：声音增益提升幅度≥15dB； 处理啸叫抑制延迟能力：128ms，256ms;降噪能力≥26dB；信噪比提升≥18dB；失真（THD+N）:≤0.06%，增益差：≤0.1dB；信号处理延时：≤7ms；（投标文件中提供第三方有权检测机构出具的带有 CMA 标识的检测报告扫描件） 8、前面板支持音量触摸按键调节，每路输入LED灯显示； 9、音频主机支持可视化管理模式，支持音频设备运维平台部署，运维平台可统计在线、离线、故障设备数量，统计教室实时环境噪声和信噪比；且可与第三方控制平台对接； 10、具备验收测试功能，可设置实际教室尺寸，通过软件来测试安装后扩声音质效果，自动采集混响时间、语音清晰度、信噪比等指标信息。 11、具备交付验收功能，可通过软件来测试安装后的扩声增益、声场不均匀度； 12、支持男女声识别，可实现男女生预先设置的频率自动匹配。 13、▲为了保障最佳的音质效果，要求可采用所投的设备，通过可视化环境声场检测软件可检测现场声学各类参数（包括混响时间、背景噪音、频响、语言传输指数、STI），供可视化数据分析，检测所得数据可手动填写至音频主机可视化管理平台内并显示（投标文件中提供第三方有权检测机构出具的带有 CMA 标识的检测报告扫描件）； 14、所投产品外壳防护等级不低于 IP20，设备连续工作不低于 168 小时，应无任何误动作； 15、与Internet时间同步，软件可设置音频处理器静音开启和关闭的时间；（投标文件中提供功能截图证明） 16、输入接口： ≥8×凤凰接口差分输入， ≥4×凤凰接口线性输入(提供设备高清图片) 17、输出接口： ≥ 4×凤凰接口单端输出， ≥2×水晶头功放输出(提供设备高清图片) 18、附加稳态增益输入（不出现啸叫的最大扩音效果，开启系统最大声压值减去关闭系统时声压值）≥20dB。（投标文件中提供第三方有权检测机构出具的带有 CMA 标识的检测报告扫描件） |
| 21 | 无线麦克风 | 一、无线接收主机 1、工作频率范围：UHF 640-690MHz ； 2、可调范围：≥50MHz； 3、频道数目：≥200 ； 4、频道间隔：≥250KHz ； 5、频率稳定度：±0.005%以内 ； 6、▲具备无线麦频段分配软件； 7、可通过网口，上传话筒实时电量、信噪比、充电状态以及是否带出教室的信息到后端管理平台； 二、无线麦克风 1、无线话筒采用笔形设计，支持手持和挂脖； 2、可外接头戴麦、领夹麦,外接麦克风时，自带麦克风无声； 3、具有电源开关、静音按键、对频按键和PPT翻页按键； 4、无线话筒面板上具有显示屏，可显示音量、电池电量、频段信息； 5、支持同频段的无限个数量的任何接收机； 6、支持5号锂电池供电，并可自行更换电池； 7、自带 PPT翻页发射功能，即插即用,不需专用驱动； 8、具备无线麦智能参数配置软件。 9、产品具有相关的自主知识产权（提供软件著作权或专利有效证书复印件加盖公章） 三、充电底座 1、支持外接DC5V-2A供电 2、网口上传无线麦、备用电池和无线麦的充电状态、电量信息到后端管理平台; 3、具备无线麦克风充电座软件； 4、具备机械锁自锁功能，通过协议对接中控，可实现无线麦上锁和开锁功能； 5、无线麦被带出对应教室，平台自动告警。 |
| 22 | 桌面麦克风 | 1、频率响应： 100Hz～18KHz 2、灵敏度： -43dB±3dB 3、指向特性： 超心型 4、拾音距离： 50CM 5、输出阻抗： 200Ω±30% 6、麦克风：背极式驻极体电容音头 8、信号处理电路： 放大电路、静音电路 |
| 23 | 教学音箱 | 1、额定功率：≥30W 2、灵敏度：88dB 3、频率响应：100Hz-20KHZ 4、阻抗：4Ω 5、高音单元：1*1寸高音 6、低音单元：1*4.5寸低音 7、材质：木箱 8、无源/有源：无源 |
| 24 | 教学大音箱 | 1、灵敏度（1W/1m）:≥94dB 2、频响范围: 60Hz~19KHz 3、标称阻抗:8Ω 4、额定功率:≥60W 5、低音单元:2×4.5” 6、高音单元:1×1” 7、最大声压级:114dB 8、斜角设计，声学优化模型，确保声音能覆盖学生区域。 |
| 25 | 课堂教学分析系统 | 【基础服务】 1、★为保障数据安全，平台采用本地化部署，并能与之前平台进行整合及功能升级，统一通过一个平台进行配置。（提供盖章承诺书原件） 2、系统采用模块化的架构设计B/S架构，通过浏览器打开即可使用教学质量管理平台中各项功能模块。 3、用户管理：平台除支持本校教职工账号管理外，还支持校外人员账号管理，满足校外专家登录平台进行督导巡课。 4、角色权限：支持根据学校组织架构自定义添加用户角色并配置不同角色权限，支持通过搜索或选择姓名或工号添加不同角色成员 5、组织设置：支持用户对平台学校logo、组织名称、平台顶部栏logo、登录页背景图进行配置。 【督导巡课】 1、督导组管理：支持管理员设置督导员的学院巡课权限，设置成功后，督导员在课堂巡课时只能查看到对应学院权限下的课程内容。 2、评课表管理：支持自定义设置学校专属评课表，查看评课表创建人，创建时间，使用次数和发布状态；支持发布，停用，设为默认，编辑，删除操作。 3、评课表设置：系统预置“教师课堂评课表模版”供使用；支持自定义一级评价维度和二级评价指标内容，二级评价指标可添加评分题和主观题，评分题可自定义分值。 4、督导任务管理：支持管理员创建督导任务，要求督导员在规定时间内完成任务，任务类型分为2种：①指定评课任务：指定督导员完成具体课节评课，支持跨学院、跨课程选择课节信息；②指定评课数量：指定督导员完成评课数量；管理员发布任务后可实时查看任务完成进度和评课记录详情。 5、课堂巡课：支持用户通过搜索课程名称、学院、教室、教师、上课时间快速查找课堂，实时查看进行中的课堂详情，或点播查看已结束的课堂详情。 6、教室巡课：支持用户按建筑-教室的二级目录树快速查找教室，通过颜色图标区分设备是否在线，预览实时画面和授课信息，授课信息包括：课程名称、学院、教师、班级、上课时间。 7、督导任务：支持查看需要完成的督导任务，任务将显示当前状态、截止时间和完成进度，方便督导员及时跟进；对于指定课节型任务，督导员可直接点击进入课堂评课，无需自行搜索；对于指定数量型任务，督导员可随机点击某个课堂进入评课，完成评课后任务进度将同步更新。 8、自动轮巡：支持进入全屏模式自动轮播教室画面内容，同一屏幕显示不少于6间教室画面，支持自定义轮播频率，设置每隔10s、20s、30s轮播一次；支持点击教室画面快速跳转至巡课详情界面。 9、多画面布局：巡课时支持至少3种类型的画面分屏模式，用户可自主选择三分屏、二分屏、单屏模式查看教室内的教师画面、学生画面、课件画面；支持通过鼠标拖动切换主画面；在二分屏模式下，支持自定义大小窗口的画面内容，且可通过鼠标拖动小窗口改变小窗口的布局位置，避免画面遮挡。 10、打点评价：支持对课堂录制视频发表评价，发表内容包括文字和视频截图，发表时系统将自动添加打点时间与视频关联，发布后用户可点击时间点自动跳转到对应视频内容播放，实现精准点评。 11、量表评价：支持通过提前设置的评课表对课程进行评价，包括评分题打分评价，主观题发表文字和上传图片评价，提交后系统自动计算得出评价得分。 12、评价记录：支持查看单次评价统计记录，包括评价时间，参评老师，课程名称，学院，主讲老师，评分值；进入详情可查看量表评价各指标得分，主观答题内容，打点评价记录；支持批量导出评价记录数据表格。 13、评价数据筛选：支持按照学院，评价时间，教师，课程名称，快速筛选评价记录。 14、校外专家巡课：支持管理员为校外专家分配账号，校外专家可访问平台进行督导巡课，校外专家登录时系统自动提醒修改初始密码。 【录播视频资源】 1、录播资源查看：支持快速查看全校的录播资源，可查看录播资源详细信息，包括视频名称，开课时间，视频时长，所属课程，主讲老师，学院，教室，视频大小。 2、录播资源整理：支持对录播资源进行操作，编辑视频名称及封面，下载，删除。 3、录播资源筛选：支持通过学院、授课教室、学期、自定义授课日期进行资源筛选。 4、录播资源搜索：支持通过模糊搜索课程名称和教师名称进行资源搜索。 5、检测无效视频：支持自动识别视频质量，对画面模糊、亮度异常、色彩偏差、无声音、无人员的视频自动识别，并支持批量删除。 6、★需覆盖已建设录播设备，统一可实现升级后该资源管理的功能。（提供盖章承诺书原件） 【录播设备管理】 1.录播信息查看：支持查看本校的所有录播设备信息（已有和新增的设备均需包含），包括已绑定的设备总数，在线设备数，设备IP，绑定教室信息，信号源连接情况。 2.录播设备状态：支持查看录播设备的状态信息（已有和新增的设备均需包含），包括闲置、录制中、直播中、互动中、离线状态，在线设备的CPU占用率，网络上下行传输速率，磁盘空间使用情况，内存占用情况，录播系统版本。 3.录播远程管理：支持管理员可在平台上对在线的录播设备进行远程管理（已有和新增的设备均需包含），包括关机，重启，开始录制，停止录制，开启直播，停止直播。 4.录播机操作权限设置：支持设置录播机屏幕解锁密码和管理员密码；对录播主机上查看视频及关机权限进行密码管理。 5.接入第三方音视频设备：支持配置第三方设备的rtsp流地址，可通过本地服务器将第三方设备的音视频内容接入至平台。 【录播服务设置】 1.直播配置：支持管理员配置录播主机的直播服务器地址。 2.存储服务器管理：支持管理员配置录播资源存储服务器IP地址，可查看总存储空间及当前已存储空间大小。 3.录播视频智能覆盖：支持开启视频自动覆盖，当存储空间已满时，新录制视频内容自动覆盖最早的录播视频。 4.无效视频内容删除：支持用户自定义删除无效视频，可选择无人员、无声音、画面模糊、色彩偏差、亮度异常的视频类型自动删除。 【督导巡课看板】 1.督导数据统计：支持查看督导评课数据，包括累计完成督导课程数、评课节数、受评教师人数、敏感词检测次数等。 2.评价趋势：支持自动统计每周累计评价课节数，并以折线图的方式显示每周评课数量变化趋势，方便了解督导巡课开展情况。 3.低分预警：支持自定义督导低分阈值，并显示平均分低于阈值的课程名单，名单中包含开课单位、授课讲师、课程平均分信息。 4.高分课程榜：支持按督导评分高低显示课程排行榜。 5.评课动态：支持滚动展示不同用户评价动态，动态包括评价人、评价日期时间、开课单位、授课讲师、课程名称。 6.学院督导节数：支持统计并通过柱状图方式展示不同开课单位累计受评课程节数。 【语音转写】 1、课堂语音转写：支持基于课堂实录视频，通过课堂语音识别算法，将课堂语音转写成文字； 2、文本视频对齐：支持通过语音识别后的文本与视频时间对齐，支持点击文本快速跳转至对应视频时间点播放，帮助用户提高回看效率。 3、关键词搜索：支持搜索文字内容，匹配语音识别后的文本内容，用户可以快速搜索文字信息回看视频。 4、敏感词检测：支持对视频文本敏感词检测，若有涉黄/涉暴/涉政等内容，自动高亮提醒。 5、敏感词词频统计：支持对敏感词进行提取检测，统计每个敏感词出现的次数。 |
| 26 | 课堂终端智能分析终端系统 | 【学情分析】 1、学生出勤率统计：支持通过人体检测算法统计课室人数，计算教室的学生出勤人数、出勤率数据。 2、学生前排就坐率统计：支持根据学校标定前排区域，通过人体检测算法统计前排区域的学生人数，统计前排学生的就坐率峰值数据。 3、学生抬头率统计：支持通过人体检测算法、关键点检测算法识别学生行为，分析课中学生抬头行为，统计课节时间内学生的平均抬头率数据。 4、学生抬头率曲线：支持查看课节时间范围内学生抬头行为变化趋势，并统计抬头峰值时间点；可通过抬头率曲线快速定位至视频对应时间点。 5、数据统计：支持课堂巡课详情页展示本课节的出勤人数、出勤率、前排就坐率、平均抬头率、峰值抬头率数据；并通过百分比展示出勤率、前排就坐率、平均抬头率在本校课堂的对比情况。 6、数据筛选：支持通过课堂巡课列表页，对已下课的课程进行出勤率、前排就坐率、抬头率进行升序/降序查看，帮忙老师快速定位数据异常课堂。 7、▲进行课堂巡课时，支持三分屏巡课（教师全景、学生全景、课件画面），三率结果包含出勤人数、出勤率、前排就座率、平均抬头率、峰值抬头率等，通过抬头率曲线快速定位至视频对应时间点，支持进行打点截图评价。（需提供功能截图并加盖厂家公章） |
| 27 | 安装调试服务 | ★含新建18间智慧教室的旧设备（讲台、投影机、投影屏幕、电脑、显示器等）、线路、安装架等拆除并放置甲方要求指定地点，以及垃圾清运；包含18间地台因线路重新铺设需要重新按照甲方要求修复；将此次项目包含的所有设备及软件进行安装调试并进行甲方要求的部分区域改造，所有涉及到的教室所需要用到的各类型线进行标记、困扎满足所有现场应用要求，要求安装规范整洁并跟原有系统进行无缝升级和对接。包含为完成本项目功能使用的各种设施设备，2.0版不低于26AWG线规HDMI线、六类非屏蔽网线、RVV3*1.5国标电源线、配件辅材等，但不在以上清单内的内容。 |

三、项目实施（安装调试、服务）要求

1、★供应商应免费提供录播系统平台升级部署服务。（提供盖章承诺书原件）

2、供应商应在设备发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证设备安全运达采购人指定地点。

3、用户手册、随配附件以及清单一并附于设备内。

4、供应商在设备发运手续办理完毕后24小时内或货到采购方48小时前通知采购人，以准备接货。

5、设备在交付采购人前发生的风险均由中标供应商负责。

6、设备在规定的交付期限内由供应商送达采购人指定的地点视为交付，供应商同时需通知采购人设备已送达。

7、供应商应在签订合同规定期限内完成所有设备的安装调试工作，并完成验收及培训等相关服务工作。

8、以上设备报价均包含设备相关的配件、线材、安装、调试及原有系统设备对接等。

9、项目中软件建设要求

- 软件供应商必须遵照软件工程规范进行项目系统开发，执行学校的信息化建设规范和标准，严格执行学校已发布的相关数据标准，以确保学校数据中心及各系统数据共享和交换的一致性；软件供应商需要配合学校对数据标准进行补充、完善；系统须支持IPv4/ IPv6双栈部署及访问。

- 各软件系统所需要的基本共享数据及需要学校其他系统提供的各类数据，一律以标准数据访问接口方式从学校数据中心获取；软件系统所产生的所有数据归学校所有均须对学校开放，须永久免费提供用于数据采集和数据交换的对外接口，支持通过多种方式与学校数据中心（中台）对接。满足学校实时数据集成的需求，按照学校确定的对接实现方式，提供各种实时对接支持，提供详尽数据字典，开放数据库日志，提供数据库、日志等读权限账号。验收前须按学校要求完成所有数据对接工作。以上数据互通对接由软件供应商免费提供，并在未来随着学校数据中心（中台）升级、改版等需要免费升级或重新对接。

- 软件系统验收前，供应商按学校要求免费提供系统与学校统一身份系统、门户、一站式办事大厅等系统集成，并在未来随着学校统一身份系统、门户、一站式办事大厅、统一通信平台等系统升级、改版需要免费升级重新集成。

- 软件系统移动端功能必须与学校移动端（微信企业号）对接集成，集成费用由供应商承担。

- 提供系统消息接口，与学校信息门户消息中心免费实现对接，包括事务待办、业务办理过程类提醒消息和通知等；免费与校方统一通信平台集成；

- 软件供应商必须保障基础设施、信息系统和信息资源的安全，包括并不限于操作系统安全、业务系统安全、数据安全、运维安全等，做好系统及数据本地备份。项目实施前签订《信息化项目建设安全责任承诺书》。

- 系统上线运行须提供第三方的安全测评报告，系统运行过程中及时解决各类安全漏洞，确保系统一直满足相应的信息系统安全等级保护标准；因系统安全原因造成的损失供应商必须承担相应责任。系统上线前签署《信息化产品运行网络安全承诺书》

- 软件系统验收其他要求按学校有关规定执行。

注：（软件系统原则上必须本地部署在信息中心主机房，其它部署方式必须先通过安全性、必要性等评估并获批准后方能采购实施。）

四、验收要求

（1）采购人以招标文件、中标人的投标文件、合同为依据，成立验收小组，负责对项目进行全面的验收，中标人须向采购人提供详细的系统验收方案。

（2）采购人按照国家规定标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人应予以配合。涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。

五、培训要求

供应商应免费对采购方指定人员在现场进行培训，并直至教会。投标人应根据招标文件要求及本项目特点，制订相应的培训教材并提供培训课程。供应商应根据需要，提供详细的培训方案、计划、课程、人员及期限报采购方认可，费用已包括在合同金额中。培训的内容应包括但不限于：系统的正常操作和使用方法；系统的日常维护和保养方法；安全操作规程、安全注意事项等。

- 项目完成（服务）时间

签订合同后30个工作内完成招标范围内全部工作，并通过验收。

七、免费质保期

★本次采购项目自验收合格后须提供至少3年质保期（需要提供盖章承诺函原件）。

质保期内还需免费定期巡检，正式运行后，除了定期通过电话跟踪系统的使用情况和存在的问题之外，还将定期派遣技术人员检查系统使用和运行情况，听取意见和建议，解决存在的问题。通过和系统管理员一起对系统运行日志等信息进行分析，了解系统的运行情况，及早发现系统可能存在的问题隐患，并提供巡检报告；按行业标准提供相关服务。质保期自验收合格之日起计算，供应商应免费提供因设备本身故障导致的技术服务和维修。供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证。

八、售后服务要求

- 供应商应向采购人提供完善周到的售后技术服务，提供售后服务的响应标准、服务体系、备件体系、故障解决方案、日常巡检、重大活动保障等服务质量保障方案，建立完善的售后服务管理体系并提供专业的售后服务实施及维护人员，保证设备的正常运行措施，质保期内质量保证提供免费技术支持、保修、系统升级和维护，不得另行收取其他费用，且保修服务方式均为供应商上门保修，即由供应商到采购人使用现场维修，产生的一切费用均由供应商承担。

- 供应商质保期内需提供7×24小时服务。对于设备在使用过程中出现的问题，须在30分钟内响应。如遇与所供设备有关的问题无法远程解决的，一般性故障解决问题时间不超过2小时，重大故障3小时内给出解决方案并提供临时应急处置措施，重大故障解决问题时间不超过48小时。因供应商工作延误，造成采购人损失的，供应商应负赔偿责任，具体赔偿方案在签订合同时订立。

（3）质保期满后，中标人应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格、供应原厂零配件等。软件终身免费升级服务（如果有）。

服务原则：

及时性：投标人应采取适当的手段确保提供的服务能够满足服务时间指标要求，包括技术人员服务时间、技术支持和应急服务的及时到场，对服务需求及时响应、信息资料及时更新、故障问题及时处理、相关报告及时汇总与提交。为保障服务的及时性，可提供驻场服务的优先；

规范性：投标人应遵守服务管理流程，并严格执行操作规范，保证服务过程的规范运作。包括制定完善的现场技术服务制度与服务流程。

安全性：投标人应采取适当的安全手段或措施，有效管理与控制生系统运维以及功能发布等工作的各个环节，确保维护行为本身和设备运行的安全性，包括保证服务流程的周密安全、服务人员遵守运维制度等，确保运维工作的安全可靠性。

可用性：投标人应采取适当措施，按照各项规章制度，保证生产实时监管系统的可用性。在此基础上，根据相关实际情况，提出合理的、可行的调整优化方案，实现改系统的不断优化完善。

九、付款方式

1.付款进度

（1）履约保证金：签订合同后，中标供应商七日内支付合同总价的6%至使用方账户，作为履约保证金。

（2）安装初验试运行1个月后并正式通过使用方验收后，采购人付至合同总价的100%。

（3）经使用方确认在此期间使用正常，一年内无息退还供应方全部履约保证金。

2.货物发票

根据财务有关规定，采购本项目设备，供应商必须提供所在地增值税专用发票。同时开票单位必须与中标单位一致；否则无法汇款。

为便于退税工作，请中标供应商在货物验收后提供A4打印实物黑白印件一份（每张A4幅面可放置4张不同照片），并随发票一并提交。

3.学院开户行信息

单位名称：南京铁道职业技术学院

单位统一社会信用代码：12320000426090402E

开 户 行：建行南京建宁路分理处

帐    号：32001595246052501465

联系电话：025-68533030

地    址：南京市浦口区珍珠南路65号

十、其他要求

（一）制订项目实施方案

投标人应根据招标文件要求及本项目特点，制订项目实施方案，包括全部产品的安装部署、联合调试和验收方案、供货及安装各节点时间进度、人员配置安排、现场文明施工等，并结合本项目特点，提供具体详实的重点难点分析以及相应的解决方案。实施方案应做到完整全面、科学可行，并有针对性，配备具有相应资质和经验的项目经理及技术服务人员，服从采购人管理要求，确保在规定的交付时限内完成；

（二）制订技术方案

投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供具体详实的技术方案，包括需求分析、系统架构设计方案、深化设计方案等。方案应做到完整全面、科学可行，并有针对性，确保满足本项目的实际需求。

（三）制订质量保障方案

投标人应根据招标文件要求及本项目特点，制订项目质量保障方案，建立质量管理标准架构体系。方案要体现项目的全过程产品质量管控，包括产品的生产、检验检测、包装运输、到场安装调试等全过程质量保障措施，并收集整理包括产品说明书、出厂合格证、技术文档等的全套技术材料，确保本项目供货产品质量达到投标人的各项响应承诺要求。

（四）为保障服务质量，供应商需建立良好的管理体系，获得信息技术服务管理体系认证和商品售后服务评价体系认证的优先；

（五）为确保本项目的顺利实施，供应商需具备与本项目类似的承接经验，以往案例中有投影设备和录播电脑主机供货安装经验的优先；

（六）样机演示要求

投标人提供的演示录播主机需满足以下要求，并提供评审现场样机演示，要求如下：

1、演示录播主机能与主流第三方视频会议软件无缝对接，例如腾讯会议、钉钉会议等。视频会议软件可通过USB线调用录播主机输出音视频信号开展远程教学活动。

2、演示录播主机发起互动房间，学校原有录播主机、个人手机可通过房间号申请进入互动，也可以通过授课教师手机号申请进入互动。互动过程中能切换学校原有录播主机的不同画面，录播主机支持查看参与互动的教室网络连接情况。

3、演示在录播主机触控屏幕上，无需通过第三方检测软件即可在主机一键开启网络检测；实时检测服务联通性、网络稳定性、上行速度、下行速度、网络追踪性、网卡信息等维度；以折线图方式实时呈现网络稳定性、上行速度和下行速度。

4、为保障教室拾音质量，麦克风具备智能降噪能力，演示在人为模拟的教室噪音环境中，如翻书，拍打桌子、鼓掌等情境下同时说话，录播主机录制下来的视频人声清晰，噪音被智能过滤或消除。

5、教学质量管理平台应具备在线巡课功能，通过颜色图标区分设备是否在线，可预览实时画面和授课信息，具备电脑画面，学生全景，教师全景等多画面单屏，双屏，三分屏自由组合的能力。

十一、本项目采购标的所属行业为：制造业。

第五章 评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按照技术指标优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

二、评标标准

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。

| 序号 | 评审因素 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 价格分 (30分) | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的供应商投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×30分。分值保留小数点后2位。 | 30 |
| 2 技术响应 (31分) | 投标产品对招标文件具体需求的响应程度：全部响应即满足招标文件的“第四章项目需求”中“（3）技术参数要求”的得31分；打“★”为实质性要求和条件，如有任何一项不满足则为无效投标；其中标注▲项有负偏离的每项减0.5分，其他有负偏离的每项减0.1分，扣完为止。（投标人需在“技术要求响应及偏离表”中如实逐项填列所投产品的技术及服务承诺，如招标文件要求提供相应证明材料的，应在偏离表中注明证明材料所在投标文件的页码位置，否则评标委员会有权做负偏离处理）。 | 31 |
| 3 项目实施方案 （5分） | 投标人应根据招标文件要求提供具体详实的项目实施方案，包括全部产品的安装部署、联合调试和验收方案、供货及安装各节点时间进度、人员配置安排等；并结合本项目特点，提供具体详实的重点难点分析以及相应的解决方案。提供具体方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得2分，未提供的不得分。 | 5 |
| 4 技术方案 （4分） | 投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供具体详实的技术方案，包括需求分析、系统架构设计方案、深化设计方案等。方案优于招标文件要求的得4分，符合招标文件要求的得2分，未提供的不得分。 | 4 |
| 5 质量保障方案 （4分） | 投标人应根据招标文件要求提供具体详实的项目质量保障方案，包括产品的设计、检验检测、包装运输、到场安装调试等全过程质量保障措施，并收集整理包括产品说明书、出厂合格证、技术文档等的全套技术材料。方案优于招标文件要求的得4分，符合招标文件要求的得 2分，未提供的不得分。 | 4 |
| 6 售后与培训服务 (11分) | 6.1售后服务承诺方案： 投标人应根据招标文件要求提供具体详实的项目售后服务承诺方案。方案优于招标文件要求的得4分，符合招标文件要求的得2分，未提供的不得分。 | 4 |
|  | 6.2培训方案： 投标人应根据招标文件要求提供具体详实的项目培训方案。方案优于招标文件要求的得4分，符合招标文件要求的得2分，未提供的不得分。 | 4 |
|  | 6.3供应商提供至少一人驻场服务，驻场一年得1分，每增加一年加1分，本项最多得3分，不提供驻场服务不得分（提供承诺函盖章原件）。 | 3 |
| 7 履约能力及资质 (2分) | 供应商获得五星级商品售后服务评价体系认证，得1分；获得信息技术服务管理体系认证（ISO20000），得1分。本项最高得2分 （需提供有效证书复印件并加盖公章） | 2 |
| 8 业绩 (3分) | 供应商所投产品自2022年1月1日以来具有类似合同的（业绩供货中至少包括投影设备、录播电脑主机）。每有一份项目合同，得1分，最高3分。（以合同签订时间为准，如合同中不能体现相关内容的，另需提供用户单位盖章的其他有效证明材料） | 3 |
| 9 产品演示 (10分) | 投标人授权演示人员需携演示样机，按照招标文件的规定和评标委员会的要求进行，时间不超过15分钟。所有演示设备均由投标人自备。（投标人需在“法人授权书”中注明进行现场演示的人员姓名及身份证号，不接受非注明的人员进入评审演示现场。投标人进入评审现场的人员应出示有效身份证件。） 评委根据各供应商的演示情况进行评分，演示内容及要求如下： 1、演示录播主机能与主流第三方视频会议软件无缝对接，例如腾讯会议、钉钉会议等。视频会议软件可通过USB线调用录播主机输出音视频信号开展远程教学活动。演示成功得2分，无法演示或演示不全面不得分。 2、演示录播主机发起互动房间，学校原有录播主机、个人手机可通过房间号申请进入互动，也可以通过授课教师手机号申请进入互动。互动过程中能切换学校原有录播主机的不同画面，录播主机支持查看参与互动的教室网络连接情况。演示成功得2分，无法演示或演示不全面不得分。 3、演示在录播主机触控屏幕上，无需通过第三方检测软件即可在主机一键开启网络检测；实时检测服务联通性、网络稳定性、上行速度、下行速度、网络追踪性、网卡信息等维度；以折线图方式实时呈现网络稳定性、上行速度和下行速度。演示成功得2分，无法演示或演示不全面不得分。 4、为保障教室拾音质量，麦克风具备智能降噪能力，演示在人为模拟的教室噪音环境中，如翻书，拍打桌子、鼓掌等情境下同时说话，录播主机录制下来的视频人声清晰，噪音被智能过滤或消除。噪音完全滤除得2分，滤除不干净或不彻底得1分，无法演示不得分。 5、教学质量管理平台应具备在线巡课功能，通过颜色图标区分设备是否在线，可预览实时画面和授课信息，具备电脑画面，学生全景，教师全景等多画面单屏，双屏，三分屏自由组合的能力。演示成功得2分，无法演示或演示不全面不得分。 | 10 |

注：在本项目合同签订前,采购人有权对中标供应商在投标文件中提供的证明材料原件进行核查，如中标供应商无法提供,或无法核实真实性的,则视为虚假响应, 按提供虚假材料谋取中标处理。

三、政府采购政策功能落实

（一）小微型企业价格扣除

（1）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，如在货物采购项目中，供应商拟提供的货物全部由符合政策要求的小型和微型企业产品制造；或在服务采购项目中，提供的服务全部由符合政策要求的小型和微型企业承接的，则给予10%的扣除价格。用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（二）残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予同比例的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（三）监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予同比例的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

（四）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（五）如本项目同意联合体参加投标或同意分包履行合同的，大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（六）联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

第六章 投标文件格式

投 标 文 件

（正或副本）

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

日    期：

投标主要文件目录

（自行编制）

一、评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |
| ****** (根据本招标文件第五章的“评标标准”中评分项依次填列) |  |

二、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；如投标人为自然人的，需提供身份证明（复印件）； |  |  |
| 2 | 2023年度财务状况报告，或2024年1月以来任意一个月的财务报表，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函（复印件，成立不满一年不需提供）； |  |  |
| 3 | 在提交投标文件截止时间前一年内（至少一个月），依法缴纳税收的有效证明材料（复印件，供应商依法享受缓缴、免缴税收的，须提供有效证明材料）； |  |  |
| 4 | 在提交投标文件截止时间前一年内（至少一个月），依法缴纳社会保障资金的有效证明材料（复印件，供应商依法享受缓缴、免缴社会保障资金的，须提供有效证明材料）； |  |  |
| 5 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（盖章原件，格式见后）； |  |  |
| 6 | 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（盖章原件，格式见后）； |  |  |
| 其他资格要求 |  |  |  |
| 1 | 法人授权书（盖章原件，格式见后） |  |  |
| 2 | 投标函（盖章原件，格式见后） |  |  |

备注：★投标人必须按以上资格要求提供相关材料，否则作无效投标处理。

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：******

主要专业技术能力有：******

供应商名称（盖章）：

日期：

参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（盖章）：

日期：

法人授权书

本授权书声明：   [投标人全称]   授权__[被授权人的姓名]  为我方就  [项目名称] [项目编号]  采购项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

我单位委托进行现场演示或陈述的人员为[姓名][身份证号：     ]；

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

附：被授权人的有效身份证复印件；

授权单位名称（公章）：

法定代表人（签字或签章）：

被授权人联系电话（手机）：

被授权人联系邮箱：

通讯地址：

日期：   年   月   日

投标函

致：   [采购人单位全称]   ，江苏汇采项目管理有限公司

根据贵方的 [项目名称]  [项目编号]   号招标文件，我方正式授权 [被授权人的姓名] 代表我方   [投标人的名称]  ，全权处理本次项目投标的有关事宜，并声明同意如下：

1.我们未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重失信行为记录名单，不存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

2.我们不存在和我单位负责人为同一人，或者和我单位存在直接控股、管理关系的其他供应商，参加本项目同一合同项下的政府采购活动的情形。

3.我们不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；

4.我们按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

5.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

6.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

8.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我方同意按照政府采购规定承担所有责任。

9.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

10.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

投标人全称（公章）：

日期：  年  月  日

三、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

备注：1、投标人必须对本招标文件“第四章 项目需求”中的实质性要求（即“加“★”的内容）逐条做出响应，否则作无效投标处理；若无实质性要求，则无需填列本表；

2、如实质性要求提供相应证明材料的，应在“备注”栏注明证明材料在投标文件中的页码位置，否则评标委员会有权作未响应处理；

四、开标一览表

| 投标人全称 （加盖公章） |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目编号 |  |
| 投标报价 | 大写（人民币）： 小写（人民币）： |

日 期：    年  月  日

填写说明：

1、★开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、开标一览表需单独密封在信封中，在投标截止时间前与投标文件分别递交；如有分包，每个分包都需单独填写开标一览表。

五、投标分项报价表

供应商全称：

项目名称：

项目编号：

是否提供了中小企业声明：*否；    *是（*中型企业 *小型企业 *微型企业）；

| 产品、服务名称 | 品牌/规格/ 型号/产地 | 数量 | 单价 | 分项总价 | 产品制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 报 价 |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、本项目报价采用总承包方式，供应商的报价应包括所投产品费用、服务（包含与服务相关的产品）费用、质量保证费用、培训费用、运行维护费用、售后服务费用、代理服务费用，所有相关税金费用，国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用，及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标供应商的报价让利行为。招标文件中另有规定的除外。

2、对于主要投标货物或服务，投标人如因分项报价不明确，而可能影响本项目实际结算的，评标委员会有权视为重大偏离处理。

六、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应情况及承诺说明 | 超出/ 符合/ 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

1、投标人需对本招标文件中“第四章 项目需求”中的技术要求逐项做出响应，如要求提供相应证明材料的，应在“备注”栏注明证明材料在投标文件中的页码位置，否则评标委员会有权作负偏离处理。

七、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况及承诺说明 | 超出/ 符合/ 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

1、投标人需对本招标文件中的商务要求逐项做出响应，如要求提供相应证明材料的，应在“备注”栏注明证明材料在投标文件中的页码位置，否则评标委员会有权作负偏离处理；除本表中明确列出的偏离项外，视为投标人响应本招标文件的其他所有商务要求。

八、附件

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加  [单位名称]  的  [项目名称]  采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业的具体情况如下：

1、 [标的名称]  ，属于 [采购文件中明确的所属行业] 行业；制造商为 [企业名称] ，从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为     	万元，属于 *中型企业   *小型企业   *微型企业  ；

2、[标的名称]  ，属于 [采购文件中明确的所属行业] 行业；制造商为 [企业名称] ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为   	万元，属于 *中型企业  *小型企业     *微型企业  ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

如组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内的其他企业，分包企业之间不存在直接控制、管理关系；

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

(1)从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

(2)上述“相关企业”含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业；

(3)供应商如未按要求提供此声明函，报价将不做相应扣除；中标供应商如享受本项目小微企业扶持政策的，其《中小企业声明函》将随本项目的中标结果同时公告，接受社会监督；

企业名称（盖章）：

日  期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_ [采购人单位名称] _单位的采购文件编号为_ [项目编号] _的  [项目名称]  项目采购活动提供全部由本单位制造的货物（全部由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位  [残疾人福利性单位名称]  制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：供应商如未按要求提供此声明函，报价将不做相应扣除；中标供应商如享受本项目残疾人福利单位扶持政策的，其《残疾人福利性单位声明函》将随本项目的中标结果同时公告，接受社会监督；

供应商全称（盖章）：

日  期：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

单位公章：                     签字(签章)：                   日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。