编 制 说 明

工程名称：马甸农贸市场改造

一、工程概况 本工程位于泰兴市滨江开发区马甸镇。 二、编制范围 1、本工程量清单编制范围：根据建设单位提供设计图纸及改造方案。 2、施工现场前踏勘结果。 三、编制依据： 1、建设单位提供设计方案及施工范围； 2、《建筑工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及其9本工程量计算规范； 3、泰建价〔2014〕5号关于转发省住房和城乡建设厅《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见的通知； 4、2014年《江苏省建筑装饰工程计价定额》、2014年《江苏省安装工程计价定额》、及相关的补充规定； 5、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）以及苏建价[2016]154号省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知； 6、人工单价按苏建价站〔2025〕066号《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》中泰州地区对应人工单价执行； 7、材料价格参照顺序为：《泰州市工程造价管理》2025年5月信息指导价、指导价没有的按市场询价； 8、江苏省建设工程造价管理总站苏建价函（2015）5 号《关于发布江苏省建筑与装饰、安装、市政计价定额（2014版）中调整和增加机械的台班单价组成的通知》 9、苏建函价[2019]178号《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》。 四、投标人投标报价时，不得改变分部分项工程量清单特征、工程量、暂列金额、专业工程暂估价、暂估材料价；对于措施费清单，投标人根据本工程情况结合企业自身施工方案可增加相应的措施项目费用。 投标人投标报价时应充分熟悉工程量清单、招标文件、图纸、及现场实际情况，对分部分项工程量清单中项目特征描述不详的，以施工招标图纸和规范为准报价。 五、工程量清单编制有关说明 1、建筑工程类别:1#菜场：三类；2#、3#楼门面房：三类。 2、安装工程类别：三类 六、材料选用： 1、材料选用符合设计及现行规范要求。 七、招标人暂列金额和专业工程暂估价： 1、暂列金额：10%。 2、专业工程暂估价：无。 八、其他需说明问题 - 本预算基础换填经设计回复，暂按250mm砂石回填计入，后期按实调整； - 本预算菜场墙面防水经设计回复，防水只做到1.2m，无需到顶； - 本预算菜场地面经设计回复，采用工程做法表里做法，无需贴砖。 - 土方工程暂按大开挖计入，结算按实调整。 - 农贸市场深井降水按5座，15天考虑计算。降水费用由投标人根据现场实际情况进行投标报价，结算时该费用按实结算； - 农贸市场拆除后，农贸市场过渡安置点的给排水管安装、照明灯具、插座面板、管线安装等所有费用包含在预算内，本项费用由投标人根据现场实际情况，自行投标报价，招标人不再增加费用。 - 2#、3#门面房地面、墙面及室内布线等装修，由租户根据需求自行装修，不在本次预算范围内。 - 农贸市场内摊位台面经设计回复，按图实施，不考虑装饰面层。 - 农贸市场监控布置以设计图纸为准，只安装监控摄像头点位并接入原监控室。 - 本预算由于进线电缆路径不明，该段进户管线暂按50米/回路考虑，具体工程量由竣工按实结算；