招　标　文　件

项目名称：南京市雨花台区城市数字治理中心信息安全建设

项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2024-0342

（服务类项目，非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心

2024年09月

- 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 3

- 投标人须知………………………………… 5

- 合同文本……………………………………14

- 采购需求……………………………………17

- 评标方法与评标标准………………………39

- 投标文件格式………………………………44

第一章  投标邀请

受南京市雨花台区城市数字治理中心（采购单位）委托，南京市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）就南京市雨花台区城市数字治理中心信息安全建设（项目名称）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2024-0342

2.项目名称：南京市雨花台区城市数字治理中心信息安全建设

3.预算金额：581.49万元

4.最高限价：本项目不设最高限价。

5.采购需求（简介）：为全面提升雨花台区政务外网的网络安全管理效益和综合治理水平，满足国务院《关于加强数字政府建设的指导意见》中对构建数字政府全方位安全保障体系的相关要求，符合《江苏省电子政务外网建设规范》对政务外网的规划及配置，本项目包括但不限于政务外网现网安全设备续保、政务外网骨干网安全能力增补、政务外网接入边界安全能力增补等。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：1155天（项目交付期限60天，维保服务及驻场服务1095天）。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。

（二）本项目的特定资格要求：无。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2024年10月10日14时00分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京市雨花台区城市数字治理中心

地  址：南京市雨花台区雨花南路2号

联系人：欧老师

联系电话：025-52883439

2.交易中心

地　址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：马老师

联系电话：025-68505961

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足本文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 交易中心拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21评标

21.1 评标由交易中心组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本招标文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标条款

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（1）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.4 与采购人或者其他供应商恶意串通。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.服务（包含与服务相关的货物）的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易中心网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件,且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加投标，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人质疑接收人及联系方式为南京市雨花台区城市数字治理中心，联系地址：南京市雨花台区雨花南路2号，联系人：欧老师，联系电话：025-52883439 。

交易中心《质疑函》接收部门为政府采购部。收件人：南京市公共资源交易中心政府采购部，地址：南京市江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 在政府采购活动中，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，全部货物由中小企业制造；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

第三章  合同文本

- 以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

- 南京市政府采购合同（服务）

- 合同编号：

- 项目名称：                                       项目编号：

- 甲方：（买方）

- 乙方：（卖方）

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：1155天（项目交付期限60天，维保服务及驻场服务1095天）

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包，并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订后，甲方支付合同总价款的35%作为预付款。

8.1.2 初验合格后，甲方支付合同总价款的35%。

8.1.3 终验完成后，甲方支付合同总价款的30%。

8.1.4 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项服务的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额

的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日     向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日     甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额    的违约金。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

党的十八大以来，习近平总书记关于网络强国的重要思想指引下，国家网络安全顶层设计不断优化，网络安全政策法规和制度标准体系不断健全，网络安全工作体制机制日益完善，全社会网络安全意识能力显著提高。网络安全保障体系同能力建设加快推进，为维护国家和网络空间的集权安全同发展利益提工作坚实的保障。

为全面提升雨花台区政务外网的网络安全管理效益和综合治理水平，满足国务院《关于加强数字政府建设的指导意见》中对构建数字政府全方位安全保障体系的相关要求，符合《江苏省电子政务外网建设规范》对政务外网的规划及配置，确保数字政府信息基础设施和应用业务持续稳定安全运行，支撑全区安全持续发展，需建设政务外网一体化网络及安全运营体系，整合各单位现有安全资源，实现对各单位政务外网网络安全“集约管理、纵深防御”的目标，以及对政务外网整体网络安全风险“全面感知、集中运营、联防联控”的目标。

（二）项目建设遵循标准

政策依据

1.《国务院关于加强数字政府建设的指导意见（国发〔2022〕14号》

2.《GW0013-2017 政务云安全要求》

3.《国家电子政务外网信息安全标准体系框架》

4.《国家电子政务外网信息安全标准化工作规范》

5.《国家电子政务外网安全监测体系技术规范与实施指南》

6.《国家电子政务外网安全管理系统功能技术要求与接口规范》

7.《国家电子政务外网跨网数据安全交换技术要求与实施指南》

8.《接入政务外网的局域网安全技术规范》

9.《国家电子政务外网IPSec VPN安全接入技术要求与实施指南》

10.《国家电子政务外网安全接入平台技术规范》

11.《省政府办公厅关于印发江苏省数字政府建设2023年工作要点的通知》

12.《中华人民共和国密码法》

13.《商用密码管理条例》

14.《国家政务信息化项目建设管理办法》

15.《数字中国建设整体布局规划》

16.《”十四五”国家信息化规划》

17.《“十四五”数字经济发展规划》

18.《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》

19.《江苏省电子政务外网建设规范》

20.《江苏省“十四五”数字政府建设规划》（苏政办发〔2021〕61号）

21.《省政府关于加快统筹推进数字政府高质量建设的实施意见》（苏政发〔2022〕44号）

22.《南京市整体推进城市数字化转型“十四五”规划》（宁政办发〔2021〕74号）

招标文件涉及标准中未标年号的一律采用最新的标准；随着标准的修订，以修订后的最新标准为依据。除上述规范标准以外，须遵循国家、行业及地方现行的规范和标准要求。

三、产品清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 产品类型 | 单价上限（元） | 所属行业类型 | 产品属性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 政务外网现网安全设备续保 | 1 | 项 | 主要产品 | / | 软件和信息技术服务 | 服务 | 安全服务 |
| 2 | 政务外网骨干网安全能力增补 | 1 | 项 | 主要产品 | / | 软件和信息技术服务 | 服务 | 安全服务 |
| 3 | 政务外网接入边界安全能力增补 | 1 | 项 | 主要产品 | / | 软件和信息技术服务 | 服务 | 安全服务 |
| 4 | 服务器和业务访问安全 | 1 | 项 | 主要产品 | / | 软件和信息技术服务 | 服务 | 安全服务 |
| 5 | 基于安全运营服务平台的统一安全运营 | 1 | 项 | 主要产品 | / | 软件和信息技术服务 | 服务 | 安全服务 |
| 6 | 安全运营人员服务 | 2 | 人 | 主要产品 | / | 软件和信息技术服务 | 服务 | 安全服务 |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

★（一）技术要求

| 序号 | 名称 | 不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 政务外网现网安全设备续保 | 中标供应商对政务外网现网安全设备续保，对现有的设备（见附件）提供维保方案。 |
| 2 | 政务外网骨干网安全能力增补 | 1、负载均衡服务能力要求 1.1 负载均衡系统能够根据预先设定的算法，将请求均匀地分发给后端服务器，确保各个服务器的负载相对平衡。负载监控能力，负载均衡系统能够实时监测后端服务器的负载情况，包括服务器的CPU利用率、内存使用情况、网络带宽等指标，以便及时作出调整。故障检测和容错能力，负载均衡系统能够检测到后端服务器的故障，并及时将请求转发到其他正常工作的服务器上，以保证服务的连续性和可靠性。弹性扩展能力，负载均衡系统能够根据负载情况自动伸缩后端服务器的数量，以适应不同负载情况下的需求，并能够自动调整负载均衡算法，以提高系统的整体性能。高可用性，负载均衡系统本身具备高可用性，即负载均衡器本身不成为系统的单点故障，能够通过冗余部署、自动故障转移等方式保证系统的可用性（含负载均衡设备2台）。 1.2 负载均衡设备不低于以下配置： （1）支持网络带宽能力不低于20Gbps； （2）支持内存大小：16G，存储容量：960GB SSD或>=2T HDD，冗余电源； （3）接口需满足4千兆电口+8千兆光口SFP+2万兆光口SFP+； （4）提供不低于三年软件升级及硬件维保服务。采用符合信创标准的国产设备； （5）性能要求：4层吞吐量≥10G；4层并发连接数≥1800万；4层新建连接数≥10万；7层新建连接数≥7万； （6）规格：2U； （7）接入方式 支持多种线路接入方式，如PPPOE和静态IP； （8）自定义时间：针对出站访问的流量，用户可通过web界面对其进行调度配置，实现基于自定义的时间计划进行相关调度； （9）智能选路：为对智能选路功能进行测试，支持通过web管理界面进行相关的路由测试； （10）算法支持：支持加权轮询、最少连接、加权最小流量、最小流量算法等； （11）健康检查：支持对业务进行模拟健康状态检查，不需要在真实的业务环节下即可完成，过程支持MYSQL、LDAP、icmp、http、https、dns等方式； （12）Cookie：支持对cookie自定义其生效的路径和作用范围； （13）范围自定义：设备支持在web界面修改虚拟服务器名称，同一个虚拟服务能够同时配置数量不等的IPv4/IPv6地址，此外可支持对该服务进行应用端口及范围配置； （14）连接限制：可针对节点进行各类访问限制，包括新建连接、上下行流量、并发连接等； （15）HTTP检查：支持基于HTTP协议进行健康检查； （16）流量调度：支持基于五元组条件进行出站访问的流量调度； （17）网页缓存：为降低服务器访问压力，可支持基于HTTP进行缓存，可针对常用访问的内容进行缓存，提升访问速度； （18）配置管理：为随时感知设备管理的的变化情况，支持对本设备基于日志进行老配置与新配置的对比，以满足管理要求； （19）证书管理：支持查看证书算法及所有证书信息； （20）SSL算法：支持配置SSL服务。 2、上网行为管理服务能力 2.1 通过设定访问规则和权限，限制用户对特定网站、应用程序或资源的访问。可以根据角色、部门、时间等条件进行灵活的访问控制。实时监控用户的上网流量，识别恶意活动、非法内容或违规行为，并及时采取相应的措施。对用户访问的网页、电子邮件、即时消息等进行过滤和检查，阻止非法或违规内容的传输和访问。限制或阻止用户使用特定的应用程序，如游戏、即时通讯工具、代理通讯等，以减少工作环境中的非生产性活动。可以设定上网时间限制，限制特定用户或全部用户在工作时间以外的时间段访问特定网站或应用程序，以确保员工专注于工作。监控和管理用户的文件传输和下载行为，防止敏感数据的泄露，如禁止外部存储设备的使用或限制文件传输的大小和类型。通过提供上网行为管理能力，确保上网行为管理符合法律和合规要求，并进行必要的监管和记录（含上网行为管理设备2台）。 2.2 上网行为管理设备不低于以下配置： 支持网络层吞吐量：30Gb，应用层吞吐量：15Gb，带宽性能：10Gb，支持用户数：100000，包转发率：1.8Mpps，每秒新建连接数：200000，最大并发连接数：8000000。规格：2U，内存大小：64G，硬盘容量：128G SSD+960G SSD，电源：冗余电源，接口：4千兆电口+4千兆光口SFP+4万兆光口SFP+（含光模块）。支持不低于三年软件升级及硬件维保服务。采用符合信创标准的国产设备。 （1）部署方式：支持网关模式、网桥模式、旁路模式部署；支持NAT、路由转发、DHCP、GRE、OSPF等功能； （2）应用控制：可针对应用访问进行自定义编辑，支持基于IP、协议、端口等信息进行相关配置。支持基于应用类型具体应用进行访问权限管控； （3）上网审计：在审计过程中，可将审计项目进行区分，可针对部分用户仅审计上网行为，部分用户仅审计上网内容； （4）上网审计：针对部分用户因特殊原因要访问某特定IP，可针对该用户对网页的上网访问行为进行免审计； （5）上网审计：支持特权用户，可基于特权用户配置免审计、控制、认证等； （6）上网审计：为更好对访问质量情况进行评估，支持对用户的网页访问质量进行检测，并对整体情况进行评级； （7）支持针对各类网络异常情况进行监控，包括丢包、DOS攻击、PPS异常等； （8）上网行为：支持基于用户组对访问、邮件、文件、关键字等进行审计，可对审计信息进行报表生成，并可支持导出与查询； （9）上网行为：支持多维度的上网行为统计，可针对各类行为进行报表生成与排序，如访问行为次数、特定应用使用热度、网站访问行为趋势等； （10）上网行为：可针对用户进行上网配额阈值限制，超过后可进行告警与惩罚。限制维度可基于时间、流量、速率等； （11）SSL审计：审计SSL网页时，支持加密证书自动分发功能，对根证书进行自动推送分发，支持对根证书进行自定义； （12）加密邮件审计：支持对用户密码及密码强度进行限制，支持对SSL加密网页内容识别，支持加密邮件审计； （13）IP管理：支持图形化查看当前内网IP使用情况，帮助管理员减少人工维护IP表的工作量。 3、下一代防火墙服务能力 3.1 提供互联网出口安全防护能力，设置强大的防火墙来监控和控制进出网络的流量，对不符合规则或潜在威胁的流量进行过滤和阻止。作为下一代防火墙对安全的要求，可实时监测流量，检测和阻止入侵行为，如病毒、恶意软件等。兼具对网络流量监测和分析通过网络流量监测和分析工具，实时监控网络流量，识别异常活动或潜在威胁，并及时采取相应的措施。过滤和阻止恶意网站和恶意内容，通过黑名单、URL过滤、内容过滤等方式，阻止用户访问恶意网站或下载恶意内容，减少潜在的安全风险。制定和执行严格的安全策略和政策，包括访问控制、身份认证、密码策略等，确保网络出口的安全性（含下一代防火墙设备2台）。 3.2 下一代防火墙设备不低于以下配置： （1）4个千兆电口、8个千兆光口（满配千兆多模模块）和4个万兆光口（满配万兆多模模块），支持网络带宽不低于20G ，网络层吞吐量(双向)：80G，应用层吞吐量：20G。支持IPV4、 IPV6。含三年IPS/AV特征库升级。内存大小：32G，硬盘容量：256GB SSD。开启IPS/AV模块时支持速率15G。MTU 值范围内可调。提供不低于三年软件升级及硬件维保服务。采用符合信创标准的国产设备； （2）网络接入：支持路由、交换、虚拟线、Listening、混合工作模式； （3）网络接入：支持一对一SNAT、多对一SNAT、一对一DNAT、双向NAT、NoNAT等多种转换方式；支持源IP转换同一性； （4）链路聚合：支持手动和LACP链路聚合，可根据源/目的mac、源/目的IP、源/目的端口、五元组、端口轮询等条件提供不少于10种链路负载算法。 （5）行为分析：内置行为分析功能，对会话、流量等数据进行统计分析，建立业务行为基线，对异常行为进行告警；支持行为分析监控展示，可展示不同行为分析策略的实时数据和基线数据趋势； （6）访问控制：支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现五元组信息源MAC、域名、地理区域、应用、服务、时间、长连接、并发会话、WEB认证、IPS、AV、URL过滤、WAF、邮件安全、数据过滤、文件过滤、审计、防代理、APT等功能配置，简化用户管理； （7）访问控制：访问控制策略执行动作支持允许、禁止及认证，对符合条件的流量进行Web认证，在策略中可设置用户 Web 认证的门户地址； （8）访问控制：支持域名控制，支持对多级域名进行控制，域名对象支持通配符； （9）安全防护：支持针对IP、ICMP、TCP、UDP、DNS、HTTP、NTP等协议进行DDOS防护； （10）安全防护：支持NTP DDOS防护，采用阀值检查、源/目的限流、源认证等方式综合进行NTP QUERY FLOOD、NTP REPLY FLOOD攻击防护； （11）安全防护：内置静态黑名单功能，可设置多个对象条件，如：五元组信息、源MAC、地址范围、应用、用户，实现对特定报文进行快速过滤，内置动态黑名单功能，支持静态和动态黑名单命中统计、监控和查询。 4、WEB应用防火墙服务能力 4.1 提供对web应用的防护能力。对用户输入的数据进行验证和过滤，以防止恶意用户提交恶意代码或攻击字符串。实施严格的访问控制和身份认证机制，确保只有授权用户可以访问和使用WEB应用，采用安全编码规范和最佳实践，避免常见的安全漏洞，如缓冲区溢出、代码注入等，定期进行弱点扫描和漏洞评估，及时修补已发现的漏洞，保持WEB应用的安全性。通过web应用防护来监测和阻止恶意流量和攻击。采取措施保护用户会话的安全性，如使用加密会话标识符、限制会话超时等；记录和审计WEB应用的访问和操作日志，以便追踪和调查潜在的安全事件。连续不间断监测WEB应用的安全状况，并及时更新和升级安全防护措施，以适应不断演变的安全威胁（含WEB应用防火墙设备1台）。 4.2 WEB应用防火墙设备不低于以下配置： 1U机型交流冗余电源,含2*USB接口,6个千兆电口，4个千兆光口，2T HDD 或 256G SSD硬盘；性能参数：应用层吞吐量2Gbps。软件授权：规则模块，含三年的规则升级抗拒绝服务攻击模块，提供Web服务器/插件防护、HTTP访问控制、爬虫防护、Web通用防护、文件非法上传防护、非法下载限制、信息泄露防护、Webshell防护、盗链防护、跨站请求伪造防护、扫描防护、Cookie安全、内容过滤、敏感信息过滤、暴力破解防护XML 防护、智能引擎检测等功能。MTU 值范围内可调。提供不低于三年软件升级及硬件维保服务。采用符合信创标准的国产设备； （1）支持非法文件上传防护，有效识别文件上传行为，并对上传行为的内容做安全检测，可以根据需要，禁止上传以下文件类型：PE(windows Executable File)、ELF(linux Executable File)、PHP web shell、Linux shell、Power shell(windows Script File)、Java shell、Asp shell、Perl shell、Python shell及Ruby shell，同时可支持源IP封禁、Session封禁和UA封禁； （2）支持XML防护，包括XML基础校验、Schema校验以及SOAP校验； （3）支持Cookie安全机制，包括Cookie加密和Cookie签名的防护算法。支持过期兼容时间配置以及*配置。 5、漏洞扫描服务能力 5.1 提供漏扫服务能力。对目标系统、网络或应用程序进行扫描，以发现已知的安全漏洞，通过主动模拟攻击者的行为，对系统、网络或应用程序进行测试，寻找其潜在的安全弱点和漏洞。及时更新漏洞扫描工具的漏洞数据库和漏洞签名，以确保能够检测到最新的安全漏洞。制定定期的漏洞扫描计划，并按计划对系统、网络或应用程序进行扫描，以发现新的漏洞和安全风险。对扫描结果进行评估和分析，确定漏洞的严重程度和影响范围，并给予合理的优先级，以便进行相应的修复和补救措施。生成漏洞扫描报告，包括发现的漏洞、风险评估和建议的修复措施，向相关人员提供清晰的指导和建议。通过漏扫的结果通知用户及时修复和补救被扫描发现的漏洞，对系统、网络或应用程序进行安全补丁的管理和更新，并根据扫描结果和漏洞修复情况，不断改进扫描策略和程序，保持漏洞扫描能力的有效性和准确性（含漏洞扫描软件1套）。 5.2 漏洞扫描软件不低于以下配置： （1）授权：系统漏扫授权IP数：1000，WEB漏扫授权URL数：20；性能指标：系统漏扫最大并发IP数：300，WEB漏扫最大并发URL数：5。包含系统漏洞扫描引擎、web漏洞扫描引擎、基线核査引擎、弱口令检测引擎、资产发现引擎。提供不低于三年软件升级及维保服务。使用ARM构架，采用符合信创标准的国产设备； （2）风险统计 ：支持风险全局统计功能，展示资产风险的分布情况、存在风险资产的清单、存在风险的漏洞等级、紧急漏洞等信息，可通过多种形式如扇形、标签、条状等来进行相关表示； （3）风险统计：支持对时间进行自定义，可按照月为维度进行风险的信息统计与详情，不限制时间的整体范围； （4）任务类型：支持下发多种任务类型，如web漏洞扫描、系统漏洞扫描、弱口令扫描、资产识别等，支持进行基线核查的功能，支持做全面扫描，可同时下发多个任务并执行，如系统漏洞、web漏洞、弱口令等； （5）资产发现：支持资产发现功能，可基于IP的地址、范围、网段等进行资产发现扫描，支持以表格格式批量导入； （6）系统漏洞扫描：支持检测的漏洞数大于200000条，兼容CNNVD、CNVD、CVE、Bugtraq等主流标准； （7）系统漏洞扫描：支持国产数据库扫描，包括达梦、人大金仓、南大通用等； （8）弱口令扫描：支持对多种服务协议的弱口令扫描，包括FTP、MySQL、SSH、RDP、ORACLE等； （9）基线配置核查：支持基于等保的二级、三级要求进行相关的基线核查； （10）基线配置核查：支持对主流据库按照等保的二级、三级要求进行相关的基线核查； （11）基线配置核查：支持离线基线配置核查功能； （12）报告管理：支持对漏洞扫描结果同时输出报表，报表种类包括弱口令、web漏洞、系统漏洞、基线核查等； （13）报告管理：扫描结果支持多种报表导出格式，如WORD、EXCEL、HTML等； （14）报告管理：支持报表过滤功能，支持多角度筛选和过滤； （15）日志审计：支持按日期、时间、关键字、用户名、操作类型、操作结果筛选和查询审计日志。 6、日志审计不低于以下配置： （1）提供不少于200个主机审计许可； （2）支持在线自定义标准化策略，支持主流设备日志接入，支持类型不低于1000种日志的接入和范式化处理，包括不限于以下设备安全设备：绿盟WAF防火墙、华为防火墙、天融信防火墙、山石网科防火墙等；操作系统：Linux、Windows、Window server、麒麟v10、统信v20等操作系统；数据库：Oracle、MySQL、SQLServer、海量、达梦等；网络设备：主流的路由器、交换机、负载均衡等网络设备等； （3）支持应用系统的日志对接； （4）具备资产管理、关联分析、审计事件、日志过滤和归并、全文检索、日志查询、三权分立、实时监控、设备状态监控等功能； （5）支持对接主流加密设备，实现对原始日志做国密算法的完整性校验； （6）采用符合信创标准的国产软件设备，适配区政务云平台。 |
| 3 | 政务外网接入边界安全能力增补 | 边界防火墙服务能力 1、提供接入边界防护能力，通过监控和控制进出网络的流量，过滤恶意流量和攻击，限制不必要的网络连接。实时监测和识别网络入侵行为，自动阻止和响应潜在的攻击。边界防护保护远程用户的访问，并防止未经授权的访问。设置访问控制策略，限制内部网络间的流量和访问，防止横向扩散攻击，检测和过滤恶意邮件和软件，防止恶意代码和攻击通过电子邮件进入网络。实施网络访问控制机制，对接入网络的设备进行身份验证和授权，对进出网络的流量进行检查和过滤，阻止恶意流量和攻击，保护内部网络的安全，确保只有合法设备和用户可以访问网络资源。实时监测和分析网络活动，及时发现和响应安全事件（含边界防火墙设备1台）。 2、边界防火墙设备不低于以下配置： （1）支持吞吐量40Gbps； （2）支持最大并发连接数1200万，每秒新建连接数40万； （3）支持应用层吞吐量20Gbps，支持IPv4,IPv6； （4）支持千兆电口12个，万兆光口12个，40GE接口2个； （5）支持双电源，具备防火墙虚拟化功能； （6）含3年IPS，防病毒，URL； （7）支持不低于三年软件升级及硬件维保服务。采用符合信创标准的国产设备。 |
| 4 | 服务器和业务访问安全 | 1、零信任服务能力 1.1 零信任接入能力，用户在访问网络资源之前进行多因素身份验证。基于用户的身份和角色，对每个用户进行精确的访问控制，只授予其所需的最小权限，限制其访问和操作敏感数据和资源。通过实时监测和分析网络流量、日志和事件，及时发现和响应潜在的威胁和攻击，以保护网络资源的安全。记录和审计用户访问和操作的日志，以便对安全事件进行调查和追踪，确保合规性和安全性。使用加密技术保护网络通信和数据传输的安全性，防止敏感信息在传输过程中被窃取或篡改。实时监测和评估零信任安全接入的效果和安全性，不断改进和优化安全策略和措施，以适应不断变化的威胁和攻击； 1.2 基本要求：提供一套零信任网络访问系统，包括1台零信任访问控制台TAC设备和1台零信任应用代理TAP设备，支持并发用户数不低于5000，实配并发用户数不低于600。硬件配置均为2U，冗余电源，国产化海光CPU，麒麟系统，2个万兆光口，3个扩展槽，配置密码卡； 1.3 零信任控制台系统不低于以下配置： 标准2U机架式，冗余双电源，2个万兆光口，3个扩展槽；最大理论并发用户数不低于5000，提供实配不低于600并发在线用户接入授权。提供集中配置、管理、会话、授权等能力；可和外部身份与访问管理平台实现认证、权限策略管理等能力。支持SDK开发。三年质保。采用符合信创标准的国产设备； 1.4 零信任访问控制台TAC要求： （1）网络隐身：支持通过输入安全码激活客户端，完成SPA敲门。安全码可支持共享码、一人一码两种模式，以满足不同场景的需求； （2）用户身份管理：提供用户组管理，支持动态用户组，可按照规则进组，使得满足规则的用户自动能够进入组，并继承组所拥有的权限、访问策略等，而不需要依次手工添加，减轻管理负担； （3）终端管理：支持建立用户与设备绑定/解绑维护和管理，支持设置设备绑定策略，包括单个用户可绑定的PC设备数、可绑定的移动设备数；单个设备可以绑定用户数，支持按照用户组分别设置可绑定的PC设备数、可绑定的移动设备数等，从而加强设备的管控； （4）终端安全软件联动：支持与现有终端安全软件一体化联动，实现一体化的安装部署用户体验；可以基于终端安全软件实现零信任动态访问控制，提升终端安全管控能力； （5）资源管理：支持WEB应用(7层）、隧道应用(3、4层TCP/UDP应用)的代理和发布，以满足不同业务应用发布的需要； （6）数据传递：支持WEB应用支持数据传递，可通过URL、Header、Cookie自定参数传递，以满足应用对特定参数的需要，从而实现对现网应用无需修改即可正常访问； （7）认证策略：针对不同的应用采用不同的认证策略，可实现web端认证策略、PC客户端认证策略、移动客户端认证策略，提升精准性和客户易用性； （8）安全准入控制：支持从用户属性、环境属性、行为属性、终端属性维度设置准入策略，便于对用户准入进行控制； （9）业务监控：提供资源维度的业务监控，支持应用总数、隧道应用WEB应用、免认证应用数的统计，支持流量排名、访问统计以及流量趋势包括过去1个月、过去7小时、过去24小时； （10）应用限流限速：提供应用限流限速，支持通过限制请求并发设置相应阈值进行限流限速，缓解大量并发访问给业务应用造成的压力和资源消耗，从而确保业务的连续性、可用性； （11）系统安全防护：提供文件监控与防护，可监控与防护文件的读取、写入、删除、创建、执行、链接、重命名操作，从而缓解通过恶意文件的方式，对零信任系统进行攻击的安全风险。 1.5 零信任应用代理TAP要求： 标准2U机架式，冗余双电源，采用符合信创标准的国产设备，2个万兆光口，3个扩展槽；最大理论并发用户数不低于5000，提供实配不低于600并发在线用户接入授权。实现应用的可信接入，提供业务应用访问安全通道服务、应用数据加解密服务、应用隐藏服务；根据身份、环境、终端、应用、行为等属性及可信环境感知状态，动态控制用户的应用访问，保证业务应用访问的安全策略控制及强制实施。支持SDK开发。三年质保； 网络隐身：支持UDP+TCP单包授权机制，UDP+TCP方式默认不开放端口，可避免业务应用的端口被扫描，进而避免利用端口对业务应用发起攻击的风险； 传输安全：管理TLS加解密算法的强度，支持国际商密算法会话协商：AES128-SHA,AES256-SHA,ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256, ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384,ECDHE-RSA-AES128-SHA,ECDHE-RSA- AES256-SHA,DES-CBC3-SHA,RC4-SHA,RC4-MD5； （3）逃生模式：支持逃生模式，当控制中心故障时，网关不进行权限处置对业务访问进行放行； （4）系统管理：支持应用代理的Ajax请求响应选项、请求头大小限制、响应头大小限制等； （5）自身安全防护：支持连接到访问控制台，并根据访问控制台的自身策略，提供暴力破解防护，支持在2分钟内同一IP错误登陆SSH后台10次，该IP将被锁定1小时，从而缓解暴力攻击尝试登录管理后台，对零信任系统进行攻击的安全风险。 2、服务器安全管理服务 2.1 服务器安全管理系统从防御、检测、响应、预测等维度，提供资产清点、风险发现、入侵防御、病毒查杀、网络微隔离等功能实现持续监控和分析。病毒查杀：服务器安全管理系统支持实时检测内核后门、引导后门、勒索病毒、流氓程序、黑客工具等病毒，检测内容包含类型、病毒名称、病毒ID等信息，支持隔离、信任、删除、溯源操作等。具备多维度统计分析能力，支持根据不同病毒ID统计未处理主机、相关主机；暴力破解：服务器安全管理系统支持检测暴力破解入侵行为，灵活配置检测策略，包含设置攻击检测周期、攻击次数阈值与处理方式，提供白名单和黑名单；Webshell后门：服务器安全管理系统支持对ASP、ASPX、PHP、JSP等 Webshell后门进行实时检测，支持隔离、信任、删除、溯源操作；微隔离：服务器安全管理系统支持通过源/目的地址、端口、协议、流量方向等维度配置放行、阻止等访问控制规则；安全基线：主机安全防御系统支持提供基线核查功能，并且能够自定义扩展基线检查标准；提供不低于三年软件升级及维保服务。支持国产化芯片，支持国产操作系统（含服务器管理软件1套）。 2.2 服务器管理软件不低于以下配置： 服务器安全管理系统从防御、检测、响应、预测等维度，提供资产清点、风险发现、入侵防御、病毒查杀、网络微隔离等功能实现持续监控和分析。病毒查杀：服务器安全管理系统支持实时检测内核后门、引导后门、勒索病毒、流氓程序、黑客工具等病毒，检测内容包含类型、病毒名称、病毒ID等信息，支持隔离、信任、删除、溯源操作等。具备多维度统计分析能力，支持根据不同病毒ID统计未处理主机、相关主机；暴力破解：服务器安全管理系统支持检测暴力破解入侵行为，灵活配置检测策略，包含设置攻击检测周期、攻击次数阈值与处理方式，提供白名单和黑名单；Webshell后门：服务器安全管理系统支持对ASP、ASPX、PHP、JSP等 Webshell后门进行实时检测，支持隔离、信任、删除、溯源操作；微隔离：服务器安全管理系统支持通过源/目的地址、端口、协议、流量方向等维度配置放行、阻止等访问控制规则；安全基线：主机安全防御系统支持提供基线核查功能，并且能够自定义扩展基线检查标准；虚拟补丁：支持提供在漏洞检测功能基础上，开启虚拟补丁防护功能，虚拟补丁需与漏洞CVE编号关联，虚拟补丁防护可支持操作系统、web服务器、中间件、数据库、应用等类型漏洞防护，虚拟补丁规则大于等于7000条； （1）弱口令检测：支持对服务器进行弱口令扫描，提供系统级、应用级弱口令扫描，并可对扫描的结果进行修复验证操作； （2）口令爆破检测与防护功能：支持对暴力登录系统的账号和IP进行自动发现并上报暴力破解入侵事件，并可对攻击的IP进行封停、解封、加白等操作； （3）Webshell防护：支持以多种检测方式（RASP、内核监控、沙箱、内存Webshell等）检测webshell攻击； （4）支持操作系统安装； （5）授权数量不低于550个； （6）提供不低于三年软件升级及硬件维保服务。使用ARM构架，采用符合信创标准的国产设备。 基本要求：提供三年不少于550个客户端服务器安全管理系统软件服务。服务软件控制台、客户端同时支持X86/ARM架构和Windows、Redhat、CentOS、Ubuntu、麒麟、统信、OpenEule等主流服务器操作系统。 （1）提供服务器统一安全监测、防护和加固服务：至少包括资产管理、病毒防护、微隔离、漏洞防护、入侵监测与防御、防恶意扫描、防暴力破解、防端口扫描、弱口令检测、Webshell防护、Web入侵防护、虚拟补丁、安全基线、系统防护与加固等，有效抵御黑客攻击和恶意代码保护服务器操作系统及应用。 （2）自身安全性和资源占用：所提供服务器安全软件Agent具有自身安全保护措施，防止被非授权用户强制卸载、删除或修改；同时在Linux环境下静默和工作模式下，Agent占用服务器内存资源都不超过100MB，CPU单核使用率都不超过5%。提供第三方测评机构测试报告。 （3）主机资产信息：支持全量资产的关键字及语法搜索，支持检索的语法包括但不限于：服务器资产类、进程资产类、账号资产类、软件应用类、web资产类、web服务类、web框架、数据库类、端口资产类、网络连接类、启动服务类、安装包类、计划任务类、环境变量类、内核类、注册表类、证书资产类、Web应用等进行检索、查看和导出。 （4）病毒防护：支持控制台查杀和本地查杀模式，至少支持三个杀毒引擎，多引擎联动提高病毒检出率（至少提供一个反病毒引擎软著）；支持连接公有云查杀，通过公有云上海量的病毒库提升病毒查杀能力，支持客户端直连公有云、控制中心连接公有云、代理服务器代理连接公有云三种连接模式进行查杀。 （5）勒索病毒检测和防护：支持勒索病毒防护包括诱饵防护，系统还原点和卷影保护、内核免疫等；支持勒索病毒场景化防护，可查看已处置勒索病毒数量、勒索相关攻击趋势等。 （6）横向隔离：支持对虚拟机/物理机配置五元组主机防火墙访问规则，支持设置端口白名单和外连白名单，支持对主机进行一键隔离、一键禁止暴露外网、一键禁止暴露内网等快速应急操作。 （7）Web入侵防护：支持通过插件的方式，工作于IIS、Apache、Nginx等web中间件内部，通过判断流量特征和WAF规则引擎，对访问流量进行监控或防护，阻断SQL注入、XSS、漏洞利用等Web攻击。 （8）安全基线：支持等保二级、三级、CIS、系统服务核查、账户安全核查、系统配置安全检查、应用配置安全检项，并以图表的形式展示检查项的合规率、TOP5、风险服务器TOP5，并对检查出的问题给出修改意见 （9）无文件攻击行为检测：支持实时监控服务器上发生的无文件攻击（漏洞型攻击、灰色工具型攻击、潜伏型攻击）事件，并对无文件攻击事件进行加白、标记处置等操作。 （10）系统安全防护：具备文件监控与防护的能力，可有效检测并阻断攻击者对文件权限随意篡改，并具备具备对目录及文件权限控制(读、写、执行等)的能力。 （11）流量采集与转发：支持给服务器按需配置流量采集转发策略，配置网卡，支持功能开启/关闭，支持查看服务器业务流速和转发流速，并可查看客户端生效策略，同时记录操作历史。 |
| 5 | 基于安全运营服务平台的统一安全运营 | 安全运营服务平台，以全量政务信息化资产管理为核心，可对政务外网范围内安全设备、组件和安全服务产生的多源异构安全数据进行统一采集并进行实时分析，自动分析和关联整合网络攻击相关的上下文安全数据信息，实现对各类网络信息安全威胁的实时监测和威胁预警，支撑包括资产、漏洞、事件管理等一体化安全运营能力；提供全区电子政务外网安全运营体系概览、综合攻击威胁态势、重保态势、指挥调度等安全可视化能力，为中心提供安全技术体系化、安全数据集中化、安全管理可视化、安全服务标准化、安全运营流程化的一体化全生命周期安全保障。 1、运营态势 （1）安全数据图表可视化展示:支持使用柱状图、折线图、饼图、表格等图表展示安全统计数据，图表内容支持交互操作，如筛选、缩放等，并可展示数据的时间变化关系与数据间的关联关系；数据支持实时动态刷新，并支持展示不同时间范围的数据统计； （2）安全数据分析及展示：支持从多个维度对安全事件、资产、漏洞数据进行分析和展示，包括分析并展示事件、工单处置率，展示受攻击单位、系统排行，展示攻击源（地点）排行；安全运营趋势等； （3）安全评估结果展示：平台支持基于算法，分析并展示单位或系统的安全评估结果，包括安全评估分析、安全评估等级，安全运营的各指标分数等； （4）页面下钻：部分功能项支持页面下钻能力，能够点击事件、指令详情查看详细的处置流程，包括点击安全可展示事件研判的处置人、处理内容等； （5）攻击路线地图展示：支持以地图的形式动态展示出攻击路线，地图上能够展示地理位置信息和相关数据，攻击态势在地图上呈现，使用曲线展示攻击源到攻击目的的攻击趋势； （6）大屏展示及自定义：支持安全运营大屏、攻击态势大屏、资产运营大屏、指挥调度大屏、安全运营大屏、重保运营大屏、攻防演练大屏进行展示，并支持大屏的标题样式设置； （7）安全运营大屏：支持总体展示安全运营总体情况，包括安全技术体系构建情况（在运营商大网、企业边界、企业内网部署和应用的安全设备情况）、安全运营体系构建情况（资产运营、漏洞运营、安全服务总体情况）、安全管理体系构建情况（安全组织架构、安全制度体系、安全培训等）； （8）攻击态势大屏：通过互联网侧查看安全态势感知大屏，将具体的安全事件以地图的形式动态展示出攻击源和攻击目标。支持对网络内外部威胁的可视化展示，包括安全事件一周的数量变化趋势、高中低危事件数量及占比、不同类别应急处置事件数、安全事件闭环运营流程包括从原始攻击到判定疑似事件到专家确认风险等阶段及对应事件数量； （9）资产运营大屏：展示全量资产总览情况，包括资产总数、不同类型资产数量、不同类型设备分布、未知资产运营情况、各单位、机房资产分布情况、资产脆弱性、被攻击系统、关键应用资产信息、资产变更情况； （10）指挥调度大屏：支持总体展示指挥调度态势，包括指挥部和指挥分支或部门情况，指令响应和闭环情况、未知资产认领、漏洞修复情况等； （11）重保运营大屏：支持对每个单位的每次重保任务进行重保大屏展示，大屏可根据不同的任务生成特定的重保大屏，包括重保周期、重保倒计时、重保今日任务、重保实时动态、重保关键应用状态等； （12）攻防演练大屏：对每次攻防演练任务进行大屏展示，可以根据不同的攻防演练任务生成特定的攻防演练大屏，展示全量包括演练周期、攻击态势、系统受攻击排名等，靶标系统信息，包括系统拓扑图、系统告警及安全事件、关联工单等情况。 2、安全运营 2.1全量资产管理 （1）资产概览：支持资产相关统计信息的概览看板，包括资产总数、资产分布、资产认领情况、应用类型分布、资产合规性统计等，支持通过饼状图、柱状图等图表形式展示； （2）已有资产管理：支持对100余种资产类型的资产进行管理，包括但不限于路由器，交换机等，支持资产的新增、查看、修改和删除，实现批量导入、批量下载等功能； （3）未知资产管理：支持对未知资产进行闭环管理，包括未知资产的下发、认领、入库等操作； （4）资产运营：可对发现的未知资产以及已知资产的变更（下线、销毁等）等进行实时监测和运营处置； （5）资产检索：支持资产检索定位功能，可以通过单个或多个IP对资产进行批量定位，包括IP资产、应用资产、办公终端资产； （6）基础信息管理：支持对资产相关基础信息进行管理，包括标签管理、域名管理、ICP备案管理等； （7）资产画像：支持生成资产画像，查看管理资产受到的风险，包括资产受到的漏洞影响，资产受到的事件影响，资产受攻击情况等，支持显示资产受到的漏洞、安全事件等危险级别，并基于相关算法生成资产画像评分； （8）资产测绘：支持获取资产测绘相关的能力所发现的资产，并进行识别入库等操作。 2.2 漏洞运营管理 （1）漏洞数据汇聚：平台支持对漏洞数据汇聚，包括漏洞数据收集、标准化、清洗等； （2）漏洞概览：支持展示漏洞运营整体情况，包括漏洞总数、漏洞修复率、漏洞处置情况、漏洞部门分布、漏洞类型分布、漏洞业务分布、漏洞等级分布、漏洞趋势及热点漏洞； （3）漏洞运营：支持下发对应工单至对应责任运营人员，完成漏洞研判、验证、修复、复测多个处置环节状态跟踪，测试过程及修复方式详述，联动指挥调度工单系统，完成漏洞工单跟踪闭环； （4）漏洞管理：提供漏洞、弱口令、配置核查从检测、整改通报、复测、关闭、白名单等全生命周期的管理能力。支持漏洞的新增、查询、导出、查看详情、处置、下发工单等； （5）漏洞通知：支持对接邮件、钉钉、短信通知规则同步至客户任务结果； （6）漏洞报告：支持对任务或选中漏洞生成漏洞综述报告、主机漏洞报告、WEB漏洞报告。支持对多个漏洞报告数据聚合并合并输出； （7）热点漏洞：支持热点漏洞的新增（手动导入或批量导入）、编辑、查看详情、查询等操作； （8）扫描配置：提供扫描器、扫描任务的配置管理能力。支持新增扫描器信息，查询、编辑等操作，可选择扫描器的开启或停用； （9）白名单管理：支持对脆弱性漏洞的白名单管理，支持将漏洞添加到白名单列表，漏洞管理中漏洞状态会改换不再接收风险，在漏洞操作记录中，处理内容将改换为添加至白名单； （10）扫描任务管理：支持对漏洞扫描任务进行管理，支持以表格形式呈现全部扫描任务，扫描任务列表可以展示扫描任务的执行时间、任务状态等。支持手动创建扫描任务。支持定时、周期模式执行扫描，跟踪任务状态。支持对关联的任务工单下的资产自动匹配，完成任务创建。 2.3 安全事件管理 （1）安全事件概览：支持提供事件相关统计信息的概览看板，支持展示安全事件数量趋势图，支持多种维度的数据统计，包括按照研判状态和处置状态的事件分布情况统计，以及支持按照研判人员和组织架构维度的事件统计； （2）事件列表：事件列表支持展示全部安全事件信息，包括事件名称、攻击源组、攻击目的组、告警事件等信息，可分别对安全事件和重保事件（重保期间发生的事件）进行相关处置； （3）安全事件运营：支持对安全事件进行研判处置的闭环运营流程，包括但不限于研判忽略、误报、封禁IP、整改加固、应急处置等，以及一键下发处置工单，跟踪事件处置进展并完成安全事件处置闭环； （4）安全事件自动处置规则管理：支持自定义安全事件自动处置规则，依据事件条件执行自动研判、自动下发工单和自动通知，形成自动化事件研判运营流程； （5）联动封堵：支持基于安全事件封禁IP的研判结果自动生成待封禁的IP，以便对封禁IP信息进行管理，支持统一联动多台安全设备进行封堵指令一键下发，完成安全事件的封禁处置； （6）封禁IP管理：支持集中管理事件处置中封禁的IP地址； （7）IP白名单：支持IP白名单配置，支持形成待封禁列表前根据IP白名单进行过滤，避免误封禁；支持白名单新增、下发处置工单、批量导入和导出； （8）追踪溯源：支持对溯源任务和溯源报告进行统一管理。 2.4 指挥调度管理 （1）指挥调度概览：指挥调度数据统计可视化展示，包括指令共类别分布、平均响应时长趋势、状态分布情况、组织架构下分布情况等； （2）工单配置：支持提交待审核、待接单、待反馈、流转中、待关单、关单待审核、已关单等通知； （3）工单列表：支持对所有指挥调度指令进行展示和管理，覆盖工单流转的全过程。包括指令涉及单位、指令类型、紧急度、指令内容、指令状态、时间等，可执行新增、导出、查询、查看详情、编辑、撤回、处理、删除、导出等操作； （4）指令配置：支持以列表形式展现指令配置模板，支持新增或编辑工单模板和流转过程； （5）指令类型自定义：指令类型支持自定义，工单指令基本信息包括指令编号、指令标题、紧急度、提交时间、操作时间、指令状态、期望完成时间：指令内容：指令附件等信息； （6）通告展示：支持通告的新增和展示，包括不限于归属部门、紧急度、指令编号、指令标题、指令大类、指令小类、指令内容、指令状态、提交人； （7）工单类型：支持不少于50种工单类型，包括不限于安全服务类、安全事件响应处置、监测通告类、安全咨询类、资产管理类、安全组件类等，且支持两级以上的工单类型配置； （8）工单运营：支持对工单进行下发、下发后审核、签收、反馈、流转、关单、关单后审核等多种指令工单跟踪闭环运营流程；支持将工单下发给全部部门、特定部门、角色组、人员； （9）工单通知：支持针对工单的各类状态下发送通知，包括立即通知和超时提醒通知，支持自定义通知时间和通知规则，通知方式支持平台消息、邮件、短信、钉钉。 2.5 安全设备管理 （1）设备统一管理：支持对全网安全设备进行统一管理，支持对设备列表进行管理，配置安全设备地址等信息，支持对设备档案进行管理，包括档案名称、档案文件进行记录，支持对设备软件升级内容进行跟踪记录，人工进行升级类型、升级内容、升级人员、时间等信息； （2）设备巡检管理：支持对设备的巡检配置，支持可视化展示巡检任务，支持基于巡检结果添加异常记录和跟踪记录。 2.6 日常运营管理 （1）值班管理：支持对值班、排班人员管理，包括值班规则管理、值班任务管理、值班人员管理、值班表管理等； （2）消息通知列表：支持展示当前账户所收到的所有平台的通知消息； （3）通知消息详情：支持查看通知消息的详情内容； （4）通知消息处置：支持对通知消息做相应处置，包括处置、误报、忽略等； （5）导出任务列表：支持在导出任务中针对定制化的一些数据导出，进行配置，自定义导出的事件频率。 2.7 安全评估管理 （1）安全评估任务：支持以任务的形式对安全管理、安全建设、安全运营、安全效果四个方面的安全指标进行测评打分，给出评估分数及安全等级； （2）评估任务管理：支持以单位为维度建立评估任务并进行管理，支持任务的新增、查看详情、编辑、测评、删除、查询等操作； （3）指标模板:支持将评估指标组成评估任务模板并进行管理，每条评估模板支持对指标类型与指标权重分配设计； （4）指标管理：支持对指标进行新增、删除、编辑、配置等操作，形成指标管理库。 2.7 安全运营报告 （1）安全运营报告：支持安全态势月报，每月生成组织架构下各个单位的月报，统计安全事件、资产管理、资产风险、安全服务等方面的运营数据； （2）报告任务配置：支持对周期报告进行参数配置，包括报告模板、时间、报告格式、报告类型等。可配置每月自动生成。也支持手动上传安全报告进行记录； （3）报告管理：对已生成的报告进行管理，包含上传、编辑、删除、下载、查询等功能； （4）运营报告展示：支持展示所有安全运营报告列表，可进行报告下载；也支持人工上传报告； （5）报告模板管理：对报告模板进行管理，支持漏洞报告、运营月报等基础模板配置。 2.8 安全服务 （1）任务工作台：提供服务任务相关统计信息的概览看板，支持进行当前所有安全服务任务进行统计、任务跟踪和筛选； （2）应用上线检测服务：支持新增新上线应用进行安全检测任务，并对任务进度进行管理，同时上传保存任务报告； （3）渗透测试服务：支持为每个应用系统新建渗透测试任务，并对任务进度进行管理，同时上传保存任务报告，并对测试发现漏洞进行跟踪闭环； （4）重保服务：系统支持对重保全过程进行线上管理，可实时展示用户当前保障阶段及阶段任务情况；支持对每次重保服务进行各阶段任务跟踪，包括准备阶段、备战阶段、临战阶段、实战阶段、总结阶段等。支持按照默认重保任务模板设置工作清单，支持对每次重保任务进行重保大屏展示，可根据不同的任务生成特定的重保大屏，包括重保周期、重保倒计时、重保今日任务、重保实时动态、重保关键应用状态等； （5）安全应急响应服务：支持新增应急任务，对任务进行追踪，对历史任务查看； （6）安全培训：可为每次安全培训建立任务，跟踪每次安全培训的相关信息，并做好记录； （7）安全演练服务：支持新增演练任务，对任务进行追踪，对历史任务查看；支持攻防演练任务生成攻防大屏，并在攻防大屏上展示攻防演练时间范围等； （8）APP检测：可为每个APP新建渗透测试任务，并对任务进度进行管理，同时上传保存任务报告。并对测试发现漏洞进行跟踪闭环。 3、安全管理 3.1 组织架构 （1）组织架构集中管理：支持集中管理行政组织架构和安全管理组织架构，包括组织架构的新建、编辑、删除、检索等功能，支撑组织架构的动态调整，组织架构信息支持与资产、安全事件、漏洞等信息关联，便于权限管理； （2）组织架构可视化：提供组织架构的可视化展示，便于理解和管理。支持以树形结构展示组织架构，并展示各组织的单位人数和资产数量； （3）安全运营组织管理：支持新增、修改、删除、查询安全运营组织信息，灵活调整组织架构，支持通过树状图可视化展示安全运营组织结构； （4）用户管理：支持用户信息的管理，包括用户的查看详情、编辑、删除、激活链接、重置密码、解锁、查询等操作，支持基于组织架构分配用户； （5）角色管理：支持角色信息的管理，包括角色的查看详情、编辑、删除、数据权限、查询等操作。支持基于组织架构分配角色； （6）权限分配：支持组织架构分配权限，确保权限的合理分配。其中权限分配包括显示权限的分配以及数据权限的分配，支持用户基于组织结构为不同的角色分配权限，保障其仅能看到自身管辖范围的内容。 3.2 安全知识库 （1）安全标准管理：支持保存国家、行业的网络安全标准并进行可视化展示，支持对上级管理单位进行管理，支持对上级管理单位的安全标准（国标、行标、管理办法等）进行管理，支持导入安全标准，形成安全标准库，并支持对安全标准进行检索； （2）安全制度管理：支持管理客户的各项安全管理制度、规范、办法、流程等，包括安全制度及其分类的新增、查看、编辑、删除、查询等操作，支持通过图表方式展示安全制度列表及分类情况； （3）材料归档：支持对重要材料归档管理，形成材料档案库，支持增删改查，批量操作； （4）安全培训：支持对培训课程信息管理，形成系统的培训课程，支持增删改查，可视化展示。 4、系统管理 （1）账号管理：支持部门管理，自定义部门组织架构，并为不同部门设置登录账号。支持通过角色配置数据权限，为不同的账号赋予不同的权限； （2）菜单管理：支持对平台菜单自定义配置，支持菜单的模块权限与显示顺序配置，支持新增、编辑、删除、查询等操作，可对上级菜单、菜单名称、菜单类型、显示顺序、打开方式、图标形式、权限标识等执行编辑； （3）系统监控：对平台自身的可用性监控，包括CPU、内存等监控，实时发送告警，可提前预知风险便于及时处置； （4）平台管理：支持对平台对接的上下级平台进行管理，支持执行、新增、查询、查看编辑、配置、关联主机、关联大屏等操作； （5）平台参数管理：支持配置平台登录等功能参数，支持平台参数的新增、查询、编辑、删除等操作，通过表格方式对参数名称、参数键值、详情等内容进行展示管理； （6）证书管理：支持对平台授权证书管理，支持证书的查询、导入、导出等操作，通过表格方式对证书状态、证书类型、证书有效期、授权模块、创建时间等内容展示管理； （7）日志管理：支持平台涉及的各类操作日志进行集中管理，具备详细的登录日志、操作日志、导入日志、通知日志等； （8）通知管理：支持邮件、短信、钉钉、平台消息通知，登录平台账号可查看该账号需关注的消息。支持通知规则配置，可为不同组织架构设置不同的通知类型模板，包括平台消息、邮件、短信、钉钉等。支持自定义通知模板配置，可满足不同场景下的通知内容需求，包括通知类型、触发规则、通知配置、通知类型、通知标题等。 5、数据分析 5.1 数据汇集 （1）数据接入格式：平台支持广泛的信息采集能力，形成统一的数据池和数据连接器，支持业内通用标准数据获取方式，包括kafka、ftp、syslog、snmp等，并支持json、键值对、CSV、无格式文本等数据格式； （2）数据接入 ：平台支持接入各类硬件设备和应用系统，包含但不限于防火墙、IPS/IDS、WAF、负载均衡等多种设备和系统的日志接入方式。可对接安全设备的安全事件日志以及负载均衡设备的会话日志，并承担该部分日志的接收、解析工作，提供日志检索功能。支持对数据源采集状态进行监控，便于用户实时了解数据采集状态； （3）数据预处理：支持数据标准的属性配置，系统需支持超过300种属性，满足绝大多数场景需要，例如威胁类型、DOS攻击、 威胁特征、登录类型。同时可以在线配置扩展新的属性字段形成新的标准，包括IP型、整型、长整型、浮点数、 时间、字符和枚举等类型； （4）数据源置信度设置：支持设置数据源的置信度，有助于评估该类日志的可信程度，包括：高、中和低三个级别 支持根据数据源厂商、产品名称、产品版本动态绑定解析规则，实现自动化数据接入和预处理； （5）数据规范化：支持解析键值对、分隔符、正则、json等方式，执行逻辑操作，实现数据过滤、提取、解析、丰富化，形成安全数据统一规范； （6）数据存储：支持根据数据特点和应用场景对解析后的数据在线进行配置存储策略，支持应对告警数据降噪、快速检索、统计分析等多重场景采用不同的存储策略； （7）安全数据综合检索：支持根据目标日志的任意字段构建复杂检索条件，检索条件运算符包括“等于、不等于、大于、小于、大于等于、小于等于、存在、不存在、属于、匹配情报等，支持构建多检索条件之间的复杂逻辑查询； （8）安全数据智能检索：支持目标日志的任意字段分组统计展示，支持任意字段分组统计结果作为检索条件，支持组合检索条件，实现日志的智能快速查询。 5.2 数据集中分析 （1）关联分析：支持关联分析能力，需不少于50条规则的安全监测分析场景，包括扫描探测类、主机异常类、异常通信类、运维监控告警类、中间人攻击类、Web攻击类、账号异常类、拒绝服务类、邮件攻击类等，支持关联规则提供根据模版创建分析规则，能够根据数据内容智能推荐告警配置属性。支持分析规则的编辑、复制，支持规则启动、停止配置和规则运行状态监控。支持展示近7天规则命中产生告警数量； （2）事件聚合分析：平台支持事件聚合分析，支持十余种聚合事件威胁场景，如Tomcat遭受暴力破解攻击后被上传webshell，并发起了445端口扫描、FTP账号被暴力破解成功后数据遭到窃取、内网主机遭受远程漏洞攻击后连接矿池、UAC提权并驻留并发现Powershell系列攻击等场景。支持自动化威胁猎捕模型，可在线编写脚本语言算法模型模拟分析人员溯源取证的过程，基于告警事件为入口触发条件的威胁场景自动溯源分析，向后自动抽取若干分钟、小时和天为单位的数据，结合时间、过滤条件关联，多层逻辑嵌套、自动聚合分析包括日志、流量、告警等内容，支持聚合跨阶段展示整个威胁事件； （3）高级威胁分析：支持高级威胁（APT）检测能力，支持针对流行APT攻击总结行为或环境特征规则，分析实时数据流，检测相关APT攻击。支持APT专项病毒检测(NEXTAV) ，针对APT使用的病毒、恶意样本进行专门查杀，能有效检出已知类型的APT恶意样本； （4）事件降噪：支持用户自定义规则配置、自定义函数，对汇集的安全告警信息集中降噪。包括融合重复数据、标准化并清洗校验数据，去重合并相关信息等。同时平台支持用户自定义告警白名单，支持配置IP类型及IP信息、命中模式等策略添加告警白名单，实现告警降噪； （5）规则模板：支持针对实际运营场景，总结某类告警或事件共性特征，制定规则模板，支持规则模板启动、停止配置和规则运行状态监控。 6、部署环境要求 平台支持国产化部署，支持部署于arm架构国产处理器、国产操作系统，支持国产化数据库。 |
| 6 | 安全运营人员服务 | 1、驻场服务 （1）中标供应商负责资产管理工作，依托平台平台可以帮助跟踪资产的状态、进行漏洞管理、安全事件响应等。定期进行资产盘点和审计，确保资产清单的准确性，协助客户对未知资产进行认领入库操作； （2）中标供应商负责开展漏洞全生命周期管理工作，实现漏洞的度量管理； （3）中标供应商负责开展安全策略运营服务，根据安全服务中的防护效果、业务系统可用性等因素，定期对安全策略进行动态更新和调整； （4）中标供应商负责提供安全加固技术支持服务：负责对雨花台区信息系统进行安全监测、漏洞扫描分析，根据漏洞扫描发现的安全风险，提供安全加固建议及针对复杂问题的专门解决方案建议； （5）负责安全软硬件设备巡检； （6）中标供应商协助客户开展风险排查如内部资产梳理、互联网暴露面梳理、防护策略梳理、资产加固等； （7）中标供应商协助开展网络安全事件的确认、分析。在实时监测过程中，如发现可疑事件，协助客户开展安全事件处置。 2、安全专家服务 针对雨花台区政务外网的安全运营管理缺乏整体性、人员专业性不足、安全效果无法体现等难点痛点基于平台，基于平台提供多种安全专家服务，协助雨花台区政务外网发现安全风险，提升相关人员安全意识，构建完善的安全运营体系。 具体服务项如下： （1）信息安全风险评估：对系统安全运维管理及安全技术措施进行评估与检查，及时发现安全管理及安全技术措施中存在的不足及风险。评估内容包括针对资产（主机、终端、应用等）、安全事件、漏洞处置情况等，并出具报告； （2）渗透测试：渗透测试采用各种手段模拟真实的安全攻击，从而发现黑客入侵信息系统的潜在可能途径。结合自动化渗透测试工具、常规攻击工具等对评估系统开展渗透测试，以发现深层次安全隐患； （3）APP检测：为APP应用提供安全评估服务，通过对网络通讯、服务器端、客户端、数据和业务逻辑等多个层面进行细致的梳理、测试和分析，发现移动APP应用所面临的安全风险，在保证整个安全检测过程在可以控制和调整的范围之内尽可能地获取程序的安全隐患； （4）钓鱼演练：钓鱼演练服务是基于社会工程学原理，结合网络环境、邮件使用习惯和特征，以热点事件为主题，精心构造极具迷惑性且含有恶意链接的邮件，模仿各单位内部人员/部门向目标群体定向开展邮件钓鱼测试，进而评估各单位人员信息安全意识，为后续安全培训、技术防护手段升级提供依据； （5）安全培训：安全培训主要针对平台管理人员、技术人员，培训内容包括但不限于安全运营平台使用、网络信息安全相关法律法规的解读、信息安全标准的讲解、信息安全事故案例分析、日常网络安全防护的措施等； （6）安全事件应急响应：安全事件应急响应服务是紧急响应安全事件，针对安全威胁进行响应，远程或现场处理完毕客户认为需要进行紧急处理的事项，使受影响的平台模块在最短时间内恢复正常工作。在发生安全事件后，帮助用户快速响应和处理信息安全事件并从中恢复业务； （7）应急演练：应急演练服务围绕重大安全事件进行安全应急演练，建立健全网络安全应急工作机制，应急演练工作的开展主要是对应急预案的验证，也是提高对突发事件响应的能力验证，通过演练找出问题再进行相应的调整、优化，确保安全事件发生时，应急响应流程切实有效； （8）重保值守：基于现有安全力量，重保值守服务对设备和应用系统的进行工具扫描，对主机、网络设备、应用系统进行人工检查，对应用系统日志进行分析，以及7*24小时响应、应急处理等工作，提供建议与值守支持，以保障在重保期间的系统和网络安全，及时发现安全隐患并协助处置、排除信息系统安全隐患，提高信息安全事件发生和处置能力，提高网络安全水平，重保后还将进行安全分析及总结复盘，提供安全建设建议； （9）应用上线检测：应用上线检测服务是对各单位新上线电子政务外网的政务信息系统进行安全评估，旨在发现系统存在的安全风险，并提供安全加固建议，指导软件供应商修复漏洞，提升系统建设质量，避免“带伤”上线； （10）安全制度制定：完善安全运营管理体系，加强对全区范围内安全运营工作的指导和管理，协助设计日常安全运营工作中所涉及的各类安全操作规程、工作记录、工单等； （11）安全攻防演练：基于实战化要求提供攻击队对全区政务系统开展实战攻击测试，检验安全防护有效性，输出相关的演习总结报告，对成果、经验以及需要改进的问题进行总结并协助进行安全整改； （12）流量监测与流量分析服务：将流量数据、威胁数据进行采集、还原、解密、外发等，能够对威胁情报、恶意文件、漏洞、应用识别等多种数据进行检测，辅助平台完成安全数据采集。对网络应用、网络基础设施和网络性能进行全面保护，实时分析网络流量中隐藏的病毒、蠕虫、木马等攻击和恶意行为。 |

★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.总体要求

2.1 运维要求

（1）中标供应商在服务期内（三年）内需提供项目涉及设备软硬件的原厂保修、维保、系统升级等服务，须原厂上门，并提供首次安装调试服务，以上费用包含在投标总价中。

（2）中标供应商须对本次应答服务及设备的稳定性、兼容性负责，在项目实施中及服务期限内，如出现服务相关问题，要求中标人负责对问题进行排查和解决。

（3）要求中标供应商有完善的售后服务体系及能力。

2.2 安全要求

中标供应商应严格遵守信息安全方面的规定，自觉保守信息资源秘密。项目成果以及采购人为方便项目实施所提供给中标供应商的相关资料文档，实施过程中所产生的资料、文档、数据、相关附属品均属于信息资源，中标供应商应保证这些信息在项目期间及项目完成后规定时间内的安全。非经采购人书面许可，中标供应商不得以任何形式泄漏以上材料。因中标供应商原因导致上述资料、文档、数据及系统安全受到威胁的，采购人有权要求中标供应商采取措施消除影响，并赔偿相应损失，涉及违法犯罪的情况，移交相关机构进行处理。

中标供应商应建立确实有效的信息安全管理制度并严格执行。管理上应参考相关国家法律法规，编制项目服务过程信息保密规定，中标供应商单位负责人一岗双责，担任项目信息保密的总负责人。

中标供应商应采用技术手段确保项目相关信息和数据有效控制知悉范围。

2.3 实施要求

政务外网安全服务:中标供应商应提供政务外网安全服务方案，包括政务外网安全设备续保服务方案、安全能力增补方案、边界安全服务方案等内容。

业务访问安全服务：中标供应商应提供政务外网业务访问安全服务方案，包括政务外网的业务访问安全接入方案、终端安全服务方案等内容。

安全运营平台建设要求：中标供应商应提供政务外网安全技术体系、安全运营体系、安全管理体系等安全运营平台建设内容。

项目实施要求：中标供应商应提供详细的项目管理方案，保证本项目的项目实施过程能够顺利进行。项目管理方案应包括进度安排及控制、组织架构、风险控制管理、质量保障措施等内容。

2.4 项目服务文档

项目交付过程中，中标供应商应根据验收标准将项目中涉及的所有文档资料，包括部署方案、技术文档、测试文档等进行系统整理并移交至采购人，做到内容齐全、数据准确、符合归档要求。

3.人员要求

驻场服务人员不少于2名，提供三年驻场服务。团队实施成员不少于8人，其中项目经理1人。项目经理牵头汇报项目进展工作。负责本项目具体的安全运营工作，如组织项目实施、人员安排、监督协调等工作，并定期向采购人汇报项目服务情况。

4.培训要求

安全培训主要针对平台管理人员、技术人员，培训内容包括但不限于安全运营平台使用、网络信息安全相关法律法规的解读、信息安全标准的讲解、信息安全事故案例分析、日常网络安全防护的措施等。

5.知识产权及保密要求

（1）中标供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

（2）采购人在系统中自主维护录入的知识数据产权归采购人所有。

（3）中标供应商及其工作人员在中标后需签订安全生产及保密相关文件，并遵守保密协议和保密承诺书要求，履行保密义务。

6.付款条件

以第三章合同文本内容为准。

7.服务时间及地点

（1）服务时间：项目交付期限60天，维保服务及驻场服务1095天（自合同签订之日起）。

（2）服务地点：采购人指定地点。

8.考核要求

每年驻场服务完成后，采购人对供应商履约情况进行考核，采购人有权根据考核情况决定继续履行合同或终止合同。

（三）产品演示要求

1.视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。视频时长总计不超过15分钟。

2.演示内容详见“第五章  评标方法与评标标准”。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中4.1-4.3项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低选取3名中标候选人。

二、小微企业价格扣除

1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×10（小数点保留两位） | 10 | 价格分 |
| 2服务 |  |  |  |  |
| 2.1 | 需求分析理解 | 评委根据投标人提供的需求分析理解（包括但不限于需对项目目标以及服务需求的描述提供整体理解，方案需具体、详细、符合雨花台区政务外网实际情况）进行综合评分： （1）理解完整深刻，针对性强，能够贴合采购人需求的，得8分； （2）理解较完整，针对性较强的，得5分； （3）理解基本完整、具备一定的针对性的，得2分； （4）理解不完整、不具备针对性或未提供方案不得分。 | 8 | 主观分 |
| 2.2 | 政务外网安全服务方案 | 评委根据投标人提供的政务外网安全服务方案（包括但不限于政务外网安全设备续保服务方案、安全能力增补方案、边界安全服务方案等）进行综合评分： （1）政务外网安全服务方案详尽合理，针对性和可行性强，技术先进的，得8分； （2）政务外网安全服务方案较详尽合理，针对性和可行性较强，技术较先进的，得5分； （3）政务外网安全服务方案基本详尽合理，具备一定的针对性、可行性、技术先进性的，得2分； （4）政务外网安全服务方案不详尽合理，不具备针对性、可行性、技术先进性或未提供方案不得分。 | 8 | 主观分 |
| 2.3 | 业务访问安全服务方案 | 评委根据投标人提供的业务访问安全服务方案（包括但限于对政务外网的业务访问安全接入方案、终端安全服务方案）进行综合评分： （1）业务访问安全服务方案贴合采购人需求，详尽合理，针对性强，技术先进的，得8分； （2）业务访问安全服务方案较贴合采购人需求，较为详尽合理，针对性较强，技术较先进的，得5分； （3）业务访问安全服务方案基本贴合采购人需求，基本详尽合理，具备一定的针对性、可行性、技术先进性的，得2分； （4）业务访问安全服务方案与采购人需求贴合度不高、不详尽、不合理，不具备针对性、可行性、技术先进性或未提供方案不得分。 | 8 | 主观分 |
| 2.4 | 安全运营平台建设方案 | 评委根据投标人提供的安全运营平台建设方案(包括但不限于包括安全技术体系、安全运营体系、安全管理体系等)进行综合评分： （1）建设方案贴合采购人需求，详尽合理，针对性强，技术先进的，得8分； （2）建设方案较贴合采购人需求，较为详尽合理，针对性较强，技术较先进的，得5分； （3）建设方案基本贴合采购人需求，基本详尽合理，具备一定的针对性、可行性、技术先进性的，得2分； （4）建设方案与采购人需求贴合度不高、不详尽、不合理，不具备针对性、可行性、技术先进性或未提供方案不得分。 | 8 | 主观分 |
| 2.5 | 项目实施方案 | 评委根据投标人提供的项目实施方案（包括进度安排及控制、组织架构、风险控制管理、质量保障措施等内容）进行综合评分： （1）实施方案全面，具有合理的进度安排、组织架构，进度控制、风险控制管理、质量保障措施齐全的，得7分； （2）实施方案较全面，进度安排、组织架构较合理，进度控制、风险控制管理、质量保障措施较齐全的，得4分； （3）实施方案基本全面，进度安排、组织架构基本合理、进度控制、风险控制管理、质量保障措施基本齐全的，得1分； （4）实施方案内容、进度安排、组织架构合理性、进度控制、风险控制管理、质量保障措施严重缺失或未提供方案不得分。 | 7 | 主观分 |
| 2.6 | 视频演示 | 评委根据投标人提供的演示视频（总演示时间不超过15分钟）综合评分：演示视频包括以下内容： 一、安全态势感知、重保功能演示 （1）安全态势感知展示：支持对单位安全运营整体状况可视化展示，包括：安全技术展示，可视化展现单位在互联网、边界、内网部署和应用的安全设备状态；安全运营展示，包括安全运营团队的组织结构及人员数量、安全运营服务的总次数、处置率指标；安全管理展示，包括资产认领率、资产风险闭环率、安全制度体系、安全培训次数、应急演练次数。 （2）重保功能展示：支持对重保任务进行重保展示，包括重保周期、重保倒计时、重保今日事件告警、重保实时动态、重保关键业务系统状态、重保行动路线图。 二、 安全运营管理平台功能演示 （1）安全事件管理功能演示：支持展示安全事件分析概览，包括安全事件数量趋势图，按人员研判数量的安全事件分布，按单位事件数量分布。 （2）指挥调度功能演示：可展示工单概览，包括工单状态分布、工单数量统计；支持以部门、角色、人员等多维度的下发对象实现指令下发。 三、安全服务及组织角色管理功能演示 （1）支持通过安全服务任务工作台展示安全服务总任务数、进行中、已完成和未开始任务数量，支持展示安全服务的评价次数统计和评价平均分排名，支持对当前任务查看、编辑操作。 （2）组织架构及角色管理功能演示：支持图形化展示整体组织架构，支持通过角色管理功能，对不同角色的菜单权限以及数据权限进行分配。 四、负载均衡配置管理功能演示 （1）可针对负载均衡设备的管理日志进行查看，直观看到针对设备操作的历史配置详细信息（如类型、过程、方式等），并可针对新配置和旧配置进行对比，方便进行配置恢复或变更的溯源； 五、服务器安全管理系统功能演示 （1）流量采集与转发：支持给服务器按需配置流量采集转发策略，配置网卡，支持功能开启/关闭，支持查看服务器业务流速和转发流速，并可查看客户端生效策。 （2）Webshell防护：支持以多种检测方式（RASP、内核监控、沙箱、内存Webshell等）检测webshell攻击。 注：演示时应逐条展示演示功能项细节，每项功能点完全覆盖、符合业务逻辑，页面清晰的得2分；功能点覆盖较完全、业务逻辑较符合，页面较清晰的得1分；功能点覆盖不够全面、业务逻辑不够清晰不得分。如用非类似真实系统（如系统原型（DEMO）或PPT等方式）进行演示的，得对应一半分值。 本项最多18分，采用非类似真实系统（如系统原型（DEMO）或PPT等方式）演示最多得9分。未提供视频文件或因投标人自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。 | 18 | 主观分 |
| 3业绩 |  |  |  |  |
| 3.1 | 投标人业绩 | 投标人提供自2021年1月1日以来类似项目（包括安全运营或网络安全分析）业绩，每提供一项得3分，最多得9分，未提供不得分（提供有效合同，合同页须清晰，且能反映相关信息，时间以合同签订日期为准）。 | 9 | 客观分 |
| 4履约能力 |  |  |  |  |
| 4.1 | 履约能力1 | 投标人所投基于安全运营服务平台的统一安全运营（产品清单5）涉及软件具有相关软件著作权证书，软件名称包含“安全服务平台或安全风险管控平台”等关键字，每提供一类证书得2分，最多得4分，未提供不得分。 备注：所提供证书“软件名称”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。 | 4 | 客观分 |
| 4.2 | 履约能力2 | 投标人拟投入本项目的项目经理具有人力资源和社会保障部门颁发的信息系统项目管理师、系统架构设计师、系统分析师证书，每提供一项证书得2分，最高得6分。 （提供有效期内的本人证书及投标人为其缴纳的2024年1月以来任意一个月的社保证明，证明材料缺项或未提供的不得分） | 6 | 客观分 |
| 4.3 | 履约能力3 | 投标人拟投入本项目的团队成员（项目经理除外）： （1）具有人社部门颁发的信息安全工程师证书，每提供1名人员得2分，最高得2分； （2）具有工信部门颁发的网络规划设计师证书，每提供1名人员得2分，最高得2分； （3）具有人社部门颁发的软件设计师证书，每提供1名人员得2分，最高得2分； （4）具有中国信息安全测评中心认证的注册信息安全管理人员（CISP- CISO）证书，每提供1名人员得2分，最高得2分； （5）具有中国信息安全测评中心认证的注册渗透测试工程师（CISP-PTE/PTS）证书，每提供1名人员得2分，最高得2分； （6）具有中国信息安全测评中心认证的注册数据安全治理专业人员（CISP-DSG）证书，每提供1名人员得2分，最高得2分； （7）具有中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心（原中国网络安全审查技术与认证中心）认证的信息安全保障人员（CISAW）证书，每提供1名人员得2分，最高得2分。 注：一人多证不得重复得分。（提供有效期内本人证书及投标人为其缴纳的2024年1月以来任意一个月的社保证明，证明材料缺项或未提供的不得分） | 14 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

附件：

维保设备清单：

| 品牌 | 类型 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 山石网科 | 防毒墙 | SG-6000-S2560 | 2 |
| 山石网科 | 防毒墙 | SG-6000-S5500 | 2 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、投标分项报价表

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、联合体协议（如有）

十二、分包承诺书（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

说明：执行南京市财政局《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）要求。

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

- 投标函

致：南京市公共资源交易中心

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

- 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

小写（人民币：元）：

日  期：

六、投标分项报价表

- 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌、规格或型号 | 交付期 | 数量 | 分项单位 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总报价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.供应商所报产品须与“第四章-产品清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出报价上限的，视为无效投标。

4.行数不够，可自行添加。

七、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应的，视为无效投标。

2.技术要求中的实质性要求或打“▲”要求，中标供应商签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应的，视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

十一、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

十二、分包承诺书

分包承诺书

：（采购人名称）

我公司                            （供应商名称）郑重承诺：

如我公司中标（成交）                            （项目名称）项目，拟将项目中的

建设内容，分包给具有相应资质的供应商实施，并在签订合同时提供分包意向协议。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。