招 标 文 件

- 项目名称：盐城市公安局交警支队车管所设备采购及安装项目

项目编号：JSZC-320900-JBGS-G2025-0019

- 盐城市公安局

江苏建博工程管理咨询有限公司

2025年06月

总  目  录

招标公告……………………………………2

投标人须知…………………………………6

合同文本……………………………………21

采购需求……………………………………37

评标方法与评标标准………………………73

投标文件格式………………………………80

- 第一章 招标公告

项目概况

盐城市公安局交警支队车管所设备采购及安装项目招标项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2025年6月30日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320900-JBGS-G2025-0019

2.项目名称：盐城市公安局交警支队车管所设备采购及安装项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：244.310000万元（采购包1：211.881096万元；采购包2：32.428904万元）。

5.最高限价：采购标包1最高限价为2118810.96元，采购标包2最高限价为324289.04元，响应报价高于最高限价的作无效标处理。

6.采购需求：本项目共分两个标包，采购标包1为盐城市公安局交警支队车管所设备采购及安装，采购标包2为盐城市公安局交警支队车管所消防设施，详细内容见本招标文件第四章项目需求。

7.合同履行期限：采购标包1为中标单位必须在签订合同后90日历天内，按招标人要求，在招标人指定地点完成供货、安装调试等相关伴随服务，并交付采购人使用；采购标包2为90日历天。

- 8.本项目不接受联合体参与招标。

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

- 1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

采购标包1：无特定资格要求。

采购标包2：1、供应商须具有有效的二级及以上消防设施工程专业承包施工资质，并具备有效的安全生产许可证。

2、项目负责人的资格要求：项目负责人必须是投标人本单位正式职工，具有机电工程二级及以上建造师资格，并已取得安全生产考核合格证（B类）证书。

- 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

- 2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

- 4.售价：0元

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年6月30日9:00（北京时间）。

- 2.地点：苏采云“不见面”开标大厅。

- 五、公告期限

- 自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

- 1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

- 领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

- 2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

- 2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

- 2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

- 2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

- 2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

- 2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

- 如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

- 3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

- 4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

- 1.采购人信息

名 称：盐城市公安局

地址：盐城市平安路9号

联系人：江警官

联系方式：0515—83220095

- 2.采购代理机构信息

名称：江苏建博工程管理咨询有限公司

地　址：盐城市世纪大道619号B座6楼

联系人：孙女士

联系方式：13222456210

- 3.项目联系方式

项目联系人：孙女士

电　　话：13222456210

- 第二章  投标人须知

- 一、总则

- 1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人及采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

- 6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

- 8、招标文件的修改

- 8.1在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

- 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、投标分项报价表

- 12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3投标配置和分项明细报价，不仅应包括所有人工费、材料费、设备费、社保、公积金、其他费用、福利费，还应包括：管理、劳务、培训、风险、税金、合理利润及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成招标文件规定的工作所涉及到的一切相关费用。

12.4本项目代理费按苏政采协[2024]20号文*65.14%计取，该费用由采购人支付，此项费用不含在投标报价中。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

- 14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、投标函和开标一览表

15.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15.3投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；对不同文字文本投标的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 16、投标有效期

16.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 18、投标文件的递交

- 18.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 19、投标截止时间

19.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条 规定做无效投标处理。

19.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

- 20、投标文件的拒收

20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 21、投标文件的撤回和修改

- 21.1投标文件的撤回

- 21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

- 21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 22、开标

22.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

23.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

- 26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

- 27、无效投标条款和废标条款

- 27.1无效投标条款

27.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

- 27.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

- 27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 27.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

- 27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

- 27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

- 27.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

- 27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3采购代理机构将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

- 28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

- 28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

- 29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

- 29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。

- 29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、中标通知书

30.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 30.签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金。

34. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章  合同文本

- 采购标包1 合同文本

项目名称：盐城市公安局交警支队车管所设备采购及安装项目

项目编号：

甲方：（买方）盐城市公安局

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据盐城市政府采购盐城市公安局交警支队车管所设备采购及安装项目公开招标的结果，签署本合同。

- 一、合同内容

1.1 标的名称：盐城市公安局交警支队车管所设备采购及安装项目

1.2 标的质量：

1.3合同履行期限：中标单位必须在签订合同后90日历天内，按招标人要求，在招标人指定地点完成供货、安装调试等相关伴随服务，并交付采购人使用。

1.4 履行时间（免费质保期）：至少3年，具体以投标人承诺时间为准。

- 1.5 履行地点：甲方指定的地点。

- 二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：______________元（_______________元）人民币或其他币种。

- 三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

- 五、产权担保

5.1乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 六、履约保证金

6.1乙方交纳人民币（合同金额10%）元作为本合同的履约保证金。

（备注：合同金额的10%，采购人应当对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金。

- 6.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

6.2.1供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

6.2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

- 6.3履约保证金退还时间及逾期退还的违约金：

- 6.3.1合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

- 6.3.2退还方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

- 6.3.3退还时间：验收合格且甲方收到发票后30日内。

- 6.3.4退还条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

- 6.3.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

- 6.4履约保证金不予退还的情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

- （5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

- 七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

- 八、合同款支付

- 8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1自合同签订生效之日起，收到乙方发票10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%款项作为预付款；

8.1.2项目全面建设内容完成，试运行3个月，终验合格后收到乙方发票10个工作日内甲方向乙方支付至合同款的70%；

8.1.3审计完成后收到乙方发票10个工作日内，甲方向乙方支付至审计金额的95%；

8.1.4尾款支付时间：质保期满后收到乙方发票10个工作日内，甲方向乙方一次性付清（以上付款均无息）；

- 九、税费

- 9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 质保期

- 10.1质保期     年（具体以投标人承诺时间为准）。（自交货验收合格之日起计）

- 十一、项目验收

- 11.1甲方依法组织履约验收工作。

11.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

- 十二、违约责任

12.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值百分之五的违约金。

12.2甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

12.3乙方无正当理由逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交货总额每日百分之一向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

12.4乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

- 十三、不可抗力事件处理

13.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 十四、解决争议的方法

14.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

- 十五、合同生效及其它

15.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

15.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

15.3本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执三份。

甲方：                          乙方：

地址：                          地址：

法定代表人或授权代表：          法定代表人或授权代表：

联系电话：                      联系电话：

- 签订日期：   年   月   日

项目建设供应商承诺函

1、在项目实施过程中要严格按照合同履行，不随意变更建设内容，所有的变更必须经市公安局书面审批完成后方可实施，否则变更部分不予结算，给市公安局造成损失的，按规定承担违约责任，并承诺三年内不得参与市公安局项目建设。

2、市公安局采购办将在合同约定的履约期限结束的5个工作日内组织项目验收，供应商应当及时做好验收的准备工作，验收的每次结果将存档，如未能验收通过将根据未通过的原因按照合同约定追究违约责任。

对未列出的其他事项，严格按照法律法规等具体规定执行。

现承诺，我单位在履行盐城市公安局交警支队车管所设备采购及安装项目的项目建设中，将严格按照提示函的内容和要求执行，如若违反愿意承担相应的责任。

供应商项目负责人（签字）：            联系方式：

（供应商单位公章）

- 采购标包2 合同文本

项目名称：盐城市公安局交警支队车管所消防设施项目

项目编号：

甲方：

乙方：

甲、乙双方根据盐城市公安局交警支队车管所消防设施项目公开招标的结果，签署本合同。

一、工程概况

1.工程名称：盐城市公安局交警支队车管所消防设施项目。

2.发包范围：盐城市公安局交警支队车管所消防设施项目的施工，具体以甲方提供的工程量清单、图纸及甲方现场要求为准，甲方保留对上述工程量及范围适当调整的权利。

3.建设地点：盐城市交警支队车管所内。

二、工期

工期：90日历天。

三、质量标准

工程质量符合合格标准，工程竣工需经相关部门验收且达到国家建筑行业标准和部分规范要求，方可视为验收合格。

四、合同价

人民币:（大写）元（¥               元）

五、项目负责人

乙方项目负责人姓名及证书号：

六、合同文件构成

本合同与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标文件；

（3）图纸；

（4）技术标准和要求；

（5）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件的组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，以最新签署的为准。合同文件的补充和修改须经合同当事人签字或盖章。

七、材料设备供应

1.本项目为乙方包工包料项目。

2.本工程材料由乙方组织采购，凡由乙方采购的材料，乙方应按照设计和有关标准及招标文件要求采购，向甲方提供质量保证书、出厂合格证及现场抽样报告等证明材料，对材料质量负责。如乙方所供材料不符合相关质量标准或规格与招标文件有差异的，禁止使用。乙方采购的材料设备与设计或标准要求不符时，乙方应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责，在工程款中直接扣除。

八、履约保证金

1、乙方交纳人民币_____元作为本合同的履约保证金。（合同金额的10%，甲方对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金。

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

2、合同履行结束后，甲方在验收合格后15日内退还交纳的履约保证金。

3、履约保证金的退还：

3.1方式：无息退还至乙方缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

3.2时间：验收合格后15日内。

3.3条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格。

3.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，乙方出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向甲方提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）乙方不履行与甲方订立的合同的；

（3）乙方所供货物或服务或工程不符合招标文件规定要求的；

（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；

（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

3.5逾期退还的违约责任：甲方逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

- 九、工程付款

1、合同预付款比例为30%。具备施工条件且乙方人员已进场的，甲方收到预付款发票后10个工作日内将预付款支付到乙方账户；

2、工程经甲方组织的竣工验收合格后，甲方向乙方支付至合同价的50%；

3、工程经审计后，甲方向乙方支付至审定价的90%；

4、验收合格满2年无质量问题，甲方按审定价结清。

注：每次付款需提供等额的增值税发票,甲方应当自收到乙方完整的发票后10日内支付资金，以上付款均不计任何利息和相关费用。本工程价款一律通过银行非现金结算，工程款汇入乙方基本账户，实行专款专用。

十、合同定价方式与工程结算

1. 本项目采用固定单价合同，合同实施过程中风险范围内中标综合单价不作调整。

2. 结算价=中标价±变更工程价款±招标文件及合同约定可以调整的价格。

3.上式中招标文件及合同约定调整的价格包括但不限于以下2种情况：

3.1由于工程量清单有误或设计变更等非乙方原因引起的工程量增减，当工程量清单项目工程量的变化幅度不超过10%时，其综合单价执行中标综合单价。当工程量清单项目工程量的变化幅度超过10%时，应由受益方在14日内向合同的另一方提出工程价款调整要求，由乙方提出增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价调整意见，经甲方确认后作为结算的依据。

3.2由于工程量清单漏项或非乙方原因的工程变更，造成增加新的工程量清单项目，其相应综合单价由乙方按招标文件约定的计价程序提出综合单价，经甲方确认后参照中标下浮率同比下浮后进行结算。

中标下浮率计算公式如下：

中标价（扣除预算价中暂列金额、专业工程暂估价、

暂估材料总价、甲方供应材料总价及上述四项的税金）

下浮率＝1－                                              ×100%

最高限价 （扣除预算价中暂列金额、专业工程暂估价、

暂估材料总价、甲方供应材料总价及上述四项的税金）

4.施工期间部分材料市场价格发生变化超出一度幅度时的风险约定：不调整。

5.以投标截止日前28天为基准日，其后国家的法律、法规、规章和政策发生变化导致工程税金、规费、人工发生变化，并由省级或行业建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构根据上述变化发布了政策性调整，影响工程造价的的风险约定：不调整。

6.没有甲方书面同意的变更和增项，增加费用部分不予结算。

7.以上关于合同定价与结算方式条款中未尽事宜由双方依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）以及相关配套文件中关于工程价款调整与结算的内容进行协商。

十一、安全施工

1.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。如由此给甲方造成损失的，甲方有权追究其责任，乙方须赔偿甲方的相应损失。

2.乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。乙方不得要求工作人员违反安全管理的规定进行施工。

3.若发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即通知甲方并上报有关部门，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

十二、工程转包、分包

乙方不得将工程进行转包和违法分包，若发现乙方擅自进行转包和违法分包，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。

十三、其他

1.本项目施工时乙方须采取有效的隔尘消声措施，不得影响甲方正常办公秩序，中午休息时间段不得进行有噪音的施工工序。施工时间须完全服从甲方时间安排，如因甲方工作需要，甲方可以要求乙方暂停施工，由此产生的费用由乙方承担。

2.本项目所使用的主材在进场时须报甲方确认，确认通过后方可进场用于本项目的施工。甲方有权在颜色、样式、用量、材质、配置等方面做出适当调整，但价格不予调整。

3.该工程的项目负责人必须常驻现场，中途如需离开必须经甲方同意，否则，每发现一次乙方须承担违约金1000元，一次离开超过3个工作日或私自离开超过3次，甲方有权终止合同，并要求乙方支付违约金。

4.乙方应负责整个场地的安全文明卫生管理,做到文明施工、保持施工场地清洁。本工程所有施工建筑垃圾均应全部清运出现场。乙方须服从甲方及相关主管部门的管理要求，主动协调、解决问题，若在施工期间出现因场地清洁、交通不畅等违反文明施工管理规定的情况，所发生的一切费用均由乙方承担。乙方必须遵守江苏省建设厅及盐城市建设主管部门颁布的《建设工程施工安全管理规定》和《建设工程文明施工管理规定》。

5.乙方进场后，必须服从甲方对施工场地总平面的规划，服从甲方的统一调度和指挥。如乙方出现不服从管理情形的，甲方将视情节轻重认定乙方是否违约，并根据情况要求乙方承担违约责任，支付违约金，发生一次罚款人民币2000元。

6.质量管理：乙方须严格按照质量标准、验收规范等组织施工，接受甲方、 监理单位的检查。若发生工序验收不符合质量目标要求的，每发生一次向甲方支付2000元的违约金，另外乙方在执行上述要求的同时，并不免除在限期内整改到位、继续履行其他合同条款的义务，由此发生的所有费用均由乙方承担,工期、造价不给予补偿。违约金甲方可直接在支付工程款或履约保证金中扣除，甲方也可要求乙方在接到支付违约金通知之日起3日内另行支付。若未按照甲方要求及时整改到位或拒不整改的,甲方有权委托第三方代为实施，乙方须无条件配合，且费用由乙方按实际发生费用的1.5倍承担，在合同款支付时扣除。乙方必须按甲方提供的工程量清单及甲方现场要求进行施工，除甲方要求变更外，乙方未按上述要求施工，甲方有权要求乙方按分部分项工程费的2倍承担违约金，在合同款支付时扣除；材料品种、规格、数量等必须按图实施，如甲方需要调整工程内容时， 乙方在接到书面通知后，必须按甲方的要求进行施工，且不得有任何理由拖延工期，确保按期完工。如乙方未按招标清单及甲方要求进行施工的，导致竣工验收不合格，乙方必须无条件返工至合格，且须承担5000元/处的违约金，在合同款支付时扣除。乙方使用的材料应当符合招标文件的规定及工程质量的要求，如不符合导致工程检验不合格的，由乙方无偿整改直至验收合格，相关费用全部由乙方承担，工期不予延长，同时承担合同价10%的违约金。

7.工期延误：

7.1因甲方原因导致工期延误：①经甲方确认的不可抗力因素；②合同中约定的或甲方同意工期顺延的其他情况。上述情况必须经甲方书面确认，确认后工期可相应顺延。③如因甲方原因并且符合工程工期顺延的情况，乙方不得向甲方提出其他索赔要求。

7.2因乙方原因导致工期延误：乙方应按照合同工期确保工程验收，不得以任何借口停工怠工，必须在合同工期内完成全部工程量，且必须满足工程项目总体竣工要求。如乙方无故提出停工、怠工5天以上，甲方有权解除合同，清退出场，已完工程量不予结算。如因乙方原因延误工期的，乙方应承担违约责任，按每拖延一天向甲方支付人民币3000元的违约金，延期超过7天的，甲方有权解除合同，扣除履约保证金，并要求乙方承担合同总价20%的违约金，同时对甲方的全部损失承担赔偿责任。

8.在本合同履行过程中，如乙方发生如下情形之一，甲方将视乙方严重违约，立即解除合同，冻结履约保证金，乙方承担违约责任并承担由此造成的一切损失，乙方在现场的人员无条件退场。

⑴ 将工程转包或违法分包给他人施工；

⑵ 停工或拖延施工进度或影响施工质量；

⑶ 无正当理由，单方面要挟甲方提高合同价款；

⑷ 无正当理由，单方面要挟甲方给予某种补偿。

9.乙方应按甲方要求及时报送竣工结算资料。30万元（不含）以下项目的决算审计费用由乙方承担。30万元（含）以上项目，决算审计核减报审价格不超过5%（含）的，甲方承担审计费用；项目决算审计核减报审价格5%（不含）—10%（含）的，超出5%部分的审计服务费由乙方承担；项目审计核减超过报审价格10%（不含）的，所有审计服务费由乙方承担。

10.本合同条款未尽事宜由双方按照《建设工程施工合同》（GF—2017—0201）示范文本的有关内容在合同中具体约定。

十四、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为盐城市。

十五、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

3. 本合同一式6份，具有同等法律效力，甲乙双方各执3份。

甲方：                                  乙方：

地址：                                  地址：

法定代表人或授权代表：                  法定代表人或授权代表：

联系电话：                              联系电话：

日期：      年  月    日               日期：      年  月    日

项目建设供应商承诺函

1、在项目实施过程中要严格按照合同履行，不随意变更建设内容，所有的变更必须经市公安局书面审批完成后方可实施，否则变更部分不予结算，给市公安局造成损失的，按规定承担违约责任，并承诺三年内不得参与市公安局项目建设。

2、市公安局采购办将在合同约定的履约期限结束的5个工作日内组织项目验收，供应商应当及时做好验收的准备工作，验收的每次结果将存档，如未能验收通过将根据未通过的原因按照合同约定追究违约责任。

对未列出的其他事项，严格按照法律法规等具体规定执行。

现承诺，我单位在履行盐城市公安局交警支队车管所消防设施项目的项目建设中，将严格按照提示函的内容和要求执行，如若违反愿意承担相应的责任。

供应商项目负责人（签字）：            联系方式：

（供应商单位公章）

第四章 采购需求

采购标包1 采购需求：

一、项目概述

1、项目建设的目标、项目建议书编制依据

1.1、项目建设目标

为实现驾驶人考试的科技信息化以及流程智能化，进一步提高驾驶人考试的科学性、公正性，进一步强化执法监督，有效预防和减少违法违纪案件的发生，提高公安机关的执法公信力、维护公安交警的良好形象，进一步提高工作效率和质量，为群众提供更加快捷、优质的服务，现建设一个智能化理论考试场。

根据《机动车驾驶证业务工作规范》(公交管[2022]73号)和《机动车驾驶人考试场地及其设施设置规范》GA1029-2022的要求合理建设理论考试系统和考场场地,并与2020年10月公安部交通管理局下发的《公安交通管理科技发展规划(2021-2023)》(公交管[2020]300号)文件中要求的公安交通管理综合应用平台社会化服务系统完全兼容。

考场设有可扫二代身份证的自助签到机，在考场入口处设置人脸比对的自助认证闸机，考场共计100个国产化考台、触摸一体机无盘工作站考台，在中心机房统一增设无盘服务器。利用现代化的科技和信息手段保证驾驶员考试的科学性、先进性、公开性、透明性,防止人为作弊和其他因素干扰,严格驾驶人源头准入关，为社会输送出合格的机动车驾驶人。

1.2、项目建议书编制依据

1.《机动车驾驶证申领和使用规定》（公安部令第162号）

2.《机动车驾驶人考试内容和方法》（GA 1026-2022）

3.《机动车驾驶证业务工作规范》（公交管【2022】73号）

4.《机动车驾驶人考试监管系统通用技术条件》（GA 1027-2017）

5.《机动车驾驶人考试系统通用技术条件》（GA/T 1028-2022）

6.《机动车驾驶人考试场地及其设施设置规范》（GA 1029-2022）

7.《机动车驾驶人考场使用验收规范》（GA/T 1030-2017）

8.《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》（GB 35114-2017）

9.《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T

28181-2022）

2、建设内容概况

2.1、建设内容

1、一体化考台设备安装，调试考试软件和管理软件；

2、机房数据管理设备和应用管理设备的安装调试；

3、门禁验证、公告显示、叫号、成绩打印等考试流程设备的安装调试；

4、考试预约数据、人脸识别数据与叫号系统的关联；

5、一体化考台使用无盘工作站运行模式的安装调试；

6、搭建符合GB/T 28181-2022、GB/T35114-2017等国家标准的智能化网络监控平台。

2.2、建设要求

100台考台考场

（一）、设备要求：

自助验证闸机：

1、采用自助验证方式，验证成功自动放行；

2、验证成功后进入候考区排队等待；

其中候考区入口设置两台双向闸机;

人脸识别闸机:

1、对已经分配考台号的考生、刷身份证进行人脸验证，验证通过后进入考场。

2、考生进入考场后根据考场内信息提示屏寻找自己的考台号，进行考试。

3、考试区入口设置一台单向进入人脸识别闸机，考场出口设置一台单向出口闸机。

自助签到机：

1、充分考虑自助签到机的人性化流程，加大考生签到的便利度；

2、具备二代身份证读取功能；

一体化无盘考台：

1、支持服务器中心机房集中部署；

2、支持考台无任何存储启动，无任何数据存储；

3、支持多级还原点，对任意考台进行镜像还原点设置；

4、充分考虑灾备冗余设计，保证车管考试业务的不间断服务器需求；

5、考台计算机为无盘模式，仅能通过网卡从应用服务器管理的操作系统镜像进入系统，无法通过USB接口插入其他存储介质引导进入或修改系统；

6、应能通过应用服务器管理考台计算机硬件信息，包括CPU、内存、显卡、网卡、主板等信息；

7、考台计算机不能独立于应用服务器启动和运行。

服务器：

1、全部采用双电源冗余；

2、所有服务器统一放置在集中管理机房；

3、支持服务器扩容。

信号屏蔽器：

1、有效屏蔽CDMA（中国电信）、GSM（中国移动、中国联通）、DCS（1800MHz）、PHS（1900MHz），3G、4G、5G（含独立的700MHz广电5G）等手机信号和2.4G/5.8G	WIFI(WLAN)、蓝牙 /2.4G 通讯、无线网络（QQ和微信等）、针孔摄像头信号；

2、绿色环保，电磁场强度远低于国家标准，对人体无任何影响。

新建监控视频存储：

按照《机动车驾驶证业务工作规范》要求，考试视频数据保存不少于三年，且因涉及考试学员隐私，音视频调取只能考生本人申请调取，需独立存放。本次项目关于视频监控部分独立建设视频私网，视频数据独立存放考场机房。。

（二）、软件功能要求

自助签到/认证功能需求：

1、对接标准版驾驶人约考信息。

2、项目清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 智能化 |  |  |  |
| 驾驶员考场改造 |  |  |  |
| 上牌大厅改造 |  |  |  |
| 1 | 模块 1、名称:6类非屏蔽信息模块 2、规格：六类RJ45非屏蔽模块插座 | 只 | 45 |
| 2 | 信息插座 1、名称:单口86信息面板 2、规格：兼容型单口面板 | 只 | 25 |
| 3 | 信息插座 1、名称:双口86信息面板 2、规格：兼容型双口面板 | 只 | 10 |
| 4 | 配线架 1、名称:六类24口非屏蔽配线架 2、规格：六类24口非屏蔽配线架 | 套 | 3 |
| 5 | 跳线 1、名称:超五类非屏蔽RJ45跳线（灰色，1米） 2、规格：1米超五类非屏蔽网络跳线 | 根 | 72 |
| 6 | 布放尾纤 1、名称:1米LC单芯光纤尾纤 2、规格：单模单芯光纤尾纤 提供多种规格和长度的跳线； 接头类型LC或 SC等。 平均连接损耗：≤ 0.3 dB | 根 | 72 |
| 7 | 布放尾纤 1、名称:3米LC双芯光纤跳线 2、规格：单模双芯光纤跳线 3、提供多种规格和长度的跳线； 接头类型LC-LC。 平均连接损耗：≤ 0.3 dB | 根 | 39 |
| 8 | 跳线 1、名称:耦合器 2、连接器类型：LC-LC 耦合器套管材料：陶瓷套管 插入损耗：≤0.5dB 重复性：≤0.3dB 互换性：≤0.2dB 拔插次数：≥1000次 工作温度：-20～+60℃ 储存温度：-20～+60℃ | 根 | 72 |
| 9 | 线管理器 1、名称:理线架 2、规格：网络理线架 应用于配线架和网络设备之间的跳线管理； 滑槽封闭式结构金属材质； 最多可安装管理多达五十条跳线； 更深设计的理线环，可确保线缆弯曲半径。 | 套 | 9 |
| 10 | 配线架 1、名称:12口光纤配线架架体1U 2、规格：通用型12口光纤配线架 配线架内可容纳多达24芯尾纤的熔接； 够安装不同类型的光纤耦合器，以满足不同功能和性能的要求。 单模、多模两种光纤均适用； | 套 | 6 |
| 11 | 交换机 1、★提供24个千兆POE电口，4千兆Combo口；支持802.3af/at智能POE智能POE，POE功率370W；（投标时需提供产品截图并加盖投标人公章）； 2、交换容量≥4.3Tbps，包转发能力≥144Mpps； 3、支持静态路由，rip/ospf动态路由； 4、支持IGMPv1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM，支持组播流量跨VLAN复制功能； 5、支持DHCP snooping，DHCP server，DHCP raleay； 6、支持Console、Telnet、SSH、WEB； 7、★具有流分类和安全审计功能；具有用户访问控制和基于 IPv6的访问控制功能；（投标时需提供第三方有权威检测机构出具的具有“ CMA ”或“ CNAS ”标识的检测报告复印件加盖投标人公章）; 8、★提供防攻击功能，对恶意流量进行检测和抑制，实时查看防止攻击功能的工作情况，保护二层和三层网络安全，支持自定义时间区域查看交换机攻击事件，包括事件类型、攻击者MAC、攻击设备类型等维度;（投标时需提供第三方有权威检测机构出具的具有“ CMA ”或“ CNAS ”标识的检测报告复印件加盖投标人公章）; 9、★支持设备整机热重启时，POE供电不间断，支持基于时间段控制端口供电功能，可以开启POE功率统计，显示POE端口信息描述表，并能通过命令定义端口供电PSE供电标准；（投标时需提供第三方有权威检测机构出具的具有“ CMA ”或“ CNAS ”标识的检测报告复印件加盖投标人公章）; | 台 | 2 |
| 12 | 交换机 1、名称:24口交换机 2、功能:1、交换容量≥330G，转发性能≥50Mpps，24个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个千兆光口； 2、支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN； 3、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF 4、支持ND Snooping、SAVI、PPPoE+ 5、支持堆叠，堆叠后逻辑上为一台整体设备，具有统一的表项和管理； 6、支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用 | 台 | 1 |
| 13 | 路由器 名称：无线控制器 1、内存：DDR4_1024MB 2、2.5G电口：10 个 3、WAN口数：1个 4、LAN口数：1个 5、PoE标准：IEEE802.3af，IEEE802.3at 6、最大支持PoE端口数：8 7、整机最大PoE供电功率：120 W 8、接入带宽：2500M 9、DHCP服务器：支持 10、最大可管理AP数(路由模式)：150 11、最大可管理AP数(AC模式)：500 | 台 | 1 |
| 14 | 路由器 名称：吸顶AP 1、端口：1个10/100/1000 Mbps自适应以太网接口 2、最大带宽：1000 Mbps 3、无线速率：2.4 GHz: 300 Mbps；5 GHz: 867 Mbps；整机最大无线传输速率：1167 Mbps 4、2.4 GHz无线协议：Wi-Fi 4:IEEE 802.11b/g/n 5、5 GHz无线协议 Wi-Fi 4: IEEE 802.11a/n；Wi-Fi 5: IEEE 802.11ac Wave2 6、天线增益：2.4 GHz：2 dBi；5 GHz：2 dBi 7、2.4 GHz推荐覆盖半径：40 米 8、5 GHz推荐覆盖半径：40 米 9、受电方式：支持IEEE 802.3af（PoE）/IEEE 802.3at（PoE+）兼容供电，DC:12V 1.5A 10、最大功耗：12.95W 11、安装方式：壁挂、吸顶 12、最大无线关联终端数：64(2.4G)+110(5G)=110 13、推荐无线关联终端数：8(2.4G)+32(5G) =40 14、支持SSID数：8 个 15、AP Mesh易联：支持 16、AP分组：支持 17、最大AP分组数：8 组 18、全局黑白名单数：256 个 | 台 | 9 |
| 15 | 模块 1、名称:千兆单模模块 2、技术参数:单模模块(LC) | 只 | 6 |
| 16 | 机柜、机架 1、名称:机柜 2、标准19英寸落地机柜，42U包含机柜防浪涌保护器、防雷式PDU分配器等配件 | 台 | 2 |
| 17 | 出入口目标识别设备 1、名称:人脸门禁一体机 2、操作系统：嵌入式Linux 系统 3、工作电压：12V/3A 4、工作温度：0～60℃，20～60%RH 5、支持卡类：IC卡 6、产品尺寸：242(长) * 133(宽) *22(厚)mm 7、识别方式：双目活体甄别 8、屏幕规格：≥8寸高清IPS触摸屏，分辨率≥1280*800 9、人脸容量：30000人 10、记录容量：80000条 11、活体支持：活体检测--室内/外使用 12、防护等级：IP67防水级, IK08防暴级 | 台 | 5 |
| 18 | 出入口执行机构设备 1、名称:单门磁力锁 2、参数：锁体尺寸：≥长250x宽47x厚26(mm) 吸板尺寸：≥长180x宽38x厚11(mm) 工作电压：DC12V/DC24V 工作电流：480mA/240mA 适用门型：木门\玻璃门\金属门\防火门 质量认证：CE/FCC/CMA | 台 | 5 |
| 19 | 按钮 1、名称:出门按钮 2、参数：人体非接触感应输出信号 | 个 | 5 |
| 20 | 接口卡 1、名称:IC卡 2、参数：耐高温、耐摩擦、抗污染； | 张 | 100 |
| 21 | 系统设备 1、名称:门禁电源 | 台 | 5 |
| 22 | 控制开关 1、名称：分励脱扣 2、规格：2P 220V分励 | 个 | 1 |
| 23 | 监控摄像设备 1、名称：室内摄像机 2、图像增强：背光补偿，强光抑制，3D数字降噪 分辨率：≥2560×1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720） 子码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（1280 × 720，640 × 480，640 × 360 视频压缩码率：32 Kbps~8 Mbps 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light 电子快门：1/3 s~1/100,000 s 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯 补光距离：红外光最远可达30 m，白光最远可达30 m 日夜转换模式：白天，夜晚，自动，定时切换 防护等级：IP66 电源电压：DC：12 V ± 25% | 台 | 16 |
| 24 | 录像设备 1、名称：硬盘录像机 2、规格：标准机架式16盘位高密度网络硬盘录像机 2个HDMI接口、1个VGA接口，双异源输出 2个RJ45 10M/100M/1000Mbps网口 1个USB2.0接口、1个USB3.0接 1路全双工485接口 ，1路标准RS-232接口 输入带宽：80Mbps 输出带宽：160Mbps 接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持12×1080P 符合GB/T35114-2017等国家标准的智能化网络监控平台。 | 台 | 1 |
| 25 | 存储设备 1、名称：监控级硬盘 2、参数：容量大小：≥8T 转速：7200转/S;接口速率3GB/S,接口类型：SATA。 | 台 | 16 |
| 26 | 电力电缆 1、名称:电力电缆 2、材质:铜芯 3、规格、型号:BV或VV，3*2.5 4、敷设方式、部位:管道、桥架、竖直通道敷设 | m | 300 |
| 27 | 双绞线缆 1、名称:超五类非屏蔽双绞线 2、双绞线采用规格24AWG单支铜包钢丝或多股软铜丝为导体，聚乙烯类高分子材料为绝缘体； | m | 5000 |
| 28 | 配线 1、名称:电气配线 2、配线形式:管内、桥架穿线 3、材质:铜芯 | m | 300 |
| 29 | 配线 1、名称:电气配线 2、配线形式:管内、桥架穿线 3、材质:铜芯 | m | 300 |
| 30 | 配线 1、名称:电气配线 2、配线形式:管内、桥架穿线 3、材质:铜芯 | m | 300 |
| 31 | 配线 1、名称:电气配线 2、配线形式:管内、桥架穿线 3、材质:铜芯 | m | 300 |
| 32 | 出入口目标识别设备 1、名称:发卡机 2、参数：USB接口取电和通讯，无需外接电源，光声提示工作状态，多卡格式输出，支持IC+ID双频读卡； | 台 | 1 |
| 33 | 出入口目标识别设备 1、名称:人脸采集摄像头 2、采集固定用户人脸，动态分辨率：≥1280×720 摄像头像素：≥400万 接口类型：支持USB2.0、USB3.0 | 台 | 1 |
| 34 | 软件 1、名称:门禁管理系统 2、门禁管理软件，无用户数量限制，支持无限数量账户，操作员密码，持卡人和读卡器。支持多工作站应用，即在拥有大量站点的情况下，一套软件就可以控制所有的场所。具备快速启动配置向导功能，使安装和设置变得快速简单。 | 套 | 1 |
| 35 | 服务器 1、名称：取号叫号机 2、显示屏:≥21.5寸液晶显示器,分辨率：≥1920X1080响应时间:5MS, 4000：1对比度、250cd/m2亮度； 3、触摸屏:21.5寸电容触摸屏,单点寿命超过60000万次,透光度98%以上,支持右键触摸,单点模式响应时间不高于8ms，连续模式响应时间不高于3ms； 4、主机配置：工控主板/I3/4G/128GSSD； 5、预留口位：读卡口和二维码口； 6、含80mm纸宽前置式热敏打印机 7、内置无线通讯控制器 | 台 | 1 |
| 36 | 显示设备 1、名称：双排八字窗口屏 2、规格：F5.0 字数：2行8字显示 通讯方式：即插即用 安装方式：壁挂/嵌入/吊挂 | 台 | 5 |
| 37 | 扩声系统设备 1、名称:叫号壁挂音箱 | 只 | 2 |
| 38 | 显示设备 1、名称：液晶窗口显示屏 2、基本参数 显示尺寸≥ 55寸 分辨率≥1920*1080 网络连接:wifi/RJ45(与取号同局域网) | 台 | 1 |
| 39 | 扩声系统设备 1、名称：无线呼叫器 2、通信方式:无线通信 供电接口:Micro USB | 套 | 5 |
| 40 | 输入设备 1、名称：窗口评价器 2、音频头直连呼叫器、简单方便、常规4按键设计 产品接口:音频头接口，即插即用 供电方式:电脑 USB 直接供电 星级显示:五档星级 | 台 | 5 |
| 考场改造 |  |  |  |
| 41 | 模块 1、名称:6类非屏蔽信息模块 2、规格：六类RJ45非屏蔽模块插座 性能优于六类标准的要求，向下兼容五类、超五类产品； | 只 | 110 |
| 42 | 信息插座 1、名称:单位信息地插 2、规格：单口地插应用于工作区布线子系统，提供迅速而经济的现场安装方式，可以水平安装在各种地板上或桌面上，尤其在大开间的房间，如会议、机房、开放式办公室等场所。通过转接板可按数据、语音等模块。 | 只 | 4 |
| 43 | 信息插座 1、名称:单口86信息面板 2、规格：8兼容型单口面板 面板表面带嵌入式图表及标签位置，配有电话和网络标签，可识别数据和语音端口，并配有防尘滑门用以保护模块、遮蔽灰尘和污物进入。 | 只 | 106 |
| 44 | 配线架 1、名称:六类24口非屏蔽配线架 2、规格：六类24口非屏蔽配线架 配线架24个端口带有透明标识系统，标识条为翻转结构，方便更换标识条； | 套 | 9 |
| 45 | 线管理器 1、名称:理线架 2、规格：网络理线架 应用于配线架和网络设备之间的跳线管理； 滑槽封闭式结构金属材质； 更深设计的理线环，可确保线缆弯曲半径。 | 套 | 11 |
| 46 | 交换机 1、提供24个千兆POE电口，4千兆Combo口；支持802.3af/at智能POE智能POE，POE功率370W； 2、交换容量≥4.3Tbps，包转发能力≥144Mpps； 3、支持静态路由，rip/ospf动态路由； 4、支持IGMPv1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM，支持组播流量跨VLAN复制功能； 5、支持DHCP snooping，DHCP server，DHCP raleay； 6、支持Console、Telnet、SSH、WEB； 7、具有流分类和安全审计功能；具有用户访问控制和基于 IPv6的访问控制功能； 8、提供防攻击功能，对恶意流量进行检测和抑制，实时查看防止攻击功能的工作情况，保护二层和三层网络安全，支持自定义时间区域查看交换机攻击事件，包括事件类型、攻击者MAC、攻击设备类型等维度;； 9、支持设备整机热重启时，POE供电不间断，支持基于时间段控制端口供电功能，可以开启POE功率统计，显示POE端口信息描述表，并能通过命令定义端口供电PSE供电标准； | 台 | 3 |
| 47 | 跳线 1、名称:超五类非屏蔽RJ45跳线 2、规格：1米，超五类非屏蔽PVC外护套 多股软铜线（28AWG或26AWG），柔韧性好，便于插拔 | 根 | 224 |
| 48 | 视频传输设备 1、名称:视频解码器 2、处理器：嵌入式处理器 4、显示接口：9路HDMI输出，1路HDMI输入（选配，最大支持8路4K 30HZ编码输入） 5、网络接口：1个10/100/1000Mbps以太网口 6、USB接口：2个USB（暂无定议使用功能） 7、操作系统：linux 8、解码格式：H.265、H.264 9、解码性能：800W像素：9；400W像素：27；200W像素：54；100W像素：108；D1像素：225；CIF像素：324 10、接入能力：无限制 11、兼容协议：标准ONVIF、RTSP、RTMP、SDK私有协议对接 12、拼接模式：任意拼接、支持本机跨屏拼接。支持多台服务器并联扩展屏幕，并联时支持跨服务器屏幕全屏放大显示 13、分割模式：单屏画面分割数：1、4、9、16、25 14、LED滚动字幕：支持跑马灯及固定字幕显示 15、手机平板：支持手机及平板无线操作 16、云台控制：控制PTZ放大、缩小、位置移动 17、多网段：支持默认10个网段同时解码，可定制更多网段开放解码 18、音频输入输出：支持网络摄像机声音及3.5mm外接输入及输出 19、码流切换：自适应码流切换，根据窗口大小自适应切换主码流、子码流 20、权限设置：用户权限管理：针对登录终端，视频通道，预览，回放，PTZ等功能的详细权限设置 21、录像回放：NVR本地回放 22、分组结构：100万/200万/300万/400万/500万/600万/800万支持1路回放 23、视窗轮巡：根据每个用户的不同权限进行分组设置。 24、场景管理：单个视窗内任意数量视频通道进行轮巡、自定义轮巡间隔时间；自定义保存、删除预案、预案快速调用、预案轮巡。 | 台 | 1 |
| 49 | 跳线 1、名称:耦合器 2、连接器类型：LC-LC 耦合器套管材料：陶瓷套管 插入损耗：≤0.5dB 重复性：≤0.3dB 互换性：≤0.2dB 拔插次数：≥1000次 工作温度：-20～+60℃ 储存温度：-20～+60℃ | 根 | 96 |
| 50 | 布放尾纤 1、名称:1米LC单芯光纤尾纤 2、规格：单模单芯光纤尾纤 提供多种规格和长度的跳线； 接头类型LC或 SC等。 平均连接损耗：≤ 0.3 dB | 根 | 96 |
| 51 | 布放尾纤 1、名称:3米LC双芯光纤跳线 2、规格：单模双芯光纤跳线 3、提供多种规格和长度的跳线； 接头类型LC-LC。 平均连接损耗：≤ 0.3 dB | 根 | 12 |
| 52 | 配线架 1、名称:48芯光纤配线架架体 2、规格：通用型48口光纤配线架 配线架内可容纳多达48芯尾纤的熔接； 支持安装不同类型的光纤耦合器，以满足不同功能和性能的要求。 | 套 | 3 |
| 53 | UPS不间断电源设备 1、名称：UPS主机 2、规格：20kVA，高频机型 3、输出电压 ：AC 220V ±2% 4、输出频率 ：50Hz/60Hz自动识别 | 台 | 1 |
| 54 | 蓄电池 1、名称：电池（后备时间2小时） 2、规格：12V-100AH铅酸免维护蓄电池 | 个 | 16 |
| 55 | UPS不间断电源设备 1、名称：电池柜（含电池连接线） 2、规格：16节（含电池连接线） | 台 | 1 |
| 56 | 配电箱 1、名称:电池空开箱 2、含250A/3P直流空开 | 台 | 1 |
| 57 | 电力电缆 1、名称:电力电缆 2、材质:铜芯 3、敷设方式、部位:管道、桥架、竖直通道敷设 | m | 20 |
| 58 | 配线 1、名称:电气配线 2、配线形式:管内、桥架穿线 3、材质:铜芯 | m | 20 |
| 59 | 电力电缆 1、名称:电力电缆 2、材质:铜芯 3、敷设方式、部位:管道、桥架、竖直通道敷设 | m | 30 |
| 60 | 承重底座 1、材质规格:槽钢 2、安装高度:与静电地板高度保持一致 3、部位:UPS、配电柜、电池柜下部支架 4、油漆:防锈 5、工作内容:拼装、安装、补刷油漆 | 个 | 2 |
| 61 | 配电箱 1、名称:UPS配电箱 2、型号:定制 | 台 | 1 |
| 62 | 设备底座 1、名称:设备底座 2、技术参数:角钢制作，呈闭合状 | 个 | 4 |
| 63 | 穿墙打洞及封堵 1、名称:穿墙打洞及封堵 2、技术参数:防火泥 | 项 | 1 |
| 64 | 辅材 1.配套接线端子和辅材 | 套 | 1 |
| 65 | 服务器 1、名称：一体化考台 2、显示器：电容触摸屏显示屏幕≥19" TFT LED,分辨率≥1280*768,可视区域≥379*304MM，平均使用寿命≥50000HRs, 可靠性≥5000万次/点，响应时间小于3ms,透光率≥95%； 3、外观要求全钢制标准化一体式机身，符合人体工学设计，适用于身高1.4M-2.1M 之间任何身高使用，操作简单便捷工艺处理冷、焊接、打磨、抛光，激光开孔符合质量及工艺标准之高强度韧性材料； 4、检修处理台面需预留具有检修门，方便检查线路;考机需自带拆卸方便的检修门，方便维护更换电子配件接线处理 隐藏式接线。设计有防踢踏护板，防止误触电源，以及踩断网线，有力的保障考生安全； 5、考台面为 13 度角设计，防止纽扣摄像头、防窥等作弊行为。设计防考生误触隐蔽式开关； 6、考台设计整机功耗<200W； 7、摄像头采用 USB 接口，1080P 单目 像素≥200 万像素； 8、★投标时提供满足上述参数的第三方权威机构出具的具有“ CMA ”或“ CNAS ”标识的检测报告复印件加盖投标人公章； 9、定制要求： 考台有2组防水可拆卸LED装饰灯带；正面有凹凸MINI字样水晶款LOGO牌（LED发光，直径10CM）；台面正面有立体式字符的装饰板；考台有双组亚克力材质号码牌（LED发光，直径20CM&6CM）及双组LED发光防尘罩；皆内设5V LED USB供电； 10、处理器：配置 至少1 颗国产 X86 架构 CPU，每颗 CPU 物理核心数≥8 核，每颗 CPU主频≥2.5GHz，支持超线程技术；内存大小≥8G。 | 台 | 100 |
| 66 | 考台凳子 1、直径33CM、误差不超过3CM，升降高度41-55CM之间 2、椅面:加厚硬皮，双圈钢铁表面镀铬处理十字加固 3、托盘:冷板一次冲压成型表面静电喷塑防锈处理 | 个 | 100 |
| 67 | 服务器 1、名称：自助签到一体机 2、处理器：CPU物理核心数≥8 核，每颗 CPU 主频≥2.5GHz，支持超线程技术； 3、内存：≥4G 固态硬盘≥128G 4、支持二次考试考生进行刷二代身份证签到再排队 | 台 | 1 |
| 68 | 出入口目标识别设备 1、名称:身份证阅读器 2、参数：符合《GA450-2003台式居民身份证阅读器通用技术要求》采用国际上ISO14443TYPE B非接触IC卡阅读技术，通过内嵌的专用安全控制模块，将芯片内的个人信息资料读出并将此信息上传至计算机 3、供电方式：USB供电 4、指示灯：读卡灯/故障灯/电源灯 5、蜂鸣器：支持; 6、通信接口：USB; 7、射频技术：符合ISO14443 Type B标准: 8、工作频率：13.56MHz; 9、可以连接PC机，服务器，windows终端，LIUNX终端等设备使用。 | 台 | 2 |
| 69 | 监控摄像设备 1、名称：摄像头 2、主要规格： 像素：≥400W像素 工作温度 -20°C to 70°C 储藏温度 -30°C to 80°C 目标距离 ≥70CM USB供电电压 5V 接口 支持USB 2.0、USB 3.0 支持系统 Win XP、Win 7 or Linux2.6.20 分辨率 ≥1920*1080 视像解析度 640*480~1920*1080 | 台 | 2 |
| 70 | 出入口目标识别设备 1、名称:名称:签字板 2、10寸 | 台 | 2 |
| 71 | 服务器 1、名称：自动排队系统显示计算机 2、处理器：配置至少 1 颗国产 X86 架构 CPU，每颗 CPU 物理核心数≥8 核，每颗 CPU 主频≥2.5GHz，支持超线程技术； 3、内存≥8G、硬盘≥512GSSD 4、显示屏≥21.5英寸显示屏 | 台 | 3 |
| 72 | 显示设备 1、名称：65寸液晶拼接屏 2、65英寸#3.5mm拼缝#普亮拼接屏 分辨率：WUXGA 1920x1080 双屏拼缝：3.5mm 背光源：LED背光（直下式） 工作分辨率：1920 x 1080p (向下兼容) 色彩数：16.7 M 色彩饱和度：72% 对比度：5000:1 亮度 (cd/m2)：500 响应时间(ms)：9.5 视角（上/下/左/右）：89°/89°/89°/89° 输入输出 :HDMI x1, RJ45 x2, USB x1 输入电压：AC 176-240 V 功耗(Typ)：240W 堆叠：任意矩阵类型 工作环境：工作温度 0 ~ 50 ℃; 工作湿度 10 ~ 80% 工作模式：支持7×24小时 | 台 | 9 |
| 73 | 服务器 1、名称：视频解码服务器 2、视频输入：支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入。 视频输出：支持HDMI 1.4视频信号输出，支持4K分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出；支持对接LED显示系统；支持两种音频输出方式：HDMI内嵌音频和外置音频输出。 视频编解码：采用H.264/H.265编码标准，默认采用H.265，支持子码流及主码流编码；支持网络设备解码，支持H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG等主流码流格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式，支持子码流及主码流切换；最大支持3200w分辨率解码，具有160个解码通道，支持80路200W，或160路720P视频同时解码上墙。 视频解码格式：H.264，H.265，Smart264，Smart265。 解码分辨率：最高3200W像素 视频解码通道：160 视频解码能力：H.264/H.265：支持5路3200 W，或5路2400 W，或10路1200 W，或20路800 W，或25路600W，或40路400 W，或80路1080P，或160路720P及以下分辨率实时解码（每4个输出口一组，共享解码能力） MJPEG：12路1080P及以下分辨率实时解码 单口画面分割数：1,2,4,6,8,9,12,16,25,36 场景数量：64 视频输出分辨率：3840 × 2160@30 Hz、2560 × 1440@30 Hz、1920 × 1200@60 Hz、1920 × 1080@60 Hz、1920 × 1080@50 Hz、1680 × 1050@60 Hz、1600 × 1200@60 Hz、1280 × 1024@60 Hz、1280 × 720@60 Hz、1280 × 720@50 Hz、1024 × 768@60 Hz 视频输出接口类型：10路HDMI 1.4，支持4K 视频输入分辨率：3840×2160@30Hz、1920×1200@60Hz、1920×1080@60Hz、1920×1080@50Hz、1280×720@60Hz、1280×720@50Hz、1600×1200@60Hz、1280×960@60Hz、1680×1050@60Hz、1440×900@60Hz、1366×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1024×768@60Hz 视频输入接口：2路HDMI 1.4，最大支持4K（仅奇数口） 音频输入接口：2路HDMI内嵌 音频输出接口：10路HDMI内嵌或DB15转BNC独立音频输出 音频解码格式：G711-A, G711-U, G722.1, G726-16/U/A, MPEG, AAC-LC, PCM | 台 | 1 |
| 74 | 拼接屏支架及框架 1、定制化铝型材，含底座、装饰包边等收口工作 | 套 | 1 |
| 75 | 跳线 1、名称:大屏幕高清线缆 2、规格：HDMI、DVI高清成品线 | 根 | 9 |
| 76 | 服务器 1、名称：信息发布盒 2、4核/2G/16G/4K/RJ45千兆//2*USB2.0/安卓7/分辨率1920×1080 | 台 | 1 |
| 77 | 扩声系统设备 1、名称：多媒体功放机 2、功率:200W 3、频响范围（1dB）：（MUSIC MIC）20Hz~20KHz 4、输入灵敏度：（MIC）11MV (MUSIC) 210MV 5、中置音调（±10dB）： 100Hz/2.5K/10KHz 6、麦克风音调（±10dB）：57Hz/134Hz/400Hz/1KHz/2.5KHz/6.3KHz/10KHz 7、音乐音调（±10dB）：57Hz/134Hz/400Hz/1KHz/2.5KHz/6.3KHz/16KHz 8、麦克风低切：30Hz/50Hz/80Hz/100Hz 9、信噪比（A计权）：≥95dB | 台 | 1 |
| 78 | 扩声系统设备 1、名称：吸顶音箱 2、材质：ABS panel面板,铁后桶 3、喇叭规格：同轴6.5低音+1，高音 4、最大功率：80W 5、额定功率：40W 6、输入方式：8Ω 7、灵敏度：89dB 8、频响：70-20KHz | 台 | 2 |
| 79 | 光缆 1、名称:音箱线 2、2-金银线(300*0.1) | m | 200 |
| 80 | 配线 1、名称:电气配线 2、配线形式:管内、桥架穿线 3、材质:铜芯 | m | 200 |
| 81 | 基础应用软件 1、名称：驾驶人理论考试管理系统 2、规格：通过综合应用平台专用接口，针对排学员考试地点、考场场次、预约状态、等考试相关信息进行查验，全部核验无误进入候考区。提供排队功能，考生进入候考区后，如有空闲考台呼叫考生进行考生。联接理论考试系统，并根据设定条件进行考台分配管理。对排队考生进行人像进行采集，并通过人脸识别比对模式，验证考试学员真实身份，验证通过进入考场。具体功能要求： （1）★智能门禁闸机管理模块：可实现智能门禁及预约信息核验，保证只有当天预约的考生才能进入候考区并进入考场考试，考生统一管理，非考试人员无法进入。（投标时需提供投标人拥有自主知识产权的佐证证明材料加盖投标人公章） （2）★智能报道管理模块：提供报道排队功能，考生进入候考区后，按先后进行排队，如有空闲考台呼叫考生考试。（投标时需提供投标人拥有自主知识产权的佐证证明材料加盖投标人公章） （3）★考台分配管理模块：联接理论考试系统，并根据设定条件进行考台分配管理。（投标时需提供投标人拥有自主知识产权的佐证证明材料加盖投标人公章） （4）★人证识别管理模块：对排队考生进行人像进行采集，并通过比对模式，验证考试学员真实身份，验证通过进入考场。（投标时需提供投标人拥有自主知识产权的佐证证明材料加盖投标人公章） （5）大屏显示管理模块：显示考试管理规范等、提供待考考生排队同步显示功能、考生通过人脸闸机后，该考生考台号信息展示到候考区内大屏。考生确认开始考试，信息自动清除。 （6）考场内考生信息显示模块：考生进入考场后核实自己考试信息，对号入座。 （7） 电子签名模块：为考试系统配置电子签名板，考试员登录考试系统进行电子签名，合格的电子成绩单上自动生成考试员签名，无需考试员逐个在成绩单上签字。 （8）预约信息下载模块：与公安交通管理综合无缝对接、下载本考场本日需要参加考试的学员信息； （9）接口服务模块：为闸机等人员管理设备提供专用查询接口，同享考试学员身份认证数据，帮助完成其认证、管理功能。 （10）与公安考试系统进行数据同步，支持随到随考功能。 （11）支持白名单管理，加入白名单的终端才能访问服务器，保证了系统的安全性。 （12）支持角色管理，对不同用户分配不同的用户账号 （13）支持权限管理，可以按用户级别分配不同的操作权限 （14）支持日志记录功能，可以随时查询操作日志，做到有据可查 （15）硬件配置模块，可以适配多厂家硬件如：身份证阅读器、闸机等，无须再二次开发 （16）系统符合公安部有关理论考场建设相关的法规和政策要求 | 套 | 1 |
| 82 | 1、出入口控制设备、 2、名称:人脸识别闸机（单通道） 3、外观尺寸：≥长1200*宽200*高980mm 4、材料结构：不锈钢； 5、通道宽度：两台组成一个通道标准宽度650mm 6、摆门长度：标准总长380mm，关闸状态露出机箱外300mm；最大总长430mm，关闸状态露出机箱外350mm 7、控制方式：全自动 8、控制方向：双向、单向 9、报警防夹：非法闯入报警、尾随报警；机械+红外感应+电路控制三重防夹防碰伤 10、通行速度：30人-40人/分钟 11、工作电源：AC110V～AC220V 12、使用环境：室内 13、通讯方式： RS232、控制接口支持同时五路设备开关 14、内置身份证阅读器 15、人脸识别机头：屏幕8寸 IPS 液晶屏，支持触摸屏操作； 摄像头分辨率：200万像素，屏幕分辨率：≥800*1280，亮度：400cd/m2，视角85度； 设备主控单元:主板RK3288 ，CPU主频四核1.8G四核 ARM Cortex-A55内存2G,存储16G USB接口：1*USB 串口接口：1*RS485 继电器接口：1*继电器 韦根接口：1*韦根26/34 有线网络接口：1*RJ45 电源：DC12V 3A 5.5-2.1 工作温度：0℃～40℃ 存储温度：-20℃～60℃ 功耗:13.5W（Max） 尺寸：≥252mm*21mm*123mm 操作系统：Android7.0操作系统 设备采用双目摄像头：摄像头像素200万，宽动态105DB | 台 | 1 |
| 83 | 出入口控制设备 1、名称:入口闸机 2、外观尺寸：≥长1200*宽200*高980mm 3、材料结构：不锈钢 4、通道宽度：两台组成一个通道标准宽度650mm，最大≤750mm 5、摆门长度：标准总长380mm，关闸状态露出机箱外300mm；最大总长430mm，关闸状态露出机箱外350mm； 6、控制方式：全自动 7、控制方向：双向、单向 8、报警防夹：非法闯入报警、尾随报警；机械+红外感应+电路控制三重防夹防碰伤 9、通行速度：30人-40人/分钟 10、工作电源：AC110V～AC220V 11、使用环境：室内 12、通讯方式： RS232 | 台 | 1 |
| 84 | 出入口控制设备 1、名称:入口闸机 2、外观尺寸：≥长1200*宽200*高980mm 3、材料结构：不锈钢 4、通道宽度：两台组成一个通道标准宽度650mm，最大≤750mm 5、摆门长度：标准总长380mm，关闸状态露出机箱外300mm；最大总长430mm，关闸状态露出机箱外350mm； 6、控制方式：全自动 7、控制方向：双向、单向 8、报警防夹：非法闯入报警、尾随报警；机械+红外感应+电路控制三重防夹防碰伤 9、通行速度：30人-40人/分钟 10、工作电源：AC110V～AC220V 11、使用环境：室内 12、通讯方式： RS232 | 台 | 1 |
| 85 | 监控摄像设备 1、名称：室内摄像机 2、图像增强：背光补偿，强光抑制，3D数字降噪 分辨率：2560×1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720） 子码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（1280 × 720，640 × 480，640 × 360 视频压缩码率：32 Kbps~8 Mbps 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light 电子快门：1/3 s~1/100,000 s 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯 补光距离：红外光最远可达30 m，白光最远可达30 m 日夜转换模式：白天，夜晚，自动，定时切换 防护等级：IP66 电源电压：DC：12 V ± 25% 音频输出：1个内置麦克风 网络接口：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 网络协议：TCP/IP，ICMP，HTTP，DHCP，DNS，RTP，RTSP，RTCP，NTP，IGMP，QoS，UDP，Bonjour，SSL/TLS，HTTPS，DDNS，UPnP，IPv6 焦距&视场角：4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85° 6 mm 最大光圈数：F1.6 镜头尺寸接口：M12 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 日夜切换模式：ICR红外滤片式 宽动态：数字宽动态 | 台 | 39 |
| 86 | 监控摄像设备 1、名称：全景摄像机 2、像素：≥400万像素 传感器类型1/2.7" progressive scan CMOS 最低照度：彩色：0.05 Lux @(F1.8, AGCON )；黑白：0.005 Lux @(F1.8, AGCON ); OLuxwith IR ,快门：1/1s~1/30,000s 日夜转换模式：自动 ICR 彩转黑，日夜转换方式：白天、夜晚、自动、定时切换 背光补偿：支持，宽动态：120 dB 超宽动态 强光抑制：支持，3D降噪：支持，透雾：支持，区域曝光：支持 图像设置：饱和度，亮度，对比度，锐度 图像参数切换：支持,数字变倍：16倍 隐私遮蔽：最多支持24块隐私遮蔽，每个场景最多支持8个 信噪比：>52 dB ,通用功能：镜像、密码保护、水印技术、 IP 地址过滤 镜头焦距：2.86mm,2倍光学变倍,光学变倍速度大约：2s（广角～望远） 视场角：100"~45（广角～望远），最大光圈数：F1.8 云台功能，水平范围350°，垂直范围0°~90° 键控速度：0.1~60%s，速度可设；水平预置点速度：60%s垂直键控速度：0.1~50%s，速度可设；垂直预置点速度：50%s支持 垂直速度，比例变倍，断电记忆 最大图像尺寸：2560x1440 | 台 | 4 |
| 87 | 录像设备 1、名称：硬盘录像机 2、规格：标准机架式16盘位高密度网络硬盘录像机 2个HDMI接口、1个VGA接口，双异源输出 2个RJ45 10M/100M/1000Mbps网口 1个USB2.0接口、1个USB3.0接 1路全双工485接口 ，1路标准RS-232接口 输入带宽：80Mbps 输出带宽：160Mbps 接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持12×1080P 符合GB/T 28181-2022、GB/T35114-2017等国家标准的智能化网络监控平台。 | 台 | 2 |
| 88 | 录像设备 1、名称：网络视频存储服务器 2、采用48盘位专业存储设备；采用linux操作系统，64位四核处理器, 4G内存，可扩展128G高速缓存；电源模块: 冗余电源1+1，220V~50Hz 2.6A X 2；工作功耗 (满载): ≤380W；磁盘容量: 4TB/6TB/8TB/10TB/12TB/16TB；热插拔磁盘: 支持；磁盘类型: 企业级硬盘；阵列类型: 网络RAID；磁盘接口类型: SATA；网络接口: 1个千兆管理口，2个千兆数据口；USB接口: 2个USB 2.0 (后置)，2个USB 3.0 (后置) | 台 | 1 |
| 89 | 存储设备 1、名称：监控级硬盘 2、参数：容量大小：8T转速：7200转/S;接口速率3GB/S,接口类型：SATA | 台 | 58 |
| 90 | 双绞线缆 1、名称:双屏蔽千兆超五类类线 | m | 1000 |
| 91 | 配线 1、名称:电气配线 2、配线形式:管内、桥架穿线 3、型号:FS-RVV2x1.5mm 4、材质:铜芯 | m | 1000 |
| 92 | 收发器 1、名称：信号屏蔽器 2、大功率，单路可调，外置天线，专门针对各频段信号进行有效屏蔽：频率CDMA,GSM,DCS/PHS,TD-SCDMA,CDMA2000/WCDMA,2.4G（WiFi），LTE1(4G1),LTE2(4G2); 有效屏蔽范围为100*200平方米 | 台 | 2 |
| 93 | 交换机 1、提供48个千兆电口，4个万兆/千兆自适应SFP+光口； 2、标准19寸机架安装，为节约安装空间，机箱深度不大于280M； 3、交换容量≥336Gbps，包转发能力≥132Mpps； 4、支持IEEE 802.1d（STP）、802.1w（RSTP）、802.1s(MSTP)； 5、支持802.1q VLAN,支持QINQ； 6、支持802.3ad端口聚合每组最大8个、支持动态LACP或静态聚合； 7、支持802.1p，支持SP、WRR算法队列； 8、支持IGMPv1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM，支持组播流量跨VLAN复制功能； 9、支持静态路由，rip/ospf动态路由，支持vrrp虚拟路由，符合CNAS标准的第三方测试报告； 10、支持DHCP snooping，DHCP server，DHCP raleay； 11、支持802.1X/Radius认证，支持IP+MAC+端口绑定； 12、支持IGMPv1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、支持组播流量跨VLAN复制功能； 13、支持ZTP零接触配置开通（Zero Touch Provisioning）， 14、支持PTP，1588精准时钟协议； 15、支持Console、Telnet、SSH、WEB； 16、支持基于DHCP和IP的防ARP欺骗，提供第三方相关证书证明 | 台(套) | 3 |
| 94 | 模块 1、名称:万兆单模光模块 2、技术参数:光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) | 只 | 12 |
| 95 | 机柜、机架 1、名称:网络机柜 2、安装交换机，路由器，配线架，KVM，服务器等网络设备的国际标注机柜。容量：42U；配托盘，电源，螺丝 | 台 | 1 |
| 96 | 基础应用软件 名称：驾考理论考试用计算机及服务器管理系统 功能参数 1. 驾考无盘服务器支持龙芯、ARM、X86及C86，SW-3231等CPU架构，支持三种不同指令集cpu一个平台集中管理； 2. ★驾考无盘服务器支持Loongnix-Server-23.1、银河麒麟高级服务器操作系统V10、银河麒麟桌面操作系统V10、统信服务器操作系统V20（1070）、统信UOS桌面专业版（1070版本）、方德高可信服务器操作系统4.0-G312、方德桌面操作系统V5.0-G220、centos7、centos8；（投标时需提供产品截图并加盖投标人公章） 3. 通过驾考无盘管理平台查看服务器时间，修改服务器时间功能，端口实时状态的监控、支持调试日志下载、支持安全配置（设置动态口令有效时长），支持物理服务器重启与关机，定时重启操作系统设置，保留平台用户、监控、备份等日志周期； 4. 支持多服务器的CPU、内存、硬盘空间及网络性能监控切换。多服务器总数量、所有终端、桌面模板数量统计，支持考台终端活跃度监控； 5. 驾考无盘管理平台具备数据可视化展板功能，展示服务器性能监控、应用软件使用统计、资产告警、设备报修日志、终端活跃度、离线地图位置定位、管理服务器运行状态及终端在线数量等； 6. 支持跨路由及局域网集中管理，支持服务器检测网络连通性，连接linux系统、国产化操作系统，上传文件管理，无盘服务器纳入驾考无盘系统总WEB管理平台，总WEB管理平台可以操作任何节点服务器、考台终端及系统模板，实现云管端架构部署与管理等； 7. 驾考无盘系统管理平台支持快照更新，快照（还原点）数量不少于40个，系统每次更新可选择创建新快照或合并上级快照功能，所有的快照支持合并、删除，备注修改功能，快照文件名支持中文名格式。 8. 系统模板支持显示校验值，模板私自篡改后校验值发生变化，并记录备案。 9. 支持集群服务器系统模板双向同步功能，副服务器具备下发文件、停止下发、启禁考台终端、导出excel列表功能；同时支持副服务器管理考台终端开机、关机、重启；副服务器查看考台终端实时状态、ip、mac地址、当前桌面、实时流量、汇总流量、时长、同步状态、备注功能。 10. 支持主服务器和副服务器都采用统一B/S架构管理平台进行考场管理和维护。 11. 提供PXE网络启动模式，考台终端内存自定义大小的缓存技术，支持考台终端多屏显示的复制与扩展、桌面缩放设置功能。 12. 支持考台终端硬件信息集中管理，支持硬件所有信息的监控，包括CPU型号、内存容量及品牌、显示器型号、键鼠型号、摄像头型号、显卡型号、主板型号序列号BIOS、声卡型号、网卡的品牌及规格、实时速率信息。 13. 支持监控考台终端硬件CPU、内存、显卡的使用率及温度；具备终端长时间离线、温度、使用率过高提供告警提示；记录终端硬件变更内容、时间、前后信息。 14. 支持记录考台终端质保日期、SN号，图片上传，支持维修和报修管理，提供手机微信提交维修订单； 15. 通过驾考无盘管理平台设置考台系统桌面信息显示，包括终端名称、IP、MAC地址、考台终端组显示、自定义文字（如管理员电话、报修电话等内容），并支持发布桌面公告。 16. 通过驾考无盘管理平台批量设置考台终端壁纸，并支持壁纸预览； 17. 支持USB设备、蓝牙、摄像头、键盘、鼠标、音频、考试网等开关控制； 18. 通过驾考无盘管理平台，支持终端定时远程开关机、考台命令、文件下发功能； 19. 支持监控的应用程序统一上传到列表，并针对应用程序设置黑名单、软件备案，考台运行的程序统计使用排行； 20. 局域网中出现第三方无盘服务器服务时，提供DHCP冲突告警。 21. ★驾考无盘管理平台具备配置UI界面功能，包括系统名称、登录页系统名称、公司名称、产品logo、登录页产品logo、登录页背景logo、登录页背景图、版本号是否显示等，为用户定制驾考无盘系统界面；（投标时需提供产品截图并加盖投标人公章） 22. 具备三大员设置，系统管理员、安全审计员和安全管理员角色；通过驾考无盘管理平台创建多个管理员账号，不限制数量，支持密码重置功能；（投标时需提供产品截图并加盖投标人公章） 23. 支持自定义管理员角色权限，精细化到每一个功能菜单按钮权限启用； 24. 运维人员可细化管理到考台分组以及分组内指定考台； 25. 用户登录支持配置动态密码更新时间，支持小程序提供动态密码，支持动态验证码WEB认证登录方案。 26. 用户登录支持账号密码登录；支持动态口令登录，通过小程序获取动态密码，可配置动态密码更新时间。 27. 管理平台提供用户操作记录审计、软件管控日志、软件件安装卸载日志、共享日志、备案硬件日志、硬件告警日志。 28. 支持实时记录考台开机时间、关机时间、考台开机时长。 | 套 | 2 |
| 97 | 基础应用软件 1、名称：无盘客户端接入授权 2、考台系统终端支持传统网卡与UEFI网卡启动。 - 考台终端支持龙芯（3A6000、3A5000、3A4000）、飞腾、麒麟（麒麟990、麒麟9000C）、海光及兆芯等CPU架构； 4、考台终端支持银河麒麟桌面操作系统V10、统信UOS桌面专业版（1070版本）、方德桌面操作系统V5.0-G220、Ubuntu、linuxMint、deepin、Windows7、Windows10； 5、考台终端支持一个系统模板同时兼容传统与UEFI模式双启动，不需要管理平台单独配置； 6、考台终端支持收集终端系统日志，外设日志，外设日志对象包括鼠标、键盘、摄像头、耳机等； 7、考台终端支持自定义可用时间段，精确到分钟、秒。在可用时间段内，考台可以使用，其他时间段无法使用； | 套 | 100 |
| 98 | 候考区座椅 休息区座椅，4人座 | 张 | 20 |
| 99 | 扩声系统设备 1、名称：专业音箱 2、扬声器单元：10寸低音 X 34芯驱动高音 3、最大功率：300W 4、额定功率 (PHC)：150W 5、灵敏度 (l kHz,l 米）：93dB (l W/ l M) 6、有效频率范图 (-l Od B)：35Hz~ 18kHz 7、额定阻抗：8Ω 8、输入接口：音箱卡侬头 9、接线端：+1-1 10、安装方式：吊挂壁挂 11、壳体材质：高密度中纤板 12、工作温度:-25℃至+55℃ 13、存储湿度:-40℃至+70℃ | 台 | 4 |
| 100 | 扩声系统设备 1、名称：专业功放 2、立体声/并联/单声道桥接模式； 3、输入灵敏度0、775V和1、4V可选择； 4、XLR输入接口，喇叭接线柱输出接口； 5、2个增益控制旋钮、1个电源开关、1个电源LED灯、2组信号灯分别表示对应声音处于工作、削波和故障状态； 6、防止短路，空载、开关机噪音、射频干扰保护电路。 7、8Ω额定功率：2×400W 8、4Ω额定功率：2×600W 9、频率响应（1W）：20Hz-20KHz,+0/-0、1dB 10、总谐波失真：＜0、5%，20Hz-20KHz 11、互调失真：= / ＜0、35% 12、转换速率：＞10V/us 13、电压增益：28dB 14、信噪比：＞100dB 15、输入灵敏度：0、775V/1、4V 16、输入阻抗：平衡20K ohms/非平衡10K ohms | 台 | 2 |
| 101 | 扩声系统设备 1、名称：调音台 2、单声道输入通道:8路 3、立体声输入通道:4组(8路单声道) 4、单声道插入通道:8路 5、单声道话筒接口幻像电源:+48V 6、输出通道:3路主输出;4路编组输出;2路辅助输出;2路CD/TAPE输出;2路效果输出;1路立体声耳机输出 7、频率响应:20Hz~20KHz ±0.5dB 8、单声通道话筒到主输出最大增益:56dB±2dB 9、单声通道线路到主输出: 10、最大增益:36dB±2dB 11、立体声声通道线路到主输出最大增益:B26dB±2d 12、通道串音:≥90dB @ 1KHz 13、信噪比(计权):83dB @ 1KHz 0dB 14、主输出通道最大平衡输出:25dB±1.5dB 15、主输出\编组最大非平衡输出:19dB±1.5dB 16、辅助最大非平衡输出:19dB±1.5dB 17、CD/TAPE最大非平衡输出:19dB±1.5dB 18、效果最大非平衡输出:19dB±1.5dB 19、耳机输出:12dB±1.5dB @ 1KHz 32Ω 20、通道间增益差:≤2dB 21、失真度:≤0.02% @ 0dB 1KHz 22、单声道通道均衡: 23、高频、可扫频中频、低频的频点范围:12KHz、110Hz~8KHz 、80Hz 24、中心频点频偏与增益:频偏小于8%，最大增益为±15dB 25、立体声通道均衡: 26、高频、中高频、中低频、低频的频点范围:20KHz、3KHz 、500Hz、20Hz 27、中心频点频偏与增益:频偏小于8%，最大增益为±15dB 28、主输出9段图示均衡: 29、中心频点:63Hz,125Hz,250Hz,500Hz,1KHz,2KHz,4KHz,8KHz,16KHz 30、频偏与增益:±12dB误差2dB，频偏≤8% | 台 | 1 |
| 102 | 扩声系统设备 1、名称：音频处理器 2、输入通道及插座：2路/2路/2路/3路/4路/4路/XLR母卡侬座 3、输出通道及插座：4 路/6路/8路/6路/6路/8路XLR母卡侬座 4、输入阻抗 平衡：20KΩ 5、输出阻抗 平衡：100Ω 6、PC接口：面板1个USB接口、后板2个FY485接口(RJ-45座) 7、共模拟制比：>78dB(1KHz) 8、输入范围：≤+25dBu 9、频率响应：20Hz-20KHz(-0.5dB) 10、信噪比：>118dB 11、失真度：<0.02% OUTPUT=0dBu/1KHz 12、通道分离度：>88dB(1KHz) 13、输入哑音：每个通道设立单独哑音控制 14、输入音量：调节范围：-80dB-+12dB、步距为0.1dB 15、输入延时：每个输入通道有单独延时控制，调节范围0-1000ms，小于10ms， 16、步距： 21us；10ms-20ms,步距为84us；大于20ms，步距为0.5ms 17、输入相位：同相(+) 或反相 (-) 18、输入均衡：每输入通道设6个参量均衡，在Parameter下调整参数为： 19、中心频率点：20Hz-20KHz、共239个频点；带宽：0.05oct-3oct、步距为0.05oct；增益：-20dB-+20dB、步距为0.1dB 20、输入压缩：门限值:-40dBu~+20dBu、步距为0.5dBu; 压缩比：1.0:1~20:1 小于2.0:1时，步距为0.1 大于2.0:1时，步距为0.5； 响应时间：0.3mS~200mS,小于1mS,步距为0.1mS 大于1mS,步距为1mS 释放时间：50mS~5000mS 步距为1mS 21、输入选择：每个输出通道可单独选择不同的输入通道，也可以选择输入通道的任意组合 22、输出音量：调节范围：-80dB-+12dB、步距为0.2dB 23、输出延时：每个输入通道有单独延时控制，调节范围0-1000ms，小于10ms，步距为21us；10ms-20ms,步距为84us；大于20ms，步距为0.5ms 24、输出相位：同相(+) 或反相 (-) 25、分频器设置：每个输出通道可单独设置低通滤波器（LPF）和高通滤波器（HPF）， 26、可调整参数为：滤波器类型：Linkwitz-Riley/Bessel/Butterworth 27、限幅器设置：每个输出通道可单独设置限幅器，可调整参数为： 28、门限值：-40dBu~+20dBu、步距为0.5dBu 起动时间：0.3ms~200ms、小于1ms，步距为0.1ms；大于1ms，步距为1ms 释放时间：50ms~5000ms 29、输出均衡：每个输出通道可设6个均衡，均衡方式可选择Parameter/Lo-Shelf/Hi-Shelf。 30、处理器：96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换 31、显示：2×24 LCD蓝色背光显示设置 | 台 | 1 |
| 103 | 扩声系统设备 1、名称：抑制器 2、额定电压 :220V~10% 50HZ 3、幻像供电 :48V 4、消耗功率 :1 5W 5、取样频率 :32KHz 6、频率响应 :125Hz~ 15KHz(语音模式Voice mode) 20Hz~ 15KHz(音乐模式Music mode) 7、失真度:<0.1 %@1KHz 8、信噪比 :> 90dB， 9、信号延迟:7ms(音乐模式Music mode) 11ms(语音模式Voice mode) 10、输入阻抗:20K 11、输出阻抗(平衡) :2000 12、温度范围:10~55°C | 台 | 1 |
| 104 | 背景音乐系统设备 1、名称：电源管理器 2、工作电压 单相AC220V(±20%) 3、工作频率 50Hz或60Hz 4、CPU 采用ARM核32位处理器 5、系统参数显示方式 2×24 LCD蓝色背光液晶显示 6、电源输入 连接单相3芯接线座，可外接3芯单相电缆 7、电源控制 单相63A空气开关，有限流保护和短路保护 8、时序通道 8通道独立控制的时序通道，8通道独立常开控制，8通道独立硬件开关式应急停止设置 9、RFI/EMI电源滤波器 带电源滤波器 10、电源输出 电源输出单相总极限负载的电流为40A 11、在音频负载情况下，每路极限总电流都为20A ；在纯电阻负载情况下，每路极限总电流都为10A 12、远程控制接口 RS485、RS232、TCP/IP、USB3.0/USB2.0 | 台 | 1 |
| 105 | 扩声系统设备 1、名称：一拖二无线手持话筒 2、频率范围：UHF 612MHz- 698MHz 3、频率稳定性：+0.001% 4、最大频率偏：土50KHz 5、调制方式：FM 6、信噪比：> 105dB 7、总谐波失真：<0.5% @1KHz 8、接收机灵敏度：1.2/ UV @S/N=12dB 9、电源供应：DC 12V 1000mA 10、音频输出电平：独立式：0-400mV 11、混合式：0-300mV | 套 | 2 |
| 106 | 跳线 1、名称:连接线 2、规格：20米延长线（一公一母） | 根 | 1 |
| 107 | 机柜、机架 1、名称:机柜 2、42U | 台 | 1 |
| 108 | 跳线 1、名称:音频连接线 2、规格：音频跳线：三芯卡侬头（母）-三芯卡侬头（公）(1.8m) | 根 | 4 |
| 109 | 跳线 1、名称:音频连接线 2、规格：1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | 根 | 4 |
| 110 | 光缆 1、名称:音箱线 2、RVPE2*0.5 | m | 200 |
| 111 | 显示设备 1、名称：候考区公示屏 2、国产品牌，≥65英寸，超高清4K,屏幕比例：16:9，运行内存4G，存储内存：32G，支持壁挂货吊装，提供安装件 | 台 | 1 |
| 112 | 显示设备 1、名称：监视显示屏 2、国产品牌，≥65英寸，超高清4K,屏幕比例：16:9，运行内存4G，存储内存：32G，支持壁挂货吊装，提供安装件 | 台 | 1 |
| 113 | 基础应用软件 1、名称：人脸识别服务 2、人脸识别服务及算法 | 套 | 1 |
| 114 | 服务器 1、名称：管理电脑 2、要求：国产化，主机自带开机按键和重启键； 3、★机型：微塔式机箱≤12L，BIOS支持鼠标操作；（投标时需提供产品截图并加盖投标人公章）。 4、★处理器：配置1颗国产处理器，每颗CPU主频≥3.0GHz，TDP≤35W，支持超线程技术，提供C86处理器且采用国密算法；（投标时需提供产品截图并加盖投标人公章） 5、内存：配置8GB DDR4 内存，配置4个内存插槽，整机最大可支持256GB内存容量。 6、硬盘：配置1块512GB SSD硬盘。 7、PCI-E扩展：4个PCIe 3.0插槽。 8、显卡：标配2G独立显卡。 9、网卡：配置千兆网卡，支持网络唤醒，网络冗余，负载均衡等网络高级特性。 10、标配接口：配置≥10个USB接口（前置4个USB3.0），1个串口，内置port80故障诊断灯。 11、电源：配置≤200W静音电源。 12、键鼠：同品牌有线键鼠及鼠标垫。 13、BIOS：提供所投芯片自研版本BIOS，并提供芯片证明文件。 14、显示器：23.8寸IPS同品牌显示器。 15、投标时需提供投标人拥有自主知识产权的佐证证明材料系统：支持主流操作系统统信、银河麒麟、中科方德等。 16、软件功能：整机标配基于所投芯片BIOS级别的操作系统一键备份及恢复系统功能（非系统自带）。 17、USB管控：支持USB屏蔽及智能USB数据保护：USB支持BIOS下全部接口一键开关，针对存储设备支持USB接口切换正常模式、只读模式和禁止存储设备模式。 | 台 | 2 |
| 115 | 服务器 1、名称：管理系统数据库服务器 2、要求：国产化，2U机架式。 3、处理器：配置1颗Hygon C86 5380 CPU。 4、内存：配置≥32GB DDR4内存。 5、硬盘：配置≥3块600G硬盘。内置≥1个M.2 插槽， 6、RAID卡：配置LSI 9560-8i 4G RAID控制器。板载阵列卡插槽，不占用标准后置PCI-E插槽，不使用线缆转接，提供主板照片证明。 7、网卡：配置≥2个千兆网口。 8、扩展性：最大支持6个PCI-E 4.0插槽。 9、可靠性：产品无故障运行时间MTBF不少于100000小时，投标时需提供第三方检测报告及认证证书。 10、安全认证：产品需通过可信计算3.0产品兼容性认证，并提供认证证书。 11、维护工具：提供原厂服务器批量管理软件，支持批量信息查看、BIOS /BMC固件更新、RAID配置、远程控制、远程修改BIOS选项、日志收集等功能，提供上述功能截图证明。 12、服务器集群管理：提供服务器品牌原厂集群综合管理系统，提供整个集群系统的进程调度、集群状态实时诊断等功能，支持10000+节点的智能监控与调度。 13、管理：支持BMC主备镜像同时更新；可以对电源控制、供电设置、功耗封顶、锁定面板电源按钮及电源自动检测策略进行设置；支持自动或手动模式故障截屏、支持故障录像功能、开机自检代码、支持sel故障日志处理建议提示、支持一键下载黑匣子日志，有效判断分析软硬件故障，提供相关功能截图证明。 14、其他：满配冗余电源，导轨。 15、服务：三年原厂整机质保和原厂上门服务。 | 台 | 1 |
| 116 | 服务器 1、名称：无盘管理服务器 2、要求：国产化，2U机架式。 3、处理器：配置1颗Hygon C86 5380 CPU。 4、内存：配置≥32GB DDR4内存。 5、硬盘：配置≥3块600G硬盘。内置≥1个M.2 插槽； 6、RAID卡：配置LSI 9560-8i 4G RAID控制器。板载阵列卡插槽，不占用标准后置PCI-E插槽，不使用线缆转接，提供主板照片证明。 7、网卡：配置≥2个千兆网口。 8、扩展性：最大支持6个PCI-E 4.0插槽； 9、★可靠性：产品无故障运行时间MTBF不少于100000小时；（投标时需提供第三方检测报告及认证证书复印件加盖投标人公章）。 10、安全认证：产品需通过可信计算3.0产品兼容性认证，并提供认证证书。 11、★维护工具：提供原厂服务器批量管理软件，支持批量信息查看、BIOS /BMC固件更新、RAID配置、远程控制、远程修改BIOS选项、日志收集等功能，（投标时需提供上述功能截图证明并加盖投标人公章）。 12、服务器集群管理：提供服务器品牌原厂集群综合管理系统，提供整个集群系统的进程调度、集群状态实时诊断等功能，支持10000+节点的智能监控与调度。 13、管理：支持BMC主备镜像同时更新；可以对电源控制、供电设置、功耗封顶、锁定面板电源按钮及电源自动检测策略进行设置；支持自动或手动模式故障截屏、支持故障录像功能、开机自检代码、支持sel故障日志处理建议提示、支持一键下载黑匣子日志，有效判断分析软硬件故障，投标时需提供上述功能截图证明并加盖公章。 14、其他：满配冗余电源，导轨。 15、服务：三年原厂整机质保和原厂上门服务； | 台 | 2 |
| 117 | 服务器 1、名称：人脸识别服务器 2、要求：国产化，2U机架式。 3、处理器：配置1颗Hygon C86 5380 CPU。 4、内存：配置≥32GB DDR4内存。 5、硬盘：配置≥3块600G硬盘。内置≥1个M.2 插槽； 6、RAID卡：配置LSI 9560-8i 4G RAID控制器。板载阵列卡插槽，不占用标准后置PCI-E插槽，不使用线缆转接，提供主板照片证明。 7、网卡：配置≥2个千兆网口。 8、扩展性：最大支持6个PCI-E 4.0插槽。 9、可靠性：产品无故障运行时间MTBF不少于100000小时，提供第三方检测报告及认证证书。 10、安全认证：产品需通过可信计算3.0产品兼容性认证，并提供认证证书。 11、维护工具：提供原厂服务器批量管理软件，支持批量信息查看、BIOS /BMC固件更新、RAID配置、远程控制、远程修改BIOS选项、日志收集等功能。 12、服务器集群管理：提供服务器品牌原厂集群综合管理系统，提供整个集群系统的进程调度、集群状态实时诊断等功能，支持10000+节点的智能监控与调度。 13、管理：支持BMC主备镜像同时更新；可以对电源控制、供电设置、功耗封顶、锁定面板电源按钮及电源自动检测策略进行设置；支持自动或手动模式故障截屏、支持故障录像功能、开机自检代码、支持sel故障日志处理建议提示、支持一键下载黑匣子日志，有效判断分析软硬件故障，提供相关功能截图证明。 14、其他：满配冗余电源，导轨。 15、服务：三年原厂整机质保和原厂上门服务。 | 台 | 1 |
| 118 | 成品警用门卫室 1、详见图纸以及满足招标人要求 | 个 | 1 |
| 119 | 成品公厕 1、材料种类、规格:钢结构卫生间，专业厂家定制 2、详见图纸以及满足招标人要求 | 个 | 1 |
| 试运行及调试 |  |  |  |
| 120 | 试运行及调试费用 1、对驾驶员考场所有智能化设备安装后进行试运行和调试 | 项 | 1 |
| 121 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 |
| 室外监控 |  |  |  |
| 室外监控改造 |  |  |  |
| 前端设备 |  |  |  |
| 1 | 监控摄像设备 1、名称：400w室外枪式摄像机 2、400 万红外阵列筒型网络摄像机 最低照度: 彩色：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 红外距离: 最远可达50 m 波长范围: 850 nm 防补光过曝: 支持 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 防护: IP67 | 台 | 50 |
| 2 | 枪机支架 1、400w室外枪式摄像机配套支架 | 个 | 50 |
| 3 | 监控摄像设备 1、名称：600w室外全彩枪球一体机 2、全景采用2个F1.0大光圈全彩镜头，可输出190°大场景拼接画面 支持AR功能，摄像机的实时视频画面中添加最多500个AR标签，且可实现标签与标签联动的功能; 支持多种智能资源切换：【全景】人员密度检测，Smart事件；【细节】全抓拍、道路监控、Smart事件; Smart事件：支持全景路对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机对目标进行跟踪及报警，实现周界布防，全景Smart事件检测距离50米; 支持声光警戒，报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选; 人员密度检测：全景支持人员密度检测功能，输出实时人数概况及拥堵等级，可根据人数和占空比配置密度等级; 全抓拍：细节支持人、非机动车、车辆混行检测，可同时对人、非机动车、车辆进行抓拍并可对车牌识别提取; 道路监控：细节支持车辆检测（支持车牌识别，车型/车身颜色/车牌颜色识别）和混行检测; 支持点击全景画面联动特写镜头，手动跟踪运动目标; 支持GB35114安全加密; 传感器类型：【全景】1/1.8＂ progressive scan CMOS,【细节】1/1.8＂ progressive scan CMOS 最低照度：【全景】彩色 0.0005Lux @ (F1.4，AGC ON)，黑白0.0001Lux @(F1.4，AGC ON)， 0Lux with IR；【细节】彩色 0.0005Lux @ (F1.3，AGC ON)，黑白0.0001Lux @(F1.3，AGC ON)， 0Lux with IR； 变倍：数字变倍：【全景】不支持；【细节】16倍；光学变倍：【细节】25倍 ，焦距：【全景】2.8mm；【细节】6.0~150mm，视场角：【全景】水平190°±5°，垂直80°±5°；【细节】58.5°~3° 白光照射距离：30 m 补光灯距离：【全景】30米；【细节】200米，防补光过曝：支持 水平范围：【全景】不支持；【细节】0-360° ，垂直范围：【全景】12°~24°；【细节】-20-90° 水平速度：【全景】不支持；【细节】水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s 垂直速度：【全景】垂直键控速度可设；【细节】垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 主码流帧率分辨率：【全景】50 Hz：25 fps（3680 × 1656，3632 × 1632）；60 Hz：30 fps（3680 × 1656，3632 × 1632）【细节】50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 视频压缩标准：H.265,H.264,MJPEG 宽动态：【全景】数字宽动态；【细节】120dB超宽动态 网络接口：支持1000 M网络数据，RJ45 除雾：支持 防护：IP67; 6000V防雷、防浪涌、防突波， | 台 | 2 |
| 4 | 球机支架 1、600w室外全彩枪球一体机配套支架 | 个 | 2 |
| 5 | 电杆组立 1、名称：3.5M监控立杆 2、3.5M监控单臂立杆，镀锌烤漆，带支架及地笼 | 根 | 26 |
| 6 | 背景音乐系统设备 1、名称：室外监控设备箱 2、800x600x250 壁厚1.2 | 台 | 12 |
| 中间设备 |  |  |  |
| 7 | 交换机 1、名称:8口千兆交换机 2、二层管理型交换机，交换容量256Gbps，包转发率48Mpps；8个10/100/1000M自适应；支持VLAN、QinQ、STP/RSTP/MSTP生成树防止环路协议 | 台(套) | 12 |
| 8 | 通信网络控制设备 1、名称:摄像机电源 2、12V10A | 台 | 52 |
| 9 | 收发器 1、名称：光纤收发器 2、单模单纤千兆光纤收发器1000M光电转换器 【20公里一对】 | 对 | 12 |
| 10 | 光纤连接 1、名称：光纤终端盒 2、光纤终端盒尺寸：不小于190*110*35mm//原尺寸找不到 终端盒材质：优质冷轧钢板整体黑色喷塑 钢板厚度：0.7-0.8mm 进线光缆数量：2根 适用于室内光缆的直接和分支接续，并对光纤接头起保护作用。 | 端口 | 12 |
| 11 | 布放尾纤 1、名称:光纤跳线 2、规格：连接器类型：LC-LC 耦合器套管材料：高强度高密度氧化锆套管 插入损耗：≤0.3dB/每接口 重复性：≤0.2dB 互换性：≤0.1dB 拔插次数：≥1000次 工作温度：-20～+60℃ 储存温度：-20～+60℃ | 根 | 25 |
| 12 | 布放尾纤 1、名称:尾纤 2、规格：纤芯类型：OM3 连接器插针类型：陶瓷 插针端面：UPC端面 品牌化尾套设计，便于用户识别快速原装正品 连接器插入损耗：≤0.3dB/每接口 连接器回波损耗：≥20dB 重复性：≤0.1dB 互换性：≤0.1dB 拔插次数：≥1000次 线缆外径：3.0mm 护套材质：PVC 护套颜色：水绿色 长度：1米，可定制其他长度 使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径 工作温度：-20～+60℃ 储存温度：-20～+60℃ | 根 | 96 |
| 13 | 跳线 1、名称:耦合器 2、连接器类型：LC-LC 耦合器套管材料：高强度高密度氧化锆套管 插入损耗：≤0.3dB/每接口 重复性：≤0.2dB 互换性：≤0.1dB 拔插次数：≥1000次 工作温度：-20～+60℃ 储存温度：-20～+60℃ | 根 | 96 |
| 后端设备 |  |  |  |
| 14 | 录像设备 1、名称：存储NVR 2、规格：2U机架式8盘位嵌入式网络硬盘录像机 【硬件规格】 存储接口：8个SATA接口 视频接口：1×HDMI，1×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 扩展接口：1×eSATA 【产品性能】 输入带宽：320Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持16×1080P RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备 | 台 | 2 |
| 15 | 存储设备 1、名称：硬盘 2、参数：6000G/5400RPM/256M/6Gb/SATA3.0 | 台 | 16 |
| 16 | 基础应用软件 1、名称：监控授权 2、现有监控平台 摄像机点位授权 | 套 | 52 |
| 17 | 服务器 1、名称：自动巡检诊断一体机 2、自动巡检一体机（1u，32G内存，500G ssd），最大支持500台设备授权，本次实配350台设备授权； 2、自动巡检诊断一体机纳管的设备主要有：主流品牌IPC摄像机、PoE交换机、网络交换机、硬盘录像机、云存储、流媒体服务器、可视对讲、数字广播等物联设备； 3、自动巡检诊断软件具备网络和安全设备的运行巡检诊断，巡检诊断内容包含网络设备流量、端口丢包和错包率、设备cpu及内存使用率，； 4、自动巡检诊断一体机具备硬盘录像机设备巡检诊断，巡检诊断的内容包含硬盘录像机内置硬盘数量、故障以及存储可用容量。具备统计查询已接入IPC数量和可接入IPC数量，支持摄像机可接入模糊查询； - 5、自动巡检诊断一体机具备硬盘录像机策略巡检诊断，巡检诊断硬盘录像机未设置录像计划和录像计划变更； 6、自动巡检诊断一体机具备摄像机录像结果巡检诊断，巡检诊断录像时长不满足目标要求、录像时间不完整、录像显示时间异常；； 7、自动巡检诊断一体机具备摄像机、硬盘录像机、交换机等设备的IP地址使用巡检诊断，巡检诊断结果以可视化方式显示IP地址使用和未分配，支持IP查询管理，主动发现IP冲突或异常使用； 8、自动巡检诊断一体机具备流媒体软件进程状况巡检诊断，巡检诊断流媒体软件进程的CPU和内存使用状态，具备流媒体进程CPU和内存使用阈值设置以及流媒体进程消除告警； 9、自动巡检诊断一体机的告警事件具备本地语音循环播放，事件具备远程电话、短信、微信、邮件提醒； 10、自动巡检诊断一体机具有应用监测和通讯拨测看门狗功能：A、当自动巡检诊断软件因中间件、数据库或应用软件出现故障影响软件无法正常使用，主动产生告警信息提醒管理者。B、当短信渠道通讯无法畅通时，自动产生告警信息提醒管理者； | 台 | 1 |
| 18 | 服务器 1、名称：视频加密网关 2、录像加密一体机（1u，6个千兆电口，128G存储，1张国密加密卡，支持2对BYPASS），设备加密授权≥110台，ukey≥5； 3、身份认证：支持多种身份认证方式：用户名+口令，UKey+Pin码认证。 4、视频数据防篡改：支持基于国密算法和透明方式对视频数据进行防篡改保护，发生篡改时给出告警提示并阻断视频播放； 5、视频数据加解密：支持基于IP白名单方式授权解密查看被加密的视频监控画面； 6、视频监控安全：具备基于国密的身份认证和细粒度访问控制能力，只有具备权限的监控用户才能查看加密视频画面。 7、视频分发安全：支持基于策略的视频文件分发保护能力，需要具备相应身份的密钥才能解密播放，控制策略包括：用户、播放次数、播放时长、播放时间段等； 8、视频泄漏溯源：产品支持在视频播放过程中禁止截屏/录屏工具对视频内容的操作，可禁止包括：PrtScn键，Win+Shift+S，ScreenToGif，QQ，微信，EV录屏等工具。 9、 透明部署：支持透明部署，原有的网络设备不用更改任何配置，在网络链路上完全透明； 10、日志管理：支持身份认证日志、用户操作日志、防篡改日志、加密日志、告警日志管理能力； | 台 | 1 |
| 管线辅材 |  |  |  |
| 19 | 配管 1、名称:电气配管 2、材质:PVC 3、规格:DN25 4、配置形式:埋地敷设 5、含挖土、回填土 | m | 2000 |
| 20 | 配管 1、名称:电气配管 2、材质:PVC 3、规格:DN50 4、配置形式:埋地敷设 5、含挖土、回填土 | m | 1600 |
| 21 | 21配管 1、名称:电气配管 2、材质:PVC 3、规格:DN100 4、配置形式:埋地敷设 5、含挖土、回填土 | m | 600 |
| 22 | 砖检查井 1.名称:弱电井600*600*800mm 2.其他:要求砂浆饱满，与井壁抹平，无空洞，井壁砌筑要求上下保持垂直，最终符合设计要求 | 座 | 38 |
| 23 | 配线 1、名称:电气配线 2、配线形式:管内、桥架穿线 3、型号:RVV2*1.0 4、材质:铜芯 | m | 5000 |
| 24 | 双绞线缆 1、名称:六类网线 2、护套材质：PVC 护套颜色（可选）：默认灰色 成品外径：6.3±0.3mm 导体：99.99%无氧铜 导体直径：23AWG 导体绝缘外径：1.1±0.05mm 芯数：4*2 特性阻抗：100±15Ω 导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min 工作电容最大值：≤5.6nF/100m 单根导体最大电阻：≤9.5Ω/100m 线对直流电阻不平衡性：≤2.5% 最小互电容：51pf/m 最大平衡电容：160pf/km 最大电流平衡：2% 敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>8倍线缆外径 敷设拉力：建议敷设时短期拉力<110N 使用拉力：建议使用时长期拉力<20N 施工温度： 0～40℃ 使用温度： -10～60℃ | m | 5000 |
| 25 | 光缆 1、名称:室外四芯单模光纤 2、外护套材料：聚乙烯（PE） 光缆重量：75-88kg/km 光缆加强件：两根高强度磷化钢丝 钢丝直径：0.9mm 铠装层：双面镀铬涂塑钢带（PSP）纵包 钢带尺寸：厚0.25mm*宽17mm 松套管材质： PBT 纤芯颜色：蓝、橙、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红、青绿 芯数：2-12芯 光纤类型：OS2单模光纤 敷设方式：管道、非自承式架空适用，进局、电缆沟可用 敷设最小弯曲半径：动态弯曲半径≥20倍光缆外径 静态弯曲半径≥10倍光缆外径 敷设拉力：建议敷设时短期拉力≤1500N 使用拉力：建议使用时长期拉力≤600N 敷设压扁力：建议敷设时短期压扁力≤1000N 使用压扁力：建议使用时长期压扁力≤300N 施工温度：0～40℃ 使用温度：-40～70℃ | m | 11600 |
| 26 | 电力电缆 1、名称:电力电缆 2、材质:铜芯 3、规格、型号:YJV-3*2.5 4、敷设方式、部位:管道、桥架、竖直通道敷设 | m | 3000 |
| 27 | 配管 1、名称:电气配管 2、材质:SC 3、规格:DN100 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配、明配及吊顶内敷设 5、支架材质、规格；见相关规范及图集要求，符合验收 6、管道开槽、刨沟及恢复的费用考虑在此清单内 | m | 100 |
| 28 | 配管 1、名称:电气配管 2、材质:SC 3、规格:DN50 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配、明配及吊顶内敷设 5、支架材质、规格；见相关规范及图集要求，符合验收 6、管道开槽、刨沟及恢复的费用考虑在此清单内 | m | 40 |
| 29 | 辅材 1、管接、软管、胶布、标签、发电机，登高车租赁等 | 项 | 1 |
| 30 | 挖沟槽土方 1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:1m 内 3、备注:挖沟槽土方，原土回填 | m3 | 142.73 |
| 31 | 回填方 1、填方来源、运距:原土回填 | m3 | 131.44 |
| 32 | 拆除路面 1、破除混凝土路面宽600mm | m2 | 72 |
| 33 | 水泥混凝土 1、混凝土路面恢复 | m2 | 72 |
| 试运行及调试 |  |  |  |
| 34 | 试运行及调试费用 1、对室外监控所有智能化设备安装后进行试运行和调试 | 项 | 1 |

- 3、核心产品为一体化考台。

- 4、投标人投标时应提供以下材料：

4.1免费质量保修期

本项目质保期为3年，延长质保期的优先。质量保修期间产生的所有保修相关费用（包括但不限于人工费、备品备件、耗材、服务费、税金以及保修期间涉及到的其他一切费用）全部由投标人承担，质保期内如有问题需在24小时及时响应并采取相关措施。

4.2业绩

投标人具有自2022年1月1日（以合同签订日期为准）以来承担过类似业绩的优先。

4.3企业实力

投标人同时获得有效期内且通过年检的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书的优先。

投标人获得信息技术服务运行维护标准符合性证书的优先。

4.4项目团队

4.4.1项目负责人具有信息系统项目管理师证书的优先。

4.4.2项目技术负责人具有二级及以上机电工程建造师（含B证）和计算机专业高级职称的优先。

4.4.3项目组成员（不含项目负责人、技术负责人）具有信息系统业务安全服务工程师资质证书的优先。

4.5项目实施方案

方案至少包括：①、供货时间进度计划及保证措施；②、质量保证措施；③、安全生产保证措施；④、验收组织措施。

4.6售后服务方案

方案至少包括：①、服务体系；②、回访巡检方案；③、故障解决措施；④、技术人员保障。

- 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盐城市公安局交警支队车管所设备采购及安装项目 | 工业 |

采购标包2采购需求：

- 一、标的内容

1、项目名称：盐城市公安局交警支队车管所消防设施项目

2、建设地点：盐城市交警支队车管所内

3、项目预算（最高限价）：324289.04元

4、合同履行期限（工期）：90日历天

5、质保期：2年

6、质量标准：合格，工程竣工需经相关部门验收且达到国家建筑行业标准和部分规范要求，方可视为验收合格。

7、发包范围：盐城市公安局交警支队车管所消防设施项目的施工，具体以甲方提供的工程量清单、图纸及甲方现场要求为准，甲方保留对上述工程量及范围适当调整的权利。

二、踏勘现场

因本项目报价需联系现场实际情况，所以各投标人投标前应踏勘现场以了解项目实际情况。现场踏勘联系人：杨警官，联系电话：17802668661；踏勘时间：2025年6月12日上午9点-11点30，现场踏勘时须确保完全了解项目情况，并充分考虑各项足以影响承包价格的情况。本项目施工时场内、外矛盾由施工单位自行解决并承担费用，中标后不得以未踏勘现场或踏勘现场不细致而消极怠工或要求增加费用。投标人的现场踏勘行为有任何费用、责任须自行承担，不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。

三、施工要求

1、中标人应按本合同约定的时间和要求完成以下工作：

1.1承担施工安全保卫工作和非夜间施工照明的责任和要求：①本工程必须确保安全，中标人自行承担工程施工过程中的工程质量、任何状况下的安全责任。非采购人原因，发生的一切问题和责任与采购人无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由中标人自理。②中标人必须遵守江苏省建设厅及盐城市建设主管部门颁布的《建设工程施工安全管理规定》和《建设工程文明施工管理规定》。③中标人进场后，必须服从采购人对施工场地总平面的规划，服从采购人的统一调度和指挥。④采购人将不定期对中标人的施工质量、安全、文明施工进行检查，如发现工程现场及生活区内安全、文明施工管理较差，有权要求承包单位整改并通报批评，如发生二次通报批评情况，可按现场有关规定进行处罚。⑤中标人在组织施工时需及时清运施工废弃物，材料堆放整齐有序，保持施工场地整洁、交通畅顺。服从采购人及相关主管部门的管理要求，主动协调、解决问题，若在施工期间出现因场地脏乱、交通不顺等违反文明施工管理规定的情况，所发生的一切费用均由中标人承担，同时还须接受采购人的经济处罚。

1.2承担协调解决工程实施中的各种矛盾及费用。

1.3需中标人办理的有关施工场地交通环卫和施工噪音管理等手续： 根据现场情况，中标人自行协调解决 ，并承担由此发生的费用。

1.4承担费用负责已竣工但未交付采购人之前的工程保护工作；对工程成品保护的特殊要求及费用承担：中标人负责做好工程成品保护，并承担相应的费用。

1.5保障施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，并且做到：文明施工，施工垃圾随产随清。

1.6双方约定的中标人应做的其他工作：招标时，采购人已要求中标人自行到施工现场踏勘。采购人仅提供现有的施工场地现状，施工用水、电手续由中标人自行办理，其费用由中标人自行挂表并到相关部门缴纳，此费用已经包含在合同价中，结算时不另行调整。

2、安全施工

2.1中标人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于中标人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由中标人承担。

2.2中标人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。

2.3发生重大伤亡及其他安全事故，中标人应按有关规定立即上报有关部门并通知采购人，同时按政府有关部门要求处理。

四、投标报价要求

1、投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。投标报价应包括投标人在承诺工期内，达到投标人所承诺的质量标准，为完成本工程竞争性磋商文件及招标工程量清单所确定的招标范围内的全部内容，所需要支付的一切费用和拟获得的利润、税金，并考虑了应承担的风险。凡漏项或少计均视为已包含在本次投标报价的范围内，采购人不再另行增加费用，竣工结算时综合单价不调整，工程量按实结算。

2、投标报价的方式：固定单价报价。本工程实行《建设工程量清单计价规范》（GB50500-2013）招标。建设工程合同采用“固定单价合同”，以体现风险共担的原则。由采购人提供招标工程量清单，投标人以招标工程量清单为基础填报相应的单价并计算合价。投标人应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险系数和采购人对工期、质量等的要求，并计入综合单价，中标后竣工结算时除施工合同约定允许调整外综合单价不予调整。

3、投标报价的计价方法

本工程投标报价采用“工程量清单计价”法（工程量计算规则依据《建设工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其工程量计算规范）。投标人应根据采购人提供的招标工程量清单计算工程项目的综合单价和合价。

工程量清单中每一个清单项均需计算并填写综合单价、合价。对施工中发生的所有措施费及可预见费用等，由施工单位自行考虑，计入单价和总价。

4、投标报价文件编制的依据

4.1 采购人提供的竞争性磋商文件、招标工程量清单及其补充通知；

4.2 采购人设定的最高限价；

4.3《建设工程量清单计价规范》(GB50500-2013) 及其工程量计算规范；

4.4 有关的施工规范与工程验收规范；

4.5 施工现场情况、工程特点及投标人拟采用的施工组织设计和施工方案；

4.6 投标人的企业定额；

4.7 投标人可同时参考2014年《江苏省市政工程计价定额》、2014年《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、2014年《江苏省安装工程计价定额》、《江苏省建设工程费用定额（2014年）》及江苏省关于营改增的计价文件等最高限价（预算）的编制依据。

5、投标报价文件编制的要求

5.1采购人提供的招标工程量清单应与竞争性磋商文件一起参照阅读。

6、投标报价格式要求：已标价工程量清单必须按照采购响应文件所提供的格式填入，其格式不得作任何改变，不得增加、减少、修改、调整。采购人提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、计量单位、工程量数量、暂定的价格或者费用、材料规格或者型号等特殊要求，不得作任何更改变动。

五、图纸

六、招标清单（同时另附13jz格式）

七、投标人投标时应提供以下材料：

1、投标人应根据采购需求和本项目实际，制订相应的施工组织设计包括但不限于以下内容：

1.1施工方案与技术措施

包括但不限于:①施工准备；②施工项目日标控制；③技术措施；④科学施工工艺；⑤项目安全措施。

1.2工程进度计划与保证措施

包括但不限于:①对施工进度的关键因素分析；②保证措施和人员分工的合理性；③实施计划；④工期进度安排；⑤机械设备和材料投入。

1.3安全管理体系和措施

包括但不限于:①安全管理体系；②制度；③岗位职责的健全；④安全保证措施；⑤安全责任落实。

1.4项目组织结构

包括但不限于:①合理安排项目部组织结构；②项目组人员专业齐全，执业资格齐全。

1.5质量管理体系和措施

包括但不限于:①确定质量方针和目标；②质量管理体系；③制度、岗位职责的健全；④加强质量监控；⑤质量保证措施。

1.6文明施工及环境保护方案

包括但不限于:①文明施工和环境爱护管理日标；②环境保护措施；③文明施工要求；④实施措施；⑤事故与火灾预防。

1.7质保期内的服务方案

包括但不限于:①有效识别和解决工程质保期内的质量问题；②质保期服务计划制定；③提供及时、全面的售后服务；④工程质保期内的检测和维修；⑤与采购人的及时沟与反馈。

- 类似业绩

投标人需要具备丰富的类似消防工程或消防改造工程施工的相关经验，确保本项目的顺利实施，投标人自2022年1月1日（以合同签订日期为准）以来承担过类似工程(消防工程或消防改造工程)业绩的优先。

3、企业实力

3.1质量管理体系认证

确保施工方施工时注重施工质量，施工流程符合消防工程标准，控制材料采购、工艺实施及验收环节。材料质量检测、节点处理规范性。投标时提供质量管理体系认证证书的优先。

3.2环境管理体系认证

确保施工方施工时注重环境保护，施工流程符合规范施工废弃物处理流程，降低噪音污染和粉尘扩散。投标时提供质量管理体系认证证书的优先。

3.3职业健康安全管理体系认证

确保施工方施工时注重安全施工，工人安全、脚手架安全检查、高温作业防护等操作。投标时提供质量管理体系认证证书的优先。

3.4质保期承诺书

质保期承诺书能约束施工方在期限内负责维修，确保工程质量，及时解决问题。

八、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盐城市公安局交警支队车管所消防设施项目 | 建筑业 |

第五章  评标方法与评标标准

- 一、定标原则

本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目每标包选取1名中标候选人。

- 政府采购政策功能落实

- 1、小微型企业价格扣除

（1）本项目不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

- 2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

- 3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

- 二、评标方法与评标标准

本项目评分总分值为100分。

一标包评标标准

| 评分要素 | 分值 | 详细评审项及评分要素 |
| --- | --- | --- |
| 报价 | 60分 | 满足招标文件要求且最低的参与评审的价格为评标基准价，其价格满分为60分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／参与评审的价格)×60（得分保留两位小数）。 |
| 技术参数响应情况 | 15分 | 根据所投产品技术参数要求的响应程度进行评分。全部响应招标文件<第四部分 采购需求>中技术参数和要求的，得15分； “技术参数”带★的条款为重要条款，每有一项不满足（负偏离）的扣1分，扣完为止。（采购需求中未标注“★”的技术参数为实质性要求，不符合的投标文件作无效投标处理，以投标人提供的《技术要求响应及偏离表》为准。） 注：1、《技术要求响应及偏离表》中的内容须是供应商投标产品的真实反映，供应商在投标时不得虚假响应和虚假承诺，否则将取消其投标资格；已中标的，将取消其中标资格。 |
| 业绩 | 3分 | 投标人自2022年1月1日（以合同签订日期为准）以来承担过类似业绩的，有一个得1分，最多得3分。 注：投标人须提供合同原件扫描件并加盖投标人公章，合同中必须包含项目内容、合同签订时间、投标人公章等信息，否则不计分。 |
| 企业实力 | 2分 | 1、投标人同时获得有效期内且通过年检的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书的，得1分(缺项不得分)。 注：证书须在有效期内并处于有效状态，获得监督审核合格标识，提供证书在认证认可业务信息统一查询平台（http://cx.cnca.cn）的查询结果“有效”的截图或网页打印件加盖单位公章。投标人应当确保证书开标当天处于有效期内，否则不予认可。 2、投标人获得信息技术服务运行维护标准符合性证书二级及以上的，得1分。（投标时提供证书原件扫描件加盖投标人公章） |
| 项目团队 | 6分 | 1、投标人项目负责人具有人力资源和社会保障部、工业和信息化部颁发的信息系统项目管理师证书得2分(投标时提供证书原件扫描件加盖投标人公章和投标截止时间前3个月内任意一个月在本单位缴纳的社保证明原件扫描件加盖投标人公章，未提供或提供不全不得分)。 2、投标人项目技术负责人具有二级及以上机电工程建造师（含B证）和计算机专业高级职称的得2分。(投标时提供证书原件扫描件加盖投标人公章和投标截止时间前3个月内任意一个月在本单位缴纳的社保证明原件扫描件加盖投标人公章，未提供或提供不全不得分)。 3、投标人项目组成员（不含项目负责人、技术负责人）具有信息系统业务安全服务工程师资质证书，每提供一个证书得1分，最高得2分。(投标时提供证书原件扫描件加盖投标人公章和投标截止时间前3个月内任意一个月在本单位缴纳的社保证明原件扫描件加盖投标人公章，未提供或提供不全不得分)。 |
| 免费质量保修期 | 6分 | 在项目需求原质量保修期基础上，每增加一年免费质量保修期的加3分，本项最高得6分。免费质量保修期间产生的所有保修相关费用（包括但不限于人工费、备品备件、耗材、服务费、税金以及保修期间涉及到的其他一切费用）全部由投标人承担，质保期内如有问题需在24小时及时响应并采取相关措施。（以投标人投标时提供的承诺函（格式自拟）为准，未提供的不得分） |
| 项目实施方案 | 4分 | 根据投标人提供的项目实施方案进行评分，方案至少包括：①、供货时间进度计划及保证措施；②、质量保证措施；③、安全生产保证措施；④、验收组织措施，方案内容完整得4分，每有一项内容缺失的扣1分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误或者内容与本项目不完全匹配，套用其他项目内容等任意一种情形）的扣0.5分，直至该项分值1分扣完为止，不提供不得分。 |
| 售后服务方案 | 4分 | 根据投标人提供的售后服务方案进行评分，方案至少包括：①、服务体系；②、回访巡检方案；③、故障解决措施；④、技术人员保障，方案内容完整得4分，每有一项内容缺失的扣1分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误或者内容与本项目不完全匹配，套用其他项目内容等任意一种情形）的扣0.5分，直至该项分值1分扣完为止，不提供不得分。 |

二标包评标标准

| 评分要素 | 分值 | 详细评审项及评分要素 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 60分 | 满足招标文件要求且最低的参与评审的价格为评标基准价，其价格满分为60分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／参与评审的价格)×60（得分保留两位小数）。 |
| 业绩 | 8分 | 投标人自2022年1月1日（以合同签订日期为准）以来承担过类似工程(消防工程或消防改造工程)业绩的，有一个得2分，最多得8分。 注：投标人须提供合同原件扫描件及验收合格证明扫描件并加盖投标人公章，合同中必须包含工程内容、合同签订时间、投标人公章等信息，否则不计分。 |
| 企业实力 | 8分 | 1、投标人具有有效期内且通过年检的质量管理体系认证证书得2分； 2、投标人具有有效期内且通过年检的环境管理体系认证证书得2分； 3、投标人具有有效期内且通过年检的职业健康安全管理体系认证证书得2分； 注：证书须在有效期内并处于有效状态，获得监督审核合格标识，提供证书在认证认可业务信息统一查询平台（http://cx.cnca.cn）的查询结果“有效”的截图或网页打印件加盖单位公章。投标人应当确保证书开标当天处于有效期内，否则不予认可。 4、投标人承诺质保期内如有问题24小时内能够及时响应并采取相关措施，最高得2分。未提供者不得分。（投标文件需提供加盖投标人公章的质保期承诺书）。 |
| 施工组织设计 | 24分 | 1、施工方案与技术措施(4分) 根据投标供应商提供的施工方案与技术措施进行评审，包括但不限于:①施工准备；②施工项目目标控制；③技术措施；④科学施工工艺；⑤项目安全措施等方面内容: 以上方案内容完整得4分，每有一内容缺失的扣0.8分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）的扣 0.2分，直至该项分值0.8分扣完为止，不提供不得分。 |
|  |  | 2、工程进度计划与保证措施(4分) 对本项目的工期紧、任务重、质量保证的前提下，供应商提供工程进度计划与保证措施方案，包括但不限于：①对施工进度的关键因素分析；②保证措施和人员分工的合理性；③实施计划；④工期进度安排；⑤机械设备和材料投入等方面内容： 以上方案内容完整得4分，每有一内容缺失的扣0.8分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）的扣 0.2分，直至该项分值0.8分扣完为止，不提供不得分。 |
|  |  | 3、安全管理体系和措施(4分) 根据投标供应商提供的安全管理体系和措施进行评审，包括但不限于：①安全管理体系；②制度；③岗位职责的健全；④安全保证措施；⑤安全责任落实等方面内容： 以上方案内容完整得4分，每有一内容缺失的扣0.8分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）的扣 0.2分，直至该项分值0.8分扣完为止，不提供不得分。 |
|  |  | 4、项目组织结构(2分) 根据投标供应商提供的项日组织结构进行评审，包括但不限于:①合理安排项目部组织结构；②项目组人员专业齐全，执业资格齐全等方面内容: 以上方案内容完整得2分，每有一内容缺失的扣1分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）的扣 0.2分，直至该项分值1分扣完为止，不提供不得分。 |
|  |  | 5.质量管理体系和措施（4分） 根据供应商提供的质量管理体系和措施进行评审，包括但不限于：①确定质量方针和目标；②质量管理体系；③制度、岗位职责的健全；④加强质量监控；⑤质量保证措施等方面内容： 以上方案内容完整得4分，每有一内容缺失的扣0.8分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）的扣 0.2分，直至该项分值0.8分扣完为止，不提供不得分。 |
|  |  | 6. 文明施工及环境保护方案（3分） 根据投标供应商提供的文明施工及环境保护方案进行评审，包括但不限于：①文明施工和环境爱护管理目标；②环境保护措施；③文明施工要求；④实施措施；⑤事故与火灾预防等方面内容： 以上方案内容完整得3分，每有一内容缺失的扣0.6分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）的扣 0.2分，直至该项分值0.6分扣完为止，不提供不得分。 |
|  |  | 7.质保期内的服务方案（3分） 根据投标供应商提供的质保期内的服务方案进行评审，包括但不限于：①有效识别和解决工程质保期内的质量问题；②质保期服务计划制定；③提供及时、全面的售后服务；④工程质保期内的检测和维修；⑤与采购人的及时沟与反馈等方面内容： 以上方案内容完整得3分，每有一内容缺失的扣0.6分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）的扣 0.2分，直至该项分值0.6分扣完为止，不提供不得分。 |

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项目 名 称：

项目 编 号：

- 投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

- 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

- 三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、联合体协议

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、方案

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表

- 投标人成立不满一年不需提供

- 三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

- 四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

- 五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

- 七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就SZC-320900-JBGS-G2025-0019 号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 八、投标函

致：盐城市公安局

根据贵方的SZC-320900-JBGS-G2025-0019号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

- 2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

- 7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、中小企业声明函（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加盐城市公安局组织，采购编号为 SZC-320900-JBGS-G2025-0019 的盐城市公安局交警支队车管所设备采购及安装项目的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

- 十、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加盐城市公安局单位的采购文件编号为SZC-320900-JBGS-G2025-0019的盐城市公安局交警支队车管所设备采购及安装项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

- 十一、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加采购人组织的采购编号为SZC-320900-JBGS-G2025-0019，盐城市公安局交警支队车管所设备采购及安装项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十二、投标分项报价表格式

采购包1

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 型号与规格 | 全费用综合单价（元） | 综合合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能化 |  |  |  |  |  |  |
| 驾驶员考场改造 |  |  |  |  |  |  |
| 上牌大厅改造 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 模块 1、名称:6类非屏蔽信息模块 2、规格：六类RJ45非屏蔽模块插座 | 只 | 45 |  |  |  |
| 2 | 信息插座 1、名称:单口86信息面板 2、规格：兼容型单口面板 | 只 | 25 |  |  |  |
| 3 | 信息插座 1、名称:双口86信息面板 2、规格：兼容型双口面板 | 只 | 10 |  |  |  |
| 4 | 配线架 1、名称:六类24口非屏蔽配线架 2、规格：六类24口非屏蔽配线架 | 套 | 3 |  |  |  |
| 5 | 跳线 1、名称:超五类非屏蔽RJ45跳线（灰色，1米） 2、规格：1米超五类非屏蔽网络跳线 | 根 | 72 |  |  |  |
| 6 | 布放尾纤 1、名称:1米LC单芯光纤尾纤 2、规格：单模单芯光纤尾纤 提供多种规格和长度的跳线； 接头类型LC或 SC等。 平均连接损耗：≤ 0.3 dB | 根 | 72 |  |  |  |
| 7 | 布放尾纤 1、名称:3米LC双芯光纤跳线 2、规格：单模双芯光纤跳线 3、提供多种规格和长度的跳线； 接头类型LC-LC。 平均连接损耗：≤ 0.3 dB | 根 | 39 |  |  |  |
| 8 | 跳线 1、名称:耦合器 2、连接器类型：LC-LC 耦合器套管材料：陶瓷套管 插入损耗：≤0.5dB 重复性：≤0.3dB 互换性：≤0.2dB 拔插次数：≥1000次 工作温度：-20～+60℃ 储存温度：-20～+60℃ | 根 | 72 |  |  |  |
| 9 | 线管理器 1、名称:理线架 2、规格：网络理线架 应用于配线架和网络设备之间的跳线管理； 滑槽封闭式结构金属材质； 最多可安装管理多达五十条跳线； 更深设计的理线环，可确保线缆弯曲半径。 | 套 | 9 |  |  |  |
| 10 | 配线架 1、名称:12口光纤配线架架体1U 2、规格：通用型12口光纤配线架 配线架内可容纳多达24芯尾纤的熔接； 够安装不同类型的光纤耦合器，以满足不同功能和性能的要求。 单模、多模两种光纤均适用； | 套 | 6 |  |  |  |
| 11 | 交换机 1、★提供24个千兆POE电口，4千兆Combo口；支持802.3af/at智能POE智能POE，POE功率370W；（投标时需提供产品截图并加盖投标人公章）； 2、交换容量≥4.3Tbps，包转发能力≥144Mpps； 3、支持静态路由，rip/ospf动态路由； 4、支持IGMPv1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM，支持组播流量跨VLAN复制功能； 5、支持DHCP snooping，DHCP server，DHCP raleay； 6、支持Console、Telnet、SSH、WEB； 7、★具有流分类和安全审计功能；具有用户访问控制和基于 IPv6的访问控制功能；（投标时需提供第三方有权威检测机构出具的具有“ CMA ”或“ CNAS ”标识的检测报告复印件加盖投标人公章）; 8、★提供防攻击功能，对恶意流量进行检测和抑制，实时查看防止攻击功能的工作情况，保护二层和三层网络安全，支持自定义时间区域查看交换机攻击事件，包括事件类型、攻击者MAC、攻击设备类型等维度;（投标时需提供第三方有权威检测机构出具的具有“ CMA ”或“ CNAS ”标识的检测报告复印件加盖投标人公章）; 9、★支持设备整机热重启时，POE供电不间断，支持基于时间段控制端口供电功能，可以开启POE功率统计，显示POE端口信息描述表，并能通过命令定义端口供电PSE供电标准；（投标时需提供第三方有权威检测机构出具的具有“ CMA ”或“ CNAS ”标识的检测报告复印件加盖投标人公章）; | 台 | 2 |  |  |  |
| 12 | 交换机 1、名称:24口交换机 2、功能:1、交换容量≥330G，转发性能≥50Mpps，24个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个千兆光口； 2、支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN； 3、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF 4、支持ND Snooping、SAVI、PPPoE+ 5、支持堆叠，堆叠后逻辑上为一台整体设备，具有统一的表项和管理； 6、支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用 | 台 | 1 |  |  |  |
| 13 | 路由器 名称：无线控制器 1、内存：DDR4_1024MB 2、2.5G电口：10 个 3、WAN口数：1个 4、LAN口数：1个 5、PoE标准：IEEE802.3af，IEEE802.3at 6、最大支持PoE端口数：8 7、整机最大PoE供电功率：120 W 8、接入带宽：2500M 9、DHCP服务器：支持 10、最大可管理AP数(路由模式)：150 11、最大可管理AP数(AC模式)：500 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14 | 路由器 名称：吸顶AP 1、端口：1个10/100/1000 Mbps自适应以太网接口 2、最大带宽：1000 Mbps 3、无线速率：2.4 GHz: 300 Mbps；5 GHz: 867 Mbps；整机最大无线传输速率：1167 Mbps 4、2.4 GHz无线协议：Wi-Fi 4:IEEE 802.11b/g/n 5、5 GHz无线协议 Wi-Fi 4: IEEE 802.11a/n；Wi-Fi 5: IEEE 802.11ac Wave2 6、天线增益：2.4 GHz：2 dBi；5 GHz：2 dBi 7、2.4 GHz推荐覆盖半径：40 米 8、5 GHz推荐覆盖半径：40 米 9、受电方式：支持IEEE 802.3af（PoE）/IEEE 802.3at（PoE+）兼容供电，DC:12V 1.5A 10、最大功耗：12.95W 11、安装方式：壁挂、吸顶 12、最大无线关联终端数：64(2.4G)+110(5G)=110 13、推荐无线关联终端数：8(2.4G)+32(5G) =40 14、支持SSID数：8 个 15、AP Mesh易联：支持 16、AP分组：支持 17、最大AP分组数：8 组 18、全局黑白名单数：256 个 | 台 | 9 |  |  |  |
| 15 | 模块 1、名称:千兆单模模块 2、技术参数:单模模块(LC) | 只 | 6 |  |  |  |
| 16 | 机柜、机架 1、名称:机柜 2、标准19英寸落地机柜，42U包含机柜防浪涌保护器、防雷式PDU分配器等配件 | 台 | 2 |  |  |  |
| 17 | 出入口目标识别设备 1、名称:人脸门禁一体机 2、操作系统：嵌入式Linux 系统 3、工作电压：12V/3A 4、工作温度：0～60℃，20～60%RH 5、支持卡类：IC卡 6、产品尺寸：242(长) * 133(宽) *22(厚)mm 7、识别方式：双目活体甄别 8、屏幕规格：≥8寸高清IPS触摸屏，分辨率≥1280*800 9、人脸容量：30000人 10、记录容量：80000条 11、活体支持：活体检测--室内/外使用 12、防护等级：IP67防水级, IK08防暴级 | 台 | 5 |  |  |  |
| 18 | 出入口执行机构设备 1、名称:单门磁力锁 2、参数：锁体尺寸：≥长250x宽47x厚26(mm) 吸板尺寸：≥长180x宽38x厚11(mm) 工作电压：DC12V/DC24V 工作电流：480mA/240mA 适用门型：木门\玻璃门\金属门\防火门 质量认证：CE/FCC/CMA | 台 | 5 |  |  |  |
| 19 | 按钮 1、名称:出门按钮 2、参数：人体非接触感应输出信号 | 个 | 5 |  |  |  |
| 20 | 接口卡 1、名称:IC卡 2、参数：耐高温、耐摩擦、抗污染； | 张 | 100 |  |  |  |
| 21 | 系统设备 1、名称:门禁电源 | 台 | 5 |  |  |  |
| 22 | 控制开关 1、名称：分励脱扣 2、规格：2P 220V分励 | 个 | 1 |  |  |  |
| 23 | 监控摄像设备 1、名称：室内摄像机 2、图像增强：背光补偿，强光抑制，3D数字降噪 分辨率：≥2560×1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720） 子码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（1280 × 720，640 × 480，640 × 360 视频压缩码率：32 Kbps~8 Mbps 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light 电子快门：1/3 s~1/100,000 s 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯 补光距离：红外光最远可达30 m，白光最远可达30 m 日夜转换模式：白天，夜晚，自动，定时切换 防护等级：IP66 电源电压：DC：12 V ± 25% | 台 | 16 |  |  |  |
| 24 | 录像设备 1、名称：硬盘录像机 2、规格：标准机架式16盘位高密度网络硬盘录像机 2个HDMI接口、1个VGA接口，双异源输出 2个RJ45 10M/100M/1000Mbps网口 1个USB2.0接口、1个USB3.0接 1路全双工485接口 ，1路标准RS-232接口 输入带宽：80Mbps 输出带宽：160Mbps 接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持12×1080P 符合GB/T35114-2017等国家标准的智能化网络监控平台。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 25 | 存储设备 1、名称：监控级硬盘 2、参数：容量大小：≥8T 转速：7200转/S;接口速率3GB/S,接口类型：SATA。 | 台 | 16 |  |  |  |
| 26 | 电力电缆 1、名称:电力电缆 2、材质:铜芯 3、规格、型号:BV或VV，3*2.5 4、敷设方式、部位:管道、桥架、竖直通道敷设 | m | 300 |  |  |  |
| 27 | 双绞线缆 1、名称:超五类非屏蔽双绞线 2、双绞线采用规格24AWG单支铜包钢丝或多股软铜丝为导体，聚乙烯类高分子材料为绝缘体； | m | 5000 |  |  |  |
| 28 | 配线 1、名称:电气配线 2、配线形式:管内、桥架穿线 3、材质:铜芯 | m | 300 |  |  |  |
| 29 | 配线 1、名称:电气配线 2、配线形式:管内、桥架穿线 3、材质:铜芯 | m | 300 |  |  |  |
| 30 | 配线 1、名称:电气配线 2、配线形式:管内、桥架穿线 3、材质:铜芯 | m | 300 |  |  |  |
| 31 | 配线 1、名称:电气配线 2、配线形式:管内、桥架穿线 3、材质:铜芯 | m | 300 |  |  |  |
| 32 | 出入口目标识别设备 1、名称:发卡机 2、参数：USB接口取电和通讯，无需外接电源，光声提示工作状态，多卡格式输出，支持IC+ID双频读卡； | 台 | 1 |  |  |  |
| 33 | 出入口目标识别设备 1、名称:人脸采集摄像头 2、采集固定用户人脸，动态分辨率：≥1280×720 摄像头像素：≥400万 接口类型：支持USB2.0、USB3.0 | 台 | 1 |  |  |  |
| 34 | 软件 1、名称:门禁管理系统 2、门禁管理软件，无用户数量限制，支持无限数量账户，操作员密码，持卡人和读卡器。支持多工作站应用，即在拥有大量站点的情况下，一套软件就可以控制所有的场所。具备快速启动配置向导功能，使安装和设置变得快速简单。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 35 | 服务器 1、名称：取号叫号机 2、显示屏:≥21.5寸液晶显示器,分辨率：≥1920X1080响应时间:5MS, 4000：1对比度、250cd/m2亮度； 3、触摸屏:21.5寸电容触摸屏,单点寿命超过60000万次,透光度98%以上,支持右键触摸,单点模式响应时间不高于8ms，连续模式响应时间不高于3ms； 4、主机配置：工控主板/I3/4G/128GSSD； 5、预留口位：读卡口和二维码口； 6、含80mm纸宽前置式热敏打印机 7、内置无线通讯控制器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 36 | 显示设备 1、名称：双排八字窗口屏 2、规格：F5.0 字数：2行8字显示 通讯方式：即插即用 安装方式：壁挂/嵌入/吊挂 | 台 | 5 |  |  |  |
| 37 | 扩声系统设备 1、名称:叫号壁挂音箱 | 只 | 2 |  |  |  |
| 38 | 显示设备 1、名称：液晶窗口显示屏 2、基本参数 显示尺寸≥ 55寸 分辨率≥1920*1080 网络连接:wifi/RJ45(与取号同局域网) | 台 | 1 |  |  |  |
| 39 | 扩声系统设备 1、名称：无线呼叫器 2、通信方式:无线通信 供电接口:Micro USB | 套 | 5 |  |  |  |
| 40 | 输入设备 1、名称：窗口评价器 2、音频头直连呼叫器、简单方便、常规4按键设计 产品接口:音频头接口，即插即用 供电方式:电脑 USB 直接供电 星级显示:五档星级 | 台 | 5 |  |  |  |
| 考场改造 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 模块 1、名称:6类非屏蔽信息模块 2、规格：六类RJ45非屏蔽模块插座 性能优于六类标准的要求，向下兼容五类、超五类产品； | 只 | 110 |  |  |  |
| 42 | 信息插座 1、名称:单位信息地插 2、规格：单口地插应用于工作区布线子系统，提供迅速而经济的现场安装方式，可以水平安装在各种地板上或桌面上，尤其在大开间的房间，如会议、机房、开放式办公室等场所。通过转接板可按数据、语音等模块。 | 只 | 4 |  |  |  |
| 43 | 信息插座 1、名称:单口86信息面板 2、规格：8兼容型单口面板 面板表面带嵌入式图表及标签位置，配有电话和网络标签，可识别数据和语音端口，并配有防尘滑门用以保护模块、遮蔽灰尘和污物进入。 | 只 | 106 |  |  |  |
| 44 | 配线架 1、名称:六类24口非屏蔽配线架 2、规格：六类24口非屏蔽配线架 配线架24个端口带有透明标识系统，标识条为翻转结构，方便更换标识条； | 套 | 9 |  |  |  |
| 45 | 线管理器 1、名称:理线架 2、规格：网络理线架 应用于配线架和网络设备之间的跳线管理； 滑槽封闭式结构金属材质； 更深设计的理线环，可确保线缆弯曲半径。 | 套 | 11 |  |  |  |
| 46 | 交换机 1、提供24个千兆POE电口，4千兆Combo口；支持802.3af/at智能POE智能POE，POE功率370W； 2、交换容量≥4.3Tbps，包转发能力≥144Mpps； 3、支持静态路由，rip/ospf动态路由； 4、支持IGMPv1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM，支持组播流量跨VLAN复制功能； 5、支持DHCP snooping，DHCP server，DHCP raleay； 6、支持Console、Telnet、SSH、WEB； 7、具有流分类和安全审计功能；具有用户访问控制和基于 IPv6的访问控制功能； 8、提供防攻击功能，对恶意流量进行检测和抑制，实时查看防止攻击功能的工作情况，保护二层和三层网络安全，支持自定义时间区域查看交换机攻击事件，包括事件类型、攻击者MAC、攻击设备类型等维度;； 9、支持设备整机热重启时，POE供电不间断，支持基于时间段控制端口供电功能，可以开启POE功率统计，显示POE端口信息描述表，并能通过命令定义端口供电PSE供电标准； | 台 | 3 |  |  |  |
| 47 | 跳线 1、名称:超五类非屏蔽RJ45跳线 2、规格：1米，超五类非屏蔽PVC外护套 多股软铜线（28AWG或26AWG），柔韧性好，便于插拔 | 根 | 224 |  |  |  |
| 48 | 视频传输设备 1、名称:视频解码器 2、处理器：嵌入式处理器 4、显示接口：9路HDMI输出，1路HDMI输入（选配，最大支持8路4K 30HZ编码输入） 5、网络接口：1个10/100/1000Mbps以太网口 6、USB接口：2个USB（暂无定议使用功能） 7、操作系统：linux 8、解码格式：H.265、H.264 9、解码性能：800W像素：9；400W像素：27；200W像素：54；100W像素：108；D1像素：225；CIF像素：324 10、接入能力：无限制 11、兼容协议：标准ONVIF、RTSP、RTMP、SDK私有协议对接 12、拼接模式：任意拼接、支持本机跨屏拼接。支持多台服务器并联扩展屏幕，并联时支持跨服务器屏幕全屏放大显示 13、分割模式：单屏画面分割数：1、4、9、16、25 14、LED滚动字幕：支持跑马灯及固定字幕显示 15、手机平板：支持手机及平板无线操作 16、云台控制：控制PTZ放大、缩小、位置移动 17、多网段：支持默认10个网段同时解码，可定制更多网段开放解码 18、音频输入输出：支持网络摄像机声音及3.5mm外接输入及输出 19、码流切换：自适应码流切换，根据窗口大小自适应切换主码流、子码流 20、权限设置：用户权限管理：针对登录终端，视频通道，预览，回放，PTZ等功能的详细权限设置 21、录像回放：NVR本地回放 22、分组结构：100万/200万/300万/400万/500万/600万/800万支持1路回放 23、视窗轮巡：根据每个用户的不同权限进行分组设置。 24、场景管理：单个视窗内任意数量视频通道进行轮巡、自定义轮巡间隔时间；自定义保存、删除预案、预案快速调用、预案轮巡。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 49 | 跳线 1、名称:耦合器 2、连接器类型：LC-LC 耦合器套管材料：陶瓷套管 插入损耗：≤0.5dB 重复性：≤0.3dB 互换性：≤0.2dB 拔插次数：≥1000次 工作温度：-20～+60℃ 储存温度：-20～+60℃ | 根 | 96 |  |  |  |
| 50 | 布放尾纤 1、名称:1米LC单芯光纤尾纤 2、规格：单模单芯光纤尾纤 提供多种规格和长度的跳线； 接头类型LC或 SC等。 平均连接损耗：≤ 0.3 dB | 根 | 96 |  |  |  |
| 51 | 布放尾纤 1、名称:3米LC双芯光纤跳线 2、规格：单模双芯光纤跳线 3、提供多种规格和长度的跳线； 接头类型LC-LC。 平均连接损耗：≤ 0.3 dB | 根 | 12 |  |  |  |
| 52 | 配线架 1、名称:48芯光纤配线架架体 2、规格：通用型48口光纤配线架 配线架内可容纳多达48芯尾纤的熔接； 支持安装不同类型的光纤耦合器，以满足不同功能和性能的要求。 | 套 | 3 |  |  |  |
| 53 | UPS不间断电源设备 1、名称：UPS主机 2、规格：20kVA，高频机型 3、输出电压 ：AC 220V ±2% 4、输出频率 ：50Hz/60Hz自动识别 | 台 | 1 |  |  |  |
| 54 | 蓄电池 1、名称：电池（后备时间2小时） 2、规格：12V-100AH铅酸免维护蓄电池 | 个 | 16 |  |  |  |
| 55 | UPS不间断电源设备 1、名称：电池柜（含电池连接线） 2、规格：16节（含电池连接线） | 台 | 1 |  |  |  |
| 56 | 配电箱 1、名称:电池空开箱 2、含250A/3P直流空开 | 台 | 1 |  |  |  |
| 57 | 电力电缆 1、名称:电力电缆 2、材质:铜芯 3、敷设方式、部位:管道、桥架、竖直通道敷设 | m | 20 |  |  |  |
| 58 | 配线 1、名称:电气配线 2、配线形式:管内、桥架穿线 3、材质:铜芯 | m | 20 |  |  |  |
| 59 | 电力电缆 1、名称:电力电缆 2、材质:铜芯 3、敷设方式、部位:管道、桥架、竖直通道敷设 | m | 30 |  |  |  |
| 60 | 承重底座 1、材质规格:槽钢 2、安装高度:与静电地板高度保持一致 3、部位:UPS、配电柜、电池柜下部支架 4、油漆:防锈 5、工作内容:拼装、安装、补刷油漆 | 个 | 2 |  |  |  |
| 61 | 配电箱 1、名称:UPS配电箱 2、型号:定制 | 台 | 1 |  |  |  |
| 62 | 设备底座 1、名称:设备底座 2、技术参数:角钢制作，呈闭合状 | 个 | 4 |  |  |  |
| 63 | 穿墙打洞及封堵 1、名称:穿墙打洞及封堵 2、技术参数:防火泥 | 项 | 1 |  |  |  |
| 64 | 辅材 1.配套接线端子和辅材 | 套 | 1 |  |  |  |
| 65 | 服务器 1、名称：一体化考台 2、显示器：电容触摸屏显示屏幕≥19" TFT LED,分辨率≥1280*768,可视区域≥379*304MM，平均使用寿命≥50000HRs, 可靠性≥5000万次/点，响应时间小于3ms,透光率≥95%； 3、外观要求全钢制标准化一体式机身，符合人体工学设计，适用于身高1.4M-2.1M 之间任何身高使用，操作简单便捷工艺处理冷、焊接、打磨、抛光，激光开孔符合质量及工艺标准之高强度韧性材料； 4、检修处理台面需预留具有检修门，方便检查线路;考机需自带拆卸方便的检修门，方便维护更换电子配件接线处理 隐藏式接线。设计有防踢踏护板，防止误触电源，以及踩断网线，有力的保障考生安全； 5、考台面为 13 度角设计，防止纽扣摄像头、防窥等作弊行为。设计防考生误触隐蔽式开关； 6、考台设计整机功耗<200W； 7、摄像头采用 USB 接口，1080P 单目 像素≥200 万像素； 8、★投标时提供满足上述参数的第三方权威机构出具的具有“ CMA ”或“ CNAS ”标识的检测报告复印件加盖投标人公章； 9、定制要求： 考台有2组防水可拆卸LED装饰灯带；正面有凹凸MINI字样水晶款LOGO牌（LED发光，直径10CM）；台面正面有立体式字符的装饰板；考台有双组亚克力材质号码牌（LED发光，直径20CM&6CM）及双组LED发光防尘罩；皆内设5V LED USB供电； 10、处理器：配置 至少1 颗国产 X86 架构 CPU，每颗 CPU 物理核心数≥8 核，每颗 CPU主频≥2.5GHz，支持超线程技术；内存大小≥8G。 | 台 | 100 |  |  |  |
| 66 | 考台凳子 1、直径33CM、误差不超过3CM，升降高度41-55CM之间 2、椅面:加厚硬皮，双圈钢铁表面镀铬处理十字加固 3、托盘:冷板一次冲压成型表面静电喷塑防锈处理 | 个 | 100 |  |  |  |
| 67 | 服务器 1、名称：自助签到一体机 2、处理器：CPU物理核心数≥8 核，每颗 CPU 主频≥2.5GHz，支持超线程技术； 3、内存：≥4G 固态硬盘≥128G 4、支持二次考试考生进行刷二代身份证签到再排队 | 台 | 1 |  |  |  |
| 68 | 出入口目标识别设备 1、名称:身份证阅读器 2、参数：符合《GA450-2003台式居民身份证阅读器通用技术要求》采用国际上ISO14443TYPE B非接触IC卡阅读技术，通过内嵌的专用安全控制模块，将芯片内的个人信息资料读出并将此信息上传至计算机 3、供电方式：USB供电 4、指示灯：读卡灯/故障灯/电源灯 5、蜂鸣器：支持; 6、通信接口：USB; 7、射频技术：符合ISO14443 Type B标准: 8、工作频率：13.56MHz; 9、可以连接PC机，服务器，windows终端，LIUNX终端等设备使用。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 69 | 监控摄像设备 1、名称：摄像头 2、主要规格： 像素：≥400W像素 工作温度 -20°C to 70°C 储藏温度 -30°C to 80°C 目标距离 ≥70CM USB供电电压 5V 接口 支持USB 2.0、USB 3.0 支持系统 Win XP、Win 7 or Linux2.6.20 分辨率 ≥1920*1080 视像解析度 640*480~1920*1080 | 台 | 2 |  |  |  |
| 70 | 出入口目标识别设备 1、名称:名称:签字板 2、10寸 | 台 | 2 |  |  |  |
| 71 | 服务器 1、名称：自动排队系统显示计算机 2、处理器：配置至少 1 颗国产 X86 架构 CPU，每颗 CPU 物理核心数≥8 核，每颗 CPU 主频≥2.5GHz，支持超线程技术； 3、内存≥8G、硬盘≥512GSSD 4、显示屏≥21.5英寸显示屏 | 台 | 3 |  |  |  |
| 72 | 显示设备 1、名称：65寸液晶拼接屏 2、65英寸#3.5mm拼缝#普亮拼接屏 分辨率：WUXGA 1920x1080 双屏拼缝：3.5mm 背光源：LED背光（直下式） 工作分辨率：1920 x 1080p (向下兼容) 色彩数：16.7 M 色彩饱和度：72% 对比度：5000:1 亮度 (cd/m2)：500 响应时间(ms)：9.5 视角（上/下/左/右）：89°/89°/89°/89° 输入输出 :HDMI x1, RJ45 x2, USB x1 输入电压：AC 176-240 V 功耗(Typ)：240W 堆叠：任意矩阵类型 工作环境：工作温度 0 ~ 50 ℃; 工作湿度 10 ~ 80% 工作模式：支持7×24小时 | 台 | 9 |  |  |  |
| 73 | 服务器 1、名称：视频解码服务器 2、视频输入：支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入。 视频输出：支持HDMI 1.4视频信号输出，支持4K分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出；支持对接LED显示系统；支持两种音频输出方式：HDMI内嵌音频和外置音频输出。 视频编解码：采用H.264/H.265编码标准，默认采用H.265，支持子码流及主码流编码；支持网络设备解码，支持H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG等主流码流格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式，支持子码流及主码流切换；最大支持3200w分辨率解码，具有160个解码通道，支持80路200W，或160路720P视频同时解码上墙。 视频解码格式：H.264，H.265，Smart264，Smart265。 解码分辨率：最高3200W像素 视频解码通道：160 视频解码能力：H.264/H.265：支持5路3200 W，或5路2400 W，或10路1200 W，或20路800 W，或25路600W，或40路400 W，或80路1080P，或160路720P及以下分辨率实时解码（每4个输出口一组，共享解码能力） MJPEG：12路1080P及以下分辨率实时解码 单口画面分割数：1,2,4,6,8,9,12,16,25,36 场景数量：64 视频输出分辨率：3840 × 2160@30 Hz、2560 × 1440@30 Hz、1920 × 1200@60 Hz、1920 × 1080@60 Hz、1920 × 1080@50 Hz、1680 × 1050@60 Hz、1600 × 1200@60 Hz、1280 × 1024@60 Hz、1280 × 720@60 Hz、1280 × 720@50 Hz、1024 × 768@60 Hz 视频输出接口类型：10路HDMI 1.4，支持4K 视频输入分辨率：3840×2160@30Hz、1920×1200@60Hz、1920×1080@60Hz、1920×1080@50Hz、1280×720@60Hz、1280×720@50Hz、1600×1200@60Hz、1280×960@60Hz、1680×1050@60Hz、1440×900@60Hz、1366×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1024×768@60Hz 视频输入接口：2路HDMI 1.4，最大支持4K（仅奇数口） 音频输入接口：2路HDMI内嵌 音频输出接口：10路HDMI内嵌或DB15转BNC独立音频输出 音频解码格式：G711-A, G711-U, G722.1, G726-16/U/A, MPEG, AAC-LC, PCM | 台 | 1 |  |  |  |
| 74 | 拼接屏支架及框架 1、定制化铝型材，含底座、装饰包边等收口工作 | 套 | 1 |  |  |  |
| 75 | 跳线 1、名称:大屏幕高清线缆 2、规格：HDMI、DVI高清成品线 | 根 | 9 |  |  |  |
| 76 | 服务器 1、名称：信息发布盒 2、4核/2G/16G/4K/RJ45千兆//2*USB2.0/安卓7/分辨率1920×1080 | 台 | 1 |  |  |  |
| 77 | 扩声系统设备 1、名称：多媒体功放机 2、功率:200W 3、频响范围（1dB）：（MUSIC MIC）20Hz~20KHz 4、输入灵敏度：（MIC）11MV (MUSIC) 210MV 5、中置音调（±10dB）： 100Hz/2.5K/10KHz 6、麦克风音调（±10dB）：57Hz/134Hz/400Hz/1KHz/2.5KHz/6.3KHz/10KHz 7、音乐音调（±10dB）：57Hz/134Hz/400Hz/1KHz/2.5KHz/6.3KHz/16KHz 8、麦克风低切：30Hz/50Hz/80Hz/100Hz 9、信噪比（A计权）：≥95dB | 台 | 1 |  |  |  |
| 78 | 扩声系统设备 1、名称：吸顶音箱 2、材质：ABS panel面板,铁后桶 3、喇叭规格：同轴6.5低音+1，高音 4、最大功率：80W 5、额定功率：40W 6、输入方式：8Ω 7、灵敏度：89dB 8、频响：70-20KHz | 台 | 2 |  |  |  |
| 79 | 光缆 1、名称:音箱线 2、2-金银线(300*0.1) | m | 200 |  |  |  |
| 80 | 配线 1、名称:电气配线 2、配线形式:管内、桥架穿线 3、材质:铜芯 | m | 200 |  |  |  |
| 81 | 基础应用软件 1、名称：驾驶人理论考试管理系统 2、规格：通过综合应用平台专用接口，针对排学员考试地点、考场场次、预约状态、等考试相关信息进行查验，全部核验无误进入候考区。提供排队功能，考生进入候考区后，如有空闲考台呼叫考生进行考生。联接理论考试系统，并根据设定条件进行考台分配管理。对排队考生进行人像进行采集，并通过人脸识别比对模式，验证考试学员真实身份，验证通过进入考场。具体功能要求： （1）★智能门禁闸机管理模块：可实现智能门禁及预约信息核验，保证只有当天预约的考生才能进入候考区并进入考场考试，考生统一管理，非考试人员无法进入。（投标时需提供投标人拥有自主知识产权的佐证证明材料加盖投标人公章） （2）★智能报道管理模块：提供报道排队功能，考生进入候考区后，按先后进行排队，如有空闲考台呼叫考生考试。（投标时需提供投标人拥有自主知识产权的佐证证明材料加盖投标人公章） （3）★考台分配管理模块：联接理论考试系统，并根据设定条件进行考台分配管理。（投标时需提供投标人拥有自主知识产权的佐证证明材料加盖投标人公章） （4）★人证识别管理模块：对排队考生进行人像进行采集，并通过比对模式，验证考试学员真实身份，验证通过进入考场。（投标时需提供投标人拥有自主知识产权的佐证证明材料加盖投标人公章） （5）大屏显示管理模块：显示考试管理规范等、提供待考考生排队同步显示功能、考生通过人脸闸机后，该考生考台号信息展示到候考区内大屏。考生确认开始考试，信息自动清除。 （6）考场内考生信息显示模块：考生进入考场后核实自己考试信息，对号入座。 （7） 电子签名模块：为考试系统配置电子签名板，考试员登录考试系统进行电子签名，合格的电子成绩单上自动生成考试员签名，无需考试员逐个在成绩单上签字。 （8）预约信息下载模块：与公安交通管理综合无缝对接、下载本考场本日需要参加考试的学员信息； （9）接口服务模块：为闸机等人员管理设备提供专用查询接口，同享考试学员身份认证数据，帮助完成其认证、管理功能。 （10）与公安考试系统进行数据同步，支持随到随考功能。 （11）支持白名单管理，加入白名单的终端才能访问服务器，保证了系统的安全性。 （12）支持角色管理，对不同用户分配不同的用户账号 （13）支持权限管理，可以按用户级别分配不同的操作权限 （14）支持日志记录功能，可以随时查询操作日志，做到有据可查 （15）硬件配置模块，可以适配多厂家硬件如：身份证阅读器、闸机等，无须再二次开发 （16）系统符合公安部有关理论考场建设相关的法规和政策要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 82 | 1、出入口控制设备、 2、名称:人脸识别闸机（单通道） 3、外观尺寸：≥长1200*宽200*高980mm 4、材料结构：不锈钢； 5、通道宽度：两台组成一个通道标准宽度650mm 6、摆门长度：标准总长380mm，关闸状态露出机箱外300mm；最大总长430mm，关闸状态露出机箱外350mm 7、控制方式：全自动 8、控制方向：双向、单向 9、报警防夹：非法闯入报警、尾随报警；机械+红外感应+电路控制三重防夹防碰伤 10、通行速度：30人-40人/分钟 11、工作电源：AC110V～AC220V 12、使用环境：室内 13、通讯方式： RS232、控制接口支持同时五路设备开关 14、内置身份证阅读器 15、人脸识别机头：屏幕8寸 IPS 液晶屏，支持触摸屏操作； 摄像头分辨率：200万像素，屏幕分辨率：≥800*1280，亮度：400cd/m2，视角85度； 设备主控单元:主板RK3288 ，CPU主频四核1.8G四核 ARM Cortex-A55内存2G,存储16G USB接口：1*USB 串口接口：1*RS485 继电器接口：1*继电器 韦根接口：1*韦根26/34 有线网络接口：1*RJ45 电源：DC12V 3A 5.5-2.1 工作温度：0℃～40℃ 存储温度：-20℃～60℃ 功耗:13.5W（Max） 尺寸：≥252mm*21mm*123mm 操作系统：Android7.0操作系统 设备采用双目摄像头：摄像头像素200万，宽动态105DB | 台 | 1 |  |  |  |
| 83 | 出入口控制设备 1、名称:入口闸机 2、外观尺寸：≥长1200*宽200*高980mm 3、材料结构：不锈钢 4、通道宽度：两台组成一个通道标准宽度650mm，最大≤750mm 5、摆门长度：标准总长380mm，关闸状态露出机箱外300mm；最大总长430mm，关闸状态露出机箱外350mm； 6、控制方式：全自动 7、控制方向：双向、单向 8、报警防夹：非法闯入报警、尾随报警；机械+红外感应+电路控制三重防夹防碰伤 9、通行速度：30人-40人/分钟 10、工作电源：AC110V～AC220V 11、使用环境：室内 12、通讯方式： RS232 | 台 | 1 |  |  |  |
| 84 | 出入口控制设备 1、名称:入口闸机 2、外观尺寸：≥长1200*宽200*高980mm 3、材料结构：不锈钢 4、通道宽度：两台组成一个通道标准宽度650mm，最大≤750mm 5、摆门长度：标准总长380mm，关闸状态露出机箱外300mm；最大总长430mm，关闸状态露出机箱外350mm； 6、控制方式：全自动 7、控制方向：双向、单向 8、报警防夹：非法闯入报警、尾随报警；机械+红外感应+电路控制三重防夹防碰伤 9、通行速度：30人-40人/分钟 10、工作电源：AC110V～AC220V 11、使用环境：室内 12、通讯方式： RS232 | 台 | 1 |  |  |  |
| 85 | 监控摄像设备 1、名称：室内摄像机 2、图像增强：背光补偿，强光抑制，3D数字降噪 分辨率：2560×1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720） 子码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（1280 × 720，640 × 480，640 × 360 视频压缩码率：32 Kbps~8 Mbps 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light 电子快门：1/3 s~1/100,000 s 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯 补光距离：红外光最远可达30 m，白光最远可达30 m 日夜转换模式：白天，夜晚，自动，定时切换 防护等级：IP66 电源电压：DC：12 V ± 25% 音频输出：1个内置麦克风 网络接口：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 网络协议：TCP/IP，ICMP，HTTP，DHCP，DNS，RTP，RTSP，RTCP，NTP，IGMP，QoS，UDP，Bonjour，SSL/TLS，HTTPS，DDNS，UPnP，IPv6 焦距&视场角：4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85° 6 mm 最大光圈数：F1.6 镜头尺寸接口：M12 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 日夜切换模式：ICR红外滤片式 宽动态：数字宽动态 | 台 | 39 |  |  |  |
| 86 | 监控摄像设备 1、名称：全景摄像机 2、像素：≥400万像素 传感器类型1/2.7" progressive scan CMOS 最低照度：彩色：0.05 Lux @(F1.8, AGCON )；黑白：0.005 Lux @(F1.8, AGCON ); OLuxwith IR ,快门：1/1s~1/30,000s 日夜转换模式：自动 ICR 彩转黑，日夜转换方式：白天、夜晚、自动、定时切换 背光补偿：支持，宽动态：120 dB 超宽动态 强光抑制：支持，3D降噪：支持，透雾：支持，区域曝光：支持 图像设置：饱和度，亮度，对比度，锐度 图像参数切换：支持,数字变倍：16倍 隐私遮蔽：最多支持24块隐私遮蔽，每个场景最多支持8个 信噪比：>52 dB ,通用功能：镜像、密码保护、水印技术、 IP 地址过滤 镜头焦距：2.86mm,2倍光学变倍,光学变倍速度大约：2s（广角～望远） 视场角：100"~45（广角～望远），最大光圈数：F1.8 云台功能，水平范围350°，垂直范围0°~90° 键控速度：0.1~60%s，速度可设；水平预置点速度：60%s垂直键控速度：0.1~50%s，速度可设；垂直预置点速度：50%s支持 垂直速度，比例变倍，断电记忆 最大图像尺寸：2560x1440 | 台 | 4 |  |  |  |
| 87 | 录像设备 1、名称：硬盘录像机 2、规格：标准机架式16盘位高密度网络硬盘录像机 2个HDMI接口、1个VGA接口，双异源输出 2个RJ45 10M/100M/1000Mbps网口 1个USB2.0接口、1个USB3.0接 1路全双工485接口 ，1路标准RS-232接口 输入带宽：80Mbps 输出带宽：160Mbps 接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持12×1080P 符合GB/T 28181-2022、GB/T35114-2017等国家标准的智能化网络监控平台。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 88 | 录像设备 1、名称：网络视频存储服务器 2、采用48盘位专业存储设备；采用linux操作系统，64位四核处理器, 4G内存，可扩展128G高速缓存；电源模块: 冗余电源1+1，220V~50Hz 2.6A X 2；工作功耗 (满载): ≤380W；磁盘容量: 4TB/6TB/8TB/10TB/12TB/16TB；热插拔磁盘: 支持；磁盘类型: 企业级硬盘；阵列类型: 网络RAID；磁盘接口类型: SATA；网络接口: 1个千兆管理口，2个千兆数据口；USB接口: 2个USB 2.0 (后置)，2个USB 3.0 (后置) | 台 | 1 |  |  |  |
| 89 | 存储设备 1、名称：监控级硬盘 2、参数：容量大小：8T转速：7200转/S;接口速率3GB/S,接口类型：SATA | 台 | 58 |  |  |  |
| 90 | 双绞线缆 1、名称:双屏蔽千兆超五类类线 | m | 1000 |  |  |  |
| 91 | 配线 1、名称:电气配线 2、配线形式:管内、桥架穿线 3、型号:FS-RVV2x1.5mm 4、材质:铜芯 | m | 1000 |  |  |  |
| 92 | 收发器 1、名称：信号屏蔽器 2、大功率，单路可调，外置天线，专门针对各频段信号进行有效屏蔽：频率CDMA,GSM,DCS/PHS,TD-SCDMA,CDMA2000/WCDMA,2.4G（WiFi），LTE1(4G1),LTE2(4G2); 有效屏蔽范围为100*200平方米 | 台 | 2 |  |  |  |
| 93 | 交换机 1、提供48个千兆电口，4个万兆/千兆自适应SFP+光口； 2、标准19寸机架安装，为节约安装空间，机箱深度不大于280M； 3、交换容量≥336Gbps，包转发能力≥132Mpps； 4、支持IEEE 802.1d（STP）、802.1w（RSTP）、802.1s(MSTP)； 5、支持802.1q VLAN,支持QINQ； 6、支持802.3ad端口聚合每组最大8个、支持动态LACP或静态聚合； 7、支持802.1p，支持SP、WRR算法队列； 8、支持IGMPv1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM，支持组播流量跨VLAN复制功能； 9、支持静态路由，rip/ospf动态路由，支持vrrp虚拟路由，符合CNAS标准的第三方测试报告； 10、支持DHCP snooping，DHCP server，DHCP raleay； 11、支持802.1X/Radius认证，支持IP+MAC+端口绑定； 12、支持IGMPv1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、支持组播流量跨VLAN复制功能； 13、支持ZTP零接触配置开通（Zero Touch Provisioning）， 14、支持PTP，1588精准时钟协议； 15、支持Console、Telnet、SSH、WEB； 16、支持基于DHCP和IP的防ARP欺骗，提供第三方相关证书证明 | 台(套) | 3 |  |  |  |
| 94 | 模块 1、名称:万兆单模光模块 2、技术参数:光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) | 只 | 12 |  |  |  |
| 95 | 机柜、机架 1、名称:网络机柜 2、安装交换机，路由器，配线架，KVM，服务器等网络设备的国际标注机柜。容量：42U；配托盘，电源，螺丝 | 台 | 1 |  |  |  |
| 96 | 基础应用软件 名称：驾考理论考试用计算机及服务器管理系统 功能参数 1. 驾考无盘服务器支持龙芯、ARM、X86及C86，SW-3231等CPU架构，支持三种不同指令集cpu一个平台集中管理； 2. ★驾考无盘服务器支持Loongnix-Server-23.1、银河麒麟高级服务器操作系统V10、银河麒麟桌面操作系统V10、统信服务器操作系统V20（1070）、统信UOS桌面专业版（1070版本）、方德高可信服务器操作系统4.0-G312、方德桌面操作系统V5.0-G220、centos7、centos8；（投标时需提供产品截图并加盖投标人公章） 3. 通过驾考无盘管理平台查看服务器时间，修改服务器时间功能，端口实时状态的监控、支持调试日志下载、支持安全配置（设置动态口令有效时长），支持物理服务器重启与关机，定时重启操作系统设置，保留平台用户、监控、备份等日志周期； 4. 支持多服务器的CPU、内存、硬盘空间及网络性能监控切换。多服务器总数量、所有终端、桌面模板数量统计，支持考台终端活跃度监控； 5. 驾考无盘管理平台具备数据可视化展板功能，展示服务器性能监控、应用软件使用统计、资产告警、设备报修日志、终端活跃度、离线地图位置定位、管理服务器运行状态及终端在线数量等； 6. 支持跨路由及局域网集中管理，支持服务器检测网络连通性，连接linux系统、国产化操作系统，上传文件管理，无盘服务器纳入驾考无盘系统总WEB管理平台，总WEB管理平台可以操作任何节点服务器、考台终端及系统模板，实现云管端架构部署与管理等； 7. 驾考无盘系统管理平台支持快照更新，快照（还原点）数量不少于40个，系统每次更新可选择创建新快照或合并上级快照功能，所有的快照支持合并、删除，备注修改功能，快照文件名支持中文名格式。 8. 系统模板支持显示校验值，模板私自篡改后校验值发生变化，并记录备案。 9. 支持集群服务器系统模板双向同步功能，副服务器具备下发文件、停止下发、启禁考台终端、导出excel列表功能；同时支持副服务器管理考台终端开机、关机、重启；副服务器查看考台终端实时状态、ip、mac地址、当前桌面、实时流量、汇总流量、时长、同步状态、备注功能。 10. 支持主服务器和副服务器都采用统一B/S架构管理平台进行考场管理和维护。 11. 提供PXE网络启动模式，考台终端内存自定义大小的缓存技术，支持考台终端多屏显示的复制与扩展、桌面缩放设置功能。 12. 支持考台终端硬件信息集中管理，支持硬件所有信息的监控，包括CPU型号、内存容量及品牌、显示器型号、键鼠型号、摄像头型号、显卡型号、主板型号序列号BIOS、声卡型号、网卡的品牌及规格、实时速率信息。 13. 支持监控考台终端硬件CPU、内存、显卡的使用率及温度；具备终端长时间离线、温度、使用率过高提供告警提示；记录终端硬件变更内容、时间、前后信息。 14. 支持记录考台终端质保日期、SN号，图片上传，支持维修和报修管理，提供手机微信提交维修订单； 15. 通过驾考无盘管理平台设置考台系统桌面信息显示，包括终端名称、IP、MAC地址、考台终端组显示、自定义文字（如管理员电话、报修电话等内容），并支持发布桌面公告。 16. 通过驾考无盘管理平台批量设置考台终端壁纸，并支持壁纸预览； 17. 支持USB设备、蓝牙、摄像头、键盘、鼠标、音频、考试网等开关控制； 18. 通过驾考无盘管理平台，支持终端定时远程开关机、考台命令、文件下发功能； 19. 支持监控的应用程序统一上传到列表，并针对应用程序设置黑名单、软件备案，考台运行的程序统计使用排行； 20. 局域网中出现第三方无盘服务器服务时，提供DHCP冲突告警。 21. ★驾考无盘管理平台具备配置UI界面功能，包括系统名称、登录页系统名称、公司名称、产品logo、登录页产品logo、登录页背景logo、登录页背景图、版本号是否显示等，为用户定制驾考无盘系统界面；（投标时需提供产品截图并加盖投标人公章） 22. 具备三大员设置，系统管理员、安全审计员和安全管理员角色；通过驾考无盘管理平台创建多个管理员账号，不限制数量，支持密码重置功能；（投标时需提供产品截图并加盖投标人公章） 23. 支持自定义管理员角色权限，精细化到每一个功能菜单按钮权限启用； 24. 运维人员可细化管理到考台分组以及分组内指定考台； 25. 用户登录支持配置动态密码更新时间，支持小程序提供动态密码，支持动态验证码WEB认证登录方案。 26. 用户登录支持账号密码登录；支持动态口令登录，通过小程序获取动态密码，可配置动态密码更新时间。 27. 管理平台提供用户操作记录审计、软件管控日志、软件件安装卸载日志、共享日志、备案硬件日志、硬件告警日志。 28. 支持实时记录考台开机时间、关机时间、考台开机时长。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 97 | 基础应用软件 1、名称：无盘客户端接入授权 2、考台系统终端支持传统网卡与UEFI网卡启动。 - 考台终端支持龙芯（3A6000、3A5000、3A4000）、飞腾、麒麟（麒麟990、麒麟9000C）、海光及兆芯等CPU架构； 4、考台终端支持银河麒麟桌面操作系统V10、统信UOS桌面专业版（1070版本）、方德桌面操作系统V5.0-G220、Ubuntu、linuxMint、deepin、Windows7、Windows10； 5、考台终端支持一个系统模板同时兼容传统与UEFI模式双启动，不需要管理平台单独配置； 6、考台终端支持收集终端系统日志，外设日志，外设日志对象包括鼠标、键盘、摄像头、耳机等； 7、考台终端支持自定义可用时间段，精确到分钟、秒。在可用时间段内，考台可以使用，其他时间段无法使用； | 套 | 100 |  |  |  |
| 98 | 候考区座椅 休息区座椅，4人座 | 张 | 20 |  |  |  |
| 99 | 扩声系统设备 1、名称：专业音箱 2、扬声器单元：10寸低音 X 34芯驱动高音 3、最大功率：300W 4、额定功率 (PHC)：150W 5、灵敏度 (l kHz,l 米）：93dB (l W/ l M) 6、有效频率范图 (-l Od B)：35Hz~ 18kHz 7、额定阻抗：8Ω 8、输入接口：音箱卡侬头 9、接线端：+1-1 10、安装方式：吊挂壁挂 11、壳体材质：高密度中纤板 12、工作温度:-25℃至+55℃ 13、存储湿度:-40℃至+70℃ | 台 | 4 |  |  |  |
| 100 | 扩声系统设备 1、名称：专业功放 2、立体声/并联/单声道桥接模式； 3、输入灵敏度0、775V和1、4V可选择； 4、XLR输入接口，喇叭接线柱输出接口； 5、2个增益控制旋钮、1个电源开关、1个电源LED灯、2组信号灯分别表示对应声音处于工作、削波和故障状态； 6、防止短路，空载、开关机噪音、射频干扰保护电路。 7、8Ω额定功率：2×400W 8、4Ω额定功率：2×600W 9、频率响应（1W）：20Hz-20KHz,+0/-0、1dB 10、总谐波失真：＜0、5%，20Hz-20KHz 11、互调失真：= / ＜0、35% 12、转换速率：＞10V/us 13、电压增益：28dB 14、信噪比：＞100dB 15、输入灵敏度：0、775V/1、4V 16、输入阻抗：平衡20K ohms/非平衡10K ohms | 台 | 2 |  |  |  |
| 101 | 扩声系统设备 1、名称：调音台 2、单声道输入通道:8路 3、立体声输入通道:4组(8路单声道) 4、单声道插入通道:8路 5、单声道话筒接口幻像电源:+48V 6、输出通道:3路主输出;4路编组输出;2路辅助输出;2路CD/TAPE输出;2路效果输出;1路立体声耳机输出 7、频率响应:20Hz~20KHz ±0.5dB 8、单声通道话筒到主输出最大增益:56dB±2dB 9、单声通道线路到主输出: 10、最大增益:36dB±2dB 11、立体声声通道线路到主输出最大增益:B26dB±2d 12、通道串音:≥90dB @ 1KHz 13、信噪比(计权):83dB @ 1KHz 0dB 14、主输出通道最大平衡输出:25dB±1.5dB 15、主输出\编组最大非平衡输出:19dB±1.5dB 16、辅助最大非平衡输出:19dB±1.5dB 17、CD/TAPE最大非平衡输出:19dB±1.5dB 18、效果最大非平衡输出:19dB±1.5dB 19、耳机输出:12dB±1.5dB @ 1KHz 32Ω 20、通道间增益差:≤2dB 21、失真度:≤0.02% @ 0dB 1KHz 22、单声道通道均衡: 23、高频、可扫频中频、低频的频点范围:12KHz、110Hz~8KHz 、80Hz 24、中心频点频偏与增益:频偏小于8%，最大增益为±15dB 25、立体声通道均衡: 26、高频、中高频、中低频、低频的频点范围:20KHz、3KHz 、500Hz、20Hz 27、中心频点频偏与增益:频偏小于8%，最大增益为±15dB 28、主输出9段图示均衡: 29、中心频点:63Hz,125Hz,250Hz,500Hz,1KHz,2KHz,4KHz,8KHz,16KHz 30、频偏与增益:±12dB误差2dB，频偏≤8% | 台 | 1 |  |  |  |
| 102 | 扩声系统设备 1、名称：音频处理器 2、输入通道及插座：2路/2路/2路/3路/4路/4路/XLR母卡侬座 3、输出通道及插座：4 路/6路/8路/6路/6路/8路XLR母卡侬座 4、输入阻抗 平衡：20KΩ 5、输出阻抗 平衡：100Ω 6、PC接口：面板1个USB接口、后板2个FY485接口(RJ-45座) 7、共模拟制比：>78dB(1KHz) 8、输入范围：≤+25dBu 9、频率响应：20Hz-20KHz(-0.5dB) 10、信噪比：>118dB 11、失真度：<0.02% OUTPUT=0dBu/1KHz 12、通道分离度：>88dB(1KHz) 13、输入哑音：每个通道设立单独哑音控制 14、输入音量：调节范围：-80dB-+12dB、步距为0.1dB 15、输入延时：每个输入通道有单独延时控制，调节范围0-1000ms，小于10ms， 16、步距： 21us；10ms-20ms,步距为84us；大于20ms，步距为0.5ms 17、输入相位：同相(+) 或反相 (-) 18、输入均衡：每输入通道设6个参量均衡，在Parameter下调整参数为： 19、中心频率点：20Hz-20KHz、共239个频点；带宽：0.05oct-3oct、步距为0.05oct；增益：-20dB-+20dB、步距为0.1dB 20、输入压缩：门限值:-40dBu~+20dBu、步距为0.5dBu; 压缩比：1.0:1~20:1 小于2.0:1时，步距为0.1 大于2.0:1时，步距为0.5； 响应时间：0.3mS~200mS,小于1mS,步距为0.1mS 大于1mS,步距为1mS 释放时间：50mS~5000mS 步距为1mS 21、输入选择：每个输出通道可单独选择不同的输入通道，也可以选择输入通道的任意组合 22、输出音量：调节范围：-80dB-+12dB、步距为0.2dB 23、输出延时：每个输入通道有单独延时控制，调节范围0-1000ms，小于10ms，步距为21us；10ms-20ms,步距为84us；大于20ms，步距为0.5ms 24、输出相位：同相(+) 或反相 (-) 25、分频器设置：每个输出通道可单独设置低通滤波器（LPF）和高通滤波器（HPF）， 26、可调整参数为：滤波器类型：Linkwitz-Riley/Bessel/Butterworth 27、限幅器设置：每个输出通道可单独设置限幅器，可调整参数为： 28、门限值：-40dBu~+20dBu、步距为0.5dBu 起动时间：0.3ms~200ms、小于1ms，步距为0.1ms；大于1ms，步距为1ms 释放时间：50ms~5000ms 29、输出均衡：每个输出通道可设6个均衡，均衡方式可选择Parameter/Lo-Shelf/Hi-Shelf。 30、处理器：96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换 31、显示：2×24 LCD蓝色背光显示设置 | 台 | 1 |  |  |  |
| 103 | 扩声系统设备 1、名称：抑制器 2、额定电压 :220V~10% 50HZ 3、幻像供电 :48V 4、消耗功率 :1 5W 5、取样频率 :32KHz 6、频率响应 :125Hz~ 15KHz(语音模式Voice mode) 20Hz~ 15KHz(音乐模式Music mode) 7、失真度:<0.1 %@1KHz 8、信噪比 :> 90dB， 9、信号延迟:7ms(音乐模式Music mode) 11ms(语音模式Voice mode) 10、输入阻抗:20K 11、输出阻抗(平衡) :2000 12、温度范围:10~55°C | 台 | 1 |  |  |  |
| 104 | 背景音乐系统设备 1、名称：电源管理器 2、工作电压 单相AC220V(±20%) 3、工作频率 50Hz或60Hz 4、CPU 采用ARM核32位处理器 5、系统参数显示方式 2×24 LCD蓝色背光液晶显示 6、电源输入 连接单相3芯接线座，可外接3芯单相电缆 7、电源控制 单相63A空气开关，有限流保护和短路保护 8、时序通道 8通道独立控制的时序通道，8通道独立常开控制，8通道独立硬件开关式应急停止设置 9、RFI/EMI电源滤波器 带电源滤波器 10、电源输出 电源输出单相总极限负载的电流为40A 11、在音频负载情况下，每路极限总电流都为20A ；在纯电阻负载情况下，每路极限总电流都为10A 12、远程控制接口 RS485、RS232、TCP/IP、USB3.0/USB2.0 | 台 | 1 |  |  |  |
| 105 | 扩声系统设备 1、名称：一拖二无线手持话筒 2、频率范围：UHF 612MHz- 698MHz 3、频率稳定性：+0.001% 4、最大频率偏：土50KHz 5、调制方式：FM 6、信噪比：> 105dB 7、总谐波失真：<0.5% @1KHz 8、接收机灵敏度：1.2/ UV @S/N=12dB 9、电源供应：DC 12V 1000mA 10、音频输出电平：独立式：0-400mV 11、混合式：0-300mV | 套 | 2 |  |  |  |
| 106 | 跳线 1、名称:连接线 2、规格：20米延长线（一公一母） | 根 | 1 |  |  |  |
| 107 | 机柜、机架 1、名称:机柜 2、42U | 台 | 1 |  |  |  |
| 108 | 跳线 1、名称:音频连接线 2、规格：音频跳线：三芯卡侬头（母）-三芯卡侬头（公）(1.8m) | 根 | 4 |  |  |  |
| 109 | 跳线 1、名称:音频连接线 2、规格：1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | 根 | 4 |  |  |  |
| 110 | 光缆 1、名称:音箱线 2、RVPE2*0.5 | m | 200 |  |  |  |
| 111 | 显示设备 1、名称：候考区公示屏 2、国产品牌，≥65英寸，超高清4K,屏幕比例：16:9，运行内存4G，存储内存：32G，支持壁挂货吊装，提供安装件 | 台 | 1 |  |  |  |
| 112 | 显示设备 1、名称：监视显示屏 2、国产品牌，≥65英寸，超高清4K,屏幕比例：16:9，运行内存4G，存储内存：32G，支持壁挂货吊装，提供安装件 | 台 | 1 |  |  |  |
| 113 | 基础应用软件 1、名称：人脸识别服务 2、人脸识别服务及算法 | 套 | 1 |  |  |  |
| 114 | 服务器 1、名称：管理电脑 2、要求：国产化，主机自带开机按键和重启键； 3、★机型：微塔式机箱≤12L，BIOS支持鼠标操作；（投标时需提供产品截图并加盖投标人公章）。 4、★处理器：配置1颗国产处理器，每颗CPU主频≥3.0GHz，TDP≤35W，支持超线程技术，提供C86处理器且采用国密算法；（投标时需提供产品截图并加盖投标人公章） 5、内存：配置8GB DDR4 内存，配置4个内存插槽，整机最大可支持256GB内存容量。 6、硬盘：配置1块512GB SSD硬盘。 7、PCI-E扩展：4个PCIe 3.0插槽。 8、显卡：标配2G独立显卡。 9、网卡：配置千兆网卡，支持网络唤醒，网络冗余，负载均衡等网络高级特性。 10、标配接口：配置≥10个USB接口（前置4个USB3.0），1个串口，内置port80故障诊断灯。 11、电源：配置≤200W静音电源。 12、键鼠：同品牌有线键鼠及鼠标垫。 13、BIOS：提供所投芯片自研版本BIOS，并提供芯片证明文件。 14、显示器：23.8寸IPS同品牌显示器。 15、投标时需提供投标人拥有自主知识产权的佐证证明材料系统：支持主流操作系统统信、银河麒麟、中科方德等。 16、软件功能：整机标配基于所投芯片BIOS级别的操作系统一键备份及恢复系统功能（非系统自带）。 17、USB管控：支持USB屏蔽及智能USB数据保护：USB支持BIOS下全部接口一键开关，针对存储设备支持USB接口切换正常模式、只读模式和禁止存储设备模式。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 115 | 服务器 1、名称：管理系统数据库服务器 2、要求：国产化，2U机架式。 3、处理器：配置1颗Hygon C86 5380 CPU。 4、内存：配置≥32GB DDR4内存。 5、硬盘：配置≥3块600G硬盘。内置≥1个M.2 插槽， 6、RAID卡：配置LSI 9560-8i 4G RAID控制器。板载阵列卡插槽，不占用标准后置PCI-E插槽，不使用线缆转接，提供主板照片证明。 7、网卡：配置≥2个千兆网口。 8、扩展性：最大支持6个PCI-E 4.0插槽。 9、可靠性：产品无故障运行时间MTBF不少于100000小时，投标时需提供第三方检测报告及认证证书。 10、安全认证：产品需通过可信计算3.0产品兼容性认证，并提供认证证书。 11、维护工具：提供原厂服务器批量管理软件，支持批量信息查看、BIOS /BMC固件更新、RAID配置、远程控制、远程修改BIOS选项、日志收集等功能，提供上述功能截图证明。 12、服务器集群管理：提供服务器品牌原厂集群综合管理系统，提供整个集群系统的进程调度、集群状态实时诊断等功能，支持10000+节点的智能监控与调度。 13、管理：支持BMC主备镜像同时更新；可以对电源控制、供电设置、功耗封顶、锁定面板电源按钮及电源自动检测策略进行设置；支持自动或手动模式故障截屏、支持故障录像功能、开机自检代码、支持sel故障日志处理建议提示、支持一键下载黑匣子日志，有效判断分析软硬件故障，提供相关功能截图证明。 14、其他：满配冗余电源，导轨。 15、服务：三年原厂整机质保和原厂上门服务。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 116 | 服务器 1、名称：无盘管理服务器 2、要求：国产化，2U机架式。 3、处理器：配置1颗Hygon C86 5380 CPU。 4、内存：配置≥32GB DDR4内存。 5、硬盘：配置≥3块600G硬盘。内置≥1个M.2 插槽； 6、RAID卡：配置LSI 9560-8i 4G RAID控制器。板载阵列卡插槽，不占用标准后置PCI-E插槽，不使用线缆转接，提供主板照片证明。 7、网卡：配置≥2个千兆网口。 8、扩展性：最大支持6个PCI-E 4.0插槽； 9、★可靠性：产品无故障运行时间MTBF不少于100000小时；（投标时需提供第三方检测报告及认证证书复印件加盖投标人公章）。 10、安全认证：产品需通过可信计算3.0产品兼容性认证，并提供认证证书。 11、★维护工具：提供原厂服务器批量管理软件，支持批量信息查看、BIOS /BMC固件更新、RAID配置、远程控制、远程修改BIOS选项、日志收集等功能，（投标时需提供上述功能截图证明并加盖投标人公章）。 12、服务器集群管理：提供服务器品牌原厂集群综合管理系统，提供整个集群系统的进程调度、集群状态实时诊断等功能，支持10000+节点的智能监控与调度。 13、管理：支持BMC主备镜像同时更新；可以对电源控制、供电设置、功耗封顶、锁定面板电源按钮及电源自动检测策略进行设置；支持自动或手动模式故障截屏、支持故障录像功能、开机自检代码、支持sel故障日志处理建议提示、支持一键下载黑匣子日志，有效判断分析软硬件故障，投标时需提供上述功能截图证明并加盖公章。 14、其他：满配冗余电源，导轨。 15、服务：三年原厂整机质保和原厂上门服务； | 台 | 2 |  |  |  |
| 117 | 服务器 1、名称：人脸识别服务器 2、要求：国产化，2U机架式。 3、处理器：配置1颗Hygon C86 5380 CPU。 4、内存：配置≥32GB DDR4内存。 5、硬盘：配置≥3块600G硬盘。内置≥1个M.2 插槽； 6、RAID卡：配置LSI 9560-8i 4G RAID控制器。板载阵列卡插槽，不占用标准后置PCI-E插槽，不使用线缆转接，提供主板照片证明。 7、网卡：配置≥2个千兆网口。 8、扩展性：最大支持6个PCI-E 4.0插槽。 9、可靠性：产品无故障运行时间MTBF不少于100000小时，提供第三方检测报告及认证证书。 10、安全认证：产品需通过可信计算3.0产品兼容性认证，并提供认证证书。 11、维护工具：提供原厂服务器批量管理软件，支持批量信息查看、BIOS /BMC固件更新、RAID配置、远程控制、远程修改BIOS选项、日志收集等功能。 12、服务器集群管理：提供服务器品牌原厂集群综合管理系统，提供整个集群系统的进程调度、集群状态实时诊断等功能，支持10000+节点的智能监控与调度。 13、管理：支持BMC主备镜像同时更新；可以对电源控制、供电设置、功耗封顶、锁定面板电源按钮及电源自动检测策略进行设置；支持自动或手动模式故障截屏、支持故障录像功能、开机自检代码、支持sel故障日志处理建议提示、支持一键下载黑匣子日志，有效判断分析软硬件故障，提供相关功能截图证明。 14、其他：满配冗余电源，导轨。 15、服务：三年原厂整机质保和原厂上门服务。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 118 | 成品警用门卫室 1、详见图纸以及满足招标人要求 | 个 | 1 |  |  |  |
| 119 | 成品公厕 1、材料种类、规格:钢结构卫生间，专业厂家定制 2、详见图纸以及满足招标人要求 | 个 | 1 |  |  |  |
| 试运行及调试 |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 试运行及调试费用 1、对驾驶员考场所有智能化设备安装后进行试运行和调试 | 项 | 1 |  |  |  |
| 121 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 |  |  |  |
| 室外监控 |  |  |  |  |  |  |
| 室外监控改造 |  |  |  |  |  |  |
| 前端设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控摄像设备 1、名称：400w室外枪式摄像机 2、400 万红外阵列筒型网络摄像机 最低照度: 彩色：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 红外距离: 最远可达50 m 波长范围: 850 nm 防补光过曝: 支持 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 防护: IP67 | 台 | 50 |  |  |  |
| 2 | 枪机支架 1、400w室外枪式摄像机配套支架 | 个 | 50 |  |  |  |
| 3 | 监控摄像设备 1、名称：600w室外全彩枪球一体机 2、全景采用2个F1.0大光圈全彩镜头，可输出190°大场景拼接画面 支持AR功能，摄像机的实时视频画面中添加最多500个AR标签，且可实现标签与标签联动的功能; 支持多种智能资源切换：【全景】人员密度检测，Smart事件；【细节】全抓拍、道路监控、Smart事件; Smart事件：支持全景路对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机对目标进行跟踪及报警，实现周界布防，全景Smart事件检测距离50米; 支持声光警戒，报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选; 人员密度检测：全景支持人员密度检测功能，输出实时人数概况及拥堵等级，可根据人数和占空比配置密度等级; 全抓拍：细节支持人、非机动车、车辆混行检测，可同时对人、非机动车、车辆进行抓拍并可对车牌识别提取; 道路监控：细节支持车辆检测（支持车牌识别，车型/车身颜色/车牌颜色识别）和混行检测; 支持点击全景画面联动特写镜头，手动跟踪运动目标; 支持GB35114安全加密; 传感器类型：【全景】1/1.8＂ progressive scan CMOS,【细节】1/1.8＂ progressive scan CMOS 最低照度：【全景】彩色 0.0005Lux @ (F1.4，AGC ON)，黑白0.0001Lux @(F1.4，AGC ON)， 0Lux with IR；【细节】彩色 0.0005Lux @ (F1.3，AGC ON)，黑白0.0001Lux @(F1.3，AGC ON)， 0Lux with IR； 变倍：数字变倍：【全景】不支持；【细节】16倍；光学变倍：【细节】25倍 ，焦距：【全景】2.8mm；【细节】6.0~150mm，视场角：【全景】水平190°±5°，垂直80°±5°；【细节】58.5°~3° 白光照射距离：30 m 补光灯距离：【全景】30米；【细节】200米，防补光过曝：支持 水平范围：【全景】不支持；【细节】0-360° ，垂直范围：【全景】12°~24°；【细节】-20-90° 水平速度：【全景】不支持；【细节】水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s 垂直速度：【全景】垂直键控速度可设；【细节】垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 主码流帧率分辨率：【全景】50 Hz：25 fps（3680 × 1656，3632 × 1632）；60 Hz：30 fps（3680 × 1656，3632 × 1632）【细节】50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 视频压缩标准：H.265,H.264,MJPEG 宽动态：【全景】数字宽动态；【细节】120dB超宽动态 网络接口：支持1000 M网络数据，RJ45 除雾：支持 防护：IP67; 6000V防雷、防浪涌、防突波， | 台 | 2 |  |  |  |
| 4 | 球机支架 1、600w室外全彩枪球一体机配套支架 | 个 | 2 |  |  |  |
| 5 | 电杆组立 1、名称：3.5M监控立杆 2、3.5M监控单臂立杆，镀锌烤漆，带支架及地笼 | 根 | 26 |  |  |  |
| 6 | 背景音乐系统设备 1、名称：室外监控设备箱 2、800x600x250 壁厚1.2 | 台 | 12 |  |  |  |
| 中间设备 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 交换机 1、名称:8口千兆交换机 2、二层管理型交换机，交换容量256Gbps，包转发率48Mpps；8个10/100/1000M自适应；支持VLAN、QinQ、STP/RSTP/MSTP生成树防止环路协议 | 台(套) | 12 |  |  |  |
| 8 | 通信网络控制设备 1、名称:摄像机电源 2、12V10A | 台 | 52 |  |  |  |
| 9 | 收发器 1、名称：光纤收发器 2、单模单纤千兆光纤收发器1000M光电转换器 【20公里一对】 | 对 | 12 |  |  |  |
| 10 | 光纤连接 1、名称：光纤终端盒 2、光纤终端盒尺寸：不小于190*110*35mm//原尺寸找不到 终端盒材质：优质冷轧钢板整体黑色喷塑 钢板厚度：0.7-0.8mm 进线光缆数量：2根 适用于室内光缆的直接和分支接续，并对光纤接头起保护作用。 | 端口 | 12 |  |  |  |
| 11 | 布放尾纤 1、名称:光纤跳线 2、规格：连接器类型：LC-LC 耦合器套管材料：高强度高密度氧化锆套管 插入损耗：≤0.3dB/每接口 重复性：≤0.2dB 互换性：≤0.1dB 拔插次数：≥1000次 工作温度：-20～+60℃ 储存温度：-20～+60℃ | 根 | 25 |  |  |  |
| 12 | 布放尾纤 1、名称:尾纤 2、规格：纤芯类型：OM3 连接器插针类型：陶瓷 插针端面：UPC端面 品牌化尾套设计，便于用户识别快速原装正品 连接器插入损耗：≤0.3dB/每接口 连接器回波损耗：≥20dB 重复性：≤0.1dB 互换性：≤0.1dB 拔插次数：≥1000次 线缆外径：3.0mm 护套材质：PVC 护套颜色：水绿色 长度：1米，可定制其他长度 使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径 工作温度：-20～+60℃ 储存温度：-20～+60℃ | 根 | 96 |  |  |  |
| 13 | 跳线 1、名称:耦合器 2、连接器类型：LC-LC 耦合器套管材料：高强度高密度氧化锆套管 插入损耗：≤0.3dB/每接口 重复性：≤0.2dB 互换性：≤0.1dB 拔插次数：≥1000次 工作温度：-20～+60℃ 储存温度：-20～+60℃ | 根 | 96 |  |  |  |
| 后端设备 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 录像设备 1、名称：存储NVR 2、规格：2U机架式8盘位嵌入式网络硬盘录像机 【硬件规格】 存储接口：8个SATA接口 视频接口：1×HDMI，1×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 扩展接口：1×eSATA 【产品性能】 输入带宽：320Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持16×1080P RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备 | 台 | 2 |  |  |  |
| 15 | 存储设备 1、名称：硬盘 2、参数：6000G/5400RPM/256M/6Gb/SATA3.0 | 台 | 16 |  |  |  |
| 16 | 基础应用软件 1、名称：监控授权 2、现有监控平台 摄像机点位授权 | 套 | 52 |  |  |  |
| 17 | 服务器 1、名称：自动巡检诊断一体机 2、自动巡检一体机（1u，32G内存，500G ssd），最大支持500台设备授权，本次实配350台设备授权； 2、自动巡检诊断一体机纳管的设备主要有：主流品牌IPC摄像机、PoE交换机、网络交换机、硬盘录像机、云存储、流媒体服务器、可视对讲、数字广播等物联设备； 3、自动巡检诊断软件具备网络和安全设备的运行巡检诊断，巡检诊断内容包含网络设备流量、端口丢包和错包率、设备cpu及内存使用率，； 4、自动巡检诊断一体机具备硬盘录像机设备巡检诊断，巡检诊断的内容包含硬盘录像机内置硬盘数量、故障以及存储可用容量。具备统计查询已接入IPC数量和可接入IPC数量，支持摄像机可接入模糊查询； - 5、自动巡检诊断一体机具备硬盘录像机策略巡检诊断，巡检诊断硬盘录像机未设置录像计划和录像计划变更； 6、自动巡检诊断一体机具备摄像机录像结果巡检诊断，巡检诊断录像时长不满足目标要求、录像时间不完整、录像显示时间异常；； 7、自动巡检诊断一体机具备摄像机、硬盘录像机、交换机等设备的IP地址使用巡检诊断，巡检诊断结果以可视化方式显示IP地址使用和未分配，支持IP查询管理，主动发现IP冲突或异常使用； 8、自动巡检诊断一体机具备流媒体软件进程状况巡检诊断，巡检诊断流媒体软件进程的CPU和内存使用状态，具备流媒体进程CPU和内存使用阈值设置以及流媒体进程消除告警； 9、自动巡检诊断一体机的告警事件具备本地语音循环播放，事件具备远程电话、短信、微信、邮件提醒； 10、自动巡检诊断一体机具有应用监测和通讯拨测看门狗功能：A、当自动巡检诊断软件因中间件、数据库或应用软件出现故障影响软件无法正常使用，主动产生告警信息提醒管理者。B、当短信渠道通讯无法畅通时，自动产生告警信息提醒管理者； | 台 | 1 |  |  |  |
| 18 | 服务器 1、名称：视频加密网关 2、录像加密一体机（1u，6个千兆电口，128G存储，1张国密加密卡，支持2对BYPASS），设备加密授权≥110台，ukey≥5； 3、身份认证：支持多种身份认证方式：用户名+口令，UKey+Pin码认证。 4、视频数据防篡改：支持基于国密算法和透明方式对视频数据进行防篡改保护，发生篡改时给出告警提示并阻断视频播放； 5、视频数据加解密：支持基于IP白名单方式授权解密查看被加密的视频监控画面； 6、视频监控安全：具备基于国密的身份认证和细粒度访问控制能力，只有具备权限的监控用户才能查看加密视频画面。 7、视频分发安全：支持基于策略的视频文件分发保护能力，需要具备相应身份的密钥才能解密播放，控制策略包括：用户、播放次数、播放时长、播放时间段等； 8、视频泄漏溯源：产品支持在视频播放过程中禁止截屏/录屏工具对视频内容的操作，可禁止包括：PrtScn键，Win+Shift+S，ScreenToGif，QQ，微信，EV录屏等工具。 9、 透明部署：支持透明部署，原有的网络设备不用更改任何配置，在网络链路上完全透明； 10、日志管理：支持身份认证日志、用户操作日志、防篡改日志、加密日志、告警日志管理能力； | 台 | 1 |  |  |  |
| 管线辅材 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 配管 1、名称:电气配管 2、材质:PVC 3、规格:DN25 4、配置形式:埋地敷设 5、含挖土、回填土 | m | 2000 |  |  |  |
| 20 | 配管 1、名称:电气配管 2、材质:PVC 3、规格:DN50 4、配置形式:埋地敷设 5、含挖土、回填土 | m | 1600 |  |  |  |
| 21 | 21配管 1、名称:电气配管 2、材质:PVC 3、规格:DN100 4、配置形式:埋地敷设 5、含挖土、回填土 | m | 600 |  |  |  |
| 22 | 砖检查井 1.名称:弱电井600*600*800mm 2.其他:要求砂浆饱满，与井壁抹平，无空洞，井壁砌筑要求上下保持垂直，最终符合设计要求 | 座 | 38 |  |  |  |
| 23 | 配线 1、名称:电气配线 2、配线形式:管内、桥架穿线 3、型号:RVV2*1.0 4、材质:铜芯 | m | 5000 |  |  |  |
| 24 | 双绞线缆 1、名称:六类网线 2、护套材质：PVC 护套颜色（可选）：默认灰色 成品外径：6.3±0.3mm 导体：99.99%无氧铜 导体直径：23AWG 导体绝缘外径：1.1±0.05mm 芯数：4*2 特性阻抗：100±15Ω 导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min 工作电容最大值：≤5.6nF/100m 单根导体最大电阻：≤9.5Ω/100m 线对直流电阻不平衡性：≤2.5% 最小互电容：51pf/m 最大平衡电容：160pf/km 最大电流平衡：2% 敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>8倍线缆外径 敷设拉力：建议敷设时短期拉力<110N 使用拉力：建议使用时长期拉力<20N 施工温度： 0～40℃ 使用温度： -10～60℃ | m | 5000 |  |  |  |
| 25 | 光缆 1、名称:室外四芯单模光纤 2、外护套材料：聚乙烯（PE） 光缆重量：75-88kg/km 光缆加强件：两根高强度磷化钢丝 钢丝直径：0.9mm 铠装层：双面镀铬涂塑钢带（PSP）纵包 钢带尺寸：厚0.25mm*宽17mm 松套管材质： PBT 纤芯颜色：蓝、橙、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红、青绿 芯数：2-12芯 光纤类型：OS2单模光纤 敷设方式：管道、非自承式架空适用，进局、电缆沟可用 敷设最小弯曲半径：动态弯曲半径≥20倍光缆外径 静态弯曲半径≥10倍光缆外径 敷设拉力：建议敷设时短期拉力≤1500N 使用拉力：建议使用时长期拉力≤600N 敷设压扁力：建议敷设时短期压扁力≤1000N 使用压扁力：建议使用时长期压扁力≤300N 施工温度：0～40℃ 使用温度：-40～70℃ | m | 11600 |  |  |  |
| 26 | 电力电缆 1、名称:电力电缆 2、材质:铜芯 3、规格、型号:YJV-3*2.5 4、敷设方式、部位:管道、桥架、竖直通道敷设 | m | 3000 |  |  |  |
| 27 | 配管 1、名称:电气配管 2、材质:SC 3、规格:DN100 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配、明配及吊顶内敷设 5、支架材质、规格；见相关规范及图集要求，符合验收 6、管道开槽、刨沟及恢复的费用考虑在此清单内 | m | 100 |  |  |  |
| 28 | 配管 1、名称:电气配管 2、材质:SC 3、规格:DN50 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配、明配及吊顶内敷设 5、支架材质、规格；见相关规范及图集要求，符合验收 6、管道开槽、刨沟及恢复的费用考虑在此清单内 | m | 40 |  |  |  |
| 29 | 辅材 1、管接、软管、胶布、标签、发电机，登高车租赁等 | 项 | 1 |  |  |  |
| 30 | 挖沟槽土方 1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:1m 内 3、备注:挖沟槽土方，原土回填 | m3 | 142.73 |  |  |  |
| 31 | 回填方 1、填方来源、运距:原土回填 | m3 | 131.44 |  |  |  |
| 32 | 拆除路面 1、破除混凝土路面宽600mm | m2 | 72 |  |  |  |
| 33 | 水泥混凝土 1、混凝土路面恢复 | m2 | 72 |  |  |  |
| 试运行及调试 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 试运行及调试费用 1、对室外监控所有智能化设备安装后进行试运行和调试 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计 | 人民币（大写）元整（￥元） |  |  |  |  |  |

投标人全称（加盖CA电子签章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：

采购包2

招标清单详见附件13jz格式

十三、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

- 十四、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

- 十五、开标一览表

项目编号：JSZC-320900-JBGS-G2025-0019

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

投标人公章：                               （电子签章）

日期： 年 月 日

十六、方案

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年月日

质疑函范本

- 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

- 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

- 三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

- 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

- 1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。