清单编制说明

工程名称：如皋市长青沙西南缘护坎水毁修复工程

一、工程概况： 如皋市长青沙西南缘护坎水毁修复工程，本次实施知青涵洞上游护坎约306m，根据南通市江海测绘院有限公司测量实际情况，结合以往工程实施情况，拟定高程0m以上抛石，抛石范围坎顶路边线向下10m~19m范围。坎顶顶宽4m，顶面理砌整平。内外坡~1:4.0(抛石范围高程0以上)，具体断面详见抛石断面图。知青涵洞出口设D100排水管(12m长)，涵洞洞身采用承插式钢筋砼Ⅱ级管，钢筋砼120°基础。洞顶拟采用块石理砌与两侧抛石护坡平顺衔接。巡查道路位于抛石青坎，自知青涵洞向北西总长336m。道路基层为现状抛石理砌4m宽，土工格栅一层，面层采用C30素砼10cm厚(2m宽)。 二、工程范围： 设计图纸范围内上游护坎、排水管、巡查道路，详见工程量清单。 三、编制依据： 1、业主提供的南通和信工程勘测设计院有限公司设计的《如皋市长青沙西南缘护坎水毁修复工程》； 2、《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）； 3、《江苏省水利工程招标投标文件工程量清单格式》(苏水基[2011]21号)； 4、《江苏省水利工程预算定额》(2010年版)建筑工程。； 5、《江苏省水利工程预算定额》(2010年版)建筑工程。 6、《2010江苏水利预算定额》（2019动态价）； 7、苏水基(2016)26号文“江苏省水利厅关于颁发《江苏省水利工程设计概(估)算编制规定》(2017年修订版)的通知”。 8、安全文明措施费用按苏水规[2017]2号文及《企业安全生产费提取和使用规定》（财企[2012]16号）编制，安全文明措施费用费率按《省水利厅关于调整《江苏省水利工程设计概(估)算编制规定(2017年修订版》安全文明措施费计费标准的通知》（苏水基[2023 ]8号）。 9、江苏省、南通市现行的计价文件及补充计价规定； 10、国家及工程所在地相关法律法规； 11、工程项目相关的标准、规范及技术资料； 12、施工现场情况、工程特点及施工方案； 13、材料价格执行《如皋市建设工程造价信息》2025年第7期指导价。 14、人工工资按省水利厅关于发布江苏省水利工程人工预算工时单价标准的通知（苏水基〔2015〕32号）；借用《江苏省市政工程计价定额》、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》2014年版部分人工工资按《省住房和城乡建设厅关于对建设工程人工工资单价实行动态管理的通知》（苏建函价〔2025〕66号）； 15、其他与计价的相关资料。 四、编制情况说明： 1、总价措施费应业主要求暂按:安全文明措施2.5%，临时工程0.5%，保险费0.3%计取；安全文明措施为不可竞争费用计入，详见工程量清单； 安全文明措施费支付及使用按《江苏省水利建设工程安全文明措施费使用管理办法》（苏水规（2017）2号文）执行。 2、现场因施工所需的便道、便桥费用包含于投标总价中，结算不另行签证，投标人自行踏勘现场确定现有施工条件。 南通中江工程项目管理有限公司 2025年9月4日