招 标 文 件

项目名称：2025-2026、2026-2027年大丰城区主次干道、桥梁、排水等市政设施及标志标线、栏杆等道路交通设施养护项目

项目编号：JSZC-320904-RHZX-G2025-0019

盐城市大丰区住房和城乡建设局

2025年9月

# 总  目  录

- 招标公告……………………………………1

- 投标人须知…………………………………5

- 合同条款……………………………………18

- 采购需求……………………………………38

- 评标方法与评标标准………………………137

- 投标文件格式………………………………152

第一章  招标公告

项目概况

2025-2026、2026-2027年大丰城区主次干道、桥梁、排水等市政设施及标志标线、栏杆等道路交通设施养护项目招标项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与采购项目），并于2025年10月21日10点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

（1）项目编号：JSZC-320904-RHZX-G2025-0019

（2）项目名称：2025-2026、2026-2027年大丰城区主次干道、桥梁、排水等市政设施及标志标线、栏杆等道路交通设施养护项目

（3）采购方式：公开招标

（4）最高限价：采购包一：1100 万元、采购包二：300 万元、采购包三：300 万元、采购包四：300万元、采购包五：400 万元、采购包六：400 万元、采购包七：200万元、采购包八：200 万元。以上各采购包最高限价为二年限价的合计。

（5）采购需求：1、地上市政维修及养护具体范围：一是二卯酉河以北、纬一路（含）以南（不含通港大道）、陈李线（不含陈李线）以西、东沿河路（含）以东，不含五一路以东的大华路；二是二卯酉河以南、南翔路（含南翔路）以北、五一路以西（含）、常新路以东（含）。三是住建局负责建设的幸福西路（西康路-金海路）、新村西路（西康路-老斗龙港河）（不含桥）、常新北路（通港大道-南环路）、东宁路（通港大道-城北污水处理厂）、黄海路（金海路-常新路）、南翔路（高速口-常新路）2、雨水管网、交通设施具体范围：同市政维修及养护范围。

（6）标段划分及采购内容

| 标段号 | 标段划分 | 采购内容 | 预算金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购包一 | 东宁路以西（不含东宁路）市政养护 | 采购包一、二、三、四为地上市政维修养护；采购内容主要包含主城区内的主次干道、人行道、桥梁、雨水管道、井盖专项整治、背街小巷日常维护；警示桩、U型杆、减速带、双面爆闪灯、广角镜、隔离栏（新增）、井盖、中高考期间护栏租赁等辅助交通设施、配合采购人防汛抢险要求等。 | 1100.00 |
| 采购包二 | 东宁路（含）以东、五一路（含）以西、幸福路（不含）以北市政养护 |  | 300.00 |
| 采购包三 | 东宁路（含）以东、五一路（含）以西、幸福路（含）以南市政养护 |  | 300.00 |
| 采购包四 | 五一路（不含）以东市政养护 |  | 300.00 |
| 采购包五 | 东宁路（含）以西地下雨水管网维修养护 | 采购包五、六为地下雨水管网维修养护；采购内容主要包含区域范围内以及要求范围内的老旧小区雨水管道的实施排查、CCTV检测、疏通、维修、局部更换、信息系统对接、配合采购人防汛抢险要求等。 | 400.00 |
| 采购包六 | 东宁路以东地下雨水管网维修养护 |  | 400.00 |
| 采购包七 | 东宁路（不含）以西：广告、标牌、标线、交通信号灯养护 | 采购包七、八为交通设施养护；采购内容主要包含对养护范围内城市道路交通安全设施进行日常巡查，及时对因交通事故、自然灾害、锈蚀等因素所损坏的标志、标牌、标线等各类交通安全设施进行维护，按业主要求对交通安全设施、公益广告、信号灯等进行调整、增设、更换、配合采购人防汛抢险要求等。 | 200.00 |
| 采购包八 | 东宁路（含）以东：广告、标牌、标线、交通信号灯养护 |  | 200.00 |

（7）合同履行期限：二年。

（8）本项目不接受联合体投标。采购人谢绝联合体和杜绝挂靠单位参与本项目的投标，中标后不得以任何方式进行转包与分包。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列资料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）上一年度（2024年度）财务报告（投标人成立不满一年无需提供）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）；

（8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

投标申请人须是在中国境内注册，采购包一、采购包二、采购包三、采购包四投标申请人必须具有建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质，且取得安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工养护及巡护能力。采购包五、采购包六投标申请人必须具有建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质且取得省级及以上(含直辖市)颁发的排水设施运行维护企业作业能力证明，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工养护及巡护能力；或投标申请人具有自然资源部门颁发的测绘乙级及以上资质证书（专业范围须包含工程测量）且取得省级及以上(含直辖市)颁发的排水设施运行维护企业作业能力证明，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工养护及巡护能力。采购包七、采购包八投标申请人必须具有交通安全设施养护资质；并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工养护及巡护能力。

三、获取招标文件

1.自本公告发布之日起5个工作日

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、时间2025年10月21日10点00分（北京时间）

2、地点：苏采云“不见面”开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购中心将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标人提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城市大丰公共资源交易中心在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：盐城市大丰区住房和城乡建设局

地    址：盐城市大丰市区健康东路82号

联 系 人：赵畐海

联系电话：0515-83536938

2.采购代理机构信息

名    称：江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司

地    址：盐城市大丰区丰尚国际1号楼9楼

联 系 人：杨胡艳

联系电话：18761216296

3.项目联系方式

联 系 人：杨胡艳

联系电话：18761216296

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购人不收取标书工本费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为自招标公告期限届满之日起知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

（7）相关附件

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2采购人有权依法推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、投标分项报价表

- 本项目采用全费用综合单价报价， 投标报价包括但不限于为完成本项目整个服务期所必须的全部货物和服务的价格、标准附件、备品备件、专用工具、安全生产费及相关费用、巡查费、管网排查、管网测绘、管网竣工图及报告、人员工资、加班费、工作人员差旅费、各项福利、保险（含一切险）、餐费、员工补助、工作人员必要的住宿费、办公费、采购及安装、材料二次搬运、检测费（含现场抽检费用及抽检不合格的更换至合格为止的所有费用）、保修、验收、售后服务以及投标人为完成本招标项目所必须的费用、企业管理费、利润、税收（含关税）、风险费、垃圾清运、环境保护、特殊条件施工增加费用、现场施工围栏、成品保护、开办费、辅助材料费、工程完工后临时设施的拆除与清理及现场恢复费用、本招标文件规定的为完成项目验收所需的企业检验试验费用、资金成本、不可预见费（应充分考虑所有风险、责任等）及政策性文件规定等为完成本项目交付采购人使用所需的全部费用的价格体现。投标所报单价为最终结算单价，因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所报单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用自行综合考虑到报价。

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的修改和撤回

21.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.2.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购人组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 资格审查通过后，采购人将组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；

2.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

3.评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购中心将在中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 29、质疑处理

- 29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

- 29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

- 29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

- 29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

- 29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

- 29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

- 29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向人提出，由采购人负责答复。

- 采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件。

- 29.5 以下情形的质疑不予受理

- 29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

- 29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

- 29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

- 29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

- 29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

- 29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、中标通知书

- 30.l中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

- 30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网浮动窗口“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8履约保证金政策

履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额为合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

- 34、预付款制度

- 34.1 本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

- 35、补充事宜：

35.1现场所有需要维修的内容，须根据建设单位的交办单来确定。

35.2本项目清理雨水进水井（所有型号）、清掏检查井、清理疏通雨水管道、清理明沟为固定全费用综合单价，具体详见清单。

35.3本项目合同外的签证及组价依据

清单按《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500—2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB 50857-2013）执行。

- 定额：

- 1）中、小修养护维修项目按《江苏省市政设施养护维修定额（2013修订）》、《江苏省市政设施养护维修定额取费标准》执行。

- 2)大修养护维修项目、新建项目（具体需建设单位派发重大事项交办单）按 《江苏省建设工程费用定额（2014年）》、《江苏省市政工程计价定额（2014版）》、《江苏省建筑与装饰工程计价定额（2014版）》执行。该综合单价的下浮率按照中标时的下浮率执行。

- 3)人工工资按苏建函价〔2025〕273号文件执行。市政养护人工工资参照江苏省住房和城乡建设厅发布的当期《江苏省建设工程人工工资指导价》中市政工程二类工单价执行（详见附件）。材料单价执行2025年9月份《盐城工程造价信息》中的信息价和市场参考价，无信息价的材料参照市场价格。

- 4）措施费：执行《江苏省市政设施养护维修定额取费标准》、《江苏省市政工程计价定额（2014版）》、《江苏省建筑与装饰工程计价定额（2014版）》的项目，总价措施费项目仅计取安全文明施工费中的基本费及临时设施费，以上两项费率按相应工程类别费率*50%计取。

- 5）以投标截止日前28 天为基准日，其后国家的法律、法规、规章和政策发生变化导致工程税金、规费、人工工资单价发生变化，并由省级或行业建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构根据上述变化发布了政策性调整，影响工程造价的，相应调整工程价款。

第三章  合同条款及格式

采购人（以下称甲方）：                   供应商：（以下称乙方）

- 住所地：                                 住所地：

- 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规的规定，按照中标结果签订本合同。

- 第一条  合同标的

乙方根据甲方要求完成        的养护工作，服务期：二年，自合同签订之日起开始计算。养护量清单按二年的工作量，附后。内容如下：

- 1、完成项目范围内的施工养护工作。

- 2、完成项目范围内的设施每日巡查；填写巡查点位表，并每旬提供巡查报告，每月按照甲方要求提供每周、月度完成情况、下月计划；对于甲方巡查下发的问题清单，及时整改并反馈。

- 3、积极配合做好挖掘占用工地的现场管理工作。及时填写道路占挖系统中过程检查和道路修复相关内容。按要求保质保量做好挖掘沟槽的修复工作。对破坏市政设施的行为予以制止，并及时上报和整改到位,及时发现违章占用挖掘报相关部门处理。

- 4、完成项目范围内抢险抗灾：做好险灾预防和抢险准备工作，遇到下雪，及时组织人员清除路面积雪。防雪防冻、防汛期间，要求养护施工单位 24 小时保障。在消险过程中严格确保安全作业，并服从甲方的统一指挥和调动，参加全区抢险救灾工作。对突发性事件的应急预案做到定期和不定期演练，以便应对突发性事件。

- 5、养护单位有责任维护道路桥梁设施的完好，对道路占用、挖掘、以及道路桥梁上其他管线井盖缺失、破损等影响交通安全的现象，在巡查中应及时发现，并每天都有巡查记录，反映巡查的内容、完好状况和报修建议。巡查中有发现有人为占用挖掘道路或有交通安全隐患的现象，巡查人员必须先行制止、做好围护、取证记录，然后上报管理部门。

- 6、养护巡查必须严格按照相关技术规范进行。各养护单位应当严格按照《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2006）、《城市桥梁养护技术规范》（CJJ99-2003）要求进行养护巡查，明确道路桥梁巡查人员、巡查内容、巡查范围、巡查方法、巡查周期及巡查发现问题报告和追踪解决的程序等。

- 严格遵守《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6）的规定，配备气体检测、围挡等设备，保障排水管道养护人员的作业安全和身体健康。

7、完成项目范围内各类信访、投诉、举报的处理和整改。认真做好井盖保修投诉工作，自接到保修电话后，两小时内必须指定专人到现场确认并放置警示标志。对“数字城管”、“12345”、“民声110”等便民平台及有关部门、单位转交的投诉，在相应的承诺时限内处理并回复。

8、完成项目范围内突发性和重大性保障工作任务，如文明城市检查、重大活动、节假日等的保障任务。

- 9、做好以上各类工作台账。

- 10、服从并完成甲方布置的其它指令性工作。

- 第二条 合同价款

- 本合同含税价总价款为：（大写）            （小写：     元）

- 第三条 组成本合同的有关文件

- 下列关于采购文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- 1、 乙方提供的投标文件和投标报价表；

- 2、 技术规格响应文件；

- 3、 投标承诺；

- 4、 服务承诺；

- 5、 中标通知书；

- 6、 甲乙方商定的其它文件。

- 第四条  权利保证

- 乙方应保证为甲方提供的服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

- 第五条  质量保证

- 乙方所提供服务技术标准应与招标文件规定养护内容及要求相一致；另须遵行国家有关部门最新颁布的标准及规范。

- 第六条  质保期要求

- 指路标牌/分道标牌终身质保；交通信号灯五年质保。

- 第七条  考核办法和要求

- 按照招标文件中的《月、半年度考核评分标准》进行考核。

- 第八条  交付使用和验收

- 甲方自行组织或视情况邀请相关专家或国家认可的机构参加验收，乙方提供的服务不符合采购文件和合同规定的，甲方有权拒收，并由乙方承担验收费用等。

- 第九条  履约保证金

- 1.乙方交纳人民币           元作为本合同的履约保证金。(备注:年度合同金额的 10%，采购人应当对 AA 评级及以上政府采购供应商(需提供信用管理部门备案的第三方信用报告)免收履约保证金或降低约保证金缴纳比例。)

- 2.缴纳方式:履约保证金乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》鼓励供应商自愿使用履约保函(保险)代替缴纳约保证金。如以履约保函(保险)形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函(保险)平台(mw.jsdzbh.com)在线申请履约保函(保险)。

- 3.退还时间：项目验收合格后待缺陷期满后一次性无息退还。

- 4.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

- 第十条  合同款支付

- 1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

- 2、付款方式：

- （1）合同签订后甲方预付合同价的30%作为预付款，2026年年底付至合同价款的30%（如已付预付款不再另行支付），竣工验收合格后待2027年年底付至合同价款的60%，一审结束后付至结算价款的80%，二审结束后付至终审价款的95%，余款待终审结束后且缺陷期满二十四个月后一次性无息结清。

- （2）巡查费用（包含在投标总价中）按年终审核报告并结合养护质量百分考核表考核进行结算。月度考评和半年度考评得分：以100分为满分，考评得分90分以上（含90分），不扣除作业经费；考评90分以下，扣除5000元；考评得分在80以下，扣除10000元；累计连续两次考核低于80分的(出现一次时，发放书面警告通知)，甲方有权终止本合同，没收其履约保证金。(考核内容和标准如有调整，乙方需无条件执行)。

（3）为规范结算程序，缩短结算周期。本项目竣工结算时，施工单位应如实报送项目报审价。报审价经建设单位审核后，核减（增）额超过报审价10%及以上的，按核减额*5%，从审定价中进行扣减（如余款不足扣除的，施工单位应补足应扣价款）。

| 【例：核减额= | （报审价-审定价） | *100%≥10%】 |
| --- | --- | --- |
|  | 报审价 |  |

- （4）本项目招标工程量为预估工程量，投标人依据现场踏勘情况并结合自身施工方案等因素确定全费用综合单价，结算时工程量按实结算，中标单价不调整（非承包人引起的项目变更或清单描述变更除外）。

- 按以上进度付款无任何利息补偿，付款时乙方须提供增值税专用发票。

- 货款一律通过银行非现金结算，结算方式：转账。

- 甲方保留适度调整采购需求的权利。

- 重新组价原则是按照标底价格执行中标下浮率。若标底价格失真或者不存在则由乙方提出新的综合单价(按照招标文件约定套用相应定额，执行中标下浮率，材料价格执行招标时招标文件中明确《盐城工程造价》的材料市场信息价、参考价),经甲方确认后调整；合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；合同中没有相同的但有类似的综合单价，在合理范围内参照类似的综合单价确定；合同中没有适用或类似的综合单价，其相应综合单价由乙方按招标文件约定的计价程序提出综合单价，经甲方确认后参照中标下浮率同比下浮后进行结算。

- 中标下浮率计算公示如下：

- 投标报价(扣除招标控制价中暂列金额、专业工程暂估价、暂估材料总价、

- 发包人供应材料总价及上述四项的规费和税金)

- 下浮率=1-                                                                       ×100%

- 招标控制价(扣 除招标控制价中暂列金额、专业工程暂估价、暂估材料总价、

- 发包人供应材料总价及上述四项的规费和税金)

- 注：上式中暂列金额、专业工程暂估价、暂估材料总价、发包人供应材料总价均以甲方公布的为准。

- 第十一条  甲方权利与义务

- 1、对乙方的维护质量、数量等进行检查考核，按照考核结果进行维护费用拨付。

- 2、审核乙方提交的维护计划，根据维护需要对乙方维护计划进行核准或调整。

- 3、督促、指导乙方按照维护规范、规程的要求实施维护、巡查等工作，推广使用新工艺、新材料。

- 4、可根据国家、省、市以及业务主管部门相关法律法规和管理规定的变动对检查考核规范进行修改和补充。

- 5、监督检查乙方落实安全作业措施。

- 6、督促乙方为合同项目工作人员办理社保，社保费用包含在合同款中。

- 7、在乙方不能履行本合同相应责任、义务或未完全履行义务时，甲方有权书面通知乙方终止合同，并按相关法律、法规对乙方追究责任，并扣除未履行义务与之相应的养护费用，乙方须在一周内移交相关资料并撤场。

- 8、由于建设、维护需要，甲方对乙方所承包维护的设施实施改造等变动时，应事先告知乙方。

- 第十二条 乙方权利和义务

- 1、按照设施维护规范、规程规定要求的数量和质量实施设施维护作业，完成各项设施维护任务，达到甲方有关设施维护标准，保持所维护设施完好状况，如因设施产生缺陷而导致不良后果，乙方承担全部责任。

- 2、按照有关要求实施维护作业施工时，统一着装，乙方的工作人员及设备的安全由乙方负责。

- 因养护责任而造成所承包养护范围内的市政设施对自身或第三方形成伤害时一切责任由乙方承担。

- 3、建立健全设施维护各类台帐资料，按规定及时准确地向甲方报送维修计划和维修报表。

- 4、按照甲方要求、技术规范，制定所承包维护设施的扫雪预案，组织和落实扫雪的抢险队伍、机具和常用材料。下雪期间保持 24 小时通讯畅通，服从甲方调度和管理。

- 5、重大应急处理：建立健全所承包维护设施的各类应急预案，做到应急处理全覆盖。遇有突发事件或不可抗力因素造成设施损坏时，乙方应在二小时内派人员到达现场，落实现场安全防范措施，根据设施损坏实际情况，提出抢修建议或方案，经甲方批准后，组织抢修施工，恢复设施使用和运行。

- 6、乙方应设立报修电话，实行 24 小时值班制度，履行行风建设职责；对所承包维护的设施应开展日常巡查，发现违章挖掘、占用或人为损坏时，应予以制止，并采取必要措施保障公共安全，同时及时向甲方报告。

- 7、按照甲方要求，保质保量按期完成甲方交办的其他指令性任务；在各项保供、迎检等工作中，服从甲方安排，达到各项要求。

- 8、如乙方使用新技术、新产品，在养护工作中得到有效利用，并提升养护质量，在当月养护考核中给予适当加分。

- 9、乙方实施维护作业施工，并承担维护作业施工涉及的所有安全责任。如因乙方原因而发生的事故，一切赔偿和损失由乙方承担。

- 10、乙方所采用的维护材料、机具必须符合国家、省、市相关标准和规定，且为合格产品。

- 11、乙方所聘用的各岗位人员必须经过专业培训，按照国家规定需要持有上岗证。

- 12、乙方不得将所承包维护的设施进行出租、抵押、担保或利用其从事其他经营性行为。乙方须承担由此给甲方和第三方造成的一切损失。

- 13、乙方拟投入项目的人员未经甲方同意，不得更换，且需积极服从甲方现场检查、考核、会议等要求。

- 第十三条  违约责任

- 1、甲方无正当理由拒付合同款的, 甲方应向乙方支付拒付合同款 1% 的违约金。

- 2、甲方延期付款（有正当拒付理由除外），应向乙方偿付拖欠款项的违约金，金额每日按逾期款金额的万分之三计算。

- 3、乙方实施下列行为之一的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金，甲方有权解除合同，并有权要求乙方赔偿损失。

- (1)提供的服务不满足考核要求。

- (2)未完成合同约定的服务任务，甲方根据条款规定，视乙方违反规定的情节轻重，做出批评教育、警告、扣罚处理；情况严重者，甲方有权单方终止本合同，乙方自行承担一切经济损失和法律责任。

- 4、由于不可抗力原因使甲、乙方无法履约，可不执行违约责任条款，由双方协商解决。

- 5、乙方因人员、机械等跟不上管理需要影响工作，未达到质量标准或养护计划，经检查第一次不合格的，甲方要求乙方限期整改；第二次仍不合格的，甲方有权单方终止本合同。

- 6、上述违约金不能补偿对方损失时，双方有权向对方追索实际损失的赔偿金。

- 7、经乙方两次维修，仍不能达到合同约定的质量标准，甲方扣除全部履约保证金，同时，乙方还必须支付养护设施整改费用。

- 8、乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

- 第十四条  奖惩措施

- 1、加分因素

- (1)受媒体专题表扬的单位，每次加1分，累计最高加 4 分（受表扬的单位需提供相关材料）。

- (2)参与各类评比活动获奖的，视部、省、市不同层次进行加分，分值分别为 3 、2 、1 分，同一项目按最高奖项加分，累计最高加 6 分。

- 2、否决指标

- (1)乙方对于下达的养护计划和指令擅自不按计划实施，养护施工质量严重不达标准，合同经费将扣除 10000 元。

- (2)乙方因创建迎查、各类保障等专项任务工作不力造成社会负面影响的，合同经费将扣除 10000元。

- (3)乙方因重点指令性任务未完成的，合同经费将扣除 10000 元。

- (4)乙方对市政设施和各类投诉处理问题，因养护责任被政府督办问责、被媒体曝光或造成社会恶劣影响的，合同经费将扣除 10000 元。

- (5)乙方未及时发现安全隐患，因养护不到位造成安全生产责任的，经费将扣除 10000 元。突发事件现场处置不当，发生衍生事故的经费将扣除 10000-20000 元。发生重大安全生产责任事故，合同经费将扣除 50000 元。

- （6）因上述情况乙方一年内累计三次得到甲方书面警告的，或二次书面严重警告，甲方将提前终止中标方的全部合同。维护经费结算到终止合同的前一个月止（甲方拒付费用不参与结算）。并取消其下一轮在我区市政养护招标中的投标资格。

- （7）乙方在合同期限内两次收到市区级综合考评批评，并影响到全区养护考核分值较大的，甲方将提前终止中标方的全部合同。并取消其下一轮在我区市政养护招标中的投标资格。

- （8）乙方擅自转包或分包的，甲方将提前终止乙方的全部合同，扣除全部履约保证金。并取消其下一轮在我区市政养护招标中的投标资格。

- 第十五  合同的变更和终止

- 1、除《政府采购法》第 50 条第二款规定的情形外，有下列情形的：

- （1）乙方拖欠员工工资或者非法用工的；

- （2）乙方以所养护的设施进行抵押、出租等经营性活动的；

- （3)乙方无故放弃养护的；

- 甲方可终止合同，按养护实际发生费用并扣除违约金及损失赔偿后拨付乙方应得费用。终止合同后，乙方须在一周内退场。

- 2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还， 在三年内不得参加涉及甲方的政府采购活动。

- 第十六条 合同的转让

- 乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务，否则甲方有权提前终止合同。

- 第十七条 争议的解决

- 1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决， 如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

- （1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

- （2）向盐城仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

- 2、在诉讼期间，本合同应继续履行。

- 第十八条  诚实信用

- 甲乙双方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，乙方不得向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

- 第十九条  合同生效及其他

- 1、本合同自签订之日起生效。

- 2、本合同一式六份，甲乙双方各执两份，一份交政府采购代理机构存档，一份报送政府采购监督管理部门备案。

- 3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

- 第二十条  其他约定

- 1、乙方向甲方出示本项目所有人员的劳务合同原件、身份证原件，并将劳务合同复印件、身份证复印件交甲方备案。

- 2、乙方向甲方出示管理人员资格证书原件（必要时），并将复印件交甲方备案。

- 3、乙方应自觉接受甲方及有关部门对合同履行情况的监督和考核，接受甲方考核制度及奖惩制度的规定。

- 4、乙方的管理人员调整，应提前 3 天书面通知甲方。经甲方同意后，出示新来管理人员的劳务合同原件、身份证原件，并将劳务合同复印件、身份证复印件送甲方备案。

- 5、乙方在考核、检查等各项活动中，做到各项检查合格并力争创优争先。

- 6、合同期内甲方需增加同类服务工作量的，甲乙双方按照法律规定另行约定。

- 7、乙方应做好施工场地周边建筑物、构筑物和地下管线的保护工作。

- 8、及时制止并上报行政执法部门查处违章占用、挖掘事件，并立即上报甲方，配合甲方搞好执法工作。

- 甲     方：  （公章）                        乙    方： （公章）

- 法定代表人或                                 法定代表人或

- 委托代理人（签字或盖章）：                   委托代理人（签字或盖章）：

签字日期：    年  月  日                     签字日期：    年  月  日

- 安全生产合同

- 为在合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目甲方与乙方特此签订安全生产合同：

- 一、甲方职责

- 1、严格遵守国家有关安全生产的法律、认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

- 2、不得对乙方提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定要求。

- 3、不得明示或暗示乙方购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件。

- 二、乙方职责

- 1、乙方应遵守国家工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取一切必要的安全措施，消除事故隐患，确保施工安全，并对施工现场发生的一切安全问题负责。

- 2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安 全坚持人员，有组织有计划地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体 操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

- 3、建立健全安全生产责任制。从派驻项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的 1%-3% 配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

- 4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

- 5、乙方参加安装的人员必须接受三级安全教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、水上机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种作业现象时，项目负责人必须承担管理责任。

- 6、乙方须充分考虑设备安装等施工作业等对安全的影响，发生的一切安全问题均与甲方无关，且交付使用期不予顺延、费用不予增加。

- 7、乙方必须为场地内自有人员办理意外伤害保险，并为场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

- 8、对于易燃、易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施。所有项目实施人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

- 9、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。项目负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

- 10、所用施工机具设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

- 11、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

- 12、施工现场必须具有相关的安全技术资料建立档案，并确定专人管理，安全技术资料应当真实、完整齐全。

- 13、乙方应当接受甲方及政府安全监督机构对其安全生产的监督检查。对于检查单位下达的整 改意见通知，乙方要立即予以整改，由此发生的费用乙方自负。对于因此而造成工期延误的，乙方还要按合同规定向甲方支付违约金。

- 14、乙方必须按照本项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全专项方案和事故应急救援预案；如果发生安全事故， 应按照有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任。

- 15、乙方应按有关规定在施工现场及周边环境设置必要的道路施工安全标志、警示标志、禁行 标志等交通安全设施。必要时实施封闭施工，同时加强雨、雪等恶劣天气及夜间的值班巡查，确保车辆和行人安全。

- 16、发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知现场工程师，同时按政府有关部门要求处理。

- 三、 违约责任

- 1、乙方应对发生在自本项目合同签订至缺陷责任期满期间的交通安全、施工安全事故（包括人员）负全部法律责任，并承担由此而发生的一切经济损失。

- 2、如乙方发生安全事故不及时妥善处理，引起纠纷或诉讼，甲方有权扣留其履约保证金和未付工程款用于支付事故处理费用。

- 3、本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效， 全部项目竣工验收合格后交付使用后失效。

- 甲      方：  （公章）                       乙      方： （公章）

- 法定代表人或                                 法定代表人或

- 委托代理人（签字或盖章）：                   委托代理人（签字或盖章）：

- 日期： 2025年  月  日

- 廉政合同

- 甲方：

- 乙方：

- 为强化抓源治本工作力度，从制度机制上进一步规范项目实施行为，杜绝不廉洁行为，特订立本合同，双方遵照执行。

- 1、甲方、乙方双方必须严格遵守国家法律、法规、政策及各项廉政规定， 恪守职业道德规范。

- 2、甲方、乙方双方在具体工程建设行为中，必须严格遵守招投标法规定的原则、方式、程序，保证公平、公正、公开。

- 3、甲方、乙方双方不得相互串通，损害国家利益、社会公共利益及其他当事人的合法权益。

- 4、甲方工作人员及其配偶、子女不得以任何形式或名义索要、接受乙方的现金、有价证券、支付凭证和其他馈赠礼品； 乙方不得以任何形式或名义向甲方工作人员及其配偶、子女、评标人员赠送现金、有价证券、支付凭证和礼品或采取其他不正当手段谋取利益。

- 5、甲方工作人员及其配偶、子女不得以任何形式或者名义接受乙方的宴请、请钓、旅游、健身和其他娱乐活动；乙方不得以任何形式或名义邀请甲方工作人员及其配偶、子女请吃、请钓、旅游、健身和其他娱乐活动。

- 6、甲方工作人员及其配偶、子女不得以打“业务牌 ”等形式变相接受乙方的钱物；乙方不得以打“业务牌”的形式向甲方工作人员及其配偶、子女变相送钱物。

- 7、甲方工作人员及其配偶、子女不得在乙方报销应由个人支付的费用或领取报酬；乙方不得为甲方工作人员及其配偶、子女报销应由个人支付的费用或发放报酬。

- 违约责任：

- 1、甲方发生违约行为，一经查实将视情节轻重对直接责任人进行严肃处理并追究主管人员的责任。

- 2、乙方发生违约行为，甲方有权解除合同，并将其列入“黑名单 ”在一定范围内公布，三年内不得参加辖区内的项目建设。

- 甲      方：  （公章）                       乙      方： （公章）

- 法定代表人或                                 法定代表人或

- 委托代理人（签字或盖章）：                   委托代理人（签字或盖章）：

- 日期：2025年   月   日

附件：

政府采购合同履约验收书（参考格式）

根据政府采购合同（编号：          ）的约定，我单位组织对（项目名称）项目中标（成交）供应商（公司名称）提供的工程、服务进行了履约验收，验收情况如下：

| 项目名称 |  | 项目地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 |  | 承接单位 |  |
| 合同时间 |  | 项目开始时间 |  |
| 项目结束时间 |  | 项目联系人 |  |
| 验收情况和验收意见 （可另附） |  |  |  |
| 验收小组（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
| 供应商确认意见（签章）： 年 月 日 |  |  |  |
| 采购人确认意见（签章）： 年 月 日 |  |  |  |

| 城市道路及城市桥梁月度考核评分表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 考核内容 |  | 分值 | 评分标准 | 得分 | 备注 |
| 设施巡查 | 严格按照相关技术规范进行巡查，确保巡查质量并做好巡查记录。 |  | 10 | 无巡查记录的，扣1分/次，未按照要求进行巡查，扣1分/次。 |  |  |
| 设施完好 | 道路 | 沥青 混凝土 | 5 | 裂缝、沉陷、车辙、松散、网裂、烂边、啃边等，扣0.5分/平方米。 |  |  |
|  |  | 水泥 混凝土 | 5 | 裂缝、错台拱胀、碎裂松动、坑洞、沉陷、唧泥、翻浆等，扣0.5分/平方米。 |  |  |
|  |  | 人行道 | 5 | 道板沉陷、缺损、拱起、松动、错位等，0.5分/平方米；侧平石、树围缺损、倾斜、移位、松动、勾缝不饱满等，扣0.5分/米。 |  |  |
|  | 桥梁 |  | 15 | 桥梁桥面铺装层及人行道有病害的，按道路扣分标准执行；桥梁有伸缩缝堵塞、变形、破损的，扣1分/桥；无支座、支座脱空、因严重剪切变形或老化而而失效的，扣1分/桥；有栏杆不牢固、锈蚀、倾斜缺失、露筋等病害的，扣1分/桥；缺失限高、限载等标志牌的，扣1分/桥；有桥头跳车的，扣1分/桥；桥梁梁体有砼剥落、坑洞、露筋锈蚀等，扣1分/桥；桥梁墩台的墩（台）身、立柱、台帽（盖梁）、侧墙（耳墙、翼墙）、挡墙、锥（护）坡等部件缺失、破损、开裂、露锈筋锈蚀等，扣1分/桥；有泄水孔堵塞、泄水孔盖缺损、落水管和伸缩缝排水挡板缺损等排水设施问题的，扣1分/桥；锈蚀等现象的，扣1分/桥；有其他病害的，扣1分/桥。 |  |  |
| 养护维修施工管理 | 安全文明施工管理 |  | 15 | 道路坑槽未及时修复而产生交通事故或造成人员伤亡的，扣5分/次；桥梁栏杆松动或缺失未及时处理而造成事故或人员伤亡的，扣5分/次；工程实施过程中出现安全事故，经交警部门鉴定为承包人责任的，由承包人自行承担责任，并扣2分；未能及时完成监理、业主布置的任务，逾期1小时扣1分/次、逾期2小时扣2分/次、逾期3小时扣3分/次；对区域内其他市政、土建等项目的施工配合，若发生功能性影响的，需及时书面上报，未上报而自行处理的，扣1分/次；养护过程中发现需大修的项目需及时书面上报，未上报的，扣1分/次；施工及养护中未进行交通组织未对施工区域采取全封闭围护的，现场无警示牌导向的，扣1分/次；施工过程中或施工完备后垃圾或成品费料乱扔乱倒的，扣1分/处；施工完工后未及时的对施工区域进行清扫的扣1分/处。 |  |  |
|  | 质量管理 |  | 10 | 施工材料不符合要求的，扣1分/次；施工材料检测不合格的、扣1分/次；施工工序、工艺不符合要求的，扣1分/次。 |  |  |
|  | 进度、计划管理 |  | 10 | 无养护计划或报表，扣1分/次；未按计划完成、扣1分/次；未及时完成监理、业主布置的任务，扣1分/次。 |  |  |
|  | 资料管理 |  | 5 | 养护台账、内部考核制度、维修制度、应急预案、巡查记录等不完善，资料不全扣1分/次。 |  |  |
| 设施保护 | 维护路产路权，保护市政设施不被非法挖掘、占用。 |  | 10 | 未及时发现非法挖掘、占用市政设施、破坏雨水设施的，一件扣分1分；未及时报告管理部门的，一件扣1分；未及时制止并采取保护措施的，一件扣1分。擅自挖掘道路铺设管线或擅自改变原有设施状况的，一件扣2分。 |  |  |
| 投诉处理 | 快速回应并处置“12345”等公共服务热线、新闻媒体等反应的问题。 |  | 10 | 养护失缺造成投诉的，一项扣1分；未在规定期限内处置的，一项扣1分；未按规范要求处置的，一项扣1分；同一事项重复投诉的，一项扣2分；被上级部门考核扣分的，一项扣2分。 |  |  |
| 总分 |  |  | 100 |  |  |  |
| 考核路段： |  |  |  | 考核人员签字： |  |  |

| 雨水管网月度考核评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 考核内容 |  | 分值 | 评分标准 | 得分 | 备注 |  |  |
| 设施巡查 | 严格按照相关技术规范进行巡查，确保巡查质量并做好巡查记录。 |  | 10 | 无巡查记录的，扣1分/次，未按照要求进行巡查，扣1分/次。 |  |  |  |  |
| 设施完好 | 雨水管 | 管道 | 10 | 沟管畅通无阻，管内积泥深度不能超过：超过的扣1分/次； ≥φ600管 1/5 管径 ≥φ300管 1/4 管径 |  |  |  |  |
|  |  | 检查井 | 10 | 积泥深度不能超过管底以下 5 厘米（不分管径），井内清洁，四壁无老膏盖框平稳不动摇（包括铸铁和砼） 超过的扣1分/次； |  |  |  |  |
|  |  | 支管 | 5 | 保持畅通，积泥深度不超过 1/4 管径，超过的扣1分/次； |  |  |  |  |
|  |  | 管道检测、报告 | 5 | 管道检测量少于合同的定量，扣2分/次，未按要求出具检测报告的，扣1分/次。 |  |  |  |  |
| 养护维修施工管理 | 安全文明施工管理 |  | 15 | 积水未及时处理而产生交通事故或造成人员伤亡的，扣5分/次；工程实施过程中出现安全事故，经交警部门鉴定为承包人责任的，由承包人自行承担责任，并扣2分；未能及时完成监理、业主布置的任务，逾期1小时扣1分/次、逾期2小时扣2分/次、逾期3小时扣3分/次；对区域内其他市政、土建等项目的施工配合，若发生功能性影响的，需及时书面上报，未上报而自行处理的，扣1分/次；养护过程中发现需大修的项目需及时书面上报，未上报的，扣1分/次；施工及养护中未进行交通组织未对施工区域采取全封闭围护的，现场无警示牌导向的，扣1分/次；施工过程中或施工完备后垃圾或成品费料乱扔乱倒的，扣1分/处；施工完工后未及时的对施工区域进行清扫的扣1分/处。 |  |  |  |  |
|  | 质量管理 |  | 10 | 施工材料不符合要求的，扣1分/次；施工材料检测不合格的，扣1分/次；施工工序、工艺不符合要求的，扣1分/次。 |  |  |  |  |
|  | 进度、计划管理 |  | 10 | 无养护计划或报表，扣1分/次；未按计划完成、扣1分/次；未及时完成监理、业主布置的任务，扣1分/次。 |  |  |  |  |
|  | 资料管理 |  | 5 | 养护台账、内部考核制度、维修制度、应急预案、巡查记录等不完善，资料不全扣1分/次。 |  |  |  |  |
| 设施保护 | 维护路产路权，保护市政设施不被非法挖掘、占用。 |  | 10 | 未及时发现非法挖掘、占用市政设施、破坏雨水设施的，一件扣分1分；未及时报告管理部门的，一件扣1分；未及时制止并采取保护措施的，一件扣1分。擅自挖掘道路铺设管线或擅自改变原有设施状况的，一件扣2分。 |  |  |  |  |
| 投诉处理 | 快速回应并处置“12345”等公共服务热线、新闻媒体等反应的问题。 |  | 10 | 养护失缺造成投诉的，一项扣1分；未在规定期限内处置的，一项扣1分；未按规范要求处置的，一项扣1分；同一事项重复投诉的，一项扣2分；被上级部门考核扣分的，一项扣2分。 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 考核路段： |  |  |  | 考核人员签字： |  |  |  |  |

| 标志、标牌等月度考核评分表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 考核内容 |  | 分值 | 评分标准 | 得分 | 备注 |
| 设施巡查 | 严格按照相关技术规范进行巡查，确保巡查质量并做好巡查记录。 |  | 10 | 无巡查记录的，扣1分/次，未按照要求进行巡查，扣1分/次。 |  |  |
| 设施完好 | 交通安全设施 | 标志、标牌 | 10 | 缺损、遮挡、松动、倾斜、移位、眩光、尺寸与高度不符、未按要求施工等，扣1分/次。 |  |  |
|  |  | 标线 | 10 | 不清晰、醒目、耐磨、色泽与漆膜厚度不均匀、未按要求施工等，扣1分/次。 |  |  |
|  |  | 公益广告 | 10 | 缺损、颜色掉落、松动、未按规格制作等，扣1分/次。 |  |  |
| 养护维修施工管理 | 安全文明施工管理 |  | 15 | 标志、标牌、公益广告等松动有安全隐患的未及时修复而产生交通事故或造成人员伤亡的，扣5分/次；工程实施过程中出现安全事故，经交警部门鉴定为承包人责任的，由承包人自行承担责任，并扣2分；未能及时完成监理、业主布置的任务，逾期1小时扣1分/次、逾期2小时扣2分/次、逾期3小时扣3分/次；对区域内其他市政、土建等项目的施工配合，若发生功能性影响的，需及时书面上报，未上报而自行处理的，扣1分/次；养护过程中发现需大修的项目需及时书面上报，未上报的，扣1分/次；施工及养护中未进行交通组织未对施工区域采取全封闭围护的，现场无警示牌导向的，扣1分/次；施工过程中或施工完备后垃圾或成品费料乱扔乱倒的，扣1分/处；施工完工后未及时的对施工区域进行清扫的扣1分/处。 |  |  |
|  | 质量管理 |  | 10 | 施工材料不符合要求的，扣1分/次；施工材料检测不合格的、扣1分/次；施工工序、工艺不符合要求的，扣1分/次 |  |  |
|  | 进度、计划管理 |  | 10 | 无养护计划或报表，扣1分/次；未按计划完成、扣1分/次；未及时完成监理、业主布置的任务，扣1分/次。 |  |  |
|  | 资料管理 |  | 5 | 养护台账、内部考核制度、维修制度、应急预案、巡查记录等不完善，资料不全扣1分/次 |  |  |
| 设施保护 | 维护路产路权，保护市政设施不被非法挖掘、占用。 |  | 10 | 未及时发现占用市政设施的，一件扣分1分；未及时报告管理部门的，一件扣1分；未及时制止并采取保护措施的，一件扣1分。擅自挖掘道路铺设管线或擅自改变原有设施状况的，一件扣2分。 |  |  |
| 投诉处理 | 快速回应并处置“12345”等公共服务热线、新闻媒体等反应的问题。 |  | 10 | 养护失缺造成投诉的，一项扣1分；未在规定期限内处置的，一项扣1分；未按规范要求处置的，一项扣1分；同一事项重复投诉的，一项扣2分；被上级部门考核扣分的，一项扣2分。 |  |  |
| 总分 |  |  | 100 |  |  |  |
| 考核路段： |  |  |  | 考核人员签字： |  |  |

| 2025-2026、2026-2027年大丰城区主次干道、桥梁、排水等市政设施及标志标线、栏杆等道路交通设施养护半年度考核评分表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 项目 | 管理要求 | 分值 | 评分标准 | 得分 | 备注 |
| 台账资料（40） | 落实养护负责人及巡视员制度，每项设施落实到人，巡视人员必须具有道桥、地下技术人员以上职称或经培训合格的人员，并报甲方备案。巡查记录完善，内容准确，并有病害上报和追踪解决记录。巡查记录要有巡查人员和养护负责人签字。 | 10 | 未落实养护负责人，扣3分；未固定巡视人员，扣2分；未报甲方备案，扣1分。无巡查记录，一处扣1分；记录不完善，一处扣1分；无病害上报记录，一处扣1分；无处理结果记录，一处扣1分；无巡查人员和养护负责人签字，一处扣1分。 |  |  |
|  | 养护维修记录要齐全，并附维修前后对照图片。有养护维修质量自检记录，有维修组长和质检人员签字。 | 10 | 记录不全，一处扣1分；无对照图片，缺一处扣1分；无质量自检记录，一处扣0.5分；无班组长和质检人员签字，一处扣0.5分。 |  |  |
|  | 有养护作业计划和养护工作量月报表，有养护作业经费申请半年度报表，报表格式统一，上报及时，准确。 | 10 | 无计划或月报表，一处扣1分；未及时报送，一次扣0.5分；数据不准确，一次扣0.5分；表式不统一，一次扣0.5分。 |  |  |
|  | 充分利用信息系统平台开展养护管理工作，及时、准确录入城市生命线信息管理系统相关数据。 | 5 | 未及时或不准确录入桥梁信息系统相关数据的，缺一项扣1分。 |  |  |
|  | 养护资料按一路一卡、一桥一卡、一雨水管网一卡整理装订成册，目录清晰，内容齐全。 | 5 | 未装订成册，扣1分；无内容扣1分；内容不齐全，一项扣0.5分。 |  |  |
| 管理机制 | 内部管理制度和考核制度齐全，并认真执行；定期召开养护单位的会议。 | 5 | 管理制度不齐全，扣1分；无内部考核制度，扣1分；考核制度未执行，扣1分；未召开养护会议，一次扣1分。 |  |  |
| 应急管理 | 制定各类应急预案，按要求建立应急队伍、储备应急物资和机械设备，组织人员培训和应急演练。方式突发事件，反应迅速、处理及时，并按信息报送程序报送相关信息。 | 10 | 未制定应急预案、未落实应急队伍、物质、设备，一项扣0.5分；未组织培训和应急演练，一项扣0.5分；发生突发事件，半小时内未到达现场的，一次扣1分；未采取相应的安全围护、警示标志等措施导致次生灾害的，一次扣1分；现场处置不及时、不到位的，一次扣1分；未按照程序报送信息或迟报、瞒报、漏报、误报的，一次扣1分。 |  |  |
| 安全文明 | 确保市政设施安全运行；职工需接受安全教育和上岗培训，严格执行操作规程；施工现场围护到位、警示标志设置齐全、施工人员按操作规程穿戴防护用具。 | 10 | 因养护管理不到位造成设施受损、桥洞火灾、人员伤亡等，一次扣5分；职工未接受安全教育或上岗培训，扣0.5分/次；未按操作规程作业，一次扣1分；施工现场围护不到位或安全警示标志设置不到位，一次扣1分；作业人员未穿戴防护用具，一人次扣0.5分。 |  |  |
|  | 养护作业不扰民、施工噪音不超标、施工围挡规范整洁、施工材料堆放整齐、施工作业有防尘措施、作业垃圾及时清运，做到完工清场。 | 10 | 因施工噪音、扬尘等被投诉的，一次扣1分；施工围挡不规范整洁的，一处扣1分；作业垃圾未及时清运、不完工清场的，一次扣1分。 |  |  |
| 指令性任务 | 配合省、市、区大型活动，不扣分、不失分，认真完成各项指令性任务。 | 10 | 在创建等省、市大型活动中失分或被上级领导批评的，一次扣2分；未完成指令性任务的，一项扣2分。 |  |  |
| 媒体舆情 | 不发生市政管养方面的有责新闻曝光事件 | 15 | 发生有责新闻曝光事件，一件扣3-5分，事后未及时处理且主动与媒体回应的，加扣2-3分，被媒体连续跟踪曝光的全额扣分。 |  |  |
| 总分 |  | 100 |  |  |  |
| 考核人员签字： |  |  |  |  |  |

第四章 采购需求

一、技术要求

| 2025-2026、2026-2027年大丰城区主次干道、桥梁、排水等市政设施及标志标线、栏杆等道路交通设施养护项目采购包一（东宁路以西(不含东宁路)） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 具 体 要 求 |
| 一 | 维修或更换项目 |  |  |  |
| (一) | 道路（小计） |  |  |  |
| 1 | AC-13，SBS改性沥青路面摊铺 | m3 | 360 | 1、切缝、拆除、清扫废碴、外运； 2、摊铺AC-13，SBS改性沥青； 3、含小坑洞修补（0.3m2以内）。 |
| 2 | AC-13，沥青路面摊铺 | m3 | 360 | 1、切缝、拆除、清扫废碴、外运； 2、摊铺AC-13沥青； 3、含小坑洞修补（0.3m2以内）。 |
| 3 | AC-25沥青路面摊铺 | m3 | 220 | 1、切缝、拆除、清扫废碴、外运； 2、摊铺AC-25沥青； 3、含小坑洞修补（0.3m2以内）。 |
| 4 | SMA-13沥青路面摊铺 | m3 | 100 | 1、切缝、拆除、清扫废碴、外运； 2、摊铺SMA沥青； 3、含小坑洞修补（0.3m2以内）。 |
| 5 | 沥青冷补料 | m3 | 60 | 1、切缝、拆除、清扫废碴、外运； 2、沥青冷补料摊铺； 3、含小坑洞修补（0.3m2以内），拆除、外运。 |
| 6 | 沥青下封层 | ㎡ | 8000 | 1、沥青下封层 2、含集料、乳化沥青 |
| 7 | 玻纤格栅 | ㎡ | 8000 | 1、材质：玻璃纤维格栅 2、型号：GG5050，强度80KN，三经三纬。 |
| 8 | 水泥混凝土路面 | m3 | 240 | 1、切缝、拆除、清扫废碴、外运； 2、C30混凝土路面浇筑； 3、包含模板、养生、压纹、按规范设置伸缩缝等费用。 |
| 9 | 水泥混凝土路基 | m3 | 240 | 1、切缝、拆除、清扫废碴、外运； 2、C30混凝土路基础浇筑； 3、包含模板、养生等费用。 |
| 10 | 沥青粘层 | ㎡ | 8000 | 1、表面清理，喷洒乳化沥青粘层油； 2、喷油量:均匀喷晒不漏喷。 |
| 11 | 抗裂贴 | m2 | 700 | 1、材料名称:抗裂贴 2、规格：2mm厚，48cm宽自粘型聚合物改性沥青抗裂贴 3、满足规范要求 |
| 12 | 沥青路面灌缝 | m | 1000 | 1、缝内清理、清扫； 2、PG胶胶灌封。 |
| 13 | 水泥混凝土路挖除(含破碎) | m3 | 240 | 1、切缝、混凝土板面破除、清底、废渣清理、外运。 2、一次破碎拆除面积≥200m2以上的，残值抵充施工费及运费。 |
| 14 | 拆除水稳 | m3 | 240 | 1、切缝、拆除、清扫废碴、外运。 |
| 15 | 砼快速修补料 | 处 | 100 | 1、面积≤0.3m2；切缝、破除、清理、垃圾外运 2、浇筑快速混凝土 C30JK-2 3、洒水、养护、覆盖。 |
| 16 | 砼快速修补料 | m3 | 20 | 1、切缝、破除、清理、垃圾外运； 2、浇筑快速混凝土 C30JK-2 3、洒水、养护、覆盖。 |
| 17 | 级配碎石铺筑 | m3 | 160 | 1、压实两遍以上 2、压实度不低于0.96 |
| （二） | 桥梁及其附属设施（小计） |  |  |  |
| 18 | 钢筋混凝土桥栏杆更换 | m | 120 | 1、拆除已损坏的栏杆，清除废碴、外运； 2、重新安装新的钢筋混凝土栏杆； 3、含油漆/涂料、安全防护的费用。 |
| 19 | 石材桥栏板更换 | m | 120 | 1、拆除已损坏的扶手栏杆，清除废碴、外运； 2、重新安装新的石材扶手栏杆； 3、含安全防护的费用。 |
| 20 | 铸铁防撞护栏更换 | m | 80 | 1、拆除已损坏的护栏，清除废碴、外运； 2、重新安装新的铸铁防撞护栏； 3、含油漆/涂料、安全防护的费用。 |
| 21 | 石材桥栏杆小横杆更换 | m | 200 | 1、拆除已损坏的小横杆，清除废碴、外运； 2、重新安装新的石材横杆； 3、含安全防护的费用。 |
| 22 | 石材桥栏杆立柱更换 | 根 | 80 | 1、拆除已损坏的立柱，清除废碴、外运； 2、重新安装新的石材立柱； 3、含安全防护的费用。 |
| 23 | 桥栏杆、扶手刷防锈漆 | 延长米 | 400 | 1、栏杆除锈、铲除剥落层、垃圾清理外运； 2、涂刷防锈底漆一遍，涂刷面漆两遍。 |
| 24 | 水泥砂浆抹面 | m2 | 16 | 1、铲除破损砂浆； 2、2cm1:2.5水泥砂浆 |
| 25 | 伸缩缝混凝土 | m3 | 40 | 1、切缝、破除、清理、垃圾外运； 2、浇筑混凝土 C40； 3、洒水、养护、覆盖。 |
| 26 | 伸缩缝更换 | m | 40 | 1、拆除损坏的伸缩缝 2、按原型号并结合建设单位意见更换恢复 |
| （三） | 人行道维修与更换（小计） |  |  |  |
| 27 | 维修荷兰砖 | ㎡ | 520 | 1、原有荷兰砖已损坏，材料利旧； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |
| 28 | 更换荷兰砖 | ㎡ | 400 | 1、原有荷兰砖已损坏，材料换新； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |
| 29 | 更换透水砖 | ㎡ | 180 | 1、原有透水砖已损坏，材料换新； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |
| 30 | 更换仿石材砖 | ㎡ | 400 | 1、原有盲道砖已损坏，材料换新； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |
| 31 | 更换盲道砖 | ㎡ | 300 | 1、原有盲道砖已损坏，材料换新； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |
| 32 | 更换仿古砖更换 | ㎡ | 400 | 1、原有仿古砖已损坏，材料换新； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |
| 33 | 盲道贴（新增） | ㎡ | 300 | 1、整理地面，除去凸起和疏松地块并敲除空鼓的地表，对地面基础有突出凹凸的应进行重点打磨； 2、对起壳、起沙地面重新处理； 3、底涂处理、刮胶，PVC盲道贴（平整部分厚度约3mm ）粘贴。 |
| 34 | 盲道贴（不锈钢） | 块 | 3000 | 1、整理地面，除去凸起和疏松地块并敲除空鼓的地表，对地面基础有突出凹凸的应进行重点打磨； 2、对起壳、起沙地面重新处理； 3、底涂处理、刮胶，不锈钢300*300*1.2mm盲道贴（平整部分）粘贴。 |
| 35 | 更换广场砖道板 | ㎡ | 700 | 1、原有广场砖道板已损坏，材料换新； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |
| 36 | 更换草坪砖道板 | m2 | 600 | 1、原有草坪砖道板已损坏，材料换新； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |
| 37 | 浇筑混凝土垫层 | m3 | 120 | 1、混凝土标号：C25 |
| 38 | 新增车止石Φ200,H=230mm | 个 | 16 | 1、花岗岩石材车止石 |
| 39 | 新增车止石Φ200,H=600mm | 个 | 16 |  |
| 40 | 新增车止石Φ300，H=350mm | 个 | 32 |  |
| 41 | 新增车止石Φ300，H=800mm | 个 | 32 |  |
| 42 | 新增车止石Φ400，H=450mm | 个 | 24 |  |
| 43 | 新增车止石Φ500，H=550mm | 个 | 24 |  |
| 44 | 新增车止石200*200*700mm | 个 | 16 |  |
| 45 | 新增车止石250*250*600mm | 个 | 16 |  |
| 46 | 新增车止石300*300*700mm | 个 | 16 |  |
| 47 | 新增石球300 | 个 | 20 |  |
| 48 | 新增石球400 | 个 | 20 |  |
| 49 | 新增石球500 | 个 | 4 |  |
| 50 | 新增石球600 | 个 | 4 |  |
| 51 | 车止石位置调整 | 个 | 80 | 1、根据建设方要求调整现场原有车止石位置； 2、结算时，不分大小，均按数量统计计算。 |
| 52 | 石球位置调整 | 个 | 100 | 1、根据建设方要求调整现场原有石球位置； 2、结算时，不分大小，均按数量统计计算。 |
| 53 | 更换石材道板（含盲道板） | ㎡ | 600 | 1、原有石材道板已损坏，同材质材料换新； 2、道板厚度：厚度≤3cm； 3、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |
| 54 | 更换石材道板（含盲道板） | ㎡ | 600 | 1、原有石材道板已损坏，同材质材料换新； 2、道板厚度：3cm＜厚度≤5cm； 3、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |
| 55 | 更换石材道板 | ㎡ | 600 | 1、原有石材道板已损坏，同材质材料换新； 2、道板厚度：5cm＜厚度＜7cm； 3、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |
| 56 | 更换石材车行道 | ㎡ | 600 | 1、原有石材车行道板已损坏，同材质材料换新； 2、道板厚度：厚度≥7cm； 3、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。。 |
| 57 | 维修石材道板 | ㎡ | 600 | 1、原有石材道板未损坏，材料利旧； 2、道板厚度综合考虑，包含但不局限于3cm、5cm、7cm； 3、含保护性拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |
| 58 | 修补砖砌树池 | m3 | 16 | 1、原有砖砌体已损坏，材料换新； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层、抹灰等费用。 |
| 59 | 砖砌挡墙 | m3 | 16 | 1、含基础、混凝土砖砌筑、表面抹灰等费用 |
| 60 | 凿树根 | 处 | 100 | 1、凿除树根 2、凿除后基层平整 3、凿除后运出现场 |
| 61 | 维修石材树池 | m | 200 | 1、原有石材未损坏，材料利旧； 2、含保护性拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |
| 62 | 更换树池石材 | m | 300 | 1、原有石材已损坏，同材质材料换新，规格参照原树池尺寸； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |
| 63 | 树池铺设石子 | m2 | 144 | 1、铺设黑色小石子，不漏土 |
| 64 | 维修花坛石材(顶、侧面) | ㎡ | 240 | 1、原有石材未损坏，材料利旧； 2、含保护性拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |
| 65 | 更换花坛石材（顶面） | ㎡ | 240 | 1、原有石材已损坏，材料（同材质同色）换新，含磨边费用； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |
| 66 | 更换花坛石材（侧面） | ㎡ | 240 | 1、原有石材已损坏，材料（同材质同色）换新； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |
| 67 | 更换防腐木人行道(含基础更换） | ㎡ | 300 | 1、拆除已损坏的防腐木板及龙骨，材料换新； 2、包含拆除垃圾外运，新铺防腐木人行道及配套龙骨。 |
| 68 | 更换文化石 | ㎡ | 400 | 1、原有文化石已损坏，材料换新； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层文化石铺贴等费用。 |
| 69 | 更换预制侧平石 | m | 700 | 1、原有平石已损坏，需更换（按原规格材质）； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层、勾缝等费用。 |
| 70 | 更换预制侧缘石 | m | 520 | 1、原有侧缘石已损坏，需更换（按原规格材质）； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层、勾缝等费用。 |
| 71 | 维修预制侧平石 | m | 520 | 1、原有侧平石未损坏，材料利旧； 2、含保护性拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层、勾缝等费用。 |
| 72 | 维修预制侧缘石 | m | 520 | 1、原有侧缘石未损坏，材料利旧； 2、含保护性拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层、勾缝等费用。 |
| 73 | 更换石材平石 | m | 520 | 1、原有平石已损坏，材料换新（原规格材质）； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |
| 74 | 更换石材侧石 | m | 520 | 1、原有侧石已损坏，材料换新（原规格材质）； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |
| 75 | 更换石材侧石圆头 | m | 520 | 1、原有圆头侧石已损坏，材料换新（原规格材质）； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |
| 76 | 维修石材平石 | m | 240 | 1、原有平石未损坏，材料利旧； 2、含保护性拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |
| 77 | 维修石材侧石 | m | 600 | 1、原有侧石未损坏，材料利旧； 2、含保护性拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |
| 78 | 维修石材侧石圆头 | m | 700 | 1、原有圆头侧石未损坏，材料利旧； 2、含保护性拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |
| 79 | 降道口 | ㎡ | 240 | 1、拆除面层，原有基层破除、挖土、垃圾外运； 2、C25混凝土垫层浇筑、面层铺贴（式样及材质同原有面层）； 3、施工完成后，高差＜1cm，坡度＜1：12，符合无障碍要求； 4、内容包含侧石及平石调整内容 5、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整。 |
| （四） | 辅助交通设施（小计） |  |  |  |
| 80 | 警示桩 | 根 | 100 | 1、规格：Φ76*3mm； 2、材质：镀锌钢管； 3、包含打孔、安装、工程级反光膜等费用； 4、高度按1.2m（含地下部分）考虑。 |
| 81 | 警示桩 | 根 | 100 | 1、规格：Φ89*3mm； 2、材质：镀锌钢管； 3、包含打孔、安装、工程级反光膜等费用； 4、高度按1.2m（含地下部分）考虑。 |
| 82 | 警示桩 | 根 | 100 | 1、规格：Φ102*3mm； 2、材质：镀锌钢管； 3、包含打孔、安装、工程级反光膜等费用； 4、高度按1.2m（含地下部分）考虑。 |
| 83 | 警示桩 | 根 | 100 | 1、规格：Φ114*3mm； 2、材质：镀锌钢管； 3、包含打孔、安装、工程级反光膜等费用； 4、高度按1.2m（含地下部分）考虑。 |
| 84 | 警示桩 | 根 | 100 | 1、规格：Φ140*3mm； 2、材质：镀锌钢管； 3、包含打孔、安装、工程级反光膜等费用； 4、高度按1.2m（含地下部分）考虑。 |
| 85 | U型杆 | 展开延长米 | 300 | 1、规格：Φ76*2mm； 2、包含安装、油漆等费用。 |
| 86 | 减速带 | m | 200 | 1、规格：500mm*300mm* 50mm； 2、材质：橡胶。 |
| 87 | 双面爆闪灯（含立柱、基础） | 套 | 12 | 1、材质：铝合金外壳； 2、蓄电池：12V/8AH； 3、太阳能板：18V/10W。 4、立柱、基础满足使用要求 ；综合单价结算时不再调整 |
| 88 | 广角镜（含立柱、基础） | 套 | 8 | 1、材质：PC+ABS 2、规格：Ф1000mm 3、立柱、基础满足使用要求 ；综合单价结算时不再调整 |
| 89 | 广角镜（含立柱、基础） | 套 | 8 | 1、材质：PC+ABS 2、规格：Ф1200mm 3、立柱、基础满足使用要求 ；综合单价结算时不再调整 |
| 90 | 拆除隔离栏杆 | m | 300 | 1、拆除原有护栏，分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； |
| 91 | 隔离栏（新增） | m | 520 | 1、立柱：120*120*2mm热镀 锌方管，立柱上配有铜制双 黄反光标，柱高1.15m，净 间距3m； 2、上下横杆：50*50*1.5mm 热镀锌方管，上横杆底部距 地0.9m； 3、中间横小横杆： 30*30*1.2mm热镀锌方管； 4、小立杆：40*40*1.5mm热 镀锌方管； 5、底座：20±0.5kg、 400*300mm、Pantone432C （高光）铸铁底座； 6、油漆：深灰色静电喷 漆； 7、包含连接螺栓、内膨胀 螺栓等配件、辅材的费用； 8、样式在施工前，需经建 设方确认后方可实施； 9、具体施工位置根据建设 方交办单实施，具体详见附件三 |
| 92 | 维修隔离栏 | 点位 | 60 | 1、工作内容包含但不限于柱帽更换、立杆更换、补漆、反光标更换、螺栓更换； 2、包含所需人工、材料、机械等费用； 3、同一时间段同一位置（2km范围内）算一个点位； 4、具体维修位置根据建设方交办单实施。 |
| 93 | 中、高考期间护栏租赁 | m | 800 | 1、工作内容包含：护栏的安装、拆除、租赁费、封路等相关费用 |
| （五） | 排水及井盖更换（小计） |  |  |  |
| 94 | DN110UPVC管铺设 | m | 360 | 1、路面切缝及破除，挖土（包含旧管道拆除）、垃圾清运； 2、更换管道； 3、回填、路面原状恢复； 4、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整。 |
| 95 | DN160UPVC管铺设 | m | 440 | 1、路面切缝及破除，挖土（包含旧管道拆除）、垃圾清运； 2、更换管道； 3、回填、路面原状恢复； 4、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整。 |
| 96 | 管道混凝土包裹 | m3 | 60 | 1、混凝土强度等级：C25 |
| 97 | 新增/更换HPDE缠绕管 | m | 300 | 1、路面切缝及破除，挖土（包含旧管道拆除）、垃圾清运； 2、管道规格：DN200,环刚度SN8，胶圈接口； 3、回填、路面原状恢复； 4、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整。 |
| 98 | 新增/更换HPDE缠绕管 | m | 360 | 1、路面切缝及破除，挖土（包含旧管道拆除）、垃圾清运； 2、管道规格：DN225,环刚度SN8，胶圈接口； 3、回填、路面原状恢复； 4、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整。 |
| 99 | 新增/更换HPDE缠绕管 | m | 400 | 1、路面切缝及破除，挖土（包含旧管道拆除）、垃圾清运； 2、管道规格：DN300,环刚度SN8，胶圈接口； 3、回填、路面原状恢复； 4、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整。 |
| 100 | 新增/更换HPDE缠绕管 | m | 240 | 1、路面切缝及破除，旧管道拆除、垃圾清运； 2、管道规格：DN400,环刚度SN8，胶圈接口； 3、回填、路面原状恢复； 4、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整。 |
| 101 | 新增/更换HPDE缠绕管 | m | 160 | 1、路面切缝及破除，挖土（包含旧管道拆除）、垃圾清运； 2、管道规格：DN500,环刚度SN8，胶圈接口； 3、回填、路面恢复； 4、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整。 |
| 102 | 新增/更换HPDE缠绕管 | m | 300 | 1、路面切缝及破除，挖土（包含旧管道拆除）、垃圾清运； 2、管道规格：DN600,环刚度SN8，胶圈接口； 3、回填、路面原状恢复； 4、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整。 |
| 103 | 砖砌雨水收集井 | m3 | 16 | 1、砌筑井具体做法详见苏 S01-2012，混凝土实心砖砌筑，只考虑内壁抹灰； 2、井净高根据现场实际情况确定，如需井架、降水等措施，由投标人在报价时综合考虑； 3、工程量按照砖砌井壁工程量计量。 |
| 104 | 检查井 | m3 | 16 |  |
| 105 | 检查井（圆形） | m3 | 16 |  |
| 106 | 更换350mm*450mm，复合材料成套水箅及框（承重等级6T） | 套 | 8 | 1、拆除原水箅及框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的水箅及框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 107 | 更换300mm*500mm，复合材料成套水箅及框（承重等级5T） | 套 | 12 | 1、拆除原水箅及框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的水箅及框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 108 | 更换350mm*500mm，复合材料成套水箅及框（连体式、承重等级13T） | 套 | 12 | 1、拆除原水箅及框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的水箅及框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 109 | 更换350mm*500mm，复合材料成套水箅及框（承重等级13T） | 套 | 12 | 1、拆除原水箅及框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的水箅及框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。。 |
| 110 | 更换400mm*400mm，复合材料井框盖（承重等级5T） | 套 | 12 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖井框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 111 | 更换400mm*600mm，复合材料井框盖（承重等级12.5T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖井框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 112 | 更换400mm*600mm，复合材料井框盖（连体式、承重等级10T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖井框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 113 | 更换450mm*750mm，复合材料井框盖（承重等级20T） | 套 | 12 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖井框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 114 | 更换500mm*500mm，复合材料井框盖（承重等级10T） | 套 | 12 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖井框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 115 | 更换500mm*500mm，复合材料井框盖（承重等级5T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖井框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 116 | 更换600mm*600mm，复合材料井框盖（承重等级2T） | 套 | 12 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖井框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 117 | 更换600mm*600mm，复合材料井框盖（承重等级12.5T） | 套 | 12 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖井框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 118 | 更换700mm*700mm，复合材料井框盖（承重等级10T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 119 | 更换800mm*800mm，复合材料井框盖（承重等级10T） | 套 | 12 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 120 | 更换Φ 500mm，复合材料井框盖（承重等级25T） | 套 | 4 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 121 | 更换Φ 500mm，复合材料井框盖（承重等级10T） | 套 | 4 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 122 | 更换Φ600mm，复合材料井框盖（承重等级20T） | 套 | 4 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 123 | 更换Φ700mm，复合材料井框盖（连体式、承重等级25T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 124 | 更换Φ700mm，复合材料井框盖（承重等级25T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 125 | 更换Φ700mm，复合材料井框盖（承重等级12.5T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 126 | 更换Φ700mm，复合材料井框盖（承重等级2T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 127 | 更换Φ800mm，复合材料井框盖（承重等级10T） | 套 | 12 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 128 | 更换300mm*450mm，复合材料水箅（承重等级6T） | 套 | 8 | 1、拆除原水箅； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的水箅，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 129 | 更换300mm*500mm，复合材料水箅（承重等级5T） | 套 | 8 | 1、拆除原水箅； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的水箅，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 130 | 更换350mm*500mm，复合材料水箅（承重等级13T） | 套 | 8 | 1、拆除原水箅； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的水箅，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 131 | 更换400mm*400mm，复合材料井盖（承重等级5T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 132 | 更换400mm*600mm，复合材料井盖（承重等级12.5T） | 套 | 16 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 133 | 更换450mm*750mm，复合材料井盖（承重等级20T） | 套 | 12 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 134 | 更换500mm*500mm，复合材料井盖（承重等级10T） | 套 | 12 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 135 | 更换500mm*500mm，复合材料井盖（承重等级5T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 136 | 更换600mm*600mm，复合材料井盖（承重等级2T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 137 | 更换600mm*600mm，复合材料井盖（承重等级12.5T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 138 | 更换700mm*700mm，复合材料井盖（承重等级10T） | 套 | 12 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 139 | 更换800mm*800mm，复合材料井盖（承重等级10T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 140 | 更换Φ 500mm，复合材料井盖（承重等级25T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 141 | 更换Φ 500mm，复合材料井盖（承重等级10T） | 套 | 6 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 142 | 更换Φ600mm，复合材料井盖（承重等级20T） | 套 | 12 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 143 | 更换Φ700mm，复合材料井盖（承重等级25T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 144 | 更换Φ700mm，复合材料井盖（承重等级12.5T） | 套 | 4 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 145 | 更换Φ700mm，复合材料井盖（承重等级2T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点；； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 146 | 更换Φ800mm，复合材料井盖（承重等级10T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 147 | 拆除更换各厚度明沟混凝土盖板 | m3 | 12 | 1、拆除原盖板、废碴清理外运； 2、更换新的盖板。 |
| （六） | 井盖专项整治（小计） |  |  |  |
| 148 | 更换Φ570*100mm，球墨铸铁成套井框盖（五防井盖+防沉降，承重等级D400） | 套 | 4 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖井框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 149 | 更换Φ650*100mm，球墨铸铁成套井框盖（五防井盖+防沉降，承重等级D400） | 套 | 4 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖井框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 150 | 更换Φ725*190mm，球墨铸铁成套井框盖（五防井盖+防沉降，承重等级D400） | 套 | 860 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖井框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 151 | 更换314*674*120mm，球墨铸铁成套水箅及框（五防井盖+防沉降，承重等级D400） | 套 | 4 | 1、拆除原水箅及框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的水箅及框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 152 | 检查井井周加固 | 座 | 16 | 1、路面切缝及破除，垃圾清运； 2、浇筑20cm厚C25混凝土，2m*2m 内配Φ12@150mm 双层双向钢筋网； 3、恢复原有路面面层； 4、具体加固位置根据建设方交办单实施。 |
| 二 | 其他零星人工、机械费用 |  |  |  |
| 153 | 计日工 | 工日 | 115 | 1、结算时需提供经建设方认定具体用工事由、用工人数清单。 |

| 2025-2026、2026-2027年大丰城区主次干道、桥梁、排水等市政设施及标志标线、栏杆等道路交通设施养护项目采购包二（东宁路（含）以东、五一路（含）以西、幸福路（不含）以北） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 具 体 要 求 |
| 一 | 维修或更换项目 |  |  |  |
| (一) | 道路（小计） |  |  |  |
| 1 | AC-13，SBS改性沥青路面摊铺 | m3 | 100 | 1、切缝、拆除、清扫废碴、外运； 2、摊铺AC-13，SBS改性沥青； 3、含小坑洞修补（0.3m2以内）。 |
| 2 | AC-13，沥青路面摊铺 | m3 | 60 | 1、切缝、拆除、清扫废碴、外运； 2、摊铺AC-13沥青； 3、含小坑洞修补（0.3m2以内）。 |
| 3 | AC-25沥青路面摊铺 | m3 | 60 | 1、切缝、拆除、清扫废碴、外运； 2、摊铺AC-25沥青； 3、含小坑洞修补（0.3m2以内）。 |
| 4 | SMA-13沥青路面摊铺 | m3 | 20 | 1、切缝、拆除、清扫废碴、外运； 2、摊铺SMA沥青； 3、含小坑洞修补（0.3m2以内）。 |
| 5 | 沥青冷补料 | m3 | 10 | 1、切缝、拆除、清扫废碴、外运； 2、沥青冷补料摊铺； 3、含小坑洞修补（0.3m2以内），拆除、外运。 |
| 6 | 沥青下封层 | ㎡ | 1600 | 1、沥青下封层 2、含集料、乳化沥青 |
| 7 | 玻纤格栅 | ㎡ | 1600 | 1、材质：玻璃纤维格栅 2、型号：GG5050，强度80KN，三经三纬。 |
| 8 | 水泥混凝土路面 | m3 | 30 | 1、切缝、拆除、清扫废碴、外运； 2、C30混凝土路面浇筑； 3、包含模板、养生、压纹、按规范设置伸缩缝等费用。 |
| 9 | 水泥混凝土路基 | m3 | 30 | 1、切缝、拆除、清扫废碴、外运； 2、C30混凝土路基础浇筑； 3、包含模板、养生等费用。 |
| 10 | 沥青粘层 | ㎡ | 1600 | 1、表面清理，喷洒乳化沥青粘层油； 2、喷油量:均匀喷晒不漏喷。 |
| 11 | 抗裂贴 | m2 | 400 | 1、材料名称:抗裂贴 2、规格：2mm厚，48cm宽自粘型聚合物改性沥青抗裂贴 3、满足规范要求 |
| 12 | 沥青路面灌缝 | m | 200 | 1、缝内清理、清扫； 2、PG胶胶灌封。 |
| 13 | 水泥混凝土路挖除(含破碎) | m3 | 30 | 1、切缝、混凝土板面破除、清底、废渣清理、外运。 2、一次破碎拆除面积≥200m2以上的，残值抵充施工费及运费。 |
| 14 | 拆除水稳 | m3 | 30 | 1、切缝、拆除、清扫废碴、外运。 |
| 15 | 砼快速修补料 | 处 | 8 | 1、面积≤0.3m2；切缝、破除、清理、垃圾外运 2、浇筑快速混凝土 C30JK-2 3、洒水、养护、覆盖。 |
| 16 | 砼快速修补料 | m3 | 18 | 1、切缝、破除、清理、垃圾外运； 2、浇筑快速混凝土 C30JK-2 3、洒水、养护、覆盖。 |
| 17 | 级配碎石铺筑 | m3 | 15 | 1、压实两遍以上 2、压实度不低于0.96 |
| （二） | 桥梁及其附属设施（小计） |  |  |  |
| 18 | 钢筋混凝土桥栏杆更换 | m | 80 | 1、拆除已损坏的栏杆，清除废碴、外运； 2、重新安装新的钢筋混凝土栏杆； 3、含油漆/涂料、安全防护的费用。 |
| 19 | 石材桥栏板更换 | m | 40 | 1、拆除已损坏的扶手栏杆，清除废碴、外运； 2、重新安装新的石材扶手栏杆； 3、含安全防护的费用。 |
| 20 | 铸铁防撞护栏更换 | m | 80 | 1、拆除已损坏的护栏，清除废碴、外运； 2、重新安装新的铸铁防撞护栏； 3、含油漆/涂料、安全防护的费用。 |
| 21 | 石材桥栏杆小横杆更换 | m | 80 | 1、拆除已损坏的小横杆，清除废碴、外运； 2、重新安装新的石材横杆； 3、含安全防护的费用。 |
| 22 | 石材桥栏杆立柱更换 | 根 | 60 | 1、拆除已损坏的立柱，清除废碴、外运； 2、重新安装新的石材立柱； 3、含安全防护的费用。 |
| 23 | 桥栏杆、扶手刷防锈漆 | 延长米 | 60 | 1、栏杆除锈、铲除剥落层、垃圾清理外运； 2、涂刷防锈底漆一遍，涂刷面漆两遍。 |
| 24 | 水泥砂浆抹面 | m2 | 8 | 1、铲除破损砂浆； 2、2cm1:2.5水泥砂浆 |
| 25 | 伸缩缝混凝土 | m3 | 10 | 1、切缝、破除、清理、垃圾外运； 2、浇筑混凝土 C40； 3、洒水、养护、覆盖。 |
| 26 | 伸缩缝更换 | m | 20 | 1、拆除损坏的伸缩缝 2、按原型号并结合建设单位意见更换恢复 |
| （三） | 人行道维修与更换（小计） |  |  |  |
| 27 | 维修荷兰砖 | ㎡ | 100 | 1、原有荷兰砖已损坏，材料利旧； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |
| 28 | 更换荷兰砖 | ㎡ | 100 | 1、原有荷兰砖已损坏，材料换新； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |
| 29 | 更换透水砖 | ㎡ | 60 | 1、原有透水砖已损坏，材料换新； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |
| 30 | 更换仿石材砖 | ㎡ | 60 | 1、原有盲道砖已损坏，材料换新； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |
| 31 | 更换盲道砖 | ㎡ | 20 | 1、原有盲道砖已损坏，材料换新； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |
| 32 | 更换仿古砖更换 | ㎡ | 60 | 1、原有仿古砖已损坏，材料换新； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |
| 33 | 盲道贴（新增） | ㎡ | 80 | 1、整理地面，除去凸起和疏松地块并敲除空鼓的地表，对地面基础有突出凹凸的应进行重点打磨； 2、对起壳、起沙地面重新处理； 3、底涂处理、刮胶，PVC盲道贴（平整部分厚度约3mm ）粘贴。 |
| 34 | 盲道贴（不锈钢） | 块 | 1200 | 1、整理地面，除去凸起和疏松地块并敲除空鼓的地表，对地面基础有突出凹凸的应进行重点打磨； 2、对起壳、起沙地面重新处理； 3、底涂处理、刮胶，不锈钢300*300*1.2mm盲道贴（平整部分）粘贴。 |
| 35 | 更换广场砖道板 | ㎡ | 220 | 1、原有广场砖道板已损坏，材料换新； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |
| 36 | 更换草坪砖道板 | m2 | 300 | 1、原有草坪砖道板已损坏，材料换新； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |
| 37 | 浇筑混凝土垫层 | m3 | 50 | 1、混凝土标号：C25 |
| 38 | 新增车止石Φ200,H=230mm | 个 | 8 | 1、花岗岩石材车止石 |
| 39 | 新增车止石Φ200,H=600mm | 个 | 8 |  |
| 40 | 新增车止石Φ300，H=350mm | 个 | 12 |  |
| 41 | 新增车止石Φ300，H=800mm | 个 | 12 |  |
| 42 | 新增车止石Φ400，H=450mm | 个 | 10 |  |
| 43 | 新增车止石Φ500，H=550mm | 个 | 10 |  |
| 44 | 新增车止石200*200*700mm | 个 | 6 |  |
| 45 | 新增车止石250*250*600mm | 个 | 6 |  |
| 46 | 新增车止石300*300*700mm | 个 | 6 |  |
| 47 | 新增石球300 | 个 | 8 |  |
| 48 | 新增石球400 | 个 | 8 |  |
| 49 | 新增石球500 | 个 | 2 |  |
| 50 | 新增石球600 | 个 | 2 |  |
| 51 | 车止石位置调整 | 个 | 20 | 1、根据建设方要求调整现场原有车止石位置； 2、结算时，不分大小，均按数量统计计算。 |
| 52 | 石球位置调整 | 个 | 40 | 1、根据建设方要求调整现场原有石球位置； 2、结算时，不分大小，均按数量统计计算。 |
| 53 | 更换石材道板（含盲道板） | ㎡ | 200 | 1、原有石材道板已损坏，同材质材料换新； 2、道板厚度：厚度≤3cm； 3、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |
| 54 | 更换石材道板（含盲道板） | ㎡ | 200 | 1、原有石材道板已损坏，同材质材料换新； 2、道板厚度：3cm＜厚度≤5cm； 3、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |
| 55 | 更换石材道板 | ㎡ | 200 | 1、原有石材道板已损坏，同材质材料换新； 2、道板厚度：5cm＜厚度＜7cm； 3、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |
| 56 | 更换石材车行道 | ㎡ | 200 | 1、原有石材车行道板已损坏，同材质材料换新； 2、道板厚度：厚度≥7cm； 3、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。。 |
| 57 | 维修石材道板 | ㎡ | 200 | 1、原有石材道板未损坏，材料利旧； 2、道板厚度综合考虑，包含但不局限于3cm、5cm、7cm； 3、含保护性拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |
| 58 | 修补砖砌树池 | m3 | 10 | 1、原有砖砌体已损坏，材料换新； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层、抹灰等费用。 |
| 59 | 砖砌挡墙 | m3 | 10 | 1、含基础、混凝土砖砌筑、表面抹灰等费用 |
| 60 | 凿树根 | 处 | 60 | 1、凿除树根 2、凿除后基层平整 3、凿除后运出现场 |
| 61 | 维修石材树池 | m | 100 | 1、原有石材未损坏，材料利旧； 2、含保护性拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |
| 62 | 更换树池石材 | m | 100 | 1、原有石材已损坏，同材质材料换新，规格参照原树池尺寸； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |
| 63 | 树池铺设石子 | m2 | 80 | 1、铺设黑色小石子，不漏土 |
| 64 | 维修花坛石材(顶、侧面) | ㎡ | 60 | 1、原有石材未损坏，材料利旧； 2、含保护性拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |
| 65 | 更换花坛石材（顶面） | ㎡ | 60 | 1、原有石材已损坏，材料（同材质同色）换新，含磨边费用； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |
| 66 | 更换花坛石材（侧面） | ㎡ | 60 | 1、原有石材已损坏，材料（同材质同色）换新； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |
| 67 | 更换防腐木人行道(含基础更换） | ㎡ | 200 | 1、拆除已损坏的防腐木板及龙骨，材料换新； 2、包含拆除垃圾外运，新铺防腐木人行道及配套龙骨。 |
| 68 | 更换文化石 | ㎡ | 80 | 1、原有文化石已损坏，材料换新； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层文化石铺贴等费用。 |
| 69 | 更换预制侧平石 | m | 200 | 1、原有平石已损坏，需更换（按原规格材质）； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层、勾缝等费用。 |
| 70 | 更换预制侧缘石 | m | 180 | 1、原有侧缘石已损坏，需更换（按原规格材质）； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层、勾缝等费用。 |
| 71 | 维修预制侧平石 | m | 180 | 1、原有侧平石未损坏，材料利旧； 2、含保护性拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层、勾缝等费用。 |
| 72 | 维修预制侧缘石 | m | 180 | 1、原有侧缘石未损坏，材料利旧； 2、含保护性拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层、勾缝等费用。 |
| 73 | 更换石材平石 | m | 180 | 1、原有平石已损坏，材料换新（原规格材质）； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |
| 74 | 更换石材侧石 | m | 180 | 1、原有侧石已损坏，材料换新（原规格材质）； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |
| 75 | 更换石材侧石圆头 | m | 60 | 1、原有圆头侧石已损坏，材料换新（原规格材质）； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |
| 76 | 维修石材平石 | m | 200 | 1、原有平石未损坏，材料利旧； 2、含保护性拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |
| 77 | 维修石材侧石 | m | 200 | 1、原有侧石未损坏，材料利旧； 2、含保护性拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |
| 78 | 维修石材侧石圆头 | m | 60 | 1、原有圆头侧石未损坏，材料利旧； 2、含保护性拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |
| 79 | 降道口 | ㎡ | 120 | 1、拆除面层，原有基层破除、挖土、垃圾外运； 2、C25混凝土垫层浇筑、面层铺贴（式样及材质同原有面层）； 3、施工完成后，高差＜1cm，坡度＜1：12，符合无障碍要求； 4、内容包含侧石及平石调整内容 5、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整。 |
| （四） | 辅助交通设施（小计） |  |  |  |
| 80 | 警示桩 | 根 | 80 | 1、规格：Φ76*3mm； 2、材质：镀锌钢管； 3、包含打孔、安装、工程级反光膜等费用； 4、高度按1.2m（含地下部分）考虑。 |
| 81 | 警示桩 | 根 | 80 | 1、规格：Φ89*3mm； 2、材质：镀锌钢管； 3、包含打孔、安装、工程级反光膜等费用； 4、高度按1.2m（含地下部分）考虑。 |
| 82 | 警示桩 | 根 | 80 | 1、规格：Φ102*3mm； 2、材质：镀锌钢管； 3、包含打孔、安装、工程级反光膜等费用； 4、高度按1.2m（含地下部分）考虑。 |
| 83 | 警示桩 | 根 | 80 | 1、规格：Φ114*3mm； 2、材质：镀锌钢管； 3、包含打孔、安装、工程级反光膜等费用； 4、高度按1.2m（含地下部分）考虑。 |
| 84 | 警示桩 | 根 | 80 | 1、规格：Φ140*3mm； 2、材质：镀锌钢管； 3、包含打孔、安装、工程级反光膜等费用； 4、高度按1.2m（含地下部分）考虑。 |
| 85 | U型杆 | 展开延长米 | 200 | 1、规格：Φ76*2mm； 2、包含安装、油漆等费用。 |
| 86 | 减速带 | m | 200 | 1、规格：500mm*300mm* 50mm； 2、材质：橡胶。 |
| 87 | 双面爆闪灯（含立柱、基础） | 套 | 6 | 1、材质：铝合金外壳； 2、蓄电池：12V/8AH； 3、太阳能板：18V/10W。 4、立柱、基础满足使用要求 ；综合单价结算时不再调整 |
| 88 | 广角镜（含立柱、基础） | 套 | 4 | 1、材质：PC+ABS 2、规格：Ф1000mm 3、立柱、基础满足使用要求 ；综合单价结算时不再调整 |
| 89 | 广角镜（含立柱、基础） | 套 | 4 | 1、材质：PC+ABS 2、规格：Ф1200mm 3、立柱、基础满足使用要求 ；综合单价结算时不再调整 |
| 90 | 拆除隔离栏杆 | m | 150 | 1、拆除原有护栏，分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； |
| 91 | 隔离栏（新增） | m | 200 | 1、立柱：120*120*2mm热镀 锌方管，立柱上配有铜制双 黄反光标，柱高1.15m，净 间距3m； 2、上下横杆：50*50*1.5mm 热镀锌方管，上横杆底部距 地0.9m； 3、中间横小横杆： 30*30*1.2mm热镀锌方管； 4、小立杆：40*40*1.5mm热 镀锌方管； 5、底座：20±0.5kg、 400*300mm、Pantone432C （高光）铸铁底座； 6、油漆：深灰色静电喷 漆； 7、包含连接螺栓、内膨胀 螺栓等配件、辅材的费用； 8、样式在施工前，需经建 设方确认后方可实施； 9、具体施工位置根据建设 方交办单实施，具体详见附件三 |
| 92 | 维修隔离栏 | 点位 | 30 | 1、工作内容包含但不限于柱帽更换、立杆更换、补漆、反光标更换、螺栓更换； 2、包含所需人工、材料、机械等费用； 3、同一时间段同一位置（2km范围内）算一个点位； 4、具体维修位置根据建设方交办单实施。 |
| 93 | 中、高考期间护栏租赁 | m | 400 | 1、工作内容包含：护栏的安装、拆除、租赁费、封路等相关费用 |
| （五） | 排水及井盖更换（小计） |  |  |  |
| 94 | DN110UPVC管铺设 | m | 120 | 1、路面切缝及破除，挖土（包含旧管道拆除）、垃圾清运； 2、更换管道； 3、回填、路面原状恢复； 4、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整。 |
| 95 | DN160UPVC管铺设 | m | 160 | 1、路面切缝及破除，挖土（包含旧管道拆除）、垃圾清运； 2、更换管道； 3、回填、路面原状恢复； 4、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整。 |
| 96 | 管道混凝土包裹 | m3 | 20 | 1、混凝土强度等级：C25 |
| 97 | 新增/更换HPDE缠绕管 | m | 160 | 1、路面切缝及破除，挖土（包含旧管道拆除）、垃圾清运； 2、管道规格：DN200,环刚度SN8，胶圈接口； 3、回填、路面原状恢复； 4、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整。 |
| 98 | 新增/更换HPDE缠绕管 | m | 140 | 1、路面切缝及破除，挖土（包含旧管道拆除）、垃圾清运； 2、管道规格：DN225,环刚度SN8，胶圈接口； 3、回填、路面原状恢复； 4、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整。 |
| 99 | 新增/更换HPDE缠绕管 | m | 200 | 1、路面切缝及破除，挖土（包含旧管道拆除）、垃圾清运； 2、管道规格：DN300,环刚度SN8，胶圈接口； 3、回填、路面原状恢复； 4、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整。 |
| 100 | 新增/更换HPDE缠绕管 | m | 100 | 1、路面切缝及破除，旧管道拆除、垃圾清运； 2、管道规格：DN400,环刚度SN8，胶圈接口； 3、回填、路面原状恢复； 4、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整。 |
| 101 | 新增/更换HPDE缠绕管 | m | 80 | 1、路面切缝及破除，挖土（包含旧管道拆除）、垃圾清运； 2、管道规格：DN500,环刚度SN8，胶圈接口； 3、回填、路面恢复； 4、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整。 |
| 102 | 新增/更换HPDE缠绕管 | m | 80 | 1、路面切缝及破除，挖土（包含旧管道拆除）、垃圾清运； 2、管道规格：DN600,环刚度SN8，胶圈接口； 3、回填、路面原状恢复； 4、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整。 |
| 103 | 砖砌雨水收集井 | m3 | 12 | 1、砌筑井具体做法详见苏 S01-2012，混凝土实心砖砌筑，只考虑内壁抹灰； 2、井净高根据现场实际情况确定，如需井架、降水等措施，由投标人在报价时综合考虑； 3、工程量按照砖砌井壁工程量计量。 |
| 104 | 检查井 | m3 | 12 |  |
| 105 | 检查井（圆形） | m3 | 12 |  |
| 106 | 更换350mm*450mm，复合材料成套水箅及框（承重等级6T） | 套 | 6 | 1、拆除原水箅及框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的水箅及框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 107 | 更换300mm*500mm，复合材料成套水箅及框（承重等级5T） | 套 | 8 | 1、拆除原水箅及框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的水箅及框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 108 | 更换350mm*500mm，复合材料成套水箅及框（连体式、承重等级13T） | 套 | 10 | 1、拆除原水箅及框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的水箅及框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 109 | 更换350mm*500mm，复合材料成套水箅及框（承重等级13T） | 套 | 10 | 1、拆除原水箅及框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的水箅及框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。。 |
| 110 | 更换400mm*400mm，复合材料井框盖（承重等级5T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖井框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 111 | 更换400mm*600mm，复合材料井框盖（承重等级12.5T） | 套 | 6 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖井框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 112 | 更换400mm*600mm，复合材料井框盖（连体式、承重等级10T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖井框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 113 | 更换450mm*750mm，复合材料井框盖（承重等级20T） | 套 | 10 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖井框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 114 | 更换500mm*500mm，复合材料井框盖（承重等级10T） | 套 | 10 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖井框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 115 | 更换500mm*500mm，复合材料井框盖（承重等级5T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖井框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 116 | 更换600mm*600mm，复合材料井框盖（承重等级2T） | 套 | 10 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖井框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 117 | 更换600mm*600mm，复合材料井框盖（承重等级12.5T） | 套 | 10 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖井框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 118 | 更换700mm*700mm，复合材料井框盖（承重等级10T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 119 | 更换800mm*800mm，复合材料井框盖（承重等级10T） | 套 | 10 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 120 | 更换Φ 500mm，复合材料井框盖（承重等级25T） | 套 | 4 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 121 | 更换Φ 500mm，复合材料井框盖（承重等级10T） | 套 | 4 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 122 | 更换Φ600mm，复合材料井框盖（承重等级20T） | 套 | 4 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 123 | 更换Φ700mm，复合材料井框盖（连体式、承重等级25T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 124 | 更换Φ700mm，复合材料井框盖（承重等级25T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 125 | 更换Φ700mm，复合材料井框盖（承重等级12.5T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 126 | 更换Φ700mm，复合材料井框盖（承重等级2T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 127 | 更换Φ800mm，复合材料井框盖（承重等级10T） | 套 | 10 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 128 | 更换300mm*450mm，复合材料水箅（承重等级6T） | 套 | 8 | 1、拆除原水箅； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的水箅，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 129 | 更换300mm*500mm，复合材料水箅（承重等级5T） | 套 | 8 | 1、拆除原水箅； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的水箅，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 130 | 更换350mm*500mm，复合材料水箅（承重等级13T） | 套 | 8 | 1、拆除原水箅； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的水箅，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 131 | 更换400mm*400mm，复合材料井盖（承重等级5T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 132 | 更换400mm*600mm，复合材料井盖（承重等级12.5T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 133 | 更换450mm*750mm，复合材料井盖（承重等级20T） | 套 | 6 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 134 | 更换500mm*500mm，复合材料井盖（承重等级10T） | 套 | 6 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 135 | 更换500mm*500mm，复合材料井盖（承重等级5T） | 套 | 4 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 136 | 更换600mm*600mm，复合材料井盖（承重等级2T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 137 | 更换600mm*600mm，复合材料井盖（承重等级12.5T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 138 | 更换700mm*700mm，复合材料井盖（承重等级10T） | 套 | 10 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 139 | 更换800mm*800mm，复合材料井盖（承重等级10T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 140 | 更换Φ 500mm，复合材料井盖（承重等级25T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 141 | 更换Φ 500mm，复合材料井盖（承重等级10T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 142 | 更换Φ600mm，复合材料井盖（承重等级20T） | 套 | 12 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 143 | 更换Φ700mm，复合材料井盖（承重等级25T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 144 | 更换Φ700mm，复合材料井盖（承重等级12.5T） | 套 | 6 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 145 | 更换Φ700mm，复合材料井盖（承重等级2T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点；； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 146 | 更换Φ800mm，复合材料井盖（承重等级10T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 147 | 拆除更换各厚度明沟混凝土盖板 | m3 | 12 | 1、拆除原盖板、废碴清理外运； 2、更换新的盖板。 |
| 148 | 更换Φ570*100mm，球墨铸铁成套井框盖（五防井盖+防沉降，承重等级D400） | 套 | 4 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖井框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 149 | 更换Φ650*100mm，球墨铸铁成套井框盖（五防井盖+防沉降，承重等级D400） | 套 | 4 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖井框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 150 | 更换Φ725*190mm，球墨铸铁成套井框盖（五防井盖+防沉降，承重等级D400） | 套 | 20 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖井框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 151 | 更换314*674*120mm，球墨铸铁成套水箅及框（五防井盖+防沉降，承重等级D400） | 套 | 4 | 1、拆除原水箅及框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的水箅及框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 152 | 检查井井周加固 | 座 | 8 | 1、路面切缝及破除，垃圾清运； 2、浇筑20cm厚C25混凝土，2m*2m 内配Φ12@150mm 双层双向钢筋网； 3、恢复原有路面面层； 4、具体加固位置根据建设方交办单实施。 |
| 二 | 其他零星人工、机械费用 |  |  |  |
| 153 | 计日工 | 工日 | 40 | 1、结算时需提供经建设方认定具体用工事由、用工人数清单。 |

| 2025-2026、2026-2027年大丰城区主次干道、桥梁、排水等市政设施及标志标线、栏杆等道路交通设施养护项目采购包三（东宁路（含）以东、五一路（含）以西、幸福路（含）以南） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 具 体 要 求 |
| 一 | 维修或更换项目 |  |  |  |
| (一) | 道路（小计） |  |  |  |
| 1 | AC-13，SBS改性沥青路面摊铺 | m3 | 60 | 1、切缝、拆除、清扫废碴、外运； 2、摊铺AC-13，SBS改性沥青； 3、含小坑洞修补（0.3m2以内）。 |
| 2 | AC-13，沥青路面摊铺 | m3 | 40 | 1、切缝、拆除、清扫废碴、外运； 2、摊铺AC-13沥青； 3、含小坑洞修补（0.3m2以内）。 |
| 3 | AC-25沥青路面摊铺 | m3 | 40 | 1、切缝、拆除、清扫废碴、外运； 2、摊铺AC-25沥青； 3、含小坑洞修补（0.3m2以内）。 |
| 4 | SMA-13沥青路面摊铺 | m3 | 20 | 1、切缝、拆除、清扫废碴、外运； 2、摊铺SMA沥青； 3、含小坑洞修补（0.3m2以内）。 |
| 5 | 沥青冷补料 | m3 | 8 | 1、切缝、拆除、清扫废碴、外运； 2、沥青冷补料摊铺； 3、含小坑洞修补（0.3m2以内），拆除、外运。 |
| 6 | 沥青下封层 | ㎡ | 1000 | 1、沥青下封层 2、含集料、乳化沥青 |
| 7 | 玻纤格栅 | ㎡ | 1000 | 1、材质：玻璃纤维格栅 2、型号：GG5050，强度80KN，三经三纬。 |
| 8 | 水泥混凝土路面 | m3 | 30 | 1、切缝、拆除、清扫废碴、外运； 2、C30混凝土路面浇筑； 3、包含模板、养生、压纹、按规范设置伸缩缝等费用。 |
| 9 | 水泥混凝土路基 | m3 | 30 | 1、切缝、拆除、清扫废碴、外运； 2、C30混凝土路基础浇筑； 3、包含模板、养生等费用。 |
| 10 | 沥青粘层 | ㎡ | 1000 | 1、表面清理，喷洒乳化沥青粘层油； 2、喷油量:均匀喷晒不漏喷。 |
| 11 | 抗裂贴 | m2 | 300 | 1、材料名称:抗裂贴 2、规格：2mm厚，48cm宽自粘型聚合物改性沥青抗裂贴 3、满足规范要求 |
| 12 | 沥青路面灌缝 | m | 150 | 1、缝内清理、清扫； 2、PG胶胶灌封。 |
| 13 | 水泥混凝土路挖除(含破碎) | m3 | 20 | 1、切缝、混凝土板面破除、清底、废渣清理、外运。 2、一次破碎拆除面积≥200m2以上的，残值抵充施工费及运费。 |
| 14 | 拆除水稳 | m3 | 20 | 1、切缝、拆除、清扫废碴、外运。 |
| 15 | 砼快速修补料 | 处 | 8 | 1、面积≤0.3m2；切缝、破除、清理、垃圾外运 2、浇筑快速混凝土 C30JK-2 3、洒水、养护、覆盖。 |
| 16 | 砼快速修补料 | m3 | 10 | 1、切缝、破除、清理、垃圾外运； 2、浇筑快速混凝土 C30JK-2 3、洒水、养护、覆盖。 |
| 17 | 级配碎石铺筑 | m3 | 10 | 1、压实两遍以上 2、压实度不低于0.96 |
| （二） | 桥梁及其附属设施(小计） |  |  |  |
| 18 | 钢筋混凝土桥栏杆更换 | m | 60 | 1、拆除已损坏的栏杆，清除废碴、外运； 2、重新安装新的钢筋混凝土栏杆； 3、含油漆/涂料、安全防护的费用。 |
| 19 | 石材桥栏板更换 | m | 40 | 1、拆除已损坏的扶手栏杆，清除废碴、外运； 2、重新安装新的石材扶手栏杆； 3、含安全防护的费用。 |
| 20 | 铸铁防撞护栏更换 | m | 80 | 1、拆除已损坏的护栏，清除废碴、外运； 2、重新安装新的铸铁防撞护栏； 3、含油漆/涂料、安全防护的费用。 |
| 21 | 石材桥栏杆小横杆更换 | m | 60 | 1、拆除已损坏的小横杆，清除废碴、外运； 2、重新安装新的石材横杆； 3、含安全防护的费用。 |
| 22 | 石材桥栏杆立柱更换 | 根 | 40 | 1、拆除已损坏的立柱，清除废碴、外运； 2、重新安装新的石材立柱； 3、含安全防护的费用。 |
| 23 | 桥栏杆、扶手刷防锈漆 | 延长米 | 60 | 1、栏杆除锈、铲除剥落层、垃圾清理外运； 2、涂刷防锈底漆一遍，涂刷面漆两遍。 |
| 24 | 水泥砂浆抹面 | m2 | 8 | 1、铲除破损砂浆； 2、2cm1:2.5水泥砂浆 |
| 25 | 伸缩缝混凝土 | m3 | 10 | 1、切缝、破除、清理、垃圾外运； 2、浇筑混凝土 C40； 3、洒水、养护、覆盖。 |
| 26 | 伸缩缝更换 | m | 20 | 1、拆除损坏的伸缩缝 2、按原型号并结合建设单位意见更换恢复 |
| （三） | 人行道维修与更换（小计） |  |  |  |
| 27 | 维修荷兰砖 | ㎡ | 200 | 1、原有荷兰砖已损坏，材料利旧； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |
| 28 | 更换荷兰砖 | ㎡ | 160 | 1、原有荷兰砖已损坏，材料换新； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |
| 29 | 更换透水砖 | ㎡ | 40 | 1、原有透水砖已损坏，材料换新； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |
| 30 | 更换仿石材砖 | ㎡ | 60 | 1、原有盲道砖已损坏，材料换新； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |
| 31 | 更换盲道砖 | ㎡ | 60 | 1、原有盲道砖已损坏，材料换新； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |
| 32 | 更换仿古砖更换 | ㎡ | 40 | 1、原有仿古砖已损坏，材料换新； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |
| 33 | 盲道贴（新增） | ㎡ | 100 | 1、整理地面，除去凸起和疏松地块并敲除空鼓的地表，对地面基础有突出凹凸的应进行重点打磨； 2、对起壳、起沙地面重新处理； 3、底涂处理、刮胶，PVC盲道贴（平整部分厚度约3mm ）粘贴。 |
| 34 | 盲道贴（不锈钢） | 块 | 800 | 1、整理地面，除去凸起和疏松地块并敲除空鼓的地表，对地面基础有突出凹凸的应进行重点打磨； 2、对起壳、起沙地面重新处理； 3、底涂处理、刮胶，不锈钢300*300*1.2mm盲道贴（平整部分）粘贴。 |
| 35 | 更换广场砖道板 | ㎡ | 240 | 1、原有广场砖道板已损坏，材料换新； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |
| 36 | 更换草坪砖道板 | m2 | 350 | 1、原有草坪砖道板已损坏，材料换新； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |
| 37 | 浇筑混凝土垫层 | m3 | 60 | 1、混凝土标号：C25 |
| 38 | 新增车止石Φ200,H=230mm | 个 | 10 | 1、花岗岩石材车止石 |
| 39 | 新增车止石Φ200,H=600mm | 个 | 10 |  |
| 40 | 新增车止石Φ300，H=350mm | 个 | 20 |  |
| 41 | 新增车止石Φ300，H=800mm | 个 | 20 |  |
| 42 | 新增车止石Φ400，H=450mm | 个 | 10 |  |
| 43 | 新增车止石Φ500，H=550mm | 个 | 10 |  |
| 44 | 新增车止石200*200*700mm | 个 | 6 |  |
| 45 | 新增车止石250*250*600mm | 个 | 6 |  |
| 46 | 新增车止石300*300*700mm | 个 | 6 |  |
| 47 | 新增石球300 | 个 | 8 |  |
| 48 | 新增石球400 | 个 | 8 |  |
| 49 | 新增石球500 | 个 | 2 |  |
| 50 | 新增石球600 | 个 | 2 |  |
| 51 | 车止石位置调整 | 个 | 20 | 1、根据建设方要求调整现场原有车止石位置； 2、结算时，不分大小，均按数量统计计算。 |
| 52 | 石球位置调整 | 个 | 40 | 1、根据建设方要求调整现场原有石球位置； 2、结算时，不分大小，均按数量统计计算。 |
| 53 | 更换石材道板（含盲道板） | ㎡ | 260 | 1、原有石材道板已损坏，同材质材料换新； 2、道板厚度：厚度≤3cm； 3、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |
| 54 | 更换石材道板（含盲道板） | ㎡ | 260 | 1、原有石材道板已损坏，同材质材料换新； 2、道板厚度：3cm＜厚度≤5cm； 3、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |
| 55 | 更换石材道板 | ㎡ | 260 | 1、原有石材道板已损坏，同材质材料换新； 2、道板厚度：5cm＜厚度＜7cm； 3、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |
| 56 | 更换石材车行道 | ㎡ | 260 | 1、原有石材车行道板已损坏，同材质材料换新； 2、道板厚度：厚度≥7cm； 3、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。。 |
| 57 | 维修石材道板 | ㎡ | 260 | 1、原有石材道板未损坏，材料利旧； 2、道板厚度综合考虑，包含但不局限于3cm、5cm、7cm； 3、含保护性拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |
| 58 | 修补砖砌树池 | m3 | 10 | 1、原有砖砌体已损坏，材料换新； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层、抹灰等费用。 |
| 59 | 砖砌挡墙 | m3 | 10 | 1、含基础、混凝土砖砌筑、表面抹灰等费用 |
| 60 | 凿树根 | 处 | 100 | 1、凿除树根 2、凿除后基层平整 3、凿除后运出现场 |
| 61 | 维修石材树池 | m | 150 | 1、原有石材未损坏，材料利旧； 2、含保护性拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |
| 62 | 更换树池石材 | m | 150 | 1、原有石材已损坏，同材质材料换新，规格参照原树池尺寸； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |
| 63 | 树池铺设石子 | m2 | 120 | 1、铺设黑色小石子，不漏土 |
| 64 | 维修花坛石材(顶、侧面) | ㎡ | 60 | 1、原有石材未损坏，材料利旧； 2、含保护性拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |
| 65 | 更换花坛石材（顶面） | ㎡ | 60 | 1、原有石材已损坏，材料（同材质同色）换新，含磨边费用； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |
| 66 | 更换花坛石材（侧面） | ㎡ | 60 | 1、原有石材已损坏，材料（同材质同色）换新； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |
| 67 | 更换防腐木人行道(含基础更换） | ㎡ | 300 | 1、拆除已损坏的防腐木板及龙骨，材料换新； 2、包含拆除垃圾外运，新铺防腐木人行道及配套龙骨。 |
| 68 | 更换文化石 | ㎡ | 80 | 1、原有文化石已损坏，材料换新； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层文化石铺贴等费用。 |
| 69 | 更换预制侧平石 | m | 260 | 1、原有平石已损坏，需更换（按原规格材质）； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层、勾缝等费用。 |
| 70 | 更换预制侧缘石 | m | 260 | 1、原有侧缘石已损坏，需更换（按原规格材质）； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层、勾缝等费用。 |
| 71 | 维修预制侧平石 | m | 180 | 1、原有侧平石未损坏，材料利旧； 2、含保护性拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层、勾缝等费用。 |
| 72 | 维修预制侧缘石 | m | 200 | 1、原有侧缘石未损坏，材料利旧； 2、含保护性拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层、勾缝等费用。 |
| 73 | 更换石材平石 | m | 200 | 1、原有平石已损坏，材料换新（原规格材质）； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |
| 74 | 更换石材侧石 | m | 200 | 1、原有侧石已损坏，材料换新（原规格材质）； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |
| 75 | 更换石材侧石圆头 | m | 80 | 1、原有圆头侧石已损坏，材料换新（原规格材质）； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |
| 76 | 维修石材平石 | m | 260 | 1、原有平石未损坏，材料利旧； 2、含保护性拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |
| 77 | 维修石材侧石 | m | 200 | 1、原有侧石未损坏，材料利旧； 2、含保护性拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |
| 78 | 维修石材侧石圆头 | m | 80 | 1、原有圆头侧石未损坏，材料利旧； 2、含保护性拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |
| 79 | 降道口 | ㎡ | 180 | 1、拆除面层，原有基层破除、挖土、垃圾外运； 2、C25混凝土垫层浇筑、面层铺贴（式样及材质同原有面层）； 3、施工完成后，高差＜1cm，坡度＜1：12，符合无障碍要求； 4、内容包含侧石及平石调整内容 5、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整。 |
| （四） | 辅助交通设施（小计） |  |  |  |
| 80 | 警示桩 | 根 | 80 | 1、规格：Φ76*3mm； 2、材质：镀锌钢管； 3、包含打孔、安装、工程级反光膜等费用； 4、高度按1.2m（含地下部分）考虑。 |
| 81 | 警示桩 | 根 | 80 | 1、规格：Φ89*3mm； 2、材质：镀锌钢管； 3、包含打孔、安装、工程级反光膜等费用； 4、高度按1.2m（含地下部分）考虑。 |
| 82 | 警示桩 | 根 | 80 | 1、规格：Φ102*3mm； 2、材质：镀锌钢管； 3、包含打孔、安装、工程级反光膜等费用； 4、高度按1.2m（含地下部分）考虑。 |
| 83 | 警示桩 | 根 | 80 | 1、规格：Φ114*3mm； 2、材质：镀锌钢管； 3、包含打孔、安装、工程级反光膜等费用； 4、高度按1.2m（含地下部分）考虑。 |
| 84 | 警示桩 | 根 | 80 | 1、规格：Φ140*3mm； 2、材质：镀锌钢管； 3、包含打孔、安装、工程级反光膜等费用； 4、高度按1.2m（含地下部分）考虑。 |
| 85 | U型杆 | 展开延长米 | 200 | 1、规格：Φ76*2mm； 2、包含安装、油漆等费用。 |
| 86 | 减速带 | m | 200 | 1、规格：500mm*300mm* 50mm； 2、材质：橡胶。 |
| 87 | 双面爆闪灯（含立柱、基础） | 套 | 6 | 1、材质：铝合金外壳； 2、蓄电池：12V/8AH； 3、太阳能板：18V/10W。 4、立柱、基础满足使用要求 ；综合单价结算时不再调整 |
| 88 | 广角镜（含立柱、基础） | 套 | 4 | 1、材质：PC+ABS 2、规格：Ф1000mm 3、立柱、基础满足使用要求 ；综合单价结算时不再调整 |
| 89 | 广角镜（含立柱、基础） | 套 | 4 | 1、材质：PC+ABS 2、规格：Ф1200mm 3、立柱、基础满足使用要求 ；综合单价结算时不再调整 |
| 90 | 拆除隔离栏杆 | m | 150 | 1、拆除原有护栏，分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； |
| 91 | 隔离栏（新增） | m | 200 | 1、立柱：120*120*2mm热镀 锌方管，立柱上配有铜制双 黄反光标，柱高1.15m，净 间距3m； 2、上下横杆：50*50*1.5mm 热镀锌方管，上横杆底部距 地0.9m； 3、中间横小横杆： 30*30*1.2mm热镀锌方管； 4、小立杆：40*40*1.5mm热 镀锌方管； 5、底座：20±0.5kg、 400*300mm、Pantone432C （高光）铸铁底座； 6、油漆：深灰色静电喷 漆； 7、包含连接螺栓、内膨胀 螺栓等配件、辅材的费用； 8、样式在施工前，需经建 设方确认后方可实施； 9、具体施工位置根据建设 方交办单实施，具体详见附件三 |
| 92 | 维修隔离栏 | 点位 | 30 | 1、工作内容包含但不限于柱帽更换、立杆更换、补漆、反光标更换、螺栓更换； 2、包含所需人工、材料、机械等费用； 3、同一时间段同一位置（2km范围内）算一个点位； 4、具体维修位置根据建设方交办单实施。 |
| 93 | 中、高考期间护栏租赁 | m | 400 | 1、工作内容包含：护栏的安装、拆除、租赁费、封路等相关费用 |
| （五） | 排水及井盖更换（小计） |  |  |  |
| 94 | DN110UPVC管铺设 | m | 120 | 1、路面切缝及破除，挖土（包含旧管道拆除）、垃圾清运； 2、更换管道； 3、回填、路面原状恢复； 4、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整。 |
| 95 | DN160UPVC管铺设 | m | 160 | 1、路面切缝及破除，挖土（包含旧管道拆除）、垃圾清运； 2、更换管道； 3、回填、路面原状恢复； 4、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整。 |
| 96 | 管道混凝土包裹 | m3 | 20 | 1、混凝土强度等级：C25 |
| 97 | 新增/更换HPDE缠绕管 | m | 160 | 1、路面切缝及破除，挖土（包含旧管道拆除）、垃圾清运； 2、管道规格：DN200,环刚度SN8，胶圈接口； 3、回填、路面原状恢复； 4、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整。 |
| 98 | 新增/更换HPDE缠绕管 | m | 140 | 1、路面切缝及破除，挖土（包含旧管道拆除）、垃圾清运； 2、管道规格：DN225,环刚度SN8，胶圈接口； 3、回填、路面原状恢复； 4、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整。 |
| 99 | 新增/更换HPDE缠绕管 | m | 200 | 1、路面切缝及破除，挖土（包含旧管道拆除）、垃圾清运； 2、管道规格：DN300,环刚度SN8，胶圈接口； 3、回填、路面原状恢复； 4、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整。 |
| 100 | 新增/更换HPDE缠绕管 | m | 100 | 1、路面切缝及破除，旧管道拆除、垃圾清运； 2、管道规格：DN400,环刚度SN8，胶圈接口； 3、回填、路面原状恢复； 4、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整。 |
| 101 | 新增/更换HPDE缠绕管 | m | 80 | 1、路面切缝及破除，挖土（包含旧管道拆除）、垃圾清运； 2、管道规格：DN500,环刚度SN8，胶圈接口； 3、回填、路面恢复； 4、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整。 |
| 102 | 新增/更换HPDE缠绕管 | m | 80 | 1、路面切缝及破除，挖土（包含旧管道拆除）、垃圾清运； 2、管道规格：DN600,环刚度SN8，胶圈接口； 3、回填、路面原状恢复； 4、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整。 |
| 103 | 砖砌雨水收集井 | m3 | 12 | 1、砌筑井具体做法详见苏 S01-2012，混凝土实心砖砌筑，只考虑内壁抹灰； 2、井净高根据现场实际情况确定，如需井架、降水等措施，由投标人在报价时综合考虑； 3、工程量按照砖砌井壁工程量计量。 |
| 104 | 检查井 | m3 | 12 |  |
| 105 | 检查井（圆形） | m3 | 12 |  |
| 106 | 更换350mm*450mm，复合材料成套水箅及框（承重等级6T） | 套 | 6 | 1、拆除原水箅及框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的水箅及框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 107 | 更换300mm*500mm，复合材料成套水箅及框（承重等级5T） | 套 | 8 | 1、拆除原水箅及框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的水箅及框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 108 | 更换350mm*500mm，复合材料成套水箅及框（连体式、承重等级13T） | 套 | 10 | 1、拆除原水箅及框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的水箅及框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 109 | 更换350mm*500mm，复合材料成套水箅及框（承重等级13T） | 套 | 10 | 1、拆除原水箅及框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的水箅及框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。。 |
| 110 | 更换400mm*400mm，复合材料井框盖（承重等级5T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖井框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 111 | 更换400mm*600mm，复合材料井框盖（承重等级12.5T） | 套 | 6 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖井框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 112 | 更换400mm*600mm，复合材料井框盖（连体式、承重等级10T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖井框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 113 | 更换450mm*750mm，复合材料井框盖（承重等级20T） | 套 | 10 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖井框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 114 | 更换500mm*500mm，复合材料井框盖（承重等级10T） | 套 | 10 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖井框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 115 | 更换500mm*500mm，复合材料井框盖（承重等级5T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖井框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 116 | 更换600mm*600mm，复合材料井框盖（承重等级2T） | 套 | 10 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖井框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 117 | 更换600mm*600mm，复合材料井框盖（承重等级12.5T） | 套 | 10 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖井框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 118 | 更换700mm*700mm，复合材料井框盖（承重等级10T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 119 | 更换800mm*800mm，复合材料井框盖（承重等级10T） | 套 | 10 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 120 | 更换Φ 500mm，复合材料井框盖（承重等级25T） | 套 | 4 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 121 | 更换Φ 500mm，复合材料井框盖（承重等级10T） | 套 | 4 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 122 | 更换Φ600mm，复合材料井框盖（承重等级20T） | 套 | 4 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 123 | 更换Φ700mm，复合材料井框盖（连体式、承重等级25T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 124 | 更换Φ700mm，复合材料井框盖（承重等级25T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 125 | 更换Φ700mm，复合材料井框盖（承重等级12.5T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 126 | 更换Φ700mm，复合材料井框盖（承重等级2T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 127 | 更换Φ800mm，复合材料井框盖（承重等级10T） | 套 | 10 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 128 | 更换300mm*450mm，复合材料水箅（承重等级6T） | 套 | 8 | 1、拆除原水箅； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的水箅，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 129 | 更换300mm*500mm，复合材料水箅（承重等级5T） | 套 | 8 | 1、拆除原水箅； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的水箅，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 130 | 更换350mm*500mm，复合材料水箅（承重等级13T） | 套 | 8 | 1、拆除原水箅； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的水箅，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 131 | 更换400mm*400mm，复合材料井盖（承重等级5T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 132 | 更换400mm*600mm，复合材料井盖（承重等级12.5T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 133 | 更换450mm*750mm，复合材料井盖（承重等级20T） | 套 | 6 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 134 | 更换500mm*500mm，复合材料井盖（承重等级10T） | 套 | 6 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 135 | 更换500mm*500mm，复合材料井盖（承重等级5T） | 套 | 4 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 136 | 更换600mm*600mm，复合材料井盖（承重等级2T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 137 | 更换600mm*600mm，复合材料井盖（承重等级12.5T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 138 | 更换700mm*700mm，复合材料井盖（承重等级10T） | 套 | 10 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 139 | 更换800mm*800mm，复合材料井盖（承重等级10T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 140 | 更换Φ 500mm，复合材料井盖（承重等级25T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 141 | 更换Φ 500mm，复合材料井盖（承重等级10T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 142 | 更换Φ600mm，复合材料井盖（承重等级20T） | 套 | 12 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 143 | 更换Φ700mm，复合材料井盖（承重等级25T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 144 | 更换Φ700mm，复合材料井盖（承重等级12.5T） | 套 | 6 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 145 | 更换Φ700mm，复合材料井盖（承重等级2T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点；； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 146 | 更换Φ800mm，复合材料井盖（承重等级10T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 147 | 拆除更换各厚度明沟混凝土盖板 | m3 | 12 | 1、拆除原盖板、废碴清理外运； 2、更换新的盖板。 |
| 148 | 更换Φ570*100mm，球墨铸铁成套井框盖（五防井盖+防沉降，承重等级D400） | 套 | 4 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖井框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 149 | 更换Φ650*100mm，球墨铸铁成套井框盖（五防井盖+防沉降，承重等级D400） | 套 | 4 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖井框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 150 | 更换Φ725*190mm，球墨铸铁成套井框盖（五防井盖+防沉降，承重等级D400） | 套 | 20 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖井框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 151 | 更换314*674*120mm，球墨铸铁成套水箅及框（五防井盖+防沉降，承重等级D400） | 套 | 4 | 1、拆除原水箅及框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的水箅及框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 152 | 检查井井周加固 | 座 | 8 | 1、路面切缝及破除，垃圾清运； 2、浇筑20cm厚C25混凝土，2m*2m 内配Φ12@150mm 双层双向钢筋网； 3、恢复原有路面面层； 4、具体加固位置根据建设方交办单实施。 |
| 二 | 其他零星人工、机械费用 |  |  |  |
| 153 | 计日工 | 工日 | 30 | 1、结算时需提供经建设方认定具体用工事由、用工人数清单。 |

| 2025-2026、2026-2027年大丰城区主次干道、桥梁、排水等市政设施及标志标线、栏杆等道路交通设施养护项目采购包四（五一路（不含）以东） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 具 体 要 求 |
| 一 | 维修或更换项目 |  |  |  |
| (一) | 道路（小计） |  |  |  |
| 1 | AC-13，SBS改性沥青路面摊铺 | m3 | 100 | 1、切缝、拆除、清扫废碴、外运； 2、摊铺AC-13，SBS改性沥青； 3、含小坑洞修补（0.3m2以内）。 |
| 2 | AC-13，沥青路面摊铺 | m3 | 80 | 1、切缝、拆除、清扫废碴、外运； 2、摊铺AC-13沥青； 3、含小坑洞修补（0.3m2以内）。 |
| 3 | AC-25沥青路面摊铺 | m3 | 60 | 1、切缝、拆除、清扫废碴、外运； 2、摊铺AC-25沥青； 3、含小坑洞修补（0.3m2以内）。 |
| 4 | SMA-13沥青路面摊铺 | m3 | 30 | 1、切缝、拆除、清扫废碴、外运； 2、摊铺SMA沥青； 3、含小坑洞修补（0.3m2以内）。 |
| 5 | 沥青冷补料 | m3 | 15 | 1、切缝、拆除、清扫废碴、外运； 2、沥青冷补料摊铺； 3、含小坑洞修补（0.3m2以内），拆除、外运。 |
| 6 | 沥青下封层 | ㎡ | 1500 | 1、沥青下封层 2、含集料、乳化沥青 |
| 7 | 玻纤格栅 | ㎡ | 1500 | 1、材质：玻璃纤维格栅 2、型号：GG5050，强度80KN，三经三纬。 |
| 8 | 水泥混凝土路面 | m3 | 40 | 1、切缝、拆除、清扫废碴、外运； 2、C30混凝土路面浇筑； 3、包含模板、养生、压纹、按规范设置伸缩缝等费用。 |
| 9 | 水泥混凝土路基 | m3 | 40 | 1、切缝、拆除、清扫废碴、外运； 2、C30混凝土路基础浇筑； 3、包含模板、养生等费用。 |
| 10 | 沥青粘层 | ㎡ | 1500 | 1、表面清理，喷洒乳化沥青粘层油； 2、喷油量:均匀喷晒不漏喷。 |
| 11 | 抗裂贴 | m2 | 500 | 1、材料名称:抗裂贴 2、规格：2mm厚，48cm宽自粘型聚合物改性沥青抗裂贴 3、满足规范要求 |
| 12 | 沥青路面灌缝 | m | 120 | 1、缝内清理、清扫； 2、PG胶胶灌封。 |
| 13 | 水泥混凝土路挖除(含破碎) | m3 | 20 | 1、切缝、混凝土板面破除、清底、废渣清理、外运。 2、一次破碎拆除面积≥200m2以上的，残值抵充施工费及运费。 |
| 14 | 拆除水稳 | m3 | 20 | 1、切缝、拆除、清扫废碴、外运。 |
| 15 | 砼快速修补料 | 处 | 8 | 1、面积≤0.3m2；切缝、破除、清理、垃圾外运 2、浇筑快速混凝土 C30JK-2 3、洒水、养护、覆盖。 |
| 16 | 砼快速修补料 | m3 | 16 | 1、切缝、破除、清理、垃圾外运； 2、浇筑快速混凝土 C30JK-2 3、洒水、养护、覆盖。 |
| 17 | 级配碎石铺筑 | m3 | 18 | 1、压实两遍以上 2、压实度不低于0.96 |
| （二） | 桥梁及其附属设施(小计） |  |  |  |
| 18 | 钢筋混凝土桥栏杆更换 | m | 60 | 1、拆除已损坏的栏杆，清除废碴、外运； 2、重新安装新的钢筋混凝土栏杆； 3、含油漆/涂料、安全防护的费用。 |
| 19 | 石材桥栏板更换 | m | 40 | 1、拆除已损坏的扶手栏杆，清除废碴、外运； 2、重新安装新的石材扶手栏杆； 3、含安全防护的费用。 |
| 20 | 铸铁防撞护栏更换 | m | 80 | 1、拆除已损坏的护栏，清除废碴、外运； 2、重新安装新的铸铁防撞护栏； 3、含油漆/涂料、安全防护的费用。 |
| 21 | 石材桥栏杆小横杆更换 | m | 60 | 1、拆除已损坏的小横杆，清除废碴、外运； 2、重新安装新的石材横杆； 3、含安全防护的费用。 |
| 22 | 石材桥栏杆立柱更换 | 根 | 40 | 1、拆除已损坏的立柱，清除废碴、外运； 2、重新安装新的石材立柱； 3、含安全防护的费用。 |
| 23 | 桥栏杆、扶手刷防锈漆 | 延长米 | 60 | 1、栏杆除锈、铲除剥落层、垃圾清理外运； 2、涂刷防锈底漆一遍，涂刷面漆两遍。 |
| 24 | 水泥砂浆抹面 | m2 | 8 | 1、铲除破损砂浆； 2、2cm1:2.5水泥砂浆 |
| 25 | 伸缩缝混凝土 | m3 | 10 | 1、切缝、破除、清理、垃圾外运； 2、浇筑混凝土 C40； 3、洒水、养护、覆盖。 |
| 26 | 伸缩缝更换 | m | 20 | 1、拆除损坏的伸缩缝 2、按原型号并结合建设单位意见更换恢复 |
| （三） | 人行道维修与更换（小计） |  |  |  |
| 27 | 维修荷兰砖 | ㎡ | 160 | 1、原有荷兰砖已损坏，材料利旧； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |
| 28 | 更换荷兰砖 | ㎡ | 120 | 1、原有荷兰砖已损坏，材料换新； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |
| 29 | 更换透水砖 | ㎡ | 40 | 1、原有透水砖已损坏，材料换新； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |
| 30 | 更换仿石材砖 | ㎡ | 40 | 1、原有盲道砖已损坏，材料换新； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |
| 31 | 更换盲道砖 | ㎡ | 40 | 1、原有盲道砖已损坏，材料换新； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |
| 32 | 更换仿古砖更换 | ㎡ | 40 | 1、原有仿古砖已损坏，材料换新； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |
| 33 | 盲道贴（新增） | ㎡ | 120 | 1、整理地面，除去凸起和疏松地块并敲除空鼓的地表，对地面基础有突出凹凸的应进行重点打磨； 2、对起壳、起沙地面重新处理； 3、底涂处理、刮胶，PVC盲道贴（平整部分厚度约3mm ）粘贴。 |
| 34 | 盲道贴（不锈钢） | 块 | 400 | 1、整理地面，除去凸起和疏松地块并敲除空鼓的地表，对地面基础有突出凹凸的应进行重点打磨； 2、对起壳、起沙地面重新处理； 3、底涂处理、刮胶，不锈钢300*300*1.2mm盲道贴（平整部分）粘贴。 |
| 35 | 更换广场砖道板 | ㎡ | 200 | 1、原有广场砖道板已损坏，材料换新； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |
| 36 | 更换草坪砖道板 | m2 | 300 | 1、原有草坪砖道板已损坏，材料换新； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |
| 37 | 浇筑混凝土垫层 | m3 | 40 | 1、混凝土标号：C25 |
| 38 | 新增车止石Φ200,H=230mm | 个 | 10 | 1、花岗岩石材车止石 |
| 39 | 新增车止石Φ200,H=600mm | 个 | 10 |  |
| 40 | 新增车止石Φ300，H=350mm | 个 | 20 |  |
| 41 | 新增车止石Φ300，H=800mm | 个 | 20 |  |
| 42 | 新增车止石Φ400，H=450mm | 个 | 10 |  |
| 43 | 新增车止石Φ500，H=550mm | 个 | 10 |  |
| 44 | 新增车止石200*200*700mm | 个 | 6 |  |
| 45 | 新增车止石250*250*600mm | 个 | 6 |  |
| 46 | 新增车止石300*300*700mm | 个 | 6 |  |
| 47 | 新增石球300 | 个 | 8 |  |
| 48 | 新增石球400 | 个 | 8 |  |
| 49 | 新增石球500 | 个 | 2 |  |
| 50 | 新增石球600 | 个 | 2 |  |
| 51 | 车止石位置调整 | 个 | 20 | 1、根据建设方要求调整现场原有车止石位置； 2、结算时，不分大小，均按数量统计计算。 |
| 52 | 石球位置调整 | 个 | 40 | 1、根据建设方要求调整现场原有石球位置； 2、结算时，不分大小，均按数量统计计算。 |
| 53 | 更换石材道板（含盲道板） | ㎡ | 200 | 1、原有石材道板已损坏，同材质材料换新； 2、道板厚度：厚度≤3cm； 3、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |
| 54 | 更换石材道板（含盲道板） | ㎡ | 200 | 1、原有石材道板已损坏，同材质材料换新； 2、道板厚度：3cm＜厚度≤5cm； 3、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |
| 55 | 更换石材道板 | ㎡ | 200 | 1、原有石材道板已损坏，同材质材料换新； 2、道板厚度：5cm＜厚度＜7cm； 3、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |
| 56 | 更换石材车行道 | ㎡ | 200 | 1、原有石材车行道板已损坏，同材质材料换新； 2、道板厚度：厚度≥7cm； 3、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。。 |
| 57 | 维修石材道板 | ㎡ | 200 | 1、原有石材道板未损坏，材料利旧； 2、道板厚度综合考虑，包含但不局限于3cm、5cm、7cm； 3、含保护性拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |
| 58 | 修补砖砌树池 | m3 | 10 | 1、原有砖砌体已损坏，材料换新； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层、抹灰等费用。 |
| 59 | 砖砌挡墙 | m3 | 10 | 1、含基础、混凝土砖砌筑、表面抹灰等费用 |
| 60 | 凿树根 | 处 | 100 | 1、凿除树根 2、凿除后基层平整 3、凿除后运出现场 |
| 61 | 维修石材树池 | m | 150 | 1、原有石材未损坏，材料利旧； 2、含保护性拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |
| 62 | 更换树池石材 | m | 150 | 1、原有石材已损坏，同材质材料换新，规格参照原树池尺寸； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |
| 63 | 树池铺设石子 | m2 | 120 | 1、铺设黑色小石子，不漏土 |
| 64 | 维修花坛石材(顶、侧面) | ㎡ | 60 | 1、原有石材未损坏，材料利旧； 2、含保护性拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |
| 65 | 更换花坛石材（顶面） | ㎡ | 60 | 1、原有石材已损坏，材料（同材质同色）换新，含磨边费用； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |
| 66 | 更换花坛石材（侧面） | ㎡ | 60 | 1、原有石材已损坏，材料（同材质同色）换新； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |
| 67 | 更换防腐木人行道(含基础更换） | ㎡ | 200 | 1、拆除已损坏的防腐木板及龙骨，材料换新； 2、包含拆除垃圾外运，新铺防腐木人行道及配套龙骨。 |
| 68 | 更换文化石 | ㎡ | 80 | 1、原有文化石已损坏，材料换新； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层文化石铺贴等费用。 |
| 69 | 更换预制侧平石 | m | 200 | 1、原有平石已损坏，需更换（按原规格材质）； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层、勾缝等费用。 |
| 70 | 更换预制侧缘石 | m | 200 | 1、原有侧缘石已损坏，需更换（按原规格材质）； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层、勾缝等费用。 |
| 71 | 维修预制侧平石 | m | 160 | 1、原有侧平石未损坏，材料利旧； 2、含保护性拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层、勾缝等费用。 |
| 72 | 维修预制侧缘石 | m | 160 | 1、原有侧缘石未损坏，材料利旧； 2、含保护性拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层、勾缝等费用。 |
| 73 | 更换石材平石 | m | 160 | 1、原有平石已损坏，材料换新（原规格材质）； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |
| 74 | 更换石材侧石 | m | 160 | 1、原有侧石已损坏，材料换新（原规格材质）； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |
| 75 | 更换石材侧石圆头 | m | 80 | 1、原有圆头侧石已损坏，材料换新（原规格材质）； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |
| 76 | 维修石材平石 | m | 180 | 1、原有平石未损坏，材料利旧； 2、含保护性拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |
| 77 | 维修石材侧石 | m | 180 | 1、原有侧石未损坏，材料利旧； 2、含保护性拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |
| 78 | 维修石材侧石圆头 | m | 60 | 1、原有圆头侧石未损坏，材料利旧； 2、含保护性拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |
| 79 | 降道口 | ㎡ | 120 | 1、拆除面层，原有基层破除、挖土、垃圾外运； 2、C25混凝土垫层浇筑、面层铺贴（式样及材质同原有面层）； 3、施工完成后，高差＜1cm，坡度＜1：12，符合无障碍要求； 4、内容包含侧石及平石调整内容 5、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整。 |
| （四） | 辅助交通设施（小计） |  |  |  |
| 80 | 警示桩 | 根 | 80 | 1、规格：Φ76*3mm； 2、材质：镀锌钢管； 3、包含打孔、安装、工程级反光膜等费用； 4、高度按1.2m（含地下部分）考虑。 |
| 81 | 警示桩 | 根 | 80 | 1、规格：Φ89*3mm； 2、材质：镀锌钢管； 3、包含打孔、安装、工程级反光膜等费用； 4、高度按1.2m（含地下部分）考虑。 |
| 82 | 警示桩 | 根 | 80 | 1、规格：Φ102*3mm； 2、材质：镀锌钢管； 3、包含打孔、安装、工程级反光膜等费用； 4、高度按1.2m（含地下部分）考虑。 |
| 83 | 警示桩 | 根 | 80 | 1、规格：Φ114*3mm； 2、材质：镀锌钢管； 3、包含打孔、安装、工程级反光膜等费用； 4、高度按1.2m（含地下部分）考虑。 |
| 84 | 警示桩 | 根 | 80 | 1、规格：Φ140*3mm； 2、材质：镀锌钢管； 3、包含打孔、安装、工程级反光膜等费用； 4、高度按1.2m（含地下部分）考虑。 |
| 85 | U型杆 | 展开延长米 | 200 | 1、规格：Φ76*2mm； 2、包含安装、油漆等费用。 |
| 86 | 减速带 | m | 200 | 1、规格：500mm*300mm* 50mm； 2、材质：橡胶。 |
| 87 | 双面爆闪灯（含立柱、基础） | 套 | 6 | 1、材质：铝合金外壳； 2、蓄电池：12V/8AH； 3、太阳能板：18V/10W。 4、立柱、基础满足使用要求 ；综合单价结算时不再调整 |
| 88 | 广角镜（含立柱、基础） | 套 | 4 | 1、材质：PC+ABS 2、规格：Ф1000mm 3、立柱、基础满足使用要求 ；综合单价结算时不再调整 |
| 89 | 广角镜（含立柱、基础） | 套 | 4 | 1、材质：PC+ABS 2、规格：Ф1200mm 3、立柱、基础满足使用要求 ；综合单价结算时不再调整 |
| 90 | 拆除隔离栏杆 | m | 150 | 1、拆除原有护栏，分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； |
| 91 | 隔离栏（新增） | m | 200 | 1、立柱：120*120*2mm热镀 锌方管，立柱上配有铜制双 黄反光标，柱高1.15m，净 间距3m； 2、上下横杆：50*50*1.5mm 热镀锌方管，上横杆底部距 地0.9m； 3、中间横小横杆： 30*30*1.2mm热镀锌方管； 4、小立杆：40*40*1.5mm热 镀锌方管； 5、底座：20±0.5kg、 400*300mm、Pantone432C （高光）铸铁底座； 6、油漆：深灰色静电喷 漆； 7、包含连接螺栓、内膨胀 螺栓等配件、辅材的费用； 8、样式在施工前，需经建 设方确认后方可实施； 9、具体施工位置根据建设 方交办单实施，具体详见附件三 |
| 92 | 维修隔离栏 | 点位 | 30 | 1、工作内容包含但不限于柱帽更换、立杆更换、补漆、反光标更换、螺栓更换； 2、包含所需人工、材料、机械等费用； 3、同一时间段同一位置（2km范围内）算一个点位； 4、具体维修位置根据建设方交办单实施。 |
| 93 | 中、高考期间护栏租赁 | m | 400 | 1、工作内容包含：护栏的安装、拆除、租赁费、封路等相关费用 |
| （五） | 排水及井盖更换（小计） |  |  |  |
| 94 | DN110UPVC管铺设 | m | 100 | 1、路面切缝及破除，挖土（包含旧管道拆除）、垃圾清运； 2、更换管道； 3、回填、路面原状恢复； 4、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整。 |
| 95 | DN160UPVC管铺设 | m | 120 | 1、路面切缝及破除，挖土（包含旧管道拆除）、垃圾清运； 2、更换管道； 3、回填、路面原状恢复； 4、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整。 |
| 96 | 管道混凝土包裹 | m3 | 30 | 1、混凝土强度等级：C25 |
| 97 | 新增/更换HPDE缠绕管 | m | 180 | 1、路面切缝及破除，挖土（包含旧管道拆除）、垃圾清运； 2、管道规格：DN200,环刚度SN8，胶圈接口； 3、回填、路面原状恢复； 4、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整。 |
| 98 | 新增/更换HPDE缠绕管 | m | 120 | 1、路面切缝及破除，挖土（包含旧管道拆除）、垃圾清运； 2、管道规格：DN225,环刚度SN8，胶圈接口； 3、回填、路面原状恢复； 4、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整。 |
| 99 | 新增/更换HPDE缠绕管 | m | 160 | 1、路面切缝及破除，挖土（包含旧管道拆除）、垃圾清运； 2、管道规格：DN300,环刚度SN8，胶圈接口； 3、回填、路面原状恢复； 4、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整。 |
| 100 | 新增/更换HPDE缠绕管 | m | 80 | 1、路面切缝及破除，旧管道拆除、垃圾清运； 2、管道规格：DN400,环刚度SN8，胶圈接口； 3、回填、路面原状恢复； 4、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整。 |
| 101 | 新增/更换HPDE缠绕管 | m | 80 | 1、路面切缝及破除，挖土（包含旧管道拆除）、垃圾清运； 2、管道规格：DN500,环刚度SN8，胶圈接口； 3、回填、路面恢复； 4、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整。 |
| 102 | 新增/更换HPDE缠绕管 | m | 60 | 1、路面切缝及破除，挖土（包含旧管道拆除）、垃圾清运； 2、管道规格：DN600,环刚度SN8，胶圈接口； 3、回填、路面原状恢复； 4、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整。 |
| 103 | 砖砌雨水收集井 | m3 | 8 | 1、砌筑井具体做法详见苏 S01-2012，混凝土实心砖砌筑，只考虑内壁抹灰； 2、井净高根据现场实际情况确定，如需井架、降水等措施，由投标人在报价时综合考虑； 3、工程量按照砖砌井壁工程量计量。 |
| 104 | 检查井 | m3 | 8 |  |
| 105 | 检查井（圆形） | m3 | 8 |  |
| 106 | 更换350mm*450mm，复合材料成套水箅及框（承重等级6T） | 套 | 6 | 1、拆除原水箅及框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的水箅及框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 107 | 更换300mm*500mm，复合材料成套水箅及框（承重等级5T） | 套 | 8 | 1、拆除原水箅及框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的水箅及框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 108 | 更换350mm*500mm，复合材料成套水箅及框（连体式、承重等级13T） | 套 | 10 | 1、拆除原水箅及框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的水箅及框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 109 | 更换350mm*500mm，复合材料成套水箅及框（承重等级13T） | 套 | 10 | 1、拆除原水箅及框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的水箅及框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。。 |
| 110 | 更换400mm*400mm，复合材料井框盖（承重等级5T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖井框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 111 | 更换400mm*600mm，复合材料井框盖（承重等级12.5T） | 套 | 6 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖井框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 112 | 更换400mm*600mm，复合材料井框盖（连体式、承重等级10T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖井框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 113 | 更换450mm*750mm，复合材料井框盖（承重等级20T） | 套 | 10 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖井框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 114 | 更换500mm*500mm，复合材料井框盖（承重等级10T） | 套 | 10 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖井框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 115 | 更换500mm*500mm，复合材料井框盖（承重等级5T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖井框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 116 | 更换600mm*600mm，复合材料井框盖（承重等级2T） | 套 | 12 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖井框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 117 | 更换600mm*600mm，复合材料井框盖（承重等级12.5T） | 套 | 12 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖井框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 118 | 更换700mm*700mm，复合材料井框盖（承重等级10T） | 套 | 12 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 119 | 更换800mm*800mm，复合材料井框盖（承重等级10T） | 套 | 10 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 120 | 更换Φ 500mm，复合材料井框盖（承重等级25T） | 套 | 4 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 121 | 更换Φ 500mm，复合材料井框盖（承重等级10T） | 套 | 4 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 122 | 更换Φ600mm，复合材料井框盖（承重等级20T） | 套 | 4 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 123 | 更换Φ700mm，复合材料井框盖（连体式、承重等级25T） | 套 | 12 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 124 | 更换Φ700mm，复合材料井框盖（承重等级25T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 125 | 更换Φ700mm，复合材料井框盖（承重等级12.5T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 126 | 更换Φ700mm，复合材料井框盖（承重等级2T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 127 | 更换Φ800mm，复合材料井框盖（承重等级10T） | 套 | 10 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 128 | 更换300mm*450mm，复合材料水箅（承重等级6T） | 套 | 8 | 1、拆除原水箅； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的水箅，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 129 | 更换300mm*500mm，复合材料水箅（承重等级5T） | 套 | 8 | 1、拆除原水箅； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的水箅，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 130 | 更换350mm*500mm，复合材料水箅（承重等级13T） | 套 | 8 | 1、拆除原水箅； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的水箅，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 131 | 更换400mm*400mm，复合材料井盖（承重等级5T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 132 | 更换400mm*600mm，复合材料井盖（承重等级12.5T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 133 | 更换450mm*750mm，复合材料井盖（承重等级20T） | 套 | 6 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 134 | 更换500mm*500mm，复合材料井盖（承重等级10T） | 套 | 6 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 135 | 更换500mm*500mm，复合材料井盖（承重等级5T） | 套 | 4 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 136 | 更换600mm*600mm，复合材料井盖（承重等级2T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 137 | 更换600mm*600mm，复合材料井盖（承重等级12.5T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 138 | 更换700mm*700mm，复合材料井盖（承重等级10T） | 套 | 10 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 139 | 更换800mm*800mm，复合材料井盖（承重等级10T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 140 | 更换Φ 500mm，复合材料井盖（承重等级25T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 141 | 更换Φ 500mm，复合材料井盖（承重等级10T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 142 | 更换Φ600mm，复合材料井盖（承重等级20T） | 套 | 12 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 143 | 更换Φ700mm，复合材料井盖（承重等级25T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 144 | 更换Φ700mm，复合材料井盖（承重等级12.5T） | 套 | 6 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 145 | 更换Φ700mm，复合材料井盖（承重等级2T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点；； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 146 | 更换Φ800mm，复合材料井盖（承重等级10T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 147 | 拆除更换各厚度明沟混凝土盖板 | m3 | 8 | 1、拆除原盖板、废碴清理外运； 2、更换新的盖板。 |
| 148 | 更换Φ570*100mm，球墨铸铁成套井框盖（五防井盖+防沉降，承重等级D400） | 套 | 4 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖井框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 149 | 更换Φ650*100mm，球墨铸铁成套井框盖（五防井盖+防沉降，承重等级D400） | 套 | 4 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖井框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 150 | 更换Φ725*190mm，球墨铸铁成套井框盖（五防井盖+防沉降，承重等级D400） | 套 | 10 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖井框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 151 | 更换314*674*120mm，球墨铸铁成套水箅及框（五防井盖+防沉降，承重等级D400） | 套 | 4 | 1、拆除原水箅及框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的水箅及框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |
| 152 | 检查井井周加固 | 座 | 8 | 1、路面切缝及破除，垃圾清运； 2、浇筑20cm厚C25混凝土，2m*2m 内配Φ12@150mm 双层双向钢筋网； 3、恢复原有路面面层； 4、具体加固位置根据建设方交办单实施。 |
| 二 | 其他零星人工、机械费用 |  |  |  |
| 153 | 计日工 | 工日 | 30 | 1、结算时需提供经建设方认定具体用工事由、用工人数清单。 |

| 2025-2026、2026-2027年大丰城区主次干道、桥梁、排水等市政设施及标志标线、栏杆等道路交通设施养护项目采购包五（地下部分：东宁路（含）以西） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 具 体 要 求 |
| 一、 | 管道、井清淤 |  |  |  |
| 1 | 清理雨水进水井（所有型号） | 座 | 1200 | 1、启闭井盖、清理/清掏； 2、综合考虑各种规格雨水进水井的清理； 3、包含垃圾、淤泥清运的费用； 4、具体清掏位置根据建设方交办单实施； 5、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整 |
| 2 | 清掏检查井 | 座 | 1200 | 1、启闭井盖、清理/清掏； 2、适用井径≤1000mm的井； 3、包含垃圾、淤泥清运的费用； 4、具体清掏位置根据建设方交办单实施； 5、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整 |
| 3 | 管道检测 | m | 15000 | QV检测，提供检测报告及其他等满足招标文件质量要求 |
| 4 | 管道检测 | m | 55000 | 管道CCTV检测，管网管径综合考虑；CCTV检测提供检测报告及其他满足招标文件质量要求 |
| 5 | 清理疏通雨水管道 | m | 15000 | 1、启闭井盖、清理/清掏； 2、疏通管径：＜300mm； 3、包含垃圾、淤泥清运的费用； 4、具体疏通位置根据建设方交办单实施； 5、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整 |
| 6 | 清理疏通雨水管道 | m | 20000 | 1、启闭井盖、清理/清掏； 2、疏通管径：＜600mm； 3、包含垃圾、淤泥清运的费用； 4、具体疏通位置根据建设方交办单实施； 5、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整 |
| 7 | 清理疏通雨水管道 | m | 35000 | 1、启闭井盖、清理/清掏； 2、疏通管径：600mm≤管径＜1200mm； 3、包含垃圾、淤泥清运的费用； 4、具体疏通位置根据建设方交办单实施； 5、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整 |
| 8 | 清理明沟 | m | 1509 | 1、含垃圾清运； 2、具体疏通位置根据建设方交办单实施； 3、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整 |
| 9 | 检查井升高 | 座 | 30 | 1、井周边路面切缝、移除井盖座、拆除路面路基、垃圾外运； 2、井壁砌筑、抹灰、井盖重新安放（材料利旧）、面层恢复； 3、不区分井径大小及抬升的高度，结算时均按此单价结算。 4、按原路面结构层标准恢复 |
| 10 | 检查井降低 | 座 | 30 | 1、井周边路面切缝、移除井盖座、拆除路面路基、垃圾外运； 2、井壁拆除、抹灰找补、井盖重新安放（材料利旧）、面层恢复； 3、不区分井径大小及降低的高度，结算时均按此单价结算。 4、按原路面结构层标准恢复 |
| 11 | 气囊封堵 | 个 | 80 | 1、本项需根据建设方交办单实施； 2、适用于管径＜600mm。 |
| 12 | 气囊封堵 | 个 | 80 | 1、本项需根据建设方交办单实施； 2、适用于管径≥600mm。 |
| 二、 | 防坠网、截污篮等 |  |  |  |
| 13 | 检查井防坠网 | 个 | 160 | 1、启闭井盖、安装膨胀钩 、安装防坠网； 2、材质：尼龙绳，承重≥ 300kg。 |
| 14 | 雨水收集井截污篮 | 只 | 50 | 1、材质：复合材料； 2、尺寸：配套300*500mm雨水箅子； 3、具体位置根据建设方交办单实施； 4、实施前，施工方需提供样品，经建设方确认后，方可实施。 |
| 15 | 雨水收集井截污篮 | 只 | 20 | 1、材质：复合材料； 2、尺寸：适用于350*500mm雨水箅子的规格； 3、具体位置根据建设方交办单实施； 4、实施前，施工方需提供样品，经建设方确认后，方可实施。 |
| 16 | 雨水收集井截污篮 | 只 | 20 | 1、材质：复合材料； 2、尺寸：适用于400*600mm雨水箅子的规格； 3、具体位置根据建设方交办单实施； 4、实施前，施工方需提供样品，经建设方确认后，方可实施。 |
| 17 | 雨水收集井截污篮 | 只 | 20 | 1、材质：复合材料； 2、尺寸：适用于450*750mm雨水箅子的规格； 3、具体位置根据建设方交办单实施； 4、实施前，施工方需提供样品，经建设方确认后，方可实施。 |
| 18 | 雨水收集井不锈钢截污网 | 只 | 20 | 1、材质：304不锈钢； 2、尺寸：适用于300*500mm雨水箅子的规格，厚度1mm； 3、具体位置根据建设方交办单实施； 4、实施前，施工方需提供样品，经建设方确认后，方可实施。 |
| 19 | 雨水收集井不锈钢截污网 | 只 | 20 | 1、材质：304不锈钢； 2、尺寸：适用于350*500mm雨水箅子的规格，厚度1mm； 3、具体位置根据建设方交办单实施； 4、实施前，施工方需提供样品，经建设方确认后，方可实施。 |
| 20 | 雨水收集井不锈钢截污网 | 只 | 20 | 1、材质：304不锈钢； 2、尺寸：适用于400*600mm雨水箅子的规格，厚度1mm； 3、具体位置根据建设方交办单实施； 4、实施前，施工方需提供样品，经建设方确认后，方可实施。 |
| 21 | 雨水收集井截污篮 | 只 | 20 | 1、材质：304不锈钢； 2、尺寸：适用于450*750mm雨水箅子的规格，厚度1mm； 3、具体位置根据建设方交办单实施； 4、实施前，施工方需提供样品，经建设方确认后，方可实施。 |
| 三、 | 其他零星人工、机械费用 |  |  |  |
| 22 | 计日工 | 工日 | 47 | 1、结算时需提供经建设方认定具体用工事由、用工人数清单。 |

| 2025-2026、2026-2027年大丰城区主次干道、桥梁、排水等市政设施及标志标线、栏杆等道路交通设施养护项目采购包六（地下部分：东宁路（不含）以东） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 具 体 要 求 |
| 一、 | 管道、井清淤 |  |  |  |
| 1 | 清理雨水进水井（所有型号） | 座 | 800 | 1、启闭井盖、清理/清掏； 2、综合考虑各种规格雨水进水井的清理； 3、包含垃圾、淤泥清运的费用； 4、具体清掏位置根据建设方交办单实施； 5、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整 |
| 2 | 清掏检查井 | 座 | 800 | 1、启闭井盖、清理/清掏； 2、适用井径≤1000mm的井； 3、包含垃圾、淤泥清运的费用； 4、具体清掏位置根据建设方交办单实施； 5、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整 |
| 3 | 管道检测 | m | 6000 | QV检测，提供检测报告及其他等满足招标文件质量要求 |
| 4 | 管道检测 | m | 60000 | 管道CCTV检测，管网管径综合考虑；CCTV检测提供检测报告及其他满足招标文件质量要求 |
| 5 | 清理疏通雨水管道 | m | 6000 | 1、启闭井盖、清理/清掏； 2、疏通管径：＜300mm； 3、包含垃圾、淤泥清运的费用； 4、具体疏通位置根据建设方交办单实施； 5、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整 |
| 6 | 清理疏通雨水管道 | m | 20000 | 1、启闭井盖、清理/清掏； 2、疏通管径：＜600mm； 3、包含垃圾、淤泥清运的费用； 4、具体疏通位置根据建设方交办单实施； 5、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整 |
| 7 | 清理疏通雨水管道 | m | 40000 | 1、启闭井盖、清理/清掏； 2、疏通管径：600mm≤管径＜1200mm； 3、包含垃圾、淤泥清运的费用； 4、具体疏通位置根据建设方交办单实施； 5、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整 |
| 8 | 清理明沟 | m | 1201 | 1、含垃圾清运； 2、具体疏通位置根据建设方交办单实施； 3、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整 |
| 9 | 检查井升高 | 座 | 40 | 1、井周边路面切缝、移除井盖座、拆除路面路基、垃圾外运； 2、井壁砌筑、抹灰、井盖重新安放（材料利旧）、面层恢复； 3、不区分井径大小及抬升的高度，结算时均按此单价结算。 4、按原路面结构层标准恢复 |
| 10 | 检查井降低 | 座 | 40 | 1、井周边路面切缝、移除井盖座、拆除路面路基、垃圾外运； 2、井壁拆除、抹灰找补、井盖重新安放（材料利旧）、面层恢复； 3、不区分井径大小及降低的高度，结算时均按此单价结算。 4、按原路面结构层标准恢复 |
| 11 | 气囊封堵 | 个 | 100 | 1、本项需根据建设方交办单实施； 2、适用于管径＜600mm。 |
| 12 | 气囊封堵 | 个 | 100 | 1、本项需根据建设方交办单实施； 2、适用于管径≥600mm。 |
| 二、 | 防坠网、截污篮等 |  |  |  |
| 13 | 检查井防坠网 | 个 | 120 | 1、启闭井盖、安装膨胀钩 、安装防坠网； 2、材质：尼龙绳，承重≥ 300kg。 |
| 14 | 雨水收集井截污篮 | 只 | 30 | 1、材质：复合材料； 2、尺寸：配套300*500mm雨水箅子； 3、具体位置根据建设方交办单实施； 4、实施前，施工方需提供样品，经建设方确认后，方可实施。 |
| 15 | 雨水收集井截污篮 | 只 | 30 | 1、材质：复合材料； 2、尺寸：适用于350*500mm雨水箅子的规格； 3、具体位置根据建设方交办单实施； 4、实施前，施工方需提供样品，经建设方确认后，方可实施。 |
| 16 | 雨水收集井截污篮 | 只 | 30 | 1、材质：复合材料； 2、尺寸：适用于400*600mm雨水箅子的规格； 3、具体位置根据建设方交办单实施； 4、实施前，施工方需提供样品，经建设方确认后，方可实施。 |
| 17 | 雨水收集井截污篮 | 只 | 30 | 1、材质：复合材料； 2、尺寸：适用于450*750mm雨水箅子的规格； 3、具体位置根据建设方交办单实施； 4、实施前，施工方需提供样品，经建设方确认后，方可实施。 |
| 18 | 雨水收集井不锈钢截污网 | 只 | 30 | 1、材质：304不锈钢； 2、尺寸：适用于300*500mm雨水箅子的规格，厚度1mm； 3、具体位置根据建设方交办单实施； 4、实施前，施工方需提供样品，经建设方确认后，方可实施。 |
| 19 | 雨水收集井不锈钢截污网 | 只 | 30 | 1、材质：304不锈钢； 2、尺寸：适用于350*500mm雨水箅子的规格，厚度1mm； 3、具体位置根据建设方交办单实施； 4、实施前，施工方需提供样品，经建设方确认后，方可实施。 |
| 20 | 雨水收集井不锈钢截污网 | 只 | 30 | 1、材质：304不锈钢； 2、尺寸：适用于400*600mm雨水箅子的规格，厚度1mm； 3、具体位置根据建设方交办单实施； 4、实施前，施工方需提供样品，经建设方确认后，方可实施。 |
| 21 | 雨水收集井截污篮 | 只 | 30 | 1、材质：304不锈钢； 2、尺寸：适用于450*750mm雨水箅子的规格，厚度1mm； 3、具体位置根据建设方交办单实施； 4、实施前，施工方需提供样品，经建设方确认后，方可实施。 |
| 三、 | 其他零星人工、机械费用 |  |  |  |
| 22 | 计日工 | 工日 | 35 | 1、结算时需提供经建设方认定具体用工事由、用工人数清单。 |

| 2025-2026、2026-2027年大丰城区主次干道、桥梁、排水等市政设施及标志标线、栏杆等道路交通设施养护项目采购包七（东宁路（不含）以西：广告、标牌、标线、交通信号灯） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 图片（部分样式，具体以道路实际为准） | 数量 | 单位 | 规格/型号 |
| 一、单柱式交通标志牌 |  |  |  |  |  |
| 1 | 三角形标志牌牌面 |  | 60 | 套 | 1、△L=700mm； 2、材质：铝合金板1.8mm厚； 3、板面覆Ⅱ类反光膜及所需的文字、标志图，反光膜需符合《GB/T 18833-2012》的规定； 4、连接件采用不锈钢材质 |
| 2 |  |  | 60 | 套 | 1、△L=900mm； 2、材质：铝合金板1.8mm厚； 3、板面覆Ⅱ类反光膜及所需的文字、标志图，反光膜需符合《GB/T 18833-2012》的规定 4、连接件采用不锈钢材质 |
| 3 |  |  | 60 | 套 | 1、△L=1100mm； 2、材质：铝合金板1.8mm厚； 3、板面覆Ⅱ类反光膜及所需的文字、标志图，反光膜需符合《GB/T 18833-2012》的规定 4、连接件采用不锈钢材质 |
| 4 |  |  | 60 | 套 | 1、△L=1300mm； 2、材质：铝合金板1.8mm厚； 3、板面覆Ⅱ类反光膜及所需的文字、标志图，反光膜需符合《GB/T 18833-2012》的规定 4、连接件采用不锈钢材质 |
| 5 | 圆形（包含八角形）标志牌牌面 |  | 60 | 套 | 1、直径：Ф600mm； 2、材质：铝合金板1.8mm厚； 3、板面覆Ⅱ类反光膜及所需的文字、标志图，反光膜需符合《GB/T 18833-2012》的规定 4、连接件采用不锈钢材质 |
| 6 |  |  | 60 | 套 | 1、直径：Ф800mm； 2、材质：铝合金板1.8mm厚； 3、板面覆Ⅱ类反光膜及所需的文字、标志图，反光膜需符合《GB/T 18833-2012》的规定 4、连接件采用不锈钢材质 |
| 7 |  |  | 60 | 套 | 1、直径：Ф1000mm； 2、材质：铝合金板1.8mm厚； 3、板面覆Ⅱ类反光膜及所需的文字、标志图，反光膜需符合《GB/T 18833-2012》的规定 4、连接件采用不锈钢材质 |
| 8 |  |  | 60 | 套 | 1、直径：Ф1200mm； 2、材质：铝合金板1.8mm厚； 3、板面覆Ⅱ类反光膜及所需的文字、标志图，反光膜需符合《GB/T 18833-2012》的规定 4、连接件采用不锈钢材质 |
| 9 | 正方形及不规则标志牌牌面 |  | 100 | m2 | 1、计量规则：长*宽； 2、材质：铝合金板1.8mm厚； 3、板面覆Ⅱ类反光膜及所需的文字、标志图，反光膜需符合《GB/T 18833-2012》的规定 4、连接件采用不锈钢材质 |
| 10 | 单柱式立杆 |  | 30 | m | 1、规格：Ф89*4.5mm； 2、材质：热镀锌钢管，镀锌量满足相关规范要求； 3、综合单价含立杆、柱脚法兰连接件，柱帽等 |
| 11 |  |  | 30 | m | 1、规格：Ф76*4.5mm； 2、材质：热镀锌钢管，镀锌量满足相关规范要求； 3、综合单价含立杆、柱脚法兰连接件，柱帽等 |
| 12 |  |  | 30 | m | 1、规格：Ф114*4.5mm 2、材质：热镀锌钢管，镀锌量满足相关规范要求； 3、综合单价含立杆、柱脚法兰连接件，柱帽等 |
| 13 |  |  | 30 | m | 1、规格：Ф102*4.5mm 2、材质：热镀锌钢管，镀锌量满足相关规范要求； 3、综合单价含立杆、柱脚法兰连接件，柱帽等 |
| 14 |  |  | 30 | m | 1、规格：Ф108*4.5mm 2、材质：热镀锌钢管，镀锌量满足相关规范要求； 3、综合单价含立杆、柱脚法兰连接件，柱帽等 |
| 15 |  |  | 30 | m | 1、规格：Ф140*4.5mm 2、材质：热镀锌钢管，镀锌量满足相关规范要求； 3、综合单价含立杆、柱脚法兰连接件，柱帽等 |
| 16 | 混凝土基础 |  | 8 | m3 | 1、土方开挖与回填 2、C25混凝土浇筑 3、综合单价包含土方、混凝土；工程量按混凝土基础工程量计算 |
| 17 | 预埋件 |  | 2 | t | 综合单价含预埋螺栓、螺母、垫片等 |
| 18 | 钢筋 |  | 4.5 | t | 1、钢筋类别综合考虑 |
| 19 | 拆除单柱式交通标志牌 |  | 20 | 套 | 1、整套拆除损坏需更换的单柱式交通标志牌； 2、拆除混凝土基础，垃圾外运，垃圾处理需满足环保部门的相关要求。 3、牌面、立杆等金属类物件经建设方确认工程量后运至建设方指定地点。 |
| 二、单悬臂式交通标志牌（F型立杆） |  |  |  |  |  |
| 20 | 单悬臂式交通标志牌牌面 |  | 80 | m2 | 1、计量规则：长*宽； 2、材质：铝合金板1.8mm厚； 3、板面覆Ⅲ类反光膜及所需的文字、标志图，反光膜需符合《GB/T 18833-2012》的规定。 4、连接件采用不锈钢材质 |
| 21 | F型立杆 |  | 30 | m | 1、立杆规格：Ф203*8mm， 2、材质：Q235B热镀锌钢管，镀锌量满足相关规范要求； 3、油漆：喷塑层≥76µm； 4、综合单价含立杆、柱脚法兰连接件，柱帽等 |
| 22 |  |  | 30 |  | 1、横臂规格：Ф102*6mm； 2、材质：Q235B热镀锌钢管，镀锌量满足相关规范要求； 3、油漆：喷塑层≥76µm。 4、综合单价含横杆、法兰连接件，连接螺栓等 |
| 23 |  |  | 30 | m | 1、立杆规格：Ф219*12mm， 2、材质：Q235B热镀锌钢管，镀锌量满足相关规范要求； 3、油漆：喷塑层≥76µm； 4、综合单价含立杆、柱脚法兰连接件，柱帽等 |
| 24 |  |  | 30 |  | 1、横臂规格：Ф127*6mm； 2、材质：Q235B热镀锌钢管，镀锌量满足相关规范要求； 3、油漆：喷塑层≥76µm。 4、综合单价含横杆、法兰连接件，连接螺栓等 |
| 25 |  |  | 30 | m | 1、立杆规格：Ф237*12mm 2、材质：Q235B镀锌钢管，热镀锌钢管，镀锌量满足相关规范要求； 3、油漆：喷塑层≥76µm； 4、综合单价含立杆、柱脚法兰连接件，柱帽等 |
| 26 |  |  | 30 |  | 1、横臂规格：Ф127*6mm； 2、材质：Q235B热镀锌钢管，镀锌量满足相关规范要求； 3、油漆：喷塑层≥76µm。 4、综合单价含横杆、法兰连接件，连接螺栓等 |
| 27 | F型立杆 |  | 30 | m | 1、立杆规格：Ф299*12mm 2、材质：Q235B热镀锌钢管，镀锌量满足相关规范要求； 3、油漆：喷塑层≥76µm； 4、综合单价含立杆、柱脚法兰连接件，柱帽等。 |
| 28 |  |  | 30 |  | 1、横臂规格：Ф152*6mm； 2、材质：Q235B热镀锌钢管，镀锌量满足相关规范要求； 3、油漆：喷塑层≥76µm。 4、综合单价含横杆、法兰连接件，连接螺栓等 |
| 29 |  |  | 30 | m | 1、立杆规格：Ф352*12mm 2、材质：Q235B热镀锌钢管，镀锌量满足相关规范要求； 3、油漆：喷塑层≥76µm； 4、综合单价含立杆、柱脚法兰连接件，柱帽等。 |
| 30 |  |  | 30 |  | 1、横臂规格：Ф152*8mm； 2、材质：Q235B热镀锌钢管，镀锌量满足相关规范要求； 3、油漆：喷塑层≥76µm。 4、综合单价含横杆、法兰连接件，连接螺栓等 |
| 31 |  |  | 30 | m | 1、立杆规格：Ф352*12mm 2、材质：Q235B热镀锌钢管，镀锌量满足相关规范要求； 3、油漆：喷塑层≥76µm； 4、综合单价含立杆、柱脚法兰连接件，柱帽等。 |
| 32 |  |  | 30 |  | 1、横臂规格：Ф152*6mm； 2、材质：Q235B热镀锌钢管，镀锌量满足相关规范要求； 3、油漆：喷塑层≥76µm。 4、综合单价含横杆、法兰连接件，连接螺栓等 |
| 33 | 混凝土基础 |  | 15 | m3 | 1、土方开挖与回填 2、C25混凝土浇筑 3、综合单价包含土方、混凝土；工程量按混凝土基础工程量计算 |
| 34 | 预埋件 |  | 2.8 | t | 综合单价含预埋螺栓、螺母、垫片等 |
| 35 | 钢筋 |  | 8 | t | 1、钢筋类别综合考虑 |
| 36 | 维修道路标志牌牌面 |  | 20 | 处 | 1、包含但不限于零件更换、扶正、反光膜的更换等所需要的人工、材料、机械的费用。 |
| 37 | 指路标牌/ 分道标牌 |  | 10 | 套 | 本项目施工前，中标单位需提供设具体建设地点、有资质的设计单位出具并盖章的设计图纸及效果图，经建设单位确认同意后方可施工。单价需包含该项实施的所需的全部费用（包含但不限于实施位置的清障费 、设计费、人工、材料、机械 、措施费、行车干扰施工增加费、管理费、利润、税金 等） ，深化设计后的图纸参数不得小于以下基本参数，基本参数如下： 1、立杆规格：Ф273*8mm，L=8m 热轧无缝钢管； 2、横粱规格：Ф152*8mm，长度 4.59m、0.672m，电焊钢管； 3、5A02铝合金标志板： 4098*2598*3mm；蓝底、白图案、 白边框、蓝衬边/白衬边； 4、6303铝合金龙骨； 5、热镀锌钢管、钢板、螺栓等镀锌量满足相关规范要求； 6、油漆：喷塑层≥76µm； 7、板面覆Ⅲ类反光膜，所需的 文字、标志图由建设方拟定，反 光膜的色度性能及逆反射系数值 应符合《GB/T 18833-2012》的有关规定； 8、报价包含土方开挖与回填、 C20混凝土垫层、C25钢筋混凝土 基础（1.6*1.6*2.4m）、钢筋笼 、预埋件、基础锚板、螺栓（全部采用不锈钢螺栓）、抱箍、加劲肋、滑槽、法兰盘及相关配件 费用； 9、安装及运输应符合GB5768- 2009及施工技术规范的要求； 10、具体详见附件三； 11、质保期限：终身质保。 |
| 三、标 线 |  |  |  |  |  |
| 38 | 道路标线 |  | 6000 | m2 | 1、热熔反光型标线 2、厚度1.8mm 3、反光玻化微珠 4、基层清理 |
| 39 |  |  | 3000 | m2 | 冷喷，基层清理干净 |
| 40 | 机动车停车位线宽0.15m |  | 1800 | m | 1、热熔反光型标线 2、厚度1.8mm 3、反光玻化微珠 4、基层清理 |
| 41 |  |  | 1500 |  | 冷喷，基层清理干净 |
| 42 | 非机动车停车位线宽0.1m |  | 2017.15 | m | 1、热熔反光型标线 2、厚度1.8mm 3、反光玻化微珠 4、基层处理 |
| 43 |  |  | 2000 |  | 冷喷，基层清理干净 |
| 44 | 横向减速线(震荡标线) |  | 200 | m2 | 1、热熔反光型标线 2、厚度1.8mm 3、反光玻化微珠 4、基层处理 |
| 45 | 清除标线 |  | 260 | m2 | 1、标线清除方式由投标人自行考虑，不限于机械清除、高压水枪清除、火除法等； 2、清扫现场、垃圾外运。 |
| 46 | 文字模型 |  | 180 | m2 | 1、计量规则：以长、宽最大外接矩形面积计算； 2、热熔反光型标线。 |
| 四、宣传标牌等广告用品采购项目 |  |  |  |  |  |
| 47 | 项目文本 黑白打印 |  | 400 | 页 | 1、规格：A4 2、克重：80G 3、黑白打印 4、含装订 |
| 48 | 项目文本 彩色打印 |  | 400 | 页 | 1、规格：A4 2、克重：80G 3、彩色打印 4、含装订 |
| 49 | 项目文本 彩色纸打印 |  | 1200 | 页 | 1、规格：A4 2、克重：80G 3、彩色纸张 4、含装订 |
| 50 | 项目文本 铜版纸打印 |  | 400 | 页 | 1、规格：A4 2、克重：157G 3、双光铜版纸 4、含装订 |
| 51 | 项目文本 皮纹纸胶装 包含封面打印及胶装 |  | 120 | 本 | 1、规格：A4 2、克重：220G 3、皮纹纸胶装 4、含装订 |
| 52 | 项目文本 白卡纸胶装 包含封面打印及胶装 |  | 120 | 本 | 1、规格：A4 2、克重：240G 加大封面金丝白卡纸 3、胶装 |
| 53 | 项目文本 铜版纸打印 包含封面打印及胶装 |  | 80 | 本 | 1、规格：A4加大封面铜版纸 2、克重：250G 3、打钉或穿孔线装 |
| 54 | 项目文本 皮纹纸胶装 包含封面打印及胶装 |  | 80 | 本 | 1、规格：A4 2、克重：220G 3、皮纹纸横向胶装 |
| 55 | 项目文本 铜版纸打印 包含封面打印及胶装 |  | 80 | 本 | 1、规格：A4，加大封面铜版纸 2、克重：250G 3、打钉或穿孔线装、横向胶装 |
| 56 | 项目文本铜版纸加急圈装 |  | 80 | 本 | 1、A3胶片圈装 |
| 57 | 项目文本铜版纸精装 |  | 140 | 本 | 1、规格：A3，加大封面铜版纸 2、克重：250G 3、打钉或穿线、胶装 |
| 58 | 项目手持图稿 |  | 160 | 张 | 1、规格：A2 2、高清防水彩印，内容根据采购人要求印制。 |
| 59 | 项目手持图稿 |  | 160 | 张 | 1、规格：A1 2、高清防水彩印，内容根据采购人要求印制。 |
| 60 | 项目手持图稿 |  | 160 | 张 | 1、规格：特大号 2、高清防水彩印，内容根据采购人要求印制。 |
| 61 | 项目效果图手持展板 |  | 160 | 平方 | 1、规格：A2 2、高清户外写真+KT板 3、黑色软包边 |
| 62 | 软布效果图 打印 |  | 240 | 块 | 1、规格：A2 2、超高清户外写真软布 |
| 63 | 软布效果图 打印 |  | 240 | 块 | 1、规格：A1 2、超高清户外写真软布 |
| 64 | 项目蓝图 打印复印 |  | 240 | 张 | 1、规格：A4 2、80G蓝图激光专用纸 |
| 65 | 项目蓝图 打印复印 |  | 240 | 张 | 1、规格：A3 2、80G蓝图激光专用纸 |
| 66 | 项目蓝图 打印复印 |  | 240 | 张 | 1、规格：A2 2、80G蓝图激光专用纸 |
| 67 | 项目蓝图 打印复印 |  | 240 | 张 | 1、规格：A1 2、80G蓝图激光专用纸 |
| 68 | 项目蓝图 打印复印 |  | 240 | 张 | 1、规格：A0 2、80G蓝图激光专用纸 |
| 69 | 管网展板 制作安装 |  | 200 | 平方 | 1、高清户外写真+KT板，规格100*140cm 2、含灰色包边费用 |
| 70 | 交通护栏宣传广告制作安装 |  | 200 | 平方 | 加厚户外黑白喷绘布 |
| 71 | 交通悬空指示牌背面宣传广告制作安装 |  | 1600 | 平方 | 1、户外喷绘制作及安装，内容根据采购人要求印制； 2、所有更换的公益广告及框架需在地面成套制作完成后再安装。 3、含吊车使用费； 4、本项因白天交通安全问题，必须夜间突击安装，相关增加的费用由报价人综合考虑在报价单价内。 |
| 72 | 宣传广告 框架焊接 |  | 1200 | 平方 | 1、国标热镀锌方管焊接，规格不得小于25*25*1.5mm，间距不大于1m，符合高空安全使用要求。 |
| 73 | 宣传广告 贴纸制作安装 |  | 200 | 平方 | 1、户外高清车贴裱膜制作安装 2、内容根据采购人要求印制； |
| 74 | 宣传广告 KT板制作安装 |  | 300 | 平方 | 1、写真裱板制作安装，内容根据采购人要求印制； |
| 75 | 宣传条幅 制作安装 |  | 100 | 条 | 1、横幅布穿竹安装（8米） |
| 76 | 胸牌工作证 |  | 60 | 套 | 1、胶皮外壳 2、内页：180G白卡纸双面彩印内页 3、规格：8*12cm 4、配套挂绳 |
| 77 | 制度牌 设计制作安装 |  | 40 | 套 | 1、材质：开启式铝合金框、PVC透明片（60*90cm）； 2、高精写真内页（内容根据采购人要求印制）。 |
| 78 | 不锈钢大戗牌租用 |  | 30 | 块 | 1、尺寸：3.5*2.3米 2、材质：不锈钢 3、包含运输，安装费用 |
| 79 | 亚克力桌牌 |  | 100 | 只 | 1、材质：水晶亚克力磁吸桌牌含内页 2、规格：25*13cm 3、内页内容根据采购人要求印制 |
| 80 | 纸质三角桌牌 |  | 60 | 张 | 1、250G铜版纸印制压痕 2、加双面胶 3、印制内容据采购人要求印制 |
| 81 | 彩旗 |  | 600 | 只 | 1、工地彩旗：60*110cm 2、立杆：竹竿，高度250cm |
| 82 | 科室牌 |  | 30 | 只 | 1、材质：铝制 2、规格：28*12cm |
| 83 | 喷绘 |  | 1600 | m2 | 1、户外喷绘制作及安装，内容根据采购人要求印制； 2、厚度，克重符合招标人要求 3、规格及固定区域设置双层 4、质保期：2年 5、拆除费用由投标人自行考虑，结算时不再增加 |
| 五、其 他 |  |  |  |  |  |
| 84 | 交通信号灯 | / | 1 | 项 | 1、本项目施工前，中标单位需提供设具体建设地点、有资质的设计单位出具并盖章的设计图纸及效果图，经建设单位及公安交警部门确认同意后方可施工； 2、根据现场实际情况进行锯缝、破除混凝土、挖土、拆除相关障碍物、废碴外运等，由投标人综合考虑此部分费用； 2、成套信号灯含所有硬件、软件、网络、电子警察、电源等一切建设费用；该信号灯接至公安交警指挥平台，并满足公安交警部门使用要求； 3、本交通信号按一个路口为1项，信号灯应满足各个方向的使用要求； 4、此项5年之内的维保费用由投标人报价时结合自身实力综合考虑； 5、具体实施位置根据建设方交办单实施。 |

| 2025-2026、2026-2027年大丰城区主次干道、桥梁、排水等市政设施及标志标线、栏杆等道路交通设施养护项目采购包八（东宁路（含）以东：广告、标牌、标线、交通信号灯） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 图片（部分样式，具体以道路实际为准） | 数量 | 单位 | 规格/型号 |
| 一、单柱式交通标志牌 |  |  |  |  |  |
| 1 | 三角形标志牌牌面 |  | 40 | 套 | 1、△L=700mm； 2、材质：铝合金板1.8mm厚； 3、板面覆Ⅱ类反光膜及所需的文字、标志图，反光膜需符合《GB/T 18833-2012》的规定； 4、连接件采用不锈钢材质 |
| 2 |  |  | 40 | 套 | 1、△L=900mm； 2、材质：铝合金板1.8mm厚； 3、板面覆Ⅱ类反光膜及所需的文字、标志图，反光膜需符合《GB/T 18833-2012》的规定 4、连接件采用不锈钢材质 |
| 3 |  |  | 40 | 套 | 1、△L=1100mm； 2、材质：铝合金板1.8mm厚； 3、板面覆Ⅱ类反光膜及所需的文字、标志图，反光膜需符合《GB/T 18833-2012》的规定 4、连接件采用不锈钢材质 |
| 4 |  |  | 40 | 套 | 1、△L=1300mm； 2、材质：铝合金板1.8mm厚； 3、板面覆Ⅱ类反光膜及所需的文字、标志图，反光膜需符合《GB/T 18833-2012》的规定 4、连接件采用不锈钢材质 |
| 5 | 圆形（包含八角形）标志牌牌面 |  | 40 | 套 | 1、直径：Ф600mm； 2、材质：铝合金板1.8mm厚； 3、板面覆Ⅱ类反光膜及所需的文字、标志图，反光膜需符合《GB/T 18833-2012》的规定 4、连接件采用不锈钢材质 |
| 6 |  |  | 40 | 套 | 1、直径：Ф800mm； 2、材质：铝合金板1.8mm厚； 3、板面覆Ⅱ类反光膜及所需的文字、标志图，反光膜需符合《GB/T 18833-2012》的规定 4、连接件采用不锈钢材质 |
| 7 |  |  | 40 | 套 | 1、直径：Ф1000mm； 2、材质：铝合金板1.8mm厚； 3、板面覆Ⅱ类反光膜及所需的文字、标志图，反光膜需符合《GB/T 18833-2012》的规定 4、连接件采用不锈钢材质 |
| 8 |  |  | 40 | 套 | 1、直径：Ф1200mm； 2、材质：铝合金板1.8mm厚； 3、板面覆Ⅱ类反光膜及所需的文字、标志图，反光膜需符合《GB/T 18833-2012》的规定 4、连接件采用不锈钢材质 |
| 9 | 正方形及不规则标志牌牌面 |  | 100 | m2 | 1、计量规则：长*宽； 2、材质：铝合金板1.8mm厚； 3、板面覆Ⅱ类反光膜及所需的文字、标志图，反光膜需符合《GB/T 18833-2012》的规定 4、连接件采用不锈钢材质 |
| 10 | 单柱式立杆 |  | 30 | m | 1、规格：Ф89*4.5mm； 2、材质：热镀锌钢管，镀锌量满足相关规范要求； 3、综合单价含立杆、柱脚法兰连接件，柱帽等 |
| 11 |  |  | 30 | m | 1、规格：Ф76*4.5mm； 2、材质：热镀锌钢管，镀锌量满足相关规范要求； 3、综合单价含立杆、柱脚法兰连接件，柱帽等 |
| 12 |  |  | 30 | m | 1、规格：Ф114*4.5mm 2、材质：热镀锌钢管，镀锌量满足相关规范要求； 3、综合单价含立杆、柱脚法兰连接件，柱帽等 |
| 13 |  |  | 30 | m | 1、规格：Ф102*4.5mm 2、材质：热镀锌钢管，镀锌量满足相关规范要求； 3、综合单价含立杆、柱脚法兰连接件，柱帽等 |
| 14 |  |  | 30 | m | 1、规格：Ф108*4.5mm 2、材质：热镀锌钢管，镀锌量满足相关规范要求； 3、综合单价含立杆、柱脚法兰连接件，柱帽等 |
| 15 |  |  | 30 | m | 1、规格：Ф140*4.5mm 2、材质：热镀锌钢管，镀锌量满足相关规范要求； 3、综合单价含立杆、柱脚法兰连接件，柱帽等 |
| 16 | 混凝土基础 |  | 10 | m3 | 1、土方开挖与回填 2、C25混凝土浇筑 3、综合单价包含土方、混凝土；工程量按混凝土基础工程量计算 |
| 17 | 预埋件 |  | 2 | t | 综合单价含预埋螺栓、螺母、垫片等 |
| 18 | 钢筋 |  | 5 | t | 1、钢筋类别综合考虑 |
| 19 | 拆除单柱式交通标志牌 |  | 10 | 套 | 1、整套拆除损坏需更换的单柱式交通标志牌； 2、拆除混凝土基础，垃圾外运，垃圾处理需满足环保部门的相关要求。 3、牌面、立杆等金属类物件经建设方确认工程量后运至建设方指定地点。 |
| 二、单悬臂式交通标志牌（F型立杆） |  |  |  |  |  |
| 20 | 单悬臂式交通标志牌牌面 |  | 150 | m2 | 1、计量规则：长*宽； 2、材质：铝合金板1.8mm厚； 3、板面覆Ⅲ类反光膜及所需的文字、标志图，反光膜需符合《GB/T 18833-2012》的规定。 4、连接件采用不锈钢材质 |
| 21 | F型立杆 |  | 25 | m | 1、立杆规格：Ф203*8mm， 2、材质：Q235B热镀锌钢管，镀锌量满足相关规范要求； 3、油漆：喷塑层≥76µm； 4、综合单价含立杆、柱脚法兰连接件，柱帽等 |
| 22 |  |  | 25 |  | 1、横臂规格：Ф102*6mm； 2、材质：Q235B热镀锌钢管，镀锌量满足相关规范要求； 3、油漆：喷塑层≥76µm。 4、综合单价含横杆、法兰连接件，连接螺栓等 |
| 23 |  |  | 25 | m | 1、立杆规格：Ф219*12mm， 2、材质：Q235B热镀锌钢管，镀锌量满足相关规范要求； 3、油漆：喷塑层≥76µm； 4、综合单价含立杆、柱脚法兰连接件，柱帽等 |
| 24 |  |  | 25 |  | 1、横臂规格：Ф127*6mm； 2、材质：Q235B热镀锌钢管，镀锌量满足相关规范要求； 3、油漆：喷塑层≥76µm。 4、综合单价含横杆、法兰连接件，连接螺栓等 |
| 25 |  |  | 25 | m | 1、立杆规格：Ф237*12mm 2、材质：Q235B镀锌钢管，热镀锌钢管，镀锌量满足相关规范要求； 3、油漆：喷塑层≥76µm； 4、综合单价含立杆、柱脚法兰连接件，柱帽等 |
| 26 |  |  | 25 |  | 1、横臂规格：Ф127*6mm； 2、材质：Q235B热镀锌钢管，镀锌量满足相关规范要求； 3、油漆：喷塑层≥76µm。 4、综合单价含横杆、法兰连接件，连接螺栓等 |
| 27 | F型立杆 |  | 25 | m | 1、立杆规格：Ф299*12mm 2、材质：Q235B热镀锌钢管，镀锌量满足相关规范要求； 3、油漆：喷塑层≥76µm； 4、综合单价含立杆、柱脚法兰连接件，柱帽等。 |
| 28 |  |  | 25 |  | 1、横臂规格：Ф152*6mm； 2、材质：Q235B热镀锌钢管，镀锌量满足相关规范要求； 3、油漆：喷塑层≥76µm。 4、综合单价含横杆、法兰连接件，连接螺栓等 |
| 29 |  |  | 25 | m | 1、立杆规格：Ф352*12mm 2、材质：Q235B热镀锌钢管，镀锌量满足相关规范要求； 3、油漆：喷塑层≥76µm； 4、综合单价含立杆、柱脚法兰连接件，柱帽等。 |
| 30 |  |  | 25 |  | 1、横臂规格：Ф152*8mm； 2、材质：Q235B热镀锌钢管，镀锌量满足相关规范要求； 3、油漆：喷塑层≥76µm。 4、综合单价含横杆、法兰连接件，连接螺栓等 |
| 31 |  |  | 25 | m | 1、立杆规格：Ф352*12mm 2、材质：Q235B热镀锌钢管，镀锌量满足相关规范要求； 3、油漆：喷塑层≥76µm； 4、综合单价含立杆、柱脚法兰连接件，柱帽等。 |
| 32 |  |  | 25 |  | 1、横臂规格：Ф152*6mm； 2、材质：Q235B热镀锌钢管，镀锌量满足相关规范要求； 3、油漆：喷塑层≥76µm。 4、综合单价含横杆、法兰连接件，连接螺栓等 |
| 33 | 混凝土基础 |  | 12 | m3 | 1、土方开挖与回填 2、C25混凝土浇筑 3、综合单价包含土方、混凝土；工程量按混凝土基础工程量计算 |
| 34 | 预埋件 |  | 2.4 | t | 综合单价含预埋螺栓、螺母、垫片等 |
| 35 | 钢筋 |  | 6 | t | 1、钢筋类别综合考虑 |
| 36 | 维修道路标志牌牌面 |  | 20 | 处 | 1、包含但不限于零件更换、扶正、反光膜的更换等所需要的人工、材料、机械的费用。 |
| 37 | 指路标牌/ 分道标牌 |  | 8 | 套 | 本项目施工前，中标单位需提供设具体建设地点、有资质的设计单位出具并盖章的设计图纸及效果图，经建设单位确认同意后方可施工。单价需包含该项实施的所需的全部费用（包含但不限于实施位置的清障费 、设计费、人工、材料、机械 、措施费、行车干扰施工增加费、管理费、利润、税金 等） ，深化设计后的图纸参数不得小于以下基本参数，基本参数如下： 1、立杆规格：Ф273*8mm，L=8m 热轧无缝钢管； 2、横粱规格：Ф152*8mm，长度 4.59m、0.672m，电焊钢管； 3、5A02铝合金标志板： 4098*2598*3mm；蓝底、白图案、 白边框、蓝衬边/白衬边； 4、6303铝合金龙骨； 5、热镀锌钢管、钢板、螺栓等镀锌量满足相关规范要求； 6、油漆：喷塑层≥76µm； 7、板面覆Ⅲ类反光膜，所需的 文字、标志图由建设方拟定，反 光膜的色度性能及逆反射系数值 应符合《GB/T 18833-2012》的有关规定； 8、报价包含土方开挖与回填、 C20混凝土垫层、C25钢筋混凝土 基础（1.6*1.6*2.4m）、钢筋笼 、预埋件、基础锚板、螺栓（全部采用不锈钢螺栓）、抱箍、加劲肋、滑槽、法兰盘及相关配件 费用； 9、安装及运输应符合GB5768- 2009及施工技术规范的要求； 10、具体详见附件三； 11、质保期限：终身质保。 |
| 三、标 线 |  |  |  |  |  |
| 38 | 道路标线 |  | 7000 | m2 | 1、热熔反光型标线 2、厚度1.8mm 3、反光玻化微珠 4、基层清理 |
| 39 |  |  | 4500 | m2 | 冷喷，基层清理干净 |
| 40 | 机动车停车位线宽0.15m |  | 2500 | m | 1、热熔反光型标线 2、厚度1.8mm 3、反光玻化微珠 4、基层清理 |
| 41 |  |  | 2500 |  | 冷喷，基层清理干净 |
| 42 | 非机动车停车位线宽0.1m |  | 2569.015 | m | 1、热熔反光型标线 2、厚度1.8mm 3、反光玻化微珠 4、基层处理 |
| 43 |  |  | 2800 |  | 冷喷，基层清理干净 |
| 44 | 横向减速线(震荡标线) |  | 450 | m2 | 1、热熔反光型标线 2、厚度1.8mm 3、反光玻化微珠 4、基层处理 |
| 45 | 清除标线 |  | 300 | m2 | 1、标线清除方式由投标人自行考虑，不限于机械清除、高压水枪清除、火除法等； 2、清扫现场、垃圾外运。 |
| 46 | 文字模型 |  | 300 | m2 | 1、计量规则：以长、宽最大外接矩形面积计算； 2、热熔反光型标线。 |
| 四、宣传标牌等广告用品采购项目 |  |  |  |  |  |
| 47 | 项目文本 黑白打印 |  | 400 | 页 | 1、规格：A4 2、克重：80G 3、黑白打印 4、含装订 |
| 48 | 项目文本 彩色打印 |  | 400 | 页 | 1、规格：A4 2、克重：80G 3、彩色打印 4、含装订 |
| 49 | 项目文本 彩色纸打印 |  | 1200 | 页 | 1、规格：A4 2、克重：80G 3、彩色纸张 4、含装订 |
| 50 | 项目文本 铜版纸打印 |  | 400 | 页 | 1、规格：A4 2、克重：157G 3、双光铜版纸 4、含装订 |
| 51 | 项目文本 皮纹纸胶装 包含封面打印及胶装 |  | 160 | 本 | 1、规格：A4 2、克重：220G 3、皮纹纸胶装 4、含装订 |
| 52 | 项目文本 白卡纸胶装 包含封面打印及胶装 |  | 160 | 本 | 1、规格：A4 2、克重：240G 加大封面金丝白卡纸 3、胶装 |
| 53 | 项目文本 铜版纸打印 包含封面打印及胶装 |  | 80 | 本 | 1、规格：A4加大封面铜版纸 2、克重：250G 3、打钉或穿孔线装 |
| 54 | 项目文本 皮纹纸胶装 包含封面打印及胶装 |  | 80 | 本 | 1、规格：A4 2、克重：220G 3、皮纹纸横向胶装 |
| 55 | 项目文本 铜版纸打印 包含封面打印及胶装 |  | 80 | 本 | 1、规格：A4，加大封面铜版纸 2、克重：250G 3、打钉或穿孔线装、横向胶装 |
| 56 | 项目文本铜版纸加急圈装 |  | 80 | 本 | 1、A3胶片圈装 |
| 57 | 项目文本铜版纸精装 |  | 140 | 本 | 1、规格：A3，加大封面铜版纸 2、克重：250G 3、打钉或穿线、胶装 |
| 58 | 项目手持图稿 |  | 160 | 张 | 1、规格：A2 2、高清防水彩印，内容根据采购人要求印制。 |
| 59 | 项目手持图稿 |  | 160 | 张 | 1、规格：A1 2、高清防水彩印，内容根据采购人要求印制。 |
| 60 | 项目手持图稿 |  | 160 | 张 | 1、规格：特大号 2、高清防水彩印，内容根据采购人要求印制。 |
| 61 | 项目效果图手持展板 |  | 160 | 平方 | 1、规格：A2 2、高清户外写真+KT板 3、黑色软包边 |
| 62 | 软布效果图 打印 |  | 200 | 块 | 1、规格：A2 2、超高清户外写真软布 |
| 63 | 软布效果图 打印 |  | 200 | 块 | 1、规格：A1 2、超高清户外写真软布 |
| 64 | 项目蓝图 打印复印 |  | 200 | 张 | 1、规格：A4 2、80G蓝图激光专用纸 |
| 65 | 项目蓝图 打印复印 |  | 200 | 张 | 1、规格：A3 2、80G蓝图激光专用纸 |
| 66 | 项目蓝图 打印复印 |  | 200 | 张 | 1、规格：A2 2、80G蓝图激光专用纸 |
| 67 | 项目蓝图 打印复印 |  | 200 | 张 | 1、规格：A1 2、80G蓝图激光专用纸 |
| 68 | 项目蓝图 打印复印 |  | 200 | 张 | 1、规格：A0 2、80G蓝图激光专用纸 |
| 69 | 管网展板 制作安装 |  | 360 | 平方 | 1、高清户外写真+KT板，规格100*140cm 2、含灰色包边费用 |
| 70 | 交通护栏宣传广告制作安装 |  | 360 | 平方 | 加厚户外黑白喷绘布 |
| 71 | 交通悬空指示牌背面宣传广告制作安装 |  | 1500 | 平方 | 1、户外喷绘制作及安装，内容根据采购人要求印制； 2、所有更换的公益广告及框架需在地面成套制作完成后再安装。 3、含吊车使用费； 4、本项因白天交通安全问题，必须夜间突击安装，相关增加的费用由报价人综合考虑在报价单价内。 |
| 72 | 宣传广告 框架焊接 |  | 1000 | 平方 | 1、国标热镀锌方管焊接，规格不得小于25*25*1.5mm，间距不大于1m，符合高空安全使用要求。 |
| 73 | 宣传广告 贴纸制作安装 |  | 200 | 平方 | 1、户外高清车贴裱膜制作安装 2、内容根据采购人要求印制； |
| 74 | 宣传广告 KT板制作安装 |  | 300 | 平方 | 1、写真裱板制作安装，内容根据采购人要求印制； |
| 75 | 宣传条幅 制作安装 |  | 100 | 条 | 1、横幅布穿竹安装（8米） |
| 76 | 胸牌工作证 |  | 60 | 套 | 1、胶皮外壳 2、内页：180G白卡纸双面彩印内页 3、规格：8*12cm 4、配套挂绳 |
| 77 | 制度牌 设计制作安装 |  | 40 | 套 | 1、材质：开启式铝合金框、PVC透明片（60*90cm）； 2、高精写真内页（内容根据采购人要求印制）。 |
| 78 | 不锈钢大戗牌租用 |  | 30 | 块 | 1、尺寸：3.5*2.3米 2、材质：不锈钢 3、包含运输，安装费用 |
| 79 | 亚克力桌牌 |  | 100 | 只 | 1、材质：水晶亚克力磁吸桌牌含内页 2、规格：25*13cm 3、内页内容根据采购人要求印制 |
| 80 | 纸质三角桌牌 |  | 60 | 张 | 1、250G铜版纸印制压痕 2、加双面胶 3、印制内容据采购人要求印制 |
| 81 | 彩旗 |  | 600 | 只 | 1、工地彩旗：60*110cm 2、立杆：竹竿，高度250cm |
| 82 | 科室牌 |  | 30 | 只 | 1、材质：铝制 2、规格：28*12cm |
| 83 | 喷绘 |  | 1600 | m2 | 1、户外喷绘制作及安装，内容根据采购人要求印制； 2、厚度，克重符合招标人要求 3、规格及固定区域设置双层 4、质保期：2年 5、拆除费用由投标人自行考虑，结算时不再增加 |
| 五、其 他 |  |  |  |  |  |
| 84 | 交通信号灯 | / | 1 | 项 | 1、本项目施工前，中标单位需提供设具体建设地点、有资质的设计单位出具并盖章的设计图纸及效果图，经建设单位及公安交警部门确认同意后方可施工； 2、根据现场实际情况进行锯缝、破除混凝土、挖土、拆除相关障碍物、废碴外运等，由投标人综合考虑此部分费用； 2、成套信号灯含所有硬件、软件、网络、电子警察、电源等一切建设费用；该信号灯接至公安交警指挥平台，并满足公安交警部门使用要求； 3、本交通信号按一个路口为1项，信号灯应满足各个方向的使用要求； 4、此项5年之内的维保费用由投标人报价时结合自身实力综合考虑； 5、具体实施位置根据建设方交办单实施。 |

二、商务要求

- 1、合同履行期限：二年。

- 2、服务地点：甲方指定地点。

- 3、付款方式：合同签订后甲方预付合同价的30%作为预付款，2026年年底付至合同价款的30%（如已付预付款不再另行支付），竣工验收合格后待2027年年底付至合同价款的60%，一审结束后付至结算价款的80%，二审结束后付至终审价款的95%，余款待终审结束后且缺陷期满二十四个月后一次性无息结清。

4、质量要求：相关质量验收规范合格标准，验收执行国家或行业最新标准、招标文件各项技术参数指标、投标文件投标承诺所达到的各项技术参数指标（招标文件、投标文件、国家或行业标准不一致处以最高标准执行）

5、质保期要求：指路标牌/分道标牌终身质保；交通信号灯五年质保。

三、其他内容

1、本项目采购标的按中小企业划分标准所属行业区分为其他未列明行业。

四、服务内容

（一）、巡查要求、养护人员、车辆、设备及材料要求

1、所有标段每日巡查，每次巡查所在标段的所有范围；并填写巡查点位表；每日提供巡查现场照片。

2、采购包一、二、三、四标段每次巡查至少需配备 1 辆巡查车辆（国六皮卡）进行道路巡查，人行道使用 1 辆非机动车辆巡视，巡查人员不少于 2 人(其中一名须为市政专业的技术人员)。

采购包五、六标段每次作业至少需配备2套检测设备，作业人员不少于 3 人（其中一名须为市政专业的技术人员）。

采购包七、八标段巡查至少需配备 1 辆巡查车辆，巡查人员不少于2人(其中一名须为交通类的技术人员)

3、根据本项目采购内容，履行本项目至少需要配备下列车辆及设备：

采购包一、二、三、四标段至少配备不少于 3 辆皮卡汽车（1 辆作为巡查，2 辆作为施工车辆）、小型压路机、小铣刨机、挖掘机、小型发电机。

采购包五、六标段至少配备下水道疏通清洗车2辆、吸污车2辆、管道CCTV检测设备3套、高清管道内窥镜或者管道潜望镜（QV）检测设备3套、声纳检测设备2套。淤泥车根据环保要求必须加装卫星定位定位装置，可在线查询轨迹。

采购包七、八标段至少配备汽车式起重机、升降车、路面划线车、载货汽车。

- 4、项目部人员须配备齐全，其中：采购包一、二、三、四标段项目部组成人员至少包括项目负责人、技术负责人、专职安全员、管理人员、巡护员等；其中包一的项目部组成人员不少于 10 人；包二、三、四的项目部组成人员不少于 5人；（项目部组成人员年龄要求在55周岁以下）；

- 采购包五、六标段项目部组成人员至少包括项目负责人、技术负责人、专职安全员、管道养护工（包括但不限于下水道养护工、潜水员、潜水安全员、有毒有害有限空间作业证）等不少于15人（项目部组成人员年龄要求在55周岁以下）。

- 采购包七、八标段项目部组成人员至少包括项目负责人、技术负责人、专职安全员、管理人员、巡护员等不少于5 人（项目部组成人员年龄要求在55周岁以下）。

- 配备的人员素质、技术能力、专业分布需符合本项目养护要求。后期根据养护要求及突发事件应急处理及重大活动保障等增加人员配备，满足采购人要求。

5、按养护区域的材料要备足一个月库存。

6、在项目实施前，配备与本项目养护范围内材料备料，提供相适应的固定办公场所、机械设备及材料堆放场地等，现场备存材料一月一查。

7、警示桩、U型杆、标牌、标杆、隔离栏杆等破损的运至市政仓库，并移交清单。

（二）、养护时间及质量要求

1、及时性要求

(1)—般维修任务要求接到任务通知后 8 小时内完成；

(2)紧急抢修任务要求接到任务通知后 2小时内完成；

(3)特殊紧急抢修任务要求接到任务通知书后立即（1小时内）赶赴现场修复；

(4) 施工结束后应及时报监理单位核实和跟踪审计单位计量，再报至管理部门；

(5) 施工单位项目负责人需每月组织养护人员进行安全生产例会，并做好相关台账资料（照片、会议记录电子与纸质内容需完全相同）

(6) 管道巡查、检测、养护、开井、通淤等视频工作，需按照业主单位或上级部门要求在“城市生命线”监管平台进行记录。

2、质量要求

(1)市政设施的养护维修质量必须达到以下规范的要求：

1.1、《城镇道路养护技术规范》 (CJJ36-2016)；

1.2、《城镇道路工程施工与质量验收规范》 (CJJ1-2008)；

1.3、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》 (CJJ2-2008)；

1.4、《给水排水管道工程施工及验收规范》 (GB50268-2008)；

1.5、《公路沥青路面施工技术规范》 (JTG F40-2004)；

1.6、《市政道路工程水泥稳定粒料基层质量评定标准》 (DBJ13-48-2003)；

1.7、《城市道路工程技术规范》（GB 51286-2018）

1.8、《城市道路工程设计规范（2016 年版）》（CJJ 37-2012）、

(2)雨水管网的养护维修质量必须达到以下规范的要求：

1.1、按照《城镇排水管道检测与评估技术规程》（CJJ181-2012）要求，完成雨水井的疏挖，对雨水管和支管清通养护，清除淤泥和各种垃圾，保证雨水管道畅通，出具影像报告（CCTV或QV）及书面报告，5标段（180KM）雨水管网疏通、检测的长度第一年不得少于60%，第二年不得少于40%；6标段（120KM）雨水管网疏通、检测的长度第一年不得少于60%，第二年不得少于40%；针对排查发现重大问题：设计提出排查整改方案，最终设计成果需有相应资质条件的单位出具报告和竣工图。

(3)、法律法规要求的其他相关规范标准。

①修复、更换的道路、人行道及其附属设施、排水及其地下管线设施应平整通畅满足功能需要，不得有严重凹凸、积水等缺陷；

②需要浇筑混凝土或混凝土基础的要符合强度要求，沥青路面厚度、强度符合原道路设计要求；维修沥青路面、人行道、窨井等设施材质与原路面材质保持一致。

③所有维修更换工程都要拍照片，每一个点不得少于 3张照片(维修前、维修中、维修后)。

（三）、安全要求

1、按照现行国家、省、市最新的城市道路养护安全作业规程执行，严格遵守工程建设安全生产的有关规定，严格按照安全标准施工，采取必要的安全防护措施并对施工人员进行安全生产教育和管理；健全组织制度，指定主要领导负责安全工作，确保作业人员和车辆、设备的安全，每个施工队队长为安全员，负责日常安全的督导。

2、施工现场要求配戴显著标记的安全员，负责现场安全组织协调工作，接受交警、路政、工程管理人员对现场存在问题的询问和纠正指导。遇有紧急情况采购人与中标人安全联络员联系安全联络员应及时将信息传达到施工现场。特殊情况：雪天、雾天不得上路作业。

3、上路作业应按规定办理相关手续，并服从交警、路政部门的管理；作业人员须穿着统一的标志服在作业封闭区内作业，严禁随意穿越车道；在作业封闭区内的车辆和设备应按要求设置安全标志并开启黄色警示灯和双跳灯；运输车辆进出作业封闭区应遵守现场管理人员指挥，严禁私自开启中央分隔带开口调头；白天滞留在道路上的施工设备应及时撤离。在施工过程个发生的任何交通、生产事故造成财产损失或人员伤亡的，以及与其他第三方发生的任何纠纷或事故，采购人概不承担任何责任和费用。

4、施工方应在整个施工期间对其为本工程工作的人员投保意外伤害险；还应为其为完成本工程的设备、车辆购买财产保险，其投保金额应足以现场重置。办理保险的一切费用均由施工方承担，并已包括在工程量单价及总额价中。

5、遵守《城市道路管理条例》的有关规定，服从交警、路政部门的管理，自觉保护道路路产；遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定。

6、施工方要加强施工过程控制，健全质量、环境等制度， 指定主要领导负责相关工作，并不得污染环境。

7、严格遵守《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6）的规定，配备气体检测、围挡等设备，保障排水管道养护人员的作业安全和身体健康。

8、疏挖过程中不得损坏原有雨水管道及其附属设施。完工后不遗留作业工具，路面不得残留污泥等垃圾。疏挖工具放置及移动应保证道路交通及行人安全。

9、作业过程中，所有施工人员必须穿戴统一要求的反光马甲和安全帽，作业范围边界应有人在现场监护或设置安全锥及安全警示灯，有专人维护现场交通，上岗前需进行安全教育。

10、下井作业需按照规范要求填写下井作业单，井下作业时，必须进行连续气体检测，符合安全规定要求才可下井。井上监护人员不得少于两人；进入管道内作业时，应设置专人呼应和监护，监护人员严禁擅离职守，下井人员连续作业时间不得超过1h。井下作业时，应使用隔离式防毒面具，不应使用过滤式防毒面具和半隔离式防毒面具以及氧气呼吸设备。安全带应采用悬挂双背带式安全带。

11、针对井内淤泥类型不同，必须配备齐全各类便于疏挖的工具，确保能够疏挖干净。

12、疏挖作业中拍摄前后对比照片及井位编号，不得跳井疏通。

13、专业潜水人员对管道实施气囊封堵

1）管道封堵前应进行管壁清理，彻底清除作业范围内的管壁所附着污垢及底部所积淤泥、垃圾，确保封气囊及内壁粘结牢固。

2）下井所用的扶梯放置必须牢固可靠，并由井上辅助人员扶稳，潜水人员必须严格按照要求穿戴齐全潜水防护设备。

（四）、日常养护要求：

1、所有标段每日巡查，（特殊情况除外）并填写巡查点位表；每旬提供巡查现场照片。采购包一、二、三、四标段巡查须配备一辆巡逻车、一辆非机动车，至少两名巡查人员(其中一名须为市政专业的技术人员)。采购包五、六标段按要求使用检测设备检测雨水管长度，采购包七、八标段巡查人员须为交通专业的技术人员。

2、雨水管道：疏通，通沟，水冲沟管，清捞，污泥外运，巡视检查等；雨水连通支管：疏通，通沟，水冲沟管，清捞，污泥外运，巡视检查等；雨水管道窨井：清捞窨井，污泥外运，巡视检查等。

3、每月月底前，须报送上月养护完成情况和下月养护计划，提供上月所有完成管段自检情况，所有材料均须书面盖章。（养护自检的工作量，不重复计入功能性检测和结构性检测）

4、做好养护范围检查井和雨水口开井作业，频次不少于半年 1 次，所有开井均须留下照片，并按道路整理归档。在 5 月底前完成第一次开井调查，11月底前完成第二次开井调查，调查过程中配合做好排水单位接入信息调查登记工作，所有工作均须留下照片，对相关情况分类并整理上报。

5、对养护区内管网设施巡视巡查，及时发私自接管、水质异常、淤积严重、破坏设施等情况，对相关问题进行上报，并配合业主单位对涉及排水用户进行督促整改。

6、管道检测报告书面材料均须盖章，电子版须提供 U 盘（或 TF 卡）、加密网盘等（非光盘）。检测报告材料须符合《排水管道电视和声纳检测评估技术规程》（DB31/T444-2022）要求。

7 、日常巡视，发现道路、人行道、桥梁、管线及其他道路附属设施出现人为损坏， 应上前制止并报告甲方市政部门，配合甲方积极处理；出现自然损坏应及时报告甲方市政部门，市政部门通过派单制安排维修任务，养护单位根据甲方要求进行修补。

- 8、偷盗设施如发现肇事者，则由养护单位协同甲方、公安部门处理解决，损坏后维持原样的修复费用由肇事者承担；如未发现肇事者，则由养护单位协同甲方解决，损坏后维持原样的修复费用另行结算，此部分费用支付以采购人或采购人委托的第三方机构审核为准。

- 9、污泥处理需符合国家和本市、区相关规范要求。

- （五）防汛抢险要求

- 1、按照排水行业和防汛应急预案要求，服从业主单位调度，调用防汛设施设备进行防汛排涝工作；养护单位自行编制完善防汛应急抢险预案，接受应急抢险指令后，30分钟内做出响应，投入抢险。

- 2、落实汛期领导带班制度，养护单位 24 小时值班制度；如遇积水，并报养护主管部门审核，按1小时内消除积水；发布防汛防台黄色预警及以上，养护单位相关负责人须至业主单位集中值班，协助开展抢险任务。

- 3、做好道路积水街面巡视、影像资料收集、信息统计报送工作；汛期，使用车辆进行巡查的，不另行计费。

- 4、参与防汛应急演练（含车辆维修保养费、燃油费、通讯费等）。

- 5、每年做好抢险预案演练。

- 6、防汛应急抢险等按实际发生金额结算，结算时必须提供发票等相关凭证。

- （六）地上作业施工要求

一、隔离栏

按清单要求。

二、波形护栏板

按清单要求。

- 三、警示桩

按清单要求。

四、防撞筒（墩）

按清单要求。

五、减速带

按清单要求。

六、爆闪灯

按清单要求。

七、广角镜

按清单要求。

采购包七、八标段施工要求

一、标志、标牌、标线

道路交通标志和标线的分类、颜色、形状、线条、图形、尺寸，应符合《道路交通标志和标线》（GB 5768-2009）及《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB 51038-2015）相应部分的规定。

交通标志由标志底板，反光膜、支撑件和基础等组成。标志底板和支撑件选用的材料应具有轻质、高强、耐蚀、耐磨、刚度大等特点。标志底板、滑槽、立柱、横梁、法兰盘等大型构件。大型标志的板面结构宜采用挤压成型的铝合金板拼装面成。标志板背面可采用铝合金板原色。标志底板边缘宜进行卷边加固。标志底板应采用型钢或型铝等滑槽进行加固。

标志立柱的断面尺寸、连接方式、基础大小等，应根据设置地点的风力、板面大小及支撑方式计算确定。各种标志立柱的埋设深度，根据板面承受外力的大小及地基的承载力计算确定。立柱的金属预埋件应进行防腐处理。交通标志立柱选用无缝钢管制作，钢柱应进行防腐处理，钢管顶端应加柱帽。钢制立柱、横梁、法兰盘及各种连接件可采用热浸镀锌。所有设施杆件需镀锌喷塑，颜色为白色。

反光膜的逆反射性能应符合GB/T18833-2012的规定。警告、禁令、指示标志等图形标志宜选用逆反射性能好的材料；指路标志字膜的逆反射性能宜高于底膜的逆反射性能，字膜和底膜材料的使用年限宜一致。警告、禁令、指示标志等图形标志采用V类（大角度）反光膜。

（1）、标志设置

1、在满足规定的前置距离的情况下，不允许损坏道路结构和妨碍交通安全。

2、应满足视认要求，避免照明设施、监控设施、电杆、行道树、绿化及路上构造物等对标志板面的遮挡。

3、标志杆位置根据施工具体情况可在5m范围内作适当调整，若超出该范围，须经交警、甲方及设计三部门的同意。

4、路侧式标志应尽量减少标志板面对驾驶员的眩光。路侧标志应尽可能与道路中线垂直或成一定角度。其中，禁令和指示标志为0°～45°；指路和警告标志为0°～10°；门架、悬臂、车行道上方附着式标志的板面应垂直于道路行车方向，并且板面宜倾斜0°～15°。

5、标志立柱应保持垂直，其倾斜度不应大于立柱高度的0～1%，且不允许向车行道一侧倾斜。

6、解除限制速度标志、解除禁止超车标志、路口优先通行标志、会车先行标志、会车让行标志、停车让行标志、减速让行标志应单独设置。一个支撑结构上最多不应超过两种标志。标志板在一个支撑结构上并设时应按禁令、指示、警告的顺序，先上后下，先左后右地排列。

（2）、基础埋设

施工前必须先开挖样洞，在确保其他管线安全运行的前提下，方可施工标志基础。基础一般采用现浇制作。基础顶面应预埋钢制底座法兰盘及地脚螺栓。在浇筑混凝土时，应注意使底座法兰盘与基础对中，并将其嵌进基础（其上表面与基础齐平）同时保持其顶而水平，设在人行道上的基础的顶面标高应与人行道或绿化横标高一致基础周围的填土应夯实，表面应平整。基底法兰的边线应与侧石线（或车道边线）平行，地脚下部为标准弯钩，地脚螺栓宜事先进行热浸镀锌处理，预埋时其方向应与底座法兰盘保持垂直。施工时如果遇到平曲线路段，应注意调整预埋法兰盘的方向，使其纵向中心线与行车方向保持一致。标志安装时基础需经养护达到设计强度后，方可安装标志立柱。立柱通过法兰盘与基础连接。在拧紧螺栓前应调整好方向和垂直度。立柱安装好后，即可通过抱箍或不锈钢万能夹把标志固定在立柱上。标志板安装后应进行板面平整度调整和安装角度的调整。

（3）标线

1、热熔反光标线

道路交通标线是由施划或安装于道路上的各种线条、箭头、文字、图案及立面标记、实体标记、突起路标和轮廓标等所构成的交通设施，它的作用是向道路使用者传递有关道路交通的规则、警告、指引等信息。

车行道分界线为白色虚线线宽为15cm。设计速度不小于60km/h的道路可跨越同向车行道分界线线段及间隔长分别为600cm和900cm；设计速度小于60km/h的道路，可跨越同向车行道分界线线段及间隔长分别为200cm和 400cm。车行道边缘线宽为20cm，实线用于指示禁止车辆跨越的车行道边缘或机非分界，虚线用以指示车辆可临时越线行聚的车行道边缘 虚线线段及间隔长分别为200cm和400cm。设计速度不大于40km/h的道路，导向箭头尺寸 4.5m；设计速度大于40km/h而小于100km/h的道路，导向箭头尺寸6m。

交叉路口驶入段的导向车道内应有导向箭头标明各车道的行驶方向。距路门最近的第一组导向箭头在距停止线2m处设置，第二组在导向车道的起始位置设置，箭头起始端部与导向车道线起始端部平齐，第三组作为预告箭头，在距第二组箭头前30m~50m间隔设置预告箭头指示方向应与前方导向车道允许行驶方向保持一致。道路设计速度≤40km/h，导向箭头设置2组；道路设计速度40～100km/h，导向箭头设置3组。

2、标线施工注意：

1.交通标线的划法应符合国家和地方的有关规定，做到整齐、清晰、醒目、色泽与漆膜厚薄均匀、划漆线条流畅线性规则。

2.交通标线材料应具有良好的耐磨性、防滑性和辨认性并按照规范采用符合要求的涂料。

3.交通标线施工前要清洗地面，除净灰尘和泥土，然后按设计要求放样漆划。标线或底漆施划后，应放置锥形交通路标，待标线干燥后才能撤走。

4.交通标线施工禁止在雨天和潮湿冰冻的路面上进行。热熔型涂料施工时气温不低于10℃。

5.标线涂层厚度为1.8mm。

6.撒布在标线涂层上的玻璃珠应分布均匀，其撒布量为0.3kg/m²~0.4g/m²。

3、反光热熔涂料标线按照采购方要求的尺寸、地点施工，标线工程量验收按中标所报单价和实际施工面积计算（施工方提前计量、不超采购面积）。反光热熔涂料标线施工时施工方需主动提交热熔涂料的国家部级产品检验合格证与生产许可证给采购方。

二、沿线安全设施养护人员、设备及材料要求

1、常年设一组巡查养护队伍（两辆车，每辆车配备2名巡查人员）；

2、车辆、空压机、发电机及电焊机等设备要保持完好。

3、材料要备足一个月库存，本项目的沿线设施材料要求参照《公路交通安全设施施工技术规范》(JTGF71—2017)实施。

三、沿线安全设施养护时间及质量要求

l、及时性要求

(1)一般维修任务要求接到任务通知后8小时内完成；

(2)加急维修任务要求接到任务通知后2小时内完成；

(3)紧急抢修任务要求接到任务通知后立即赶赴现场（45分钟内到达）维修；

(4)事前养护单位须将任务清单交由监理单位核实再报至管理部门；

(5)施工结束后应及时报《盐城市大丰区道路交通安全设施维修结算表》至监理单位核实和跟踪审计单位计量，再报至管理部门；

(6)养护单位项目负责人需每月组织养护人员进行安全生产例会，并做好相关台账资料。

2、质量要求

(1)安全设施的养护维修质量必须符合《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80／l—2017)及其他有关工程养护技术规范；

(2)修复、更换的护栏板和立柱需线型顺畅，表面色泽一致，外观不得有剥落、裂纹、疤痕和擦伤等缺陷。

立柱更换的工作内容包括拔桩、插新桩，对护栏立柱进行维修时，断裂或歪斜严重的立柱必须更换，为使修复后的立柱达到要求的强度，路侧的立柱在换桩后都必须用水泥砂浆对桩基进行加固；

(3)因更换立柱和标志设施等需要浇筑砼基础的要符合强度要求；

(4)标志标牌养护维修要规范、齐全、醒目、字迹清晰、夜间反光效果好，清洁、无锈蚀，无斜边和折角；标志标牌立柱要坚固、无歪斜、无锈蚀；

(5)标线(含导向箭头、文字标记)等养护维修要规范、清晰、无连续剥落、具有良好的夜间反光效果；

(6)护栏维修应完整、无破损、无歪斜；

(7)所有维修工程都要拍照片，每一个点不得少于2张照片(维修前、维修后)。

四、安全要求

1、按照《公路养护安全作业规程》(JGJH30—2015)执行。

2、上路作业应按规定办理相关手续，并服从城管、交警等部门的管理；作业人员须穿着统一的标志服在作业封闭区内作业，严禁随意穿越车道；在作业封闭区内的车辆和设备应按要求设置安全标志，并开启黄色警示灯和双跳灯；运输车辆进出作业封闭区应遵守现场管理人员指挥，严禁私自开启中央分隔带开口调头。在施工过程个发生的任何交通、生产事故造成财产损失或人员伤亡的，以及与其他第三方发生的任何纠纷或事故，采购人概不承担任何责任和费用。

3、养护单位应在整个施工期间对其为本工程工作的人员投保意外伤害险；还应为其为完成本工程的设备、车辆购买财产保险，其投保金额应足以现场重置。办理保险的一切费用均由养护单位承担，并已包括的工程量单价及总额价中。

4、遵守《江苏省公路条例》《盐城市城市道路管理条例》的有关规定，服从城管、交警等部门的管理，自觉保护施工道路路产；遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定。

5、业主按照质量管理体系要求、环境管理体系要求、安康管理体系要求三项标准进行全面管理。为此养护单位道路清扫日常养护工作应按照业主三大体系标准要求，加强施工过程控制，健全质量、环境等制度，指定主要领导负责相关工作，并不得污染环境。

五、日常养护要求：

交通养护人员每日进行一次全面巡视与维护，并填写巡查点位表；每旬提供巡查照片；巡视须配备两辆巡逻车，且每辆车至少配两名工作人员。非巡查时间内，养护单位在接到业主维护通知后应在规定时间内到达现场维修。

(一)交通标志养护

1.日常巡视，发现标志有污损、腐蚀等情况，应及时清洗；

2.对反光材料、油漆局部脱落，褪色的应修补或重漆；

3.当道路情况、交通条件有变化时，应按业主要求进行相应的变更和增补；

(二)交通标线养护

路面标线磨损严重或脱落、影响辨认性能的标线在该路段中占一半以上时，应重新喷刷或修复，并注意避免与原标线错位，具体按业主要求进行相应施划除线（包含道路分道标牌与地面线不一致的情形，进行地面标线的修改）。

- 第五章 定标原则与评标标准

一、定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

开标、评标、定标顺序：按采购包一→采购包二→采购包三→ 采购包四→ 采购包五→采购包六→ 采购包七→ 采购包八的顺序依次进行，在前面1个标段评审过程中被评标委员会确定排名第一的中标候选人的投标人将不作为后续标段中标候选人的推荐，但其有效投标报价仍参加后续标段的评审，以此类推。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目若不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审；若专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

采购包一、采购包二、采购包三、采购包四评标方法与评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分（20分） | 以进入详细评审的各投标人评标价的最低值为A值，A值价格分为满分，即20分。其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标人评标价得分=（A/该投标人评标价）*20，得分保留小数点后二位，第三位四舍五入。本项最高得20分。 |
| 2 | 养护方案（68分） | 一、养护管理方案，包括下列4项： 1、投标人投标前自行踏勘现场对项目现场的理解、认知，投标人对项目需求的理解。提供本方案的得基本分3分，未提供的该评审要点不得分。另评标委员会根据方案内容的完整性、合理性等方面进行评审加分。 方案完整，与现场完全符合的得2分； 方案不够完整，与现场不完全符合的得1分。 本项最高得5分。 2、结合本区设施基本情况，制定道路、雨水管网、桥梁等设施日常养护方案及计划，包括巡查制度、养护维修处置措施、质量保证措施、安全文明施工措施、交通维护措施以及和交通管理部门的协调、协作方案等。 提供本方案的得基本分3分，未提供的该评审要点不得分。另评标委员会根据方案内容的针对性、合理性、科学性、可操作性等方面进行评审加分。 方案清晰、详细、全面，各项措施安排科学合理，有针对性，操作性强的得3分； 方案不够清晰、详细，各项措施合理安排基本符合要求的得2分； 方案欠缺，各项措施合理安排不太符合要求的得1分； 本项最高得6分。 3、开展城市桥梁巡查，交叉口病害整治、人行道破损松动、公交站台周边拥包沉陷、雨水设施病害、桥梁结构病害、路面病害等一批病害专项整治方案。 提供本方案的得基本分5分，未提供的该评审要点不得分。另评标委员会根据方案内容的完整性、针对性、合理性、科学性、可操作性等方面进行评审加分。 方案科学、合理、可操作性强的得3分； 方案基本合理、操作性欠缺的得2分； 方案不太符合要求的得1分； 本项最高得8分。 4、针对本项目各种不同作业条件、环境因素制定完整的道路安全围护方案，包括施工前、施工中、施工后道路施工安全围护的方案。 提供本方案的得基本分3分，未提供的该评审要点不得分。另评标委员会根据方案内容的完整性、针对性、合理性、科学性、可操作性等方面进行评审加分。 方案完整，合理、可行、有针对性的得3分； 方案一般，针对性不强的得1分； 方案较差，无可操作性的得0分。 本项最高得6分。 二、应急响应方案： 包括防汛防台、抗雪防冻、市民投诉、“12345”服务热线、突发事件应急处理及重大活动保障的人员配备、物资储备和启动、应急处置等方案。 提供本方案的得基本分6分，未提供的该评审要点不得分。另评标委员会根据方案内容的完整性、针对性、合理性、科学性、可操作性等方面进行评审加分。 应急响应方案完整、科学、合理、针对性及可操作性强的得5分； 应急响应方案基本完整、较合理、针对性及可操作性较强的得3分； 应急响应方案不完整、不太合理、没有针对性及可操作性的得1分。 本项最高得11分。 三、养护考核方案： 包括内部管理制度、考核监督制度、奖惩制度等。 提供本方案的得基本分4分，未提供的该评审要点不得分。另评标委员会根据方案内容的完整性、针对性、科学性、可操作性等方面进行评审加分。 养护考核方案科学合理、具有针对性及可操作性的得3分； 养护考核方案较合理、针对性及可操作性不强的得1分； 本项最高得7分。 四、资料管理方案： 日常养护、维修、检测、技术状况评价等资料的整理归档方案是否符合相关规范要求，是否响应将相关数据及时、准确录入监管部门的道路管理系统，达到项目预定要求。 提供本方案的得基本分3分，未提供的该评审要点不得分。另评标委员会根据方案内容的完整性、针对性、合理性、操作性等方面进行评审加分。 资料管理方案科学合理、具有针对性及可操作性、准确性的得2分； 资料管理方案较合理、针对性及可操作性不强、基本准确的得1分。 本项最高得5分。 五、新产品、新技术应用于养护方案： 有针对各类养护问题需采用不同的养护维修工艺或处理方法，养护管理、作业方案有创新等。 提供本方案的得基本分1分，未提供的该评审要点不得分。另评标委员会根据方案内容的完整性、针对性、创新性等方面进行评审加分。 新技术具有健全、稳定、成熟可行的方案及优化建议，养护管理、作业方案有技术创新的得2分； 新技术方案基本满足要求的得1分。 本项最高得3分。 - 养护资源配置： - （1）根据本项目采购需求、实施特点等因素，配备与本采购需求（至少包括但不限于项目负责人、技术负责人、专职安全员、管理人员、巡护员等）要求的项目部组成人员表的得基本分1分，未提供项目部组成人员表的或未按采购需求提供的，该评审要点不得基本分也不另行加分。 - 另评标委员会根据项目部组成人员表中的证书进行评审加分。 项目部组成人员表中每提供一个与市政专业类（不含职称证）相关的证书得0.5分。 - 本项最高得6分 注： - ①上述人员投标时须提供项目部组成人员表（格式自拟）； - ②须提供人员有效的相关证书原件扫描件；未按要求提供和不提供的均不得分。 - ③须保证拟派人员均为各单位的正式职工，投标人与以上人员签订的劳动合同原件扫描件，以及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明材料，未按要求提供和不提供的均不得分。 - ④同一人员不重复计算。 - （2）根据本项目采购需求、实施特点等因素，提供与本采购需求（至少包括但不限于 3 辆皮卡汽车、小型压路机、小铣刨机、挖掘机、小型发电机）要求的拟投入现场的车辆、设备等配备一览表的得基本分1分，未提供的或未按采购需求提供的，该评审要点不得分也不另行加分。另评标委员会根据投标人拟投入现场的车辆、设备自有或租赁进行评审加分。 - 车辆、设备等配备一览表中每提供一辆/台/套自有设备得1分；每提供一辆/台/套租赁设备得0.5分。 本项最高得11分 - 注：投标人自有的设施设备须提供购买车辆或设备全款发票（发票日期不得晚于开标日期）、车辆照片、车辆行驶证、车辆保单的原件扫描件；投标人租赁的车辆或设备须提供有效的租赁合同、车辆照片、车辆行驶证、车辆保单的原件扫描件。未按要求提供齐全和不提供的均不得分。 - 养护方案不得超过160页，每超过1页扣0.1分。 |
| 3 | 安全生产管理(6分） | 制订安全生产管理制度（其中包含员工安全教育管理制度、主要作业过程中的安全生产、管理制度及文明作业管理等），提供本方案的得基本分3分，未提供该评审要点不得分。另评标委员会根据管理制度的完整性、针对性、合理性等方面进行评审加分。 制度完整、科学、详细、职责分明的得3分； 制度基本完整、基本合理、可行的得2分； 制度不够完善、可操作性不强、职责不明的得1分； 本项最高得6分。 |
| 商务部分 |  |  |
| 4 | 履约能力（2分） | 根据本项目采购需求、实施特点等因素，投标人须在项目实施前，配备与本招标项目相适应的固定办公场所、机械设备及材料堆放场地等。各投标人可在投标时提供加盖投标单位公章的承诺函，承诺内容包括但不限于：若中标，保证在履约前向甲方提供符合上述要求的固定办公场所、机械设备及材料堆放场地等的证明材料原件及复印件，否则甲方有权没收履约保证金，并自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），作为不良行为在政府采购网进行公示，并依法承担相应责任。 提供承诺函的得2分，未提供或提供的承诺函偏离采购需求的，不得分。 |
| 5 | 业绩（2分） | 投标人具有2021年1月1日以来类似市政设施养护项目业绩（以合同签订日期为准）每有1个得1分。提供业绩证明材料的彩色扫描件上传至投标文件中。未提供的不得分。本项最高得2分。 |
| 6 | 节能环保（2分） | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 |

采购包五、采购包六评评标方法与评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分（20分） | 以进入详细评审的各投标人评标价的最低值为A值，A值价格分为满分，即20分。其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标人评标价得分=（A/该投标人评标价）*20，得分保留小数点后二位，第三位四舍五入。本项最高得20分。 |
| 2 | 养护方案（68分） | 一、养护管理方案，包括下列3项： 1、投标人投标前自行踏勘现场对项目现场的理解、认知，投标人对项目需求的理解。提供本方案的得基本分3分，未提供的该评审要点不得分。另评标委员会根据方案内容的完整性、合理性等方面进行评审加分。 方案完整，与现场完全符合的得2分； 方案不够完整，与现场不完全符合的得1分。 本项最高得5分。 2、结合本区设施基本情况，制定地下管网设施日常养护方案及计划，包括巡查制度、常见质量问题分析、养护维修处置措施、质量保证措施、安全文明施工措施、交通维护措施以及和交通管理部门的协调、协作方案等。 提供本方案的得基本分6分，未提供的该评审要点不得分。另评标委员会根据方案内容的针对性、合理性、科学性、可操作性等方面进行评审加分。 方案清晰、详细、全面，各项措施安排科学合理，有针对性，操作性强的得4分； 方案不够清晰、详细，各项措施合理安排基本符合要求的得2分； 方案欠缺，各项措施合理安排不太符合要求的得1分； 本项最高得10分。 3、针对本项目各种不同作业条件、环境因素制定完整的道路安全围护方案，包括施工前、施工中、施工后道路施工安全围护的方案。 提供本方案的得基本分3分，未提供的该评审要点不得分。另评标委员会根据方案内容的完整性、针对性、合理性、科学性、可操作性等方面进行评审加分。 方案完整，合理、可行、有针对性的得2分； 方案一般，针对性不强的得1分； 方案较差，无可操作性的得0分。 本项最高得5分。 二、应急响应方案： 包括防汛防台、抗雪防冻、市民投诉、“12345”服务热线、突发事件应急处理及重大活动保障的人员配备、物资储备和启动、应急处置等方案。 提供本方案的得基本分6分，未提供的该评审要点不得分。另评标委员会根据方案内容的完整性、针对性、合理性、科学性、可操作性等方面进行评审加分。 应急响应方案完整、科学、合理、针对性及可操作性强的得5分； 应急响应方案基本完整、较合理、针对性及可操作性较强的得3分； 应急响应方案不完整、不太合理、没有针对性及可操作性的得1分。 本项最高得11分。 三、养护考核方案： 包括内部管理制度、考核监督制度、奖惩制度等。 提供本方案的得基本分3分，未提供的该评审要点不得分。另评标委员会根据方案内容的完整性、针对性、科学性、可操作性等方面进行评审加分。 养护考核方案科学合理、具有针对性及可操作性的得2分； 养护考核方案较合理、针对性及可操作性不强的得1分； 本项最高得5分。 四、资料管理方案： 日常养护、维修、检测、技术状况评价等资料的整理归档方案是否符合相关规范要求，是否响应将相关数据及时、准确录入监管部门的道路管理系统，达到项目预定要求。 提供本方案的得基本分3分，未提供的该评审要点不得分。另评标委员会根据方案内容的完整性、针对性、合理性、操作性等方面进行评审加分。 资料管理方案科学合理、具有针对性及可操作性、准确性的得2分； 资料管理方案较合理、针对性及可操作性不强、基本准确的得1分。 本项最高得5分。 五、新产品、新技术应用于养护方案： 有针对各类养护问题需采用养护维修工艺或处理方法，养护管理、作业方案有创新等。 提供本方案的得基本分1分，未提供的该评审要点不得分。另评标委员会根据方案内容的完整性、针对性、创新性等方面进行评审加分。 新技术具有健全、稳定、成熟可行的方案及优化建议，养护管理、作业方案有技术创新的得2分； 新技术方案基本满足要求的得1分。 本项最高得3分。 - 六、养护资源配置： - （1）根据本项目采购需求、实施特点等因素，配备与本采购需求（至少包括但不限于项目负责人、技术负责人、专职安全员、管道养护工（包括但不限于下水道养护工、潜水员、潜水安全员、有毒有害有限空间作业证））要求的项目部组成人员表的得基本分1分，未提供的或未按采购需求提供的，该评审要点不得分也不另行加分。 - 另评标委员会根据人员组成表中的证书进行评审加分。 项目部组成人员表中每提供一个与所配置专业（不含职称证）相关的证书得0.5分。 本项最高得9分 注： - ①上述人员投标时须提供项目部组成人员表（格式自拟）； - ②须提供人员有效的相关证书原件扫描件；未按要求提供和不提供的均不得分。 - ③须保证拟派人员均为各单位的正式职工，投标人与以上人员签订的劳动合同原件扫描件，以及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明材料，未按要求提供和不提供的均不得分。 - ④同一人员不重复计算。 - 根据本项目采购需求、实施特点等因素，提供与本采购需求（至少包括但不限于下水道疏通清洗车2辆、吸污车2辆、管道CCTV检测设备3套、高清管道内窥镜或者管道潜望镜（QV）检测设备3套、声纳检测设备2套）要求的拟投入现场的车辆、设备等配备一览表的得基本分1分，未提供的或未按采购需求提供的，该评审要点不得分也不另行加分。 - 另评标委员会根据投标人拟投入现场的车辆、设备等自有或租赁进行评审加分。 - 车辆、设备等配备一览表中每提供一辆/台/套自有设备得1分；每提供一辆/台/套租赁设备得0.5分。 本项最高得15分 注：投标人自有的设施设备须提供购买车辆或设备全款发票（发票日期不得晚于开标日期）、车辆照片、车辆行驶证、车辆保单的原件扫描件；投标人租赁的车辆或设备须提供有效的租赁合同、车辆照片、车辆行驶证、车辆保单的原件扫描件。未按要求提供齐全和不提供的均不得分。 养护方案不得超过160页，每超过1页扣0.1分。 |
| 3 | 安全生产管理(6分） | 制订安全生产管理制度（其中包含员工安全教育管理制度、主要作业过程中的安全 生产、管理制度及文明作业管理等），提供本方案的得基本分3分，未提供该评审要点不得分。另评标委员会根据管理制度的完整性、针对性、合理性等方面进行评审加分。 制度完整、科学、详细、职责分明的得3分； 制度基本完整、基本合理、可行的得2分； 制度不够完善、可操作性不强、职责不明的得1分； 本项最高得6分。 |
| 商务部分 |  |  |
| 4 | 履约能力（2分） | 根据本项目采购需求、实施特点等因素，投标人须在项目实施前，配备与本招标项目相适应的固定办公场所、机械设备及材料堆放场地等。各投标人可在投标时提供加盖投标单位公章的承诺函，承诺内容包括但不限于：若中标，保证在履约前向甲方提供符合上述要求的固定办公场所、机械设备及材料堆放场地等的证明材料原件及复印件，否则甲方有权没收履约保证金，并自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），作为不良行为在政府采购网进行公示，并依法承担相应责任。 提供承诺函的得2分，未提供或提供的承诺函偏离采购需求的，不得分。 |
| 5 | 业绩 （2分） | 投标人自2021年1月以来（以合同签订时间为准）承担雨水管网疏浚养护的，每提供一个得1分，本项最高得2分。提供业绩证明材料的彩色扫描件上传至投标文件中。未提供的不得分。本项最高得2分。 |
| 6 | 节能环保（2分） | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 |

采购包七、采购包八评标方法与评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分（20分） | 以进入详细评审的各投标人评标价的最低值为A值，A值价格分为满分，即20分。其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标人评标价得分=（A/该投标人评标价）*20，得分保留小数点后二位，第三位四舍五入。本项最高得20分。 |
| 2 | 养护方案（68分） | 一、养护管理方案，包括下列2项： 1、投标人投标前自行踏勘现场对项目现场的理解、认知，投标人对项目需求的理解。 提供本方案的得基本分6分，未提供的该评审要点不得分。另评标委员会根据方案内容的完整性、合理性等方面进行评审加分。 方案完整，与现场完全符合的得4分； 方案不够完整，与现场基本符合的得2分。 方案不够完整，与现场不太符合的得1分。 本项最高得10分。 2、结合现场基本情况，制定交通设施养护方案及计划，包括对养护范围内城市道路交通安全设施进行日常巡查、对因交通事故、自然灾害、锈蚀等因素所损坏的标志、标牌标线等各类交通安全设施维修处置措施、质量保证措施、安全文明施工措施、以及和交通管理部门的协调、协作方案等。 提供本方案的得基本分6分，未提供的该评审要点不得分。另评标委员会根据方案内容的针对性、合理性、科学性、可操作性等方面进行评审加分。 方案清晰、详细、全面，各项措施安排科学合理，有针对性，操作性强的得4分； 方案不够清晰、详细，各项措施合理安排基本符合要求的得2分； 方案欠缺，各项措施合理安排不太符合要求的得1分； 本项最高得10分。 二、应急响应方案： 包括防汛防台、抗雪防冻、市民投诉、“12345”服务热线、突发事件应急处理及重大活动保障的人员配备、物资储备和启动、应急处置等方案。 提供本方案的得基本分6分，未提供的该评审要点不得分。另评标委员会根据方案内容的完整性、针对性、合理性、科学性、可操作性等方面进行评审加分。 应急响应方案完整、科学、合理、针对性及可操作性强的得5分； 应急响应方案基本完整、较合理、针对性及可操作性较强的得3分； 应急响应方案不完整、不太合理、没有针对性及可操作性的得1分。 本项最高得11分。 三、养护考核方案： 包括内部管理制度、考核监督制度、奖惩制度等。 提供本方案的得基本分5分，未提供的该评审要点不得分。另评标委员会根据方案内容的完整性、针对性、科学性、可操作性等方面进行评审加分。 养护考核方案科学合理、具有针对性及可操作性的得3分； 养护考核方案较合理、针对性及可操作性不强的得2分； 本项最高得8分。 四、资料管理方案： 日常养护、维修、检测、技术状况评价等资料的整理归档方案是否符合相关规范要求，是否响应将相关数据及时、准确录入监管部门的道路管理系统，达到项目预定要求。 提供本方案的得基本分5分，未提供的该评审要点不得分。另评标委员会根据方案内容的完整性、针对性、合理性、操作性等方面进行评审加分。 资料管理方案科学合理、具有针对性及可操作性、准确性的得2分； 资料管理方案较合理、针对性及可操作性不强、基本准确的得1分。 本项最高得7分。 五、新产品、新技术应用于养护方案： 有针对各类养护问题需采用不同的养护维修工艺或处理方法，养护管理、作业方案有创新等。 提供本方案的得基本分3分，未提供的该评审要点不得分。另评标委员会根据方案内容的完整性、针对性、创新性等方面进行评审加分。 新技术具有健全、稳定、成熟可行的方案及优化建议，养护管理、作业方案有技术创新的得2分； 新技术方案基本满足要求的得1分。 本项最高得5分 - 六、养护资源配置： - （1）根据本项目采购需求、实施特点等因素，配备与本采购需求（至少包括但不限于项目负责人、技术负责人、专职安全员、管理人员、巡护员等）要求的项目部组成人员表的得基本分1分，未提供的或未按采购需求提供的，该评审要点不得分也不另行加分。 - 另评标委员会根据人员组成表中的证书进行评审加分。 项目部组成人员中每提供一个与交通或公路专业类（不含职称证）相关的证书得0.5分。 本项最高得6分 注： - ①上述人员投标时须提供项目部组成人员表（格式自拟）； - ②须提供人员有效的相关证书原件扫描件；未按要求提供和不提供的均不得分。 - ③须保证拟派人员均为各单位的正式职工，投标人与以上人员签订的劳动合同原件扫描件，以及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明材料，未按要求提供和不提供的均不得分。 - ④同一人员不重复计算。 - （2）根据本项目采购需求、实施特点等因素，提供与本采购需求（至少包括但不限于汽车式起重机、升降车、路面划线车、载货汽车）要求的拟投入现场的车辆、设备等配备一览表的得基本分1分，未提供的或未按采购需求提供的，该评审要点不得分也不另行加分。另评标委员会根据投标人拟投入现场的车辆、设备等自有或租赁进行评审加分。 - 车辆、设备等配备一览表中每提供一辆/台/套自有设备得1分；每提供一辆/台/套租赁设备得0.5分。 本项最高得11分 - 注：投标人自有的设施设备须提供购买车辆或设备全款发票（发票日期不得晚于开标日期）、车辆照片、车辆行驶证、车辆保单的原件扫描件；投标人租赁的车辆或设备须提供有效的租赁合同、车辆照片、车辆行驶证、车辆保单的原件扫描件。未按要求提供和不提供的均不得分。 养护方案不得超过160页，每超过1页扣0.1分。 |
| 3 | 安全生产管理（6分） | 制订安全生产管理制度（其中包含员工安全教育管理制度、主要作业过程中的安全生产、管理制度及文明作业管理等），提供本方案的得基本分3分，未提供的该评审要点不得分。另评标委员会根据管理制度的完整性、针对性、合理性等方面进行评审加分。 制度完整、科学、详细、职责分明的得3分； 制度基本完整、基本合理、可行的得2 分； 制度不够完善、可操作性不强、职责不明的得1 分； 本项最高得6分 |
| 商务部分 |  |  |
| 4 | 履约能力 （2分） | 根据本项目采购需求、实施特点等因素，投标人须在项目实施前，配备与本招标项目相适应的固定办公场所、机械设备及材料堆放场地等。各投标人可在投标时提供加盖投标单位公章的承诺函，承诺内容包括但不限于：若中标，保证在履约前向甲方提供符合上述要求的固定办公场所、机械设备及材料堆放场地等的证明材料原件及复印件，否则甲方有权没收履约保证金，并自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），作为不良行为在政府采购网进行公示，并依法承担相应责任。 提供承诺函的得2分，未提供或提供的承诺函偏离采购需求的，不得分。 |
| 5 | 业绩 （2分） | 投标人具有2021年1月1日以来类似交通养护设施项目业绩（以合同签订日期为准）每有1个得1分。提供业绩证明材料的彩色扫描件上传至投标文件中。未提供的不得分。 本项最高得2分。 |
| 6 | 节能环保（2分） | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 |

注：供应商的最终总得分为上述评分因素的总和。

8、招标人有权在中标公告期间、签约前后等任何环节对相关资料的真实性进行核验，如发现提供虚假资料，招标人将依法取消其中标资格。

9、评委应记名打分，打分未记名的或未按招标文件规定的评标办法打分的，一律按无效打分处理。各项汇总时，每大项记分保留二位小数（第三位四舍五入）；总得分汇总时保留两位小数（第三位四舍五入）。

10、在评审过程中，一旦发现招标文件中发现以下现象的，经评标委员会认定，删除该项评审或记分。

①招标文件内容中某项条款，有明显倾向或歧视的；

②招标文件内容中某项条款有多种解释的。

11、投标文件的澄清和补正

11.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

11.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

11.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

12、推荐中标候选人或直接确定中标人

12.1评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则:

12.2评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并采购文件中规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。

13、提交评标报告

评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。

二、通用评标规则

1、打分

评审过程中，除招标文件另有规定外，如发现投标文件无相关资料、数据的，经评标委员会认定，可确定其该项不得分（即取消保底分值）。

2、争议处理

评标中发生重大情况或重大争议，需要进一步调查了解、协调处理的，现场监督人员报招标投标管理部门同意后可暂时休会，待有关问题得到澄清后再行复会。休会期间，所有招投标资料一律封存盐城市大丰区公共资源交易中心评标室，所有与会人员一律不得泄露评标情况。

3、违法违纪行为

在招投标过程中发生行贿受贿、扰乱招投标活动秩序及其他严重违法违纪行为的，一律取消有关责任人参与招投标活动的资格；影响评审结果的，应宣布评审结果无效。

4、招标人有权在中标公示期间、签约前后等任何环节对相关资料的真实性进行核验，如发现提供虚假资料，招标人将依法取消其中标资格。

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ： （加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标主要文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、联合体协议

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、依据评标办法用于评分的材料

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

投标人成立不满一年无需提供

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人（或负责人）授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致： 盐城市大丰区住房和城乡建设局

根据贵方的           号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户：

日           期：________年____月____日

九、中小企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加盐城市政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为***    ，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于 其他未列明 行业；承接企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的          项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加盐城市政府采购人组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十二、投标报价分项表

| 2025-2026、2026-2027年大丰城区主次干道、桥梁、排水等市政设施及标志标线、栏杆等道路交通设施养护项目采购包一（东宁路以西(不含东宁路)） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 具 体 要 求 | 全费用综合单价（元） | 合 价 （元） |
| 一 | 维修或更换项目 | （一）+（二）+（三）+（四）+（五）+（六） |  |  |  |  |
| (一) | 道路（小计） |  |  |  |  |  |
| 1 | AC-13，SBS改性沥青路面摊铺 | m3 | 360 | 1、切缝、拆除、清扫废碴、外运； 2、摊铺AC-13，SBS改性沥青； 3、含小坑洞修补（0.3m2以内）。 |  |  |
| 2 | AC-13，沥青路面摊铺 | m3 | 360 | 1、切缝、拆除、清扫废碴、外运； 2、摊铺AC-13沥青； 3、含小坑洞修补（0.3m2以内）。 |  |  |
| 3 | AC-25沥青路面摊铺 | m3 | 220 | 1、切缝、拆除、清扫废碴、外运； 2、摊铺AC-25沥青； 3、含小坑洞修补（0.3m2以内）。 |  |  |
| 4 | SMA-13沥青路面摊铺 | m3 | 100 | 1、切缝、拆除、清扫废碴、外运； 2、摊铺SMA沥青； 3、含小坑洞修补（0.3m2以内）。 |  |  |
| 5 | 沥青冷补料 | m3 | 60 | 1、切缝、拆除、清扫废碴、外运； 2、沥青冷补料摊铺； 3、含小坑洞修补（0.3m2以内），拆除、外运。 |  |  |
| 6 | 沥青下封层 | ㎡ | 8000 | 1、沥青下封层 2、含集料、乳化沥青 |  |  |
| 7 | 玻纤格栅 | ㎡ | 8000 | 1、材质：玻璃纤维格栅 2、型号：GG5050，强度80KN，三经三纬。 |  |  |
| 8 | 水泥混凝土路面 | m3 | 240 | 1、切缝、拆除、清扫废碴、外运； 2、C30混凝土路面浇筑； 3、包含模板、养生、压纹、按规范设置伸缩缝等费用。 |  |  |
| 9 | 水泥混凝土路基 | m3 | 240 | 1、切缝、拆除、清扫废碴、外运； 2、C30混凝土路基础浇筑； 3、包含模板、养生等费用。 |  |  |
| 10 | 沥青粘层 | ㎡ | 8000 | 1、表面清理，喷洒乳化沥青粘层油； 2、喷油量:均匀喷晒不漏喷。 |  |  |
| 11 | 抗裂贴 | m2 | 700 | 1、材料名称:抗裂贴 2、规格：2mm厚，48cm宽自粘型聚合物改性沥青抗裂贴 3、满足规范要求 |  |  |
| 12 | 沥青路面灌缝 | m | 1000 | 1、缝内清理、清扫； 2、PG胶胶灌封。 |  |  |
| 13 | 水泥混凝土路挖除(含破碎) | m3 | 240 | 1、切缝、混凝土板面破除、清底、废渣清理、外运。 2、一次破碎拆除面积≥200m2以上的，残值抵充施工费及运费。 |  |  |
| 14 | 拆除水稳 | m3 | 240 | 1、切缝、拆除、清扫废碴、外运。 |  |  |
| 15 | 砼快速修补料 | 处 | 100 | 1、面积≤0.3m2；切缝、破除、清理、垃圾外运 2、浇筑快速混凝土 C30JK-2 3、洒水、养护、覆盖。 |  |  |
| 16 | 砼快速修补料 | m3 | 20 | 1、切缝、破除、清理、垃圾外运； 2、浇筑快速混凝土 C30JK-2 3、洒水、养护、覆盖。 |  |  |
| 17 | 级配碎石铺筑 | m3 | 160 | 1、压实两遍以上 2、压实度不低于0.96 |  |  |
| （二） | 桥梁及其附属设施（小计） |  |  |  |  |  |
| 18 | 钢筋混凝土桥栏杆更换 | m | 120 | 1、拆除已损坏的栏杆，清除废碴、外运； 2、重新安装新的钢筋混凝土栏杆； 3、含油漆/涂料、安全防护的费用。 |  |  |
| 19 | 石材桥栏板更换 | m | 120 | 1、拆除已损坏的扶手栏杆，清除废碴、外运； 2、重新安装新的石材扶手栏杆； 3、含安全防护的费用。 |  |  |
| 20 | 铸铁防撞护栏更换 | m | 80 | 1、拆除已损坏的护栏，清除废碴、外运； 2、重新安装新的铸铁防撞护栏； 3、含油漆/涂料、安全防护的费用。 |  |  |
| 21 | 石材桥栏杆小横杆更换 | m | 200 | 1、拆除已损坏的小横杆，清除废碴、外运； 2、重新安装新的石材横杆； 3、含安全防护的费用。 |  |  |
| 22 | 石材桥栏杆立柱更换 | 根 | 80 | 1、拆除已损坏的立柱，清除废碴、外运； 2、重新安装新的石材立柱； 3、含安全防护的费用。 |  |  |
| 23 | 桥栏杆、扶手刷防锈漆 | 延长米 | 400 | 1、栏杆除锈、铲除剥落层、垃圾清理外运； 2、涂刷防锈底漆一遍，涂刷面漆两遍。 |  |  |
| 24 | 水泥砂浆抹面 | m2 | 16 | 1、铲除破损砂浆； 2、2cm1:2.5水泥砂浆 |  |  |
| 25 | 伸缩缝混凝土 | m3 | 40 | 1、切缝、破除、清理、垃圾外运； 2、浇筑混凝土 C40； 3、洒水、养护、覆盖。 |  |  |
| 26 | 伸缩缝更换 | m | 40 | 1、拆除损坏的伸缩缝 2、按原型号并结合建设单位意见更换恢复 |  |  |
| （三） | 人行道维修与更换（小计） |  |  |  |  |  |
| 27 | 维修荷兰砖 | ㎡ | 520 | 1、原有荷兰砖已损坏，材料利旧； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |  |  |
| 28 | 更换荷兰砖 | ㎡ | 400 | 1、原有荷兰砖已损坏，材料换新； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |  |  |
| 29 | 更换透水砖 | ㎡ | 180 | 1、原有透水砖已损坏，材料换新； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |  |  |
| 30 | 更换仿石材砖 | ㎡ | 400 | 1、原有盲道砖已损坏，材料换新； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |  |  |
| 31 | 更换盲道砖 | ㎡ | 300 | 1、原有盲道砖已损坏，材料换新； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |  |  |
| 32 | 更换仿古砖更换 | ㎡ | 400 | 1、原有仿古砖已损坏，材料换新； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |  |  |
| 33 | 盲道贴（新增） | ㎡ | 300 | 1、整理地面，除去凸起和疏松地块并敲除空鼓的地表，对地面基础有突出凹凸的应进行重点打磨； 2、对起壳、起沙地面重新处理； 3、底涂处理、刮胶，PVC盲道贴（平整部分厚度约3mm ）粘贴。 |  |  |
| 34 | 盲道贴（不锈钢） | 块 | 3000 | 1、整理地面，除去凸起和疏松地块并敲除空鼓的地表，对地面基础有突出凹凸的应进行重点打磨； 2、对起壳、起沙地面重新处理； 3、底涂处理、刮胶，不锈钢300*300*1.2mm盲道贴（平整部分）粘贴。 |  |  |
| 35 | 更换广场砖道板 | ㎡ | 700 | 1、原有广场砖道板已损坏，材料换新； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |  |  |
| 36 | 更换草坪砖道板 | m2 | 600 | 1、原有草坪砖道板已损坏，材料换新； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |  |  |
| 37 | 浇筑混凝土垫层 | m3 | 120 | 1、混凝土标号：C25 |  |  |
| 38 | 新增车止石Φ200,H=230mm | 个 | 16 | 1、花岗岩石材车止石 |  |  |
| 39 | 新增车止石Φ200,H=600mm | 个 | 16 |  |  |  |
| 40 | 新增车止石Φ300，H=350mm | 个 | 32 |  |  |  |
| 41 | 新增车止石Φ300，H=800mm | 个 | 32 |  |  |  |
| 42 | 新增车止石Φ400，H=450mm | 个 | 24 |  |  |  |
| 43 | 新增车止石Φ500，H=550mm | 个 | 24 |  |  |  |
| 44 | 新增车止石200*200*700mm | 个 | 16 |  |  |  |
| 45 | 新增车止石250*250*600mm | 个 | 16 |  |  |  |
| 46 | 新增车止石300*300*700mm | 个 | 16 |  |  |  |
| 47 | 新增石球300 | 个 | 20 |  |  |  |
| 48 | 新增石球400 | 个 | 20 |  |  |  |
| 49 | 新增石球500 | 个 | 4 |  |  |  |
| 50 | 新增石球600 | 个 | 4 |  |  |  |
| 51 | 车止石位置调整 | 个 | 80 | 1、根据建设方要求调整现场原有车止石位置； 2、结算时，不分大小，均按数量统计计算。 |  |  |
| 52 | 石球位置调整 | 个 | 100 | 1、根据建设方要求调整现场原有石球位置； 2、结算时，不分大小，均按数量统计计算。 |  |  |
| 53 | 更换石材道板（含盲道板） | ㎡ | 600 | 1、原有石材道板已损坏，同材质材料换新； 2、道板厚度：厚度≤3cm； 3、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |  |  |
| 54 | 更换石材道板（含盲道板） | ㎡ | 600 | 1、原有石材道板已损坏，同材质材料换新； 2、道板厚度：3cm＜厚度≤5cm； 3、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |  |  |
| 55 | 更换石材道板 | ㎡ | 600 | 1、原有石材道板已损坏，同材质材料换新； 2、道板厚度：5cm＜厚度＜7cm； 3、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |  |  |
| 56 | 更换石材车行道 | ㎡ | 600 | 1、原有石材车行道板已损坏，同材质材料换新； 2、道板厚度：厚度≥7cm； 3、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。。 |  |  |
| 57 | 维修石材道板 | ㎡ | 600 | 1、原有石材道板未损坏，材料利旧； 2、道板厚度综合考虑，包含但不局限于3cm、5cm、7cm； 3、含保护性拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |  |  |
| 58 | 修补砖砌树池 | m3 | 16 | 1、原有砖砌体已损坏，材料换新； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层、抹灰等费用。 |  |  |
| 59 | 砖砌挡墙 | m3 | 16 | 1、含基础、混凝土砖砌筑、表面抹灰等费用 |  |  |
| 60 | 凿树根 | 处 | 100 | 1、凿除树根 2、凿除后基层平整 3、凿除后运出现场 |  |  |
| 61 | 维修石材树池 | m | 200 | 1、原有石材未损坏，材料利旧； 2、含保护性拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |  |  |
| 62 | 更换树池石材 | m | 300 | 1、原有石材已损坏，同材质材料换新，规格参照原树池尺寸； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |  |  |
| 63 | 树池铺设石子 | m2 | 144 | 1、铺设黑色小石子，不漏土 |  |  |
| 64 | 维修花坛石材(顶、侧面) | ㎡ | 240 | 1、原有石材未损坏，材料利旧； 2、含保护性拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |  |  |
| 65 | 更换花坛石材（顶面） | ㎡ | 240 | 1、原有石材已损坏，材料（同材质同色）换新，含磨边费用； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |  |  |
| 66 | 更换花坛石材（侧面） | ㎡ | 240 | 1、原有石材已损坏，材料（同材质同色）换新； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |  |  |
| 67 | 更换防腐木人行道(含基础更换） | ㎡ | 300 | 1、拆除已损坏的防腐木板及龙骨，材料换新； 2、包含拆除垃圾外运，新铺防腐木人行道及配套龙骨。 |  |  |
| 68 | 更换文化石 | ㎡ | 400 | 1、原有文化石已损坏，材料换新； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层文化石铺贴等费用。 |  |  |
| 69 | 更换预制侧平石 | m | 700 | 1、原有平石已损坏，需更换（按原规格材质）； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层、勾缝等费用。 |  |  |
| 70 | 更换预制侧缘石 | m | 520 | 1、原有侧缘石已损坏，需更换（按原规格材质）； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层、勾缝等费用。 |  |  |
| 71 | 维修预制侧平石 | m | 520 | 1、原有侧平石未损坏，材料利旧； 2、含保护性拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层、勾缝等费用。 |  |  |
| 72 | 维修预制侧缘石 | m | 520 | 1、原有侧缘石未损坏，材料利旧； 2、含保护性拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层、勾缝等费用。 |  |  |
| 73 | 更换石材平石 | m | 520 | 1、原有平石已损坏，材料换新（原规格材质）； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |  |  |
| 74 | 更换石材侧石 | m | 520 | 1、原有侧石已损坏，材料换新（原规格材质）； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |  |  |
| 75 | 更换石材侧石圆头 | m | 520 | 1、原有圆头侧石已损坏，材料换新（原规格材质）； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |  |  |
| 76 | 维修石材平石 | m | 240 | 1、原有平石未损坏，材料利旧； 2、含保护性拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |  |  |
| 77 | 维修石材侧石 | m | 600 | 1、原有侧石未损坏，材料利旧； 2、含保护性拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |  |  |
| 78 | 维修石材侧石圆头 | m | 700 | 1、原有圆头侧石未损坏，材料利旧； 2、含保护性拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |  |  |
| 79 | 降道口 | ㎡ | 240 | 1、拆除面层，原有基层破除、挖土、垃圾外运； 2、C25混凝土垫层浇筑、面层铺贴（式样及材质同原有面层）； 3、施工完成后，高差＜1cm，坡度＜1：12，符合无障碍要求； 4、内容包含侧石及平石调整内容 5、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整。 |  |  |
| （四） | 辅助交通设施（小计） |  |  |  |  |  |
| 80 | 警示桩 | 根 | 100 | 1、规格：Φ76*3mm； 2、材质：镀锌钢管； 3、包含打孔、安装、工程级反光膜等费用； 4、高度按1.2m（含地下部分）考虑。 |  |  |
| 81 | 警示桩 | 根 | 100 | 1、规格：Φ89*3mm； 2、材质：镀锌钢管； 3、包含打孔、安装、工程级反光膜等费用； 4、高度按1.2m（含地下部分）考虑。 |  |  |
| 82 | 警示桩 | 根 | 100 | 1、规格：Φ102*3mm； 2、材质：镀锌钢管； 3、包含打孔、安装、工程级反光膜等费用； 4、高度按1.2m（含地下部分）考虑。 |  |  |
| 83 | 警示桩 | 根 | 100 | 1、规格：Φ114*3mm； 2、材质：镀锌钢管； 3、包含打孔、安装、工程级反光膜等费用； 4、高度按1.2m（含地下部分）考虑。 |  |  |
| 84 | 警示桩 | 根 | 100 | 1、规格：Φ140*3mm； 2、材质：镀锌钢管； 3、包含打孔、安装、工程级反光膜等费用； 4、高度按1.2m（含地下部分）考虑。 |  |  |
| 85 | U型杆 | 展开延长米 | 300 | 1、规格：Φ76*2mm； 2、包含安装、油漆等费用。 |  |  |
| 86 | 减速带 | m | 200 | 1、规格：500mm*300mm* 50mm； 2、材质：橡胶。 |  |  |
| 87 | 双面爆闪灯（含立柱、基础） | 套 | 12 | 1、材质：铝合金外壳； 2、蓄电池：12V/8AH； 3、太阳能板：18V/10W。 4、立柱、基础满足使用要求 ；综合单价结算时不再调整 |  |  |
| 88 | 广角镜（含立柱、基础） | 套 | 8 | 1、材质：PC+ABS 2、规格：Ф1000mm 3、立柱、基础满足使用要求 ；综合单价结算时不再调整 |  |  |
| 89 | 广角镜（含立柱、基础） | 套 | 8 | 1、材质：PC+ABS 2、规格：Ф1200mm 3、立柱、基础满足使用要求 ；综合单价结算时不再调整 |  |  |
| 90 | 拆除隔离栏杆 | m | 300 | 1、拆除原有护栏，分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； |  |  |
| 91 | 隔离栏（新增） | m | 520 | 1、立柱：120*120*2mm热镀 锌方管，立柱上配有铜制双 黄反光标，柱高1.15m，净 间距3m； 2、上下横杆：50*50*1.5mm 热镀锌方管，上横杆底部距 地0.9m； 3、中间横小横杆： 30*30*1.2mm热镀锌方管； 4、小立杆：40*40*1.5mm热 镀锌方管； 5、底座：20±0.5kg、 400*300mm、Pantone432C （高光）铸铁底座； 6、油漆：深灰色静电喷 漆； 7、包含连接螺栓、内膨胀 螺栓等配件、辅材的费用； 8、样式在施工前，需经建 设方确认后方可实施； 9、具体施工位置根据建设 方交办单实施，具体详见附件三 |  |  |
| 92 | 维修隔离栏 | 点位 | 60 | 1、工作内容包含但不限于柱帽更换、立杆更换、补漆、反光标更换、螺栓更换； 2、包含所需人工、材料、机械等费用； 3、同一时间段同一位置（2km范围内）算一个点位； 4、具体维修位置根据建设方交办单实施。 |  |  |
| 93 | 中、高考期间护栏租赁 | m | 800 | 1、工作内容包含：护栏的安装、拆除、租赁费、封路等相关费用 |  |  |
| （五） | 排水及井盖更换（小计） |  |  |  |  |  |
| 94 | DN110UPVC管铺设 | m | 360 | 1、路面切缝及破除，挖土（包含旧管道拆除）、垃圾清运； 2、更换管道； 3、回填、路面原状恢复； 4、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整。 |  |  |
| 95 | DN160UPVC管铺设 | m | 440 | 1、路面切缝及破除，挖土（包含旧管道拆除）、垃圾清运； 2、更换管道； 3、回填、路面原状恢复； 4、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整。 |  |  |
| 96 | 管道混凝土包裹 | m3 | 60 | 1、混凝土强度等级：C25 |  |  |
| 97 | 新增/更换HPDE缠绕管 | m | 300 | 1、路面切缝及破除，挖土（包含旧管道拆除）、垃圾清运； 2、管道规格：DN200,环刚度SN8，胶圈接口； 3、回填、路面原状恢复； 4、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整。 |  |  |
| 98 | 新增/更换HPDE缠绕管 | m | 360 | 1、路面切缝及破除，挖土（包含旧管道拆除）、垃圾清运； 2、管道规格：DN225,环刚度SN8，胶圈接口； 3、回填、路面原状恢复； 4、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整。 |  |  |
| 99 | 新增/更换HPDE缠绕管 | m | 400 | 1、路面切缝及破除，挖土（包含旧管道拆除）、垃圾清运； 2、管道规格：DN300,环刚度SN8，胶圈接口； 3、回填、路面原状恢复； 4、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整。 |  |  |
| 100 | 新增/更换HPDE缠绕管 | m | 240 | 1、路面切缝及破除，旧管道拆除、垃圾清运； 2、管道规格：DN400,环刚度SN8，胶圈接口； 3、回填、路面原状恢复； 4、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整。 |  |  |
| 101 | 新增/更换HPDE缠绕管 | m | 160 | 1、路面切缝及破除，挖土（包含旧管道拆除）、垃圾清运； 2、管道规格：DN500,环刚度SN8，胶圈接口； 3、回填、路面恢复； 4、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整。 |  |  |
| 102 | 新增/更换HPDE缠绕管 | m | 300 | 1、路面切缝及破除，挖土（包含旧管道拆除）、垃圾清运； 2、管道规格：DN600,环刚度SN8，胶圈接口； 3、回填、路面原状恢复； 4、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整。 |  |  |
| 103 | 砖砌雨水收集井 | m3 | 16 | 1、砌筑井具体做法详见苏 S01-2012，混凝土实心砖砌筑，只考虑内壁抹灰； 2、井净高根据现场实际情况确定，如需井架、降水等措施，由投标人在报价时综合考虑； 3、工程量按照砖砌井壁工程量计量。 |  |  |
| 104 | 检查井 | m3 | 16 |  |  |  |
| 105 | 检查井（圆形） | m3 | 16 |  |  |  |
| 106 | 更换350mm*450mm，复合材料成套水箅及框（承重等级6T） | 套 | 8 | 1、拆除原水箅及框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的水箅及框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 107 | 更换300mm*500mm，复合材料成套水箅及框（承重等级5T） | 套 | 12 | 1、拆除原水箅及框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的水箅及框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 108 | 更换350mm*500mm，复合材料成套水箅及框（连体式、承重等级13T） | 套 | 12 | 1、拆除原水箅及框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的水箅及框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 109 | 更换350mm*500mm，复合材料成套水箅及框（承重等级13T） | 套 | 12 | 1、拆除原水箅及框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的水箅及框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。。 |  |  |
| 110 | 更换400mm*400mm，复合材料井框盖（承重等级5T） | 套 | 12 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖井框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 111 | 更换400mm*600mm，复合材料井框盖（承重等级12.5T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖井框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 112 | 更换400mm*600mm，复合材料井框盖（连体式、承重等级10T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖井框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 113 | 更换450mm*750mm，复合材料井框盖（承重等级20T） | 套 | 12 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖井框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 114 | 更换500mm*500mm，复合材料井框盖（承重等级10T） | 套 | 12 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖井框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 115 | 更换500mm*500mm，复合材料井框盖（承重等级5T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖井框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 116 | 更换600mm*600mm，复合材料井框盖（承重等级2T） | 套 | 12 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖井框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 117 | 更换600mm*600mm，复合材料井框盖（承重等级12.5T） | 套 | 12 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖井框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 118 | 更换700mm*700mm，复合材料井框盖（承重等级10T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 119 | 更换800mm*800mm，复合材料井框盖（承重等级10T） | 套 | 12 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 120 | 更换Φ 500mm，复合材料井框盖（承重等级25T） | 套 | 4 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 121 | 更换Φ 500mm，复合材料井框盖（承重等级10T） | 套 | 4 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 122 | 更换Φ600mm，复合材料井框盖（承重等级20T） | 套 | 4 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 123 | 更换Φ700mm，复合材料井框盖（连体式、承重等级25T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 124 | 更换Φ700mm，复合材料井框盖（承重等级25T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 125 | 更换Φ700mm，复合材料井框盖（承重等级12.5T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 126 | 更换Φ700mm，复合材料井框盖（承重等级2T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 127 | 更换Φ800mm，复合材料井框盖（承重等级10T） | 套 | 12 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 128 | 更换300mm*450mm，复合材料水箅（承重等级6T） | 套 | 8 | 1、拆除原水箅； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的水箅，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 129 | 更换300mm*500mm，复合材料水箅（承重等级5T） | 套 | 8 | 1、拆除原水箅； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的水箅，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 130 | 更换350mm*500mm，复合材料水箅（承重等级13T） | 套 | 8 | 1、拆除原水箅； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的水箅，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 131 | 更换400mm*400mm，复合材料井盖（承重等级5T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 132 | 更换400mm*600mm，复合材料井盖（承重等级12.5T） | 套 | 16 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 133 | 更换450mm*750mm，复合材料井盖（承重等级20T） | 套 | 12 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 134 | 更换500mm*500mm，复合材料井盖（承重等级10T） | 套 | 12 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 135 | 更换500mm*500mm，复合材料井盖（承重等级5T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 136 | 更换600mm*600mm，复合材料井盖（承重等级2T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 137 | 更换600mm*600mm，复合材料井盖（承重等级12.5T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 138 | 更换700mm*700mm，复合材料井盖（承重等级10T） | 套 | 12 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 139 | 更换800mm*800mm，复合材料井盖（承重等级10T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 140 | 更换Φ 500mm，复合材料井盖（承重等级25T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 141 | 更换Φ 500mm，复合材料井盖（承重等级10T） | 套 | 6 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 142 | 更换Φ600mm，复合材料井盖（承重等级20T） | 套 | 12 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 143 | 更换Φ700mm，复合材料井盖（承重等级25T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 144 | 更换Φ700mm，复合材料井盖（承重等级12.5T） | 套 | 4 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 145 | 更换Φ700mm，复合材料井盖（承重等级2T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点；； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 146 | 更换Φ800mm，复合材料井盖（承重等级10T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 147 | 拆除更换各厚度明沟混凝土盖板 | m3 | 12 | 1、拆除原盖板、废碴清理外运； 2、更换新的盖板。 |  |  |
| （六） | 井盖专项整治（小计） |  |  |  |  |  |
| 148 | 更换Φ570*100mm，球墨铸铁成套井框盖（五防井盖+防沉降，承重等级D400） | 套 | 4 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖井框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 149 | 更换Φ650*100mm，球墨铸铁成套井框盖（五防井盖+防沉降，承重等级D400） | 套 | 4 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖井框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 150 | 更换Φ725*190mm，球墨铸铁成套井框盖（五防井盖+防沉降，承重等级D400） | 套 | 860 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖井框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 151 | 更换314*674*120mm，球墨铸铁成套水箅及框（五防井盖+防沉降，承重等级D400） | 套 | 4 | 1、拆除原水箅及框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的水箅及框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 152 | 检查井井周加固 | 座 | 16 | 1、路面切缝及破除，垃圾清运； 2、浇筑20cm厚C25混凝土，2m*2m 内配Φ12@150mm 双层双向钢筋网； 3、恢复原有路面面层； 4、具体加固位置根据建设方交办单实施。 |  |  |
| 二 | 其他零星人工、机械费用 |  |  |  |  |  |
| 153 | 计日工 | 工日 | 115 | 1、结算时需提供经建设方认定具体用工事由、用工人数清单。 |  |  |
| 三 | 工程费用合计 | 元 | （一+二） |  |  |  |
| 注：1、复合井盖品牌要求：畅安、新大地、岳峰； 2、球墨铸铁井盖品牌要求：新大地、宏华、高强； 3、HDPE双壁缠绕管品牌要求：中财、金牛、金德； 4、荷兰砖、透水砖、仿石材砖、盲道砖、仿石材侧石/平石、混凝土侧石/平石品牌要求：盐城“ 荣立 ”、昆山“通海 ”、江苏“大凡 ”；铺装材质须经发包人认可后方可施工。 5、隔离栏杆品牌要求：江苏国强、百川、瞬通 ； 6、清单中“建设方指定地点 ”为大丰住建局南侧仓库； 7、巡查费用由投标人在总价中综合考虑，每日1次的巡查并填写巡查点位表，每旬提供现场水印照 片，扶正隔离栏、井盖复位及掉漆生锈井盖的除锈补漆、沥青路面日常养护； 8、本工程采用全费用综合单价：包含人工、材料、机械、管理费、利润、其他相关的措施费、风 险费、规费及税金等完成工作内容的全部费用。投标人需要综合考虑本项目的项目特征、不能连续作业 、行车/行人带来的干扰等实际可能影响报价的因素。 9、所有更换的内容增加约定“更换XX时若存在部分已缺失不需拆除，结算时不调整单价” |  |  |  |  |  |  |

| 2025-2026、2026-2027年大丰城区主次干道、桥梁、排水等市政设施及标志标线、栏杆等道路交通设施养护项目采购包二（东宁路（含）以东、五一路（含）以西、幸福路（不含）以北） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 具 体 要 求 | 全费用综合单价（元） | 合 价 （元） |
| 一 | 维修或更换项目 | （一）+（二）+（三）+（四）+（五） |  |  |  |  |
| (一) | 道路（小计） |  |  |  |  |  |
| 1 | AC-13，SBS改性沥青路面摊铺 | m3 | 100 | 1、切缝、拆除、清扫废碴、外运； 2、摊铺AC-13，SBS改性沥青； 3、含小坑洞修补（0.3m2以内）。 |  |  |
| 2 | AC-13，沥青路面摊铺 | m3 | 60 | 1、切缝、拆除、清扫废碴、外运； 2、摊铺AC-13沥青； 3、含小坑洞修补（0.3m2以内）。 |  |  |
| 3 | AC-25沥青路面摊铺 | m3 | 60 | 1、切缝、拆除、清扫废碴、外运； 2、摊铺AC-25沥青； 3、含小坑洞修补（0.3m2以内）。 |  |  |
| 4 | SMA-13沥青路面摊铺 | m3 | 20 | 1、切缝、拆除、清扫废碴、外运； 2、摊铺SMA沥青； 3、含小坑洞修补（0.3m2以内）。 |  |  |
| 5 | 沥青冷补料 | m3 | 10 | 1、切缝、拆除、清扫废碴、外运； 2、沥青冷补料摊铺； 3、含小坑洞修补（0.3m2以内），拆除、外运。 |  |  |
| 6 | 沥青下封层 | ㎡ | 1600 | 1、沥青下封层 2、含集料、乳化沥青 |  |  |
| 7 | 玻纤格栅 | ㎡ | 1600 | 1、材质：玻璃纤维格栅 2、型号：GG5050，强度80KN，三经三纬。 |  |  |
| 8 | 水泥混凝土路面 | m3 | 30 | 1、切缝、拆除、清扫废碴、外运； 2、C30混凝土路面浇筑； 3、包含模板、养生、压纹、按规范设置伸缩缝等费用。 |  |  |
| 9 | 水泥混凝土路基 | m3 | 30 | 1、切缝、拆除、清扫废碴、外运； 2、C30混凝土路基础浇筑； 3、包含模板、养生等费用。 |  |  |
| 10 | 沥青粘层 | ㎡ | 1600 | 1、表面清理，喷洒乳化沥青粘层油； 2、喷油量:均匀喷晒不漏喷。 |  |  |
| 11 | 抗裂贴 | m2 | 400 | 1、材料名称:抗裂贴 2、规格：2mm厚，48cm宽自粘型聚合物改性沥青抗裂贴 3、满足规范要求 |  |  |
| 12 | 沥青路面灌缝 | m | 200 | 1、缝内清理、清扫； 2、PG胶胶灌封。 |  |  |
| 13 | 水泥混凝土路挖除(含破碎) | m3 | 30 | 1、切缝、混凝土板面破除、清底、废渣清理、外运。 2、一次破碎拆除面积≥200m2以上的，残值抵充施工费及运费。 |  |  |
| 14 | 拆除水稳 | m3 | 30 | 1、切缝、拆除、清扫废碴、外运。 |  |  |
| 15 | 砼快速修补料 | 处 | 8 | 1、面积≤0.3m2；切缝、破除、清理、垃圾外运 2、浇筑快速混凝土 C30JK-2 3、洒水、养护、覆盖。 |  |  |
| 16 | 砼快速修补料 | m3 | 18 | 1、切缝、破除、清理、垃圾外运； 2、浇筑快速混凝土 C30JK-2 3、洒水、养护、覆盖。 |  |  |
| 17 | 级配碎石铺筑 | m3 | 15 | 1、压实两遍以上 2、压实度不低于0.96 |  |  |
| （二） | 桥梁及其附属设施（小计） |  |  |  |  |  |
| 18 | 钢筋混凝土桥栏杆更换 | m | 80 | 1、拆除已损坏的栏杆，清除废碴、外运； 2、重新安装新的钢筋混凝土栏杆； 3、含油漆/涂料、安全防护的费用。 |  |  |
| 19 | 石材桥栏板更换 | m | 40 | 1、拆除已损坏的扶手栏杆，清除废碴、外运； 2、重新安装新的石材扶手栏杆； 3、含安全防护的费用。 |  |  |
| 20 | 铸铁防撞护栏更换 | m | 80 | 1、拆除已损坏的护栏，清除废碴、外运； 2、重新安装新的铸铁防撞护栏； 3、含油漆/涂料、安全防护的费用。 |  |  |
| 21 | 石材桥栏杆小横杆更换 | m | 80 | 1、拆除已损坏的小横杆，清除废碴、外运； 2、重新安装新的石材横杆； 3、含安全防护的费用。 |  |  |
| 22 | 石材桥栏杆立柱更换 | 根 | 60 | 1、拆除已损坏的立柱，清除废碴、外运； 2、重新安装新的石材立柱； 3、含安全防护的费用。 |  |  |
| 23 | 桥栏杆、扶手刷防锈漆 | 延长米 | 60 | 1、栏杆除锈、铲除剥落层、垃圾清理外运； 2、涂刷防锈底漆一遍，涂刷面漆两遍。 |  |  |
| 24 | 水泥砂浆抹面 | m2 | 8 | 1、铲除破损砂浆； 2、2cm1:2.5水泥砂浆 |  |  |
| 25 | 伸缩缝混凝土 | m3 | 10 | 1、切缝、破除、清理、垃圾外运； 2、浇筑混凝土 C40； 3、洒水、养护、覆盖。 |  |  |
| 26 | 伸缩缝更换 | m | 20 | 1、拆除损坏的伸缩缝 2、按原型号并结合建设单位意见更换恢复 |  |  |
| （三） | 人行道维修与更换（小计） |  |  |  |  |  |
| 27 | 维修荷兰砖 | ㎡ | 100 | 1、原有荷兰砖已损坏，材料利旧； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |  |  |
| 28 | 更换荷兰砖 | ㎡ | 100 | 1、原有荷兰砖已损坏，材料换新； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |  |  |
| 29 | 更换透水砖 | ㎡ | 60 | 1、原有透水砖已损坏，材料换新； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |  |  |
| 30 | 更换仿石材砖 | ㎡ | 60 | 1、原有盲道砖已损坏，材料换新； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |  |  |
| 31 | 更换盲道砖 | ㎡ | 20 | 1、原有盲道砖已损坏，材料换新； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |  |  |
| 32 | 更换仿古砖更换 | ㎡ | 60 | 1、原有仿古砖已损坏，材料换新； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |  |  |
| 33 | 盲道贴（新增） | ㎡ | 80 | 1、整理地面，除去凸起和疏松地块并敲除空鼓的地表，对地面基础有突出凹凸的应进行重点打磨； 2、对起壳、起沙地面重新处理； 3、底涂处理、刮胶，PVC盲道贴（平整部分厚度约3mm ）粘贴。 |  |  |
| 34 | 盲道贴（不锈钢） | 块 | 1200 | 1、整理地面，除去凸起和疏松地块并敲除空鼓的地表，对地面基础有突出凹凸的应进行重点打磨； 2、对起壳、起沙地面重新处理； 3、底涂处理、刮胶，不锈钢300*300*1.2mm盲道贴（平整部分）粘贴。 |  |  |
| 35 | 更换广场砖道板 | ㎡ | 220 | 1、原有广场砖道板已损坏，材料换新； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |  |  |
| 36 | 更换草坪砖道板 | m2 | 300 | 1、原有草坪砖道板已损坏，材料换新； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |  |  |
| 37 | 浇筑混凝土垫层 | m3 | 50 | 1、混凝土标号：C25 |  |  |
| 38 | 新增车止石Φ200,H=230mm | 个 | 8 | 1、花岗岩石材车止石 |  |  |
| 39 | 新增车止石Φ200,H=600mm | 个 | 8 |  |  |  |
| 40 | 新增车止石Φ300，H=350mm | 个 | 12 |  |  |  |
| 41 | 新增车止石Φ300，H=800mm | 个 | 12 |  |  |  |
| 42 | 新增车止石Φ400，H=450mm | 个 | 10 |  |  |  |
| 43 | 新增车止石Φ500，H=550mm | 个 | 10 |  |  |  |
| 44 | 新增车止石200*200*700mm | 个 | 6 |  |  |  |
| 45 | 新增车止石250*250*600mm | 个 | 6 |  |  |  |
| 46 | 新增车止石300*300*700mm | 个 | 6 |  |  |  |
| 47 | 新增石球300 | 个 | 8 |  |  |  |
| 48 | 新增石球400 | 个 | 8 |  |  |  |
| 49 | 新增石球500 | 个 | 2 |  |  |  |
| 50 | 新增石球600 | 个 | 2 |  |  |  |
| 51 | 车止石位置调整 | 个 | 20 | 1、根据建设方要求调整现场原有车止石位置； 2、结算时，不分大小，均按数量统计计算。 |  |  |
| 52 | 石球位置调整 | 个 | 40 | 1、根据建设方要求调整现场原有石球位置； 2、结算时，不分大小，均按数量统计计算。 |  |  |
| 53 | 更换石材道板（含盲道板） | ㎡ | 200 | 1、原有石材道板已损坏，同材质材料换新； 2、道板厚度：厚度≤3cm； 3、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |  |  |
| 54 | 更换石材道板（含盲道板） | ㎡ | 200 | 1、原有石材道板已损坏，同材质材料换新； 2、道板厚度：3cm＜厚度≤5cm； 3、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |  |  |
| 55 | 更换石材道板 | ㎡ | 200 | 1、原有石材道板已损坏，同材质材料换新； 2、道板厚度：5cm＜厚度＜7cm； 3、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |  |  |
| 56 | 更换石材车行道 | ㎡ | 200 | 1、原有石材车行道板已损坏，同材质材料换新； 2、道板厚度：厚度≥7cm； 3、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。。 |  |  |
| 57 | 维修石材道板 | ㎡ | 200 | 1、原有石材道板未损坏，材料利旧； 2、道板厚度综合考虑，包含但不局限于3cm、5cm、7cm； 3、含保护性拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |  |  |
| 58 | 修补砖砌树池 | m3 | 10 | 1、原有砖砌体已损坏，材料换新； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层、抹灰等费用。 |  |  |
| 59 | 砖砌挡墙 | m3 | 10 | 1、含基础、混凝土砖砌筑、表面抹灰等费用 |  |  |
| 60 | 凿树根 | 处 | 60 | 1、凿除树根 2、凿除后基层平整 3、凿除后运出现场 |  |  |
| 61 | 维修石材树池 | m | 100 | 1、原有石材未损坏，材料利旧； 2、含保护性拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |  |  |
| 62 | 更换树池石材 | m | 100 | 1、原有石材已损坏，同材质材料换新，规格参照原树池尺寸； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |  |  |
| 63 | 树池铺设石子 | m2 | 80 | 1、铺设黑色小石子，不漏土 |  |  |
| 64 | 维修花坛石材(顶、侧面) | ㎡ | 60 | 1、原有石材未损坏，材料利旧； 2、含保护性拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |  |  |
| 65 | 更换花坛石材（顶面） | ㎡ | 60 | 1、原有石材已损坏，材料（同材质同色）换新，含磨边费用； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |  |  |
| 66 | 更换花坛石材（侧面） | ㎡ | 60 | 1、原有石材已损坏，材料（同材质同色）换新； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |  |  |
| 67 | 更换防腐木人行道(含基础更换） | ㎡ | 200 | 1、拆除已损坏的防腐木板及龙骨，材料换新； 2、包含拆除垃圾外运，新铺防腐木人行道及配套龙骨。 |  |  |
| 68 | 更换文化石 | ㎡ | 80 | 1、原有文化石已损坏，材料换新； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层文化石铺贴等费用。 |  |  |
| 69 | 更换预制侧平石 | m | 200 | 1、原有平石已损坏，需更换（按原规格材质）； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层、勾缝等费用。 |  |  |
| 70 | 更换预制侧缘石 | m | 180 | 1、原有侧缘石已损坏，需更换（按原规格材质）； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层、勾缝等费用。 |  |  |
| 71 | 维修预制侧平石 | m | 180 | 1、原有侧平石未损坏，材料利旧； 2、含保护性拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层、勾缝等费用。 |  |  |
| 72 | 维修预制侧缘石 | m | 180 | 1、原有侧缘石未损坏，材料利旧； 2、含保护性拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层、勾缝等费用。 |  |  |
| 73 | 更换石材平石 | m | 180 | 1、原有平石已损坏，材料换新（原规格材质）； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |  |  |
| 74 | 更换石材侧石 | m | 180 | 1、原有侧石已损坏，材料换新（原规格材质）； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |  |  |
| 75 | 更换石材侧石圆头 | m | 60 | 1、原有圆头侧石已损坏，材料换新（原规格材质）； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |  |  |
| 76 | 维修石材平石 | m | 200 | 1、原有平石未损坏，材料利旧； 2、含保护性拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |  |  |
| 77 | 维修石材侧石 | m | 200 | 1、原有侧石未损坏，材料利旧； 2、含保护性拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |  |  |
| 78 | 维修石材侧石圆头 | m | 60 | 1、原有圆头侧石未损坏，材料利旧； 2、含保护性拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |  |  |
| 79 | 降道口 | ㎡ | 120 | 1、拆除面层，原有基层破除、挖土、垃圾外运； 2、C25混凝土垫层浇筑、面层铺贴（式样及材质同原有面层）； 3、施工完成后，高差＜1cm，坡度＜1：12，符合无障碍要求； 4、内容包含侧石及平石调整内容 5、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整。 |  |  |
| （四） | 辅助交通设施（小计） |  |  |  |  |  |
| 80 | 警示桩 | 根 | 80 | 1、规格：Φ76*3mm； 2、材质：镀锌钢管； 3、包含打孔、安装、工程级反光膜等费用； 4、高度按1.2m（含地下部分）考虑。 |  |  |
| 81 | 警示桩 | 根 | 80 | 1、规格：Φ89*3mm； 2、材质：镀锌钢管； 3、包含打孔、安装、工程级反光膜等费用； 4、高度按1.2m（含地下部分）考虑。 |  |  |
| 82 | 警示桩 | 根 | 80 | 1、规格：Φ102*3mm； 2、材质：镀锌钢管； 3、包含打孔、安装、工程级反光膜等费用； 4、高度按1.2m（含地下部分）考虑。 |  |  |
| 83 | 警示桩 | 根 | 80 | 1、规格：Φ114*3mm； 2、材质：镀锌钢管； 3、包含打孔、安装、工程级反光膜等费用； 4、高度按1.2m（含地下部分）考虑。 |  |  |
| 84 | 警示桩 | 根 | 80 | 1、规格：Φ140*3mm； 2、材质：镀锌钢管； 3、包含打孔、安装、工程级反光膜等费用； 4、高度按1.2m（含地下部分）考虑。 |  |  |
| 85 | U型杆 | 展开延长米 | 200 | 1、规格：Φ76*2mm； 2、包含安装、油漆等费用。 |  |  |
| 86 | 减速带 | m | 200 | 1、规格：500mm*300mm* 50mm； 2、材质：橡胶。 |  |  |
| 87 | 双面爆闪灯（含立柱、基础） | 套 | 6 | 1、材质：铝合金外壳； 2、蓄电池：12V/8AH； 3、太阳能板：18V/10W。 4、立柱、基础满足使用要求 ；综合单价结算时不再调整 |  |  |
| 88 | 广角镜（含立柱、基础） | 套 | 4 | 1、材质：PC+ABS 2、规格：Ф1000mm 3、立柱、基础满足使用要求 ；综合单价结算时不再调整 |  |  |
| 89 | 广角镜（含立柱、基础） | 套 | 4 | 1、材质：PC+ABS 2、规格：Ф1200mm 3、立柱、基础满足使用要求 ；综合单价结算时不再调整 |  |  |
| 90 | 拆除隔离栏杆 | m | 150 | 1、拆除原有护栏，分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； |  |  |
| 91 | 隔离栏（新增） | m | 200 | 1、立柱：120*120*2mm热镀 锌方管，立柱上配有铜制双 黄反光标，柱高1.15m，净 间距3m； 2、上下横杆：50*50*1.5mm 热镀锌方管，上横杆底部距 地0.9m； 3、中间横小横杆： 30*30*1.2mm热镀锌方管； 4、小立杆：40*40*1.5mm热 镀锌方管； 5、底座：20±0.5kg、 400*300mm、Pantone432C （高光）铸铁底座； 6、油漆：深灰色静电喷 漆； 7、包含连接螺栓、内膨胀 螺栓等配件、辅材的费用； 8、样式在施工前，需经建 设方确认后方可实施； 9、具体施工位置根据建设 方交办单实施，具体详见附件三 |  |  |
| 92 | 维修隔离栏 | 点位 | 30 | 1、工作内容包含但不限于柱帽更换、立杆更换、补漆、反光标更换、螺栓更换； 2、包含所需人工、材料、机械等费用； 3、同一时间段同一位置（2km范围内）算一个点位； 4、具体维修位置根据建设方交办单实施。 |  |  |
| 93 | 中、高考期间护栏租赁 | m | 400 | 1、工作内容包含：护栏的安装、拆除、租赁费、封路等相关费用 |  |  |
| （五） | 排水及井盖更换（小计） |  |  |  |  |  |
| 94 | DN110UPVC管铺设 | m | 120 | 1、路面切缝及破除，挖土（包含旧管道拆除）、垃圾清运； 2、更换管道； 3、回填、路面原状恢复； 4、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整。 |  |  |
| 95 | DN160UPVC管铺设 | m | 160 | 1、路面切缝及破除，挖土（包含旧管道拆除）、垃圾清运； 2、更换管道； 3、回填、路面原状恢复； 4、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整。 |  |  |
| 96 | 管道混凝土包裹 | m3 | 20 | 1、混凝土强度等级：C25 |  |  |
| 97 | 新增/更换HPDE缠绕管 | m | 160 | 1、路面切缝及破除，挖土（包含旧管道拆除）、垃圾清运； 2、管道规格：DN200,环刚度SN8，胶圈接口； 3、回填、路面原状恢复； 4、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整。 |  |  |
| 98 | 新增/更换HPDE缠绕管 | m | 140 | 1、路面切缝及破除，挖土（包含旧管道拆除）、垃圾清运； 2、管道规格：DN225,环刚度SN8，胶圈接口； 3、回填、路面原状恢复； 4、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整。 |  |  |
| 99 | 新增/更换HPDE缠绕管 | m | 200 | 1、路面切缝及破除，挖土（包含旧管道拆除）、垃圾清运； 2、管道规格：DN300,环刚度SN8，胶圈接口； 3、回填、路面原状恢复； 4、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整。 |  |  |
| 100 | 新增/更换HPDE缠绕管 | m | 100 | 1、路面切缝及破除，旧管道拆除、垃圾清运； 2、管道规格：DN400,环刚度SN8，胶圈接口； 3、回填、路面原状恢复； 4、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整。 |  |  |
| 101 | 新增/更换HPDE缠绕管 | m | 80 | 1、路面切缝及破除，挖土（包含旧管道拆除）、垃圾清运； 2、管道规格：DN500,环刚度SN8，胶圈接口； 3、回填、路面恢复； 4、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整。 |  |  |
| 102 | 新增/更换HPDE缠绕管 | m | 80 | 1、路面切缝及破除，挖土（包含旧管道拆除）、垃圾清运； 2、管道规格：DN600,环刚度SN8，胶圈接口； 3、回填、路面原状恢复； 4、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整。 |  |  |
| 103 | 砖砌雨水收集井 | m3 | 12 | 1、砌筑井具体做法详见苏 S01-2012，混凝土实心砖砌筑，只考虑内壁抹灰； 2、井净高根据现场实际情况确定，如需井架、降水等措施，由投标人在报价时综合考虑； 3、工程量按照砖砌井壁工程量计量。 |  |  |
| 104 | 检查井 | m3 | 12 |  |  |  |
| 105 | 检查井（圆形） | m3 | 12 |  |  |  |
| 106 | 更换350mm*450mm，复合材料成套水箅及框（承重等级6T） | 套 | 6 | 1、拆除原水箅及框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的水箅及框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 107 | 更换300mm*500mm，复合材料成套水箅及框（承重等级5T） | 套 | 8 | 1、拆除原水箅及框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的水箅及框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 108 | 更换350mm*500mm，复合材料成套水箅及框（连体式、承重等级13T） | 套 | 10 | 1、拆除原水箅及框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的水箅及框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 109 | 更换350mm*500mm，复合材料成套水箅及框（承重等级13T） | 套 | 10 | 1、拆除原水箅及框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的水箅及框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。。 |  |  |
| 110 | 更换400mm*400mm，复合材料井框盖（承重等级5T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖井框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 111 | 更换400mm*600mm，复合材料井框盖（承重等级12.5T） | 套 | 6 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖井框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 112 | 更换400mm*600mm，复合材料井框盖（连体式、承重等级10T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖井框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 113 | 更换450mm*750mm，复合材料井框盖（承重等级20T） | 套 | 10 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖井框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 114 | 更换500mm*500mm，复合材料井框盖（承重等级10T） | 套 | 10 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖井框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 115 | 更换500mm*500mm，复合材料井框盖（承重等级5T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖井框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 116 | 更换600mm*600mm，复合材料井框盖（承重等级2T） | 套 | 10 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖井框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 117 | 更换600mm*600mm，复合材料井框盖（承重等级12.5T） | 套 | 10 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖井框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 118 | 更换700mm*700mm，复合材料井框盖（承重等级10T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 119 | 更换800mm*800mm，复合材料井框盖（承重等级10T） | 套 | 10 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 120 | 更换Φ 500mm，复合材料井框盖（承重等级25T） | 套 | 4 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 121 | 更换Φ 500mm，复合材料井框盖（承重等级10T） | 套 | 4 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 122 | 更换Φ600mm，复合材料井框盖（承重等级20T） | 套 | 4 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 123 | 更换Φ700mm，复合材料井框盖（连体式、承重等级25T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 124 | 更换Φ700mm，复合材料井框盖（承重等级25T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 125 | 更换Φ700mm，复合材料井框盖（承重等级12.5T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 126 | 更换Φ700mm，复合材料井框盖（承重等级2T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 127 | 更换Φ800mm，复合材料井框盖（承重等级10T） | 套 | 10 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 128 | 更换300mm*450mm，复合材料水箅（承重等级6T） | 套 | 8 | 1、拆除原水箅； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的水箅，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 129 | 更换300mm*500mm，复合材料水箅（承重等级5T） | 套 | 8 | 1、拆除原水箅； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的水箅，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 130 | 更换350mm*500mm，复合材料水箅（承重等级13T） | 套 | 8 | 1、拆除原水箅； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的水箅，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 131 | 更换400mm*400mm，复合材料井盖（承重等级5T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 132 | 更换400mm*600mm，复合材料井盖（承重等级12.5T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 133 | 更换450mm*750mm，复合材料井盖（承重等级20T） | 套 | 6 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 134 | 更换500mm*500mm，复合材料井盖（承重等级10T） | 套 | 6 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 135 | 更换500mm*500mm，复合材料井盖（承重等级5T） | 套 | 4 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 136 | 更换600mm*600mm，复合材料井盖（承重等级2T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 137 | 更换600mm*600mm，复合材料井盖（承重等级12.5T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 138 | 更换700mm*700mm，复合材料井盖（承重等级10T） | 套 | 10 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 139 | 更换800mm*800mm，复合材料井盖（承重等级10T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 140 | 更换Φ 500mm，复合材料井盖（承重等级25T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 141 | 更换Φ 500mm，复合材料井盖（承重等级10T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 142 | 更换Φ600mm，复合材料井盖（承重等级20T） | 套 | 12 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 143 | 更换Φ700mm，复合材料井盖（承重等级25T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 144 | 更换Φ700mm，复合材料井盖（承重等级12.5T） | 套 | 6 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 145 | 更换Φ700mm，复合材料井盖（承重等级2T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点；； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 146 | 更换Φ800mm，复合材料井盖（承重等级10T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 147 | 拆除更换各厚度明沟混凝土盖板 | m3 | 12 | 1、拆除原盖板、废碴清理外运； 2、更换新的盖板。 |  |  |
| 148 | 更换Φ570*100mm，球墨铸铁成套井框盖（五防井盖+防沉降，承重等级D400） | 套 | 4 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖井框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 149 | 更换Φ650*100mm，球墨铸铁成套井框盖（五防井盖+防沉降，承重等级D400） | 套 | 4 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖井框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 150 | 更换Φ725*190mm，球墨铸铁成套井框盖（五防井盖+防沉降，承重等级D400） | 套 | 20 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖井框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 151 | 更换314*674*120mm，球墨铸铁成套水箅及框（五防井盖+防沉降，承重等级D400） | 套 | 4 | 1、拆除原水箅及框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的水箅及框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 152 | 检查井井周加固 | 座 | 8 | 1、路面切缝及破除，垃圾清运； 2、浇筑20cm厚C25混凝土，2m*2m 内配Φ12@150mm 双层双向钢筋网； 3、恢复原有路面面层； 4、具体加固位置根据建设方交办单实施。 |  |  |
| 二 | 其他零星人工、机械费用 |  |  |  |  |  |
| 153 | 计日工 | 工日 | 40 | 1、结算时需提供经建设方认定具体用工事由、用工人数清单。 |  |  |
| 三 | 工程费用合计 | 元 | （一+二） |  |  |  |
| 注：1、复合井盖品牌要求：畅安、新大地、岳峰； 2、球墨铸铁井盖品牌要求：新大地、宏华、高强； 3、HDPE双壁缠绕管品牌要求：中财、金牛、金德； 4、荷兰砖、透水砖、仿石材砖、盲道砖、仿石材侧石/平石、混凝土侧石/平石品牌要求：盐城“ 荣立 ”、昆山“通海 ”、江苏“大凡 ”；铺装材质须经发包人认可后方可施工。 5、隔离栏杆品牌要求：江苏国强、百川、瞬通 ； 6、清单中“建设方指定地点 ”为大丰住建局南侧仓库； 7、巡查费用由投标人在总价中综合考虑，每日1次的巡查并填写巡查点位表，每旬提供现场水印照 片，扶正隔离栏、井盖复位及掉漆生锈井盖的除锈补漆、沥青路面日常养护； 8、本工程采用全费用综合单价：包含人工、材料、机械、管理费、利润、其他相关的措施费、风 险费、规费及税金等完成工作内容的全部费用。投标人需要综合考虑本项目的项目特征、不能连续作业 、行车/行人带来的干扰等实际可能影响报价的因素。 9、所有更换的内容增加约定“更换XX时若存在部分已缺失不需拆除，结算时不调整单价” |  |  |  |  |  |  |

| 2025-2026、2026-2027年大丰城区主次干道、桥梁、排水等市政设施及标志标线、栏杆等道路交通设施养护项目采购包三（东宁路（含）以东、五一路（含）以西、幸福路（含）以南） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 具 体 要 求 | 全费用综合单价（元） | 合 价 （元） |
| 一 | 维修或更换项目 | （一）+（二）+（三）+（四）+（五） |  |  |  |  |
| (一) | 道路（小计） |  |  |  |  |  |
| 1 | AC-13，SBS改性沥青路面摊铺 | m3 | 60 | 1、切缝、拆除、清扫废碴、外运； 2、摊铺AC-13，SBS改性沥青； 3、含小坑洞修补（0.3m2以内）。 |  |  |
| 2 | AC-13，沥青路面摊铺 | m3 | 40 | 1、切缝、拆除、清扫废碴、外运； 2、摊铺AC-13沥青； 3、含小坑洞修补（0.3m2以内）。 |  |  |
| 3 | AC-25沥青路面摊铺 | m3 | 40 | 1、切缝、拆除、清扫废碴、外运； 2、摊铺AC-25沥青； 3、含小坑洞修补（0.3m2以内）。 |  |  |
| 4 | SMA-13沥青路面摊铺 | m3 | 20 | 1、切缝、拆除、清扫废碴、外运； 2、摊铺SMA沥青； 3、含小坑洞修补（0.3m2以内）。 |  |  |
| 5 | 沥青冷补料 | m3 | 8 | 1、切缝、拆除、清扫废碴、外运； 2、沥青冷补料摊铺； 3、含小坑洞修补（0.3m2以内），拆除、外运。 |  |  |
| 6 | 沥青下封层 | ㎡ | 1000 | 1、沥青下封层 2、含集料、乳化沥青 |  |  |
| 7 | 玻纤格栅 | ㎡ | 1000 | 1、材质：玻璃纤维格栅 2、型号：GG5050，强度80KN，三经三纬。 |  |  |
| 8 | 水泥混凝土路面 | m3 | 30 | 1、切缝、拆除、清扫废碴、外运； 2、C30混凝土路面浇筑； 3、包含模板、养生、压纹、按规范设置伸缩缝等费用。 |  |  |
| 9 | 水泥混凝土路基 | m3 | 30 | 1、切缝、拆除、清扫废碴、外运； 2、C30混凝土路基础浇筑； 3、包含模板、养生等费用。 |  |  |
| 10 | 沥青粘层 | ㎡ | 1000 | 1、表面清理，喷洒乳化沥青粘层油； 2、喷油量:均匀喷晒不漏喷。 |  |  |
| 11 | 抗裂贴 | m2 | 300 | 1、材料名称:抗裂贴 2、规格：2mm厚，48cm宽自粘型聚合物改性沥青抗裂贴 3、满足规范要求 |  |  |
| 12 | 沥青路面灌缝 | m | 150 | 1、缝内清理、清扫； 2、PG胶胶灌封。 |  |  |
| 13 | 水泥混凝土路挖除(含破碎) | m3 | 20 | 1、切缝、混凝土板面破除、清底、废渣清理、外运。 2、一次破碎拆除面积≥200m2以上的，残值抵充施工费及运费。 |  |  |
| 14 | 拆除水稳 | m3 | 20 | 1、切缝、拆除、清扫废碴、外运。 |  |  |
| 15 | 砼快速修补料 | 处 | 8 | 1、面积≤0.3m2；切缝、破除、清理、垃圾外运 2、浇筑快速混凝土 C30JK-2 3、洒水、养护、覆盖。 |  |  |
| 16 | 砼快速修补料 | m3 | 10 | 1、切缝、破除、清理、垃圾外运； 2、浇筑快速混凝土 C30JK-2 3、洒水、养护、覆盖。 |  |  |
| 17 | 级配碎石铺筑 | m3 | 10 | 1、压实两遍以上 2、压实度不低于0.96 |  |  |
| （二） | 桥梁及其附属设施(小计） |  |  |  |  |  |
| 18 | 钢筋混凝土桥栏杆更换 | m | 60 | 1、拆除已损坏的栏杆，清除废碴、外运； 2、重新安装新的钢筋混凝土栏杆； 3、含油漆/涂料、安全防护的费用。 |  |  |
| 19 | 石材桥栏板更换 | m | 40 | 1、拆除已损坏的扶手栏杆，清除废碴、外运； 2、重新安装新的石材扶手栏杆； 3、含安全防护的费用。 |  |  |
| 20 | 铸铁防撞护栏更换 | m | 80 | 1、拆除已损坏的护栏，清除废碴、外运； 2、重新安装新的铸铁防撞护栏； 3、含油漆/涂料、安全防护的费用。 |  |  |
| 21 | 石材桥栏杆小横杆更换 | m | 60 | 1、拆除已损坏的小横杆，清除废碴、外运； 2、重新安装新的石材横杆； 3、含安全防护的费用。 |  |  |
| 22 | 石材桥栏杆立柱更换 | 根 | 40 | 1、拆除已损坏的立柱，清除废碴、外运； 2、重新安装新的石材立柱； 3、含安全防护的费用。 |  |  |
| 23 | 桥栏杆、扶手刷防锈漆 | 延长米 | 60 | 1、栏杆除锈、铲除剥落层、垃圾清理外运； 2、涂刷防锈底漆一遍，涂刷面漆两遍。 |  |  |
| 24 | 水泥砂浆抹面 | m2 | 8 | 1、铲除破损砂浆； 2、2cm1:2.5水泥砂浆 |  |  |
| 25 | 伸缩缝混凝土 | m3 | 10 | 1、切缝、破除、清理、垃圾外运； 2、浇筑混凝土 C40； 3、洒水、养护、覆盖。 |  |  |
| 26 | 伸缩缝更换 | m | 20 | 1、拆除损坏的伸缩缝 2、按原型号并结合建设单位意见更换恢复 |  |  |
| （三） | 人行道维修与更换（小计） |  |  |  |  |  |
| 27 | 维修荷兰砖 | ㎡ | 200 | 1、原有荷兰砖已损坏，材料利旧； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |  |  |
| 28 | 更换荷兰砖 | ㎡ | 160 | 1、原有荷兰砖已损坏，材料换新； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |  |  |
| 29 | 更换透水砖 | ㎡ | 40 | 1、原有透水砖已损坏，材料换新； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |  |  |
| 30 | 更换仿石材砖 | ㎡ | 60 | 1、原有盲道砖已损坏，材料换新； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |  |  |
| 31 | 更换盲道砖 | ㎡ | 60 | 1、原有盲道砖已损坏，材料换新； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |  |  |
| 32 | 更换仿古砖更换 | ㎡ | 40 | 1、原有仿古砖已损坏，材料换新； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |  |  |
| 33 | 盲道贴（新增） | ㎡ | 100 | 1、整理地面，除去凸起和疏松地块并敲除空鼓的地表，对地面基础有突出凹凸的应进行重点打磨； 2、对起壳、起沙地面重新处理； 3、底涂处理、刮胶，PVC盲道贴（平整部分厚度约3mm ）粘贴。 |  |  |
| 34 | 盲道贴（不锈钢） | 块 | 800 | 1、整理地面，除去凸起和疏松地块并敲除空鼓的地表，对地面基础有突出凹凸的应进行重点打磨； 2、对起壳、起沙地面重新处理； 3、底涂处理、刮胶，不锈钢300*300*1.2mm盲道贴（平整部分）粘贴。 |  |  |
| 35 | 更换广场砖道板 | ㎡ | 240 | 1、原有广场砖道板已损坏，材料换新； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |  |  |
| 36 | 更换草坪砖道板 | m2 | 350 | 1、原有草坪砖道板已损坏，材料换新； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |  |  |
| 37 | 浇筑混凝土垫层 | m3 | 60 | 1、混凝土标号：C25 |  |  |
| 38 | 新增车止石Φ200,H=230mm | 个 | 10 | 1、花岗岩石材车止石 |  |  |
| 39 | 新增车止石Φ200,H=600mm | 个 | 10 |  |  |  |
| 40 | 新增车止石Φ300，H=350mm | 个 | 20 |  |  |  |
| 41 | 新增车止石Φ300，H=800mm | 个 | 20 |  |  |  |
| 42 | 新增车止石Φ400，H=450mm | 个 | 10 |  |  |  |
| 43 | 新增车止石Φ500，H=550mm | 个 | 10 |  |  |  |
| 44 | 新增车止石200*200*700mm | 个 | 6 |  |  |  |
| 45 | 新增车止石250*250*600mm | 个 | 6 |  |  |  |
| 46 | 新增车止石300*300*700mm | 个 | 6 |  |  |  |
| 47 | 新增石球300 | 个 | 8 |  |  |  |
| 48 | 新增石球400 | 个 | 8 |  |  |  |
| 49 | 新增石球500 | 个 | 2 |  |  |  |
| 50 | 新增石球600 | 个 | 2 |  |  |  |
| 51 | 车止石位置调整 | 个 | 20 | 1、根据建设方要求调整现场原有车止石位置； 2、结算时，不分大小，均按数量统计计算。 |  |  |
| 52 | 石球位置调整 | 个 | 40 | 1、根据建设方要求调整现场原有石球位置； 2、结算时，不分大小，均按数量统计计算。 |  |  |
| 53 | 更换石材道板（含盲道板） | ㎡ | 260 | 1、原有石材道板已损坏，同材质材料换新； 2、道板厚度：厚度≤3cm； 3、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |  |  |
| 54 | 更换石材道板（含盲道板） | ㎡ | 260 | 1、原有石材道板已损坏，同材质材料换新； 2、道板厚度：3cm＜厚度≤5cm； 3、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |  |  |
| 55 | 更换石材道板 | ㎡ | 260 | 1、原有石材道板已损坏，同材质材料换新； 2、道板厚度：5cm＜厚度＜7cm； 3、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |  |  |
| 56 | 更换石材车行道 | ㎡ | 260 | 1、原有石材车行道板已损坏，同材质材料换新； 2、道板厚度：厚度≥7cm； 3、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。。 |  |  |
| 57 | 维修石材道板 | ㎡ | 260 | 1、原有石材道板未损坏，材料利旧； 2、道板厚度综合考虑，包含但不局限于3cm、5cm、7cm； 3、含保护性拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |  |  |
| 58 | 修补砖砌树池 | m3 | 10 | 1、原有砖砌体已损坏，材料换新； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层、抹灰等费用。 |  |  |
| 59 | 砖砌挡墙 | m3 | 10 | 1、含基础、混凝土砖砌筑、表面抹灰等费用 |  |  |
| 60 | 凿树根 | 处 | 100 | 1、凿除树根 2、凿除后基层平整 3、凿除后运出现场 |  |  |
| 61 | 维修石材树池 | m | 150 | 1、原有石材未损坏，材料利旧； 2、含保护性拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |  |  |
| 62 | 更换树池石材 | m | 150 | 1、原有石材已损坏，同材质材料换新，规格参照原树池尺寸； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |  |  |
| 63 | 树池铺设石子 | m2 | 120 | 1、铺设黑色小石子，不漏土 |  |  |
| 64 | 维修花坛石材(顶、侧面) | ㎡ | 60 | 1、原有石材未损坏，材料利旧； 2、含保护性拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |  |  |
| 65 | 更换花坛石材（顶面） | ㎡ | 60 | 1、原有石材已损坏，材料（同材质同色）换新，含磨边费用； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |  |  |
| 66 | 更换花坛石材（侧面） | ㎡ | 60 | 1、原有石材已损坏，材料（同材质同色）换新； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |  |  |
| 67 | 更换防腐木人行道(含基础更换） | ㎡ | 300 | 1、拆除已损坏的防腐木板及龙骨，材料换新； 2、包含拆除垃圾外运，新铺防腐木人行道及配套龙骨。 |  |  |
| 68 | 更换文化石 | ㎡ | 80 | 1、原有文化石已损坏，材料换新； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层文化石铺贴等费用。 |  |  |
| 69 | 更换预制侧平石 | m | 260 | 1、原有平石已损坏，需更换（按原规格材质）； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层、勾缝等费用。 |  |  |
| 70 | 更换预制侧缘石 | m | 260 | 1、原有侧缘石已损坏，需更换（按原规格材质）； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层、勾缝等费用。 |  |  |
| 71 | 维修预制侧平石 | m | 180 | 1、原有侧平石未损坏，材料利旧； 2、含保护性拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层、勾缝等费用。 |  |  |
| 72 | 维修预制侧缘石 | m | 200 | 1、原有侧缘石未损坏，材料利旧； 2、含保护性拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层、勾缝等费用。 |  |  |
| 73 | 更换石材平石 | m | 200 | 1、原有平石已损坏，材料换新（原规格材质）； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |  |  |
| 74 | 更换石材侧石 | m | 200 | 1、原有侧石已损坏，材料换新（原规格材质）； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |  |  |
| 75 | 更换石材侧石圆头 | m | 80 | 1、原有圆头侧石已损坏，材料换新（原规格材质）； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |  |  |
| 76 | 维修石材平石 | m | 260 | 1、原有平石未损坏，材料利旧； 2、含保护性拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |  |  |
| 77 | 维修石材侧石 | m | 200 | 1、原有侧石未损坏，材料利旧； 2、含保护性拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |  |  |
| 78 | 维修石材侧石圆头 | m | 80 | 1、原有圆头侧石未损坏，材料利旧； 2、含保护性拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |  |  |
| 79 | 降道口 | ㎡ | 180 | 1、拆除面层，原有基层破除、挖土、垃圾外运； 2、C25混凝土垫层浇筑、面层铺贴（式样及材质同原有面层）； 3、施工完成后，高差＜1cm，坡度＜1：12，符合无障碍要求； 4、内容包含侧石及平石调整内容 5、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整。 |  |  |
| （四） | 辅助交通设施（小计） |  |  |  |  |  |
| 80 | 警示桩 | 根 | 80 | 1、规格：Φ76*3mm； 2、材质：镀锌钢管； 3、包含打孔、安装、工程级反光膜等费用； 4、高度按1.2m（含地下部分）考虑。 |  |  |
| 81 | 警示桩 | 根 | 80 | 1、规格：Φ89*3mm； 2、材质：镀锌钢管； 3、包含打孔、安装、工程级反光膜等费用； 4、高度按1.2m（含地下部分）考虑。 |  |  |
| 82 | 警示桩 | 根 | 80 | 1、规格：Φ102*3mm； 2、材质：镀锌钢管； 3、包含打孔、安装、工程级反光膜等费用； 4、高度按1.2m（含地下部分）考虑。 |  |  |
| 83 | 警示桩 | 根 | 80 | 1、规格：Φ114*3mm； 2、材质：镀锌钢管； 3、包含打孔、安装、工程级反光膜等费用； 4、高度按1.2m（含地下部分）考虑。 |  |  |
| 84 | 警示桩 | 根 | 80 | 1、规格：Φ140*3mm； 2、材质：镀锌钢管； 3、包含打孔、安装、工程级反光膜等费用； 4、高度按1.2m（含地下部分）考虑。 |  |  |
| 85 | U型杆 | 展开延长米 | 200 | 1、规格：Φ76*2mm； 2、包含安装、油漆等费用。 |  |  |
| 86 | 减速带 | m | 200 | 1、规格：500mm*300mm* 50mm； 2、材质：橡胶。 |  |  |
| 87 | 双面爆闪灯（含立柱、基础） | 套 | 6 | 1、材质：铝合金外壳； 2、蓄电池：12V/8AH； 3、太阳能板：18V/10W。 4、立柱、基础满足使用要求 ；综合单价结算时不再调整 |  |  |
| 88 | 广角镜（含立柱、基础） | 套 | 4 | 1、材质：PC+ABS 2、规格：Ф1000mm 3、立柱、基础满足使用要求 ；综合单价结算时不再调整 |  |  |
| 89 | 广角镜（含立柱、基础） | 套 | 4 | 1、材质：PC+ABS 2、规格：Ф1200mm 3、立柱、基础满足使用要求 ；综合单价结算时不再调整 |  |  |
| 90 | 拆除隔离栏杆 | m | 150 | 1、拆除原有护栏，分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； |  |  |
| 91 | 隔离栏（新增） | m | 200 | 1、立柱：120*120*2mm热镀 锌方管，立柱上配有铜制双 黄反光标，柱高1.15m，净 间距3m； 2、上下横杆：50*50*1.5mm 热镀锌方管，上横杆底部距 地0.9m； 3、中间横小横杆： 30*30*1.2mm热镀锌方管； 4、小立杆：40*40*1.5mm热 镀锌方管； 5、底座：20±0.5kg、 400*300mm、Pantone432C （高光）铸铁底座； 6、油漆：深灰色静电喷 漆； 7、包含连接螺栓、内膨胀 螺栓等配件、辅材的费用； 8、样式在施工前，需经建 设方确认后方可实施； 9、具体施工位置根据建设 方交办单实施，具体详见附件三 |  |  |
| 92 | 维修隔离栏 | 点位 | 30 | 1、工作内容包含但不限于柱帽更换、立杆更换、补漆、反光标更换、螺栓更换； 2、包含所需人工、材料、机械等费用； 3、同一时间段同一位置（2km范围内）算一个点位； 4、具体维修位置根据建设方交办单实施。 |  |  |
| 93 | 中、高考期间护栏租赁 | m | 400 | 1、工作内容包含：护栏的安装、拆除、租赁费、封路等相关费用 |  |  |
| （五） | 排水及井盖更换（小计） |  |  |  |  |  |
| 94 | DN110UPVC管铺设 | m | 120 | 1、路面切缝及破除，挖土（包含旧管道拆除）、垃圾清运； 2、更换管道； 3、回填、路面原状恢复； 4、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整。 |  |  |
| 95 | DN160UPVC管铺设 | m | 160 | 1、路面切缝及破除，挖土（包含旧管道拆除）、垃圾清运； 2、更换管道； 3、回填、路面原状恢复； 4、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整。 |  |  |
| 96 | 管道混凝土包裹 | m3 | 20 | 1、混凝土强度等级：C25 |  |  |
| 97 | 新增/更换HPDE缠绕管 | m | 160 | 1、路面切缝及破除，挖土（包含旧管道拆除）、垃圾清运； 2、管道规格：DN200,环刚度SN8，胶圈接口； 3、回填、路面原状恢复； 4、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整。 |  |  |
| 98 | 新增/更换HPDE缠绕管 | m | 140 | 1、路面切缝及破除，挖土（包含旧管道拆除）、垃圾清运； 2、管道规格：DN225,环刚度SN8，胶圈接口； 3、回填、路面原状恢复； 4、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整。 |  |  |
| 99 | 新增/更换HPDE缠绕管 | m | 200 | 1、路面切缝及破除，挖土（包含旧管道拆除）、垃圾清运； 2、管道规格：DN300,环刚度SN8，胶圈接口； 3、回填、路面原状恢复； 4、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整。 |  |  |
| 100 | 新增/更换HPDE缠绕管 | m | 100 | 1、路面切缝及破除，旧管道拆除、垃圾清运； 2、管道规格：DN400,环刚度SN8，胶圈接口； 3、回填、路面原状恢复； 4、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整。 |  |  |
| 101 | 新增/更换HPDE缠绕管 | m | 80 | 1、路面切缝及破除，挖土（包含旧管道拆除）、垃圾清运； 2、管道规格：DN500,环刚度SN8，胶圈接口； 3、回填、路面恢复； 4、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整。 |  |  |
| 102 | 新增/更换HPDE缠绕管 | m | 80 | 1、路面切缝及破除，挖土（包含旧管道拆除）、垃圾清运； 2、管道规格：DN600,环刚度SN8，胶圈接口； 3、回填、路面原状恢复； 4、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整。 |  |  |
| 103 | 砖砌雨水收集井 | m3 | 12 | 1、砌筑井具体做法详见苏 S01-2012，混凝土实心砖砌筑，只考虑内壁抹灰； 2、井净高根据现场实际情况确定，如需井架、降水等措施，由投标人在报价时综合考虑； 3、工程量按照砖砌井壁工程量计量。 |  |  |
| 104 | 检查井 | m3 | 12 |  |  |  |
| 105 | 检查井（圆形） | m3 | 12 |  |  |  |
| 106 | 更换350mm*450mm，复合材料成套水箅及框（承重等级6T） | 套 | 6 | 1、拆除原水箅及框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的水箅及框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 107 | 更换300mm*500mm，复合材料成套水箅及框（承重等级5T） | 套 | 8 | 1、拆除原水箅及框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的水箅及框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 108 | 更换350mm*500mm，复合材料成套水箅及框（连体式、承重等级13T） | 套 | 10 | 1、拆除原水箅及框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的水箅及框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 109 | 更换350mm*500mm，复合材料成套水箅及框（承重等级13T） | 套 | 10 | 1、拆除原水箅及框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的水箅及框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。。 |  |  |
| 110 | 更换400mm*400mm，复合材料井框盖（承重等级5T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖井框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 111 | 更换400mm*600mm，复合材料井框盖（承重等级12.5T） | 套 | 6 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖井框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 112 | 更换400mm*600mm，复合材料井框盖（连体式、承重等级10T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖井框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 113 | 更换450mm*750mm，复合材料井框盖（承重等级20T） | 套 | 10 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖井框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 114 | 更换500mm*500mm，复合材料井框盖（承重等级10T） | 套 | 10 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖井框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 115 | 更换500mm*500mm，复合材料井框盖（承重等级5T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖井框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 116 | 更换600mm*600mm，复合材料井框盖（承重等级2T） | 套 | 10 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖井框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 117 | 更换600mm*600mm，复合材料井框盖（承重等级12.5T） | 套 | 10 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖井框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 118 | 更换700mm*700mm，复合材料井框盖（承重等级10T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 119 | 更换800mm*800mm，复合材料井框盖（承重等级10T） | 套 | 10 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 120 | 更换Φ 500mm，复合材料井框盖（承重等级25T） | 套 | 4 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 121 | 更换Φ 500mm，复合材料井框盖（承重等级10T） | 套 | 4 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 122 | 更换Φ600mm，复合材料井框盖（承重等级20T） | 套 | 4 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 123 | 更换Φ700mm，复合材料井框盖（连体式、承重等级25T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 124 | 更换Φ700mm，复合材料井框盖（承重等级25T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 125 | 更换Φ700mm，复合材料井框盖（承重等级12.5T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 126 | 更换Φ700mm，复合材料井框盖（承重等级2T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 127 | 更换Φ800mm，复合材料井框盖（承重等级10T） | 套 | 10 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 128 | 更换300mm*450mm，复合材料水箅（承重等级6T） | 套 | 8 | 1、拆除原水箅； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的水箅，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 129 | 更换300mm*500mm，复合材料水箅（承重等级5T） | 套 | 8 | 1、拆除原水箅； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的水箅，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 130 | 更换350mm*500mm，复合材料水箅（承重等级13T） | 套 | 8 | 1、拆除原水箅； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的水箅，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 131 | 更换400mm*400mm，复合材料井盖（承重等级5T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 132 | 更换400mm*600mm，复合材料井盖（承重等级12.5T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 133 | 更换450mm*750mm，复合材料井盖（承重等级20T） | 套 | 6 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 134 | 更换500mm*500mm，复合材料井盖（承重等级10T） | 套 | 6 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 135 | 更换500mm*500mm，复合材料井盖（承重等级5T） | 套 | 4 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 136 | 更换600mm*600mm，复合材料井盖（承重等级2T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 137 | 更换600mm*600mm，复合材料井盖（承重等级12.5T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 138 | 更换700mm*700mm，复合材料井盖（承重等级10T） | 套 | 10 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 139 | 更换800mm*800mm，复合材料井盖（承重等级10T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 140 | 更换Φ 500mm，复合材料井盖（承重等级25T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 141 | 更换Φ 500mm，复合材料井盖（承重等级10T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 142 | 更换Φ600mm，复合材料井盖（承重等级20T） | 套 | 12 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 143 | 更换Φ700mm，复合材料井盖（承重等级25T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 144 | 更换Φ700mm，复合材料井盖（承重等级12.5T） | 套 | 6 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 145 | 更换Φ700mm，复合材料井盖（承重等级2T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点；； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 146 | 更换Φ800mm，复合材料井盖（承重等级10T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 147 | 拆除更换各厚度明沟混凝土盖板 | m3 | 12 | 1、拆除原盖板、废碴清理外运； 2、更换新的盖板。 |  |  |
| 148 | 更换Φ570*100mm，球墨铸铁成套井框盖（五防井盖+防沉降，承重等级D400） | 套 | 4 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖井框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 149 | 更换Φ650*100mm，球墨铸铁成套井框盖（五防井盖+防沉降，承重等级D400） | 套 | 4 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖井框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 150 | 更换Φ725*190mm，球墨铸铁成套井框盖（五防井盖+防沉降，承重等级D400） | 套 | 20 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖井框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 151 | 更换314*674*120mm，球墨铸铁成套水箅及框（五防井盖+防沉降，承重等级D400） | 套 | 4 | 1、拆除原水箅及框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的水箅及框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 152 | 检查井井周加固 | 座 | 8 | 1、路面切缝及破除，垃圾清运； 2、浇筑20cm厚C25混凝土，2m*2m 内配Φ12@150mm 双层双向钢筋网； 3、恢复原有路面面层； 4、具体加固位置根据建设方交办单实施。 |  |  |
| 二 | 其他零星人工、机械费用 |  |  |  |  |  |
| 153 | 计日工 | 工日 | 30 | 1、结算时需提供经建设方认定具体用工事由、用工人数清单。 |  |  |
| 三 | 工程费用合计 | 元 | （一+二） |  |  |  |
| 注：1、复合井盖品牌要求：畅安、新大地、岳峰； 2、球墨铸铁井盖品牌要求：新大地、宏华、高强； 3、HDPE双壁缠绕管品牌要求：中财、金牛、金德； 4、荷兰砖、透水砖、仿石材砖、盲道砖、仿石材侧石/平石、混凝土侧石/平石品牌要求：盐城“ 荣立 ”、昆山“通海 ”、江苏“大凡 ”；铺装材质须经发包人认可后方可施工。 5、隔离栏杆品牌要求：江苏国强、百川、瞬通 ； 6、清单中“建设方指定地点 ”为大丰住建局南侧仓库； 7、巡查费用由投标人在总价中综合考虑，每日1次的巡查并填写巡查点位表，每旬提供现场水印照 片，扶正隔离栏、井盖复位及掉漆生锈井盖的除锈补漆、沥青路面日常养护； 8、本工程采用全费用综合单价：包含人工、材料、机械、管理费、利润、其他相关的措施费、风 险费、规费及税金等完成工作内容的全部费用。投标人需要综合考虑本项目的项目特征、不能连续作业 、行车/行人带来的干扰等实际可能影响报价的因素。 9、所有更换的内容增加约定“更换XX时若存在部分已缺失不需拆除，结算时不调整单价” |  |  |  |  |  |  |

| 2025-2026、2026-2027年大丰城区主次干道、桥梁、排水等市政设施及标志标线、栏杆等道路交通设施养护项目采购包四（五一路（不含）以东） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 具 体 要 求 | 全费用综合单价（元） | 合 价 （元） |
| 一 | 维修或更换项目 | （一）+（二）+（三）+（四）+（五） |  |  |  |  |
| (一) | 道路（小计） |  |  |  |  |  |
| 1 | AC-13，SBS改性沥青路面摊铺 | m3 | 100 | 1、切缝、拆除、清扫废碴、外运； 2、摊铺AC-13，SBS改性沥青； 3、含小坑洞修补（0.3m2以内）。 |  |  |
| 2 | AC-13，沥青路面摊铺 | m3 | 80 | 1、切缝、拆除、清扫废碴、外运； 2、摊铺AC-13沥青； 3、含小坑洞修补（0.3m2以内）。 |  |  |
| 3 | AC-25沥青路面摊铺 | m3 | 60 | 1、切缝、拆除、清扫废碴、外运； 2、摊铺AC-25沥青； 3、含小坑洞修补（0.3m2以内）。 |  |  |
| 4 | SMA-13沥青路面摊铺 | m3 | 30 | 1、切缝、拆除、清扫废碴、外运； 2、摊铺SMA沥青； 3、含小坑洞修补（0.3m2以内）。 |  |  |
| 5 | 沥青冷补料 | m3 | 15 | 1、切缝、拆除、清扫废碴、外运； 2、沥青冷补料摊铺； 3、含小坑洞修补（0.3m2以内），拆除、外运。 |  |  |
| 6 | 沥青下封层 | ㎡ | 1500 | 1、沥青下封层 2、含集料、乳化沥青 |  |  |
| 7 | 玻纤格栅 | ㎡ | 1500 | 1、材质：玻璃纤维格栅 2、型号：GG5050，强度80KN，三经三纬。 |  |  |
| 8 | 水泥混凝土路面 | m3 | 40 | 1、切缝、拆除、清扫废碴、外运； 2、C30混凝土路面浇筑； 3、包含模板、养生、压纹、按规范设置伸缩缝等费用。 |  |  |
| 9 | 水泥混凝土路基 | m3 | 40 | 1、切缝、拆除、清扫废碴、外运； 2、C30混凝土路基础浇筑； 3、包含模板、养生等费用。 |  |  |
| 10 | 沥青粘层 | ㎡ | 1500 | 1、表面清理，喷洒乳化沥青粘层油； 2、喷油量:均匀喷晒不漏喷。 |  |  |
| 11 | 抗裂贴 | m2 | 500 | 1、材料名称:抗裂贴 2、规格：2mm厚，48cm宽自粘型聚合物改性沥青抗裂贴 3、满足规范要求 |  |  |
| 12 | 沥青路面灌缝 | m | 120 | 1、缝内清理、清扫； 2、PG胶胶灌封。 |  |  |
| 13 | 水泥混凝土路挖除(含破碎) | m3 | 20 | 1、切缝、混凝土板面破除、清底、废渣清理、外运。 2、一次破碎拆除面积≥200m2以上的，残值抵充施工费及运费。 |  |  |
| 14 | 拆除水稳 | m3 | 20 | 1、切缝、拆除、清扫废碴、外运。 |  |  |
| 15 | 砼快速修补料 | 处 | 8 | 1、面积≤0.3m2；切缝、破除、清理、垃圾外运 2、浇筑快速混凝土 C30JK-2 3、洒水、养护、覆盖。 |  |  |
| 16 | 砼快速修补料 | m3 | 16 | 1、切缝、破除、清理、垃圾外运； 2、浇筑快速混凝土 C30JK-2 3、洒水、养护、覆盖。 |  |  |
| 17 | 级配碎石铺筑 | m3 | 18 | 1、压实两遍以上 2、压实度不低于0.96 |  |  |
| （二） | 桥梁及其附属设施(小计） |  |  |  |  |  |
| 18 | 钢筋混凝土桥栏杆更换 | m | 60 | 1、拆除已损坏的栏杆，清除废碴、外运； 2、重新安装新的钢筋混凝土栏杆； 3、含油漆/涂料、安全防护的费用。 |  |  |
| 19 | 石材桥栏板更换 | m | 40 | 1、拆除已损坏的扶手栏杆，清除废碴、外运； 2、重新安装新的石材扶手栏杆； 3、含安全防护的费用。 |  |  |
| 20 | 铸铁防撞护栏更换 | m | 80 | 1、拆除已损坏的护栏，清除废碴、外运； 2、重新安装新的铸铁防撞护栏； 3、含油漆/涂料、安全防护的费用。 |  |  |
| 21 | 石材桥栏杆小横杆更换 | m | 60 | 1、拆除已损坏的小横杆，清除废碴、外运； 2、重新安装新的石材横杆； 3、含安全防护的费用。 |  |  |
| 22 | 石材桥栏杆立柱更换 | 根 | 40 | 1、拆除已损坏的立柱，清除废碴、外运； 2、重新安装新的石材立柱； 3、含安全防护的费用。 |  |  |
| 23 | 桥栏杆、扶手刷防锈漆 | 延长米 | 60 | 1、栏杆除锈、铲除剥落层、垃圾清理外运； 2、涂刷防锈底漆一遍，涂刷面漆两遍。 |  |  |
| 24 | 水泥砂浆抹面 | m2 | 8 | 1、铲除破损砂浆； 2、2cm1:2.5水泥砂浆 |  |  |
| 25 | 伸缩缝混凝土 | m3 | 10 | 1、切缝、破除、清理、垃圾外运； 2、浇筑混凝土 C40； 3、洒水、养护、覆盖。 |  |  |
| 26 | 伸缩缝更换 | m | 20 | 1、拆除损坏的伸缩缝 2、按原型号并结合建设单位意见更换恢复 |  |  |
| （三） | 人行道维修与更换（小计） |  |  |  |  |  |
| 27 | 维修荷兰砖 | ㎡ | 160 | 1、原有荷兰砖已损坏，材料利旧； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |  |  |
| 28 | 更换荷兰砖 | ㎡ | 120 | 1、原有荷兰砖已损坏，材料换新； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |  |  |
| 29 | 更换透水砖 | ㎡ | 40 | 1、原有透水砖已损坏，材料换新； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |  |  |
| 30 | 更换仿石材砖 | ㎡ | 40 | 1、原有盲道砖已损坏，材料换新； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |  |  |
| 31 | 更换盲道砖 | ㎡ | 40 | 1、原有盲道砖已损坏，材料换新； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |  |  |
| 32 | 更换仿古砖更换 | ㎡ | 40 | 1、原有仿古砖已损坏，材料换新； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |  |  |
| 33 | 盲道贴（新增） | ㎡ | 120 | 1、整理地面，除去凸起和疏松地块并敲除空鼓的地表，对地面基础有突出凹凸的应进行重点打磨； 2、对起壳、起沙地面重新处理； 3、底涂处理、刮胶，PVC盲道贴（平整部分厚度约3mm ）粘贴。 |  |  |
| 34 | 盲道贴（不锈钢） | 块 | 400 | 1、整理地面，除去凸起和疏松地块并敲除空鼓的地表，对地面基础有突出凹凸的应进行重点打磨； 2、对起壳、起沙地面重新处理； 3、底涂处理、刮胶，不锈钢300*300*1.2mm盲道贴（平整部分）粘贴。 |  |  |
| 35 | 更换广场砖道板 | ㎡ | 200 | 1、原有广场砖道板已损坏，材料换新； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |  |  |
| 36 | 更换草坪砖道板 | m2 | 300 | 1、原有草坪砖道板已损坏，材料换新； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |  |  |
| 37 | 浇筑混凝土垫层 | m3 | 40 | 1、混凝土标号：C25 |  |  |
| 38 | 新增车止石Φ200,H=230mm | 个 | 10 | 1、花岗岩石材车止石 |  |  |
| 39 | 新增车止石Φ200,H=600mm | 个 | 10 |  |  |  |
| 40 | 新增车止石Φ300，H=350mm | 个 | 20 |  |  |  |
| 41 | 新增车止石Φ300，H=800mm | 个 | 20 |  |  |  |
| 42 | 新增车止石Φ400，H=450mm | 个 | 10 |  |  |  |
| 43 | 新增车止石Φ500，H=550mm | 个 | 10 |  |  |  |
| 44 | 新增车止石200*200*700mm | 个 | 6 |  |  |  |
| 45 | 新增车止石250*250*600mm | 个 | 6 |  |  |  |
| 46 | 新增车止石300*300*700mm | 个 | 6 |  |  |  |
| 47 | 新增石球300 | 个 | 8 |  |  |  |
| 48 | 新增石球400 | 个 | 8 |  |  |  |
| 49 | 新增石球500 | 个 | 2 |  |  |  |
| 50 | 新增石球600 | 个 | 2 |  |  |  |
| 51 | 车止石位置调整 | 个 | 20 | 1、根据建设方要求调整现场原有车止石位置； 2、结算时，不分大小，均按数量统计计算。 |  |  |
| 52 | 石球位置调整 | 个 | 40 | 1、根据建设方要求调整现场原有石球位置； 2、结算时，不分大小，均按数量统计计算。 |  |  |
| 53 | 更换石材道板（含盲道板） | ㎡ | 200 | 1、原有石材道板已损坏，同材质材料换新； 2、道板厚度：厚度≤3cm； 3、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |  |  |
| 54 | 更换石材道板（含盲道板） | ㎡ | 200 | 1、原有石材道板已损坏，同材质材料换新； 2、道板厚度：3cm＜厚度≤5cm； 3、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |  |  |
| 55 | 更换石材道板 | ㎡ | 200 | 1、原有石材道板已损坏，同材质材料换新； 2、道板厚度：5cm＜厚度＜7cm； 3、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |  |  |
| 56 | 更换石材车行道 | ㎡ | 200 | 1、原有石材车行道板已损坏，同材质材料换新； 2、道板厚度：厚度≥7cm； 3、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。。 |  |  |
| 57 | 维修石材道板 | ㎡ | 200 | 1、原有石材道板未损坏，材料利旧； 2、道板厚度综合考虑，包含但不局限于3cm、5cm、7cm； 3、含保护性拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |  |  |
| 58 | 修补砖砌树池 | m3 | 10 | 1、原有砖砌体已损坏，材料换新； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层、抹灰等费用。 |  |  |
| 59 | 砖砌挡墙 | m3 | 10 | 1、含基础、混凝土砖砌筑、表面抹灰等费用 |  |  |
| 60 | 凿树根 | 处 | 100 | 1、凿除树根 2、凿除后基层平整 3、凿除后运出现场 |  |  |
| 61 | 维修石材树池 | m | 150 | 1、原有石材未损坏，材料利旧； 2、含保护性拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |  |  |
| 62 | 更换树池石材 | m | 150 | 1、原有石材已损坏，同材质材料换新，规格参照原树池尺寸； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |  |  |
| 63 | 树池铺设石子 | m2 | 120 | 1、铺设黑色小石子，不漏土 |  |  |
| 64 | 维修花坛石材(顶、侧面) | ㎡ | 60 | 1、原有石材未损坏，材料利旧； 2、含保护性拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |  |  |
| 65 | 更换花坛石材（顶面） | ㎡ | 60 | 1、原有石材已损坏，材料（同材质同色）换新，含磨边费用； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |  |  |
| 66 | 更换花坛石材（侧面） | ㎡ | 60 | 1、原有石材已损坏，材料（同材质同色）换新； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |  |  |
| 67 | 更换防腐木人行道(含基础更换） | ㎡ | 200 | 1、拆除已损坏的防腐木板及龙骨，材料换新； 2、包含拆除垃圾外运，新铺防腐木人行道及配套龙骨。 |  |  |
| 68 | 更换文化石 | ㎡ | 80 | 1、原有文化石已损坏，材料换新； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层文化石铺贴等费用。 |  |  |
| 69 | 更换预制侧平石 | m | 200 | 1、原有平石已损坏，需更换（按原规格材质）； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层、勾缝等费用。 |  |  |
| 70 | 更换预制侧缘石 | m | 200 | 1、原有侧缘石已损坏，需更换（按原规格材质）； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层、勾缝等费用。 |  |  |
| 71 | 维修预制侧平石 | m | 160 | 1、原有侧平石未损坏，材料利旧； 2、含保护性拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层、勾缝等费用。 |  |  |
| 72 | 维修预制侧缘石 | m | 160 | 1、原有侧缘石未损坏，材料利旧； 2、含保护性拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层、勾缝等费用。 |  |  |
| 73 | 更换石材平石 | m | 160 | 1、原有平石已损坏，材料换新（原规格材质）； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |  |  |
| 74 | 更换石材侧石 | m | 160 | 1、原有侧石已损坏，材料换新（原规格材质）； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |  |  |
| 75 | 更换石材侧石圆头 | m | 80 | 1、原有圆头侧石已损坏，材料换新（原规格材质）； 2、含拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |  |  |
| 76 | 维修石材平石 | m | 180 | 1、原有平石未损坏，材料利旧； 2、含保护性拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |  |  |
| 77 | 维修石材侧石 | m | 180 | 1、原有侧石未损坏，材料利旧； 2、含保护性拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |  |  |
| 78 | 维修石材侧石圆头 | m | 60 | 1、原有圆头侧石未损坏，材料利旧； 2、含保护性拆除、垃圾清运、干拌水泥砂浆垫层等费用。 |  |  |
| 79 | 降道口 | ㎡ | 120 | 1、拆除面层，原有基层破除、挖土、垃圾外运； 2、C25混凝土垫层浇筑、面层铺贴（式样及材质同原有面层）； 3、施工完成后，高差＜1cm，坡度＜1：12，符合无障碍要求； 4、内容包含侧石及平石调整内容 5、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整。 |  |  |
| （四） | 辅助交通设施（小计） |  |  |  |  |  |
| 80 | 警示桩 | 根 | 80 | 1、规格：Φ76*3mm； 2、材质：镀锌钢管； 3、包含打孔、安装、工程级反光膜等费用； 4、高度按1.2m（含地下部分）考虑。 |  |  |
| 81 | 警示桩 | 根 | 80 | 1、规格：Φ89*3mm； 2、材质：镀锌钢管； 3、包含打孔、安装、工程级反光膜等费用； 4、高度按1.2m（含地下部分）考虑。 |  |  |
| 82 | 警示桩 | 根 | 80 | 1、规格：Φ102*3mm； 2、材质：镀锌钢管； 3、包含打孔、安装、工程级反光膜等费用； 4、高度按1.2m（含地下部分）考虑。 |  |  |
| 83 | 警示桩 | 根 | 80 | 1、规格：Φ114*3mm； 2、材质：镀锌钢管； 3、包含打孔、安装、工程级反光膜等费用； 4、高度按1.2m（含地下部分）考虑。 |  |  |
| 84 | 警示桩 | 根 | 80 | 1、规格：Φ140*3mm； 2、材质：镀锌钢管； 3、包含打孔、安装、工程级反光膜等费用； 4、高度按1.2m（含地下部分）考虑。 |  |  |
| 85 | U型杆 | 展开延长米 | 200 | 1、规格：Φ76*2mm； 2、包含安装、油漆等费用。 |  |  |
| 86 | 减速带 | m | 200 | 1、规格：500mm*300mm* 50mm； 2、材质：橡胶。 |  |  |
| 87 | 双面爆闪灯（含立柱、基础） | 套 | 6 | 1、材质：铝合金外壳； 2、蓄电池：12V/8AH； 3、太阳能板：18V/10W。 4、立柱、基础满足使用要求 ；综合单价结算时不再调整 |  |  |
| 88 | 广角镜（含立柱、基础） | 套 | 4 | 1、材质：PC+ABS 2、规格：Ф1000mm 3、立柱、基础满足使用要求 ；综合单价结算时不再调整 |  |  |
| 89 | 广角镜（含立柱、基础） | 套 | 4 | 1、材质：PC+ABS 2、规格：Ф1200mm 3、立柱、基础满足使用要求 ；综合单价结算时不再调整 |  |  |
| 90 | 拆除隔离栏杆 | m | 150 | 1、拆除原有护栏，分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； |  |  |
| 91 | 隔离栏（新增） | m | 200 | 1、立柱：120*120*2mm热镀 锌方管，立柱上配有铜制双 黄反光标，柱高1.15m，净 间距3m； 2、上下横杆：50*50*1.5mm 热镀锌方管，上横杆底部距 地0.9m； 3、中间横小横杆： 30*30*1.2mm热镀锌方管； 4、小立杆：40*40*1.5mm热 镀锌方管； 5、底座：20±0.5kg、 400*300mm、Pantone432C （高光）铸铁底座； 6、油漆：深灰色静电喷 漆； 7、包含连接螺栓、内膨胀 螺栓等配件、辅材的费用； 8、样式在施工前，需经建 设方确认后方可实施； 9、具体施工位置根据建设 方交办单实施，具体详见附件三 |  |  |
| 92 | 维修隔离栏 | 点位 | 30 | 1、工作内容包含但不限于柱帽更换、立杆更换、补漆、反光标更换、螺栓更换； 2、包含所需人工、材料、机械等费用； 3、同一时间段同一位置（2km范围内）算一个点位； 4、具体维修位置根据建设方交办单实施。 |  |  |
| 93 | 中、高考期间护栏租赁 | m | 400 | 1、工作内容包含：护栏的安装、拆除、租赁费、封路等相关费用 |  |  |
| （五） | 排水及井盖更换（小计） |  |  |  |  |  |
| 94 | DN110UPVC管铺设 | m | 100 | 1、路面切缝及破除，挖土（包含旧管道拆除）、垃圾清运； 2、更换管道； 3、回填、路面原状恢复； 4、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整。 |  |  |
| 95 | DN160UPVC管铺设 | m | 120 | 1、路面切缝及破除，挖土（包含旧管道拆除）、垃圾清运； 2、更换管道； 3、回填、路面原状恢复； 4、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整。 |  |  |
| 96 | 管道混凝土包裹 | m3 | 30 | 1、混凝土强度等级：C25 |  |  |
| 97 | 新增/更换HPDE缠绕管 | m | 180 | 1、路面切缝及破除，挖土（包含旧管道拆除）、垃圾清运； 2、管道规格：DN200,环刚度SN8，胶圈接口； 3、回填、路面原状恢复； 4、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整。 |  |  |
| 98 | 新增/更换HPDE缠绕管 | m | 120 | 1、路面切缝及破除，挖土（包含旧管道拆除）、垃圾清运； 2、管道规格：DN225,环刚度SN8，胶圈接口； 3、回填、路面原状恢复； 4、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整。 |  |  |
| 99 | 新增/更换HPDE缠绕管 | m | 160 | 1、路面切缝及破除，挖土（包含旧管道拆除）、垃圾清运； 2、管道规格：DN300,环刚度SN8，胶圈接口； 3、回填、路面原状恢复； 4、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整。 |  |  |
| 100 | 新增/更换HPDE缠绕管 | m | 80 | 1、路面切缝及破除，旧管道拆除、垃圾清运； 2、管道规格：DN400,环刚度SN8，胶圈接口； 3、回填、路面原状恢复； 4、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整。 |  |  |
| 101 | 新增/更换HPDE缠绕管 | m | 80 | 1、路面切缝及破除，挖土（包含旧管道拆除）、垃圾清运； 2、管道规格：DN500,环刚度SN8，胶圈接口； 3、回填、路面恢复； 4、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整。 |  |  |
| 102 | 新增/更换HPDE缠绕管 | m | 60 | 1、路面切缝及破除，挖土（包含旧管道拆除）、垃圾清运； 2、管道规格：DN600,环刚度SN8，胶圈接口； 3、回填、路面原状恢复； 4、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整。 |  |  |
| 103 | 砖砌雨水收集井 | m3 | 8 | 1、砌筑井具体做法详见苏 S01-2012，混凝土实心砖砌筑，只考虑内壁抹灰； 2、井净高根据现场实际情况确定，如需井架、降水等措施，由投标人在报价时综合考虑； 3、工程量按照砖砌井壁工程量计量。 |  |  |
| 104 | 检查井 | m3 | 8 |  |  |  |
| 105 | 检查井（圆形） | m3 | 8 |  |  |  |
| 106 | 更换350mm*450mm，复合材料成套水箅及框（承重等级6T） | 套 | 6 | 1、拆除原水箅及框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的水箅及框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 107 | 更换300mm*500mm，复合材料成套水箅及框（承重等级5T） | 套 | 8 | 1、拆除原水箅及框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的水箅及框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 108 | 更换350mm*500mm，复合材料成套水箅及框（连体式、承重等级13T） | 套 | 10 | 1、拆除原水箅及框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的水箅及框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 109 | 更换350mm*500mm，复合材料成套水箅及框（承重等级13T） | 套 | 10 | 1、拆除原水箅及框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的水箅及框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。。 |  |  |
| 110 | 更换400mm*400mm，复合材料井框盖（承重等级5T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖井框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 111 | 更换400mm*600mm，复合材料井框盖（承重等级12.5T） | 套 | 6 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖井框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 112 | 更换400mm*600mm，复合材料井框盖（连体式、承重等级10T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖井框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 113 | 更换450mm*750mm，复合材料井框盖（承重等级20T） | 套 | 10 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖井框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 114 | 更换500mm*500mm，复合材料井框盖（承重等级10T） | 套 | 10 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖井框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 115 | 更换500mm*500mm，复合材料井框盖（承重等级5T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖井框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 116 | 更换600mm*600mm，复合材料井框盖（承重等级2T） | 套 | 12 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖井框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 117 | 更换600mm*600mm，复合材料井框盖（承重等级12.5T） | 套 | 12 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖井框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 118 | 更换700mm*700mm，复合材料井框盖（承重等级10T） | 套 | 12 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 119 | 更换800mm*800mm，复合材料井框盖（承重等级10T） | 套 | 10 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 120 | 更换Φ 500mm，复合材料井框盖（承重等级25T） | 套 | 4 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 121 | 更换Φ 500mm，复合材料井框盖（承重等级10T） | 套 | 4 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 122 | 更换Φ600mm，复合材料井框盖（承重等级20T） | 套 | 4 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 123 | 更换Φ700mm，复合材料井框盖（连体式、承重等级25T） | 套 | 12 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 124 | 更换Φ700mm，复合材料井框盖（承重等级25T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 125 | 更换Φ700mm，复合材料井框盖（承重等级12.5T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 126 | 更换Φ700mm，复合材料井框盖（承重等级2T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 127 | 更换Φ800mm，复合材料井框盖（承重等级10T） | 套 | 10 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 128 | 更换300mm*450mm，复合材料水箅（承重等级6T） | 套 | 8 | 1、拆除原水箅； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的水箅，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 129 | 更换300mm*500mm，复合材料水箅（承重等级5T） | 套 | 8 | 1、拆除原水箅； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的水箅，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 130 | 更换350mm*500mm，复合材料水箅（承重等级13T） | 套 | 8 | 1、拆除原水箅； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的水箅，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 131 | 更换400mm*400mm，复合材料井盖（承重等级5T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 132 | 更换400mm*600mm，复合材料井盖（承重等级12.5T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 133 | 更换450mm*750mm，复合材料井盖（承重等级20T） | 套 | 6 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 134 | 更换500mm*500mm，复合材料井盖（承重等级10T） | 套 | 6 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 135 | 更换500mm*500mm，复合材料井盖（承重等级5T） | 套 | 4 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 136 | 更换600mm*600mm，复合材料井盖（承重等级2T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 137 | 更换600mm*600mm，复合材料井盖（承重等级12.5T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 138 | 更换700mm*700mm，复合材料井盖（承重等级10T） | 套 | 10 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 139 | 更换800mm*800mm，复合材料井盖（承重等级10T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 140 | 更换Φ 500mm，复合材料井盖（承重等级25T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 141 | 更换Φ 500mm，复合材料井盖（承重等级10T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 142 | 更换Φ600mm，复合材料井盖（承重等级20T） | 套 | 12 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 143 | 更换Φ700mm，复合材料井盖（承重等级25T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 144 | 更换Φ700mm，复合材料井盖（承重等级12.5T） | 套 | 6 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 145 | 更换Φ700mm，复合材料井盖（承重等级2T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点；； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 146 | 更换Φ800mm，复合材料井盖（承重等级10T） | 套 | 8 | 1、拆除原井盖； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 147 | 拆除更换各厚度明沟混凝土盖板 | m3 | 8 | 1、拆除原盖板、废碴清理外运； 2、更换新的盖板。 |  |  |
| 148 | 更换Φ570*100mm，球墨铸铁成套井框盖（五防井盖+防沉降，承重等级D400） | 套 | 4 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖井框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 149 | 更换Φ650*100mm，球墨铸铁成套井框盖（五防井盖+防沉降，承重等级D400） | 套 | 4 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖井框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 150 | 更换Φ725*190mm，球墨铸铁成套井框盖（五防井盖+防沉降，承重等级D400） | 套 | 10 | 1、拆除原井盖井框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的井盖井框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 151 | 更换314*674*120mm，球墨铸铁成套水箅及框（五防井盖+防沉降，承重等级D400） | 套 | 4 | 1、拆除原水箅及框； 2、分类归堆、经建设方确认工程量后运至建设方指定地点； 3、更换新的水箅及框，具体更换位置根据建设方交办单实施。 4、井盖与路面高差应小于2mm； 5、含因更换框盖造成的路面修复，结算时不因现场实际施工情况调整单价。 |  |  |
| 152 | 检查井井周加固 | 座 | 8 | 1、路面切缝及破除，垃圾清运； 2、浇筑20cm厚C25混凝土，2m*2m 内配Φ12@150mm 双层双向钢筋网； 3、恢复原有路面面层； 4、具体加固位置根据建设方交办单实施。 |  |  |
| 二 | 其他零星人工、机械费用 |  |  |  |  |  |
| 153 | 计日工 | 工日 | 30 | 1、结算时需提供经建设方认定具体用工事由、用工人数清单。 |  |  |
| 三 | 工程费用合计 | 元 | （一+二） |  |  |  |
| 注：1、复合井盖品牌要求：畅安、新大地、岳峰； 2、球墨铸铁井盖品牌要求：新大地、宏华、高强； 3、HDPE双壁缠绕管品牌要求：中财、金牛、金德； 4、荷兰砖、透水砖、仿石材砖、盲道砖、仿石材侧石/平石、混凝土侧石/平石品牌要求：盐城“ 荣立 ”、昆山“通海 ”、江苏“大凡 ”；铺装材质须经发包人认可后方可施工。 5、隔离栏杆品牌要求：江苏国强、百川、瞬通 ； 6、清单中“建设方指定地点 ”为大丰住建局南侧仓库； 7、巡查费用由投标人在总价中综合考虑，每日1次的巡查并填写巡查点位表，每旬提供现场水印照 片，扶正隔离栏、井盖复位及掉漆生锈井盖的除锈补漆、沥青路面日常养护； 8、本工程采用全费用综合单价：包含人工、材料、机械、管理费、利润、其他相关的措施费、风 险费、规费及税金等完成工作内容的全部费用。投标人需要综合考虑本项目的项目特征、不能连续作业 、行车/行人带来的干扰等实际可能影响报价的因素。 9、所有更换的内容增加约定“更换XX时若存在部分已缺失不需拆除，结算时不调整单价” |  |  |  |  |  |  |

| 2025-2026、2026-2027年大丰城区主次干道、桥梁、排水等市政设施及标志标线、栏杆等道路交通设施养护项目采购包五（地下部分：东宁路（含）以西） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 具 体 要 求 | 全费用综合 单价（元） | 合 价 （元） |
| 一、 | 管道、井清淤 |  |  |  |  |  |
| 1 | 清理雨水进水井（所有型号） | 座 | 1200 | 1、启闭井盖、清理/清掏； 2、综合考虑各种规格雨水进水井的清理； 3、包含垃圾、淤泥清运的费用； 4、具体清掏位置根据建设方交办单实施； 5、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整 |  |  |
| 2 | 清掏检查井 | 座 | 1200 | 1、启闭井盖、清理/清掏； 2、适用井径≤1000mm的井； 3、包含垃圾、淤泥清运的费用； 4、具体清掏位置根据建设方交办单实施； 5、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整 |  |  |
| 3 | 管道检测 | m | 15000 | QV检测，提供检测报告及其他等满足招标文件质量要求 |  |  |
| 4 | 管道检测 | m | 55000 | 管道CCTV检测，管网管径综合考虑；CCTV检测提供检测报告及其他满足招标文件质量要求 |  |  |
| 5 | 清理疏通雨水管道 | m | 15000 | 1、启闭井盖、清理/清掏； 2、疏通管径：＜300mm； 3、包含垃圾、淤泥清运的费用； 4、具体疏通位置根据建设方交办单实施； 5、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整 |  |  |
| 6 | 清理疏通雨水管道 | m | 20000 | 1、启闭井盖、清理/清掏； 2、疏通管径：＜600mm； 3、包含垃圾、淤泥清运的费用； 4、具体疏通位置根据建设方交办单实施； 5、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整 |  |  |
| 7 | 清理疏通雨水管道 | m | 35000 | 1、启闭井盖、清理/清掏； 2、疏通管径：600mm≤管径＜1200mm； 3、包含垃圾、淤泥清运的费用； 4、具体疏通位置根据建设方交办单实施； 5、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整 |  |  |
| 8 | 清理明沟 | m | 1509 | 1、含垃圾清运； 2、具体疏通位置根据建设方交办单实施； 3、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整 |  |  |
| 9 | 检查井升高 | 座 | 30 | 1、井周边路面切缝、移除井盖座、拆除路面路基、垃圾外运； 2、井壁砌筑、抹灰、井盖重新安放（材料利旧）、面层恢复； 3、不区分井径大小及抬升的高度，结算时均按此单价结算。 4、按原路面结构层标准恢复 |  |  |
| 10 | 检查井降低 | 座 | 30 | 1、井周边路面切缝、移除井盖座、拆除路面路基、垃圾外运； 2、井壁拆除、抹灰找补、井盖重新安放（材料利旧）、面层恢复； 3、不区分井径大小及降低的高度，结算时均按此单价结算。 4、按原路面结构层标准恢复 |  |  |
| 11 | 气囊封堵 | 个 | 80 | 1、本项需根据建设方交办单实施； 2、适用于管径＜600mm。 |  |  |
| 12 | 气囊封堵 | 个 | 80 | 1、本项需根据建设方交办单实施； 2、适用于管径≥600mm。 |  |  |
| 二、 | 防坠网、截污篮等 |  |  |  |  |  |
| 13 | 检查井防坠网 | 个 | 160 | 1、启闭井盖、安装膨胀钩 、安装防坠网； 2、材质：尼龙绳，承重≥ 300kg。 |  |  |
| 14 | 雨水收集井截污篮 | 只 | 50 | 1、材质：复合材料； 2、尺寸：配套300*500mm雨水箅子； 3、具体位置根据建设方交办单实施； 4、实施前，施工方需提供样品，经建设方确认后，方可实施。 |  |  |
| 15 | 雨水收集井截污篮 | 只 | 20 | 1、材质：复合材料； 2、尺寸：适用于350*500mm雨水箅子的规格； 3、具体位置根据建设方交办单实施； 4、实施前，施工方需提供样品，经建设方确认后，方可实施。 |  |  |
| 16 | 雨水收集井截污篮 | 只 | 20 | 1、材质：复合材料； 2、尺寸：适用于400*600mm雨水箅子的规格； 3、具体位置根据建设方交办单实施； 4、实施前，施工方需提供样品，经建设方确认后，方可实施。 |  |  |
| 17 | 雨水收集井截污篮 | 只 | 20 | 1、材质：复合材料； 2、尺寸：适用于450*750mm雨水箅子的规格； 3、具体位置根据建设方交办单实施； 4、实施前，施工方需提供样品，经建设方确认后，方可实施。 |  |  |
| 18 | 雨水收集井不锈钢截污网 | 只 | 20 | 1、材质：304不锈钢； 2、尺寸：适用于300*500mm雨水箅子的规格，厚度1mm； 3、具体位置根据建设方交办单实施； 4、实施前，施工方需提供样品，经建设方确认后，方可实施。 |  |  |
| 19 | 雨水收集井不锈钢截污网 | 只 | 20 | 1、材质：304不锈钢； 2、尺寸：适用于350*500mm雨水箅子的规格，厚度1mm； 3、具体位置根据建设方交办单实施； 4、实施前，施工方需提供样品，经建设方确认后，方可实施。 |  |  |
| 20 | 雨水收集井不锈钢截污网 | 只 | 20 | 1、材质：304不锈钢； 2、尺寸：适用于400*600mm雨水箅子的规格，厚度1mm； 3、具体位置根据建设方交办单实施； 4、实施前，施工方需提供样品，经建设方确认后，方可实施。 |  |  |
| 21 | 雨水收集井截污篮 | 只 | 20 | 1、材质：304不锈钢； 2、尺寸：适用于450*750mm雨水箅子的规格，厚度1mm； 3、具体位置根据建设方交办单实施； 4、实施前，施工方需提供样品，经建设方确认后，方可实施。 |  |  |
| 三、 | 其他零星人工、机械费用 |  |  |  |  |  |
| 22 | 计日工 | 工日 | 47 | 1、结算时需提供经建设方认定具体用工事由、用工人数清单。 |  |  |
| 四、 | 工程费用合计 |  |  | 一+二+三 |  |  |
| 注：1、清单中“建设方指定地点”为大丰住建局南侧仓库； 2、巡查费用由投标人在总价中综合考虑，内容每旬1次的全面巡查，扶正隔离栏、井盖复位及掉漆生锈井盖的除锈补漆、沥青路面日常养护，需提供标段内所有道路交叉口的水印照片； 3、工程采用全费用综合单价：包含人工、材料、机械、管理费、利润、其他相关的措施费、规费及税金等完成工作内容的全部费用。投标人需要综合考虑本项目的项目特征、不能连续作业、行车/行人带来的干扰等实际可能影响报价的因素。 |  |  |  |  |  |  |

| 2025-2026、2026-2027年大丰城区主次干道、桥梁、排水等市政设施及标志标线、栏杆等道路交通设施养护项目采购包六（地下部分：东宁路（不含）以东） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 具 体 要 求 | 全费用综合 单价（元） | 合 价 （元） |
| 一、 | 管道、井清淤 |  |  |  |  |  |
| 1 | 清理雨水进水井（所有型号） | 座 | 800 | 1、启闭井盖、清理/清掏； 2、综合考虑各种规格雨水进水井的清理； 3、包含垃圾、淤泥清运的费用； 4、具体清掏位置根据建设方交办单实施； 5、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整 |  |  |
| 2 | 清掏检查井 | 座 | 800 | 1、启闭井盖、清理/清掏； 2、适用井径≤1000mm的井； 3、包含垃圾、淤泥清运的费用； 4、具体清掏位置根据建设方交办单实施； 5、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整 |  |  |
| 3 | 管道检测 | m | 6000 | QV检测，提供检测报告及其他等满足招标文件质量要求 |  |  |
| 4 | 管道检测 | m | 60000 | 管道CCTV检测，管网管径综合考虑；CCTV检测提供检测报告及其他满足招标文件质量要求 |  |  |
| 5 | 清理疏通雨水管道 | m | 6000 | 1、启闭井盖、清理/清掏； 2、疏通管径：＜300mm； 3、包含垃圾、淤泥清运的费用； 4、具体疏通位置根据建设方交办单实施； 5、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整 |  |  |
| 6 | 清理疏通雨水管道 | m | 20000 | 1、启闭井盖、清理/清掏； 2、疏通管径：＜600mm； 3、包含垃圾、淤泥清运的费用； 4、具体疏通位置根据建设方交办单实施； 5、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整 |  |  |
| 7 | 清理疏通雨水管道 | m | 40000 | 1、启闭井盖、清理/清掏； 2、疏通管径：600mm≤管径＜1200mm； 3、包含垃圾、淤泥清运的费用； 4、具体疏通位置根据建设方交办单实施； 5、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整 |  |  |
| 8 | 清理明沟 | m | 1201 | 1、含垃圾清运； 2、具体疏通位置根据建设方交办单实施； 3、无论现场实际施工情况如何，结算时此项单价不予调整 |  |  |
| 9 | 检查井升高 | 座 | 40 | 1、井周边路面切缝、移除井盖座、拆除路面路基、垃圾外运； 2、井壁砌筑、抹灰、井盖重新安放（材料利旧）、面层恢复； 3、不区分井径大小及抬升的高度，结算时均按此单价结算。 4、按原路面结构层标准恢复 |  |  |
| 10 | 检查井降低 | 座 | 40 | 1、井周边路面切缝、移除井盖座、拆除路面路基、垃圾外运； 2、井壁拆除、抹灰找补、井盖重新安放（材料利旧）、面层恢复； 3、不区分井径大小及降低的高度，结算时均按此单价结算。 4、按原路面结构层标准恢复 |  |  |
| 11 | 气囊封堵 | 个 | 100 | 1、本项需根据建设方交办单实施； 2、适用于管径＜600mm。 |  |  |
| 12 | 气囊封堵 | 个 | 100 | 1、本项需根据建设方交办单实施； 2、适用于管径≥600mm。 |  |  |
| 二、 | 防坠网、截污篮等 |  |  |  |  |  |
| 13 | 检查井防坠网 | 个 | 120 | 1、启闭井盖、安装膨胀钩 、安装防坠网； 2、材质：尼龙绳，承重≥ 300kg。 |  |  |
| 14 | 雨水收集井截污篮 | 只 | 30 | 1、材质：复合材料； 2、尺寸：配套300*500mm雨水箅子； 3、具体位置根据建设方交办单实施； 4、实施前，施工方需提供样品，经建设方确认后，方可实施。 |  |  |
| 15 | 雨水收集井截污篮 | 只 | 30 | 1、材质：复合材料； 2、尺寸：适用于350*500mm雨水箅子的规格； 3、具体位置根据建设方交办单实施； 4、实施前，施工方需提供样品，经建设方确认后，方可实施。 |  |  |
| 16 | 雨水收集井截污篮 | 只 | 30 | 1、材质：复合材料； 2、尺寸：适用于400*600mm雨水箅子的规格； 3、具体位置根据建设方交办单实施； 4、实施前，施工方需提供样品，经建设方确认后，方可实施。 |  |  |
| 17 | 雨水收集井截污篮 | 只 | 30 | 1、材质：复合材料； 2、尺寸：适用于450*750mm雨水箅子的规格； 3、具体位置根据建设方交办单实施； 4、实施前，施工方需提供样品，经建设方确认后，方可实施。 |  |  |
| 18 | 雨水收集井不锈钢截污网 | 只 | 30 | 1、材质：304不锈钢； 2、尺寸：适用于300*500mm雨水箅子的规格，厚度1mm； 3、具体位置根据建设方交办单实施； 4、实施前，施工方需提供样品，经建设方确认后，方可实施。 |  |  |
| 19 | 雨水收集井不锈钢截污网 | 只 | 30 | 1、材质：304不锈钢； 2、尺寸：适用于350*500mm雨水箅子的规格，厚度1mm； 3、具体位置根据建设方交办单实施； 4、实施前，施工方需提供样品，经建设方确认后，方可实施。 |  |  |
| 20 | 雨水收集井不锈钢截污网 | 只 | 30 | 1、材质：304不锈钢； 2、尺寸：适用于400*600mm雨水箅子的规格，厚度1mm； 3、具体位置根据建设方交办单实施； 4、实施前，施工方需提供样品，经建设方确认后，方可实施。 |  |  |
| 21 | 雨水收集井截污篮 | 只 | 30 | 1、材质：304不锈钢； 2、尺寸：适用于450*750mm雨水箅子的规格，厚度1mm； 3、具体位置根据建设方交办单实施； 4、实施前，施工方需提供样品，经建设方确认后，方可实施。 |  |  |
| 三、 | 其他零星人工、机械费用 |  |  |  |  |  |
| 22 | 计日工 | 工日 | 35 | 1、结算时需提供经建设方认定具体用工事由、用工人数清单。 |  |  |
| 四、 | 工程费用合计 |  |  | 一+二+三 |  |  |
| 注：1、清单中“建设方指定地点”为大丰住建局南侧仓库； 2、巡查费用由投标人在总价中综合考虑，内容每旬1次的全面巡查，扶正隔离栏、井盖复位及掉漆生锈井盖的除锈补漆、沥青路面日常养护，需提供标段内所有道路交叉口的水印照片； 3、工程采用全费用综合单价：包含人工、材料、机械、管理费、利润、其他相关的措施费、规费及税金等完成工作内容的全部费用。投标人需要综合考虑本项目的项目特征、不能连续作业、行车/行人带来的干扰等实际可能影响报价的因素。 |  |  |  |  |  |  |

| 2025-2026、2026-2027年大丰城区主次干道、桥梁、排水等市政设施及标志标线、栏杆等道路交通设施养护项目采购包七（东宁路（不含）以西：广告、标牌、标线、交通信号灯） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 图片（部分样式，具体以道路实际为准） | 数量 | 单位 | 规格/型号 | 单价 （元） | 合 计 （元） |
| 一、单柱式交通标志牌 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 三角形标志牌牌面 |  | 60 | 套 | 1、△L=700mm； 2、材质：铝合金板1.8mm厚； 3、板面覆Ⅱ类反光膜及所需的文字、标志图，反光膜需符合《GB/T 18833-2012》的规定； 4、连接件采用不锈钢材质 |  |  |
| 2 |  |  | 60 | 套 | 1、△L=900mm； 2、材质：铝合金板1.8mm厚； 3、板面覆Ⅱ类反光膜及所需的文字、标志图，反光膜需符合《GB/T 18833-2012》的规定 4、连接件采用不锈钢材质 |  |  |
| 3 |  |  | 60 | 套 | 1、△L=1100mm； 2、材质：铝合金板1.8mm厚； 3、板面覆Ⅱ类反光膜及所需的文字、标志图，反光膜需符合《GB/T 18833-2012》的规定 4、连接件采用不锈钢材质 |  |  |
| 4 |  |  | 60 | 套 | 1、△L=1300mm； 2、材质：铝合金板1.8mm厚； 3、板面覆Ⅱ类反光膜及所需的文字、标志图，反光膜需符合《GB/T 18833-2012》的规定 4、连接件采用不锈钢材质 |  |  |
| 5 | 圆形（包含八角形）标志牌牌面 |  | 60 | 套 | 1、直径：Ф600mm； 2、材质：铝合金板1.8mm厚； 3、板面覆Ⅱ类反光膜及所需的文字、标志图，反光膜需符合《GB/T 18833-2012》的规定 4、连接件采用不锈钢材质 |  |  |
| 6 |  |  | 60 | 套 | 1、直径：Ф800mm； 2、材质：铝合金板1.8mm厚； 3、板面覆Ⅱ类反光膜及所需的文字、标志图，反光膜需符合《GB/T 18833-2012》的规定 4、连接件采用不锈钢材质 |  |  |
| 7 |  |  | 60 | 套 | 1、直径：Ф1000mm； 2、材质：铝合金板1.8mm厚； 3、板面覆Ⅱ类反光膜及所需的文字、标志图，反光膜需符合《GB/T 18833-2012》的规定 4、连接件采用不锈钢材质 |  |  |
| 8 |  |  | 60 | 套 | 1、直径：Ф1200mm； 2、材质：铝合金板1.8mm厚； 3、板面覆Ⅱ类反光膜及所需的文字、标志图，反光膜需符合《GB/T 18833-2012》的规定 4、连接件采用不锈钢材质 |  |  |
| 9 | 正方形及不规则标志牌牌面 |  | 100 | m2 | 1、计量规则：长*宽； 2、材质：铝合金板1.8mm厚； 3、板面覆Ⅱ类反光膜及所需的文字、标志图，反光膜需符合《GB/T 18833-2012》的规定 4、连接件采用不锈钢材质 |  |  |
| 10 | 单柱式立杆 |  | 30 | m | 1、规格：Ф89*4.5mm； 2、材质：热镀锌钢管，镀锌量满足相关规范要求； 3、综合单价含立杆、柱脚法兰连接件，柱帽等 |  |  |
| 11 |  |  | 30 | m | 1、规格：Ф76*4.5mm； 2、材质：热镀锌钢管，镀锌量满足相关规范要求； 3、综合单价含立杆、柱脚法兰连接件，柱帽等 |  |  |
| 12 |  |  | 30 | m | 1、规格：Ф114*4.5mm 2、材质：热镀锌钢管，镀锌量满足相关规范要求； 3、综合单价含立杆、柱脚法兰连接件，柱帽等 |  |  |
| 13 |  |  | 30 | m | 1、规格：Ф102*4.5mm 2、材质：热镀锌钢管，镀锌量满足相关规范要求； 3、综合单价含立杆、柱脚法兰连接件，柱帽等 |  |  |
| 14 |  |  | 30 | m | 1、规格：Ф108*4.5mm 2、材质：热镀锌钢管，镀锌量满足相关规范要求； 3、综合单价含立杆、柱脚法兰连接件，柱帽等 |  |  |
| 15 |  |  | 30 | m | 1、规格：Ф140*4.5mm 2、材质：热镀锌钢管，镀锌量满足相关规范要求； 3、综合单价含立杆、柱脚法兰连接件，柱帽等 |  |  |
| 16 | 混凝土基础 |  | 8 | m3 | 1、土方开挖与回填 2、C25混凝土浇筑 3、综合单价包含土方、混凝土；工程量按混凝土基础工程量计算 |  |  |
| 17 | 预埋件 |  | 2 | t | 综合单价含预埋螺栓、螺母、垫片等 |  |  |
| 18 | 钢筋 |  | 4.5 | t | 1、钢筋类别综合考虑 |  |  |
| 19 | 拆除单柱式交通标志牌 |  | 20 | 套 | 1、整套拆除损坏需更换的单柱式交通标志牌； 2、拆除混凝土基础，垃圾外运，垃圾处理需满足环保部门的相关要求。 3、牌面、立杆等金属类物件经建设方确认工程量后运至建设方指定地点。 |  |  |
| 二、单悬臂式交通标志牌（F型立杆） |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 单悬臂式交通标志牌牌面 |  | 80 | m2 | 1、计量规则：长*宽； 2、材质：铝合金板1.8mm厚； 3、板面覆Ⅲ类反光膜及所需的文字、标志图，反光膜需符合《GB/T 18833-2012》的规定。 4、连接件采用不锈钢材质 |  |  |
| 21 | F型立杆 |  | 30 | m | 1、立杆规格：Ф203*8mm， 2、材质：Q235B热镀锌钢管，镀锌量满足相关规范要求； 3、油漆：喷塑层≥76µm； 4、综合单价含立杆、柱脚法兰连接件，柱帽等 |  |  |
| 22 |  |  | 30 |  | 1、横臂规格：Ф102*6mm； 2、材质：Q235B热镀锌钢管，镀锌量满足相关规范要求； 3、油漆：喷塑层≥76µm。 4、综合单价含横杆、法兰连接件，连接螺栓等 |  |  |
| 23 |  |  | 30 | m | 1、立杆规格：Ф219*12mm， 2、材质：Q235B热镀锌钢管，镀锌量满足相关规范要求； 3、油漆：喷塑层≥76µm； 4、综合单价含立杆、柱脚法兰连接件，柱帽等 |  |  |
| 24 |  |  | 30 |  | 1、横臂规格：Ф127*6mm； 2、材质：Q235B热镀锌钢管，镀锌量满足相关规范要求； 3、油漆：喷塑层≥76µm。 4、综合单价含横杆、法兰连接件，连接螺栓等 |  |  |
| 25 |  |  | 30 | m | 1、立杆规格：Ф237*12mm 2、材质：Q235B镀锌钢管，热镀锌钢管，镀锌量满足相关规范要求； 3、油漆：喷塑层≥76µm； 4、综合单价含立杆、柱脚法兰连接件，柱帽等 |  |  |
| 26 |  |  | 30 |  | 1、横臂规格：Ф127*6mm； 2、材质：Q235B热镀锌钢管，镀锌量满足相关规范要求； 3、油漆：喷塑层≥76µm。 4、综合单价含横杆、法兰连接件，连接螺栓等 |  |  |
| 27 | F型立杆 |  | 30 | m | 1、立杆规格：Ф299*12mm 2、材质：Q235B热镀锌钢管，镀锌量满足相关规范要求； 3、油漆：喷塑层≥76µm； 4、综合单价含立杆、柱脚法兰连接件，柱帽等。 |  |  |
| 28 |  |  | 30 |  | 1、横臂规格：Ф152*6mm； 2、材质：Q235B热镀锌钢管，镀锌量满足相关规范要求； 3、油漆：喷塑层≥76µm。 4、综合单价含横杆、法兰连接件，连接螺栓等 |  |  |
| 29 |  |  | 30 | m | 1、立杆规格：Ф352*12mm 2、材质：Q235B热镀锌钢管，镀锌量满足相关规范要求； 3、油漆：喷塑层≥76µm； 4、综合单价含立杆、柱脚法兰连接件，柱帽等。 |  |  |
| 30 |  |  | 30 |  | 1、横臂规格：Ф152*8mm； 2、材质：Q235B热镀锌钢管，镀锌量满足相关规范要求； 3、油漆：喷塑层≥76µm。 4、综合单价含横杆、法兰连接件，连接螺栓等 |  |  |
| 31 |  |  | 30 | m | 1、立杆规格：Ф352*12mm 2、材质：Q235B热镀锌钢管，镀锌量满足相关规范要求； 3、油漆：喷塑层≥76µm； 4、综合单价含立杆、柱脚法兰连接件，柱帽等。 |  |  |
| 32 |  |  | 30 |  | 1、横臂规格：Ф152*6mm； 2、材质：Q235B热镀锌钢管，镀锌量满足相关规范要求； 3、油漆：喷塑层≥76µm。 4、综合单价含横杆、法兰连接件，连接螺栓等 |  |  |
| 33 | 混凝土基础 |  | 15 | m3 | 1、土方开挖与回填 2、C25混凝土浇筑 3、综合单价包含土方、混凝土；工程量按混凝土基础工程量计算 |  |  |
| 34 | 预埋件 |  | 2.8 | t | 综合单价含预埋螺栓、螺母、垫片等 |  |  |
| 35 | 钢筋 |  | 8 | t | 1、钢筋类别综合考虑 |  |  |
| 36 | 维修道路标志牌牌面 |  | 20 | 处 | 1、包含但不限于零件更换、扶正、反光膜的更换等所需要的人工、材料、机械的费用。 |  |  |
| 37 | 指路标牌/ 分道标牌 |  | 10 | 套 | 本项目施工前，中标单位需提供设具体建设地点、有资质的设计单位出具并盖章的设计图纸及效果图，经建设单位确认同意后方可施工。单价需包含该项实施的所需的全部费用（包含但不限于实施位置的清障费 、设计费、人工、材料、机械 、措施费、行车干扰施工增加费、管理费、利润、税金 等） ，深化设计后的图纸参数不得小于以下基本参数，基本参数如下： 1、立杆规格：Ф273*8mm，L=8m 热轧无缝钢管； 2、横粱规格：Ф152*8mm，长度 4.59m、0.672m，电焊钢管； 3、5A02铝合金标志板： 4098*2598*3mm；蓝底、白图案、 白边框、蓝衬边/白衬边； 4、6303铝合金龙骨； 5、热镀锌钢管、钢板、螺栓等镀锌量满足相关规范要求； 6、油漆：喷塑层≥76µm； 7、板面覆Ⅲ类反光膜，所需的 文字、标志图由建设方拟定，反 光膜的色度性能及逆反射系数值 应符合《GB/T 18833-2012》的有关规定； 8、报价包含土方开挖与回填、 C20混凝土垫层、C25钢筋混凝土 基础（1.6*1.6*2.4m）、钢筋笼 、预埋件、基础锚板、螺栓（全部采用不锈钢螺栓）、抱箍、加劲肋、滑槽、法兰盘及相关配件 费用； 9、安装及运输应符合GB5768- 2009及施工技术规范的要求； 10、具体详见附件三； 11、质保期限：终身质保。 |  |  |
| 三、标 线 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 道路标线 |  | 6000 | m2 | 1、热熔反光型标线 2、厚度1.8mm 3、反光玻化微珠 4、基层清理 |  |  |
| 39 |  |  | 3000 | m2 | 冷喷，基层清理干净 |  |  |
| 40 | 机动车停车位线宽0.15m |  | 1800 | m | 1、热熔反光型标线 2、厚度1.8mm 3、反光玻化微珠 4、基层清理 |  |  |
| 41 |  |  | 1500 |  | 冷喷，基层清理干净 |  |  |
| 42 | 非机动车停车位线宽0.1m |  | 2017.15 | m | 1、热熔反光型标线 2、厚度1.8mm 3、反光玻化微珠 4、基层处理 |  |  |
| 43 |  |  | 2000 |  | 冷喷，基层清理干净 |  |  |
| 44 | 横向减速线(震荡标线) |  | 200 | m2 | 1、热熔反光型标线 2、厚度1.8mm 3、反光玻化微珠 4、基层处理 |  |  |
| 45 | 清除标线 |  | 260 | m2 | 1、标线清除方式由投标人自行考虑，不限于机械清除、高压水枪清除、火除法等； 2、清扫现场、垃圾外运。 |  |  |
| 46 | 文字模型 |  | 180 | m2 | 1、计量规则：以长、宽最大外接矩形面积计算； 2、热熔反光型标线。 |  |  |
| 四、宣传标牌等广告用品采购项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 项目文本 黑白打印 |  | 400 | 页 | 1、规格：A4 2、克重：80G 3、黑白打印 4、含装订 |  |  |
| 48 | 项目文本 彩色打印 |  | 400 | 页 | 1、规格：A4 2、克重：80G 3、彩色打印 4、含装订 |  |  |
| 49 | 项目文本 彩色纸打印 |  | 1200 | 页 | 1、规格：A4 2、克重：80G 3、彩色纸张 4、含装订 |  |  |
| 50 | 项目文本 铜版纸打印 |  | 400 | 页 | 1、规格：A4 2、克重：157G 3、双光铜版纸 4、含装订 |  |  |
| 51 | 项目文本 皮纹纸胶装 包含封面打印及胶装 |  | 120 | 本 | 1、规格：A4 2、克重：220G 3、皮纹纸胶装 4、含装订 |  |  |
| 52 | 项目文本 白卡纸胶装 包含封面打印及胶装 |  | 120 | 本 | 1、规格：A4 2、克重：240G 加大封面金丝白卡纸 3、胶装 |  |  |
| 53 | 项目文本 铜版纸打印 包含封面打印及胶装 |  | 80 | 本 | 1、规格：A4加大封面铜版纸 2、克重：250G 3、打钉或穿孔线装 |  |  |
| 54 | 项目文本 皮纹纸胶装 包含封面打印及胶装 |  | 80 | 本 | 1、规格：A4 2、克重：220G 3、皮纹纸横向胶装 |  |  |
| 55 | 项目文本 铜版纸打印 包含封面打印及胶装 |  | 80 | 本 | 1、规格：A4，加大封面铜版纸 2、克重：250G 3、打钉或穿孔线装、横向胶装 |  |  |
| 56 | 项目文本铜版纸加急圈装 |  | 80 | 本 | 1、A3胶片圈装 |  |  |
| 57 | 项目文本铜版纸精装 |  | 140 | 本 | 1、规格：A3，加大封面铜版纸 2、克重：250G 3、打钉或穿线、胶装 |  |  |
| 58 | 项目手持图稿 |  | 160 | 张 | 1、规格：A2 2、高清防水彩印，内容根据采购人要求印制。 |  |  |
| 59 | 项目手持图稿 |  | 160 | 张 | 1、规格：A1 2、高清防水彩印，内容根据采购人要求印制。 |  |  |
| 60 | 项目手持图稿 |  | 160 | 张 | 1、规格：特大号 2、高清防水彩印，内容根据采购人要求印制。 |  |  |
| 61 | 项目效果图手持展板 |  | 160 | 平方 | 1、规格：A2 2、高清户外写真+KT板 3、黑色软包边 |  |  |
| 62 | 软布效果图 打印 |  | 240 | 块 | 1、规格：A2 2、超高清户外写真软布 |  |  |
| 63 | 软布效果图 打印 |  | 240 | 块 | 1、规格：A1 2、超高清户外写真软布 |  |  |
| 64 | 项目蓝图 打印复印 |  | 240 | 张 | 1、规格：A4 2、80G蓝图激光专用纸 |  |  |
| 65 | 项目蓝图 打印复印 |  | 240 | 张 | 1、规格：A3 2、80G蓝图激光专用纸 |  |  |
| 66 | 项目蓝图 打印复印 |  | 240 | 张 | 1、规格：A2 2、80G蓝图激光专用纸 |  |  |
| 67 | 项目蓝图 打印复印 |  | 240 | 张 | 1、规格：A1 2、80G蓝图激光专用纸 |  |  |
| 68 | 项目蓝图 打印复印 |  | 240 | 张 | 1、规格：A0 2、80G蓝图激光专用纸 |  |  |
| 69 | 管网展板 制作安装 |  | 200 | 平方 | 1、高清户外写真+KT板，规格100*140cm 2、含灰色包边费用 |  |  |
| 70 | 交通护栏宣传广告制作安装 |  | 200 | 平方 | 加厚户外黑白喷绘布 |  |  |
| 71 | 交通悬空指示牌背面宣传广告制作安装 |  | 1600 | 平方 | 1、户外喷绘制作及安装，内容根据采购人要求印制； 2、所有更换的公益广告及框架需在地面成套制作完成后再安装。 3、含吊车使用费； 4、本项因白天交通安全问题，必须夜间突击安装，相关增加的费用由报价人综合考虑在报价单价内。 |  |  |
| 72 | 宣传广告 框架焊接 |  | 1200 | 平方 | 1、国标热镀锌方管焊接，规格不得小于25*25*1.5mm，间距不大于1m，符合高空安全使用要求。 |  |  |
| 73 | 宣传广告 贴纸制作安装 |  | 200 | 平方 | 1、户外高清车贴裱膜制作安装 2、内容根据采购人要求印制； |  |  |
| 74 | 宣传广告 KT板制作安装 |  | 300 | 平方 | 1、写真裱板制作安装，内容根据采购人要求印制； |  |  |
| 75 | 宣传条幅 制作安装 |  | 100 | 条 | 1、横幅布穿竹安装（8米） |  |  |
| 76 | 胸牌工作证 |  | 60 | 套 | 1、胶皮外壳 2、内页：180G白卡纸双面彩印内页 3、规格：8*12cm 4、配套挂绳 |  |  |
| 77 | 制度牌 设计制作安装 |  | 40 | 套 | 1、材质：开启式铝合金框、PVC透明片（60*90cm）； 2、高精写真内页（内容根据采购人要求印制）。 |  |  |
| 78 | 不锈钢大戗牌租用 |  | 30 | 块 | 1、尺寸：3.5*2.3米 2、材质：不锈钢 3、包含运输，安装费用 |  |  |
| 79 | 亚克力桌牌 |  | 100 | 只 | 1、材质：水晶亚克力磁吸桌牌含内页 2、规格：25*13cm 3、内页内容根据采购人要求印制 |  |  |
| 80 | 纸质三角桌牌 |  | 60 | 张 | 1、250G铜版纸印制压痕 2、加双面胶 3、印制内容据采购人要求印制 |  |  |
| 81 | 彩旗 |  | 600 | 只 | 1、工地彩旗：60*110cm 2、立杆：竹竿，高度250cm |  |  |
| 82 | 科室牌 |  | 30 | 只 | 1、材质：铝制 2、规格：28*12cm |  |  |
| 83 | 喷绘 |  | 1600 | m2 | 1、户外喷绘制作及安装，内容根据采购人要求印制； 2、厚度，克重符合招标人要求 3、规格及固定区域设置双层 4、质保期：2年 5、拆除费用由投标人自行考虑，结算时不再增加 |  |  |
| 五、其 他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 交通信号灯 | / | 1 | 项 | 1、本项目施工前，中标单位需提供设具体建设地点、有资质的设计单位出具并盖章的设计图纸及效果图，经建设单位及公安交警部门确认同意后方可施工； 2、根据现场实际情况进行锯缝、破除混凝土、挖土、拆除相关障碍物、废碴外运等，由投标人综合考虑此部分费用； 2、成套信号灯含所有硬件、软件、网络、电子警察、电源等一切建设费用；该信号灯接至公安交警指挥平台，并满足公安交警部门使用要求； 3、本交通信号按一个路口为1项，信号灯应满足各个方向的使用要求； 4、此项5年之内的维保费用由投标人报价时结合自身实力综合考虑； 5、具体实施位置根据建设方交办单实施。 |  |  |
| 六、合计 |  | 一+二+三+四+五 |  |  |  |  |  |
| 注 : 1、本工程采用全费用综合单价：包含人工、材料、机械、管理费、利润、其他相关的措施费、风 险费、规费及税金等完成工作内容的全部费用。投标人需要综合考虑本项目的项目特征、不能连续作 业、行车/行人带来的干扰等实际可能影响报价的因素。 2、清单中“建设方指定地点 ”为大丰住建局南侧仓库； 3、巡查费用由投标人在总价中综合考虑，每日1次的巡查并填写巡查点位表，每旬提供现场水印照片。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 2025-2026、2026-2027年大丰城区主次干道、桥梁、排水等市政设施及标志标线、栏杆等道路交通设施养护项目采购包八（东宁路（含）以东：广告、标牌、标线、交通信号灯） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 图片（部分样式，具体以道路实际为准） | 数量 | 单位 | 规格/型号 | 单价 （元） | 合 计 （元） |
| 一、单柱式交通标志牌 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 三角形标志牌牌面 |  | 40 | 套 | 1、△L=700mm； 2、材质：铝合金板1.8mm厚； 3、板面覆Ⅱ类反光膜及所需的文字、标志图，反光膜需符合《GB/T 18833-2012》的规定； 4、连接件采用不锈钢材质 |  |  |
| 2 |  |  | 40 | 套 | 1、△L=900mm； 2、材质：铝合金板1.8mm厚； 3、板面覆Ⅱ类反光膜及所需的文字、标志图，反光膜需符合《GB/T 18833-2012》的规定 4、连接件采用不锈钢材质 |  |  |
| 3 |  |  | 40 | 套 | 1、△L=1100mm； 2、材质：铝合金板1.8mm厚； 3、板面覆Ⅱ类反光膜及所需的文字、标志图，反光膜需符合《GB/T 18833-2012》的规定 4、连接件采用不锈钢材质 |  |  |
| 4 |  |  | 40 | 套 | 1、△L=1300mm； 2、材质：铝合金板1.8mm厚； 3、板面覆Ⅱ类反光膜及所需的文字、标志图，反光膜需符合《GB/T 18833-2012》的规定 4、连接件采用不锈钢材质 |  |  |
| 5 | 圆形（包含八角形）标志牌牌面 |  | 40 | 套 | 1、直径：Ф600mm； 2、材质：铝合金板1.8mm厚； 3、板面覆Ⅱ类反光膜及所需的文字、标志图，反光膜需符合《GB/T 18833-2012》的规定 4、连接件采用不锈钢材质 |  |  |
| 6 |  |  | 40 | 套 | 1、直径：Ф800mm； 2、材质：铝合金板1.8mm厚； 3、板面覆Ⅱ类反光膜及所需的文字、标志图，反光膜需符合《GB/T 18833-2012》的规定 4、连接件采用不锈钢材质 |  |  |
| 7 |  |  | 40 | 套 | 1、直径：Ф1000mm； 2、材质：铝合金板1.8mm厚； 3、板面覆Ⅱ类反光膜及所需的文字、标志图，反光膜需符合《GB/T 18833-2012》的规定 4、连接件采用不锈钢材质 |  |  |
| 8 |  |  | 40 | 套 | 1、直径：Ф1200mm； 2、材质：铝合金板1.8mm厚； 3、板面覆Ⅱ类反光膜及所需的文字、标志图，反光膜需符合《GB/T 18833-2012》的规定 4、连接件采用不锈钢材质 |  |  |
| 9 | 正方形及不规则标志牌牌面 |  | 100 | m2 | 1、计量规则：长*宽； 2、材质：铝合金板1.8mm厚； 3、板面覆Ⅱ类反光膜及所需的文字、标志图，反光膜需符合《GB/T 18833-2012》的规定 4、连接件采用不锈钢材质 |  |  |
| 10 | 单柱式立杆 |  | 30 | m | 1、规格：Ф89*4.5mm； 2、材质：热镀锌钢管，镀锌量满足相关规范要求； 3、综合单价含立杆、柱脚法兰连接件，柱帽等 |  |  |
| 11 |  |  | 30 | m | 1、规格：Ф76*4.5mm； 2、材质：热镀锌钢管，镀锌量满足相关规范要求； 3、综合单价含立杆、柱脚法兰连接件，柱帽等 |  |  |
| 12 |  |  | 30 | m | 1、规格：Ф114*4.5mm 2、材质：热镀锌钢管，镀锌量满足相关规范要求； 3、综合单价含立杆、柱脚法兰连接件，柱帽等 |  |  |
| 13 |  |  | 30 | m | 1、规格：Ф102*4.5mm 2、材质：热镀锌钢管，镀锌量满足相关规范要求； 3、综合单价含立杆、柱脚法兰连接件，柱帽等 |  |  |
| 14 |  |  | 30 | m | 1、规格：Ф108*4.5mm 2、材质：热镀锌钢管，镀锌量满足相关规范要求； 3、综合单价含立杆、柱脚法兰连接件，柱帽等 |  |  |
| 15 |  |  | 30 | m | 1、规格：Ф140*4.5mm 2、材质：热镀锌钢管，镀锌量满足相关规范要求； 3、综合单价含立杆、柱脚法兰连接件，柱帽等 |  |  |
| 16 | 混凝土基础 |  | 10 | m3 | 1、土方开挖与回填 2、C25混凝土浇筑 3、综合单价包含土方、混凝土；工程量按混凝土基础工程量计算 |  |  |
| 17 | 预埋件 |  | 2 | t | 综合单价含预埋螺栓、螺母、垫片等 |  |  |
| 18 | 钢筋 |  | 5 | t | 1、钢筋类别综合考虑 |  |  |
| 19 | 拆除单柱式交通标志牌 |  | 10 | 套 | 1、整套拆除损坏需更换的单柱式交通标志牌； 2、拆除混凝土基础，垃圾外运，垃圾处理需满足环保部门的相关要求。 3、牌面、立杆等金属类物件经建设方确认工程量后运至建设方指定地点。 |  |  |
| 二、单悬臂式交通标志牌（F型立杆） |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 单悬臂式交通标志牌牌面 |  | 150 | m2 | 1、计量规则：长*宽； 2、材质：铝合金板1.8mm厚； 3、板面覆Ⅲ类反光膜及所需的文字、标志图，反光膜需符合《GB/T 18833-2012》的规定。 4、连接件采用不锈钢材质 |  |  |
| 21 | F型立杆 |  | 25 | m | 1、立杆规格：Ф203*8mm， 2、材质：Q235B热镀锌钢管，镀锌量满足相关规范要求； 3、油漆：喷塑层≥76µm； 4、综合单价含立杆、柱脚法兰连接件，柱帽等 |  |  |
| 22 |  |  | 25 |  | 1、横臂规格：Ф102*6mm； 2、材质：Q235B热镀锌钢管，镀锌量满足相关规范要求； 3、油漆：喷塑层≥76µm。 4、综合单价含横杆、法兰连接件，连接螺栓等 |  |  |
| 23 |  |  | 25 | m | 1、立杆规格：Ф219*12mm， 2、材质：Q235B热镀锌钢管，镀锌量满足相关规范要求； 3、油漆：喷塑层≥76µm； 4、综合单价含立杆、柱脚法兰连接件，柱帽等 |  |  |
| 24 |  |  | 25 |  | 1、横臂规格：Ф127*6mm； 2、材质：Q235B热镀锌钢管，镀锌量满足相关规范要求； 3、油漆：喷塑层≥76µm。 4、综合单价含横杆、法兰连接件，连接螺栓等 |  |  |
| 25 |  |  | 25 | m | 1、立杆规格：Ф237*12mm 2、材质：Q235B镀锌钢管，热镀锌钢管，镀锌量满足相关规范要求； 3、油漆：喷塑层≥76µm； 4、综合单价含立杆、柱脚法兰连接件，柱帽等 |  |  |
| 26 |  |  | 25 |  | 1、横臂规格：Ф127*6mm； 2、材质：Q235B热镀锌钢管，镀锌量满足相关规范要求； 3、油漆：喷塑层≥76µm。 4、综合单价含横杆、法兰连接件，连接螺栓等 |  |  |
| 27 | F型立杆 |  | 25 | m | 1、立杆规格：Ф299*12mm 2、材质：Q235B热镀锌钢管，镀锌量满足相关规范要求； 3、油漆：喷塑层≥76µm； 4、综合单价含立杆、柱脚法兰连接件，柱帽等。 |  |  |
| 28 |  |  | 25 |  | 1、横臂规格：Ф152*6mm； 2、材质：Q235B热镀锌钢管，镀锌量满足相关规范要求； 3、油漆：喷塑层≥76µm。 4、综合单价含横杆、法兰连接件，连接螺栓等 |  |  |
| 29 |  |  | 25 | m | 1、立杆规格：Ф352*12mm 2、材质：Q235B热镀锌钢管，镀锌量满足相关规范要求； 3、油漆：喷塑层≥76µm； 4、综合单价含立杆、柱脚法兰连接件，柱帽等。 |  |  |
| 30 |  |  | 25 |  | 1、横臂规格：Ф152*8mm； 2、材质：Q235B热镀锌钢管，镀锌量满足相关规范要求； 3、油漆：喷塑层≥76µm。 4、综合单价含横杆、法兰连接件，连接螺栓等 |  |  |
| 31 |  |  | 25 | m | 1、立杆规格：Ф352*12mm 2、材质：Q235B热镀锌钢管，镀锌量满足相关规范要求； 3、油漆：喷塑层≥76µm； 4、综合单价含立杆、柱脚法兰连接件，柱帽等。 |  |  |
| 32 |  |  | 25 |  | 1、横臂规格：Ф152*6mm； 2、材质：Q235B热镀锌钢管，镀锌量满足相关规范要求； 3、油漆：喷塑层≥76µm。 4、综合单价含横杆、法兰连接件，连接螺栓等 |  |  |
| 33 | 混凝土基础 |  | 12 | m3 | 1、土方开挖与回填 2、C25混凝土浇筑 3、综合单价包含土方、混凝土；工程量按混凝土基础工程量计算 |  |  |
| 34 | 预埋件 |  | 2.4 | t | 综合单价含预埋螺栓、螺母、垫片等 |  |  |
| 35 | 钢筋 |  | 6 | t | 1、钢筋类别综合考虑 |  |  |
| 36 | 维修道路标志牌牌面 |  | 20 | 处 | 1、包含但不限于零件更换、扶正、反光膜的更换等所需要的人工、材料、机械的费用。 |  |  |
| 37 | 指路标牌/ 分道标牌 |  | 8 | 套 | 本项目施工前，中标单位需提供设具体建设地点、有资质的设计单位出具并盖章的设计图纸及效果图，经建设单位确认同意后方可施工。单价需包含该项实施的所需的全部费用（包含但不限于实施位置的清障费 、设计费、人工、材料、机械 、措施费、行车干扰施工增加费、管理费、利润、税金 等） ，深化设计后的图纸参数不得小于以下基本参数，基本参数如下： 1、立杆规格：Ф273*8mm，L=8m 热轧无缝钢管； 2、横粱规格：Ф152*8mm，长度 4.59m、0.672m，电焊钢管； 3、5A02铝合金标志板： 4098*2598*3mm；蓝底、白图案、 白边框、蓝衬边/白衬边； 4、6303铝合金龙骨； 5、热镀锌钢管、钢板、螺栓等镀锌量满足相关规范要求； 6、油漆：喷塑层≥76µm； 7、板面覆Ⅲ类反光膜，所需的 文字、标志图由建设方拟定，反 光膜的色度性能及逆反射系数值 应符合《GB/T 18833-2012》的有关规定； 8、报价包含土方开挖与回填、 C20混凝土垫层、C25钢筋混凝土 基础（1.6*1.6*2.4m）、钢筋笼 、预埋件、基础锚板、螺栓（全部采用不锈钢螺栓）、抱箍、加劲肋、滑槽、法兰盘及相关配件 费用； 9、安装及运输应符合GB5768- 2009及施工技术规范的要求； 10、具体详见附件三； 11、质保期限：终身质保。 |  |  |
| 三、标 线 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 道路标线 |  | 7000 | m2 | 1、热熔反光型标线 2、厚度1.8mm 3、反光玻化微珠 4、基层清理 |  |  |
| 39 |  |  | 4500 | m2 | 冷喷，基层清理干净 |  |  |
| 40 | 机动车停车位线宽0.15m |  | 2500 | m | 1、热熔反光型标线 2、厚度1.8mm 3、反光玻化微珠 4、基层清理 |  |  |
| 41 |  |  | 2500 |  | 冷喷，基层清理干净 |  |  |
| 42 | 非机动车停车位线宽0.1m |  | 2569.015 | m | 1、热熔反光型标线 2、厚度1.8mm 3、反光玻化微珠 4、基层处理 |  |  |
| 43 |  |  | 2800 |  | 冷喷，基层清理干净 |  |  |
| 44 | 横向减速线(震荡标线) |  | 450 | m2 | 1、热熔反光型标线 2、厚度1.8mm 3、反光玻化微珠 4、基层处理 |  |  |
| 45 | 清除标线 |  | 300 | m2 | 1、标线清除方式由投标人自行考虑，不限于机械清除、高压水枪清除、火除法等； 2、清扫现场、垃圾外运。 |  |  |
| 46 | 文字模型 |  | 300 | m2 | 1、计量规则：以长、宽最大外接矩形面积计算； 2、热熔反光型标线。 |  |  |
| 四、宣传标牌等广告用品采购项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 项目文本 黑白打印 |  | 400 | 页 | 1、规格：A4 2、克重：80G 3、黑白打印 4、含装订 |  |  |
| 48 | 项目文本 彩色打印 |  | 400 | 页 | 1、规格：A4 2、克重：80G 3、彩色打印 4、含装订 |  |  |
| 49 | 项目文本 彩色纸打印 |  | 1200 | 页 | 1、规格：A4 2、克重：80G 3、彩色纸张 4、含装订 |  |  |
| 50 | 项目文本 铜版纸打印 |  | 400 | 页 | 1、规格：A4 2、克重：157G 3、双光铜版纸 4、含装订 |  |  |
| 51 | 项目文本 皮纹纸胶装 包含封面打印及胶装 |  | 160 | 本 | 1、规格：A4 2、克重：220G 3、皮纹纸胶装 4、含装订 |  |  |
| 52 | 项目文本 白卡纸胶装 包含封面打印及胶装 |  | 160 | 本 | 1、规格：A4 2、克重：240G 加大封面金丝白卡纸 3、胶装 |  |  |
| 53 | 项目文本 铜版纸打印 包含封面打印及胶装 |  | 80 | 本 | 1、规格：A4加大封面铜版纸 2、克重：250G 3、打钉或穿孔线装 |  |  |
| 54 | 项目文本 皮纹纸胶装 包含封面打印及胶装 |  | 80 | 本 | 1、规格：A4 2、克重：220G 3、皮纹纸横向胶装 |  |  |
| 55 | 项目文本 铜版纸打印 包含封面打印及胶装 |  | 80 | 本 | 1、规格：A4，加大封面铜版纸 2、克重：250G 3、打钉或穿孔线装、横向胶装 |  |  |
| 56 | 项目文本铜版纸加急圈装 |  | 80 | 本 | 1、A3胶片圈装 |  |  |
| 57 | 项目文本铜版纸精装 |  | 140 | 本 | 1、规格：A3，加大封面铜版纸 2、克重：250G 3、打钉或穿线、胶装 |  |  |
| 58 | 项目手持图稿 |  | 160 | 张 | 1、规格：A2 2、高清防水彩印，内容根据采购人要求印制。 |  |  |
| 59 | 项目手持图稿 |  | 160 | 张 | 1、规格：A1 2、高清防水彩印，内容根据采购人要求印制。 |  |  |
| 60 | 项目手持图稿 |  | 160 | 张 | 1、规格：特大号 2、高清防水彩印，内容根据采购人要求印制。 |  |  |
| 61 | 项目效果图手持展板 |  | 160 | 平方 | 1、规格：A2 2、高清户外写真+KT板 3、黑色软包边 |  |  |
| 62 | 软布效果图 打印 |  | 200 | 块 | 1、规格：A2 2、超高清户外写真软布 |  |  |
| 63 | 软布效果图 打印 |  | 200 | 块 | 1、规格：A1 2、超高清户外写真软布 |  |  |
| 64 | 项目蓝图 打印复印 |  | 200 | 张 | 1、规格：A4 2、80G蓝图激光专用纸 |  |  |
| 65 | 项目蓝图 打印复印 |  | 200 | 张 | 1、规格：A3 2、80G蓝图激光专用纸 |  |  |
| 66 | 项目蓝图 打印复印 |  | 200 | 张 | 1、规格：A2 2、80G蓝图激光专用纸 |  |  |
| 67 | 项目蓝图 打印复印 |  | 200 | 张 | 1、规格：A1 2、80G蓝图激光专用纸 |  |  |
| 68 | 项目蓝图 打印复印 |  | 200 | 张 | 1、规格：A0 2、80G蓝图激光专用纸 |  |  |
| 69 | 管网展板 制作安装 |  | 360 | 平方 | 1、高清户外写真+KT板，规格100*140cm 2、含灰色包边费用 |  |  |
| 70 | 交通护栏宣传广告制作安装 |  | 360 | 平方 | 加厚户外黑白喷绘布 |  |  |
| 71 | 交通悬空指示牌背面宣传广告制作安装 |  | 1500 | 平方 | 1、户外喷绘制作及安装，内容根据采购人要求印制； 2、所有更换的公益广告及框架需在地面成套制作完成后再安装。 3、含吊车使用费； 4、本项因白天交通安全问题，必须夜间突击安装，相关增加的费用由报价人综合考虑在报价单价内。 |  |  |
| 72 | 宣传广告 框架焊接 |  | 1000 | 平方 | 1、国标热镀锌方管焊接，规格不得小于25*25*1.5mm，间距不大于1m，符合高空安全使用要求。 |  |  |
| 73 | 宣传广告 贴纸制作安装 |  | 200 | 平方 | 1、户外高清车贴裱膜制作安装 2、内容根据采购人要求印制； |  |  |
| 74 | 宣传广告 KT板制作安装 |  | 300 | 平方 | 1、写真裱板制作安装，内容根据采购人要求印制； |  |  |
| 75 | 宣传条幅 制作安装 |  | 100 | 条 | 1、横幅布穿竹安装（8米） |  |  |
| 76 | 胸牌工作证 |  | 60 | 套 | 1、胶皮外壳 2、内页：180G白卡纸双面彩印内页 3、规格：8*12cm 4、配套挂绳 |  |  |
| 77 | 制度牌 设计制作安装 |  | 40 | 套 | 1、材质：开启式铝合金框、PVC透明片（60*90cm）； 2、高精写真内页（内容根据采购人要求印制）。 |  |  |
| 78 | 不锈钢大戗牌租用 |  | 30 | 块 | 1、尺寸：3.5*2.3米 2、材质：不锈钢 3、包含运输，安装费用 |  |  |
| 79 | 亚克力桌牌 |  | 100 | 只 | 1、材质：水晶亚克力磁吸桌牌含内页 2、规格：25*13cm 3、内页内容根据采购人要求印制 |  |  |
| 80 | 纸质三角桌牌 |  | 60 | 张 | 1、250G铜版纸印制压痕 2、加双面胶 3、印制内容据采购人要求印制 |  |  |
| 81 | 彩旗 |  | 600 | 只 | 1、工地彩旗：60*110cm 2、立杆：竹竿，高度250cm |  |  |
| 82 | 科室牌 |  | 30 | 只 | 1、材质：铝制 2、规格：28*12cm |  |  |
| 83 | 喷绘 |  | 1600 | m2 | 1、户外喷绘制作及安装，内容根据采购人要求印制； 2、厚度，克重符合招标人要求 3、规格及固定区域设置双层 4、质保期：2年 5、拆除费用由投标人自行考虑，结算时不再增加 |  |  |
| 五、其 他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 交通信号灯 | / | 1 | 项 | 1、本项目施工前，中标单位需提供设具体建设地点、有资质的设计单位出具并盖章的设计图纸及效果图，经建设单位及公安交警部门确认同意后方可施工； 2、根据现场实际情况进行锯缝、破除混凝土、挖土、拆除相关障碍物、废碴外运等，由投标人综合考虑此部分费用； 2、成套信号灯含所有硬件、软件、网络、电子警察、电源等一切建设费用；该信号灯接至公安交警指挥平台，并满足公安交警部门使用要求； 3、本交通信号按一个路口为1项，信号灯应满足各个方向的使用要求； 4、此项5年之内的维保费用由投标人报价时结合自身实力综合考虑； 5、具体实施位置根据建设方交办单实施。 |  |  |
| 六、合计 |  | 一+二+三+四+五 |  |  |  |  |  |
| 注 : 1、本工程采用全费用综合单价：包含人工、材料、机械、管理费、利润、其他相关的措施费、风 险费、规费及税金等完成工作内容的全部费用。投标人需要综合考虑本项目的项目特征、不能连续作 业、行车/行人带来的干扰等实际可能影响报价的因素。 2、清单中“建设方指定地点 ”为大丰住建局南侧仓库； 3、巡查费用由投标人在总价中综合考虑，每日1次的巡查并填写巡查点位表，每旬提供现场水印照片。 |  |  |  |  |  |  |  |

十三、技术参数响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：行数不够，可自行添加。

十四、商务条款响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。出现超出或偏离时详细列明；全部符合无需填写，直接将上述表格上传即可。

- 开标一览表

- 投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：

分包号:

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

十六、依据评标办法用于评分的材料

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他投标人不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年    月    日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。