公 开 招 标 文 件

项目名称：淮安区新一代电子政务外网升级改造

项目编号：JSZC-320803-JZCG-G2025-0013

淮安市公共资源交易中心淮安分中心

二〇二五年十二月二十三日

第一章  投标邀请

受淮安区数据局的委托，淮安市公共资源交易中心淮安分中心就淮安区新一代电子政务外网升级改造政府采购项目进行公开招标采购，现邀请符合条件的投标人参加投标。

项目概况:淮安区新一代电子政务外网升级改造招标项目的潜在投标人应在淮安市政府采购网（http://czj.huaian.gov.cn/col/13924_326175/index.html）自行免费下载招标文件，并于2025年12月24日9点00分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号：JSZC-320803-JZCG-G2025-0013

（二）项目名称：淮安区新一代电子政务外网升级改造

（三）预算金额：350万元

（四）最高限价：350万元

（五）采购需求：详见招标文件。

（六）合同履行期限：合同签订后主要设备10天内、剩余设备30天内完成供货、安装调试并交付使用。

（七）本项目（þ是£否）接受联合体投标（联合体协议格式自拟）。

（八）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为软件和信息技术服务业 。

二、申请人的资格要求：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照以下第 3 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1.本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2.本项目通过以下第（ ）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3.本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“投标人须知”第33.1项。

注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受政府采购支持中小企业发展政策。

（三）本项目的特定资格要求：无

（四）拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动：

1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3.投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

（一）时间：自招标公告发布之日起五个工作日。

（二）方式：在“淮安市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：2025年12月24日上午09:00

（二）投标文件上传地址：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起五个工作日。

六、其他补充事宜

本项目仅采购非进口产品（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。）。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人联系方式

名称：江苏省淮安区数据局

地址：淮安市淮安区海棠大道66号

联系方式：吉祥  18810526632

2.采购代理机构信息

名称：淮安市公共资源交易中心淮安分中心

地址：淮安市淮安区城西北路29号

联系方式：汤汶汶  0517-85189606

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和公章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、公章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司公章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和公章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理公章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注淮安市公共资源交易中心淮安分中心在“淮安市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。

2.合格的投标人

2.1 满足第一章投标邀请中投标人资格要求的规定。

2.2 满足招标文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，淮安市公共资源交易中心淮安分中心（以下简称淮安分中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次采购项目不得以任何形式向投标人收取标书工本费及专家评审费。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件由以下部分组成：

6.1 投标邀请

6.2 投标人须知

6.3 合同文本

6.4评标方法与评标标准

6.5 项目采购需求

6.6 投标文件

7.招标文件的更正或补充

7.1 在投标截止时间之前，淮安分中心可以对招标文件进行修改。

7.2 淮安分中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、淮安市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8.投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与淮安分中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。请投标人根据本招标文件的要求在指定模块中上传相应的投标材料，未按招标文件要求在指定模块上传相应的投标材料的，视同未提交该投标材料处理。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”“淮安市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏省政府采购网”“淮安市政府采购网”发布的招标文件为准。

10.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11.投标分项报价表

11.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表（如有）

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

13.服务承诺、培训计划、人员安排及其他（如有）

13.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中的价格。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为淮安分中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，淮安分中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝淮安分中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.方案部分（如本项目涉及的话）

17.1 本项目评标标准中的方案部分采用暗标方式进行评审。

17.2 方案部分采用暗标方式进行评审的编制要求：

方案内容、文字均不得出现投标单位名称、相关人员姓名和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称等内容，不得出现以前所承担过的项目名称，不得作任何标识或暗示该投标人单位名称或人员姓名的标记。方案部分上传地址在“苏采云”系统响应文件制作工具（政府采购客户端）的带有“暗”标志的评分节点。本项目在评审过程中，只要有任一家供应商方案部分能够正常显示的，即视为“苏采云”系统方案部分暗标功能运行无故障。

17.3 供应商应按第17.2的要求编制方案，经三分之二评委认定，供应商未按第17.2的要求编制方案的，按未提供方案处理。

四、投标文件上传

18.投标文件的上传

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2 投标人上传的电子投标文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由投标人自负。

18.3 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。

18.4 淮安分中心可以按第7条规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标文件接收截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后的截止日期为准。

19.投标文件被拒绝接收的情形

19.1 在招标文件规定的提交投标文件截止时间后上传的电子投标文件。

20.投标文件的修改和撤回

20.1 投标人在上传电子投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的开标时间之前，具体操作方法见《操作手册》。

20.2 投标人不得在开标时间以后修改电子投标文件。

20.3 投标人不得在提交电子投标文件截止时间起至投标有效期满前撤回电子投标文件。

- 开标及评标

21.开标

21.1 淮安分中心将在招标公告中规定的时间和地点组织开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2 开标仪式由淮安分中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1 开标后，淮安分中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23.评标过程的保密与公正

23.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、淮安分中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 淮安分中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24.投标文件的澄清

24.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，淮安分中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，淮安分中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和淮安分中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7 投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与淮安分中心及评标委员会联系。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4 投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

26.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6 未通过符合性审查的。

26.1.7 不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（实质性要求和条件是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 评标委员会认为投标人的报价属于《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）异常低价情形的，将通过苏采云系统，按照苏财购〔2025〕62号文件要求启动异常低价投标审查程序，要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 按照第 34.4的要求本项目中具有“强制采购”产品，但未提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内该节能产品认证证书图片的；

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13 其他法律、法规及本招标文件规定的无效投标的情形。

26.2 废标条款

26.2.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3 因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4 评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 定标

27.确定中标单位

27.1 中标候选人的选取原则和数量见招标文件第三章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 淮安分中心将在“江苏省政府采购网”“淮安市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1 提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2 向采购人、淮安分中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3 属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4 与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28.质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.5条款的规定向淮安分中心或采购人提出质疑。

上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

28.3 质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

28.4 质疑投标人在法定质疑期内应当一次性针对同一采购环节提出质疑，若质疑投标人针对同一环节提出两次及两次以上质疑，仅受理第一次提出的质疑。

28.5淮安分中心收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，淮安分中心将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，淮安分中心有权不予受理。

28.6质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.7供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向淮安分中心提出，由淮安分中心负责答复。

采购人及淮安分中心只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和淮安分中心不接受无快递运单号的快递）。

淮安分中心质疑接收部门为业务（采购）科，联系地址：淮安市淮安区城西北路29号，联系电话：0517-85189606。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.8以下情形的质疑不予受理

28.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.8.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.9供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，淮安分中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.中标通知书

29.l 中标结果确定后，淮安分中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 授予合同

30. 签订合同

30.l 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.货物（包含与货物相关的服务）的追加

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.履约保证金（本项目不涉及）

32.1乙方应向采购单位交纳中标总价1%的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

32.2乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

32.3乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

32.4乙方选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

32.5如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

32.6履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

32.7履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。

八、政府采购政策功能落实

33.促进中小企业发展政策

33.1 小微型企业价格扣除

33.1.1 对于未专门面向中小企业或者未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.1.2 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

33.2 联合体及分包

33.2.1 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

33.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

33.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

33.3小微型企业

（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件规定自行填写。

33.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

33.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

34. 节能、环保政策

34.1 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

34.2 节能产品(本项目不涉及）

本项目/被列入“节能产品品目清单”的，实行（优先采购/强制采购）。

34.3 环保产品（本项目不涉及）

本项目中/被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。

34.4 本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品节能标志产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。

34.5 节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

35.政府绿色采购

根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：

35.1 本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。

35.2 本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行，在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号文）执行。

35.3 本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

36. 履约资金扶持政策

36.1 政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

36.2 有融资贷款需求的中标人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。

37.评标委员会认为投标人的报价属于《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）异常低价情形的，将通过苏采云系统，按照苏财购〔2025〕62号文件要求启动异常低价投标审查程序，要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

第三章  评标标准

一、评委会根据招标文件中规定的评标标准对投标人进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出3名中标候选人。

二、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

三、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列， 由评标委员会通过随机抽取的方式确定中标候选人。

四、具体标准：

| 评审因素 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分（30分） | 价格 （30分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分一按照下列公式计算（小数点保留两位）： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分 |
| 技术参数（38分） | 技术参数（38分） | 投标人所提供货物技术参数标★必须全部满足，任意一项不满足做无效标处理，非标★部分要全部满足招标要求有一项不满足扣1分，扣完为止。参数要求中如需提供检测报告或证明材料的，投标人需提供相关检测报告、证书扫描件或证明材料上传至电子投标文件中，未提供的作负偏离处理。 |
| 方案部分（20分） | 项目需求整体理解（6分） | 投标人结合项目需求背景提供网络拓扑、服务目标、项目实施方案、产品供货安装调试方案、进度计划及业务迁移与切割等。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得6分，每缺少一项内容扣1分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣0.5分，单项内容分（1分）扣完为止。 该项未见阐述不得分。 |
|  | 设备质保及维护方案（6分） | 投标人结合项目需求提供设备质保及维护方案，内容包括但不限于日常网络运行维护、售后产品质量保障、相关人员岗位职责、响应时间、故障处理安排、后备人员力量、支撑保障等。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得6分，每缺少一项内容扣1分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣0.5分，单项内容分（1分）扣完为止。 该项未见阐述不得分。 |
|  | 安全及应急保障措施（3分） | 投标人结合项目需求提供应急保障措施。方案包含但不限于信息安全防护、信息安全支撑、质保期限内设备等出现问题或引发安全事故的应急保障措施等。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得3分，每缺少一项内容扣1分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣0.5分，单项内容分（1分）扣完为止。 该项未见阐述不得分。 |
|  | 网络与数据交换方案（5分） | 投标人结合项目需求提供网络与数据交换方案。方案包含但不限于总体方案设计、技术路线分析、SDN技术分析、网络承载设计、零信任功能设计等。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得5分，每缺少一项内容扣1分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣0.5分，单项内容分（1分）扣完为止。 该项未见阐述不得分。 注：本项目的方案部分采用暗标方式进行评审。 |
| 商务部分（7分） | 商务部分（7分） | 1、投标人具有CCRC信息安全服务资质（安全集成\安全运维\风险评估）二级以上的每提供1个得1分，最多得3分，没有不得分。（提供证书扫描件并加盖投标人电子签章） 2、投标人自2022年1月1日以来承接过电子政务业务的类似项目，每提供1个得1分，最高得2分。（提供业绩合同原件的扫描件加盖投标人电子签章） 3、投标人配置项目负责人具备高级工程师（数字经济大类专业），提供得1分，不提供不得分。（提供人员证书及投标人在2025年1月以来为其人员缴纳的任意1个月的社保证明扫描件加盖投标人电子签章） 4、投标人配置技术负责人具备高级工程师（数字经济大类专业），提供得1分，最高得1分。（提供人员证书及投标人在2025年1月以来为其人员缴纳的任意1个月的社保证明扫描件加盖投标人电子签章） 注：上述人员不可兼任，同一人只能计取一次分。。 |
| 设备质保部分（5分） | 设备质保部分（5分） | 投标人承诺提供7*24小时网络故障报修服务，接到故障报修后2小时内响应，4小时内到达现场，非设备问题8小时内处理完毕相关故障报修，设备导致故障应及时提供备件支撑24小时内处理完毕的得5分。（提供承诺书加盖投标人电子签章，承诺书格式自拟） 不承诺7*24小时网络故障报修服务的不得分，其余承诺时间每增加一小时，扣一分，扣完5分为止。 |

注：本项目的方案部分采用暗标方式进行评审，供应商需按照第二章“投标人须知”第17条的要求编制方案，未按要求编制的本项不得分。

第四章  合同格式及条款

注：以下为采购人提出中标后签订本项目合同的条款，投标人必须实质性响应，中标投标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标投标人结合本项目具体情况协商后签订。

一、合同格式

甲方：

乙方：

甲、乙双方根据项目编号          的            采购项目公开招标采购结果及招标文件的要求，经协商一致，达成如下购销合同：

一、货物及数量

本合同所提供的货物及数量详见“项目采购需求”。

二、合同金额

本合同的总金额（大写）为___________元人民币，分项价格详见乙方提交的投标报价明细表。

三、供货时间和地点

本合同供货时间和地点在招标文件中有明确规定。

四、付款

本合同的付款条件在招标文件中有明确规定。

五、验收

甲方按招标文件相关要求进行。如需委托第三方验收，第三方是指：       ，验收费用由甲方承担。因乙方交付的货物不符合标准导致甲方重复支出的验收费用，由乙方承担。

六、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下   处理：

1.申请仲裁。选定仲裁机构为淮安市仲裁委员会。

2.提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。

七、合同生效及其它

本合同经甲、乙双方加盖电子签章后生效。如有变动，必须经甲方、乙方协商一致后，方可更改。

八、组成本合同的文件包括

1.合同格式及条款；

2.招标文件和乙方的投标文件；

3.中标通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件。 上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

甲    方：                          乙    方：

单位盖章：（电子签章）              单位盖章：（电子签章）

代表签字：                          代表签字：

签订日期：                          签订日期：

二、合同条款

1.定义

本合同中下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、技术及手册等有关材料。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其他的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的投标人。

2.技术规范

2.1提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与招标文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及投标文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3.专利权

3.1乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

4.包装要求

4.1本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行，在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号文）执行。

4.2除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应按相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.3每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5.装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

（1）收货人

（2）合同号

（3）装运标志

（4）收货人代号

（5）目的地

（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号

（7）毛重／净重

（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”“勿倒置”“防潮”等字样和其他适当的标记。

5.3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

6.付款方式

6.1本合同以人民币付款。

6.2乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款：

（1）发票；

（2）制造厂家出具的质量检验证书等；

（3）装箱单；

（4）验收合格证；

（5）使用方加盖公章证明货物交付使用合格的验收表。

6.3甲方将按招标文件中规定的付款方式安排付款。

7.伴随服务

7.1乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。

7.2除第7.1条规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的工具；

（3）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对甲方人员进行培训。

7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

8.质量保证

8.1 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

8.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

8.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。

8.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

8.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起12个月。

9.检验及安装

9.1 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

9.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

9.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

9.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

9.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

9.6 货物（含软件及相关服务）的安装按招标文件要求进行。

10.索赔

10.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

10.2 在第 8条和第9条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其他必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第8条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

10.3 如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第10.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

11.拖延交货

11.1 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

11.2 如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿和／或终止合同。

11.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

12.误期赔偿

12.1除合同条款第13条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方和见证方可考虑终止合同。

13.不可抗力

13.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

13.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.税费

14.1中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费，均由甲方负担。

14.2中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

15.仲裁

15.1 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按《中华人民共和国劳动合同法》规定提交调解和仲裁。

15.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

15.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

15.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其他部分继续执行。

16.违约终止合同

16.1 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

16.2 在甲方根据第17.1条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

17.破产中止合同

17.1如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

18.转让

18.1 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

19.合同生效及其它

19.1淮安市公共资源交易中心淮安分中心JSZC-320803-JZCG-G2025-0013招标文件、乙方提交的JSZC-320803-JZCG-G2025-0013投标文件、本次招标的中标通知书和乙方的澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。乙方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，甲方有权对乙方处以适当的经济处罚。

19.2本合同经甲、乙双方加盖电子签章后生效。

19.3合同货物交付使用后所发生的合同纠纷，甲方与乙方进行处理。

19.4如需修改或补充合同内容，应经乙方、甲方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

19.5本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

第五章  项目采购需求

一、项目概况

根据《江苏省新一代电子政务外网建设指南》《江苏省新一代电子政务外网固定网络省市对接技术要求》要求，结合淮安区电子政务外网现状，开展淮安区新一代电子政务外网建设。以政府数字化转型的需求为引导，坚持问题导向、任务导向的原则，以 IPv6+、5G、大数据、SDN 网络等新兴技术为动力，全面规划并建设一个“高速泛在、智能敏捷、安全可控、协同高效”的新一代电子政务外网，旨在全面提升网络承载、业务支持、安全保障和运行管理等各项能力，为数字政府提供关键通道。

纵向与中央、省、市、区、乡镇（街道）、村（社区）各级党政机关相连，横向与各级部门相连，在电子政务基础上开展相应的技术支撑与运维，投标人根据需求提供不低于5年的质保售后。同时建设市级新一代电子政务外网统一运行管理平台，将区、乡镇（街道）、村（社区）各级网络和安全设备全部纳入市级统一运管平台管理，实现与省级平台上下贯通。在故障处理、配置变更、应急响应等方面加强协同联动实现“7x24小时”全天候在线保障。

本次项目不组织集中勘察，投标人可自行查勘现场。为确保项目高效稳定，要求2026年1月15日前完成区级及部分重点镇村新“一张网”建设，2026年2月15日前全区所有节点均须按要求建成。

二、项目建设要求

1.区级网络建设要求

引入IPv6+技术，构建淮安区新一代电子政务外网固定网络平面，完成淮安区电子政务外网纵向网以及横向网建设改造工作。根据淮安区实际规模，本次建设城域网部分采用核心－汇聚－接入三层架构，完成2台核心路由、2台汇聚路由、4台集中汇聚路由以及50台接入路由等建设。实现区、乡镇（街道）、村（社区）三级网络全覆盖，与省、市互联互通。淮安区行政区域内涉及的政府办公地点采用裸光纤部署，其他区域采用数据专线部署。

2.区级SDN控制器（跨域编排器）部分建设要求

本次建设结合淮安区实际情建设区级SDN控制器平台，并完成与市平台的对接工作。通过分层分级实现市、区两级网络编排协同、切片开通协同、故障定界协同、资源保障协同，以及业务端到端的管控。淮安区级SDN控制器须接受市级同构控制器级联管理，实现跨域算路和控制，并提升资源、隧道、切片的级联管理能力和故障定界等端到端保障能力。若市级网络存在不同厂家的控制器时须建设跨域编排器，进行异构区域的管理和控制，并按要求报送数据至市级运行管理平台。

在网络环境中，区级 SDN 控制器与编排器需保证和市级 SDN 控制器、编排器实现路由互通，达成网络可达的状态；在区级控制器对接方面，淮安区级 SDN 控制应被配置为受淮安市 SDN 控制器管理的下级；在统一编排对接方面，有如下要求：a.在同构情形下，SDN 控制器负责区本级的编排调度工作；在异构情形下，区级跨域编排器需根据实际需求完成与市 SDN 控制的对接工作，并按照数据格式要求向市运管平台报送相关数据。b.向市级 SDN 控制器上报本区的全量资产数据。c.对接市统一运管平台，展示区政务外网的拓扑、资源、性能、告警等数据，并接收市运管平台下发的跨域开通工单。

3.零信任体系建设要求

搭建零信任平台，作为政务外网安全基础能力，具备分级分域管理功能，为区级单位5G移动端接入、固网终端接入、应用接入等场景提供安全基础支撑，加强各类用户接入认证管理，实现终端与应用访问权股的精细化管控零信任体系。零信任客户端具备终端安全、数据安全和主动防御等能力，可对终端威胁精准检测及事件的处置。本次项目实施后，实现通过零信任进行身份认证访问电子政务外网。

4.安全保障体系建设要求

通过配置动态防护安全资源池，提供基于业务的安全防护服务编排能力，实现对各种网络流量的实时动态差异化防护能力。对电子政务外网横向和纵向流量进行动态安全防护，构建新一代电子政务外网自动编排、动态扩展和统一管控的安全防护体系。

通过在核心路由上配置探针抓取流量进行分析，结合威胁情报、行为分析建模、关联分析、机器学习、大数据关联分析等创新技术，构建针对已知威胁和未知威胁的先进安全检测技术，全面提升政务外网与政务系统的安全监测预警能力，形成对异常流量、异常行为、系统漏洞以及网页篡改等安全威胁的检测，达到从局部安全提升为全局安全、从单点预警提升为协同预警、从模糊管理提升为量化管理的效果。

5.项目建设实施服务要求

本次按照淮安区电子政务外网实际需求，以及《江苏省新一代政务外网建设指南》要求，供应商承担本项目所涉通信线路开通方案的设计和施工、项目相关网络设备的安装调试，能够解决复杂的工程技术问题，须提供包括《淮安区电子政务外网整体规划设计》《机房主要设备布局设计》《设备命名编码设计》《IP地址规划设计》《SRv6路由设计》以及其他实施计划方案等内容。

三、采购清单及技术要求

本项目核心产品为核心路由器。

1、采购清单

| 序号 | 项目名称 | 采购需求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业务专线 | 见招标文件相关设备技术要求 | 1 | 批 |
| 2 | 核心路由 | 见招标文件相关设备技术要求 | 2 | 台 |
| 3 | 汇聚路由器 | 见招标文件相关设备技术要求 | 4 | 台 |
| 4 | 接入路由器 | 见招标文件相关设备技术要求 | 50 | 台 |
| 5 | 核心交换机 | 见招标文件相关设备技术要求 | 2 | 台 |
| 6 | 接入交换机 | 见招标文件相关设备技术要求 | 50 | 台 |
| 7 | 网络控制平台 | 见招标文件相关设备技术要求 | 1 | 套 |
| 8 | 零信任 | 见招标文件相关设备技术要求 | 1 | 套 |
| 9 | 上网行为管理 | 见招标文件相关设备技术要求 | 1 | 台 |
| 10 | 边界防火墙（出口防火墙） | 见招标文件相关设备技术要求 | 3 | 台 |
| 11 | 威胁探针 | 见招标文件相关设备技术要求 | 1 | 台 |
| 12 | 日志审计 | 见招标文件相关设备技术要求 | 1 | 台 |
| 13 | 等保测评 | 见招标文件相关设备技术要求 | 3 | 次 |
| 14 | 机房托管 | 见招标文件相关设备技术要求 | 5 | 年 |
| 15 | 运维质保 | 见招标文件相关设备技术要求 | 5 | 年 |
| 16 | 千兆光模块 | 见招标文件相关设备技术要求 | 1 | 批 |
| 17 | 万兆光模块 | 见招标文件相关设备技术要求 | 1 | 批 |

2、相关设备技术要求

| 一级指标 | 序号 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 网络与数据交换 | 1 | 业务专线 | 1、裸光纤为端到端模式，工作波长兼容1310nm/1550nm，损耗不大于20dB； 2、★区城域网核心节点到区级重要部门横向传输线路速率≥1G，可平滑升级至10GE； 3、二层数据专线要求带宽上下行速率对等，电路预留平滑升级空间，线路通路全年可用率平均达99.9％，所有节点之间的时延≤50ms，丢包率≤1%； 4、★链路运营商采用网络传输设备承载，提供冗余线路备份，满足淮安区全区区镇村三级所有单位电子政务网络接入要求以及互联互通。 |
|  | 2 | 核心路由 | 1、★交换容量≥410Tbps，包转发率≥100000Mpps； 2、采用国产CPU芯片，包转发采用可编程的NP(Network Processor，网络处理器）国产芯片，实现灵活的新功能扩展及演进能力（提供含有CMA第三方检测报告或国家权威机构出具的证明性文件）； 3、支持SDN控制器批量下发SRv6 Policy隧道，且下发隧道数不少于8K； 4、支持单台设备解压缩能力失效时，可自动将流量转发至其它具有相同能力的PE路由器进行同等解压缩（提供含有CMA第三方检测报告或国家权威机构出具的证明性文件）； 5、支持基于硬件信任根的安全启动，从可信硬件锚开始，逐级校验加载的软件代码，防止设备的主控、线卡、交换网板在启动阶段被入侵（提供产品相关功能证明材料）； 6、支持随流检测能够实时分析网络流量，及时了解网络状态和流量特征，支持IFIT随流检测功能； 7、支持网络切片功能，满足电子政务外网切片要求； 8、配置双电源，双主控，支持万兆光端口≥20个，支持千兆光端口≥30个，SRv6 Policy、网络切片、iFIT。 |
|  | 3 | 汇聚路由器 | 1、★交换容量≥680Gbps，包转发率≥255Mpps； 2、采用国产CPU； 3、包转发采用可编程的NP(Network Processor，网络处理器）国产芯片，实现灵活的新功能扩展及演进能力，（提供含有CMA第三方检测报告或国家权威机构出具的证明性文件）； 4、支持切片功能，支持IFIT随流检测功能，支持切片间的流量调优功能、SRv6业务承载； 5、支持基于硬件信任根的安全启动，从可信硬件锚开始，逐级校验加载的软件代码，防止设备的主控、线卡、交换网板在启动阶段被入侵，（提供含有CMA第三方检测报告或国家权威机构出具的证明性文件）； 6、配置双电源，配置万兆光接口≥2个，千兆光接口≥16个，千兆电口≥4个，SRv6 Policy、网络切片、iFIT。 |
|  | 4 | 接入路由器 | 1、★交换容量≥118Gbps，包转发率≥120Mpps； 2、采用国产CPU芯片； 3、支持EVPN IPv4/IPv6 L3VPN over SRv6 Policy； 4、支持 SRv6 TE policy，支持通过BGP协议创建Policy, 支持基于color方式引流入SRv6 Policy； 5、支持IPv6+技术需求，支持IPv6+能力； 6、配置：千兆光口≥4个，千兆电口≥4个，SRv6 Policy、网络切片、IFIT。 |
|  | 5 | 核心交换机 | 1、交换容量≥100Tbps，包转发率≥50000Mpps，业务扩展槽位数≥2个； 2、采用国产CPU、转发芯片； 3、支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议； 4、支持SRv6（提供含有CMA第三方检测报告或国家权威机构出具的证明性文件）； 5、支持基于物理端口配置Flex-Channel（提供官网截图证明并提供含有CMA第三方检测报告或国家权威机构出具的证明性文件）； 6、配置双主控，双电源，SRv6授权，网络切片功能，配置万兆光口≥16个，千兆光口≥48个。 |
|  | 6 | 接入交换机 | 1、交换容量≥600Gbps，转发性能≥120Mpps； 2、采用国产CPU、转发芯片； 3、支持基于物理端口配置Flex-Channel（提供官网截图证明并提供含有CMA第三方检测报告或国家权威机构出具的证明性文件）； 4、支持1Mbps的切片粒度（提供官网截图证明）； 5、支持BFD for IPv6单跳检测（提供含有CMA第三方检测报告或国家权威机构出具的证明性文件）； 6、配置网络切片，千兆接口≥4个，千兆电端口≥24个。 |
|  | 7 | 网络控制平台 | 1、对本项目相关网络设备进行控制管理，实现网络切片、SRv6隧道管理、随流检测等功能，提供本项目所需网络控制器基础设备管理授权，不少于本次建网需求； 2、支持切片全生命周期管理，包括切片规划部署，切片分配入指定业务，切片上业务路径调整，SRv6 Policy路径在切片间灵活调整，切片扩/缩容； 3、支持业务质量随流检测，可以直观呈现逐跳路径和导致质差的节点/链路，显示业务质量数据，支持不少于15天的历史路径及质量回溯； 4、支持GIS在线/离线地图，通过配置经纬度或拖拽方式设置网络设备地理位置坐标，在地图上可实现全网设备/链路状态，链路时延丢包、带宽利用率全局可视（提供产品操作截图证明）； 5、支持视频会议保障，基于视频业务卡对视频会议流进行分析，实时观测关键会场视频和音频质量，会中故障可视，可联动IFIT随流检测实现定界定位，支持会后7*24小时质量回溯（提供产品操作截图证明）。 |
| 网络安全设备 | 8 | 零信任 | 1、★控制中心设备配置要求：采用国产芯片+国产操作系统，内存≥16G，硬盘≥128G SSD，冗余电源，接口≥6个千兆电口+4千兆光口；设备内置符合中国商用密码标准的加密卡，采用国家密码管理局颁布的SM1、SM2、SM3、SM4密码算法及其协议； 2、★代理网关设备配置要求：采用国产芯片+国产操作系统，最大加密流量≥300Mbps，IPsec加密流量≥200Mbps，内存≥16G，硬盘≥128G SSD，冗余电源，接口≥6个千兆电口+4千兆光口；设备内置符合中国商用密码标准的加密卡，采用国家密码管理局颁布的SM1、SM2、SM3、SM4密码算法及其协议； 3、★提供≥1000人的零信任并发接入服务，对终端提供身份认证功能，并提供≥200个授权的杀毒功能模块（支持国产化操作系统），集成于零信任客户端中，实现对终端安全环境的监测，支持对政务外网终端实现网络隔离，做到专网专用； 4、零信任体系支持分离式部署，采用零信任控制中心和安全代理网关，实现控制面与执行面分离，提高安全性； 5、零信任支持集成终端防火墙能力，提供威胁诱捕功能，包含蜜罐管理模块，管理员可以创建多种蜜罐，每一种蜜罐具备对应的协议特征用于欺骗攻击者，且不响应攻击者交互命令（提供相关产品功能截图并提供含有CMA第三方检测报告或国家权威机构出具的证明性文件）； 6、零信任集成的杀毒软件，支持与政务外网的上网行为管理设备进行安全联动，当发现终端中毒情况时，管理员可以在上网行为管理界面下发快速查杀任务，并查看任务状态、结果并进行处置，支持在管理平台查询和统计联动信息； 7、零信任支持安全雷达防护能力，实现防线可视功能，基于零信任的设备、账号、终端三道防线进行纵深防御分析，实现零信任SDP设备/账号/终端三道防线安全能力和效果的可视化及量化，帮助安全管理人员实时掌握攻防态势：如展示具体的攻击次数、各类子防线的有效防御次数等；针对具体的风险事件，须支持展示事件概述、近期趋势、涉及账号、涉及终端、涉及IP、安全日志等详细信息（提供相关产品功能截图并提供含有CMA第三方检测报告或国家权威机构出具的证明性文件）； 8、为方便政务外网终端用户快速切换使用新的零信任客户端接入，服务商应提供定制化的功能，支持直接用户在打开原VPN客户端时直接升级成零信任客户端来登录访问业务，管理员可以自行通过配置决定升级完成后是否卸载原VPN客户端； 9、代理网关设备支持与第三方设备进行标准IPSECVPN协议组网对接，可查看隧道实时监控状态，通过监控状态直观查看对接IPSECVPN设备隧道状态、对端公网IP、内网IP、发送流速、接收流速、最近接入时间等； 10、支持对终端文件进行加密，且针对每个文件采用独立密钥，实现对政务外网终端数据进行安全管控（提供相关产品截图并提供含有CMA第三方检测报告或国家权威机构出具的证明性文件）。 |
|  | 9 | 上网行为管理 | 1、★带宽性能≥1G，终端审计用户数授权≥12000人。规格≥1U，内存≥8G，硬盘容量≥512GB SSD，接口≥6千兆电口+2千兆光口； 2、支持网络故障排查，支持PPS异常、丢包异常、ARP异常、内网DOS攻击等异常情况实时监测，显示每日异常事件个数及情况； 3、支持通过抑制P2P的下行丢包，来减缓P2P的下行流量，从而解决网络出口在做流控后仍然压力较大的问题； 4、支持对终端应用联网管控，可设置禁止或允许访问互联网，禁止或允许访问指定IP地址，离线时继续生效； 5、支持数据外发审计，支持外发截屏，当用户外发附件时，会自动截取外发时刻的屏幕，并记录到文件审计日志； 6、支持终端外联行为审计，包括：拨号行为、双网卡行为、有无线网卡行为、连接非法WIFI、4G网卡、使用非法网关、连接外网、自定义外联行为，对不满足检查要求的终端强制断网，并弹窗提示用户； 7、支持终端资产情况审计，包括资产类型分布、新设备发现趋势等，并在首页显示； 8、当审计到终端发现恶意文件时，支持管理员在上网行为管理平台界面下发一键隔离指令，对终端恶意文件进行隔离，防止病毒进一步扩散； 9、支持与政务外网互联网防火墙实现认证联动，可以转发用户认证信息到防火墙，实现单点登录。 |
|  | 10 | 边界防火墙（出口防火墙） | 1、★产品需使用国产化硬件平台以及自主可控的安全操作系统，≥2U机型，冗余电源，配置≥8个千兆电口（4路bypass），≥4个千兆光口，≥4个万兆光口，≥5个接口扩展槽位，≥1T国产固态硬盘；整机吞吐量≥20G，应用层吞吐量≥16G，最大并发连接数≥400万，新建连接数≥80万； 2、支持虚拟线，二层透明，三层，混合，旁路监听，单臂接入方式； 3、支持对6500+种应用平台及7600+种应用的识别和控制; 4、支持国产数据库识别，至少支持人大金仓、达梦数据库识别、南大通用数据库； 5、系统具备应用程序接口安全引擎分析能力，支持在数据发送的服务处理请求时，加载对应服务处理请求对应的安全策略，基于该安全策略对该服务处理请求进行安全检测，获得该服务处理请求所对应的安全策略结果，若该服务处理请求存在恶意攻击则进行阻断，通过实现对南北向和东西向流量的安全防护，保证系统的安全（提供功能截图并提供含有CMA第三方检测报告或国家权威机构出具的证明性文件）； 6、支持基于源/目的IP地址、安全区、应用、应用组、协议/端口、时间、安全模板的精细粒度的安全访问控制，时间精确到秒级； 7、支持基于源安全区、目的安全区、源地址、目的地址、源端口、目的端口、协议等，模拟运行直接获得策略的命中信息，并可对命中的策略信息进行编辑； 8、支持基于IP地理位置归属信息，进行黑白名单防护，实现通过地理位置进行访问控制； 9、支持通过IPS、AV模块的日志信息，智能一键添加黑名单策略； 10、支持11000+种入侵规则过滤并提供服务器、内网等多种规则模板； 11、支持基于FTP、HTTP、SMTP、POP3、IMAP、SMB、NFS、IECMMS、IEC104协议的病毒检测与阻断，包括邮件正文/附件、网页及下载文件中包含的病毒； 12、支持5400+条安全特征库且支持支持SQL注入、XSS攻击、网页木马、Webshell、跨站需求伪造、系统命令注入、文件包含攻击、目录遍历攻击、信息泄露攻击； 13、支持网络言论、即时通讯、邮件传输中的敏感数据发现与管理且敏感内容识别不少于身份证号、手机号等； 14、支持针对TCP\UDP\PING协议报文控制，防止扫描窥探，包括TCP PortScan、Ping Sweep、UDP PortScan类型的攻击防护； 15、支持XFF解析功能，针对Web应用代理场景，可以解析出报文中真实客户端的IP地址。 |
|  | 11 | 威胁探针 | 1、★产品需使用国产化硬件平台以及自主可控的安全操作系统，≥2U，交流冗余电源，配置≥6个千兆电口，≥4个千兆光口，≥128G SSD+8T机械盘，≥2个扩展槽；网络吞吐量≥8G，应用吞吐量≥2G；;含五年入侵行为检测、web应用检测等模块升级服务； 2、支持多种方式进行流量采集，包含旁路镜像采集，离线采集，云环境agent流量采集等方式； 3、支持流量白名单，过滤掉不关注资产流量，白名单类型应包括IP、端口、邮箱、域名； 4、支持对DNS、HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP、NFS、SMB、Telnet、LDAP、MYSQL、ORACLE、MSSQL、PostgreSQL、SSL、TLS、QQ、TCP、UDP、ICMP、SMB、WEBMail、VNC、SOCKS等常见协议的深度解析和还原； 5、支持导入SSL证书，对HTTPS、SMTPS、IMAPS、POP3S等加密流量进行解密和还原，含SSL3.0、TLS1.0/1.1/1.2；支持5G协议的深度解析和还原，包含NGAP、PFCP、HTTP2、GTPv2等以及支持5G接口识别，识别的接口包括N1、N2、N4、N5、N7、N8、N10、N11、N12、N14、N15、N20、N21、N22、N26、N28、N40； 6、支持针对网络病毒、蠕虫、间谍软件、木马后门、扫描探测、暴力破解等恶意流量进行检测，攻击特征库数量至少为11000种以上； 7、支持多种抗逃逸攻击检测，检测类型包括：PDF漏洞利用规避攻击、Adobe PDF JavaScript文件规避攻击、Metasploit PDF漏洞利用规避攻击； 8、支持爬虫检测，具备对100种以上的爬虫特征进行识别和检测的能力,检测特征至少包括：WebInspect、穿山甲扫描、appscan、burpsuite扫描、长亭xray社区版扫描、Acunetix Web Vulnerability Scanner、netsparker； 9、支持针对主流Web服务器及插件的已知漏洞攻击检测，Web服务器应覆盖主流服务器：apache、tomcat、lightpd、NGINX、IIS等；插件应覆盖：dedecms、phpmuadmin、PHPWind、shopex、discuz、echsop、vbulletin、wordpress等； 10、为了提高网络中漏洞检测率，支持通过应用将漏洞检测平台的访问地址信息发送给相应的服务器，若通过漏洞检测能力获取到服务器的返回的响应内容并进行解析，可以确定攻击程序在政务网应用的触发页面，同时漏洞检测应用接受漏洞检测平台返回的攻击告警信息，根据告警信息确定政务网应用存在的漏洞，实现整体漏洞检测能力以及检出率（提供相关产品功能截图并提供含有CMA第三方检测报告或国家权威机构出具的证明性文件）； 11、内置监督机器学习模型，支持从加密流量中识别shadowsocks流量、v2ray流量； 12、支持Flood、pingsweep、Arpspoof、Httpflood、Portscan检测模型，支持配置的参数包括检测阈值、检测周期，提供默认配置； 13、内置恶意文件静态检测引擎，支持对可执行文件、文档、压缩包和网页脚本进行恶意代码检测和告警； 14、支持N12鉴权攻击、5G信令风暴、UE异常检测等安全检测（提供相关产品功能截图并提供含有CMA第三方检测报告或国家权威机构出具的证明性文件）； 15、支持敏感信息识别，内置个人敏感信息模板，包括客户编号、客户名称、网站账户、联系人姓名、增值税注册地址、联系人地址、法人地址、用电地址、联系电话、电子邮箱、微信账号、QQ号、居民身份证号、军人证号、护照号、台胞证号、驾驶证号等； 16、支持3种检测方式：双向检测、请求方向检测、响应方向检测； 17、支持自定义一键封堵，配置策略包括IP、IP范围、会话、域名、生效时间和失效时间。 |
|  | 12 | 日志审计 | 1、★产品需使用国产化硬件平台以及自主可控的安全操作系统，冗余电源，配置≥6个千兆电口，≥4个千兆SFP插槽，≥2个接口扩展槽，≥16TB硬盘，日志处理性能≥4000EPS，授权≥160日志源； 2、支持的数据采集方式包括但不限于SYSLOG、RSYSLOG、SNMP Trap、FTP、JDBC、NetFlow V5、NetFlow V9、KAFKA、WMI、专用Agent等方式采集日志； 3、支持采集国产化操作系统日志，包括但不限于：中标麒麟、银河麒麟、统信、凝思、openEuler、龙蜥、中科红旗、中科方德； 4、支持日志源监控能力，包括采集器维度及资产维度的监控，资产维度支持展示资产详细信息； 5、支持对资产进行监控配置，包含资源监控、采集监控、采集限速等。 |
|  | 13 | 等保测评 | ★等保二级测评，两年一次，五年三次。 |
|  | 14 | 机房托管 | 1、★机柜数量≥7个，单机柜内有效空间≥42U，单机柜功耗≥4kW； 2、单个机柜提供机柜背板数量≥10，机柜托盘数量≥10；3、供电方式及类型为双路交流·UPS；两路 PDU，PDU≥10A； 4、走线方式为上走线，走线架设置电缆、光纤、弱电走线架相互独立；分层设置，与机柜保持一定距离； 5、★5年机房租赁以及服务器运维托管。 |
|  | 15 | 运维质保 | 软硬件设备五年质保及稳定可靠的运维，保障主要设备正常运行和区镇村三级网络线路畅通以及与省市对接稳定。 |
|  | 16 | 千兆光模块 | 光模块单模模块(1310nm，10km，LC)，5年质保及技术支持。 |
|  | 17 | 万兆光模块 | 光模块单模模块(1310nm，10km，LC)，5年质保及技术支持。 |

四、运维质保及其他要求

本项目所采购软硬件质保期为五年，中标方须提供五年售后质保。

1、安装调试要求：

主要内容包括但不限于软件、硬件安装调试、测试等内容。软硬件设备中标人要制定具体的现场安装计划（包括进度表与拟派技术人员）并与采购人进行确认；严格按照规定的时间、地点、环境进行安装，保证达到合同文件的要求。软件系统安装、测试等达到合同规定要求，实现正常运行，达到稳定、流畅等项目预期需求和性能。

投标人须承诺：（1）货物在正确安装、使用和保养条件下其性能质量完全符合技术要求和合同规定；（2）提供的货物质保期内出现质量问题，中标人应负责包修、包换，并承担修理、调换的实际费用。（提供承诺书加盖投标人电子签章，格式按投标承诺书部分拟定，未提供的作无效投标处理）

2、系统对接要求：

在提供所投设备的同时，须提供对于软硬件的系统集成服务和本项目总集成服务，负责项目整体建设工作，统筹管理项目整体交付进度和质量，并组织协调现场工作。

投标人须承诺：（1）本次固定网络新平面建设将遵循《江苏省新一代电子政务外网固定网络省市对接技术要求》的标准和规范，在质保期内，确保区镇村三级电子政务网络的互联互通和灵活组网；（2）完成以下系统与市级系统的对接工作，包括但不限于安管平台、运管平台、网络控制器系统等的对接工作，在质保期内，若因对接需要部署本地SDN服务器或跨域编排器及其他设备，产生的费用由中标单位自行承担，不在申请额外费用；（3）在本次项目建成后，提供切实可行的网络割接方案及承诺函，并负责网络割接的实施，确保全部业务系统从旧网向新网迁移完成，直至旧网退网，并且在割接过程中尽量做到无感切换。（提供承诺书加盖投标人电子签章，格式按投标承诺书部分拟定，未提供的作无效投标处理）

3、运维质保要求：

本次项目所采购产品的维修、保养、安检、调换等相关费用包含在报价内，采购人不再支付任何费用；对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。质保期内，发现由于材料、设备或工艺不良造成设备故障时，应研究其故障原因，并迅速修复或免费进行更换。质保期结束前，由中标人和采购人进行一次全面检查，任何缺陷由中标人负责修理，在修理之后，中标人应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间等报告给采购人。软件质保期内，保证由于软件运行过程中出现的问题和由于规范的修订、软件改进优化、新业务需求等原因引起的软件升级优化能够及时得到解决。

投标人须承诺：（1）本次项目所采购的设备质保期限为五年，须提供五年的售后运维与质保。在质保期内，提供7*24小时网络故障报修服务，接到故障报修后及时响应，并在最短时间内抵达现场开展处置。对于非设备问题，须在合理时限内完成处理；对于设备导致的故障，须及时提供备件支持，并在承诺时限内完成修复。（2）在质保期限内所提供的工具，未经采购人同意的，不得自行撤离。（3）在质保期内，对于所有的软硬件须提供免费的设备升级服务，安全设备须提供包括但不限于病毒库、特征库等升级。（提供承诺书加盖投标人电子签章，格式按投标承诺书部分拟定，未提供的作无效投标处理）

4、其他要求：

投标人须承诺：在质保期内（即五年内），电子政务外网系统如上级有其他升级要求，也须一并满足，产生费用由中标单位自行承担，不再申请其他费用。（提供承诺书加盖投标人电子签章，格式按投标承诺书部分拟定，未提供的作无效投标处理）

五、供货时间

合同签订后主要设备10天内、剩余设备30天内完成供货、安装调试并交付使用。

六、供货地点

由采购人指定。

七、付款方式

合同签订后，支付合同金额的20%；全部设备采购到位，系统部署完成，网络搭建完成并试运行后支付50%；合同履行期满项目通过验收后，将剩余尾款一次性结清（不计利息）。

投标承诺书

致：（采购人名称）

在我单位（投标人名称：）参与本次（项目名称）（项目编号：）的投标活动中，我们已仔细阅读并充分理解了招标文件的全部内容。

在此，我方郑重承诺如下：

- 关于安装调试的承诺

1．我方承诺，将为本项目所有软件、硬件设备制定详细的现场安装计划（包括进度表与拟派技术人员名单），并提交贵方确认。我方将严格按照规定的时间、地点及环境要求进行安装，确保所有设备性能与质量在正确安装、使用和保养条件下，完全符合招标技术要求和合同规定。

2．我方承诺，软件系统的安装、测试将严格达到合同规定要求，确保系统实现稳定、流畅的运行，满足项目预期的各项需求和性能指标。

3．我方承诺，在提供的货物质保服务期内，如出现因我方责任导致的质量问题，我方将负责包修、包换，并承担由此产生的一切修理、调换费用。

二、 关于系统对接的承诺

1．我方承诺，本次固定网络新平面建设将严格遵循《江苏省新一代电子政务外网固定网络省市对接技术要求》的标准和规范，在质保期内，确保区镇村三级网络的互联互通和灵活组网。

2．我方承诺，将完成包括但不限于安管平台、运管平台、网络控制器系统等与市级系统的对接工作。在质保期内，若因对接问题，需要部署本地SDN服务器或跨域编排器及其他设备，所产生的费用由我方承担，不再向贵方申请任何额外费用。

3．我方承诺，在项目建成后，提供切实可行的网络割接方案，并负责网络割接的具体实施，确保全部业务系统从旧网向新网平滑迁移，直至旧网完全退网。我方将尽最大努力，在割接过程中实现业务无感切换。

三、 关于运维质保的承诺

1．我方承诺，本次项目所采购产品的质保期限为五年。在五年质保期内，提供全面的售后运维与质保，包括但不限于维修、保养、安检、调换等，相关费用均已包含在投标报价中，不再收取任何额外费用。

2．我方承诺，提供7×24小时网络故障报修服务。接到故障报修后及时响应，并在最短时间内抵达现场处置。对于非设备问题，在合理时限内完成处理；对于设备导致的故障，及时提供备件支持，并在承诺时限内完成修复。

3．我方承诺，在质保期内，未经贵方书面同意，不会自行撤离为项目所提供的任何工具。

4．我方承诺，在质保期内，为所有软硬件提供免费的设备升级服务，其中安全设备将免费提供包括但不限于病毒库、特征库等的持续升级服务。对于软件运行中出现的问题、因规范修订或新业务需求引起的软件优化升级，将及时予以解决。

四、 其他承诺

我方承诺，在五年质保期内，如上级对电子政务外网系统提出其他升级要求，我方将无条件予以满足，且因此产生的所有费用均由我方自行承担，不再向贵方申请任何费用。

我方确认，若中标，本承诺书将作为合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。若我方未能履行上述承诺，愿承担合同及相关法律法规规定的违约责任。

特此承诺！

投标人名称：（加盖电子签章）

法定代表人或其授权代表：（签字或电子签章）

日期：    年   月  日

第六章  投标文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日       期：

一、投标函

淮安市公共资源交易中心淮安分中心：

关于          采购项目（项目编号：           ）招标文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

1.我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

2.参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.我们接受招标文件的所有条款和规定。

4.我们同意按照招标文件第二章第15条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

5.我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

6.我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

7.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件中规定的时间内供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。

投标人名称（电子签章）：

地址：             邮编：

电话：             传真：

日期：       年     月     日

二、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 总计 | （小写）¥ （大写）人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整 |
| 核心品牌 |  |

三、投标报价明细表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

四、技术要求响应偏离表

| 序号 | 项目采购需求中主要技术 条款描述 | 所投产品规格、型号及相应技术参数描述 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（2）投标人必须仔细阅读本招标文件第五章中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应，否则将影响该项得分。

五、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件

1.提供下列材料之一：

（1）投标人提供法定代表人资格证明（格式详见示范格式一）和法定代表人身份证（加盖CA电子签章）；

（2）投标人提供授权委托书（格式详见示范格式二）和受托人身份证（加盖CA电子签章）。

2.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式详见示范格式三）；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可，非专门面向中小企业或者预留份额的采购项目，本项无需提供）：

（1）企业声明函（详见示范格式四）；

（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式五）；

（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的电子件）。

4.根据本项目的特定资格要求，投标人还须提供下列资料：无

六、综合评分时投标人需提供的证明文件

（供应商根据第三章评标标准的要求提供相关材料）

七、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称：

地址：

姓名：     性别：      年龄：      职务：

系 （投标人单位名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：    （电子签章）

日期：       年      月    日

注：投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证扫描件加盖投标人电子签章。

示范格式二

授权委托书

致淮安市公共资源交易中心淮安分中心：

本授权书宣告：

委托方：            地址：

法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                职务：

身 份 证：                联系方式：

兹委托受托人       代表我公司参加淮安市公共资源交易中心淮安分中心组织的（项目编号：           ）    采购项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与淮安分中心协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

投标人：     （电子签章）

日期：       年      月      日

注：投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证扫描件加盖投标人电子签章。

示范格式三

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

致淮安市公共资源交易中心淮安分中心：

我公司参加贵中心组织实施的（项目编号：       ）    采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人：     （电子签章）

日期：       年      月      日

示范格式四

企业声明函（货物类）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：        （电子签章）

日期：        年      月      日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式五

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件：

1.根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2.本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

注：本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：        （电子签章）

日期：        年      月      日

注：非残疾人福利性单位不需提供此函。

示范格式六

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。