编 制 说 明

一、工程概况

本标段为溱东工业园区（江苏九洲）道路改造工程，建设地点：溱东工业园区；路线全长0.361km，采用四级公路标准建设，设计速度为 15km/h，路基宽度 7.5 米，路面设计宽度 6 米，路面采用 6cm 沥青砼。涉及改造桥梁1座，长度14.24m。

二、主要施工方案

施工使用所有材料中除灰土用土为利用方，碎石、水泥、水泥混凝土、沥青混凝土、石灰及其他用料均按《泰州工程造价管理》和市场价基价基础采购。

注：运输距离：清单单价中已综合考虑运输距离。不因运距增加而增加造价。

三、编制依据

1、溱东工业园区（江苏九洲）道路改造工程设计图纸；

2、国家、交通部及有关部委的标准和规范；

3、根据交通部[2018]86号公告发布的《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）；；

4、交通部《公路工程预算定额》JTG/T3832-2018；

交通部《公路工程预算定额理解与应用》；

交通部《公路工程机械台班费用定额》 JTG/T 3833-2018；

交通部《公路工程预算定额应用释义》；

5、公路工程标准施工招标文件（2018 年版-工程量清单计量规则）；

6、公路工程标准施工招标文件（2018 年版-技术规范）

7、省交通运输厅关于执行交通运输部第86号公告有关补充规定的通知:苏交建（2019）22号文；

8、交通运输部办公厅关于《公路工程营业税改增值税计价依据调整方案》的通知；

9、材料价格采用2025年6月江苏省交通材料市场价结合2025年7月江苏省泰州市建设工程材料信息价，计算材料预算价。

四、工程量清单计价规则

第100章 总则

1、101-1保险费：

-a按合同条款规定，提供建筑工程一切险：按合同规定承包人为参建各方缴纳的与工程有关的一切保险费。预算按清单小计的0.2%计，该费用为暂列金额，费用支付方式：根据保险公司的保单实际额度，经业主及监理工程师签证后，计量支付。

-b按合同条款规定，提供第三者责任险：按合同规定承包人为本工程第三者缴纳的责任险。预算按清单小计的0.05%计，该费用为暂列金额，费用支付方式：根据保险公司的保单实际额度，经业主及监理工程师签证后，计量支付。

-c按合同条款规定，提供工伤保险：按合同规定承包人为本工程工伤保险。预算按清单小计的0.09%计，该费用为暂列金额，费用支付方式：根据保险公司的保单实际额度，经业主及监理工程师签证后，计量支付。

2、102-1竣工文件：承包人按相应规定编制竣工资料，完工后，在交工验收证书签发前，按合同向承包人提交监理认为合格、完整的竣工文件。

3、102-2施工环保费: 预算按清单小计的0.5%计，该费用为暂列金额，由建设单位控制，按实计量，合理摊销。按相关部门和规范，采取有效措施及配备洒水车等以预防和消除施工造成的环境污染，对工程范围以外的土地与植被注意保护，保证业主避免索赔和罚款。工程实施过程中施工单位应严格执行施工环保有关法律、法规的各项要求，确保符合环保要求。不能符合环保要求，业主不予计量，由此产生的一切相关费用均由中标单位承担。中标单位必须提供的环保措施清单及影像资料，业主根据清单核定环保费费用。

4、102-3安全生产费：预算按清单小计的1.5%计，暂列金额，总额控制，安全生产费用应由业主根据监理工程师对承包人在本项目安全生产必须投入的情况签字确认，计量支付，合理摊销。用于安全生产施工中完善、改造警示灯、标志标牌、照明及设备、设施费用；应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品配备费用；安全生产检查与评价费用；重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控费用；安全技能培训及应急救援演练费用和其他安全费用等。

5、103-2临时占地：本清单为包干费，含青苗补偿费、租用费、土地复垦费等一切与之相关的费用，投标单位可在上述标准范围内自主报价。临时占地费用需村镇盖章确认。

6、104-1承包人驻地建设：包干计取，此费用用于承包人临时租赁或采取其他方式设置办公室、工具房、仓库等临时设施的建设，不因方式或任何客观原因而改变、增加此项费用。

7、105施工安全围挡：包干计取，施工时应考虑人行、车辆通行的安全防护要求，半幅施工时应搭设安全防护围挡和警示灯、安全标牌，并考虑施工安全文明标准化要求。本清单单价包括施工标准安全围挡的搭设、换边时安全防护围挡的拆除及重新搭设、安全标牌、标志、警示灯的设置、安全文明标准化的施工要求、完工后围挡的拆除等有关的一切作业费用。

第200章 路基

202-2挖除旧路面：

-a水泥混凝土路面(不含基层，含外运）:包括砼路面机械破、拆、装、运、弃等有关的一切作业费用。

202-3拆除结构物：拆除当地老百姓拆迁遗留原有房屋基础，混凝土结构物等。

-a老桥拆除（拆除至规划河床下0.5m含外运）：本清单包括桥梁桥面拆除、桩拆除至规划河床下0.5m以及桥台下砼基础及抛石、锥坡等附属工程等以及旧桥拆除后的垃圾清理运输费用。该费用为包干费用。

203-1路基挖方：路床上土方开挖、倒运等有关的一切作业费用。

-a-1老路面基层（场内倒运，拌和利用）：包括老路面基层的挖、装、运、弃等有关的一切作业费用。

-c-1挖非适用材料-老路面基层(不含淤泥、围堰，含外运）：主要为沿线范围内的多余土方及非适用性材料挖、装、运、弃等有关的一切作业费用。

204-1路基填筑：包括利用方、借土填筑以及填前压实的一切费用。

-a-1利用土方-填前压实补偿土方：按压实体积，以立方米计量，包括摊平、压实、整形等有关的一切作业费用。

-a-2利用土方-翻松掺5%石灰：按压实体积，以立方米计量，包括拌合、摊平、压实、整形等有关的一切作业费用。

-a-3利用土方-桥涵：按压实体积，以立方米计量，包括运输、拌合、摊平、压实、整形等有关的一切作业费用。

208-1护坡垫层：包括坡面整平、砂浆垫层施工等有关的一切作业费用。

208-4混凝土护坡：包括预制块的制作、运输、铺砌、勾缝等有关的一切作业费用。

209-1垫层：按压实体积，以立方米计量，包括运输、摊平、压实、整形等有关的一切作业费用。。

第300章  路面

303-3石灰稳定土基层（碎石灰土）：包括场内外土方一切运输费、碎石土拌合，布土、消解石灰、铺料、铺灰、洒水、整形、碾压、找补、初期养护等有关的一切作业费用。

308-2粘层：乳化沥青粘层包括清扫整理下承层，安设拆除熬油设备、熬油运油，沥青洒布车洒油，人工铺撒矿料，稀浆封层机铺料，碾压，找补，初期养护等有关的一切作业费用。

309-2中粒式沥青混凝土：包括沥青混凝土运至施工现场；机械摊铺前清扫整理下承层、机械摊铺沥青混合料、找平，碾压、初期养护等有关的一切作业费用。

312-1水泥混凝土面板：包括模板制作安装、拆除，砼拌捣固、切缝、灌缝、养生等有关的一切作业费用。

312-2拉杆及传力杆钢筋：为路面构造钢筋，包括钢筋制作、安装、运输等有关的一切作业费用。

313-1培路肩：包括挂线。培肩压实、修整路槽等有关的一切作业费用。

313-3现浇混凝土加固土路肩：包括模板制作、安装、拆除、修理、涂脱模剂，砼配运料、拌和、运输、浇筑、养护等有关的一切作业费用。

313-5花岗岩缘石：包含跑槽、石材运输、安装等有关的一切作业费用。

314-1排水管：包括检查及清扫管材、切管、搬运、下管、铺设、对口、套胶圈，材料场内运输等一切有关的作业费用。

314-1-2出水口：包括清底、铺装垫层、混凝土搅拌、浇注、养生、调制砂浆、砌石、抹灰、勾缝、材料运输等有关的一切作业费用

314-3检查井：包括混凝土搅拌、浇筑、养护、砌砖、勾缝、安装铸铁爬梯、清理井口、箅子安放等有关的一切作业费用。

314-7-1、2混凝土包封：包括混凝土搅拌、浇筑、养护等有关的一切作业费用。

314-7-3碎石垫层：包括运料、铺平、整平、夯实等有关的一切作业费用。

314-7-4砂回填：包括运料、铺平、整平、夯实等有关的一切作业费用。

319-1灌缝（含清缝）：包括清缝、灌缝、整平、养生等有关的一切作业费用。

319-2抗裂贴：包括基底处理、铺设、固定等有关的一切作业费用。

第400章 桥梁、涵洞

1、桥梁钢筋项目

桥梁的钢筋（包括桩基的钢筋）以千克（kg）在此计列。其内容包括钢筋混凝土中的钢筋和预应力混凝土中的非预应力钢筋及混凝土桥面铺装中的钢筋、钢筋网。钢筋及钢筋骨架用的铁丝、钢板、套筒（连接套）、焊接、钢筋垫块或其他固定钢筋的材料，以及钢筋的防锈、截取、套丝、弯曲、场内运输、安装等不另行计量。

⑴桩基、承台等基础构件用钢筋计入工程细目403-1“基础钢筋”并分设光圆钢筋(HRB300)与带肋钢筋(HRB400)。

⑵搭板、防撞护栏等用于安装的钢筋、预埋件作为各相应工程项目中的附属工作，计入工程细目403-4“附属结构钢筋”。

⑶台帽、盖梁、桥台、接桩、系梁、背墙、防震锚栓、支座垫石、挡块等钢筋计入工程细目403-2“下部结构钢筋”。

⑷铺装钢筋、成品钢筋网及预埋件计入工程细目403-3“上部结构钢筋”。

2、桥梁钻孔灌注桩项目

⑴钻孔灌注桩按桩径的桩长以m计量。计量应自图纸所示桩底标高至承台底、系梁底或盖梁底；对于与桩连为一体的柱式墩台，且无承台或系梁时，按图纸标识计；未经监理工程师批准，由于超钻而深于所需的桩长部分，将不予计量。

⑵开挖、钻孔、清孔、钻孔泥浆场内处理、护筒、混凝土、破桩头，以及必要时在水中填土筑岛、搭设工程支架等其他为完成工程的细目，作为钻孔灌注桩的措施工作，不再另行计量。

⑶水中、陆上钻孔灌注桩的界限以常水位为界，不受施工季节的影响和水位的变化。

⑷已考虑泥浆外运：灌注桩产生泥量，在沉淀池沉淀后，已按外弃考虑，不再计量。

3、桥梁结构混凝土项目

结构混凝土分别以不同结构类型及混凝土等级，以m3计量。为商品砼，包括结构物模板制作安装、拆除，泵车输送、捣固、养生等工序。结构物基础挖方及回填、整形、夯实等工作含入各相应工程项目单价中，不单独计量与支付。

⑴直径小于200mm的管子、钢筋、锚固件、管道、泄水孔或桩所占混凝土体积不予扣除。作为砌体砂浆的小石子混凝土，不另行计量。

（2）桥梁先张板梁均为集中制作，包括板梁的制作、安装、运输、吊装以及吊装设备的安、拆等有关的一切作业费用。堵头砼作为梁板附属工程量，不另行计量。

（3）桥面防撞栏杆、搭板、桥面上的侧分带等混凝土作为附属结构计量。

4、桥梁预应力钢筋(钢绞线)项目

预应力钢绞线含钢绞线的加工、锚具、管道、锚板及联结钢板、焊接、张拉、压浆、封锚等，作为预应力钢筋(钢绞线)的附属工作，不另行计量。预应力锚具包括锚圈、夹片、连接器、螺栓、垫板、喇叭管、螺旋钢筋等整套部件。

5、 桥梁桥面铺装项目

桥面铺装分别不同材料及级别，按m2计量。

⑵桥面泄水管等作为桥面铺装的附属工作，在415-4有关工程细目中计量，桥面泄水管包括钢管、不锈钢管、PVC管等有关的一切作业费用。

⑶桥面铺装钢筋在第403节有关工程细目中计量。

6、桥梁支座项目

支座按图纸所示不同的类型，在416-1有关工程细目中计量。包括支座的提供和安装，以个计量。支座的清洗、运输、起吊及安装支座所需的扣件、钢板、钢筋、焊接、螺栓、粘结等，作为支座安装的附属工作，不另行计量；

7、桥梁伸缩装置项目

桥面伸缩装置按不同结构形式以米计量,在417-2模数式伸缩装置有关工程细目中计量。其内容包括伸缩装置的购置、提供和安装等作业。安装时切割和清除伸缩装置范围内沥青混凝土铺装和清除后浇筑的钢纤维水泥混凝土以及安装伸缩装置所需的临时或永久性的扣件、钢板、钢筋、焊接、螺栓、粘结等，作为伸缩装置安装的附属工作，不另行计量。注：预埋钢筋已含于本伸缩型钢单价内，不再计入预埋钢构件。

第600章 安全设施及预埋管线

602-3波形梁钢护栏：包括钢管柱切割、焊接、钻孔、打桩机打入钢管柱，波形钢板安装撑架、固定螺栓、连接螺栓及护栏防撞端头及横梁的放样、构件运输、安装等全部工序。

604-1单柱式交通标志：包括基础土方开挖、砼基础施工、钢筋制作安装、预埋件的施工、立柱施工、面板施工等以及一切与之相关工作。

604-a桥铭牌：包括立柱施工、铝合金板的制作、安装及表面粘贴反光膜等有关的一切作业费用。

604-b桥梁信息牌：包括铝合金板的制作、安装及表面粘贴反光膜等有关的一切作业费用。

604-10道口标注：包括立柱施工、面板施工、碑体预制、安装等有关的一切作业费用。

605-1热熔型路面标线漆：包括清扫路面、放样、加热熔化热塑型标线涂料，画线等有关的一切作业费用。

- 绿化及环境保护

702-2铺设利用的表土：包括打碎土块并耙平、洒水或风干土壤、分层夯实等有关的一切作业费用。

703-1撒播草种（含喷播）：包括人工或机械撒播草种等有关的一切作业费用。

704-2人工种植灌木-红叶石楠球（养护期12个月）：包括苗木购置、运至施工现场、测量放样、挖树穴、下基肥、散苗、栽植、立支架、场地清理、浇水、养护等一切与之相关的作业费用。

四、其他直接费与现场经费取费标准

1、其余取费标准见“公路基本建设工程概算、预算编制办法”。

2、税金按9%计。

3、计划利润按7.42%计。

4、安全生产管理费按1.5%元计。

5、暂定金额按10%计。

五、人工和材料单价及其他

1、人工工资按每工日128.17元计，机械人工按每工日128.17元计。

2、已考虑分段或半幅施工的行车干扰费用。