招 标 文 件

项目名称：江苏省盐城技师学院电气工程学院工业机器人应用与维护设备设施采购项目

项目编号：JSZC-320900-JSJW-G2025-0060

江苏省盐城技师学院

2025年08月

总  目  录

招标公告…………………………………… 3

投标人须知………………………………… 7

合同条款……………………………………22

采购需求……………………………………36

评标方法与评标标准………………………56

投标文件格式………………………………60

第一章   招标公告

项目概况

江苏省盐城技师学院电气工程学院工业机器人应用与维护设备设施采购项目JSZC-320900-JSJW-G2025-0060招标项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2025年10月23日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320900-JSJW-G2025-0060

2.项目名称：江苏省盐城技师学院电气工程学院工业机器人应用与维护设备设施采购项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：198.00万元

5.最高限价（如有）：198.00万元

6.采购需求（简介）：江苏省盐城技师学院电气工程学院工业机器人应用与维护设备设施采购项目，主要包括机器人系统集成平台、工业机器人供料罐装工作站、复合机器人采购、安装及相关伴随服务，详细内容见本招标文件第四章。

7.合同履行期限：合同签订之日起30日历天内完成测试安装及相关伴随服务，并通过采购人验收。

8.本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，标的所属行业为工业（中小企业划分标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号），响应供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利企业。供应商须在响应文件中提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则视为无效响应；小微企业、残疾人福利企业、监狱企业不再享受价格评审优惠政策。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

3.方式：本项目采用网上注册登记方式，具体详见本公告其他补充事宜。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年10月23日09点00分（北京时间）

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏建威建设管理有限公司在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：江苏省盐城技师学院

地址：盐城市盐都区海洋路29号

联系人：王老师

联系方式：13056150848

2.采购代理机构信息

名 称：江苏建威建设管理有限公司

地 址：盐城市盐都区兆泉商务中心六楼

联系人：朱女士

联系方式：18066198320

3.项目联系方式

项目联系人：朱女士

电      话：18066198320

第二章   投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏建威建设管理有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购代理机构和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

4.3采购代理服务费：根据代理合同约定的收费标准的31%收取代理服务费，即100万元以内按1.5%的31%计取，100万元—500万元以内按1.1%的31%计取，采购代理服务收费按差额定率累进法计算，招标完成后由采购人向代理机构支付。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人或采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人或采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人活采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人或采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标

文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购人及采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购人或采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，采购人或采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购人、采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人或采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人或采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；

2.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

3.评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购代理机构将在中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33.政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证》（1 至8 级）的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），降低履约保证金缴纳比例至合同金额的5%。

34. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章   合同条款

政府采购货物买卖合同

项目名称：江苏省盐城技师学院电气工程学院工业机器人应用与维护设备设施采购项目

合同编号：JSZC-320900-JSJW-G2025-0060

甲    方：江苏省盐城技师学院

乙    方：

签订时间：

政府采购合同

项目名称：江苏省盐城技师学院电气工程学院工业机器人应用与维护设备设施采购项目

项目编号：JSZC-320900-JSJW-G2025-0060

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，甲乙双方就此次成交的【江苏省盐城技师学院电气工程学院工业机器人应用与维护设备设施采购项目】（以下简称“本项目”）的购销事宜，协商一致，签订本合同书，以兹共同遵守。

一、合同内容：

1.乙方负责完成甲方的【江苏省盐城技师学院电气工程学院工业机器人应用与维护设备设施采购项目】。

2.供货期：合同签订之日起30日历天内完成测试安装及相关伴随服务，并通过采购人验收。

注：本项目提供的货物和软件须为当前最新版本，所供货物免费质保期为三年，软件提供终身质保和三年免费升级维护服务，质量保证期从最终验收合格之日起计算。

3.下列文件为本合同不可分割的部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

① 本合同书及本合同书签署后各方以书面形式确认的补充协议等；

② 中标通知书；

③ 招标文件及其附件；

④ 乙方的投标文件；

⑤ 乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

二、合同价格及费用结算：

1.本合同含税总价（人民币）：大写：          小写：¥            。

本合同价是指乙方为完成招标文件、采购清单中确定的所有内容。乙方已充分考虑为完成上述内容所必须的全部设备并进行相关服务所需的所有费用，即主要包括（但不限于）：设备费用【含设备（包括主设备、配套设备）、配套软件、辅材、附件、配件、备品备件、专用工具、技术资料等】、直接和间接成本费、劳务费、清洁费、采购费、生产费、包装费、运杂费（含运输费）、装卸费、调试（含试运行）费、数据和网络的整合费、系统集成费、保修费、保险费、配合费、安装费、技术（含操作、维护等）培训及售后服务费、管理费、税金、利润、风险费、成品保护费、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用，凡漏项或少计均视为优惠，甲方不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在合同价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。

2.乙方已充分考虑人工、材料、供货周期等一切导致设备上涨的风险因素，并考虑甲方要求分批供货而导致设备价格波动的风险，其一切风险均由乙方自行负责。

3.如合同履行过程中根据现场实际情况设备数量增加或者减少，以经甲方核实认定后的设备数量为准调整合同价。调整部分数量的综合单价应按乙方投标时投标文件中所报的设备综合单价为准。

2.付款步骤：

①自合同签订生效之日起，收到乙方发票10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%款项作为预付款；

②所有货物安装完毕，甲方组织初步验收，初步验收合格后收到乙方发票10个工作日内甲方向乙方支付至合同总价的90%款项；

③初步验收合格且项目运行满5个月后，甲方组织最终验收，最终验收合格后收到乙方发票10个工作日内甲方付清货款。

3.付款方式：本次货款以数字人民币或银行账户转账支付。

（1）乙方账户信息如下：

开户名称：

开户银行：

数字人民币账号（数币钱包ID）：

（2）乙方账户信息如下：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

（3）未经双方书面协商一致，乙方不得擅自变更收款账户信息，也不得转让债权；未经甲方书面同意的债权转让对甲方不发生法律效力，甲方仍有权按照合同约定账户支付费用。若乙方将对甲方的债权擅自转让给第三人，则乙方同意向甲方承担转让的债权金额10%的违约金，同时甲方有权单方面解除本合同。第三人因债权转让起诉的，甲方因此次诉讼而产生的案件诉讼费、第三人主张的违约金、利息损失、律师费、保全费、保函费、鉴定费等均由乙方承担。

4.乙方提请甲方款项结算前，需提供合法有效且符合甲方要求的销售发票，因乙方未按约定提供材料的，甲方有权迟延付款，且不承担迟延付款责任。

5.除本合同特别约定外，根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

6.履约保证金

6.1乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。

（备注：不得超过合同金额的10%，采购人应当对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告），降低履约保证金缴纳比例至合同金额的5%。

6.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

6.2.1供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

6.2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

6.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.4履约保证金的退还：

6.4.1方式：退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

6.4.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

6.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

6.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合磋商文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.4.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

三、服务要求：

1.交货地点：江苏省盐城技师学院（海洋路校区）。

2.验收要求：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标人的投标文件、财务相关规定以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。因质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由采购人承担；不符合标准的，鉴定费由供应商承担，供应商必须接受采购单位的监督管理。

3.本项目提供的货物和软件须为当前最新版本，所供货物免费质保期为三年，软件提供终身质保和三年免费升级维护服务，质量保证期从最终验收合格之日起计算，具体要求如下：

①在质保期内：应按甲方要求免费提供系统版本更新升级服务、系统软件应用和维护技术咨询服务、提供电话或现场技术服务等。乙方须确保7x24小时全天候技术支持，免费质量保证期内货物（软件）一旦出现故障，乙方电话响应时间不超过1小时，如电话沟通不能解决，必须在24小时内到现场解决。

②质保期外：免费质量保证期及软件升级维护服务结束后，乙方仍应对产品提供有偿维护及升级服务，相关服务须满足甲方要求；出现问题时，乙方必须在1小时内电话响应（如电话沟通可以解决则不收取人工服务费），如电话沟通不能解决须在24小时内到现场解决，并保证以不高于行业和市场行情的价格收取成本费用。

四、设备的要求

1.设备应按照招标文件、合同规定要求和投标承诺供应，选择使用寿命长、品质佳、性能价格优的设备，并需对投标文件涉及到专利负责，保证在任何情况下，不伤害甲方利益。

2.设备标准、规范：所供设备的质量、型号、品牌、技术要求（参数）及性能应满足招标文件、合同规定要求和投标承诺，若招标文件、合同规定要求和投标承诺中无相应规定，则应符合相应的国家现行的相关规范标准。

3.乙方所供设备品牌必须为投标承诺的品牌型号，如在安装时乙方因种种原因而无法购买的，甲方有权直接采购其品牌型号，采购费用由乙方承担支付，如乙方拒绝支付或不能及时支付的，甲方有权终止合同，因此给甲方造成损失的，甲方将依法追偿。

4.乙方在设备供货时要充分考虑相关验收规范要求，若因设备原因造成不能通过验收，乙方应承担相应全部责任。

5.乙方应保护甲方在使用该设备或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

6.乙方应保证投标文件及合同的履行均未侵犯他人的知识产权，否则必须承担全部责任。若乙方使用了他人的专利、专有技术，涉及的费用由乙方承担。

7.本次供应的设备应为完整的设备及所相关的功能，乙方应无条件提供，由于设计及其他原因所造成的额外费用由乙方自行承担。由于甲方要求删除部分设备、功能及其服务，乙方应予在合同总价中扣除该部分的价格。甲方就部分设备及其功能作修改时，乙方应予以充分配合。

8.在合同执行过程中，如果国家相应的技术规范作出调整，或设备的技术有了较大的更新，乙方应相应地更改所供设备的相应部件，所发生的费用应予以相应的增减。

五、权利和义务

5.1甲方权利和义务：

1、根据甲方采购要求及乙方响应文件中的承诺，对乙方提供的服务及履行本合同情况实行验收考核。

2、甲方有权随时对乙方的系统维护服务情况进行监督并提出整改意见。

3、如乙方提供的服务人员所提供服务不符合甲方要求及乙方响应文件中的承诺，甲方有权要求乙方在2个工作日内更换，服务人员必须为乙方公司人员（以社保缴纳记录及工资发放记录为准）。

4、甲方必须满足本采购文件相关要求。

5.2乙方权利和义务：

（一）乙方根据甲方有关要求，在约定的时间内（合同签订后30日历天内）完成供货及软件部署交付，未在约定时间完成交付的，甲方有权解除合同。服务期间内（本项目提供的货物和软件须为当前最新版本，所供货物免费质保期为三年，软件提供终身质保和三年免费升级维护服务，质量保证期从最终验收合格之日起计算），乙方应配合甲方完成本项目服务内容。乙方因履行本合同而知悉的甲方（及其分支机构）文件、资料、信息，除甲方作出相反的书面说明外，均视为甲方的保密信息，乙方不得向乙方内部无关人员以及任何第三方泄露，也不得用于本合同约定之外的用途。乙方承担保密义务的时间为永久。

（二）乙方应根据甲方要求安排技术支持服务人员，乙方应当确保其安排的服务人员充足且拥有相关职业资质，并具有提供服务的必要经验，且服务人员必须为乙方公司人员（以社保缴纳记录及工资发放记录为准）。若甲方认为乙方指派的项目人员不合格的，有权要求乙方更换，乙方应在2个工作日内完成更换，否则应按照2000元/人次向甲方支付违约金。

（三）乙方应保证乙方及其工作人员具有相应的资质，并采取必要的安全措施。乙方工作人员应遵守甲方的工作规范和安全要求，乙方工作人员在服务过程中发生的意外事故、重大疾病、猝死等均由乙方承担责任，与甲方无关。乙方全部项目人员在项目实施过程中发生任何意外事故、重大疾病、猝死等事故的，均由乙方作为用人单位承担相应责任，乙方应负责办理相关工伤或保险理赔等手续，所需金额如理赔不足的，剩余部分则由乙方承担。甲方不承担任何责任，也无需支付任何补偿金、赔偿金、人道主义慰问金等。给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方一切直接、间接损失。

（四）乙方应按甲方要求做好维保记录并提交甲方审核。本项目在实施过程中收集、转换、处理及加工形成的所有知识产权、数据成果等归甲方所有。未经甲方书面同意，乙方不得擅自使用或者授权他人使用，其他任何人不得将成果的全部或部分披露或提供给第三方。乙方需承诺在项目交接上无条件服务甲方做好数据迁移、对接等工作。

（五）乙方应保证其在提供服务过程中不会侵犯任何第三方知识产权和其他合法权益，不会对甲方造成任何损害。因乙方原因致使第三方向甲方提起诉讼或索赔的，一切法律责任由乙方承担，与甲方无关。给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方一切直接、间接损失。

（六）乙方必须满足本采购文件要求。

六、应急响应服务：

为确保维保工作的有序开展，乙方需指派具有丰富经验的技术人员提供维保服务。项目组成员具备相应的专业技能和部署经验，服务期间人员变更应征求甲方意见，制定详实的实施方案，保障项目顺利实施。

乙方须负责提供7*24小时应急响应服务，并保证相关联系电话有专人值守，全年不限次数提供应急响应服务，响应时间不超过【1】小时，解决问题时间不超过【24】小时。整个服务期内，因乙方无法在甲方要求时间内响应并解决问题的，甲方有权立即终止服务合同，所产生的全部经济与法律损失由乙方承担，同时甲方也有权采取其他措施，包括但不限于另行聘请第三方提供维修服务，由此产生的一切费用均由乙方承担。

七、保密条款：

（一）乙方在本合同签订、履行过程中知悉的甲方一切资料和信息，包括但不限于有关本合同甲方的内部资料、业务信息及技术资料等书面或口头信息，乙方承诺严格遵守对上述信息的保密约定。乙方承诺对保密信息之使用仅限于本合同签订与履行的，未经甲方明确书面同意，乙方不得将保密信息用于其它任何范围或场合，不得向任何第三方披露保密信息。

（二）本合同履行终止后，乙方应当归还由甲方向其披露的一切保密信息的原始资料及其相关副本或复制品（包括书面的或电子的），乙方返还保密信息资料后，应继续承担并履行其在本合同项下的其他义务。

（三）乙方应对项目实施的服务人员定岗定责。乙方服务人员、合作单位等凡是有机会接触到保密信息的主体，均负有前述保密义务，乙方应当采取充足措施保障前述主体履行保密义务，否则视为乙方违反保密义务。

（四）乙方对保密信息未经甲方许可进行披露（包括且不限于故意，过失或疏忽）或有其他违反保密义务的行为，甲方有权解除本合同，且乙方应当按本合同总金额30%的标准向甲方支付泄密违约金，并向甲方及其关联主体赔偿因此受到的全部直接和间接损失。此外，甲方还有权寻求停止侵害的禁令或其他类似的法律救济。

（五）无论本合同是否变更、解除或终止，合同的保密条款不受其限制而继续有效，乙方都应继续承担保密条款约定的保密义务。保密义务的期限为永久。

（六）无论基于何种原因，在合同履行过程中或合同履行完成时，当甲方向乙方发出返还全部保密信息资料的媒体、复印件、影印件、摘要的书面通知后，乙方应在书面通知送达后的5日内全部返还。本合同履行完成后，乙方及其所属员工也不得再为任何目的使用上述保密信息。

八、不可抗力：

（一）因不可抗力（或甲、乙双方不能控制的原因）不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

（二）合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当在不可抗力发生后10日内书面通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在发出不可抗力通知后10日内提供书面证明材料。

九、违约责任：

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

（一）甲方违约责任

1、本合同生效后，甲方无正当理由要求终止服务的，应向乙方支付本合同总金额20%的违约金，违约金不足以弥补损失的，乙方有权要求甲方补足。

2、甲方逾期支付合同价款的，每逾期1日，应向乙方支付逾期付款金额万分之四的违约金，但甲方支付的该项违约金总额以逾期付款金额的20%为限。

（二）乙方违约责任

1、因乙方原因延期发货或延迟软件产品的安装调试及开通，每延期1天，乙方向甲方支付本合同价格的1%的违约金，违约金总额不超过本合同总价格的20%。

2、乙方提供的软件产品功能与招标的技术参数不符，不符合甲方的教学功能需求，乙方向甲方支付合同价款10%的违约金。乙方重新更换软件产品直至满足甲方的要求，如乙方无法提供满足甲方要求的软件产品，甲方有权解除合同，乙方向甲方支付合同价款100%的违约金，对甲方造成的一切损失均由乙方承担。

3、若乙方违反本合同约定，包括但不限于擅自更换服务人员、安排的服务人员无法胜任工作、无法按时响应甲方应急服务、服务人员违反保密义务等，经甲方催告后【10】日内仍未改正的或该违约情形无法改正的，甲方有权要求乙方立即向甲方支付本合同总金额【30】%的违约金，且甲方有权解除本合同，要求乙方立即退回本合同项下已收取的全部款项。

4、乙方不能提供服务的（逾期未提供服务超过15日视为不能提供服务），或服务不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方支付本合同总价款【20】%的违约金，同时承担甲方因此产生的损失费用。因乙方违约导致甲方解除合同的，甲方有权另行采购本合同约定的服务，乙方应当支付甲方因此额外支付的费用和受到的损失。

5、乙方逾期提供服务的，应与甲方协商，甲方仍要求乙方继续提供服务的，乙方应立即提供服务并按照逾期服务金额的每天万分之四支付逾期违约金，同时承担甲方因此产生的损失费用。

6、乙方在服务过程中向甲方提交虚假材料，或不如实告知维护服务的具体情况，致使甲方产生损失的，甲方有权终止本合同，乙方应向甲方支付本合同总价款【30】%的违约金，返还甲方已支付的服务费用并赔偿甲方一切直接、间接损失。

7、服务过程中，如甲方发现问题后乙方未按甲方要求进行整改或经整改后仍不合格的，视为乙方违约，甲方有权解除本合同，乙方应向甲方支付本合同总价款【30】%的违约金，同时承担甲方因此产生的损失费用。

8、本项目禁止任何形式的转包与分包，如乙方出现违反上述约定的情况，甲方有权解除本合同，同时乙方应当立即退回已收取的全部款项并向甲方支付本合同总金额【30】%的违约金。

9、乙方因履行本合同而需向甲方支付款项的（包括但不限于违约赔偿、退款等），甲方有权直接自未付款项中予以抵扣，不足部分甲方有权要求乙方补足。

10、乙方逾期支付本合同约定的任何款项（包括但不限于违约赔偿、退款等）的，每逾期一日，乙方应当甲方支付逾期金额万分之四的违约金。

11、本合同约定的乙方应付违约金不足以弥补甲方一切直接或间接损失的，乙方应当足额赔偿。

12、乙方对招投标文件中承诺函所承诺的内容未按约定提供，甲方有权终止合同，并要求乙方支付本合同总金额【30】%的违约金。

十、合同生效及其它：

（一）本合同在双方签字盖章后生效。

十一、合同的解除和转让：

（一）除《政府采购法》第49条、第50条规定的情形及本合同约定的情形外，本合同签订后，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止本合同。

（二）有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

1、因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

2、因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

（三）有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后一年内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

（四）合同的部分和全部都不得转让。

十二、其它：

（一）乙方除应做好服务人员的安全教育外，还应为服务人员提供必要的劳动保护条件，一切安全责任事故均由乙方负责；

（二）本合同未尽之处双方协商解决；如协商不成，双方同意由一方向甲方所在地人民法院提起诉讼。若由于乙方违约或乙方追究甲方违约不成立的而产生纠纷的，甲方为处理纠纷产生的费用由乙方承担，该费用包括但不限于保全费、诉讼费、鉴定费、律师费、差旅费等。

十三、附则：

（一）合同份数：本合同一式【捌】份，甲方执【肆】份，乙方执【肆】份，各份合同具有同等法律效力。

（二）本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》以及其它法律、法规之规定解释，在执行过程中甲乙双方应在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但须提交采购代理机构壹份备存。

（三）本合同首部所载明的双方地址为甲乙双方认可的相关文件、法律文书送达地址，任何一方如更换通信地址应于3日内书面通知另一方，未通知的自行承担送达不能等不利后果。

（四）甲方根据本合同约定有权解除合同的，解除合同的通知自送达本合同首部填写的乙方地址后生效；若乙方拒绝签收或显示查无此人而导致解除合同的通知未能被乙方实际签收的，解除合同的通知自退回之日视为送达。

（以下无正文）

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人（或） | 法定代表人（或） |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
|  | 签订日期： 年 月 日 |

第四章   采购需求

项目属性:货物类项目。

一、采购内容：

| # 序号 | # 设备名称 | # 单位 | # 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | ### 机器人系统集成平台 | # 套 | # 2 | 核心产品 |
| 2 | 工业机器人供料罐装工作站 | 套 | 1 |  |
| 3 | 复合机器人 | 套 | 1 |  |

注：本项目核心产品为机器人系统集成平台。

二、技术参数要求：

| # 序号 | # 设备名称 | # 详细参数 | # 单位 | # 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | ### 机器人系统集成平台 | 一、总体技术要求 1.1产品主要由工业机器人、基础平台、机器人快换夹具组、基础操作考核模块，机加工自动化任务单元、机加工焊接任务单元、数字键盘装配任务单元、电控及通讯系统、气动系统、安全防护、电脑桌椅、工具包等组成。可以培养学生掌握工业机器人的操作、调试、视觉应用，PLC 原理与编程、传感器技术、网络通讯技术等，可进行工业机器人工具坐标标定、平面及曲面轨迹编程与操作、装配、搬运、码垛、打磨、模拟机加工、模拟焊接、工业视觉分拣、工业视觉检测等贴近工业现场应用技能培训考核，也可进行机器人离线编程、仿真的技能考核。 ◆1.2.产品需采用实训平台加实训功能模块的组合式结构，需提供工作站的实际图片或3D效果图及各功能模块效果图。 ★1.3教学PPT及视频 需提供《工业机器人系统运维员》《工业机器人系统操作员》国家职业技能标准，工业机器人操作与运维职业等级标准初、中、高级对应的工作领域的工作任务的教学PPT课件及对应的教学视频，应至少包含： 1）工业机器人操作安全保护讲解PPT及视频； 2）工业机器人安装讲解PPT及视频； 3）工业机器人操作与示教编程讲解PPT及视频； 4）工业机器人数据备份及恢复讲解PPT及视频； 5）工业机器人系统维护讲解PPT及视频； 6）工业机器人安装讲解PPT及视频； 7）工业机器人校对与调试讲解PPT及视频； 8）工业机器人操作与编程讲解PPT及视频； 9）工业机器人系统故障诊断及处理讲解PPT及视频。 注：需提供满足上述要求界面截图。 1.4快换座 所有集成训练模块均采用槽板式快速装卸座进行安装，能够横向或纵向的固定在同一个实验台铝型材台面上，保证在不使用工具的情况下，仅通过简单的操作，即可横向或纵向装、卸各模块。 二、工业机器人系统集成平台配置要求： 1.六轴工业机器人 需满足以下要求： ★1.1工业机器人参数： 工业级机器人；并为以后扩展提供接口，机器人技术参数如下： 1）6自由度； 2）AC全伺服电机驱动； 3）负载能力≥7kg； 4）重复定位精度≤±0.011mm； 5）每轴运动范围及最高速度： J1范围：≥340°(最高速度：≥360°/s） J2范围：≥210°(最高速度：≥300°/s） J3范围：≥260°(最高速度：≥360°/s) J4范围：≥380°(最高速度：≥500°/s) J5范围：≥250°(最高速度：≥470°/s) J6范围：≥720°(最高速度：≥840°/s) 6）最大展开半径：≥700mm 1.2控制器： 含控制柜 1）输入电源设备容量：≥1.2kVA； 2）CPU DRAM容量：≥1G； 3）内存卡容量FROM/SRAM：≥128M+1M； 4）通讯模块要求：不少于Modbus TCP、EtherNet/IP、TCP/IP； 5）控制器需集成视觉通讯及调试软件； 7）应具有位置/速度检查功能； 8）USB类型要求： USB2.0（控制器） 9）保护等级要求：IP54； 10）控制柜组成：包括电源供给单元、安全保护回路、伺服放大器、输入/输出模块、主控单元、急停电路板； ★ 1.3示教器技术参数 （1）彩色示教器，可进行图形化的生产监控； （2）示教器可直接进行视觉参数设置及调试作业 （3）界面含图形化机器人模型、报警信息等必要信息； （4）USB 类型：USB3.0。 注：为保证机器人精度及质量可靠度，需提供满足上述要求的机器人本体生产厂商针对本项目的授权书（授权书可在中标后合同签定前提供，投标时提供承诺函，格式详见附件格式一）。 1.4工业智能相机视觉系统1 要求支持机器人板卡直接控制，由工业相机、摄像头、安装支架等组成。应能够完成装配是否成功的识别及定位工件等功能。应具有形状识别和颜色识别。具体参数要求如下： 1）工业相机：黑白 2）相机像素：≥130万 3）镜头焦距mm：≤8 4）处理相应时间：≤0.2s 5）视觉精度：≤0.3mm 6）可使用机器人示教器直接进行视觉参数设置及调试作业 7）点阵板坐标系除示教方式设定外，还需具备视觉系统自动设定的软件功能，从而简化视觉标定操作 8）通讯电缆：同轴电缆 9）应可调节视觉安装定位尺寸。 10）应包括机器人视觉配套插件包： （1）可通过示教器无需电脑即可直接对视觉进行编辑与调整； （2）视觉软件为机器人功能插件，集成于机器人控制系统中； （3）可以实现相机标定、视觉定位、视觉分拣、NG/OK检测等功能； （4）外部视觉光源信号集成于视觉软件中进行控制； （5）视觉标定方法； （6）视觉补正方法。 11）工业视觉标定板：点阵标定板，应具有7.5mm、11.5mm、15mm、22.5mm 、30mm五种规格。 1.5工业智能相机视觉系统2（彩色） 工业相机像素不低于320万，具有总线通信功能，至少包含TCP/IP、MODBUS-TCP、UDP三种通讯协议，能够与PLC通讯，可检测物品形状、颜色、缺陷、OCR文字识别。 镜头：约25mm焦距，不低于400万像素。 2.工业机器人基础平台 工业铝型材结构，总尺寸不小于 1740×1020×1950mm。主要承重采用不小于60mm优质工业铝型材，安装面板厚度不小于30mm铝合金型材,带有25mm的槽间隙，所有基础操作考核模块均可快速在此通用面板上横向或纵向安装，节约实训时间。 基础平台底部安装有承重脚轮及支撑脚杯，可移动和调整平台位置。 3.机器人快换夹具组 工业机器人本体需配套专门的工业机器人快换夹具。机器人快换夹具最大负载≥6Kg（快换连接盘不少于一公四母，气路不少于4路），机器人快换夹具包括气手指夹具1、气手指夹具2、吸盘夹具、焊枪夹具、标定针、绘图笔等至少四种适用于不同操作对象的夹具。 ★3.1焊枪夹具 要求焊枪夹具由快换连接盘、焊枪头、指示灯等组成。枪头与焊缝接时，指示灯亮，同时控制器会收到焊接反馈信号。 4基础操作考核模块 4.1描图轨迹模块 铝板，幅面描图区，雕刻有圆形、方形、矩形、曲线等不同规则的图案和TCP标定工装。机器人以笔形绘图夹具描绘图形。主要培训考核学生对机器人基本的TCP标定、点示教，直线、曲线、圆弧运动等动作的编程与操作。 4.2曲面绘图模块 该模块主要由支腿、曲面绘图板等组成，支腿可调角度，曲面绘图板为一体两面，一面为曲面轨迹，图案有阿基米德线、菱形、三角形等，主要功能是训练复杂曲面轨迹编程，一面为绘图区，绘图区两侧有纸夹，可以更换纸张。机器人以笔形绘图夹具描绘图形，训练对机器人基本的点示教，直线、曲线运动足迹的掌握，学习点的定位及机器人运动路线选择优化。 4.3零件码垛模块 物料块有圆柱形和正方形两种，配置吸盘夹具，主要训练机器人搬运指令及码垛指令。 4.4平面原料库模块 由铝合金支撑架、面板、各种大小三角形、矩形、平行四边形等零部件（红黑两种颜色）组成。配合工业机器人完成模拟切割、搬运、拼图等训练内容，同时也可做为视觉检测对象用于机器视觉相关知识的学习与训练。 ▲5.机加工自动化任务单元 该任务单元需要以机器人机加工自动化应用技术为核心，实现机器人在机加工自动化行业中1台机器人对应1台机床及周边品的原料分拣、机床上下料、打磨去毛刺、智能装配、智能检测及成品入库等工艺应用。 注：需有流程的详细说明，提供“5.机加工自动化任务单元”系统集成模块与工业机器人相配合动作实物演示视频和配套仿真动画视频同步（提供一个动作环节的样章，如打磨去毛刺）。 5.1 圆棒供料托盘模块 尺寸：不小于250×150×30mm（长×宽×高）； 材质：黑色POM； 工位数：不少于10个； 圆棒工件：需配有RFID芯片。 5.2自由托盘模块 尺寸：不小于280×150×30mm（长×宽×高）。 材质：黑色POM； 数量：2套 5.3物料装配模块 尺寸：不小有300×140×30mm（长×宽×高）； 材质：黑色POM； 工位数：不少于10个。 5.4微动开关检测模块 应主要由铝制安装底座、铝型材基体、微动开关、接线端子、M12插头组成。 进行物料装配合格性的检测。 5.5模拟数控加工模块 应主要由铝制安装底座、铝型材基体、铝制卡盘安装座、平行开闭形三爪气动卡盘、红色指示灯、绿色指示灯、L型指示灯支架、接线端子、M12插头、磁性开关（2个）、电磁阀等组成。 （1）平行开闭行三爪气动卡盘： 缸径：不小于40mm； 重复精度：不低于±0.01mm； 动作方式：双作用； 开闭行程mm（直径）：不小于8； 可夹持圆筒形工件。 （2）电磁阀 使用压力：0.15～0.7 MPa。 （3）磁性开关 导线引出方向：横方向； 适合负载：DC24V继电器、PLC用； （4）指示灯 连续工作寿命：≥30000h； 光亮度：≥100cd/m2。 （5）汇总端子排、M12插头 5.6打磨机模块 应主要由铝制安装底座、铝型材基体、铝制打磨机安装座（角度可调）、黑色POM打磨机固定座等组成。应可调整打磨机安装角度。 铝型材：不小于30*30*280mm； 铝合金件：厚度不低于10mm，喷砂氧化； 电压：DC24V～36V； 功率：≥72W； 转速范围：9000~14500rpm。 5.7立体仓储1模块 应主要由金属安装底座、铝型材基体、圆弧型库架等组成。 6机加工焊接任务单元 该任务单元需要以机器人焊接应用技术为核心，实现机器人在焊接自动化行业中1台机器人对应1台机床及周边品的原料分拣、机床上下料、打磨去毛刺、智能装配、智能检测及成品入库等工艺应用。 6.1皮带输送模块 应主要由直流减速电机、铝制同步轮、同步带、型材支撑柱、传感器、定位夹紧等组成。 主要参数： （1）直流减速电机 DC：24V； 转速：0--80rpm。 （2）夹紧定位气缸 夹持力：≥10N 重复定位精度≤±0.1mm 行程≥30mm 6.2平面打磨模块 应主要由铝制安装底座、铝型材基体、铝制打磨机安装座 、防护罩、黑色POM打磨机固定座等组成。 参数： 铝合金件：厚度不小于5mm，喷砂氧化； 电压：DC24V～36V； 功率：≥72W； 打磨机夹持范围：0.3-6.5mm； 转速范围：9000~14500rpm。 6.3工件翻转模块 应由铝制安装底座、铝型材基体、回转气缸、大口径开口夹 、工件夹指等组成。 参数： （1）回转气缸； 回转角度：≥0-190° 重复精度≤0.05° （2）大口径开口夹 夹持力：≥10N 重复定位精度≤±0.1mm 行程：≥20mm 6.4焊接变位机 机器人从原料库取料，并放置于焊接变位机装配工位，焊接装配工件和母件通过磁吸连接，装配后进行工件的模拟焊接作业。 （1）伺服电机 额定转速：约3000 rpm 额定扭矩 约(100 K)；1.27 Nm 额定电流；约2.6 A 额定功率；约0.40 kW / 0.54 hp 最大转速；约5000 rpm 最大扭矩；约3.82 Nm 最大电流；约7.8 A 静态扭矩；约7.8 A 转动惯量；约0.351 kgcm² 电机类型；电机类型 编码器系统；绝对值编码器不小于 20 位 + 12 位多圈 (2) 伺服驱动器 相位数：1 AC 电源电压：200 - 240 V +10 % -15 % 电源频率：45- 66 Hz 额定功率：约0.40 kW 额定电流 (IN)：约2.60 A 最大输出电流：约7.80 A 冷却:自然对流 运行温度:0- 45 °C 数字量输入 :不小于4 数字量输出 :不小于2 6.5立体仓储2模块 应主要由金属安装底座、铝型材基体、圆弧型库架等组成。 应可存储不同的焊接原料工件。 ◆7 数字键盘装配任务单元 应由按键原料模块、数字键盘放置模块、按键装配模块、键盘装配夹具、3个数字键盘及至少18个按键等组成，工业机器人可配合视觉完成数字键盘的识别、装配及入库操作。可以与传输模块配合，组成流水线式数字键盘装配任务。 注：提供符合“7数字键盘装配任务单元”要求模块的效果图或实物图片。 7.1按键原料模块 外形尺寸≥355*160mm、铝合金喷砂氧化。用于按键存放，能配合视觉系统，考核机器人视觉检测，完成视觉定位抓取。 7.2数字键盘放置模块 应主要由料架、数字键盘托盘等组成。 7.3按键装配模块 应主要由铝合金支架及装配定位板组成 7.4数字键盘 键盘底托材质为ABS，包含0-9数字按键及其他符号按键不小于18个。 ★8. RFID模块 DC24V供电；LED液晶显示，读卡信息可通过模块自带LED显示，初始默认显示RFID卡的卡号和数据以及错误指令，可根据错误指令快速的定位错误原因；该RFID模块在不同的状态下有相对应的声音提示，用户可以根据提示音来判断RFID读写器的 当前状态；通信方式，RFID读写器提供MODBUS_TCP或MODBUS_RTU两种标准的通信协议。 注：为保障所供软件不侵犯第三方软件著作权、专利权或其它所有权，需提供不涉及侵权的承诺函，格式详见附件格式二。 9.电控及通讯系统 9.1 电源 输入电源，电源规格为AC单相220V，额定功率约2.5KW；直流电源采用开关电源DC24V 5A输出；电控系统设有2组动力插座，1组信号可控制插座，1组台体供外部设备使用插座，用于部分模块的供电。 9.2 PLC及扩展模块 IO至少14入、10出，100 KB工作存储器; 24VDC电源.板载DI14×24VDC漏型/原型DQ10 x24VDC和AI2 :板载6个高速计数器和4路脉冲输出；信号板扩展板载I/O，多达3个用于串行通信的通信模块，多达8个用于I/O扩展的信号模块: 0.04ms/1000条指令； PROFINET接口，用于编程、HMI以及PLC间数据通信。配套相应的PLC编程软件。 IO扩展模块不少于数字量16入、16出。 9.3控制面板 应含启动、停止、复位、急停、功能等按钮。 9.4触摸屏 要求与PLC同一品牌，采用不小于9寸真彩触摸屏，800 x 480 像素，64K 色；按键和触摸操作，8 个功能键；1xPROFINET，1 x USB；与PLC采用以太网通讯。 9.5工控一体机 内存：≥4G 硬盘：≥128G SSD 网口：双卡双网口 接口：HDMI、VGA、USB×4个 尺寸：≥10.1寸 9.6安全继电器 当安全光幕、急停或门锁传递来信号时，触发安全继电器动作，设备停止运行。 ◆9.7 I/O转接板 该智能连接器，可显示电源指示灯、信号指示灯，配有快速插接插头。将设备线路信号集成转换到另外的负载接收模块，进行信号的数据交换。每输入或输出一个信号对应一个指示灯显示，通过信号指示可快速的判断信号的有无，以提高调试维护的工作效率。 （1）PLC端I/O转接板 PLC端分PNP型和NPN型两种类型，输入类型I/O 15AG，输出类型I/O 15AB，安装于配电盘连接PLC，可与外置模块通过15针插头快速连接，实现信号传输。 （2）负载端I/O转接板 负载端I/O转接板PNP与NPN通用。一块转接板分为三组，每一组由电源端和不小于5个信号组成，可接收高电平和低电平信号，采用15针快速插头和M12快速插头分别作为PLC端和对应模块的快速连接。 注：需提供符合上述“9.7 I/O转接板”模块要求的效果图或实物图片。 10．气动系统 应主要由空压机、调压过滤器等组成。 10.1空压机 1)额定压力：≥0.7Mpa； 2)流量：不小于0.045m³/min； 3)储气罐容量：约24L； 4)压缩机电源及功率：220V/50Hz,0.75Kw。 10.2调压过滤器 接管口径：1/8； 保证耐压力：≥1.5MPa 最高使用压力：≥1.0MPa 设定压力范围：0.05～0.7MPa 设定压力：0.05～0.7MPa设定； 过滤精度：约40μm 11.安全防护 安全防护主要由安全光栅、三色警示灯等组成。 12.监控系统 1、摄像头：采用400万星光级1/3”CMOS，2.8mm焦距高清网络摄像机,POE供电，RJ45接口； 2、硬盘容量：≥2TB 3、监控固定座：铝合金材质，角度可调， 13.实训桌椅 实训桌尺寸不小于560*410*860mm(L*W*H)，采用钢结构表面喷塑，并有主机和显示器护板,带丝口万向脚轮及刹车功能，抽拉式键盘托板，可拆卸式穿线孔。 14. 软件 14.1 PLC编程开发软件 1）应为与PLC品牌型号对应的集成开发环境；专业组合软件包，OPC UA 工具； 2）至少支持包括英语、中文语言。 ★14.2工业机器人离线编程仿真软件 14.2.1应具备以下功能： 1）为机器人本体厂家开发，中英文界面。 2）具有工业机器人模型库、加工中心、注塑机等模型库，可直接调用； 3）支持CAD格式有iges、stl，支持用户自建的三维 CAD 模型功能及数模输出功能，可通过该功能将软件中的设备导出为IGES格式的三维数模，并存储至文件目录中；可单独导出某一设备的三维数模，也可将多个设备整体导出为一个三维数模。 4）可直接显示机器人虚拟示教器，该虚拟示教器基本与真实示教器一致，可通过虚拟示教器点动机器人、创建机器人程序、查看机器人 I/O 配置等操作，且操作方式与真实机器人操作方式一致；软件包含坐标显示功能。 5）软件包含坐标显示功能，可协助使用者更为简单、直观地了解机器人的一些抽象概念，进一步提高学习及工作效率，可直接显示于软件中的有： a)工业机器人的TCP坐标位置方向 b)机器人轴关节位置及运动方向 c)用户坐标位置方向 d)运动轨迹可视化 e)示教位置可视化 6）在虚拟仿真软件中，可实现的功能至少包含： a)设备布局确认 b)检查机器人可达性与干涉性， c)机器人编程且机器人可按照真实的运动规律执行程序，实现程序规定的动作； d)在虚拟仿真软件中编制的机器人程序，可导入真实的工业机器人中，并能直接使用。 7）软件包含机器人视觉模拟功能。 8）软件具备图片及视频输出功能；可将机器人路径程序执行时机器人的运动情况录制并存储至文件目录，无需额外录屏、录像软件。 9）软件经官方注册后，可长期使用；软件支持注册码转移，通过存储介质，可将已注册软件的注册码，转移至另一台为经注册的软件中，实现注册码转移。 14.2.2配套机器人系统集成平台各实训模块3D模型，并完成相应的仿真实训。 注：需提供满足“14.2工业机器人离线编程仿真软件”功能的界面截图 ★14.3工业机器人虚拟拆装训练仿真系统 14.3.1采用3D技术与交互式动画相结合的方式，仿真拆装工业机器人机械结构，通过对机器人的3D模拟仿真拆装训练，可以在线将每个轴拆卸成独立的零部件，让学生掌握工业机器人的硬件组成、机器人结构分析、机器人电机安装、RV减速器、谐波减速器安装等机器人安装技能。 14.3.2装配模式中的随机性： 本系统装配模式中，每次点击进入装配场景后，桌面上散落的各种零件，其位置、角度均不同。通过这种随机机制，可以更好的训练学员进行装配。 14.3.3智能拆装： 本系统设有智能拆装助手，在学员还没有完全掌握工业机器人的拆装顺序、步骤时，只需通过简单的点击操作，即可以实现分步式拆装、自动拆装、规定步序拆装等操作，教师可用此功能作为教学示教，学生利用此功能进行自主学习。 14.3.4全方位零件展示方式： 本系统以3D形式展示零件，设有零件视窗，零件视窗内可拖动零件实现360度全方位交互展示。 14.3.5零件视察显示： 鼠标移动到零件上的时候，零件会以高亮标识出示零件的名称、轮廓，实现快速识别。 14.3.6摄像机位置追踪： 当鼠标点击某个零件的时候，摄像机会平滑运动过度到该零件位置，操作简单。 14.3.7场景切换： 本系统内设简易和仿真两种场景模式供用户选择切换，仿真场景以实际工业机器人理实一体化教室为模型，设有理论学习区、讨论区、装配区、资料区等不同区域，给学生以真实学习环境。 14.3.8画质与性能兼顾： 仿真场景下画质光影非常突出，场景的代入感十足。极简场景下，只显示必要物体，对机器配置要求比较低。不同电脑配置可以按需选择场景。 14.3.9完美的比例适配：本系统可以完美适配4:3、5:4、16:9/16:10等各种屏幕比例。 14.3.10跨平台：本系统兼容Android、PC平台。 注：需提供满足上述功能界面软件截图。且为保障所供软件不侵犯第三方软件著作权、专利权或其它所有权，要求提供不涉及侵权的承诺，承诺函格式详见附件格式三。 14.4数字孪生仿真工作站（单站配6套） 14.4.1工作台：采用钢结构表面喷塑，并有工作站终端和显示看板,万向脚轮及刹车功能，抽拉式键盘托板，可拆卸式穿线孔。 尺寸≥560*510*960（L*W*H）， 14.4.2工作站终端参数：CPU:64位处理器，主频2.1GHz，25 M 高速缓存，不少于12核心和20线程;内存：16G+，显卡：独立显卡，显存4GB；硬盘：1T机械硬盘+250G固态硬盘，显示看板：≥21.5英寸 14.4.3数字化孪生软件 软件应支持机械、电气、自动化多学科协同并行的设计方法，可集成上游和下游工程领域，包括需求管理、机械设计、电气设计以及软件/ 自动化工程，使这些学科能够同时工作， 专注于包括机械部件、传感器、驱动器、PLC 程序设计和运动控制的设计。该平台可实现创新性的设计技术， 帮助自动化设备设计人员满足日益提高的要求，不断提高自动化设备的生产效率、缩短设计周期。 具体功能有： 1）CAD导入：可导入各种主流CAD格式的数据，包括IGES、STEP、NX、JT、ProE、DXF及CATIA等。 干涉检查：要求带有干涉检查功能，可避免设备碰撞造成的严重损失。选定检测对象后，软件可自动监测并显示程序执行时这些对象是否会发生干涉。 2）自动路径生成：通过干涉检查，可自动生成跟踪加工曲线所需要的机器人位置（路径） 3）支持多种工艺：支持多种工艺仿真，如点焊、弧焊、激光焊、铆接、装配、包装、搬运、去毛倒刺、涂胶、抛光、喷涂、滚边等 4）支持虚拟传感器：可以进行带有虚拟传感器的现实自动化设计。 可达性验证：用户可通过该功能任意移动机器人或工件，直到所有位置均可到达，在数分钟之内可完成工作单元平面布置验证和优化。 5）PLC虚实连接：通过OPC DA、OPC UA服务器或者PLCSIM Advanced软件，可以轻松得与PLC通信。其中PLCSIM Advanced所连接的PLC为软件生成的虚拟PLC。 6）机器人程序下载：通过仿真验证后，可以将机器人程序导出，并下载到机器人中。 7）AGV仿真验证：AGV仿真验证、优化运动路径防止干涉、保证安全生产用虚拟调试技术加速现场自动化实施，验证AGV、机器人、工业设备通讯和控制逻辑，验证机群规划。 8）VR交互：VR交互沉浸式体验，支持虚拟调试远程协作。 9）节拍计算与优化：软件在仿真环境下可以估算并且生成生产节拍，依据机器人运动速度、工艺因素和外围设备的运行时间进行节拍估算，然后通过优化机器人的运动轨迹来优化节拍、提高效率。通过RCS接口，可以获得更精确的工作节拍。 10）连接软硬件：实时连接软硬件实现数字化双胞胎，机器人虚拟工艺验证避免产品和设备损失。 11）配套软件：该软件制造商需拥有“三维设计、分析、加工（CAD／CAE／CAM软件）”的软件产品，学校可利用三维软件产品搭建虚拟环境，实现使用PLC仿真系统控制生产过程的虚拟调试；该软件产品在设计方面：如级进模设计、人机工程、电极设计、一体化设计方案、船舶结构细节设计、焊接基础结构设计、电缆布线、注塑、结构、工程模具设计；仿真设计方面；如流体、静力学、动力学、运动、高级热、空间热、电子系统冷却分析、模拟、分析；加工方面：如三轴、四轴、五轴、叶轮五轴联动；四轴线切割加工能力以及开放的后置处理程序方面都具备处置调试能力。 12）模型仿真分析：可以根据模型仿真的结果用甘特图来显示生产计划,应包括生产计划的时间顺序,资源使用的时间序列。从而可以分析资源的占用情况,生产计划安排的合理性。 13）能够与三维软件无缝集成：可读取 JT 轻量化模型数据,实现工厂设备的三维可视化。 14）能够完成电焊工艺设计和离线编程：能够输出主流机器(ABB/KUKA/FANUC)可识别的离线程序碰撞。 15）人机工程：该系统对生产过程中的人因工程分析，通过参照标准人体动作库对人体视线、部位姿态、工具操作、工作运动空间等分析，实现工作中人员舒适度分析、疲劳强度分析、生产安全性分析、关键操作力量分析等深入量化分析，准确计算人员操作时间和效率， 分析人员工作以及人机协同工作的效率和安全性。 16）语言切换：该软件应支持中文、英文、德文、日文等多种软件语言。 ▲14.4.4数字孪生配套机器人系统集成平台3D仿真模型（以下5个模块或模型工作流程，投标时至少提供一个模块或模型的完整演示，如焊接考核模块） （1）焊接考核模块 基本组成：皮带输送模块、平面打磨模块、工件翻转模块、焊接变位机、立体仓储2模块。 基本流程：以机器人焊接应用技术为核心，实现机器人在焊接自动化行业中 1台机器人对应1台机床及周边品的原料分拣、机床上下料、打磨去毛刺、智能装配、智能检测及成品入库等工艺应用。 工作流程：取料（小焊接件）→视觉分拣→倒角去毛刺→入库 取料（大焊接件）→视觉分拣→端面打磨→视觉检测→翻转更换夹持端→倒角去毛刺→传输→机加工（单机床）→翻转更换夹持端→入库→出库→装配→焊接。 （2）数字键盘装配考核模块 基本组成：按键原料模块、数字键盘放置模块、按键装配模块、数字键盘。 基本流程：以机器人在3C行业的应用技术为核心，实现机器人在键盘装配自动化行业中的原料分拣、智能装配、智能检测及成品入库等工艺应用。 工作流程： 机器人搬运传输托盘到传输带上→机器人搬运键盘底托到传输托盘→传输到装配工位→夹紧定位→取料（键盘帽）→视觉分拣排列→数字键盘装配→传输→成品入库。 （3）机器人系统集成项目加工装配工作任务3D模型 任务描述：在机加工自动化行业中，使用1台机器人对应1台机床及周边品的取料、机加工、打磨、智能装配检测、及分拣入库等工艺应用。 工作流程：取料（圆棒）→机加工→圆棒装入套娃底里面→取料（套娃盖）→打磨去毛刺→装配→检测（微动开关）→不合格品放次品托盘，合格品放合格托盘。 （4）机器人系统集成项目气缸柔性制造任务3D模型 任务描述：以机器人柔性制造为核心，实现在气缸柔性制造任务中机器人对周边品的原料分拣、装配、检测及成品入库等工艺应用。 工作流程：滑道抓取缸体→到装配台中间位→夹爪中间抓取缸体到传感器处检测→放置到装配台→取料（活塞杆）→装配到装配台上的缸体内→弹簧供料→取料（弹簧）→装配到装配台上的缸体内→盖供料→取料（改）→到装配台传感器处检测→装配到缸体上→放入成品库。 （5）机器人系统集成项目机器人物料搬运任务3D模型 任务描述：以机器人物料搬运为核心，实现机器人在物流行业中机器人对原料分拣、物料传输、物料搬运及成品入库等工艺应用。 工作流程：抓取收纳盒→放置到输送机上→输送机件收纳盒传输到位→取料→放置到收纳盒→抓取收纳盒到托盘上→循环以上步骤直到收纳盒全部入库。 ★14.4.5数字孪生配套3D仿真训练模型 （1）模块化柔性生产线实训系统虚拟模型 模块化柔性生产线实训系统虚拟模型需满足以下流程： 1)供料单元：供料气缸伸出→推出料块→料块到位→真空吸盘吸取→摆动气缸将料块移动至下一站→真空吸盘松开→等待下次供料。 2)搬运单元：当上一站送来工件时→深度检测气缸伸出→深度检测气缸下降→深度检测完毕→搬运机械手左移至料块抓取位置→升降气缸下降→气手指抓取→抓取到位→升降气缸上升→搬运机械手右移至放料位置→升降气缸下降→气手指松开→升降气缸上升→等待下次供料，本站含有不合格料仓，可用于废料存储。 3)装配单元：当上一站送来工件时→皮带运行→检测工件颜色→挡料气缸动作→根据工件颜色选择盖子颜色→伸缩气缸伸出→升降气缸下降→吸盘吸附→升降气缸上升→伸缩气缸缩回→升降气缸下降→吸盘释放→升降气缸上升→皮带带动料块输送到下一站→等待下次供料。 4)工业机器人码垛搬运单元：当上一站送来工件时→工业机器人抓取工件→按照工件颜色将工件码放在仓储单元相应位置上→等待下次供料。 （2）分类罐装服务型制造系统模型 分类罐装服务型制造系统虚拟模型需满足以下流程： 1）自动供料单元：接收箱单命令由供料气缸推出料仓的空瓶，对空瓶进行扫码检测识别，搬运机械手把识别完成的工件搬运到智能分拣单元的传输带上。 2）智能分拣单元：扫码器对瓶子扫码，完成信息识别确认，由传输带传输工件至要求的挡停位置，根据订单需求完成5mm或8mm的钢球灌装，挡停机构复位，灌装完的工件进入下一工作站。 3）装配检测单元：扫码器对装配完成的瓶子进行再次扫码确认，由拔叉将灌装成品，运送至装配称重复合工位，先对灌装的工件进行称重，三色灯根据称重结果进行显示（称重状态下黄色指示灯闪烁，质检合格后亮绿灯，质检不合格红色闪烁）并将称重合格的物料进行装盖。 4）AGV物流单元：把装配检测单元的灌装成品搬运到智能仓储单元。 5）智能仓储单元：将灌装成品进行入库。 （3）智能制造系统集成应用平台虚拟模型 智能制造系统集成应用平台虚拟模型需满足以下流程： 1)智能仓储单元：三轴机械手（X、Y、Z轴）通过订单下发的内容运行到对应的仓位进行毛坯工件出库放置到中转工位。 2)AGV搬运单元：AGV进行转运（出库），从中转工位搬运到缓冲工位。 3)工业机器人单元及RFID读写单元：机器人抓取AGV单元缓冲工位中的托盘及毛坯物料，放置到RFID读写器上方，进行信息读写。 4)加工中心单元：读写完成后机器人抓取毛坯料进行机床上料，上料完成后加工中心进行加工、在线测量，测量完成后机器人进行加工件下料。 5)视觉检测单元：下料完成后进行智能检测（视觉）。 6)工业机器人单元及RFID读写单元：视觉检测完成后RFID进行信息更新，更新完成后机器人搬运成品放置到缓冲工位。 7)AGV搬运单元：AGV进行转运（成品入库），从缓冲工位搬运到中转工位。 8)智能仓储单元：三轴机械手（X、Y、Z轴）进行成品入库。 （4）工业4.0技术应用系统虚拟模型（4站） 工业4.0技术应用系统虚拟模型需满足以下流程： 1)底盒供料站：客户下单，MES下达生产任务，底盒供料模块推出相应颜色的底盒至托盘。并通过RFID把产品信息写入到芯片。 2)书签供料站：托盘到达书签供料站后，相对应的挡停机构动作，托盘准确停止在程序设定的工位，由搬运模块把书签搬运到底盒槽内。并通过RFID更新产品信息。挡停机构复位，托盘进入下一工作站。 3)盒盖装配站：托盘到达盒盖装配站后，相对应的挡停机构动作，托盘准确停止在程序设定的工位，盒盖供料模块推出相应颜色的盒盖至中转台，由搬运装配模块把盒盖搬运到底盒上面完成装配。并通过RFID更新产品信息。挡停机构复位，托盘进入下一工作站。 4)成品入库：托盘到达仓储站后，相对应的挡停机构动作，托盘准确停止在程序设定的工位，由机械手把成品盒搬运到MES指定的仓位，完成成品入库流程。并通过RFID更新产品信息。 5)底盒供料站：客户下单，系统下达生产任务，底盒供料模块推出相应颜色的底盒至托盘。并通过RFID把产品信息写入到芯片。 （5）工业互联网协调制造生产系统虚拟模型 工业互联网协调制造生产系统虚拟模型需满足以下流程： 1)系统下单：客户下单，系统下达指令，系统运行。 2)底盒供料：机器人根据订单信息，抓取底盒搬运至底盒装配平台上的凹槽内 3)书签供料：机器人根据订单信息，书签自动供料模块推出相应的书签至书签输送机。 4)书签抓取：机器人根据视觉系统检测书签的颜色等信息，自动抓取书签并转运至打标平台。 5)激光打标：打标机文件系统订单信息，打印定制化图形图像（模拟），完成加工过程；机器人将书签和盒底搬运至单元输送模块，并通过RFID写入产品信息。 6)转运输送：AGV小车与单元输送模块接驳，然后将半成品及托盘转运输送至自动仓储的单元输送模块，完成半成品到自动化仓储单元的运输。 7)包装：加工完的书签和盒底运至自动化仓储单元，根据RFID读取的信息，巷道机械手搬运相应配套盒盖，完成成品的包装，装配完成后将成品放入成品区。 8)成品出库：系统根据客户要求下达指令，巷道机械手搬运成品放置于成品输出装置上，待客户取走所需成品，完成出库，并将信息传输给MES系统，完成整个订单。 15.落地式配电柜（此项为实训室配套设备总计数量为8套） 规格型号：XL-21（每套成品包含：配电柜柜体：1700*700*400，1个；总刀闸HR3-400A，1只；塑壳断路器3P，125A，5只；断路器3P，63A，8只；漏电断路器2P，63A，1只；三相计量电表，1只；电流表3只；电压表，1只；转换开关，1只；指示灯，3只； NXBLE-63YH漏电保护断路器，C10A，3P+N，5只；铜排等）。 16.劳保用品（此项为实训室配套设施总计数量为40套） 配套尺寸（每套设施包含防砸绝缘鞋1双、长袖长裤工作服1套）。 ★17.工业机器人系统操作员理论和实践试题 17.1提供工业机器人系统操作员国家职业技能等级二级理论题库不小于6套，每套理论题不小于200道 17.2提供工业机器人系统操作员国家职业技能等级二级理技能操作不小于6套。 17.3提供工业机器人系统操作员国家职业技能等级三级理论题库不小于6套，每套理论题不小于200道 17.4提供工业机器人系统操作员国家职业技能等级三级理技能操作不小于6套。 17.5提供工业机器人系统操作员国家职业技能等级四级理论题库不小于6套，每套理论题不小于200道 17.6提供工业机器人系统操作员国家职业技能等级四级理技能操作不小于6套。 注：需提供满足上述要求的截图。 18、工具包 应包括万用表、内六角扳手套装、一字螺丝刀、十字螺丝刀等。 三、可完成的考核设计任务 1)工业机器人的安装 2)工业机器人示教器的安装 3)工业机器人末端工具的安装 4)工业机器人参数的设置 5)工业机器人运行模式及手动速度的实训 6)工业机器人常用信息的查看 7)工业机器人编程指令介绍 8)工业机器人程序的备份及恢复 9)工业机器人初次上电及IO配置 10)工业机器人坐标系的标定的实训 11)工业机器人安全工作区域的设定 12)工业机器人故障诊断与维护 13)电气图纸的识读的实训 14)气动电路接管和电气连线 15)检测开关的应用 16)多种传感器的应用 17)气动元件的应用 18)PLC的安装与应用 19)触摸屏的安装与应用 20)机器人与PLC通讯 21)触摸屏与PLC通讯 22)工业机器人与视觉通讯的实训 23)工业机器人快换工具的应用 24)工业机器人平面轨迹工作任务 25)工业机器人空间轨迹工作任务 26)工业机器人曲面轨迹工作任务 27)工业机器人方形、圆形料块搬运码垛工作任务 28)工业机器人异形工具（七巧板）搬运码垛工作任务 29)工业机器人机加工自动化工作任务 30)工业机器人机加工焊接工作任务 31)工业机器人数字键盘装配工作任务 32)机器人仿真软件的机器人拆装实训 33）多工作站间的通讯实训任务 四、场景处理、音箱教学系统主要配件（此项为实训室配套设备总计提供1套）： 1.交换机机柜，优质冷轧钢板制作，1台； 2.交换机，48个千兆网口，4个万兆网口，1台； 3.多媒体音响系统，音响套装，1对8寸音箱，D20功放，OK-12会议话筒，1套； 4.实训室安装调试包含： （1）D202、D203： 1)拆除D202、D203之间的隔墙，并将横梁、地面、涉及线路（网络、电线等）恢复。 2)拆除D202地台，移位恢复、地面恢复。 3) 智慧黑板支架：可移动式设计，底部具有万向轮，任意方向移动；具有脚刹功能，可固定万向轮；不低于4个2.5寸刹车静音万向轮；Q235钢质钣金圆管；黑色；烤漆工艺；不低于100KG承重；尺寸（完全伸展）：2127mm（高）*3357mm（宽）*844mm（深）；黑板离地高度800-900mm。 （2）D101、D102： 1)拆除D101、D102之间的隔墙，并将横梁、地面、涉及线路（网络、电线等）恢复。 2)拆除D101地台，移位恢复、地面恢复。 3) 智慧黑板支架：可移动式设计，底部具有万向轮，任意方向移动；具有脚刹功能，可固定万向轮；不低于4个2.5寸刹车静音万向轮；Q235钢质钣金圆管；黑色；烤漆工艺；不低于100KG承重；尺寸（完全伸展）：2127mm（高）*3357mm（宽）*844mm（深）；黑板离地高度800-900mm。 4)D102文化墙同规格移位。 5)D101、D102之间加装移门：高约2.5m、宽约6.6m（实际以现场测量为准）；三叠门（6扇）、带缓冲；双层玻璃厚度10mm（夹胶）；隐形铝合金轨道（全铝、整料）；配门套。 （3）实训室布线材料，电缆线、线槽、网线等，依据教室布局安装调试成功。 ★注：为更好的规划实训室建设及教学功能分区，需根据设备及场地情况分别做出平面设计图以及将平面设计图融入教室的3D教室整体效果图。 | # 套 | # 2 |
| 2 | 工业机器人供料罐装工作站 | 一、总体技术要求 1.1该产品要求模拟一个高度自动化的智能工厂，需要包含了工业4.0技术与先进制造理念，智能生产线包含供料、灌装、密封及入库等生产工序及流程，同时配置有数字孪生仿真工作站，用于后序生产线的扩展、设计及虚拟调试。该产品系统软件需提供包含PLC编程软件、MES制造执行系统、工业数字孪生开发平台等软件。学生可通过本地化实体设备系统的学习并掌握相关专业技能。针对该产线，还需提供工业数字孪生虚拟环境中的贴标检测站、包装站、成品仓储站。学生可通过虚拟孪生软件，系统的学习掌握各项专业技能。 该产品可提供学员学习掌握以下技能：传感器检测技术、电机驱动技术、PLC技术、RFID技术、组态技术、系统维护和故障检测技术、MES制造执行管理系统、物流传输技术、数字孪生技术。要求描述该产品以上技术的具体内容，描述设备工作流程。 ▲1.2设备需满足工作流程： 1)瓶体供料：瓶体分为（如方瓶和圆瓶），设备开机，触摸屏随机下单，托盘供料模块通过气缸推出托盘，由左侧升降平台运输至上层皮带，托盘挡料气缸将托盘挡停，RFID进行信息写入，桁架机械手带动手抓去抓取相对应的料瓶放置托盘上，完成后托盘挡料气缸缩回，托盘继续前行。 2)灌装：灌装颗粒分为两种颜色（如红色、黄色），载有空瓶体的托盘经过灌装挡停气缸，停止后，由灌装供料机构进行灌装，挡停位置设有称重传感器可实时显示灌装重量，可将信号传递给PLC并在显示器上显示。完成后托盘挡料气缸缩回，托盘继续前行，经过装配挡料气缸挡停，RFID进行信息读取。 3)装配：机器人抓取吸盘夹具，在视觉相机的引导下抓取对应的瓶盖，并将其装配于瓶体上，装配结束； 4)入库：机器人更换手抓夹具，将装配好的料瓶从托盘上取下并放入对应的仓储位；托盘挡停气缸缩回，托盘运行至右升降平台，升降平台将托盘传递给下层输送带，使托盘回到托盘供料处，如此循环。 注：需提供“1.2设备需满足工作流程”模块动作实物演示视频和配套仿真动画视频（提供一个动作环节的样章，如瓶体供料）。 1.3.产品需采用实训平台加实训功能模块的组合式结构，各个模块底板都是具有固定位置，任务实训时不需要动用工具拆装模块即可满足全部实训内容。 ★1.4 要求设备达到工业机器人操作与运维职业技能等级考核使用要求；并提供以下配套内容： 1）工业机器人一体化工作页 页数不少于100页；实训任务严格按照工业机器人操作与运维职业技能等级标准，实训任务不得少于30个； 提供工业机器人一体化工作页、信息页与评价页，将工业机器人分为工业机器人认知、工业机器人安全操作、工业机器人安装及工业机器人检测维护五个项目进行编写。每一项目分为若干个不同的学习任务为一个单位进行组织，每个学习任务都对应各自的工作页、信息页与评价页。 2）教学配套文件 提供工业机器人操作与运维职业等级标准（应至少包含“工业机器人操作安全保护”、“工业机器人安装”、“工业机器人操作与示教编程”、“工业机器人数据备份及恢复”、“工业机器人系统维护”、“工业机器人安装”、“工业机器人校对与调试”、“工业机器人操作与编程”、“工业机器人系统故障诊断及处理”等），初、中、高各自对应工作领域的教学PPT课件及教学视频。提供机器人详细拆卸和安装视频，时长120分钟以上。 注：需提供满足上述要求的各配套文件的界面截图。 二、 配置 1.设备组成 应由台体、工业机器人、操作电箱、立式挂箱模块、多功能显示器模块、托盘供料模块、瓶体供料模块、双层传输模块、电动机械手模块、升降平台（左）、RFID信息读写模块、灌装供料模块、机器人快换夹具座、视觉检测平台、视觉检测支架、立体仓储模块、升降平台（右）、托盘、电控及通讯系统、气动单元等构成。 外形尺寸不小于1600×1100×1940mm (L×W×H) 输入电源：AC220V±10%，50Hz。 输出电源：直流稳压电源：24V，5A 工作气压：0.35-0.65MPa 安全保护功能：急停按钮、短路及过载等。 1.1基础平台 台体尺寸不小于1600×1100×1940mm，框架需采用4080mm铝型材结构搭建；安装面板需采用厚不小于30mm、间隔25mm的优质铝合金面板，可任意安装其它执行机构或模块。底部为钣金结构；基础平台需配有相应的触摸屏、操作面板和指示灯；实训台底脚上需安装有脚轮可调脚杯，平台可移动与调整定位。 1.2托盘供料模块 应主要由料井、供料台架、推料气缸、光纤传感器、滑槽等组成，采用铝合金、亚克力材质； 气缸缸径≥16mm，行程≥80mm 1.3瓶体供料模块 应主要由固定瓶体形状的定位板、料仓、固定台架、直线导轨、气缸等组成，应具有用于方形、圆形两类瓶体供料，应通过气缸的驱动，配合电动机械手模块对瓶体进行抓取工作。 气缸缸径≥10mm，行程≥50mm 1.4电动机械手模块 应由X轴直线模组、Z轴直线模组、步进电机、升降气缸、夹指气缸、旋转编码器、检测开关、限位保护等组成，应满足瓶体抓取、搬运功能。X轴应由步进电机驱动，Z轴应由升降气缸带动夹指气缸动作。 步进电机：步距角：1.8°±5%；力矩≥1.2Nm 升降气缸缸径≥10mm，行程≥70mm 夹指气缸缸径≥20mm。 1.5升降平台（左） 应主要是由双轴气缸、同步带、直流减速电机、导向轴等组成。 双轴气缸带动传输带模块做上下移动，对接双层传输模块1，使供料托盘通过升降平台传输到双层传输模块1上。 气缸缸径≥16mm,行程≥100mm。 1.6双层传输模块 应主要是分为两层传输机构，上层传输主要是运送料瓶进行灌装流程，下层传输，主要是回收托盘至托盘供料处。 应主要由铝合金框架、直流减速电机、传输皮带、气缸挡停机构、传感器检测单元等组成。 输送宽度约≥60mm,长度≥960mm 直流减速电机：DC24V,转速≥80r。 1.7灌装供料模块 应主要由铝型材底架、料筒、旋转输送分料盘、步进电机及驱动器组成。 应主要分为两组灌装供料，由步进电机带动分料盘供料，与双层传输模块中的称重传感器配合，根据程序设定的供料多少，称重传感器反馈信号反馈值给控制系统。 1.8称重模块 应主要由气缸、微型重量传感器、称重托盘等组成。 应满足灌装物料重量与设定值相等时，由微型重量传感器发出信号使物料不再灌装。 微型重量传感器检测范围：0-10N，气缸缸径≥10mm，行程≥10mm。 1.9 机器人模块 需满足以下要求： ★工业机器人参数： 工业级机器人；并为以后扩展提供接口，机器人技术参数如下： 1）6自由度； 2）AC全伺服电机驱动； 3）负载能力≥7kg； 4）重复定位精度≤±0.011mm； 5）每轴运动范围及最高速度： J1范围：≥340°(最高速度：≥360°/s） J2范围：≥210°(最高速度：≥300°/s） J3范围：≥260°(最高速度：≥360°/s) J4范围：≥380°(最高速度：≥500°/s) J5范围：≥250°(最高速度：≥470°/s) J6范围：≥720°(最高速度：≥840°/s) 6）最大展开半径：≥700mm 控制器： 含控制柜 1）输入电源设备容量：≥1.2kVA； 2）CPU DRAM容量：≥1G； 3）内存卡容量FROM/SRAM：≥128M+1M； 4）通讯模块要求：不少于Modbus TCP、EtherNet/IP、TCP/IP； 5）控制器需集成视觉通讯及调试软件； 7）应具有位置/速度检查功能； 8）USB类型要求： USB2.0（控制器） 9）保护等级要求：IP54； 10）控制柜组成：包括电源供给单元、安全保护回路、伺服放大器、输入/输出模块、主控单元、急停电路板； 示教器技术参数： （1）彩色示教器，可进行图形化的生产监控； （2）示教器可直接进行视觉参数设置及调试作业 （3）界面含图形化机器人模型、报警信息等必要信息； （4）USB 类型：USB3.0。 1.10 机器人夹具 工业机器人本体需配套专门的工业机器人快换夹具。机器人快换夹具最大负载≥6Kg（快换连接盘不少于一公二母，气路不少于4路），机器人快换夹具包括气手指夹具、吸盘夹具适用于不同操作对象的夹具。 1.11 视觉检测模块1 应由相机调整架、工业相机、镜头、可调支架及数字控制器、电缆及视觉软件等组成。 工业相机像素不低于320万，具有总线通信功能，至少包含TCP/IP、MODBUS-TCP、UDP三种通讯协议，能够与PLC通讯，可检测物品形状、颜色、缺陷、OCR文字识别。 镜头：25mm焦距， 不低于400万像素；。 1.12视觉检测模块2（3D相机） 应由工业相机、镜头、可调支架、光源、视觉控制器、视觉软件等组成。 功能：进行形状、数字标识、位置、尺寸等进行检测，并配合PLC、HMI完成元件的分拣、拼图、质量检测、智能入库等。具体参数要求如下： 1）面扫条纹光栅结构光 2）双目结构 3）防护等级IP65 4）标定距离：≥600mm 5）工作距离：≥400mm 6）有效视野:≥396mmx226mm 7）VDI/VDE精度：≥0.192mm@600mm 8）分辨率：≥1920x1200 9）XY方向分辨率精度:≤0.230mm 10）Z向单点重复精度：≤0.030mm 11）采集时间：0.6s~1s 12）输出结果：空间三维坐标及姿态信息XYZ,Rx,Ry,Rz 1.13 视觉检测料架 应主要是由底板、铝型材、托盘等组成。 外形尺寸≥220*160*117mm 1.14 升降平台（右） 应主要是由双轴气缸、同步带、直流减速电机、导向轴等组成。 双轴气缸带动传输带模块做上下移动，对接双层传输模块2，使供料托盘通过升降平台传输到双层传输模块2上。 气缸缸径≥16mm,行程≥100mm。 1.15立体仓储模块 应主要由型材立柱、支撑隔板、弧形料仓板组成。应满足两层四列成品仓储。 1.16 多功能显示器模块 显示器应采用21:9超宽屏IPS平面显示器，75Hz刷新频率。 1.17 电控及通讯系统 电控系统应由输入输出电源、PLC模块、触摸屏、通讯模块、IO转接板、接线模块、空气开关、继电器、工业交换机、操作面板等组成。 IO至少14入、10出，100 KB工作存储器; 24VDC电源.板载DI14×24VDC漏型/原型DQ10 x24VDC和AI2 :板载6个高速计数器和4路脉冲输出；信号板扩展板载I/O，多达3个用于串行通信的通信模块，多达8个用于I/O扩展的信号模块: 0.04ms/1000条指令； PROFINET接口，用于编程、HMI以及PLC间数据通信。配套相应的PLC编程软件。 触摸屏：应采用不小于7寸真彩触摸屏，接口具有RS232/485，USB，与PLC采用以太网通讯。 应配套网线及通讯模块，配合工业交换机、远程IO模块等搭建成完整的网络建设。 操作面板应至少含电源开关，启动、停止、复位、手自动和急停按钮。 2.RFID射频识别系统 DC24V供电；LED液晶显示，读卡信息可通过模块自带LED显示，初始默认显示RFID卡的卡号和数据以及错误指令，可根据错误指令快速的定位错误原因；该RFID模块在不同的状态下有相对应的声音提示，用户可以根据提示音来判断RFID读写器的 当前状态；通信方式，RFID读写器提供MODBUS_TCP或MODBUS_RTU两种标准的通信协议。 3.供气系统 主要由空压机、电磁换向阀、调压过滤器、调速阀等组成。 空压机：功率≥0.75KW，储气罐容量≥24L；流量≥135L/min，额定排气压力0.7MPa.噪音≤68dB(A)（单台空压机启动时关闭出气阀门）。 4.软件 4.1 PLC编程开发软件 1）应为与PLC品牌型号对应的集成开发环境；专业组合软件包，OPC UA 工具； 2）至少支持包括英语、中文语言； ◆4.2制造执行MES系统 生产制造执行系统MES，并为其量身定制工业APP，选手所有工作任务均从个性化需求订单及共线生产出发，平台允许用户通过工业APP进行任务下发，并进行共线生产的全自动化作业。从订单加工、生产、装配到成品的检测、包装，订单制造过程的每一个环节，均可通过MES系统进行实时查询与追踪。 本单元包含系统设置、基础管理、订单管理，生产管理，设备管理、仓储管理模块，同时反馈系统的工作状态。 系统设置：可进行用户管理、角色管理、菜单管理、按钮管理、数据字典、日志管理的设置。 基础管理模块：可进行用户信息编辑，包含新建或删除用户、设置名称、密码、权限等 订单管理模块：接收来自客户的订单，根据客户定制化要求，调度订单次序，允许插单。 生产进度查询：客户可查询当前订单的完成状态。 设备管理模块：可进行设备类型、维护等方面信息的管理。 仓储管理模块：接收来自下层反馈的仓库信息，进行仓储类型、仓位状态等管理。 注：需提供满足上述功能界面截图。 4.3.数字孪生仿真工作站（1套） 4.3.1工作台：采用钢结构表面喷塑，并有工作站终端和显示看板,万向脚轮及刹车功能，抽拉式键盘托板，可拆卸式穿线孔。 尺寸≥560*510*960（L*W*H）， 4.3.2工作站终端参数：CPU：64位处理器，主频2.1GHz，25 M 高速缓存，不少于12核心和20线程；内存：16G+，显卡：独立显卡，显存4GB；硬盘：1T机械硬盘+250G固态硬盘，显示看板：≥21.5英寸 4.3.3数字化孪生软件 软件应支持机械、电气、自动化多学科协同并行的设计方法，可集成上游和下游工程领域，包括需求管理、机械设计、电气设计以及软件/ 自动化工程，使这些学科能够同时工作， 专注于包括机械部件、传感器、驱动器、PLC 程序设计和运动控制的设计。该平台可实现创新性的设计技术， 帮助自动化设备设计人员满足日益提高的要求，不断提高自动化设备的生产效率、缩短设计周期。 数字化孪生软件需具有以下功能： 1）CAD导入：可导入各种主流CAD格式的数据，包括IGES、STEP、NX、JT、ProE、DXF及CATIA等。 干涉检查：要求带有干涉检查功能，可避免设备碰撞造成的严重损失。选定检测对象后，Process Simulate可自动监测并显示程序执行时这些对象是否会发生干涉。 2）自动路径生成：通过干涉检查，可自动生成跟踪加工曲线所需要的机器人位置（路径） 3）支持多种工艺：支持多种工艺仿真，如点焊、弧焊、激光焊、铆接、装配、包装、搬运、去毛倒刺、涂胶、抛光、喷涂、滚边等 4）支持虚拟传感器：可以进行带有虚拟传感器的现实自动化设计。 可达性验证：用户可通过该功能任意移动机器人或工件，直到所有位置均可到达，在数分钟之内可完成工作单元平面布置验证和优化。 5）PLC虚实连接：通过OPC DA、OPC UA服务器或者PLCSIM Advanced软件，可以轻松得与PLC通信。其中PLCSIM Advanced所连接的PLC为软件生成的虚拟PLC。 6）机器人程序下载：通过仿真验证后，可以将机器人程序导出，并下载到机器人中。 7）AGV仿真验证：AGV仿真验证、优化运动路径防止干涉、保证安全生产用虚拟调试技术加速现场自动化实施，验证AGV、机器人、工业设备通讯和控制逻辑，验证机群规划。 8）VR交互：VR交互沉浸式体验，支持虚拟调试远程协作。 9）节拍计算与优化：软件在仿真环境下可以估算并且生成生产节拍，依据机器人运动速度、工艺因素和外围设备的运行时间进行节拍估算，然后通过优化机器人的运动轨迹来优化节拍、提高效率。通过RCS接口，可以获得更精确的工作节拍。 10）连接软硬件：实时连接软硬件实现数字化双胞胎，机器人虚拟工艺验证避免产品和设备损失。 11）配套软件：该软件制造商需拥有“三维设计、分析、加工（CAD／CAE／CAM软件）”的软件产品，学校可利用三维软件产品搭建虚拟环境，实现使用PLC仿真系统控制生产过程的虚拟调试；该软件产品在设计方面：如级进模设计、人机工程、电极设计、一体化设计方案、船舶结构细节设计、焊接基础结构设计、电缆布线、注塑、结构、工程模具设计；仿真设计方面；如流体、静力学、动力学、运动、高级热、空间热、电子系统冷却分析、模拟、分析；加工方面：如三轴、四轴、五轴、叶轮五轴联动；四轴线切割加工能力以及开放的后置处理程序方面都具备处置调试能力。 12）模型仿真分析：可以根据模型仿真的结果用甘特图来显示生产计划,应包括生产计划的时间顺序,资源使用的时间序列。从而可以分析资源的占用情况,生产计划安排的合理性。 13）能够与三维软件无缝集成：可读取 JT 轻量化模型数据,实现工厂设备的三维可视化。 14）能够完成电焊工艺设计和离线编程：能够输出主流机器(ABB/KUKA/FANUC)可识别的离线程序碰撞。 15）人机工程：该系统对生产过程中的人因工程分析，通过参照标准人体动作库对人体视线、部位姿态、工具操作、工作运动空间等分析，实现工作中人员舒适度分析、疲劳强度分析、生产安全性分析、关键操作力量分析等深入量化分析，准确计算人员操作时间和效率， 分析人员工作以及人机协同工作的效率和安全性。 16）语言切换：该软件应支持中文、英文、德文、日文等多种软件语言。 ◆4.3.4配套工业机器人供料罐装工作站各实训模块3D模型，并完成相应的仿真实训。 注：需提供满足工业机器人供料罐装工作站各实训模块功能界面截图。 ▲三、可扩展设备 可扩展设备应采用虚拟仿真的形式体现。 虚拟平台应主要由贴标检测模型站、包装模型站、包装成品仓储模型站组成。 3.1贴标检测模型站 应由台体、标签机、贴标机械手、视觉检测模块、贴标废品梳理机械手、废品收纳盒、接驳模块、输送机模块1等构成。 3.2.包装模型站 应由台体、包装盒放置架、机械手、包装盒、输送机模块2等构成。 3.3.包装成品仓储模型站 应由台体、包装成品仓储架、包装仓储机械手、输送机模块2等构成 注：需有扩展设备各流程的说明，提供以上任一模型站的完整虚拟仿真动作流程动画视频，如包装成品仓储模型站。 四、可完成的考核设计任务 第一节、机器人实训 - 工业机器人本体与控制器的安装接线； - 工业机器人初始化与参数恢复； - 工业机器人示教器的安装 - 工业机器人末端工具的安装 - 工业机器人参数的设置 - 工业机器人运行模式及手动速度的实训 - 工业机器人常用信息的查看 - 工业机器人编程指令介绍 - 工业机器人程序的备份及恢复 - 工业机器人坐标系的标定的实训 - 工业机器人故障诊断与维护 - 工业机器人与PLC的IO通讯 - 工业机器人操作与编程； 第二节、电气应用实训 - 电气图纸的识读的实训 - 气动电路接管和电气连线 - 多种传感器的应用 - 气动技术应用 - PLC的安装与应用 - RFID的安装与应用 - HMI组态监控与界面设计技术 - 主要种类电机驱动技术的应用； - 运动控制系统的应用； - RFID应用技术； - MES系统的应用； - 工业自动化网路的应用； 第三节、设备通讯应用 - 检测开关的应用 - 触摸屏与PLC通讯 - PLC与RFID的MOUDLEBUS通信； - PLC与PLC之间的Profinet通信； - MES与PLC之间的通信； - 总线通信技术的应用； 第四节、工业数字孪生应用 - 产品建模应用 - 数字化3D模型搭建与布局 - 基本机电对象与常见运动副设置与应用 - 常见传感器信号与信号适配器设置与应用 - 仿真软件与虚拟 PLC 虚拟调试应用 - 仿真软件与实际 PLC(实体设备)虚实调试应用 - 机电一体化协同仿真：机械干涉，机构运动学验证，机构动力学验证； | 套 | 1 |
| 3 | 复合机器人 | 一、总体要求： 主要由移动机器人、协作机器人、末端工具组成。 1.移动机器人 主要技术参数： （1）最大载重：≥300kg；（2）最大速度：≥1.2m/s； （3）爬坡能力：5°/3%；（4）导航精度：±10mm； （5）精准对接精度：±5mm；（6）旋转直径：≥φ800mm （7）扩展接口:USB。 2.协作机器人 机构：多关节型机器人 控制轴数：6轴；可达半径：≥920mm；负载：5kg 重复定位精度：≤±0.1mm； 动作范围（最高速度） 基座：±175°（±180°/s）；肩部：+85/-265°（±180°/s） 肘部：±160°（±180°/s）；腕部1：+85/-265°（±180°/s） 腕部2：±175°（±180°/s）；腕部3：±175°（±180°/s） 机器人本体质量：约22Kg；防护等级：IP54 3.末端工具 开口尺寸：≥70mm；重量：≤223g 夹持力：0-15N 力控精度：≤±1N 重复定位精度：±0.5mm 夹持力调整：±1N 最大速度：≥97mm/s 二、设备功能及流程： 复合机器人用于串联机器人系统集成平台和工业机器人供料罐装工作站，负责将机器人系统集成平台加工完成后的瓶盖转运至工业机器人供料灌装工作站的装配工作位，由六轴工业机器人在智能视觉的指引下完成瓶体加盖工作任务，并最终完成瓶体入库任务。 - 可完成的工作任务 - AGV路径规划实训任务； - AGV参数配置实训工作任务； - AGV与协作机器人的通讯设置工作任务； - 协作机器人定点示教工作任务； - 协作机器人初始化与参数恢复； - 协作机器人示教器的安装； - 协作机器人末端工具的安装； - 协作机器人参数的设置； - 协作机器人运行模式及手动速度的实训； - 复合机器人与工业机器人供料罐装工作站通讯工作任务； 11）复合机器人与机器人系统集成平台通讯工作任务。 | 套 | 1 |

三、基础图纸下载链接

链接: https://pan.baidu.com/s/1m-ZFKv7RWK3HqjH2EHxEqQ?pwd=krgy

提取码: krgy

四、商务要求

1.签订合同前,中标供应商需根据采购人要求提供相关软件功能测试及软件著作权证明材料等供采购人核查。

2.交货时间：合同签订之日起30日历天内完成测试安装及相关伴随服务，并通过采购人验收，本项目提供的货物和软件须为当前最新版本，所供货物免费质保期为三年，软件提供终身质保和三年免费升级维护服务，质量保证期从最终验收合格之日起计算。

3.交货地点：江苏省盐城技师学院（海洋路校区）。

4.验收要求：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标人的投标文件、财务相关规定以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由采购人承担；不符合标准的，鉴定费由供应商承担，供应商必须接受采购单位的监督管理。

5.本项目提供的货物和软件须为当前最新版本，所供货物免费质保期为三年，软件提供终身质保和三年免费升级维护服务，质量保证期从最终验收合格之日起计算，具体要求如下：

①在质保期内：应按采购人要求免费提供系统版本更新升级服务、系统软件应用和维护技术咨询服务、提供电话或现场技术服务等。中标人须确保7x24小时全天候技术支持，免费质量保证期内货物（软件）一旦出现故障，中标人电话响应时间不超过1小时，如电话沟通不能解决，必须在24小时内到现场解决。

②质保期外：免费质量保证期及软件升级维护服务结束后，中标人仍应对产品提供有偿维护及升级服务，相关服务须满足招标人要求；出现问题时，中标人必须在1小时内电话响应（如电话沟通可以解决则不收取人工服务费），如电话沟通不能解决须在24小时内到现场解决，并保证以不高于行业和市场行情的价格收取成本费用。

7.合同款项的支付方式及进度安排：

①自合同签订生效之日起，收到乙方发票10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%款项作为预付款；

②所有货物安装完毕，甲方组织初步验收，初步验收合格后收到乙方发票10个工作日内甲方向乙方支付至合同总价的90%款项；

③初步验收合格且项目运行满5个月后，甲方组织最终验收，最终验收合格后收到乙方发票10个工作日内甲方付清货款。

五、踏勘

1.供应商在报价时应充分考虑现场实际情况，如有需要，供应商应可自行到项目现场进行踏勘实训场地情况。充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制等相关要求、任何其他足以影响响应文件的情况，并将可能发生的相关费用全部考虑到响应文件中，成交后不再增加费用，任何因忽视或误解工地情况而导致的费用索赔或工期延长的申请将不被批准，均由供应商自行承担。

2.供应商踏勘现场发生的费用自理，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

六、本项目 不接受 进口产品投标。

七、采购需求中必须满足的实质性要求：

1.采购需求中除评分项外的技术参数要求为实质性要求，投标人应在《技术要求响应及偏离表》列出并完全响应招标文件要求【除评分项外的技术参数中要求提供相关材料投标时可以提供也可以不提供，承诺满足(或优于)招标文件要求即可】，否则将视为未实质性响应采购要求【供应商完全同意条款（即无偏离）或提出对采购人更有利的条款（即正偏离）都属于响应，供应商不同意某项条款（即负偏离）的属于不响应】，按无效响应处理。（注意：如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。）

2.商务要求为实质性要求，投标人应在《商务要求响应及偏离表》列出并完全响应招标文件要求，否则将视为未实质性响应采购要求【供应商完全同意条款（即无偏离）或提出对采购人更有利的条款（即正偏离）都属于响应，供应商不同意某项条款（即负偏离）的属于不响应】，按无效响应处理。

八、其他要求:

（一）投标人自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来，承担过类似（类似项目至少包括工业自动化系统集成或工业机器人应用或智能控制系统运维）项目业绩的优先。

（二）能够满足本项目“技术参数”中标注“★”和“◆”的技术参数指标的优先；

（三）视频演示

3.1供应商根据本项目第四章 机器人系统集成平台“▲5.机加工自动化任务单元”要求提供演示，并满足技术要求的优先；

3.2供应商根据本项目第四章 机器人系统集成平台“▲14.4.4数字孪生配套机器人系统集成平台3D仿真模型”要求提供演示，并满足技术要求的优先；

3.3供应商根据本项目第四章 工业机器人供料罐装工作站中“▲1.2设备需满足工作流程”要求提供演示，并满足技术要求的优先；

3.4供应商根据本项目第四章 工业机器人供料罐装工作站中“▲三、可扩展设备”要求提供演示，并满足技术要求的优先；

（五）项目实施及售后服务方案

为确保本项目高质量实施及售后服务，投标方需提供完整的实施方案、培训方案及售后服务方案，至少包括以下内容：

5.1 安装、调试及验收方案

（1）安装计划

投标方需提交详细的安装实施计划，至少包括以下内容：

| 阶段 | 时间安排 | 主要工作内容 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 设备到货后1-2周内完成 | - 设备开箱验收 - 基础平台组装 - 线路布置及系统安装 | 设备验收单、安装进度报告 |
| 第二阶段 | 第一阶段完成后1周内 | - 机器人本体安装与固定 - 视觉系统调试 - PLC及IO模块接线 | 调试记录表、设备功能测试报告 |
| 第三阶段 | 第二阶段完成后1周内 | - 系统联调（机器人+PLC+视觉） - 数字孪生软件部署 - 安全防护测试 | 联调测试报告、软件部署文档 |
| 第四阶段 | 第三阶段完成后2天内 | - 最终功能验收 - 培训环境搭建 - 交付验收文档 | 验收报告、培训材料 |

（2）安装及维护人员配置

投标方需提供：

① 项目团队组织架构（至少包含）：

项目经理（1名，全程跟进）

机电工程师（2名，负责设备安装）

软件工程师（1名，负责数字孪生及MES系统）

安全专员（1名，负责安全防护测试）

② 维护人员（质保期内）：

技术支持（1名，本地化服务）

远程专家支持（2名，原厂工程师）

（3）调试方案

应包括以下内容：

① 系统功能调试清单（示例，投标人可根据实际设备模块进行细化）：

| 模块 | 调试内容 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 工业机器人 | 轨迹精度测试 | ±0.011mm |
| 视觉系统 | 分拣准确率 | ≥99% |
| PLC控制 | 信号响应时间 | ≤100ms |
| 安全防护 | 急停响应 | ≤0.5s |

② 性能测试方案（至少包括以下内容）：

机器人性能测试：重复定位精度、最大负载测试

视觉系统测试：颜色识别、缺陷检测准确率

通讯稳定性测试：PLC与机器人、RFID的MODBUS-TCP通讯

（4）验收依据和技术标准

需列明：

① 国家标准/行业标准（如：GB/T 12642-2013《工业机器人性能规范》、GB 5226.1-2019《机械电气安全》、ISO 10218-1:2011《工业机器人安全要求》等）；

② 验收技术指标（关键项，投标人可根据实际设备模块进行细化）：

| 项目 | 标准 |
| --- | --- |
| 机器人重复定位精度 | ≤±0.011mm |
| RFID读写成功率 | ≥99.9% |
| 系统联调响应时间 | ≤1s |
| 安全急停响应 | ≤0.5s |

（5）验收程序

应包含：

① 验收工作组：由采购方代表、第三方专家、投标方技术负责人组成

② 验收流程：

初验（单机功能测试）→ 联调验收（多设备协同）→ 终验（全流程运行）

③ 验收文档：

设备合格证、检测报告、软件授权文件、培训记录

④ 验收不通过处理：

一般问题：3个工作日内整改并复验

严重问题：7个工作日内更换设备或升级系统

5.2 质量保障与应急服务方案

（1）总体质量目标

设备一次性验收合格率≥98%

系统稳定运行率≥99.5%（年均故障≤2次）

（2）项目实施方案

应包括：

① 项目管理：

采用敏捷开发+瀑布模型结合，每周提交进度报告

关键节点（如机器人调试、视觉校准）需采购方签字确认

② 质量保证：

硬件：出厂前100%检测（提供检测报告）

软件：仿真测试覆盖率≥90%

（3）产品质量保证

需提供：

① 质保期限：

硬件3年质保（含人工+备件）

软件运维服务期内免费升级（功能模块更新）

② 缺陷响应：

| 缺陷等级 | 响应时间 | 修复时间 |
| --- | --- | --- |
| 严重缺陷（系统瘫痪） | 2小时内远程支持 | 24小时内修复 |
| 一般缺陷（功能异常） | 4小时内响应 | 5个工作日内修复 |

③ 备件储备：

关键备件（如机器人伺服电机、PLC模块）库存≥2套，48小时内可更换

（4）维护措施

软件提供3年免费升级（含新功能适配）

每学期1次预防性维护（清洁、校准、润滑）

（5）安全性保障

需至少包括以下内容：

① 访问控制：三级权限管理（管理员/教师/学生）

② 安全审计：日志保留≥6个月

（6）应急响应机制

应包括：

① 操作手册：涵盖常见故障处理流程（如机器人死机、通讯中断）

② 技术支持：7×24小时服务热线（400电话+在线工单）

③ 紧急联络人：提供项目经理、技术负责人24小时联系方式

5.3 培训方案

（1）培训计划与目标

| 对象 | 目标 | 评估方法 |
| --- | --- | --- |
| 管理员 | 掌握设备维护、故障排查 | 实操考核 |
| 教师 | 熟练操作机器人及软件 | 教学模拟测试 |

（2）培训师资配置（以下为最低要求，投标人可根据实际需求配置）

理论讲师：1名（需具备5年以上工业机器人培训经验）

实操教练：1名（原厂认证工程师）

（3）培训安排

| 类型 | 时长 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 管理员培训 | 5天 | 系统维护、故障诊断 |
| 教师培训 | 3天 | 教学案例设计、软件操作 |

（4）培训内容

① 课程比例：理论30% + 实操70%

② 专业大纲（示例）：

工业机器人：示教编程、坐标系标定

PLC：梯形图编程、通讯配置

数字孪生：虚拟调试、3D建模

（5）质量控制

① 满意度调查：每次培训后匿名评分（≥90%满意为合格）

② 效果跟踪：3个月内回访，提供额外辅导（如有需求）

5.4 售后服务方案

（1）售后服务响应时间、服务流程

1.1 响应时间

| 问题等级 | 响应时间 | 解决时限 |
| --- | --- | --- |
| 一级（系统瘫痪） | 30分钟内 | 24小时 |
| 二级（功能异常） | 2小时内 | 3个工作日 |
| 三级（咨询类） | 4小时内 | 5个工作日 |

1.2 服务流程

① 问题处理流程：

用户报修 → 客服分派 → 工程师处理 → 用户确认 → 闭环归档

② 跟踪系统：提供工单管理系统（可实时查询进度）

③ 评价机制：每次服务后用户评分（1-5星），低于3星需整改

（2）售后维保服务人员

本地团队：1名项目经理 + 1名技术支持

专家支持：原厂工程师48小时内到场（重大故障）

交接培训：新员工需通过设备操作认证方可上岗

（3）服务监督改进措施

3.1 监督改进

季度报告：故障率、平均修复时间、用户满意度

KPI指标：

问题解决率≥98%

平均解决时间≤8小时

用户满意度≥90%

改进机制：每月召开服务质量分析会

3.2 长期技术支持

提供终身技术咨询（邮件/电话）

每学期1次免费系统健康检查

（六）节能环保

6.1投标产品属于财政部、国家发展改革委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的优先。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。

6.2投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书的优先。

九、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 江苏省盐城技师学院电气工程学院工业机器人应用与维护设备设施采购项目 | 工业 |

第五章   评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业

（1）本项目专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业服务给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），需提供《残疾人福利性单位声明函》。

3、监狱和戒毒企业

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

二、评标标准

本项目评分总分值为100分。

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 40分 | 采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价（有效投标报价为未被评标委员会判定为无效标的投标文件）为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×40（小数点保留两位）。 |
| 2 | 业绩 | 10分 | 投标人自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来，承担过类似（类似项目至少包括工业自动化系统集成或工业机器人应用或智能控制系统运维）项目业绩，每有一项得2分，本项最高得10分。 注：需提供符合要求的业绩合同扫描件，合同中需能够清晰、明确体现合同签订时间、合同标的内容、合同盖章等主要信息；若合同中不能清晰载明，则另需提供业绩采购人的书面证明（格式自拟）或相关佐证材料，未按要求提供或未提供的不得分。 |
| 3 | 技术参数 | 23分 | （1）本项目“技术参数”中标注“★”的技术参数代表重要指标，共12项，每有一项不满足（负偏离）的扣1.5分，本项最高扣18分； （2）本项目“技术参数”中标注“◆”的技术参数共5项，每有一项不满足（负偏离）的扣1分，本项最高扣5分； 注：①投标人投标时需按技术参数中的要求提供承诺、产品功能截图、产品功能白皮书、3D效果图及各功能模块效果图或官网截图等证明材料并加盖投标单位公章。 ②以上技术参数响应情况均须在投标文件《技术要求响应及偏离表》中表述清楚，如表述不清，则按不满足（负偏离）处理（注意：如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可）。 |
| 4 | 视频演示 | 16分 | 演示一（4分） 供应商根据本项目第四章 机器人系统集成平台“▲5.机加工自动化任务单元”要求提供流程的详细说明并演示，演示内容为：“5.机加工自动化任务单元”系统集成模块与工业机器人相配合动作实物演示视频和配套仿真动画视频同步（提供一个动作环节的样章，如打磨去毛刺），提供流程的详细说明并提供演示；能满足参数要求的得4分，不满足参数要求或缺少演示点或无流程说明或不提供演示的得0分，本项最高得4分。 演示二（5分） 供应商根据本项目第四章 机器人系统集成平台“▲14.4.4数字孪生配套机器人系统集成平台3D仿真模型”要求提供演示，演示内容为：“14.4.4数字孪生配套机器人系统集成平台3D仿真模型”提供任一模块或模型的完整演示（如焊接考核模块）；演示能满足参数要求的得5分，不满足参数要求或缺少演示点或不提供演示的得0分，本项最高得5分。 演示三（4分） 供应商根据本项目第四章 工业机器人供料罐装工作站中“▲1.2设备需满足工作流程”要求提供演示，演示内容为：“1.2设备需满足工作流程”模块动作实物演示视频和配套仿真动画视频（提供一个动作环节的样章，如瓶体供料）；演示能满足参数要求的得4分，不满足参数要求或缺少演示点或不提供演示的得0分，本项最高得4分。 演示四（3分） 供应商根据本项目第四章 工业机器人供料罐装工作站中“▲三、可扩展设备”要求提供扩展设备各流程的说明并演示，演示内容为：“三、可扩展设备”提供任一模型站的完整虚拟仿真动作流程动画视频（如包装成品仓储模型站），提供扩展设备各流程的说明并提供演示；能满足参数要求的得3分，不满足参数要求或缺少演示点或无流程说明或不提供演示的得0分，本项最高得3分。 |
| 5 | 技术方案评审 | 9分 | 1.安装、调试及验收（3分） 供应商根据本项目第四章“5.1安装、调试及验收方案”要求提供技术方案，至少包括以下内容：（1）安装计划；（2）安装及维护人员配置；（3）调试方案；（4）验收依据和相关的技术标准；（5）验收程序；方案优于项目需求的得3分；满足项目需求的得2分；不满足或无此项内容的本项不得分。 供应商提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为满足；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不满足。具体由评审委员会评审。 |
|  |  |  | 2.质量保障与应急服务方案（2分） 供应商根据本项目第四章“5.2 质量保障与应急服务方案”要求提供技术方案，至少包括以下内容：（1）总体质量目标；（2）项目实施方案；（3）产品质量保证；（4）维护措施；（5）安全性保障；（6）应急响应机制；方案优于项目需求的得2分；满足项目需求的得1分；不满足或无此项内容的本项不得分。 供应商提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为满足；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不满足。具体由评审委员会评审。 |
|  |  |  | 3.培训方案（2分） 供应商根据本项目第四章“5.3 培训方案”要求提供技术方案，至少包括以下内容：（1）培训计划与目标；（2）培训师资配置；（3）培训安排；（4）培训内容；（5）质量控制；方案优于项目需求的得2分；满足项目需求的得1分；不满足或无此项内容的本项不得分。 供应商提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为满足；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不满足。具体由评审委员会评审。 |
|  |  |  | 4.售后服务方案（2分） 供应商根据本项目第四章“5.4 售后服务方案”要求提供技术方案，至少包括以下内容：（1）售后服务响应时间、服务流程；（2）售后维保服务人员；（3）服务监督改进措施；方案优于项目需求的得2分；满足项目需求的得1分；不满足或无此项内容的本项不得分。 供应商提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为满足；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不满足。具体由评审委员会评审。 |
| 6 | 节能环保 | 2分 | 1.投标产品属于财政部、国家发展改革委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。 |

注：1.上述加分项中需提供相关证明材料的，在该项目中标后七个工作日内，向招标人提供原件核查。如不提供或提供的原件与投标时提供的证明材料不一致，或提供虚假项目业绩，将被视为在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交，将被取消成交资格，且采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

2.供应商需按照招标文件规定的演示内容进行功能演示（视频画面须清晰，如不清晰导致评委无法评审的，责任由投标人自负），视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，每个项目根据演示点进行评分。

第六章   投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、联合体协议

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、承诺函（格式）

十七、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十八、盐城市政府采购事前信用承诺书

特别提示：电子投标文件制作时建议将本项目投标文件“封面”上传至“目录”项内。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：江苏建威建设管理有限公司

根据贵方的JSZC-***        号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、中小企业声明函（货物）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加江苏建威建设管理有限公司组织的（单位名称），采购编号为     的（项目名称）的采购活动，货物全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏建威建设管理有限公司组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十二、投标分项报价表（分包号：***）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十三、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表（总价）

（政府采购客户端工具输入报价自动生成，无需单独提供）

投标人全称（CA公章）： 供应商名称

项目名称：江苏省盐城技师学院电气工程学院工业机器人应用与维护设备设施采购项目

项目编号：JSZC-320900-JSJW-G2025-0060

分包号：1

| 投标货物名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
| 投标产品名称 | 元 |
| 核心产品品牌： |  |

日期：      年      月    日

十六、承诺函（格式）

格式一：

承诺函

我单位郑重承诺：本次投标所提供的工业机器人本体及示教器完全满足招标文件第四章 机器人系统集成平台中“★ 1.3示教器技术参数”的要求。

若我单位中标，将在中标通知书发出后合同签定前，提供机器人本体生产厂商出具的正式授权书原件，包含设备一致性确认及技术符合性声明。我方自愿接受取消中标资格、列入采购不良记录名单等处罚。

供应商全称（加盖CA电子公章）

法定代表人（签字或盖章）：

日期：______年______月______日

格式二：

RFID软件知识产权承诺函

致：江苏省盐城技师学院（采购人）

我方确认所供RFID软件不侵犯任何第三方的软件著作权、专利权、商标权或其他所有权。如因我方提供的RFID软件引发知识产权纠纷，我方承担全部法律责任（包括但不限于诉讼费、律师费、赔偿金等），并赔偿采购方因此遭受的一切直接和间接损失。

本承诺函自签署之日起生效，永久有效；作为投标文件重要组成部分，与合同具有同等法律效力；若有虚假陈述，我方自愿接受取消中标资格、列入采购不良记录名单等处罚；本承诺函适用于本次招标项目及后续相关采购活动。

供应商全称（加盖CA电子公章）

法定代表人（签字或盖章）：

日期：______年______月______日

格式三：

虚拟拆装仿真系统软件知识产权承诺函

我单位郑重承诺：所供虚拟拆装仿真系统软件不侵犯任何第三方的软件著作权、专利权、商标权或其他所有权。如因我方提供的软件引发知识产权纠纷，我方承担全部法律责任（包括但不限于诉讼费、律师费、赔偿金等），并赔偿采购方因此遭受的一切直接和间接损失。

本承诺函自签署之日起生效，永久有效；作为投标文件重要组成部分，与合同具有同等法律效力；若有虚假陈述，我方自愿接受取消中标资格、列入采购不良记录名单等处罚；本承诺函适用于本次招标项目及后续相关采购活动。

供应商全称（加盖CA电子公章）

法定代表人（签字或盖章）：

日期：______年______月______日

十七、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十八、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年月日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。