招　标　文　件

项目名称：扬州市大数据管理中心2025年扬州市新一代电子政务外网建设项目

项目编号：JSZC-321000-JZCG-G2025-0090

扬州市公共资源交易中心

2025年7月

总  目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	5

第三章  合同文本	14

第四章  采购需求	34

第五章  评标方法与评标标准	87

第六章  投标文件格式	93

第一章  投标邀请

受[扬州市大数据管理中心]的委托，扬州市公共资源交易中心就[扬州市大数据管理中心2025年扬州市新一代电子政务外网建设项目]（JSZC-321000-JZCG-G2025-0090）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

（扬州市大数据管理中心2025年扬州市新一代电子政务外网建设项目）招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”“扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于  2025 年 8 月 15 日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321000-JZCG-G2025-0090

2.项目名称：扬州市大数据管理中心2025年扬州市新一代电子政务外网建设项目

3.预算金额：2164.91万元

| 采购包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 1898.93 |
| 2 | 17.34 |
| 3 | 49.5 |
| 4 | 49.5 |
| 5 | 70.5 |
| 6 | 79.14 |

4.最高限价：2164.91万元

| 采购包号 | 是否设定最高限价（是/否） | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 1898.93 |
| 2 | 是 | 17.34 |
| 3 | 是 | 49.5 |
| 4 | 是 | 49.5 |
| 5 | 是 | 70.5 |
| 6 | 是 | 79.14 |

5.采购需求（简介）：1、根据江苏省新一代电子政务外网建设工作要求，结合扬州市电子政务外网现状和需求，以政府数字化转型需求为牵引，坚持问题导向、任务导向、目标导向，以IPv6+、5G、人工智能、大数据、确定性网络（CENI）等新技术为驱动，统筹建设和集约运营“高速泛在、智能敏捷、安全可控、协同高效”的新一代电子政务外网，全面提升网络承载、业务支撑、安全保障和运行管理等能力，畅通数字政府基础设施大动脉。

2、本项目根据建设内容将分为六个分包采购，包一：软硬件采购及集成；包二：项目监理；包三：政务外网专线1；包四：政务外网专线2；包五：政务外网专线3；包六：政务外网专线4。项目包三至包六可兼投，其中包三、包四不可兼中，包五、包六不可兼中，开标评标定标顺序为包一至包六。

6.合同履行期限：详见采购需求。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6 供应商信用承诺函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"（www.ccgp.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：采购包2专门面向中小企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。）

4.联合体投标

| 采购包号 | 是否接受联合体投标（是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1-6包 | 否 | / |

5.进口产品投标

| 采购包号 | 是否接受进口产品投标（是/否） |
| --- | --- |
| 1-6包 | 否 |

（二）本项目的特定资格要求

| 采购包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 3-6包 | 本项目接受分公司投标。供应商或其总公司须具备《基础电信业务经营许可证》，总公司（法人）和分公司、子公司不得同时参与本项目投标，同一法人的不同分公司或同一总公司的不同子公司不得同时参与本项目投标。 |

- 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2025年8月15日9点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：扬州市大数据管理中心

地 址：扬州市江苏信息服务产业基地二期11号楼

联系人：祝越

联系方式：0514-80901152

2.扬州市公共资源交易中心

地 址：扬州市文昌东路9号市民中心1号楼5楼1527室

联系人：王宇昊

联系方式：0514-82087118

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http：//zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html，请按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

领取CA和办理电子签章（请至扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼办理，具体联系方式：18952716110）。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注扬州市公共资源交易中心在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，扬州市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

7.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、扬州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括基本目录、资格审查内容、符合性审查内容、价格扣除证明文件等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布的招标文件为准。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13、投标函和开标一览表

13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14、投标有效期

14.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

15、投标有效期的延长

15.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

16、电子投标文件的递交

16.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17、投标截止时间

17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。

17.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

18、投标文件的拒收

18.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19、投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20、开标

20.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并展示各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21、评标委员会

21.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

22、评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

23、投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24、对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网"（www.ccgp.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25、无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）

25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，“中国政府采购网"（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10 异常低价投标（响应）

25.1.10.1投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

25.1.10.2投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

25.1.10.3评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

25.1.10.4启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26、确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

26.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4  若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

26.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

经查实，不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑的；不同投标人的标书制作工具客户端标识码存在一致的；不同投标人从同一互联网协议地址上传投标文件的。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27、质疑处理

27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述27.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

27.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受无快递运单号的快递）。

质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

27.5 以下情形的质疑不予受理

27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28、中标通知书

28.l 中标结果确定后，交易中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

29、签订合同

29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

30、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 第三章  合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

- 政府采购货物买卖合同（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：合同签订，甲方自收到乙方开具的发票后，10日内支付合同总价的30%；项目进入试运行，甲方自收到乙方开具的发票后，10个工作日内支付合同总价的30%；项目验收合格，甲方自收到乙方开具的发票后，10个工作日内支付合同额的40%。

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

- 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据扬州市公共资源交易中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

4.2 甲方基于本协议委托乙方开发的信息管理系统的使用权、转让权以及收益权均归属于甲方所有，信息管理系统开发、上线运行过程中形成的新知识产权，包括但不限于软件源代码、技术方案、设计图纸、个性化指标体系、数据挖掘结果、汇总报表以及没有界定归属的知识产权，均归采购人所有。乙方不得向任何第三人转让研究开发成果。

4.3 甲方需要申请软件著作权或者发明专利的，乙方应无条件提供配合。乙方拒不配合导致甲方未能申请著作权或者发明专利的，甲方有权要求乙方按照合同价款的20%承担违约责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币零元作为本合同的履约保证金。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：无

6.2.2履约保证金退还时间：无

6.2.3履约保证金退还条件：无

6.2.4履约保证金不予退还的情形：无

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

包二至包六：合同签订，甲方自收到乙方开具的发票后，10个工作日内支付合同总价的30%；项目验收合格，甲方自收到乙方开具的发票后，10个工作日内支付合同额的70%。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之   向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

15.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

- 第四章 采购需求

项目属性：包一为货物类项目，包二至包六为服务类项目。

其他要求

1. 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品政府采购品目清单”强制采购范围，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书。

2. 供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

3.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 包一：软硬件采购及集成 | 工业 |
| 2 | 包二：项目监理 | 软件和信息技术服务业 |
| 3 | 包三：政务外网专线1 | 信息传输业 |
| 4 | 包四：政务外网专线2 | 信息传输业 |
| 5 | 包五：政务外网专线3 | 信息传输业 |
| 6 | 包六：政务外网专线4 | 信息传输业 |

4.包一核心产品：汇聚交换机。

- 包一：软硬件采购及集成

- 一、项目建设内容

根据《江苏省新一代电子政务外网建设指南》相关要求，结合扬州市电子政务外网实际，开展本地区新一代电子政务外网建设，以“固移融合”为总体技术路线，以新技术为创新驱动引擎，充分融合5G、IPv6+、边缘计算、物联感知等信息技术，构建一网多平面、泛在感知、天地一体、高速传输、指挥调度、智能融合、安全可控的新一代电子政务外网。主要包含：

1、建设新一代电子政务外网市级固网新平面。采用IPv6+、SDN等相关技术，建设新一代电子政务外网广域骨干网和城域接入网，打造高性能、大容量、广覆盖的固网新平面，实现网络服务的灵活定制和动态调整，全面提升政务外网承载能力、资源弹性扩展能力及业务保障能力。为视频业务、政务应用、政务云提供高效的网络通道，支撑全市政务外网用户应接尽接。

2、建设新一代电子政务外网移网平面。依托运营商网络通信能力，建设政务外网移网平面，提供泛在、移动、高速、安全的接入能力和边缘计算能力，实现5G移动政务终端全地域平滑接入政务外网，并与固网平面共同形成天地一体全方位覆盖的政务高速网络。满足移动办公、应急指挥、视频会议、物联感知等业务灵活、泛在的接入要求，激发政府创新活力。

3、升级电子政务外网安全保障体系。基于新一代电子政务外网网络架构，建设安全防护资源池、安全监测资源池、5G边界安全和统一安全管理平台等，构建平台化、一体化、可感知、可预警、可追溯、可闭环的电子政务外网安全防护体系，为各政务应用提供主动、动态、按需、多维度、立体化的智能安全保障能力。

4、建设电子政务外网运行管理体系。强化网络管理、安全管理和运维管理平台整合，对固网平面和移网平面进行统一管理和运营，打造运行管理、安全管理和运营管理于一体的统一运维管理平台，实现电子政务外网服务高效化、运维智能化和安全可视化能力，提升网络运行效率和服务水平。

5、建设电子政务外网标准规范体系。根据国家、省相关电子政务外网标准规范基础上，编制适合扬州本地区的网络规划建设标准规范，指导各区县新一代电子外网的统筹规划和规范建设，为市县两级在网络日常维护、故障监测、应急响应等方面提供标准支撑，强化“一站式”服务，编制网络安全保障标准规范，紧守“网络安全底线”，明确网络安全架构、安全策略、安全设备、安全管理等要求，为全市政务部门数据和应用安全提供有效的安全保障。

- 二、项目采购清单

| 序号 | 名称 | 配置描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 市级固网新平面 |  |  |  |
| 1 | 广域核心路由器 | 详见“技术指标要求” | 2 | 台 |
| 2 | 广域接入路由器1 | 详见“技术指标要求” | 8 | 台 |
| 3 | 广域接入路由器2 | 详见“技术指标要求” | 10 | 台 |
| 4 | 城域核心路由器 | 详见“技术指标要求” | 2 | 台 |
| 5 | 政务云接入路由器 | 详见“技术指标要求” | 2 | 台 |
| 6 | 委办局接入路由器1 | 详见“技术指标要求” | 30 | 台 |
| 7 | 委办局接入路由器2 | 详见“技术指标要求” | 340 | 台 |
| 8 | 汇聚交换机 | 详见“技术指标要求” | 2 | 台 |
| 9 | 出口防火墙 | 详见“技术指标要求” | 2 | 台 |
| 10 | 上网行为管理 | 详见“技术指标要求” | 2 | 套 |
| 11 | 出口交换机 | 详见“技术指标要求” | 2 | 台 |
| 12 | 网络控制器（含SDN平台、国产化服务器和自组网交换机等） | 详见“技术指标要求” | 1 | 套 |
| 13 | 跨域编排器软件 | 详见“技术指标要求” | 1 | 套 |
| 二、 | 移网平面 |  |  |  |
| 1 | 5G接入路由器 | 详见“技术指标要求” | 2 | 台 |
| 2 | 边界防火墙 | 详见“技术指标要求” | 2 | 台 |
| 3 | 3A认证 | 详见“技术指标要求” | 1 | 台 |
| 4 | 视频点调终端 | 详见“技术指标要求” | 1 | 套 |
| 三、 | 安全保障体系 |  |  |  |
| （一） | 动态监测安全资源池 |  |  |  |
| 1 | 安全沙箱 | 详见“技术指标要求” | 1 | 套 |
| 2 | 镜像交换机 | 详见“技术指标要求” | 2 | 台 |
| （二） | 动态防护安全资源池 |  |  |  |
| 1 | 城域防火墙 | 详见“技术指标要求” | 2 | 台 |
| 2 | 广域防火墙 | 详见“技术指标要求” | 2 | 台 |
| 3 | 资源池管理 | 详见“技术指标要求” | 1 | 套 |
| （三） | 安全域名系统 |  |  |  |
| 1 | DNS一体机 | 详见“技术指标要求” | 3 | 台 |
| （四） | 统一安全监测平台（含软件平台、服务器和服务器操作系统） | 详见“技术指标要求” | 1 | 套 |
| （五） | 统一安全管理平台 | 详见“技术指标要求” | 1 | 套 |
| （六） | 驻场运维服务 | 详见“技术指标要求” | 1 | 项 |
| 四、运行管理体系 |  |  |  |  |
| 1 | 统一运行管理平台 | 详见“技术指标要求” | 1 | 套 |

备注：

1、除特定外接设备外，所有需要的接口设备、缆线、光模块、控制器等配件需配齐，以构成实用系统。

2、投标人所提供的所有设备必须是新产品，并且同类设备已经有实际应用。

3、如果投标设备要求使用特别接头、插座等，由投标人提供。

- 三、技术指标要求

- 3.1．总体要求

项目采购清单中的出口防火墙、边界防火墙、城域防火墙、广域防火墙必须满足《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）关于网络防火墙采购需求标准。（投标人须按技术参数要求内容填写《技术参数响应及偏离表》并提供承诺函扫描上传）

项目采购清单中的汇聚交换机、出口交换机、镜像交换机、自组网交换机必须满足《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）关于以太网交换机政府采购需求标准。（投标人须按技术参数要求内容填写《技术参数响应及偏离表》并提供承诺函扫描上传）

项目采购清单中的服务器必须满足《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）关于服务器及存储设备政府采购需求标准。（投标人须按技术参数要求内容填写《技术参数响应及偏离表》并提供承诺函扫描上传）

采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

绿色数据中心需求标准（网络防火墙）：

| 序号 | 设备类型 | 指标 |  |  | 招标参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络防火墙 | 固定端口防火墙产品轻量化指标要求 | 吞吐量档位40G以上 | 体积上限 | 36 dm3 |
|  |  |  |  | 功耗/吞吐量 | ≤5 W/Gbps |
|  |  |  | 吞吐量档位30G以上~40G | 体积上限 | 18 dm3 |
|  |  |  |  | 功耗/吞吐量 | ≤6 W/Gbps |
|  |  |  | 吞吐量档位20G以上~30G | 体积上限 | 18 dm3 |
|  |  |  |  | 功耗/吞吐量 | ≤16 W/Gbps |
|  |  |  | 吞吐量档位10G以上~20G | 体积上限 | 12 dm3 |
|  |  |  |  | 功耗/吞吐量 | ≤23 W/Gbps |
|  |  |  | 吞吐量档位1G以上~10G | 体积上限 | 12 dm3 |
|  |  |  |  | 功耗/吞吐量 | ≤25 W/Gbps |
|  |  |  | 吞吐量档位1G及以下 | 体积上限 | 10 dm3 |
|  |  |  |  | 功耗/吞吐量 | ≤65 W/Gbps |
| 2 |  | 固定端口防火墙外部电源 |  | 能耗 | GB20943的节能评价值 |
| 3 |  | 内部电源输出效率 |  | 20%负载 | ≥85% |
|  |  |  |  | 50%负载 | ≥89% |
|  |  |  |  | 100%负载 | ≥85% |
| 4 |  | 单路电源最低功率因数（50%负载下的） |  |  | ≥0.90 |
| 5 |  | 噪声发射 |  | 有人值守 | ≤7.6 Bels |
|  |  |  |  | 无人值守 | ≤8.1 Bels |

绿色数据中心需求标准（以太网交换机）：

| 序号 | 设备类型 | 指标 |  | 招标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 以太网交换机 | 固定端口以太网交换机能效比值（TEER） |  | ≥300 |
| 2 |  | 单路电源输出效率 | 20%负载 | ≥88% |
|  |  |  | 50%负载 | ≥92% |
|  |  |  | 100%负载 | ≥88% |
| 3 |  | 单路电源最低功率因数（50%负载下的） |  | ≥0.90 |
| 4 |  | 多路电源输出效率 | 20%负载 | ≥85% |
|  |  |  | 50%负载 | ≥89% |
|  |  |  | 100%负载 | ≥85% |
| 5 |  | 多路电源最低功率因数（50%负载下的） |  | ≥0.90 |
| 6 |  | 噪声发射 | 有人值守 | ≤7.6Bels |
|  |  |  | 无人值守 | ≤8.1Bels |

绿色数据中心需求标准（服务器及存储设备）：

| 序号 | 设备类型 | 指标 |  |  | 招标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器及存储 | 产品可再生利用率 |  |  | ≥80% |
| 2 |  | 供电模块效率 | 20%负载率 | 电源效率 | ≥90% |
|  |  |  |  | 功率因数（PF） | ≥0.95 |
|  |  |  | 50%负载率 | 电源效率 | ≥94% |
|  |  |  |  | 功率因数（PF） | ≥0.95 |
|  |  |  | 100%负载率 | 电源效率 | ≥91% |
|  |  |  |  | 功率因数（PF） | ≥0.95 |

- 3.2．市级固网新平面

- 3.2.1．广域核心路由器（2台）

注：以下均为单台/套技术要求

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 性能指标 | 交换容量≥300Tbps，包转发率≥100000Mpps。【投标人提供承诺函扫描上传】 |
| 参数配置 | 设备关键芯片（主控CPU芯片、NP转发及交换芯片）采用国产化芯片。40GE或50GE端口支持FlexE；支持IPv4/IPv6，支持SRv6协议；支持随流逐包的性能检测技术；实配冗余主控和电源，预留不少于2个业务板卡扩展槽位；≥6个支持FlexE的40GE或50GE接口，≥3个40GE或50GE单模光模块（40km），≥3个40GE或50GE单模光模块（10km）；≥16个10GE接口，≥10个10GE SPF+单模光模块（10km），≥6个10GE SPF+单模光模块（40km），≥20个GE光接口；配置SRv6，RSVP-TE，MPLS-TE，VxLAN，L3VPN，EVPN，Telemetry、随流检测等授权，配置端口分片功能许可，配置网络控制器管控授权（含SRv6 Policy、IFIT功能、网络分片功能）。【投标人提供承诺函扫描上传】 |
| 服务要求 | 提供5年原厂硬件质保服务和软件升级服务。服务期内提供每天早、晚各1次巡检设备运行状态，并按周、月、季度出具设备巡检报告。【投标人提供承诺函扫描上传】 |

- 3.2.2．广域接入路由器1（8台）

注：以下均为单台/套技术要求

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 性能指标 | 交换容量≥200Tbps，包转发率≥50000Mpps。【投标人提供承诺函扫描上传】 |
| 参数配置 | 设备关键芯片（主控CPU芯片、NP转发及交换芯片）采用国产化芯片。支持IPv4/IPv6，支持SRv6协议；支持随流逐包的性能检测技术；实配冗余主控和电源，预留不少于2个业务板卡扩展槽位；≥4个10GE接口，≥4个10GE SPF+单模光模块（10km），≥10个GE光接口；配置SRv6，RSVP-TE，MPLS-TE，VxLAN，L3VPN，EVPN，Telemetry、随流检测等授权，配置端口分片功能许可，配置网络控制器管控授权（含SRv6 Policy、IFIT功能、网络分片功能）。【投标人提供承诺函扫描上传】 |
| 服务要求 | 提供5年原厂硬件质保服务和软件升级服务。【投标人提供承诺函扫描上传】 |

- 3.2.3．广域接入路由器2（10台）

注：以下均为单台/套技术要求

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 性能指标 | 交换容量≥150Tbps，包转发率≥25000Mpps。【投标人提供承诺函扫描上传】 |
| 参数配置 | 设备关键芯片（主控CPU芯片、NP转发及交换芯片）采用国产化芯片。支持IPv4/IPv6，支持SRv6协议；支持随流逐包的性能检测技术；实配冗余主控和电源，预留不少于2个业务板卡扩展槽位；≥4个10GE接口，≥4个10GE SPF+单模光模块（10km），≥10个GE光接口；配置SRv6，RSVP-TE，MPLS-TE，VxLAN，L3VPN，EVPN，Telemetry、随流检测等授权，配置端口分片功能许可，配置网络控制器管控授权（含SRv6 Policy、IFIT功能、网络分片功能）。【投标人提供承诺函扫描上传】 |
| 服务要求 | 提供5年原厂硬件质保服务和软件升级服务。【投标人提供承诺函扫描上传】 |

- 3.2.4．城域核心路由器（2台）

注：以下均为单台/套技术要求

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 性能指标 | 交换容量不低于700Tbps，转发性能不低于150000Mpps。【投标人提供承诺函扫描上传】 |
| 参数配置 | 设备关键芯片（主控CPU芯片、NP转发及交换芯片）采用国产化芯片。100GE端口支持FlexE；支持IPv4/IPv6，支持SRv6协议；支持随流逐包的性能检测技术；实配冗余主控和电源，预留不少于2个业务板卡扩展槽位；≥15个100GE FlexE接口（兼容40GE或50GE），≥2个40GE或50GE单模光模块（40KM），≥13个40GE或50GE单模光模块（10KM）；≥36个10GE接口，≥4个10GE单模光模块（10KM），≥32个10GE多模光模块；配置SRv6，RSVP-TE，MPLS-TE，VxLAN，L3VPN，EVPN，Telemetry、随流检测等授权，配置端口分片功能许可，配置网络控制器管控授权（含SRv6 Policy、IFIT功能、网络分片功能）。【投标人提供承诺函扫描上传】 |
| 服务要求 | 提供5年原厂硬件质保服务和软件升级服务。服务期内提供每天早、晚各1次巡检设备运行状态，并按周、月、季度出具设备巡检报告。【投标人提供承诺函扫描上传】 |

- 3.2.5．政务云接入路由器（2台）

注：以下均为单台/套技术要求

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 性能指标 | 交换容量≥200Tbps，包转发率≥50000Mpps。【投标人提供承诺函扫描上传】 |
| 参数配置 | 设备关键芯片（主控CPU芯片、NP转发及交换芯片）采用国产化芯片。40GE或50GE端口支持FlexE；支持IPv4/IPv6，支持SRv6协议；支持随流逐包的性能检测技术；实配冗余主控和电源，预留不少于2个业务板卡扩展槽位；≥6个40GE或50GE FlexE接口，≥6个40GE或50GE单模光模块（10KM）；≥10个10GE接口，≥5个10GE单模光模块（10KM），≥5个10GE多模光模块；配置SRv6，RSVP-TE，MPLS-TE，VxLAN，L3VPN，EVPN，Telemetry、随流检测等授权，配置端口分片功能许可，配置网络控制器管控授权（含SRv6 Policy、IFIT功能、网络分片功能）。【投标人提供承诺函扫描上传】 |
| 服务要求 | 提供5年原厂硬件质保服务和软件升级服务。【投标人提供承诺函扫描上传】 |

- 3.2.6．委办局接入路由器1（30台）

注：以下均为单台/套技术要求

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 性能指标 | 交换容量≥400Gbps，包转发率≥400Mpps。【投标人提供承诺函扫描上传】 |
| 参数配置 | 设备关键芯片（主控CPU芯片）采用国产化芯片。支持IPv4/IPv6，支持SRv6协议；支持随流逐包的性能检测技术；支持IPv6协议的MTU值≥2000；实配冗余电源，≥4个10GE接口，≥2个10GE单模光模块（10KM），≥2个10GE多模光模块，≥2个GE光口，≥8个GE电口；配置SRv6，RSVP-TE，MPLS-TE，VxLAN，L3VPN，EVPN，Telemetry、随流检测等授权，配置端口分片功能许可，配置网络控制器管控授权（含SRv6 Policy、IFIT功能、网络分片功能）。【投标人提供承诺函扫描上传】 |
| 服务要求 | 提供5年原厂硬件质保服务和软件升级服务。【投标人提供承诺函扫描上传】 |

- 3.2.7．委办局接入路由器2（340台）

注：以下均为单台/套技术要求

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 性能指标 | 交换容量≥100Gbps，包转发率≥100Mpps。【投标人提供承诺函扫描上传】 |
| 参数配置 | 设备关键芯片（主控CPU芯片）采用国产化芯片。支持IPv4/IPv6，支持SRv6协议；支持随流逐包的性能检测技术；支持IPv6协议的MTU值≥2000；实配冗余电源，≥2个GE光口，≥4个GE电口；≥2个GE单模光模块（10KM）；配置SRv6，RSVP-TE，MPLS-TE，VxLAN，L3VPN，EVPN，Telemetry、随流检测等授权，配置端口分片功能许可，配置网络控制器管控授权（含SRv6 Policy、IFIT功能、网络分片功能）。【投标人提供承诺函扫描上传】 |
| 服务要求 | 提供5年原厂硬件质保服务和软件升级服务。【投标人提供承诺函扫描上传】 |

- 3.2.8．汇聚交换机（2台）

注：以下均为单台/套技术要求

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 性能指标 | 交换容量≥50Tbps，包转发率≥30000Mpps。【投标人提供承诺函扫描上传】 |
| 参数配置 | 设备关键芯片（主控CPU芯片）采用国产化芯片。支持IPv4/IPv6，支持IPv6协议的MTU值≥2000；实配冗余主控和电源，预留不少于1个业务板卡扩展槽位；≥6个40GE光口，≥48个10GE光口，≥24个1GE电口，≥4个40G单模模块（10KM），≥44个10G多模模块，≥4个10G光转电模块，≥1根40G堆叠线缆-5m。【投标人提供承诺函扫描上传】 |
| 服务要求 | 提供5年原厂硬件质保服务和软件升级服务。【投标人提供承诺函扫描上传】 |

- 3.2.9．出口防火墙（2台）

注：以下均为单台/套技术要求

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 性能指标 | 网络层吞吐量≥40Gbps，应用层吞吐量≥30Gbps，并发连接数≥800万，HTTP新建连接数≥20万。【投标人提供承诺函扫描上传】 |
| 参数配置 | 设备关键芯片采用国产化芯片。实配≥4个GE光口，≥4个10GE光口，≥4个GE多模光模块，≥4个10GE多模光模块。配置冗余电源；配置链路负载、访问控制、应用识别、入侵防御、URL过滤等功能。【投标人提供承诺函扫描上传】 |
| 流量控制 | 1★支持每IP的最大连接数限制。（投标人需提供产品功能界面截图） |
| 攻击防护 | 2★支持源/目的IP地址白名单。（投标人需提供产品功能界面截图） |
| 服务要求 | 提供3年原厂硬件质保服务和软件升级服务。【投标人提供承诺函扫描上传】 |

- 3.2.10．上网行为管理（2套）

注：以下均为单台/套技术要求

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 性能指标 | 网络层吞吐量≥30Gbps，应用层吞吐量≥15Gbps，带宽性能≥10Gbps，支持用户数≥10万，包转发率≥1.8Mpps，每秒新建连接数≥20万，最大并发连接数≥800万。【投标人提供承诺函扫描上传】 |
| 参数配置 | 设备关键芯片采用国产化芯片。实配≥4个1GE光口，≥4个10GE光口，≥4个GE多模光模块，≥4个10GE多模光模块；提供3年URL&应用识别规则库升级；配置冗余电源。【投标人提供承诺函扫描上传】 |
| Web访问质量检测 | 3★支持针对内网用户的web访问质量检测，有对当前网络诊断的结果评级信息，并可查看影响用户；支持输入单用户IP或者选择组织结构里单用户的方式检测上网质量。（投标人需提供产品功能界面截图） |
| 应用识别规则库 | 4★设备内置应用识别规则库，支持超过9000条应用规则数、支持超过6000种以上的应用；支持根据标签选择应用，并支持给每个应用自定义标签；支持根据标签选择一类应用做控制。（投标人需提供产品功能界面截图） |
| 加密证书自动分发 | 5★审计SSL网页时，支持加密证书重定向分发功能。（投标人需提供产品功能界面截图） |
| URL库 | 6★URL数量大于3100万，分类库包含条目大于150条。（投标人需提供具备CMA资质的第三方机构出具的测试报告，扫描上传） |
| 服务要求 | 提供3年原厂硬件质保服务和软件升级服务。【投标人提供承诺函扫描上传】 |

- 3.2.11．出口交换机（2台）

注：以下均为单台/套技术要求

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 性能指标 | 交换容量≥2Tbps，包转发率≥600Mpps。【投标人提供承诺函扫描上传】 |
| 参数配置 | 设备关键芯片（主控CPU芯片）采用国产化芯片。实配≥24个1GE光口，≥12个10GE光口；支持IPv4/IPv6；支持IPv6协议的MTU值≥2000；支持静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、ECMP、ISIS、ISISv6、BGP、BGP4+、VRRP、VRRP6；配置冗余电源。【投标人提供承诺函扫描上传】 |
| 服务要求 | 提供5年原厂硬件质保服务和软件升级服务。【投标人提供承诺函扫描上传】 |

- 3.2.12．网络控制器（1套）

注：以下均为单台/套技术要求

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 参数配置 | 实配≥2套SDN平台软件和相关运行硬件，采用集群部署。【投标人提供承诺函扫描上传】 |
|  | 1、服务器应符合《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）：①采购文件中列明服务器的技术参数以采购文件为准；②其他未列明参数必须承诺满足（财库〔2023〕32号）要求。 2、实配6台国产化服务器，CPU安全可靠等级≥Ⅰ级；单台配置：≥2颗32核CPU，CPU主频≥2.5GHz，内存≥512GB，存储容量≥15TB，配置≥4个GE电口，≥4个10GE光口；配套硬件控制节点授权。 【投标人提供承诺函扫描上传】 3、配置Raid卡，≥2个10GE多模光模块，冗余电源。 |
|  | 实配2台自组网交换机，设备关键芯片采用国产化芯片，交换容量≥4Tbps，包转发率≥2000Mpps；配置≥48个25GE或10GE光口，≥6个100GE或40GE光口，≥8个10GE多模光模块；配置冗余电源。【投标人提供承诺函扫描上传】 |
|  | 对本项目相关网络设备进行控制管理，实现网络切片、SRv6隧道管理、随流检测等功能，提供≥200个网络控制器基础设备管理授权。【投标人提供承诺函扫描上传】 |
| 切片管理 | 7★支持切片全生命周期管理，包括切片规划部署，切片分配入指定业务，切片上业务路径调整，SRv6 Policy路径在切片间灵活调整，切片扩缩容。（投标人需提供产品功能界面截图） |
| 随流检测 | 8★支持业务质量随流检测，可以直观呈现逐跳路径和导致质差的节点/链路，显示业务质量数据，支持不少于15天的历史路径及质量回溯。（投标人需提供产品功能界面截图） |
| 服务要求 | 提供5年原厂硬件质保服务和软件升级服务。【投标人提供承诺函扫描上传】 |

- 3.2.13．跨域编排器软件（1套）

注：以下均为单台/套技术要求

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 除投标人具有独立自主知识产权的产品外，本项目因二次开发产生的所有功能、技术文档、源代码等，其知识产权归采购人所有，未经采购人书面同意，不得泄露，不得用于商业用途，并在项目验收时向采购人提交。【投标人提供承诺函扫描上传】 |
| 部署模式 | 支持物理机、虚拟机、云主机等多种方式集群部署。【投标人提供承诺函扫描上传】 |
| 系统功能 | 1、网络资源管理：各域控制器的网元、端口、链路、切片同步到跨域编排器，能进行统一展示，并能提供统一的模型管理。 2、网络业务发现：能通过控制器采集网络设备的业务信息。 3、业务路径还原：拼接控制器上的跨域业务，通过LLDP或者控制器采集设备配置，获取跨域设备之间的拓扑。结合控制器同步上来的域内连接信息，进行拼接，得到全量拓扑。结合控制器的evpn业务信息还原跨域evpn业务。结合控制器的srv6信息还原端到端srv6路径，形成统一业务拓扑信息。 4、跨域端到端业务资源预算 （1）端到端切片资源计算，通过控制器采集的切片资源，计算能否切片。 （2）端到端srv6算路，支持协同各域网络SDN控制器进行SRv6端到端算路。 5、跨域业务 （1）跨域业务下发，支持协同各域网络SDN控制器进行SRv6隧道下发、EVPN业务下发。 （2）跨域业务变更，查询原有业务，并跨域分发变更，包括evnp变更、删除，srv6隧道变更、删除。 6、业务随流检测 （1）跨域设备间性能数据采集配置下发。 （2）跨域设备间性能数据采集。 （3）域内同厂商设备起点终点内随流检测下发。 （4）域内同厂商设备起点终点内随流检测数据采集。 （5）域内同厂商设备起点终点内随流检测删除。 （6）跨域业务随流检测（拼接），根据跨域业务端到端拓扑，切割成多个随流检测任务下发到控制器，同时域间采用性能指标补齐数据，完成端到端检测。 7、业务验收检测：业务连通性测试，通过控制器下发vrf ping测试任务，并获取结果。 8、业务持续监控（业务连通性和业务吞吐量测试能力） （1）采集开通业务的流量情况，通过控制器，下发采集流量任务，数据并关联业务（持续监控）。 （2）采集开通业务的连通性，通过控制器获取连通性性能指标，并关联业务。 9、多控制器性能指标采集：采集各控制器下网元设备的性能指标，通过控制器同步性能指标，关联业务。 10、收集线路SLA数据呈现：采集线路指标数据与呈现，通过控制器下发VPN SLA指标数据采集任务，指标数据与业务关联呈现。 11、故障定界与呈现：业务随流检测定界与呈现，随流检测指标异常告警，携带业务段信息，随流业务故障可视化呈现。 12、业务可视化 （1）srv6可视化管理，根据srv6拓扑，绘制可视化拓扑图，srv6拓扑跳转到对应配置页面。 （2）evpn可视化管理，根据evpn和srv6 policy端口绑定，绘制对应的srv6拓扑路线，evpn拓扑跳转到配置页面。 （3）网络拓扑可视化，根据全量拓扑信息，绘制网络拓扑。 【投标人提供承诺函扫描上传】 |
| 系统数据同步 | 地市编排器与省编排器数据同步，地市编排器将网元资产、网元的端口资产、链路资产同步给省级跨域编排器，做统一拓扑呈现。【投标人提供承诺函扫描上传】 |
| 服务要求 | 提供3年软件升级服务。【投标人提供承诺函扫描上传】 |
|  | 负责编制编排器和网络控制器之间的接口对接规范，满足跨域异构对接需求。【投标人提供承诺函扫描上传】 |

- 3.3．移网平面

- 3.3.1．5G接入路由器（2台）

注：以下均为单台/套技术要求

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 性能指标 | 交换容量≥200Tbps，包转发率≥50000Mpps。【投标人提供承诺函扫描上传】 |
| 参数配置 | 设备关键芯片（主控CPU芯片、NP转发及交换芯片）采用国产化芯片。40GE或50GE端口支持FlexE；支持IPv4/IPv6，支持SRv6协议；支持随流逐包的性能检测技术；实配冗余主控和电源，预留不少于2个业务板卡扩展槽位；≥4个40GE或50GE FlexE接口，≥4个40GE或50GE单模光模块（10KM），≥10个10GE接口，≥10个10GE多光模块；配置SRv6，RSVP-TE，MPLS-TE，VxLAN，L3VPN，EVPN，Telemetry、随流检测等授权，配置端口分片功能许可，配置网络控制器管控授权（含SRv6 Policy、IFIT功能、网络分片功能）。【投标人提供承诺函扫描上传】 |
| 服务要求 | 提供5年原厂硬件质保服务和软件升级服务。【投标人提供承诺函扫描上传】 |

- 3.3.2．边界防火墙（2台）

注：以下均为单台/套技术要求

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 性能指标 | 吞吐量≥30Gbps，最大并发连接数≥2000万，每秒新建连接数≥50万，IPS吞吐量≥10Gbps。【投标人提供承诺函扫描上传】 |
| 参数配置 | 设备关键芯片采用国产化芯片。实配≥4个GE光口，≥4个10GE光口，≥4个10GE多模光模块；配置传统防火墙、访问控制、防病毒、访问控制、流量管理、应用识别、用户识别、内容识别等功能；提供IPv6+功能；配置冗余电源。【投标人提供承诺函扫描上传】 |
| 策略管理 | 9★支持自学习生成策略功能，聚合流量并生成细化的策略规则，辅助用户更快速、更准确和更完整的配置安全策略。（投标人需提供具备CMA资质的第三方机构出具的测试报告，扫描上传） |
| 流量控制 | 10★支持每IP的最大连接数限制。（投标人需提供具备CMA资质的第三方机构出具的测试报告，扫描上传） |
|  | 11★具备应用识别与控制能力，支持不低于6000种应用的识别和控制。（投标人需提供具备CMA资质的第三方机构出具的测试报告，扫描上传） |
| 攻击防护 | 12★支持源/目的IP地址白名单。（投标人需提供产品功能界面截图） |
| 审计溯源 | 13★支持日志基于SIM卡信息（用户名标识）字段，而不是传统源IP溯源，实现动态地址分配场景下的精准溯源。（投标人需提供具备CMA资质的第三方机构出具的测试报告，扫描上传） |
| 服务要求 | 提供5年原厂硬件质保服务和软件升级服务。提供IPS/AV/URL特征库5年升级服务。【投标人提供承诺函扫描上传】 |

- 3.3.3．3A认证（1台）

注：以下均为单台/套技术要求

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 参数配置 | CPU安全可靠等级≥Ⅰ级；实配软件平台和运行硬件；≥2颗32核CPU，CPU主频≥2.6GHz，内存≥128GB，≥7TB SSD存储；配置Raid卡；≥4个GE电口，≥4个10GE光口，≥4个10GE多模光模块；配置冗余电源；≥5000个3A认证授权。【投标人提供承诺函扫描上传】 |
| 服务要求 | 提供5年原厂硬件质保服务和软件升级服务。【投标人提供承诺函扫描上传】 |

- 3.3.4．视频点调终端（1套）

注：以下均为单台/套技术要求

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 参数配置 | 提供≥1台会议摄像机；支持≥12X光学变焦；提供电源适配器，墙装支架，遥控器。【投标人提供承诺函扫描上传】 |
|  | 提供≥1台视频会议终端；采用国产自主的操作系统及编解码处理芯片；支持64Kbps-8Mbps呼叫带宽；支持ITU-T H.323、IETF SIP协议：支持H.264 BP、H.264 HP、H.265等图像编码协议；支持4K30fps、1080p60fps、1080p30fps、720p60fps、720p30fps等分辨率；支持G.711、G.722、G.722.1G、G.729A、AAC-LD、OPUS等音频协议，支持双声道立体声功能；支持主流达到4K30fps情况下，辅流同时达到4K30fps；支持≥3路高清视频输入接口、≥2路高清视频输出接口；支持≥3路音频输入接口、≥5路音频输出接口，至少具备卡侬头、RCA等音频接口；视频画面经过本地采集、编码、网络传输、解码、显示输出后整体时延不超过150ms；支持IPv4和IPv6双协议栈；支持在终端前面板显示启动、升级、休眠、异常信息、IP地址、H.323号码、SIP号码等信息；支持在H.323协议下，H.235信令加密；支持在SIP下，TLS、SRTP加密；支持AES媒体流加密算法；支持终端休眠和唤醒、设置/取消静音音量调节、摄像机PTZ控制、预置位设置及调用、双流共享、呼叫/挂断会场、添加/删除会场、观看/广播会场、结束会议、申请及释放主席等功能。【投标人提供承诺函扫描上传】 |
| 服务要求 | 提供5年原厂硬件质保服务和软件升级服务。【投标人提供承诺函扫描上传】 |

- 3.4．安全保障体系

- 3.4.1．动态监测安全资源池

- 3.4.1.1．安全沙箱（1套）

注：以下均为单台/套技术要求

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 性能指标 | 静态检测≥100万文件/小时；动态检测≥3.5万文件/天。【投标人提供承诺函扫描上传】 |
| 参数配置 | CPU安全可靠等级≥Ⅰ级；实配≥2颗24核CPU，内存≥128GB，硬盘≥8TB；≥2个GE电口，≥2个10GE光接口，≥2个10GE多模光模块；配置冗余电源；提供系统软件一套。【投标人提供承诺函扫描上传】 |
| 服务要求 | 提供3年原厂硬件质保及软件升级服务。提供3年检测能力库升级服务。提供3年威胁情报更新授权与规则升级授权。【投标人提供承诺函扫描上传】 |

- 3.4.1.2．镜像交换机（2台）

注：以下均为单台/套技术要求

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 性能指标 | 交换容量≥2.5Tbps，包转发率≥1200Mpps。【投标人提供承诺函扫描上传】 |
| 参数配置 | 设备关键芯片采用国产化芯片。实配≥24个10GE光口，≥6个40GE光口，≥4个10G多模模块，≥4个40G多模模块；配置冗余电源；支持远程1对多端口镜像功能。【投标人提供承诺函扫描上传】 |
| 服务要求 | 提供5年原厂硬件质保和软件升级服务。【投标人提供承诺函扫描上传】 |

- 3.4.2．动态防护安全资源池

- 3.4.2.1．城域防火墙（2台）

注：以下均为单台/套技术要求

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 部署模式 | 配置≥2台防护组件设备进行集群部署。【投标人提供承诺函扫描上传】 |
| 性能指标 | 吞吐量≥200Gbps，最大并发连接数≥9000万，每秒新建连接数≥200万；IPS吞吐量≥50Gbps。【投标人提供承诺函扫描上传】 |
| 参数配置 | 设备关键芯片采用国产化芯片。实配≥4个10GE光口，≥4个100GE光口（兼容40G），配置≥4个10G单模模块（10KM），≥4个40G单模模块（10KM）；整机业务扩展插槽≥2；配置冗余主控，冗余电源；配置IPS、防病毒功能模块。【投标人提供承诺函扫描上传】 |
| 服务要求 | 提供5年原厂硬件质保和软件升级服务。提供5年IPS特征库、病毒特征库升级服务。【投标人提供承诺函扫描上传】 |

- 3.4.2.2．广域防火墙（2台）

注：以下均为单台/套技术要求

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 部署模式 | 配置≥2台防护组件设备进行集群部署。【投标人提供承诺函扫描上传】 |
| 性能指标 | 吞吐量≥100Gbps，最大并发连接数≥3000万，每秒新建连接数≥100万，IPS吞吐量≥30Gbps。【投标人提供承诺函扫描上传】 |
| 参数配置 | 设备关键芯片采用国产化芯片。实配≥4个40G光口，≥4个10G光口；配置≥4个10G单模模块（10KM），≥4个40G单模模块（10KM）；配置冗余电源；配置IPS、防病毒功能模块。【投标人提供承诺函扫描上传】 |
| 服务要求 | 提供5年原厂硬件质保和软件升级服务。提供5年IPS特征库、病毒特征库升级服务。【投标人提供承诺函扫描上传】 |

- 3.4.2.3．资源池管理（1套）

注：以下均为单台/套技术要求

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 管理授权 | 配置≥10个安全设备管理授权数，可对本次资源池配置的防火墙进行统一安全策略编排，并配置对应的功能授权。【投标人提供承诺函扫描上传】 |
| 参数配置 | 配置≥1台控制器设备；CPU安全可靠等级≥Ⅰ级；实配≥2颗32核CPU，CPU主频≥2.5GHz，内存≥128GB，硬盘≥15TB；≥2个GE电口，≥2个10GE光口，≥2个10GE多模光模块。支持基于保护网段的策略自动编排能力，根据策略的源地址和目的地址自动找到承载该策略的安全设备，并将策略自动部署到该设备。【投标人提供承诺函扫描上传】 |
| 功能要求 | 14★支持基于保护网段的策略自动编排能力，根据策略的源地址和目的地址自动找到承载该策略的安全设备，并将策略自动部署到该设备。（投标人需提供具备CMA资质的第三方机构出具的测试报告，扫描上传） |
| 服务要求 | 提供5年原厂硬件质保和软件升级服务。【投标人提供承诺函扫描上传】 |

- 3.4.3．安全域名系统

- 3.4.3.1．DNS一体机（3台）

注：以下均为单台/套技术要求

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 参数配置 | CPU安全可靠等级≥Ⅰ级；实配≥2个GE电口，≥2个10GE光口，≥2个10GE多模光模块，硬盘≥1TB，配置冗余电源；满足DNS license≥10万QPS；支持日志兼容；支持统一管理、分权分域、统计分析、业务监控功能模块；支持智能递归DNS、智能权威DNS；支持TTL值优化功能；支持为权威记录等资源列表动态添加多个自定义属性列。【投标人提供承诺函扫描上传】 |
| 内置域名库 | 15★内置域名库包括国家电子政务外网相关域名资源等，同时域名库可进行主动编辑和更新升级；可以通过库调节流量，将不同网站应用类别的应调配到特定出口。（投标人需提供产品功能界面截图） |
| 支持会话保持技术 | 16★对于一定周期内同一用户相同的域名解析请求，实现解析结果的固定，避免出现频繁的跳动现象，从而实现流量的稳定牵引；支持会话保持时间设置，实现会话保持时间自主定义。（投标人需提供产品功能界面截图） |
| 服务要求 | 提供3年原厂硬件质保和软件升级服务。【投标人提供承诺函扫描上传】 |

- 3.4.4．统一安全监测平台（1套）

注：以下均为单台/套技术要求

| 指标项 |  | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 总体要求 |  | 除投标人具有独立自主知识产权的产品外，本项目因二次开发产生的所有功能、技术文档、源代码等，其知识产权归采购人所有，未经采购人书面同意，不得泄露，不得用于商业用途，并在项目验收时向采购人提交。【投标人提供承诺函扫描上传】 |
| 物理服务器 |  | 1、服务器应符合《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）：①采购文件中列明服务器的技术参数以采购文件为准；②其他未列明参数必须承诺满足（财库〔2023〕33号）要求。 2、提供4台物理服务器；CPU安全可靠等级≥Ⅰ级；单台配置：≥2颗16核心32线程CPU，主频≥2.5GHz；内存≥256G；系统盘≥1800G，满足SSD；数据盘≥40TB；配置≥4个千兆电口、≥2个万兆光口（含两个10GE SFP+多模光模块）。 【投标人提供承诺函扫描上传】 3、配置冗余电源；配置≥2个USB接口，≥1个串口，≥1个BMC管理网口，≥1个VGA接口。 |
| 操作系统 |  | 提供4套国产化服务器操作系统。操作系统应符合《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）要求。【投标人提供承诺函扫描上传】 |
| 系统扩容 |  | 对所辖市本级、6个县（市、区）及3个功能区，即扬州市本级、广陵、邗江、江都、高邮、宝应、仪征、经济技术开发区、生态科技新城、蜀冈瘦西湖风景名胜区的电子政务进行统一安全监测，各区域电子政务外网的安全日志、流量探针采集流量数据传输给统一安全监测平台进行安全分析，对现有市平台进行升级扩容，满足市平台日常安全监测的性能使用要求。【投标人提供承诺函扫描上传】 |
| 基础参数 |  | 基础参数包含工作界面管理、工单管理、角色管理、知识库管理、数据存储、资产风险、本地情报、威胁预警、智能分诊、告警模式、威胁建模、规则库升级管理、接口对接、大模型内容合规监测、大模型流量风险管控、大模型内容审计溯源，出厂内置块态势感知大屏； 采集汇聚政务外网现有探针流量数据，支持对网络设备、安全设备、主机系统的日志、网络流量等多种数据源的采集；支持虚拟化集群部署，日志处理性能≥20000EPS。【投标人提供承诺函扫描上传】 |
| 系统功能 |  | 1、工作界面管理：支持工作界面、工单管理、角色管理、知识库、数据存储、资产风险、本地情报、威胁预警、智能分诊、告警模式、威胁建模、规则库升级管理、市平台对接、区县探针对接等功能。 2、工单管理：支持通过工单对安全事件进行跟踪处理，工单类型包括：通用、弱口令、告警、配置核查、漏洞、WEB漏洞。工单流转中支持添加附件，支持zip，.rar，.pdf，.doc，.docx，.xls，.xlsx，.ppt，.pptx，.txt，.png，.jpeg，.jpg格式。工单状态包含待下发、待处置、处置中、已处置、已完成、已撤销。 3、角色管理：平台支持用户角色管理，可以为不同角色赋予不同系统功能模块及数据的读写权限。 4、知识库管理：支持知识库管理，内置漏洞知识库、IP地址定位知识库、ATT&CK知识库、应用识别知识库、事件日志ID知识库。支持自定义知识库，支持对自定义知识库字段的管理和配置，字段包含文本框、富文本、数值、密码、附件等表现形式，支持自定义知识库的增删改查等基础配置。 5、数据存储：支持新增日志类型功能，可在线新增字段信息；支持数据存储类型的配置，包括ES、Hive、mysql；支持存储基础信息的配置，包括数据库名、存储时间、分区方式等基础属性信息；从而达到分类存储日志的目的。 6、资产风险：支持对资产风险值的自定义计算，计算范围包括威胁告警及脆弱性的危害等级、时间范围、处置状态等维度。支持对风险计算周期进行配置。 7、本地情报 （1）支持本地威胁情报的检索，检索类型支持域名、URL、IP地址；威胁情报内容支持IOC、攻击链阶段、ID、置信度、类型描述、定向攻击、风险等级、恶意家族、发布时间、攻击事件/团伙、影响平台、情报当前状态、威胁描述等。 （2）支持自定义威胁情报，支持类型包含IP地址、域名、MD5、域名：URI、IP地址：URI、域名：端口、IP地址：端口、域名：端口：URI、IP地址：端口：URI。支持自定义IPv6的威胁情报。 8、威胁预警：支持对重大网络安全事件（如Log4j漏洞）进行威胁预警功能。厂商针对重大网络安全事件生成威胁预警包，通过系统自动升级的方式分发给平台用户。也支持通过导入威胁预警包并启动威胁预警任务，完成网络安全事件的影响面评估和分析。 9、告警模式：支持配置告警模式，告警模式包括全量告警、精选告警，两种模式。精选告警的配置包括：告警置信度、告警攻击结果、告警危害等级，其中告警置信度包括：高、中、低，告警攻击结果包括：成功、企图、失败，告警危害等级包括：危急、高危、中危、低危。 10、规则库升级管理：支持统一系统软件版本、威胁情报、漏洞知识库、IP地址定位库、巡检规则包、威胁预警包等数据的升级，支持配置升级地址并展示当前版本和升级相关信息，支持手动/自动升级方式。 11、可视化大屏 （1）提供态势感知大屏统一入口；支持大屏配置、轮播投放，内置大屏介绍文档，可供用户线上查看和下载。 （2）支持对态势大屏的内网地理位置、重点关注区域进行修改；支持自定义大屏LOGO；支持设置大屏启停、轮播间隔时间、大屏轮播顺序。 （3）态势大屏展现维度不限于综合安全态势、安全运营态势、威胁预警态势、外部威胁态势、内网威胁态势、攻击者态势、资产态势、资产风险态势、全网脆弱性态势、告警实时监控大屏。 【投标人提供承诺函扫描上传】 |
| 智能分诊 |  | 17★提供告警降噪能力，实现对告警的优先级做分类。支持配置过滤条件和配置过滤条件组，过滤内容包括：告警名称、首次告警时间、源IP、目的IP、源端口、目的端口、通信方向、攻击者等信息；支持生效时间配置，包括：永久生效和自定义时间。（投标人需提供产品功能界面截图） |
| 威胁建模 |  | 18★支持自定义关联规则，支持图形化连线拖拽的交互配置方式而非编辑逻辑语法树配置方式；提供1000+条预置规则；支持日志关联规则建模，在指定的时间范围内，能够对来自不同数据源的日志进行关联分析，以发现可信度更高的威胁告警；日志关联方式包括不限于：A事件等于/不等于B事件、A事件包含B事件、A事件大于/小于B事件、A事件开始于/结束于B事件等。（投标人需提供产品功能界面截图） |
| 接口对接 |  | 支持对接市级统一安全管理平台，对数据进行实时监测，提取有用的告警，将分析的结果及时推送到统一安全管理平台。 区县流量探针所采集的安全数据须接入市级统一安全监测平台，提供相关对接规范和数据格式标准。【投标人提供承诺函扫描上传】 |
| 平台服务要求 |  | 针对统一安全监测平台、底层支撑物理服务器和服务器操作系统提供3年原厂硬件质保和软件升级服务。【投标人提供承诺函扫描上传】 |
| 大模型安全总体要求 |  | 随着政务人工智能大模型应用深入推进，大模型应用安全问题已逐渐凸显，需提升大模型应用安全监测和防护能力。通过对大模型应用进行统一监测，实现对用户输入输出的全链路安全防护，为业务应用提供安全屏障。具体包括内容合规监测、流量风险管控、日志审计溯源等功能。 1、内容合规监测。利用AI语义分析技术，对用户输入的话题和AI应用生成的内容进行分类，识别出敏感内容，产生安全告警，敏感内容涵盖政治敏感、暴力恐怖、色情低俗等多个领域。 2、流量风险管控。能够准确识别多种类型的敏感数据，包括但不限于个人身份信息、财务信息、医疗信息等。对识别出的敏感数据进行分类管理，针对性地制定安全策略，实施分类防护。检测到敏感数据传输时，采取阻断措施，阻止敏感数据泄露。通过对大量指令攻击样本学习和分析，识别出各种指令攻击的特征，如特殊的指令语法、异常的请求模式等。检测提问和回答的内容，进行风险报警或拦截。 3、内容审计溯源。违规行为产生告警，根据告警详情追溯原始日志，查看完整事件链，通过完整事件链和已解析字段进一步分析AI应用，溯源风险事件。 【投标人提供承诺函扫描上传】 |
| 大模型安全监测 |  | 1、产品形态及性能 支持硬件/软件化部署，适配国产化操作系统。支持网桥模式、网关模式、单臂模式等多种网络部署模式；大模型安全监测由三个软件组件构成：网络管控功能、AI鉴定功能、监测审计功能。 大模型安全监测功能模块性能：流量吞吐≥400mb，大模型业务访问token≥80次/秒。 2、产品部署 支持反向代理发布AI业务，实现AI应用的暴露面收缩和隐藏； 在不改造现有AI应用的情况下完成上线，提供对AI应用的隔离保护、协议的转换等功能； 支持X-Forwarded-For； 支持反向TCP代理，对外发布代理服务器IP、代理端口； 支持反向HTTP代理，支持HTTP->HTTP、HTTP->HTTPS代理转换协议，支持对外发布代理服务器IP、代理域名、代理端口；支持阻塞提醒页面； 支持反向HTTPS代理，支持HTTPS->HTTPS 、HTTPS->HTTP代理转换协议，支持对外发布代理服务器IP、代理域名、代理端口；支持阻塞提醒页面； 支持代理缓存，支持配置总缓存大小、URL缓存大小、缓存白名单。 【投标人提供承诺函扫描上传】 |
| 大模型内容合规监测 |  | 1、AI应用风险识别 AI应用风险识别，通过多个风险属性评估大模型应用产生的数据风险、服务风险、用户及设备风险、业务安全风险。有效评估如服务商风险、跨境传输风险、大模型自身安全风险、数据传输风险等详细风险问题。展示环境中使用的大模型应用的风险性。 2、AI应用检测及发现能力 识别包括图片处理、编程助手、文档撰写、音频编辑、视频编辑等十余类应用，可进行动态更新。展示环境中大模型应用的使用情况。 3、AI应用敏感话题鉴定与保护 检测话题或提示词是否包含涉暴涉恐涉政的危害国家安全内容，或包含涉及赌博、色情、毒品及其他违规违法内容。 检测话题或提示词是否包含：伦理道德、心理问题、身体伤害、隐私财产、偏见歧视、辱骂脏话等敏感话题内容。 4、AI应用指令攻击鉴定与保护 检测提示词是否包含目标劫持攻击、指令泄漏攻击、反面诱导攻击、角色扮演攻击等指令攻击语句。 5、AI应用内容合规鉴定与保护 检测大模型生成内容是否包含涉暴、涉恐、涉政的危害国家安全内容，或包含涉及赌博、色情、毒品及其他违规违法内容。 检测大模型生成内容是否包含错误的道德伦理价值观内容。 【投标人提供承诺函扫描上传】 |
| 大模型流量风险管控 | AI应用敏感数据保护 | 1、提供入侵防护功能，支持SQL注入等威胁防护； 支持基于代理服务器IP、控制内容对AI应用配置入侵防护策略，对特殊IP或内容不检测（白名单）； 可以针对爬虫行为进行检测，记录爬虫日志，同时对爬虫行为进行放行或阻塞。 2、支持展示24小时内使用大模型应用发送或者接收敏感信息且被大模型应用内容过滤策略审计到各敏感信息的占比，并列出其具体的敏感信息、数量以及占比的排名； 支持展示大模型应用的风险信息的组成。通过数据风险、业务安全风险、用户及设备风险、服务安全风险四个维度的权限、分值综合计算出该应用的总的风险分值，帮助管理员更好地发现潜在风险。 【投标人提供承诺函扫描上传】 |
|  |  | 19★对AI应用提问回答内容进行敏感信息检测。支持敏感信息自动识别，包含手机号、身份证号、护照号、地址、邮箱、银行卡号、统一社会信用代码、营业执照编号、组织机构代码、车牌号、车架号等常见的数十种敏感信息；对违规敏感信息的请求访问进行阻塞。支持基于字符串、正则表达式自定义敏感信息，并进行敏感信息过滤。（投标人需提供产品功能界面截图） |
|  | AI应用内容合规管控 | 20★支持按实名授权AI应用访问权限；支持基于用户、时间、位置、工具、AI应用、源IP、目的IP、目的端口、AI目的域名、AI报文大小、报文内容、代理服务器IP等条件按优先级配置大模型应用控制策略，策略动作支持允许、阻塞、重定向和提醒；阻塞时支持报警和推送阻塞提示页面，提醒时支持弹出提醒页面；支持重定向到其他网站。（投标人需提供产品功能界面截图） |
|  |  | 21★大模型内容过滤可以更完整、更全面地记录大模型应用行为日志。支持还原业务系统接口报文并记录详细完整的报文信息，包含：请求头、请求体、响应头、响应体和关联文件。同时能够在触发风险行为时（如敏感信息、攻击行为）即时进行阻塞，有效保护使用大模型应用过程中的安全隐患。（投标人需提供产品功能界面截图） |
| 大模型内容审计溯源 |  | 1、AI应用风险分析 （1）端网日志统一上传，异常行为分析，异常访问分析，数据泄漏风险分析，多事件关联分析。符合行业规范，检测应用风险。 （2）支持基于主体、客体、时间、频次、数量、流量等维度的统计分析，对比分析和基线分析。 支持行为风险分析，包括访问行为异常，账号登录异常等，主要对用户的访问时间，访问频次，访问敏感信息数量和登录行为进行异常分析；支持预置规则和自定义分析规则。支持规则列表展示，支持启用/禁用，支持可编辑；支持接口白名单和用户白名单配置。 2、AI应用访问审计 大模型安全监测操作行为审计，访问报文全部审计，传输文件审计。记录大模型应用使用详情。 3、AI应用访问日志留存 支持AI应用审计原始日志记录。可以对检测结果进行报文内容追溯查看，包括匹配结果，请求体，请求体，响应头，响应体，传输文件等。支持海量数据秒级查询。 【投标人提供承诺函扫描上传】 |
|  |  | AI应用风险事件追溯 22★支持基于详情事件追溯，可以设置数据标签、追溯内容、敏感信息数量、用户名称和接口等条件；追溯结果展示敏感信息类型排名、接口排名、用户排名和域名排名，并展示追溯的详情事件列表。（投标人需提供产品功能界面截图） |
| 大模型安全服务要求 |  | 针对大模型安全监测，提供一年软件授权及软件升级服务。【投标人提供承诺函扫描上传】 |

- 3.4.5．统一安全管理平台（1套）

注：以下均为单台/套技术要求

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 除投标人具有独立自主知识产权的产品外，本项目因二次开发产生的所有功能、技术文档、源代码等，其知识产权归采购人所有，未经采购人书面同意，不得泄露，不得用于商业用途，并在项目验收时向采购人提交。【投标人提供承诺函扫描上传】 |
|  | 实现电子政务外网安全工作的全方位、全流程管理，开发完成与本次采购的统一安全监测平台进行对接，实现流程联通、业务协同等功能；开发完成与江苏省统一安全管理平台进行对接，实现统一指令对接、统一用户管理、统一消息管理等功能；开发完成与扬州市电子政务外网统一运行管理平台的相关对接及功能要求。支持集群部署，支持功能扩展，无授权数量限制。【投标人提供承诺函扫描上传】 |
| 基础参数 | 统一安全管理平台包含：资产管理、安全驾驶舱、安全监测、指令协同、数据管理、漏洞管理、等保管理、考核管理、通报预警、重大活动保障、突发应急事件处置、预案编排、治理资源、安全工作台、可视化大屏等功能模块。【投标人提供承诺函扫描上传】 |
| 资产管理 | 1、在资产数据的导入过程中，支持对资产导入文件进行解析，能够分析和查看冲突数据和无法导入的数据，能够支持失败数据的下载。 2、系统支持对于资产发现的结果资产进行审核，通过人工审核将资产进行分类的管理，包括待处理新增资产和待处理更新资产。 3、支持根据不同的数据源配置不同的数据置信度，当不同数据源的数据发生冲突时，将推荐保留高优先级的数据，从而保障资产发现的准确度，包括数据源厂商、数据源名称、设备IP、部署位置、获取方式（被动、主动、导入）等。 4、支持资产潜在漏洞管理，通过关联纳管的资产数据与漏洞知识库生成资产潜在漏洞数据，实现对资产潜在漏洞情况的管理。系统支持纳管资产和漏洞知识库数据的关联，支持通过资产视角查看资产的潜在漏洞情况。 【投标人提供承诺函扫描上传】 |
|  | 23★支持资产更新、冲突、合并等运营场景，能够根据预置的规则自动将原始发现资产通过运营规则进入纳管，支持资产自动运营的归属规则的管理，能够对于归属规则、运营规则和忽略规则进行配置。（投标人需提供产品功能界面截图） |
| 安全监测 | 1、运维人员了解平台功能框架，并以缩略图直观展示功能页面，可以快速进入对应功能页面。 2、支持接入数据源经过模型分析后生成、归并的告警进行统一管理，支持对告警进行进一步研判分析。能够根据自定义的时间范围，和不同的字段对告警进行查询，能够展示告警的详细信息，包括基本信息、详细信息、规则信息、原始告警、资产详情、近期告警等具体详情。 3、支持查看每条告警的详情，包括基本信息，详细信息、规则信息、原始告警列表，近期告警等。能够查看告警具体的生成规则、归并规则和归并前的原始告警的具体内容，能够针对归并前告警的攻击频率统计和基于时间序列进行分析。 4、支持对告警的进行处理操作，包括误报、无需处置、转事件等。支持对告警数据进行标记，包括系统预置标签（操作标签、规则标签）、用户自定义标签等。 5、符合相关安全事件标准和工作流程，实现安全事件的统一管理、灵活地检索和配置能力。支持对于事件内容和排版进行自定义配置，满足不同场景的需求。能够展示安全事件的详细信息。支持并启动相应的处置动作，同时支持快速地上报事件和自定义上报字段等能力。 6、风险管理是基于国家风险数据标准和风险管理流程，实现风险信息的统一收集、管理、研判的能力。同时支持将已知的风险，通过研判分析后，能够第一时间通知给涉事单位和相关主管单位进行处置闭环。 7、风险研判支持针对风险进行研判，包括验证方法、发展趋势和可能危害、已采取的措施及效果等扩展研判信息。 【投标人提供承诺函扫描上传】 |
|  | 24★支持进行事件进行后续处置，包括认领、分配、启动通报、启动应急和关联应急等。支持记录事件处置进展（包括时间日期、用户、操作、事件状态和事件状态描述等）和事件的操作动作记录（包括用户、访问IP、操作动作、操作内容、操作结果等）。（投标人需提供产品功能界面截图） |
|  | 25★支持基于“钻石模型”的方式，将事件相关的攻击者、基础设施、受害者和能力维度进行关联、提炼和总结，从而便于安全人员有针对性地进行研判分析。（投标人需提供产品功能界面截图） |
| 指令协同 | 1、支持在用户权限和数据权限范围下的指令的统一管理，包括指令编号、指令标题、创建时间、发送人、指令等级、关联指令、指令编码和执行者等。 2、支持对用户发出的指令工单进行统一管理。支持新建指令，能够根据选择不同的指令类型，动态生成不同类型的指令。新建指令时支持关联已有的指令或者任务。支持对于指令创建的暂存、提交、保存为模板、删除、打标签等功能。 3、对于指令各环节的执行待办的指令管理，支持对于指令的执行工作，并能够根据不同的指令流程定义不同的执行方式，包括签收、审核等。 4、支持指令流程的催办策略配置，可以实现所有流程统一催办配置，以及单一流程和单一节点的催办策略的二次配置，包括临期催办和超期催办等。 【投标人提供承诺函扫描上传】 |
|  | 26★通过图形化方式呈现指令工单的整体流程和详情内容，使用不同状态进行标识指令流程中的执行完的环节、正在执行中的环节和未执行的环节。支持指令流程图形化的呈现方式和具体流程的放大、缩小、居中和全屏等展示功能。同时能够了解指令环节的进展信息、反馈催办、操作记录等。（投标人需提供产品功能界面截图） |
|  | 27★系统支持针对每一个指令流程的执行环节的执行时限、执行人范围、表单配置、可见范围、操作选型和消息模板进行灵活配置，从而实现不同的用户的操作权限和数据可见范围权限的配置管理。（投标人需提供产品功能界面截图） |
| 等保管理 | 1、支持对等保定级的系统信息进行统一管理。支持人工录入或按模板导入定级备案系统基本信息，并对等保系统信息进行统一的、规范的全生命周期管理。支持等保备案系统信息的查询、新增、批量删除、导入、导出和批量审核等功能。 2、支持对等保定级单位的信息进行统一管理。支持人工录入或按标准模板导入定级备案单位基本信息，并对这些等保单位信息进行统一的、规范的全生命周期管理。支持等保备案单位信息的查询、新增、批量删除、导入、导出和批量审核等功能。 3、支持检查任务管理，检查任务用于维护和管理等保检查工作，自动创建等保检查通知，并指派人员针对等保单位展开检查工作。系统实现对当前处在各检查阶段的检查任务进行处置与跟踪，记录被通报单位的反馈、整改及处罚情况同时完成检查任务信息的维护。 4、支持等保测评管理，对等保信息系统测评信息的维护和管理。支持对等保管理的日常等保检查工作所利用的测评机构、测评人员等资源信息进行统一管理。 5、支持等保知识库管理，知识库实现组织内部的安全团队和相关人员安全管理的最佳实践、技术方案、安全事件处理方法等知识的统一管理，从而提升组织安全管理水平，降低安全风险，保障信息系统的安全稳定运行。 6、等保底数统计：针对等保单位、涉及行业、备案信息系统，等保二级、等保三级和等保四级数量等统计分析。 【投标人提供承诺函扫描上传】 |
| 考核管理 | 1、为了更好地衡量安全监管工作的有效性，可通过考核指标进行多项工作的指标制定。能够通过对考核内容以及考核项进行多项工作的指标制定形成考核指标项。系统内置考核指标体系，包括网络安全责任制落实指标、网络安全制度建设指标、网络安全应急处置指标、网络安全防护能力指标、网络安全态势感知能力指标、其他工作指标等。 2、支持考核任务管理，能够实现考核任务从创建考核任务，选择对应的考核指标到评分的全生命周期的管理，提供对考核任务的设置和执行状态的管理和考核表单及模板的维护。并支持对考核任务按考核时间进行下发。考核对象登录系统后可在上级下发的考核任务中填写自评分项并提交。 3、支持考核任务评分的管理，包括自评考核与主观考核。自评考核部分由各考核对象使用人员进行自评并提交，主观考核部分由考核主体根据考核对象对各考核项的完成情况进行评分，包括考评时间、被考核单位、自评考核分数、主观考核分数、综合得分、考评人、审核状态等。 4、支持考核统计分析，包括任务概况统计，包括被考核单位总数、考核自评权重、考核主评权重、考核指标的数量、综合评分最高单位展示、综合评分最低单位等，以及评分最高单位TOP5.评分最低单位TOP5.评分等级分布、单位指标分数最低排名TOP5等统计。 【投标人提供承诺函扫描上传】 |
|  | 28★支持对于考核任务的指标项进行设置和暂存，能够支持对引用的模板进行选择设置，支持指标项进行分值数值上限设置；支持考核阶段的设置，包括年度、季度和月度；支持编辑考核期限，包括设置是否支持超期考核。（投标人需提供产品功能界面截图） |
| 通报预警 | 1、基于平台监测、人工录入的各类网络安全隐患事件，对存在安全隐患的单位进行通报，支持在用户权限和数据权限范围下的事件通报指令的统一管理，能够手工方式导出通报文件，跟踪和记录通报的反馈、整改及处罚情况。 2、支持通过图形化方式呈现事件通报的整体流程，使用不同状态进行标识指令流程中的执行完的环节、正在执行中的环节和未执行的环节。 3、对于通报流程的每一个环节的执行信息进行呈现，明确指令环节的具体进度，包括每一个流程环节的执行方、执行状态、执行时间、延期状态。 4、支持针对通报的信息，添加评论反馈和催办信息。 5、支持对删除的通报指令进行管理，同时支持通报指令的恢复机制，恢复的指令能够继续执行删除前的处置流程。如果该业务实体已经关联了新的指令，则已经删除的指令不能进行恢复。 6、支持风险预警，针对潜在的威胁事件，公开发布的预警性信息，包括近期国内或本地严重的网络或系统漏洞等与网络有关的安全防范信息及防范策略、注意事项等，进行提前预警。 支持对于预警信息的管理，包括收到的、发出的和公开预警等。支持风险预警详情显示，显示预警的流程和具体内容信息。 【投标人提供承诺函扫描上传】 |
|  | 29★支持对于事件通报处置过程中的操作日志信息进行记录，包括操作时间、角色、用户、访问IP、操作、操作结果和操作内容等。（投标人需提供产品功能界面截图） |
| 重大活动保障 | 1、支持重保任务管理，对于当前用户的重保任务信息进行统一管理，支持以卡片的形式展示当前用户的重保任务，包括名称，工作分级，工作类型，启动时间，预期结束时间，重保对象，已处置任务，已完成指令，执行状态及创建时间。 2、支持重保工作台，能够对重保任务的全流程调度管理，包括工作任务，业务协同，事件风险，工作流程，重保报送，值班值守，相关信息等。 3、重保指挥部：支持创建指挥部为整个重保指挥任务做好保障，包括重保指挥部组织名称，组织职能。支持添加组织成员，包括姓名，职务，职位，手机号码，单位名称。 4、支持对于重保工作流程进行可视化管理和自定义编排，能够根据重保流程以所见即所得的方式添加、删除和修改。支持将工作组件（包括业务交互、脚本执行、机器动作、人工指令和逻辑节点等类型）通过可视化拖拽进行当前重保流程进行编辑、更新等操作。 5、支持对协同单位相关报送方案的制定并对于协同单位报送信息进行管理。包括添加阶段，日报情况及上报记录等。支持上报的信息进行管理，包括标题、报送时间、报送单位、报送人、标签等。 【投标人提供承诺函扫描上传】 |
|  | 30★支持对于重保期间值班和值守情况进行设置和管理。支持重保值班值守的业务阶段进行设置和管理，支持添加阶段，包括阶段名称和阶段周期。并对于每一个阶段的值班值守情况进行安排，包括指挥部值班安排、选择重保目标和重保目标值班安排。（投标人需提供产品功能界面截图） |
| 应急处置 | 1、支持对应急处置任务具体内容的管理，包括基本信息、相关事件、指令协同、工作任务、相关信息、应急装备和工作流程。系统内置一个标准突发事件处置预案模板和一个应急演练模板。 2、工作任务支持对应急任务的管理和配置，包括组织专家研判，研判审核，启动应急响应，结束应急响应等应急任务。支持对组织专家研判的配置与管理，包括事件等级，研判结论，研判专家，研判时间，研判意见和研判报告。支持对研判审核的配置与管理，包括事件等级，审核结论，审核领导，审核时间，审核意见和相关的审核报告。 3、支持对各单位信息报送情况管理和统计分析，包括标题、报送时间、报送单位、报送人、标签等信息。支持统计当前上报的条数，来自单位数量，今日上报的条数，来自单位数量。 4、支持相关单位对信息报送的管理，包括标题、报送时间、状态、标签、查看详情等操作等。支持通过报送时间、状态、标题、报送人、标签维度进行报送信息查询。 5、支持应急处置过程中，本单位和下级单位创建或提交的应急装备进行管理，包括装备名称、装备类型、装备版本、关联工作、标签、状态等。 【投标人提供承诺函扫描上传】 |
|  | 31★支持应急处置工作的统一管理，包括工作名称、处置类型、启动响应时间、持续时间、采用预案名称、标签、执行状态、创建时间、已完成指令和已处理任务等。支持对于应急任务的查询、统计、添加、编辑和删除等工作，实现对应急处置工作的全流程调度管理。（投标人需提供产品功能界面截图） |
| 预案编排 | 1、预案管理可针对重大活动安保、突发事件应急处置等相关业务工作的预案场景进行管理和编排，包括创建人、创建时间、更新时间、预案类型、当前状态、标签和描述等。支持对预案的创建、编排、编辑、启用、克隆、删除、导入、导出等基本操作。 2、支持预案分组和预案类型的统计分析，包括突发事件应急处置、网络安全应急演练等。以及预案的状态（如：待提交、待审核、已启用、已停用）的统计分析，并支持针对统计的过滤展示。 3、系统支持预案的导入和导出功能。在导入时支持json格式，可以指定预案的审核人进行审核。 4、支持利用可视化的流程编辑器，按照不同流程的管理逻辑进行编排管理工作。可拖拽到编排面板进行排版、编辑、执行顺序调整，以及对每个具体措施的参数配置，形成一整套从开始、到执行、到结束的完整过程，该过程的执行能够支撑闭环管理工作。 5、支持预案试运行，实现预案流程的任务运行情况管理，包括任务名称、任务状态、预案名称、开始时间、结束时间、执行时间描述和操作等。支持对于预案任务的新建、终止和详情查看等操作。 【投标人提供承诺函扫描上传】 |
|  | 32★支持可视化交互的方式进行预案的自定义编排，实现流程的灵活处理。支持将工作组件（包括业务交互、脚本执行、机器动作、人工指令和逻辑节点等类型）通过可视化拖拽进行当前应急任务进行编辑、更新以及另存为新流程模板。（投标人需提供产品功能界面截图） |
| 其他功能 | 1、数据管理 平台数据管理、数据运营、数据消费的基础，通过统一的网络安全数据模型（Sec-LDM）标准，覆盖安全行业标准化业务，实现设定一套通用的元数据标准和管理机制，包括数据业务类型、业务元数据、信息编码标准、数据标准管理、规则管理和质量管理等。 2、漏洞管理 实现对资产脆弱性的管理和运营闭环，通过已纳管的资产、漏洞扫描告警数据和漏洞知识库进行关联分析，通过对不同视角查看脆弱性的情况，包括主机漏洞、WEB漏洞、弱口令、配置核查等专项管理。 3、治理资源 提供治理资源支撑模块，包括相关单位、人员、装备和手段等，为平台的通报预警、重大活动保障、应急处置等业务提供基础数据资源，支撑这些业务对资源的配置和调用需求。 4、安全工作台 提供统一的安全运营视角，集成任务信息、咨询信息、统计信息等核心功能，为安全管理人员提供一站式操作界面，同时通过可视化技术，动态呈现全网安全态势，包括攻击趋势、风险分布、事件处置进度等关键指标，快速掌握整体安全状况。 5、可视化大屏 支持将可视化大屏解耦为独立的可视化组件，形成可视化组件库，可将组件划分为业务主题组件、分析组件、条件组件。 支持自定义大屏场景，支持新增或者复制预置的大屏场景，通过可视化交互的方式在画布上进行组件拖拽选取、调整布局位置从而形成新的大屏场景，并支持对场景的分析总结建议进行配置。 支持对业务主题组件、分析组件进行个性化配置，包括数据范围的配置、组件特性的配置、基本信息的配置等。 【投标人提供承诺函扫描上传】 |
| 服务要求 | 提供3年原厂软件升级服务。【投标人提供承诺函扫描上传】 |
|  | 为保障平台的可用性，须安排专门人员提供现场保障，同时按照网络安全监管部门、国家电子政务外网管理中心等单位要求完成市平台与江苏省统一安全管理平台定制化开发对接。【投标人提供承诺函扫描上传】 |

- 3.4.6．驻场运维服务（1项）

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 服务内容 | 提供不少于1年期限，不少于2名驻场运维人员的驻场运维服务。 |
|  | 驻场运维人员须负责电子政务外网和网络安全运维工作，包括设备巡检、平台巡检、规则优化、安全监控、威胁分析、资产管理等运营服务。【投标人提供承诺函扫描上传】 |
| 服务要求 | （1）负责政务外网线路日常监控、设备网管巡视、业务变更、故障及工单处理等日常运维工作；负责统一安全监测平台、统一安全管理平台以内的所有政务外网相关安全设备、平台及系统的日常运维工作，做好各类安全事件分析、研判、处理，并与其他运维团队做好信息同步和紧急事件协作处理。 （2）现场巡检：驻场团队负责定期开展政务外网接入单位现场巡检工作，县（市、区）功能区、大流量重要单位每季度现场巡检一次、重要单位每半年现场巡检一次、一般单位每年现场巡检一次。核心设备（广域网、城域网、5G接入、政务云接入）每月现场巡检一次。 （3）运维工具使用：驻场团队负责根据现场运维需要，配备运维终端等相应运维工具，熟练掌握各项运维工具使用，投标人须配备冗余的高性能工作终端用于运维实况监测等工作。 （4）能力要求：驻场团队成员应均具备网络、安全等基础运维能力和政务云协同能力。 （5）投标人须根据采购人需求，组织体系内专家团队提供技术咨询指导、疑难故障处理等二线支撑能力。 |

- 3.5．运行管理体系

- 3.5.1．统一运行管理平台（1套）

注：以下均为单台/套技术要求

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 除投标人具有独立自主知识产权的产品外，本项目因二次开发产生的所有功能、技术文档、源代码等，其知识产权归采购人所有，未经采购人书面同意，不得泄露，不得用于商业用途，并在项目验收时向采购人提交。【投标人提供承诺函扫描上传】 |
| 基础平台 | 1、系统管理 （1）用户管理：对用户进行管理。对于不同的区县，用户的增删改的执行逻辑可能会不一样，对于要求对接特定的单点登录情况，用户的原始信息在其他系统维护，平台仅将用户同步过来；对于没有单点登录多的情况，新增、修改、删除用户的操作，都在平台的用户管理模块进行。 （2）角色管理：平台的权限体系基于RBAC构建。角色是权限的集合，将角色赋予指定人员，即可让该人员获得相关的系统资源访问权限。 （3）发布管理：发布管理是平台权限和认证控制的一部分。此处发布接口只涵盖通过网关对外暴露平台后端接口，不包括接口管理中心暴露的实时API。这些接口一般是前端应用通过网关调用，或者外部系统通过访问。发布管理模块对接口进行增删改查。接口在发布和修改时，需要配置接口类别，用于给角色赋权。 （4）菜单管理：平台整体菜单管理模块。只有在此处添加了的菜单，才能够用以配置角色权限，才能够被用户访问。 枚举值管理：平台基础功能，枚举值即字典值，平台诸多模块的枚举值都直接从此功能处获取。不能随意删除、更改，会影响平台功能的正常使用。 （5）数据维度管理：数据权限的维度管理功能。禁止删除、修改。 （6）认证登录：登录应包括身份认证和返回通行证双向过程。身份认证信息使用账号+密码+图片验证码等的方式，内容如下： 对用户身份进行校验； 对用户请求资源的合法性进行校验； 对系统用户入访进行白名单校验和限制。 2、个人中心 个人中心用于个人信息、资产、能力的查看、编辑、增删，以及服务申请、审批等内容： 支持用户查看自己的编码、角色等信息、重置登录密码、更换头像； 支持用户查看自己发布的API与授权对象，以及被授权的API和自己的访问密钥； 支持处理审批流程的待办，查看已办流程，我的发起等信息； 支持用户自己上传文件模板等内容。 3、接口管理中心 接口作用域管理：系统支持将外部的API通过简单配置的方式引入到接口管理中心，无须写代码对接；支持对于接口管理的增删改查授权管理。接口管理可以是一个实现特定功能的Python脚本，可以是某个外部的API；支持将接口以API的形式发布，可以给外部系统调用，也可以在系统内部调用；支持记录和查询API的调用记录，包括调用成功失败状态、出参和入参信息。须具备功能： （1）实时接口配置 支持用户根据专业、应用模块、创建人、接口是否缓存、接口名称、接口类型、接口是否有效等条件查询指定接口管理，并呈现接口的基础信息等内容。 支持用户新增和编辑接口的操作。在新增接口的过程中，需要配置接口的基本信息和能力规则。基本信息包括专业、应用模块、名称、接口类型、语言类型、作用对象。能力规则包括可见范围配置、入参信息配置（添加和删除）、出参信息配置（添加和删除）、脚本内容配置。 （2）接口管理 支持用户删除接口管理，查看变更记录及节点信息的操作。 提供对新建的接口进行测试的功能，只有测试校验成功的接口才能够保存生效，并进一步发布成为API。 （3）实时API管理 支持用户根据专业、关联模块类型、关联信息、API名称、API编码、请求方式、调用方式等条件查询指定实时API，并呈现名称、编码、专业、url等API信息。 允许具有相应权限的用户对API进行删除操作。 支持具有相应权限的用户对API信息进行编辑，内容包括API名称、接口说明等信息。 （4）接入调用日志 支持用户查看API在指定时间区间的被调用记录。可以查看第三方调用IP、时间、执行状态、响应时间、请求和返回信息等内容。 （5）接口执行日志 用户可以根据名称、调用人、执行状态、执行时间区间等条件查询指定接口的执行日志清单，并可以查看每一次调用的详细信息，包括调用人、调用时间、执行状态、响应时间、入参出参等信息。 【投标人提供承诺函扫描上传】 |
| 统一门户 | 1、自助服务入口 支持服务自助登录入口，登录后可申请对应网络资源，对资源进行变更、注销等操作，支持相关网络资源总体状态展示、待办已办事项及相关的服务菜单等。 2、运营管理入口 支持运营管理登录入口，展示的服务菜单包括服务目录管理、资源开通、运营分析、代办事项等，可根据需要点击相应菜单进入具体功能页面，以及相关流程处理情况。 3、运维管理入口 支持运维管理登录入口，展示的服务菜单包括运行监控、告警管理、拓扑管理、配置管理、统计报表等，可根据需要点击相应菜单进入具体功能页面，以及相关流程处理情况。 【投标人提供承诺函扫描上传】 |
| 自助服务 | 1、业务办理 （1）资源申请 用户自助服务功能进行固网入网、切片/VPN开通/释放、业务保障、故障上报、报告下载等申请。 （2）资源变更 用户可通过资源变更功能对已订购的资源内容进行变更，资源变更内容包括已申请资源（含切片、隧道、VPN、延迟、带宽等）及其使用期限。 （3）资源退订 用户可手动方式在线退订并删除所申请的切片、VPN等资源。对于已达到申请有效期的网络资源，系统提醒用户做好数据备份并暂停资源使用。 2、资源状态查询 支持接入设备查询、接入带宽查询、接入链路查询、VPN、切片查询，支持查看专有的VPN、切片的信息、状态和告警等。 3、故障申报 通过故障申报功能，网络使用单位可以在统一运行管理平台上进行故障的自主申报，并能够查询故障申报工单的处理进展，查看故障根因分析及处理方案，获取相关的技术支持。 【投标人提供承诺函扫描上传】 |
| 运营管理 | 1、服务目录管理 创建服务目录、发布服务目录、解除服务发布、更改服务目录、删除服务目录。 2、业务审批开通 （1）业务审批：支持业务查询、审批、转派； （2）业务开通：支持转派人工处理、业务配置自动下发。 3、运营分析 资产状态分析、服务质量统计分析、链路使用情况分析。 【投标人提供承诺函扫描上传】 |
| 资产管理 | 提供硬件设备的资产管理能力，支持资产入库、维护、审批操作，提供资产状态等查看功能等。 支持资产信息统计与导出能力，提供资产闲置、报废等资产状态的统计等。 资产信息同步，支持本平台将其资产信息周期性（包含全量、增量）地上报到省平台。 支持对本项目所有资产的日志进行集中管理和展现。 【投标人提供承诺函扫描上传】 |
| 运维管理 | 1、告警管理 支持设备及链路相关告警、能够对告警压缩、屏蔽、闪断震荡、升级、重定义等策略和规则进行自定义、能够查看历史告警及关联告警分析、支持告警转工单，能够对告警转工单规则进行定义、告警自愈场景编排和执行恢复脚本、支持告警通知、支持告警智能分析去重。 2、自动巡检 自定义巡检内容、巡检任务管理、巡检报告管理、巡检参数设置、巡检适配。 3、网络质量管理 （1）网络设备的CPU、内存等性能指标的异常检测：对未超过阈值但波动存在异常的网络设备性能指标通过KPI异常检测识别隐患设备，实现故障预测预防。 （2）网络连通性拨测：支持连通性，以及上传下载速率、延时等指标的拨测。 【投标人提供承诺函扫描上传】 |
|  | 33★拓扑管理：提供拓扑展示能力，支持跨域网络拓扑展示、进行多级区域拓扑缩放和展开、通过拓扑视图查看网元、物理端口等相关信息、通过拓扑链路关联呈现链路的流量、拓扑图上呈现链路的性能信息、支持人工对拓扑展示信息进行修改和自定义。（投标人需提供产品功能界面截图） |
|  | 工单管理： 1、工单支持创建、通知、处理等操作，可和短信网关对接支持短信等方式提醒功能，支持工单人工处理或者自动化能力等。【投标人提供承诺函扫描上传】 2、支持工单统计趋势分析展示。【投标人提供承诺函扫描上传】 34★3、提供工单流程编排，支持无代码配置运维流程，可实现自主编排。（投标人需提供产品功能界面截图） |
|  | 35★统计报表：支持自定义数据源、自定义维度统计，自定义列表、柱图、饼图等可视化呈现，支持Excel、PDF、Word等多种文件格式导出。（投标人需提供产品功能界面截图） |
| 可视化大屏 | 支持联接可视化大屏：至少包含网络运行态势感知、网络资源态势感知、5G接入态势感知、安全管理讯息展示、安全运行状态感知等功能其中一项及以上。【投标人提供承诺函扫描上传】 |
| 接口要求 | 统一运行管理平台提供南北向接口，北向须支持与省统一运行管理平台对接，南向须支持与跨域编排器、SDN控制器、统一安全管理平台等系统进行对接，最终对接系统由采购人根据实际需求确认。【投标人提供承诺函扫描上传】 |
| 其他要求 | 1、性能要求 在线用户数量不少于500、并发用户数量（所有的用户在同一时刻对同一件事务进行操作或有很多用户同时对系统进行操作）100的情况下，系统须满足如下性能要求： 在稳定的网络环境下，不涉及第三方接口调用性能等不可控因素外，事务性操作响应时间≤1秒，简单查询响应时间≤1秒，统计或大数据量查询平均响应时间≤3秒。 出现性能瓶颈后，可通过系统横向扩展等方式快速消除性能瓶颈。 2、兼容性要求 支持国产化CPU、服务器、操作系统、数据库、中间件等软硬件基础运行环境。 支持全中文管理和使用界面，支持主流浏览器（IE9+、Firefox、Chrome等）以及国产化浏览器的访问。 3、许可授权要求 系统各功能模块及使用的组件工具不涉及许可授权限制，包括管理设备数量、注册用户数量、访问用户数量、在线用户数量、并发用户数量、存储数据量、网络流量和使用期限等。 【投标人提供承诺函扫描上传】 |
| 服务要求 | 提供3年软件升级服务。【投标人提供承诺函扫描上传】 |
|  | 项目实施时须根据实际对接需求，进行定制化开发，满足运营和管理需求。【投标人提供承诺函扫描上传】 |

- 四、系统集成需求

- 4.1、项目组织管理要求

1、投标人应根据本项目特点配置以下相关人员，至少包括：项目经理（1人）、技术负责人（1人）、实施工程师（1人）和运维工程师（2人）。以上人员在中标后应根据采购人要求派驻现场进行项目实施。

| 序号 | 项目组人员 | 人数 | 人员要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 具备信息系统项目管理师证书、系统规划与管理师证书 |
| 2 | 技术负责人 | 1 | 具备信息系统项目管理师证书、信息安全保障人员认证证书 |
| 3 | 实施工程师 | 1 | 具备注册信息安全工程师证书、系统集成项目管理师证书 |
| 4 | 运维工程师 | 2 | 具备IT服务项目经理证书、网络管理员证书 |

2、投标人应充分考虑满足投标项目的建设要求，提出完整的项目管理、系统设计与开发、项目培训、项目施工、项目验收、技术支持方案以及投标人人力资源供给方案。

3、投标人应书面明确实施投标项目的人员配置管理计划，包括组织结构、项目负责人、组成人员及分工职责。

4、投标人一旦中标必须提供投标项目的详细工作日程表和人员配备方案，明确工作地点、起止时间，项目负责人及主要人员应与投标文件一致，并经采购人审核、批准。

5、按照招标文件中项目组织承诺，中标人必须保证其所有项目人员到位并保持稳定，包括项目主要管理者、技术负责人必须保证项目现场工作时间等。如因特殊情况发生任何人员变更，须将变更人及其工作影响、替换人资历等情况以书面材料报告采购人审查，因此而造成的任何项目质量、进度不良后果，须由中标人承担一切责任。此外，根据项目质量和进度的需要，中标人应及时充实相应的项目管理人员和技术实施人员。中标人必须无条件接受采购人任何形式的监督检查，并承担因其人员不足、不到位，所导致的影响项目质量、进度的违约责任。

6、中标人在项目实施过程中出现资源、进度、质量协调控制不力的情况，采购人有权要求更换项目负责人，中标人必须予以配合，并确保不影响项目建设的进度和质量。

7、中标人在项目实施过程中提交的文档一律采用书面形式（同时提交相应的电子文档），提交的技术文档必须附上本单位的质量审核记录。

8、在项目建设过程中，采购人可以采用发送工作联络单方式与中标人衔接工作，中标人不得拒绝接收工作联络单。

- 4.2、计划进度管理要求

1、建设工期：

（1）硬件设备自中标签订合同之日起，60个日历天内设备全部到货或部署，90个日历天内完工。

（2）软件产品自中标签订合同之日起，60个日历天内完成系统开发升级工作。

2、采购人有权监督和管理投标项目的测试、安装、调试、故障诊断、系统开发、验收和维保等各项工作，投标人必须接受并服从采购人的监督、管理要求，无条件提供中间过程工作成果。

3、投标人一旦中标必须提交正式工作方案，明确招标项目工作的方式、方法、过程步骤、按阶段分解的详细计划、对应计划应提交的工作成果、需要采购人协调与配合的事项，并经采购人审核、批准。

4、中标人在项目实施过程中必须分别按周、月提交进度报告，对项目问题及进度延迟原因进行说明，制定合理的解决措施并有效执行。

5、中标人在项目实施过程中应加强问题管理，特别对采购人提出的问题应在约定的时间内及时解决，并提交书面报告，否则由此导致的进度延迟责任由中标人承担。

- 4.3、项目质量管理要求

1、投标人应按ISO9001质量管理体系规范要求，针对招标项目实施过程及交付结果进行质量规划、管理、控制。

2、投标人一旦中标必须提交正式的质量计划，明确质量控制点、控制内容、质量要求、检查记录要求，并经采购人审核、批准。

3、中标人在项目实施过程中应开展质量保证活动，所提交的进度报告应包括质量报告内容，对质量问题制定改进措施并有效执行。

4、中标人必须接受采购人的质量监督检查，提供真实有效的相关质量活动记录、证据，无条件接受采购人提出的质量问题整改要求，承担质量责任及因质量问题导致的进度延迟责任。

5、中标人应结合采购人数据中心内现有各系统的运行特点，在满足技术要求的前提下，仔细调研采购人的需求和现场实际情况，制定切实可行完整的优化建设实施方案，保证所建系统结构完整、运行流畅。

6、采购人可对项目进行优化调整，优化的内容包括项目内采购的所有软硬件系统，中标人必须予以配合，确保不影响项目建设的进度和质量。任何项目变更指令必须以书面形式作出，任何变更指令均须采购人确认。

- 4.4、项目系统测试验收

1、中标人完成所有软硬件设备采购到货后，7个工作日内申请设备现场报验，设备现场报验需要采购人与监理单位共同鉴证，货到现场初验需要采购人与监理单位共同书面签字确认。

2、中标人在项目实施完成后须进行自测，通过自测后提请监理组织验证测试，经审核通过后，项目方可进入试运行阶段。

3、试运行为期3个月，3个月内新采购的产品设备及软件平台未发生重大运行故障的，同时试运行期间中标人完成相关产品的测评考核工作的，视为具备验收条件。

4、试运行结束后，中标人整理项目验收资料，并提交《项目验收方案》交由采购人审核，审核通过后，由采购人组织专家验收会，中标人需做好验收配合工作。

5、中标人需根据实际实施情况对验收文件进行整理并列出清单，作为采购人交付验收和使用的技术条件依据，向采购人提供详细的验收方案申请采购人验收，采购人以招标文件、中标单位的投标文件、合同为依据，成立验收小组，负责对项目进行全面的验收。验收合格的出具验收报告。

6、验收的标准：

（1）用户服务要求：以中标人响应了采购人的所有集成实施、软件部署等要求为合格。

（2）响应水平情况：以中标人的服务响应水平达到了承诺的水平为合格。

（3）可用性水平情况：中标人应保障本项目范围内的产品设备及软件平台，在服务期间不可用的时间小于24小时为合格。

（4）记录报告（包括设备维修、维护、检测等）：中标人提供的服务都应有详细的记录报告，从项目开工到试运行期间的月、季度以及对重要事件均应有分析总结报告为合格。

（5）资料完整性：中标人对于项目过程备有详细记录并且保证资料完整方为合格。

- 4.5、项目产品培训要求

1、中标人须对采购人进行项目进行软硬件系统的技术培训，中标人根据采购人需求安排相应的技术培训，培训相关费用由中标人承担。

2、技术培训中，中标人须免费提供硬件设备管理维护的现场技术培训，包括相关设备使用、基础运维等；免费提供相关使用维护的现场技术培训，包括相关系统的操作培训课程，使采购人的相关技术人员能掌握关键设备的使用、维护和管理，达到能独立进行管理、故障处理、日常测试维护等工作的目的，以保障系统能够正常、安全地运行。

- 4.6、项目建设交货地点

中标人根据采购人要求按合同约定地点交货。

- 4.7、项目相关其他要求

本项目采用全包方式（交钥匙项目），从深化设计、实施方案、设备选型，设备及辅材、工具采购、运输到设备及辅材抵达现场后的清点报验、储存、保管、实施安装、安全保护、现场环境清理、临时设施、系统调试、系统测试、验收、人员培训、质保期内运维等一系列工作。

- 五、技术方案需求

新一代电子政务外网架构图如下所示：

- 5.1、市级固网新平面建设方案要求

扬州市电子政务外网固网平面是未来承载全市各委办局电子政务业务的基础网络，网络规模大，用户数量多，业务需求杂。在项目建设中除了需要考虑网络覆盖，实现应接尽接之外，还需考虑对SDN、SRv6、网络切片、IPv6+等新技术的运用，赋予网络多样化的承载能力、智能化的控制能力和敏捷高效的管理能力，构建智能、高效、敏捷、可靠的新一代电子政务网络。

投标人须充分理解采购人对新一代电子政务外网市级固网新平面建设需求，结合采购清单，提供切实可行的技术设计方案，方案编制应详细描述，包括但不限于：

（1）广域路由器设备部署逻辑拓扑图及部署说明；

（2）城域路由器、政务云路由、委办局路由的部署拓扑及部署说明；

（3）终端网络资源访问互联网的网络设计及安全设计；

（4）固网平面网络控制器的部署拓扑及说明，并明确阐述与省网络控制器的对接；

（5）跨域编排器系统架构、功能设计和开发实施；

（6）新老网络迁移融合等。

- 5.2、移网平面建设方案要求

随着政务业务的快速发展，电子政务外网承载的政务场景越发丰富，诸如移动办公、移动执法、应急指挥、物联感知等场景的涌现对目前电子政务外网固定网络承载方式提出了新的要求和挑战，电子政务外网亟须延伸接入覆盖范围，实现多场景下电子政务外网无线泛在接入能力，满足移动类业务灵活接入的需求。

投标人须充分理解采购人对新一代电子政务外网移网平面建设需求，结合采购清单，提供切实可行的技术设计方案，方案编制应详细描述，包括但不限于：

（1）路由设备部署逻辑拓扑图及部署说明；

（2）网络边界安全部署拓扑及部署说明；

（3）网络安全认证部署规划等。

- 5.3、安全保障体系建设方案要求

扬州市新一代电子政务外网，一方面对网络可靠性、时延、稳定性等要求很高。另一方面，来自广域网和市级城域网内部的网络攻击将区县政务外网中的数据中心或委办局形成重要的威胁。因此，加强城域网核心安全防护能力建设，构建区域电子政务外网安全防护的首道防线至关重要。

投标人须充分理解采购人对新一代电子政务外网安全保障体系的建设需求，结合采购清单，提供全面覆盖安全防护、安全监测、安全管理及安全维护等关键环节，确保提供主动、智能、多维度的网络安全综合保障的安全保障体系建设方案。方案编制应详细描述，包括但不限于：

（1）安全资源池和安全域名系统的部署架构图及部署方式设计说明；

（2）安全资源池和安全域名系统的部署用途及拟实现的防护策略；

（3）安全资源池和安全域名系统的功能描述及使用；

（4）统一安全监测平台和统一安全管理平台系统架构图、功能架构图；

（5）统一安全监测平台和统一安全管理平台功能设计和开发实施方案。

- 5.4、运行管理体系建设方案要求

新一代电子政务外网需要打造支持IPv6+技术管理的统一运行管理平台，实现运维管理、安全管理和运营管理的流程化、自动化、场景化和可视化。

投标人须充分理解采购人对新一代电子政务外网运行管理体系的建设需求，结合采购清单，对功能模块、接口对接、IPv6管理和网络运行监测等方面进行设计，提供切实可行的技术设计方案，方案中需提供详细的：

（1）统一运行管理平台系统架构图、功能架构图；

（2）统一运行管理平台功能设计和开发实施方案；

（3）统一运行管理平台纳管设备的流程及方案描述等。

- 包二：项目监理

- 一、监理工作要求

- 1.1、监理工作范围

2025年扬州市新一代电子政务外网建设项目包括：固网移网网络及安全设备、安全资源池和安全域名系统安装部署；跨域编排器、统一安全监测平台、统一安全管理平台及统一运行管理平台开发实施等。

- 1.2、监理服务期限

从合同签订之日起至项目验收结束。

- 1.3、监理服务准则

1.维护国家的荣誉和利益，按照“守法、诚信、公正、科学”的准则执业。

2.执行有关工程建设的法律、法规、规范、标准和制度，履行监理合同规定的义务和职责。

3.不收受被监理单位的任何礼金。

4.不泄漏所监理工程各方认为需要保密的事项。

5.遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等。

6.认真履行工程建设监理合同所承诺的义务和承担约定的责任。

7.坚持公正的立场，公平地处理有关各方的争议。

8.坚持科学的态度和实事求是的原则。

- 1.4、监理服务依据

1. 国家信息系统工程监理规范；

2. 采购人与中标人签订的承包合同；

3. 采购人与监理单位签订的监理合同；

4. 有关国家和行业的技术标准；

5. 根据合同执行的具体情况，投标人应选择应用现行的有关规范、规程和技术标准进行监理工作。

- 1.5、监理人员要求

投标人针对本项目投入的驻场监理人员不得少于1人，时间从项目合同签订起至项目验收完成后止。驻场监理人员须具有信息系统监理工程师证书。

- 二、监理工作内容

监理单位要对项目实施全过程高质量的监理服务。对建设项目关键点进行重点监理，全方位开展监理工作。

- 三、监理方案要求

- 3.1、项目质量控制措施方案

项目实施过程的质量控制是监理工作实施的核心，是衡量项目成功与否的主要标准。本章节要求规划整体质量控制措施、明确各阶段的质量控制任务和要求、建立质量控制方法、同时对各子系统根据建设内容与特点建立完善、合理、科学的项目质量控制体系措施。

监理机构采用全过程的监理手段，核心工作之一就是保证和促进项目的质量达到招投标文件的要求、合同的要求、建设单位实际的业务需求，并且符合相关标准与法律与政府规定，在具体的功能应用和性能应用方面均要达到相应的指标要求。

- 3.2、项目进度控制措施方案

进度控制是工期目标控制，进度控制是指在限定的工期内，以事先拟定的合理且经济的工程进度计划为依据，对整个建设过程进行监督、检查、指导和纠正的行为过程。本章节要求明确进度控制的任务和要求、建立进度控制的方法和措施、配套各阶段的进度控制措施、对整体进度控制出具对策与建议等，全面实现进度控制的完善性与合同性。

监理的计划工期与项目工期同步，根据本项目的建设范围，依据建设合同约定的工期及建设的要求，对承建单位投入本过程的人力、机具设备等要素进行控制，采取有效措施，以强化管理，周密运筹为根本，根据各施工阶段的客观要求，按总进度控制的要求落实到各分部分项工程，制定周、月、旬计划的监督检查，确保过程在合同约定的工期内完工。在项目进度控制中要提前规划、过程把控、及时检查、督促到位、合理评估，确保项目按期完工。

- 3.3、项目变更控制措施方案

项目建设过程中，不可避免会遇到变更问题。项目变更不只限于对设计的技术性修改，还包括增减工程清单的内容或工程量，包括施工进度计划的变动或施工程序的变换，当然，质量标准的调整、合同条款的修改或补充等也属于项目变更。实质上，项目变更就是合同的变更。

项目变更，可以是由于业主的原因而引起，也可以因为设计方面而导致，有的来自承建单位的要求，有的来自监理工程师的建议。从施工合同的角度看，设计变更与监理工程师建议的变更均属采购人的变更。以下就有关各方提出的变更动机和监理工程师在变更控制中的角色问题作个剖析。

要求明确变更控制的目标和范围，提出变更控制的主要任务，依据变更控制依据，制定各阶段的变更控制措施，阐述项目变更的影响及控制分析。

- 3.4、项目合同与信息管理措施

合同管理是建设项目管理的重要内容之一，建设项目合同的管理是一项复杂全面的系统工程，具有涉及面广、个体差异突出的特点，其管理范畴包括规划管理、投资管理、质量管理、进度管理、安全管理、人员管理等等，合同管理是贯穿整个建设工程项目的管理模式。

信息管理是建立与建设单位的信息沟通协调机制，提供各类法律、法规、政策等信息咨询和意见建议，指导承建方编制各类项目资料，妥善保管和严格保密各阶段的项目资料（文档、视频、数据、图表等）。

要求着重明确合同管理的总体任务，项目合同的管理措施、方法、控制流程；明确信息管理的任务、配套信息管理的方法和措施、为项目建设各阶段配套专项信息管理方案与控制流程。建立完善、合理、信息化、便捷化、现代化的项目信息管理机制与模式。

- 3.5、安全生产控制措施方案

全面分析项目对安全生产的管理要求，分别从：管理目标、管理措施、明确安全控制的关键任务全面制定安全生产控制方案。同时，针对信息系统项目的特点，建立健全了信息系统安全的控制与验证手段、安全控制体系的审核、保密安全控制方法和措施等，系统为本项目配套完善、全面、适用、针对性、可操作的安全生产措施方案。

- 3.6、监理服务电子化解决方案

要求监理单位具有健全的信息系统项目全生命周期管理体系，可以提供监理服务的电子化解决方案，使其建设（服务）工期与过程质量得以更好地科学化管控，同时在建设过程实现的信息化资产的数字化，建设与管理的同步与一体化。

- 3.7、现场组织协调方法及措施方案

要求监理单位协助业主单位划分各方的工作范围和职责；监督项目各方履行职责，协调各方的工作关系；建立畅通的沟通渠道，采取有效措施使项目信息在有关各方之间保持顺畅流通，积极协调项目各方之间的关系，推动项目实施过程中问题的有效解决。

- 3.8、项目建设实施建议方案

要求从进度控制、投资控制、质量控制、合同管理、沟通管理等基础维度开始针对关键点和阶段提出建设管理的合理化建议。并通过分析总体框架监理的应对措施，提出项目实施的总体建议，建立项目风险的应对方案。另外，围绕全面、合理、适用性强、针对性强的原则，针对应用软件研发、硬件选型配置、系统集成实施三个方面提出针对性建议。

- 四、监理工作成果

- 4.1 监理工作方案

《本项目监理规划》《本项目监理实施细则》。

- 4.2定期项目报告

《本项目监理月报》《本项目试运行总结报告》；《本项目验收总结报告》。

- 4.3不定期专题报告

（1）《本项目监理工作情况汇报》，包括监理组织框图、资源投入、重要监理活动、技术方案审查、项目需要解决的问题和其他事项等；

（2）《本项目实施单位工作情况汇报》，包括实施单位人员动态、投入的设备、组织管理和存在的问题等；

（3）《本项目质量控制报告》，包括质量评定和质量分析等：

（4）《本项目项目风险评估分析报告》；

（5）《本项目合同执行情况报告》，包括合同变更、支付、索赔和违约等；

（6）《本项目工程款支付情况报告》；

（7）《本项目监理工作阶段性总结报告》

- 4.4日常监理文件

《监理工作联系单》； 《监理通知单》；《会议纪要》；《开工报审表》；《工程进度报审表》；《验收报审表》；《文档报审表》；《工程报验单》；《验收报审表》；《监理审核意见》；《监理过程记录》等。

- 包三：政务外网专线1

- 一、链路采购清单

| 序号 | 名称 | 配置描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市级委办局接入专线 | ≥10Gbps接入链路 | 15 | 条/年 |
| 2 | 5G移网接入服务 | 1年5G移网接入服务，包含：SIM一张，接入设备1台，每月200G流量 | 50 | 套 |

- 二、链路技术参数

- 2.1．市级委办局接入专线

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 核心需求 | 提供不少于15条委办局接入独占专线，每条接入线路带宽不得低于10GB，线路需采用裸光纤或OTN传输链路方式承载，线路可用率不低于99.99%，平均丢包率不高于1‰，每条线路需提供相应接入距离的光模块。（投标人提供承诺函扫描上传） |
| 实施与服务 | 投标人必须在接到业务需求5个工作日内完成线路的施工、接入和开通，且实现无缝衔接不中断现有网络。（投标人提供承诺函扫描上传） |
|  | 投标人须提供符合采购人要求的汇聚路由器设备，并提供模块和汇聚线路。（投标人提供承诺函扫描上传） |
|  | 线路建设中的接入、传输设备和模块中标人自行提供。 |
|  | 投标人应负责光路的开通和测试工作，在采购人指定地点开通线路。 |
|  | 投标人须提供7×24小时的监控和维护服务，在服务期内接到采购人的报修电话，投标人的技术服务人员须在15分钟内响应，并在1小时内赶到使用现场实施维修，4小时内修复故障，2天内提供书面故障检修报告。（投标人提供承诺函扫描上传） |
|  | 如有数据链路相关的光纤割接，投标人须提前3天通知采购人。 |
|  | 投标人发现数据链路相关的光纤网络故障时须在1小时内通报采购人，并及时通报故障处理的进度及情况。 |
|  | 提供不低于一年服务，自项目整体进入试运行之日起计算，并做好与后续链路服务的衔接。（投标人提供承诺函扫描上传） |

- 2.2．5G移网接入服务

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 核心需求 | 提供不少于50套5G接入套件，每套提供不少于1张SIM卡，不少于每月200G的定向流量，不少于1台5G CPE设备；CPE设备需按照现场用户需求进行提供。（投标人提供承诺函扫描上传） |
| 用户身份识别卡（USIM）、定向流量和运维服务要求 | 支持手持PAD、CPE、执法仪等5G物联网终端使用，并根据采购人需求，将用户身份识别卡与终端设备进行机卡绑定。用户身份识别卡（USIM）应签约只能访问扬州市电子政务外网的定向流量，流量计费模式采用整体流量包模式，多个接入点共享流量包。 |
|  | 投标人须按采购人要求组建流量池，每张卡不少于200G/月，超出部分按每G单价（流量不足1G不收费）收费。对于不限流量的号卡，超过流量池限额后，速率不能低于50Mbps，流量限速后，本项目号卡的优先级要高于普通大众号卡。投标人承诺确保号卡和CPE在全国范围内均能正常使用。（投标人提供承诺函扫描上传） |
|  | 支持对5G物联网卡的需求维护，包括卡激活、卡禁用、流量池配置等功能。 |
|  | 投标人必须在接到业务需求5个工作日内完成线路的施工、接入和开通，且实现无缝衔接不中断现有网络。（投标人提供承诺函扫描上传） |
|  | 投标人须提供符合采购人要求的政务专用UPF等5G设备，并提供模块和汇聚线路。（投标人提供承诺函扫描上传） |
|  | 线路建设中的接入、传输设备和模块中标人自行提供。 |
|  | 投标人应负责光路的开通和测试工作，在采购人指定地点开通线路。 |
|  | 投标人须响应采购人的各项要求，并按采购人要求提供上门服务。单个用户故障24小时内恢复，批量用户故障4小时内恢复。（投标人提供承诺函扫描上传） |
|  | 每年提供不少于2次的终端安装配置和性能检查，并提供用户使用指导。终端发生故障时，及时提供修复或更换备机服务。 |
|  | 投标人需根据采购人要求，定期配合做好应急演练和重保相关工作。 |
|  | 如有数据链路相关的光纤割接，投标人须提前3天通知采购人。 |
|  | 提供不低于一年服务，自项目整体进入试运行之日起计算，并做好与后续链路服务的衔接。（投标人提供承诺函扫描上传） |

- 包四：政务外网专线2

- 一、链路采购清单

| 序号 | 名称 | 配置描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市级委办局接入专线 | ≥10Gbps接入链路 | 15 | 条/年 |
| 2 | 5G移网接入服务 | 1年5G移网接入服务，包含：SIM一张，接入设备1台，每月200G流量 | 50 | 套 |

- 二、链路技术参数

- 2.1．市级委办局接入专线

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 核心需求 | 提供不少于15条委办局接入独占专线，每条接入线路带宽不得低于10GB，线路需采用裸光纤或OTN传输链路方式承载，线路可用率不低于99.99%，平均丢包率不高于1‰，每条线路需提供相应接入距离的光模块。（投标人提供承诺函扫描上传） |
| 实施与服务 | 投标人必须在接到业务需求5个工作日内完成线路的施工、接入和开通，且实现无缝衔接不中断现有网络。（投标人提供承诺函扫描上传） |
|  | 投标人须提供符合采购人要求的汇聚路由器设备，并提供模块和汇聚线路。（投标人提供承诺函扫描上传） |
|  | 线路建设中的接入、传输设备和模块中标人自行提供。 |
|  | 投标人应负责光路的开通和测试工作，在采购人指定地点开通线路。 |
|  | 投标人须提供7×24小时的监控和维护服务，在服务期内接到采购人的报修电话，投标人的技术服务人员须在15分钟内响应，并在1小时内赶到使用现场实施维修，4小时内修复故障，2天内提供书面故障检修报告。（投标人提供承诺函扫描上传） |
|  | 如有数据链路相关的光纤割接，投标人须提前3天通知采购人。 |
|  | 投标人发现数据链路相关的光纤网络故障时须在1小时内通报采购人，并及时通报故障处理的进度及情况。 |
|  | 提供不低于一年服务，自项目整体进入试运行之日起计算，并做好与后续链路服务的衔接。（投标人提供承诺函扫描上传） |

- 2.2．5G移网接入服务

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 核心需求 | 提供不少于50套5G接入套件，每套提供不少于1张SIM卡，不少于每月200G的定向流量，不少于1台5G CPE设备；CPE设备需按照现场用户需求进行提供。（投标人提供承诺函扫描上传） |
| 用户身份识别卡（USIM）、定向流量和运维服务要求 | 支持手持PAD、CPE、执法仪等5G物联网终端使用，并根据采购人需求，将用户身份识别卡与终端设备进行机卡绑定。用户身份识别卡（USIM）应签约只能访问扬州市电子政务外网的定向流量，流量计费模式采用整体流量包模式，多个接入点共享流量包。 |
|  | 投标人须按采购人要求组建流量池，每张卡不少于200G/月，超出部分按每G单价（流量不足1G不收费）收费。对于不限流量的号卡，超过流量池限额后，速率不能低于50Mbps，流量限速后，本项目号卡的优先级要高于普通大众号卡。投标人承诺确保号卡和CPE在全国范围内均能正常使用。（投标人提供承诺函扫描上传） |
|  | 支持对5G物联网卡的需求维护，包括卡激活、卡禁用、流量池配置等功能。 |
|  | 投标人必须在接到业务需求5个工作日内完成线路的施工、接入和开通，且实现无缝衔接不中断现有网络。（投标人提供承诺函扫描上传） |
|  | 投标人须提供符合采购人要求的政务专用UPF等5G设备，并提供模块和汇聚线路。（投标人提供承诺函扫描上传） |
|  | 线路建设中的接入、传输设备和模块中标人自行提供。 |
|  | 投标人应负责光路的开通和测试工作，在采购人指定地点开通线路。 |
|  | 投标人须响应采购人的各项要求，并按采购人要求提供上门服务。单个用户故障24小时内恢复，批量用户故障4小时内恢复。（投标人提供承诺函扫描上传） |
|  | 每年提供不少于2次的终端安装配置和性能检查，并提供用户使用指导。终端发生故障时，及时提供修复或更换备机服务。 |
|  | 投标人需根据采购人要求，定期配合做好应急演练和重保相关工作。 |
|  | 如有数据链路相关的光纤割接，投标人须提前3天通知采购人。 |
|  | 提供不低于一年服务，自项目整体进入试运行之日起计算，并做好与后续链路服务的衔接。（投标人提供承诺函扫描上传） |

- 包五：政务外网专线3

- 一、链路采购清单

| 序号 | 名称 | 配置描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 互联网出口专线 | 提供≥1*2Gbps互联网出口 | 1 | 项/年 |
| 2 | 县（市、区）、功能区接入专线 | ≥10Gbps接入链路 | 18 | 条/年 |
| 3 | 5G移网接入服务 | 1年5G移网接入服务，包含：SIM一张，接入设备1台，每月200G流量 | 50 | 套 |

- 二、链路技术参数

- 2.1．互联网出口专线

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 核心需求 | 1、1*2Gbps带宽（扩容原有1Gbps的线路） 2、原有公网IP保留并迁移至其他线路，另提供8个公网IP地址 （投标人提供承诺函扫描上传） |
| 技术规格 | 投标人提供的2Gbps数据链路必须直连接到运营商数据网的骨干节点上，平均丢包率不高于1‰。（投标人提供承诺函扫描上传） |
|  | 投标人提供的公网IP地址必须是全开放、无任何限制，以确保部署的信息系统能被互联网用户顺利访问。 |
| 实施与服务 | 投标人必须在合同签订后5个工作日内完成光纤线路的施工、验收和开通。（投标人提供承诺函扫描上传） |
|  | 光纤布线接入要符合国家有关光纤布线规范。所有光纤引入机房交换机柜，并可直接连接到交换机光纤端口。光纤接入所需设备由投标人提供，不再另外收费。 |
|  | 投标人应负责光路的开通和测试工作，在采购人指定接入点安装ODF跳线单元等设备，光路和设备的运行维护由投标人负责。 |
|  | 投标人须提供7×24小时的监控和维护服务，在服务期内接到采购人的报修电话，投标人的技术服务人员须在5分钟内响应，并在30分钟内赶到使用现场实施维修，2小时内修复故障，1天内提供书面故障检修报告。（投标人提供承诺函扫描上传） |
|  | 如有数据链路相关的光纤割接，投标人须提前3天通知采购人。 |
|  | 投标人发现数据链路相关的光纤网络故障时须在30分钟内通报采购人，并及时通报故障处理的进度及情况。 |
|  | 投标人每月提供数据链路月度运行报告。 |
|  | 投标人每季度进行一次巡检数据链路使用现场，并在完成巡检2天内提供书面巡检报告。 |
|  | 如采购人与数据链路带宽相关的网络软硬件配置变更，投标人需委派技术服务人员到达数据链路带宽使用现场予以支持。 |
|  | 提供不低于一年服务，自项目整体进入试运行之日起计算，并做好与后续链路服务的衔接。（投标人提供承诺函扫描上传） |

- 2.2．县（市、区）、功能区接入专线

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 核心需求 | 提供不少于18条区县接入独占专线，每条接入线路带宽不得低于10GB，线路需采用裸光纤或OTN传输链路方式承载，线路可用率不低于99.99%，平均丢包率不高于1‰，每条线路需提供相应接入距离的光模块。（投标人提供承诺函扫描上传） |
| 实施与服务 | 投标人必须在接到业务需求5个工作日内完成线路的施工、接入和开通，且实现无缝衔接不中断现有网络。（投标人提供承诺函扫描上传） |
|  | 线路建设中的接入、传输设备和模块中标人自行提供。 |
|  | 投标人应负责光路的开通和测试工作，在采购人指定地点开通线路。 |
|  | 投标人须提供7×24小时的监控和维护服务，在服务期内接到采购人的报修电话，投标人的技术服务人员须在5分钟内响应，并在30分钟内赶到使用现场实施维修，2小时内修复故障，1天内提供书面故障检修报告。（投标人提供承诺函扫描上传） |
|  | 如有数据链路相关的光纤割接，投标人须提前3天通知采购人。 |
|  | 投标人发现数据链路相关的光纤网络故障时须在30分钟内通报采购人，并及时通报故障处理的进度及情况。 |
|  | 提供不低于一年服务，自项目整体进入试运行之日起计算，并做好与后续链路服务的衔接。（投标人提供承诺函扫描上传） |

- 2.3．5G移网接入服务

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 核心需求 | 提供不少于50套5G接入套件，每套提供不少于1张SIM卡，不少于每月200G的定向流量，不少于1台5G CPE设备；CPE设备需按照现场用户需求进行提供。（投标人提供承诺函扫描上传） |
| 用户身份识别卡（USIM）、定向流量和运维服务要求 | 支持手持PAD、CPE、执法仪等5G物联网终端使用，并根据采购人需求，将用户身份识别卡与终端设备进行机卡绑定。用户身份识别卡（USIM）应签约只能访问扬州市电子政务外网的定向流量，流量计费模式采用整体流量包模式，多个接入点共享流量包。 |
|  | 投标人须按采购人要求组建流量池，每张卡不少于200G/月，超出部分按每G单价（流量不足1G不收费）收费。对于不限流量的号卡，超过流量池限额后，速率不能低于50Mbps，流量限速后，本项目号卡的优先级要高于普通大众号卡。投标人承诺确保号卡和CPE在全国范围内均能正常使用。（投标人提供承诺函扫描上传） |
|  | 支持对5G物联网卡的需求维护，包括卡激活、卡禁用、流量池配置等功能。 |
|  | 投标人必须在接到业务需求5个工作日内完成线路的施工、接入和开通，且实现无缝衔接不中断现有网络。（投标人提供承诺函扫描上传） |
|  | 投标人须提供符合采购人要求的政务专用UPF等5G设备，并提供模块和汇聚线路。（投标人提供承诺函扫描上传） |
|  | 线路建设中的接入、传输设备和模块中标人自行提供。 |
|  | 投标人应负责光路的开通和测试工作，在采购人指定地点开通线路。 |
|  | 投标人须响应采购人的各项要求，并按采购人要求提供上门服务。单个用户故障24小时内恢复，批量用户故障4小时内恢复。（投标人提供承诺函扫描上传） |
|  | 每年提供不少于2次的终端安装配置和性能检查，并提供用户使用指导。终端发生故障时，及时提供修复或更换备机服务。 |
|  | 投标人需根据采购人要求，定期配合做好应急演练和重保相关工作。 |
|  | 如有数据链路相关的光纤割接，投标人须提前3天通知采购人。 |
|  | 提供不低于一年服务，自项目整体进入试运行之日起计算，并做好与后续链路服务的衔接。（投标人提供承诺函扫描上传） |

- 包六：政务外网专线4

- 一、链路采购清单

| 序号 | 名称 | 配置描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 互联网出口专线 | 提供≥1*2Gbps互联网出口 | 1 | 项/年 |
| 2 | 市级核心网互联专线 | ≥4对市级核心网互联专线 | 1 | 项/年 |
| 3 | 县（市、区）、功能区接入专线 | ≥10Gbps接入链路 | 18 | 条/年 |
| 4 | 5G移网接入服务 | 1年5G移网接入服务，包含：SIM一张，接入设备1台，每月200G流量 | 50 | 套 |

- 二、链路技术参数

- 2.1．互联网出口专线

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 核心需求 | 1、1*2Gbps带宽（扩容原有1Gbps的线路） 2、原有公网IP保留并迁移至其他线路，另提供8个公网IP地址 （投标人提供承诺函扫描上传） |
| 技术规格 | 投标人提供的2Gbps数据链路必须直连接到运营商数据网的骨干节点上，平均丢包率不高于1‰。（投标人提供承诺函扫描上传） |
|  | 投标人提供的公网IP地址必须是全开放、无任何限制，以确保部署的信息系统能被互联网用户顺利访问。 |
| 实施与服务 | 投标人必须在合同签订后5个工作日内完成光纤线路的施工、验收和开通。（投标人提供承诺函扫描上传） |
|  | 光纤布线接入要符合国家有关光纤布线规范。所有光纤引入机房交换机柜，并可直接连接到交换机光纤端口。光纤接入所需设备由投标人提供，不再另外收费。 |
|  | 投标人应负责光路的开通和测试工作，在采购人指定接入点安装ODF跳线单元等设备，光路和设备的运行维护由投标人负责。 |
|  | 投标人须提供7×24小时的监控和维护服务，在服务期内接到采购人的报修电话，投标人的技术服务人员须在5分钟内响应，并在30分钟内赶到使用现场实施维修，2小时内修复故障，1天内提供书面故障检修报告。（投标人提供承诺函扫描上传） |
|  | 如有数据链路相关的光纤割接，投标人须提前3天通知采购人。 |
|  | 投标人发现数据链路相关的光纤网络故障时须在30分钟内通报采购人，并及时通报故障处理的进度及情况。 |
|  | 投标人每月提供数据链路月度运行报告。 |
|  | 投标人每季度进行一次巡检数据链路使用现场，并在完成巡检2天内提供书面巡检报告。 |
|  | 如采购人与数据链路带宽相关的网络软硬件配置变更，投标人需委派技术服务人员到达数据链路带宽使用现场予以支持。 |
|  | 提供不低于一年服务，自项目整体进入试运行之日起计算，并做好与后续链路服务的衔接。（投标人提供承诺函扫描上传） |

- 2.2．市级核心网互联专线

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 核心需求 | 提供不少于4对市级核心网互联专线，线路需采用裸光纤方式承载，线路可用率不低于99.99%，平均丢包率不高于1‰。（投标人提供承诺函扫描上传） |
| 技术规格 | 裸光纤线缆符合ITU－TG.652/G.655标准，端到端光衰减满足≤0.5db/公里。 裸光纤需提供两端之间最优路由，全程管道比例不低于90%。 裸光纤要求具有较长的使用寿命，同时易于检测故障点，便于快速修复。 裸光纤须具备安全性和电磁干扰抵抗能力，保证信息安全传输不受外部电磁场影响。 裸光纤的机械性能须包括抗拉强度、弯曲半径等指标，确保光纤在各种恶劣条件下都能保持良好的工作状态。 裸光纤故障率≤1次/4个月，在发生故障后，从接到需求方报障开始，需在4小时内恢复。 |
| 实施与服务 | 投标人必须在接到业务需求5个工作日内完成线路的施工、接入和开通，且实现无缝衔接不中断现有网络。（投标人提供承诺函扫描上传） |
|  | 线路建设中的接入、传输设备和模块中标人自行提供。 |
|  | 投标人应负责光路的开通和测试工作，在采购人指定地点开通线路。 |
|  | 投标人须提供7×24小时的监控和维护服务，在服务期内接到采购人的报修电话，投标人的技术服务人员须在5分钟内响应，并在30分钟内赶到使用现场实施维修，2小时内修复故障，1天内提供书面故障检修报告。（投标人提供承诺函扫描上传） |
|  | 如有数据链路相关的光纤割接，投标人须提前3天通知采购人。 |
|  | 投标人发现数据链路相关的光纤网络故障时须在30分钟内通报采购人，并及时通报故障处理的进度及情况。 |
|  | 提供不低于一年服务，自项目整体进入试运行之日起计算，并做好与后续链路服务的衔接。（投标人提供承诺函扫描上传） |

- 2.3．县（市、区）、功能区接入专线

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 核心需求 | 提供不少于18条区县接入独占专线，每条接入线路带宽不得低于10GB，线路需采用裸光纤或OTN传输链路方式承载，线路可用率不低于99.99%，平均丢包率不高于1‰，每条线路需提供相应接入距离的光模块。（投标人提供承诺函扫描上传） |
| 实施与服务 | 投标人必须在接到业务需求5个工作日内完成线路的施工、接入和开通，且实现无缝衔接不中断现有网络。（投标人提供承诺函扫描上传） |
|  | 线路建设中的接入、传输设备和模块中标人自行提供。 |
|  | 投标人应负责光路的开通和测试工作，在采购人指定地点开通线路。 |
|  | 投标人须提供7×24小时的监控和维护服务，在服务期内接到采购人的报修电话，投标人的技术服务人员须在15分钟内响应，并在30分钟内赶到使用现场实施维修，4小时内修复故障，2天内提供书面故障检修报告。（投标人提供承诺函扫描上传） |
|  | 如有数据链路相关的光纤割接，投标人须提前3天通知采购人。 |
|  | 投标人发现数据链路相关的光纤网络故障时须在1小时内通报采购人，并及时通报故障处理的进度及情况。 |
|  | 提供不低于一年服务，自项目整体进入试运行之日起计算，并做好与后续链路服务的衔接。（投标人提供承诺函扫描上传） |

- 2.4．5G移网接入服务

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 核心需求 | 提供不少于50套5G接入套件，每套提供不少于1张SIM卡，不少于每月200G的定向流量，不少于1台5G CPE设备；CPE设备需按照现场用户需求进行提供。（投标人提供承诺函扫描上传） |
| 用户身份识别卡（USIM）、定向流量和运维服务要求 | 支持手持PAD、CPE、执法仪等5G物联网终端使用，并根据采购人需求，将用户身份识别卡与终端设备进行机卡绑定。用户身份识别卡（USIM）应签约只能访问扬州市电子政务外网的定向流量，流量计费模式采用整体流量包模式，多个接入点共享流量包。 |
|  | 投标人须按采购人要求组建流量池，每张卡不少于200G/月，超出部分按每G单价（流量不足1G不收费）收费。对于不限流量的号卡，超过流量池限额后，速率不能低于50Mbps，流量限速后，本项目号卡的优先级要高于普通大众号卡。投标人承诺确保号卡和CPE在全国范围内均能正常使用。（投标人提供承诺函扫描上传） |
|  | 支持对5G物联网卡的需求维护，包括卡激活、卡禁用、流量池配置等功能。 |
|  | 投标人必须在接到业务需求5个工作日内完成线路的施工、接入和开通，且实现无缝衔接不中断现有网络。（投标人提供承诺函扫描上传） |
|  | 投标人须提供符合采购人要求的政务专用UPF等5G设备，并提供模块和汇聚线路。（投标人提供承诺函扫描上传） |
|  | 线路建设中的接入、传输设备和模块中标人自行提供。 |
|  | 投标人应负责光路的开通和测试工作，在采购人指定地点开通线路。 |
|  | 投标人须响应采购人的各项要求，并按采购人要求提供上门服务。单个用户故障24小时内恢复，批量用户故障4小时内恢复。（投标人提供承诺函扫描上传） |
|  | 每年提供不少于2次的终端安装配置和性能检查，并提供用户使用指导。终端发生故障时，及时提供修复或更换备机服务。 |
|  | 投标人需根据采购人要求，定期配合做好应急演练和重保相关工作。 |
|  | 如有数据链路相关的光纤割接，投标人须提前3天通知采购人。 |
|  | 提供不低于一年服务，自项目整体进入试运行之日起计算，并做好与后续链路服务的衔接。（投标人提供承诺函扫描上传） |

- 第五章  评标方法与评标标准

本项目包一、包二采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取3名中标候选人。

本项目包三至包六采用最低评标价法，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。如报价相同，以随机抽取的方式确定中标人。本项目推荐中标候选人1家。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

政府采购政策功能落实

包二专门面向中小企业。

1、小微型企业价格扣除

（1）对小型和微型企业提供的服务给予20%（包1）、10%（包3至包6）的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%（包1）、10%（包3至包6）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%（包1）、10%（包3至包6）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果同意联合体投标或同意分包履行合同的，大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%（包1）、4%（包3至包6）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%（包1）、10%（包3至包6）价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 包一：评分标准

| 项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价格 （30分） | 以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分30分，其他投标报价得分=（评标基准价／其他投标报价）×30×100%。 |
| 技术指标（35分） | 根据技术指标要求提供技术响应偏离表，技术服务指标完全满足招标文件要求的得35分，其中标★项为重要指标，每有1项不满足（服务指标低于技术指标要求的或未按要求提供实质证明文件的）的扣1分。 |
| 技术方案（18分） | 1、市级固网新平面建设方案（4分）： 投标人须充分理解采购人新一代电子政务外网市级固网新平面建设需求，并提供满足技术方案需求中所描述的技术方案。方案描述优于采购文件要求的得4分；符合采购文件要求的得2分；不符合采购文件要求或未提供的不得分。 |
|  | 2、移网平面建设方案（4分）： 投标人须充分理解采购人新一代电子政务外网移网平面建设需求，并提供满足技术方案需求中所描述的技术方案。方案描述优于采购文件要求的得4分；符合采购文件要求的得2分；不符合采购文件要求或未提供的不得分。 |
|  | 3、安全保障体系建设方案（4分）： 投标人须充分理解采购人新一代电子政务外网安全保障体系的建设需求，并提供满足技术方案需求中所描述的技术方案。方案描述优于采购文件要求的得4分；符合采购文件要求的得2分；不符合采购文件要求或未提供的不得分。 |
|  | 4、运行管理体系建设方案（3分）： 投标人须充分理解采购人新一代电子政务外网运行管理体系的建设需求，并提供满足技术方案需求中所描述的技术方案。方案描述优于采购文件要求的得3分；符合采购文件要求的得2分；不符合采购文件要求或未提供的不得分。 |
|  | 5、系统集成方案（3分）： 投标人须充分理解系统集成要求，针对项目组织设计、工期进度计划、质量管理措施、项目测试验收等方面，提供结构清晰、科学合理的系统集成方案。方案描述优于采购文件要求的得3分；符合采购文件要求的得2分；不符合采购文件要求或未提供的不得分。 |
| 服务能力（16分） | 1、企业资质（共计2分） 投标人应具备与本项目相关的资质，包括： 1）信息安全管理体系认证证书，满足得1分，不满足得0分； 2）信息技术服务管理体系认证证书，满足得1分，不满足得0分； （投标人须提供有效的证书原件，扫描上传） |
|  | 2、企业业绩（共计3分） 投标人自2022年1月1日以来（以合同书签订时间为准）类似项目业绩（至少包含网络设备、信息安全设备、信息安全软件、运管软件等其中一项），每提供一个案例得1分，满分3分。 （投标人须提供案例合同原件，扫描上传） |
|  | 3、企业拟投入项目人员（共计11分） （1）项目经理（1人）（4分） ①具备信息系统项目管理师证书（高级）（工信部颁发），提供得2分，其他不得分； ②具备系统规划与管理师证书（高级）（工信部颁发），提供得2分，其他不得分。 （2）技术负责人（1人）（4分） ①具备信息系统项目管理师证书（高级）（工信部颁发），提供得2分，其他不得分； ②具备信息安全保障人员认证证书（中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心颁发，原中国网络安全审查技术与认证中心。），提供得2分，其他不得分。 （3）实施工程师（1人）（2分） ①具备注册信息安全工程师证书（中国信息安全测评中心颁发），提供得1分，其他不得分； ②具备系统集成项目管理师证书（中级）（工信部颁发），提供得1分，其他不得分； （4）运维工程师（2人）（1分） ①具备IT服务项目经理证书（中国电子技术标准化研究院颁发），提供任意一人证书得0.5分，其他不得分； ②具备网络管理员证书（工信部颁发），提供任意一人证书得0.5分，其他不得分。 （投标人须提供有效的证书原件及投标人近三个月内任意一个月为其缴纳的社保证明材料原件，扫描上传。） |
| 节能环保（1分） | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，得0.5分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，得0.5分。 |

- 包二：评分标准

| 项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价格 （10分） | 以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分10分，其他投标报价得分＝（评标基准价/其他投标报价）×10×100%。 |
| 业绩 （15分） | 投标人提供2022年1月1日以来承担过类似项目，有一个得2.5分，满分15分。（以合同签订时间为准，提供合同原件，扫描上传） |
| 综合实力 （8分） | 1、具有ISO 9001质量管理体系认证证书，得1分。 2、具有ISO 20000信息技术服务管理体系认证证书，得1分。 3、投标人具有软件造价评估机构服务能力等级证书的，得3分。 4、投标人具有信息系统工程监理服务标准贯标（甲级）证书的得3分，具有信息系统工程监理服务标准贯标（乙级）证书的得2分，其他不得分； （以上相关证书均需在有效期内，提供证书原件，扫描上传） |
| 监理团队 （26分） | 注：以下1-3人员须提供有效期内证书及投标人近3个月内任意一个月为其缴纳社保的证明材料，原件扫描上传 |
|  | 1、拟派本项目的总监理工程师具有信息系统监理师（须为人社部和工信部相关部门颁发）的基础上： ①软件评测师（计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试）； ②注册信息安全专业人员（CISP）证书（中国信息安全测评中心）； ③信息系统项目管理师证书（计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试）； ④系统集成项目管理工程师证书（计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试）。 每有一项得 2 分，满分 8分。 |
|  | 2、拟派本项目的总监理工程师代表具有信息系统监理师（须为人社部和工信部相关部门颁发）的基础上： ①软件工程造价师证书（工业和信息化部教育与考试中心）； ②网络工程师证证书（计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试）； ③信息系统运维管理工程师（高级）（工业和信息化部教育与考试中心）； ④注册信息安全专业人员（CISP）证书（中国信息安全测评中心）。 每有一项得 2 分，满分 8 分。 |
|  | 3、拟派本项目的其他人员具有信息系统监理师（须为人社部和工信部相关部门颁发）的基础上： ①网络规划设计师证书（计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试）； ②注册信息安全专业人员（CISP）证书（中国信息安全测评中心）； ③信息系统项目管理师证书（计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试）； ④系统集成项目管理工程师（计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试）； ⑤信息安全工程师证书（计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试）。 每有一项得 2 分，满分10 分。一人多证的最多按1项计分。 |
| 监理方案 （41分） | 1、投标人应根据招标文件要求提供项目质量控制措施方案： 优于采购文件要求的得5分； 符合采购文件要求的得3分； 不符合采购文件要求或未提供的不得分。 2、投标人应根据招标文件要求提供项目进度控制措施方案： 优于采购文件要求的得5分； 符合采购文件要求的得3分； 不符合采购文件要求或未提供的不得分。 3、投标人应根据招标文件要求提供项目变更控制措施方案： 优于采购文件要求的得5分； 符合采购文件要求的得3分； 不符合采购文件要求或未提供的不得分。 4、投标人应根据招标文件要求提供项目合同与信息管理措施方案： 优于采购文件要求的得5分； 符合采购文件要求的得3分； 不符合采购文件要求或未提供的不得分。 5、投标人应根据招标文件要求提供安全生产控制措施方案： 优于采购文件要求的得5分； 符合采购文件要求的得3分； 不符合采购文件要求或未提供的不得分。 6、投标人应根据招标文件要求提供监理服务电子化解决方案： 优于采购文件要求的得5分； 符合采购文件要求的得3分； 不符合采购文件要求或未提供的不得分。 7、投标人应根据招标文件要求提供现场组织协调方法及措施方案： 优于采购文件要求的得5分； 符合采购文件要求的得3分； 不符合采购文件要求或未提供的不得分。 8、投标人应根据招标文件要求提供项目建设实施建议方案： 每提供一条合理的优化实施建议得2分，满分6分。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

5.法人授权书（格式见附件5）

6.投标函（格式见附件6）

7.主要标的信息（格式见附件7）

8.其他

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件8）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件9）

6.供应商信用承诺函（格式见附件10）

7.企业报价折扣证明文件：

中小企业声明函（格式见附件11）。

残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）。

监狱企业的证明文件。

8.联合体协议（格式见附件13）。

9.特定资格要求的证明文件。如果本项目对投标人做出特定资格要求的，则必须提供。

三、符合性审查内容

投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。（格式见附件14）

四、价格扣除证明文件

1.中小企业声明函（格式见附件11）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

采购包号：

投标总报价

大写： （人民币：元）

小写： （人民币：元）

附件2             投标分项报价表（采购包号：包一）

| 序号 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  | 合同签订后 日 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

附件2             投标分项报价表（采购包号：包二至包六）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  | 合同签订后 日 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

附件3            技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4             商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5                    法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附件6                         投标函

致：扬州市公共资源交易中心：

根据贵方的****号招标文件，正式授权下述签字人_____（姓名）代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

日        期：______年____月____日

附件7           主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

附件8

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：           。

主要专业技术能力有：              。

附件9

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件10                     供应商信用承诺函

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下：

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（加盖CA电子公章）：

年  月  日

附件11       中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加的（单位名称）采购编号为        ，（项目名称）           的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（包一），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于  行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商自行勾选制造商的企业规模类型。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

中小企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加扬州市公共资源交易中心组织的（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订采购包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（包二），属于（软件和信息技术服务业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（包三至包六），属于（信息传输业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政

部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

附件12     残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的     项目（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件13          联合体协议（参考格式）（采购包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加扬州市公共资源交易中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

附件14             实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件14-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。