滨海县政府采购招标文件

项目名称：江苏省滨海中学的理化生实验中心升格采购项目（生物实验中心）

项目编号：JSZC-320922-YCSY-G2025-0015

采购单位： 江苏省滨海中学

二〇二五年十月

总  目  录

- 招标公告

- 投标人须知

- 合同条款及格式

- 项目需求

- 评标方法与评标标准

- 投标文件格式

第一章  招标公告

项目概况 江苏省滨海中学的理化生实验中心升格采购项目（生物实验中心）的潜在投标人可在“登录“苏采云”系统”获取招标文件，并于2025年11月11日09点00分00秒（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320922-YCSY-G2025-0015

2.项目名称：江苏省滨海中学的理化生实验中心升格采购项目（生物实验中心）

3.采购方式：公开招标

4.标段划分：本项目共分一个包件。

5.预算金额： 342万元；

6.最高限价： 342 万元；

7.采购需求：江苏省滨海中学的理化生实验中心升格采购（生物实验中心）。具体要求详见采购文件第四章。

8.项目地点：滨海县中市北路288号。

9.供货期限：60天内完成供货及安装调试。

10.质量标准：合格。

11.质保期：3年。

12.本项目（是/否）接受联合体投标：否 。

13. 非单一产品采购项目的核心产品：教师演示台；

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，法人资格的身份证明；

1.2上一年度的财务报表（成立不满一年不需提供）和健全的财务制度证明材料；

1.3依法缴纳税收和全部用工人员的社会保障资金的相关完整材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的全部用工人员名单及社保证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）。

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求： 无  。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目（是/否）接受联合体投标： 否   。

注：本项目为“江苏省滨海中学的理化生实验中心升格采购项目”的分包—生物实验中心，若某投标单位在“江苏省滨海中学的理化生实验中心升格采购项目”中已被列为第一中标人,则在本包件中不再作为中标候选人推荐。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起五个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间： 2025年11 月11日9 点00分00秒（北京时间）

2.提交电子投标文件地址：“苏采云”系统。

3.地点：“苏采云”不见面开标大厅。

五、公告期限

自招标文件公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

5.现场踏勘

本项目为了保证响应供应商能全面了解本项目实际情况，避免盲目投标，特别提醒所有响应供应商需自行组织人员踏勘现场，踏勘前与采购人联系预约，自行负责现场踏勘安全，若发生安全事故，一切责任由投标人承担。如响应供应商选择不踏勘现场，造成项目需求理解偏差、方案编制失误或投标报价失误均由响应供应商自行承担；因响应供应商自身不能参加现场勘察或现场踏勘不全面的，不得因此提出修改报价或履约过程中提出索赔等要求。

6.付款方式：合同签定后7日内支付合同总价的30%预付款（中标人须提供30%工程款金额的银行保函）；中标人按要求将货物送到指定地点并完成安装调试，经采购人验收全部合格后付至合同款的60%;验收合格满一年后付至合同款的70%;验收合格满二年经审计付至审定价的80%，；余款在验收合格满三年按审定价结清余款。（结算时，中标人须提供税务发票，收到发票后10个工作日内支付）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：江苏省滨海中学

地址：滨海县中市北路288号

联系人：张先生    联系方式：15895108898

2.采购代理机构信息

代理机构：盐城市盛岩工程咨询有限公司

地址：盐城市滨海县龙泰御湾商务楼1号二楼（东门向北200米）。

联系人: 王女士   联系电话: 18252285726

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取分散采购、公开招标 方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标不收取标书工本费与中标交易服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为自招标公告期限届满之日起知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3报价除标的物的价款外还应包括但不限于材料价格、包装费、运输费、装卸费、管理费、检测费、售后服务费、税金、利润、风险费、不可预见费、服务费等其他一切相关所有费用。

12.4约定中标人在领取中标通知书前向招标代理机构一次性代为支付招标代理服务费。本项目的招标代理服务费为2.4万元，投标人须将此费用纳入投标报价中，招标人不另行支付。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购人组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购人均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品为：教师演示台；多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。(87号令第31条)

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分和标注★的内容为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；

2.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

3.评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购人将在中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人不接受未填写快递运单的快件。质疑接收部门为采购人，联系地址：见采购公告。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.9供应商（含潜在供应商）对采购方式、项目需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑等请向采购人提出，由采购人负责答复。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.4中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，将被列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中供应商操作手册。

33.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.2.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.2.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.2.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.2.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.2.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.2.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.2.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.2.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.2.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.2.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.2.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.2.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.2.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.2.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.2.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.2.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

33.2.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.2.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.3履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

34. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为/_%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章  合同条款

政府采购货物买卖合同

使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                   （采购人）

乙方（全称）：                       （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

- 付款方式：

乙方自愿放弃本项目预付款。

：合同签定后7日内支付合同总价的30%工程预付款（中标人须提供30%工程款金额的银行保函）；中标人按要求将货物送到指定地点并完成安装调试，经采购人验收全部合格后付至合同款的60%;验收合格满一年后付至合同款的70%;验收合格满二年经审计付至审定价的80%，；余款在验收合格满三年按审定价结清余款。（结算时，中标人须提供税务发票，收到发票后10个工作日内支付）。

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自   年   月   日生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同专业资质分包，并经采购人同意。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | 无 |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 |  |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |
|  | 税费 | 1、中国政府根据现行税法规定对甲方征收的、与本合同有关的一切税费，均由甲方负担，招标文件另有规定的除外。 2、中国政府根据现行税法规定对乙方征收的、与本合同有关的一切税费，均由乙方负担。 |
|  | 伴随服务 | 无 |
|  | 终止 | 1、在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出终止部分或全部合同的书面通知书。 (1) 如果乙方未能按合同规定的期限或甲方同意延长的限期内完成部分或全部服务工作; (2) 乙方在收到甲方发出的违约通知后10天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失; (3) 如果乙方未能履行合同规定的其他义务。 2、在甲方根据上述第1条规定，终止了全部或部分合同后，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与此服务类似的服务，乙方应对甲方购买类似服务所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。 |
|  | 索赔 |  |
|  | 合同生效及其它 | 本合同自双方签定之日起生效，至项目实施完成并付清费用结束 |

第四章 项目需求

本项目所属行业为：工业

包件一.生物实验室货物技术参数

| 序号 | 名称 | 规格 | 材质或技术参数描述 |  |  |  |  | 数量 |  |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教室名称：生物常规实验室（4间） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 |  | 规格：≥2400×700×850mm 台面要求：采用13.0mm厚实芯双面理化膜优抗板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至26.0mm。由专业生产厂家用CNC机械加工而成。 2、结构：全钢独立柜体结构； 3、柜身主体背板、吊板及所有板材均采用采用1.0优质一级冷轧钢板机压成型，满焊无缝焊接工艺，表面经磷化、环氧树脂静电粉末涂装处理。 4、柜门：双包结构 5、门铰：采用锌合金铰链。可开关十万次。 6、滑轨：三节静音滑轨滑轨。 7、拉手：一字内隐藏拉手，与门板抽屉连为一体。 8、脚垫：ABS注塑专用垫，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。含安装调试 |  |  |  |  | 4 |  |  | 张 |
| 2 | 教师电路输出与控制系统 |  | 1.教师电路输出与控制系统采用微电脑控制，贴片元件生产，轻触摸操作，具备数字化控制、数码显示 2.直流电压分辨率为0.1V，数字键调节，输出电压1.25-30V,数码显示，电流0-3A。交流电压分辨率为1V，全数字化控制。数码显示教师交直流电压，通过数字键盘，直接选取交流0-30V电压，电流0-3A。 3.具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载点则自动保护、电流低于过载点则自动恢复至设定值。通过上下键，选取直流1.25-30.0V电压，分辨率为0.1V。电流0-3A。控制大电流9V输出，输出10秒自动关断。 4.通过数字键，可直接选取学生低压交流电源。交流电压0 - 30V，分辨率为2V。系统具备漏电保护功能，分4组向学生实验桌输出交流220V电源，能实现学生分组电源控制，过载保护及复位装置，总电源漏电保护器及输出电压表指示。 5.交流低压输出：2V－30V，每2V一档共15档；2V－6V/2A；8V－12V/2A；14V－30V/2A。 6.直流稳压输出：在教师供电的电压下调节所需电压1.25V－30V。 7.交流电压输出：220V±10%，50Hz，5A输出。 8、要有直流电流设置，在直流模式下有分恒流和恒压两种模式。直流输出模式下，具有恒压和恒流模式，“CV/CC”按键可以在恒压和恒流模式之间进行切换。在恒流模式下按“电流调节”按键恒流电流可以在1A.2A.3A之间循环切换，相应的数码管会有相应的输出指示。含安装调试 |  |  |  |  | 4 |  |  | 套 |
| 3 | 教师椅 |  | 规格：≥500*500*800mm靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。面料为优质网布格。依照人体工程学设计，线条流畅，骨架钢管电镀，气动升降。 |  |  |  |  | 4 |  |  | 条 |
| 4 | 水槽柜 |  | 水槽采用环保型PP材料，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚4mm，具有防溢出功能。水槽柜规格：≥465*600*820mm；水槽后端高出水槽两侧50mm防止后排学生使用时水溅到前排学生身上。水槽柜为榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。柜子整体采用环保型，表面木纹与光面相结合处理。含安装调试 |  |  |  |  | 60 |  |  | 个 |
| 5 | 上水装置 |  | 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制。含安装调试 |  |  |  |  | 60 |  |  | 套 |
| 6 | 下水装置 |  | 规格:直径≥35mm*长度≥500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏。含安装调试 |  |  |  |  | 60 |  |  | 套 |
| 7 | 三联高低位龙头 | 550*230*170mm | 规格≥550*230*170mm，鹅颈式实验室专用优质化验水嘴，主体材质为加厚H65铜管，主体管径22mm，整体高度约550mm，臂管管径20mm，鹅颈管径16mm，可360°旋转，鹅颈出水嘴距离台面约450mm，距离鹅颈主管160mm，双柄间距230mm，双柄出水嘴距离台面113mm，进水接管长度60mm，为加厚H65铜管，壁厚≥2.5mm，固定底座直径55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装更加牢固。防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。采用高精度陶瓷阀芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。含安装调试 ★提供节能产品认证证书。 |  |  |  |  | 60 |  |  | 套 |
| 8 | 洗眼器 |  | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。含安装调试 |  |  |  |  | 4 |  |  | 套 |
| 9 | 学生桌 |  | 规格：≥1200*600*780 一、台面：采用≥12.7mm厚实芯双面膜理化板台面，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。 二、桌体： 1、台身结构：新型塑铝结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计。 2、桌身：由桌腿、立柱、大横梁、前横梁、中横梁、后横梁组成。 3、桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接。 4、上腿规格：≥长590*宽50*高110mm，壁厚≥3.5mm，内侧设有凹槽。 5、下腿规格：≥长540*宽50*高105mm，壁厚≥3.5mm，下脚正面设有塑料卡盖。 6、立柱：采用≥120*55mm，壁厚≥2.0mm。立柱两端内部有2个铸铝成型的螺丝链接位。 7、前横梁：≥37*30mm，壁厚≥1.5mm。中横梁：≥40*30mm，壁厚≥1.5mm。 8、后横梁：≥37*30mm,壁厚≥1.5mm。后横梁上侧设50MM挡水板，防止物品滑落，挡水板两侧有塑料堵头圆角处理安全不刮伤。 9、加强横支撑件：采用60*30mm椭圆管，壁厚≥1.5mm。表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 10、书包斗:420*260*155MM，采用环保型PP材料，上面设计有可悬挂凳子的圆形孔。两个书包斗中间设有电源盒，方便使用。含安装调试 |  |  |  |  | 112 |  |  | 张 |
| 10 | 功能柱 |  | 规格：宽≥345mm深≥200mm高≥750mm，采用环保型ABS工程塑料。电缆线、通风管等管线均布置于箱体内部，避免管线外露，确保使用的安全。含安装调试 |  |  |  |  | 112 |  |  | 个 |
| 11 | 学生电路接受与控制系统 |  | 1.学生电路接受与控制系统采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用“电容式”触摸数字键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用1.54寸液晶显示电源学生交直流电压 ， 2.学生交流电路接受与控制系统通过数字键盘直接选取1～30V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）； 3.学生直流电路接受与控制系统也是通过数字键盘直接选取，调节范围为1.5～30V，分辨率可达0.1V,额定电流2A，亦具有过载保护智能检测功能（同上，略）； 4.学生低压电源都可接收老师发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生只能接收老师输送的设定电源电压，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作，当然，如果老师没有送锁定信号，学生就可以自己动手，随意操作； 5.还具有举手功能，当学生需要提问时，学生按举手时，教师主控应该有语音播报哪组哪桌。 6.220V交流输出为新国标五孔插座。含安装调试 |  |  |  |  | 112 |  |  | 套 |
| 12 | 学生凳 |  | 凳面尺寸：≥直径320mm*30mm采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型，表面方格细纹咬花，防滑不发光，凳架采用≥20*40*1.2mm椭圆形无缝钢管成型制作，全区满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理。长时间使用也不会产生表面烤漆录落现象，螺旋升降高度450mm至500mm。托盘采用≥160*160*2.0mm钢板中压而成，托盘与螺杆之间设有一个锥形盘加固。使凳子更加稳固。脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度，可调高度≥8cm。 |  |  |  |  | 224 |  |  | 条 |
| 13 | 实验光源 |  | 采用塑料材质的灯座支架，≥7w的LED光源；亮度高，光照角度可调。含安装调试 |  |  |  |  | 112 |  |  | 套 |
| 14 | 智慧教学演示系统 | 86寸 | 整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤98mm；屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈。 2、整机屏幕尺寸不低于86英寸，屏幕采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160；屏幕表面采用钢化玻璃，支持防眩光功能。 3、侧置输入接口具备不少于2路HDMI、1路RS232、1路USB接口；侧置输出接口具备1路音频输出、1路触控USB输出；前置输入接口具备3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB），前置 USB 接口具备防撞挡板设计，防撞挡板采用内嵌翻转式转轴。 4、嵌入式系统版本需为正版操作系统，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 5、支持进行40点或以上触控，支持系统中进行40点或以上触控。玻璃表面硬度≥9H。不会出现跳点情况。 6、整机触控书写功能集成预测算法，在书写速度≥50cm/s，支持笔迹距离笔的距离小于20mm，书写触控延迟≤25ms，触摸响应≤4ms，触摸分辨率32768×32768。 7、整机内置2.2声道室内扬声设备，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音室内扬声设备2个，上朝向20W中低音室内扬声设备2个，额定总功率60W；室内扬声设备采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于 5.8mm，在100%音量下，可做到1米处声压级≥88dB，10米处声压级≥79dB。 8、整机内置非独立外拓展的阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥12米。 9、支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。 10、整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，摄像头运行时，有指示灯提示，可拍摄输出4K分辨率的视频，摄像头对角线视场角≥120度，支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人，支持远程巡课。 11、整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节及色温调节。 12、整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）满足IEC TR 62778:2014蓝光危害RG0级别；屏幕蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%。 13、整机系统支持手势上滑调出人工智能画质调节模式（AI-PQ），可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物、建筑、夜景等元素时，自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影。 14、设备支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质A护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。 15、整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码。 16、整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax，支持版本Wi-Fi6，Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz。 17、整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上；当使用外部电脑传屏时，支持触摸回传，在屏幕上部显示传屏工具栏，可以进行触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏功能；开启勿扰模式时，不允许其他人再进行传屏；投屏时可以选择过滤特定应用窗口，如邮件应用窗口。支持集中控制。 18、整机内置触摸中控菜单，在整机全信号源通道下通过手势在屏幕上调取该触摸菜单；支持信号源通道切换、护眼、声音调节功能；支持切换智能息屏、经典护眼模式、纸质护眼模式、自动亮度模式；并可支持调节音量、亮度，支持自动亮度模式，支持点击静音按钮静音。 19、PC模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 20、模块要求：处理器≥8核，2.0Hz主频及以上；不低于 DDR4 8GB内存，256GB SSD硬盘及以上；接口要求：≥1路HDMI，≥3路USB。系统及应用授权期限≥6年。 数字化软件需实现以下功能： 01.数据终端：支持从笔记本、手机、平板等多种终端设备采集数据。 02.系统兼容：微软、安卓、鸿蒙、未来可升级为兼容国产操作系统。 03.实时展示：具备多页面展示数据、表格、图形、仪表，支持实时采集、显示分析数据，支持图像的缩放、自适应、平移；能够实现实时多路传感器同时采集数据与曲线对比，也能够采集多次实验数据与曲线实现多次实验对比；每次实验可以自由设计多种表格，数字，图线布局组合，多页视图可以随意添加曲线坐标分析各种变量关系； 04.数据来源：包括传感器数据、输入数据、自带常量、计算数据；可设置多区域多Y轴/X轴，便于实验数据对比分析。 05.数据处理：包括图像处理与表格处理，图像处理-支持多种函数的拟合（显示拟合函数表达式）、积分、最大值、最小值、平均值，同时可以显示任意点的坐标、斜率；表格处理-支持多种数据的最大值、最小值、平均值、标准偏差，同时通过公式建立变量之间的关系； 06.实验模板：内置实验模板，依照教材顺序进行选择实验，适合入门用户；可生成自建模板并进行系统化管理；同时允许熟练用户根据需求自定义模板。含有物理、化学、生物、科学等课标实验、拓展实验、创新实验。 07.智能管理：打开电源的传感器且自动搜索，按距离排序，支持通过识别码选择性连接。传感器单位转换、实验报告编写与生成、数据表格导出及界面截图。 08.更新提示：传感器固件及软件版本更新时，自动提醒用户并支持在线升级。 09.在线帮助：每个实验中可点击帮助，查看实验视频，内置软件使用指南及实验视频操作。 10.兼容实验：集通用软件、专用软件、测试软件及理化生软件功能于一体，生成的一个桌面快捷方式，无需额外软件，全面适用于项目所有数字化产品的软件。 11.不需要打开APP软件，仅需双击保存在文件夹中的任一个实验名称，可直接打开实验模板进行实验。 |  |  |  |  | 4 |  |  | 套 |
| 15 | 原有墙裙拆除 |  | 原有墙裙饰面拆除及垃圾袋装、垃圾车辆运输及相应人工 |  |  |  |  | 142 |  |  | 平方米 |
| 16 | 新建墙裙 |  | 约8mm碳晶板木纹色，铝合金收边条 |  |  |  |  | 142 |  |  | 平方米 |
| 17 | 原有灯具拆除 |  | 原有灯具拆除及垃圾袋装、垃圾车辆运输及相应人工，约20个灯具及附属设施的拆除 |  |  |  |  | 4 |  |  | 项 |
| 18 | 墙面美化 |  | 包括墙面找平处理，乳胶漆饰面粉刷。 |  |  |  |  | 466 |  |  | 平方米 |
| 19 | 铝方通吊顶处理 |  | 铝方通顶部区域及两侧喷涂灰色乳胶漆二遍 |  |  |  |  | 576 |  |  | 平方米 |
| 20 | 铝方通吊顶 |  | 铝方通+石膏板边顶造型吊顶，定制设计，包含吊顶安装及调试 |  |  |  |  | 384 |  |  | 平方米 |
| 21 | PVC地坪 |  | PVC卷材，厚度≥2.0mm。含地面原建筑地坪找平处理：地面裂缝、潮湿查找处理，二次地面找平。底涂、中涂、面涂、打胶等。墙面踢脚线：采用防火板基底、不锈钢饰面、高6cm。 |  |  |  |  | 384 |  |  | 平方米 |
| 22 | 实验室电路系统配置 |  | PVC20mm，根据实验室设计要求进行相关的电路系统的管路布线及地面开槽恢复，含管道布线及国标电线。约96平方米的实验室，需满足实验教学功能的实现。 |  |  |  |  | 4 |  |  | 项 |
| 23 | 实验室水路系统配置 |  | 给水：主管用PPR25mm，分管用PPR20mm；排水：PVC50mm。根据实验室设计要求进行相关的水路系统的管路布线及地面开槽恢复，含管道布线及国标水管。约96平方米的实验室，需满足实验教学功能的实现。 |  |  |  |  | 4 |  |  | 项 |
| 24 | 照明系统 |  | 配合实验室配套艺术造型吊顶安装照明设施，≥1200*100mm 条形照明灯，含管线及墙面控制开关，含安装调试。 |  |  |  |  | 60 |  |  | 盏 |
| 25 | 实验室管理制度 |  | ≥60*80cm，亚克力+PVC材质。 |  |  |  |  | 4 |  |  | 项 |
| 26 | 实验室学生守则 |  | ≥60*80cm，亚克力+PVC材质。 |  |  |  |  | 4 |  |  | 项 |
| 27 | 门扇拆除 |  | 原有单扇门的拆除 |  |  |  |  | 8 |  |  | 樘 |
| 28 | 单扇木制门 |  | 单扇门，实木复合烤漆门，带锁，宽度约1000mm，详细尺寸根据现场情况核定后制作，包含透明钢化玻璃观察窗。 |  |  |  |  | 8 |  |  | 樘 |
| 29 | 教室门内推砌墙 |  | 混凝土砌块至结构顶、水泥、黄沙，双面抹灰，含过梁。约7.5平方米。 |  |  |  |  | 8 |  |  | 个 |
| 30 | 墙面文化展板 |  | 墙面学科文化内容与排版，内容要求满足整体要求，以及文化布展的制作与安装。 |  |  |  |  | 38.4 |  |  | 平方米 |
| 31 | 学科艺术卷帘 |  | 防尘铝制罩壳，加厚硅胶垫，POM高密拉珠。含安装，学科知识设计加制作 |  |  |  |  | 117.6 |  |  | 平方米 |
| 32 | 环境维护 |  | 根据面积计算，含室内环境卫生打扫、垃圾清运等。 |  |  |  |  | 384 |  |  | 平方米 |
| 教室名称：生物数字化实验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 |  | 1、规格：≥2400×700×850mm 台面要求：采用13.0mm厚实芯双面理化膜优抗板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至26.0mm。由专业生产厂家用CNC机械加工而成。 2、结构：全钢独立柜体结构； 3、柜身主体背板、吊板及所有板材均采用采用1.0优质一级冷轧钢板机压成型，满焊无缝焊接工艺，表面经磷化、环氧树脂静电粉末涂装处理。 4、柜门：双包结构 5、门铰：采用锌合金铰链。可开关十万次。 6、滑轨：三节静音滑轨滑轨。 7、拉手：一字内隐藏拉手，与门板抽屉连为一体。 8、脚垫：ABS注塑专用垫，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。含安装调试 |  |  |  |  | 1 |  |  | 张 |
| 2 | 教师电路输出与控制系统 |  | 1.教师电路输出与控制系统采用微电脑控制，贴片元件生产，轻触摸操作，具备数字化控制、数码显示 2.直流电压分辨率为0.1V，数字键调节，输出电压1.25-30V,数码显示，电流0-3A。交流电压分辨率为1V，全数字化控制。数码显示教师交直流电压，通过数字键盘，直接选取交流0-30V电压，电流0-3A。 3.具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载点则自动保护、电流低于过载点则自动恢复至设定值。通过上下键，选取直流1.25-30.0V电压，分辨率为0.1V。电流0-3A。控制大电流9V输出，输出10秒自动关断。 4.通过数字键，可直接选取学生低压交流电源。交流电压0 - 30V，分辨率为2V。系统具备漏电保护功能，分4组向学生实验桌输出交流220V电源，能实现学生分组电源控制，过载保护及复位装置，总电源漏电保护器及输出电压表指示。 5.交流低压输出：2V－30V，每2V一档共15档；2V－6V/2A；8V－12V/2A；14V－30V/2A。 6.直流稳压输出：在教师供电的电压下调节所需电压1.25V－30V。 7.交流电压输出：220V±10%，50Hz，5A输出。 8、要有直流电流设置，在直流模式下有分恒流和恒压两种模式。直流输出模式下，具有恒压和恒流模式，“CV/CC”按键可以在恒压和恒流模式之间进行切换。在恒流模式下按“电流调节”按键恒流电流可以在1A.2A.3A之间循环切换，相应的数码管会有相应的输出指示。含安装调试 |  |  |  |  | 1 |  |  | 套 |
| 3 | 教师椅 |  | 规格：≥500*500*800mm靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。面料为优质网布格。依照人体工程学设计，线条流畅，骨架钢管电镀，气动升降。 |  |  |  |  | 1 |  |  | 条 |
| 4 | 水槽柜 |  | 水槽采用环保型PP材料，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚4mm，具有防溢出功能。水槽柜规格：≥465*600*820mm；水槽后端高出水槽两侧50mm防止后排学生使用时水溅到前排学生身上。水槽柜为榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。柜子整体采用环保型，表面木纹与光面相结合处理。为保证产品质量，水槽柜必须符合以下技术参数及要求：水槽柜整体通过质量监督部门GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》检测依据，塑料件：耐冷热循环、硬度、稳定性测试结果合格。水槽柜带独立储物抽屉，抽屉隐藏于水槽柜检修门内，使用时打开，不用时不影响整体外观造型。抽屉封板与水槽柜前端模具一体成型非二次组装。储物抽屉采用环保型PP材料与水槽柜整体连接，尺寸≥85*120*345mm，储物抽屉分为三格，每格尺寸≥110*115*65mm；便于学生使用时存放不同洗涤辅助用品。含安装调试 |  |  |  |  | 13 |  |  | 个 |
| 5 | 上水装置 |  | 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制。含安装调试 |  |  |  |  | 13 |  |  | 套 |
| 6 | 下水装置 |  | 规格:直径≥35mm*长度≥500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏。含安装调试 |  |  |  |  | 13 |  |  | 套 |
| 7 | 三联高低位龙头 | 550*230*170mm | 规格≥550*230*170mm，鹅颈式实验室专用优质化验水嘴，主体材质为加厚H65铜管，主体管径22mm，整体高度约550mm，臂管管径20mm，鹅颈管径16mm，可360°旋转，鹅颈出水嘴距离台面约450mm，距离鹅颈主管160mm，双柄间距230mm，双柄出水嘴距离台面113mm，进水接管长度60mm，为加厚H65铜管，壁厚≥2.5mm，固定底座直径55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装更加牢固。防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。采用高精度陶瓷阀芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 ★提供节能产品认证证书。 |  |  |  |  | 13 |  |  | 套 |
| 8 | 洗眼器 |  | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。含安装调试 |  |  |  |  | 1 |  |  | 套 |
| 9 | 学生桌 |  | 规格：≥1200*600*780 一、台面：采用≥12.7mm厚实芯双面膜理化板台面，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。 二、桌体： 1、台身结构：新型塑铝结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计。 2、桌身：由桌腿、立柱、大横梁、前横梁、中横梁、后横梁组成。 3、桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接。 4、上腿规格：≥长590*宽50*高110mm，壁厚≥3.5mm，内侧设有凹槽。 5、下腿规格：≥长540*宽50*高105mm，壁厚≥3.5mm，下脚正面设有塑料卡盖。 6、立柱：采用≥120*55mm，壁厚≥2.0mm。立柱两端内部有2个铸铝成型的螺丝链接位。 7、前横梁：≥37*30mm，壁厚≥1.5mm。中横梁：≥40*30mm，壁厚≥1.5mm。 8、后横梁：≥37*30mm,壁厚≥1.5mm。后横梁上侧设50MM挡水板，防止物品滑落，挡水板两侧有塑料堵头圆角处理安全不刮伤。 9、加强横支撑件：采用60*30mm椭圆管，壁厚≥1.5mm。表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 10、书包斗:420*260*155MM，采用环保型PP材料，上面设计有可悬挂凳子的圆形孔。两个书包斗中间设有电源盒，方便使用。含安装调试 |  |  |  |  | 28 |  |  | 张 |
| 10 | 功能柱 |  | 规格：≥宽345mm深200mm高750mm，采用环保型ABS工程塑料。电缆线、通风管等管线均布置于箱体内部，避免管线外露，确保使用的安全。含安装调试 |  |  |  |  | 28 |  |  | 个 |
| 11 | 学生电路接受与控制系统 |  | 1.学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用“电容式”触摸数字键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用1.54寸液晶显示电源学生交直流电压 ， 2.学生交流电路接受与控制系统通过数字键盘直接选取1～30V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）； 3.学生直流电路接受与控制系统也是通过数字键盘直接选取，调节范围为1.5～30V，分辨率可达0.1V,额定电流2A，亦具有过载保护智能检测功能（同上，略）； 4.学生低压电源都可接收老师发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生只能接收老师输送的设定电源电压，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作，当然，如果老师没有送锁定信号，学生就可以自己动手，随意操作； 5.还具有举手功能，当学生需要提问时，学生按举手时，教师主控应该有语音播报哪组哪桌。 6.220V交流输出为新国标五孔插座。含安装调试 |  |  |  |  | 28 |  |  | 套 |
| 12 | 学生凳 |  | 凳面尺寸：≥直径320mm*30mm采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型，表面方格细纹咬花，防滑不发光，凳架采用≥20*40*1.2mm椭圆形无缝钢管成型制作，全区满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理。长时间使用也不会产生表面烤漆录落现象，螺旋升降高度450mm至500mm。托盘采用≥160*160*2.0mm钢板中压而成，托盘与螺杆之间设有一个锥形盘加固。使凳子更加稳固。脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度，可调高度≥8cm。 |  |  |  |  | 56 |  |  | 条 |
| 传感器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 无线彩屏温度传感器 |  | 1.测量范围：-50ºC - 200ºC，分辨率：0.1ºC，24Bit高精度高速采样； 2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够显示实时传感器数据，能够实现人机交互； 3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 7.传感器使用时，无需数据采集器； 8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 10.内置≥128Mbit数据存储芯片； |  |  |  |  | 15 |  |  | 套 |
| 14 | 无线彩屏压强传感器 |  | 1.测量范围：0~400kPa，分辨率：0.1kPa ，24Bit高精度高速采样； ★2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够显示实时传感器数据； 3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； ★4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，能够实现人机交互； ★7.传感器使用时，无需数据采集器； 8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 10.内置≥128Mbit数据存储芯片； |  |  |  |  | 15 |  |  | 套 |
| 15 | 无线彩屏pH传感器 |  | 1.测量范围：0~14，分辨率：0.01； ★2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够显示实时传感器数据； ★3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； ★4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，能够实现人机交互； ★7.传感器使用时，无需数据采集器； 8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 10.内置≥128Mbit数据存储芯片； 11.含pH复合电极1个； |  |  |  |  | 15 |  |  | 套 |
| 16 | pH玻璃电极 |  | 实验室常规玻璃pH复合电极，可填充型； 用途：常规实验室使用；不能用于高浓度强酸强碱的溶液测试（<1mol可测）； |  |  |  |  | 1 |  |  | 套 |
| 17 | pH纯水电极 |  | 玻璃pH纯水复合电极，可填充型 用途：低电导溶液或纯水的测试； |  |  |  |  | 1 |  |  | 套 |
| 18 | 无线彩屏二氧化碳传感器 |  | 1.测量范围：0ppm～100000ppm，分辨率：1ppm ；精度：50ppm； 2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够显示实时传感器数据，能够实现人机交互； 3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 7.传感器使用时，无需数据采集器； 8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 10.内置≥128Mbit数据存储芯片； |  |  |  |  | 15 |  |  | 套 |
| 19 | 无线彩屏电导率传感器 |  | 1.测量范围：0mS/cm ~20mS/cm，分辨率：0.01 mS/cm； 2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够显示实时传感器数据，能够实现人机交互； 3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 7.传感器使用时，无需数据采集器； 8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 10.内置≥128Mbit数据存储芯片； 11.含电导率电极1个； |  |  |  |  | 1 |  |  | 套 |
| 20 | 无线彩屏光强传感器 |  | 1.测量范围1：0lx～50000Lx ，分辨率：10Lx；测量范围2：0Lx～5000Lx ，分辨率：1Lx ； ★2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够显示实时传感器数据； ★3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； ★4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，能够实现人机交互； 8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； ★9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 10.内置≥128Mbit数据存储芯片； |  |  |  |  | 15 |  |  | 套 |
| 21 | 无线彩屏氧气传感器 |  | 1.测量范围：0～100％，分辨率：0.1％； ★2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够显示实时传感器数据，能够实现人机交互； ★3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； ★4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； ★7.传感器使用时，无需数据采集器； 8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 10.内置≥128Mbit数据存储芯片； |  |  |  |  | 15 |  |  | 套 |
| 22 | 无线彩屏温湿度传感器 |  | 1.相对测量范围：0～100%，分辨率：0.1％；温度范围：-40ºC~ 125ºC 分辨率0.1 ； ★2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够显示实时传感器数据，能够实现人机交互； ★3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； ★4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5,能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 7.传感器使用时，无需数据采集器； 8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 10.内置≥128Mbit数据存储芯片； |  |  |  |  | 15 |  |  | 套 |
| 23 | 无线彩屏溶解氧传感器 |  | 1.测量范围：0 mg/L～20mg/L，分辨率：0.1 mg/L； ★2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够显示实时传感器数据，能够实现人机交互； ★3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； ★4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 7.传感器使用时，无需数据采集器； 8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 10.内置≥128Mbit数据存储芯片； 11.含溶解氧电极1个； |  |  |  |  | 15 |  |  | 套 |
| 24 | 无线彩屏溶解二氧化碳传感器 |  | 1.测量范围：4.4ppm~440ppm，分辨率：1ppm； 2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够显示实时传感器数据，能够实现人机交互； 3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 7.传感器使用时，无需数据采集器； 8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 10.内置≥128Mbit数据存储芯片； 11.含溶解二氧化碳电极1个； |  |  |  |  | 1 |  |  | 套 |
| 25 | 无线彩屏乙醇传感器 |  | 1.测量范围：0-5000ppm，分辨率：1ppm; 2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够显示实时传感器数据，能够实现人机交互； 3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 7.传感器使用时，无需数据采集器； 8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集，无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0，蓝牙5.0标准，空中速率≥2Mbps ； 9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 10.内置≥128Mbit数据存储芯片； |  |  |  |  | 1 |  |  | 套 |
| 26 | 气液生态室 |  | 1.高透光性材质，容积≥2L，含上盖。 2.上盖含传感器孔位3个，配套6个硅胶塞。 用于光合作用，呼吸作用，蒸腾作用，种子发芽等实验； |  |  |  |  | 15 |  |  | 套 |
| 27 | 实验室数据采集系统 |  | 1款软件（1个APP，非多个APP的软件包）实现以下功能： 01.数据终端：支持从笔记本、手机、平板等多种终端设备采集数据。 02.系统兼容：微软、安卓、鸿蒙、未来可升级为兼容国产操作系统。 03.实时展示：具备多页面展示数据、表格、图形、仪表，支持实时采集、显示分析数据，支持图像的缩放、自适应、平移；能够实现实时多路传感器同时采集数据与曲线对比，也能够采集多次实验数据与曲线实现多次实验对比；每次实验可以自由设计多种表格，数字，图线布局组合，多页视图可以随意添加曲线坐标分析各种变量关系； 04.数据来源：包括传感器数据、输入数据、自带常量、计算数据；可设置多区域多Y轴/X轴，便于实验数据对比分析。 05.数据处理：包括图像处理与表格处理，图像处理-支持多种函数的拟合（显示拟合函数表达式）、积分、最大值、最小值、平均值，同时可以显示任意点的坐标、斜率；表格处理-支持多种数据的最大值、最小值、平均值、标准偏差，同时通过公式建立变量之间的关系； 06.实验模板：内置实验模板，依照教材顺序进行选择实验，适合入门用户；可生成自建模板并进行系统化管理；同时允许熟练用户根据需求自定义模板。含有物理、化学、生物、科学等课标实验、拓展实验、创新实验。 07.智能管理：打开电源的传感器且自动搜索，按距离排序，支持通过识别码选择性连接。传感器单位转换、实验报告编写与生成、数据表格导出及界面截图。 08.更新提示：传感器固件及软件版本更新时，自动提醒用户并支持在线升级。 09.在线帮助：每个实验中可点击帮助，查看实验视频，内置软件使用指南及实验视频操作。 10.兼容实验：集通用软件、专用软件、测试软件及理化生软件功能于一体，生成的一个桌面快捷方式，无需额外软件，全面适用于项目所有数字化产品的软件。 11.不需要打开APP软件，仅需双击保存在文件夹中的任一个实验名称，可直接打开实验模板进行实验。 |  |  |  |  | 1 |  |  | 套 |
| 28 | 无线蓝牙适配器 |  | 支持PC或者笔记本蓝牙5.0高速传输。兼容蓝牙4.0、4.1、4.2，传输距离大于等于10米，信号稳定、支持大数据量连续传输、支持Win7/8/10/11系统。 |  |  |  |  | 15 |  |  | 套 |
| 29 | USB充电站 |  | USB 充电站可通过 USB 电缆（传感器随附）为无线传感器充电，USB单口输出：2.4A（max），数量≥7个，供电接口DC。 ★提供国家强制性3C产品认证证书。 |  |  |  |  | 15 |  |  | 套 |
| 通用仪器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 教师数码显微镜 |  | 1、光学系统：无限远色差校正光学系统； 2、目镜：大视场、高眼点平场目镜WF10X/20mm，其中一只带教学指针。 3、物镜：ASC Plan平场独立消色差物镜，P/b无铅玻璃材质，4X/0.10，成像清晰圆直径≥16.8mm；10X/0.25成像清晰圆直径≥16.6mm，景深范围内像面的偏摆≤0.01mm；40X/0.65（弹簧），成像清晰圆直径≥16.6mm；100X/1.25（弹簧/油），成像清晰圆直径≥15.7mm，所有物镜均保证齐焦。显微镜物镜放大率准确度≤0.95%。 4、齐焦：物镜10→4倍≤0.025mm，10→40倍≤0.010mm，40→100倍≤0.005mm。 5、目镜筒：铰链式目镜筒， 360°旋转时目镜焦平面上像中心的位移≤0.20mm，左右两系统放大率差≤0.23%，双目系统左右两像面光谱色一致，明暗差≤7.2%；双目系统左右系统像面方差≤32；双目系统左右视场中心偏差:上下≤0.02mm、左右内侧≤0.02mm。 6、内倾斜、内定位四孔转换器； 7、载物台：“U型”双层载物台； 8、载物台硬膜涂层表面，防腐、耐磨； 移动行程≥75X50mm；X、Y向低位同轴调节手轮；X、Y轴同轴调节，载物台受5N水平方向作用力最大位移≤0.010mm；不重复性≤0.002mm。 9、调焦机构：粗微调同轴，并有调焦限位装置，微调机构空回≤0.005mm，微调刻值0.002mm；聚光镜：阿贝式聚光镜N.A.1.25(带可变光栏)； 10、加长握手位，搬运显微镜时整只手可握住加长把手提起显微镜； 11、光源：LED光源，不发热，长寿命，亮度可调； 12、机身具有RJ45接口。配套数据处理系统一台，采用高性能主版，CPU ≥6核12线程；独立显卡，显存≥2G；内存≥8G，512G M.2硬盘；≥21英寸液晶显示器，集成 5.1声卡,千兆自适应网卡。 |  |  |  |  | 2 |  |  | 台 |
| 31 | 梯度PCR仪 |  | 1.样品数：0.2mL PCR管×96， 8联管×12或96孔PCR板； 2.温度范围 [℃]：0-105； 3.热盖温度 [℃]：30-115，系统默认热盖开启，温度110度。不支持低于30度设置。 4.显示精度[℃]：0.1； 5.温度准确性[℃@55℃]：≤±0.1； 6.温度均一性[℃@55℃ ]：≤±0.2； 7.变温速率可调[℃/s]：0.1～5； 8.温度梯度[℃]：有； 9.梯度范围[℃]：30~105； 10.梯度跨度[℃]：1-42； 11.屏幕大小：7英寸，LCD 1024×600； 12.触模屏操作：有； 13.程序存储数量：20000+（USB FLASH）； 14.用户定义文件系统：单个程序可多至30步，99个循环； 15.程序暂停功能：支持； 16.断电保护功能：支持； 17.电脑上位机：支持； 18.通讯接口：USB2.0、WIFI； 19.4℃孵育：无限时长； 20.电源：100~120V/200~240V，50/60Hz，600W； 21.外形尺寸[长×宽×高]：≥385×295×250mm； 22.重量：9.5kg； 23.允许环境温度湿度：10-40℃,80%RH。 |  |  |  |  | 1 |  |  | 台 |
| 32 | 通用型电泳仪 | 恒压、恒流、恒功率输出 | 输出类型：恒压、恒流、恒功率输出（连续可调） 输出范围：3～300V、1～400mA、1～120W 分 辨 率：电压（1V）、电流（1mA）、功率（1W） 定时范围：1分钟～99小时59分钟 显 示：带背光的LCD液晶屏（128×64 像素） 输出插孔：4（组） 外形尺寸（L×W×H）：≥280×237×118（mm） 一次成型机壳，触摸按键，微处理器智能控制； 可同时显示预设值和实际输出值； 可存储10个常用电泳方法； 具有自动记忆、自动关断功能； 具有标准、定时运行功能； 具有恒压、恒流、恒功率等智能提示功能； 具有过载、空载、漏电等多项保护功能。 |  |  |  |  | 1 |  |  | 台 |
| 33 | 垂直电泳槽 | 凝胶数量：1～2（块） | 玻璃面积（W×L）：100×100（mm） 凝胶面积（W×L）：82×88（mm） 凝胶厚度：0.75 、1.0、 1.5（mm） 凝胶数量：1～2（块） 样品通量：（0.75mm厚）11、15齿；（1.0mm厚）11、15齿；（1.5mm厚）11、15齿 缓冲液容积：～750（ml） 外形尺寸（L×W×H）： 150×120×115（mm） 无需旋钮，安装玻璃板最短只需15秒钟，快捷方便； 配原位制胶器，省去使用密封条的繁琐操作，免除电泳玻板从“制胶”到“电泳”的二次移动，便于从玻璃两侧全面观察凝胶配制是否正常，大大简化了实验过程； 高透明聚碳酸酯材料注塑一次成型，耐冲击、耐高温、耐腐蚀； 安全开盖按钮设计，方便上盖的开启； 玻璃边条经特殊处理，确保制胶不渗漏； 提供背景颜色，易于在加样以及电泳过程中的观察； 充足的缓冲液空间，提供可靠的散热保障及稳定的pH值； 开盖时自动切断电泳电场，确保操作安全。 产品用途：适用于生物学研究中，对核酸、蛋白样品的分离、纯化、制备等，分析型蛋白电泳满足纯度鉴定、复杂蛋白样品的分析，同时也适用于核酸电泳。 产品配置： 电泳槽主体(含电极)1台 制胶器1套 凹形玻璃板(W×L) 100×100(mm)4块 粘0.75mm厚边条矩形玻璃板2块 粘1.0mm厚边条矩形玻璃板2块 粘1.5mm厚边条矩形玻璃板2块 0.75mm厚,11齿加样梳2把 1.0mm厚,11齿 加样梳2把 1.5mm厚,11齿加样梳2把 0.75mm厚,15齿加样梳2把 1.0mm厚,15齿加样梳2把 1.5mm厚,15齿加样梳2把 胶铲1个 楔形板2个 单板胶密封板1个 电源导线模具1付 产品说明书1份 用户手册1份 |  |  |  |  | 1 |  |  | 台 |
| 34 | 水平电泳槽 | 120×120、120×60、60×120、60×60（mm） | 凝胶面积（W×L）：120×120、120×60、60×120、 60×60（mm） 样品通量：（1.5mm厚）1、2、3齿；（1.0mm厚）6、8、11、13、18、25齿 缓冲液容积：～550（ml） 外形尺寸（L×W×H）： 300×160×75（mm） 净重：1.1（kg） 采用进口高透明度PC材料，一次注塑成型； 双色上盖可供选择，开盖时自动切断电泳电场，确保操作安全； 托盘具有把手设计，保证操作过程的安全； 托盘具有防漂移功能，有效防止条带弯曲； 托盘具有加样背景色设计，方便加样； 安全开盖按钮设计，方便上盖的开启； 配备专用制胶盒； 配备水平调节功能； 可拆卸电极架，使电极的维修及更换更加方便、快捷、安全。 产品用途：适用于DNA的检测和分离，并且用于测试分子量。 产品配置： 电泳槽主体（含电极） 1台 （W×L）：120×120（mm）凝胶托盘 1 个 （W×L）：120×60（mm）凝胶托盘 1 个 （W×L）：60×120（mm）凝胶托盘 1 个 （W×L）：60×60（mm） 凝胶托盘 2 个 制胶盒 1个 1.5mm厚,1、2、3齿加样梳 1 把 1.0mm厚,6、13齿加样梳 2 把 1.0mm厚,8、18齿加样梳 2 把 1.0mm厚,11、25齿 加样梳 2 把 模具电源导线 1 付 产品说明书 1份 用户手册 1份 |  |  |  |  | 1 |  |  | 台 |
| 35 | 超净工作台 | 双人单面，垂直 | 1.垂直层流送风，双人单面操作。 2.平均风速 ≥0.3m/s，风速可调。 3.洁净等级：洁净等级 100级@≥0.5um(美联邦209E) 。 4.箱体采用优质冷轧钢板烤戚处理，操作台面为304不锈钢，易清洁。 5.高效过滤器：对于0.3μm的尘埃颗粒捕集效率≥99.99%，确保达到洁净度100级。 6.顶部进风口配有2个粗效过滤器，能够有效拦截较大的粉尘颗粒，有效延长主过滤器使用寿命 。 7.过滤材料：采用优质的滤膜，材质为硅硼酸盐超细玻璃纤维，满足使用条件下的温度、湿度、耐腐蚀性和机械强度的要求，无释放对人员、环境和设备产生不利影响的物质。 8.采用双风机双高效过滤器系统，即使单个风机故障，也能通过加大另外一个风机送风量，确保工作区洁净度达到100级。 9.移滑动前窗采用6个悬挂升降系统，非配重块升降方式，即使单个失效，也不会导致移门掉落，确保安全可靠。 10.前窗移门采用“任意定位玻璃移动门”的技术，可靠性，无故障、免维护，并能完全关闭以便灭菌。 11.安全互锁功能，照明和紫外灯具有安全互锁功能，确保人员安全。 12.智能化控制系统，紫外灯具有预约定时开关功能，紫外灯关闭后风机自动启动无人干预自动停机时间。 13.工作区尺寸：≥1360×690×520 mm。 14.外形尺寸：≥1500×730×1600 mm。 15.配以带刹车功能的万向脚轮,方便设备搬运就位及固定。 16.操作侧面有插座，方便其它仪器用电。 |  |  |  |  | 1 |  |  | 台 |
| 36 | 智慧教学演示系统 | 86寸 | 1、整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤98mm；屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈。 2、整机屏幕尺寸不低于86英寸，屏幕采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160；屏幕表面采用钢化玻璃，支持防眩光功能，。 3、侧置输入接口具备不少于2路HDMI、1路RS232、1路USB接口；侧置输出接口具备1路音频输出、1路触控USB输出；前置输入接口具备3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB），前置 USB 接口具备防撞挡板设计，防撞挡板采用内嵌翻转式转轴。 4、嵌入式系统版本需为正版操作系统，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 5、支持进行40点或以上触控，支持系统中进行40点或以上触控。玻璃表面硬度≥9H。不会出现跳点情况。 6、整机触控书写功能集成预测算法，在书写速度≥50cm/s，支持笔迹距离笔的距离小于20mm，书写触控延迟≤25ms，触摸响应≤4ms，触摸分辨率32768×32768。 7、整机内置2.2声道室内扬声设备，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音室内扬声设备2个，上朝向20W中低音室内扬声设备2个，额定总功率60W；室内扬声设备采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于 5.8mm，在100%音量下，可做到1米处声压级≥88dB，10米处声压级≥79dB。 8、整机内置非独立外拓展的阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥12米。 9、支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。 10、整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，摄像头运行时，有指示灯提示，可拍摄输出4K分辨率的视频，摄像头对角线视场角≥120度，支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人，支持远程巡课。 11、整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节及色温调节。 12、整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）满足IEC TR 62778:2014蓝光危害RG0级别；屏幕蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%。 13、整机系统支持手势上滑调出人工智能画质调节模式（AI-PQ），可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物、建筑、夜景等元素时，自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影。 14、设备支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质A护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。 15、整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码。 16、整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax，支持版本Wi-Fi6，Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz。 17、整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上；当使用外部电脑传屏时，支持触摸回传，在屏幕上部显示传屏工具栏，可以进行触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏功能；开启勿扰模式时，不允许其他人再进行传屏；投屏时可以选择过滤特定应用窗口，如邮件应用窗口。支持集中控制。 18、整机内置触摸中控菜单，在整机全信号源通道下通过手势在屏幕上调取该触摸菜单；支持信号源通道切换、护眼、声音调节功能；支持切换智能息屏、经典护眼模式、纸质护眼模式、自动亮度模式；并可支持调节音量、亮度，支持自动亮度模式，支持点击静音按钮静音。 19、PC模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 20、模块要求：处理器≥8核，2.0Hz主频及以上；不低于 DDR4 8GB内存，256GB SSD硬盘及以上；接口要求：≥1路HDMI，≥3路USB。系统软件6年内不收取费用。 数字化软件需实现以下功能： 01.数据终端：支持从笔记本、手机、平板等多种终端设备采集数据。 02.系统兼容：微软、安卓、鸿蒙、未来可升级为兼容国产操作系统。 03.实时展示：具备多页面展示数据、表格、图形、仪表，支持实时采集、显示分析数据，支持图像的缩放、自适应、平移；能够实现实时多路传感器同时采集数据与曲线对比，也能够采集多次实验数据与曲线实现多次实验对比；每次实验可以自由设计多种表格，数字，图线布局组合，多页视图可以随意添加曲线坐标分析各种变量关系； 04.数据来源：包括传感器数据、输入数据、自带常量、计算数据；可设置多区域多Y轴/X轴，便于实验数据对比分析。 05.数据处理：包括图像处理与表格处理，图像处理-支持多种函数的拟合（显示拟合函数表达式）、积分、最大值、最小值、平均值，同时可以显示任意点的坐标、斜率；表格处理-支持多种数据的最大值、最小值、平均值、标准偏差，同时通过公式建立变量之间的关系； 06.实验模板：内置实验模板，依照教材顺序进行选择实验，适合入门用户；可生成自建模板并进行系统化管理；同时允许熟练用户根据需求自定义模板。含有物理、化学、生物、科学等课标实验、拓展实验、创新实验。 07.智能管理：打开电源的传感器且自动搜索，按距离排序，支持通过识别码选择性连接。传感器单位转换、实验报告编写与生成、数据表格导出及界面截图。 08.更新提示：传感器固件及软件版本更新时，自动提醒用户并支持在线升级。 09.在线帮助：每个实验中可点击帮助，查看实验视频，内置软件使用指南及实验视频操作。 10.兼容实验：集通用软件、专用软件、测试软件及理化生软件功能于一体，生成的一个桌面快捷方式，无需额外软件，全面适用于项目所有数字化产品的软件。 11.不需要打开APP软件，仅需双击保存在文件夹中的任一个实验名称，可直接打开实验模板进行实验。 |  |  |  |  | 1 |  |  | 套 |
| 37 | 智慧教学录播终端 |  | 一、整体设计 1、主机采用嵌入式设计，高度集成化包括独立完成视频采集、音频采集、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、直播、录制、互动、等参数设置功能； 2、主机须满足摄录一体化要求内置摄像头采用1/2.5英寸CMOS传感器，有效像素要求超过1000万。 3、要求设备支持≥1路高清视频输入HDMI in，≥1路数字视频输入D-Video in，≥1路高清视频输出HDMI out，≥1路线性音频输入Line in，≥1路线性音频输出Line out，≥2路数字音频D-MIC； 4、要求设备支持≥1路USB，≥1路以太网口，网口支持100/1000Mbps自适应，并支持IPv4、IPv6双协议栈； 5、数字视频接口支持连接一路高清摄像机，可直接传输高清视频数据，有效避免网络摄像机编码传输的延迟和损耗，实现无延迟、低损耗的高清视频信号采集； 6、要求视频采集支持网线“一线通”技术，摄像机的供电、控制、视频传输均可通过一根双绞线完成； 7、要求音频采集支持网线“一线通”技术，麦克风的供电、控制、视频传输均可通过一根双绞线完成，确保音频信号的优质、抗干扰稳定传输； 8、要求支持H.264编码协议，AAC音频编码协议，RTMP、RTSP视频传输协议，H.323、SIP、BFCP、WebRTC视频通信协议，视频封装格式MP4、TS； 9、主机采用不高于DC 24V的安全电压供电，满负荷功耗不高于24W； 10、要求主机支持壁挂式安装便于视频采集与处理； 11、要求主机支持数字视频传输技术，摄像机的视频采集和传输到主机无需编解码处理，保证声画同步与录制视频质量； 12、要求设备工作时间产生噪声最大值≤20dB(A)； 二、功能设计 13、要求设备支持自定义工作模式，实现通电后的自动开机工作或待机休眠等状态； 14、支持不同语言的系统版本，满足中英双语使用需要。 15、要求系统支持后台权限设置，满足管理员用户和普通用户两种角色的使用需要，确保系统后天设置稳定可控； 16、要求系统支持工作时间自定义，可自主设置设备休眠与唤醒的时间，时间可精确到秒； 17、为保证视频拍摄质量，要求内置智能音频处理算法包括AEC回声抑制、AGC自动增益、ANS噪声抑制、EQ智能均衡等； 18、要求系统支持存储智能清理功能，系统在存储接近满载的情况时，将自动清理系统内录制日期最老的录像文件； 19、要求系统支持对外接的高清摄像机进行远程配置，统一维护和管理界面，快速调整拍摄画面质量； 20、要求系统在自定义布局、多信号录制直播的情况下所有信号画面保持绝对同步无延迟的拍摄效果满足最佳的使用体验； 21、要求系统在接入高清摄像机的情况下可实现双机位与HDMI信号的全自动跟踪拍摄；含安装调试 |  |  |  |  | 1 |  |  | 台 |
| 38 | 终端管理软件 |  | 1、录播系统可支持通过浏览器登录软件进行管理，至少包括系统基本设置、录像文件管理、设备安装信息； 2、可在导播后台看到涵盖内置与外接摄像机以及HDMI信号等所有预览画面、并支持点击不同机位快速调整录制画面或全自动跟踪切换画面； 3、支持多画面布局、编辑LOGO字幕与片头片尾等，满足用户快速的视频处理与使用； 4、支持录课模式和互动模式两种不同应用场景下的针对性音频处理能力，适应不同场景下的音频指标差异，实现免调试自适应； 5、支持在后台设置直播音频比特率、录制音频比特率以及音频采样率以实现不同场景的音频质量配置； 6、支持外接U盘并在录制完成后录像文件自动同步到U盘中存储，且支持ftp或其他网络传输技术对接外部存储设备实现分布式录制以及自动化集中式存储； 7、支持双码流同步录制，满足不同清晰度的使用需要； 8、支持设置按时间对视频录制进行分段处理，提供≥3种分段方式； 9、支持对录制视频按主讲人或文件名进行模糊检索，并查看视频的时长、分辨率、帧率、码率、编码标准等录像文件视音频指标，支持对录像文件进行回放和下载； 10、支持自定义推流分辨率和码率，码率64Kbps~4096Kbps范围可设，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性； 11、支持对接云服务商CDN加速平台，设备可与之实现无缝对接，通过在设备端快速导入推流地址，一键即可完成通过CDN加速平台面向互联网的高并发直播应用； 12、支持通过直接呼叫短号快速发起互动会议； 13、支持关联互动通讯录并创建分组，实现便捷化的会议呼叫； 14、支持显示最近呼叫过的终端记录，便于快速回拨； 15、支持基于“SVC”可伸缩视频编码技术的网络自适应功能，保证互动画质； 16、支持互动功能下设备自定义应答设置，默认支持自动应答与勾选手动应答两种方式以满足在专递课堂场景下听讲端的自动入会，以及在其余场景下录播教室内的用户接收到互动申请可自主选择是否加入会议的情况； 17、支持通过PC客户端导播APP完成基础的设备控制、如录制、直播、互动发起、画面的预览； 18、支持通过PC客户端APP实现录像文件的下载、删除； 19、PC客户端APP支持通过账密鉴权的形式保证录播终端控制的安全可控； 20、支持通过PC客户端APP实现互动状态下的白板同屏交互协作，包括画笔、橡皮擦等实现互动过程中的快速批注； 21、支持通过PC客户端APP实现互动状态下的截图与屏幕共享； 22、支持通过PC客户端APP实现多人协作的会议开展，多人协作点数支持≥3。 |  |  |  |  | 1 |  |  | 套 |
| 39 | 高清云台摄像机 |  | 1、CMOS传感器，1/2.5英寸，有效像素不小于800万； 2、支持预置位个数≥255个； 3、综合变焦倍数不小于20倍； 4、支持3840x2160, 1920x1080, 1280x720等分辨率大小； 5、要求具备机械云台可进行转动跟踪。水平转动速度范围不少于1.0°~ 94.0°/s，垂直转动速度范围不少于1.0°~ 74.0°/s； 6、最低照度0.5Lux @ (F1.8, AGC ON)； 7、支持水平、垂直翻转； 8、支持背光补偿； 9、支持2D＆3D数字降噪； 10、支持≥1路D-Video数字视频接口，≥1路网络接口，100/1000Mbps自适应； 11、支持通过RJ45口的网线一线通，实现基于一根双绞线完成摄像机供电、控制和视频信号同步传输； 12、支持视频H.264、H.265编码协议； 13、支持G.711A、AAC、OPUS等音频编码协议； 14、内置AI智能跟踪算法，通过单个摄像机即可完成人脸与肢体的AI识别并完成全程自动跟拍；含安装调试 |  |  |  |  | 1 |  |  | 台 |
| 40 | 摄像机管理软件 |  | 1、支持通用浏览器直接访问摄像机管理软件； 2、支持抗频闪、并支持设置摄像机光圈、快门、动态识别范围设置； 3、支持设置拍摄画面的亮度、对比度、饱和度； 4、支持自动、手动的曝光模式设置； 5、支持设置手动或自动白平衡，并可选择红色与蓝色的增益设置； 6、支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度； 7、支持摄像机的PTZ控制、包括云台的上下左右、调用预置位、自适应焦距调节等； 8、支持内置AI算法的PTZ控制辅助，在AI跟踪模式下摄像机可实现水平、垂直、焦距、聚焦的实时协同调节，且不会因为云台的移动调节导致画面虚焦，保证拍摄画面的稳定高清； 9、支持面向不同的拍摄对象可选择五分、七分或全身的拍摄模式； 10、支持内置AI人脸特征识别技术，通过识别面部特征锁定需要跟拍的对象，避免目标出画丢失后，选择错误的对象进行跟踪； 11、支持内置AI肢体识别技术，在识别面部特征基础上结合肢体分析实现交叉识别，确保拍摄多人场景时不跟丢、不误跟，持续锁定跟拍对象； 12、支持设置跟踪检测区域，确保跟踪锁定拍摄的灵活性； 13、支持设置解除锁定跟拍对象时间，被跟拍人员脱离跟踪拍摄区域后开始计时，到达解除时间后自动解除目标跟拍锁定，回归默认状态，待下一位人员进入画面中开始重新锁定跟踪。 |  |  |  |  | 1 |  |  | 套 |
| 41 | 数字麦克风 |  | 1.指向性：超心型 2.频率响应：40Hz—16kHz 3.灵敏度≥-7dB±1dB 4.最大声压级≥110dB 5.信噪比≥62dB 6.动态范围≥78.5dB 7.使用电源：麦克风一线通供电 8.输出接口：RJ45，数字音频接口 |  |  |  |  | 2 |  |  | 支 |
| 42 | 录制面板 |  | 1.要求面板具备信号指示灯。 2.支持一键式系统电源开关控制；一键式录制、停止、锁定电脑信号。 3. 支持本地录播全自动的开启、关闭控制。该功能同时支持录播模式和互动模式。 4. 支持通过面板一键发起与远端设备互动连接。 5. 支持对各画面的自由布局控制，包括单画面全屏、双分屏、三分屏、四分屏、画中画，并传输到听课室。 6.支持远程“一键静音”功能，主讲端可一键关闭远端互动教室发言，进入主讲授课模式。 |  |  |  |  | 1 |  |  | 个 |
| 43 | 数据处理系统 |  | 屏幕尺寸不小于13英寸，处理器≥4核4线程，屏幕分辨率2.8-3.2K，运行内存16GB，存储容量512GB，自带键盘 。内含一套数字化实验室数据采集系统。 数字化实验室数据采集系统软件可实现以下功能： 01.数据终端：支持从笔记本、手机、平板等多种终端设备采集数据。 02.系统兼容：微软、安卓、鸿蒙、未来可升级为兼容国产操作系统。 03.实时展示：具备多页面展示数据、表格、图形、仪表，支持实时采集、显示分析数据，支持图像的缩放、自适应、平移；能够实现实时多路传感器同时采集数据与曲线对比，也能够采集多次实验数据与曲线实现多次实验对比；每次实验可以自由设计多种表格，数字，图线布局组合，多页视图可以随意添加曲线坐标分析各种变量关系； 04.数据来源：包括传感器数据、输入数据、自带常量、计算数据；可设置多区域多Y轴/X轴，便于实验数据对比分析。 05.数据处理：包括图像处理与表格处理，图像处理-支持多种函数的拟合（显示拟合函数表达式）、积分、最大值、最小值、平均值，同时可以显示任意点的坐标、斜率；表格处理-支持多种数据的最大值、最小值、平均值、标准偏差，同时通过公式建立变量之间的关系； 06.实验模板：内置实验模板，依照教材顺序进行选择实验，适合入门用户；可生成自建模板并进行系统化管理；同时允许熟练用户根据需求自定义模板。含有物理、化学、生物、科学等课标实验、拓展实验、创新实验。 07.智能管理：打开电源的传感器且自动搜索，按距离排序，支持通过识别码选择性连接。传感器单位转换、实验报告编写与生成、数据表格导出及界面截图。 08.更新提示：传感器固件及软件版本更新时，自动提醒用户并支持在线升级。 09.在线帮助：每个实验中可点击帮助，查看实验视频，内置软件使用指南及实验视频操作。 10.兼容实验：集通用软件、专用软件、测试软件及理化生软件功能于一体，生成的一个桌面快捷方式，无需额外软件，全面适用于项目所有数字化产品的软件。 11.不需要打开APP软件，仅需双击保存在文件夹中的任一个实验名称，可直接打开实验模板进行实验。 |  |  |  |  | 15 |  |  | 台 |
| 44 | 原有墙裙拆除 |  | 原有墙裙饰面拆除及垃圾袋装、垃圾车辆运输及相应人工 |  |  |  |  | 45.6 |  |  | 平方米 |
| 45 | 新建墙裙 |  | 约8mm碳晶板木纹色，铝合金收边条 |  |  |  |  | 45.6 |  |  | 平方米 |
| 46 | 原有灯具拆除 |  | 原有灯具拆除及垃圾袋装、垃圾车辆运输及相应人工 |  |  |  |  | 1 |  |  | 项 |
| 47 | 墙面美化 |  | 包括墙面找平处理，乳胶漆饰面粉刷。 |  |  |  |  | 127 |  |  | 平方米 |
| 48 | 铝方通吊顶处理 |  | 铝方通顶部区域及两侧喷涂灰色乳胶漆二遍 |  |  |  |  | 144 |  |  | 平方米 |
| 49 | 铝方通吊顶 |  | 造型吊顶，定制设计，包含吊顶安装及调试 |  |  |  |  | 96 |  |  | 平方米 |
| 50 | PVC地坪 |  | PVC卷材，厚度≥2.0mm。含地面原建筑地坪找平处理：地面裂缝、潮湿查找处理，二次地面找平。底涂、中涂、面涂、打胶等。墙面踢脚线：采用防火板基底、不锈钢饰面、高6cm。 |  |  |  |  | 96 |  |  | 平方米 |
| 51 | 实验室电路系统配置 |  | PVC20mm，根据实验室设计要求进行相关的电路系统的管路布线及地面开槽恢复，含管道布线及国标电线。约96平方米的实验室，需满足实验教学功能的实现。 |  |  |  |  | 1 |  |  | 项 |
| 52 | 实验室水路系统配置 |  | 给水：主管用PPR25mm，分管用PPR20mm；排水：PVC50mm。根据实验室设计要求进行相关的水路系统的管路布线及地面开槽恢复，含管道布线及国标水管。约96平方米的实验室，需满足实验教学功能的实现。 |  |  |  |  | 1 |  |  | 项 |
| 53 | 照明系统 |  | 配合实验室配套艺术造型吊顶安装照明设施，≥1200*100mm 条形照明灯，含管线及墙面控制开关，含安装调试。 |  |  |  |  | 15 |  |  | 盏 |
| 54 | 实验室管理制度 |  | ≥60*80cm，亚克力+PVC材质。 |  |  |  |  | 1 |  |  | 项 |
| 55 | 实验室学生守则 |  | ≥60*80cm，亚克力+PVC材质。 |  |  |  |  | 1 |  |  | 项 |
| 56 | 门扇拆除 |  | 原有单扇门及双扇门的拆除 |  |  |  |  | 1 |  |  | 樘 |
| 57 | 单扇木制门 |  | 单扇门，实木复合烤漆门，带锁，宽度约1000mm，详细尺寸根据现场情况核定后制作，包含透明钢化玻璃观察窗。 |  |  |  |  | 2 |  |  | 樘 |
| 58 | 教室门内推砌墙 |  | 混凝土砌块至结构顶、水泥、黄沙，双面抹灰，含过梁。约7.5平方米。 |  |  |  |  | 2 |  |  | 个 |
| 59 | 新建外开门 |  | 将原有墙体、窗户进行拆除，门口进行修正，拆除多余墙体，窗户洞封堵。将门洞进行加固。含人工，袋子，运输，及机械 |  |  |  |  | 1 |  |  | 套 |
| 60 | 墙面文化展板 |  | 墙面学科文化内容与排版，内容要求满足整体要求，以及文化布展的制作与安装。 |  |  |  |  | 9.6 |  |  | 平方米 |
| 61 | 学科艺术卷帘 |  | 防尘铝制罩壳，加厚硅胶垫，POM高密拉珠。含安装，学科知识设计加制作 |  |  |  |  | 18.5 |  |  | 平方米 |
| 62 | 环境维护 |  | 根据面积计算，含室内环境卫生打扫、垃圾清运等。 |  |  |  |  | 96 |  |  | 平方米 |
| 教室名称：生物准备室1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 2400×1200×850mm | 规格：2400×1200×850mm 台面要求：采用板厚为12.7mm实芯理化板，抗腐蚀抗菌、净醛、耐磨防火、耐烟酌抗污。 1、结构：全钢独立柜体结构，无需安装。 2、柜身主体背板、吊板及所有板材均采用采用1.0一级冷轧钢板经CNC机压成型，满焊无缝焊接工艺，表面经磷化、环氧树脂静电粉末涂装处理。 3、柜门：双包结构。 4、门铰：采用锌合金铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，使用过程中无噪音，可开关十万次。 5、滑轨：三节静音滑轨滑轨，承重性强、滑动性能良好、无噪音开合十万次不变形。 6、拉手：一字内隐藏拉手，与门板抽屉连为一体。 7、脚垫：ABS注塑专用垫，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 8、含2组实验用供电插座:装有220V，额定电流不小于6A的交流多功能插座;插座配有防尘盖。含安装调试 |  | 2 |  |  |  | 张 |  |  |
| 2 | 实验室专用水槽 | 550×450×310mm | 外径：550×450×310mm，内径：490×410*290mm 实验室专用PP一体化成型水槽，具有耐腐蚀，耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。含安装调试 |  | 2 |  |  |  | 个 |  |  |
| 3 | 三联高低位龙头 | 550*230*170mm | 规格≥550*230*170mm，鹅颈式实验室专用优质化验水嘴，主体材质为加厚H65铜管，主体管径22mm，整体高度约550mm，臂管管径20mm，鹅颈管径16mm，可360°旋转，鹅颈出水嘴距离台面约450mm，距离鹅颈主管160mm，双柄间距230mm，双柄出水嘴距离台面113mm，进水接管长度60mm，为加厚H65铜管，壁厚≥2.5mm，固定底座直径55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装更加牢固。防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。采用高精度陶瓷阀芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。含安装调试 ★提供节能产品认证证书。 |  | 2 |  |  |  | 套 |  |  |
| 4 | 洗眼器 |  | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。含安装调试 |  | 1 |  |  |  | 套 |  |  |
| 5 | 通风柜 | ≥1500*850*2350T1 | ≥1500*850*2350mm，主体左右旁板、前钢板、背板、顶板、下柜体可采用1.0~1.2mm厚钢板，2000W全自动数控激光切割机下料，折弯采用全自动数控折弯机一次性一体折弯成型，表面经环氧树脂粉末静电流水线自动化喷涂及高温固化。内衬板、导流板采用≥5mm厚实芯抗倍特板具有良好的防腐蚀、化学抗性。导流板固定件使用PP材质制作一体成型。移动视窗玻璃两侧PP夹条包裹，拉手PP一体成型，嵌入≥5mm钢化玻璃，门开启高度为760mm,自由升降，移门上下滑动装置采用滑轮钢丝绳结构，无级任意停留，移门导向装置由抗腐蚀的聚氯乙稀材质构成。固定视窗框架为钢板制作环氧树脂喷涂，框内嵌入≥5mm厚钢化玻璃。台面采用实芯理化板（≥12.7mm厚）耐酸碱，耐冲击，耐腐蚀，甲醛达到E1级别标准。连接部分所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀，没有外露的螺钉，外部连接装置都抗化学腐蚀的不锈钢部件与非金属材料。排气出口采用与顶板一体成型集气罩，出风口直径250mm圆孔，套管连接，减少气体扰流。水路配有一次性成型PP小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀。单口水龙头由黄铜构成并安装在通风柜内台面上（水为选配项，默认为桌面单口水龙头，可根据需求改其它水）。电路控制面板采用液晶显示屏面板（可设置快慢自由调节，可适应市场上大部分类似产品，支持电动风阀6秒快开）8个按键电源、设置、确定、照明、备用、风机、风阀+\-键。照明LED白光灯快速启动类型，安装置通风柜顶部，使用寿命长。 插座配有四个10A 220V五孔多功能插座。线路使用2.5平方铜芯电线。下柜门铰链采用110度直弯铰链，使用寿命高，拆装方便。其它下柜内背板预留检修窗，方便故障检修，左右旁板各预留4个孔方便加装考克等设施。含安装调试 |  | 1 |  |  |  | 个 |  |  |
| 6 | 通风系统 |  | 通风风机：≥110W轴流风机 通风系统（室内）：主通风管规格：φ160mm/200mm，优质PVC成品管道；支管道规格：φ110mm/160mm，优质PVC成品管道；管道配件：管道三通、弯头、变径、直接；（实际管径视现场情况可适当调整） 通风系统（室外）：室外风管采用直径为400mmPVC管路系统或者采用PP焊接管路系统； 安装辅件：含固定支架、连接管、耗材等 含安装调试 |  | 1 |  |  |  | 套 |  |  |
| 7 | PP仪器柜 | ≥1000*500*2000mm | 规格：≥1000*500*2000mm 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。 下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。 上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，耐腐蚀性好。 螺丝：不锈钢304材质。 备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储藏，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。 |  | 37 |  |  |  | 个 |  |  |
| 8 | 超声波清洗机 | 10L | 1.外形尺寸：≥330*270*310mm 2.清洗内槽：1个，≥300*240*150mm，容量≥10L 3.工作方式：数控 4.电源电压：AC220～240V，50HZ 5.振子数量：4个 6.超声频率：40KHz，超声功率：240W 7.加热功率：300W，温度可调0-80℃，时间可调1-99min 8.有排水阀，降音盖，网篮 |  | 1 |  |  |  | 台 |  |  |
| 9 | 冰箱 |  | 总容积≥252L，带冷冻、冷藏室 。额定电压/频率220V/50HZ 。 ★提供国家强制性3C产品认证证书。 |  | 1 |  |  |  | 台 |  |  |
| 10 | 实验用品提篮 |  | 可固定试管、试剂瓶等仪器。≥435*300*112mm，附手柄，中间隔开，两边尺寸≥435*130*112mm，中间九个可以固定试管的孔径≥15-23mm。 |  | 5 |  |  |  | 个 |  |  |
| 11 | 教室办公台 | 1400*700*750mm | 1、规格≥1400*700*750mm；2主材：采用≥E1级优质环保三聚氰胺板；3、封边：≥2mm厚PVC胶边，全自动封边机热熔胶封边；4、优质国标五金配件。 |  | 2 |  |  |  | 张 |  |  |
| 12 | 教师办公椅 | 900*480*460mm | 1、规格≥900*480*460mm；2、设计符合人体工程学；3、网布为万孔高纤维耐用网格布，高弹、透气、耐用；4、坐垫为网格布配加厚高密度海绵，抗冲能力好，高回弹、高透气；5、品牌双重防爆气压杆，可上下调节，调节范围80-100MM；6、抗压加厚五星脚，承重≥300kg；7、pu材质静音万向轮；8、双侧流线型扶手。 |  | 2 |  |  |  | 张 |  |  |
| 13 | 原有墙裙拆除 |  | 原有墙裙饰面拆除及垃圾袋装、垃圾车辆运输及相应人工 |  | 37.2 |  |  |  | 平方米 |  |  |
| 14 | 门扇拆除 |  | 原有单扇门的拆除 |  | 2 |  |  |  | 樘 |  |  |
| 15 | 单扇木制门 |  | 单扇门，实木复合烤漆门，带锁，宽度约1000mm，详细尺寸根据现场情况核定后制作，包含透明钢化玻璃观察窗。 |  | 1 |  |  |  | 樘 |  |  |
| 16 | 填堵门洞 |  | 混凝土砌块封门洞，水泥、黄沙，双面抹灰。 |  | 1 |  |  |  | 项 |  |  |
| 17 | 新建墙裙 |  | 约8mm碳晶板木纹色，铝合金收边条 |  | 34.2 |  |  |  | 平方米 |  |  |
| 18 | 原有灯具拆除 |  | 原有灯具拆除及垃圾袋装、垃圾车辆运输及相应人工 |  | 1 |  |  |  | 项 |  |  |
| 19 | 墙面美化 |  | 包括墙面找平处理，乳胶漆饰面粉刷。 |  | 106 |  |  |  | 平方米 |  |  |
| 20 | 铝方通吊顶处理 |  | 铝方通顶部区域及两侧喷涂灰色乳胶漆二遍 |  | 93 |  |  |  | 平方米 |  |  |
| 21 | 铝方通吊顶 |  | 造型吊顶，定制设计，包含吊顶安装及调试 |  | 62 |  |  |  | 平方米 |  |  |
| 22 | 照明系统 |  | 配合实验室配套艺术造型吊顶安装照明设施，≥1200*100mm 条形照明灯，含管线及墙面控制开关，含安装调试。 |  | 9 |  |  |  | 盏 |  |  |
| 23 | PVC地坪 |  | PVC卷材，厚度≥2.0mm。含地面原建筑地坪找平处理：地面裂缝、潮湿查找处理，二次地面找平。底涂、中涂、面涂、打胶等。墙面踢脚线：采用防火板基底、不锈钢饰面、高6cm。 |  | 62 |  |  |  | 平方米 |  |  |
| 24 | 实验室仪器设备管理守则 |  | ≥60*80cm，亚克力+PVC材质。 |  | 1 |  |  |  | 项 |  |  |
| 25 | 环境维护 |  | 根据面积计算，含室内环境卫生打扫、垃圾清运等。 |  | 62 |  |  |  | 平方米 |  |  |
| 教室名称：生物准备室2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面美化 |  | 包括墙面找平处理，乳胶漆饰面粉刷。 |  | 90 |  |  |  | 平方米 |  |  |
| 2 | 照明系统 |  | 安装照明设施，≥1200*100mm条形照明灯，含管线及墙面控制开关，含安装调试。 |  | 6 |  |  |  | 盏 |  |  |
| 教室名称：生物准备室3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面美化 |  | 包括墙面找平处理，乳胶漆饰面粉刷。 |  |  | 90 |  |  | 平方米 |  |  |
| 2 | 照明系统 |  | 安装照明设施，≥1200*100mm条形照明灯，含管线及墙面控制开关，含安装调试。 |  |  | 6 |  |  | 盏 |  |  |
| 教室名称：生物仪器室1（仪器柜利旧） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 原有墙裙拆除 |  | 原有墙裙饰面拆除及垃圾袋装、垃圾车辆运输及相应人工 |  |  | 45.6 |  |  |  | 平方米 |  |
| 2 | 新建墙裙 |  | 约8mm碳晶板木纹色，铝合金收边条 |  |  | 45.6 |  |  |  | 平方米 |  |
| 3 | 原有灯具拆除 |  | 原有灯具拆除及垃圾袋装、垃圾车辆运输及相应人工，约20个灯具及附属设施的拆除 |  |  | 1 |  |  |  | 项 |  |
| 4 | 门扇拆除 |  | 原有单扇门的拆除 |  |  | 2 |  |  |  | 樘 |  |
| 5 | 单扇木制门 |  | 单扇门，实木复合烤漆门，带锁，宽度约1000mm，详细尺寸根据现场情况核定后制作，包含透明钢化玻璃观察窗。 |  |  | 2 |  |  |  | 樘 |  |
| 6 | 墙面美化 |  | 包括墙面找平处理，乳胶漆饰面粉刷。 |  |  | 127 |  |  |  | 平方米 |  |
| 7 | 铝方通吊顶处理 |  | 铝方通顶部区域及两侧喷涂灰色乳胶漆二遍 |  |  | 144 |  |  |  | 平方米 |  |
| 8 | 铝方通吊顶 |  | 铝方通+石膏板边顶造型吊顶，定制设计，包含吊顶安装及调试 |  |  | 96 |  |  |  | 平方米 |  |
| 9 | PVC地坪 |  | PVC卷材，厚度≥2.0mm。含地面原建筑地坪找平处理：地面裂缝、潮湿查找处理，二次地面找平。底涂、中涂、面涂、打胶等。墙面踢脚线：采用防火板基底、不锈钢饰面、高6cm。 |  |  | 96 |  |  |  | 平方米 |  |
| 10 | 照明系统 |  | 配合仪器室配套艺术造型吊顶安装照明设施，≥1200*100mm 条形照明灯，含管线及墙面控制开关，含安装调试。 |  |  | 15 |  |  |  | 盏 |  |
| 11 | 学科艺术卷帘 |  | 防尘铝制罩壳，加厚硅胶垫，POM高密拉珠。含安装，学科知识设计加制作 |  |  | 18.5 |  |  |  | 平方米 |  |
| 12 | 实验室仪器设备管理守则 |  | ≥60*80cm，亚克力+PVC材质。 |  |  | 1 |  |  |  | 项 |  |
| 13 | 环境维护 |  | 根据面积计算，含室内环境卫生打扫、垃圾清运等。 |  |  | 96 |  |  |  | 平方米 |  |
| 教室名称：生物仪器室2（仪器柜利旧） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 管道风机进风/换气双向扇 |  | 功率：7W 换气量：60m3/h |  | 1 |  |  |  | 台 |  |  |
| 2 | 门扇拆除 |  | 原有单扇门及双扇门的拆除 |  | 1 |  |  |  | 樘 |  |  |
| 3 | 单扇木制门 |  | 单扇门，实木复合烤漆门，带锁，宽度约1000mm，详细尺寸根据现场情况核定后制作，包含透明钢化玻璃观察窗。 |  | 1 |  |  |  | 樘 |  |  |
| 4 | 原有墙裙拆除 |  | 原有墙裙饰面拆除及垃圾袋装、垃圾车辆运输及相应人工 |  | 34.8 |  |  |  | 平方米 |  |  |
| 5 | 墙面美化 |  | 包括墙面找平处理，乳胶漆饰面粉刷。 |  | 126 |  |  |  | 平方米 |  |  |
| 6 | 照明系统 |  | 安装照明设施，≥1200*100mm条形照明灯，含管线及墙面控制开关，含安装调试。 |  | 7 |  |  |  | 盏 |  |  |
| 7 | PVC地坪 |  | PVC卷材，厚度≥2.0mm。含地面原建筑地坪找平处理：地面裂缝、潮湿查找处理，二次地面找平。底涂、中涂、面涂、打胶等。墙面踢脚线：采用防火板基底、不锈钢饰面、高6cm。 |  | 33 |  |  |  | 平方米 |  |  |
| 8 | 实验室仪器设备管理守则 |  | ≥60*80cm，亚克力+PVC材质。 |  | 1 |  |  |  | 项 |  |  |
| 9 | 环境维护 |  | 根据面积计算，含室内环境卫生打扫、垃圾清运等。 |  | 47 |  |  |  | 平方米 |  |  |
| 教室名称：生物仪器室3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 管道风机进风/换气双向扇 |  | 功率：7W 换气量：60m3/h | 1 |  |  |  |  | 台 |  |  |
| 2 | 门扇拆除 |  | 原有单扇门及双扇门的拆除 | 1 |  |  |  |  | 樘 |  |  |
| 3 | 单扇木制门 |  | 单扇门，实木复合烤漆门，带锁，宽度约1000mm，详细尺寸根据现场情况核定后制作，包含透明钢化玻璃观察窗。 | 1 |  |  |  |  | 樘 |  |  |
| 4 | 原有墙裙拆除 |  | 原有墙裙饰面拆除及垃圾袋装、垃圾车辆运输及相应人工 | 34.8 |  |  |  |  | 平方米 |  |  |
| 5 | 墙面美化 |  | 包括墙面找平处理，乳胶漆饰面粉刷。 | 126 |  |  |  |  | 平方米 |  |  |
| 6 | 照明系统 |  | 安装照明设施，≥1200*100mm条形照明灯，含管线及墙面控制开关，含安装调试。 | 7 |  |  |  |  | 盏 |  |  |
| 7 | PVC地坪 |  | PVC卷材，厚度≥2.0mm。含地面原建筑地坪找平处理：地面裂缝、潮湿查找处理，二次地面找平。底涂、中涂、面涂、打胶等。墙面踢脚线：采用防火板基底、不锈钢饰面、高6cm。 | 33 |  |  |  |  | 平方米 |  |  |
| 8 | 实验室仪器设备管理守则 |  | ≥60*80cm，亚克力+PVC材质。 | 1 |  |  |  |  | 项 |  |  |
| 9 | 环境维护 |  | 根据面积计算，含室内环境卫生打扫、垃圾清运等。 | 47 |  |  |  |  | 平方米 |  |  |
| 生物常规实验仪器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 打孔器 |  | 采用优质钢材，防锈处理。穿孔管用外径为6mm、8mm、10mm，管长≥80mm，壁厚≥1mm的冷拔无缝钢管，手柄用2mm厚低碳钢板，通用条≥Φ3mm碳素钢等制成。四件为一套，可穿4mm、6mm、8mm的圆孔。 |  |  |  | 5 |  |  |  | 套 |
| 2 | 仪器车 |  | 双层物架，带双抽屉，尺寸为：≥800*480*860mm；采用不锈钢板制作，不锈钢双层车体，万向滚轮。 |  |  |  | 2 |  |  |  | 辆 |
| 3 | 双目生物显微镜（40X-1000X） | 40X-1000X | 1、光学放大倍数：40X-1000X。 2、观察镜筒：双目斜筒，45°倾斜，可360°可旋转便于同步观察。 3、目镜：广角目镜WF10X。 4、物镜：黄铜材料，185消色差物镜4X、10X、40X（S）、100X（S）。 5、转换器：四孔外倾转换器，响声定位。 6、载物台：铝合金铸造，双层机械平台带移动卡尺，移动范围60mm×30mm。 7、调焦机构：粗微调不同轴，粗调范围20 mm，微调范围1.3mm，带有手轮松紧调节机构。 8、聚光镜：NA0.65聚光镜。 9、电源：LED冷光源照明，1WLED 400mAH可重复充电电池，源亮度无极可调。 |  |  |  | 29 |  |  |  | 台 |
| 4 | 标签打印系统 |  | 打印方式：热敏； 打印速度：180mm/s； 蓝牙：支持 打印宽度：25-80mm |  |  |  | 1 |  |  |  | 台 |
| 5 | 放大镜 |  | 1． 由凸透镜、透镜框及手柄组成。 2． 凸透镜直径不小于φ30mm, 放大倍率：5×。 3． 透镜应无明显条纹。气泡度q为φ1.0 [0.5]。 |  |  |  | 28 |  |  |  | 个 |
| 6 | 磁力加热搅拌器 |  | 1 使用电源： AC 220V±22V 50Hz 。 2 消耗功率： 300W±25W 。 3 能够搅拌1000 ml 玻璃烧杯中的实验物质。配二粒搅拌籽。 4 电机采用无级调速，调速范围为 250 r / min ～ 2600 r / min 。 |  |  |  | 1 |  |  |  | 台 |
| 7 | 恒温水浴锅 |  | 1 使用电源： AC 220V±22V 50Hz 。 2 加热功率：不小于 400W 。 3 结构：箱体采用冷轧钢板压制加工成长方形盒，外层表面喷塑处理。不锈钢内锅。单孔。 4 采用微电脑控制温度和时间，数字显示。 5 有循环装置，温度波动不大于±0.5℃ 。 |  |  |  | 1 |  |  |  | 台 |
| 8 | 整理箱 |  | 矮型，储存及分发药品用。食品级塑料。适用于-20到120℃。外形尺寸：25*17*9cm |  |  |  | 5 |  |  |  | 个 |
| 9 | 塑料洗瓶 | 500mL | 产品造型为有一喷出水咀的瓶体，容量为500ml。 |  |  |  | 6 |  |  |  | 个 |
| 10 | 电子天平 | 200g/0.01g | 最大称量 200g 实际分度值 0.01g 重复性（≤g）±0.01 最大允许误差（≤g）±0.02秤盘尺寸（mm）Ф90 外形尺寸：295*208*290（mm） 1、交直流两用，带水准器，液晶背光显示，内置 RS232接口，配校准砝码（可选） 3、系统单键操作无需切换，计数功能，自动校准 全量程去皮，单位转换 |  |  |  | 2 |  |  |  | 台 |
| 11 | 温度计 | 红液，0℃～100℃ | 1.规格：长≥30cm，直径≥0.6cm，实验用玻璃仪器，测量范围：0～100℃。 2.最小分度值：1℃。 4.允许误差：±1℃。 5.玻管要直，不得弯曲，不得崩损缺口。 4.色泽；无色透明。 |  |  |  | 28 |  |  |  | 支 |
| 12 | 酸度计(pH计) | 部颁标准 | 1.规格≥205*205*86mm，使用电源：3*1.5V(AG13型纽扣电池)。工作温度：0-50℃ 2.测量范围：0～14.0pH 。 3.准确度：0.1pH 。 |  |  |  | 1 |  |  |  | 台 |
| 13 | 血球计数板 | 2mm×2mm | 玻璃材质，计数池 2mm×2mm |  |  |  | 28 |  |  |  | 片 |
| 14 | 接种环 | 金属手柄，合金金属丝 | 1、由手柄及接种丝组成； 2、全长：≥18.3cm。 |  |  |  | 9 |  |  |  | 支 |
| 15 | 研磨过滤器 | 容量20mL | 容量20ml；尺寸（w*h）≥5.5*7.5cm。 |  |  |  | 9 |  |  |  | 个 |
| 16 | 教学用剪 | 直尖头，140mm | 实验教学用，不锈钢，直尖头，140mm |  |  |  | 27 |  |  |  | 把 |
| 17 | 教学用眼用剪 | 直尖头，100mm | 实验教学用，不锈钢，直尖头，100mm |  |  |  | 2 |  |  |  | 把 |
| 18 | 教学用刀柄 |  | 实验教学用，不锈钢，用普通不锈钢刀柄 |  |  |  | 8 |  |  |  | 把 |
| 19 | 教学用刀片 |  | 实验教学用，高碳钢制成，配套使用 |  |  |  | 8 |  |  |  | 包 |
| 20 | 教学用解剖镊 | 尖头，125mm | 实验教学用，不锈钢，尖头，≥125mm |  |  |  | 27 |  |  |  | 把 |
| 21 | 教学用解剖镊 | 阔头，125mm | 实验教学用，不锈钢，阔头，≥125mm |  |  |  | 27 |  |  |  | 把 |
| 22 | 教学用牙用镊 | 单弯，160mm | 实验教学用，不锈钢，单弯，≥160mm |  |  |  | 8 |  |  |  | 把 |
| 23 | 教学用眼用镊 | 直唇头齿，100mm | 实验教学用，不锈钢，直唇头齿，≥100mm |  |  |  | 2 |  |  |  | 把 |
| 24 | 微量进样器 | 50µL | 50µL |  |  |  | 4 |  |  |  | 个 |
| 25 | 凝胶色谱柱 | 16mm×500mm | ≥16mm×500mm |  |  |  | 9 |  |  |  | 台 |
| 26 | 移液器 | 0.5-10ul | 1.连续可调单道移液器，量程：0.5-10ul； 2.使用标准配备工具，可方便快捷地进行校准和维修，提供网上在线校准软件； 3.数字视窗 4.可整支高温高压灭菌，无需拆卸。并且可整支紫外消毒； 5.旋转计数器旋钮选择分液量。 |  |  |  | 4 |  |  |  | 支 |
| 27 | 移液器 | 10-100ul | 1.连续可调单道移液器，量程：10-100ul； 2.使用标准配备工具，可方便快捷地进行校准和维修，提供网上在线校准软件； 3.数字视窗 4.可整支高温高压灭菌，无需拆卸。并且可整支紫外消毒； 5.旋转计数器旋钮选择分液量。 |  |  |  | 4 |  |  |  | 支 |
| 28 | 移液架 | 平板式 | 平板式，亚克力材料，4-5 个位置。 |  |  |  | 9 |  |  |  | 个 |
| 29 | 玻璃三角刮刀(涂布器) | 玻璃 | 玻璃，全长≥130mm。 |  |  |  | 28 |  |  |  | 个 |
| 30 | 蚕豆叶下表皮装片 |  | 1.标本在80x和200x学生显微镜下观察叶下表皮形态和气孔结构。 2. 能看清不规则形的下表皮细胞，及其胞核和分散在下表皮细胞间的气孔。 3.能看清正常开放的气孔形态和新月形的保卫细胞、胞核和叶绿体。 4.尺寸≥25mm*75mm，厚约1mm。 |  |  |  | 28 |  |  |  | 片 |
| 31 | 植物细胞有丝分裂 | 洋葱根尖纵切 | 1.标本在400×生物显微镜下植物细胞有丝分裂的各期形态。 2.期能看清分裂期间的细胞和分裂过程中的前期、中期、后期、末期的分裂形态。 3. 还能看清分裂各期染色体的位置，纺锤体隐约可见。 4.尺寸≥25mm*75mm，厚约1mm。 |  |  |  | 150 |  |  |  | 片 |
| 32 | 胞间连丝切片 |  | 1.标本在400×生物显微镜下观察植物细胞的胞间连丝形态。 2.能看清胚乳的多边形厚壁贮藏细胞，认出细胞壁、胞间层和细胞腔。 3.能看清许多细小的胞间连丝将两个相邻细胞的原生质体连在一起。 |  |  |  | 28 |  |  |  | 片 |
| 33 | 黑藻叶装片 | 显示细胞核及叶绿体 | 1.显示细胞核及叶绿体。 2.尺寸≥25mm*75mm，厚≥1mm。 |  |  |  | 28 |  |  |  | 片 |
| 34 | 酵母菌装片 |  | 1.标本在80×和200×学生显微镜下观察酵母菌的结构。 2.尺寸≥25mm*75mm，厚≥1mm。 |  |  |  | 150 |  |  |  | 片 |
| 35 | 水绵装片 |  | 1.标本在80×和200×学生显微镜下观察水绵营养时期的结构。 2.能看清丝状体内圆柱形的营养细胞，位于中央的胞核，呈星芒状的原生质、平立的细胞横壁，作螺旋盘绕的叶绿体呈带状，以及纵列于叶绿体上的蛋白核等。 3.尺寸≥25mm*75mm，厚≥1mm。 |  |  |  | 28 |  |  |  | 片 |
| 36 | 大肠杆菌涂片 |  | 1.标本在80×和200×学生显微镜下观察大肠杆菌的结构。 2.尺寸≥25mm*75mm，厚≥1mm。 |  |  |  | 28 |  |  |  | 片 |
| 37 | 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) |  | 1.符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 2.尺寸≥25mm*75mm，厚≥1mm。 |  |  |  | 150 |  |  |  | 片 |
| 38 | 草履虫分裂生殖装片 |  | 1.标本在50×和100×生物显微镜下，观察草履虫分裂时的形态。 2.能分别认出： a．未分裂草履虫的形态。 b．大核变长，小核分裂为二。 c．虫体中部出现缢痕，大核中间变细或断开，小核远离。 d．虫体沿中部横裂变细，尚未断开，大核缩短。 3.尺寸≥25mm*75mm，厚≥1mm。 |  |  |  | 28 |  |  |  | 片 |
| 39 | 蝗虫精巢减数分裂切片 |  | 1.标本在50×和100×生物显微镜下，观察蝗虫精巢减数分裂时的形态。 2.尺寸≥25mm*75mm，厚≥1mm。 |  |  |  | 150 |  |  |  | 片 |
| 40 | 蛙血涂片 |  | 1.标本在50×和100×生物显微镜下，观察蛙血的形态。 2.尺寸≥25mm*75mm，厚≥1mm。 |  |  |  | 28 |  |  |  | 片 |
| 41 | 表皮细胞装片 | 蛙或蝾螈 | 1.蛙或蝾螈 2.尺寸≥25mm*75mm，厚≥1mm。 |  |  |  | 28 |  |  |  | 片 |
| 42 | 骨骼肌纵横切 |  | 1.标本在80X和200X学生显微镜下观察骨骼肌纵横切破片标志 2.在纵断面上能起看清肌外膜和成束的股双维,股纤维上有显暗相间的横纹,即明带和暗带。在肌膜下可见圆形或长形的胞核。 3.在横断面上能起看清肌外膜、肌束膜、肌纤维及其胞核和小血管等。 4.尺寸≥25mm*75mm，厚≥1mm。 |  |  |  | 28 |  |  |  | 片 |
| 43 | 平滑肌分离装片 |  | 1.标本在80x和200x学生显微镜下观察平滑肌细胞的形态。 2.能看请大部分被分离成单个的长棱形平滑肌细胞，在细胞中部有被染成深色杆状或椭圆状的细胞核。 3.尺寸≥25mm*75mm，厚≥1mm。 |  |  |  | 28 |  |  |  | 片 |
| 44 | 心肌切片 |  | 1.标本在80x和200x学生显微镜下观察心肌的结构。 2.在心肌的断面上能看清柱状并具有分枝的肌纤维（肌细胞），胞核呈圆形或椭圆形，位于肌纤维的中央。 3.尺寸≥25mm*75mm，厚≥1mm。 |  |  |  | 28 |  |  |  | 片 |
| 45 | 运动神经元装片 |  | 1.标本在80x和200x学生显微镜下观察运动神经原的形态。 2.能看清运动神经原的细胞体和突起、细胞体内的胞核、少量的神经纤维和神经胶质细胞的胞核。 3.尺寸≥25mm*75mm，厚≥1mm。 |  |  |  | 150 |  |  |  | 片 |
| 46 | 胰腺切片(示胰岛) |  | 1.标本在80x和200x学生显微镜下观察胰腺横切的形态。 2.尺寸≥25mm*75mm，厚≥1mm。 |  |  |  | 28 |  |  |  | 片 |
| 47 | 正常人染色体装片 |  | 1.标本在1000×生物显微镜下，观察46条人染色体。 2.应能认出每条染色体含有两条染色单体，借着一个着丝粒彼此连接。 3.能认出着丝粒向两端伸展的染色体臂以及区别长臂与短臂并在此基础上认出中央着丝粒，空中央着丝粒，近端着丝粒染色体。 4.尺寸≥25mm*75mm，厚≥1mm。 |  |  |  | 28 |  |  |  | 片 |
| 48 | DNA和RAN在细胞中的分布 |  | 1.标本在1000×生物显微镜下，观察DNA和RAN在细胞中的分布。 2.尺寸≥25mm*75mm，厚≥1mm。 |  |  |  | 28 |  |  |  | 片 |
| 49 | 植物根尖纵切 |  | 1.应取材于玉米根，取材部位为根冠至根毛区，应明显显示根冠、分生区、伸长区、根毛区和原形成层等。 2.尺寸≥25mm*75mm，厚≥1mm。 |  |  |  | 150 |  |  |  | 片 |
| 50 | 质壁分离永久装片 |  | 尺寸≥25mm*75mm，厚≥1mm。 |  |  |  | 150 |  |  |  | 片 |
| 51 | 植物茎尖切片 |  | 尺寸≥25mm*75mm，厚≥1mm。 |  |  |  | 150 |  |  |  | 片 |
| 52 | 洋葱花粉减数分裂装片 | 12片/套 | 洋葱花药减数分裂（12片/套） 1、前期Ⅰ(细线期) 2、前期Ⅰ(偶线期) 3、前期Ⅰ(粗线期) 4、前期Ⅰ(双线期) 5、前期Ⅰ(终变期) 6、中期Ⅰ 7、后期Ⅰ 8、末期Ⅰ 9、前期Ⅱ 10、中期Ⅱ 11、后期Ⅱ 12、末期Ⅱ |  |  |  | 15 |  |  |  | 套 |
| 53 | 线粒体切片 |  | 1.标本在1000×生物显微镜下，观察线粒体切片。 2.尺寸≥25mm*75mm，厚≥1mm。 |  |  |  | 28 |  |  |  | 片 |
| 54 | 量筒 | 10mL | 10mL |  |  |  | 28 |  |  |  | 个 |
| 55 | 量筒 | 25mL | 25mL |  |  |  | 28 |  |  |  | 个 |
| 56 | 量筒 | 50mL | 50mL |  |  |  | 28 |  |  |  | 个 |
| 57 | 量筒 | 100mL | 100mL |  |  |  | 28 |  |  |  | 个 |
| 58 | 量筒 | 500mL | 500mL |  |  |  | 2 |  |  |  | 个 |
| 59 | 量筒 | 1000mL | 1000mL |  |  |  | 2 |  |  |  | 个 |
| 60 | 容量瓶 | 25mL | 25mL |  |  |  | 28 |  |  |  | 个 |
| 61 | 容量瓶 | 100mL | 100mL |  |  |  | 2 |  |  |  | 个 |
| 62 | 容量瓶 | 250mL | 250mL |  |  |  | 2 |  |  |  | 个 |
| 63 | 容量瓶 | 500mL | 500mL |  |  |  | 2 |  |  |  | 个 |
| 64 | 容量瓶 | 1000mL | 1000mL |  |  |  | 2 |  |  |  | 个 |
| 65 | 试管 | φ15mm×150mm | Ф15mm×150mm、采用透明玻璃制造，耐水等级≦3，全长约150±2mm，外径约15±0.75mm,壁厚≥1.3mm |  |  |  | 50 |  |  |  | 支 |
| 66 | 烧杯 | 50mL | 50mL |  |  |  | 50 |  |  |  | 个 |
| 67 | 烧杯 | 100mL | 100mL |  |  |  | 50 |  |  |  | 个 |
| 68 | 烧杯 | 250mL | 250ml、采用3.3硼硅酸盐玻璃制造，全高约120±3mm，瓶外径约70±2mm，壁厚≥1mm |  |  |  | 30 |  |  |  | 个 |
| 69 | 烧杯 | 500mL | 500ml、采用3.3硼硅酸盐玻璃制造，全高约140±3mm，瓶外径约85±2mm，壁厚≥1mm。 |  |  |  | 30 |  |  |  | 个 |
| 70 | 烧杯 | 1000mL | 1000mL |  |  |  | 5 |  |  |  | 个 |
| 71 | 锥形瓶 | 50mL | 50mL |  |  |  | 50 |  |  |  | 个 |
| 72 | 锥形瓶 | 100mL | 100mL |  |  |  | 50 |  |  |  | 个 |
| 73 | 锥形瓶 | 250mL | 250mL |  |  |  | 30 |  |  |  | 个 |
| 74 | 锥形瓶 | 500ml | 500ml |  |  |  | 5 |  |  |  | 个 |
| 75 | 蒸馏烧瓶 | 250mL | 250mL |  |  |  | 28 |  |  |  | 个 |
| 76 | 酒精灯 | 150mL，单头 | 规格：150ml。 |  |  |  | 30 |  |  |  | 个 |
| 77 | 干燥器 | 160mm | 160mm |  |  |  | 1 |  |  |  | 个 |
| 78 | 蒸馏水瓶 |  | 小口，具塞，2000ml |  |  |  | 2 |  |  |  | 个 |
| 79 | 漏斗 | 60mm | 60mm |  |  |  | 30 |  |  |  | 个 |
| 80 | 漏斗 | 90mm | 90mm |  |  |  | 30 |  |  |  | 个 |
| 81 | 滴管 |  | 直径约7-8mm，长约12cm |  |  |  | 50 |  |  |  | 支 |
| 82 | 广口瓶 | 250mL | 250mL |  |  |  | 30 |  |  |  | 个 |
| 83 | 细口瓶 | 250mL | 250mL |  |  |  | 5 |  |  |  | 个 |
| 84 | 细口瓶 | 500mL | 500mL |  |  |  | 10 |  |  |  | 个 |
| 85 | 细口瓶 | 1000mL | 1000mL |  |  |  | 10 |  |  |  | 个 |
| 86 | 滴瓶 | 30mL | 30mL |  |  |  | 50 |  |  |  | 个 |
| 87 | 滴瓶 | 60mL | 60mL |  |  |  | 30 |  |  |  | 个 |
| 88 | 滴瓶 | 棕色，30mL | 棕色，30mL |  |  |  | 50 |  |  |  | 个 |
| 89 | 滴瓶 | 棕色，60mL | 棕色，60mL |  |  |  | 30 |  |  |  | 个 |
| 90 | 试管夹 | 部颁标准 | 1．木制。 2．长度约200mm，宽度约20mm，厚度约20mm。 |  |  |  | 28 |  |  |  | 个 |
| 91 | 石棉网 | 部颁标准 | 1． 由金属网和附在网上的石棉组成。 2． 金属网由Φ0.1㎜左右的钢丝编织而成，密度均匀，织网密度间距≤2㎜，金属网为边长≤125㎜的正方形，边缘作卷边处理。 3． 金属网上所附石棉圈为双面附着的正圆形，直径≥Φ100㎜，厚度约3㎜. |  |  |  | 28 |  |  |  | 个 |
| 92 | 药匙 |  | 约160mm，双头 |  |  |  | 28 |  |  |  | 把 |
| 93 | 玻璃棒 | 部颁标准 | φ5mm～φ6mm，长约300mm |  |  |  | 50 |  |  |  | 支 |
| 94 | 洗耳球 | 60mL | 60mL |  |  |  | 28 |  |  |  | 个 |
| 95 | 培养皿 | φ60mm | φ60mm |  |  |  | 30 |  |  |  | 套 |
| 96 | 培养皿 | φ120mm | φ120mm |  |  |  | 30 |  |  |  | 套 |
| 97 | 研钵 | 瓷，60mm | 瓷，60mm |  |  |  | 28 |  |  |  | 个 |
| 98 | 工作服 | 部颁标准 | 棉质，成人大小尺寸，白色。所用材料能满足日常穿用和中学实验室日常使用要求，具有一定耐穿性和牢固性，防酸碱。 |  |  |  | 5 |  |  |  | 件 |
| 99 | 护目镜 | 侧面完全遮挡，耐酸碱，抗冲击 | 侧面完全遮挡，耐酸碱，抗冲击 |  |  |  | 5 |  |  |  | 个 |
| 100 | 耐酸型乳胶手套 | 部颁标准 | 耐酸型乳胶手套 |  |  |  | 4 |  |  |  | 双 |
| 教室名称：生物标本室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 标本柜 | ≥1000*500*2000mm | 尺寸:≥1000*500*2000mm。钢制柜体≥1.0mm厚钢板，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。主体为拆装式结构。配件铰链110度、175度普通或阻尼铰链也可选用不锈钢合页。嵌入式拉手，地脚10mm可调地脚。上部分嵌入≥5mm厚玻璃双开门，下部分为钢制双开门，柜内上部分配2块活动层板，下部分配1块活动层板，高低可调。 |  |  | 48 |  |  | 张 |  |  |
| 2 | 验证基因分离规律玉米标本 | 包埋 | 用紫色的(显)父本(基因型CC)与白色的(隐)母本(基因型cc)杂交，得到的F1代为紫色杂合体，基因型Cc，F1代自交得到F2代,出现粒色分离,其比例为紫:白约为3:1，F1代测交得到的F2代,粒色分离,其比例紫:白近似1:1。组成尺寸：≥210×105×40mm。 |  |  | 25 |  |  | 套 |  |  |
| 3 | 验证基因自由组合规律玉米标本 | 包埋 | 用树脂材料进行固定和渗入，并由透明的树脂材料固定于密封的透明亚克力外壳内。包埋标本表面打磨平整，无明显伤痕，内部无水汽、发霉、虫蛀。尺寸：≥210×105×40（±5)。 |  |  | 25 |  |  | 套 |  |  |
| 4 | 验证基因连锁与互换规律玉米标本 | 包埋 | 用树脂材料进行固定和渗入，并由透明的树脂材料固定于密封的透明亚克力外壳内。包埋标本表面打磨平整，无明显伤痕，内部无水汽、发霉、虫蛀。尺寸：≥210×105×40（±5)。 |  |  | 25 |  |  | 套 |  |  |
| 5 | 植物细胞模型 |  | 以洋葱表皮细胞为参考材料，示细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核、核仁和液泡等结构。 |  |  | 1 |  |  | 件 |  |  |
| 6 | 动物细胞模型 |  | 示细胞膜、细胞质、细胞核、核仁等结构。 |  |  | 1 |  |  | 件 |  |  |
| 7 | 草履虫模型 |  | 草履虫纵剖模型，各部着色应协调，并能相互区分。 |  |  | 1 |  |  | 件 |  |  |
| 8 | 根纵剖模型 |  | 应以单子叶植物玉米的根尖为参考材料，示根尖的解剖结构，根尖中部做不同方向的纵剖面，突出维管柱，示根冠、分生区、伸长区、成熟区和原形成层等。 |  |  | 1 |  |  | 件 |  |  |
| 9 | 桃花模型 |  | 放大的盛开状态的桃花模型，花冠的直径≥330mm±15mm,示花柄、花托、花萼、花冠、雄蕊和雌蕊，花瓣、雌蕊可拆装，子房做纵剖 |  |  | 5 |  |  | 件 |  |  |
| 10 | 小麦花模型 |  | 放大的小麦花模型，高300mm±20mm,并附以小穗为单位（至少八个）的复穗状花序模型，高250mm±20mm，示外稃、内稃、雄蕊、雌蕊和浆片，复穗状花序模型：至少1个小穗可拆下，至少1个小穗去掉颖片和外稃。 |  |  | 5 |  |  | 件 |  |  |
| 11 | 单子叶植物茎模型 |  | 应明显显示表皮、机械组织、薄壁细胞、维管束、维管束鞘、环纹导管、螺纹导管、孔纹导管、筛管和伴胞、气道，各结构应位置准确，修饰自然、正确。 |  |  | 1 |  |  | 件 |  |  |
| 12 | 双子叶草本植物茎模型 |  | 应以向日葵茎为参考材料，示双子叶草本植物茎纵、横切面的结构，应示角质层、表皮、厚角组织、薄壁组织、维管束、髓、髓射线、环纹导管、螺纹导管、孔纹导管、筛管和伴胞、形成层各部位。 |  |  | 1 |  |  | 件 |  |  |
| 13 | 导管、筛管结构模型 |  | 显微结构的立体放大模型，包括环纹导管、螺纹导管、网纹导管、孔纹导管及筛管，形态结构应正确、自然。 |  |  | 1 |  |  | 件 |  |  |
| 14 | 叶构造模型 |  | 以蚕豆叶为参考材料，示双子叶植物叶的构造，示上表皮、下表皮、栅栏组织、海绵组织、主脉、恻脉、木质部、韧皮部、形成层、气孔等部位。 |  |  | 1 |  |  | 件 |  |  |
| 15 | 人体半身模型 |  | 自然大，橡胶制，示消化系统、呼吸系统、泌尿系统。 |  |  | 1 |  |  | 件 |  |  |
| 16 | 喉解剖模型 |  | 应正确显示喉软骨、喉肌、喉腔、喉口等结构特征。 |  |  | 1 |  |  | 件 |  |  |
| 17 | 肺泡模型 |  | 应正确显示细支气管、呼吸性细支气管、肺泡管、肺泡囊、肺泡、肺泡隔、肺动脉、肺静脉、肺泡毛细血管网、支气管动脉、支气管静脉、平滑肌、弹性纤维等结构特征。 |  |  | 1 |  |  | 件 |  |  |
| 18 | 人体呼吸运动模型 |  | 电动式，通过胸骨、肋、肺、气管、膈等模型部件，结合动力驱动组成呼吸运动模型的运行系统，应能模拟人体呼吸运动过程。 |  |  | 1 |  |  | 件 |  |  |
| 19 | 心脏解剖模型 |  | 三倍自然大，示上腔静脉、下腔静脉、主动脉、肺动脉、动脉韧带、左冠状动脉、右冠状动脉、冠状窦，左心房、右心房、左心室、右心室、二尖瓣、三尖瓣、主动脉瓣、肺动脉瓣、卵圆窝、冠状窦口。 |  |  | 1 |  |  | 件 |  |  |
| 20 | 心脏解剖模型 |  | 自然大，示上腔静脉、下腔静脉、主动脉、肺动脉、左心房、右心房、左心室、右心室 |  |  | 10 |  |  | 件 |  |  |
| 21 | 心搏与血液循环模型 |  | 动态演示心动周期及大小循环，心壁可收缩及瓣膜可启闭。 |  |  | 1 |  |  | 件 |  |  |
| 22 | 男性泌尿生殖系统模型 |  | 自然大，结构清晰，位置精准，比例适宜。 |  |  | 1 |  |  | 件 |  |  |
| 23 | 女性泌尿生殖系统模型 |  | 自然大，结构清晰，位置精准，比例适宜。 |  |  | 1 |  |  | 件 |  |  |
| 24 | 肾单位、肾小体模型 |  | 肾单位模型≥400mmX240mm，示肾小体、肾小管和集合管等；肾小体模型直径≥100mm，半剖，示肾小球、肾小囊、入球小动脉和出球小动脉等。 |  |  | 1 |  |  | 件 |  |  |
| 25 | 尿的形成动态模型 |  | 应清晰显示1个肾单位和集合管，以及小叶间动脉、小叶间静脉和包绕在肾小管周围的球后毛细血管网等组成的模式结构，能动态显示滤过和重吸收的过程。 |  |  | 1 |  |  | 件 |  |  |
| 26 | 皮肤结构模型 |  | 可看到表皮层、真皮层、汗腺及毛囊，表皮层可看到角质层与表皮深层形态结构、真皮层可看到神经末梢和血管。 |  |  | 1 |  |  | 件 |  |  |
| 27 | 眼球解剖模型 |  | 6倍自然大，应采用硬质热塑性塑料制作，角膜、虹膜应完整显示，两者和眼球内的晶状体、玻璃体分别可拆下，各部的肌肉、膜壁、血管和神经等的形态结构、位置、比例、颜色均应正确自然。 |  |  | 10 |  |  | 件 |  |  |
| 28 | 耳解剖模型 |  | 6倍自然大，应完整显示外耳道、鼓膜、听小骨、鼓室、咽鼓管、鼓膜张肌、乳突窦、前庭、骨半规管、耳蜗、前庭窗、蜗窗、前庭蜗神经等结构。 |  |  | 1 |  |  | 件 |  |  |
| 29 | 脑解剖模型 |  | 自然大，大脑做正中矢状切面，左侧脑半球经外侧沟向枕部再做水平切面，并保留完整的脑干形态，应示大脑、小脑、延髓、脑桥、上下丘、胼胝体、透明隔、嗅球、视神经、动眼神经等部位。 |  |  | 1 |  |  | 件 |  |  |
| 30 | 人体骨骼模型 |  | ≥850mm,各部分骨的形态特征，应正确清晰，富有真实感，骨缝应清楚，骨性鼻腔，眶及所有孔，管、沟、裂显示应正确自然。 |  |  | 1 |  |  | 件 |  |  |
| 31 | 人体骨骼模型 |  | ≥1700mm，各部分骨的形态特征，应正确清晰，富有真实感，骨缝应清楚，骨性鼻腔，眶及所有孔，管、沟、裂显示应正确自然。 |  |  | 1 |  |  | 件 |  |  |
| 32 | 人体肌肉模型 |  | ≥850mm全身，示浅层肌及部分深层肌。 |  |  | 1 |  |  | 件 |  |  |
| 33 | 肘关节活动模型 |  | 附肩胛骨 |  |  | 1 |  |  | 件 |  |  |
| 34 | 兔骨骼标本 | 树脂包埋 | 1． 标本显示中轴骨骼的头骨、舌器骨、七块颈椎、十三块胸椎、七块腰椎、荐椎、十五至十八块尾椎、十三对肋骨和六快胸骨。 2． 标本显示附肢骨骼的肩胛骨、锁骨、肱骨、尺骨、桡骨、腕骨九块、掌骨五块、指骨五个、骨盆、股骨、膝盖骨、胫骨、腓骨、跗骨六块、骨四块、趾骨四个，尺寸：≥175*80*40mm。 |  |  | 1 |  |  | 套 |  |  |
| 35 | 鱼骨骼标本 | 树脂包埋 | 1． 标本由鳍条完整，骨骼形态正常的鲫鱼或鲤鱼制作。 2． 标本左侧的鳃盖骨和下鳃盖骨卸下，示头部的舌弓、鳃弓、肩带与头骨之连接方式和围耳骨等形态结构，另附尾椎一条，尺寸：≥175*80*40mm。 |  |  | 1 |  |  | 套 |  |  |
| 36 | 蛙骨骼标本 | 树脂包埋 | 标本盒由有机玻璃底座及透明有机玻璃罩组成，由螺丝固定连接而成，尺寸≥120*70*35mm，蟾蜍体长为不小于8cm的成体。干制。 |  |  | 1 |  |  | 套 |  |  |
| 37 | 鸽骨骼标本 | 树脂包埋 | 1． 标本由成熟家鸽制作。 2． 标本以站立的自然态固装在底座上，多附颈椎一块。 3． 标本显示中轴骨骼的头骨、舌器骨、13～14块颈椎、5～6块胸椎、愈合荐椎（综荐骨）、6块尾椎、尾综骨、5对胸椎的肋骨（每条肋骨各包括椎肋和胸肋）胸骨和龙骨突出。 4． 标本显示附肢骨骼的肩带、肱骨、桡骨、尺骨、桡腕骨、尺腕骨、腕掌骨、三个指骨、腰带、股骨、膝盖骨、胫跗骨、腓骨、跗蹠骨。一块第一蹠骨和四个趾骨,尺寸：≥180*140*80mm。 |  |  | 1 |  |  | 套 |  |  |
| 38 | 家蚕生活史标本 | 树脂包埋 | 标本有机玻璃真空制作，尺寸：≥164*78*20mm。 |  |  | 1 |  |  | 套 |  |  |
| 39 | 蝗虫生活史标本 | 树脂包埋 | 1． 用东亚飞蝗或亚洲飞蝗制作，示昆虫的不完全变态。 2． 标本由卵、一至五龄的跳蝻、雄性成虫、雌性成虫和被害物组成。卵和虫体，真空分装于小容器内，虫体以腹面向下定位。按生活史顺序排列。尺寸：≥164*78*20mm。 |  |  | 1 |  |  | 套 |  |  |
| 40 | 蜜蜂生活史标本 | 树脂包埋 | 1． 用意蜂或中蜂制作，示昆虫的完全变态，社会性昆虫不同类型的个体和其经济意义。 2． 由卵、中（或老）熟幼虫、蛹、工蜂、雄蜂和母蜂（蜂王）组成，附巢础、蜂巢（包括一个母蜂房）、蜂蜡和蜂蜜。按生活史顺序排列，尺寸：≥164*78*20mm。 |  |  | 1 |  |  | 套 |  |  |
| 41 | 菜粉蝶生活史标本 | 树脂包埋 | 整套含卵、幼虫、成虫、蛹和被害植物。标本经保色处理，色泽自然，真空固定在标本盒内，尺寸：≥164*78*20mm。 |  |  | 1 |  |  | 套 |  |  |
| 42 | 蛙发育顺序标本 | 树脂包埋 | 1． 标本由蛙的下列八个发育期组成：①单细胞期②尾牙期（已能区分头尾）③具外腮的蝌蚪④具内腮的蝌蚪⑤具后肢的蝌蚪⑥具前后肢蝌蚪⑦尾缩期的蝌蚪⑧幼蛙。 2． ①～③期在容器中不定位，④～⑧期以腹面向下定位。再按发育顺序自左向右排列，尺寸：≥140*65*20mm。 |  |  | 1 |  |  | 套 |  |  |
| 43 | 海葵标本 | 树脂包埋 | 1． 标本用营固着生活、体高≥25mm（从口盘到基盘的垂直距离，不包括触手）的个体制作。 2． 标本以体筒的任一面向衬板或以基盘固着于瓶底，口向上，示口、口盘、触手、体筒和基盘。尺寸：≥85*75*35mm。 |  |  | 1 |  |  | 套 |  |  |
| 44 | 海蛰标本 | 树脂包埋 | 1． 标本用伞部直径≥50mm的海蛰制作。 2． 标本浮于容器内，示海蛰的伞部、腕部和附属器等。尺寸：≥85*75*35mm。" |  |  | 1 |  |  | 套 |  |  |
| 45 | 珊瑚标本 |  | 干制 |  |  | 1 |  |  | 盒 |  |  |
| 46 | 血吸虫模型 |  | 雌雄合抱，可拆装 |  |  | 1 |  |  | 件 |  |  |
| 47 | 蛔虫标本 | 雌、雄各一条，树脂包埋 | 1． 标本用前、后端之最长距离≥200mm雌性蛔虫和前、后端之最长距离不小于160mm的雄性蛔虫制作,尺寸：≥140*65*20mm。 |  |  | 1 |  |  | 套 |  |  |
| 48 | 蚯蚓解剖模型 |  | 一半完整，可见环带；另一半剖面，示消化系统、循环系统、神经系统。 |  |  | 1 |  |  | 件 |  |  |
| 49 | 节肢动物标本 |  | 常见六种以上，干制或包埋。 |  |  | 1 |  |  | 盒 |  |  |
| 50 | 昆虫标本 |  | 常见六种以上，干制或包埋。 |  |  | 1 |  |  | 盒 |  |  |
| 51 | 鱼解剖标本 |  | 浸制°或包埋 |  |  | 1 |  |  | 瓶 |  |  |
| 52 | 蛙解剖标本 |  | 浸制°或包埋 |  |  | 1 |  |  | 瓶 |  |  |
| 53 | 鸽解剖标本 |  | 浸制°或包埋 |  |  | 1 |  |  | 瓶 |  |  |
| 54 | 兔解剖标本 |  | 浸制°或包埋 |  |  | 1 |  |  | 瓶 |  |  |
| 55 | 珍贵植物保色标本 |  | 浸制°或包埋 |  |  | 1 |  |  | 瓶 |  |  |
| 56 | 褐藻类标本 |  | 海带等四种，浸制°或包埋或覆膜，清楚显示组成藻体的“叶片”、柄部和固着器等基本结构。 |  |  | 1 |  |  | 套 |  |  |
| 57 | 红藻类标本 |  | 紫菜等四种，浸制°或包埋或覆膜，各标本应形态完整，能清楚显示组成藻体的“叶片”、柄部和固着器等基本结构。 |  |  | 1 |  |  | 套 |  |  |
| 58 | 衣藻模型 |  | 一半完整，一半为剖面展示内部结构，杯状叶绿体可以分离、拆卸。 |  |  | 1 |  |  | 件 |  |  |
| 59 | 病毒模型 |  | 放大100万倍，示噬菌体的解剖结构和特征。 |  |  | 1 |  |  | 件 |  |  |
| 60 | 细菌模型 |  | 示细菌的横截面，鞭毛、包涵体、质粒和染色体的典型构造。 |  |  | 1 |  |  | 件 |  |  |
| 61 | 护理人模型 |  | ≥1700mm;采用热塑弹性体混合胶材料；解剖标志准确，可支持心肺复苏（胸外按压、人工呼吸）等急救操作。 |  |  | 1 |  |  | 件 |  |  |
| 62 | 门扇拆除 |  | 原有单扇门及双扇门的拆除 |  |  | 2 |  |  | 樘 |  |  |
| 63 | 单扇木制门 |  | 单扇门，实木复合烤漆门，带锁，宽度约1000mm，详细尺寸根据现场情况核定后制作，包含透明钢化玻璃观察窗。 |  |  | 2 |  |  | 樘 |  |  |
| 64 | 木制对开门 |  | 对开门，实木复合烤漆门，带锁，宽度约1500mm，高度根据现场定制，包含透明钢化玻璃观察窗。详细尺寸根据现场情况核定后制作。 |  |  | 1 |  |  | 樘 |  |  |
| 65 | 原有墙裙拆除 |  | 原有墙裙饰面拆除及垃圾袋装、垃圾车辆运输及相应人工 |  |  | 142 |  |  | 平方米 |  |  |
| 66 | 新建墙裙 |  | 约8mm碳晶板木纹色，铝合金收边条 |  |  | 142 |  |  | 平方米 |  |  |
| 67 | 原有灯具拆除 |  | 原有灯具拆除及垃圾袋装、垃圾车辆运输及相应人工，约10个灯具及附件的拆除。 |  |  | 1 |  |  | 项 |  |  |
| 68 | 墙面美化 |  | 包括墙面找平处理，乳胶漆饰面粉刷。 |  |  | 161 |  |  | 平方米 |  |  |
| 69 | 铝方通吊顶处理 |  | 铝方通顶部区域及两侧喷涂灰色乳胶漆二遍 |  |  | 162 |  |  | 平方米 |  |  |
| 70 | 铝方通吊顶 |  | 造型吊顶，定制设计，包含吊顶安装及调试 |  |  | 108 |  |  | 平方米 |  |  |
| 71 | PVC地坪 |  | PVC卷材，厚度≥2.0mm。含地面原建筑地坪找平处理：地面裂缝、潮湿查找处理，二次地面找平。底涂、中涂、面涂、打胶等。墙面踢脚线：采用防火板基底、不锈钢饰面、高6cm。 |  |  | 108 |  |  | 平方米 |  |  |
| 72 | 照明系统 |  | 配合实验室配套艺术造型吊顶安装照明设施，≥1200*100mm条形照明灯，含管线及墙面控制开关，含安装调试。 |  |  | 16 |  |  | 盏 |  |  |
| 73 | 实验室仪器设备管理守则 |  | ≥60*80cm，亚克力+PVC材质。 |  |  | 1 |  |  | 项 |  |  |
| 74 | 墙面文化展板 |  | 墙面学科文化内容与排版，内容要求满足整体要求，以及文化布展的制作与安装。 |  |  | 2 |  |  | 平方米 |  |  |
| 75 | 学科艺术卷帘 |  | 防尘铝制罩壳，加厚硅胶垫，POM高密拉珠。含安装，学科知识设计加制作 |  |  | 18.5 |  |  | 平方米 |  |  |
| 76 | 环境维护 |  | 根据面积计算，含室内环境卫生打扫、垃圾清运等。 |  |  | 108 |  |  | 平方米 |  |  |
| 教室名称：生物长廊公区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 原有墙裙拆除 |  | 原有墙裙饰面拆除及垃圾袋装、垃圾车辆运输及相应人工 |  |  | 411 |  |  | 平方米 |  |  |
| 2 | 墙面美化 |  | 包括墙面找平处理，乳胶漆饰面粉刷。 |  |  | 850 |  |  | 平方米 |  |  |
| 3 | 门扇拆除 |  | 原有单扇门及双扇门的拆除 |  |  | 6 |  |  | 樘 |  |  |
| 4 | 单扇木制门 |  | 单扇门，实木复合烤漆门，带锁，宽度约1000mm，详细尺寸根据现场情况核定后制作，包含透明钢化玻璃观察窗。 |  |  | 4 |  |  | 樘 |  |  |
| 5 | 木制对开门 |  | 对开门，实木复合烤漆门，带锁，宽度约1500mm，高度根据现场定制，包含透明钢化玻璃观察窗。详细尺寸根据现场情况核定后制作。 |  |  | 2 |  |  | 樘 |  |  |
| 6 | 门 |  | 不锈钢材质，烤漆，含锁，4樘尺寸约50cm×120cm，1樘尺寸约50cm×210cm。 |  |  | 5 |  |  | 樘 |  |  |
| 7 | 双扇防火门 |  | 1、双开防火门，甲级防火门。详细尺寸根据现场情况核定后制作。 2、采用高强度镀锌钢板，提升硬度不生锈不变形，门扇厚度≥0.8mm，门框厚度≥1.2mm；采用高密度防火珍珠岩填充物，防火隔热耐高温；静电粉末喷涂工艺，环保安全；缓冲式闭门器，静音开合顺滑减噪。 |  |  | 5 |  |  | 樘 |  |  |
| 8 | 门换色 |  | 8个门重新粉刷，9个门更换把手。 |  |  | 1 |  |  | 项 |  |  |
| 9 | 不锈钢门套 |  | ≥10mm黑钛拉丝抗指纹不锈钢门套 |  |  | 2 |  |  | 樘 |  |  |
| 10 | 设备拆除 |  | 拆除楼梯处约20米长光纤管线并隐藏到墙体中（含开槽布线）；拆除走廊处约10米长不锈钢扶手；拆除饮水机的约2米长的管道并隐藏到墙体中（含开槽布线） |  |  | 1 |  |  | 项 |  |  |
| 11 | 原有吊顶拆除 |  | 原有吊顶拆除及垃圾袋装、垃圾车辆运输及相应人工 |  |  | 578 |  |  | 平方米 |  |  |
| 12 | 铝方通吊顶处理 |  | 铝方通顶部区域及两侧喷涂灰色乳胶漆二遍 |  |  | 867 |  |  | 平方米 |  |  |
| 13 | 铝方通吊顶 |  | 造型吊顶，定制设计，包含吊顶安装及调试 |  |  | 578 |  |  | 平方米 |  |  |
| 14 | 照明系统 |  | 配合实验室配套艺术造型吊顶安装照明设施，声控式，含管线及墙面控制开关，含安装调试。 |  |  | 86 |  |  | 盏 |  |  |
| 15 | 宣绒布文化墙 |  | 宣绒布墙面处理，内容要求满足整体要求。 |  |  | 280.8 |  |  | 平方米 |  |  |
| 16 | 楼层导视 |  | 宣绒布墙面处理，内容要求满足整体要求。 |  |  | 96 |  |  | 平方米 |  |  |
| 17 | PVC地坪 |  | PVC卷材，厚度≥2.0mm。含地面原建筑地坪找平处理：地面裂缝、潮湿查找处理，二次地面找平。底涂、中涂、面涂、打胶等。墙面踢脚线：采用防火板基底、不锈钢饰面、高6cm。 |  |  | 578 |  |  | 平方米 |  |  |
| 18 | 墙面文化展板基层 |  | 用木方打底，木工板做基层造型，石膏板进行造型封面 |  |  | 65 |  |  | 平方米 |  |  |
| 19 | 墙面文化展板处理 |  | 将石膏板表面三遍腻子找平打磨，安装装饰条 |  |  | 65 |  |  | 平方米 |  |  |
| 20 | 实物标本 |  | 含蝴蝶、昆虫等实物标本若干，根据设计进行布展，包含制作与安装。 |  |  | 1 |  |  | 项 |  |  |
| 21 | 墙面文化展板 |  | 墙面学科文化内容与排版，内容要求满足整体要求，以及文化布展的制作与安装。 |  |  | 96 |  |  | 平方米 |  |  |
| 22 | 实验室门牌 |  | 亚克力材质，含实验室5个、准备室2个、仪器室1个、标本室1个。 |  |  | 1 |  |  | 项 |  |  |
| 23 | 环境维护 |  | 根据面积计算，含室内环境卫生打扫、垃圾清运等。 |  |  | 578 |  |  | 平方米 |  |  |
| 教室名称：大厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 显示宣传系统 |  | 一、显示屏净尺寸（宽5.12m*高2.88m=14.7456m² 分辨率：宽3328点*高1872点=6230016点） 1.全彩显示屏：室内全彩显示屏主要是由红色LED晶片、绿色LED晶片和蓝色LED晶片封装为一个像素点后组成矩阵，再固定到塑胶套件上而成；全彩显示屏含有驱动芯片和输入缓冲芯片，连接到LED显示屏控制系统即可显示视频、图像和文字信息等；通过系统控制驱动红色LED、绿色LED和蓝色LED的驱动芯片，可形成43980亿种颜色变换；尺寸320*160mm； 2.全彩电源：200W40A5V； 3.控制接收卡：支持高精度色度、亮度一体化逐点校正·支持所有常规芯片、PWM芯片·自带12个HUB75接口支持所有75口1~32扫任意模组 4.播放控制软件：界面友善、功能强大、操作方便。为方便用户操作 二、显示宣传系统周边配套设备 1.显示宣传系统专用控制系统：满足条件；主板必须拥有不少于倆条PCI插槽有倆个USB接口；要求配备有DVI接口输出的独立显卡,≥23吋显示器 2.配电柜30KW：30KW，延时启动，尺寸：高620*宽400*厚230，额定工作电压Ue=380V/220V、额定绝缘电压Ui=500V 频率：50HZ.电箱内要安交流接触器 3.显示内容：定制； 4.视频处理器：三画面；带载650万、横向最大10240、纵向最大8192；输入：2×HDMI1.4、1×DVI、1x3G-SDI（选配）、1×Audio ；输出：1×SDI Loop、1×HDMI预监，1×Audio，网口×10，支持一键缩放，支持OSD，专业控制软件。 三、显示宣传系统工程部分 （宽5.22*高2.98=15.5556m²） 1.结构：钢结构 热镀方管40×20×2.75，50×50×2.75； 2.包边装饰：包边5公分； 3.安装调试售后：模组拼接、电源安装、屏体之间电源线网线连接、调试； 4.附 材：屏体电源线、网线、电焊条、膨胀螺栓等； 5.备 件：原厂同一批次无色差5张，模块尺寸 （320*160mm）； 6.综合布线：强电电缆及信号线缆。 |  | 1 |  |  |  | 项 |  |  |
| 2 | 室内扬声设备 |  | 1、额定功率:100W 2、额定电压:70v/100v/8Ω 3、频率响应:±2dB 4、录音输出:-10dB 5、监听输出:+4dB 6、信噪比:≧80dB 7、电源:220v/50Hz 8、70V/110V定压输出和4-16Ω定阻输出 9、功率输出5路输入(2路话筒，3路线路)10、带三路分区音量独立控制，自动默认功能 11、可插U盘，支持MP3格式文件播放，有暂停播放、蓝牙功能 12、额定功率5-15W;开孔尺寸170mm; 13、室内扬声设备5寸 14、选择功率：100W |  | 1 |  |  |  | 项 |  |  |
| 3 | 原有墙裙拆除 |  | 原有墙裙饰面拆除及垃圾袋装、垃圾车辆运输及相应人工 |  | 93 |  |  |  | 平方米 |  |  |
| 4 | 摄像系统 |  | 含8个摄像头，400万2.5k像素，安装用辅材，含安装及调试。 |  | 1 |  |  |  | 项 |  |  |
| 5 | 24口POE交换机 |  | 24个10/100/1000M以太网电口支持POE供电,4个千兆SFP光口(支持802.3af/802.3at)。含安装及调试。 |  | 2 |  |  |  | 个 |  |  |
| 6 | 单模模块 |  | 千兆单模, SFP, 1000BaseLX, LC 接口(10Km)。 |  | 4 |  |  |  | 个 |  |  |
| 7 | 无线AP |  | 吸顶式AP，2个千兆电口，支持802.11ac技术，1200Mbps，双频，内置高增益天线系统，支持Wave2.0技术。含安装及调试。 |  | 15 |  |  |  | 个 |  |  |
| 8 | AP授权 |  | 1个AP授权许可。 |  | 15 |  |  |  | 个 |  |  |
| 9 | 广播系统 |  | 含4个定压喇叭，功率40W，安装用辅材，含安装及调试。 |  | 1 |  |  |  | 套 |  |  |
| 10 | 原有吊顶拆除 |  | 原有吊顶拆除及垃圾袋装、垃圾车辆运输及相应人工 |  | 326 |  |  |  | 平方米 |  |  |
| 11 | 墙面美化 |  | 包括墙面找平处理，乳胶漆饰面粉刷。 |  | 579 |  |  |  | 平方米 |  |  |
| 12 | 顶面美化 |  | 顶面找平，乳胶漆饰面 |  | 326 |  |  |  | 平方米 |  |  |
| 13 | PVC地坪 |  | PVC卷材，厚度≥2.0mm。含地面原建筑地坪找平处理：地面裂缝、潮湿查找处理，二次地面找平。底涂、中涂、面涂、打胶等。墙面踢脚线：采用防火板基底、不锈钢饰面、高6cm。 |  | 326 |  |  |  | 平方米 |  |  |
| 14 | 正面背景墙 |  | 1、轻钢龙骨主件：轻钢龙骨采用龙骨，沿顶龙骨（100*40*0.6mm)、沿地龙骨(100*40*0.6mm)、加强龙骨、竖向龙骨、横向龙骨(100*50*0.6mm)应符合设计要求。 2、轻钢骨架配件：支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、附墙龙骨、压条等附件应符合设计要求。 3、15mm阻燃板基层 4、紧固材料：射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝符合设计要求。 5、双层石膏板饰面。 6、含艺术字。 |  | 63 |  |  |  | 平方米 |  |  |
| 15 | 背面背景墙 |  | 1. 轻钢龙骨主件：轻钢龙骨采用龙骨，沿顶龙骨（100*40*0.6mm)、沿地龙骨(100*40*0.6mm)、加强龙骨、竖向龙骨、横向龙骨(100*50*0.6mm)应符合设计要求。 2. 轻钢骨架配件：支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、附墙龙骨、压条等附件应符合设计要求。 3.12mm阻燃板基层，做防腐处理 4.紧固材料：射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结嵌缝料应符合设计要求。 5.石膏板饰面，刮腻子打磨。 |  | 32 |  |  |  | 平方米 |  |  |
| 16 | 造型吊顶 |  | 1.Φ8镀锌全丝牙吊筋，2.国标50系列1.0厚轻钢主龙骨中距900,50副龙骨间距400*600，3.9.5纸面石膏板面层安装在U型轻钢龙骨上凹凸(局部造型增设15厚阻燃木工板打底)。及辅材。 |  | 326 |  |  |  | 平方米 |  |  |
| 17 | 造型墙面 |  | 1.Φ8镀锌全丝牙吊筋，2.国标50系列1.0厚轻钢主龙骨中距900,50副龙骨间距400*600，3.9.5纸面石膏板面层安装在U型轻钢龙骨上凹凸(局部造型增设15厚阻燃木工板打底)。及辅材。 |  | 122 |  |  |  | 平方米 |  |  |
| 18 | 包柱子 |  | 龙骨、阻燃板、9.5mm石膏板、灯带、镂空铝板、宣绒布、踢脚线、五金配件等，共4根约88平方。 约8mm碳晶板木纹色包柱子，共2根约44平方。 |  | 1 |  |  |  | 项 |  |  |
| 19 | 装饰花坛 |  | 砖砌花坛瓷砖贴面，含鹅卵石、白色艺术字、植被。根据设计进行定制，营造的效果需搭配整体环境设计。 |  | 1 |  |  |  | 项 |  |  |
| 20 | 照明系统 |  | 配套艺术造型吊顶安装照明设施，包含8根条形照明光源及7个圆形照明设备。含管线及墙面控制开关，含安装调试。 |  | 1 |  |  |  | 项 |  |  |
| 21 | 墙面文化展板基层 |  | 用木方打底，木工板做基层造型，石膏板进行造型封面 |  | 21.3 |  |  |  | 平方米 |  |  |
| 22 | 墙面文化展板处理 |  | 将石膏板表面三遍腻子找平打磨，安装装饰条 |  | 21.3 |  |  |  | 平方米 |  |  |
| 23 | 宣绒布文化墙 |  | 宣绒布墙面处理，内容要求满足整体要求。 |  | 21.3 |  |  |  | 平方米 |  |  |
| 24 | 墙面文化展板 |  | 墙面学科文化内容与排版，内容要求满足整体要求，以及文化布展的制作与安装。 |  | 14 |  |  |  | 平方米 |  |  |
| 25 | 吊旗 |  | PVC材质，包含文化设计及制作安装。 |  | 18 |  |  |  | 平方米 |  |  |
| 26 | 扶手 |  | 不锈钢玻璃扶手，5mm+0.38mm+5mm双钢夹胶，不锈钢管壁厚≥1.2mm，全长约15m |  | 1 |  |  |  | 项 |  |  |
| 27 | 环境维护 |  | 根据面积计算，含室内环境卫生打扫、垃圾清运等。 |  | 326 |  |  |  | 平方米 |  |  |

注：1、如果在技术参数或配置中标明了品牌或产地，则仅供参考，并非指定，投标人可以选用替代的方案，但这种替代整体上要优于或相当于招标文件的相关要求。 必须在递交疑问截止时间前以书面方式向招标人提出（递交疑问截止时间后提出，招标人将不予受理）并提供相应的证明材料和其产品技术说明书（或生产企业出具的技术参数证明）。招标人认为合理的，将以招标文件答疑方式予以公告。请各投标人及时查看本项目的招标答疑文件。

- 2、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某货物的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，并应当在投标文件中说明调整的理由，投标人所投货物须优于或等同于上述货物技术参数要求。且该调整须经评委会审核认可。

- 3、所有描述为“支持”的，均表示具备、配置、提供、实现等意思，是要满足技术参数的要求。

第五章  评标办法与评标标准

一、评标办法

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目若不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审；若专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。

7.1如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书)。未提供认证证书的视为未实质性响应采购要求，作废标处理。

7.2如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的《环境标志产品政府采购品目清单》实行优先采购政策。供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书)。未提供认证证书的视为放弃优先采购政策。

注：节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准。

二、评标标准

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格评分 | 30分 | 1.评标总价是指通过资格审查、符合性检查且实质性响应招标文件要求，经修正、落实政府采购政策功能扣除后的总价。 2.评标基准价=评标总价中的最低总价。 3.当投标人的评标总价等于评标基准价的得30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：评标总价得分=（评标基准价/评标总价）×30分（计算结果保留2位小数，第三位四舍五入）。 |
| 2 | 业绩 | 5分 | 投标人承接过类似实验室项目业绩的，每提供一个业绩得1分，本项最高得5分。投标时提供中标通知书、采购合同扫描件。未提供或提供不全均不得分。 |
| 3 | 技术响应部分 | 15分 | 技术参数全部满足招标要求的得满分； 招标文件中打★号为关键指标，必须满足，如有负偏离将作为无效报价； 其他技术参数，有一项负偏离扣1分，扣完为止。 具体由评委根据投标单位的投标文件中“技术规格偏离表”和技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）进行打分，严重负偏离且影响产品性能的，经半数以上评委认定，本项不得分。 注：①以上“技术参数及指标要求”要求响应情况均须在投标文件《技术参数响应及偏离表》中表述清楚，如表述不清，则按不满足（负偏离）处理； ②《技术参数响应及偏离表》中的内容须是投标文件中的真实反映，投标人在投标响应时不得虚假响应和虚假承诺，否则将取消其投标资格；已中标的，将取消其中标资格。 ③技术参数中每一条的要求为一项。 |
| 4 | 实验功能演示 | 10分 | 实验方法与仪器的使用简单易用性及实验现象是否明显等仅凭书面方式不能准确描述采购需求，现需要投标人自带实验仪器及附件进行现场实验演示，整体演示不超过 15 分钟。 从实验演示的过程及结果进行判断，实验方法的符合度、简单易用，实验现象明显等维度进行横向对比打分， 演示一：用生物数字化实验室--传感器中序号27的实验室数据采集系统及附件任选一个实验进行技术参数功能演示 1、仪器（含软件类）简单易用、演示成功且实验现象明显的得5分； 2、仪器（含软件类）复杂繁琐、演示成功且实验现象明显的得3分； 3、仪器（含软件类）复杂繁琐、演示成功但实验现象不明显的得1分； 备注：每个演示连续失败2次的或没有演示的，该项得0分；演示的产品技术参数不满足招标文件要求的不得分 演示二：用生物数字化实验室--传感器中序号21的无线彩屏氧气传感器及附件进行功能演示 （一）功能性演示 1、传感器自带彩屏、硬件调整小数位数、hold键，可测量空气中氧气含量； 2、传感器与终端（电脑、平板及手机）连接使用无线方式，无需数据采集器、数据线； （二）、实验演示 1.取传感器配置的250ml的样品瓶一个，氧气探头插入瓶口，其中样品瓶口大小与探头胶塞附件匹配，以保证气密性； 2.通过氧气传感器测量此时容器中的氧气含量（画面中需同时出现氧气测量曲线及数值）； 3.记录数据后，打开样品瓶，排空气体，向样品瓶中呼入口腔内气体，再次记录氧气传感器测量的氧气含量，对比两次测量结果，以测量曲线的方式在同个页面中体现（软件画面中需展示出两次测量曲线在同个坐标系中的对比画面）。 4.新建一个实验版面，以表格形式对比两次实验数据，（软件画面中需展示出两个版面可以切换）。 （1）、仪器（含软件类）简单易用、演示成功且实验现象明显的得5分； （2）、仪器（含软件类）复杂繁琐、演示成功且实验现象明显的得3分； （3）、仪器（含软件类）复杂繁琐、演示成功但实验现象不明显的得1分； 备注：每个演示连续失败2次的或没有演示的，该项得0分；演示的产品技术参数不满足招标文件要求的不得分 |
| 5 | 样品评价 | 10分 | 产品的工艺精致、瑕疵等仅凭书面方式不能准确描述采购需求，需要投标人提供样品进行进一步判断（评标委员会可要求现场拆解样品进行判断）。 从样品的标识规范性、工艺精致性、瑕疵性（工艺有瑕疵指的是：脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕、表面划伤、麻点；表面存在裂缝、叠缝、波纹不均匀、不圆滑、锈蚀现象；零件间结合牢固；涂层存在手感不光滑，有明显粒子、涨边或不平整现象；电镀层存在剥落、返锈、毛刺、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕、烧焦现象；人体接触或收藏物品的部位有毛刺、刃口、棱角等等）等维度横向对比进行打分，样品提供不完整或者技术参数不符合招标文件的不得分。 |
|  |  |  | 样品1：生物常规实验室中的学生凳1个 ；工艺精致、瑕疵较少得2分；工艺一般、瑕疵较多得1分；工艺较差、瑕疵很多得0分； |
|  |  |  | 样品2： 学生端的无线彩屏二氧化碳传感器1个 ；工艺精致、瑕疵较少得2分；工艺一般、瑕疵较多得1分；工艺较差、瑕疵很多得0分； |
|  |  |  | 样品3： 学生端的无线彩屏温度传感器1个 ；工艺精致、瑕疵较少得2分；工艺一般、瑕疵较多得1分；工艺较差、瑕疵很多得0分； |
|  |  |  | 样品4： 通用仪器中的血球计数板1个 ；工艺精致、瑕疵较少得2分；工艺一般、瑕疵较多得1分；工艺较差、瑕疵很多得0分； |
|  |  |  | 样品5： 通用仪器中的护目镜1个 ；工艺精致、瑕疵较少得2分；工艺一般、瑕疵较多得1分；工艺较差、瑕疵很多得0分； |
| 6 | 技术设计方案 | 15分 | 特别提醒：本项目需投标人现场勘探，并据现场勘探和学校需求进行技术设计。 1.投标人根据项目现场实际情况与采购需求进行整体规划设计，根据投标人对招标范围内的空间所提供的平面布置图及布置说明方案评分。提供的平面布置图及布置说明方案符合学校实际需求且满10张的，每提供一张得0.5分，最高得5分。其中满足学校实际要求的张数不足10张的每少一张扣0.5分，扣完为止。 2.投标人根据项目情况提供范围内的所有空间效果深化专项设计效果图；提供的空间立体效果图符合学校实际要求且满16张的，每提供一张得0.3125分，最高得5分。其中满足学校实际要求的张数不足16张的每少一张扣0.3125分，扣完为止。 3.投标人根据项目情况提供招标范围内的所有空间施工深化专项设计图纸，包含顶面、立面、墙面、地面以及本项目强弱电的点位等CAD施工图。提供的CAD施工图符合学校实际需求且满25张的得，每提供一张得0.2分，最高得5分。其中满足学校实际要求的张数不足25张的每少一张扣0.2分，扣完为止。 投标文件中需提供不少于本项目所需要的投标人设计人员力量（设计负责人或主管、施工图设计人员、平面设计人员、效果图设计人员）的人员名单及对应的设计分工说明，1人不可兼任多职，格式自理，提供不完整的整项不得分。 |
| 7 | 产品质量保证方案 | 3分 | 投标人根据项目需求提供有针对性的产品质量性能及保证措施方案，包括1.产品的质量性能及原材料的控制；2.生产过程中控制措施；3.检测与检验方案等进行综合对比打分。 1、上述每项内容阐述全面完整，产品技术性能完全符合或优于采购需求，质量保证方案周密详细，质量控制和检测措施严密有效，科学合理，针对性强的，得3分； 2、上述每项内容对阐述基本全面完整，产品技术性能符合采购需求，质量保证方案比较适合本项目，保证措施具有可行性、针对性较强的，得2分； 3、上述每项内容对阐述基本全面完整，产品技术性能符合采购需求，质量保证方案基本适合本项目，保证措施具有可行性、针对性一般的，得1分； 上述每项内容阐述不完整，应对措施缺乏可操作性，脱离采购需求实际的，不得分。 投标文件中需提供不少于本项目所需要的投标人质量保证力量（项目负责人或主管、项目整体质量控制人员、原材料质量控制人员、生产过程控制人员、检测与检验人员）的人员名单及对应的分工说明，1人不可兼任多职，格式自理，提供不完整的整项不得分。 |
| 8 | 安装调试方案 | 3分 | 针对投标人提供的安装调试方案（包括但不限于①重点难点的控制及应对措施、②产品安装及调试方案、③产品安装调试方案等）进行综合对比评分： (1) 针对以上内容，方案内容详细具体、条理清晰，措施科学合理，可操作性强的，得 3 分； (2) 方案内容较完整，技术措施较科学合理，实施性较强的，得 2 分； (3) 方案基本合理，技术措施基本可行，但细节不够完善，可实施性一般的，得 1 分。 (4) 未提供方案或方案内容与采购需求无关，不得分。 投标文件中需提供不少于本项目所需要的投标人安装调试力量（项目安装负责人或主管、通用仪器安装调试人员、传感器安装调试人员）的人员名单及对应的分工说明，1人不可兼任多职，格式自理，提供不完整的整项不得分。 |
| 9 | 验收方案 | 3分 | 针对投标人提供的验收方案（包括但不限于①验收流程②验收标准与方法③验收问题处理机制与应急预案等）进行综合对比评分： (1) 针对以上内容，方案内容详细具体、条理清晰，措施科学合理，可操作性强的，得3 分； (2) 方案内容较完整，技术措施较科学合理，实施性较强的，得 2 分； (3) 方案基本合理，技术措施基本可行，但细节不够完善，可实施性一般的，得 1 分。 (4) 未提供方案或方案内容与采购需求无关，不得分。 |
| 10 | 培训方案 | 3分 | 针对本项目所提供的产品的使用和日常维护的培训计划及方案，包含1.培训对象；2.培训课程内容；3.培训课时安排等进行综合对比打分。 1.上述每项内容阐述全面完整，投标人提供的产品使用和日常维护的培训计划内容齐全，优于或完全满足采购实际需求的，得 3分； 2.上述每项内容对阐述基本全面完整，产品的使用和日常维护的培训计划简单的得2分。 3.上述每项内容对阐述基本全面完整，产品的使用和日常维护的培训计划有瑕疵，内容有漏项、无细节性描述的，得1分； 投标文件中需提供不少于本项目所需要的投标人培训力量（培训负责人或主管、传感器培训人员、通用仪器培训人员、实验家具设备培训人员、智慧教学演示系统培训人员）的人员名单及对应的分工说明，1人不可兼任多职，格式自理，提供不完整的整项不得分。 |
| 11 | 售后服务方案 | 3分 | 评委根据投标人提供的售后服务方案(包括售后故障响应时间、故障解决方案)进行综合对比评分： （1）故障解决措施全面科学、响应时间迅速的，可操作性强的，得3分； （2）故障解决措施比较全面科学、响应时间比较迅速的，可操作性较强的，得2分； （3）有故障解决措施，方案一般，响应时间一般，可操作性一般的，得1分； （4）未提供的不得分。 投标文件中需提供不少于本项目所需要的售后服务力量（售后负责人或主管、传感器售后服务人员、通用仪器售后服务人员、实验家具设备售后服务人员、智慧教学演示系统售后服务人员）的人员名单及对应的分工说明，1人不可兼任多职，格式自理，提供不完整的整项不得分。 |

第六章  投标文件格式

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

包件号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）及健全的财务制度证明材料。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和全部用工人员的社会保障资金的相关完整材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的全部用工人员名单及社保证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、本项目的特定资格要求（如有）：

七、法人授权书

八、投标函

九、小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、技术要求响应及偏离表

十二、商务要求响应及偏离表

十三、开标一览表

十四、分项报价表

十五、技术方案、服务承诺、培训承诺及对应的人员名单等

十六、实验演示清单及对照表

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，法人资格的身份证明

二、上一年度的财务状况报表和健全的财务制度证明材料

投标人成立不满一年无需提供

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月投标人依法用工缴纳税收及缴纳全部用工人员的社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。（/。

七、法人授权书（包件       ）

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-      号     项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：江苏省滨海中学

根据贵方的JSZC-***   号        项目（  ）招标文件，正式授权下述签字人______________(姓名)代表我方____________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

电话：

投标人开户行：

账号：

投标单位：（加盖CA电子公章）

日 期：________年____月____日

九、小微企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加采购人组织的（单位名称）采购编号为*** ，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于      行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于      行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

投标人全称（加盖公章）

日期：

十二、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

投标人全称（加盖公章）

日期：

十三、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：

分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

十四、投标分项报价表

| 序号 | 名称 | 所投品牌、型号 | 所投材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 | 综合 单价 | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教室名称：生物常规实验室（4间） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 |  |  | 4 | 张 |  |  |
| 2 | 教师电路输出与控制系统 |  |  | 4 | 套 |  |  |
| 3 | 教师椅 |  |  | 4 | 条 |  |  |
| 4 | 水槽柜 |  |  | 60 | 个 |  |  |
| 5 | 上水装置 |  |  | 60 | 套 |  |  |
| 6 | 下水装置 |  |  | 60 | 套 |  |  |
| 7 | 三联高低位龙头 | 550*230*170mm |  | 60 | 套 |  |  |
| 8 | 洗眼器 |  |  | 4 | 套 |  |  |
| 9 | 学生桌 |  |  | 112 | 张 |  |  |
| 10 | 功能柱 |  |  | 112 | 个 |  |  |
| 11 | 学生电路接受与控制系统 |  |  | 112 | 套 |  |  |
| 12 | 学生凳 |  |  | 224 | 条 |  |  |
| 13 | 实验光源 |  |  | 112 | 套 |  |  |
| 14 | 智慧教学演示系统 | 86寸 |  | 4 | 套 |  |  |
| 15 | 原有墙裙拆除 |  |  | 142 | 平方米 |  |  |
| 16 | 新建墙裙 |  |  | 142 | 平方米 |  |  |
| 17 | 原有灯具拆除 |  |  | 4 | 项 |  |  |
| 18 | 墙面美化 |  |  | 466 | 平方米 |  |  |
| 19 | 铝方通吊顶处理 |  |  | 576 | 平方米 |  |  |
| 20 | 铝方通吊顶 |  |  | 384 | 平方米 |  |  |
| 21 | PVC地坪 |  |  | 384 | 平方米 |  |  |
| 22 | 实验室电路系统配置 |  |  | 4 | 项 |  |  |
| 23 | 实验室水路系统配置 |  |  | 4 | 项 |  |  |
| 24 | 照明系统 |  |  | 60 | 盏 |  |  |
| 25 | 实验室管理制度 |  |  | 4 | 项 |  |  |
| 26 | 实验室学生守则 |  |  | 4 | 项 |  |  |
| 27 | 门扇拆除 |  |  | 8 | 樘 |  |  |
| 28 | 单扇木制门 |  |  | 8 | 樘 |  |  |
| 29 | 教室门内推砌墙 |  |  | 8 | 个 |  |  |
| 30 | 墙面文化展板 |  |  | 38.4 | 平方米 |  |  |
| 31 | 学科艺术卷帘 |  |  | 117.6 | 平方米 |  |  |
| 32 | 环境维护 |  |  | 384 | 平方米 |  |  |
|  |  |  | 生物常规实验室（4间）小计： |  |  |  |  |
| 教室名称：生物数字化实验室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 |  |  | 1 | 张 |  |  |
| 2 | 教师电路输出与控制系统 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 教师椅 |  |  | 1 | 条 |  |  |
| 4 | 水槽柜 |  |  | 13 | 个 |  |  |
| 5 | 上水装置 |  |  | 13 | 套 |  |  |
| 6 | 下水装置 |  |  | 13 | 套 |  |  |
| 7 | 三联高低位龙头 | 550*230*170mm |  | 13 | 套 |  |  |
| 8 | 洗眼器 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 9 | 学生桌 |  |  | 28 | 张 |  |  |
| 10 | 功能柱 |  |  | 28 | 个 |  |  |
| 11 | 学生电路接受与控制系统 |  |  | 28 | 套 |  |  |
| 12 | 学生凳 |  |  | 56 | 条 |  |  |
| 传感器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 无线彩屏温度传感器 |  |  | 15 | 套 |  |  |
| 14 | 无线彩屏压强传感器 |  |  | 15 | 套 |  |  |
| 15 | 无线彩屏pH传感器 |  |  | 15 | 套 |  |  |
| 16 | pH玻璃电极 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 17 | pH纯水电极 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 18 | 无线彩屏二氧化碳传感器 |  |  | 15 | 套 |  |  |
| 19 | 无线彩屏电导率传感器 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 20 | 无线彩屏光强传感器 |  |  | 15 | 套 |  |  |
| 21 | 无线彩屏氧气传感器 |  |  | 15 | 套 |  |  |
| 22 | 无线彩屏温湿度传感器 |  |  | 15 | 套 |  |  |
| 23 | 无线彩屏溶解氧传感器 |  |  | 15 | 套 |  |  |
| 24 | 无线彩屏溶解二氧化碳传感器 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 25 | 无线彩屏乙醇传感器 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 26 | 气液生态室 |  |  | 15 | 套 |  |  |
| 27 | 实验室数据采集系统 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 28 | 无线蓝牙适配器 |  |  | 15 | 套 |  |  |
| 29 | USB充电站 |  |  | 15 | 套 |  |  |
| 通用仪器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 教师数码显微镜 |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 31 | 梯度PCR仪 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 32 | 通用型电泳仪 | 恒压、恒流、恒功率输出 |  | 1 | 台 |  |  |
| 33 | 垂直电泳槽 | 凝胶数量：1～2（块） |  | 1 | 台 |  |  |
| 34 | 水平电泳槽 | 120×120、120×60、60×120、60×60（mm） |  | 1 | 台 |  |  |
| 35 | 超净工作台 | 双人单面，垂直 |  | 1 | 台 |  |  |
| 36 | 智慧教学演示系统 | 86寸 |  | 1 | 套 |  |  |
| 37 | 智慧教学录播终端 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 38 | 终端管理软件 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 39 | 高清云台摄像机 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 40 | 摄像机管理软件 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 41 | 数字麦克风 |  |  | 2 | 支 |  |  |
| 42 | 录制面板 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 43 | 数据处理系统 |  |  | 15 | 台 |  |  |
| 44 | 原有墙裙拆除 |  |  | 45.6 | 平方米 |  |  |
| 45 | 新建墙裙 |  |  | 45.6 | 平方米 |  |  |
| 46 | 原有灯具拆除 |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 47 | 墙面美化 |  |  | 127 | 平方米 |  |  |
| 48 | 铝方通吊顶处理 |  |  | 144 | 平方米 |  |  |
| 49 | 铝方通吊顶 |  |  | 96 | 平方米 |  |  |
| 50 | PVC地坪 |  |  | 96 | 平方米 |  |  |
| 51 | 实验室电路系统配置 |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 52 | 实验室水路系统配置 |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 53 | 照明系统 |  |  | 15 | 盏 |  |  |
| 54 | 实验室管理制度 |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 55 | 实验室学生守则 |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 56 | 门扇拆除 |  |  | 1 | 樘 |  |  |
| 57 | 单扇木制门 |  |  | 2 | 樘 |  |  |
| 58 | 教室门内推砌墙 |  |  | 2 | 个 |  |  |
| 59 | 新建外开门 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 60 | 墙面文化展板 |  |  | 9.6 | 平方米 |  |  |
| 61 | 学科艺术卷帘 |  |  | 18.5 | 平方米 |  |  |
| 62 | 环境维护 |  |  | 96 | 平方米 |  |  |
|  |  |  | 生物数字化实验室小计： |  |  |  |  |
| 教室名称：生物准备室1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 2400×1200×850mm |  | 2 | 张 |  |  |
| 2 | 实验室专用水槽 | 550×450×310mm |  | 2 | 个 |  |  |
| 3 | 三联高低位龙头 | 550*230*170mm |  | 2 | 套 |  |  |
| 4 | 洗眼器 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 通风柜 | ≥1500*850*2350T1 |  | 1 | 个 |  |  |
| 6 | 通风系统 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 7 | PP仪器柜 | ≥1000*500*2000mm |  | 37 | 个 |  |  |
| 8 | 超声波清洗机 | 10L |  | 1 | 台 |  |  |
| 9 | 冰箱 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 10 | 实验用品提篮 |  |  | 5 | 个 |  |  |
| 11 | 教室办公台 | 1400*700*750mm |  | 2 | 张 |  |  |
| 12 | 教师办公椅 | 900*480*460mm |  | 2 | 张 |  |  |
| 13 | 原有墙裙拆除 |  |  | 37.2 | 平方米 |  |  |
| 14 | 门扇拆除 |  |  | 2 | 樘 |  |  |
| 15 | 单扇木制门 |  |  | 1 | 樘 |  |  |
| 16 | 填堵门洞 |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 17 | 新建墙裙 |  |  | 34.2 | 平方米 |  |  |
| 18 | 原有灯具拆除 |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 19 | 墙面美化 |  |  | 106 | 平方米 |  |  |
| 20 | 铝方通吊顶处理 |  |  | 93 | 平方米 |  |  |
| 21 | 铝方通吊顶 |  |  | 62 | 平方米 |  |  |
| 22 | 照明系统 |  |  | 9 | 盏 |  |  |
| 23 | PVC地坪 |  |  | 62 | 平方米 |  |  |
| 24 | 实验室仪器设备管理守则 |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 25 | 环境维护 |  |  | 62 | 平方米 |  |  |
|  |  |  | 生物准备室1小计： |  |  |  |  |
| 教室名称：生物准备室2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面美化 |  |  | 90 | 平方米 |  |  |
| 2 | 照明系统 |  |  | 6 | 盏 |  |  |
|  |  |  | 生物准备室2小计： |  |  |  |  |
| 教室名称：生物准备室3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面美化 |  |  | 90 | 平方米 |  |  |
| 2 | 照明系统 |  |  | 6 | 盏 |  |  |
|  |  |  | 生物准备室3小计： |  |  |  |  |
| 教室名称：生物仪器室1（仪器柜利旧） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 原有墙裙拆除 |  |  | 45.6 | 平方米 |  |  |
| 2 | 新建墙裙 |  |  | 45.6 | 平方米 |  |  |
| 3 | 原有灯具拆除 |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 4 | 门扇拆除 |  |  | 2 | 樘 |  |  |
| 5 | 单扇木制门 |  |  | 2 | 樘 |  |  |
| 6 | 墙面美化 |  |  | 127 | 平方米 |  |  |
| 7 | 铝方通吊顶处理 |  |  | 144 | 平方米 |  |  |
| 8 | 铝方通吊顶 |  |  | 96 | 平方米 |  |  |
| 9 | PVC地坪 |  |  | 96 | 平方米 |  |  |
| 10 | 照明系统 |  |  | 15 | 盏 |  |  |
| 11 | 学科艺术卷帘 |  |  | 18.5 | 平方米 |  |  |
| 12 | 实验室仪器设备管理守则 |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 13 | 环境维护 |  |  | 96 | 平方米 |  |  |
|  |  |  | 生物仪器室1小计： |  |  |  |  |
| 教室名称：生物仪器室2（仪器柜利旧） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 管道风机进风/换气双向扇 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 门扇拆除 |  |  | 1 | 樘 |  |  |
| 3 | 单扇木制门 |  |  | 1 | 樘 |  |  |
| 4 | 原有墙裙拆除 |  |  | 34.8 | 平方米 |  |  |
| 5 | 墙面美化 |  |  | 126 | 平方米 |  |  |
| 6 | 照明系统 |  |  | 7 | 盏 |  |  |
| 7 | PVC地坪 |  |  | 33 | 平方米 |  |  |
| 8 | 实验室仪器设备管理守则 |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 9 | 环境维护 |  |  | 47 | 平方米 |  |  |
|  |  |  | 生物仪器室2小计： |  |  |  |  |
| 教室名称：生物仪器室3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 管道风机进风/换气双向扇 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 门扇拆除 |  |  | 1 | 樘 |  |  |
| 3 | 单扇木制门 |  |  | 1 | 樘 |  |  |
| 4 | 原有墙裙拆除 |  |  | 34.8 | 平方米 |  |  |
| 5 | 墙面美化 |  |  | 126 | 平方米 |  |  |
| 6 | 照明系统 |  |  | 7 | 盏 |  |  |
| 7 | PVC地坪 |  |  | 33 | 平方米 |  |  |
| 8 | 实验室仪器设备管理守则 |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 9 | 环境维护 |  |  | 47 | 平方米 |  |  |
|  |  |  | 生物仪器室3小计： |  |  |  |  |
| 生物常规实验仪器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 打孔器 |  |  | 5 | 套 |  |  |
| 2 | 仪器车 |  |  | 2 | 辆 |  |  |
| 3 | 双目生物显微镜（40X-1000X） | 40X-1000X |  | 29 | 台 |  |  |
| 4 | 标签打印系统 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 放大镜 |  |  | 28 | 个 |  |  |
| 6 | 磁力加热搅拌器 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 7 | 恒温水浴锅 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 8 | 整理箱 |  |  | 5 | 个 |  |  |
| 9 | 塑料洗瓶 | 500mL |  | 6 | 个 |  |  |
| 10 | 电子天平 | 200g/0.01g |  | 2 | 台 |  |  |
| 11 | 温度计 | 红液，0℃～100℃ |  | 28 | 支 |  |  |
| 12 | 酸度计(pH计) | 部颁标准 |  | 1 | 台 |  |  |
| 13 | 血球计数板 | 2mm×2mm |  | 28 | 片 |  |  |
| 14 | 接种环 | 金属手柄，合金金属丝 |  | 9 | 支 |  |  |
| 15 | 研磨过滤器 | 容量20mL |  | 9 | 个 |  |  |
| 16 | 教学用剪 | 直尖头，140mm |  | 27 | 把 |  |  |
| 17 | 教学用眼用剪 | 直尖头，100mm |  | 2 | 把 |  |  |
| 18 | 教学用刀柄 |  |  | 8 | 把 |  |  |
| 19 | 教学用刀片 |  |  | 8 | 包 |  |  |
| 20 | 教学用解剖镊 | 尖头，125mm |  | 27 | 把 |  |  |
| 21 | 教学用解剖镊 | 阔头，125mm |  | 27 | 把 |  |  |
| 22 | 教学用牙用镊 | 单弯，160mm |  | 8 | 把 |  |  |
| 23 | 教学用眼用镊 | 直唇头齿，100mm |  | 2 | 把 |  |  |
| 24 | 微量进样器 | 50µL |  | 4 | 个 |  |  |
| 25 | 凝胶色谱柱 | 16mm×500mm |  | 9 | 台 |  |  |
| 26 | 移液器 | 0.5-10ul |  | 4 | 支 |  |  |
| 27 | 移液器 | 10-100ul |  | 4 | 支 |  |  |
| 28 | 移液架 | 平板式 |  | 9 | 个 |  |  |
| 29 | 玻璃三角刮刀(涂布器) | 玻璃 |  | 28 | 个 |  |  |
| 30 | 蚕豆叶下表皮装片 |  |  | 28 | 片 |  |  |
| 31 | 植物细胞有丝分裂 | 洋葱根尖纵切 |  | 150 | 片 |  |  |
| 32 | 胞间连丝切片 |  |  | 28 | 片 |  |  |
| 33 | 黑藻叶装片 | 显示细胞核及叶绿体 |  | 28 | 片 |  |  |
| 34 | 酵母菌装片 |  |  | 150 | 片 |  |  |
| 35 | 水绵装片 |  |  | 28 | 片 |  |  |
| 36 | 大肠杆菌涂片 |  |  | 28 | 片 |  |  |
| 37 | 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) |  |  | 150 | 片 |  |  |
| 38 | 草履虫分裂生殖装片 |  |  | 28 | 片 |  |  |
| 39 | 蝗虫精巢减数分裂切片 |  |  | 150 | 片 |  |  |
| 40 | 蛙血涂片 |  |  | 28 | 片 |  |  |
| 41 | 表皮细胞装片 | 蛙或蝾螈 |  | 28 | 片 |  |  |
| 42 | 骨骼肌纵横切 |  |  | 28 | 片 |  |  |
| 43 | 平滑肌分离装片 |  |  | 28 | 片 |  |  |
| 44 | 心肌切片 |  |  | 28 | 片 |  |  |
| 45 | 运动神经元装片 |  |  | 150 | 片 |  |  |
| 46 | 胰腺切片(示胰岛) |  |  | 28 | 片 |  |  |
| 47 | 正常人染色体装片 |  |  | 28 | 片 |  |  |
| 48 | DNA和RAN在细胞中的分布 |  |  | 28 | 片 |  |  |
| 49 | 植物根尖纵切 |  |  | 150 | 片 |  |  |
| 50 | 质壁分离永久装片 |  |  | 150 | 片 |  |  |
| 51 | 植物茎尖切片 |  |  | 150 | 片 |  |  |
| 52 | 洋葱花粉减数分裂装片 | 12片/套 |  | 15 | 套 |  |  |
| 53 | 线粒体切片 |  |  | 28 | 片 |  |  |
| 54 | 量筒 | 10mL |  | 28 | 个 |  |  |
| 55 | 量筒 | 25mL |  | 28 | 个 |  |  |
| 56 | 量筒 | 50mL |  | 28 | 个 |  |  |
| 57 | 量筒 | 100mL |  | 28 | 个 |  |  |
| 58 | 量筒 | 500mL |  | 2 | 个 |  |  |
| 59 | 量筒 | 1000mL |  | 2 | 个 |  |  |
| 60 | 容量瓶 | 25mL |  | 28 | 个 |  |  |
| 61 | 容量瓶 | 100mL |  | 2 | 个 |  |  |
| 62 | 容量瓶 | 250mL |  | 2 | 个 |  |  |
| 63 | 容量瓶 | 500mL |  | 2 | 个 |  |  |
| 64 | 容量瓶 | 1000mL |  | 2 | 个 |  |  |
| 65 | 试管 | φ15mm×150mm |  | 50 | 支 |  |  |
| 66 | 烧杯 | 50mL |  | 50 | 个 |  |  |
| 67 | 烧杯 | 100mL |  | 50 | 个 |  |  |
| 68 | 烧杯 | 250mL |  | 30 | 个 |  |  |
| 69 | 烧杯 | 500mL |  | 30 | 个 |  |  |
| 70 | 烧杯 | 1000mL |  | 5 | 个 |  |  |
| 71 | 锥形瓶 | 50mL |  | 50 | 个 |  |  |
| 72 | 锥形瓶 | 100mL |  | 50 | 个 |  |  |
| 73 | 锥形瓶 | 250mL |  | 30 | 个 |  |  |
| 74 | 锥形瓶 | 500ml |  | 5 | 个 |  |  |
| 75 | 蒸馏烧瓶 | 250mL |  | 28 | 个 |  |  |
| 76 | 酒精灯 | 150mL，单头 |  | 30 | 个 |  |  |
| 77 | 干燥器 | 160mm |  | 1 | 个 |  |  |
| 78 | 蒸馏水瓶 |  |  | 2 | 个 |  |  |
| 79 | 漏斗 | 60mm |  | 30 | 个 |  |  |
| 80 | 漏斗 | 90mm |  | 30 | 个 |  |  |
| 81 | 滴管 |  |  | 50 | 支 |  |  |
| 82 | 广口瓶 | 250mL |  | 30 | 个 |  |  |
| 83 | 细口瓶 | 250mL |  | 5 | 个 |  |  |
| 84 | 细口瓶 | 500mL |  | 10 | 个 |  |  |
| 85 | 细口瓶 | 1000mL |  | 10 | 个 |  |  |
| 86 | 滴瓶 | 30mL |  | 50 | 个 |  |  |
| 87 | 滴瓶 | 60mL |  | 30 | 个 |  |  |
| 88 | 滴瓶 | 棕色，30mL |  | 50 | 个 |  |  |
| 89 | 滴瓶 | 棕色，60mL |  | 30 | 个 |  |  |
| 90 | 试管夹 | 部颁标准 |  | 28 | 个 |  |  |
| 91 | 石棉网 | 部颁标准 |  | 28 | 个 |  |  |
| 92 | 药匙 |  |  | 28 | 把 |  |  |
| 93 | 玻璃棒 | 部颁标准 |  | 50 | 支 |  |  |
| 94 | 洗耳球 | 60mL |  | 28 | 个 |  |  |
| 95 | 培养皿 | φ60mm |  | 30 | 套 |  |  |
| 96 | 培养皿 | φ120mm |  | 30 | 套 |  |  |
| 97 | 研钵 | 瓷，60mm |  | 28 | 个 |  |  |
| 98 | 工作服 | 部颁标准 |  | 5 | 件 |  |  |
| 99 | 护目镜 | 侧面完全遮挡，耐酸碱，抗冲击 |  | 5 | 个 |  |  |
| 100 | 耐酸型乳胶手套 | 部颁标准 |  | 4 | 双 |  |  |
|  |  |  | 生物常规实验仪器小计： |  |  |  |  |
| 教室名称：生物标本室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 标本柜 | ≥1000*500*2000mm |  | 48 | 张 |  |  |
| 2 | 验证基因分离规律玉米标本 | 包埋 |  | 25 | 套 |  |  |
| 3 | 验证基因自由组合规律玉米标本 | 包埋 |  | 25 | 套 |  |  |
| 4 | 验证基因连锁与互换规律玉米标本 | 包埋 |  | 25 | 套 |  |  |
| 5 | 植物细胞模型 |  |  | 1 | 件 |  |  |
| 6 | 动物细胞模型 |  |  | 1 | 件 |  |  |
| 7 | 草履虫模型 |  |  | 1 | 件 |  |  |
| 8 | 根纵剖模型 |  |  | 1 | 件 |  |  |
| 9 | 桃花模型 |  |  | 5 | 件 |  |  |
| 10 | 小麦花模型 |  |  | 5 | 件 |  |  |
| 11 | 单子叶植物茎模型 |  |  | 1 | 件 |  |  |
| 12 | 双子叶草本植物茎模型 |  |  | 1 | 件 |  |  |
| 13 | 导管、筛管结构模型 |  |  | 1 | 件 |  |  |
| 14 | 叶构造模型 |  |  | 1 | 件 |  |  |
| 15 | 人体半身模型 |  |  | 1 | 件 |  |  |
| 16 | 喉解剖模型 |  |  | 1 | 件 |  |  |
| 17 | 肺泡模型 |  |  | 1 | 件 |  |  |
| 18 | 人体呼吸运动模型 |  |  | 1 | 件 |  |  |
| 19 | 心脏解剖模型 |  |  | 1 | 件 |  |  |
| 20 | 心脏解剖模型 |  |  | 10 | 件 |  |  |
| 21 | 心搏与血液循环模型 |  |  | 1 | 件 |  |  |
| 22 | 男性泌尿生殖系统模型 |  |  | 1 | 件 |  |  |
| 23 | 女性泌尿生殖系统模型 |  |  | 1 | 件 |  |  |
| 24 | 肾单位、肾小体模型 |  |  | 1 | 件 |  |  |
| 25 | 尿的形成动态模型 |  |  | 1 | 件 |  |  |
| 26 | 皮肤结构模型 |  |  | 1 | 件 |  |  |
| 27 | 眼球解剖模型 |  |  | 10 | 件 |  |  |
| 28 | 耳解剖模型 |  |  | 1 | 件 |  |  |
| 29 | 脑解剖模型 |  |  | 1 | 件 |  |  |
| 30 | 人体骨骼模型 |  |  | 1 | 件 |  |  |
| 31 | 人体骨骼模型 |  |  | 1 | 件 |  |  |
| 32 | 人体肌肉模型 |  |  | 1 | 件 |  |  |
| 33 | 肘关节活动模型 |  |  | 1 | 件 |  |  |
| 34 | 兔骨骼标本 | 树脂包埋 |  | 1 | 套 |  |  |
| 35 | 鱼骨骼标本 | 树脂包埋 |  | 1 | 套 |  |  |
| 36 | 蛙骨骼标本 | 树脂包埋 |  | 1 | 套 |  |  |
| 37 | 鸽骨骼标本 | 树脂包埋 |  | 1 | 套 |  |  |
| 38 | 家蚕生活史标本 | 树脂包埋 |  | 1 | 套 |  |  |
| 39 | 蝗虫生活史标本 | 树脂包埋 |  | 1 | 套 |  |  |
| 40 | 蜜蜂生活史标本 | 树脂包埋 |  | 1 | 套 |  |  |
| 41 | 菜粉蝶生活史标本 | 树脂包埋 |  | 1 | 套 |  |  |
| 42 | 蛙发育顺序标本 | 树脂包埋 |  | 1 | 套 |  |  |
| 43 | 海葵标本 | 树脂包埋 |  | 1 | 套 |  |  |
| 44 | 海蛰标本 | 树脂包埋 |  | 1 | 套 |  |  |
| 45 | 珊瑚标本 |  |  | 1 | 盒 |  |  |
| 46 | 血吸虫模型 |  |  | 1 | 件 |  |  |
| 47 | 蛔虫标本 | 雌、雄各一条，树脂包埋 |  | 1 | 套 |  |  |
| 48 | 蚯蚓解剖模型 |  |  | 1 | 件 |  |  |
| 49 | 节肢动物标本 |  |  | 1 | 盒 |  |  |
| 50 | 昆虫标本 |  |  | 1 | 盒 |  |  |
| 51 | 鱼解剖标本 |  |  | 1 | 瓶 |  |  |
| 52 | 蛙解剖标本 |  |  | 1 | 瓶 |  |  |
| 53 | 鸽解剖标本 |  |  | 1 | 瓶 |  |  |
| 54 | 兔解剖标本 |  |  | 1 | 瓶 |  |  |
| 55 | 珍贵植物保色标本 |  |  | 1 | 瓶 |  |  |
| 56 | 褐藻类标本 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 57 | 红藻类标本 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 58 | 衣藻模型 |  |  | 1 | 件 |  |  |
| 59 | 病毒模型 |  |  | 1 | 件 |  |  |
| 60 | 细菌模型 |  |  | 1 | 件 |  |  |
| 61 | 护理人模型 |  |  | 1 | 件 |  |  |
| 62 | 门扇拆除 |  |  | 2 | 樘 |  |  |
| 63 | 单扇木制门 |  |  | 2 | 樘 |  |  |
| 64 | 木制对开门 |  |  | 1 | 樘 |  |  |
| 65 | 原有墙裙拆除 |  |  | 142 | 平方米 |  |  |
| 66 | 新建墙裙 |  |  | 142 | 平方米 |  |  |
| 67 | 原有灯具拆除 |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 68 | 墙面美化 |  |  | 161 | 平方米 |  |  |
| 69 | 铝方通吊顶处理 |  |  | 162 | 平方米 |  |  |
| 70 | 铝方通吊顶 |  |  | 108 | 平方米 |  |  |
| 71 | PVC地坪 |  |  | 108 | 平方米 |  |  |
| 72 | 照明系统 |  |  | 16 | 盏 |  |  |
| 73 | 实验室仪器设备管理守则 |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 74 | 墙面文化展板 |  |  | 2 | 平方米 |  |  |
| 75 | 学科艺术卷帘 |  |  | 18.5 | 平方米 |  |  |
| 76 | 环境维护 |  |  | 108 | 平方米 |  |  |
|  |  |  | 生物标本室小计： |  |  |  |  |
| 教室名称：生物长廊公区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 原有墙裙拆除 |  |  | 411 | 平方米 |  |  |
| 2 | 墙面美化 |  |  | 850 | 平方米 |  |  |
| 3 | 门扇拆除 |  |  | 6 | 樘 |  |  |
| 4 | 单扇木制门 |  |  | 4 | 樘 |  |  |
| 5 | 木制对开门 |  |  | 2 | 樘 |  |  |
| 6 | 门 |  |  | 5 | 樘 |  |  |
| 7 | 双扇防火门 |  |  | 5 | 樘 |  |  |
| 8 | 门换色 |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 9 | 不锈钢门套 |  |  | 2 | 樘 |  |  |
| 10 | 设备拆除 |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 11 | 原有吊顶拆除 |  |  | 578 | 平方米 |  |  |
| 12 | 铝方通吊顶处理 |  |  | 867 | 平方米 |  |  |
| 13 | 铝方通吊顶 |  |  | 578 | 平方米 |  |  |
| 14 | 照明系统 |  |  | 86 | 盏 |  |  |
| 15 | 宣绒布文化墙 |  |  | 280.8 | 平方米 |  |  |
| 16 | 楼层导视 |  |  | 96 | 平方米 |  |  |
| 17 | PVC地坪 |  |  | 578 | 平方米 |  |  |
| 18 | 墙面文化展板基层 |  |  | 65 | 平方米 |  |  |
| 19 | 墙面文化展板处理 |  |  | 65 | 平方米 |  |  |
| 20 | 实物标本 |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 21 | 墙面文化展板 |  |  | 96 | 平方米 |  |  |
| 22 | 实验室门牌 |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 23 | 环境维护 |  |  | 578 | 平方米 |  |  |
|  |  |  | 生物长廊公区小计： |  |  |  |  |
| 教室名称：大厅 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 显示宣传系统 |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 2 | 室内扬声设备 |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 3 | 原有墙裙拆除 |  |  | 93 | 平方米 |  |  |
| 4 | 摄像系统 |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 5 | 24口POE交换机 |  |  | 2 | 个 |  |  |
| 6 | 单模模块 |  |  | 4 | 个 |  |  |
| 7 | 无线AP |  |  | 15 | 个 |  |  |
| 8 | AP授权 |  |  | 15 | 个 |  |  |
| 9 | 广播系统 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 10 | 原有吊顶拆除 |  |  | 326 | 平方米 |  |  |
| 11 | 墙面美化 |  |  | 579 | 平方米 |  |  |
| 12 | 顶面美化 |  |  | 326 | 平方米 |  |  |
| 13 | PVC地坪 |  |  | 326 | 平方米 |  |  |
| 14 | 正面背景墙 |  |  | 63 | 平方米 |  |  |
| 15 | 背面背景墙 |  |  | 32 | 平方米 |  |  |
| 16 | 造型吊顶 |  |  | 326 | 平方米 |  |  |
| 17 | 造型墙面 |  |  | 122 | 平方米 |  |  |
| 18 | 包柱子 |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 19 | 装饰花坛 |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 20 | 照明系统 |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 21 | 墙面文化展板基层 |  |  | 21.3 | 平方米 |  |  |
| 22 | 墙面文化展板处理 |  |  | 21.3 | 平方米 |  |  |
| 23 | 宣绒布文化墙 |  |  | 21.3 | 平方米 |  |  |
| 24 | 墙面文化展板 |  |  | 14 | 平方米 |  |  |
| 25 | 吊旗 |  |  | 18 | 平方米 |  |  |
| 26 | 扶手 |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 27 | 环境维护 |  |  | 326 | 平方米 |  |  |
|  |  |  | 大厅小计： |  |  |  |  |
|  |  |  | 本项目合计（人民币）： |  |  |  |  |

注：1、报价报价应为本次采购项目的全部内容[即货物购买、运输和上下力资、检验及售后、招标代理服务费等一切相关费用]所发生的人、材、机、管理、利润、税金、投标费用等全部费用。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标人全称（加盖CA电子签章）：

日期：       年   月   日

十五、技术方案、服务承诺、培训承诺及对应的人员名单等

备注：根据招标文件评审要求，格式自理。

十六、实验演示清单及对照表

| 序号 | 名称 | 招标文件要求 | 满足情况（是/否） |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | 实验室数据采集系统 | 1款软件（1个APP，非多个APP的软件包）实现以下功能： |  |
|  |  | 01.数据终端：支持从笔记本、手机、平板等多种终端设备采集数据。 |  |
|  |  | 02.系统兼容：微软、安卓、鸿蒙、未来可升级为兼容国产操作系统。 |  |
|  |  | 03.实时展示：具备多页面展示数据、表格、图形、仪表，支持实时采集、显示分析数据，支持图像的缩放、自适应、平移；能够实现实时多路传感器同时采集数据与曲线对比，也能够采集多次实验数据与曲线实现多次实验对比；每次实验可以自由设计多种表格，数字，图线布局组合，多页视图可以随意添加曲线坐标分析各种变量关系； |  |
|  |  | 04.数据来源：包括传感器数据、输入数据、自带常量、计算数据；可设置多区域多Y轴/X轴，便于实验数据对比分析。 |  |
|  |  | 05.数据处理：包括图像处理与表格处理，图像处理-支持多种函数的拟合（显示拟合函数表达式）、积分、最大值、最小值、平均值，同时可以显示任意点的坐标、斜率；表格处理-支持多种数据的最大值、最小值、平均值、标准偏差，同时通过公式建立变量之间的关系； |  |
|  |  | 06.实验模板：内置实验模板，依照教材顺序进行选择实验，适合入门用户；可生成自建模板并进行系统化管理；同时允许熟练用户根据需求自定义模板。含有物理、化学、生物、科学等课标实验、拓展实验、创新实验。 |  |
|  |  | 07.智能管理：打开电源的传感器且自动搜索，按距离排序，支持通过识别码选择性连接。传感器单位转换、实验报告编写与生成、数据表格导出及界面截图。 |  |
|  |  | 08.更新提示：传感器固件及软件版本更新时，自动提醒用户并支持在线升级。 |  |
|  |  | 09.在线帮助：每个实验中可点击帮助，查看实验视频，内置软件使用指南及实验视频操作。 |  |
|  |  | 10.兼容实验：集通用软件、专用软件、测试软件及理化生软件功能于一体，生成的一个桌面快捷方式，无需额外软件，全面适用于项目所有数字化产品的软件。 |  |
|  |  | 11.不需要打开APP软件，仅需双击保存在文件夹中的任一个实验名称，可直接打开实验模板进行实验。 |  |
|  |  | 1.测量范围：0～100％，分辨率：0.1％； |  |
| 9 | 无线彩屏氧气传感器 | 2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够显示实时传感器数据，能够实现人机交互； |  |
|  |  | 3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； |  |
|  |  | 4.内置无线充电模块，实现无线快充； |  |
|  |  | 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； |  |
|  |  | 6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； |  |
|  |  | 7.传感器使用时，无需数据采集器； |  |
|  |  | 8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； |  |
|  |  | 9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； |  |
|  |  | 10.内置128Mbit数据存储芯片； |  |

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年月日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。