大桥镇嘶马迎江路改造工程编制说明

一、基本情况：

1、工程名称：大桥镇嘶马迎江路改造工程

2、建设单位：扬州市江都区大桥镇人民政府

3、工程概况：位于江都区大桥镇迎江路，主要工作内容是对大桥镇迎江路进行改造，包括道路改造、交通设施完善、排水系统改造；复兴河东侧污水管网完善包括管道铺设与修复、检查井建设与改造等。

二、编制依据：

1、建设单位提供的关于《大桥镇嘶马迎江路改造工程》图纸；

2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

3、《江苏省市政工程计价定额》（2014）。

4、《江苏省安装工程计价定额》（2014）。

5、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）及苏建价[2016]154号文件；苏建函价〔2019〕178号《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》，计税方式按增值税一般计税。

6、人工工资执行苏建价站[2025]066号文件；材价格参考扬州工程造价管理2025年04月份信息价并结合当前市场价综合取定。

7、机械台班执行2014年机械台班，苏建价函〔2015〕5号。

8取费标准按照费用定额市政工程类别取定计算；

9、安全文明施工费按江苏省住房和城乡建设厅公告[2018]第24号文规定省只计取了基本费及扬尘污染防治增加费。

10、工程类别按市政工程按三类工程计取，计价模式按照2016年5月1日起实行的营改增一般计税方法计价（本工程税金为9%）。

11、其他相关法律法规及工程造价咨询依据。

三、本预算计算依据：

1、本工程土方类别按一、二类土考虑；

2、本工程混凝土按商品砼考虑，砂浆按预拌砂浆考虑；

3、凿除现状混凝土板块面积5550m2，外运按5km计算，投标人自行考虑；

4、原混行车道拆除基层56cm面积2700m2，经与设计沟通其中30cm土方暂时作为路基用土、26cm土方按外运5km计算，投标人自行考虑；

5、原衔接段拆除基层34cm面积2850m2，经与设计沟通其中20cm土方暂时作为路基用土、14cm土方按外运5km计算，投标人自行考虑；

6、新建道路面积共计5550m2，其中混行车道面积2700m2，衔接段面积2850m2；

7、混行车道做法：20cm厚原槽翻松掺6%石灰处理+30cm厚6%灰土填方+20cm厚级配碎石+20cm厚C30混凝土+粘层油+高性能聚酯布满铺+6cm厚AC-13C细粒式沥青砼面层；

8、衔接段做法：20cm厚原槽翻松掺6%石灰处理+20cm厚6%灰土填方+15cm厚级配碎石+18cm厚C30混凝土+0.8cm厚水泥混凝土压膜印花面层；

9、侧石采用C30砼侧石，长度1000m；

10、新建雨水管道，其中PE管DN200长度12m，PE管DN300长度250m，PE管DN400长度252m，钢筋混凝土管DN600长度181m；

11、排水沟截面按400*400mm计算，长度50m，结算以现场实际深度；

12、新建污水管道，其中PVC-U管DN160长度750m（污水接户管），PE管DN200长度32m，PE管DN300长度278m，PE管DN400长度108m，PE管DN600长度100m；

13、污水盲沟截面按400*400mm计算，长度50m，结算以现场实际深度；

14、新建给水管道，其中PE给水管DN50长度65m，PE给水管DN110长度430m，球墨铸铁管DN100长度6m，设置5个室外地上消火栓；

15、给水管道埋深按设计要求参照覆土0.7m计算；

16、本工程暂列金为130000元；

17、本工程无甲供材；

四、工程建设费用：3943660.12元。