招 标 文 件

项目名称：江苏省阜宁中等专业学校低空经济产业学院实训设备及附属设施采购、安装项目

项目编号：JSZC-320923-JSXT-G2025-0007

江苏省阜宁中等专业学校

2025年6月25日

总  目  录

招标公告……………………………………

投标人须知…………………………………

合同条款……………………………………

采购需求……………………………………

评标方法与评标标准………………………

投标文件格式………………………………

第一章 招标公告

项目概况

江苏省阜宁中等专业学校低空经济产业学院实训设备及附属设施采购、安装项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2025年7月18日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320923-JSXT-G2025-0007

2.项目名称：江苏省阜宁中等专业学校低空经济产业学院实训设备及附属设施采购、安装项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：610万元

5.最高限价：590.4万元

6.采购需求（简介）：江苏省阜宁中等专业学校低空经济产业学院实训设备及附属设施采购、安装项目，本次采购内容为地空飞行展厅整体设计与建设、地空协同联动演练系统开发与集成、配套教学资源与培训场景开发等设备(含相关附配件）及附属设施采购、包装、运输、安装、调试、培训、售后服务等。（详细内容见本招标文件第四章）

7.合同履行期限：自合同签订之日起30日历天内完成全部建设内容并交付采购人使用。

8.本项目不接受联合体参与招标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：2025年6月25日 至 2025年7月2日，每天上午00:00-12:00,下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年7月18日9点00分（北京时间）。

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅 。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人及采购代理机构在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”、“阜宁县公共资源电子化服务平台”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：江苏省阜宁中等专业学校

地 址：阜宁县通榆北路619号

联系人：曹志钢

联系方式：15195420708

2.采购代理机构信息

名 称：江苏鑫通项目管理有限公司

地 址：天鹅国际商业中心415-5-A204室

联系人：黄媛

联系方式：19281690097

3.项目联系方式

项目联系人：曹志钢

电 话：15195420708

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人及采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购代理机构和采购人不收取标书工本费。

4.3代理机构将根据发改价格【2011】534号文件，按招标项目成交价的1.1%向成交供应商收取服务费用，由成交供应商在开取成交通知书前一次性支付。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人及采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人及采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网、阜宁县公共资源电子化服务平台公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人或采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标

文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人或采购代理机构在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3采购代理机构将在中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”、“阜宁县公共资源电子化服务平台“发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
    29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
    29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中供应商操作手册。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8履约保证金政策

履约保证金的缴纳形式：

本项目履约保证金按中标（合同）价的5%执行，中标人应在签订合同前将履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。以转账、电汇或银行汇票等形式从乙方的账户转至下列账户，收款单位名称：阜宁县财政局，开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司阜宁县南城区支行；帐号：10019311545001888890092。

鼓励供应商以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。采用保函形式提交的，其受益人为甲方，保函的有效期不得低于合同的履行期限。

采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金。

34. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章  合同条款

政府采购货物买卖合同

项目名称：江苏省阜宁中等专业学校低空经济产业学院实训设备及附属设施采购、安装项目

合同编号：JSZC-320923-JSXT-G2025-0007

甲    方：江苏省阜宁中等专业学校

乙    方：

签订时间：

- 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：江苏省阜宁中等专业学校

乙方（全称）：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：江苏省阜宁中等专业学校低空经济产业学院实训设备及附属设施采购、安装项目

- （1）采购项目编号：JSZC-320923-JSXT-G2025-0007

（2）采购计划编号：/

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称： 数量： 金额：

- 否

- （4）政府采购组织形式：政府集中采购部门集中采购  分散采购

- （5）政府采购方式：公开招标邀请招标竞争性谈判竞争性磋商

- 询价单一来源框架协议其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是 否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

- （9）是否涉及进口产品：

- 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：金额：

- 国别：品牌： 规格型号：

否

- （10）是否涉及节能产品：

- 是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- 强制采购优先采购

- 否

- 是否涉及环境标志产品：

- 是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- 强制采购优先采购

- 否

- 是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- 强制采购优先采购

否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- 是       否不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（2）付款方式（按项目实际勾选填写，具体详见专用条款第二节

第12.2款）：

分期付款： （1）预付款支付时间：合同签订后，财政部门拨付资金到位后，预付款支付比例：合同金额的30%。

（2）乙方完成全部设备安装、调试、集成，并经采购人初验合格且项目资金拨付到位后，支付合同总价的50%；

（3）乙方完成全部设备安装、调试、集成，并经采购人验收合格满一年后，合同金额的10%；

（4）尾款支付时间：验收合格满一年后，付清余款。

- 合同履行

（1）起始日期：   年   月   日，完成日期：   年   月   日。

（2）履约地点：用户收货方指定地点。

（3）履约担保：履约担保：是否收取履约保证金：是   否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：合同价的5%。

履约担保期限： 自项目签订合同起至项目验收结束止。

（4）确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

（备注：履约保证金金额不得超过合同金额的5%，采购人应当对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。）

（5）分期履行要求：  /

风险处置措施和替代方案：  /

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：江苏省阜宁中等专业学校

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：否否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：①用户对乙方提交的货物应及时验收，收货时依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书等符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。经初步验收后的签收产品，如验收人员在使用过程中提出质量等异议或举报有质量问题时，产品收货单位应实施复核，必要时可按规定组织或委托有关单位对产品进行质量抽检，并视检测结果依规处理，检测费用由乙方承担。

②乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为市、县用户收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交用户。

③乙方提供的货物，在用户使用前，需由乙方提供相关技术培训，并在使用的前三个月为用户提供必要的协助，直到符合有关要求，用户才做最终验收。

④对技术复杂的货物，用户可申请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

⑤最终验收验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方承担。

（5）履约验收的内容：详见采购需求

（6）履约验收标准：详见采购需求

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：详见采购需求

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6.合同生效

本合同自   年   月   日生效。

7.合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住所 |  | 住所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

## 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

- 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | 本项目不接受联合体 |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | 同合同通用条款 |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 十五个工作日内 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | 同合同通用条款 |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | 同合同通用条款 |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | 同协议书 |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 本项目中涉及商品包装和快递包装的，金属件:使用泡泡纸覆盖包装 防止碰撞；板式件: 不同板件用捆扎带分类打包，边角处用瓦楞纸覆盖，防止损坏；塑料件和五金件: 使用瓦楞纸箱包装。使用包装材料应达参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准，现场包装物有供应商负责清理，做到： 1.商品包装层数不得超过3 层，空隙率不大于40%； 2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离； 3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg； 4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）； 5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色； 6.纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产； 7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。 8.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。 9每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格凭证。 |
|  | 指定现场 | 用户收货方指定地点 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | 1.货物验收合格、交付使用并提供所需单据的日期视为交货日期。 2.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到48小时前通知甲方，以准备接货。（具体时间根据双方实际需求调整） 3.乙方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。乙方应对超交数量或超重而产生的一切后果负责。 4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。 |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 货物交货前由乙方承担保险义务 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 1、项目验收交付使用后，投标人必须承诺对本项目硬件设备提供3年及以上免费维保、技术维护和升级完善服务。 （1）硬件：质保期自验收合格之日起不少于3个月。 （2）软件：终生免费更新，无年度使用费用。 （3）售后服务期、质保期内提供免费功能修改，对于软件缺陷提供终身免费维护。 （4）售后服务期、质保期后，双方可以就技术支持和服务另行签订协议。 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在3小时内到达甲方现场。 |
| 第二节 第8款补充 | 质量保证要求 | 1. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用（因甲方不当使用的除外）。 2.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招标文件售后服务要求及投标文件售后服务承诺提供售后服务。 3.所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，由乙方派员到货物使用现场维修，所产生的一切费用由乙方承担（双方视项目情况调整）。 4.乙方负责提供本项目范围内所使用的所有货物、材料、装置的原产地证明、质保文件和相应的等级标准证明并承诺向甲方提供有关产品制造的质保证明。乙方所提供的货物，若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的产品标准为准。 5.甲方有权对乙方进行飞行检查，如果发现任何问题乙方必须无条件返工，甚至可以终止合同，乙方需赔偿甲方因此而造成的所有损失，飞行检查过程中发生的食宿、交通等费用由甲方自行承担。 6.货物、材料运抵现场后，在甲方和甲方聘请的监理或质检人员在场的情况下进行开箱检验后由乙方负责保管。必要时甲方可以采取破坏性检验，将有关货物和材料送货物到达地的质检部门检验，如果检验合格，检验费由甲方负担；如果检验不合格，则检验费由乙方负担。 7.对货物的品牌、型号、数量、产地等进行检查和清点，同类型的所有货物和材料应属同一制造商的同一地产品。如检验中发现短缺、损坏或假冒伪劣商品，乙方应立即采取补救措施，不得因此影响供货，否则一切损失由乙方负责。 8.乙方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造的、合法渠道进货的正宗、未使用过的原装合格正品，产品质量完全符合国家规定的产品质量标准，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | / |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间及要求 | 1.合同款项的支付方式及进度安排： （1）预付款支付时间：合同签订后，财政部门拨付资金到位后，预付款支付比例：合同金额的30%。 （2）乙方完成全部设备安装、调试、集成，并经采购人初验合格且项目资金拨付到位后，支付合同总价的50%； （3）乙方完成全部设备安装、调试、集成，并经采购人验收合格满一年后，合同金额的10%； （4）尾款支付时间：验收合格满一年后，付清余款。 2.当合同采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方应向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款： (1) 发票； (2) 制造厂家出具的质量检验证书等； (3) 装箱单； (4) 甲方加盖公章证明交付使用合格的验收单。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。 （1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的； （2）中标人不履行与采购人订立的合同的； （3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的； （4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的； （5）中标人将合同内容转包、违法分包的； （6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 1、合同履行结束后，甲方应及时向供应商签署履约保证金退还意见，由供应商到采购人处退还交纳的履约保证金。 2、退还方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。 3、退还时间：验收合格且甲方收到发票后30日内。 4、退还条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格。 5、逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | 乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | / |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | / |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | - 详见合同通用条款8.2条款、合同专用条款第二节第8款补充条款及合同专用条款中索赔条款。 - 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 1.乙方应按照“开标（报价）一览表”中规定的交货期或承诺交货和提供服务，并交付甲方验收使用。 2.如果乙方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿或终止合同。 3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日6‰向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 4.如乙方不能交付货物，或者有违法转包他人情形，乙方应向甲方支付合同总价5%的滞纳金。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值5%的违约金。 2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日5‰向乙方支付违约金。 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 1.因本合同及合同有关事项发生的争议，由双方协商解决，协商不成时，按下列第2种方式解决： （1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为建湖县； （2）向甲方所在地人民法院起诉。 2. 纠纷解决办法 2.1因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担，并更换问题货物。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | 1.在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和细节应附在检验证书后面。 2.甲方将在乙方交货现场组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，甲方应及时填写验收单。如果货物的质量和规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，甲方应报请当地质检部门进行检查，并有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。 3.验收不合格的货物，乙方应在3个工作日内予以更换，逾期按交货延误予以处罚。乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方向甲方支付货款总额5%的违约金。在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内，若经乙方维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。 4.货物验收要求 （1）依照招标文件要求对全部货物、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。 （2）甲方与乙方对货物到货后共同进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由乙方负责解决。 （3）甲方有权从乙方所送货物中任意抽出不同型号的产品送采购人所在地的质检部门检验，如果检验合格，检验费由甲方负担；如果检验不合格，则检验费由乙方负担。 （4）乙方应按照本合同规定的时间、地点和方式向乙方交付货物。 交货时间：自合同签订之日起30日历天内完成供货（安装）并交付使用。 交货地点：用户收货方指定地点。 （5）甲方应在全部货物到货安装完毕后的5日内进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观是否完好，安装调试是否合格等。当期验收合格后甲方应在当期验收报告上签字盖章。 （6）货到现场后，甲方人员根据招标要求，对包装物进行视检和抽检，如包装物不符合招标要求，甲方有权将包装物送至市级及以上检测机构送检。因检测不合格延误了交付进度，乙方应承担相应的违约责任。 |
|  | 税费 | 1.中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担（免税部分除外），招标文件另有规定的除外。 2.中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担（免税部分除外）。 |
|  | 伴随服务 | 1.乙方应按照国家“新三包”规定和合同中所附的服务承诺提供服务。 2.除第1条规定外，乙方还应提供下列服务： (1) 招标文件中的“服务要求”所规定的服务内容以及投标文件承诺提供的其他服务内容； (2) 负责货物的开孔，货物的现场安装； (3) 提供货物组装和维修所需的工具； (4) 在合同中乙方承诺的质保期限内对所提供货物正常使用实施监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务； (5) 在货物交货现场就货物的安装、启用、维护等对甲方人员进行培训。 3.伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。 |
|  | 索赔 | 1.甲方有权根据当地质检部门出具的检验报告，向乙方提出索赔。 2.根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜： (1) 乙方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。 (2) 根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，乙方必须降低货物的价格。 (3) 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件或部件来更换有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时，乙方应按合同规定，对更换件相应延长质量保证期。 3.如果在甲方发出索赔通知后20天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受，如乙方未能在甲方提出索赔通知后20天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，或采用法律手段解决索赔事宜。 |
|  | 合同生效及其它 | 1. 合同经甲方、乙方盖章后生效。 2. 货物交付使用后所发生的合同纠纷，由甲方与乙方协商处理。 3.如需修改（指非主要合同条款）或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，且修改及补充内容不得对本合同主要条款、招标文件和中标人的投标文件作实质性修改，并签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。 4.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》等有关条文执行。 |

第四章 采购需求

一、项目属性:货物类项目。

二、本采购项目的核心产品为大载重智控多旋翼施药飞行平台。

三、项目背景

为推进高校无人机低空产业学院产教融合建设，强化学生对无人机地空协同技术的实践认知，现需建设地空飞行展厅及配套地空协同联动演练系统，通过“展示+实训+演练”一体化场景，覆盖无人机低空产业学院全培训场景（如基础操控、任务执行、应急协同等）。

四、核心需求

1、展厅功能定位

展厅需兼具“展示、演示、互动、教学”四大核心功能，全面体现无人机地空协同的技术逻辑与应用价值，具体要求如下：

| 序号 | 功能模块 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地空协同展示区 | 1）静态展示：展示无人机地空协同典型装备（如多旋翼无人机、固定翼无人机、地面控制站、通信中继设备等）、核心技术（如5G/北斗通信、多机协同算法、任务规划系统）的原理解析与实物模型； 2)动态演示：通过多媒体屏幕，动态演示地空协同典型场景（如应急救援、测绘巡检、物流配送等）的全流程。 |
| 2 | 地空协同演示区 | 1）支持1:1还原真实地空协同任务场景（如“地面站指挥-无人机编队、机器狗侦察-数据实时回传-决策反馈”）； 2）可切换多类典型任务模式（如灾害监测、农业植保、消防救援），实时展示无人机、机器狗与地面系统的协同逻辑（如路径规划、任务分配、数据融合等）。 |
| 3 | 互动体验区 | 1）提供学生/参观者交互设备（如模拟操控手柄、VR眼镜），支持“角色扮演”式体验（如地面站操作员、无人机飞手、指挥调度员）； 2）内置趣味化互动任务（如“小型无人机编队灯光秀”“协同避障挑战”），强化参与感与技术认知。 |
| 4 | 教学培训区 | 1）配套地空协同培训课程体系（含理论教材、操作手册、案例库）； 2）部署可重组的实训设备（如多台无人机、便携式地面站、模拟任务载荷），支持小组协同实操训练（如多机编队、任务协同执行）。 |

2、地空协同联动演练系统要求

系统需实现“地面控制-空中执行-数据互通”的闭环协同，覆盖从任务规划到执行的全流程，具体技术指标如下：

| 序号 | 技术方向 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 协同通信链路 | 1）支持5G/北斗短报文双冗余通信，保障地空数据实时传输（延迟≤50ms，丢包率≤0.1%）； 2）兼容主流无人机通信协议（如MAVLink或相同功能的通信协议等），支持多品牌无人机接入； 3）地面站与无人机群需支持“一对多”“多对多”协同指挥。 |
| 2 | 任务协同规划 | 1）提供可视化任务规划平台，支持地面站操作员自定义任务（如侦察路线、巡检点位、应急响应区域）； 2）自动分配无人机资源（如根据任务类型、续航能力、负载能力智能调度多机等任务资源）； 3）支持动态调整任务（如突发障碍物触发路径重规划等）。 |
| 3 | 数据协同处理 | 1）地面站需实时接收无人机、无人狗回传的图像/视频/传感器数据（如可见光、红外、气体浓度），并通过AI算法（如目标识别、缺陷检测）生成分析报告； 2）支持多源数据融合（如无人机数据+地面传感器数据+GIS地图等），辅助决策指挥。 |
| 4 | 协同演练场景 | 覆盖至少6类典型地空协同场景： 1）应急救援：地震灾后废墟侦察（多机分区搜索+地面站实时标注）； 2）农业植保：农田病虫害监测（多机协同扫描+数据回传分析）； 3）消防巡检：高层建筑火情排查（无人机抵近侦察+地面站指挥灭火）； 4）物流配送：多机协同运输（干线-支线无人机接力）； 5）国土测绘：大范围地形建模（多机航摄+数据拼接） 6）电力线路巡检：对电力设施实施探伤监测。 |

五、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模拟器 | 40 | 套 | 工业 |
| 2 | 电脑 | 20 | 套 | 工业 |
| 3 | 无人机教学训练平台 | 5 | 套 | 工业 |
| 4 | 无人机教学训练FPV航拍平台 | 5 | 套 | 工业 |
| 5 | 四轴八电机无人机教学训练平台 | 5 | 套 | 工业 |
| 6 | 装调实训无人机教学平台 | 2 | 套 | 工业 |
| 7 | 智能飞行器选用与组装调试平台 | 2 | 套 | 工业 |
| 8 | 轻型教学机 | 2 | 套 | 工业 |
| 9 | 中型教学机 | 4 | 套 | 工业 |
| 10 | 无人机维修定损实训教学平台 | 2 | 套 | 工业 |
| 11 | 仓储设备 | 5 | 项 | 工业 |
| 12 | 装调工具 | 1 | 套 | 工业 |
| 13 | 智能电池充放电管家柜 | 1 | 套 | 工业 |
| 14 | 智能飞行器仓管系统 | 1 | 套 | 工业 |
| 15 | 无人机足球训练场地 | 1 | 项 | 工业 |
| 16 | 无人机足球 | 15 | 台 | 工业 |
| 17 | 穿越机训练场地 | 1 | 套 | 工业 |
| 18 | 穿越机训练机 | 5 | 台 | 工业 |
| 19 | 穿越机竞赛机 | 5 | 台 | 工业 |
| 20 | 个人飞行赛 | 15 | 套 | 工业 |
| 21 | 装调物流赛 | 15 | 套 | 工业 |
| 22 | 雷霆行动赛 | 10 | 套 | 工业 |
| 23 | 模拟飞行 | 20 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 24 | 飞北无人机障碍赛 | 30 | 套 | 工业 |
| 25 | 编队编程无人机 | 10 | 套 | 工业 |
| 26 | 其他竞赛类场地配套 | 1 | 项 | 工业 |
| 27 | 穿越机LED显示大屏 | 1 | 项 | 工业 |
| 28 | 行业应用基础配置 | 20 | 套 | 工业 |
| 29 | 电子演示屏 | 1 | 项 | 工业 |
| 30 | 无人机行业应用多场景虚拟仿真实训平台 | 30 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 31 | 大载重智控多旋翼施药飞行平台 | 1 | 台 | 工业 |
| 32 | 多模态物流运载飞行平台 | 1 | 台 | 工业 |
| 33 | 智能电测飞行平台 | 1 | 台 | 工业 |
| 34 | 太阳能板吊装大载重平台 | 1 | 台 | 工业 |
| 35 | 森林消防灭火无人机平台 | 1 | 台 | 工业 |
| 36 | 智能巡摄飞行平台 | 1 | 台 | 工业 |
| 37 | 应急搜救抛投飞行平台 | 1 | 台 | 工业 |
| 38 | 空域多模应急响应集成系统 | 1 | 套 | 工业 |
| 39 | 全域动态追踪光电平台 | 1 | 套 | 工业 |
| 40 | 长时供电一体化自动行驶任务模块 | 1 | 套 | 工业 |
| 41 | 模块化智能吊装系统 | 1 | 套 | 工业 |
| 42 | 高空清洗任务模块 | 1 | 套 | 工业 |
| 43 | 空地协作火情抑制多模态应急系统 | 1 | 套 | 工业 |
| 44 | 大数据管控中心 | 1 | 套 | 工业 |
| 45 | 配置平安校园管控模块 | 1 | 套 | 工业 |
| 46 | 安全设施 | 5 | 套 | 工业 |
| 47 | 电脑桌椅 | 1 | 项 | 工业 |
| 48 | 定制展台 | 4 | 个 | 工业 |
| 49 | 定制墙面展柜 | 176.2 | ㎡ | 工业 |
| 50 | 定制展台1 | 28.16 | ㎡ | 工业 |
| 51 | 定制展台2 | 28.16 | ㎡ | 工业 |
| 52 | 定制矮柜 | 16.8 | 米 | 工业 |
| 53 | 定制展台 | 49 | ㎡ | 工业 |
| 54 | 定制场景 | 1 | 项 | 工业 |
| 55 | 桌椅沙发 | 2 | 套 | 工业 |
| 56 | 文化氛围建设 | 1 | 项 | / |
| 57 | CAAC考试系统 | 1 | 项 | 工业 |
| 58 | ASFC考试系统 | 1 | 项 | 工业 |
| 59 | 无人机综合鉴定站 | 1 | 项 | 工业 |
| 60 | 环氧地坪 | 1914 | 平方 | / |
| 61 | 金属踢脚线 | 561 | 米 | 工业 |
| 62 | 转换层 | 1440 | 平方 | / |
| 63 | 吊顶 | 1227 | 平方 | / |
| 64 | 铝方通吊顶 | 161 | 平方 | 工业 |
| 65 | 装饰槽 | 242.4 | 米 | / |
| 66 | 吊顶天棚 | 76 | 平方 | / |
| 67 | 筒灯孔 | 59 | 个 | / |
| 68 | 墙面骨架 | 136.7 | 平方 | / |
| 69 | 墙面基层板 | 136.7 | 平方 | / |
| 70 | 墙面装饰板 | 17.2 | 平方 | / |
| 71 | 墙面装饰板 | 50 | 平方 | / |
| 72 | 固定窗 | 9 | 平方 | 工业 |
| 73 | 隔断玻璃 | 14.4 | 平方 | 工业 |
| 74 | 木质门 | 1 | 套 | 工业 |
| 75 | 金属装饰线 | 15.6 | 米 | 工业 |
| 76 | 广告字 | 1 | 项 | 工业 |
| 77 | 墙面骨架 | 172 | 平方 | / |
| 78 | 墙面基层板 | 104.6 | 平方 | / |
| 79 | 墙面装饰板 | 10 | 平方 | / |
| 80 | 油漆面 | 27.6 | 平方 | / |
| 81 | 墙布 | 68.2 | 平方 | / |
| 82 | 软膜灯箱 | 1.47 | 平方 | 工业 |
| 83 | 木质门 | 1 | 套 | 工业 |
| 84 | 固定窗 | 10.5 | 平方 | / |
| 85 | 广告字 | 1 | 项 | 工业 |
| 86 | 墙面骨架 | 186.3 | 平方 | / |
| 87 | 墙面基层板 | 186.3 | 平方 | / |
| 88 | 油漆面 | 164.6 | 平方 | / |
| 89 | 固定窗 | 21.45 | 平方 | 工业 |
| 90 | 固定玻璃 | 22.5 | 平方 | 工业 |
| 91 | 木质门 | 2 | 套 | 工业 |
| 92 | 广告字 | 1 | 项 | 工业 |
| 93 | 墙面骨架 | 105 | 平方 | / |
| 94 | 墙面基层板 | 105 | 平方 | / |
| 95 | 油漆面 | 151 | 平方 | / |
| 96 | 木质门 | 2 | 樘 | 工业 |
| 97 | 金属隔断 | 209 | 平方 | / |
| 98 | 墙面骨架 | 227.7 | 平方 | / |
| 99 | 墙面基层板 | 383 | 平方 | / |
| 100 | 油漆面 | 383 | 平方 | / |
| 101 | 抹灰面油漆 | 1688 | 平方 | / |
| 102 | 软膜灯箱 | 15.9 | 平方 | 工业 |
| 103 | 广告字 | 1 | 项 | 工业 |
| 104 | 墙面骨架 | 298 | 平方 | / |
| 105 | 墙面基层板 | 298 | 平方 | / |
| 106 | 油漆面 | 298 | 平方 | / |
| 107 | 广告字 | 1 | 项 | 工业 |
| 108 | 软膜灯箱 | 298 | 平方 | 工业 |
| 109 | 配电箱 | 1 | 台 | 工业 |
| 110 | 配电箱 | 5 | 台 | 工业 |
| 111 | 照明开关 | 12 | 个 | 工业 |
| 112 | 照明开关 | 10 | 个 | 工业 |
| 113 | 插座 | 88 | 个 | 工业 |
| 114 | 配管 | 3243 | m | 工业 |
| 115 | 配管 | 1514 | m | 工业 |
| 116 | 配线1 | 14053 | m | 工业 |
| 117 | 配线2 | 6486 | m | 工业 |
| 118 | 桥架 | 166 | m | 工业 |
| 119 | 平板灯 | 6 | 套 | 工业 |
| 120 | 格栅平板灯 | 92 | 套 | 工业 |
| 121 | 单头筒灯 | 68 | 套 | 工业 |
| 122 | 双头筒灯 | 50 | 套 | 工业 |
| 123 | LED软灯带 | 138 | 套 | 工业 |

六、技术要求

| 序号 | 设备 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 模拟器 | 1.通道个数：≥8 2.支持模型：多轴、直升机、固定翼、穿越机等 3.不少于1个旋钮开关，1个3档开关，2个2档开关 4.支持左手/右手/双归中三种模式一键切换 5.USB直插供电 6.可折叠提手设计 7.独特的人体力学设计，手握更舒适 8.配备一件还原功能 |
| 2 | 电脑 | 配置参数： CPU：I5以上 主板：Intel B460（或 H470）芯片组及以上 内存：不小于8G3200 DDR4 显卡≥8G独显 显示器：≥27寸（带HDMI接口） 硬盘：不小于240G固态硬盘 声卡：集成HD Audio声卡，1个耳机接口加1个麦克风接口（或2合1接口）； 网卡：集成10/100/1000M以太网卡； 接口：外置USB3.0接口≥4个、VGA接口、HDMI接口； 原厂键盘鼠标； 标准立式机箱； |
| 3 | 无人机教学训练平台 | 1.机架布局为“X”；机身轴距≥450mm（电机对角尺寸）； 2.机身材料：碳纤维和航空铝+ABS； 3.飞机自重：≥1050g； 4.最大载重：≥800g（额外载重）； 5.飞行时间：≥20分钟（海平面无风状态）； 6.搭载电机：无刷电机; 7.飞行距离：≥2000米（飞行区域无干扰，无障碍，无遮挡）; 8.电调：≥持续电流20A；峰值电流≥30A;无刷；输出插头3.5香蕉母头；输出线75mm≥3个; 9.电池：≥3S/5200mah，锂电池； 10.飞行高度：≥1000米; 13.技术资料：（1）至少须提供无人机系统导论、无人机应用与发展、安全教育、无人机装配方法与实践、无人机测试与调试实践、无人机模拟飞行实训、无人机操控实训、无人机航线飞行实训等课程，课程数量不少于8门，课程形式为PPT课件与视频课程，具体课程内容如下； 1）无人机系统导论课程应涵盖无人机系统基础理论知识，各分系统组成与简介，各分系统工作原理等内容； 2）无人机应用与发展课程应涵盖无人机技术起源与发展、中国无人机发展史、世界无人机发展史、无人机技术未来发展趋势等内容； 15.尺寸：≥705mm×705mm×200mm 飞控系统 （1）自动驾驶仪 1）要求自动驾驶仪采用开源架构，具备航线规划、一键返航、一键降落、定点定高、自动巡航飞行能力，支持传感器拓展（须提供传感器拓展清单、接线原理图及自动驾驶仪元器件清单）； 2）主控板尺寸：≤85*55*22mm（长*宽*高）； 3）主控板重量：≤40g； 4）主处理器：具备，陀螺仪：具备，电子罗盘：具备，气压计：具备； 5）工作温度：-10~40℃； （2）卫星定位模块 1）引擎通道数：≥72； 2）卫星并发数：≥2； 3）冷启动速度：≤30s； 4）热启动速度：≤2s； 5）定位精度：2.5m CEP； 6）数据协议：NEMA/UBX/RTCM； 7）卫星定位模块整体具备防尘、放泼溅防护； 8）卫星定位模块支持格洛纳斯、全球卫星定位系统、北斗、伽利略等卫星系统； 5.遥控链路 （1）要求配置手持控制终端； （2）传输频率：2.4GHz ISM波段（2400~2483.5MHz）； （3）调制模式：QPSK； （4）信道带宽：5.0MHz&250Kbps； （5）扩频方式：FHSS； （6）工作电压：3.7~4.2V（地面端），5~15V（空中端）。 （7）控制半径：＞800m（通视环境，地空）。 （8）通道数：≥8。 |
| 4 | 无人机教学训练FPV航拍平台 | 1.机架布局为“X”；机身轴距≥450mm（电机对角尺寸）； 2.机身材料：碳纤维和航空铝+ABS； 3.飞机自重：≥1000g； 4.最大载重：≥800g（额外载重）； 5.飞行时间：≥20分钟（海平面无风状态）； 6.搭载电机：无刷电机; 7.飞行距离：≥2000米（飞行区域无干扰，无障碍，无遮挡）; 8.电调：≥持续电流20A；峰值电流≥30A;无刷；输出插头3.5香蕉母头；输出线75mm≥3个; 9.电池：≥3S/5200mah，锂电池； 10.飞行高度：≥1000米; 11.飞行模式：自稳、定点悬停、一键返航、失控返航、航线规划自动飞行等； 12.遥控器：遥控距离4公里；12通道；支持电压回传；支持多旋翼、固定翼、直升机、机器人；扩频方式DSSS&FHSS/CRSF;适配接收机R9DS、R12DS/R12DSM/R6DS/R6DSM 13.技术资料：（1）至少须提供无人机系统导论、无人机应用与发展、安全教育、无人机装配方法与实践、无人机测试与调试实践、无人机模拟飞行实训、无人机操控实训、无人机航线飞行实训等课程，课程数量不少于8门，课程形式为PPT课件与视频课程，具体课程内容如下； 1）无人机系统导论课程应涵盖无人机系统基础理论知识，各分系统组成与简介，各分系统工作原理等内容； 2）无人机应用与发展课程应涵盖无人机技术起源与发展、中国无人机发展史、世界无人机发展史、无人机技术未来发展趋势等内容； 15.尺寸：≥705mm×705mm×200mm 飞控系统 （1）自动驾驶仪 1）要求自动驾驶仪采用开源架构，具备航线规划、一键返航、一键降落、定点定高、自动巡航飞行能力，支持传感器拓展（须提供传感器拓展清单、接线原理图及自动驾驶仪元器件清单）； 2）主控板尺寸：≤85*55*22mm（长*宽*高）； 3）主控板重量：≤40g； 4）主处理器：具备，陀螺仪：具备，电子罗盘：具备，气压计：具备； 5）工作温度：-10~40℃； （2）卫星定位模块 1）引擎通道数：72； 2）卫星并发数：2； 3）冷启动速度：≤30s； 4）热启动速度：≤2s； 5）定位精度：2.5m CEP； 6）数据协议：NEMA/UBX/RTCM； 7）卫星定位模块整体具备防尘、放泼溅防护； 8）卫星定位模块支持格洛纳斯、全球卫星定位系统、北斗、伽利略等卫星系统； 5.遥控链路 （1）要求配置手持控制终端； （2）传输频率：2.4GHz ISM波段（2400~2483.5MHz）； （3）调制模式：QPSK； （4）信道带宽：5.0MHz&250Kbps； （5）扩频方式：FHSS； （6）工作电压：3.7~4.2V（地面端），5~15V（空中端）。 （7）控制半径：＞800m（通视环境，地空）。 （8）通道数：≥8。 |
| 5 | 四轴八电机无人机教学训练平台 | 1.机架布局为“X”；机身轴距≥450mm（电机对角尺寸）； 2.机身材料：碳纤维和航空铝+ABS； 3.飞机自重：≥1000g； 4.最大载重：≥800g（额外载重）； 5.飞行时间：≥20分钟（海平面无风状态）； 6.搭载电机：无刷电机; 7.飞行距离：≥2000米（飞行区域无干扰，无障碍，无遮挡）; 8.电调：≥持续电流20A；峰值电流≥30A;无刷；输出插头3.5香蕉母头；输出线75mm≥3个; 9.电池：≥3S/5200mah，锂电池； 10.飞行高度：≥1000米; 11.飞行模式：自稳、定点悬停、一键返航、失控返航、航线规划自动飞行等； 12.遥控器：遥控距离4公里；12通道；支持电压回传；支持多旋翼、固定翼、直升机、机器人；扩频方式DSSS&FHSS/CRSF;适配接收机R9DS、R12DS/R12DSM/R6DS/R6DSM 13.技术资料：（1）至少须提供无人机系统导论、无人机应用与发展、安全教育、无人机装配方法与实践、无人机测试与调试实践、无人机模拟飞行实训、无人机操控实训、无人机航线飞行实训等课程，课程数量不少于8门，课程形式为PPT课件与视频课程，具体课程内容如下； 1）无人机系统导论课程应涵盖无人机系统基础理论知识，各分系统组成与简介，各分系统工作原理等内容； 2）无人机应用与发展课程应涵盖无人机技术起源与发展、中国无人机发展史、世界无人机发展史、无人机技术未来发展趋势等内容； 15.尺寸：≥705mm×705mm×200mm 飞控系统 （1）自动驾驶仪 1）要求自动驾驶仪采用开源架构，具备航线规划、一键返航、一键降落、定点定高、自动巡航飞行能力，支持传感器拓展（须提供传感器拓展清单、接线原理图及自动驾驶仪元器件清单）； 2）主控板尺寸：≤85*55*22mm（长*宽*高）； 3）主控板重量：≤40g； 4）主处理器：具备，陀螺仪：具备，电子罗盘：具备，气压计：具备； 5）工作温度：-10~40℃； （2）卫星定位模块 1）引擎通道数：72； 2）卫星并发数：2； 3）冷启动速度：≤30s； 4）热启动速度：≤2s； 5）定位精度：2.5m CEP； 6）数据协议：NEMA/UBX/RTCM； 7）卫星定位模块整体具备防尘、放泼溅防护； 8）卫星定位模块支持格洛纳斯、全球卫星定位系统、北斗、伽利略等卫星系统； 5.遥控链路 （1）要求配置手持控制终端； （2）传输频率：2.4GHz ISM波段（2400~2483.5MHz）； （3）调制模式：QPSK； （4）信道带宽：5.0MHz&250Kbps； （5）扩频方式：FHSS； （6）工作电压：3.7~4.2V（地面端），5~15V（空中端）。 （7）控制半径：＞800m（通视环境，地空）。 （8）通道数：≥8。 |
| 6 | 装调实训无人机教学平台 | 1.轴距≥380mm 2.机身尺寸≥310mm*310mm*170mm 3.机身材料：碳纤维和航空铝； 4.最大飞行时间：≥27 min； 5.工作环境温度支持范围：不小于-10 ℃～45℃范围； 6.最大上升速度：≥5 m/s;最大下降速度：≥4 m/s; 7.最大可承受风速：≥8m/s； 8.机体下中心板为PCB电路板设计，电子线路为沉埋式设计，且PCB电路板上具有明显的信号线序号标识，防止组装调试时安装线序出错。连接插头采取插拔式设计，保证重复使用性； 9.无刷电机规格型号：定子直径≥23mm；高度≥12mm；KV值≥1000KV，且带正反牙螺纹； 10.桨叶规格型号：≥9450高效耐摔尼龙螺旋桨； 11.电调：持续电流≥20A；峰值电流≥30A;无刷；输出插头3.5香蕉母头；输出线75mm不少于3个； 12.电池：5200mAh/3S/35C动力锂电池，XT60接头； 13.飞行模式至少支持定点模式、定高模式、任务模式和返航模式； 14.配套工具包：数量≥2mm六角扳手*1、2.5mm六角扳手*1、3M胶*2； 15. 1.机架布局为“X”；机身轴距≥450mm（电机对角尺寸）； 2.机身材料：碳纤维和航空铝+ABS； 3.飞机自重：≥1000g； 4.最大载重：≥800g（额外载重）； 5.飞行时间：≥20分钟（海平面无风状态）； 6.搭载电机：无刷电机; 7.飞行距离：≥2000米（飞行区域无干扰，无障碍，无遮挡）; 8.电调：≥持续电流20A；峰值电流≥30A;无刷；输出插头3.5香蕉母头；输出线75mm≥3个; 9.电池：≥3S/5200mah，锂电池； 10.飞行高度：≥1000米; 11.飞行模式：自稳、定点悬停、一键返航、失控返航、航线规划自动飞行等； 12.遥控器：遥控距离4公里；12通道；支持电压回传；支持多旋翼、固定翼、直升机、机器人；扩频方式DSSS&FHSS/CRSF;适配接收机R9DS、R12DS/R12DSM/R6DS/R6DSM 13.技术资料：（1）至少须提供无人机系统导论、无人机应用与发展、安全教育、无人机装配方法与实践、无人机测试与调试实践、无人机模拟飞行实训、无人机操控实训、无人机航线飞行实训等课程，课程数量不少于8门，课程形式为PPT课件与视频课程，具体课程内容如下； 1）无人机系统导论课程应涵盖无人机系统基础理论知识，各分系统组成与简介，各分系统工作原理等内容； 2）无人机应用与发展课程应涵盖无人机技术起源与发展、中国无人机发展史、世界无人机发展史、无人机技术未来发展趋势等内容； 15.尺寸：≥705mm×705mm×200mm 飞控系统 （1）自动驾驶仪 1）要求自动驾驶仪采用开源架构，具备航线规划、一键返航、一键降落、定点定高、自动巡航飞行能力，支持传感器拓展（须提供传感器拓展清单、接线原理图及自动驾驶仪元器件清单）； 2）主控板尺寸：≤85*55*22mm（长*宽*高）； 3）主控板重量：≤40g； 4）主处理器：具备，陀螺仪：具备，电子罗盘：具备，气压计：具备； 5）工作温度：-10~40℃； （2）卫星定位模块 1）引擎通道数：72； 2）卫星并发数：2； 3）冷启动速度：≤30s； 4）热启动速度：≤2s； 5）定位精度：2.5m CEP； 6）数据协议：NEMA/UBX/RTCM； 7）卫星定位模块整体具备防尘、放泼溅防护； 8）卫星定位模块支持格洛纳斯、全球卫星定位系统、北斗、伽利略等卫星系统； 5.遥控链路 （1）要求配置手持控制终端； （2）传输频率：2.4GHz ISM波段（2400~2483.5MHz）； （3）调制模式：QPSK； （4）信道带宽：5.0MHz&250Kbps； （5）扩频方式：FHSS； （6）工作电压：3.7~4.2V（地面端），5~15V（空中端）。 （7）控制半径：＞800m（通视环境，地空）。 （8）通道数：≥8。 1、提供使用说明书、组装调试教学视频； 2、提供配套PC地面站软件、飞控编程开发环境、飞控下载驱动； 3、配套以下视频课程： 无人机装配课程： 组装上机臂及电机 组装上机臂20mm铝柱 组装下机臂 组装脚垫及机腿 组装电池板 安装机臂 安装电源模块及连接电调线 焊接电调线及BB响 安装LED灯及飞控 连接电调信号线和安装上主板 安装接收机并连接飞控线 固定电调和接收机天线 安装无人机桨叶 安装安全拉杆 无人机调试视频课程： 第一节：Mission Planner地面站简介及操作 第二节：飞行控制器介绍 第三节：飞控启动过程与连接地面站 第四节：加速度计校准 第五节：遥控器校准 第六节：电调校准 第七节：磁罗盘校准 第八节：飞行模式 第九节：飞行前检查与故障排除 第十节：飞控代码编译与下载 第十一节：了解飞控代码架构 |
| 7 | 智能飞行器选用与组装调试平台 | 1.尺寸：≥1680mm x 700mm x 1430mm (长 x 宽 x 高)； 2.重量：≥50kg； 3.台面：防静电≥2.5CM厚度设计，带PVC防护； 4.承重：台面最大承重≥150kg。 5.配套各个型号的内六角工具套装，尖嘴钳.剥线钳等工具，为无人机拆装.维修等实训任务提供支持，工具明细如下：数量≥下列标记数量 （1）M1.5 内六角螺丝刀1把 （2）M2.0内六角螺丝刀 1把 （3）M2.5 内六角螺丝刀1把 （4）套筒1把 （5）一字螺丝刀1把 （6）十字螺丝刀1把 （7）斜口钳1把 （8）剥线钳1把 （9）壁纸刀1把 （10）烙铁架1套 （11）焊锡丝1卷 （12）松香1盒 （13）50W电烙铁1支 （14）动力电池测电器1个 （15）万用表套装1个 （16）水平测量柱1个 （17）锉刀1个 （18）螺丝胶1盒 （19）香蕉头焊台1个 （20）试电笔1个 （21）USB调参线1条 （22）热熔胶枪1条 |
| 8 | 轻型教学机 | 机架结构 1.布局与轴距：六旋翼X型布局； 2.轴距：≥1000mm 3.尺寸：≥1256mm×1447mm×569mm 4.材料工艺：碳纤维+铝合金 5.折叠结构：≥90°折叠件。 6.空机重量：≥3600g 7.载重能力：≥3.5kg 8.控制距离：≥3公里 9.定位精度：≤0.5米 10.空机续航时间：大于80分钟 11.满载续航时间：大于40分钟 动力系统 1.电机性能：无刷内转子电机，单轴额定功率≥400W，峰值推力≥6kgf（@6S电压），KV值范围 380-400 3.动力系统支持任意双电机失效后维持可控飞行（剩余推力≥150%满载需求）。 4.低电压保护：分级报警（一级报警≥22.2V，二级强制降落≥21.6V）。 5.失控保护：GPS/视觉失效后，启动声呐定高+光流融合算法 |
| 9 | 中型教学机 | 机架结构 1.轴距与布局：六旋翼X型布局，轴距≥1880mmmm 2.材料工艺：碳纤维+铝合金； 3.折叠结构：90°折叠件。 4.空机重量：≥16公斤 5.起飞重量：≥22公斤 6.抗风性能: ≥6级 7.最大起飞重量：≥45公斤 8.最大飞行速度：≥16米每秒 9.最大续航时间：≥18分钟 10.展开大小：≥2650mm×2650mm×800mm 11.折叠大小：≥1290mm×1290mm×800mm 动力系统 ★1.电机性能：无刷外转子电机，单轴额定功率≥1800W，峰值推力≥32kgf（@8S电压），KV值≥80kV，支持双向Dshot1200协议，防护等级≥IPX7。 2.电调特性：高压电调持续电流≥150A，支持 12S锂电输入，内置动态功率补偿（±5%负载波动响应时间≤0.1s），最大电流不超过300A，支持过流自动断电功能。 3.散热：满负荷温升≤10℃（环境40℃）。 |
| 10 | 无人机维修定损实训教学平台 | 1.工具套装（精密电动螺丝刀、钳子、镊子、螺纹胶、耗材等） 2.焊接套装（智能焊台、热熔枪、热风枪等） 3.测量套装 4.防静电维修操作台 5.相机镜头清洁套装 6.起降垫 7.电池防爆箱 8.零件存放架 9.相应教材 10.支持以下故障检测： （1）无人机配电系统故障检测实验：通过设置使无人机动力电源供电产生故障。 （2）无人机电源管理模块故障检测实验：通过设置使无人机电源系统中电源管理模块产生故障。 （3）无人机通讯系统故障检测实验：通过设置使无人机遥控系统与接收机通讯产生故障。 （4）无人机电机缺项故障检测实验：通过设置使电机供电输入缺项产生故障。 （5）无人机电调信号故障检测实验：通过设置使无人机电调信号通讯产生故障。 （6）无人机电调供电故障检测实验：通过设置使电调供电输入产生故障。 （7）无人机动力系统综合检测实验：通过设置将无人机动力系统的不同故障进行同时设置使产生系统综合故障。 （8）无人机飞控故障故障检测实验：通过设置使飞控产生故障。 （9）无人机系统综合故障检测实验：通过设置不同位置模块故障使整个系统产生综合故障。 |
| 11 | 仓储设备 | 仓储重型置物架 1.型号：≥200cm*60cm*200cm； 2.最大承重：≥280Kg； 3.颜色：白色 4.层数：4层主架； 5.材质：金属； 6.附加功能（储藏；层高可调；拆装；多功能） |
| 12 | 装调工具 | 不少于下列标记数量 1.工具套装（精密电动螺丝刀、钳子、镊子、螺纹胶、耗材）*10 2.焊接套装（智能焊台、热熔枪、热风枪）*10 3.测量套装*10 5.防静电维修操作台*1 6.相机镜头清洁套装*2 7.起降垫*10 8.电池防爆箱*5 9.零件存放柜*2 |
| 13 | 智能电池充放电管家柜 | 机柜： 1.外观尺寸（含轮子）：≥1650×860×1500mm 2.主要材质：柜体采用 ≥1.0mm 优质冷轧镀锌钢板，柜门采用 ≥2.0mm 优质冷轧镀 锌钢板，且棱角，边角没有锋口、锋边。 3.区域功能：至少包含智能控制区、电池充电区、多功能充电区 4.门锁：多点联动锁 5.柜体散热方式：通风散热、温度感应启动式变频工业风扇 6.具备配电模块与充电模块物理隔绝 7.单个柜体充电模块容纳数量 ≥9个 8.控制要求：智能充电柜通过电池柜主控系统控制，数据可接入无人机后台管理系统 9.防火装置:自动灭火装置 10.电池与模块控制操作:通过系统控制电池开始和停止充电 11.柜体环境安全监测:可实时监测柜体温度、湿度 12.防盗记录仪:对机柜使用人员进行保密性拍照记录 13.漏电保护:柜体内部装有地线漏电保护 14.LED氛围灯:开关门自动控制氛围灯数量≥9个 15.配电模块:每层充电模块独立空开控制和管理、空开数量≥11个，配置漏保、浪涌保护器。 16.可移动性:柜体安装4个万向轮 17.材质：双层防火钢，具备防爆、防火功能 18.通讯模块:柜体内部所有设备通讯采用有线连接 19.工控机分辨率:≥1920x1080 20.智能控制触摸屏:≥13.3寸 21.支持多个电池柜连接接口 LAN 22.后台系统功能：至少可通过电脑管理多个电池柜的充电管理、可通过电脑控制每个电池充电单元的电源通断,并具备充电、存储、收纳、自定义充电，远程预约等功能 23.充电功率自动平衡：实时监控机柜内所有充电模块并允许设置所有模块功率限制 24.自动工单记录功能：取出/存放电池后无需填写任何信息下自动生成工单记录 25.更新恢复功能：支持一键更新、一键重装和一键恢复出厂状态 26.充电模式控制：允许所有模块的充电模式在自动、存储、手动、关闭中切换 27.充电设备类型：手机平板、无人机遥控、无人机电池 28.充电单元数据控制：采用自主研发的控制主板和电源充电模块，不允许使用其它设备拆机件 29.可显示无人机智能飞行电池的状态信息,电池柜显示屏可以显示电池的状态并可显示当前电量信息、电池温度、电池SN码、电池循环次数、未归还电池数量等信息。 30.电池保护系统：实时监测电池健康状况，在异常情况下紧急停止充电。 31.充电模块安全管理系统：实时监控充电模块温度、湿度、电流、电压。在异常情况下自动停止充电。 32.动态功率平衡系统：采用动态分配电流对电池进行充电，保证充电安全快速，并采用对电池最友好的电池曲线为电池充电 33.充电模块全生命周期统计：记录充电模块及所有电池的从24小时至全年的使用电量、充电时长、充电功率、寿命变化、节省寿命、寿命预测、等信息。 34.可显示手机平板的状态信息：电池柜显示屏可以显示设备充电的状态 |
| 14 | 智能飞行器仓管系统 | 1.外形尺寸：≥2030*6310*625mm 2.箱格数量：≥40 3.材质：金属 4.有单终端设备系统、物料集中管理系统、多层网络管理系统 5.智能电子标签 主柜： 1.工控机屏幕尺寸：≥27英寸 2.工控机操作系统：Linux或Windows 3.分辨率：分辨率≥1920*1080 4.机柜尺寸（长*宽*高）：8格口主柜≥1910*1000*620 5.外壳材料：柜体采用≥1.0mm优质冷轧镀锌钢板，柜门采用≥2.0mm优质冷轧镀锌钢板，且棱角，边角没有锋口、锋边。 6.柜体散热方式：通风散热、温度感应启动式工业风扇 7.开门方式：至少具备密码、人脸、钥匙中两种方式 8.接入电压：200V～240V 50-60Hz 9.最大功率：≥1000W 10.最大并柜体数量：≥11台 11.主柜存储容量：≥8个小型格口。可容纳小型无人机 12.全柜体实时RFID检测：支持每个格口独立RFID检测 13.全柜体盘点：支持全柜体重新盘点物资 14.一物多签：支持一个物资上贴多个RFID标签 15.一格多物：支持一个格口内放置多个物资 16.温湿度感应：所有柜体全面监控温湿度及报警 17.数据加密：全数据通讯加密 18.库房系统接入：支持接入库房系统查看并控制 19.人脸识别：支持人脸自动登录 20.热拔插：支持全硬件实时热拔插 21.全物资生命周期统计：支持所有物资全年生命状况跟踪与评估 22.在线升级：支持快速在线更新所有软硬件 23.语音播报：支持语音播报功能 副柜A 1.机柜尺寸（长*宽*高）：≥12格口副柜≥1910*1000*620 2.外壳材料：柜体采用≥1.0mm优质冷轧镀锌钢板，柜门采用≥2.0mm优质冷轧镀锌钢板，且棱角，边角没有锋口、锋边。 3.接入电压：200V～240V 50-60Hz 4.最大功率：≥1000W 5.可容纳机型：小型无人机 6.全柜体实时RFID检测：支持每个格口独立RFID检测 7.全柜体盘点：支持全柜体重新盘点物资 8.一物多签：支持一个物资上贴多个RFID标签 9.一格多物：支持一个格口内放置多个物资 10.温湿度感应：所有柜体全面监控温湿度及报警 ★11.数据加密：全数据通讯加密 12.库房系统接入：支持接入库房系统查看并控制 副柜B 1.机柜尺寸（长*宽*高）：≥4格口副柜≥1910*1000*620 2.外壳材料:柜体采用≥1.0mm优质冷轧镀锌钢板，柜门采用≥2.0mm优质冷轧镀锌钢板，且棱角，边角没有锋口、锋边。 3.接入电压:200V～240V 50-60Hz 4.最大功率: ≥1000W 5.可容纳机型:中大型无人机 6.全柜体实时RFID检测:支持每个格口独立RFID检测 7.全柜体盘点:支持全柜体重新盘点物资 8.一物多签:支持一个物资上贴多个RFID标签 9.一格多物:支持一个格口内放置多个物资 10.温湿度感应:所有柜体全面监控温湿度及报警. ★11.数据加密：全数据通讯加密 12.库房系统接入：支持接入库房系统查看并控制 |
| 15 | 无人机足球训练场地 | 1.充气套装或者行架搭建 2.计时器 3.展台 4.无人机电池充电桩 5.安全警戒护栏 6.隔离伸缩带 7.LED灯灯带 8.消防器材 9.急救箱 10.LED电子计数球门 11.电子感应计数球门，内直径40cm |
| 16 | 无人机足球 | 1.重量(不含电池): ≥145g 2.机体尺寸：无人机轴距≥110mm，球直径≥200mm 3.产品材质：碳碳纤,塑料 4.电机：无刷电机 5.电池：≥3S-750mah 飞控系统 （1）自动驾驶仪 1）要求自动驾驶仪采用开源架构，具备航线规划、一键返航、一键降落、定点定高、自动巡航飞行能力，支持传感器拓展（须提供传感器拓展清单、接线原理图及自动驾驶仪元器件清单）； 2）主控板尺寸：≤85*55*22mm（长*宽*高）； 3）主控板重量：≤40g； 4）主处理器：具备，陀螺仪：具备，电子罗盘：具备，气压计：具备； 5）工作温度：-10~40℃；；； 5.遥控链路 （1）要求配置手持控制终端； （2）传输频率：2.4GHz ISM波段（2400~2483.5MHz）； （3）调制模式：QPSK； （4）信道带宽：5.0MHz&250Kbps； （5）扩频方式：FHSS； （6）工作电压：3.7~4.2V（地面端），5~15V（空中端）。 （7）控制半径：＞800m（通视环境，地空）。 （8）通道数：≥8。o |
| 17 | 穿越机训练场地 | 不少于下列标记数量 1.拱门6件，60厘米直径 2.圆门6件，60厘米直径 3.刀旗6件 4.起降点3件 5.图案：按场地需求定制 |
| 18 | 穿越机训练机 | 1.单机重量：≥146g 2.尺寸：≥168mm×158mm×（约）50mm 3.飞行时间：≥8分钟 4.控制距离：≥2公里 5.机臂厚度：≥2.5毫米 6.电池：≥2S 850mah 7.充电器：T6 pro 8.桨叶：≥3英寸桨叶（桨叶直径） 9.材料：碳纤维、塑料 10.电机：无刷电机 飞控系统 （1）自动驾驶仪 1）要求自动驾驶仪采用开源架构，具备航线规划、一键返航、一键降落、定点定高、自动巡航飞行能力，支持传感器拓展（须提供传感器拓展清单、接线原理图及自动驾驶仪元器件清单）； 2）主控板尺寸：≤85*55*22mm（长*宽*高）； 3）主控板重量：≤40g； 4）主处理器：具备，陀螺仪：具备，电子罗盘：具备，气压计：具备； 5）工作温度：-10~40℃； （2）卫星定位模块 1）引擎通道数：72； 2）卫星并发数：2； 3）冷启动速度：≤30s； 4）热启动速度：≤2s； 5）定位精度：2.5m CEP； 6）数据协议：NEMA/UBX/RTCM； 7）卫星定位模块整体具备防尘、放泼溅防护； 8）卫星定位模块支持格洛纳斯、全球卫星定位系统、北斗、伽利略等卫星系统； 5.遥控链路 （1）要求配置手持控制终端； （2）传输频率：2.4GHz ISM波段（2400~2483.5MHz）； （3）调制模式：QPSK； （4）信道带宽：5.0MHz&250Kbps； （5）扩频方式：FHSS； （6）工作电压：3.7~4.2V（地面端），5~15V（空中端）。 （7）控制半径：＞800m（通视环境，地空）。 （8）通道数：≥8。 |
| 19 | 穿越机竞赛机 | 1.单机重量：≥410g 2.尺寸：≥172mm×145mm×（约）40mm 3.飞行时间：≥5分钟 4.控制距离：≥7公里 5.机臂厚度：≥2.5毫米 6.电池：≥6S 1550mah 7.充电器：T6 pro 8.桨叶：≥5英寸桨叶（桨叶直径） 9.材料：碳纤维、塑料 10.电机：无刷电机 飞控飞控系统 （1）自动驾驶仪 1）要求自动驾驶仪采用开源架构，具备航线规划、一键返航、一键降落、定点定高、自动巡航飞行能力，支持传感器拓展（须提供传感器拓展清单、接线原理图及自动驾驶仪元器件清单）； 2）主控板尺寸：≤85*55*22mm（长*宽*高）； 3）主控板重量：≤40g； 4）主处理器：具备，陀螺仪：具备，电子罗盘：具备，气压计：具备； 5）工作温度：-10~40℃； （2）卫星定位模块 1）引擎通道数：72； 2）卫星并发数：2； 3）冷启动速度：≤30s； 4）热启动速度：≤2s； 5）定位精度：2.5m CEP； 6）数据协议：NEMA/UBX/RTCM； 7）卫星定位模块整体具备防尘、放泼溅防护； 8）卫星定位模块支持格洛纳斯、全球卫星定位系统、北斗、伽利略等卫星系统； 5.遥控链路 （1）要求配置手持控制终端； （2）传输频率：2.4GHz ISM波段（2400~2483.5MHz）； （3）调制模式：QPSK； （4）信道带宽：5.0MHz&250Kbps； （5）扩频方式：FHSS； （6）工作电压：3.7~4.2V（地面端），5~15V（空中端）。 （7）控制半径：＞800m（通视环境，地空）。 （8）通道数：≥8。 |
| 20 | 个人飞行赛 | 1.轴距：≥130mm±5mm； 2.尺寸：≥170×170×50mm； 2.留空时间：＞7分钟； 3.重量：≥80g； 4.电机：无刷电机 5.机身材质：安全环保材质； 6.保护罩：全封闭 飞控系统 （1）自动驾驶仪 1）要求自动驾驶仪采用开源架构，具备航线规划、一键返航、一键降落、定点定高、自动巡航飞行能力，支持传感器拓展（须提供传感器拓展清单、接线原理图及自动驾驶仪元器件清单）； 2）主控板尺寸：≤85*55*22mm（长*宽*高）； 3）主控板重量：≤40g； 4）主处理器：具备，陀螺仪：具备，电子罗盘：具备，气压计：具备； 5）工作温度：-10~40℃； （2）卫星定位模块 1）引擎通道数：72； 2）卫星并发数：2； 3）冷启动速度：≤30s； 4）热启动速度：≤2s； 5）定位精度：2.5m CEP； 6）数据协议：NEMA/UBX/RTCM； 7）卫星定位模块整体具备防尘、放泼溅防护； 8）卫星定位模块支持格洛纳斯、全球卫星定位系统、北斗、伽利略等卫星系统； 5.遥控链路 （1）要求配置手持控制终端； （2）传输频率：2.4GHz ISM波段（2400~2483.5MHz）； （3）调制模式：QPSK； （4）信道带宽：5.0MHz&250Kbps； （5）扩频方式：FHSS； （6）工作电压：3.7~4.2V（地面端），5~15V（空中端）。 （7）控制半径：＞800m（通视环境，地空）。 （8）通道数：≥8。 |
| 21 | 装调物流赛 | 无人机 1.轴距：≥206mm； 2.飞行时间：≥10分钟； 3.重量：≥279g； 4.电机：无刷电机 6.保护罩：半包围保护 10.尺寸：≥298×298×76mm飞控系统 （1）自动驾驶仪 1）要求自动驾驶仪采用开源架构，具备航线规划、一键返航、一键降落、定点定高、自动巡航飞行能力，支持传感器拓展（须提供传感器拓展清单、接线原理图及自动驾驶仪元器件清单）； 2）主控板尺寸：≤85*55*22mm（长*宽*高）； 3）主控板重量：≤40g； 4）主处理器：具备，陀螺仪：具备，电子罗盘：具备，气压计：具备； 5）工作温度：-10~40℃； （2）卫星定位模块 1）引擎通道数：72； 2）卫星并发数：2； 3）冷启动速度：≤30s； 4）热启动速度：≤2s； 5）定位精度：2.5m CEP； 6）数据协议：NEMA/UBX/RTCM； 7）卫星定位模块整体具备防尘、放泼溅防护； 8）卫星定位模块支持格洛纳斯、全球卫星定位系统、北斗、伽利略等卫星系统； 5.遥控链路 （1）要求配置手持控制终端； （2）传输频率：2.4GHz ISM波段（2400~2483.5MHz）； （3）调制模式：QPSK； （4）信道带宽：5.0MHz&250Kbps； （5）扩频方式：FHSS； （6）工作电压：3.7~4.2V（地面端），5~15V（空中端）。 （7）控制半径：＞800m（通视环境，地空）。 （8）通道数：≥8。 |
| 22 | 雷霆行动赛 | 机架 1.尺寸： ≥163mm*157mm*37mm 2.对角线轴距：≥110mm 3.桨叶尺寸 ≥60mm 4.起飞重量≥90g 5.电池容量≥950mah×1 6.续航时间 ≥8-12min 7.最大可飞行风力等级2级(此型号为室内飞行器） 8.控制距离≥50m（无干扰，无遮挡） 9.遥控频段包含2.4Ghz 10.图传频段包含5.8Ghz 11.机身材质为安全环保材质，完整的环绕式保护圈 视频眼镜 1.48频段5.8G模拟信号图像传输接收 2.USB充电 3.屏幕尺寸为≥4.3英寸 4.屏幕刷新率为≥60HZ 5.续航约≥2.5h 6.重量约≥345g 7.尺寸：≥165×163×105mm 遥控器 1.工作频段：包含2.4GHz 2.最远遥控距离：≥200m 3.尺寸：≥90×151×65mm 4.重量：≥150g 飞控：（1）自动驾驶仪 1）要求自动驾驶仪采用开源架构，具备航线规划、一键返航、一键降落、定点定高、自动巡航飞行能力，支持传感器拓展（须提供传感器拓展清单、接线原理图及自动驾驶仪元器件清单）； 2）主控板尺寸：≤85*55*22mm（长*宽*高）； 3）主控板重量：≤40g； 4）主处理器：具备，陀螺仪：具备，电子罗盘：具备，气压计：具备； 5）工作温度：-10~40℃； （2）卫星定位模块 1）引擎通道数：72； 2）卫星并发数：2； 3）冷启动速度：≤30s； 4）热启动速度：≤2s； 5）定位精度：2.5m CEP； 6）数据协议：NEMA/UBX/RTCM； 7）卫星定位模块整体具备防尘、放泼溅防护； 8）卫星定位模块支持格洛纳斯、全球卫星定位系统、北斗、伽利略等卫星系统； 5.遥控链路 （1）要求配置手持控制终端； （2）传输频率：2.4GHz ISM波段（2400~2483.5MHz）； （3）调制模式：QPSK； （4）信道带宽：5.0MHz&250Kbps； （5）扩频方式：FHSS； （6）工作电压：3.7~4.2V（地面端），5~15V（空中端）。 （7）控制半径：＞800m（通视环境，地空）。 （8）通道数：≥8。 |
| 23 | 模拟飞行 | 加密软件兼容性：至少兼容Windows 7 SP1及以上版本32位或64位操作系统，具备.Net Framework 4.5及VC++2019运行环境； 能自由选择飞行模式， 适用于模拟飞行比赛训练 摇杆 三轴（X轴Y轴RZ轴） 节流阀 ≥12个可编程键 ≥8方向苦力帽 火力扳机按键 至少具备以下功能： 1．震动功能 2.固定吸盘 特征特质：震动 连接方式：有线 供电方式：有线供电 适用平台：PC |
| 24 | 飞北无人机障碍赛 | 1.重量：≥53g 3.轴距：≥120mm 4.起飞重量：≥约80g 5.保护：全桨叶保护外框 6.飞行时间：≥约8分钟 7.电池：≥600mah 8.电机类型：无刷电机 10.尺寸：≥170×160×50mm 飞控系统 （1）自动驾驶仪 1）要求自动驾驶仪采用开源架构，具备航线规划、一键返航、一键降落、定点定高、自动巡航飞行能力，支持传感器拓展（须提供传感器拓展清单、接线原理图及自动驾驶仪元器件清单）； 2）主控板尺寸：≤85*55*22mm（长*宽*高）； 3）主控板重量：≤40g； 4）主处理器：具备，陀螺仪：具备，电子罗盘：具备，气压计：具备； 5）工作温度：-10~40℃； （2）卫星定位模块 1）引擎通道数：72； 2）卫星并发数：2； 3）冷启动速度：≤30s； 4）热启动速度：≤2s； 5）定位精度：2.5m CEP； 6）数据协议：NEMA/UBX/RTCM； 7）卫星定位模块整体具备防尘、放泼溅防护； 8）卫星定位模块支持格洛纳斯、全球卫星定位系统、北斗、伽利略等卫星系统； 5.遥控链路 （1）要求配置手持控制终端； （2）传输频率：2.4GHz ISM波段（2400~2483.5MHz）； （3）调制模式：QPSK； （4）信道带宽：5.0MHz&250Kbps； （5）扩频方式：FHSS； （6）工作电压：3.7~4.2V（地面端），5~15V（空中端）。 （7）控制半径：＞800m（通视环境，地空）。 （8）通道数：≥8。 |
| 25 | 编队编程无人机 | 1.轴距：≥126mm 2.飞行时间：≥11min 3.起飞重量：≥100g（带保护罩） 4.适用比赛：空中舞蹈编程赛 5.尺寸：≥175*175*40mm 6.最大平飞速度：编程模式：≥3m/s；手动模式：≥5m/s 7.保护设计：半封闭保护罩 8.图形化编程：支持，windows/Android 9.编程软件：有 10.可编程LED灯：≥13颗，全彩 11.室内定位：支持 12.暗环境定位：支持 13.定位方式：图像识别定位 14.飞行模式：手动定高/定位Guide/定位Auto 15.电池：锂电池，可更换 16.编程U盾，稳定，适用于win7及以上操作系统飞控系统 （1）自动驾驶仪 1）要求自动驾驶仪采用开源架构，具备航线规划、一键返航、一键降落、定点定高、自动巡航飞行能力，支持传感器拓展（须提供传感器拓展清单、接线原理图及自动驾驶仪元器件清单）； 2）主控板尺寸：≤85*55*22mm（长*宽*高）； 3）主控板重量：≤40g； 4）主处理器：具备，陀螺仪：具备，电子罗盘：具备，气压计：具备； 5）工作温度：-10~40℃； （2）卫星定位模块 1）引擎通道数：72； 2）卫星并发数：2； 3）冷启动速度：≤30s； 4）热启动速度：≤2s； 5）定位精度：2.5m CEP； 6）数据协议：NEMA/UBX/RTCM； 7）卫星定位模块整体具备防尘、放泼溅防护； 8）卫星定位模块支持格洛纳斯、全球卫星定位系统、北斗、伽利略等卫星系统； 5.遥控链路 （1）要求配置手持控制终端； （2）传输频率：2.4GHz ISM波段（2400~2483.5MHz）； （3）调制模式：QPSK； （4）信道带宽：5.0MHz&250Kbps； （5）扩频方式：FHSS； （6）工作电压：3.7~4.2V（地面端），5~15V（空中端）。 （7）控制半径：＞800m（通视环境，地空）。 （8）通道数：≥8。 |
| 26 | 其他竞赛类场地配套 | 飞北赛： 注水底座13个 70厘米圈1个 1.5米杆7个 标志杆延长套1个 1米杆9个 标志杆卡子8个 +2个起飞垫 敏捷圈卡子2个 起飞台1个 个人飞行赛： 1.5米标志杆13个 1米标志杆4个 注水底座15个 60厘米敏捷圈2个 70厘米敏捷圈4个 标志杆固定器（卡杆）2个 标志杆和敏捷圈固定器（卡圈）12个 起飞垫1个 装调物流赛： 注水底座15个 70厘米圈4个 60厘米圈2个 1.5米杆14个 标志杆延长套1个 1米杆9个 标志杆卡子8个 +2个起飞垫 敏捷圈卡子15个 起飞台1个 雷霆行动赛： 注水底座13个 直径70厘米方圈6个 1.5米杆13个 1米起飞垫 |
| 27 | 穿越机LED显示大屏 | 4平米拼接屏（LED,点距2.0）。 |
| 28 | 行业应用基础配置 | 配置参数： CPU：I5以上 主板：Intel B460（或 H470）芯片组及以上 内存：不小于8G3200 DDR4 显卡≥8G独显 显示器：≥27寸（带HDMI接口） 硬盘：不小于240G固态硬盘 声卡：集成HD Audio声卡，1个耳机接口加1个麦克风接口（或2合1接口）； 网卡：集成10/100/1000M以太网卡； 接口：外置USB3.0接口≥4个、VGA接口、HDMI接口； 原厂键盘鼠标； 标准立式机箱； |
| 29 | 电子演示屏 | 4平米拼接屏（LED,点距2.0）。 |
| 30 | 无人机行业应用多场景虚拟仿真实训平台 | 虚拟仿真飞行平台 1.无人机飞行信息显示：显示无人机实时飞行速度、高度、垂直速度、水平速度、当前飞行模式、图传信号、遥控信号、遥控器电联、视角等；飞行信息要求与现场实际飞行时遥控器屏幕上显示保持一致 2.飞行界面显示：支持不少于4种飞行遥控器界面。 3.避障提示：至少支持无人机避障提示，显示无人机障碍方向、距离等信息。 4.无人机飞行辅助线：至少支持无辅助线、九宫格辅助线、九宫格+对角线辅助线3种辅助线切换显示。 5.输入连接：至少支持V眼镜连接、键盘输入、遥控器输入、支持遥控器热插拔。 6.飞行模式：包含GPS飞行模式/姿态增稳模式。 7.视角：包含跟随模式、FPV视角、飞手视角。 8.遥控器切换：支持美国手、日本手、中国手切换。 9.机型支持：不少于8种无人机进行虚拟飞行。 10.天气影响设置：支持风向、风力等级、光照设置(含随机)，还原真实无人机抗风等级，仿真不同风力等级对不同型号无人机的影响;风向:东风、南风、西风、北风、东南风、东北风、西南风、西北风等8个风向;风力:1-9级;支持雨、雪、雾、尘天气设置;雨:设置大雨、小雨天气;雪;设置大雪、小雪天气;雾:设置大雾、轻雾天气;尘:设置厚尘、轻尘天气；支持场景光照设置;可设置上午、中午、下午不同时间段光照效果。 基础飞行 1.基础训练：支持无人机全通道悬停训练、航线飞行训练、基础考核训练;支持飞行航线小地图显示、无人机飞行轨迹显示/隐藏、飞行航迹清除、训练时间记录、悬停时间记录。支持不少于3种基础飞行训练场景切换。全通道悬停训练包含无人机对头、对尾、机头向左、机头向右飞行训练;通道悬停训练支持全通道、仅油门、仅副翼、仅偏航、仅俯仰、油门与副翼、偏航与俯仰等不少于7种通道选择。满足四边航线、圆周航线、水平八字等不少于3种航线飞行训练。基础考核训练包含起飞、慢速自旋、机头定向水平八字飞行，支持考核成绩结算及考核时长记录。 2.场景自定义：支持魔方龙门、环形龙门、刀旗、隧道门、隧道网、圆锥桶、停机坪不少于9种飞行道具选择；支持四边航线、圆周航线、水平八字航线等不少于3种飞行航道。 3.无人机拆装：支持不少于6种无人机的组装与拆解;支持无人机电池、桨叶、机臂、脚架、云台等典型无人机部件的组装与拆解。 4.1+X无人机操作应用(初级)：支持无人机外观、电池、电量、飞行设备状态检查，保证飞行业务流程，保证无人机设备状态，强化人员无人机飞行习惯;支持矩形航线飞行;支持前后平移拍摄、左右平移拍摄、垂直升降拍摄、斜线升降拍摄等不少于4种典型数据信息采集模式训练。 |
| 31 | 大载重智控多旋翼施药飞行平台 | - 轴距: ≥2280mm 2.标准起飞重量: ≥99.5kg 3.外形尺寸: ≥1783x1783x790mm ★4.药箱额定容量: ≥50L 5.喷幅: ≥8m 6.电池: ≥18S 30000mAh 7.防护等级:IPX6 8.整机重量：≥45kg 9.折叠尺寸：≥950x912x918mm 10.最大飞行速度：≥13m/s 11.螺旋桨尺寸：≥56in ★12.满载悬停：≥8min 飞控系统 （1）自动驾驶仪 1）要求自动驾驶仪采用开源架构，具备航线规划、一键返航、一键降落、定点定高、自动巡航飞行能力，支持传感器拓展（须提供传感器拓展清单、接线原理图及自动驾驶仪元器件清单）； 2）主控板尺寸：≤85*55*22mm（长*宽*高）； 3）主控板重量：≤40g； 4）主处理器：具备，陀螺仪：具备，电子罗盘：具备，气压计：具备； 5）工作温度：-10~40℃； （2）卫星定位模块 1）引擎通道数：72； 2）卫星并发数：2； 3）冷启动速度：≤30s； 4）热启动速度：≤2s； 5）定位精度：2.5m CEP； 6）数据协议：NEMA/UBX/RTCM； 7）卫星定位模块整体具备防尘、放泼溅防护； 8）卫星定位模块支持格洛纳斯、全球卫星定位系统、北斗、伽利略等卫星系统； 5.遥控链路 （1）要求配置手持控制终端； （2）传输频率：2.4GHz ISM波段（2400~2483.5MHz）； （3）调制模式：QPSK； （4）信道带宽：5.0MHz&250Kbps； （5）扩频方式：FHSS； （6）工作电压：3.7~4.2V（地面端），5~15V（空中端）。 （7）控制半径：＞800m（通视环境，地空）。 （8）通道数：≥8。 |
| 32 | 多模态物流运载飞行平台 | 1.轴距: ≥2280mm 2.标准起飞重量: ≥99kg 3.外形尺寸: ≥1783x1783x790mm ★4.最大负重：≥50kg 5.电池:18S 30000mAh 6.防护等级:IPX6 7.整机重量：≥50kg 8.螺旋桨尺寸：≥56in ★9.悬停时间：≥15分钟 10.工作温度范围:不小于-30°C 至 70°C范围 11.起飞海拔: ≥5000米 12.抗风等级: ≥6级 13.巡航速度：0-20m/s 14.最大飞行高度：≥3000米 15.飞行半径：≥3公里 投掷设备参数： 1.尺寸：≥350 x 90 x 80 mm 2.重量：≥900 g 3.防护等级:≥IP4X 4.可快速拆装 5.最大功率：≤12W 6.挂载重量：单段挂载≥11kg；总挂载≥132kg，支持不少于12段抛投功能 7.工作温度：-10 ℃ 至 50 ℃ 8.供电方式：无人机云台接口供电 飞控系统 （1）自动驾驶仪 1）要求自动驾驶仪采用开源架构，具备航线规划、一键返航、一键降落、定点定高、自动巡航飞行能力，支持传感器拓展（须提供传感器拓展清单、接线原理图及自动驾驶仪元器件清单）； 2）主控板尺寸：≤85*55*22mm（长*宽*高）； 3）主控板重量：≤40g； 4）主处理器：具备，陀螺仪：具备，电子罗盘：具备，气压计：具备； 5）工作温度：-10~40℃； （2）卫星定位模块 1）引擎通道数：72； 2）卫星并发数：2； 3）冷启动速度：≤30s； 4）热启动速度：≤2s； 5）定位精度：2.5m CEP； 6）数据协议：NEMA/UBX/RTCM； 7）卫星定位模块整体具备防尘、放泼溅防护； 8）卫星定位模块支持格洛纳斯、全球卫星定位系统、北斗、伽利略等卫星系统； 5.遥控链路 （1）要求配置手持控制终端； （2）传输频率：2.4GHz ISM波段（2400~2483.5MHz）； （3）调制模式：QPSK； （4）信道带宽：5.0MHz&250Kbps； （5）扩频方式：FHSS； （6）工作电压：3.7~4.2V（地面端），5~15V（空中端）。 （7）控制半径：＞800m（通视环境，地空）。 （8）通道数：≥8。 |
| 33 | 智能电测飞行平台 | 尺寸：≥350mm*280mm*110mm 最大上升速度≥8 米/秒 最大下降速度≥6 米/秒 最大水平飞行速度（海平面附近无风）≥21 米/秒 最大起飞海拔高度≥5000 米 最长飞行时间≥36 分钟 最长悬停时间≥30 分钟 最大续航里程≥20 公里 最大抗风速度≥12 米/秒 工作环境温度不低于-10℃ 至 40℃范围 ★影像传感器 相机： 4/3 CMOS，有效像素 ≥2000 万 长焦相机： 1/2 英寸 CMOS，有效像≥ 1200 万 镜头 相机： 视角：84° 等效焦距：24 mm 光圈：f/2.8 至 f/11 长焦相机： 光圈：f/4.4 数字变焦 相机：1-3倍（录像模式） 相机：1-4倍（探索模式） 长焦相机：7-28倍飞控系统 （1）自动驾驶仪 1）要求自动驾驶仪采用开源架构，具备航线规划、一键返航、一键降落、定点定高、自动巡航飞行能力，支持传感器拓展（须提供传感器拓展清单、接线原理图及自动驾驶仪元器件清单）； 2）主控板尺寸：≤85*55*22mm（长*宽*高）； 3）主控板重量：≤40g； 4）主处理器：具备，陀螺仪：具备，电子罗盘：具备，气压计：具备； 5）工作温度：-10~40℃； （2）卫星定位模块 1）引擎通道数：72； 2）卫星并发数：2； 3）冷启动速度：≤30s； 4）热启动速度：≤2s； 5）定位精度：2.5m CEP； 6）数据协议：NEMA/UBX/RTCM； 7）卫星定位模块整体具备防尘、放泼溅防护； 8）卫星定位模块支持格洛纳斯、全球卫星定位系统、北斗、伽利略等卫星系统； 5.遥控链路 （1）要求配置手持控制终端； （2）传输频率：2.4GHz ISM波段（2400~2483.5MHz）； （3）调制模式：QPSK； （4）信道带宽：5.0MHz&250Kbps； （5）扩频方式：FHSS； （6）工作电压：3.7~4.2V（地面端），5~15V（空中端）。 （7）控制半径：＞800m（通视环境，地空）。 （8）通道数：≥8。 |
| 34 | 太阳能板吊装大载重平台 | 1.空机重量：≥80kg 2.轴距：≥2400，4轴8旋翼 3.展开尺寸：≥1885*1885*970mm 4.整机防护等级：≥IPX5 ★5.载重：≥150公斤 6.飞行海拔: ≥5000米 7.抗风等级: ≥10级 8.空载续航：≥30分钟 9.最大飞行高度：≥2000米 ★10.控制半径：≥10公里-50公里 11.抗风等级：8级 12.防护等级：IP56 投掷设备参数： 1.尺寸：≥350 x 90 x 80 mm 2.重量：≥900 g 3.防护等级:≥IP4X 4.可快速拆装 5.最大功率：≤12W 6.挂载重量：单段挂载≥11kg；总挂载≥132kg，支持不少于3段抛投功能 7.工作温度：-10 ℃ 至 50 ℃ 8.供电方式：无人机云台接口供电飞控系统 （1）自动驾驶仪 1）要求自动驾驶仪采用开源架构，具备航线规划、一键返航、一键降落、定点定高、自动巡航飞行能力，支持传感器拓展（须提供传感器拓展清单、接线原理图及自动驾驶仪元器件清单）； 2）主控板尺寸：≤85*55*22mm（长*宽*高）； 3）主控板重量：≤40g； 4）主处理器：具备，陀螺仪：具备，电子罗盘：具备，气压计：具备； 5）工作温度：-10~40℃； （2）卫星定位模块 1）引擎通道数：72； 2）卫星并发数：2； 3）冷启动速度：≤30s； 4）热启动速度：≤2s； 5）定位精度：2.5m CEP； 6）数据协议：NEMA/UBX/RTCM； 7）卫星定位模块整体具备防尘、放泼溅防护； 8）卫星定位模块支持格洛纳斯、全球卫星定位系统、北斗、伽利略等卫星系统； 5.遥控链路 （1）要求配置手持控制终端； （2）传输频率：2.4GHz ISM波段（2400~2483.5MHz）； （3）调制模式：QPSK； （4）信道带宽：5.0MHz&250Kbps； （5）扩频方式：FHSS； （6）工作电压：3.7~4.2V（地面端），5~15V（空中端）。 （7）控制半径：＞800m（通视环境，地空）。 （8）通道数：≥8。 |
| 35 | 森林消防灭火无人机平台 | - 材质：碳纤维，航空铝 2.机型：4轴8旋翼 3.轴距：≥1800mm 4.展开尺寸：≥1900*1900*730mm 5.折叠尺寸：≥800*800*730mm ★6.最大载重：≥60公斤 7.最大起飞重量：≥126公斤 8.空载续航时间：≥60分钟 9.控制半径：≥10公里 10.抗风等级：≥8级 11.防护等级：≥IP56 12.飞行海拔：≥5000米 13.飞行高度≥2000米 14.环境温度：不低于-45℃~85℃范围飞控系统 （1）自动驾驶仪 1）要求自动驾驶仪采用开源架构，具备航线规划、一键返航、一键降落、定点定高、自动巡航飞行能力，支持传感器拓展（须提供传感器拓展清单、接线原理图及自动驾驶仪元器件清单）； 2）主控板尺寸：≤85*55*22mm（长*宽*高）； 3）主控板重量：≤40g； 4）主处理器：具备，陀螺仪：具备，电子罗盘：具备，气压计：具备； 5）工作温度：-10~40℃； （2）卫星定位模块 1）引擎通道数：72； 2）卫星并发数：2； 3）冷启动速度：≤30s； 4）热启动速度：≤2s； 5）定位精度：2.5m CEP； 6）数据协议：NEMA/UBX/RTCM； 7）卫星定位模块整体具备防尘、放泼溅防护； 8）卫星定位模块支持格洛纳斯、全球卫星定位系统、北斗、伽利略等卫星系统； 5.遥控链路 （1）要求配置手持控制终端； （2）传输频率：2.4GHz ISM波段（2400~2483.5MHz）； （3）调制模式：QPSK； （4）信道带宽：5.0MHz&250Kbps； （5）扩频方式：FHSS； （6）工作电压：3.7~4.2V（地面端），5~15V（空中端）。 （7）控制半径：＞800m（通视环境，地空）。 （8）通道数：≥8。 |
| 36 | 智能巡摄飞行平台 | 尺寸≥810mm*670mm*430 轴距≥895 毫米 重量≥ 3.77 千克 空机重量（含双电池）：≥ 6.47 千克 单云台减震球最大负重≥960 克 最大起飞重量≥9.2 千克 工作频率2.4GHz ISM波段（2400~2483.5MHz） 垂最大飞行海拔高度≥5000 米 最大可承受风速≥12 米/秒 最长飞行时间≥55 分钟飞控系统 （1）自动驾驶仪 1）要求自动驾驶仪采用开源架构，具备航线规划、一键返航、一键降落、定点定高、自动巡航飞行能力，支持传感器拓展（须提供传感器拓展清单、接线原理图及自动驾驶仪元器件清单）； 2）主控板尺寸：≤85*55*22mm（长*宽*高）； 3）主控板重量：≤40g； 4）主处理器：具备，陀螺仪：具备，电子罗盘：具备，气压计：具备； 5）工作温度：-10~40℃； （2）卫星定位模块 1）引擎通道数：72； 2）卫星并发数：2； 3）冷启动速度：≤30s； 4）热启动速度：≤2s； 5）定位精度：2.5m CEP； 6）数据协议：NEMA/UBX/RTCM； 7）卫星定位模块整体具备防尘、放泼溅防护； 8）卫星定位模块支持格洛纳斯、全球卫星定位系统、北斗、伽利略等卫星系统； 5.遥控链路 （1）要求配置手持控制终端； （2）传输频率：2.4GHz ISM波段（2400~2483.5MHz）； （3）调制模式：QPSK； （4）信道带宽：5.0MHz&250Kbps； （5）扩频方式：FHSS； （6）工作电压：3.7~4.2V（地面端），5~15V（空中端）。 （7）控制半径：＞800m（通视环境，地空）。 （8）通道数：≥8。 |
| 37 | 应急搜救抛投飞行平台 | 1.机架类型：六轴X型 2.空机重量：≥3600g 3.载重能力：≥3.5kg 4.控制距离：≥3公里 5.定位精度：≤ 0.5米 6.空机续航时间：≥80分钟 7.满载续航时间：≥40分钟 8.吊舱不小于10倍光学变焦、40倍混合变焦、红外热成像 不低于400万像素 Micro HDMI, AV 输出 重量：≥460±10g 支持车辆人员识别跟踪、特征识别 ★对人识别距离：≥2500米 ★对车识别距离：≥5800米 飞控系统 （1）自动驾驶仪 1）要求自动驾驶仪采用开源架构，具备航线规划、一键返航、一键降落、定点定高、自动巡航飞行能力，支持传感器拓展（须提供传感器拓展清单、接线原理图及自动驾驶仪元器件清单）； 2）主控板尺寸：≤85*55*22mm（长*宽*高）； 3）主控板重量：≤40g； 4）主处理器：具备，陀螺仪：具备，电子罗盘：具备，气压计：具备； 5）工作温度：-10~40℃； （2）卫星定位模块 1）引擎通道数：72； 2）卫星并发数：2； 3）冷启动速度：≤30s； 4）热启动速度：≤2s； 5）定位精度：2.5m CEP； 6）数据协议：NEMA/UBX/RTCM； 7）卫星定位模块整体具备防尘、放泼溅防护； 8）卫星定位模块支持格洛纳斯、全球卫星定位系统、北斗、伽利略等卫星系统； 5.遥控链路 （1）要求配置手持控制终端； （2）传输频率：2.4GHz ISM波段（2400~2483.5MHz）； （3）调制模式：QPSK； （4）信道带宽：5.0MHz&250Kbps； （5）扩频方式：FHSS； （6）工作电压：3.7~4.2V（地面端），5~15V（空中端）。 （7）控制半径：＞800m（通视环境，地空）。 （8）通道数：≥8。 |
| 38 | 空域多模应急响应集成系统 | - 单机重量：≥410g 2.飞行时间：≥5分钟 3.控制距离：≥7公里 4.机臂厚度：≥2.5毫米 5.电池：≥4S 1550mah 6.充电器：T6 pro 7.桨叶：≥5英寸（桨叶直径） 8.警示灯模式：至少支持红蓝双色交替频闪、单色高频闪烁； 9. 喊话器声压级：≥125dB； 10.广播功能：至少支持实时语音传输；预录音频上传与回放； 11.广播范围：≥500米（空旷环境）； 12.照射距离：≥200米 13.探照灯控制模式：持续照明模式 - 飞控系统 （1）自动驾驶仪 1）要求自动驾驶仪采用开源架构，具备航线规划、一键返航、一键降落、定点定高、自动巡航飞行能力，支持传感器拓展（须提供传感器拓展清单、接线原理图及自动驾驶仪元器件清单）； 2）主控板尺寸：≤85*55*22mm（长*宽*高）； 3）主控板重量：≤40g； 4）主处理器：具备，陀螺仪：具备，电子罗盘：具备，气压计：具备； 5）工作温度：-10~40℃； （2）卫星定位模块 1）引擎通道数：72； 2）卫星并发数：2； 3）冷启动速度：≤30s； 4）热启动速度：≤2s； 5）定位精度：2.5m CEP； 6）数据协议：NEMA/UBX/RTCM； 7）卫星定位模块整体具备防尘、放泼溅防护； 8）卫星定位模块支持格洛纳斯、全球卫星定位系统、北斗、伽利略等卫星系统； 5.遥控链路 （1）要求配置手持控制终端； （2）传输频率：2.4GHz ISM波段（2400~2483.5MHz）； （3）调制模式：QPSK； （4）信道带宽：5.0MHz&250Kbps； （5）扩频方式：FHSS； （6）工作电压：3.7~4.2V（地面端），5~15V（空中端）。 （7）控制半径：＞800m（通视环境，地空）。 （8）通道数：≥8。 |
| 39 | 全域动态追踪光电平台 | - 机架类型：六轴X型 2.尺寸：≥1256mm×1447mm×569mm 3.空机重量：≥3600g 4.载重能力：≥3.5kg 5.控制距离：≥3公里 6.定位精度：≤0.5米 7.空机续航时间：≥80分钟 8.满载续航时间：≥40分钟 10.工作温度:不少于-20℃ 至 50℃范围 11.快门速度:125μs至 2000ms 12.分辨率：≥2000万像素（静态图像） / 4K@60fps（动态视频） 13.热成像分辨率：≥640×512像素，帧率≥30Hz（支持高温异常源实时标定）；支持温差伪彩渲染（≥10种调色板），动态范围-20℃~550℃ 14.激光测距精度：有效半径≥3km，误差≤±0.3m（反射率≥20%目标） 15.动态追踪算法：支持人/车等多目标检测； 飞控系统 （1）自动驾驶仪 1）要求自动驾驶仪采用开源架构，具备航线规划、一键返航、一键降落、定点定高、自动巡航飞行能力，支持传感器拓展（须提供传感器拓展清单、接线原理图及自动驾驶仪元器件清单）； 2）主控板尺寸：≤85*55*22mm（长*宽*高）； 3）主控板重量：≤40g； 4）主处理器：具备，陀螺仪：具备，电子罗盘：具备，气压计：具备； 5）工作温度：-10~40℃； （2）卫星定位模块 1）引擎通道数：72； 2）卫星并发数：2； 3）冷启动速度：≤30s； 4）热启动速度：≤2s； 5）定位精度：2.5m CEP； 6）数据协议：NEMA/UBX/RTCM； 7）卫星定位模块整体具备防尘、放泼溅防护； 8）卫星定位模块支持格洛纳斯、全球卫星定位系统、北斗、伽利略等卫星系统； 5.遥控链路 （1）要求配置手持控制终端； （2）传输频率：2.4GHz ISM波段（2400~2483.5MHz）； （3）调制模式：QPSK； （4）信道带宽：5.0MHz&250Kbps； （5）扩频方式：FHSS； （6）工作电压：3.7~4.2V（地面端），5~15V（空中端）。 （7）控制半径：＞800m（通视环境，地空）。 （8）通道数：≥8。 |
| 40 | 长时供电一体化自动行驶任务模块 | ★1.支持深度相机，4D激光雷达，至少具备智能建图，智能避障功能 2.可动态规划路径，实现按预设路线行驶 ★3.大载重履带底盘，可装载不少于200公斤清洗用液体 4.水压0～8兆帕 ★5.清洁能源供电，保障无人机和无人车可以连续工作5小时以上 ★6.无人车需要满足可二次开发，通过ROS协议实现和无人机实时策略联动； ★7.大于180米水电双系留水管及线缆，线缆直径：≤3mm，线缆重量≤1.2kg/百米，过电流能力：≥10A ★8.实现完整联动流程：无人车路线扫描-动态路径规划-无人机联动校正-清洗作业开始。 9.输出功率≥3000W 10.至少置顶无人机场一个 |
| 41 | 模块化智能吊装系统 | 套件一： 外形尺寸: ≥720mm×450mm×370mm 主体框架：发泡聚丙烯+铝合金 载荷能力：≥38kg（满载工况），兼容异形货物固定 套件二： 外形尺寸: ≥240mm×180mm×180mm 重量：≥2.5kg（含线缆收放机构） 触地释放机制：多模态传感器融合，释放误差≤5cm。 负载能力：≥35kg 线缆长度：≥25米 最大收放速度：≥0.7 米/秒 工作温度：-20°C 至 45°C 防护等级：≥IPX5 |
| 42 | 高空清洗任务模块 | 1.设备自重：≥1.3kg 2.抗风：≥6M/s 3.水管长度：≥180M 4.喷活压强：≥20MPa 5.活动关节数：≥1 6.作业俯抑角度：+10～-50° 7.快速装配用时： ≤3min 8.防护型：≥IP55 9.工作温度：≥0-50°C 10.最大作业高度：≥45m 11.单次清洗可覆盖最大面积：≥650㎡ 12.单次作业时间：≥20min 13.清洗液体：纯水、酸性清洗剂、碱性清洗剂 |
| 43 | 空地协作火情抑制多模态应急系统 | 天空机载： 投掷器参数 1.产品尺寸：≥320mm×340mm×360mm 2.产品重量：≥2.7kg ★3.通道数：支持不少于2通道，且支持独立通道控制 4.安全半径：≥10米 5.使用温度：- 20℃ - 55℃ ★6.响应时间: ≤2s 7.高度标定：至少支持激光测距+气压计定高 灭火弹参数 1.产品容量：≥25L 2.产品尺寸：全长≥550mm；最大外径≥265mm；布圆直径≥30m 3.灭火剂型：水基型和磷酸铵盐复合型超细干粉 4.主体材料：PC+ABS复合耐材 地面协作四足机器狗 1.支持深度相机，4D激光雷达，至少有智能建图，智能避障功能 ★2.核心板至少可以POE供电 ★3.可动态规划路径 4.装载灭火、搜救装置。 5、装载有毒气体检测装置 ★6.四足机器狗需要满足可二次开发，通过ROS协议实现和无人机实时策略联动； ★7.实现完整联动流程：无人机火源扫描-机器狗装载灭火装置-动态路径规划-火源预设范围投掷准备-无人机联动校正-投掷灭火操作的闭环流程。 ★8.外形尺寸不小于：70*31*40cm |
| 44 | 大数据管控中心 | ★1.大数据管控中心：主要通过无人值守机场，在线完成航线规划、飞行管控、定点侦查、数据采集、AI算法识别处置等实训场景，可用于公安、应急、电力、水利、消防等多个行业，同时还包含远程控制无人机、一键起飞等实训功能。 ★大数据平台+电子显示大屏+无人机机场（含部署、基建、调试、教学服务、2年运维） |
| 45 | 配置平安校园管控模块 | ★1.利用平台+无人机机场，覆盖全校范围 ★2.设置7*24小时不间断的安全巡飞管控模式，帮助学校打造“平安校园”管控新模式； ★3.可完成人员识别、车辆识别、疑似行为锁定预警，并可以设定报警机制链接校安保部门。 |
| 46 | 安全设施 | 常规灭火器*2、消防箱*1 |
| 47 | 电脑桌椅 | 材质:免漆板+五金 24张电脑桌（≥高0.7M宽0.6M长1.6M) 2张电脑桌（≥高0.7M宽0.6M长1.2M） 24张三角电脑桌（≥高0.7M宽0.6M长0.6M拼接长度≥1.8m） 配套椅子74把 |
| 48 | 定制展台 | 材质:奥松板 烤漆定制（≥高0.5M宽1.6M长1.5M） |
| 49 | 定制墙面展柜 | 材质:奥松板 奥松板造型制作 原子灰打底 白色油漆面漆 |
| 50 | 定制展台1 | 材质:奥松板 奥松板造型制作 原子灰打底 白色油漆面漆 |
| 51 | 定制展台2 | 材质:厚奥松板 奥松板造型制作 原子灰打底 白色油漆面漆 部分加玻璃罩 |
| 52 | 定制矮柜 | 材质:1.2厚免漆板+五金 1.2厚免漆板长16.8米高0.9米 |
| 53 | 定制展台 | 材质:1.2厚阻燃板 6.5米长*3.5米*0.3高（两个） 基层钢架结构 |
| 54 | 定制场景 | 4米高仿真风力发电机2台 4米高高压电塔2架 太阳能板场景搭建 仿真绿植园林搭建 |
| 55 | 桌椅沙发 | 材质:岩板+五金+实木+软包 2张圆形浅谈桌（直径0.6米） 8个小沙发椅 |
| 56 | 文化氛围建设 | 包含考试鉴定区域的软文设计、软装布置、考试展示等面积约60平 |
| 57 | CAAC考试系统 | ★辅助完成民航局CAAC考证 |
| 58 | ASFC考试系统 | 辅助完成ASFC遥控模型航空器执照考试 |
| 59 | 无人机综合鉴定站 | ★（无人机驾驶员、无人机测绘员等工种的考试鉴定）。用于开展职业技能体系证书鉴定。CAAC、ASFC等民用无人机培训资质申请 |
| 60 | 环氧地坪 | 1.混凝土界面剂； 2.刮涂环氧树脂底漆，环氧中涂砂浆层刮涂，待干后打磨，清扫干净； 3.刷环氧面漆，刮涂环氧腻子层，滚涂环氧平涂面漆； 4.超耐磨地坪漆。 |
| 61 | 金属踢脚线 | 1.奥松板基层； 2.成品不锈钢踢脚线。 |
| 62 | 转换层 | 1.吊顶反向支撑转换层； 2.50*50*5角钢支架。 |
| 63 | 吊顶 | 1.龙骨吊筋； 2.冲孔筛网。 |
| 64 | 铝方通吊顶 | 1.龙骨吊筋； 2.钢架装换层； 3.铝方通吊顶。 |
| 65 | 装饰槽 | 1.大样:JD005-6； 2.基层：12mm阻燃板； 3.面层：1.0mm厚度的黑色哑光不锈钢。 |
| 66 | 吊顶天棚 | 1．模拟仿真理论教学、候考休息； 2．D=8mm吊筋； 3．u型轻钢龙骨； 4．双层9.5mm纸面石膏板； 5．批腻子、乳胶漆饰面； |
| 67 | 筒灯孔 | 定制 |
| 68 | 墙面骨架 | 行业应用区 1.方钢主龙骨； 2.75系列轻钢龙骨； 3.50mm隔音棉。 |
| 69 | 墙面基层板 | 行业应用区 1．局部木龙骨（造型）； 2．12厘阻燃板造型 ； 3.12mm纸面石膏板（局部）； 4.清单量按隔墙立面投影面积计算； |
| 70 | 墙面装饰板 | 行业应用区 黑色碳晶板 |
| 71 | 墙面装饰板 | 行业应用区 批腻子、白乳胶漆 |
| 72 | 固定窗 | 行业应用区 1.不锈钢包边 2.10mm超白钢化玻璃 |
| 73 | 玻璃隔断 | 行业应用区 成品铝框玻璃隔断 JD002-10 10+1.14PVB+10超白夹胶玻璃 |
| 74 | 木质门 | 行业应用区 1．900*2400mm； 2．带门套 |
| 75 | 金属装饰线 | 行业应用区 大屏不锈钢收边 展开150mm |
| 76 | 广告字 | 行业应用区 成品定制、安装，符合采购需求 |
| 77 | 墙面骨架 | 器材库、检修区 1.方钢主龙骨 2.75系列轻钢龙骨 3.50mm隔音棉 |
| 78 | 墙面基层板 | 器材库、检修区 1.局部木龙骨（造型） 2.12厘阻燃板造型 3.12mm纸面石膏板（局部） 4.按隔墙立面投影面积计算 |
| 79 | 墙面装饰板 | 器材库、检修区 黑色碳晶板 |
| 80 | 抹灰面油漆 | 器材库、检修区 批腻子、白乳胶漆 |
| 81 | 墙布 | 器材库、检修区 宣絨布 |
| 82 | 软膜灯箱 | 器材库、检修区 1．墙面软膜灯箱 2．EL-012 3．含灯箱盒、光源、灯膜 |
| 83 | 木质门 | 器材库、检修区 1．900*2400mm； 2．带门套。 |
| 84 | 固定窗 | 器材库、检修区 1.不锈钢包边； 2.10mm 超白钢化玻璃。 |
| 85 | 广告字 | 器材库、检修区 成品定制及安装 |
| 86 | 墙面骨架 | 模拟仿真、理论教学 1.方钢主龙骨 2.75系列轻 3.钢龙骨 4.隔音棉50mm |
| 87 | 墙面基层板 | 模拟仿真、理论教学 1.局部木龙骨（造型） 2.12厘阻燃板造型 3.12mm纸面石膏板（局部） 4.清单量按隔墙立面投影面积计算 |
| 88 | 油漆面 | 模拟仿真、理论教学 批腻子、白乳胶漆 |
| 89 | 固定窗 | 模拟仿真、理论教学 不锈钢包边10mm超白钢化玻璃 |
| 90 | 固定 玻璃 | 模拟仿真、理论教学 EL-016 10mm超白钢化玻璃 不锈钢包边 |
| 91 | 木质门 | 模拟仿真、理论教学 1．900*2400mm； 2．带门套。 |
| 92 | 广告字 | 模拟仿真、理论教学 成品定制及安装，符合实际教学需要 |
| 93 | 墙面 骨架 | 候考休息区 1.方钢主龙骨 2.75系列轻钢龙骨 |
| 94 | 墙面基层板 | 候考休息区 1.局部木龙骨（造型） 2.12厘阻燃板造型 3.12mm纸面石膏板 4.按隔墙立面投影面积计算 |
| 95 | 油漆面 | 候考休息区 批腻子、白乳胶漆 |
| 96 | 木质门 | 候考休息区 1．900*2400mm； 2．带门套。 |
| 97 | 金属隔断 | 无人机“足球场”+室内训练场区 定制防护网。 |
| 98 | 墙面骨架 | 展馆区 EL-01-04立面； 1.方钢主龙骨； 2.75系列轻钢龙骨。 |
| 99 | 墙面基层板 | 展馆区 1.EL-001-004； 2.12厘阻燃板造型； 3.12mm纸面石膏板； 4.按隔墙立面投影面积计算。 |
| 100 | 油漆面 | 展馆区 批腻子、白乳胶漆。 |
| 101 | 抹灰面油漆 | 展馆区 原墙柱顶抹灰面批腻子、白乳胶漆。 |
| 102 | 软膜灯箱 | 展馆区 EL-003； 含灯箱盒、光源、灯膜。 |
| 103 | 广告字 | 展馆区 成品定制及安装，满足实际教学要求。 |
| 104 | 墙面骨架 | 室内考核、训练、穿越区 1.EL-01-04立面； 2.方钢主龙骨； 3.75系列轻钢龙骨。 |
| 105 | 墙面基层板 | 室内考核、训练、穿越区 1.EL-001-004； 2.12厘阻燃板造型； 3.12mm纸面石膏板； 4.按隔墙立面投影面积计算。 |
| 106 | 油漆面 | 室内考核、训练、穿越区 批腻子、白乳胶漆。 |
| 107 | 广告字 | 室内考核、训练、穿越区 成品定制及安装，满足实际教学需求。 |
| 108 | 软膜灯箱 | 室内考核、训练、穿越区 空中悬挂软膜灯箱 EL-001-004 含灯箱盒、光源、灯膜、吊杆 |
| 109 | 配电箱 | 总配电箱，详见图纸。 |
| 110 | 配电箱 | PZ箱，详见图纸。 |
| 111 | 照明开关 | 单开暗装 |
| 112 | 照明开关 | 双开暗装 |
| 113 | 插座 | 五孔插座，暗装 |
| 114 | 配管 | 国标扣压式导线管20mm |
| 115 | 配管 | 国标扣压式导线管25mm |
| 116 | 配线1 | 2.5mm2国标铜线 |
| 117 | 配线2 | 4mm2国标铜线 |
| 118 | 桥架 | 金属100*200mm（含辅材） |
| 119 | 平板灯 | 600*600嵌入式平板灯。 |
| 120 | 格栅平板灯 | 吊链式格栅平板灯。 |
| 121 | 单头筒灯 | 4寸 |
| 122 | 双头筒灯 | 4寸 |
| 123 | LED灯带 | LED软灯带 |

七、商务要求

商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。其中斜体且有下划线部分为实质性要求。

7.1项目建设与实施要求

7.1.1工期要求

合同签订后30日内完成实施部署、运行和验收等工作。

7.1.2实施地点

采购人指定地点。

7.1.3安装要求

1、设备到货验收的基本要求

(1)中标人必须依合同要求对全部货物的型号、规格、数量、外形、包装及资料、文 件 (如装箱单、保修单、随箱介质等)进行验收，验收时招标人必须有人员在现场。

(2)当初验时出现不符合招标文件和合同要求的严重质量问题时，招标人保留索赔及退货权利。

(3)当出现设备损坏、数量不全或产品不符等问题时，由中标人负责解决。

(4)检验、检测通过，由采购人开具设备到货验收合格单。

2、设备安装实施调试的要求

(1)中标人与原厂商共同负责采购产品的供货、交付与验收，中标人必须安排专人负责，直到本次项目验收结束。设备安装、调试所需的工具、仪表及安装材料由中标人自行解决。实施过程应严格执行相关的强弱电施工规范，并保证施工安全。

(2)本项目为“交钥匙工程”项目，所有的线材、辅材、硬件、软件、安装调试等费用供应商需一并考虑在项目的总体报价中，中标后，不得以任何理由向招标人提出增加费用的要求。如遇发生要求增加费用未果，中标人消极怠工或偷工减料的情况，采购人有权单方面终止合同的履行，并拥有对中标人索赔的权利。本项目实施过程中，不得影响采购人系统的正常运行，如果造成招标人系统停止服务的，由中标人承担全部责任，采购人保留索赔的权利。

7.1.4培训要求

为保障相关业务顺利开展，配合采购人做好相关的系统操作培训，培训要求如下：

（1）本项目的培训对象：与本项目相关的业务操作人员及技术人员。

（2）投标人根据采购人要求组织师资及教材编写，配合采购人实施培训工作。

（3）投标人应详细制定培训方案，包括培训目的、培训时间安排、人数、次数、教材编写、培训课程、培训师资情况、培训组织方式等。

（4）培训地点由采购人确定。

7.2验收要求

（1）验收标准：设备按照清单交付完毕，并完成使用培训，性能正常，经甲方使用部门、技术部门、资产管理部门与乙方共同验收。

（2）乙方负责设备及软件的安装调试，完工后，甲方测试是否合格并满足技术要求。

（3）实作性操作验收:设备是否正常运行2个月。

7.2.1项目初验

投标人完成全部招标文件规定的建设内容，每项建设内容均提供了完整的经过招标人和监理方的数量/质量确认的交付物（包括过程文档）后，投标人可向招标人提交初验收申请和验收资料，经过招标人和监理方审核通过后，由招标人组织项目初验。

7.2.2项目终验

初验通过后，经过不少于1个月的系统试运行，系统运行正常，投标人提交试运行报告并获得招标人、监理方通过后，投标人可向招标人提交竣工验收申请和验收资料，由招标人和监理方审核通过后，由招标人组织项目终验。

7.3质保及售后服务要求

（1）售后服务：项目设备类不低于3年原厂质保期，软件部分终身免费更新，无年度使用费用。上述时间自验收合格之日起算；自产品验收合格起X年内，出现质量问题，按照国家相关规定进行维修或更换（若服务要求内另有规定的，以服务要求内规定为准，起始日期为终验通过之日起）。软件多系统出现质量问题和系统故障时，接到采购人故障报修电话后在12小时内作出响应，48小时内修复完毕，承诺提供7*24小时售后服务热线；设备出现故障，在接到采购人通知维修后2小时之内作出服务响应；若运用通讯工具不能解决问题，必须在48小时之内提供备用机更换，并应对相关事项进行及时处理。终身负责维修

（2）保修期内，乙方对货物提供全上门保修或更换；在保修期，同一货物、同一质量问题连续三次维修仍无法正常使用，乙方必须予以更换同品牌、同型号或不低于投标配置的全新货物。保修期后，收取成本费维修（自然灾害及人为故意损坏除外）。

（3）所有产品提供原厂五年质保及免费上门服务及备件服务，备件包含电源线（220V/5A）、USB扁对方线、扁排线、一字改锥、实验线材、电源适配器、陀螺仪传感器、气压计传感器、电量检测单元等备件2套。

（4）设置7×12小时项目负责人及售后服务人姓名及联系电话。

（5）保修期内，乙方对货物提供全上门保修或更换；在保修期，同一货物、同一质量问题连续三次维修仍无法正常使用，乙方必须予以更换同品牌、同型号或不低于投标配置的全新货物。保修期后，收取成本费维修（自然灾害及人为故意损坏除外）。

7.4付款要求

（1）预付款支付时间：合同签订后，财政部门拨付资金到位后，预付款支付比例：合同金额的30%。

（2）乙方完成全部设备安装、调试、集成，并经采购人初验合格且项目资金拨付到位后，支付合同总价的50%；

（3）乙方完成全部设备安装、调试、集成，并经采购人验收合格满一年后，合同金额的10%；

（4）尾款支付时间：验收合格满一年后，付清余款。

7.5报价要求

（1）本采购项目最高限价为人民币590.4万元，招标人不接受高于此限价的投标文件，高于此限价的投标文件为无效投标。

（2）供应商应在对采购项目内容、数量、质量和技术（服务）指标内容全部认可的前提下报价。无论情况如何，招标人均认为供应商已对所采购项目的所有条件有了充分了解。招标人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

（3）本项目采取固定单价合同，供应商应根据招标人提供的招标文件及自身情况进行投标报价的编制，报价应包括为完成本次招标范围所确定的全部内容，以及中标单位为完成上述内容所必须的质量保证与技术支持、施工、集成、设备供货、软件开发、硬件保养、安装、验收、检测、培训、售后服务以及附属工程、临时工程、材料、劳务、机械投入、企业管理费、措施项目费（单价措施项目费、总价措施项目费）、暂列金额（按照53340元，采购清单中第60-123项）、满堂脚手架费用、综合脚手架费、安全文明施工费、利润、规费、税金（社会保险费、住房公积金、环境保护税）、代理服务费用和政策性文件规定的各项所需的全部费用。

（4）投标供应商应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。凡供应商在报价中未列明但又为本项目服务所必备的项目或遗漏项目，招标人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑，凡漏项或少计均视为优惠，招标人不另行增加费用。

（5）供应商在投标报价单中未填报综合单价、合价的清单项目，招标人视为已包括在清单计价的其他报价中，无论何种原因，结算时均不作调整。

（6）供应商在履行合同过程中，所发生的全部生产、生活费用均由供应商负责。

（7）供应商根据自己的经营状况和掌握的市场信息自主报价。决定供应商投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

（8）供应商应对招标文件中的条款做到正确理解，有疑义的条款应在采购答疑时提出，有疑义又没有在采购答疑时提出的，应按招标人的解释为准。

八、履约能力要求

8.1 相符的软件著作权要求（非必须要求）

（1）投标人或所投软件的制造商具有卫星定位综合服务功能和效果的软件著作权证书；

（2）投标人或所投软件的制造商具有数据融合系统类或相似功能和效果的软件著作权证书；

（3）投标人或所投软件的制造商具有数据自动采集与交换类或相似功能和效果的软件著作权证书；

（4）投标人或所投软件的制造商具有智能数据管理类或相似功能和效果的软件著作权证书；

（5）投标人或所投软件的制造商具有低空经济或者智慧交通领域的仿真平台的著作权证书；

（6）投标人或所投软件的制造商具有大模型优化的相关经验或相似功能效果的著作权证书；

（7）投标人或所投软件的制造商具有视觉分析和视觉识别方面经验，可支撑无人机平台视觉识别能力提升的相关经验的著作权证书；

8.2建议类似业绩（非必须要求）

具有相关专业类似项目业绩。

8.3项目实施管理要求

投标人须严格遵循国家有关实施技术标准、施工规范、验收规范要求进行实施，确保项目建设质量合格，同时投标人须遵守采购人项目管理相关规则制度。

投标人为本项目制定完整且可实行的项目管理计划，并在项目建设过程中严格执行。

为保障项目的顺利实施，投标人须有严谨的项目组织，为项目建设提供全面解决方案、数据分析以及软件开发实施，须建立项目领导组、实施组、质保组、设计组、开发组、运维组和验收组等职能小组，实行项目领导小组负责制，从组织和管理上保证整个项目统一规划，统一管理，统一标准。

投标人须提供详细的服务方案，建立健全保障项目顺利实施的各项管理制度和质量保证体系；安排专职的项目经理和足够的高素质专业技术人员参加本项目建设工作。

实施双方成员的职责要明晰、确定，并且须落到实处。需现场开发时，保证经采购人确认的项目组能够按照要求提供现场开发服务，现场实施人员须服从采购人统一管理。

8.4保密要求

中标供应商及其提供的所有服务人员对本项目中涉及的信息及所有文档、数据有保密义务、未经采购人书面认可，不得向任何第三方透露，不得擅自留存、不得用于本项目之外的任何其他用途。

中标供应商必须与采购人签署保密承诺书，其所属工作人员需签署保密协议后方可上岗工作，必须遵守保密义务,不得泄露、篡改或删除相关信息。因中标供应商（或其员工）原因引起信息泄露，中标供应商必须承担由此造成的法律责任，其承担责任后可向具体责任人员追偿。

8.5知识产权要求

投标人应保证采购人在使用本项目系统和软硬件时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由投标人负全部责任。

8.6服务方案要求

（1）实施方案。根据项目需求，提供实施方案，方案内容包括但不限于实施计划安排、团队组织架构设置、文档管理、沟通管理等。

（2）培训方案。根据项目需求，提供培训方案，方案内容包括但不限于培训目标、培训形式、培训规模、培训批次、培训讲师管理、培训资料编制等。

（3）售后服务方案。根据项目需求，提供售后服务方案，方案内容包括但不限于运维服务人员管理、服务方式、服务内容、服务标准等。

8.7其他要求

（1）建议投标人进行现场考察。采购人会提供必要的协助，让投标人充分了解现场情况以及投标报价所需的相关数据。投标人无论考察与否，都将被视为已经对本项目的总体情况、工作难度、条件以及中标后有可能承担的风险、责任和义务的充分了解。如投标人因对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论影响投标报价、方案编制等由此造成的后果由投标人自行承担。因投标人自身原因未现场考察或现场考察不全面的，中标后不得因此提出修改投标报价或提出索赔等要求，不得以此为由拒绝签署合同或履行所约定的各项义务。在项目履约过程无法满足采购人实际需要的，造成的所有损失由中标人自行承担并承担一切法律责任。

（2）中标人若自身没有装修资质的，可以委托具有相应装修资质的公司进行合法承揽项目。中标供应商应与有资质的公司签订明确的委托合同，明确双方的权利义务关系，确保委托事务的合法性和有效性。

（3）供应商进场施工后，供应商负责保管施工过程中所使用的材料及设备，对施工过 程中发生的任何安全生产事故负完全责任。在施工过程中，对于基础建设已完工部分做好 保护措施，造成损坏的地方，施工单位须恢复，费用自行承担。

（4）中标供应商按要求提供完整的项目建设档案，包括施工方案、竣工和技术文档、 使用说明等。

（5）本项目为交钥匙工程，采购人不再承担任何配套费用。供应商对本次采购的所有设备、配件、辅件在到货检查及质保期内应确保货物的正常使用，出现故障等情形必须按同型号无偿更换，提供免费上门维修。质保期内，设备不能修复时供应商必须免费提供同种规格配件进行更换，如不能提供同种规格型号的配件，用其它型号配件代替时，需经采购人同意，且不补差价。

8.8应充分响应的技术规范和商务条款

本文件所提出的技术规范及要求、付款方式、合同履行地点、合同履行期限（服务期限）、服务内容等重要商务要求，投标人应充分响应，否则评标委员会有权酌情认定为实质性或重大负偏离。

第五章  评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目若不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审；若专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

评标方法与评标标准

| 序 | 分部内容 | 分项内容 | 分值 | 打分要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格部分 | 投标报价 | 30 | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×30分。分值保留小数点后2位（第三位 四舍五入）。 |
| 二 | 技术部分 | 技术响应 | 30 | 1、由评标委员会根据供应商所投软件、硬件等技术参数响应情况进行打分，全部响应采购文件“采购项目内容及技术参数和功能要求”的得满分30分； 2、“采购项目内容及技术参数和功能要求”中标“★”的条款每有1项不满足（负偏离）的扣0.5分，未标“★”的条款每有1项不满足（负偏离）的扣0.2分，扣完30分为止。 注：①以上“技术参数及要求”响应情况均须在投标报价文件《投标产品技术规格（参数）偏离表》中表述清楚，如表述不 清，则按不满足（负偏离）处理； ②“采购项目内容及技术参数和功能要求”中★号条款需提供类似软件功能界面截图，或按要求提供相应认证证书、检测报告等，未提供截图或认证证书或检测报告的按不满足（负偏离）处理。 |
|  |  | 技术实施方案 | 12 | 投标人编制的技术实施方案，方案分别从①建设整体设计思路、②实施主要工序、③核心科研技术开发方案、④环境搭建与设备部署路径、⑤实施团队人员安排、⑥应急保障能力及措施等6个方面进行阐述。提供合理的实施进度计划安排，方案编制完整，明确各阶段的工作任务，且符合采购要求；工作时间计划、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点清晰，得12分。每缺一方面的内容扣2分/方面；每方面内容有缺漏的扣0.5分/方面。 未提供方案或不合格的不得分。 |
|  |  | 操作培训 | 6 | 投标人制定了设备的操作培训方案且内容完整（对①培训范围、②培训方式、③培训次数、④培训师资、⑤操作手册的编写、⑥培训教材均有明确说明）； 上述6项内容均提供了详尽描述的得满分6分；针对上述6项内容，每有一个缺项扣1分/方面，每有一处缺乏完整性、合理性的扣0.2分/方面，分数扣完为止。 未提供方案或不合格的不得分。 |
|  |  | 售后服务方案、承诺及维修响应速度 | 8 | 分别从①有具体的售后服务方案（包含：售后响应时间、修复时间、应急预案）、②售后服务违约的具体情形并针对不同的情形提出了违约处罚措施、③售后响应速度优于招标文件要求、④售后服务针对本项目配备专人及联系电话，并具有上门回访服务的，等4个方面进行阐述。提供的方案编制完整，明确各阶段的工作任务，且各项内容表述清晰、完整、有量化指标，有具体针对不同情形提出了违约处罚措施的，得8分。每缺一方面的内容扣2分/方面；每方面内容有缺漏的扣0.2分/方面。 未提供方案或不合格的不得分。 |
|  |  | 质量控制方案及保障措施 | 5 | 对投标人提供的质量控制方案的合理性、可行性、完整性、规范性进行综合评估。包括①制度保障、②技术保障、③全过程控制均有描述、④质量保障体系完善，⑤质量保障措施完备等5个方面，各方面内容表述清晰、完整、有量化指标，且有可实施的违约处罚措施的得5分。每缺少1个方面内容的扣1分/方面，每存在1个方面内容有缺漏或问题的扣0.2分/方面。 未提供方案或不合格的不得分。 |
| 三 | 商务部分 | 业绩 | 2 | 自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），供应商具有类似相关项目业绩的，每提供一个得1分，最高得2分。 注：须提供合同原件扫描件（包括但不限于体现甲乙双方名称，合同首页、合同金额页、合同盖章页及显示项目名称、项目内容等相关页）未提供或提供不符合要求的不得分。 |
|  |  | 履约能力 | 7 | 投标人或所投软件的制造商具有卫星定位综合服务功能和效果的软件著作权证书，得1分； 投标人或所投软件的制造商具有数据融合系统类或相似功能和效果的软件著作权证书，得1分； 投标人或所投软件的制造商具有数据自动采集与交换类或相似功能和效果的软件著作权证书，得1分； 投标人或所投软件的制造商具有智能数据管理类或相似功能和效果的软件著作权证书，得1分； 投标人或所投软件的制造商具有低空经济或者智慧交通领域的仿真平台的著作权，得1分； 投标人或所投软件的制造商具有大模型优化的相关经验或相似功能效果的著作权，得1分； 投标人或所投软件的制造商具有视觉分析和视觉识别方面经验，可支撑无人机平台视觉识别能力提升的相关经验的著作权，得1分； 注：投标时须提供证书原件扫描件，未提供或提供不符合要求的该项不得分。 |

- 1、最终得分为所有评委的平均得分。最终取累计评审平均总得分最高的为中标候选人。

- 2、采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的由采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 3、评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

- 4、对不中标的候选人，招标人有权不作任何解释。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、投标分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：采购人

根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、中小企业声明函（货物）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加采购代理机构组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、投标分项报价表（分包号：***）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他项目费（暂列金，按照采购清单60-123项金额合计53340元计取） |  |  |  |  |  |  | 53340 |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.上述清单中的其他项目费（暂列金，按照采购清单60-123项金额合计53340元计取），投标报价时不得更改此项费用，否则为无效投标。

十二、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十三、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十四、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| （大写） （单位） ，小写： （单位） |  |
| 核心产品品牌 |  |

填写说明：

1.开标一览表不得填报选择性报价，否则将作为无效投标；

2.开标一览表中报价与投标分项明细报价表中不符时时，以开标一览表为准；

3.按照各自分包的控制单价单位填写。

日期：       年   月   日

十五、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人（签名或盖章）

企业名称（盖章）：

日  期：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。