苏 州 市 政 府 采 购

招 标 文 件

项目编号：JSZC-320509-WYZB-G2025-0008

采购单位：江苏省苏州丝绸中等专业学校

采购类别：货物类

采购内容: 江苏省苏州丝绸中等专业学校异地新建厨房设备采购项目

苏州玮源招投标咨询服务有限公司

2025年5月

前附表

| 项号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 采购内容：江苏省苏州丝绸中等专业学校异地新建厨房设备采购项目 |
| 2 | 采购数量：1项 |
| 3 | 投标有效期为九十天（日历日） |
| 4 | 本次项目采购预算为：人民币贰佰壹拾叁万柒仟叁佰零捌元肆角整（￥：2137308.40元） 投标保证金数额：本项目不收取投标保证金 |
| 5 | 投标单位对招标文件如有疑问，请根据中华人民共和国财政部令第94号进行递交；供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑函（必须附网上报名的《投标供应商确认函》）现场提交或邮寄至本公司。 |
| 6 | 本次公开招标采购开标过程采用电子化招投标模式，投标人须网上提交投标文件，无需递交纸质响应文件，并可通过远程开标方式完成开标。 |
| 7 | 网上响应文件接收截止时间：2025-6-18 13:30（北京时间） |
| 8 | 远程开标时间：2025-6-18 13:30（北京时间） 开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） |
| 9 | 中标服务费：由中标单位支付，在领取中标通知书时中标人向招标代理机构一次性付清。按照预算金额的如下比例进行计算：即100万元以内1.5%、100～500万元以1.1%、500~1000万元以0.8%，差额定率累进法计算并支付中标服务费。 中标服务费账号： 账户名：苏州玮源招投标咨询服务有限公司 开户行：中国银行苏州盘西支行 帐号：544360882716 供应商缴纳代理服务费时，如需增值税专用发票的，则须提供有关信息资料。 注：本项目中标服务费折扣为人民币贰万柒仟伍佰壹拾元整（￥：27510.00）；请各供应商在投标报价时综合考虑。 |
| 10 | 评分标准：详见第六章 |

总目录

第一章投标邀请函

第二章投标人须知

第三章投标文件格式

第四章招标书

第五章合同主要条款

第六章评分标准

第一章 投标邀请函

项目概况

江苏省苏州丝绸中等专业学校异地新建厨房设备采购项目 JSZC-320509-WYZB-G2025-0008采购项目的潜在投标人应在苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 获取招标文件，并于2025-6-18 13:30 （北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320509-WYZB-G2025-0008

项目名称：江苏省苏州丝绸中等专业学校异地新建厨房设备采购项目

预算金额：人民币贰佰壹拾叁万柒仟叁佰零捌元肆角整（￥：2137308.40元）

最高限价（如有）：人民币贰佰壹拾叁万柒仟叁佰零捌元肆角整（￥：2137308.40元）

采购需求：厨房设备采购，详见第四章招标书

交货期限：2025年12月31日前完成油烟设备和管道部分安装、调试工作。2026年4月30日前完成所有设备供货、安装、调试工作。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

二、申请人的资格要求：

（一）.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，所属行业为：工业。

(三).本项目的特定资格要求：

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件：

时间：自公告发布之日起5个工作日

地点：苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

方式：自行下载

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

时间：2025-6-18 13:30 （北京时间）

地点：苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2、参与采购活动

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3、电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：0512-69820854；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：0512-69820854；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

4、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5、本公告同时在江苏政府采购网、苏州市政府采购网发布。

6、本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

7、政府采购履约资金扶持政策：中标可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：江苏省苏州丝绸中等专业学校

联系人：王琪华

联系电话：0512-63552945

地址：盛泽镇绸都大道东侧、盛坛路北侧

2.代理机构信息

名称：苏州玮源招投标咨询服务有限公司

联系地址：苏州市吴中区苏蠡路苏蠡大厦504室

联系电话：0512-65305011

联系人：朱敏、席兰

第二章投标人须知

一、说明和释义

1. 说明

1.1本采购文件仅适用于  苏州玮源招投标咨询服务有限公司  组织的采购活动。

1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本采购文件的解释权属于 苏州玮源招投标咨询服务有限公司  。

2. 词语释义

2.1 采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购业务的采购代理机构。

2.3 投标人：指投标招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4 投标：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（采购人）：指招标文件中载明的，依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.7乙方（供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.8天：日历日。

2.9时间：除特别说明，均指北京时间。

2.10知识产权:指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.11交货地点:合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12合同价款:根据合同规定,乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修投标及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15实质性投标：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品。

2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

2.18 中小企业：是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

在本次货物采购项目中，如货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标的，可享受小微企业扶持政策。

投标人提供的货物既有小微企业制造货物，也有大中型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。投标人应当出具《中小企业声明函》（见第三章格式），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.19根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》的通知规定。

二、投标人（供应商）

3. 供应商资格要求

3.1供应商应当具备下列一般条件：

3.1.1具有独立承担民事责任的能力；

3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.1.6法律、行政法规规定的其他条件；

3.2本项目落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，所属行业为：工业。

3.3供应商应当具备下列特定资格要求：

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4、投标人代表

4.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《授权委托书》（详见统一格式）。

5、投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6、联合体投标

本采购项目不接受联合体投标。

三、采购文件的说明

7、采购文件

采购文件由采购文件目录所列内容组成。投标人应详细阅读采购文件的全部内容，并认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按采购文件要求提交全部资料，或投标文件没有对采购文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8、招标文件的澄清和修改

- 8.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

- 8.3供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的投标失败或损失由供应商自行负责。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

- 8.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州政府采购网上发布的内容为准。

- 9、勘察现场（不涉及此条的忽略）

- 9.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

- 9.2采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

- 9.3经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

- 9.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

10、质疑

10.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

10.2根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，并请将网上报名的报名页面材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

10.3本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

10.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

（7）供应商《投标供应商确认函》

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

10.5 接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

联系单位：苏州玮源招投标咨询服务有限公司

收件人：朱敏、席兰

联系电话：0512-65305011

通讯地址：苏州市吴中区苏蠡路苏蠡大厦504

四、投标文件说明

11、提示与要求

11.1投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对采购文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将采购文件及相关的所有通知、文件等视为保密文件。

12、投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

13. 投标文件的组成（部分文件格式参见第三章）

13.1封面：

13.2开标一览表(统一格式,用于唱标)；

13.3公开分项报价

13.4资格审查文件（资格审查文件中不可出现价格内容）

13.4.1关于资格文件的声明函；

13.4.2投标单位情况表；

13.4.3 投标单位《营业执照》副本复印件；

13.4.4 投标单位法定代表人身份证复印件；

13.4.5投标单位代理人身份证复印件及授权委托书（若有）；

13.4.6具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

13.4.7具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。包括但不限于最近一期的财务报表或经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明。

13.4.8具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺。

13.4.9依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料（投标人应提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。投标人如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）

13.4.10参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；13.4.11《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

13.4.12其它有关资格证明文件（如有）。

13.5符合性审查文件（符合性审查文件中不可出现价格内容）

13.5.1投标函；

13.5.2投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表(不得出现价格)；

13.5.3偏离表（技术参数响应及偏离表和商务条款响应及偏离表）；

13.5.4所投产品生产厂家具有有效期内的全国工业产品生产许可证（电热食品加工设备）和所投产品生产厂家营业执照；

13.5.5所投产品生产厂家具有政府部门颁发的有效燃气燃烧器具安装维修资质证书；

13.5.6所投产品生产厂家具有有效期内的生产企业卫生许可证（消毒类）；

13.5.7对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料；

13.5.7其他有关符合性证明的文件。

13.5.8投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表；

13.6综合评审文件：

13.6.1与本次采购相关的其他资料及评分标准中要求的其他资料证明文件。

注：（1）以上13.4.1-13.4.12为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上13.5.1-13.5.7为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）“13.4.1-13.6.1”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

（6）本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

14、投标文件编制要求

- 14.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

14.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

14.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

14.3 投标报价（编制）要求的说明

14.3.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》 中的全部内容的报价应包括服务所需的一切费用，包括但不限于全部提供全部货物及其安装所需的辅材、备品、备件、专用工具、包装、运输、吊装、安装、基础的开挖及恢复、损耗、调试、检测、验收、试运行、人工、机械、仓储、保险、劳保、各种税费、专利技术、技术支持与培训、质保、售后服务与维护及相关劳务支出等所发生的全部费用以及供应商企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用以及投标人认为应纳入的其它一切费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

14.3.2投标人应按《公开分项报价》中的全部内容计算单价和总价。《公开分项报价》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或代理人签署。

14.3.3投标人应对采购文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果采购文件要求分标段投标的，则各标段应分别计算填写单价和总价。

14.3.4 一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

14.3.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

14.3.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

15、投标文件的签署

投标文件每一页均应加盖供应商电子签章.

16、投标保证金

本项目不收取投标保证金

17、投标文件的有效期

17.1自投标截止时间之日起90天，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

17.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行。

五、投标文件的递交、补充、修改和撤回

18、投标文件的递交

18.1投标人应当在在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

19、投标截止时间

19.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

19.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

19.3在投标截止时间投标单位少于三家的，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

20.投标文件的补充、修改和撤回

20.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、开标和评标

21、开标

21.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

21.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

21.3投标人代表未参加开标的，视同认可开标结果。

22、资格审查

22.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

22.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：

22.2.1查询时间：投标文件递交截止时间之后。

21.2.2查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）网站的相关主体信用记录。

22.2.3查询证据留存方式：采购人或者采购代理机构工作人员应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。

22.3经采购人或者采购代理机构审查供应商存在被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。

22.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参与同一合同项下的投标活动。

22.5本项目通过上述资格审查的合格投标人不足三家的，不得评标。

23、评标委员会

23.1评标委员会（以下简称评委会）成员依法组建；

23.2评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

23.3评委会组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

23.3.1审查、评价投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

23.3.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

23.3.3对投标文件进行比较和评价；

23.3.4签署评标报告、推荐中标候选人并根据采购方委托从中确定中标人；

23.3.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

23.4评委会成员应当履行下列义务：

23.4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

23.4.2按照采购文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

23.4.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

23.4.4评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

23.4.5配合招标采购人答复投标人提出的质疑；

23.4.6配合有关部门的投诉处理工作。

24、保密要求

24.1评标将在严格保密的情况下进行。

24.2有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

25、对投标文件初审

25.1评委会将对资格符合的投标文件进行符合性审查。即依据采购文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

（六）机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的。

25.2实质性响应的投标应该是与采购文件要求的条款相符。不得限制合同中买方的权利或投标人的义务，也不得对其他实质性响应的投标人的竞争地位产生不公正影响。

25.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

25.4投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

25.5投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

25.5.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

25.5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

25.5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

25.5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清。

25.7除上述情形外，对投标文件的判定，只依据投标文件本身，不依靠开标后的任何外来证明。

25.8采购代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

25.9对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

25.10评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

26、废标

26.1 在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

26.1.1符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

26.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

26.1.3投标人的报价均超过了采购预算或者最高限价，采购人不能支付的；

26.1.4因重大变故，采购任务取消的；

26.1.5机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的。

26.2 废标后，采购代理机构将发布废标公告。

27、投标文件的评价和比较

27.1评标委员会将仅对按招标文件有关规定确定为实质上响应采购文件要求的投标文件进行评价和比较。

27.2评价和比较采用综合评分法，评委会严格按照采购文件的规定要求、条件、评分标准，对投标人所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价。

27.3 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、确定中标原则：

28.1本次评标采用综合评分法

在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为相应标段的中标候选人。

八、发出中标通知书

29.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

29.3未中标通知书在中标公告发出之日起2个工作日内，由采购代理机构向未中标供应商发出。

九、中标单位的确认

30.1经评标委员会评审并确定中标单位后，招标采购单位将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告，公告期为1个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后7个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

十、告知招标结果

31.1 对未通过资格审查的投标人，告知其未通过的原因。

31.2 在发放中标通知书的同时，未中标通知书在中标公告发出之日起2个工作日内，由采购代理机构向未中标供应商发出。

十一、签订合同

32.1按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同，最长不得超过三十日。

32.2招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

32.3中标人无正当理由不得拒绝签订政府采购合同。

十二、其他事项

33.1中标服务费

33.1中标单位须按前附表的规定按其预算金额计算并支付中标服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。

33.2中标单位如果未按规定缴纳中标服务费，招标采购单位将保留诉讼的权利。

33.3缴纳中标服务费时，如供应商为增值税一般纳税人且需增值税专用发票的，则须提供开票信息。

33.2监督

33.2.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

33.3未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

第三章 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

附件1、（投标方）法定代表人授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州玮源招投标咨询服务有限公司组织实施的编号为JSZC-320509-WYZB-G2025-0008号的招标活动。代理人在开标、评标、合同投标过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标方：（公章）

法定代表人：（签字）

代理人：（签字）

日期：  年   月   日

附件2、投标函

投标函

苏州玮源招投标咨询服务有限公司：

我方收到贵单位               号招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。并向贵单位承诺：

1、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供“（具体名称）”的所有内容，我方的投标报价包括完成该项服务所需的一切费用，包括但不限于全部提供全部货物及其安装所需的辅材、备品、备件、专用工具、包装、运输、吊装、安装、基础的开挖及恢复、损耗、调试、检测、验收、试运行、人工、机械、仓储、保险、劳保、各种税费、专利技术、技术支持与培训、质保、售后服务与维护及相关劳务支出等所发生的全部费用以及供应商企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用以及投标人认为应纳入的其它一切费用。

2、如果我方的投标书被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同内容所规定的全部工作。

3、我方同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后90天。

4、我方愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方投标有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

5、我方愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

6、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意中标后若不履行投标文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方的中标资格将被取消。

7、我方同意中标方若无法按约定条款履行义务等行为，招标方有权取消我方的中标资格。

8、与本投标有关的通讯地址：

单位：             联系人：

地址：             联系电话：

开户银行：         银行账号：

投标人：（公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

年  月  日

附件3、投标报价表

1.开标一览表：按投标系统内统一格式

2.公开分项报价

公开分项报价

单位：元（人民币）

| 序号 | 标的物名称 | 品牌 | 规格型号 | 详细技术参数 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计： 元（大写： ） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年     月    日

注：1.报价表包含投标单位各项成本核算和投入的成本明细，合计金额应与《开标一览表》合计金额一致；否则，以《开标一览表》为准。

2.各投标人应根据此表格式按项目分别填写报价详细清单，栏数不够可自加。

附件4：项目组人员一览表

项目组人员一览表

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业/资格 | 从业时间 | 典型业务 与技术专长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

附件5、售后服务承诺书

售后服务承诺书

| 序号 | 售后服务内容 | 期限（时间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间 |  |  |
| 2 | 服务响应 |  |  |
| 3 | 到达现场 |  |  |
| 4 | 解决问题 |  |  |
| … |  |  |  |

注：1、针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；

2、如有其它售后服务内容，可自行参照填写。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：        年     月     日

附件6、条款偏离表

1.技术参数响应及偏离表

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应在本表中对照招标文件技术要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

以上表格内容不够的请自行添加。

投标方：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年   月  日

2.商务条款响应及偏离表

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应在本表中对照招标文件商务条款要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

以上表格内容不够的请自行添加。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

附件7、相关业绩一览表

相关业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 合同金额（人民币） | 采购时间 | 获奖情况 | 采购（建设）单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：可参考上述格式自制

投标人：（公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：年月日

附件8、资格证明文件

(1)、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本单位愿就由贵单位组织实施的编号为JSZC-320509-WYZB-G2025-0008号的招标活动进行投标。本单位所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

（投标方）法定代表人签字：

（投标方）公章：

年	月	日

(2)、投标单位情况表

供应商情况表

| 1 | 企业法人 |  |  |  | 公司成立日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 当地代表处地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电话 |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 5 | 传真 |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 6 | 注册地 |  |  | 注册年份 |  |  |  |  |
| 7 | 单位职工人数 | 人 |  | 单位 年总营业收入 |  |  |  | 万元 |
| 8 | 企业或社会团体办公场所的面积： |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 主营范围 1、_____________________________________ 2、____________________________________ …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

- 附件9、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、 （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ，制造商为 （企业名称）  ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于       （请填写：中型、小型、微型）企业。

2、 （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ，制造商为 （企业名称）  ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于       （请填写：中型、小型、微型）企业。

………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件10、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

附件11：响应单位与其他单位存在控股、管理关系情况表

响应单位与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 与响应单位存在直接股权关系 |  |  |  | 与响应单位存在直接管理关系 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 是否为大型企业（填写“是”或 “否”） | 是否直接控股（填写“是”或 “否”） | 直接控股关系情况说明（持股比例等） | 单位名称 | 是否为大型企业（填写“是”或 “否”） | 直接管理关系情况说明 |

注：1、本表仅须填写与投标人存在直接股权、管理关系的企业情况。投标人应按上表要求据实填写，如填写“无”或不填写，均视为投标人声明不存在有关情形。

2、其中“直接控股”是指投标人与大型企业之间存在直接投资并控股（非普通持股）的关系。

响应单位：（单位公章）

法定代表人/负责人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年     月     日

第四章 招标书

苏州玮源招投标咨询服务有限公司受江苏省苏州丝绸中等专业学校的委托，就其所需江苏省苏州丝绸中等专业学校异地新建厨房设备采购项目进行国内公开招标。欢迎有资格的供应商前来参加投标。

一、招标编号：JSZC-320509-WYZB-G2025-0008号

二、项目概述及要求：

（一）项目概况

新校食堂共分为两层，建筑面积8247.65平方米，供餐人数4500人左右。学生主要包括三年制中专生和五年一贯制大专生，本次采购的厨房设备主要目的是为了满足新校区厨房的运营需求，确保全体师生能够享受到安全、健康的餐饮服务。

(二)采购清单及要求

| 序号 | 名称 | 规格(MM) | 材质说明 | 参考图片 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一层厨房 |  |  |  |  |  |
| A | 过磅区 |  |  |  |  |  |
| A01 | 单眼水池 | 600*600*800 | 板材：台面池体厚度采用SUS 304 2B材质δ=1.0mm不锈钢板。选用不锈钢防臭落水，池体深度h=270mm。管材立柱为38*38*1.0mm不锈钢方管；脚为调节脚。带围板。 |  | 台 | 1 |
| A01-a | 水龙头 | 冷热 | 陶瓷阀芯 |  | 个 | 1 |
| A02 | 电子磅秤 | 300KG | 最大称重：300KG 大型LCD液晶显示屏幕字幕及LED背光显示功能。内置可充电蓄电池，充电时可以开机使用。开机自动置零。零点自动跟踪。具有计重、计数、百分比切换功能；计重时具有重量分选功能。电源： 交流220V/ 50Hz; 直流4V/4Ah。 |  | 台 | 1 |
| A03 | 平板推车 | 900*600*800 | 板材：台面采用SUS 304 2Bδ=1.2mm不锈钢。下层配1.5cm防火板。把手：Φ32*1.2mm不锈钢圆管制作。用4个4寸聚氨酯重轮，其中2个轮为聚氨酯万向轮。 |  | 台 | 6 |
| B | 一次更衣间 |  |  |  |  |  |
| B01 | 单眼洗手池 | 450*450*800 | 板材：台面池体厚度采用SUS 304 2B材质δ=1.0mm不锈钢板。选用不锈钢防臭落水，池体深度h=220mm。管材立柱为38*38*1.0mm不锈钢方管；脚为调节脚。带围板。 |  | 台 | 2 |
| B01-a | 感应龙头 | 感应式 | 电池插电两用。断电断水功能，2秒止水。 |  | 个 | 2 |
| B02 | 挂墙感应皂液器 | 120*115*260 | 壳体采用ABS塑料，容量：1000ML，尺寸：120*115*260，电池插电两用，电压：220V |  | 台 | 2 |
| B03 | 烘手机 | 248*165*470 | 壳体采用ABS塑料 尺寸：248*165*470 电压：220V 功率：1250W |  | 台 | 2 |
| B07 | 单眼水池 | 600*600*800 | 板材：台面池体厚度采用SUS 304 2B材质δ=1.0mm不锈钢板。选用不锈钢防臭落水，池体深度h=270mm。管材立柱为38*38*1.0mm不锈钢方管；脚为调节脚。带围板。 |  | 台 | 1 |
| B07-a | 水龙头 | 冷热 | 陶瓷阀芯 |  | 个 | 1 |
| C | 食品仓库、杂物区 |  |  |  |  |  |
| C01 | 四层平板货架 | 1100*500*1500 | 板材：层板采用SUS 304 2Bδ=1.0mm不锈钢板。管材立柱38*38*1.0mm不锈钢方管制作；脚为调节脚。 |  | 台 | 12 |
| C02 | 塑料地架 | 1220*610*300 | 外层聚丙烯ABS/PP材料、内部为碳钢材质，浅灰色，简易安装拆卸，摆放易潮物料。底部框架加固。 |  | 台 | 7 |
| D | 冰箱间、素菜冷藏库、荤菜冷冻库 |  |  |  |  |  |
| D01a | 四门冷藏冰箱 | 1200*715*1895 | 规格：1200*715*1895 温度范围：0℃～+8℃ 电压：220V/50HZ 输入功率：0.39KW 铜管盘制作 |  | 台 | 3 |
| D01b | 四门冷冻冰箱 | 1200*715*1895 | 规格：1200*715*1895 温度范围：-15℃～0℃ 电压：220V/50HZ 输入功率：0.39KW 铜管盘制作 |  | 台 | 3 |
| E | 湿垃圾房 |  |  |  |  |  |
| E01 | 单眼水池 | 600*600*800 | 板材：台面池体厚度采用SUS 304 2B材质δ=1.0mm不锈钢板。选用不锈钢防臭落水，池体深度h=270mm。管材立柱为38*38*1.0mm不锈钢方管；脚为调节脚。带围板。 |  | 台 | 1 |
| E01-a | 水龙头 | 冷热 | 陶瓷阀芯 |  | 个 | 1 |
| E02 | 高压洗地龙头 | 10.7M | 碳钢静电喷涂圆形敞开式，10.7M黑色钢丝液压管。304#旋转便捷拆卸更换的接头，水枪可360度旋转，前把手控制出水。 |  | 台 | 1 |
| F | 清洁工具间 |  |  |  |  |  |
| F01 | 单眼拖把池 | 1000*750*500 | 板材：台面池体厚度采用SUS 304 2B材质δ=1.0mm不锈钢板。选用不锈钢防臭落水，池体深度h=270mm。管材立柱为38*38*1.0mm不锈钢方管；脚为调节脚。带围板。 |  | 台 | 1 |
| F01-a | 水龙头 | 冷热 | 陶瓷阀芯 |  | 个 | 1 |
| F02 | 拖把架连滴水盘 | 1200*500*1600 | 板材：采用SUS 304 2Bδ=1.0mm不锈钢板。管材立柱38*38*1.0mm不锈钢方管制作；脚为调节脚。 |  | 台 | 1 |
| G | 素菜、肉类、水产清洗加工 |  |  |  |  |  |
| G01 | 双眼水池 | 1500*750*800 | 板材：台面池体厚度采用SUS 304 2B材质δ=1.0mm不锈钢板。选用不锈钢防臭落水，池体深度h=400mm。管材立柱为38*38*1.0mm不锈钢方管；脚为调节脚。带围板。 |  | 台 | 6 |
| G01-a | 水龙头 | 冷热 | 陶瓷阀芯 |  | 个 | 12 |
| G02 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 板材：SUS 304 2B台面厚度δ=1.0mm不锈钢板。下层配1.5cm防火板。管材立柱：38*38*1.0mm不锈钢方管；脚为调节脚。 |  | 台 | 10 |
| G03 | 多功能绞切机 | 510*410*800 | 规格：510*410*800MM 电压：220V 功率：1.1KW 切片厚度：3.5MM~5MM 生产能力：200~300KG/H |  | 台 | 2 |
| G04 | 四层条板货架 | 1200*500*1500 | 板材：排档采用SUS 304 2B 1.0mm不锈钢板。横档及立柱采用38*38*1.0mm不锈钢方管制作；脚为调节脚。 |  | 台 | 3 |
| G05A | 双门砧板刀具消毒柜(带锁) | 1200*650*1400 | 板材 :采用SUS 304 2B材质δ=1.0mm 不锈钢板。采用500W热风循环风机，配紫外线消毒灯。 电压：220v。带锁。 |  | 台 | 2 |
| G05B | 单门砧板刀具消毒柜(带锁) | 600*650*1400 | 板材 :台面采用SUS 304 2B材质δ=1.0mm 不锈钢板。采用500W热风循环风机，配紫外线消毒灯。 电压：220v。带锁。 |  | 台 | 1 |
| G06 | 高压洗地龙头 | 10.7M | 碳钢静电喷涂圆形敞开式，10.7M黑色钢丝液压管。304#旋转便捷拆卸更换的接头，水枪可360度旋转，前把手控制出水。 |  | 台 | 2 |
| G07 | 塑料地架 | 1220*610*300 | 外层聚丙烯ABS/PP材料、内部为碳钢材质，浅灰色，简易安装拆卸，摆放易潮物料。底部框架加固。 |  | 台 | 3 |
| G08 | 单眼水池 | 1000*750*800 | 板材：台面池体厚度采用SUS 304 2B材质δ=1.0mm不锈钢板。选用不锈钢防臭落水，池体深度h=400mm。管材立柱为38*38*1.0mm不锈钢方管；脚为调节脚。带围板。 |  | 台 | 10 |
| G08-a | 水龙头 | 冷热 | 陶瓷阀芯 |  | 个 | 10 |
| G09 | 多功能切菜机 | 1165*550*1255 | 电压：220V 功率：2.75KW 尺寸：1165*550*1255 用 途：将根茎类：马铃薯、竽头、蕃薯、瓜类、竹笋、洋葱、茄子；叶菜类：芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜等长条状之物切成丁、片、丝条状。速度采用变频器控制，独立控制。 |  | 台 | 2 |
| G10 | 毛刷清洗机 | 1240*690*870 | 电压：380V 功率：1.5KW 尺寸：1240*690*870 本机主要将茎类物料的清洗、去皮、抛光，如：土豆、胡萝卜、甜菜、山药.果品类等物料的清洗.去皮。工作原理：物料通过毛刷转动，物料表面与毛刷磨擦，从而达到物料要清洗、去皮、抛光的效果。 |  | 台 | 1 |
| H | 点心间 |  |  |  |  |  |
| H01 | 四门冰箱 | 1200*715*1895 | 规格：1200*715*1895 温度范围：-15℃～0℃，0℃～+8℃ 电压：220V/50HZ 输入功率：0.39KW 双机双温，铜管盘制作 |  | 台 | 1 |
| H06 | 单眼水池 | 750*750*800 | 板材：台面池体厚度采用SUS 304 2B材质δ=1.0mm不锈钢板。选用不锈钢防臭落水，池体深度h=270mm。管材立柱为38*38*1.0mm不锈钢方管；脚为调节脚。带围板。 |  | 台 | 1 |
| H06-a | 水龙头 | 冷热 | 陶瓷阀芯 |  | 个 | 1 |
| H07 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 板材：SUS 304 2B台面厚度δ=1.0mm不锈钢板。下层配1.5cm防火板。管材立柱：38*38*1.0mm不锈钢方管；脚为调节脚。 |  | 台 | 2 |
| H08 | 面粉车 | 550*550*500 | 板材：采用SUS 304 2Bδ=1.0mm不锈钢板。把手：Φ32*1.2mm不锈钢圆管制作。用4个4寸聚氨酯重轮，2轮带刹车。 |  | 台 | 1 |
| H09 | 电饼铛 | 840*660*760 | 外形尺寸：840*660*840mm 内径：530mm 电压：380V 功率：4.8KW 带调温装置，铛体为悬浮结构设计，上、下档双面可同时加热，烙制食品不用翻动，加工食品效果好，且热效率高，省时、省电。 |  | 台 | 3 |
| H10 | 三层电烤箱 | 1225*770*1540 | 电压 : 380V 功率 :20.4kW 外形尺寸:1225*770*1540mm |  | 台 | 3 |
| H10-a | 烤盘 | 600*400 | 采用食品级铝材 |  | 个 | 18 |
| H11 | 集气罩 | 5500*1300*500 | 板材：采用SUS3042B材质罩体厚度δ=1.0mm不锈钢板。 |  | ㎡ | 7.1 |
| H11-a | 集气罩 | 3300*1100*500 | 板材：采用SUS3042B材质罩体厚度δ=1.0mm不锈钢板。 |  | ㎡ | 3.6 |
| H11-b | 烟罩至吊顶封板 | L=8600 | 板材：采用SUS304板材δ=1.0mm不锈钢板。 |  | m | 8.6 |
| H12 | 烤盘车 | 485*650*1500 | 板材：采用SUS 304 2Bδ=1.0mm不锈钢板。管材立柱38*38*1.0mm不锈钢方管制作。把手：Φ32*1.2mm不锈钢圆管制作。用4个4寸聚氨酯重轮，2轮带刹车。 |  | 台 | 2 |
| I | 烹饪间 |  |  |  |  |  |
| I01 | 燃气可倾式汤锅 | 200L | 材料：内胆及锅体采用304 2mm不锈钢板。支架采用80*40*1.5mm不锈钢方管，锅内径800MM。采用电子打火及自动熄火保护装置。 |  | 台 | 1 |
| I02 | 燃气广式单眼炒灶 (配锅） | 1100*1200*800 | 板材：台面采用SUS 304 2Bδ= 1.2mm厚的磨砂贴膜不锈钢板。围板厚1.0mm不锈钢板。灶具炮台采用压制成形。骨架：采用镀锌钢板组装，炉膛：①耐高温耐火砖、耐火水泥；②2mm钢板；③硅棉。风阀：采用机械式结构风机：采用250W中压风机。脚为承重调节脚。火力集中，安全燃烧。采用节能炉头。采用电子打火及自动熄火保护装置。 |  | 台 | 1 |
| I04 | 电热开水器带底座 | 9KW | 功率：380V/9KW 容积：80L 内胆及底座采用304不锈钢材质。采用步进水加热技术，逐层进水逐层加热，取消了传统的浮球阀控制。三重防漏电保护，使用安全。高效节能性：环保防火保温层，可最大限度减少热量散失，整体较传统开水器省电。高质量：耐高温蒸汽腐蚀，坚固耐用。 |  | 台 | 1 |
| I05 | 双眼水池 | 1500*750*800 | 板材：台面池体厚度采用SUS 304 2B材质δ=1.0mm不锈钢板。选用不锈钢防臭落水，池体深度h=400mm。管材立柱为38*38*1.0mm不锈钢方管；脚为调节脚。带围板。 |  | 台 | 1 |
| I05-a | 水龙头 | 冷热 | 陶瓷阀芯 |  | 个 | 2 |
| I06 | 高压洗地龙头 | 10.7M | 碳钢静电喷涂圆形敞开式，10.7M黑色钢丝液压管。304#旋转便捷拆卸更换的接头，水枪可360度旋转，前把手控制出水。 |  | 台 | 1 |
| I07 | 四层条板货架 | 1200*500*1500 | 板材：排档采用SUS 304 2B 1.0mm不锈钢板。横档及立柱采用38*38*1.0mm不锈钢方管制作；脚为调节脚。 |  | 台 | 2 |
| I09 | 燃气广式双眼大锅灶 (配锅） | 2200*1200*800 | 板材：台面采用SUS 304 2Bδ= 1.2mm厚的磨砂贴膜不锈钢板。围板厚1.0mm不锈钢板。灶具炮台采用压制成形。骨架：采用镀锌钢板组装，炉膛：①耐高温耐火砖、耐火水泥；②2mm钢板；③硅棉。风阀：采用机械式结构风机：采用2台250W中压风机。脚为承重调节脚。火力集中，安全燃烧。采用节能炉头。采用电子打火及自动熄火保护装置。 |  | 台 | 7 |
| I10 | 脱排油烟罩 | 18500*1400*500 | 板材：采用SUS3042B材质罩体厚度δ=1.0mm不锈钢板。 配油网。含照明灯。 |  | ㎡ | 25.9 |
| I10-a | 烟罩至吊顶封板 | L=21300 | 板材：采用SUS304板材δ=1.0mm不锈钢板。 |  | m | 21.3 |
| I10-b | 封墙板 | 18500*1850 | 板材：采用SUS304板材δ=1.0mm不锈钢板。 |  | ㎡ | 34.2 |
| I11 | 调料车 | 800*600*800 | 板材：采用SUS 304 2Bδ=1.0mm不锈钢板。管材立柱38*38*1.0mm不锈钢方管制作。把手：Φ32*1.2mm不锈钢圆管制作。用4个4寸聚氨酯重轮，2轮带刹车。 |  | 台 | 4 |
| I12 | 三层送餐车 | 800*600*800 | 板材：采用SUS 304 2Bδ=1.0mm不锈钢板。管材立柱38*38*1.0mm不锈钢方管制作。把手：Φ32*1.2mm不锈钢圆管制作。用4个4寸聚氨酯重轮，2轮带刹车。带翻边。 |  | 台 | 8 |
| I13 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 板材：SUS 304 2B台面厚度δ=1.0mm不锈钢板。下层配1.5cm防火板。管材立柱：38*38*1.0mm不锈钢方管；脚为调节脚。 |  | 台 | 8 |
| J | 蒸煮间 |  |  |  |  |  |
| J01 | 单眼水池 | 1000*750*800 | 板材：台面池体厚度采用SUS 304 2B材质δ=1.0mm不锈钢板。选用不锈钢防臭落水，池体深度h=400mm。管材立柱为38*38*1.0mm不锈钢方管；脚为调节脚。带围板。 |  | 台 | 3 |
| J01-a | 水龙头 | 冷热 | 陶瓷阀芯 |  | 个 | 3 |
| J02 | 淘米机 | 1100*700*730 | 板材：台面及斗体采用SUS 304 2Bδ=1.0mm不锈钢板。围板厚度δ=1.0mm不锈钢板。脚为重力脚。带水泵.电源：220V。 |  | 台 | 1 |
| J03 | 高压洗地龙头 | 10.7M | 碳钢静电喷涂圆形敞开式，10.7M黑色钢丝液压管。304#旋转便捷拆卸更换的接头，水枪可360度旋转，前把手控制出水。 |  | 台 | 1 |
| J04 | 电热双门蒸饭柜 | 120KG | 板材：柜门柜体采用优质SUS304δ=0.8mm不锈钢板：内胆采用优质SUS304δ=0.8mm不锈钢板；采用优质阻燃保温层；优质门铰合链辘，采用耐热防漏密封胶边制作。轮子：采用Ф150重型万向活动轮。电压：380V,功率：2*12KW |  | 台 | 7 |
| J04-a | 蒸盘 | 600*400 | 采用304δ=1.0mm不锈钢材质。 |  | 个 | 168 |
| J06 | 集气罩 | 12300*1300*500 | 板材：采用SUS3042B材质罩体厚度δ=1.0mm不锈钢板。 |  | ㎡ | 15.9 |
| J06-a | 烟罩至吊顶封板 | L=12300 | 板材：采用SUS304板材δ=1.0mm不锈钢板。 |  | m | 12.3 |
| J08 | 集气罩 | 6200*1400*500 | 板材：采用SUS3042B材质罩体厚度δ=1.0mm不锈钢板。 |  | ㎡ | 8.6 |
| J08-a | 烟罩至吊顶封板 | L=7600 | 板材：采用SUS304板材δ=1.0mm不锈钢板。 |  | m | 7.6 |
| J09 | 饭盘车 | 800*600*1100 | 板材：采用SUS 304 2Bδ=1.0mm不锈钢板。管材立柱38*38*1.0mm不锈钢方管制作。把手：Φ32*1.2mm不锈钢圆管制作。用4个4寸聚氨酯重轮，2轮带刹车。带翻边。 |  | 台 | 2 |
| J10 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 板材：SUS 304 2B台面厚度δ=1.0mm不锈钢板。下层配1.5cm防火板。管材立柱：38*38*1.0mm不锈钢方管；脚为调节脚。 |  | 台 | 2 |
| K | 二次更衣、备餐间 |  |  |  |  |  |
| K01 | 单眼洗手池 | 450*450*800 | 板材：台面池体厚度采用SUS 304 2B材质δ=1.0mm不锈钢板。选用不锈钢防臭落水，池体深度h=220mm。管材立柱为38*38*1.0mm不锈钢方管；脚为调节脚。带围板。 |  | 台 | 1 |
| K01-a | 感应龙头 | 感应式 | 电池插电两用。断电断水功能，2秒止水。 |  | 个 | 1 |
| K02a | 挂墙感应皂液器 | 120*115*260 | 壳体采用ABS塑料，容量：1000ML，尺寸：120*115*260，电池插电两用，电压：220V |  | 台 | 1 |
| K02b | 挂墙感应手部酒精喷雾消毒器 | 120*115*260 | 壳体采用ABS塑料，容量：1000ML，尺寸：120*115*260，电池插电两用，电压：220V |  | 台 | 1 |
| K03 | 烘手机 | 248*165*470 | 壳体采用ABS塑料 尺寸：248*165*470 电压：220V 功率：1250W |  | 台 | 1 |
| K04 | 挂衣钩 | 八钩 | 采用SUS 304 2B材质δ=1.0mm不锈钢 |  | 台 | 1 |
| K05 | 单眼水池 | 750*750*800 | 板材：台面池体厚度采用SUS 304 2B材质δ=1.0mm不锈钢板。选用不锈钢防臭落水，池体深度h=270mm。管材立柱为38*38*1.0mm不锈钢方管；脚为调节脚。带围板。 |  | 台 | 2 |
| K05-a | 水龙头 | 冷热 | 陶瓷阀芯 |  | 个 | 2 |
| K06 | 单门玻璃门留样冰箱 | 600*625*1815 | 规格：600*625*1815 温度范围：+2℃～+8℃ 电压：220V 输入功率：0.2KW 铜管盘制作 |  | 台 | 2 |
| K07 | 食物保温柜 | 750*860*1400 | 外形尺寸：750*860*1400 电压：220V 功率：1.5KW 板材：采用SUS 304 2B厚度δ=0.8mm不锈钢板。通过柜体底部对食品进行循环辐射加热，温度均匀，加热迅速。保温效果好，操作自由方便 |  | 台 | 3 |
| K08 | 四层平板货架 | 1100*500*1500 | 板材：层板采用SUS 304 2Bδ=1.0mm不锈钢板。管材立柱38*38*1.0mm不锈钢方管制作；脚为调节脚。 |  | 台 | 4 |
| K09 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 板材：SUS 304 2B台面厚度δ=1.0mm不锈钢板。下层配1.5cm防火板。管材立柱：38*38*1.0mm不锈钢方管；脚为调节脚。 |  | 台 | 1 |
| K10 | 四移门保洁柜 | 1100*700*1800 | 板材：层板采用SUS 304 2B厚度δ=1.0mm不锈钢板。侧板厚度δ=1.0mm不锈钢板；脚为不锈钢Φ60调节脚，移门把手采用上下双面拉门。 |  | 台 | 2 |
| K11A | 电热双眼保温打饭柜 | 1800*700*800 | 板材：SUS 304 2B台面厚度δ=1.0mm不锈钢板。电控恒温式数显保温方式。管材立柱：38*38*1.0mm不锈钢方管；脚为调节脚。含桶。 |  | 台 | 6 |
| K11B | 电热单眼保温打饭柜 | 1800*700*800 | 板材：SUS 304 2B台面厚度δ=1.0mm不锈钢板。电控恒温式数显保温方式。管材立柱：38*38*1.0mm不锈钢方管；脚为调节脚。含桶。 |  | 台 | 2 |
| K12 | 电热五格保温台 | 1800*700*800 | 板材：SUS 304 2B台面厚度δ=1.0mm不锈钢板。侧板厚度δ=1.0mm不锈钢板。电控恒温式数显保温方式。管材立柱：38*38*1.0mm不锈钢方管；脚为调节脚。配份数盒。 |  | 台 | 14 |
| K13 | 单孔打汤台 | 1100*700*800 | 板材：SUS 304 2B台面厚度δ=1.0mm不锈钢板。下层配1.5cm防火板。管材立柱：38*38*1.0mm不锈钢方管；脚为调节脚。含桶。 |  | 台 | 3 |
| K14 | 四移门保洁柜 | 1500*700*1800 | 板材：层板采用SUS 304 2B厚度δ=1.0mm不锈钢板。侧板厚度δ=1.0mm不锈钢板；脚为不锈钢Φ60调节脚，移门把手采用上下双面拉门。 |  | 台 | 1 |
| L | 二次更衣、风味独立档口 |  |  |  |  |  |
| L01 | 单眼洗手池 | 450*450*800 | 板材：台面池体厚度采用SUS 304 2B材质δ=1.0mm不锈钢板。选用不锈钢防臭落水，池体深度h=220mm。管材立柱为38*38*1.0mm不锈钢方管；脚为调节脚。带围板。 |  | 台 | 3 |
| L01-a | 感应龙头 | 感应式 | 电池插电两用。断电断水功能，2秒止水。 |  | 个 | 3 |
| L02a | 挂墙感应皂液器 | 120*115*260 | 壳体采用ABS塑料，容量：1000ML，尺寸：120*115*260，电池插电两用，电压：220V |  | 台 | 3 |
| L02b | 挂墙感应手部酒精喷雾消毒器 | 120*115*260 | 壳体采用ABS塑料，容量：1000ML，尺寸：120*115*260，电池插电两用，电压：220V |  | 台 | 3 |
| L03 | 烘手机 | 248*165*470 | 壳体采用ABS塑料 尺寸：248*165*470 电压：220V 功率：1250W |  | 台 | 3 |
| L04 | 挂衣钩 | 八钩 | 采用SUS 304 2B材质δ=1.0mm不锈钢 |  | 台 | 3 |
| L05 | 单眼水池 | 800*800*800 | 板材：台面池体厚度采用SUS 304 2B材质δ=1.0mm不锈钢板。选用不锈钢防臭落水，池体深度h=270mm。管材立柱为38*38*1.0mm不锈钢方管；脚为调节脚。带围板。 |  | 台 | 4 |
| L05-a | 水龙头 | 冷热 | 陶瓷阀芯 |  | 个 | 4 |
| L06 | 平冷工作台 | 1800*800*800 | 规格：1800*800*800 温度范围：+5℃～-5℃ 电压：220V 输入功率：0.245KW 铜管盘制作 |  | 台 | 4 |
| L07 | 双层工作台 | 800*700*800 | 板材：SUS 304 2B台面厚度δ=1.0mm不锈钢板。下层配1.5cm防火板。管材立柱：38*38*1.0mm不锈钢方管；脚为调节脚。 |  | 台 | 1 |
| L08 | 电热八格保温台 | 1500*700*800 | 板材：SUS 304 2B台面厚度δ=1.0mm不锈钢板。侧板厚度δ=1.0mm不锈钢板。电控恒温式数显保温方式。管材立柱：38*38*1.0mm不锈钢方管；脚为调节脚。配份数盒。 |  | 台 | 3 |
| L13 | 脱排油烟罩 | 3700*1000*500 | 板材：采用SUS3042B材质罩体厚度δ=1.0mm不锈钢板。 配油网。含照明灯。 |  | ㎡ | 3.7 |
| L13-a | 烟罩至吊顶封板 | L=5700 | 板材：采用SUS304板材δ=1.0mm不锈钢板。 |  | m | 5.7 |
| L13-b | 封墙板 | 3700*1850 | 板材：采用SUS304板材δ=1.0mm不锈钢板。 |  | ㎡ | 6.8 |
| L14 | 电磁双眼大锅灶 | 1900*1100*800 | 电压：380V，功率：2*20KW，台面采用304不锈钢材质1.2MM厚。配置靠背防水散热风机；过热保护，防干烧保护多重保护措施；配置急停开关，配置自动报警装置；采用数字信号处理器；机芯采用分层次散热结构，机芯外壳全密封设计；清晰LED显示屏，数字化控制。产品采用8档磁控火力开关。 |  | 台 | 2 |
| L15 | 双层工作台 | 700*1100*800 | 板材：SUS 304 2B台面厚度δ=1.0mm不锈钢板。下层配1.5cm防火板。管材立柱：38*38*1.0mm不锈钢方管；脚为调节脚。 |  | 台 | 2 |
| L16 | 电磁单眼矮汤炉 | 650*700*550 | 电压：380V，功率：15KW，台面采用304不锈钢材质1.2MM厚。配置靠背防水散热风机；过热保护，防干烧保护多重保护措施；配置急停开关，配置自动报警装置；采用数字信号处理器；机芯采用分层次散热结构，机芯外壳全密封设计；清晰LED显示屏，数字化控制。产品采用8档磁控火力开关。 |  | 台 | 3 |
| L17 | 集气罩 | 3700*1300*500 | 板材：采用SUS3042B材质罩体厚度δ=1.0mm不锈钢板。 配油网。含照明灯。 |  | ㎡ | 4.8 |
| L17-a | 烟罩至吊顶封板 | L=5600 | 板材：采用SUS304板材δ=1.0mm不锈钢板。 |  | m | 5.6 |
| L18 | 双层工作台 | 1300*700*800 | 板材：SUS 304 2B台面厚度δ=1.0mm不锈钢板。下层配1.5cm防火板。管材立柱：38*38*1.0mm不锈钢方管；脚为调节脚。 |  | 台 | 8 |
| L19 | 集气罩 | 3700*1300*500 | 板材：采用SUS3042B材质罩体厚度δ=1.0mm不锈钢板。 配油网。含照明灯。 |  | ㎡ | 4.8 |
| L19-a | 烟罩至吊顶封板 | L=5900 | 板材：采用SUS304板材δ=1.0mm不锈钢板。 |  | m | 5.9 |
| L20 | 六眼电陶炉 | 1200*800*800 | 板材：SUS 304 2B台面厚度δ=1.0mm不锈钢板；脚为调节脚。电压：220V，功率：6*3KW。 |  | 台 | 2 |
| L21 | 双层工作台 | 400*800*800 | 板材：SUS 304 2B台面厚度δ=1.0mm不锈钢板。下层配1.5cm防火板。管材立柱：38*38*1.0mm不锈钢方管；脚为调节脚。 |  | 台 | 1 |
| L22 | 集气罩 | 3700*1000*500 | 板材：采用SUS3042B材质罩体厚度δ=1.0mm不锈钢板。 配油网。含照明灯。 |  | ㎡ | 3.7 |
| L22-a | 烟罩至吊顶封板 | L=5300 | 板材：采用SUS304板材δ=1.0mm不锈钢板。 |  | m | 5.3 |
| L23 | 双层工作台 | 700*700*800 | 板材：SUS 304 2B台面厚度δ=1.0mm不锈钢板。下层配1.5cm防火板。管材立柱：38*38*1.0mm不锈钢方管；脚为调节脚。 |  | 台 | 2 |
| L24 | 电12眼煮面炉连柜座 | 700*700*800 | 规格：700*700*（850+90） 电压：380V 功率：12KW |  | 台 | 2 |
| L25 | 集气罩 | 3700*1000*500 | 板材：采用SUS3042B材质罩体厚度δ=1.0mm不锈钢板。 |  | ㎡ | 3.7 |
| L25-a | 烟罩至吊顶封板 | L=5000 | 板材：采用SUS304板材δ=1.0mm不锈钢板。 |  | m | 5 |
| M | 回收区、洗碗间 |  |  |  |  |  |
| M01 | 餐具回收车 | 800*600*800 | 板材：采用SUS 304 2Bδ=1.0mm不锈钢板。管材立柱38*38*1.0mm不锈钢方管制作。把手：Φ32*1.2mm不锈钢圆管制作。用4个4寸聚氨酯重轮，2轮带刹车。 |  | 台 | 9 |
| M02 | 单孔残菜柜连残菜车 | 700*700*900 | 板材：采用SUS 304 2Bδ=1.0mm不锈钢板。管材立柱38*38*1.0mm不锈钢方管制作。把手：Φ32*1.2mm不锈钢圆管制作。用4个4寸聚氨酯重轮，2轮带刹车。下面可放垃圾桶尺寸为高度620、直径500。 |  | 台 | 6 |
| M03 | 单眼残菜台 | 1800*750*800 | 板材：SUS 304 2B台面厚度δ=1.0mm不锈钢板。管材立柱：38*38*1.0mm不锈钢方管；脚为调节脚。 |  | 台 | 1 |
| M04 | 单眼水池 | 1500*700*800 | 板材：台面池体厚度采用SUS 304 2B材质δ=1.0mm不锈钢板。选用不锈钢防臭落水，池体深度h=400mm。管材立柱为38*38*1.0mm不锈钢方管；脚为调节脚。带围板。 |  | 台 | 1 |
| M04-a | 水龙头 | 冷热 | 陶瓷阀芯 |  | 个 | 1 |
| M05 | 长龙式洗碗机带烘干机 | 5000*880*2040 | 外形尺寸：5000*880*2040 最大洗涤量：5000碟/H 加热方式：电加热 电压/功率：380V/72KW 独特的环绕喷淋设计，使水幕分布更加均匀，保证洗涤效果的同时，实现能耗节约；可靠的履带式传送系统配有自动过载保护装置，碗碟，餐盘可直接放于履带上，无需分类装筐和将筐推进洗碗机，大大降低了劳动强度，同时减少了工作时间；基于人体工程学的操作高度，使操作人员轻松装卸餐具，减低劳动强度；出入口配备启动/停止/紧停开关装置，方便操作人员控制机器的运行；出口端装有限位开关，放置餐具因未及时卸载而造成破损；高效烘干机，保证洗涤烘干效果 |  | 台 | 1 |
| M05-a | 分配器 | 250*150*100 | 电压：220V,泵流量:洗涤泵0~50ml/min/催干泵：0~40ml/min； |  | 台 | 1 |
| M05-b | 洗涤剂、催干剂 | 洗涤剂20L， 催干剂20L | 洗涤剂：超浓缩，低泡易干，环保无害不伤器具，标准漂洗溶液的浓度为0.2%-1%，水温在60-80℃之间。催干剂：有效物质含量10％；主要作用：使餐具快速干燥，不留痕迹； |  | 组 | 2 |
| M06 | 牛角罩 | 780*400 | 板材：采用SUS3042B材质罩体厚度δ=1.0mm不锈钢板。 |  | 个 | 2 |
| M07 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 板材：SUS 304 2B台面厚度δ=1.0mm不锈钢板。下层配1.5cm防火板。管材立柱：38*38*1.0mm不锈钢方管；脚为调节脚。 |  | 台 | 2 |
| M08 | 双眼水池 | 1500*750*800 | 板材：台面池体厚度采用SUS 304 2B材质δ=1.0mm不锈钢板。选用不锈钢防臭落水，池体深度h=400mm。管材立柱为38*38*1.0mm不锈钢方管；脚为调节脚。带围板。 |  | 台 | 1 |
| M08-a | 水龙头 | 冷热 | 陶瓷阀芯 |  | 个 | 2 |
| M09 | 单眼水池 | 1000*750*800 | 板材：台面池体厚度采用SUS 304 2B材质δ=1.0mm不锈钢板。选用不锈钢防臭落水，池体深度h=400mm。管材立柱为38*38*1.0mm不锈钢方管；脚为调节脚。带围板。 |  | 台 | 4 |
| M09-a | 水龙头 | 冷热 | 陶瓷阀芯 |  | 个 | 4 |
| M10 | 高压洗地龙头 | 10.7M | 碳钢静电喷涂圆形敞开式，10.7M黑色钢丝液压管。304#旋转便捷拆卸更换的接头，水枪可360度旋转，前把手控制出水。 |  | 台 | 1 |
| M11 | 四层条板货架 | 1200*500*1500 | 板材：排档采用SUS 304 2B 1.0mm不锈钢板。横档及立柱采用38*38*1.0mm不锈钢方管制作；脚为调节脚。 |  | 台 | 1 |
| N | 保洁间 |  |  |  |  |  |
| N01 | 双门热风循环高温消毒柜 | 1320*640*1840 | 板材：侧板、门板采用SUS 304 2B厚度δ=1.0mm不锈钢板。中层保温层。4KW发热器，配耐高温离心风机，内置循环风系统，配承重调节脚。 |  | 台 | 5 |
|  | 一层卫生防疫用品 |  |  |  |  |  |
| 1 | 粘捕式灭蝇灯 | 30W | 额定电压:220V 额定功率:30W 规格：500*120*290 |  | 台 | 13 |
| 2 | 紫外线杀菌灯 | 36W | 额定电压:220V 额定功率:36W 灯管：石英高压放电管；强力杀菌，效率高 |  | 台 | 17 |
| 3 | 风幕机(后厨) | 1500*170*192 | 规格：1500*170*192 额定电压:220V 功率：165W，带遥控 |  | 台 | 4 |
| 4 | 风幕机(后厨) | 1800*170*192 | 规格：1800*170*192 额定电压:220V 功率：170W，带遥控 |  | 台 | 1 |
| 5 | 风幕机(餐厅) | 1200*170*192 | 规格：1200*170*192 额定电压:220V 功率：135W，带遥控 |  | 台 | 2 |
| 6 | 风幕机(餐厅) | 1800*170*192 | 规格：1800*170*192 额定电压:220V 功率：170W，带遥控 |  | 台 | 9 |
|  | 一层灭火系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 灶具自动灭火系统 | 双瓶组 | 含：控制箱总成，主控箱，电系控制盘，蜂鸣器，药剂瓶，氮气瓶，雾化喷头，雾化喷头胶帽，感温器总成，感温探测器等。 |  | 套 | 2 |
|  | 二层厨房 |  |  |  |  |  |
| AA | 农残检验间 |  |  |  |  |  |
| AA02 | 单眼水池 | 600*600*800 | 板材：台面池体厚度采用SUS 304 2B材质δ=1.0mm不锈钢板。选用不锈钢防臭落水，池体深度h=270mm。管材立柱为38*38*1.0mm不锈钢方管；脚为调节脚。带围板。 |  | 台 | 1 |
| AA02-a | 水龙头 | 冷热 | 陶瓷阀芯 |  | 个 | 1 |
| CC | 清洁工具间 |  |  |  |  |  |
| CC01 | 四层平板货架 | 1100*500*1500 | 板材：层板采用SUS 304 2Bδ=1.0mm不锈钢板。管材立柱38*38*1.0mm不锈钢方管制作；脚为调节脚。 |  | 台 | 1 |
| CC02 | 单眼拖把池 | 1000*750*500 | 板材：台面池体厚度采用SUS 304 2B材质δ=1.0mm不锈钢板。选用不锈钢防臭落水，池体深度h=270mm。管材立柱为38*38*1.0mm不锈钢方管；脚为调节脚。带围板。 |  | 台 | 1 |
| CC02-a | 水龙头 | 冷热 | 陶瓷阀芯 |  | 个 | 1 |
| CC03 | 拖把架连滴水盘 | 1200*500*1600 | 板材：采用SUS 304 2Bδ=1.0mm不锈钢板。管材立柱38*38*1.0mm不锈钢方管制作；脚为调节脚。 |  | 台 | 1 |
| DD | 二次更衣、普通快餐、饭汤区 |  |  |  |  |  |
| DD01 | 单眼洗手池 | 450*450*800 | 板材：台面池体厚度采用SUS 304 2B材质δ=1.0mm不锈钢板。选用不锈钢防臭落水，池体深度h=220mm。管材立柱为38*38*1.0mm不锈钢方管；脚为调节脚。带围板。 |  | 台 | 1 |
| DD01-a | 感应龙头 | 感应式 | 电池插电两用。断电断水功能，2秒止水。 |  | 个 | 1 |
| DD02a | 挂墙感应皂液器 | 120*115*260 | 壳体采用ABS塑料，容量：1000ML，尺寸：120*115*260，电池插电两用，电压：220V |  | 台 | 1 |
| DD02b | 挂墙感应手部酒精喷雾消毒器 | 120*115*260 | 壳体采用ABS塑料，容量：1000ML，尺寸：120*115*260，电池插电两用，电压：220V |  | 台 | 1 |
| DD03 | 烘手机 | 248*165*470 | 壳体采用ABS塑料 尺寸：248*165*470 电压：220V 功率：1250W |  | 台 | 1 |
| DD04 | 挂衣钩 | 八钩 | 采用SUS 304 2B材质δ=1.0mm不锈钢 |  | 台 | 3 |
| DD05 | 食物保温柜 | 750*860*1400 | 外形尺寸：750*860*1400 电压：220V 功率：1.5KW 板材：采用SUS 304 2B厚度δ=0.8mm不锈钢板。通过柜体底部对食品进行循环辐射加热，温度均匀，加热迅速。保温效果好，操作自由方便 |  | 台 | 5 |
| DD06 | 四层平板货架 | 1100*500*1500 | 板材：层板采用SUS 304 2Bδ=1.0mm不锈钢板。管材立柱38*38*1.0mm不锈钢方管制作；脚为调节脚。 |  | 台 | 5 |
| DD07 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 板材：SUS 304 2B台面厚度δ=1.0mm不锈钢板。下层配1.5cm防火板。管材立柱：38*38*1.0mm不锈钢方管；脚为调节脚。 |  | 台 | 2 |
| DD08 | 单眼水池 | 750*750*800 | 板材：台面池体厚度采用SUS 304 2B材质δ=1.0mm不锈钢板。选用不锈钢防臭落水，池体深度h=270mm。管材立柱为38*38*1.0mm不锈钢方管；脚为调节脚。带围板。 |  | 台 | 2 |
| DD08-a | 水龙头 | 冷热 | 陶瓷阀芯 |  | 个 | 2 |
| DD09 | 四移门保洁柜 | 1100*700*1800 | 板材：层板采用SUS 304 2B厚度δ=1.0mm不锈钢板。侧板厚度δ=1.0mm不锈钢板；脚为不锈钢Φ60调节脚，移门把手采用上下双面拉门。 |  | 台 | 1 |
| DD10 | 单门玻璃门留样冰箱 | 600*625*1815 | 规格：600*625*1815 温度范围：+2℃～+8℃ 电压：220V 输入功率：0.2KW 铜管盘制作 |  | 台 | 2 |
| DD11 | 双层工作台 | 1500*600*800 | 板材：SUS 304 2B台面厚度δ=1.0mm不锈钢板。下层配1.5cm防火板。管材立柱：38*38*1.0mm不锈钢方管；脚为调节脚。 |  | 台 | 2 |
| DD12 | 电热单眼保温打饭柜 | 1300*700*800 | 板材：SUS 304 2B台面厚度δ=1.0mm不锈钢板。电控恒温式数显保温方式。管材立柱：38*38*1.0mm不锈钢方管；脚为调节脚。含桶。 |  | 台 | 4 |
| DD13 | 电热五格保温台 | 1800*700*800 | 板材：SUS 304 2B台面厚度δ=1.0mm不锈钢板。侧板厚度δ=1.0mm不锈钢板。电控恒温式数显保温方式。管材立柱：38*38*1.0mm不锈钢方管；脚为调节脚。配份数盒。 |  | 台 | 16 |
| DD14 | 电热双眼保温打饭柜 | 1800*700*800 | 板材：SUS 304 2B台面厚度δ=1.0mm不锈钢板。电控恒温式数显保温方式。管材立柱：38*38*1.0mm不锈钢方管；脚为调节脚。含桶。 |  | 台 | 6 |
| DD15A | 电热双层工作台连蒸台 | 1500*900*800 | 板材：SUS 304 2B台面厚度δ=1.0mm不锈钢板。侧板厚度δ=1.0mm不锈钢板。电控恒温式数显保温方式。管材立柱：38*38*1.0mm不锈钢方管；脚为调节脚。 |  | 台 | 1 |
| DD15B | 电热单眼打饭台连蒸台 | 1500*900*800 | 板材：SUS 304 2B台面厚度δ=1.0mm不锈钢板。侧板厚度δ=1.0mm不锈钢板。电控恒温式数显保温方式。管材立柱：38*38*1.0mm不锈钢方管；脚为调节脚。含桶。 | 定制 | 台 | 1 |
| DD16 | 电热五格保温台连蒸台 | 1800*900*800 | 板材：SUS 304 2B台面厚度δ=1.0mm不锈钢板。侧板厚度δ=1.0mm不锈钢板。电控恒温式数显保温方式。管材立柱：38*38*1.0mm不锈钢方管；脚为调节脚。 |  | 台 | 2 |
| DD17 | 单孔打汤台 | 1100*700*800 | 板材：SUS 304 2B台面厚度δ=1.0mm不锈钢板。下层配1.5cm防火板。管材立柱：38*38*1.0mm不锈钢方管；脚为调节脚。含桶。 |  | 台 | 4 |
| DD18 | 单门玻璃门消毒柜 | 590*505*1790 | 电压：220V，功率：1100W 容量：320L 规格： 590*505*1790 消毒方式：中温烘干 |  | 台 | 2 |
| DD19 | 电热保温饭台连汤桶水池组合开门柜 | 3000*600*800 | 板材：SUS 304 2B台面厚度δ=1.0mm不锈钢板。侧板厚度δ=1.0mm不锈钢板。电控恒温式数显保温方式。管材立柱：38*38*1.0mm不锈钢方管；脚为调节脚。电压：380V，功率：3KW。含桶。 | 定制 | 台 | 2 |
| DD20 | 电热开水器 | 9KW | 功率：380V/9KW 容积：80L 内胆及底座采用304不锈钢材质。采用步进水加热技术，逐层进水逐层加热，取消了传统的浮球阀控制。三重防漏电保护，使用安全。高效节能性：环保防火保温层，可最大限度减少热量散失，整体较传统开水器省电。高质量：耐高温蒸汽腐蚀，坚固耐用。 |  | 台 | 1 |
| DD21 | 单眼水池 | 600*600*800 | 板材：台面池体厚度采用SUS 304 2B材质δ=1.0mm不锈钢板。选用不锈钢防臭落水，池体深度h=270mm。管材立柱为38*38*1.0mm不锈钢方管；脚为调节脚。带围板。 |  | 台 | 2 |
| DD21-a | 水龙头 | 冷热 | 陶瓷阀芯 |  | 个 | 2 |
| DD22 | 四移门保洁柜 | 1500*700*1800 | 板材：层板采用SUS 304 2B厚度δ=1.0mm不锈钢板。侧板厚度δ=1.0mm不锈钢板；脚为不锈钢Φ60调节脚，移门把手采用上下双面拉门。 |  | 台 | 1 |
| EE | 二次更衣、教师特色档口 |  |  |  |  |  |
| EE01 | 单眼洗手池 | 450*450*800 | 板材：台面池体厚度采用SUS 304 2B材质δ=1.0mm不锈钢板。选用不锈钢防臭落水，池体深度h=220mm。管材立柱为38*38*1.0mm不锈钢方管；脚为调节脚。带围板。 |  | 台 | 1 |
| EE01-a | 感应龙头 | 感应式 | 电池插电两用。断电断水功能，2秒止水。 |  | 个 | 1 |
| EE02a | 烘手机 | 248*165*470 | 壳体采用ABS塑料 尺寸：248*165*470 电压：220V 功率：1250W |  | 台 | 1 |
| EE02b | 挂墙感应皂液器 | 120*115*260 | 壳体采用ABS塑料，容量：1000ML，尺寸：120*115*260，电池插电两用，电压：220V |  | 台 | 1 |
| EE02c | 挂墙感应手部酒精喷雾消毒器 | 120*115*260 | 壳体采用ABS塑料，容量：1000ML，尺寸：120*115*260，电池插电两用，电压：220V |  | 台 | 1 |
| EE03 | 挂衣钩 | 八钩 | 采用SUS 304 2B材质δ=1.0mm不锈钢 |  | 台 | 1 |
| EE04 | 双门玻璃门消毒柜 | 1160*520*1630 | 电压：220V，功率：1200W 规格：1160*520*1630 消毒方式：紫外线臭氧+中温 |  | 台 | 1 |
| EE05 | 电磁三门蒸柜 | 1000*900*1870 | 电压：380V，功率：30KW，内胆采用304不锈钢材质1.2MM厚。配置靠背防水散热风机；过热保护，防干烧保护多重保护措施；配置急停开关，配置自动报警装置；采用数字信号处理器；机芯采用分层次散热结构，机芯外壳全密封设计；清晰LED显示屏，数字化控制。产品采用8档磁控火力开关。 |  | 台 | 1 |
| EE06 | 单眼水池 | 750*750*800 | 板材：台面池体厚度采用SUS 304 2B材质δ=1.0mm不锈钢板。选用不锈钢防臭落水，池体深度h=270mm。管材立柱为38*38*1.0mm不锈钢方管；脚为调节脚。带围板。 |  | 台 | 1 |
| EE06-a | 水龙头 | 冷热 | 陶瓷阀芯 |  | 个 | 1 |
| EE07 | 六眼电陶炉 | 1200*800*800 | 板材：SUS 304 2B台面厚度δ=1.0mm不锈钢板；脚为调节脚。电压：220V，功率：6*3KW。 |  | 台 | 1 |
| EE08 | 调料台 | 450*1100*800 | 板材：SUS 304 2B台面厚度δ=1.0mm不锈钢板。下层配1.5cm防火板。管材立柱：38*38*1.0mm不锈钢方管；脚为调节脚。 |  | 台 | 1 |
| EE09 | 电磁双眼炒灶 | 2000*1100*800 | 电压：380V，功率：2*15KW，台面采用304不锈钢材质1.2MM厚。配置靠背防水散热风机；过热保护，防干烧保护多重保护措施；配置急停开关，配置自动报警装置；采用数字信号处理器；机芯采用分层次散热结构，机芯外壳全密封设计；清晰LED显示屏，数字化控制。产品采用8档磁控火力开关。 |  | 台 | 1 |
| EE10 | 双层工作台 | 600*700*800 | 板材：SUS 304 2B台面厚度δ=1.0mm不锈钢板。下层配1.5cm防火板。管材立柱：38*38*1.0mm不锈钢方管；脚为调节脚。 |  | 台 | 1 |
| EE11 | 电磁双眼大锅灶 | 1900*1100*800 | 电压：380V，功率：2*20KW，台面采用304不锈钢材质1.2MM厚。配置靠背防水散热风机；过热保护，防干烧保护多重保护措施；配置急停开关，配置自动报警装置；采用数字信号处理器；机芯采用分层次散热结构，机芯外壳全密封设计；清晰LED显示屏，数字化控制。产品采用8档磁控火力开关。 |  | 台 | 1 |
| EE12 | 调料台 | 700*1100*800 | 板材：SUS 304 2B台面厚度δ=1.0mm不锈钢板。下层配1.5cm防火板。管材立柱：38*38*1.0mm不锈钢方管；脚为调节脚。 |  | 台 | 1 |
| EE13 | 电磁单眼矮汤炉 | 650*700*550 | 电压：380V，功率：15KW，台面采用304不锈钢材质1.2MM厚。配置靠背防水散热风机；过热保护，防干烧保护多重保护措施；配置急停开关，配置自动报警装置；采用数字信号处理器；机芯采用分层次散热结构，机芯外壳全密封设计；清晰LED显示屏，数字化控制。产品采用8档磁控火力开关。 |  | 台 | 1 |
| EE14 | 脱排油烟罩 | 9700*1300*500 | 板材：采用SUS3042B材质罩体厚度δ=1.0mm不锈钢板。 配油网。含照明灯。 |  | ㎡ | 12.6 |
| EE14-a | 烟罩至吊顶封板 | L=11000 | 板材：采用SUS304板材δ=1.0mm不锈钢板。 |  | m | 11 |
| EE14-b | 封墙板 | 9700*1850 | 板材：采用SUS304板材δ=1.0mm不锈钢板。 |  | ㎡ | 17.9 |
| EE15 | 平冷工作台 | 1800*800*800 | 规格：1800*800*800 温度范围：+5℃～-5℃ 电压：220V 输入功率：0.245KW 铜管盘制作 |  | 台 | 1 |
| EE16 | 双层工作台 | 1500*700*800 | 板材：SUS 304 2B台面厚度δ=1.0mm不锈钢板。下层配1.5cm防火板。管材立柱：38*38*1.0mm不锈钢方管；脚为调节脚。 |  | 台 | 3 |
| EE17 | 电热八格保温台 | 1500*700*800 | 板材：SUS 304 2B台面厚度δ=1.0mm不锈钢板。侧板厚度δ=1.0mm不锈钢板。电控恒温式数显保温方式。管材立柱：38*38*1.0mm不锈钢方管；脚为调节脚。配份数盒。 |  | 台 | 2 |
| EE18 | 双层工作台 | 700*700*800 | 板材：SUS 304 2B台面厚度δ=1.0mm不锈钢板。下层配1.5cm防火板。管材立柱：38*38*1.0mm不锈钢方管；脚为调节脚。 |  | 台 | 1 |
| FF | 二次更衣、风味独立档口 |  |  |  |  |  |
| FF01 | 单眼洗手池 | 450*450*800 | 板材：台面池体厚度采用SUS 304 2B材质δ=1.0mm不锈钢板。选用不锈钢防臭落水，池体深度h=220mm。管材立柱为38*38*1.0mm不锈钢方管；脚为调节脚。带围板。 |  | 台 | 1 |
| FF01-a | 感应龙头 | 感应式 | 电池插电两用。断电断水功能，2秒止水。 |  | 个 | 1 |
| FF02a | 挂墙感应皂液器 | 120*115*260 | 壳体采用ABS塑料，容量：1000ML，尺寸：120*115*260，电池插电两用，电压：220V |  | 台 | 1 |
| FF02b | 挂墙感应手部酒精喷雾消毒器 | 120*115*260 | 壳体采用ABS塑料，容量：1000ML，尺寸：120*115*260，电池插电两用，电压：220V |  | 台 | 1 |
| FF03 | 烘手机 | 248*165*470 | 壳体采用ABS塑料 尺寸：248*165*470 电压：220V 功率：1250W |  | 台 | 1 |
| FF04 | 挂衣钩 | 八钩 | 采用SUS 304 2B材质δ=1.0mm不锈钢 |  | 台 | 1 |
| FF07 | 双层工作台 | 400*700*800 | 板材：SUS 304 2B台面厚度δ=1.0mm不锈钢板。下层配1.5cm防火板。管材立柱：38*38*1.0mm不锈钢方管；脚为调节脚。 |  | 台 | 3 |
| FF08 | 电双缸炸炉连柜座 | 700*700（850+90） | 规格：700*700*（850+90） 电压： 380V 功率：24KW |  | 台 | 1 |
| FF09 | 电坑扒炉连柜座 | 700*700（850+90） | 规格：700*700*（850+90） 电压：380V 功率：9KW |  | 台 | 1 |
| FF10 | 集气罩 | 3400*1000*500 | 板材：采用SUS3042B材质罩体厚度δ=1.0mm不锈钢板。 |  | ㎡ | 3.4 |
| FF10-a | 烟罩至吊顶封板 | L=4400 | 板材：采用SUS304板材δ=1.0mm不锈钢板。 |  | m | 4.4 |
| FF11 | 单眼水池 | 800*800*800 | 板材：台面池体厚度采用SUS 304 2B材质δ=1.0mm不锈钢板。选用不锈钢防臭落水，池体深度h=270mm。管材立柱为38*38*1.0mm不锈钢方管；脚为调节脚。带围板。 |  | 台 | 2 |
| FF11-a | 水龙头 | 冷热 | 陶瓷阀芯 |  | 个 | 2 |
| FF12 | 平冷工作台 | 1800*800*800 | 规格：1800*800*800 温度范围：+5℃～-5℃ 电压：220V 输入功率：0.245KW 铜管盘制作 |  | 台 | 2 |
| FF13 | 台式电热关东煮 | 540*430*290 | 电压：220V，功率：2*2.5KW，容量：6L*2 |  | 台 | 1 |
| FF14 | 电蒸炉 | 700*700*800 | 板材：SUS 304 2B面板厚度δ=1.0mm不锈钢板。围板厚度δ=1.0mm。采用电加热，电压：380V，功率：12KW，自动进水，管材立柱：38*38*1.0mm不锈钢方管；配承重调节脚。 |  | 台 | 2 |
| FF15 | 集气罩 | 2900*1000*500 | 板材：采用SUS3042B材质罩体厚度δ=1.0mm不锈钢板。 |  | ㎡ | 2.9 |
| FF15-a | 烟罩至吊顶封板 | L=3900 | 板材：采用SUS304板材δ=1.0mm不锈钢板。 |  | m | 3.9 |
| FF16 | 双层工作台 | 1300*700*800 | 板材：SUS 304 2B台面厚度δ=1.0mm不锈钢板。下层配1.5cm防火板。管材立柱：38*38*1.0mm不锈钢方管；脚为调节脚。 |  | 台 | 2 |
| FF17 | 双层工作台 | 1100*800*800 | 板材：SUS 304 2B台面厚度δ=1.0mm不锈钢板。下层配1.5cm防火板。管材立柱：38*38*1.0mm不锈钢方管；脚为调节脚。 |  | 台 | 1 |
| FF20 | 集气罩 | 2700*1000*500 | 板材：采用SUS3042B材质罩体厚度δ=1.0mm不锈钢板。 |  | ㎡ | 2.7 |
| FF20-a | 烟罩至吊顶封板 | L=3700 | 板材：采用SUS304板材δ=1.0mm不锈钢板。 |  | m | 3.7 |
| GG | 洗碗间 |  |  |  |  |  |
| GG01 | 单眼水池 | 1500*750*800 | 板材：台面池体厚度采用SUS 304 2B材质δ=1.0mm不锈钢板。选用不锈钢防臭落水，池体深度h=400mm。管材立柱为38*38*1.0mm不锈钢方管；脚为调节脚。带围板。 |  | 台 | 1 |
| GG01-a | 水龙头 | 冷热 | 陶瓷阀芯 |  | 个 | 1 |
| GG02 | 长龙式洗碗机带烘干机 | 5000*880*2040 | 外形尺寸：5000*880*2040 最大洗涤量：5000碟/H 加热方式：电加热 电压/功率：380V/72KW 独特的环绕喷淋设计，使水幕分布更加均匀，保证洗涤效果的同时，实现能耗节约；可靠的履带式传送系统配有自动过载保护装置，碗碟，餐盘可直接放于履带上，无需分类装筐和将筐推进洗碗机，大大降低了劳动强度，同时减少了工作时间；基于人体工程学的操作高度，使操作人员轻松装卸餐具，减低劳动强度；出入口配备启动/停止/紧停开关装置，方便操作人员控制机器的运行；出口端装有限位开关，放置餐具因未及时卸载而造成破损；高效烘干机，保证洗涤烘干效果 |  | 台 | 1 |
| GG02-a | 分配器 | 250*150*100 | 电压：220V,泵流量:洗涤泵0~50ml/min/催干泵：0~40ml/min； |  | 台 | 1 |
| GG02-b | 洗涤剂、催干剂 | 洗涤剂20L， 催干剂20L | 洗涤剂：超浓缩，低泡易干，环保无害不伤器具，标准漂洗溶液的浓度为0.2%-1%，水温在60-80℃之间。催干剂：有效物质含量10％；主要作用：使餐具快速干燥，不留痕迹； |  | 组 | 2 |
| GG03 | 牛角罩 | 780*400 | 板材：采用SUS3042B材质罩体厚度δ=1.0mm不锈钢板。 |  | 个 | 2 |
| GG04 | 双层工作台 | 1500*700*800 | 板材：SUS 304 2B台面厚度δ=1.0mm不锈钢板。下层配1.5cm防火板。管材立柱：38*38*1.0mm不锈钢方管；脚为调节脚。 |  | 台 | 1 |
| GG05 | 高压洗地龙头 | 10.7M | 碳钢静电喷涂圆形敞开式，10.7M黑色钢丝液压管。304#旋转便捷拆卸更换的接头，水枪可360度旋转，前把手控制出水。 |  | 台 | 1 |
| GG06 | 单眼水池 | 1000*750*800 | 板材：台面池体厚度采用SUS 304 2B材质δ=1.0mm不锈钢板。选用不锈钢防臭落水，池体深度h=400mm。管材立柱为38*38*1.0mm不锈钢方管；脚为调节脚。带围板。 |  | 台 | 6 |
| GG06-a | 水龙头 | 冷热 | 陶瓷阀芯 |  | 个 | 6 |
| GG08 | 四层条板货架 | 1200*500*1500 | 板材：排档采用SUS 304 2B 1.0mm不锈钢板。横档及立柱采用38*38*1.0mm不锈钢方管制作；脚为调节脚。 |  | 台 | 1 |
| HH | 餐具消毒保洁间 |  |  |  |  |  |
| HH01 | 双门热风循环高温消毒柜 | 1320*640*1840 | 板材：侧板、门板采用SUS 304 2B厚度δ=1.0mm不锈钢板。中层保温层。4KW发热器，配耐高温离心风机，内置循环风系统，配承重调节脚。 |  | 台 | 4 |
| HH02 | 四移门保洁柜 | 1100*700*1800 | 板材：层板采用SUS 304 2B厚度δ=1.0mm不锈钢板。侧板厚度δ=1.0mm不锈钢板；脚为不锈钢Φ60调节脚，移门把手采用上下双面拉门。 |  | 台 | 1 |
| HH03 | 四移门保洁柜 | 1500*700*1800 | 板材：层板采用SUS 304 2B厚度δ=1.0mm不锈钢板。侧板厚度δ=1.0mm不锈钢板；脚为不锈钢Φ60调节脚，移门把手采用上下双面拉门。 |  | 台 | 1 |
| II | 回收区 |  |  |  |  |  |
| II01 | 餐具回收车 | 800*600*800 | 板材：采用SUS 304 2Bδ=1.0mm不锈钢板。管材立柱38*38*1.0mm不锈钢方管制作。把手：Φ32*1.2mm不锈钢圆管制作。用4个4寸聚氨酯重轮，2轮带刹车。 |  | 台 | 9 |
| II02 | 单孔残菜柜连残菜车 | 700*700*900 | 板材：采用SUS 304 2Bδ=1.0mm不锈钢板。管材立柱38*38*1.0mm不锈钢方管制作。把手：Φ32*1.2mm不锈钢圆管制作。用4个4寸聚氨酯重轮，2轮带刹车。下面可放垃圾桶尺寸为高度620、直径500。 |  | 台 | 6 |
|  | 二层卫生防疫用品 |  |  |  |  |  |
| 1 | 粘捕式灭蝇灯 | 30W | 额定电压:220V 额定功率:30W 规格：500*120*290 |  | 台 | 6 |
| 2 | 紫外线杀菌灯 | 36W | 额定电压:220V 额定功率:36W 灯管：石英高压放电管；强力杀菌，效率高 |  | 台 | 22 |
| 3 | 风幕机(后厨) | 1500*170*192 | 规格：1500*170*192 额定电压:220V 功率：165W，带遥控 |  | 台 | 1 |
| 4 | 风幕机(餐厅) | 1800*170*192 | 规格：1800*170*192 额定电压:220V 功率：170W，带遥控 |  | 台 | 13 |
|  | 一层厨房排油烟系统 |  |  |  |  |  |
|  | 烹饪间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢风管 |  | 管体：板材δ=1.0mm不锈钢板。 |  | ㎡ | 251 |
| 2 | 防火阀 | 1400*600 | 采用不锈钢板制作。防火阀在平时呈开启状态，当火灾一旦发生，管道内气体温度达到150℃时即自行关闭，并在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用。 |  | 个 | 1 |
| 3 | 厨房专用静电油烟净化器 | 48000风量 | 专用厨房高效净化器，高效达标。圆筒蜂巢电场，能使设备具有极高的除烟效果。环氧高频电压变压器，功率强劲、稳定可靠、节能高效。使设备安全可靠。外壳为碳钢冷板喷漆而成，设备内部电场极板的主要材料为锌板冲压型板。 |  | 台 | 1 |
| 4 | 厨房专用多翼式离心风柜(后倾式) | 30KW | 电压：380V 功率：30KW 八角包柱，四周隔音，弹簧式防震器，外接注油孔，欧式皮带轮，风机电机保护器。壳体采用镀锌板烤漆材质。 |  | 台 | 1 |
| 5 | 风机变频启动装置 (不含电缆线） | 匹配30KW | 避免电动机起动时过大的起动电流对供电线路影响，并且对风机电动机起到短路、缺相、过载、失压等保护作用。壳体采用冷轧板烤漆处理。 |  | 台 | 1 |
| 6 | 软接 | 与风机、净化器配接 | 耐高温防火纤维布 （连接风柜和风管，防震防噪音） |  | 个 | 1 |
| 7 | 风机减震器 | 抗震能力150以上 | 采用优质天然胶制作。 |  | 个 | 4 |
|  | 蒸煮间、点心间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢风管 |  | 管体：板材δ=1.0mm不锈钢板。 |  | ㎡ | 260 |
| 2 | 防火阀 | 1200*600 | 采用不锈钢板制作。防火阀在平时呈开启状态，当火灾一旦发生，管道内气体温度达到150℃时即自行关闭，并在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用。 |  | 个 | 1 |
| 3 | 厨房专用静电油烟净化器 | 36000风量 | 专用厨房高效净化器，高效达标。圆筒蜂巢电场，能使设备具有极高的除烟效果。环氧高频电压变压器，功率强劲、稳定可靠、节能高效。使设备安全可靠。外壳为碳钢冷板喷漆而成，设备内部电场极板的主要材料为锌板冲压型板。 |  | 台 | 1 |
| 4 | 厨房专用多翼式离心风柜(后倾式) | 18.5KW | 电压：380V 功率：18.5KW 八角包柱，四周隔音，弹簧式防震器，外接注油孔，欧式皮带轮，风机电机保护器。壳体采用镀锌板烤漆材质。 |  | 台 | 1 |
| 5 | 风机变频启动装置 (不含电缆线） | 匹配18.5KW | 避免电动机起动时过大的起动电流对供电线路影响，并且对风机电动机起到短路、缺相、过载、失压等保护作用。壳体采用冷轧板烤漆处理。 |  | 台 | 1 |
| 6 | 软接 | 与风机、净化器配接 | 耐高温防火纤维布 （连接风柜和风管，防震防噪音） |  | 个 | 1 |
| 7 | 风机减震器 | 抗震能力150以上 | 采用优质天然胶制作。 |  | 个 | 4 |
|  | 风味独立档口 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢风管 |  | 管体：板材δ=1.0mm不锈钢板。 |  | ㎡ | 396 |
| 2 | 防火阀 | 1200*600 | 采用不锈钢板制作。防火阀在平时呈开启状态，当火灾一旦发生，管道内气体温度达到150℃时即自行关闭，并在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用。 |  | 个 | 1 |
| 3 | 厨房专用静电油烟净化器 | 36000风量 | 专用厨房高效净化器，高效达标。圆筒蜂巢电场，能使设备具有极高的除烟效果。环氧高频电压变压器，功率强劲、稳定可靠、节能高效。使设备安全可靠。外壳为碳钢冷板喷漆而成，设备内部电场极板的主要材料为锌板冲压型板。 |  | 台 | 1 |
| 4 | 厨房专用多翼式离心风柜(后倾式) | 18.5KW | 电压：380V 功率：18.5KW 八角包柱，四周隔音，弹簧式防震器，外接注油孔，欧式皮带轮，风机电机保护器。壳体采用镀锌板烤漆材质。 |  | 台 | 1 |
| 5 | 风机变频启动装置 (不含电缆线） | 匹配18.5KW | 避免电动机起动时过大的起动电流对供电线路影响，并且对风机电动机起到短路、缺相、过载、失压等保护作用。壳体采用冷轧板烤漆处理。 |  | 台 | 1 |
| 6 | 软接 | 与风机、净化器配接 | 耐高温防火纤维布 （连接风柜和风管，防震防噪音） |  | 个 | 1 |
| 7 | 风机减震器 | 抗震能力150以上 | 采用优质天然胶制作。 |  | 个 | 4 |
|  | 洗消间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢风管 |  | 管体：板材δ=1.0mm不锈钢板。 |  | ㎡ | 25 |
| 2 | 厨房专用多翼式离心风柜 | 2.2KW | 电压：380V 功率：2.2KW 八角包柱，四周隔音，弹簧式防震器，外接注油孔，欧式皮带轮，风机电机保护器。壳体采用镀锌板烤漆材质。 |  | 台 | 1 |
| 3 | 风机变频启动装置 (不含电缆线） | 匹配2.2KW | 避免电动机起动时过大的起动电流对供电线路影响，并且对风机电动机起到短路、缺相、过载、失压等保护作用。壳体采用冷轧板烤漆处理。 |  | 台 | 1 |
| 4 | 软接 | 与风机配接 | 耐高温防火纤维布 （连接风柜和风管，防震防噪音） |  | 个 | 1 |
| 5 | 百叶窗 | 600*600 | 采用优质铝合金材质，防雨、防害虫 |  | 个 | 1 |
|  | 一层厨房补新风系统 |  |  |  |  |  |
|  | 烹饪间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢风管 |  | 管体：板材δ=1.0mm不锈钢板。 |  | ㎡ | 74 |
| 2 | 厨房专用多翼式离心风柜 | 7.5KW | 电压：380V 功率：7.5KW 八角包柱，四周隔音，弹簧式防震器，外接注油孔，欧式皮带轮，风机电机保护器。壳体采用镀锌板烤漆材质。 |  | 台 | 1 |
| 3 | 风机变频启动装置 (不含电缆线） | 匹配7.5KW | 避免电动机起动时过大的起动电流对供电线路影响，并且对风机电动机起到短路、缺相、过载、失压等保护作用。壳体采用冷轧板烤漆处理。 |  | 台 | 1 |
| 4 | 软接 | 与风机配接 | 耐高温防火纤维布 （连接风柜和风管，防震防噪音） |  | 个 | 1 |
| 5 | 百叶窗 | 900*600 | 采用优质铝合金材质，防雨、防害虫 |  | 个 | 1 |
| 6 | 新风口 | 400*400 | 采用优质工程塑料 |  | 个 | 7 |
|  | 蒸煮间、风味独立档口 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢风管 |  | 管体：板材δ=1.0mm不锈钢板。 |  | ㎡ | 180 |
| 2 | 厨房专用多翼式离心风柜 | 7.5KW | 电压：380V 功率：7.5KW 八角包柱，四周隔音，弹簧式防震器，外接注油孔，欧式皮带轮，风机电机保护器。壳体采用镀锌板烤漆材质。 |  | 台 | 1 |
| 3 | 风机变频启动装置 (不含电缆线） | 匹配7.5KW | 避免电动机起动时过大的起动电流对供电线路影响，并且对风机电动机起到短路、缺相、过载、失压等保护作用。壳体采用冷轧板烤漆处理。 |  | 台 | 1 |
| 4 | 软接 | 与风机配接 | 耐高温防火纤维布 （连接风柜和风管，防震防噪音） |  | 个 | 1 |
| 5 | 百叶窗 | 900*600 | 采用优质铝合金材质，防雨、防害虫 |  | 个 | 1 |
| 6 | 新风口 | 400*400 | 采用优质工程塑料 |  | 个 | 9 |
|  | 二层厨房排油烟系统 |  |  |  |  |  |
|  | 教师特色档口 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢风管 |  | 管体：板材δ=1.0mm不锈钢板。 |  | ㎡ | 186 |
| 2 | 防火阀 | 900*500 | 采用不锈钢板制作。防火阀在平时呈开启状态，当火灾一旦发生，管道内气体温度达到150℃时即自行关闭，并在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用。 |  | 个 | 1 |
| 3 | 厨房专用静电油烟净化器 | 16000风量 | 专用厨房高效净化器，高效达标。圆筒蜂巢电场，能使设备具有极高的除烟效果。环氧高频电压变压器，功率强劲、稳定可靠、节能高效。使设备安全可靠。外壳为碳钢冷板喷漆而成，设备内部电场极板的主要材料为锌板冲压型板。 |  | 台 | 1 |
| 4 | 厨房专用多翼式离心风柜(后倾式) | 7.5KW | 电压：380V 功率：7.5KW 八角包柱，四周隔音，弹簧式防震器，外接注油孔，欧式皮带轮，风机电机保护器。壳体采用镀锌板烤漆材质。 |  | 台 | 1 |
| 5 | 风机变频启动装置 (不含电缆线） | 匹配7.5KW | 避免电动机起动时过大的起动电流对供电线路影响，并且对风机电动机起到短路、缺相、过载、失压等保护作用。壳体采用冷轧板烤漆处理。 |  | 台 | 1 |
| 6 | 软接 | 与风机、净化器配接 | 耐高温防火纤维布 （连接风柜和风管，防震防噪音） |  | 个 | 1 |
| 7 | 风机减震器 | 抗震能力150以上 | 采用优质天然胶制作。 |  | 个 | 4 |
|  | 风味独立档口 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢风管 |  | 管体：板材δ=1.0mm不锈钢板。 |  | ㎡ | 125 |
| 2 | 防火阀 | 900*400 | 采用不锈钢板制作。防火阀在平时呈开启状态，当火灾一旦发生，管道内气体温度达到150℃时即自行关闭，并在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用。 |  | 个 | 1 |
| 3 | 厨房专用静电油烟净化器 | 16000风量 | 专用厨房高效净化器，高效达标。圆筒蜂巢电场，能使设备具有极高的除烟效果。环氧高频电压变压器，功率强劲、稳定可靠、节能高效。使设备安全可靠。外壳为碳钢冷板喷漆而成，设备内部电场极板的主要材料为锌板冲压型板。 |  | 台 | 1 |
| 4 | 厨房专用多翼式离心风柜(后倾式) | 7.5KW | 电压：380V 功率：7.5KW 八角包柱，四周隔音，弹簧式防震器，外接注油孔，欧式皮带轮，风机电机保护器。壳体采用镀锌板烤漆材质。 |  | 台 | 1 |
| 5 | 风机变频启动装置 (不含电缆线） | 匹配7.5KW | 避免电动机起动时过大的起动电流对供电线路影响，并且对风机电动机起到短路、缺相、过载、失压等保护作用。壳体采用冷轧板烤漆处理。 |  | 台 | 1 |
| 6 | 软接 | 与风机、净化器配接 | 耐高温防火纤维布 （连接风柜和风管，防震防噪音） |  | 个 | 1 |
| 7 | 风机减震器 | 抗震能力150以上 | 采用优质天然胶制作。 |  | 个 | 4 |
|  | 洗消间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢风管 |  | 管体：板材δ=1.0mm不锈钢板。 |  | ㎡ | 18 |
| 2 | 厨房专用多翼式离心风柜 | 2.2KW | 电压：380V 功率：2.2KW 八角包柱，四周隔音，弹簧式防震器，外接注油孔，欧式皮带轮，风机电机保护器。壳体采用镀锌板烤漆材质。 |  | 台 | 1 |
| 3 | 风机变频启动装置 (不含电缆线） | 匹配2.2KW | 避免电动机起动时过大的起动电流对供电线路影响，并且对风机电动机起到短路、缺相、过载、失压等保护作用。壳体采用冷轧板烤漆处理。 |  | 台 | 1 |
| 4 | 软接 | 与风机配接 | 耐高温防火纤维布 （连接风柜和风管，防震防噪音） |  | 个 | 1 |
| 5 | 百叶窗 | 600*600 | 采用优质铝合金材质，防雨、防害虫 |  | 个 | 1 |
|  | 二层厨房补新风系统 |  |  |  |  |  |
|  | 教师特色档口 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢风管 |  | 管体：板材δ=1.0mm不锈钢板。 |  | ㎡ | 115 |
| 2 | 厨房专用多翼式离心风柜 | 4KW | 电压：380V 功率：4KW 八角包柱，四周隔音，弹簧式防震器，外接注油孔，欧式皮带轮，风机电机保护器。壳体采用镀锌板烤漆材质。 |  | 台 | 1 |
| 3 | 风机变频启动装置 (不含电缆线） | 匹配4KW | 避免电动机起动时过大的起动电流对供电线路影响，并且对风机电动机起到短路、缺相、过载、失压等保护作用。壳体采用冷轧板烤漆处理。 |  | 台 | 1 |
| 4 | 软接 | 与风机配接 | 耐高温防火纤维布 （连接风柜和风管，防震防噪音） |  | 个 | 1 |
| 5 | 百叶窗 | 800*500 | 采用优质铝合金材质，防雨、防害虫 |  | 个 | 1 |
| 6 | 新风口 | 400*400 | 采用优质工程塑料 |  | 个 | 4 |
|  | 风味独立档口 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢风管 |  | 管体：板材δ=1.0mm不锈钢板。 |  | ㎡ | 34 |
| 2 | 厨房专用多翼式离心风柜 | 3KW | 电压：380V 功率：3KW 八角包柱，四周隔音，弹簧式防震器，外接注油孔，欧式皮带轮，风机电机保护器。壳体采用镀锌板烤漆材质。 |  | 台 | 1 |
| 3 | 风机变频启动装置 (不含电缆线） | 匹配3KW | 避免电动机起动时过大的起动电流对供电线路影响，并且对风机电动机起到短路、缺相、过载、失压等保护作用。壳体采用冷轧板烤漆处理。 |  | 台 | 1 |
| 4 | 软接 | 与风机配接 | 耐高温防火纤维布 （连接风柜和风管，防震防噪音） |  | 个 | 1 |
| 5 | 百叶窗 | 800*500 | 采用优质铝合金材质，防雨、防害虫 |  | 个 | 1 |
| 6 | 新风口 | 400*400 | 采用优质工程塑料 |  | 个 | 6 |
|  | 不锈钢餐具 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢餐盘 | 五格 | 采用优质304不锈钢材质 |  | 个 | 1000 |

注：1.本次不采购进口产品。上述技术要求中涉及规格、尺寸允许有±5%的偏离，但不得影响其使用功能。如招标文件中涉及品牌、型号，仅供参考，凡是等于或优于所列要求的均可参加响应。

2.本项目确定核心产品为：燃气广式双眼大锅灶（配锅）。

3.响应文件中必须列明投标产品的品牌、规格和生产厂家，否则投标无效。

4.清单中产品(感应龙头、水龙头)属于《节能产品政府采购品目清单》范围内的强制采购节能（节水）产品。投标人必须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能（节水）产品认证证书，否则投标无效。

5.食堂平面图（供参考）

（三）商务条款

1、交付时间：2025年12月31日前完成油烟设备和管道部分安装、调试工作。2026年4月30日前所有设备供货、安装、调试完成。

2、交付地点

地点： 甲方指定地点。

3、付款条件（进度和方式）

合同签订后15个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的 30%作为预付款；货物到场，经甲方签收后，付至合同金额的50%；安装调试完成经甲方验收合格并完成对甲方工作人员的设备使用培训后，付至合同金额的70%；审计结束后，付至审定金额的80%；审计结束满一年后，付至审定金额的90%；审计结束满两年后，付至审定金额的95%，审计结束满三年后一次性付清合同余款。

4、包装和运输要求

（1）合同标的均是生产商出厂的原包装，且采用符合国家标准、行业标准、地方标准和规范的包装及保护措施，以适应于相应的运输方式，保证合同标的安全送达采购人指定地点。

（2）合同标的的包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123 号文）要求。

（3）合同标的在运输环节发生锈蚀、损坏和丢失等情况，由供应商承担责任和费用。

5、售后服务要求

（1）供应商提供的售后服务标准应不低于同型号设备的出厂市场服务标准。

（2）在供货或安装时，应提供合同标的生产商原厂（或原厂授权）人员现场安装及调试服务。包括开箱、检查、设备连接、通电等验机服务，并按采购人要求完成安装及调试。

（3）自验收合格之日起，应提供至少三年质量保证期。该质量保证期年限不低于同型号设备的出厂市场标准质量保证期年限。

（4）在质量保证期内，确因产品质量问题产生的设备退换货、备件更换、耗材、人工等费用均由供应商承担，所有维修更换的配件均由供应商提供，所有维修更换的配件均应为原厂正品配件，更换的备件的型号和规格应与被更换的一致，更换下的备件应退还采购单位。因人为因素出现的故障不在免费保修范围。

（5）提供7×24小时技术支持服务。技术支持包括：通过电话技术服务、现场技术服务、定期巡查服务等方式，提供故障排除、技术解答等内容，并负责处理直至保障设备正常运行。

（6）电话技术支持服务，响应时间在2小时内。需要进场维修的应在8小时内达到现场，并在8小时内排除故障。若故障在8小时内无法修复，应及时告知采购人，并提供质量、性能相当的备用设备，以保证在维修与维护期间不影响正常使用，维修与维护完毕后再换回原设备。

（四）供货安装售后等要求

1.投标单位应提供品牌厂商原装、全新的、符合国家及采购人提出的有关质量标准的设备；有原厂家的质量合格证明和原厂保修证明文件；必须提供原厂配套的配件。

2.投标单位根据本项目实际情况及各自投标产品的性能，提供对厨房给排水、用电、排风系统、燃气接点等提供施工深化设计的安装施工计划，应满足本项目的特点以及与建筑要求匹配。

3.投标单位需在投标文件中提供厨房设备完整的施工计划、交货工期保障计划、调试验收计划及安全生产措施说明，并书面对本项目的交货计划、调试验收计划及安全生产措施做出承诺，且指派相关技术人员负责与采购人联系及负责安装施工事宜。

4.如项目实施过程中存在安全风险的，中标方应当为实施人员购买必要的人身安全保险。

四、综合说明

1、信用记录：

根据政府采购法及相关法规的规定，我们将依法对供应商进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与投标文件一并提交。若无法提供，则可能承担投标无效等相应不利后果。

（1）查询截止时点：响应文件递交截止时间之后。

（2）查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）网站的相关主体信用记录。

（3）查询证据留存方式：

对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

（4）信用记录使用规则：

评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

经采购人或者采购代理机构审查供应商存在上述失信行为的，投标无效。

2.小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

其中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

3.残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

4.监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.绿色采购

（1）本次拟采购的产品中产品(感应龙头、水龙头)等属于政府强制采购节能产品。根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

6、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网上所发布的公告为准。

第五章 合同主要条款

合同编号：

甲方：

地址：

联系人：

电话：

乙方：

地址：

联系人：

电话：

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，为明确采购单位（甲方）和供应单位（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，同意按照下面的条款和条件订立本合同，以资共同遵守。

一、定义：以下术语有特定的含义

货物是指乙方基于其已中标的投标文件而应向甲方提供的符合招标要求规格及功能的产品及其全部备件，它还应包括由乙方送交给甲方的所有与使用及测试有关的应进行的任何规定的服务。

服务是指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助义务，比如运输、保险以及其它伴随服务，比如安装或指导安装、调试以及送货上门提供技术援助、培训、配合措施、维修响应和合同中规定乙方应承担的其它义务。

合同价是指根据中标的投标文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

甲方是指合同中明确规定的实际购买货物和接受服务的单位。

乙方是指合同中规定的提供货物和提供服务的单位。

损失是指合同一方因不履行合同义务而导致另一方及第三方的各种损失的费用，还包括守约方为减轻损失或维护权利而需支付的各种调查费用、差旅费用、律师费用等。

二、合同标的

| 序号 | 标的物名称 | 品牌 | 规格型号 | 详细技术参数 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计： 元（大写： ） |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 合同总价款

合同总价款：大写人民币元，小写￥元。

合同总价款范围：合同总价包括但不限于全部提供全部货物及其安装所需的辅材、备品、备件、专用工具、包装、运输、吊装、安装、基础的开挖及恢复、损耗、调试、检测、验收、试运行、人工、机械、仓储、保险、劳保、各种税费、专利技术、技术支持与培训、质保、售后服务与维护及相关劳务支出等所发生的全部费用以及供应商企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用以及投标人认为应纳入的其它一切费用。

对于甲方在招标文件中所要求的及乙方在投标文件和合同中所承诺提供的功能，乙方应无条件提供，由于设计及其他原因所造成的额外费用由乙方自行承担。

四、交货地点、时间、方式

1.交货地点：乙方交货至甲方指定地点，所发生的运输等费用及货物的损坏造成的损失由乙方承担。

2.交货时间：2025年12月31日前完成油烟设备和管道部分安装、调试工作。2026年4月30日前所有设备供货、安装、调试完成。

3.交货方式：乙方负责将货物安全完好运抵交货地点、安装调试并保证验收合格。

五、付款方式

1.付款步骤：

合同签订后15个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的 30%作为预付款；货物到场，经甲方签收后，付至合同金额的50%；安装调试完成经甲方验收合格并完成对甲方工作人员的设备使用培训后，付至合同金额的70%；审计结束后，付至审定金额的80%；审计结束满一年后，付至审定金额的90%；审计结束满两年后，付至审定金额的95%，审计结束满三年后一次性付清合同余款。

2.付款方式：数字人民币或银行转账支付

（1）乙方数字人民币信息：

账户名：

开户银行：

数字人民币账号（数币钱包ID）：

（2）乙方银行账户信息：

账户名：

开户银行：

银行账号：

3.根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

4.甲方每次付款时，乙方应向甲方提供下列单据，如乙方未按约提供的，甲方有权迟延付款且不承担逾期付款的违约责任：

（1）合法有效且符合甲方要求的发票；

（2）由甲、乙方双方签章的《送货单》、《履约验收报告》等单据。

5.未经双方书面协商一致，乙方不得擅自变更收款账户信息，也不得转让债权；未经甲方书面同意的债权转让对甲方不发生法律效力，甲方仍有权按照合同约定账户支付费用。若乙方将对甲方的债权擅自转让给第三人，则乙方同意向甲方承担转让的债权金额10 %的违约金，同时甲方有权单方面解除本合同。第三人因债权转让起诉的，甲方因此次诉讼而产生的案件诉讼费、第三人主张的违约金、利息损失、律师费、保全费、保函费、鉴定费等均由乙方承担。

六、验收

1.乙方提交的货物由甲方负责验收。

2.甲方根据合同的规定接收货物，在接收时对货物的品种、规格、性能、质量、数量、外观以及配件等进行验收。甲方对货物的规格技术指标如有异议，应从验收结束之日起十五日内以书面形式提出。

七、质保期

本项目经甲方验收合格后，乙方将提供三年质量保证期。质量保证期内，乙方负责对其提供的货物实行免费维修。

八、伴随服务

1.乙方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、软件备份、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

2.乙方还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等。

3.乙方对学校使用部门及人员进行免费培训，确保使用人员全部培训合格。

4.上述伴随服务的费用应包含在合同价中，不单独进行支付。

5.货物的包装、储运、安装按国家有关规定执行。

九、质量保证

1.乙方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。

2.技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。乙方应保证甲方在使用本合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，乙方应负责交涉并承担一切费用和法律责任。

3.乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

4.在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其他质量技术指标与合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式向乙方提出本保证下的索赔。

十、索赔

1. 甲方有权根据具有法定资格的第三方检验检测机构出具的检验证书向乙方提出索赔。

2.如果乙方对缺陷负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。

（2）根据货物低劣、损坏程度以及甲方所遭受损失的金额，经双方商定降低货物的价格。

（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方蒙受的全部直接损失。乙方应相应延长修补和更换件的质量保证期。

3.如果在甲方发出索赔通知后七天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在接到甲方索赔通知后七天内或甲方同意的延长期限内，按照上述规定的任何一种或多种方式解决索赔事宜并征得甲方同意，甲方有权从应付货款中扣回索赔金额，并拥有对赔偿不足部分进一步索赔的权利。

十一、履约延误

1.乙方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务；甲方应按照合同规定的时间、地点接收货物和接受服务。

2.如果乙方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿费、终止合同；如果甲方无正当理由拖延接收货物和接受服务，应承担相应责任。

3.在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍其按时交货和提供服务的情况，或者甲方遇到可能妨碍其按时接收货物和接受服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知对方。甲方（或乙方）在收到乙方（或甲方）通知后，应尽快对情况进行评估，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间和延期提供服务，或者终止合同。

十二、误期赔偿

1.除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，或因运输及安装中货物缺损需要更换而影响实际交付使用时，乙方应向甲方支付误期赔偿费。误期赔偿费具体标准按合同总价每日千分之四计算。

2.误期赔偿费可从应付货款中扣除。

3.收取误期赔偿费不影响甲方采取合同规定的其他补救措施的权利。

4.延期交货时间超过十五天或交货不符合合同约定满三次的，视为乙方严重违约，甲方有权立即解除合同，乙方仍需向甲方支付全部误期赔偿费，并赔偿甲方合同总额的10%，返还甲方已支付的合同款。

十三、不可抗力

1.如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

3.在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

十四、争端的解决

1.甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可向有关合同管理部门提请调解。

2.如果调解不成，双方中的任何一方可向人民法院提起诉讼。诉讼由合同签订地人民法院管辖。

3.诉讼费由败诉方负担。

4.因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

十五、违约终止合同

1.在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

（1）如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务。

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

（3）如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括供货单位之间串通，人为地使供货活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。

2.如果甲方根据以上的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。并且，乙方应继续履行合同中未终止的部分。

3.如果甲方违约，应承担相应的违约责任。

十六、破产终止合同

如果乙方破产或丧失清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何补救措施的权力。

十七、合同的解除

1、除《中华人民共和国政府采购法》第49条、第50条和第二款规定及本合同约定的情况外，本合同签订后，甲乙双方不得擅自变更及解除本合同。

2.有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同。

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

3.有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后及时书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

4.甲方根据本合同约定有权解除合同的，解除合同的通知自送达本合同首部填写的乙方地址后生效；若乙方拒绝签收或显示查无此人而导致解除合同的通知未能被乙方实际签收的，解除合同的通知自退回之日视为送达。

十八、合同转让和分包

本项目不得转包、分包。

- 保密条款

1.乙方在本合同签订、履行过程中知悉的甲方一切资料和信息，包括但不限于有关本合同甲方的内部资料、业务信息、技术资料及本合同项下的服务价格、合作条件等书面或口头信息，乙方承诺严格遵守对上述信息的保密约定。乙方承诺对保密信息之使用仅限于本合同签订与履行的，未经甲方明确书面同意，乙方不得将保密信息用于其它任何范围或场合，不得向任何第三方披露保密信息。

2.本合同履行终止后，乙方应当归还由甲方向其披露的一切保密信息的原始资料及其相关副本或复制品（包括书面的或电子的），乙方返还保密信息资料后，应继续承担并履行其在本合同项下的其他义务。

3.乙方应对项目实施的服务人员定岗定责。乙方服务人员、合作单位等凡是有机会接触到保密信息的主体，均负有前述保密义务，乙方应当采取充足措施保障前述主体履行保密义务，否则视为乙方违反保密义务。

4.乙方对保密信息未经甲方许可进行披露（包括且不限于故意，过失或疏忽）或有其他违反保密义务的行为，甲方有权解除本合同，且乙方应当按本合同总金额30%的标准向甲方支付泄密违约金，并向甲方及其关联主体赔偿因此受到的全部直接和间接损失。此外，甲方还有权寻求停止侵害的禁令或其他类似的法律救济。

5.无论本合同是否变更、解除或终止，合同的保密条款不受其限制而继续有效，乙方都应继续承担保密条款约定的保密义务。保密义务的期限为永久。

6.无论基于何种原因，在合同履行过程中或合同履行完成时，当甲方向乙方发出返还全部保密信息资料的媒体、复印件、影印件、摘要的书面通知后，乙方应在书面通知送达后的5日内全部返还。本合同履行完成后，乙方及其所属员工也不得再为任何目的使用上述保密信息。

二十、履约保证金

无

二十一、合同生效

1.双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。

2.本合同系指本文件及其附件中的所有部分，招标文件、中标的投标文件、中标通知书、中标人在招标过程中的澄清和承诺等为本合同不可缺少的组成部分。

3.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

4.本合同壹式伍份，甲方执贰份，乙方执贰份，代理机构壹份，各份具有同等法律效力。

5.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

6.合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

甲方（公章）：                                            乙方（公章）：

法定代表人（或授权代表）：                           法定代表人（或授权代表）：

日期：                                                日期：

附件：

施工安全承诺书

本单位郑重承诺在JSZC-320509-WYZB-G2025-0008采购合同的执行过程中创造安全、高效的施工环境，遵循《中华人民共和国安全生产法》、《江苏省安全生产条例》有关法律、法规，认真执行合同中有关安全生产的约定，依法建立健全安全生产责任体系，完善安全生产措施，安全施工，按照投标文件承诺的售后提供相关服务，在合同履行过程中如发生质量问题和安全问题，由我单位承担相关责任和费用。

本单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

第六章评分标准

一、评分办法：

1.评标办法采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分，直接将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标人的评委评审得分（保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的综合评分。

3.如投标人存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。

4.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照此规定处理。

5.针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

投标人必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

二、评分标准

（一）投标报价：30分

1、投标总报价低于或等于预算价格的，为有效投标报价。超预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得中标。

2、价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：（保留小数点后二位）

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100（本次招标价格权值为30%）

（二）质量与技术：4分

1、投标单位提供有效期内原材料完整检测报告，检测报告页面必须有CMA认证标志；检测报告中下列所列必须包含的检测项目检测结果应为合格。必须同时符合以下所有要求，否则不得分。（每份检测报告得1分，最高得4分）

（1）304不锈钢板材厚度0.8mm，检测报告内容须包括：弯曲性能、化学成分、感官要求、理化指标、力学性能（室温拉伸）、中性盐雾试验、晶间腐蚀、表面粗糙度。

（2）304不锈钢板材厚度1.0mm，检测报告内容须包括：弯曲性能、化学成分、感官要求、理化指标、力学性能（室温拉伸）、中性盐雾试验、晶间腐蚀、表面粗糙度。

（3）304不锈钢板材厚度1.2mm，检测报告内容须包括：弯曲性能、化学成分、感官要求、理化指标、力学性能（室温拉伸）、中性盐雾试验、晶间腐蚀、表面粗糙度。

（4）304不锈钢管材厚度38*38*1.0mm，检测报告内容须包括：弯曲性能、化学成分、感官要求、理化指标、力学性能（室温拉伸）、中性盐雾试验、晶间腐蚀、表面粗糙度。

（三）针对本项目的生产安装组织施工计划管理方案：39分

1、投标单位施工安装方案比较：8分

由评委根据投标单位提供的实施方案布置、管理制度、安装步骤及方法、质量保证方案、难度解决方案及与各单位协调配合措施等方面进行综合打分：

方案完整详细、科学合理、针对性强，能更好的满足项目实际需求的得8分；

方案较详细、较合理、针对性较强，能较好的满足项目实际需求的得5分；

方案一般、基本能满足项目实际需求的得2分；

方案不全、不合理、不能满足项目实际需求的得1分；

未提供相关内容不得分。

2、投标单位针对本项目施工进度计划方案比较：5分

由评委根据投标单位提供的施工进度计划、劳动力、机械设备、材料进场计划及保障方案贴合实际、工期进度安排完整详细得5分；

方案较为详细、工期进度安排基本可行得3分；

方案简单、工期进度安排欠缺得1分；

3、施工制作方案比较：10分

（1）投标单位对厨房平面布置、隔墙、给排水、电功率点位、排风送新风、燃气等进行二次深化设计，提供深化设计图纸，整体须符合相关技术要求；5分

提供内容针对性强，科学合理，设计方案图纸完整详细的得5分；

提供内容针对性较强，较为合理，设计方案图纸较详细的得3分；

提供内容的针对性、科学合理性一般，设计方案图纸相对单一简单的得2分；

提供内容的针对性、科学合理性较差，设计方案图纸过于简单的得1分；

未提供相关内容不得分。

（2）提供加工间、烹饪间、蒸煮间、点心间、一层备餐间、一层洗碗间等区域的三维效果图；5分

提供内容针对性强，科学合理，设计方案图纸完整详细的得5分；

提供内容针对性较强，较为合理，设计方案图纸较详细的得3分；

提供内容的针对性、科学合理性一般，设计方案图纸相对单一简单的得2分；

提供内容的针对性、科学合理性较差，设计方案图纸过于简单的得1分；

未提供相关内容不得分。

4、本项目提高产品质量及工艺方案比较：8分

投标单位生产工艺、加工水平、制造流程等全面完善，分析透彻、科学合理的得8分；

投标单位生产工艺、加工水平、制造流程等较完善、较合理的得5分；

投标单位生产工艺、加工水平、制造流程等一般的得2分；

投标单位生产工艺、加工水平、制造流程等较差的得1分；

未提供相关内容的不得分。

5、对本项目的措施方案及人员培训比较：8分

根据投标单位针对本项目的安全文明措施、节能环保措施、现场突发情况的应对方案：投标人方案全面完善、科学合理、内容详细、能更好的满足项目实施的得8分；

投标单位方案较完善、较合理、内容较详细、能较好的满足项目实施的得5分；

投标单位方案一般、基本能满足项目实施的得2分；

投标单位方案不完善、内容欠缺、不能满足项目实施的得1分；

未提供相关内容的不得分。

（四)针对本项目的质量保证及售后服务情况比较：14分

1、对产品质保期、售后服务响应时间保障内容：2分

提供的内容完整详细、科学合理、优于标书售后服需求的得2分；

提供的内容基本完善合理、基本能满足项目售后服务需求的得1分；

未提供相关内容不得分。

2、备品备件（包含但不限于库存充足、应急方案等）：2分

提供的内容完整详细、科学合理、针对性强得2分；

提供的内容基本完善合理、基本能满足项目需求的得1分；

3、售后服务标准化程度（包括但不限于派单、维修或处理、回访等一系列环节）：2分

提供的内容完整详细、科学合理、针对性强得2分；

提供的内容基本完善合理、基本能满足项目需求的得1分；

4、售后服务人员及车辆配备（包括但不限于专业技术人员、客服人员、管理人员、车辆通讯设备、救援设备等）：2分

提供的内容完整详细、科学合理、针对性强得2分；

提供的内容基本完善合理、基本能满足项目需求的得1分；

5、培训方案（包括但不限于操作手册、安全注意事项、日常维护与保养、常见故障排除、实际操作演示、视频教学、理论培训、实操培训等）：2分

提供的内容完整详细、科学合理、针对性强得2分；

提供的内容基本完善合理、基本能满足项目需求的得1分；

6、客户咨询与投诉处理（包括但不限于投诉处理、调查核实、解决方案、沟通反馈、问题解决与跟踪等）

提供的内容完整详细、科学合理、针对性强得2分；

提供的内容基本完善合理、基本能满足项目需求的得1分；

7、卫生达标（包括但不限于：清洁的便利性、消毒要求、符合卫生标准等）：2分

提供的内容完整详细、科学合理、针对性强得2分；

提供的内容基本完善合理、基本能满足项目需求的得1分；

（五）拟投入项目技术人员配置：6分

1、投标单位项目质检人员配置情况：提供投标单位项目质检人员证书，有一个得1分，最高得1分。

2、投标单位项目安全管理人员配置情况：提供投标单位安全管理人员安全培训合格证书，有一个得1分，最高得2分。

3、投标单位配置施工特种作业操作资格证（焊工）人员，一个得1分，最高得3分

注：上述1-3项人员不得重复配置，投标文件中提供上述对应人员的对应相关证书扫描件及其在投标单位缴纳的至少近1个月的社保缴纳证明资料并加盖公章，否则不得分。

（六）投标单位的综合实力：7分

1、投标单位具有有效期内的质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系认证证书，每具备一项得1分，最高得3分。（投标文件中提供证书扫描件或证书在全国认证认可信息公共服务平台上查询到的清晰页面截图加盖投标单位公章，否则不得分）

2、投标单位具有有效期内国家标准《商品售后服务评价体系》GB/T27922-2011认证证书的得2分。（投标文件中提供相关证书复印件加盖公章，否则不得分）

3、投标单位具有类似项目的合同业绩，一个得0.5分，最高得2分。（投标文件中需提供合同扫描件及任意一期的发票复印件并加盖公章，否则不得分）

注：投标单位必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》相关条例及处理办法执行。

（全文完）