询

价

文

件

采购人：  南通市小海中学

项目名称：南通市小海中学中高考考点广播系统采购项目

代理机构：江苏新时代工程项目管理有限公司

2025年6月

目     录

第一章 采购邀请

第二章 供应商须知

第三章 合同文本（格式）

第四章 项目需求

第五章 响应文件（格式）

第一章 采购邀请

受江苏省南通市小海中学的委托，江苏新时代工程项目管理有限公司就南通市小海中学中高考考点广播系统采购项目(项目编号：JSZC-320600-SXSD-X2025-0037)进行询价采购，欢迎符合条件的供应商参加。

项目概况

南通市小海中学中高考考点广播系统采购项目的潜在供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2025年7月4日14点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320600-SXSD-X2025-0037

2.项目名称：南通市小海中学中高考考点广播系统采购项目

3.预算金额：60万元。

4.本项目设定最高限价，最高限价为60万元。

5.采购需求：详见本询价文件第四章。

6.合同履行期限：签订合同后45天内完成供货安装调试，并通过采购人验收。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。（提供声明函）

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

3. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

4.本项目不接受联合体。

5.本项目不接受分包。

- 本项目的特定资格要求

无

三、获取采购文件

1.时间：2025年7月1日00点00分至2025年7月3日23点59分（北京时间，法定节假日除外）。

2.方式：凡有意参与的供应商须登录江苏省政府采购网首页点击“苏采云”→通过CA锁进行响应确认，并自行在询价文件有效获取期内及时下载获取。

3.售价：免费。

四、响应文件提交

截止时间：2025年7月4日14点00分（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商必须详细报出采购清单中各个子项的名称、品牌（如有）、规格型号、数量、单价，未按以上要求填报，将作为无效响应处理。

2.本项目不收取询价保证金，不收取质量保证金。

3.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

4.各供应商在询价截止时间前应当每天都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以江苏政府采购网上的更正或补充通知为准。

5.供应商因自身系统环境、操作熟练程度等原因导致报名、开评标过程出现问题，相应责任由供应商自行承担。

6. “苏采云”系统使用相关提醒

6.1根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

6.2领取CA和办理电子签章请至南通市政务服务中心裙楼四楼（南通市公共资源交中心）CA办理窗口办理，详见《江苏省政府采购数字证书(供应商) CA及电子签章办理指南》），请及时进行注册并按要求制作、上传电子响应文件。

6.3开标当天供应商应及时登录“苏采云”不见面开标大厅，并在规定时间内自行实施远程解密。供应商解密时间限定为响应文件解密指令发出后30分钟（供应商应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。供应商因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，系统内响应文件将被退回，相应责任由供应商自行承担；因采购人原因或“苏采云”平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

七、本次采购联系方式

1.采购人信息

招标人：南通市小海中学

地址：南通市崇川区小海街道营房头村11组158号

联系人： 倪老师

联系方式： 0513-85905468

2.采购代理机构信息

名称：江苏新时代工程项目管理有限公司

地址：南通市崇川区恒隆国际C907

联系人：董工

联系电话：17505206888

3.软件技术支持：0519-86722801

第二章  供应商须知

一、成交原则：

1.质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价合理、有效、最低；

2.报价为项目的总价，不得将项目拆分或选择性报价；

3.满足公告规定的供货时间要求;

4.成交人不得以任何方式转包或分包。

二、询价采购报价须知

1.自公告发布之日起即可在江苏政府采购网上报价，报价截止时间为询价结束时间。逾期不可报价。

2.供应商报价应严格按照询价文件要求编写、上传询价响应文件电子文档并进行报价。上传的询价响应文件内容包括：

（1）符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函；（附件1）

（2）《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；（附件2、3、4）

（3）提供有效的营业执照复印件加盖公章；

（4）法人授权书；（附件5）

（5）询价响应函;（附件6）

（6）询价报价表及分项报价明细表（须盖单位公章）；(附件7、8）

（7）项目技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表;（附件9、10）

（8）询价文件中要求提供的参与条件和供应商认为需要提供的其他证明文件。

3.询价小组对供应商响应文件审核，按照质量和服务均能满足询价采购文件实质性响应要求且报价合理、有效、最低的原则，确定成交供应商。江苏新时代工程项目管理有限公司对评审结果进行公告，公告期限为1个工作日。成交供应商应在成交结果公告之日起三个工作日内向江苏新时代工程项目管理有限公司项目经办人提交纸质的“询价响应文件”存档（须与上传电子档内容一致）。

4.无效响应条款

4.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

4.2 供应商未按照询价文件要求上传电子响应文件的。

4.3供应商同一分包提交两个（含两个）以上不同的询价报价的。

4.4供应商不具备询价文件中规定资格要求的。

4.5供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。

4.6未通过符合性审查的。

4.7不符合询价文件中规定的实质性要求的（详见本询价文件第四章采购需求）。

4.8 供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

4.9 询价文件含有采购人不能接受的附加条件的。

4.10评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效响应处理。

4.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，询价响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

4.12 响应文件未按照询价文件要求加盖CA电子公章的。

4.13其他法律、法规及本询价文件规定的属无效响应的情形。

5.询价采购活动终止

出现下列情形之一的，询价采购活动终止，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

5.1因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

6.成交通知书领取：成交结果确定后，江苏新时代工程项目管理有限公司将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

7.供应商随意、恶意报价，或未按询价文件要求进行报价的，将按相关规定予以处罚。

三、合同签订

供应商和采购单位在接到《成交通知书》后及时签订合同。合同一式二份，采购人、供应商各一份。采购人根据通财购【2018】8号文要求须对政府采购合同进行网上备案。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

四、验收与付款

1.接到供应商以书面形式提出验收申请后，采购人在 5个工作日内及时组织相关专业技术人员，按国家制造和安装的标准要求执行，必要时邀请第三方质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。在验收过程因设备质量、调试等原因产生费用，所有费用由供应商负责。

2.合同签订生效后一个月采购人支付中标供应商合同总价的30%预付款（乙方需先行提供同等金额的预付款保函，预付款保函须由中标供应商基本账户开户银行出具）；

3.货物到场、安装完毕、摆放到位，并经采购人验收合格确认签字入库3个月后收到中标供应商正规发票付至货款的100%（最终按实际供货调整结算总价），同时退还已经收取的预付款保函。

4.因供应商发票错误、迟延等问题而导致采购人无法付款的，采购人不承担责任。

五、询价费用

1.供应商应自行承担所有与参加询价有关的费用，无论询价过程中的做法和结果如何，采购人及代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2.本项目代理费按江苏省招投标协会苏招协（2022）002号文的50%计收，供应商报价时应综合考虑（不单列）。

六、报价注意事项

报价截止时间以江苏政府采购网服务器时间为准；

七、政府采购政策功能落实

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小型、微型企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20 %的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受6%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

8.强制采购节能产品。政府强制采购节能产品是指列入财政部、发展改革委联合公布的最新《节能产品政府采购品目清单》，且获得由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的节能产品；本项目中涉及到强制采购产品的，供应商须按照上述要求提供相关产品的证明材料，否则响应无效。

9.商品包装环保要求：

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

10.快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（11）快递应使用电子面单；

（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

11.低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

八、质疑处理

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述条款的规定向江苏新时代工程项目管理有限公司或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，江苏新时代工程项目管理有限公司、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

3.质疑函必须按照本询价文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

4.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向江苏新时代工程项目管理有限公司提出，由江苏新时代工程项目管理有限公司负责答复。

代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

质疑送达或邮寄联系地址：南通市崇川区恒隆国际C907，联系电话：17505206888。

采购人质疑接收人及联系方式见询价文件第一章。

5. 以下情形的质疑不予受理

5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

5.4 未参加询价活动的供应商或在询价活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

5.5供应商组成联合体参加的，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

6.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，江苏新时代工程项目管理有限公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政府采购履约资金扶持政策

根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/)。

第三章 合同文本

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：（采购人）

乙方（全称）：（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1.项目信息

（1）采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件： 品牌： 型号：

关键部件： 品牌： 型号：

关键部件： 品牌： 型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称： 数量： 金额：

否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是  否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是     否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是     否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称： 金额：

国别： 品牌： 规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购    否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：  （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款： （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿： （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：  （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：年月日，完成日期：年月日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

4. 合同验收

（1）验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：否

是否存在破坏性检测：þ是，随机抽取进行成品破坏性检测，检测后由中标供应商免费提供补齐。检测费用由成交供应商支付否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：依据采购文件条款验收

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项： 根据采购文件检测条款进行检测， 如产品验收或检测不合格，供应商立即无条件整改，直到整改合格为止，或者撤场，供应商在接到学校撤场通知后，两天内所有物品搬离学校，损失由供应商承担（含延期违约罚款）。

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自生效。

- 合同份数

本合同一式份，甲方执份，乙方执份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：年月日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

第四章  项目需求

项目属性:货物类项目。

采购标的清单

| 分包 | 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 1 | 中高考考点广播系统设备采购 | 工业 |

设备清单及技术标准要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、教学区广播控制中心 |  |  |  |  |
| 1 | 音频模块 | - 安装于网络模块扩展箱内使用； 2.内置DSP音效处理芯片，输入灵敏度可调节，适应不同的输入音源； 3.每块模块支持≥4路音频同时输入，一套网络广播系统支持多套音频采集模块； 4.可通过PC电脑配置网络参数，修改方便； - ▲5.具有音频自动采播和联动触发广播功能，支持≥4通道自动采播，每路通道可绑定任意分区，并支持延时触发关闭功能，延时触发关闭时间6-60s（提供相关软件功能截图） | 1 | 台 |
| 2 | 北斗校时终端 | - 1.可以设定校时时间间隔； 2.通过BDS/GPS卫星导航系统获得校时信号； 3.接口：天线座子； 4.100Mpbs网络接口。 ▲5.支持服务器对终端定时同步设备校准设置，并支持时钟同步校准时长设置1-24小时，并配合终端数码屏进行系统时间显示，支持定时开关机设置，可配置开机和关机时间，保障时间准确运行（提供相关软件功能截图） | 1 | 台 |
| 3 | 网络化智能寻呼站 | - 采用桌面式摆放设计，≥7英寸真彩液晶显示屏，电容式触摸屏轻松操控； 2.采用自带高保真、手持式动圈话筒； 3.具有≥1个数据交换接口，支持TCP/IP网络传输协议； 4.内置≥3W监听扬声器，方便预听节目与对讲使用； - ▲5.具有紧急一键全开功能，有独立物理按键设计，支持全部分区同步强制开启；具有≥1路监听耳机3.5接口，≥1路网络音频输出接口，≥1路线路音频输出接口，≥2路线路音频输入接口,≥1个监听喇叭，同时具有用户密码与权限管理，支持本地监听功能，监听音量可调；（提供设备实物接口截图和功能截图，标识相关接口） - ▲6.同时支持音频处理功能，可针对音频输入输出进行声音质量增强，音频输入处理≥4种模式可选，包括高通滤波、自动增益控制、降噪、回音消除，音频输出也可以独立设置高通滤波、自动增益控制、降噪≥3种模式。（提供相关软件功能截图佐证） | 3 | 台 |
| 4 | 网络化监听音箱 | - 支持网页修改IP地址及其他参数或服务器远端通过升级工具修改。 - 内置2×20W数字功放，具有副音箱接口； - ▲3.采用网络音频传输方法，符合音频采样率≥48kHz、传输延时≤5ms；（提供具有网络音频传输方法的证明文件） - 4.支持一路本地线路输入用于连接其他音源设备扩展节目源。 | 1 | 只 |
| 5 | 核心交换机 | 1.整机交换容量 ≥336Gbps；转发性能≥126Mpps； 2.端口：≥24个千兆SFP口,8个千兆电口,4个万兆光口； 3.MAC地址表≥32K，IPv4路由表容量≥2K，ARP≥4K； 4.支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPFV2/V3； 5.交换机支持≥9台物理设备虚拟化技术，支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预； 6.实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms； 7.实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作 ； 8.支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms，支持支持Smartlink，支持支持PVST功能； 9.支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2；支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源。 | 1 | 台 |
| 6 | 光模块 | 千兆单模双纤SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km。 | 30 | 个 |
| 7 | 静电地板 | 约15平方。 | 1 | 批 |
| 8 | 操作台 | 钢制2联，1200×900×750mm。 | 1 | 台 |
| 二、中高考双备份系统 |  |  |  |  |
| 1 | 微型智能化主机 | - 1.≥5寸大屏幕电容式触摸； - ▲2.采用B/S架构，内置web服务器。支持PC和移动端直接访问，可通过web进行简便的网络编程功 能和实时播放控制，上传媒体等功能；（提供功能操作页面截图或者实物图片） - 采用TF卡存储模式、内存2G-32G； - 具有密码及指纹保护功能； - 5.具有话筒默音、混音功能； - 6.具有备份，实现备份还原功能具有功放及外部设备电源管理功能； - 7.具有U盘播放及U盘媒体文件上传功能； - 8.具有4种报警模式（地震、暴力、空袭、火灾），一键选择报警； - 9.具有播放/暂停/停止、快进、快退、上一曲、下一曲、音量加减等操作； - 10.具有网络校时，可外接校时模块，支持web界面配置BDS、GPS或双模式校时，具有节假日方案自动停播功能，可同时存储多个节假日期。当两个任务时间重叠会自动告警提示； - 11.具有一路远程触发设置；（在软件上设置远程触发与无线话筒联动，实现一打开话筒会自动触发打开指定分区进行寻呼及任务播放） - 12.内置电子音量调节，具有高、低音及各通道音量数字调节； - 13.内置≥6路分区管理功能；可通过485总线外接分区器扩展分区； - 14.支持媒体格式：MP3、WAV格式； - 15.支持扩展网络遥控器（开阔环境下遥控距离可达1000米），实现任务快捷播放（可编辑），具备上下曲选择、播放暂停、快进快退、音量调节功能； - 16.支持扩展分控话筒，实现远程寻呼、点播、快捷寻呼、快捷任务、紧急寻呼； - 17.支持扩展消防报警主机，具有一路短路输出可联动消防主机，实现消防报警联动； - 18.支持≥32套播放方案；每套方案可达≥200条编程任务；每条任务支持≥100首歌曲选择，任务音 量单独可设。 | 1 | 台 |
| 2 | 广播分区器 | 1.≥2路输入，≥10通道输出，任意选通； 2.≥2种输入告警电平选择； 3.有强行插入功能、告警信号和输出信号LED状态指示； 4.带有全开全关按钮，可一键开启/关闭所有分区。 | 1 | 台 |
| 3 | 播放器 | - 1.支持CD/MP3/MP4/VCD/DVD/WAV格式播放； - 2.支持PC端软件和外控设备远程控制； - 3.具有USB接口，可连接U盘，移动硬盘等存储器设备； - 4.具有通电后自动播放功能； ▲5.支持外控系统远程控制，可控制终端弹出CD、音量调节、播放操作包括（下一曲、上一曲、停止、播放）、指定曲目播放和选择播放模式，播放信息可显示音源格式、播放时间和播放状态。（提供相关软件截图证明或市场监督管理部门认定的具有检验检测资质的机构出具的检测报告） | 1 | 台 |
| 4 | 纯后级数字广播功放 | - 高效率的开关电源； 2.高效率的 CLASS D 功放； 3.100V、70V 定压输出（共用输出端），支持 100V/70V 输出实时切换； 4.有LED 指示灯，作状态显示； 5.额定输出功率(100V) 2000W； - ▲6.具备智能保护电路功能，当出现直流，短路的情况，可自动切断电源并锁定保护状态；（提供具有保护电路功能的证明文件） - ▲7.具备智能故障恢复功能，当检测到超温、过载时应实现自动恢复。（提供具有故障恢复功能的证明文件） | 4 | 台 |
| 三、教室部分 |  |  |  |  |
| 1 | 网络化室内音箱 | 1.10/100M自适应，支持局域网与广域网； 2.内置2×20W数字功放，具有副音箱接口； 3.内置2.4G无线话筒信号接收器，配套无线话筒实现本地扩声功能； 4.支持网页修改IP地址及其他参数或服务器远端通过升级工具修改； 5.蓝牙功能，支持手机连接后播放音乐； 6.系统应具备双路供电保障机制，在主电源中断时自动切换至备用电源，须配置100V定压备份通道，当网络传输中断时自动启用，确保广播信号持续传输。 | 41 | 只 |
| 2 | 网络化室内副音箱 | 1.优质纤维板制造，箱振小，声音清晰、明亮； 2.箱体配有壁挂孔片，安装便捷； 3.额定阻抗4Ω，额定功率20W。 | 41 | 只 |
| 3 | 交换机 | 1. 性能：交换容量≥336Gbps；转发性能≥92Mpps； 2. 接口类型：≥24个GE端口，≥4个千兆SFP口（非复用）； 3. 支持802.1Q (最大4K个VLAN)、支持基于协议的VLAN、IP子网的VLAN、MAC的VLAN； 4. 支持静态路由、支持IPv6静态路由、双协议栈； 5. 支持STP/RSTP/MSTP； 6. 支持SP/WRR/SP+WRR队列调度，支持802.1p、DSCP优先级映射，支持端口限速； 7. 支持二层、三层、四层ACL、支持IPv4、IPv6 ACL、支持VLAN ACL； 8. 支持IP＋MAC+PORT绑定； 9支持CLI命令行，Web网管，TELNET等网络管理方式；支持SNMP v1/v2c/v3。 | 4 | 台 |
| 4 | 墙柜 | 9U钢制。 | 4 | 台 |
| 四、功能室 |  |  |  |  |
| 1 | 网络化室内音箱 | 1.10/100M自适应，支持局域网与广域网； 2.内置2×20W数字功放，具有副音箱接口； 3.内置2.4G无线话筒信号接收器，配套无线话筒实现本地扩声功能； 4.支持网页修改IP地址及其他参数或服务器远端通过升级工具修改； 5.蓝牙功能，支持手机连接后播放音乐； 6.系统应具备双路供电保障机制，在主电源中断时自动切换至备用电源，须配置100V定压备份通道，当网络传输中断时自动启用，确保广播信号持续传输。 | 55 | 只 |
| 2 | 网络化室内副音箱 | 1.优质纤维板制造，箱振小，声音清晰、明亮； 2.箱体配有壁挂孔片，安装便捷； 3.额定阻抗4Ω，额定功率20W。 | 55 | 只 |
| 3 | 天花扬声器 | 1.工作电压70/100V，100V功率6~10W（多个配接端子），适应不同场合； 2.最大声压级100±2dB。 | 42 | 个 |
| 4 | 网络化数字功放 | - 功放额定输出功率：500W； 2.内置高效率数字功放，100V定压输出，功放部分效率高达90%以上； - 3.具有时间帧同步机制，本机时钟与网络化主机时钟实时同步；面板集成5个状态指示灯； - 4.内置脱机本地定时点播放功能，定时节目备份存储到SD卡里，并全自动备份定时点节目。 | 1 | 台 |
| 5 | 交换机 | 1.性能：交换容量≥336Gbps；转发性能≥92Mpps； 2.接口类型：≥24个GE端口，≥4个千兆SFP口（非复用）； 3.支持802.1Q (最大4K个VLAN)、支持基于协议的VLAN、IP子网的VLAN、MAC的VLAN； 4.支持静态路由、支持IPv6静态路由、双协议栈； 5.支持STP/RSTP/MSTP； 6.支持SP/WRR/SP+WRR队列调度，支持802.1p、DSCP优先级映射，支持端口限速； 7.支持二层、三层、四层ACL、支持IPv4、IPv6 ACL、支持VLAN ACL； 8.支持IP＋MAC+PORT绑定； 9.支持CLI命令行，Web网管，TELNET等网络管理方式；支持SNMP v1/v2c/v3。 | 3 | 台 |
| 6 | 墙柜 | 9U钢制。 | 2 | 台 |
| 7 | 墙柜 | 12U钢制。 | 1 | 台 |
| 五、体育馆 |  |  |  |  |
| 1 | 一路音频输出终端 | - 具有一路辅助音频输入接口，可用于扩展本地节目源； 2.具有一路辅助音频输出口接口，用于连接功放进行扩声； - ▲3.内置监听喇叭，支持本地监听，监听开关可控，监听音量可调；（提供设备实物功能面板图片） - 4.具备网络化点播功能，支持通过专用网络点播面板实时点播广播中心音源。 | 1 | 台 |
| 2 | 壁挂音箱 | - 工作电压70/100V，额定功率20W； 2.最大声压级102±2dB； 3.优质工程塑料注塑成型，经久耐用，不变形，不褪色。 | 10 | 个 |
| 3 | 交换机 | 1.性能：交换容量≥336Gbps；转发性能≥72Mpps； 2.接口类型：≥8个GE端口，≥2个千兆SFP口（非复用）； 3.支持802.1Q (最大4K个VLAN)、支持基于协议的VLAN、IP子网的VLAN、MAC的VLAN； 4.支持静态路由、支持IPv6静态路由、双协议栈； 5.支持STP/RSTP/MSTP； 6.支持SP/WRR/SP+WRR队列调度，支持802.1p、DSCP优先级映射，支持端口限速； 7. 支持二层、三层、四层ACL、支持IPv4、IPv6 ACL、支持VLAN ACL； 8.支持IP＋MAC+PORT绑定； 9.支持CLI命令行，Web网管，TELNET等网络管理方式；支持SNMP v1/v2c/v3。 | 1 | 台 |
| 4 | 墙柜 | 12U钢制。 | 1 | 台 |
| 六、室外公共区域 |  |  |  |  |
| 1 | 一路音频输出终端 | - 1.具有一路辅助音频输入接口，可用于扩展本地节目源； 2.具有一路辅助音频输出口接口，用于连接功放进行扩声； - 3.内置监听喇叭，支持本地监听，监听开关可控，监听音量可调； - 4.具备网络化点播功能，支持通过专用网络点播面板实时点播广播中心音源。 | 3 | 台 |
| 2 | 纯后级数字广播功放 | 1.高效率的CLASS D功放； 2.100V、70V定压输出（共用输出端），支持100V/70V输出实时切换； 3.额定输出功率650W(100V)。 | 3 | 台 |
| 3 | 室外音柱 | - 全天候设计，选用防水单元，室内外均宜，寿命长； 2.灵敏度高（93±2dB），声音清晰、明亮； 3.工作电压70/100V，功率40W，多个配接端子，适应不同场合。 | 17 | 条 |
| 七、操场广播控制中心 |  |  |  |  |
| 1 | 网络化智能寻呼站 | - 1.采用桌面式摆放设计，≥7英寸真彩液晶显示屏，电容式触摸屏轻松操控； 2.采用自带高保真、手持式动圈话筒； 3.具有≥1个数据交换接口，支持TCP/IP网络传输协议； 4.内置≥3W监听扬声器，方便预听节目与对讲使用； - 5.具有紧急一键全开功能，有独立物理按键设计，支持全部分区同步强制开启；具有≥1路监听耳机3.5接口，≥1路网络音频输出接口，≥1路线路音频输出接口，≥2路线路音频输入接口,≥1个监听喇叭，同时具有用户密码与权限管理，支持本地监听功能，监听音量可调； - 6.同时支持音频处理功能，可针对音频输入输出进行声音质量增强，音频输入处理≥4种模式可选，包括高通滤波、自动增益控制、降噪、回音消除，音频输出也可以独立设置高通滤波、自动增益控制、降噪≥3种模式。 | 1 | 台 |
| 2 | 一路音频输出终端 | - 1.具有一路辅助音频输入接口，可用于扩展本地节目源； 2.具有一路辅助音频输出口接口，用于连接功放进行扩声； - 3.内置监听喇叭，支持本地监听，监听开关可控，监听音量可调； - 4.具备网络化点播功能，支持通过专用网络点播面板实时点播广播中心音源。 | 1 | 台 |
| 3 | 调音台 | 1.≥14路XLR平衡单声道输入+2路立体声输入； 2.每通道3段均衡调节，MUTE静音开关，PFL耳机开关，平滑60MM行程推子器； 3.2编组输出 +2组AUX输出（包括FX), 1组返回，1组耳机监听； 4.内置48V幻象电源供电； 5.内置USB音频播放MP3；USB录音、可连电脑播放音乐； 6.内置蓝牙接收模块。 | 1 | 台 |
| 4 | 广播分区器 | 1.≥2路输入，≥10通道输出，任意选通； 2.≥2种输入告警电平选择； 3.有强行插入功能、告警信号和输出信号LED状态指示； 4.带有全开全关按钮，可一键开启/关闭所有分区。 | 1 | 台 |
| 5 | 纯后级数字广播功放 | - 1.高效率的开关电源； 2.高效率的 CLASS D 功放； 3.100V、70V 定压输出（共用输出端），支持 100V/70V 输出实时切换； 4.有LED 指示灯，作状态显示； 5.额定输出功率(100V) 2000W； - 6.具备智能保护电路功能，当出现直流，短路的情况，可自动切断电源并锁定保护状态； - 7.具备智能故障恢复功能，当检测到超温、过载时应实现自动恢复。 | 2 | 台 |
| 6 | 专业音频处理器 | 1.≥4路模拟输入8路模拟输出； 2.支持麦克风输入和线路输入自由切换； 3.每路输入带48V幻象电源，通过网页开关控制； 4.输入电平设置、信号发生器、噪声门、延时、压限器、限幅器； 5.每路输入带反馈抑制功能开关； 6.矩阵混音功能； 7.TCP/IP，网页端进行各种参数调节控制。 | 1 | 台 |
| 7 | 真分集无线话筒（手持） | 1.波段范围（UHF）：632MHz～695MHz； 2.PLL双频道锁相环回路设计； 3.UHF200频道PLL数字锁定自动通讯功能； 4.显示屏显示功能(显示频率、频道、静噪、电平等)； 5.每通道有音量调节功能； 6.发射机工作时间8小时以上； 7.含1台一拖二接收机及2只手持式话筒。 | 4 | 套 |
| 8 | 真分集无线话筒（头戴） | 1.波段范围（UHF）：632MHz～695MHz； 2.PLL双频道锁相环回路设计； 3.UHF200频道PLL数字锁定自动通讯功能； 4.显示屏显示功能(显示频率、频道、静噪、电平等)； 5.每通道有音量调节功能； 6.发射机工作时间8小时以上； 7.含1台一拖二接收机及2只头戴式话筒。 | 2 | 套 |
| 9 | 真分集无线话筒（会议） | 1.波段范围（UHF）：632MHz～695MHz； 2.PLL双频道锁相环回路设计； 3.UHF200频道PLL数字锁定自动通讯功能； 4.显示屏显示功能(显示频率、频道、静噪、电平等)； 5.每通道有音量调节功能； 6.支持12V/1A适配器供电； 7.含1台一拖二接收机及2只台式话筒。 | 2 | 套 |
| 10 | 时序电源控制器 | 1.按顺序开启或关闭 16 路受控设备的电源； 2.可以通过定时器自动控制或人工控制； 3.插座总容量达 3.5kVA； 4.电源插座输出总容量3.5kVA,16通道；220V，10A/每通道。 | 1 | 台 |
| 11 | 十六路天线放大器 | 1.天线类型：对数周期指向（LPDA）； 2.频率范围：400-950MHz； 3.输出接口：卡口母座（BNC)； 4.天线阻抗：50Ω； 5.高频信号输入：2路BNC输入； 6.放大信号输出: 16路BNC输出。 | 2 | 套 |
| 12 | 室外音柱 | - 1.采用铝质面网，不生锈，适宜室内外使用； 2.二分频结构，频带较宽； 3.灵敏度：93dB； 4.最大声压级：114dB； 5.额定功率：120W。 | 20 | 条 |
| 13 | 操作台 | 钢制2联，1200×900×750mm。 | 1 | 台 |
| 14 | 交换机 | 1. 性能：交换容量≥336Gbps；转发性能≥72Mpps； 2. 接口类型：≥8个GE端口，≥2个千兆SFP口（非复用）； 3. 支持802.1Q (最大4K个VLAN)、支持基于协议的VLAN、IP子网的VLAN、MAC的VLAN； 4. 支持静态路由、支持IPv6静态路由、双协议栈； 5. 支持STP/RSTP/MSTP； 6. 支持SP/WRR/SP+WRR队列调度，支持802.1p、DSCP优先级映射，支持端口限速； 7. 支持二层、三层、四层ACL、支持IPv4、IPv6 ACL、支持VLAN ACL； 8. 支持IP＋MAC+PORT绑定； 9支持CLI命令行，Web网管，TELNET等网络管理方式；支持SNMP v1/v2c/v3。 | 1 | 台 |
| 15 | 墙柜 | 9U 钢制。 | 1 | 台 |
| 16 | 机柜 | 42U 钢制。 | 1 | 台 |
| 八、生活区域 |  |  |  |  |
| 1 | 一路音频输出终端 | - 1.具有一路辅助音频输入接口，可用于扩展本地节目源； 2.具有一路辅助音频输出口接口，用于连接功放进行扩声； - 3.内置监听喇叭，支持本地监听，监听开关可控，监听音量可调； - 4.具备网络化点播功能，支持通过专用网络点播面板实时点播广播中心音源。 | 3 | 台 |
| 2 | 壁挂扬声器 | 1.输入电压可选70V/100V-功率5/10W； 2.适应不同的公共广播线路； 3.灵敏度91±2dB，最大声压级99±2dB。 | 62 | 只 |
| 3 | 装饰音箱 | 1.有多个输入端子选择，5W-20W，采用同轴喇叭单元； 2.防护等级：IP44； 3.喇叭尺寸：51/4＂防水同轴； 4.额定功率：20W。 | 4 | 只 |
| 4 | 室外音柱 | - 喇叭单元 3"×4，2"×1； 2.额定功率（RMS） 60W； 3.灵敏度（1m，1W） 89±3dB； 4.最大声压级（1m） 107±3dB。 | 4 | 条 |
| 5 | 广播话筒 | 1.带钟声输出，钟声音量可调节，话筒音量调节； 2.支持终端即插即用； 3.可选择输出电压； 4.具有延时自动关闭功能； 5.可弯曲式话筒。 | 3 | 台 |
| 6 | 交换机 | 1.性能：交换容量≥336Gbps；转发性能≥72Mpps； 2.接口类型：≥8个GE端口，≥2个千兆SFP口（非复用）； 3.支持802.1Q (最大4K个VLAN)、支持基于协议的VLAN、IP子网的VLAN、MAC的VLAN； 4.支持静态路由、支持IPv6静态路由、双协议栈； 5.支持STP/RSTP/MSTP； 6.支持SP/WRR/SP+WRR队列调度，支持802.1p、DSCP优先级映射，支持端口限速； 7.支持二层、三层、四层ACL、支持IPv4、IPv6 ACL、支持VLAN ACL； 8.支持IP＋MAC+PORT绑定； 9.支持CLI命令行，Web网管，TELNET等网络管理方式；支持SNMP v1/v2c/v3。 | 3 | 台 |
| 7 | 墙柜 | 9U钢制。 | 3 | 台 |
| 九、综合布线 |  |  |  |  |
| 1 | 网线 | GAT6 | 13 | 箱 |
| 2 | 广播线 | RVV-2*1.5 | 3000 | 米 |
| 3 | 广播线 | RVV-2*2.5 | 3800 | 米 |
| 4 | 电源线 | RVV-3*2.5 | 1300 | 米 |
| 5 | 电源线 | RVV-3*4 | 100 | 米 |
| 6 | 电源线 | RVV-3*1.5 | 1600 | 米 |
| 7 | 光纤 | 8芯 单模。 | 2000 | 米 |
| 8 | 光纤配线架 | LC 48口机架式。 | 1 | 台 |
| 9 | 光纤跳线 | LC-LC 3米双LC。 | 60 | 根 |
| 10 | 光纤终端盒 | LC 满配8口接线盒。 | 10 | 台 |
| 11 | 光纤熔接 | 熔接及法兰、耦合器等配件。 | 1 | 批 |
| 12 | PDU机柜插座 | 10位10A双断开。 | 15 | 只 |
| 13 | 机房配电箱 | 不锈钢 配主空开及各分路空开 进线空开100A 主空开63A 分空开32A*6。 | 1 | 套 |
| 14 | 管材 | PVC管、线槽板等管路材料。 | 1 | 批 |
| 15 | 辅材 | 水晶头、不锈钢卡扣、紧固件、音频连接线、卡侬线、射频线等。 | 1 | 批 |
| 16 | 安装调试 | 包含室外破地、管路铺设、设备安装、调试等。 | 1 | 批 |

重要说明：

1.本项目涉及中高考广播，要求较高。询价文件需求的技术参数指标为本次询价的最低要求，不允许负偏离，否则作为无效响应处理。

2.参数中打“▲”项要求提供的材料在询价响应文件中必须提供，未按要求提供的视为对应指标不符合，凡有不符合的作无效响应处理。

3.供应商提供的所有证明材料必须真实可靠，确保文件真实可查。中标后3日内须向采购人提供响应文件中全部证明材料复印件。未能在规定时间内提供上述相关材料的，或提供虚假材料的，作无效响应处理，如有违法行为的须承担相应法律责任。

4.供应商承诺中标后五个工作日内提供全新未拆封微型智能化主机、网络化智能寻呼站、网络化室内音箱样机及相关软件至用户指定地点进行功能逐项演示。如不能提供或不满足要求则拒签合同。

二、技术要求

包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等：

（一）采购标的需实现的功能或者目标, 以及为落实政府采购政策需满足的要求

根据国家考试中心对听力考试系统的要求，广播系统需保障听力考试及广播通知注意事项可及时清晰传达，特别是在中、高考期间需要保证校园广播系统的效果及稳定性，再结合学校的日常使用需求，小海中学广播系统功能需求概括如下：

1、中高考期间听力考试、考试铃声、通知通告。

2、突发公共事件等紧急广播、消防联动广播。

3、定时广播：系统可按学校日程自动执行上下课铃声、作息时间等定时广播任务。

4、手动播放：允许学校根据不同场合手动选择播放背景音乐，以适应多样化的校园活动需求。

5、广播寻呼：主机房或分控中心能够对分区进行实时寻呼喊话，满足校长等管理层远程讲话需求。

6、模拟备份：网络化室内音箱配备100V模拟备份功能，为听力考试提供强有力的保障，确保考试顺利进行。纯后级广播功放具备保护电路及自恢复功能，应对紧急情况。

7、一师一麦：每一个网络化室内音箱配备一个2.4G头戴式无线话筒，每一位教师可配备一个话筒，到不同教室上课可自动连接音箱，方便讲课。

8、音频采集：主机能够采集外部音源，并支持上传音乐、考试文件到主机，实现自定义播放。

9、广播矩阵：系统支持每个分区播放不同的节目源，便于实现分区、分组的独立控制。

10、分控管理：学校可以将不同年级划分为独立分区，进行针对性管理和控制。

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

1、GB/T  50526-2021       《公共广播系统工程技术标准》

2、GB 50526-2010          《公共广播系统工程技术规范》

3、GB 50116-2013          《火灾自动报警系统设计规范》

4、GB 50166-2007          《火灾自动报警系统施工及验收》

5、GB 50016-2014          《建筑设计防火规范》

6、JGJ 16-2008            《民用建筑电器设计规范》

7、GB 50168-2006          《电气装置安装工程电缆线路施工验收规范》

8、GB 50254-2014          《电气装置安装工程底低压电器施工验收规范》

9、GB/T 14197-2012        《音频、视频和视听系统互连的优选配接值》

10、GB/T 15485-1995        《语言清晰度指数的计算方法》

11、GB/T 9396-1996         《传声器的主要性能测量方法》。

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求设备技术参数要求

1.采购货物数量、规格、材质及工艺要求，详见项目需求清单。

2.中标供应商提供的所有货物必须满足文件要求，材料的品质须和中标供应商报价表注明的材料品牌、规格型号、价格、数量等相符，否则中标供应商承担违约责任。货物到货后，需报采购人后方可进场，对于不合格的货物严禁使用到本项目，否则一切损失及后果由中标供应商自行承担。

（四）采购标的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

1、标的数量：详见设备清单及技术标准要求

2、供货周期：签订合同后45天内完成供货安装调试，并通过采购人验收。

3、交货地点：南通市小海中学，具体按采购人指定地点送货、安装调试。

（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1、供应商应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合采购文件的质量、规格和参数的要求。

2、供应商应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

3、供应商必须不低于本询价文件所提供的技术指标进行技术响应（《技术要求响应及偏离表》必须列明产品名称、品牌、具体尺寸、具体规格参数以及《技术要求》中提出的其他内容，以及询价文件要求提供的检测报告、产品认证等技术参数佐证材料），供应商照搬或者响应内容不全或技术参数不明确或不满足要求、或者未按询价文件要求提供响应佐证材料的，均视为未实质性响应。

（六）采购标的验收标准

1、在接到供应商以书面形式提出验收申请后，在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，按国家制造和安装的标准要求执行，必要时邀请第三方质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。

2、所供产品交付使用时，供应商必须向需方提供产品说明书、质量保证书、保修卡、合格证等必须具备的相关资料和必备的附件。

3、中标供应商必须负责所采购产品的运输，并派有经验的技术人员到现场进行卸货、安装，经调试、检测合格后交付使用，其费用由中标供应商承担，包含在报价中。

4、钢管架焊接拼缝处应无明显缝隙，无虚焊，表面需打磨抛光处理。

（七）采购标的其他技术、服务等要求

1、供应商负责标的物的现场安装、启动、调试、监督。

2、供应商免费提供标的物组装和一般维修所必需的工具；

3、供应商在合同规定的期限内对所提供的标的物实行现场维护，随时处理存在的故障，如现场不能维修解决的故障问题，须提供故障不能排除时的解决方案。

4、供应商接到使用方通知后1小时内响应，2小时内上门服务，24小时内解决好问题。

5、本项目质保期5年，在质保期内正常使用情况下，供应商须承诺全部免费保修。供应商须承诺质保期满后提供终身维修服务，保证零配件供应，维修费用按照材料成本收取。

6、供应商应对采购人技术人员进行维护、维修、培训，确保使用者了解维护方法和进行简单的维修操作。

7、供应商提供现场技术培训，保证采购人使用人员能够正常操作产品的各种功能。

8、政府采购优先采购节能产品和环境标志产品

节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》。环境标志产品是指财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》。

8.1本次采购需切实履行绿色采购。

8.1.1商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

8.1.2快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（10）快递应使用电子面单；

（11）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（12）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

（八）本项目（接受/不接受）进口产品响应;（备注：如有多分包，明确每个分包是否接受进口产品响应。）

本项目不接受进口产品，不接受分包。

三、商务要求

包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等：

（一）采购标的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

1、标的数量：详见设备清单及技术标准要求。

2、供货周期：签订合同后45天内完成供货安装调试，并通过采购人验收。

3、交货地点：南通市小海中学，具体按采购人指定地点送货、安装调试。

（二）付款方式

1、合同签订生效后一个月采购人支付成交供应商合同总价的30%预付款（乙方需先行提供同等金额的预付款保函，预付款保函须由供应商基本账户开户银行出具）。

2、货物到场、安装完毕、摆放到位，并经采购人验收合格确认签字入库3个月后收到成交供应商正规发票付至货款的100%（最终按实际供货调整结算总价），同时退还已经收取的预付款保函。

3、因供成交应商发票错误、迟延等问题而导致采购人无法付款的，采购人不承担责任。

（三）履约保证金

1、本项目成交后的履约保证金为项目成交价的10%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购人账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购人签订合同。由于供应商原因造成超期未签订合同的，则视为自动放弃成交资格。

2、成交供应商全部履约合同义务，经采购人验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金；

3、发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购人有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购人亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购人造成损失的，采购人有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购人经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

c.因乙方违约应向甲方支付违约金或承担损失超过履约保函额度，或者提供履约保函的担保人未在30日内完成相关款项支付的，乙方负有先行垫付义务，且甲方保留扣除乙方合同款、向乙方追偿不予支付超过保修额度以外的款项的权利。

4、以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册

（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/)。

四、采购需求中必须满足的实质性要求

4.1技术部分实质性要求

询价文件需求的技术参数指标为本次询价的最低要求，不允许负偏离，否则作为无效响应处理。

第五章 响应文件（格式）

附件1.

符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）询价采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：_____年__ _月_ __日

附件2.

中小微企业声明函（货物类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏新时代工程项目管理有限公司组织的（单位名称）采购编号为JSZC-****，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

3.  ......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商自行勾选制造商的企业规模类型。

附件3.

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

- 2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件4.

- 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

- 2、成交供应商为监狱企业的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件5.

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-_______号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：_________________________

被授权人联系电话：（手机）____________________

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：___________________________________

日期：_________________________

附件6.

询价响应函

致：江苏新时代工程项目管理有限公司：

根据贵方的JSZC-__________号询价文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目询价的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按询价文件规定的各项要求，向买方提供所需货物。

2.我们已详细审核全部询价文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的开标日期起遵循本询价文件，并在规定的询价有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与询价有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方成交,我方将根据询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在询价文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

6.我方与本询价有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件7.

询价报价表

项目编号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 报价项目品牌规格型号 | 总价（小写） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见询价文件 |  |  |
| 总价（大写）：金额大写 |  |  |  |

本次报价为总价，大小写不一致以大写为准。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：_____年____月____日

附件8.

分项报价明细表

供应商（盖章）：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌（如有） | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：1. 供应商必须详细报出采购清单中各个子项的名称、品牌（如有）、规格型号、数量、单价，未按以上要求填报，将作为无效响应处理。

- 2.供应商须详细备注主要标的信息，内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件9.

技术要求响应及偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 询价文件要求 | 响应情况 | 符合或正/负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（电子签章）：

注：（1）供应商应对照询价需求的相关要求，将自身响应的偏离情况（与询价采购邀请不一致的地方）详细填入上表，并注明“符合或正/负偏离”；若未填写上表，视为完全响应；

（2）询价需求中若有要求提供相关证明材料的，请在本表备注栏自行添加，且必须将证明材料列于该表之下。未按要求提供的视为对应指标不符合，凡有不符合的作无效响应处理。

附件10.

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 商务要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.供应商需对商务要求逐条做出明确响应。

2.如果询价文件要求提供证明材料，供应商需将证明材料列于该表之下。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。