招 标 文 件

项目名称：盐城市住房和城乡建设局2025年市区桥梁定期检测服务

项目编号：JSZC-320900-JSYF-G2025-0020

盐城市住房和城乡建设局

2025年9月

- 总  目  录

- 第一章 招标公告…………………………1

- 第二章 投标人须知………………………5

- 第三章 合同文本…………………………18

- 第四章 项目需求…………………………25

- 第五章 评标方法与评标标准……………38

- 第六章 投标文件格式……………………44

# 第一章  招标公告

项目概况

盐城市住房和城乡建设局2025年市区桥梁定期检测服务招标项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，并于2025年10月9日9：00时（北京时间）前递交投标文件。

# 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320900-JSYF-G2025-0020

2.项目名称：盐城市住房和城乡建设局2025年市区桥梁定期检测服务

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：88.27万元

5.最高限价：88.27万元

6.采购需求：盐城市住房和城乡建设局2025年市区桥梁定期检测服务项目,根据《城市桥梁养护技术标准》（CJ99-2017)的规定，桥梁常规定期检测应每年1次，结构定期检测按规定时间间隔进行，Ⅰ类养护宜3-5年，Ⅱ-Ⅴ类养护宜6-10年。本次拟对市区143座各类桥梁进行定期检测，主要包括对105座桥梁进行常规检测，7座桥梁进行结构检算，31座桥梁进行荷载试验。具体详见第四章“采购需求”。

7.合同履行期限：100日历天。

8.本项目不接受联合体投标。

# 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

3.1投标申请人须具有以下三种资质中的任意一项资质：①公路工程桥梁隧道工程专项试验检测资质；②公路工程甲级试验检测资质；③省级及以上建设行政主管部门颁发的工程质量检测资质，工程质量检测资质证书的核准项目中含主体结构现场及桥梁结构检测项目（原资质标准）或桥梁与地下工程专项检测资质（新资质标准）；

3.2投标申请人须具有省级以上市场监督管理部门颁发的检验检测机构资质认定（CMA）证书；

3.3项目负责人具有（建设工程类或交通工程类或公路工程类）高级工程师职称，且具备行政主管部门颁发的试验检测工程师证书（桥梁或桥梁隧道工程专业）；

3.4拟派项目负责人及委托投标代理人为投标人正式人员，投标文件中同时须提供上述人员开标时间前（不含开标当月）3个月中至少一个月投标人为其缴纳的社保证明材料彩色扫描件并加盖单位公章。

# 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年10月9日9：00时（北京时间）

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅。

# 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

# 六、其他补充事宜

# 1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

# 领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

# 2. 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

# 2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

# 2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

# 2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

# 2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

# 2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

# 如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

# 3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购代理机构在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

# 4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

# 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

## 1.采购人信息

名    称：盐城市住房和城乡建设局

地    址：盐城市解放南路150号

联 系 人：戴先生

联系方式：0515-68666829

## 2.采购代理机构信息

## 名    称：江苏昱丰华项目管理有限公司

## 地　　址：盐城市大丰区人民北路西侧、通港大道北侧丰尚商务中心17层

## 联 系 人：谢女士

## 联系电话：15605101196

## 3.项目联系方式

项目联系人：戴先生

电　　 话：0515-68666829

## 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏昱丰华项目管理有限公司（以下简称“采购代理机构”）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目招标代理服务费由招标人支付，招标人按“苏招协[2022]002号《江苏省招标代理服务收费的指导意见》规定的收费标准的36.88%支付，各投标人在投标报价无需考虑该项费用。

#### 5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人或采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2采购人或采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 15、投标有效期

15.1 投标有效期为本项目开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 17、投标文件的递交

#### 17.1 电子投标文件的递交

#### 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 18、投标截止日期

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

#### 19、投标文件的拒收

19.1采购人或采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后发送的任何投标文件。

#### 20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 21、开标

#### 21.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

#### 21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

#### 21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

#### 21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 22、评标委员会

22.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购人、评标委员会和采购代理机构不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

#### 23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人或采购代理机构将告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人或采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

#### 26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3采购人或采购代理机构将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

#### 28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购人或采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 30.签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

#### 32、政府采购政策功能落实

32.1根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

32.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证》（1 至8 级）的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

32.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

32.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

32.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

32.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.8履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同总价的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金。

33. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为 30 %。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

# 第三章  合同文本

以下为成交后签订本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

- 盐城市政府采购合同（格式）

建设工程质量检测合同

项目名称：盐城市住房和城乡建设局2025年市区桥

梁定期检测服务

项目地址：盐城市境内

委托单位：盐城市住房和城乡建设局

检测单位：

签定日期：年月日

委托单位：盐城市住房和城乡建设局　（以下简称甲方）

检测单位：（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规的规定，甲方委托乙方对盐城市住房和城乡建设局2025年市区桥梁定期检测服务进行检测服务，现经双方协商，一致同意签定如下合同，双方共同遵守。

一、服务范围

（一）常规定期检测

1、常规定期检测应包含《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）规定内容，主要包括以下内容：

（1）校核城市桥梁的基本数据。

（2）记录桥梁病害、实地判断损坏原因，估计维修范围和方案。

（3）对难以判断其损坏程度和原因的构件，提出作特殊检测的建议。

（4）对损坏严重、危及安全的城市桥梁，提出限载以至暂时限制交通的建议。

（5）根据城市桥梁技术状况，确定下次检测的时间。

2、常规定期检测应包括下列范围：

（1）桥面系：桥面铺装、桥头搭板、伸缩装置、排水系统、人行道、护栏等；

（2）上部结构：主梁、主桁梁、主拱圈、横梁、横向联系、主节点、挂梁、联结件等；

（3）下部结构：支座、盖梁、墩身、台帽、台身、翼墙、锥坡及河床冲刷情况等。

（4）附属设施：外立面幕墙（对幕墙整体结构破损、变形、脱落进行检测，并对连接件等承载结构的稳定性进行评估），梯道、限高门架、护坡、标志牌等附属设施（对以上设施完好状况及安全情况进行检测）。

3、对I类养护桥梁进行桥梁结构变位进行测量，对拱桥及软弱地基桥梁沉降进行测量，对独柱墩桥梁的侧向倾角及梁体相对水平面位移进行测量；

4、根据常规定期检测的结果，进行桥梁技术状况评估分级。

Ⅰ类养护的城市桥梁应按影响安全状况进行评估；Ⅱ~Ⅴ类养护的城市桥梁应按附录D对桥面系、上部结构、下部结构评分扣分表进行评估，并应符合《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）规定。

（二）结构定期检测

1、应包含《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）规定内容，主要包括桥梁外观检测（缺损状况检查）、桥梁细部几何尺寸测量、桥面线形测量、伸缩缝检测、伸缩缝高差检测等；并进行梁体线形、墩柱沉降及结构构件的检测；

2、材料特性、退化程度、退化性质检测：

（1）对钢筋混凝土和预应力混凝土结构梁式桥：混凝土强度检测、碳化深度检测、保护层厚度检测、钢筋锈蚀状况、裂缝检测（位置、长度、深度、宽度）；

（2）拱桥：钢筋混凝土拱桥—主拱圈检测（拱脚、L/4、3L/4、拱顶、横向联系、拱上结构变形），混凝土与钢筋的检测指标同梁式桥；圬工拱桥—主拱圈检测（开裂、渗水、砂浆松动、脱落、切块断裂、脱落；拱脚开裂）。

3、支座检测：检测位移是否正常、组件是否完整，有无断裂、错位和脱空，固定端是否松动、剪断开裂、支座垫石开裂和破损，对于盆式橡胶支座固定螺栓是否剪断，螺母是否松动，橡胶支座变形、老化，施工时的临时约束是否解除。支座检测应有对病害的描述和照片；

4、桥墩、台及基础

（1）基础下冲刷、掏空检测，扩大基础的地基侵蚀检测；

（2）桩基：在水位涨落、干湿交替冲刷磨损、颈缩、露筋检测；桩的混凝土强度检测；

（3）钢筋混凝土墩台及盖梁：检测指标同混凝土梁式桥；

（4）砌体墩台：砌块断裂、通缝脱开、变形、泄水孔检测。

5、承载能力评定

根据桥梁的结构检测结果，通过结构分析检算或静载试验对桥梁的承载能力进行评定，明确限载标准；

6、桥梁荷载试验

（1）静载试验：通过测定试验静荷载作用下，桥跨结构控制截面的应变和挠度，了解桥梁目前的受力状态，并检算结构刚度以及承载能力是否满足要求；

（2）动载试验：通过测定桥跨结构的自振性以及在试验动荷载作用下结构的动力响应，评定桥梁的刚度及实际的动力性能，对实际结构质量做出总体评价。

7、根据桥梁结构检测结果对需保养小修的桥梁提出养护建议，对需进行大中修及加固的桥梁提出维修加固意见。

（三）相关技术服务

1.将检测成果录入《江苏省城市桥梁信息管理系统》、盐城市生命线安全工程桥梁专项系统等相关系统；

2.为甲方相关桥梁养护人员提供1次桥梁养护技术培训；

3、对过桥管线进行分类统计（附照片）。

二、甲方责任和义务：

2.1甲方应按约定的时间及时支付乙方检测费用。

2.2指定取样、送样、见证取样人员保证样品取样符合有关标准的规定并保证样品的真实性；

2.3桥梁检测过程中的协调、配合事项。

三、乙方责任和义务：

3.1项目负责人：，联系方式：；

3.2按期完成甲方委托，检测过程中发现病害较严重的情况应及时汇报甲方，经双方协商沟通是否需要进行进一步检测，按照合同约定的工期及时提供正式报告；

3.3严格按国家规范、标准进行检测，确保数据公正、准确；提供检测方案；

3.4协助对甲方的技术进行保密；

3.5向甲方提供必要的检测咨询服务。

3.6本项目需要检测的桥梁均为在役桥梁，由乙方负责办理道路交通、航道等管制方面的相关手续。检测前，乙方应遵守政府有关安全法律法规，制定检测方案，履行审批流程；检测时，严格执行通过审批的方案，保证桥梁和检测人员的安全。在作业现场，乙方应采取必要的安全措施，检测过程中造成相关事故的，责任均由乙方承担。

四、检测期及检测程序（本程序甲方均委托乙方具体实施）

4.1中标人自收到招标单位的服务通知后日历天内完成相应服务项目内容；

4.2未能按合同规定的日期提交检测成果时，应向甲方支付违约金，处罚每天1000元。

4.3 本项目大多属现场检测，须甲方配合的须提前三天（扣除节假日）通知甲方。

4.4按招标文件及合同约定检测范围进行检测。

五、分包

5.1该服务项目不得转包或违法分包。乙方必须以主体力量实施工程的检测任务，项目负责人在实施本工程的检测任务期间必须承担全面负责的责任。

六、合同价款和支付方式

6.1本合同金额暂定为人民币（大写）：_________________（¥：__________），单价详见报价清单附件。

注：本项目为固定单价合同，结算单价为全费用综合单价，含完成全部检测内容及出具检测成果文件所需的全部费用，结算时除检测的桥的数量按实际调整外，结算单价不予调整，同时甲方不另外支付任何费用。

6.2支付方式

6.2.1乙方进场后，甲方应当自收到乙方完整的发票后10个工作日内支付合同价的30%的预付款；

6.2.2项目完成，提交全部成果并经评审、验收合格后，甲方应当自收到乙方完整的发票后10个工作日内支付至合同价的80%（如高于合同价则按合同价支付，低于合同价则按实支付；因乙方没有及时报送成果和结算影响支付款项的，其后果由乙方承担；乙方对其报送的成果和结算质量负责，审计如有核减，乙方按核减额的4%承担审计费用，并直接在结算中扣除）；

6.2.3经最终审计后结清余款。

注：每次付款，甲方应当自收到乙方完整的发票后10个工作日内支付资金，以上付款均无利息，一律通过银行结转。

七、 履约保证金

7.1乙方交纳人民币（大写）（¥）作为本合同的履约保证金。

（合同金额的10%）；于合同履行完毕后同合同款一起无息退还。甲方对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金。

7.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

7.2.1供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

7.2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

7.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

7.4履约保证金的退还：

7.4.1方式：无息退还至乙方缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

7.4.2时间：验收合格后30日内。

7.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且甲方收到乙方出具的发票。

7.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，乙方出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向甲方提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）乙方不履行与甲方订立的合同的；

（3）乙方所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；

（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

7.4.5逾期退还的违约责任：甲方逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

八、争议解决

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第 (8.2)种方式解决：

8.1提请盐城仲裁委员会进行仲裁。

8.2依法向项目所在地人民法院起诉。

九、违约责任

9.1本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

9.2由于乙方原因造成检测成果文件质量不合格，不能满足甲方养护工作要求的，其返工检测费用由乙方自行承担，由此给甲方造成损失的还须承担赔偿责任。

十、其他

10.1甲方应及时协助乙方解决检测现场的工作条件和出现的问题。

10.2工程价款一律通过银行非现金结算，实行专款专用；

10.3乙方自行承担工程检测过程中安全责任；

10.4由本项目检测合同所引起的任何事情，均受甲方所在地法院的司法管辖权管辖

10.5乙方应授权项目负责人，负责按甲方认可的进度计划组织检测并定期向甲方报告检测工作进展的真实情况。项目负责人自合同生效起履行职责，至本项目竣工验收合格为止。非特殊情况，甲方不允许乙方更换项目负责人。乙方如需更换项目组中的专业检测人员，应提前7天以书面形式通知甲方，并征得甲方同意。乙方擅自更换项目负责人或专业检测人员，甲方可以向乙方索赔，每人次索赔额为3000元。甲方认为乙方不称职的人员，乙方应当在收到甲方的书面通知7天内更换。

10.6本合同自双方代表签字盖章之日起生效，自双方的主要义务履行完毕之日起终止。

10.7合同未尽事宜由双方协商解决。

10.8本合同一式拾份，甲方执伍份，乙方执伍份，具有同等法律效力。

10.9该工程不允许挂靠、转包或分包现象。若发现，发包方有权取消乙方资格；如在工程结束后发现此现象，发包方只支付工程审计款的70%。

10.10乙方必须服从甲方统一管理，甲方可根据现场考核制度对乙进行全面考核，如未达到甲方要求或国家规范标准的，该工程的工程款甲方有权不付、缓付或少付，并同时对乙方进行处罚，包括通报和罚款，罚款金额由甲方根据现场情况处罚。

| 甲方单位（盖章）： | 乙方单位（盖章）： |
| --- | --- |
| 负责人(签名)： 经办处室负责人： | 负责人(签名)： |
| 联系人： | 联系人： |
| 地 址： | 地 址： |
| 电 话： | 电 话： |
|  | 开户银行： |
|  | 帐 号： |

# 第四章 项目需求

项目属性:服务类项目。

根据《城市桥梁养护技术标准》（CJ99-2017)的规定，桥梁常规定期检测应每年1次，结构定期检测按规定时间间隔进行，Ⅰ类养护宜3-5年，Ⅱ-Ⅴ类养护宜6-10年。本次拟对市区143座各类桥梁进行定期检测，主要包括对105座桥梁进行常规检测，7座桥梁进行结构检算，31座桥梁进行荷载试验。并将检测结果及时录入信息管理系统。

常规定期检测及结构定期检测内容具体如下：

一、常规定期检测

1、常规定期检测应包含《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）规定内容，主要包括以下内容：

（1）校核城市桥梁的基本数据。

（2）记录桥梁病害、实地判断损坏原因，估计维修范围和方案。

（3）对难以判断其损坏程度和原因的构件，提出作特殊检测的建议。

（4）对损坏严重、危及安全的城市桥梁，提出限载以至暂时限制交通的建议。

（5）根据城市桥梁技术状况，确定下次检测的时间。

2、常规定期检测应包括下列范围：

（1）桥面系：桥面铺装、桥头搭板、伸缩装置、排水系统、人行道、护栏等；

（2）上部结构：主梁、主桁梁、主拱圈、横梁、横向联系、主节点、挂梁、联结件等；

（3）下部结构：支座、盖梁、墩身、台帽、台身、翼墙、锥坡及河床冲刷情况等。

（4）附属设施：外立面幕墙（对幕墙整体结构破损、变形、脱落进行检测，并对连接件等承载结构的稳定性进行评估），梯道、限高门架、护坡、标志牌等附属设施（对以上设施完好状况及安全情况进行检测）。

3、对I类养护桥梁进行桥梁结构变位进行测量，对拱桥及软弱地基桥梁沉降进行测量，对独柱墩桥梁的侧向倾角及梁体相对水平面位移进行测量；

4、根据常规定期检测的结果，进行桥梁技术状况评估分级。Ⅰ类养护的城市桥梁应按影响安全状况进行评估；Ⅱ~Ⅴ类养护的城市桥梁应按附录D对桥面系、上部结构、下部结构评分扣分表进行评估，并应符合《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）规定。

二、结构定期检测

1、包应包含《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）规定内容，主要包括桥梁外观检测（缺损状况检查）、桥梁细部几何尺寸测量、桥面线形测量、伸缩缝检测、伸缩缝高差检测等；并进行梁体线形、墩柱沉降及结构构件的检测；

2、材料特性、退化程度、退化性质检测：

（1）对钢筋混凝土和预应力混凝土结构梁式桥：混凝土强度检测、碳化深度检测、保护层厚度检测、钢筋锈蚀状况、裂缝检测（位置、长度、深度、宽度）；

（2）拱桥：钢筋混凝土拱桥—主拱圈检测（拱脚、L/4、3L/4、拱顶、横向联系、拱上结构变形），混凝土与钢筋的检测指标同梁式桥；圬工拱桥—主拱圈检测（开裂、渗水、砂浆松动、脱落、切块断裂、脱落；拱脚开裂）。

3、支座检测：检测位移是否正常、组件是否完整，有无断裂、错位和脱空，固定端是否松动、剪断开裂、支座垫石开裂和破损，对于盆式橡胶支座固定螺栓是否剪断，螺母是否松动，橡胶支座变形、老化，施工时的临时约束是否解除。支座检测应有对病害的描述和照片；

4、桥墩、台及基础

（1）基础下冲刷、掏空检测，扩大基础的地基侵蚀检测；

（2）桩基：在水位涨落、干湿交替冲刷磨损、颈缩、露筋检测；桩的混凝土强度检测；

（3）钢筋混凝土墩台及盖梁：检测指标同混凝土梁式桥；

（4）砌体墩台：砌块断裂、通缝脱开、变形、泄水孔检测。

5、承载能力评定

根据桥梁的结构检测结果，通过结构分析检算或静载试验对桥梁的承载能力进行评定，明确限载标准；

6、桥梁荷载试验

（1）静载试验：通过测定试验静荷载作用下，桥跨结构控制截面的应变和挠度，了解桥梁目前的受力状态，并检算结构刚度以及承载能力是否满足要求；

（2）动载试验：通过测定桥跨结构的自振性以及在试验动荷载作用下结构的动力响应，评定桥梁的刚度及实际的动力性能，对实际结构质量做出总体评价。

7、根据桥梁结构检测结果对需保养小修的桥梁提出养护建议，对需进行大中修及加固的桥梁提出维修加固意见。

三、检测期

3.1中标人自收到招标单位的服务通知后100日历天内完成相应服务项目内容；

3.2未能按合同规定的日期提交检测成果时，应向招标人支付违约金，处罚每天1000元。

四、质量保证

4.1检测单位出具的服务成果报告书须符合国家规范标准,同时须通过业主单位组织的专家评审（相关费用由中标单位负责）,取得相关批准文件。

4.2检测单位提供的检测成果质量不合格，检测单位应负责无偿给予重测或采取补救措施，以达到质量要求。因检测成果质量不符合合同约定的要求（非甲方原因所致）造成后果时，检测单位应对因此造成的直接损失负赔偿责任，并承担相应的法律责任。

五、供应商综合实力要求

5.1投标人需具备丰富的类似桥梁检测服务经验，承担过相关服务业绩，确保本项目的顺利实施，自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来，项目负责人在投标人具有类似城市桥梁检测项目（检测内容包含常规检测及结构验算和荷载试验）的业绩的优先。

5.2拟派项目技术负责人具有（建设工程类或交通工程类或公路工程类）高级工程师职称，且具备行政主管部门颁发的试验检测工程师证书（桥梁或桥梁隧道工程专业）的优先。

5.3拟派的其他主要人员（除项目负责人和技术负责人外）具有（建设工程类或交通工程类或公路工程类）工程师职称且具备行政主管部门颁发的试验检测工程师证书（桥梁或桥梁隧道工程专业）的优先。

5.4拟派的现场检测人员具有相关登高特种作业操作证的优先。

5.5仪器设备

投标人有钢结构无损检测设备的（同时有超声波探伤仪、射线探伤仪、磁粉探伤仪），有桥梁检测车，有登高车的优先。

6.企业资信

投标人需具备有效的与本项目相关的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书的优先。

六、技术方案要求

技术方案整体要求内容准确、全面，结合本项目特征，具备可操作性、合规性、安全性、经济性、耐久性等，方案要点如下，具体量化指标可参考：

6.1检测方案

本项目涉及多座桥梁检测（含常规检测、结构验算和荷载试验），供应商需根据拟检测桥梁清单结合现场实际情况制定合理的检测方案。方案中应针对不同的工作环境、工作内容（即常规检测、结构验算和荷载试验等）制定至少包含：①工作流程；②技术要点；③桥梁检测总体方案。

6.1.1工作流程

桥梁定期检测是保障桥梁结构安全、延长使用寿命的关键环节，其工作流程需遵循 “前期准备-现场检测 - 数据处理 - 报告编制 - 后续跟进” 的逻辑闭环，方案中需明确各阶段的核心要点。

6.1.2技术要点

桥梁定期检测的技术要点贯穿检测全流程，核心是通过精准、系统的技术手段识别桥梁结构病害、评估技术状况，为养护决策提供科学依据，需围绕 “安全性、耐久性、功能性”，通过 “精准检测 - 科学分析 - 合理评估”，实现对桥梁状态的全面掌控，避免因技术疏漏导致安全隐患。具体可按检测阶段拆解为以下关键技术要点，如检测准备要点（检测方案报审通过率 100%）、关键工序质量控制（现场检测工序抽检合格率≥98%）、检测技术要点（常规检测中构件外观病害识别率≥98%；结构验算模型与实际结构匹配度≥95%。）、验收要点（检测成果验收通过率 100%）、后期维护要点（检测数据归档、上传信息系统≤5 个日历天）等。

6.1.3桥梁检测总体方案

桥梁定期检测总体方案是检测工作的 “行动纲领”，需围绕检测目标明确化、检测范围全面化、检测方法标准化、数据处理规范化四大核心原则制定，确保检测结果能精准反映桥梁技术状况、识别安全隐患。其核心要点可拆解为以下关键模块：方案基础信息（桥梁基础信息（名称、位置、跨径等）准确率 100%）、检测目标与依据（检测目标达成率 100%；检测依据引用规范准确性 100%，无过期、错误规范引用）、检测范围与内容（检测范围覆盖清单内桥梁 100%）、检测方法与设备（检测方法合规率 100%；设备投入数量满足现场需求）、检测组织与进度（检测人员配置满足单座桥梁检测需求；项目整体进度偏差≤5%）、质量控制与安全保障（质量问题整改率 100%，安全事故发生率 0）、数据处理与评定标准（数据处理准确率≥99.5%；技术状况评定符合规范率 100%）、建议与结论（建议针对性≥95%；结论准确率 100%）。

6.2质量技术措施

本项目旨在通过常规检测、结构验算和荷载试验等措施，发现桥梁隐患、缺陷，保障桥梁设施安全运行，至少包含：①质量管理目标；②可能存在的质量问题及其技术措施；③质量责任承诺。

6.2.1质量管理目标

桥梁定期检测质量管理目标是确保检测过程规范、数据真实准确、结果科学可靠，最终为桥梁养护决策提供有效依据，核心围绕 “过程可控、数据可信、结果可用” 展开，具体可分为检测数据（数据真实率 100%，数据精度达标率≥99%）、检测过程（检测工序合规率 100%；现场检测记录规范率 100%（无缺项）；过程质量问题发现及时率≥98%）、检测报告（报告评审通过率 100%）、人员与设备（检测人员持证上岗率 100%，持有效期内证书率 100%；设备检定 / 校准合格率 100%，检定周期符合要求）、合规性（检测活动符合国家、行业规范率 100%；审批手续（如交通管制）办理完成率 100%，无违规作业）等方面质量目标。

6.2.2可能存在的质量问题及技术措施

质量问题可能贯穿 “检测准备 - 现场实施 - 数据处理 - 报告编制” 全流程，若未及时管控易导致检测结果失真、评估偏差，甚至影响桥梁运维决策。方案中需对照质量管理目标明确全流程可能出现的质量问题及对应的预防与纠偏措施。

6.2.3质量责任承诺

方案中的质量责任承诺是体现投标人履约能力、技术实力和责任意识的核心文件，需紧密围绕检测工作的质量管理目标，从 “准确性、规范性、时效性（合同期限100日历天）、合规性” 四大角度，覆盖全流程责任节点。

6.3进度计划安排

本项目涉及桥梁区域分散，均位于市区各主次干道，人口密集，交通繁忙；部分检测项目可能需进行临时交通管制，办理相关审批手续。供应商应对整个项目统筹考虑至少包含：①分类实施计划；②科学排定检测顺序；③合理的进度计划。

6.3.1统筹考虑及分类实施计划

在桥梁定期检测项目的进度计划安排中，“统筹考虑” 是确保项目整体有序、高效推进的顶层设计核心，围绕“资源整合（检测人员到位率 100%；检测设备到场率 100%）、风险防控（风险识别覆盖率≥100%（涵盖交通、设备、人员等风险）；风险应对措施制定率 100%）、交通协同（交通管制申请提交及时率 100%（提前15个日历天）；审批通过率≥100%）”，“分类实施” 是基于桥梁特性、检测任务差异的精细化执行策略，结合“检测类别、检测难度、检测优先级”。

6.3.2科学排定检测顺序

科学排定检测顺序是保障检测效率、质量与安全的核心环节，需结合桥梁风险等级、结构关联性、环境影响、检测技术特性等多维度综合统筹。其核心要点可分为优先级判定依据和实操排序策略两大模块。

6.3.3合理的进度计划

投标文件中的进度计划，需包含完整的前期准备阶段（≤15天）、现场检测阶段（≤60天）、内业整理阶段（≤15天）、报告编写阶段（≤20天）、报告提交阶段（≤10天）等服务进度计划，供应商采用“快速跟进”与“流水施工”相结合的方式，确保总期限≤100天内完成所有工作量，根据进度节点制定合理的进度保证措施。

6.4安全文明措施

本项目涉及大量通行道路、桥梁区域作业，供应商应详细梳理项目风险因素，制定具有针对性的安全文明施工方案，至少包含：①文明检测措施；②安全检测措施；③数据安全及保密制度等控制措施；④应急预案。

6.4.1文明检测措施

文明检测措施是保障施工安全、减少对交通与周边环境干扰、维护公共秩序的核心环节，需围绕 “安全优先、环境友好、交通畅通、行为规范” 四大原则展开，主要包含交通组织与通行保障（交通导行标志设置准确率 100%；交通疏导人员配置≥2 人 / 作业点）、现场环境管控（噪声控制≤60 分贝（昼间）、≤50 分贝（夜间））、人员行为与安全规范（违规行为发生率 0）、设备与设施管理（临时设施（如交通导行设施）稳固率 100%）、沟通协调与公众互动（意见响应率 100%）等。

6.4.2安全检测措施

安全检测措施是保障检测人员生命安全、避免设备损坏、防止对桥梁结构及公共交通造成二次风险的核心环节，需覆盖 “人员安全（人员安全事故发生率 0）、设备安全（设备操作违规率 0）、结构安全（检测过程中结构损伤新增率 0）、交通安全（临时交通管制区域事故发生率 0）、应急安全（应急物资配备率 100%）” 五大维度，形成全流程、闭环式的安全管理体系。

6.4.3数据安全及保密制度等控制措施

数据安全控制是保障检测成果有效性、保密性及合规性的核心环节，需覆盖数据 “产生 - 传输 - 存储 - 使用 - 归档 / 销毁” 全生命周期。从数据全流程管控（数据修改痕迹保留率 、审批率 、删除合规率 100%）、管理机制（数据安全覆盖率 100%）、合规与应急（数据合规性符合率 100%）、保密制度（违规泄密率 0）四大维度，梳理核心控制措施要点，需覆盖 “人员、流程、技术、监督” 全链条，明确责任边界与操作规范。

6.4.4应急预案

应急预案是应对突发风险（如结构突发病害、检测设备故障、人员安全事故、极端天气等）的核心保障，需围绕 “预防为先、快速响应、科学处置、降低损失” 原则构建，核心要点包含预案编制基础、风险预判与预防（风险隐患发现率≥98%，隐患整改率 100%）、分级响应机制（一级响应（如结构受损）启动时长≤15 分钟，二级响应（如人员受伤）启动时长≤30 分钟，三级响应（如设备故障）启动时长≤1 小时）、典型险情处置流程、后期处置与恢复（险情处置后现场恢复时长≤24 小时）、应急保障（响应启动后 1 小时内应急队伍人员到位率≥95%；应急物资消耗后补充时长≤2 个日历天）、预案管理（应急人员预案交底覆盖率 100%）等。

6.5合理化建议

本项目工作内容较多，包括常规检测、结构验算和荷载试验等，合理化建议至少包含：①对项目的重点、难点分析；②提出创新、创优建议。

6.5.1对项目的重点、难点分析

在桥梁定期检测项目中，重难点分析可围绕检测实施条件、技术复杂性、数据可靠性、外部环境干扰四大核心维度展开，结合桥梁类型、服役年限、结构状态及现场实际情况综合判断。

6.5.2提出创新、创优建议

在桥梁定期检测项目中提出创新、创优建议（分别不少于1条），需紧密结合项目实际需求（如检测效率、数据精度、安全保障、成本控制等），既要突破传统流程的瓶颈，也要确保建议的可行性、落地性，最终实现 “提质、增效、降本、保安全” 的创优目标。

6.6后续服务

供应商投标文件中的后续服务，在项目实施过程中和项目完成后为采购人提供有关服务的措施，后续服务至少包含：①后续服务措施；②方案可行性、服务及时性和质量先进性。

6.6.1后续服务措施

后续服务是衔接检测成果与桥梁养护决策的关键环节，核心目标是将检测数据转化为可落地的养护建议，同时保障服务的持续性、针对性和有效性。其措施要点可围绕 “成果交付（检测成果（纸质报告、电子数据等）交付完整性 100%）、问题响应（采购人提出问题后响应时长≤24小时）、跟踪服务（1年内发现新问题回访率 100%）、技术支撑（技术咨询服务响应时长≤24 小时）” 四大维度展开。

6.6.2方案可行性、服务及时性和质量先进性

方案可行性、服务及时性、质量先进性是衡量服务成效的核心维度，三者分别对应 “服务能否落地”“服务响应是否高效”“服务水平是否领先”，其具体要点需结合桥梁检测行业特性（如技术规范性、风险突发性、数据连续性）展开，后续服务方案中需明确后续服务的及时性、质量先进性。

七、其他

7.1涉及航道及道路管制等相关审批事宜，费用全部由中标单位负责。

7.2中标人需将检测成果录入《江苏省城市桥梁信息管理系统》、盐城市生命线安全工程桥梁专项系统等相关系统；

7.3中标人需为招标人相关桥梁养护人员提供1次桥梁养护技术培训；

7.4中标人需对过桥管线进行分类统计（附照片）。

八、报价及付款方式

8.1本项目为全费用综合单价合同，含完成全部检测内容及出具检测成果文件所需的全部费用，结算时除检测的桥的数量按实际调整外，结算单价不予调整，同时招标人不另外支付任何费用。

8.2 付款方式：

8.2.1中标人进场后，支付合同价的30%的预付款；

7.2.2项目完成，提交全部成果并经评审、验收合格后，付至合同价的80%（如高于合同价则按合同价支付，低于合同价则按实支付；因乙方没有及时报送成果和结算影响支付款项的，其后果由乙方承担；乙方对其报送的成果和结算质量负责，审计如有核减，乙方按核减额的4%承担审计费用，并直接在结算中扣除）；

8.2.3经最终审计后结清余款。

注：以上付款均无利息，一律通过银行结转。

九、盐城市住房和城乡建设局2025年市区桥梁定期检测服务项目检测清单

| 序号 | 桥名 | 结构形式 | 分类 | 全长（m） | 全宽（m） | 检测分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、常规检测 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 世纪大道2号中心河桥（峨眉山路东侧） | 空心板梁 | 中桥 | 36 | 71.5 | 常规检测 |
| 2 | 世纪大道3号丰收河桥（五台山路西侧） | 现浇梁 | 小桥 | 22.5 | 72.6 | 常规检测 |
| 3 | 世纪大道4号跃进河桥（香山路东侧） | 现浇梁 | 小桥 | 20.5 | 72.1 | 常规检测 |
| 4 | 世纪大道7号光荣河桥（天山路东侧） | 现浇梁 | 小桥 | 20 | 70.6 | 常规检测 |
| 5 | 世纪大道9号西伏河桥（文港路东侧） | 简支板梁 | 小桥 | 23 | 54 | 常规检测 |
| 6 | 世纪大道11号大新河桥（开放大道东侧） | 简支板梁 | 大桥 | 102 | 55.5 | 常规检测 |
| 7 | 世纪大道12号串场河桥（开放大道西侧） | 简支板梁 | 中桥 | 93 | 25.2 | 常规检测 |
| 8 | 世纪大道桥13号桥（原1号桥戴庄路西侧） | 简支板梁 | 小桥 | 14 | 55.8 | 常规检测 |
| 9 | 世纪大道桥14号桥（原2号桥人民路路东侧） | 简支板梁 | 小桥 | 14 | 55.8 | 常规检测 |
| 10 | 世纪大道17号桥（原5号桥西环路东侧） | 简支板梁 | 小桥 | 14 | 56.5 | 常规检测 |
| 11 | 世纪大道18号前进河桥（原6号桥西环路西侧） | 简支板梁 | 小桥 | 14 | 56.7 | 常规检测 |
| 12 | 世纪大道19号小马沟桥（原7号桥神州路西侧） | 简支板梁 | 中桥 | 35 | 58.6 | 常规检测 |
| 13 | 世纪大道20号革新河桥（原8号桥厚德路西侧） | 简支板梁 | 小桥 | 13.5 | 55.25 | 常规检测 |
| 14 | 世纪大道21号丰收河桥（原9号桥开创路西侧） | 简支板梁 | 小桥 | 16 | 54.6 | 常规检测 |
| 15 | 世纪大道22号西干渠桥（原10号桥吴抬路西侧） | 简支板梁 | 小桥 | 24.7 | 56.3 | 常规检测 |
| 16 | 世纪大道23号双纲河桥（原11号桥中联路西） | 简支板梁 | 小桥 | 24.5 | 53.6 | 常规检测 |
| 17 | 世纪大道25号大马沟桥（原13号桥新204西侧） | 简支板梁 | 中桥 | 35 | 56.1 | 常规检测 |
| 18 | 世纪大道26号桥（原14号桥盐城西高速口西侧） | 简支板梁 | 中桥 | 11 | 64.2 | 常规检测 |
| 19 | 世纪大道29号冈沟河桥（原17号桥益民路西侧） | 简支板梁 | 中桥 | 67 | 56.1 | 常规检测 |
| 20 | 青年路2号雷达河桥（东山路西侧） | 箱涵 | 涵 | 8 | 61.6 | 常规检测 |
| 21 | 青年路3号中西河桥（文榭路东侧） | 箱涵 | 涵 | 4 | 73.1 | 常规检测 |
| 22 | 青年路4号丰收河桥（月榭路西侧） | 现浇板涵 | 涵 | 8 | 70 | 常规检测 |
| 23 | 青年路生产河桥（东环路东侧） | 圆管涵 | 涵 | 6 | 75 | 常规检测 |
| 24 | 青年路6号机场路河桥（机场路东侧） | 简支板梁 | 涵 | 13 | 75 | 常规检测 |
| 25 | 青年路7号光荣河桥（西亭路东侧） | 圆管涵 | 涵 | 12 | 75 | 常规检测 |
| 26 | 青年路8号通榆河桥（范公路东侧） | 组合箱梁+变截面连续箱梁 | 小桥 | 786 | 33.5 | 常规检测 |
| 27 | 青年路10号串场河桥（开放大道西侧） | 组合箱梁 | 大桥 | 212.5 | 44 | 常规检测 |
| 28 | 青年路11号大寨河桥（迎宾路东侧） | 简支板梁 | 小桥 | 13 | 61.9 | 常规检测 |
| 29 | 青年路盖板涵（盐马路东侧）已填 | 盖板涵 | 涵 | 5 | 61.9 | 常规检测 |
| 30 | 青年路13号前进河桥（西环路西侧） | 简支板梁 | 小桥 | 22.4 | 61 | 常规检测 |
| 31 | 建军东路1号长西桥（东环路西侧） | 现浇板涵 | 涵 | 15.5 | 21.06 | 常规检测 |
| 32 | 建军东路2号机场路东侧桥 | 简支板梁 | 小桥 | 6 | 41.1 | 常规检测 |
| 33 | 建军东路3号光荣桥（西亭路东侧） | 简支板梁+肋梁+现浇板梁 | 小桥 | 18.5 | 42.1 | 常规检测 |
| 34 | 建军东路4号小桥（长亭路西侧） | 简支板梁 | 小桥 | 14.8 | 42.1 | 常规检测 |
| 35 | 建军东路5号立交桥（通榆河桥范公路东侧） | 空心板梁+变截面连续箱梁 | 特大桥 | 1120 | 22 | 常规检测 |
| 36 | 建军东路6号大洋跃进河桥（大星路东侧） | 现浇板涵 | 涵 | 11 | 41.6 | 常规检测 |
| 37 | 建军路7号建军桥 | 空心板梁 | 中桥 | 57 | 41.6 | 常规检测 |
| 38 | 建军路8号登瀛桥（串场河桥小海路西侧） | 空心板梁 | 中桥 | 61.5 | 33.82 | 常规检测 |
| 39 | 建军路9号西越河桥（毓龙路南侧） | 空心板梁 | 中桥 | 54.8 | 29.2 | 常规检测 |
| 40 | 范公路4号分界河桥（盐渎路南侧） | 空心板梁 | 中桥 | 13 | 45 | 常规检测 |
| 41 | 范公路5号九支渠桥（聚亨路南侧） | 空心板梁 | 中桥 | 26 | 45 | 常规检测 |
| 42 | 范公路6号南中沟桥（新都路南侧） | 箱涵 | 涵 | 26 | 45 | 常规检测 |
| 43 | 范公路7号丰产河桥（世纪大道南侧） | 箱涵 | 涵 | 26 | 45 | 常规检测 |
| 44 | 范公路8号北中沟桥（世纪大道北侧） | 简支板梁 | 小桥 | 39 | 71.4 | 常规检测 |
| 45 | 范公路9号大新河桥（五星路南侧） | 箱涵 | 涵 | 40 | 71.4 | 常规检测 |
| 46 | 范公路10号农庄河桥（青年路北侧） | 组合箱梁 | 中桥 | 10 | 72 | 常规检测 |
| 47 | 范公路12号朝阳河桥（建军路南侧） | 简支板梁 | 中桥 | 16.4 | 77.2 | 常规检测 |
| 48 | 开放大道1号三墩港桥（南环路北侧） | 简支板梁 | 中桥 | 62 | 40.8 | 常规检测 |
| 49 | 开放大道2号史港河桥（海洋路南侧） | 简支板梁 | 小桥 | 23 | 55 | 常规检测 |
| 50 | 开放大道5号盐渎路北侧桥 | 现浇板涵 | 涵 | 12.3 | 41.2 | 常规检测 |
| 51 | 开放大道6号聚亨路北侧桥 | 现浇板涵 | 涵 | 16 | 47.2 | 常规检测 |
| 52 | 开放大道7号新都路南侧桥 | 现浇板涵 | 涵 | 18 | 43.2 | 常规检测 |
| 53 | 开放大道8号大新河桥（原1号桥世纪大道南侧） | T梁 | 中桥 | 80 | 42.1 | 常规检测 |
| 54 | 开放大道9号跃进路北侧桥（原2号桥） | 简支板梁 | 小桥 | 11 | 40.1 | 常规检测 |
| 55 | 开放大道10号小新河桥（原3号桥大庆路北侧） | 简支板梁 | 小桥 | 16 | 41.1 | 常规检测 |
| 56 | 开放大道11号朝阳河桥（原4号桥建军路南侧） | 简支板梁 | 小桥 | 17 | 39.7 | 常规检测 |
| 57 | 开放大道12号小洋河桥（原5号桥海纯路南2） | 简支板梁 | 小桥 | 30 | 41.7 | 常规检测 |
| 58 | 开放大道13号桥（原6号桥海纯路南1） | 现浇板涵 | 涵 | 9 | 41.4 | 常规检测 |
| 59 | 开放大道14号盐城大桥（开放大道跨新洋港桥） | 简支梁桥 | 大桥 | 282 | 36.65 | 常规检测 |
| 60 | 串场河路6号世纪大道北侧桥 | 上承式空腹拱 | 中桥 | 17 | 15.4 | 常规检测 |
| 61 | 串场河路7号对开放大道桥（水街） | 上承式实腹拱 | 中桥 | 22 | 15.4 | 常规检测 |
| 62 | 串场河路9号青年路北侧桥 | 现浇梁 | 小桥 | 10 | 37.4 | 常规检测 |
| 63 | 八营路1号八总河桥(学海路南侧桥) | 简支板梁 | 小桥 | 8 | 33.1 | 常规检测 |
| 64 | 八营路2号向阳河桥（蓝海路南侧） | 简支板梁 | 小桥 | 29.5 | 32.8 | 常规检测 |
| 65 | 八营路3号九总沟桥（纳海路南侧） | 简支板梁 | 小桥 | 29.5 | 32.8 | 常规检测 |
| 66 | 八营路4号国庆沟桥（阅海路南侧） | 简支板梁 | 小桥 | 19 | 36 | 常规检测 |
| 67 | 八营路5号三河子桥（海洋路南侧） | 简支板梁 | 小桥 | 30 | 36 | 常规检测 |
| 68 | 八营路6号盐塘河桥（海燕路南侧） | 简支板梁 | 小桥 | 25 | 36 | 常规检测 |
| 69 | 八营路7号二河子桥（盐渎路北侧） | 简支板梁 | 小桥 | 15 | 16.44 | 常规检测 |
| 70 | 八营路8号第一沟桥（聚亨路北侧） | 简支板梁 | 中桥 | 42 | 14.32 | 常规检测 |
| 71 | 沿河路2号腾飞路南侧桥 | 现浇板涵 | 涵 | 10 | 21 | 常规检测 |
| 72 | 人民路1号八总河桥（学海路南侧） | 简支板梁 | 小桥 | 13.6 | 56.6 | 常规检测 |
| 73 | 人民路2号向阳河桥（蓝海路南侧） | 简支板梁 | 小桥 | 29 | 59 | 常规检测 |
| 74 | 人民路3号九总沟桥（纳海路南侧） | 简支板梁 | 小桥 | 26 | 57.5 | 常规检测 |
| 75 | 人民路4号国庆沟桥（阅海路南侧） | 简支板梁 | 小桥 | 26.8 | 57.5 | 常规检测 |
| 76 | 人民路5号三河子沟桥（海洋路南侧） | 简支板梁 | 小桥 | 29.5 | 58 | 常规检测 |
| 77 | 人民路6号盐塘河桥（海阔路北侧） | 空心板梁 | 中桥 | 32.6 | 58 | 常规检测 |
| 78 | 人民路7号二河子沟桥（盐渎路北侧） | 简支板梁 | 中桥 | 19 | 54 | 常规检测 |
| 79 | 人民路8号第一沟桥（欧风南街北侧双拥桥） | 空心板梁 | 中桥 | 31 | 71.6 | 常规检测 |
| 80 | 人民路9号利民河桥（世纪大道北侧） | 简支板梁 | 中桥 | 38 | 51.1 | 常规检测 |
| 81 | 人民路10号跃进河桥（东进路南侧） | 现浇梁 | 小桥 | 20.6 | 50.1 | 常规检测 |
| 82 | 人民路11号北港河桥（青年路南侧） | 现浇板 | 小桥 | 21.5 | 44.85 | 常规检测 |
| 83 | 人民路12号新一沟桥(腾飞路南侧） | 简支板梁 | 小桥 | 12 | 43.6 | 常规检测 |
| 84 | 人民路13号串场河桥（东闸路南侧） | 空心板梁+V型墩-变截面连续梁 | 大桥 | 201 | 40 | 常规检测 |
| 85 | 人民路15号城北大桥（新洋港桥黄海路北侧） | 空心板梁+变截面连续箱梁 | 小桥 | 306 | 30 | 常规检测 |
| 86 | 解放路1号渠丰河桥（南环路北侧） | 圆管涵 | 涵 | 3 | 59.6 | 常规检测 |
| 87 | 解放路3号向阳河桥（蓝海路南侧） | 简支板梁 | 小桥 | 27 | 59.8 | 常规检测 |
| 88 | 解放路6号盐塘河桥（海德路南侧） | 现浇板梁 | 中桥 | 16 | 61 | 常规检测 |
| 89 | 解放路8号第一沟桥（聚亨路北侧） | 空心板梁 | 小桥 | 21 | 46.8 | 常规检测 |
| 90 | 解放路9号利民河桥（原1号桥世纪大道北侧） | 矩形梁+简支板梁 | 中桥 | 30.8 | 61.3 | 常规检测 |
| 91 | 解放路10号跃进河桥（原2号桥东进路南侧） | 矩形梁+简支板梁 | 小桥 | 15 | 60.02 | 常规检测 |
| 92 | 解放路11号北港河桥（原3号桥青年路南侧） | 矩形梁+简支板梁 | 小桥 | 18 | 60.55 | 常规检测 |
| 93 | 解放路12号新一沟桥（原4号桥腾飞路南侧） | 矩形梁+简支板梁 | 中桥 | 11.5 | 49.2 | 常规检测 |
| 94 | 解放路13号解放桥（串场河桥沿河路北侧） | I梁+空心板梁 | 大桥 | 85 | 40.8 | 常规检测 |
| 95 | 西环路1号渠丰河桥（南环路北侧） | 简支板梁 | 中桥 | 19.7 | 71 | 常规检测 |
| 96 | 西环路3号向阳河桥（蓝海路南侧） | 简支板梁 | 小桥 | 27 | 70 | 常规检测 |
| 97 | 西环路10号跃进河桥（东进路南侧） | 矩形梁+简支板梁 | 中桥 | 20.6 | 70.6 | 常规检测 |
| 98 | 西环路13号蟒蛇河桥 | 空心板梁 | 大桥 | 288 | 36.5 | 常规检测 |
| 99 | 西环路14号新洋港大桥 | 空心板梁 | 大桥 | 146.5 | 36.55 | 常规检测 |
| 100 | 北环路1号串场河桥（人民路西侧） | 箱梁+变截面连续梁 | 大桥 | 240 | 47 | 常规检测 |
| 101 | 北环路2号三英河桥（皮岔河北侧） | 现浇梁 | 大桥 | 10 | 71.2 | 常规检测 |
| 102 | 北环路3号皮叉河桥（东仓路北侧） | 箱梁 | 大桥 | 77 | 48.2 | 常规检测 |
| 103 | 北环路4号建设河桥（东仓路南侧） | 现浇板 | 涵 | 5 | 70 | 常规检测 |
| 104 | 北环路5号唐流河桥（先锋实验学校北侧） | 现浇板 | 涵 | 4 | 51 | 常规检测 |
| 105 | 北环路6号跃进河桥（新洋港北侧） | 现浇板梁 | 大桥 | 8 | 68 | 常规检测 |
| 二、结构验算 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 世纪大道8号通榆河桥 | 中承式钢管混凝土拱桥+组合箱梁 | 特殊结构 | 712.5 | 43.5 | 结构检算 |
| 2 | 青年路9号汽车总厂桥（六合路西侧） | 简支板梁 | 小桥 | 10 | 59.56 | 结构检算 |
| 3 | 青年路14号扬中河桥（奋进路西侧） | 简支板梁 | 小桥 | 15 | 60.9 | 结构检算 |
| 4 | 青年路15号小马沟桥（开创路东侧） | 简支板梁 | 中桥 | 36 | 60.26 | 结构检算 |
| 5 | 青年路16号西干渠河桥（宝兴路东侧） | 简支板梁 | 小桥 | 13 | 60 | 结构检算 |
| 6 | 串场河路8号鹿鸣路北侧桥 | 上承式实腹拱 | 中桥 | 8 | 15.4 | 结构检算 |
| 7 | 人民路14号东闸桥（东闸路南侧） | 简支板梁 | 中桥 | 10 | 89.4 | 结构检算 |
| 三、荷载试验 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 世纪大道1号中东河桥（九华山路西侧） | 现浇梁 | 小桥 | 20 | 70.4 | 荷载试验 |
| 2 | 世纪大道5号黄山路东侧桥 | 现浇梁 | 小桥 | 23 | 69 | 荷载试验 |
| 3 | 世纪大道6号高教公寓北侧桥（泰山路西侧） | 现浇梁 | 小桥 | 23 | 69 | 荷载试验 |
| 4 | 世纪大道10号十字港河桥（文港路西侧） | 简支板梁 | 小桥 | 22 | 55 | 荷载试验 |
| 5 | 世纪大道15号桥（原3号桥迎宾路中间） | 简支板梁 | 小桥 | 14 | 55.8 | 荷载试验 |
| 6 | 世纪大道16号东干渠桥（原4号桥华夏路西） | 简支板梁 | 小桥 | 22 | 56.5 | 荷载试验 |
| 7 | 世纪大道24号商家庄桥（原12号桥新204东侧） | 简支板梁 | 小桥 | 24 | 50.6 | 荷载试验 |
| 8 | 世纪大道27号马中河桥（原15号桥振兴路西侧） | 简支板梁 | 小桥 | 25 | 109.65 | 荷载试验 |
| 9 | 世纪大道28号马西河桥（原16号桥火炬路东侧） | 简支板梁 | 小桥 | 14 | 71 | 荷载试验 |
| 10 | 世纪大道30号新冈河桥（原18号桥龙乘路西侧） | 简支板梁 | 小桥 | 11.5 | 71.6 | 荷载试验 |
| 11 | 青年路5号跃进河桥（跃进路东侧） | 简支板梁 | 小桥 | 23 | 78 | 荷载试验 |
| 12 | 青年路12号油坊沟桥（油坊沟路西侧） | 空心板梁 | 小桥 | 18.6 | 55.4 | 荷载试验 |
| 13 | 范公路11号小新河桥（大庆路南侧） | 简支板梁 | 小桥 | 10 | 72 | 荷载试验 |
| 14 | 范公路13号小桥（黄海路南侧） | 简支板梁 | 小桥 | 8 | 77.2 | 荷载试验 |
| 15 | 范公路14号小洋河桥（黄海路北侧） | 简支板梁 | 大桥 | 108 | 31.8 | 荷载试验 |
| 16 | 开放大道3号国家电网南侧桥（赣江路北） | 简支板梁 | 小桥 | 20.7 | 46.2 | 荷载试验 |
| 17 | 开放大道4号九支渠桥（盐渎路南侧） | 简支板梁 | 小桥 | 16 | 41.2 | 荷载试验 |
| 18 | 解放路2号八总河桥（学海路南侧） | 空心板梁 | 小桥 | 13.6 | 60 | 荷载试验 |
| 19 | 解放路4号九总沟桥（纳海路南侧） | 简支板梁 | 中桥 | 27.5 | 60.5 | 荷载试验 |
| 20 | 解放路5号国庆沟桥（阅海路南侧） | 简支板梁 | 中桥 | 18 | 72.9 | 荷载试验 |
| 21 | 解放路7号三河子桥（海洋路南侧） | 简支板梁 | 小桥 | 27 | 114.8 | 荷载试验 |
| 22 | 西环路2号八总河桥（学海路南侧） | 简支板梁 | 小桥 | 21.5 | 70 | 荷载试验 |
| 23 | 西环路4号九总河桥（蓝海路北侧） | 简支板梁 | 中桥 | 30.6 | 71.2 | 荷载试验 |
| 24 | 西环路5号三河子沟桥（海洋路南侧） | 简支板梁 | 小桥 | 27.8 | 70 | 荷载试验 |
| 25 | 西环路6号盐塘河桥（盐渎路南侧） | 简支板梁 | 小桥 | 18 | 70 | 荷载试验 |
| 26 | 西环路7号南第一沟桥（新都路南侧） | 空心板+矩形梁 | 小桥 | 22.4 | 70.6 | 荷载试验 |
| 27 | 西环路8号利民河桥（世纪大道北侧） | 简支板梁 | 中桥 | 37 | 70.8 | 荷载试验 |
| 28 | 西环路9号朝阳河桥（鹿鸣路南侧） | 简支板梁 | 小桥 | 13.7 | 69.6 | 荷载试验 |
| 29 | 西环路11号北港河桥（青年路南侧） | 矩形梁+简支板梁 | 小桥 | 35.8 | 70.6 | 荷载试验 |
| 30 | 西环路12号铁家港桥（兴达路南侧） | 简支板梁 | 小桥 | 14 | 71.1 | 荷载试验 |
| 31 | 榆河路1号桥（文港路东侧） | 简支板梁 | 小桥 | 12.4 | 11.5 | 荷载试验 |

十、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盐城市住房和城乡建设局2025年市区桥梁定期检测服务项目 | 其他未列明行业 |

第五章  评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%扣除价格。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%扣除价格。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%扣除价格。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

8、根据《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）文件要求：

(一)评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序:

1.投标( 响应)报价低于采购项目预算 50%的，即投标(响 应)报价<采购项目预算 x50%;

2.投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价 x45%;

3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质里或者不能诚信履约的其他情形。

(二)启动异常低价投标审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的,评审委员会应当将其作为无效投标处理。

评标标准

本项目评分总分值为100分。

| 评审因素 |  | 评审因素细化和量化 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 （30分） | 价格 （30分） | 满足招标文件实质性要求且投标价格的最低报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格得分按照下列公式计算。投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30（计算结果保留2位小数，第三位四舍五入）。 |
| 技术部分 （45分） | 检测方案 （8分） | 投标人根据本项目第四章中“检测方案”要求提供至少包含：①工作流程；②技术要点；③桥梁检测总体方案等方面内容，评委会进行综合评定：优于项目需求的得8分，满足项目需求的得7分，不满足或无此项内容的本项不得分。 |
|  | 质量技术措施 （8分） | 投标人根据本项目第四章中“质量技术措施”要求提供至少包含：①质量管理目标；②可能存在的质量问题及其技术措施；③质量责任承诺等方面内容，评委会进行综合评定：优于项目需求的得8分，满足项目需求的得7分，不满足或无此项内容的本项不得分。 |
|  | 进度计划安排 （8分） | 投标人根据本项目第四章中“进度计划安排”要求提供至少包含：①分类实施计划；②科学排定检测顺序；③合理的进度计划等方面内容，评委会进行综合评定：优于项目需求的得8分，满足项目需求的得7分，不满足或无此项内容的本项不得分。 |
|  | 安全文明措施 （7分） | 投标人根据本项目第四章中“安全文明措施”要求提供至少包含：①文明检测措施；②安全检测措施；③数据安全及保密制度等控制措施；④应急预案等方面内容，评委会进行综合评定：优于项目需求的得7分，满足项目需求的得6分，不满足或无此项内容的本项不得分。 |
|  | 合理化 建议 （7分） | 投标人根据本项目第四章中“合理化建议”要求提供至少包含：①对项目的重点、难点分析；②提出创新、创优建议等方面内容，评委会进行综合评定：优于项目需求的得7分，满足项目需求的得6分，不满足或无此项内容的本项不得分。 |
|  | 后续服务（7分） | 投标人根据本项目第四章中“后续服务”要求提供至少包含：①后续服务措施；②方案可行性、服务及时性和质量先进性等方面内容，评委会进行综合评定：优于项目需求的得7分，满足项目需求的得6分，不满足或无此项内容的本项不得分。 |
| 商务部分 （25分） | 类似业绩 （10分） | 自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来，项目负责人在投标人具有类似检测项目（检测内容包含桥梁常规检测及结构验算和荷载试验）的业绩，得6分；每另提供1个满足上述要求业绩的，加2分，最高加4分。 注：1．以上业绩不重复计分，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，资料内容包括合同原件彩色扫描件，可清楚判定合同签订时间、合同服务内容、双方名称及盖章。（若合同中不能体现上述相应指标的，还须同时提供能反映评审指标的业主证明材料，否则不予计分）。 2．单个业绩可由不超过三个检测合同组成，但合同内容须符合上述要求（应分别包含常规检测、结构验算、荷载试验），投标人须在投标文件中明确合同组合，否则不予计分。 3．非投标人承接的业绩不予认可。 |
|  | 人员配备 （5分） | 1．拟派的项目技术负责人具有（建设工程类或交通工程类或公路工程类）高级工程师职称，且具备行政主管部门颁发的试验检测工程师证书（桥梁或桥梁隧道工程专业），加2分。 2．拟派的其他主要人员（除项目负责人和技术负责人外）具有（建设工程类或交通工程类或公路工程类）工程师职称且具备行政主管部门颁发的试验检测工程师证书（桥梁或桥梁隧道工程专业）的有1人得0.5分，最多得2分。 3．拟派的现场检测人员具有相关登高特种作业操作证的有1人得0.5分，最多得1分。 注：1．以上人员不重复得分； 2．投标文件中提供人员名单、证书原件彩色扫描件； 3．上述人员必须为供应商正式人员，投标文件中同时须提供上述人员开标时间前（不含开标当月）3个月中至少一个月供应商为其缴纳的社保证明材料彩色扫描件并加盖单位公章。 |
|  | 仪器设备 （6分） | 1．投标人有钢结构无损检测设备的（同时有超声波探伤仪、射线探伤仪、磁粉探伤仪），得2分。 2．投标人有桥梁检测车的，得2分。 3．投标人有登高车的，得2分。 注：以上设备须提供采购合同或购买发票、车辆须提供行驶证等证明文件原件彩色扫描件作为计分依据（租赁上述设备的投标人，需提供与出租方签订的租赁协议和出租方采购设备的采购合同或购买发票、车辆行驶证等证明文件原件彩色扫描件）未提供的不得分。以上设备须为现场实际施工仪器设备。 |
|  | 企业资信 （4分） | 投标人具备有效的与本项目相关的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书，每具有一个证书得1分，最高得4分。 注：投标文件中提供上述材料原件彩色扫描件及全国认证认可信息公共服务平台 “http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList”查询截图（加盖投标人公章为准，未提供或提供不全不得分）。 |

说明：1、投标人对所提供资料的真实性负责。采购人保留对中标单位所有资料进行复核的权利。如有弄虚作假者，一经发现，立即取消其中标资格。

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项目 名 称：

项目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表、投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、投标分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、技术方案等

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表

至少提供资产负债表、利润表、现金流量表、投标人成立不满一年无需提供

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就盐城市住房和城乡建设局2025年市区桥梁定期检测服务JSZC-320900-JSYF-G2025-0020号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：盐城市住房和城乡建设局

根据贵方的项目招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称（公章）：

日           期：________年____月____日

九、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加盐城市住房和城乡建设局组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于其他未列明行业行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖公章）：

日  期：

十一、投标分项报价表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 桥梁分类 | 数量 （座） | 检测单价 （元/座） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 常规检测 | 105 | / |  |
| 1 | 特大桥 | 1 |  |  |
| 2 | 大桥 | 11 |  |  |
| 3 | 中桥 | 26 |  |  |
| 4 | 小桥/涵 | 67 |  |  |
| 二 | 结构检测（结构检算） | 7 | / |  |
| 1 | 特殊结构 | 1 |  |  |
| 2 | 中桥 | 3 |  |  |
| 3 | 小桥 | 3 |  |  |
| 三 | 结构检测（荷载试验） | 31 | / |  |
| 1 | 大桥 | 1 |  |  |
| 2 | 中桥 | 4 |  |  |
| 3 | 小桥/涵 | 26 |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  | 一+二+三 |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十二、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十三、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

- 开标一览表

项目编号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 盐城市住房和城乡建设局2025年市区桥梁定期检测服务项目 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

投标人公章：                               （电子签章）

日期： 年 月日

十五、技术方案等

（根据评标办法自行编制）

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年   月    日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。