常州市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：常州市天宁区人民法院融合法庭建设项目

项目编号：JSZC-320402-CZRB-G2025-0035

采 购 人：常州市天宁区人民法院

采购代理机构：常州润邦招标代理有限公司

- 目  录

第一章   投标邀请	2

第二章   投标人须知	5

第三章   资格审查	17

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	19

第五章   采购需求	27

第六章   拟签订的合同文本	29

第七章   投标文件格式	46

- 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号/包号：JSZC-320402-CZRB-G2025-0035

2.项目名称：常州市天宁区人民法院融合法庭建设项目

3.项目预算金额：人民币60万元、最高限价（如有）：人民币60万元

4.采购需求：本项目采购内容为常州市天宁区人民法院融合法庭建设项目，根据最高院《智能庭审应用技术要求》FYB/T52038-2020、《科技法庭信息化建设规范》FVB/T54001-2021的规范要求，对现有科技法庭系统进行国产化升级改造,采用融合云庭审模式，并实现与“一张网”无缝对接；本期建设内容:庭审主机、支持8个线下庭审、其中1个法庭支持电子质证等。

5.合同履行期限：合同签订后，接到采购人通知20日内完成供货、安装、调试并交付使用。

6.本项目是否接受联合体：否。

7.本项目是否接受进口产品响应：否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策：本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：否

3.3其他特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台

3.方式：在“苏采云”政府采购一体化平台自行免费下载

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2025年9月22日14点00分（北京时间）。

地点：“苏采云”政府采购一体化平台

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：无。

2.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”政府采购一体化平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210

CA认证证书办理  联系电话   0519-85588120

2.1办理CA认证证书

供应商登录“苏采云”政府采购一体化平台“新CA办理指南”，按照程序要求办理

2.2注册

供应商登录“苏采云”政府采购一体化平台 下载“ 用户注册”查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录“苏采云”政府采购一体化平台 下载“驱动下载”，安装驱动。

2.4 获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过“苏采云”政府采购一体化平台获取招标文件的投标无效。

2.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在“苏采云”政府采购一体化平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：常州市天宁区人民法院

地址：天宁区竹林北路208号

联系方式：焦贤0519-85577392

2.采购代理机构信息

名称：常州润邦招标代理有限公司

地址：常州市飞龙东路108号-304室（翠园世家商业街三楼）

联系方式：0519-81881991

3.项目联系方式

项目联系人：赵婷

电话：0519-81881991

- 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目不适用。 □本项目__包为单一产品采购项目。 ■本项目为非单一产品采购项目，核心产品为： 融合庭审音视频综合管理平台(国产化) |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：__年_月_日_点_分 考察地点：____________。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：_________； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求：_________； （4）未中标人样品退还：_________； （5）中标人样品保管、封存及退还：_________； （6）其他要求（如有）：_________。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：_____。 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面形式并加盖公章 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：常州润邦招标代理有限公司； 联系电话：0519-81881991； 通讯地址：常州市飞龙东路108号-304室（翠园世家商业街三楼） |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：以中标金额为基数，收费比例按差额定率累进法计算，100万元以下部分1.5%，100万元（含）-500万元部分1.1%。代理服务费计算不足3000元的，按3000元收取； 缴纳时间：中标人领取中标通知书前须向采购代理机构足额缴纳采购代理服务费。 |
| 28 | 纸质中标（成交）文件 | 中标（成交）单位在签订合同前需递交与电子投标文件内容一致的纸质投标文件三份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达，采购人贰份，招标代理公司壹份，联系方式见《第一章 投标邀请》） |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

5.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

5.2.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.2.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

5.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标人必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

  - 绿色采购政策

    - 绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

    - 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

    - 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

7招标文件构成

7.1招标文件包括以下部分：

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  资格审查

第四章  评标程序、评标方法和评标标准

第五章  采购需求

第六章  拟签订的合同文本

第七章  投标文件格式

7.2投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

8对招标文件的澄清或修改

8.1采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

9投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

9.2除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10投标文件构成

10.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

10.2对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

10.3第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.4对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.5投标人认为应附的其他材料。

11投标报价

11.1所有投标均以人民币报价。

11.2投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

11.2.2按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

11.3采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

12投标保证金

根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

13投标有效期

13.1投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

14投标文件的签署、加盖公章

14.1招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

14.2招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

15投标文件的提交

15.1本项目使用“苏采云”政府采购一体化平台。投标人根据招标文件及“苏采云”政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

15.2采购人及采购代理机构拒绝接受通过“苏采云”政府采购一体化平台以外任何形式提交的投标文件。

16投标截止时间

16.1投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云”政府采购一体化平台。

17投标文件的修改与撤回

17.1投标截止时间前，投标人可以通过“苏采云”政府采购一体化平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

17.2投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分

五   开标、资格审查及评标

18开标

18.1采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

18.2本项目开标采用不见面招投标模式，使用“苏采云”政府采购一体化平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

18.3开标过程将使用“苏采云”政府采购一体化平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

18.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过一体化系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

18.5投标人不足3家的，不予开标。

18.6投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

18.7因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

18.8如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“苏采云”政府采购一体化平台系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

19资格审查

19.1见第三章《资格审查》。

20评标委员会

20.1评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

20.2评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

21评标程序、评标方法和评标标准

21.1见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

22确定中标人

22.1采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

23中标公告与中标通知书

23.1采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

23.2中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24废标

24.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

24.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.1.4因重大变故，采购任务取消的。

24.1.5平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

24.2废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

25签订合同

25.1中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

25.4政府采购合同不能转包。

25.5采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

26询问与质疑

26.1询问

26.1.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

26.1.2采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.2质疑

26.2.1投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

26.2.2招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

26.2.3质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gKs.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

26.2.4投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

26.2.5投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.3接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

27代理费

27.1收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、 www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 | 无 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 无 |
| 4 | 营业执照 | 营业执照或事业单位法人证书 | 提供证明文件的电子件或电子证照并加盖投标人公章 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书（或授权委托书）和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书（或授权委托书）和政府采购供应商信用承诺书；格式见《投标文件格式》 |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标；（由评委审查，无需投标人提供材料） |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；（提供《开标一览表》，格式见《投标文件格式》） |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；（由评委审查，无需投标人提供材料） |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；（由评委审查，无需投标人提供材料） |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的；（由评委审查，无需投标人提供材料） |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；（除前面已提供的实质性格式文件以外，还需提供：合同条款偏离表，采购需求偏离表；格式见《投标文件格式》） |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；根据文件列出的★号条款，按照序号逐项提供相关证明材料。 |
| 9 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 10 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； （一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ； （2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ； （3）评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 （二）启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。 |
| 11 | 进口产品 | 招标文件不接受进口产品投标 |
| 12 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），如有下列情形的，投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 13 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；（由评委审查，无需投标人提供材料） |
| 14 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；（由评委审查，无需投标人提供材料） |
| 15 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；（由评委审查，无需投标人提供材料） |
| 16 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。（由评委审查，无需投标人提供材料） |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并由投标人法定代表人或授权代表签署。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：__/___

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）__/___。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）__/__。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 二、评标标准

| 序号 | 评分 因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 | 满足招标文件要求且最终报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 价格分得分＝（评标基准价/最终报价）×分值。 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。 |
| 2 | 主观分 | 30 |  |
| 2.1 | 融合庭审业务系统功能设计方案 | 10 | 评委根据投标人针对本项目的建设背景和目标，技术方案思路清晰、结构完整、设计合理、技术架构功能设计符合业务需求，模块划分合理、针对法庭功能、书记员功能等描述，提供具体方案进行综合评审。 设计方案完全满足设计要求，内容准确、各模块功能描述详细、满足全部要求，得10分； 设计方案较满足设计要求，内容较准确、各模块功能描述较详细、满足大部分要求，得7分； 设计方案基本满足要求，内容基本准确，基本满足要求的，得4分； 设计方案少部分满足要求，内容少，仅部分满足要求，得1分； 未提供不得分。 |
| 2.2 | 整体实施方案 | 8 | 评委根据投标人提供完善的项目实施方案，确保项目保质、保量、按时完成。 实施方案完整、合理且有详细细节说明，便于后续系统升级等，得8分； 施工方案较完整、合理，能够说明大部分细节，得6分； 施工方案完整性、合理性一般，细节说明较少，得3分； 施工方案完整性、合理性较差，得1分； 未提供的不得分。 |
| 2.3 | 售后服务方案 | 6 | 评委根据投标人提供的售后服务方案（包括服务流程、故障处理、响应时间、故障解决方案、漏洞响应机制、专业技术人员保障等服务内容）进行综合评审。 方案全面详细、可行性强的，得6分； 方案基本满足要求、可行性较好的，得4分； 方案不够贴切、可操作性一般的，得2分； 未提供不得分。 |
| 2.4 | 用户培训方案 | 6 | 评委根据投标人针对本项目的实际需求提供相应的培训服务方案（包括但不限于培训计划、培训时间、培训内容等方面）进行综合评审： 投标人对设备（系统）交付后的用户培训计划专业性强、可行性高、内容齐全的，得6分； 投标人对设备（系统）交付后的用户培训计划专业性一般、可行性一般、内容一般的，得4分； 投标人对设备（系统）交付后的用户培训计划专业性不强、可行性不高、内容不全的，得2分； 未提供不得分。 |
| 3 | 客观分 | 40 |  |
| 3.1 | 技术要求响应 | 22 | 投标产品参数要求，对照技术要求响应及偏离表，所投产品全部满足或高于招标文件参数要求者得22分；标注▲的项目为重要参数，每有一项负偏离扣0.5分；其余为一般性参数，根据偏离表响应情况低于招标文件要求的，每有一项负偏离扣0.2分，分数扣完为止。 注：①招标文件中标有“▲”的技术参数条款，投标时须按照“（二）技术参数及功能要求”注明的要求提供相关证明材料。投标人针对本项评标内容在投标文件《采购需求偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，要求提供证明材料的，以证明材料为准，若《采购需求偏离表》与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《采购需求偏离表》为准，《采购需求偏离表》中未列出的对应项按不满足进行扣分处理。②凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术参数，无论是否隶属于上一级编号。③如有提供虚假技术参数的，一经发现按无效投标处理。 |
| 3.2 | 软件著作权 | 2 | 提供所投产品（包括融合庭审软件系统、庭审公告系统）的软件著作权，每提供一个得1分，最高得2分。投标文件中须提供软件著作权登记证书并加盖投标人公章。 |
| 3.3 | 互认证书 | 2 | 提供所投产品融合云庭审软件的操作系统适配认证证书，具有相应证书的得2分。投标文件中提供证书并加盖投标人公章。 |
| 3.4 | 团队人员 | 13 | 1、本项目配备项目经理1名，其具有有效的高级工程师、CISAW信息安全保障人员、信息系统项目管理师证书、ITSS信息技术应用创新服务经理认证证书，每有一项得1分，最高得4分。 2、本项目配备技术负责人1名，其具有有效的系统分析师证书、信息系统项目管理师证书、有效的高级系统规划与管理师、高级系统架构设计师证书，每有一项得1分，最高得3分。 3、本项目配备运维负责人1名，其具有有效的高级网络规划师、IT运维工程师（高级）证书、网络工程师、高级数据库系统工程师认证证书，每有一项得1分，最高得3分。 4、本项目配备应急负责人1名，其具有有效的CCSC 网络安全能力认证-网络安全管理II级证书，高级信息系统项目管理师、CISAW信息安全保障人员证书（安全运维）、高级数据库管理工程师证书，每有一项得1分，最高得3分。 投标文件中须提供相关人员证书及投标单位近3个月（2025年5-7月）为证书持有人缴纳社保证明并加盖投标人公章，材料不清晰、未提供或不符合的不得分。 |
| 3.5 | 政府采购政策功能性得分 | 1 | 1.所投核心产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，得0.5分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.所投核心产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书的，得0.5分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 |
| 合计 |  | 100 |  |

- 第五章   采购需求

一、项目概述

1.采购标的：本项目采购内容为常州市天宁区人民法院融合法庭建设项目，根据最高院《智能庭审应用技术要求》FYB/T52038-2020、《科技法庭信息化建设规范》FVB/T54001-2021的规范要求，对现有科技法庭系统进行国产化升级改造,采用融合云庭审模式，并实现与“一张网”无缝对接；本期建设内容:庭审主机、支持8个线下庭审、其中1个法庭支持电子质证等。

2.项目预算金额：人民币60万元；项目最高限价：人民币60万元

二、商务要求

1. 交付的时间和地点

1.1、交货日期：合同签订后，接到采购人通知20日内完成供货、安装、调试并交付使用；

1.2、交货地点：采购人指定地点。

1.3、交货要求：所提供货物是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购产品规定的质量、规格和性能的要求，除有特殊要求外，其余均为标准配置要求，否则采购单位（甲方）有权拒绝验收。

1.4、其他要求：中标单位保证所提供货物涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购单位（甲方）的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由中标方承担。

2. 付款条件

2.1、履约保函（或履约保证金）

（1）合同签订后，中标单位缴纳合同总额的5%履约保函（或履约保证金，如是履约保证金，须在合同签订前缴纳，履约保证金在终验合格后无息退还）用以约束中标单位在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失(另有约定的除外)。

（2）政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、成交供应商履行合同义务的担保或保险。如中标、成交供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。具体要求详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）（链接：http://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/tzgg/184079645076723.html）。

2.2、付款方式

（1）合同签订，采购方在收到发票后10个工作日内，预支付合同总价30%的货款；

（2）中标人在规定工期内按时保质安装到位试运行、经初验通过收到发票10 个工作日内支付50%货款；

（3）为保证本项目整体运行达到预期效果，在初验通过后，经终验合格收到发票后10个工作日内支付20%尾款。

3. 包装和运输

3.1、投标人提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由投标人承担。

3.2、投标人应负责安排运输并承担运费、装卸费等相关费用。在运输和卸货过程中所涉及的一切安全责任，均由投标人负责。

3.3、须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号）。

4. 售后服务（质保期）

★4.1、本项目提供原厂3年免费质保，自初验通过并交付使用之日起开始计算。投标人应按照国家有关法律法规、“三包”规定以及响应文件中的“售后服务承诺”提供服务。投标文件中提供免费原厂质保承诺。此项为实质性响应条款，如不满足，投标文件将作为无效投标处理。

4.2、投标人需要提供完善的售后服务体系、安装调试方案、出现质量问题时解决的措施及效率、维护措施方案等。

4.3、因中标人的原因出现问题，应免费到现场进行再次调试，直至系统恢复正常为止。

4.4、保修期内，免费提供所有硬件设备的维修及软件维护、升级等技术支持服务；所有设备维修服务、软件维护、升级均为上门服务，由此产生的费用均不再收取。

4.5、在质保期内，系统故障，中标人应在接到报修通知后，维修人员在30分钟内到达现场查明故障原因并提出解决方案予以解决；在硬件方面：对于损坏的设备，中标人在接到招标人通知后，在1小时内完成损坏设备的更换，使系统或设备恢复正常工作。备件、人员、交通等费用完全由中标人承担；在软件方面：中标人免费为招标人提供软件升级和技术支持。

4.6、技术后援支持服务：为今后招标人系统中主要设备、软件和系统功能扩充、升级提供技术支持服务。

4.7、培训：

（1）中标人完成设备部署调试后须提供操作培训方案，提供现场培训教学，方案内容包括但不限于培训方式、培训课时及培训目标成果等内容。

（2）培训内容：设备、软件平台使用、各模块功能等。

（3）培训地点：采购人指定地点。

三、技术要求

（一）采购清单

| 序号 | 货物名称 |  | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 庭审主机（国产化） |  | 1 | 套 |
| 2 | 融合庭审音视频综合管理平台(国产化)（核心产品） | 融合庭审音视频管理系统 | 1 | 套 |
| 3 |  | 融合云音视频调度模块 | 8 | 套 |
| 4 | 庭审公告设备 |  | 8 | 套 |
| 5 | 融合庭审业务管理平台（国产化） | 庭审应用系统 | 8 | 套 |
| 6 |  | 阅卷应用（电子质证系统） | 1 | 套 |
| 7 |  | 庭审公告系统（含庭审信息发布系统） | 8 | 套 |
| 8 | 国产化中间件 |  | 1 | 套 |

- （二）技术参数及功能要求

| 序号 | 货物名称 |  | 技术参数及功能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 庭审主机（国产化） |  | - ★设备采用国产CPU，CPU需通过中国信息安全测评中心安全可靠测评，投标时提供有效期内的测评结果截图，并加盖投标人公章。 - 设备采用国产操作系统、不少于2块1.2T SAS 硬盘；内存不小于64G DDR4 RDIMM，支持最大同时召开8个1080p30庭审； - 支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准，能够和符合国际标准的产品互联互通 - 支持通过 H.323/SIP/RTSP 协议呼叫终端，支持最大 64kbps-16Mbps 速率； - ▲支持在不增加第三方设备或网关情况下，支持同网段的高清摄像头通过 IP 网络将 RTSP 码流发送给 MCU，支持在会议过程中调看实时画面；（需提供国家认可的第三方权威检测机构出具的检测报告证明并加盖投标人公章） - 支持H.264BP、H.264HP、H265视频编解码协议 - 支持多画面功能，多画面中的每个分屏支持叠加会场名称，支持 30 分屏 4K 多画面，支持2/3/4/5/6/8/9/13/16/25/28/30等多画面类型，支持 VIP 格式的多画面（一个大画面带几个小画面） - 支持对会议模板的管理，用户可创建、编辑和删除会议模板，可设置参会成员、参会终端、会议参数和会议预设，支持设置会议的初始状态，例如多画面、录像、混音、轮询、安全性； - ▲支持会议预览功能，对任意会场、多画面进行实时图像预览功能，支持同时预览不少于 32 路图像；（需提供国家认可的第三方权威检测机构出具的检测报告证明并加盖投标人公章） - 支持设置会议倒计时，终端会场会提醒结束通知 - 支持智能考勤，支持设置考勤模板，设置模板名称，支持查看持续时长，考勤前后提示，支持添加考勤人员；支持设备人脸库管理，支持对设备下发人脸照片； - ▲支持设备扫描软件发现、激活设备， 查看设备型号、版本、网络信息，修改设备网络信息；（需提供国家认可的第三方权威检测机构出具的检测报告证明并加盖投标人公章） |
| 2 | 融合庭审音视频综合管理平台(国产化)（核心产品） | 融合庭审音视频管理系统 | 1、平台门户、统一认证：支持用户名密码认证方式；权限管理：支持用户管理、部门管理、角色管理；支持设置用户权限信息；支持设置用户登录认证密码、认证方式、在线策略及登录地址绑定等；资源目录管理：支持区域目录管理及资源管理；支持国标目录、模板导入目录、自定义目录等目录类型；、日志管理：支持操作日志、系统日志的存储和查询； 2、视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过网络SDK等多种协议，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力。支持视频预览、录像回放、视频上墙。 3、运维工作台：提供常用应用入口，可设置常用应用快捷方式，可拖动调节前后顺序；支持查看今日会议的统计，按本地、跨域、跨网、互联网分类查看；支持查看云主机运维及云主机资源使用情况；支持查看云会议平台运维及云会议资源使用情况；支持查看存储池运维情况；支持查看录像取流情况；支持查看录像完整性检测与补录情况；支持查看实时预警。 4、支持庭审业务管理配置，包括法院法庭管理、案件类型管理、法院代码管理、案由管理、庭审告知管理、程序与角色管理等； 5、支持庭审业务管理应用，包括案件管理、排期管理、庭审直播、庭审点播、场所状态、庭审统计等。 |
| 3 |  | 融合云音视频调度 | 1、支持将MCU主控板作为视频设备添加到组织树，可在系统中查看MCU会议合成通道的视频预览并进行录像以及录像点播； 2、支持添加、编辑、删除MCU会议合成通道； 3、支持添加、编辑、删除业务标签，可自定义添加庭审、仲裁等场景标签，法院、法庭、监狱、看守所等场所标签，审判长、原告、被告、旁听、书记员、示证等终端/点位标签； 4、支持纯内网、纯外网、内网与外网的音视频互动，可启用或者不启用内网会议，启用或者不启用外网会议； 5、支持对私有云会议、公有云会议的企业账号进行管理，包括管理员账号的添加与删除，企业的添加、编辑、充值、充值信息查看，查看账号列表、添加、搜索、删除企业内账号等； |
| 4 | 庭审公告设备 |  | 显示设备参数： 1、显示屏≥21.5英寸，分辨率≥1920×1080，CPU≥4核，1.8 GHz，内存≥2G，硬盘≥8G，壁挂安装。 |
| 5 | 融合庭审业务管理平台 （国产化） | 庭审应用系统 | - 1、法官端智能应用 （1）自动登录。支持书记员一键唤醒功能自动登录，无需法官手动操作。 （2）笔录查阅。支持法官在庭审过程中可实时查看书记员记录的庭审笔录，并且法官可以控制当事人查看笔录权限。 ▲（3）笔录签名。当书记员发起笔录签名时，法官可以在系统内对笔录进行签名确认，也可以通过捺签设备对笔录进行签名确认。(提供功能截图，并加盖投标人公章) ▲（4）即时通讯。支持法官与庭内的其他审判组织成员进行实时文字沟通。(提供功能截图，并加盖投标人公章) （5）案件信息。支持展示案件基本信息供法官查看，包括案号、案由、审判组织成员、诉讼参与人信息等。 （6）查看书记员桌面。支持法官无需书记员分享即可通过软件拉取书记员桌面实时查阅。 （7）近期开庭。支持同步法官庭审排期信息，法官可在庭审系统中查阅近期庭审排期信息，方便法官安排下次庭审时间。 （8）法信智推（需对接法信）。支持推送两高指导案例、典型案例、地方案例，辅助法官对具体案件法律适用、裁判方法、司法理念等方面问题的判断。 （9）法信检索（需对接法信）。支持自动统计分析当前案件相关法条引用情况，并支持查看法条的文本、效力、修订沿革、关联法条、影响法条等体系化法律规范，高效辅助法官确定法律适用依据。 （10）庭审材料。支持法官在庭审时可以通过系统实时调阅电子卷宗的证据材料。本案卷宗支持展示当前案件电子卷宗材料供法官查阅和质证。支持法官实时调阅原案卷宗及合并开庭案件卷宗查阅，辅助庭审。 ▲（11）卷宗批注。支持法官对卷宗材料批注、高亮、圈画等文本操作，方便法官标记重点、关键内容，提升庭审效率。(提供功能截图，并加盖投标人公章) （12）质证示证。支持法官将电子卷宗和庭审材料共享给当事人，对证据材料进行质证。支持质证时法官和当事人对卷宗材料进行圈画批注等文本操作。支持当事人向法官发起质证请求，经法官授权后，当事人进行质证。 ▲（13）庭审提纲。支持默认显示电子卷宗中已有的庭审提纲文件，或根据当前案件信息实时生成。法官也可自行引入本地电脑已有文件进行展示，便于在庭审过程中实时参考。(提供功能截图，并加盖投标人公章) ▲（14）开庭笔记。法官在庭审中对庭审要点信息进行记录、保存，对重点证据和争议证据进行标注，方便庭后对案件进行回顾和整理。(提供功能截图，并加盖投标人公章) （15）证据对比。支持法官使用证据对比功能查阅和比对卷宗文件，对比文件的关联性和差异性。支持对比时对卷宗文件进行旋转和缩放等操作。 ▲（16）双屏阅读。支持法官使用多屏阅读功能查阅和比对卷宗文件。阅卷时，法官可使用卷宗工具对卷宗进行旋转、缩放和批注。(提供功能截图，并加盖投标人公章) （17）庭审视频。支持远程庭审或互联网庭审视频画面的实时展示。庭审过程中，法官可根据庭审需要针对在线参与庭审的当事人进行禁言/禁视频，保障庭审秩序。 （18）随讲随翻。在庭审过程中，法官可直接基于语音转写能力实现电子卷宗随讲随翻，通过语音打开指定卷宗材料，实现智能化庭审。 - 2、书记员端智能应用 （1）系统登录。支持通过内网统一用户管理中心账号密码登录融合云庭审系统。 （2）我的庭审。支持展示书记员本人的排期信息，并支持根据开庭日期、庭审状态、庭审法庭等条件区分庭审数据以及案件基本信息，便于书记员快速筛选和定位。 （3）排期同步。支持书记员在庭审系统内对庭审排期进行新建、变更、取消，修改后的排期自动同步庭审系统。 ▲（4）庭审测试。支持书记员在系统内利用测试数据对系统功能进行熟悉了解和验证，在不影响正式数据的情况下快速了解系统功能。(提供功能截图，并加盖投标人公章) （5）合并开庭。支持书记员在庭审系统中对已排期案件临时合并/取消合并开庭。 （7）临时排期。支持书记员创建临时排期案件，输入案件基本信息及当事人信息，即可进行庭审开庭，便于书记员应对临时开庭场景。 （8）一键唤醒。支持书记员对法官端、当事人端应用程序一键唤醒，便于书记员快速完成庭前准备活动。 （9）庭审控制。支持书记员控制庭审开庭、休庭、复庭、闭庭。 （10）庭审笔录。支持庭审准备时自动载入系统默认笔录模板，同时也支持本地导入个性化庭审笔录模板。支持书记员在线书写笔录，笔录书写过程中自动对笔录进行保存。 （11）笔录共享。支持实时共享书记员庭审笔录至庭内终端和互联网当事人，法官、当事人可实时查看笔录内容。 ▲（12）笔录签名。支持笔录在线签名或使用捺签设备签名。在签名过程中，书记员可实时预览笔录的合成效果。签名完成后，书记员可将签名合成一份已签名的PDF格式笔录，支持手动或自动入卷至电子卷宗系统。(提供功能截图，并加盖投标人公章) （13）庭审视频。支持书记员实时监控庭审视频合成画面状态和庭审录像录制状态，及时发现异常，以免造成庭审录像丢失。 （14）物证展示。支持自动获取物证展示台的实时画面并同步至庭审系统中。 （15）案件信息。支持展示当前庭审所属的案件信息，包括案号、案由、审判组织、当事人信息、代理人信息等。 ▲（16）即时通讯。支持书记员可与庭内的审判组织成员进行实时沟通。(提供功能截图，并加盖投标人公章) （17）分享桌面。支持书记员将电脑桌面实时画面同步共享给法庭内其他终端，法官、当事人可实时查看书记员桌面。 （18）电子卷宗。支持书记员在庭审时可以通过系统实时调阅本案卷宗和原审卷宗正卷部分的证据材料。支持卷宗文本自动OCR识别，书记员可选取卷宗材料中的文字记录笔录。 （19）庭审材料。支持书记员通过扫描仪或高拍仪将当事人携带的纸质证据引入至系统中，并同步展示至法官与双方当事人查看。支持引入材料推送进入电子卷宗系统中存证。 （20）查看质证。支持发起质证时，书记员端同步展示质证材料。支持质证材料自动OCR识别，书记员可选取质证材料中的文字记录笔录。 ▲（21）法警联动：支持书记员一键呼叫法警，法警人员可在法警室终端电脑接收到呼叫请求，能够及时反馈并出警前往对应法庭，维护法庭纪律。(提供功能截图，并加盖投标人公章) （22）临时短信通知。支持书记员临时重新发送庭审通知短信，辅助当事人快速进入庭审。 - 3、内网当事人端智能应用 （1）自动登录。支持书记员一键唤醒功能自动登录，无需当事人手动操作。 （2）庭审笔录。当法官开启庭审笔录当事人查看权限时，支持当事人实时查阅书记员分享的庭审笔录。 ▲（3）笔录签名。书记员发起笔录签名时，支持当事人对笔录进行在线签名确认，也可以通过捺签设备对笔录进行签名确认。(提供功能截图，并加盖投标人公章) （4）案件信息。支持展示案件基本信息供当事人查看，包括案号、案由、审判组织成员、诉讼参与人信息等。 （5）查看书记员桌面。支持书记员分享桌面后，当事人端通过软件拉取书记员桌面实时查阅。 ▲（6）电子卷宗。支持当事人在庭审时可以通过系统实时调阅本案卷宗正卷部分，且当事人卷宗查阅范围支持配置。支持当事人对卷宗材料批注、高亮、圈画等文本操作，方便当事人标记重点、关键内容。(提供功能截图，并加盖投标人公章) （7）质证示证。支持法官发起在线质证时，当事人同步查看质证内容。支持质证时法官和当事人对卷宗材料进行圈画批注等文本操作。支持当事人向法官发起质证请求，经法官授权后进行质证。 （8）庭审视频。支持当事人在庭审中实时查阅互联网当事人端庭审视频画面。 - 4、庭审综合管理平台智能应用 （1）系统登录。支持管理员通过内网统一用户管理中心账号密码登录庭审综合管理平台。 （2）庭审查看。支持管理员按照案号、开庭法庭、开庭时间、庭审状态等条件查询和导出所有庭审记录。支持针对指定排期下载录像、导出笔录、导出转写记录、笔录入卷和同步庭审状态等操作。支持在对应排期庭审详情中查看当前排期的庭审直播、庭审录像、庭审笔录、语音转录及聊天室内容。 （3）排期同步。支持同步案件排期信息。 （4）法庭配置。支持管理员维护法庭及法庭内软硬件配置，如音视频厂商、庭审笔录控件、语音识别厂商、客户端、签字设备等。 （5）短信查询。支持管理员按案号、开庭日期、手机号码、短信状态等检索条件查询系统短信通知发送和接收情况。 （6）庭审直播。支持管理员可以查看当前正在开庭的庭审直播，便于快速确认法庭资源使用情况。 （7）数据统计。支持管理员统计和导出一定周期内的开庭次数、参审人次、庭审时长、合并开庭数、卷宗利用数、在线示证数等应用效能信息，便于管理员分析庭审系统的使用情况。 （8）代码控制。支持管理员在不直接操作数据库的情况下对系统配置项进行维护。 （9）短信模板。支持管理员根据不同业务场景（如新增排期、修改排期、取消排期等）维护给当事人发送短信的短信模板。 ▲（10）法庭纪律。支持管理员维护庭审纪律，可以根据案件类型的不同设置对应的庭审纪律内容以及庭审纪律播报语音，可以对已有法庭纪律内容进行修改、删除等。(提供功能截图，并加盖投标人公章) （11）系统日志。支持管理员查看系统实时日志和历史日志，支持日志的分类展示和导出，方便管理员问题定位。 ▲（12）智能打点：支持在庭审过程中对关键庭审活动节点（如休庭、复庭、质证）进行智能自动打点，法官可在庭后根据关键庭审活动节点自动定位对应的录音录像，便于法官快速回溯庭审重要过程，提升庭审质效。(提供功能截图，并加盖投标人公章) |
| 6 |  | 阅卷应用（电子质证系统） | - 1、法官端智能应用 （1）自动登录。支持书记员一键唤醒功能自动登录，无需法官手动操作。 （2）笔录查阅。支持法官在庭审过程中可实时查看书记员记录的庭审笔录，并且法官可以控制当事人查看笔录权限。 ▲（3）笔录签名。当书记员发起笔录签名时，法官可以在系统内对笔录进行签名确认，也可以通过捺签设备对笔录进行签名确认。(提供功能截图，并加盖投标人公章) ▲（4）即时通讯。支持法官与庭内的其他审判组织成员进行实时文字沟通。(提供功能截图，并加盖投标人公章) （5）案件信息。支持展示案件基本信息供法官查看，包括案号、案由、审判组织成员、诉讼参与人信息等。 （6）查看书记员桌面。支持法官无需书记员分享即可通过软件拉取书记员桌面实时查阅。 ▲（7）卷宗批注。支持法官对卷宗材料批注、高亮、圈画等文本操作，方便法官标记重点、关键内容，提升庭审效率。(提供功能截图，并加盖投标人公章) （8）质证示证。支持法官将电子卷宗和庭审材料共享给当事人，对证据材料进行质证。支持质证时法官和当事人对卷宗材料进行圈画批注等文本操作。支持当事人向法官发起质证请求，经法官授权后，当事人进行质证。 ▲（9）庭审提纲。支持默认显示电子卷宗中已有的庭审提纲文件，或根据当前案件信息实时生成。法官也可自行引入本地电脑已有文件进行展示，便于在庭审过程中实时参考。(提供功能截图，并加盖投标人公章) ▲（10）开庭笔记。法官在庭审中对庭审要点信息进行记录、保存，对重点证据和争议证据进行标注，方便庭后对案件进行回顾和整理。(提供功能截图，并加盖投标人公章) （11）证据对比。支持法官使用证据对比功能查阅和比对卷宗文件，对比文件的关联性和差异性。支持对比时对卷宗文件进行旋转和缩放等操作。 ▲（12）双屏阅读。支持法官使用多屏阅读功能查阅和比对卷宗文件。阅卷时，法官可使用卷宗工具对卷宗进行旋转、缩放和批注。(提供功能截图，并加盖投标人公章) - 2、书记员端智能应用 （1）系统登录。支持通过内网统一用户管理中心账号密码登录融合云庭审系统。 （2）我的庭审。支持展示书记员本人的排期信息，并支持根据开庭日期、庭审状态、庭审法庭等条件区分庭审数据以及案件基本信息，便于书记员快速筛选和定位。 ▲（3）庭审测试。支持书记员在系统内利用测试数据对系统功能进行熟悉了解和验证，在不影响正式数据的情况下快速了解系统功能。(提供功能截图，并加盖投标人公章) （4）庭审笔录。支持庭审准备时自动载入系统默认笔录模板，同时也支持本地导入个性化庭审笔录模板。支持书记员在线书写笔录，笔录书写过程中自动对笔录进行保存。 ▲（5）笔录签名。支持笔录在线签名或使用捺签设备签名。在签名过程中，书记员可实时预览笔录的合成效果。签名完成后，书记员可将签名合成一份已签名的PDF格式笔录，支持手动或自动入卷至电子卷宗系统。(提供功能截图，并加盖投标人公章) （6）案件信息。支持展示当前庭审所属的案件信息，包括案号、案由、审判组织、当事人信息、代理人信息等。 ▲（7）即时通讯。支持书记员可与庭内的审判组织成员进行实时沟通。(提供功能截图，并加盖投标人公章) （8）分享桌面。支持书记员将电脑桌面实时画面同步共享给法庭内其他终端，法官、当事人可实时查看书记员桌面。 （9）庭审材料。支持书记员在庭审时可以通过系统实时调阅本案卷宗和原审卷宗正卷部分的证据材料。支持卷宗文本自动OCR识别，书记员可选取卷宗材料中的文字记录笔录。 （10）查看质证。支持发起质证时，书记员端同步展示质证材料。支持质证材料自动OCR识别，书记员可选取质证材料中的文字记录笔录。 - 3、内网当事人端智能应用 （1）自动登录。支持书记员一键唤醒功能自动登录，无需当事人手动操作。 （2）庭审笔录。当法官开启庭审笔录当事人查看权限时，支持当事人实时查阅书记员分享的庭审笔录。 ▲（3）笔录签名。书记员发起笔录签名时，支持当事人对笔录进行在线签名确认，也可以通过捺签设备对笔录进行签名确认。(提供功能截图，并加盖投标人公章) （4）案件信息。支持展示案件基本信息供当事人查看，包括案号、案由、审判组织成员、诉讼参与人信息等。 （5）查看书记员桌面。支持书记员分享桌面后，当事人端通过软件拉取书记员桌面实时查阅。 （6）质证示证。支持法官发起在线质证时，当事人同步查看质证内容。支持质证时法官和当事人对卷宗材料进行圈画批注等文本操作。支持当事人向法官发起质证请求，经法官授权后进行质证。 |
| 7 |  | 庭审公告系统（含庭审信息发布系统） | 1、当前庭审：支持实时展示当前法庭正在进行庭审的排期信息，包括适用程序、案号、审判长、书记员、当事人、开庭时间等。 2、今日庭审：支持展示当前法庭当前日期的排期信息，包括适用程序、案号、审判长、书记员、当事人、开庭时间、庭审状态等，已开庭信息自动过滤。 3、开机自启：公告屏机器开机后自动启动庭审公告APP并展示当前法庭排期信息。 4、自动升级：应用支持自动升级，无需人工手动升级。 5、自动发布.支持根据庭审不同场景在法庭旁听大屏自动发布庭审纪律、合成画面、互联网当事人画面和质证材料。 6、手动发布。书记员可手动控制庭内旁听大屏内容，支持切换合成画面、单路摄像头画面。 7、信息发布配置。支持配置法庭内信息发布IP地址等相关信息。 |
| 8 | 国产化中间件 | 软件成熟度 | ★1、自主可控，拥有完全自主知识产权，符合项目国产化建设要求；(提供承诺函，并加盖投标人公章) |
|  |  | 参数描述 | 2、具备Web应用、EJB应用、虚拟主机、应用服务器集群、身份验证、日志审计等基本工作，提供类库管理、集成环境管理、图形化监控、JVM配置、垃圾回收配置等工具，支持实例部署、数据库连接服务，为业务系统提供运行环境。产品部署在服务器，以后台服务形式运行，用户通过管理控制台或者命令行工具完成上层应用的部署、启动、停止等操作。 |
|  |  | 安全性要求 | ▲3、产品须依据CCID-JF-07020-2023《软件供应链安全能力测评规范》要求，具备较成熟的供应链安全保障体系，通过软件供应链安全能力不小于2级评估。提供第三方权威机构出具的软件供应链安全能力认证证书、软件供应链安全能力评估报告，并加盖投标人公章。 |

（三）实质性要求一览表：

| 序号 | 响应内容 |  |  | 实质性要求所需的响应材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★4.1、本项目提供原厂3年免费质保，自初验通过并交付使用之日起开始计算。投标人应按照国家有关法律法规、“三包”规定以及响应文件中的“售后服务承诺”提供服务。 |  |  | 投标文件中提供免费原厂质保承诺。此项为实质性响应条款，如不满足，投标文件将作为无效投标处理。 |
| 2 | ★与最高院一张网系统庭审接口无缝对接，实现互联互通，对接费用包含在此项目中 |  |  | 投标文件中提供承诺函并加盖投标人公章 |
| 3 | ★本地庭审音视频文件需对接至全市法院音视频存储中心（存储中心存储品牌：宏杉），能实现及时有效备份，对接费用包含在此项目中 |  |  | 投标文件中提供承诺函并加盖投标人公章 |
| 4 | ★投标单位投标时如所投产品存在使用开源软件或第三方软件 |  |  | 投标文件中提供开源软件或第三方软件清单并加盖投标人公章 |
| 5 | 庭审主机（国产化） |  | ★设备采用国产CPU，CPU需通过中国信息安全测评中心安全可靠测评 | 投标时提供有效期内的测评结果截图，并加盖投标人公章 |
| 6 | 国产化中间件 | 软件成熟度 | ★自主可控，拥有完全自主知识产权，符合项目国产化建设要求 | 提供承诺函，并加盖投标人公章 |

- （四）非实质性要求一览表

| 序号 | 货物名称 |  | 技术参数及功能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 庭审主机（国产化） |  | - 5、▲支持在不增加第三方设备或网关情况下，支持同网段的高清摄像头通过 IP 网络将 RTSP 码流发送给 MCU，支持在会议过程中调看实时画面；（需提供国家认可的第三方权威检测机构出具的检测报告证明并加盖投标人公章） - 9、▲支持会议预览功能，对任意会场、多画面进行实时图像预览功能，支持同时预览不少于 32 路图像；（需提供国家认可的第三方权威检测机构出具的检测报告证明并加盖投标人公章） - 12、▲支持设备扫描软件发现、激活设备， 查看设备型号、版本、网络信息，修改设备网络信息；（需提供国家认可的第三方权威检测机构出具的检测报告证明并加盖投标人公章） |
| 5 | 融合庭审业务管理平台 （国产化） | 庭审应用系统 | - 1、法官端智能应用 ▲（3）笔录签名。当书记员发起笔录签名时，法官可以在系统内对笔录进行签名确认，也可以通过捺签设备对笔录进行签名确认。(提供功能截图，并加盖投标人公章) ▲（4）即时通讯。支持法官与庭内的其他审判组织成员进行实时文字沟通。(提供功能截图，并加盖投标人公章)。 ▲（11）卷宗批注。支持法官对卷宗材料批注、高亮、圈画等文本操作，方便法官标记重点、关键内容，提升庭审效率。(提供功能截图，并加盖投标人公章) ▲（13）庭审提纲。支持默认显示电子卷宗中已有的庭审提纲文件，或根据当前案件信息实时生成。法官也可自行引入本地电脑已有文件进行展示，便于在庭审过程中实时参考。(提供功能截图，并加盖投标人公章) ▲（14）开庭笔记。法官在庭审中对庭审要点信息进行记录、保存，对重点证据和争议证据进行标注，方便庭后对案件进行回顾和整理。(提供功能截图，并加盖投标人公章) ▲（16）双屏阅读。支持法官使用多屏阅读功能查阅和比对卷宗文件。阅卷时，法官可使用卷宗工具对卷宗进行旋转、缩放和批注。(提供功能截图，并加盖投标人公章) - 2、书记员端智能应用 ▲（4）庭审测试。支持书记员在系统内利用测试数据对系统功能进行熟悉了解和验证，在不影响正式数据的情况下快速了解系统功能。(提供功能截图，并加盖投标人公章) ▲（12）笔录签名。支持笔录在线签名或使用捺签设备签名。在签名过程中，书记员可实时预览笔录的合成效果。签名完成后，书记员可将签名合成一份已签名的PDF格式笔录，支持手动或自动入卷至电子卷宗系统。(提供功能截图，并加盖投标人公章) ▲（16）即时通讯。支持书记员可与庭内的审判组织成员进行实时沟通。(提供功能截图，并加盖投标人公章) ▲（21）法警联动：支持书记员一键呼叫法警，法警人员可在法警室终端电脑接收到呼叫请求，能够及时反馈并出警前往对应法庭，维护法庭纪律。(提供功能截图，并加盖投标人公章) - 3、内网当事人端智能应用 ▲（3）笔录签名。书记员发起笔录签名时，支持当事人对笔录进行在线签名确认，也可以通过捺签设备对笔录进行签名确认。(提供功能截图，并加盖投标人公章) ▲（6）电子卷宗。支持当事人在庭审时可以通过系统实时调阅本案卷宗正卷部分，且当事人卷宗查阅范围支持配置。支持当事人对卷宗材料批注、高亮、圈画等文本操作，方便当事人标记重点、关键内容。(提供功能截图，并加盖投标人公章) - 4、庭审综合管理平台智能应用 ▲（10）法庭纪律。支持管理员维护庭审纪律，可以根据案件类型的不同设置对应的庭审纪律内容以及庭审纪律播报语音，可以对已有法庭纪律内容进行修改、删除等。(提供功能截图，并加盖投标人公章) ▲（12）智能打点：支持在庭审过程中对关键庭审活动节点（如休庭、复庭、质证）进行智能自动打点，法官可在庭后根据关键庭审活动节点自动定位对应的录音录像，便于法官快速回溯庭审重要过程，提升庭审质效。(提供功能截图，并加盖投标人公章) |
| 6 |  | 阅卷应用（电子质证系统） | - 1、法官端智能应用 ▲（3）笔录签名。当书记员发起笔录签名时，法官可以在系统内对笔录进行签名确认，也可以通过捺签设备对笔录进行签名确认。(提供功能截图，并加盖投标人公章) ▲（4）即时通讯。支持法官与庭内的其他审判组织成员进行实时文字沟通。(提供功能截图，并加盖投标人公章) ▲（7）卷宗批注。支持法官对卷宗材料批注、高亮、圈画等文本操作，方便法官标记重点、关键内容，提升庭审效率。(提供功能截图，并加盖投标人公章) ▲（9）庭审提纲。支持默认显示电子卷宗中已有的庭审提纲文件，或根据当前案件信息实时生成。法官也可自行引入本地电脑已有文件进行展示，便于在庭审过程中实时参考。(提供功能截图，并加盖投标人公章) ▲（10）开庭笔记。法官在庭审中对庭审要点信息进行记录、保存，对重点证据和争议证据进行标注，方便庭后对案件进行回顾和整理。(提供功能截图，并加盖投标人公章) ▲（12）双屏阅读。支持法官使用多屏阅读功能查阅和比对卷宗文件。阅卷时，法官可使用卷宗工具对卷宗进行旋转、缩放和批注。(提供功能截图，并加盖投标人公章) - 2、书记员端智能应用 ▲（3）庭审测试。支持书记员在系统内利用测试数据对系统功能进行熟悉了解和验证，在不影响正式数据的情况下快速了解系统功能。(提供功能截图，并加盖投标人公章) ▲（5）笔录签名。支持笔录在线签名或使用捺签设备签名。在签名过程中，书记员可实时预览笔录的合成效果。签名完成后，书记员可将签名合成一份已签名的PDF格式笔录，支持手动或自动入卷至电子卷宗系统。(提供功能截图，并加盖投标人公章) ▲（7）即时通讯。支持书记员可与庭内的审判组织成员进行实时沟通。(提供功能截图，并加盖投标人公章) - 3、内网当事人端智能应用 ▲（3）笔录签名。书记员发起笔录签名时，支持当事人对笔录进行在线签名确认，也可以通过捺签设备对笔录进行签名确认。(提供功能截图，并加盖投标人公章) |
| 8 | 国产化中间件 | 安全性要求 | ▲3、产品须依据CCID-JF-07020-2023《软件供应链安全能力测评规范》要求，具备较成熟的供应链安全保障体系，通过软件供应链安全能力不小于2级评估。提供第三方权威机构出具的软件供应链安全能力认证证书、软件供应链安全能力评估报告，并加盖投标人公章。 |

四、其他要求

1.报价要求

本项目投标总价含税，应包括但不限于招标文件及其基本技术要求范围内货物制造前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、产品、设计、制造、加工、检验、包装、技术资料、发货、运输、装卸至现场、安装、调试、质保期及维保服务、应交纳的各项税款（增值税及其它税费）、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任和招标文件所要求的相关服务等全部内容。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经双方协商同意，投标单位不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所报价格在投标、合同实施期间不因市场变化因素而变动。。

2.安装调试要求

2.1、中标单位应遵守现场的一切规章制度，文明施工；并根据甲方的需要，在规定的时间内，保证质量完成报价所提供设备的安装、调试及运行。

2.2、安装前应对采购单位（甲方）现场进行详细考察，确保安装过程的成功。

2.3、设备安装、调试所需的工具、仪表及安装材料由中标单位自行解决。

2.4、安装调试过程中，中标单位负责保管、看护进场的设备及附配件等；且中标单位要负责为设备、安装设备等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，以免受损；直至完成安装调试后交付采购单位（甲方）。

3.验收标准

3.1、验收主体及时间：系统试运行2个月内，采购人组织初验收，初验通过后3个月内组织终验收。

3.2、验收内容：符合采购文件技术及商务要求，确定系统与最高院一张网系统庭审接口无缝对接并实现互联互通；确定本地庭审音视频文件对接至全市法院音视频存储中心并实现及时有效备份。

3.3、验收方式及标准：由中标人协助，采购人组织人员验收。质量必须符合国家及行业验收标准、符合相关专业单位的验收要求，确保一次性通过初验和终验。中标人必须严格按照有关规范和标准实施。由于中标人原因引起的验收不合格而引起的供货物延误及其它返工等一切经济损失由中标人承担。

4.安全要求

4.1、中标人应保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

4.2、在货物安装、运输过程中产生的一切安全责任事故由中标人承担，采购人不承担由此带来的一切经济、法律责任。

第六章   拟签订的合同文本

常州市政府采购合同（货物）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保函（或履约保证金）

6.1 合同签订后，乙方缴纳合同总额的5%履约保函（或履约保证金，如是履约保证金，须在合同签订前缴纳，履约保证金在终验合格后无息退还）用以约束乙方在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给甲方带来的各种损失(另有约定的除外)。

6.2 政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、成交供应商履行合同义务的担保或保险。如中标、成交供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。具体要求详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1乙方应向采购单位（甲方）提供下列单据，采购单位（甲方）按合同规定审核后付款：

- 中标通知书。

- 签订的合同书。

- 验收合格证明。

- 正规发票。

8.2付款方式采用分期付款：

（1）合同签订，甲方在收到发票后10个工作日内，预支付合同总价30%的货款；

（2）乙方在规定工期内按时保质安装到位试运行、经初验通过收到发票10 个工作日内支付50%货款；

（3）为保证本项目整体运行达到预期效果，在初验通过后，经终验合格收到发票后10个工作日内支付20%尾款。

8.3本项目以人民币通过转账的方式付款。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 在质保期内，系统故障，乙方应在接到报修通知后，维修人员在30分钟内到达现场查明故障原因并提出解决方案予以解决；在硬件方面：对于损坏的设备，乙方在接到甲方通知后，在1小时内完成损坏设备的更换，使系统或设备恢复正常工作。备件、人员、交通等费用完全由乙方承担；在软件方面：乙方免费为甲方提供软件升级和技术支持。

10.4 在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为    年（自初验通过并交付使用之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值 5% 的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日 0.02% 向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 10% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方、乙方、代理机构各执二份。

甲方：               乙方：

地址：               地址：

法定代表人或授权代表：       法定代表人或授权代表：

联系电话：             联系电话：

签订日期：   年 月 日

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

- 一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称：

日       期：

一、资格证明文件

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：常州润邦招标代理有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

- 3 其他特定资格要求：无

- 4 营业执照或事业单位法人证书

二、商务技术文件格式

- 1投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________  传真____________________________

电话_________________________ 电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

2法定代表人资格证明书/授权委托书（实质性格式）

法定代表人（单位负责人）资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人（单位负责人）。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标单位名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：________________

委托代理人（签字/签章）：________________

日期：_____年______月______日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若法定代表人（单位负责人）参与开标的，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》（实质性格式）。

3.供应商为自然人的情形，仅提供身份证扫描件并签名，可不提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》和《授权委托书》。

3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 4  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

报价单位：人民币元

| 投标报价 （人民币：元） | 大写：人民币 小写：¥ |
| --- | --- |
| 供货期 （日历天） |  |
| 免费质保期 |  |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 5  投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 |  | 品牌型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 投标价格（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 | 庭审主机（国产化） |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 融合庭审音视频综合管理平台(国产化)（核心产品） | 融合庭审音视频管理系统 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 3 |  | 融合云音视频调度模块 |  |  | 8 | 套 |  |  |
| 4 | 庭审公告设备 |  |  |  | 8 | 套 |  |  |
| 5 | 融合庭审业务管理平台（国产化） | 庭审应用系统 |  |  | 8 | 套 |  |  |
| 6 |  | 阅卷应用（电子质证系统） |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 7 |  | 庭审公告系统（含庭审信息发布系统） |  |  | 8 | 套 |  |  |
| 8 | 国产化中间件 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 合计 |  |  | 大写： 人民币 小写：¥ |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以根据项目情况增加。

4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 6 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 7 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 8 中小企业声明函

说明：

1）投标人如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest）

6）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

9  项目实施方案等，按照采购需求和评分标准编制。

10  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

11 相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 12招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料