路桥与港航工程学院多媒体教室智慧化改造项目
实施方案
学院路桥与港航工程学院多媒体教室智慧化改造项目，为路桥与港航工程学院2024年度实训室实施工作，为了满足智慧教室的软硬件建设效果，提升教学环境，拟对修远楼的5间普通教室进行改造，改造标准参考GB/T 36447-2018《多媒体教学环境设计要求》标准进行实施， 同时需满足声光电及安全美观的需求；具体实施内容如下：
一、主要实施范围

修远楼5间教室（其中： 412教室面积78.44㎡， 403、405、407、3间教室改为4间教）； 
二、主要实施内容

根据项目现场实际情况，结合智慧教室要求，主要实施内容分两部分：
拆除项目：教室门拆除、窗帘及轨道拆除、石材踢脚线拆除、空鼓地面拆除（部分）、墙皮铲除（部分）、安装窗台板窗两侧墙面剔槽、内隔墙拆除、走廊墙拆除、黑板拆除、灯具拆除、明装管及电线拆除、开关及插座拆除、风扇拆除、投影仪及音箱拆除、摄像头拆除、弱电箱拆除、室内桌椅搬运到指定地点；

出新项目：教室墙墙面批腻子刷乳胶漆，矿棉板吊顶，地面水泥自流坪铺PVC地胶，新砌砌块隔墙并抹抹水泥砂浆，不锈钢踢脚线；钢质防盗门、石材窗台板、窗帘盒、窗帘；铝合金地胶压条；护眼平板灯、配管、配线、开关、插座、网线、接线盒、弱电箱、泡沫灭火器，吊顶内电气设备防雷接地。

智慧教室建设改造项目为满足声学装修标准，教室吊顶采用矿棉板吊顶配合护眼灯（5OOOK 色温的无频闪护眼平板灯）增加美观并兼具吸音效果，地面采用水泥自流平铺设耐磨静音的PVC塑胶地板；墙面采用乳胶漆改造；教室靠窗户一侧安装双层窗帘，满足避光和吸声处理；更换教室入户门，配备灭火器材等。

三、现场勘查情况
[image: image5.png]


  [image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]


  [image: image4.jpg]



四、其他：
本工程中使用内墙乳胶漆品牌：立邦、多乐士、三棵树等同档次或高于此档次产品；本方案未详尽之处参照现场环境进行实施，涉及需增加的内容按具体施工合同条款及时办理相关手续。
[image: image1.jpg]



九鼎工程管理咨询有限公司

2024年05月20日

