招　标　文　件

项目名称：2024年秋播小麦“一喷三防”采购项目

项目编号：JSZC-321283-TXXC-G2024-0013

泰兴市农业技术推广中心

江苏鑫澄工程管理有限公司

二○二四年九月

第一章招标公告

项目概况

2024年秋播小麦“一喷三防”采购项目招标项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”获取招标文件，并于2024年10月30日 9 点 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321283-TXXC-G2024-0013

2.项目名称：2024年秋播小麦“一喷三防”采购项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：261万元

5.最高限价：40%丙硫•戊唑醇悬浮剂，投标单价最高限价为10万元/千升

6.采购需求：40%丙硫•戊唑醇悬浮剂，采购数量=261万元/单价。（具体详见第五章采购需求）

7.合同履行期限：合同签订之日起5日历天内（或采购人指定时间内）供货。

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业的项目；

3.本项目的特定资格要求：

（1）必须具备独立法人资格，是所投农药的生产厂家或代理商。

（2）所投农药必须具有在登记有效期内的农药登记证、生产许可证、产品标准证。

三、获取招标文件

1.获取时间：2024年10月8日至2024年10月12日，每天上午00:00-12:00,下午12:00-23:59(北京时间，法定节假日除外)；

2.获取方式：投标人完成注册并办理CA证书后，登录江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（http://jszfcg.jsczt.cn/）免费获取本项目的招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2024年10月30日9点00 分止（北京时间）；

2.开标时间：同投标文件递交截止时间；

3.开标地点：“苏采云”系统“开标大厅”。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：无。

2.公告发布媒介：江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）

3.注意事项：

（1）潜在投标人登录“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）”须持经注册的CA证书。未注册、领取CA和办理电子签章的潜在投标人，请至泰州市高港区泰州大道188号(中国医药城会展交易中心W3馆西南角)公共资源交易大厅政务CA窗口办理，电话：0523-81568158。

（2）本项目采用电子化投标，投标人应根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》（“泰州市政府采购网—下载中心”下载）规定，制作、上传电子投标文件（技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512；客服QQ709339244、QQ：1810179072）。

（3）有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

采购人：泰兴市农业技术推广中心

地 址：泰兴市板桥路159号

联系方式：13852888898

2.采购代理机构信息

名 称：江苏鑫澄工程管理有限公司

地　址：泰兴市鼓楼新天地商业大厦828室

联系方式：0523-87883976

3.项目联系方式

项目联系人：泰兴市农业技术推广中心 孙继明

电　话：13852888898

项目联系人：江苏鑫澄工程管理有限公司  袁 鑫

电　话：0523-87883976

第二章投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 |  | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 |  | 名称：泰兴市农业技术推广中心 地址：泰兴市板桥路159号 联系人：孙继明 联系电话：13852888898 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 |  | 名称：江苏鑫澄工程管理有限公司 地址：泰兴市鼓楼新天地商业大厦828室 联系人：袁鑫 联系电话：0523-87883976 |
| 1.1.4 | 项目名称及项目编号 |  | 项目名称：2024年秋播小麦“一喷三防”采购项目 项目编号：JSZC-321283-TXXC-G2024-0013 |
| 1.2.1 | 付款方式 |  | 合同签订后，成交供应商按照合同规定将供应货物送至指定地点，经抽检质量合格，供货数量满足需求，完善好相关手续，供货商与农技推广中心进行结算。 |
| 1.3.1 | 采购范围 |  | 见第五章采购需求 |
| 1.3.2 | 合同履行期限 |  | 见招标公告 |
| 1.4.2 | 要求投标人具备的特定条件 |  | 见招标公告 |
| 1.8 | 偏离 |  | 投标人应仔细阅读招标文件第五章采购需求，结合自身的实际情况，如实编制。采购需求响应表须详细说明实际提供的服务及其他采购需求中相关要求的响应情况。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 |  | 无 |
| 2.2 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 |  | 2024年10月14日17时30分 |
| 3.1 | 投标文件的组成 |  | （1）开标一览表； （2）投标函； （3）中小企业声明函（若有）； （4）投标报价明细表及分析说明； （5）资格性审查和符合性评审文件； （6）采购需求响应表； （7）对照第三章评标办法，认为应列入投标文件的其他材料。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 |  | 60天 |
| 3.4.3 | 投标文件的份数 |  | 电子投标文件壹份； |
| 3.4.4 | 投标文件的签署 |  | 投标函、投标人基本资格条件承诺函中须加盖投标人法人章并经法定代表人签字或签章。 |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 |  | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：“苏采云”系统“开标大厅” |
| 5.1.2 | 投标人参与开标要求 |  | 开标活动将在招标公告中规定的时间和地点进行。投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》规定，参加开标活动。 |
| 6.1.1 | 评标委员会 |  | 评标委员会人数： 5 人（采购人代表 1 人，评审专家 4 人）。 |
| 7.2.1 | 中标公告媒介 |  | 江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn） |
| 8.1.1 | 履约保证金 |  | 无 |
| 8.2.1 | 签订合同的 时间要求 |  | 自中标通知书发出之日起5日历天内 |
| 9 | 需要补充的其他内容 |  |  |
| 9.1 | 质疑和投诉 | 按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）处理 |  |
| 9.2 | 招标文件的解释 | 由采购人负责 |  |
| 9.3 | 落实政府采购政策 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（苏财购[2022]45号）规定，对小型和微型生产企业生产的产品或承接的服务价格给予10%的扣除，扣除后的价格参与评审。投标人应当提供《中小企业声明函》（格式见附件） |  |
| 9.4 | 投标报价 | 1.投标人应仔细阅读和充分理解招标文件的采购需求和合同主要条款，根据自身实际情况并综合考虑合同履行过程中的各类风险，理性报价。 2.异常的低价可能会导致投标无效。 |  |
| 9.5 | 补充条款 |  |  |
| 9.5.1 | 供应商提供的货物必须是全新、符合采购文件要求的货物参数和性能、并经采购人确认的货物。 |  |  |
| 9.5.2 | 本项目所属行业：其他未列明行业。 |  |  |
| 9.5.3 | 本项目采购代理服务费及其他相关费用均由中标供应商在领取中标通知书前支付给代理机构，采购人不另外支付。 采购代理服务费参照苏招协【2022】002号文件规定的82%计取，其他相关费用按实计取。 |  |  |

1.总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 项目名称及项目编号：见投标人须知前附表。

1.2付款方式

1.2.1付款方式：见投标人须知前附表。

1.3 采购范围与合同履行期限

1.3.1 采购范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 合同履行期限：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人参加政府采购活动应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

1.4.2根据采购项目特殊要求，要求投标人具备的特定条件：见投标人须知前附表。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（l）与招标人或采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系；

（2）为采购项目提供了整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一合同项下的政府采购活动。

（4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

（5）法律、行政法规规定的其他条件。

1.5费用承担

无论采购结果如何，投标人为准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6语言文字

招投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.7计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.8偏离

1.8.1偏离是指投标文件中的内容与招标文件中规定的技术参数、标准、服务要求等不一致的情形。优于招标文件规定的技术参数、标准、服务要求的为正偏离，反之为负偏离。

1.8.2偏离的具体要求见投标人须知前附表。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）采购需求；

（6）投标文件的编制要求及参考格式；

（7）投标人须知前附表规定的构成招标文件的其他材料。

2.1.2根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人或采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前，要求招标人或采购代理机构对招标文件予以澄清。

招标文件的澄清将在投标截止时间15天前在原公告信息发布媒体公开发布,但不指明问题的来源。如果澄清发布的时间距投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3 招标文件的修改

对已发出的招标文件可以进行必要的修改，修改后的内容是招标文件的组成部分，并将在原公告信息发布媒体公开发布。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.4招标文件的重新发布

招标文件的澄清或修改涉及到申请人的资格条件、评标办法、采购需求等实质性内容时，将重新发布招标公告。

3. 投标文件

3.1投标文件的组成

投标文件的组成：见投标人须知前附表。

3.2投标报价

3.2.1 投标人应按招标文件规定的采购需求、责任范围和合同条件，以人民币进行报价。报价包括完成项目的所有费用，招标人不再支付报价以外的任何费用。

3.2.2 投标人应按开标一览表的内容和格式要求填写价格。投标总价中不得缺漏招标文件所要求的内容，也不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。

3.2.3投标人只允许有一个报价，不接受选择性报价，否则，在评标时将其视为无效投标。

3.2.4投标报价不得超过采购最高限价。

3.2.5投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，在评标时将被视为无效投标。

3.3投标有效期

3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人将以书面形式通知投标人。投标人拒绝延长投标有效期的，其投标失效。

3.4投标文件的编制

3.4.1投标人可以按照第六章“投标文件的编制要求及参考格式”要求编制投标文件。需另行增加的相关内容和材料应编入投标文件相应章节，作为投标文件的组成部分。

3.4.2投标人应对招标文件中的资格要求、合同履行期限、投标有效期、技术、服务标准和要求等实质性内容作出响应，并根据评审因素提供相应的证明材料。

3.4.3 投标文件的数量：见投标人须知前附表

3.4.4投标文件的签署：见投标人须知前附表

4.投标

4.1投标文件的上传

投标人应充分考虑网络及系统平台可能存在的非正常情况等各种风险因素，在招标文件规定的投标截止时间前，通过江苏省政府采购管理交易系统（苏采云），完成投标文件的上传。在招标文件规定的投标截止时间后，江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）将不再接受投标文件的上传。

4.2投标文件的修改与撤回

4.2.1在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》。

4.2.2修改的投标文件应按照本招标文件规定进行编制和重新上传。

4.3投标文件的确认

投标人可以通过江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）多次上传投标文件，以招标文件规定的投标截止时间前，江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）接受到的最后一份投标文件为准。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1开标时间和地点：见投标人须知前附表。

5.1.2开标活动在江苏政府采购“苏采云”系统“开标大厅”内公开进行，投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》规定，参加开标活动。

5.2 不见面开标程序

（1）系统登录。投标人应在投标截止时间前登录开标大厅。

（2）投标人解密投标文件。按照系统内提示，在规定的时间内完成投标文件的解密。

（3）唱标。

（4）开标记录确认。

（5）开标结束。

5.3特殊情况的处置

5.3.1在投标截止时间后，开标系统出现下列情况之一时，项目未开标的，暂停开标活动；正在开标的，立即暂停开标，待系统恢复正常后再组织开标。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）其他无法保证招投标过程公平和信息安全的情形。

5.3.2因投标人自身原因造成投标文件无法解密的，视为撤销投标文件。

5.3.3投标人对开标过程和开标记录有疑义的，可向招标人或者采购代理机构提出。

5.3.4投标人未在开标系统中确认开标结果的，视同认可开标结果。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。具体人数见投标人须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

（4）法律、行政法规规定的其他条件。

6.2 评标

评标活动遵循公正、客观、审慎的原则。评标委员会严格按照第三章“评标办法”规定的评标方法、评标程序和评标标准进行独立评审。第三章“评标办法”没有规定的评标标准，不得作为评标依据。

7.中标

7.1确定中标人

7.1.1自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

7.1.2排名第一的中标候选人出现下列情形之一的，除合格投标人的数量不符合法定的要求外，招标人将按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。

（1）因不可抗力或者自身原因不能履行合同的；

（2）经过财政部门处理投诉举报、监督检查，认定中标无效的；

（3）拒绝与招标人签订合同的。

7.2中标公告及中标通知书

7.2.1自中标人确定之日起2个工作日内，在投标人须知前附表规定的媒介上公告中标结果，公告期限为1个工作日。

7.2.2在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。

8.合同

8.1 履约保证金

8.1.1中标人应按投标人须知前附表规定的履约保证金的形式、金额和提交时间向招标人提交履约保证金。

8.1.2中标人不能按本招标文件要求提交履约保证金的，视为放弃中标，给招标人造成损失的，中标人还应当予以赔偿。

8.2签订合同

招标人和中标人在投标人须知前附表规定的时间内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格；给招标人造成损失的，中标人还应当对予以赔偿。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章 资格审查及评标办法

资格审查和评标办法前附表

| 条款号 |  |  | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | 资格审查 |  | 基本资格条件的承诺 |  | 根据投标人提供的承诺函，内容完整且具有法人及法定代表人的印章。（内容及格式参照第六章） |
|  |  |  | 招标人根据本项目特点，要求投标人具备的条件 |  | 详见公告 |
| 1.2项评审内容由采购人负责，投标文件不符合1.2项评审标准的，作无效标处理。 |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | 符 合 性 评 审 |  | 投标文件的签署 |  | 符合第二章第3.4.4项规定 |
|  |  |  | 报价 |  | 有且只有一个有效报价；未超过采购预算或最高限价； |
|  |  |  | 合同履行期限（合同工期） |  | 符合第二章第1.3.2项规定 |
|  |  |  | 投标有效期 |  | 符合第二章第3.3.1项规定 |
|  |  |  | 偏离 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.8项规定 |
| 2.2.2项评审内容由评标委员会负责，投标文件不符合2.2.2项评审标准的，作无效标处理。 |  |  |  |  |  |
| 2.3详细评审 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 评分因素 |  | 评审标准 |  |
| 1 |  | 价格 （30分） |  | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他招标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分。 注：依据苏财购[2022]45文规定，对小型和微型企业产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。投标单位若为小微企业，须在编制投标文件时，须填写《中小企业声明函》，投标单位对《中小企业声明函》内容真实性负责。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |  |
| 2 |  | 业绩（15分） |  | 投标人提供2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过此产品项目业绩,每个得3分，本项最高15分。需提供中标通知书和合同复印件并加盖公章扫描上传，未提供或未按要求提供不得分。 |  |
| 3 |  | 企业实力 （20分） |  | - 1、投标人具有ISO 9001质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书有1个得3分，本项最高得9分。（需提供认证证书复印件并加盖公章扫描上传，未提供或未按要求提供不得分）。 - 2、投标人所投产品在2024年省级绿色防控联合推介产品名录中的得5分。（需提供2024年省级绿色防控联合推介产品名录复印件并加盖公章扫描上传，未提供或未按要求提供不得分） 3、投标人所投产品有小麦赤霉病上的规范性试验报告（技术部门盖章）得6分。（需提供规范性试验报告复印件并加盖公章扫描上传，未提供或未按要求提供不得分） |  |
| 4 |  | 产品生产能力与质量控制关键技术 （15分） |  | 详细阐述投标产品生产采用的生产设备、生产工艺、生产能力方案等，并提供本企业关键设备清单及实景照片；阐述关键质量控制技术和措施，以及产品储存、运输、保管、销售和使用等技术要领。根据生产设备是否齐全，与生产能力匹配程度、工艺是否先进、合理、关键质量控制措施优劣等情况评分。质控方案规范合理、措施完全符合规范要求的得15分；质控方案规范、措施得当的得9分；质控方案较规范、措施要求不高的得3分；未提供不得分。 |  |
| 5 |  | 实施方案 （10分） |  | 对供应商根据采购需求、结合当地的实际情况，从项目组织管理、供货方案、项目进度安排、质量保证措施、应急措施等方面编制项目实施的具体方案进行评价。 方案详细完整，科学合理，针对性、可行性强的得10分；方案较完整，基本合理，可行性较强的得6分；方案内容一般，可行性一般的得3分；未提供不得分。 |  |
| 6 |  | 售后服务 （10分） |  | 投标人根据项目特点提供售后服务方案，包括但不限于售后响应时间、售后服务人员配置、保证措施等方面，方案科学合理、切实可靠、可操作性强的得10分，较合理清晰、较完整可靠、可操作性一般的得6分，方案缺失、可操作性差的得3分；未提供不得分。 |  |

评标采用综合评分法，评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。采购人将对第一中标候选人提交的所有资料的真实性进行考察、核实，若发现弄虚作假的，取消中标资格，并进行公示等相关处罚。排名第一的成交候选人出现下列情形之一的，采购人有权按照询价小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人。如其他成交候选人与采购预期差距较大，或者依次选择成交人对采购人明显不利时，采购人可以重新采购。

（1）因不可抗力或者自身原因不能履行合同的；

（2）财政部门经过处理投诉举报、监督检查，认定成交结果无效的；

（3）成交人拒绝与采购人签订合同的。

1.资格审查

1.1项目开标结束后，招标人对投标人的资格进行审查。

1.2资格审查的内容和标准：见资格审查和评标办法前附表。

2.评标

2.1评标方法

评标采用综合评分法，评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，按照本章规定的程序和方法进行评审，并按总得分由高到低顺序推荐中标候选人。

2.2初步评审

2.2.1评标委员会对通过资格审查的投标人进行初步评审。

2.2.2初步评审的内容为投标文件的符合性评审。符合性评审的内容及标准：见资格审查和评标办法前附表。

2.3详细评审

2.3.1评标委员会对通过初步评审的投标人进行详细评审。

2.3.2详细评审的内容及标准：见资格审查和评标办法前附表。

2.3.3因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

2.4评标报告

2.4.1详细评审结束后，评标委员会负责编写评标报告。

2.4.2采购代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评标报告送交招标人。

2.5澄清、说明或补正

2.5.1评标委员会在评审过程中，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

2.5.2评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正投标文件应当以书面形式作出。

2.5.3投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。投标人的书面澄清材料作为投标文件的补充。

2.5.4投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.5.5评标委员会不得接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.评标过程中特殊情况的处理规定

3.1投标报价的修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章第2.5条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.2评标委员会成员的更换

3.2.1评标过程中，因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，招标人将依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

3.2.2无法及时补足评标委员会成员的，招标人将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

3.3异常低价的处理

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4争议解决

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员须在评标报告上签署不同意见及理由。

3.5评标终止

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标人或者采购代理机构沟通并作书面记录。招标人确认后，终止评标活动。

3.6修改评标结果

评审组长负责汇总和核对各评标委员会成员的评审结果。在评标报告签署前，出现下列情形之一的，可以要求其当场修改评审结果：

（1）分值汇总计算错误；

（2）分项评分超出评分标准范围；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致；

（4）经评标委员会认定评分畸高或畸低。

3.7 投标人总分相同

出现报价相同时：①所投货物在《2024年江苏省绿色防控联合推介产品和技术名录》内的，则所投货物对应的投标供应商优先被推荐为成交候选人。②所投货物均在《2024年江苏省绿色防控联合推介产品和技术名录》内的，由采购人抽签确定排序。③所投货物均不在《2024年江苏省绿色防控联合推介产品和技术名录》内的，由采购人抽签确定排序。采购人根据评审报告，确定排名第一的成交候选人为成交人。

3.8评标报告签署

评标报告应当由评标委员会全体人员签字认可。评标委员会成员对评标报告有异议的，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由评标委员会书面记录相关情况。评标委员会成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标报告。

4.判定无效投标的规定

4.1开标过程中，有下列情形之一的，作无效投标处理。

（1）投标文件无法解密；

（2）投标文件未在规定的时间内解密成功。

4.2资格审查过程中，投标文件出现不符合1.2项评审标准之一的，作无效标处理。

4.3评标过程中，有下列情形之一的，作无效投标处理。

（1）符合性评审时，投标文件出现不符合2.2.2项评审标准之一的；

（2）投标人不确认评标委员会提出的投标报价修正意见的；

（3）未按照评标委员会要求提供书面说明及相关证明材料证明其报价合理性的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

4.4法律、法规规定的其他投标无效情形。

第四章 合同

泰兴市政府采购合同

合同编号：

项目名称：

采购单位：

供货单位：

签订日期：

合同编号：

| 采购人（以下称甲方） | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购文件及采购结果签订本合同。

第一条 合同标的  乙方根据甲方需求提供下列货物：                    ，货物名称、规格、数量及单价等详见合同附件1。

第二条 合同总价款  本合同项下人民币总价款为___________（大写）人民币（泰兴交付价），分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、装卸及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用，以及支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 组成本合同的有关文件  下列招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；       （2）供货一览表；

（3）交货一览表；                                         （4）技术规格响应表；

（5）投标承诺；                                             （6）服务承诺；

（7）中标（成交）通知书；                               （8）甲乙双方商定的其他文件等。

当招标文件和乙方的投标文件不一致时，应当以招标文件为准，但如果投标文件的承诺高于招标文件时，以投标文件为准。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

1．乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2．乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合招标文件及合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1．除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2．每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

3．免费质保期1年（验收合格后起算），免费质保期从  年  月  日—  年  月  日。

第七条 交货和验收

1．乙方应当在        年      月      日之前将货物交付甲方正常使用，地点由甲方指定（详见合同附件2）。招标文件有约定的，从其约定。

2．乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3．乙方供货时，甲方将对所供商品进行随机抽取样品，并送有资质的检验机构进行检验，检验费用由乙方承担。如抽检不合格，乙方需承担相关法律责任及由此产生的一切费用。

4．乙方货物运抵后，由甲方或甲方授权人对乙方所供货物的数量、规格进行初验，由甲方或甲方授权人在验收单上签字。如发现非合格产品或明显瑕疵等原因，甲方或甲方授权人有权拒收。

5．货物的标准：满足国家标准、行业标准，完全符合本合同或采购文件所规定的货物、数量和规格要求。

第八条 伴随服务／售后服务

1．乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2．若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

第九条 货款支付

1．本合同项下所有款项均以人民币支付。

2．本合同项下的所有采购货物由供货商与甲方进行结算，乙方应在甲方付款前开具发票，否则甲方有权拒绝付款。

3．付款方式：合同签订后，成交供应商按照合同规定将供应货物送至指定地点，经抽检质量合格，供货数量满足需求，完善好相关手续，供货商与农技推广中心进行结算。

第十条 违约责任

１．乙方不能交付货物的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

2．乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，由乙方按合同总价的5%承担违约金。

3．乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。甲方未拒收的，采购中心发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供货物和服务，同时视情给予不退还部分或全部履约保证金、暂停一至三年参加泰兴市公共资源交易中心组织的政府采购活动的处理。

4．在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

5．乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

6．乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

7．乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十一条 合同的变更和终止

1．除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2．除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，在三年内不得参加本单位的采购活动。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 特别约定

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由供应商承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，供需双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第1 种方式解决争议：

（1）向采购人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3．在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十四条合同生效及其他

1.本合同自签订之日起生效。

2.本合同一式肆份，泰兴市财政局采购管理办公室、泰兴市公共资源交易中心、采购人、成交供应商各执一份。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲 方：                   乙 方：

单位名称（章）：          单位名称（章）：

单位地址：                单位地址：

法定代表人：              法定代表人：

委托代理人：              委托代理人：

电话：                    电话：           传真：

传真：                    开户行：         账号：

年月日                     年月日

第五章 采购需求

| ### 品名 | ### 规格/型号/配置 | ### 数量 |
| --- | --- | --- |
| 丙硫·戊唑醇 | ### 含量40%，剂型为悬浮（乳）剂，规格为1000ml/瓶（大包装），包装上应印有“政府采购、禁止买卖”。 | ### 数量=261万元/单价 |

### 注：产品质量符合相关标准，登记在小麦赤霉病上，须为2024年6月份以后生产。送货到指定的乡镇农业农村局，具体地点由采购人提供。到货时间为中标人签订合同后5天内（或采购人指定时间）。成交供应商需承担送货、卸货、安装、专家评审、产品质量检测及必要的技术培训等费用，具体投标价格应将上述费用考虑进去。

第六章投标文件的编制要求及参考格式

1.投标文件的组成

见本招标文件第二章3.1条。

2.投标文件的编制内容及编制要求

2.1开标一览表

2.1.1 投标人应按表中格式完整、清晰、正确填写；

2.1.2开标一览表中的价格应与投标文件中投标报价明细表中的价格一致。

2.1.3开标一览表格式见附件。

2.2 投标函

2.2.1投标人应按表中规定格式完整、清晰、正确填写；

2.2.2投标函必须加盖投标人法人公章并经法定代表人签字或签章。

2.3投标报价明细表及分析说明

2.3.1投标报价构成表及分析说明见附件。

2.4资格条件证明文件

（1）投标人基本资格条件承诺函；

（2）招标文件要求的其他资格条件证明材料。

2.5采购需求响应表

投标人应仔细阅读招标文件第五章采购需求，结合自身的实际情况，如实编制，格式自拟。采购需求响应表须详细说明实际提供的货物、服务及其他采购需求中相关要求的响应情况。

2.6投标人认为应列入投标文件的其他材料

投标人应对照第三章评标办法中的评审因素，结合自身的实际情况，如实编制，格式自拟。

3. 投标文件参考格式

3.1投标文件封面格式

投标文件

采购项目名称：

采购项目编号：

投标人名称：（盖法人章）

联系人：

联系电话：

日期：______年____月____日

3.2开标一览表

开标一览表

项目编号： 项目编号

货币单位： 人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 单价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见投标文件 |  |
| 单价（大写）： | 金额大写 |  |

投标人公章：             （电子签章）

3.3投标函

投标函

致：(采购人名称)：

根据（项目名称）招标文件的所有条款要求，遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，我方承诺如下：

1、投标单价为（大写）：            万元/千升，如我方中标，投标总价即为合同价，在履行合同约定的责任和义务的过程中不再要求调增。

2、合同履行期限（工期）：             。

3、投标有效期： 60天 。在投标有效期内我方同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。

4、我方已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5、我方投标文件中作出的所有承诺，在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，并自觉配合提供相关证明材料。经调查核实为虚假承诺的，同意视为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为，依照《政府采购法》等法律法规承担相应责任。

投标人名称(盖法人章)：

法定代表人 (签字或签章)：

日期：   年  月   日

3.4投标报价明细表及分析说明

投标报价明细表及分析说明（含税）格式自拟

备注：投标报价单价为全费用综合单价，包含但不限于材料费，设备费、机械费、制作、采购、包装、保管、运杂费、安装、调试、清理保洁、使用培训、管理费、配合费、安全文明施工费、临时设施费、合理利润、规费、税金等交付使用方前及合同期保修发生的所有费用。

投标人名称(盖法人章)：

法定代表人 (签字或签章)：

日期：   年  月   日

3.5投标人资格条件证明文件

（1）投标人基本资格条件承诺函

投标人基本资格条件承诺函

一、按照《政府采购法》第二十二条规定的投标人基本资格条件，我公司郑重承诺如下：

1.我公司具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

2.我公司具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

3.我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5.我公司未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

二、我公司承诺：在本次投标过程中，我公司不存在本项目招标文件第二章第1.4.3条所列情形之一。

投标人名称(盖法人章)：

法定代表人 (签字或签章)：

日期：   年  月   日

（2）招标文件要求的其他资格条件及证明材料

1.具有有效的营业执照等（附证书的扫描件）；

2.中小企业声明函（参考格式附后）。

附件：中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称）      的 （标的名称）       采购活动，提供的货物或服务全部由符合政策要求的小微企业提供。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称）        ，属于  （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称），从业人员人，营业收入万元，资产总额万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）       ；

2.（标的名称）        ，属于  （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称），从业人员人，营业收入万元，资产总额万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）       ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：1、从业人员、营业收入填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3、投标人提供的声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3.6采购需求响应表（格式自拟）

## 法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：     年    月    日

经营期限：

姓名：	     性别：	     年龄：	     职务：

系（供应商单位名称）的法定代表人。

联系电话：	                    电子邮箱：

特此证明。

供应商：（盖公章）

日期：    年  月  日

## 授权委托书

委托人（供应商）：

地址：

法定代表人：

受委托人（一）：	      职务：

受委托人（一）身份证号码：

受委托人（一）电话：	               电子邮箱：

受委托人（二）：	     职务：

受委托人（二）身份证号码：

受委托人（二）电话：	               电子邮箱：

现委托上述受委托人在泰兴市2024年补充耕地实施工作耕地质量评定（包    ）项目政府采购活动中，作为委托人的磋商事务负责人。

委托权限：提出磋商申请，领取采购文件、与采购人（采购代理机构）接洽各项磋商事宜，编制、签署、递交、澄清、说明、补正响应文件，参加磋商，签订合同和处理有关事宜等特别授权。受委托人联合行使或独立行使的委托权限，其法律后果由委托人承担。

磋商事务负责人无转委托权。采购（采购代理机构）有权拒绝其他任何代表委托人行使的磋商事宜，以及超出本授权范围的其他事宜。

委托期限：	     日，自	年  	月    	日至	年  	月    	日。

委托人承诺，受委托人是委托人在职人员，且本委托书所附该人员身份证明材料真实有效。

委托人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

受委托人：（签字）

# 年  	月    	日