招　标　文　件

项目名称：汉中门大街145号院二期大楼机械车库维保服务项目

项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2025-0093

江苏省政府采购中心

2025年5月

- 总  目  录

总  目  录	2

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	6

第三章  合同文本	15

第四章 采购需求	18

第五章  评标方法与评标标准	35

第六章  投标文件格式	40

第一章  投标邀请

受江苏省数据局的委托，江苏省政府采购中心就汉中门大街145号院二期大楼机械车库维保服务项目(JSZC-320000-SCZX-G2025-0093)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

汉中门大街145号院二期大楼机械车库维保服务招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年5月29日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2025-0093

2.项目名称：汉中门大街145号院二期大楼机械车库维保服务项目

3.预算金额

| 分包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 141.06 |

4.最高限价

| 分包号 | 是否设定最高限价（是/否） | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 47.02万/年 |

5.采购需求（简介）：汉中门大街145号院二期大楼机械车库分A、B库，设备类型为PXD-YF4层，共274个车位，其中A库139个车位，3台升降机（2套正进倒出式，1套转盘式），2套堆垛机；B库135个车位，3台升降机（2套正进倒出式，1套转盘式），2套堆垛机。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：3年

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 2023或2024年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.联合体投标

| 分包号 | 是否接受联合体投标（是/否） | 该分包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 否 |  |

（二）本项目的特定资格要求

| 分包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 投标人须具有有效期内的《中华人民共和国特种设备安装、改造、维修许可证（机械式停车设备）》或者《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可项目：起重机械制造（含安装、修理、改造），许可子项目：机械式停车设备。 |

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2025年5月29日9点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：江苏省数据局

地址：南京市汉中门大街145号省政务中心

联系人：李宁

联系方式：025-83660091

2.江苏省政府采购中心信息

地　址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区

联系人：付钢、唐文

联系方式：025-83668520、83668519

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。

如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

#### 13、投标函和开标一览表

13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 14、投标有效期

14.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 15、投标有效期的延长

15.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 16、投标文件的递交

16.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 17、投标截止时间

17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。

17.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

#### 18、投标文件的拒收

18.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 19、投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 20、开标

20.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 21、评标委员会

21.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 22、评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 23、投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 24、对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

#### 25、无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）

25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 26、确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

26.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

26.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4  若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

#### 27、质疑处理

27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述26.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

27.4供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

27.5 以下情形的质疑不予受理

27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 28、中标通知书

28.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 29、签订合同

29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

#### 30、服务（包含与服务相关的货物）的追加

30.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

#### 31、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

- 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：*****

项目编号：*****

采购包号：*****

甲方：（买方/采购人）_________

乙方：（卖方/中标供应商）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目不收取履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：合同签订后10工作日内，预付款支付比例：合同金额的50%。

8.1.2 第二次付款时间：2025年12月，支付比例：合同金额的25%。

8.1.3 尾款支付时间：服务期结束验收合格后，10个工作日内，尾款支付比例：合同金额的25%。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

- 一、采购标的清单

| 分包 | 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 | 汉中门大街145号院二期大楼机械车库维保服务项目 | 工业 |

- 二、项目概述

汉中门大街145号院二期大楼机械车库分A、B库，设备类型为PXD-YF4层，共274个车位，其中A库139个车位，3台升降机（2套正进倒出式，1套转盘式），2套堆垛机；B库135个车位，3台升降机（2套正进倒出式，1套转盘式），2套堆垛机。

- 三、技术要求

技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。其中必须满足的实质性要求加斜体下划线。

3.1维保期内，投标人提供专业维护人员驻现场维护、保养（驻点人员至少1人）。须派专业管理人员负责对停驻车辆进行现场运行管理，其中8:00—19:00时间段工作人员不少于1名，其余时间段保持可及时电话响应。工作人员要求如下：年龄20- 50周岁，男性。具有高中以上（含高中）文化程度，经过专业培训具有机械式停车设备安全技术和管理知识。驻场服务要求如下：

3.1.1每日巡查，按照《车库日常检查、维护保养安全操作规程》进行操作和维护，保障车库安全、可靠运行。

3.1.2每日8点到岗，19：00下班，中途不得脱岗。如下班时遇未处理完的故障或设备运行问题等，必须处理完毕并保证设备正常运行方可下班。下班时间、休息日、节假日，保持手机24小时畅通，遇物业或用户报修，须随时接听电话给予响应，视情况由本人或安排维保单位其他技术人员，于20分钟内到达现场处理或立即远程处理。

3.1.3上班时间认真检查机械车库出入口、停车区、控制室的设备运行情况，不漏检、误检，保持进出口卫生清洁。

3.1.4及时处理机械车库运行故障，包括但不限于无法存、取车辆，车库门无法打开或不能关闭，操作屏幕无显示、显示错乱、无法操作，机房控制柜电脑主板、显示器故障等情况。客户取车遇故障时，驻场维保人员应及时取出车辆以免耽误客户行程，能够快捷、方便、满足客户的需求。

3.1.5.及时处理现场安全报警及故障报警。

3.1.6.主动排查安全隐患及故障隐患，对发现的车库安全及故障隐患应第一时间现场处理，并向业主单位报告。

3.1.7.如发生车库安全事故，应立即在保证人员安全的前提

下进行处理，并及时向有关部门和人员汇报。参与车库一般事故的调查分析。

3.1.8认真做好车库日常检查和巡检保养记录，发生维修后认真填写相关记录表单。

3.1.9及时向维保单位设备维保班组反映设备运行情况，协助其调整维保内容，优化维保方案。

3.1.10按操作规程使用工器具，规范使用劳防用品。

3.1.11完成甲方交办的涉及机械车库安全运行的其他工作。

3.2设备维修保养期限内，不低于《机械式停车设备通用安全要求GB17907》（若有新版以新版国标为准），固定每月不少于2次的保养并以会签单进行确认。法定假日期间根据现场使用情况，增强人员对设备现场维护，保障设备正常运行。中标人应及时向招标人或招标人指定人员报送维保记录，接受监督检查：每日巡查记录、日常维修记录应每周汇总报送；每月2次的维护保养记录于中标人完成后2个工作日内报送；季度、年度维护保养记录于中标人完成后一周内报送。

3.3招标人或招标人指定人员对中标人维修及时率、规范性进行考核：小故障（包括但不限于更换本采购文件列明的常用备品备件的维修）必须2小时内解决；中故障须1天内解决；大故障须3天内解决。若超出规定时间修复的，中标人须按超时数向甲方赔付100元/小时，不足1小时按照1小时计算,该费用从维保费中扣除。不能2.2要求及时报送维保记录的，每违反一次扣除中标人500元，从维保费中扣除。

3.4投标人定期对操作人员进行免费培训，每月一次，有计划有资料可查。

3.5定期保养：对设备使用过程中进行的常规维护工作。

3.5.1设备内各类运行件的检查、清洁、加油。

3.5.2.各类显示灯、照明、监控的检查。

3.5.3.检查止限开关、极限开关、各电机抱闸和导轮等重要装置的动作情况。

3.5.4.检查精密机器因污染或其它原因引起触点接触不良、腐蚀而造成损坏及旋转部位的异常磨损。

3.5.5.检查继电器等电器件及机械部分的动作情况。

3.5.6.采用各种计测仪器定期检测，并按照设计值和规定数据进行调整。

3.6在每次维护性保养和维修工作开始前应设置必要的围护设施及安全警告标志，保养、维修工作结束后，及时清除现场的所有剩余材料及临时设施，恢复现场的整洁、通畅。

3.7由于保养不及时或不完善导致车辆损坏的，由中标人负责赔偿。为防止因车库故障造成停放车辆损坏，中标人须购买相关责任险。要求不低于以下标准：累计赔偿限额1,000万元/年，每次事故总赔偿限额200万元；财产损失分项限额累计200万元，单次事故20万元；人员伤亡分项限额累计200万元，单次事故20万元；单次事故每车赔偿限额最高40万元（含财产及伤亡）。中标人与采购人签订合同前须提供针对本项目并符合上述要求的生效保单。

3.8根据招标人需求，安排维保人员驻场运行维护，招标人提供驻点人员办公用房和配件存放地点。

3.9日常保养要求：

3.9.1车库要求月度不少于2次进行全面保养，不得有遗漏之处；

3.9.2保持车库无油污、无锈蚀；

3.9.3要求车库无故障运行，出现故障及时维修。

3.10月度维护保养内容

3.10.1库台部分：

3.10.1.1整体表面清洁度是否良好；

3.10.1.2检查升降、回转电机、有无异常响声、发热、漏油等现象；

3.10.1.3托轮、靠轮是否能正常可靠工作；

3.10.1.4检查各安全检测开关是否能正常可靠工作。

3.10.2升降机部分：

3.10.2.1整体表面清洁度是否良好；

3.10.2.2检查升降电机、横移电机，有无异常声响、发热、漏油等现象；

3.10.2.3检查各安全检测开关是否能正常可靠工作；

3.10.2.4各底座位置有无松动；

3.10.2.5检查电机的联轴器连接情况是否有松动现象；

3.10.2.6检查钢丝绳是否符合安全标准、运行是否良好；

3.10.2.7安全钳是否安全可靠，能否正常工作；

3.10.2.8检查升降轨道是否有松动，错位现象；

3.10.2.9检查升降机与导轨接触的张紧轮情况；

3.10.2.10检查各部位开关有无松动，检查情况是否正常。

3.10.3电控系统是否能正常可靠工作：

3.10.3.1控制台是否能观察到底层升降机及外部进出口；

3.10.3.2操作触摸屏是否正常工作；

3.10.3.3电阻器放置位置是否可靠，有无杂物至于附近；

3.10.3.4检查入口处的警示灯，提示屏，车库门是否联动正常工作。

3.10.4电气部分：

3.10.4.1电缆线有无损坏；

3.10.4.2控制柜整体性能是否良好，柜内各元器件动作是否可靠；

3.10.4.3磁卡机，触摸屏，文本显示器动作是否可靠；

3.10.4.4电缆固定是否良好，运行时有无异常响声，挂钩现象；

3.10.4.5电气元件动作是否可靠安全。

3.10.4.6车库照明是否正常；

3.10.4.7极限保护开关动作是否可靠灵敏；

3.10.4.8检查平移机构接近开关，操控开关，电缆，桥架是否松弛；

3.10.4.9检查入库口的安全检测是否正常工作。

3.11季度、年维保内容

3.11.1钢构部分：

3.11.1.1基础与钢结构部分是否良好；

3.11.1.2设备外观是否良好；

3.11.1.3台板有无明显变形、安全锁是否能锁住台板；

3.11.1.4检查滚道滚轮有无损坏、变形、移位；

3.11.1.5升降机各底座位置是否松动。

3.11.2库台部分：

3.11.2.1整体表面清洁度是否良好；

3.11.2.2检查升降、回转电机、有无异常响声、发热、漏车等现象；

3.11.2.3回转托轮、靠轮是否能正常可靠工作；

3.11.2.4检查各安全检测开关是否能正常可靠工作；

3.11.2.5各底座位置有无松动。

3.11.3升降机部分：

3.11.3.1检查升降电机、有无异常声响、发热、漏油等现象；

3.11.3.2检查各安全检测开关是否能正常可靠工作；

3.11.3.3检查电机的联轴器连接情况是否有松动现象；

3.11.3.4安全钳是否安全可靠，能否正常工作；

3.11.3.5检查升降轨道是否有松动，错位现象；

3.11.3.6检查升降机与导轨接触的张紧轮情况；

3.11.3.7升降机与各泊位平层过度是否平稳。

3.11.4电控系统是否能正常工作：

3.11.4.1电阻器放置位置是否可靠，有无杂物置于附近；

3.11.4.2检查入口处的警示灯，提示屏，车库门是否联动正常工作。

3.11.5电气部分：

3.11.5.1电缆线有无损坏、老化、松弛现象、绝缘是否良好；

3.11.5.2屏蔽电缆固定是否良好、运行时有无异常声响，挂钩现象；

3.11.5.3车库照明是否正常；

3.11.5.4极限保护开关动作是否可靠灵敏；

3.11.5.5检查平移机构接近开关，操控开关，电缆，桥架是否松弛；

3.11.5.6车库内监控设备运行是否良好。

3.12年度保养要形成年度保养报告。

3.13以上项目的维保，包含损坏的零配件的更换。

3.14甲方驻地准备备件库房，中标人按照采购文件储备备品备件。

3.15因车库原因导致的车辆、人员损伤，均由中标人负责，且中标人须购买车库相关责任险，要求不低于以下标准：累计赔偿限额1,000万元/年，每次事故总赔偿限额200万元；财产损失分项限额累计200万元，单次事故20万元；人员伤亡分项限额累计200万元，单次事故20万元；单次事故每车赔偿限额最高40万元（含财产及伤亡）。中标人与采购人签订合同前须提供针对本项目并符合上述要求的生效保单。

3.16车库故障后，工作日半小时内取出车辆，休息日节假日1小时内取出车辆，做到基本不影响车库使用，完成维修。工作日8:00—19:00时段若超过1小时未能修复，造成车库无法正常存、取车，中标人须按超时数向甲方赔付100元/小时，不足1小时按照1小时计算,该费用从维保费中扣除。周末、节假日可视情停库检修。

3.17因车库原因导致无法取车车辆、人员滞留所产生纠纷、赔偿、吃住行等相关费用均由中标人负责解决（如中标人未能及时解决，甲方可出面协调解决，相关费用可从维保费中扣除）。

- 四、商务条款

商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。其中必须满足的实质性要求加斜体下划线。

4.1报价方式：全包价格招标，应包括招标范围内的全部内容，包括但不限于完成该项目的人员工资、保险费用、工装费、配件费（含搬运器、升降机等机械车库需要维修、更换的全部零配件）、耗材费、管理费（含政策性文件规定费用）、税金、政策性调整风险等，以及不可抗力以外的一切风险。同时，也包括招标文件中虽未明示，但按照政策性文件规定，应缴纳的各项行政性规费。供应商应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。凡供应商在报价中未列明但又为本次招标所必备的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。供应商只允许有一个报价，采购人不接受有任何选择的报价。中标价格确定后，在合同实施期间不因市场、政策性及其他因素而调整，供应商在填报总价时应自行考虑各种风险因素）。

本次报价不包括机械停车设备每2年一次的年检费用，但若乙方维保的机械式停车设备未通过特检检验，乙方必须进行整改处理，复检费用由乙方支付。

4.2付款方式：先服务后付款，半年一次付款，每半年考核合格支付合同价款的50%，若考核有扣款金额，乙方按照考核后的金额开具增值税发票，甲方收到发票并确认后3个月内支付该款项，乙方逾期提供发票的甲方付款顺延。

4.3服务期限：招标有效期三年，合同一年一签。合同服务期满前根据招标人对中标人的当年考评结果决定下一年度是否续签（详见附件3：《二期大楼机械车库维保履约考核表》）。

- 五、其他要求

1.项目属性:服务类项目。

2.进口产品投标

| 分包号 | 是否接受进口产品投标（是/否） |
| --- | --- |
| 1 | 否 |

- 六、附件

附件1

机械车库类型和车位清单

| 序号 | 区域 | 设备类型 | 数量 | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汉中门大街145号院二期大楼机械停车A库 | PXD-YF4层 | 139车位 | 特种设备维护保养（全包） |
| 2 | 汉中门大街145号院二期大楼机械停车B库 | PXD-YF4层 | 135车位 | 特种设备维护保养（全包） |

附件2

机械车库设备、部件清单

| 电气设备 |  | 升降机/堆垛机 |  | 梳型交换叉取车 |  | 进口-出口区域 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梳型交换叉取台车内电气装置 | 1 | 升降机机械结构 | 1 | 梳型交换叉取车机械结构 | 1 | 自动门传动马达及减速器 |
| 2 | 堆垛机电气装置 | 2 | 链条及接头 | 2 | 升降齿轮、齿条 | 2 | 自动门开关 |
| 3 | 出入库升降机电气装置 | 3 | 升降齿轮 | 3 | 走行轮 | 3 | 自动门轴承 |
| 4 | 中控室电气装置 | 4 | 升降导轮 | 4 | 自动对中齿轮、齿条 | 4 | 紧固件（螺丝、螺母） |
| 5 | 收线器及电缆 | 5 | 紧固件（螺丝、螺母） | 5 | 轴承座及轴承 | 5 | 升降机机械结构 |
| 6 | 各种传感器(光电开关、行程开关、接近开关、激光测距仪、反光板等) | 6 | 传动马达连减速机（升降、走行平层定位） | 6 | 紧固件（螺丝、螺母） | 6 | 大齿轮、齿条 |
|  |  |  |  | 7 | 传动马达连杆减速机(升降、走行平层定位) | 7 | 小齿轮、齿条 |
| 全面检查系统 |  | 7 | 刹车装置 |  |  | 8 | 传动马达减速器 |
|  |  | 8 | 轴承座、轴承 | 8 | 刹车装置 | 9 | 刹车装置 |
| 1 | 通过堆垛机操作盘控制 检查所有功能 | 9 | 收线器装置 | 9 | 收线器电缆接头紧固 | 10 | 轴承座、轴承 |
|  |  | 10 | 轴及连轴器 | 10 | 轴及连轴器 | 11 | 转盘机械结构 |
| 2 | 堆垛机、梳型交换叉取车 | 11 | 平层定位销及定位板 | 11 |  | 12 | 转盘动力轮 |
| 3 | 库位轨道、固定梳型架 | 12 | 激光测距装置 | 12 |  | 13 | 弹簧 |
|  |  | 13 | 配重导轮及导轨 | 13 |  | 14 | 转盘圆弧轨道 |
|  |  |  |  |  |  | 15 | 转盘承重滚轮 |

附件3

备品备件清单

| 序号 | 名称 | 推荐品牌(或同等档次品牌） | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接近开关 | 施耐德 | XS8C4A1MPG13 | 4 |
| 2 | 交流接触器 | 施耐德 | LC1-D09M7C/9A(1NO1NC) | 9 |
| 3 | 热继电器 | 施耐德 | LRD-10C/4…6A | 1 |
| 4 | 热继电器 | 施耐德 | LRD-14C/7…10A | 4 |
| 5 | 热继电器 | 施耐德 | LRD-16C/9…13A | 1 |
| 6 | 行程开关 | 欧姆龙 | HL-5030 | 7 |
| 7 | 搬运器叉取车走行轮 | YF | Φ200*68*45（包胶） | 4 |
| 8 | 堆垛机测距仪 | Sick | DL100 | 2 |
| 9 | 进出口升降平台车轮踏板 | YF | PXD-YF | 3 |
| 10 | 机房电脑显示屏 | DELL | 21寸 | 1 |
| 11 | 进出口内指引屏 | YF | PXD-YF | 2 |
| 12 | 进出口外存取车操作屏 | YF | PXD-YF | 2 |
| 13 | 固态硬盘（含程序录入的） | SD | 32G | 1 |
| 14 | UPS电源 | 山特 | 1kw | 2 |
| 15 | 进出口卷帘门弹簧 | HORMAN | 分节门扭簧 | 2 |
| 16 | 库内光电开关 | SICK | WL34-V230镜反射、WL9-3P1130/镜反射 | 6 |
| 注：投标人按照要求提供备品备件，备品备件消耗后，须在两周内补齐。备品备件清单中规格为现有立体车库品牌的配件型号，供投标单位参考，不属于指定品牌、型号或者生产供应商的情形；若需使用其他品牌的配件，不得低于原品牌档次（使用其他品牌的配件前需经采购人确认），需保证立体车库系统运行兼容性和安全性。如因使用其它品牌配件造成系统安全性问题由投标单位承担相应后果及费用（提供承诺书并盖章）。 |  |  |  |  |

附件4

二期大楼机械车库维保履约考核表

| 名称 类别 | 考核项目 | 分值 | 考核标准 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、维保项目的完成情况 | 1.是否按照工作计划完成日常、月、季度、年度维护保养。 | 70分 | 1.应按照维保作业计划定时完成维保项目。 2.漏检大项扣5—10分；漏检每一小项扣0.5—1分。 3.驻场人员应按合同要求提供驻场服务，每次到场、离场均由甲方现场负责人签字确认，每次缺勤扣1分。 |  |  |
|  | 2.维护保养的完成质量。 |  | 1．设备运行是否良好，因维保不到位致使设备出现故障的，乙方承担相应责任，并扣2—5分。 2.电器类设备是否符合卫生标准和要求，不达标的扣1分。 3.设备无锈蚀，不达标扣2分。 |  |  |
|  | 3.维修保养记录登记备案。 |  | 1.是否按要求每次维修完毕和维保完毕出具维修、维保工作报告，报告应一式两份甲方和乙方单位各一份，工作报告应有双方维护负责人签字确认。不符合标准扣1分。 |  |  |
| 二、对突发故障的处理 | 1.接到报修电话，1小时内到达现场进行维修并提出解决方案。 | 20分 | 未按照要求时间到达现场进行维修的扣1分。 |  |  |
|  | 2.采取相应措施，确保人员车辆安全和减少故障所造成的相应损失。 |  | 未能采取措施致使发生安全事故的和造成财产损失的乙方应承担相应责任并扣5--10分。 |  |  |
|  | 3.不能及时解决的故障，是否采取相应措施并在采购文件规定时限内恢复设备正常运行。 |  | 未能按时排除故障，立体停车库长时间无法正常运行的扣2—5分。 |  |  |
| 三、遵守甲方单位各项管理规定情况 | 1.维保作业人员应遵守甲方办公场所的各项制度。 | 3分 | 没有遵守甲方办公场所的制度，每次扣0.5分。 |  |  |
|  | 2.进入办公区按规定着装。 | 2分 | 不按规定着装扣每次0.5分。 |  |  |
|  | 3.遵守出入规定。 | 2分 | 不遵守出入规定，不服从甲方管理的每次扣1分。 |  |  |
|  | 4.维修、维保作业严格执行操作规范。 | 3分 | 不按照操作规范要求进行作业的每次扣1分。 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |

附件5

保养内容技术要求

1 金属结构

1.1金属结构局部及整体应连接牢固、稳定可靠，无永久性扭曲变形或焊缝裂纹等现象，加载运行时无明显变形或异常响声。

1.2高强度螺栓连接应紧固，达到规定的拧紧力矩要求。紧固件平垫片、弹簧垫圈应齐全，螺栓长度应高于螺母，紧固可靠、无松动。

1.3金属结构框架立柱垂直度≤L/1000mm（L为金属结构框架立柱的长度），梁间平行度≤15mm，框架两对角线长度差≤10mm，有特殊要求的除外。

1.4搬运台车在承受额定载荷时，其纵向主梁中点的下挠度应≤ L/400mm（L为梁的长度)。

1.5立柱底板预埋螺栓不应松动或锈蚀。基础无下沉、开裂等现象，地基周围应保持清洁。

1.6导轨（轨道）直线性良好，无永久变形，接缝均匀平整无明显凸凹点。

2. 设备部件

2.1运动部件应运行平稳，位置准确，无异常响声，制动灵活、可靠。

2.2搬运器停车表面端部与出入口地面接合处的水平距离应≤40mm，垂直高差应≤50mm，前端点与地表面的垂直高差≤50mm。

2.3升降台载车面与搬运台车载车面的平层误差应≤15mm。

2.4载车板前端点与地表面的间隙水平距离≤40mm，垂直高差应≤50mm，载车板整体应平直、无永久变形，焊接处无裂纹，连接处固定螺栓无松动或脱落。

2.5滑轮等应转动灵活、润滑良好、固定可靠、无裂痕和缺损、无其他损害钢丝绳的缺陷。

2.6钢丝绳应有防松、防跳绳装置，动作可靠、固定牢固，磨损量和变形、断丝应符合相关标准规定。

2.7主动链轮与从动链轮的轮齿几何中心平面应重合，其偏移量不得超过设计要求。

2.8链条张紧度良好，无锈蚀、无裂纹、无扭曲变形、配合处无松动等缺陷。

2.9链条、链轮啮合良好，防脱链装置安全可靠。

2.10转向装置固定可靠、转动灵活、润滑良好、定位准确。

2.11电机座连接牢固，无异常变形。

2.12电机运转正常，无异常响声或过热等现象。

2.13横移框连接牢固，运行无明显扭曲变形。

2.14传动轮与导轨（轨道）接触良好，无打滑、卡阻、脱轨等现象。

2.15联轴器的螺栓不得有松动、缺损；联轴器的键应配合紧密，不得松动；齿轮联轴器和十字滑块联轴器要定期润滑。

2.16载车板整体平整、运行平稳、制动可靠、定位准确。相邻载车板应保持平行，运行速度一致，无相互碰撞现象。

2.17制动摩擦垫片应有自补偿能力，磨损量应符合相关标准。

2.18制动轮的制动摩擦面应无油污、裂纹、妨碍制动性能的缺陷。制动器底座连接牢固，制动弹簧无塑性变形。

3 安全防护装置及要求

3.1紧急停止开关

紧急停止开关应在发生紧急情况时，能迅速切断动力回路总电源，使停车设备立即停止运转，但不应切断电源插座、照明、通风、消防和警报的电源。紧急停止开关的复位应是非自动复位，复位不得触发或重新启动任何危险状况。

3.2防止超限运行装置

升降限位开关出现故障时，防止超限运行装置应使设备停止工作。

3.3汽车长、宽、高限制装置

超过适停汽车尺寸时，设备不得动作并应报警。

3.4阻车装置

汽车车轮停止的位置处应设置阻车装置，其高度不应低于25mm且应无永久变形。

3.5人车误入检测装置

设备运行过程中，如有其他汽车或人员进入时，应使设备立即停止运行。

3.6汽车位置的检测装置

汽车未停在搬运器或载车板上的正确位置时，设备应不能运行。

3.7出入口门(栅栏门)联锁保护装置

搬运器没有停放到准确位置时，车位出入口门等应不能开启，若门处于开启状态时，搬运器应不能运行。

3.8自动门防夹装置

防夹装置应动作安全可靠。

3.9防重叠自动检测装置

车位状况(有无汽车)检测准确，动作应安全可靠。

3.10防坠落装置

搬运器（或载车板）运行到位后，若出现意外，防坠落装置必须保证搬运器（或载车板）不坠落。

3.11警示装置

停车设备运转时，警示装置应起作用。

3.12轨道端部止挡装置

水平运行轨道端部止挡装置应能承受运行机构在额定工况下运行产生的冲击，应无永久变形或缺陷。

3.13缓冲器

缓冲器应完好无损坏，安全可靠。

3.14限速器

限速器的动作点应调校在额定速度的115%。

3.15运转限制装置

人员未出设备，设备不得启动。

3.16超载限制器

实际载荷超过额定载荷的95%时，超载限制器应发出报警信号；超过额定载荷的100%～110%时，超载限制器起作用，此时应自动切断起升结构电源。

4 设备外观

4.1产品铭牌、安全标识、安全防护等设施齐全无损坏。

4.2布线管路标牌字迹清晰、内容齐全、安装牢固。设备金属结构表面防护完好。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目按照选取1名中标候选人。

| 分包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

评标方法与评标标准本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。

| 序号 | 名称 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的供应商投标报价为评标基准价，其价格分满分为30分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×30分。 |
| 2 | 项目 实施 方案 | 20分 | - 维保服务方案：评委根据投标人提供的维保服务方案进行评审（5分）： 投标人所投维保服务方案包含定期检查内容、维保服务管理制度、安全操作规程、所提供的配件、材料与原有停车设备的协调程度、维修工具配备等内容的科学性、合理性、可操作性进行综合评分。优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求或未提供的不得分。 - 质量、安全保障措施：评委根据投标人提供的质量、安全保障措施进行评审（5分）： 根据投标人提供的安全保障措施、质量保障措施、进度保障措施等措施方案的科学性、合理性、可操作性进行综合评分，能应对冰冻、酷暑等恶劣天气，应对水灾、火灾、车辆自燃等突发事件。优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求或未提供的不得分。 - 人员组织管理制度方案：评委根据投标人提供的人员组织管理制度方案进行评审（5分）： 要求项目组人员配置合理、人员组织管理制度可行性强。优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求或未提供的不得分。 - 驻场服务方案：评委根据投标人提供的驻场服务方案进行评审（5分）。 要求驻场人员管理规范、可行性强。优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求或未提供的不得分。 |
| 3 | 应急 保障 措施及应急 预案 | 8 | - 设备故障应急保障措施及应急预案：评委根据投标人提供的设备故障应急保障措施、应急处理预案进行评审（4分）： 投标人所投设备故障应急保障措施及应急预案包含资源保障、响应时效、技术措施等内容的全面性、可操作性进行综合评分。优于项目需求的得4分，符合项目需求的得2分，不符合项目需求或未提供的不得分。 - 用户紧急需求应急保障措施及应急预案：评委根据投标人提供的用户紧急需求应急保障措施、应急处理预案进行评审（4分）： 投标人所投用户紧急需求应急保障措施及应急预案包含资源保障、响应时效、技术措施等内容的全面性、可操作性进行综合评分。优于项目需求的得4分，符合项目需求的得2分，不符合项目需求或未提供的不得分。 |
| 4 | 技术 力量 | 15分 | 评委根据投标人针对本项目提供的人员配备方案进行评审： - 配备项目负责人1名。其具有工程师及以上职称证书得2分；具备中华人民共和国特种设备安全管理人员证得2分。本项最高得4分。 - 配备焊工2名，具有特种作业操作证（焊接与热切割），每人每证得2分；配备电工2名，具有特种作业操作证（低压电），每人每证得2分。本项最高得8分。 - 驻场人员具有特种设备安全管理人员证得2分，具备机械式停车设备安全技术和管理知识培训结业证明的得1分。本项最高得3分。 （以上成员不可兼任；以提供的人员证书复印件加盖公章为准，另须提供拟投入此类人员社保机构出具的近半年内任意一个月投标企业为其缴纳的养老保险缴费证明材料。） |
| 5 | 成功 案例 | 10分 | 投标人提供自2022年2月起至今巷道堆垛类似维保服务业绩，每份得2分，最高得10分。（提供完整的维保服务合同复印件并加盖投标单位公章，同一个项目不重复计分） |
| 6 | 售后 服务 体系 认证 | 4分 | 投标人获得售后服务体系认证（GB/T279 22-2011），5星得4分，4星得3分，3星得2分，其他不得分（提供有效期内的售后服务体系认证证书扫描件编入投标文件中） |
| 7 | 软件 系统 | 3分 | 投标人拥有巷道堆垛类机械式立体车库控制软件著作权登记证书得1分，投标人拥有收费管理系统软件著作权证书得1分，投标人拥有立体车库远程监控软件著作权得1分（提供软件著作权证书扫描件编入投标文件中，软件著作权登记证书获取人为投标人且证书需包括以上关键字样，如投标文件中提供的著作权名称表述与招标文件描述的关键字样不一致，而该投标文件中能证明投标人拥有的软件著作权登记证书具有相同或相似功能和效果，且评标委员会认可的，视同符合要求。） |
| 8 | 支持 网络 支付 系统 业绩 | 4分 | 投标人拥有微信或支付宝平台项目业绩的得2分，投标人拥有二维码存、取车系统项目业绩的得2分。（项目业绩需提供项目合同、补充合同、补充协议、特检验收报告，合同、补充合同或补充协议中应明确说明采用了相关功能） |
| 9 | 产品 责任险 | 6分 | - 投标人承诺中标后购买车库（停车场）相关责任险的（相关价格计入投标总报价），得2分； - 投标人承诺车库（停车场）相关责任险单次事故险赔偿限额在0.5亿元–1亿元的，得0.5分；在1亿元–1.5亿元（不含）的，得1分；在1.5亿元（含）以上的，得2分； 3. 投标人承诺车库（停车场）相关责任险累计赔偿限额达到1亿元的，得1分；累计赔偿限额达到2亿元的，得2分；累计赔偿限额达到3亿元的，得3分；累计赔偿限额达到4亿元的，得2分。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.2023或2024年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年

内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式

见附件6）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

7.法人授权书（格式见附件7）

8.投标函（格式见附件8）

9.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件9）

10.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并由本单位提供服务。格式见附件10）

11.联合体协议（如果本项目接受联合体参加投标，投标人是联合体的，则必须提供。格式见附件11）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、7、8条投标人必须在投标文件中提供

相关材料，否则作无效投标处理；6、9、10、11条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件12）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

投标总报价（三年）

小写： （人民币：元）

附件2 投标分项报价表（分包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  | 合同签订后 日 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3. 项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

附件3 技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件7                         法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-****号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附件8                              投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-320000-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件9 中小微企业声明函（服务类项目）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商自行勾选承接企业的企业规模类型。

附件10 残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的     项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件11 联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

附件12 实质性要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该分包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。