竞争性磋商文件

项目名称：城区闸站水泵检修维护项目

项目编号：JSZC-321283-SWGC-C2025-0097

采购人：泰兴市城市河道管理所

代理机构：江苏苏维工程管理有限公司

二○二五年五月

第一章 竞争性磋商公告

项目概况

城区闸站水泵检修维护项目JSZC-321283-SWGC-C2025-0097的潜在供应商应在“苏采云”政府采购一体化平台获取采购文件，并于2025-06-06  14:30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321283-SWGC-C2025-0097

2.项目名称：城区闸站水泵检修维护项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：1296872.28元

5.最高限价：1141247.60元

6.采购需求：城区闸站水泵检修维护项目，主要包括对城区14座大型闸站（25台轴流泵、7台贯流泵）、2座中型泵站（4台轴流泵）、10座小型泵站（6台轴流泵、7台潜水泵）等进行检修维护，确保安全度汛，正常运行（详见竞争性磋商文件第五章采购需求）。

7.合同履行期限：本次招标服务期限两年，合同一年一签，第一年服务期限为2025年6月 15日至2026年6月14日；第二年视第一年维修保养情况确定是否续签，第二年服务期限为2026年6月15日至2027年6月15日，第二年合同价按照财政局评审或备案价格按今年中标下浮率同比率下浮后确定，具体开始时间以采购单位通知为准。

8.本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业的项目；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

获取时间：2025年5月26日，至2025年5月30日，每天上午0:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）。

地点：“苏采云”政府采购一体化平台

获取方式：线上获取

售价：免费

四、提交首次响应文件

提交首次响应文件截止时间：2025-06-06 14:30（北京时间）；

地点：“苏采云”政府采购一体化平台

五、开启

时间：2025-06-06 14:30（北京时间）；

地点：“苏采云”政府采购一体化平台

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.磋商保证金：无。

2.采购信息发布媒介：江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）

3.注意事项：

（1）潜在供应商登录“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）”须持经注册的CA证书。未注册、领取CA和办理电子签章的潜在供应商，请至泰州市高港区泰州大道188号(中国医药城会展交易中心W3馆西南角)公共资源交易大厅政务CA窗口办理，电话：0523-81568158。

（2）本项目采用电子化投标，供应商应根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》（“泰州市政府采购网—下载中心”下载）规定，制作、上传电子投标文件（技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512；客服QQ：709339244、QQ：1810179072）。

（3）有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：泰兴市城市河道管理所

地    址：泰兴市大庆西路28号

联系方式：15896058979

2.采购代理机构信息

名 称：江苏苏维工程管理有限公司

地　址：泰兴市龙河路南侧、枕淮路东侧众安港商业广场3号楼7层

联系方式：15152973920

3.项目联系方式

项目联系人：泰兴市城市河道管理所  姚曜

电　话：15896058979

项目联系人：江苏苏维工程管理有限公司  吴女士

电　话：15152973920

第二章  供应商须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名称：泰兴市城市河道管理所 地址：泰兴市大庆西路28号 联系人：姚曜 联系电话：15896058979 |  |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名称：江苏苏维工程管理有限公司 地址：泰兴市龙河路南侧、枕淮路东侧众安港商业广场3号楼7层 联系人：吴女士 联系电话：15152973920 |  |
| 1.1.4 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：城区闸站水泵检修维护项目 项目编号：JSZC-321283-SWGC-C2025-0097 |  |
| 1.2.1 | 付款方式 | 每季度按照完成工程量的90%进行付款，余款在竣（完）工验收合格并审计结束后一次性付清。 |  |
| 1.3.1 | 采购范围 | 见第五章采购需求 |  |
| 1.3.2 | 合同履行期限 | 本次招标服务期限两年，合同一年一签，第一年服务期限为2025年6月 15日至2026年6月14日；第二年视第一年维修保养情况确定是否续签，第二年服务期限为2026年6月15日至2027年6月15日，第二年合同价按照财政局评审或备案价格按今年中标下浮率同比率下浮后确定，具体开始时间以采购单位通知为准。 |  |
| 1.4.2 | 要求供应商具备的特定条件 | 无 |  |
| 2.1 | 构成竞争性磋商文件的其他材料 | 无 |  |
| 2.2 | 供应商要求澄清竞争性磋商文件的截止时间 | 2025年6月3日17时30分 |  |
| 3.1 | 响应文件的组成 | 1.报价一览表 2.响应函 3.供应商基本资格条件承诺书 4.中小企业声明函 5.联合体协议（如为联合体） 6.采购需求响应表 7.供应商认为应列入响应文件的其他材料 |  |
| 3.2.3 | 报价的其他要求 | 按照磋商小组的要求，在规定的时间内通过“苏采云”系统提交最后报价。 |  |
| 3.3.3 | 响应文件的份数 | 电子响应文件壹份； |  |
| 3.3.4 | 响应文件的签署 | 响应函、供应商基本资格条件承诺函、中小企业声明函（若需）须加盖供应商法人章并经法定代表人或经其授权的代表签字或签章。授权代表签字或签章时，须将《法定代表人授权书》及其附件编制在响应文件中。 |  |
| 4.1.1 | 响应文件开启时间和地点 | 开启时间：同提交首次响应文件截止时间 地点：“苏采云”系统“开标大厅” |  |
| 5.1.1 | 竞争性磋商小组 | 小组人数：3 人。 |  |
| 7.1 | 签订合同的 时间要求 | 自中标通知书发出之日起 30 日内 |  |
| 8.1 | 履约保证金 | （1）履约保证金形式：支票、汇票、本票、履约担保等法律法规允许的非现金形式 （2）金额：合同价的 5% （3）缴纳时间：在确定成交投标人之后,签订采购合同前。 |  |
| 9 | 需要补充的其他内容 |  |  |
| 8.1 | 质疑和投诉 |  | 按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）处理 |
| 8.2 | 文件的解释 |  | 由采购人负责 |
| 8.3 | 落实政府采购政策 |  | 本项目为专门面向中小企业的项目。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，供应商应当提供《中小企业声明函》。 |
| 8.4 | 参加磋商的要求 |  | 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商。供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人及磋商小组联系。 一轮评审结束后，采购代理机构或采购人代表将通过苏采云采购系统提示符合要求的投标供应商进行最终报价（二轮报价），一轮评审的时长不确定，请投标供应商自行关注报价系统，在报价系统开启后的15分钟内提交最终报价（二轮报价）。未能在规定时间内完成报价的供应商视为放弃投标。 供应商最后一次报价或最终报价应在工程数量、要求、服务等方面不降低的情况下，不得高于前一次报价。否则，磋商小组有权拒绝该磋商报价并不再给予报价补救机会。 |
| 8.5 | 结算方式 |  | 本项目工程量清单仅是投标报价的共同基础，供应商无需编制工程量清单报价文件，结算时各单价直接将招标控制价按照中标下浮率（中标价与招标控制价的比值即为下浮率，暂列金额、暂估价等不可竞争费用不参与下浮）同步下浮执行。结算时以审计后的实际工程量为准，按实结算。 |
| 8.6 | 代理费 |  | 本项目招标代理服务费为5000.00元整，此项费用包含在投标报价中，投标人需综合考虑，由中标单位在领取中标通知书前向招标代理机构付清，招标人不另外支付。 |

1.总则

1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备采购条件，现对本项目进行竞争性磋商采购。

1.1.2 采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 项目名称及项目编号：见供应商须知前附表。

1.2付款方式

1.2.1付款方式：见供应商须知前附表。

1.3采购范围与合同履行期限

1.3.1 采购范围：见供应商须知前附表。

1.3.2 合同履行期限：见供应商须知前附表。

1.4供应商资格要求

1.4.1 供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

1.4.2根据采购项目特殊要求，要求供应商具备的特定条件：见供应商须知前附表。

1.4.3供应商不得存在下列情形之一：

（l）与采购人或采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系；

（2）为采购项目提供了整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动。

（4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

（5）法律、行政法规规定的其他条件。

1.5费用承担

无论采购结果如何，供应商为准备和参加采购活动发生的费用自理。

1.6语言文字

响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.7计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

2. 竞争性磋商文件

2.1竞争性磋商文件的组成

2.1.1 本竞争性磋商文件包括：

（1）竞争性磋商公告；

（2）供应商须知；

（3）竞争性磋商；

（4）合同条款及格式；

（5）采购需求；

（6）响应文件的编制要求及参考格式；

（7）供应商须知前附表规定的构成竞争性磋商文件的其他材料。

2.1.2根据本章第2.2款和第2.3款对竞争性磋商文件所作的澄清、修改，构成竞争性磋商文件的组成部分。

2.2竞争性磋商文件的澄清

供应商应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人或采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前，要求采购人或采购代理机构对竞争性磋商文件予以澄清。

竞争性磋商文件的澄清将在提交首次响应文件截止时间5日前在原公告信息发布媒体公开发布,但不指明问题的来源。如果澄清发布的时间距提交首次响应文件截止时间不足5日，并且澄清内容影响响应文件编制的，将相应延长提交首次响应文件截止时间。

2.3竞争性磋商文件的修改

采购人可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的修改，修改后的内容是竞争性磋商文件的组成部分，并将在原公告信息发布媒体公开发布。如果修改竞争性磋商文件的时间距提交首次响应文件截止时间不足5日，并且修改内容影响响应文件编制的，将相应延长提交首次响应文件截止时间。

2.4竞争性磋商文件的重新发布

竞争性磋商文件的澄清或修改涉及到申请人的资格条件、采购标的等实质性内容时，将重新发布竞争性磋商公告。

3. 响应文件

3.1响应文件的组成

响应文件的组成：见供应商须知前附表。

3.2报价

3.2.1供应商应按竞争性磋商小组经过谈判后提供的竞争性磋商文件中规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，以人民币进行报价。

3.2.2供应商须按竞争性磋商小组的要求在规定的时间内提交最后报价。

3.2.3报价的其他要求：见供应商须知前附表。

3.3响应文件的编制

3.3.1供应商可以按照第六章“响应文件的编制要求及参考格式”要求编制响应文件。需另行增加的相关内容和材料应编入响应文件相应章节，作为响应文件的组成部分。

3.3.2供应商应对竞争性磋商文件中的资格要求、合同履行期限、 技术、服务标准和要求等内容作出响应，并根据评审因素提供相应的证明材料。

3.3.3响应文件的数量：见供应商须知前附表。

3.3.4响应文件的签署：见供应商须知前附表。

3.4响应文件的递交

供应商应充分考虑网络及系统平台可能存在的非正常情况等各种风险因素，在规定的提交首次响应文件截止时间前，通过江苏省政府采购管理交易系统（苏采云），完成响应文件的上传。

3.5响应文件的修改与撤回

在提交首次响应文件截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件。修改的响应文件应按照本竞争性磋商文件规定进行编制和重新提交。

3.6响应文件的确认

供应商可以通过江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）多次上传响应文件，以规定的提交首次响应文件截止时间前，江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）接受到的最后一份响应文件为准。

3.7响应文件的拒收

在规定的提交首次响应文件截止时间后，江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）将不再接受响应文件的上传。

4.响应文件的开启

4.1响应文件的开启

响应文件的开启将在“苏采云”系统“开标大厅”内公开进行，供应商应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定参加，并在规定的时间内解密响应文件。

4.2特殊情况的处置

4.2.1在提交响应文件截止时间后，不见面开标系统出现下列情况之一时，响应文件未开启的，暂停开启活动；正在开启的，立即暂停，待系统恢复正常后再组织。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）其他无法保证信息安全的情形。

4.2.2因供应商自身原因造成响应文件无法解密的，视为撤销响应文件。

4.2.3供应商对响应文件开启活动或开启结果等有疑义的，可向采购人提出。

4.2.4供应商未在系统中确认开启结果的，视同认可开启结果。

5.响应文件的评审

5.1竞争性磋商小组

5.1.1响应文件的评审工作由采购人依法组建的竞争性磋商小组负责。磋商小组由采购人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，且符合现行的政府采购相关规定。

5.1.2磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

（4）法律、行政法规规定的其他条件。

5.2评审

评审活动遵循公正、客观、审慎的原则。磋商小组严格按照本竞争性磋商文件第三章规定的评审程序和标准进行独立评审。本文件中没有规定的评审标准，不得作为评审依据。

6.成交

6.1确定成交人

采购人从磋商小组提出的成交候选人中根据符合采购需求且评审得分最高的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的未成交的供应商。

6.2成交公告及成交通知书

自成交人确定之日起2个工作日内，在发布竞争性磋商公告的媒介上公告成交结果。同时，向成交人发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交人具有同等法律效力。

7.合同

7.1采购人和成交人在供应商须知前附表规定的时间内，根据竞争性磋商文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格；给采购人造成损失的，成交人还应当对予以赔偿。

7.2成交人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照本章6.1条规定的原则确定其他供应商作为成交人并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

- 8.履约保证金

8.1成交供应商应按采购人须知前附表规定的履约保证金的形式、金额和提交时间向采购人提交履约保证金。

8.2成交供应商不能按本采购文件要求提交履约保证金的，视为放弃成交，给采购人造成损失的，成交供应商还应当予以赔偿。

- 9.需要补充的其他内容

- 需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

第三章  竞争性磋商前附表

| 1.1资格审查 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审事项 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| 资格审查 | 基本资格条件的承诺 |  | 根据供应商提供的承诺书，内容完整且具有法人及法定代表人的印章。（内容及格式参照第六章《供应商基本资格条件承诺书》） |
|  | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 详见竞争性磋商公告 |
| 响应文件不符合评审标准之一的，评审结论为不合格。 |  |  |  |
| 4.2响应性评审 |  |  |  |
| 评审事项 | 评审因素 | 评审标准 |  |
| 响应性评审 | 报价 | 有且只有一个有效报价，未超过最高限价； |  |
|  | 技术要求 响应 | 如磋商后技术要求有变动的，按磋商后确定的技术要求提供相应材料；技术部分方案篇幅不超过80页，否则按无效投标文件处理。 |  |
|  | 商务要求 响应 | 如磋商后商务要求有变动的，按磋商后确定的商务要求提供相应材料 |  |
|  | 合同草案条款响应 | 如磋商后合同草案条款有变动的，按磋商后确定的合同草案条款响应 |  |
| 响应文件不符合评审标准之一的，评审结论为不合格。 |  |  |  |

| 5.2详细评审 |  |
| --- | --- |
| 评审因素 | 评审内容及标准 |
| 报价部分（30分） |  |
| 报价评审 （30分） | 资格性审查和符合性审查合格且投标价格最低为评标基准价，其价格30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分（保留两位小数）。 |
| 商务部分（30分） |  |
| 企业资质及项目 负责人资格 （10分） | 1、投标人具备有效的【机电工程施工总承包】三级及以上或【建筑机电安装工程专业承包】三级及以上资质，且具备有效的安全生产许可证的得5分；本项最高得5分。 2、投标人拟派项目负责人具有有效的【机电工程二级】及以上注册建造师执业资格且具有有效的安全生产考核合格证书（B证）的得5分；本项最高得5分。 注：第1项须提供企业资质证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分；第2项须提供项目负责人证书及投标人为其缴纳的投标截止时间当月或上月的社会保险证明复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 企业综合实力 （20分） | 1、投标人具备有效的ISO9001质量管理体系证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、诚信管理体系认证证书，每有一项证书得2.5分，本项最高得10分。以上必须在有效期内并能够在国家认证认可监督管理委员会网址可查询且查询状态为有效。查询网址：http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page 2、投标人具备水利部水工金属结构防腐蚀专业施工能力证书的，得4分。 3、投标人拟派专业维保技术人员具有有限空间作业培训合格证书的得3分；本项最高得3分。 4、投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）实施过类似泵站维修服务的业绩；每提供一个业绩合同的得1.5分，本项最高得3分。 注：第1、2、3项须提供相关证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。第4项须提供中标通知书或成交通知书（直接发包项目如没有中标通知书或成交通知书，须提供发包人出具的加盖单位公章的直接发包证明）、合同复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 技术部分（40分） |  |
| 检修维护方案 （10分） | 城区14座大型闸站、25台轴流泵、7台贯流泵、2座中型泵站、4台轴流泵、10座小型泵站、6台轴流泵、7台潜水泵等进行检修维护方案；根据提供方案内容详实、周密、合理、可行性进行综合评价。 优秀得10分，良好得8分，一般得6分，差或无此内容不得分。 |
| 服务应急及安全保证措施方案 （10分） | 根据提供措施方案内容条理清晰、逻辑严密、把握精准、符合实施操作的具体需求进行综合评价。 优秀得10分，良好得8分，一般得6分，差或无此内容不得分。 |
| 质量管理、安全管理、环境保护措施 （10分） | 根据投标人对本次项目的质量管理、安全管理、环境保护措施等进行对比打分。 优秀得10分，良好得8分，一般得6分，差或无此内容不得分。 |
| 售后方案 （10分） | 售后保障服务方案包含售后服务模式、售后服务范围、后期运维内容、服务响应时间及故障排除时间承诺等内容。 优秀得10分，良好得8分，一般得6分，差或无此内容不得分。 |
| 注：技术部分方案篇幅不超过80页，否则按无效投标文件处理。 |  |

1.资格审查

1.1资格审查

1.1.1资格审查由竞争性磋商小组负责。

1.1.2资格审查因素和标准：见竞争性磋商前附表

2.磋商

2.1确定磋商对象

磋商小组邀请资格审查合格的供应商参加磋商。

2.2磋商

2.2.1磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商。供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人及磋商小组联系。

2.2.2磋商小组与供应商就采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款进行磋商。

2.2.3磋商结束后，磋商小组依据磋商的情况，形成经磋商确定的磋商文件。

2.2.4对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.2.5在提交最后报价之前，供应商可以根据磋商情况退出磋商。

3.再次提交响应文件

3.1技术、服务要求和合同草案条款响应

供应商按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求，对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作出响应。

3.2最后报价

供应商按照磋商小组的要求，在规定的时间内，通过“苏采云”系统提交最后报价。

4.响应性评审

4.1响应性评审由竞争性磋商小组负责。

4.2响应性评审因素和标准：见竞争性磋商前附表。

5.详细评审

5.1详细评审由竞争性磋商小组负责。

5.2详细评审因素和标准：见竞争性磋商前附表。

6.推荐成交候选人

磋商小组采用综合评分法对供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。

7.确定成交供应商

采购人从磋商小组提出的成交候选人中根据符合采购需求且评审得分最高的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的未成交的供应商。

8.澄清、说明或补正

8.1磋商小组在评审过程中，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

8.2磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。

8.3供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商的书面澄清材料作为响应文件的补充。

8.4供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

8.5磋商小组不得接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

9.评审过程中特殊情况的处理规定

9.1磋商小组成员的更换

（1）评审过程中，因磋商小组成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致磋商小组组成不符合规定的，采购人将依法补足后继续评审。被更换的磋商小组成员所作出的评审意见无效。

（2）无法及时补足磋商小组成员的，采购人将停止评审活动，封存所有资料，依法重新组建磋商小组进行评审。原磋商小组所作出的评审意见无效。

9.2异常低价的处理

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效报价处理。

9.3争议解决

磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的成员须在评审报告上签署不同意见及理由。

9.4评审终止

磋商小组发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审工作，与采购人沟通并作书面记录。采购人确认后，终止评审活动。

9.5得分相同

评审得分相同的，最后报价低的优先；评审得分且最后报价相同的，技术指标得分高的优先；评审得分、最后报价和技术指标得分均相同的，采购人随机抽取方式确定。

9.6评审报告签署

评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

10.判定无效响应的规定

10.1响应文件开启过程中，有下列情形之一的，作无效响应处理。

（1）响应文件无法解密；

（2）响应文件未在规定的时间内解密成功。

10.2资格审查结果为不合格的，作无效响应处理。

10.3评审过程中，有下列情形之一的，作无效响应处理。

（1）未按照磋商小组要求提供书面说明及相关证明材料证明其报价合理性的；

（2）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

10.4法律、法规规定的其他无效响应情形。

第四章 合同条款

甲方(名称):

乙方(名称):

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、 行政法规，遵照平等、自愿、公平和诚信原则，就本建设工程施工事项协商一致， 达成如下协议：

一、工程概况

1、工程名称：

工程地点：

2、工程内容：

3、合同工期：

4、质量等级：

5、合同价款：      元(大写：      )。

二 、甲方、乙方的一般权利和义务

1、甲方派驻的工地代表：         负责对施工质量、进度、安全文明施工 的督察，资金的控制。

2、甲方单位按照工程质量要求，负责对工程的各个环节进行全面监督管理， 负责协调施工过程中相关矛盾，提供施工用水、电的接入。

3、甲方在收到乙方人验收申请后，在规定时间内组织相关参建单位进行工 程竣工验收，按照合同约定支付工程价款。

4、 乙方派出的施工负责人：              。  证书编号：          ,安全生产知识考核合格证书编号：              对所 有项目的施工质量、安全、进度负总责。

5、乙方是具有实施本合同约定维护的相应资质和能力的企业，负责组织实施本合同约定的全部维护任务；

6、乙方不得破坏工作现场地面、平台及其它设备，确保卫生清洁保证设备材料的完好性，丢失和人为损坏备品备件、材料的，乙方负责配齐。

7、乙方工作人员必须在规定工期内完成检修及改造任务，绝不能以任何理由影响、拖延维护进度

8、乙方必须服从甲方现场人员的指挥，现场监督人员提出的问题及时进行整改；

9、乙方对检修及改造过程中安全问题负全部责任，检修及改造期间如因乙方原因发生设备、人身等事故，由乙方承担赔偿责任，乙方应对自己员工的安全 负责；

10、 乙方应当对设备维护过程中发现的其他问题及时处理并立即告知甲方；

11、乙方应当对于检修及改造期间知悉的甲方的商业秘密、专有技术或者设备专利承担保密义务。未经甲方同意，不得自己使用或者许可他人使用；

12、乙方维护设备在质量保证期内出现质量问题的负责无偿重新维护。

三 、工期延误及惩罚

1、下列条件下工期延误的，可适当顺延：

(1)因甲方明令暂时停止施工的，不包括乙方因质量、工程安全和管理不 善等因素的停工。

(2)不可抗力。

2、如非上述情况而造成工期延误的，延误时间超过5个日历日，每天罚款壹仟元。

延误时间超过10个工作日的将加倍处罚。

四 、合同价款和支付

付款方式：每季度按照完成工程量的90%进行付款，余款在竣（完）工验收合格并审计结束后一次性付清。

五 、其他内容

1、违约：按通用条款有关规定执行。

2、争议：发生争议时申请泰兴市仲裁委员会仲裁，或向泰兴市人民法院提 起诉讼。

六 、本合同 一 式六份，双方签字盖章后生效。

甲方                                乙方

单位名称：                          单位名称：

单位地址：                          单位地址：:

法定代表人：                        法定代表人：

委托代理人：                        委托代理人：

联系电话：                          联系电话：

邮    编：                          邮    编：

账号 ：                             账号：

开户行：                            开户行：

签订日期：                          签订日期：

第五章 采购需求

一、项目概况

对羽惠河闸站、外城河闸站等14座大型闸站，东门泵站、学院河泵站2座中型闸站，中丹泵站、国庆泵站等10座小型泵站开展返厂维修保养、巡视检查及应急维修，具体详见本项目需求的服务清单。

二、服务期限：本次招标服务期限两年，合同一年一签，第一年服务期限为2025年6月 15日至2026年6月14日；第二年视第一年维修保养情况确定是否续签，第二年服务期限为2026年6月15日至2027年6月15日，第二年合同价按照财政局评审或备案价格按今年中标下浮率同比率下浮后确定，具体开始时间以采购单位通知为准。

三、质量要求

水泵维修保养必须严格按照潜水泵国家标准（GB/T 2816/2817）及潜水轴流泵行业标准（CJ/T 518-2017），并符合出厂要求。

四、委托服务内容

（一）维修保养

对羽惠河闸站、外城河闸站等14座大型闸站，东门泵站、学院河泵站2座中型闸站，中丹泵站、国庆泵站等10座小型泵站开展返厂维修保养、巡视检查及应急维修，具体要求如下：

1、喷砂；

2、水泵电机内外部进行彻底清洁；

3、水泵更换轴承、电机保养；

4、泵内保护元件更换新件、更换O型圈；

5、更换接线铜件；

6、对轴承等关键部件进行润滑；

7、动平衡检查；

8、做气压实验；

9、加机械油；

10、喷涂防腐油漆。

（二）巡视检查

在服务期内，每个月对羽惠河闸站、外城河闸站等14座大型闸站，东门泵站、学院河泵站2座中型闸站，中丹泵站、国庆泵站等10座小型泵站进行巡视检查。巡视检查内容包括：控制柜运行情况、故障信号、电机绝缘、电机运行情况、水泵电流电压是否正常、水泵运行情况及有无异响及其它水泵配套检查，做好记录，并向供应商及时汇报巡检结果；巡检时，单台水泵的试运行不得少于10分钟。

（三）应急维修

在服务期内，各泵站水泵如遇突发故障不能正常运行，必要时，供应商须派技术人员4小时内赶到现场进行故障处理。如未按规定时间到场的，采购人有权安排第三方进行应急维修，产生的费用由成交供应商承担。

五、清单

| 泰兴市城市河道管理所2025年城区闸站水泵检修维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 闸站名称 | 水泵类型 | 水泵型号 | 单泵流量 | 单泵功率 | 水泵数量 | 维修保养次数 | 维修保养内容 | 维修保养方式 | 巡检频率 | 巡视检查内容 | 备注 |
| 一、大型闸站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 徐庄泵站 | 潜水轴流泵 | 700QZ-160-110KW | 2 | 110KW | 2 | 2次 （2台） | 1、喷砂； 2、水泵电机内外部进行彻底清洁； 3、水泵更换轴承、电机保养； 4、泵内保护元件更换新件、更换O型圈； 5、更换接线铜件； 6、对轴承等关键部件进行润滑； 7、动平衡检查； 8、做气压实验； 9、加机械油； 10、喷涂防腐油漆。 | 返厂维保 | 每月 | 控制柜运行情况、故障信号、电机绝缘、电机运行情况、水泵电流电压是否正常、水泵运行情况及有无异响及其它水泵配套检查，做好记录，并向供应商及时汇报巡检结果；巡检时，单台水泵的试运行不得少于10分钟 |  |
| 2 | 燕头公园闸站 | 潜水轴流泵 | 1000QZ-130 110KW | 4 | 110KW | 2 | 2次 （2台） | 1、喷砂； 2、水泵电机内外部进行彻底清洁； 3、水泵更换轴承、电机保养； 4、泵内保护元件更换新件、更换O型圈； 5、更换接线铜件； 6、对轴承等关键部件进行润滑； 7、动平衡检查； 8、做气压实验； 9、加机械油； 10、喷涂防腐油漆。 | 返厂维保 | 每月 | 控制柜运行情况、故障信号、电机绝缘、电机运行情况、水泵电流电压是否正常、水泵运行情况及有无异响及其它水泵配套检查，做好记录，并向供应商及时汇报巡检结果；巡检时，单台水泵的试运行不得少于10分钟 |  |
| 3 | 泰隆闸站 | 潜水轴流泵 | 1000QZ-130-185KW | 4 | 185KW | 2 | 2次 （2台） | 1、喷砂； 2、水泵电机内外部进行彻底清洁； 3、水泵更换轴承、电机保养； 4、泵内保护元件更换新件、更换O型圈； 5、更换接线铜件； 6、对轴承等关键部件进行润滑； 7、动平衡检查； 8、做气压实验； 9、加机械油； 10、喷涂防腐油漆。 | 返厂维保 | 每月 | 控制柜运行情况、故障信号、电机绝缘、电机运行情况、水泵电流电压是否正常、水泵运行情况及有无异响及其它水泵配套检查，做好记录，并向供应商及时汇报巡检结果；巡检时，单台水泵的试运行不得少于10分钟 |  |
| 4 | 甸何闸站 | 潜水轴流泵 | 1000QZ-130-185KW | 4 | 185KW | 2 | 2次 （2台） | 1、喷砂； 2、水泵电机内外部进行彻底清洁； 3、水泵更换轴承、电机保养； 4、泵内保护元件更换新件、更换O型圈； 5、更换接线铜件； 6、对轴承等关键部件进行润滑； 7、动平衡检查； 8、做气压实验； 9、加机械油； 10、喷涂防腐油漆。 | 返厂维保 | 每月 | 控制柜运行情况、故障信号、电机绝缘、电机运行情况、水泵电流电压是否正常、水泵运行情况及有无异响及其它水泵配套检查，做好记录，并向供应商及时汇报巡检结果；巡检时，单台水泵的试运行不得少于10分钟 |  |
| 5 | 幸福闸站 | 潜水轴流泵 | 1000QZ-130-185KW | 4 | 185KW | 2 | 2次 （2台） | 1、喷砂； 2、水泵电机内外部进行彻底清洁； 3、水泵更换轴承、电机保养； 4、泵内保护元件更换新件、更换O型圈； 5、更换接线铜件； 6、对轴承等关键部件进行润滑； 7、动平衡检查； 8、做气压实验； 9、加机械油； 10、喷涂防腐油漆。 | 返厂维保 | 每月 | 控制柜运行情况、故障信号、电机绝缘、电机运行情况、水泵电流电压是否正常、水泵运行情况及有无异响及其它水泵配套检查，做好记录，并向供应商及时汇报巡检结果；巡检时，单台水泵的试运行不得少于10分钟 |  |
| 6 | 众安港闸站 | 潜水轴流泵 | 1000QZ-130-185KW | 4 | 185KW | 2 | 2次 （2台） | 1、喷砂； 2、水泵电机内外部进行彻底清洁； 3、水泵更换轴承、电机保养； 4、泵内保护元件更换新件、更换O型圈； 5、更换接线铜件； 6、对轴承等关键部件进行润滑； 7、动平衡检查； 8、做气压实验； 9、加机械油； 10、喷涂防腐油漆。 | 返厂维保 | 每月 | 控制柜运行情况、故障信号、电机绝缘、电机运行情况、水泵电流电压是否正常、水泵运行情况及有无异响及其它水泵配套检查，做好记录，并向供应商及时汇报巡检结果；巡检时，单台水泵的试运行不得少于10分钟 |  |
| 7 | 未来城闸站 | 潜水轴流泵 | 1000QZ-130 110KW | 4 | 110KW | 2 | 2次 （2台） | 1、喷砂； 2、水泵电机内外部进行彻底清洁； 3、水泵更换轴承、电机保养； 4、泵内保护元件更换新件、更换O型圈； 5、更换接线铜件； 6、对轴承等关键部件进行润滑； 7、动平衡检查； 8、做气压实验； 9、加机械油； 10、喷涂防腐油漆。 | 返厂维保 | 每月 | 控制柜运行情况、故障信号、电机绝缘、电机运行情况、水泵电流电压是否正常、水泵运行情况及有无异响及其它水泵配套检查，做好记录，并向供应商及时汇报巡检结果；巡检时，单台水泵的试运行不得少于10分钟 |  |
| 8 | 跃进河闸站 | 潜水轴流泵 | 900QZ-70-250KW | 6 | 250KW | 2 | 2次 （2台） | 1、喷砂； 2、水泵电机内外部进行彻底清洁； 3、水泵更换轴承、电机保养； 4、泵内保护元件更换新件、更换O型圈； 5、更换接线铜件； 6、对轴承等关键部件进行润滑； 7、动平衡检查； 8、做气压实验； 9、加机械油； 10、喷涂防腐油漆。 | 返厂维保 | 每月 | 控制柜运行情况、故障信号、电机绝缘、电机运行情况、水泵电流电压是否正常、水泵运行情况及有无异响及其它水泵配套检查，做好记录，并向供应商及时汇报巡检结果；巡检时，单台水泵的试运行不得少于10分钟 |  |
| 9 | 香榭湖闸站 | 潜水轴流泵 | 900QZ-70-250KW | 6 | 250KW | 2 | 2次 （2台） | 1、喷砂； 2、水泵电机内外部进行彻底清洁； 3、水泵更换轴承、电机保养； 4、泵内保护元件更换新件、更换O型圈； 5、更换接线铜件； 6、对轴承等关键部件进行润滑； 7、动平衡检查； 8、做气压实验； 9、加机械油； 10、喷涂防腐油漆。 | 返厂维保 | 每月 | 控制柜运行情况、故障信号、电机绝缘、电机运行情况、水泵电流电压是否正常、水泵运行情况及有无异响及其它水泵配套检查，做好记录，并向供应商及时汇报巡检结果；巡检时，单台水泵的试运行不得少于10分钟 |  |
| 10 | 济川闸站 | 潜水轴流泵 | 1000QZ-130 185KW | 4 | 185KW | 2 | 2次 （2台） | 1、喷砂； 2、水泵电机内外部进行彻底清洁； 3、水泵更换轴承、电机保养； 4、泵内保护元件更换新件、更换O型圈； 5、更换接线铜件； 6、对轴承等关键部件进行润滑； 7、动平衡检查； 8、做气压实验； 9、加机械油； 10、喷涂防腐油漆。 | 返厂维保 | 每月 | 控制柜运行情况、故障信号、电机绝缘、电机运行情况、水泵电流电压是否正常、水泵运行情况及有无异响及其它水泵配套检查，做好记录，并向供应商及时汇报巡检结果；巡检时，单台水泵的试运行不得少于10分钟 |  |
| 11 | 郭庄闸站 | 潜水轴流泵 | 1000QZ-130-185KW | 6 | 185KW | 3 | 3次 （3台） | 1、喷砂； 2、水泵电机内外部进行彻底清洁； 3、水泵更换轴承、电机保养； 4、泵内保护元件更换新件、更换O型圈； 5、更换接线铜件； 6、对轴承等关键部件进行润滑； 7、动平衡检查； 8、做气压实验； 9、加机械油； 10、喷涂防腐油漆。 | 返厂维保 | 每月 | 控制柜运行情况、故障信号、电机绝缘、电机运行情况、水泵电流电压是否正常、水泵运行情况及有无异响及其它水泵配套检查，做好记录，并向供应商及时汇报巡检结果；巡检时，单台水泵的试运行不得少于10分钟 |  |
| 12 | 外城河闸站 | 潜水贯流泵 | 1200QGLS-160KW | 6 | 160KW | 3 | 3次 （3台） | 1、喷砂； 2、水泵电机内外部进行彻底清洁； 3、水泵更换轴承、电机保养； 4、泵内保护元件更换新件、更换O型圈； 5、更换接线铜件； 6、对轴承等关键部件进行润滑； 7、动平衡检查； 8、做气压实验； 9、加机械油； 10、喷涂防腐油漆。 | 返厂维保 | 每月 | 控制柜运行情况、故障信号、电机绝缘、电机运行情况、水泵电流电压是否正常、水泵运行情况及有无异响及其它水泵配套检查，做好记录，并向供应商及时汇报巡检结果；巡检时，单台水泵的试运行不得少于10分钟 |  |
| 13 | 羽惠河闸站 | 潜水贯流泵 | 1200QGLS-160KW | 8 | 160KW | 4 | 4次 （4台） | 1、喷砂； 2、水泵电机内外部进行彻底清洁； 3、水泵更换轴承、电机保养； 4、泵内保护元件更换新件、更换O型圈； 5、更换接线铜件； 6、对轴承等关键部件进行润滑； 7、动平衡检查； 8、做气压实验； 9、加机械油； 10、喷涂防腐油漆。 | 返厂维保 | 每月 | 控制柜运行情况、故障信号、电机绝缘、电机运行情况、水泵电流电压是否正常、水泵运行情况及有无异响及其它水泵配套检查，做好记录，并向供应商及时汇报巡检结果；巡检时，单台水泵的试运行不得少于10分钟 |  |
| 14 | 友谊中沟南闸站 | 潜水贯流泵 | 1000QZ-130-185KW | 4 | 185KW | 2 | / | / | 现场检修 | 每月 | 控制柜运行情况、故障信号、电机绝缘、电机运行情况、水泵电流电压是否正常、水泵运行情况及有无异响及其它水泵配套检查，做好记录，并向供应商及时汇报巡检结果；巡检时，单台水泵的试运行不得少于10分钟 |  |

| 二、中型泵站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学院河泵站 | 潜水轴流泵 | 800QZ-160-75KW | 1 | 75KW | 2 | 2次 （2台） | 1、喷砂； 2、水泵电机内外部进行彻底清洁； 3、水泵更换轴承、电机保养； 4、泵内保护元件更换新件、更换O型圈； 5、更换接线铜件； 6、对轴承等关键部件进行润滑； 7、动平衡检查； 8、做气压实验； 9、加机械油； 10、喷涂防腐油漆。 | 返厂维保 | 每月 | 控制柜运行情况、故障信号、电机绝缘、电机运行情况、水泵电流电压是否正常、水泵运行情况及有无异响及其它水泵配套检查，做好记录，并向供应商及时汇报巡检结果；巡检时，单台水泵的试运行不得少于10分钟 |  |
| 2 | 东门泵站 | 潜水轴流泵 | 500QZ-70-55KW | 1 | 55KW | 2 | 2次 （2台） | 1、喷砂； 2、水泵电机内外部进行彻底清洁； 3、水泵更换轴承、电机保养； 4、泵内保护元件更换新件、更换O型圈； 5、更换接线铜件； 6、对轴承等关键部件进行润滑； 7、动平衡检查； 8、做气压实验； 9、加机械油； 10、喷涂防腐油漆。 | 返厂维保 | 每月 | 控制柜运行情况、故障信号、电机绝缘、电机运行情况、水泵电流电压是否正常、水泵运行情况及有无异响及其它水泵配套检查，做好记录，并向供应商及时汇报巡检结果；巡检时，单台水泵的试运行不得少于10分钟 |  |

| 三、小型泵站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中丹闸站 | 潜水泵 | 400Qw1250-5-30KW | 0.5 | 30KW | 1 | 1次 （1台） | 1、喷砂； 2、水泵电机内外部进行彻底清洁； 3、水泵更换轴承、电机保养； 4、泵内保护元件更换新件、更换O型圈； 5、更换接线铜件； 6、对轴承等关键部件进行润滑； 7、动平衡检查； 8、做气压实验； 9、加机械油； 10、喷涂防腐油漆。 | 返厂维保 | 每月 | 控制柜运行情况、故障信号、电机绝缘、电机运行情况、水泵电流电压是否正常、水泵运行情况及有无异响及其它水泵配套检查，做好记录，并向供应商及时汇报巡检结果；巡检时，单台水泵的试运行不得少于10分钟 |  |
| 2 | 石化泵站 | 潜水泵 | 500QW-70-30KW | 0.65 | 30KW | 1 | 1次 （1台） | 1、喷砂； 2、水泵电机内外部进行彻底清洁； 3、水泵更换轴承、电机保养； 4、泵内保护元件更换新件、更换O型圈； 5、更换接线铜件； 6、对轴承等关键部件进行润滑； 7、动平衡检查； 8、做气压实验； 9、加机械油； 10、喷涂防腐油漆。 | 返厂维保 | 每月 | 控制柜运行情况、故障信号、电机绝缘、电机运行情况、水泵电流电压是否正常、水泵运行情况及有无异响及其它水泵配套检查，做好记录，并向供应商及时汇报巡检结果；巡检时，单台水泵的试运行不得少于10分钟 |  |
| 3 | 桃园河泵站 | 潜水泵 | 500QW-70-37KW | 0.8 | 37KW | 1 | 1次 （1台） | 1、喷砂； 2、水泵电机内外部进行彻底清洁； 3、水泵更换轴承、电机保养； 4、泵内保护元件更换新件、更换O型圈； 5、更换接线铜件； 6、对轴承等关键部件进行润滑； 7、动平衡检查； 8、做气压实验； 9、加机械油； 10、喷涂防腐油漆。 | 返厂维保 | 每月 | 控制柜运行情况、故障信号、电机绝缘、电机运行情况、水泵电流电压是否正常、水泵运行情况及有无异响及其它水泵配套检查，做好记录，并向供应商及时汇报巡检结果；巡检时，单台水泵的试运行不得少于10分钟 |  |
| 4 | 朱庄泵站 | 潜水轴流泵 | 500QZ-70-30KW | 0.5 | 30KW | 2 | 2次 （2台） | 1、喷砂； 2、水泵电机内外部进行彻底清洁； 3、水泵更换轴承、电机保养； 4、泵内保护元件更换新件、更换O型圈； 5、更换接线铜件； 6、对轴承等关键部件进行润滑； 7、动平衡检查； 8、做气压实验； 9、加机械油； 10、喷涂防腐油漆。 | 返厂维保 | 每月 | 控制柜运行情况、故障信号、电机绝缘、电机运行情况、水泵电流电压是否正常、水泵运行情况及有无异响及其它水泵配套检查，做好记录，并向供应商及时汇报巡检结果；巡检时，单台水泵的试运行不得少于10分钟 |  |
| 5 | 东城河泵站 | 潜水轴流泵 | 500QZ-70-55KW | 1 | 55KW | 2 | 2次 （2台） | 1、喷砂； 2、水泵电机内外部进行彻底清洁； 3、水泵更换轴承、电机保养； 4、泵内保护元件更换新件、更换O型圈； 5、更换接线铜件； 6、对轴承等关键部件进行润滑； 7、动平衡检查； 8、做气压实验； 9、加机械油； 10、喷涂防腐油漆。 | 返厂维保 | 每月 | 控制柜运行情况、故障信号、电机绝缘、电机运行情况、水泵电流电压是否正常、水泵运行情况及有无异响及其它水泵配套检查，做好记录，并向供应商及时汇报巡检结果；巡检时，单台水泵的试运行不得少于10分钟 |  |
| 6 | 国庆泵站 | 潜水泵 | 400Qw1250-5-30KW | 0.6 | 30KW | 1 | 1次 （1台） | 1、喷砂； 2、水泵电机内外部进行彻底清洁； 3、水泵更换轴承、电机保养； 4、泵内保护元件更换新件、更换O型圈； 5、更换接线铜件； 6、对轴承等关键部件进行润滑； 7、动平衡检查； 8、做气压实验； 9、加机械油； 10、喷涂防腐油漆。 | 返厂维保 | 每月 | 控制柜运行情况、故障信号、电机绝缘、电机运行情况、水泵电流电压是否正常、水泵运行情况及有无异响及其它水泵配套检查，做好记录，并向供应商及时汇报巡检结果；巡检时，单台水泵的试运行不得少于10分钟 |  |
| 7 | 望江闸 | 潜水轴流泵 | 700QZ-160-55KW | 2 | 55KW | 2 | 2次 （2台） | 1、喷砂； 2、水泵电机内外部进行彻底清洁； 3、水泵更换轴承、电机保养； 4、泵内保护元件更换新件、更换O型圈； 5、更换接线铜件； 6、对轴承等关键部件进行润滑； 7、动平衡检查； 8、做气压实验； 9、加机械油； 10、喷涂防腐油漆。 | 返厂维保 | 每月 | 控制柜运行情况、故障信号、电机绝缘、电机运行情况、水泵电流电压是否正常、水泵运行情况及有无异响及其它水泵配套检查，做好记录，并向供应商及时汇报巡检结果；巡检时，单台水泵的试运行不得少于10分钟 |  |
| 8 | 西门泵站 | 潜水轴流泵 | 700QZ-160-55KW | 2 | 55KW | 2 | 2次 （2台） | 1、喷砂； 2、水泵电机内外部进行彻底清洁； 3、水泵更换轴承、电机保养； 4、泵内保护元件更换新件、更换O型圈； 5、更换接线铜件； 6、对轴承等关键部件进行润滑； 7、动平衡检查； 8、做气压实验； 9、加机械油； 10、喷涂防腐油漆。 | 返厂维保 | 每月 | 控制柜运行情况、故障信号、电机绝缘、电机运行情况、水泵电流电压是否正常、水泵运行情况及有无异响及其它水泵配套检查，做好记录，并向供应商及时汇报巡检结果；巡检时，单台水泵的试运行不得少于10分钟 |  |
| 9 | 朱庄贯通泵站 | 潜水轴流泵 | 500QZ-70-55KW | 1 | 55KW | 1 | / | / | 现场检修 | 每月 | 控制柜运行情况、故障信号、电机绝缘、电机运行情况、水泵电流电压是否正常、水泵运行情况及有无异响及其它水泵配套检查，做好记录，并向供应商及时汇报巡检结果；巡检时，单台水泵的试运行不得少于10分钟 |  |

| 10 | 学府河泵站 | 潜水轴流泵 | 500QZ-70-55KW | 1 | 55KW | 1 | / | / | 现场检修 | 每月 | 控制柜运行情况、故障信号、电机绝缘、电机运行情况、水泵电流电压是否正常、水泵运行情况及有无异响及其它水泵配套检查，做好记录，并向供应商及时汇报巡检结果；巡检时，单台水泵的试运行不得少于10分钟 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第六章 响应文件的编制要求及参考格式

1.响应文件的组成

见第二章3.1条。

2.响应文件的编制内容及编制要求

2.1报价一览表

2.1.1 供应商应按表中格式完整、清晰、正确填写；

2.1.2报价一览表中的价格应与响应函中的价格一致；

2.1.3报价一览表格式见附件。

2.2 响应函

2.2.1供应商应按表中格式完整、清晰、正确填写；

2.2.2响应函必须加盖供应商法人公章并经法定代表人签字或签章。

2.3 资格条件证明文件

（1）供应商基本资格条件承诺书；

（2）征集文件要求的其他资格条件证明材料。

2.4采购需求响应表

供应商应仔细阅读采购需求，结合自身的实际情况，如实编制，格式自拟。采购需求响应表须详细说明实际提供的货物、服务及其他采购需求中相关要求的响应情况。

2.5供应商认为应列入响应文件的其他材料

供应商应对照第三章的评审因素，结合自身的实际情况，如实编制，格式自拟。

3.响应文件参考格式

3.1响应文件封面格式

响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：  （盖法人章）

联系人：

联系电话：

日期：______年____月____日

3.2报价一览表

报价一览表

按“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）”中格式填写。

3.3响应函

响 应 函

致：（采购人名称）

根据                           项目采购文件的所有条款要求，遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，我方承诺如下：

1.报价为（大写）：                  （此处报价填写首次报价，最终报价以在苏彩云系统中最后提交的价格为准 ）。一旦我方成为成交人,我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务。

2.合同履行期限：                               。

3.我方已详细审查全部采购文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.我方响应文件中作出的所有承诺，在采购项目评审结束后，随时接受采购人的检查验证，并自觉配合提供相关证明材料。经调查核实为虚假承诺的，同意视为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为，依照《政府采购法》等法律法规承担相应责任。

供应商名称(盖法人章)：

法定代表人 (签字或签章)：

日期：   年  月   日

3.4供应商资格条件证明文件

（1）供应商基本资格条件承诺书

供应商基本资格条件承诺书

一、按照《政府采购法》第二十二条规定的供应商基本资格条件，我公司郑重承诺如下：

1.我公司具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

2.我公司具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

3.我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5.我公司未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

二、我公司承诺：在本次投标过程中，我公司不存在本项目采购文件第二章第1.3.3条所列情形之一。

供应商名称(盖法人章)：

法定代表人 (签字或签章)：

日期：   年  月   日

（2）中小企业声明函；

中小企业声明函

本企业郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本企业参加     的         采购活动，提供的服务全部由本企业提供。我方的具体情况如下：

，属于          ；本企业从业人员        人，营业收入        万元，依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》的中小企业划分标准，本企业属于 （中型企业、小型企业、微型企业）   。

本企业不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

1.从业人员、营业收入填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.供应商提供的声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3.5采购需求响应表

采购需求响应承诺

一、我方已经仔细阅读并充分理解本征集文件第五章《采购需求》的要求，并郑重承诺完全按照《采购需求》要求提供相应的服务。

二、技术要求响应

三、商务要求响应

供应商名称(盖法人章)：

法定代表人 (签字或签章)：

日期：   年  月   日

3.6报价明细表

格式自拟

3.7供应商认为应列入响应文件的其他材料