连云港市政府采购

招标文件

项目名称：上城分园三网设备采购与安装

项目编号：JSZC-320703-BYGS-G2025-0005

采   购   人：连云区海州湾中心幼儿园

采购代理机构：连云港博雅物业管理服务评估监理有限公司

2025年07月

- 目     录

第一章  投标邀请	1

第二章 投标人须知	5

第三章  政府采购合同格式	20

第四章  项目需求	26

第五章  评标办法	48

第六章  投标文件格式	52

- 第一章  投标邀请

项目概况 上城分园三网设备采购与安装（项目编号：JSZC-320703-BYGS-G2025-0005）招标项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年8月5日14点30 分00秒（北京时间）前上传电子投标文件并完成签到。

- 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320703-BYGS-G2025-0005

项目名称：上城分园三网设备采购与安装

预算金额：人民币59.01万元。

最高限价：人民币58.01万元，投标报价超过最高限价的投标无效。

采购需求：上城分园三网设备采购与安装；具体内容详见第六章项目需求。

对项目需求、评审因素和评审标准部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限（交货期）：合同签订后20日内完成供货、安装调试，上线试运行，合格后组织验收。

本项目（是/否√）接受联合体投标。

质保期限：3年。质保期间，中标人包维修、保养、安检、调换等，此部分包含在预算内。对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。

地点：采购人指定地点。

质量：合格，符合国家有关规定。

核心产品：网络核心项中“ 核心交换机  ”。

- 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）上一年度的财务状况报告；（成立不满一年无需提供）

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

注：（根据连财购〔2023〕4号文件精神，（2）、（3）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见投标文件格式）

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料（见投标文件格式，按要求提供证明材料）；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（详见投标文件格式）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件（如有，请按要求提供）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.本项目的其他资格要求：

（1）资格审查现场查询时，被信用中国、中国政府采购网列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参与政府采购活动。

（2）本项目不接受进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）投标，中标后不允许分包或转包。

- 三、获取招标文件

1、时间：自本公告发布之日起5个工作日；

2、方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

方法及步骤如下（可参考）：

① 登录http://jszfcg.jsczt.cn/ ，或进入江苏政府采购网，点击“苏采云”进入系统。

②“苏采云”系统用户注册-获取“CA数字证书”-CA绑定与登录-网上报名-下载招标文件(后缀名为“.kedt”)-将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具-制作投标文件--导出加密的投标文件(后缀名为zip)--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)投标人操作手册》。

③潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法:“苏采云”系统的网址:http://jszfcg.jsczt.cn/。

④“CA数字证书”的获取:投标人需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见《江苏省政府采购数字证书(投标人)CA及电子签章办理指南》。

⑤招标文件(后缀名为“.kedt”)、投标人操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

⑥招标代理机构(采购代理机构)将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

⑦请潜在投标单位提前安装相应的控件(详见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)投标人操作手册>)并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、电子投标文件递交截止时间与地点：

时间：2025年8月5日14点30分00秒（北京时间）

地址：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

2、开启时间与地点：

时间：2025年8月5日14点30分00秒（北京时间）

- 地址：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：连云区海州湾中心幼儿园

地    址：连云港市连云区海光路56号

联系方式：13611551360

2.单位名称：连云港博雅物业管理服务评估监理有限公司

单位地址：中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区海滨大道阳光国际中心D8-1室

联 系 人：宋先生

联系电话：17751860035

3.项目联系方式

项目联系人：鲍老师

电      话：13611551360

2025年7月14日

- 投标人须知

- 一、总则

- 1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参与投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和连云港博雅物业管理服务评估监理有限公司（以下简称代理公司）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 招标代理费4000元中标人领取中标通知书时须缴纳，供应商将此费用等综合考虑在报价中，招标人不再另行支付。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件的构成

6.1 招标文件由以下部分构成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理公司联系解决。

- 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者代理公司。

- 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人和代理公司可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人和代理公司有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件编制

- 9、投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

- 10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和代理公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 11、投标文件的构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

- 12、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

- 13、投标分项报价表

13.1 投标报价指货物（标的）的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：

（1）投标的货物总价；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；

（3）必要的保险费用和各项税金；

（4）投标总价要求包含安装维保费用。

13.2 投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.3 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人应对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1 投标人应根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2 投标人应根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3 投标人应根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 16、投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

- 17、投标有效期

17.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，代理公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理公司的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件递交

- 18、电子投标文件的递交

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

- 19、投标截止时间

19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定作无效投标处理。

19.2 采购人和代理公司可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

- 20、投标文件的拒收

20.1 代理公司拒绝接收在招标文件规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

- 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目采购活动。

21.2 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 22、开标

22.1 代理公司将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对其投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由代理公司组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.6 投标人在开标、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理公司及评委会联系。

- 23、评标委员会

23.1 开标后，代理公司将组织评委会进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

- 24、评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、代理公司均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 代理公司和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 25、投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都提出澄清、说明或者补正要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按要求响应，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

（1）资格审查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（2）符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件的全部实质性要求作出响应。

未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

26.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应当是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理公司的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

- 27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款：

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件规定的实质性要求和条件的。（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）投标人未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

27.3 废标条款：

（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购有关规定执行。

- 六、定标

- 28、确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 代理公司将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者代理公司恶意串通的。

（4）向采购人、代理公司行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）属于本招标文件规定的无效情形，但在评标过程中又未被评委会发现的。

- 29、中标通知书

29.1 中标结果确定后，代理公司将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供中标通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3 中标人应在中标后七个工作日内，向采购人和代理公司各提供一份与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。

- 七、授予合同

- 30、签订合同

30.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4 采购人应当在合同签订后2日内上传合同至苏采云公示。

30.5履约保证金

30.5.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

30.5.2 中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

30.5.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。

30.5.4 逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。

30.5.5 本项目履约保证金要求详见招标文件第四章 采购需求。

- 31、合同标的的追加

31.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 32、政府采购履约资金扶持政策

32.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 八、询问与质疑

- 33、询问

33.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者代理公司应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对代理公司委托授权范围的，代理公司应当告知其向采购人提出。

- 34、质疑提出

34.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

34.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、代理公司提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、代理公司将只对供应商第一次质疑作出答复。

未按照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

34.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、代理公司。采购人、代理公司不具有法定调查、认定权限。

34.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

34.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

- 35、质疑函的受理和答复

35.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、代理公司不负责搜集必要的证明材料等工作。

35.2 对符合法定要求的质疑，采购人、代理公司接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

35.3 对不符合质疑要求的，采购人、代理公司有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定时间内补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

35.4 以下情形的质疑依法不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑。

（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

35.5 采购人、代理公司依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。

- 36、质疑处理

36.1 质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

36.2 质疑供应商不配合或者采取不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

36.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

36.4 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

36.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

36.6 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

36.7 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

- 九、政府采购政策功能

- 37、促进中小企业发展

37.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审。

37.2 投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的，对其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。提供的货物既有小微型企业制造，也有大中型企业制造的，不享受该扶持政策。

如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同，大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体视同小型、微型企业。

37.3 参加本项目政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料：

（1）投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

37.4 残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

37.5 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 38、支持绿色发展

38.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

38.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

38.3落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人须执行国家和我省 VOCs含量限制标准；投标人优先使用低挥发性原辅材料，将使用低 VOCs 含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。

- 39、政府采购需求标准

39.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

- 第三章  政府采购合同格式

连 云 港 市 政 府 采 购

合同

合同编号：

采购人：

中标人：

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

连云港市政府采购合同

甲方：【采购单位】

乙方：

见证方：

甲、乙双方根据      年   月  日【标段名称】项目（标段编号：【标段编号】）的采购结果，签订本合同。

一、货物（标的）内容

1.1 货物（标的）名称：_________。

1.2 型号规格：_________。

1.3 技术参数：_________。

1.4 数量（单位）：_________。

二、合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）：_______________元（¥_____________）。

（详见投标报价表）

2.2 本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

五、无产权瑕疵条款

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方交付货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第13条第3款的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，除了支付违约金，乙方还应负担由此而产生的一切损失。

六、履约保证金

6.1本项目不收取履约保证金。

七、质保期

7.1 质保期           年（自项目验收合格之日起计算）。

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：         。

8.2 交货方式：       。

8.3 交货地点：       。

九、合同款支付

9.1 付款方式：                          。

9.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

十、质量保证及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

10.3 测试要求：乙方安装后现场测试，提供测试报告，甲方验收签字确认。

十一、调试和验收

11.1 甲方对乙方交付的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收并可立即要求退换。货到后符合验收标准，甲方组织验收。在采购人将所有的货物按招标文件要求和国家标准或行业标准进行检测验收后，发现有其他非故意的损坏或质量问题的，由乙方立即予以更换，不得拒绝和延误。

11.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

11.3 甲方对乙方提供的货物在使用前，乙方需负责安装调试并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求。安装调试费用由乙方负责。

11.4 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。对技术复杂的项目，甲方可组织有关部门和专家进行验收，相关费用由甲乙双方协商解决。

十二、货物包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金，最高限额为本合同总价的百分之五。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除，最高限额为本合同总价的百分之五。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、争议解决

15.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按下列第（1）种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签名并加盖单位公章后生效。

16.2 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）供货清单和分项价格表

（2）技术规格

（3）乙方报价函的内容及其澄清内容

（4）其他与本合同相关的资料

（5）本合同适用的特殊条款

16.3 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

16.4 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方各执一份，采购人报一份至政府采购监督管理部门。

甲方：                                  乙方：

地址：                                  地址：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

签订日期：      年  月  日

见 证 方：

- 第四章  项目需求

- 说明：本项目采购方式为公开招标，项目属性为货物，本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为　工业　。

2、本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3、本项目核心产品为：网络核心项中“ 核心交换机  ”。

4、采购需求：上城分园三网设备采购与安装；具体内容详见第四章项目需求。

- 一、货物（标的）采购清单

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础线路及施工 | 1 | 项 |
| 2 | 网络核心改造 | 1 | 项 |
| 3 | 校园监控 | 1 | 项 |
| 4 | 校园广播 | 1 | 项 |
| 5 | 名厨亮灶 | 1 | 项 |
| 6 | 张力围栏报警系统 | 1 | 项 |

- 技术要求

- 2.1 技术指标

- 基础线路及施工

| 序号 | 名称 | 品质 | 主要规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 壁挂式机柜 | 国产优质 | 墙柜 | 18 | 个 | 每个教室一个 |
| 2 | 走廊壁挂式机柜 | 国产优质 | 300*250*150 | 3 | 个 | 内置分光器、光纤等 |
| 3 | 插排 | 国产优质 | 20孔 | 18 | 个 | 每个机柜一个 |
| 4 | 网线 | 国产优质 | 6类国标 | 18 | 箱 |  |
| 5 | 电源线 | 国产优质 | RVV2*2.5 | 500 | 米 |  |
| 6 | 光纤 | 国产优质 | 4芯室外皮线单模 | 1500 | 米 | 含熔纤费用 |
| 7 | 尾纤 | 国产优质 | SC-SC | 20 | 条 |  |
| 8 | ODF架 | 国产优质 | 12芯SC满配 | 8 | 个 |  |
| 9 | 光缆 | 国产优质 | 8芯室外 | 300 | 米 |  |
| 10 | 线槽板 | 国产优质 | 5公分 | 200 | 米 |  |
| 11 | 管材 | 国产优质 | PVC φ25 | 800 | 米 |  |
| 12 | 终端接入调试 | 国产优质 |  | 1 | 项 |  |

- 网络核心改造

| 序号 | 名称 | 主要规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心交换机 （核心产品） | 1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps； 2、千兆光口≥24个，千兆Combo口≥8个，万兆SFP接口+≥4个，提供网站截图证明及链接并加盖投标人公章； ▲3、支持MAC地址≥32K，IPv4 FIB表项≥4K，IPv6 FIB表项≥1K，提供网站截图证明及链接并加盖投标人公章； ▲4、为保障设备资产安全性，CPU需为国产自研，提供具有CNAS认证的第三方机构出具的检测报告证明并加盖投标人公章； 5、支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议； 6、支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN，支持 1:1 和 N:1 VLAN Mapping 功能； | 1 | 台 |  |
| 2 | 4口ONU | 1、上行支持1*GPON端口，下行GE电接口≥4，提供官网截图及链接并加盖投标人公章； 2、支持OLT发起的流氓ONT检测和隔离； ▲3、为了网络安全、自主、高效、节能，ONU业务处理芯片均为国产化自研芯片，提供证明材料，并加盖投标人公章； 4、支持Type B单归属和双归属，提供网站截图或者产品彩页证明； 5、支持二层IPV6透传； 6、工作环境温度-10℃～+55℃；工作环境湿度5%RH～95%RH； 7、为保证设备兼容性ONU与OLT需同一品牌。 | 15 | 台 |  |
| 3 | OLT | 1、支持并配置GPON端口≥8个，上行万兆光口≥4个，提供网站截图证明及链接并加盖投标人公章； 2、系统转发容量不低于110Gbit/s，MAC地址数≥32K，IPv4路由表≥8K，IPv6路由表≥4K，提供网站截图证明及链接并加盖投标人公章； 3、支持IPv4与IPv6双栈转发， IPv6 二层和三层转发, DHCPv6 中继； ▲4、为了网络安全、自主、高效、节能，OLT主要业务处理芯片均为国产化自研芯片，提供证明材料，并加盖投标人公章； 5. 整机MAC地址数不低于32768，ARP表不低于16384，、接入ONT数不低于1024，IPV6路由表不低于4096，IPV4路由表不低于8192 ▲6、支持Portal认证，提供网站截图证明及链接并加盖投标人公章； 7、支持三层特性静态路由, RIP/RIPng, OSFP/OSPFv3, IS-IS, BGP/BGP4+, ARP, DHCP 中继, VRF。支持二层特性VLAN+MAC 转发, SVLAN+CVLAN 转发, PPPoE+, DHCP option82。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 分光器 | 1.盒式光分路器； 2.分光比为2分8，均分； 3.尾纤型号为SC/UPC。 | 2 | 台 |  |
| 5 | 室内无线AP | 1、支持802.11ax协议；整机支持≥4条空间流；整机最大无线速率≥2.97Gbps； 2、至少支持1个1000M自适应以太网端口；至少支持1个2.5G SFP光口；提供网站截图和链接证明； 3、 内置蓝牙5.1。提供网站截图和链接证明； 4、为避免无线网络中私接非法AP，所投AP应支持非法AP检测及反制功能。具有非法AP的精确反制和模糊反制功能，能够主动识别非法设备并令非法设备不能使用； 5、所投AP具有WLAN自动网优功能，不借助任何网络优化软件，仅通过AP配置进行无线网络优化，降低无线网络中的频段干扰 | 9 | 个 |  |
| 6 | 高密AP | 1、整机最大无线速率≥5.375Gbps，支持802.11ax标准；采用三射频设计，一个2.4GHz射频卡，两个5GHz射频卡；整机空间流≥6条；提供网站截图和链接证明。 2、至少支持1个1G以太网接口、1个5G SFP光口；提供网站截图和链接证明。 3、整机最大接入用户数≥1536。提供网站截图和链接证明。 | 2 | 个 |  |
| 7 | 面板AP | 1、 支持802.11ax标准，采用双射频设计，整机空间流≥4条，整机最大接入速率≥2.975Gbps； 2、 至少支持1个1G以太网口上联，4个1G以太网口下联。提供网站截图和链接证明； 3、整机功耗小于10W，提供官网截图和链接证明； | 8 | 个 |  |
| 8 | 室内AP 电源 | 单口POE供电，支持802.3at/802.3af供电； | 25 | 个 |  |
| 9 | 室外无线AP | 1、支持标准的802.11ax协议，采用双射频设计，最大无线接入速率≥2.975Gbps； 2、至少支持1个2.5G SFP光口；1个10/100/1000Base-T以太网接口，提供网站截图和链接证明； 3、防护等级至少达到IP68。要求提供官网截图和链接证明； | 2 | 个 |  |
| 10 | 室外AP电源 | 单口POE供电 | 1 | 个 |  |
| 11 | 综合网关设备 | 1、1U机型,含交流双电源,2*MGMT,18*GE,8*Combo,4*Bypass GE,2*SFP+,缺省包含15个并发SSLVPN用户授权性能参数：整机吞吐量4G,最大并发连接数200W,新建连接数2W软件授权：防火墙引擎维保：服务包-硬件产品，包含产品系统升级授权、产品保修服务远程支持服务应用识别特征库升级授权防病毒库功能升级授权IPS特征库升级授权URL特征库升级授权软硬件、特征库及服务等全部免费质保升级五年（质保按验收合格后起算）。 2、工作模式：支持透明网桥模式、支持路由模式、支持NAT模式、支持旁路分析模式 3、支持端口映射，可以设置映射内网ip的某个端口或者某段连续的端口（如映射端口5000-6000）到某个WAN接口，或者某些WAN线路组成的线路群组上 4、负载均衡模式支持源IP、目标IP、源IP加目标IP、4元组（源IP、源端口、目标IP、目标端口）四种方式 5、支持DPI、DFI、节点跟踪、主动探测、加密分析等多种技术，对已经采用加密技术的P2P类应用比如BT、迅雷、Skype、eDonkey、Qvod、PPFilm、百度影音等精确识别 6、可根据数据链路、外网地址、内网地址和应用协议/协议组、内网端口、外网端口等参数制定连接数控制策略 7、可根据源IP、目标IP、访问域名、所在线路等组合条件实现对域名访问的控制 8、支持“内网伪IP”防护功能； 检测并控制内网中毒设备伪装大量假IP攻击网络的行为 9、综合网关设备支持MAC管控功能、连接数控制、MAC地址绑定功能。 10、支持流量趋势图查看。 | 1 | 台 |  |
| 12 | 光模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km | 2 | 个 |  |
| 13 | 多模尾纤 | LC-LC多模 | 2 | 条 |  |
| 14 | 电话机 | 来电显示、免装电池、大按键 | 17 | 个 |  |
| 15 | 面板+模块 | RJ45+RJ11 | 17 | 套 |  |
| 16 | 电话光端机 | 2路语音+1路网络 | 1 | 对 |  |
| 17 | 程控交换机 | 1、尺寸:440mm×280mm×67mm（长×宽×高） 2、专业多方会议：对多32方，不限加入的模拟中继和分机数量。 3、专业IVR:不限层级、不限语音段数、不限流程流量、可嵌入语音信箱分队系列。 | 1 | 台 |  |
| 18 | 24口千兆交换机 | 1、交换容量≥336G，包转发率≥51Mpps； 2、固化10/100/1000M以太网端口≥24个，固化1G SFP光接口≥4个； 3、为满足工作场所的耐高温要求，要求设备具备0~50°的宽温设计； 4、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05； 5、支持IPV4/IPV6静态路由； 6、支持基础网络安全保护策略，可实现ARP等各种攻击的自动防御，保护系统各种服务的正常运行，提供网站截图和链接证明。 | 1 | 台 |  |
| 19 | 24口千兆POE交换机 | 1、交换容量≥336G，包转发率≥51Mpps； 2、固化10/100/1000M以太网端口≥24个，固化1G SFP光接口≥4个； 3、为满足工作场所的耐高温要求，要求设备具备0~50°的宽温设计； 4、▲为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05；提供国家认可的检测机构出具的IK防护等级测试报告并加盖投标人公章。 5、支持POE和POE+,同时可POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W； 6、支持IPV4/IPV6静态路由。 | 2 | 台 |  |
| 20 | 无线AP电源 | POE注入器48V130mA | 23 | 个 |  |
| 21 | AP授权 | 1、配置不少于32个无线ap管理授权； 2、▲能兼容现有无线控制器，完成无缝扩容。提供证明材料并加盖投标人公章 | 1 | 项 |  |
| 22 | 标准网络机柜 | 600*600*2000 | 1 | 台 |  |
| 23 | 标准网络机柜 | 600*600*1200 | 1 | 台 |  |
| 24 | 机架式PDU | 16A插头，8位1U，带防护罩 | 3 | 套 |  |

- 校园监控及闸机

| 序号 | 名称 | 主要规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 400万红外网络摄像机 | 具备≥400万像素CMOS图像传感器 分辨率≥2688*1520 镜头焦距2.8mm/3.6mm/6mm/8mm可选 ▲支持最低照度:彩色:≤0.001 1x，黑白:≤0.0001 1x提供公安部机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章 内置1颗高效红外灯，支持夜视补光距离30米 具有H.264、H.265、MJPEG设置选项;可将H.264格式设置为Baseline/Main/HighProfile 同一静态场景相同图像质量下,开启智能编码功能和不开启智能编码功能相比,码率节约1/2 信噪比≥56dB 最大支持≥256G Micro SD卡 内置≥1个MIC 支持IP67防护等级 支持IK10防暴等级 支持DC12V/POE供电 | 32 | 台 |  |
| 2 | 400万红外枪型网络摄像机 | 具备≥400万像素CMOS图像传感器 分辨率≥2560×1440 镜头焦距3.6mm/6mm/8mm可选 支持星光照度≤彩色0.01Lux，黑白0.001Lux 内置≥1颗高效红外灯，支持夜视补光距离≥50米 具有H.265、H.264、MJPEG设置选项;并可将H.264格式设置为Baseline/Main/HighProfile 同一静止场景相同图像质量下，设备开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2 照度适应范围≥140dB 支持内置≥1个MIC 支持DC12V/POE供电 支持IP67防护等级 | 9 | 台 |  |
| 3 | 400万智能红外变焦枪型网络摄像机 | 具备≥400万像素CMOS图像传感器 最大分辨率≥2688×1520； 内置GPU芯片 具备电动变焦镜头，镜头焦距不低于2.7~13.5mm 可通过IE浏览器在预览画面框选出聚焦区域,以该区域作为参考区域聚焦 支持星光照度≤彩色0.002Lux，黑白0.0002Lux ▲一体化透镜结构检验:样机嵌入2种不同形状灯、 共4颗补光灯组成一体化透镜， 可覆盖近景和远景补光；提供公安部机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章 内置≥4颗（红外+暖光）灯，支持最大红外监控距≥离60米，最大暖光监控距离≥40米，人脸检测距离≥4米 支持六种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人脸识别、视频结构化、人数统计、道路监控 智能方案切换功能检验:可通过IE浏览器进行智能方案配置切换,切换过程无需重启设备 ▲人脸布控功能检验:样机支持5组人脸库并进行独立布防,每个库的布撤防时间可单独设置,布防人员在布防区域和布防时间段内出现会触发报警,并联动告警信号、联动抓拍、联动截取一段视频,报警信息携带人脸属性、抓拍时间、人员注册信息、库名字等信息;样机可通过IE浏览器或客户端软件修改人脸库图片信息;支持批量导入人脸库,支持按照年龄段、性别、是否戴口罩和是否戴眼镜等信息对抓拍的人脸图片进行检索和导出；提供公安部机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章 支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测 支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁 支持报警接口≥2进2出，音频接口≥1进1出，485，最大支持1TB Micro SD卡 内置双麦克和扬声器 支持DC12V/POE供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA 支持IP67防护等级 | 2 | 台 |  |
| 4 | 400万防油污红外枪型网络摄像机 | 防油污红外定焦枪型网络摄像机 具备≥400万像素CMOS图像传感器 内置GPU芯片 最大分辨率≥2688×1520； 镜头焦距3.6mm/6mm可选 前盖采用卡扣式设计，前脸玻璃具备防油污特性、支持快速拆装清洗 具备≥1路10/100M以太网接口 支持星光照度彩色≤0.0002Lux，黑白0.0001Lux 内置≥2颗高效红外灯，2颗暖光灯，支持夜视补光距离≥80米 支持人脸检测;支持跟踪;支持优选;支持抓拍; 支持绊线人数统计,支持区域内人数统计,支持排队管理功能；拌线人数统计可显示及输出日、月、年统计报表;支持≥4个绊线人数统计,4个区域内人数统计,4个排队管理功能； 支持人员着装检测，可根据检测到的口罩、帽子、衣服颜色属性进行不匹配报警，同时预览界面支持显示不匹配项； 支持玩手机检测、垃圾桶未盖检测功能 可对老鼠进行检测 ▲可通过RS485接口接入温湿度传感器，当温度、湿度超过预设的阈值时可触发报警；提供公安部机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章 支持报警≥2进2出，音频≥1进1出，485，BNC，电源返送，最大支持≥512G Micro SD卡 支持DC12V/POE供电 支持IP67防护等级 | 4 | 台 |  |
| 5 | 壁装支架 | 铝合金；白色；最大承重1.0kg；壁装； | 47 | 个 |  |
| 6 | 网络硬盘录像机 | 具有≥ 2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，16个报警输入接口、8个报警输出接口 接入路数≥64路；硬盘接口≥16个SATA，单盘最大20T。 ▲搜索列表中的设备，不需要添加就可以通过点击预览按钮查看前端的视频画面；提供公安部机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章 支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储 支持配额管理功能，实现按通道分配不同的录像天数进行存储 支持≥2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将多网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余 支持≥32M/24M/16M/12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080P/960P/720PIPC分辨率接入 支持语音对讲，客户端通过NVR与网络摄像机进行语音对讲 支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR 支持SmartIPC接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警/联动/上传，同时支持人群分布、热度图、人数统计、车牌检测（支持卡口、球机）、智能跟踪球 支持接入热成像相机 ，当触发 火情检测，冷点检测，热点检测，测温检测，温差检测，打电话检测，吸烟检测，烟雾检测等报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片 支持最大不少于10个人脸库，共30万张人脸图片 前智能分析：支持前智能人脸检测、人像检测、人脸 识别、周界防范、视频结构化（人、车、非机动车）、智能动检、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别、热度图、车辆密度； 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸 识别、周界防范、智能动检； 人脸检测前智能性能（路数）≥16路；人脸检测后智能性能（1080P）(路数)≥2路，单路同时最多检测12张人脸； 人脸 识别前智能性能（路数）≥16路；人脸 识别后智能性能（1080P）(路数)：1、前端人脸检测+后端人脸比对支持≥16路，图片流人脸≥16张/秒 2、后端人脸检测+后端人脸比对支持≥2路，视频流人脸≥12张/秒； 结构化前智能性能（路数）≥8路 ▲样机应自动记录与设备信息安全相关的日志信息，作为独立的安全日志,内容包括用户登录/登出、重要和敏感操作、安全事件等,并划分独立的记录空间存储安全日志,其它日志信息不能覆盖安全日志；提供公安部机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章 | 2 | 台 |  |
| 7 | 网络硬盘录像机 | 接入路数≥16路； 硬盘接口≥2个，SATA，单盘最大16T； 支持≥12MP; 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF; QCIF IPC分辨率接入 支持不开智能≥ 1路12MP@25fps; 2路8MP@25fps; 3路6MP@25fps; 3路5MP@25fps; 4路4MP@25fps; 10路1080p@25fps 解码。或开智能 ≥1路12MP@25fps; 2路8MP@25fps; 3路6MP@25fps; 3路5MP@25fps; 4路4MP@25fps; 9路1080p@25fps 解码。最大支持16路视频回放 支持≥2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余 支持VGA、HDMI异源输出，HDMI视频输出分辨率最大支持4K显示 | 1 | 台 |  |
| 8 | 55寸液晶监视器 | 亮度≥380cd/m²； 供电方式：AC100～240V，50/60Hz； 4K超高清显示，真实再现画面的每一个细节 显示面积大、体积小、重量轻；屏幕尺寸 55英寸 极速响应，画质流畅无拖尾 遥控、按键双重控制 自动消除残影功能，保护液晶屏的长期使用 专业散热设计，延长设备使用寿命 内置高性能电源设计，能耗低，静音 标配 HDMI线、电源线、底座、遥控器 | 2 | 台 |  |
| 9 | 综合安防管理一体机 | 综合安防管理一体机，在兼容安防视频监控的固有功能基础上，扩展了：门禁管理、考勤管理、访客管理、园区测速、停车场管理、周界防护、可视对讲、测温管理、客流管理、运维中心管理、基础业务管理等业务功能。 支持接入路数≥256路（各业务模块接入规格总和上限），1000路室内机； 支持停车场收费功能，可实现电子支付，无人值守； 支持对接APP，支持设备本地≥128路上云，支持APP报警功能； 支持设备解码能力≥25路1080P； 支持≥1路VGA输出，1路HDMI输出 支持分配≥4个客户端安装在电脑进行远程管理； 硬件内存≥8G，256G SSD，可外接1块SATA硬盘 | 1 | 台 |  |
| 10 | 8TB监控级硬盘 | 单盘容量≥8TB； 硬盘接口：SATA； 转速≥5400RPM； 缓存≥256MB | 20 | 个 |  |
| 11 | 16口POE交换机 | 二层非管理PoE交换机； 交换容量：52Gbps，包转发率：41.664Mpps； 16*RJ45 10M/100M/1000M(PoE) Port25-26：2*RJ45 10M/100M/1000M（上行） Port27-28：Port3-24≤30W，总功率≤360W，Port1-2≤ 90W； 1U高度，19英寸宽，支持桌面、机架式安装方式； 工作温度：-10℃～55℃；雷电防护：共模 4KV，差模 2KV； 全千兆接入设计，大缓存，满足大码流高清接入需求；智能PoE，支持功耗管理策略，保障重点电口供电，智能检测功耗变化防宕机；支持宽功率供电，适应恶劣环境下IPC功耗波动；红口支持IEEE820.3af/at标准，同时满足60W Hi-PoE与90W IEEE802.3 bt标准；网口支持八芯供电，增强前后端的兼容性，减小线缆损耗，提升带载能力。 | 1 | 个 |  |
| 12 | 24口POE交换机 | 二层非管理PoE交换机； 交换容量：52Gbps，包转发率：41.664Mpps； 24*RJ45 10M/100M/1000M(PoE) Port25-26：2*RJ45 10M/100M/1000M（上行） Port27-28：2*SFP 1000M（上行），Port3-24≤30W，总功率≤360W，Port1-2≤ 90W； 1U高度，19英寸宽，支持桌面、机架式安装方式； 工作温度：-10℃～55℃；雷电防护：共模 4KV，差模 2KV； 全千兆接入设计，大缓存，满足大码流高清接入需求；智能PoE，支持功耗管理策略，保障重点电口供电，智能检测功耗变化防宕机；支持宽功率供电，适应恶劣环境下IPC功耗波动；红口支持IEEE820.3af/at标准，同时满足60W Hi-PoE与90W IEEE802.3 bt标准；网口支持八芯供电，增强前后端的兼容性，减小线缆损耗，提升带载能力。 | 4 | 个 |  |

- 校园广播

| 序号 | 名称 | 主要规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主机房设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制主机 | - 具有≥8个主程序，≥1个特殊备用程序，一键调用当天与明天程序运行。并可预设晴天雨天运行模式； 2.可对内置MP3音源进行编程定时播放，采用SD卡存储MP3音乐，设有快捷键，一键调用MP3曲目； 3.主机自带≥5进≥10出功率分区，实现编程自动或手动分区广播，打开分区通道； 4.设网络总线，可控制≥16台分区器，最大可达≥160个广播分区，实现编程自动或手动分区广播； 5.24小时精确到秒全天候按星期制运行程序，定时播放可达≥99曲； 6.内置输出音源监听功能，并可调监听音量； 7.设有≥4路可编程定时控制电源及≥2路辅助电源插座； 8.消防信号触发，主机所接电源自动上电，全部分区自动打开，报警复位，转入正常广播； 9.支持RS-232电脑接口，所有功能由电脑直接控制； 10.远程遥控功能，通过电脑对遥控按键进行功能配置，可将遥控器任意键配置成电源管理、MP3 播放及分区控制； - 11.软件内嵌于智能控制中心系统主机设备，支撑设备各项基本功能的运行。 12.支持系统设置、按键管理、时间设置、编辑程序等功能。 13.支持主程序+备程序自动控制功能。 14.支持分区/全区广播功能，支持与消防设备联动紧急广播。 | 1 | 台 |  |
| 2 | CD播放器 | 1.吸入式机芯； 2.自动播放控制； 3.可播放：CD/VCD/MP3/DVD碟片； 4.内置宽频监听扬声器； 5.内置MP3播放器，可读USB和SD卡； 6.可通过面板按键或红外遥控器控制操作。 7.支持上电自动播放功能。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 多功能音源控制嵌入软件 | 1.软件内嵌于终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.支持系统+ESS解码方案，超强纠错功能。 3.支持播放CD等碟片。 4.支持读取U盘或SD卡，并且播放媒体文件。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 调谐器 | 1.调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储≥99个； 2.电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能； 3.采用石英锁相环路频率合成器式调谐回路技术； 4.≥两组接收天线输入：AM接收天线输入；FM接收天线75Ω输入； 5.≥1路音频信号左右声道（L /R）输出； 6.可通过面板按键或红外遥控器控制操作。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 收音机控制嵌入软件 | 1.软件内嵌于终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.支持选择调频、调幅（FM/AM）二波段接收。 3.支持FM接收频率范围76MHz~108MHz。 4.支持电台频率自动搜索及存储功能，存储电台可达99个。 5.支持断电记忆功能。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 无线话筒 | 1.频率指标不低于：支持470-510MHz、540-590MHz、640-690MHz、807-830MHz。 2.配套有≥1台接收主机和≥2个无线手持话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 4.带≥8级射频电平显示，≥8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。 5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度:≥ 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应不低于:80Hz-18KHz（±3dB）。 7.发射机指标：音头采用动圈式麦克风 ▲8.投标产品无线话筒（由于无线电频谱资源属于国家所有，无线话筒含有无线传声器），要求需经由无线传声器经过国家无线电监测中心检测中心检验并出具《短距离微功率设备射频认证试验报告》。提供报告复印件并加盖投标人公章 | 1 | 台 |  |
| 7 | 信号发生器 | 1.机柜式设计 2.≥2种警报音源可选：报警短路触发自动播放内置警笛或是固话录音； 3.≥2种紧急警报模式可选：报警短路触发取消马上停止报警声；报警短路触发取消后报警声循环播放（需手动按下STOP键取消报警）； 4.支持≥3种报警音频存储方式：≥1路话筒录音输入线路；≥1路录音线路输入线路；另外还内置警笛音频； 5.录、放音IC可存储长达等同或优于2～3分钟的录音（可反复擦写循环≥100000次）。 | 1 | 台 |  |
| 8 | 数字音频控制嵌入软件 | 1.软件内嵌于终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.支持采集短路触发信号，设定触发任务。 3.支持触发全区广播功能。 | 1 | 套 |  |
| 9 | 前置放大器 | 1具有≥5路话筒（MIC）输入，≥3路标准信号线路（AUX）输入，≥2路紧急线路（EMC）输入； 2.MIC 5具有最高优先、强行切入优先功能；MIC 5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择； 3.紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 4.MIC1.2.3.4.5 和≥2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 | 1 | 台 |  |
| 10 | 数字功放 | 1.功放采用D类放大电路，要求内置开关电源。 2.设备应采用1U高度19英寸机箱设计。 3.具有≥1通道欧式端子平衡输入，≥1通道欧式端子输出。具有≥1通道数字功率放大器，额定功率输出≥650W，具备≥1路100V或4-16Ω输出端子接线扬声器。 4.支持故障输出功能，可远程监控功放设备工作状态。 5.设备内置≥1通道独立电源供电功能。 6.支持短路、过载、过热保护功能。 | 2 | 台 |  |
| 11 | 电源管理器 | 1.机柜式设计，黑色氧化铝拉丝面板； 2.支持≥16路电源输出，具有≥14个AC220V(10A)，≥2个AC220V(16A)接口， 电源插口总容量达≥6KVA； 3.设有船型开关，可手动控制≥16个电源上断电；也可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 4.有≥1路24V消防信号输入接口；≥1路消防短路报警触发信号输出。 | 1 | 台 |  |
| 12 | 机柜 | 32U，600*800*1600，钢化玻璃门 | 1 | 台 |  |
| 周边设备及音响 |  |  |  |  |  |
| 1 | 壁挂音箱 | 1．额定功率（100V）：6W 2．额定功率（70V）：3W 3．灵敏度：92dB±3dB 4．频率响应：130Hz-16KHz 5．喇叭单元：6.5" 6．防护等级：IP5X | 12 | 只 |  |
| 2 | 音柱 | 1．额定功率(100V)：30W 2．额定功率(70V)：15W 3．灵敏度≥89dB 4．频率响应：110Hz-15KHz 5．防护等级：IP66 6．喇叭单元：6.5"×1+3"×1 | 6 | 只 |  |
| 线材及辅助材料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-莲花（RCA） | 2 | 条 |  |
| 2 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头 | 4 | 条 |  |
| 3 | 三极电源插头 | 10A三极电源插头 | 1 | 批 |  |
| 4 | 广播专用音箱线（用于室内） | 防水FS-RVV2*1.5国标电源线 | 230 | 米 |  |
| 5 | 广播专用音箱线（用于室外） | FS-RVV2*2.5电线 | 300 | 米 |  |

- （五）明厨亮灶

| 序号 | 名称 | 主要规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能摄像头 | 支持明厨亮灶多部门联合查看 支持智能AI后厨识别等具备400万像CMOS图像传感器分辨率2688*1520镜头焦距3.6mm/6mm/8mm/12mm可选靶面尺寸1/1.8英寸支持星光照度彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux 内置2颗高效红外灯，支持夜视补光距离80米具有H.265、H264、MJIPEG设置选项:可将H264和H.265格式设置为Baseline/Main/HighProfile在同一场景、相同图像质量下，当开启智能编码功能后码率可降至原来的1/2，图像质量无明显下降照度适应范围不小于140dB支持IP67防护等级支持DC12V/POE供电 | 9 | 台 |  |
| 2 | 存储卡 | 金士顿64g速度：U1，A1，V10，class10 S2/6 | 9 | 张 |  |
| 3 | 网线 | Tp-link铜芯标准0.5mm以下 | 200 | 米 |  |
| 4 | 电源线 | 光航 阻燃国标ZR-RVV护套线2芯二电缆纯铜1.5 软电缆线1.5平方监控电源线 RVV2*1.5 100米 GH-RVV2*1.5 | 200 | 米 |  |
| 5 | 交换机 | Tp-link网络标准:IEEE 802.3、IEEE 802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.1p、IEEE 802.1q | 1 | 台 |  |
| 6 | 辅材 | 膨胀螺丝、胶布、6类网线等 | 1 | 项 |  |
| 7 | 施工费 | 施工及安装费用 | 1 | 项 |  |
| 8 | 软件及硬件维护费 | 软件及硬件维护费 | 1 | 年 |  |

- （六）张力围栏报警系统

| 序号 | 名称 | 主要规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四道受力轴承杆 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四道受力轴承杆 | 40*40铝合金材质，特殊异常结构设计，三个面可安装张力线或转向滑轮，张力线高度位置灵活可调，适应高低起伏的周界。 | 6 | 个 |  |
| 2 | 张力万向滑轮 | SUS304材质，有直/斜装两种，安装于终端受力杆上起到转向作用，滑轮由轴承和包塑尼龙组成，自润滑性和转动阻力较好 | 24 | 个 |  |
| 3 | 轴承杆万向底座 | 铝合金材质，多角度安装及防拆设计，结构坚固耐氧化腐蚀。 | 6 | 对 |  |
| 四道支撑杆 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四道支撑杆 | 14*28铝合金制作，特殊异形结构设计，固定张力线的固定件可以在滑槽内高低调节，适应高低起伏的周界。 | 38 | 个 |  |
| 2 | 支撑杆万向底座 | 铝合金材质，多角度安装及防拆设计，结构坚固耐氧化腐蚀。 | 38 | 个 |  |
| 3 | 张力线固定件 | 工程塑料材质，用于支撑杆上张力线的固定，抗氧化、耐腐蚀 | 152 | 个 |  |
| 前端配件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 警示牌 | 黄底黑字，双面为夜光显示，一般尺寸为100*200mm | 21 | 个 |  |
| 2 | 紧线器 | 绝缘子和紧线器结合，紧线部分为铝合金材质，抗氧化、耐腐蚀 | 24 | 个 |  |
| 3 | 压接铝套（和钢丝绳配套） | 铝合金材质，抗氧化、耐腐蚀性，压紧固定张力线 | 1 | 套 |  |
| 4 | 不锈钢钢丝绳 | SUS304材质，张力式电子围栏专用张力线，用于感知前端的拉力的变化；抗氧化，耐腐蚀，抗拉600N以上 | 840 | 米 |  |
| 5 | 张力控制器24V电源 | AC24V 1A，给张力控制器供电 | 3 | 个 |  |
| 6 | 不锈钢外六角螺丝 | 不锈刚材质 | 1 | 套 |  |
| 7 | 不锈钢内六角螺丝 | 不锈刚材质 | 1 | 套 |  |
| 8 | 不锈钢十字盘头自攻螺丝 | 不锈刚材质 | 1 | 套 |  |
| 9 | 不锈钢十字盘头螺丝 | 不锈刚材质 | 1 | 套 |  |
| 10 | 尼龙扎带 | 尼龙扎带 | 1 | 套 |  |
| 报警设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制键盘 | 液晶显示：4.3英寸液晶显示屏，具有多级中文菜单； 内置通讯模块，通过RS485接口或者网络接口与外部设备及服务器进行组网数据通讯，并且可以直连张力围栏主机； 存储及查询功能：存储各种工作数据及报警信息，可根据时间、设备类型、防区信息等条件进行报警记录查询； 旁路报警功能：可以对选中的防区进行旁路，在维修状态下的报警信息不处理； USB接口检查：具有一个USB接口，可通过该接口进行程序升级或者数据交换； 休眠功能检查：可设置休眠时间，长期无操作设备将自动进入休眠状态，当有报警信息或者操作时唤醒设备并执行相应操作。 报警显示功能：单个智能控制终端可实时显示和设置张力围栏防区每根线的松弛阀值、断线阀值和拉紧阀值，前端张力围栏任意防区的任何一根线产生松弛、断线、拉紧报警时,智能控制终端应能精确定位。 | 1 | 台 |  |
| 前端配件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电子地图 | 电子地图 (LED)具有周界报警显示功能,能标示主要建筑平面位置及各防点位置和编号,并能显示系统正常运行工作状态(LED灯灭 )或报警故障状态(LED灯亮 )。 标准一个平方，亚克力面板，不锈钢边框 | 1 | 套 |  |
| 2 | 16路电子地图联动模块 | 联动电子地图及视频监控 | 2 | 套 |  |
| 3 | 警灯含支架 | DC12V 1A,报警时发出90分贝声光报警信号以威慑入侵者 | 6 | 个 |  |
| 4 | 12V电源 | DC12V 1A，给警灯供电 | 9 | 个 |  |
| 5 | 管理软件 | 支持windows 、linux 多平台部署；支持不同业务模块的分屏显示，同时支持电子地图、防区工作状态、警情同画面集中监控和管理；支持图片、矢量、GIS地图，支持各类地图的多级组合；支持防区自由分组，支持防区组的批量布撤防、消警；支持摄像机视角和覆盖区域在地图上的绘制和显示；支持周界在地图上的绘制和显示；支持接入摇杆键盘，实现快捷操作；支持设备状态、防区状态和接警状态统计和图像化展示，当系统安全状态低于设定阈值给出报警预警；支持防区报警频率和地理位置的统计和显示；报警记录包含报警源地理位置、报警处理结果、联动动作的执行结果以及该报警源最近的报警情况；支持多种报警联动策略组合 ：联动预览、球机预置点/巡航调用、录像、广播、邮件、短信、电子地图、告警器联动；支持多于50个并发在线客户端用户；支持多级用户角色和权限管理，支持观察者模式； | 1 | 套 |  |
| 6 | 高清监控摄像机 | 1.具有300万像素CMOS传感器，最大分辨率可达2048x1536; 2.水平分辨率不小于1400TVL; 3.图像几何失真不高于5%; 4.网络延时≤180ms; 5.支持不少于四种的图像曝光模式; 6.支持光敏电阻和视频两种日夜检测模式; 7.支持HTTP、TCP/IP、UDP、DDNS、DNS、DHCP、FTP、SNMP、SIP、Ipv4、RTP、RTSP、PPPoE、GB/T 28181、ONVIF等协议通信 8.支持H.265视频压缩标准 9.支持主码流同时输出20路2048x1536图像 10.支持配置SIP参数，可通过SIP协议联动语音对讲，报警呼叫; 11.支持“透雾”工作模式; 12.宽动态范围不小于120dB; 13.支持异常报警。如IP冲突报警，SD卡状态异常报警。 14.支持包括周界入侵、绊线入侵、徘徊滞留、逆行、物体丢失/遗留、人员聚集、停车检测、客流统计、音频异常在内的智能分析功能; 15.支持包括清晰度异常、亮度过低、亮度过高、人为干扰、场景变换、偏色在内的视频诊断功能 16.符合IP67防护等级 | 8 | 个 |  |
| 7 | LED灯（含安装支架） | 夜间现场LED探照灯，防区报警时刻探照灯打开，对入侵现场进行照明，避免因现场光线不足而导致监控抓拍画面不清晰。 | 8 | 个 |  |
| 8 | 监控立杆 | 不锈钢立杆（按工程实际需要定制） | 4 | 支 |  |
| 9 | 16路录像机 | 支持接入网络视频≥16路； 支持H.265编码格式的码流接入； SATA接口数量≥4个，支持6TB的硬盘接入； 至少支持1个RJ45（10M/100M/1000M自适应以太网口），1个RS485接口，1个USB接口，1个eSATA接口； 支持16路报警输入和4路报警输出； 具有1个HDMI接口，1个VGA接口， 支持将查询出来的录像资料进行切片，并将录像切片的头帧画面作为索引显示在界面上，点击切片后的任意一个分段画面，可对该分段录像再进行切片，并可对切片后的单段录像进行回放； 支持录像标签功能，可对任一录像文件添加自定义标签； 支持与组网内所有的NVR和解码器等设备进行统一操作控制，用同一个鼠标实现各设备之间的跨屏漫游操控； 支持报警预录功能，当设备探测到视频入侵报警或收到报警联动触发信号时，应能启动设备相应的通道进行联动，设备应能预录报警触发前5s的视音频； 支持智能取流冗余功能，从前端摄像机取流的方式可设为“直连设备取流”、“流媒体服务器取流”、“自动冗余，设备优先”、“自动冗余，流媒体优先”4种方式；支持录像续传接收功能，接入具有断网续传功能的IPC，当设备与摄像机之间网络中断并恢复后，可自动接收摄像机内存储的视频图像； 支持接入符合ONVIF、RTSP等标准的业界主流厂商IP摄像机 ； 支持预览图像和回放图像的电子放大； 支持周界入侵、拌线入侵、徘徊滞留、逆行、物体遗留以及物品看护等前端摄像机智能侦测事件接入与联动； | 1 | 套 |  |
| 10 | 监控硬盘 | 单盘容量≥6TB； 硬盘接口：SATA； 转速≥5400RPM； 缓存≥256MB | 1 | 块 |  |
| 11 | 平台接入软件 | 本次报警联动摄像机须接入现有监控平台， 内容包括：摄像机的名称、位置、IP地址等生成表格， 以便后期维护、查阅。 | 1 | 套 |  |
| 12 | 接入交换机 | 性能：交换容量≥125Gbps，包转发速率≥20Mpps， 千兆电口≥4个，千兆光口≥2个。 | 3 | 台 |  |
| 13 | 汇聚交换机 | 性能：≥40Mpps，每台配置8个千兆电口， 2个上联SFP接口。 | 1 | 台 |  |
| 14 | 光缆复合线 | 8芯单模光纤+2*1.5平方电源线 | 300 | 米 |  |
| 15 | 光纤终端箱 | 配套 | 3 | 个 |  |
| 16 | 尾纤 | 配套 | 24 | 条 |  |
| 17 | 光纤跳线 | 配套 | 24 | 条 |  |
| 18 | 光纤模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 6 | 个 |  |
| 19 | PE管 | 直径32 | 235 | 米 |  |
| 20 | 辅材 | 膨胀螺丝、胶布、6类网线 等等 | 1 | 皮 |  |
| 21 | 施工费 | 含设备安装、调试、布线 | 1 | 项 |  |

注：“▲”项参数响应情况按要求提供证明材，非“▲”项参数响应情况：（1）技术指标如须提供证明材料的按要求提供证明材料；（2）技术指标无需提供证明材料在技术偏离表中作出是否偏离，按实填写。

2.2 其他要求

2.2.1实施要求：

（1）完工期：合同签订后20日内完成建设并上线试运行；

（2）安装和调试：中标供应商负责全过程的施工、安装、调试、试运行工作；

（3）实施进度要求：供应商进场施工要提供施工进度计划表，施工进度计划表需要需方确认。供方保证项目实施的技术力量必须按时完工；

（4）★核心网络产品和监控设备需与教育局网络、监控管理平台无缝兼容，投标人须提供对接承诺书（格式自拟，盖章有效）；

（5）施工安全要求：供方在施工过程中，应严格遵守安全施工的相关规范，应按相应安全规程操作，如在施工过程中发生安全事故，责任由供方自负；

（6）项目整体质保期：软件3年免费运维、硬件设备3年原厂质保，自项目验收合格之日起计算。质保期间，中标人包维修、保养、安检、调换等，此部分包含在预算内。对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用；

（7）软件系统无使用期限。

2.2.2 人员要求：

本项目至少需要配备以下人员：

1.项目经理1名：

负责与采购方沟通合同实施时的相关事宜，包括提供商品质量参数是否与采购要求一致，设备安装调试是否符合要求，培训、验收相关工作准备、售后服务联络等。

2.施工人员1名及以上：

主要负责设备安装和调试，确保在交货期内完成合同要求。

3.培训人员1名及以上：

具有相关专业技能，能按合同要求完成相关培训课程，保证教学效果。

3.2.3验收要求：

（1）本项目验收以招投标文件、合同文件、第三方检测及国家标准规范为质量评定标准。

（2）设备到达采购人现场前，应提前通知采购人做好接收准备，设备到达现场后由采购人会同有关单位和人员根据清单进行现场商检和验收；

（3）货物安装调试完成后，中标人须提供产品合格证、主要货物厂家质保书、保修证明等书面资料，并报请采购人进行检测验收。

（4）本项目的最终用户为招标人，中标人必须提供本项目的所有文档。项目建成后，移交前文档资料准备应包括以下三部分资料：

（5）一是工程过程的指导性文件：如技术交底、招投标文档、项目实际进度执行情况、系统日常操作与维护手册等。

（6）二是项目运作过程的记录性文件：如各种验收记录、系统修改日记等。

（7）三是项目过程的质量保证性文件：如设备签收记录、系统测试报告等。

（8）具备以下条件，方可通过验收：

① 经验收，设备及系统的各类性能及指标完全符合招标文件的技术要求、用途及功能需求。

② 初验中出现的问题，已由中标人全部做好处理（永久性的而非临时性的），并经再次检测合格。

③ 合同规定的技术文件，除竣工验收文件外，其它已经如数提交给采购人。

④ 合同规定由中标供应商提供的技术服务已经实现。

⑤ 甲乙双方共同组织或委托第三方来确认是否达到验收标准（参照验收大纲及有关标准由双方协商决定），若符合验收标准则验收合格。

三、商务要求

★3.1最高限价：人民币58.01万元。

★3.2合同履行期限（交货期）：合同签订后20日内完成供货、安装调试，上线试运行，初步验收合格。

★3.3付款方式：合同签订安装调试上线试运行，经验收合格后支付合同总金额70%，验收合格满一年后支付合同总金额的20%(以验收合格日期为依据)，验收合格满两年后付清余款(无息)。

★3.4质保期限：3年。质保期间，中标人包维修、保养、安检、调换等，此部分包含在预算内。对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。

3.5履约保证金：本项目不收取履约保证金。

3.6质量与售后服务

（1）成交供应商应按磋商文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购单位提供未经使用的全新合格产品。成交供应商应保证其提供的货物在正确安装、正确使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。

（2）成交供应商提供的货物在免费质保期内因货物本身的质量问题发生故障，成交供应商应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

更换：由成交供应商承担所发生的全部费用。

贬值处理：由买卖双方合议定价。

退货处理：成交供应商应退还采购人支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（3）提供三年售后响应服务，做到全年7*24小时的全天候售后响应服务

（4）远程技术支持服务

服务提供方设立技术支持/售后服务热线电话/传真。可通过拨打服务热线电话进行故障保修或技术咨询。同时，提供7*24小时的售后服务。

（5）系统升级和改造

提供免费软件升级，不收取额外费用，每半个月对平台设备进行巡检至少1次，并形成详细巡检报告及图片，特殊时节根据需要进行巡检。

（6）其他维护管理服务

提供全部的维护管理服务，包括但不限于热线服务、现场服务、本地紧急技术支持、故障预测服务、软硬件服务、在线监测、更新的软件发送、新版本软件的发送、下载测试等服务。

（7）在免费质保期内，成交供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

（8）制定完善的培训方案、提供完整培训使用手册等，对设备使用人员、采购人的系统维护人员提供针对性培训，包括产品使用、系统维护等。

五、辅材、配件

投标人可视自身情况配置辅材，应能充分满足采购人需求的功能及参数要求。配套产品使用说明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

六、国家或行业相关规范标准

应保证对其提供的产品及其制造工艺享有完全的知识产权，对由此引起的第三方争议由中标人承担全部责任。

七、投标报价要求

投标报价须包含但不限于全部设备、材料备品备件、包装费、运杂费（运抵现场）、卸货费、现场保管费、运输保险费、成品保护费、安装费、调试费、产品使用培训费、售后服务、代费费、有关部门验收费用、各项有关规费和政策性规定费用及投标人确认为需要的其它费用等，直至交付至采购人使用时所需要的各种费用（包含所有隐含的内容）。投标人应采用分项报价最终汇总的方式进行，标明拟提供货物和服务的单价和总价，详细分析各项费用组成。

- 第五章  评标办法

一、评标方法：综合评分法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标办法。

二、评标委员会构成：

本采购项目评标委员会的评委由采购人代表和评审专家组成。

三、评标原则：

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

四、评标标准：

（一）评标时，评标委员会以招标文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（二）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（三）总得分=价格分+商务技术分。

五、中标标准：

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法

1.价格分（40分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40分

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，小数点后保留两位。

2.商务技术分（60分）

| 序号 | 打分办法 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 技术 部分 （40分） | 技术要求响应（30分） 投标人产品技术参数全部满足项目需求中要求的得满分30分；▲号项为重点项，如有负偏离,每个扣2分；非“▲”号项如有负偏离的，每有一项扣减1分；本项扣完为止。 注：证明材料按项目需求中要求提供证明材料，未提供或未按要求提供此项不得分。 | 30 |
|  | 进度计划和各阶段进度的保证措施 （5分） 供货计划及各阶段保证措施科学、合理、完善可行，有针对性、根据实际需求保证供货时间和质量，得5分； 供货计划及各阶段保证措施较合理可行，能保证供货的时间和质量，得3分； 供货计划及各阶段保证措施一般，基本能保证供货的时间和质量，得1分； - 本项最高得5分，差或未见阐述本项不得分。 | 5 |
|  | 质量控制措施及合理化建议 （5分） 控制措施及合理化建议切实可行，完善全面、科学合理，可行性、可操作性强，得5分； 控制措施及合理化建议具有可行性，方案较合理，可行性、可操作性较强，得3分； 控制措施及合理化建议可行性一般，方案合理性一般，可行性一般，得1分； - 本项最高得5分，差或未见阐述本项不得分。 | 5 |
| 商务 响应 （20分） | 售后服务方案 （3分） 投标人针对本项目提供售后服务方案，包括但不限于解决质量或操作问题的形式、维修时间、地点、人员、服务方案周密性等内容： 内容详尽完善，服务方案周密合理，切合售后服务需求，人员安排合理，可实施性强的得3分； 内容较详细全面，服务方案较周密合理，比较切合售后服务需求，人员安排较合理，可实施性较强的得2分； 方案内容简单粗糙，服务方案一般，基本符合售后服务需求，可实施性一般的得1分； 本项最高得3分，差或未见阐述本项不得分。 响应时间 （2分） 投标人承诺1小时响应，4小时到达现场处理的,得1分； 投标人承诺半小时响应，2小时到达现场处理的,得2分； 注：证明材料由投标人自行承诺（盖章有效），未承诺或未提供此项不得分。 | 5 |
|  | 培训方案（3分） 投标人针对本项目提供技术培训方案，包括但不限于培训方案的方式、内容、人数及培训后的效果等内容： 对项目需求中的培训项有对应的培训内容，方案内容详细，培训方式丰富多样的得3分； 对项目需求中的培训项有对应的培训内容，方案内容较为详细，培训方式较丰富多样的得2分； 培训内容与项目需求中的培训项不对应，有缺项，方案内容简单，培训方式单一的得1分； 本项最高得3分，差或未见阐述本项不得分。 | 3 |
|  | 质保期 （2分） 投标人在满足招标文件质保期限要求（3年）的基础上，每增加1年得1分，本项最高得2分（质保期5年得满分）。 注：证明材料由投标人自行承诺质保期限（盖章有效），未承诺或未提供此项不得分。 | 2 |
|  | 制造商综合实力（10分） - 所投光接入设备产品制造商具备TL9000-HSV（硬件、软件、服务三合一）证书的，得2分； - 注：证明材料提供全国认证认可信息公共服务平台官网链接、截图、证书扫描件并加盖投标人公章，未提供或未按要求提供此项不得分。 - 所投光接入设备产品制造商应具有通过GB/T 27922-2011标准、GB/T 16868-2009标准的售后服务完善程度认证证书，七星级，得2分，五星级得1分，其余不得分； - 注：证明材料提供证书扫描件、全国认证认可信息公共服务平台查询链接及查询截图并加盖投标人公章，未提供或未按要求提供此项不得分。 - 为减小紧急突发事件带来的影响，无线AP设备制造厂商须具备应急管理能力；满足得2分，不满足不得分。 - 注：证明材料提供应急预案管理能力评价认证证书复印件、全国认证认可信息公共服务平台查询链接及截图（截图需体现证书名称），并加盖投标人公章，未提供或未按要求提供此项不得分。 - 为确保产品和系统得到良好的集成和运维服务，所投监控产品制造商应具备专业的信息系统标准化运维体系，具有ITSS信息技术服务运行维护标准符合性认证证书的，得2分； - 注：证明材料提供证书扫描件加盖投标人公章，未提供或未按要求提供此项不得分。 - 5、广播产品制造商具有符合SA 8000标准的《企业社会责任管理体系认证证书》的得1分，不满足不得分； - 注：证明材料提供第三方认证机构颁发的在有效期内的证书复印件及证书编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询结果截图作为依据并加盖投标人公章，未提供或未按要求提供此项不得分。 - 6、广播产品制造商具有符合GB/T 36132-2018《绿色工厂评价通则》绿色工厂评价认证证书的得1分，不满足不得分； 注：证明材料提供第三方认证机构颁发的在有效期内的证书复印件及证书编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询结果截图作为依据并加盖投标人公章，未提供或未按要求提供此项不得分。 | 10 |

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

- 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

- 二、上一年度的财务状况报告

（成立不满一年无需提供）

- 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：    年     月     日

- 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                  。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：                          。（须附证明材料）

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

- 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 七、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 八、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人 （姓名） 系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：         ）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

委托代理人（签字/签章）：

日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位

兹证明，

姓名：        性别：        年龄：        职务：

系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人）。

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

日期：    年     月     日

- 十、投标函

投标函

致：采购人

根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的工程、服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十一、中小企业声明函（货物）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：      ）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

- 十二、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的           项目（项目编号：      ）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

2.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

……

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

- 十三、联合体协议（参考格式）

联合体协议（如需）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加（项目名称）（项目编号：      ）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的    %。（可选）

供应商1全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

供应商2全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

……

备注：本招标文件中要求加盖公章的内容，仅需加盖牵头单位的公章。

- 十四、投标分项报价表

投标分项报价表

项目名称：      项目编号：

单位：元

| 序号 | 货物（标的）名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 制造商企业类型 |  | 单价 | 数量 | 计量单位 | 单项合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

填报说明：

1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

2、以上报价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。

3、请供应商如实、正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。

4、行数或事项不够，可自行增加。

- 十五、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十六、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十七、类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

项目名称：      项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十八、项目团队人员一览表

项目团队人员一览表

项目名称：      项目编号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

十九、开标一览表

投标人全称（CA公章）：

项目名称：

项目编号：

| 投标货物名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
|  | 元 |
| 核心产品 |  |

年     月     日

二十、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：【采购单位】

我方供应商名称 参加【标段名称】（项目编号：【标段编号】）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

质疑函范本

致：

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。