绿化养护肥料使用要求

1、施肥的原则：以有机肥为主、无机肥为辅；以基肥为主，以追肥为辅；基肥宜早、追肥宜巧。基肥应采用腐熟有机肥。追肥应以磷肥、氮肥等多元复（混）合化肥为主，视树种而定；生长势衰弱的亚健康树木、古树名木等，提倡使用腐植酸肥料（不同腐植酸肥料的施用量应按照产品建议施用量施用，腐植酸肥料可采用树干注射）。树木花前宜施磷、钾肥，花后宜补施氮肥。喜酸性植物应施用酸性有机肥，香樟、桅子花等植物出现黄化症状时，应结合土壤改良，酸化根际土壤并树干注射、叶片喷施铁肥等。追肥可采用沟施或穴施，深度不少于30cm，可按0.5-1%浓度溶解施用，以不伤树根为准。

2、肥料种类：有机肥、无机肥、微量元素肥等；

3、施肥量：根据植物种类、生长状况、土壤状况及天气状况确定。不同的园林植物、同一园林植物的不同生长发育阶段，对营养元素的需求不同，对肥料的种类、数量和施肥的方式要求均不相同。绿地基肥施用量为0.5kg/m2；施追肥一般按0.5-1%浓度的溶解液施用，施用量不超过30g/m2。绿地树木较多时应适当增加使用量，花灌木品种应适当增加施肥次数。

4、施肥的时期：基肥一般1-2次，在春秋或初冬。追肥一般对草坪、地被植物施用较多，结合灌溉施用。撒施化肥后应及时充分浇水，肥料不得粘在花、叶上，以免灼伤叶片。

5、施肥方式：基肥、追肥等

6、施肥方法：

土壤施肥：环状沟施法、放射沟施法、穴施法、全面撒施、灌溉式施肥。

根外施肥：叶面喷施、树干注射。

7、园林植物施肥应注意的事项

由于树木根群分布广，吸收养料和水分全在须根部位，因此，施肥要在树木根部的四周，不要过于靠近树干。

根系强大，分布较深远的树木，施肥宜深，范围宜大；根系浅的树木施肥宜较浅，范围宜小。

有机肥料要经过充分发酵和腐熟，且浓度宜稀；化肥必须完全粉碎成粉状后施用，不宜成块施用。

施肥后（尤其是追化肥），必须及时适量灌水，使肥料渗入土内。

应选天气晴朗、土壤干燥时施肥。阴雨天由于根系吸收水分慢，不但养分不易吸收，且肥分还会被雨水淋溶，降低肥料的利用率。

沙地、坡地、岩石易造成养分流失，施肥要稍深些。

氮肥在土壤中移动性较强，所以浅施后渗透到根系分布层内被树木吸收；钾肥的移动性较差，磷肥的移动性更差，宜深施至根系分布最多处。

基肥因发挥肥效较慢应深施，追肥肥效较快，则宜浅施快吸收。

叶面喷肥是通过气孔和角质层进入叶片，而后运送到各个器官，一般幼叶较老叶、叶背较叶面吸水快，吸收率也高，所以叶面施肥时一定要把叶背喷匀、喷到。叶面喷肥要严格掌握浓度，

以免烧伤叶片，最好在阴天或上午10时以前和下午4时以后喷施，以免气温高，溶液很快浓缩，影响喷肥或导致药害。