
招　标　文　件

项目名称：通州农业示范园农产品展示、智慧农业中心及新型农业经营主体培育项目智能化采购项目
项目编号：  JSZC-320612-JZCG-G2024-0029
[image: image1.wmf]
采购人：江苏省通州现代农业产业园区管理办公室、南通万嘉农文旅发展有限公司
（南通市通州区公共资源交易中心）印制

2024年6月

地址: 南通市通州区碧华路197号       邮政编码：226007   

南通政府采购网（南通市公共资源交易平台）：

http://zfcg.nantong.gov.cn

http://ggzyjy.nantong.gov.cn

第一章  投标邀请
受[江苏省通州现代农业产业园区管理办公室、南通万嘉农文旅发展有限公司]的委托，南通市通州区公共资源交易中心就通州农业示范园农产品展示、智慧农业中心及新型农业经营主体培育项目智能化采购项目(项目编号JSZC-320612-JZCG-G2024-0029 )项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

通州农业示范园农产品展示、智慧农业中心及新型农业经营主体培育项目智能化采购项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年  7 月 2  日 9  点 30  分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320612-JZCG-G2024-0029 
2.项目名称：通州农业示范园农产品展示、智慧农业中心及新型农业经营主体培育项目智能化采购项目

3.预算金额： 292.91 万元。

4.本项目设定最高限价，最高限价为292.91万元。

5.采购需求：详细内容见本招标文件第四章。

6.合同履行期限：自合同签定之日起50日历天，完成供货、施工、安装、调试、性能测试及交付使用。

7.项目类型：货物。

8.所属行业：工业。

9.本项目是否专门面向中小企业采购：否。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 2022年度或2023年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：/。

4.本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2024年 7  月  2 日  9 点 30  分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

关于节能产品和环境标志产品：
（1）投标（响应）产品如属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件，以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图,否则作无效投标（响应）处理。认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。
（2）投标（响应）产品如属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件，以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图,否则作无效投标（响应）处理。认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：江苏省通州现代农业产业园区管理办公室、南通万嘉农文旅发展有限公司　

地址：南通市通州区江海圆融汇八楼

联系人：蔡先生    　　

联系方式：0513-86129093  

2.南通市通州区公共资源交易中心

地址：南通市通州区碧华路197号

联系方式：潘先生  0513-86519938　

交易系统软件维护人员：0513-59001839

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注南通市通州区公共资源交易中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。
第二章  投标人须知
一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，南通市通州区公共资源交易中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标

文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、履约保证金

33.1本项目采购人收取履约保证金，双方在合同中约定中标人在中标通知书发出之日起30日内，合同签订前缴纳中标价的4.5%作为履约保证金。

33.2履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。如果中标人未按照规定缴纳，采购人有权取消本次采购中标决定。

33.3履约保证金的退还：中标人全部履约合同义务，经采购人验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后30个工作日内一次性退还履约保证金。采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

34、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同模板
政府采购合同

项目名称：通州农业示范园农产品展示、智慧农业中心及新型农业经营主体培育项目智能化采购项目
甲方：
乙方：
签订地：
签订日期：      年    月    日
   2024年  月  日，    以公开招标方式对通州农业示范园农产品展示、智慧农业中心及新型农业经营主体培育项目智能化采购项目进行了采购。经评标委员会评定，（中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经    以下简称：甲方)和（中标供应商名称）(以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

一、合同标的

1.本合同标的为通州农业示范园农产品展示、智慧农业中心及新型农业经营主体培育项目智能化采购项目，包括货物供货、安装、验收、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等的全部内容。

2.供货货物名称、型号、规格、数量：

具体的供货范围、技术规格详见投标文件，具体供货时间及数量以甲方要求为准，按实结算。

二、价格

1.合同价：人民币（大写）（￥）。（价格明细清单见合同附件）

2.合同总价包括了货物的设计、制造、包装、仓储、运输到指定地点的装运费用（含装卸力资）以及供货方进行安装调试费、验收、技术服务、质保期保障服务、检测费、企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项的全部含税费用。

3.合同总价中包括用户需求书中列明所需的备品备件。

4.本合同价格为固定单价（注：最终以实际采购数量乘以中标单位进行结算，如需增加，乙方无条件服从供货，价格必须按照原中标单价乘以实际增加数量进行结算，否则按照违约处理）。

三、货物产地及标准

1.货物为（制造厂商名称）全新的（原装）产品。 

2.标准。

本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

四、到货、发货安装（工期）的时间、地点

1.到货及安装地点：。

2.工期：2024年  月   日完成到货、安装就位及验收通过。
3.合同生效，乙方应按本合同要求的交付使用时间将货物运至上款指定到货地点卸货、安装，并按规定将到货时间提前通报甲方。

五、保密

1.未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方为本合同提供的条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其他用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

2.除了合同本身之外，上款所列举的任何物件均是甲方的财产。如果甲方有要求，乙方在完成合同后应将这些物件及全部复制件还给甲方。

六、技术文件

1.乙方应在供货同时向甲方提供所有有关本合同执行的技术文件。如果项目必需但合同又未作规定的要乙方才能提供的技术文件，乙方也应及时向甲方提供。技术文件可以是手册、图纸或其他形式的文件资料。

2.上述技术文件应包含保证甲方能够正确进行安装、操作、检查、维修、维护、测试、验收和运作的需要的所有内容。

3.甲方完全按照技术文件的指导进行的任何安装、操作、检查维修、维护、测试、验收所引起的系统和/或货物或其部件的损坏由乙方承担责任。

4.乙方应按照甲方的要求提供上述技术文件一式两套给甲方。

5.所有乙方提供的技术文件的全部费用已包含在合同货物价格中。

6.所有未列明交付时间的乙方应提供的技术文件，必须单独包装伴随货物按货物交付时间交付给甲方。

7.到货后甲方如发现乙方未提供有关文件，可以推迟付款，直至乙方补齐有关文件。

七、知识产权

1.乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任。

2.乙方为执行本合同而提供的技术资料的使用权归甲方所有。

八、履约保证金

1、本项目履约保证金为人民币          元。

九、包装、装卸和运输

1.包装方式：商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（11）快递应使用电子面单；

（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

2.包装费、运卸费已包含在合同价内。

十、装运单证

1、装箱单一式三份，注明合同号、装运标志、货物内容、每件包装尺码及重量；

2、制造厂出具的出厂质量及数量检验证明书各一式一份；

十一、付款方式：

竣工验收合格，且财政资金拨付到位后付至签约合同价的80%；

审计结束且财政资金拨付到位后付至审计价款的97%；

竣工合格后满三年且财政资金拨付到位后付至审计价款的100%。

每次支付前，承包人均应出具税务部门开具的相应金额的合法有效的税务发票。否则发包人有权拒付工程款，且不承担延期支付款项的违约责任。

十二、产权与风险转移

除非买卖双方另有规定，合同标的产权与风险转移遵守如下约定：

（1）乙方交由承运人运输的在途货物，毁损、灭失的风险由乙方承担。

（2）货物的产权，损坏、灭失的风险，在货物通过验收交付使用时起由乙方转移至甲方。

（3）因货物验收不合格甲方拒收，或双方已解除合同，货物毁损、灭失的风险由乙方承担。

（4）产权和风险的转移，不影响因乙方履行义务不符合约定，甲方要求其承担违约责任的权利。

十三、保险

根据本合同关于产权与风险转移条款规定，乙方承担货物到达交货地点并安装、验收合格交付使用之前的所有风险。因此，乙方应按货物总价的110％价值为货物投保一切险、为派往甲方服务的人员投保人身险、为货物交付前有关本项目活动可能涉及的第三方投保相关险种，保险费用均由乙方负责。
十四、伴随服务

应甲方要求，乙方应提供下列服务的一项或各项，以及用户需求书规定的附加服务（如果有的话）。除非另有约定，所有服务费用已包含在合同总价中。

1. 安装

1.1乙方必须向甲方提供合同货物安装所需的材料及技术资料以及组装/维修所需工具。

1.2乙方在货送到现场后。派专业技术人员安装产品。待安装的产品须随附详实的安装图纸、安装说明、使用说明、安装注意事项等资料。

1.3乙方派出的安装人员应具备相关的专业知识、技术水平、相应资质和能力，熟悉本合同所述货物的规格、技术指标及安装工艺，有足够能力安装本合同的货物并使之达到本合同要求；

1.4乙方已对甲方现场进行详细考察，完全了解现场的状况及环境要求，并承诺不因上述原因对甲方索赔；

1.5乙方人员实施及监督所供货物的质量，并在双方商定的一定期限内对所供货物维护实施监督指导，但监督指导并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务。

2. 测试与验收

   甲方认定的封存样品及相关产品国家质量标准。甲方将组织产品质量监督部门对以上产品的生产过程中的原料、成品和批量供货中的合格成品的质量进行随机抽检，甲方将视其生产进度派驻工作人员进行质量跟踪，乙方必须密切配合，并承担相关义务；甲方从乙方提供的货物中随机抽取1-2套产品送南通市产品质量技术监督机构进行全项检测，质量合格后方可送达甲方交付使用（全面检测的货物价格列入报价中）；对于违约行为的货物，甲方有权拒绝接收，乙方承担所产生的一切经济负担。

十五、合同转让与分包

本合同乙方在任何情况下都不得全部或部分转让其应履行的合同义务。

十六、质量保证及售后服务

1. 质量保证

1.1乙方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，与投标产品型号一致。乙方进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷（由于按甲方的要求设计或按甲方的规格提供的材料所产生的缺陷除外），或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷是所供货物在我国现行条件下正常使用可能产生的。

1.2上述保证在货物验收合格交付甲方使用之日起的质量保证期内有效，在质保期内乙方免费提供货物正常使用情况下发生故障的维修服务。

1.3甲方在质量保证期内发现缺陷应尽快以书面形式通知乙方。对质保期内的故障报修，乙方应按用户需求及售后服务承诺条款规定设置服务热线，保证在接到报障后按《规定时间内到达甲方现场，并于规定时间内更换有缺陷的货物或部件、排除故障。乙方不能按时排除故障时，应提供备用产品给甲方开展工作。

1.4对质保期内的故障报修，如乙方未能做到售后服务要求的，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权力不受影响。由于乙方的保证服务不到位，质保期的到期时间将顺延。

1.5质保期内因用户使用、管理不当所造成的损失由甲方承担，乙方提供有偿服务。

2. 质量服务

2.1以书面形式承诺维修服务；

2.2保质保用期内非甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。乙方应在收到甲方通知后2小时响应，24小时到达现场，48小时保证修复正常。

2.3本项目保修期为3年，从验收合格之日起计算。

2.4保修期内，乙方负责对其提供货物进行维修，不再向甲方收取费用，但人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

2.5所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到甲方产品使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

2.6保修期内，乙方应负责产品使用的稳定性。负责免费更换故障部件。若乙方提供的货物在功能上和性能上达不到设计要求的，甲方有权要求乙方进行及时完善的修改。

2.7因货物的质量问题而发生争议，由江苏省南通市质检部门进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。
2.8质保期满后，应甲方要求，乙方应（参考当时的市场价格）按优惠价格向甲方提供所需零配件，并安装。

十七、索赔

乙方对所供货物与合同要求不符负有责任，如经检验证实不符或缺陷存在的，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方可根据本合同有关质量保证或检验、安装的规定，在质量保证期内及时提出索赔，乙方同意甲方选择下述一种或多种结合的方法解决索赔事宜：

1.乙方同意甲方退货，并将货物被拒收前甲方已付的所有款项退还甲方，乙方承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保管、维护和退回被拒收货物所发生的其他必要费用。

2.用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，以使货物达到合同规定的规格、质量和性能，乙方承担一切费用和风险并负担甲方遭受的一切损失。同时乙方相应延长被更换货物的质保期。

乙方收到索赔通知后10天内，未给甲方答复的，视为索赔已被乙方接受。乙方未能在收到索赔通知后10天内，或征得甲方同意的延长期限内，按照甲方从上列方法中选择的方案解决索赔事宜的，甲方将有权从未付货款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利。

十八、不可抗力

1.签约双方的任何一方由于不可抗力事件影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和克服的事件，诸如战争、严重水灾、洪水、台风、地震等。

2.受阻一方应在不可抗力事件发生后，尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后14天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续60天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议或解除合同。

十九、逾期交货及逾期付款的赔偿

1.除不可抗力因素外，如果乙方不能按照合同规定的时间交货和提供服务，应及时以书面形式将延迟的事实、可能延迟的时间和原因通知甲方。甲方收到乙方通知后，将尽快作出评价，决定是否同意延长交货期及收取误期赔偿费。甲方在不影响合同项下的其他补救措施情况下，可从合同未付款中扣除误期违约金。违约金按2000元/天计算，且误期不能超出  10 天。一旦达此限期，甲方有权解除合同。

2.如果甲方未按合同约定期限支付货款的，应支付违约金。违约金按买卖双方约定计算。超过合同付款期限60天甲方仍不付款，且造成乙方损失的，甲方应支付赔偿予乙方。

3.本合同中对于甲方付款和乙方交付使用有先决条件约定的，按约定执行。

二十、违约责任

1.合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。

2.因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

3.因乙方的原因工程质量达不到合同约定标准的要求的，必须自费进行返工至甲方接受的质量等级为止；经返工质量仍达不到约定质量等级的，必须承担质量违约金；质量违约金为合同金额的20%；质量达不到甲方要求合格标准的除上述违约金外，并赔偿由于工程不合格给甲方造成的一切损失，承担一切责任。工程质量不符合约定返工使工程逾期完成，乙方必须承担逾期完工的违约金，逾期完工违约金和工程质量违约金同时适用。

4.乙方采购的进场材料未按甲方要求报验或未满足合同对品牌（或厂家）、规格型号的要求，或外观、色泽、效果等与甲方封样样品不一致，或采购的报验合格的进场材料经相关国家检测单位检测不合格的，每发现一批次，乙方向甲方支付违约金1万元至10万元，并将与合同不符材料清退出场，工期不予顺延。对已施工使用的与合同要求或封样不符的材料，甲方可视情况要求乙方全部拆除清退并重新施工；或要求除按甲方掌握的该材料成本价计入结算外，并由乙方按材料款的20%向甲方支付违约金。如乙方使用假冒产品，一经甲方发现，乙方须无条件的接受甲方的处罚，罚金每次为1万元至10万元，在乙方的结算款中扣除。

5.隐蔽工程未按规定报验、擅自施工下道工序的，除责令返工外，每发生一次乙方应向甲方支付人民币1万元/条（或每次、每项）的违约金，同时甲方有权暂停支付该部分进度款，直至甲方确认该部分工程合格为止。

6.本合同签订后工程不得转包、违法分包，否则甲方有权解除本合同，没收履约保证金并按实际已完成工程量的70%结算工程价款。

7.如果乙方没有按照合同规定的期限分段履行相应的义务，甲方将从合同价格中扣除误期赔偿费，且不会因此而影响在合同项下要求乙方采取其他补救措施。误期赔偿费的计算方法为：每推迟一日，承担违约金1000元；最高限额为本合同总价的30%；误期赔偿金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同。

二十一、合同变更

1.乙方根据现场实际或施工情况，发现合同原计划或方案不尽合理，确实需变更原合同约定的货物的，应及时通知甲方，并提出变更理由、修正方案及变更清单，经双方协商并签署有关文件（作为合同附件）后实施。
2.因甲方的原因变更合同货物的，甲方应以书面形式通知乙方，并经双方协商一致签署有关变更文件。如因此造成乙方履行合同义务的价格或时间增减，将对合同价、交货时间进行公平调整。乙方据此要求的调整必须在收到甲方通知后30天内提出。

3.无论是按原合同要求，或是根据现场实际情况作出变更提供货物，乙方都不能免除其对货物应承担的责任。

二十二、合同解除和终止

1.买卖双方各自完成合同规定的责任和义务，合同自然终止。

2.合同因甲方原因而解除或终止。

2.1甲方可在任何时候出于自身的便利向乙方发出书面通知终止或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于甲方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

2.2对乙方在收到终止通知后10天内已完成并准备装运的货物，甲方应按合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，甲方可：仅对部分货物按照原来合同价格和条款予以接受；或取消对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向乙方支付部分完成的货物和服务以及以前已采购的材料和部件的费用。

3.违约违规终止合同

在甲方对乙方违约违规而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面的违约通知书，提出终止部分或全部合同：

3.1如果乙方未能在合同规定的期限内提供货物（参见本合同有关逾期交货的条款）；

3.2如果乙方未能履行合同规定的其他任何义务；

3.3如果甲方认为乙方在本合同的投标竞争和实施过程中有违反有关法律法规，涉嫌用不正当手段影响甲方采购过程，包括谎报或隐瞒事实、损害甲方利益、干扰甲方、评委、采购代理机构的招标、评标等行为。

如果甲方根据本条的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

4.因乙方破产而终止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，提出终止合同且不给乙方补偿。该合同的终止将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

二十三、争端的解决

1.凡与本合同有关的一切争议，买卖双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向通州区人民法院提出诉讼。

2.在法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行。

二十四、适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

二十五、税和关税

根据中华人民共和国现行税法的有关规定执行。

二十六、合同生效

1、合同经双方授权代表签字盖章后生效，合同签署日期以较迟签注的日期为准。
二十七、其他
（1）中标通知书、投标文件、招标文件及本合同之所有附件均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力，解释的顺序以文件生成时间在后的为准。
（2）在执行本合同的过程中，所有经买卖双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、合同修改书、往来信函等）均为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方均签字盖章或确认之日期。
（3）除甲方事先以书面形式确认同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。
（4）本合同一式陆份，双方各执叁份。

甲方（盖章）：
乙方（盖章）：

甲方法定代表（签字）：
乙方法定代表（签字）：

地    址：    
地    址：

邮政编码：
邮政编码：

电    话：
电    话：

传    真：
传    真：

开户银行：
开户银行：

开户账号：
                    开户账号：

日    期：                       日    期： 

注：采购人保留对合同的修改的权利。
第四章 采购需求
一、供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求：技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等；商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

二、供应商不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

三、项目概况：

贯彻落实党中央、国务院关于推进农村产业融合发展的决策部署，创建现代农业产业示范园是加快现代农业发展、推动农村产业融合发展、促进农业增效农民增收的主要途径。通州区高度重视示范园建设工作，围绕发展壮大通州农业优势特色产业、打造现代农业发展平台、促进农业科技成果转化应用，创新农业生产经营形式等，对通州区现代农业产业高质量发展示范园进行新一步完善建设。

建立农产品数字化展示平台，利用大数据、云计算等技术，将农产品的种类、生长过程、营养成分等信息进行数字化处理，并通过网络平台进行展示；结合虚拟现实技术，为参观者提供沉浸式的农产品展示体验，使其能够更直观地了解农产品的生长环境和特点；设置智能互动系统，让参观者可以通过触摸屏、语音识别等方式与展示内容进行互动，实现农产品展示智能化。

利用物联网技术，实现对作物生长状况等信息的实时监测，通过智能控制系统对灌溉、施肥等农业生产活动进行精准调控。通过数据分析、模型预测等手段，为农业生产提供智能决策支持，帮助农民科学种植、提高产量和品质。提高农业生产的自动化和智能化水平。

建立园区管理平台，为新型农业经营主体提供农业知识、技能培训等在线学习资源，提高农业生产经营能力。利用人工智能技术，为新型农业经营主体提供智能咨询服务，解答在农业生产中遇到的问题。开发智能化管理系统，帮助新型农业经营主体实现农业生产的数字化管理，提高管理效率和经济效益。

旨在通过现代农业产业园建设和基础平台建设，打造一个集参观学习、兴业投资、学术科研、文化宣传、参观互动等多功能于一体的现代产业园，并通过基础平台建设，完善通州区农业现代化、智能化建设水平，推动通州区农业生产转型升级，促进一二三产业融合发展，实现信息互联资源共享、产销一体全面监管，提升通州农业产业的综合效益和竞争力。

四、项目建设内容

1.数字沙盘

建设数字沙盘，需包括显示屏编辑操作处理系统、视频处理器、钢结构、控制电脑、天花喇叭、专业功放、数字音频处理器、沙盘、数字控台、多媒体内容以及程序内容等。能对数字控台屏幕进行互动操作，具有缩放、选择等功能。通过数字控台选择沙盘内定点区域，可实现数字水晶沙盘声光电效果。通过数字控台选择沙盘内定点区域，可实现数字水晶沙盘声光电效果，充分体现区位特点，为用户提供全面的园区总览。

2.通州农业概况

建设通州农业概况模块，需包括工程投影机、网络传输器、辅材-通州农业概况、控制电脑、投影吊架-通州农业概况、旋钮模组-通州农业概况、多媒体内容以及程序内容等。支持投影投射出通州农业概况相关图文内容。系统支持配备旋转按钮功能，支持点击、旋转按钮操作。用户可通过旋转按钮，实现翻页效果，通过点击按钮，即可进入详细介绍界面，详尽了解通州农业起源与发展情况。

3.通州现代农业

建设通州现代农业模块，需包括显示屏编辑操作处理系统、液压支架-通州现代农业、多媒体内容以及程序内容等。支持用户通过触碰屏幕，选择想要了解的通州现代农业模块，通过点击、缩放、拖拽等功能，了解农业政策、农业荣誉、龙头企业、合作品牌、乡村振兴、科技农业等模块的农业信息。

4.区位简介、主导产业

建设区位简介、主导产业模块，需包括光电地图-区位简介、主导产业、显示屏编辑操作处理系统、液压支架-区位简介、主导产业、控制电脑、感应驱动器-区位简介、主导产业、多媒体内容以及程序内容等。可通过触控一体机自动播放相关点位图片和视频，实现区位和主导产业一图全览。

5.智慧温室互动体验

建设智慧温室互动体验模块，需包括调光玻璃、工程投影机、短焦镜头、网络传输器、光投影吊架-智慧温室互动体验、多屏数字融合软件系统、天花喇叭、专业功放、音频处理器、控制电脑、沙盘控台、多媒体内容以及程序内容等。能对数字控台屏幕进行互动操作，具有点击选择、拖拽滑动等功能。通过数字控台选择开启通风、洒水或照明等功能，投影运用光影动画模拟呈现智慧温室大棚操作功能。实现智慧温室互动体验。

6.园区创建优势

建设园区创建优势模块，需显示屏编辑操作处理系统、液压支架-园区创建优势、多媒体内容以及程序内容等。用户可通过触碰屏幕，选择想要观看的园区创建优势的相关资料和视频，通过点击、缩放、拖拽等功能，了解详细信息。

7.重点建设项目

建设重点建设项目模块，需包括工程投影机、短焦镜头、网络传输器、投影吊架-重点建设项目、多屏数字融合软件系统、天花喇叭、专业功放、音频处理器、控制电脑、音频处理器、数字控台、多媒体内容以及程序内容等。支持多点触控技术和无线甩屏技术。支持多屏幕交互、手势瞬间甩屏功能。支持高清图片、高清视频实时推送功能。

8.智慧数字显示装置

建设智慧数字显示设置模块，需包括显示屏编辑操作处理系统、视频处理器、钢结构、辅料-智享未来、控制电脑、天花喇叭、专业功放、音频处理器、24寸立式触控一体机等。智慧数字显示装置结合了数字显示技术和智能化功能，为用户提供了更加便捷、高效的信息展示和交互体验。

9.智慧数字显示装置

建设智慧数字显示装置，需包括显示屏编辑操作处理系统、视频处理器、钢结构、辅料-新型农业经营主体、控制电脑、天花喇叭、专业功放、音频处理器、壁挂数字显示器、吊装支架-新型农业经营主体、会议系统等。通过智慧数字显示装置实现视频传输与处理、数据共享与展示、远程交互与控制。

10.智慧园区指挥决策管理中心

建设智慧园区指挥决策管理中心，需包括智慧园区一张图、数字孪生和虚拟讲解人等。通过建设智慧园区一张图，形成园区的展示平台一张图，辅助园区管理决策。对园区核心区进行数字孪生建设，实现园区全场景的以虚控实，虚实融合。并定制虚拟人，可对园区概况和一张图等内容进行智能讲解。

11.智慧生产管理平台

建设智慧生产管理平台，需包括空气温湿度传感器、土壤温湿度传感器、无线采集网关、流量卡、环境显示屏、400万像素监控球机、球机支架及配套辅材、存储卡、智慧物联管理系统、果蔬类数字化经验模型、特色农产品单品全产业链管理系统和新农人小能手。物联网基础硬件设备安装空气温湿度传感器和土壤温湿度传感器各3套，并配置无线采集网关3套。安装环境显示屏3套进行监测数据的展示。配置400万像素监控球机3套，进行种植环境的实时监测。智慧物联管理系统进行数据对接和设备管理，进行园区内物联网设备的集成管理，支持进行数据查看、设备预警和数据决策。经验数字模型可以指导从业者进行标准化种植，精准管理生产规划与执行，提高管理效率的同时追求产量与质量的最优平衡，实现农场生产力与盈利能力最大化。特色农产品单品全产业链管理系统对于通州区特色单品进行多环节系统化管理，实现全产业链管理的功能集成化。搭建新农人小能手APP，通过功能集成，具有看园区、管园区和AI语音助手功能，利用手机端进行园区便携式管理。

12.产业强化提升平台

产业强化提升平台需建设农产品质量安全溯源系统、市场价格行情监测系统、品牌管理系统和农业技术服务系统。质量安全溯源系统为种植生产管理者、农产品终端消费者用户提供农产品数字化可追溯信息。价格行情监测根据不同产品种类，通过每日行情、价格走势和涨跌预警等，为采购和销售提供参考和指导。品牌管理系统是对现有的公共品牌信息维护，以及对企业品牌和优质特色农产品进行系统管理和监管。农技服务系统包括专家服务、培训服务、三新技术展示和病虫害AI识别，帮助农户解决农业生产管理问题。

13.园区综合管理平台

建设园区综合管理平台，需包括园区参观预约管理、新型经营主体监管和产业公共服务管理。园区参观预约管理功能，实现线上预约时间查询，参观预定、预约取消等功能，实现园区参观管理科学化、精准化。整合园区内经营主体，统一进行系统化管理，平台维护各类经营主体信息，实现对经营主体的监管，实现园区经营主体系统化管理。产业公共服务管理提供招商政策、资产交易、产业招商、人才孵化等功能，完善园区产业公共服务管理能力。

14.其他

主要包括中控设备集成系统、施工、云服务器租赁、运维、培训及售后服务等内容。

15.家具配套采购

本项目需采购新型农业经营主体（会议条桌椅：一桌配套两把椅子）40组、新型农业经营主体（讲话台）3张、新型农业经营主体（讲话台座椅）6把、展销区（定制茶歇桌椅）3套、茶水间（定制茶歇桌椅）3套、茶水间（定制圆形茶几）1组、茶水间（双人位沙发）1组、茶水间（饮水机）1个。具体参数见清单。

五、采购清单及技术规格要求
	序号
	名称
	详细功能
	项目特征描述
	计量单位
	工程量

	一、通情农韵

	1.1数字沙盘

	1.1.1
	显示屏编辑操作处理系统
	1、显示屏尺寸：9.8*3.1m（预计显示尺寸）

2、物理间距：≤1.8mm

3、像素密度：≥288906 Dots/m2

4、单元板分辨率：≥14792 Dots

5、刷新率：≥3840Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项

6、像素构成：1R、1G、1B

7、封装方式：SMD表贴三合一，铜线封装，五面黑灯，表面不反光

8、驱动方式：恒流驱动

9、控制方式：同步控制系统

10、维护方式：前后双向维护

11、整屏平整度≤0.04mm

12、白平衡亮度：0-700cd/㎡可调；亮度调节：0-100%亮度可调，256级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能；亮度均匀性：≥99%

13、色温800K-18000K可调；白平衡状态下色温在6500K±5%；色温为6500K时，100%75%50%25%档电平白场调节色温误差≤100K""

14、水平视角≥170°；垂直视角≥170°

15、对比度≥8500：1

16、灰度等级≥14bit，红绿蓝各256级，可达16384级；采用EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果，100%亮度时，14bit灰度；70%亮度，14bit灰度；50%亮度，14bit灰度；20%亮度，12bit灰度，显示画面无单列或单行像素失控现象；支持0-100%亮度时，8-14bits灰度自定义设置

17、峰值功耗≤300W/m²；平均功耗≤120W/m²

18、供电电源：在4.2*（1±10%）VDC～4.5*（1±10%）VDC范围内能正常工作

19、输入电压：支持宽压输入 在96-264VAC，支持窄压输入在200-240VAC，在该范围内能正常工作

▲20、防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP60，同时防电击等级依据GB4943.1标准，使用基本绝缘作为基本安全防护，同时使用保护连接和保护接地作为附加安全防护，达到防电击保护I类设备。需提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告（提供相关证书复印件），未提供相应证明材料的不计算得分。

21、具有列下消隐功能、倍频刷新率提升2/4/8倍、低灰偏色改善

22、色坐标X、Y坐标符合SJ/T11141-2017 5.10.5规定；色度均匀性±0.001Cx、Cy内；色域空间≥120% NTSC，LED显示屏ColorSPace覆盖率≥170%YUV(PAL)

23、数据记忆储存于LED显示模块箱体中，更换箱体设备时，无需重新设定参数；支持采用电源双备份，两个电源互为备份方式，任一电源故障不影响屏体正常工作；支持采用双电力备份，可以同时接入2路电力供电互为备份方式，任一电力故障不影响屏体显示；支持采用双系统备份，两套发送卡和两套接收卡互为备份方式，任一套发送卡和接收卡故障不影响屏体正常显示

▲24、正常播放视频状态下点亮5分钟后产品表面温度升幅≤1.5℃，点亮10分钟后其温度升幅≤8℃；产品在白平衡状态下点亮5分钟后产品表面温度升幅≤8℃，点亮10分钟后其温度升幅≤18℃；产品正常使用工作达到热平衡状态后，屏体结构金属部分温度升幅≤30℃，绝缘材料温度升幅≤30℃，需提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告（提供相关证书复印件），未提供相应证明材料的不计算得分。

25、产品采用高端芯片，可智能调节正常工作与睡眠状态下的节能效果（动态节能，智能息屏），开启智能节电功能比没有开启节能50%以上

26、保证箱体拼接的平整度和密闭防尘性；支持箱体拼接自动对位设计；具有拼缝微调功能；箱体支持X/Y/Z六向调节，可实现屏幕上下左右拼缝及前后平整度任意调节

27、屏幕表面光反射率，照度=10Lux/5600K条件下， 显示屏屏幕表面光反射率 （单位面积反射亮度）＜3.0cd/m²

28、具备防蓝光护眼功能，蓝光辐射能量≤20%。蓝光辐射能量值对人眼视网膜无伤害，LED显示屏蓝光辐亮度≤0.5W.m-2.sr-1,符合肉眼观看标准。

29、支持PPA碗杯结构、点胶封装、出光方式为单面发光；显示面采用高强度化学防护材质，防碰撞、耐冲击、高耐磨、抗腐蚀、防划痕，可直接擦拭LED附着力≥100N；在灯珠四侧以水平 夹角 45°的方向施加推力 15N，灯珠未破碎或脱落。

30、显示屏所使用的材料及元器件均符合《SJ/T11363-2016电子信息产品中有毒有害物质的限定要求》符合环保要求的相关声明，根据《GB/T27050.1-2006合格评定供方的符合性声明第1部分：通用要求》 和《GB/T27050.2-2006合格评定供方的符合性声明第2部分：支持性文件》

31、支持鬼影消除、首行暗亮消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能

32、为保证产品使用安全，静电电压衰减期（±1000-±100V）≤2S；摩擦起电电压|V|≤100V

33、为保证产品信息传输稳定性，辐射干扰和传导干扰，均需符合GB/T9254-2021 ClassB限值要求

▲34、为保障产品售后服务，所投LED显示屏制造商符合GB/T279922及售后服务管理成熟度实施规则的要求，服务能力达到九星级及以上。需提供售后服务成熟度认证证书（提供有效期内相关证书复印件），未提供相应证明材料的不计算得分。

35、为保证所提供产品来源正规，需承诺中标后在签订合同时提供加盖制造商公章的授权、质保承诺书等（承诺格式自拟）

▲36、所投产品LED显示屏制造厂商获得国家知识产权优势企业荣誉及权威机构认证的知识产权管理体系认证证书。提供有效期内相关证书复印件，未提供未提供或不满足要求的不得分。

37、为保证产品的绿色环保性能，对人体不产生危害，LED显示屏的设计生产活动中，所有电子元器件、组装件、相关物料和过程通过国际电工委员会质量评定体系（IECQ）标准要求。
	㎡
	28.5

	1.1.2
	视频处理器
	1、支持1路DP 1.4、1路HDMI 2.0输入
2、支持2路HDMI 1.4和2路DVI输入
3、支持最大带载1300万像素，最宽16384像素，或最高8192像素
4、支持最大输入分辨率4096×2160@60Hz，支持自定义分辨率设置
5、支持20路千兆网口和2路万兆光纤口两种输出模式
6、支持对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放
7、支持6画面显示，位置，大小可自由调节
8、支持精确颜色管理，调整显示屏色域
9、支持视频同步锁相技术
10、支持独立音频输入输出
11、支持RS232串口协议控制
12、支持HDCP协议的高带宽数字内容保护技术
13、支持亮度和色温调节
14、支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示
	台
	1

	1.1.3
	钢结构
	1、钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB50017-2003钢结构设计规范》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量；
2、焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条；
3、自动焊：Q235连接用H08系列焊条；
4、要求：抗震7级，抗风8级；
5、包边：不锈钢包边；
	㎡
	30.38

	1.1.4
	辅材
	箱体间内部连接线缆(出厂配置)
	㎡
	30.38

	1.1.5
	控制电脑
	1.机型：台式机

2.CPU：处理器≥4核心

3.主板:与处理器相匹配芯片组主板;

4.内存：DDR4 16GB内存.≥4个内存扩展槽

5.硬盘：≥SSD 256GB 固态硬盘

6.电源：≥180W 电源

7.≥100M自适应端口

8.音频:集成声卡

9.网卡:集成千兆网卡;

10.配件：电源线*1、键鼠套装*1
	台
	1

	1.1.6
	天花喇叭
	1.阻抗：8Ω
2.频响：60Hz~20KHz
3.灵敏度≥96dB/W/M
4.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°
5.高音：1.4"压缩高音单元×1
6.低音：8"低音×1
	台
	2

	1.1.7
	专业功放
	1.1U机箱设计，采用最新D类数字功放设计方案。
2.(VN.84319XT)标准XLR输入接口，和LINK输出口，简洁的接口更加方便不同用户需求。
3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。
4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。
5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。
6.输出功率：立体声@8Ω：≥350W×2；立体声@4Ω：≥600W×2。
	台
	1

	1.1.8
	音频处理器
	1.具有中国质量认证中心出具的CQC产品认证证书（证书编号在网站必需可以查询到)，数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。
2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。
3.输出通道支持≥31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。
4.支持≥24bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。
5.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。
8.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。
	台
	1

	1.1.9
	沙盘
	1.本模型属于能源生态展示模型，模型整体框架制作采用手工结合3d打印相结合的制作方法，风力发电机采用3d打印（材料为塑性树脂，硬度质感），部分展示设备模型采用abs制作（不变形），2k白色油漆上色，光伏板采用进口亚克力uv，结合激光切割，水面制作采用4.0mm进口亚克力uv仿真水面，下铺LED编程灯带，使得水面有动态流动观感，山体地形采用20mm高密度泡沫塑造（地形粉铺在山体地形上），塑造真实感。
2.底座：4*4cm实木框架，10mm多层板面层，黑色面漆板包边。
3.LED多色调灯带装饰底盘氛围。
	㎡
	32

	1.1.10
	数字控台
	空灵一体机30寸（含底座）

1.柜体尺寸；710*530*1190mm

2.成像尺寸；30寸（620*390mm）

3.输入接口；HDMI/USB/RJ45

4.外观材质；一体化热弯玻璃+烤漆机箱

5.输入电压；AC110-220V

6.总功率；240W

7.产品重量;净重58（KG）

8.材质;12mm超白玻热弯玻璃

9.透光率;95%

10.触摸;10点触控

11.亮度;3800流明

12.分辨率;1280*800

13.比例;16:10

14.对比度;18000:1

15.输入接口;VGA/HDMI

16.系统：8G内存,128G固态硬盘
	台
	1

	1.2智慧互动系统

	1.2.1
	多媒体内容
	规划3D模型演示、形象宣传片(限5分钟)，展示通州农业分区情况。
1.视频拍摄：
由资深专业团队运用高端设备进行拍摄，确保宣传片拍摄质量。
2.影视包装：
对拍摄内容进行剪辑和包装处理，营造引人入胜的视觉效果。宣传片时长5分钟。
3.内容制作：
宣传片呈现通州农业的总体布局与分区特色。

技术要求：
1.分辨率：宣传片分辨率3840*2160
2.帧率：帧率不低于60fps
3.码率：码率不低于2500Mbps。
4.色彩空间：色彩空间覆盖sRGB、Rec.709、DCI-P3等区间范围
5.音频参数：采用48kHz采样率、双声道、128kbps比特率。
6.后期调色：达芬奇。
7.配音：国家一级配音老师。
8.拍摄设备：Dji inspire 3、阿莱mini、其他辅助器材
	分钟
	5

	1.2.2
	程序内容
	程序效果：
1.能对数字控台屏幕进行互动操作，具有缩放、选择等功能。
2.通过数字控台选择沙盘内定点区域，可实现数字水晶沙盘声光电效果。

程序框架：
1.支持外接声光电设备；支持多点触控技术；使用先进超控手段控制声光设备；支持的操作系统：win7，win8，win10。
2.支持同行串口及com通讯技术；支持接触式传感器及传感技术；支持数据流传输技术；多通道融合。
	项
	1

	二、农耕印记

	2.1通州农业概况

	2.1.1智慧显示终端

	2.1.1.1
	工程投影机
	1、投影技术：3LCD投影系统；0.64英寸透射式液晶面板；

2、光源：240W灯泡，最长寿命可达20000小时；                         

▲3、标准亮度≥ 4000流明，标准分辨率1920*1200；

4、针对不同教室的现场环境安装距离因素投影机镜头变焦≥1.66倍（手动）；投射比：1.26-2.09:1；提供上海质量监督检验技术研究院

5、支持水平≥±30°，垂直≥±30°梯形校正，四角校正功能，曲面校正，多点梯形校正；

6、主要接口：HDMI*2，电脑输入*1，电脑输出*1，视频输入*1，RJ45*1，RS-232C*1，音频输入*2，音频输出*1，USB-A*1，USB-B*1；

▲7、支持4K信号输入；

8、支持黑板/绿板模式，配色板模式，适用于投影在红、蓝、绿或黄色墙纸上；

▲9、整机最大功耗≤240W；

10、为方便操作：机器面板、接口、遥控器采用全中文标识；

▲11、为方便管理：厂家提供视频显示设备监控软件，可通过局域网最多控制2048台投影机，也可通过云端实时操控开关机以及设置定时开关机计划/故障短信推送等；

12、投影机整机质保2年，灯泡2年

说明：以上标有▲的参数需提供封面带有CNAS或CMA标识的检测报告作为佐证料。
	台
	3

	2.1.1.2
	网络传输器
	高清1920*1200传输器
传输范围：70m
	套
	3

	2.1.1.3
	辅材
	定制展台装置桌，HDMI线，网线，电源线，音频线，接插件
	项
	3

	2.1.1.4
	控制电脑
	1.机型：台式机

2.CPU：处理器≥4核心

3.主板:与处理器相匹配芯片组主板;

4.内存：DDR4 8GB内存.≥4个内存扩展槽

5.硬盘：≥SSD 256GB 固态硬盘

6.电源：≥180W 电源

7.≥100M自适应端口

8.音频:集成声卡

9.网卡:集成千兆网卡;

10.配件：电源线*1、键鼠套装*1
	台
	3

	2.1.1.5
	投影吊架
	固定安装投影机吊架（2米伸缩）
	副
	3

	2.1.1.6
	旋钮模组
	设计定制旋钮模组
	个
	3

	2.1.2 智慧互动系统

	2.1.2.1
	多媒体内容
	1.根据内容概述、背景设计、动画效果专项设计，制作要求：添加各种视觉效果，用于增强动画的表现力，动画制作的技术要求需与开发程序适配。
2.内容制作：展示通州农业概况。（根据甲方要求实施深化）
（1）农业起源与发展
（2）农耕文化（农事习俗、诗词歌赋等）
（3）农业名人（范仲淹、张謇、张洪程院士等）
	项
	1

	2.1.2.2
	程序内容
	程序效果：
1.水波纹造型展台上，投影投射出通州农业概况相关图文内容。
2.系统支持配备旋转按钮功能，支持点击、旋转按钮操作。
3.用户可通过旋转按钮，实现翻页效果；通过点击按钮，即可进入详细介绍界面，详尽了解通州农业起源与发展情况。

程序框架：
1.支持数据筛查。
2.支持数据可视化，采用c# json 技术，用于处理通州农业的数据。
3.支持IO数据流存储技术，数据序列化存储。
4.支持的操作系统：win7，win8，win10。
	项
	1

	2.2通州现代农业

	2.2.1智慧显示终端

	2.2.1.1
	显示屏编辑操作处理系统
	名称：壁挂触控一体机
规格尺寸：55寸
屏幕比例：16:9
分辨率：4K
显示色彩：16.7M
亮度：350cd/m2
对比度：5000：1
显示屏防护：4mm全钢化高防爆玻璃
刷新率：60HZ
触摸感应技术：红外触摸（10点）
书写方式：手指、触摸笔或其它直径不小于5mm非透明物体（多点8mm）
光标速度：120点/s
定位精度：1PI+/-1MM/OFFset/10MM
触摸分辨率：4096*4096
触摸次数：理论无限次
计算机响应：系统自动识别；≤15ms
驱动程序：免驱
电源输入：AC 180-240V 50/60Hz
整机不含电脑功耗：300W
扬声器功率：立体声混合双声道CLASS-D功放输出，额定功率：2x10W
（L+R / 8Ω）of THD+N≤10%@1KHz（Audio Input：0.5VRMS）
	台
	1

	2.2.1.2
	液压支架
	液压前维护支架，自由伸缩，材质：加厚冷轧钢
	个
	1

	2.2.2智慧互动系统

	2.2.2.1
	多媒体内容
	1.根据内容概述、背景设计、动画效果和配乐专项设计，制作要求：添加各种视觉效果，用于增强动画的表现力，动画制作的技术要求需与开发程序适配。
2.内容制作：展示通州现代农业发展情况。
（1）农业政策精准实施，为农业发展注入强大动力；
（2）农业荣誉熠熠生辉，见证通州农业卓越品质；
（3）龙头企业勇立潮头，引领产业变革；
（4）合作品牌齐头并进，共创农业美好未来；
（5）联农带农激励机制，使农民增收步入快车道；
（6）乡村振兴如火如荼，通州现代农业的繁荣篇章正徐徐展开。
	项
	1

	2.2.2.2
	程序内容
	程序效果：
1.用户通过触碰屏幕，选择想要了解的通州现代农业模块，通过点击、缩放、拖拽等功能，了解农业政策、农业荣誉、龙头企业、合作品牌、乡村振兴、科技农业等模块的农业信息。

程序框架：
1.支持多点触控技术。
2.支持手势识别技术；支持数据传输技术。
3.支持拇指追踪、手指末端追踪，支持手势缩放功能。
4.支持PYTHON大数据检索技术。
5.支持的操作系统：win7，win8，win10。
	项
	1

	三、携手筑梦

	3.1区位简介、主导产业

	3.1.1智慧显示终端

	3.1.1.1
	光电地图
	光电沙盘是以制作精细的实体模型为基础,结合声、光、电、影像,通过专业的同步控制软件对声、光、影像同步控制,实体模型内置灯光。
	个
	1

	3.1.1.2
	显示屏编辑操作处理系统
	名称：壁挂触控一体机
规格尺寸：50寸
屏幕比例：16:9
分辨率：4K
显示色彩：16.7M
亮度：350cd/m2
对比度：5000：1
显示屏防护：4mm全钢化高防爆玻璃
刷新率：60HZ
触摸感应技术：红外触摸（10点）
书写方式：手指、触摸笔或其它直径不小于5mm非透明物体（多点8mm）
光标速度：120点/s
定位精度：1PI+/-1MM/OFFset/10MM
触摸分辨率：4096*4096
触摸次数：理论无限次
计算机响应：系统自动识别；≤15ms
驱动程序：免驱
电源输入：AC 180-240V 50/60Hz
整机不含电脑功耗：300W
扬声器功率：立体声混合双声道CLASS-D功放输出，额定功率：2x10W
（L+R / 8Ω）of THD+N≤10%@1KHz（Audio Input：0.5VRMS）
	台
	1

	3.1.1.3
	液压支架
	液压前维护支架，自由伸缩，材质：加厚冷轧钢
	个
	1

	3.1.1.4
	控制电脑
	1.机型：台式机

2.CPU：处理器≥4核心

3.主板:与处理器相匹配芯片组主板;

4.内存：DDR4 16GB内存.≥4个内存扩展槽

5.硬盘：≥SSD 256GB 固态硬盘

6.电源：≥180W 电源

7.≥100M自适应端口

8.音频:集成声卡

9.网卡:集成千兆网卡;

10.配件：电源线*1、键鼠套装*1
	台
	1

	3.1.1.5
	感应驱动器
	根据区域位置定点设计定制感应驱动器
	个
	6

	3.1.2智慧互动系统

	3.1.2.1
	多媒体内容
	1.无人机影像地形采集，确保实景三维模型的真实感，来自于其现实、直观的质感。
2.根据内容概述、背景设计、动画效果和配乐专项设计，制作要求：添加各种视觉效果，用于增强动画的表现力，动画制作的技术要求需与开发程序适配。
3.内容制作：展示通州农业园区得天独厚的区位优势。（资料甲供）
（1）园区区位：地处通州东部核心区，毗邻兴东机场与南通新机场。
（2）园区交通：四通八达，交通便捷。
	项
	1

	3.1.2.2
	程序内容
	实现效果：
1.在墙面展示区域位置以及园区地图，设置了不同的触控点位，预先安装好传感电路装置。
2.通过接触找到设置的感应点位时，触发传感信号。
3.触控一体机自动播放相关点位图片和视频（资料甲供）。

程序框架：
1.采用C#、SHADER技术、多线程控制技术、开放控制接口，绑定接近开关，实现播放效果。
2.支持多点触控技术；支持同行串口及com通讯技术；支持接触式传感器及传感技术；支持数据流传输技术；多通道融合。
3.支持的操作系统：win7，win8，win10。
	项
	1

	3.2智慧温室互动体验

	3.2.1智慧显示终端

	3.2.1.2
	调光玻璃
	智能型的功能玻璃，具备两种不同的透明状态：通电时透明度高，清晰可见；断电时则变得不透明，具有良好的隐私保护作用。它的工作原理在于内部的液晶分子在电场的驱动下有序排列，从而改变光的传播路径，实现透明与不透明的转换。
	㎡
	4

	3.2.1.3
	工程投影机
	芯片技术：19.3mm(0.76英寸) 对角线(16：10宽高比) 透射式液晶面板× 3

亮度：6300流明（中心亮度）|6000流明

对比度：3000000：1（动态对比度）

分辨率：1920*1200

均匀性：90%

光源技术：激光光源

整机功率：390W

噪音水平：32dB（普通模式|节能模式）26dB（低噪音模式）

运行环境：温度0-45ºC  湿度20-80%

重量：约17.6kg（含标准镜头）

尺寸：561*190*437mm（不含镜头）
	台
	1

	3.2.1.4
	短焦镜头
	0.62：1
	支
	1

	3.2.1.5
	网络传输器
	高清1920*1200传输器
传输范围：70m
	套
	1

	3.2.1.6
	投影吊架
	固定安装投影机吊架（2米伸缩）
	副
	1

	3.2.1.7
	多屏数字融合软件系统
	1、系统具备Windows操作系统，无需接入任何外接硬件设备可直运行各种PC常用软件，矢量程序可点对点输出，（软件包括EXCEL、CAD、谷歌地球等一切PC软件，支持最大分辨率为5760*3600或 11520*1200）。
2、支持所开窗口，在屏幕上任意漫游、叠加、缩放。
3、无任何外接设备情况下，同时流畅播放两路4K（4096*2048）的影片。
4、无外接硬件设备情况下支持8路1080P/30fps全高清影片播放，并能单独控制。
5、每路视频可单独控制快进、快退、播放、暂停、声音控制及设置播放列表功能。
6、可实现“会议横幅、会议流程、PPT、视频”的播放模式。
7、支持远程回看功能，可通过控制软件远程监控大屏幕显示内容。
8、灵活的会议预案设置，随时调用，可实现定时播放功能。
9、每台服务器同时支持1-6路高清信号输出。
10、支持1-8路高清外接信号采集，支持窗口颜色调节和切换信号功能。
11、系统自带远程控制功能，可控制主机与投影机的“开机”和“关机”
	套
	1

	3.2.1.8
	天花喇叭
	1.阻抗：8Ω
2.频响：60Hz~20KHz
3.灵敏度≥96dB/W/M
4.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°
5.高音：1.4"压缩高音单元×1
6.低音：8"低音×1
	台
	2

	3.2.1.9
	专业功放
	1.1U机箱设计，采用最新D类数字功放设计方案。
2.(VN.84319XT)标准XLR输入接口，和LINK输出口，简洁的接口更加方便不同用户需求。
3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。
4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。
5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。
6.输出功率：立体声@8Ω：≥350W×2；立体声@4Ω：≥600W×2。
	台
	1

	3.2.1.10
	音频处理器
	1.具有中国质量认证中心出具的CQC产品认证证书（证书编号在网站必需可以查询到)，数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。
2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。
3.输出通道支持≥31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。
4.支持≥24bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。
5.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。
6.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。
	台
	1

	3.2.1.11
	控制电脑
	1.机型：台式机

2.CPU：处理器≥4核心

3.主板:与处理器相匹配芯片组主板;

4.内存：DDR4 16GB内存.≥4个内存扩展槽

5.硬盘：≥SSD 256GB 固态硬盘

6.电源：≥180W 电源

7.≥100M自适应端口

8.音频:集成声卡

9.网卡:集成千兆网卡;

10.配件：电源线*1、键鼠套装*1
	台
	1

	3.2.1.12
	沙盘控台
	空灵一体机30寸（含底座）

1.柜体尺寸；710*530*1190mm

2.成像尺寸；30寸（620*390mm）

3.输入接口；HDMI/USB/RJ45

4.外观材质；一体化热弯玻璃+烤漆机箱

5.输入电压；AC110-220V

6.总功率；240W

7.产品重量;净重58（KG）

8.材质;12mm超白玻热弯玻璃

9.透光率;95%

10.触摸;10点触控

11.亮度;3800流明

12.分辨率;1280*800

13.比例;16:10

14.对比度;18000:1

15.输入接口;VGA/HDMI

16.系统：8G内存,128G固态硬盘
	台
	1

	3.2.2智慧互动系统

	3.2.2.1
	多媒体内容
	1.将现实世界中的真实空间和场景，用空间采集设备，构建出高度仿真的三维空间数据模型，以满足空间展示、智慧模拟。
2.内容制作：构建模拟大棚场景，通过数字控台来模拟对“智慧温室”的操作。
（1）通风：温室通风功能的启动，空气开始流动，为植物带来了新鲜的氧气和适宜的生长环境。
（2）洒水：水滴从喷头中均匀洒出，落在果蔬叶片上，可以听到轻柔的水声。
（3）照明：大棚内部瞬间亮起，光线均匀照射在植物上，给人一种欣欣向荣的感觉。
	项
	1

	3.2.2.2
	程序内容
	程序效果：
1.能对数字控台屏幕进行互动操作，具有点击选择、拖拽滑动等功能。
2.通过数字控台选择开启通风、洒水或照明等功能，投影运用光影动画模拟呈现智慧温室大棚操作功能。

程序框架：
1.支持外接声光电设备；使用先进超控手段控制声光设备；
2.支持同行串口及com通讯技术；支持数据流缓存技术；支持接触式传感器及传感技术；多点触控技术；支持手势识别技术；支持数据传输技术；支持多通道融合。
3.支持的操作系统：win7，win8，win10。
	项
	1

	3.3园区创建优势

	3.3.1智慧显示终端

	3.3.1.1
	显示屏编辑操作处理系统
	名称：壁挂触控一体机
规格尺寸：32寸
屏幕比例：16:9
分辨率：2K
显示色彩：16.7M
亮度：350cd/m2
对比度：5000：1
显示屏防护：4mm全钢化高防爆玻璃
刷新率：60HZ
触摸感应技术：红外触摸（10点）
书写方式：手指、触摸笔或其它直径不小于5mm非透明物体（多点8mm）
光标速度：120点/s
定位精度：1PI+/-1MM/OFFset/10MM
触摸分辨率：4096*4096
触摸次数：理论无限次
计算机响应：系统自动识别；≤15ms
驱动程序：免驱
电源输入：AC 180-240V 50/60Hz
整机不含电脑功耗：300W
扬声器功率：立体声混合双声道CLASS-D功放输出，额定功率：2x10W
（L+R / 8Ω）of THD+N≤10%@1KHz（Audio Input：0.5VRMS）
	台
	2

	3.3.1.2
	液压支架
	液压前维护支架，自由伸缩，材质：加厚冷轧钢
	个
	2

	3.3.2智慧互动系统

	3.3.2.1
	多媒体内容
	1.根据内容概述、背景设计、动画效果和配乐专项设计，制作要求：添加各种视觉效果，用于增强动画的表现力，动画制作的技术要求需与开发程序适配。
2.内容制作：展示园区创建优势。
（1）主导产业基础厚实
（2）一二三产业深度融合
（3）绿色发展成效卓著
（4）农业科技支撑有力
（5）农民增收效益明显
	项
	1

	3.3.2.2
	程序内容
	程序效果：
1.用户通过触碰屏幕，选择想要观看的园区创建优势的相关资料和视频（资料甲供），通过点击、缩放、拖拽等功能，了解详细信息。

程序框架：
1.支持多点触控技术。
2.支持手势识别技术；支持数据传输技术。
3.支持拇指追踪、手指末端追踪，支持手势缩放功能。
4.支持的操作系统：win7，win8，win10。
	项
	1

	3.4重点建设项目

	3.4.1智慧显示终端

	3.4.1.1
	工程投影机
	芯片技术：19.3mm(0.76英寸) 对角线(16：10宽高比) 透射式液晶面板× 3
亮度：6300流明（中心亮度）|6000流明
对比度：3000000：1（动态对比度）
分辨率：1920*1200
均匀性：90%
光源技术：激光光源
整机功率：390W
噪音水平：32dB（普通模式|节能模式）26dB（低噪音模式）
运行环境：温度0-45ºC  湿度20-80%
重量：约17.6kg（含标准镜头）
尺寸：561*190*437mm（不含镜头）

	台
	2

	3.4.1.2
	短焦镜头
	0.62：1
	支
	2

	3.4.1.3
	网络传输器
	高清1920*1200传输器
传输范围：70m
	套
	2

	3.4.1.4
	投影吊架
	固定安装投影机吊架（2米伸缩）
	副
	2

	3.4.1.5
	多屏数字融合软件系统
	1、系统具备Windows操作系统，无需接入任何外接硬件设备可直运行各种PC常用软件，矢量程序可点对点输出，（软件包括EXCEL、CAD、谷歌地球等一切PC软件，支持最大分辨率为5760*3600或 11520*1200）。
2、支持所开窗口，在屏幕上任意漫游、叠加、缩放。
3、无任何外接设备情况下，同时流畅播放两路4K（4096*2048）的影片。
4、无外接硬件设备情况下支持8路1080P/30fps全高清影片播放，并能单独控制。
5、每路视频可单独控制快进、快退、播放、暂停、声音控制及设置播放列表功能。
6、可实现“会议横幅、会议流程、PPT、视频”的播放模式。
7、支持远程回看功能，可通过控制软件远程监控大屏幕显示内容。
8、灵活的会议预案设置，随时调用，可实现定时播放功能。
9、每台服务器同时支持1-6路高清信号输出。
10、支持1-8路高清外接信号采集，支持窗口颜色调节和切换信号功能。
11、系统自带远程控制功能，可控制主机与投影机的“开机”和“关机”
	通道
	2

	3.4.1.6
	控制电脑
	1.机型：台式机

2.CPU：处理器≥4核心

3.主板:与处理器相匹配芯片组主板;

4.内存：DDR4 16GB内存.≥4个内存扩展槽

5.硬盘：≥SSD 256GB 固态硬盘

6.电源：≥180W 电源

7.≥100M自适应端口

8.音频:集成声卡

9.网卡:集成千兆网卡;

10.配件：电源线*1、键鼠套装*1
	台
	1

	3.4.1.7
	天花喇叭
	1.阻抗：8Ω
2.频响：60Hz~20KHz
3.额定功率≥200W
4.灵敏度≥96dB/W/M
5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°
6.高音：1.4"压缩高音单元×1
7.低音：8"低音×1
	台
	2

	3.4.1.8
	专业功放
	1.1U机箱设计，采用最新D类数字功放设计方案。
2.(VN.84319XT)标准XLR输入接口，和LINK输出口，简洁的接口更加方便不同用户需求。
3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。
4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。
5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。
6.输出功率：立体声@8Ω：≥350W×2；立体声@4Ω：≥600W×2。
	台
	1

	3.4.1.9
	音频处理器
	1.具有中国质量认证中心出具的CQC产品认证证书，数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。
2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。
3.输出通道支持≥31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。
4.支持≥24bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。
5.具有≥2.19英寸液晶显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态、矩阵混音状态。
6.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。
7.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。
8.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。
	台
	1

	3.4.1.10
	数字控台
	空灵一体机30寸（含底座）

1.柜体尺寸；710*530*1190mm

2.成像尺寸；30寸（620*390mm）

3.输入接口；HDMI/USB/RJ45

4.外观材质；一体化热弯玻璃+烤漆机箱

5.输入电压；AC110-220V

6.总功率；240W

7.产品重量;净重58（KG）

8.材质;12mm超白玻热弯玻璃

9.透光率;95%

10.触摸;10点触控

11.亮度;3800流明

12.分辨率;1280*800

13.比例;16:10

14.对比度;18000:1

15.输入接口;VGA/HDMI

16.系统：8G内存,128G固态硬盘
	台
	1

	3.4.2智慧互动系统

	3.4.2.1
	多媒体内容
	1.视频拍摄：
由资深专业团队运用高端设备进行拍摄，确保宣传片拍摄质量。
2.影视包装：
对拍摄内容进行剪辑和包装处理，营造引人入胜的视觉效果。
3.内容制作：展示园区重点建设项目。
（1）标准化设施蔬菜示范基地；
（2）生态种养基地；
（3）设施园艺全程机械化示范基地。
	项
	1

	3.4.2.2
	程序内容
	程序效果：
1.支持多点触控技术和无线甩屏技术。
2.支持多屏幕交互、手势瞬间甩屏功能。
3.支持高清图片、高清视频实时推送功能。

程序框架：
1.采用unity3d引擎驱动，开放控制接口，实现轮播、转动、触控切换效果。
2.支持Websocket通讯技术，实现无限通讯功能、数据实时推送功能。
	项
	1

	四、智享未来

	4.1智慧数字显示装置

	4.1.1
	显示屏编辑操作处理系统
	1、显示屏尺寸：2.5*1.5m（预计显示尺寸）
2、物理间距：≤1.8mm
3、像素密度：≥288906 Dots/m2
4、单元板分辨率：≥14792 Dots
5、刷新率：≥3840Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项
6、像素构成：1R、1G、1B
7、封装方式：SMD表贴三合一，铜线封装，五面黑灯，表面不反光
8、驱动方式：恒流驱动
9、控制方式：同步控制系统
10、维护方式：前后双向维护
11、整屏平整度≤0.04mm
12、白平衡亮度：0-700cd/㎡可调；亮度调节：0-100%亮度可调，256级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能；亮度均匀性：≥99%
13、色温800K-18000K可调；白平衡状态下色温在6500K±5%；色温为6500K时，100%75%50%25%档电平白场调节色温误差≤100K"
14、水平视角≥170°；垂直视角≥170°
15、对比度≥8500：1
16、灰度等级≥14bit，红绿蓝各256级，可达16384级；采用EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果，100%亮度时，14bit灰度；70%亮度，14bit灰度；50%亮度，14bit灰度；20%亮度，12bit灰度，显示画面无单列或单行像素失控现象；支持0-100%亮度时，8-14bits灰度自定义设置
17、峰值功耗≤300W/m²；平均功耗≤120W/m²
18、供电电源：在4.2*（1±10%）VDC～4.5*（1±10%）VDC范围内能正常工作
19、输入电压：支持宽压输入 在96-264VAC，支持窄压输入在200-240VAC，在该范围内能正常工作
20、防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP60
21、具有列下消隐功能、倍频刷新率提升2/4/8倍、低灰偏色改善
22、色坐标X、Y坐标符合SJ/T11141-2017 5.10.5规定；色度均匀性±0.001Cx、Cy内；色域空间≥120% NTSC，LED显示屏ColorSPace覆盖率≥170%YUV(PAL)
23、数据记忆储存于LED显示模块箱体中，更换箱体设备时，无需重新设定参数；支持采用电源双备份，两个电源互为备份方式，任一电源故障不影响屏体正常工作；支持采用双电力备份，可以同时接入2路电力供电互为备份方式，任一电力故障不影响屏体显示；支持采用双系统备份，两套发送卡和两套接收卡互为备份方式，任一套发送卡和接收卡故障不影响屏体正常显示
24、正常播放视频状态下点亮5分钟后产品表面温度升幅≤1.5℃，点亮10分钟后其温度升幅≤8℃；产品在白平衡状态下点亮5分钟后产品表面温度升幅≤8℃，点亮10分钟后其温度升幅≤18℃；产品正常使用工作达到热平衡状态后，屏体结构金属部分温度升幅≤30℃，绝缘材料温度升幅≤30℃
25、产品采用高端芯片，可智能调节正常工作与睡眠状态下的节能效果（动态节能，智能息屏），开启智能节电功能比没有开启节能50%以上
26、保证箱体拼接的平整度和密闭防尘性；支持箱体拼接自动对位设计；具有拼缝微调功能；箱体支持X/Y/Z六向调节，可实现屏幕上下左右拼缝及前后平整度任意调节
27、屏幕表面光反射率，照度=10Lux/5600K条件下， 显示屏屏幕表面光反射率 （单位面积反射亮度）＜3.0cd/m²
28、具备防蓝光护眼功能，蓝光辐射能量≤20%。蓝光辐射能量值对人眼视网膜无伤害，LED显示屏蓝光辐亮度≤0.5W.m-2.sr-1,符合肉眼观看标准。
29、支持PPA碗杯结构、点胶封装、出光方式为单面发光；显示面采用高强度化学防护材质，防碰撞、耐冲击、高耐磨、抗腐蚀、防划痕，可直接擦拭LED附着力≥100N；在灯珠四侧以水平 夹角 45°的方向施加推力 15N，灯珠未破碎或脱落。
30、显示屏所使用的材料及元器件均符合《SJ/T11363-2016电子信息产品中有毒有害物质的限定要求》符合环保要求的相关声明，根据《GB/T27050.1-2006合格评定供方的符合性声明第1部分：通用要求》 和《GB/T27050.2-2006合格评定供方的符合性声明第2部分：支持性文件》
31、支持鬼影消除、首行暗亮消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能
32、为保证产品使用安全，静电电压衰减期（±1000-±100V）≤2S；摩擦起电电压|V|≤100V
33、为保证产品信息传输稳定性，辐射干扰和传导干扰，均需符合GB/T9254-2021 ClassB限值要求
34、LED显示屏具有本产品的3C认证证书
35、为了防止LED光源对人眼的伤害，LED电子显示屏产品通过TUV莱茵低蓝光认证，无视网膜蓝光危害。
36、为保证产品的绿色环保性能，对人体不产生危害，LED显示屏的设计生产活动中，所有电子元器件、组装件、相关物料和过程通过国际电工委员会质量评定体系（IECQ）标准要求。
	㎡
	3.75

	4.1.2
	视频处理器
	1、支持1路DP 1.4、1路HDMI 2.0输入
2、支持2路HDMI 1.4和2路DVI输入
3、支持最大带载1300万像素，最宽16384像素，或最高8192像素
4、支持最大输入分辨率4096×2160@60Hz，支持自定义分辨率设置
5、支持20路千兆网口和2路万兆光纤口两种输出模式
6、支持对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放
7、支持6画面显示，位置，大小可自由调节
8、支持精确颜色管理，调整显示屏色域
9、支持视频同步锁相技术
10、支持独立音频输入输出
11、支持RS232串口协议控制
12、支持HDCP协议的高带宽数字内容保护技术
13、支持亮度和色温调节
14、支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示
	台
	1

	4.1.3
	钢结构
	1、钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB50017-2003钢结构设计规范》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量；
2、焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条；
3、自动焊：Q235连接用H08系列焊条；
4、要求：抗震7级，抗风8级；
5、包边：不锈钢包边；
	㎡
	4.76

	4.1.4
	辅材
	箱体间内部连接线缆(出厂配置)
	㎡
	4.76

	4.1.5
	控制电脑
	1.机型：台式机

2.CPU：处理器≥4核心

3.主板:与处理器相匹配芯片组主板;

4.内存：DDR4 16GB内存.≥4个内存扩展槽

5.硬盘：≥SSD 256GB 固态硬盘

6.电源：≥180W 电源

7.≥100M自适应端口

8.音频:集成声卡

9.网卡:集成千兆网卡;

10.配件：电源线*1、键鼠套装*1
	台
	1

	4.1.6
	天花喇叭
	1.阻抗：8Ω
2.频响：60Hz~20KHz
3.灵敏度≥96dB/W/M
4.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°
5.高音：1.4"压缩高音单元×1
6.低音：8"低音×1
	台
	2

	4.1.7
	专业功放
	1.1U机箱设计，采用最新D类数字功放设计方案。
2.(VN.84319XT)标准XLR输入接口，和LINK输出口，简洁的接口更加方便不同用户需求。
3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。
4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。
5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。
6.输出功率：立体声@8Ω：≥350W×2；立体声@4Ω：≥600W×2。
	台
	1

	4.1.8
	音频处理器
	1.具有中国质量认证中心出具的CQC产品认证证书（证书编号在网站必需可以查询到)，数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。
2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。
3.输出通道支持≥31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。
4.支持≥24bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。
5.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。
8.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。
	台
	1

	4.1.9
	显示屏编辑操作处理系统
	尺寸：24寸立式触控一体机
液晶规格：全新原厂原包LCD商用液晶面板
显示面积：522.2*294.2*61mm
分 辨 率：2k  
亮    度：≥300cd/m2
背光类型：ELED
响应时间：16.7M（8-bit）
工作频率：60HZ
触控方案：电容触摸
运行内存：4G标配
存储内存：128G标配
系统版本：Windows 7,Windows 10
系统接口：DC*1  USB*4 HDMI*1 VGA*1  MIC*1  RJ45*1  音频*1
边框材质：铝合金
钢化玻璃：3.5mm厚高强度物理钢化玻璃
	台
	1

	五、新型农业经营主体

	5.1智慧显示终端

	5.1.1
	显示屏编辑操作处理系统
	1、显示屏尺寸：3.5*1.5m（预计显示尺寸）
2、物理间距：≤1.8mm
3、像素密度：≥288906 Dots/m2
4、单元板分辨率：≥14792 Dots
5、刷新率：≥3840Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项
6、像素构成：1R、1G、1B
7、封装方式：SMD表贴三合一，铜线封装，五面黑灯，表面不反光
8、驱动方式：恒流驱动
9、控制方式：同步控制系统
10、维护方式：前后双向维护
11、整屏平整度≤0.04mm
12、白平衡亮度：0-700cd/㎡可调；亮度调节：0-100%亮度可调，256级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能；亮度均匀性：≥99%
13、色温800K-18000K可调；白平衡状态下色温在6500K±5%；色温为6500K时，100%75%50%25%档电平白场调节色温误差≤100K"
14、水平视角≥170°；垂直视角≥170°
15、对比度≥8500：1
16、灰度等级≥14bit，红绿蓝各256级，可达16384级；采用EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果，100%亮度时，14bit灰度；70%亮度，14bit灰度；50%亮度，14bit灰度；20%亮度，12bit灰度，显示画面无单列或单行像素失控现象；支持0-100%亮度时，8-14bits灰度自定义设置
17、峰值功耗≤300W/m²；平均功耗≤120W/m²
18、供电电源：在4.2*（1±10%）VDC～4.5*（1±10%）VDC范围内能正常工作
19、输入电压：支持宽压输入 在96-264VAC，支持窄压输入在200-240VAC，在该范围内能正常工作
20、防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP60
21、具有列下消隐功能、倍频刷新率提升2/4/8倍、低灰偏色改善
22、色坐标X、Y坐标符合SJ/T11141-2017 5.10.5规定；色度均匀性±0.001Cx、Cy内；色域空间≥120% NTSC，LED显示屏ColorSPace覆盖率≥170%YUV(PAL)
23、数据记忆储存于LED显示模块箱体中，更换箱体设备时，无需重新设定参数；支持采用电源双备份，两个电源互为备份方式，任一电源故障不影响屏体正常工作；支持采用双电力备份，可以同时接入2路电力供电互为备份方式，任一电力故障不影响屏体显示；支持采用双系统备份，两套发送卡和两套接收卡互为备份方式，任一套发送卡和接收卡故障不影响屏体正常显示
24、正常播放视频状态下点亮5分钟后产品表面温度升幅≤1.5℃，点亮10分钟后其温度升幅≤8℃；产品在白平衡状态下点亮5分钟后产品表面温度升幅≤8℃，点亮10分钟后其温度升幅≤18℃；产品正常使用工作达到热平衡状态后，屏体结构金属部分温度升幅≤30℃，绝缘材料温度升幅≤30℃
25、产品采用高端芯片，可智能调节正常工作与睡眠状态下的节能效果（动态节能，智能息屏），开启智能节电功能比没有开启节能50%以上
26、保证箱体拼接的平整度和密闭防尘性；支持箱体拼接自动对位设计；具有拼缝微调功能；箱体支持X/Y/Z六向调节，可实现屏幕上下左右拼缝及前后平整度任意调节
27、屏幕表面光反射率，照度=10Lux/5600K条件下， 显示屏屏幕表面光反射率 （单位面积反射亮度）＜3.0cd/m²
28、具备防蓝光护眼功能，蓝光辐射能量≤20%。蓝光辐射能量值对人眼视网膜无伤害，LED显示屏蓝光辐亮度≤0.5W.m-2.sr-1,符合肉眼观看标准。
29、支持PPA碗杯结构、点胶封装、出光方式为单面发光；显示面采用高强度化学防护材质，防碰撞、耐冲击、高耐磨、抗腐蚀、防划痕，可直接擦拭LED附着力≥100N；在灯珠四侧以水平 夹角 45°的方向施加推力 15N，灯珠未破碎或脱落。
30、显示屏所使用的材料及元器件均符合《SJ/T11363-2016电子信息产品中有毒有害物质的限定要求》符合环保要求的相关声明，根据《GB/T27050.1-2006合格评定供方的符合性声明第1部分：通用要求》 和《GB/T27050.2-2006合格评定供方的符合性声明第2部分：支持性文件》
31、支持鬼影消除、首行暗亮消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能
32、为保证产品使用安全，静电电压衰减期（±1000-±100V）≤2S；摩擦起电电压|V|≤100V
33、为保证产品信息传输稳定性，辐射干扰和传导干扰，均需符合GB/T9254-2021 ClassB限值要求
34、LED显示屏具有本产品的3C认证证书
35、为了防止LED光源对人眼的伤害，LED电子显示屏产品通过TUV莱茵低蓝光认证，无视网膜蓝光危害。
36、为保证产品的绿色环保性能，对人体不产生危害，LED显示屏的设计生产活动中，所有电子元器件、组装件、相关物料和过程通过国际电工委员会质量评定体系（IECQ）标准要求。
	㎡
	5.25

	5.1.2
	视频处理器
	1、支持1路DP 1.4、1路HDMI 2.0输入
2、支持2路HDMI 1.4和2路DVI输入
3、支持最大带载1300万像素，最宽16384像素，或最高8192像素
4、支持最大输入分辨率4096×2160@60Hz，支持自定义分辨率设置
5、支持20路千兆网口和2路万兆光纤口两种输出模式
6、支持对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放
7、支持6画面显示，位置，大小可自由调节
8、支持精确颜色管理，调整显示屏色域
9、支持视频同步锁相技术
10、支持独立音频输入输出
11、支持RS232串口协议控制
12、支持HDCP协议的高带宽数字内容保护技术
13、支持亮度和色温调节
14、支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示
	台
	1

	5.1.3
	钢结构
	1、钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB50017-2003钢结构设计规范》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量；
2、焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条；
3、自动焊：Q235连接用H08系列焊条；
4、要求：抗震7级，抗风8级；
5、包边：不锈钢包边；
	㎡
	6.84

	5.1.4
	辅材
	箱体间内部连接线缆(出厂配置)
	㎡
	6.84

	5.1.5
	控制电脑
	1.机型：台式机

2.CPU：处理器≥4核心

3.主板:与处理器相匹配芯片组主板;

4.内存：DDR4 16GB内存.≥4个内存扩展槽

5.硬盘：≥SSD 256GB 固态硬盘

6.电源：≥180W 电源

7.≥100M自适应端口

8.音频:集成声卡

9.网卡:集成千兆网卡;

10.配件：电源线*1、键鼠套装*1
	台
	1

	5.1.6
	天花喇叭
	1.阻抗：8Ω
2.频响：60Hz~20KHz
3.灵敏度≥96dB/W/M
4.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°
5.高音：1.4"压缩高音单元×1
6.低音：8"低音×1
	台
	2

	5.1.7
	专业功放
	1.1U机箱设计，采用最新D类数字功放设计方案。
2.(VN.84319XT)标准XLR输入接口，和LINK输出口，简洁的接口更加方便不同用户需求。
3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。
4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。
5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。
6.输出功率：立体声@8Ω：≥350W×2；立体声@4Ω：≥600W×2。
	台
	1

	5.1.8
	音频处理器
	1.具有中国质量认证中心出具的CQC产品认证证书（证书编号在网站必需可以查询到)，数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。
2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。
3.输出通道支持≥31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。
4.支持≥24bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。
5.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。
6.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。
	台
	1

	5.1.9
	显示屏编辑操作处理系统
	名称：壁挂数字显示器
规格尺寸：50寸
屏幕比例：16:9
分辨率超高清4K
显示色彩16.7M
亮度350cd/m2
对比度1200:1
	台
	2

	5.1.10
	吊装支架
	铁质吊装支架
	台
	2

	5.1.11
	会议系统
	调音台、抑制器、一拖四无线桌面话筒、电源时序器、机柜、辅材
视频传输与处理、数据共享与展示、远程交互与控制
	项
	1

	六、智享未来-【基础平台建设】

	6.1智慧园区指挥决策管理中心

	6.1.1
	指挥决策驾驶舱
	智慧园区一张图
	形成园区的展示平台一张图，主要包括智慧物联一张图、质量安全溯源一张图、公共品牌管理一张图、农技服务一张图、新型经营主体监管一张图、价格监测一张图等。
▲可在创建的地图上可进行传感器、摄像头、点位、链接等标绘点的添加，并支持自定义标绘点图标、样式等配置操作，并可同时绘制各种各样的地块（提供封面带有CNAS或CMA标识的检测报告，证书中检测内容与上述要求一致。）
	项
	1

	6.1.2
	数字元宇宙系统
	数字孪生
	包括园区三维模型搭建、孪生底座搭建、数据接入虚实融合和交互动画。可实现查看园区已建智能设备运行状态，一键操控启停；可查看大田或大棚智能运行状态，工作数据统计；实现通过数字孪生场景，对园区大田和大棚的设备动态数据进行查看和管理。实现农场全场景的以虚控实，虚实融合。
	项
	1

	
	
	虚拟人讲解
	定制虚拟人，可对园区概况和一张图等内容进行智能讲解。
	项
	1

	6.2智慧生产管理平台

	6.2.1
	物联网基础已硬件设备
	空气温湿度传感器
	空气湿度：范围 0～100% 精度 ±3% 分辨率 0.1%
空气温度：范围-30～70℃ 精度 ±0.2℃ 分辨率 0.1℃
信号输出方式：0～2.0V或4～20mA
工作电压：12～24V(典型值12V)
响应时间：<1S
测量稳定时间：1S.工作温度范围：-35℃～75℃
带防护罩、工业级
	套
	3

	
	
	土壤温湿度传感器
	.传感器、采集器、无线通讯一体，工业级
.通讯方式：433/Zigbee/485多通讯方式选择
.温度量程：-30℃～70℃ 精度±0.2℃
.湿度量程：0～100% 精度 ±3%
	套
	3

	
	
	无线采集网关
	.采集传感器数据并上传
.输入电压：DC5~36V
.工作电流：35mA/12v
.工作温度：-24~85℃，5~95%RH（无凝露）
.速率：14.4Kbps~57.6Kbps
.网络缓存：4K
.数据接口：RS232/485
.波特率：2400bps~115200bps
.天线接口：SMA射频座
	套
	3

	
	
	流量卡
	100M/月 3年
	张
	3

	
	
	环境显示屏
	P10屏，一体成型防水箱体，同步支持标准的modbus协议
同步接收并实时显示棚内数据
与终端控制器直接配套使用，自有协议，数据通讯稳定可靠
采用工业级芯片，适应高低温且潮湿环境
显示方式：立即显示，左右、上下移动，等多种显示效果
电源供电：AC220V  功耗≤50W
	台
	3

	
	
	400万像素监控球机
	400万红外网络高清球机，焦距4.7-110mm，23倍变焦,红外100米星光夜视,支持智能侦测、智能录像、智能编码等智能功能
1.智能全景枪球一体化摄像机。
▲2.内置2颗GPU芯片，内置2个镜头，可以输出两路视频图像，1路全景视频图像、1路细节视频图像。（以公安部检验报告为准） 
3.细节镜头支持23倍光学变倍,最大焦距不小于135mm。
4.支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux；在彩色模式下，当环境低照度降低至设定阈值，样机可自动开启白光灯补光，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。
5.水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90°；水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°。
▲6.支持双路智能行为分析功能，全景通道和细节通道均支持区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域等智能行为分析功能；支持跟踪报警功能，可对监视画面中的多个目标进行跟踪，并可显示移动目标的属性（人、车、其他）；当移动目标进入监视画面时可报警上传，离开监视画面5s后解除报警。（公安部检验报告证明）
7.具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。
8.支持定位联动功能，可自动标定全景视频图像与细节视频图像，使通过客户端软件或IE浏览器在全景视频图像中点击或框选任意区域后，在细节视频图像旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于细节视频图像中央，标定点数量不少于6个，且标定用时不大于1s。
9.具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃；支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。
10.具备较好的电源适应性，电压在DC36V±30%范围内变化时，设备可正常工作；当电源电压低于设定阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出欠压报警提示，并可在预览界面显示报警图标。
	个
	3

	
	
	球机支架及配套辅材
	球机监控专用支架、电源线、水晶头等线材辅材
	套
	3

	
	
	存储卡
	256G视频存储卡
	张
	3

	
	
	视频流量卡
	3年视频流量卡,30G/月
	张
	3

	6.2.2
	智慧物联管理系统
	智慧物联管理系统
	对接园区内已安装和新建的各类监测设备，包含气象站、土壤墒情、空气温湿度传感器、视频监控等。进行数据对接和设备管理，进行园区内物联网设备的集成管理，支持进行数据查看、设备预警和数据决策。
	套
	1

	6.2.3
	经验数字模型
	果蔬类数字化经验模型
	构建当地某一特色果蔬类农作物的数字化经验模型，采用系统分析和计算机模拟技术，对某一单品生长发育过程及其环境和生产系统知识、生态过程及项目关系进行量化。
▲可对不同来源的数据进行加工，数据加工可配合脚本进行数据处理。（提供封面带有CNAS或CMA标识的检测报告，证书中检测内容与上述要求一致。）
记录单一特色果蔬类作物生长各个阶段的环境信息，通过2-3年的数据积累，能够形成本土化的生长模型，后续可以通过生长模型指导从业者进行标准化种植，精准管理生产规划与执行，提高管理效率的同时追求产量与质量的最优平衡，实现农场生产力与盈利能力最大化。
	套
	1

	6.2.4
	特色农产品单品全产业链管理
	事项管理
	包括待办事项、历史事项、草稿箱、快捷应用等功能；
流程设计可关联业务模型
	项
	1

	
	
	基本信息管理
	包括基地名称、种植地址、面积、照片、联系人、联系电话、移动电话、种植品种、指导专家、科研合作单位等信息。
	项
	1

	
	
	采购管理
	具有采购计划、采购申请、采购询价、采购合同、收货通知管理等功能，并可进行采购列表、新增、编辑、查看、删除、搜索。
	项
	1

	
	
	生产管理
	对生产计划、生产档案、生产领料、生产入库、生产异常、生产派工等信息进行管理和查看，能够对列表、新增、编辑、查看、复制、搜索。
	项
	1

	
	
	加工管理
	包括加工计划、加工档案、加工领料、加工异常、加工入库、加工派工等。
	项
	1

	
	
	库存管理
	对出库管理、入库管理、调拨记录、仓库预警等信息进行管理，并可进行仓库信息列表、新增、编辑、查看、删除、搜索。
	项
	1

	
	
	销售管理
	包括销售核价、报价单、销售合同、客户收货管理、销售退货管理等。
	项
	1

	6.2.5
	手机应用端APP
	搭建手机端APP，通过功能集成，具有看园区、管园区和AI语音助手功能，利用手机端进行园区内物联网数据查看、数据分析、设备管理等，实现生产管理、加工管理、采购管理等信息的填报与查看；可进行农业生产管理任务提示、作物生长模型管理等功能。
	项
	1

	6.3产业强化提升平台

	6.3.1
	质量安全溯源
	农产品质量安全溯源系统
	1、溯源档案模块:关联企业、产品、环境、种植过程、仓储加工、产品质量检测、物流等各类数据资源并调用；提供各类产品数字化档案的生成、管理；为种植生产管理者、农产品终端消费者用户提供数字化可追溯信息；支持生成追溯码、溯源二维码并提供二维码下载功能等。
2、溯源服务模块:支持终端消费者通过追溯码查询产品溯源信息；支持终端消费者通过移动扫码查询产品溯源信息。
	套
	1

	6.3.2
	市场价格行情监测
	市场价格行情监测系统
	价格行情监测具体包括每日行情、价格走势、涨跌预警、价格时令、销售推荐等模块，根据不同产品种类，为采购和销售提供参考和指导。
▲可根据农产品最近一年的历史日批发市场价格进行汇总分析，预估近期该同产品在市场上畅销和滞销的潜在风险，全面掌握农产品价格情况（提供封面带有CNAS或CMA标识的检测报告，证书中检测内容与上述要求一致。）
	套
	1

	6.3.3
	品牌管理系统
	品牌管理
	品牌管理系统是对现有的公共品牌信息维护,对于参与到公共品牌的企业或个人，系统将详细记录公共品牌授予的情况；以及对企业品牌和优质特色农产品进行系统管理和监管。
	项
	1

	6.3.4
	农业技术服务系统
	专家服务
	建设农业专家系统，包括本地专家管理、专家信息展示等功能。
	项
	1

	
	
	病虫害AI识别
	上传图片到AI病虫害识别平台进行图像的处理、分析，通过病虫害识别模型分析后生成具体病虫害情况、防治方法和用药说明及相关农事操作指导，并通过手机端进行展示和反馈。本功能可对农作物的病虫害提供识别、防治、反馈等作用。
	项
	1

	
	
	培训服务
	提供公告发布板块，可以将培训信息进行公示。
建立培训资料库，实现资料分类管理，类型包括不同作物的种植方法、病害防治，虫害防治等。
存放视频资料类型包括文章、PPT、视频等格式。用户可实时进行查看。
	项
	1

	
	
	三新技术展示
	针对现代农业发展中重点关注的新模式、新技术、新产品（简称“三新”）进行线上的示范推广工作。
	项
	1

	6.4园区综合管理平台

	6.4.1
	园区参观预约
	园区参观预约管理
	建立园区参观预约管理功能，实现线上预约时间查询，参观预定、预约取消等功能。
	项
	1

	6.4.2
	经营主体管理
	新型经营主体监管
	整合园区内经营主体，统一进行系统化管理，平台维护各类经营主体信息，具有新增、删除、编辑、查看等功能，实现对经营主体的监管。
	项
	1

	6.4.3
	产业公共服务
	产业公共服务管理
	提供招商政策、资产交易、产业招商、人才孵化等功能。
	项
	1

	6.5其他

	6.5.1
	施工与售后服务费用
	云服务器租赁
	CPU 16核，内存32GB，存储2T，Centos7.4及以上/64位
	项
	1

	6.5.2
	
	运维与服务费用
	运维、培训及售后质保服务，质保1年
	项
	1

	七、中控设备集成系统

	7.1
	中控服务器
	1、采用64位ARM9系列内嵌式处理器，处理速度高达1024MHz。
2、主机内置4G容量DDR3内存及4G的容量FLASH存储器。
3、采用可编程逻辑电路（FPGA），性能稳定。
4、自动识别红外码型，使用了64位学习存储；
5、内置16路可编程RS-232/RS-485控制接口。
	项
	1

	7.2
	多功能电源控制主机
	1、额定输出电压：AC220V；
2、额定输出电流：25A；
3、可控制电源：8路；
4、每路动作延时时间：0.3秒；
	
	

	7.3
	平板屏
	11英寸平板电脑
	
	

	7.4
	交换机、AP、路由器
	24口企业级交换机、POE供电；千兆吸顶AP，局域网络无线覆盖；企业级路由器
	
	

	7.5
	多媒体系统播控系统
	1、多媒体内容的播控；                    
2、常规视频文件播放、暂停、停止、点播、静音、上一首、下一首等，文件格式包含：MPEG、AVI、MOV、ASF等；
3、常规图片文件切换、点播、上一张、下一张、循环播放等，文件格式包含：JPG、GIF、BMP等。
	
	

	7.6
	中控程序
	定制总控集成控制软件编程含音响、灯光、设备、计算机等综合同步控制；ipad控制系统、界面及软件接口开发；展馆一键开关机集中定制控制所有设备。
	
	

	7.7
	综合布线
	负责施工强弱电综合布线到位，中控负责设备接入
	
	

	7.8
	配件
	RS232转换器、DB9连接器、网络配件等
	
	

	7.9
	服务器机柜
	42U机柜；10A机柜专用电源；，万向轮4个底部前后铜排接地柱，尺寸：600*600*2000mm。
	
	

	八、家具及配套设施

	8.1
	新型农业经营主体
	会议条桌椅1.2m*.04m*0.75m（一桌配套两把椅子）
材质：免漆板
	组
	40

	
	
	讲话台1.8m*.06m*0.76m
材质：免漆板
	张
	3

	
	
	讲话台座椅44cm*45cm*90cm
材质：桦木椅+人造皮
	把
	6

	8.2
	展销区
	定制茶歇桌椅（一桌四椅）
桌子尺寸：0.6x0.6x0.65m
椅子材质：皮革（人造皮）、桌子材质：人造板工艺
	套
	3

	8.3
	茶水间
	定制茶歇桌椅（一桌四椅）
桌子尺寸：0.6x0.6x0.65m
椅子材质：皮革（人造皮）、桌子材质：人造板工艺
	套
	3

	
	
	定制圆形茶几φ50cm+φ70cm
材质：岩板
	组
	1

	
	
	双人位沙发128*60*66cm
材质：科技布+乳胶坐垫
	组
	1

	8.4
	
	饮水机
额定出水量：180L/h
功率：3KW
尺寸：90*42*152cm
	个
	1


本项目核心产品为：数字沙盘。

第五章  评标方法与评标标准
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

一、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

二、商务技术分：70分

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

	序号
	评分因素
	评审标准
	分值

	1
	企业资质要求
	1、投标人提供有效的ISO9001质量管理体系认证证书（认证范围与本项目相关）得1分；

2、投标人提供有效的ISO27001信息安全管理体系认证证书（认证范围与本项目相关）得1分；
3、投标人提供有效的ISO20000信息技术服务管理体系认证证书（认证范围与本项目相关）得1分；
以上证书国家认证认可监督管理委员会官方网站www.cnca.gov.cn可以查询，须提供相应证书和查询截图。
	3

	2
	企业实力
	投标人或所投软件产品服务商需具备以下资质，提供如下在有效期内的证书扫描件：

1、被评定为省级瞪羚企业的，得2分；
2、具有在有效期内省级及以上工业和信息化政府部门颁发的“专精特新”证书的，得2分；
3、具有“软件企业证书”的，得2分；
4、具备有效期内的业务连续性管理体系认证证书的，得2分；
5、被评定为省级农业科技型企业的，得2分；
注：以上满分10分，需提供有效的证明材料复印件或扫描件，并加盖投标人公章，未提供不得分。为保证项目质量，软件产品需为同一家服务商。
	10

	3
	人员配备
	投标人拟安排服务于本项目团队人员具有以下人员证书的：

1、实施人员中项目经理具有信息系统项目管理师证书和智能化系统集成项目经理（高级）证书得2分，缺一项扣1分，本项最高得2分。
2、实施人员中（除项目经理外）具有大数据分析师证书或网络工程师证书的每有一项得0.5分，本小项满分1分。
注：上述人员需提供证书原件扫描件及本单位为其缴纳的 2023 年 08 月以来任意一个月社保证明材料原件电子扫描件至投标文件，否则不得分。
	3

	4
	产品技术响应
	投标人需对采购需求中的内容进行逐一响应，其中▲参数需按照要求提供证明材料，并在偏离表中标出对应页码。每有一项▲不满足扣3分，非▲项不满足扣1分，直至扣完为止。
	30

	5
	技术方案
	投标人按照项目的采购需求，提供对项目的理解方案，根据相关项目需求服务规范响应的完整性、合理性进行综合打分，需包括如下内容：1、掌握和熟悉项目实施的必要性。2、项目现状和需求分析与项目采购要求响应情况。3、详细阐述项目的建设目标、总体架构、建设内容和建设效益等内容响应情况。根据方案的完整性、合理性、可操作性打分：
1、方案完整详尽，专业性、可行性强，考虑周全，思路特别清晰，符合项目需求该项得12分；
2、对项目总体有一定的认识，方案较为完整、细致，思路基本清晰，基本符合项目需求，该项得8分；

3、方案不细致，欠完善，与项目需求响应度低，项目理解思路一般该项得4分。

4、方案严重欠完善，响应度较差，项目理解思路偏离实际需求，该项得2分。

没有内容不得分。
	12

	6
	质量管理
	根据投标人对质量管理方案中软件开发、部署安装、系统测试、系统调优等内容，要求明确项目人员、项目组织、时间进度表、工作程序步骤、管理协调方法等关键步骤进行打分。

1、方案科学、全面、详实、设计合理、准确，满足采购需求的得5分；
2、方案部分详实，基本满足要求的得3分；
3、方案阐述简短，方案明显缺乏操作性或缺项的得 1分。

没有内容不得分。
	5

	7
	售后服务方案
	根据售后服务内容、服务形式、问题解决方案、响应时间、人员培训方案等描述详细完整清晰性进行分档打分。

1、方案内容能完全满足项目需求，得 5分；
2、方案内容基本满足项目需求，得 3分；
3、方案内容存在缺项不能满足项目需求，得1分；

没有内容不得分。
	5

	8
	相关业绩
	投标人或所投产品服务商具有类似业绩（数字化、信息化建设）的案例经验，每提供一项业绩证明得1分，最高得 2分。

说明：业绩证明材料包括业绩合同的原件扫描件（业绩合同包括关键页，合同签订甲乙双方名称、签订时间、建设内容等），未提供不得分。
	2


三、价格分：30分
价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

第六章  投标文件格式 

投  标  文  件

项 目 名 称：               
项 目 编 号：               

      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

      日      期 ：               

响应文件组成

1.开标一览表
资格审查材料

2.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

3.法人或者其他组织的营业执照等证明文件

4.法人授权书

5.2022年度或2023年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

6.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

7.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

8.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

9.投标人依据招标文件要求，提交的其他材料
　 符合性条件材料

10.投标函

11.投标分项报价表
12.技术要求响应及偏离表

13.商务要求响应及偏离表

商务技术文件材料

14.投标人根据招标文件打分项，提交的材料

　  报价折扣证明材料

15.小微企业声明函

16.残疾人福利性单位声明函
格式附件如下：

开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   标段：

	                      投标总报价

	小写：                             （人民币：元）


                                   日期：       年   月   日

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加                  （项目名称），                  （项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

                                             承诺人名称（公章）：

                                 日期：______年    月    日
法人或者其他组织的营业执照等证明文件

（扫描件）
法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

          被授权人身份证号码：                              

          被授权人联系电话：（手机）                          

授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         

      日期：                                         
上一年度的财务状况报告

（投标人成立不满一年不需提供）
依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

                 声  明

    我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
特定资格要求的证明文件

    如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。
投标函

致：南通市通州区公共资源交易中心

根据贵方的               号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号： 

日           期：________年____月____日
小微企业声明函（货物）（标段：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加南通市通州区公共资源交易中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（标段：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（标段：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

                      供应商全称（加盖CA电子公章）：

        日  期：
投标分项报价表

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	产品

名称
	品牌
	规格

型号
	产地
	交付期
	数量
	分项单价
	分项总价

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）
	


备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

技术要求响应及偏离表

	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明

材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


注： 行数不够，可自行添加。

商务要求响应及偏离表

	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明

材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注： 行数不够，可自行添加。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
法律依据：                                                                 
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体标段。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
