招   标   文   件

（电子招投标）

（货物类项目，专门面向中小微企业）

项目编号：JSZC-321181-JZCG-G2025-0004

项目名称：江苏省丹阳高级中学厨房设备采购项目

丹阳市政府采购中心

2025年3月7日

提 示 函

各政府采购供应商：

为打造公开公平公正的政府采购营商环境，规范政府采购活动，请贵单位仔细阅读下列条款：

一、基本要求：

1.应当遵循公开、公平、公正和诚实信用原则；

2.不得有串通投标、提供虚假材料等违法违规行为；

3.不得捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉。

二、经查实有下列行为的，将依法依规严肃处理:

1. 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任:

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的;

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;

(3)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的;

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的;

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的;

(6)拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

2．在“信用中国”网、中国政府采购网等相关网站有失信记录按规定被依法限制参与政府采购活动的，在规定期限内不得参加本市范围内的政府采购活动。

招标文件目录

第一部分    投标邀请

第二部分    投标人须知

第三部分    拟签订的合同文本

第四部分    采购需求

第五部分    评标办法和标准

第六部分    投标文件（格式）

### 第一部分  投标邀请

项目概况

江苏省丹阳高级中学厨房设备采购项目的潜在投标人应在“苏采云”电子交易平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件，并于2025年4月1日09点30 分（北京时间）前按要求递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321181-JZCG-G2025-0004

项目名称：江苏省丹阳高级中学厨房设备采购项目

预算金额：	407.7012万元

最高限价：	285.3908万元

采购需求：详细内容及要求见采购需求

合同履行期限：详细内容及要求见采购需求。

本项目是否接受联合体投标：不接受

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度财务报告，成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等；或提供资格承诺函）；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明；或提供资格承诺函）；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料；或提供资格承诺函）；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函；或提供资格承诺函）;

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业，须提供《中小企业声明函》，行业类别为工业。

- 3.本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

获取时间：2025年3月7日0:00起至2025年3月14日 23:59分（北京时间）

获取地点：“苏采云”电子交易平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）采购文件售价：免费

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交截止时间及开标时间：2025年4月1日9点30分（北京时间）

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目通过“苏采云”系统进行采购，请在投标前详细阅读《“苏采云”系统供应商操作手册》（下载路径：江苏政府采购网——资料下载——《江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）供应商操作指南》）；投标人在使用系统进行投标的过程中如遇涉及“苏采云”系统使用的任何问题，应在工作日9:00-11:30 、13:30-17:30期间致电技术支持热线咨询，联系方式：0519-86722803、0519-86722805。

2.投标人投标需提前办理数字认证证书，办理方式和注意事项详见:

镇江地区意源（方正）办理方式：镇江市润州区冠城路8号工人大厦7楼公共资源交易中心大厅CA窗口。工作日办公时间：9：00-12：00、13：30-17：30。联系人：邵娟，联系电话：13655287962，办理指南地址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

窗体底端

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：江苏省丹阳高级中学

地 址：丹阳市新民西路138号

联系人：吴福舟

联系方式：13506103680

2.采购代理机构信息

名 称：丹阳市政府采购中心

地 址：丹阳市开发区兰陵路88号4楼404室

联系方式：0511-86906230

3.项目联系方式

项目联系人：王东

电 话：0511-86906230

### 第二部分    投标人须知

### 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 本次投标报价的币种为人民币。 投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。 投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用（含税费）。 最低投标报价不能作为中标的保证。 中标价即为合同签约价。 如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第5项规定进行修正。 |
| 2 | 转包及分包 | 项目依法不得转包 ☑本项目不同意分包。 □同意将非主体、非关键性的工作分包。投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。（提醒：采购人允许采用分包方式履行合同的，应当在采购文件中明确可以分包履行的具体内容、金额或者比例，分包承担主体所需要具有的资质。） |
| 3 | 开标前答疑会 | ☑不组织 □组织 时间： 地点： 联系人：联系方式： |
| 4 | 现场踏勘 | ☑不统一组织 □统一组织 时间： 地点： 联系人： 联系方式： |
| 5 | 演示 | ☑无 □有，本项目演示使用录播上传形式，各投标人自行将录播内容上传至“苏采云”系统的演示视频模块。操作指南详见http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。视频以压缩形式进行上传，单个视频上限50M，整体上限300M。 |
| 6 | 样品 | ☑不要求提供。 □要求提供（提醒：除仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况外，不得要求投标人提供样品。） （1）样品：； （2）样品制作的标准和要求：； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：£否；£是，检测机构的要求：；检测内容：。 （5）提供样品的时间：；地点：；联系人：，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收及安装，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | ☑本项目不允许采购进口产品。 □可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 8 | 项目属性与核心产品 | ☑货物类。 □服务类。 本项目核心产品为：电磁环保双头大锅灶、电磁环保双头双尾炒灶、长龙式洗碗机、低温冷库 。 |
| 9 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：厨房设备 ，属于 工业 行业。 |
| 10 | 节能产品、环境标志产品 | 供应商所投产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 为进一步发挥政府采购政策导向作用，有效缓解企业融资难题，推进完善应收账款融资服务平台的融资服务功能，促进中小微企业平稳健康发展，镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》，采购项目中标人如有融资需求，可在签订政府采购合同时向采购人说明融资需求，由采购人在录入合同时标注融资需求后，凭政府采购合同在相关金融机构办理无抵押、低利率授信申请。办理流程详见江苏政府采购网“政采贷”栏目，网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html咨询电话：丹阳市财政局政府采购科0511-86521852。 |
| 12 | 特别说明 | 无 |

### 一、总  则

### 1．适用范围

1.1 本招标文件仅适用于江苏省丹阳高级中学厨房设备采购项目。

### 2．定义

招标文件中下列术语应解释为：

2.1“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：江苏省丹阳高级中学。

2.2“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”系指组织本次采购活动的单位，即：丹阳市政府采购中心。

2.4“货物”亦称产品，系指投标人按招标文件要求，须向采购人提供的厨房设备、备件、工具、说明书及使用手册。

2.5“服务”系指根据招标文件规定投标人承担的与供货有关的辅助服务，如安装、运输、以及其它的伴随服务，比如安装、调试、提供技术援助、其他类似的投标人应承担的义务。

2.6“☑”系指适用本项目的要求。“☐”系指不适用本项目的要求。

### 3．采购方式

3.1 本次采购采取公开招标方式☑综合评分法。□最低评标价法。

3.2 本项目资格审查方式：☑资格后审 □资格预审

3.3 本次采购确定的中标人数量：1名

### 4．投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。

4.2不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

### 5．政策功能

5.1支持中小企业发展

5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，本项目专门面向中小微企业。投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

5.1.4根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.2强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

5.3支持绿色发展

5.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

5.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

5.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。

5.4 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“江苏政府采购网---政采贷”网站。

5.5支持创新发展

5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

5.7根据江苏省财政厅、国家金融监督管理总局江苏监管局、江苏省地方金融监督管理局《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）要求，参与采购活动且中标、成交的企业，可以用履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。

### 二、招标文件

### 6.招标文件组成

6.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）拟签订的合同文本

（4）采购需求

（5）评标办法和标准

（6）投标文件（格式）

6.2 投标人获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。

6.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

### 7．招标文件的澄清和修改

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，应及时联系项目联系人。

7.2 按照权责相一致原则，投标人提出的对于招标文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

7.3 采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请的组成部分。

7.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在提交截止时间至少15日前；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

### 7.5 如澄清或修改公告有重新发布招标文件的，投标人应下载最新发布的招标文件制作投标文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。

### 三、投标文件

### 8.编制投标文件的工具

8.1 投标人须通过江苏政府采购网提供的最新响应文件制作软件编制投标文件。下载路径：江苏政府采购网—资料下载—《江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）供应商操作指南》

### 9.投标文件语言及度量衡单位

9.1 投标人的投标文件以及投标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。投标人提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

9.2投标文件中所使用的计量单位除招标文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

### 10.投标文件的构成

10.1 投标文件分为资格部分、商务部分、技术部分和价格部分。

10.2 资格部分系指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件。

10.3 商务部分系指投标人提交的证明其中标后有能力履行合同的文件。

10.4 技术部分系指投标人提交的能够证明投标人提供的货物（服务）符合招标文件规定的文件。

10.5 具体填写格式详见招标文件第六部分。

### 11．投标文件的编制

11.1 投标人应仔细阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.2 投标人在编制投标文件时，请按照招标文件第六部分规定的格式进行填写并提交到对应位置。系统中的投标文件格式与招标文件第六部分不一致的，以招标文件第六部分规定的格式为准。

11.3 如没有按照招标文件要求和规定编制投标文件及提交相关资料，其风险应有投标人自行承担；投标文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由投标人自行承担。

11.4 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。

12．投标保证金

12.1 本项目不收投标保证金。

### 13．投标有效期

13.1 投标有效期为：投标文件自提交投标文件截止时间之日起90天内有效。投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了投标有效期的约定。

13.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

14.投标文件的式样和签署

14.1 投标人应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对投标文件进行合成、电子签章及加密打包。

### 15．投标文件的提交

15.1 投标文件提交

15.1.1 投标人须在招标文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件制作完成后，登录“苏采云”系统在规定时间内完成提交。时间以“苏采云”系统时间为准。

15.1.2 截止时间以后提交的投标文件，“苏采云”系统将拒绝接收上传的任何投标文件。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

15.1.3 提交投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一数字认证证书进行提交操作。

15.1.4提交完成后至解密前，投标人不能对加密投标文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由投标人自行承担。

15.1.5因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，采购代理机构不承担责任。

15.2 采购代理机构可以通过修改招标文件自行酌情延长提交截止时间，在此情况下，推迟的提交截止时间将在系统中以书面形式通知已获取招标文件的潜在投标人，并在原公告媒体上发布公告。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

### 16．投标文件的补充、修改或者撤回

16.1 在提交截止时间前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

16.2 投标人在提交截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用响应文件制作软件重新制作并提交。

16.3 在提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何补充、修改或撤回。

### 16.4 在提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标及评标

### 17．开标

17.1 采购代理机构将按招标文件规定的时间、地点主持开标。

17.2 投标人应当在开标前做好充分准备，使用制作该投标文件的同一数字认证证书准时参加开标。

17.3 投标人不足3家，不进入解密程序。

17.4 开标时，采购代理机构将在系统内发出解密的指令，投标人自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后30分钟内完成。解密时，投标人必须使用与制作投标文件时同一数字认证证书对投标文件进行解密，否则解密将会失败。

17.5 因投标人原因造成投标文件规定时间未解密或解密失败或无法正常打开投标文件的，采购代理机构将拒绝其投标。部分投标人投标文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的投标人不足三家，不进入后续程序。

17.6本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为“苏采云”系统运行无故障。

17.7 电子投标文件解密全部完成后，按投标文件解密成功顺序向所有投标人宣布投标人名称、投标价格以及招标文件规定的其他内容。

17.8投标人须配合开标工作，否则一切后果由投标人自行承担。

### 18.投标人资格审查

18.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入后续程序。

### 19．评标委员会组成

19.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（一）采购预算金额在1000万元以上；

（二）技术复杂；

（三）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十八条第二款规定情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

### 20.投标人符合性审查

20.1 评标委员会将按照招标文件第四部分“评标办法和标准”第7项规定对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查合格投标人不足3家的，不进入详细评审环节。

### 20.2 投标文件澄清

20.2.1 投标人应根据评标委员会要求以书面形式对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2投标人的澄清应登录“苏采云”系统进入“澄清事项”模块进行。

20.3 开标至评标结束期间，投标人应保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或者补正的，一切后果由投标人自行承担。

### 21．无效投标的情形

21.1 投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求进行有效签章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

（3）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（5）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，要求供应商在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的；

（6）投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

（7）投标文件中提供了虚假或失实资料的；

（8）不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑；

（9）投标人存在串通投标情形的；

（10）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

（11）不同投标人的法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的；

（12）投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

（13）加“★”项有负偏离的或服务部分、商务部分承诺有负偏离的；

（14）法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形；

### 22. 串通投标的情形

22.1 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

### 23.投标文件详细评审

23.1 评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第8项规定，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。

### 24.评标过程的保密

24.1 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

24.2 评标将在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

### 25．废标的情形

25.1 出现下列情形之一的，将予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

### 六、确定结果

26.确定中标人

26.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

26.2采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）相关规定执行。

### 七、授予合同

### 27．中标通知书

### 27.1 自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。

### 27.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

### 28.履约保证金

- 28.1☑本项目不收取履约保证金

- □本项目中标供应商应提交合同金额XX%的履约保证金（不得超过政府采购合同金额的10%），履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。

- 履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

- 履约保证金退还的条件：

- 货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

- 履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

- 履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

- 逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

- 支持和鼓励中标人自愿使用履约（保函）保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函（保险）平台，平台可通过域名 www.jsdzbh.com 直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。

### 29．签订合同

29.1 采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。招标文件、中标人的投标文件、澄清文件、中标通知书，均为签订合同的依据。

29.2中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。中标供应商无正当理由拒不与采购人签订合同的，报政府采购监管部门依法处理。

29.3 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

29.4采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在政府采购指定媒体予以公告。

29.5合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

29.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

八、询问、质疑、投诉

### 30．询问

30.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

### 31．质疑

31.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。否则，采购人不予受理。

以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

31.2 供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

31.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。采购人负责处理和答复所有质疑内容，采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

31.4采购人不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

31.5本项目采购人及丹阳市政府采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑。（本项目采购人及丹阳市政府采购中心不接受未填写快递运单的快件）

接收部门:丹阳市政府采购中心

接收地址:丹阳市开发区兰陵路88号四楼

联系人：王东

联系电话:0511-86906230

31.6以下情形的质疑不予受理：

31.6.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

31.6.2超出政府采购法定期限的质疑。

31.6.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

31.6.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

31.6.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

31.6.6质疑流程及质疑函格式见“镇江市公共资源交易平台”网站-政民互动-质疑渠道。

### 32．投诉

32.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人所属预算级次本级政府采购监管部门投诉。

32.2以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

32.3投诉流程及注意事项见“镇江市公共资源交易服务平台—政府采购”网站“投诉指引”。

九、诚实信用和解释权

### 33．诚实信用

33.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

33.2 供应商不得以向采购人或采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，将在“镇江市公共资源交易服务平台-政府采购”网站公告，政府采购监管部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。

33.3 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

33.4 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

33.5 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）、“信用江苏”网站（http://www.jscredit.gov.cn ），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。

### 34.适用法律及约束力

34.1 投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

34.2 本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

### 35.解释权

除相关法律、法规规定外，本招标文件的解释权归采购代理机构所有。

第三部分  合同条款

丹阳市政府采购合同

项目编号：

项目名称：江苏省丹阳高级中学厨房设备采购项目

采购人：

中标供应商：

使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：江苏省丹阳高级中学（采购人）

乙方（全称）：                       （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称： 江苏省丹阳高级中学厨房设备采购项目

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

- ¨否

- （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

- （5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

- ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

¨否

- （10）是否涉及节能产品：

- ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及环境标志产品：

- ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

¨否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

- 付款方式：

- ¨乙方自愿放弃本项目预付款。

- ¨合同签订后，采购人支付合同金额的30%作为预付款，在收到中标人提供的相应金额的正规发票后10个工作日内进行支付。验收合格后第一年，采购人在收到中标人提供的相应金额的正规发票后10个工作日内支付合同金额的28%；验收合格后第二年，采购人在收到中标人提供的相应金额的正规发票后10个工作日内支付合同金额的28%；验收合格后第三年，采购人在收到中标人提供的相应金额的正规发票后10个工作日付清余款。

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

- 验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自   年   月   日生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 6.合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | 无 |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 | 江苏省丹阳高级中学 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 3年免费质保（自验收合格之日起算） |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 甲方所在地 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | 甲方所在地 |
|  | 税费 | 1、中国政府根据现行税法规定对甲方征收的、与本合同有关的一切税费，均由甲方负担，招标文件另有规定的除外。 2、中国政府根据现行税法规定对乙方征收的、与本合同有关的一切税费，均由乙方负担。 |
|  | 伴随服务 |  |
|  | 终止 | 1、在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出终止部分或全部合同的书面通知书。 (1) 如果乙方未能按合同规定的期限或甲方同意延长的限期内完成部分或全部服务工作; (2) 乙方在收到甲方发出的违约通知后10天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失; (3) 如果乙方未能履行合同规定的其他义务。 2、在甲方根据上述第1条规定，终止了全部或部分合同后，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与此服务类似的服务，乙方应对甲方购买类似服务所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。 |
|  | 索赔 | 无 |
|  | 合同生效及其它 | 本合同自双方签定之日起生效，至服务完成并付清费用结束 |

第四部分 采购需求

- 一、项目概况：

本项目为适应基础教育课程改革，提高办学水平，改善办学条件，江苏省丹阳高级中学将加强特色高中建设，提升校园整体形象，提高服务品质，让学生满意、让学校满意，让家长放心。

项目所属行业：工业

- 二、技术要求：

详见采购需求附件

★注：

1、以上清单中技术参数要求的不锈钢厚度为1.2mm为实质性要求，不得出现负偏离，否则视为无效投标；

以上清单中设备的功能及参数为实质性要求，供应商投标产品参数必须满足或优于参数要求，负偏离为无效投标。

2、本项目核心产品为：电磁环保双头大锅灶、电磁环保双头双尾炒灶、长龙式洗碗机、低温冷库。

3、强制节能产品采购：根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

本项目设备清单中所有“电子式感应龙头”、“厨房花洒洗地龙头”、“摇摆混合水喉”、“高压花洒”均属于《节能产品政府采购品目清单》中标注“★”的节能产品，投标人须提供以上产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《节能产品认证证书》，否则按无效投标处理。

4、签订合同前，中标供应商应向采购人提供招标文件要求及投标文件响应的所有佐证材料原件进行核查（检测报告、各类证书、业绩合同等），中标供应商不能按要求提供的视为虚假响应，并上报监管部门。

- 三、服务要求

- ★（一）质保期：3年免费质保（自验收合格之日起算）。

- （二）售后服务要求

- 1.质保期内应免费提供技术服务，技术服务包括货物的维护、维修（包括更换仪器及零配件等）。在质保期内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由供应商承担。

- 2.质保期内所有因更换或修理货物或部件而导致停止运行的时间应从其质保期内扣除；供应商在质保期内安装的 任何零配件，必须是其投标设备生产制造厂商原产的或是经其认可的。

- 3.在质保期内，供应商有责任解决所销售货物的任何问题。

- 4.质保期内提供免费上门维护、升级服务，提供报修电话，如设备出现故障，供应商在接到电话后，4小时内响应，24小时以内到现场处理，48小时内修复，现场不能修复的，必须无偿提供采购物品的备用件或整机等措施，以保证采购人的正常使用。出现故障后，供应商如未按上述要求进行响应，采购人可以采取必要的补救措施，由此产生的费用将由供应商承担。

- 5.质保期满后，供应商提供终生服务，每年定期上门免费维护至少1次。在货物的设计使用寿命周期内，供应商能保证采购人更换到原厂正宗的备件材料，确保产品的正常使用。

6.售后服务需配备具备专业资质的专业人员。

- （三）供货、安装要求

- 1.本项目产品需满足国家相关消防要求、采用品质优良且满足相关国家标准的原材料、具备良好的产品责任保障及产品品质。

- 2.所供产品必须是全新的原装正品，符合国家规定的质量标准，不得私自添加或更改，保证所有产品原材料及部件均是全新的纯正部件，不得以废、旧材料制作，产品必须符合厨具行业设计及采购人的品质、环保等要求。交货时所有厨具须完好无损，物品配件齐全，否则视为不合格产品。

- 3.在货物到达采购人指定地点后，供应商应在2个工作日内派工程师到达现场，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。

- 4.供应商保证产品不存在因材质、设计、制造等问题所引起的缺陷，否则应无偿予以纠正；供应商应提供免费培训及详细的保养、维修操作规程；供应商应完整准确地表述原厂家的标准售后服务承诺；供应商可能增加的服务承诺，及可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的；供应商需在投标文件中提供配件、易损易耗 件清单（品牌、规格型号、主要参数、生产厂家、价格）。

- 5.供应商提供的设备发生非人为因素严重故障时，应当免费在七日内将补充或者更换的货物运抵发生故障的货物所在地，由此产生的一切相关费用由供应商承担。

- 6.供应商负责设备安装、调试，确保正常运行。实施过程中发生的意外事故等由供应商负责，与采购人无关。

- 四、商务要求

- 1.最高限价：2853908元

- 2.完工期：签订合同后等待甲方通知后45日内完成安装调试。

- 3.交付地点：江苏省丹阳高级中学项目现场。

- 4.付款方式：合同签订后，采购人支付合同金额的30%作为预付款，在收到中标人提供的相应金额的正规发票后10个工作日内进行支付。验收合格后第一年，采购人在收到中标人提供的相应金额的正规发票后10个工作日内支付合同金额的28%；验收合格后第二年，采购人在收到中标人提供的相应金额的正规发票后10个工作日内支付合同金额的28%；验收合格后第三年，采购人在收到中标人提供的相应金额的正规发票后10个工作日付清余款。

- 五、验收要求

- 1、在发货前，成交供应商应对货物的质量、规格、性能、数量等进行准确而全面的检验，确保提供的所有产品均为合格产品，并满足招标文件要求。项目安装调试合格后，采购人将邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

- 2、验收时，采购人有权对成交供应商所供厨房产品中任意抽出不同型号的产品（产品种类不低于5种）送采购人所在地的监管部门委托法定检测机构进行检测（在抽样检测的破坏性实验后供应商应补充材料恢复被检测产品至原样，保证产品的使用功能，此项费用供应商在投标报价时应包含在总报价内，采购人不再另行支付被检测产品恢复至原样的费用，检测费由成交供应商承担），如果货物的质量和规格与合同规定相符，采购人应及时填写验收回执，加盖公章后送交采购代理机构。如果货物的质量和规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，采购人可报请当地监管部门进行查处，并有权凭法定检测机构出具的检验报告向中标人提出索赔；

- 3.验收情况作为支付货款的依据。产品保修期自验收合格之日起算。

- 4.采购人根据《丹阳市政府采购项目验收管理暂行规定》组织验收，经采购人验收合格后，需填写政府采购验收报告。

- 注：★表示实质性参数要求，不满足该要求的视为无效投标；#表示重要参数；其他为一般参数。对以上采购需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责解释答复。

第五部分    评标办法和标准

### 1.采购代理机构职责

1.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向政府采购监管部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级政府采购监管部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

### 2.评标委员会职责

### 2.1 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

### 3.评标注意事项

3.1评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

3.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

3.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.5评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第五十一条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有上述第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

3.6评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律法规规定的，采购人或采购代理机构将依法补足后继续评标，被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或采购代理机构将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标，原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或采购代理机构将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

3.7评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

### 4.评标过程的保密

4.1 评标开始后，至向中标的投标人授予合同时止，与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人以及与评标无关的其他人员透露。

4.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

4.3评标应当在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

### 5.报价前后不一致的处理原则

5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按上述规定排序在先的原则进行修正，修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

6.投标人资格审查

☑6.1 采用资格后审方式

开标结束后，采购人或代理机构将依法对投标人的资格进行审查。资格审查的内容如下：

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2023度财务报告，成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等；或提供资格承诺函 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供声明函；或提供资格承诺函 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料；或提供资格承诺函 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | （1）提供声明函或资格承诺函。 （2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单，以现场查询为准。 |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 无 |
| 7 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目专门面向中小微企业，行业类别为工业，提供《中小企业声明函》 |
| 8 | 资格承诺函 | 供应商可自行选择是否提供资格承诺函，若不提供资格承诺函的， 应按采购文件要求提供以上 2-5 项相应的证明材料。资格承诺函格式要求见投标文件组成部分。 |

7.投标人符合性审查

- 7.1 评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，审查内容主要是投标文件的有效性和对招标文件的响应程度，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的； |
| 2 | 商务要求响应 | 商务要求响应须满足招标文件实质性要求 |
| 3 | 技术要求响应 | 技术要求响应须满足招标文件实质性要求 |

7.2在详细评审之前，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应招标文件的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标响应。所谓重大偏离是指：

（1）投标文件没有投标单位法定代表人或授权委托人签字和加盖公章

（2）投标文件载明的采购项目的完成期限超过招标文件规定的期限

（3）投标文件严重背离招标文件中确定的技术功能要求

（4）投标文件附有采购人不能接受的商务条件

（5）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，要求供应商在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的

（6）不符合招标文件中规定的其他实质性要求

7.3确定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

8.技术和商务评估

☑8.1 本项目采用综合评分法。

| 评分项目 | 技术评估 | 商务评估 | 价格评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 16 | 14 | 70 |

（一）技术评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术部分响应评价 |  |  | 16 |
| 1 | 原材料及设备检测报告评价 | - 1、投标人提供拟投入本项目1.2mm厚的304不锈钢板材的具有CMA标识的检验检测报告（须符合GB4806.9-2023《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》标准）的，得2分；投标人提供拟投入本项目1.5mm厚的304不锈钢板材的具有CMA标识的检验检测报告（须符合GB4806.9-2023《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》标准）的，得2分。（须提供检验检测报告原件扫描件或复印件，不提供不得分） - 2、投标人提供拟投入本项目的不锈钢水池系列的具有CMA标识的合格安全试验报告（依据的试验标准：GB4806.9-2023）的得2分。（须提供试验报告原件扫描件或复印件，不提供不得分） - 3、投标人提供拟投入本项目的不锈钢调理系列（指各类不锈钢工作台等）的具有CMA标识的合格安全试验报告（依据的试验标准：GB4806.9-2023）的得2分。（须提供试验报告原件扫描件或复印件，不提供不得分） | 8 |
| 项目实施方案及售后服务方案评价 |  |  | 8 |
| 1 | 实施方案评价 | 1. 产品供货计划：投标人需依据招标文件要求，制定并提供产品供货计划。其中，供货计划优于招标文件要求的，得1分；符合招标文件要求的，得0.5分；未提供或不符合要求的，不得分。 2. 项目实施进度计划及保障措施：投标人应按照招标文件要求，提供详细的项目实施进度计划以及相应的保障措施。若方案优于招标文件要求，得1分；符合要求的，得0.5分；未提供或不符合要求的，不得分。 3. 施工、安装、调试、验收方案：投标人需根据招标文件要求，提供涵盖施工、安装、调试、验收等环节的完整方案。方案优于招标文件要求的，得1分；符合要求的，得0.5分；未提供或不符合要求的，不得分。 4. 应急处理措施：投标人应依据招标文件要求，制定并提供应急处理措施。措施优于招标文件要求的，得1分；符合要求的，得0.5分；未提供或不符合要求的，不得分。 | 4 |
| 2 | 售后服务方案评价 | 1.项目所在地售后服务机构设置：投标人已在项目所在地设置售后服务机构的，或承诺中标后在项目所在地设置售后服务机构的，得1分。（证明材料要求：已设立机构的投标人，需提供项目所在地服务机构的产权证明（若为自有产权）或房屋租赁证明（若为租赁场地）。承诺中标后设置机构的投标人，需提供加盖公章的承诺书原件，明确承诺中标后在项目验收合格前完成售后服务机构的设置。） 2. 响应时效承诺及保障方案：投标人应按照招标文件要求，提供详细的响应时效承诺及保障方案。若方案优于招标文件要求，得1分；符合要求的，得0.5分；未提供或不符合要求的，不得分。 3. 售后服务保障措施：投标人需根据招标文件要求，提供详细的售后服务保障措施。措施优于招标文件要求的，得1分；符合要求的，得0.5分；未提供或不符合要求的，不得分。 4. 售后专业团队组建及人员资质配备方案：投标人应依据招标文件要求，制定并提供售后专业团队组建及人员资质配备方案。方案优于招标文件要求的，得1分；符合要求的，得0.5分；未提供或不符合要求的，不得分。（须同时提供人员专业资质证书原件扫描件加盖公章、近半年内任意一个月投标人为其缴纳的社保证明材料扫描件加盖公章，不提供不得分） | 4 |

（二）商务评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商实力 |  |  | 14 |
| 1 | 类似业绩 | 自2021年1月1日(以合同签订之日)起算，供应商成功实施过类似项目的，有一项1分，最多得4分。（注：须同时提供合同和验收合格报告（或其他能说明项目合格的资料）原件扫描件，未按要求提供不得分。） | 4 |
| 2 | 企业认证评价 | 1、投标人具有有效的质量管理体系认证证书、 环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一项得2分，满分6分。（注：须提供有效的证书原件扫描件，未按要求提供的不得分。） 2、投标人具有四星级及以上的设备维修保养服务认证证书的得3分；三星级及以下的设备维修保养服务认证证书的得2分，未提供不得分。（注：须提供有效的证书原件扫描件，未按要求提供的不得分。） | 9 |
| 3 | 节能环保评价 | 投标人所投产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围（强制节能除外）内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，得0.5分。 投标人所投产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，得0.5分。 | 1 |

（三）价格评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价得分 |  |  | 70.0 |
| 1.1 | 投标报价 | 综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分70分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分= (评标基准价／投标报价)×70。 | 70.0 |

9.相同品牌产品的处理原则

### 9.1非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。本项目核心产品见投标人须知前附表。

9.2使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

### 10.允许修改评标结果的情形

10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级政府采购监管部门。

### 11.推荐中标候选人

☑11.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分(得分保留到小数点后2位，四舍五入)由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

第六部分    投标文件（格式）

投   标   文   件

项目编号：

项目名称：：

投 标 人（公章）：××××

××××年××月××日

- 一、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

| 投标货物名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
| 投标产品名称（项目总报价） | 元 |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

二、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

三、投标函

致：丹阳市政府采购中心

根据贵方的根据项目自行编辑号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向招标方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付招标方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账户：

- 日期：________年____月____日

四、投标产品配置及分项报价表

| 一、货物部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 数量 |  | 单价（元） | 合计（元） | 质保期 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物部分小计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| □二、服务部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 服务内容 |  |  | 服务期 | 价格（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务部分小计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它相关费用 |  |  |  | 元 |  |  |  |
| 项目总报价 |  |  |  | 元 |  |  |  |

注：1、投标人应当按照招标文件采购需求及相关报价要求填写。

2、本表中“其它”由投标人根据采购需求及自身经验进行补充填写。项目实施时，除采购人明确提出需要变更增加外，不再增加任何费用，投标人应确保本项目能安全、正常运行并达到采购要求。

3、本表中项目总报价应与开标一览表中项目总报价保持一致。

4、报价保留至小数点后两位，四舍五入。

- 技术响应偏离表

| 序号 | 名称及型号 | 招标文件要求参数 | 投标实际参数 | 符合/正偏离/负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| .. |  |  |  |  |  |

注：1、“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、投标人应逐一说明投标货物技术参数和偏离情况，如直接拷贝或简单复制招标文件技术要求的，技术参数响应情况评分按得零分处理。

3、投标人在《技术要求响应及偏离表》中须如实表述产品技术性能，虚构产品技术参数的，将视为虚假应标，按照无效投标处理。

4、行数不够可自行添加。

5、相关证明材料附后。

六、商务响应偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 符合/正偏离/负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

七、法定代表人身份证明书

兹证明×××（）姓名同志，性别×××，居民身份证号×××，在我单位任               职务，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电    话：

单位全称：

公    章：

年     月    日

附：法定代表人居民身份证扫描件

注：1.“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明。

- 投标人属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，视同法定代表人。

八、法定代表人授权委托书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

资格条件

（一）具有独立承担民事责任的能力

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

（四）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

（五）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（六）落实政府采购政策需满足的资格要求：

（七）资格承诺函

资格承诺函

致：___________（采购人、采购代理机构）

我单位参与______________（项目名称）______________（项目编号）项目的政府采购活动，现承诺如下：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标（响应）供应商（全称并盖章）：___________

供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：___________

日期：___________

说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

符合条件

（一）投标报价

（二）商务要求响应

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 符合/正偏离/负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

投标人（加盖公章）：

日期：  年   月   日

- （三）技术要求响应

| 序号 | 名称及型号 | 招标文件要求参数 | 投标实际参数 | 符合/正偏离/负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| .. |  |  |  |  |  |

注：1、“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、投标人应逐一说明投标货物技术参数和偏离情况，如直接拷贝或简单复制招标文件技术要求的，技术参数响应情况评分按得零分处理。

3、投标人在《技术要求响应及偏离表》中须如实表述产品技术性能，虚构产品技术参数的，将视为虚假应标，按照无效投标处理。

4、行数不够可自行添加。

5、相关证明材料附后。

投标人（加盖公章）：

日期：  年   月   日

- 综合评审评分项

- 原材料检测报告评价

- 设备（不锈钢水池系列）检测报告评价

- 设备（不锈钢调理系列）检测报告评价

- 实施方案（产品供货计划）评价

- 实施方案（项目实施进度计划及保障措施）评价

- 实施方案（施工、安装、调试、验收方案）评价

- 实施方案（应急处理措施）评价

- 售后服务方案（项目所在地售后服务机构设置）评价

- 售后服务方案（响应时效承诺及保障方案）评价

- 售后服务方案（售后服务保障措施）评价

- 售后服务方案（售后专业团队组建及人员资质配备方案）评价

- 类似业绩

- 企业认证评价1

- 企业认证评价2

- 节能评价

- 环保评价

- 其他部分

- (一)中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。友情提醒：供应商应按照所投报货物实际情况如实填写该声明函，在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策，无需填写该声明函。

（二）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：

- (三)按招标文件要求供应商所能提供的其他文件

采购需求附件

| 江苏省丹阳高级中学集体厨房设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 设备名称 | 参考品牌 | 规格 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 参考图片 | ★证书要求 |
| 一层厨房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AA | 卸货过磅区 |  |  |  |  |  |  |  |
| AA01 | 电子磅秤 |  | 300KG | 1 | 台 | 1、防水、防尘、防腐蚀数字台秤 2、旋转式表头，可向各个方向自由旋转 3、背光液晶显示、重量快速显示，显示器尺寸：不小于129*97mm 4、电源：220V 0.1KW |  |  |
| AA02 | 平板推车 | 厂制品 | 900*500*800 | 7 | 台 | 1、采用优质304不锈钢冷轧板制造； 2、层板厚度不小于1.2mm，加强筋采用不锈钢方管，不低于25mm*25mm，壁厚不小于1.2mm，不少于3根； 3、推手采用不小于φ32*1.2mm不锈钢圆管整体弯制成型； 4、配耐磨重型静音脚轮，其中两轮采用万向轮，整车承重不低于280kg。 |  |  |
| AA03 | 挂墙式洗手星盆 | 厂制品 | 450×450×250/150 | 1 | 台 | SUS-304-2B无磁不锈钢 1、台面：304-1.2mm不锈钢 2、水斗：304-1.2mm不锈钢，深度不低于200mm 3、加强筋：水斗底部1.2mm不锈钢加强筋，不少于4根不锈钢圆管。 4、配挂墙支架，不锈钢落水器。 |  |  |
| 配AA03 | —电子式感应龙头 |  | 台出式 | 1 | 台 | —H62黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理； —座台式安装，开孔尺寸25mm； —红外感应距离不少于80mm，感应距离可调； — AC/DC控制模块，电源可选交流电或1.5V*4直流电源； —三通接口设计，可接冷、热水源，接口4分外螺纹。 |  |  |
| AA04 | 厨房花洒洗地龙头 |  | 管长10米 | 1 | 台 | —开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理； —固定侧支架钢板厚度不少于5mm，黄铜进水主体； —重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件； —黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配橡胶保护套水压可调； —进水接口4分外螺纹； —六向软管导轮，自动卡位软管自动回收。 |  |  |
| AA05 | 单星水池 | 厂制品 | 800×750×800/150 | 1 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面厚度不低于1.2mm，洗盆厚度不低于1.2mm； —水斗配去高筒水器及拦渣网，拦渣网材质为SUS304不锈钢，高度不低于250 mm，形状为L型。 —立柱采用ø38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚； —水斗深度不低于250mm。 |  |  |
| AA06 | —摇摆混合水喉 |  |  | 1 | 个 | 1.座台式安装，双孔双温，接口为标准4分外螺纹； 2.国标低铅铜铸造，表面抛光镀铬处理； 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.左右接口中心间距为200mm，采用偏芯设计可微调（15mm）。 |  |  |
| AA08 | 挂墙开水器 | 厂制品 | 500*275*925 | 1 | 台 | - 内胆采用食品安全级不锈钢（SUS304不锈钢）制造,厚度1.2mm； - 30mm高密度聚氨酯保温技术，表面接近常温，环保节能； - 采用微电脑控制的步进式加热技术，杜绝“死水”和“千沸水”； - 采用微电脑控制的双电子温控控制，保温水温在95℃到97℃之间。 - 电压：220v - 功率：3kw 7、容量：30L |  | ★国家工业产品生产许可证 |
| 配AA08 | —净水器（冷水） |  |  | 1 | 套 | 处理水量：6.3升/分钟，水压：0.06-0.65Mpa，处水总量：9000加仑 滤芯：PP棉+活性炭 |  |  |
| AA09 | 单通柜连水杯柜 | 厂制品 | 1200*550*800+1200*300*1200 | 1 | 台 | SUS-304-2B无磁不锈钢 1、台面：304-1.2mm不锈钢板 2、层板：304-1.2mm不锈钢板 3、侧板：304-1.2mm不锈钢板 4、柜门：304-1.2mm不锈钢板，内衬：304-0.8mm不锈钢板 5、下柜配加强筋：304-0.8mm不锈钢板 6、柜脚：可调节不锈钢重力脚 7.总格数不少于24格。 |  |  |
| AB | 一层男女更衣室 |  |  |  |  |  |  |  |
| AB01 | 更衣柜 | 厂制品 | 900*400*1800 | 8 | 台 | 1、采用优质304不锈钢制作，柜体面板厚度1.2mm，柜内层板采用1.2mm的304不锈钢，下配不锈钢加强筋；下层板厚度1.2mm，下配不锈钢加强筋；配不锈钢可调子弹脚。 2、柜体上下6扇门，带锁，每格柜子不少于3个不锈钢挂钩。 |  |  |
| AB02 | 挂墙式洗手星盆 | 厂制品 | 450×450×250/150 | 2 | 台 | SUS-304-2B无磁不锈钢 1、台面：304-1.2mm不锈钢 2、水斗：304-1.2mm不锈钢，深度不低于200mm。 3、加强筋：水斗底部1.2mm不锈钢加强筋，不少于4根不锈钢圆管。 4、配挂墙支架，不锈钢落水器。 |  |  |
| 配AB02 | —电子式感应龙头 |  | 台出式 | 2 | 台 | —H62黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理； —座台式安装，开孔尺寸25mm； —红外感应距离不少于80mm，感应距离可调； — AC/DC控制模块，电源可选交流电或1.5V*4直流电源； —三通接口设计，可接冷、热水源，接口4分外螺纹。 |  |  |
| AC | 一层杂物间 |  |  |  |  |  |  |  |
| AC01 | 四层格栅货架 | 厂制品 | 1200×500×1550 | 4 | 台 | - 1、立柱：Ø38不锈钢圆管 - 2、格栅管：38*25不锈钢方管 - 3、横挡管：38*25不锈钢方管 - 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚 5、材质：304不锈钢、厚度不低于1.2mm 6、格栅的间距为不大于50mm 7、最下一层离地间隙150mm。 |  |  |
| AC02 | 四层平板货架 | 厂制品 | 1200×500×1550 | 4 | 台 | 1、采用优质304不锈钢冷轧板制造； 2、层板厚度不低于1.2mm，加强筋厚度不低于1.2mm，横向设置，每层不低于3根； 3、立柱采用ø38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚 4、材质：304不锈钢、厚度不低于1.2mm 5、最下一层离地间隙150mm。 |  |  |
| AD | 一层副食库 |  |  |  |  |  |  |  |
| AD01 | 四层平板货架 | 厂制品 | 1200×500×1550 | 4 | 台 | 1、采用优质304不锈钢冷轧板制造； 2、层板厚度不低于1.2mm，加强筋厚度不低于1.2mm，横向设置，每层不低于3根； 3、立柱采用ø38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚 4、材质：304不锈钢、厚度不低于1.2mm 5、最下一层离地间隙150mm。 |  |  |
| AD02 | 四层格栅货架 | 厂制品 | 1200×500×1550 | 4 | 台 | - 1、立柱：Ø38不锈钢圆管 - 2、格栅管：38*25不锈钢方管 - 3、横挡管：38*25不锈钢方管 - 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚 5、材质：304不锈钢、厚度不低于1.2mm 6、格栅的间距为不大于50mm 7、最下一层离地间隙150mm。 |  |  |
| AE | 一层主食库 |  |  |  |  |  |  |  |
| AE01 | 四层平板货架 | 厂制品 | 1200×500×1550 | 4 | 台 | 1、采用优质304不锈钢冷轧板制造； 2、层板厚度不低于1.2mm，加强筋厚度不低于1.2mm，横向设置，每层不低于3根； 3、立柱采用ø38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚 4、材质：304不锈钢、厚度不低于1.2mm 5、最下一层离地间隙150mm。 |  |  |
| AE02 | 地通架 | 厂制品 | 1200*500*350 | 7 | 台 | 1.采用304优质不锈钢型材制造； 2、架子采用38*25*1.2mm不锈钢方管； 3、立柱采用38*38*1.2mm不锈钢圆管配橡皮减震脚。 - 4、承重：不小于600kg - 5、格栅的间距为不大于50mm。 |  |  |
| AF | 一层高温/低温冷库 |  |  |  |  |  |  |  |
| AF01 | 高温冷库 |  | 3800×3000×2600 | 1 | 台 | 1、库板冷库库板与库板的连接使用定制凸轮式偏心勾锁快速自锁扣安装；系统对化学品稳定而且达到国家洁净卫生标准，库内外表面平整光滑，所有冷库接缝处采用聚氯乙烯密封胶条，确保冷库的气密性，其防渗水性能使库板可以用喷水器清 2、库板厚度：100mm,内外层表面金属材料内外均选用0.8mm 厚、SUS304不锈钢板 3、防火性能符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1认证及SGS 组合冷库用隔热夹芯板：燃烧等级：B，烟生成等级：s 1;燃烧熔滴等级：d 0标准，投标时提供承诺书。 4、自动回归平掩门门洞尺寸为：860*1900H/MM；门和墙板平滑连接，不外凸 5、冷库门门框为单身门框而不带冷桥，镶嵌耐低温的磁性密封胶条，具有良好的弹性和耐磨性，能防止发霉，表面光洁，不藏污纳垢，易清洁 6、冷库门框均配置发热线(220V/1/50Hz)以防结露，门框发热线凹槽为可拆卸式，方便发热线更换 7、冷库的灯开关必须嵌入式安装在门框上，防水等级达到IP67，LED环形光圈指示灯以方便在库外查看库灯的开闭，防腐耐压。中心高度离完成地面≤1500MM,所有的管线必须安装在门板框内,不能外露 8、温度范围：2~10℃ 9、电压功率：5kw/380v |  |  |
| 配AF01 | 配套压缩机组 |  |  | 1 | 套 | - 制冷剂：R404A。 - 排气量：17.1立方米/小时。 - 制冷量（中温/低温）千瓦：10.7/5.9。 - 输入功率（中温/低温）千瓦：5.3/4.3。 - 额定工作电流（中温/低温）安培：9.3/7.8。 - 能效比（中温/低温）：2.0/1.4。 - 电机类型：三相异步电机。 - 相数：3。 - 频率：50Hz。 - 额定电压：380V。 - 电机额定转速：2900转/分钟。 - 润滑油类型：POE油。 平均噪声：78分贝。 |  | ★国家强制性产品认证 |
| 配AF01 | 配套冷风机组 |  |  | 1 | 套 | - 单相230V-50/60Hz电机的风扇。 - 具有IP54防护等级和内部热保护。 - 冷风机的风扇数量为1个。 - 风扇Φ450mm。 - 额定换热量：1894w - 换热面积：6.7㎡ - 除霜功率：0.5w - 风机叶径/数量：275/1 - 风量：950m³/h - 送风距离：11m 11、风机功耗：85w。 |  |  |
| 配AF01 | 配套冷库控制箱及制冷辅材 |  |  | 1 | 套 | 智能自动控制系统、含缺相保护、过载保护、不平衡保护、高低压力保护 ，高低温上下限报警。 库内防锁死开门报警，远程监控，短信报警 |  |  |
| AF02 | 四层格栅货架 | 厂制品 | 1200×500×1550 | 5 | 台 | - 1、立柱：Ø38不锈钢圆管 - 2、格栅管：38*25不锈钢方管 - 3、横挡管：38*25不锈钢方管 - 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚 5、材质：304不锈钢、厚度不低于1.2mm 6、格栅的间距为不大于50mm 7、最下一层离地间隙150mm。 |  |  |
| AF03 | 低温冷库 |  | 3000×2900×2600 | 1 | 台 | 1、库板冷库库板与库板的连接使用定制凸轮式偏心勾锁快速自锁扣安装；系统对化学品稳定而且达到国家洁净卫生标准，库内外表面平整光滑，所有冷库接缝处采用聚氯乙烯密封胶条，确保冷库的气密性，其防渗水性能使库板可以用喷水器清 2、库板厚度：100mm,内外层表面金属材料内外均选用0.8mm #304不锈钢板 3、防火性能符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1认证及SGS 组合冷库用隔热夹芯板：燃烧等级：B，烟生成等级：s 1;燃烧熔滴等级：d 0标准，投标时提供承诺书 4、自动回归平掩门门洞尺寸为：860*1900H/MM；门和墙板平滑连接，不外凸 5、冷库门门框为单身门框而不带冷桥，镶嵌耐低温的磁性密封胶条，具有良好的弹性和耐磨性，能防止发霉，表面光洁，不藏污纳垢，易清洁 6、冷库门框均配置发热线(220V/1/50Hz)以防结露，门框发热线凹槽为可拆卸式，方便发热线更换 7、冷库的灯开关必须嵌入式安装在门框上，防水等级达到IP67，LED环形光圈指示灯以方便在库外查看库灯的开闭，防腐耐压。中心高度离完成地面≤1500MM,所有的管线必须安装在门板框内,不能外露 8、温度范围：-18~-20℃ 9、电压功率：10kw/380v |  |  |
| 配AF03 | 配套压缩机组 |  |  | 1 | 套 | 1、制冷剂：R404A。 2、排气量：17.1立方米/小时。 3、制冷量（中温/低温）千瓦：10.7/5.9。 4、输入功率（中温/低温）千瓦：5.3/4.3。 5、额定工作电流（中温/低温）安培：9.3/7.8。 6、能效比（中温/低温）：2.0/1.4。 7、电机类型：三相异步电机。 8、相数：3。 9、频率：50Hz。 10、额定电压：380V。 11、电机额定转速：2900转/分钟。 12、润滑油类型：POE油。 13、平均噪声：78分贝。 |  | ★国家强制性产品认证 |
| 配AF03 | 配套冷风机组 |  |  | 1 | 套 | - 单相230V-50/60Hz电机的风扇。 - 具有IP54防护等级和内部热保护。 - 冷风机的风扇数量为1个。 - 风扇Φ450mm。 - 额定换热量：1894w - 换热面积：6.7㎡ - 除霜功率：0.5w - 风机叶径/数量：275/1 - 风量：950m³/h - 送风距离：11m 11、风机功耗：85w。 |  |  |
| 配AF03 | 配套冷库控制箱及制冷辅材 |  |  | 1 | 套 | 智能自动控制系统、含缺相保护、过载保护、不平衡保护、高低压力保护 ，高低温上下限报警。 库内防锁死开门报警，远程监控，短信报警 |  |  |
| AF04 | 四层格栅货架 | 厂制品 | 1200×500×1550 | 4 | 台 | - 1、立柱：Ø38不锈钢圆管 - 2、格栅管：38*25不锈钢方管 - 3、横挡管：38*25不锈钢方管 - 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚 5、材质：304不锈钢、厚度不低于1.2mm 6、格栅的间距为不大于50mm 7、最下一层离地间隙150mm。 |  |  |
| AG | 一层蔬菜加工 |  |  |  |  |  |  |  |
| AG01 | 厨房花洒洗地龙头 |  | 管长10米 | 1 | 台 | —开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理； —固定侧支架钢板厚度不少于5mm，黄铜进水主体； —重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件； —黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配橡胶保护套水压可调； —进水接口4分外螺纹； —六向软管导轮，自动卡位软管自动回收。 |  |  |
| AG02 | 挂墙式洗手星盆 | 厂制品 | 450×450×250/150 | 1 | 台 | SUS-304-2B无磁不锈钢 1、台面：304-1.2mm不锈钢 2、水斗：304-1.2mm不锈钢，深度不低于200mm。 3、加强筋：水斗底部1.2mm不锈钢加强筋，不少于4根不锈钢圆管。 4、配挂墙支架，不锈钢落水器 |  |  |
| 配AG02 | —电子式感应龙头 |  | 台出式 | 1 | 台 | —H62黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理； —座台式安装，开孔尺寸25mm； —红外感应距离不少于80mm，感应距离可调； — AC/DC控制模块，电源可选交流电或1.5V*4直流电源； —三通接口设计，可接冷、热水源，接口4分外螺纹。 |  |  |
| AG03 | 智能刀具消毒柜 | 厂制品 | 600x600x790 | 1 | 台 | 1.采用优质304不锈钢无指纹板，整体采用1.2MM厚，电压220伏18瓦，紫外线功率18瓦，利用高温方法消毒，使用经消毒的刀具无残留水渍；集刀具消毒与烘干及无菌储存等功能于一身，采用带人脸识别和指纹、密码、钥匙一体，一人一柜。 2．由室温至 100℃ 温度自由调节，使该产品具有对多种材质餐具、刀具消毒的功能； 3．全不锈钢结构并采用低热负荷金属红外线发热管、环保矿物保温材料、毛条门密封材料等。利用远红外线穿透能力较强的特点，在有限的容积内能使重叠的工具均得以有效消毒。 —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —可容纳厚度≤10厘米砧板9块，刀具20把，刀具若干； —消毒时间＞30分钟，刀具柜采用紫外线+ 高温双重消毒； —砧板架可拆卸设计，更方便清理； —设备功率220v/0.75kw。 4.配30个厚度为2cm的低密度PE环保型塑料砧板（红）、4个55*15cm的木质荤菜砧板、4套全新PE原料的加厚食品级塑料刨刀套装。 |  | ★生产企业卫生许可证 |
| AG04 | 四层格栅货架 | 厂制品 | 1200×500×1550 | 1 | 台 | - 1、立柱：Ø38不锈钢圆管 - 2、格栅管：38*25不锈钢方管 - 3、横挡管：38*25不锈钢方管 - 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚 5、材质：304不锈钢、厚度不低于1.2mm 6、格栅的间距为不大于50mm 7、最下一层离地间隙150mm。 |  |  |
| AG05 | 双层工作台 | 厂制品 | 1800×800×800 | 2 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面不低于1.2mm，下衬不低于15mm加强减震板，连接筋不小于150mm； —层板不低于1.2mm，下衬横向设置不锈钢加强筋，壁厚不少于1.2mm，数量不少于5根； —立柱Φ38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |  |  |
| AG06 | 大单星水池 | 厂制品 | 1200*800*800/150 | 3 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面厚度不低于1.2mm，洗盆厚度不低于1.2mm； —水斗配高筒去水器及拦渣网，拦渣网材质为SUS304不锈钢，高度不低于500mm，形状为L型； —立柱采用ø38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚； —水斗深度不低于500mm。 —配7个台下式垃圾桶 |  |  |
| 配AG06 | —摇摆混合水喉 |  |  | 3 | 个 | 1.座台式安装，双孔双温，接口为标准4分外螺纹； 2.国标低铅铜铸造，表面抛光镀铬处理； 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.左右接口中心间距为200mm，采用偏芯设计可微调（15mm）。 |  |  |
| AG07 | 备用编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| AG08 | 双层工作台 | 厂制品 | 1500*800*800/150 | 1 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面不低于1.2mm，下衬不低于15mm加强减震板，连接筋不小于150mm； —层板不低于1.2mm，下衬横向设置不锈钢加强筋，壁厚不少于1.2mm，数量不少于4根； —立柱Φ38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |  |  |
| AG09 | 坐地式切菜机 |  | 1160*530*1000 | 1 | 台 | —适用范围：将根茎类（如：马铃薯、蕃薯、芋头、瓜类、洋葱、茄子等）切成丁、片、丝、条状; 叶菜类（如：芹菜、大白菜、菠菜、葱等）的长条状之物切成片、丝、段； —机架材质：整机采用SUS304不锈钢制； —传送带宽：120mm，切割尺寸：1-60mm； —刀的种类：丝刀、片刀、丁刀各一个,材质为304不锈钢 —加工能力：800-1000公斤/小时； —开关类型：防水型，设备电压：220v，功率1.5KW。 |  |  |
| AG10 | 备用编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| AH | 一层肉类/鱼类加工 |  |  |  |  |  |  |  |
| AH01 | 落地式开水器 | 厂制品 | 610×529×1545 | 1 | 台 | 1、内胆采用食品安全级不锈钢（SUS304不锈钢）制造； 2、30mm高密度聚氨酯保温技术，表面接近常温，环保节能； 3、采用微电脑控制的步进式加热技术，杜绝“死水”和“千沸水”； 4、采用微电脑控制的双电子温控控制，保温水温在95℃到97℃之间。 5、电压：380v 6、功率：9kw 7、连续出水：55L/H |  | ★国家工业产品生产许可证 |
| 配AH01 | —净水器（冷水） |  |  | 1 | 套 | 处理水量：6.3升/分钟，水压：0.06-0.65Mpa，处水总量：9000加仑， 滤芯：PP棉+活性炭。 |  |  |
| AH02 | 单星水池 | 厂制品 | 1000×800×800/150 | 1 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面厚度不低于1.2mm，洗盆厚度不低于1.2mm； —水斗配高筒去水器及拦渣网，拦渣网材质为SUS304不锈钢，高度不低于500mm，形状为L型； —立柱采用ø38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚； —水斗深度不低于500mm。 |  |  |
| AH03 | 双星水池 | 厂制品 | 1500*800*800/150 | 1 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面厚度不低于1.2mm，洗盆厚度不低于1.2mm；； —水斗配高筒去水器及拦渣网，拦渣网材质为SUS304不锈钢，高度不低于400mm，形状为L型； —立柱采用ø38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚； 水斗深度不低于400mm。 |  |  |
| 配AH03 | —摇摆混合水喉 |  |  | 3 | 个 | 1.座台式安装，双孔双温，接口为标准4分外螺纹； 2.国标低铅铜铸造，表面抛光镀铬处理； 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.左右接口中心间距为200mm，采用偏芯设计可微调（15mm）。 |  |  |
| AH04 | 双层工作台 | 厂制品 | 1800×800×800/150 | 1 | 台 | 采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面不低于1.2mm，下衬不低于15mm加强减震板，连接筋不小于150mm； —层板不低于1.2mm，下衬横向设置不锈钢加强筋，壁厚不少于1.2mm，数量不少于5根； —立柱Φ38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |  |  |
| AH05 | 双层挂墙架 | 厂制品 | 2500×350×600 | 1 | 台 | SUS-304-2B无磁不锈钢 1、台面：304不锈钢板-不低于1.2mm 2、层板：304不锈钢板-不低于1.2mm 3、加强筋：304不锈钢板-不低于1.2mm 4、立柱：38*38不锈钢方管，不低于1.2mm |  |  |
| AH06 | 双层挂墙架 | 厂制品 | 1300×350×600 | 1 | 台 | SUS-304-2B无磁不锈钢 1、台面：304不锈钢板-不低于1.2mm 2、层板：304不锈钢板-不低于1.2mm 3、加强筋：304不锈钢板-不低于1.2mm 4、立柱：38*38不锈钢方管，不低于1.2mm |  |  |
| AH07 | 宰鱼台 | 厂制品 | 1500×750×800/150 | 1 | 台 | SUS-304-2B无磁不锈钢 1、台面：304不锈钢-不低于1.5mm，长度900mm。 2、水斗：304不锈钢-不低于1.2mm，深度不低于300mm。 3、台面配不锈钢加强筋：厚度不低于1.2mm，数量不少于2根。 4、立柱：38*38*1.2mm方管 5、横管：38*25*1.2mm方管 6、台脚：可调节不锈钢子弹脚 |  |  |
| 配AH07 | —摇摆混合水喉 |  |  | 1 | 个 | 1.座台式安装，双孔双温，接口为标准4分外螺纹； 2.国标低铅铜铸造，表面抛光镀铬处理； 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.左右接口中心间距为200mm，采用偏芯设计可微调（15mm）。 |  |  |
| 配AH07 | —高压花洒 |  |  | 1 | 个 | 1.双孔双温高压花洒，两孔中心距200mm,黄铜铸造表面抛光镀铬处理； 2.直管采用快速安装设计，安装简单高效； 3.150mm±5%长的墙上托架； 4.工作高度：980mm±5%； 5.进水口配有止回阀，防止回水倒流； 6.接水口口径为4分外螺纹。 |  |  |
| AH08 | 双层工作台 | 厂制品 | 1200×750×800/150 | 2 | 台 | 采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面不低于1.2mm，下衬不低于15mm加强减震板，连接筋不小于150mm； —层板不低于1.2mm，下衬横向设置不锈钢加强筋，壁厚不少于1.2mm，数量不少于4根； —立柱Φ38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |  |  |
| AH09 | 智能刀具消毒柜 | 厂制品 | 600x600x790 | 1 | 台 | 1.采用优质304不锈钢无指纹板，整体采用1.2MM厚，电压220伏18瓦，紫外线功率18瓦，利用高温方法消毒，使用经消毒的刀具无残留水渍；集刀具消毒与烘干及无菌储存等功能于一身，采用带人脸识别和指纹、密码、钥匙一体，一人一柜。 2．由室温至 100℃ 温度自由调节，使该产品具有对多种材质餐具、刀具消毒的功能； 3．全不锈钢结构并采用低热负荷金属红外线发热管、环保矿物保温材料、毛条门密封材料等。利用远红外线穿透能力较强的特点，在有限的容积内能使重叠的工具均得以有效消毒。 —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —可容纳厚度≤10厘米砧板9块，刀具20把，刀具若干； —消毒时间＞30分钟，刀具柜采用紫外线+ 高温双重消毒； —砧板架可拆卸设计，更方便清理； —设备功率220v/0.75kw。 |  | ★生产企业卫生许可证 |
| AH10 | 备用编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| AI | 一层切配区 |  |  |  |  |  |  |  |
| AI01 | 单星水池 | 厂制品 | 1000×800×800/150 | 1 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面厚度不低于1.2mm，洗盆厚度不低于1.2mm； —水斗配去高筒水器及拦渣网，拦渣网材质为SUS304不锈钢，高度不低于400 mm，形状为L型。 —立柱采用ø38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚； —水斗深度不低于400mm。 |  |  |
| 配AI01 | —摇摆混合水喉 |  |  | 1 | 个 | 1.座台式安装，双孔双温，接口为标准4分外螺纹； 2.国标低铅铜铸造，表面抛光镀铬处理； 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.左右接口中心间距为200mm，采用偏芯设计可微调（15mm）。 |  |  |
| AI02 | 备用编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| AI03 | 双层工作台 | 厂制品 | 900*800×800/150 | 1 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面不低于1.2mm，下衬不低于15mm加强减震板，连接筋不小于150mm； —层板不低于1.2mm，下衬横向设置不锈钢加强筋，壁厚不少于1.2mm，数量不少于3根； —立柱Φ38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |  |  |
| AI04 | 四层格栅货架 | 厂制品 | 1200×500×1550 | 3 | 台 | - 1、立柱：Ø38不锈钢圆管 - 2、格栅管：38*25不锈钢方管 - 3、横挡管：38*25不锈钢方管 - 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚 5、材质：304不锈钢、厚度不低于1.2mm 6、格栅的间距为不大于50mm 7、最下一层离地间隙150mm。 |  |  |
| AI05 | 备用编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| AI06 | 厨房花洒洗地龙头 |  | 管长10米 | 1 | 台 | —开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理； —固定侧支架钢板厚度不少于5mm，黄铜进水主体； —重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件； —黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配橡胶保护套水压可调； —进水接口4分外螺纹； —六向软管导轮，自动卡位软管自动回收。 |  |  |
| AI07 | 大单星水池 | 厂制品 | 1200*800*800/150 | 1 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面厚度不低于1.2mm，洗盆厚度不低于1.2mm； —水斗配高筒去水器及拦渣网，拦渣网材质为SUS304不锈钢，高度不低于500mm，形状为L型； —立柱采用ø38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚； —水斗深度不低于500mm。 |  |  |
| 配AI07 | —摇摆混合水喉 |  |  | 1 | 个 | 1.座台式安装，双孔双温，接口为标准4分外螺纹； 2.国标低铅铜铸造，表面抛光镀铬处理； 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.左右接口中心间距为200mm，采用偏芯设计可微调（15mm）。 |  |  |
| AI08 | 双层工作台 | 厂制品 | 1550*800*800/150 | 1 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面不低于1.2mm，下衬不低于15mm加强减震板，连接筋不小于150mm； —层板不低于1.2mm，下衬横向设置不锈钢加强筋，壁厚不少于1.2mm，数量不少于4根； —立柱Φ38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |  |  |
| AJ | 一层面点间 |  |  |  |  |  |  |  |
| AJ01 | 单星水池 | 厂制品 | 800×800×800/150 | 1 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面厚度不低于1.2mm，洗盆厚度不低于1.2mm； —水斗配去高筒水器及拦渣网，拦渣网材质为SUS304不锈钢，高度不低于250 mm，形状为L型。 —立柱采用ø38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚； —水斗深度不低于250mm。 |  |  |
| 配AJ01 | —摇摆混合水喉 |  |  | 1 | 个 | 1.座台式安装，双孔双温，接口为标准4分外螺纹； 2.国标低铅铜铸造，表面抛光镀铬处理； 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.左右接口中心间距为200mm，采用偏芯设计可微调（15mm）。 |  |  |
| AJ02 | 挂墙式洗手星盆 | 厂制品 | 450×450×250/150 | 1 | 台 | SUS-304-2B无磁不锈钢 1、台面：304-1.2mm不锈钢 2、水斗：304-1.2mm不锈钢，深度不低于200mm。 3、加强筋：水斗底部1.2mm不锈钢加强筋，不少于4根不锈钢圆管。 4、配挂墙支架，不锈钢落水器。 |  |  |
| 配AJ02 | —电子式感应龙头 |  | 台出式 | 1 | 台 | —H62黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理； —座台式安装，开孔尺寸25mm； —红外感应距离不少于80mm，感应距离可调； — AC/DC控制模块，电源可选交流电或1.5V*4直流电源； —三通接口设计，可接冷、热水源，接口4分外螺纹。 |  |  |
| AJ03 | 厨房花洒洗地龙头 |  | 管长10米 | 1 | 台 | —开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理； —固定侧支架钢板厚度不少于5mm，黄铜进水主体； —重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件； —黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配橡胶保护套水压可调； —进水接口4分外螺纹； —六向软管导轮，自动卡位软管自动回收。 |  |  |
| AJ04 | 备用编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| AJ05 | 搅拌机 |  | 560*850*1120 | 1 | 台 | 1、材质：与食品接触面采用食品级304不锈钢 2、容量：面粉12.5KG；面团25KG 3、钩转速：第1速度140r/min 第2速度280r/min 4、缸转速：第1速度12.8r/min 第2速度25.5r/min 5、电压/功率：380V/2.2KW |  |  |
| AJ06 | 压面机 |  | 780*1350*1250 | 1 | 台 | 电压：380V 功率：不低于3KW 面团厚度范围：0.5-7mm 压面宽度：500mm±5mm 轧辊调整范围：3-20mm 带配套面刀 该机外壳是全304不锈钢材质，可用于面头、包子、法式餐包等硬面团产品的生产，适用于含水量较少的面团，使面团输送、折叠和揉压自动连续完成，从而使面团产生筋性，无需人工翻动及折叠，既卫生又安全。 |  |  |
| AJ07 | 饼盘车 | 厂制品 | 480*680*1600 | 1 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —层板1.2mm，下衬不锈钢加强筋； 一推手采用25*25*1.2mm不锈钢管； 一配带脚刹的耐磨静音脚轮，其中两轮采用万向轮，承重：50kg。 一不少于12层 内尺寸与蒸饭箱内的蒸饭盘及烤盘配套。 |  |  |
| AJ08 | 单门醒发箱 |  | 490*690*1880 | 1 | 台 | 1、材质：304不锈钢 2、可放烤盘数量：13 3、烤盘架层数：13 4、使用温度范围：0~85℃ 5、控温精度：±1℃ 6、电压/功率：220V/2.5KW |  |  |
| AJ09 | 电力烤箱 |  | 1320*1050*1750 | 1 | 台 | - 1、外表面材质：面板304不锈钢板材，其他面镀铝锌板 - 2、层数：3 - 3、每层烤盘数量：2 - 4、烤盘尺寸：400*600mm - 5、温度范围：0~300℃ 6、每层内腔尺寸：900*700*210mm - 6、可选配：蒸汽设备、出入炉器、石板 - 7、重量：470KG - 8、控制模式：微电脑面板 - 9、电压/功率：380V/4.5KW*3 11、产品特点：加厚防爆钢化玻璃、放热效果均匀、环流散热系统 防尘防水 持久耐用 |  | ★国家工业产品生产许可证 |
| AJ10 | 备用编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| AJ11 | 电饼铛 |  | 840*660*760 | 2 | 台 | —温度范围：150℃~250℃； —上下电热管双表控温，电饼铛专用控温仪； —全部原器件插接联接，并可互换； —设备功率：380v/4.8kw。 产品特点：304不锈钢机身 防锈防油易清理、可拆卸台脚 立式台式随意切换、15.5寸大盘面 大面积铝盘 |  | ★国家工业产品生产许可证 |
| AJ12 | 不锈钢烟罩 | 厂制品 | 3200×1200×800 | 1 | 台 | —采用优质不锈钢制作，整体采用304/1.2mm不锈钢板； —内置不锈钢油脂过滤器，配不锈钢接油杯与防潮照明灯； |  |  |
| 配AJ12 | 封墙钢 | 厂制品 | L=5100 | 1 | 台 | SUS-304-2B无磁不锈钢 ，厚度1.2mm |  |  |
| 配AJ12 | 灭火系统 |  | 双瓶组 | 1 | 台 | 设备采用机械启动式，无需任何电源（包含电池等），水流联动阀自动切换时间不应大于5s，灭火剂喷射时间不应小于10s且喷射延迟时间不应大于3s，带有机械应急操作机构；连接喷嘴的安装管路使用SUS304不锈钢管，全部使用螺纹连接，药剂管壁厚大于等于1.5mm，便于长久使用，无需更换。 - 材质：箱体采用304不锈钢； - 技术要求：单独控制盘，手动、自动控制可调，且在主电断电后48小时内，仍能正常启动设备灭火及联动开闭其他设备； - 延时启动（防勿喷)功能：（0-30）s可调，给现场人员反应时间，得以撤离火灾现场或非火情时紧急停止设备的启动； - 紧急停止功能：能在延时期间，紧急停止设备启动；减少非火情启动带来的损失； - 远程控制：具备消防控制室远程紧急启动、停止设备； - 参数：感温器动作温度：183℃； - 灭火剂：9或18L，食用油专用灭火剂，具有无毒、无污染、灭火效率高、灭火后易清洗特点； 工作压力：外贮压式 6MPa，控制盘：供电电压AC220V±20%，备用电源DC12V/4.5Ah蓄电池,输出电压DC24V。 |  |  |
| AJ13 | 备用编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| AJ14 | 面粉车 | 厂制品 | 450×550×550 | 1 | 台 | SUS-304-2B无磁不锈钢； 1、箱体：304-1.2mm不锈钢； 2、脚轮：4寸万向脚轮带刹车，承重：30kg 3、配3套10种规格且满足需求的木制擀面杖套装、3个4寸加厚木质手柄油刷。 |  |  |
| AJ15 | 平冷工作台 |  | 1800×800×800/150 | 1 | 台 | 1、台面：优质304不锈钢制造，厚度1.2mm 2、材质：内外箱优质无磁不锈钢 3、易拆卸磁性门封 4、制冷方式：风冷 5、温度范围：-5℃~+10℃/-15℃~-5℃ 6、控温类型：电子控温，双温双控 7、柜脚：重力脚 8、制冷剂：R404A 9、发泡料：环戊烷 10、电压/功率：220V/1KW 50HZ |  | ★国家强制性产品认证 |
| AJ16 | 双层挂墙架 | 厂制品 | L=1800 | 1 | 台 | SUS-304-2B无磁不锈钢 1、台面：304不锈钢板-不低于1.2mm 2、层板：304不锈钢板-不低于1.2mm 3、加强筋：304不锈钢板-不低于1.2mm 4、立柱：38*38不锈钢方管，不低于1.2mm |  |  |
| AK | 一层蒸煮间 |  |  |  |  |  |  |  |
| AK01 | 不锈钢烟罩 | 厂制品 | 6300×1200×800 | 1 | 台 | —采用优质不锈钢制作，整体采用304/1.2mm不锈钢板； —内置不锈钢油脂过滤器，配不锈钢接油杯与防潮照明灯； |  |  |
| 配AK01 | 封墙钢 | 厂制品 | L=8550 | 1 | 台 | SUS-304-2B无磁不锈钢 ，厚度1.2mm |  |  |
| 配AK01 | 灭火系统 |  | 双瓶组 | 1 | 台 | 设备采用机械启动式，无需任何电源（包含电池等），水流联动阀自动切换时间不应大于5s，灭火剂喷射时间不应小于10s且喷射延迟时间不应大于3s，带有机械应急操作机构；连接喷嘴的安装管路使用SUS304不锈钢管，全部使用螺纹连接，药剂管壁厚大于等于1.5mm，便于长久使用，无需更换。 - 材质：箱体采用304不锈钢； - 技术要求：单独控制盘，手动、自动控制可调，且在主电断电后48小时内，仍能正常启动设备灭火及联动开闭其他设备； - 延时启动（防勿喷)功能：（0-30）s可调，给现场人员反应时间，得以撤离火灾现场或非火情时紧急停止设备的启动； - 紧急停止功能：能在延时期间，紧急停止设备启动；减少非火情启动带来的损失； - 远程控制：具备消防控制室远程紧急启动、停止设备； - 参数：感温器动作温度：183℃； - 灭火剂：9或18L，食用油专用灭火剂，具有无毒、无污染、灭火效率高、灭火后易清洗特点； 工作压力：外贮压式 6MPa，控制盘：供电电压AC220V±20%，备用电 |  |  |
| AK02 | 备用编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| AK03 | 电双门蒸饭箱 |  | 1150*900*1850 | 3 | 台 | 1、电压功率：380V 12KW*2； 2、整机尺寸（长*宽*高）：1150*900*1850； 3、外壳材质304材质，0.8mm厚； 4、加热水箱有低水位保护功能，减少干烧，延长设备寿命； 5、加热水箱有高水位控制功能，减少溢水产生的安全风险； 6、水箱采用超大开口式设计，便于水垢的清理； 7、独立的手动5档直滑式火力开关。方便耐用； 8､功率实时显示，方便火候掌控； 9､集成数字电表功能，显示累计用电量，每天或每个月的能耗一目了然；节能看得见； 10､故障中文显示，电磁灶发生故障时，相应的中文故障指示光标亮起。方便维修处理。 11.内带配套的蒸饭盘 |  | ★国家工业产品生产许可证 |
| AK04 | 电力可倾式汤锅（200L） |  | 1480*1100*1050 | 1 | 台 | —由全304不锈钢机架、整体磨砂不锈钢板封闭系统、节能远红外加热器、加厚304不锈钢板模压锅体、锅体倾倒系统、耐高温导热油加热结构、以及耐热保温层隔热装置等组成； —设备容积200升，设备电压380v，功率约20kw |  | ★国家工业产品生产许可证 |
| AK05 | 洗米机 | 厂制品 |  | 1 | 台 | SUS-304-2B无磁不锈钢 1、围板304国标1.2mm不锈钢拉丝板。 2、配增压泵 3、一次性淘米量不低于100KG |  |  |
| AK06 | 大单星水池 | 厂制品 | 1200×750×800/150 | 1 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面厚度不低于1.2mm，洗盆厚度不低于1.2mm； —水斗配高筒去水器及拦渣网，拦渣网材质为SUS304不锈钢，高度不低于500mm，形状为L型； —立柱采用ø38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚； —水斗深度不低于500mm。 |  |  |
| 配AK06 | —摇摆混合水喉 |  |  | 1 | 个 | 1.座台式安装，双孔双温，接口为标准4分外螺纹； 2.国标低铅铜铸造，表面抛光镀铬处理； 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.左右接口中心间距为200mm，采用偏芯设计可微调（15mm）。 |  |  |
| AK07 | 地通架 | 厂制品 | 1200*500*350 | 2 | 台 | 1.采用304优质不锈钢型材制造； 2、架子采用38*25*1.2mm不锈钢方管； 3、立柱采用38*38*1.2mm不锈钢圆管配橡皮减震脚。 - 4、承重：不小于600kg 5、格栅的间距为不大于50mm。 |  |  |
| AK08 | 挂墙式洗手星盆 | 厂制品 | 450×450×250/150 | 1 | 台 | SUS-304-2B无磁不锈钢 1、台面：304-1.2mm不锈钢 2、水斗：304-1.2mm不锈钢，深度不低于200mm。 3、加强筋：水斗底部1.2mm不锈钢加强筋，不少于4根不锈钢圆管。 4、配挂墙支架，不锈钢落水器。 |  |  |
| AK09 | —电子式感应龙头 |  | 台出式 | 1 | 台 | —H62黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理； —座台式安装，开孔尺寸25mm； —红外感应距离不少于80mm，感应距离可调； — AC/DC控制模块，电源可选交流电或1.5V*4直流电源； —三通接口设计，可接冷、热水源，接口4分外螺纹。 |  |  |
| AK10 | 厨房花洒洗地龙头 |  | 管长10米 | 1 | 台 | —开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理； —固定侧支架钢板厚度不少于5mm，黄铜进水主体； —重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件； —黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配橡胶保护套水压可调； —进水接口4分外螺纹； —六向软管导轮，自动卡位软管自动回收。 |  |  |
| AL | 一层烹饪间 |  |  |  |  |  |  |  |
| AL01 | 四门高深双温冰箱 |  | 1180*675*1902 | 2 | 台 | 1.额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定功率：约400W，温度区间：冷藏-6~10℃,冷冻-12~-18℃，容积约1000L；优质SUS304不锈钢板制造前板 板材厚度约 0.7mm、外立板约 0.5mm、内胆板约 0.5mm； 2、蒸发器采用铜管、冷凝器采用铜冷片式、强制散热、使用性能好； 3、真铜材质高效降温，关键部分使用铜管材质，耐腐耐用，快速制冷； 4、发泡材料厚度60mm；有效隔绝外部气温； 5、外壳和内层架采用304不锈钢钢筋网片；采用福玛轮。 6、采用7寸多功能液晶触控显示屏，实时掌握设备运行状况，用电量累计显示，故障显示。 7、制冷方式：风冷，冷凝化霜水自蒸发，不需外接排水； 8、智能除霜加热装置，加热装置必须带有过热保护器 |  | ★国家强制性产品认证 |
| AL02 | 双星水池 | 厂制品 | 1500*750*850/150 | 2 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面厚度不低于1.2mm，洗盆厚度不低于1.2mm；； —水斗配高筒去水器及拦渣网，拦渣网材质为SUS304不锈钢，高度不低于400mm，形状为L型； —立柱采用ø38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚； 水斗深度不低于400mm。 |  |  |
| 配AL02 | —摇摆混合水喉 |  |  | 4 | 个 | 1.座台式安装，双孔双温，接口为标准4分外螺纹； 2.国标低铅铜铸造，表面抛光镀铬处理； 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.左右接口中心间距为200mm，采用偏芯设计可微调（15mm）。 |  |  |
| AL03 | 双层工作台 | 厂制品 | 1800×750×800/150 | 1 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面不低于1.2mm，下衬不低于15mm加强减震板，连接筋不小于150mm； —层板不低于1.2mm，下衬横向设置不锈钢加强筋，壁厚不少于1.2mm，数量不少于5根； —立柱Φ38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |  |  |
| AL04 | 备用编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| AL05 | 四层格栅货架 | 厂制品 | 1200×500×1550 | 2 | 台 | - 1、立柱：Ø38不锈钢圆管 - 2、格栅管：38*25不锈钢方管 - 3、横挡管：38*25不锈钢方管 - 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚 5、材质：304不锈钢、厚度不低于1.2mm 6、格栅的间距为不大于50mm 7、最下一层离地间隙150mm。 |  |  |
| AL06 | 双层工作台 | 厂制品 | 1800×800×800 | 2 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面不低于1.2mm，下衬不低于15mm加强减震板，连接筋不小于150mm； —层板不低于1.2mm，下衬横向设置不锈钢加强筋，壁厚不少于1.2mm，数量不少于5根； —立柱Φ38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |  |  |
| AL07 | 双层台面立架 | 厂制品 | 1800×350×600 | 2 | 台 | SUS-304-2B无磁不锈钢 1、层板：304-1.5mm不锈钢板 2、加强筋：304-1.2mm不锈钢板 3、立柱：38*38不锈钢方管 / Ø38不锈钢圆管，厚度不低于1.2mm 4、承重:50KG |  |  |
| AL08 | 调料台 | 厂制品 | 400×1150×800/450 | 1 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面1.2mm，下衬15mm加强减震板； —层板1.2mm，下衬不锈钢加强筋； —立柱Φ38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |  |  |
| AL09 | 电磁环保双头大锅灶 |  | 2200*1200*（800+470） | 1 | 台 | - 1、材质：面板采用优质SUS304不锈钢板，实厚1.25，侧板304,实厚1.0； - 2、规格（长*宽*高）：2200*1200*（800+470），所配锅的口径900mm； - 3、功率/电压：25KW*2/380V； - 4、5档直滑磁控开关； - 5、台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水； - 6、设备所用连接线，风扇均采用防水设计； - 7、设备电子元器件均采用知名品牌合格环保部件； - 8､显示屏集成电压，累计用电量，故障中文显示； - 9、恒功率输出，不受电压波动影响 ， 最小连续加功率，可做到额定功率15%。 10、 Ø900mm/2.5mm 厚体成型翻边大锅、IPX4 标准防水设计，四面可直接喷淋。 11、数字集成机芯、双重卸载防护设计。 12、功能动态显示屏带工作电压、档位指示、档位功率、电量统计显示、风机动态工作显示、中文故障显示。 13、采用耐高温编制线盘、磁强分布均匀、发热少、不偏火、不烧线盘，支架可承加速度 1g 振频 50Hz 的 FC 测试 14、风机采用耐潮湿、防漏电、超静音防水风机设计。 15、前板急停、防触紧急断电开关设置，使用更安全。 |  | ★国家工业产品生产许可证 |
| AL10 | 电磁环保双头双尾炒灶 |  | 2000*1100*（800+470） | 1 | 台 | - 材质：面板采用优质SUS304不锈钢板，实厚1.25，侧板304,实厚1.0； - 规格（长*宽*高）：2000*1100*（800+470），配直径500mm双耳炒锅； - 功率/电压：15KW*2/380V； - 独立的手动5档直滑式火力开关，方便耐用； - 功率实时显示。方便火候掌控； - 数字电表功能，可以显示累计用电量。能耗一目了然； - 故障中文显示，电磁灶发生故障时，相应的中文故障指示光标亮起。方便维修处理。 8、Ø400mm/6mm 厚微晶板四面可直接喷淋。 9、数字集成机芯、双重卸载防护设计，可实现抛锅 。 10、功能动态显示屏带工作电压、档位指示、档位功率、电量统计显示、风机动态工作显示、中文故障显示。 11、采用耐高温编制线盘、磁强分布均匀、发热少、不偏火、不烧线盘，支架可承加速度 1g 振频 50Hz 的 FC 测试 12、风机采用耐潮湿、防漏电、超静音防水风机设计。 13、前板急停、防触紧急断电开关设置，使用更安全。 |  | ★国家工业产品生产许可证 |
| AL11 | 不锈钢烟罩 | 厂制品 | 5000×1300×800 | 1 | 台 | —采用优质不锈钢制作，整体采用304/1.2mm不锈钢板； —内置不锈钢油脂过滤器，配不锈钢接油杯与防潮照明灯； |  |  |
| 配AL11 | 封墙钢 | 厂制品 | L=14800 | 1 | 台 | SUS-304-2B无磁不锈钢 ，厚度1.2mm |  |  |
| 配AL11 | 灭火系统 |  | 双瓶组 | 1 | 台 | 设备采用机械启动式，无需任何电源（包含电池等），水流联动阀自动切换时间不应大于5s，灭火剂喷射时间不应小于10s且喷射延迟时间不应大于3s，带有机械应急操作机构；连接喷嘴的安装管路使用SUS304不锈钢管，全部使用螺纹连接，药剂管壁厚大于等于1.5mm，便于长久使用，无需更换。 - 材质：箱体采用304不锈钢； - 技术要求：单独控制盘，手动、自动控制可调，且在主电断电后48小时内，仍能正常启动设备灭火及联动开闭其他设备； - 延时启动（防勿喷)功能：（0-30）s可调，给现场人员反应时间，得以撤离火灾现场或非火情时紧急停止设备的启动； - 紧急停止功能：能在延时期间，紧急停止设备启动；减少非火情启动带来的损失； - 远程控制：具备消防控制室远程紧急启动、停止设备； - 参数：感温器动作温度：183℃； - 灭火剂：9或18L，食用油专用灭火剂，具有无毒、无污染、灭火效率高、灭火后易清洗特点； 工作压力：外贮压式 6MPa，控制盘：供电电压AC220V±20%，备用电 |  |  |
| AL11 | 不锈钢烟罩 | 厂制品 | 5000×1300×800 | 1 | 台 | —采用优质不锈钢制作，整体采用304/1.2mm不锈钢板； —内置不锈钢油脂过滤器，配不锈钢接油杯与防潮照明灯； |  |  |
| 配AL11 | 灭火系统 |  | 双瓶组 | 1 | 台 | 设备采用机械启动式，无需任何电源（包含电池等），水流联动阀自动切换时间不应大于5s，灭火剂喷射时间不应小于10s且喷射延迟时间不应大于3s，带有机械应急操作机构；连接喷嘴的安装管路使用SUS304不锈钢管，全部使用螺纹连接，药剂管壁厚大于等于1.5mm，便于长久使用，无需更换。 - 材质：箱体采用304不锈钢； - 技术要求：单独控制盘，手动、自动控制可调，且在主电断电后48小时内，仍能正常启动设备灭火及联动开闭其他设备； - 延时启动（防勿喷)功能：（0-30）s可调，给现场人员反应时间，得以撤离火灾现场或非火情时紧急停止设备的启动； - 紧急停止功能：能在延时期间，紧急停止设备启动；减少非火情启动带来的损失； - 远程控制：具备消防控制室远程紧急启动、停止设备； - 参数：感温器动作温度：183℃； - 灭火剂：9或18L，食用油专用灭火剂，具有无毒、无污染、灭火效率高、灭火后易清洗特点； 工作压力：外贮压式 6MPa，控制盘：供电电压AC220V±20%，备用电 |  |  |
| AL12 | 调料台 | 厂制品 | 400×1150×800/450 | 1 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面1.2mm，下衬15mm加强减震板； —层板1.2mm，下衬不锈钢加强筋； —立柱Φ38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |  |  |
| AL13 | 双层工作台 | 厂制品 | 1200×750×800/150 | 2 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面不低于1.2mm，下衬不低于15mm加强减震板，连接筋不小于150mm； —层板不低于1.2mm，下衬横向设置不锈钢加强筋，壁厚不少于1.2mm，数量不少于4根； —立柱Φ38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |  |  |
| AL14 | 备用编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| AL15 | 挂墙式洗手星盆 | 厂制品 | 450×450×250/150 | 1 | 台 | SUS-304-2B无磁不锈钢 1、台面：304-1.2mm不锈钢 2、水斗：304-1.2mm不锈钢，深度不低于200mm。 3、加强筋：水斗底部1.2mm不锈钢加强筋，不少于4根不锈钢圆管。 4、配挂墙支架，不锈钢落水器。 |  |  |
| AL15 | —电子式感应龙头 |  | 台出式 | 1 | 台 | —H62黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理； —座台式安装，开孔尺寸25mm； —红外感应距离不少于80mm，感应距离可调； — AC/DC控制模块，电源可选交流电或1.5V*4直流电源； —三通接口设计，可接冷、热水源，接口4分外螺纹。 |  |  |
| AL16 | 厨房花洒洗地龙头 |  | 管长10米 | 1 | 台 | —开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理； —固定侧支架钢板厚度不少于5mm，黄铜进水主体； —重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件； —黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配橡胶保护套水压可调； —进水接口4分外螺纹； —六向软管导轮，自动卡位软管自动回收。 |  |  |
| AL17 | 电磁环保单头大锅灶 |  | 1100*1200*（800+470） | 1 | 台 | - 材质：面板采用优质SUS304不锈钢板，实厚1.25，侧板201,实厚1.0； - 2、规格（长*宽*高）：1100*1200*（800+470），所配锅的口径900mm； - 3、功率/电压：28KW/380V； - 4、5档直滑磁控开关； - 5、台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水； - 6、设备所用连接线，风扇均采用防水设计； - 7、设备电子元器件均采用知名品牌合格环保部件； - 8､显示屏集成电压，累计用电量，故障中文显示； - 9、恒功率输出，不受电压波动影响 ， 最小连续加功率，可做到额定功率15%。 10.Ø900mm/2.5mm 厚体成型翻边大锅、IPX4 标准防水设计，四面可直接喷淋。 11.数字集成机芯、双重卸载防护设计。 12.功能动态显示屏带工作电压、档位指示、档位功率、电量统计显示、风机动态工作显示、中文故障显示。 13.采用耐高温编制线盘、磁强分布均匀、发热少、不偏火、不烧线盘，支架可承加速度 1g 振频 50Hz 的 FC 测试 14.风机采用耐潮湿、防漏电、超静音防水风机设计。 15.前板急停、防触紧急断电开关设置，使用更安全。 |  | ★国家工业产品生产许可证 |
| AL18 | 调料台 | 厂制品 | 400×1150×800/450 | 3 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面1.2mm，下衬15mm加强减震板； —层板1.2mm，下衬不锈钢加强筋； —立柱Φ38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |  |  |
| AM | 一层售卖间 |  |  |  |  |  |  |  |
| AM01 | 挂墙式洗手星盆 | 厂制品 | 850×450×250/150 | 1 | 台 | SUS-304-2B无磁不锈钢 1、台面：304-1.2mm不锈钢 2、水斗：304-1.2mm不锈钢，深度不低于200mm 3、加强筋：水斗底部1.2mm不锈钢加强筋，不少于4根不锈钢圆管。 4、配挂墙支架，不锈钢落水器。 |  |  |
| 配AM01 | —电子式感应龙头 |  | 台出式 | 2 | 台 | —H62黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理； —座台式安装，开孔尺寸25mm； —红外感应距离不少于80mm，感应距离可调； — AC/DC控制模块，电源可选交流电或1.5V*4直流电源； —三通接口设计，可接冷、热水源，接口4分外螺纹。 |  |  |
| AM02 | 紫外线消毒灯 |  | L=900 | 1 | 台 | —电压功率：220V/50HZ/30w； —覆盖面积：约30-50㎡； —灯管：30w*1支。 |  | ★生产企业卫生许可证 |
| AM03 | 挂衣架 | 厂制品 | L=800 | 1 | 个 | - 1.采用304不锈钢制作； 2.采用直径38不锈钢圆通制作； - 3.带不锈钢活动挂钩； 4.长度：800mm、挂钩8只 |  |  |
| AM04 | 衣服消毒柜 | 厂制品 |  | 1 | 台 | 1.全不锈钢结构设计，采用SUS304不锈钢制造，坚固耐用； 2.黑色有机玻璃门，防止紫外光外泄； 3.安全微限开关设计，开门时自动关闭机器，停止消毒，安全可靠； 4.采用特种双重消毒设计：紫外线消菌（UV）及臭氧双重消毒效果； |  | ★生产企业卫生许可证 |
| AM05 | 四门高身碗柜 | 厂制品 | 1200*500*1800 | 5 | 台 | SUS-304-2B无磁不锈钢 1、面板：304-1.2mm不锈钢 2、层板：304-1.2mm不锈钢 3、侧板：304-1.2mm不锈钢 4、柜门：304-0.8mm，内衬0.6mm不锈钢 5、加强筋：1.2mm不锈钢加强筋 6、台脚：可调节不锈钢锥形承重脚 |  |  |
| AM06 | 单玻璃门留样冰箱 |  | 900*700*1980 | 2 | 台 | 1.尺寸：约900*700*1980mm，偏差±5%。 2.电压/功率：220V/0.5KW。 3.有效储藏容积：≥350L。 4.独立留样箱体：12个。 5.最大留样数量：≥180份（留样盒尺寸：10*10*8CM）。 6.留样温度：2-8℃。 7.开门方式：人脸识别。 8.识别距离：0.5—2m。 9.识别时间：≤350 毫秒。 10.提供100个标准留样盒。 产品功能： 1.菜品留样：人脸识别授权-推荐柜门解锁-选择产品-称重拍照（不符合标准的异常记录）-结束拍照-柜门关闭。 2.自动获取食谱信息、对食谱菜肴进行留样登记、系统自动记录留样信息，对当餐留样情况进行提醒。 3.显示需要留样的产品信息，显示当前的留样进度，并对将要到达时间点的未留样状况进行报警警示。 4.对需要留样的产品进行抓拍，从而进行电子建帐留痕，并可连接蓝牙打印机，自动生成留样标签。 5.通过留样记录台历，可以对历史留样记录状况进行追溯查看。 6.人员管理：管理人员（具有人员录入权限）录入/修改/删除、留样人员录入，人脸信息录入/修改/删除。 7.留样屏自动锁屏时间，5 分钟没人操作就自动锁屏。 |  | ★国家强制性产品认证 |
| AM07 | 单星水池柜 | 厂制品 | 500×500×800/150 | 2 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面厚度不低于1.2mm，洗盆厚度不低于1.2mm；； —水斗配去水器连拦渣网，拦渣网材质为304不锈钢； —立柱采用ø38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚； —水斗深度190mm。 |  |  |
| 配AM07 | —摇摆混合水喉 |  |  | 2 | 个 | 1.座台式安装，双孔双温，接口为标准4分外螺纹； 2.国标低铅铜铸造，表面抛光镀铬处理； 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.左右接口中心间距为200mm，采用偏芯设计可微调（15mm）。 |  |  |
| AM08 | 紫外线消毒灯 |  | L=900 | 6 | 台 | —电压功率：220V/50HZ/30w； —覆盖面积：约30-50㎡； —灯管：30w*1支。 |  | ★生产企业卫生许可证 |
| AM09 | 四格保温柜 | 厂制品 | 1500×700×800 | 14 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面1.2mm，水箱1.2mm； —柜体1.2mm，门板1.2mm —内置水域式不锈钢电热管（220V），配可调温控器，具备缺水断电功能； —通脚锥形不锈钢圆管，配调节脚， —份数盘尺寸：530*325*200mm，带配套的不锈钢盖板 |  |  |
| AM10 | 可移动保温桶 | 厂制品 | 700×700×800 | 12 | 台 | SUS-304-2B无磁不锈钢 1、台面：304-1.5mm不锈钢，加保温层 2、层板：304-1.2mm不锈钢 3、侧板：304-1.2mm不锈钢，加保温层 4、加强筋：1.2mm不锈钢加强筋 5、台脚：可调节不锈钢锥形承重脚 6、电器元件：优质M型加热管3×1.5KW,智能温控器 7、带配套不锈钢保温桶 |  |  |
| AN | 一层洗碗间 |  |  |  |  |  |  |  |
| AN01 | 备用编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| AN02 | 备用编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| AN03 | 大单星水池 | 厂制品 | 900×850×800 | 1 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面厚度不低于1.2mm，洗盆厚度不低于1.2mm； —水斗配去高筒水器及拦渣网，拦渣网材质为SUS304不锈钢，高度不低于500 mm，形状为L型。 —立柱采用ø38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚； —水斗深度不低于500mm。 |  |  |
| 配AN03 | —摇摆混合水喉 |  |  | 1 | 个 | 1.座台式安装，双孔双温，接口为标准4分外螺纹； 2.国标低铅铜铸造，表面抛光镀铬处理； 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.左右接口中心间距为200mm，采用偏芯设计可微调（15mm）。 |  |  |
| 配AN03 | —高压花洒 |  |  | 1 | 个 | 1.双孔双温高压花洒，两孔中心距200mm,黄铜铸造表面抛光镀铬处理； 2.直管采用快速安装设计，安装简单高效； 3.150mm±5%长的墙上托架； 4.工作高度：980mm±5%； 5.进水口配有止回阀，防止回水倒流； 6.接水口口径为4分外螺纹。 |  |  |
| AN04 | 长龙式洗碗机 |  | 4200*1018*2113 | 1 | 台 | 1.洗碗机由进端、主洗区、双道漂洗、烘干区、出端等5个基础模块组成: 2.机器传送带速度无极变速可调； 3.入口区长度900mm,主洗区长度800mm，漂洗区长度600mm,烘干区长度800mm,出口区长度1100mm； 4.机器入口高度420mm，网带宽度510mm; 5.整机由多个可拆卸模块组合而成，每个模块都能方便的单独拆卸，并且单个模块长度不超过 1.1米 6.整机采用机械控制、自动进水、自动加热，操作简单，简单易学。 7.整机材料采用优质304不锈钢，材料厚度: 箱体厚度:1.5mm、机架厚度:2.0mm、外罩板厚度:1.2mm 8.洗碗机方向:左进右出口和右进左出口，请勾选(人面对设备开门水平方向左手边为左进，反之为右进，(2 选1)) 9.洗碗机加热方式:电加热 10.参数 机器入口宽度:605mm；最大洗涤高度:420mm；最大洗涤量:3000碟/小时 耗水量：350-400L；洗涤温度：55-60℃；漂洗温度：82℃ 进水压力：0.15-0.4Mpa； 电源要求:380V/50Hz/3N；加热方式:电加热型 电加热型功率:62/68kw； |  |  |
| AN06 | 集气罩 | 厂制品 | 5200×1100×600 | 1 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —罩体1.2mm，四边防割手处理。 |  |  |
| AN07 | 单孔收餐台 | 厂制品 | 1400×800×800/150 | 1 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面厚度1.2mm，下衬横向设置不锈钢加强筋，壁厚不少于1.2mm，数量不少于4根； 下置不锈钢加强筋； —立柱采用ø38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |  |  |
| AN08 | 大单星水池 | 厂制品 | 1200×800×800/150 | 3 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面厚度不低于1.2mm，洗盆厚度不低于1.2mm； —水斗配去高筒水器及拦渣网，拦渣网材质为SUS304不锈钢，高度不低于500 mm，形状为L型。 —立柱采用ø38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚； —水斗深度不低于500mm。 |  |  |
| 配AN08 | —摇摆混合水喉 |  |  | 3 | 个 | 1.座台式安装，双孔双温，接口为标准4分外螺纹； 2.国标低铅铜铸造，表面抛光镀铬处理； 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.左右接口中心间距为200mm，采用偏芯设计可微调（15mm）。 |  |  |
| AN09 | 厨房花洒洗地龙头 |  | 管长10米 | 1 | 台 | —开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理； —固定侧支架钢板厚度不少于5mm，黄铜进水主体； —重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件； —黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配橡胶保护套水压可调； —进水接口4分外螺纹； —六向软管导轮，自动卡位软管自动回收。 |  |  |
| AM01 | 挂墙式洗手星盆 | 厂制品 | 450×450×250/150 | 1 | 台 | SUS-304-2B无磁不锈钢 1、台面：304-1.2mm不锈钢 2、水斗：304-1.2mm不锈钢，深度不低于200mm。 3、加强筋：水斗底部1.2mm不锈钢加强筋，不少于4根不锈钢圆管。 4、配挂墙支架，不锈钢落水器。 |  |  |
| 配AM01 | —电子式感应龙头 |  | 台出式 | 1 | 台 | —H62黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理； —座台式安装，开孔尺寸25mm； —红外感应距离不少于80mm，感应距离可调； — AC/DC控制模块，电源可选交流电或1.5V*4直流电源； —三通接口设计，可接冷、热水源，接口4分外螺纹。 |  |  |
| AN15 | 双门消毒柜 | 厂制品 | 1310*720*1980 | 4 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —保洁方式：高温热风循环； —温度范围：25℃-125℃高温消毒； —整体填充高密度发泡层，保温隔热，节能高效； —高灵敏度温度器，带温度超限自动断电功能。 —额定容积：720L；功率：220v/4.4kw； —配齐餐具栏。 |  | ★生产企业卫生许可证 |
| AN16 | 活动工作台 | 厂制品 | 1100×750×800 | 1 | 台 | SUS-304-2B无磁不锈钢 1、台面：304不锈钢，厚度不低于1.5mm； 2、层板：304不锈钢，厚度不低于1.2m，下衬横向设置不锈钢加强筋，壁厚不少于1.2mm，数量不少于3根； 3、立柱：38*38*1.2mm方管 4、台脚：4寸易得力灰色聚氨酯静音万向脚轮带刹车。 |  |  |
| AN17 | 紫外线消毒灯 |  | L=900 | 1 | 台 | —电压功率：220V/50HZ/30w； —覆盖面积：约30-50㎡； —灯管：30w*1支。 |  | ★生产企业卫生许可证 |
| AN18 | 灭蝇灯 |  | 30W | 12 | 台 | 1、电压：220V 2、功率：30W 3、尺寸：500*120*290mm 4、灯管：2*15w灭蝇灯灯管，波长在260～280mm有效吸引蚊虫苍蝇。 5、覆盖面积≥80㎡ 6、外壳ABS防阻燃材料，插座带3C 7、双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射 8、带单独开关功能。 |  |  |
| AN19 | 风幕机 |  | L=1500 | 5 | 台 | 1.出口风量(m3/h)：2300/2600m3/h； 2.风速（m/s)：10-12； 3.功率：70W； 4.噪音<52dBA； 5.风截留面积大，空气幕墙强劲、稳定； 6.具有杀菌消毒功能； |  |  |
| AN20 | 风幕机 |  | L=1200 | 1 | 台 | 1.出口风量(m3/h)：2300/2600m3/h； 2.风速（m/s)：10-12； 3.功率：70W； 4.噪音<52dBA； 5.风截留面积大，空气幕墙强劲、稳定； 6.具有杀菌消毒功能； |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二层厨房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BA | 二层男女更衣室 |  |  |  |  |  |  |  |
| BA01 | 挂墙式洗手星盆 | 厂制品 | 850×450×250/150 | 2 | 台 | SUS-304-2B无磁不锈钢 1、台面：304-1.2mm不锈钢 2、水斗：304-1.2mm不锈钢，深度不低于200mm 3、加强筋：水斗底部1.2mm不锈钢加强筋，不少于4根不锈钢圆管。 4、配挂墙支架，不锈钢落水器。 |  |  |
| 配BA01 | —电子式感应龙头 |  | 台出式 | 4 | 台 | —H62黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理； —座台式安装，开孔尺寸25mm； —红外感应距离不少于80mm，感应距离可调； — AC/DC控制模块，电源可选交流电或1.5V*4直流电源； —三通接口设计，可接冷、热水源，接口4分外螺纹。 |  |  |
| BA02 | 更衣柜 | 厂制品 | 900*400*1800 | 8 | 台 | 1、采用优质304不锈钢制作，柜体面板厚度1.2mm，柜内层板采用1.2mm的304不锈钢，下配不锈钢加强筋；下层板厚度1.2mm，下配不锈钢加强筋；配不锈钢可调子弹脚。 2、柜体上下6扇门，带锁，每格柜子不少于3个不锈钢挂钩。 |  |  |
| BA03 | 单星水池 | 厂制品 | 800×750×800/150 | 1 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面厚度不低于1.2mm，洗盆厚度不低于1.2mm； —水斗配去高筒水器及拦渣网，拦渣网材质为SUS304不锈钢，高度不低于250 mm，形状为L型。 —立柱采用ø38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚； —水斗深度不低于250mm。 |  |  |
| BA04 | —摇摆混合水喉 |  |  | 1 | 个 | 1.座台式安装，双孔双温，接口为标准4分外螺纹； 2.国标低铅铜铸造，表面抛光镀铬处理； 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.左右接口中心间距为200mm，采用偏芯设计可微调（15mm）。 |  |  |
| BA05 | 挂墙开水器 | 厂制品 | 500*275*925 | 1 | 台 | - 内胆采用食品安全级不锈钢（SUS304不锈钢）制造,厚度1.2mm； - 30mm高密度聚氨酯保温技术，表面接近常温，环保节能； - 采用微电脑控制的步进式加热技术，杜绝“死水”和“千沸水”； - 采用微电脑控制的双电子温控控制，保温水温在95℃到97℃之间。 - 电压：220v - 功率：3kw 7、容量：30L |  | ★国家工业产品生产许可证 |
| 配BA05 | —净水器（冷水） |  |  | 1 | 套 | 处理水量：6.3升/分钟，水压：0.06-0.65Mpa，处水总量：9000加仑 滤芯：PP棉+活性炭 |  |  |
| BA06 | 单通柜连水杯柜 | 厂制品 | 1500*550*800+1500*300*1200 | 1 | 台 | SUS-304-2B无磁不锈钢 1、台面：304-1.2mm不锈钢板 2、层板：304-1.2mm不锈钢板 3、侧板：304-1.2mm不锈钢板 4、柜门：304-1.2mm不锈钢板，内衬：304-0.8mm不锈钢板 5、下柜配加强筋：304-0.8mm不锈钢板 6、柜脚：可调节不锈钢重力脚 7.总格数不少于24格。 |  |  |
| BB | 二层切配间 |  |  |  |  |  |  |  |
| BB01 | 四层格栅货架 | 厂制品 | 1200×500×1550 | 2 | 台 | - 1、立柱：Ø38不锈钢圆管 - 2、格栅管：38*25不锈钢方管 - 3、横挡管：38*25不锈钢方管 - 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚 5、材质：304不锈钢、厚度不低于1.2mm 6、格栅的间距为不大于50mm 7、最下一层离地间隙150mm。 |  |  |
| BB02 | 备用编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| BB03 | 坐地式切菜机 |  | 1160*530*1000 | 1 | 台 | —适用范围：将根茎类（如：马铃薯、蕃薯、芋头、瓜类、洋葱、茄子等）切成丁、片、丝、条状; 叶菜类（如：芹菜、大白菜、菠菜、葱等）的长条状之物切成片、丝、段； —机架材质：整机采用SUS304不锈钢制； —传送带宽：120mm，切割尺寸：1-60mm； —刀的种类：丝刀、片刀、丁刀各一个 —加工能力：800-1000公斤/小时； —开关类型：防水型，设备电压：220v。 |  |  |
| BB04 | 备用编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| BB05 | 双层工作台 | 厂制品 | 1800×800×800 | 1 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面不低于1.2mm，下衬不低于15mm加强减震板，连接筋不小于150mm； —层板不低于1.2mm，下衬横向设置不锈钢加强筋，壁厚不少于1.2mm，数量不少于5根； —立柱Φ38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |  |  |
| BB06 | 双层工作台 | 厂制品 | 1500×800×800 | 3 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面不低于1.2mm，下衬不低于15mm加强减震板，连接筋不小于150mm； —层板不低于1.2mm，下衬横向设置不锈钢加强筋，壁厚不少于1.2mm，数量不少于4根； —立柱Φ38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |  |  |
| BB07 | 大单星水池 | 厂制品 | 1200×800×800/150 | 4 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面厚度不低于1.2mm，洗盆厚度不低于1.2mm； —水斗配去高筒水器及拦渣网，拦渣网材质为SUS304不锈钢，高度不低于400 mm，形状为L型。 —立柱采用ø38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚； —水斗深度不低于400mm。 |  |  |
| 配BB07 | —摇摆混合水喉 |  |  | 4 | 个 | 1.座台式安装，双孔双温，接口为标准4分外螺纹； 2.国标低铅铜铸造，表面抛光镀铬处理； 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.左右接口中心间距为200mm，采用偏芯设计可微调（15mm）。 |  |  |
| BB08 | 双层工作台 | 厂制品 | 1800×800×800/150 | 1 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面不低于1.2mm，下衬不低于15mm加强减震板，连接筋不小于150mm； —层板不低于1.2mm，下衬横向设置不锈钢加强筋，壁厚不少于1.2mm，数量不少于5根； —立柱Φ38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |  |  |
| BB09 | 挂墙式洗手星盆 | 厂制品 | 450×450×250/150 | 1 | 台 | SUS-304-2B无磁不锈钢 1、台面：304-1.2mm不锈钢 2、水斗：304-1.2mm不锈钢，深度不低于200mm。 3、加强筋：水斗底部1.2mm不锈钢加强筋，不少于4根不锈钢圆管。 4、配挂墙支架，不锈钢落水器。 |  |  |
| BB10 | —电子式感应龙头 |  | 台出式 | 1 | 台 | —H62黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理； —座台式安装，开孔尺寸25mm； —红外感应距离不少于80mm，感应距离可调； — AC/DC控制模块，电源可选交流电或1.5V*4直流电源； —三通接口设计，可接冷、热水源，接口4分外螺纹。 |  |  |
| BB11 | 厨房花洒洗地龙头 |  | 管长10米 | 1 | 台 | —开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理； —固定侧支架钢板厚度不少于5mm，黄铜进水主体； —重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件； —黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配橡胶保护套水压可调； —进水接口4分外螺纹； —六向软管导轮，自动卡位软管自动回收。 |  |  |
| BB12 | 备用编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| BB13 | 落地式开水器 | 厂制品 | 610×529×1545 | 1 | 台 | 1、内胆采用食品安全级不锈钢（SUS304不锈钢）制造； 2、30mm高密度聚氨酯保温技术，表面接近常温，环保节能； 3、采用微电脑控制的步进式加热技术，杜绝“死水”和“千沸水”； 4、采用微电脑控制的双电子温控控制，保温水温在95℃到97℃之间。 5、电压：380v 6、功率：9kw 7、连续出水：55L/H |  | ★国家工业产品生产许可证 |
| 配BB13 | —净水器（冷水） |  |  | 1 | 套 | 处理水量：6.3升/分钟，水压：0.06-0.65Mpa，处水总量：9000加仑 滤芯：PP棉+活性炭 |  |  |
| AD | 二层加工间 |  |  |  |  |  |  |  |
| BC01 | 单星水池 | 厂制品 | 1000×800×800/150 | 1 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面厚度不低于1.2mm，洗盆厚度不低于1.2mm； —水斗配高筒去水器及拦渣网，拦渣网材质为SUS304不锈钢，高度不低于500mm，形状为L型； —立柱采用ø38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚； —水斗深度不低于500mm。 |  |  |
| BC02 | 大单星水池 | 厂制品 | 1200×800×800/150 | 3 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面厚度不低于1.2mm，洗盆厚度不低于1.2mm； —水斗配高筒去水器及拦渣网，拦渣网材质为SUS304不锈钢，高度不低于500mm，形状为L型； —立柱采用ø38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚； —水斗深度不低于500mm。 |  |  |
| 配BC01、BC02 | —摇摆混合水喉 |  |  | 4 | 个 | 1.座台式安装，双孔双温，接口为标准4分外螺纹； 2.国标低铅铜铸造，表面抛光镀铬处理； 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.左右接口中心间距为200mm，采用偏芯设计可微调（15mm）。 |  |  |
| BC03 | 双层工作台 | 厂制品 | 1500×800×800/150 | 1 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面不低于1.2mm，下衬不低于15mm加强减震板，连接筋不小于150mm； —层板不低于1.2mm，下衬横向设置不锈钢加强筋，壁厚不少于1.2mm，数量不少于4根； —立柱Φ38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |  |  |
| BC04 | 双层工作台 | 厂制品 | 700*800*800/150 | 1 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面不低于1.2mm，下衬不低于15mm加强减震板，连接筋不小于150mm； —层板不低于1.2mm，下衬横向设置不锈钢加强筋，壁厚不少于1.2mm，数量不少于2根； —立柱Φ38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |  |  |
| BC05 | 双星水池 | 厂制品 | 1500×800×800/150 | 1 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面厚度不低于1.2mm，洗盆厚度不低于1.2mm；； —水斗配高筒去水器及拦渣网，拦渣网材质为SUS304不锈钢，高度不低于400mm，形状为L型； —立柱采用ø38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚； 水斗深度不低于400mm。 |  |  |
| 配BC05 | —摇摆混合水喉 |  |  | 2 | 个 | 1.座台式安装，双孔双温，接口为标准4分外螺纹； 2.国标低铅铜铸造，表面抛光镀铬处理； 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.左右接口中心间距为200mm，采用偏芯设计可微调（15mm）。 |  |  |
| BC06 | 双层工作台 | 厂制品 | 1700*800*800 | 2 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面不低于1.2mm，下衬不低于15mm加强减震板，连接筋不小于150mm； —层板不低于1.2mm，下衬横向设置不锈钢加强筋，壁厚不少于1.2mm，数量不少于5根； —立柱Φ38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |  |  |
| BC07 | 补板 | 厂制品 | 600*200 | 1 | 个 | SUS-304-2B无磁不锈钢 ，厚度1.2mm |  |  |
| BC08 | 双层工作台 | 厂制品 | 1800×600×800 | 1 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面不低于1.2mm，下衬不低于15mm加强减震板，连接筋不小于150mm； —层板不低于1.2mm，下衬横向设置不锈钢加强筋，壁厚不少于1.2mm，数量不少于5根； —立柱Φ38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |  |  |
| BC09 | 简易工作台 | 厂制品 | 600×600×800 | 1 | 台 | SUS-304-2B无磁不锈钢 1、台面：304-1.5mm不锈钢 2、加强筋：1.2mm不锈钢加强筋 3、立柱：38*38*1.2mm方管 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚 |  |  |
| BC10 | 双层工作台 | 厂制品 | 1800×800×800 | 1 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面不低于1.2mm，下衬不低于15mm加强减震板，连接筋不小于150mm； —层板不低于1.2mm，下衬横向设置不锈钢加强筋，壁厚不少于1.2mm，数量不少于5根； —立柱Φ38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |  |  |
| BC11 | 双层工作台 | 厂制品 | 1200×800×800 | 1 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面不低于1.2mm，下衬不低于15mm加强减震板，连接筋不小于150mm； —层板不低于1.2mm，下衬横向设置不锈钢加强筋，壁厚不少于1.2mm，数量不少于4根； —立柱Φ38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |  |  |
| BC12 | 挂墙式洗手星盆 | 厂制品 | 450×450×250/150 | 1 | 台 | SUS-304-2B无磁不锈钢 1、台面：304-1.2mm不锈钢 2、水斗：304-1.2mm不锈钢，深度不低于200mm。 3、加强筋：水斗底部1.2mm不锈钢加强筋，不少于4根不锈钢圆管。 4、配挂墙支架，不锈钢落水器。 |  |  |
| 配BC12 | —电子式感应龙头 |  | 台出式 | 1 | 台 | —H62黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理； —座台式安装，开孔尺寸25mm； —红外感应距离不少于80mm，感应距离可调； — AC/DC控制模块，电源可选交流电或1.5V*4直流电源； —三通接口设计，可接冷、热水源，接口4分外螺纹。 |  |  |
| BC13 | 厨房花洒洗地龙头 |  | 管长10米 | 1 | 台 | —开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理； —固定侧支架钢板厚度不少于5mm，黄铜进水主体； —重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件； —黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配橡胶保护套水压可调； —进水接口4分外螺纹； —六向软管导轮，自动卡位软管自动回收。 |  |  |
| BC14 | 四层格栅货架 | 厂制品 | 1200×500×1550 | 1 | 台 | - 1、立柱：Ø38不锈钢圆管 - 2、格栅管：38*25不锈钢方管 - 3、横挡管：38*25不锈钢方管 - 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚 5、材质：304不锈钢、厚度不低于1.2mm 6、格栅的间距为不大于50mm 7、最下一层离地间隙150mm。 |  |  |
| BC15 | 智能刀具消毒柜 | 厂制品 | 600x600x790 | 2 | 台 | 1.采用优质304不锈钢无指纹板，整体采用1.2MM厚，电压220伏18瓦，紫外线功率18瓦，利用高温方法消毒，使用经消毒的刀具无残留水渍；集刀具消毒与烘干及无菌储存等功能于一身，采用带人脸识别和指纹、密码、钥匙一体，一人一柜。 2．由室温至 100℃ 温度自由调节，使该产品具有对多种材质餐具、刀具消毒的功能； 3．全不锈钢结构并采用低热负荷金属红外线发热管、环保矿物保温材料、毛条门密封材料等。利用远红外线穿透能力较强的特点，在有限的容积内能使重叠的工具均得以有效消毒。 —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —可容纳厚度≤10厘米砧板9块，刀具20把，刀具若干； —消毒时间＞30分钟，刀具柜采用紫外线+ 高温双重消毒； —砧板架可拆卸设计，更方便清理； —设备功率220v/0.75kw。 |  | ★生产企业卫生许可证 |
| BC16 | 双层工作台 | 厂制品 | 1200×750×800/150 | 1 | 台 | 采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面不低于1.2mm，下衬不低于15mm加强减震板，连接筋不小于150mm； —层板不低于1.2mm，下衬横向设置不锈钢加强筋，壁厚不少于1.2mm，数量不少于4根； —立柱Φ38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |  |  |
| BC17 | 宰鱼台 | 厂制品 | 1500×750×800/150 | 2 | 台 | SUS-304-2B无磁不锈钢 1、台面：304不锈钢-不低于1.5mm，长度900mm。 2、水斗：304不锈钢-不低于1.2mm，深度不低于300mm。 3、台面配不锈钢加强筋：厚度不低于1.2mm，数量不少于2根。 4、立柱：38*38*1.2mm方管 5、横管：38*25*1.2mm方管 6、台脚：可调节不锈钢子弹脚 |  |  |
| 配BC17 | —摇摆混合水喉 |  |  | 2 | 个 | 1.座台式安装，双孔双温，接口为标准4分外螺纹； 2.国标低铅铜铸造，表面抛光镀铬处理； 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.左右接口中心间距为200mm，采用偏芯设计可微调（15mm）。 |  |  |
| 配BC17 | —高压花洒 |  |  | 2 | 个 | 1.双孔双温高压花洒，两孔中心距200mm,黄铜铸造表面抛光镀铬处理； 2.直管采用快速安装设计，安装简单高效； 3.150mm±5%长的墙上托架； 4.工作高度：980mm±5%； 5.进水口配有止回阀，防止回水倒流； 6.接水口口径为4分外螺纹。 |  |  |
| BC18 | 备用编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| BD | 二层面点间 |  |  |  |  |  |  |  |
| BD01 | 双星水池 | 厂制品 | 1500*700*800/150 | 1 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面厚度不低于1.2mm，洗盆厚度不低于1.2mm；； —水斗配高筒去水器及拦渣网，拦渣网材质为SUS304不锈钢，高度不低于400mm，形状为L型； —立柱采用ø38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚； 水斗深度不低于400mm。 |  |  |
| 配BD01 | —摇摆混合水喉 |  |  | 2 | 个 | 1.座台式安装，双孔双温，接口为标准4分外螺纹； 2.国标低铅铜铸造，表面抛光镀铬处理； 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.左右接口中心间距为200mm，采用偏芯设计可微调（15mm）。 |  |  |
| BD02 | 四门高深双温冰箱 |  | 1180*675*1902 | 2 | 台 | 1.额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定功率：约400W，温度区间：冷藏-6~10℃,冷冻-12~-18℃，容积约1000L；优质SUS304不锈钢板制造前板 板材厚度约 0.7mm、外立板约 0.5mm、内胆板约 0.5mm； 2、蒸发器采用铜管、冷凝器采用铜冷片式、强制散热、使用性能好； 3、真铜材质高效降温，关键部分使用铜管材质，耐腐耐用，快速制冷； 4、发泡材料厚度60mm；有效隔绝外部气温； 5、外壳和内层架采用304不锈钢钢筋网片；采用福玛轮。 6、采用7寸多功能液晶触控显示屏，实时掌握设备运行状况，用电量累计显示，故障显示。 7、制冷方式：风冷，冷凝化霜水自蒸发，不需外接排水； 8、智能除霜加热装置，加热装置必须带有过热保护器 |  | ★国家强制性产品认证 |
| BD03 | 双层工作台 | 厂制品 | 1800×700×800/150 | 1 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面不低于1.2mm，下衬不低于15mm加强减震板，连接筋不小于150mm； —层板不低于1.2mm，下衬横向设置不锈钢加强筋，壁厚不少于1.2mm，数量不少于5根； —立柱Φ38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |  |  |
| BD04 | 电饼铛 |  | 840*660*760 | 2 | 台 | —温度范围：150℃~250℃； —上下电热管双表控温，电饼铛专用控温仪； —全部原器件插接联接，并可互换； —设备功率：380v/4.8kw。 |  | ★国家工业产品生产许可证 |
| BD05 | 备用编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| BD06 | 电力烤箱 |  | 1320*1050*1750 | 1 | 台 | - 1、外表面材质：面板304不锈钢板材，其他面镀铝锌板 - 2、层数：3 - 3、每层烤盘数量：2 - 4、烤盘尺寸：400*600mm - 5、温度范围：0~300℃ 6、每层内腔尺寸：900*700*210mm - 6、可选配：蒸汽设备、出入炉器、石板 - 7、重量：470KG - 8、控制模式：微电脑面板 - 9、电压/功率：380V/4.5KW*3 11、产品特点：加厚防爆钢化玻璃、放热效果均匀、环流散热系统 防尘防水 持久耐用 |  | ★国家工业产品生产许可证 |
| BD07 | 不锈钢烟罩 | 厂制品 | 3100×1200×800 | 1 | 台 | —采用优质不锈钢制作，整体采用304/1.2mm不锈钢板； —内置不锈钢油脂过滤器，配不锈钢接油杯与防潮照明灯； |  |  |
| 配BD07 | 封墙钢 | 厂制品 | L=4300 | 1 | 台 | SUS-304-2B无磁不锈钢 ，厚度1.2mm |  |  |
| 配BD07 | 灭火系统 |  | 双瓶组 | 1 | 台 | 设备采用机械启动式，无需任何电源（包含电池等），水流联动阀自动切换时间不应大于5s，灭火剂喷射时间不应小于10s且喷射延迟时间不应大于3s，带有机械应急操作机构；连接喷嘴的安装管路使用SUS304不锈钢管，全部使用螺纹连接，药剂管壁厚大于等于1.5mm，便于长久使用，无需更换。 - 材质：箱体采用304不锈钢； - 技术要求：单独控制盘，手动、自动控制可调，且在主电断电后48小时内，仍能正常启动设备灭火及联动开闭其他设备； - 延时启动（防勿喷)功能：（0-30）s可调，给现场人员反应时间，得以撤离火灾现场或非火情时紧急停止设备的启动； - 紧急停止功能：能在延时期间，紧急停止设备启动；减少非火情启动带来的损失； - 远程控制：具备消防控制室远程紧急启动、停止设备； - 参数：感温器动作温度：183℃； - 灭火剂：9或18L，食用油专用灭火剂，具有无毒、无污染、灭火效率高、灭火后易清洗特点； 工作压力：外贮压式 6MPa，控制盘：供电电压AC220V±20%，备用电 |  |  |
| BD08 | 单门醒发箱 |  |  | 1 | 台 | 1、材质：304不锈钢 2、可放烤盘数量：13 3、烤盘架层数：13 4、使用温度范围：0~85℃ 5、控温精度：±1℃ 6、电压/功率：220V/2.5KW |  |  |
| BD09 | 饼盘车 | 厂制品 | 480*680*1600 | 1 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —层板1.2mm，下衬不锈钢加强筋； 一推手采用25*25*1.2mm不锈钢管； 一配带脚刹的耐磨静音脚轮，其中两轮采用万向轮，承重：50kg。 一不少于12层 内尺寸与蒸饭箱内的蒸饭盘及烤盘配套。 |  |  |
| BD10 | 四层格栅货架 | 厂制品 | 1200×500×1550 | 1 | 台 | - 1、立柱：Ø38不锈钢圆管 - 2、格栅管：38*25不锈钢方管 - 3、横挡管：38*25不锈钢方管 - 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚 5、材质：304不锈钢、厚度不低于1.2mm 6、格栅的间距为不大于50mm 7、最下一层离地间隙150mm。 |  |  |
| BD11 | 搅拌机 |  | 560*850*1120 | 1 | 台 | 1、材质：与食品接触面采用食品级304不锈钢 2、容量：面粉12.5KG；面团25KG 3、钩转速：第1速度140r/min 第2速度280r/min 4、缸转速：第1速度12.8r/min 第2速度25.5r/min 5、电压/功率：380V/2.2KW |  |  |
| BD12 | 压面机 |  | 780*1350*1250 | 1 | 台 | 电压：380V 功率：不低于3KW 面团厚度范围：0.5-7mm 压面宽度：500mm±5mm 轧辊调整范围：3-20mm 带配套面刀 该机外壳是全304不锈钢材质，可用于面头、包子、法式餐包等硬面团产品的生产，适用于含水量较少的面团，使面团输送、折叠和揉压自动连续完成，从而使面团产生筋性，无需人工翻动及折叠，既卫生又安全。 |  |  |
| BD13 | 工作台 | 厂制品 | 1800×800×800/200 | 1 | 台 | SUS-304-2B无磁不锈钢 1、台面：优质304不锈钢制造，厚度1.2mm 2、加强筋：1.2mm不锈钢加强筋，数量不少于5根。 3、立柱：38*38*1.2mm方管； 4、横管：38*38*1.2mm方管；格栅距离不大于100mm。 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚。 6、格栅离地距离不小于200mm。 |  |  |
| BD14 | 面粉车 | 厂制品 | 450×550×550 | 2 | 台 | SUS-304-2B无磁不锈钢； 1、箱体：304-1.2mm不锈钢； 2、脚轮：4寸万向脚轮带刹车，承重：30kg |  |  |
| BD15 | 挂墙式洗手星盆 | 厂制品 | 450×450×250/150 | 1 | 台 | SUS-304-2B无磁不锈钢 1、台面：304-1.2mm不锈钢 2、水斗：304-1.2mm不锈钢，深度不低于200mm。 3、加强筋：水斗底部1.2mm不锈钢加强筋，不少于4根不锈钢圆管。 4、配挂墙支架，不锈钢落水器。 |  |  |
| 配BD15 | —电子式感应龙头 |  | 台出式 | 1 | 台 | —H62黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理； —座台式安装，开孔尺寸25mm； —红外感应距离不少于80mm，感应距离可调； — AC/DC控制模块，电源可选交流电或1.5V*4直流电源； —三通接口设计，可接冷、热水源，接口4分外螺纹。 |  |  |
| BD16 | 厨房花洒洗地龙头 |  | 管长10米 | 1 | 台 | —开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理； —固定侧支架钢板厚度不少于5mm，黄铜进水主体； —重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件； —黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配橡胶保护套水压可调； —进水接口4分外螺纹； —六向软管导轮，自动卡位软管自动回收。 |  |  |
| BD17 | 四门高身碗柜 | 厂制品 | 1200*500*1800 | 1 | 台 | SUS-304-2B无磁不锈钢 1、面板：304-1.2mm不锈钢 2、层板：304-1.2mm不锈钢 3、侧板：304-1.2mm不锈钢 4、柜门：304-0.8mm，内衬0.6mm不锈钢 5、加强筋：1.2mm不锈钢加强筋 6、台脚：可调节不锈钢锥形承重脚 7、配6个，经高温烧制，可承受800度温差的陶土大砂锅 8、配35个PP塑料备菜盒（可叠加放冰箱）、35个37*24.5*11.5cm的白色PP塑料盒（放冰箱，带盖） |  |  |
| BD18 | 和面机 |  | 930*525*930 | 1 | 台 | 配置参数： 电压/频率：380V/50HZ 输入功率：2.2KW 重量：144KG 面粉容量：20KG 面团容量：50L 钩转速135/270rpm 缸转速17.8/17.8rpm 注：1包粉，双马达 |  |  |
| BE | 二层副食库 |  |  |  |  |  |  |  |
| BE01 | 四层格栅货架 | 厂制品 | 1200×500×1550 | 6 | 台 | - 1、立柱：Ø38不锈钢圆管 - 2、格栅管：38*25不锈钢方管 - 3、横挡管：38*25不锈钢方管 - 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚 5、材质：304不锈钢、厚度不低于1.2mm 6、格栅的间距为不大于50mm 7、最下一层离地间隙150mm。 |  |  |
| BE02 | 四层平板货架 | 厂制品 | 1200×500×1550 | 8 | 台 | 1、采用优质304不锈钢冷轧板制造； 2、层板厚度不低于1.2mm，加强筋厚度不低于1.2mm，横向设置，每层不低于3根； 3、立柱采用ø38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚 4、材质：304不锈钢、厚度不低于1.2mm 5、最下一层离地间隙150mm。 |  |  |
| BG | 二层杂物库 |  |  |  |  |  |  |  |
| BG01 | 四层格栅货架 | 厂制品 | 1200×500×1550 | 5 | 台 | - 1、立柱：Ø38不锈钢圆管 - 2、格栅管：38*25不锈钢方管 - 3、横挡管：38*25不锈钢方管 - 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚 5、材质：304不锈钢、厚度不低于1.2mm 6、格栅的间距为不大于50mm 7、最下一层离地间隙150mm。 |  |  |
| BG02 | 四层平板货架 | 厂制品 | 1200×500×1550 | 5 | 台 | 1、采用优质304不锈钢冷轧板制造； 2、层板厚度不低于1.2mm，加强筋厚度不低于1.2mm，横向设置，每层不低于3根； 3、立柱采用ø38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚 4、材质：304不锈钢、厚度不低于1.2mm 5、最下一层离地间隙150mm。 |  |  |
| BH | 二层主食库 |  |  |  |  |  |  |  |
| BH01 | 地通架 | 厂制品 | 1200*500*350 | 8 | 台 | 1.采用304优质不锈钢型材制造； 2、架子采用38*25*1.2mm不锈钢方管； 3、立柱采用38*38*1.2mm不锈钢圆管配橡皮减震脚。 - 4、承重：不小于600kg 5、格栅的间距为不大于50mm。 |  |  |
| BI | 二层蒸煮间 |  |  |  |  |  |  |  |
| BI01 | 不锈钢烟罩 | 厂制品 | 6300×1200×800 | 1 | 台 | —采用优质不锈钢制作，整体采用304/1.2mm不锈钢板； —内置不锈钢油脂过滤器，配不锈钢接油杯与防潮照明灯； |  |  |
| 配BI01 | 封墙钢 | 厂制品 | L=8700 | 1 | 台 | SUS-304-2B无磁不锈钢 ，厚度1.2mm |  |  |
| BI02 | 备用编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| BI03 | 电双门蒸饭箱 |  | 1150*900*1850 | 3 | 台 | 1、电压功率：380V 12KW*2； 2、整机尺寸（长*宽*高）：1150*900*1850； 3、外壳材质304材质，0.8mm厚； 4、加热水箱有低水位保护功能，减少干烧，延长设备寿命； 5、加热水箱有高水位控制功能，减少溢水产生的安全风险； 6、水箱采用超大开口式设计，便于水垢的清理； 7、独立的手动5档直滑式火力开关。方便耐用； 8､功率实时显示，方便火候掌控； 9､集成数字电表功能，显示累计用电量，每天或每个月的能耗一目了然；节能看得见； 10､故障中文显示，电磁灶发生故障时，相应的中文故障指示光标亮起。方便维修处理。。 11.内带配套的蒸饭盘 |  | ★国家工业产品生产许可证 |
| BI04 | 电力可倾式汤锅（200L） |  | 1480*1100*1050 | 1 | 台 | —由全304不锈钢机架、整体磨砂不锈钢板封闭系统、节能远红外加热器、加厚304不锈钢板模压锅体、锅体倾倒系统、耐高温导热油加热结构、以及耐热保温层隔热装置等组成； —设备容积200升，设备电压380v，功率约20kw |  | ★国家工业产品生产许可证 |
| BI05 | 厨房花洒洗地龙头 |  | 管长10米 | 1 | 台 | —开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理； —固定侧支架钢板厚度不少于5mm，黄铜进水主体； —重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件； —黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配橡胶保护套水压可调； —进水接口4分外螺纹； —六向软管导轮，自动卡位软管自动回收。 |  |  |
| BI06 | 挂墙式洗手星盆 | 厂制品 | 450×450×250/150 | 1 | 台 | SUS-304-2B无磁不锈钢 1、台面：304-1.2mm不锈钢 2、水斗：304-1.2mm不锈钢，深度不低于200mm。 3、加强筋：水斗底部1.2mm不锈钢加强筋，不少于4根不锈钢圆管。 4、配挂墙支架，不锈钢落水器。 |  |  |
| 配BI06 | —电子式感应龙头 |  | 台出式 | 1 | 台 | —H62黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理； —座台式安装，开孔尺寸25mm； —红外感应距离不少于80mm，感应距离可调； — AC/DC控制模块，电源可选交流电或1.5V*4直流电源； —三通接口设计，可接冷、热水源，接口4分外螺纹。 |  |  |
| BI07 | 洗米机 | 厂制品 |  | 1 | 台 | SUS-304-2B无磁不锈钢 1、围板304国标1.2mm不锈钢拉丝板。 2、配增压泵 3、一次性淘米量不低于100KG |  |  |
| BI08 | 大单星水池 | 厂制品 | 1200×750×800/150 | 1 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面厚度不低于1.2mm，洗盆厚度不低于1.2mm； —水斗配高筒去水器及拦渣网，拦渣网材质为SUS304不锈钢，高度不低于500mm，形状为L型； —立柱采用ø38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚； —水斗深度不低于500mm。 |  |  |
| 配BI08 | —摇摆混合水喉 |  |  | 1 | 个 | 1.座台式安装，双孔双温，接口为标准4分外螺纹； 2.国标低铅铜铸造，表面抛光镀铬处理； 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.左右接口中心间距为200mm，采用偏芯设计可微调（15mm）。 |  |  |
| BI09 | 地通架 | 厂制品 | 1200*500*350 | 2 | 台 | 1.采用304优质不锈钢型材制造； 2、架子采用38*25*1.2mm不锈钢方管； 3、立柱采用38*38*1.2mm不锈钢圆管配橡皮减震脚。 - 4、承重：不小于600kg 5、格栅的间距为不大于50mm。 |  |  |
| BJ | 二层烹饪间 |  |  |  |  |  |  |  |
| BJ01 | 备用编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| BJ02 | 不锈钢烟罩 | 厂制品 | 6600×1300×800 | 1 | 台 | —采用优质不锈钢制作，整体采用304/1.2mm不锈钢板； —内置不锈钢油脂过滤器，配不锈钢接油杯与防潮照明灯； |  |  |
| 配BJ02 | 封墙钢 | 厂制品 | L=13700 | 1 | 台 | SUS-304-2B无磁不锈钢 ，厚度1.2mm |  |  |
| 配BJ02 | 灭火系统 |  | 双瓶组 | 1 | 台 | 设备采用机械启动式，无需任何电源（包含电池等），水流联动阀自动切换时间不应大于5s，灭火剂喷射时间不应小于10s且喷射延迟时间不应大于3s，带有机械应急操作机构；连接喷嘴的安装管路使用SUS304不锈钢管，全部使用螺纹连接，药剂管壁厚大于等于1.5mm，便于长久使用，无需更换。 - 材质：箱体采用304不锈钢； - 技术要求：单独控制盘，手动、自动控制可调，且在主电断电后48小时内，仍能正常启动设备灭火及联动开闭其他设备； - 延时启动（防勿喷)功能：（0-30）s可调，给现场人员反应时间，得以撤离火灾现场或非火情时紧急停止设备的启动； - 紧急停止功能：能在延时期间，紧急停止设备启动；减少非火情启动带来的损失； - 远程控制：具备消防控制室远程紧急启动、停止设备； - 参数：感温器动作温度：183℃； - 灭火剂：9或18L，食用油专用灭火剂，具有无毒、无污染、灭火效率高、灭火后易清洗特点； 工作压力：外贮压式 6MPa，控制盘：供电电压AC220V±20%，备用电 |  |  |
| BJ03 | 备用编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| BJ04 | 电磁环保双头大锅灶 |  | 2200*1200*（800+470） | 1 | 台 | 1、材质：面板采用优质SUS304不锈钢板，实厚1.25，侧板201,实厚1.0； 2、规格（长*宽*高）：2000*1100*（800+470），所配锅的口径900mm； 3、功率/电压：25KW*2/380V； 4、5档直滑磁控开关； 5、台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水； 6、设备所用连接线，风扇均采用防水设计； 7、设备电子元器件均采用知名品牌合格环保部件； 8､显示屏集成电压，累计用电量，故障中文显示； 9、恒功率输出，不受电压波动影响 ， 最小连续加功率，可做到额定功率15%。 |  | ★国家工业产品生产许可证 |
| BJ05 | 电磁环保单头大锅灶 |  | 1100*1200*（800+470） | 1 | 台 | 1、材质：面板采用优质SUS304不锈钢板，实厚1.25，侧板201,实厚1.0； 2、规格（长*宽*高）：1100*1200*（800+470），所配锅的口径900mm； 3、功率/电压：28KW/380V； 4、5档直滑磁控开关； 5、台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水； 6、设备所用连接线，风扇均采用防水设计； 7、设备电子元器件均采用知名品牌合格环保部件； 8､显示屏集成电压，累计用电量，故障中文显示； 9、恒功率输出，不受电压波动影响 ， 最小连续加功率，可做到额定功率15%。 |  | ★国家工业产品生产许可证 |
| BJ06 | 电磁环保双头双尾炒灶 |  | 2000*1100*（800+470） | 1 | 台 | 1、材质：面板采用优质SUS304不锈钢板，实厚1.25，侧板201,实厚1.0； 2、规格（长*宽*高）：2000*1100*（800+470），配直径500mm双耳炒锅； 3、功率/电压：15KW*2/380V； 4、独立的手动5档直滑式火力开关，方便耐用； 5､功率实时显示。方便火候掌控； 6､数字电表功能，可以显示累计用电量。能耗一目了然； 7､故障中文显示，电磁灶发生故障时，相应的中文故障指示光标亮起。方便维修处理。 |  | ★国家工业产品生产许可证 |
| BJ07 | 调料台 | 厂制品 | 400×1150×800/450 | 4 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面1.2mm，下衬15mm加强减震板； —层板1.2mm，下衬不锈钢加强筋； —立柱Φ38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |  |  |
| BJ08 | 不锈钢烟罩 | 厂制品 | 6600×1300×800 | 1 | 台 | —采用优质不锈钢制作，整体采用304/1.2mm不锈钢板； —内置不锈钢油脂过滤器，配不锈钢接油杯与防潮照明灯； |  |  |
| 配BJ08 | 灭火系统 |  | 双瓶组 | 1 | 台 | 设备采用机械启动式，无需任何电源（包含电池等），水流联动阀自动切换时间不应大于5s，灭火剂喷射时间不应小于10s且喷射延迟时间不应大于3s，带有机械应急操作机构；连接喷嘴的安装管路使用SUS304不锈钢管，全部使用螺纹连接，药剂管壁厚大于等于1.5mm，便于长久使用，无需更换。 - 材质：箱体采用304不锈钢； - 技术要求：单独控制盘，手动、自动控制可调，且在主电断电后48小时内，仍能正常启动设备灭火及联动开闭其他设备； - 延时启动（防勿喷)功能：（0-30）s可调，给现场人员反应时间，得以撤离火灾现场或非火情时紧急停止设备的启动； - 紧急停止功能：能在延时期间，紧急停止设备启动；减少非火情启动带来的损失； - 远程控制：具备消防控制室远程紧急启动、停止设备； - 参数：感温器动作温度：183℃； - 灭火剂：9或18L，食用油专用灭火剂，具有无毒、无污染、灭火效率高、灭火后易清洗特点； 工作压力：外贮压式 6MPa，控制盘：供电电压AC220V±20%，备用电 |  |  |
| BJ09 | 调料台 | 厂制品 | 400×1150×800/450 | 2 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面1.2mm，下衬15mm加强减震板； —层板1.2mm，下衬不锈钢加强筋； —立柱Φ38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |  |  |
| BJ10 | 双星水池 | 厂制品 | 1500×750×800/150 | 2 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面厚度不低于1.2mm，洗盆厚度不低于1.2mm；； —水斗配高筒去水器及拦渣网，拦渣网材质为SUS304不锈钢，高度不低于400mm，形状为L型； —立柱采用ø38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚； 水斗深度不低于400mm。 |  |  |
| 配BJ10 | —摇摆混合水喉 |  |  | 4 | 个 | 1.座台式安装，双孔双温，接口为标准4分外螺纹； 2.国标低铅铜铸造，表面抛光镀铬处理； 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.左右接口中心间距为200mm，采用偏芯设计可微调（15mm）。 |  |  |
| BJ11 | 双层工作台 | 厂制品 | 1500×750×800/150 | 1 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面不低于1.2mm，下衬不低于15mm加强减震板，连接筋不小于150mm； —层板不低于1.2mm，下衬横向设置不锈钢加强筋，壁厚不少于1.2mm，数量不少于4根； —立柱Φ38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |  |  |
| BJ12 | 双层工作台 | 厂制品 | 1400×750×800/150 | 1 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面不低于1.2mm，下衬不低于15mm加强减震板，连接筋不小于150mm； —层板不低于1.2mm，下衬横向设置不锈钢加强筋，壁厚不少于1.2mm，数量不少于4根； —立柱Φ38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |  |  |
| BJ13 | 四层格栅货架 | 厂制品 | 1200×500×1550 | 3 | 台 | - 1、立柱：Ø38不锈钢圆管 - 2、格栅管：38*25不锈钢方管 - 3、横挡管：38*25不锈钢方管 - 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚 5、材质：304不锈钢、厚度不低于1.2mm 6、格栅的间距为不大于50mm 7、最下一层离地间隙150mm。 |  |  |
| BJ14 | 备用编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| BJ15 | 电磁九头煲仔炉 |  | 1600*1200*800+30 | 1 | 台 | 1、材质：面板采用优质SUS304不锈钢板，实厚1.25，侧板201,实厚1.0； 2、规格（长*宽*高）：1600*1200*800+30； 3、功率/电压：3.5KW*9/380V； 4、5档直滑磁控开关； 5、台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水； 6、设备所用连接线，风扇均采用防水设计； 7、设备电子元器件均采用知名品牌合格环保部件。 |  | ★国家工业产品生产许可证 |
| BJ16 | 双层工作台 | 厂制品 | 1500×750×800/150 | 1 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面不低于1.2mm，下衬不低于15mm加强减震板，连接筋不小于150mm； —层板不低于1.2mm，下衬横向设置不锈钢加强筋，壁厚不少于1.2mm，数量不少于4根； —立柱Φ38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |  |  |
| BJ17 | 双层工作台 | 厂制品 | 1400×750×800/150 | 1 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面不低于1.2mm，下衬不低于15mm加强减震板，连接筋不小于150mm； —层板不低于1.2mm，下衬横向设置不锈钢加强筋，壁厚不少于1.2mm，数量不少于4根； —立柱Φ38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |  |  |
| BJ18 | 四门高深双温冰箱 |  | 1180*675*1902 | 2 | 台 | 1.额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定功率：约400W，温度区间：冷藏-6~10℃,冷冻-12~-18℃，容积约1000L；优质SUS304不锈钢板制造前板 板材厚度约 0.7mm、外立板约 0.5mm、内胆板约 0.5mm； 2、蒸发器采用铜管、冷凝器采用铜冷片式、强制散热、使用性能好； 3、真铜材质高效降温，关键部分使用铜管材质，耐腐耐用，快速制冷； 4、发泡材料厚度60mm；有效隔绝外部气温； 5、外壳和内层架采用304不锈钢钢筋网片；采用福玛轮。 6、采用7寸多功能液晶触控显示屏，实时掌握设备运行状况，用电量累计显示，故障显示。 7、制冷方式：风冷，冷凝化霜水自蒸发，不需外接排水； 8、智能除霜加热装置，加热装置必须带有过热保护器 |  | ★国家强制性产品认证 |
| BJ19 | 挂墙式洗手星盆 | 厂制品 | 450×450×250/150 | 1 | 台 | SUS-304-2B无磁不锈钢 1、台面：304-1.2mm不锈钢 2、水斗：304-1.2mm不锈钢，深度不低于200mm。 3、加强筋：水斗底部1.2mm不锈钢加强筋，不少于4根不锈钢圆管。 4、配挂墙支架，不锈钢落水器。 |  |  |
| 配BJ19 | —电子式感应龙头 |  | 台出式 | 1 | 台 | —H62黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理； —座台式安装，开孔尺寸25mm； —红外感应距离不少于80mm，感应距离可调； — AC/DC控制模块，电源可选交流电或1.5V*4直流电源； —三通接口设计，可接冷、热水源，接口4分外螺纹。 |  |  |
| BJ20 | 厨房花洒洗地龙头 |  | 管长10米 | 1 | 台 | —开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理； —固定侧支架钢板厚度不少于5mm，黄铜进水主体； —重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件； —黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配橡胶保护套水压可调； —进水接口4分外螺纹； —六向软管导轮，自动卡位软管自动回收。 |  |  |
| BK | 二层售卖间 |  |  |  |  |  |  |  |
| BK01 | 挂墙式洗手星盆 | 厂制品 | 850×450×250/150 | 1 | 台 | SUS-304-2B无磁不锈钢 1、台面：304-1.2mm不锈钢 2、水斗：304-1.2mm不锈钢，深度不低于200mm 3、加强筋：水斗底部1.2mm不锈钢加强筋，不少于4根不锈钢圆管。 4、配挂墙支架，不锈钢落水器。 |  |  |
| 配BK01 | —电子式感应龙头 |  | 台出式 | 2 | 台 | —H62黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理； —座台式安装，开孔尺寸25mm； —红外感应距离不少于80mm，感应距离可调； — AC/DC控制模块，电源可选交流电或1.5V*4直流电源； —三通接口设计，可接冷、热水源，接口4分外螺纹。 |  |  |
| BK02 | 紫外线消毒灯 |  | L=900 | 1 | 台 | —电压功率：220V/50HZ/30w； —覆盖面积：约30-50㎡； —灯管：30w*1支。 |  | ★生产企业卫生许可证 |
| BK03 | 挂衣架 | 厂制品 | L=800 | 1 | 台 | - 1.采用304不锈钢制作； 2.采用直径38不锈钢圆通制作； - 3.带不锈钢活动挂钩； 4.长度：800mm、挂钩8只 |  |  |
| BK04 | 衣服消毒柜 | 厂制品 |  | 1 | 台 | 1.全不锈钢结构设计，采用SUS304不锈钢制造，坚固耐用； 2.黑色有机玻璃门，防止紫外光外泄； 3.安全微限开关设计，开门时自动关闭机器，停止消毒，安全可靠； 4.采用特种双重消毒设计：紫外线消菌（UV）及臭氧双重消毒效果； |  | ★生产企业卫生许可证 |
| BK05 | 备用编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| BK06 | 紫外线消毒灯 |  | L=900 | 6 | 台 | —电压功率：220V/50HZ/30w； —覆盖面积：约30-50㎡； —灯管：30w*1支。 |  | ★生产企业卫生许可证 |
| BK07 | 四格保温柜 | 厂制品 | 1500×700×800 | 14 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面1.2mm，水箱1.2mm； —柜体1.2mm，门板1.2mm —内置水域式不锈钢电热管（220V），配可调温控器，具备缺水断电功能； —通脚锥形不锈钢圆管，配调节脚， —份数盘尺寸：530*325*200mm，带配套的不锈钢盖板 |  |  |
| BK08 | 可移动保温桶 | 厂制品 | 700×700×800 | 12 | 台 | SUS-304-2B无磁不锈钢 1、台面：304-1.5mm不锈钢，加保温层 2、层板：304-1.2mm不锈钢 3、侧板：304-1.2mm不锈钢，加保温层 4、加强筋：1.2mm不锈钢加强筋 5、台脚：可调节不锈钢锥形承重脚 6、配套不锈钢内桶：壁厚不低于1.2mm 7、电器元件：优质M型加热管3×1.5KW,智能温控器 |  |  |
| BK09 | 四门高身碗柜 | 厂制品 | 1200*500*1800 | 5 | 台 | SUS-304-2B无磁不锈钢 1、面板：304-1.2mm不锈钢 2、层板：304-1.2mm不锈钢 3、侧板：304-1.2mm不锈钢 4、柜门：304-0.8mm，内衬0.6mm不锈钢 5、加强筋：1.2mm不锈钢加强筋 6、台脚：可调节不锈钢锥形承重脚 |  |  |
| BK10 | 单玻璃门留样冰箱 |  | 900*700*1980 | 2 | 台 | 1.尺寸：约900*700*1980mm，偏差±5%。 2.电压/功率：220V/0.5KW。 3.有效储藏容积：≥350L。 4.独立留样箱体：12个。 5.最大留样数量：≥180份（留样盒尺寸：10*10*8CM）。 6.留样温度：2-8℃。 7.开门方式：人脸识别。 8.识别距离：0.5—2m。 9.识别时间：≤350 毫秒。 10.提供100个标准留样盒。 产品功能： 1.菜品留样：人脸识别授权-推荐柜门解锁-选择产品-称重拍照（不符合标准的异常记录）-结束拍照-柜门关闭。 2.自动获取食谱信息、对食谱菜肴进行留样登记、系统自动记录留样信息，对当餐留样情况进行提醒。 3.显示需要留样的产品信息，显示当前的留样进度，并对将要到达时间点的未留样状况进行报警警示。 4.对需要留样的产品进行抓拍，从而进行电子建帐留痕，并可连接蓝牙打印机，自动生成留样标签。 5.通过留样记录台历，可以对历史留样记录状况进行追溯查看。 6.人员管理：管理人员（具有人员录入权限）录入/修改/删除、留样人员录入，人脸信息录入/修改/删除。 7.留样屏自动锁屏时间，5 分钟没人操作就自动锁屏。 8.支持自动下载当日留样餐谱，自动上传留样台账及报警信息，支持与智慧食堂综合管理平台对接。 |  | ★国家强制性产品认证 |
| BK11 | 单星水池柜 | 厂制品 | 500×500×800/150 | 2 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面厚度不低于1.2mm，洗盆厚度不低于1.2mm；； —水斗配去水器连拦渣网，拦渣网材质为304不锈钢； —立柱采用ø38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚； —水斗深度190mm。 |  |  |
| 配BK11 | —摇摆混合水喉 |  |  | 2 | 个 | 1.座台式安装，双孔双温，接口为标准4分外螺纹； 2.国标低铅铜铸造，表面抛光镀铬处理； 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.左右接口中心间距为200mm，采用偏芯设计可微调（15mm）。 |  |  |
| BL | 二层洗碗间 |  |  |  |  |  |  |  |
| BL01 | 备用编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| BL02 | 备用编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| BL03 | 单星水池 | 厂制品 | 900×850×800 | 1 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面厚度不低于1.2mm，洗盆厚度不低于1.2mm； —水斗配去高筒水器及拦渣网，拦渣网材质为SUS304不锈钢，高度不低于500 mm，形状为L型。 —立柱采用ø38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚； —水斗深度不低于500mm。 |  |  |
| 配BL03 | —摇摆混合水喉 |  |  | 1 | 个 | 1.座台式安装，双孔双温，接口为标准4分外螺纹； 2.国标低铅铜铸造，表面抛光镀铬处理； 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.左右接口中心间距为200mm，采用偏芯设计可微调（15mm）。 |  |  |
| 配BL03 | —高压花洒 |  |  | 1 | 个 | 1.双孔双温高压花洒，两孔中心距200mm,黄铜铸造表面抛光镀铬处理； 2.直管采用快速安装设计，安装简单高效； 3.150mm±5%长的墙上托架； 4.工作高度：980mm±5%； 5.进水口配有止回阀，防止回水倒流； 6.接水口口径为4分外螺纹。 |  |  |
| BL04 | 长龙式洗碗机 |  | 4200*1018*2113 | 1 | 台 | 1.洗碗机由进端、主洗区、双道漂洗、烘干区、出端等5个基础模块组成: 2.机器传送带速度无极变速可调； 3.入口区长度900mm,主洗区长度800mm，漂洗区长度600mm,烘干区长度800mm,出口区长度1100mm； 4.机器入口高度420mm，网带宽度510mm; 5.整机由多个可拆卸模块组合而成，每个模块都能方便的单独拆卸，并且单个模块长度不超过 1.1米 6.整机采用机械控制、自动进水、自动加热，操作简单，简单易学。 7.整机材料采用优质304不锈钢，材料厚度: 箱体厚度:1.5mm、机架厚度:2.0mm、外罩板厚度:1.2mm 8.洗碗机方向:左进右出口和右进左出口，请勾选(人面对设备开门水平方向左手边为左进，反之为右进，(2 选1)) 9.洗碗机加热方式:电加热 10.参数 机器入口宽度:605mm；最大洗涤高度:420mm；最大洗涤量:3000碟/小时 耗水量：350-400L；洗涤温度：55-60℃；漂洗温度：82℃ 进水压力：0.15-0.4Mpa； 电源要求:380V/50Hz/3N；加热方式:电加热型 电加热型功率:62/68kw； |  |  |
| BL05 | 集气罩 | 厂制品 | 5200×1100×600 | 1 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —罩体1.2mm，四边防割手处理。 |  |  |
| BL06 | 单孔收餐台 | 厂制品 | 1400×800×800/150 | 1 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面厚度1.2mm，下衬横向设置不锈钢加强筋，壁厚不少于1.2mm，数量不少于4根； 下置不锈钢加强筋； —立柱采用ø38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |  |  |
| BL07 | 备用编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| BL08 | 大单星水池 | 厂制品 | 1200×800×800/150 | 3 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面厚度不低于1.2mm，洗盆厚度不低于1.2mm； —水斗配去高筒水器及拦渣网，拦渣网材质为SUS304不锈钢，高度不低于500 mm，形状为L型。 —立柱采用ø38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚； —水斗深度不低于500mm。 |  |  |
| 配BL08 | —摇摆混合水喉 |  |  | 3 | 个 | 1.座台式安装，双孔双温，接口为标准4分外螺纹； 2.国标低铅铜铸造，表面抛光镀铬处理； 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.左右接口中心间距为200mm，采用偏芯设计可微调（15mm）。 |  |  |
| BL09 | 挂墙式洗手星盆 | 厂制品 | 450×450×250/150 | 1 | 台 | SUS-304-2B无磁不锈钢 1、台面：304-1.2mm不锈钢 2、水斗：304-1.2mm不锈钢，深度不低于200mm。 3、加强筋：水斗底部1.2mm不锈钢加强筋，不少于4根不锈钢圆管。 4、配挂墙支架，不锈钢落水器。 |  |  |
| 配BL09 | —电子式感应龙头 |  | 台出式 | 1 | 台 | —H62黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理； —座台式安装，开孔尺寸25mm； —红外感应距离不少于80mm，感应距离可调； — AC/DC控制模块，电源可选交流电或1.5V*4直流电源； —三通接口设计，可接冷、热水源，接口4分外螺纹。 |  |  |
| BL10 | 厨房花洒洗地龙头 |  | 管长10米 | 1 | 台 | —开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理； —固定侧支架钢板厚度不少于5mm，黄铜进水主体； —重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件； —黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配橡胶保护套水压可调； —进水接口4分外螺纹； —六向软管导轮，自动卡位软管自动回收。 |  |  |
| BL11 | 双门消毒柜 | 厂制品 | 1310*720*1980 | 4 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —保洁方式：高温热风循环； —温度范围：25℃-125℃高温消毒； —整体填充高密度发泡层，保温隔热，节能高效； —高灵敏度温度器，带温度超限自动断电功能。 —额定容积：720L；功率：220v/4.4kw； —配齐餐具栏。 |  | ★生产企业卫生许可证 |
| BL12 | 活动工作台 | 厂制品 | 1100×750×800 | 1 | 台 | SUS-304-2B无磁不锈钢 1、台面：304不锈钢，厚度不低于1.5mm； 2、层板：304不锈钢，厚度不低于1.2m，下衬横向设置不锈钢加强筋，壁厚不少于1.2mm，数量不少于3根； 3、立柱：38*38*1.2mm方管 4、台脚：4寸易得力灰色聚氨酯静音万向脚轮带刹车。 |  |  |
| BL13 | 备用编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| BL14 | 紫外线消毒灯 |  | L=900 | 1 | 台 | —电压功率：220V/50HZ/30w； —覆盖面积：约30-50㎡； —灯管：30w*1支。 |  | ★生产企业卫生许可证 |
| BL15 | 灭蝇灯 |  | 30W | 13 | 台 | 1、电压：220V 2、功率：30W 3、尺寸：500*120*290mm 4、灯管：2*15w灭蝇灯灯管，波长在260～280mm有效吸引蚊虫苍蝇。 5、覆盖面积≥80㎡ 6、外壳ABS防阻燃材料，插座带3C 7、双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射 8、带单独开关功能。 |  |  |
| BL16 | 风幕机 |  | L=1500 | 2 | 台 | 1.出口风量(m3/h)：2300/2600m3/h； 2.风速（m/s)：10-12； 3.功率：70W； 4.噪音<52dBA； 5.风截留面积大，空气幕墙强劲、稳定； 6.具有杀菌消毒功能； |  |  |
| BL17 | 风幕机 |  | L=1200 | 1 | 台 | 1.出口风量(m3/h)：2300/2600m3/h； 2.风速（m/s)：10-12； 3.功率：70W； 4.噪音<52dBA； 5.风截留面积大，空气幕墙强劲、稳定； 6.具有杀菌消毒功能； |  |  |
| BL18 | 风幕机 |  | L=900 | 2 | 台 | 1.出口风量(m3/h)：2300/2600m3/h； 2.风速（m/s)：10-12； 3.功率：70W； 4.噪音<52dBA； 5.风截留面积大，空气幕墙强劲、稳定； 6.具有杀菌消毒功能； |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三层厨房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CA | 三层男女更衣室 |  |  |  |  |  |  |  |
| CA01 | 挂墙式洗手星盆 | 厂制品 | 850×450×250/150 | 2 | 台 | SUS-304-2B无磁不锈钢 1、台面：304-1.2mm不锈钢 2、水斗：304-1.2mm不锈钢，深度不低于200mm 3、加强筋：水斗底部1.2mm不锈钢加强筋，不少于4根不锈钢圆管。 4、配挂墙支架，不锈钢落水器。 |  |  |
| 配CA01 | —电子式感应龙头 |  | 台出式 | 4 | 台 | —H62黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理； —座台式安装，开孔尺寸25mm； —红外感应距离不少于80mm，感应距离可调； — AC/DC控制模块，电源可选交流电或1.5V*4直流电源； —三通接口设计，可接冷、热水源，接口4分外螺纹。 |  |  |
| CA02 | 更衣柜 | 厂制品 | 900*400*1800 | 7 | 台 | 1、采用优质304不锈钢制作，柜体面板厚度1.2mm，柜内层板采用1.2mm的304不锈钢，下配不锈钢加强筋；下层板厚度1.2mm，下配不锈钢加强筋；配不锈钢可调子弹脚。 2、柜体上下6扇门，带锁，每格柜子不少于3个不锈钢挂钩。 |  |  |
| CA03 | 单星水池 | 厂制品 | 800×750×800/150 | 1 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面厚度不低于1.2mm，洗盆厚度不低于1.2mm； —水斗配去高筒水器及拦渣网，拦渣网材质为SUS304不锈钢，高度不低于250 mm，形状为L型。 —立柱采用ø38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚； —水斗深度不低于250mm。 |  |  |
| 配CA03 | —摇摆混合水喉 |  |  | 1 | 个 | 1.座台式安装，双孔双温，接口为标准4分外螺纹； 2.国标低铅铜铸造，表面抛光镀铬处理； 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.左右接口中心间距为200mm，采用偏芯设计可微调（15mm）。 |  |  |
| CA04 | 挂墙开水器 | 厂制品 | 500*275*925 | 1 | 台 | - 内胆采用食品安全级不锈钢（SUS304不锈钢）制造,厚度1.2mm； - 30mm高密度聚氨酯保温技术，表面接近常温，环保节能； - 采用微电脑控制的步进式加热技术，杜绝“死水”和“千沸水”； - 采用微电脑控制的双电子温控控制，保温水温在95℃到97℃之间。 - 电压：220v - 功率：3kw 7、容量：30L |  | ★国家工业产品生产许可证 |
| 配CA04 | —净水器（冷水） |  |  | 1 | 套 | 处理水量：6.3升/分钟，水压：0.06-0.65Mpa，处水总量：9000加仑，滤芯：PP棉+活性炭 |  |  |
| CA05 | 单通柜连水杯柜 | 厂制品 | 1200*550*800+1200*300*1200 | 1 | 台 | SUS-304-2B无磁不锈钢 1、台面：304-1.2mm不锈钢板 2、层板：304-1.2mm不锈钢板 3、侧板：304-1.2mm不锈钢板 4、柜门：304-1.2mm不锈钢板，内衬：304-0.8mm不锈钢板 5、下柜配加强筋：304-0.8mm不锈钢板 6、柜脚：可调节不锈钢重力脚 7.总格数不少于24格。 |  |  |
| CB | 三层切配间 |  |  |  |  |  |  |  |
| CB01 | 四层格栅货架 | 厂制品 | 1200×500×1550 | 2 | 台 | - 1、立柱：Ø38不锈钢圆管 - 2、格栅管：38*25不锈钢方管 - 3、横挡管：38*25不锈钢方管 - 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚 5、材质：304不锈钢、厚度不低于1.2mm 6、格栅的间距为不大于50mm 7、最下一层离地间隙150mm。 |  |  |
| CB02 | 备用编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| CB03 | 坐地式切菜机 |  | 1160*530*1000 | 1 | 台 | —适用范围：将根茎类（如：马铃薯、蕃薯、芋头、瓜类、洋葱、茄子等）切成丁、片、丝、条状; 叶菜类（如：芹菜、大白菜、菠菜、葱等）的长条状之物切成片、丝、段； —机架材质：整机采用SUS304不锈钢制； —传送带宽：120mm，切割尺寸：1-60mm； —刀的种类：丝刀、片刀、丁刀各一个 —加工能力：800-1000公斤/小时； —开关类型：防水型，设备电压：220v。 |  |  |
| CB04 | 备用编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| CB05 | 双层工作台 | 厂制品 | 1800×800×800 | 1 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面不低于1.2mm，下衬不低于15mm加强减震板，连接筋不小于150mm； —层板不低于1.2mm，下衬横向设置不锈钢加强筋，壁厚不少于1.2mm，数量不少于5根； —立柱Φ38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |  |  |
| CB06 | 双层工作台 | 厂制品 | 1500×800×800 | 3 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面不低于1.2mm，下衬不低于15mm加强减震板，连接筋不小于150mm； —层板不低于1.2mm，下衬横向设置不锈钢加强筋，壁厚不少于1.2mm，数量不少于4根； —立柱Φ38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |  |  |
| CB07 | 大单星水池 | 厂制品 | 1200×750×800/150 | 4 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面厚度不低于1.2mm，洗盆厚度不低于1.2mm； —水斗配去高筒水器及拦渣网，拦渣网材质为SUS304不锈钢，高度不低于400 mm，形状为L型。 —立柱采用ø38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚； —水斗深度不低于400mm。 |  |  |
| 配CB07 | —摇摆混合水喉 |  |  | 4 | 个 | 1.座台式安装，双孔双温，接口为标准4分外螺纹； 2.国标低铅铜铸造，表面抛光镀铬处理； 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.左右接口中心间距为200mm，采用偏芯设计可微调（15mm）。 |  |  |
| CB08 | 双层工作台 | 厂制品 | 1800×750×800/150 | 1 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面不低于1.2mm，下衬不低于15mm加强减震板，连接筋不小于150mm； —层板不低于1.2mm，下衬横向设置不锈钢加强筋，壁厚不少于1.2mm，数量不少于5根； —立柱Φ38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |  |  |
| CB09 | 挂墙式洗手星盆 | 厂制品 | 450×450×250/150 | 1 | 台 | SUS-304-2B无磁不锈钢 1、台面：304-1.2mm不锈钢 2、水斗：304-1.2mm不锈钢，深度不低于200mm。 3、加强筋：水斗底部1.2mm不锈钢加强筋，不少于4根不锈钢圆管。 4、配挂墙支架，不锈钢落水器。 |  |  |
| CB10 | —电子式感应龙头 |  | 台出式 | 1 | 台 | —H62黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理； —座台式安装，开孔尺寸25mm； —红外感应距离不少于80mm，感应距离可调； — AC/DC控制模块，电源可选交流电或1.5V*4直流电源； —三通接口设计，可接冷、热水源，接口4分外螺纹。 |  |  |
| CB11 | 厨房花洒洗地龙头 |  | 管长10米 | 1 | 台 | —开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理； —固定侧支架钢板厚度不少于5mm，黄铜进水主体； —重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件； —黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配橡胶保护套水压可调； —进水接口4分外螺纹； —六向软管导轮，自动卡位软管自动回收。 |  |  |
| CB12 | 备用编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| CB13 | 落地式开水器 | 厂制品 | 610×529×1545 | 1 | 台 | 1、内胆采用食品安全级不锈钢（SUS304不锈钢）制造； 2、30mm高密度聚氨酯保温技术，表面接近常温，环保节能； 3、采用微电脑控制的步进式加热技术，杜绝“死水”和“千沸水”； 4、采用微电脑控制的双电子温控控制，保温水温在95℃到97℃之间。 5、电压：380v 6、功率：9kw 7、连续出水：55L/H |  | ★国家工业产品生产许可证 |
| 配CB13 | —净水器（冷水） |  |  | 1 | 套 | 处理水量：6.3升/分钟，水压：0.06-0.65Mpa，处水总量：9000加仑，滤芯：PP棉+活性炭 |  |  |
| CC | 三层加工间 |  |  |  |  |  |  |  |
| CC01 | 单星水池 | 厂制品 | 1000×800×800/150 | 1 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面厚度不低于1.2mm，洗盆厚度不低于1.2mm； —水斗配高筒去水器及拦渣网，拦渣网材质为SUS304不锈钢，高度不低于500mm，形状为L型； —立柱采用ø38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚； —水斗深度不低于500mm。 |  |  |
| CC02 | 大单星水池 | 厂制品 | 1200*800*800/150 | 3 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面厚度不低于1.2mm，洗盆厚度不低于1.2mm； —水斗配高筒去水器及拦渣网，拦渣网材质为SUS304不锈钢，高度不低于500mm，形状为L型； —立柱采用ø38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚； —水斗深度不低于500mm。 |  |  |
| 配CC01、CC02 | —摇摆混合水喉 |  |  | 4 | 个 | 1.座台式安装，双孔双温，接口为标准4分外螺纹； 2.国标低铅铜铸造，表面抛光镀铬处理； 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.左右接口中心间距为200mm，采用偏芯设计可微调（15mm）。 |  |  |
| CC03 | 双层工作台 | 厂制品 | 1500*800*800/150 | 1 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面不低于1.2mm，下衬不低于15mm加强减震板，连接筋不小于150mm； —层板不低于1.2mm，下衬横向设置不锈钢加强筋，壁厚不少于1.2mm，数量不少于4根； —立柱Φ38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |  |  |
| CC04 | 双层工作台 | 厂制品 | 700*800*800/150 | 1 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面不低于1.2mm，下衬不低于15mm加强减震板，连接筋不小于150mm； —层板不低于1.2mm，下衬横向设置不锈钢加强筋，壁厚不少于1.2mm，数量不少于2根； —立柱Φ38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |  |  |
| CC05 | 双星水池 | 厂制品 | 1500×800×800/150 | 1 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面厚度不低于1.2mm，洗盆厚度不低于1.2mm；； —水斗配高筒去水器及拦渣网，拦渣网材质为SUS304不锈钢，高度不低于400mm，形状为L型； —立柱采用ø38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚； 水斗深度不低于400mm。 |  |  |
| 配CC05 | —摇摆混合水喉 |  |  | 2 | 个 | 1.座台式安装，双孔双温，接口为标准4分外螺纹； 2.国标低铅铜铸造，表面抛光镀铬处理； 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.左右接口中心间距为200mm，采用偏芯设计可微调（15mm）。 |  |  |
| CC06 | 双层工作台 | 厂制品 | 1700*800*800 | 2 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面不低于1.2mm，下衬不低于15mm加强减震板，连接筋不小于150mm； —层板不低于1.2mm，下衬横向设置不锈钢加强筋，壁厚不少于1.2mm，数量不少于5根； —立柱Φ38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |  |  |
| CC07 | 补板 | 厂制品 | 600*200 | 1 | 个 | SUS-304-2B无磁不锈钢 ，厚度1.2mm |  |  |
| CC08 | 双层工作台 | 厂制品 | 1800×600×800 | 1 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面不低于1.2mm，下衬不低于15mm加强减震板，连接筋不小于150mm； —层板不低于1.2mm，下衬横向设置不锈钢加强筋，壁厚不少于1.2mm，数量不少于5根； —立柱Φ38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |  |  |
| CC09 | 简易工作台 | 厂制品 | 600×600×800 | 1 | 台 | SUS-304-2B无磁不锈钢 1、台面：304-1.5mm不锈钢 2、加强筋：1.2mm不锈钢加强筋 3、立柱：38*38*1.2mm方管 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚 |  |  |
| CC10 | 双层工作台 | 厂制品 | 1800×800×800 | 1 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面不低于1.2mm，下衬不低于15mm加强减震板，连接筋不小于150mm； —层板不低于1.2mm，下衬横向设置不锈钢加强筋，壁厚不少于1.2mm，数量不少于5根； —立柱Φ38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |  |  |
| CC11 | 双层工作台 | 厂制品 | 1200×800×800 | 1 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面不低于1.2mm，下衬不低于15mm加强减震板，连接筋不小于150mm； —层板不低于1.2mm，下衬横向设置不锈钢加强筋，壁厚不少于1.2mm，数量不少于4根； —立柱Φ38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |  |  |
| CC12 | 挂墙式洗手星盆 | 厂制品 | 450×450×250/150 | 1 | 台 | SUS-304-2B无磁不锈钢 1、台面：304-1.2mm不锈钢 2、水斗：304-1.2mm不锈钢，深度不低于200mm。 3、加强筋：水斗底部1.2mm不锈钢加强筋，不少于4根不锈钢圆管。 4、配挂墙支架，不锈钢落水器。 |  |  |
| 配CC12 | —电子式感应龙头 |  | 台出式 | 1 | 台 | —H62黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理； —座台式安装，开孔尺寸25mm； —红外感应距离不少于80mm，感应距离可调； — AC/DC控制模块，电源可选交流电或1.5V*4直流电源； —三通接口设计，可接冷、热水源，接口4分外螺纹。 |  |  |
| CC13 | 厨房花洒洗地龙头 |  | 管长10米 | 1 | 台 | —开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理； —固定侧支架钢板厚度不少于5mm，黄铜进水主体； —重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件； —黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配橡胶保护套水压可调； —进水接口4分外螺纹； —六向软管导轮，自动卡位软管自动回收。 |  |  |
| CC14 | 四层格栅货架 | 厂制品 | 1200×500×1550 | 1 | 台 | - 1、立柱：Ø38不锈钢圆管 - 2、格栅管：38*25不锈钢方管 - 3、横挡管：38*25不锈钢方管 - 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚 5、材质：304不锈钢、厚度不低于1.2mm 6、格栅的间距为不大于50mm 7、最下一层离地间隙150mm。 |  |  |
| CC15 | 智能刀具消毒柜 | 厂制品 | 600x600x790 | 2 | 台 | 1.采用优质304不锈钢无指纹板，整体采用1.2MM厚，电压220伏18瓦，紫外线功率18瓦，利用高温方法消毒，使用经消毒的刀具无残留水渍；集刀具消毒与烘干及无菌储存等功能于一身，采用带人脸识别和指纹、密码、钥匙一体，一人一柜。 2．由室温至 100℃ 温度自由调节，使该产品具有对多种材质餐具、刀具消毒的功能； 3．全不锈钢结构并采用低热负荷金属红外线发热管、环保矿物保温材料、毛条门密封材料等。利用远红外线穿透能力较强的特点，在有限的容积内能使重叠的工具均得以有效消毒。 —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —可容纳厚度≤10厘米砧板9块，刀具20把，刀具若干； —消毒时间＞30分钟，刀具柜采用紫外线+ 高温双重消毒； —砧板架可拆卸设计，更方便清理； —设备功率220v/0.75kw。 |  | ★生产企业卫生许可证 |
| CC16 | 双层工作台 | 厂制品 | 1200×750×800/150 | 1 | 台 | 采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面不低于1.2mm，下衬不低于15mm加强减震板，连接筋不小于150mm； —层板不低于1.2mm，下衬横向设置不锈钢加强筋，壁厚不少于1.2mm，数量不少于4根； —立柱Φ38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |  |  |
| CC17 | 宰鱼台 | 厂制品 | 1500×750×800/150 | 2 | 台 | SUS-304-2B无磁不锈钢 1、台面：304不锈钢-不低于1.5mm，长度900mm。 2、水斗：304不锈钢-不低于1.2mm，深度不低于300mm。 3、台面配不锈钢加强筋：厚度不低于1.2mm，数量不少于2根。 4、立柱：38*38*1.2mm方管 5、横管：38*25*1.2mm方管 6、台脚：可调节不锈钢子弹脚 |  |  |
| 配CC17 | —摇摆混合水喉 |  |  | 2 | 个 | 1.座台式安装，双孔双温，接口为标准4分外螺纹； 2.国标低铅铜铸造，表面抛光镀铬处理； 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.左右接口中心间距为200mm，采用偏芯设计可微调（15mm）。 |  |  |
| 配CC17 | —高压花洒 |  |  | 2 | 个 | 1.双孔双温高压花洒，两孔中心距200mm,黄铜铸造表面抛光镀铬处理； 2.直管采用快速安装设计，安装简单高效； 3.150mm±5%长的墙上托架； 4.工作高度：980mm±5%； 5.进水口配有止回阀，防止回水倒流； 6.接水口口径为4分外螺纹。 |  |  |
| CD | 三层面点间 |  |  |  |  |  |  |  |
| CD01 | 双星水池 | 厂制品 | 1500*700*800/150 | 1 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面厚度不低于1.2mm，洗盆厚度不低于1.2mm；； —水斗配高筒去水器及拦渣网，拦渣网材质为SUS304不锈钢，高度不低于400mm，形状为L型； —立柱采用ø38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚； 水斗深度不低于400mm。 |  |  |
| 配CD01 | —摇摆混合水喉 |  |  | 2 | 个 | 1.座台式安装，双孔双温，接口为标准4分外螺纹； 2.国标低铅铜铸造，表面抛光镀铬处理； 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.左右接口中心间距为200mm，采用偏芯设计可微调（15mm）。 |  |  |
| CD02 | 四门高深双温冰箱 |  | 1180*675*1902 | 2 | 台 | 1.额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定功率：约400W，温度区间：冷藏-6~10℃,冷冻-12~-18℃，容积约1000L；优质SUS304不锈钢板制造前板 板材厚度约 0.7mm、外立板约 0.5mm、内胆板约 0.5mm； 2、蒸发器采用铜管、冷凝器采用铜冷片式、强制散热、使用性能好； 3、真铜材质高效降温，关键部分使用铜管材质，耐腐耐用，快速制冷； 4、发泡材料厚度60mm；有效隔绝外部气温； 5、外壳和内层架采用304不锈钢钢筋网片；采用福玛轮。 6、采用7寸多功能液晶触控显示屏，实时掌握设备运行状况，用电量累计显示，故障显示。 7、制冷方式：风冷，冷凝化霜水自蒸发，不需外接排水； 8、智能除霜加热装置，加热装置必须带有过热保护器 |  | ★国家强制性产品认证 |
| CD03 | 双层工作台 | 厂制品 | 1800×700×800/150 | 1 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面不低于1.2mm，下衬不低于15mm加强减震板，连接筋不小于150mm； —层板不低于1.2mm，下衬横向设置不锈钢加强筋，壁厚不少于1.2mm，数量不少于5根； —立柱Φ38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |  |  |
| CD04 | 电饼铛 |  | 840*660*760 | 2 | 台 | —温度范围：150℃~250℃； —上下电热管双表控温，电饼铛专用控温仪； —全部原器件插接联接，并可互换； —设备功率：380v/4.8kw。 |  | ★国家工业产品生产许可证 |
| CD05 | 备用编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| CD06 | 电力烤箱 |  | 1320*1050*1750 | 1 | 台 | - 1、外表面材质：面板304不锈钢板材，其他面镀铝锌板 - 2、层数：3 - 3、每层烤盘数量：2 - 4、烤盘尺寸：400*600mm - 5、温度范围：0~300℃ 6、每层内腔尺寸：900*700*210mm - 6、可选配：蒸汽设备、出入炉器、石板 - 7、重量：470KG - 8、控制模式：微电脑面板 - 9、电压/功率：380V/4.5KW*3 11、产品特点：加厚防爆钢化玻璃、放热效果均匀、环流散热系统 防尘防水 持久耐用 |  | ★国家工业产品生产许可证 |
| CD07 | 不锈钢烟罩 | 厂制品 | 3100×1200×800 | 1 | 台 | —采用优质不锈钢制作，整体采用304/1.2mm不锈钢板； —内置不锈钢油脂过滤器，配不锈钢接油杯与防潮照明灯； |  |  |
| 配CD07 | 封墙钢 | 厂制品 | L=4300 | 1 | 台 | SUS-304-2B无磁不锈钢 ，厚度1.2mm |  |  |
| 配CD07 | 灭火系统 |  | 双瓶组 | 1 | 台 | 设备采用机械启动式，无需任何电源（包含电池等），水流联动阀自动切换时间不应大于5s，灭火剂喷射时间不应小于10s且喷射延迟时间不应大于3s，带有机械应急操作机构；连接喷嘴的安装管路使用SUS304不锈钢管，全部使用螺纹连接，药剂管壁厚大于等于1.5mm，便于长久使用，无需更换。 - 材质：箱体采用304不锈钢； - 技术要求：单独控制盘，手动、自动控制可调，且在主电断电后48小时内，仍能正常启动设备灭火及联动开闭其他设备； - 延时启动（防勿喷)功能：（0-30）s可调，给现场人员反应时间，得以撤离火灾现场或非火情时紧急停止设备的启动； - 紧急停止功能：能在延时期间，紧急停止设备启动；减少非火情启动带来的损失； - 远程控制：具备消防控制室远程紧急启动、停止设备； - 参数：感温器动作温度：183℃； - 灭火剂：9或18L，食用油专用灭火剂，具有无毒、无污染、灭火效率高、灭火后易清洗特点； 工作压力：外贮压式 6MPa，控制盘：供电电压AC220V±20%，备用电 |  |  |
| CD08 | 单门醒发箱 |  |  | 1 | 台 | 1、材质：304不锈钢 2、可放烤盘数量：13 3、烤盘架层数：13 4、使用温度范围：0~85℃ 5、控温精度：±1℃ 6、电压/功率：220V/2.5KW |  |  |
| CD09 | 饼盘车 | 厂制品 | 480*680*1600 | 1 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —层板1.2mm，下衬不锈钢加强筋； 一推手采用25*25*1.2mm不锈钢管； 一配带脚刹的耐磨静音脚轮，其中两轮采用万向轮，承重：50kg。 一不少于12层 内尺寸与蒸饭箱内的蒸饭盘及烤盘配套。 |  |  |
| CD10 | 四层格栅货架 | 厂制品 | 1200×500×1550 | 1 | 台 | - 1、立柱：Ø38不锈钢圆管 - 2、格栅管：38*25不锈钢方管 - 3、横挡管：38*25不锈钢方管 - 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚 5、材质：304不锈钢、厚度不低于1.2mm 6、格栅的间距为不大于50mm 7、最下一层离地间隙150mm。 |  |  |
| CD11 | 搅拌机 |  | 560*850*1120 | 1 | 台 | 1、材质：与食品接触面采用食品级304不锈钢 2、容量：面粉12.5KG；面团25KG 3、钩转速：第1速度140r/min 第2速度280r/min 4、缸转速：第1速度12.8r/min 第2速度25.5r/min 5、电压/功率：380V/2.2KW |  |  |
| CD12 | 压面机 |  | 780*1350*1250 | 1 | 台 | 电压：380V 电压：380V 功率：不低于3KW 面团厚度范围：0.5-7mm 压面宽度：500mm±5mm 轧辊调整范围：3-20mm 带配套面刀 该机外壳是全304不锈钢材质，可用于面头、包子、法式餐包等硬面团产品的生产，适用于含水量较少的面团，使面团输送、折叠和揉压自动连续完成，从而使面团产生筋性，无需人工翻动及折叠，既卫生又安全。 |  |  |
| CD13 | 工作台 | 厂制品 | 1800×800×800 | 1 | 台 | SUS-304-2B无磁不锈钢 1、台面：优质304不锈钢制造，厚度1.2mm 2、加强筋：1.2mm不锈钢加强筋，数量不少于5根。 3、立柱：38*38*1.2mm方管； 4、横管：38*38*1.2mm方管；格栅距离不大于100mm。 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚。 6、格栅离地距离不小于200mm。 |  |  |
| CD14 | 面粉车 | 厂制品 | 450×550×550 | 2 | 台 | SUS-304-2B无磁不锈钢； 1、箱体：304-1.2mm不锈钢； 2、脚轮：4寸万向脚轮带刹车，承重：30kg |  |  |
| CD15 | 挂墙式洗手星盆 | 厂制品 | 450×450×250/150 | 1 | 台 | SUS-304-2B无磁不锈钢 1、台面：304-1.2mm不锈钢 2、水斗：304-1.2mm不锈钢，深度不低于200mm。 3、加强筋：水斗底部1.2mm不锈钢加强筋，不少于4根不锈钢圆管。 4、配挂墙支架，不锈钢落水器。 |  |  |
| 配CD15 | —电子式感应龙头 |  | 台出式 | 1 | 台 | —H62黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理； —座台式安装，开孔尺寸25mm； —红外感应距离不少于80mm，感应距离可调； — AC/DC控制模块，电源可选交流电或1.5V*4直流电源； —三通接口设计，可接冷、热水源，接口4分外螺纹。。 |  |  |
| CD16 | 厨房花洒洗地龙头 |  | 管长10米 | 1 | 台 | —开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理； —固定侧支架钢板厚度不少于5mm，黄铜进水主体； —重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件； —黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配橡胶保护套水压可调； —进水接口4分外螺纹； —六向软管导轮，自动卡位软管自动回收。 |  |  |
| CD17 | 四门高身碗柜 | 厂制品 | 1200*500*1800 | 1 | 台 | SUS-304-2B无磁不锈钢 1、面板：304-1.2mm不锈钢 2、层板：304-1.2mm不锈钢 3、侧板：304-1.2mm不锈钢 4、柜门：304-0.8mm，内衬0.6mm不锈钢 5、加强筋：1.2mm不锈钢加强筋 6、台脚：可调节不锈钢锥形承重脚 |  |  |
| CD18 | 和面机 |  | 930*525*930 | 1 | 台 | 配置参数： 电压/频率：380V/50HZ 输入功率：2.2KW 重量：144KG 面粉容量：20KG 面团容量：50L 钩转速135/270rpm 缸转速17.8/17.8rpm 注：1包粉，双马达 |  |  |
| CE | 三层主副食库 |  |  |  |  |  |  |  |
| CE01 | 四层格栅货架 | 厂制品 | 1200×500×1550 | 6 | 台 | - 1、立柱：Ø38不锈钢圆管 - 2、格栅管：38*25不锈钢方管 - 3、横挡管：38*25不锈钢方管 - 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚 5、材质：304不锈钢、厚度不低于1.2mm 6、格栅的间距为不大于50mm 7、最下一层离地间隙150mm。 |  |  |
| CE02 | 地通架 | 厂制品 | 1200*500*350 | 11 | 台 | 1.采用304优质不锈钢型材制造； 2、架子采用38*25*1.2mm不锈钢方管； 3、立柱采用38*38*1.2mm不锈钢圆管配橡皮减震脚。 - 4、承重：不小于600kg 5、格栅的间距为不大于50mm。 |  |  |
| CG | 三层后厨加工一 |  |  |  |  |  |  |  |
| CG01 | 四门高深双温冰箱 |  | 1180*675*1902 | 1 | 台 | 1.额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定功率：约400W，温度区间：冷藏-6~10℃,冷冻-12~-18℃，容积约1000L；优质SUS304不锈钢板制造前板 板材厚度约 0.7mm、外立板约 0.5mm、内胆板约 0.5mm； 2、蒸发器采用铜管、冷凝器采用铜冷片式、强制散热、使用性能好； 3、真铜材质高效降温，关键部分使用铜管材质，耐腐耐用，快速制冷； 4、发泡材料厚度60mm；有效隔绝外部气温； 5、外壳和内层架采用304不锈钢钢筋网片；采用福玛轮。 6、采用7寸多功能液晶触控显示屏，实时掌握设备运行状况，用电量累计显示，故障显示。 7、制冷方式：风冷，冷凝化霜水自蒸发，不需外接排水； 8、智能除霜加热装置，加热装置必须带有过热保护器 |  | ★国家强制性产品认证 |
| CG02 | 双星水池柜 | 厂制品 | 1200×700×800/150 | 1 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面厚度不低于1.2mm，洗盆厚度不低于1.2mm；； —水斗配高筒去水器及拦渣网，拦渣网材质为SUS304不锈钢，高度不低于400mm，形状为L型； —立柱采用ø38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚； 水斗深度不低于400mm。 |  |  |
| 配CG02 | —摇摆混合水喉 |  |  | 2 | 个 | 1.座台式安装，双孔双温，接口为标准4分外螺纹； 2.国标低铅铜铸造，表面抛光镀铬处理； 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.左右接口中心间距为200mm，采用偏芯设计可微调（15mm）。 |  |  |
| CG03 | 挂墙层柜 | 厂制品 | 1200×350×600 | 1 | 台 | SUS-304-2B无磁不锈钢 1、顶板：304-1.2mm不锈钢 2、层板：304-1.2mm不锈钢 3、加强筋：1.2mm不锈钢加强筋 4、侧支撑板：2.0mm、加固槽 1.5mm ，层板三边向下折40mm，后边缘向上翻40mm挡水板 |  |  |
| CG04 | 双层工作台 | 厂制品 | 1500*700×800/150 | 1 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面不低于1.2mm，下衬不低于15mm加强减震板，连接筋不小于150mm； —层板不低于1.2mm，下衬横向设置不锈钢加强筋，壁厚不少于1.2mm，数量不少于4根； —立柱Φ38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |  |  |
| CG05 | 灭火系统 |  | 双瓶组 | 1 | 台 | 设备采用机械启动式，无需任何电源（包含电池等），水流联动阀自动切换时间不应大于5s，灭火剂喷射时间不应小于10s且喷射延迟时间不应大于3s，带有机械应急操作机构；连接喷嘴的安装管路使用SUS304不锈钢管，全部使用螺纹连接，药剂管壁厚大于等于1.5mm，便于长久使用，无需更换。 - 材质：箱体采用304不锈钢； - 技术要求：单独控制盘，手动、自动控制可调，且在主电断电后48小时内，仍能正常启动设备灭火及联动开闭其他设备； - 延时启动（防勿喷)功能：（0-30）s可调，给现场人员反应时间，得以撤离火灾现场或非火情时紧急停止设备的启动； - 紧急停止功能：能在延时期间，紧急停止设备启动；减少非火情启动带来的损失； - 远程控制：具备消防控制室远程紧急启动、停止设备； - 参数：感温器动作温度：183℃； - 灭火剂：9或18L，食用油专用灭火剂，具有无毒、无污染、灭火效率高、灭火后易清洗特点； 工作压力：外贮压式 6MPa，控制盘：供电电压AC220V±20%，备用电 |  |  |
| CG06 | 不锈钢烟罩 | 厂制品 | 2500×1300×800 | 1 | 台 | —采用优质不锈钢制作，整体采用304/1.2mm不锈钢板； —内置不锈钢油脂过滤器，配不锈钢接油杯与防潮照明灯； |  |  |
| 配CG06 | 封墙钢 | 厂制品 | L=3800 | 1 | 台 | SUS-304-2B无磁不锈钢 ，厚度1.2mm |  |  |
| CG07 | 电磁六头煲仔炉 |  | 1200*800*（800+30） | 1 | 台 | 1、材质：面板采用优质SUS304不锈钢板，实厚1.25，侧板201,实厚1.0； 2、规格（长*宽*高）：1200*800*800+30； 3、功率/电压：3.5KW*6/380V； 4、5档直滑磁控开关； 5、台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水； 6、设备所用连接线，风扇均采用防水设计； 7、设备电子元器件均采用知名品牌合格环保部件。 |  | ★国家工业产品生产许可证 |
| CG08 | 电磁四头煲仔炉 |  | 800*800*（800+30） | 1 | 台 | 1、材质：面板采用优质SUS304不锈钢板，实厚1.25，侧板201,实厚1.0； 2、规格（长*宽*高）：800*800*800+30； 3、功率/电压：3.5KW*4/380V； 4、5档直滑磁控开关； 5、台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水； 6、设备所用连接线，风扇均采用防水设计； 7、设备电子元器件均采用知名品牌合格环保部件。 |  | ★国家工业产品生产许可证 |
| CG09 | 调料台 | 厂制品 | 400×1150×800/450 | 1 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面1.2mm，下衬15mm加强减震板； —层板1.2mm，下衬不锈钢加强筋； —立柱Φ38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |  |  |
| CG10 | 挂墙层柜 | 厂制品 | 1500×350×600 | 1 | 台 | SUS-304-2B无磁不锈钢 1、顶板：304-1.2mm不锈钢 2、层板：304-1.2mm不锈钢 3、加强筋：1.2mm不锈钢加强筋 4、侧支撑板：2.0mm、加固槽 1.5mm ，层板三边向下折40mm，后边缘向上翻40mm挡水板 |  |  |
| CG11 | 四门高身碗柜 | 厂制品 | 1200*500*1800 | 1 | 台 | SUS-304-2B无磁不锈钢 1、面板：304-1.2mm不锈钢 2、层板：304-1.2mm不锈钢 3、侧板：304-1.2mm不锈钢 4、柜门：304-0.8mm，内衬0.6mm不锈钢 5、加强筋：1.2mm不锈钢加强筋 6、台脚：可调节不锈钢锥形承重脚 |  |  |
| CG12 | 挂墙式洗手星盆 | 厂制品 | 450×450×250/150 | 1 | 台 | SUS-304-2B无磁不锈钢 1、台面：304-1.2mm不锈钢 2、水斗：304-1.2mm不锈钢，深度不低于200mm。 3、加强筋：水斗底部1.2mm不锈钢加强筋，不少于4根不锈钢圆管。 4、配挂墙支架，不锈钢落水器。 |  |  |
| 配CG12 | —电子式感应龙头 |  | 台出式 | 1 | 台 | —H62黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理； —座台式安装，开孔尺寸25mm； —红外感应距离不少于80mm，感应距离可调； — AC/DC控制模块，电源可选交流电或1.5V*4直流电源； —三通接口设计，可接冷、热水源，接口4分外螺纹。 |  |  |
| CG13 | 厨房花洒洗地龙头 |  | 管长10米 | 1 | 台 | —开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理； —固定侧支架钢板厚度不少于5mm，黄铜进水主体； —重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件； —黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配橡胶保护套水压可调； —进水接口4分外螺纹； —六向软管导轮，自动卡位软管自动回收。 |  |  |
| CG14 | 四层格栅货架 | 厂制品 | 1200×500×1550 | 1 | 台 | - 1、立柱：Ø38不锈钢圆管 - 2、格栅管：38*25不锈钢方管 - 3、横挡管：38*25不锈钢方管 - 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚 5、材质：304不锈钢、厚度不低于1.2mm 6、格栅的间距为不大于50mm 7、最下一层离地间隙150mm。 |  |  |
| CH | 三层后厨加工二 |  |  |  |  |  |  |  |
| CH01 | 四门高深双温冰箱 |  | 1180*675*1902 | 1 | 台 | 1.额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定功率：约400W，温度区间：冷藏-6~10℃,冷冻-12~-18℃，容积约1000L；优质SUS304不锈钢板制造前板 板材厚度约 0.7mm、外立板约 0.5mm、内胆板约 0.5mm； 2、蒸发器采用铜管、冷凝器采用铜冷片式、强制散热、使用性能好； 3、真铜材质高效降温，关键部分使用铜管材质，耐腐耐用，快速制冷； 4、发泡材料厚度60mm；有效隔绝外部气温； 5、外壳和内层架采用304不锈钢钢筋网片；采用福玛轮。 6、采用7寸多功能液晶触控显示屏，实时掌握设备运行状况，用电量累计显示，故障显示。 7、制冷方式：风冷，冷凝化霜水自蒸发，不需外接排水； 8、智能除霜加热装置，加热装置必须带有过热保护器 |  | ★国家强制性产品认证 |
| CH02 | 双星水池柜 | 厂制品 | 1200×700×800/150 | 1 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面厚度不低于1.2mm，洗盆厚度不低于1.2mm； —水斗配去高筒水器及拦渣网，拦渣网材质为SUS304不锈钢，高度不低于400 mm，形状为L型。 —立柱采用ø38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚； —水斗深度不低于400mm。 |  |  |
| 配CH02 | —摇摆混合水喉 |  |  | 2 | 个 | 1.座台式安装，双孔双温，接口为标准4分外螺纹； 2.国标低铅铜铸造，表面抛光镀铬处理； 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.左右接口中心间距为200mm，采用偏芯设计可微调（15mm）。 |  |  |
| CH03 | 挂墙层柜 | 厂制品 | 1200×350×600 | 1 | 台 | SUS-304-2B无磁不锈钢 1、顶板：304-1.2mm不锈钢 2、层板：304-1.2mm不锈钢 3、加强筋：1.2mm不锈钢加强筋 4、侧支撑板：2.0mm、加固槽 1.5mm ，层板三边向下折40mm，后边缘向上翻40mm挡水板 |  |  |
| CH04 | 双层工作台 | 厂制品 | 1500*700×800/150 | 1 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面不低于1.2mm，下衬不低于15mm加强减震板，连接筋不小于150mm； —层板不低于1.2mm，下衬横向设置不锈钢加强筋，壁厚不少于1.2mm，数量不少于4根； —立柱Φ38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |  |  |
| CH05 | 挂墙层柜 | 厂制品 | 1500×350×600 | 1 | 台 | SUS-304-2B无磁不锈钢 1、顶板：304-1.2mm不锈钢 2、层板：304-1.2mm不锈钢 3、加强筋：1.2mm不锈钢加强筋 4、侧支撑板：2.0mm、加固槽 1.5mm ，层板三边向下折40mm，后边缘向上翻40mm挡水板 |  |  |
| CH06 | 灭火系统 |  | 双瓶组 | 1 | 台 | 设备采用机械启动式，无需任何电源（包含电池等），水流联动阀自动切换时间不应大于5s，灭火剂喷射时间不应小于10s且喷射延迟时间不应大于3s，带有机械应急操作机构；连接喷嘴的安装管路使用SUS304不锈钢管，全部使用螺纹连接，药剂管壁厚大于等于1.5mm，便于长久使用，无需更换。 - 材质：箱体采用304不锈钢； - 技术要求：单独控制盘，手动、自动控制可调，且在主电断电后48小时内，仍能正常启动设备灭火及联动开闭其他设备； - 延时启动（防勿喷)功能：（0-30）s可调，给现场人员反应时间，得以撤离火灾现场或非火情时紧急停止设备的启动； - 紧急停止功能：能在延时期间，紧急停止设备启动；减少非火情启动带来的损失； - 远程控制：具备消防控制室远程紧急启动、停止设备； - 参数：感温器动作温度：183℃； - 灭火剂：9或18L，食用油专用灭火剂，具有无毒、无污染、灭火效率高、灭火后易清洗特点； 工作压力：外贮压式 6MPa，控制盘：供电电压AC220V±20%，备用电 |  |  |
| CH07 | 不锈钢烟罩 | 厂制品 | 3600×1300×800 | 1 | 台 | —采用优质不锈钢制作，整体采用304/1.2mm不锈钢板； —内置不锈钢油脂过滤器，配不锈钢接油杯与防潮照明灯； |  |  |
| 配CH07 | 封墙钢 | 厂制品 | L=4900 | 1 | 台 | SUS-304-2B无磁不锈钢 ，厚度1.2mm |  |  |
| CH08 | 电磁环保单头单尾炒炉 |  | 1100*1100*（800+470） | 2 | 台 | 1、全不锈钢联众板材精工细制，台面一体成型，防虫，防漏电，防辐射三防结构，IPX4标准防水设计，炉身面板304国标厚1.2MM，侧板201厚1.2mm。小炒炉加尾撑设计，可实现抛炒和爆炒，304不锈钢摇摆水龙头设置，加水方便； 2、尺寸：1100*1100*（800+470）； 3、功率/电压：16KW/380V ； 4、台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水； 5、设备所用连接线，风扇均采用防水设计； 6、火力输出热值高，加热均匀、加热面积大； 7、采用先进的铲片式散热技术，散热快捷，充分保障了IGBT及机芯各元器件的正常工作，具有故障自检并能显示故障代码； 8、独立的手动5档直滑式火力开关； 9､显示屏集成电压，累计用电量，故障中文显示； 10、恒功率输出，不受电压波动影响。 |  | ★国家工业产品生产许可证 |
| CH09 | 调料台 | 厂制品 | 400×1150×800/450 | 2 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面1.2mm，下衬15mm加强减震板； —层板1.2mm，下衬不锈钢加强筋； —立柱Φ38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |  |  |
| CH10 | 四层格栅货架 | 厂制品 | 1200×500×1550 | 1 | 台 | - 1、立柱：Ø38不锈钢圆管 - 2、格栅管：38*25不锈钢方管 - 3、横挡管：38*25不锈钢方管 - 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚 5、材质：304不锈钢、厚度不低于1.2mm 6、格栅的间距为不大于50mm 7、最下一层离地间隙150mm。 |  |  |
| CH11 | 四门高身碗柜 | 厂制品 | 1200*500*1800 | 1 | 台 | SUS-304-2B无磁不锈钢 1、面板：304-1.2mm不锈钢 2、层板：304-1.2mm不锈钢 3、侧板：304-1.2mm不锈钢 4、柜门：304-0.8mm，内衬0.6mm不锈钢 5、加强筋：1.2mm不锈钢加强筋 6、台脚：可调节不锈钢锥形承重脚 |  |  |
| CH12 | 挂墙式洗手星盆 | 厂制品 | 450×450×250/150 | 1 | 台 | SUS-304-2B无磁不锈钢 1、台面：304-1.2mm不锈钢 2、水斗：304-1.2mm不锈钢，深度不低于200mm。 3、加强筋：水斗底部1.2mm不锈钢加强筋，不少于4根不锈钢圆管。 4、配挂墙支架，不锈钢落水器。 |  |  |
| 配CH12 | —电子式感应龙头 |  | 台出式 | 1 | 台 | —H62黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理； —座台式安装，开孔尺寸25mm； —红外感应距离不少于80mm，感应距离可调； — AC/DC控制模块，电源可选交流电或1.5V*4直流电源； —三通接口设计，可接冷、热水源，接口4分外螺纹。 |  |  |
| CH13 | 厨房花洒洗地龙头 |  | 管长10米 | 1 | 台 | —开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理； —固定侧支架钢板厚度不少于5mm，黄铜进水主体； —重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件； —黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配橡胶保护套水压可调； —进水接口4分外螺纹； —六向软管导轮，自动卡位软管自动回收。 |  |  |
| CI | 三层蒸煮间 |  |  |  |  |  |  |  |
| CI01 | 不锈钢烟罩 | 厂制品 | 6300×1200×800 | 1 | 台 | —采用优质不锈钢制作，整体采用304/1.2mm不锈钢板； —内置不锈钢油脂过滤器，配不锈钢接油杯与防潮照明灯； |  |  |
| 配CI01 | 封墙钢 | 厂制品 | L=8400 | 1 | 台 | SUS-304-2B无磁不锈钢 ，厚度1.2mm |  |  |
| CI02 | 备用编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| CI03 | 电双门蒸饭箱 |  | 1150*900*1850 | 3 | 台 | 1、电压功率：380V 12KW*2； 2、整机尺寸（长*宽*高）：1150*900*1850； 3、外壳材质304材质，0.8mm厚； 4、加热水箱有低水位保护功能，减少干烧，延长设备寿命； 5、加热水箱有高水位控制功能，减少溢水产生的安全风险； 6、水箱采用超大开口式设计，便于水垢的清理； 7、独立的手动5档直滑式火力开关。方便耐用； 8､功率实时显示，方便火候掌控； 9､集成数字电表功能，显示累计用电量，每天或每个月的能耗一目了然；节能看得见； 10､故障中文显示，电磁灶发生故障时，相应的中文故障指示光标亮起。方便维修处理。。 11.内带配套的蒸饭盘 |  | ★国家工业产品生产许可证 |
| CI04 | 电力可倾式汤锅（200L） |  | 1480*1100*1050 | 1 | 台 | —由全304不锈钢机架、整体磨砂不锈钢板封闭系统、节能远红外加热器、加厚304不锈钢板模压锅体、锅体倾倒系统、耐高温导热油加热结构、以及耐热保温层隔热装置等组成； —设备容积200升，设备电压380v，功率约20kw |  | ★国家工业产品生产许可证 |
| CI05 | 厨房花洒洗地龙头 |  | 管长10米 | 1 | 台 | —开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理； —固定侧支架钢板厚度不少于5mm，黄铜进水主体； —重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件； —黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配橡胶保护套水压可调； —进水接口4分外螺纹； —六向软管导轮，自动卡位软管自动回收。 |  |  |
| CI06 | 挂墙式洗手星盆 | 厂制品 | 450×450×250/150 | 1 | 台 | SUS-304-2B无磁不锈钢 1、台面：304-1.2mm不锈钢 2、水斗：304-1.2mm不锈钢，深度不低于200mm。 3、加强筋：水斗底部1.2mm不锈钢加强筋，不少于4根不锈钢圆管。 4、配挂墙支架，不锈钢落水器。 |  |  |
| 配CI06 | —电子式感应龙头 |  | 台出式 | 1 | 台 | —H62黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理； —座台式安装，开孔尺寸25mm； —红外感应距离不少于80mm，感应距离可调； — AC/DC控制模块，电源可选交流电或1.5V*4直流电源； —三通接口设计，可接冷、热水源，接口4分外螺纹。 |  |  |
| CI06 | 洗米机 | 厂制品 |  | 1 | 台 | SUS-304-2B无磁不锈钢 1、围板304国标1.2mm不锈钢拉丝板。 2、配增压泵 3、一次性淘米量不低于100KG |  |  |
| CI07 | 大单星水池 | 厂制品 | 1200×750×800/150 | 1 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面厚度不低于1.2mm，洗盆厚度不低于1.2mm； —水斗配去高筒水器及拦渣网，拦渣网材质为SUS304不锈钢，高度不低于500 mm，形状为L型。 —立柱采用ø38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚； —水斗深度不低于500mm。 |  |  |
| 配CI07 | —摇摆混合水喉 |  |  | 1 | 个 | 1.座台式安装，双孔双温，接口为标准4分外螺纹； 2.国标低铅铜铸造，表面抛光镀铬处理； 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.左右接口中心间距为200mm，采用偏芯设计可微调（15mm）。 |  |  |
| CI08 | 地通架 | 厂制品 | 1200*500*350 | 1 | 台 | 1.采用304优质不锈钢型材制造； 2、架子采用38*25*1.2mm不锈钢方管； 3、立柱采用38*38*1.2mm不锈钢圆管配橡皮减震脚。 - 4、承重：不小于600kg 5、格栅的间距为不大于50mm。 |  |  |
| CJ | 三层烹饪间 |  |  |  |  |  |  |  |
| CJ01 | 不锈钢烟罩 | 厂制品 | 6700×1300×800 | 1 | 台 | —采用优质不锈钢制作，整体采用304/1.2mm不锈钢板； —内置不锈钢油脂过滤器，配不锈钢接油杯与防潮照明灯； |  |  |
| 配CJ01 | 封墙钢 | 厂制品 | L=13700 | 1 | 台 | SUS-304-2B无磁不锈钢 ，厚度1.2mm |  |  |
| 配CJ01 | 灭火系统 |  | 双瓶组 | 1 | 台 | 设备采用机械启动式，无需任何电源（包含电池等），水流联动阀自动切换时间不应大于5s，灭火剂喷射时间不应小于10s且喷射延迟时间不应大于3s，带有机械应急操作机构；连接喷嘴的安装管路使用SUS304不锈钢管，全部使用螺纹连接，药剂管壁厚大于等于1.5mm，便于长久使用，无需更换。 - 材质：箱体采用304不锈钢； - 技术要求：单独控制盘，手动、自动控制可调，且在主电断电后48小时内，仍能正常启动设备灭火及联动开闭其他设备； - 延时启动（防勿喷)功能：（0-30）s可调，给现场人员反应时间，得以撤离火灾现场或非火情时紧急停止设备的启动； - 紧急停止功能：能在延时期间，紧急停止设备启动；减少非火情启动带来的损失； - 远程控制：具备消防控制室远程紧急启动、停止设备； - 参数：感温器动作温度：183℃； - 灭火剂：9或18L，食用油专用灭火剂，具有无毒、无污染、灭火效率高、灭火后易清洗特点； 工作压力：外贮压式 6MPa，控制盘：供电电压AC220V±20%，备用电 |  |  |
| CJ02 | 调料台 | 厂制品 | 400×1150×800/450 | 4 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面1.2mm，下衬15mm加强减震板； —层板1.2mm，下衬不锈钢加强筋； —立柱Φ38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |  |  |
| CJ03 | 电磁环保双头大锅灶 |  | 2200*1200*（800+470） | 1 | 台 | 1、材质：面板采用优质SUS304不锈钢板，实厚1.25，侧板201,实厚1.0； 2、规格（长*宽*高）：2200*1200*（800+470），所配锅的口径900mm； 3、功率/电压：25KW*2/380V； 4、5档直滑磁控开关； 5、台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水； 6、设备所用连接线，风扇均采用防水设计； 7、设备电子元器件均采用知名品牌合格环保部件； 8､显示屏集成电压，累计用电量，故障中文显示； 9、恒功率输出，不受电压波动影响 ， 最小连续加功率，可做到额定功率15%。 |  | ★国家工业产品生产许可证 |
| CJ04 | 电磁环保单头大锅灶 |  | 1100*1200*（800+470） | 1 | 台 | 1、材质：面板采用优质SUS304不锈钢板，实厚1.25，侧板201,实厚1.0； 2、规格（长*宽*高）：1100*1200*（800+470），所配锅的口径900mm； 3、功率/电压：28KW/380V； 4、5档直滑磁控开关； 5、台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水； 6、设备所用连接线，风扇均采用防水设计； 7、设备电子元器件均采用知名品牌合格环保部件； 8､显示屏集成电压，累计用电量，故障中文显示； 9、恒功率输出，不受电压波动影响 ， 最小连续加功率，可做到额定功率15%。 |  | ★国家工业产品生产许可证 |
| CJ05 | 电磁环保双头双尾炒灶 |  | 2000*1100*（800+470） | 1 | 台 | 1、材质：面板采用优质SUS304不锈钢板，实厚1.25，侧板201,实厚1.0； 2、规格（长*宽*高）：2000*1100*（800+470），配直径500mm双耳炒锅； 3、功率/电压：15KW*2/380V； 4、独立的手动5档直滑式火力开关，方便耐用； 5､功率实时显示。方便火候掌控； 6､数字电表功能，可以显示累计用电量。能耗一目了然； 7､故障中文显示，电磁灶发生故障时，相应的中文故障指示光标亮起。方便维修处理。 |  | ★国家工业产品生产许可证 |
| CJ06 | 调料台 | 厂制品 | 400×1150×800/450 | 2 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面1.2mm，下衬15mm加强减震板； —层板1.2mm，下衬不锈钢加强筋； —立柱Φ38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |  |  |
| CJ07 | 不锈钢烟罩 | 厂制品 | 6700×1300×800 | 1 | 台 | —采用优质不锈钢制作，整体采用304/1.2mm不锈钢板； —内置不锈钢油脂过滤器，配不锈钢接油杯与防潮照明灯； |  |  |
| 配CJ07 | 灭火系统 |  | 双瓶组 | 1 | 台 | 设备采用机械启动式，无需任何电源（包含电池等），水流联动阀自动切换时间不应大于5s，灭火剂喷射时间不应小于10s且喷射延迟时间不应大于3s，带有机械应急操作机构；连接喷嘴的安装管路使用SUS304不锈钢管，全部使用螺纹连接，药剂管壁厚大于等于1.5mm，便于长久使用，无需更换。 - 材质：箱体采用304不锈钢； - 技术要求：单独控制盘，手动、自动控制可调，且在主电断电后48小时内，仍能正常启动设备灭火及联动开闭其他设备； - 延时启动（防勿喷)功能：（0-30）s可调，给现场人员反应时间，得以撤离火灾现场或非火情时紧急停止设备的启动； - 紧急停止功能：能在延时期间，紧急停止设备启动；减少非火情启动带来的损失； - 远程控制：具备消防控制室远程紧急启动、停止设备； - 参数：感温器动作温度：183℃； - 灭火剂：9或18L，食用油专用灭火剂，具有无毒、无污染、灭火效率高、灭火后易清洗特点； 工作压力：外贮压式 6MPa，控制盘：供电电压AC220V±20%，备用电 |  |  |
| CJ08 | 双星水池 | 厂制品 | 1500×750×800/150 | 2 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面厚度不低于1.2mm，洗盆厚度不低于1.2mm；； —水斗配高筒去水器及拦渣网，拦渣网材质为SUS304不锈钢，高度不低于400mm，形状为L型； —立柱采用ø38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚； 水斗深度不低于400mm。 |  |  |
| 配CJ08 | —摇摆混合水喉 |  |  | 4 | 个 | 1.座台式安装，双孔双温，接口为标准4分外螺纹； 2.国标低铅铜铸造，表面抛光镀铬处理； 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.左右接口中心间距为200mm，采用偏芯设计可微调（15mm）。 |  |  |
| CJ09 | 双层工作台 | 厂制品 | 1500×750×800/150 | 1 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面不低于1.2mm，下衬不低于15mm加强减震板，连接筋不小于150mm； —层板不低于1.2mm，下衬横向设置不锈钢加强筋，壁厚不少于1.2mm，数量不少于4根； —立柱Φ38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |  |  |
| CJ10 | 双层工作台 | 厂制品 | 1400×750×800/150 | 1 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面不低于1.2mm，下衬不低于15mm加强减震板，连接筋不小于150mm； —层板不低于1.2mm，下衬横向设置不锈钢加强筋，壁厚不少于1.2mm，数量不少于4根； —立柱Φ38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |  |  |
| CJ11 | 四层格栅货架 | 厂制品 | 1200×500×1550 | 3 | 台 | - 1、立柱：Ø38不锈钢圆管 - 2、格栅管：38*25不锈钢方管 - 3、横挡管：38*25不锈钢方管 - 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚 5、材质：304不锈钢、厚度不低于1.2mm 6、格栅的间距为不大于50mm 7、最下一层离地间隙150mm。 |  |  |
| CJ12 | 备用编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| CJ13 | 双层工作台 | 厂制品 | 1500×750×800/150 | 1 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面不低于1.2mm，下衬不低于15mm加强减震板，连接筋不小于150mm； —层板不低于1.2mm，下衬横向设置不锈钢加强筋，壁厚不少于1.2mm，数量不少于4根； —立柱Φ38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |  |  |
| CJ14 | 双层工作台 | 厂制品 | 1400×750×800/150 | 1 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面不低于1.2mm，下衬不低于15mm加强减震板，连接筋不小于150mm； —层板不低于1.2mm，下衬横向设置不锈钢加强筋，壁厚不少于1.2mm，数量不少于4根； —立柱Φ38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |  |  |
| CJ15 | 四门高深双温冰箱 |  | 1180*675*1902 | 2 | 台 | 1.额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定功率：约400W，温度区间：冷藏-6~10℃,冷冻-12~-18℃，容积约1000L；优质SUS304不锈钢板制造前板 板材厚度约 0.7mm、外立板约 0.5mm、内胆板约 0.5mm； 2、蒸发器采用铜管、冷凝器采用铜冷片式、强制散热、使用性能好； 3、真铜材质高效降温，关键部分使用铜管材质，耐腐耐用，快速制冷； 4、发泡材料厚度60mm；有效隔绝外部气温； 5、外壳和内层架采用304不锈钢钢筋网片；采用福玛轮。 6、采用7寸多功能液晶触控显示屏，实时掌握设备运行状况，用电量累计显示，故障显示。 7、制冷方式：风冷，冷凝化霜水自蒸发，不需外接排水； 8、智能除霜加热装置，加热装置必须带有过热保护器 |  | ★国家强制性产品认证 |
| CJ16 | 挂墙式洗手星盆 | 厂制品 | 450×450×250/150 | 1 | 台 | SUS-304-2B无磁不锈钢 1、台面：304-1.2mm不锈钢 2、水斗：304-1.2mm不锈钢，深度不低于200mm。 3、加强筋：水斗底部1.2mm不锈钢加强筋，不少于4根不锈钢圆管。 4、配挂墙支架，不锈钢落水器。 |  |  |
| 配CJ16 | —电子式感应龙头 |  | 台出式 | 1 | 台 | —H62黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理； —座台式安装，开孔尺寸25mm； —红外感应距离不少于80mm，感应距离可调； — AC/DC控制模块，电源可选交流电或1.5V*4直流电源； —三通接口设计，可接冷、热水源，接口4分外螺纹。 |  |  |
| CJ17 | 厨房花洒洗地龙头 |  | 管长10米 | 1 | 台 | —开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理； —固定侧支架钢板厚度不少于5mm，黄铜进水主体； —重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件； —黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配橡胶保护套水压可调； —进水接口4分外螺纹； —六向软管导轮，自动卡位软管自动回收。 |  |  |
| CK | 三层售卖间 |  |  |  |  |  |  |  |
| CK01 | 挂墙式洗手星盆 | 厂制品 | 850×450×250/150 | 1 | 台 | SUS-304-2B无磁不锈钢 1、台面：304-1.2mm不锈钢 2、水斗：304-1.2mm不锈钢，深度不低于200mm 3、加强筋：水斗底部1.2mm不锈钢加强筋，不少于4根不锈钢圆管。 4、配挂墙支架，不锈钢落水器。 |  |  |
| 配CK01 | —电子式感应龙头 |  | 台出式 | 2 | 台 | —H62黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理； —座台式安装，开孔尺寸25mm； —红外感应距离不少于80mm，感应距离可调； — AC/DC控制模块，电源可选交流电或1.5V*4直流电源； —三通接口设计，可接冷、热水源，接口4分外螺纹。 |  |  |
| CK02 | 紫外线消毒灯 |  | L=900 | 1 | 台 | —电压功率：220V/50HZ/30w； —覆盖面积：约30-50㎡； —灯管：30w*1支。 |  | ★生产企业卫生许可证 |
| CK03 | 挂衣架 | 厂制品 | L=800 | 1 | 台 | - 1.采用304不锈钢制作； 2.采用直径38不锈钢圆通制作； - 3.带不锈钢活动挂钩； 4.长度：800mm、挂钩8只 |  |  |
| CK04 | 衣服消毒柜 | 厂制品 | 550*530*1650（220V供电） | 1 | 台 | 1.全不锈钢结构设计，采用SUS304不锈钢制造，坚固耐用； 2.黑色有机玻璃门，防止紫外光外泄； 3.安全微限开关设计，开门时自动关闭机器，停止消毒，安全可靠； 4.采用特种双重消毒设计：紫外线消菌（UV）及臭氧双重消毒效果； |  | ★生产企业卫生许可证 |
| CK05 | 备用编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| CK06 | 双层工作台 | 厂制品 | 1000×700×800 | 2 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面不低于1.2mm，下衬不低于15mm加强减震板，连接筋不小于150mm； —层板不低于1.2mm，下衬横向设置不锈钢加强筋，壁厚不少于1.2mm，数量不少于3根； —立柱Φ38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |  |  |
| CK07 | 紫外线消毒灯 |  | L=900 | 5 | 台 | —电压功率：220V/50HZ/30w； —覆盖面积：约30-50㎡； —灯管：30w*1支。 |  | ★生产企业卫生许可证 |
| CK08 | 四格保温柜 | 厂制品 | 1500×700×800 | 10 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面1.2mm，水箱1.2mm； —柜体1.2mm，门板1.2mm —内置水域式不锈钢电热管（220V），配可调温控器，具备缺水断电功能； —通脚锥形不锈钢圆管，配调节脚， —份数盘尺寸：530*325*200mm，带配套的不锈钢盖板 |  |  |
| CK09 | 可移动保温桶 | 厂制品 | 700×700×800 | 8 | 台 | SUS-304-2B无磁不锈钢 1、台面：304-1.5mm不锈钢，加保温层 2、层板：304-1.2mm不锈钢 3、侧板：304-1.2mm不锈钢，加保温层 4、加强筋：1.2mm不锈钢加强筋 5、台脚：可调节不锈钢锥形承重脚 6、电器元件：优质M型加热管3×1.5KW,智能温控器 7、带配套不锈钢保温桶 |  |  |
| CK10 | 四门高身碗柜 | 厂制品 | 1200*500*1800 | 3 | 台 | SUS-304-2B无磁不锈钢 1、面板：304-1.2mm不锈钢 2、层板：304-1.2mm不锈钢 3、侧板：304-1.2mm不锈钢 4、柜门：304-0.8mm，内衬0.6mm不锈钢 5、加强筋：1.2mm不锈钢加强筋 6、台脚：可调节不锈钢锥形承重脚 7、配4个PP塑料备菜盒（可叠加放冰箱）、4个37*24.5*11.5cm的白色PP塑料盒（放冰箱，带盖） |  |  |
| CK11 | 单玻璃门留样冰箱 |  | 900*700*1980 | 2 | 台 | 1.尺寸：约900*700*1980mm，偏差±5%。 2.电压/功率：220V/0.5KW。 3.有效储藏容积：≥350L。 4.独立留样箱体：12个。 5.最大留样数量：≥180份（留样盒尺寸：10*10*8CM）。 6.留样温度：2-8℃。 7.开门方式：人脸识别。 8.识别距离：0.5—2m。 9.识别时间：≤350 毫秒。 10.提供100个标准留样盒。 产品功能： 1.菜品留样：人脸识别授权-推荐柜门解锁-选择产品-称重拍照（不符合标准的异常记录）-结束拍照-柜门关闭。 2.自动获取食谱信息、对食谱菜肴进行留样登记、系统自动记录留样信息，对当餐留样情况进行提醒。 3.显示需要留样的产品信息，显示当前的留样进度，并对将要到达时间点的未留样状况进行报警警示。 4.对需要留样的产品进行抓拍，从而进行电子建帐留痕，并可连接蓝牙打印机，自动生成留样标签。 5.通过留样记录台历，可以对历史留样记录状况进行追溯查看。 6.人员管理：管理人员（具有人员录入权限）录入/修改/删除、留样人员录入，人脸信息录入/修改/删除。 7.留样屏自动锁屏时间，5 分钟没人操作就自动锁屏。 8.支持自动下载当日留样餐谱，自动上传留样台账及报警信息，支持与智慧食堂综合管理平台对接。 |  | ★国家强制性产品认证 |
| CK12 | 单星水池柜 | 厂制品 | 500×500×800/150 | 1 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面厚度不低于1.2mm，洗盆厚度不低于1.2mm；； —水斗配去水器连拦渣网，拦渣网材质为304不锈钢； —立柱采用ø38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 —水斗深度190mm。 |  |  |
| 配CK12 | —摇摆混合水喉 |  |  | 1 | 个 | 1.座台式安装，双孔双温，接口为标准4分外螺纹； 2.国标低铅铜铸造，表面抛光镀铬处理； 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.左右接口中心间距为200mm，采用偏芯设计可微调（15mm）。 |  |  |
| CK13 | 四格保温柜 | 厂制品 | 1500×700×800 | 2 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面1.2mm，水箱1.2mm； —柜体1.2mm，门板1.2mm —内置水域式不锈钢电热管（220V），配可调温控器，具备缺水断电功能； —通脚锥形不锈钢圆管，配调节脚， —份数盘尺寸：530*325*200mm，带配套的不锈钢盖板 |  |  |
| CL | 三层洗碗间 |  |  |  |  |  |  |  |
| CL01 | 备用编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| CL02 | 备用编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| CL03 | 大单星水池 | 厂制品 | 900×850×800 | 1 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面厚度不低于1.2mm，洗盆厚度不低于1.2mm； —水斗配去高筒水器及拦渣网，拦渣网材质为SUS304不锈钢，高度不低于500 mm，形状为L型。 —立柱采用ø38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚； —水斗深度不低于500mm。 |  |  |
| 配CL03 | —摇摆混合水喉 |  |  | 1 | 个 | 1.座台式安装，双孔双温，接口为标准4分外螺纹； 2.国标低铅铜铸造，表面抛光镀铬处理； 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.左右接口中心间距为200mm，采用偏芯设计可微调（15mm）。 |  |  |
| 配CL03 | —高压花洒 |  |  | 2 | 个 | 1.双孔双温高压花洒，两孔中心距200mm,黄铜铸造表面抛光镀铬处理； 2.直管采用快速安装设计，安装简单高效； 3.150mm±5%长的墙上托架； 4.工作高度：980mm±5%； 5.进水口配有止回阀，防止回水倒流； 6.接水口口径为4分外螺纹。 |  |  |
| CL04 | 长龙式洗碗机 |  | 4200*1018*2113 | 1 | 台 | 1.洗碗机由进端、主洗区、双道漂洗、烘干区、出端等5个基础模块组成: 2.机器传送带速度无极变速可调； 3.入口区长度900mm,主洗区长度800mm，漂洗区长度600mm,烘干区长度800mm,出口区长度1100mm； 4.机器入口高度420mm，网带宽度510mm; 5.整机由多个可拆卸模块组合而成，每个模块都能方便的单独拆卸，并且单个模块长度不超过 1.1米 6.整机采用机械控制、自动进水、自动加热，操作简单，简单易学。 7.整机材料采用优质304不锈钢，材料厚度: 箱体厚度:1.5mm、机架厚度:2.0mm、外罩板厚度:1.2mm 8.洗碗机方向:左进右出口和右进左出口，请勾选(人面对设备开门水平方向左手边为左进，反之为右进，(2 选1)) 9.洗碗机加热方式:电加热 10.参数 机器入口宽度:605mm；最大洗涤高度:420mm；最大洗涤量:3000碟/小时 耗水量：350-400L；洗涤温度：55-60℃；漂洗温度：82℃ 进水压力：0.15-0.4Mpa； 电源要求:380V/50Hz/3N；加热方式:电加热型 电加热型功率:62/68kw； |  |  |
| CL05 | 集气罩 | 厂制品 | 5200×1100×600 | 1 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —罩体1.2mm，四边防割手处理。 |  |  |
| CL06 | 单孔收餐台 | 厂制品 | 1400×800×800/150 | 1 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面厚度1.2mm，下衬横向设置不锈钢加强筋，壁厚不少于1.2mm，数量不少于4根； 下置不锈钢加强筋； —立柱采用ø38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |  |  |
| CL07 | 备用编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| CL08 | 大单星水池 | 厂制品 | 1200×800×800/150 | 3 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面厚度不低于1.2mm，洗盆厚度不低于1.2mm； —水斗配去高筒水器及拦渣网，拦渣网材质为SUS304不锈钢，高度不低于500 mm，形状为L型。 —立柱采用ø38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚； —水斗深度不低于500mm。 |  |  |
| 配CL08 | —摇摆混合水喉 |  |  | 3 | 个 | 1.座台式安装，双孔双温，接口为标准4分外螺纹； 2.国标低铅铜铸造，表面抛光镀铬处理； 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.左右接口中心间距为200mm，采用偏芯设计可微调（15mm）。 |  |  |
| CL09 | 挂墙式洗手星盆 | 厂制品 | 450×450×250/150 | 1 | 台 | SUS-304-2B无磁不锈钢 1、台面：304-1.2mm不锈钢 2、水斗：304-1.2mm不锈钢，深度不低于200mm。 3、加强筋：水斗底部1.2mm不锈钢加强筋，不少于4根不锈钢圆管。 4、配挂墙支架，不锈钢落水器。 |  |  |
| 配CL09 | —电子式感应龙头 |  | 台出式 | 1 | 台 | —H62黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理； —座台式安装，开孔尺寸25mm； —红外感应距离不少于80mm，感应距离可调； — AC/DC控制模块，电源可选交流电或1.5V*4直流电源； —三通接口设计，可接冷、热水源，接口4分外螺纹。 |  |  |
| CL10 | 厨房花洒洗地龙头 |  | 管长10米 | 1 | 台 | —开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理； —固定侧支架钢板厚度不少于5mm，黄铜进水主体； —重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件； —黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配橡胶保护套水压可调； —进水接口4分外螺纹； —六向软管导轮，自动卡位软管自动回收。 |  |  |
| CL11 | 双门消毒柜 | 厂制品 | 1310*720*1980 | 4 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —保洁方式：高温热风循环； —温度范围：25℃-125℃高温消毒； —整体填充高密度发泡层，保温隔热，节能高效； —高灵敏度温度器，带温度超限自动断电功能。 —额定容积：720L；功率：220v/4.4kw； —配齐餐具栏。 |  | ★生产企业卫生许可证 |
| CL12 | 活动工作台 | 厂制品 | 1100×750×800 | 1 | 台 | SUS-304-2B无磁不锈钢 1、台面：304不锈钢，厚度不低于1.5mm； 2、层板：304不锈钢，厚度不低于1.2m，下衬横向设置不锈钢加强筋，壁厚不少于1.2mm，数量不少于3根； 3、立柱：38*38*1.2mm方管 4、台脚：4寸易得力灰色聚氨酯静音万向脚轮带刹车。 |  |  |
| CL13 | 紫外线消毒灯 |  | L=900 | 1 | 台 | —电压功率：220V/50HZ/30w； —覆盖面积：约30-50㎡； —灯管：30w*1支。 |  | ★生产企业卫生许可证 |
| CL14 | 灭蝇灯 |  | 30W | 13 | 台 | 1、电压：220V 2、功率：30W 3、尺寸：500*120*290mm 4、灯管：2*15w灭蝇灯灯管，波长在260～280mm有效吸引蚊虫苍蝇。 5、覆盖面积≥80㎡ 6、外壳ABS防阻燃材料，插座带3C 7、双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射 8、带单独开关功能。 |  |  |
| CL15 | 风幕机 |  | L=1500 | 2 | 台 | 1.出口风量(m3/h)：2300/2600m3/h； 2.风速（m/s)：10-12； 3.功率：70W； 4.噪音<52dBA； 5.风截留面积大，空气幕墙强劲、稳定； 6.具有杀菌消毒功能； |  |  |
| CL16 | 风幕机 |  | L=1200 | 1 | 台 | 1.出口风量(m3/h)：2300/2600m3/h； 2.风速（m/s)：10-12； 3.功率：70W； 4.噪音<52dBA； 5.风截留面积大，空气幕墙强劲、稳定； 6.具有杀菌消毒功能； |  |  |
| CL17 | 风幕机 |  | L=900 | 2 | 台 | 1.出口风量(m3/h)：2300/2600m3/h； 2.风速（m/s)：10-12； 3.功率：70W； 4.噪音<52dBA； 5.风截留面积大，空气幕墙强劲、稳定； 6.具有杀菌消毒功能； |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四层厨房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DA | 四层男女更衣室 |  |  |  |  |  |  |  |
| DA01 | 更衣柜 | 厂制品 | 900*400*1800 | 7 | 台 | 1、采用优质304不锈钢制作，柜体面板厚度1.2mm，柜内层板采用1.2mm的304不锈钢，下配不锈钢加强筋；下层板厚度1.2mm，下配不锈钢加强筋；配不锈钢可调子弹脚。 2、柜体上下6扇门，带锁，每格柜子不少于3个不锈钢挂钩。 |  |  |
| DA02 | 挂墙式洗手星盆 | 厂制品 | 850×450×250/150 | 2 | 台 | SUS-304-2B无磁不锈钢 1、台面：304-1.2mm不锈钢 2、水斗：304-1.2mm不锈钢，深度不低于200mm 3、加强筋：水斗底部1.2mm不锈钢加强筋，不少于4根不锈钢圆管。 4、配挂墙支架，不锈钢落水器。 |  |  |
| 配DA02 | —电子式感应龙头 |  | 台出式 | 4 | 台 | —H62黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理； —座台式安装，开孔尺寸25mm； —红外感应距离不少于80mm，感应距离可调； — AC/DC控制模块，电源可选交流电或1.5V*4直流电源； —三通接口设计，可接冷、热水源，接口4分外螺纹。 |  |  |
| DA03 | 单星水池 | 厂制品 | 800×750×800/150 | 1 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面厚度不低于1.2mm，洗盆厚度不低于1.2mm； —水斗配去高筒水器及拦渣网，拦渣网材质为SUS304不锈钢，高度不低于250 mm，形状为L型。 —立柱采用ø38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚； —水斗深度不低于250mm。 |  |  |
| 配DA03 | —摇摆混合水喉 |  |  | 1 | 个 | 1.座台式安装，双孔双温，接口为标准4分外螺纹； 2.国标低铅铜铸造，表面抛光镀铬处理； 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.左右接口中心间距为200mm，采用偏芯设计可微调（15mm）。 |  |  |
| DA04 | 挂墙开水器 | 厂制品 | 500*275*925 | 1 | 台 | - 内胆采用食品安全级不锈钢（SUS304不锈钢）制造,厚度1.2mm； - 30mm高密度聚氨酯保温技术，表面接近常温，环保节能； - 采用微电脑控制的步进式加热技术，杜绝“死水”和“千沸水”； - 采用微电脑控制的双电子温控控制，保温水温在95℃到97℃之间。 - 电压：220v - 功率：3kw 7、容量：30L |  | ★国家工业产品生产许可证 |
| 配DA04 | —净水器（冷水） |  |  | 1 | 套 | 处理水量：6.3升/分钟，水压：0.06-0.65Mpa，处水总量：9000加仑，滤芯：PP棉+活性炭 |  |  |
| DA05 | 单通柜连水杯柜 | 厂制品 | 1200*550*800+1200*300*1200 | 1 | 台 | SUS-304-2B无磁不锈钢 1、台面：304-1.2mm不锈钢板 2、层板：304-1.2mm不锈钢板 3、侧板：304-1.2mm不锈钢板 4、柜门：304-1.2mm不锈钢板，内衬：304-0.8mm不锈钢板 5、下柜配加强筋：304-0.8mm不锈钢板 6、柜脚：可调节不锈钢重力脚 7.总格数不少于24格。 |  |  |
| DB | 四层冰箱库 |  |  |  |  |  |  |  |
| DB01 | 四门高深双温冰箱 |  | 1180*675*1902 | 2 | 台 | 1.额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定功率：约400W，温度区间：冷藏-6~10℃,冷冻-12~-18℃，容积约1000L；优质SUS304不锈钢板制造前板 板材厚度约 0.7mm、外立板约 0.5mm、内胆板约 0.5mm； 2、蒸发器采用铜管、冷凝器采用铜冷片式、强制散热、使用性能好； 3、真铜材质高效降温，关键部分使用铜管材质，耐腐耐用，快速制冷； 4、发泡材料厚度60mm；有效隔绝外部气温； 5、外壳和内层架采用304不锈钢钢筋网片；采用福玛轮。 6、采用7寸多功能液晶触控显示屏，实时掌握设备运行状况，用电量累计显示，故障显示。 7、制冷方式：风冷，冷凝化霜水自蒸发，不需外接排水； 8、智能除霜加热装置，加热装置必须带有过热保护器 |  | ★国家强制性产品认证 |
| DC | 四层加工间 |  |  |  |  |  |  |  |
| DC01 | 单星水池 | 厂制品 | 1000×800×800/150 | 1 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面厚度不低于1.2mm，洗盆厚度不低于1.2mm； —水斗配高筒去水器及拦渣网，拦渣网材质为SUS304不锈钢，高度不低于500mm，形状为L型； —立柱采用ø38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚； —水斗深度不低于500mm。 |  |  |
| DC02 | 大单星水池 | 厂制品 | 1200×800×800/150 | 3 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面厚度不低于1.2mm，洗盆厚度不低于1.2mm； —水斗配高筒去水器及拦渣网，拦渣网材质为SUS304不锈钢，高度不低于500mm，形状为L型； —立柱采用ø38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚； —水斗深度不低于500mm。 |  |  |
| 配DC01、DC02 | —摇摆混合水喉 |  |  | 4 | 个 | 1.座台式安装，双孔双温，接口为标准4分外螺纹； 2.国标低铅铜铸造，表面抛光镀铬处理； 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.左右接口中心间距为200mm，采用偏芯设计可微调（15mm）。 |  |  |
| DC03 | 双层挂墙架 | 厂制品 | 3000×350×600 | 1 | 台 | SUS-304-2B无磁不锈钢 1、台面：304不锈钢板-不低于1.2mm 2、层板：304不锈钢板-不低于1.2mm 3、加强筋：304不锈钢板-不低于1.2mm 4、立柱：38*38不锈钢方管，不低于1.2mm |  |  |
| DC04 | 挂墙式洗手星盆 | 厂制品 | 450×450×250/150 | 1 | 台 | SUS-304-2B无磁不锈钢 1、台面：304-1.2mm不锈钢 2、水斗：304-1.2mm不锈钢，深度不低于200mm。 3、加强筋：水斗底部1.2mm不锈钢加强筋，不少于4根不锈钢圆管。 4、配挂墙支架，不锈钢落水器。 |  |  |
| 配DC04 | —电子式感应龙头 |  | 台出式 | 1 | 台 | —H62黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理； —座台式安装，开孔尺寸25mm； —红外感应距离不少于80mm，感应距离可调； — AC/DC控制模块，电源可选交流电或1.5V*4直流电源； —三通接口设计，可接冷、热水源，接口4分外螺纹。 |  |  |
| DC05 | 双层工作台 | 厂制品 | 1800×1000×800 | 2 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面不低于1.2mm，下衬不低于15mm加强减震板，连接筋不小于150mm； —层板不低于1.2mm，下衬横向设置不锈钢加强筋，壁厚不少于1.2mm，数量不少于5根； —立柱Φ38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |  |  |
| DC06 | 地通架 | 厂制品 | 1200*500*350 | 2 | 台 | 1.采用304优质不锈钢型材制造； 2、架子采用38*25*1.2mm不锈钢方管； 3、立柱采用38*38*1.2mm不锈钢圆管配橡皮减震脚。 - 4、承重：不小于600kg 5、格栅的间距为不大于50mm。 |  |  |
| DC07 | 智能刀具消毒柜 | 厂制品 | 600x600x790 | 1 | 台 | 1.采用优质304不锈钢无指纹板，整体采用1.2MM厚，电压220伏18瓦，紫外线功率18瓦，利用高温方法消毒 使用经消毒的刀具无残留水渍；集刀具消毒与烘干及无菌储存等功能于一身.采用带人脸识别和指纹，密码，钥匙一体，做到一人一柜的管理模式，大大增加了刀具的安全管理. 2．由室温至 100℃ 温度自由调节，使该产品具有对多种材质餐具、刀具消毒的功能； 3．全不锈钢结构并采用低热负荷金属红外线发热管、环保矿物保温材料、毛条门密封材料等，使该产品具有耐用、安全、可靠、环保等特点。．利用远红外线穿透能力较强的特点，在有限的容积内能使重叠的餐具均得以有效消毒，消除了臭氧、蒸汽、紫外线消毒等方式难免的消毒死角，即使对肝炎病毒、芽胞杆菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等多种较难杀灭的细菌病毒，杀灭率均能达到99.9%以上； —采用优质不锈钢冷轧板制造； —可容纳厚度≤10厘米砧板9块，刀具20把，刀具若干； —消毒时间＞30分钟，刀具柜采用紫外线+ 臭氧双重消毒； —砧板架可拆卸设计，更方便清理； —设备功率220v/0.75kw。 |  | ★生产企业卫生许可证 |
| DC08 | 宰鱼台 | 厂制品 | 1500*800*800/150 | 1 | 台 | SUS-304-2B无磁不锈钢 1、台面：304不锈钢-不低于1.5mm，长度900mm。 2、水斗：304不锈钢-不低于1.2mm，深度不低于300mm。 3、台面配不锈钢加强筋：厚度不低于1.2mm，数量不少于2根。 4、立柱：38*38*1.2mm方管 5、横管：38*25*1.2mm方管 6、台脚：可调节不锈钢子弹脚 |  |  |
| 配DC08 | —摇摆混合水喉 |  |  | 1 | 个 | 1.座台式安装，双孔双温，接口为标准4分外螺纹； 2.国标低铅铜铸造，表面抛光镀铬处理； 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.左右接口中心间距为200mm，采用偏芯设计可微调（15mm）。 |  |  |
| 配DC08 | —高压花洒 |  |  | 1 | 个 | 1.双孔双温高压花洒，两孔中心距200mm,黄铜铸造表面抛光镀铬处理； 2.直管采用快速安装设计，安装简单高效； 3.150mm±5%长的墙上托架； 4.工作高度：980mm±5%； 5.进水口配有止回阀，防止回水倒流； 6.接水口口径为4分外螺纹。 |  |  |
| DC09 | 双层工作台 | 厂制品 | 800*800*800/150 | 1 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面不低于1.2mm，下衬不低于15mm加强减震板，连接筋不小于150mm； —层板不低于1.2mm，下衬横向设置不锈钢加强筋，壁厚不少于1.2mm，数量不少于2根； —立柱Φ38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |  |  |
| DC10 | 双星水池 | 厂制品 | 1500*800*800/150 | 1 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面厚度不低于1.2mm，洗盆厚度不低于1.2mm；； —水斗配高筒去水器及拦渣网，拦渣网材质为SUS304不锈钢，高度不低于400mm，形状为L型； —立柱采用ø38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚； 水斗深度不低于400mm。 |  |  |
| 配DC10 | —摇摆混合水喉 |  |  | 2 | 个 | 1.座台式安装，双孔双温，接口为标准4分外螺纹； 2.国标低铅铜铸造，表面抛光镀铬处理； 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.左右接口中心间距为200mm，采用偏芯设计可微调（15mm）。 |  |  |
| DC11 | 双层工作台 | 厂制品 | 800*800*800/150 | 1 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面不低于1.2mm，下衬不低于15mm加强减震板，连接筋不小于150mm； —层板不低于1.2mm，下衬横向设置不锈钢加强筋，壁厚不少于1.2mm，数量不少于2根； —立柱Φ38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |  |  |
| DC12 | 落地式开水器 | 厂制品 | 610×529×1545 | 1 | 台 | 1、内胆采用食品安全级不锈钢（SUS304不锈钢）制造； 2、30mm高密度聚氨酯保温技术，表面接近常温，环保节能； 3、采用微电脑控制的步进式加热技术，杜绝“死水”和“千沸水”； 4、采用微电脑控制的双电子温控控制，保温水温在95℃到97℃之间。 5、电压：380v 6、功率：9kw 7、连续出水：55L/H |  | ★国家工业产品生产许可证 |
| 配DC12 | —净水器（冷水） |  |  | 1 | 套 | 处理水量：6.3升/分钟，水压：0.06-0.65Mpa，处水总量：9000加仑，滤芯：PP棉+活性炭 |  |  |
| DC13 | 厨房花洒洗地龙头 |  | 管长10米 | 1 | 台 | —开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理； —固定侧支架钢板厚度不少于5mm，黄铜进水主体； —重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件； —黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配橡胶保护套水压可调； —进水接口4分外螺纹； —六向软管导轮，自动卡位软管自动回收。 |  |  |
| DC14 | 双层工作台 | 厂制品 | 1800*800*800 | 1 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面不低于1.2mm，下衬不低于15mm加强减震板，连接筋不小于150mm； —层板不低于1.2mm，下衬横向设置不锈钢加强筋，壁厚不少于1.2mm，数量不少于5根； —立柱Φ38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |  |  |
| DC15 | 大单星水池 | 厂制品 | 1000*800*800/150 | 1 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面厚度不低于1.2mm，洗盆厚度不低于1.2mm； —水斗配高筒去水器及拦渣网，拦渣网材质为SUS304不锈钢，高度不低于500mm，形状为L型； —立柱采用ø38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚； —水斗深度不低于500mm。 |  |  |
| 配DC15 | —摇摆混合水喉 |  |  | 1 | 个 | 1.座台式安装，双孔双温，接口为标准4分外螺纹； 2.国标低铅铜铸造，表面抛光镀铬处理； 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.左右接口中心间距为200mm，采用偏芯设计可微调（15mm）。 |  |  |
| DC16 | 四层格栅货架 | 厂制品 | 1200×500×1550 | 1 | 台 | - 1、立柱：Ø38不锈钢圆管 - 2、格栅管：38*25不锈钢方管 - 3、横挡管：38*25不锈钢方管 - 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚 5、材质：304不锈钢、厚度不低于1.2mm 6、格栅的间距为不大于50mm 7、最下一层离地间隙150mm。 |  |  |
| DC17 | 双层工作台 | 厂制品 | 1600*800*800/150 | 1 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面不低于1.2mm，下衬不低于15mm加强减震板，连接筋不小于150mm； —层板不低于1.2mm，下衬横向设置不锈钢加强筋，壁厚不少于1.2mm，数量不少于5根； —立柱Φ38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |  |  |
| DC18 | 备用编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| DD | 四层烹饪间 |  |  |  |  |  |  |  |
| DD01 | 挂墙式洗手星盆 | 厂制品 | 450×450×250/150 | 1 | 台 | SUS-304-2B无磁不锈钢 1、台面：304-1.2mm不锈钢 2、水斗：304-1.2mm不锈钢，深度不低于200mm。 3、加强筋：水斗底部1.2mm不锈钢加强筋，不少于4根不锈钢圆管。 4、配挂墙支架，不锈钢落水器。 |  |  |
| 配DD01 | —电子式感应龙头 |  | 台出式 | 1 | 台 | —H62黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理； —座台式安装，开孔尺寸25mm； —红外感应距离不少于80mm，感应距离可调； — AC/DC控制模块，电源可选交流电或1.5V*4直流电源； —三通接口设计，可接冷、热水源，接口4分外螺纹。 |  |  |
| DD02 | 双星水池 | 厂制品 | 1500×750×800/150 | 1 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面厚度不低于1.2mm，洗盆厚度不低于1.2mm； —水斗配高筒去水器及拦渣网，拦渣网材质为SUS304不锈钢，高度不低于400mm，形状为L型； —立柱采用ø38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚； 水斗深度不低于400mm。 |  |  |
| 配DD02 | —摇摆混合水喉 |  |  | 2 | 个 | 1.座台式安装，双孔双温，接口为标准4分外螺纹； 2.国标低铅铜铸造，表面抛光镀铬处理； 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.左右接口中心间距为200mm，采用偏芯设计可微调（15mm）。 |  |  |
| DD03 | 双层工作台 | 厂制品 | 1500×750×800/150 | 2 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面不低于1.2mm，下衬不低于15mm加强减震板，连接筋不小于150mm； —层板不低于1.2mm，下衬横向设置不锈钢加强筋，壁厚不少于1.2mm，数量不少于4根； —立柱Φ38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |  |  |
| DD05 | 四层格栅货架 | 厂制品 | 1200×500×1550 | 1 | 台 | - 1、立柱：Ø38不锈钢圆管 - 2、格栅管：38*25不锈钢方管 - 3、横挡管：38*25不锈钢方管 - 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚 5、材质：304不锈钢、厚度不低于1.2mm 6、格栅的间距为不大于50mm 7、最下一层离地间隙150mm。 |  |  |
| DD06 | 双层工作台 | 厂制品 | 1800×800×800 | 4 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面不低于1.2mm，下衬不低于15mm加强减震板，连接筋不小于150mm； —层板不低于1.2mm，下衬横向设置不锈钢加强筋，壁厚不少于1.2mm，数量不少于5根； —立柱Φ38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |  |  |
| DD07 | 双层工作台 | 厂制品 | 1300×800×800 | 2 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面不低于1.2mm，下衬不低于15mm加强减震板，连接筋不小于150mm； —层板不低于1.2mm，下衬横向设置不锈钢加强筋，壁厚不少于1.2mm，数量不少于4根； —立柱Φ38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |  |  |
| DD08 | 座台双层架 | 厂制品 | 1800×350×600 | 2 | 台 | SUS-304-2B无磁不锈钢 1、层板：304-1.2mm不锈钢板 2、加强筋：304-1.2mm不锈钢板 3、立柱：38*38不锈钢方管 / Ø38不锈钢圆管-1.2mm不锈钢板 |  |  |
| DD09 | 座台双层架 | 厂制品 | 1300×350×600 | 1 | 台 | SUS-304-2B无磁不锈钢 1、层板：304-1.2mm不锈钢板 2、加强筋：304-1.2mm不锈钢板 3、立柱：38*38不锈钢方管 / Ø38不锈钢圆管-1.2mm不锈钢板 |  |  |
| DD10 | 补板 | 厂制品 | 400*200 | 1 | 个 | SUS-304-2B无磁不锈钢 ，厚度1.2mm |  |  |
| DD11 | 补板 | 厂制品 | 400*1000 | 1 | 个 | SUS-304-2B无磁不锈钢 ，厚度1.2mm |  |  |
| DD12 | 厨房花洒洗地龙头 |  | 管长10米 | 1 | 台 | —开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理； —固定侧支架钢板厚度不少于5mm，黄铜进水主体； —重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件； —黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配橡胶保护套水压可调； —进水接口4分外螺纹； —六向软管导轮，自动卡位软管自动回收。 |  |  |
| DD13 | 调料台 | 厂制品 | 400×1150×800/450 | 1 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面1.2mm，下衬15mm加强减震板； —层板1.2mm，下衬不锈钢加强筋； —立柱Φ38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |  |  |
| DD14 | 不锈钢烟罩 | 厂制品 | 8000×1300×800 | 1 | 台 | —采用优质不锈钢制作，整体采用304/1.2mm不锈钢板； —内置不锈钢油脂过滤器，配不锈钢接油杯与防潮照明灯； |  |  |
| 配DD14 | 封墙钢 | 厂制品 | L=9300 | 1 | 台 | SUS-304-2B无磁不锈钢 ，厚度1.2mm |  |  |
| 配DD14 | 灭火系统 |  | 双瓶组 | 1 | 台 | 设备采用机械启动式，无需任何电源（包含电池等），水流联动阀自动切换时间不应大于5s，灭火剂喷射时间不应小于10s且喷射延迟时间不应大于3s，带有机械应急操作机构；连接喷嘴的安装管路使用SUS304不锈钢管，全部使用螺纹连接，药剂管壁厚大于等于1.5mm，便于长久使用，无需更换。 - 材质：箱体采用304不锈钢； - 技术要求：单独控制盘，手动、自动控制可调，且在主电断电后48小时内，仍能正常启动设备灭火及联动开闭其他设备； - 延时启动（防勿喷)功能：（0-30）s可调，给现场人员反应时间，得以撤离火灾现场或非火情时紧急停止设备的启动； - 紧急停止功能：能在延时期间，紧急停止设备启动；减少非火情启动带来的损失； - 远程控制：具备消防控制室远程紧急启动、停止设备； - 参数：感温器动作温度：183℃； - 灭火剂：9或18L，食用油专用灭火剂，具有无毒、无污染、灭火效率高、灭火后易清洗特点； 工作压力：外贮压式 6MPa，控制盘：供电电压AC220V±20%，备用电 |  |  |
| DD15 | 电磁环保单头大锅灶 |  | 1100*1200*（800+470） | 1 | 台 | 1、材质：面板采用优质SUS304不锈钢板，实厚1.25，侧板201,实厚1.0； 2、规格（长*宽*高）：1100*1200*（800+470），所配锅的口径900mm； 3、功率/电压：28KW/380V； 4、5档直滑磁控开关； 5、台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水； 6、设备所用连接线，风扇均采用防水设计； 7、设备电子元器件均采用知名品牌合格环保部件； 8､显示屏集成电压，累计用电量，故障中文显示； 9、恒功率输出，不受电压波动影响 ， 最小连续加功率，可做到额定功率15%。 |  | ★国家工业产品生产许可证 |
| DD16 | 调料台 | 厂制品 | 400×1150×800/450 | 1 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面1.2mm，下衬15mm加强减震板； —层板1.2mm，下衬不锈钢加强筋； —立柱Φ38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |  |  |
| DD17 | 电磁环保双头双尾炒灶 |  | 2000*1100*（800+470） | 1 | 台 | 1、材质：面板采用优质SUS304不锈钢板，实厚1.25，侧板201,实厚1.0； 2、规格（长*宽*高）：2000*1100*（800+470），配直径500mm双耳炒锅； 3、功率/电压：15KW*2/380V； 4、独立的手动5档直滑式火力开关，方便耐用； 5､功率实时显示。方便火候掌控； 6､数字电表功能，可以显示累计用电量。能耗一目了然； 7､故障中文显示，电磁灶发生故障时，相应的中文故障指示光标亮起。方便维修处理。 |  | ★国家工业产品生产许可证 |
| DD18 | 调料台 | 厂制品 | 400×1150×800/450 | 1 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面1.2mm，下衬15mm加强减震板； —层板1.2mm，下衬不锈钢加强筋； —立柱Φ38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |  |  |
| DD19 | 电磁六头煲仔炉 |  | 1200*800*（800+30） | 1 | 台 | 1、材质：面板采用优质SUS304不锈钢板，实厚1.25，侧板201,实厚1.0； 2、规格（长*宽*高）：1200*800*（800+30） 3、功率/电压：3.5KW*6/380V； 4、5档直滑磁控开关； 5、台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水； 6、设备所用连接线，风扇均采用防水设计； 7、设备电子元器件均采用知名品牌合格环保部件。 |  | ★国家工业产品生产许可证 |
| DD20 | 电磁单头矮仔炉（连水龙头） |  | 650*750*（500+770） | 1 | 台 | 1、材质：面板采用优质SUS304不锈钢板，实厚1.05，侧板201,实厚1.0； 2、规格（长*宽*高）：650*750*（500+770）； 3、工业级CPU处理器，工业高频IGBT； 4、功率/电压：16KW/380V； 5、台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水； 6、设备所用连接线，风扇均采用防水设计； 7、独立的手动5档直滑式火力开关； 8､显示屏集成电压，累计用电量，故障中文显示； 9、恒功率输出，不受电压波动影响 ， 最小连续加功率，可做到额定功率15%； 10、配厚度超过9mm复合微晶云母板。承重300公斤，微晶板在爆裂条件下，仍然可以使用。 |  | ★国家工业产品生产许可证 |
| DD21 | 电双门蒸饭箱 |  | 1150*900*1850 | 1 | 台 | 1、电压功率：380V 12KW*2； 2、整机尺寸（长*宽*高）：1150*900*1850； 3、外壳材质304材质，0.8mm厚； 4、加热水箱有低水位保护功能，减少干烧，延长设备寿命； 5、加热水箱有高水位控制功能，减少溢水产生的安全风险； 6、水箱采用超大开口式设计，便于水垢的清理； 7、独立的手动5档直滑式火力开关。方便耐用； 8､功率实时显示，方便火候掌控； 9､集成数字电表功能，显示累计用电量，每天或每个月的能耗一目了然；节能看得见； 10､故障中文显示，电磁灶发生故障时，相应的中文故障指示光标亮起。方便维修处理。。 11.内带配套的蒸饭盘 |  | ★国家工业产品生产许可证 |
| DE | 四层售卖间 |  |  |  |  |  |  |  |
| DE01 | 紫外线消毒灯 |  | L=900 | 1 | 台 | —电压功率：220V/50HZ/30w； —覆盖面积：约30-50㎡； —灯管：30w*1支。 |  | ★生产企业卫生许可证 |
| DE02 | 挂墙式洗手星盆 | 厂制品 | 850×450×250/150 | 1 | 台 | SUS-304-2B无磁不锈钢 1、台面：304-1.2mm不锈钢 2、水斗：304-1.2mm不锈钢，深度不低于200mm 3、加强筋：水斗底部1.2mm不锈钢加强筋，不少于4根不锈钢圆管。 4、配挂墙支架，不锈钢落水器。 |  |  |
| 配DE02 | —电子式感应龙头 |  | 台出式 | 2 | 台 | —H62黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理； —座台式安装，开孔尺寸25mm； —红外感应距离不少于80mm，感应距离可调； — AC/DC控制模块，电源可选交流电或1.5V*4直流电源； —三通接口设计，可接冷、热水源，接口4分外螺纹。 |  |  |
| DE03 | 挂衣架 | 厂制品 | L=800 | 1 | 台 | - 1.采用304不锈钢制作； 2.采用直径38不锈钢圆通制作； - 3.带不锈钢活动挂钩； 4.长度：800mm、挂钩8只 |  |  |
| DE04 | 衣服消毒柜 | 厂制品 |  | 1 | 台 | 1.全不锈钢结构设计，采用SUS304不锈钢制造，坚固耐用； 2.黑色有机玻璃门，防止紫外光外泄； 3.安全微限开关设计，开门时自动关闭机器，停止消毒，安全可靠； 4.采用特种双重消毒设计：紫外线消菌（UV）及臭氧双重消毒效果； |  | ★生产企业卫生许可证 |
| DE05 | 双层工作台 | 厂制品 | 1200×700×800 | 1 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面不低于1.2mm，下衬不低于15mm加强减震板，连接筋不小于150mm； —层板不低于1.2mm，下衬横向设置不锈钢加强筋，壁厚不少于1.2mm，数量不少于4根； —立柱Φ38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |  |  |
| DE06 | 四格保温柜 | 厂制品 | 1500×700×800 | 4 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面1.2mm，水箱1.2mm； —柜体1.2mm，门板1.2mm —内置水域式不锈钢电热管（220V），配可调温控器，具备缺水断电功能； —通脚锥形不锈钢圆管，配调节脚， —份数盘尺寸：530*325*200mm，带配套的不锈钢盖板 |  |  |
| DE07 | 可移动保温桶 | 厂制品 | 700×700×800 | 4 | 台 | SUS-304-2B无磁不锈钢 1、台面：304-1.5mm不锈钢，加保温层 2、层板：304-1.2mm不锈钢 3、侧板：304-1.2mm不锈钢，加保温层 4、加强筋：1.2mm不锈钢加强筋 5、台脚：可调节不锈钢锥形承重脚 6、电器元件：优质M型加热管3×1.5KW,智能温控器 7、带配套不锈钢保温桶 8、配40cm测温范围在-10℃~350℃的304#优质不锈钢测温针 |  |  |
| DE08 | 紫外线消毒灯 |  | L=900 | 3 | 台 | —电压功率：220V/50HZ/30w； —覆盖面积：约30-50㎡； —灯管：30w*1支。 |  | ★生产企业卫生许可证 |
| DE09 | 四门高身碗柜 | 厂制品 | 1200*500*1800 | 2 | 台 | SUS-304-2B无磁不锈钢 1、面板：304-1.2mm不锈钢 2、层板：304-1.2mm不锈钢 3、侧板：304-1.2mm不锈钢 4、柜门：304-0.8mm，内衬0.6mm不锈钢 5、加强筋：1.2mm不锈钢加强筋 6、台脚：可调节不锈钢锥形承重脚 7、配4个PP塑料备菜盒（可叠加放冰箱）、4个37*24.5*11.5cm的白色PP塑料盒（放冰箱，带盖） |  |  |
| DE10 | 单玻璃门留样冰箱 |  | 900*700*1980 | 1 | 台 | 1.尺寸：约900*700*1980mm，偏差±5%。 2.电压/功率：220V/0.5KW。 3.有效储藏容积：≥350L。 4.独立留样箱体：12个。 5.最大留样数量：≥180份（留样盒尺寸：10*10*8CM）。 6.留样温度：2-8℃。 7.开门方式：人脸识别。 8.识别距离：0.5—2m。 9.识别时间：≤350 毫秒。 10.提供100个标准留样盒。 产品功能： 1.菜品留样：人脸识别授权-推荐柜门解锁-选择产品-称重拍照（不符合标准的异常记录）-结束拍照-柜门关闭。 2.自动获取食谱信息、对食谱菜肴进行留样登记、系统自动记录留样信息，对当餐留样情况进行提醒。 3.显示需要留样的产品信息，显示当前的留样进度，并对将要到达时间点的未留样状况进行报警警示。 4.对需要留样的产品进行抓拍，从而进行电子建帐留痕，并可连接蓝牙打印机，自动生成留样标签。 5.通过留样记录台历，可以对历史留样记录状况进行追溯查看。 6.人员管理：管理人员（具有人员录入权限）录入/修改/删除、留样人员录入，人脸信息录入/修改/删除。 7.留样屏自动锁屏时间，5 分钟没人操作就自动锁屏。 8.支持自动下载当日留样餐谱，自动上传留样台账及报警信息，支持与智慧食堂综合管理平台对接。 |  | ★国家强制性产品认证 |
| DE11 | 电磁煮面炉 |  | 800*800*（800+30） | 1 | 台 | 1、材质：面板采用优质SUS304不锈钢板，实厚1.25，侧板201,实厚1.0； 2、功率/电压：15KW/380V； 3、配立式水龙头，配隐藏式手动排水阀； 4、独立的手动9档360度旋纽磁控火力开关，方便耐用； 5､功率实时显示。方便火候掌控； 6､数字电表功能，可以显示累计用电量。能耗一目了然； 7､故障中文显示，电磁灶发生故障时，相应的中文故障指示光标亮起。方便维修处理。 |  | ★国家工业产品生产许可证 |
| DE12 | 双门平台雪柜 |  | 1500*700*800/150 | 1 | 台 | 1、材质：内外箱304不锈钢 2、易拆卸磁性门封 3、制冷方式：风冷 4、温度范围：-5℃~+10℃/-15℃~-5℃ 5、控温类型：电子控温，双温双控 6、柜脚：重力脚 7、制冷剂：R404A 8、发泡料：环戊烷 9、电压/功率：220V/1KW 50HZ |  | ★国家强制性产品认证 |
| DE13 | 不锈钢烟罩 | 厂制品 | 1600×1300×800 | 1 | 台 | —采用优质不锈钢制作，整体采用304/1.2mm不锈钢板； —内置不锈钢油脂过滤器，配不锈钢接油杯与防潮照明灯； |  |  |
| DF | 四层洗碗间 |  |  |  |  |  |  |  |
| DF01 | 备用编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| DF02 | 备用编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| DF03 | 备用编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| DF04 | 单星污碟台 | 厂制品 | 1500×750×800/150 | 1 | 台 | SUS-304-2B无磁不锈钢 1、台面：304-1.2mm不锈钢 2、水斗：304-1.2mm不锈钢 3、加强筋：1.2mm不锈钢加强筋 4、立柱：38*38*1.2mm方管 5、横管：38*25*1.2mm方管 6、台脚：可调节不锈钢子弹脚 |  |  |
| 配DF04 | —摇摆混合水喉 |  |  | 1 | 个 | 1.座台式安装，双孔双温，接口为标准4分外螺纹； 2.国标低铅铜铸造，表面抛光镀铬处理； 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.左右接口中心间距为200mm，采用偏芯设计可微调（15mm）。 |  |  |
| 配DF04 | —高压花洒 |  |  | 1 | 个 | 1.双孔双温高压花洒，两孔中心距200mm,黄铜铸造表面抛光镀铬处理； 2.直管采用快速安装设计，安装简单高效； 3.150mm±5%长的墙上托架； 4.工作高度：980mm±5%； 5.进水口配有止回阀，防止回水倒流； 6.接水口口径为4分外螺纹。 |  |  |
| DF05 | 集气罩 | 厂制品 | 2000×1100×600 | 1 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —罩体1.2mm，四边防割手处理。 |  |  |
| DF06 | 隧道式洗碗机 |  | 1100*750*1450 | 1 | 台 | 1、洗碗机由入口、主洗、漂洗、出口等部分组成; 2、机器传送速度3挡可调 3、主洗漂洗区长度1100mm; 4、机器入口高度420mm，入口宽度510mm; 5、整机采用电路板控制、自动进水、自动加热，操作简单，简单易学 6、整机材料采用优质不锈钢， 材料厚度: 箱体厚度:1.5mm、机架厚度:2.0mm、外置板厚度:1.2mm 7、参数 洗涤筐尺寸:500*500*100mm 清洗量:180筐/小时 清洗温度:55-60°C 漂洗温度:82°C以上 蒸汽耗量:50Kg/h 进汽压力:0.3-0.4Mpa 耗水量: 260-300L/H 进水压力: 0.15-0.4Mpa 进水管径: 6分 漂先加热功率:36KW 洗碗机加热方式:电加热型，总功率：47/53KW |  |  |
| DF07 | GN份洁碟台 | 厂制品 | 1100×750×800/150 | 1 | 台 | SUS-304-2B无磁不锈钢 1、台面：304-1.2mm不锈钢 2、层板：304-1.2mm不锈钢 3、加强筋：1.2mm不锈钢加强筋 4、立柱：38*38*1.2mm方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 |  |  |
| DF08 | 挂墙茜架 | 厂制品 | 800×550×600 | 1 | 台 | SUS-304-2B无磁不锈钢 1、台面：304-1.5mm不锈钢 2、加强筋：1.2mm不锈钢加强筋 |  |  |
| DF09 | 大单星水池 | 厂制品 | 1200×800×800/150 | 2 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面厚度不低于1.2mm，洗盆厚度不低于1.2mm； —水斗配去高筒水器及拦渣网，拦渣网材质为SUS304不锈钢，高度不低于500 mm，形状为L型。 —立柱采用ø38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚； —水斗深度不低于500mm。 |  |  |
| 配DF09 | —摇摆混合水喉 |  |  | 2 | 个 | 1.座台式安装，双孔双温，接口为标准4分外螺纹； 2.国标低铅铜铸造，表面抛光镀铬处理； 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.左右接口中心间距为200mm，采用偏芯设计可微调（15mm）。 |  |  |
| DF10 | 厨房花洒洗地龙头 |  | 管长10米 | 1 | 台 | —开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理； —固定侧支架钢板厚度不少于5mm，黄铜进水主体； —重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件； —黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配橡胶保护套水压可调； —进水接口4分外螺纹； —六向软管导轮，自动卡位软管自动回收。 |  |  |
| DF11 | 挂墙式洗手星盆 | 厂制品 | 450×450×250/150 | 1 | 台 | SUS-304-2B无磁不锈钢 1、台面：304-1.2mm不锈钢 2、水斗：304-1.2mm不锈钢，深度不低于200mm。 3、加强筋：水斗底部1.2mm不锈钢加强筋，不少于4根不锈钢圆管。 4、配挂墙支架，不锈钢落水器。 |  |  |
| 配DF11 | —电子式感应龙头 |  | 台出式 | 1 | 台 | —H62黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理； —座台式安装，开孔尺寸25mm； —红外感应距离不少于80mm，感应距离可调； — AC/DC控制模块，电源可选交流电或1.5V*4直流电源； —三通接口设计，可接冷、热水源，接口4分外螺纹。 |  |  |
| DF12 | 双层工作台 | 厂制品 | 1200×800×800/150 | 1 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —台面不低于1.2mm，下衬不低于15mm加强减震板，连接筋不小于150mm； —层板不低于1.2mm，下衬横向设置不锈钢加强筋，壁厚不少于1.2mm，数量不少于4根； —立柱Φ38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |  |  |
| DF13 | 双门消毒柜 | 厂制品 | 1310*720*1980 | 2 | 台 | —采用优质304不锈钢冷轧板制造； —保洁方式：高温热风循环； —温度范围：25℃-125℃高温消毒； —整体填充高密度发泡层，保温隔热，节能高效； —高灵敏度温度器，带温度超限自动断电功能。 —额定容积：720L；功率：220v/4.4kw； —配齐餐具栏。 |  | ★生产企业卫生许可证 |
| DF14 | 紫外线消毒灯 |  | L=900 | 1 | 台 | —电压功率：220V/50HZ/30w； —覆盖面积：约30-50㎡； —灯管：30w*1支。 |  | ★生产企业卫生许可证 |
| DF15 | 灭蝇灯 |  | 30W | 8 | 台 | 1、电压：220V 2、功率：30W 3、尺寸：500*120*290mm 4、灯管：2*15w灭蝇灯灯管，波长在260～280mm有效吸引蚊虫苍蝇。 5、覆盖面积≥80㎡ 6、外壳ABS防阻燃材料，插座带3C 7、双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射 8、带单独开关功能。 |  |  |
| DF16 | 风幕机 |  | L=1500 | 3 | 台 | 1.出口风量(m3/h)：2300/2600m3/h； 2.风速（m/s)：10-12； 3.功率：70W； 4.噪音<52dBA； 5.风截留面积大，空气幕墙强劲、稳定； 6.具有杀菌消毒功能； |  |  |
| DG | 四层主副食库 |  |  |  |  |  |  |  |
| DG01 | 四层格栅货架 | 厂制品 | 1200×500×1550 | 7 | 台 | - 1、立柱：Ø38不锈钢圆管 - 2、格栅管：38*25不锈钢方管 - 3、横挡管：38*25不锈钢方管 - 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚 5、材质：304不锈钢、厚度不低于1.2mm 6、格栅的间距为不大于50mm 7、最下一层离地间隙150mm。 |  |  |
| DG01 | 地通架 | 厂制品 | 1200*500*350 | 6 | 台 | 1.采用304优质不锈钢型材制造； 2、架子采用38*25*1.2mm不锈钢方管； 3、立柱采用38*38*1.2mm不锈钢圆管配橡皮减震脚。 - 4、承重：不小于600kg 5、格栅的间距为不大于50mm。 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一层 |  |  |  |  |  |  |  |
| 新增 | 挡鼠板 | 厂制品 | L*600*25 | 22 | 米 | —挡板采用优质304-1.2mm不锈钢冷轧板制造； —卡槽采用优质304-1.2mm不锈钢冷轧板制造； |  |  |
|  | 二层 |  |  |  |  |  |  |  |
| 新增 | 挡鼠板 | 厂制品 | L*600*25 | 24 | 米 | —挡板采用优质304-1.2mm不锈钢冷轧板制造； —卡槽采用优质304-1.2mm不锈钢冷轧板制造； |  |  |
|  | 三层 |  |  |  |  |  |  |  |
| 新增 | 挡鼠板 | 厂制品 | L*600*25 | 24 | 米 | —挡板采用优质304-1.2mm不锈钢冷轧板制造； —卡槽采用优质304-1.2mm不锈钢冷轧板制造； |  |  |
|  | 四层 |  |  |  |  |  |  |  |
| 新增 | 挡鼠板 | 厂制品 | L*600*25 | 18 | 米 | —挡板采用优质304-1.2mm不锈钢冷轧板制造； —卡槽采用优质304-1.2mm不锈钢冷轧板制造； |  |  |

江苏省丹阳高级中学集体厨房小件清单

| 序号 | 设备名称 | 尺寸规格 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 证书要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五格快餐盘 | 五格 | 900 | 个 | 采用304#优质不锈钢，重量≥800g |  |
| 2 | 汤碗 | φ12cm | 1000 | 个 | 采用304#优质不锈钢 |  |
| 3 | 面碗 | φ20cm | 820 | 个 | 采用304#优质不锈钢 |  |
| 4 | 不锈钢盒（带盖） | 8.5*8.5*6cm | 500 | 个 | 采用304#优质不锈钢 |  |
| 5 | 密漏勺 | 柄长40cm | 8 | 把 | 采用304#优质不锈钢 |  |
| 6 | 长柄粗漏勺 | 柄长34cm | 8 | 把 | 采用304#优质不锈钢 |  |
| 7 | 短柄粗漏勺 | 柄长40cm | 8 | 把 | 采用304#优质不锈钢 |  |
| 8 | 不锈钢漏勺 | 47*12cm | 8 | 把 | 采用304#优质不锈钢 |  |
| 9 | 长柄水勺（水瓢） | 45cm | 8 | 把 | 采用304#优质不锈钢 |  |
| 10 | 不锈钢盆 | φ80-100cm | 20 | 个 | 采用304#优质不锈钢 |  |
| 11 | 不锈钢盆 | 40*20（cm） | 8 | 个 | 采用304#优质不锈钢 |  |
| 12 | 调料汤桶（带盖） | 24L | 8 | 个 | 采用304#优质不锈钢 |  |
| 13 | 调料罐(带盖+标签） | φ18*H11cm | 70 | 个 | 采用304#优质不锈钢 |  |
| 14 | 调料勺 | 21cm | 70 | 个 | 采用305#优质不锈钢 |  |
| 15 | 沥油油罐 | φ28*H12cm | 8 | 个 | 采用304#优质不锈钢 |  |
| 16 | 不锈钢筷篓 | 12.5*17.2cm | 50 | 个 | 采用304#优质不锈钢 |  |
| 17 | 不锈钢托盘（配留样盒） |  | 65 | 个 | 采用304#优质不锈钢 |  |
| 18 | 面包大托盘 |  | 40 | 个 | 采用304#优质不锈钢 |  |
| 19 | 不锈钢刮板 |  | 4 | 个 | 采用304#优质不锈钢 |  |
| 20 | 不锈钢锯齿面包刀 | 30cm | 3 | 个 | 采用304#优质不锈钢 |  |
| 21 | 不锈钢滤水篮 | 40×40（cm） | 18 | 个 | 采用304#优质不锈钢 |  |
| 22 | 不锈钢锥形漏 | 30×20（cm） | 4 | 个 | 采用304#优质不锈钢 |  |

省丹中厨房设备证书要求

| 编号 | 设备名称 | 证书要求 |
| --- | --- | --- |
| AA08 | 挂墙开水器 | 国家工业产品生产许可证 |
| 配AF01 | 配套压缩机组 | 国家强制性产品认证 |
| 配AF03 | 配套压缩机组 | 国家强制性产品认证 |
| AG | 一层蔬菜加工 |  |
| AG03 | 智能刀具消毒柜 | 生产企业卫生许可证 |
| AH | 一层肉类/鱼类加工 |  |
| AH01 | 落地式开水器 | 国家工业产品生产许可证 |
| AH09 | 智能刀具消毒柜 | 生产企业卫生许可证 |
| AI | 一层切配区 |  |
| AJ | 一层面点间 |  |
| AJ09 | 电力烤箱 | 国家工业产品生产许可证 |
| AJ11 | 电饼铛 | 国家工业产品生产许可证 |
| AJ15 | 平冷工作台 | 国家强制性产品认证 |
| AK | 一层蒸煮间 |  |
| AK03 | 电双门蒸饭箱 | 国家工业产品生产许可证 |
| AK04 | 电力可倾式汤锅（200L） | 国家工业产品生产许可证 |
| AL | 一层烹饪间 |  |
| AL01 | 四门高深双温冰箱 | 国家强制性产品认证 |
| AL09 | 电磁环保双头大锅灶 | 国家工业产品生产许可证 |
| AL10 | 电磁环保双头双尾炒灶 | 国家工业产品生产许可证 |
| AL17 | 电磁环保单头大锅灶 | 国家工业产品生产许可证 |
| AM | 一层售卖间 |  |
| AM02 | 紫外线消毒灯 | 生产企业卫生许可证 |
| AM04 | 衣服消毒柜 | 生产企业卫生许可证 |
| AM06 | 单玻璃门留样冰箱 | 国家强制性产品认证 |
| AM08 | 紫外线消毒灯 | 生产企业卫生许可证 |
| AN | 一层洗碗间 |  |
| AN15 | 双门消毒柜 | 生产企业卫生许可证 |
| AN17 | 紫外线消毒灯 | 生产企业卫生许可证 |
| BA05 | 挂墙开水器 | 国家工业产品生产许可证 |
| BB13 | 落地式开水器 | 国家工业产品生产许可证 |
| BC15 | 智能刀具消毒柜 | 生产企业卫生许可证 |
| BD02 | 四门高深双温冰箱 | 国家强制性产品认证 |
| BD04 | 电饼铛 | 国家工业产品生产许可证 |
| BD06 | 电力烤箱 | 国家工业产品生产许可证 |
| BI03 | 电双门蒸饭箱 | 国家工业产品生产许可证 |
| BI04 | 电力可倾式汤锅（200L） | 国家工业产品生产许可证 |
| BJ04 | 电磁环保双头大锅灶 | 国家工业产品生产许可证 |
| BJ05 | 电磁环保单头大锅灶 | 国家工业产品生产许可证 |
| BJ06 | 电磁环保双头双尾炒灶 | 国家工业产品生产许可证 |
| BJ15 | 电磁九头煲仔炉 | 国家工业产品生产许可证 |
| BJ18 | 四门高深双温冰箱 | 国家强制性产品认证 |
| BK02 | 紫外线消毒灯 | 生产企业卫生许可证 |
| BK04 | 衣服消毒柜 | 生产企业卫生许可证 |
| BK06 | 紫外线消毒灯 | 生产企业卫生许可证 |
| BK10 | 单玻璃门留样冰箱 | 国家强制性产品认证 |
| BL11 | 双门消毒柜 | 生产企业卫生许可证 |
| BL14 | 紫外线消毒灯 | 生产企业卫生许可证 |
| CA04 | 挂墙开水器 | 国家工业产品生产许可证 |
| CB13 | 落地式开水器 | 国家工业产品生产许可证 |
| CC15 | 智能刀具消毒柜 | 生产企业卫生许可证 |
| CD02 | 四门高深双温冰箱 | 国家强制性产品认证 |
| CD04 | 电饼铛 | 国家工业产品生产许可证 |
| CD06 | 电力烤箱 | 国家工业产品生产许可证 |
| CG | 三层后厨加工一 |  |
| CG01 | 四门高深双温冰箱 | 国家强制性产品认证 |
| CG07 | 电磁六头煲仔炉 | 国家工业产品生产许可证 |
| CG08 | 电磁四头煲仔炉 | 国家工业产品生产许可证 |
| CH | 三层后厨加工二 |  |
| CH01 | 四门高深双温冰箱 | 国家强制性产品认证 |
| CH08 | 电磁环保单头单尾炒炉 | 国家工业产品生产许可证 |
| CI03 | 电双门蒸饭箱 | 国家工业产品生产许可证 |
| CI04 | 电力可倾式汤锅（200L） | 国家工业产品生产许可证 |
| CJ03 | 电磁环保双头大锅灶 | 国家工业产品生产许可证 |
| CJ04 | 电磁环保单头大锅灶 | 国家工业产品生产许可证 |
| CJ05 | 电磁环保双头双尾炒灶 | 国家工业产品生产许可证 |
| CJ15 | 四门高深双温冰箱 | 国家强制性产品认证 |
| CK02 | 紫外线消毒灯 | 生产企业卫生许可证 |
| CK04 | 衣服消毒柜 | 生产企业卫生许可证 |
| CK07 | 紫外线消毒灯 | 生产企业卫生许可证 |
| CK11 | 单玻璃门留样冰箱 | 国家强制性产品认证 |
| CL11 | 双门消毒柜 | 生产企业卫生许可证 |
| CL13 | 紫外线消毒灯 | 生产企业卫生许可证 |
| DA04 | 挂墙开水器 | 国家工业产品生产许可证 |
| DB01 | 四门高深双温冰箱 | 国家强制性产品认证 |
| DC | 四层加工间 |  |
| DC07 | 智能刀具消毒柜 | 生产企业卫生许可证 |
| DC12 | 落地式开水器 | 国家工业产品生产许可证 |
| DD15 | 电磁环保单头大锅灶 | 国家工业产品生产许可证 |
| DD17 | 电磁环保双头双尾炒灶 | 国家工业产品生产许可证 |
| DD19 | 电磁六头煲仔炉 | 国家工业产品生产许可证 |
| DD20 | 电磁单头矮仔炉（连水龙头） | 国家工业产品生产许可证 |
| DD21 | 电双门蒸饭箱 | 国家工业产品生产许可证 |
| DE | 四层售卖间 |  |
| DE01 | 紫外线消毒灯 | 生产企业卫生许可证 |
| DE04 | 衣服消毒柜 | 生产企业卫生许可证 |
| DE08 | 紫外线消毒灯 | 生产企业卫生许可证 |
| DE10 | 单玻璃门留样冰箱 | 国家强制性产品认证 |
| DE11 | 电磁煮面炉 | 国家工业产品生产许可证 |
| DE12 | 双门平台雪柜 | 国家强制性产品认证 |
| DF13 | 双门消毒柜 | 生产企业卫生许可证 |
| DF14 | 紫外线消毒灯 | 生产企业卫生许可证 |

★注：以上证书须提供原件扫描件加盖投标人公章

★注：

1、以上清单中技术参数要求的不锈钢厚度为1.2mm为实质性要求，不得出现负偏离，否则视为无效投标；

以上清单中设备的功能及参数为实质性要求，供应商投标产品参数必须满足或优于参数要求，负偏离为无效投标。

2、本项目核心产品为：电磁环保双头大锅灶、电磁环保双头双尾炒灶、长龙式洗碗机、低温冷库。

3、强制节能产品采购：根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

本项目设备清单中所有“电子式感应龙头”、“厨房花洒洗地龙头”、“摇摆混合水喉”、“高压花洒”均属于《节能产品政府采购品目清单》中标注“★”的节能产品，投标人须提供以上产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《节能产品认证证书》，否则按无效投标处理。

4、投标人所投产品生产厂家须符合国家相关行政审批部门的要求，且具有相关证书，投标人至少须在投标文件中提供采购清单证书要求中所列的国家工业产品生产许可证或国家强制性产品认证证书或生产企业卫生许可证原件或复印件扫描件，如不能按要求提供，或者提供的资料不符合国家相关行政审批部门的要求，视为无效投标。