招 标 文 件

项目名称：2025年大丰区实验小学校园网改造项目

项目编号：JSZC-320904-JSJY-G2025-0045

招   标   人：盐城市大丰区教育局

招标代理机构：江苏建友兴业工程项目管理有限公司

2025年7月

第一章 招标公告

项目概况：

2025年大丰区实验小学校园网改造项目JSZC-320904-JSJY-G2025-0045招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）获取招标文件，并于2025-8-21 10：00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320904-JSJY-G2025-0045

项目名称：2025年大丰区实验小学校园网改造项目

预算金额：160.00万元

最高限价：160.00万元

采购需求：本次项目为2025年大丰区实验小学校园网改造项目，主要建设内容包含校园广播系统建设、校园监控系统建设、校园全光网络建设三项内容，（1）校园广播建设主要包含教室、教学区、操场区安装音响和防水音柱，广播室安装部署校园广播控制系统，通过IP网络传输技术，实现校园广播系统的搭建；（2）校园监控系统建设主要针对班级、走廊等区域，安装高清网络摄像机，并对监控图像进行集中存储；（3）校园全光网络建设旨在通过光纤线路打造一张校园全光高速网络，实现监控、广播、互联网、教育城域网等多业务的承载，满足未来5年内教学业务发展的需求。具体内容详见本项目招标文件第四章招标需求。本项目质保期：3年。

合同履行期限：自合同签订之日起60日历天全部安装调试完成并经甲方验收合格。

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

4.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

7.在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：

1.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）。

方式：本项目采用网上注册登记方式。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-8-21 10:00 （北京时间）。

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目采购方式：公开招标。

2.本项目评标办法：综合评分法。

3.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

4.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.1 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

4.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

4.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

4.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

4.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

5.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城市政府采购中心在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

6.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：盐城市大丰区教育局

地  址：盐城市大丰区金丰大街1号

联系人：唐超

联系方式：13851316200

2.采购代理机构信息

名  称：江苏建友兴业工程项目管理有限公司

地  址：盐城市大丰区黄海东路28号（恒达世纪新城18幢4楼）

联系人：单钰锋

联系方式：18761249196

3.项目联系方式

项目联系人：单钰锋

电　　  话：18761249196

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和江苏建友兴业工程项目管理有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标代理机构和采购人不收取标书工本费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标人（或招标代理机构）联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，招标人可以对招标文件进行修改。

8.2 招标人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，招标人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 招标人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 招标人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 招标人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由招标人或招标代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1开标后，招标人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、招标代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 招标人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性、对招标文件的响应程度进行审查以及政府采购异常低价审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，招标代理将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，招标代理将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与招标代理机构及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（招标需求中技术参数、功能中标记下划线部分的参数为非实质性参数、功能，其余参数、功能均为实质性参数、功能）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 招标代理机构将在中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向招标代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
   29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
   29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向招标代理机构提出，由招标代理机构负责答复。

采购人及招标代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和招标代理机构不接受未填写快递运单的快件。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.8小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例（具体要求详见本项目招标文件三章合同条款）。

34. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

35、招标代理报酬

35.1.本项目招标代理报酬参照苏招协【2022】002号规定收费标准的40%和苏建价协[2022]7号文收费标准的40%计取。招标完成后，由中标供应商在领取中标通知书前一次性向代理机构支付，请各投标人投标报价时综合考虑到报价中，不得单列。

第三章  合同条款

采购方(以下简称甲方)：盐城市大丰区教育局

供应商(以下简称乙方)：

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方就2025年大丰区实验小学校园网改造项目按照招标结果签订本合同。

第一条合同内容：本次项目为2025年大丰区实验小学校园网改造项目，主要建设内容包含校园广播系统建设、校园监控系统建设、校园全光网络建设三项内容，（1）校园广播建设主要包含教室、教学区、操场区安装音响和防水音柱，广播室安装部署校园广播控制系统，通过IP网络传输技术，实现校园广播系统的搭建；（2）校园监控系统建设主要针对班级、走廊等区域，安装高清网络摄像机，并对监控图像进行集中存储；（3）校园全光网络建设旨在通过光纤线路打造一张校园全光高速网络，实现监控、广播、互联网、教育城域网等多业务的承载，满足未来5年内教学业务发展的需求。具体内容详见本项目招标文件第四章招标需求。

第二条本合同项下合同含税总价款：（大写）             （小写）          。

第三条组成本合同的有关文件

本项目招标、投标文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第四条权利保证

乙方应保证所提供的货物、服务任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，乙方对甲方提供的业务资料、技术资料应严格保密，不得扩散。乙方应保证甲方在使用、接受本合同采购货物、服务任何一部分时不受乙方及第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任和损失。同时消除对甲方产生的不利影响，如造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。

第五条合同履行期限

合同履行期限： 自合同签订之日起  日历天全部安装调试完成并经甲方验收合格  。

第六条服务要求：

- 质量标准：相关质量验收规范合格标准。

- 验收标准：验收执行国家或行业最新标准、招标文件各项技术参数指标、投标文件投标承诺所达到的各项技术参数指标（招标文件、投标文件、国家或行业标准不一致处以最高标准执行）。

- 质保期：  年

第七条合同价款支付与履约担保

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本项目价款一律通过银行非现金结算，每次付款前乙方须按照甲方财务要求提供相应的增值税发票，否则甲方有权拒绝付款，并不产生违约责任。

3、付款方式：签订合同后支付合同价款的30%作为预付款，设备安装调试验收合格后付至合同总价的70%，项目验收合格满一年并经审核后付至最终结算价的97%，余款于项目验收合格满三年后结清（无息）。

4、乙方交纳人民币_（中标价的10%）_元作为本合同的履约保证金。

备注：采购人应当对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金。

4.1履约保证金的缴纳形式：

4.1.1乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

4.1.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

4.2履约保证金的退还：

4.2.1方式：无息退还至乙方缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

4.2.2时间：验收合格且甲方收到发票后30日内。

4.3.3条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格无违约情形，且甲方收到乙方出具的发票。

5、本项目采用固定单价合同，结算时按照中标单价执行，不调整（甲方同意调整除外）。合同价款包括但不限于人工费、材料费、施工费、调试费、垃圾清运费、场地恢复费、检测费、验收费、评审费、培训费、管理费、税费、企业管理费、利润等以及所有不可预见的全部相关费用（应充分考虑所有风险、责任等），招标文件和合同未列明，而乙方认为必需的费用投标时已自行综合考虑到合同价款中。

第八条违约责任

1.合同签订后，甲方无故中止或解除合同，甲方按乙方实际完成的工作量支付乙方合同价款。

2．甲方应按照本合同约定按期支付合同价款。非因甲方原因导致未按期支付乙方合同价款的，甲方应积极协调费用支付事宜。

3.合同签订后，如乙方擅自中止或解除合同，乙方向甲方支付合同价款的30％违约金，如造成甲方损失的，乙方还应赔偿损失。

4.实施过程中，乙方逾期交付货物、完成安装调试的，每延误一天承担1000元的违约金，逾期超过10天的，甲方有权解除合同，乙方除返还甲方已支付的合同价款外，应向甲方支付合同价款30％的违约金。如造成甲方损失的，乙方还应赔偿损失。

5.乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同约定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

6.对于甲方提供的有关资料，乙方有保密义务，不得向第三人以任何方式泄漏。

第九条合同的变更和终止

除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十条合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务，如出现此行为，甲方有权解除合同，同时乙方应承担合同价款30%的违约金。如造成甲方损失的，乙方应赔偿损失。

第十一条争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十二条诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十三条合同生效及其他

1、本合同自双方盖章、法定代表人或授权代理人签名之日起生效。

2、本合同一式捌份，甲乙双方各执肆份，具有同等法律效力。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

4、本项目工程款债权不得转让和质押。

甲方(盖章)：_________　　　　　　　 乙方(盖章)：_________

法定代表人或授权代理人(签名)：      法定代表人或授权代理人(签名)：

_________年____月____日　　　　　　　　_________年____月____日

政府采购合同履约验收书（参考格式）

根据政府采购合同（编号：          ）的约定，我单位组织对（项目名称）项目中标（成交）供应商（公司名称）提供的货物（工程、服务）进行了履约验收，验收情况如下：

| 项目名称 |  | 项目地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 |  | 承接单位 |  |
| 合同时间 |  | 项目开始时间 |  |
| 项目结束时间 |  | 项目联系人 |  |
| 验收情况和验收意见 （可另附） |  |  |  |
| 验收小组（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
| 供应商确认意见（签章）： 年 月 日 |  |  |  |
| 采购人确认意见（签章）： 年 月 日 |  |  |  |

第四章 采购需求

一、项目属性:货物类项目。

二、本项目核心产品：万兆核心交换机。

三、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 校园广播 |  |
| 1.1 | 矩阵式网络广播中心控制器 | 工业 |
| 1.2 | 网络数据采集主机 | 工业 |
| 1.3 | 智能广播控制软件 | 工业 |
| 1.4 | 会议话筒 | 工业 |
| 1.5 | 无线麦克 | 工业 |
| 1.6 | 天线放大器 | 工业 |
| 1.7 | 数字前置放大器 | 工业 |
| 1.8 | 数字电源时序器 | 工业 |
| 1.9 | 监听音箱 | 工业 |
| 1.10 | 网络寻呼话筒 | 工业 |
| 1.11 | 网络广播GPS校时器 | 工业 |
| 1.12 | 机柜 | 工业 |
| 1.13 | 网络广播音响 | 工业 |
| 1.14 | 室外防水音柱 | 工业 |
| 1.15 | 网线 | 工业 |
| 1.16 | 电源线 | 工业 |
| 1.17 | PVC线管 | 工业 |
| 2 | 视频监控 |  |
| 2.1 | 高清半球摄像机 | 工业 |
| 2.2 | 硬盘录像机 | 工业 |
| 2.3 | 网线 | 工业 |
| 2.4 | PVC线管 | 工业 |
| 3 | 校园网络 |  |
| 3.1 | 万兆核心交换机 | 工业 |
| 3.2 | AC控制器 | 工业 |
| 3.3 | 光网络汇聚单元 | 工业 |
| 3.4 | 光网络分光单元 | 工业 |
| 3.5 | 中心光模块 | 工业 |
| 3.6 | 接入侧光模块组 | 工业 |
| 3.7 | 4口以太网光终端（POE） | 工业 |
| 3.8 | 8口以太网光终端 | 工业 |
| 3.9 | 16口以太网光终端 | 工业 |
| 3.10 | 面板AP | 工业 |
| 3.11 | 吸顶AP | 工业 |
| 3.12 | 高密AP | 工业 |
| 3.13 | 网管系统 | 工业 |
| 3.14 | POE电源适配器 | 工业 |
| 3.15 | 机柜（42U网络机柜） | 工业 |
| 3.16 | 壁挂机柜（标准9U网络机柜） | 工业 |
| 3.17 | 多媒体箱 | 工业 |
| 3.18 | 光纤配线盘 | 工业 |
| 3.19 | 光纤配线框 | 工业 |
| 3.20 | 主干光缆 | 工业 |
| 3.21 | 皮线光缆 | 工业 |
| 3.22 | 网线 | 工业 |
| 3.23 | 光纤跳线 | 工业 |
| 3.24 | PVC线管 | 工业 |
| 3.25 | 接线盒 | 工业 |

四、项目基本说明

1、项目概况

本次项目为2025年大丰区实验小学校园网改造项目，主要建设内容包含校园广播系统建设、校园监控系统建设、校园全光网络建设三项内容，具体如下：

（1）校园广播建设主要包含教室、教学区、操场区安装音响和防水音柱，广播室安装部署校园广播控制系统，通过IP网络传输技术，实现校园广播系统的搭建；

（2）校园监控系统建设主要针对班级、走廊等区域，安装高清网络摄像机，并对监控图像进行集中存储；

（3）校园全光网络建设旨在通过光纤线路打造一张校园全光高速网络，实现监控、广播、互联网、教育城域网等多业务的承载，满足未来5年内教学业务发展的需求。

2、网络拓扑

3、实施要求

（1）本次校园全光网络建设采用无源以太光网和波分复用技术组网，网络架构按照“1.2网络拓扑”进行搭建；

（2）网络覆盖教学楼、图书馆、行政楼、食堂、操场、门岗等区域，网络核心节点安装部署于校园中心机房，中心机房至需网络覆盖的各栋楼之间要求布放主干光缆、布放主干光缆时遇路面情况下采用顶管方式布放光缆；

（3）每个房间安装多媒体箱，光网络终端安装于多媒体箱内，并提供接电，光网络终端上行采用光纤连接，下行布放网线至各类终端；

（4）室外光缆可利用现有桥架进行布放，室内线缆布放须采用PVC管布放；

（5）AP、监控要求全部采用POE方式供电，并通过全光网络承载业务，通过VLAN技术对视频、广播、数据进行划分，实现二层隔离；

（6）核心交换机至光网络汇聚单元，采用链路聚合技术，实现≥80G带宽传输，构建校园高速主干网络，光网络汇聚单元和光网络接入终端之间采用波分复用技术，保证每个光网络接入终端至光网络汇聚单元独享≥10G带宽；

（7）通过DHCP Snooping 技术，实现校园终端地址的动态绑定；

（8）部署一套网管平台，平台部署于区教育局中心机房，通过教育城域网实现对校园全光网络节点的运维管理。网管平台主要用于学校网络后期运维管理，按照网络安全等保要求，针对一般类信息化平台需要进行等保二级测评建设，按照学校现有网络安全现状，不适合将平台部署在学校机房。大丰区教育局网络安全设施完善，且完成虚拟化资源池的搭建，可按照网管平台要求提供相应的虚拟机资源用于系统部署，并利用教育城域网实现对实小新建网络的管理功能，更有利于平台的运行环境。

（9）作为智慧校园业务的承载网络，全光网建设是本次项目中最为重要的一项基础设施建设，投标人应选择成熟产品（有较多的使用案例）、技术先进（厂商有一定的研发实力）产品进行应标，保障校园网络的稳定性和先进性，争取未来5-10年不被淘汰。针对投标拟投产品，投标人提供相应软件著作权、专利的，采购人优先选用。

（10）为保证系统建设质量及交付后稳定运行，投标人应具备信息化系统的建设、交付、服务的专业能力，针对本次项目，须组建专业团队，团队成员技能具备专业技术水平，保证信息系统的集成质量及后期服务质量。投标人拟派项目组团队成员具有网络工程师、IT服务工程师、安防系统工程师等与本项目实施相适应的专业技术能力的，采购人优先选择。

4、本项目合同履行期限：自合同签订之日起60日历天全部安装调试完成并经甲方验收合格。

5、本项目质保期：3年，自项目验收合格之日起计算。

6、投标报价要求：本项目采用固定单价报价方式，结算时按照投标人中标单价执行，不调整（甲方同意调整除外）。投标报价包括但不限于人工费、材料费、施工费、调试费、垃圾清运费、场地恢复费、检测费、验收费、评审费、培训费、管理费、税费、企业管理费、利润等以及所有不可预见的全部相关费用（应充分考虑所有风险、责任等），招标文件和合同未列明，而投标人认为必需的费用投标时请自行综合考虑到投标报价中。

7、售后服务响应时间：提供7×24小时服务，确保1小时的服务响应时间。

8、质量标准：符合国家相关标准要求，满足采购人采购需求。

五、项目实施清单

| 序号 | 实施内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 校园广播 |  |  |
| 1 | 矩阵式网络广播中心控制器 | 1 | 台 |
| 2 | 网络数据采集主机 | 1 | 台 |
| 3 | 智能广播控制软件 | 1 | 套 |
| 4 | 会议话筒 | 1 | 只 |
| 5 | 无线麦克 | 1 | 套 |
| 6 | 天线放大器 | 1 | 台 |
| 7 | 数字前置放大器 | 1 | 台 |
| 8 | 数字电源时序器 | 1 | 台 |
| 9 | 监听音箱 | 1 | 只 |
| 10 | 网络寻呼话筒 | 1 | 台 |
| 11 | 网络广播GPS校时器 | 1 | 台 |
| 12 | 机柜 | 1 | 台 |
| 13 | 网络广播音响 | 117 | 只 |
| 14 | 室外防水音柱（教学区） | 15 | 条 |
| 15 | 室外防水音柱（操场区） | 8 | 条 |
| 16 | 网线 | 1202 | 米 |
| 17 | 电源线1 | 702 | 米 |
| 18 | 电源线2 | 500 | 米 |
| 19 | PVC线管 | 1100 | 米 |
| 20 | 辅材（包含校园广播系统施工所需的全部辅材） | 1 | 批 |
| 二 | 视频监控 |  |  |
| 1 | 高清半球摄像机 | 164 | 台 |
| 2 | 硬盘录像机 | 1 | 台 |
| 3 | 网线 | 980 | 米 |
| 4 | PVC线管 | 1100 | 米 |
| 5 | 辅材（包含视频监控系统施工所需的全部辅材） | 1 | 项 |
| 三 | 校园网络 |  |  |
| 1 | 万兆核心交换机 | 1 | 台 |
| 2 | AC控制器 | 1 | 台 |
| 3 | 光网络汇聚单元 | 2 | 台 |
| 4 | 光网络分光单元 | 31 | 个 |
| 5 | 中心光模块 | 31 | 只 |
| 6 | 接入侧光模块组 | 31 | 组 |
| 7 | 4口以太网光终端（POE） | 176 | 台 |
| 8 | 8口以太网光终端 | 28 | 台 |
| 9 | 16口以太网光终端 | 21 | 台 |
| 10 | 面板AP | 25 | 台 |
| 11 | 吸顶AP | 38 | 台 |
| 12 | 高密AP | 4 | 台 |
| 13 | 网管系统 | 1 | 套 |
| 14 | POE电源适配器 | 67 | 只 |
| 15 | 机柜 | 1 | 个 |
| 16 | 壁挂机柜 | 5 | 个 |
| 17 | 多媒体箱 | 225 | 套 |
| 18 | 光纤配线盘 | 24 | 个 |
| 19 | 光纤配线框 | 1 | 个 |
| 20 | 主干光缆 | 1010 | 米 |
| 21 | 皮线光缆 | 11315 | 米 |
| 22 | 网线 | 2118 | 米 |
| 23 | 光纤跳线 | 1 | 批 |
| 24 | PVC线管 | 1900 | 米 |
| 25 | 接线盒 | 25 | 个 |
| 26 | 顶管（主干光缆采用地下顶管方式布放，顶管距离约为200m） | 200 | 米 |
| 27 | 辅材（包含校园网络施工所需的全部辅材） | 1 | 项 |

六、设备技术参数、功能表

| 序号 | 设备名称 | 技术参数、功能 |
| --- | --- | --- |
| 一、校园广播 |  |  |
| 1 | 矩阵式网络广播中心控制器 | 1、需采用DSP音频矩阵，屏幕不小于17英寸、5线电阻触摸，具有不小于4路线与3路麦克输入端口，不小于4路线路输出端口； 2、存储容不少于128G固态硬盘，支持≥100路数字节目源实时同传； 3、多套作息方案需支持同时启用，能够批量增删改查、复制剪切、导入导出作息计划；播放列表敏捷管理，需支持一键增删改查，适用常见音频格式；需可配置任一网络终端至指定节目源，开关、音量、均衡可调，动态分配终端分组，且分组数量不限；网络通道需均可重命名，工作状态实时监视，自动恢复异常终端，主动续播至末次节目源；客户端用户权限范围可配，广播使用优先级可调，可根据作息计划自动管理内置六路市电输出通道的开关； |
| 2 | 网络数据采集主机 | 1、需可多路模拟音源输入，支持≥2路线路和≥2路麦克混音输入，内置CD级音频采集模块，数字音频采播延时小于20ms； 2、多套作息方案支持同时启用，可定时定点定区域定曲目播放至网络广播系统任意终端；实时恢复异常终端的工作状态，主动续播，工作记录实时反馈给主控、移动端软件并在网络控制平台保留历史记录，通过收集工作数据，可形成工作日志报告；广播使用优先级可调；工作状态可在内置中文显示器，主控、远程端、移动端软件等多个控制平台上实时查看。 |
| 3 | 智能广播控制软件 | 1、多套作息方案支持同时启用，能够批量增删改查、复制剪切、导入导出作息计划；作息计划内容可配，可自定义触发机制、工作方式、设备启动时间，以及节目源的个数，每个计划可同时播出≥100路节目；播放列表敏捷管理，支持一键增删改查，适用常见音频格式，包含MP3、WMA、AAC、WAV等，集成文本文档转语音TTS功能；所有设备通道可重命名，提供一键开关、终端分配、强制复位等实用功能，接入软件的设备通过网络均可控可配；系统运行日志可读，支持软件运行日志、设备状态日志、设备工作日志等，支持故障信息APP推送； |
| 4 | 会议话筒 | 1、换能方式：电容式。 2、指向特性：心型指向性。 3、灵敏度：-38dB±2dB。 4、频率响应：40Hz~16000Hz。 5、输出阻抗：1KΩ。 6、拾音距离：30~70cm。 |
| 5 | 无线麦克 | 1、≥2*100通道，(615mhz-675mhz) 宽频带,红外线自动对频。 2、工作频率:615mhz-675mhz。 3、调制方式:宽带FM。 4、振荡模式：PLL(数字频率全成)。 5、可调范围:25MHz。 6、信道数目:左右各100。 7、动态范围:100dB。 6、频率稳定度:±0.005%。 7、信道间隔:250KHz。 8、发射器指标: 天线:手持麦克风内置螺旋天线， 杂散抑制: ≥80dB 供电:两节5号AA碱性电池 电池寿命:大约8~9小时 传输距离：不小于300米 一拖二手持真分集无线麦克 |
| 6 | 天线放大器 | 1、、主机参数要求： UHF无线系统，支持≥4个无线接收机使用相同的两条天线 载波频率范围：470-950MHZ 2、有源指向性天线参数要求： 天线类型：对数周期偶极振子阵列 射频频率范围：470-950MHZ； |
| 7 | 数字前置放大器 | 1、支持不小于4路麦克、不少于8路线路音频混音输入，其中两路麦克支持默音； 2、可对单路音频信号进行精确数字调节，支持音量、均衡单路调节，调节精度达1%； 3、内置7段动态电平指示，音量、音效状态可在内置中文显示器、主控、移动端软件等多个控制平台上实时查看； 4、对音频调节后，可形成工作日志报告留在软件系统；可提前设定多种场景音频调节工作模式。 |
| 8 | 数字电源时序器 | 1、电源管理：需支持十六路电源时序管理，在本地、主控、移动端软件均可管理电源时序，支持电源管理级联叠加； 2、需可通过主控、移动端自定义电源作息表，实现电源开关远程控制管理； 3、电源开启/关闭后，工作记录需可实时反馈给主控、移动端软件并在网络控制平台保留历史记录，通过收集工作数据，可形成工作日志报告；消防告警：需支持消防、广播双功率信号输入； |
| 9 | 监听音箱 | 1、内置2*15W数字音频放大模块，6寸同轴高品质扬声器单元，智能扩音实时检测到本地音频输入，立体扩声； 2、接收网络数据信号，通过主控软件操作可监听所有节目的播出内容；可配置终端至任意指定节目源，开关、音量、均衡可控；终端号、音量及工作状态可在内置中文显示器、主控、移动端软件等多个控制平台上实时查看；可根据设置所在时区，自动更新本地时间，实时刷新工作模式与当前时钟；可通过网络远程升级固件，功能拓展方便灵活。 |
| 10 | 网络寻呼话筒 | 1、采用ARM、DSP集成架构，内置≥2W扬声器，7寸电容触摸屏，外置鹅颈麦克风输入； 2、基于TCP/IP协议的流媒体网络音频技术，接入网络即可进行广播讲话、音乐播放，支持跨网使用； 3、可配置任一网络终端至话筒节目源，开关、音量可调，CD级音频采集，数字音频采播延时小于20ms； |
| 11 | 网络广播GPS校时器 | 1、支持实时从卫星获取标准时间，精度达到微秒单位； 2、可对系统内所有设备进行时间同步，同步方式可通过网络远程选择； 3、自动校时后，工作记录实时反馈给主控、移动端软件并在网络控制平台保留历史操作记录。 |
| 12 | 机柜 | 1、前门为玻璃门，后门为高密度网孔门； 2、可同时安装脚轮和支撑脚； 3、可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大直线孔尺寸可按需调整； 4、可选配安装底座，达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求； 5、可方便拆御的左右侧门和前后门； 6、防护等级：IP20以上； 7、尺寸：2.0米 |
| 13 | 网络广播音响 | 1、内置≥2*15W数字音频放大模块，≥5寸同轴高品质扬声器单元，智能扩音实时检测到本地音频输入，立体扩声； 2、接收网络数据信号，通过主控软件操作可监听所有节目的播出内容；可配置终端至任意指定节目源，开关、音量、均衡可控；终端号、音量及工作状态可在内置中文显示器、主控、移动端软件等多个控制平台上实时查看；可根据设置所在时区，自动更新本地时间，实时刷新工作模式与当前时钟；可通过网络远程升级固件，功能拓展方便灵活。 |
| 14 | 室外防水音柱（教学区） | 1、可直接接收网络信号，所有播放状态可在主控软件及移动端软件进行显示及控制。 2、高保真无损音频解码数字音频放大，内置≥100W数字音频放大模块，高品质扬声器单元，完美音频输出； 3、实时恢复异常终端的工作状态，实现网络续播； 4、额定功率 ≥80W 5、最大功率 ≥160W 6、额定输入 70 - 100V 7、灵敏度 ≥92dB 8、最大声压级 ≥113dB 9、频率响应 80 - 16,000Hz |
| 15 | 室外防水音柱（操场区） | 1、可直接接收网络信号，所有播放状态可在主控软件及移动端软件进行显示及控制。 2、高保真无损音频解码数字音频放大，内置≥100W数字音频放大模块，高品质扬声器单元，完美音频输出。 3、实时恢复异常终端的工作状态，实现网络续播。 4、额定功率 ≥120W 5、最大功率 ≥240W 6、额定输入 70 - 100V 7、灵敏度 ≥92dB 8、最大声压级 ≥113dB 9、频率响应 80 - 16,000Hz |
| 16 | 网线 | 超五类国标网线； |
| 17 | 电源线1 | 国标 ≥2*1.0mm |
| 18 | 电源线 2 | 国标 ≥2*1.5mm |
| 19 | PVC线管 | 直径20mm PVC线管； |
| 二、视频监控 |  |  |
| 1 | 高清半球摄像机 | 1、像素：≥400万； 2、最低照度：彩色：≤0.005 Lux 3、宽动态：数字宽动态 4、调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 5、防补光过曝：支持 6、补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯 7、补光距离：红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m 8、音频：≥1个内置麦克风 9、网络：≥1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 10、供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 11、PoE：支持 12、防护：≥IP67 |
| 2 | 硬盘录像机 | 1、≥36盘位机架式网络硬盘录像机，单盘位最大可支持20TB硬盘，本次配置32块16T硬盘，支持≥200路H.264、H.265格式高清码流接入，最大支持双4K异源输出，支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘，配置冗余电源。 |
| 3 | 网线 | 超五类国标网线； |
| 4 | PVC线管 | 直径20mm PVC线管 |
| 三、校园网络 |  |  |
| 1 | 万兆核心交换机 | 1、交换容量≥200Tbps，包转发率≥38000Mpps； 2、独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥3个； 3、支持静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP+、IS-ISv6； 4、支持VXLAN、IPv6； 5、配置双引擎、双电源； 6、提供40G/100G光口≥4个（配4个40G/100G多模光模块），10G光口≥6个（配6个10G单模光模块），1G光口≥6个（配6个1G单模光模块），1G电口≥20个。 7、设备支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，尤其是在日常巡查中发现电压异常前兆，可及时处理，避免出现电压异常宕机。（投标时须提供第三方机构检测（测试）报告扫描件或产品厂商官网截图或产品彩页扫描件）。 |
| 2 | AC控制器 | 一、配置要求 1、≥1U标准机架式主机，千兆以太网口数≥3，Console管理口≥1，固态硬盘容量≥128G； 2、最大可支持管理AP数≥250台（本次项目要求配置≥67个AP license）； 二、功能要求 1、为了保障校园无线网络的上网行为管理，本机支持应用识别，能识别不低于5000种的网络应用，能识别邮件、游戏、P2P流媒体、WEB流媒体、金融交易、办公OA、移动终端应用等主流应用；本机支持上网行为审计，可审计用户访问的URL、网络应用类型、FTP上传和下载的文件名、TELNET执行的命令等； 2、为了保障校园无线网络的上网的认证准入，本机支持802.1x、Portal、MAC地址认证、CA证书认证、802.1X WEP等企业认证，以及二维码审核认证、短信认证、APP认证、临时访客账号等外来访客认证方式； 3、为了便于校园无线网络设备的管理，本机支持对AP进行集中管理，查看AP、用户的在线情况； 4、为了保障校园中哑终端的无线网络的上网的安全，本机支持智能PSK技术，不同的终端使用不同的专属密码，并支持移动终端的秘钥与MAC或SN进行绑定（其他终端即使拿到了该秘钥也无法上网），保证终端安全接入要求； 5、为加强校园无线网络安全，降低无线网络被攻击的风险，本机可实现可视化查看网络账号安全状况，感知潜在风险，图形报表直观展示系统安全事件，帮助管理员轻松掌握网络的账号安全，显示钓鱼AP、干扰AP、无线泛洪攻击、DDOS攻击等详细数据； 6、为了便于校园网络设备的管理，本机支持自动发现交换机和无线AP，并自动生成网络拓扑，用户可以通过浏览拓扑视图了解交换机和无线AP的层次结构和运行状态； 7、为了便于校园无线网络设备的故障排查，本机支持对网络质量指标自定义配置阈值，包含接入时间、DHCP请求时间、DNS解析平均时延、网关平均时延、网络丢包率等； 8、为了便于校园无线网络设备的故障排查，本机支持自定义业务质量指标阈值进行编辑，包括时延、抖动、丢包率、服务器繁忙、连接失败率及业务连通性检测成功率； |
| 3 | 光网络汇聚单元 | 1、交换容量≥35T，包转发速率≥7000Mpps； 2、配置≥2个40G/100G上行端口（含2个40G/100G单模光模块）； 3、光网络汇聚单元采用波分复用技术，将每个下行物理端口分为多个通道并独享传输带宽，多个通道合计传输带宽≥40G，单台设备所有下行物理端口可合计提供≥150个通道（可对接≥150个10G上行以太网光终端）（投标时须提供第三方机构检测（测试）报告扫描件或产品厂商官网截图或产品彩页扫描件）。 |
| 4 | 光网络分光单元 | 1、光网络分光单元为无源器件，无需插电即可正常工作；该设备各波分通道应实现物理隔离，每个通道独享带宽； 2、分光比应≥1:8（可将单个光通道分为8个及以上的光通道）（投标时须提供第三方机构检测（测试）报告扫描件或产品厂商官网截图或产品彩页扫描件）。 3、提供机架式安装的配套组件，满足标准机架式安装要求。 |
| 5 | 中心光模块 | 1、中心光模块、单模块可同时支持≥8个独立的通道接口，单通道接口最大支持传输带宽≥10G； |
| 6 | 接入侧光模块组 | 1、接入侧光模块组，单组模块数量≥8个，其中单个模块传输带宽≥10G，单模、≥10km，单组模块可对接中心光模块； |
| 7 | 4口以太网光终端（POE） | 1、固化10/100/1000M以太网电口≥4个，1G/2.5G/10G SFP+光接口≥1个；交换容量≥6.5Tbps，包转发率≥120Mpps；要求所投产品所有电口支持PoE和PoE+远程供电，整机POE供电功率为≥45W；所投设备为无风扇设计，可放入多媒体箱内；设备可网管，支持DHCP Snooping、DHCP Server、DHCP Client、DHCP Relay。 |
| 8 | 8口以太网光终端 | 1、固化10/100/1000M以太网电口≥8个，1G/2.5G/10G SFP+光接口≥1个；交换容量≥6.5Tbps，包转发率≥120Mpps；所投设备为无风扇设计，可放入多媒体箱内；设备可网管，支持DHCP Snooping、DHCP Server、DHCP Client、DHCP Relay、RLDP。 |
| 9 | 16口以太网光终端 | 1、固化10/100/1000M以太网电口≥16个，1G/2.5G以太网电口≥2个，1G/10G SFP+光接口≥2个；交换容量≥6.5Tbps，包转发率≥120Mpps；所投设备为无风扇设计，可放入多媒体箱内；设备可网管，支持DHCP Snooping、DHCP Server、DHCP Client、DHCP Relay、RLDP。 |
| 10 | 面板AP | 1、支持802.11ax 协议，兼容802.11a/b/g/n/ac协议；整机采用双射频设计；支持2.4G和5G同时工作，且均支持802.11ax协议；整机最大传输速率≥2.9Gbps；支持POE供电； |
| 11 | 吸顶AP | 1、支持802.11ax 协议，兼容802.11a/b/g/n/ac协议；整机采用双射频设计；支持2.4G和5G同时工作，且均支持802.11ax协议；整机最大传输速率≥2.9Gbps；支持POE供电； |
| 12 | 高密AP | 1、支持802.11ax 协议，兼容802.11a/b/g/n/ac协议，整机采用四射频设计；支持2.4G和5G同时工作，且均支持802.11ax协议；整机最大传输速率≥6.2Gbps；支持POE供电； |
| 13 | 网管系统 | 一、配置及部署要求 本次配置网络设备（包含但不限于交换机、路由器、光网络汇聚单元、以太网光终端）监控授权≥250个，支持虚拟化环境部署，平台部署于区教育局中心机房，通过教育城域网实现对大丰区实验小学网络的运维管理； 二、功能要求： 1、以太网光终端支持零配置上线。根据不同区域的业务创建相应业务模板后，绑定设备区域位置信息，设备开箱上电后配置即可自动从软件下发，无需在接入设备端刷入配置； 2、支持通过excel批量导入、基于楼栋交换机端口两种方式绑定设备区域位置管理资产信息，适应不同工程厂商在网络开局阶段的工作流程，提供高效的资产登记和网络规划功能； 3、支持创建以太网光终端的业务模板，支持图形化界面提前规划各端口业务； 4、当以太网光终端出现故障，支持替换用的新设备的零配置替换，新设备上电后配置自动下发，无需手动配置； 5、当以太网光终端出现故障，替换用的新设备支持智能零替换。支持自适应不同型号间的设备替换，以及替换后新设备支持终端在任意端口接入，并且终端在原有设备接入端口的配置可自动跟随到新设备端口； 6、支持光模块与光链路运维检测与故障告警，可查看详细信息，包括提供告警原因分析与处理建议； 7、出厂预置无源以太光管理软件和业务模板，免安装，极速部署。支持即插即用零配置上线、智能零替换、光链路故障监测预警以及网络业务规划； 8、支持整网拓扑展示，图例展示，包括框式交换机、盒式交换机、以太网光终端；支持展示整网交换、终端设备总数、在线数； 9、支持展示拓扑链路信息，包括上联口、下联口、设备ip，链路流量、链路路状态和设备状态、告警、SN、型号； 10、支持节点折叠、展开；支持整体放大、缩小、全屏、自适应；拓扑标注显示设置、拓扑链路标注设置； 11、支持拓扑图拖拽、排布节点位置，清空节点位置缓存、清空全部部节点位置缓存； |
| 14 | POE电源适配器 | 1、≥1个千兆RJ45接口，≥1个POE千兆RJ45接口；最大传输功率≥15W；最大传输距离≥100m; |
| 15 | 机柜 | 标准42U网络机柜，600mm*600mm*2055mm |
| 16 | 壁挂机柜 | 标准9U网络机柜，600mm*440mm*500mm |
| 17 | 多媒体箱 | 300mm*250mm*160mm （含3位插座） |
| 18 | 光纤配线盘 | 12芯 |
| 19 | 光纤配线框 | 96芯 |
| 20 | 主干光缆 | 24芯室外单模光缆； |
| 21 | 皮线光缆 | 2芯单模皮线光缆； |
| 22 | 网线 | 超五类国标； |
| 23 | 光纤跳线 | 单模/LC-LC |
| 24 | PVC线管 | 直径≥20mm PVC线管 |
| 25 | 接线盒 | 86底盒 |

说明：技术参数、功能中标记下划线部分的参数为非实质性参数、功能，其余参数、功能均为实质性参数、功能，针对实质性参数、功能，投标人所投产品必须完成满足或高于招标文件技术参数、功能要求，否则视为非实质性响应招标文件要求。

第五章  评标方法与评标标准

本项目评标办法采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

政府采购异常低价审查（符合性审查阶段）

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1．投标（响应）报价低于采购项目预算50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

3．评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

评标方法与评标标准

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、报价分 | 投标报价 | 40分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，报价得分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40，结果保留两位小数。（有效投标报价为未被评标委员会判定为无效标的投标文件）。 |
| 二、技术响应 | 技术参数、功能响应 | 30分 | 本项目招标文件第四章招标需求 “设备技术参数、功能表”中： 技术参数、功能中标记下划线部分的参数为非实质性参数、功能，其余参数、功能均为实质性参数、功能，针对实质性参数、功能，投标人所投产品必须完成满足或高于招标文件技术参数、功能要求，否则视为非实质性响应招标文件要求，作无效投标文件处理。 对本项目非实质性参数、功能，投标人所投产品全部响应得30分，每有一项负偏离扣1分。 注：投标人针对本项评审内容在投标文件《投标响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况： 1、采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准评审，若《投标响应偏离表》与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准评审； 2、采购需求中未要求提供证明材料的，以《投标响应偏离表》为准评审。 |
| 三、投标产品质量响应 | 投标产品质量响应 | 6分 | 1、本项目核心交换机操作系统、网关系统、无线AC控制器软件功能模块等具有较强的技术性，每提供一份相应软件著作权证书得1分，最高得3分。 注：投标时须提供证书扫描件加盖投标人公章。 2、本项目组网的核心技术是采用无源以太光网和波分复用技术，每提供一份此类技术的专利证书得1分，最高得3分。 注：投标时需提供证书扫描件加盖投标人公章或国家知识产权局官网的专利截图（截图须包含网址、公开号、申请号、发明名称、申请人、摘要等信息）。 |
| 四、投标人实力 | 类似业绩 | 2分 | 投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩的，每个业绩得1分，本项最多得2分。 注：投标时需类似项目业绩合同原件扫描件，未提供或提供不符合要求的，不予计分。 |
|  | 拟派项目组成员能力 | 3分 | 投标人针对本项目实施，拟派项目组成员具有以下技术能力的： 1.具有网络工程师证书得1分/人，最高得1分； 2.具有IT服务工程师证书得1分/人，最高得1分； 3.具有安防系统工程师证书得1分/人，最高得1分； 注：投标人提供时需提供人员证书扫描件及劳动（劳务）合同扫描件。 |
| 五、节能、环保产品 | 节能、环保产品 | 2分 | 1.投标产品属于财政部、国家发展改革委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件的，有1个得0.5分，最多得1分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书扫描件的，有1个得0.5分，最多得1分。 |
| 六、项目实施方案 | 施工组织总设计 | 3分 | 结合本项目招标需求、踏勘项目现场实际情况，投标人制定施工组织总设计，包含确定项目施工总目标、确定项目交付使用计划、确定项目施工合理顺序和空间组织。 以上内容完整得3分，内容存在缺陷的得1分（缺陷指不适用于本项目，仅有框架或标题，内容描述错误），未提供或提供不全的得0分。 |
|  | 施工总平面布置方案 | 3分 | 根据本项目招标需求、踏勘项目现场实际情况，投标人制定施工总平面布置方案，分别从以下方面进行阐述：平面布置合理，施工场地占用面积少；合理组织运输，减少二次搬运；施工区域划分和场地临时占用应符合总体施工部署和施工流程要求；现场布置须符合节能、环保、安全、文明施工等要求。 以上内容完整得3分，内容存在缺陷的得1分（缺陷指不适用于本项目，仅有框架或标题，内容描述错误），未提供或提供不全的得0分。 |
|  | 施工总进度计划 | 3分 | 根据本项目需求、结合施工组织总设计要求、学校日常作息时间要求，制定校园广播、视频监控、校园网络各单位工程的施工顺序、施工时间计划、相互衔接管方案，从而编制初步施工总进度计划，并绘制工期进度横道图。 以上内容完整得3分，内容存在缺陷的得1分（缺陷指不适用于本项目，仅有框架或标题，内容描述错误），未提供或提供不全的得0分。 |
|  | 组织实施方案 | 3分 | 根据招标文件采购要求，考察各供应商提供的组织施工方案，包括人力、财力、物力资源的调配，施工和服务环节衔接。 以上内容完整得3分，内容存在缺陷的得1分（缺陷指不适用于本项目，仅有框架或标题，内容描述错误），未提供或提供不全的得0分。 |
|  | 项目质量保证措施 | 2分 | 根据投标人为本项目提供的项目质量保证措施评审，包括产品质量控制计划、质量管理体系方案、现场施工质量控制措施。 以上内容完整得2分，内容存在缺陷的得1分（缺陷指不适用于本项目，仅有框架或标题，内容描述错误），未提供或提供不全的得0分。 |
|  | 售后服务方案 | 2分 | 根据投标人为本项目提供的售后服务方案评审，售后服务方案内容包括售后人员安排、售后服务响应标准等。 以上内容完整得2分，内容存在缺陷的得1分（缺陷指不适用于本项目，仅有框架或标题，内容描述错误），未提供或提供不全的得0分。 |
| 七、诚信投标 |  | 1分 | 投标人提交签署并盖章《盐城市大丰区政府招标采购供应商承诺书》原件扫描件的得1分；没有提供的不得分。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、投标分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、技术方案等

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书、盐城市大丰区政府招标采购供应商承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：         。

主要专业技术能力有：     。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就  （该处填写项目编号）  项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日   期：

八、投标函

致：盐城市大丰区教育局

根据贵方的  （该处填写项目编号）  号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地         址：

邮         编：

电         话：

传         真：

投  标  人  开  户  行：

账         号：

日         期：________年____月____日

九、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加（招标人名称）采购编号为***的（项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、投标分项报价表（项目编号：      ）

| 序号 | 实施内容 | 数量 | 单位 | 全费用综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 校园广播 |  |  |  |  |
| 1 | 矩阵式网络广播中心控制器 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 网络数据采集主机 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 智能广播控制软件 | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 会议话筒 | 1 | 只 |  |  |
| 5 | 无线麦克 | 1 | 套 |  |  |
| 6 | 天线放大器 | 1 | 台 |  |  |
| 7 | 数字前置放大器 | 1 | 台 |  |  |
| 8 | 数字电源时序器 | 1 | 台 |  |  |
| 9 | 监听音箱 | 1 | 只 |  |  |
| 10 | 网络寻呼话筒 | 1 | 台 |  |  |
| 11 | 网络广播GPS校时器 | 1 | 台 |  |  |
| 12 | 机柜 | 1 | 台 |  |  |
| 13 | 网络广播音响 | 117 | 只 |  |  |
| 14 | 室外防水音柱（教学区） | 15 | 条 |  |  |
| 15 | 室外防水音柱（操场区） | 8 | 条 |  |  |
| 16 | 网线 | 1202 | 米 |  |  |
| 17 | 电源线1 | 702 | 米 |  |  |
| 18 | 电源线2 | 500 | 米 |  |  |
| 19 | PVC线管 | 1100 | 米 |  |  |
| 20 | 辅材（包含校园广播系统施工所需的全部辅材） | 1 | 批 |  |  |
| 二 | 视频监控 |  |  |  |  |
| 1 | 高清半球摄像机 | 164 | 台 |  |  |
| 2 | 硬盘录像机 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 网线 | 980 | 米 |  |  |
| 4 | PVC线管 | 1100 | 米 |  |  |
| 5 | 辅材（包含视频监控系统施工所需的全部辅材） | 1 | 项 |  |  |
| 三 | 校园网络 |  |  |  |  |
| 1 | 万兆核心交换机 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | AC控制器 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 光网络汇聚单元 | 2 | 台 |  |  |
| 4 | 光网络分光单元 | 31 | 个 |  |  |
| 5 | 中心光模块 | 31 | 只 |  |  |
| 6 | 接入侧光模块组 | 31 | 组 |  |  |
| 7 | 4口以太网光终端（POE） | 176 | 台 |  |  |
| 8 | 8口以太网光终端 | 28 | 台 |  |  |
| 9 | 16口以太网光终端 | 21 | 台 |  |  |
| 10 | 面板AP | 25 | 台 |  |  |
| 11 | 吸顶AP | 38 | 台 |  |  |
| 12 | 高密AP | 4 | 台 |  |  |
| 13 | 网管系统 | 1 | 套 |  |  |
| 14 | POE电源适配器 | 67 | 只 |  |  |
| 15 | 机柜 | 1 | 个 |  |  |
| 16 | 壁挂机柜 | 5 | 个 |  |  |
| 17 | 多媒体箱 | 225 | 套 |  |  |
| 18 | 光纤配线盘 | 24 | 个 |  |  |
| 19 | 光纤配线框 | 1 | 个 |  |  |
| 20 | 主干光缆 | 1010 | 米 |  |  |
| 21 | 皮线光缆 | 11315 | 米 |  |  |
| 22 | 网线 | 2118 | 米 |  |  |
| 23 | 光纤跳线 | 1 | 批 |  |  |
| 24 | PVC线管 | 1900 | 米 |  |  |
| 25 | 接线盒 | 25 | 个 |  |  |
| 26 | 顶管（主干光缆采用地下顶管方式布放，顶管距离约为200m） | 200 | 米 |  |  |
| 27 | 辅材（包含校园网络施工所需的全部辅材） | 1 | 项 |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |

备注： “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十二、技术要求响应及偏离表（项目编号：      ）

| 序号 | 设备名称 | 招标文件要求技术参数、功能 | 投标响应技术参数、功能 | 超出、符合或偏离 | 是否节能产品 | 是否环保产品 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |

注：行数不够，可自行添加。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十三、商务要求响应及偏离表（项目编号：      ）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：行数不够，可自行添加。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十四、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

十五、技术方案等

十六、

盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人（或负责人）签名：

单位名称（盖章）：

年 月 日

盐城市大丰区政府招标采购供应商承诺书

为营造公开、公平、公正、诚实守信的政府招标采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本单位参加政府招标采购项目：

的招标采购活动，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目经理、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府招标采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府招标采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府招标采购的投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网、公共资源交易平台中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府招标采购交易的良好秩序，与参与本次政府招标采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人（或负责人）签名：             单位名称（盖章）：

年    月    日               年    月    日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。