编  制  说  明

- 工程概况

罡郭线大中修工程主要施工内容包括:1、20cm厚C30砼面板；2、10cm厚级配碎石底基层；3、20cm厚碎石灰土； 4、C30砼预制路缘石安装；5、热熔标线；6、道口标注；7、警告标志牌等，具体详见工程量清单。

- 编制依据

1、《泰州市海陵区罡郭线道路维修工程（二标段）施工图设计》（2025年6月版）；

2、《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）；

3、《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》(JTG 3830-2018)；

4、《公路工程预算定额》(JTG/T 3832-2018)；

5、《交通运输部关于调整《公路工程建设项目投资估算编制办法》(JTG3820-2018)和《公路工程项目概算预算编制办法》(JTG3830-2018)中“税金”有关规定的公告》(交通运输部〔2019〕26号)；

6、《江苏省交通运输厅关于执行交通运输部86号公告有关补充规定的通知》(苏交建〔2019〕22号)；

7、材料价格按《泰州市建筑安装材料信息价》2025年第7期、信息价上没有的材料按市场价。

8、《泰州市交通建设项目工地扬尘污染防治工作管理办法（试行）》。

- 重要说明

清单第100章 总则

1、101-1-a建筑工程一切险、101-1-b第三者责任险，投标人自行报价，根据保单实际额度，经业主及监理工程师签证后，计量支付，实际额度超过投标人报价，超过部分不予支付。

2、102-2施工环保费（含扬尘污染防治费用）：此项费用为总额包干使用，投标人按相关部门和规范，采取有效措施以预防和消除施工造成的环境污染，对工程范围以外的土地与植被注意保护，保证业主避免索赔和罚款。工程实施过程中施工单位应严格执行施工环保有关法律、法规的各项要求，确保符合环保要求。

3、102-3安全生产费，总量控制，计量支付。

4、103临时工程与设施为总额包干使用。

5、104-1承包人驻地建设为总额包干使用。

6、105-8围挡（2m高），中标人应根据招标人的要求进行公益广告的张贴、破损更换。公益广告制作费、张贴费、破损更换费等所发生的费用投标人自行考虑含在投标报价中，施工过程中重复搭拆不计量。

7、竣工文件编制费含在企业管理费中，不单列清单，由承包人自行考虑。

清单第200章 路基

1、202-2-a水泥混凝土路面拆除（含外运），含切缝、拆除、弃运（运距为承包人自行考虑包干）、残值回收等与此项工作有关的一切费用。

2、202-2-b老路基层拆除（含外运），含拆除、弃运（运距为承包人自行考虑包干）、残值回收等与此项工作有关的一切费用。

3、202-2-c破损路缘石及抗肩拆除（含外运），含拆除、弃运（运距为承包人自行考虑包干）、残值回收等与此项工作有关的一切费用。

清单第300章 路面

1、303-1-a  20cm厚碎石灰土（石灰:土:碎石=5:25:70，不含土源费），包括摊铺、整形、碾压等与此有关的一切作业费用。根据施工图要求，采用厂拌考虑，与拌和有关的场地租赁费、运费等费用含在综合单价中。

2、306-3-a  10cm厚级配碎石垫层，包括摊铺碎石、整形、碾压等与此有关的一切作业费用。

3、312-1-a  20cm厚C30砼路面, 包括外购商品砼、运输、浇筑、养生、切缝、嵌缝、刻纹等与此有关的一切作业费用。

清单第600章 交安设施

1、604-1-a  警告标志（△70cm），包括基坑土方开挖、回填、基础砼、钢筋、预埋件、钢管及钢板（镀锌、喷塑）、铝合金板的制作、安装和贴反光膜等与此有关的一切作业的费用；

2、605-1-a热熔型反光标线（厚度1.8-2mm），包括清扫路面、放样、加热熔化热塑型标线涂料、画线等与此有关的一切作业的费用。

其他

1、招标控制价中暂列金额按5%计，投标时不得更改暂列金额。