招　标　文　件

项目名称：盐城市响水工业经济区响水智能电动运载装备研究中心设备采购项目第一批

项目编号：JSZC-320921-JHJS-G2025-0003

采购人：盐城市响水工业经济区管理委员会

采购代理机构：江苏佳弘项目管理有限公司

2025年7月

- 总  目  录

- 招标公告……………………………………1

- 投标人须知…………………………………4

- 合同文本……………………………………15

- 采购需求……………………………………23

- 评标方法与评标标准………………………24

- 投标文件格式………………………………29

第一章  招标公告

受[盐城市响水工业经济区管理委员会]的委托，江苏佳弘项目管理有限公司就[盐城市响水工业经济区响水智能电动运载装备研究中心设备采购项目第一批]（JSZC-320921-JHJS-G2025-0003）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

（盐城市响水工业经济区响水智能电动运载装备研究中心设备采购项目第一批）招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载获取招标文件，并于2025年 7月 29日 9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320921-JHJS-G2025-0003

2.项目名称：盐城市响水工业经济区响水智能电动运载装备研究中心设备采购项目第一批

3.预算金额：2730.00万元

4.本项目最高限价：2730.00万元

5.采购需求（简介）：详见第四章采购需求

6.合同履行期限：合同签订生效后270日内完成设备安装、调试并交付使用。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

1.3 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6 法律、行政法规规定的其他条件。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4.本项目不接受联合体投标。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（投标时提供承诺，格式自拟）

6.响水县政府采购事前信用承诺书

（二）本项目的特定资格要求

无。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2025年7 月29 日9 点00 分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

5.参与采购活动供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

6.电子投标文件一份（通过系统提交）；纸质投标文件正本一份，副本四份（评审结束后由中标候选人邮寄至（代理公司），未中标单位不需要提供）。

7.本项目支持节能环保产品（财库[2019]9号）、（财库[2019]18号）、（财库[2019]19号）；支持中小微企业（财库[2020]46号）、（苏财购[2020]52号）、（工信部联企业[2011]300号）；支持监狱企业（财库[2014]68号）；促进残疾人就业（财库[2017]141号）、《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）〉》（财办库（2020）123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库（2023）7号）、（《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购2023）150号））等政策。

8.根据《关于在政府采购活动中应用第三方信用报告落实“信易购”应用场景的通知》（盐财购（2021）19号），第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商，可免费获取采购文件，需提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实。

9.采购人应在采购文件中明确评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1．投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

3．评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

10.各投标人在投标截止时间前应当每天都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及该项目的补充说明和修改，均以江苏政府采购网上的更正或补充通知为准。

11.因供应商的系统环境、操作等原因导致报名、开评标过程中出现问题由供应商自行承担负责。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：盐城市响水工业经济区管理委员会

地 址：响水工业经济区招商服务中心

联系人：吕女士

联系方式：0515-85077922

2.采购代理机构信息

名 称：江苏佳弘项目管理有限公司

地 址：盐城市响水县县城204国道东侧

联系人：贺女士

联系方式：18051702287

- 第二章  投标人须知

- 一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏佳弘项目管理有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。但中标供应商须承担采购代理服务费。

4.2 本次招标代理机构和采购人不收取标书工本费。

4.3 本项目采购代理服务费按苏招协〔2022〕002号文件标准收取，由中标人领取通知书时一次性支付。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

- 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中的格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

- 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3 报价包括但不限于对本次采购、安装、调试及其伴随服务各项支付金额的总和。上述金额包括乙方为完成上述采购、安装、调试、产品价格、包装费、上下货力资费、运杂费、保险费、安装布置就位费、随货提供的备品备件费及专用工具费、组装费、维修保养费、售后服务费、培训费、管理费、税金（结算时需提供甲方要求的增值税专用发票）、利润及其验收合格前相关的所有费用，同时还应充分考虑市场风险、国家政策性调整风险系数以及承担的义务、责任、风险等一切因素、不可预见费及其他一切相关费用等全部费用。安装支付使用前的一切费用由供货方承担。

12.4 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

12.5 每种货物和服务只能有一个投标报价。

12.6 如出现不合理的报价，经评标委员会评审报价低于实际运营成本或高于本项目最高限价的，作无效标处理。

12.7 投标人根据招标内容的要求，准确报价，一经报出，不得更改。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 19、投标截止时间

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分或者打“★”内容，为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
     29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。采购代理机构质疑接收部门为受理处，联系地址：盐城市响水县县城204国道东侧，联系电话：18051702287。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

33、政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

34. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为_30_%（原则上不低于合同金额的30%）。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例做相应调整。

政府采购履约资金扶持政策

根据《转发江苏省财政厅中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网 “政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

第三章  合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

盐城市政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据盐城市响水工业经济区响水智能电动运载装备研究中心设备采购项目第一批公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______元（小写：___元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、合同转包或分包

6.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

6.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

6.3 乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同.

6.4乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

七、合同款项支付

7.1合同款项的支付方式及进度安排

7.1.1 预付款支付时间：合同签订后，预付款支付比例：合同金额的30%。

7.1.2 货款的支付时间：验收合格后支付，货款的支付比例：合同金额的55%。

7.1.3尾款支付时间：验收合格期满3年后，无质量问题支付，尾款支付比例：合同金额的15%。

7.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

八、税费

8.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

九、质量保修范围和保修期及售后服务

9.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

9.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

9.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

9.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责，乙方必须要及时进行处理解决并承担（由此产生的）一切费用。

9.5上述的货物免费保修期为     年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、货物的包装、发运及运输

11.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

11.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

11.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以便甲方准备接货。

11.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

11.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，并与甲方完成办理货物交付手续时视为交付。

十二、履约保证金：

12.1.乙方交纳中标总价的10%人民币_________元作为本合同的履约保证金。

（招标人对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金）

12.2.履约保证金的退还：

（1）方式：退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

（2）时间：合同履行结束后10个工作日内，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

（3）不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

①中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

②中标人不履行与招标人订立的合同的；

③中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

④中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其他投标人串通投标的；

⑤中标人将合同内容转包、违法分包的；

⑥中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

（4）逾期退还的违约责任：招标人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值 5% 的违约金。

13.2乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5%  的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.3 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，并由乙方承担由此产生的所有费用。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方执肆份，乙方执贰份。

甲方：               乙方：

地址：               地址：

法定代表人或授权代表：       法定代表人或授权代表：

联系电话：                 联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章  采购需求

项目属性:货物类项目。

- 供货清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴耦合式底盘测功机 | 1 | 项 |  |
| 2 | 三电硬件在环 | 1 | 项 |  |
| 3 | 转向制动台架 | 1 | 项 |  |
| 4 | 防爆型恒温恒湿实验箱 | 1 | 项 |  |
| 5 | 振动试验台 | 1 | 项 |  |
| 6 | 三综合试验台 | 1 | 项 |  |

核心产品：轴耦合式底盘测功机。

- 轴耦合式底盘测功机技术要求

总体要求

工作条件

-	试验车辆类型：纯电动车、混动车及传统燃油车。

-	使用温度：10℃～30℃

-	湿度：10%RH～95%RH，无冷凝

-	电源供给： 380V±10%，50Hz±2%，1000kW，1500A

-	试验车辆驱动形式：两驱或四驱。

-	整车最大质量4吨。

-	适配试验车辆单轮峰值功率250kW。

-	适配试验车辆单轮峰值最大扭矩4000Nm。

试验范围

针对整车能量管理系统、动力性、经济性及底盘相关进行测试及验证。支持扩展针对智能驾驶系统的测试及验证。

轴耦合负载测功机

总体要求

-	需使用四驱轴耦合测功机实现道路负载的模拟。

-	★轴耦合式测功机安装无需地坑，无需绑带固定，无需铁地板固定，单测功机安装时间小于10分钟。

-	轴耦合测功机需支持两驱和四驱工作模块，能够基于被测车辆驱动形式进行切换。

-	★轴耦合测功机需集成转向模拟模块并集成于测功机本体。转向模拟模块需能够直接模拟实车转向横拉杆处的转向力负载施加到实车转向系。在涉及转向模拟的工况中，除转向模拟模块自身的位移之外，测功机本体不允许存在其他位置的平移/旋转等运动。

-	轴耦合测功机采用可移动式设计，支持针对不同轴距与轮距的被测车辆进行安装。

-	轴耦合测功机系统使用EtherCAT作为控制和信号传输协议，确保控制系统的同步性和实时性。

-	轴耦合测功机及其变频器颜色支持定制。

-	★轴耦合测功机控制策略支持根据实验室实际配电情况灵活调整。在实验室实际配电不满足供电要求的情况下，支持改变控制策略实现有限功率运行。支持在实验室配电扩容满足供电要求后，改变控制策略实现全功率运行。

性能要求

-	★测功机参数：

- 单测功机额定功率：不低于230kW

- 单测功机峰值功率：不低于290kW

- 单测功机额定扭矩：不低于1600Nm

- 单测功机峰值扭矩：不低于4000Nm

- 单测功机最高转速：不低于2800RPM

- 总功率：不低于1000kW

- 转向模拟最大转向力：10000N

- 转向模拟最大速度：350mm/s

- 扭矩控制精度：±0.5%FS

- 扭矩测量精度：全量程0-20%时：±0.01%FS；全量程20%-100%时：±0.05%FS

- 速度控制精度：±1RPM

- 速度测量精度：4096编码器

- 系统采样测量频率：1kHz

- 测功机系统闭环控制周期：12ms

硬件要求

轴耦合测功机

-	★轴耦合测功机与被测试车辆采用轴端直接耦合式连接，无需万向节联轴器，无需专用轮胎，实现高测试精度无偏差。

-	★左前和右前两台轴耦合测功机自带转向模拟模块集成与测功机本体。转向模拟模块包括电机与齿条机构，通过与被测车辆转向横拉杆机械连接的方式模拟转向负载力。

-	★单个轴耦合测功机参数：

- 测功机电机惯量：不大于1.676kg.m2

- 系统惯量：不大于2.07kg.m2

- 轴荷（单轮）：不小于1t

-	轴耦合测功机需采用HBM T40B串联扭矩传感器和TIM EC模块，HBM T40B扭矩传感器具有超低摩擦的特殊轴承，支撑整车重量并不影响整体性能及测试精度。HBM T40B扭矩传感器参数要求：

- 额定扭矩：5kNm

- 额定转速：12000 RPM

- 精度等级：0.05

- 频率范围：Up to 6 kHz

- 存储温度：-40℃ - 85℃

- 运行温度：-20℃ - 85℃

- IP防护等级：IP54

-	轴耦合测功机采用高精度旋转编码器测量转速信号，旋转编码器规格不低于4096。

-	轴耦合测功机方便移动。

-	轴耦合测功机具备旋转保护罩。

-	轴耦合测功机具备集成散热风机。

-	轴耦合测功机本体上具备不少于3个急停节点，并且串联于系统硬件急停链路中。

变频器

-	轴耦合测功机采用AC到AC的智能四象限矢通量功率变换器系统，支持：

- 顺时针的转速和顺时针的扭矩

- 顺时针的转速和逆时针的扭矩

- 逆时针的转速和顺时针的扭矩

- 逆时针的转速和逆时针的扭矩

-	轴耦合测功机采用Regenerative馈电版配电柜，实现电能回馈电网的方式，电能回馈时，对电网的干涉满足：

- 谐波电压：＜2%

- 谐波电流：＜5%

-	变频器机柜本体上具备急停开关，并且串联于系统硬件急停链路中。

控制系统及通讯设备

-	台架控制系统采用上下位机架构，具备集成的控制机柜将上下位机、显示器、UPS等布置于机柜中。

-	台架具备司机助遥控设备，测试开始后，支持司机对测试的远程控制。且司机助遥控设备上具备急停开关，并且串联于系统硬件急停链路中。

-	台架具备CAN总线通讯硬件，支持：

- 将其他设备CAN总线报文接入台架系统进行数据记录。

- 将台架CAN总线报文发送至其他设备进行数据记录。

-	台架具备支持ASAM协议的通讯硬件，支持通过ASAM协议与被测车辆控制器通讯。

-	★台架具备支持以太网协议的通讯硬件，支持通过以太网协议实现与第三方智能驾驶仿真软件车辆动力学的数据交互（如SCANeR、Carmaker、Carsim），实现整车在环测试。交互的车辆动力学数据包括转速设定点、转向负载力设定点，测功机台架执行的实际转速、实际扭矩及实际转向负载力。

其他硬件

-	台架需配置一套四孔适配盘和一套五孔适配盘，用于不同车型与轴耦合测功机之间的机械连接。

-	台架需配置桌面急停开关并且布置于控制间内。

-	台架需配置一套标定系统，包括标定臂，托盘及砝码。支持台架标定。

测控软件要求

总体要求

-	轴耦合测功机配备专业控制软件，支持基于图形界面的自动化测试控制及操作，软件功能完善、易于操作、灵活性高。具备测试控制、测功、时间监控、数据分析及报告、数据管理等功能。

-	控制系统上位机软件中数据可以以图形或数值表格的形式显示。窗口数量不受限制，每个窗口都可以根据显示需求进行独立设置。

-	控制系统支持用户根据需求和偏好编辑设置主控界面。

-	控制系统同时支持从1Hz到1kHz的信号采样率，兼容多种数采系统。

-	控制系统采用现代化控制系统架构，配备CAN/EtherNET/Modbus等接口，支持用户对多种通讯形式进行配置。

-	控制系统采用开放式接口协议仿真软件控制系统，能够设定和测试扭矩及转速，实现对台架状态的实时检测以及对各项功能的实时控制，实时状态监控的参数至少包括：测功机模式、转速、扭矩、台架急停等。

测试程序

-	控制系统具备滚阻模拟模式，允许由系统在测试时向车辆施加实际的路面负载，支持ECE15、NEDC、WLTC、最高车速、加速性能等试验。	滚阻模拟模式支持通过ABC三参数或基于滚阻系数和迎风面积设置滚阻模拟。

- 滚阻模拟模式具备结合台架特性的滚阻模拟修正功能，支持通过迭代方式修正滚阻模拟系数，实现高精度滚阻模拟。

- 滚阻模拟模式支持定义道路坡度。

- 滚阻模拟模式的循环测试中，支持进行超限时间统计并且自动记录数据。

-	控制系统具备速度控制模式，系统会自动根据用户设定速度执行，与车辆负载无关。

- 速度控制模式支持用户定义多个待测速度点数值、过渡时间及稳定时间。

- 速度控制模式下，支持自动计算稳定时间内的参数平均值。

-	控制系统具备与智能驾驶仿真软件的联合仿真模式：

- 联合仿真模式支持接收来自仿真软件车辆动力学计算的转速设定点用于转速控制。

- 联合仿真模式支持接收来自仿真软件车辆动力学计算的转向负载力设定点用于转向负载力控制。

-	控制系统支持编制各种自定义试验程序及导入。

-	控制系统提供多种控制方式：手动控制、程序自动控制。多种控制方式可进行切换。

-	控制系统支持对不同测试程序下的数据记录通道及其采样率进行设置。

报警及急停

-	控制系统具备三级报警设置界面，支持将各类台架参数关联至台架报警中，如转速，扭矩等。三级报警后各级别的动作支持用户自定义，包括：

- 无动作

- 以设定斜率停车

- 以设定扭矩停车

- Freewheel

-	台架报警或急停后，控制系统将在上位机软件上显示醒目的标识，提示驾驶员进行急停操作。

-	台架报警或急停后，控制系统将自行记录报警或急停前的黑匣子数据，用于数据分析。

智能驾驶仿真软件及场景

智能驾驶仿真软件

★仿真软件具备车辆动力学、场景、传感器等仿真功能，能够支持智能驾驶MIL/SIL/HIL/DIL测试，并能扩展用于VIL测试。

★仿真软件具备智能驾驶、智能座舱、智能大灯、车路云场景综合仿真能力，仿真软件同时具备复杂动力学模型仿真（16自由度以上）。

仿真软件具备地形、车辆、场景、仿真和数据分析五大工作模式。

★场景仿真软件是用于智能驾驶领域的成熟软件，要求具备地形、车辆、场景、仿真和数据分析五大工作模式，具备开放性架构，提供完备的SDK，可实现用户自定义扩展和开发。提供Simulink、C/C++、Labview、python等API，供用户选择使用。

场景仿真软件具备传感器仿真模块，可实现摄像头、激光雷达、毫米波雷达、超声波雷达等传感器的仿真；

场景仿真软件具备自动驾驶和辅助驾驶功能模块，具备模拟器模块，包括但不限于力反馈、投影融合等功能；

★场景仿真软件具备与测功机台架的现成接口，能够基于该接口实现台架速度调节控制和转向模拟机构力反馈控制，实现整车在环测试。

▲需提供仿真软件针对本项目的原厂授权书。

▲需提供智能驾驶仿真测试ISO 9001体系认证证书。

地形建模功能

- ★仿真软件具备丰富的地形编辑能力，支持导入GIS、OpenDrive、OSM等文件导入进行场景编辑，支持投影坐标系编辑，支持投影坐标系变换。

- 支持多车道、路口、出口等设置以及长度、坡度、桥拱、斜坡、倾斜、弯曲、路面摩擦等路面属性。

- 支持绘制线段、圆弧、回旋弧和折线等不同形式道路。

- 支持通过GUI界面增加不同类型的交通信号灯，并设置信号灯动画，支持交通信号灯编组，以实现路口交通信号灯自动化控制逻辑，支持设置不同形状信号灯，如圆形、箭头或行人等形状。

- 支持指定交通信号灯类别，如车辆信号灯、公交信号灯、行人信号灯等，并设置每种信号等对自动交通目标物作用。

- 支持添加和编辑不同交通标志牌，地形中支持的交通标志牌种类不少于80种。

- 支持添加和编辑不同地面标识，包括单双车道线、行车方向、转向地面标识、人行道等。

- 支持拖拽形式添加或编辑3D物体，如建筑、草木、道路障碍物、路侧设施等。支持导入earth、ive、osg、dae、3ds、obj、fbx、xco等格式的3D物体模型。

- ★支持道路路面特性的编辑，可编辑的特性包括但不限于包括路面类型（柏油、水泥等）、抓地力、含水量、粗糙度、平整度、湿度、密度、圆锥指数、地面摩擦角。支持设置路面功能模型或力学模型。

- 支持自动化生成包含3D物体的路网外地形，并可设置自动生成地形的树木、草地、居民楼、工业厂房占比。

- ★支持导入OpenCRG格式数据生成路面特性，精确、真实地再现道路表面。

- ★仿真软件支持点云导入，指导复现和校核真实场景地形。

车辆动力学功能

- ★仿真软件自带车辆动力学模块，不需要集成第三方车辆动力学软件即可实现复杂车辆动力学仿真，轿车、SUV、大货车、皮卡等仿真。

- 车辆动力学模块下支持创建或编辑，简单模型、自行车模型、行人模型、中等模型、摩托车模型、多体复杂车辆动力学模型。

- ★车辆模式下，支持对车辆的逻辑信息进行设置，包括车辆类型、视觉模型、声音模型、雷达反射截面等。

- 支持自定义实时仿真时和后处理时的模型输入输出参数通道。

- ★复杂车辆动力学具备内燃机、电机或混合动力系统仿真能力。

- 复杂车辆动力学具备悬架仿真能力，并支持仿真独立式、麦弗逊式、多连杆式等悬架类型。

- 支持对悬架运动学特性的描述；当车轮跳动时，应准确模拟车轮运动状态，包括：纵向位移、侧向位移、前束，外倾，转向节主销后倾角等参数的变化规律，并考虑这些参数变化时对车辆行驶状态动态响应的影响。

- 复杂车辆动力学具备轮胎建模仿真能力。轮胎模型的构建可通过简易和复杂建模方式，并可调整建模的维度。

- ★能够实时准确模拟稳态、非稳态工况下轮胎侧向力、纵向力、回正力矩、滚动阻力的变化。

- 复杂车辆动力学具备转向系统仿真能力。支持简化转向模型和细化转向模型的建模，支持方向盘、转向管柱、转向齿条、转向齿轮箱、轮毂壮乡球等不同部件的参数设置。

- ★支持电驱或液压转向助力系统的建模，支持根据车速设置转向助力。

- 复杂车辆动力学具备制动系统仿真能力。

- ★支持ABS功能的仿真，实现无制动调节、等附着力、逐轮调节模式。

- ★支持牵引力控制模式的仿真，实现无牵引力控制、调节发动机利用率的牵引力控制、制动系统控制（BOSCH ASR）模式。

- ★支持通过Matlab/Simulink、C++等API接入外部整车动力学模型或零部件动力学模型。

- 支持采用UDP协议接入远程动力学模型。

- 支持车辆声音模型编辑和渲染，包括发动机声效、路噪、风噪的模拟。

场景仿真功能

-	★仿真软件具备强大的动态场景编辑能力，内置动态场景编辑脚本，支持不少于40种动作种类，不少于30种条件类型，不少于8种判断方法。

-	★支持内置脚本编辑场景，同时支持采用Python脚本或导入已有Python脚本控制场景。支持不少于40种动作种类，不少于30种条件类型，不少于8种判断方法。

-	★仿真软件具备交通流仿真能力，交通参与方涵盖轿车、SUV、卡车、摩托车、自行车、行人、动物等，并具备时间/事件触发能力。交通参与方的外形尺寸参数可自定义修改，外表面可自定义渲染。

-	仿真软件需要可以自动生成交通流中的车辆类型，并支持由创建源和接收器时设置的参数决定交通流量。

-	支持采用交通模型、自动驾驶模型、外部模型等方式控制交通车辆运行。

-	支持编辑交通车辆驾驶员模型，实现不同驾驶风格。

-	智能驾驶仿真软件支持雨、雪、雾等多种天气条件和光线条件下的环境模拟仿真。

- 支持雨、雪、雾天气模式的仿真，并支持天气条件参数的实时配置。

- 支持不同时间的实时动态阴影，并可支持太阳随时间自由运动的效果模拟和实时阴影变化。

-	★仿真软件支持动态光影仿真、HDR视景效果，支持使用Unreal引擎进行视景渲染，渲染效果真实。

- 支持湿滑路面反光效果。

- 支持高品质车身渲染。

- 支持流畅条件下HDR特效。

- 支持用户扩展渲染通道，每个渲染通道均可绑定不同的交通物体和视角，支持仿真中的视角实时切换。

- 支持景深模糊效果仿真。

- 支持转向灯、大灯、示廓灯、雾灯、刹车灯、日间行车灯等车辆灯光效果的模拟。

- ★仿真软件渲染的驾驶员视觉画面支持调参，能够根据驾驶员人眼位置和视景投影系统的相对位置尺寸进行输出画面的调整，保证驾驶员看到的仿真画面满足仿真环境下的光学原理。

-	★支持导入.csv，.mat，数据自动生成仿真场景。

-	支持扩展外部交通流仿真软件实现耦合仿真。

-	★仿真软件支持ROSbridge，实现传感器等仿真数据与ROS环境的交互。

-	仿真软件支持快速场景参数修改，可以在不对基础场景参数进行修改的情况下调整部分参数后运行。

传感器仿真功能

-	支持摄像头仿真。

- 支持通过GUI界面可调整摄像头参数，包括横纵FOV、焦距、横纵视场角度、传感器尺寸、分辨率、帧率。

- 支持导入用户自定义畸变矩阵实现环视/鱼眼摄像头仿真，并支持输出带畸变图像。

- ★支持用户自定义传感器输出数据，包括原始图像，并支持Unreal渲染图像输出。同时支持bounding box、车道线和目标列表信息等。

- ★支持采用Ray tracing方法进行摄像头原始图像仿真，并支持对图像白平衡、色温、对比度、饱和度、曝光度、粗糙度等参数进行调节。

- ★支持对输出语义分割的图像数据，并支持对不同类别的目标信息定义不同的颜色。

- 支持通过外部文件增加传感器噪声。

- 支持通过python编辑扩展摄像头仿真功能。

-	支持毫米波雷达仿真。

- 支持通过GUI界面调整毫米波雷达波束参数，包括横纵FOV、探测距离、横纵视角等。

- 支持选择毫米波雷达传感器输出数据，包括目标列表，并支持自定义目标类型输出。

- 支持通过外部文件增加传感器噪声。

- 支持通过python编辑扩展毫米波雷达仿真功能。

-	支持激光波雷达仿真。

- 支持固态激光雷达和机械旋转式激光雷达仿真。

- 支持通过GUI界面设置激光雷达参数，包括横纵FOV、探测距离、角度分辨率、旋转角速度、线束数量等。

- 支持线束不均匀分布的激光雷达方针。

- 支持激光雷达点云仿真，并支持实时输出点云数据。

- 单个激光雷达模型支持不少于720线仿真。

-	支持超声波雷达仿真。

- 支持通过GUI界面设置超声波雷达参数，包括横纵FOV、探测距离等。

- 支持输出超声波雷达探测范围内距离传感器最近的点位。

-	支持GPS仿真，仿真步长可调试，支持实时输出主车GPS信息。

-	支持E-horizon电子水平仪仿真，支持使用ADASIS v2协议。

- 支持光线传感器仿真，并输出光照强度信息。

- 提供传感器数据查看器，支持将多种感知信息与三维场景视图的叠加，并支持多种视角切换。

HIL实时仿真功能

-	★仿真软件支持与HIL系统（NI，dSPACE…）的集成使用。

-	★提供支持运行在实时仿真机上的复杂车辆动力学模型，车辆动力学模型仿真频率不低于1kHz。

-	支持通过UDP等协议实现传感器、车辆等数据与实时系统的交互。

-	提供兼容NI PXI实时仿真系统兼容的工程模版。

整车在环仿真接口功能

-	★仿真软件须具备专门的模块，支持与测功机台架和转向模拟系统进行数据交互。能够将实时车辆动力学模型和仿真地形计算的负载信号发送给测功机台架执行。

-	整车在环仿真接口使用以太网通讯协议，通讯频率不低于1000Hz。

数据记录、回放、分析功能

-	仿真软件具备数据记录模块，支持实时记录仿真数据，记录的数据能够实现回放。

-	用户能够设置是否启用数据记录，同时选择要记录的数据类型。

-	仿真软件支持3D视景、图标、视频等数据的同步回放。

-	仿真软件支持3D工程视图、3D渲染视图、2D曲线等多种视图方式，方便进行回放分析。

-	仿真软件支持将仿真数据导出，通过第三方工具和软件进行分析。

-	仿真软件支持多场景仿真数据对比，能够通过3D视景展示多场景主车运行状态对比。

视景环幕系统

视景模拟系统需包括：

-	曲面环幕及其机械支撑结构

-	投影仪，镜头及其安装支架

-	视景融合系统

视景环幕

-	视景环幕使用环形曲面金属硬幕

-	水平视角不小于210°

-	整体高度不小于3.5米

-	直径不小于7m

-	幕布符合RoHS环保标准，防静电， 可清洗，防潮，防霉，阻燃，长久使用不老化

-	环幕安装支架采用高强度型材机械结构，整体稳固性好，能够保证长时间使用不会变形

-	环幕安装支架与金属硬幕之间的尺寸匹配，能够保证视景环幕的几何尺寸与设计尺寸的一致性

投影仪

-	数量不少于3台

-	支持的分辨率不低于1920×1200

-	支持的流明不低于ISO 7000 Lumens

-	支持的对比度不低于100000:1

-	光源寿命不低于20000小时

-	每台投影仪包含一个投影仪镜头

-	投影仪支架需满足投影仪的稳定吊装

-	投影仪支架具备安装自由度，支持对投影仪安装位置、角度等的调整

融合系统

-	支持对多台投影仪投射的画面进行变形及融合处理

-	需采用软件融合而非硬件融合方案

-	支持根据视景环幕的几何尺寸进行调参，保证投影到环幕上的整体效果要求显示画面完整，拼接没有缝隙、拼接画面没有明显重叠，整个环幕显示的亮度，色彩，鲜艳度，均匀度一致

仿真计算单元

仿真计算系统包括图形工作站，显示器及其键鼠。

工作站数量不少于2台，每台工作站：

- 处理器不低于i9 3.7GHz

- 内存不低于64G

- 显卡不低于RTX4090

- 硬盘不低于1T SSD+ 4T HDD

- 网络端口不低于万兆四网口

显示器不少于2台：

- 尺寸不低于27英寸

- 分辨率不低于1920*1080

迎面冷却风系统

-	迎面风系统抽取实验室内的空气并通过管道引出至车辆前方，以保证车辆运行中的冷却需求。

-	迎面风系统所配用的电机防护等级为IP55，绝缘等级为F级。电机能效应满足国家标准GB18613电机能效要求。

-	迎面风系统最大风量不低于75000m3/h，风机风量可以变频调节，风机采用轴流风机。

-	迎面风系统控制方式可由测功机速度或用户预先设置好的风速进行自动控制，也可手动设定风速。

-	风机进口应设置可拆卸防护网，防护网为蛛网形，能够抗冲击。

-	风机出风口采用焊接结构，用钢板将矩形出风口隔为9个区域，水平和垂直方向分为3x3个相等的部分，

-	风机可自锁在地面，风机运行时机体整体稳定不移动；风机底部有滚轮，可通过滚轮在地面移动；在风机两侧安装两个把手以推动风机，同时风机具有一定的水平调节能力，可以根据地面水平情况调整风机水平；

-	外壳表面处理：喷塑，RAL9006

-	风机符合国家规范《GB/T 13274 一般用途轴流通风机技术条件》

尾排系统

-	尾排系统具备抽取被测车辆尾气的能力，并且能够将尾气引入指定的试验室外部排气管道中。

-	尾排系统由耐高温尾气软管，尾气收集口，相关管道等组成。

-	室内用可移动的绝热、吸声隔声软管引出尾气，对噪声特性影响小。

轮胎测试及建模服务

-	提供3条指定型号的轮胎

-	对3条轮胎及进行动力学测试，包括径向、纵向、侧偏等测试

-	基于试验数据进行建立MF（Magic Formula）模型

-	轮胎模型可实现导入到车辆动力学模型中

- 三电硬件在环技术要求

设备名称和数量

VCU HIL测试系统，1套

MCU HIL测试系统，1套

BMS HIL测试系统，1套

设备总体要求

设备用途

动力域测试系统用于VCU控制器、BMS控制器和MCU控制器的功能自动化测试，本测试系统是基于HIL技术的车辆仿真测试平台，主要实现新能源车辆整车模型的实时运行，模拟被测控制器的输入信号，采集各控制器的输出和必要的输入信号，实现控制器对实时模型的闭环控制，完成系统集成调试工作。

设备功能

投标方应完成招标方指定VCU控制器、BMS控制器和MCU控制器的HIL系统集成及闭环调试工作，用于VCU控制器、BMS控制器和MCU控制器的闭环仿真。

该系统应具备以下功能：

- 能够仿真待测控制器功能实现相关的所有输入信号，采集待测控制器功能实现相关的所有输出信号，包括硬线信号和总线信号；

- 能够通过数学模型模拟被控系统和车辆的各种运行工况，满足功能测试需要；

- 具备故障注入功能，能够模拟电气故障、被控系统故障等；

- 基于图形化操作软件，可实现手动测试、自动化测试；

- 设备应满足VCU控制器的以下功能测试需求:

- 系统上下电测试；

- 能量管理功能测试；

- 扭矩分配功能测试；

- 交直流充电功能测试；

- 手动驾驶模拟功能测试；

- 自定义驾驶循环工况测试；

- 与其他 ECU 的协控功能测试；

- 系统诊断功能测试；

- 系统通讯功能测试。

- 设备应满足BMS控制器的以下功能测试需求：

- 单体电压，温度，总电流，端电压，母线电压，蓄电池电压等采样测试；

- SOC，电池老化状态估算，充放电功率限制，电池热管理控制测试；

- 故障诊断及安全保护策略测试；

- 被动均衡、主动均衡测试；

- HVIL互锁信号检测测试；

- 绝缘电阻检测测试；

- 热管理仿真测试；

- CAN通信收发功能测试；

- 控制系统进行自检，预充电控制，主回路上下电控制等测试；

- 支持对快充国标GBT 27930-2011，27930-2015和27930-2023《电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议》的仿真和测试，即支持快充桩的模拟测试。支持对CC,CP硬线信号的模拟和测试。支持快充端口温度采样模拟。

- 设备应满足MCU控制器的以下功能测试需求：

- 相电流传感器信号、电机温度传感器信号、位置传感器信号采集、母线电压信号采集测试；

- 电机逆变器驱动功能验证测试；

- 扭矩转速模式切换测试；

- 扭矩响应及跟踪情况测试；

- 故障诊断功能测试。

设备工作条件

1)	环境温度：-10℃—40℃；

2)	相对湿度：小于90%；

3)	工作电源：单相220V±15%，频率50±2Hz；或者三相380V±10%，频率50Hz±2Hz。

★供货范围

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HIL硬件系统 |  |  |
| 1.1 | VCU HIL硬件系统 | 1套 | 各系统可同时独立使用，也可整个系统联合运行使用 |
| 1.2 | MCU HIL硬件系统 | 1套 |  |
| 1.3 | BMS HIL硬件系统 | 1套 |  |
| 1.4 | 数据采集设备 | 1套 |  |
| 1.5 | VCU快速原型设备 | 1套 |  |
| 1.6 | BMS快速原型设备 | 1套 |  |
| 1.7 | MCU快速原型设备 | 1套 |  |
| 2 | HIL测试系统软件平台 |  |  |
| 2.1 | 试验管理软件 | 3套 | 满足3套系统同时独立使用 |
| 2.2 | 自动化测试软件 | 3套 | 满足3套系统同时独立使用 |
| 2.2 | 故障注入软件 | 3套 | 满足3套系统同时独立使用 |
| 2.3 | IO模型生成工具 | 1套 | 满足3套系统同时独立使用 |
| 3 | HIL测试系统模型平台 |  |  |
| 3.1 | 新能源车辆仿真模型包 | 1套 |  |
| 3.2 | 电机FPGA仿真模型 | 1套 | 可仿真永磁同步电机、异步感应电机， |
| 3.3 | IO模型 | 1套 | 根据招标方需求搭建，需要提供模型方案 |
| 4 | 其他设备 |  |  |
| 4.1 | 上位机电脑 | 3台 | 每台含双显示器 |
| 4.2 | 总线监控分析工具 | 3套 | 含硬件和上位机软件 |
| 4.3 | 配套设备及工具 | 3套 | 电脑桌、网线 |
| 5 | 设备说明书 |  |  |
| 5.1 | 设备使用说明书 | 3套 | 中文，或中英文对照 |
| 5.2 | 硬件说明书 | 3套 | 中文，或中英文对照 |
| 5.3 | 软件使用说明书 | 3套 | 中文，或中英文对照 |
| 5.4 | 模型说明书 | 3套 | 中文，或中英文对照 |

HIL硬件系统技术要求

硬件资源需求

下面表格中提出的所有资源需求均为外部可供待测控制器使用的需求，HIL系统内部使用不得占用。

VCU HIL硬件机柜硬件资源需求

| 资源分类 | HIL资源类型 | 数量需求 |
| --- | --- | --- |
| 通用IO资源 | 模拟输入通道 | ≥32 |
|  | 模拟输出通道 | ≥32 |
|  | 数字/PWM输入通道 | ≥40 |
|  | 数字/PWM输出通道 | ≥40 |
|  | 电阻仿真通道 | ≥20 |
| 总线仿真资源 | CAN/CANFD通讯通道 | ≥6 |
|  | 车载以太网Ethernet通道 | ≥4 |
|  | LIN通讯通道 | ≥2 |
| 其他辅助资源 | 800W低压程控电源 | ≥1 |
|  | ECU供电管理通道 | ≥2 |
|  | 故障注入通道 | ≥90 |
|  | 断路测试盒通道 | ≥90 |
|  | 反射内存卡或实现同类功能的设备 | ≥1 |

MCU HIL硬件机柜硬件资源需求

| 资源分类 | HIL资源类型 | 数量需求 |
| --- | --- | --- |
| 电机仿真资源 | 高速数字采集通道 | ≥16 |
|  | 高速模拟输出通道 | ≥16 |
|  | 高速模拟输入通道 | ≥6 |
|  | 高速数字输出通道 | ≥16 |
| 总线仿真资源 | CAN/CANFD通讯通道 | ≥4 |
|  | LIN通讯通道 | ≥1 |
| 其他辅助资源 | 800W低压程控电源 | ≥1 |
|  | ECU供电管理通道 | ≥2 |
|  | 故障注入通道 | ≥80 |
|  | 断路测试盒通道 | ≥90 |
|  | 反射内存卡或实现同类功能的设备 | ≥1 |

BMS HIL硬件机柜硬件资源需求

| 资源分类 | HIL资源类型 | 数量需求 |
| --- | --- | --- |
| 通用IO资源 | 模拟输入通道 | ≥16 |
|  | 模拟输出通道 | ≥16 |
|  | 数字/PWM输入通道 | ≥40 |
|  | 数字/PWM输出通道 | ≥40 |
|  | 电阻仿真通道 | ≥60 |
| 电池仿真资源 | 电池单体电压仿真通道 | ≥192 |
|  | 电池绝缘电阻仿真通道 | ≥2 |
|  | 高压输出通道 | ≥4 |
|  | 高压继电器仿真通道 | ≥8 |
|  | 分流器电流传感器信号仿真通道 | ≥2 |
|  | 霍尔式电流传感器信号仿真通道 | ≥2 |
|  | 高压安全绝缘监测单元 | ≥1 |
| 总线仿真资源 | CAN/CANFD通讯通道 | ≥4 |
| 其他辅助资源 | 800W低压程控电源 | ≥1 |
|  | ECU供电管理通道 | ≥3 |
|  | 故障注入通道 | ≥90 |
|  | 断路测试盒通道 | ≥90 |
|  | 模组充放电设备 | ≥1 |
|  | 反射内存卡或实现同类功能的设备 | ≥1 |

数据采集设备硬件资源需求

| 资源分类 | HIL资源类型 | 数量需求 |
| --- | --- | --- |
| IO资源 | 应力应变采集 | 16 |
|  | PT100电阻采集 | 16 |
|  | 高速AO输出 | 2 |
|  | 高速AI采集 | 8 |
| 其他辅助资源 | PXIe机箱 | 1 |
|  | PXIe处理器 | 1 |
|  | 应变片 | 50 |
|  | PT100传感器 | 20 |
|  | 超声波探头 | 10 |

★三电HIL实时仿真机要求

- CPU核数≥8，每核主频≥3.6GHz；

- 内存≥16GB DDR4；

- 支持手动分配仿真模型或IO板卡接口程序的运行CPU

- 提供IO板卡插槽数量≥7

通用IO通道技术要求

模拟输入通道

- 分辨率：≥16bit；

- 采样率：≥100k Sample/s；

- 电压采集范围：±60V

- 精度：满量程的 0.2%

- 过压保护范围：±60V；

模拟输出通道

- 分辨率：≥16bit；

- 输出电压范围：0V~+10V；

- 最大持续电流：≥±16mA；

- 输出短路保护；

- 过压保护范围：±60V；

- 输出最大误差：≤±8mV。

数字/PWM输入通道

- 输入电压范围：0V~+60V；

- 输入阻抗：≥320k Ohm；

- 每个通道软件上可以配置为数字输入或PWM输入

- 频率测量范围：0.1Hz~10kHz；

- 占空比测量范围：0%~100%；

- 过压保护范围：≥±60V；

- 10kHz以内，20%~80%的占空比区间内，占空比绝对误差≤±0.5%。

数字/PWM输出通道

- 输出可以配置为上拉、下拉或者上拉+下拉输出形式；

- 最大持续电流：≥80mA；

- 每个通道软件上可以配置为数字输出、PWM输出；

- 输出频率范围：0.1Hz~100kHz；

- 占空比范围：0~100%；

- 过压保护范围：0~60V；

- 10kHz以内，20%~80%的占空比区间内，占空比绝对误差≤±0.5%。

电阻仿真通道

- 工作电压范围：≥±40V；

- 电阻范围：20ohm~8Mohm，步进≤1 ohm；

- 电流范围：≥ ±80mA；

- 具有过流保护功能；

- 通道间相互隔离，隔离耐压≥1000V。

总线通讯板卡技术要求

CAN/CANFD通道技术要求

- 支持CAN2.0A、CAN2.0B以及CANFD；

- 波特率：≥5Mbps，可配置；

- 支持.dbc数据库文件的导入；

- 可配置终端电阻。

LIN通道技术要求

- 支持LIN1.3、2.0、2.1、2.2标准协议；

- 波特率：≥20 kbit/s，可软件配置；

- 支持.ldf数据库文件的导入；

- 支持主、从模式；

- 支持外部供电且有保护措施。

专用硬件板卡技术要求

电流采集板卡技术要求

- 量程可配置为±5A、±8A 或±25A；

- 采集精度：±1%FS；

电池专用板卡技术要求

电池单体仿真板卡

- 输出电压范围不小于0V~5.5V；

- 空载下单通道输出全范围绝对误差：≤±1mV；

- 支持被动均衡和主动均衡仿真；

- 单通道电流范围不小于-1.5A~+1.5A；

- 具有通道电流采集功能；

- 通道间隔离输出，通道可串联，最高串联电压≥1000V；

- 每通道均支持故障仿真功能，故障模式包括：采样线正负极短路、采样线开路；

- 具有过压、过流保护功能。

绝缘电阻仿真板卡

- 通道数：≥2路，同时控制V+和V-分别对车体地的电阻，通道间隔离；

- 工作电压范围不小于-1000V~1000V；

- 电流范围：≥±20mA；

- 具有过流保护功能 ；

- 连续可控电阻范围不小于800ohm~50Mohm，步进不大于100ohm，可模拟开路。

总电流传感器仿真

（1）分流式

- 电压范围不低于-200mV~200mV；

- 分辨率：≥16位；

- 全量程绝对误差：≤ ±0.05mV；

- 驱动电流≥5mA。

（2）霍尔式

- 电压范围不低于0V~5V；

- 分辨率：≥16位；

- 全量程绝对误差：≤ ±1mV。

高压信号仿真单元

- BMS HIL机柜提供至少4路独立连续程控高压输出模块用于仿真总电压、预充电压等；

- 每个通道输出电压范围：≥1000V；

- 每个通道输出电流范围：≥10mA；

- 高压通道间隔离，隔离电压≥1500V；

- 系统具备自我保护功能。

- 支持仿真各高压继电器触点的常开、粘连等故障；

- 支持实现高压继电器控制信号的开路、短路故障。

- 其中一路高压从0~1000V的上升电压速率需要小于100ms，电流不小于10A

国标充电接口仿真板卡

可有效仿真国标充电中定义的互操作性接口。

- 支持CC、CC1、CC2和CP串联电阻变化模拟。电阻范围：30ohm~16Kohm，步进1ohm；

- 支持CC、CC1、CC2电平回采；

- 支持CP信号PWM仿真：频率范围0.03Hz~3KHz，占空比范围0~100%；高电平范围0~13V，低电平范围-13~0V，高低电平可分别连续控制；

- 支持CP信号的频率、占空比和高低电平的回采；

- 支持CC、CC1、CC2、CP接口断开模拟。

电机专用板卡技术要求

★电机FPGA仿真板卡

- 板卡应为FPGA板卡，单FPGA芯片指标满足如下要求：

  - Logic Cell≥203800；

  - Distributed RAM≥4000kBits；

  - Block RAM≥16020kBits。

- 硬件性能可满足电机模型1us步长以内的仿真要求；

- 可仿真旋转变压器型电机位置传感器信号；

- 支持四电机同时运行仿真；

- 同一个板卡硬件I/O必须满足如下要求：

  - AD通道：≥6个通道，分辨率≥16位，采样速率≥1MSPS，输入范围至少包括-10V～10V或-5V-+5V，软件可配置；并支持本文档中电气故障注入要求功能；

  - DA通道：≥16个通道，分辨率≥16位，更新速率≥1MSPS，驱动保护能力不低于5mA；输出电压范围不小于-10V-10V，其中至少四个通道可以配置为两个专用旋转变压器信号模拟，过压保护≥±60V；所有通道支持本文档中电气故障注入要求功能；

  - DI通道：≥16个通道，输入电压范围不低于0V～5V，频率范围不低于0～1MHz，过压保护≥±60V；所有通道支持本文档中电气故障注入要求功能；

  - DO通道：≥16个通道，输出频率范围不低于1MHz；过流保护≥100mA；输出电平范围不低于5 V -60V；

模组充放电设备

- 通道数量：≥8

- 电压范围：0~5V

- 电压精度：±0.02%FS

- 电压分辨率：16bit

- 电流范围：±10A

- 电流精度：±0.02%FS

- 电流分辨率：16bit

- 单通道功率：50W

- 允许双通道并联工作

- 电流上升时间：≤3ms

- 充放电转换时间：≤6ms

- 数据存储时间：≥100ms

- 通讯接口方式：以太网

ECU供电技术要求

800W低压可编程电源技术要求

- 功率范围：≥800W；

- 输出电压范围：≥80V；

- 输出电流范围：≥60A；

- 可由上位机软件控制电源输出；

- 具备自我保护功能。

★ECU供电仿真板技术要求

- 可以模拟如KL30、KL15、KL87等ECU所需的供电；

- 支持双电压输入，输出电压可以在两个输入电压之间选择；

- 提供六个大电流开关输出通道，响应频率≥500Hz，允许持续电流100A；

- 板卡具备电流测量功能，为达到更好的测量精度，要求量程可以根据实际电流大小自动调节，提供不少于5个量程档位，最大量程≥50A，最小量程≤1250uA，每个量程下的测量精度≤1%FS。

故障注入技术要求

通用故障注入技术要求

- 支持最大持续电流：8A/30V

- 可以实现的故障类型包括：

  - 对电源短路

  - 对地短路

  - 对其他管脚短路

  - 开路

  - 除开路外，其他故障形式可以选择是否带负载

机柜技术要求

- 标准机柜，高度38U；

- 机柜面板布置规矩，横平竖直；

- 机柜内走线规整、符合相关电气接线法规要求；

- 机柜底必须配置滚轮并可锁止；

- 待测控制器应安装在抽屉形式的负载箱中，可实现轻便的拉出和推入操作，且拉出、推入操作时应保证控制器与HIL机柜始终处于稳定连接状态，不中断测试进程；

- 待测控制器与HIL机柜I/O资源的接插件必须位于机柜内部，不得布置在机柜正面面板上；

- 每个机柜配备PDU单元，实现对设备的交流电源进行控制、分配、保护、急停等功能；

- 急停开关要求有单机工作和联机工作两种工作模式多机柜联机工作模式下，要求任一机柜的急停开关可以切断所有联机状态下的机柜交流供电；

- 需提供机柜安全操作指导手册；

- 需提供机柜保养维护操作指导手册；

断路测试盒技术要求

- 单个断路测试盒通道数≥90pins；

- 断线测试盒接口应与HIL设备连接器匹配，直接进行连接；

- 断线测试盒内部应采用印刷电路板实现，不能采用手工接线的方式。

设备接插件及工具要求

- 每个接插件90PIN，最大持续电流≥8A

- 接触电阻≤10毫欧

- 插拔次数≥5000次（寿命5000次的概念指的是5000次以后接触电阻不能超过初始接触电阻的3倍）；

★快速原型控制器

为配合三电HIL平台，投标方需要提供VCU，BMS和MCU的快速原型平台各一套，具体要求如下：

- 支持Simulink模型的自动生成和下载

- 配置上位机软件可以对快速原型控制器进行配置操作

- 三个快速原型控制器需要提供基本的算法

- BMS快速原型至少需要提供24节单体的检测

HIL软件平台技术要求

试验管理软件要求

工程配置要求

- 支持方便地对仿真机，模型，硬件板卡进行统一管理和配置；

- 支持详细的板卡参数配置，变量读写，板卡类型包含总线通信板卡、多功能IO板卡、电阻仿真板卡、电压电流板卡、电机仿真板卡、发动机仿真板卡等；

- 支持导入模型文件，包含Simulink、FMU、C/C++类型，支持配置模型运行的CPU核；

- 支持模型参数修改和保存，根据不同待测车型，管理、设定相应参数；

- 支持建立硬件通道变量与模型变量的mapping连接，mapping文件的导入导出，以及mapping文件的错误提示；

- 支持实时记录数据，支持*.txt、*.csv等文件格式；

- 支持数据回放功能，支持*.mat 、*.csv等文件格式；

- 支持快速查询下位机环境信息，包含系统变量（系统时间、运行帧等）、下位机板卡信息（固件版本、槽位信息等）；

- 支持快速执行下位机命令，包含重启下位机、重启下位机服务、关闭下位机；

- 支持多仿真机级联，可配置主、从仿真机节点。

总线仿真要求

- 支持CAN(FD)、LIN总线通信仿真，支持解析DBC、LDF、Arxml类型数据库文件解析；

- 支持总线信号读写，与模型变量mapping；

监控界面要求

- 拖拽式交互操作，支持变量与控件mapping连接；

- 提供完善的布局排版辅助功能；

- 提供丰富的常用控件库，应包括：

  - 数值控制、数值显示、滑动条、旋钮、进度条、状态灯、指针仪表

  - 单选框、复选框、下拉选择开关类控件

  - 拨动开关、复位按钮、自锁按钮等档位类控件

  - 多变量同步显示控件，支持1维、2维信号的同步显示

  - 汽车仪表盘、点火钥匙、换挡手柄、制动踏板、油门踏板等常用汽车控件

  - 实时波形图显示控件

- 提供监控数据的实时保存和数据曲线回放功能，数据回放界面应支持以下功能：

  - 支持多波形图模式，每个波形图可以配置多个信号

  - 可以支持放大、缩小等操作

- 提供控件是否关联变量的检测功能，未关联变量的控件提供适当的提示；

- 支持一键定位控件的关联变量；

- 支持提供运行时数值超限报警；

- 提供装饰器控件增强布局美化效果，至少包含文本背景、图片背景、背景颜色渐变等效果；

故障注入软件要求

- 支持故障注入单元的故障注入配置和手动激活与取消；

- 能够从信号列表文件中导入所有通道名称及其故障配置；

- 能够对信号列表通道重名进行自动检验及修改；

- 支持故障注入相关通道及板卡的详情显示；

- 支持故障注入单元模板配置，减少工程师冗余操作；

- 能够根据不同类型通道，自动切换故障配置界面；

- 能够在故障注入单元中进行故障组合校验提示，避免工程师误操作

- 能够导出或读取所有选定通道的故障配置信息；

- 提供封装的API库支持第三方软件调用；

- 有丰富的容错校验机制。

IO模型生成工具要求

- ★支持HIL系统硬件IO模型的自动生成；可以导入HIL系统设计的信号列表，并自动调用HIL平台的输入输出硬件接口模块，实现Simulink 硬线IO模型的自动生成，以及IO模型与硬件接口的自动匹配；

- ★支持HIL系统总线IO模型的自动生成，支持导入解析的数据库文件包括.dbc等格式，实现普通输入输出总线IO模型和CAN网关IO模型的自动生成，以及IO模型与总线接口的自动匹配；可在IO模型中进行发送报文停发配置、收发报文的手动配置等。

- IO模型需包含输入输出（相对于HIL而言）两大类；且硬线IO与总线IO独立封装；

- 不同ECU的信号独立封装；同一ECU的信号，相同类型的IO信号独立封装；

- IO模型必须外观整洁，内部连线清晰无交叉，模块布置无重叠，大小合理；

- 每一个信号线都必须按照信号列表或者总线数据库文件中定义的名称进行自动命名，名称至少包含ECU、信号类型、信号名称等信息；

- 每个信号都要具备手动设定接口，即传输到硬件端口的值即可来至于前端车辆模型，也可来自于手动输入。针对数字类硬线信号，还必须包含取反模块，实现0/1的快速切换配置。且预留传感器特性模块，便于集成传感器特性的导入。

- 包含常用批量处理模型的功能，便于模型的开发维护。

自动测试软件要求

自动测试软件用于编写自动测试序列，并基于HIL设备进行自动测试实施，生成测试报告。投标方需在方案中提供软件界面截图来详细展示软件功能的实现方案，确保投标方现有的软件版本已经具备所要求的全部软件功能。

- 支持采用拖拽的方式搭建测试序列，并支持脚本语言方式编写复杂逻辑；

- 与试验管理软件无缝连接可自动打开试验管理软件进行模型的下载；

- 支持调用故障注入设备执行自动测试，可设置注入的故障类型；

- 能够自动生成HTML，PDF格式的测试报告，并可以重复生成，测试报告的格式可根据需求进行自定制；

- 支持自定义库的封装，并开放自定义库的接口变量，库同步时不会对序列中引入库的接口变量赋值进行修改；

- 支持测试用例离线开发及调试，各种设备都可以分别配置离线和在线执行状态。支持测试用例的静态编译及语法检查，在测试序列执行之前提示语法有错误的序列模块；

- 支持定制测试计划，可编辑计划所包含的测试用例并支持配置执行次数与执行次序；

- 提供基本库，主要包括图形化的逻辑语句，实现如If Else、For、break等控制流程；

- 测试序列在执行时可以调用安装到不同电脑上的测试工具，如远程调用诊断工具等；

HIL模型平台技术要求

仿真模型总体要求

- CPU中运行的仿真模型支持实时运行，整体解算步长≤1ms；

- FPGA中运行的电机模型，运行步长≤1us；

- 模型中各模块所用参数可以实时在线修改，不需重新编译下载模型；

- 用户能够使用自定义模块替换原投标模型中的标准模块；

新能源车辆仿真模型包要求

发动机模型

用于模拟发动机的动力学特性，应实现以下功能：

- 通过油门开度和发动机转速查表计算发动机指示扭矩；

- 通过发动机转速查表计算发动机阻力扭矩；

- 曲轴模型，计算曲轴转速；

- 包含起动电机模型，可计算发动机的起动扭矩，实现发动机起动功能。

电机模型

电机模型应实现以下功能：

- 电机扭矩输出计算；

- 根据电机转速、扭矩计算当前电机电功率。

电池模型

电池模型应具有以下功能：

- 电池开路电压计算；

- 电池等效内阻计算；

- 根据需求功率实时计算电池总线电压及总线电流；

- 电池温度仿真。

主减速器模型

主减速器模型应包含以下功能：

- 减速比设定；

- 扭矩计算；

- 转速计算；

- 转动惯量计算。

车辆纵向动力学模型

车辆纵向动力学模型应具有以下功能：

- 滚动阻力计算；

- 空气阻力计算；

- 坡道阻力计算；

- 根据制动踏板开度计算制动力；

- 车辆加速度和速度计算。

驾驶员模型

驾驶员模型可以实现以下两种驾驶模式：

- 手动驾驶模式：所有驾驶员控制信号输出通过手动模式设定，在线测试时，可通过监控界面上的控件设定加速踏板或制动踏板的开度。能模拟各种不同驾驶员操作和驾驶工况，可设置不同的仿真环境，包括环境压力、环境温度、风阻和道路阻力、坡度等状态；

- 自动驾驶模式：此模式下测试者可以指定目标车速曲线（可以是标准的试验工况，例如NEDC循环工况），自动驾驶模块将根据实际车速和目标车速的偏差实时调整加速踏板和制动踏板的开度。

虚拟控制器模型

- 虚拟VCU

  - 响应驾驶员的加速踏板、制动踏板等操作请求；

  - 实现高压上下电控制；

  - 实现充放电控制；

  - CAN节点仿真：根据CAN通信矩阵输出必要的CAN信号。

- 虚拟MCU

  - 响应来自整车控制器的扭矩、转速请求；

  - CAN节点仿真：根据CAN通信矩阵输出必要的CAN信号。

- 虚拟BCU（BMS主板）

  - 整车高压上电过程控制；

  - CAN节点仿真：根据CAN通信矩阵输出必要的CAN信号。

- 虚拟EMS

  - 发动机启动控制；

  - 发动机低怠速控制；

  - 油门响应；

  - 其他控制器的扭矩、转速请求响应；

  - CAN节点仿真：根据CAN通信矩阵输出必要的CAN信号。

- 虚拟TCU

  - 根据当前车速和加速踏板开度自动选择目标挡位；

  - CAN节点仿真：根据CAN通信矩阵输出必要的CAN信号。

国标充电模型包要求

动力电池充电模型必须兼容国标GBT27930-2023，GBT 27930-2015和GBT 27930-2011相关流程和参数要求，可实现一键切换。

交流充电模型

- 可模拟充电连接，仿真CC电阻信号和CP频率占空比信号；

- 可实现充电电压和电流控制；

- 可与被测控制器进行总线交互完成充电过程仿真。

直流充电模型

- 可模拟充电连接，仿真充电CC2电阻信号；

- 可实现充电电压和电流控制；

- 可正确模拟国标充电连接、握手、参数配置、充电、结束等流程相关报文，实现与被测控制器总线自动交互；

- 可模拟充电桩的报文发送超时，报文接收超时和各类充电流程故障，可在线修改报文接受、发送超时时间；

- 支持超级充电的相关流程模拟。

动力电池电池模型包要求

电池模型应基于电池单体搭建，电池模型充分反映电池单体及总成工作特性。

电池电压模型技术要求

- 电池模型能够模拟电池充放电过程中欧姆极化、浓差极化、电化学极化现象；

- 电池模型能够模拟SOC、温度、充放电电流变化引起的电池电压变化；

- 电池模型能够模拟电池串联及并联状态；

- 电池模型能够模拟电池过充及过放状态；

- 电池模型能够模拟任意电池单体电压及电池总成电压。

电池电流模型技术要求

电池模型能够模拟电池总成输出电流。

电池充电模型技术要求

- 电池模型能够模拟电池外接充电。

- 电池模型能够模拟回收充电。

电池SOC模型技术要求

- 电池模型能够准确模拟电池充放电过程容量变化；

- 电池模型模拟电池容量变化时应考虑充放电库伦效率、能量效率。

电池温度模型技术要求

- 电池温度模型能够模拟电池充放电过程中放热引起的温度变化；

- 电池温度模型能够模拟自然冷却和风扇开启的风冷过程的温度变化。

电池均衡功能技术要求

电池模型能够模拟电池均衡功能。

电池故障模型技术要求

- 电池模型能够模拟电池任意单体过压、欠压，电池总成过压、欠压故障，单体间电压偏差过大的故障；

- 电池模型能够模拟电池温度过高及过低的故障；

- 电池模型能够模拟电池SOC过高及过低的故障；

- 电池模型能够模拟电池电流过高的故障；

- 电池模型能够模拟母排电压过高的故障。

预充电模型技术要求

电池模型能够模拟正常及故障状态下的预充功能，可实现预充电阻和电容的在线参数配置。

FPGA电机仿真模型包要求

模型及FPGA使用要求

- 电机模型库包括永磁同步电机模型、异步电机模型等；

- 电机模型应包括电机本体模型、逆变器模型和传感器模型；

- 电机所有模型均可有效运行于FPGA板卡中，与MCU闭环运行时，仿真步长≤1us；

- 电机及逆变器模型支持根据用户需要进行参数重新配置，以反映不同电机特性的仿真；

- 电机模型提供基于数学公式的DQ建模方式，包含定参数和变参数。

电机本体模型

电机类型应为永磁同步电机，应实现如下功能：

- 应能模拟在电机三相线上施加PWM电压情况下电机对外输出转矩和功率的电气特性；

- 模型应支持在主动牵引模式和被动反拖模式下工作；

- 模型能反应不同参数（如电感、磁链、极对数等）对电机扭矩特性的影响；

- 支持DQ电机模型的变参数仿真，如磁链可通过table查表方式进行参数化；

- 能根据输入功率和各项损耗实时模拟计算出当前电机本体效率。

逆变器模型要求

- 提供常用的基于三相（两电平）IGBT开关元件拓扑的仿真模型；

- 应能够模拟逆变器在对应的母线电压下由PWM信号控制直流-交流转换的过程的电气特性；

- 模型应支持处于电动和发电两种模式下工作；

- 应能模拟续流二极管和IGBT的工作特性；

- 应能模拟直流母线电容的工作特性；

- 模拟任意一路或多路IGBT故障对逆变器换流过程的影响；

- 模拟IGBT上下桥臂直通对逆变器换流过程的影响。

传感器模型要求

- 可仿真旋变位置信号；

- 可仿真三相电流信号。

HIL其他设备技术要求

上位机电脑要求

- i 7以上处理器

- 1T以上固态硬盘，2T以上机械硬盘

- 64G以上内存

- 配备2台27寸显示器，

- 配置至少一块独立显卡，性能不低于GTX 1060

总线监控分析工具要求

投标方需提供2套即可独立使用，又可与HIL系统集成使用的总线监控分析工具，方便招标方进行总线数据的监控、分析和仿真。该工具需同时支持多路CAN(FD)、LIN网段的数据监控与仿真。投标方需在方案中图文并茂的充分证明相关软件重要功能的实现。

总线监控分析工具硬件要求

- 可接收CAN、LIN、CANFD报文、发送CAN、LIN、CANFD报文；

- 不少于4路CAN通道，兼容CAN FD

- 不少于1路LIN通道；

- 与上位机接口：采用USB接口；

- 可独立于HIL系统独立使用。

总线监控分析工具软件要求

Trace数据监控要求

- 需要支持以表格的方式实时追踪、监控总线报文，支持实时按照DBC或LDF数据库对总线报文进行解析；

- 监控的报文时间戳精确到微秒级别，支持绝对时间和相对时间两种显示模式；

- 支持导入、导出功能，支持ASC和BLF两种数据格式；

- 可自动对总线上长时间不活跃的报文和字节进行自动弱化显示。

波形图监控功能

- 需要支持波形图模块来实时追踪、分析信号的变化曲线，可创建多个波形图模块，同时每个波形图模块可同时配置多个信号；

- 波形图模块需支持网格线、信号曲线的显示样式自定义设置；

- 支持X、Y轴的刻度自适应，可在图形上添加标尺线，来观察两个时间点的信号差值；

- 可切换显示信号的物理值、总线值，同时支持信号离散值的标识；

- 可实时更新当前监控信号的最小值、最大值、信号数量；

- 支持报文周期的监控，可实时观察报文发送周期是否与预定要求一致。

信号报警及统计要求

- 可以支持对总线上异常信号值的实时报警与持续跟踪；

- 可以对信号的报警条件进行自定义设置（比如信号值大于10）；

- 软件运行过程中，对出现报警的时刻及报文数据进行实时显示和记录；

- 支持将报警数据导出Excel报告；

数据记录与回放要求

- 可以创建一个或多个数据存储模块，并可以配置在运行过程中是否启用；

- 支持对总线数据进行实时存储，至少支持ASC和BLF两种数据格式；

- 可以对保存数据进行过滤设置，可按照通道、报文ID、ID范围、发送节点、接收节点等条件进行过滤设置。

- 软件支持记录数据的回放，可动态设置回放速率（需支持1倍速、2倍速、4倍速、8倍速）。

总线负载实时监控与统计模块

- 要求工具可以实时对各个网段的总线负载情况进行监控；

- 要求负载值与实际误差不超过2%，并支持对各个网段接收、发送的报文按照不同类型进行统计。

信号模拟及报文发送功能

- 可支持用户自定义报文发送内容，也支持从DBC和LDF数据库中选择；

- 支持用户对报文数据进行修改；

- 支持标准帧、扩展帧两种报文的发送；

- 可将报文设置为周期发送和按键触发两种模式。

故障诊断功能

- 软件需支持ISO-14229、ISO-15765标准UDS传输协议；

- 可导入ODX/PDX的诊断数据库，识别数据库中定义的诊断服务，支持用户对诊断服务参数的自行修改，可选择任意诊断服务向总线上发送；

- 服务发送时需支持物理寻址和功能寻址两种模式，支持设置诊断服务的周期发送。

数据转换要求

- 支持ASC/BLF总线数据文件转换成,mat数据文件；

- ASC/BLF总线数据文件按时间进行截取的功能。

数据库管理要求

- 支持CAN/CAN FD DBC数据库的创建和编辑；

- 支持LIN LDF数据库的创建和编辑。

仿真脚本要求

- 需提供编程脚本功能用于ECU的仿真；

- 提供常见触发函数，便于脚本的编写；

- 提供常见的收发函数进行报文/信号的发送、接收。

监控数据面板创建要求

- 软件提供面板搭建功能，提供表格、图片、按钮、数值输入、旋钮、指示灯和仪表等多种形式的监控组件；

- 支持组件与DBC/LDF等总线信号进行关联；

- 支持关联信号的读取和信号发送。

测量标定（CCP/XCP）功能

- 软件需支持基于ASAM CCP、XCP协议对多个ECU进行标定、测量，同时可支持CPP/XCP协议对标定数据进行下载和Flash编程。

数据采集设备技术要求

★机箱处理器

- CPU核数≥8，每核主频≥2.6GHz；

- 内存≥16GB DDR4；

- 提供IO板卡插槽数量≥8

- 支持通过高速总线扩展IO板卡机箱，总线通信带宽≥16GB/s

应力应变采集

- 至少0.3%的满量程精度

- 每通道80 kS/s的同步采样

- 高密度应变测量，提供16个通道

- 支持四分之一桥、半桥和全桥配置

- 提供5种增益选项，灵活调整

- 24位高分辨率ADC

- 板载128 M样本FIFO缓冲器

- 桥路激励的远程感测功能

- 硬件零点校准功能

- 可编程分流校准

- 支持模拟、数字和软件触发

- 提供至少8通道标定盒

PT电阻采集

- 高精度200 ppm

- 24位分辨率

- 16同步采样通道

- 支持2线、3线和4线PT100 RTD

- 至少800 S/s/ch采样率

- 具备导线电阻补偿

- 支持通道与通道间的隔离≥60 V

- 高共模抑制比：180 dB

高速AO

- 16 bits分辨率，高达250 MS/s更新率，100 MHz带宽

- 多种输出范围选项：±0.5V/±1.25V/±5V @50欧姆负载；±1 V/±2.5 V/±10 V @100 k欧姆负载

- 负载阻抗选项：50Ω 或高阻

- 具备PCI Express Gen2 ×4 Lane高速数据传输接口

- 板载512 MB DDR3大容量数据缓存

- 支持单次输出、流输出、定时输出和触发输出模式

- 高精度TCXO，并支持外部参考输入时钟

- 板载锁相环可灵活配置，为DAC提供更新时钟

- 工作温度范围0~55℃

高速AI

- DC精度：最高可达715 ppm

- 具有16位高分辨率

- 最大采样率为125 MS/s

- 模拟输入带宽高达50 MHz

- 内置512 MB内存

- 可编程输入电压范围为±0.5 V、±1 V、±5 V或±10 V

- 支持散布-scatter-gather DMA

- 支持外部参考时钟（10 MHz）

- 软件可选的50 Ω或1 MΩ的输入阻抗

- 转向制动台架技术要求

拟建设平台的功能需求

EMB（线控制动） 驾驶员在环测试验证平台

| EMB（线控制动） 驾驶员在环测试验证平台 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 详细参数 | 数量 |
| 1 | CarSim车辆动力学软件 | - CarSim车辆动力学软件总体技术要求 - 车辆模型应为全参数化、非线性、具有可扩展能力的模型。模型具有开放性，并且车辆模型应留有大量接口（详见下述）； - 界面友好，易于使用，通过图形化的操作方式能使用户在最短的时间内掌握； - 车辆动力学软件进行仿真运算时，运算快速，且对计算机性能要求不高（详见下表）； - 仿真实验结果与实车实验数据保持一致，可提供相关对标数据； - 具有广泛的用户群体，国内至少具有20个以上的商业用户； - 车辆模型有如下部分组成：车身、空气动力学、悬架系统、转向系统、制动系统、动力传动系统、轮胎。 - 车辆建模 - 车辆参数与空气动力学 - 能对车辆的簧上和簧下质量进行设置； - 能够设置整车/簧上/簧下质量的转动惯量和惯性积； - ▲能够设置发动机悬置和车架柔性； - 能够设置轮距和轴距； - 能够设置车辆的长宽高尺寸； - ▲允许客户导入OBJ、OSG、STL等格式的车辆3D模型文件； - 能够考虑6个方向的风阻系数； - 可以考虑俯仰和轮跳对空气动力学的影响。 - 传动系统 - 能够设置发动机的外特性曲线图和燃油消耗MAP图； - 能够设置各个档位的速比和转动惯性以及正反转效率； - 能够设置离合器和液力变矩器； - 能够设置差速器的速比和主减速器的传动比； - 能够设置前驱，后驱，四驱的传动模式； - ▲能够设置燃油车，混动和纯电动车辆； - 能够设置换挡策略； - 能够设置电机和电池的性能参数； - 能够设置分流式，串联以及并联式混合动力； - 能够设置单电机，双电机，三电机以及四电机驱动系统； - 能够考虑能量回收。 - 转向系统 - 能够设置转向管柱的阻尼，摩擦和迟滞； - 能够设置转向管柱，小齿轮端，齿条位置的助力方式； - 能够设置不同速度下的助力曲线； - 能够设置齿轮齿条方式和循环球式的转向方式； - 能够设置转向器的阻尼，摩擦和迟滞； - 能够设置转向器和转向传动机构的传动比； - 能够设置转向系统的柔性； - 能够考虑车轮限制角度； - 能够三段管的传递特性； - ▲支持虚拟主销悬架设置，可考虑不同方向盘转角下KC数据的输入，也可考虑转向轴万向节的影响。 - 制动系统 - ▲可以考虑热衰退； - 可以设置助力器曲线； - 可以设置考虑轮胎垂直载荷对主缸和轮缸压力分配的影响； - 可以设置轮缸压力和体积的关系； - 可以设置轮缸压力和力矩的关系； - 可以考虑制动系统的延迟。 - 悬架系统 - 可以设置独立悬架，非独立悬架和扭转梁类型的悬架； - 可以设置线性和非线性的悬架K&C特性； - 支持将悬架K&C实验台或者台架试验所得的悬架K&C实验数据导入到仿真车辆的悬架； - 可以设置悬架弹簧、减震器、限位块以及横拉杆的线性或非线性的刚度的曲线； - 能够考虑转向对悬架的K特性的影响； - ▲能够添加悬架纵向的自由度； - 支持扭力梁半独立悬架，可以考虑一侧轮跳对另一侧的影响。 - 轮胎 - 能够设置双轮胎； - 能直接导入轮胎滑移、侧偏特性数据插值，较方便的设置MF 5.2 (Pacejka 96)、TNO Delft-Tyre (MF-Tyre only)（MF 6.2）和TNO Delft-Tyre (including MF-Swift)（MF 6.2），米其林等轮胎模型； - ▲可以通过第三方付费方式使用如TNO Delft-Tyre STI (including MF-Swift)、FTire、米其林等第三方轮胎模型； - ▲支持设置松软轮胎，能够考虑土壤的土压力，下沉指数，下沉系数，土壤粘聚力，土壤摩擦角，土壤剪切模量，土壤重密度等。 - 仿真工况 - 具有先进的事件处理技术，能够实现复杂工况的仿真； - 能进行车辆的动力性、燃油经济性、操纵稳定性、制动性和平顺性等仿真工况； - 车辆的动力性：如百米加速时间、最大爬坡度等； - 燃油经济性：可得到车辆的燃油消耗量和燃油消耗率，如计算ECE循环工况的燃油消耗量； - 操纵稳定性：车辆的操纵稳定性分析，可对标准的操稳工况进行仿真分析； - 制动性：可精确仿真车辆的制动距离； - 平顺性：可将公路粗糙度输入，得到驾驶员位置的速度、加速度。 - 支持多种仿真工况的批运行功能； - 支持和Simulink/Labview进行联合仿真运行； - ▲能够设置状态重置，可以进行圈速优化； - ▲具有虚拟的悬架试验台和轮胎实验台。 - 道路建模 - 支持多达200条道路和路径的设定； - 能够较方便的对路面进行铺路； - 根据需求重新创建各种新的道路； - 创建道路可以设计道路摩擦系数，形状以及倾斜度和坡度； - 所有数据均可通过表格形式输入； - 道路形状可通过选取内部已经定义好的各种曲线片段来拼接完成； - 能设置道路环境：如行人、交通标志、树、房子等； - 支持OpenDrive数据导入，支持拖拽式道路建模，支持GPS数据导入； - ▲支持FBX格式和OBJ格式场景的导入，并可以自动转换成道路模型数据文件。 - 实时系统和操作系统 - ▲支持在国外品牌的实时系统上运行，如dSPACE、NI、Concurrent、Vector RT、Speedgoat、A&D、AVL RT.Lab、ETAS等。 - ▲支持在国产品牌的实时系统上运行，如昆易、恒润、灵思创奇、芒果树等公司的实时系统。 - CarSim软件Linux版本支持的操作系统有： - Red Hat Enterprise Linux 7.2 (64-bit) - CentOS 7 (64-bit) - SUSE Linux Enterprise Server 12 (64-bit) - openSUSE 42.3 Leap (64-bit) - Ubuntu 16.04.1, 18.04.0 LTS, and 20.04 LTS (64-bit) - CarSim软件Windows版本支持的操作系统有：Window 10 and Window 11（32-bit or 64-bit）操作系统，且CarSim软件云仿真许可证也支持Window 10、Window 11操作系统。 - 智能驾驶仿真 - 能够支持后续的智能驾驶云仿真/HPC的拓展，如支持在百度云、腾讯云、亚马逊云、私有云等云平台运行，支持Docker上运行； - 支持与主流智能驾驶场景仿真软件的联合仿真，如PreScan、VTD、Scaner； - ▲具有游戏引擎Unreal插件，具有Carla接口，可以实现联合仿真。 - 测试结果与报告 - 可以以图形曲线、三维动画、图形曲线与三维动画结合的方式观察仿真的结果； - 具有丰富的输入和输出I/O接口； - 可实现用户自定义变量的仿真结果的输出； - 支持通过脚本定义输入和输出变量； - 可以通过软件如MATLAB、Excel等对结果文件进行绘图和分析。结果文件可以导出MATLAB、mat格式或者Excel、CSV格式的文件，供用户进行后处理； - 输出的数据可以导出并添加到报告、Excel工作表格及PowerPoint演示中。仿真的结果也可以很方便地导入到各种演示软件中。 - 可扩展性 - ▲能够独立运行，不依托MATLAB环境； - 参数化数据可以从文本、Excel表格直接导入，亦可从数据库中直接获取，也可以自动生成； - 具有良好的可扩展性，支持调用外部DLL库； - 具有Simulink/Labview接口，并具有方便的可视化较强的参数化接口，能够实现和Simulink自定义模型的替换和集成，满足不同集成方式的需求； - ▲具有API 接口，使用 Python、C、VB、Matlab可以直接调用软件运行以及数据的交互，且软件内部可调用Python函数，支持嵌入式Python开发； - 支持在内部使用脚本编写微分方程，支持function方式的功能函数； - 具有COM接口，可以脚本实现自动化测试用例开发，也能链接ECU-TEST等自动化测试软件进行自动化测试。 | 1 |
| 2 | 虚拟测试场景仿真软件 | - 冰雪试验场 ▲虚拟冰雪试验场拥有多种专业测试道路，包括ABS分割路、冰雪圆环路、动态测试广场、操控路、城市测试道路、抛光冰面路等，以满足汽车在冰雪环境下不同的测试需求： - 冰雪圆环： - 至少由2个大型圆环组成（内环抛光冰面和外环压实雪道）； - 内环直径≥190m，宽≥10m；外环直径≥250m，宽≥20m； - 动态测试广场： - 至少由3个测试广场组成； - 加速道长≥260m，喇叭口长≥200m，测试区域长≥300m，宽≥70m； - 操控路： - 至少由2个操控路组成（曲线半径不同蛇形压实雪道）； - 大操控路长≥2000m，宽≥5m；小操控路长≥700m，宽≥5m； - 城市测试道路：至少由3个边长≥25m的正方形道路和一个外圆直径≥39m，内圆直径≥25m的小型圆环组成；道路宽度≥7m，路面材质为积雪覆盖的沥青。 - 分割路面：至少由两个不同大小的分割路面组成 - 分割路面1：加速道长≥340m，喇叭口长≥150m，测试区域长≥350m，宽≥60m，内部沥青路面长≥99m，宽≥2.5m； - 分割路面2：加速道长≥360m，宽≥7m，测试区域长≥350m，宽≥62m，内部沥青区域长≥120m，宽≥2.5m； - 沥青路面两侧抛光冰面：左侧≥5m，右侧≥10m； - 抛光冰面区：至少包含以下功能区域 - 长加速道≥350m，短加速道≥140m，喇叭口长≥150m； - 测试区域长≥410m，宽≥50m； - U-Jump区域长≥30m，宽≥2.5m； - 棋盘路长≥36m； - 抛光冰面长≥200m，宽≥18m。 - ▲场景应用功能： - 具有可交互的雪地压痕； - 具有雪地交互式音效； - 具有可交互碰撞的桩桶，且桩桶具有复位功能； - 具有可动态调节天气、时间； - 具有完善的UI界面，支持选择场景、车辆、天气、时间、测试地点等功能。 2、虚拟测试赛道 - 占地面积至少300亩，提供广阔的空间进行多样化的测试项目； - 赛道整体总长不小于2公里，宽度不小于6米，适应不同类型车辆的测试需求； - 赛道中总计有不少于8个弯道，弯道半径从15米到500米不等，至少包含一个复合弯道，有两个截然不同的半径，以考验车辆的稳定性和操控性； - 具有赛道计时功能：包含上一圈计时，最快计时，总计时功能。计时功能需显示在场景界面中； - 具有赛道小地图功能：可显示赛车在赛道上的位置、赛道方向和路线。需显示在场景界面中。 3、虚拟高速环道 - 总长度不少于6公里，为车辆提供足够的高速行驶空间； - 车道设计：至少由4条同心车道组成，每条车道宽度不小于3.5米，确保车辆在不同速度下的测试需求； - 倾斜角度：整个赛道长度都有恒定的倾斜角度，模拟真实公路的行驶条件。 4、虚拟试验场 - 具有斜坡测试区； - 具有低摩擦交替路面的测试区域； - 具有鹅卵石测试路面； - 具有交替矩形凹坑测试路面； - 具有小型井盖测试路面； - 具有比利时砖块测试路面； - 具有小型动态广场； 5、虚拟越野场景 ▲虚拟越野试验场拥有多种专业测试道路，包括垂直障碍物、凸岭、水平壕沟、路沟、弹坑、扭曲路、侧向坡、坡道、多弯道转向坡道、坑洞路、转向坡道+、V形路、扭转路、沙漠路、标准测试坡道、森林路等以满足汽车在越野环境下不同的测试需求。 - 垂直障碍物：高度为0.19m、0.38m、0.56m、0.75m，宽度≥2m，长度≥4m，满足GB/T 12541-2023要求； - 凸岭：长度≥5m，宽度≥2m，高度分别为0.6m、1.3m、2m ，满足GB/T 12541-2023要求； - 水平壕沟：宽度不小于0.56m、0.75m，长度≥2m，深度≥0.5m；壕沟前后均为平整路面，满足GB/T 12541-2023要求； - 路沟：路面至沟底的高度组合，h1=1.0m，h2=0.3m，h1=1.5m，h2=0.5m，h1=2.0m，h2=0.75m。h1与地面夹角为34°、h2与地面夹角为18.5°，满足GB/T 12541-2023要求； - 弹坑：L=4.0m，h=1.75m;L=10.0m，h=2.0m;L=14.0m，h=3.0m； - 扭曲路：四组障碍间距不小于1.0m，高不小于0.1m；障碍间距不小于2.0m，高不小于0.2m；障碍间距不小于5.0m，高不小于0.5m；障碍间距不小于8.0m，高不小于0.8m，满足GB/T 12541-2023要求； - 侧向坡：宽度≥5m，长度≥30m，坡度为5%-40%，满足GB/T 12541-2023要求； - 坡道：测试路段长不小于20m，坡道宽度≥2m，坡度为10%-100%，满足GB/T 12541-2023要求； - 多弯道转向坡道：长度≥30m，宽度≥10m，坡度为25%、30%； - 坑洞路：长度≥6m，宽度≥1m，深度≥1m； - 转向坡道：长度≥30m，宽度≥3m，侧倾角度为35%-60%； - V形路：宽度≥4.5m，长度≥35m，深度≥1.5m； - 扭转路：长度≥30m，宽度≥6m，高度差≥1m； - 沙漠路：面积≥1000m2； - 标准测试坡道：宽度≥4m，平面长度≥40m，坡度为40%、50%； - 森林路：宽度≥8m，主回路长度≥550m ; | 1 |
| 3 | RT实时仿真系统 | - 控制器 - ★不低于2.6 GHz、8核控制器 ； - 可用于处理器密集型模块化仪器和数据采集应用程序； - 不少于2个10/100/1000/2500BASE-T千兆以太网端口； - 不少于2个USB 3.0端口、4个USB 2.0端口； - 不少于1个集成硬盘驱动器、串行端口； - 机箱 - 9槽（8个混合插槽） - 最大系统带宽≥8 GB/s； - 具有全混合背板、可满足各种高性能测试和测量应用的需求 - 每个外设插槽可支持混合连接器，使得用户能够灵活地插入各种仪器模块。 - 多功能I/O模块 - 最大单端模拟输入通道数量≥16； - 模拟输入分辨率≥16 bits； - 最大采样率≥500kS/s； - 模拟输出通道数量≥2； - 最大差分模拟输入通道数量≥8； - 双向数字通道数量≥24； - CAN通信模块 - 通道数量≥2； - 支持可选CAN/LIN接口； - 上位机实验管理软件 - 具有激励生成、数据采集以及计算通道和自定义通道换算等功能； - 可针对实时硬件配置I0通道、数据记录激励生成和主机通信； - 可以导入仿真模型和控制算法，通过可配置的警报来响应事件； - 可编辑的用户界面，与应用程序数据、警报状态和执行系统命令指标交互并对其进行监控； - 可以使用各种编程软件环境(如LabVIEW、ANSIC/C++、Python和ASAM XIL)来添加自定义功能； - 对物理系统执行基于模型的测试； | 1 |
| 4 | EMB制动负载总成 | EMB负载总成由铝型材框架搭载4台EMB制动卡钳样件、夹紧力传感器组成。 - EMB铝型材框架 铝型材框架构成负载机构的主体结构，铝型材因其轻质、高强度和良好的导热性能常被用于搭建框架。框架的设计需要保证足够的刚性和稳定性，以承受测试过程中的力和扭矩。 - EMB电机 - ▲最大推力≥20kN； - 供电电压：24V； - 峰值电流：5A； - 机械传动形式：滚珠丝杠+齿轮传动； - 电机类型：直流电机； - 驻车机构：丝杠方向锁结构。 - EMB夹紧力传感器 - 供电电压：5V； - 量程：0-20kN； - 信号类型：电压信号； - 控制柜 - 控制柜外形尺寸：200mm*500mm*600mm； - 供电模块：MEANWELL MDR-20-5工业DIN导轨型开关电源。直流电压5V，额定电流3A，电压精度±2.0%； | 1 |
| 5 | EMB算法开发板 | 开发板用于集成EMB控制算法，与实时机通过CAN通讯，输出PWM信号驱动EMB电机； - ▲需提供EMB白盒案例算法； - 集成了工作频率为72 MHz的高性能ARM® Cortex™-M3 32位RISC内核、高速嵌入式存储器（高达32 KB的Flash存储器和高达6 KB的SRAM存储器），以及大量连接至2条APB总线的增强型I/O和外设； - 所有器件均提供2个12位ADC、3个16位通用定时器加1个PWM定时器以及标准和高级通信接口； - 多达2个I2C和SPI、3个USART、1个USB和1个CAN； - 供电电压为2.0到3.6 V； - 工作温度范围是–40到+85 °C，其中扩展范围为–40到+105 °C； - 开发板采用铝合金外壳，尺寸不小于300x100x50mm； | 1 |
| 6 | 4自由度驾驶模拟器 | - 总体要求 4自由度运动平台能够提供更加真实的驾驶体验，模拟车辆在四个方向上的运动自由度，包括： 上下运动（Z）：模拟车辆上下颠簸或起伏的运动。 俯仰运动（Pitch）：模拟车辆前后俯仰的运动。 侧倾运动（Roll）：模拟车辆左右倾斜的运动。 横摆运动（Yaw）：模拟车辆左右转弯或旋转的运动。 - 运动平台技术要求 运动平台能够提供：俯仰、侧倾、垂向、横摆等4个自由度的动态响应，且平台参数满足以下指标： 自由度 位移 速度 加速度 垂向 220mm 300mm/s 0.5G 俯仰 ±24° 50°/s 110°/s2 侧倾 ±18° 50°/s 110°/s2 ▲横摆 ±120° 80°/s 130°/s2 座舱负载≥200kg； 控制器：开放控制算法参数调整接口； 噪声：1米处的噪声低于65dB。 - 驾驶座舱 驾驶座舱主要包含：实车方向盘、力反馈电机、实车油门、制动踏板、皮质赛车座椅、安全带等。 - 座舱设计 座舱外围采用钣金造型设计，增强造型的科技感。 - 力反馈电机 采用CAN通信控制伺服直驱电机作为力反馈电机，性能满足以下参数指标： - 额定扭矩：±7.5Nm； - 最大扭矩：±16.5Nm； - 扭矩分辨率：0.03Nm； - 最大转速 > 200 rpm； - 响应周期：1 ms。 - 踏板、换挡机构 - 采用实车原装油门、制动踏板、方向盘，踏板力反馈可调； - 采用旋钮换挡装置。 - 视景系统 采用三块不小于40寸的高清显示屏拼装而成的视景系统、且视景系统和运动平台随动；视景显示器需满足： - 分辨率不低于4K； - 刷新率不低于120HZ； - 支持HDMI输入； - 视景系统支架需稳固、牢靠； | 1 |
| 7 | 仿真工作站 | 系统配备2台仿真工作站，均配备正版Windows 11系统；1台用于安装车辆动力学软件和上位机管理软件；另1台图形工作站用于运行场景仿真软件。 工作站的硬件配置如下： - 上位机工作站 - 处理器：英特尔i7-14700KF； - 内存：16GB - 硬盘：1T SSD； - 显卡：GeForce RTX4060Ti； - 显示器：27英寸； - 鼠标、键盘：无线办公键鼠套装鼠标键盘； - 图形工作站 - 处理器：英特尔i9-14900K处理器； - 内存：64GB - 硬盘：2T SSD； - 显卡：GeForce RTX4090D； - 显示器：27英寸； - 鼠标、键盘：无线办公键鼠套装鼠标键盘； | 1 |
| 8 | 系统机柜 | - 机柜 - 标准宽体19英寸机柜，高度为38u； - 机柜面板布置规矩，横平竖直； - 机柜底配置滚轮并可锁止； - 电源模块 - 单相16A、220V输入、兼容50 Hz或60 Hz AC电流； - 该模块还可以集成到标准测试机架中； - 通过多个电源输出口将电源分配到测试机架的各个组件，比如PXI机箱、人机界面或RAID数据存储设备。 - 控制电源 - 电源1：5V/3A； - 电源2：24V/20A。 | 1 |
| 9 | 高性能眼镜式眼动仪 | - 硬件参数 - 产品形态：框架式眼镜的配件，可以从搭配的眼镜框架上拆卸。 - 标配镜架参数重量：50g±3g，尺寸不大于：177 x 58 x 158 mm；可适用头部尺寸（耳间距）：138 - 180 mm；使用寿命：4+； - 校准方式：使用现实中任意实物进行校准，包括1点和3点校准模式。 - 眼球追踪方式：双眼追踪模式与单目追踪模式配合； - 便携：可连接手机记录助手使用，并通过网络远程监控实验录制。 - ▲采样：PC≥120Hz，手机≥60Hz； - 注视精度： 0.5°（不随距离变化），自动补偿； - 使用距离： 0 - ∞； - 追踪视角范围：水平81°，垂直60°； - 取景摄像头：三种分辨率可选: 1280x720@30fps, 800x600@30fps, 1280x960@15fps; - 视频输出格式：H.264；视野范围：水平75°，垂直60°； - 音频：内置麦克风 - 失踪后恢复延迟：小于1/60s - 系统延迟：小于11ms - 支持自动白平衡，支持室内光线300lux左右正常使用； - 安卓端采集软件 - ▲可以在安卓系统的手机或平板等移动终端上安装使用； - 可以清晰显示眼图并保存； - 支持自定义用户属性； - 在联网状态下，显示本机IP地址，并支持通过PC端远程连接和观察； - 开始记录和采集时，移动端APP支持锁屏，可以正常信息记录。 - 分析软件功能 - 提供左右眼原始注视点、聚合注视点、眼跳、瞳孔直径、眨眼信息、上下眼皮距离、数据有效性、事件记录，可实时显示眼图，可保存眼图； - 工程管理功能，实验、测试、被试变量一目了然 - 支持中英文界面切换 - 校准方式灵活多样，适应多种用户条件,1点、3点校准可选,校准方式以真实环境中的任意物品进行校准。 - 可对现实场景进行录制，不需限制参试者活动 - 原始数据格式可用一般文本编辑器与excel打开。 - 划分感兴趣区的工具，划分后可对经典指标进行一键统计 - 可将录制视频中的注视点汇总到一个感兴趣的平面图中。 - 支持过程回放、轨迹图、热图，统计分析图表直观展现眼动模式。 - 可以以第一人称视角回放被试参与实验的整个过程，叠加注视点。 - 可用圈的大小表示注视时长，用直线代表眼跳。 - 可根据之前设置的被试变量进行分组的注视热度叠加 - 可将经典的统计分析指标按AOI以表格及柱状图的形式表示（指标可定制）； - 提供SDK开发包与开发者文档，支持二次开发，支持眼动分析指标定制。 | 1 |
| 10 | 脑电、生理信号采集分析系统 | - 放大器技术参数 - ▲放大器是44通道一体机，支持采集32通道EEG和12通道生理信号； - 双极通道模块:12导EMG（肌电图）、EOG（眼电图）和ECG（心电图）； - 全移动、无需外部电源，高度便携； - 内置可充电锂电池，所有通道同时采集可持续记录5小时以上； - 单个放大器包含电池重量仅重500g； - 全频段DC采样； - 采样率≥16K Hz； - A/D转换：24bit； - 8bit TTL信号输入，可以和E-Prime、Presentation、Psychtoolbox、PsychoPy等多种刺激呈现软件兼容； - 分辨率：≤ 18nV； - 输入阻抗：＞1Gohm； - 输入噪声：＜ 1.0uVRMS； - 共模抑制比CMRR：＞100dB； - 主动屏蔽技术； - ▲可与肌电（EMG）、近红外（NIRS）、眼动、视频、功能核磁共振成像（fMRI）、脑磁图（MEG）、经颅磁刺激（TMS）等设备同步整合记录； - 支持调用SDK获取实时数据流用于二次开发，且SDK免费开放使用。 - 电极帽技术参数 采用不少于32通道Ag/AgCl 湿电极帽 - 主动屏蔽技术，增加抗噪能力； - Coolmax材质，佩戴舒适、清洗迅速、快速晾干； - 包含适合儿童到成人等多种尺寸的电极帽； - 可定制TMS、MEG、fMRI、fNIRS兼容款电极帽； - 吸盘式电极，防止导电膏串流，确保数据质量； - 可根据客户要求定制特殊款电极帽。 - 采集软件技术参数 - 设计直观，操作简易、灵活； - 支持自由设置信号采集模板； - 支持在线电阻检测、可详细显示每个通道阻抗的具体数值； - 支持基于LSL的无线触发（Network Event）方式； - 支持基于web端服务器的远程控制，可控制多个站点的eego数据采集； - 支持基于web端服务器的远程手动打标记，可对单个或多个站点的eego记录远程打标记； - 支持将多个站点的eego数据库归档到同一服务器，统一备份和管理； - 支持导出多种数据格式，如：EEProbe, Neuroscan, BrainVision, EDF等； - 兼容多种mark输入形式，标准25针并口、USB串口、手动、 外部按键装置、声音等； - 支持干电极采集，内置干电极算法。 - 分析软件技术参数 - 支持EEG/ERP/MEG数据预处理：电极定位，重参考，滤波，眼电校正，伪迹探测，提取分段，基线校正等； - 支持ERP 叠加平均，被试间总平均，时域特征提取（波幅，潜伏期，峰值），可绘制2D波形图，3D地形图； - 支持时频分析：FFT和Wavelet, Coherence, ERD/ERS； - 支持溯源分析：多维度时空偶极子模型（Dipole Fit）；多维信号分类（MUSIC）；低分辨率断层扫描（LORETA）、sLORETA和swLORETA； - 支持导入个体MRI数据，进行自动头脑分割，3D头模重建； - 支持导入fMRI，CT，SPECT等功能成像数据，并可映射个体结构像用于导航； - 配套注意集中实验仪技术参数 - 人机对话界面； - wince嵌入式系统； - 有线、无线wifi传输数据； - 内嵌4.3寸触控屏，触摸智能一体机； - 配套同步装置技术参数 - 轻松实现不同同步接口设备的硬件同步，极大地降低了同步信号的延迟； - ▲能够实现同步信号的分流，E-Prime等刺激呈现软件可同时向不同系统（眼动、多导仪、近红外等）发送同步信号，实现系统同步，笔记本无需拓展坞，即可向外部设备（眼动、多导仪、近红外等）发送8 bit TTL同步信号，提高系统便携性； - 内置独特的抗负载电路设计，确保同步信号较低延迟； - 支持定制开发，可以根据客户需要定制同步接口（BNC、3.5mm音频口等）。 | 1 |
| 11 | 工程服务 | - 系统设计 - 确定系统的需求、功能、性能指标和接口； - 设计团队会创建系统架构图、数据流程图和其他设计文档； - 基于可靠性、安全性、可维护性和扩展性进行总体系统设计。 - 项目管理 - 指定一位项目经理负责规划项目进度、资源分配、风险管理、质量控制和沟通协调； - 制定详细的项目计划，并使用项目管理工具跟踪进度和预算。 - 设备打包、运输 - 完成设备制造和内部调试后，需要将设备进行适当的打包，以确保在运输过程中的安全； - 安排物流服务，确保设备按时到达目的地，并且运输途中不受损害。 - 设备就位、安装 - 设备到达现场后，需要进行卸载、检查和就位； - 专业人员会根据设计文档进行设备的安装和固定。 - 系统软硬件集成、开闭环调试 - 硬件安装完成后，进行软件的安装和集成； - 进行开环测试以验证各个组件的功能； - 闭环测试则模拟实际运行环境，检验系统的整体性能。 - 系统架构培训、软硬件使用培训 - 为了确保用户能够有效地使用和维护系统，争对不同人员进行有争对性的培训，确保用户各类使用人员能够完全掌握系统的使用； - 培训内容包括系统架构的理解、软件的操作培训、硬件的维护和故障排除等。 | 1 |

转向-制动一体化测试验证平台

| 转向-制动一体化测试验证平台 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 详细参数 | 数量 |
| 1 | Carsim车辆动力学软件 | - CarSim车辆动力学软件总体技术要求 - 车辆模型应为全参数化、非线性、具有可扩展能力的模型。模型具有开放性，并且车辆模型应留有大量接口（详见下述）； - 界面友好，易于使用，通过图形化的操作方式能使用户在最短的时间内掌握； - 车辆动力学软件进行仿真运算时，运算快速，且对计算机性能要求不高（详见下表）； - 仿真实验结果与实车实验数据保持一致，可提供相关对标数据； - 车辆模型有如下部分组成：车身、空气动力学、悬架系统、转向系统、制动系统、动力传动系统、轮胎。 - 车辆建模 - 车辆参数与空气动力学 - 能对车辆的簧上和簧下质量进行设置； - 能够设置整车/簧上/簧下质量的转动惯量和惯性积； - ▲能够设置发动机悬置和车架柔性； - 能够设置轮距和轴距； - 能够设置车辆的长宽高尺寸； - ▲允许客户导入OBJ、OSG、STL等格式的车辆3D模型文件； - 能够考虑6个方向的风阻系数； - 可以考虑俯仰和轮跳对空气动力学的影响。 - 传动系统 - 能够设置发动机的外特性曲线图和燃油消耗MAP图； - 能够设置各个档位的速比和转动惯性以及正反转效率； - 能够设置离合器和液力变矩器； - 能够设置差速器的速比和主减速器的传动比； - 能够设置前驱，后驱，四驱的传动模式； - ▲能够设置燃油车，混动和纯电动车辆； - 能够设置换挡策略； - 能够设置电机和电池的性能参数； - 能够设置分流式，串联以及并联式混合动力； - 能够设置单电机，双电机，三电机以及四电机驱动系统； - 能够考虑能量回收。 - 转向系统 - 能够设置转向管柱的阻尼，摩擦和迟滞； - 能够设置转向管柱，小齿轮端，齿条位置的助力方式； - 能够设置不同速度下的助力曲线； - 能够设置齿轮齿条方式和循环球式的转向方式； - 能够设置转向器的阻尼，摩擦和迟滞； - 能够设置转向器和转向传动机构的传动比； - 能够设置转向系统的柔性； - 能够考虑车轮限制角度； - 能够三段管的传递特性； - ▲支持虚拟主销悬架设置，可考虑不同方向盘转角下KC数据的输入，也可考虑转向轴万向节的影响。 - 制动系统 - ▲可以考虑热衰退； - 可以设置助力器曲线； - 可以设置考虑轮胎垂直载荷对主缸和轮缸压力分配的影响； - 可以设置轮缸压力和体积的关系； - 可以设置轮缸压力和力矩的关系； - 可以考虑制动系统的延迟。 - 悬架系统 - 可以设置独立悬架，非独立悬架和扭转梁类型的悬架； - 可以设置线性和非线性的悬架K&C特性； - 支持将悬架K&C实验台或者台架试验所得的悬架K&C实验数据导入到仿真车辆的悬架； - 可以设置悬架弹簧、减震器、限位块以及横拉杆的线性或非线性的刚度的曲线； - 能够考虑转向对悬架的K特性的影响； - ▲能够添加悬架纵向的自由度； - 支持扭力梁半独立悬架，可以考虑一侧轮跳对另一侧的影响。 - 轮胎 - 能够设置双轮胎； - 能直接导入轮胎滑移、侧偏特性数据插值，较方便的设置MF 5.2 (Pacejka 96)、TNO Delft-Tyre (MF-Tyre only)（MF 6.2）和TNO Delft-Tyre (including MF-Swift)（MF 6.2），米其林等轮胎模型； - ▲可以通过第三方付费方式使用如TNO Delft-Tyre STI (including MF-Swift)、FTire、米其林等第三方轮胎模型； - ▲支持设置松软轮胎，能够考虑土壤的土压力，下沉指数，下沉系数，土壤粘聚力，土壤摩擦角，土壤剪切模量，土壤重密度等。 - 仿真工况 - 具有先进的事件处理技术，能够实现复杂工况的仿真； - 能进行车辆的动力性、燃油经济性、操纵稳定性、制动性和平顺性等仿真工况； - 车辆的动力性：如百米加速时间、最大爬坡度等； - 燃油经济性：可得到车辆的燃油消耗量和燃油消耗率，如计算ECE循环工况的燃油消耗量； - 操纵稳定性：车辆的操纵稳定性分析，可对标准的操稳工况进行仿真分析； - 制动性：可精确仿真车辆的制动距离； - 平顺性：可将公路粗糙度输入，得到驾驶员位置的速度、加速度。 - 支持多种仿真工况的批运行功能； - 支持和Simulink/Labview进行联合仿真运行； - ▲能够设置状态重置，可以进行圈速优化。 - ▲具有虚拟的悬架试验台和轮胎实验台。 - 道路建模 - 支持多达200条道路和路径的设定； - 能够较方便的对路面进行铺路； - 根据需求重新创建各种新的道路； - 创建道路可以设计道路摩擦系数，形状以及倾斜度和坡度； - 所有数据均可通过表格形式输入； - 道路形状可通过选取内部已经定义好的各种曲线片段来拼接完成； - 能设置道路环境：如行人、交通标志、树、房子等； - 支持OpenDrive数据导入，支持拖拽式道路建模，支持GPS数据导入； - ▲支持FBX格式和OBJ格式场景的导入，并可以自动转换成道路模型数据文件。 - 实时系统和操作系统 - ▲支持在国外品牌的实时系统上运行，如dSPACE、NI、Concurrent、Vector RT、Speedgoat、A&D、AVL RT.Lab、ETAS等。 - ▲支持在国产品牌的实时系统上运行，如昆易、恒润、灵思创奇、芒果树等公司的实时系统。 - CarSim软件Linux版本支持的操作系统有： - Red Hat Enterprise Linux 7.2 (64-bit) - CentOS 7 (64-bit) - SUSE Linux Enterprise Server 12 (64-bit) - openSUSE 42.3 Leap (64-bit) - Ubuntu 16.04.1, 18.04.0 LTS, and 20.04 LTS (64-bit) - CarSim软件Windows版本支持的操作系统有：Window 10 and Window 11（32-bit or 64-bit）操作系统，且CarSim软件云仿真许可证也支持Window 10、Window 11操作系统。 - 智能驾驶仿真 - 能够支持后续的智能驾驶云仿真/HPC的拓展，如支持在百度云、腾讯云、亚马逊云、私有云等云平台运行，支持Docker上运行； - 支持与主流智能驾驶场景仿真软件的联合仿真，如PreScan、VTD、Scaner； - 具有游戏引擎Unreal插件，具有Carla接口，可以实现联合仿真。 - 测试结果与报告 - 可以以图形曲线、三维动画、图形曲线与三维动画结合的方式观察仿真的结果； - 具有丰富的输入和输出I/O接口； - 可实现用户自定义变量的仿真结果的输出； - 支持通过脚本定义输入和输出变量； - 可以通过软件如MATLAB、Excel等对结果文件进行绘图和分析。结果文件可以导出MATLAB、mat格式或者Excel、CSV格式的文件，供用户进行后处理； - 输出的数据可以导出并添加到报告、Excel工作表格及PowerPoint演示中。仿真的结果也可以很方便地导入到各种演示软件中。 - 可扩展性 - ▲能够独立运行，不依托MATLAB环境； - 参数化数据可以从文本、Excel表格直接导入，亦可从数据库中直接获取，也可以自动生成； - 具有良好的可扩展性，支持调用外部DLL库； - 具有Simulink/Labview接口，并具有方便的可视化较强的参数化接口，能够实现和Simulink自定义模型的替换和集成，满足不同集成方式的需求； - ▲具有API 接口，使用 Python、C、VB、Matlab可以直接调用软件运行以及数据的交互，且软件内部可调用Python函数，支持嵌入式Python开发； - 支持在内部使用脚本编写微分方程，支持function方式的功能函数； - 具有COM接口，可以脚本实现自动化测试用例开发，也能链接ECU-TEST等自动化测试软件进行自动化测试。 | 1 |
| 2 | ECU-TEST测试自动化软件 | ECU-TEST自动化测试软件能够联调ECU测试系统中的相关测试设备工具，包括HiL实时系统NI/dSPACE/ConCurrent等、Vector CANoe、ETAS INCA、Vector CANape等，能够实现功能测试、标定测试、总线通讯测试以及UDS诊断测试自动化。详细要求如下： - 自动化测试的功能详述 - ▲支持调用NI VeriStand/ETAS LabCar/dSPACE/Vector/Opal-RT/昆易等测试系统，支持调用Vector CANoe、ETAS INCA、Vector CANape等测试软件，能够编写自动化测试用例集成调用整个测试系统实现自动化地测试执行、数据记录、结果评价。 - 能支持将ECU TEST自动化测试软件编写的测试用例load到dSPACE的实时机中运行，保证延迟时间在10us以内。 - 提供常用数据评价库，以满足测试数据判断，包括但不限于以下几种：阶跃信号、脉冲信号、方波、数学操作（加减乘除、插值运算、平均值、最大值、最小值、方差、标准差等）、频率计算，评价库易懂易操作。 - 支持自动化测试用例的离线编辑、调试和执行，编辑界面友好，支持GUI编辑方式（测试用例的图形化编辑），具备成熟的测试功能模块库，能够满足不同类型的测试用例编写，拖拽操作人机界面友好。提供支持用户创建自定义测试库，便于复用。 - 通用功能模块库包括：时间等待、循环、条件判断、分支选择、中断/继续/暂停测试、测试过程控制、激励信号注入、对被调用的测试工具进行启动/停止控制、对测试模型仿真的启动/停止控制、对信号记录的启动/停止控制、数据计算，等等。 - 支持调用trace32或者UDE等调试器来做底层调试。 - 支持版本控制软件GIT,SVN等，能够在自动化软件中直接调用GIT，SVN等来进行commit。 - ▲测试用例不得封装加密，测试用例需要以xml或者其他格式保存，便于用户脱离软件阅读测试用例并维护。 - 所有测试用例的参数变量支持统一进行配置，统一配置映射信息，并存储成配置文件。 - 支持批量执行自动化测试用例，支持测试执行计划的配置功能，能灵活根据测试需求配置每次测试执行的范围。 - ▲支持将实车采集的数据（mdf4,csv等文件格式）激励到dSPACE/NI等台架中，且可同时激励多个信号。 - 支持自动化测试用例的重复使用，支持模块化、参数化设计自动化测试用例，支持基于场景的自动测试方法。 - ▲批量执行测试用例时，能够在执行每个用例结束后自动reset修改的变量，便于顺序执行后续测试任务。 - 可通过将多个测试动作封装组成复杂的动作库，并可支持在不同测试用例中调用，提高测试效率。 - 对变量/信号进行读写时不需要手动先生成reference（mapping），再加载a2l, slx, sdf, dbc等文件后可以自动解析并且生成reference. - ▲提供的测试序列可在NI/ETAS/dSPACE/Vector等测试平台上移植，且中标方需要提供技术支持。 - 支持等价类、边界值等参数值定义方法，支持笛卡尔积、分类树、N-Wise等方法自动生成测试参数组。 - 集成UDS诊断协议，支持诊断工具；提供硬件诊断接口，能够实现故障注入硬件的控制。 - 可在报告中添加图片。 - ▲支持交互式执行测试用例，支持语音输出控制指令并由人工完成执行动作，同时支持信号自动检测（比如通过总线测试工具或者标定工具），并生成测试报告。 - 在无HIL硬件条件下，支持测试序列离线仿真，可自定义离线状态下变量值。 - 支持远程控制操作，支持同一局域网中上位机远程访问测试系统，进行测试用例编写及执行。 - 自动化数据分析的功能详述 - 支持在测试过程中记录测试信号的变化过程，并对记录的数据进行自动分析和校验。 - ▲支持对不同来源信号的时间轴自动对齐，以保证所有数据的时间轴是统一的。 - 支持自动筛选和截取特定时间段或者特定条件下的信号曲线，制作相应的时间窗口对特定的信号数据进行分析和校验。 - 软件支持对记录的信号曲线进行自动化分析，支持的分析功能应该满足常见的结果评价的方式，比如：>/</>=/=</=等常见逻辑判断及相互的组合，信号的积分、微分计算，信号的单调性判断，信号的平均值/方差/均方根计算，信号边沿跳变检查等。 - 允许用户自己设计评估函数，支持模块化、拖拽式的设计方法。 - 生成的测试报告能够清晰地展示测试未通过的时间段及相应的信号曲线，以便用户迅速定位测试未通过的地方。 | 1 |
| 3 | RT实时仿真系统 | - 控制器 - ★不低于2.6 GHz、8核PXI控制器 ； - 支持用于处理密集型RF、模块化仪器和数据采集应用程序； - 不少于2个10/100/1000/2500BASE-T千兆以太网端口； - 不少于2个USB 3.0端口、4个USB 2.0端口； - 不少于1个集成硬盘驱动器、串行端口； - 不少于2个Thunderbolt™ 4端口和其他外设I/O。 - PXIe机箱 - 9槽（8个混合插槽） - 传输速率高达8 GB/s； - 具有全混合背板、可满足各种高性能测试和测量应用的需求 - 每个外设插槽可支持混合连接器，使得用户能够灵活地插入各种仪器模块。 - 多功能I/O模块 - 最大单端模拟输入通道数量≥16； - 模拟输入分辨率≥16 bits； - 最大采样率≥500kS/s； - 模拟输出通道数量≥2； - 最大差分模拟输入通道数量≥8； - 双向数字通道数量≥24； - 车载多协议接口模块 - ▲模块通道数量≥6； - 支持选用CAN/LIN接口。 - 以太网接口模块 - 可支持硬件与外部仪器和设备之间通过以太网进行通信； - 不少于四个RJ4510/100/1000BASE-T以太网接口端口。 - 数字输入 - 数字输入通道≥32； - PWM支持≥16； - TTL电平：支持±5V，±10V； - 采样速率:≥50MHZ，软件可配置。 - 数字输出 - 数字输出通道≥32； - PWM支持≥16； - TTL电平：支持±5V，±10V； - 输出速率:≥50MHZ，软件可配置。 - ▲信号调理模块 - 调理模组1：8AI,8A0；AI电压输入特性:设备端差分±10V或者±30V； - 调理模组2：I6A0； A0电压输出特性:设备端差分±20V。 - 上位机实验管理软件 - 具有激励生成、数据采集以及计算通道和自定义通道换算等功能； - 可针对实时硬件配置I0通道、数据记录激励生成和主机通信； - 可以导入仿真模型和控制算法，通过可配置的警报来响应事件； - 可编辑的用户界面，与应用程序数据、警报状态和执行系统命令指标交互并对其进行监控； - 可以使用各种编程软件环境(如LabVIEW、ANSIC/C++、Python和ASAM XIL)来添加自定义功能； - 测试嵌入式软件，包括硬件在环测试； - 对物理系统执行基于模型的测试； | 1 |
| 4 | 转向台架 | - 转向台架需满足 - ▲支持转向机器人加载，支持手动/自动化测试； - ★需采用电磁直线电机双边加载方案： - 为适应不同的样件结构，驱动和负载在平台上可以实现快速的匹配和组合。 - 转向样件技术规格 提供1套REPS转向样件，样件技术规格需满足： - ▲开放电机内部接口； - 小齿轮回转圈数≥3； - 齿条行程≥170mm； - 最大输出力≥15kN; - 采用永磁同步转向助力电机； - 助力电机额定扭矩≥5.5Nm; - 助力电机额定转速不超过1200±150； - 额定功率≤700W。 - 侧向力负载加载模块 - ▲直线电机数量：2台； - 行程≥300mm； - 峰值速度≥4m/s; - 额定推力下速度≥240m/min； - ▲频率≥100Hz； - 单边额定加载力不小于6kN； - 转向拉杆连接端安装抗弯滑轨。 - 力传感器 - 数量≥2； - 力传感器量程≥10kN； - 精度不低于±0.1%FS。 - 转向机器人 - 转速频率≥5Hz； - ▲额定扭矩≥25Nm；峰值扭矩≥50Nm。 - 配套无损信号遥感扭矩传感器，量程不小于100Nm，非线性度不超过0.1%F.S. - 静态驾驶模拟器 - 视景显示屏 - 尺寸≥75寸； - 分辨率≥4K； - 刷新率≥120HZ。 - 驾驶座椅 - 选用实车电动调节座椅； - 座椅下方配备可调节前后导轨； - 方向盘、踏板 - 采用实车方向盘和踏板； - 方向盘和SBW上转实物样件连接； - 配备实车踏板。 | 1 |
| 5 | 制动台架 | - 制动机器人 - 电动缸数量≥1个； - 最大运动位移≥100mm； - 最大运动速度≥250mm/s； - ▲最大推力≥4500N； - 控制方式需支持位移控制模式； - 位置控制精度≥0.1mm； - 可以在恶劣环境下无故障长期工作，并且实现高强度，高速度，高精度运动，运动平稳，低噪音； - 推拉力传感器 - 数量≥1个； - 模拟电压输出，输出量程0-10V； - 支持最大量程≥10kN； - 测量精度≥0.5%FS； - EHB制动负载 系统配备1套EHB制动负载，技术规格如下： - 油压传感器 - 数量≥4个； - 模拟电压输出，输出量程0-10V； - 支持最大量程≥20MPa； - 测量精度≥0.5%FS； - 卡钳夹紧力传感器 - ▲数量≥2个； - 模拟电压输出，输出量程0-10V； - 支持最大量程≥50KN； - 测量精度≥0.5%FS； | 1 |
| 6 | 仿真工作站 | 系统配备1台仿真工作站，配备正版Windows 11系统；用于安装车辆动力学软件和上机管理软件。 工作站的硬件配置如下： - 处理器：英特尔i9-14900K处理器； - 内存：64GB - 硬盘：2T SSD； - 显卡：GeForce RTX4090D； - 显示器：双显示器、27英寸； - 鼠标、键盘：无线办公键鼠套装鼠标键盘； | 1 |
| 7 | 系统控制机柜 | - 机柜参数 - 高度小于2.1m； - 机柜面板布置规矩，横平竖直； - 机柜内走线规整、符合相关电气接线法规要求； - 机柜必须配置滚轮并可锁止； - 控制器和负载都可通过标准的接插件在机柜内部进行更换，无需使用额外工具； - 未使用的线束接口都应整齐的预留到机柜的端子排上，方便后续进行扩充； - 轮速板卡 主要用于轮速信号输出和采集，每个通道要求可以通过上位机配置输出信号类型。 - 通道数≥4路； - 轮速信号更新周期≤1ms（与模型更新周期一致）； - ▲支持PWM、AK、7/14轮速传感器的模拟： - 轮速板卡启动时，从给定轮速信号到控制器正常识别轮速的时间延迟≤200ms； - 运行过程中轮速延迟≤10ms； - 双向可编程直流电源 - 输出功率需≥6kW； - 电压范围不小于；0-80V； - 电流范围不小于：0-200A； - 需带远端补偿功能； - 可吸收反电动势。 4、故障注入单元 - ▲≥100通道； - 最大持续电流≥8A； - 超限流，恢复式保险器会断开，避免电路损坏； - 可以实现的故障类型包括：对电源短路，对地短路，对其他管脚短路，开路模拟等； - 可通过软件配置进行连续测试，且具有安全保护措施； - ▲用户可对IO通道进行电气故障注入，如断路、对地短路、对电源短路、信号松动（虚接）以及控制器针脚间的短路等，以测试控制器的故障承受、故障诊断和故障处理能力； - 包括针对转向系统测试的KL15供电开/短路故障、KL30开路故障、CAN-FD开/短路故障、模拟指定故障报文等，≥6路； 5、断路测试盒 - ▲采用机柜内置BOB，断路测试盒的通道数≥90路； - 断线测试盒接口应与HIL设备连接器匹配，直接进行连接； - 可串联与HIL设备与控制器之间，用于信号的观测； - 断线测试盒内部应采用印刷电路板实现，不能采用手工接线的方式； - 被测控制器经与BOB串联后，再与IO板卡或故障单元连接； - 每个被测ECU至少配置一条线束，与BOB连接； - 断路测试盒需兼容所有被测控制器，各控制器引脚定义定标后提供； - 断线测试盒接口应与HIL设备连接器匹配，直接进行连接； - ▲具有安全保护措施，不得因进行短接、混接时造成BOB或设备损坏； | 1 |
| 8 | 工程服务 | - 系统设计 - 确定系统的需求、功能、性能指标和接口； - 设计团队会创建系统架构图、数据流程图和其他设计文档； - 基于可靠性、安全性、可维护性和扩展性进行总体系统设计。 - 项目管理 - 指定一位项目经理负责规划项目进度、资源分配、风险管理、质量控制和沟通协调； - 制定详细的项目计划，并使用项目管理工具跟踪进度和预算。 - 设备打包、运输 - 完成设备制造和内部调试后，需要将设备进行适当的打包，以确保在运输过程中的安全； - 安排物流服务，确保设备按时到达目的地，并且运输途中不受损害。 - 设备就位、安装 - 设备到达现场后，需要进行卸载、检查和就位； - 专业人员会根据设计文档进行设备的安装和固定。 - 系统软硬件集成、开闭环调试 - 硬件安装完成后，进行软件的安装和集成； - 进行开环测试以验证各个组件的功能； - 闭环测试则模拟实际运行环境，检验系统的整体性能。 - 系统架构培训、软硬件使用培训 - 为了确保用户能够有效地使用和维护系统，争对不同人员进行有争对性的培训，确保用户各类使用人员能够完全掌握系统的使用； - 培训内容包括系统架构的理解、软件的操作培训、硬件的维护和故障排除等。 | 1 |

- 防爆型恒温恒湿实验箱技术要求

货物名称

泄压防护型高低温湿热试验箱 1套

技术要求

泄压防护型高低温湿热试验箱

| 产品名称 | 防爆型恒温恒湿实验箱 |
| --- | --- |
| 容积、尺寸和重量 |  |
| ★标称内容积 | 1000L |
| ★内箱尺寸 | W1000mm×H1000mm×D1000mm |
| ★外型尺寸 | W1410mm×H2256mm×D1588mm（不含凸起部分，参见附图） |
| ★性能 |  |
| 测试环境条件 | 环境温度为+25℃、相对湿度≤85% 试验箱内无试样条件下 |
| 测试方法 | GB/T 5170.2-2017 温度试验设备 GB/T 5170.5-2016 湿热试验设备 |
| ★温度范围 | -70℃～+150℃ |
| ★温度波动度 | 0.5℃（如按GB/T 5170.2-1996表示，则为±0.25℃） |
| ★温度偏差 | ±2.0℃ |
| ★升温时间 | -70℃→+150℃ ≤70 min |
| ★降温时间 | +20℃→-70℃ ≤80 min |
| ★湿度范围 | （25～98）%RH（参照温湿度可控制范围图，无有源湿、热负载） 温湿度可控制范围图 |
| ★相对湿度偏差 | ±3.0%RH |
| ★工作噪音 | ≤65dB(A) （在环温25℃，回声少的隔音室内测得；测试8个点的平均值；各测试点水平离噪音源1米、高度离地面1米） |
| ★满足试验方法 | GB/T 2423.1-2008(IEC60068-2-1:2007) 试验Ab：低温 GB/T 2423.2-2008(IEC60068-2-2:2007) 试验Bb：高温 GJB 150.3A-2009 高温试验 GJB 150.4A-2009 低温试验 GB/T 2423.3-2016(IEC60068-2-78:2012)试验Cab：恒定湿热 GB/T 2423.4-2008(IEC60068-2-30:2005)试验Db：交变湿热 GJB 150.9A-2009 湿热试验 （湿热试验时无有源湿、热负载；交变湿热试验时负载不大于35kg/m³钢的热容量） |
| 结构特征 |  |
| ★结构方式 | 一体式结构，前上部为试验区，前下部及后部为制冷机组，箱体顶部安装泄压装置 |
| ★保温围护结构 | 外壁材料：双面镀锌钢板，表面喷塑处理 内壁材料：不锈钢板SUS304 箱体保温材料：硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 门保温材料：玻璃纤维 |
| 空气调节通道 | 风机：4个 加热器、蒸发器（兼除湿器）、加湿器、过热保护器、供水及排水装置、干球温度传感器、湿球温度传感器、湿球水槽 |
| ★门 | 单开铰链门，左铰链，右把手（面向箱门正面时） 门上配观察窗、箱内照明灯 门框备防凝露电热装置 门锁采用密闭联动把手1套 大门铰链侧和把手侧均安装安全链条2条，限制大门打开的角度 |
| ★观察窗 | 1个透明电热膜防凝露中空钢化玻璃窗（位于门上） 可视范围约：W430mm×H295mm,包含照明灯遮挡范围 窗框备防凝露电热装置 观察窗内外均安装防护网1套，保护观察窗不受破坏 |
| ★引线孔 | 1个φ100mm引线孔，配软胶塞，位于箱体左侧 配引线孔胶塞卡箍1个，将胶塞压紧，防止弹出 |
| 照明灯 | 1个6W高效长寿LED光源，位于门上 |
| 控制面板 | 控制器显示屏、超温保护设定器、USB接口、累时器 |
| 机械室 | 制冷机组、接水盘、排水孔 冷凝风机、冷凝器进风口过滤网 |
| 配电控制柜 | 总电源漏电断路器 配电板、排风扇 RS-485 物理接口 RJ-45 以太网物理接口 |
| ★电源线孔及排水孔 | 电源线位于箱体后顶部 排水孔位于箱体背面 |
| 试验箱标准配置 |  |
| 样品架 | 2层可调节式不锈钢样品架，承重（均布）：40kg/层 （箱内样品累计总承载不超过：150kg） |
| 脚轮 | 4个(带调整脚)，便于试验箱的搬运 |
| 空气调节系统 |  |
| 1 ★传热方式 | 空气循环强制对流传热 |
| 空气循环装置 | 离心风机，长轴外置电机驱动 |
| 1 ★空气加热方式 | 翅片式铠装加热器 加热器控制方式：无触点等周期脉冲调宽，SSR（固态继电器） |
| 空气冷却方式★ | 蒸发器直接冷却 |
| ★安全防护系统 |  |
| 泄压口 | 箱体顶部开泄压口 非重闭式压力泄放装置1套，箱内外压力差达到3kPa时，泄压口即刻动作，释放出箱内气体介质 泄压板和内箱之间进行可靠的密封，保证在高温、湿热、低温等各种工况下箱体密封性 泄压口外板设有外网罩，阻挡泄压时内部保温板等飞溅出，保护人员和设备安全。 泄压后，泄压板及附件需要更换。 |
| ★制冷系统 |  |
| 工作方式 | 风冷二元复叠制冷方式 |
| 制冷压缩机 | 机械式压缩机 |
| 冷凝器 | 翅片管式换热器 |
| 冷凝蒸发器 | 板式换热器 |
| 蒸发器 | 翅片管式换热器 |
| 节流装置 | 毛细管 |
| 制冷剂 | R404a/R23（臭氧耗损指数均为0） |
| 制冷机组控制方式 | 控制系统根据试验条件自动调节制冷机运行最佳节能工况 冷凝风机自动调速 |
| 加湿系统 |  |
| 加湿器 | 水盆加热加湿方法 不锈钢铠装加热器 加热器控制方式：无触点等周期脉冲调宽，SSR（固态继电器） 水位控制装置，加热器防干烧装置 |
| 加湿系统供水 |  |
| 供水方式 | 水泵提升 |
| 供水装置位置 | 正面抽屉式水箱 |
| 储水箱容积 | 40L（手提式15L+固定式5L各2个） 当水源供给带压力时（选购功能）：40L（一体式20L水箱2个） |
| 供水水质要求 | 电阻率≥500Ω·m |
| ★电气控制系统 |  |
| 控制器型号 | MPC-7070 |
| 显示器 | 7.0英寸，800×480点阵，TFT 64K 彩色LCD显示器 |
| 运行方式 | 程序方式、定值方式 |
| 设定方式 | 触摸屏方式，中英文菜单 |
| 程序容量 | 可编辑程序 数量：最大20个 步数：最大1000步 循环数：最大20个(每个循环步数最大99次) 固定程序：10个程序 程序可链接（链接程序序号可选择） |
| 设定范围 | 温度：根据设备的温度工作范围调整(上限+5℃，下限-5℃) 湿度：（0～100）％RH |
| 设定及显示分辨率 | 温度：0.1℃ 时间：0.1min 湿度：0.1％RH |
| 输入 | T型热电偶 |
| 通讯接口 | RJ-45以太网接口（IEEE802.3i/3u/3ab，100Mbps）一个 RS-485接口一个 RS-232接口一个（选件）（通讯线≤5米） |
| 接口转换器（选购） | RS-232接口：RS-485/ RS-232接口转换器 GPIB接口（IEEE 488.2）：RS-485/GPIB接口转换器 |
| 通讯协议 | STEN通讯协议 |
| RAS-2003集中监控软件（选购） | 支持接口类型： RJ-45以太网接口（IEEE802.3i/3u/3ab，100Mbps） RS-485接口 RS-232 接口（需配RS-485/RS-232转换器） 具有本地和远程通讯功能，最多可同时连接16台设备 功能： 远程监视/设置（定值、程序）/操作，故障报警，定时设置，曲线记录/显示 兼容系统： 英文，简体或繁体中文Windows XP、Windows 7、Windows 8（32位/64位） |
| 控制方式 | 抗积分饱和PID BTC平衡调温控制方式 BTHC平衡调温调湿控制方式 |
| 曲线记录功能 | 具有带电池保护的RAM，可保存设备的设定值、采样值及采样时刻的时间；最大记录时间为350天(当采样周期为1.5分钟时) 控制器记录的试验曲线数据为： 2路温度－设定温度和实测温度 2路湿度－设定湿度和实测湿度 |
| USB功能 | 配U盘（容量不小于8G，不保修）一个，PC机专用软件光盘1张。 通过PC机专用软件编制试验程序并保存到U盘，再从U盘将试验程序调出并存入控制器中；也可将控制器内的程序转存到U盘，再存入PC机进行分析和管理。 可将存储在控制器内记录的试验曲线数据转存到U盘上。通过PC机专用软件直接显示和打印试验数据／曲线(该打印数据带不可修改标志)；或将记录数据转换为可由Microsoft Office读取的Access数据文件。 兼容系统： 英文，简体或繁体中文Windows XP、Windows 7、Windows 8（32位/64位） |
| 附属功能 | 故障报警及原因、处理提示功能 断电保护功能 上下限温度保护功能 日历定时功能(自动启动及自动停止运行) 自诊断功能 |
| ★测量传感器 | 温度：T型热电偶 湿度：干、湿球温度计法（仅在有湿度控制的试验时工作） |
| ★烟雾传感器 | 配置烟雾传感器1套，当箱内烟雾浓度超过报警值后，发出报警信号，切断设备的一次电源 |
| ★其他配置 |  |
| 电源线缆 | 五芯（三相四线+保护地线）电缆1条（约6米长） |
| 试样电源控制端子 | 继电器触点控制，AC240V、2A以内（当正常运行时，触点闭合；当设备停机或故障时，触点断开） 强烈建议用户使用控制端子控制试验样品的通、断电，确保在设备故障或停机时与试验样品连接的电源被可靠切断 |
| 总电源漏电断路器 | 总电源输入，漏电断路及过载断路用 额定感应电流：30mA |
| 累时器 | （0～99999）h，不可复零 |
| 四色报警灯 | 配四色报警灯1只，位于箱体顶部，绿、黄、红、白四种状态显示。 黄灯：一次电源接通，进入开机前检查状态 白灯：二次电源接通，进入试验准备状态 绿灯：正常运行状态 红灯：故障状态，二次电源断开 |
| 急停开关 | 配急停开关1个。紧急情况下，按下急停开关，设备停止加热，并延时停机 |
| ★安全保护装置 |  |
| 试验箱 | 可调式超温 试验空间温度熔断丝 空气调节通道极限超温 风机电机过热 泄压口 大门安全链条 观察窗防护网 |
| 制冷系统 | 压缩机过热 压缩机超压 冷凝风机过热 |
| 加湿系统 | 加湿热管过热保护 供水异常 排水异常 |
| 电气控制系统 | 总电源相序和缺相保护 总电源过电压、欠电压保护 漏电保护 过载及短路保护 |
| 随机资料 |  |
| 用户手册 | 1份，中文版 |
| 用户操作指南 | 1份，中文版 |
| 产品合格证 | 1份 |
| 产品保修证 | 1份 |
| 选购附件（功能） |  |
| 吊装功能 | 设备装卸时可采用吊装方式 |
| 运输 | 试验箱为整体式，整体运输 |
| 尺寸 | 最大运输尺寸（不含包装）： 参见“3.3 外型尺寸” |
| 重量 | 最大运输重量（不含包装）： 参见“3.4 重量” |
| 使用条件 | 由用户保证下列各项条件 （设备供电线路安装由用户负责） |
| 安装场地 | 地面平整，符合GB 50209-2010 建筑地面工程施工质量验收规范：平整度≤5mm/2m 通风良好，无阳光和热源的直接影响 设备周围无强烈振动 设备周围无强电磁场影响 设备周围无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘 设备附近备有排水地漏 场地地面承重能力：不小于800kg/㎡ 为将事故发生的风险降到最低，建议在下述安装场所安装，安装时应符合图示间隔，特别应保留足够的室内容积及与地面的距离。（参见安装布局图） 室内容积：200m3以上（为避免泄压时室内压力上升） 设备周围留有适当的使用及维护空间，如下图所示： A：不小于60cm B：2米以上（为了防止泄压时发生火灾导致燃烧） C：不小于140cm 对于泄压口周边的顶棚、墙壁等，建议采取阻燃措施； 对于窗玻璃、窗、换气扇等构造薄弱的部位，建议采取危险预防措施； 对于照明灯、告示板、搁板等容易倾倒、掉落或者破损的物品、器材，建议采取安全措施。 建议用户通过自配排气管道连接强排风机出管（或采取其它适当措施），将排放的气体和压力安全释放到室外大气中。 |
| 环境条件 | 温度：+5℃～+35℃ 相对湿度：≤85% 气压：80kPa～106kPa |
| 自来水（仅限配纯水机的湿热型设备） | 流量≥50kg/h，压力0.1MPa～0.25MPa 自来水符合GB 5749-2006 生活饮用水卫生标准 注：纯水机备DN15内螺纹接头 |
| 消防用水 | 流量不小于5 m³/h，压力0.1MPa～0.25MPa |
| 供电条件 |  |
| ★电源 | AC380V/50Hz 三相四线＋保护地线 电压允许波动范围：AC（380±38）V 频率允许波动范围：（50±0.5）Hz 保护地线接地电阻小于4Ω；TN-S方式供电或TT方式供电 要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关，并且此开关必须独立供本设备使用 |
| ★额定功率 | 不大于22kW |
| ★最大电流 | 不大于42A |

- 振动试验台技术要求

系统总配置

振动台体1套。

水平滑台1套。

功率放大器1套。

热交换器1套。

数字控制仪（含电脑）1套。

高低温传感器4支。

标准附件1套。

台体技术指标

  - 额定正弦推力：≥6500kgf

  - 额定随机推力：≥6500kgf

  - 频率范围(Hz)：2～2500Hz。

  - 一阶共振频率：≥ 2100±5%Hz。

  - 最大加速度：≥100g。

  - 最大速度：≥2m/s。

  - 最大持续位移：76mm(p-p)。

  - 活动部件质量：≤65kg。

  - 动圈最大静载荷：≥1000kg。

  - 台体减振装置隔振频率：≤2.5Hz。

  - ★动圈尺寸：≥ф445mm。

  - 系统随机动态范围：≥40dB。

  - 冷却方式：水冷。

功率放大器参数

- ★功放输出功率：≥60kVA。

- 信噪比：≥70dB。

- 功放转换效率：≥95%。

- 功率放大器具有过载保护、过热保护、过电流保护、过电压保护、振动控制仪输出“0”位保护、过位移保护、电网过压、欠压保护、电网缺相保护、时序保护、驱动电源保护、限流保护、模块直通保护、模块温度保护等保护功能。

数字式控制仪

- 知名品牌控制仪（含电脑）。

- 振动控制系统软件基于WINDOWS 11及以上操作系统。

- ★控制软件：正弦振动、随机振动、经典冲击、谐振搜索与驻留、正弦加随机、随机加随机。

- ★通道数： 4个输入通道，2个输出通道。

- 分辨率：采用24位 AD/DA。

- 具有自动生成试验报表功能。

- 耐高低温的加速度传感器：数量4只。

- 配套传感器电缆：≥10m（长度满足现场需求）；数量4根。

垂直扩展台面指标

- 台面尺寸：≥1000mm×1000mm。

- 台面材料：镁合金。

- ★上限工作频率：正弦≥1000Hz，随机≥2000Hz。

水平滑台指标

- 台面尺寸：≥1000mm×1000mm。

- 台面材料：镁合金。

- ★上限工作频率：正弦≥1000Hz，随机≥2000Hz。

- ★油源方式：采用静压油源。

- 三综合试验台技术要求

基本要求

三综合试验箱要求用于产品的可靠性试验、高低温、湿热和交变等试验。可通过程序设置试验方案，并按照设置好的试验方案实现温湿度的控制和数据采集记录。能够与振动台配合工作，也可以独立工作。振动台固定，试验箱移动。

三综合试验箱应能在设计温度范围内长时间连续可靠运行。

★装置技术指标

- 温度范围:-50℃～+150℃。

- 温度均匀度：≤2℃。

- 温度波动度：≤±0.5℃。

- 温度偏差：±2℃。

- 升降温速度（空载，无发热量）：降温速率：85℃～-40℃，平均 10℃/min；升温速率：-40℃～85℃，平均 10℃/min。

- 湿度范围：20%RH～98%RH。

- 湿度热负载：无

- 湿度偏差：±3%RH(湿度＞75%RH时)，±5%RH(湿度≤75%RH时)

- 三综合试验箱结构

三综合试验箱结构

- ★工作舱室尺寸：≥长1400×宽1400×高1100（mm）。

- 三综合试验箱要求设有观察窗，防水冷凝和结霜。结构设计应方便试件安装和结合振动台。

- 设电缆线孔2个，直径Ф100mm，在箱体同一侧，不用时可用隔热塞子塞住。

- 盲板一块，承重≥200kg。

- 三综合底板两块，与垂直扩展台面和水平台面1000mm×1000mm匹配的底板各1块；

- 内壁用不小于1.5mm厚304不锈钢板，外壁用喷塑彩板。

- 箱内要求采用足够亮度的防爆、防潮照明灯。

- ▲箱体结构采用舱室涡轮丝杆升降的形式结构，舱室可升降，机组部分不需要升降，试验箱整体可水平移动。舱室通过上下升降，与振动台垂直水平扩展台面完成有效组合，工位可准确定位并具有自动锁定功能。

- ★试验箱水平台底板，固定在振动台底座上。做水平方向三综合试验时，可直接与箱体舱室连接密封，使用更便捷高效

配置要求

- 压缩机：要求采用半封闭式高性能压缩机，采用变制冷剂流量技术，可通过调节进入蒸发器的制冷剂流量以控制输入冷量，实现精确控温，达到节能的目的，需在本地触摸屏实施显示加热、制冷输出百分比。

- 制冷剂：采用环保型制冷剂。

- 关健零部件：要求系统中关键零部件（含油分离器、储液器、各种压力传感器、控制器或继电器等），保证系统的可靠性。

- 各种阀类：要求系统中含各种压力调节阀，温度调节阀及毛细管，保证系统的可靠性和调节精度。

- 蒸发器等：要求系统中含制冷系统蒸发器，及系统管路等配件，以便保证系统的可靠性。

- 配套软化水处理机一台，采用电容式湿度传感器实时监测环境箱内湿度值。

- 箱体的移动线缆，配套金属坦克链装置。

控制系统要求

- ★液晶屏控制器应显示并记录温度、湿度、运行时间等参数，记录时间间隔可设置，实时显示T—t曲线，数据应能用移动存储设备拷贝。

- ★液晶屏控制器控制系统动态图：触摸屏系统可对主要元器件的监控形成系统运行图，故障一目了然，为设备维护提供便利；

- 操作界面为简体中文。

- 可编程运行或设定系统运行方式。

- 试验完成后自动停机并声光提示。

- 整机的控制系统应具备一定的智能化能力，应设开机自检，故障检测诊断和故障提示等功能，以保证系统安全可靠的运行。

系统安全性要求

- 系统应采用完善的安全保护装置；

- 保护装置应至少设有：超温、超湿、超压的保护及报警；

- 保护装置对机组应设有：冷却水缺水、压缩机过热，系统超压保护和报警；

- 保护装置对电器应设有：电机缺相、风机过热、短路过流的保护和报警。

工程服务

隔音房制作项目

- 1.1隔音房尺寸为： 8米（长）*8米（宽）*3.8米（高）；

- 墙板采用75mm多孔消音彩钢板；

- 顶板采用50 mm多孔消音彩钢板；

- 房间照明灯具采用1200mm*300mm 明装吸顶平板灯，房间照度不小于300LUX.

闭式冷却水塔技术要求

- 流量不小于50m3 /h；选型50m³/h×1套；

- 夏季设备进水温度37℃出水温度32℃，温差不小于5℃；

- 设备端进出水压力在0.2MPa~0.4MPa之间；

- 所有管道进行防腐蚀处理厂房内管路分布要求整齐、规范、方便维护和维修；

- 含冷却塔放置混凝土机台建设。

闭式冷却水塔结构及运行要求

- 冷却塔风机电机采用温控控制，冬季、春季低温天气时，风机可根据室内实验循环水温度需求,设定需要的温度自动控制，当温度低于设定温度时，冷却塔风机自动停止,当温度高于设定温度时,冷却塔风机自动开启；

- 系统配置防冻系统,冬季冷却水低于零度时,设备防冻系统自动开启防冻功能,并报警提醒；当环境温度低的时候，关闭冷却塔风机，开启电加热防止盘管结冻。

- 冷却塔水泵设备部分采用星三角启动，面板设手动自动切换开关及启动停止指示灯、过载保护功能。电气系统设过载、逆向、缺相保护功能，并且各个单元都标有标示牌。

- 电气主控系统预留485通讯端。

- PID留有足够的空余接点以满足将来的功能扩展，至少总点数 10%的输入/出点作为备用， 程序采用结构化设计，可以独立的关闭任意的单元，并有完善的报警检测程序，并能在触摸屏上实时显示。

- 循环冷却水泵，冷却塔水泵机组为一用一备流量：50m3/h 扬程：45m 功率：11kw，乙方安装和提供阀组。

- 方形不锈钢水箱。蓄水2吨，材质为不锈钢，镀锌槽钢底座。带爬梯、不锈钢自动补水浮球及检修口，水箱进出水口为不锈钢304法兰对接。

- 系统运输，安装及调试

- 供应商负责全部供货范围内的国际、国内运输服务.

- 设备到场清点结束后，供应商负责所有的安装调试工作，确保供货范围内的设备软硬件正常使用，满足各项设备的技术要求及工程服务要求。

- 培训及质保

培训

供应商应有计划内的给招标方相关技术人员、管理人员及操作人员等进行相关培训。培训时长不少于6个工作日。

- 培训内容：提供专业的技术培训，包括硬件使用培训、软件使用培训和有关产品使用的其它相关技术培训。

- 培训时间：商讨后确定。

- 培训地点：商讨后确定。

- 培训要求：使参加人员能理解和掌握系统各部分的工作原理，能够正确操作设备。

- 培训记录：需包含培训内容、培训时间、参加人员等，具体应以书面形式体现。

质保要求

- 设备整套系统的质量保证期（以下简称“质保期”）为: 3年，自验收合格之日起开始计算，合同范围内的一切货物（易耗品可以列出）均属质保范围。

- 原厂在国内应有专门的系统设备售后服务人员，并提供相关地址、电话、服务人员数量、联系人等资料。

- 质保期内，系统正常使用中发生的故障和损坏，均由原厂技术人员在24小时内响应，48小时内应有专职维修服务人员到客户现场修复，所有维护维修产生的费用由原厂负责。

- 质保期内，如果设备附件发生故障，并且不能短时间修复，供应商需免费提供应急备用设备附件供客户使用。

- 在质保期间，因设备自身设计、生产、安装原因导致连续停机10个工作日或以上，质保期顺延一个月/次。

- 原厂需以书面的形式提供哪些部件、配件或其它维保内容是可以享受原厂终身免费服务的。

- 质保期满后原厂仍应提供专业的终身技术支持、设备维修、保养等服务。

10.合同履行期限

合同签订生效后270日内完成设备安装、调试并交付使用。

11、投标要求

- （1） 投标人应根据项目需求制定技术方案，技术方案全面覆盖项目需求，提供有详细系统架构图及配置，技术实施方案，技术要求和设备参数响应情况、设备布局方案。

- （2）投标人应根据项目需求制定设备到货、安装、调试方案、人员培训等方案。

- （3） 投标人应根据项目需求制定售后服务方案。

- （4）投标人应根据项目需求制定施工方案，方案需包含：施工任务分解、施工进度计划、施工方案、风险分析与规避情况。

12.付款方式

合同签订后支付合同金额的30%的预付款；验收合格后支付合同金额的55%货款；验收合格期满3年无质量问题付清尾款。

13．采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盐城市响水工业经济区响水智能电动运载装备研究中心设备采购项目第一批 | 工业 |

第五章  评标方法与评标标准

一、定标原则

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

8、供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

9、本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

- 一、资格审查

采购人按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； | 符合招标文件规定 |
| 上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）； |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）； |  |
| 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明； |  |
| 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |  |
| 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。 |  |
| 本项目不接受联合体投标 | 符合招标文件规定 |
| 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（投标时提供承诺，格式自拟） | 符合招标文件规定 |
| 本项目的特定资格要求 | 符合招标文件规定 |
| 法律、行政法规规定的其他条件 | 符合招标文件规定 |

- 二、符合性审查

符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标函 | 符合招标文件的要求 |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合招标文件的要求 |
| 签署和盖章符合要求 | 符合招标文件规定 |
| 开标一览表及投标报价 | 格式、填写要求符合招标文件规定（报价未超过预算或最高限价） |
| 投标文件对招标文件的实质性条款的响应性 | 符合招标文件规定 |

三、评标方法与评标标准

| 评分项目 | 评 分 细 则 |
| --- | --- |
| 报价部分（30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算，保留小数点后2位：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30 本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。 |
| 技术部分（33分） | 根据所投产品技术参数要求的响应程度进行评分。全部响应招标文件<第四部分 采购需求>中技术参数和要求的，得33分；重要性可用“★”“▲”表示。 1. “★”代表关键指标(共92项)，有一项不满足作无效投标文件处理。 2.“▲”代表重要指标(共66项)，所投货物技术参数能够完全响应招标文件要求的得33分，每有一项不满足（负偏离）的扣0.5分，扣完为止。 注：（1）以上“技术参数”响应情况均须在投标文件《技术参数响应偏离表》中逐条表述清楚，如表述不清，则按不满足（负偏离）处理。 （2）投标人按采购文件要求提供“★关键指标”的相应证明材料，未提供的不得分。（投标人须提供包含相关指标项的证明材料，证明材料可以使用生产厂家官方网站截图或产品说明书或第三方机构检验报告或软件实际操作/功能截图予以佐证。未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。） （3）《技术参数响应偏离表》中的内容须是投标人投标产品的真实反映，投标人在投标时不得虚假响应和虚假承诺。 |
| 服务方案（22分） | 1、投标人根据招标文件的要求，技术方案全面覆盖招标需求，提供有详细系统架构图及配置，技术实施方案，技术要求和设备参数响应情况、设备布局方案。技术响应可信充分，相关佐证材料真实有效。方案优于本项目需求的得8分，方案符合本项目需求的得5分，方案内容不符合本项目需求的得2分；未提供不得分。 |
|  | 2、投标人根据招标文件的要求，提供的设备到货、安装、调试方案、人员培训方案，评委根据供应商提供的设备到货、安装、调试方案、人员培训方案进行评审。方案优于本项目需求的得8分，方案符合本项目需求的得5分，方案内容不符合本项目需求的得2分；未提供不得分。 |
|  | 3、投标人根据招标文件的要求，提供的售后服务实施方案，评委根据供应商提供的售后服务实施方案进行评审。方案优于本项目需求的得6分，方案符合本项目需求的得4分，方案内容不符合本项目需求的得2分；未提供不得分。 |
| 施工方案 （6分） | 根据投标人的施工方案进行评审，方案需包含：（1）施工任务分解（2）施工进度计划（3）施工方案（4）风险分析与规避情况。 方案优于本项目需求的得6分，方案符合本项目需求的得4分，方案内容不符合的得2分；未提供不得分。 |
| 业绩 （5分） | 投标人具有类似业绩的（自2020年7月1日以来，以合同签订时间为准。），每提供一个得1分，最多5分。 （提供合同原件彩色扫描件，未提供不得分。） |
| 免费质量保修期 （2分） | 整机原厂免费质量保修期不低于3年，不满足招标文件要求的作无效投标文件处理。在项目需求最低免费质量保修期3年基础上，每增加1年免费质量保修期的加1分，本项最高分2分。免费质量保修期间产生的所有保修相关费用（包括但不限于人工费、备品备件、耗材、服务费、税金以及保修期间涉及到的其他一切费用）全部由投标人承担。 （以投标人投标时提供的承诺函（格式自拟）为准，未提供的不得分）。 |
| 节能环保 （2分） | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 |
|  | 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 |

三、其它

1、本办法未述及的事宜，由评标委员会依据法律法规处置。

2、经审查为虚假材料的，按无效标书处理。

3、若供应商提供虚假资料，一经查实取消其中标候选人资格，并向相关主管部门汇报。

4、中标单位不得转包、分包，如果发现有转包、分包情况，则取消其中标候选人资格，并向相关主管部门汇报。

5、对不中标的投标人，采购人有权不作任何解释。

四、通用评标规则

1、评标程序

资质标、商务标、技术标应分别评审，评审后不得更改。

2、计价文件评审规定

评标委员会认为投标人的投标报价有可能低于其个别成本时，应当要求投标人以书面方式作出澄清，并提供相关证明材料后再进行认定。

3、打分

评委应记名打分，打分未记名的和未按招标文件规定的打分办法打分的，一律按无效票处理。设区间计分项的，其计分包括区间两端值。评审过程中，除招标文件另有规定外，如发现投标文件无相关资料、数据的，经评标委员会认定，可确定其该项不得分（即取消保底分值）。

4、争议处理

评标中发生重大情况或重大争议，需要进一步调查了解、协调处理的，现场监督人员报招标投标管理部门同意后可暂时休会，待有关问题得到澄清后再行复会。休会期间，所有招投标资料一律封存，所有与会人员一律不得泄露评标情况。

5、违法违纪行为

在招投标过程中发生行贿受贿、扰乱招投标活动秩序及其他严重违法违纪行为的，一律取消有关责任人参与招投标活动的资格；影响评审结果的，应宣布评审结果无效。

6、其它

在评审过程中，一旦发现招标文件中发现以下现象的，经评标委员会认定，删除该项评审或记分。

（1）招标文件内容中某项条款，有明显倾向或歧视的；

（2）招标文件内容中某项条款有多种解释的。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、投标分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、服务方案

十六、响水县政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表

投标人成立不满一年不需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致（采购人）：

根据贵方的JSZC-320921-JHJS-G2025-0003号招标文件，正式授权下述签字人______（姓名）代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、小微企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、投标分项报价表（分包号：***）

按照采购清单内容，自行填报，金额单位：人民币元。

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十二、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：行数不够，可自行添加。

十三、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：行数不够，可自行添加。

十四、开标一览表（总价）

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

日期：     年   月   日

十六、服务方案、售后服务方案、施工方案等。

十五、响水县政府采购事前信用承诺书

为营造我县公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年    月    日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。