
招　标　文　件
项目名称：省体育局训练中心数字化跑道综合系统 
项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2024-0618

江苏省政府采购中心
2024年11月
总  目  录
第1章 投标邀请…………………………………… 
第2章 投标人须知…………………………………  

第3章 合同文本……………………………………
第4章 采购需求……………………………………
第5章 评标方法与评标标准………………………
第6章 投标文件格式………………………………
第一章  投标邀请
受江苏省体育局训练中心的委托，江苏省政府采购中心就江苏省体育局训练中心数字化跑道综合系统（JSZC-320000-SCZX-G2024-0618）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
 江苏省体育局训练中心数字化跑道综合系统 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于 2024年12月11日14点30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2024-0618
2.项目名称：江苏省体育局训练中心数字化跑道综合系统
3.预算金额：项目总预算金额为1200万元
4.最高限价：本项目投标总价最高限价人民币1200万元
5.采购需求：

拟采购测力起跑系统1套、测力跑道系统1套、无标记自动识别动作捕捉系统1套、分段计时系统1套、快速反馈系统1套、测速仪1套，具体详见第四章采购需求。
6.合同履行期限：详见第四章采购需求。
二、申请人的资格要求
（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力（投标供应商须具有独立法人资格，提供法人或者其他组织的营业执照复印件）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度经审计的财务报表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函，成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明； 

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2023年1月至开标当日任意一个月份依法缴纳税收的凭证和依法缴纳社会保险的凭证复印件并加盖供应商公章。纳税凭证须为税务部门或者银行出具的；社保凭证须为税务部门或者社保部门或者银行出具的。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的响应供应商，应提供相关部门出具的相应文件证明）；

1.5参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.不接受联合体投标。
（二）本项目的特定资格要求
无。
三、获取招标文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.2024年12月11日14点30分（北京时间）。
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。
五、公告期限
招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜
无。
七、本次招标联系方式
　　1.采购人信息
名 称：　江苏省体育局训练中心　
地 址：　南京市栖霞区仙林大道169号 

联系人：  王工            

联系方式：　025-85788222　　 
2.江苏省政府采购中心信息
地　址：　南京市建邺区汉中门大街145号三楼　　

联系人：   王建浩       

联系方式：　025-83668513　  

八、其他
1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章(请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。

如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。
2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知
一、总则
1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。
3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件
6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的修改
7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。
7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
三、投标文件的编制
8、投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成
9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
    10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标分项报价表
11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。
13、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
13.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
13.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
14、投标函和开标一览表
14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
15、投标有效期
15.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16、投标有效期的延长
16.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
四、投标文件的递交
17、电子投标文件的递交
17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电
子投标文件。
18、投标截止日期
18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、投标文件的拒收
19.1 采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
20、投标文件的撤回和修改
20.1 投标文件的撤回
20.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标
21、开标
21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会
   22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
   22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
   22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清
24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
25、对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。
26、无效投标条款和废标条款
26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
 26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）
26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三

家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进

行。
26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标
27、确定中标单位
27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。
27.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4 若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理
28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
28.5 以下情形的质疑不予受理
28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29、中标通知书
29.l中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同
30、签订合同
30.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。
31、货物（包含与货物相关的服务）的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策
中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
第三章  合同文本
合 同 书
甲    方： 江苏省体育局训练中心
乙    方：                     
日    期：    年    月   日
第一节 政府采购合同协议书
甲方（全称）：                        
乙方（全称）：                       （供应商）
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件（征集文件）、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
（1） 采购项目名称：                                          

         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           

（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                      
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：                         
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
    （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购
（5）政府采购方式：þ公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商
                  ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：          
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否
        本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否
        若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否
        中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否
        中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否
（7）合同是否分包：¨是       þ否
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       þ否
     外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
 国别：         品牌：         规格型号：              
 ¨否
    （10）是否涉及节能产品：
         ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                ¨强制采购       ¨优先采购    
         ¨否
          是否涉及环境标志产品：
         ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                ¨强制采购       ¨优先采购    
         ¨否
          是否涉及绿色产品： 
     ¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                ¨强制采购       ¨优先采购    
     ¨否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
¨是       ¨否      ¨不涉及
2. 合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  ¨固定总价 þ固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
¨全额付款：  （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
3. 合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否
 收取履约保证金形式：                            
 收取履约保证金金额：                            
 履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                
4. 合同验收
（1） 验收组织方式：þ自行组织 ¨委托第三方组织
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：þ一次性验收         
                       ¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：    详见技术需求           
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效
本合同自                             生效。
7. 合同份数
本合同一式  6 份，甲方执 4 份，乙方执 2 份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等
	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
第三节 政府采购合同专用条款
	第二节
第1.2（6）项
	联合体具体要求
	

	第二节
第1.2（7）项
	其他术语解释
	

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	

	第二节
第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	

	第二节
第6.1款
	履行合同义务的顺序
	

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	

	
	指定现场
	

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	

	第二节
第7.3款
	保险要求
	

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷
响应时间
	

	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	

	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	

	第二节
第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   种方式解决：
（1）向                    仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为           ；
（2）向                    人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	


第4章 采购需求

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	数字化跑道综合系统 
	工业


（一）测力起跑系统(核心产品）
1.测力起跑系统

1.1 系统构成：三维测力起跑器 1套、发令器1套、系统软件1套；
▲1.2 三维测力起跑器力传感器类型：应变式三维力传感器；测量范围：Fx、Fy：-1250N…1250N；Fz：-2500N…2500N；过载：Fx、Fy：-2500N…2500N；Fz：-3500N…3500N；线性度：≤±0.5%FSO；迟滞性：≤1.0%FSO；
1.3踏板角度：40°、45°、50°、55°、60°、65°、70°；
▲1.4 三维测力起跑器采集频率：≥1000Hz；摄像机采集频率：≥100Hz；
1.5三维测力起跑器、摄像机触发方式：硬件同步；
1.6 系统需同时获取显示视频图像、力曲线、速度曲线和关键技术指标参数；不同测试数据结果要在系统软件里同屏对比；系统需具备导出数据报告功能；
1.7 数字化起跑技术测试训练系统数据需上传至智能化跑道（含短跑、跨栏、跳远）测试训练系统综合数据分析评估软件的数据库，与数字化跑道（含短跑、跨栏、跳远）测试评估训练系统数据同屏进行分析显示；
1.8 支持“训科医管一体化”平台数据抓取。

2. 起跑运动功能表现系统

2.1 运动功能表现测试系统为双板配置；单板尺寸：≥600*500*65mm；
▲2.2 测力传感器类型：应变式三维力传感器；实现三维力测量，单板量程：Fx、Fy：≥2500N；Fz≥5000N；支持无线与有线两种方式数据传输；过载：≥300%FSO；线性度：≤±0.3%FSO；
2.3 最大采样频率：≥2000Hz；采样分辨率：24bit；
▲2.4 软件兼具测量、分析和报告功能；多层级用户角色权限，便于数据测试管理及保密内设15个测试化模块，含下蹲跳、蹲跳、跳深、硬拉、自由模块；自动识别关键动作特征时刻，划分动作阶段及计算相关指标；一键式操作，快速生成测试报告；
2.5 支持视频同步采集和回放；支持原始数据导入及智能化模块计算；数据结果支持上传数据库；
2.6 软件显示COP信息，可导出COP数据；支持与其他生物力学采集手段同步触发。
3. 立定跳远智能测试系统
规格参数：
▲3.1适用项目：立定跳远；测量范围：0cm～300cm；分度值：1cm；误差：±1cm；测量原理：计算机视觉；
功能参数：
3.2有完整的防作弊手段和方法，仪器全程捕捉受测者人脸，并持续进行识别比对；
▲3.3使用完全计算机视觉判定方式，不使用传统传感器方案；仪器识别用户测试姿态及动作，并与国家要求的动作标准进行比对、评分，并且有完整的可追溯的视频；摒弃传统激光测距设计，着力于测量整体动作的完成度；
主机参数：
3.4拥有至少1颗不低于200万像素摄像头，用于测试仪的人脸识别、姿态识别、动作识别等；清晰表明起点位置、起跳线、终点线及关键位置的刻度；跳落区两侧无障碍，无其他辅助设备，不影响跳远动作，保障人员、设备安全；
3.5主机配有算力芯片；算力具有≥128路1080P 30视频编码能力；图片JPEG编码能力≥5120张/秒1080P；采用HBM2E高带宽显存，显存带宽≥460GB/S；算力支持PCIE5.0、支持AV1格式的视频编解码；算力支持国标AVS2视频解码；
3.6支持“训科医管一体化”平台数据抓取。
4. 引体向上智能测试系统
规格参数：
▲4.1适用项目：引体向上；测量范围：0-99次；分度值：1个；误差：±1次；测量原理：计算机视觉；
功能参数：
4.2有防作弊手段和方法，仪器全程捕捉受测者人脸，并持续进行识别比对，可解决替考违规行为；
▲4.3仪器识别用户测试姿态及动作，并与国家要求的动作标准进行比对、评分，并且有完整的可追溯的视频，测试结果可追溯测试视频及图像得分点；用完全计算机视觉判定方式，不使用传统传感器方案，无穿戴装备或感应设备，能够自动判别动作有效性；基于计算机视觉，引体向上运动时，单杠或横杠下识别有作弊识别的，如凳子等，计数自动停止，成绩无效；基于计算机视觉，引体向上运动时，识别有多人的且帮助其作弊的，计数停止，成绩无效；计数有声音提示，自动测算引体向上的数量；
主机参数：
4.4拥有至少1颗不低于200万像素摄像头，用于测试仪的人脸识别、姿态识别、动作识别等；标配有准引体向上单杆，配有防滑设计；单杠多角度固定，边角橡胶包裹，防止倒地或其它意外发生；
4.5主机配有算力芯片；算力具有至少128路1080P 30视频编码能力；图片JPEG编码能力≥5120张/秒1080P；采用HBM2E高带宽显存，显存带宽≥460GB/S；算力支持PCIE5.0、支持AV1格式的视频编解码；算力支持国标AVS2视频解码；
4.6支持“训科医管一体化”平台数据抓取。
5. 身高、体重智能测量系统
规格参数：
▲5.1身高测量范围：60cm～210cm；分度值：0.1cm；误差：±0.2cm；体重测量范围：5-150kg；分度值：0.1kg；误 差：±0.15kg；测量原理：计算机视觉；
功能参数：
5.2在测试过程中，持续有人脸识别、人体绑定等可完全杜绝非本人测试的防作弊检测功能；
▲5.3可拓展功能“测试者的臂展、腿长”提供智能化分析；备在测量身高时采用计算机视觉技术；测试结果可追溯评分图像及完整过程视频；
主机参数：
5.4拥有至少2颗不低于200万像素摄像头，用于测试仪的人脸识别、姿态识别、动作识别等；重量设备带有数字感应传感器，无机械压板；
5.5主机配有算力芯片；算力具有至少128路1080P 30视频编码能力；图片JPEG编码能力≥5120张/秒1080P；采用HBM2E高带宽显存，显存带宽≥460GB/S；算力支持PCIE5.0、支持AV1格式的视频编解码；算力支持国标AVS2视频解码；
5.6支持“训科医管一体化”平台数据抓取。
6. 纵跳摸高智能测试系统
规格参数：
▲6.1范围：180cm～300cm；分度值：1cm；误差：±1cm；测量原理：计算机视觉；
功能参数：
6.2在测试过程中，持续有人脸识别、人体绑定等可完全杜绝非本人测试的防作弊检测功能；
▲6.3测试者动作得分点图像与测试的视频切片；对起跳动作、落地动作、下蹲动作有对应的记录；内置智能算法，识别摸高区域，进行校准；
硬件参数：
6.4配有一块至少21寸、分辨率1920×1080、电容触摸屏；内置立体声扬声器；配有预约采集自动下发的直接人脸认证身份识别模块；主机应用无线传输技术，采用无线网卡并配有以太网接口；
6.5配有算力芯片，AI算力支持国标AVS2视频解码；内置专业商用固态硬盘，存储空间不低于32G；拥有至少1颗高清摄像头，用于测试仪的人脸、姿态、动作识别；
6.6测试主机采用开源嵌入式操作系统，内置测试软件；外设参数：配有摸高垫，无需供电，无耗损件；
6.7支持“训科医管一体化”平台数据抓取。
（二）测力跑道系统
1. 测力跑道系统（短跑、跨栏）

▲1.1 数字化跑道全长：≥100米；数字化跑道三维测力区域长度：≥30米；数字化跑道三维测力区域宽度：≥1米；
1.2 数字化跑道三维测力区域力传感器数量：≥120个，传感器形式为应变式；单个数字化跑道三维测力模块表面尺寸：≥1000mm*1000mm；单个数字化跑道三维测力模块厚度：≤160mm；
★1.3 单个三维测力模块为整体连接结构，上下板之间需能够分别承受压力和拉力而不分离；数字化跑道三维测力模块之间连接方式：串联；数字化跑道非三维测力区域填充块数量：≥60个；
★1.4 数字化跑道三维测力区域量程：Fx、Fy：≥5000N；Fz≥20000N；数字化跑道三维测力区域过载能力：Fx、Fy≥15000N；Fz≥30000N；
1.5 采样分辨率：≥24Bit；数字输出最大采样频率：≥1600Hz；精度：≤0.5%FSO；线性度：≤±0.2%FSO；迟滞性：≤0.3%FSO；
1.6 数字化跑道三维测力区能根据需求调整区域位置；数字化跑道三维测力区域至少但不限于获取以下指标：垂直/前后/左右方向力峰值力、到达峰值力时间、合力峰值等；系统时间指标精度：≤0.001s；系统要显示在跑道中的每次着地的步点信息，压心测量精度≤5mm；
1.7 系统要实时获取数据结果；系统要导出三维力的原始数据；
1.8 填充块抗压强度≥4Mpa，抗拉强度≥3.5Mpa，抗弯强度≥40Mpa，工作温度-20~60℃ 工作湿度：不低于Max.95%RH；单块填充块表面尺寸：≥1000mm*1000mm；单块填充块重量：≤30kg；需提供配套数字化跑道安装轨道 1套，支持安装数字化跑道至少100米；
1.9 支持“训科医管一体化”平台数据抓取。

2. 测力跑道系统（跳远）

★2.1 数字化跳远起跳测力踏板传感器类型：应变式三维力传感器；数字化跳远起跳测力踏板量程：Fx、Fy：≥10000N；Fz≥16000N；数字化跳远起跳测力踏板过载：Fx、Fy≥12000N；Fz≥20000N；
2.3 数字化跳远起跳测力踏板最大采样频率：≥5000Hz；数字化跳远起跳测力踏板线性度：≤±0.2%FSO；
2.4 数字化跳远起跳测力踏板尺寸：≥1200*600*100mm；
▲2.5 系统至少但不限于获取垂直/前后/左右方向力峰值力、足底力压心位置、到达峰值力时间、合力峰值、触地时间等指标参数；支持“训科医管一体化”平台数据抓取。

3. 体能训练数字化平台
3.1运动员总览：查看组织内所有成员，进行成员信息查看和账户管理；
▲3.2训练计划：进行训练计划的制定和查看；训练监控：“实时监控”能实时呈现训练情况，“持续监控”能自定义持续观测的数据指标；训练历史：可进行训练历史的查看；
▲3.3场馆管理：数字化体能场馆的整体管理，包括设备的管理，手环登记管理等；数据查询：实时统计训练数据，生成训练报告和体测报告；系统管理：进行团队的组建、人员的增删改查及权限管理；
3.4大屏展示：可进行实施数据投屏显示，将场馆所有训练人员及训练数据实时展示在大屏幕上；支持“训科医管一体化”平台数据抓取。
4. 坐姿推胸训练器
▲4.1采用伺服电机提供动力，阻力精度≤0.1lb；具备惯性补偿功能，能减小惯性对阻力的影响；支持等张、离心、等速等多种模式，满足不同训练需求；实时监测运动员在力量训练整个过程中的功率、力量、速度、RFD等，为教练员了解运动员竞技状态、完善训练计划提供数据支撑；
4.2通过历史数据对比，评估训练计划有效性，监测运动员疲劳情况；训练数据以曲线、柱状图形式实时显示，可设定目标值，通过即时结果激励运动员；
4.3配备双传感器，可同时检测左右肢体的力；可进行力量功率测试，预测峰值功率、最佳负荷等；锻炼部位：胸大肌、肱三头肌、三角肌前束；阻力臂、座椅电动调节，可自动调至历史训练初始位置；
4.4可连接wifi，通过手机APP登录，支持软件远程升级；可实现训练监控和历史查询；支持“训科医管一体化”平台数据抓取。
5.坐姿划船训练器
▲5.1采用伺服电机提供动力，阻力精度≤0.1lb；具备惯性补偿功能，能减小惯性对阻力的影响；支持等张、离心、等速等多种模式，满足不同训练需求；实时监测运动员在力量训练整个过程中的功率、力量、速度、RFD等，为教练员了解运动员竞技状态、完善训练计划提供数据支撑；
5.2通过历史数据对比，评估训练计划有效性，监测运动员疲劳情况；训练数据以曲线、柱状图形式实时显示，可设定目标值，通过即时结果激励运动员；
5.3配备双传感器，可同时检测左右肢体的力；可进行力量功率测试，预测峰值功率、最佳负荷等；锻炼部位：背阔肌、斜方肌、三角肌、肱二头肌；阻力臂、座椅电动调节，可自动调至历史训练初始位置；
5.4可连接wifi，通过手机APP登录，支持软件远程升级；可实现训练监控和历史查询；支持“训科医管一体化”平台数据抓取。
6.坐姿下拉训练器
▲6.1产品采用先进的控制电脑+伺服电机技术，采用不小于2000Hz的控制频率，实时闭环，精确采集运动信息，精准控制阻力的输出，既能持续提供恒定不变的阻力，也能做到满足实际训练需求的特定效果阻力，还可以实时采集和反馈训练中的各种数据；
产品功能特点：
6.2采用伺服电机提供动力，阻力精度≤0.1lb；具备惯性补偿功能，能减小惯性对阻力的影响；支持等张、离心、等速等多种模式，满足不同训练需求；实时监测运动员在力量训练整个过程中的功率、力量、速度、RFD等，为教练员了解运动员竞技状态、完善训练计划提供数据支撑；
6.3通过历史数据对比，评估训练计划有效性，监测运动员疲劳情况；训练数据以曲线、柱状图形式实时显示，可设定目标值，通过即时结果激励运动员；
6.4配备双传感器，可同时检测左右肢体的力；可进行力量功率测试，预测峰值功率、最佳负荷等；适合锻炼部位：背阔肌、斜方肌中下部、菱形肌、肱二头肌、胸大肌；阻力臂、座椅电动调节，可自动调至历史训练初始位置；
6.5可连接wifi，通过手机APP登录，支持软件远程升级；可实现训练监控和历史查询；支持“训科医管一体化”平台数据抓取。
7.坐姿上推训练器
▲7.1产品采用先进的控制电脑+伺服电机技术，采用不小于2000Hz的控制频率，实时闭环，精确采集运动信息，精准控制阻力的输出，既能持续提供恒定不变的阻力，也能做到满足实际训练需求的特定效果阻力，还需能实时采集和反馈训练中的各种数据，做到整个训练的真正数字化。

产品功能特点：

7.2采用伺服电机提供动力，阻力精度不大于0.1lb；具备惯性补偿功能，能减小惯性对阻力的影响；支持等张、离心、等速等多种模式，满足不同训练需求；实时监测运动员在力量训练整个过程中的功率、力量、速度、RFD等，为教练员了解运动员竞技状态、完善训练计划提供数据支撑；

7.3通过历史数据对比，评估训练计划有效性，监测运动员疲劳情况；训练数据以曲线、柱状图形式实时显示，可设定目标值，通过即时结果激励运动员；

7.4配备双传感器，可同时检测左右肢体的力；可进行力量功率测试，预测峰值功率、最佳负荷等；适合锻炼部位：三角肌前束、三角肌中束、肱三头肌、胸大上肌、前锯肌；阻力臂、座椅电动调节，可自动调至历史训练初始位置；

7.5可连接wifi，通过手机APP登录，支持软件远程升级；可实现训练监控和历史查询；支持“训科医管一体化”平台数据抓取。
8.大腿伸展训练器
8.1产品规格不小于：1200×1030×1350mm（长×宽×高）；重量不小于220kg（485lb）；

▲8.2阻力范围不小于100kg（220lb）；阻力精度不大于1kg（2.2lb）；最大承重不小于200kg（441lb）；训练控制频率不低于2000Hz；曲线显示频率不低于200Hz；供电电压：220V；

8.3多种训练模式：等张模式、离心模式、等速模式、主被动模式、末端释放模式；数字化：实时显示运动时产生的峰值功率、平均功率、峰值力量、平均力量、峰值速度、平均速度等；实时绘制运动曲线；惯性补偿：提供多等级惯性补偿，满足不同训练需求；

8.4支持软件系统远程升级；向心和离心阶段曲线显示采用不同颜色显示；能记录动作耗时和能量消耗；面板亮度支持自动调节；面板时间和日期可自动联网更新也可手动调节；面板支持自动熄屏功能，可设定自动熄屏时间；训练区间智能识别，也可手动设置向心、离心起点；配备紧急停止按键，任意时刻按下后，设备停止；支持训练过程中暂停功能，暂停数据记录，且显示暂停计时；支持阻力臂电动调节；支持座椅电动调节；支持 kg 和 lb 的单位切换；中文显示；种运动数据显示方式：直观数值、曲线图等；

8.5支持APP扫码登录和NFC登录，登录状态下可实现训练数据互联，并将数据同步至手机端、及网页端口；可进行团队管理、数据查看、分析和导出；云端数据服务器在中国大陆，可自建私有云服务器，实现数据完全保密；支持“训科医管一体化”平台数据抓取。
9.大腿屈曲训练器
9.1产品规格不小于：1200×1030×1350mm（长×宽×高）；重量不小于240kg（529lb）；

▲9.2阻力范围不小于100Kg（220lb）；阻力精度不大于1Kg（2.2lb）；最大承重不小于200Kg（441lb）；训练控制频率不低于2000Hz；曲线显示频率不低于200Hz；供电电压：220V；

9.3多种训练模式：等张模式、离心模式、等速模式；数字化：实时显示运动时产生的峰值功率、平均功率、峰值力量、平均力量、峰值速度、平均速度等；实时绘制运动曲线；惯性补偿：提供多等级惯性补偿，满足不同训练需求；

9.4支持软件系统远程升级；向心和离心阶段曲线显示采用不同颜色显示；能记录动作耗时和能量消耗；面板亮度支持自动调节；面板时间和日期可自动联网更新也可手动调节；面板支持自动熄屏功能，可设定自动熄屏时间；训练区间智能识别，也可手动设置向心、离心起点；配备紧急停止按键，任意时刻按下后，设备停止；支持训练过程中暂停功能，暂停数据记录，且显示暂停计时；支持阻力臂电动调节；支持座椅电动调节；支持 kg 和 lb 的单位切换；中文显示；多种运动数据显示方式：直观数值、曲线图等；

9.5支持APP扫码登录和NFC登录，登录状态下可实现训练数据互联，并将数据同步至手机端、及网页端口；可进行团队管理、数据查看、分析和导出；支持“训科医管一体化”平台数据抓取。
10.大腿蹬伸训练器
10.1产品规格不小于1850mm×970mm×1460mm（长×宽×高）；重量：不小于180kg

▲10.2阻力范围不小于400kg；阻力精度不大于1kg；曲线显示频率不低于200Hz；训练控制频率不低于2000Hz；

10.3语言：支持中英文；训练部位：股四头肌、腿后筋肌、臀大肌等；气动阻力，可实现等张模式；两种快捷调节阻力方式可选：触屏/左右手柄；训练数据实时显示：以直观数字、柱状图、曲线等方式，实现训练数据实时显示，包括时间、力量、速度、功率、高度等参数；训练数据对比：针对当前训练数据，可进行实时对比与分析；

10.4支持APP扫码登录和NFC登录，登录状态下可实现训练数据互联，并将数据同步至手机端、及网页端口；配备紧急停止按键，任意时刻按下后，设备停止；支持 kg 和 lb 的单位切换；

10.5可连接wifi，通过手机APP登录，支持软件远程升级；可实现训练监控和历史查询；支持“训科医管一体化”平台数据抓取。
11.深蹲训练器
11.1产品规格不小于1390×820×1500mm（长×宽×高）；重量不小于100kg(220lb)；

▲11.2阻力范围不小于300kg；运动范围：最低点不高于0.8m，最高点不低于1.7m；阻力精度不大于0.1lb；曲线显示频率不低于200Hz；

11.3语言：支持中英文；气动阻力，可实现等张模式；手柄处配备加减力按键，可方便随时加减阻力 ；训练数据实时显示：以直观数字、柱状图、曲线等方式，实现训练数据实时显示，包括时间、力量、速度、功率、位移等参数；训练数据对比：针对当前训练数据，可进行实时对比与分析；

11.4可连接WIFI，支持软件系统远程升级；支持APP扫码登录和NFC登录，登录状态下可实现训练数据互联，并将数据同步至手机端、及网页端口；可进行团队管理、数据查看、分析和导出；配备紧急停止按键，任意时刻按下后，设备停止；支持 kg 和 lb 的单位切换；

11.5云端数据服务器在中国大陆，可自建私有云服务器，实现数据完全保密；支持“训科医管一体化”平台数据抓取。
12.短跑训练器
▲12.1采用控制电脑+气动技术，精确采集运动信息，精准控制阻力的输出，既能持续提供恒定不变的阻力，可实时采集和反馈训练中的各种数据，做到整个训练的真正数字化。设备可进行两种训练方式：单边和双边；能满足单腿后蹬训练和双侧交替后蹬训练。

产品功能特点：

12.2有提供连续、恒定、可细微调整的气动阻力模式，尽量减少了对身体结缔组织和关节的冲击，阻力精度不大于1kg；支持等张模式；实时监测运动员在力量训练整个过程中的功率、力量、速度、RFD等，为教练员了解运动员竞技状态、完善训练计划提供数据支撑；

12.3通过历史数据对比，评估训练计划有效性，监测运动员疲劳情况；训练数据以曲线、柱状图形式实时显示；可进行力量功率测试，预测峰值功率、最佳负荷等；锻炼部位：股四头肌、腿后筋肌、臀肌；肩垫电动调节，可自动调至历史训练初始位置；

12.4可连接wifi，通过手机APP登录，支持软件远程升级；可实现训练监控和历史查询；支持“训科医管一体化”平台数据抓取。
13.VBT训练监测系统
功能参数：

13.1体积小，易携带，精准度高，使用线性附着方式测量力量输出功率；强大的数据库支持，含至少250万个体化训练组级别，提供至少270组测试练习；

▲13.2测试数据：精准测量1RM值、向心离心功率、峰值速度、移动位移、反应力量指数、发力率；位置精准性：可用于自由重量运动如蹲跳，或与杠铃杆连接；提举角度精准性：测量升力角，确保数据准确性；数据精准性：独特功能的线性编码器中含有角度传感器，矫正举重时产生的一个微小的水平分量；

13.3实时反馈：根据训练目的，建议训练组数：评估不同训练计划的有效性，提供即时结果激励运动员；实时影像捕捉：利用移动设备上的内置摄像头捕捉所有画面，并提供即时反馈。录像可保存在手机或发到公共平台与队友和教练分享，同时教练后台也可实时监控；

技术参数：

13.4尺寸规格不小于115x85x85mm；接口：蓝牙，重量不少于900g；距离分辨率：≤0.3mm；距离范围：≥3.65m；每秒≥100次数据采集；可变采样速率（VRS）的基础比率：≥115200Hz；可变采样速率的时间分辨率：≤8.6s；角分辨率：≤0.1° ；角范围：-13º 到 +50º ；最大速率：7m/s；

13.5电池：可充电锂电池；电池一次充电可持续使用至少10小时；

13.6配置清单至少包含：1台主机；1台移动平板电脑；1套USB线和充电器；1个软壳手提箱；1份快速用户指南；3年设备软件使用权限。
14.小型气站
14.1产品为气阻设备提供连续、恒定的气动阻力； 

14.2含有滤水系统，保持空气干燥；

14.3有独立控制系统，数字化显示气压，可以实现设定压力下自动启停；配备安全阀；拥有至少五个即插即用型输出接口。
（三）无标记自动识别动作捕捉系统

▲1.1 摄像机采集频率≥100fps；摄像机像素≥130万；摄像机数量≥20台；系统捕捉跑道范围长度≥60米；
▲1.2 运动员无需佩戴任何可穿戴设备或者标记点；
▲1.3 AI自动识别功能需要提供符合国际通用运动生物力学分析的人体模型，并自动实现人体的自动三维建模和姿态解算；系统实现高效校准；测量误差：空间固定坐标点测量重复性精度均方根偏差不超过5毫米；
1.4 生成数据曲线、棍图、动作图像视频、同步显示分析数据曲线；基于AI运动学数据，进行基础的生物力学计算，如关节角度计算、速度、加速度计算等。对获取的人体运动数据进行定量化分析；能进行人体重心计算，对每个关节点进行独立分析，计算位移、速度、加速度等指标；
1.5 支持多台高速高清摄像机软件内一键同步采集，支持多机硬件同步触发，多角度的视频同屏解析；系统支持回放功能，帮助运动员快速找到动作问题所在。视频同步对比播放；支持逐帧播放；能够独立显示每个镜头的采集区域，便于进行镜头位置调整；
1.6 支持导出原始数据，进行统计科研分析；支持“训科医管一体化”平台数据抓取。
（四）分段计时系统

▲1.1 系统构成：光电门3套、反光板3套、起跑器及反光板1套、优质平板1个、专用手提箱2套、专用三脚架7套

▲1.2感应光束：不低于2条；有效测试距离：≥100米；光电门有效宽度：≥6米；起跑器有效宽度：≥2米；可变灯光：≥7种；

1.3拖动式绘制路径；具备全自动、循环测试功能；

1.4供电方式：内置大容量电池，220V充电，续航时间不短于10小时；包装：配备专用手提箱；操作面板：标配平板；分段类型：不低于2种；

1.5支持APP扫码登录，登录状态下可实现训练数据互联，并将数据同步至手机端、及网页端口；需接入云端管理系统，进行团队管理、数据查看、分析和导出；云端数据服务器在中国大陆，可自建私有云服务器，实现数据完全保密；支持“训科医管一体化”平台数据抓取。
（五）快速反馈系统

1.快速反馈系统

▲1.1 快速反馈系统三维测力区域长度：≥10米；快速反馈系统三维测力区域宽度：≥1米；
1.2 快速反馈测量区域力传感器数量：≥40个，传感器形式为应变式；单个三维测力模块表面尺寸：≥1000mm*1000mm；单个三维测力模块厚度：≤160mm；
★1.3 单个三维测力模块为整体连接结构，上下板之间需能够分别承受压力和拉力而不分离；三维测力模块之间连接方式：串联

▲1.4 三维测力区域量程：Fx、Fy：≥5000N；Fz≥20000N；三维测力区域过载能力：Fx、Fy≥15000N；Fz≥30000N；采样分辨率：≥24Bit；数字输出最大采样频率：≥1600Hz

1.5 精度：≤0.5%FSO；线性度：≤±0.2%FSO；迟滞性：≤0.3%FSO

▲1.6 研发快速反馈系统软件，与数字化跑道综合系统构成60米快速反馈测量区域；通过对快速反馈测量区域测力数据的处理快速获取跑步的关键参数，自动解算获取：触地时间、腾空时间、重心抬升高度、步频、步幅等参数；
1.7 对测量区域的步态和跑步的运动学指标进行测试，自动解算并获取：支撑阶段时间及周期百分比、摆动阶段时间及周期百分比、着地方式等参数；检测运动员触地的压心位置，用来测试运动员在运行过程中保持平衡的能力；
1.8 系统实时获取数据结果；支持“训科医管一体化”平台数据抓取。

2. 快速反馈训练系统（含短跑、跨栏和跳远）综合数据分析评估软件

2.1 支持建立运动员、教练员及操作人员信息库；多层级用户角色权限，便于数据测试管理及保密；支持创建不同项目组，不同教练组，各个组之间数据在未授权情况下将无权互相查看。

▲2.2 支持同步采集三维测力起跑器数据结果，数字化跑道测试训练系统数据结果，数字化视频技术测试分析系统数据结果，分段计时系统数据结果；支持同步采集数字化短跑、跨栏和跳远起跳测试训练系统，数字化视频技术测试分析系统数据结果。

▲2.3 同步显示数字化跑道三维力曲线、跑步测试的视频和人体运动三维模型；同步显示起跳测力踏板三维力曲线、同步起跳和空中飞行阶段的视频和人体运动三维模型；支持通过表格、图形等形式展示各个子系统的结果数据；展示数据结果对比；支持软件开始按键触发系统采集；
2.4 展示三维测力起跑器数据结果，数字化跑道测试训练系统数据结果，数字化视频技术测试分析系统数据结果，分段计时系统数据结果；展示数字化短跑、跨栏和跳远起跳测试训练系统，数字化视频技术测试分析系统数据结果；
2.5支持红外运动捕捉系统等第三方同步触发采集；支持导出C3D格式数据文件；支持结果数据上传数据库；作为跑道短跑、跨栏测试训练系统和数字化跳远测试训练系统的专用数据库，支持各个子系统的数据自动上传。

★2.6 具备将数字化跑道短跑、跨栏、跳远测试训练系统的各个数据进行分类、整理、统计、筛选等功能；个性化定制，并支持根据教练团队经验提供的的运动标准进行对比显示，根据教练团队经验集成提供训练方案并通过视频方式呈现，训练视频可通过报告中的二维码扫码获取；具备数据对比、分析，形成数据链，以图表形式反馈到运动队，教练员和运动员可通过互联网随时远程登录数据库查看分析训练结果等功能

2.7建立使用数字化跑道短跑、跨栏测试训练系统和数字化跳远测试训练系统的运动员、教练员基础信息库，系统通过现场注册信息后即可参加测试，测试完成后5分钟内自动完成测力和人体姿态数据结果分析并生成报告传至数据库，直接通过手机、电脑等个人客户端接收数据报告。

3.快速反馈系统数字化数据采集站显示大屏幕

▲3.1共2块显示大屏幕，每块显示屏规格不小于3m×6m（长×宽）；

▲3.2像素密度不小于250000；工作温度：-10℃~*50℃；储存温度:-20'℃~+65℃；工作湿度：20%~90MRH;储存湿度:10%~95SRH；发光管寿命：不小于100000h；

3.3驱动方式：恒流驱动；供电要求：A0380V土15% 50Hz(三相五线制)；信号兼容性：CVBS, YUV,RGB, DVI, HOSDI.HDMI；控制距离：超五类网线:<120m，光纤:≥10km；

3.4无缝拼接：采用小间距产品，能够实现0拼缝；

3.5超高清：点间距小，达到高清显示效果；超大视角：160”超大视角；采用逐点校正技术提高色度亮度的均匀性；

3.6产品以箱体为单元，采用专业级的接插件。

（六）测试仪

1.1多种训练模式：阻力训练、助力（超速）训练

▲1.2多种阻力/助力模式可选：等张、自然惯性、飞行模式，每种模式又可分为恒力和变力模式

1.3训练数据实时显示：时间、位置、速度、功率、力量等

产品特点：

1.4多种计次方式：手动模式、时间模式、距离模式。
（七）技术方案要求
1、硬件方案要求
1.1 测力跑道系统需提供详细的设计方案，方案中需满足以下要求：
（1）提供测力跑道测力台结构设计图以及测力跑道总体布置图；
（2）提供力传感器结构图及应变片粘贴设计资料；
（3）提供数据采集系统详细设计选型资料；
1.2 测力跑道系统力传感器校准方案，方案中需满足以下要求：
（1）提供测力跑道系统力传感器校准方案；
（2）方案中需对力传感器校准过程进行详细介绍，并提供力传感器的校准理论公式和校准过程；
（3）提供力传感器校准能力证明文件。
2、软件方案要求
2.1 无标记自动识别动作捕捉系统软件需提供详细的设计方案，方案中需满足以下要求：
（1）设计方案中需提供姿态测量（动作捕捉）系统详细构成；
（2）提供无标记动作识别的2D关节点自动识别和3D重建的原理和过程资料；
（3）提供运动学参数解算原理和技术资料；
（4）提供无标记自动识别动作捕捉系统的现场定标方法，标定方法需方便现场操作；
（5）系统软件方案中人体关节运动学数据计算原理资料。
2.2 快速反馈训练系统（含短跑、跨栏和跳远）综合数据分析评估软件需提供详细的设计方案，方案中需满足以下要求：
（1）系统软件方案需提供的软件构成及流程图；
（2）提供人员信息管理的具体设计思路及功能；
（3）提供数据采集及处理的流程和原理图设计；
（4）提供智能评估诊断的原理及对于短跑、跨栏和跳远针对性的指标分解内容；
（5）提供综合数据分析评估软件的数据显示模块的具体设计内容。
（八）维护保障服务要求
投标人需理解采购人需求，提供售后服务方案，方案需满足以下要求：
1、硬件质保期：国家有强制性规定的，不低于强制规定标准，无强制规定的不低于2年（自验收合格之日起算），质保期内中标供应商应按不低于国家法律、法规规定的、货物保修证书及其他资料载明的内容提供质保服务，质保期内的所有服务及产生的费用均由中标供应商承担。

2、质保范围：中标供应商提供的所有货物，包括但不限于合同或中标供应商提供的所有设备及其零部件、配件、随机工具。遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标供应商和制造商应在12小时内到达现场进行处理，36小时内指派专业人员完成修复，确保货物正常运行。

（九）项目实施方案
1、 投标人需理解采购人需求，提供项目实施方案，方案需满足以下要求：

（1） 需明确给出项目执行的关键节点；
（2） 按项目进度要求需明确制订项目的详细施工计划；
（3） 需提供保障项目进度执行的加工制造能力证明材料。
2、需提供现场安装轨道（支架）实施方案，轨道安装需满足如下技术要求：
（1）提供专用安装轨道，所有安装轨道拼接后总长度需满足铺设全长不低于100米数字化跑道。

（2）所有安装轨道厚度不高于50mm；安装轨道具备拼接功能，安装孔位固定，安装孔位不低于800个，满足半米位置变换。

（3）安装轨道固定前具备调节高度和水平功能；所有安装轨道表面需保持一个高度水平；数字化跑道测力区域与四周间隙保持至少2mm且不高于8mm。

（4）本项目安装于已有训练场地，现有场地地板为架空安装方式，安装轨道支架需考虑充分设备坑内、外跑道下方支撑需求，跑道安装后应与现有地板基本平齐。
（5）自行进行现场勘察，联系方式：王工025-85788222。
（十）人员配备及技术服务要求

1.需提供至少4年技术服务支持和售后服务；
2.现场技术服务人员要求本科及以上学历；需配有本项目专有服务团队，及时处理项目过程中的一切问题；需指导土建配套工程深化设计并现场参与样板段验收；专用服务团队成员不少于4人，至少但不限于技术人员3名，项目管理人员1名；
4.所有硬件设备质保不低于2年；需提供培训课程方案，现场培训次数不低于10次；
（十一）商务要求

1.1产品验收标准及要求

1.1.1供应商按采购人要求将货物安装调试、交付采购人正常使用。

1.1.2供应商交付的货物应当完全符合招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。

1.1.3货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

1.1.4供应商应将所提供货物的装箱清单、用户手册、保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给使用方；

1.1.5收货单位需要供应商对货物进行安装调试的，供应商应在规定的时间内完成安装调试。收货单位应在货物安装调试完毕后的3个工作日内进行验收。验收合格的，由收货单位签署验收单并加盖单位公章。

1.1.6货物验收的标准：按厂方出厂标准、招标文件要求和供应商投标文件的承诺。

1.1.7供应商根据采购要求进行产品安装、调试、测试、试运行后，由采购人依据验收标准并组织进行使用性能方面的验收，所需检测费用包含在报价中。

1.1.8货物到货验收时中标供应商代表必须在场，并提供产品合格证、质量保证文件等相关证明材料。

1.2交货时间及地点：

1.2.1交货时间：签订合同后60天内交货；安装完成时间：货到现场后30内完成安装交付使用。

1.2.2交货地点：江苏省体育局训练中心。（南京市栖霞区仙林大道169号）

1.3项目预算及支付方式：

本项目采购预算为1200万元。合同生效后，中标供应商提供真实、合法的销售发票后，采购人支付合同总价款的40%作为预付款；全部货物按期交付送至采购人指定地点，并安装调试、经采购人验收合格完毕后，凭采购人加盖公章的验收证明、中标供应商所提供的真实、合法的销售发票等，采购人支付合同总价款的60%。

1.4报价要求：

以人民币报价，价格为交钥匙价，包括但不限于货物成本、利润、运输费（含保险费）、装卸费、安装调试费、安装支架费、检测验收费、售后支持服务费以及与本项目有关的所有税费；采购人无须另向中标供应商支付其他任何费用。

第五章  评标方法与评标标准
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目均选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

评标标准
	价格
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。
	30

	技术性能
	1、评委根据投标文件中对于招标文件“招标技术规格及要求”的响应、所投产品技术参数及性能、《技术要求响应/偏离表》等进行评分，技术参数完全满足采购文件要求的，得25分；标“★”条款每负偏离一项扣1分，标“▲”条款每负偏离一项扣0.2分，其他条款每负偏离一项扣0.1分。（供应商须在技术条款偏离表中逐条进行应答，列明所投产品详细技术特性，并说明偏离情况。如果参数后要求提供相关证明材料的，则须提供相关证明材料，并在技术条款偏离表中详细标明所在投标文件中的页码和位置，未提供技术支持资料的，评审时不予认可；如果参数后未要求提供证明材料的，则以技术条款偏离中应答为准）。
	25

	硬件方案
	1、测力跑道系统方案，投标人提供的测力跑道系统方案，从方案概述的完整、详细、科学、合理性以及可操作性方面进行综合评价，优于招标需求的得5分，满足招标需求的得3分，不满足或未提供不得分。（5分）
2、测力跑道系统力传感器校准方案，投标人提供的校准方案，从方案概述的完整、详细、科学、合理性以及可操作性方面进行综合评价，优于招标需求的得5分，满足招标需求的得3分，不满足或未提供不得分。（5分）
	10

	软件方案
	1、无标记自动识别动作捕捉系统软件方案，投标人提供的软件方案，从方案概述的完整、详细、科学、合理性以及可操作性方面进行综合评价，优于招标需求的得5分，满足招标需求的得3分，不满足或未提供不得分。（5分）
2、快速反馈训练系统（含短跑、跨栏和跳远）综合数据分析评估软件方案，投标人提供的软件方案，从方案概述的完整、详细、科学、合理性以及可操作性方面进行综合评价，优于招标需求的得5分，满足招标需求的得3分，不满足或未提供不得分。（5分）
	10

	维护保障方案
	有针对本项目的训练人员使用服务、设备维护方案，包括但不限于服务内容、故障解决方案、响应速度、响应次数、响应时间、专业技术人员保障、售后技术方案以及备品备件等。优于招标需求的得5分，满足招标需求的得3分，不满足或未提供不得分。
	5

	项目实施方案
	根据供应商提供的供货、调试组织方案等进行综合评分。

优于招标需求的得5分，满足招标需求的得3分，不满足或未提供不得分。
	5

	人员配备
	根据响应方对于采购文件中要求的内容，配备服务团队人员名单、服务团队人员情况说明等响应方案的完整性、合理性、优越性、人员数量、人员资质等综合打分：团队负责人具有正高级职称资质的，得3分，没有不得分；团队成员中（除负责人外）每有一个高级职称得2分，每有一个中级职称得1分，满分6分。团队人员数量不足4人或通过外协方可实现本项目要求的，本项不得分。

注：投入的人员需为投标方正式员工，其人员资质需提供人员职称证书复印件（职称证书需由人社厅或由人社厅授权单位颁发），并提供投标截止日前6个月内任意一个月社保缴纳证明。
	9

	项目业绩
	根据各投标人近五年内（2019年1月1日起）类似数字化跑道项目案例（需提供合同关键页）评定，每个2分，最高得4分，未提供的不得分。
	4

	节能环保（2分）
	1、投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。

2、投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得1分。
	2

	总分
	
	100


第六章  投标文件格式 
投  标  文  件
项 目 名 称：               
项 目 编 号：               

      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

      日      期 ：               

投标文件的组成

一、基本目录
1.开标一览表（格式见附件1）
2.投标分项报价表（格式见附件2）
3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）
4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）
二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）
5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
（格式见附件6）
6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）
7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）
8.法人授权书（格式见附件7）
9.投标函（格式见附件8）
备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件

中提供相关材料，否则作无效投标处理。
三、符合性审查内容

投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。（格式见附件12）
四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）
2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）
附件1 开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：
项目编号：                                   

采购包号：
	                      投标总报价

	小写：                             （人民币：元）

	核心产品品牌
	


附件2 投标分项报价表（采购包号：***）

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	制造商名称
	产地
	交付期
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	2
	
	
	
	
	
	合同签订后  日
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	投标总报价（人民币：元）
	


备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

4.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。
附件3  技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

	序号
	技术要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

	序号
	商务要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：      。
主要专业技术能力有：         。
附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
附件7                         法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：                              

          被授权人联系电话：（手机）                          

被授权人电子邮箱：                

授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         

      日期：                                         
附件8                            投标函
致：江苏省政府采购中心
根据贵方的JSZC-320000-****号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          号： 

日           期：________年____月____日

附件9  中小微企业声明函（货物类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、

财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。                                        

附件10    残疾人福利性单位声明函（货物类项目）（采购包号：**）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的       项目（采购包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

                 供应商全称（加盖CA电子公章）：

   日  期：

附件11    联合体协议（参考格式）（采购包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。
联合体中各供应商全称（公章）：     

                                        日期：

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

附件12实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

	序号
	技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
	……
	
	


附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              

地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 

联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              

采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              

事实依据：                                                                

法律依据：                                                                 

质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     

签字(签章)：                   公章：                      

日期：    

质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

1
40

