招　标　文　件

项目名称：六合区城市生命线安全工程古棠桥智慧监测项目

项目编号：JSZC-320116-NJMD-G2025-0011

采购代理机构：南京名东工程项目管理有限公司

采购人：南京市六合区交通运输局

2025年7月

第一章  投标邀请

项目概况

六合区城市生命线安全工程古棠桥智慧监测项目 的潜在供应商应在“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”获取采购文件，并于2025-7-30 14:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320116-NJMD-G2025-0011

2.项目名称：六合区城市生命线安全工程古棠桥智慧监测项目

3.预算金额：190万元

4.最高限价：190万元

5.采购需求（简介）：对古棠桥进行智慧监测。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：1185天，其中：深化设计及安装90天，运维期：1095天

7.本项目不接受进口产品投标。

8.本项目接受联合体投标，联合体中所有成员数量不得超过2名。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1提供“供应商信用承诺函”（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非预留份额的采购项目，执行价格扣除优惠政策，详见招标文件。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

（二）本项目的特定资格要求：无

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025年7月30日14时00分（北京时间）。

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次采购的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

单位名称：南京市六合区交通运输局

单位地址：南京市六合区雄州南路268号6楼

联系人：王学胜

联系电话：025-57106388

2.采购代理机构信息

单位名称：南京名东工程项目管理有限公司

单位地址：六合区雄州东路85号理想城2幢1505室

联系人：陈伟

联系电话：025-58474077

3.项目联系方式

项目联系人：陈伟

电话：025-58474077

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（1）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或代理机构工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，代理机构和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见招标文件第一章。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目服务由中小企业承接的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

第三章  合同文本

六合区城市生命线安全工程古棠桥智慧监测项目

合

同

文

件

甲    方：南京市六合区交通运输局

乙    方：

签订地点：江苏省南京市六合区

签订日期：2025年    月    日

合同协议书

本协议书由南京市六合区交通运输局(采购人以下简称“甲方”)为一方，与 乙方（单位名称）（若有联合体自行添加联合体成员）(中标供应商以下简称“乙方”)共同订立。

鉴于甲方已委托乙方为六合区城市生命线安全工程古棠桥智慧监测项目   提供智慧监测服务，并已接受了乙方就此提出的投标文件，为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益，兹就以下事项达成协议：

一、本协议书中的词句和用语与通用合同条款中规定的定义相同。

二、项目概况及合同内容为：

具体工作内容包括(但不限于)：

（1）按照《江苏省城市生命线安全工程桥梁智慧监测技术指南（试行）》《江苏省城市生命线安全工程桥梁智慧监测技术指南（试行）》《江苏省城市生命线安全建设一期工程技术指导书》《城市生命线安全工程一城市基础设施安全运行智慧监管系统数据标准》《江苏省城市生命线安全建设一期工程（城市基础设施安全运行智慧监管系统）省市数据对接规范（试行）》文件要求进行桥梁健康监测系统的建设（包含监测方案深化设计、硬件采购、安装调试、监测、运维等）；（在硬件安装期间对桥梁前、中、后的结构安全进行检测并出具报告）；

（2）数据接入南京市城市基础设施（道路桥隧）安全运行智慧监管系统并实现数据互联互通，同时符合政府数据管理局一网统管及信创等相关要求。（预留接入区级平台端口）

（3）3年期内所装设备的维护和数据分析服务，并按要求出具成果报告。

其他详见《采购需求》。

三、下列文件是本协议书的组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。下列文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，应按时间顺序以最后编写或双方最后确认的文件为准。

（1）合同协议书及附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)；

（2）中标通知书；

（3）投标书和投标书附录；

（4）合同条款；

（5）技术规范(含招标文件修改书中与此有关的部分)；

（6）报价表；

（7）在本合同专用条款中可能规定的构成本合同组成部分的其他文件。

如果监测合同中所包括的文件之间出现矛盾，应按时间顺序以最后编写或双方最后确认的文件为准。

四、项目负责人为      ，主要人员名单详见附件。

五、合同履行期限：1185 天，其中：

（1）合同签订后30天内，完成监测方案深化设计；

（2）监测方案深化设计确认后60天内，完成所有设备的部署与实施工作，同时符合《江苏省城市生命线安全工程桥梁智慧监测技术指南（试行）》等相关文件要求并成功通过验收。

（3）运维期：项目建设完成并经验收合格后3年，并按采购人要求提供数据分析报告；

（4）所有设备（含配套服务）质保期：3年。

六、本项目合同总价为大写：       元整（¥       元）。

七、甲方在此同意按照本监测合同规定的期限和方式，向乙方支付根据监测合同规定应支付的费用。

八、乙方基于甲方的上述保证，在此向甲方承诺按照本监测合同的规定履行监测服务。

九、本协议书经双方签字盖章后生效，至双方按照监测合同的规定履行完各自的义务和责任后自然失效。

十、本协议书正本二份、副本四份，合同双方各执正本一份，副本二份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

甲方:南京市六合区交通运输局            乙方:   （若有联合体自行添加联合体成员）

（盖章）                                   （盖章）

法定代表人                             法定代表人

或其授权的代理人（签字）：             或其授权的代理人（签字）：

经 办 人：

日期：      年    月     日             日期：      年    月     日

附件：

主要人员名单

廉政合同

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关项目建设、廉政建设的规定，为做好项目建设中的党风廉政建设，保证项目建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，六合区城市生命线安全工程古棠桥智慧监测项目 的项目法人南京市六合区交通运输局（以下称甲方）与乙方（单位名称）（若有联合体自行添加联合体成员）（以下称乙方），特订立如下合同。

第一条 双方的权利和义务

（一）严格遵守国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（二）严格执行六合区城市生命线安全工程古棠桥智慧监测项目   的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反项目建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。影响合同履行的，可按照合同中关于合同解除的约定处理。

第二条 甲方的义务

（一）甲方作为本项目的建设单位，认真履行合同规定的甲方责任。

（二）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（三）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（四）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（五）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方项目有关的监测分包项目。

第三条 乙方的义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（五）乙方及其工作人员不得索取或接受工作关系单位的礼金、有价证券和贵重物品，不得在工作关系报销任何应由乙方或个人支付的费用。

（六）乙方及其工作人员必须严格按照监测规程办事，不得损害甲方利益。

第四条 违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条；按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通项目建设市场的处罚。

第五条 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查；提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条 本合同有效期为双方签署之日起至该项目3年质保期满后为止。

第七条 本合同作为六合区城市生命线安全工程古棠桥智慧监测项目 合同的附件，与监测合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第八条  本协议一式四份，双方各执二份。

甲方:南京市六合区交通运输局           乙方:     （若有联合体自行添加联合体成员）

（盖章）                                   （盖章）

法定代表人                            法定代表人

或其授权的代理人（签字）：            或其授权的代理人（签字）：

经 办 人：

日期：      年    月     日            日期：      年    月     日

监督部门（盖章）：

日期：      年    月     日

安全生产合同

为在六合区城市生命线安全工程古棠桥智慧监测项目  合同的实施过程中创造安全、高效的试验监测环境，切实搞好本项目的安全管理工作，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害。依照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《江苏省安全生产条例》《公路水运工程安全生产监督管理办法》《江苏省公路水运建设工程安全监管规定》等的有关规定，本项目甲方南京市六合区交通运输局（以下简称“甲方”）与乙方   （若有联合体自行添加联合体成员）  （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行合同中的有关安全要求。

2．甲方应对乙方监测现场安全监测情况进行抽查，监督乙方及时处理发现的各项安全隐患。

二、乙方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规和有关安全生产的规定，认真执行项目承包合同中的有关安全要求。

2．坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、技术人员、和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的负责人到具体操作人员的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5．拟投入本项目的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验、放射性检测等特殊工种的人员。经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。

6．乙方必须按照本项目特点，组织制定本项目实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同正本两份、副本四份，合同双方各执正本一份，副本二份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部项目服务期满后失效。

甲方:南京市六合区交通运输局            乙方: （若有联合体自行添加联合体成员）

（盖章）                                   （盖章）

法定代表人                             法定代表人

或其授权的代理人（签字）：             或其授权的代理人（签字）：

经 办 人：

日期：      年    月     日             日期：      年    月     日

质量、安全、信用承诺书

为保证六合区城市生命线安全工程古棠桥智慧监测项目   服务顺利完成，我单位做出以下承诺：

1、严格执行中华人民共和国住房和城乡建设部.建筑与桥梁结构监测技术规范（国家标准，GB50982-2014）、中华人民共和国住房和城乡建设部.城市桥梁设计规范（行业标准，CJJ11-2011）、《江苏省城市生命线安全建设一期工程技术指导书（试行）》《江苏省城市桥梁安全风险评估指南（试行）》《江苏省城市生命线安全工程桥梁智慧监测技术指南（试行）》。

以及国家和上级行政主管部门有关现行的法规和技术标准、规范、规程的相关规定及本项目的技术要求开展工作，坚持原则、秉公办事，提供科学、准确的数据和报告，并建立健全质量管理体系和质量保证体系，确保服务质量。

2、严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和部门规章，认真落实检查现场的安全保障措施。现场必须按照规定设置安全标志和安全设施。投入人员必须经过安全教育和培训，监测时必须按照规定穿戴安全防护用品。认真执行承包合同中的有关安全要求。

3、自觉接受甲方及其他管理部门对项目质量、安全等的监督检查，及时改正检查中提出的问题。

4、在合同履行过程中严格执行有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，不转包和违法分包。

我方如有违背承诺，愿意接受国家和相关主管部门依法进行的处罚，以及按照信用管理规定记入相关责任主体和责任人信用档案，同时在相关行业和政府相关信用网站公开。

承诺人：    （若有联合体自行添加联合体成员）      （盖章）

法定代表人：           （签字）

年      月      日

合同条款

1.词语定义、适用语言和法律

1.1词语定义

下列名称和用语，除上下文另有规定外，具有如下含义：

1.1.1甲方：是指本合同条款中指明的执行建设项目投资计划的单位，以及取得该当事人(单位)资格的合法继承人。本合同的业主为南京市六合区交通运输局。

1.1.2乙方：是指其投标书已为甲方所接受，并与甲方签订了合同书承担本项目的中标单位，以及取得该当事机构资格的合法继承人。

1.1.3项目名称：六合区城市生命线安全工程古棠桥智慧监测项目。

具体工作内容包括(但不限于)：

（1）按照《江苏省城市生命线安全工程桥梁智慧监测技术指南（试行）》《江苏省城市生命线安全工程桥梁智慧监测技术指南（试行）》《江苏省城市生命线安全建设一期工程技术指导书》《城市生命线安全工程一城市基础设施安全运行智慧监管系统数据标准》《江苏省城市生命线安全建设一期工程（城市基础设施安全运行智慧监管系统）省市数据对接规范（试行）》文件要求进行桥梁健康监测系统的建设（包含监测方案深化设计、硬件采购、安装调试、监测、运维等）；（在硬件安装期间对桥梁前、中、后的结构安全进行检测并出具报告）；

（2）数据接入南京市城市基础设施（道路桥隧）安全运行智慧监管系统并实现数据互联互通，同时符合政府数据管理局一网统管及信创等相关要求。（预留接入区级平台端口）

（3）3年期内所装设备的维护和数据分析服务，并按要求出具成果报告。

1.1.4 合同履行期限：1185天，其中：

（1）合同签订后30天内，完成监测方案深化设计；

（2）监测方案深化设计确认后60天内，完成所有设备的部署与实施工作，同时符合《江苏省城市生命线安全工程桥梁智慧监测技术指南（试行）》等相关文件要求并成功通过验收。

（3）运维期：项目建设完成并经验收合格后3年，并按采购人要求提供数据分析报告；

（4）所有设备（含配套服务）质保期：3年。

1.1.5合同总价：指在合同协议书中写明的、乙方按合同规定实施和完成本合同工作应得到的支付价款总额，包括：人员费用、监测报告及相关后期建档等费用、现场费用、交通安全措施费、交通工具及使用费、监测设备、测量仪器费及相关费用、数据分析费用、监测系统建设所需电源、临时办公场、系统运营录入分析及维护、公司取费、法定税金、利润等本招标文件明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等费用。该费用在合同实施期间不予调整。

1.1.6 合同条件：是甲方与己方根据法律、法规和其他规范性文件规定，结合具体项目实施的需要订立，经协商达成一致，适用于 六合区城市生命线安全工程古棠桥智慧监测项目的合同条件。

1.1.7 合同文件：

组成合同的各个文件应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充，如出现含糊不清，如出现相互矛盾的情况，以下述文件次序在先者为准。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

（1）合同协议书及附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)；

（2）中标通知书；

（3）投标书和投标书附录；

（4）合同条款；

（5）技术规范(含招标文件修改书中与此有关的部分)；

（6）报价表；

（7）在本合同专用条款中可能规定的构成本合同组成部分的其他文件。

1.1.8 天：指日历日。年、月、日按公历计算。

1.2 本合同的书写、解释和说明的语言为汉语。

1.3 本合同适用《中华人民共和国民法典》等相关的现行法律法规。

1.4 监测工作的实施应当以相关技术规范为依据。

1.5 如本合同当事人对本合同条件及其附件有关条款的理解有争议，应当按照合同所使用的词句、合同的有关条款、合同的目的、惯例以及诚实信用原则，确定该条款的真实意思。

2.甲方的权利与义务

2.1 中标后，甲方将提供与履行服务有关的资料。

2.2在合同履行过程中，对于乙方按约定提交的技术报告、数据成果等，甲方应及时检查验收。

2.3 按本合同第 7 款规定向乙方支付合同价款。

2.4 甲方有对乙方派出的人员进行审查，并对其工作进行检查和监督的权利，对不称职的、严重失职的、有故意或恶意违约行为的人员有权要求乙方更换。

2.5 甲方应指定一名授权代表与乙方单位的授权代表建立工作联系参与本项目全过程的监督、协调、沟通工作。更换该代表或变更其授权时，应及时通知乙方。

2.6 甲方有权随时向乙方发出为满足本合同项目的正确实施和完成及其缺陷修复所需资料和有关指示，乙方应无条件接受并予以执行，并受其约束。

3.乙方单位的职责

3.1 乙方将对本合同项下的工作全面负责。乙方应严格遵照国家和上级行政主管部门有关现行的法规和技术标准、规范、规程及本项目的技术要求开展监测的实施工作，坚持原则、秉公办事，提供科学、准确的数据和报告。

3.2 在签订合同之后，向甲方提交本项目监测（深化设计方案）工作细则，经甲方批准同意后执行，并在实际工作中切实加以执行，并受其约束。同时作为甲方检查监督和验收工作的依据。

3.3 乙方收到甲方提供的基础资料后，应仔细阅读，如发现任何错误、失误或缺陷，应在发现及时通知甲方，甲方提供的技术资料，未经甲方同意乙方不得提供给与本项目监测无关的第三方。

3.4 乙方必须严格执行国家和上级行政主管部门有关现行的法规和技术标准、规范、规程及本项目的技术要求开展监测工作，坚持原则、秉公办事，提供科学、准确的数据和报告。

3.5 乙方在桥梁监测完成后应及时向甲方提供监测竣工资料，运营期提供相关数据分析报告成果和数据，并对其完整性、正确性负责，情况特殊应及时提供专题报告，报告的具体格式、内容、份数等必须符合业主的要求。监测单位必须按照合同规定的形式、范围与内容履行与项目有关的监测服务。

3.6 正常服务

3.6.1 正常服务是指为完成本项目桥梁健康监测系统建设服务。正常服务内的费用报价不做调整。

3.6.2 乙方在投标时应主动查阅本项目的有关技术经济等资料，同时应充分考虑到甲方提供的清单以及相关资料和数据与合同实施过程中存有偏差。乙方应综合考虑到报价中，甲方对乙方的合同总价不因此而进行调整。

3.7 监测人员

3.7.1 在合同期内，未经甲方同意，不得随意更换人员。若确因特殊原因需要更换项目负责人、技术负责人或现场负责人时，须提前7天提交与拟更换人员具备同等或更高资质的人员报甲方批准，未经甲方批准擅自更换人员，乙方必须支付甲方5万元人员违约金。由于更换人员引起的费用由乙方自行承担，其更换人员的资质仍应得到甲方的认可。

3.7.2 乙方派驻到项目现场进行安装及监测的服务人员，必须满足合同、及文件规定的服务工作要求。

3.7.3 乙方应指定一名授权代表与甲方的授权代表建立工作联系。

3.8 甲方不提供现场办公场所，乙方应根据现场要求自行解决现场办公室，此费用包含在合同总价中。现场办公室需要配备的常用仪器设备及主要的现场办公用品。乙方应保证设备及现场办公用品的到位，满足现场监测工作需要。

3.9 在合同有效期间或合同专用条件规定的期限内，未经甲方的书面同意，乙方不得泄露甲方与本项目、本合同有关的保密资料。

3.10 乙方应为实施监测工作提供所需的全部监督、劳务、设备、材料以及所有其他物品。

3.11 乙方对所有技术方法的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，对其所有投入人员工作中的失误、疏忽、玩忽职守承担全部责任。

4.监测工作细则、服务期和进度安排

4.1 乙方提交的监测（深化设计方案）工作细则

4.1.1 合同签订前，乙方应向甲方提交监测（深化设计方案）工作细则。监测单位应按照经甲方批准后的监测（深化设计方案）工作细则的要求，有计划、有组织地开展监测工作，并受其约束。

4.1.2 甲方可以根据实际情况，要求乙方提供进一步的详细说明和其他内容。

5.安全措施及责任

5.1 在现场工作时，乙方应遵守安全生产有关法律法规，并对其工作人员的安全负责，由此导致的一切诉讼、争执、索赔、罚款，任何事故和责任均由乙方自行承担。

5.2 为实施本合同采取的安全保护措施，其中应配备必要的安全负责人，需配置临时交通安全设施，涉及到交警、路政部门完善相关手续费用等，此费用包含在合同总价中，不单独计量与支付。

6.保险

6.1 本项目的设备保险、第三方责任险和乙方职工的(人身)事故险均由乙方投保，保险费由乙方承担并支付，并包含在合同总价中，不单独计量与支付。在本合同实施过程中，乙方雇员的人身死亡或伤残，或财产(设备)的损失或损害，由乙方自行负责，甲方不予赔偿。

7.合同总价与支付方式

7.1 本项目采用总价合同。

乙方的投标价是指为优质完成本项目所有内容所需的全部费用，应当包括：人员费用、监测报告及相关后期建档等费用、现场费用、交通安全措施费、交通工具及使用费、监测设备、测量仪器费及相关费用、数据分析费用、监测系统建设所需电源、临时办公场、系统运营录入分析及维护、公司取费、法定税金、利润等本招标文件明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等费用。相关费用在合同实施期间不予调整。乙方应按照桥梁实际情况进行综合考虑并报价，并按照合同约定开展后续服务工作。

7.2 在合同执行期间，由于价格上涨、政策性调整等因素对项目成本的影响，甲方对合同价格不予调整。

在合同签订前，乙方应根据甲方的要求及项目需要调整和充实必要的人员和设备，乙方不得擅自调整人员和减少设备投入。乙方应承担其投标文件编制与递交所涉及的一切费用，不管结果如何，甲方对上述费用不负任何责任。

7.3 甲方、乙方对合同价款支付发生争议时,按本合同有关争议的约定处理。

7.4 付款方式：

1.项目合同签订后，甲方向乙方支付合同总额 20%的预付款，同时乙方需提供预付款保函；

2.项目整体通过最终验收，具备正式运行条件，经审计后甲方向乙方支付至审计价款的70%。

3.运营期3年内每年支付10%，运营期满移交甲方前，所有设备须处于良好工况。

8.履约担保

8.1 履约担保

本项目不提交履约担保。

9.违约和争议

9.1 乙方违约责任

（1）合同生效后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应向甲方双倍返还已支付的费用。

（2）乙方因自身原因未按期向甲方提交监测成果，乙方应向甲方偿付由此而导致的损失费，每天的损失费按合同总价的0.5‰计算。最高限额为合同总价的10%。

（3）未经甲方批准而擅自更换人员的。

（4）乙方现场负责人责任心不强、监测工作不到位，伪造监测数据出具错误监测数据或错误鉴定结论，导致发生质量事故，造成经济损失或不良影响。乙方发现有危及桥梁结构安全和重要设备安全问题时，未及时向甲方报告。

（5）乙方监测制度不全，监测仪器设备不全，档案资料不按规定存档。

（6）违反本合同有关廉洁条款的规定。

乙方发生以上第(3)~(6)条情况，甲方将视情节轻重对有关人员提出警告、责令更正、通报批评至逐出现场，乙方须支付甲方 1 千元至 5 万元的损失赔偿金。

9.2 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

9.3 双方在履行合同时发生争议，应当协调解决；如未能达成一致，可协商解决；若协商后不能达成一致，引起诉讼的，由甲方所在地的人民法院管辖。

10.转包与分包

10.1 本项目不得非法分包，禁止转包。

11.不可抗力

11.1 除非合同另有约定，不可抗力系指甲方和乙方都不可预见、不可避免、不能克服的超出认识控制和防范能力的事件。这类事件使合同一方的履约已变得不可能。

11.2 遇有不可抗力事件的一方因此影响合同执行时，应在不可抗力事件发生后立即以书面形式通知对方，并应在不可抗力事情发生后15天内，提供事件详细及合同不能履行、或者部分不能履行、或者需要延期履行的理由的有效证明文件。按照事件对履行合同的影响程度，由双方协商解决是否解除合同，或者部分免除履行合同的责任，或者延期履行合同。

11.3 因合同一方拖延履行合同后发生不可抗力的，不能免除拖延履行方的相应责任。

12.合同生效、变更、中止、解除和终止

12.1 乙方提交预付款保函，并且合同经双方签字盖章后生效。

12.2 双方履行合同全部义务，合同价款支付完毕，本合同即告终止。

12.3 对本合同条款的任何变更、修改或增减，须经双方协商同意后由法定代表人或授权代理人签署书面补充文件，作为本合同的组成部分。

12.4 甲方如果要求乙方全部或部分中止执行监测或终止合同，则应当在 14 日前通知乙方，乙方应当立即安排停止执行监测工作。

12.5 如乙方发生 9.1 款规定的违约行为，乙方除偿付甲方违约金外，甲方有权解除本合同。合同解除后，甲方不承担责任。

12.6 双方因不可抗力致使合同无法履行，可以解除合同。

12.7 一方约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前 14 日告知对方，通知达到对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本合同第9.3 款关于争议的约定处理。

12.8 合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算、清理和损害赔偿条款及争议的效力。

13.其他

13.1 廉政要求

13.1.1 乙方应自觉遵守相应的廉政建设的有关规定。

14. 版权

14.1 对乙方拥有版权并已用于本监测服务中的所有文件，甲方有权在合同项目中使用或复制。

14.2 乙方应对由于自己或其代理人的过错包括侵犯版权或发明权而给甲方造成的损失负赔偿责任。

14.3 乙方要出版与本项目相关的一切资料，必须事先征得甲方的书面同意。

第四章  采购需求

一、项目属性：服务类。

二、项目概况

2.1监测需求

南京市城市生命线一期建设试点项目（南京市城市基础设施（道路桥隧）安全运行智慧监管系统）依据《江苏省城市生命线安全建设一期工程技术指导书（试行）》和桥梁风险评估结果对36座桥梁进行智慧监测，接入12座桥梁监测数据。本次建设需要逐步将智慧监测范围拓展到南京市全域，需要依据风险评估结果和一期技术指导书综合选择监测对象，并制定合理的监测设备布设方案。

古棠桥于2006年开工建设，2008年建成通车，已运行超过15年。从我国桥梁病害统计角度来看，古棠桥未来的病害将逐渐增多，性能逐渐退化。古棠桥属于生命线工程“三特桥梁”中的特殊结构桥梁（斜拉桥、悬索桥、系杆拱桥等），结构特殊，重要性高，现有的桥梁检测可以定期（一般以年为周期）了解大桥结构状态，但无法获得大桥实时状态，无法及时了解应急事件，因此通过桥梁监测技术，实时掌握桥梁结构状态，对特发事件进行报警，实现特殊事件快速应急响应，降低安全风险。

此外，古棠桥是六合城东跨越滁河的重要城市桥梁，日常车流量和人流量均较大，如有重大安全事件，必然严重影响人民出行安全，不仅造成重大的经济损失，还会导致严重的社会影响。为了能够及时了解大桥状态，及时处置安全风险，达到防小病治大病的目的，就需要建立健康监测系统，全面了解大桥环境、作用、结构响应和变化相关指标，与常规检查相互补充，进一步保障民生工程安全。

2.2桥梁概况

古棠桥位于南京市六合区雄州城区东西向交通主干道泰山路和雄州东路上，跨越滁河，是六合区连接滁河主要通道，桥梁全长824.74m，宽30m。其中主桥为三跨混凝土自锚式悬索桥+两侧各1跨预应力混凝土简支梁压重跨，跨径组合为25+42+91+42+25m，桥梁荷载等级为城-A级。上部结构：混凝土自锚式悬索桥。下部结构：1，12墩柱采用桩（柱）式桥墩，基础采用钻孔灌注桩。0，13桥台采用桩柱式桥台，基础采用钻孔灌注桩。桥面系：桥面采用沥青混凝土铺装。

古棠桥地理位置示意图

桥梁照片

2.3总体目标

六合区古棠桥桥梁健康监测将在南京市城市生命线一期建设试点项目建设的经验和基础之上，以城市生命线整体建设城市治理体系和治理能力现代化为方向，以数字政府建设和数字化转型发展为主线，全面提升城市基础设施安全运行风险防控能力和监管效能，切实增强城市生命安全韧性。

项目结合南京市及六合区实际情况和行业监管需求，坚持问题导向，准确把握工作的方向性、趋势性、必然性。坚持以人为本，以让城市更安全为根本目标，聚力模式创新和技术创新，充分发挥协同作用，借助科技手段和信息化力量，打造宜居、韧性、智慧城市。

积极借力“新城建”，对接智慧城市和安全发展示范城市，建立健全城市生命线桥梁“综合监管+智慧监测”的工作机制，实现监管效能显著提升、设施运行高效规范、安全风险有效防控，使城市生命线安全管理从“被动应对”向“主动监管”转变，为城市运行“一网统管”提供有力支撑，全面提升城市本质安全水平；

2.4建设依据

（1）中华人民共和国交通运输部《公路桥梁结构监测技术规范》（JT∕T 1037-2022）；

（2）江苏省住房和城乡建设厅《江苏省城市生命线安全工程桥梁智慧监测技术指南（试行）》；

（3）江苏省住房和城乡建设厅《江苏省城市生命线安全建设一期工程技术指导书》；

（4）江苏省住房和城乡建设厅《城市生命线安全工程一城市基础设施安全运行智慧监管系统数据标准》；

（5）江苏省住房和城乡建设厅《江苏省城市生命线安全建设一期工程（城市基础设施安全运行智慧监管系统）省市数据对接规范（试行）》；

（6）江苏省住房和城乡建设厅《城市生命线安全工程建设水平高质量考核情况说明》。

2.5监测要求

《江苏省城市生命线安全建设一期工程技术指导书（试行）》三特桥梁（特大桥、特殊结构桥梁、特别重要桥梁）采用标准化监测方式。三特桥梁：①特大桥（桥长大于1000m或单跨跨度大于150m的桥梁）；②特殊结构桥梁（斜拉桥、悬索桥、系杆拱桥）；③特别重要桥梁（位于城市主要交通要道、省级及以上文物保护单位的桥梁）。

三、服务内容：

3.1具体工作内容包括（但不限于）:

（1）按照《江苏省城市生命线安全工程桥梁智慧监测技术指南（试行）》《江苏省城市生命线安全工程桥梁智慧监测技术指南（试行）》《江苏省城市生命线安全建设一期工程技术指导书》《城市生命线安全工程一城市基础设施安全运行智慧监管系统数据标准》《江苏省城市生命线安全建设一期工程（城市基础设施安全运行智慧监管系统）省市数据对接规范（试行）》文件要求进行桥梁健康监测系统的建设（包含监测方案深化设计、硬件采购、安装调试、监测、运维等）；（在硬件安装期间对桥梁前、中、后的结构安全进行检测并出具报告）；

（2）数据接入南京市城市基础设施（道路桥隧）安全运行智慧监管系统并实现数据互联互通，同时符合政府数据管理局一网统管及信创等相关要求。（预留接入区级平台端口）

（3）3年期内所装设备的维护和数据分析服务，并按要求出具成果报告。

3.2监测方案

监测内容

桥梁智慧监测类型分为标准化监测和轻量化监测，具体桥梁监测类型宜综合考虑桥梁重要程度、实际服役状况等因素，可根据管理养护需求和综合评估结果进行调整。根据《江苏省城市生命线安全工程桥梁智慧监测技术指南（试行）》标准化监测内容如下表所示。

表3.1-1 标准化监测内容

| 监测内容 |  | 桥梁类型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 悬索桥 | 斜拉桥 | 梁桥 | 拱桥 |
| 温度、湿度 | 桥址区环境温度、湿度 | ● | ● | ● | ● |
|  | 主梁内环境温度、湿度 | ● | ● | ● | ● |
| 车辆荷载 | 所有车道车重、轴重、轴数、车速 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
|  | 所有车道车流量 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 风速、风向 | 桥面风速、风向 | ● | ● | ◎ | ◎ |
|  | 塔顶风速、风向 | ● | ● | / | / |
| 结构温度 | 混凝土或钢结构构件温度 | ● | ● | ● | ● |
|  | 桥面铺装层温度 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 船舶撞击 | 桥墩振动加速度 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
|  | 视频图像 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 地震 | 承台顶或桥墩底部加速度（抗震设防烈度≥Ⅶ度） | ● | ● | ● | ● |
|  | 承台顶或桥墩底部加速度（抗震设防烈度＜Ⅶ度） | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 位移 | 主梁竖向位移 | ● | ● | ● | ● |
|  | 主梁横向位移 | ● | ◎ | / | ◎ |
|  | 支座位移 | ● | ● | ◎ | ◎ |
|  | 梁端纵向位移 | ● | ● | ◎ | ◎ |
|  | 拱脚位移 | / | / | / | ● |
|  | 塔（拱）顶偏位 | ● | ● | / | ● |
| 应变 | 主梁关键截面应变 | ● | ● | ● | ● |
|  | 索塔关键截面应变 | ◎ | ◎ | / | / |
|  | 主拱关键截面应变 | / | / | / | ● |
| 索力 | 吊杆（索）索力 | ● | / | / | ● |
|  | 斜拉索索力 | / | ● | / | / |
|  | 系杆力 | / | / | / | ● |
| 支座 反力 | 支座反力 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 振动 | 主梁竖向振动加速度 | ● | ● | ● | ● |
|  | 主梁横向振动加速度 | ● | ● | ◎ | ◎ |
|  | 塔顶水平双向振动加速度 | ● | ● | / | / |
|  | 主拱振动加速度 | / | / | / | ● |
| 裂缝 | 混凝土结构裂缝 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
|  | 钢结构裂缝 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 视频 监控 | 桥面设施状况 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
|  | 桥下空间情况 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| - ●为应选监测项，◎为宜选监测项。 |  |  |  |  |  |

3.2监测对象

古棠桥主桥为混凝土自锚式悬索桥，属于“特殊结构桥梁”，根据评估结果，古棠桥可能性风险等级为2级，后果等级为3级，风险等级为Ⅱ级，宜开展标准化监测。

3.3测点布置

根据桥梁结构特点以及养护管理的需求，结合生命线中桥梁安全监测的分析调查结果，

古棠桥测点布置如下表所示。

表3.3-1 测点布置汇总表

| 序号 | 监测设备 | 数量 | 监测内容 | 数据频次 | 监测周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温湿度传感器 | 2 | 桥址区环境温湿度 | ≥1/600Hz | 长期 |
| 2 | 风速风向仪 | 1 | 桥面风速风向 | ≥10Hz | 长期 |
| 3 | 振弦式应变计（带温度计） | 12 | 结构温度/主梁关键截面应变 | ≥1/600Hz | 长期 |
| 4 | 温度传感器 | 2 | 桥面铺装层温度 | ≥1/600Hz | 长期 |
| 5 | 光电挠度仪 | 1 | 主梁竖向位移 | 动位移≥20Hz | 长期 |
| 6 | 位移计 | 4 | 梁端位移 | 静位移≥1Hz | 长期 |
| 7 | 位移计 | 4 | 支座位移 | 静位移≥1Hz | 长期 |
| 8 | 倾角仪 | 4 | 塔顶偏位 | 动位移≥20Hz | 长期 |
| 9 | 索力加速度传感器 | 16 | 吊杆索力 | ≥50Hz | 长期 |
| 10 | 振动加速度传感器 | 7 | 主梁振动加速度 | ≥20Hz | 长期 |
|  |  | 3 | 地震加速度 | ≥50Hz | 长期 |
|  |  | 4 | 塔顶水平振动加速度 | ≥20Hz | 长期 |
| 11 | 柔性导电裂缝计 | 16 | 裂缝 | — | 长期 |
| 12 | 高清摄像机 | 4 | 桥面及桥下设施状况 | ≥25FPS | 长期 |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

4.1桥址区环境温湿度监测

实时监测部署位置的环境温湿度数据，为结构构件除湿防腐，分析大桥在环境温度下结构受力的变形、结构状态与耐久性提供依据。环境温湿度监测采用温湿度计，传感器技术指标参考表4.1-1。

表4.1-1 温湿度计技术指标

| 技术指标 | 仪器指标 |
| --- | --- |
| 测量范围（相对湿度） | 0～100%RH |
| 误差（相对湿度） | ±2%RH（在20℃条件下） |
| 测量范围（温度） | -40℃~+80℃ |
| 误差（温度） | ±0.5℃ |
| 分辨力（温度） | 0.1℃ |
| 采样频率 | 1/600Hz |

4.2桥面风速风向监测

风荷载是大跨度桥梁的主要荷载之一，桥梁结构风参数应通过监测自由风场的风速和风向获得。风速、风向的监测位置主要为桥面和塔顶，通过风参数监测，为桥梁风致振动评估提供数据。风速风向监测采用风速风向仪，传感器的技术指标参考表4.2-

表4.2-1 风速风向仪技术指标

| 技术指标 | 仪器指标 |
| --- | --- |
| 风速测量范围 | 0～60m/s |
| 风速精度 | ±0.2m/s； V≥10m/s测量值的2% |
| 风速分辨率 | 0.1m/s |
| 风向测量范围 | 0～360° |
| 风向精度 | ±2° |
| 风向分辨率 | 0.1° |
| 采样频率 | 10Hz |

4.3结构温度监测

温度应力影响是混凝土和钢结构健康监测中不可忽视的因素。通过结构温度监测，可以及时发现和评估温度应力对结构的影响，采取相应的措施，确保结构的安全性和耐久性。结构温度监测采用振弦式应变计（与截面应变监测共用），传感器的技术指标参考表4.3-。

表4.3-1 振弦式应变计技术指标

| 技术指标 | 仪器指标 |
| --- | --- |
| 温度量程 | -20℃~﹢80℃ |
| 精度 | ±0.5℃ |
| 应变量程 | ±2000με |
| 精度 | 1με |
| 采样频率 | 1/600Hz |

4.4 桥面铺装层温度监测

通过对桥面铺装层温度的监测，得到的温度监测数据可用于温度修正和温度梯度的获取。桥面铺装层温度监测采用温度计，传感器技术指标参考表4.4-。

表4.4-1 桥面铺装层温度传感器技术指标

| 技术指标 | 仪器指标 |
| --- | --- |
| 测量范围 | -50℃~﹢80℃ |
| 分辨力 | 0.1℃ |
| 最大允许误差 | ±0.5℃ |
| 采样频率 | 1/600Hz |

4.5 主梁竖向位移监测

主梁挠度作为结构形态变化的特征参数，是结构服役状态的最直观外化指标。当结构出现明显异常的变形时，结构实际受力状态或者承受外界作用的边界条件将会发生重大变化，因而结构本身服役状态已经与结构受力设计状态之间存在偏离，结构安全已经不能得到有效保证。因而有必要对结构变形指标进行监测、累计数据并分析结果当前状态是否异常。通过主梁挠度监测对比不同位置处的竖向变形大小，分析梁段的几何线形及变化情况，可以及时发现桥梁整体结构响应变化情况，为分析桥梁的承载能力提供依据，保证桥梁的正常服役。

竖向位移监测采用光电挠度仪，基于现代数字图像处理分析技术的非接触式全场光学测量方法，可实现对监测目标位移数据的全天候采集、自动快速传输、实时处理分析、监测信息图形显示。传感器技术指标见Error: Reference source not found。

表4.5-1 光电挠度仪技术指标

| 技术指标 | 仪器指标 |
| --- | --- |
| 精度 | ≤0.1mm（10m测距） ≤0.2mm（20m测距） ≤0.3mm（50m测距） |
| 测量距离 | 1~150m（可定制） |
| 测量目标数 | 最大10个目标测点同时测量 |
| 工作温度 | -20°C~60°C |
| 采样频率 | 10Hz |

4.6 梁端位移监测

对梁端纵向位移进行监测，实时了解其疲劳效应和磨损情况，为评估风荷载、船撞、地震、交通对大桥结构的作用提供依据。梁端纵向位移监测采用拉绳式位移计，传感器技术指标参考Error: Reference source not found。

表4.6-1 拉绳式位移计技术指标

| 技术指标 | 仪器指标 |
| --- | --- |
| 量程 | 100~1300mm |
| 基本误差（%） | ±0.5 |
| 采样频率 | 1Hz |

4.7 支座位移监测

支座位移监测可以及时发现由于车辆荷载、温度作用等因素作用下造成的支座剪切变形、脱空等病害，通过监测支座位移可及时发现异常，预防潜在危险。支座位移监测采用拉绳式位移计，传感器技术指标参考Error: Reference source not found。

4.8 塔顶偏位监测

对自锚式混凝土悬索桥进行塔顶偏位监测，主要是为了实时掌控结构安全状态，通过动态追踪塔顶位移变化来评估车辆、风载及温度等外因影响，及时发现基础沉降、主缆受力异常或吊索系统损伤等潜在风险，同时监测混凝土徐变和材料老化导致的长期性能退化，为突发事件后的应急评估提供数据支撑，并为运维决策（如索力调整、支座维护等）提供科学依据。塔顶偏位监测采用倾角仪，传感器技术指标参考表4.8-。

表4.8-1 倾角仪技术指标

| 技术指标 | 仪器指标 |
| --- | --- |
| 量程 | ±30°（X、Y轴） |
| 精度 | 0.001° |
| 分辨率 | 0.0005°（完全静止） |
| 采样频率 | 20Hz |

4.9 应变监测

通过监测主梁关键截面应变情况，获取车辆荷载、温度效应等作用下的局部动态应变状况，可以通过对应力分布和应力幅的分析评估构件材料的强度和耐久性，了解梁体的实时受力状况，及早发现桥梁结构性能的损伤与退化，为桥梁管养提供数据支撑。应变监测采用振弦式应变计（与结构温度监测共用），传感器的技术指标参考表4.3-。

4.10 吊杆索力监测

吊杆作为悬索桥的关键传力构件，其索力异常可能导致桥面线形改变、局部应力集中甚至结构失效。通过实时监测可及时发现松弛、锈蚀或疲劳损伤，避免连锁破坏；同时积累的索力数据能反映结构整体受力状态，为荷载重分布分析、寿命预测及预防性维护提供依据，有效延长桥梁使用寿命并保障运营安全。索力监测采用加速度传感器，传感器技术指标参考。

表4.10-1 加速度传感器技术指标

| 技术指标 | 仪器指标 |
| --- | --- |
| 量程 | ±5g |
| 灵敏度 | 2.5V/g |
| 分辨力 | 1×10-5g |
| 动态范围 | 120dB |
| 采样频率 | 索力：50Hz 地震：触发采集，50Hz 结构振动：20Hz |

4.11 主梁振动监测

对主梁振动进行实时监测，并根据振动频谱对构件的风致振动进行监测及预警，同时可根据数据进行模态分析，判断结构衰减情况。振动监测采用加速度传感器，传感器技术指标参考。

4.12 桥墩加速度监测

对桥梁航道的地震和船舶撞击风险进行监测，可以有效提高桥梁的安全性和耐久性，优化维护策略，减少事故对社会和经济的影响。桥墩加速度监测采用加速度传感器，传感器技术指标参考。

4.13 塔顶水平振动加速度监测

对悬索桥塔顶水平振动加速度进行实时监测，主要是为了评估结构在风荷载、地震及车辆动载作用下的动力响应特性，识别涡振/颤振等气动稳定性风险，检测隐蔽损伤引发的频率或阻尼比变化，验证减振装置效能，并为设计理论修正提供实测数据。塔顶水平振动加速度监测采用加速度传感器，传感器技术指标参考。

4.14 视频监测

为了进一步确保桥梁安全稳定运营，有必要利用高清摄像机对其桥面交通状况进行跟踪监测。一方面通过视频可查看桥面的整体状况，持续掌握大桥的交通流量状况，并对一段时间内桥面视频信息存储以供追溯；另一方面，当结构变形超过预警阈值时，同时触发抓拍预警机制，抓拍结果将供管养部门及时查看与决策，可让管养部门更好地了解实时桥梁服役情况。高清摄像头技术指标参考表4.14-。

表4.14-1 高清摄像头技术指标

| 技术参数 | 仪器指标 |
| --- | --- |
| 像素 | 400万像素 |
| 采样频率 | 25FPS |

4.15 裂缝监测

混凝土开裂是混凝土桥梁的通病，也是其安全状态的直接反映，因此是常规桥梁状态检（监）测的重要内容，由于裂缝往往出现在梁底或梁的侧面，抵近观测需借助桥检车等大型辅助设备，并将对正常交通产生严重影响，故在日常检测中往往难以发现。裂缝监测采用柔性导电裂缝计，其技术指标参考表4.15-1。

表4.15-1 柔性导电裂缝计技术指标

| 技术参数 | 仪器指标 |
| --- | --- |
| 测量范围 | 2~3m |
| 测量精度 | 裂缝宽度≥0.04mm |

五、实施要求

设计要求

5.1.硬件安装要求

（1）本项目涉及的硬件设备在使用前应具备出厂合格证明、监测类产品校验及标定报告等相关书面资料，设备性能满足现行规范和招标文件要求。

（2）传感器、数据采集与传输设备的安装应符合设计文件和生产厂家要求。通信光缆、电缆等施工应满足相关规范和招标文件要求。

（3）传感器应稳定可靠与被测结构物牢固连接，并采取匹配的防护措施予以保护。传感器及其附属产品的安装对监测桥隧、道路原有构件的正常工作无影响，对施工过程中造成的桥隧、道路微损区域应进行及时修复。

（4）现场设备调试安装过程中要有应急预案，保障施工安全确保施工过程中无安全事故发生。

（5）数据采集设备现场安装前应检定，安装后应进行校验，包括接线正确性校验和数据完整性校验，并且定期对比校准。

（6）安装前对桥梁前中后结构安全进行检测并符合《城市桥梁检测与评定技术规范》

5.2.供电要求（现场自行考虑接电及费用）

需现场勘探供电条件，选择合适的供电方式。供电点至桥区采集站采用YJV3*6电缆线，绿化走线用橡胶套管，沥青走线用钢管保护，施工过程中涉及面包砖拆除及修复、绿化开挖及修复、沥青路面开挖及修复，还包括安全围挡、交通及环保协调。

5.3.网络要求

南京市城市基础设施（道路桥隧）安全运行智慧监管系统应用环境部署在南京市大数据中心政务外网，桥梁专项监测数据分别通过运营商专线和4G/5G互联网进行传输，经大数据中心外网环境通过核心交换机进入应用服务环境，实现数据交互，大数据中心外网环境提供数据、应用、网络安全保障等服务，终端用户和技术运维访问通过VPN加密通道建立连接，满足日常业务工作需要，数据对外共享经防火墙以前置机方式提供数据同步。

图5.3-1 数据传输网络架构

由传感器到采集站的局域网络数据传输，可采用有线、无线或者两者相结合的方式；上传至平台的数据传输可选用4G、5G、窄带物联网（NB-IoT）等无线传输网络。

5.4.数据接入要求

（1）数据格式与标准化

所有监测数据需符合《江苏省城市生命线安全工程数据标准》及《南京市城市基础设施安全运行智慧监管系统数据标准》，采用统一的JSON格式传输，字段定义需与市级平台数据字典严格对齐。

数据内容需包含设备ID、采集时间戳、监测值、数据状态码（如正常/异常/离线）等必要元数据，并附带传感器校准信息。

（2）数据传输协议与频率

实时数据通过MQTT协议传输至南京市大数据中心政务外网，确保低延迟（单条数据端到端延迟≤1秒）。

原始数据文件需按照市级平台数据格式要求，通过HTTPS协议批量上传，每小时至少同步一次。

（3）数据校验与完整性

数据包需包含CRC32校验码，平台接收端校验失败时自动触发重传机制（最多重试3次）。

每日需自动生成数据完整性统计结果，并及时同步至市级平台。

（4）异常处理与容灾

网络中断时，本地设备需缓存至少1个月的数据，并在网络恢复后自动补传。

（5）验收标准

数据接入后需通过市级平台验收测试，包括：数据字段匹配率≥99.9%，实时数据延迟合格率≥99.5%，告警事件漏报率≤0.1%。

（6）预留接入区级平台端口。

5.5.维护要求

（1）设备维护内容包含定期维护、故障维护和专项维护。

（2）定期维护宜不低于每季度1次，并出具分析报告。维护单位应对设备进行全面检测和保养，对监测传感器、采集设备等表观完好性进行检查；对设备及防护罩的固定情况以及传感器、采集设备与传输线路的接头紧固情况进行检查；检查设备运行状态，核查错误记录，排除潜在隐患，以确保正常稳定的监测。

（3）出现故障的设备应及时进行故障判断、维修、更换等，并采取相应的措施避免同一故障再次出现。对维护发现的问题24小时内快速响应并及时处置。

（4）对强（台）风、超限车辆过桥等可预见的特殊事件发生前后应对设备进行专项维护，确保特殊事件发生时设备能够稳定运行。

（5）对不可预见、紧急或重大自然灾害等特殊事件后应对设备进行专项维护，确保设备运行安全并及时出具分析报告和相关意见。

5.6.项目清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 监测方案深化设计 | 项 | 1 |  |
| 二 | 传感器采购安装 |  |  |  |
| 1 | 温湿度传感器 | 个 | 2 |  |
| 2 | 风速风向仪 | 个 | 1 |  |
| 3 | 应变传感器(带温度计) | 个 | 12 |  |
| 4 | 光电挠度仪 | 个 | 1 |  |
| 5 | 位移计 | 个 | 8 |  |
| 6 | 倾角仪 | 个 | 4 |  |
| 7 | 索力加速度传感器 | 个 | 16 |  |
| 8 | 振动加速度传感器 | 个 | 主梁 | 7 |
|  |  |  | 地震动 | 3 |
|  |  |  | 塔顶 | 4 |
| 9 | 高清摄像机 | 个 | 4 |  |
| 10 | 柔性导电裂缝计 | 个 | 16 |  |
| 11 | 辅材（保护盒、支架等） | 项 | 1 |  |
| 三 | 数据采集传输 |  |  |  |
| 1 | 通用数据采集仪 | 通道 | 17 |  |
| 2 | 振弦数据采集仪 | 台 | 1 |  |
| 3 | 动态数据采集仪 | 通道 | 30 |  |
| 4 | 裂缝数据采集仪 | 通道 | 16 |  |
| 5 | 工控机 | 台 | 1 |  |
| 6 | 光纤收发器 | 对 | 1 |  |
| 7 | 工业交换机 | 台 | 1 |  |
| 8 | 硬盘录像机（含硬盘) | 台 | 1 |  |
| 9 | 4G路由器 | 台 | 1 |  |
| 10 | 外站机柜（含温度控制调节） | 台 | 1 |  |
| 11 | 稳压电源（UPS） | 台 | 1 |  |
| 12 | 电源线缆/信号线缆 | 项 | 1 |  |
| 13 | 桥架/线管 | 项 | 1 |  |
| 四 | 系统安装实施 | 项 | 1 |  |
| 五 | 交通组织协调 | 项 | 1 |  |
| 六 | 系统采集调试 | 项 | 1 |  |
| 七 | 测点配置与数据接入 | 项 | 1 |  |
| 八 | 桥梁结构检测费用（前中后） | 项 | 1 |  |
| 九 | 数据分析与设备维护 | 年 | 3 |  |

六、服务期

合同履行期限：1185天，其中：

（1）合同签订后30天内，完成监测方案深化设计；

（2）监测方案深化设计确认后60天内，完成所有设备的部署与实施工作，同时符合《江苏省城市生命线安全工程桥梁智慧监测技术指南（试行）》等相关文件要求并成功通过验收。

（3）运维期：项目建设完成并经验收合格后3年，并按采购人要求提供数据分析报告；

（4）所有设备（含配套服务）质保期：3年。

七、付款方式：

1.项目合同签订后，甲方向乙方支付合同总额 20%的预付款，同时乙方需提供预付款保函；

2.项目整体通过最终验收，具备正式运行条件，经审计后甲方向乙方支付至审计价款的70%。

3.运营期3年内每年支付10%，运营期满移交甲方前，所有设备须处于良好工况。

- 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.1-2.5项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低选取3名中标候选人。

二、小微企业价格扣除

1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

三、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评审细则 | 分值 | 分值 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （10分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位）。 | 10 | 价格分 |
| 技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 服务方案 （50分） | （1）由评委根据投标人制定的总体实施方案，包含桥梁健康监测工作服务的目标、技术措施、工作进度计划等内容进行横向比较。 ①总体实施方案合理细致、全面满足项目需求的得10分； ②总体实施方案较合理、基本符合项目需求的得7分； ③总体实施方案条理不清晰，有缺项的得4分； ④总体实施方案可操作性较低、没有针对性的得1分；未提供不得分。 | 10 | 主观分 |
| 2.2 |  | （2）由评委根据投标人制定的监测程序及方法，包含监测工作的程序、监测的内容、方法、监测频率、监测手段、监测数据分析报告的形成的可行性、针对性和可靠性等进行横向比较。 ①程序与方法先进、合理，能充分满足健康监测项目实施要求的得10分； ②程序与方法能基本满足健康监测项目实施要求的得7分； ③程序与方法条理不清晰，有缺项的得4分； ④程序与方法可操作性较低、没有针对性的得1分；未提供不得分。 | 10 | 主观分 |
| 2.3 |  | （3）由评委根据投标人制定的设备应用方案，包含对拟投入设备的种类是否齐备，技术性能是否先进，数量是否满足监测工作要求，是否符合安全性和适应性的特点等进行横向比较。 ①设备应用方案先进、合理，能充分满足监测工作要求的得10分； ②设备应用方案能基本满足监测要求的得7分； ③设备应用方案条理不清晰，有缺项的得4分； ④设备应用方案可操作性较低、没有针对性的得1分；未提供不得分。 | 10 | 主观分 |
| 2.4 |  | （4）由评委根据投标人制定的后期维护方案，包含对健康监测项目后期维护服务内容、期限、承诺等方面进行横向比较。 ①后续维护服务安排及措施得当、具有针对性且满足项目要求得10分； ②后续维护服务安排及措施较得当，较满足项目要求得7分； ③后续维护服务安排及措施有瑕疵得4分； ④后续维护服务安排不合理得1分；未提供不得分。 | 10 | 主观分 |
| 2.5 |  | （5）由评委根据本项目的重点和难点分析及对策措施，包含对项目建设的重点难点的分析是否准确、采取的相应措施是否有效等方面由评委量化打分，应当将量化指标建立在同一基础或同一标准上，使各投标文件具有可比性。 ①对本项目的重点、难点等关键技术问题认识深刻全面，相应对策措施合理可行，得10分； ②对本项目的重点、难点等关键技术问题认识全面，相应对策措施较为合理可行，得7分； ③对本项目的重点、难点等关键技术问题认识较为简单，相应对策措施简单得4分； ④对本项目的重点、难点等关键问题认识简单且有瑕疵得1分；未提供不得分。 | 10 | 主观分 |
| 商务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 项目负责人（9分） | （1）项目负责人（9分） a、项目负责人具有交通工程专业高级职称得2分，具有高级及以上职称（正高、研高或教高技术职称）得3分，同时具有交通运输部颁发的公路工程试验检测工程师(桥梁专业)资格证书或公路水运工程试验检测师(桥梁隧道工程专业)资格证书加2分，本项最高5分。 b、项目负责人近三年担任过桥梁健康监测业绩的项目负责人，有一个得2分，最高得4分。（提供合同或业主盖章的证明材料扫描件并加盖公章） 注：拟投入本项目人员不重复计分，投标文件中须提供以上人员相关证书扫描件及2025年1月以来任意一个月供应商为其缴纳的社保证明材料复印件并加盖供应商公章，否则不得分。 | 9 | 客观分 |
| 3.2 | 技术负责人（5分） | （2）技术负责人（5分） 技术负责人具有交通工程专业高级职称得2分，具有高级及以上职称（正高、研高或教高技术职称）得3分，同时具有交通运输部颁发的试验检测工程师证书（桥梁专业）或公路水运工程试验检测师证书（桥梁隧道工程专业）加2分，本项最高得5分。 注：拟投入本项目人员不重复计分，投标文件中须提供以上人员相关证书扫描件及2025年1月以来任意一个月供应商为其缴纳的社保证明材料复印件并加盖供应商公章，否则不得分。 | 5 | 客观分 |
| 3.3 | 项目组其他成员（除项目负责人和技术负责人外）（8分） | （3）项目组其他成员（除项目负责人和技术负责人外）（8分） 结构工程师：具有一级注册结构工程师证书，每提供一人得2分，最高得2分； 软件负责人：具有中级及以上软件设计师职称，每提供一人得1分，最高得1分； 现场负责人：具有公路水运工程桥梁或桥梁隧道工程专业试验检测师证书，同时具有由省级应急管理部门颁发的高处作业证书，得1分。 现场实施人员：具有机电工程二级建造师(含)以上得1分；具有网络工程师证书的得1分；具有CISAW信息安全保障人员认证（安全运维方向）证书的得1分；具有弱电系统工程师证书的得1分。本项合计最高得4分。 注：拟投入本项目人员不重复计分，投标文件中须提供以上人员相关证书扫描件及2025年1月以来任意一个月供应商为其缴纳的社保证明材料复印件并加盖供应商公章，否则不得分。 | 8 | 客观分 |
| 3.4 | 供应商业绩 （9分） | 供应商自2023年1月1日以来承担过桥梁健康监测项目的，有一个得3分，最高得9分。 （提供合同扫描件，时间以合同签订时间为准，证明材料须能反映出上述要求的相关要素，否则视为未提供） | 9 | 客观分 |
| 3.5 | 企业实力（6分） | 3.5.1供应商具有（CNAS）颁发的实验室认可证书得2分。 3.5.2供应商具有有效期内数据安全服务能力评定资格（数据安全建设）证书得2分。（提供上述证书复印件加盖投标人公章，未提供不得分）； 3.5.3供应商具有桥梁检测车、防撞缓冲车各1辆，全部满足得2分。（提供车辆购买发票及车辆行驶证，缺一不得分）。 | 6 | 客观分 |
| 3.6 | 承诺 （3分） | 供应商承诺后期在规定时间内完成监测方案深化设计、设备安装并验收合格，同时要能够接入市级智慧监管系统，质保期内所有设备维护、保养及非人为损坏均由中标供应商承担。提供相关承诺书得3分，格式自拟。 | 3 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100 |  |

说明:评标标准商务部分由投标人提供或联合体成员提供均可。

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、投标分项报价表

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、联合体协议（如有）

十二、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

十三、拟投入人员情况表

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京名东工程项目管理有限公司：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （供应商名称）授权                 （被授权人的姓名）作为我方就编号为                             的项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

- 投标函

致：南京名东工程项目管理有限公司

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

- 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

六、投标分项报价表（按照清单自行报价）

- 投标分项报价表

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.《投标分项报价表》中的分项名称须与“第四章-项目清单”中的名称一一对应，如有缺项、漏项，视为无效投标。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

七、技术要求响应及偏离表

- 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效响应。

2.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效响应。

2.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.供应商如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，供应商须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

十一、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

十二、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（网站在线打印盖章上传）

十三、拟投入人员情况表

拟投入人员基本情况表

| 序号 | 拟在本项目中担任的职务 | 姓名 | 年龄 | 技术职称 | 职称专业 | 执业资格及专业（证书号码） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商拟投入人员应汇总填报在本表中且相关证明材料附后。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。