招　标　文　件

项目名称：科苑路校区物化生实验室采购

项目编号：JSZC-320706-JZCG-G2025-0006

海州区政府采购中心

2025年05月

目  录

第一章投标邀请	3

第二章投标人须知	7

第三章合同文本	24

第四章采购需求	40

第五章评标方法与评标标准	77

第六章投标文件格式	80

第一章  投标邀请

受连云港市海州区教育局的委托，海州区政府采购中心就科苑路校区物化生实验室采购项目（JSZC-320706-JZCG-G2025-0006）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况 科苑路校区物化生实验室采购招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2025年06月13日10:30:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320706-JZCG-G2025-0006

项目名称：科苑路校区物化生实验室采购

预算金额：423万元

最高限价：423万元

采购方式：公开招标

采购需求：2025年9月，新海初级中学科苑路校区启用，开学前需建设8个物理吊装实验室、2个生物实验室、6个上通风化学实验室、3个准备室以及3个药品室。具体要求详见第四章采购需求。

对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限：合同签订后 30 日内完成安装调试，达到预期效果。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报告；（成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

（根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见第六章 投标文件格式）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.法律、行政法规规定的其他条件；（如有，请按要求提供）

7.资格审查现场查询信用中国、中国政府采购网，投标人被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购，符合要求的投标人须提供《中小企业声明函》（详见第六章 投标文件格式）或《残疾人福利性单位声明函》（详见第六章 投标文件格式）或属于监狱企业的证明文件，否则投标无效。

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：自招标公告发布之日起至2025年05月30日（北京时间）

地点：江苏政府采购网

方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年06月13日10:30:00（北京时间）

开标时间：提交投标文件截止时间

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：连云港市海州区教育局

地    址：连云港市海州区玉带河路19号

联 系 人：姜老师

联系电话：0518-83086951

2.采购代理机构信息

名    称：海州区政府采购中心

地    址：连云港市海州区秦东门大街56号

联 系 人：李工

联系电话：0518-80560680

3.项目联系方式

项目联系人：李工

电      话：0518-80560680

第二章  投标人须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参与投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和海州区政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购人和采购中心不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件的构成

6.1 招标文件由以下部分构成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者采购中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人和采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人和采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件编制

9、投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11、投标文件的构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

12、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

13、投标分项报价表

13.1 投标报价指货物（标的）的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：

（1）投标的货物总价；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；

（3）必要的保险费用和各项税金；

（4）投标总价要求包含安装维保费用。

13.2 投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.3 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人应对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1 投标人应根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2 投标人应根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3 投标人应根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

16、投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下（法律法规另有规定的除外），经监管部门批准后，采购中心于原投标有效期满之前可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件递交

18、电子投标文件的递交

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

19、投标截止时间

19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定作无效投标处理。

19.2 采购人和采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购中心拒绝接收在招标文件规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目采购活动。

21.2 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对其投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由采购中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.6 投标人在开标、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评委会联系。

23、评标委员会

23.1 开标后，采购中心将组织评委会进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都提出澄清、说明或者补正要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按要求响应，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的审查

26.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

（1）资格审查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（2）符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否实质性响应了招标文件要求。实质性响应是与招标文件要求的全部实质性要求和条件相符，且与招标文件的其余非实质性要求和条件没有重大偏离。

未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

26.2 所谓重大偏离是指实质上与招标文件要求不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款：

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件规定的实质性要求和条件的。（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）投标人未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

27.3 废标条款：

（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购有关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购中心将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者采购中心恶意串通的。

（4）向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）属于本招标文件规定的无效情形，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29、中标通知书

29.1 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供中标通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3 中标人应在中标后七个工作日内，向采购人和采购中心各提供一份与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。

七、授予合同

30、履约保证金

30.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

30.2 中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

30.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。

30.4 逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。

30.5 本项目履约保证金要求详见招标文件第四章 采购需求。

31、签订合同

31.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、合同标的的追加

32.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

33、政府采购履约资金扶持政策

33.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、询问与质疑

34、询问

34.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购中心应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购中心委托授权范围的，采购中心应当告知其向采购人提出。

35、质疑提出

35.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

35.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、采购中心提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购中心将只对供应商第一次质疑作出答复。

未按照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

35.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、采购中心。采购人、采购中心不具有法定调查、认定权限。

35.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

35.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

36、质疑函的受理和答复

36.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、采购中心不负责搜集必要的证明材料等工作。

36.2 对符合法定要求的质疑，采购人、采购中心接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，不利后果由质疑供应商自行承担。

36.3 对不符合质疑要求的，采购人、采购中心有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定时间内补充必要的证明材料的，不利后果由质疑供应商自行承担。

36.4 以下情形的质疑依法不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑。

（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

36.5 采购人、采购中心依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。

36.6 因质疑供应商所留联系方式无效，或者无故不接收，导致质疑答复结果无法送达的，视为质疑供应商主动放弃知晓质疑答复结果的权利。

36.7 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

九、政府采购政策功能

37、促进中小企业发展

37.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购。

37.2 参加本项目政府采购活动的供应商应当提供的材料：

（1）投标人提供的货物全部由中型企业、小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

37.3 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

38、支持绿色发展

38.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

38.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

38.3 为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，本项目采购标的如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，投标人应当执行国家和我省VOCs含量限制标准，并优先使用低挥发性原辅材料。投标人使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等将纳入政府采购合同条款。

39、政府采购需求标准

本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

第三章  合同文本

连云港市政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：（供应商）

乙方2（全称）：（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）：（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

（1）采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：    品牌：    型号：

关键部件：    品牌：    型号：

关键部件：    品牌：    型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：    数量：    金额：

¨否

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

（5）政府采购方式：¨公开招标  ¨邀请招标  ¨竞争性谈判  ¨竞争性磋商

¨询价  ¨单一来源  ¨框架协议  ¨其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是  ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是  ¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是  ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是  ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是  ¨否

（7）合同是否分包：¨是  ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位  ¨监狱企业  ¨其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：金额：

国别：    品牌：    规格型号：

¨否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购  ¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购  ¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购  ¨优先采购

¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

¨是  ¨否  ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价  ¨固定单价  ¨固定费率  ¨成本补偿  ¨绩效激励  ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年  月  日，完成日期：    年  月  日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是  ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

（1）验收组织方式：¨自行组织  ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：    ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：

¨一次性验收  ¨分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：（产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自        生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：     年  月  日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住所 |  | 住所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1.定义

1.1 合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9.权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10.知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11.保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12.合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13.履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14.售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18.不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19.解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20.政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21.法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（ ）种方式解决： （1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

第四章  采购需求

说明：本项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见货物（标的）采购清单。

根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定：工业、软件和信息技术服务业行业划型标准：

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2、本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

| 采购需求中须满足的实质性要求和条件 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 实质性要求和条件 |
| 1 | 物理吊装实验室——物理学生实验桌： 1.结构：塑铝“C”字型结构,学生位镂空式，符合人体工程学设计。 2.台面：采用12.7mm厚实芯（双面）理化板台面。 3.规格：1210mm*600mm*780mm（±10mm） 4.桌身：由桌腿.立柱.前横梁.中横梁.后横梁组成。 5.桌脚：采用压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 6.上腿规格：采用≥580mm57mm148mm，壁厚3mm。 7.下腿规格：采用≥590mm70mm150mm，壁厚3mm。 8.立柱：采用≥150mm*65*mm100mm，壁厚1.5mm。 9.前横梁采采用≥1086mm*50mm*50mm，壁厚1.2mm。 10.中横梁采用≥1150mm*20mm*25mm，壁厚1.2mm。 11.后横梁：采用≥1086mm*30mm*150mm，壁厚2mm。 12.挡水线：采用长1086*（64*8）*壁厚1.2mm全铝合金一体挡水线，两侧均有铝合金保护套。 13.书包斗：440mm*260mm*160mm（±10mm），采用PP材料，一次性注塑成型,上面设计有可悬挂凳子的圆形孔。 |
| 2 | 生物实验室——三联水嘴： 投标文件中提供由国家认定的检测机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则视为未实质响应。 |
| 3 | 化学上通风实验室——三联水嘴： 投标文件中提供由国家认定的检测机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则视为未实质响应。 |
| 4 | 生物准备室——三联水嘴： 投标文件中提供由国家认定的检测机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则视为未实质响应。 |
| 5 | 化学准备室——三联水嘴： 投标文件中提供由国家认定的检测机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则视为未实质响应。 |

3、本项目核心产品为：物理学生实验桌。

一、项目概况

连云港新海初级中学科苑路校区将于2025年9月1日正式开学，学校需建设8个物理吊装实验室、2个生物实验室、6个上通风化学实验室以及3个准备室、3个药品室，含供货、运输、装卸、系统集成、安装调试、审计验收、维保服务等。

二、货物（标的）采购清单

| 序号 | 货物（标的）名称 | 数量 | 单位 | 中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物理吊装实验室（8个） |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 8 | 张 | 工业 |
| 2 | 实验教学教师端软件 | 8 | 套 | 软件和信息技术服务 |
| 3 | 实验教学教师采集终端 | 8 | 台 | 工业 |
| 4 | 初中物理虚拟实验软件 | 8 | 套 | 软件和信息技术服务 |
| 5 | 教师总控电源 | 8 | 个 | 工业 |
| 6 | 教师椅 | 8 | 张 | 工业 |
| 7 | 物理学生实验桌（核心产品） | 224 | 张 | 工业 |
| 8 | 实验凳 | 448 | 条 | 工业 |
| 9 | 边台 | 96 | 米 | 工业 |
| 10 | PP仪器柜 | 56 | 个 | 工业 |
| 物理吊装实验室智能控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智能系统控制箱 | 8 | 台 | 工业 |
| 2 | 顶装智能控制平台 | 8 | 套 | 工业 |
| 3 | 学生端分组控制系统 | 8 | 套 | 工业 |
| 4 | 远程控制系统 | 8 | 项 | 工业 |
| 5 | 实验室安全监视系统 | 8 | 项 | 工业 |
| 物理吊装实验室顶部集成供给系统 |  |  |  |  |
| 1 | 吊装主体框架 | 64 | 套 | 工业 |
| 2 | 主体保护罩 | 64 | 套 | 工业 |
| 3 | 智能摇臂升降系统 | 112 | 个 | 工业 |
| 4 | 集成功能模块 | 112 | 套 | 工业 |
| 5 | 多功能吊塔电源 | 224 | 组 | 工业 |
| 6 | 学生电源单元交换机 | 112 | 组 | 工业 |
| 7 | 保险模块 | 224 | 组 | 工业 |
| 8 | 急停装置 | 112 | 组 | 工业 |
| 9 | 供电线路 | 112 | 项 | 工业 |
| 10 | 智能灯光照明系统 | 112 | 套 | 工业 |
| 11 | 铝方通 | 800 | 平方 | 工业 |
| 生物实验室（2个） |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 2 | 张 | 工业 |
| 2 | 实验教学教师端软件 | 2 | 套 | 软件和信息技术服务 |
| 3 | 实验教学教师采集终端 | 2 | 台 | 工业 |
| 4 | 初中生物虚拟实验软件 | 2 | 套 | 软件和信息技术服务 |
| 5 | 教师总控电源 | 2 | 套 | 工业 |
| 6 | 教师椅 | 2 | 张 | 工业 |
| 7 | 实验桌 | 56 | 张 | 工业 |
| 8 | 功能柱 | 56 | 个 | 工业 |
| 9 | 学生安全电源 | 56 | 套 | 工业 |
| 10 | 实验凳 | 112 | 条 | 工业 |
| 11 | 水槽柜 | 28 | 个 | 工业 |
| 12 | 上水装置 | 30 | 套 | 工业 |
| 13 | 下水装置 | 30 | 套 | 工业 |
| 14 | 三联水嘴（强制采购节能产品） | 30 | 套 | 工业 |
| 15 | 单口洗眼器 | 2 | 套 | 工业 |
| 16 | 实验光源 | 56 | 套 | 工业 |
| 17 | 边台 | 24 | 米 | 工业 |
| 18 | PP仪器柜 | 14 | 个 | 工业 |
| 19 | 电气布线（地面以上部分） | 2 | 套 | 工业 |
| 20 | 给.排水系统（地面以上部分） | 2 | 套 | 工业 |
| 化学上通风实验室（6个） |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 6 | 张 | 工业 |
| 2 | 实验教学教师端软件 | 6 | 套 | 软件和信息技术服务 |
| 3 | 实验教学教师采集终端 | 6 | 台 | 工业 |
| 4 | 初中化学虚拟实验软件 | 6 | 套 | 软件和信息技术服务 |
| 5 | 教师总控电源 | 6 | 台 | 工业 |
| 6 | 教师椅 | 6 | 张 | 工业 |
| 7 | 实验桌 | 168 | 张 | 工业 |
| 8 | 功能柱 | 168 | 个 | 工业 |
| 9 | 学生安全电源 | 168 | 个 | 工业 |
| 10 | 实验凳 | 336 | 条 | 工业 |
| 11 | 水槽柜 | 84 | 个 | 工业 |
| 12 | 上水装置 | 90 | 套 | 工业 |
| 13 | 下水装置 | 84 | 套 | 工业 |
| 14 | 三联水嘴（强制采购节能产品） | 84 | 套 | 工业 |
| 15 | 单口洗眼器 | 6 | 个 | 工业 |
| 16 | 边台 | 72 | 米 | 工业 |
| 17 | PP仪器柜 | 42 | 个 | 工业 |
| 18 | 电气布线（地面以上部分） | 6 | 套 | 工业 |
| 19 | 给.排水系统（地面以上部分） | 6 | 套 | 工业 |
| 化学上通风实验室顶部通风系统 |  |  |  |  |
| 1 | 万向吸风罩 | 174 | 个 | 工业 |
| 2 | 室内通风系统 | 6 | 项 | 工业 |
| 3 | 室外通风系统 | 6 | 项 | 工业 |
| 4 | 离心风机 | 6 | 套 | 工业 |
| 5 | 变频器 | 6 | 套 | 工业 |
| 6 | 消音器 | 6 | 套 | 工业 |
| 7 | 风机软连接 | 6 | 套 | 工业 |
| 8 | 风机控制线 | 6 | 项 | 工业 |
| 9 | 供电系统 | 6 | 套 | 工业 |
| 10 | 矿棉板 | 600 | 平方 | 工业 |
| 物理准备室（1个） |  |  |  |  |
| 1 | 准备台 | 1 | 张 | 工业 |
| 2 | PP仪器柜 | 10 | 个 | 工业 |
| 生物准备室（1个） |  |  |  |  |
| 1 | 准备台 | 1 | 张 | 工业 |
| 2 | 三联水嘴（强制采购节能产品） | 1 | 套 | 工业 |
| 3 | 上水装置 | 1 | 套 | 工业 |
| 4 | 下水装置 | 1 | 套 | 工业 |
| 5 | 试剂架 | 1 | 套 | 工业 |
| 6 | 滴水架 | 1 | 组 | 工业 |
| 7 | PP仪器柜 | 10 | 个 | 工业 |
| 化学准备室（1个） |  |  |  |  |
| 1 | 准备台 | 1 | 张 | 工业 |
| 2 | 三联水嘴（强制采购节能产品） | 1 | 套 | 工业 |
| 3 | 上水装置 | 1 | 套 | 工业 |
| 4 | 下水装置 | 1 | 套 | 工业 |
| 5 | 试剂架 | 1 | 套 | 工业 |
| 6 | 滴水架 | 1 | 组 | 工业 |
| 7 | 通风柜 | 1 | 台 | 工业 |
| 8 | PP仪器柜 | 10 | 个 | 工业 |
| 9 | PP药品柜 | 2 | 个 | 工业 |
| 化学药品室（1个） |  |  |  |  |
| 1 | PP药品柜 | 20 | 个 | 工业 |
| 2 | 通风风机 | 5 | 台 | 工业 |
| 3 | 通风系统（室内） | 1 | 室 | 工业 |
| 生物药品室（1个） |  |  |  |  |
| 1 | PP药品柜 | 20 | 个 | 工业 |
| 2 | 通风风机 | 5 | 台 | 工业 |
| 3 | 通风系统（室内） | 1 | 室 | 工业 |
| 危险物品贮藏室（1个） |  |  |  |  |
| 1 | 易燃品、毒害品储存柜 | 1 | 台 | 工业 |
| 2 | 易燃品.毒害品储存柜 | 1 | 台 | 工业 |
| 3 | 易爆存储柜 | 1 | 台 | 工业 |
| 4 | 耐腐蚀品储存柜 | 1 | 台 | 工业 |
| 5 | 可燃液体防火安全柜 | 2 | 台 | 工业 |
| 6 | PP药品柜 | 8 | 台 | 工业 |
| 7 | 灭火设备 | 1 | 套 | 工业 |
| 8 | 通风风机 | 2 | 台 | 工业 |
| 9 | 通风系统（室内） | 1 | 室 | 工业 |
| 10 | 安装辅件 | 1 | 室 | 工业 |
| 生物标本室（1个） |  |  |  |  |
| 1 | 单面标本柜 | 10 | 个 | 工业 |
| 2 | 双面标本柜 | 5 | 个 | 工业 |
| 3 | 云终端查询系统 | 1 | 套 | 工业 |
| 4 | 生物多样性查询系统 | 1 | 套 | 工业 |
| 5 | 互动一体机 | 1 | 台 | 工业 |

三、货物（标的）技术参数及功能指标

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及功能指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 物理吊装实验室（8个） |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 1.规格：L2400mm*W700mm*H850mm（±10mm） 2.台面：台面采用环保实芯理化板，通体厚度为12.7mm，台面表面为生物抗霉、抗菌型理化板。 台面板具备耐酸碱，耐腐蚀，整体防水之性能。 3.柜身：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件防锈处理。 结构：演示台设有储物柜 |  |
| 2 | 实验教学教师端软件 | 支持完成演示教学视频录像、直播、传输、存储任务，同步实验教学过程，支持与其他终端设备互联，提供设备状态、直播内容、桌面画面的共享等功能；支持远程更新与版本管理；支持与传感器、电子显微镜等实验设备连接使用；并支持与校园实验操作综合管理平台配合使用，在后台进行数据查看、身份授权、设备绑定等操作，配套理化生与科学学科课标题库。 主要功能模块分为过程性学习评价、自由探究、实验练习与实验考评，并支持使用AI大模型进行辅助实验教学与报告评价，采用云端账号授权与管理配置，详细功能如下： 1.支持多种身份认证方式：人脸识别、扫码登录、账号密码和抽签自动登录； 2.考试流程管控：考试开始前等待倒计时；考中同步显示电子试卷，支持在线作答及拍照添加附件；考试倒计时，到时间后自动提示并自动提交试卷； 3.两路高清视频直播：考试开始后自动开启两路视频录制和低延时直播推流； 4.视频三重备份：考试完成后视频自动在学生终端、考场服务器以及云端服务器备份加密存储； 5.无线传感器数据采集：配套实验箱教学传感器及教学资源题库实现传感器数据采集，展示数据采集过程曲线； 6.多量纲采集：同时支持多量纲、多组传感器同时上传实验操作数据； 7.支持电子显微镜图像采集：支持电子目镜图像显示，支持手动截取实验图像并上传； 8.数字题库：调取服务器后台数字题库资源，同步显示视频画面和数据采集窗口； 9.支持录制高清示范视频，录制视频可作为探究教学资源； 10.支持学生在线作答、提交实验报告; 11.支持设备状态监测，包含网络、电量、座位、连接状态等; 12.支持显示或关闭画面十字校准线方便画面定位; 13.支持自由探究、练习模式、考试模式等多种使用类型； 14.具有AI视频实时分析功能，可在练习模式下给与实验辅助； 15.支持学习评价轨迹记录查看，查看个人使用记录与历史； 16.支持使用AI理科大模型进行实验辅助教学与个性化实验操作评价； ▲提供技术参数第14、15项相关功能的软件功能界面截图。若提供不全，本项不予认可。 |  |
| 3 | 实验教学教师采集终端 | 1.终端配置：CPU:最低i5处理器，多核心多进程，内存：不小于8GB，硬盘：固态硬盘SSD 不小于64G，扩展：不小于3个USB口，至少1个音频接口，至少1个麦克风输入，支持HDMI视频输出，网卡：支持有线和无线网卡；显卡：集成显卡配置；其他：集成蓝牙模块；显示尺寸：不小于15.6英寸多点触摸屏，不小于1920×1080分辨率；多路摄像系统：内置摄像头，摄像头高清广角无畸变；屏幕左上方折叠俯拍摄像头支杆，支杆铝合金材质，可折叠，高度可达60厘米；俯拍摄像头高清100度广角无畸变。可通过HDMI数据线连接电子黑板和其他显示设备；实验操作记录终端设备，可以用于实验操作过程记录，教师课堂授课投屏、学生自主实验练习、课标实验模拟、数字化探究实验操作、电子显微镜生物实验开展等日常教学与评测。 主要功能： 1）俯拍摄像头支架可收纳折叠，隐藏至屏幕后方无外露； 2）可用于进行演示教学、考试系统等软件的安装与使用； 3）屏下平拍摄像头与俯拍摄像头在同一竖直平面，支持同时完成拍摄工作； 4）USB支持外接电子显微镜、数字化探究传感器等教学考试相关仪器，连接后可以正常工作； 5）HDMI接口支持外接屏幕，支持双屏高清输出； 6）支持通过内置蓝牙模块同时连接多个蓝牙无线传感器或者其他蓝牙教学考试仪器； 7）支持使用内置平拍摄像头刷脸登录； 2.软件功能: 1）支持多种身份认证方式：人脸识别、扫码登录、账号密码和抽签自动登录； 2）考试流程管控：考试开始前等待倒计时；考中同步显示电子试卷，支持在线作答及拍照添加附件；考试倒计时，到时间后自动提示并自动提交试卷； 3）两路高清视频直播：考试开始后自动开启两路视频录制和低延时直播推流； 4）视频多重备份：考试完成后视频自动在学生终端、考场服务器以及云端服务器备份加密存储； 5）无线传感器数据采集：配套实验箱教学传感器及教学资源题库实现传感器数据采集，展示数据采集过程曲线； 6）多量纲采集：同时支持多量纲、多组传感器同时上传实验操作数据； 7）支持电子显微镜图像采集：支持电子目镜图像显示，支持手动截取实验图像并上传； 8）数字题库：调取服务器后台数字题库资源，同步显示视频画面和数据采集窗口； 9）支持录制高清示范视频，录制视频可作为探究教学资源； 10）支持学生在线作答、提交实验报告; 11）支持设备状态监测，包含网络、电量、座位、连接状态等; 12）支持显示或关闭画面十字校准线方便画面定位。 |  |
| 4 | 初中物理虚拟实验软件 | 1.软件要求提供与国家课程标准中知识点同步的实验，完整实验数量不少于190个； 2.软件要求提供的物理实验内容需根据教材、年级、章、节分类，包含声学、光学、电学、电磁学、力学、热学等模块； ▲3.软件内容要求提供的实验资源需提供可动手的互动探究实验资源，操作错误时应有损坏现象，例如：能够展示因短路、过载等造成的器材烧坏现象，具有一键修复功能，可以快速修复出现故障的实验器材，方便实验继续进行；提供软件功能界面截图。 4.为方便使用，提供实验简介功能，能够显示对应实验的实验目的、实验原理、实验器材、实验步骤、实验结论等内容，同时能够自定义编辑实验简介，实现个性化教学； 5.电与磁实验中应提供自由组装的电学算法，能够表现纯电阻电路和非纯电阻电路的电学特性，能够任意组装连接各种电磁学实验； 6.力学实验中应包含真实的重力系统，能够自由调节空气阻力.重力加速度等实验环境，器材之间可以碰撞受力，能够提供理想的实验环境和非理想的实验环境，自由绘制各种规则形状、DIY自由形状和滑块在斜面上受力分析等场景；支持自由创建.组装新实验； 7.光学实验中能够实现动态光路可视化，支持法线显示.反射光线.光路方向等实验显示，可以清晰呈现折射、反射、散射等现象，可以任意更改照射角度，支持利用实验器材自由DIY光路创作； 8.声学实验能够提供声音监听系统，可以监听虚拟实验的声音和外部环境的声音，实现虚拟与现实的结合； 9.热学实验能够实现压强对实验的影响，实验细节支持放大显示展现，实验器材能够自由搭配组装，提供温度传感器，可以完成研究晶体的融化与凝固、研究不同物质的吸热本领实验，自动记录、保存实验数据，并可以对实验数据分析处理，生成坐标曲线； 10.家庭电路应提供仿真家庭电路系统，完美模拟家庭电路的各种接线方式，可模拟各种家庭电路出现的情况如漏电保护、偷电等各种家庭电路场景，每个家用电器具有高度仿真的特点，还原度高。 |  |
| 5 | 教师总控电源 | 教师控制台控制区采用轻触按键操作方式： 1.采用密码开机管理； 2.具有年月日，时分秒，定时自动动关机功能； 3.定时关机时间可以教师据任务要求按需设设定； 4.采用数字化键盘轻触操作控制.显示教师和学生交直流电压，电流； 5.分4组向学生实验桌输出安全的220V交流电源，具备漏电及过载保护功能； 7.教师可远程控制和锁定学生电源的低压交.直流电压。控制交流0V - 30V，分辨率为1V；直流0V - 30.0V，分辨率为0.1V。分4组控制； 8.教师自用低压交流电源电压为0V-18V/8A.19V-30V/4A，分辩率为1V。具备自动过载保护功能； 9.教师自用低压直流电源电压为0V-18.0V/6A.18.1V-30.0V/3A，分辩率为0.1V。具备自动过载保护功能； 10.大电流短时输出电流值为40A。8秒自动关断； |  |
| 6 | 教师椅 | 1.规格；L500mm*W500mm*H800mm（±10mm） 2.靠背及下座采用高密度网布格，阻燃.舒适.回弹性好。 3.面料为优质网布格，依照人体工程学设计。 4.骨架钢管电镀，气动升降。 |  |
| 7 | 物理学生实验桌 | 1.结构：塑铝“C”字型结构,学生位镂空式，符合人体工程学设计。 2.台面：采用12.7mm厚实芯（双面）理化板台面。 3.规格：1210mm*600mm*780mm（±10mm） 4.桌身：由桌腿.立柱.前横梁.中横梁.后横梁组成。 5.桌脚：采用压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 6.上腿规格：采用≥580mm57mm148mm，壁厚3mm。 7.下腿规格：采用≥590mm70mm150mm，壁厚3mm。 8.立柱：采用≥150mm*65*mm100mm，壁厚1.5mm。 9.前横梁采采用≥1086mm*50mm*50mm，壁厚1.2mm。 10.中横梁采用≥1150mm*20mm*25mm，壁厚1.2mm。 11.后横梁：采用≥1086mm*30mm*150mm，壁厚2mm。 12.挡水线：采用长1086*（64*8）*壁厚1.2mm全铝合金一体挡水线，两侧均有铝合金保护套。 13.书包斗：440mm*260mm*160mm（±10mm），采用PP材料，一次性注塑成型,上面设计有可悬挂凳子的圆形孔。 |  |
| 8 | 实验凳 | 规格：ф300*（430~480）mm（±10mm）； 1.凳面材质：采用全新PP塑料一次性注塑成型，凳面ф300mm（±10mm），表面细纹咬花，防滑哑光。 2.凳钢架呈椭圆形，凳架钢管≥16*36*1.5mm扁圆管，机械手柄焊接完成，结构牢固，经高温烤漆处理，长时使用不产生表面烤漆剥落； 3.脚套，采用PP加耐磨纤维质塑料； 4.升降功能：凳面离地高度可调节430～480mm，调节到需要高度时可限位，使凳面固定，不出现凳面反复旋转； |  |
| 9 | 边台 | 规格：12000*700*800mm（±10mm）； 1.台面：采用20mm厚实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面，台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落.不脱层。 2.柜体：全钢结构，上抽下门设计，采用1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 3.门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 4.拉手：采用一字拉手。 5.不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 6.防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 7.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 |  |
| 10 | PP仪器柜 | 规格：L1000*W500*H2000mm（±10mm）； 柜体：侧板.顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板.底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强； 下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁； 上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间； 拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好； 螺丝：不锈钢304材质。 |  |
| 物理吊装实验室智能控制系统 |  |  |  |
| 1 | 智能系统控制箱 | 1.整体尺寸不大于：450mm*200mm*900㎜(±10㎜)；箱体厚度为1.2㎜冷轧钢板，表面光滑，不易变形，强度高等特点，钣金折弯成型，表面经酸洗磷化处理，静电喷涂环保粉末高温处理工艺，无有害物质，具有防腐性高； 2.控制箱体内分二段式结构设计，柜上端为电气设备安装层，下端为控制操作屏系统； 3.控制功能：数码显示.移位.编程.运行.正传切换.数值加减无极调速.停止复位； A.技术要求：采用集成IGBT模块，PLC运行，RS485通讯，智能设计参数，多段速运行，自动节能控制，自动稳压.宽电压设计.多种控制模式， B.特点：瞬间电机保护，电机转速调节.自动检测负载电流调整输出电压, C.九大保护电机：过载、过热、过压、欠压、过流、缺相、接地、短路、失速等保护。 4.3P电源总开关一组，学生总控2P漏电保护器一组，220V电源插座三组， 5.摇臂控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室摇臂进行单独或分组控制（上升.下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止）。 6.电源控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室220V高压及0-30V低压进行单独或分组控制； 7.照明控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室照明进行单独或分组控制。 |  |
| 2 | 顶装智能控制平台 | 规规格：10寸触摸屏。 集中控制系统。可执行各分项分页控制； 1.通风控制：触摸数字无极变频控制，具有频率数字显示功能，可精确控制通风风量； 2.供水控制：集中控制整室给排水； 3.照明控制：分组控制整室照明； 4.电源控制：控制学生AC220V电源； 5.摇臂控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制 |  |
| 3 | 学生端分组控制系统 | 可以对学生端模块的电源控制系统.照明控制系统.给排水控制系统.智能摇臂控制系统经行独立分组控制，实现全选、反选、单选功能。 ▲为保证学生端分组控制系统使用安全，供应商须提供学生端分组控制系统技术参数第2、4项由具有CMA标识的检测机构出具的检测报告扫描件。若提供不全，本项不予认可。 - 调节装置.输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号，检验结果合格。 2.电压输出应能显示在电压表上显示电压输出，电压调节范围，V：AC:0-3OV,DC:0-3OV,检验结果合格。 3.部件固定牢固，无松动，检验结果合格。 4.电压指示精度，V:显示值于输出值之间的误差应在±2V以内，检验结果AC:0,DC:0,合格。 |  |
| 4 | 远程控制系统 | 1.登入有网络注册功能，注册后登入系统操作，使用者忘记密码方便找回，同时方便升级系统，带来新的体验。 2.能使用移动端能控制总电源关闭，开启。微信扫码登录，控制； 3.移动端显示当前温度.相对湿度及当前时间； 4.使用APP能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值。如APP给学生交流3V，学生电源电压实测电压为3V； 5.使用APP同时控制水电风光源开启与关闭，同时可以扩展功能（监控布防.空调控制等等）。 |  |
| 5 | 实验室安全监视系统 | 内置精密度传感装置，实时监测空气质里，具有CO2.甲醛.TVOCPI2.T10颗粒物.温度.度可对环境进行实时全面的检测，提示教室当前的环境是否处在安全的教学环境中。当监测到的任一指标超过安全范围，系统通过小程序发送报警通知。烟雾报警，微信小程序报警通知推送，电量使用分析图，设定定制过载报警推送。水量使用分析图，设定定制过载报警推送。移动端，云端数据显示编辑，保存。 |  |
| 物理吊装实验室顶部集成供给系统 |  |  |  |
| 1 | 吊装主体框架 | 1.承重骨架规格：1550*408*236mm（±10mm），承重骨架采用优质工业级高强度铝型材经CNC精加工成型，质量轻、强度高、耐腐蚀、结构稳定。 |  |
| 2 | 主体保护罩 | 铝合金型材，辅件采用冷轧钢板，保护主体构架内的供应系统的安全，防止灰尘进入罩体内。 |  |
| 3 | 智能摇臂升降系统 | 规格：长800mm （±10mm）摇臂转动系统控制接收信号为远程智能手动和触摸远程无线操作功能，动力采用直流24V减静音低速低压电机，连接杆采用65*65*1.8mm专用铝合金模具一体成型，内部水电分离，功能模块采用注塑模具一体成型，外观形状为长方形设计，功能模块可安装高低压电源（低压电源为交直流，可以配有液晶显示交直流电压），急停开关，网络接口，USB接口，上下水模块等功能。 ▲提供产品具有CMA标识的检测机构出具的电子电气产品中限用物质的限量要求不少于4项检测（外观要求、主体金属材料硬度、防护涂层的要求、运行稳定性），检测结果均为合格的检测报告扫描件。若提供不全，本项不予认可。 |  |
| 4 | 集成功能模块 | 采用ABS材质，模具一体成型。模块内部采用双层设计，水电隔离设计，相互不干扰，保证设备安全可靠性。模块内预留高压.低压.网络.上下水接口位置。 |  |
| 5 | 多功能吊塔电源 | 1.学生电源采用耐磨.耐腐蚀.耐高温的PC亮光薄膜面板，控制采用功能按钮，数字键盘输入，可以随意设置电压，准确.快捷，操作界面规格：175*189㎜（±10mm）生产工艺采用模块化组合。 2.双界面操作，规格：175*189㎜（±10mm），采用耐磨、耐腐蚀、耐高温、耐冲击的2.7㎜厚PC板材极光切割触摸面板工艺制造，界面上有交直流电源切换键.复位键.电压控制键.信息显示模块.交直流输出接线插口，二组国标五孔220V市电插座，保险过载保护。 3.电路板采用贴片元件生产技术，微电脑控制，交直流输出：直流稳压输出：0-16V，额定电流2A；16-30V，额定电流1A。最小调节单元0.1V。交流电压输出：0~18V，额定电流2A；18V-30V，额定电流1A。最小调节单元1V。交直流电源具有过载保护智能检测功能，设置“过载”图标提示。采用按钮复位功能免除反复过载冲击负载。学生高压电源可接收主控电源发送的锁定信号，学生接收老师输送的设定电源电压，老师端可以分组或独立控制。 4.拓展部分，设有保险模块、急停装置模块、二组485网络模块接口。 ▲为保证多功能电源模块整体材料质量以及保障实验室师生安全，提供多功能吊塔电源技术参数第2、3项由具有CMA标识的检测机构出具的检测报告扫描件。若提供不全，本项不予认可。 |  |
| 6 | 学生电源单元交换机 | 1.通讯控制单元：由通讯总线接收总控单元的各种命令，来执行各种动作； 2.摇臂控制单元：采用闭环控制由上.下限检测开关控制； 3.低压供电单元：直流电源采用硬件，软件双重保护。交流电源采用隔离检测保护电路， 4.高压供电单元：漏电保护，急停停止电路； 5.供水控制单元：水位检测来控制电机启停，实时排水； 6.照明控制单元：远程开启关闭； 7.内置独立140VA隔离电源变压器，分组控制学生端低压输出，带分组接线口； 8.状态指示单元：各种状态指示，便于安装调试，维修。 |  |
| 7 | 保险模块 | 系统出现异常时，自动切断电源，确保实验操作时的安全性。 |  |
| 8 | 急停装置 | 铝合金材质，在水电系统出现故障时紧急制动，确保实验操作时的安全性。 |  |
| 9 | 供电线路 | 2.5mm²，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装.检修。采用2.5mm²电线进行系统布线。 |  |
| 10 | 智能灯光照明系统 | 接收智能化控制系统控制，功能面板采用920*65mm（±10mm），配置LED灯线1根，灯罩采用PC材质，设计安装透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 |  |
| 11 | 铝方通 | 采用≥40*45*0.5mm铝方通，辅材轻钢龙骨及全丝螺杆吊杆等。 |  |
| 生物实验室（2个） |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 1.规格:L2400mm*W700mm*H850mm（±10mm） 2.台面：台面采用环保实芯理化板，通体厚度为12.7mm，台面表面为生物抗霉、抗菌型理化板。台面板具备耐酸碱，耐腐蚀，整体防水之性能。 3.柜身：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件防锈处理。 结构：演示台设有储物柜。 ▲提供教师演示台参数的第2、3项由具有CMA标识的检测机构出具的检测报告扫描件。若提供不全，本项不予认可。 |  |
| 2 | 实验教学教师端软件 | 支持完成演示教学视频录像、直播、传输、存储任务，同步实验教学过程，支持与其他终端设备互联，提供设备状态、直播内容、桌面画面的共享等功能；支持远程更新与版本管理；支持与传感器、电子显微镜等实验设备连接使用；并支持与校园实验操作综合管理平台配合使用，在后台进行数据查看、身份授权、设备绑定等操作，配套理化生与科学学科课标题库。 主要功能模块分为过程性学习评价、自由探究、实验练习与实验考评，并支持使用AI大模型进行辅助实验教学与报告评价，采用云端账号授权与管理配置，详细功能如下： 1、支持多种身份认证方式：人脸识别、扫码登录、账号密码和抽签自动登录； 2、考试流程管控：考试开始前等待倒计时；考中同步显示电子试卷，支持在线作答及拍照添加附件；考试倒计时，到时间后自动提示并自动提交试卷； 3、两路高清视频直播：考试开始后自动开启两路视频录制和低延时直播推流； 4、视频三重备份：考试完成后视频自动在学生终端、考场服务器以及云端服务器备份加密存储； 5、无线传感器数据采集：配套实验箱教学传感器及教学资源题库实现传感器数据采集，展示数据采集过程曲线； 6、多量纲采集：同时支持多量纲、多组传感器同时上传实验操作数据； 7、支持电子显微镜图像采集：支持电子目镜图像显示，支持手动截取实验图像并上传； 8、数字题库：调取服务器后台数字题库资源，同步显示视频画面和数据采集窗口； 9、支持录制高清示范视频，录制视频可作为探究教学资源； 10、支持学生在线作答、提交实验报告; 11、支持设备状态监测，包含网络、电量、座位、连接状态等; 12、支持显示或关闭画面十字校准线方便画面定位; 13、支持自由探究、练习模式、考试模式等多种使用类型； 14、具有AI视频实时分析功能，可在练习模式下给与实验辅助； 15、支持学习评价轨迹记录查看，查看个人使用记录与历史； 16、支持使用AI理科大模型进行实验辅助教学与个性化实验操作评价； |  |
| 3 | 实验教学教师采集终端 | 1.终端配置：CPU:最低i5处理器，多核心多进程，内存：不小于8GB，硬盘：固态硬盘SSD 不小于64G，扩展：不小于3个USB口，至少1个音频接口，至少1个麦克风输入，支持HDMI视频输出，网卡：支持有线和无线网卡；显卡：集成显卡配置；其他：集成蓝牙模块；显示尺寸：不小于15.6英寸多点触摸屏，不小于1920×1080分辨率；多路摄像系统：内置摄像头，摄像头高清广角无畸变；屏幕左上方折叠俯拍摄像头支杆，支杆铝合金材质，可折叠，高度可达60厘米；俯拍摄像头高清100度广角无畸变。可通过HDMI数据线连接电子黑板和其他显示设备；实验操作记录终端设备，可以用于实验操作过程记录，教师课堂授课投屏、学生自主实验练习、课标实验模拟、数字化探究实验操作、电子显微镜生物实验开展等日常教学与评测。 主要功能： 1）俯拍摄像头支架可收纳折叠，隐藏至屏幕后方无外露； 2）可用于进行演示教学、考试系统等软件的安装与使用； 3）屏下平拍摄像头与俯拍摄像头在同一竖直平面，支持同时完成拍摄工作； 4）USB支持外接电子显微镜、数字化探究传感器等教学考试相关仪器，连接后可以正常工作； 5）HDMI接口支持外接屏幕，支持双屏高清输出； 6）支持通过内置蓝牙模块同时连接多个蓝牙无线传感器或者其他蓝牙教学考试仪器； 7）支持使用内置平拍摄像头刷脸登录； 2.软件功能: 1）支持多种身份认证方式：人脸识别、扫码登录、账号密码和抽签自动登录； 2）考试流程管控：考试开始前等待倒计时；考中同步显示电子试卷，支持在线作答及拍照添加附件；考试倒计时，到时间后自动提示并自动提交试卷； 3）两路高清视频直播：考试开始后自动开启两路视频录制和低延时直播推流； 4）视频多重备份：考试完成后视频自动在学生终端、考场服务器以及云端服务器备份加密存储； 5）无线传感器数据采集：配套实验箱教学传感器及教学资源题库实现传感器数据采集，展示数据采集过程曲线； 6）多量纲采集：同时支持多量纲、多组传感器同时上传实验操作数据； 7）支持电子显微镜图像采集：支持电子目镜图像显示，支持手动截取实验图像并上传； 8）数字题库：调取服务器后台数字题库资源，同步显示视频画面和数据采集窗口； 9）支持录制高清示范视频，录制视频可作为探究教学资源； 10）支持学生在线作答、提交实验报告; 11）支持设备状态监测，包含网络、电量、座位、连接状态等; 12）支持显示或关闭画面十字校准线方便画面定位。 |  |
| 4 | 初中生物虚拟实验软件 | 1.软件要求提供与国家课程标准中知识点同步的实验，完整实验数量不少于150个； ▲ 2.软件要求提供的初中生物实验内容需根据教材、年级、单元分类，可通过关键词进行实验检索。其中包括测定种子发芽率、新冠病毒抗原检测原理及流程实验。提供软件功能界面截图。 3.初中生物平台中需包含课例中心功能，涵盖国家级.省级.市级获奖课例视频.教学设计和学案； 4.软件要求提供的生物学科在制作显微镜临时装片跟真实实验操作步骤一样，若发生错误操作，例如平行放置盖玻片，需有错误提醒；显微镜每一部件均可仿真操作，显微镜图像可点击视野区全屏展示，物镜倍数可在4倍、10倍、40倍之间任意切换，支持在显微中仿真移动图像，装片和图像位置实时对应； 5.软件内容要求提供的实验资源需提供动手分步操作的互动探究实验资源，操作错误时应有错误提示，并提供操作步骤。实验内容可实现对实验模型进行点选.拖拽.移动等一系列深度交互操作，并使用实验器材进行实验。所有设计的部分实验器材操作与真实实验器材结构和功能一样，所有实验步骤和真实实验相同。 |  |
| 5 | 教师总控电源 | 本实验室电源系统采用超大规模MCU芯片控制计算，串行通讯的智能化管理；由教师主控系统，学生智能安全实验台，通讯总线等组成。轻触摸按钮，数码显示，操作便捷.直观，教师随心所愿，想怎样设置及怎样操作。同普通的实验台相比具有使用寿命长，教师能随时控制电压，不会烧毁实验器材。而普通的采用波段开关，电位器来调压，寿命短。 1.教师直流：0到24V输出，电流2A，过载自动保护，闪灯提示，手动复位，具有粗调，细调功能； 细调分辨率为0.03V，设定好电压10秒后，存储此次设定值，下次开机，就是这次设定电压。数字电压表指示； 2.教师交流：2到30V输出，电流3A，过载自动保护，闪灯提示，手动复位，分辨率为2V。数字电压表指示； 3.教师大电流：9V大电流输出。8秒断开，MCU芯片定时控制，时间准确； 4.教师高压“直流高压”选择，发光管常亮，是240V档，发光管闪烁是300档，熄灭则无高压输出； 5.学生高压当要给学生桌提供220V，按“A组、B组、C组、D组220V”的按键，且对应的发光管指示。数字电压表指示，漏电保护功能。配置2组220V国标5孔插座。 |  |
| 6 | 教师椅 | 1.规格：L500mm*W500mm*H800mm（±10mm） 2.靠背及下座采用高密度网布格，阻燃.舒适.回弹性好。 3.面料为优质网布格，依照人体工程学设计。 4.骨架钢管电镀，气动升降。 |  |
| 7 | 实验桌 | 规格：1200*600*780mm（±10mm） 1.结构：塑铝“Z”字结构,学生位镂空式。材料：采用优质铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 2.台面：一体化台面，采用20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。坯体为一体实芯黑色坯体，釉面和坯体经高温一体烧结而成。台面表面耐1350度高温。 3.前横梁采用≥32*30mm，壁厚1.2mm的优质铝型材，每面有两条加强抗变形的凹槽。 4.后横梁采用≥80*32mm，壁厚1.2mm的优质铝型材，造型截面为后端连续相切弧形，顶端高出台面38mm，带凹槽。 5.实验桌立柱：采用≥110*55mm，壁厚1.5mm的优质铝材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 6.实验桌顶脚：≥570*55*110mm，采用铝压铸一次成型，一侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度相吻合,易碰撞处全部采用倒圆角。 7.实验桌地脚：≥540*55*110mm，采用铝压铸一次成型，地脚与立柱、顶脚一体成型为“Z””字型，并用高强度内六角螺丝连接，易碰撞处全部采用倒圆角，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 8.拉杆100*11mm采用优质铝材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，内置不锈钢内六角螺丝固定。 9.专用书包斗：500mm*300mm*165mm（±10mm）工程塑料一次性注塑成型结合中间设挂凳卡。 ▲提供学生实验桌技术参数第1、9项由具有CMA标识的检测机构出具的检测报告扫描件。若提供不全，本项不予认可。 |  |
| 8 | 功能柱 | 规格：L350*W200*H730mm（±10mm），整体采用实验室专用PP材质，径注塑模具一体化成型，耐摔坚固耐酸耐碱，上桶整体注塑成型，侧面无缝无需螺丝安装。四角圆弧造型，分上下二节设计，底脚两侧带与地面带安装孔构建，内部隐藏实验线管及通风管道，上下桶二节无螺丝拼接而成，整体双色，壁厚2.5MM下桶与主桶拼接处缩进30mm凹槽，上桶两侧设有凹凸条纹加强筋增强耐用性能，上桶与下桶卡入式安装连接，可自由拆装，方便设备检修。 ▲提供功能柱由具有CMA标识的检测机构出具的塑料家具有害物质限量检测报告扫描件。 |  |
| 9 | 学生安全电源 | 1.ABS嵌入式电源盒，可放置在实验台两侧，书包盒中间，也可置于台面，实验和安装都非常方便。 2.学生低压电源由教师集中供电，具有过载保护，过载指示灯点亮，自动复位功能。 3.交流低压电源输出:2V到24V，由教师分档调节送给。学生直流输出的电压为学生交流全桥整流方式。 4.国标220V电源插座，由教师集中控制220V，安全可靠。保险丝保护，220V电源指示灯，电源开关控制。 |  |
| 10 | 实验凳 | 规格：ф300*（430~480）mm（±10mm） 1.凳面材质：采用全新PP塑料一次性注塑成型，凳面ф300mm（±10mm），表面细纹咬花，防滑哑光。 2.凳钢架呈椭圆形，凳架钢管≥16*36*1.5mm扁圆管，机械手柄焊接完成，结构牢固，经高温烤漆处理，长时使用不产生表面烤漆剥落。 3.脚套，采用PP加耐磨纤维质塑料。 4.升降功能：凳面离地高度可调节430～480mm，调节到需要高度时可限位，使凳面固定，不出现凳面反复旋转。 |  |
| 11 | 水槽柜 | - 规格尺寸：450*620*840㎜（±10mm）。 2. 水槽内部尺寸：360mm*290mm*260mm（±10mm）。 3. 水槽整体：采用PP工程塑料一次性注塑成型，整体分为三段分别是滴水架.水槽上身.水槽下柜体，内部有安装固件结合，水槽面部下沉式构造，使废水无法沿着桌面侵蚀柜体，滴水架设安装水龙头,水槽台面设有紧急洗眼器与洗手液瓶的安装孔并配备了洗手液瓶，水槽前端设有凹形设计，方便操作者使用。 4.滴水架上有4根试管棒.。 5.水槽具有防止溢水功能，水槽内部设有一个水满到一定位置的时候，把水排到PP下水器进行排出，防止废水外溢。 6.PP注塑成型自由转弯软管：采用PP材料注塑已形成形，吸塑PP软管节节可伸缩功能，规格1000任意伸缩长度，直径50mm。 7.水槽整体：PP材质，注塑模具一次成型，防锈、耐酸碱、防水、防潮。 8.滴水架检修门与下柜门：ABS材质，注塑一次性成型，滴水架检修门采用卡扣结构便于拆卸检修，下柜体门采用柜门挂锁结构。 |  |
| 12 | 上水装置 | 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制。 |  |
| 13 | 下水装置 | 采用PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏。 |  |
| 14 | 三联水嘴 | 三联水嘴: 采用实验室专用三联水嘴90度瓷质阀芯，出水嘴为铜质尖嘴，可拆卸，内有螺纹，可方便连接循环等特殊用水，水管管体部分为黄铜合金制品，铜质表面经过烤漆喷涂处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能。 投标文件中提供由国家认定的检测机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则视为未实质响应。 |  |
| 15 | 单口洗眼器 | 1.台面安装方式：平时放置于台面，紧急使用时可随意抽起，使用方便。 2.洗眼喷头：具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 3.控水阀采用黄铜制作，经高亮度环氧树脂涂层处理，阀门可自动关闭，密封可靠。 4.供水软管：采用1.5米长不锈钢软管。技术参数公称压力：0.4MPA密封压力：0.45MPA流量：≧11L/min工作压力：0.2-0.4MPA适用条件：常温纯水或依据卫生标准用水安装说明：1.将固定托盘安装固定于台面上。2.将供水软管锥度母端（内装胶垫）从固定托盘下部穿过，与控水阀G1/2接头部位连接。 |  |
| 16 | 实验光源 | 1.规格：灯管长≥600±5mm，灯高：≥200±5mm，照明角度180度旋转可调，旋转轴采用不锈钢阻尼转轴器隐藏安装。 2.灯具外壳采用ABS工程塑料，除螺丝外可接触部件不得有金属部件以防触电，有独立开关控制。 3.灯芯组件采用2835型LED灯珠铝基板灯条，台灯整体功率不大于7w，光通量不小于350lm，色温4500k-6000k正白色，灯光通过光学平板散光片投射令光线均匀柔和不刺眼。 |  |
| 17 | 边台 | 规格：12000*700*800mm（±10mm）； 1.台面：采用20mm厚实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面，台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层； 2.柜体：全钢结构，上抽下门设计，采用1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理； 3.门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 4.拉手：采用一字拉； 5.不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型； 6.防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑； 7.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 |  |
| 18 | PP仪器柜 | 1.规格：L1000*W500*H2000mm（±10mm）； 2.材质：PP材质； 3.柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一次注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强； 4.上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视； 5.下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃； 6.层板：配两块活动层板，层板为增强型PP材质一次注塑成型，层板加强筋为整体抽芯工艺，抽芯处加入两根1.2mm厚方管，承重不低于20公斤。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间； 7.门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，美观耐用； 8.门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀； 9.内部无可视金属材料，确保了药品柜的耐腐蚀性； 10.柜体预留通风系统，可以与通风管路连接。 |  |
| 19 | 电气布线（地面以上部分） | DN25mm阻燃线管；4.2.5平方国标线材，依据国家标准。 |  |
| 20 | 给.排水系统（地面以上部分） | ф32.ф25.ф20；DN75.DN50给水：采用PPR复合管敷设。排水：使用国标优质UPVC专用排水管。 |  |
| 化学上通风实验室（6个） |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 1.规格：L2400mm*W700mm*H850mm（±10mm） 2.台面：台面采用环保实芯理化板，通体厚度为12.7mm，台面表面为生物抗霉、抗菌型理化板。 台面板具备耐酸碱，耐腐蚀，整体防水之性能。 3.柜身：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件防锈处理。 结构：演示台设有储物柜。 |  |
| 2 | 实验教学教师端软件 | 支持完成演示教学视频录像、直播、传输、存储任务，同步实验教学过程，支持与其他终端设备互联，提供设备状态、直播内容、桌面画面的共享等功能；支持远程更新与版本管理；支持与传感器、电子显微镜等实验设备连接使用；并支持与校园实验操作综合管理平台配合使用，在后台进行数据查看、身份授权、设备绑定等操作，配套理化生与科学学科课标题库。 主要功能模块分为过程性学习评价、自由探究、实验练习与实验考评，并支持使用AI大模型进行辅助实验教学与报告评价，采用云端账号授权与管理配置，详细功能如下： 1、支持多种身份认证方式：人脸识别、扫码登录、账号密码和抽签自动登录； 2、考试流程管控：考试开始前等待倒计时；考中同步显示电子试卷，支持在线作答及拍照添加附件；考试倒计时，到时间后自动提示并自动提交试卷； 3、两路高清视频直播：考试开始后自动开启两路视频录制和低延时直播推流； 4、视频三重备份：考试完成后视频自动在学生终端、考场服务器以及云端服务器备份加密存储； 5、无线传感器数据采集：配套实验箱教学传感器及教学资源题库实现传感器数据采集，展示数据采集过程曲线； 6、多量纲采集：同时支持多量纲、多组传感器同时上传实验操作数据； 7、支持电子显微镜图像采集：支持电子目镜图像显示，支持手动截取实验图像并上传； 8、数字题库：调取服务器后台数字题库资源，同步显示视频画面和数据采集窗口； 9、支持录制高清示范视频，录制视频可作为探究教学资源； 10、支持学生在线作答、提交实验报告; 11、支持设备状态监测，包含网络、电量、座位、连接状态等; 12、支持显示或关闭画面十字校准线方便画面定位; 13、支持自由探究、练习模式、考试模式等多种使用类型； 14、具有AI视频实时分析功能，可在练习模式下给与实验辅助； 15、支持学习评价轨迹记录查看，查看个人使用记录与历史； 16、支持使用AI理科大模型进行实验辅助教学与个性化实验操作评价； |  |
| 3 | 实验教学教师采集终端 | 1.终端配置：CPU:最低i5处理器，多核心多进程，内存：不小于8GB，硬盘：固态硬盘SSD 不小于64G，扩展：不小于3个USB口，至少1个音频接口，至少1个麦克风输入，支持HDMI视频输出，网卡：支持有线和无线网卡；显卡：集成显卡配置；其他：集成蓝牙模块；显示尺寸：不小于15.6英寸多点触摸屏，不小于1920×1080分辨率；多路摄像系统：内置摄像头，摄像头高清广角无畸变；屏幕左上方折叠俯拍摄像头支杆，支杆铝合金材质，可折叠，高度可达60厘米；俯拍摄像头高清100度广角无畸变。可通过HDMI数据线连接电子黑板和其他显示设备；实验操作记录终端设备，可以用于实验操作过程记录，教师课堂授课投屏、学生自主实验练习、课标实验模拟、数字化探究实验操作、电子显微镜生物实验开展等日常教学与评测。 主要功能： 1）俯拍摄像头支架可收纳折叠，隐藏至屏幕后方无外露； 2）可用于进行演示教学、考试系统等软件的安装与使用； 3）屏下平拍摄像头与俯拍摄像头在同一竖直平面，支持同时完成拍摄工作； 4）USB支持外接电子显微镜、数字化探究传感器等教学考试相关仪器，连接后可以正常工作； 5）HDMI接口支持外接屏幕，支持双屏高清输出； 6）支持通过内置蓝牙模块同时连接多个蓝牙无线传感器或者其他蓝牙教学考试仪器； 7）支持使用内置平拍摄像头刷脸登录； 2.软件功能: 1）支持多种身份认证方式：人脸识别、扫码登录、账号密码和抽签自动登录； 2）考试流程管控：考试开始前等待倒计时；考中同步显示电子试卷，支持在线作答及拍照添加附件；考试倒计时，到时间后自动提示并自动提交试卷； 3）两路高清视频直播：考试开始后自动开启两路视频录制和低延时直播推流； 4）视频多重备份：考试完成后视频自动在学生终端、考场服务器以及云端服务器备份加密存储； 5）无线传感器数据采集：配套实验箱教学传感器及教学资源题库实现传感器数据采集，展示数据采集过程曲线； 6）多量纲采集：同时支持多量纲、多组传感器同时上传实验操作数据； 7）支持电子显微镜图像采集：支持电子目镜图像显示，支持手动截取实验图像并上传； 8）数字题库：调取服务器后台数字题库资源，同步显示视频画面和数据采集窗口； 9）支持录制高清示范视频，录制视频可作为探究教学资源； 10）支持学生在线作答、提交实验报告; 11）支持设备状态监测，包含网络、电量、座位、连接状态等; 12）支持显示或关闭画面十字校准线方便画面定位。 |  |
| 4 | 初中化学虚拟实验软件 | 1. 软件要求提供与国家课程标准中知识点同步的实验，完整实验数量不少于100个； 2. 软件要求提供的化学实验内容需根据教材年级.章.节分类，可通过关键词进行实验检索； 3.软件应提供不低于300种实验器材和药品，能够任意搭配自由组合新的实验。为方便取用，能够通过关键词或首字母的方式搜索，也能够按照金属元素.非金属元素.带电离子团的方式进行快速查询； 4.化学实验应根据教学需要提供方程式连接符号.音效.按钮文字.背景颜色等功能设置； 5.化学药品应呈现重力效果，真实呈现倾倒、震荡、混合、搅拌等现象。为精确把握实验药品用量，获得精准的实验数据，化学药品的用量应支持按需添加，固体药品能够设置具体取用数值，液体药品可选择倾倒体积； 6.为方便使用，提供实验简介功能，能够显示对应实验的实验目的.实验原理.实验器材.实验步骤.实验结论等内容，同时能够自定义编辑实验简介，实现个性化教学； 7.化学实验能够展示热力学现象，能量能够随化学反应变化而变化，压强能够随温度和气体量变化发生相应变化；支持数据追踪系统，能够实现反应数据可视化，包括反应方程式、温度、体积、物质的量、浓度、质量等，其中化学方程式可进行任意位置的移动及放大展示； 8.化学实验能够合理呈现化学反应中的烟、雾、扩散等动态效果，如沉淀、溶解扩散、烟雾、火焰、气泡、絮状、析出、爆炸以及颜色变化等，还原真实实验现象； 9.化学反应产物应具有相应的化学性质，反应随条件发生，现象随反应出现，实验产物可追溯，可继续进行相应的化学反应； 10.化学实验应具备错误操作演示功能，能够将错误操作导致的危险现象呈现，预防真实实验过程中发生不必要的危险，可以将涉及易燃易爆、有毒有害、高温高压、反应周期长等难以在课堂上进行演示的实验真实呈现； ▲11.化学实验应支持化学方程式功能，能够直接通过化学方程式跳转到对应的实验，能够查看氧化还原反应中的基本概念和电子转移；提供软件功能界面截图。 12.支持画笔功能，能够在实验操作界面添加标注、进行重点圈划等，笔迹能够随意擦除.撤销，免去在黑板和屏幕之间来回切换的烦恼； 13.用户设计、修改后的实验将保存在我的实验空间，并提供实验资源管理、演示、编辑、分享、删除等功能，已删除资源应支持不少于20天的保留期，方便将误删的资源找回； 14.化学实验包含原子结构模型,为方便清晰的观察原子结构，原子模型支持放大缩小，需包含：氧原子、氢原子、碳原子模型。需包含有机分子模型3D建模模块，支持建模后模型分屏对比。 |  |
| 5 | 教师总控电源 | 教师控制台控制区采用≥10寸触摸屏操作方式； 1.采用火线，零线双组开管的漏电保护器，电流63A； 2.具有年月日，时分秒，定时自动动关机功能； 3.分4组向学生实验桌输出安全的220V交流电源，每组16A空开控制； 4.2组国标5孔220V输出插座，2组USB输出孔，5V/2.1A； 5.教师集中供电控制学生低压根据学生需求，按相应的数值确定，教师监视；分四组控制，且有电流监控功能，当电流超过60A过载保护，功率箱指示灯闪烁； 6.教师自用低压交流电源电压为0V-18V/3A.19V-30V2A，分辩率为1V。具备自动过载保护功能； 7.教师自用低压直流电源电压为0V-18.0V/2A.18.1V-30.0V/1.5A，分辩率为0.1V。具备自动过载保护功能，大电流短时输出，8秒自动关断； 8.直流高压：输出240V或300V的高压，输出电流为100mA,具备过载保护功能。 ▲提供教师总控电源技术参数第6、7项由具有CMA标识的检测机构出具的检测报告扫描件。若提供不全，本项不予认可。 |  |
| 6 | 教师椅 | 1.规格：L500mm*W500mm*H800mm （±10mm） 2.靠背及下座采用高密度网布格，阻燃.舒适.回弹性好。 3.面料为优质网布格.依照人体工程学设计。 4.骨架钢管电镀，气动升降。 |  |
| 7 | 实验桌 | 规格：1200*600*780mm（±10mm） 1.结构：塑铝“Z”字结构,学生位镂空式。材料：采用优质铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 2.台面：一体化台面，采用20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。坯体为一体实芯黑色坯体，釉面和坯体经高温一体烧结而成。台面表面耐1350度高温。 3.前横梁采用≥32*30mm，壁厚1.2mm的优质铝型材，每面有两条加强抗变形的凹槽。 4.后横梁采用≥80*32mm，壁厚1.2mm的优质铝型材，造型截面为后端连续相切弧形，顶端高出台面38mm，带凹槽。 5.实验桌立柱：采用≥110*55mm，壁厚1.5mm的优质铝材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 6.实验桌顶脚：≥570*55*110mm，采用铝压铸一次成型，一侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度相吻合,易碰撞处全部采用倒圆角。 7.实验桌地脚：≥540*55*110mm，采用铝压铸一次成型，地脚与立柱.顶脚一体成型为“Z””字型，并用高强度内六角螺丝连接，易碰撞处全部采用倒圆角，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 8.拉杆100*11mm采用优质铝材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，内置不锈钢内六角螺丝固定。 9.专用书包斗：500mm*300mm*165mm（±10mm）工程塑料一次性注塑成型结合中间设挂凳卡。 |  |
| 8 | 功能柱 | 规格：L350*W200*H730mm（±10mm），整体采用实验室专用PP材质，径注塑模具一体化成型，耐摔坚固耐酸耐碱，上桶整体注塑成型，侧面无缝无需螺丝安装。四角圆弧造型，分上下二节设计，底脚两侧带与地面带安装孔构建，内部隐藏实验线管及通风管道，上下桶二节无螺丝拼接而成，整体双色，壁厚2.5MM下桶与主桶拼接处缩进30mm凹槽，上桶两侧设有凹凸条纹加强筋增强耐用性能，上桶与下桶卡入式安装连接，可自由拆装，方便设备检修。 |  |
| 9 | 学生安全电源 | 1.ABS嵌入式电源盒，可放置在实验台两侧，书包盒中间，也可置于台面，实验和安装都非常方便。 2.学生低压电源由教师集中供电，具有过载保护，过载指示灯点亮，自动复位功能。 3.交流低压电源输出:2V到24V，由教师分档调节送给。学生直流输出的电压为学生交流全桥整流方式。 4.国标220V电源插座，由教师集中控制220V，安全可靠。保险丝保护，220V电源指示灯，电源开关控制。 ▲提供学生安全电源技术参数第2、3项由具有CMA标识的检测机构出具的检测报告扫描件。若提供不全，本项不予认可。 |  |
| 10 | 实验凳 | 规格：ф300*（430~480）mm（±10mm）； 1.凳面材质：采用全新PP塑料一次性注塑成型，凳面ф300mm（±10mm），表面细纹咬花，防滑哑光； 2.凳钢架呈椭圆形，凳架钢管≥16*36*1.5mm扁圆管，机械手柄焊接完成，结构牢固，经高温烤漆处理，长时使用不产生表面烤漆剥落； 3.脚套，采用PP加耐磨纤维质塑料； 4.升降功能：凳面离地高度可调节430～480mm，调节到需要高度时可限位，使凳面固定，不出现凳面反复旋转。 |  |
| 11 | 水槽柜 | 1.规格尺寸：450*620*840㎜（±10mm）。 2. 水槽内部尺寸：360mm*290mm*260mm（±10mm）。 3. 水槽整体：采用PP工程塑料一次性注塑成型，整体分为三段分别是滴水架.水槽上身.水槽下柜体，内部有安装固件结合，水槽面部下沉式构造，使废水无法沿着桌面侵蚀柜体，滴水架设安装水龙头,水槽台面设有紧急洗眼器与洗手液瓶的安装孔并配备了洗手液瓶，水槽前端设有凹形设计。 4.滴水架上有4根试管棒.。 5.水槽具有防止溢水功能，水槽内部设有一个水满到一定位置的时候，把水排到PP下水器进行排出，防止废水外溢。 6.PP注塑成型自由转弯软管：采用PP材料注塑已形成形，吸塑PP软管节节可伸缩功能，规格1000任意伸缩长度，直径50mm。 7.水槽整体：PP材质，注塑模具一次成型，防锈、耐酸碱、防水、防潮。 8.滴水架检修门与下柜门：ABS材质，注塑一次性成型，滴水架检修门采用卡扣结构便于拆卸检修，下柜体门采用柜门挂锁结构。 ▲提供水槽柜技术参数第3、7项由具有CMA标识的检测机构出具的检测报告扫描件。若提供不全，本项不予认可。 |  |
| 12 | 上水装置 | 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的.内管采用三元内管.角阀是钻石轮（塑料包铁）.阀芯和阀体均为铜制。 |  |
| 13 | 下水装置 | 采用PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏。 |  |
| 14 | 三联水嘴 | 三联水嘴: 采用实验室专用三联水嘴90度瓷质阀芯，出水嘴为铜质尖嘴，可拆卸，内有螺纹，可方便连接循环等特殊用水，水管管体部分为黄铜合金制品，铜质表面经过烤漆喷涂处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能。 投标文件中提供由国家认定的检测机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则视为未实质响应。 |  |
| 15 | 单口洗眼器 | 1.台面安装方式：平时放置于台面，紧急使用时可随意抽起，使用方便。 2.洗眼喷头：具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 3.控水阀采用黄铜制作，经高亮度环氧树脂涂层处理，阀门可自动关闭，密封可靠。 4.供水软管：采用1.5米长不锈钢软管。技术参数公称压力：0.4MPA密封压力：0.45MPA流量：≧11L/min工作压力：0.2-0.4MPA适用条件：常温纯水或依据卫生标准用水安装说明：1.将固定托盘安装固定于台面上。2.将供水软管锥度母端（内装胶垫）从固定托盘下部穿过，与控水阀G1/2接头部位连接。 |  |
| 16 | 边台 | 规格：12000*700*800mm（±10mm） 1.台面：采用20mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面，台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落.不脱层。彻底解决了传统陶瓷台面侧面因二次上釉存在的不美观.易脱落.不耐磨.不耐强腐蚀等一系列问题； 2.柜体：全钢结构，上抽下门设计，采用1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理； 3.门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 4.拉手：采用一字拉手； 5.不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型； 6.防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑； 7.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 |  |
| 17 | PP仪器柜 | 1.规格：L1000*W500*H2000mm（±10mm）； 2.材质：PP材质； 3.柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一次注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强； 4.上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视； 5.下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃。 6.层板：配两块活动层板，层板为增强型PP材质一次注塑成型，层板加强筋为整体抽芯工艺，抽芯处加入两根1.2mm厚方管，承重不低于20公斤。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间； 7.门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，美观耐用； 8.门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀； 9.内部无可视金属材料，确保了药品柜的耐腐蚀性； 10.柜体预留通风系统，可以与通风管路连接。 |  |
| 18 | 电气布线（地面以上部分） | DN25mm阻燃线管；4.2.5平方国标线材，依据国家标准。 |  |
| 19 | 给.排水系统（地面以上部分） | ф32.ф25.ф20；DN75.DN50给水：采用PPR复合管敷设。排水：使用国标优质UPVC专用排水管。 |  |
| 化学上通风实验室顶部通风系统 |  |  |  |
| 1 | 万向吸风罩 | 1.关节：高密度ABS材质，旋转处为锯齿状，使旋转时更具触感； 2.关节密封圈：不易老化之高密度橡胶。在关节之间随着旋钮压力加大而产生阻尼效果； 3.关节连接杆：304不锈钢双头锁杆； 4.关节松紧旋钮：高密度ABS材质，内置微形平面推力不锈钢轴承，与关节连接杆锁合； 5.拱形集气罩：直径280mm（±10mm），高密度PC制成； 6.伸缩导管：4节直径65mm的专业抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，表面做特氟龙表面处理，耐酸、耐碱、耐划痕； 7.扭簧：使用90度的4mm专用弹簧钢抗氧化处理，防止吸风罩整体滑下； 8.导管连接件：专业抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，表面为阳极氧化处理，连接件由3个部件组成，首先将连接件A通过铆钉与导管连接，后通过套筒以螺纹的形式与连接件A连接，整体结构牢靠，外观无螺钉裸露； 9.安装后可根据使用需要达到三维360度任意转停，集气罩吸气角度360度任意转停。整体美观大方，吻合高水准专业实验室。 ▲提供万向吸风罩技术参数第6、8项由具有CMA标识的检测机构出具的检测报告扫描件。若提供不全，本项不予认可。 |  |
| 2 | 室内通风系统 | 1.主风管：采用具有耐酸碱性能PVCФ400㎜.支分管Ф160㎜，Ф110mm（±10mm）。 2.管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀.防火.防潮等功能。 |  |
| 3 | 室外通风系统 | 1.采用PVC风管，或PP焊接管具有耐酸碱性能。 2.规格：主风管直径400mm（±10mm）到楼顶。 3.管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 |  |
| 4 | 离心风机 | 节能环保玻璃钢离心风机，具备2级能效，风机效率符合≥78%； 1.功率：5.5KW。流量：4012-7419m3/h。风压：2014-1320Pa。转速：2900r/min。噪音：≤55dB(A)； 2.外壳材质：FRP耐酸碱Vinyl Este树脂制作（玻璃钢） ； 3.叶轮材质：FRP耐酸碱Vinyl Este树脂制作（玻璃钢）； 4.马达电源：3相.380V.50Hz.IP55.F级绝缘 ； 5.转 子 动 平 衡：依据JB/T 9101规范之G2.5等级； 6.风机机组振动：依据JB/T 8689规范之4.5mm/s等级。 |  |
| 5 | 变频器 | 采用电流无感矢量控制，（380V/5.5KW），额定电压：AC3PH380V+15%，频率：50-60HZ。 |  |
| 6 | 消音器 | 1.规格：外径φ480mm内径φ400高度1000mm（±10mm）,圆形； 2.材料：PP米黄板，那酸碱及腐蚀材料；内置隔音棉装置； 3.对接口可做承插或法兰链接，方便现场对接管道。 |  |
| 7 | 风机软连接 | 1.采用PVC柔性材料制作，规格：φ600-φ400mm，用途：风机伸缩软连接具有耐压高.弹性好.位移量大.平衡管道偏差.吸收振动.降低噪音效果好.安装方便，还可以大大降低管道系统的震动和噪声，可从根本上解决各类管路的接口位移，轴向伸缩及不同心度等问题。 |  |
| 8 | 风机控制线 | 国标：采用交联聚乙烯绝缘﹑铝塑带绕包总屏蔽﹑低烟无卤聚烯烃内衬层﹑钢丝铠装﹑低烟无卤聚烯烃护套耐火计算机对绞控制电缆。电缆的额定电压300/500V，电缆长期工作温度-30～90℃，电缆敷设温度不低于0℃，WDZCN-DJYJP3YP3VR-33电缆弯曲半径不小于电缆直径的12倍，低烟无卤成束阻燃型电缆燃烧时析出气体中HCL含量≤100mg/g。 |  |
| 9 | 供电系统 | 1.DE20阻燃线管；主线不小于2.5平方国标线材。 |  |
| 10 | 矿棉板 | 600*600矿棉板，轻钢龙骨吊筋及配件等。 |  |
| 物理准备室（1个） |  |  |  |
| 1 | 准备台 | 1.规格：L2400*W1200*H760mm（±10mm）； 2.台面：采用板厚为12.7mm实芯理化板，抗腐蚀抗菌.净醛.耐磨防火.耐烟酌抗污； 3.柜体：全钢结构，含座人位，上抽下门设计，采用1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 4.门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 5.拉手：采用一字拉手。 6.不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 7.防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 8.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 |  |
| 2 | PP仪器柜 | 1.规格：L1000*W500*H2000mm（±10mm）； 2.材质：PP材质； 3.柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一次注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强； 4.上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视； 5.下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃； 6.层板：配两块活动层板，层板为增强型PP材质一次注塑成型，层板加强筋为整体抽芯工艺，抽芯处加入两根1.2mm厚方管，承重不低于20公斤。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间； 7.门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，美观耐用； 8.门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀； 9.内部无可视金属材料，确保了药品柜的耐腐蚀性； 10.柜体预留通风系统，可以与通风管路连接。 |  |
| 生物准备室（1个） |  |  |  |
| 1 | 准备台 | 1.规格：L3000*W1200*H760mm（±10mm）； 2.台面：采用板厚为12.7mm实芯理化板，抗腐蚀抗菌.净醛.耐磨防火.耐烟酌抗污； 3.柜体：全钢结构，含座人位，上抽下门设计，采用1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 4.门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 5.拉手：采用一字拉手。 6.不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 7.防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 8.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低 |  |
| 2 | 三联水嘴 | 三联水嘴: 采用实验室专用三联水嘴90度瓷质阀芯，出水嘴为铜质尖嘴，可拆卸，内有螺纹，可方便连接循环等特殊用水，水管管体部分为黄铜合金制品，铜质表面经过烤漆喷涂处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能。 投标文件中提供由国家认定的检测机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则视为未实质响应。 |  |
| 3 | 上水装置 | 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管.角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制。 |  |
| 4 | 下水装置 | 采用PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏。 |  |
| 5 | 试剂架 | 规格：L2200mm*W300mm*H750mm（±10mm）； 双层，分两段，采用铝合金专用型材，立柱采用80*42*1.0mm，护栏采用30*12*1.0mm铝合金型材，玻璃托盘厚8mm,表面喷涂环氧树脂防护层，长期使用不掉漆不褪色。 |  |
| 6 | 滴水架 | 1.材质:高密度PP； 2.尺寸：550*400*120mm（±10mm），27支滴水棒； 3.底部托盘中间设有排水孔； 4.可拆卸式滴水棒，方便使用。 |  |
| 7 | PP仪器柜 | 1.规格：L1000*W500*H2000mm（±10mm）； 2.材质：PP材质； 3.柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一次注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强； 4.上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视； 5.下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃； 6.层板：配两块活动层板，层板为增强型PP材质一次注塑成型，层板加强筋为整体抽芯工艺，抽芯处加入两根1.2mm厚方管，承重不低于20公斤。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间； 7.门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，美观耐用； 8.门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀； 9.内部无可视金属材料，确保了药品柜的耐腐蚀性。 10.柜体预留通风系统，可以与通风管路连接。 |  |
| 化学准备室（1个） |  |  |  |
| 1 | 准备台 | 1.规格：L3000*W1200*H760mm（±10mm）； 2.台面：采用板厚为12.7mm实芯理化板，抗腐蚀抗菌.净醛.耐磨防火.耐烟酌抗污； 3.柜体：全钢结构，含座人位，上抽下门设计，采用1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 4.门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 5.拉手：采用一字拉手。 6.不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 7.防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 8.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低 |  |
| 2 | 三联水嘴 | 三联水嘴: 采用实验室专用三联水嘴90度瓷质阀芯，出水嘴为铜质尖嘴，可拆卸，内有螺纹，可方便连接循环等特殊用水，水管管体部分为黄铜合金制品，铜质表面经过烤漆喷涂处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能。 投标文件中提供由国家认定的检测机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则视为未实质响应。 |  |
| 3 | 上水装置 | 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的.内管采用三元内管.角阀是钻石轮（塑料包铁）.阀芯和阀体均为铜制。 |  |
| 4 | 下水装置 | 采用PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏。 |  |
| 5 | 试剂架 | 规格：L2200mm*W300mm*H750mm（±10mm）； 双层，分两段，采用铝合金专用型材，立柱采用80*42*1.0mm，护栏采用30*12*1.0mm铝合金型材，玻璃托盘厚8mm,表面喷涂环氧树脂防护层，长期使用不掉漆不褪色。 |  |
| 6 | 滴水架 | 1.材质:高密度PP； 2.尺寸：L550*W400*H120mm（±10mm），27支滴水棒； 3.底部托盘中间设有排水孔； 4.可拆卸式滴水棒，方便使用。 |  |
| 7 | 通风柜 | 规格：L1500*W850*H2350（±10mm）； 1.外壳说明： 外壳采用 1.0mm 优质冷轧钢板在数控加工中心.剪裁.定位打孔.折弯焊接后成型，酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。附着力高.表面硬度耐腐蚀性极强，外形美观； 2.内壳说明：采用5mm灰色，耐酸碱有机溶剂之实验室专用抗蚀材质。设有可拆卸维修孔，便于维修电路.水路.气路； 3.日光灯说明：防爆灯隐藏于面板上，不与通风柜内气流接触，易更换。采用防爆灯1支，并设有5mm钢化玻璃； 4.把手说明：暗式一字拉手； 5.导流板说明：采5mm灰色，耐酸碱有机溶剂之实验室专用抗蚀材质； 6.电源说明：采用实验室专用防爆电源插座； 7.窗口说明：铝型材配合塑料型材边框，视窗口采用单块5mm安全玻璃，窗口也可采用配3块5mm安全玻璃，可左右移动，单块并采用无段平衡装置，可上下移动，自由调节 ； 8.调整脚说明：采用直径φ10mm注塑调整脚，防震.防潮.耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体高度，最大调节为0-30mm； 9.集气罩说明：采用PP材质； 10.配电箱说明：依据220V及380V供电要求，有漏电及电机保护装置； 11.控制开关说明：防爆开关，集中控制整个电路系统； 12.工艺说明：所有钢板焊接经环氧树脂粉喷涂后，目视平整无焊点；所有水.电.气路要求安全.适用，并隐藏式安装。在柜体后背板设维修孔； 13.三块导流板使处于不同高度空间的有害气体分别从不同的段区排出。通风柜以操作表面风速0.5m/s的速度将通风柜中的空气排出，确保无任何残留气体存在。通风效率高，排风量为1800m³/h左右，且噪声小； 14.下部柜体（一般型底柜），门板：采用1.0mm优质冷轧钢板（双层），无焊连接可拆卸带减震垫。在数控加工中心.剪裁.定位打孔.折弯焊接后成型，酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。 |  |
| 8 | PP仪器柜 | 1.规格：L1000*W500*H2000mm（±10mm）； 2.材质：PP材质； 3.柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一次注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强； 4.上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视； 5.下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃； 6.层板：配两块活动层板，层板为增强型PP材质一次注塑成型，层板加强筋为整体抽芯工艺，抽芯处加入两根1.2mm厚方管，承重不低于20公斤。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间； 7.门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，美观耐用； 8.门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀； 9.内部无可视金属材料，确保了药品柜的耐腐蚀性。 10.柜体预留通风系统，可以与通风管路连接。 |  |
| 9 | PP药品柜 | 1.规格L1000*W500*H2000mm（±10mm）； 2.侧板.层板采用环保型pp改性材料一次注塑成型，表面做磨砂处理。榫卯连接结构并合理布局加强筋，配合专用塑料紧固件连接，顶板.中板和底板的底部镶嵌15*30mm钢管加强，承重力强，产品不变形.不扭曲，可重复拆装使用； 3.上柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌4mm±0.5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 4.下柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌4mm±0.5mm钢化烤漆玻璃。 5.门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，安装于两门的门缝处，凹凸配套，增加柜子内部的气密性。 6.层板：上柜配两块活动层板，下柜配一块活动层板；层板采用工程塑料经模具注塑成型，底部安装两条30*15mm钢管；层板可以抽取，自由组合各层空间。 7.门铰链：用改性pp材料模具一次成型，伸缩式pp旋转门轴，内嵌隐藏方便安装，耐腐蚀。 8.柜子顶部留通风系统接口，与通风管路连接；接口处配有手动调节装置，可以打开或关闭通风口。 9.阶梯：上柜配置两块药品阶梯，阶梯采用中空双层塑料型材拼装而成，两端用一次注塑成型的堵头加固。 |  |
| 化学药品室（1个） |  |  |  |
| 1 | PP药品柜 | 1.规格:L1000*W500*H2000mm（±10mm）； 2.侧板.层板采用环保型pp改性材料一次注塑成型，表面做磨砂处理。榫卯连接结构并合理布局加强筋，配合专用塑料紧固件连接，顶板.中板和底板的底部镶嵌15*30mm钢管加强，承重力强，产品不变形.不扭曲，可重复拆装使用； 3.上柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌4mm±0.5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 4.下柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌4mm±0.5mm钢化烤漆玻璃。 5.门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，安装于两门的门缝处，凹凸配套，增加柜子内部的气密性。 6.层板：上柜配两块活动层板，下柜配一块活动层板；层板采用工程塑料经模具注塑成型，底部安装两条30*15mm钢管；层板可以抽取，自由组合各层空间。 7.门铰链：用改性pp材料模具一次成型，伸缩式pp旋转门轴，内嵌隐藏方便安装，耐腐蚀。 8.柜子顶部留通风系统接口，与通风管路连接；接口处配有手动调节装置，可以打开或关闭通风口。 9.阶梯：上柜配置两块药品阶梯，阶梯采用中空双层塑料型材拼装而成，两端用一次注塑成型的堵头加固。 |  |
| 2 | 通风风机 | 110W 轴流风机。 |  |
| 3 | 通风系统（室内） | 1.主通风管规格：φ160mm/200mm（±10mm），优质PVC成品管道； 2.支管道规格：φ110mm/160mm（±10mm），优质PVC成品管道； 3.管道配件：管道三通、弯头、变径、直接。 （实际管径视现场情况可适当调整） |  |
| 生物药品室（1个） |  |  |  |
| 1 | PP药品柜 | 1.规格:1000*500*2000mm（±10mm）； 2.侧板.层板采用环保型pp改性材料一次注塑成型，表面做磨砂处理。榫卯连接结构并合理布局加强筋，配合专用塑料紧固件连接，顶板.中板和底板的底部镶嵌15*30mm钢管加强，承重力强，产品不变形.不扭曲，可重复拆装使用； 3.上柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌4mm±0.5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 4.下柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌4mm±0.5mm钢化烤漆玻璃。 5.门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，安装于两门的门缝处，凹凸配套，增加柜子内部的气密性； 6.层板：上柜配两块活动层板，下柜配一块活动层板；层板采用工程塑料经模具注塑成型，底部安装两条30*15mm钢管；层板可以抽取，自由组合各层空间。 7.门铰链：用改性pp材料模具一次成型，伸缩式pp旋转门轴，内嵌隐藏方便安装，耐腐蚀； 8.柜子顶部留通风系统接口，与通风管路连接；接口处配有手动调节装置，可以打开或关闭通风口； 9.阶梯：上柜配置两块药品阶梯，阶梯采用中空双层塑料型材拼装而成，两端用一次注塑成型的堵头加固。 |  |
| 2 | 通风风机 | 110W 轴流风机。 |  |
| 3 | 通风系统（室内） | 1.主通风管规格：φ160mm/200mm（±10mm），优质PVC成品管道； 2.支管道规格：φ110mm/160mm（±10mm），优质PVC成品管道； 3.管道配件：管道三通.弯头.变径.直接。 （实际管径视现场情况可适当调整） |  |
| 危险物品贮藏室（1个） |  |  |  |
| 1 | 易燃品、毒害品储存柜 | 1.尺寸：L1840*W900*H510mm（±10mm）；门类型：双开门； 2.易燃品毒害品储存柜外壳体全部采用1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用2.0mm的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理； 3.易燃品毒害品储存柜体内胆（上、下、左、右内衬板）均采用PP（聚丙烯树脂）板，厚度4mm（提供板材SGS检测报告，其中板材负荷变形温度不低于111°C，维卡软化温度不低于83°C）；柜底部设置90*50*145mm进风口，进风口底部有PP（聚丙烯树脂）旋转式可调风阀；柜体的底板中部有Φ10mm漏液孔，漏液孔上面盖上60目304*不锈钢网；柜体底部设h=160mm黄沙(防倒）挡板，柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品； 4.柜底装有四个移动尼龙轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；前轮后有2个手动调节罗杆，方便危化品储存柜定位； 5.柜中部有3个一次成型聚丙烯活动层板，层板四周边缘厚度平均值不小于4.0mm;每层阶梯板外延边有积液槽，积液槽高度平均值不小于3.0mm，最大可能防止液体外溢；每个搁板靠背板处有一排导风口，阶梯高度不小于50mm（包括积液盘的高度）； 6.柜顶部中间开有φ160mm的出风口，柜顶风口内置一个AC220V 50HZ 0.18A轴流风机，最大风量326m3/h，转速2550转/min,环境温度（-10-+70）摄氏度，无火花静电，控制开关设置柜体顶部的右上角，当风机开机前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态； 7.密封件：柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件，密封件应依据GB 16807-2009的要求。（柜体门与柜体之间应安装环保热膨胀密封条。当温度为150℃~180℃时密封条局部膨胀，温度达到200℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为1:5，以保证储存药品的安全性； 8.陶瓷纤维棉：柜体应填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维棉，陶瓷纤维棉应依据GB/T 21114-2007的要求，（密度130㎏/m3 ，厚度:40mm）； 9.铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开180度； 10.电子密码锁：柜体配备电子密码锁和机械锁，实现双人双锁管理，锁具经公安部权威认证，同时锁具具有开锁记录查询功能及隐码功能；天地锁锁舌选用坚韧且有弹性的高分子合成塑料制成，耐磨且抗腐蚀性能极强； 11.环保性能：国标规定，室内甲醛含量不得超过0.8mg.m3;苯含量不得超过0.09mg.m3； 12.通风控制装置：柜体底部应设置进风口及可调风阀，可调风阀旋转灵活，并能控制风量大小。通风管道口径宜采用Φ160mm，通风管应耐高温.阻燃.耐腐蚀，依据JGJ141的要求； 13.温湿度及VOC传感器控制报警装置； 14.高灵敏度电化学探头，精确度高、响应快、稳定性强，探头测量精度不超过±5%。 15.高精度探头，精确监测温湿度：柜顶应配置温湿度控制器，对柜内相对温湿度实时监控，操作屏可自行设定测量值，柜内的温湿度如超过设定的测量值即时报警提示，同时风机启动，直至低于设定值，风机停止运行或低速运行。温度启控-10—70℃，湿度启控0—99.9%RH；时控开关，能根据用户设定的时间自动打开和关闭风机； 16.提供一体式防爆温湿度.VOC传感器； ▲提供易燃品、毒害品储存柜技术参数的7、15项由具有CMA标识的检测机构出具的检测报告扫描件。若提供不全，本项不予认可。 |  |
| 2 | 易燃品、毒害品储存柜 | 1.尺寸：L1840*W900*H510mm（±10mm）；门类型：双开门； 2.易燃品毒害品储存柜外壳体全部采用1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用2.0mm的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理； 3.易燃品毒害品储存柜体内胆（上、下、左、右内衬板）均采用PP（聚丙烯树脂）板，厚度4mm（提供板材SGS检测报告，其中板材负荷变形温度不低于111°C，维卡软化温度不低于83°C）；柜底部设置90*50*145mm进风口，进风口底部有PP（聚丙烯树脂）旋转式可调风阀；柜体的底板中部有Φ10mm漏液孔，漏液孔上面盖上60目304*不锈钢网；柜体底部设h=160mm黄沙(防倒）挡板，柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠.黄磷（白磷）等的易燃物品； 4.柜底装有四个移动尼龙轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；前轮后有2个手动调节罗杆，方便危化品储存柜定位； 5.柜中部有3个一次成型聚丙烯活动层板，层板四周边缘厚度平均值不小于4.0mm;每层阶梯板外延边有积液槽，积液槽高度平均值不小于3.0mm，最大可能防止液体外溢；每个搁板靠背板处有一排导风口，阶梯高度不小于50mm（包括积液盘的高度）； 6.柜顶部中间开有φ160mm的出风口，柜顶风口内置一个AC220V 50HZ 0.18A轴流风机，最大风量326m3/h，转速2550转/min,环境温度（-10-+70）摄氏度，无火花静电，控制开关设置柜体顶部的右上角，当风机开机前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态； 7.密封件：柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件，密封件应依据GB 16807-2009的要求。（柜体门与柜体之间应安装环保热膨胀密封条。当温度为150℃~180℃时密封条局部膨胀，温度达到200℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为1:5，以保证储存药品的安全性； 8.陶瓷纤维棉：柜体应填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维棉，陶瓷纤维棉应依据GB/T 21114-2007的要求，（密度130㎏/m3 ，厚度:40mm）； 9.铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开180度； 10.电子密码锁：柜体配备电子密码锁和机械锁，实现双人双锁管理，锁具经公安部权威认证，同时锁具具有开锁记录查询功能及隐码功能；天地锁锁舌选用坚韧且有弹性的高分子合成塑料制成，耐磨且抗腐蚀性能极强。 11.环保性能：国标规定，室内甲醛含量不得超过0.8mg.m3;苯含量不得超过0.09mg.m3。 |  |
| 3 | 易爆存储柜 | 1.尺寸：L1840*W900*H510mm（±10mm）；门类型：双开门； 2.易爆存储柜外壳体全部采用1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用2.0mm的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理； 3.易爆存储柜体内胆（上、下、左、右内衬板）均采用PP（聚丙烯树脂）板，厚度4mm（其中板材负荷变形温度不低于111°C，维卡软化温度不低于83°C）；柜底部设置90*50*145mm进风口，进风口底部有PP（聚丙烯树脂）旋转式可调风阀；柜体的底板中部有Φ10mm漏液孔，漏液孔上面盖上60目304*不锈钢网；柜体底部设h=160mm黄沙(防倒）挡板，柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠.黄磷（白磷）等的易燃物品； 4.柜底装有四个移动尼龙轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；前轮后有2个手动调节罗杆，方便危化品储存柜定位； 5.柜中部有3个一次成型聚丙烯活动层板，层板四周边缘厚度平均值不小于4.4mm;每层阶梯板外延边有积液槽，积液槽高度平均值不小于3.8mm，最大可能防止液体外溢；每个搁板靠背板处有一排导风口，阶梯高度不小于55mm（包括积液盘的高度）； 6.柜顶部中间开有φ160mm的出风口，柜顶风口内置一个AC220V 50HZ 0.18A轴流风机，最大风量326m³/h，转速2550转/min,环境温度（-10-+70）摄氏度，无火花静电，控制开关设置柜体顶部的右上角，当风机开机前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态。 7.密封件：柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件，密封件应依据GB 16807-2009的要求。（柜体门与柜体之间应安装环保热膨胀密封条。当温度为150℃~180℃时密封条局部膨胀，温度达到200℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为1:5，以保证储存药品的安全性。） 8.陶瓷纤维棉：柜体应填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维棉，陶瓷纤维棉应依据GB/T 21114-2007的要求（密度130㎏/m³，厚度:40mm）。 9.铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开180度。 10.电子密码锁：柜体配备电子密码锁和机械锁，实现双人双锁管理，锁具经公安部权威认证，同时锁具具有开锁记录查询功能及隐码功能；天地锁锁舌选用坚韧且有弹性的高分子合成塑料制成，耐磨且抗腐蚀性能极强。 11.环保性能：国标规定，室内甲醛含量不得超过0.8mg.m³;苯含量不得超过0.09mg.m³。 |  |
| 4 | 耐腐蚀品储存柜 | 1.尺寸：L1840*W900*H510mm（±10mm）；门类型：双开门； 2.耐腐蚀品储存柜外壳体全部采用1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用2.0mm的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理； 3.耐腐蚀品储存柜体内胆（上，下.左.右内衬板）均采用PP（聚丙烯树脂）板，厚度4mm（其中板材负荷变形温度不低于111°C，维卡软化温度不低于83°C）；柜底部设置90*50*145mm进风口，进风口底部有PP（聚丙烯树脂）旋转式可调风阀；柜体的底板中部有Φ10mm漏液孔，漏液孔上面盖上60目304*不锈钢网；柜体底部设h=160mm黄沙(防倒）挡板，柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠.黄磷（白磷）等的易燃物品； 4.柜底装有四个移动尼龙轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；前轮后有2个手动调节罗杆，方便危化品储存柜定位； 5.柜中部有3个一次成型聚丙烯活动层板，层板四周边缘厚度平均值不小于4.4mm;每层阶梯板外延边有积液槽，积液槽高度平均值不小于3.8mm，最大可能防止液体外溢；每个搁板靠背板处有一排导风口，阶梯高度不小于55mm（包括积液盘的高度）； 6.柜顶部中间开有φ160mm的出风口，柜顶风口内置一个AC220V 50HZ 0.18A轴流风机，最大风量326m³/h，转速2550转/min,环境温度（-10-+70）摄氏度，无火花静电，控制开关设置柜体顶部的右上角，当风机开机前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态； 7.密封件：柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件，密封件应依据GB 16807-2009的要求；（柜体门与柜体之间应安装环保热膨胀密封条。当温度为150℃~180℃时密封条局部膨胀，温度达到200℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为1:5，以保证储存药品的安全性。） 8.陶瓷纤维棉：柜体应填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维棉，陶瓷纤维棉应依据GB/T 21114-2007的要求（密度130㎏/m³，厚度:40mm）； 9.铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开180度； 10.电子密码锁：柜体配备电子密码锁和机械锁，实现双人双锁管理，锁具经公安部权威认证，同时锁具具有开锁记录查询功能及隐码功能；天地锁锁舌选用坚韧且有弹性的高分子合成塑料制成，耐磨且抗腐蚀性能极强； 11.环保性能：国标规定，室内甲醛含量不得超过0.8mg.m³;苯含量不得超过0.09mg.m³。 |  |
| 5 | 可燃液体防火安全柜 | 规格：L1090*W460*H1650mm（±10mm）； 1.整体为双层1.2mm防火钢板构造，两层钢板之间间隔40mm，内填特种防火材料，防火性能更为卓越。柜体采用全焊接，非铆结构使其拥有更长的使用时间，因为减少了空气间隙可在着火时提供更好的防护。 2.内外部喷涂前经酸洗磷化处理后覆有环氧和聚酯混合耐防化无铅图层，保持高光洁度并最大限度的降低腐蚀和湿气及紫外线的影响.红色和蓝色柜分别用进口粉做氟碳喷涂； 3.连续钢琴铰链便于平滑关闭； 4.采用优质冷轧钢板，增加强度，防火性能更好； 5.醒目的反光标签，在火灾情况下具有高可见性； 6.焊接的隔板挂钩连接隔板提供最大防滑性。不易损坏； 7.本产品具有防爆性能。 8.独有的镀锌层板，防腐蚀，防液漏，层板具有150公斤承重力。独特的安全角度设计，层板可安全的引导意外飞溅的液体到防漏蓄液槽的底部。蓄液槽高度为50mm依据EPA要求； 9.柜身底部50mm高的防漏液槽最大可能的防止化学液体的外溢； 10.严格按照OSHA规范，柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线； 11.内置消焰装置通风口，位于柜体两侧，更好的保持通风和排气。 |  |
| 6 | PP药品柜 | 规格：L1000*W500*H2000mm（±10mm）； 柜体：侧板.顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板.底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强； 下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁； 上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁； 层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间； 拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好； 螺丝：不锈钢304材质。PP台阶一个。 |  |
| 7 | 灭火设备 | 4KG干粉灭火器，依据安全条例，符合意外事故需要；两个灭火器和1个灭火器箱。 |  |
| 8 | 通风风机 | 110W 轴流风机。 |  |
| 9 | 通风系统（室内） | 1.主通风管规格：φ160mm/200mm（±10mm），优质PVC成品管道； 2.支管道规格：φ110mm/160mm（±10mm），优质PVC成品管道； 3.管道配件：管道三通.弯头.变径.直接。 （实际管径视现场情况可适当调整） |  |
| 生物标本室（1个） |  |  |  |
| 1 | 单面标本柜 | 柜体尺寸：L1000*W500*H2000mm（±10mm）； 上柜柜体：L1000*W500*H1400mm。上柜柜体由铝合金框架和透明玻璃组装而成，能够完全观其内部陈列标本。柜体框架采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固，整体12根铝合金。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度应与柜体玻璃相匹配，凹槽的深度应足够，保证柜体玻璃与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用； 下柜柜体：L1000*W500*H600mm。采用16mm厚防潮三聚氰胺双面贴面板，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边； 下柜柜门：下部为整体木门，木框和木门材料与衬板相同； 搁板：上柜搁板采用活动白玻(厚度10mm磨边)搁板； 柜脚：采用特制模具ABS注塑脚垫。 |  |
| 2 | 双面标本柜 | 柜体尺寸：L1000*W1000*H2000mm（±10mm）； 上柜柜体：L1000*W1000*H1400mm（±10mm）。上柜柜体由铝合金框架和透明玻璃组装而成，能够完全观其内部陈列标本。柜体框架采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固，整体12根铝合金。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度应与柜体玻璃相匹配，凹槽的深度应足够，保证柜体玻璃与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀.防火.防潮.稳固耐用； 下柜柜体：L1000*W1000* H600mm（±10mm）。采用16mm厚防潮三聚氰胺双面贴面板，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边。 下柜柜门：下部为整体木门，木框和木门材料与衬板相同； 搁板：上柜搁板采用活动白玻(厚度10mm磨边)搁板； 柜脚：采用特制模具ABS注塑脚垫。 |  |
| 3 | 云终端查询系统 | 软件内容； 1.首页：阵列式显示区域列表； 2.区域： (1)用户可以自定义设置展区区域的名称.图片，点击各区域可进入区域详情页； (2)区域详情页中显示该区域内的物种清单。 3.标本： (1)列表页：显示指定分类的标本列表 (2)详情页： 支持图片轮播，包含介绍、形态特征、生态习性、分布范围、保护现状等文本信息； 软件支持播放该物种的介绍音频；软件支持播放该物种的相关视频。 4.二维码字牌： 提供二维码动物名称字牌，可通过扫描二维码查询具体动物科普信息。 (1)展厅首页二维码：扫描该二维码可以进入软件首页逐级查询所需物种； (2)区域二维码：扫描该二维码可以进入该区域详情页，可以查询该区域内的物种信息； (3)物种二维码：扫描指定物种二维码，可以了解该物种的详细信息，其中包含介绍、形态特征、生态习性、分布范围、保护现状等文本信息。 |  |
| 4 | 生物多样性查询系统 | 一.软件首页 1.首页展示“种类”、“区域选择”、“关于”三个模块内容 二.模块内容 1.显示选定区域的物种清单，阵列式显示物种清单，支持自主搜索功能、选择页码以及该物种数里总数功能； 2选择单个物种进入详细介绍界面，界面中包含物种的基本介绍、形态特征、生态习性.分布范围.保护现状等文本信息，界面显示物种图片； 3.软件支持播放该物种的介绍音频； 4.软件支持播放该物种的相关视频； 三.软件资源内客： 1.系统后台数据库资源包含植物界.动物界； 2.系统多个数据内容，每个物种均有基本介绍、形态特征、生态习性、分布范围、保护现状。 |  |
| 5 | 互动一体机 | 硬件配置：卧式互动一体机； 一.显示 1.尺寸：≥43寸； 2.背光类型：E-LED； 3.分辨率 ≥1920*1080（FHD）； 4.亮度 350cd/m²； 5.响应时间 ≤7ms； 6.对比度 1200:1 7.色域 60% NTSC (CIE1931)； 8.可视角度 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10)； 9.使用寿命 >50000H； 10.硬盘内存 128G SSD； 二.触摸 1.触摸规格 电容触摸框； 2.触摸点数 10点触控； 3.响应时间 ≤15ms。 |  |

（注：相关截图、检测报告检测项等与招标所列要求不完全一致时，经评标委员会一致认定实质性符合的，视同满足评审要求。）

四、辅材、配件

硬件设备中包含本项目设备集成所需的所有配品.配件和以及网线.电源线等，若在具体实施时，所需配品配件及网线.电源线缺损时，由中标人负责增加解决。因不同投标人的设备设计原理未必完全相同，可视自身情况配置辅材，应能充分满足采购人需求的功能及参数要求。此部分包含在投标报价中。

五、供货要求

1.交货期：合同签订后30天内完成安装调试，达到预期效果。

2.交货方式：现场交货。

3.交货地点：采购人指定地点。

六、安装调试要求

1.提供的货物（含配件）应是全新的.未使用过的原装合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题，并在各个方面符合合同规定的质量.规格和性能要求。软硬件经过正确安装.合规配置和维护保养，在设备寿命期内运转良好。在规定的质保期内，中标人应对由于设计.工艺或材料的缺陷或故障负责。在未验收前，货物保管.安全均由中标人负责。

2.所提供的技术资料完整正确，数据和资料准确无误，能够保证设备按时正确地安装.调试和验收，并能满足正常运行和维修保养的需要。货物送到采购人指定地点，并负责办理运输和装卸，费用由中标人负责。

3.采购人使用该货物的任何一部分，当受第三方提出的侵犯其专利权.商标权或工业设计权的投诉时，一切后果由中标人负责。

4.安装和调试：中标供应商按采购人要求时间及地点负责全过程的施工.安装.调试.试运行工作

5.实施进度要求：供应商进场施工要提供施工进度计划表，施工进度计划表需要需方确认。供方保证项目实施的技术力量必须按时完工

6.施工安全要求：供方在施工过程中，应严格遵守安全施工的相关规范，应按相应安全规程操作，如在施工过程中发生安全事故，责任由供方自负。在安全作业、安全管理制度、现场管理措施、施工用电安全管理措施、安全生产应急预案及风险控制等方面，投标人具有完善可靠的一套应对方案。

七、国家或行业相关规范标准

1.《家具表面漆膜理化性能试验第1部分：耐冷液测定法》GB/T4893.1-2021

2.《增强塑料巴柯尔硬度试验方法》GB/T3854-2017

3.《绿色产品评价人造板和木质地板》GB/T35601-2017

4.《塑料家具通用技术条件》GB/T32487-2016

5.《建筑材料放射性核素限量》GB6566-2010

6.《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》GB6675.4-2014

7.《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2012

8.《建筑材料或制品的单体燃烧试验》GB/T20284-2006

9.《建筑材料可燃性试验方法》GB/T8626-2007

10.《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号

11.《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知财库》〔2019〕18号

12.《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品.环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号

13.《市场监管总局关于发布强制性产品认证目录描述与界定表的公告》2023年第36号

包含但不限于上述国家或行业相关规范标准，合同履约期内如出现新的相关标准政策，则遵循最新要求。

八、人员配备要求

拟派一名项目负责人协调项目全过程的各项工作，把握项目进度.质量把控.产品验收.包装运输.指导安装.调试及验收等，有实验室设备安装.相关软件运行维护等经验，及时与采购人对接工作，指导项目团队成员认真完成每一项工作。项目组成人员需为专业人员5人以上且具有参与类似项目的经验，以保证项目实施质量。

九、履约验收要求

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在交付验收前，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，上述工作完成后甲方应予最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，费用由乙方承担。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后签署验收报告。

6.硬件设备验收要求：相关硬件设备安装完成后，提交设备清单及说明书等资料，供应商可申请进行硬件设备验收。采购人收到完整的材料后一个月内完成验收，形成应收意见，验收书双方共同签署。对于不满足要求的，提出整改，于整改完成后再重新进行验收，直至符合招标文件要求。

7.软件系统平台验收要求：相关软件系统平台部署完成后，提供软件使用说明书并组织相关培训，软件系统平台自交付起12个月，完成功能性.兼容性.稳定性验收，形成应收意见，验收书双方共同签署。对于不满足要求的，提出整改，于整改完成后再重新进行验收，直至符合招标文件要求。

十、培训要求

为保证项目建设质量，更好地满足采购人的需要，制定以下培训方案要求：

根据本项目实际建设详细内容及应用目标对采购人提供针对性的培训，通过培训使采购人系统管理员.技术人员及设备使用人员不仅对整个系统有足够的认识，且可以熟练掌握整体系统的管理与操作技能等，能够独立完成操作及简单故障处理；提供对核心管理员的培训，能够掌握并熟练运用相关工具进行系统各模块的配置.维护及故障分析处理。培训计划需明确培训目标.培训对象.培训方式.培训地点.培训内容.培训记录等，此部分包含在投标报价中。

1.培训目标：根据采购人要求，对采购人的管理人员.技术人员.操作人员.运维人员提供培训，以便对项目的实施和运营进行有效的管理。同时，工程验收移交后，能够胜任系统的大部分运行.操作.设备和线路维护.故障的分析处理.设备的保养和维修。

2.培训对象：培训对象包括但不限于以下人员：设备使用人员.系统运行维护管理人员等。

3.培训方式：集中授课.现场应用操作指导等。

4.培训内容：内容包含但不限于系统总体情况进行介绍.应用操作.常见故障分析.系统运维工作等。

5.培训师资：原厂专业资深工程师.专业资格人员等。

十一、售后服务要求

质保期：叁年。

质保期间，中标人承担维修.保养.安检.调换等，相关费用包含在预算内，采购方不再支付任何费用；对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。

质保期内，对由于所供货物本身质量的原因引起的问题由中标人负责维修，如因设备质量或机件故障不能正常工作需要维修的，所有因维修（包括更换设备）产生的费用由中标人负责；对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。

质保期内，为保证设备的正常运行，如果所供货物出现不能修复的故障时，中标人应在接到采购人通知后24小时内赶到现场进行检测维修。如设备故障在七个工作日未能维修好，中标人须提供同型号的设备供采购人使用，直至设备维修好后方才取回。如不能维修，则中标人负责更换。

十二、商品包装及快递包装要求

1.商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

2.快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（10）快递应使用电子面单；

（11）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（12）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

十三、投标报价要求

1.报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员.设备.安装调试.验收.售后服务.伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等；

2.供应商的任何错漏.优惠.竞争性报价不得作为减轻责任.减少服务.增加收费.降低服务质量的理由；

3.供应商报价除包含采购文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

十四、付款方式与履约保证金

1.付款方式

本项目无预付款，合同签订后，供应商按规定期限供货，不得逾期，安装调试，达到预期效果。供应商交货完毕申请验收，采购人组织验收，经验收合格后，供应商开具发票，并交付产品说明书等相关资料，采购人按合同约定一次性支付合同总款的100%。

2.履约保证金

本项目不收取履约保证金。

十五、其他

本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目分包一选取1名中标候选人。

二、评标标准

（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+技术分+商务分。

综合评分法

（1）价格分（37分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×37分

（2）技术分（43分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 技术要求 （30分） | 技术参数响应评审基准分30分，标注“▲”项的参数每有一项负偏离扣2分，扣完为止。 （投标文件中详细填写技术要求响应及偏离表，须逐条响应。标注“▲”项要求提供证明材料的未提供、或提供不全、或所提供材料与招标文件要求不符的视为负偏离。） |
| 软件著作权 （3分） | 投标人或产品制造商提供与软件功能相关的物理、化学、生物实验教学软件著作权证书，得3分。提供证书扫描件、复印件或电子件，缺少一类学科软件著作权证书，此项不得分。 |
| 业绩 （5分） | 投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），承接过实验室相关的类似案例，每提供一项得1分，最多得5分。提供合同扫描件、复印件或电子件并加盖投标人公章，否则不得分。时间、内容以合同为准。合同中设备名称不完全一致的，由评审委员会统一认定。 |
| 企业实力 （3分） | 投标人或产品制造商具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每提供一项得1分，最多得3分。提供有效证书扫描件、复印件或电子件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 节能环保 （2分） | 1、投标标的属于财政部、国家发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标标的均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2、投标标的属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环境标志产品认证证书扫描件的，有1个得0.5分，最多得1分。 |

（3）商务分（20分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 售后服务 方案 （5分） | 投标人提供售后服务方案，内容包括但不限于服务内容、响应时间、故障处理、恢复时效、人员力量、支撑保障、是否具备完善的服务保障体系等： 方案阐述详细，响应时间及故障处理及时，人员配备合理，支撑保障措施完善，具备完善的服务保障体系的得5分； 方案阐述较详细，响应时间及故障处理较及时，人员配备较合理，支撑保障措施较完善，具有一定的服务保障体系的得3分； 方案内容简单粗糙，上述内容有缺项，可实施性一般的得1分。 该项未见阐述不得分。 |
| 培训方案 （5分） | 投标人提供培训方案，内容包括但不限于培训计划、培训内容、培训对象等： 内容丰富，科学合理，培训形式多样，具有可操作性的得5分； 内容较丰富，较合理，培训形式较多样，可操作性较强的得3分； 内容简单，合理性一般，形式单一，可操作性一般的得1分。 该项未见阐述不得分。 |
| 供货保障方案（5分） | 投标人提供供货保障方案，内容包括但不限于组织和实施流程、完善程度、设备安装方案、进度计划、质量保证措施、紧急预案等： 方案包含上述全部内容，实施流程清晰，安装及进度计划内容详细，措施完善，预案可操作性强，能够满足本项目需求的得5分； 方案包含上述全部内容，流程较清晰，安装及进度计划内容较详细，有对应措施，预案可操作性较强，较能够满足本项目需求的得3分； 上述内容有缺项，内容合理性一般，措施简单粗糙，可操作性不强，基本能够满足本项目需求的得1分。 该项未见阐述不得分。 |
| 安全管理方案 （5分） | 投标人提供安全管理方案，内容包括但不限于安全作业、安全管理制度、现场管理措施、施工用电安全管理措施、安全生产应急预案及风险控制方案等： 内容具体详细，安全工作实施措施及方案先进可行、科学合理的得5分； 内容具体详细基本完备，措施较为得当，基本满足项目要求的得3分； 内容稍有欠缺，合理性一般，流程较为模糊，可操作性一般的得1分； 该项未见阐述不得分。 |

项目开标后三个工作日内，第一中标人须将相关检测报告、证书等要求提供扫描件的原件送至采购人处进行核验。若要求提供的相关原件材料不全、检测报告技术参数、证书项目内容等与投标响应及产品参数不符的，将视为虚假响应，按照政府采购相关法律法规处理，第一中标人自行承担一切后果。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

- 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

- 二、上一年度的财务状况报告

（成立不满一年无需提供）

- 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：    年     月     日

- 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：。（须附证明材料）

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

- 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 七、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 八、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：           联系方式

委托代理人（签字/签章）：             ，联系方式

日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4、请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位

兹证明，

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

法定代表人（单位负责人）联系方式

日期：    年     月     日

注：请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。

- 十、投标函

投标函

致：海州区政府采购中心

根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的工程、服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十一、中小企业声明函（货物）（分包号：**）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：，分包号：）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

3、本项目属性为货物，声明函中不对其中涉及的服务的承接商作出要求。

4、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

- 十二、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目（项目编号：，分包号：）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

2.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

……

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

- 十三、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加海州区政府采购中心组织的（项目名称）（项目编号：，分包号：）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的%。（可选）

供应商1全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

供应商2全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

……

备注：本招标文件中要求加盖公章的内容，仅需加盖牵头单位的公章。

- 十四、投标分项报价表（分包号：**）

投标分项报价表

项目名称：      项目编号：      分包号：

单位：元

| 序号 | 货物（标的）名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 制造商企业类型 |  | 单价 | 数量 | 计量单位 | 单项合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

填报说明：

1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

2、以上报价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。

3、请供应商如实、正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。

4、行数或事项不够，可自行增加。

- 十五、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

技术要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十六、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

商务要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十七、类似项目业绩一览表（分包号：**）

类似项目业绩一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十八、项目团队人员一览表（分包号：**）

项目团队人员一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 学历 | 年龄 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 根据项目需求、评分办法确定一览表格式 | 根据项目需求、评分办法确定一览表格式 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

十九、开标一览表

投标人全称（CA公章）：

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

| 投标货物名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
|  | 元 |
| 核心产品 |  |

年     月     日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。